临安区水质自动监测站项目

项目编号: 临[2021]2442号

公 开 招 标 文 件

（电子招投标）

采购单位：杭州市生态环境局临安分局

采购机构：浙江中际工程项目管理有限公司

备案单位：杭州市临安区政府采购办公室

日    期: 2021年10月

目    录

第一章    招标公告………………………………………2

第二章    投标人须知  …………………………………5

第三章    评标办法及评标标准…………………………17

第四章    招标范围及需求………………………………21

第五章    政府采购合同主要条款………………………42

第六章    投标文件格式…………………………………44

- 第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经杭州市临安区政府采购办批准，浙江中际工程项目管理有限公司受杭州市生态环境局临安分局的委托，现就临安区水质自动监测站项目进行公开招标，欢迎国内合格供应商前来投标。

一、项目基本情况

项目编号：临[2021]2442号

项目名称：临安区水质自动监测站项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：4390000

最高限价（元）：4390000

采购需求：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 项目概况简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临安区水质自动监测站项目 | 1 | 项 | 新建水质自动监测站、水涛庄站升级改造、青山湖站搬迁、里畈水库站补充完善、便携监测设备采购。 |

合同履约期： 合同签订后3个月内完成安装、调试和单机测试，进入试运行；整体质量保修期不少于1年。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4、本项目不接受联合体形式投标。

三、获取（下载）采购文件

获取时间：采购公告发布之日起至2021年11月15日13:30

公告地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）杭州市公共资源交易网（https://www.hzctc.cn/SecondPage/SecondPage?moduleID=67&ViewID=18&areaID=72）

获取地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

获取方式：自行下载获取电子采购文件

（1）潜在供应商完成“政府采购云平台”账号注册后，通过浙江政府采购网公告下方“潜在供应商获取采购文件”跳转登陆或直接登陆“政府采购云平台”，依次进入「项目采购」-「获取采购文件」-「申请获取采购文件」后在线登记、获取采购文件。

（2）浙江政府采购网采购公告下方“游客浏览采购文件”内公告的采购文件仅供社会公众查阅使用，潜在供应商只有通过“政府采购云平台”在线登记并获取了采购文件后才被视作“获取采购文件”。法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商通过“政府采购云平台”在线下载获取采购文件的时间为准。（注：未按规定获取采购文件的供应商，对采购文件提起的质疑，将不予受理。）

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2021年11月15日13:30（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、响应文件开启

开启时间：2021年11月15日13:30（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 投标保证金

无需缴纳

八、电子交易说明

(1) 本项目依据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，实行电子交易，投标人无须递交纸质投标文件，应按照本项目招标文件和“政府采购云平台”的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电“政府采购云平台”技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

(2) 供应商应在开标前完成CA数字证书办理，CA办理相关办理可参考：“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA 驱动和申领流程”。 CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

(3) 本项目通过“政府采购云平台”电子投标工具制作投标文件，供应商须安装客户端软件，客户端软件下载方式：“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载。

九、质疑和投诉：

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本见采购文件文末。

十、业务咨询：

1、采购人：杭州市生态环境局临安分局

经办联系人(询问)：许振波      联系电话(询问)： 18368038358

质疑答复联系人：马勤        联系电话： 0571-63721509

地 址：杭州市临安区锦北街道科技大道4398号行政服务中心四号楼

2、采购代理单位：浙江中际工程项目管理有限公司

经办联系人(询问)：苏丽亚    联系电话(询问)：13989885222  0571-63811976

质疑答复联系人：王光芬  联系电话：13606573508

地址：杭州市临安区广苑小区29号科技大楼201

3、同级政府采购监督管理部门名称：杭州市临安区财政局政府采购监督管理科

联系人：喻伟建      传真：0571-63722886

监督投诉电话：0571-61073953

地址：杭州市临安区锦北街道科技大道4398号行政服务中心四号楼

- 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内 容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 临安区水质自动监测站项目 |
| 2 | 信用记录 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内。 （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 3 | 政府采购节能 环保产品 | □ 强制采购节能产品 □ 优先采购节能产品 ■ 不适用 |
| 4 | 环境标志产品 | □优先采购环境标志产品 ■ 不适用 |
| 5 | 中小企业扶持政策 | 本项目非专门面向中小企业，小、微企业享受价格扣除扶持政策。 |
| 6 | 中小企业划分标准所属行业 | 采购标的：临安区水质自动监测站项目；所属行业：其他未列明行业。 注：《中小企业声明函》中所列行业与采购文件所明确的行业不一致但不改变划型结果的不影响声明有效性。 |
| 7 | 小、微企业价格扣除扶持政策；监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除扶持政策 | （1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予10 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供《中小企业声明函》（附件十）。 （2）根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（附件十）。 （3）根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供监狱企业声明函（附件十）及省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。” (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 8 | 政采贷相关政策 | 凡已在浙江政府采购网网上注册入库，并取得临安区政府采购合同的中小企业供应商，均可申请政府采购信用融资，联系方式见政府采购融资畅通工程金融机构联系信息表（附件十一）。 |
| 9 | 答疑与澄清 | 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。 |
| 10 | 质疑 | 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式一次性针对同一采购环节向采购人、采购代理机构提出质疑。 “供应商应知其权益受到损害之日”，是指： （1）对采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（采购文件公告期限届满后获取采购文件的，以采购文件公告期限届满之日为准）； （2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； （3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 |
| 11 | 是否允许采购 进口产品 | 不适用 |
| 12 | 是否接受联合体投标 | 不允许联合体投标。 |
| 13 | 是否现场踏勘 | 不统一组织，自行踏勘。 |
| 14 | 是否提供演示 | 不适用 |
| 15 | 是否提供样品 | 不适用 |
| 16 | 投标文件形式 及要求 | （1） 电子投标文包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。 （2） “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （3）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件，后缀格式为.bfbs，其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用，不强制要求提交。） |
| 17 | 投标文件份数 及组成 | （1）一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs）。 （2）每份电子投标文件应包括资格文件、商务技术文件和报价文件三部分内容。 （3）如中标，中标人需根据采购人要求提供纸质投标文件二份。 |
| 18 | 电子加密 投标文件的递交 | 供应商应当在投标、响应截止时间前完成投标、响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标、响应文件。补充或者修改投标、响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标、响应截止时间前未完成传输的，视为撤回投标、响应文件。投标、响应截止时间后递交的投标、响应文件，电子交易平台应当拒收。 |
| 19 | 备份投标文件 的递交 | 供应商可以在投标、响应截止时间前提交以介质存储的数据电文形式的备份投标、响应文件，以便标书解密异常时应急使用。 （1）备份投标文件密封要求：供应商须将备份投标文件以光盘或 U 盘形式放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。未密封包装或者逾期送达的“备份投标文件”将不予接收。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标、响应截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 20 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，各投标供应商代表应当在30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。（建议使用谷歌浏览器，使用其他浏览器可能发生无法解密等未知情况。） （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如果递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将 “备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效）；投标供应商如果未递交“备份投标文件”的，视为撤回投标、响应文件。 |
| 21 | 开标程序注意事项 | （1）开标后，采购代理机构点击【开始解密】，供应商应在 30 分钟内完成解密。 （2）结束解密后，供应商通过邮件形式将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见采购文件附件十二）扫描件发至代理 机构经办人邮箱（邮箱地址：52805345@qq.com ， 联系人：苏工 ， 电话：0571-63811976）。 （3）采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。 （4）政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 22 | 询标澄清 | 在评标过程中，如评审小组对投标文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发起询标澄清函，供应商应在规定截止时间前回复相关内容并经签章后提交。逾期答复的，投标人自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。 |
| 23 | 中标结果公告 | 中标供应商确定之日起2个工作日内，将在浙江政府采购网、杭州市公共资源交易网发布中标公告，公告期限为1个工作日。 |
| 24 | 合同签订时间 | 中标供应商应在中标通知书发出后30日内与采购人签订合同，并与采购人签订合同后, 2日历天内将合同原件扫描件电子版发给采购代理机构，用于合同备案。 |
| 25 | 履约保证金 | 合同签订前，采购人可按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，履约保证金的数额为中标金额的5%。 |
| 26 | 付款方式 | 国库集中支付（采购人自行支付），详见采购需求。 |
| 27 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 28 | 招标代理服务费 | 代理服务费参照发改价格〔2011〕534号文件、国家发改委计价格〔2002〕1980号文件规定收费标准的80%收取,单个采购项目代理服务费不足肆仟元可按肆仟元收取。 注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。 - 收费对象：本项目代理服务费向中标供应商收取 - 缴纳时间：中标(成交)结果公示后5个工作日内一次性付清 - 缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 - 收款单位：浙江中际工程项目管理有限公司 开户银行：中国银行杭州城东支行 银行账号：401 358 327 200 |
| 29 | 解释权 | 本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

- 一、总  则

- （一）适用范围

仅适用于本次采购文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1、“采购代理机构”系指组织本次采购的浙江中际工程项目管理有限公司。

2、“投标人”系指向采购机构提交投标文件的单位。

3、“采购人” 系指委托采购机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

4、“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指采购文件规定供方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6、“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

- （三）投标费用

不论采购结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有其他规定的除外）。

- （四）特别说明：

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

2、 投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- （五）采购文件的澄清与修改

- 1、 投标人应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当以书面形式向采购机构提出。采购机构将在规定的时间内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

- 2、采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

▲投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，投标无效。

- 采购项目需要落实的政府采购政策

1、原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。（本项目不适用）

2 、节能环保要求（本项目不适用）

2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

2.2采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。

3、促进中小企业发展

3.1在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.2对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

3.3依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

5、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

6、.企业信用融资：凡已在浙江政府采购网网上注册入库，并取得临安区政府采购合同的中小企业供应商，均可申请政府采购信用融资，联系方式见附表（政府采购融资畅通工程金融机构联系信息表）。

- 二、投标文件的编制

（一）投标文件的形式

投标文件为电子加密投标文件。电子加密投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

- （二）投标文件的组成

投标文件组成均为资格文件、商务技术文件、投标报价文件三部份组成。

1、资格文件（不含报价）：

- 1）具有独立承担民事责任的能力：提供有效的营业执照扫描件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本扫描件；自然人的，则提供有效的身份证扫描件。

- 2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动：提供声明函（附件一）

2、商务技术文件（不含报价）：

1）评分对应表（附件二，主要用于评委对应评分内容）；

2）投标函（附件三）；

3）法定代表人授权委托书（附件四）

4）技术商务偏离说明表（附件五）；

5）业绩情况一览表（附件六）；

6）项目组人员清单（附件七）；

7）项目实施方案（包含但不限于针对本项目的项目集成方案、实施方案、运行维护方案、售后服务方案等）；

8）投标人履约能力（可包含但不限针于投标人或所投产品的相关资质证书、荣誉、技术能力证明等）；

9）招标文件要求或投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟，可包含但不限于评标办法涉及的其他证明材料）。

3、报价文件：

- 1） 报价一览表（附件八）；

- 2） 报价组成明细表（附件九）；

- 3)  中小企业声明函、监狱企业声明函、残疾人福利性单位声明函及相关资料（如有，格式见附件十）；

4)  报价产品列入节能产品政府采购清单的相关证明材料（如有）；

5)  报价产品为环境标志产品的相关证明材料（如有）；

- 6)  投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

- 注：资格文件、商务技术文件中不得出现项目报价信息，否则将作无效标处理。

- （三）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与采购机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位，采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （四）投标报价

1、投标文件只允许有一个报价，报价应按采购文件中相关附表格式填报

2、投标报价是履行合同的最终价格，应包括完成本项目而可能发生的各项费用（包括实际需要或提供相关服务收取的费用，包括有关部门评估、评审、配合验收等相关费用、风险因素、勘 测、其他测试项目及辅助工作等所有费用、税金及招标代理费用。

- （五）投标文件的有效期

1、自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、成交供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （六）投标文件的签署

投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件投标文件格式标注的要求进行盖章、签署。

- 三、开标

- （一）组织开标程序

1、招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，各投标人无须参加现场开标会议，请自行登录政采云平台关注开标信息，需全程在线观候。

2、电子招投标开标及评审程序

2.1投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

2.2评标委员会对资格和商务技术响应文件进行评审；

2.3在系统上公开资格和商务技术评审结果；

2.4在系统上公开报价开标情况；

2.5评标委员会对报价情况进行评审；

2.6在系统上公布评审结果。

特别说明：

1、政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2、本项目采用政采云电子招投标开标及评审程序，如有以下情形之一的，按以下情况处理：

2.1解密成功的投标人不足三家的，本项目流标重新组织采购活动。

2.2若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购机构将情况上报行业监管部门同意后，重新组织采购活动。

- （二）组织评标程序

- 招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

- 1、按规定统一收缴、保存评标现场相关人员通讯工具。

- 2、介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

- 3、宣读提交投标文件的供应商名单，组织评标委员会各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

- 4、采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

- 5、根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

- 6、采购人代表或由采购人委托的评标委员会对投标人资格文件进行审查并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

- 7、评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；招标方可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

- 8、做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

- 9、评审结束后，招标方应对评标委员会各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

- （三）评审程序

- 1、在评审专家中推选评标委员会组长。

- 2、评标委员会组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

- 3、评审人员对各投标人投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

- 4、评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

- 5、评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该投标人以书面形式作出澄清或说明。授权代表未到场或拒绝澄清说明或澄清说明的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

- 6、评审人员需对招标方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

- 7、评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。

- 8、起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

- （四）评审原则

- 1、评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

- 2、评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家,被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知投标人择期重新评审的时间和地点。

- 3、评审人员对有关招标文件、投标文件的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对招标文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对投标人而非采购人有利的解释；对因招标文件中有关产品技术参数需求表述不清导致投标人实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

- 四、评标

详见第三章评标办法及评标标准

五、定标

- （一）确定成交人。

- 采购机构将自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人将在收到评审报告后5个工作日内对评审结果进行确认。

- （二）中标通知与中标结果公告。

- 1、发布中标结果公告。采购代理机构应当自中标人确定之日起 2 个工作日内，在财政部门指定的发布招标公告的相关网站上公告中标结果。

- 2、发出中标通知书。采购代理机构在发布中标结果的同时，向中标供应商发出中标通知书。

- 六、合同授予

（一）签订合同

1、成交人应自成交通知书发出后30日内与采购人签定合同，所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

2、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人、采购代理机构将对其失信行为上报至同级政府采购监督管理部门对其依法处理。

3、原中标供应商拒绝与采购人签订合同后，采购人可以按照评标报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（二）履约保证金

- 1、履约保证金提交要求：见《投标人须知前附表》，中标供应商应提交而未提交履约保证金的，合同款不予支付、合同验收不予通过。

- 2、采购合同签订后，中标供应商不按合同约定履约的，采购人可以解除采购合同，并对中标供应商已缴纳的履约保证金作“不予退还”处理；此外，中标供应商还须按以下约定向采购人支付违约金、承担违约责任：

- 2.1采购人已向中标供应商支付了合同款的，中标供应商须一次性退还采购人已支付的合同款，并向采购人支付等额违约金；

- 2.2采购人还未向中标供应商支付合同款的，中标供应商须一次性向采购人支付合同总额 30%的违约金。

- 3、中标供应商的违约金用于弥补采购人、采购代理机构的损失，以及支付采购代理服务费、专家评审费等采购组织费用。

- 4、履约保证金在中标供应商按约定履约完毕后退还（具体退还方式以合同签订时约定为准）。

- 5、中标供应商不按合同履约的，采购人将对其行为上报至同级政府采购监督管理部门对其依法处理。

- 七、其它

▲《中华人民共和国政府采购法》第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商投标的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

▲《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条　供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）向评标委员会、竞争性投标小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（四）将政府采购合同转包；

（五）提供假冒伪劣产品；

（六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

▲《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条　供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

▲《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条　有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

第三章  评标办法及评标标准

第一条  评标按下列程序进行：

（一）依法组建评标委员会；

（二）评标前准备；

（三）资格审查；

（四）商务技术评审；

（五）报价评审；

（六）完成评标报告。

第二条  采购机构依法组建由5人以上（含）奇数的人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。投标小组由采购单位代表和政府采购专家组成，其中政府采购专家人数不少于成员总数的三分之二。

第三条  评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

第四条  本项目先开商务技术文件，再开报价文件。

第五条  本项目采用综合评分法，总分为100分，其中商务、技术分占70%，报价分占30%，投标人评标总得分=价格分+商务、技术分。即在全部满足采购文件实质性要求的前提下，评标委员会对通过评审的所有投标人以总分由高到低推荐一名成交候选人，并进行采购结果公示。（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。）

第六条  评标步骤

1、资格审查

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

投标人资格条件应当符合《浙江省财政厅关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》(浙财采监[2013]24号)第6条规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力;单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该采购项目的采购活动。

2、在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

1）投标人未按招标文件要求签字和盖章的，未提供法定代表人授权书、授权书填写不完整的；

2）投标文件内容虚假的；

3）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）；

4）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

5）投标有效期、合同履约期等不能满足采购文件实质性要求的；

6）投标人拒绝按采购文件修正原则对投标文件进行修正的；

7）不符合法律、法规和本采购文件规定的其他实质性要求的。

3、在商务技术评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1）明显不符合采购文件中规定的采购需求的响应方案；

2）与采购文件有重大偏离的响应文件；

3）不响应或者擅自改变采购文件实质性要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

4）投标人技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）方案的；

5）资格文件、商务技术文件中出现投标报价信息的。

▲公开招标：先公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及有效投标的评分结果，再开报价文件。如投标有效供应商不足三家，经评标委员会确定为废标。

4、在报价评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1）以赠送方式的报价；

2）投标报价超出上限价的；

3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4）不符合法律、法规和本采购文件规定的其他实质性要求的（实质上没有响应投标文件要求的投标将被视为无效，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在开标结束之前进行修改或者补正）。

5、评分细则

- 5.1 商务、技术评分细则及分值（70分）

| 序号 | 评审项目 | 评标细则及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力（6分） | 投标人具备有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO 45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证书、ISO 20000-1信息技术服务管理体系认证证书的,每一个得0.5分，最高得2分。注：提供相关证书扫描件。 | 2分 |
| 2 |  | 投标人具有售后服务五星级认证证书的得1分。注：须同时提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图（http://cx.cnca.cn）。 | 1分 |
| 3 |  | 投标人或所投主要产品（氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮等仪器）制造商具备智能化软件开发能力并获得软件能力成熟度模型集成资质证书CMMI5级的得2分，CMMI4级的得1分，CMMI3级的得0.5分。注：提供相关证书扫描件。 | 2分 |
| 4 |  | 投标人或所投主要产品（氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮等仪器）制造商具有地表水水质自动监测站运营服务评价证的得1分。注：提供相关证书扫描件。 | 1分 |
| 5 | 业绩（6分） | 水站业绩：自2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来，投标人或所投主要产品（氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮等仪器）制造商具有类似水质自动监测建设业绩的，每个得1分，最高得3分。 注：须同时提供中标通知书和项目合同扫描件。 | 3分 |
| 6 |  | 巡航船服务业绩：投标人在2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来,投标人或所投主要产品（氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮等仪器）制造商具有巡航服务相关的业绩，每个得1分，最高得3分。（业绩内容需包含由船载氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数自动分析仪与无人船所组成的系统） 注：须同时提供中标通知书和项目合同扫描件。 | 3分 |
| 7 | 项目组人员配备（5分） | 拟投项目经理：具有物理或化学或环境等相关专业的正高职称或者博士及以上学历的得3分。 注：提供相关证明材料扫描件及投标单位近三个月的社保缴纳证明材料扫描件，否则不得分。 拟投入项目组成人员（除项目经理外）：项目组成员具有物理或化学或环境等相关专业的高级工程师或硕士及以上学历，每有一个得0.5分，最高得2分，不得重复计分。 注：提供相关证明材料扫描件及投标单位近三个月的社保缴纳证明材料扫描件，否则不得分。 | 5分 |
| 8 | 技术指标（30分） | 所投分析仪器产品技术指标、服务设备技术指标、监测设备技术指标全部满足招标文件要求的得30分。 标注“★”为重要技术参数条款，不满足招标文件要求的，每一项扣减2分；其它的为一般技术参数条款，不满足招标文件要求的，每一项扣减1分。扣完为止。 | 30分 |
| 9 | 产品质量保障（5分） | - 所投主要设备（水质五参数、氨氮、总氮、总磷、高锰酸盐指数分析仪）具有中国生态环境部（原中国环境保护部）仪器检测中心出具的检测报告的得2分，缺少1台仪器扣1分，扣完为止。需提供合同等证明材料。 - 2、所投主要设备（水质五参数、氨氮、总氮、总磷、高锰酸盐指数、便携式多参数分析仪、数字透明度盘）由原厂商提供售后服务承诺的，得3分；非原厂商提供售后服务承诺的，得1分；无售后服务承诺的，不得分。 | 5分 |
| 10 | 项目集成方案（4分） | 针对技术要求并结合建设条件等情况提供完整的系统集成方案、安装调试方案，根据方案是否响应技术要求，是否科学合理并遵循先进、实用、专业、安全、经济等原则进行综合评分。（0-4分） | 4分 |
| 11 | 总体方案（8分） | 项目实施方案（0-3），站点运行维护方案（0-3），售后服务方案（0-2），根据方案的完整性、可行性、科学性进行综合评分。 | 8分 |
| 12 | 应急服务保障（4分） | 投标人具有突发水污染事件应急监测服务能力（含重金属和VOCs），具备水质应急监测车得2分。 注：须提供应急监测车辆的行驶证复印件、仪器设备配置清单、车辆内外部照片（含车载ICP-MS，GC-MS分析仪器）等证明材料。 | 2分 |
| 13 |  | 应急保障案例：投标人近两年具备政府部门水质应急保障应用成功案例的，每提供1个案例得1分，最高得2分。注：须提供相关案例证明材料。 | 2分 |
| 14 | 文件编制 （2分） | 投标文件编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求（满足得1分，不满足得0分）（1分）；电子化投标文件与评分标准一一对应的，关联定位明晰、准确。定位不明晰、准确的，一处扣0.5分，扣完为止（1分）。 | 2分 |
| 总分 |  |  | 70分 |
| 商务技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会小组组成人员数（四舍五入，保留二位小数） |  |  |  |

5.2 报价计算（30分）

1）全部报价中，超过项目上限价的报价无效。

2）以全部有效报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；各投标方的投标报价分统一按照[投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30%*100]的计算公式计算。

3）政府采购价格扶持政策价格调整

（1）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和评审报价。

（2）符合政府采购扶持政策（价格扣除政策）的投标供应商调整后的评审价格=投标报价×90%。

6、错误修正

报价文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

6.1报价一览表总价与报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

6.3总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

6.4对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文正本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价，投标人同意并签字确认后，调整后的报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效处理。

第七条  开标内容的保密

1、开标开始后，直到宣布成交结果止，凡属于审查、澄清、评价和比较的所有资料，都不应向投标人或与开标无关的其他人泄露。

2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定成交供应商过程中，投标人对采购机构和评审小组施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

第八条  投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误等内容，评审小组将对投标人进行询标，并要求投标人作书面澄清；投标人的书面澄清、说明或者补正，应由法定代表人或授权代表签字并加盖公章，作为投标文件的补充部分。

第四章 招标范围及需求

# 一、采购内容

项目采购表

| 序号 | 类别 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建水质自动监测站 | 五参数自动分析仪 | 3 | 台 |  |
|  |  | 高锰酸盐指数自动分析仪 | 3 | 台 |  |
|  |  | 总磷自动分析仪 | 3 | 台 |  |
|  |  | 氨氮自动分析仪 | 3 | 台 |  |
|  |  | 总氮自动分析仪 | 3 | 台 |  |
|  |  | 集成系统 | 3 | 套 |  |
|  |  | 监测站房（含基础） | 3 | 套 |  |
|  |  | 运行维护 | 1 | 年 | 包含1）水站运行维护；2）水环境巡航监测服务（1次/季度） |
| 2 | 水涛庄站升级改造 | 五参数自动分析仪 | 1 | 台 |  |
|  |  | 高锰酸盐指数自动分析仪 | 1 | 台 |  |
|  |  | 总磷自动分析仪 | 1 | 台 |  |
|  |  | 氨氮自动分析仪 | 1 | 台 |  |
|  |  | 总氮自动分析仪 | 1 | 台 |  |
|  |  | 集成系统 | 1 | 套 |  |
|  |  | 监测站房改造 | 1 | 套 |  |
| 3 | 青山湖站搬迁 | 监测站房（含基础） | 1 | 套 |  |
|  |  | 站点搬迁 | 1 | 套 |  |
| 4 | 里畈水库站补充完善 | 监测站房改造 | 1 | 套 |  |
|  |  | 自动采样器 | 1 | 台 |  |
| 5 | 便携监测设备 | 便携式水质自动分析仪 | 1 | 台 |  |
|  |  | 数字透明度盘 | 2 | 台 |  |

# 二、新建水质自动监测站技术要求

## 2.1通用技术要求

### 2.1.1操作语言

水质自动分析仪器和控制单元所有显示须为中文，符合《信息交换用汉字编码字符集》（GB2312－1980）。

### 2.1.2供电要求

- 固定站设备的运行电压为：(220±22)V，交流频率为（50±0.5）Hz。

- 所有设备的电源插头为中国制式A9120-9085-1。

### 2.1.3使用环境要求

所有设备在温度5～45℃、相对湿度小于90%环境下能够正常运行。

### 2.1.4试剂供应

- 需提供仪器试剂配制方法，并提供试剂成分及纯度；

- 仪器所需试剂贮存于专用试剂瓶中，试剂保质期不低于一周；

- 仪器使用的实验用水、试剂、标准溶液均须达到《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》（试行）（中国环境出版社，2017）中质量保证要求。

### 2.1.5通讯协议要求

投标人须承诺中标后按照采购人指定的传输协议要求，将所有监测数据传输至指定的平台，包括仪器的实时状态、关键参数和监测数据等。并向采购人提供所有仪器的底层通信协议。

## 2.2自动分析仪器技术要求

### 2.2.1水质自动分析仪器基本要求

- 高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器进行24小时零点漂移和24小时量程漂移自动核查、零点校准、标样校准等质控功能；

- 高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器具有异常信息记录、上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；

- 高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)显示；

- 具有RS-232或RS-485标准通讯接口；

- 具备1小时1次的监测能力。

### 2.2.2水质分析仪器技术要求

1.常规五参数水质自动分析仪

（1）水温水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 热电阻或热电偶 |
| 量程 | 0℃～60 ℃，可调 |
| 准确度 | ±0.5 ℃ |
| MTBF | ≥720 h/次 |

（2）pH水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 玻璃电极法 |
| 量程 | pH 0～14 （0～40 ℃），可调 |
| 漂移（pH=4、7、9） | ±0.1 pH |
| 重复性 | ±0.1 pH |
| 响应时间 | ≤30 s |
| 温度补偿精度 | ±0.1 pH |
| MTBF | ≥720 h/次 |
| 防护等级 | ≥IP65 |

（3）溶解氧水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 电化学法、荧光法 |
| 量程 | 0～20 mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ±0.3 mg/L |
| 量程漂移 | ±0.3 mg/L |
| 重复性 | ±0.3 mg/L |
| 响应时间（T90） | ≤120 s |
| 温度补偿精度 | ±0.3 mg/L |
| MTBF | ≥720 h/次 |
| 防护等级 | ≥IP65 |

（4）电导率水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 电极法 |
| 最小检测范围 | 0～500 mS/m（0～40℃），可调 |
| 重复性误差 | ±1% |
| 零点漂移 | ±1% |
| 量程漂移 | ±1% |
| 响应时间（T90） | ≤30s |
| 温度补偿精度 | ±1% |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 防护等级 | ≥IP65 |

（5）浊度水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 光散射法 |
| 量程 | 0～1000NTU，可调 |
| 重复性 | ±5% |
| 零点漂移 | ±3% |
| 量程漂移 | ±5% |
| 线性误差 | ±5% |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 防护等级 | ≥IP65 |

2.氨氮水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- |
| 测定原理 | 纳氏试剂分光光度法、水杨酸分光光度法、氨气敏电极法 |  |
| 量程 | 0～10 mg/L，可调 |  |
| 零点漂移 | ≤0.02 mg/L |  |
| 量程漂移 | ≤1.0% |  |
| 示值误差 | 标液浓度为2.0 mg/L时 | ± 8.0% |
|  | 标液浓度为5.0 mg/L时 | ± 5.0% |
|  | 标液浓度为8.0 mg/L时 | ± 3.0% |
| 重复性 | ≤2.0% |  |
| 记忆效应 | 标液浓度为2.0 mg/L时 | ± 0.3 mg/L |
|  | 标液浓度为8.0 mg/L时 | ± 0.2 mg/L |
| 检出限 | ≤0.05mg/L |  |
| ★加标回收率 | 90%-110%（需提供省级及以上计量部门出具的报告佐证） |  |
| ★线性相关系数 | ≥0.995（需提供省级及以上计量部门出具的报告佐证） |  |
| pH干扰试验 | ± 6.0% |  |
| 最小维护周期 | ≥168h |  |
| ★计量方式 | 采用计量注射泵加多通阀动态进样技术，无泵管消耗（需提供省级及以上计量部门出具的报告佐证） |  |
| ★抗干扰能力 | 具备抗浊度、色度干扰功能（需提供省级及以上计量部门出具的报告佐证） |  |

3.高锰酸盐指数水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 高锰酸钾氧化法 |
| 量程 | 0～20mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±5% |
| 葡萄糖试验 | ±5%（测量误差） |
| 重复性 | ±5% |
| 检出限 | ≤0.5mg/L |
| ★加标回收率 | 90%-110%（需提供省级及以上计量部门出具的报告佐证） |
| ★线性相关系数 | ≥0.995（需提供省级及以上计量部门出具的报告佐证） |
| MTBF | ≥720 h/次 |
| ★计量方式 | 采用计量注射泵加多通阀动态进样技术，无泵管消耗（需提供省级及以上计量部门出具的报告佐证） |
| ★抗干扰能力 | 具备抗浊度、色度干扰功能（需提供省级及以上计量部门出具的报告佐证） |

4.总磷水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 钼酸铵分光光度法 |
| 量程 | 0～2mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±10% |
| 直线性 | ±10% |
| 重复性 | ±10% |
| 检出限 | ≤0.01mg/L |
| ★加标回收率 | 90%-110%（需提供省级及以上计量部门出具的报告佐证） |
| ★线性相关系数 | ≥0.995（需提供省级及以上计量部门出具的报告佐证） |
| MTBF | ≥720h/次 |
| ★计量方式 | 采用计量注射泵加多通阀动态进样技术，无泵管消耗（需提供省级及以上计量部门出具的报告佐证） |
| ★抗干扰能力 | 具备抗浊度、色度干扰功能（需提供省级及以上计量部门出具的报告佐证） |

5.总氮水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 过硫酸钾消解-紫外分光光度法 |
| 量程 | 0～20mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±10% |
| 直线性 | ±10% |
| 重复性 | ±10% |
| 检出限 | ≤0.1mg/L |
| ★加标回收率 | 90%-110%（需提供省级及以上计量部门出具的报告佐证） |
| ★线性相关系数 | ≥0.995（需提供省级及以上计量部门出具的报告佐证） |
| MTBF | ≥720h/次 |
| ★计量方式 | 采用计量注射泵加多通阀动态进样技术，无泵管消耗（需提供省级及以上计量部门出具的报告佐证） |
| ★抗干扰能力 | 具备抗浊度、色度干扰功能（需提供省级及以上计量部门出具的报告佐证） |

## 2.3系统集成要求

系统集成主要包括采水单元、配水及预处理单元、控制单元、分析单元、留样单元、辅助单元等。

投标人须提供合理、先进、完整的系统集成方案，具备智能化、标准化、流程化和可溯源的质量控制体系，确保采水、预处理、分析、质控、清洗以及数据采集和传输等环节的准确可靠。

### 2.3.1系统集成功能要求

- 具有仪器及系统运行周期（连续或间歇）设置功能，至少具备常规、应急、质控等多种运行模式；

- 具有异常信息记录、上传功能，如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；

- 具有仪器关键参数上传、远程设置功能，能接受远程控制指令；

- 能够实现对高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器进行自动标样核查、自动加标回收率测试等质控功能；

- 确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输；

- 具备断电再度通电后自动排空水样和试剂、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能；

- 具有分析仪器及系统过程日志记录和环境参数记录功能，并能够上传至中心平台；

- 存储不少于1年的原始数据和运行日志；

- 水质自动分析仪器（常规五参数外）及控制单元须具有三级管理权限；

- 系统应具有良好的扩展性和兼容性，根据实际应用需要，可增加新的监测参数，并方便仪器安装与接入。

### 2.3.2系统集成技术要求

- 2.3.2.1采水单元

- 采水系统建设在满足取水要求的前提下应尽量简洁，因地制宜。

- 取水采用潜水泵或自吸泵，双泵双管路设计，一用一备，满足实时不间断监测要求，所有取水管路必须配有管道清洗、防堵塞、反冲洗等设施。

- 取水量要满足所有分析仪器的需要。管路采取可拆卸式,应具备防冻隔热措施，应具有极好的化学稳定性。

- 为减少泥沙的影响，可设立沉淀池以减少对测定结果的影响。沉淀池中不应存在死水部分，具有良好的水力交换。

- 采水系统的构造应保证在汛期和枯水期能正常工作并不至于被损坏，并有必要的保温、防冻、防腐、防压、防淤、防撞和防盗措施，并对采水设备和设施进行必要的固定。

- 采水单元设置采水单元清洗和防藻功能，并不能产生环境污染。

- 能自动判断取水系统故障，并发出报警信号。

- 2.3.2.2配水及预处理单元

投标人应提供针对性的配水和预处理方案。

配水及预处理单元由水样分配单元、预处理装置及管道等组成。实现对分析仪器配水的功能，并具有自动反清（吹）洗和自动除藻功能。预处理单元为不同分析仪器配备预处理装置，常规五参数水质自动分析仪器使用原水直接分析，应根据国家标准分析方法要求对高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷分析仪器提供相应的预处理方法。

- 配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样应能代表断面水质情况并满足仪器测试需求；

- 配水单元具备自动反清（吹）洗功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响，设计中不使用对环境产生污染的清洗方法；

- 配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试；

- 具备可扩展功能，水站预留不少于4台设备的接水口、排水口以及水样比对实验用的手动取水口；

- 能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能；

- 配水单元的所有操作均可通过控制单元实现，并接受平台端的远程控制；

- 所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量。

- 2.3.2.3控制单元

控制单元对采水单元、配水及预处理单元、分析单元、留样单元、辅助单元等进行控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行。能够按照设定周期或远程接受指令，实现对高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器进行标样自动核查、平行样品自动测试、自动加标回收率测试等质控功能，以及在异常情况下自动留样功能，并实现兼容视频监控设备，能对视频设备进行校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等。

- 2.3.2.3.1功能要求

- 具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统；

- 具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至中心平台；

- 具备单点控制功能，能够对单一控制点（阀、泵等）进行调试；

- 具备对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能；

- 具备对留样单元的留样、排样的控制功能；

- 能够兼容视频监控设备并能实现对视频设备进行校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等功能；

- 具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置；

- 具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能；

- 具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据（空白测试数据、标样核查数据、加标回收率数据等）及其对应的仪器、系统日志流程信息。

- 2.3.2.3.2硬件设备技术参数

1.工业控制计算机

| 序号 | 指标名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CPU | ≥2.0GHz |
| 2 | 内存 | ≥2GB |
| 3 | 硬盘容量 | ≥500GB |
| 4 | 显示器 | ≥12英寸 |
| 5 | 通讯接口 | RS232/485 COM口，不小于8个 |
|  |  | 网口，不少于2个 |

2.可编程控制器

| 序号 | 指标名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扩展能力 | 控制器输入输出接口满足需求且余量不少于4路，以便以后扩展。 |
| 2 | 防雷抗干扰能力 | 符合抗电磁辐射、电磁感应的相关规定，具备电源隔离和信号隔离措施。 |

- 2.3.2.4数据采集与传输要求

- 2.3.2.4.1数据采集与存储

- 采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存；

- 采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存；

- 断电后能自动保存历史数据和参数设置。

- 2.3.2.4.2数据传输与通讯

- 采用有线的通讯方式满足数据传输要求；

- 采用光纤传输数据方式（光纤铺设由中标单位负责）；

- 具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。

- 2.3.2.5辅助单元

辅助单元应包含UPS、稳压电源、防雷单元、废液单元、自动灭火装置等部分。

- 配备UPS（总功率≥3KW，断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于1h）、三相稳压电源（功率≥10KW）、系统集成机柜、维护专用成套工具等；

- 配备废液自动处理单元或废液收集单元，满足两周以上废液量的收集；

- 配备站房门禁系统，并自动记录站房出入情况；

- 为保证系统稳定、可靠运行，必须具有电源、信号等设施的三级防雷措施；

- 具备自动灭火装置，采用悬挂式灭火器，灭火材料须对人体和设备无害。

- 2.3.2.6系统防雷设备技术要求

系统配置全面的防感应雷措施，防雷器和通讯线路防雷器采用优质防雷模块，有效防止雷击对系统造成的损坏。

内部防雷装置由等电位连接系统、共用接地系统、屏蔽系统、合理布线系统、浪涌保护器等组成，主要用于减小和防止雷电流在需防空间内所产生的电磁效应，包括通讯系统、供电系统、视频系统、仪器设备等。

- 2.4监测站房技术要求

2.4.1基本要求

新建简易式站房可将监测仪器室和质控室合并建设，包括用于承载系统仪器、设备的主体建筑物和外部配套设施两部分。主体建筑物满足自动监测系统运行所需要求。外部配套设施是指引入清洁水、通电、通讯和通路，以及周边土地的平整、绿化等。站房结构技术要求如下：

- 站房主体符合现行国家标准《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》（GB 51022），实际尺寸≥20平方米，可抗七级以下地震。

- 钢架、吊车梁和焊接的檩条、墙梁等构件宜采用Q235B或Q345A及以上等级的钢材。非焊接的檩条和墙梁等构件可采用Q235A钢材。

- 用于围护系统的屋面及墙面板材应采用符合现行国家标准《连续热镀锌钢板及钢带》（GB/T 2518）、《连续热镀铝锌合金镀层钢板及钢带》（GB/T 14978）和《彩色涂层钢板及钢带》（GB/T 12754）规定的钢板，采用的压型钢板应符合现行国家标准《建筑用压型钢板》（GB/T 12755）的规定。

- 站房内部进行隔热保温处理，夹层采用防火隔热的岩棉，地板铺设防滑花纹钢板、防滑地砖、防水专用地板胶。

- 站房前端设置可开合的透气百叶窗，站房侧面设置通风换气窗。

- 现场地基应采用混凝土预先浇注，厚度不低于30厘米。遇软弱地基时做相应的地基处理。

- 安装防盗门窗安全措施站，房外设置防护栅栏，并按照国家地表水水质自动监测站文化建设等有关要求，设置相关标志标识。

- 仪器室要求

- 仪器室内地面应铺设防水、防滑地面砖，离地1.5米高度以下铺设墙面砖，并在室内所需位置设置地漏。

- 监测系统采水和排水：仪器室内预留30厘米深地沟，地沟上面加盖板（需便于取放），地沟的地漏和站房排水系统相连。

- 电缆和插座：配电箱中预留一根φ50聚氯乙烯线管到地沟中，四周墙上预留五孔插座，墙上的五孔插座高于地面不少于0.5米。预留空调插座，空调插座距吊顶或顶部0.5米。配电箱预留五芯供电线路至自动监测系统控制柜位置。

- 排风扇：仪器室应安装排风扇，若有吊顶，则可做在吊顶上，电源线引至配电箱中。

- 站房内消防措施根据站房内仪器配置情况及空间情况合理设置。

2.4.2辅助设施

## 2.4.2.1视频监控

### 2.4.2.1.1基本功能

- 实时监控功能：可实现24小时不间断监控，实时获取监控区域内清晰的监控图像。

- 云台操作功能：可实现全方位、多视角、无盲区、全天候式监控。

- 录像存储功能：支持前端存储和中心存储两种模式，既可通过前端的视音信号接入视频处理单元存储数据，满足前端存储的需要，供事后调查取证；也可通过部署存储服务器和存储设备，满足大容量多通道并发的中心存储需要。

- 语音监听功能。

- 远程维护功能：可通过平台软件对前端设备进行校时、重启、修正参数、软件升级、远程维护等操作。

### 2.4.2.1.2前端视频监控设备布设

- 站房外取水口：安装在靠近取水口岸边，并考虑50年一遇的防洪要求，用于监控取水口及站房周边情况。监控设备可水平360度旋转，竖直-5～185度旋转。

- 站房进门处：安装在站房大门附近墙壁上，用以监控人员进出站房情况。监控设备应配置枪机，固定监控视角。

- 站房仪表间：安装在集成机柜正面墙壁上，用于监控仪表间内部设备运行情况。监控设备可水平360度旋转，竖直-5～185度旋转。

### 2.4.2.1.3前端视频监控设备技术参数

- 网络红外球型摄像机：球机带云台，可水平360度旋转，竖直-5～185度旋转；带红外，支持夜间查看。

- 固定网络摄像机：1/3 英寸 CMOS，200万像素；分辨率：	1920*1080

- 高清网络录像机：应选用可接驳符合ONVIF、PSLA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；支持不低于200万像素高清网络视频的预览、存储和回放；支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等；支持智能搜索、回放及备份。

## 2.4.2.2动力环境

动力环境系统应具备对空气自动站内的温湿度、市电、烟雾、漏水等进行集中监控，实现异常情况的实时报警等功能。系统所监控的指标或智能设备子系统主要包括：动力配电监测、温湿度监测、漏水监测、烟雾监测等并配置相应传感器。系统采用集中管理和监控，在空气自动站机柜内放置监控主机，对各个环境参数进行集中监测。

门禁系统应能设置进门权限，并对出入行为进行记录；非法闯入、强行开门、门开超时、门禁失效等情形，应能自动报警和生成事件记录；门禁系统应具备声光提示功能，用于提示 操作者区分判断各操作和门状态；应支持有线（以太网、RS485 等）和无线（4G、蓝牙、NB等）通讯方式；紧急或特殊情况下，门禁系统可采用备用钥匙开门或计算机远程开门。

## 2.4.2.3消防和防雷

至少配备手持式灭火器一组（2个）；配备悬挂式七氟丙烷自动灭火器1组（至少1个），自动灭火器在发生火灾时进行自动灭火操作。设施需放置合理、标识清晰，并参照国家相关规范实施。

进行一次防雷检测，并出具防雷检测报告。

## 2.4.2.4电子围栏

采用主流高清晰度摄像机，提供精准侦测、报警、联动跟踪,可方便实现电子围栏区域设置。以取水口周边20米和监测站房周围的围栏或栅栏为界设置电子围栏，当人员非法侵入时， 支持声光警戒，声音内容可自定义，内置扬声器，要求播报声音清晰。对于交接断面水站能监控水站所在河流上游1000米、下游200米（湖区取水口周边500米）的河道整治施工、干扰采水设施、强行改变水体理化性质、偷排漏排等疑似人工干扰行为。

## 2.4.2.5其他

设备安装立杆、支架、线缆及辅材，根据实地情况按需配置。

布线需按照国家相关规范实施，要求安全可靠，线路布置合理、整齐，标记清晰，安装牢固。所有线路均需套管安装，布线时应避免导线中途有接头。所有设备应采用主流通用协议，并实现和上级平台对接。

标识标牌：按照关于印发《浙江省大气环境自动监测系统标牌制作规定》《浙江省水环境自动监测系统标牌制作规定》的通知（浙环监函〔2021〕35号）中要求进行制作。

## 2.4.2.6留样单元

- 具备水样冷藏功能，温度在4±2℃；

- 留样瓶数≥12个；

- 留样瓶由惰性材料制成，易清洗，容量应在500mL以上；

- 留样瓶具有密封功能；

- 具有留样后自动排空的功能；

- 配置门禁系统；

- 具有留样失败报警功能。

- 2.5运行维护技术要求

- 2.5.1水站运行维护

2.5.1.1.运维内容

中标方应提供本次新建水站运行维护工作，确保监测数据有足够的捕捉率和准确性；工作内容包括监测仪器的巡检保养、检测试剂耗材更换、提供备品备件及更换、仪器维修、检测仪器校验测试、站房保洁、按月提交数据报表、接受环境监测部门考核。运维时间为该项目验收之日起1年时间。（含运维期间的水电费及光纤费用，如遇到站点由上级部门进行事权上收，则运维日期自动终止。）

2.5.1.2.具体要求

- 投标人为本项目配备的专职运维管理人员须持有经运维培训考核合格证，并且上岗证需在有效期内。

- 投标人须按照国家级浙江省相关技术规范要求对运营水站进行管理。

- 不论何时，投标人都应承担监测数据的保密责任。

- 投标人应在配备1名或以上的运行维护专业技术人员，巡检人员必须配备专用工具，配备至少1辆专用运维车辆。

2.5.1.3.运维管理内容

- 提供、配制并定期更换水站仪器所需试剂；

- 定期更换水站系统和仪器所需备品备件；

- 对水站系统和仪器进行定期检修、保养；

- 及时排除水站系统和仪器出现的故障（由于地震、洪水和雷击等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）；

- 对水站仪器进行定期校准、核查、比对、性能测试，提供并配置质控所需的标准物质；

- 配合采购人进行水站质量保证和质量质控工作；

- 随时接受采购人不定期的工作考核及质量考核；

- 保证站房清洁整齐。

- 认真、及时做好各类记录。

- 2.5.2水环境巡航监测服务

2.5.2.1.服务基本要求

（1）总体要求

本项目计划针对新建水质自动监测站建设河道开展巡航监测服务，进行河道1次/季度的水质摸底排查，内容包括水质监测、暗管排查、水面视频及数据分析报告服务。

（2）服务频次

1次/季度。

2.5.2.2.服务具体内容

（1）水质监测。以船为载体，通过搭载在线水质监测仪及采样系统，对水域进行巡航监测，分析河道pH、溶解氧、电导率、浊度、水温、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数等水质指标的沿程变化，能够形成水质热力图（提供软件截图证明材料），编制排查分析报告，充分了解水域水质情况。

（2）暗管排查。通过声呐分析河底及两岸的声呐反馈图像进行全方位的分析研判从而确定暗管的疑似点位，生成暗管信息坐标。基于声呐反馈影像解译数据开展人员现场踏勘等，对排查范围及对象进行全面调查，对排水口经纬度定位、拍摄照片、编号，编制排查分析报告。

（3）水面视频。通过搭载高清摄像机实时记录工作时水面及两岸排污口情况画面。作为视频资料交付并记录各管口、水闸的坐标位置及大小。

2.5.2.3.服务设备技术要求

（1）多参数水质自动分析仪

1）探头技术参数要求

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 防护等级 | IP 68 |
| 浸没深度 | 75mm - 100m |
| 工作温度 | -5℃~﹢70℃ |

2）水温水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 工作原理 | 热敏电阻法 |
| 量程 | -5℃~﹢50℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 精度 | ± 0.5℃ |

3）pH水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 工作原理 | 玻璃电极法 |
| 量程 | 0-14 pH |
| 分辨率 | 0.01 pH |
| 精度 | ± 0.1 pH |

4）溶解氧水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 工作原理 | 荧光法 |
| 量程 | 0 - 50.00 mg/L |
| 分辨率 | 0.01mg/L |
| 精度 | < 20mg/L：读数± 1%； >20mg/L：读数± 10% |

5）电导率水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 工作原理 | 四电极电导法 |
| 量程 | 0 - 200mS/cm |
| 分辨率 | 3个自动调节的量程： 0 - 9999μS/cm, 10.00 - 99.99mS/cm, 100.0 - 200.0 mS/cm |
| 精度 | 读数± 1%或± 1μS/cm，取较大值 |

6）浊度水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 工作原理 | 90度光散射法 |
| 量程 | 0-3000 NTU |
| 分辨率 | 2个自动调节的量程： 0.0-99.9 NTU, 100-3000 NTU |
| 精度 | 读数的± 5% |

（2）全自动水质分析仪

1）总体要求

- ★具备全自动快速分析功能，氨氮、总磷、总氮连续出数间隔≤120s（提供省级以上计量检定部门出具的报告）；

- 模块化设计，支持船载、车载、便携多种使用方式（提供设备内外部图片；船载、车载使用安装图）；

- ★分析仪具备冷却功能，可满足夏季户外环境下使用要求（分析仪冷却功能要求提供省级及以上计量检定部门出具的报告）。

2）氨氮全自动水质分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 方法原理 | 流动注射法-水杨酸分光光度法 |
| 线性范围 | 0~5mg/L |
| 检出限 | ≤0.05 mg/L（提供省级以上计量检定部门出具的报告） |
| 连续出数间隔 | ≤120s |
| 精密度 | ≤3% |
| 准确度 | 20%检测范围上限，±10%；50%检测范围上限：±6%；80%检测范围上限：±4% |

3）总磷全自动水质分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 方法原理 | 流动注射-钼酸铵分光光度法 |
| 线性范围 | 0~1mg/L |
| 检出限 | ≤0.01mg/L（提供省级以上计量检定部门出具的报告） |
| 连续出数间隔 | ≤120s |
| 精密度 | ≤3% |
| ★消解率 | 5-磷酸吡哆醛≥90%（提供省级以上计量检定部门出具的报告） |
| 准确度 | 20%检测范围上限，±10%；50%检测范围上限：±6%；80%检测范围上限：±4% |

4）总氮全自动水质分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 方法原理 | 流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法 |
| 线性范围 | 0~10mg/L |
| 检出限 | ≤0.1mg/L |
| 连续出数间隔 | ≤120s |
| 精密度 | ≤3% |
| ★消解率 | 氨基乙酸≥90%（提供省级以上计量检定部门出具的报告） |
| 准确度 | 20%检测范围上限，±10%；50%检测范围上限：±6%；80%检测范围上限：±4% |

5）高锰酸盐指数全自动水质分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 方法原理 | 流动注射-酸性高锰酸钾分光光度法 |
| 线性范围 | 0~10mg/L |
| 检出限 | ≤0.2mg/L |
| 连续出数间隔 | ≤280s |
| 精密度 | ≤3% |
| 准确度 | 20%检测范围上限，±10%；50%检测范围上限：±6%；80%检测范围上限：±4% |

（3）侧扫声呐

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 频率 | 900kHz |
| 信号类型 | CW/LFM（线性调频） |
| 最大量程（每侧） | 45m |
| 波束宽度 | 水平，0.3°；垂直，50° |
| 最大工作深度 | 30m |

（4）人员要求

本项目建设完成之后，安排专业技术工程师负责巡航监测服务的开展、监测设备的维护、监测报告整理分析和汇报等工作，确保监测服务的正常运转，监测数据及时、准确、可靠上报等。

（5）报告服务要求

每次水环境巡航监测服务应输出一份水环境巡航监测报告、一份专业分析报告和巡航影像资料包括水质检测报告（纸质和电子报告）、流域水质分布图、暗管排查声纳图像及位置坐标、水面工作画面视频、管道位置图坐标及照片、监测数据评价资料（初步分析污染来源、监测数据简要分析）等内容。

# 三、水涛庄水质自动监测站升级改造技术要求

## 3.1自动分析仪器技术要求

### 参照《二、新建水质自动监测站技术要求》中“2.2自动分析仪器技术要求”的相关指标。

## 3.2系统集成技术要求

参照《二、新建水质自动监测站技术要求》中“2.3系统集成技术要求”的相关指标。

3.3站房改造技术要求

留样单元需在不改变原有系统的前提下进行接入，并保障正常常运行。其他要求参照《二、新建水质自动监测站技术要求》中“2.4.2辅助设施”的相关指标。

## 3.4其他要求

水涛庄站原有的理工环科WQMS2000-TOX型生物毒性仪和德国BBE AOA型藻类分析仪需集成到系统内。

# 里畈水库水质自动监测站升级改造技术要求

## 4.1系统集成技术要求

参照《二、新建水质自动监测站技术要求》中“2.3系统集成技术要求”的相关指标。

4.2站房改造技术要求

留样单元需在不改变原有系统的前提下进行接入，并保障正常常运行。其他要求参照《二、新建水质自动监测站技术要求》中“2.4.2辅助设施”的相关指标。

## 4.3其他要求

- 里畈站原有的理工环科WQMS2000-TOX型生物毒性仪和德国BBE AOA型藻类分析仪需集成到系统内。

# 五、青山湖水质自动监测站搬迁技术要求

- 1.新建一座自动监测站站房，技术要求参照《二、新建水质自动监测站技术要求》中“2.4监测站房技术要求”的相关指标。

- 2.青山湖站原有的水质自动监测系统需由中标人搬迁至新建站房，并保障搬迁后系统正常运行。

# 六、便携监测设备技术要求

## 6.1便携式水质自动分析仪技术要求

### 6.1.1总体要求

1.单台仪器可实现氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数多个指标的监测；

★2.检测模式：支持光谱直读模式和湿法化学准确定量双模式运行（需提供省级及以上计量部门出具的报告佐证）；

3.使用模式：可支持在线、便携、实验室多种使用模式；

4.浊度、色度补偿：光谱直读检测、湿法化学检测支持多波长进行浊度、色度自动补偿；

5.供电方式：24V直流电源供电。

### 6.1.2光谱检测技术要求

★1.测量时间：支持秒级出数，连续出数间隔间隔可设置，最小连续出数间隔不大于10s；（需提供省级及以上计量部门出具的报告佐证）

★2.全谱扫描：水样光谱扫描范围190nm~1100nm，支持谱图的显示、存储、查询等功能，可实现污染追溯；（需提供省级及以上计量部门出具的报告佐证）

3.水样图谱：具备水样三维（时间、波长、光谱值）指纹图谱功能，支持不小于10000个水样图谱存储；

4.水样类别识别：具有水样类别识别功能，可智能区分纯水、标液和水样；

5.检测器恒温：开机自动预热，保证光谱检测温度恒温，温度精度±0.1℃；

★6.分辨率：像素分辨率：≤0.5 nm；光学分辨率：≤2 nm。（需提供省级及以上计量部门出具的报告佐证）

### 6.1.3各监测指标技术要求

1.氨氮检测技术要求

| 项目 | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- |
| 测定原理 | 纳氏试剂分光光度法、水杨酸分光光度法、氨气敏电极法 |  |
| 量程 | 0～10 mg/L，可调 |  |
| 零点漂移 | ≤0.02 mg/L |  |
| 量程漂移 | ≤1.0% |  |
| 示值误差 | 标液浓度为2.0 mg/L时 | ± 8.0% |
|  | 标液浓度为5.0 mg/L时 | ± 5.0% |
|  | 标液浓度为8.0 mg/L时 | ± 3.0% |
| 重复性 | ≤2.0% |  |
| 记忆效应 | 标液浓度为2.0 mg/L时 | ± 0.3 mg/L |
|  | 标液浓度为8.0 mg/L时 | ± 0.2 mg/L |
| 检出限 | ≤0.05mg/L |  |
| pH干扰试验 | ± 6.0% |  |
| 实际水样比对试验 | 水样浓度<2.0 mg/L | ≤0.2 mg/L |
|  | 水样浓度≥2.0 mg/L | ≤10.0% |
| 最小维护周期 | ≥168h |  |

2.总磷检测技术要求

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 钼酸铵分光光度法 |
| 量程 | 0～2mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±10% |
| 直线性 | ±10% |
| 重复性 | ±10% |
| 检出限 | ≤0.01mg/L |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 实际水样比对试验 | ±10% |

3.总氮检测技术要求

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 过硫酸钾消解-紫外分光光度法 |
| 量程 | 0～20mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±10% |
| 直线性 | ±10% |
| 重复性 | ±10% |
| 检出限 | ≤0.1mg/L |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 实际水样比对试验 | ±10% |

4.高锰酸盐指数检测技术要求

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 高锰酸钾氧化法 |
| 量程 | 0～20mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±5% |
| 葡萄糖试验 | ±5%（测量误差） |
| 重复性 | ±5% |
| 检出限 | ≤0.5mg/L |
| MTBF | ≥720 h/次 |
| 实际水样比对试验 | ±10% |

## 6.2数字透明度盘技术要求

| 项 目 | 技术指 标 |
| --- | --- |
| 测量参数 | 水深、水温、经纬度、气温、大气压 |
| 测量水深范围 | 20m（最大300m） |
| 水深精度 | ±5mm |
| 水温范围 | 0~60℃ |
| 水温精度 | ±0.5℃ |
| 气压范围 | 300~1100hpa |
| 气压精度 | 2hpa |
| 塞氏盘 | 直径200mm黑白相间 |
| 材质 | 316不锈钢 |

# 七、产品标准和规范

本技术规格书只是对一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标人有责任对设计符合技术规范、标准负责。投标人应及时提供给业主最新相关技术标准（国外标准应翻译成中文）。投标遵守不仅限于此规格书中的标准时，要求及时解释清楚，获得业主认可后投标人推荐的标准和制造规范等效或适用于此技术规格书，业主可以接受。投标人须阐明其替换的标准或其实际使用的标准并提供所推荐的标准和制造规范。

# 八、质量保证

中标人（及制造商）对中标设备使用的安全性能与检测结果的可靠性负全部责任。

为确保系统高质量，投标人应制定有关实施期间的质量保证计划，包括系统设计与施工规范化管理、仪器设备质量保证、技术人员资质及管理等。

# 九、系统验收

中标人负责系统从安装、调试、试运行到验收合格前的全部运行维护工作,所有费用应包括在投标总价中，在验收合格前，业主不负责系统的运行维护。

系统试运行完成后，中标人以书面形式向业主提交验收报告及验收申请，业主审核同意后按照相关技术规范组织验收。业主只接收验收合格的系统。

# 其他

中标后签订合同前，中标单位需提供满足本项目水环境巡航监测服务所有技术要求的现场无人船巡航演示（监测指标包括pH、溶解氧、电导率、浊度、水温、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数），否则按“提供虚假材料谋取中标、成交的”处理，并将对其行为上报至同级政府采购监督管理部门对其依法处理。

- 项目实施工期及质保期

- 项目实施期：在合同签订后1个月内完成项目建设、3个月内完成调试和单机测试，进入试运行。

- 质保期：整套系统验收合格次日起整体质量保修期不少于1年，应提供质保期内所需的消耗品、备品备件、维修、维护；须保证验收通过之后2-6年的零部件、备品备件、消耗品供应及设备维修。

- 支付方式

- 1、成交供应商需在合同签订前缴纳合同款的5%作为本项目的履约保证金。履约保证金在按合同约定交货验收合格后自行转为质保金。质保期满后7个工作日内无息退还。

- 2、合同签订后支付合同总金额40%，完成系统安装调试后支付合同总金额40%，项目总体验收完毕之后付合同总金额的20%。

- 由于本项目为财政预算拨款，一切付款进度均以财政资金到位情况为前提，如财政拨款因故延迟，付款时间将顺延，成交供应商不得以付款延迟为理由拖延或拒绝履行合同义务，否则采购人有权追究迟延履行的违约责任。

十三、合同签订

1、成交供应商须在中标后三十天内和采购人签订合同。

2、如成交供应商拒绝承担中标的项目，或提出采购人不能接受的条件，致使合同无法签订，采购人将对其失信行为上报至同级政府采购监督管理部门对其依法处理。

第五章  政府采购合同主要条款指引

（具体专用条款由采购人提供）

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据浙江中际工程项目管理有限公司关于项目编号为**********的（标项及名称）项目公开招标的结果，签署本合同。

1．定义

1．1  “合同”即由甲乙方双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。

合同将由杭州市生态环境局临安分局（以下简称甲方）与经评审最终确定的            （以下简称乙方）结合本项目具体情况协商后签订。以下为采购人提出涉及乙方的主要条款，供应商在响应文件中应对其进行确认或拒绝。如供应商在其响应文件中未做拒绝或提出修改要求的，采购人将视作认同。

1.2  “合同价格”系指根据合同规定，在服务商全面正确地履行合同义务时，采购人应支付给供应商的款项。

1.3 “服务”系指招标文件规定供应商须承担的各项技术及配套服务。

1.4 “甲方”系指通过招标接受合同及服务采购人。

1.5 “乙方”系指经评审最终确定的成交人。

2、服务内容

2.1 服务内容：

2.2实施地点：

2.3服务期：

3、付款方式：

3.1本次项目合同总价为人民币            （￥        元）。

4、乙方的服务要求

4.1乙方承诺：参照招标文件第三章的服务要求以及应标文件的相关响应承诺。

4.2对甲方提供的业务资料、技术资料应严格保密，不得扩散。

4.3乙方必须在规定期间内完成服务。

4.4对于乙方无法按承诺完成工作，甲方有权请第三方解决，所需费用由乙方支付。

5、违约责任

5.1	如一方违反本合同中所规定的义务，违约方在收到守约方要求纠正其违约行为的书面通知之日，应立即停止其违约行为，并在七（7）日内赔偿守约方因此受到的所有损失。

5.2	如违约方在收到守约方要求纠正其违约行为的书面通知后，仍未终止其违约行为并/或拒不履行其应有义务，则守约方除就其所有损失而获得违约方赔偿外，亦有权提前终止本协议。

6、不可抗力事件处理

6.1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

6.2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

6.3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

7、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

8、合同生效及其它

8.1 合同经甲、乙双方签字并加盖单位公章后生效。

8.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

8.3采购文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

8.4本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

8.5本合同一式五份，具有同等法律效力，甲、乙方各执二份，采购机构留档一份。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

地址：                                 地址：

法定（授权）代表人：                    法定（授权）代表人：

联系电话：                              联系电话：

开户银行及账号：

日期 ：                                  日期 ：

注：本合同作为示范文本，具体以采购人与中标供应商所签定正式合同为准。

第六章 投标文件格式

封面格式

***项目名称

项目编号：**************

标项：

资

格

文

件

单位全称（电子签章）：

地    址：

时    间：

▲资格文件目录（不含报价）：

- 1）具有独立承担民事责任的能力：提供有效的营业执照扫描件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本扫描件；自然人的，则提供有效的身份证扫描件；

- 2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动：提供声明函（附件一）

附件一

与其他供应商无利害关系的声明函

杭州市生态环境局临安分局：

浙江中际工程项目管理有限公司  ：

我方参加               （项目名称）      （项目编号）政府采购活动，与其他供应商不存在法定代表人为同一人或存在直接控股、管理关系。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应责任，对此无任何异议。

特此声明！

投标人名称（电子签章）：                                  .

日 期：                                  .

封面格式

***项目名称

项目编号：**************

标项：

商

务

技

术

文

件

单位全称（电子签章）：

地    址：

时    间：

▲商务技术文件（不含报价）：

1）评分对应表（附件二，主要用于评委对应评分内容）；

2）投标函（附件三）；

3）法定代表人授权委托书（附件四）

4）技术商务偏离说明表（附件五）；

5）业绩情况一览表（附件六）；

6）项目组人员清单（附件七）；

7）项目实施方案（包含但不限于针对本项目的项目集成方案、实施方案、运行维护方案、售后服务方案等）；

8）投标人履约能力（可包含但不限针于投标人或所投产品的相关资质证书、荣誉、技术能力证明等）；

9）招标文件要求或投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟，可包含但不限于评标办法涉及的其他证明材料）。

附件二

评分对应表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件对应资料 | 自评分 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 对应第三章评标办法及评分标准：（二）商务、技术评分细则及分值 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

投标人名称（电子签章）：                                  .

日 期：                                  .

附件三

投标函

杭州市生态环境局临安分局：

浙江中际工程项目管理有限公司  ：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方签字代表 	（全名）经正式授权并代表我方参加贵方组织的                     （项目名称）                (项目编号)的投标，同时按采购文件要求提交《投标文件》。为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细阅读全部采购文件，包括澄清、修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，我方已经了解对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

2、我方向贵方提交的所有《投标文件》资料都是准确、真实的；

3、我方不是采购人的附属机构。在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何关系；

4、我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的所有投标；

5、我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标；

6、本《投标文件》有效期为自投标截止之日起 90 个日历天；

7、如若中标，我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

9、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                                      传真：                       .

电话：                                      电子函件：                   .

投标人名称（电子签章）：                                  .

日 期：                                  .

附件四

法定代表人授权委托书

杭州市生态环境局临安分局：

浙江中际工程项目管理有限公司  ：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：        )，代表我公司全权处理                    （项目名称）                (项目编号)政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此告知。

投标人名称（电子签章）：

法定代表人(签字或盖章)：

签发日期：  年  月   日

附法定代表人及授权委托人的身份证复印件

附件五

技术商务偏离说明表

| 内容 | 采购文件条目 | 采购文件规范要求 | 投标文件响应 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术 (服务) 偏离 |  |  |  |  |
| 商务 偏离 |  |  |  |  |

注：1.按照《第四章 招标范围及需求》如实响应；

2、若投标供应商在投标文件中对规定的要求等存在偏离，须在“偏离说明”栏填写：“正偏离”或“负偏离”，并说明偏离内容；若无偏离则注明“无偏离”的字样，如注明“无偏离”均将视为投标供应商完全响应及满足招标文件要求；

3、投标供应商须如实填写上表，虚假应标一律按提供虚假材料处理。

投标人名称（电子签章）：                                  .

日 期：                                  .

附件六

业绩情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 简要描述 | 合同 （万元） | 服务起止日期 | 项目地址与服务单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复扫描件等证明材料。

投标人名称（电子签章）：                                  .

日 期：                                  .

附件七

项目组人员清单

| 姓名 | 职务 | 专业技 术资格 | 证书 编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2、随本表附上相关人员的专业技术资格证书复印件、履历证明等相关附件资料。

投标人名称（电子签章）：                                  .

日 期：                                  .

封面格式

***项目名称

项目编号：**************

标项：

报

价

文

件

单位全称（电子签章）：

地    址：

时    间：

▲报价文件：

- （1）报价一览表（附件八）

- （2）报价明细表（附件九）

- （3）中小企业声明函、监狱企业声明函、残疾人福利性单位声明函及相关资料（如有，格式见附件十。）

（4）报价产品列入节能产品政府采购清单的相关证明材料（如有）

（5）报价产品为环境标志产品的相关证明材料（如有）

- （6）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

附件八

报 价 一 览 表

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 总价：人民币（大写） |  |  |  |

注: 1、此表报价单不得涂改，请按规定要求填报。

2、以上报价应与“报价组成明细表”中的“合计”数相一致。

3、项目费用应包括完成本项目的所有费用。

投标人名称（电子签章）：                                  .

日 期：                                  .

附件九

报 价 组 成 明 细 表

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 报价项目 | 单价 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 合计大写： ￥ 合计小写：人民币 |  |  |  |  |

注：本表为《报价一览表》的明细报价表，如果未提供详细分项报价，则视为分项费用均已包含在投标总价中，采购人无需另外支付任何费用。

投标人名称（电子签章）：                                  .

日 期：                                  .

### 附件十

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司 （联合体）参加 （单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 临安区水质自动监测站项目；属于其他未列明行业, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员 	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）。

- （标的名称）,属于（服务行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员 	人，营业 收入为—万元，资产总额为—万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）。

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：             。

本企业为参加（项目名称）（招标编号：      ）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日期：   年  月  日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日期：    年   月  日

### 附件十一

政府采购融资畅通工程金融机构联系信息表

| 金融机构各称 | 联系人 | 联系电话 | 联系地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南浔银行 | 方薇 | 13868003773 | 城中街638号 |
| 浦发银行临安分行 | 沈丹丹 | 61092936 13777851690 | 钱王大街417号 |
| 杭州银行临安支行 | 金林妹 | 13666638571 | 万马路255号 |
| 临安中信村镇银行 | 吕祎 | 13787100002 61109033 | 石镜街777号 |

### 附件十二（投标文件解密后，请将此附件填写完整发送至邮箱：52805345@qq.com）

政府采购活动现场确认声明书

浙江中际工程项目管理有限公司 ：

本人经由                          （单位名称）法定代表人  （姓名） 合法授权参加                  （项目名称）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                     供应商之间存在或可能存在上述第二条第      项利害关系。

投标人代表签名：

日   期 ：

质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。