杭州市临安区气象局

L波段对流层风廓线设备采购项目

采购文件

项目编号：ZJZBC-20-9075

采购方式：公开招标-电子招投标

杭州市临安区气象局

浙江省建设工程设备招标有限公司

二〇二〇年八月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      编制和提交采购响应文件须知

第三部分      项目技术规范和服务要求

第四部分      采购合同的一般和特殊条款

第五部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况 杭州市临安区气象局L波段对流层风廓线设备采购项目招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2020年08月31日 14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJZBC-20-9075

项目名称：杭州市临安区气象局L波段对流层风廓线设备采购项目

预算金额（元）：4750000

最高限价（元）：4750000

采购需求：

标项一
    标项名称: 杭州市临安区气象局L波段对流层风廓线设备采购项目
    数量: 1
    预算金额（元）：4750000
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第三部分“项目技术规范和服务要求”。
    备注：

合同履约期限：签订合同后75日内送货并安装、调试完毕交付验收。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；

3.本项目的特定资格要求：/

三、获取招标文件

时间：/至2020年08月31日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

方式：在线获取，潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）。注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2020年08月31日 14:00（北京时间）

投标地点（网址）：通过“政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”在线递交。

开标时间：2020年08月31日 14:00

开标地点（网址）：政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）(线下：杭州市江干区环站东路97号云峰大厦1座6楼开标室）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
    2.其他事项：

1）需落实的政府采购政策：本项目在报价分评审时依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（浙财采监〔2012〕11号）相关规定，对小型和微型企业给予价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审。符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的“监狱企业”和符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）“残疾人福利性单位”给予相同价格优惠扶持。

2）根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，采购组织机构将在投标截止时间后统一通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，对供应商信用记录进行甄别。凡是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，一律拒绝其参加本次政府采购活动。

3）拒绝单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系或存在采购文件中明文限制的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动。

4）为支持和促进中小企业发展，杭州市财政局出台了政府采购信用融资政策，供应商可凭中标合同申请贷款，利率一般在基准利率左右（不同银行略有差异）。具体可登录（http://220.191.208.230/login.do）办理业务。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：杭州市临安区气象局

地址：杭州市临安区横潭路89号

项目联系人（询问）：叶小猛

项目联系方式（询问）：0571-63861096

质疑联系人： 郑洁霖

质疑联系方式：0571-63759102 
   2.采购代理机构信息

名称：浙江省建设工程设备招标有限公司

地址：杭州市江干区环站东路97号云峰大厦1幢6楼

传真：0571-87631300

项目联系人（询问）：陈工、欧工

项目联系方式（询问）：0571-87630283、15695719023

质疑联系人：王工

质疑联系方式：0571-87630283
   3.同级政府采购监督管理部门

名称：杭州市临安区财政局政府采购监督管理科

联系人：喻伟建

监督投诉电话：0571-61073953

传真：0571-63722886

地址：杭州市临安区临天路1950号

杭州市临安区气象局

浙江省建设工程设备招标有限公司

二○二○年八月

- 第二部分 编制和提交采购响应文件须知

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 杭州市临安区气象局L波段对流层风廓线设备采购项目 |
| 2 | 实施地点 | 杭州市临安区气象局指定地点 |
| 3 | 招标编号 | ZJZBC-20-9075 |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 |
| 5 | 采购内容概述 | 杭州市临安区气象局L波段对流层风廓线设备采购项目，详见招标文件第三部分“项目技术规范和服务要求”。 |
| 6 | ▲供货期 | 签订合同后 75 日内送货并安装、调试完毕交付验收。 |
| 7 | ▲采购预算 | 预算总费用475.0万元，总报价超过采购预算的投标无效。 |
| 8 | 资格审查方式 | 资格审查。 资格审查是指在开标后由采购人/采购代理机构根据招标文件的规定对供应商进行的资格审查。 |
| 9 | 招标答疑 | 供应商如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者倾向性或者其他违法内容的，投标截止日5日前、将要求答疑的问题传真至0571-87631300,并发扫描件和word版/wps版至电子邮件2842234586@qq.com（电子邮件与书面文件有不一致的，一律以书面文件为准）。截止期后的疑问将不予受理、答复。答疑回复内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已购买招标文件的供应商。 |
| 10 | 招标文件的澄清与修改 | 根据财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》 第二十七条采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。 第二十八条采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 |
| 11 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 12 | 投标文件的组成与签章 | 完整的《投标文件》由“资格文件”、“商务报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 投标文件采用电子签章。 |
| 13 | 投标文件的形式 | ☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 14 | 投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传提交一份。 （2）“备份投标文件”：密封包装后确保在投标截止时间前（EMS/顺丰邮寄形式）送达一份（邮寄地址：杭州市江干区环站东路97号云峰大厦1幢6楼 欧工15695719023收）。（自选邮寄） |
| 15 | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 16 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）投标截止时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 17 | 投标文件截止时间 | 时间：2020年08月31日14:00 |
| 18 | 开标时间 | 时间：2020年08月31日14:00 |
| 19 | 投标有效期 | 投标截止日后90日历天内有效 |
| 20 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 21 | 质疑 | 根据《政府采购法》第五十二条、《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》的规定，供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。对招标文件提出质疑的，质疑期限自供应商获得招标文件之日起计算（但招标文件在公示有效期满后获得的，应当自公示有效期截止之日起计算），且应当在采购响应截止时间之前提出，否则，被质疑人可不予接受。 |
| 22 | 投诉 | 参照《政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 23 | 现场组织管理：依据《浙财采监（2015）13号》文之规定执行。 |  |
| 24 | þ不设讲解环节； ¨本项目设现场演示环节，演示时间不超过10分钟，演示内容详见评分细则。 采购代理机构提供投影设备，但仅支持HDMI/VGA接口，如电脑不适用，请自带转换器。 若供应商不到现场，提供演示录屏（视频格式为非常规格式提供安装软件，以免无法播放），可与备份文件一起邮寄。 |  |
| 25 | 企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 26 | 企业信用查询 | 为落实《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要（2014-2020年）的通知》（国发〔2014〕21号）、《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）以及《国务院办公厅关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》（国办发〔2015〕51号）有关要求，采购代理机构将在投标截止时间当日通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询本项目投标供应商信用记录。被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商将被拒绝参与本次政府采购活动。 |
| 27 | 中小企业扶持政策 | 价格扣除：根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照文件附件1的格式要求提供《中小企业声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件二）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体 2% 的投标价格扣除。（即投标报价*98%），用扣除后的价格参与评审（中标价及合同价仍以其投标报价为准）。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 ① 中小企业声明函(格式见第六章)； ② 供应商和报价产品生产企业在国家企业信用公示系统（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）被列入小微企业名录的网页打印件并加盖供应商公章； 备注：同时提供①②证明材料的供应商被认定为小型、微型企业。 |
| 28 | 节能产品、环境标志 产品政策 | □本项目为服务项目，不适用节能环保政策 R本项目优先采购节能产品、环境标志产品。 注：根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） □ 本项目强制采购节能产品、环境标志产品。 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |
| 29 | 公告发布媒体 | 本项目招标公告及结果公告发布媒体为浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）； 结果公告发出后，中标供应商可自行前往或联系采购代理机构经办人领取中标（成交）通知书 |
| 30 | 招标代理收费 | 本项目招标代理服务费收费标准为：按浙价服(2003)77号文规定的收费标准计取，不足柒仟元按柒仟元计收。 由中标人在领取中标通知书时一次性缴纳。 收款单位：浙江省建设工程设备招标有限公司 开户银行：中信银行西湖支行 帐 号：7331610182600010016 |
| 31 | 资料归档 | 中标人在收到中标通知后7个工作日内提交纸质版投标文件（内容同电子投标文件）一正两副及电子文档（U盘）一份，用于项目资料存档。 |
| 32 | 合同签订 | 中标通知书发出后30日内，中标供应商持中标通知书与采购人签订合同； 采购代理机构作为合同鉴证方协助审查合同条款，参与合同鉴定。 |
| 33 | 履约保证金 | 中标人在合同签订后7个工作日内，须向采购人提交合同金额5%履约保证金。履约保证金以电汇、银行汇票、转账支票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳。 合同期满经考核后无异议全额退回履约保证金（无息）。 |
| 34 | 其他说明 | 1、联合体投标的，联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 2、投标截止后，在投标有效期内，供应商不能撤销投标文件。供应商强行撤销投标文件的，应按预算金额的2%赔偿对采购代理机构造成的损失。 3、中标后，供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。供应商中标后拒绝签订合同的，应按预算金额的2%对采购人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，供应商应继续承担超过部分的损失。 4、存在下列行为的，采购代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： （1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的； （2）投标有效期内撤销投标文件的。 |
| 35 | 样品 | 本项目不设样品。 |
| 36 | 在线投标响应（电子投标）说明 | ①本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 ②为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅； ③投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 ④投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 ⑤通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。 |

- 总  则

1、项目说明

1.1本项目为杭州市临安区气象局L波段对流层风廓线设备采购项目，详见招标文件第三部分“项目技术规范和服务要求”。

1.2采购单位杭州市临安区气象局为本项目的采购人 (合同中的甲方)，浙江省建设工程设备招标有限公司为采购代理机构（合同中的鉴证方），杭州市临安区财政局为监督管理部门；自愿参加本次项目投标的公司为投标供应商，经评审产生并经批准的投标供应商为预中标人，经公示无异议，并签订合同后的中标人为供应商（合同中的乙方）。

1.3 潜在投标供应商领取招标文件后，必须按照国家《保密法》以及保密工作的相关规定，对招标文件内容承担保密义务，维护采购人的权益，发生窃、泄密事件由潜在投标供应商承担相应的法律责任。

1.4 投标供应商须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

2、采购方式

公开招标。

3、定义

3.1 合格的投标供应商应具备的资格要求，见招标文件第一部分“招标公告”第4条。

3.2 服务，采购要求详见招标文件第三部分《项目技术规范和服务要求》。

4、投标费用

投标供应商需自行承担涉及投标的一切费用，不管投标结果如何，采购人对这些费用不负任何责任。

采购代理费收费标准：按前附表规定，由中标供应商支付；

缴纳时间：领取中标通知书（结果公告发出后可到采购代理机构领取）时一次性缴纳；

缴纳方式：现金/支票/转账（打款时请注明项编号、名称、标项等信息）。

收款单位：浙江省建设工程设备招标有限公司

开户银行：中信银行西湖支行

帐    号：7331610182600010016

- 二、招标文件

5、招标文件的构成

5.1  招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分  招标公告

- 第二部分  编制和提交投标文件须知

- 第三部分  项目技术规范和服务要求

- 第四部分  合同主要条款

- 第五部分  应提交的有关格式范例

5.2  投标供应商应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交投标文件须知、项目技术规范和服务要求、合同主要条款、应提交的有关格式范例等。如果投标供应商编制的投标文件没有从实质上响应招标文件的要求，其投标文件将被拒绝。

5.3 招标文件是招标过程进行的有效依据，也是中标后签订合同的依据，对双方均具有约束力，凡不遵守招标文件规定或对招标文件的实质性内容不响应的，将可能被拒绝或以无效标处理。

5.4 本招标文件由采购人或采购代理机构依据相关法律、法规、规章、省市规定及招标文件进行解释。

6、招标文件的解释

6.1  不论采购代理机构向投标供应商发送的资料文件，还是投标供应商提出的问题，均采用书面形式，任何口头提问及答复一律无效。

6.2  投标供应商一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如认为招标文件使自身的合法权益受到损害的，应于自获取招标文件之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑（公告有效期后获取的以公告有效期截止之日起计），关于招标文件的质疑必须在投标截止前提出。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止期前，由于各种原因，不论是自己主动提出还是答复供应商的澄清要求，采购人和采购代理机构可能会对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，如影响投标文件编制的应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在官方媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.2 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，除此以外的发布不属于招标文件的组成部分。供应商应及时查阅相关内容。

7.3 采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在媒体上发布变更公告。

7.4招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

8、投标报价

8.1  报价

有关本项目所需的一切费用均计入报价。投标供应商应根据《开标一览表》填写相关内容。《开标一览表》是报价的唯一载体。

8.2  其它费用处理

招标文件未列明，而投标供应商认为必需的费用也需列入报价。投标供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

8.3  投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的，不接受有选择的报价。

8.4  投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由投标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

- 三、投标文件的编制

9、投标文件的语言

投标文件及投标供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为准。

10、投标文件的组成

- 投标文件一般应当包括以下主要内容：商务报价文件[投标响应函和投标（开标）一览表]，商务技术文件（针对本项目的技术和服务响应方案，资信文件、招标文件要求提供的其他资料），资格文件组成。

- 10.1 投标供应商的商务报价文件至少应包括以下内容（均需加盖公章）：

- （1）投标响应函；

- （2）投标(开标)一览表；

- （3）投标报价明细清单；

- （4）投标供应商认为针对报价需要说明的其他文件及资料。

- 10.2 投标供应商商务技术文件应至少包括以下内容：

- 法人资格证明书；

- 法人授权委托书，法定代表人及授权代表的身份证（复印件）；

- 声明书；

- 廉政承诺书；

- 公司概况及相关资料。

- 供应商已取得的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康体系认证证书、注册商标等复印件等（如果有）；

- 供应商已取得的银行资信、政府部门（企业）或第三方权威鉴定机构出具的信用等级证书或证明复印件（如果有）；

- 供应商取得的项目相关荣誉、资质等企业资信资料；

- 公司介绍及相关的主要业绩证明：

- 近三年以来投标供应商承担类似项目情况，参考合同实例证明（以签订时间为准，原件备查，采购人或采购代理机构在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求投标供应商出具投标文件中的主要业绩证明合同原件，予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处罚），是否有良好的工作业绩和履约记录等情况；如投标供应商提供的合同复印件等实施项目证明材料与投标主体无关或违规转包分包的，评标委员会将进行扣分直至认定投标无效；

- 投标供应商应提供针对项目的完整技术服务方案（货物类项目需产品介绍）；

- 项目实施方案：包括对本项目完整详细的服务保障方案、组织实施方案、验收方案、管理制度和规范等内容。

- 项目实施计划及进度；本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

- 验收、售后服务、培训方案（培训方案：包含培训计划、培训目标，培训保障措施等内容；

- 项目团队情况：项目负责人简历表及项目团队情况，提供相关人员的简历及职称、学历、资格证书、社保等复印件；

- 优惠条件及特殊承诺；

- 实施保障措施及应急方案；

- 商务技术偏离说明表；

- 备品备件、年度耗材情况（若有）；

- 关于对采购文件中有关条款的拒绝声明（如果有）；

- 与商务技术资信标评分有关的其他材料；

- 投标供应商认为需要的其他技术文件或说明。

- 10.3  资格文件

- 应包括以下内容（均需加盖公章）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定要求（如果项目要求）的有关资格证明文件。以联合体形式进行政府采购的，联合体成员各方均应提供如下（1）、（2）、（3）、（4）的基本资格证明文件；承担需要具备特定资格条件（如果项目要求）的工作的联合体成员，提供其符合特定资格条件（如果项目要求）的有关资质证明材料，多方共同承担该工作的，均需提供其符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料并按照资质等级较低的供应商确定该联合体的资质等级。

- 营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件；

- 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- 上年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)；

- 企业纳税证明及社保缴纳凭证；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（需要特别声明“没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入‘黑名单’，在处罚有效期”）；

- 投标供应商无不良信用记录的书面声明；

- 符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）。

投标文件中所需的各种证书、证件、证明资料如是复印件，须在复印件上加盖有效公章，原件备查。若评审需要，投标供应商不能在规定时间内提供原件核实，其投标文件中提供的复印件即无效。

11、投标有效期

11.1 投标文件合格投递后，自投标截止日期起，至前附表第3项所列的日期内有效。

11.2 在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标供应商延长投标有效期。

12、所有文件和资料表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标供应商作出中文注释，否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标供应商的责任。

13、投标文件的编制和签署

13.1投标供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

13.2投标文件及投标供应商与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

13.3本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

13.4投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，是投标供应商的责任。

13.5本文件《第五部分  投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第五部分  投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供。

13.6投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

13.7电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

13.8投标文件的签章

- 《投标文件》的签章：见《前附表》。

- 《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

- 电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

13.9投标文件的形式

- 投标文件的形式：见《前附表》。

- “电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

- “备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

- 四、投标文件的递交

14.响应文件递交

14.1电子投标文件的上传和递交

详见前附表。

14.2“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

详见前附表。

14.3  投标文件按时递交至前附表所述的单位和地址。

15、投标截止期

15.1  投标供应商应按前附表规定的时间、地点将投标文件递交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的投标文件。

15.2  采购代理机构可以按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，采购代理机构与投标供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

16、投标文件的修改

16.1  投标供应商在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

16.2  在投标截止期之后，供应商不得对其投标作任何修改、撤回。

16.3  在投标截止日期与招标文件中规定的有效期终止日之间的这段时间内，投标供应商不能撤回投标文件，否则按扰乱招投标市场报采购监管部门。

- 五、开 标

17、开标

采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

17.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，通过邮件形式发送各投标供应商组织签署《政府采购活动现场确认声明书》等开标过程中需授权代表人签字（扫描后以PDF格式）回传的文件；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

符合性审查、进行商务技术评审，各评标成员进行客观独立打分，对确需澄清的投标文件内容，组织一对一询标澄清，评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。

17.2开标大会第二阶段

（1）首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；

（2）公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（3）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的商务报价文件，制作开标记录表，开启签字时段，供应商在线确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。

（4）开标大会第二阶段结束。

唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查以及小微企业等政策符合性核实。

评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，提交采购人结果确认后发布公告。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

18、投标文件鉴定

18.1  就本条款而言，实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的规定要求、条件、条款和规范相符，无显著差异或保留。

18.2  如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，将被视为无效，并且不允许通过修正或撤消不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

- 六、评 标

19、评标组织

本项目评标委员会由5人(含)以上单数的人员组成，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。评标委员会由政府采购咨询专家和采购人代表组成，其中政府采购咨询专家人数不少于成员总数的三分之二。

20、评标原则

20.1  竞争优选；

20.2  坚持公开、公平、公正、科学合理的原则；

20.3  价格合理，方案、产品先进可行；

20.4  反对不正当竞争。

21、 投标文件审查

21.1  投标文件资格性审查：采购人/采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

如有下列情形的，资格审查不通过：

（1）被拒绝的投标文件；

（2）未通过合法渠道获取的；

（3）资格证明文件不全，或者不符合招标文件标明的资格要求（参见招标公告之“五、合格投标供应商的资格要求”）；

（4）信用审查不通过的。

21.2  投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

如有下列情形的，符合性审查不合格：

21.2.1商务技术文件

- 投标文件未有效授权，或法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的，或无法定代表人签字或盖章；

- 投标文件有招标方不能接受附加条件的；

- 与招标文件有重大偏离或缺漏的投标文件，或加▲条款未响应或偏离的；

- 未提供或未如实提供投标货物的技术参数；

- 投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

- 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

- 未提供投标响应函、开标一览表的投标文件；

- 经评标委员会审核，投标供应商的投标文件有类同或有串标嫌疑的；

- 参与本次招标活动前三年内，投标供应商在浙江省范围内政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间存在违法以及违反政府采购供应商行为规范且情节严重的。

- 不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

21.2.2商务报价文件符合性审查

- 未按照招标文件标明的币种报价；

- 报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付；

- 投标供应商拒绝按招标文件规定的修正原则对投标文件进行修改的；

- 投标报价具有选择性，唱标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）后价格不一致的；

- 评审委员会认为供应商报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理；

- 违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

22、评标办法

22.1 本项目采用综合评分法，评标委员会将对各投标供应商的技术和服务方案、投标供应商的资质和业绩情况等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标供应商，由各评委独立记名打分。根据投标报价统计得出各投标供应商的最终评审分,按最终评审分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并形成评标意见。

各投标供应商的综合得分为：投标价格得分+技术商务分之和。

总分为100分，其中包含：投标价格得分30分（A）和商务技术分70分（B）。

各投标供应商的技术和服务方案、投标供应商的资质和业绩情况（评标委员会独立打分）得分为：评标委员会评分的算术平均值。各投标供应商的投标价格得分按投标价格评分公式由采购代理机构计算，评标委员会审核。根据上述评标原则，分值安排如下：

（1）报价的合理性：根据财政部87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》中的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常低价时，有权要求投标供应商在评标期间对投标报价的详细组成、投标设备的供应渠道等事项作出书面说明，必要时提交相关证明材料，确认其投标报价是否有效，并根据有关规定以“恶意低价投标”涉嫌不正当竞争予以处罚。

报价分计算方法：根据各投标供应商的有效投标报价，以满足招标文件要求且有效投标价格的最低的投标报价为评标基准价，其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分（A）＝(评标基准价/有效投标报价)×价格权值×100

权重指：30%(投标报价得分精确到小数点后二位，当场统一计算)。

- 商务技术（B）评审要点为：

| 分类 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 商务分(10分) | - 投标人涉及质量管理和商业信誉的有效的证明材料（如ISO9000质量体系认证证书、GJB9001B质量管理体系认证证书由投标人开立基本账户银行开具的资金信用证明等），每提供一项得1分，最高得2分，未提供不得分。 | 2 |
|  | - 投标货物以单位名义获得国家级科学技术奖的得2分，否则得0分。（提供相应证明文件的复印件） | 2 |
|  | - 投标货物类似项目的成功经验：2017年1月1日（以合同签订日期为准，合同复印件必须包括合同首页、主要指标页、签字盖章页及合同标的页）以来投标货物类似项目(同频段、同探测高度)独立实施经验，参考合同复印件等实例证明（有效合同复印件内的1台雷达计0.5分,最高5分）。 | 5 |
|  | - 投标货物优势： 1）主要产品列入财政部公布的《节能产品政府采购清单》的，得0.5分；（提供相关证明材料） 2）主要产品列入财政部公布的《环境标志产品政府采购清单》的，得0.5分。（提供相关证明材料） | 1 |
| 技术分(60分) | - 投标人方案是否先进、合理、完整、可行(0-2分)；投标人方案与需求的吻合程度，包括方案的科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性和扩展性（0-2分）；技术方案对标书需求情况进行优化后方案的科学性、先进性、可行性、可靠性等（0-2分）；。 | 6 |
|  | - 对本项目思路、原则、特点、技术要求的理解情况；投标方案及技术指标具有一定的扩展性、前瞻性、先进性，充分考虑用户实际使用需求（0-4分）。 | 4 |
|  | - 产品性能： 1）投标产品技术性能指标完全满足招标文件第八章技术要求得18分，不满足1项扣1分，18分扣完为止； 2）探测高度、风向、风速探测分辨率和精度为重要指标（招标文件标识为“★”的技术指标）优于招标文件要求的每优于一项加1分，最多加4分； 3）能够提供近年投标产品新技术新方法和数据质量控制应用的相关证明材料（权威机构认证、使用该仪器发表论文（论文必须在有CN刊号期刊发表）等），每提供1份证明材料得1分，最多加5分。 | 27 |
|  | - 投标产品技术指标体现一定先进性、可靠性、成熟性、易维护性、可扩展性等，是否有安全、稳定、成熟可行的方案和成功实施的经验（0-4分）。 | 4 |
|  | - 具有适应抗大风、抗腐蚀条件下，连续观测的保障措施（0-5分）。 | 5 |
|  | - 培训方案的科学性，合理性及可实施性（0-3分）。 | 3 |
|  | - 售后服务方案：提供售后服务方案、服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况等（0-4分）。 | 4 |
|  | - 风廓线雷达通过中国气象局《风廓线雷达功能设计规范（L波段）》（中气函〔2012〕185号）风廓线雷达（6km）设计定型的证明材料得2分，未提供或没有不得分。 | 2 |
|  | - 提供与本项目同类型(同频段、同探测高度)产品的出厂测试报告和用户使用报告复印件，其中出厂测试报告必须包括报告首页、专家签字页及报告结论页，用户使用报告必须加盖用户单位公章；每提供一套出厂测试报告和与之对应的用户使用报告得0.6分，最多得3分。 | 3 |
|  | - 投标文件编制是否完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，得2分，内容前后有矛盾，有缺页漏页、模糊不清、装订错误等情况酌情扣分，每项扣0.5分，扣完为止。 | 2 |

采购代理机构或采购人在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求投标供应商出具应标文件中的业绩等材料原件：如合同或用户验收报告等，予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处罚；

综合得分=A+B，总分=综合得分-C

减分（C）：投标供应商的信誉情况：政府采购领域中投标供应商在项目招标、投标和合同履约期间是否存在不良行为记录。投标供应商参与本次招标活动前三年内，在国内政府采购领域中受到不良行为记录处罚的每次扣1分。

22.2 报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

23. 评标内容的保密

23.1  公开开标后，直到宣布中标人止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标供应商或与评标无关的其他人泄露。

23.2  在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，投标供应商对采购代理机构和评标机构施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

24. 投标文件的澄清和修正

24.1投标文件的澄清

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标供应商进行询标，并要求投标供应商作书面澄清；投标供应商的书面澄清，应由法定代表人或授权代表签字，作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

澄清通知以书面形式或通过“政府采购云平台”在线询标，并电话通知授权代表，供应商在规定时间内做出澄清响应，逾期未回复视为主动放弃澄清机会，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

24.2错误修正原则

投标商务报价文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

25. 废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标供应商。

26. 采购方式改变

在符合资格的投标供应商不足规定数量或投标供应商提供的货物及其报价、售后服务承诺等不能满足采购人要求，以及招标过程中出现其他不正常情况时，经批准，采购代理机构将根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第87号令)第四十三条之规定，重新选择合适的方式进行采购。

- 七、定 标

27. 授标建议

评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，以评标原则和评标办法为标准，全面衡量各投标供应商对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标供应商，以打分的方法，排出推荐中标的投标供应商的先后顺序，并按顺序提出授标建议。评标结果报经批准，最终确定预中标人。

28. 中标通知

28.1确定预中标人后，采购代理机构将在发布招标公告的网站上公布评标结果，并将预中标结果在指定媒体上公示7个工作日，采购代理机构向预中标人签发中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标供应商。

在采购代理机构发出中标通知书前，预中标人有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消其预中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序单位作为预中标公示单位，或由采购代理机构组织评标委员会复议后提出重新组织采购等建议。

28.2投标供应商全部接受合同条件并签订合同后，中标通知书亦成为合同的组成部分。

28.3如中标人拒绝承担中标的项目，或提出采购代理机构不能接受的条件，致使合同无法签订，采购代理机构将取消其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序单位作为预中标公示单位，或由采购代理机构组织评标委员会复议后提出重新组织采购等建议。

28.4中标人应为浙江政府采购注册供应商，如尚未注册，应在投标截止前，登陆浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）进行注册并将书面资料提交复核备案。

28.5在中标人签订合同并生效后，中标人即为供应商。

- 八、合同签订及其他

29. 合同的签订

29.1中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或授权代表与采购人代表签订合同，并缴纳履约保证金，经采购代理机构鉴证后生效。

29.2如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

30. 履约保证金

30.1中标人须按前附表规定时间和金额按时向采购人交纳履约保证金。质保期满，服务良好，无质量和服务问题，原额归还履约保证金。

30.2中标人如未按时交纳履约保证金，采购代理机构有权撤销其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序单位作为预中标公示单位，或由采购代理机构组织评标委员会复议后提出重新组织采购等建议。

30.3 履约保证金可以用转账支票或电汇或银行汇票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

31. 货款结算方式

付款方式：采购人与中标人依照采购合同的一般和特殊条款中所约定的付款方式进行项目款项的支付。

32. 售后服务考核

将按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(中华人民共和国财政部第87号令)和《杭州市政府采购供应商监督考核暂行办法》（杭财购[2008]910号），对供应商进行考核，采购中心不定期对合同的履约情况进行检查，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，采购代理机构将视情况提请罚没履约保证金，终止合同，并给予网上通报，禁止其在一至三年内参与市本级政府采购活动，给采购人造成损失的，供应商须承担赔偿责任。

- 九、质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》等规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

33.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

34.供应商质疑

34.1供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

（1）供应商如认为招标公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于自招标公告发布之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑；

（2）供应商如认为招标文件使自身的合法权益受到损害的，应于自获取招标文件之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑（招标文件领取截止时间之后获取的，应于自招标文件领取截止时间之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出）；

（3）供应商如认为采购过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于自预中标结果公告之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。

供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

34.2供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体的质疑事项及事实依据；

（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（5）提出质疑的日期。

34.3采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

35.供应商投诉

质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

- 十、解释权

凡涉及本次招标文件的解释权均属于杭州市临安区气象局、浙江省建设工程设备招标有限公司。

- 第三部分 项目技术规范和服务要求

1、采购内容

本次采购项目为气象垂直探测能力建设专项仪器设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑，选择具有最佳性能价格比的货物前来投标。希望投标人以精良的货物、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。采购货物见表1。

表1招标货物一览表

| 设备名称 | 单位 | 数量 | 主要配置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定式L波段风廓线雷达 （核心产品） | 台 | 1 | 全相参脉冲多普勒雷达体制、天线分系统、发射分系统、接收分系统、数字信号处理器、主控终端、标定分系统、通讯分系统、数据处理及应用终端系统、无人值守、远程控制等。 | 设备出场测试、运输、设备基础浇筑、安装调试、现场测试、验收等。 |
| 方舱等配套设备 | 套 | 1 | 方舱（12平方米）、配电箱、空调、UPS电源、接入交换机、温湿度监控、视频监控、柜式七氟丙烷灭火系统、发电机、静电地板、机柜等相关配套。 | 方舱基础浇筑和设备的安装调试 |

2、主要技术要求

2.1 固定式L波段风廓线雷达  1套

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统总体技术指标 |  |
| 1.1 | 雷达体制 | 全相参脉冲多普勒体制 |
| 1.2 | 采用技术 | 相控阵天线技术、全固态发射技术、数字接收机技术、脉冲压缩技术。 |
| 1.3 | 工作频率 | 在1270MHz-1295MHz和1300MHz-1375MHz范围内选择工作频点。 |
| 1.4 | 最大探测高度 | ★不低于6km |
| 1.5 | 起始探测高度 | ★150m |
| 1.6 | 测量范围 | 风速测量范围：0～60m/s； 风向测量范围：0～360°； |
| 1.7 | 测量误差（均方根偏差） | ★风速测量误差：≤1.5m/s； ★风向测量误差：≤10°； |
| 1.8 | 分辨率 | ★风速分辨率：0.2 m/s； ★风向分辨率：0.5°； 高度分辨率：低模式为120m，高模式为240m（采用脉冲压缩技术）； 时间分辨率：3波束工作时为3 min， 5波束工作时为6 min。 |
| 1.9 | 相干性 | 系统相位噪声≤0.1° |
| 1.10 | 输出的数据产品 | 功率谱和谱的零、一、二阶矩； 回波信噪比； 水平风速、风向； 垂直气流速度和方向； 大气折射率结构指数； |
| 1.11 | 数据格式 | 参见《风廓线雷达通用数据格式（V1.2）》 |
| 1.12 | 可靠性/可维性 | 平均无故障时间（MTBF）≥ 2500h， 平均故障修复时间(MTTR) ≤ 30min。 |
| 1.13 | 电源 | 采用交流电源380/220V10%、50Hz5%，功耗≤ 8kW。 |
| 1.14 | 校时 | 应具备基于全球定位系统的校时功能。 |
| 1.15 | 环境适用性 | 适应温度：室外为-40-50℃，室内为0-30℃； 适应湿度：室外为≤100%，室内为≤95%； 抗风能力：能经受的最大阵风风速为50m/s，能经受的最大平稳风速为30m/s。在上述情况下，天线和电磁屏蔽网不产生永久性变形或破坏； 其它环境适应性： 绝缘电阻≥10MΩ,接地电阻≤4Ω 防盐雾、防霉、防沙尘和防雷击能力； 电磁兼容性：应具有静电屏蔽、电磁屏蔽设计，设备地线中模拟地线（Ga）与数字地线（Gd）和安全地线（Gp）要严格分开，以增强设备的抗干扰能力。 |
| 2 | 天线分系统 |  |
| 2.1 | 天线类型 | 模块化微带相控阵天线（可通过增加天线单元扩充升级） |
| 2.2 | 工作频率 | 见1.3 |
| 2.3 | 波束指向 | 五波束，一个铅垂方向波束和四个方位相互正交、具有相同仰角的倾斜波束。 |
| 2.4 | 倾斜波束倾角 | 15 5° |
| 2.5 | 波束宽度 | ≤4.5° |
| 2.6 | 天线增益 | ≥ 30dB |
| 2.7 | 最大副瓣电平 | ≤ -20dB （扫描面和非扫描面） |
| 2.8 | 远区副瓣 | ≤ -30dB |
| 2.9 | 驻波系数 | ≤ 1.3 |
| 2.10 | 发射馈线损耗 | ≤ 3dB |
| 2.11 | 接收馈线损耗 | ≤ 4dB |
| 2.12 | 极化方式 | 线极化 |
| 2.13 | 波瓣形式 | 笔形波束 |
| 2.14 | 波束转换方式 | 电控 |
| 2.15 | 天线阵安装布局 | 相控天线阵可安装在设备机房一侧或顶部，天线中心与设备机房距离不大于10m |
| 2.16 | 双程屏蔽网隔离度 | >40dB |
| 2.17 | 电磁屏蔽网布局要求 | 电磁屏蔽网选用拼块金属网结构形式，网孔几何尺寸小于λ/20（λ为边界层风廓线雷达波长）。其它要求详见《风廓线雷达功能设计规范（L波段）》（中气函[2012] 185号）。 |
| 3 | 发射分系统 |  |
| 3.1 | 设备类型 | 全固态模块化脉冲发射机 |
| 3.2 | 工作频率 | 见1.3 |
| 3.3 | 输入峰值功率 | ≥8dBm 且 ≤12dBm |
| 3.4 | 输出峰值功率 | ≥6kW |
| 3.5 | 脉冲宽度 | 0.8μs和1.6μs×子脉冲数 |
| 3.6 | 脉冲上升时间、下降时间 | 上升沿≥100ns且≤200ns 下降沿≥10ns且≤50ns |
| 3.7 | 脉冲重复周期 | 20100μs |
| 3.8 | 最大占空比 | ≥8% |
| 3.9 | 输入/输出阻抗 | 50Ω |
| 3.10 | 发射频谱宽度 | ≤35MHz（-35dBC） |
| 4 | 接收分系统 |  |
| 4.1 | 工作频率 | 见1.3 |
| 4.2 | 噪声系数 | ≤1.5 dB （低噪音放大器输入口） |
| 4.3 | 动态范围 | ≥90dB（高于灵敏度电平50dB以上） |
| 4.4 | 接收机灵敏度 | ≤-111dBm（Bw=1MHz） |
| 4.5 | 中频采样位数 | ≥16bit |
| 4.6 | 中频采样频率 | ≥40MHz |
| 4.7 | 中频匹配滤波器带宽 | 与脉冲宽度匹配 |
| 4.8 | 输入/输出阻抗 | 50Ω |
| 4.9 | I、Q输出 | ≥24bit |
| 4.10 | 镜频抑制比 | ≥70dB |
| 4.11 | 频綜短稳 | 优于/ms |
| 4.12 | 相位噪声 | ≤-120dBc/Hz@1kHz |
| 5 | 数字信号处理器 |  |
| 5.1 | 处理模式 | 常规模式，脉冲压缩模式 |
| 5.2 | 时域相干积累数 | 1～1024 |
| 5.3 | FFT点数 | 128，256，512，1024，2048 |
| 5.4 | 库长 | 120m/240m |
| 5.5 | 最大处理库数 | ≥100 |
| 5.6 | 输出 | 功率谱密度分布或IQ数据 |
| 5.7 | 接收系统最小可测信号功率 | ≤-145dBm |
| 6 | 主控终端 |  |
| 6.1 | CPU | 主频时钟速率不低于2.6GHz |
| 6.2 | 内存 | ≥8.0GB |
| 6.3 | 硬盘 | ≥1TB |
| 6.4 | 操作系统 | Windows 7中文版及以上 |
| 7 | 标定分系统 |  |
| 7.1 | 测试项目 | A）线性通道强度标定 B）灵敏度，动态范围测试 C）速度检查 D）系统相干性检查 详见《风廓线雷达功能设计规范（L波段）》（中气函[2012] 185号）。 |
| 8 | 通讯分系统 |  |
| 8.1 | 功能 | 系统内部通讯功能完成雷达主控计算机和数据处理及应用终端间的数据通讯。系统外部通讯功能完成系统与外部用户间的通讯。 |
| 8.2 | 方式和配置 | 采用以太组网通讯方式。 通讯标准：不低于100BASE－T 硬件接口：RJ-45 LAN接口 通讯协议：TCP/IP协议 |
| 8.3 | 性能要求 | 为了实现组网功能，系统内部和外部通讯应统一建立在网络平台上。具备用户远程访问功能，并根据权限对雷达进行远程控制、检测和监测。 |
| 9 | 数据处理及应用终端系统 |  |
| 9.1 | 组成和功能 | 由终端处理软件及计算机组成。它接收信号处理器输出信号，生成各种产品。 |
| 9.2 | 信号处理流程 | 包括脉冲压缩处理、时域相干积累、FFT变换、非相干积累（谱平均）、谱参数估计。详见《风廓线雷达功能设计规范（L波段）》（中气函[2012] 185号）。 |
| 9.3 | 数据处理 | 风速、风向计算方法、计算方法，数据文件。详见《风廓线雷达功能设计规范（L波段）》（中气函[2012] 185号）。 |
| 9.4 | 输出的图形产品 | 径向谱图。 风羽表示的风廓线图。 风矢表示的风廓线图。 用色标表示的值廓线图。 用色标表示的垂直气流廓线图。 矩数据、径速曲线、谱宽曲线、SNR曲线。 风数据、水平风速曲线、水平方向曲线、垂直风曲线、曲线。 |
| 10 | 系统运行工作日志 |  |
| 10.1 | 系统状态日志 | 自动记录 |
| 10.2 | 系统自动定标日志 | 自动记录 |
| 10.3 | 报警与故障日志 | 自动记录 |
| 10.4 | 操作记录日志 | 自动记录 |
| 11 | 无人值守、远程控制能力 |  |
| 11.1 | 远程状态监测 | 具有雷达运行状态，环境温度、湿度，电源电压、电流，现场环境视频监视和故障报警监测 |
| 11.2 | 远程运行控制 | 具有运行参数设置，数据获取显示，启动/停止探测控制和开机/关机控制监测 |
| 11.3 | 本控/遥控/自控模式 | 具有自控模式下,断电自动关机，来电自动开机功能，优先级：本控>遥控>自控 |
| 11.4 | 风杆（包括电压风横臂） | 周围10个雨温自动站增加风的监测用来标校，风杆要求：10米杠杆式无拉线风杆，实现单人竖立、放倒。杆体采用Q235碳素钢和铝合金材料，具有足够的抗弯刚度；Q235碳素钢表面热镀锌后，与铝合金进行喷塑处理，风杆上沿口径55mm。 |
| 11.5 | 配电房 | 西部探测基地总配电房修复，更新总配电设施，预留发动机位置。 |
| 12 | 文档资料及备件等 |  |
| 12.1 | 随机文档资料 | 技术说明书（含电路原理图）、设备安装手册、使用手册、维护手册、标校手册、软件光盘以及出厂时测试数据和验收资料等。 |
| 12.2 | 备件 | 配有一定数量的消耗器件和必要的备件，配有专用的安装、调试工具和仪表等。 |

### 2.2、方舱及配套设备

包括方舱（12平方米）、配电箱、空调、UPS电源、接入交换机、温湿度监控、视频监控和柜式七氟丙烷灭火系统、采集终端静电地板等相关配套设施和设备，具有高可靠性和稳定性、使用方便、易维护为原则，具有完善的功能和优良的性能，满足使用要求。

方舱及配套设备指标要求如下表所示：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 方舱（12平方米） | 1．外部尺寸：4.5米×3米×2.5米 2．性能要求：具有良好的电磁屏蔽和接地性能，防雨、防尘、防腐，隔热性能好；采取屏蔽措施，包括舱内终端桌椅。 3.方舱应能在-55℃～70℃温度中正常贮存，满足GJB 6109-2007的要求并提供第三方证明。 4．数量：1套 |
| 2 | - 配电箱 | 方舱内配电箱含双投开关，满足雷达站供电需求。 |
| 3 | - 空调 | 1．用于方舱环境控制，配备1.5匹分体式冷暖空调(含断电自启动功能)，数量1台； 2．用于机房环境控制，配备3匹分体式冷暖空调(含断电自启动功能)，数量2台； |
| 4 | - UPS电源（不间断工作时间3h） | 1．配置UPS电源1台（含电池）； 2．不间断工作时间：3h； 3．在线式、额定功率：≥10KVA； 4．输入频率范围：普通模式50～60 Hz ，发电机模式40～70Hz； 5．输出电压：单相220（1±2%）V。 6．数量：2套 |
| 5 | - 接入交换机 | 1．交换容量：≥590Gbps 2．转发性能：≥220Mpps 3．丰富的端口组合：28个千兆端口、支持4个千兆Combo 端口、支持4个万兆上行光口； 4．可靠性：支持以太网OAM 802.3ah和802.1ag，支持ITU-Y.1731。 5．数量：3台 |
| 6 | - 温湿度监控 | 1.温度范围-30℃～70℃，精度±0.5℃，分辨率0.1℃； 2.湿度范围：0%～100%RH，精度±3%RH（10%～85%），其它范围±3%RH； 3.通讯方式：4G无线传输。 4. 数量：2台 |
| 7 | - 视频监控 | 1.硬盘录像机1台：64路H.265、H.264混合接入；128M接入/128M存储/256M转发；2盘位/1个HDMI、1个VGA，异源输出；报警4进1出；64路1080P或2路4K H.265、H.264混合解码；1个千兆网口/1个USB2.0，1个USB3.0；Smart 2.0/ANR/智能检索/浓缩播放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/视频摘要回放/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份；8块6T硬盘。 2. 枪机32套：200万1/2.7"CMOS ICR变焦筒型网络摄像机；最小照度:0.01 Lux @(F1.2,AGC ON)；镜头:2.7-8mm水平视场角:111°-53.4°；视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG；最大图像尺寸:1920 × 1080；通讯接口:1个RJ45 10M / 100M自适应以太网口；工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；红外照射距离:最远可达20米；防护等级:IP66。 3.黑光球机1套：图像传感器:1/2.8＂ progressive scan CMOS，双sensor架构；最低照度，彩色：0.0004Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @(F1.5，AGC ON) ；0 Lux with IR；分辨率及帧率:主码流 50Hz: 25fps (1920×1080) ,60Hz: 30fps(1920×1080) ；视频压缩:H.265/H.264/MJPEG；红外照射距离:200米；焦距:4.8-120mm，25倍光学；Smart图像增强:数字宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR；水平及垂直范围:水平360°；垂直-20°-90°（自动翻转）；水平速度:水平键控速度：0.1°-210°/s,速度可设;水平预置点速度：280°/s；垂直速度:垂直键控速度：0.1°-150°/s,速度可设;垂直预置点速度：250°/s ；防护等级:IP67。 |
| 8 | - 柜式七氟丙烷灭火系统 | 1.柜式七氟丙烷灭火装置:瓶组容积60L；贮存压力2.5MPa，最大工作压力（+50℃时）4.2MPa；2.5MPa贮存压力下时（焊接结构贮存压力）最大充装密度1150kg/m3；灭火系统最大喷射时间为≤10s。使用电源：AC220/50HZ；备用电源：DC24V/1.5A。 2.火灾报警控制器：壁挂式汉字液晶显示、报警、联动点总数为64点，含备电，含打印机，含6路直接控制点及6只ZD-01终端附件。内置电源容量为24V/0.3A，当联动电源容量大于0.3A时，应选择电源箱做联动电源。 3.点型光电感烟火灾探测器：内置微处理器，探测器对自身采集到的数据进行存储、分析和判断，具有自诊断功能；污染自动补偿。根据自身的污染程度进行零位漂移，最大程度减少误报。 4.点型感温火灾探测器：内置微处理器。探测器对自身采集到的数据进行存储和判断，并具有自诊断功能；探测器为A2类感温探测器，同时兼具有S和R功能。 |
| 9 | - 发电机 | 100KV东风康明斯柴油发电机组一台，包括安装调试。 |
| 10 | - 静电地板 | 48平方左右的瓷砖面静电地板。 |
| 11 | - 机柜 | 图腾A26642标准机柜2个。 |

3、总体要求

3.1供货要求

（1）设备的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

（2）中标人负责将货物货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

（3）备至采购人指定使用现场的包装、保险及发运等费用均由中标人负责。

（4）设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物，并出具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

（5）中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

（6）设备的拆箱、安装、通电、调试等工作由中标人负责，必须先经采购人同意方可进行。

（7）安装所需工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

（8）中标供货商应能够在订货合同生效后75日内完成货物生产、出厂验收，并将设备运送至安装地点，并安装调试完毕，向采购人提交全部材料，由采购人组织验收，经验收通过后出具验货报告。

3.2安装服务要求

（1）系统安装要求：中标方应根据站点要求，提出项目建设的实施方案，完成所有设备的安装调试，并保证系统室内外设备安装、调试及运行的安全性。

（2）人员培训及技术支持要求提供相应的人员培训和开发技术支持计划，进行技术人员的雷达使用培训和机务培训，要求提供全面、完整、详细的系统技术手册，并提供售后服务及升级支持。

（3）提供雷达系统的备件和工具。

3.3售后服务要求

（1）中标方须提供常设7天×24小时热线服务和长期的免费技术支持，对采购人的服务通知，中标方在接报后2小时内响应，最迟48小时内处理完毕；如系统因自身故障致停用时间累计超过20天时，则质保期在状态恢复正常时重新计算。

（2）定期巡检：中标方需派遣维修技术人员定期进行巡检、走访，听取客户意见，为客户解决疑难问题，指导操作人员进行正确操作和保养。

（3）在质保期内，保修服务方式均为中标方上门保修，即由中标方派员到设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担。如果需要将部件托运或邮寄到异地维修，中标方承担由此产生的拆装、邮寄、维修等一切费用。质保期内零部件出现质量问题，必须更换的要72小时内更换，更换后的零部件，其质保期重新计算，与投标方承诺质保期相同。质保期内设备各部件如出现锈蚀和老化现象，应有中标方负责免费更换。若是人为因素造成的损坏，只收取设备材料费。

（4）中标方必须承诺提供长期的咨询和技术支持服务。

3.4培训要求

（1）供应商必须在其投标文件中列出培训课程大纲，同时提出培训计划。

（2）培训在采购人指定的地点进行，提供的培训专家不少于2人，出厂及现场培训期不少于2周。

（3）中标人应提供日常操作，保养与管理，常见故障排除，紧急情况处理等专业培训。

（4）培训应采取课堂讲解和操作训练相结合的方法。

（5）所有的培训课程和示范均应由有资质的人员亲自进行，培训人员不仅需具备该领域的专长，同时还需具备与受训人员之间进行简明有效的沟通的能力。采购人将监督培训计划的实施。

4、质保期

自验收通过之日起提供4年质保服务，在质保期内，所有设备的备品备件和耗材免费，并为雷达设备提供终身维修。

5、对产品服务要求的有效响应将被视为投标人对其所投标产品的服务承诺，如果中标，须将服务承诺列入合同的产品服务条款。

6、验收

中标人在合同签订后，及时对设备进行采购，75天内送货并安装、调试完毕，向采购人提交全部材料，由采购人组织验收，经验收通过后出具验货报告。如验收不通过，给予30天的整改期后再次进行验收；如还是验收不通过，则退回该项目所有已支付的货款。

第四部分  采购合同的一般和特殊条款

（以最终合同为准）

说明：合同将由杭州市临安区气象局（以下简称甲方）与经评审最终确定的中标人（以下简称乙方）结合本项目具体情况协商后签订。以下为采购单位提出涉及乙方的主要条款，投标供应商在投标文件中应对其进行确认或拒绝。如投标供应商在其投标文件中未做拒绝或提出修改要求的，采购单位将视作认同。

杭州市临安区气象局L波段对流层风廓线设备采购项目合同

采购编号：ZJZBC-20-9075

合同编号：

签订地点：杭州

甲方（需方）：杭州市临安区气象局

乙方（供方）：

鉴证方：浙江省建设工程设备招标有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，杭州市临安区气象局(甲方)经公开招标，确定            为中标(乙方)单位。经协商双方达成以下条款：

1、项目名称：

2、设备品牌、规格型号、数量、价格及其它

乙方保证向甲方提供如下内容的合格系统设备、附件及服务：

| 序号 | 产品名称（品牌） | 规格型号 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 投标总价（人民币大写） |  |  |  |  | ￥： |

注：（1）以上设备在安装过程中如发生缺项，由乙方无偿补足。

（2）合同总价为包干价，包括验收合格前的所有费用、操作维修培训费用及质保期内设备的维修保养费用等。

3、质量保证

（1）乙方保证本合同所供设备及附件是符合相关国内外最新技术规范和质量标准的全新合格未使用过的产品，满足甲方的使用需求，具有先进性、科学性、可靠性、安全性，产品安装调试完毕后，能在其功能范围内保证安全、稳定地运行。在质量、规格型号等方面与乙方投标时提供的生产厂家产品说明书、品质保证书、本合同约定相符合。设备到达工地时内外包装完好无损。

（2）安装所需辅助材料选用的品牌与投标文件相一致。

（3）所供设备在质保期内如发现质量问题，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求，由此所产生的一切费用和一切损失由乙方承担。

（4）设备生产期间接受甲方出厂检验和制造监制。

本设备从设备安装完毕系统通过验收合格，并正式移交甲方之日起至少   个月为产品质量保证期。

- 履约保证金

（1）乙方必须在本合同签订后7个工作日内向甲方缴纳合同总价5%（计      元）的履约保证金，缴纳方式：转账支票或电汇或银行汇票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式；履约保证金自提交之日起至设备经验收合格后交付使用单位前有效。

（2）履约保证金在设备经甲方验收合格正式交付使用后转为质量保证金。

（3）所有设备质保期期满，系统运行正常，乙方技术良好，无质量和服务问题，全额归还质量保证金。

- 交付期限、交货地点

（1）交付期限：

本合同签订生效后      日内完成设备供货、运输、装卸、安装调试及验收通过，并移交甲方。

甲方如遇特殊情况，需将交货期推迟，应提前7日内书面通知乙方，乙方应认可。

（2）交货地点：甲方指定位置   。

- 接货通知

乙方应在设备运达工地前15天将准备发运的设备名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存的特殊要求以传真的形式通知甲方，以便接货。卸货工作及费用由乙方负责。乙方未通知甲方擅自发货或现场不具备条件擅自发货，甲方将有权拒收，因此产生的一切后果由乙方承担，若给甲方造成损失的，由乙方负责赔偿。

- 运输及装卸保险

（1）货物在装运前由乙方投保，一旦货物在装卸、运输过程中发生损坏或短缺，风险由乙方承担，并由乙方负责索赔。

（2）乙方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，在7日内给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延，否则按延期交货处理。

（3）设备运输装卸由乙方负责，并承担相关费用。

- 到货验收

货到现场，甲乙双方共同清点箱件验收，货物及零件遗失、损坏由乙方负责。若发现货物与装箱单数目不符，由乙方负责补齐或收回。到货时，甲方负责对货物进行表面验收，甲方如对产品的外表质量有异议，应在验收时提出。

- 货款的支付

本次项目合同总价为大写人民币          整（￥：        元），

（1）合同签订后支付合同总价的50%，计大写人民币    整（￥  元）；

（2）设备和软件安装调试完毕，按合同约定完成人员培训后，支付合同总价的40%，计大写人民币    整（￥   元）。

（3）产品试运行加工结束验收合格后，支付剩余10%尾款，计大写人民币    整（￥   元）。

- 售后服务

（1）乙方维修点需提供足够的备件以适应维修需求，而且必须具备24小时服务和承担所有维修服务的能力。

（2）乙方须提供至少    个月的质量保证期，在质量保证期内，免费无偿提供维修保养服务。

- 违约责任

除不可抗力外，如乙方发生不能按期交付使用，甲方发生因甲方原因中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。甲乙双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。

如协商无效，按下列规定处以违约金。

（1）逾期交付使用

乙方逾期供货、安装、调试、办理许可证交付使用，按合同总价计算向甲方赔偿违约金，每逾期一天，计违约金合同总价的1‰，同时并不免除继续履行合同的义务。

（2）乙方不能交货或甲方中途退货

乙方逾期50日以上不能交货，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价30%的违约金。因甲方自身原因导致中途退货，未经乙方同意的，应向乙方偿付违约金。违约金按合同总价的30％计算。

（3）经甲乙双方协商同意延期交付使用和经双方友好协商同意退货且无需支付违约金者不在此例。

（4）乙方未按合同约定履行义务或虽履行但与约定不符的，将视为其违约。甲方有权从乙方履约保证金或质量保证金中直接扣除以得到补偿，并就不足部分有权继续向乙方索赔。如：乙方所供产品与合同要求不符，以及在安装、使用过程中发生安全事故/质量事故等，甲方有权拒绝，并按《中华人民共和国合同法》中的有关条款索赔。

- 不可抗力

不可抗力是指《中华人民共和国合同法》所列举的不可抗力。不可抗力一旦发生，证明文件由法律规定部门签署，并由甲、乙双方协商合同逾期履行和继续履行的方法，在此情况下，任何一方不能要求损失赔偿。

- 争议处理

（1）凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，各方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，向合同签约地的仲裁机构（杭州仲裁委员会）申请调解或仲裁。

（2）仲裁费用除仲裁机构另有裁决外，由败诉方承担。

（3）在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。

- 其他

（1）未经过甲方的书面同意，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务，或将部分合同项下的义务分包或转包给其他单位完成。

（2）乙方不得参与可能与合同规定的与甲方的利益相冲突的任何活动。

（3）本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。地址、传真号码以合同末页所填写的为准，如有变动，应及时书面通知对方。

（4）合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，并订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

（5）采购文件、投标文件及评审过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分（附件），具有同等法律效力。

（6）本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字盖章，由乙方向甲方缴纳5%履约保证金后生效。

（7）适用法律：本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

（8）本合同正本一式柒份，甲方执肆份、乙方执贰份, 鉴证方（采购代理机构）执 壹份，同等有效。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人（签字）：            法定代表人或受委托人（签字）：

联系人：                                  联系人：

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

鉴证方（盖章）：浙江省建设工程设备招标有限公司

法定代表人或受委托人（签字）：

地址：浙江省杭州市江干区环站东路97号云峰大厦1座601

电话：13777418087

传真：0571-87631300

签约地点：

签约日期：   年   月    日

第五部分 应提交的有关格式范例

一、投标供应商提交投标文件须知：

1、投标供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标供应商的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用投标供应商提交的资料作出自己的判断。

5、投标供应商提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为投标无效。

- 二、投标文件编制格式及规范要求：

- 商务报价文件[投标响应函、投标（开标）一览表和相关的报价明细清单]、技术文件（技术和服务方案等）、商务文件（商务资格等）三部分，各投标供应商在编制投标文件时请按照以下格式进行。

商务报价部分

目录

- （1）投标响应函……………………………………………………（页码）

- （2）投标（开标）一览表…………………………………………（页码）

- （3）报价明细清单…………………………………………………（页码）

- （4）其余与报价报关材料…………………………………………（页码）

- 投标响应函

杭州市临安区气象局、浙江省建设工程设备招标有限公司：

(投标供应商全称)授权                    (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的杭州市临安区气象局L波段对流层风廓线设备采购项目 (招标编号：ZJZBC-20-9075)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标供应商编制和提交采购响应文件须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交采购响应文件须知规定的全部投标文件，包括投标文件。具体内容为：

(1)投标(开标)一览表及投标报价明细清单；

(2)投标技术文件和商务文件；

(3)编制和提交采购响应文件须知要求投标供应商提交的全部文件；

(4)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标(开标)一览表；

(5)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(6)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方愿意承担采购人由此造成的损失。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

法定代表人或授权代表人（签字或签章）：

公司盖章：

联系人：                           联系电话：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日    期：        年  	 月    日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

二、投标(开标)一览表

杭州市临安区气象局、浙江省建设工程设备招标有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标(开标)一览表的价格完成编号为ZJZBC-20-9075的招标文件[项目名称：杭州市临安区气象局L波段对流层风廓线设备采购项目]的实施。

投标(开标)一览表(单位均为人民币元)

开标一览表

| 项目名称 | 项目负责人 | 供货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总价（元） | （小写）： （大写） |  |  |

1、本投标文件及其所附文件涵盖了我方要约的全部内容。

(1)我方要约有效期为自投标截止日起90天；

(2)我方同意标期可作延长；

(3)在标期内，我方受投标文件之价目表上我方要约金额的约束。

2、本投标文件，你方之接受函，包括条款栏，标的规格要求栏和其它有关文件在内的投标文件对我们双方均具约束力。

3、另外，我方承诺还将就你方所要求的进一步信息提供给你方。

4．如果我方中标，我方愿意提供如下优惠条件：

投标供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字或签章）：

日期：     年   月   日

三、报价明细清单

项目编号：                         项目名称：

| 序号 | 产品名称（规格型号） | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注（品牌） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |

注： 1、以上表格要求按系统细分项目及报价，包括有关本项目实施所需的方案编写费、项目实施、维保所需的人员、设备费、备品备件购置费更换费、运输费、安装调试费、系统集成费、售后服务及维护费、税金等所涉及的一切费用均计入报价。

2、投标产品品牌型号需在上表中明确。

3、此表仅提供了表格形式，投标供应商应根据需要来填写完整的报价明细清单。明细清单合计总价应与投标（开标）一览表报价保持一致。

投标供应商名称(公章)：

法定代表人或授权代表人（签字或签章）：

日期：   年  月   日

四、其余与报价报关材料

（如小微企业及证明材料）

（注：如投标供应商不是中小企业，监狱企业、残疾人福利性单位，无需提供以下材料。）

附1：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。

2．本公司参加     单位的     项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他      （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

附2

监狱企业声明函

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ）（项目编号：        ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、中标供应商为监狱企业、残疾人福利性单位的，其《监狱企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》随中标结果同时公告，接受社会监督。

2、供应商提供的《监狱企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 商务技术文件部分

- 目  录

（1）法定代表人资格证明书…………………………………………………………（页码）

（2）授权委托书………………………………………………………………………（页码）

（3）法定代表人及授权代表的身份证（复印件）…………………………………（页码）

（4）声明书……………………………………………………………………………（页码）

（5）廉政承诺书………………………………………………………………………（页码）

（6）供应商简况表……………………………………………………………………（页码）

（7）主要业绩证明……………………………………………………………………（页码）

（8）技术解决方案……………………………………………………………………（页码）

（9）组织实施方案………………………………………………………………（页码）

（10）项目实施进度及计划………………………………………………………（页码）

（11）验收、售后服务、培训方案………………………………………………（页码）

（12）项目小组名单………………………………………………………………（页码）

（13）优惠条件及特殊承诺………………………………………………………（页码）

（14）实施保障措施及应急方案…………………………………………………（页码）

（15）商务技术偏离说明表………………………………………………………（页码）

（16）备品备件情况………………………………………………………………（页码）

（17）对招标文件中有关条款的拒绝声明…………………………………（页码）

（18）其他技术文件或说明……………………………………………………（页码）

（19）与技术资信标评分有关的其他材料……………………………………（页码）

注：以上目录是编制投标技术文件的基本格式要求，各投标供应商可根据自身情况进一步细化。

评审索引表

（根据评审细则自行编制）

| 序号 | 评审细则 | 投标响应 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |

- 法定代表人资格证明书

- 投标供应商名称：

- 单位性质：

- 地址：

- 成立时间：   年    月   日

- 经营期限：

- 姓名：      性别：     年龄：    职务：

- 系              （投标供应商名称）的法定代表人。

- 特此证明。

- 投标供应商名称(公章)：

- 签发日期：     年  月   日

- 授权委托书

杭州市临安区气象局、浙江省建设工程设备招标有限公司：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理杭州市临安区气象局L波段对流层风廓线设备采购项目（招标编号：ZJZBC-20-9075）政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本委托书有效期：自   年 月  日起至   年  月  日止。

特此告知。

投标供应商名称(公章)：

法定代表人(签字或签章)：

签发日期：年  月   日

- 法定代表人及授权代表的身份证（正反面复印件）

- 四、声明书

杭州市临安区气象局、浙江省建设工程设备招标有限公司：

本单位自愿参加杭州市临安区气象局L波段对流层风廓线设备采购项目（招标编号：ZJZBC-20-9075）政府采购项目的投标，并保证投标文件中所列举的投标商务报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

同意此次招标文件中的各项内容。

同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本单位如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

投标供应商名称(公章)：

法定代表人或授权代表人(签字或签章)：日期：    年  月   日

五、廉政承诺书

杭州市临安区气象局：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；    六、严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字或签章）：                                                                                                                                                                    日期：   年   月   日

六、供应商简况表

| 单位名称 |  |  |  |  | 成立时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  | 经营方式 |  |  | 企业性质 |  |
| 注册资金 |  | 地 址 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 单位 职工 | 人数 |  |  | 具有执业资格的管理人员人数 |  |  |
| 获奖情况 (荣誉) |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 简 历 |  |  |  |  |  |  |

附企业、人员的相关证书复印件。如有其它补充材料，格式自拟。（文本中已提供的资料无需重复提供）

- 投标供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字或签章）：

日期：   年  月   日

- 七、主要业绩证明

附表 :相关项目业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目 投资 （万元） | 合同签订日期 | 项目地址与采购单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件并注明所在投标商务文件页码。

投标供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字或签章）：

日期：    年  月   日

- 八、技术解决方案

（由投标供应商根据采购需求及招标文件要求编制）

- 九、组织实施方案

（由投标供应商根据采购需求及招标文件要求编制）

- 十、项目实施进度及计划

（由投标供应商根据采购需求及招标文件要求编制）

- 十一、验收、售后服务、培训方案

（由投标供应商根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 服务技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标供应商本单位和符合条件的第三方服务机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 拟担任岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 十二、项目小组人员名单

（由投标供应商根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 近3年业绩及承担的主要工作情况 项目经理曾担任负责人的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本项目的项目经理和小组人员近3个月交纳社保记录情况表（以社保缴纳凭证作为附件）

投标供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：年  月   日

- 十三、优惠条件及特殊承诺

（由投标供应商根据采购需求自行编制）

- 十四、实施保障措施及应急方案

（由投标供应商根据采购需求自行编制）

十五、商务/技术偏离说明表

（由投标供应商根据采购需求自行编制，需明确产品规格型号，附相关证明材料）

| 序号 | 名称 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 十六、备品备件情况

- （若有）

- 十七、对招标文件中有关条款的拒绝声明

（由投标供应商根据采购需求自行编制）

- 十八、其他技术文件或说明

（由投标供应商根据采购需求自行编制）

- 十九、与技术资信标评分有关的其他材料

- 1、制造商材料

- 资格文件部分

目  录

（1）营业执照或事业法人登记证证明材料（复印件）……………………………（页码）

（2）上年度审计报告或财务报表资料文件（复印件）……………………………（页码）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函………………………（页码）

（4）税务缴纳证明文件（复印件）、社保缴纳证明文件（复印件）……………（页码）

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 ……（页码）

（6）投标供应商无不良信用记录的书面声明………………………………………（页码）

（7）符合特定资格条件的有关证明材料……………………………………………（页码）

一、营业执照或事业法人登记证证明材料（复印件）

二、上年度审计报告或财务报表资料文件（复印件）

（新成立的公司，提供情况说明，格式自拟）

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：（采购代理机构）

我方（供应商）承诺具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

补充说明：（如有，内容自拟）

投标供应商名称(公章)：

法定代表人或授权代表人(签字或签章)：

日期：  年  月   日

四、税务缴纳证明文件（复印件）、社保缴纳证明文件（复印件）

4.1税务缴纳证明文件（复印件）（纳税证明或交税发票等材料）

4.2社保缴纳证明文件（复印件）（企业社保清单或社保缴纳凭证等材料）

五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

杭州市临安区气象局、浙江省建设工程设备招标有限公司：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”，正在处罚有效期”。

投标供应商名称(公章)：

法定代表人或授权代表人（签字或签章）：

日期：  年  月   日

- 六、投标供应商无不良信用记录的书面声明

杭州市临安区气象局、浙江省建设工程设备招标有限公司：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在经营活动中没有重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。                                                               附：中国政府采购网、信用中国查询截图

投标供应商名称(公章)：

法定代表人或授权代表人（签字或签章）：

日期：  年  月   日

七、符合特定资格条件的有关证明材料

（如果项目要求，详见公告）

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在浙江政府采购网注册入库，并取得杭州市政府采购合同的杭州市内中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

（一）“云采贷”融资

1、供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

2、供应商中标后，登陆“中小企业信用融资”模块测算授信额度，并向银行发出融资申请；

3、银行线上审批通过后，办理放贷手续。

（二）一般融资

1、供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

2、供应商中标后，登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，向相关合作银行发出融资申请；

3、银行在“中小企业信用融资”模块受理申请；

4、银行、供应商线下办理审批、放贷事宜。

四、注意事项

1、供应商需确保政府采购合同的收款银行与融资银行一致。

2、请各采购单位积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。

3、技术服务热线：87210880；如有业务问题可与各合作银行联系。

政策格式

附件一：政府采购节能产品页码表（复印件加盖公章）

| 序号 | 产品 型号 | 节能产品认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 节能产品在《清单》（第 期）中的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：政府采购环境标志产品页码表（复印件加盖公章）

| 序号 | 产品型号 | 环境标志产品认证证书号 | 环境标志产品认证证书有效截止日期 | 环境标志产品在《清单》（第 期）中的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字或签章）：

日期：   年  月   日