竞争性磋商文件

项目名称: 潜川镇五保供养中心采购电梯设备

采 购 人:  杭州市临安区潜川镇人民政府    (盖章)

法定代表人或其委托代理人:            (签字或盖章)

采购代理机构:  浙江建友工程咨询有限公司    (盖章)

法定代表人或其委托代理人:            (签字或盖章)

确认书号：LA[2020]1827号

备案单位：杭州市临安区政府采购办公室

发出日期: 二〇二〇年十月

目  录

- 招标公告-----------------------------------2

- 响应人须知---------------------------------5

- 采购需求-----------------------------------12

第四章  合同格式-----------------------------------13

第五章  磋商响应文件内容及格式---------------------17

第六章  磋商流程-----------------------------------39

- 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规规定，经杭州市临安区政府采购办批准及采购单位负责人同意，浙江建友工程咨询有限公司受杭州市临安区潜川镇人民政府（以下称：采购人）的委托，就潜川镇五保供养中心采购电梯设备进行竞争性磋商，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、确认书号：LA[2020]1827号

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三：采购方式：竞争性磋商

四、采购项目金额及概况：

| 序号 | 项目名称 | 最高限价 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜川镇五保供养中心采购电梯设备 | 28万元 | 本项目位于潜川镇需无机房无障碍客梯一台。详见第三章“采购需求”。 | 预算价同最高限价 |

五、投标响应人资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、投标人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；

3、投标人特定资格条件：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）1.具备独立法人资格的生产制造商或代理商（代理商必须持制造商针对本次投标的直接授权书）；

2.投标人为制造商的具有《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯C级）和《中华人民共和国特种设备安装维修许可证》（电梯C级）及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；一个品牌只允许有一个投标人。

（3）本项目谢绝联合体投标，不可转包及分包。

六、招标文件的获取：

1、本项目招标文件实行浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)、临安区政府采购网(http://www.linan.gov.cn/col/col1366369/)、杭州市公共资源交易网（https://www.hzctc.cn/SecondPage/SecondPage?moduleID=67&ViewID=18&areaID=72）上在线获取，不提供招标文件纸质版。投标人获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

（注：采购公告上附件里的采购文件仅供阅览使用，报名成功后才视作投标人依法获取采购文件，未进行报名的投标人，对采购文件提起的质疑，将不予受理。）

八、投标截止时间：2020年 11 月 6 日 09时 00 分；

九、投标地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应。

十、开标时间：2020年11 月 6日 09时 00 分；

十一、开标地点：杭州市临安区锦城街道天目路1147号新天地1号楼6楼评标室；

十二、投标保证金：无。

十三、在线投标响应（电子投标）说明

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；其中法定代表人和授权代表签字或盖章可书面签字或盖章后扫描至电子投标文件中上传。

3、投标人应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

4、投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称，所投标项并加盖公章，投标单位需充分考虑邮寄时间，保证代理机构能在投标截止时间前签收，否则视为未提供“备份投标文件”。

5、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标人仅递交备份投标文件的，投标无效。

十四、其他事项：

1、投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）起7个工作日内，以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑。质疑投标人对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2、本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策。

十五、业务咨询：

1、采购人：杭州市临安潜川镇人民政府

联系人：王利群          联系电话：13706713844

2、采购代理机构：浙江建友工程咨询有限公司

联系人：张英            联系电话：15268185518

3、质疑答复人：王列明     联系电话：0571-61087733

地址：临安区锦城街道天目路1147号新天地1号楼6楼

3、同级政府采购监督管理部门名称：杭州市临安区财政局政府采购监督管理科

联系人：喻伟建

监督投诉电话：0571-61073953

地址：杭州市临安区临天路1950号

浙江建友工程咨询有限公司

2020年 10 月27 日

- 响应人须知

## 响应人须知前附表

| 条款 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目说明 一、项目名称：潜川镇五保供养中心采购电梯设备 二、采购内容： 详见“第三章 采购需求” 三、项目实施地点：临安区范围内。 四、采购需求：详见“第三章” 五、工期要求：合同签订之日起计2个月内完成。 若在合同期内乙方有严重违约行为，甲方有权提前终止合同，由此造成的一切后果和损失由乙方承担。 六、质保期：1年 七、采购最高限价：28万元，超过最高限价的报价将被认定为无效报价。 |  |
| 2 | 合同名称 | 《潜川镇五保供养中心采购电梯设备合同》 |
| 3 | 投标有效期：自投标截止日起90天。 |  |
| 4 | 投标保证金数额：无。 |  |
| 5 | 履约保证金数额：成交投标人在合同签订前向采购人指定账户交纳合同总价5%的履约保证金。履约保证金的交付方式：支票、汇票、本票或保函等非现金方式，由投标人自行决定。履约保证金在质保期满后，确认投标人无违约行为后一周内无息返还。 |  |
| 6 | 投标文件的组成：完整的《投标文件》由“资信及技术文件、报价文件”二个部分组成。 |  |
| 7 | 项投标文件的编制：投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |  |
| 8 | 投标文件的签章：电子签章；其中法定代表人和授权代表签字或盖章可书面签字或盖章后扫描至电子投标文件中上传。 |  |
| 9 | 投标文件的形式：☑电子投标文件（以“电子加密投标文件”为主，投标人可自行选择“备份投标文件”，“备份投标文件”在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |  |
| 10 | 投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（EMS邮寄形式）投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：杭州市临安区锦城街道天目路1147号新天地1号楼6楼，张英收）。注：投标单位需充分考虑邮寄时间，保证代理机构能在投标截止时间前签收，否则视为未提供“备份投标文件”。外包装注明所有项目名称，标项序号以及投标单位名称。 |  |
| 11 | 中标人在领取中标通知书前需向招标代理机构支付招标代理服务费。以【成交价*1.5%】*中标价相应折扣，中标服务费参照《浙江省物价局转发国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（浙价服[2003] 77号），根据临财发【2019】174号文件有关规定收费标准执行。（中标价低于100万元的，按不高于收费标准的80%折扣收取；中标价为100万元至500万元的，按不高于收费标准70%收取；若收费标准不足3000元的，可按不超过3000元标准收取。） 中标服务费的交纳方式：以转帐或支票的形式支付，开户名：浙江建友工程咨询有限公司； 开户行名称：杭州联合银行三墩支行；帐号：201000137299579；中标单位需在领取中标通知书前缴纳中标服务费。(中标人如须开增票须提前提供开票信息)。 |  |
| 12 | 项投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |  |
| 13 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购代理机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |  |
| 14 | 投标截止时间：2020年 11 月 6 日 09时 00分； |  |
| 15 | 投标地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应。 |  |
| 16 | 开标时间和地点：同投标截止时间与地点 |  |
| 17 | 带“★”条款系指实质性要求条款。 |  |
| 18 | 1、投标截止后，在投标有效期内，投标人不能撤销投标文件。投标人强行撤销投标文件的，应按预算金额的2%赔偿对招标代理机构造成的损失。 2、中标后，投标人拒绝签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。投标人中标后拒绝签订合同的，应按预算金额的2%对招标人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补招标人损失的，投标人应继续承担超过部分的损失。 3、存在下列行为的，招标代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： （1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的； （2）投标有效期内撤销投标文件的。 |  |
| 19 | 中小企业信用融资相关政策 融资对象：凡已在浙江政府采购网网上注册入库，并取得临安区政府采购合同的中小企业供应商，均可申请政府采购信用融资。咨询电话：0571-63728425。 |  |
| 20 | 潜在投标人需在浙江政府采购网http://www.ccgp-zhejiang.gov.cn/进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。 |  |
| 21 | 1、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 8% 的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章），并在报价明细表中说明制造商情况。 2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。” (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 4、节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） 5、节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |  |
| 22 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 |  |
| 23 | 中标单位需在领取中标通知书时，提供本项目纸质投标文件（“资信文及技术文件、报价文件”）四份（正本一份，副本三份）须与开标时的投标文件一致。 |  |
| 24 | 本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |  |

## 1、采购法律依据

本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部第74号令）等有关法规组织和实施。

如发现竞争性磋商文件及其评审办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的询疑时间前同时向采购人和采购代理机构书面反映，逾期不得再对竞争性磋商文件的条款提出质疑。

本竞争性磋商文件及相应的补充文件、通知等解释权归浙江建友工程咨询有限公司所有。

## 2、采购代理机构和采购人

见响应人须知前附表。

## 3、合格响应人资格要求

详见竞争性磋商公告

对响应人的限制

★单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的响应人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 4、磋商有效期

磋商有效期见响应人须知前附表，磋商响应文件有效期短于这个规定期限的将被拒绝。

## 5、磋商费用承担

响应人应自行承担所有与编写和提交磋商响应文件有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

## 6、竞争性磋商文件的组成

6.1竞争性磋商文件包括下列部分：招标公告；响应人须知；采购需求；合同格式；磋商响应文件内容及格式；磋商流程。

6.2响应人应详细阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和技术规格等要求，按照竞争性磋商文件要求提交磋商响应文件，并对竞争性磋商文件的要求在各方面都做出实质性响应。

## 7、磋商响应文件组成

响应人提交的磋商响应文件组成见“第五章  磋商响应文件内容及格式”。

## 8、磋商响应文件的式样和签署

8.1磋商响应文件需打印或用不褪色墨水书写，由响应人的法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章。磋商响应文件由法定代表人签署的，须与企业法人营业执照相符；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的“法定代表人授权书”。磋商响应文件中凡是要求签署和加盖公章的，均须由响应人的法定代表人或其授权代理人手书签字并加盖响应人公章。

8.2磋商响应文件中如有修改错漏处，应在修改处加盖响应人公章。

- 磋商响应文件的递交

- 9.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

- 9.2投标人应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资信及技术商务文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

- 9.3本文件《第五章  磋商响应文件内容及格式》中有提供格式的，投标人须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第五章  磋商响应文件内容及格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

- 9.4《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

- 9.5《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- 9.6投标人没有按照本章节 “磋商响应文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标人的风险，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

- 无效磋商响应文件

- ①技术商务文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

- （1）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

## （2）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“★”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

## （3）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

## （4）仅提交“备份投标文件”的；

## （5）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

## （6）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

## （7）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

## （8）参加同一合同项下政府采购活动的不同投标人之间存在利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的；

## （9）招标人拟采购的产品如属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人未能在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品节能产品、环境标志产品认证证书；

## （10）投标文件未按采购文件要求签字、盖章的；

## （11）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

## ②报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

## （1）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“★”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

## （2）未按照招标文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合招标文件要求的；

## （3）《开标一览表》内容与《投标报价明细表》内容不一致且拒不接受修正的；

## （4）投标报价具有选择性，唱标价格与《投标文件》承诺的优惠（折扣）后价格不一致的；

## （5）投标报价超过采购预算（或标项最高限价或单价最高限价）的；

## （6）仅提交“备份投标文件”的；

## （7）投标文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

## （8）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

## （9）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

## ★（10）评审委员会认为投标人报价明显低于其他合格投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理；

## （11）投标文件未按采购文件要求签字、盖章的；

## （12）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

## 11、报价方式

11.1响应人应一次性报出拟提供货物及服务的单价和总价，最终报价只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。响应人所报价格应为符合采购人需求的的全部价格。

11.2响应人所报的最终报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的磋商响应文件将作为非响应性磋商响应文件予以拒绝。

11.3投标报价方式：将人工费、材料费、机械费、管理费、及保险、税费 、质保期服务所需的全部费用及采购代理服务费均包含在总价之中，实行固定总价包干。响应人的报价应按采购文件要求的格式、顺序编制。

## 12、竞争性磋商采购评审过程的保密性

从评审开始直至向成交响应人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较磋商响应文件有关的资料以及授予合同的意见等，均不得向响应人及与竞争性磋商采购无关的其他人透露。

## 13、磋商响应文件的评审

### 13.1磋商小组组成

13.1.1评审工作由采购人和采购代理机构依法组建的磋商小组负责。磋商小组由浙江省政府采购网上抽取评审专家3人组成。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

13.1.2 评标委员会在成员之中可推荐一名组长，主持评审工作，集各成员意见，使整个评审工作有序有效的进行。

### 13.2磋商

13.2.1磋商小组对响应文件进行审阅并与响应人进行磋商。

13.2.2采购代理机构对磋商过程进行记录，以存档备查。

### 13.3响应文件评审及磋商办法

详见第六章磋商流程及评审细则

### 13.4成交条件

根据人员配备、服务方案均能满足磋商文件实质性响应要求且综合得分最高为第一的原则确定成交响应人。采购人将把成交通知书授予最佳响应人。

### 13.5成交通知

在确定成交人后，采购代理机构将在浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）上发布成交公告，采购代理机构将以书面形式向成交人发出成交通知书。请成交单位在成交公告发布之后主动来代理机构领取成交通知书。

### 13.6落标解释

采购人、采购代理机构及磋商小组对未成交的响应人不作落标原因解释。

## 14、定标办法

14.1定标由采购人负责，应确定磋商小组推荐的通过最终审查的成交候选人为成交人。

定标中，应坚持第一成交候选响应人为成交响应人人。但按照政策法规规定，如出现下列情况之一的，采购人可以确定排名第二的候选响应人为成交响应人，以此类推直至第三候选人：

（1）排名第一的候选响应人，因自身原因放弃成交或因不可抗力不能履行合同的；

（2）经质疑，采购组织机构审查确认因排名第一的候选响应人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。。

14.2采购人在确定第二成交候选响应人为成交响应人的，应当在确定前向财政部门报告说明。

14.3定标且公示无异议后，由采购代理机构发出成交通知书。

14.4成交结果将在浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）上公告。

## 15、签订合同

15.1采购人与成交响应人应当在成交通知书发出之日起7日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

15.2采购人不得向成交响应人提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交响应人订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、人员配备和服务要求等实质性内容的协议。

15.3 磋商文件、成交人的响应文件及报价修改文件、评审过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和成交通知书均作为合同有效组成部分，具有同等法律效应。

15.4 拒签合同的责任

除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交响应人拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

成交响应人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十八条第二款规定的原则确定其他响应人作为成交响应人并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交响应人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

成交人接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以磋商违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失。

## 16、履约保证金

见响应人须知前附表

## 17、竞争性磋商代理服务费

竞争性磋商代理服务费，支付标准、支付时间、支付账号见响应人须知前附表。

## 18、售后服务考核

将按照《政府竞争性磋商货物和服务竞争性磋商报价管理办法》(中华人民共和国财政部第18号令)和浙江省财政厅关于印发《浙江省政府采购响应人注册及诚信管理暂行办法的通知》（浙财采监字〔2009〕28号），对响应人进行考核，代理机构不定期对合同的履约情况进行检查，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，采购代理机构将视情况提请罚没履约保证金，终止合同，并给予网上通报，禁止其在一至三年内参与省本级政府竞争性磋商活动，给采购人造成损失的，响应人须承担赔偿责任。

## 第三章  技术规格和要求

## 1、概要

## （1）此份技术规格书是招标文件的一部分，包括电梯的详细规格、条款和资料。投标人须根据各自的技术和商务优势对全部项目进行投标，招标人有权根据资金情况及工程实际需要选择投标人的中标范围。

## （2）电梯招标范围：

## 此份规格书包括下列项目：

| ## 电梯编号 | ## DT1 |
| --- | --- |
| ## 所在位置 | ## 主楼 |
| ## 用途 | ## 无机房无障碍客梯 |
| ## 数量（台）★ | ## 1 |
| ## 额定载重量㎏★ | ## 1350KG |
| ## 速度m/s★ | ## 1.0m/s |
| ## 基 站 | ## 1层 |
| ## 层/站/门 | ## 3/3/3 |
| ## 提升高度 ## （m） | ## 5.67m |
| ## 轿厢尺寸 ## （宽㎜×深㎜×高㎜） | ## 1250mm×2300mm×2400mm |
| ## 开门方式 | ## 中分 |
| ## 底坑深度（m） | ## 1.5m |
| ## 顶层高度（m） | ## 4.8m |
| ## 机房位置 | ## 无机房 |
| ## 井道尺寸（宽*深）MM | ## 2750mm×2900mm |
| ## 开门尺寸 ## （宽*高）MM | ## 1100mm*2100mm |
| ## 门洞参考尺寸（宽*高）MM | ## 1300mm×2200mm |

## 本次招标将从资格审查、认可、设计、制造、投标书、包装运输、装卸、安装、调试、试运行、培训、备品备件、验收、维修技术力量和快速反应、类似工程业绩等各个方面，对投标人进行全方位的综合考核。

## 1.1 工作范围

## （1）投标人需按本技术规格书的要求完成设备的设计、制造、运输、装卸、安装、产品保护、调试运行、报验办理准用证、培训、售后服务及相关单位配合等工作。按工作顺序提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，设备和资料必须符合本技术规格书的要求。招标人除提供安装所需的符合安装条件的井道、水电接口（电梯调试时使用的临时电缆由中标人自理、水电土建配合费由中标人负责（安装费总价的3%））、设备存放场地以外，设备制造、设备装卸、就位、预埋件的提供、脚手架、井道照明、爬梯、主机搁梁、安装、调试、验收、成品保护、96333远程监控连接、质保期内的工作及其他所需费用全部包括在投标报价内。

## ①提供的设备

## 提供的电梯须包括以下工作服务但不仅限于以下：

## a.按招标人和设计需要完成设备的具体设计，交招标人认可；

## b.提供详细构造图、设备样本和使用操作、维护说明书；

## c.按招标人认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货；

## d.运输：设备运输（包括必要、可靠的包装）至招标人指定位置并负责卸货、仓储、安装就位。

## ②设备安装和调试

## 投标人需按招标人的要求负责设备就位、安装和调试及试运行，招标人除提供安装所需的水源、电源、设备存放场地以外，设备装卸、安装就位、报验，办理准用证，安装用临时施工电缆，电梯机房的双电源切换箱以外的电线电缆（含五方对讲电线）及其他所需一切费用全部包括在投标报价内。

## 工作范围：设备装卸、就位，安装脚手架、井道照明及爬梯、安装、调试、验收及其它所需费用全部包括在投标报价内。（投标人须完成井道及机房内的所有工作，包括井道照明和爬梯。所有费用含在投标总价中而不做调整）。

## ③投标人须提供电梯安装单位的资质，联合体协议书(如有)（或安装合同）主要内容，及派到本工程安装的项目负责人、安装调试技术人员的姓名、职称、身份证号、主要安装业绩，以便进场时核查。

## ④若投标人将设备安装委托他方作业，须提供安装单位的资质证明、文件及施工经历资料，委托安装合同主要内容，经招标人审查认可后方可进行施工。

## ⑤设备安装验收合格，领到准用证，交付招标人使用以前的设备保护（电梯要求轿厢内安装细木工板成品保护措施）由投标人负责。

## （2）这份规格书只是对电梯一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标人有责任对设计符合技术规范、标准负责。

## （3）整套设备及其主要部件（合资或进口或国产）按中高档定位，由投标人根据经验针对本工程特点选择推荐，原产地须明确地标明在投标文件中；如属于进口零部件在交货时应附上原产地国家的产地证明文件、海关完税单、海运提单、报关单、商检证明文件等。

## （4）在投标之前，投标人应仔细阅读招标文件，如发现在任何疑问、冲突或技术问题，投标人须在投标截止期前以书面形式向招标人咨询提出。

## （5）投标人须对招标文件中的各个条款一一给予实质性答复响应。

## （6）投标人须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害招标人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，招标人概不负责。

## 1.2 技术资格和生产能力

## （1）制造商须有提供同等工程规模用户设备和服务的经历。

## （2）招标人将对投标人提供服务的用户产品运行状况和售后服务进行总体评估。

## （3）投标人须有能力在临安提供长期服务。

## 1.3 设备清单和基本需要

## 具体要求详见概要第4条电梯的技术规格和要求。

## 2、总体要求

## 2.1 施工条件

## 所有合同中提供的设备应能符合下列的环境条件，因此，当投标人提供设备时应考虑相应环境与条件，但不仅限于以下。

## （1）适应性要求：

## ①临安区位于亚热带，受沿海气候影响，气候温热湿润。

## 室外环境温度：-5℃—40℃

## ②电源条件

## 招标人提供的强弱电电源接口位于建筑物顶层，其他所可能涉及到的接线费用和专用接线端子（含五方对讲）投标人应全部考虑在总报价中，中标后不再调整。

## 所有提供的设备和元器件的安装须符合和适应下列条件，不包括在另行条文中的说明。

## 电压：～380V，3相，5线。～220V，单相

## 频率：50HZ

## 电压波动：±10%

## 接地电阻要求：≤4欧姆

## （2）抗地震要求：

## 所有提供的设备，须适应6度地震烈度，建筑结构未受偏差影响的前提下，能正常运行。

## 2.2 产品标准和规范

## 本招标文件成文时，下列所示标准和规范均有效。所有标准和规范都有可能被修订和增加，如有，投标人应按最新版本要求。

## （1）中华人民共和国标准

## 由投标人提供的所有产品和服务须符合下列规范、条例及标准：

## ·中华人民共和国的国家标准：电梯制造和安装安全规范（GB7588-2003）

## ·中华人民共和国的国家标准：电梯安装验收规范（GB10060）

## ·中华人民共和国的国家标准：电梯技术条件（GB10058）

## ·中华人民共和国的国家标准：电梯试验方法（GB1059）

## ·中华人民共和国的国家标准：电梯电气设备安装验收规范（GB50182）

## ·中华人民共和国的国家建设部“电梯手册”（JJ49）

## ·中华人民共和国的国家标准：电梯工程施工质量验收规范（GB50310-2002）

## ·中华人民共和国的国家标准：电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范（GB50182）

## ·中华人民共和国的国家标准：高层民用建筑设计防火规范（GB50045-95）

## ·电梯术语（GB/T7024-1997）

## ·《建筑安装分项工程施工工艺规程》第八分册（DBJ/T01-26-2003）

## ·浙江省消防部门的条例

## ·电力供应部门的供电规章条例

## ·其他有关的中国规定

## ·由招标人认可的其它相关国家的其它权威标准。

## （2）投标人遵守执行不仅限于此规格中的标准时，应在投标文件中解释清楚。

## 2.3 制造监制和出厂检验

## （1）在设备制造期间，招标人有权在适当的时间到制造厂进行制造监制，在制造监制期间，制造商有责任提供有关设备包括各种数据、设备结构图和部件图的详细中文资料和检测资料。但招标人监制并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

## （2）主要部件和电气部件及总体工程的检验都应在工厂内结束。投标人须提供由招标人工程师认可的一整套检验标准和计划。所有检验应严格地按照招标人认可的方式进行。在检验结束后，投标人须提供必要的技术数据和图纸，并提交一份出厂测试报告给招标人，但招标人的工厂检验并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

## 2.4 所需资料

## 2.4.1投标所需资料

## 下列资料须包含在投标文件中，由投标人免费提供。

## ·产品样本和详细说明书（包括电梯轿厢各部装饰、呼梯、显示、控制、层门等部位的实物照片）；

## ·设备详细配置介绍（包括标准配置和可选配置，对于可选配置，应明列选用价格和费用，此项费用不列入总报价）；

## ·负责设备安装、调试、维修保养单位的资格证书和合同主要条款；

## ·负责完成这项工程人员的个人业务履历，包括职称、职位及简单的个人情况等。

## 此外，投标人投标时还需提供零部件清单、型号、生产国别，提供关键部位的使用寿命情况，如：电梯的钢丝绳、随行电缆、主机、门机、主板电脑、控制柜和曳引轮、安全钳等。其中投标产品的变频器须为合资（国际）品牌及以上，并提供原产地证明材料。

## 2.4.2合同签订后须提交下列所有文件：

## （1）招标人与中标人签订合同后，中标方须按建设进度要求提供下列资料：

## ·布置方案图：包括所有电梯的平面图、横截面图、吊装图、立面图等

## ·井道尺寸剖面图；层门预埋预留图

## ·电梯机房的平面布置图及对招标人的要求；

## ·电路图；

## ·接线图；

## ·接地方式；

## ·中标方认为有必要提供的其他文件和技术资料。

## （2）设计图纸要求

## ·图纸（按每台电梯）一式六份需交招标人审查并认可；

## ·如果有任何图纸未被认可，须由投标人按招标人建议做好修改，并再次送审直到认可。

## （3）图纸审查包括：

## a.主要设备和装置须按额定值、外形、尺寸、表面装饰、维修、更换、安装方法等方面加以阐明。

## b.与其它设备系统（如防火消防系统、电气设备、中央监控系统）的连接示意图及工作范围。

## c.设备及装置的布置图、辅助线路图等等。所有设备、装置的线路图，都须用特殊的线标明，以防与其它线混同。

## d.主要设备的交货程序，外形尺寸、重量和预留吊装位置和吊钩。

## e.主要设备的电源负荷、通风降温要求。

## f.应标明电梯机房的剖面以获得招标人的认可。

## （4）投标人须在完成合同范围的安装和调试工作后，两星期内提交所有相关的安装记录和工序验收记录、有关部门颁发的准用证，并且在一个月内编写并提交竣工图。

## （5）在培训期间，投标人须免费提供中文培训材料给招标人。

## （6）在试运行前两周内，投标人需提交包括竣工图、控制、操作和维护手册一式六份，以便于招标人和相关人员能预先对将要运行的设备和系统有所了解。

## 每本手册应包括下列基本材料：

## ·所有设备规格介绍和详细操作说明；

## ·系统和主要部件常见故障说明，包括零部件图和总图，说明书应包括备件清单、操作和维修方法；

## ·例行维修保养项目和期限的建议；

## ·紧急安全措施的建议；

## ·紧急维修中心电话号码、地址，维修人员的电话号码。

## （8）在设备测试、年检期间，投标人须提交一式六份各式报告给招标人。

## 2.4.3提供资料时间

## 中标方须在合同签订前，制订出提交资料的进度表，此进度表应为招标人所认可，并应符合设计、制造、安装、调试等工程建设进度的需要。

## 2.5 技术培训

## （1）投标人须对招标人的2名技术人员、维修人员及操作人员进行培训。培训包括工厂培训和工地培训。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、地点、人数、对被培训人员的要求、培训费用（包括食、宿安排）的处理等。

## （2）投标人提供的负责培训的人员应具备同类产品5年以上的维修经验，并提供相关证明资料。

## 3、需要完成的工作

## 3.1制造、安装及协调

## （1）投标人对安装、调试、试运行等负责，直至拿到质量管理部门和劳动部门的验收证书。验收费用包括在总价中。

## （2）安装计划

## 投标人须提供合理的安装计划，并须由招标人认可。

## （3）安装期

## 安装计划由投标人自行安排，确保电梯按要求验收通过并移交招标人。

## （4）设备的各个部件须防火、耐压、漏电保护，安全可靠，易清洗及易维修，并符合有关规定。

## （5）安装管理

## 现场安装须符合国家的相关条例，服从监理单位的管理和检查，投标人须派有五年以上工作经验及有相似规模工程管理经验的工程师负责安装监督，并需在安装期结束后提交他们的工作报告。安装人员应服招标人的要求，确保安全文明施工，与监控等安装单位的配合协调工作，招标人保留要求投标人变更人员的权力。

## （6）认可

## 设备安装须取得有关部门的认可，投标人有责任提供相关的认可文件及证书。

## （7）保证设备在起吊、运输装卸过程中的安全。

## 在安装期间，投标人负责运输、卸货、安装中需要的起重、运输所需辅助设备，所有这些设备都须符合安全作业要求，并承担相关责任与费用。

## （8）完工装修

## 在进入完工装修之前，所有不需要特殊装修并且是暴露的钢制件应在表面进行除锈防腐处理，若是非暴露的零件、部件、机器等，可在制造时进行除锈、防腐蚀处理。

## 3.2 测试和试运行

## （1）工具、材料、仪器设备和劳务人员

## 投标人应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

## （2）程序和表格

## 投标人须在安装结束前4个星期，提交测试和调试方法及记录表格给招标人。

## （3）测试

## 部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行。

## （4）试运行

## 设备试运行应在有关部门及招标人有关人员的监督下进行。

## 3.3 验收

## （1）产品保护

## 工程完成后，投标人须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如建筑结构或其它设备被损坏，投标人将要负责修理或赔偿损失。

## （2）验收合格条件

## a.运行结果符合产品标准和技术规格及合同要求。

## b.在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到招标人的认可。

## c. 所有合同中规定的货物和材料都已提交。

## d.设备在交由招标人使用之前已通过有关部门的验收并得到准用证书。

## e.整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受（包括竣工资料已提交监理和总包，并被接受）。

## 3.4 售后服务

## （1）如中标，投标人须在临安区或杭州地区设立维修点，维修人员接到维修电话后须在60分钟内赶到现场，并提供不间断的服务直到维修结束。维修点需提供足够的备件以适应维修需求，而且必须具备24小时服务和承担所有维修服务的能力。如投标人未能按上述时间完成的，招标人有权对投标人处以500元/次的处罚，并在投标书中承诺。

## （2）投标人须对合同中规定的整套电梯提供至少12个月的质保期及免费维修和保养（12个月及以上并提供3-5年的年维修和保养费用以及质保期后基本易损维修配件的基本单价），质保期从本工程电梯通过特种设备相关部门验收，并取得电梯合格证之日算起。

## （3）在质保期内（12个月及以上）的工作应包括对所有电梯每15天进行一次保养，每月至少2次的常规检查、调整、润滑，每3个月进行一次全面的设备安全检查，和1次年检。具体的操作程序和服务内容须在投标时说明。

## （4）质保期内（12个月及以上）投标人须自行付费，负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。修好后，投标人需一式两份报告给招标人，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

## 同一主要部件和配件如果在质保期内发生两次故障，招标人有权要求投标人以全新产品更换该主要部件和配件，更换后，该台电梯的质保期应重新计算。

## （5）在缺陷保修结束时，须由专业工程师对电梯进行另一次测试，任何故障须由投标人自费解决并取得招标人的同意。

## （6）投标过程中，投标人应提供一份有关投标设备在质保期（12个月及以上）满后的设备维修和保养合同范本，此合同应有如下内容：

## a.服务范围

## b.服务期限

## c.服务内容

## d.服务费（维保费用）

## e.不负责任的内容

## f.双方负责的内容

## g.其他

## 招标人保留是否签此合同的权力

## 3.5 备件供应

## 1）投标人对各种型号的设备须提供足够的备品、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。

## 2）投标人在投标书中必须明确质保期满后，零部件、备品备件、易损件等的供应价格，报价的时效等相关明细清单。

## 3.6 检验和维修设备及工具

## 须提供足够的常用检修设备。推荐的检修设备须在投标文件中说明。这些设备及工具不能在安装时使用。其报价在投标文件中明列，并进入总报价；否则视作随机赠送。

## 所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与上述检修设备一并提供。

## 所有检测设备使用的交流电应为50HZ、220V、单相、三线，并能在±10%的压差下正常运行。

## 3.7 商标与铭牌

## 投标方提供的设备，其铭牌、使用标记、警示标记、产地都应表示清楚。

## 4、电梯的技术规格和要求

## 4.1电梯技术规格

## 4.1.1 电梯要求：

| ## 电梯编号 | ## DT1 |
| --- | --- |
| ## 所在位置 | ## 主楼 |
| ## 用途 | ## 无机房无障碍客梯 |
| ## 数量（台）★ | ## 1 |
| ## 额定载重量㎏★ | ## 1350KG |
| ## 速度m/s★ | ## 1.0m/s |
| ## 基 站 | ## 1层 |
| ## 层/站/门 | ## 3/3/3 |
| ## 提升高度 ## （m） | ## 5.67m |
| ## 轿厢尺寸 ## （宽㎜×深㎜×高㎜） | ## 1250mm×2300mm×2400mm |
| ## 开门方式 | ## 中分 |
| ## 底坑深度（m） | ## 1.5m |
| ## 顶层高度（m） | ## 4.8m |
| ## 机房位置 | ## 无机房 |
| ## 井道尺寸（宽*深）MM | ## 2750mm×2900mm |
| ## 开门尺寸 ## （宽*高）MM | ## 1100mm*2100mm |
| ## 门洞参考尺寸（宽*高）MM | ## 1300mm×2200mm |

## 以上共计1台电梯。（★）

## 4.1.2电梯装修要求：

## （1）电梯

| ## 部位 | ## 装修要求 | ## 备注 |
| --- | --- | --- |
| ## 轿厢壁 | ## 发纹不锈钢材质，壁厚1.2mm，不允许钢板外包不锈钢。 ## 轿厢内需提供视频监控系统，具备消防状态提醒，紧急消防操作，紧急消防员服务（自动）等功能，含96333远程监控系统。 | ## 如中标，招标人可在投标文件提供 ## 样本范围内任意选择颜色，总价不变。 |
| ## 地面 | ## PVC地板 |  |
| ## 轿厢吊顶 | ## 吊顶高度2300mm，顶部含灯光和通风扇豪华型。轿厢顶需留有摄像机孔，随行电缆中应附视频电缆。 |  |
| ## 轿厢 | ## 通风采用低噪音风机通风，照明采用日光型照明装置 |  |
| ## 轿门 | ## 发纹不锈钢材质，两前壁后壁发纹不锈钢，厚度不小于1.2mm，不允许钢板外包不锈钢。 |  |
| ## 操纵盘 | ## 发纹不锈钢面板，装有微动发光二极管照明的楼层按钮。操纵盘上有不小于6.4英寸楼层液晶显示、方向显示、故障显示和检修显示，每台电梯设一个操纵盘。 | ## 投标人应提供按钮、显示器照片和详细介绍。 |
| ## 轿厢门坎 | ## 铝合金 |  |
| ## 厅门坎 | ## 踏板硬质铝合金。 |  |
| ## 厅门 | ## 层层发纹不锈钢，厚度不小于1.2mm。 |  |
| ## 厅门显示 | ## 4.3英寸LED液晶显示 |  |
| ## 门套 | ## 层层发纹不锈钢小门套，厚度不小于1.2mm。 |  |
| ## 呼梯盘及楼层显示 | ## 楼层呼梯盘与门厅楼层显示器装在同一发纹不锈钢面板上，不锈钢盲文按钮，无底召唤盒，每层均有楼层液晶显示、运行方向显示和检修显示，每台电梯须有紧急消防迫降按钮。 | ## 投标人应提供按钮、显示器照片和详细介绍 |
| ## 主机 | ## 采用无齿轮永磁同步主机。 |  |
| ## 其他 |  |  |

## 注：装修材料以招标人书面认可为准。

## 4.2 电梯一般要求

## 4.2.1工作情况

## 投标方提供的产品及服务须适应本文件第四部分中第二条“总体要求”所有条款，并运转顺利、正常、可靠。

## （1）可靠性要求：

## ①要求每天连续工作20小时以上，全年365天。

## ②正常使用寿命期要求10万小时以上，年故障率≤6次。

## 投标人应参照设备尺寸精确考虑所安装电梯的偏差尺寸，最大允许偏差应控制在0～35mm，不允许出现负偏差。

## （2）电梯安装时不应对建筑结构造成破坏。

## 4.2.2 所有电梯除应满足以上要求外，还应满足以下要求：

## 4.2.2.1电梯

## （1）平层精确度：≤±3mm，平衡系数在0.4～0.5之间

## （2）噪声：运行中轿厢内噪声≤48dB（A），开关门噪声≤50dB（A），机房≤70dB

## （3）主电机每小时启动次数﹥180次。

## 起、制动及额定运行时应舒适，无抖动和冲击，运行曲线平滑，运行效率高。起动加速度和制动减速度最大值均≤1.5m/s2。

## （4）厅轿门关闭连锁关闭瞬间至电梯启动瞬间的间隔时间应<0.3秒。

## （5）电梯运行时，垂直方向和水平方向的震动加速度均≤10cm/s2。

## （6）门运行效率：开、关门时间应可调整。在开门噪声≤50dB（A）时，开、关门时间分别为：开门时间≤3秒，关门时间≤3秒。

## （7）运行故障：电梯每起制动运行60000次中不应超过2次。每超出一次，故障部件质保期延长一年。

## （8）电源：交流三相380V、50HZ，交流单相220V、50HZ，电压波动范围±10%，频率波动范围±2%。

## （9）投标人必须提供曳引机、控制系统、门机系统的详细资料，如型号、性能特点等。

## （10）轿厢内设置监控（由专业单位施工）及电视机视频随行电缆（由电梯厂家敷设）。

## （11）控制方法

## 采用电脑集散控制系统，进行电脑微机模块化控制，采用VVVF交流变频变压控制。开门系统采用永磁变频门机（或其他性能相当的门机）系统。

## （12）基本功能

## 投标人提供的所有乘客电梯应包括（但不仅限于）下列功能，并不少于所投标电梯相应的基本功能标准，投标人推荐的其它合适的功能可能被接受。

## 1）有/无司机操作功能

## 2）超载警告

## 轿厢超载时，电梯保持开门并且轿厢内蜂鸣器报警。

## 3）到站提示

## 当电梯运行到站时，轿厢到站钟提示到站音乐。

## 4）五方对讲

## 按下轿厢中的紧急呼叫按钮能向轿顶、底坑、机房和安全中心呼叫。机房与安全中心能分别呼叫该台电梯。（投标报价中须含机房、安全中心的对讲器具及调试费用。中标后20个工作日内提供通讯线材的型号规格及有关技术要求）

## 5）轿厢紧急照明灯

## 当照明断电，紧急照明灯会自动打开，当照明电源恢复正常时，紧急照明灯自动熄灭。

## 6）自动停止启动轿厢照明、通风装置。

## 通风装置应为低噪音型。

## 7）满载不停。

## 8）防捣乱功能。

## 如轿厢已登记的召唤次数与乘客数不一致时，为避免不必要的停靠，轿厢内的召唤将全部自动取消。

## 9）开门保持按钮

## 操作此按钮可延长电梯的开门等候时间。

## 10）轿厢开关门保护

## 当电梯开门时间超过预定值时，电梯会强行关门而应答其他信号。当电梯重复关门几次未能检测到关门信号，电梯将自行进入保护状态打开轿门，停止运转，内外呼梯信号均被自动取消。当电梯监控到正常状态，电梯将恢复正常操作。

## 11）自动调整保持开门时间

## 按照召唤或轿厢召唤的区别，自动调整保持开门的时间。

## 12）自动泊梯

## 13）基站任意设定，无呼叫自返基站关门待机

## 14）独立服务

## 单独响应轿厢内的操作，控制开关安装于轿厢操作箱内

## 15）预留摄像监控接口

## 16）超载保护和防坠保护功能

## 17）预留安防设备接口（设备由智能化统一设计、施工）

## 18）每楼层显示数字运行方向

## 19）光幕门保护

## 光幕154束及以上。

## 20）自行再平层

## 电梯到达目的楼层后，发现轿厢地坎与层门地坎的误差超过一定值时，电梯将会自动执行再平层，使轿厢回到准确平层位置。

## 21）报警铃

## 22）全集选

## 23）消防紧急迫降

## 24）驻停开关

## 25）电源故障保护

## 发生缺相、欠压等故障，停止电梯运行。

## 26）过电流保护

## 27）超速保护

## 检测到运行速度超过允许值时，则停止电梯运行。

## 28）关门等待取消

## 在自动状态下，门保持全开状态并且处于关门延时阶段时，按关门按钮可立即执行提前关门。

## 29）恢复运行

## 30）终端楼层保护

## 31）重新初始化运行

## 32）误操作消除

## 以上功能是招标人对电梯必备的基本要求，投标人在投标时应详细列出所供电梯的具体基本功能和备选功能，（备选功能应详细报价）供招标人参考。

## （13）安全设备

## 投标人提供的乘客电梯应包括（但不仅限于以下）下列设备。其应符合有关标准中的规定。

## 1）断相和错相保护、超压和失压保护

## 2）上、下限位开关和上、下极限开关

## 3）缓冲器

## 4）限速器

## 5）安全钳

## 6）紧急停止按钮

## 7）安全窗户

## 8）层门安全设施

## 9）轿门安全设施

## 4.2.3所有电梯要求控制柜中主要元器件、门机控制系统、曳引传动系统均要注明国产或进口或合资，质量须为同类产品中上等水平。

## 5、制造

## 投标人提供的设备应按国家现行标准制造，并有替换性和精确装配性。特别对于驱动装置（曳引元件设备）、门机等的装配，所有都应在工厂完成或预装配或其尺寸误差达到预装配水平。

## 6、设备性能

## 6.1投标人提供的电梯设备应在噪音、振动、减速箱的油渗漏、设备可靠性、性能等方面需符合GB10058标准中的优等品标准和相应的国际标准或本部分有关规定。

## 6.2投标人需提供电梯的水平、垂直振动加速度；起制动加减速度；噪音指数（机房、轿厢内、开关门）；平层精度；每运行60000次故障次数保证及修复时间保证；如次数超过及修复时间超过的相应承诺。

## 6.3投标人提供的电梯设备须为节能降耗产品，符合有关国内外节能环保标准。

## 7、其他

## （1）投标人应与所有相关的部门相联系，获得相关认可，以便设备能及时投入服务。

## （2）在安装期间，中标方应遵守有关部门的管理，并遵照相关的规定。

## （3）投标人应准备相关文件，包括上面提及部门认可所需的图纸。

## （4）由于工程进度和正式使用的不同需求，投标人有责任防止所有电梯在未经正式认可便使用，而应根据招标人需要，得到认可后再投入运行。

## （5）本次共需采购1台无机房兼无障碍客梯。投标人必须按文件规定提供每台电梯的资料及维修工具。

## （8）电梯制造商须确保投标产品本身的质量，以及安装、维修、保养的质量，若产品、安装、维修、保养出现任何质量问题（非人为原因造成的质量问题），电梯制造商承担连带责任。（★）注：须于投标文件中提供制造商承诺。

## 8、报价的其他说明

## （1）凡涉及到本工程的相关设备，如投标人未在设备清单中明确或遗漏的设备招标人将视为投标人承诺提供，其价款优惠不计。

## （2）乘客电梯需提供每增减一层的总差价。

## （3）备选功能报价需单列。

## （4）本招标文件中未提供的其他可供招标人选择的设备，投标人需单列，并写明价格、产地、型号功能介绍等相关资料，不纳入总报价，但一经招标人确定选购，报价不得超过该次报价。

## 9、本第四部分中标注“★”的为关键性条款，不得有任何偏离，否则作无效标处理。其余未标注“★”的为基本规格和要求，允许偏离，但投标人在选择偏离文件规格和要求的产品参与投标时，须考虑科学性、合理性，否则引起的一切后果由投标人自行承担。

第四章  合同格式

本章所述《合同格式及合同条款》为指引性文件。在合同签订时，采购人有权合理修改本合同条款。若采购人和成交人双方同意，合同格式也可以按照其他形式。合同条款的基本内容应与本章所述《合同格式及合同条款》要求的内容相一致，同时竞争性磋商文件及其答疑、补充、修改； 成交人的磋商响应文件正本；响应人在评审答疑时的书面澄清或说明；成交通知书等文件是构成合同不可分割的部分。（本合同只为范本，其它补充内容，可在签订合同时由甲乙双方协商后具体明确）。

## 浙江省政府采购合同指引

项目名称：                                     项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                        的结果，签署本合同。

### 一、服务内容

### 二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：___________________元（￥_______________元）人民币。

### 三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

### 四、知识产权

4.1乙方应保证提供货物及服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

### 五、履约保证金

5.1乙方在合同签订前向甲方指定的账户缴纳合同总价5%的履约保证金。履约保证金的交付方式：支票、汇票、本票或保函等非现金方式，由投标人自行决定。

5.2履约保证金在服务期满，确认乙方无违约行为并经审计后一周内无息返还。

### 六、转包或分包

6.1本合同范围的货物及服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

6.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物及服务全部或部分分包给他人供应；

6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

### 七、货物质量保证期和服务质量保证金(选用)

7.1货物质量保证期      年。（自验收合格之日起计）

7.2服务质量保证金            元。（履约保证金在成交响应人按合同约定验收合格后自行转为质保金，质保期满后无质量问题，15天内无息退还。）

### 八、合同履行时间、履行方式及履行地点

8.1履行时间：

8.2履行方式：

8.3履行地点：

### 九、款项支付

9.1付款方式：供货完成通过验收后支付合同总价的30%，安装完成并通过验收合格后支付合同总价的70% 。

### 十、税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

### 十一、质量保证及后续服务

11.1乙方应按采购文件规定向甲方提供货物及服务。

11.2乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

11.3如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

11.4在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担

一切费用。

### 十二、违约责任

12.1甲方无正当理由拒收接受货物及服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

12.2甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

12.3乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

### 十三、不可抗力事件处理

13.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

### 十四、诉讼

14.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

### 十五、合同生效及其它

15.1合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

15.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4．本合同正本一式    份，具有同等法律效力，甲乙双方各执   份；副本   份，(用途)。

甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：

法定代表人（或授权代表）：        法定代表人（或授权代表）：

地址：                           地址：

联系人：                           联系人：

联系电话：                         联系电话：

传真：                             传真：

开户银行：                         开户银行：

银行账号：                         银行账号：

签订地点：                       签订日期：

### 政府采购项目验收书

| 采购人 |  |  |  | 采购编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 验收内容 |  | 合同约定 | 执行情况 |  | 备注 |
| 采购人 |  | 盖章 |  |  |  |  |
| 代理机构 |  | 浙江建友工程咨询有限公司（盖章） |  |  |  |  |
| 响应人 |  | 盖章 |  |  |  |  |

注：1、采购人或者采购代理机构应当按照合同规定的技术、服务、安全标准，组织对响应人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准履约情况。2、政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

# 第五章  磋商响应文件内容及格式

## 1、响应人提交磋商响应文件须知

1.1 响应人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致磋商响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是响应人的风险。

1.2 所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

1.3 本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

1.4竞争性磋商小组将应用响应人提交的资料根据自己的判断和考虑决定响应人履行合同的合格性及能力。

1.5 全部文件应按响应人须知中规定的语言和份数提交。

## 2、磋商响应文件组成

磋商响应文件由报价文件、资信及技术商务文件二部分内容组成。

2.1响应人的报价文件包括以下内容（均需加盖公章）。

1）磋商函（首次报价）；

2）初次报价一览表，附初次报价明细表；

3）采购文件要求的或响应人认为需要的其他文件资料。

- 2.2响应人的资信及技术商务文件包括以下内容（均需加盖公章）。

1）廉政承诺书；

2）法定代表人证明书，法定代表人授权书、授权委托人身份证复印件；

3）响应人介绍（含企业简介、技术力量、在职人员、经营场所、机构规模、优 势、经营状况等）；

4）有效的营业执照（副本复印件）；

5）相关资格、资质文件（如资质证书等的复印件）；

6）2017 年 7 月 1 日以来类似项目业绩证明（合同或成交通知书）；

7）技术商务偏离说明表；

8）小微企业声明函【如有提供，后附“国家企业信用信息公示系统——小微 企业名录”页面查询结果打印件（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章）或 审核意见】；

9）关于对采购文件中有关条款的拒绝声明；

10）产品性能及技术方案（含性能指标、技术参数；曳引部分评价；整机系统评价；实施方案；现场踏勘）；

11）优惠条件及特殊承诺（含本公司优势）

12）采购文件要求的或响应人认为需要的其他商务文件资料或说明。（格式自拟）。

注：以上目录是编制投标文件响应内容的基本格式要求，供参考，响应人可根据自身情况进一步补充、细化、优化。资信及技术商务文件前须提供评分索引表。

- 磋商响应文件封面

正本/副本

潜川镇五保供养中心采购电梯设备

磋商响应文件

（报价文件）

采购项目：潜川镇五保供养中心采购电梯设备

计划书号：LA[2020]1827号

采 购 人：杭州市临安区潜川镇人民政府

供 应 商：

时    间：   年   月

▲报价文件

（1）磋商函（首次报价）；

（2）初次报价一览表，附初次报价明细表；

（3）采购文件要求的或响应人认为需要的其他文件资料。

一、磋商函

杭州市临安区潜川镇人民政府

浙江建友工程咨询有限公司：

（响应人全称）授权     （授权委托人姓名）      （职务、职称）为授权委托人，参加贵方组织的              （项目名称）采购编号：（           ）采购的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在响应人须知前附表规定的磋商日期起遵守本投标书中的承诺且在磋商有效期满之前均具有约束力。

2、根据已收到贵方的采购编号为LA【2020】1827号的潜川镇五保供养中心采购电梯设备的采购文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，我单位经研究上述采购文件的响应人须知、采购项目技术要求、采购项目商务要求、合同条款及其他采购文件的有关文件后，我方愿以人民币（大写）           元（RMB：            元）的初次报价参与本项目的磋商。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的响应人应当具备的条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、投标人特定资格条件：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）投标人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；

（3）本项目谢绝联合体投标，不允许分包、转包。

3、编制和提交采购文件规定的全部磋商响应文件。具体内容为：

3.1报价文件

3.2资信及技术商务文件

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

5、我方愿意向贵方提供任何与该项磋商有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

6、我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件的澄清或修改（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

7、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，响应人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

7.1提供虚假材料谋取成交、成交的；

7.2采取不正当手段诋毁、排挤其他响应人的；

7.3与采购人、其它响应人或者采购代理机构恶意串通的；

7.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

7.5在采购过程中与采购人进行协商磋商的；

7.6拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

响应人有前款第7.1至7.5项情形之一的,成交、成交无效。

8、本投标自磋商之日起60天内有效（成交单位，顺延至合同结束）。

9、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

法人代表签字：                  授权委托人签字：

公 司 盖 章：

联系人：               联 系 电 话：

联系地址：

邮政编码：             传真号码：

日期：       年      月      日

注：未按照本磋商函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致被拒绝。

- 二、报价一览表

项目名称：

采购编号：

| 项目名称 | 投标总价（人民币） | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：本表的报价与附件一的磋商函内的投标价必须相符。

响应人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日 期：2020年   月    日

- 三、报价明细表

项目名称：

采购编号：

| 采购内容 | 技术要求 | 单价 | 数量 | 小计 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

响应人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日 期：2020 年   月    日

- 磋商响应文件封面

正本/副本

潜川镇五保供养中心采购电梯设备

磋商响应文件

（资信及技术商务文件）

采购项目：潜川镇五保供养中心采购电梯设备

计划书号：LA[2020]1827号

采 购 人：杭州市临安区潜川镇人民政府

供 应 商：

时    间：  年   月  日

▲资信及技术商务文件

1）廉政承诺书；

2）法定代表人证明书，法定代表人授权书、授权委托人身份证复印件；

3）响应人介绍（含企业简介、技术力量、在职人员、经营场所、机构规模、优 势、经营状况等）；

4）有效的营业执照（副本复印件）；

5）相关资格、资质文件（如资质证书等的复印件）；

6）2017 年 7 月 1 日以来类似项目业绩证明（含类似项目实施情况一览表、合同或成交通知书）；

7）技术商务偏离说明表；

8）小微企业声明函【如有提供，后附“国家企业信用信息公示系统——小微 企业名录”页面查询结果打印件（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章）或 审核意见】；

9）关于对采购文件中有关条款的拒绝声明；

10）产品性能及技术方案（含性能指标、技术参数；曳引部分评价；整机系统评价；实施方案；现场踏勘）；

11）优惠条件及特殊承诺（含本公司优势）

12）采购文件要求的或响应人认为需要的其他商务文件资料或说明。（格式自拟）。

注：以上目录是编制资信及商务文件的基本格式要求，响应人可根据自身情况进 一步细化。

- 一、廉政承诺书

杭州市临安区潜川镇人民政府：

我单位响应你单位项目采购要求参加竞争性磋商。在这次竞争性磋商过程中和成交后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、采购投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位磋商、成交资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行经营活动，并通报省采购监管处。由此引起的相应损失均由我单位承担。

响应人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日 期：2020年   月   日

二、（1）法定代表人证明书

杭州市临安区潜川镇人民政府：

浙江建友工程咨询有限公司：

同志，身份证号码：                   ，现任我单位            职务，为我单位法定代表人，特此证明。

响应人（公章）：

法定代表人（签字）：

日 期：2020年   月   日

（2）法定代表人授权书

杭州市临安区潜川镇人民政府：

浙江建友工程咨询有限公司：

我以                        （响应人全称）法定代表人的身份授权          （授权委托人姓名）、身份证号		                  ，为我单位的授权委托人，参加贵处组织的潜川镇五保供养中心采购电梯设备 （采购编号：LA[2020]1827号）的采购，全权处理采购活动中的一切事宜，我单位均予承认。

响应人（公章）：

法定代表人（签字）：

授权委托人（签字）：

日 期：2020年   月   日

授权委托人身份证复印件：

三、响应人介绍

（由响应人自行编制）

附表: 响应人信息

| 项目 | 叙述/提供 |
| --- | --- |
| 1. 一般情况 1.1 公司名称（包括：母公司/附属公司/办事处） 1.2 公司地址 1.3 公司成立时间 1.4 公司主业 1.5 业务范围 1.6 从事类似项目实施的情况， 1.7 也可列举出在其它行业从事的相应工作。 1.8 典型项目实例: 需提供合同复印件，成功案例单位出具的用户报告并加盖公章 2. 支持与经验 2.1 支持服务能力人员的数量、学历、资历，典型案例； 3．公司的组织结构简图（以下可另附） 4．其它 |  |

响应人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日 期：2020年   月   日

四、有效的营业执照（副本复印件）

五、所有资质资格文件（复印件）

（由响应人根据采购需求及采购文件自行编制）

| 资质要求 |  | 响应人具备资质 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 必备资质 | 资质级别 | 资质名称 | 资质级别 | 颁证机构 | 证书有效期（起止年月） | 证书复印件所在页码 | 备注 |
| 必备资质 | 资质级别 | 资质名称 | 资质级别 | 颁证机构 | 证书有效期（起止年月） | 证书复印件所在页码 | 备注 |

- 主要业绩证明

附表：2017年1月1日以来相关项目业绩一览表

| 项目名称 | 项目类型 | 简要描述 | 项目投资（万元） | 起止日期 | 项目地址与建设单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：响应人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件或用户单位验收证明。

响应人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日 期：2020年   月   日

七、技术商务条款偏离表

采购项目名称：                          采购编号：

| 序号 | 内 容 | 采购要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表不填或填写为无偏离，视为完全响应采购要求。

响应人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日 期：2020年   月   日

八、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为         （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加         单位的         项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：如有提供，后附“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结

果打印件（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章）或审核意见。

九、对采购文件中有关条款的拒绝声明

（由响应人根据采购需求自行编制）

响应人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日 期：2020年   月   日

十、响应人认为需要的其他商务文件资料或说明

（由响应人根据采购需求自行编制）

响应人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日 期：2020年   月   日

- 磋商流程

## 1、总则

1.1本磋商办法遵照有关规定，并结合本项目的具体情况制定。采购人将查验在响应文件递交截止时间前递交了响应文件的响应人授权代表的身份证、法定代表人授权书。

1.2磋商工作遵循公开、公正、公平、科学、择优的原则，磋商小组成员将本着认真、公正、诚实、廉洁的精神，进行评审工作，择优推荐成交候选人。在磋商期间，磋商小组及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况。

1.3对未成交响应人，磋商小组不作任何落选解释。

## 2、评审组织

评审工作由采购人和采购代理机构依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

评审负责对响应文件进行审查、质询、评审和比较等。磋商小组负责审标、询标、评审等工作，并向采购人提出评审意见和评审报告。

## 3、评审程序

评审的一般程序

3.1熟悉磋商文件和评审办法；

3.2磋商响应文件的符合性审查；

3.3询标澄清磋商响应文件的疑问；

3.4磋商响应文件的资信及技术文件评审；

3.5必要时集中分别与单一的响应人进行磋商；

3.6必要时根据磋商调整采购需求；

3.7响应人调整磋商响应文件（必要时）及报价；

3.8对最终资信技术文件进行评审及评分；

3.9对最终报价文件进行评审及评分；

3.10完成评审报告，推荐成交候选人；

3.11磋商响应文件的资格审查。

## 4、磋商响应文件的符合性审查

4.1磋商小组将对在磋商响应文件递交截止时间前递交的磋商响应文件进行符合性审查并磋商，若出现下列情况之一的磋商响应文件将被视为无效响应文件处理，不再进行后续未进行的商务文件、资信技术文件、报价文件的评审：

1）最终报价超出最高限价的；

2）法律法规规定的其他情况；

3）不具备磋商文件中规定资格要求的。

4.2当磋商小组有充分理由确认所有响应人的报价没有达到预期的竞争效果，经磋商小组半数以上成员确认，可以否决本次采购。

4.3多家响应人参加采购响应的，如其中两家或两家以上响应人的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，应当按一个响应人认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效响应人；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效响应人；均相同时，由磋商小组集体决定。

4.4采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买货物及服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的响应人（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的响应人（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

## 5、磋商的内容

5.1磋商小组对有效的响应文件进行比较和评审，磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求响应人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

5.2磋商小组要求响应人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。响应人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。响应人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5.3 磋商小组所有成员应当集中与单一响应人分别进行磋商，并给予所有参加磋商的响应人平等的磋商机会。磋商小组对响应人的磋商最多不超过3轮。

5.4 响应人按先到后谈顺序就采购需求进行磋商，采购人及磋商小组有权变更相关需求，不对因此而受影响的响应人承担责任，响应人在磋商过程中，因需求满足不了，有权退出本次采购。

5.5在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

5.6对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的响应人。

5.7响应人应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。响应人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5.8 磋商文件能够详细列明采购标的的货物及服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的响应人在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的响应人不得少于3家。政府购买服务项目(含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的响应人只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

5.9 磋商文件不能详细列明采购标的的要求，需经磋商由响应人提供最终方案的，磋商结束后，磋商小组选择经磋商后技术、服务方案满足采购需求的响应人在规定时间内提交最后报价，未能进入最终报价的响应人不作解释。

5.10多轮单独磋商直到采购人代表最终确认采购需求为止，实质性变动经采购人代表同意（磋商次数不少于三次，含初次书面报价）。

5.11在不增加采购需求的前提下，下一轮报价不得高于上一轮报价。

5.12最终报价是响应人响应文件的有效组成部分，经磋商确定最终采购要求和提交最后报价的响应人后，由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的响应人的响应文件和最终报价进行综合评分，按照综合得分高低来确定成交候选人。

6、评审方法及评审细则

6.1本次评审采用竞争性磋商综合评分法。先开资信及技术商务文件再开报价文件。磋商小组根据各响应人的资信技术情况、响应人的最终报价、合同条款响应情况等方面进行综合性打分，按照得分高低推荐成交候选人。

6.2评审原则：磋商小组将根据响应方提交的修改后的响应方案，以少数服从多数的原则投票确定三家或三家以上的响应方在规定时间内进行最后报价，并密封提交。

6.3成交依据：经磋商确定最终采购要求和提交最终报价的响应人后，由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的响应人的响应文件和最终报价进行综合评分，按照得分高低推荐第一、第二成交候选单位，并起草评审报告。如果得分相同，则按最终报价从低到高顺序推荐为成交候选人，如果最终报价也相同，则按技术得分从高到低顺序推荐成交候选人，如果报价和技术得分都相同，则抽签决定。

6.4评分细则：综合评分=资信分、技术分+报价分

分值安排如下：

▲资信及技术（70分）：

资信分为专家统一打分，技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数后的算术平均分计算，计算公式为：

技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数），小数点后保留两位小数。

| 项 目 |  | 评分内容和标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品性能及技术方案 45分 | 性能指标、技术参数 | 符合明确指标参数的得10分。投标产品关键技术指标（标有“★”的指标）必须满足，负偏离废标；对非关键的性能指标及技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣1分，扣完为止。 | 0-10分 |
|  |  | 对性能指标、技术参数属正偏离或高配的正偏离每项加1 分（最高分为3分），无实质性意义的正偏离不加分。 | 0-3分 |
|  | 曳引部分评价 | 对产品所选用的曳引机（驱动系统用永磁同步无齿轮）的技术先进性、成熟性、与整机品牌的一致性等情况酌情打分。 | 3-6分 |
|  | 整机系统评价 | 根据产品整机配置的系统性、先进性、成熟性、安全性、环保性、可靠性、可维护性等情况酌情打分。 | 7-14分 |
|  | 实施方案 | 根据供应商提供的生产计划、运输计划、仓储计划、安装计划的合理性、可行性等情况酌情打分。 | 6-12分 |
|  |  | 具有ISO9001质量管理体系认证证书的得1分； 具有ISO14001环境管理体系认证证书的得1分； 具有GB/T28001或OHSA18001职业健康安全管理体系认证证书的得1分。 投标文件中提供单位的认证证书复印件，不在有效期内的不得分。 | 0-3分 |
| 资信商务情况 25分 | 企业管理体系认证 |  |  |
|  | 同类项目业绩 | 2017年7月1日以来投标人所投的品牌产品（乘客电梯）业绩，每有一个合同的得1分，最多得5分。（提供合同或成交通知书复印件，未提供不得分） | 0-3分 |
|  | 应急救援 | 应急救援点距离项目所在地路程距离50公里（含）以内的得5分，60公里（不含）至70公里（含）的得3分，70公里（不含）以外的得1分。（提供应急救援点证明材料复印件；路程距离以百度截图中最短路程为准，提供查询截图。以上资料不提供不得分。） | 0-5分 |
|  | 售后服务网点 | 售后服务网点距离项目所在地路程距离50公里（含）以内的得5分，60公里（不含）至70公里（含）的得3分，70公里（不含）以外的得1分。（售后服务网点证明以当地市场监管局备案证明为准，须提供复印件；路程距离以百度截图最短路程为准，提供查询截图。以上资料不提供不得分。） | 0-5分 |
|  | 投标电梯三大件原厂原品牌 | 曳引机、控制柜、门机三大件为本品牌厂商原厂原品牌生产的，并提供相关检测部门出具的型式试验报告复印件，有一个部件加2分，最高的6分。（要求的实验报告复印件不提供不得分） | 0-6分 |
|  | 企业荣誉证书 | 投标品牌厂家具有全国特种设备行业质量领军企业（CAQI）证书的得3分，其余不得分。须提供中国质量检验协会出具的证书复印件加盖公章，证书需在有效期内，不提供不得分。 | 0-3分 |
|  | 合 计 |  | 70 |

备注：为方便专家评审，请各响应人将本表编入投标文件，并置于投标文件目录之前。

▲报价（30分）：竞争性磋商：磋商小组根据采购文件规定的评分办法对各磋商响应人进行评分，并告知各磋商响应人在规定时间内填写最终报价。

（1）报价的合理性：分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

报价分计算方法：根据各投标人的最终有效投标报价，以满足招标文件要求且有效投标价格的最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝(评标基准价/有效投标报价)×价格权值×100(精确到小数点后二位)。

- 投标报价高于本项目预算价的，价格分将作零分处理。

- 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的要求，对小型和微型企业产品的价格给予 8% 的扣除，用扣除后的价格参与评审，（经评标委员会审核，投标商所投产品若有缺项，所缺部分评标价格将加上其他投标商所投产品同类部分中的最高价格作为设备报价打分的依据。）。

7 、废标

根据《中华人民共和国政府采购法》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定，在采购中出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的响应人或者对采购文件作实质响应的响应人不足三家且采购文件存在不合理条款、采购公告时间及程序不符合规定的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）应标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有应标人。

8 、评审报告

评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。评审报告由磋商小组起草，按少数服从多数的原则通过，全体成员在评审报告上签字认可。

9、 定标办法

采购人将根据磋商小组提交的评审报告及推荐的成交候选人，按有关规定确定成交响应人。