温州市政府采购

招标文件

| 项目编号： | HCZB-2020040601 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 温州市本级水文补短板“5+1+1”工程建设 |
| 采购方式： | 公开招标 |

| 采购人 | ： | 温州市水文管理中心 |
| --- | --- | --- |
| 代理机构 | ： | 浙江华诚建设工程咨询有限公司 |

二○二○年四月

目 录

浙江华诚建设工程咨询有限公司关于温州市本级水文补短板“5+1+1”工程建设项目的公开招标公告	2

第一部分   投标人须知	6

投标人须知前附表	6

一、  说明	10

二、 采购文件	11

三、 投标文件的编制	12

四、 投标文件的递交	16

五、 开标	16

六、 评  标	18

七、 授予合同	21

第二部分   政府采购政策功能相关说明	24

第三部分   合同条款及格式	28

第四部分   投标文件格式	35

第五部分   采购内容及要求	58

第六部分   评标原则及方法	99

# 浙江华诚建设工程咨询有限公司关于温州市本级水文补短板“5+1+1”工程建设项目的公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，经政府采购管理部门批准，浙江华诚建设工程咨询有限公司受温州市水文管理中心委托，就温州市本级水文补短板“5+1+1”工程建设项目以公开招标采购方式进行政府采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、项目编号：HCZB-2020040601

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、采购项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 (万元) | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水文仪器设备 | 1 | 批 | 1400 | 水文仪器设备供货安装及相关服务，具体采购内容及需求见项目招标文件相关部分。 |

四、投标人资格要求：

- 一般资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，法律、行政法规规定的其他条件。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（3）供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准。

- 特殊资格条件：

无。

- 本项目不接受联合体投标。

五、采购文件获取：

- 本项目采购文件实行“政采云平台”在线获取，不提供采购文件纸质版。供应商获取采购文件前应先完成“政采云平台”的账号注册同时办理CA领取。

- 地点：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）。

- 方式：潜在投标人登陆政采云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，本项目采购文件不收取工本费；仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）。

- 供应商获取采购文件时须提交的文件资料：无。

- 提示：招标公告附件内的采购文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政采云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

六、投标文件递交截止时间：2020年5月6日14时30分。

七、开标时间：2020年5月6日14时30分。

八、开标地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线开标。

九、投标保证金：无需提交。

十、在线投标响应（电子投标）说明

- 本项目通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政采云平台”将予以拒收。

- “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政采云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

- 为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标文件递交截止时间前完成在“政采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

- 投标人应当在投标文件递交截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政采云平台”。投标文件递交截止时间以后上传递交的投标文件将被“政采云平台”拒收。

- 投标人在“政采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（建议顺丰快递邮寄形式）向采购代理机构递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章，“备份投标文件”必须在2020年 5 月 6 日11时00分之前到达温州市洛河路18号C幢6楼并由采购代理机构签收，否则视作投标人未提交“备份投标文件”。

- 通过“政采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。 通过“政采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标人仅递交备份投标文件的，投标无效。

- 为贯彻落实新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作要求，根据《浙江省财政厅关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间政府采购管理工作的通知》（浙财采监[2020]1号）、《浙江省财政厅关于进一步做好新冠肺炎疫情防控期间政府采购管理工作的通知》（浙财采监[2020]2号）等文件要求，本项目经采购单位负责人同意，按照“不见面、少接触”的原则进行采购活动。投标人无需在开标当天到达开标现场对电子投标进行解密，可在公司办公场地在规定时间内对电子投标文件进行解密。重要提醒：解密用的CA为制作投标文件的CA。

- 本项目由采购代理机构做好“备份电子投标文件”的签收工作后，与投标资料一并归档。投标人授权代表不参加现场开标活动，由采购代理机构或采购人派出工作人员进行现场监督。采购代理机构将记录所有投标文件的开封过程的有关内容，并由采购代理机构或采购人的监督人员签字确认。评审小组要求供应商澄清、说明或者补正，须通过政采云平台要求澄清、说明或者补正。

- 电子投标操作指南详见：“https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding”。

十一、其他事项：

- 本招标公告期限：5个工作日。投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（获取截止日之后收到采购文件的，以获取截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载（潜在投标人按照本公告规定方式获取采购文件，未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉）。

- 本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策。

- 书面质疑受理地点（建议邮寄形式送达）：温州市洛河路18号C幢6楼，联系人：许先生，联系电话：13505771347。

十二、联系方式

- 采购人名称：温州市水文管理中心

联系地址：温州市绣山路198号水利大楼

联系人：林先生

联系电话：0577-57579906

- 采购代理机构名称：浙江华诚建设工程咨询有限公司

地 址：温州市洛河路18号C幢6楼。

联系人：胡凌锵、王锵毅、黄瓯祥

联系电话：15858758581、13857720929、15067836449

- 同级政府采购监管部门：温州市财政局政府采购监管处

联系人：陈先生、马女士

联系电话电话：0577-88506788

# 第一部分   投标人须知

# 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人名称：温州市水文管理中心 联系地址：温州市绣山路198号水利大楼 联系人：林先生 联系电话：0577-57579906 |
| 2 | 采购代理机构 | 采购代理机构名称：浙江华诚建设工程咨询有限公司 地 址：温州市洛河路18号C幢6楼。 联系人：胡先生 联系电话：15858758581 |
| 3 | 项目名称 | 温州市本级水文补短板“5+1+1”工程建设 项目编号：HCZB-2020040601 |
| 4 | 采购内容 | 水文仪器设备供货安装及相关服务，具体采购内容及需求见项目招标文件相关部分。 |
| 5 | 供货期 | 合同签订后，加急设备须在60日历天内完成供货安装并通过采购人验收，其余设备须在150日历天内完成供货安装并通过采购人验收。 |
| 6 | 供应商资格要求 | 1.一般资格条件： （1）具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，法律、行政法规规定的其他条件。 （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； （3）供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准。 2.特殊资格条件：无。 3.本项目不接受联合体投标。 |
| 7 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 8 | 踏勘现场 | □组织 不组织，供应商自行前往项目现场进行踏勘。 |
| 9 | 投标预备会 | □召开 不召开 |
| 10 | 投标截止时间 | 2020年5月6日14时30分整 |
| 11 | 分包 | □允许 不允许 |
| 12 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求供应商在评审结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见评标办法。 |
| 13 | 投标文件有效期 | 投标文件自投标截止时间起生效，有效期90天。 |
| 14 | 投标保证金 | 无须提交。 |
| 15 | 投标文件的组成 | 完整的投标文件由资格审查资料、商务技术文件、报价文件三个部分组成。 |
| 16 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 17 | 签字或盖章要求 | 投标文件的相应位置应加盖：电子签章。（或先制作word版打印，相应位置签字或盖章后再扫描上传） |
| 18 | 投标文件的形式、制作及组成 | 本项目实行在线投标响应（电子投标）。 投标人须准备电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”两类，在投标文件编制完成后同时生成）。 （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 以上两类投标文件均由资格审查资料、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 19 | 投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。 （2）“备份投标文件”：以U盘存储，密封包装后（顺丰快递形式）在2020年5月6日11时00分前递交，一份，邮寄地址：温州市洛河路18号C幢6楼，黄先生收,电话15067836449。 |
| 20 | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标人应在投标文件递交截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政采云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标人在“政采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（建议顺丰快递形式）在2020年5月6日11时00分前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；顺丰快递形式快递至采购代理机构地址（地址详见招标采购文件，防疫期间不建议供应商本代表抵达开评标地点）；解密CA必须是上传并制作电子投标文件CA锁。 b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收。 c.通过“政采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标文件递交截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政采云平台”的，投标无效。 |
| 21 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标文件递交截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政采云平台”的，投标无效。 |
| 22 | 递交投标 文件地点 | 通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线开标。 |
| 23 | 开标时间 和地点 | 开标时间：2020年5月6日14时30分 开标地点：温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心。（温州市会展路1268号温州市民中心） |
| 24 | 评标委员会 的组建 | 采购人按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的规定组建评标委员会，评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，除采购人代表外的专家将在评标专家库中随机抽取产生。 |
| 25 | 履约担保 | 不需要 □需要 |
| 26 | 政府采购 扶持政策 | 1.本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，价格优惠扶持见《第三章 评分办法》。 2.满足转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）的规定的中小企业可享受优惠扶持。 满足关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）的规定的供应商可享受优惠扶持。 满足关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库[2017]141号）的规定的供应商可享受优惠扶持。 3.节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） 4.节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |
| 27 | 投标人信用 查询 | （1）供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； （2）供应商信用信息查询截止时点：本项目投标文件递交截止时间。 （3）供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； （4）信用信息的使用规则： ①在“信用中国”具有负面记录：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单； ②被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 （5）具有以上（4）所述信息记录的供应商，其投标做无效投标处理。 （6）▲关于“信用中国”(www.creditchina.gov.cn) 信用记录网页截图相关说明： ①若供应商查询页面“行政处罚”栏显示有行政处罚事项，须将所有行政处罚事项在“信用中国”网页上列出的明细一并打印，并附说明，是否属于“经营活动中的重大违法记录”。 ②若供应商在“信用中国”无数据，亦须将搜索结果页面打印，并附说明。 ③未按照以上①-③条要求提供“信用中国”查询结果记录的，将按照资格审查不通过处理。 （7）具体结果以开标当日采购人或采购代理机构对投标人信用查询网页的查询结果为准。 |
| 28 | 合同备案 | （1）中标投标人须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 （2）中标投标人与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给招标代理机构邮箱：52040414@qq.com。。 |
| 29 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 30 | 解释权 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 31 | 采购代理服务费 | （1）本次采购代理服务费按国家计委计价格【2002】1980号文件规定的货物类收费标准计取，由中标（成交）单位一次性支付给采购代理机构，投标供应商在报价时应充分考虑该部分费用； （2）采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。 |

## 一、  说明

1.本次招标是参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规组织和实施的。

2.合格投标人要求以招标公告对投标人资格条件要求的表述为准。

3.投标人代表

指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

4.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和招标代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5.优化政府采购金融服务

5.1各级财政部门要深入实施政府采购支持融资畅通工程，积极协同相关部门加快推广政采贷、履约保函等政府采购金融服务，创新优化金融服务模式，引入更多金融机构参与，做到线上与线下并举，实现全省全覆盖；各地搭建的政府采购相关金融服务平台应逐步与政采云金融服务平台进行整合，做到金融机构统一接入，供应商统一入口，数据统一标准，构建政府采购金融服务全省互联互通共享机制，实现全省一盘棋，切实缓解供应商资金难题。

5.2鼓励各金融机构与政采云平台合作，利用平台的业务协同和数据集合优势，积极开展政采贷、履约保函等金融服务。政采云平台应向金融机构提供有效增值服务，赋能金融机构推进线上普惠金融服务工作。鼓励金融机构推出有针对性的政府采购金融服务产品和优惠举措，满足供应商个性化金融服务需求。鼓励财政部门在进行财政专户资金竞争性存放和采购单位在进行公款竞争性存放中，将银行推进政采贷工作成效纳入综合评分指标体系。供应商申请政采贷，需要将采购合同收款变更开户行的，财政部门和采购单位应予以支持。供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购单位不得拒收。疫情期间，鼓励金融机构按照相关要求，优化政采贷服务条件，有效满足企业流动性需求。

6.特别说明：

6.1投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

6.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

6.5非浙江政府采购网注册的供应商或发生变更且未及时更新的供应商，应当在规定时间内按照《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字［2009］28号）的相关规定及时办理更新或供应商注册事项。一旦被确定为中标人的，在合同签订前按本办法的规定完成注册并成为正式注册供应商。

## 二、 采购文件

7.采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

8.质疑

8.1投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。逾期提出的，采购组织机构将不予受理、答复。

8.2投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函范本请到“浙江政府采购网下载专区”下载，质疑函内容及签署等相关要求请参看《政府采购质疑和投诉办法》相关规定。

8.3提出质疑的投标人应当是参与本项目招标活动的投标人。投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

8.4根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条的规定，投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

9.投诉

9.1质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督部门投诉。投诉书范本请到“浙江政府采购网下载专区”下载。

10.采购文件的澄清或修改

10.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改在浙江政府采购网上发布公告，同时政采云系统会向所有已按采购文件规定方式获取采购文件的潜在投标人发送更正提醒信息，潜在投标人请自行到浙江省政府采购网上下载公告附件，潜在投标人在收到该公告附件后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

10.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式（在浙江政府采购网上发布公告）通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

10.3采购文件如有补充更正均见“政采云”（http://www.zjzfcg.gov.cn）。投标人须在开标前一日自行查看是否有补充更正文件，并按补充更正文件要求投标，否则责任自负。

## 三、 投标文件的编制

11. 投标文件的形式和效力

11.1投标文件分为 “电子加密投标文件”和“备份投标文件”两类，在投标文件编制完成后同时生成。

11.2“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

11.3“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

11.4投标文件的启用，按先后顺位分别为“电子加密投标文件”、 “备份投标文件”。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

12. 投标文件的构成

12.1 投标文件包括资格审查资料、商务技术文件、报价文件三部分。

12.2 投标文件资格审查资料须包括下列部分：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 法定代表人（单位负责人）授权书和被授权人有效身份证明。 |
| 2 | 营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料)。 |
| 3 | 最近一个年度的资产负债表等财务报表资料文件或开标前三个月内出具的银行资信证明（若资信证明中注明复印无效，需提交原件扫描件），新成立的公司，必须提供情况说明。 |
| 4 | 2019年04月01日（含）至投标截止时间任意一月依法缴纳税收的证明材料(新成立的公司，必须提供情况说明)。 |
| 5 | 2019年04月01日（含）至投标截止时间任意一月依法缴纳社会保障资金的证明材料(新成立的公司，必须提供情况说明)。 |
| 6 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函； |
| 7 | 参加政府采购活动前3年内（新成立不满三年的组织机构自成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录的声明函 |
| 8 | 诚信投标承诺书 |
| 9 | 至本项目投标截止时间内任意时间的“信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）”、“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）”投标人信用查询网页截图（以开标当日采购人或采购代理机构网页查询结果为准）。 |

备注：

- 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- ▲以上所需的各种证书、证件、证明等若系复印件、扫描件，须加盖投标人有效的公章（电子签章）。

- 相关证书、报告等如遇年检或换证等特殊情况须按要求提供相应的证明材料。

12.3 投标文件商务技术文件应包括下列部分：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码，格式自拟 |
| 2 | 投标函 |
| 3 | 技术要求应答表、商务条款偏离表 |
| 4 | 投标技术方案（按“评标细则”相关评分内容逐项编制，格式自拟） |
| 5 | 资信证明文件（本部分为商务技术文件评分内容，各供应商参照评分标准根据自身情况提供） |

备注：

- 投标人可根据采购文件中的采购内容及需求和商务技术文件评分细则，提供投标人认为需要提供的文件和资料。

- 投标文件中应承诺：投标人所提供的技术资料的所有权归采购人所有。如若发生第三方侵权事件，其侵权责任与采购人及采购代理机构无关，由投标人承担全部责任。侵权造成的所有相关费用，均由投标人支付，保证不伤害采购人的利益。

- 以上所需的各种证书、证件、证明等若系复印件、扫描件，须加盖投标人有效的公章。

- 相关证书、报告等如遇年检或换证等特殊情况须按要求提供相应的证明材料。

12.4 投标文件商务报价标应包括下列部分：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 开标一览表 |
| 2 | 投标分项报价表 |

13.投标文件编制

13.1本项目通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求编制并加密投标文件。

13.2投标人应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中“资格审查资料”和“商务技术文件”中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

13.3本采购文件“第四部分 投标文件格式”中有提供格式的，投标人须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件“第四部分 投标文件格式”未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

13.4投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

13.5投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

13.6 投标人没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是投标人的风险，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

14.投标文件的签章

14.1投标文件的签章要求：投标人须知前附表第17款；

14.2投标文件应由投标人法定代表人或其授权代表签章（电子签章），并同时加盖投标人公章（电子签章）。（或先制作word版打印，相应位置签字或盖章后再扫描上传）

14.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

15.投标文件的形式

15.1投标文件的形式：见投标人须知前附表第18款；

15.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

15.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

16.投标文件的份数

16.1投标文件的份数：见投标人须知前附表第19款。

17.投标报价

17.1 投标报价是指中标供应商在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给中标供应商所有的货物价款，货物的供货、税金、运输、保险、装卸、安装、检验、配合验收、技术服务、售后服务、质保期保障、材料等全部费用、实行固定费用总包干，供应商应根据上述因素自行考虑含入投标总价。

17.2 投标人须认真阅读、充分理解采购文件，如有疑问可在询疑截止时间前送达（或传真）招标代理机构，招标代理机构将会统一解答。任何因对本项目采购文件理解不清、产生歧义等由此产生的费用，视作以含在投标总价中。

17.3 投标人必须按第三部分附件的开标一览表（统一格式）、投标分项报价表（统一格式）的内容填写单价、合价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署。

17.4 所有投标报价均以人民币报价。

17.5 采购人不接受任何选择报价，对每一项货物/服务只允许一个报价。

17.6 采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

17.7 报价是成交的一个重要因素，但最低报价不是成交的唯一依据。

18. 投标人如发生下列情况之一，将上报同级政府采购监督管理部门，追究其责任：

- 投标人在采购文件规定的投标有效期内撤回投标；

- 中标人未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

- 投标人在采购文件中提供虚假技术指标及参数，经评标委员会确认属实的。

- 经同级政府采购监督管理部门审查认定投标人有违反《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的行为。

19. 投标有效期

19.1 自开标之日起 90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。

19.2 特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。

## 四、 投标文件的递交

20. 投标文件的递交

20.1投标文件的上传、递交：见投标人须知前附表第20款。

21. “电子加密投标文件”解密和异常情况处理。

21.1“电子加密投标文件”解密：见投标人须知前附表第21款。

22. 投标文件的补充、修改或撤回

22.1供应商应当在投标文件递交截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标文件递交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标文件递交截止时间后递交的投标文件，“政采云平台”将予以拒收。

22.2投标文件递交截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

23. 投标文件的备选方案

23.1投标人不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

## 五、 开标

24. 开标形式

24.1 采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

25. 开标准备

25.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

25.2采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

26.开标流程（两阶段）

26.1开标第一阶段

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内（开标时间起半个小时内）无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政采云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，各投标人签署《政府采购活动现场确认声明书》（见附件）后将扫描件发送至采购代理机构邮箱：52040414@qq.com；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标人的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标人的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术文件的评审工作，具体见本章节“投标人资格审查”相关规定。

26.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术文件的评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先在“政采云平台”系统平台上公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标人的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启通过符合性审查、商务技术文件评审有效投标人的报价文件，在“政采云平台”系统平台上公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，在“政采云平台”系统平台上公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

27. 投标人资格审查

27.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标人的资格进行审查，审查各投标人的资格是否满足采购文件的要求。采购人或采购代理机构对投标人所提交的资格审查材料仅负审核的责任。如发现投标人所提交的资格审查材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标人的法律责任。

27.2投标人提交的资格审查材料无法证明其符合采购文件规定的“投标人资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

27.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标人均作资格无效处理。

## 六、 评  标

28. 评标委员会

采购人按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的规定组建评标委员会，评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，除采购人代表外的专家将在评标专家库中随机抽取产生。

29. 评标过程的保密性

开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向采购人和招标代理机构施加影响，其投标将被拒绝。

30. 投标文件的初审（符合性检查）。

评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件中的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

30.1▲投标人存在下列情况之一的，投标无效:

1）投标文件正本未按采购文件要求签署、盖章的；

2）不具备采购文件中规定的资格要求的；

3）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括采购文件中明确要求不得偏离的招标要求，存在负偏离的）；

5）仅提交“备份投标文件”的；

6）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期（服务期）、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

8）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

30.2▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按采购文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除21.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足采购文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

3）除21.3条款以外，出现投标项目数量与采购文件对比出现较大偏差；商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

4）除21.3条款以外，出现其它不符合采购文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

30.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标人的投标文件相互混装；

30.4在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格基本相符。没有重大偏离。

30.5实质上没有响应采购文件要求的投标将被否决，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

31.投标文件的澄清

31.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云平台”在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（采购文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

31.2若投标文件中所提交的证书、证明等材料若出现已过有效期、时间或其他主要信息不明确，且投标人书面澄清（书面澄清仅限在投标文件递交截止时间前所提交投标文件及相关材料中未被评标委员会审查出的内容）亦不明确的，评审过程中将不予认可，不再寻求外部证据（外部证据包括投标人在澄清过程中申请补交的证明材料或网络查询结果等非投标文件本身内容）。

31.3投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本采购文件规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

31.4▲评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理时间内在“政采云平台”上作出在线澄清并提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.5如果投标人代表拒绝按评标委员会要求在“政采云平台”作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出否决投标处理。

31.6经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，则投标文件将被认定为“没有实质性响应采购文件要求”，按无效投标处理，不再进入下一步评审。

32. 评标原则和评标办法

32.1评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评标并向采购人或者采购代理机构说明情况。

32.2评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

32.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

32.4本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第六部分“评标原则及方法”。

32.5▲根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条规定：在招标采购中，符合专业条件的投标人或者对采购文件作实质响应的投标人不足三家的，此项目废标，应重新组织采购。

32.6评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

33.确定中标候选人

33.1本次招标由评标委员会推荐中标候选人，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

33.2评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按投标人的最终得分（即技术分与商务分之和）高低进行排序，得分前二名的投标人推荐为中标候选人与备选中标人（得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，由评标委员会成员抽签决定排序）。

33.3若出现以下情形之一，采购人可视具体情况确定是否由备选中标人为中标人或重新组织招标：

1）中标候选人放弃中标资格；

2）中标候选人因不可抗力提出不能履行合同；

3）中标候选人未能在规定时间内与采购单位签订合同；

4）经质疑，采购人审查后，中标候选人确实在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

33.4采购人、采购代理机构及评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

34. 评标细则详见“评标原则及方法”。

35. 可中止电子交易活动的情形

35.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

    - 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

    - 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

    - 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

    - 病毒发作导致不能进行正常操作的；

    - 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

35.2出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 七、 授予合同

36. 确定中标人

36.1采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

36.2中标人确定之日起2个工作日内，在“政采云”平台上公示中标结果，中标公告期限为1个工作日；

36.3在公告中标结果的同时，采购人向中标人发出中标通知书。

36.4各投标人对评标结果如有异议，可在中标结果公示之日起7个工作日内以书面形式向采购人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。

37. 签订合同

37.1公示期结束后，中标投标人须在5个工作日内主动联系采购人或采购机构领取中标通知书。中标投标人应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标投标人未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

37.2采购文件、中标投标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

37.3拒签合同的责任

37.4中标投标人在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标投标人承担。

政府采购活动现场确认声明书

浙江华诚建设工程咨询有限公司：

本人经由                  （单位）负责人        （姓名）合法授权参加项目（编号：             ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

投标人代表签字：

年  月  日

第二部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）

（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购投标人网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（7）《浙江省财政厅  浙江省经济和信息化委员会关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》（浙财采监〔2018〕2号)

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件商务技术文件中，缺一不可）：

（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购投标人库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖投标人公章）

（2）《中小企业声明函》（原件，加盖投标人公章，格式见附件1）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件商务技术文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件商务技术文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函（附件2）；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

二、政府采购信用融资的政策材料（附件3、附件4）。

附件1：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（盖章）：                
日期：

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（盖章）：

日  期：

备注说明：

    - 如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督。

    - 投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

附件3

合作银行信息登记

| 温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 产品特点（不超过120字） | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-88093286 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司温州分行 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 | 13736355866 |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 | 政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%， 最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元 2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10 % | 戴经理 | 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款 所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |

附件4

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地 |  |  | 是否有融资意向 |  |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  | 选择作为意向融资银行（可多选） |  |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |  |  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公6司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |  |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

第三部分   合同条款及格式

# （一）合同主要条款

1.    定义：

本合同下列述语应解释为：

1.1  “合同”系指买卖双方签署的，合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件和构成合同的其它文件。

1.2  “合同价”是指根据本合同规定，中标供应商在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给中标供应商的价款（工地价）。即：货物的供货、税金、运输、保险、装卸、安装、检验、配合验收、技术服务、售后服务、质保期保障、材料等全部费用、实行固定费用总包干。

1.3  “货物”是指根据合同规定须向采购人提供的本次招标采购人所需物品。

1.4  “服务”是指根据合同规定中标供应商承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务和合同中规定中标供应商应承担的其它义务。

1.5   “现场”是指合同项下货物将要运输的指定地点。

1.6   “验收”是指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。

2.    标准

2.1   本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如在招标文件中无相应说明，则以国家颁布的最新版本标准或行业（部）标准或相应的国际标准执行，没有国家或行业（部）标准的则按企业标准执行。

2.2   除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.    专利权

3.1   中标供应商应保证，采购人在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。中标供应商应承担由此可能产生的一切法律责任和费用。

4.   包装要求

4.1   除合同另有规定外，中标供应商应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防霉、防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸储存等并充分考虑到运输途中的各种复杂情况（例如恶劣天气）和温州地区气候特点、以及露天存放问题。中标供应商应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物破损和丢失的任何损失的责任或费用。

5.    装运标记

5.1   根据货物的特点和运输的不同要求，中标供应商还应清楚地标注“小心轻放”、“防潮”、“此端向上”、“请勿倒置”“保持干燥”等字样和其他国际贸易中使用的适当标志。

6.    交货方式：

6.1   现场交货：中标供应商负责办理运输和保险，将货物运抵采购人指定的现场并落地就位。有关运输和保险的一切费用由中标供应商承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.2   在现场交货条件下，中标供应商在货物发运前15天，将要发运货物的名称、规格、数量、尺寸、重量和货物的卸车，贮存的特殊要求以及运输工具名称以及启运日期，以传真形式通知采购人。

6.3   如因中标供应商延误将上述内容用传真形式通知采购人，由此引起的一切损失应由中标供应商承担。

7.    付款方式

见合同特殊条款。

8.    技术文件和资料

8.1   提供技术文件和资料的种类和数量在本招标文件《招标内容及要求》中规定，双方可根据采购要求和需要订立具体的技术文件和资料交付时间和数量。

8.2   如果采购人确认中标供应商提供的技术文件和资料不完整，或在运输途中丢失，中标供应商应在收到采购人通知后3天内将这些文件、资料补齐。否则预算单位(使用学校)有权扣除履约保证金。

9.    质量保证

9.1   中标供应商所提供的货物应保证是企业原厂生产的，而不是其他地方生产的、全新的、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和尺寸要求。在货物质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

9.2   根据采购人按检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的面料等，采购人应尽快以书面形式通知中标供应商，提出索赔。中标供应商在收到通知后，应在规定期限内，更换有缺陷的或不符合要求的规格和尺寸，同时相应延长质量保证期。

9.3   货物质量保证期

见合同特殊条款。

10.   中标供应商履约延误

10.1  中标供应商应按照合同规定的时间交货和提供服务。

10.2  在履行合同过程中，如果中标供应商遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将延误的事实、可能拖延的时间和原因通知采购人。采购人在收到中标供应商通知后，应尽快对情况进行分析评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

10.3  除了合同条款中不可抗力的情况外，除采购人同意延误并不收赔偿费外，中标供应商延误交货或提供服务将按合同条款11条规定被收取误期赔偿费。

10.4  所有提供的货物的交货、运输及验收都应服从采购人的统一安排。

11.   误期赔偿费

11.1  除不可抗力外，如果中标供应商没有按照合同规定的时间交货和提供服务，采购人应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价款中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费最高限额为合同价的百分之五（5%）。一旦延到误期赔偿费的最高限额，采购人可考虑终止合同且不承担违约责任。

12.   不可抗力

12.1  如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震以及其它经双方同意属不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同期限应予延长，延长时限应相当于事故所影响的时间，或双方协商解决。

13.   税费

13.1  根据国家现行税法对采购人征收的与本合同有关的一切费用由采购人承担。

13.2  根据现行税法对中标供应商征收的与本合同有关的一切税费均由中标供应商承担。

13.3  在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费由中标供应商承担。

14.   违约终止合同

14.1  采购人在中标供应商违约的情况下，如果发生下列情况之一，可考虑终止部分或全部合同：

（1） 中标供应商未能在合同规定的期限内或采购人同意延长的期限内提供全部或部分货物；

（2）中标供应商未能履行合同规定的任何其他义务。中标供应商在收到采购人发出的违约通知后30天内，或经采购人书面认可延长的时间内未能纠正其过失。采购人可向中标供应商发出书面通知，终止部分或合同全部，通知到达中标供应商时合同即行解除。在这种情况下，并不影响采购人向中标供应商提出的索赔。

14.2  如果采购人根据上述第14.1条的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，中标供应商应承担采购人因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

15.   履约保证金的罚没

15.1  如中标供应商未能履行合同规定的任何义务给采购人造成直接或间接损失的，采购人有权从直接从履约保证金中予以补偿。

15.2  如果中标供应商毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，采购人有权没收全部履约保证金，并另行追索违约赔偿金。

15.3  中标供应商提供的货物须和投标文件中所承诺的货物规格、数量、尺寸等相符（合同中另有规定除外）如不符，除追究中标供应商责任外，其履约保证金将被没收。

16.   双方责任

16.1  采购人

（1） 按合同规定向中标供应商支付货款。

（2） 组织对货物的验收。

16.2  中标供应商

（1） 按合同要求提供货物和服务。

（2） 对所提供的货物和服务质量问题无条件负责处理。

17.   争端的解决

17.1  合同实施或与合同有关的一切争端，双方应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，任何一方可向履行合同所在地或合同签约地的仲裁机构申请调解或仲裁。

17.2  仲裁裁决应为最终裁决，对双方均有约束力。

17.3  仲裁费用除仲裁机构另有裁决外应由败诉方承担。

17.4  在仲裁期间，除正在执行仲裁的部分外，本合同的其他部分应继续执行。

18.   转让和分包及产品不可替代

18.1  未经采购人事先书面同意，中标供应商不得部分转让或全部转让和分包其履行合同的义务。

18.2  产品不可替代，中标供应商在没有取得采购人的书面授权的情况下，不得将合同货物的生产制造转交其他生产厂商或以其他厂商的产品替代。

19.   适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

20.   合同生效及其他

20.1  合同应在双方签字盖章并在预算单位(使用学校)收到中标供应商提供的履约保证金后开始生效。

20.2  本合同一式伍份，双方各执贰份，具有同等效力。

20.3  如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

# （二）合同格式

温州市水文管理中心委托浙江华诚建设工程咨询有限公司以公开招标方式采购                            （采购编号：          ），             为成交供应商。买、卖双方同意按照下面条款和条件，签署本合同。

  - 合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

- 合同主要条款

- 成交通知书

- 分项报价表

- 技术规格、商务条款偏离表

- 采购内容及要求

- 合同补充条款或说明（如有的话）

- 履约保证金

- 承诺书      （含询标记录和优惠条件）

  - 合同范围和条件

本合同范围和条件应与上述合同文件规定的内容相一致。

  - 货物和数量

本合同提供的货物及数量（详见第五部分采购内容及要求）。

  - 合同总价

本合同总价为           人民币，（分项价格详见报价设备数量价格表）。

  - 付款方式

本合同的付款方式在合同主要条款中已规定。

  - 交货时间及地点：本合同的交货时间及地点详见合同条款。

  - 合同生效

本合同经双方和见证方授权代表签署，买卖双方和见证方加盖印章后生效。

| 买方：（印章） 全权代表:（签字） 地址： 邮政编码： 电话： 传真： 开户银行： 帐号： |  | 卖方：（印章） 全权代表:（签字） 地址： 邮政编码： 电话： 传真： 开户银行： 帐号： |
| --- | --- | --- |

# （三）特殊条款

一． 货物的交货时间地点

1．交货地点：采购人指定地点。

2．交货时间：合同签订后，加急设备须在60日历天内完成供货安装并通过采购人验收，其余设备须在150日历天内完成供货安装并通过采购人验收。

二．到货和验收

1． 制造中的检验和测试

1.1采购人有权对货物发货前进行检验或测试，中标供应商应邀请采购人代表到制造厂检查加工工艺、原材料用料和产品质量，并参加出厂检验，以确认所投产品的制造工艺、原材料、质量等是否符合招标文件和投标时提供的样式要求，但不能作为最终验收。中标供应商应为采购人检验和测试提供各种方便，并承担相应费用，如果检验或测试的产品不能满足招标要求，采购人可以拒绝接受，中标供应商应更换被拒绝的货物，并承担给采购人造成的经济损失。

1.2 货物交货前，中标供应商应自行对所投产品的材料、质量、样式等进行详细而全面的检验，并出具检验（检测）报告，提供权威部门出具的检测报告，该检验（检测）报告将作为采购人付款的重要依据，但不能作为最终验收。

2.  到货

所有货物到达现场后，采购人有权对货物进行抽样检测。抽样检测不合格的可以部分或全部拒收，由此对采购人造成的损失应给予经济赔偿。中标供应商必须派员到现场与采购人一起清点检验,按供货清单验收,若有缺少或损坏，中标供应商应立即补足或更换全新同规格、同面料、同样式的产品，并承担相关费用直至使采购人满意为止。

3．验收

中标供应商已按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的货物，并经有关部门检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格，双方签署验收合格证书。 若因中标供应商制造工艺、质量问题等导致验收不合格，中标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标供应商承担，采购人保留向中标供应商索赔的权利。

4． 中标供应商在所有货物的到货、验收期间应接受采购人的协调和管理，中标供应商应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

三、售后服务

1．中标供应商提供的货物必须是全新的,并且符合国家质量性能检测标准及该产品的出厂标准。

2．质保期：本次招标货物质保期为五年。质量保修期内，提供7×24小时电话技术咨询支持，在收到用户通知后，60分钟内须作出有效响应，如非现场响应无法解决问题的，须在 24小时内到达现场，重要站点48小时内解决问题，普通站点72小时内解决问题（如设备故障不能在要求时间内修复，应及时提供备件）。

3. 在产品质量保证期之内，因产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷等本身缺陷（非人为因素）而造成的任何产品质量问题或故障应由供应商免费技术服务和维修（二次修不好予以换新）。

4．供应商应按照投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

5. 中标供应商应提交所提供货物的技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

中标供应商还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的安装、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

四、付款方式：

1.▲合同生效以及具备实施条件后15日内采购人支付中标供应商合同金额（不含流量比测费用）30％的预付款。

2.▲供货、安装完成并通过最终验收后，采购人收到发票后15 日内向中标供应商付至合同价（不含流量比测费用）的100%。

3. 流量比测费用按年服务进度支付，年服务成果报告通过采购人验收后，采购人收到发票后15 日内支付该年度流量比测费用的100%。

# 第四部分   投标文件格式

（资格审查资料封面，供参考）

（项目名称）              投标文件

资格审查资料

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年        月        日

目    录

- 法定代表人（单位负责人）授权书和被授权人有效身份证明。

- 营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料)。

- 最近一个年度的资产负债表等财务报表资料文件或开标前三个月内出具的银行资信证明（若资信证明中注明复印无效，需提交原件扫描件），新成立的公司，必须提供情况说明。

- 2019年04月01日（含）至投标截止时间任意一月依法缴纳税收的证明材料(新成立的公司，必须提供情况说明)。

- 2019年04月01日（含）至投标截止时间任意一月依法缴纳社会保障资金的证明材料(新成立的公司，必须提供情况说明)。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

- 参加政府采购活动前3年内（新成立不满三年的组织机构自成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录的声明函

- 诚信投标承诺书

- 至本项目投标截止时间内任意时间的“信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）”、“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）”投标人信用查询网页截图（以开标当日采购人或采购代理机构网页查询结果为准）。

法定代表人授权书

温州市水文管理中心

浙江华诚建设工程咨询有限公司：

（投标人全称）法定代表人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的               （招标项目名称、编号）的招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人 (签字或盖章)：

投标人全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

投标人代表身份证复印件

2018年度或之后的财务报告（复印件）或开标前三个月内出具的银行资信证明

说明：

1.投标人是法人的，应提供财务状况报告，包括资产负债表、利润表或其基本开户银行出具的资信证明（若资信证明中注明复印无效，需提交原件扫描件）；

2.部分其他组织和自然人没有财务状况报告的，可以提供银行出具的资信证明(若资信证明中注明复印无效，需提交原件扫描件)；

3.成立一年内的公司可提交验资证明复印件；

4.银行资信证明应能说明投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等，银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

5.专业担保机构对投标人进行资信审查后出具投标担保函的，采购人和采购代理机构不得再要求投标人提供银行资信证明等类似文件。投标文件中仅需提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函复印件即可。

2019年04月01日（含）至投标截止时间任意一月依法缴纳税收的证明材料

说明：

1.依法缴纳税收的证明材料指投标人依法缴纳税收的凭据（完税证明或纳税证明或银行电子缴税付款凭证等）；

2.依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税；

3.投标人因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在投标文件中提交如实的情况说明。

2019年04月01日（含）至投标截止时间任意一月依法缴纳社会保障资金的证明材料

说明：

1.依法缴纳社会保障资金的证明材料指投标人依法缴纳社会保险的凭据（社保缴费专用收据或银行电子缴税付款凭证或社会保险缴纳清单等）；

2.依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

3.投标人因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在投标文件中提交如实的情况说明。

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

温州市水文管理中心：

浙江华诚建设工程咨询有限公司：

我方 （供应商）承诺具有履行本次              （项目名称）政府采购合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的

声明函

温州市水文管理中心：

浙江华诚建设工程咨询有限公司：

我方            （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合贵公司组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

- 自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

- 主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

- 不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标人或串通投标。

- 按照本采购文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

- 不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

- 不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

- 不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

- 不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

- 一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

- 我们若违反上述承诺，愿接受取消投标人资格及其他任何形式的处理。

投标人全称(盖章)

投标人代表（签字）

日 期

（商务技术文件封面，供参考）

（项目名称）              投标文件

商 务 技 术 文 件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年        月        日

- 针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码，格式自拟

- 投标函

- 技术要求应答表、商务条款偏离表

- 投标技术方案（按“评标细则”相关评分内容逐项编制，格式自拟）

- 资信证明文件（本部分为商务技术文件评分内容，各供应商参照评分标准根据自身情况提供）

附件一

投 标 函

温州市水文管理中心：

浙江华诚建设工程咨询有限公司：

根据贵方为             项目（项目编号：        ）的投标邀请，我方           　　（投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本项目投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：

- 按“投标人须知”要求编制的投标文件资格审查资料 ；

- 按“投标人须知”要求编制的投标文件商务商务技术文件 ；

- 按“投标人须知”要求编制的投标文件投标报价标 。

我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

- 已详细阅读全部采购文件，包括采购文件补充文件（如果有，包括相关的补充、更正、澄清公告和文件）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受采购文件的各项规定和要求。

- 同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

- 如中标，保证按照采购文件要求及投标文件的承诺与采购人签订合同，保证履行合同条款。

- 同意在采购文件中供应商须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

- 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方接受贵方处罚。

- 完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

- 在参加本项目前三年内（被通报或者处罚的违法行为有：                  ）或（没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚或处罚）或（在  至  期间禁止参加政府采购活动但是期限届满，须附相关证明文件）

- 在投标截止前（未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。）或（被“信用中国”或“中国政府采购网”列入……名单。）

- 单位、法定代表人（单位负责人）、本项目被授权人及本项目负责人在参加本项目前三年内（以法院判决书生效日期为准）均无行贿犯罪记录。

- 如有列情形之一的，我方愿意被取消中标资格（如中标），同时继续承担其他一切法律后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的解释：

(1)提供虚假材料（承诺）谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

- 所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标人名称（盖章）

投标人代表（签名或盖章）

日    期

▲不提供投标函的投标文件将被视为未实质性响应采购文件。

附件二

(1)技术要求应答表

项目名称：                                      项目编号：

| 序号 | 采购文件技术要求 | 投标人技术响应 | 偏离 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

不填写此表视作完全响应采购文件要求。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签名或盖章）：

日 期：  年  月  日

(2)商务条款偏离表

项目名称：                                      项目编号：

| 序号 | 条款内容 | 采购文件商务条款描述 | 投标文件商务条款 | 偏离 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 |  |  |  |  |
| 2 | 项目实施周期 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |

说明：

不填写此表视作完全响应采购文件要求。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签名或盖章）：

日 期：  年  月  日

（3）设备供货范围详细清单

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 详细配置说明（品牌、型号，详细参数） | 产地 | 数量 | 质保期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

2. 不提供所投产品的品牌及型号，视为实质性偏离，做无效标处理。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

节能、环保产品证明材料（如有）

说明：

1.投标人所投产品属于政府采购品目清单范围的，投标人应当提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件加盖投标人公章），另外投标人因对提供的环保、节能产品需在投标文件货物配置清单备注中注明；

2.评审小组成员审查此项只根据投标文件本身的内容，不再寻求其他的外部证据。

（报价文件封面，供参考）

（项目名称）              投标文件

报 价 文 件

供应商：                              （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：          （签字或盖章）

年        月        日

附件一

开标一览表

项目名称：                                   项目编号：

投标总价（大写）： （小写）¥

说明：

此栏内投标总价应与“投标分项报价表”中总计价相一致。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

附件二

投标分项报价表

项目名称：                                     项目编号：

价格单位：元

| 序号 | 项目内容 | 单价 | 数量 | 合计价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |  |
| 总 计 价 |  |  |  |  |  |

说明：

- 投标分项报价表内总计价应与附件一中“开标一览表”投标总价相一致。

- 不提供此表的报价，视为没有实质性响应采购文件要求。

- 本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

# 第五部分   采购内容及要求

一、总体要求

1、供应商须对所投标段所有货物进行投标报价，否则按无效投标处理。

2、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

3、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

4、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求，并在合同验收时按招标文件要求验收。

5、供应商应对所提供的货物材料性能、质量负责，并提供相应的指导安装、服务、质保及技术培训。采购的货物所涉及的产品标准、规范，验收标准等，应符合国家有关条例及标准的规定。

6、采购人有权选择供应商的供货范围，并根据最终实际需要调整采购数量。招标文件涉及的材料品牌型号均为参考，欢迎同档次的产品参与本次投标。

7、本次采购采用商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

8、供应商如果报名后不来参与投标报价，需在投标文件递交截止时间前3天给予书面告知及其理由，以便于本项目后续工作开展。

9、供应商应在投标前到采购人处现场考察了解，以满足采购人实际需求。中标供应商须在供货前与采购人确认样式、材质、规格、色彩，须满足采购人要求（包括采购人提出样式材质合理变更的），且必须保证不高于中标价格供货。供应商自行承担报价风险。

10、▲本次招标，采购人可以委托省、市级产品质量监督机构进行鉴定；如果鉴定结果不符合，则由供应商支付鉴定费用，并给予退货、中止合同及没收履约保证金处理,并处罚合同总价20%的违约金。

二、采购清单

| 序号 | 内容 | 备注 | 数量 | 单位 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、应急能力 |  |  |  |  | 1400 |
| 1 | 雷达水位计设施设备（含北斗通信建设，不含雨量计） | 三个双保障（雷达北斗） | 15 | 套 |  |
| 2 | 北斗设施设备 | 三个双保障（北斗） | 46 | 套 |  |
| 3 | 遥测终端备份设备 | 遥测终端备份 | 10 | 套 |  |
| 4 | 视频水尺设施设备（含北斗通信建设） | 三个双保障（视频监控） | 6 | 套 |  |
| 5 | 压力式水位计设施设备（含北斗通信建设） | 三个双保障（压力北斗） | 5 | 套 |  |
| 二、新建水位 |  |  |  |  |  |
| 6 | 雷达水位计设施设备（含北斗通信建设，含雨量计）+压力式水位计设施设备（含北斗通信建设） | 雷达1套+压力式1套（含北斗 | 3 | 套 |  |
| 7 | 雷达水位计设施设备（含北斗通信建设，含雨量计）+浮子水位计设施设备(山区、含北斗通信建设) | 雷达1套+浮子式1套（含北斗） | 3 | 套 |  |
| 8 | 雷达水位计设施设备（含北斗通信建设，含雨量计）+视频水尺设施设备（含北斗通信建设） | 雷达1套+视频1套（含北斗） | 1 | 套 |  |
| 9 | 雷达水位计设施设备（含北斗通信建设，含雨量计） | 雷达水位计（含北斗） | 5 | 套 |  |
| 三、改建水位 |  |  |  |  |  |
| 10 | 压力式水位计设施设备（含北斗通信建设） | 压力（含北斗） | 8 | 套 |  |
| 11 | 雷达水位计设施设备（含北斗通信建设，含雨量计） | 雷达（含北斗） | 34 | 套 |  |
| 12 | 浮子水位计设施设备(山区、含北斗通信建设) | 浮子式水位1套（含北斗） | 2 | 套 |  |
| 13 | 流量监测及调试设施 |  | 2 | 台 |  |
| 四、五大工程 |  |  |  |  |  |
| 14 | 北斗设施设备 |  | 12 | 套 |  |
| 五、ADCP流量自动监测站、人工水尺及四增配 |  |  |  |  |  |
| 15 | 新建ADCP流量自动监测站 |  | 10 | 处 |  |
| 16 | 人工水尺 |  | 19 | 套 |  |
| 17 | 四增配 |  | 31 | 套 |  |

三、实施计划

1、应急能力实施计划表

| 序号 | 建设主体 | 建设类型 | 测站名称 | 乡镇街道 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.雷达水位计设施设备（含北斗通信建设，不含雨量计） |  |  |  |  |  |
| 1 | 市本级 | 应急能力建设 | 鳌江 | 鳌江镇 | ★ |
| 2 | 市本级 | 应急能力建设 | 鳌江(内) | 鳌江镇 | ★ |
| 3 | 市本级 | 应急能力建设 | 埭头 | 淡溪镇上埭头村 | ★ |
| 4 | 市本级 | 应急能力建设 | 郭公山 | 鹿城城区 | ★ |
| 5 | 市本级 | 应急能力建设 | 麻步 | 麻步社区 | ★ |
| 6 | 市本级 | 应急能力建设 | 平阳 | 昆阳镇 | ★ |
| 7 | 市本级 | 应急能力建设 | 水头 | 水头镇 | ★ |
| 8 | 市本级 | 应急能力建设 | 腾蛟 | 腾蛟镇 | ★ |
| 9 | 市本级 | 应急能力建设 | 峃口 | 峃口乡峃口村 | ★ |
| 10 | 市本级 | 应急能力建设 | 宜山 | 宜山镇 | ★ |
| 11 | 市本级 | 应急能力建设 | 顺溪水库 | 顺溪镇 | ★ |
| 12 | 市本级 | 应急能力建设 | 三插溪水库 | 黄桥乡 | ★ |
| 13 | 市本级 | 应急能力建设 | 双涧溪水库 | 仕阳镇 | ★ |
| 14 | 市本级 | 应急能力建设 | 泰顺泗溪 |  | ★ |
| 15 | 市本级 | 应急能力建设 | 仙居水库 | 仙稔乡 | ★ |
| 2.北斗设施设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 市本级 | 应急能力建设 | 昌禅 | 昌禅乡 | ★ |
| 2 | 市本级 | 应急能力建设 | 朝阳 | 维新乡 | ★ |
| 3 | 市本级 | 应急能力建设 | 澄海 | 霞关镇澄海村 | ★ |
| 4 | 市本级 | 应急能力建设 | 分水关 | 桥墩镇 | ★ |
| 5 | 市本级 | 应急能力建设 | 峰文 | 峰文乡 | ★ |
| 6 | 市本级 | 应急能力建设 | 富垟 | 彭溪镇 | ★ |
| 7 | 市本级 | 应急能力建设 | 龟伏 | 龟湖镇 | ★ |
| 8 | 市本级 | 应急能力建设 | 后坑 | 矾山镇 | ★ |
| 9 | 市本级 | 应急能力建设 | 华阳 | 观美镇 | ★ |
| 10 | 市本级 | 应急能力建设 | 黄桥 | 黄桥乡 | ★ |
| 11 | 市本级 | 应急能力建设 | 莒溪 | 莒溪镇 | ★ |
| 12 | 市本级 | 应急能力建设 | 龙尾坑 | 碑排乡 | ★ |
| 13 | 市本级 | 应急能力建设 | 马站 | 马站镇十八间 | ★ |
| 14 | 市本级 | 应急能力建设 | 庙后山 | 西湾乡 | ★ |
| 15 | 市本级 | 应急能力建设 | 南麂 | 南麂镇 | ★ |
| 16 | 市本级 | 应急能力建设 | 山门 | 山门镇荆谷社区荆谷中学 | ★ |
| 17 | 市本级 | 应急能力建设 | 上察溪 | 洲岭乡 | ★ |
| 18 | 市本级 | 应急能力建设 | 上垅 | 闹村乡 | ★ |
| 19 | 市本级 | 应急能力建设 | 十源 | 十源乡 | ★ |
| 20 | 市本级 | 应急能力建设 | 司前 | 司前镇溪口大桥 | ★ |
| 21 | 市本级 | 应急能力建设 | 腾垟 | 腾垟乡 | ★ |
| 22 | 市本级 | 应急能力建设 | 外垟 | 翁山乡 | ★ |
| 23 | 市本级 | 应急能力建设 | 文成黄坦 | 黄坦镇新楼村 | ★ |
| 24 | 市本级 | 应急能力建设 | 文成南田 | 南田镇 | ★ |
| 25 | 市本级 | 应急能力建设 | 文成西坑 | 西坑镇 | ★ |
| 26 | 市本级 | 应急能力建设 | 吴垟 | 吴垟乡 | ★ |
| 27 | 市本级 | 应急能力建设 | 夏炉 | 三魁镇 | ★ |
| 28 | 市本级 | 应急能力建设 | 杨寮 | 司前镇 | ★ |
| 29 | 市本级 | 应急能力建设 | 玉壶 | 玉壶镇 | ★ |
| 30 | 市本级 | 应急能力建设 | 宅内 | 南宋镇 | ★ |
| 31 | 市本级 | 应急能力建设 | 长流仔 | 百丈镇 | ★ |
| 32 | 市本级 | 应急能力建设 | 郭公山 | 鹿城城区 | ★ |
| 33 | 市本级 | 应急能力建设 | 麻步 | 麻步社区 | ★ |
| 34 | 市本级 | 应急能力建设 | 水头 | 水头镇 | ★ |
| 35 | 市本级 | 应急能力建设 | 腾蛟 | 腾蛟镇 | ★ |
| 36 | 市本级 | 应急能力建设 | 宜山 | 宜山镇 | ★ |
| 37 | 市本级 | 应急能力建设 | 三插溪水库 | 黄桥乡 | ★ |
| 38 | 市本级 | 应急能力建设 | 双涧溪水库 | 仕阳镇 | ★ |
| 39 | 市本级 | 应急能力建设 | 泰顺泗溪 |  | ★ |
| 40 | 市本级 | 应急能力建设 | 仙居水库 | 仙稔乡 | ★ |
| 41 | 市本级 | 应急能力建设 | 柳垟 | 桥头镇 | ★ |
| 42 | 市本级 | 应急能力建设 | 桥墩水库 | 桥墩镇 | ★ |
| 43 | 市本级 | 应急能力建设 | 朱家闸 | 宜山镇 | ★ |
| 44 | 市本级 | 应急能力建设 | 文成泗溪 | 泗溪镇 | ★ |
| 45 | 市本级 | 应急能力建设 | 高岭头一级水库 | 石垟乡 | ★ |
| 46 | 市本级 | 应急能力建设 | 黄鹿水库 | 黄寮乡 | ★ |
| 3.遥测终端备份设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 市本级 | 应急能力建设（机构） | 温州市本级 | 双屿镇 |  |
| 2 | 市本级 | 应急能力建设（机构） | 文成县 | 大峃镇 |  |
| 3 | 市本级 | 应急能力建设（机构） | 平阳县 | 昆阳镇 |  |
| 4 | 市本级 | 应急能力建设（机构） | 苍南县 |  |  |
| 5 | 市本级 | 应急能力建设（机构） | 泰顺县 | 罗阳镇 |  |
| 4.视频水尺设施设备（含北斗通信建设） |  |  |  |  |  |
| 1 | 市本级 | 应急能力建设 | 矾山 | 埔坪乡甘歧村 |  |
| 2 | 市本级 | 应急能力建设 | 灵溪 | 灵溪镇 |  |
| 3 | 市本级 | 应急能力建设 | 柳垟 | 桥头镇 |  |
| 4 | 市本级 | 应急能力建设 | 桥墩水库 | 桥墩镇 |  |
| 5 | 市本级 | 应急能力建设 | 吴家园水库 | 藻溪镇 |  |
| 6 | 市本级 | 应急能力建设 | 朱家闸 | 宜山镇 |  |
| 5.压力式水位计设施设备（含北斗通信建设） |  |  |  |  |  |
| 1 | 市本级 | 应急能力建设 | 文成泗溪 | 泗溪镇 |  |
| 2 | 市本级 | 应急能力建设 | 高岭头二级水库 | 西坑镇 |  |
| 3 | 市本级 | 应急能力建设 | 高岭头一级水库 | 石垟乡 |  |
| 4 | 市本级 | 应急能力建设 | 黄鹿水库 | 黄寮乡 |  |
| 5 | 市本级 | 应急能力建设 | 国2炎亭 | 炎亭镇 |  |
| 注：▲备注“★”号地点为加急设备，需在合同签订后60日历天内完成供货安装并通过采购人验收。 |  |  |  |  |  |

2、新建水位实施计划表

| 序号 | 建设主体 | 建设类型 | 测站名称 | 乡镇街道 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.雷达水位计设施设备（含北斗通信建设，含雨量计）+压力式水位计设施设备（含北斗通信建设） |  |  |  |  |  |
| 1 | 市本级 | 新建水位 | 谈阳 |  | ★ |
| 2 | 市本级 | 新建水位 | 鹤溪 |  | ★ |
| 3 | 市本级 | 新建水位 | 南溪 |  | ★ |
| 7.雷达水位计设施设备（含北斗通信建设，含雨量计）+浮子水位计设施设备(山区、含北斗通信建设) |  |  |  |  |  |
| 1 | 市本级 | 新建水位 | 怀溪站 | 晓坑乡 | ★ |
| 2 | 市本级 | 新建水位 | 闹村站 | 闹村乡 | ★ |
| 3 | 市本级 | 新建水位 | 雪溪站 | 仕阳镇 | ★ |
| 8.雷达水位计设施设备（含北斗通信建设，含雨量计）+视频水尺设施设备（含北斗通信建设） |  |  |  |  |  |
| 1 | 市本级 | 新建水位 | 雅阳镇站 | 雅阳镇 | ★ |
| 9.雷达水位计设施设备（含北斗通信建设，含雨量计） |  |  |  |  |  |
| 1 | 市本级 | 新建水位 | 茶石水库 | 竹里乡 |  |
| 2 | 市本级 | 新建水位 | 官坑下水库 | 筱村镇 |  |
| 3 | 市本级 | 新建水位 | 联云水库 | 筱村镇 |  |
| 4 | 市本级 | 新建水位 | 龙南二级水库 | 筱村镇 |  |
| 5 | 市本级 | 新建水位 | 牛头山水库 | 雪溪乡 |  |
| 注：▲备注“★”号地点为加急设备，需在合同签订后60日历天内完成供货安装并通过采购人验收。 |  |  |  |  |  |

3、改建水位实施计划表

| 序号 | 建设主体 | 建设类型 | 测站名称 | 乡镇街道 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.压力式水位计设施设备（含北斗通信建设） |  |  |  |  |  |
| 1 | 市本级 | 改建水位 | 百丈漈二级水库 | 百丈祭镇 |  |
| 2 | 市本级 | 改建水位 | 蔡坑水库 | 玉壶镇 |  |
| 3 | 市本级 | 改建水位 | 大坑水库 | 南田镇 |  |
| 4 | 市本级 | 改建水位 | 稽垟水库 | 黄坦镇稽垟村 |  |
| 5 | 市本级 | 改建水位 | 三支坑水库 | 铜铃山镇 |  |
| 6 | 市本级 | 改建水位 | 石门水库 | 铜铃山镇 |  |
| 7 | 市本级 | 改建水位 | 吴坳坑水库 | 铜铃山镇 |  |
| 8 | 市本级 | 改建水位 | 西湖水库 | 南田镇 |  |
| 11.雷达水位计设施设备（含北斗通信建设，含雨量计） |  |  |  |  |  |
| 1 | 市本级 | 改建水位 | 斗潭水库 | 公阳镇 |  |
| 2 | 市本级 | 改建水位 | 桂竹二级水库 | 铜铃山镇 |  |
| 3 | 市本级 | 改建水位 | 龙井口二级水库 | 铜铃山镇 |  |
| 4 | 市本级 | 改建水位 | 龙井口三级水库 | 黄坦镇 |  |
| 5 | 市本级 | 改建水位 | 磨石潭水库 | 南田镇 |  |
| 6 | 市本级 | 改建水位 | 垟下水库 | 南田镇 |  |
| 7 | 市本级 | 改建水位 | 白水际水库 | 顺溪镇 |  |
| 8 | 市本级 | 改建水位 | 高城水库 | 怀溪镇 |  |
| 9 | 市本级 | 改建水位 | 凉头水库 | 顺溪镇 |  |
| 10 | 市本级 | 改建水位 | 龙潭背水库 | 腾蛟镇 |  |
| 11 | 市本级 | 改建水位 | 石门水库 | 顺溪镇 |  |
| 12 | 市本级 | 改建水位 | 泰丰电站水库 | 顺溪镇 |  |
| 13 | 市本级 | 改建水位 | 八角潭水库 | 枫林镇 |  |
| 14 | 市本级 | 改建水位 | 大岙心水库 | 岩坦镇 |  |
| 15 | 市本级 | 改建水位 | 大坑电站水库 | 钱库镇 |  |
| 16 | 市本级 | 改建水位 | 吊壁灯电站水库 | 赤溪镇 |  |
| 17 | 市本级 | 改建水位 | 根竹坑水库 | 昌禅乡 |  |
| 18 | 市本级 | 改建水位 | 观美水库 | 三江街道 |  |
| 19 | 市本级 | 改建水位 | 护法寺水库 | 望里镇 |  |
| 20 | 市本级 | 改建水位 | 护法寺调节水库 | 望里镇 |  |
| 21 | 市本级 | 改建水位 | 十八孔水库 | 岩头镇 |  |
| 22 | 市本级 | 改建水位 | 石塘水库 | 龙沙乡 |  |
| 23 | 市本级 | 改建水位 | 天湖水库 | 桥墩镇 |  |
| 24 | 市本级 | 改建水位 | 铁场水库 | 岩坦镇 |  |
| 25 | 市本级 | 改建水位 | 挺南水库 | 藻溪镇 |  |
| 26 | 市本级 | 改建水位 | 仙岩尾水库 | 岩坦镇 |  |
| 27 | 市本级 | 改建水位 | 小岙水库 | 岩坦镇 |  |
| 28 | 市本级 | 改建水位 | 小源水库 | 桥墩镇 |  |
| 29 | 市本级 | 改建水位 | 鸭母溪水库 | 鹤盛镇 |  |
| 30 | 市本级 | 改建水位 | 渔池水库 | 浦亭乡 |  |
| 31 | 市本级 | 改建水位 | 圆井水库 | 腾垟乡 |  |
| 32 | 市本级 | 改建水位 | 长溪源电站水库 | 南宋镇 |  |
| 33 | 市本级 | 改建水位 | 蔗岙水库 | 藻溪镇 |  |
| 34 | 市本级 | 改建水位 | 振兴水库 | 炎亭镇 |  |
| 12.浮子水位计设施设备(山区、含北斗通信建设) |  |  |  |  |  |
| 1 | 市本级 | 改建水位 | 大同垟水库 | 萧江镇 |  |
| 2 | 市本级 | 改建水位 | 外龙水库 | 南麂镇 |  |
| 13.流量监测及调试设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 市本级 |  |  |  |  |

4、五大工程实施计划表

| 序号 | 建设主体 | 建设类型 | 测站名称 | 乡镇街道 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.北斗设施设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 市本级 | 五大工程 | 鳌江 | 鳌江镇 | ★ |
| 2 | 市本级 | 五大工程 | 埭头 | 南雁镇 | ★ |
| 3 | 市本级 | 五大工程 | 矾山 | 矾山镇 | ★ |
| 4 | 市本级 | 五大工程 | 国2炎亭 | 炎亭镇炎亭水文站 | ★ |
| 5 | 市本级 | 五大工程 | 灵溪 | 灵溪镇 | ★ |
| 6 | 市本级 | 五大工程 | 平阳 | 昆阳镇 | ★ |
| 7 | 市本级 | 五大工程 | 石柱 | 渠口乡 | ★ |
| 8 | 市本级 | 五大工程 | 泰顺 | 罗阳镇 | ★ |
| 9 | 市本级 | 五大工程 | 峃口 | 峃口乡峃口村 | ★ |
| 10 | 市本级 | 五大工程 | 高二电水库 | 西坑镇 | ★ |
| 11 | 市本级 | 五大工程 | 顺溪水库 | 顺溪镇 | ★ |
| 12 | 市本级 | 五大工程 | 吴家园水库 | 藻溪镇 | ★ |
| 注：▲备注“★”号地点为加急设备，需在合同签订后60日历天内完成供货安装并通过采购人验收。 |  |  |  |  |  |

5、ADCP流量自动监测站、人工水尺及四增配实施计划表

| 序号 | 建设主体 | 建设类型 | 测站名称 | 乡镇街道 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.新建ADCP流量自动监测站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 市本级 | 新建平原水文站 | 肖宅水闸站 | 瑞安市 |  |
| 2 | 市本级 | 新建平原水文站 | 卧旗水闸站 | 鹿城区 |  |
| 3 | 市本级 | 新建平原水文站 | 勤奋水闸站 | 鹿城区 |  |
| 4 | 市本级 | 新建平原水文站 | 灰桥新闸站 | 鹿城区 |  |
| 5 | 市本级 | 新建平原水文站 | 黎明新闸站 | 鹿城区 |  |
| 6 | 市本级 | 新建平原水文站 | 蒲州水闸站 | 龙湾区 |  |
| 7 | 市本级 | 新建平原水文站 | 东平水闸站 | 龙湾区 |  |
| 8 | 市本级 | 新建平原水文站 | 蓝田水闸站 | 龙湾区 |  |
| 9 | 市本级 | 新建平原水文站 | 下埠新闸站 | 瑞安市 |  |
| 10 | 市本级 | 新建平原水文站 | 朱家站 | 苍南县 |  |
| 16. 人工水尺 |  |  |  |  |  |
| 1 | 市本级 | 应急能力建设 | 鳌江 | 鳌江镇 |  |
| 2 | 市本级 | 应急能力建设 | 鳌江(内) | 鳌江镇 |  |
| 3 | 市本级 | 应急能力建设 | 埭头 | 淡溪镇上埭头村 |  |
| 4 | 市本级 | 应急能力建设 | 矾山 | 埔坪乡甘歧村 |  |
| 5 | 市本级 | 应急能力建设 | 金乡 | 金乡镇 |  |
| 6 | 市本级 | 应急能力建设 | 灵昆 | 灵昆街道 |  |
| 7 | 市本级 | 应急能力建设 | 灵溪 | 灵溪镇 |  |
| 8 | 市本级 | 应急能力建设 | 麻步 | 麻步社区 |  |
| 9 | 市本级 | 应急能力建设 | 南雁 | 南雁镇 |  |
| 10 | 市本级 | 应急能力建设 | 平阳 | 昆阳镇 |  |
| 11 | 市本级 | 应急能力建设 | 水头 | 水头镇 |  |
| 12 | 市本级 | 应急能力建设 | 温州 | 双屿镇 |  |
| 13 | 市本级 | 应急能力建设 | 文成泗溪 | 泗溪镇 |  |
| 14 | 市本级 | 应急能力建设 | 峃口 | 峃口乡峃口村 |  |
| 15 | 市本级 | 应急能力建设 | 宜山 | 宜山镇 |  |
| 16 | 市本级 | 应急能力建设 | 国2炎亭 | 炎亭镇 |  |
| 17 | 市本级 | 应急能力建设 | 柳垟 | 桥头镇 |  |
| 18 | 市本级 | 应急能力建设 | 朱家闸 | 宜山镇 |  |
| 19 | 市本级 | 应急能力建设 | 泰顺泗溪 |  |  |
| 17. 四增配 |  |  |  |  |  |
| 1 | 市本级 | 应急能力建设 | 鳌江 | 鳌江镇 |  |
| 2 | 市本级 | 应急能力建设 | 埭头 | 淡溪镇上埭头村 |  |
| 3 | 市本级 | 应急能力建设 | 矾山 | 埔坪乡甘歧村 |  |
| 4 | 市本级 | 应急能力建设 | 郭公山 | 鹿城城区 |  |
| 5 | 市本级 | 应急能力建设 | 灵溪 | 灵溪镇 |  |
| 6 | 市本级 | 应急能力建设 | 麻步 | 麻步社区 |  |
| 7 | 市本级 | 应急能力建设 | 平阳 | 昆阳镇 |  |
| 8 | 市本级 | 应急能力建设 | 水头 | 水头镇 |  |
| 9 | 市本级 | 应急能力建设 | 腾蛟 | 腾蛟镇 |  |
| 10 | 市本级 | 应急能力建设 | 文成泗溪 | 泗溪镇 |  |
| 11 | 市本级 | 应急能力建设 | 峃口 | 峃口乡峃口村 |  |
| 12 | 市本级 | 应急能力建设 | 宜山 | 宜山镇 |  |
| 13 | 市本级 | 应急能力建设（机构） | 温州市本级 | 双屿镇 |  |
| 14 | 市本级 | 应急能力建设 | 高岭头二级水库 | 西坑镇 |  |
| 15 | 市本级 | 应急能力建设 | 高岭头一级水库 | 石垟乡 |  |
| 16 | 市本级 | 应急能力建设 | 黄鹿水库 | 黄寮乡 |  |
| 17 | 市本级 | 应急能力建设（机构） | 文成县 | 大峃镇 |  |
| 18 | 市本级 | 应急能力建设 | 顺溪水库 | 顺溪镇 |  |
| 19 | 市本级 | 应急能力建设（机构） | 平阳县 | 昆阳镇 |  |
| 20 | 市本级 | 应急能力建设 | 国2炎亭 | 炎亭镇 |  |
| 21 | 市本级 | 应急能力建设 | 柳垟 | 桥头镇 |  |
| 22 | 市本级 | 应急能力建设 | 桥墩水库 | 桥墩镇 |  |
| 23 | 市本级 | 应急能力建设 | 吴家园水库 | 藻溪镇 |  |
| 24 | 市本级 | 应急能力建设 | 朱家闸 | 宜山镇 |  |
| 25 | 市本级 | 应急能力建设（机构） | 苍南县 |  |  |
| 26 | 市本级 | 应急能力建设 | 罗阳水位 | 罗阳镇 |  |
| 27 | 市本级 | 应急能力建设 | 三插溪水库 | 黄桥乡 |  |
| 28 | 市本级 | 应急能力建设 | 双涧溪水库 | 仕阳镇 |  |
| 29 | 市本级 | 应急能力建设 | 泰顺泗溪 |  |  |
| 30 | 市本级 | 应急能力建设 | 仙居水库 | 仙稔乡 |  |
| 31 | 市本级 | 应急能力建设（机构） | 泰顺县 | 罗阳镇 |  |

四、技术参数

1、雷达水位计设施设备（含北斗通信建设，不含雨量计）

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遥测终端（含安全网关） | 支持浙江省水利防汛通信平台。 一、遥测终端 1、数据自动上报。遥测站可定时自报或按设定的条件主动上传数据。自动响应中心站召测指令。遥测站响应中心站要求或指令，上传数据。现场全中文显示水雨情数据，包括当前数据、历史数据、系统信息。具有记录功能，可按设定的要求，记录各类数据。大容量数据固态存储，可由中心站远端调用或现场读取。 2、现场手动设置各种运行模式和参数。 3、接受中心站远程设置和控制指令。 4、全面支持 4G 全网通通信功能，向下兼容 3G/2G 通信模式，支持三大运营商。同时根据现场的网络情况，提供灵活的频段锁定功能，保证现场网络通信的可靠。 5、实时时钟自动校对和调整功能。 6、可连接多种传感器，包括水位计、雨量计、风向风速仪等各种水文、气象传感器。 7、支持多种通信方式，如 GSM 短信、GPRS/CDMA、北斗卫星等。 8、太阳能供电，保证在无人值守条件下的长期稳定运行。 9、可灵活配置的模块化结构，以适应各种不同的需求。 10、 全密封设计，360 度无死角防护，防水等级可达 IP67，降低环境湿度对设备的影响。 11、 支持浙江省防汛通信平台，支持水利内网。 12、 电源输入： 9-24V DC； 13、 电源输出：24V 100mA，5V 20mA，3 路可控电源输出，除满足传感器电源控制外，可灵活实现下行控制功能。 14、 信号采集：2 路 RS485，1 路 RS232，可接入各种类型的外部传感器，并可扩展北斗等外部通信模块；2 路模拟量采集，可接入标准 4-20mA 变送器，可配置为各种传感器类型；2 路脉冲/开关输入，除接入雨量桶外，还可实现报警监测，用于开箱报警等功能。 15、 为保证遥测站长时间稳定工作采用低功耗设计，静态值守电流≤0.5mA。 16、 设备内置 GPS 模块，系统定期获取设备的位置信息，并上传平台，从而实现设备位置信息和数据的自动绑定，设备位置的交换将不会影响测站的数据统计。 17、 数据补发：遇到信号问题，基站问题，sim 卡问题等情况，系统将暂存采集数据并待网络恢复后自前至后进行逐条补发 18、 看门狗：内部硬件看门狗，外部硬件看门狗 19、 工作温度：-40℃至+70℃ 20、 工作湿度：0-95%，不结露 21、 平均无故障工作时间：≥50000h | 台 | 1 |
| 2 | 北斗通信模块 | 北斗通信卫星通信模块技术要求如下: 1、定位精度: ≤ 20m 2、授时精度： 单向100ns，双向20ns 3、 响应时间： ＜10s 4、 终端接口：RS-232C接口，不低于9600波特率 5、天线波束带宽：俯仰方向10°~ 75°，水平方向0° ~ 360° 6、天线类型：平板微带天线 7、天线射频信号发射功率：≥10W 8、发射EIRP：12dBW≤ EIRP≤ 19dBW 9、雨雾衰减： ＜0.3db 10、传输时延： ＜1s 11、接收机灵敏度：＜-157.6dbW 12、供电电源：9V ~ 24V DC 13、天线工作温度：-20 ℃ ~ 55 ℃ 14、工作环境温度： 98%RH，45 ℃ | 台 | 1 |
| 3 | 太阳能供电系统 | 1) 12V/30W/70AH，电源控制器。 2) 自动遥测站采用 12V 蓄电池供电。 3) 电池类别：密封免维护电池或固体电池。 4) 电压：允许变幅－10％~＋20％。 5) 电流：发射机功率 5W（GSM）时，应能瞬间提供 3A 电流； 6) 容量：全部由电池供电时，应能保证设备连续工作 30 天以上，用太阳能浮充蓄电池供电，保证设备能长期可靠工作，采用不小于70AH 蓄电池。 7) 硅太阳能电池是将光能直接转换成电能的半导体器件，具有体积小、可靠性高、寿命长、无环境污染、使用维护方便等特点。它可以单独使用，也可以多个连接起来组成方阵使用，与蓄电池配合可作为直流电源连续使用。 8) 遥测站太阳能电源系统的设计，由于无人看守，且要求连续不间断供电，考虑计算负载的日用电量、太阳能电池修正系数（考虑灰尘、气候、蓄电池特性）等方面的影响，采用不小于 30W 的太阳能电池板。 | 套 | 1 |
| 4 | 雷达式水位传感器 | 雷达水位计 1、测量范围：0-45m ·2、测量精度：±3mm 3、分辨率：1mm 4、工作频率：24.15GHz 5、工作原理：调频连续波（FMCW） 6、发射功率（EIRP）：16-25dBm（根据水体变化规律智能调节） 7、响应时间：最快100ms，10s输出平均测量值 8、波束角：9x11 9、天线：平面微带阵列天线 10、自带万向水平仪 11、姿态角智能感知及补偿：水平角、横滚角精度± 1°；分辨率±0.1° 12、智能水位跟踪识别算法：自学习、自识别、自过滤、自适应保证水位监测数据稳定可靠 13、供电范围：DC 6-30V，典型12V 14、功耗：<20mA @DC 12V 15、通讯接口：标配RS485接口，可定制RS232/4-20mA 16、通讯协议：Modbus协议；可自定义协议 ·17、防护等级：IP68，提供第三方出具的检测报告 18、工作温度：-40℃~+85℃ 19、重量：1kg 20、尺寸：194x109x75mm ·21、具有中华人民共和国计量器具型式批准证书 |  |  |
| 5 | 设备安装套件及支架、线缆及附件 | 包含设备箱、防雷模块、空气开关、太阳能支架、线缆等安装所需所有配件 | 套 | 1 |
| 6 | 配套土建设施 | 含雷达立杆施工、材料、安装等 | 项 | 1 |
| 7 | 标识标牌 | 1、水文行业标识 备注：浙江水文更改中国水文。 2、安全警示牌 | 项 | 1 |
| 8 | 高程测量 | 测量高程点要求 1、基准点的选址与埋设 基准点是变形监测的基准，应埋设在变形影响区域外稳固可靠的位置。 （1）标石占用的土地，必须取得土地管理部门和土地使用单位或个人的同意，并办理征地手续。 （2）标石柱体可先行预制，底盘须在现场浇灌。 （3） 标石顶面的水准标志，采用加接铁质根络的铜或不锈钢半球顶的标志，也可采用玻璃钢或石质标志。 标石埋设类型参考下表 序号; 标石类型; 适用地区. 1; 混凝土普通水准标石; 土层不冻或冻土深度小于0.8m的地区. 2; 岩层普通水准标石; 岩层出露或埋入地面不深于1.5m处. 3; 混凝土柱普通水准标石; 冻土深度大于0.8m的地区. 4; 钢管普通水准标石. 5; 爆破型混凝土柱普通水准标石. 6; 墙脚水准标志; 坚固建筑物或直立石崖处. 2、变形观测点选址与埋设 变形观测点应布设在变形体的闸墩、基础、启闭机房及上部结构等能反应变形特征的敏感位置。水准路线要联测选埋的控制点，成果便于后期相关项目的使用。相关技术要求参考下表。 标石顶面的水准标志，采用加接铁质根络的铜或不锈钢半球顶的标志，也可采用玻璃钢或石质标志 等 级; 测段、路线往返测高差不符值; 测段、路线的 左、右路线 高差不符值; 附合路线闭合差 或 环 闭 合 差; 检测已测测段 高 差 之 差. 平原; 山区. 三 等; ±12K; ±8K; ±12L; ±15L; ±20R. 四 等; ±20K; ±14K; ±20L; ±25L; ±30R. 3、起算点 温州具有国家三等水准及以上精度的控制点作为高程起算点。高程系统采用1985国家高程系统。 |  |  |
| 9 | 安装调试 | 含北斗信号现场测试。 |  |  |
| 10 | 通信费 | 含北斗通信费及移动通信费二年。 |  |  |

2、北斗设施设备

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遥测终端（含安全网关） | 支持浙江省水利防汛通信平台。 一、遥测终端 1、数据自动上报。遥测站可定时自报或按设定的条件主动上传数据。自动响应中心站召测指令。遥测站响应中心站要求或指令，上传数据。现场全中文显示水雨情数据，包括当前数据、历史数据、系统信息。具有记录功能，可按设定的要求，记录各类数据。大容量数据固态存储，可由中心站远端调用或现场读取。 2、现场手动设置各种运行模式和参数。 3、接受中心站远程设置和控制指令。 4、全面支持 4G 全网通通信功能，向下兼容 3G/2G 通信模式，支持三大运营商。同时根据现场的网络情况，提供灵活的频段锁定功能，保证现场网络通信的可靠。 5、实时时钟自动校对和调整功能。 6、可连接多种传感器，包括水位计、雨量计、风向风速仪等各种水文、气象传感器。 7、支持多种通信方式，如 GSM 短信、GPRS/CDMA、北斗卫星等。 8、太阳能供电，保证在无人值守条件下的长期稳定运行。 9、可灵活配置的模块化结构，以适应各种不同的需求。 10、 全密封设计，360 度无死角防护，防水等级可达 IP67，降低环境湿度对设备的影响。 11、 支持浙江省防汛通信平台，支持水利内网。 12、 电源输入： 9-24V DC； 13、 电源输出：24V 100mA，5V 20mA，3 路可控电源输出，除满足传感器电源控制外，可灵活实现下行控制功能。 14、 信号采集：2 路 RS485，1 路 RS232，可接入各种类型的外部传感器，并可扩展北斗等外部通信模块；2 路模拟量采集，可接入标准 4-20mA 变送器，可配置为各种传感器类型；2 路脉冲/开关输入，除接入雨量桶外，还可实现报警监测，用于开箱报警等功能。 15、 为保证遥测站长时间稳定工作采用低功耗设计，静态值守电流≤0.5mA。 16、 设备内置 GPS 模块，系统定期获取设备的位置信息，并上传平台，从而实现设备位置信息和数据的自动绑定，设备位置的交换将不会影响测站的数据统计。 17、 数据补发：遇到信号问题，基站问题，sim 卡问题等情况，系统将暂存采集数据并待网络恢复后自前至后进行逐条补发 18、 看门狗：内部硬件看门狗，外部硬件看门狗 19、 工作温度：-40℃至+70℃ 20、 工作湿度：0-95%，不结露 21、 平均无故障工作时间：≥50000h | 台 | 1 |
| 2 | 北斗通信模块 | 北斗通信卫星通信模块技术要求如下: 1、定位精度: ≤ 20m 2、授时精度： 单向100ns，双向20ns 3、 响应时间： ＜10s 4、 终端接口：RS-232C接口，不低于9600波特率 5、天线波束带宽：俯仰方向10°~ 75°，水平方向0° ~ 360° 6、天线类型：平板微带天线 7、天线射频信号发射功率：≥10W 8、发射EIRP：12dBW≤ EIRP≤ 19dBW 9、雨雾衰减： ＜0.3db 10、传输时延： ＜1s 11、接收机灵敏度：＜-157.6dbW 12、供电电源：9V ~ 24V DC 13、天线工作温度：-20 ℃ ~ 55 ℃ 14、工作环境温度： 98%RH，45 ℃ | 台 | 1 |
| 3 | 太阳能供电系统 | 1) 12V/30W/70AH，电源控制器。 2) 自动遥测站采用 12V 蓄电池供电。 3) 电池类别：密封免维护电池或固体电池。 4) 电压：允许变幅－10％~＋20％。 5) 电流：发射机功率 5W（GSM）时，应能瞬间提供 3A 电流； 6) 容量：全部由电池供电时，应能保证设备连续工作 30 天以上，用太阳能浮充蓄电池供电，保证设备能长期可靠工作，采用不小于70AH 蓄电池。 7) 硅太阳能电池是将光能直接转换成电能的半导体器件，具有体积小、可靠性高、寿命长、无环境污染、使用维护方便等特点。它可以单独使用，也可以多个连接起来组成方阵使用，与蓄电池配合可作为直流电源连续使用。 8) 遥测站太阳能电源系统的设计，由于无人看守，且要求连续不间断供电，考虑计算负载的日用电量、太阳能电池修正系数（考虑灰尘、气候、蓄电池特性）等方面的影响，采用不小于 30W 的太阳能电池板。 | 套 | 1 |
| 4 | 设备安装套件及支架、线缆及附件 | 包含设备箱、防雷模块、空气开关、太阳能支架、线缆等安装所需所有配件 | 套 | 1 |
| 5 | 原设备拆除（如有） | 自行现场踏勘，综合考虑现场环境、施工条件进行投标报价。 | 项 | 1 |
| 6 | 安装调试 | 含北斗信号现场测试 | 项 | 1 |
| 7 | 通信费 | 含北斗通信费及移动通信费二年 | 项 | 1 |

3、遥测终端备份设备

数据自动上报。遥测站可定时自报或按设定的条件主动上传数据。自动响应中心站召测指令。遥测站响应中心站要求或指令，上传数据。现场全中文显示水雨情数据，包括当前数据、历史数据、系统信息。具有记录功能，可按设定的要求，记录各类数据。大容量数据固态存储，可由中心站远端调用或现场读取。

现场手动设置各种运行模式和参数。

接受中心站远程设置和控制指令。

全面支持4G全网通通信功能，向下兼容3G/2G通信模式，支持三大运营商。同时根据现场的网络情况，提供灵活的频段锁定功能，保证现场网络通信的可靠。

实时时钟自动校对和调整功能。

可连接多种传感器，包括水位计、雨量计、风向风速仪等各种水文、气象传感器。

支持多种通信方式，如GSM短信、GPRS/CDMA、北斗卫星等。

太阳能供电，保证在无人值守条件下的长期稳定运行。

可灵活配置的模块化结构，以适应各种不同的需求。

全密封设计，360度无死角防护，防水等级可达IP67，降低环境湿度对设备的影响。

须支持浙江省防汛通信平台，支持水利内网。

生产商取得国家工业产品生产许可证。

电源输入：  9-24V DC；

电源输出：24V  100mA，5V  20mA，3路可控电源输出，除满足传感器电源控制外，可灵活实现下行控制功能。

信号采集：2路RS485，1路RS232，可接入各种类型的外部传感器，并可扩展北斗等外部通信模块；2路模拟量采集，可接入标准4-20mA变送器，可配置为各种传感器类型；2路脉冲/开关输入，除接入雨量桶外，还可实现报警监测，用于开箱报警等功能。

为保证遥测站长时间稳定工作采用低功耗设计，静态值守电流≤0.5mA。

设备内置GPS模块，系统定期获取设备的位置信息，并上传平台，从而实现设备位置信息和数据的自动绑定，设备位置的交换将不会影响测站的数据统计。

数据补发：遇到信号问题，基站问题，sim卡问题等情况，系统将暂存采集数据并待网络恢复后自前至后进行逐条补发

SD卡：支持MicroSD卡，可选配置；

看门狗：内部硬件看门狗，外部硬件看门狗

工作温度：-40℃至+70℃

工作湿度：0-95%，不结露

平均无故障工作时间：≥50000h

GPRS通讯模块

与遥测终端相匹配，可集成在遥测终端内，符合《水文遥测通信专用组件通用技术条件》DB33/T816-2010标准。

工作频率：支持双频GSM/GPRS，符合ETSIGSMPhase2+标准；

协议：支持TCP/IP，标准的AT命令集；

功耗（mA@12V）：≤150mA（工作），≤10mA（空闲）；

电源：＋5V～＋35V；频率误差：≤0.1ppm；

数据接口：RS232/RS485；串行数据速率：300～57600bit/s；

工作温度：-25℃～＋60℃；

4、视频水尺设施设备（含北斗通信建设）

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遥测终端（含安全网关） | 支持浙江省水利防汛通信平台。 一、遥测终端 1、数据自动上报。遥测站可定时自报或按设定的条件主动上传数据。自动响应中心站召测指令。遥测站响应中心站要求或指令，上传数据。现场全中文显示水雨情数据，包括当前数据、历史数据、系统信息。具有记录功能，可按设定的要求，记录各类数据。大容量数据固态存储，可由中心站远端调用或现场读取。 2、现场手动设置各种运行模式和参数。 3、接受中心站远程设置和控制指令。 4、全面支持 4G 全网通通信功能，向下兼容 3G/2G 通信模式，支持三大运营商。同时根据现场的网络情况，提供灵活的频段锁定功能，保证现场网络通信的可靠。 5、实时时钟自动校对和调整功能。 6、可连接多种传感器，包括水位计、雨量计、风向风速仪等各种水文、气象传感器。 7、支持多种通信方式，如 GSM 短信、GPRS/CDMA、北斗卫星等。 8、太阳能供电，保证在无人值守条件下的长期稳定运行。 9、可灵活配置的模块化结构，以适应各种不同的需求。 10、 全密封设计，360 度无死角防护，防水等级可达 IP67，降低环境湿度对设备的影响。 11、 支持浙江省防汛通信平台，支持水利内网。 12、 电源输入： 9-24V DC； 13、 电源输出：24V 100mA，5V 20mA，3 路可控电源输出，除满足传感器电源控制外，可灵活实现下行控制功能。 14、 信号采集：2 路 RS485，1 路 RS232，可接入各种类型的外部传感器，并可扩展北斗等外部通信模块；2 路模拟量采集，可接入标准 4-20mA 变送器，可配置为各种传感器类型；2 路脉冲/开关输入，除接入雨量桶外，还可实现报警监测，用于开箱报警等功能。 15、 为保证遥测站长时间稳定工作采用低功耗设计，静态值守电流≤0.5mA。 16、 设备内置 GPS 模块，系统定期获取设备的位置信息，并上传平台，从而实现设备位置信息和数据的自动绑定，设备位置的交换将不会影响测站的数据统计。 17、 数据补发：遇到信号问题，基站问题，sim 卡问题等情况，系统将暂存采集数据并待网络恢复后自前至后进行逐条补发 18、 看门狗：内部硬件看门狗，外部硬件看门狗 19、 工作温度：-40℃至+70℃ 20、 工作湿度：0-95%，不结露 21、 平均无故障工作时间：≥50000h | 台 | 1 |
| 2 | 北斗通信模块 | 北斗通信卫星通信模块技术要求如下: 1、定位精度: ≤ 20m 2、授时精度： 单向100ns，双向20ns 3、 响应时间： ＜10s 4、 终端接口：RS-232C接口，不低于9600波特率 5、天线波束带宽：俯仰方向10°~ 75°，水平方向0° ~ 360° 6、天线类型：平板微带天线 7、天线射频信号发射功率：≥10W 8、发射EIRP：12dBW≤ EIRP≤ 19dBW 9、雨雾衰减： ＜0.3db 10、传输时延： ＜1s 11、接收机灵敏度：＜-157.6dbW 12、供电电源：9V ~ 24V DC 13、天线工作温度：-20 ℃ ~ 55 ℃ 14、工作环境温度： 98%RH，45 ℃ | 台 | 1 |
| 3 | 市电接入 | 自行现场踏勘，综合考虑现场环境、施工条件进行投标报价。 |  |  |
| 4 | 太阳能供电系统 | 1) 12V/30W/70AH，电源控制器。 2) 自动遥测站采用 12V 蓄电池供电。 3) 电池类别：密封免维护电池或固体电池。 4) 电压：允许变幅－10％~＋20％。 5) 电流：发射机功率 5W（GSM）时，应能瞬间提供 3A 电流； 6) 容量：全部由电池供电时，应能保证设备连续工作 30 天以上，用太阳能浮充蓄电池供电，保证设备能长期可靠工作，采用不小于70AH 蓄电池。 7) 硅太阳能电池是将光能直接转换成电能的半导体器件，具有体积小、可靠性高、寿命长、无环境污染、使用维护方便等特点。它可以单独使用，也可以多个连接起来组成方阵使用，与蓄电池配合可作为直流电源连续使用。 8) 遥测站太阳能电源系统的设计，由于无人看守，且要求连续不间断供电，考虑计算负载的日用电量、太阳能电池修正系数（考虑灰尘、气候、蓄电池特性）等方面的影响，采用不小于 30W 的太阳能电池板。 | 套 | 1 |
| 5 | 翻斗式雨量计 | 雨量计是一种水文、气象观测仪器，用于观测自然界降雨量，并将一定的降雨量转换为开关信息量输出，以满足信息传输、处理、记录和显示的需要。符合以下标准及规范：SL21-2006《降水量观测规范》、GB/T11831-2002《水文测报装置遥测雨量计》、GB/T11832-2002《翻斗式雨量计》、SL61-2003《水文自动测报系统技术规范》。通常，雨量分辨力0.5mm以上系列适用于多年平均降雨量大于800mm地区的雨量站；雨量分辨力0.2mm以下系列适用于多年平均降雨量小于800mm地区的雨量站。 主要技术性能及参数如下： 1．承雨口： 内径Φ200+0.60 0mm 外刃口角度40°～45° 2．雨量分辨力： 1.0mm（JDZ10系列） 0.5mm（JDZ05系列） 0.2mm（JDZ02系列） 0.1mm（JDZ01系列） 3．降雨强度测量范围： ≤4mm/min 4．翻斗计量误差： 不超出±2%（JDZ10系列） 不超出±3%（JDZ05系列） 不超出±4%（JDZ02、JDZ01系列） （室内人工模拟降雨条件下，以自身排水量为准进行考核。） 5．输出：开关接点通断信号 6．开关接点容量： DC U≤24V I≤120mA 7．开关接点寿命： ≥107次 8．工作环境： 温度－10℃～＋50℃，空气相对湿度不限 9．贮存环境： 温度－40℃～＋60℃，空气相对湿度≤95%RH | 套 | 1 |
| 6 | 人工智能高清摄像机 | 全景摄像机 1）4个1/1.8＂ 2MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达 4096 × 1800@30fps 2）视场角：水平180°，垂直80° 3）星光级超低照度，0.005Lux/F2.0（彩色），0.0005Lux/F2.0（黑白） 细节跟踪摄像机 4）1/1.8＂ 2MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达1920 × 1080@30fps 5）水平360°连续旋转，垂直-15°-90°（自动翻转） 6）星光级超低照度，0.002Lux/F1.5（彩色），0.0002Lux/F1.5（黑白），0 Lux with IR 7）37倍光学变倍，16倍数字变倍 系统参数 1）支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域事件侦测功能 2）支持检测直径300米180°半圆形范围内运动目标，可同时检测30个目标 3）支持点击联动功能，通过在客户端点击或者框选全景摄像机画面任意位置，细节跟踪摄像机可自动通过云台调整与变焦，将该区域置于画面中心。 4）支持目标自动跟踪功能，通过设置智能事件规则，对设定区域内触发事件的运动目标在设定的跟踪时间内进行持续稳定跟踪。并可在跟踪过程中手动切换跟踪目标 5）支持手动选择跟踪目标，在设定跟踪时间内进行持续稳定跟踪 6）支持多目标自动切换跟踪，目标切换时间小于1秒。 7）支持标准的API开发接口，支持海康SDK、ONVIF、ISAPI和GB/T28181协议接入 8）内置7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出 9）光口（FC）+电口(RJ-45)网络接口设计 |  |  |
| 7 | 设备安装套件及支架、线缆及附件 | 包含设备箱、防雷模块、空气开关、太阳能支架、线缆等安装所需所有配件 | 套 | 1 |
| 8 | 配套土建设施 | 含监控立杆及水尺施工、材料、安装等 | 项 | 1 |
| 9 | 视频光纤租用 | 一年 | 项 | 1 |
| 10 | 标识标牌 | 1、水文行业标识 备注：浙江水文更改中国水文。 2、安全警示牌 | 项 | 1 |
| 11 | 高程测量 | 测量高程点要求 1、基准点的选址与埋设 基准点是变形监测的基准，应埋设在变形影响区域外稳固可靠的位置。 （1）标石占用的土地，必须取得土地管理部门和土地使用单位或个人的同意，并办理征地手续。 （2）标石柱体可先行预制，底盘须在现场浇灌。 （3） 标石顶面的水准标志，采用加接铁质根络的铜或不锈钢半球顶的标志，也可采用玻璃钢或石质标志。 标石埋设类型参考下表 序号; 标石类型; 适用地区. 1; 混凝土普通水准标石; 土层不冻或冻土深度小于0.8m的地区. 2; 岩层普通水准标石; 岩层出露或埋入地面不深于1.5m处. 3; 混凝土柱普通水准标石; 冻土深度大于0.8m的地区. 4; 钢管普通水准标石. 5; 爆破型混凝土柱普通水准标石. 6; 墙脚水准标志; 坚固建筑物或直立石崖处. 2、变形观测点选址与埋设 变形观测点应布设在变形体的闸墩、基础、启闭机房及上部结构等能反应变形特征的敏感位置。水准路线要联测选埋的控制点，成果便于后期相关项目的使用。相关技术要求参考下表。 标石顶面的水准标志，采用加接铁质根络的铜或不锈钢半球顶的标志，也可采用玻璃钢或石质标志 等 级; 测段、路线往返测高差不符值; 测段、路线的 左、右路线 高差不符值; 附合路线闭合差 或 环 闭 合 差; 检测已测测段 高 差 之 差. 平原; 山区. 三 等; ±12K; ±8K; ±12L; ±15L; ±20R. 四 等; ±20K; ±14K; ±20L; ±25L; ±30R. 3、起算点 温州具有国家三等水准及以上精度的控制点作为高程起算点。高程系统采用1985国家高程系统。 |  |  |
| 12 | 安装调试 | 含北斗信号现场测试 | 项 | 1 |
| 13 | 通信费 | 含北斗通信费及移动通信费二年 | 项 | 1 |

5、压力式水位计设施设备（含北斗通信建设）

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遥测终端（含安全网关） | 支持浙江省水利防汛通信平台。 一、遥测终端 1、数据自动上报。遥测站可定时自报或按设定的条件主动上传数据。自动响应中心站召测指令。遥测站响应中心站要求或指令，上传数据。现场全中文显示水雨情数据，包括当前数据、历史数据、系统信息。具有记录功能，可按设定的要求，记录各类数据。大容量数据固态存储，可由中心站远端调用或现场读取。 2、现场手动设置各种运行模式和参数。 3、接受中心站远程设置和控制指令。 4、全面支持 4G 全网通通信功能，向下兼容 3G/2G 通信模式，支持三大运营商。同时根据现场的网络情况，提供灵活的频段锁定功能，保证现场网络通信的可靠。 5、实时时钟自动校对和调整功能。 6、可连接多种传感器，包括水位计、雨量计、风向风速仪等各种水文、气象传感器。 7、支持多种通信方式，如 GSM 短信、GPRS/CDMA、北斗卫星等。 8、太阳能供电，保证在无人值守条件下的长期稳定运行。 9、可灵活配置的模块化结构，以适应各种不同的需求。 10、 全密封设计，360 度无死角防护，防水等级可达 IP67，降低环境湿度对设备的影响。 11、 支持浙江省防汛通信平台，支持水利内网。 12、 电源输入： 9-24V DC； 13、 电源输出：24V 100mA，5V 20mA，3 路可控电源输出，除满足传感器电源控制外，可灵活实现下行控制功能。 14、 信号采集：2 路 RS485，1 路 RS232，可接入各种类型的外部传感器，并可扩展北斗等外部通信模块；2 路模拟量采集，可接入标准 4-20mA 变送器，可配置为各种传感器类型；2 路脉冲/开关输入，除接入雨量桶外，还可实现报警监测，用于开箱报警等功能。 15、 为保证遥测站长时间稳定工作采用低功耗设计，静态值守电流≤0.5mA。 16、 设备内置 GPS 模块，系统定期获取设备的位置信息，并上传平台，从而实现设备位置信息和数据的自动绑定，设备位置的交换将不会影响测站的数据统计。 17、 数据补发：遇到信号问题，基站问题，sim 卡问题等情况，系统将暂存采集数据并待网络恢复后自前至后进行逐条补发 18、 看门狗：内部硬件看门狗，外部硬件看门狗 19、 工作温度：-40℃至+70℃ 20、 工作湿度：0-95%，不结露 21、 平均无故障工作时间：≥50000h | 台 | 1 |
| 2 | 北斗通信模块 | 北斗通信卫星通信模块技术要求如下: 1、定位精度: ≤ 20m 2、授时精度： 单向100ns，双向20ns 3、 响应时间： ＜10s 4、 终端接口：RS-232C接口，不低于9600波特率 5、天线波束带宽：俯仰方向10°~ 75°，水平方向0° ~ 360° 6、天线类型：平板微带天线 7、天线射频信号发射功率：≥10W 8、发射EIRP：12dBW≤ EIRP≤ 19dBW 9、雨雾衰减： ＜0.3db 10、传输时延： ＜1s 11、接收机灵敏度：＜-157.6dbW 12、供电电源：9V ~ 24V DC 13、天线工作温度：-20 ℃ ~ 55 ℃ 14、工作环境温度： 98%RH，45 ℃ | 台 | 1 |
| 3 | 太阳能供电系统 | 1) 12V/30W/70AH，电源控制器。 2) 自动遥测站采用 12V 蓄电池供电。 3) 电池类别：密封免维护电池或固体电池。 4) 电压：允许变幅－10％~＋20％。 5) 电流：发射机功率 5W（GSM）时，应能瞬间提供 3A 电流； 6) 容量：全部由电池供电时，应能保证设备连续工作 30 天以上，用太阳能浮充蓄电池供电，保证设备能长期可靠工作，采用不小于70AH 蓄电池。 7) 硅太阳能电池是将光能直接转换成电能的半导体器件，具有体积小、可靠性高、寿命长、无环境污染、使用维护方便等特点。它可以单独使用，也可以多个连接起来组成方阵使用，与蓄电池配合可作为直流电源连续使用。 8) 遥测站太阳能电源系统的设计，由于无人看守，且要求连续不间断供电，考虑计算负载的日用电量、太阳能电池修正系数（考虑灰尘、气候、蓄电池特性）等方面的影响，采用不小于 30W 的太阳能电池板。 | 套 | 1 |
| 4 | 压力式水位传感器 | 1、最大量程：10m以上 2、过程温度 -20 ~ 80 °C 3、过程压力 - ·4、测量精度小于 0,1 % 即0.1级 5、保护方式： IP 66/IP 67 IP 68 6、输出 4~20 mA 4~ 20 mA/HART - two-wire 7、环境温度 -40~80 °C | 套 | 1 |
| 5 | 翻斗式雨量计 | 雨量计是一种水文、气象观测仪器，用于观测自然界降雨量，并将一定的降雨量转换为开关信息量输出，以满足信息传输、处理、记录和显示的需要。符合以下标准及规范：SL21-2006《降水量观测规范》、GB/T11831-2002《水文测报装置遥测雨量计》、GB/T11832-2002《翻斗式雨量计》、SL61-2003《水文自动测报系统技术规范》。通常，雨量分辨力0.5mm以上系列适用于多年平均降雨量大于800mm地区的雨量站；雨量分辨力0.2mm以下系列适用于多年平均降雨量小于800mm地区的雨量站。 主要技术性能及参数如下： 1．承雨口： 内径Φ200+0.60 0mm 外刃口角度40°～45° 2．雨量分辨力： 1.0mm（JDZ10系列） 0.5mm（JDZ05系列） 0.2mm（JDZ02系列） 0.1mm（JDZ01系列） 3．降雨强度测量范围： ≤4mm/min 4．翻斗计量误差： 不超出±2%（JDZ10系列） 不超出±3%（JDZ05系列） 不超出±4%（JDZ02、JDZ01系列） （室内人工模拟降雨条件下，以自身排水量为准进行考核。） 5．输出：开关接点通断信号 6．开关接点容量： DC U≤24V I≤120mA 7．开关接点寿命： ≥107次 8．工作环境： 温度－10℃～＋50℃，空气相对湿度不限 9．贮存环境： 温度－40℃～＋60℃，空气相对湿度≤95%RH | 套 | 1 |
| 6 | 设备安装套件及支架、线缆及附件 | 包含设备箱、防雷模块、空气开关、太阳能支架、线缆等安装所需所有配件 | 套 | 1 |
| 7 | 配套土建设施 | 含监控立杆及水尺施工、材料、安装等 | 项 | 1 |
| 8 | 标识标牌 | 1、水文行业标识 备注：浙江水文更改中国水文。 2、安全警示牌 | 项 | 1 |
| 9 | 高程测量 | 测量高程点要求 1、基准点的选址与埋设 基准点是变形监测的基准，应埋设在变形影响区域外稳固可靠的位置。 （1）标石占用的土地，必须取得土地管理部门和土地使用单位或个人的同意，并办理征地手续。 （2）标石柱体可先行预制，底盘须在现场浇灌。 （3） 标石顶面的水准标志，采用加接铁质根络的铜或不锈钢半球顶的标志，也可采用玻璃钢或石质标志。 标石埋设类型参考下表 序号; 标石类型; 适用地区. 1; 混凝土普通水准标石; 土层不冻或冻土深度小于0.8m的地区. 2; 岩层普通水准标石; 岩层出露或埋入地面不深于1.5m处. 3; 混凝土柱普通水准标石; 冻土深度大于0.8m的地区. 4; 钢管普通水准标石. 5; 爆破型混凝土柱普通水准标石. 6; 墙脚水准标志; 坚固建筑物或直立石崖处. 2、变形观测点选址与埋设 变形观测点应布设在变形体的闸墩、基础、启闭机房及上部结构等能反应变形特征的敏感位置。水准路线要联测选埋的控制点，成果便于后期相关项目的使用。相关技术要求参考下表。 标石顶面的水准标志，采用加接铁质根络的铜或不锈钢半球顶的标志，也可采用玻璃钢或石质标志 等 级; 测段、路线往返测高差不符值; 测段、路线的 左、右路线 高差不符值; 附合路线闭合差 或 环 闭 合 差; 检测已测测段 高 差 之 差. 平原; 山区. 三 等; ±12K; ±8K; ±12L; ±15L; ±20R. 四 等; ±20K; ±14K; ±20L; ±25L; ±30R. 3、起算点 温州具有国家三等水准及以上精度的控制点作为高程起算点。高程系统采用1985国家高程系统。 |  |  |
| 10 | 安装调试 | 含北斗信号现场测试 | 项 | 1 |
| 11 | 通信费 | 含北斗通信费及移动通信费二年 | 项 | 1 |

7、雷达水位计设施设备（含北斗通信建设，含雨量计）

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遥测终端（含安全网关） | 支持浙江省水利防汛通信平台。 一、遥测终端 1、数据自动上报。遥测站可定时自报或按设定的条件主动上传数据。自动响应中心站召测指令。遥测站响应中心站要求或指令，上传数据。现场全中文显示水雨情数据，包括当前数据、历史数据、系统信息。具有记录功能，可按设定的要求，记录各类数据。大容量数据固态存储，可由中心站远端调用或现场读取。 2、现场手动设置各种运行模式和参数。 3、接受中心站远程设置和控制指令。 4、全面支持 4G 全网通通信功能，向下兼容 3G/2G 通信模式，支持三大运营商。同时根据现场的网络情况，提供灵活的频段锁定功能，保证现场网络通信的可靠。 5、实时时钟自动校对和调整功能。 6、可连接多种传感器，包括水位计、雨量计、风向风速仪等各种水文、气象传感器。 7、支持多种通信方式，如 GSM 短信、GPRS/CDMA、北斗卫星等。 8、太阳能供电，保证在无人值守条件下的长期稳定运行。 9、可灵活配置的模块化结构，以适应各种不同的需求。 10、 全密封设计，360 度无死角防护，防水等级可达 IP67，降低环境湿度对设备的影响。 11、 支持浙江省防汛通信平台，支持水利内网。 12、 电源输入： 9-24V DC； 13、 电源输出：24V 100mA，5V 20mA，3 路可控电源输出，除满足传感器电源控制外，可灵活实现下行控制功能。 14、 信号采集：2 路 RS485，1 路 RS232，可接入各种类型的外部传感器，并可扩展北斗等外部通信模块；2 路模拟量采集，可接入标准 4-20mA 变送器，可配置为各种传感器类型；2 路脉冲/开关输入，除接入雨量桶外，还可实现报警监测，用于开箱报警等功能。 15、 为保证遥测站长时间稳定工作采用低功耗设计，静态值守电流≤0.5mA。 16、 设备内置 GPS 模块，系统定期获取设备的位置信息，并上传平台，从而实现设备位置信息和数据的自动绑定，设备位置的交换将不会影响测站的数据统计。 17、 数据补发：遇到信号问题，基站问题，sim 卡问题等情况，系统将暂存采集数据并待网络恢复后自前至后进行逐条补发 18、 看门狗：内部硬件看门狗，外部硬件看门狗 19、 工作温度：-40℃至+70℃ 20、 工作湿度：0-95%，不结露 21、 平均无故障工作时间：≥50000h | 台 | 1 |
| 2 | 北斗通信模块 | 北斗通信卫星通信模块技术要求如下: 1、定位精度: ≤ 20m 2、授时精度： 单向100ns，双向20ns 3、 响应时间： ＜10s 4、 终端接口：RS-232C接口，不低于9600波特率 5、天线波束带宽：俯仰方向10°~ 75°，水平方向0° ~ 360° 6、天线类型：平板微带天线 7、天线射频信号发射功率：≥10W 8、发射EIRP：12dBW≤ EIRP≤ 19dBW 9、雨雾衰减： ＜0.3db 10、传输时延： ＜1s 11、接收机灵敏度：＜-157.6dbW 12、供电电源：9V ~ 24V DC 13、天线工作温度：-20 ℃ ~ 55 ℃ 14、工作环境温度： 98%RH，45 ℃ | 台 | 1 |
| 3 | 太阳能供电系统 | 1) 12V/30W/70AH，电源控制器。 2) 自动遥测站采用 12V 蓄电池供电。 3) 电池类别：密封免维护电池或固体电池。 4) 电压：允许变幅－10％~＋20％。 5) 电流：发射机功率 5W（GSM）时，应能瞬间提供 3A 电流； 6) 容量：全部由电池供电时，应能保证设备连续工作 30 天以上，用太阳能浮充蓄电池供电，保证设备能长期可靠工作，采用不小于70AH 蓄电池。 7) 硅太阳能电池是将光能直接转换成电能的半导体器件，具有体积小、可靠性高、寿命长、无环境污染、使用维护方便等特点。它可以单独使用，也可以多个连接起来组成方阵使用，与蓄电池配合可作为直流电源连续使用。 8) 遥测站太阳能电源系统的设计，由于无人看守，且要求连续不间断供电，考虑计算负载的日用电量、太阳能电池修正系数（考虑灰尘、气候、蓄电池特性）等方面的影响，采用不小于 30W 的太阳能电池板。 | 套 | 1 |
| 4 | 雷达式水位传感器 | 雷达水位计 1、测量范围：0-45m ·2、测量精度：±3mm 3、分辨率：1mm 4、工作频率：24.15GHz 5、工作原理：调频连续波（FMCW） 6、发射功率（EIRP）：16-25dBm（根据水体变化规律智能调节） 7、响应时间：最快100ms，10s输出平均测量值 8、波束角：9x11 9、天线：平面微带阵列天线 10、自带万向水平仪 11、姿态角智能感知及补偿：水平角、横滚角精度± 1°；分辨率±0.1° 12、智能水位跟踪识别算法：自学习、自识别、自过滤、自适应保证水位监测数据稳定可靠 13、供电范围：DC 6-30V，典型12V 14、功耗：<20mA @DC 12V 15、通讯接口：标配RS485接口，可定制RS232/4-20mA 16、通讯协议：Modbus协议；可自定义协议 ·17、防护等级：IP68，提供第三方出具的检测报告 18、工作温度：-40℃~+85℃ 19、重量：1kg 20、尺寸：194x109x75mm ·21、具有中华人民共和国计量器具型式批准证书 |  |  |
| 5 | 设备安装套件及支架、线缆及附件 | 包含设备箱、防雷模块、空气开关、太阳能支架、线缆等安装所需所有配件 | 套 | 1 |
| 6 | 配套土建设施 | 含雷达立杆施工、材料、安装等 | 项 | 1 |
| 7 | 标识标牌 | 1、水文行业标识 备注：浙江水文更改中国水文。 2、安全警示牌 | 项 | 1 |
| 8 | 高程测量 | 测量高程点要求 1、基准点的选址与埋设 基准点是变形监测的基准，应埋设在变形影响区域外稳固可靠的位置。 （1）标石占用的土地，必须取得土地管理部门和土地使用单位或个人的同意，并办理征地手续。 （2）标石柱体可先行预制，底盘须在现场浇灌。 （3） 标石顶面的水准标志，采用加接铁质根络的铜或不锈钢半球顶的标志，也可采用玻璃钢或石质标志。 标石埋设类型参考下表 序号; 标石类型; 适用地区. 1; 混凝土普通水准标石; 土层不冻或冻土深度小于0.8m的地区. 2; 岩层普通水准标石; 岩层出露或埋入地面不深于1.5m处. 3; 混凝土柱普通水准标石; 冻土深度大于0.8m的地区. 4; 钢管普通水准标石. 5; 爆破型混凝土柱普通水准标石. 6; 墙脚水准标志; 坚固建筑物或直立石崖处. 2、变形观测点选址与埋设 变形观测点应布设在变形体的闸墩、基础、启闭机房及上部结构等能反应变形特征的敏感位置。水准路线要联测选埋的控制点，成果便于后期相关项目的使用。相关技术要求参考下表。 标石顶面的水准标志，采用加接铁质根络的铜或不锈钢半球顶的标志，也可采用玻璃钢或石质标志 等 级; 测段、路线往返测高差不符值; 测段、路线的 左、右路线 高差不符值; 附合路线闭合差 或 环 闭 合 差; 检测已测测段 高 差 之 差. 平原; 山区. 三 等; ±12K; ±8K; ±12L; ±15L; ±20R. 四 等; ±20K; ±14K; ±20L; ±25L; ±30R. 3、起算点 温州具有国家三等水准及以上精度的控制点作为高程起算点。高程系统采用1985国家高程系统。 |  |  |
| 9 | 安装调试 | 含北斗信号现场测试。 |  |  |
| 10 | 通信费 | 含北斗通信费及移动通信费二年。 |  |  |
| 11 | 翻斗式雨量计 | 雨量计是一种水文、气象观测仪器，用于观测自然界降雨量，并将一定的降雨量转换为开关信息量输出，以满足信息传输、处理、记录和显示的需要。符合以下标准及规范：SL21-2006《降水量观测规范》、GB/T11831-2002《水文测报装置遥测雨量计》、GB/T11832-2002《翻斗式雨量计》、SL61-2003《水文自动测报系统技术规范》。通常，雨量分辨力0.5mm以上系列适用于多年平均降雨量大于800mm地区的雨量站；雨量分辨力0.2mm以下系列适用于多年平均降雨量小于800mm地区的雨量站。 主要技术性能及参数如下： 1．承雨口： 内径Φ200+0.60 0mm 外刃口角度40°～45° 2．雨量分辨力： 1.0mm（JDZ10系列） 0.5mm（JDZ05系列） 0.2mm（JDZ02系列） 0.1mm（JDZ01系列） 3．降雨强度测量范围： ≤4mm/min 4．翻斗计量误差： 不超出±2%（JDZ10系列） 不超出±3%（JDZ05系列） 不超出±4%（JDZ02、JDZ01系列） （室内人工模拟降雨条件下，以自身排水量为准进行考核。） 5．输出：开关接点通断信号 6．开关接点容量： DC U≤24V I≤120mA 7．开关接点寿命： ≥107次 8．工作环境： 温度－10℃～＋50℃，空气相对湿度不限 9．贮存环境： 温度－40℃～＋60℃，空气相对湿度≤95%RH |  |  |

8、浮子水位计设施设备(山区、含北斗通信建设)（浮子式1套（含北斗））

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遥测终端（含安全网关） | 支持浙江省水利防汛通信平台。 一、遥测终端 1、数据自动上报。遥测站可定时自报或按设定的条件主动上传数据。自动响应中心站召测指令。遥测站响应中心站要求或指令，上传数据。现场全中文显示水雨情数据，包括当前数据、历史数据、系统信息。具有记录功能，可按设定的要求，记录各类数据。大容量数据固态存储，可由中心站远端调用或现场读取。 2、现场手动设置各种运行模式和参数。 3、接受中心站远程设置和控制指令。 4、全面支持 4G 全网通通信功能，向下兼容 3G/2G 通信模式，支持三大运营商。同时根据现场的网络情况，提供灵活的频段锁定功能，保证现场网络通信的可靠。 5、实时时钟自动校对和调整功能。 6、可连接多种传感器，包括水位计、雨量计、风向风速仪等各种水文、气象传感器。 7、支持多种通信方式，如 GSM 短信、GPRS/CDMA、北斗卫星等。 8、太阳能供电，保证在无人值守条件下的长期稳定运行。 9、可灵活配置的模块化结构，以适应各种不同的需求。 10、 全密封设计，360 度无死角防护，防水等级可达 IP67，降低环境湿度对设备的影响。 11、 支持浙江省防汛通信平台，支持水利内网。 12、 电源输入： 9-24V DC； 13、 电源输出：24V 100mA，5V 20mA，3 路可控电源输出，除满足传感器电源控制外，可灵活实现下行控制功能。 14、 信号采集：2 路 RS485，1 路 RS232，可接入各种类型的外部传感器，并可扩展北斗等外部通信模块；2 路模拟量采集，可接入标准 4-20mA 变送器，可配置为各种传感器类型；2 路脉冲/开关输入，除接入雨量桶外，还可实现报警监测，用于开箱报警等功能。 15、 为保证遥测站长时间稳定工作采用低功耗设计，静态值守电流≤0.5mA。 16、 设备内置 GPS 模块，系统定期获取设备的位置信息，并上传平台，从而实现设备位置信息和数据的自动绑定，设备位置的交换将不会影响测站的数据统计。 17、 数据补发：遇到信号问题，基站问题，sim 卡问题等情况，系统将暂存采集数据并待网络恢复后自前至后进行逐条补发 18、 看门狗：内部硬件看门狗，外部硬件看门狗 19、 工作温度：-40℃至+70℃ 20、 工作湿度：0-95%，不结露 21、 平均无故障工作时间：≥50000h | 台 | 1 |
| 2 | 北斗通信模块 | 北斗通信卫星通信模块技术要求如下: 1、定位精度: ≤ 20m 2、授时精度： 单向100ns，双向20ns 3、 响应时间： ＜10s 4、 终端接口：RS-232C接口，不低于9600波特率 5、天线波束带宽：俯仰方向10°~ 75°，水平方向0° ~ 360° 6、天线类型：平板微带天线 7、天线射频信号发射功率：≥10W 8、发射EIRP：12dBW≤ EIRP≤ 19dBW 9、雨雾衰减： ＜0.3db 10、传输时延： ＜1s 11、接收机灵敏度：＜-157.6dbW 12、供电电源：9V ~ 24V DC 13、天线工作温度：-20 ℃ ~ 55 ℃ 14、工作环境温度： 98%RH，45 ℃ | 台 | 1 |
| 3 | 太阳能供电系统 | 1) 12V/30W/70AH，电源控制器。 2) 自动遥测站采用 12V 蓄电池供电。 3) 电池类别：密封免维护电池或固体电池。 4) 电压：允许变幅－10％~＋20％。 5) 电流：发射机功率 5W（GSM）时，应能瞬间提供 3A 电流； 6) 容量：全部由电池供电时，应能保证设备连续工作 30 天以上，用太阳能浮充蓄电池供电，保证设备能长期可靠工作，采用不小于70AH 蓄电池。 7) 硅太阳能电池是将光能直接转换成电能的半导体器件，具有体积小、可靠性高、寿命长、无环境污染、使用维护方便等特点。它可以单独使用，也可以多个连接起来组成方阵使用，与蓄电池配合可作为直流电源连续使用。 8) 遥测站太阳能电源系统的设计，由于无人看守，且要求连续不间断供电，考虑计算负载的日用电量、太阳能电池修正系数（考虑灰尘、气候、蓄电池特性）等方面的影响，采用不小于 30W 的太阳能电池板。 | 套 | 1 |
| 4 | 浮子式水位传感器 | 浮子式水位计用于观测江河、湖泊、水库、水渠、地下水等水体水位的变化，并将这种变化通过机械编码的方式转换为开关数字量输出，可供水文站网、防汛、水资源水环境监测以及相关科研部门进行水位数据的采集、传输、处理、显示、记录和存储等。适用于具有垂直水位测井的水位观测站。 格雷码机械式 主要技术性能及参数如下： 1． 浮子直径： Φ150mm（特殊订货：Φ100mm） 2． 水位轮工作周长： 320mm 3． 平衡锤直径： Φ20mm 4． 测量范围： 0～40m（特殊订货：0～10、20、80m） 5． 分辨力： 1cm 6． 水位变率： ≤100cm/min 7． 测量精度： 量程≤10m时，不超出±2cm 量程＞10m时，不超出±0.2% 8． 输出形式： 12bit格雷码 9． 显示方式： 5位机械数字显示 10． 工作环境： 温度－10℃～＋50℃（水体不结冰） 湿度≤95%RH（40℃无凝露） 11． 贮存环境： 温度－40℃～＋60℃ 湿度≤90%RH | 套 | 1 |
| 5 | 翻斗式雨量计 | 雨量计是一种水文、气象观测仪器，用于观测自然界降雨量，并将一定的降雨量转换为开关信息量输出，以满足信息传输、处理、记录和显示的需要。符合以下标准及规范：SL21-2006《降水量观测规范》、GB/T11831-2002《水文测报装置遥测雨量计》、GB/T11832-2002《翻斗式雨量计》、SL61-2003《水文自动测报系统技术规范》。通常，雨量分辨力0.5mm以上系列适用于多年平均降雨量大于800mm地区的雨量站；雨量分辨力0.2mm以下系列适用于多年平均降雨量小于800mm地区的雨量站。 主要技术性能及参数如下： 1．承雨口： 内径Φ200+0.60 0mm 外刃口角度40°～45° 2．雨量分辨力： 1.0mm（JDZ10系列） 0.5mm（JDZ05系列） 0.2mm（JDZ02系列） 0.1mm（JDZ01系列） 3．降雨强度测量范围： ≤4mm/min 4．翻斗计量误差： 不超出±2%（JDZ10系列） 不超出±3%（JDZ05系列） 不超出±4%（JDZ02、JDZ01系列） （室内人工模拟降雨条件下，以自身排水量为准进行考核。） 5．输出：开关接点通断信号 6．开关接点容量： DC U≤24V I≤120mA 7．开关接点寿命： ≥107次 8．工作环境： 温度－10℃～＋50℃，空气相对湿度不限 9．贮存环境： 温度－40℃～＋60℃，空气相对湿度≤95%RH | 套 | 1 |
| 6 | 设备安装套件及支架、线缆及附件 | 包含设备箱、防雷模块、空气开关、太阳能支架、线缆等安装所需所有配件 | 套 | 1 |
| 7 | 配套土建设施 | 含直管测井施工、材料、安装等 | 项 | 1 |
| 8 | 标识标牌 | 1、水文行业标识 备注：浙江水文更改中国水文。 2、安全警示牌 | 项 | 1 |
| 9 | 高程测量 | 测量高程点要求 1、基准点的选址与埋设 基准点是变形监测的基准，应埋设在变形影响区域外稳固可靠的位置。 （1）标石占用的土地，必须取得土地管理部门和土地使用单位或个人的同意，并办理征地手续。 （2）标石柱体可先行预制，底盘须在现场浇灌。 （3） 标石顶面的水准标志，采用加接铁质根络的铜或不锈钢半球顶的标志，也可采用玻璃钢或石质标志。 标石埋设类型参考下表 序号; 标石类型; 适用地区. 1; 混凝土普通水准标石; 土层不冻或冻土深度小于0.8m的地区. 2; 岩层普通水准标石; 岩层出露或埋入地面不深于1.5m处. 3; 混凝土柱普通水准标石; 冻土深度大于0.8m的地区. 4; 钢管普通水准标石. 5; 爆破型混凝土柱普通水准标石. 6; 墙脚水准标志; 坚固建筑物或直立石崖处. 2、变形观测点选址与埋设 变形观测点应布设在变形体的闸墩、基础、启闭机房及上部结构等能反应变形特征的敏感位置。水准路线要联测选埋的控制点，成果便于后期相关项目的使用。相关技术要求参考下表。 标石顶面的水准标志，采用加接铁质根络的铜或不锈钢半球顶的标志，也可采用玻璃钢或石质标志 等 级; 测段、路线往返测高差不符值; 测段、路线的 左、右路线 高差不符值; 附合路线闭合差 或 环 闭 合 差; 检测已测测段 高 差 之 差. 平原; 山区. 三 等; ±12K; ±8K; ±12L; ±15L; ±20R. 四 等; ±20K; ±14K; ±20L; ±25L; ±30R. 3、起算点 温州具有国家三等水准及以上精度的控制点作为高程起算点。高程系统采用1985国家高程系统。 |  |  |
| 10 | 安装调试 | 含北斗信号现场测试 | 项 | 1 |
| 11 | 通信费 | 含北斗通信费及移动通信费二年 | 项 | 1 |

9、流量监测及调试设施

技术参数要求：

CPU：Intel i5十代处理器

内存容量：8G

固态硬盘：512GB

屏幕：FHD IPS LED 13寸或12.5英寸

分辨率：1920x1080

无线网卡 蓝牙

10、新建ADCP流量自动监测站

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识标牌 | 1、水文行业标识 备注：水文行业标识：浙江水文更改中国水文。 2、站名牌 3、安全警示牌 | 项 | 1 |
| 2 | 水准点埋设及水准接测 | 符合国家相关标准、规范。 | 个 | 2 |
| 3 | 水位观测平台 | 符合《水位观测平台技术标准》等国家相关标准、规范。自行现场踏勘，综合考虑现场河道环境、施工条件进行投标报价。 | 处 | 1 |
| 4 | 多普勒流速仪安装架子 | 设备配套。自行现场踏勘，综合考虑现场河道环境、施工条件进行投标报价。 | 处 | 1 |
| 5 | 浮子式水位计及遥测设备 | 浮子式水位计用于观测江河、湖泊、水库、水渠、地下水等水体水位的变化，并将这种变化通过机械编码的方式转换为开关数字量输出，可供水文站网、防汛、水资源水环境监测以及相关科研部门进行水位数据的采集、传输、处理、显示、记录和存储等。适用于具有垂直水位测井的水位观测站。 主要技术性能及参数如下： 1、浮子直径： Φ150mm（特殊订货：Φ100mm） 2、水位轮工作周长： 320mm 3、平衡锤直径： Φ20mm 4、测量范围： 0～40m（特殊订货：0～10、20、80m） 5、分辨力： 1cm 6、水位变率： ≤100cm/min 7、测量精度： 量程≤10m时，不超出±2cm 量程＞10m时，不超出±0.2% 8、输出形式： 12bit格雷码 9、显示方式： 5位机械数字显示 10、工作环境： 温度－10℃～＋50℃（水体不结冰） 湿度≤95%RH（40℃无凝露） 11、贮存环境： 温度－40℃～＋60℃ 湿度≤90%RH | 套 | 1 |
| 6 | H-ADCP流量测验设备 | 1、工作频率：300KHz～1200KHz之间 2、单元数：1～128。 3、最小单元长度：0.25m～1.0m。 4、最大剖面范围：20m～300m。 5、第1单元起点：0.5~40m。 6、流速量程：±5 m/s [默认]，±20 m/s [最大]。 ·7、精度：±0.5%，±0.25cm/s 8、分辨率：1mm/s 9、 波束：2波束，±20o夹角 10、波束宽度：2.2o/1.5o/1.5o 11、内置部件：声学水位计、压力水位计、温度计、姿态传感器、4M内存 12、内置声学水位计：范围：0.1～18.0m，精度：±0.25％，分辨率：0.01cm 13、电源：10～18VDC 14、通信接口：RS-232或RS-422 15、通信波特率：300～115200bps 16、通信软件：软件：中文版WinHADCP，兼容目前流行的各种电脑。 | 套 | 1 |
| 7 | 北斗卫星 | 北斗通信卫星通信模块技术要求如下: 1、定位精度: ≤ 20m 2、授时精度： 单向100ns，双向20ns 3、 响应时间： ＜10s 4、 终端接口：RS-232C接口，不低于9600波特率 5、天线波束带宽：俯仰方向10°~ 75°，水平方向0° ~ 360° 6、天线类型：平板微带天线 7、天线射频信号发射功率：≥10W 8、发射EIRP：12dBW≤ EIRP≤ 19dBW 9、雨雾衰减： ＜0.3db 10、传输时延： ＜1s 11、接收机灵敏度：＜-157.6dbW 12、供电电源：9V ~ 24V DC 13、天线工作温度：-20 ℃ ~ 55 ℃ 14、工作环境温度： 98%RH，45 ℃ | 套 | 1 |
| 8 | 流量比测及报告编制（比测不少于30次） | 流量自动在线监测设备比测可采用走航式 ADCP 中低水率定关系线，高水延长、经验表面流速系数、流速仪法、水库水工建筑推算流 量比测率定等，比测率定工作可根据来水情况在2-3年时间完成。首次比测率定成果质量可暂时按照样本总数不少于 15 个（水位级或流量级分布相对均匀）、随机误差≤15 %、相对误差≤20%样本数不少于90%控制，并在运行期内持续开展校测工作，完善比测率定分析，逐步提升监测数据精度。 | 项 | 1 |

11、人工水尺

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人工水尺 | 1）人工水尺 不锈钢水尺，含固定支架 材质：不锈钢 2）水准点埋设：RTK 水准测量、水准点高程、水尺零高测量 3）安装及配件 配套、标准，能观测历史最高水位及最底水位。 参考图 |

12、四增配

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 卫星电话 | 1）电池：3.7V 锂电池，语音通话时长 8 小时，待机时长 160 小时。 2）支持接口：MicroUSB；音频接口；天线口；Buetooth2.0。 3）使用温度：-20°Cto+55°C(-4°Fto+131°F)。 4）存储温度：-20oCto+70oC(-4oFto+158oF)(含电池)。 5）充电温度：0°Cto+45°C(+32°Fto+113°F)。 6）支持服务：①卫星电话：2.4kbps 语音；②语音信箱：快速拨号； ③其他语音服务：呼叫记录；来电显示；呼叫等待；呼叫转移； 呼叫保持；会议；呼叫限制；快速拨号；自定义号码拨号。④ 短信息：拉丁或 74 非拉丁字符；标准和预设文本；⑤收发邮 件：160 拉丁或 74 非拉丁字符；⑥收邮件：160 拉丁字符；⑦ GPS 位置信息：通过文本或邮件发送位置信息。 7）特征功能： ①特征跟踪；紧急帮助按钮；eCompass；报警；分钟提醒；麦克风静音；天线收起时来电提醒；扬声器；蓝牙； ②语言：多语种，包括简体中文。 8）含SIM卡费、入网费及三年基本通信费以及售后服务。 |
| 2 | 望远镜 | 1）放大倍率(倍)：10 2）物镜直径 (mm)：50 3）实际视场(度)：3.8 4）1,000 米处的视野(m)：66 5）出射光瞳直径 (mm)：5.0 6）实际视场(度)：25.0 7）瞳距调节 (mm)：56-72 8）最近对焦距离 (m)：15.0 |
| 3 | 强力手电筒 | 1）灯泡种类: LED 2）亮度：3,200流明 3）续航时间：1小时45分 4）射程：375米 5）防跌落高度：1m 6）防水等级：IP68. 7）电池：锂电池≥5000mAH，支持快充 8）光强：≥35,000 9）具备电量指示 |
| 4 | 应急电源 | UPS类型 在线式UPS 输出电源波形 正弦波 输入电压范围 (Vac) AC220/230/240VVac 产品尺寸（长*宽*高）(mm) 605*580*250mm UPS额定负载容量 (w) 5400w 输出频率范围 50/60Hz 输出电压范围 (Vac) 220/230/240VVac 输入频率范围 50/60Hz 产品噪音 (dB) 40dB 电池类型 12V100AH免维护铅酸蓄电池 转换时间 (ms) 0ms |

五、相关要求

1、▲本项目核心产品为遥测终端设备。核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2、涉及设备野外安装的，中标单位要自行负责安全，做好安全措施，相关费用列入投标成本。

3、涉及设备安装及云服务的环境和系统集成相关技术的，中标单位要做好协调。

4、涉及本平台系统与各硬件接入省水文防汛通讯平台联合调试的，由本项目供应商自行协商有关单位，必须确保系统各项性能指标达到规定要求和模块功能要求,不得相互推卸责任，采购人可以协助协调。

5、涉及监测系统联合调试的，由本项目供应商与有关单位自行协商，但必须确保本平台系统各项性能指标达到规定要求，涉及自动监测站遥测编码和统一八位编码及基础信息统一管理及水雨情四级共享事项的，供应商要与省水文管理中心协商处理, 不得相互推卸责任，采购人可以协助协调。

6、中标供应商在设备进场安装前须对本项目整体方案和实施过程做进一步深化并通过采购人审核确认后方可进行实施。因采购人需求或上级有关部门规定而对项目实施方案做出调整，中标供应商须无条件满足。投标供应商在投标过程中须综合考虑各风险因素并报价。

7、本次采购内容的相关技术要求应按照《浙江省水文管理中心关于印发水文补短板建设技术指导意见的通知》浙水文 2020【6 号】要求进行。

8、▲本项目为交钥匙工程，所有货物质保期为五年。质量保修期内，提供7×24小时电话技术咨询支持，在收到用户通知后，60分钟内须作出有效响应，如非现场响应无法解决问题的，须在 24小时内到达现场，重要站点48小时内解决问题，普通站点72小时内解决问题（如设备故障不能在要求时间内修复，应及时提供备件）。

# 第六部分   评标原则及方法

一. 总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标程序

开标后，采购人或采购代理机构对各投标人的资格进行审查；然后评标委员会对合格投标人的进行符合性审查，按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

四、 评标办法

- 本项目评标办法采取百分制综合评分法，其中商务技术70分（技术权值为70%），投标报价30分（价格权值为30%）。即最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项评分内容进行综合评审。以最终得分（即商务技术得分与投标报价得分之和）高低进行排序，得分第一名的投标人确定为中标候选人（得分相同投标报价低的排序前位；得分且投标报价相同的，技术服务部分得分高的排序前位），得分第一名的投标人推荐为备选中标人。

评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公平、公正原则，采取记名投票方式按照少数服从多数原则决定。

五、评分细则

- 商务技术文件的评定（70分）

各评委成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分合计值的算术平均值为该投标人商务技术文件的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

| 序号 | 评分内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合实力 | 投标人具有有效期内的ISO质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证，知识产权管理体系认证，每1个得2分，最高得8分。 注：需提供相关证明材料，否则不得分。 | 8分 |
| 2 | 业绩 | 投标人提供2017年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似成功案例：提供类似业绩（水文遥测、水文设施设备类等），每个合同得1分，最多得6分。 | 6分 |
| 3 | 项目负责人 | 1、项目负责人具有水文专业技术职称，初级得1分，中级得2分，高级得3分。 2、项目负责人获得过省级及以上科学技术奖的得3分，市级科学技术奖得2分，县级科学技术奖得1分，其余不得分。 注：需提供相关证明材料，否则不得分。 | 6分 |
| 4 | 项目组成员 | 1、对项目组成员的学历、专业组成、工作经验进行综合评价： 一档（5-4分）：项目组成员配置合理、同类项目经验丰富，满足或优于项目需求； 二档（4-2分）：项目组成员配置基本合理、基本满足项目需求； 三档（2-0分）：项目组成员配置不合理、不能完全满足项目需求。 2、项目组成员具有水利行业主管部门颁发的培训证书的，每人得0.5分，最多得2分。 3、项目组成员具有工程师及以上专业职称，每个得1分，最多得2分。 | 9分 |
| 5 | 产品生产供货计划 | 根据投标人提供的产品生产组织、供货计划的科学性、合理性、满足性等综合比较打分： 一档（5-4分）：生产组织、供货计划科学、合理； 二档（4-2分）：生产组织、供货计划基本合理； 三档（2-0分）：生产组织、供货计划不合理的。 | 5分 |
| 6 | 产品安装计划 | 根据投标人提供的产品安装、验收计划的科学性、合理性、满足性等综合比较打分： 一档（5-4分）：产品安装、验收计划科学、合理、满足或优于本项目工期要求的； 二档（4-2分）：产品安装、验收计划基本合理、基本满足本项目工期要求的； 三档（2-0分）：产品安装、验收计划不合理的，不能完全满足本项目工期要求的。 | 5分 |
| 7 | 管理制度、措施 | 根据投标人提供的组织管理体系、责任人员配备、管理事项等情况，综合比较打分： 一档（5-4分）：组织管理体系完善，项目负责人、各责任人等人员配备到位，管理事项明确； 二档（4-2分）：组织管理体系基本完善，项目负责人、各责任人等人员配备基本到位，管理事项较明确； 三档（2-0分）：组织管理体系不完善。 | 5分 |
| 8 | 投标产品情况 | 投标标产品技术参数和商务响应情况对应于招标文件技术要求的偏离度，每一项参数负偏离扣1分，扣完为止。招标文件技术参数“·”号标注项为重要参数，应提供第三方机构出具的检测报告或相关证明材料，否则认为该项参数负偏离。 | 11分 |
|  |  | 投标人取得浙江省水文管理中心针对本项目的入网许可审核，得3分。 | 3分 |
| 9 | 产品检测报告 | 1、投标人所投遥测终端取得水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的检验报告，且报告设备功耗项目显示静态值守电流测量值≤0.5ma，工作电流测量值≤50ma，得3分。 2、投标人所投遥测终端通过IP67级防护等级测试得2分。提供检测报告复印件。 | 5分 |
| 10 | 节能环保 | 投标产品中具有节能产品或环境标志产品的，得1分，最多得2分。 须提供《参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录》内认证机构出具的处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书。 | 2分 |
| 11 | 售后服务 | 根据投标人提供的质量保证措施及售后保证措施，综合比较打分： 一档（5-4分）：质量保证措施及售后保证措施完善； 二档（4-2分）：质量保证措施及售后保证措施基本完善； 三档（2-0分）：质量保证措施及售后保证措施不完善。 | 5分 |

- 投标报价评分（30分）：

2.1满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价；

1）有效投标人的投标价等于评标基准价时，其投标报价评分值为满分；

2）未满足折扣条件的报价得分=（评标基准价/投标人投标报价）×30（四舍五入，保留小数点后2位）

3）满足折扣条件的报价得分=[评标基准价/（投标人投标报价×94%）]×30（四舍五入，保留小数点后2位）

4）本项目采购预算为人民币 1400万元整，如投标人报价超过采购预算，其投标文件作无效标处理。

5）所有投标人商务报价均超采购预算，重新组织招标。

2.2政府采购政策说明

①根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，投标人为小型或微型企业且投标产品为小型或微型企业生产的并提交相关证明材料，其小型或微型企业部分投标报价扣除6%后参与评审。

②根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人如为监狱企业且投标产品为小型或微型企业生产的并提交相关证明材料，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，其小型或微型企业部分投标报价扣除6%后参与评审。

③根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，投标人如为残疾人福利性单位且投标产品为本企业或其他残疾人福利性单位制造的并提交相关证明材料，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其小型或微型企业部分投标报价扣除6%后参与评审。

④以上小型、微型企业的，不重复享受政策。未提供完整证明材料的，投标报价不予扣减。证明材料详见第二部分。

⑤投标如缺少须提供的一种功能或配置或服务，评标价将在其投标价的基础上加上其他投标人相应分项价格的最高价。如若中标，该缺漏项费用将由中标人自行承担。

- 有效投标人的综合得分为商务技术文件得分和投标报价得分的总和。