苍 南 县 政 府 采 购 招 标 文 件 项目名称：温州市级地方溢油应急设备库项目 采购方式：公开招标 采 购 人：苍南县交通运输局 联 系 人：谢先生 采购机构：浙江建安工程管理有限公司 联 系 人：郭先生 联系电话：0577-64795111 监督机构: 苍南县政府采购监督管理办公室 2022年12月

## 目  录

- 招标公告  ———————————————————————————   2

- 投标人须知前附表   ——————————————————————   5

一、投标人须知前附表  —————————————————————————————  5

二、总则 ——————————————————————————————————   9

三、招标文件说明  —————————————————————————————— 10

四、投标文件的编制  —————————————————————————————  10

五、投标文件的递交  —————————————————————————————  13

六、开标与评审   ——————————————————————————————   14

七、授予合同  ————————————————————————————————  17

第三章  采购内容及技术要求   —————————————————————   18

第四章  合同主要条款   ————————————————————————— 36

第五章  投标文件格式   ————————————————————————— 42

第六章  评标原则及方法   ———————————————————————— 60

注：1.本招标文件的解释按目录顺序确定，前章规定优先于后章，实质性条款优先于一般条款，如本规定与国家法律法规有相抵触的,以国家法律法规为准。

2.本招标文件中部分加“▲”“★”、加粗及加下划线的条款，为采购的实质性要求和条件，着重提醒各供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

第一章  招标公告

浙江建安工程管理有限公司关于温州市级地方溢油应急设备库项目的公开招标公告

项目概况 温州市级地方溢油应急设备库项目的潜在供应商应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）上获取（下载）采购文件获取（下载）采购文件，并于2023年1月13日14:30（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：CNDL2022426

项目名称：温州市级地方溢油应急设备库项目

预算金额（元）：7700000

最高限价（元）：7700000

采购需求：

标项名称: 温州市级地方溢油应急设备库项目 
    数量: 1  
    预算金额（元）: 7700000 
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件 
    备注：

合同履约期限：标项 1，详见采购文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2023年01月13日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年01月13日 14:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场。

开标时间：2023年01月13日 14:30

开标地点（网址）：（1）政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场。（2）代理机构于苍南县公共资源交易中心进行开评标活动。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。
2、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。
3．落实的政府采购政策：
（1）小、微企业价格扣除扶持政策：本项目在报价分评审时依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、《浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部工业和信息化部关于印发       <政府采购促进中小企业发展暂行办法>        的通知》（浙财采监〔2012〕11 号）相关规定，对小型和微型企业给予价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审，具体规定见“第六部分评标办法”。        
（2）监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除扶持政策：符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定的“监狱企业”和符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）规定的“残疾人福利性单位”，参照小、微企业给予相同价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审，具体规定见“第六部分评标办法”。        
（3）落实执行政府采购节约能源、保护环境相关政策（详见参数要求及评标细则）。        
4．其他事项        
（1）供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。        
（2）潜在供应商可在浙江政府采购网进行免费注册，进入浙江省政府采购供应商库，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn）。        
（3）本次政府采购项目按《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，对供应商进行信用甄别，详细规定见“投标通知(邀请)书”。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：苍南县交通运输局

地    址：苍南县交通运输局

传    真：

项目联系人（询问）：谢先生

项目联系方式（询问）：0577-59901059

质疑联系人：谢先生

质疑联系方式：13958767388

2.采购代理机构信息

名    称：浙江建安工程管理有限公司

地    址：苍南县灵溪镇府后小区5栋1单元201室

传    真：

项目联系人（询问）：郭先生郭永祥

项目联系方式（询问）：0577-64795111

质疑联系人：顾家乐

质疑联系方式：13656500633

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：苍南县政府采购监督管理办公室

地    址：苍南县灵溪镇春晖路555号

传    真：0577-59867927

联系人 ：陈先生

监督投诉电话：0577-59867927

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  投标人须知前附表

- 投标须知前附表

本表是对投标须知的补充和修改，如有矛盾以本表为准

| 招标编号 | CNDL2022426 |
| --- | --- |
| 招标内容 | 温州市级地方溢油应急设备库项目 |
| 资金来源 | 财政性资金 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 评标办法 | 综合评分法 |
| 最高限价 | 人民币770万元。（注：投标总价不得超出最高限价，否则做无效标处理） |
| 投标有效期 | 90日历天（自投标截止日起计算） |
| 投标截止与开标时间 | 2023年1月13日14:30:00 |
| 投标开标地点 | 苍南县灵溪镇春晖路公投大厦裙楼1楼苍南县公共资源交易中心（以电子公告板所显示的开标室为准） |
| 浙江建安工程管理有限公司 | 咨询电话：0577-64795111,13656500633 联系人：郭先生 |
| 现场踏勘 | 不组织，投标前，供应商可自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 是否接收联合体投标 | þ不接受 |
| 投标保证金 | 不收取 |
| 开标前答疑会 | 不召开 |
| 采购类型 | 货物类 服务类 工程类 |
| 投标文件形式、制作及组成 | 投标人应准备电子投标文建议准备备份投标文件（U盘）： 电子投标文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html?utm=a0017.1b5152f3.cl12.1.ada5be20d4f411e9bc5ea36d2e097cc1）及本招标文件要求递交。 |
| 电子投标文件的传输递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，将被拒收。（供应商如采用邮寄方式寄达需合理安排邮寄时间，由此引发的后果由供应商自行承担。） |
| 备份投标文件的递交（建议递交备份投标文件，但不作强制要求） | “备份投标文件”的密封包装、递交： 1.投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS、顺丰邮寄或投标人送达开标现场（即送即走）形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； 2.“备份投标文件”应当密封包装（单独密封，需标记备份投标文件），并在包装上标注项目名称、单位名称并加盖投标单位公章。没有密封包装或者投标截止时间后递交的“备份投标文件”将不予接收； 3.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 4.邮寄地址：苍南县灵溪镇府后小区5栋1单元201室电话：13656500633，收件人：浙江建安工程管理有限公司 郭永祥 |
| 投标文件的签章 | ☑电子签章（投标文件里要求盖公章和代表盖章的均使用电子签章，如无法使用电子签章时，供应商需将响应文件打印出再盖上公章、签字后再扫描至客户端按要求继续进行编制）。 |
| 注意事项 | 1.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。解密从投标截止时间开始，30分钟内如未进行解密或者解密失败，将启用备份投标文件。 2.考虑到系统兼容性建议投标人在操作电子投标流程时使用windows7 64位操作系统。 3.采购组织机构将在开标过程中采用询标方式要求投标人线上提交或通过邮箱（307870@qq.com）的方式按要求填写的政府采购活动现场确认声明书（附件九）扫描件。如递交的介质（U盘）无法使用，所造成后果由投标人自行承担。 4.招标文件中所要求的法定代表人或其委托代理人签字或盖章的内容，投标单位须盖法定代表人电子签章，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其委托代理人签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。 5.评审过程中涉及询标事项，请各投标人30分钟内在政采云网上进行应答，超出时限未做应答的，后果自行负责。 6.开标过程中如需电话联系，以投标人在政采云报名时所填写的号码作为联系号码，如未如实填写或无法联系的，后果由投标人自行承担。 7.凡是通过政采云系统生成的电子签章均为有效签章。 |
| 信用记录 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，评审时采购组织机构将统一通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录，对供应商信用记录进行甄别。凡是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参加本次政府采购活动。 本项目详细处理办法如下： （1）投标截止时间前发现报名供应商存在上述“被拒绝情形”的，取消其报名资格，拒绝其参加采购活动。 （2）投标截止时间后、采购结果公告前发现投标供应商存在上述“被拒绝 情形”的，按资格审查不通过对其递交的投标文件（响应文件）作无效标处理。 （3）采购结果公告后（合同签订前）发现中标（成交）供应商存在上述“被拒绝情形”的，按资格审查不通过取消其中标（成交）资格。 （4）“被拒绝情形”是指列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形。 （5）查询工作由采购组织机构（采购人或采购代理机构）统一进行，并以书面形式留存备案。 （6）以联合体形式参加采购活动的，联合体中任何一方存在“被拒绝情形”的视同联合体存在“被拒绝情形”。 |
| 落实政府采购支持中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展政策 | □ 专门面向中小企业采购项目 非专门面向中小企业采购项目。对小型和微型企业服务报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 根据财库〔2020〕46号《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监【2022】3号）的相关规定，在评审时对符合本办法规定的小微企业报价给予20%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予%(3%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策 - 根据工信部联企业[2011]300号文，本项目为：工业。 |
| 特殊说明 | 依据浙江省财政厅《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）的相关规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，允许满足上述规定条款的供应商独立参加政府采购活动。上述机构独立参加本次项目的投标，必须同时满足以下条件：（1）投标截止时间前已依法办理工商、税务及社保登记；（2）取得总公司（或总机构）出具的授权，或能够提供房产权证（或其他有效财产证明材料）证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。本招标文件中所列“法定代表人”也是指该机构营业执照上所列的“负责人”等。 |
| 合同履约管理 | 1、合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（表附合同条款中），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 2、中标（成交）供应商须在合同签订后两个工作日内将合同扫描件电子版发给采购代理机构备案（邮箱：307870@qq.com），否则会影响合同款的支付。 |
| 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目暂停、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 备注 | 如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的招标质疑截止时间前向采购机构书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。招标文件如有更正补充将按规定时间发布在浙江政府采购网和苍南县公共资源交易中心网站，请供应商注意查看并按更正补充文件投标，如供应商未按更正补充文件投标，后果自负。 ★招标文件解释权归采购机构与采购人所有。 |

二. 总则

- 说明

  - 本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和浙江省及项目所在地的有关招投标规定并结合本项目的实际组织和实施。

  - 资金来源：苍南县国家机关财政性资金。

- 定义及解释

  - 采购人：系指按政府采购法有关规定，提出招标项目、进行招标的苍南县交通运输局。

  - 采购机构：系指依法受采购人委托，组织本次招标的浙江建安工程管理有限公司。

  - 投标人：投标人是响应采购、参加投标竞争的依法成立的制造企业或代理商。

  - 中标人：系指在本次招标中中标的投标人。

  - 评标委员会：指依《政府采购法》组建的专门负责采购评审工作的临时性机构。

  - 日期：指公历日；时间：指北京时间。

  - 合同：指由采购所产生的合同或合约文件。

  - 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

  - “书面形式”是指任何手写的、打印的或印刷的文件，包括电报和传真发送。

- 合格的投标人

  - 供应商须符合政府采购法第二十二条规定。

  - 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

  - 落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

  - 本项目的特定资格要求：无；

  - 本项目不接受联合体投标；

  - 法律、行政法规规定的其他条件。

- 保密与披露事项

  - 投标人不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他投标人，扰乱市场，破坏公平竞争原则。

  - 投标人自获得招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三方外传。

  - 采购人及采购机构有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

  - 采购人及采购机构有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标人同意而披露关于已订立合约的资料、中标人的名称及地址、中标服务的有关信息以及合约条款等。

- 投标费用

  - 投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购人和采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用 。

- 投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

- 供应商资格的审查和认定

  - 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，取商务分最高者；均相同时，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

  - 非单一产品采购项目中，产品品牌相同部分报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的即确定为核心产品品牌相同，视为提供的是同品牌的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌产品的供应商均按一家供应商认定，确定原则按7.1款。

三．招标文件说明

- 招标文件构成

  - 招标文件是用以阐明本次招标所需设备及相关服务的情况，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部分组成：

第一章   招标公告

第二章   投标人须知及前附表

第三章   招标内容及要求

第四章   合同主要条款

第五章   投标文件格式

第六章   评标原则及方法

  - 投标人应详细阅读招标文件的全部内容，没有按照招标文件要求提交全部资料或者没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，是投标人的风险。没有实质上响应招标文件要求的投标将被拒绝。

- 招标文件的澄清

  - 投标人对本招标文件如有疑问，请于质疑时间截止前将问题以书面函件形式（信函、传真，加盖投标人法人公章）交至采购机构，超出上述截止时间提出的任何疑问，采购机构可不予答复。如有必要，将在规定时间内发布在浙江政府采购网和苍南县公共资源交易中心网站，请供应商注意查看并按更正补充文件投标，如供应商未按更正补充文件投标，后果自负，该答疑文件为招标文件的组成部分。如果答疑期内未收到有关疑问，视为投标人完全同意招标文件所有条款，且对于招标文件的内容表述以及未尽事宜如有争议，以采购机构解释为准。

  - 采购机构将视情况确定是否有必要召开标前会，如需召开将会以书面形式通知所有的投标人。

- 招标文件的修改

  - 在规定前任何时候，采购机构或采购人无论是出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

  - 补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

四．投标文件的编制

- 投标文件的说明

  - 投标人的投标文件以及投标人与采购机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文，度量衡单位采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 投标人所提供的技术文件和资料（包括图片、视频等资料）应使用中文简化字。

  - 投标人必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则评标委员会将作出不利于其投标的评定。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。不按招标文件要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

  - 投标文件分为电子投标文件（必须提交）和备份投标文件（建议提交）两种提交方式。电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址见第二章投标人须知前附表）及本招标文件要求制作、加密并递交；备份投标文件系电子投标文件电子版（U盘），按照“12.投标文件的组成”要求制作。如投标人提供的备份有误，启用时将无法成功导入，责任自负。

  - 投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、备份投标文件。因网络或者其他问题造成电子投标文件无法正常解密，才能启用备份投标文件。备份投标文件一旦启用，则电子投标文件失效，不予启用。

- 投标文件的组成

投标文件（包含电子投标文件和备份投标文件）由资格证明文件、技术资信标和商务标三部分组成，其中电子投标文件中所须加盖投标单位公章部分均采用CA签章。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标文件将否决。

“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

一、资格证明文件（资格审查不符合或未按要求提供，将否决投标处理）

| 序号 | 项目 |
| --- | --- |
| （1） | a.投标人营业执照复印件（加盖投标单位公章） |
| （2） | b.供应商参与政府采购活动投标资格声明（见附件四（二）） |
| （3） | c.投标供应商依法缴纳税收和社会保障金的声明书（见附件八（二））； |
| （4） | d. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺（附件八（一）） |
| （5） | e. 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单:采购机构评审时网上查询并打印 (可不提供) |
| （6） | f.法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书（附件四（一）） |

二、技术资信标：

| 序号 | 项目 |
| --- | --- |
| （1） | 投标函（附件一）； |
| （2） | 其他响应文件（附件五）； |
| （3） | 商务偏离表（附件三（一））、技术偏离表（附件三（二））； |
| （4） | 项目人员概况（附件六） |
| （5） | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料； |
| （6） | 供应商需对企业综合实力、投标产品响应程度、投标产品技术先进性、技术方案、安装、调试、验收方案和措施、投标人技术实力、业绩、培训服务、进度计划、售后等进行响应。 |
| （7） | 评分办法索引、供应商认为需要提供的文件和资料（具体参见评标细则及建设方案及技术参数要求） |
| 以上资料如为复印件（复印件加盖有效公章）。 |  |

三、 商务标：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 投标一览表（统一格式，用于唱标） （见附件二（一））； |
|  | 投标报价明细表 （见附件二（二））； |
|  | 中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函（附件七，如有提供，供应商应详细解读并提供相关证明资料） |

- 投标文件格式填写说明

  - 投标人应认真阅读招标文件的所有内容，并严格按照招标文件规定的统一格式、顺序（按第11条顺序）及要求编制、填写完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写：（1）电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址见第二章投标人须知前附表）及本招标文件要求制作、加密。混乱的编排或未对关联定位，导致投标文件被误读或查找不到有效文件所导致的风险投标人自行承担。（2）备份投标文件严格按照招标文件制作。

  - 投标人对招标文件中有特定格式要求的内容应按规定格式逐项填写，若无相应内容可填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字，不准有空项。留有空项的投标文件，将有可能被视为非响应性投标而被拒绝。具体格式见招标文件第五部分附件。

  - 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购机构对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的投标人将被取消政府采购供应商资格，并在政府采购宣传媒体上予以公告。

  - 《投标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按统一格式填写，不得自行增减内容。

  - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标书填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能会导致投标被拒绝。

- 优惠条件

投标人承诺给予采购人提供的各种优惠条件，包括货物、运输、保险、安装调试、各种费率、付款条件、技术服务、售后服务、质量保证等。上述优惠条件投标人应在技术资信标中注明（是否接受由采购人决定）。

- 投标报价

  - 投标人必须按第五部分附件中的投标一览表、投标产品数量、价格表（均统一格式）内容填写货物的单价、合价和总价，并由法定代表人或授权代表人签字或盖章。

  - 投标报价应包括：货物及其附件的采购、制造、检测、试验、运输、保险、现场仓储、税费（含进口关税、增值税等）以及安装、验收、技术服务（包括技术资料和技术培训）、质保期保障等相关服务的全部费用，并已扣除所有商业折扣以及现金折扣。投标价格须以人民币报价，以其它货币报价的投标将不予接受。

  - 采购机构不接受任何选择报价，对每一种货物只允许一个报价。投标人应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本次采购的重要性，提供对采购人及买方最优惠的投标报价。

  - 在同一地方，中标供应商应保证投标报价低于其他非政府采购价或市场平均的价格。同时，中标供应商应保证投标报价在配置等基本条件相同、设备市场价格稳定的情况下不得明显高于温州地区其他县市同等项目的成交价格，否则可能导致中标结果做无效处理。

  - 投标人若有方案和报价未被唱标，应在开标大会上及时声明并提请采购机构注意，否则是投标人自己的风险，采购机构对此不承担任何责任。

- 投标有效期

  - 提交投标文件截止日起90天内，投标书应保持有效。投标有效期短于规定期限的将被视为非响应投标而予以拒绝。

  - 特殊情况下，采购机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

- 投标文件的式样和签署

- 17.1   电子投标文件

- 电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址见第二章投标人须知前附表）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

17.2  备份文件

1.投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS、顺丰邮寄或投标人送达开标现场（即送即走）形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；

2.“备份投标文件”应当密封包装（单独密封，需标记备份投标文件），并在包装上标注项目名称、单位名称并加盖投标单位公章。没有密封包装或者投标截止时间后递交至地点的“备份投标文件”将不予接收；

3.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

4.邮寄地址：苍南县灵溪镇府后小区5栋1单元201室；电话：13656500633； 收件人：浙江建安工程管理有限公司 郭永祥

- 知识产权

  - 投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物的任何一部分时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉；采购人免受有关行业监督机构和同业自律组织提出的起诉和投诉。

  - 投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

- 履约保证金

  - 中标人需向采购人提交合同总价1%的履约保证金。履约保证金用于补偿采购人因中标人不能完成其合同义务而蒙受的损失。

五.  投标文件的递交

- 投标文件的递交

  - 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，将被拒收。

  - 递交备份投标文件（U盘）必须在规定的投标截止时间前送达（可邮寄）到指定的投标地点。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件:（1）递交投标文件截止时间之前补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交；（2）递交投标文件截止时间之前补充或者修改备份投标文件的，采购人必须在规定的投标截止时间之前收到修改包括替代或撤回的书面通知。该通知须有经正式授权的投标人代表签字。

  - 投标人对投标文件修改的书面材料或撤销的通知应按规定进行编写、密封、标注和递送。

  - 在投标截止时间之后至投标有效期满止，投标人不得对其投标文件做任何修改，亦不得撤回其投标。

- 在投标截止时间以后传输递交的电子投标文件将拒收。

- 发生下列情况之一的电子备份投标文件将拒收:

23.1 未传输递交的电子投标文件的；

23.2 在投标截止时间以后送达的投标文件；

23.3 未存U盘且装袋密封的电子备份投标文件或由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的；

六. 开标与评审

- 评标委员会

采购机构依法组建评标委员会，评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《政府采购法》等有关法律法规的规定。

- 评标过程的保密性

开标后，直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程试图向采购人或采购机构施加影响，其投标文件将被拒绝。

- 开标

  - 采购机构按招标文件规定的时间、地点组织开标会。

  - 电子投标文件开标

投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

  - 备份投标文件开标

电子投标文件解密失败，启用备份投标文件，备份投标文件一旦启用，则电子投标文件失效，不予启用。

  - 投标人线上提交或通过邮箱（307870@qq.com）的方式按要求填写的政府采购活动现场确认声明书（附件九）扫描件。

  - 采购机构按招标文件规定的时间、地点开启投标文件，由采购人代表对供应商资格文件进行审查，若资格审查不符合招标文件要求，即终止其参与投标资格。

  - 评审委员会对通过资格审查的投标人技术资信文件进行评审，技术资信文件评审结束后，开启技术资信文件合格投标人的报价文件，开评标程序均在政采云平台上完成，投标人可在平台系统开标评标信息页面查看得分报价等信息。因开评标期间会涉及询标、声明等环节，未按时回复的视作默认，在评审结束前投标人应全程密切关注，否则后果自负。

  - 公布报价开标情况。

  - 评标委员会对报价情况进行评审。

  - 公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 投标文件的评审

27.1  开标后，对投标文件进行初审，初审内容为：

（1）资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，查验资格条件，采购人根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审。

（2）符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2 初审时若发现投标货物与招标货物在型号规格、技术性能、质量、保质保修期等有重大偏离，或缺少招标文件要求必须提供的投标内容条款，其投标将被拒绝。但允许投标文件中有不构成实质性偏差的微小差异。

27.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.4  实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

27.5  评标委员会成员对资格性、符合性检查合格的投标文件按照招标文件中制订的评分办法进行综合评定打分。

27.6  评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公平、公正原则，采取记名投票方式按照少数服从多数原则决定。

27.7  属于下列情况按无效标处理：

- 资格文件和技术资信文件中出现报价的；

- 未按招标文件要求编制(技术资信文件中未提供所投产品的品牌及型号)或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

- 投标报价不是固定价的；

- 供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明其中一份为有效的；或同一投标文件中出现有选择性的报价，未声明以其中一个报价为准的；

- 主要货物的技术规格和参数不满足招标内容及技术要求以及商务有重大偏离或保留的；

- 投标文件中投标函、法人授权委托书、开标一览表等未按要求签字或印章的；

- 授权代表而无法定代表人授权书的；

- 评标委员会认为投标文件未实质性响应招标文件的要求的；

- 未按政采云平台系统要求制作致使电子投标文件和电子备份投标文件均解密失败的 ；

- 电子投标文件未按规定要求提供公章（指表格中涉及加盖公章的地方）；

- 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

27.8、本项目采购活动的投标供应商之间存在以下利害关系的，不得参加同一标项的投标，否则其该标项相关投标做无效处理：

（1）法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

（2）法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

（3）法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

（4）法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

有上述以外其他利害关系且存在影响政府采购公平竞争行为的，其该标项相关投标做无效处理。

27.9、在评标过程中发现投标人有下述情形的，评标委员会应当认定视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

▲27.10、至投标截止时间参加投标的供应商不足三家的；或评审期间，出现有效供应商不足三家的，本次采购任务（标段）做流标处理。

27.11、投标文件的澄清

(1) 在评标期间，评标委员会可以书面方式（指通过政采云系统在线询问）要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按照要求对其投标文件进行澄清、说明或者补正的投标人，评标委员会可以否决其投标。

（2）经澄清后，若重大（实质性）偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“不响应招标文件要求的投标人”，不再进入下一步评审。

27.12、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过政采云平台系统在线应答。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 中标人的确定

  - 评标委员会依据法律及招标文件有关规定对投标书进行详细评审，按合格投标人的最终得分由高到低进行排序，将得分排名第一的投标人推荐为中标人候选人。（得分相同投标报价低者排序第一）。

  - 采购人在评标委员会推荐的中标候选人中依法确定为中标人,并在 “苍南县公共资源交易中心网”及“浙江政府采购网”发布《中标公告》，中标公告期限为1个工作日。

- 拒绝任何或所有投标的权利

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

  - 如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低服务质量、不能诚信履行及不正当竞争的可能时，有权通知投标人限期进行解释。若该投标人未在规定期限内做出解释，或做出的解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

  - 如果第一候选人不能按照招标文件要求及其投标文件的承诺签订合同或其投标文件与事实不符，影响采购的公平公开及合同的实施，或无法签订合同，采购人将依法接受或拒绝任何投标，并宣布采购无效，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

- 评审结果质疑

  - 如投标人对评审结果有异议，可向浙江建安工程管理有限公司提出质疑，联系方式如下：

受理机构：浙江建安工程管理有限公司

地址：苍南县灵溪镇府后小区5栋1单元201室

投诉电话：0577-64795111

七．授予合同

- 合同授予标准

  - 最终审查

评标结束后，采购人将对投标人进行最终审查。最终审查的主要内容是：投标人的资质、业务能力、信誉、以往政府采购活动中的业绩和表现及以往完成合同和服务的记录；最终审查工作如需投标人配合，投标人必须接受。

  - 中标人如未能通过最终审查，采购人将视具体情况，提出具体限时整改要求，中标人如未能达到整改要求，其中标资格将被取消。

  - 采购机构将中标通知书授予最佳投标人。

- 中标通知和公示

  - 中标人确定后，招标机构在浙江政府采购网和苍南县公共资源交易网站上公告中标结果，并向中标人发出中标通知书。中标通知书是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。

  - 中标供应商须在中标结果公告后三日内联系采购机构领取中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

- 签订合同

  - 中标供应商领取中标通知书后十日内到采购人处与采购人签订合同，并交履约保证金。

  - 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

  - 中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；如采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

第三章  采购内容及技术要求

一、总则

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

3、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证报价产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，成交供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。成交供应商须随产品提供使用说明书。供应商提供相关数据与说明，商务报价文件须对下列要求作出实质性回应。

4、本招标文件中涉及的金额均以人民币为单位计算。

5、根据温州市人民政府专题会议纪要【2021】67号开展本项目。

二、采购内容及技术要求

1采购清单及参数：

| 第一包 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 应急卸载设备 | 中型应急卸载泵1(含低黏度） | 套 | 1 |  |
|  |  | 中型应急卸载泵1(高黏度) | 套 | 2 |  |
|  |  | 中型应急卸载泵2 | 套 | 5 |  |
| 2 | 溢油回收设备 | 中型收油机 | 套 | 4 |  |
|  |  | 小型收油机 | 套 | 4 |  |
|  |  | 真空收油机 | 套 | 2 |  |
| 第二包 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 名称 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 溢油围控设备 | 快速布放围油栏 | 米 | 200 |  |
|  |  | 防火围油栏 | 米 | 200 |  |
|  |  | 固体浮子式围油栏 | 米 | 1200 |  |
|  |  | 岸滩型围油栏 | 米 | 1000 |  |
| 2 | 溢油清除物资 | 船用消油剂喷洒装置 | 套 | 2 |  |
|  |  | 手持式消油剂喷洒装置 | 套 | 4 |  |
|  |  | 环保型消油剂 | 吨 | 8 |  |
|  |  | 吸油毡 | 吨 | 5 |  |
|  |  | 吸油拖栏 | 米 | 1000 |  |
| 3 | 污油储运装置 | 储油罐 | 套 | 8 |  |
| 4 | 配套设备 | 叉车 | 辆 | 2 |  |
|  |  | 电动叉车 | 辆 | 1 |  |
|  |  | 夜间应急照明系统 | 套 | 4 |  |
|  |  | 应急人员防护用品（防化服） | 套 | 20 |  |
|  |  | 应急人员防护用品（清污防护服） | 套 | 80 |  |
|  |  | 后勤保障用品 | 套 | 1 |  |
|  |  | 集装箱 | 个 | 4 |  |
|  |  | 托盘货架 | 套 | 1 |  |
|  |  | 高压热水清洗机 | 台 | 4 |  |
|  |  | 岸线清污简易设备 | 套 | 50 |  |

- 2.设备总体性能要求

本次采购的所有设备，应具有高性价比，应从使用角度和技术角度具备下述的可靠性、通用性、可操作性、兼容性、可维护性和耐用性。本合同项下的设备工况要求为：满足业主单位至少24小时连续工作。

  - 可靠性

（1）	采用成熟的产品，需经过严格质量检测和可靠性检验。

（2）	所提供的设备应安全可靠，并符合防火、防爆作业的有关安全要求。

（3）	整套设备应使用安全方便、便于储存运输和维修保养。

（4）	设备应采用世界先进技术，充分展现厂家的技术特点和设计优势。

  - 通用性

（1）	方便在设备库等相对狭小的空间内，灵活装卸有关溢油应急设备和物资。

（2）	设备应在技术和操作上与设备库所配其他设备相匹配，以达到良好的共同工作目标。

  - 兼容性

（1）	应采用国际通用的工业标准，所提供的设备具备较强的连接兼容性。

（2）	在船上作业的设备设施要充分考虑与船舶电力系统的兼容性。

  - 可操作性

（1）	所提供的设备应可靠、实用、耐用，具备较强的工作环境适应能力。

（2）	所提供的设备应操作简单、使用方便，便于搬运、清洗和存储，且操作成本低。

  - 可维护性

（1）	系统备品备件更换容易，易于维护保养。

（2）	后续维护保养成本低。

（3）	具有可靠的售后服务保障体系。

  - 耐用性

（1）	所有设备外部、内部及其管道连接处采用的材料均应耐油、耐腐蚀、耐磨、耐盐等。

（2）	特殊设备要符合耐高温要求。

  - 设备采用的标准和规范

除另有说明外，设备应按ISO相关标准、我国国家标准或其它行业协会标准的最新版本或修正版的规定。用其它等同标准时，卖方必须详细说明，经买方同意后亦可采用。

（1）	额定参数      ISO  （国际标准化组织）

（2）	电气          IEC  （国际电工协会）

（3）	计量和尺寸    SI    （国际单位制）

（4）	防爆          GB 3836.1  第1部分：设备 通用要求

GB 3836.2  第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备（国标）

（5）	噪声          GB3096-2008 （国标）

- 设备技术规格

  - 编制依据

（1）《国家船舶溢油应急设备库设备配置管理规定（试行）》（2008）

（2）国家计委和建设部《工程勘查设计收费办法》、国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》、交通运输部发布的《沿海港口工程初步设计文件编制规定》、《水运工程设计建设行业标准管理办法》

（3）《温州市级地方溢油应急设备库项目可行性研究报告（备案稿）》（2022年）

（4）《溢油分散剂 技术条件》（GB18188.1-2021）

（5）《溢油分散剂 使用准则》（GB18188.2-2000）

（6）《吸油拖拦》（JTT864-2013）

（7）《船用吸油毡》（JTT560-2004）

（8）《溢油分散剂喷洒装置》（JTT865-2013）

（9）《应急卸载装置》（JTT866-2013）

（10）《浮动油囊》（JTT1043-2016）

（11）《围油栏》（GBT34621-2017）

（12）国内和国际主要设备厂商提供的设备技术参数以及其他相关技术要求。

  - 中型卸载泵1（低黏度）

    - 主要功能

用于对发生事故的船舶采取应急反应行动时，紧急卸驳难船舱内存有的仍然可能泄漏的低粘度油品，减少舱内的油品向外泄漏。

    - 结构组成

包括动力站、液压系统（液压泵组、液压管线）、传输系统（泵头、传输管线）三个主要部分。

    - 主要技术参数

      - ★最大卸载能力：卸载能力≥100m3/h，卸载速度无级调速

      - ★扬程：当卸载能力达100m3/h时，最大扬程≥30mwc（Meter of Water Column）

      - 可适应液体黏度范围（15°C）：最大适应黏度≥1,500cst（mm2/s）

      - 工作方式：潜入液面以下工作

      - 运行方式：具有干运行能力

      - 排放口的最大压力：≥9 bar（0.9MPa）

      - 容许最大固体颗粒直径：≥35mm

      - 材料：高强度耐腐蚀（耐海水、油品和酸碱腐蚀）材料

      - 输油泵的最大外径：≤61cm

      - 卸油排放口管径：≥10cm

      - 工作环境温度：0℃～50℃

      - ▲泵头重量≤100kg

      - 允许泵送的最高液货温度：≥60℃

      - 液压动力装置

- ★可在2类危险区内作业a，防爆无火花启动

- 动力源：防爆柴油机，液压驱动

- ▲输出功率：≥30kW，液压压力和液压流量与泵头达到最优匹配，节能环保

- 动力站重量：≤1400kg

- 排放输出管：抗静电管。总长度≥100m，带快速接头，耐酸碱、海水腐蚀、耐压、耐油

- 液压压力管、液压回油管：总长度≥80m，带快速接头，耐酸碱、海水腐蚀、耐压、耐油

- 尾气排放标准满足GB 20891-2014非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值

- 快速接头必须使用符合SAE或EN或ISO标准之一的高品质的国际品牌

      - ▲具有独立第三方检测报告

#### 如需要可配备合适的集装箱，禁止使用翻新箱（供货时需提供新生产集装箱的出厂证明）。箱体内有锁紧装置，方便动力站及泵头装卸。集装箱及其配件需CCS或其他国际船级社协会成员认可和检验发证。外面漆颜色为RAL5010蓝色，内面漆颜色为RAL7035浅灰

      - 使用维护方便，维护成本低。正常使用年限≥10年

      - 其他方面需要符合中华人民共和国交通行业标准《应急卸载装置》（JTT 866-2013）的要求

      - 提供运行必备的标准附件和专用工具，提供两套运行当中必须的备品备件及易耗品，至少应包括空气滤芯、燃油滤芯、常用易损管路、接头等

      - 提供5年以上的质量保证期。在服务期以内，因为产品质量导致的设备问题，可免费维修更换

a  2类危险区：在正常操作条件下，基本不出现达到引燃或爆炸浓度的可燃性气体或蒸气，但在非正常操作条件下，有可能达到引燃或爆炸浓度的可燃性气体或蒸气的区域。

  - 中型卸载泵1（高黏度）

    - 主要功能

用于对发生事故的船舶采取应急反应行动时，紧急卸驳难船舱内存有的仍然可能泄漏的高粘度油品，减少舱内的油品向外泄漏。

    - 结构组成

包括动力站、液压系统（液压泵组、液压管线）、传输系统（泵头、传输管线）三个主要部分。

    - 主要技术参数

      - ★最大卸载能力：卸载能力≥100m3/h，卸载速度无级调速

      - ★扬程：当卸载能力达100m3/h时，最大扬程≥60mwc（Meter of Water Column）

      - 可适应液体黏度范围（15°C）：最大适应黏度≥3,000cst（mm2/s）

      - 工作方式：潜入液面以下工作

      - 运行方式：具有干运行能力

      - 排放口的最大压力：≥9 bar（0.9MPa）

      - 容许最大固体颗粒直径：≥35mm

      - 材料：高强度耐腐蚀（耐海水、油品和酸碱腐蚀）材料

      - 输油泵的最大外径：≤61cm

      - 卸油排放口管径：≥10cm

      - 工作环境温度：0℃～50℃

      - ▲泵头重量≤100kg

      - 允许泵送的最高液货温度：≥60℃

      - 液压动力装置

（1）★可在2类危险区内作业a，防爆无火花启动

（2）动力源：防爆柴油机，液压驱动

（3）▲输出功率：≥30kW，液压压力和液压流量与泵头达到最优匹配，节能环保

（4）动力站重量：≤1400kg

（5）排放输出管：抗静电管。总长度≥100m，带快速接头，耐酸碱、海水腐蚀、耐压、耐油

（6）液压压力管、液压回油管：总长度≥80m，带快速接头，耐酸碱、海水腐蚀、耐压、耐油

（7）尾气排放标准满足GB 20891-2014非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值

（8）快速接头必须使用符合SAE或EN或ISO标准之一的高品质的国际品牌

      - ▲具有独立第三方检测报告

#### 如需要可配备合适的集装箱，禁止使用翻新箱（供货时需提供新生产集装箱的出厂证明）。箱体内有锁紧装置，方便动力站及泵头装卸。集装箱及其配件需CCS或其他国际船级社协会成员认可和检验发证。外面漆颜色为RAL5010蓝色，内面漆颜色为RAL7035浅灰

      - 使用维护方便，维护成本低。正常使用年限≥10年

      - 其他方面需要符合中华人民共和国交通行业标准《应急卸载装置》（JTT 866-2013）的要求

      - 提供运行必备的标准附件和专用工具，提供两套运行当中必须的备品备件及易耗品，至少应包括空气滤芯、燃油滤芯、常用易损管路、接头等

      - 提供5年以上的质量保证期。在服务期以内，因为产品质量导致的设备问题，可免费维修更换

a  2类危险区：在正常操作条件下，基本不出现达到引燃或爆炸浓度的可燃性气体或蒸气，但在非正常操作条件下，有可能达到引燃或爆炸浓度的可燃性气体或蒸气的区域。

  - 中型卸载泵2

    - 主要功能

主要用于对发生事故的船舶采取应急反应行动时，紧急卸驳事故船舶舱内存有的含油污水。

    - 结构组成

包括动力站、液压系统（液压泵组、液压管线）、传输系统（泵头、传输管线）三个主要部分。

    - 主要技术参数

      - ★最大卸载能力：≥50m3/h

      - 可适应液体黏度范围（15°C）：最大黏度≥1,500 cst（mm2/s）

      - ▲最大工作扬程：≥50 mwc（Meter of Water Column）

      - 材料：高强度耐腐蚀（耐海水、油品和酸碱腐蚀）材料

      - 工作环境温度：0～50℃

      - 输油泵的最大外径：≤61cm

      - 液压动力装置

- ★可在2类危险区内作业a，防爆无火花启动

- 动力源：防爆柴油机，液压驱动

- ▲输出功率：≥30kW，液压压力和液压流量与泵头达到最优匹配，节能环保

- 动力站重量：≤1400kg

- 排放输出管：抗静电管。总长度≥100m，带快速接头，耐酸碱、海水腐蚀、耐压、耐油

- 液压压力管、液压回油管：总长度≥80m，带快速接头，耐酸碱、海水腐蚀、耐压、耐油

- 尾气排放标准满足GB 20891-2014非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值

- 快速接头必须使用符合SAE或EN或ISO标准之一的高品质的国际品牌

      - ▲具有独立第三方检测报告

      - 如需要可配备合适的集装箱，禁止使用翻新箱（供货时需提供新生产集装箱的出厂证明）。箱体内有锁紧装置，方便动力站及泵头装卸。集装箱及其配件需CCS或其他国际船级社协会成员认可和检验发证。外面漆颜色为RAL5010蓝色，内面漆颜色为RAL7035浅灰

      - 使用维护方便，维护成本低。正常使用年限≥10年

      - 其他方面需要符合中华人民共和国交通行业标准《应急卸载装置》（JTT 866-2013）的要求

      - 提供5年以上的质量保证期。在服务期以内，因为产品质量导致的设备问题，可免费维修更换

a  2类危险区：在正常操作条件下，基本不出现达到引燃或爆炸浓度的可燃性气体或蒸气，但在非正常操作条件下，有可能达到引燃或爆炸浓度的可燃性气体或蒸气的区域。

  - 快速布放围油栏

    - 主要功能

快速布放围油栏用于海上或港口等水域溢油围控，工作时无需充气即可布放下水。

    - 围油栏型式

单腔固体浮子、柔性浮体材料填充，围油栏不会下沉或在充气之前能够完全布放，下水即可有效地发挥围控作用。

    - 结构组成

由围油栏栏体及其构件、卷绕架或储存架、液压动力站、维修工具、配套的集装箱等组成。

    - 技术要求

      - 内置柔性浮子材质：可发性聚乙烯（EPE）；外覆材质为PU或pvc

      - ★总高度：≥900mm

      - 水上高度：≥300mm

      - 水下深度：≥420mm

      - ★浮重比>8：1

      - ▲最小总抗拉强度≥50kN

      - ▲未充气时，围油栏可以在海面自浮

      - ▲快速布放后可单点充气，单节或多节围油栏任意一个气室发生破损后，相邻气室之间具备可靠的自动隔离机制，能有效密闭其余气室，保证整条围油栏仍然可以正常工作；投标人须提供围油栏气室破损后相邻气室密闭无影响的设计理论说明、相关图纸及充气阀操作说明。

      - 适应环境：沿海水域在5级海况下出动，在4级海况下开展应急作业

      - 栏体主体便于识别，有夜光标记

      - 使用柴油机动力源来提供液压驱动；可对卷绕架和充吸气机同时供给液压动力，功率与液压系统（液压管路及快速接头为知名品牌）和卷绕架相匹配，带火花熄灭器

      - 围油栏卷绕在卷绕架上，并装载于一个标准箱内。其余组件装载于另一个标准箱内。集装箱及其配件需CCS或其他国际船级社协会成员认可和检验发证。外面漆颜色为RAL5010蓝色，内面漆颜色为RAL7035浅灰

      - 采用符合国家标准的对钩式接头或铰链式接头的快速连接部件，同型号围油栏接头互换性良好

      - 具有独立第三方检测报告，检测参数详尽、可靠

      - 其他辅助设备、配件及备件按标准配置

      - 其他方面需要符合交通运输行业标准《围油栏》（GB∕T 34621-2017）的要求

      - 正常使用年限≥3年；正常储存年限≥6年

  - 防火围油栏

    - 主要功能

围油栏具有防火、耐火功能，用来围控海面上着火的溢油，控制火势蔓延。

    - 结构组成

由围油栏栏体及其构件、附件、维修工具、围油栏盛放装置或合适的集装箱等组成。

    - 主要技术参数

      - 围油栏型式：防火围油栏

      - 材质：耐火材料

      - 具有较高强度和耐老化性

      - ★总高度：≥700mm

      - 水上高度：≥300mm

      - ▲最小总抗拉强度：≥50kN

      - 抗风速：≥10m/s

      - 抗流速：≥1.5Kn

      - ▲耐波高：≥1.0m

      - ★水面以上部分耐高温温度：≥1000°C

      - 适应环境：沿海水域应在5级海况下出动，在4级海况下开展应急作业

      - 栏体主体便于识别，有夜光标记

      - 具有独立第三方检测报告，检测参数详尽、可靠

      - 其他辅助设备、配件及备件按标准配置

      - 其他方面需要符合交通运输行业标准《围油栏》（GB∕T 34621-2017）的要求

      - 使用年限：正常使用年限≥8年；正常储存年限≥10年

  - 固体浮子式围油栏

    - 主要功能

溢油事故发生后，用于拦截溢油，防止油污扩散，保护周边敏感资源。

    - 结构组成

由围油栏栏体、固体浮子、配重块、接头、固锚座、提把等组成。

    - 主要技术参数

      - 围油栏型式：固体浮子式围油栏

      - 材质为氯丁橡胶

      - ★总高度：≥1000mm

      - ▲最小总抗拉强度：≥50kN

      - 具有良好的耐磨和抗穿刺能力

      - ▲耐波高：≥1.0m

      - 栏体主体便于识别，配有灯光装置

      - 采用符合国家标准的对钩式接头或铰链式接头的快速连接部件，同型号围油栏接头互换性良好

      - 具有独立第三方检测报告，检测参数详尽、可靠

      - 其他辅助设备、配件及备件按标准配置；使用维护方便

      - 其他方面需要符合交通运输行业标准《围油栏》（GB∕T 34621-2017）的要求

      - 使用年限：正常使用年限≥3年，正常储存年限≥6年

  - 岸滩围油栏

    - 主要功能

溢油事故发生后，用于拦截溢油，防止溢油上岸，保护岸线；或者用于日常敏感岸线防护。

    - 结构组成

由围油栏栏体及其构件、附件、充吸气设备、充水设备、卷绕架、动力站、维修工具、存储集装箱等组成。

    - 围油栏型式

充气充水式，栏体上半部有气室，下半部有水室，能使围油栏在岸上呈直立状态。

    - 主要技术参数

      - 围油栏型式：岸滩围油栏

      - 材质为氯丁橡胶

      - ★总高度：≥600mm

      - ▲最小总抗拉强度：≥30kN

      - 气室的额定压力不低于10kPa，水室的额定压力不低于56kPa；在温差小于5℃的环境温度下，48h压力降不应超过额定压力的8%

      - 在充气至1.5倍额定压力的条件下，持续保压5 min，气（水）室应无破损和气压异常

      - 围油栏气室和水室在额定工作压力下具有良好的密封性，气室和水室无泄漏

      - 具有良好的耐磨和抗穿刺能力

      - ▲耐波高：≥0.5m

      - 栏体主体便于识别，配有灯光装置

      - 采用符合国家标准的对钩式接头或铰链式接头的快速连接部件，同型号围油栏接头互换性良好

      - 卷绕架应设有起吊孔、叉车槽，表面防腐处理

      - 具有独立第三方检测报告，检测参数详尽、可靠

      - 其他辅助设备、配件及备件按标准配置；使用维护方便

      - 其他方面需要符合交通运输行业标准《围油栏》（GB∕T 34621-2017）的要求

      - 使用年限：正常使用年限≥3年，正常储存年限≥6年

  - 中型收油机

    - 主要功能

可在开阔海面或近岸回收溢油。随波性好，确保能够有效地与水面溢油有效接触。

    - 结构组成

收油头、输油泵、动力系统、各种管线、集装箱或托架、配件等。全部设备可组装在集装箱或托架中，便于快速吊装到船上。

    - 技术要求

      - ★收油速率：≥50m3/h

      - 溢油回收效率：≥80%

      - 可适应液体黏度（15°C）：0～300,000cst（mm2/s）

      - 吸油头重量≤160kg

      - 适应于岸边作业

      - 不受垃圾和水面漂浮物的影响，可吸入固体垃圾颗粒最大直径≥35mm

      - 适应环境：沿海水域应在5级海况下出动，在4级海况下开展应急作业

      - 材质：高强度耐腐蚀（耐海水、油品和酸碱腐蚀）材料

      - 输油泵

(1)	★输油速度：≥收油头收油速率

(2)	▲扬程：≥20m

(3)	材料：高强度耐腐蚀（耐海水、油品和酸碱腐蚀）材料

(4)	输油管长度 ：长度≥30m，两端配有快速接头

      - 液压动力装置

(1)	★可在2类危险区内作业a。防爆无火花启动，配有安全保护装置

(2)	动力源：防爆柴油机驱动

(3)	液压软管：长度≥30m，带快速接头，耐酸碱腐蚀、耐压、耐油

      - 吊装和运输：应配有吊装索具和绳缆，可独立储存，可方便进行集装化运输和存放。如需要可配备合适的集装箱，禁止使用翻新箱（供货时需提供新生产集装箱的出厂证明）。

      - 配套辅助设备便于快速装配、布放，维修方便，维护和使用成本低

      - 正常使用年限：≥ 10年

a  2类危险区：在正常操作条件下，基本不出现达到引燃或爆炸浓度的可燃性气体或蒸气，但在非正常操作条件下，有可能达到引燃或爆炸浓度的可燃性气体或蒸气的区域。

  - 小型收油机

    - 主要功能

采用不同的原理收油，具有多功能特性，可以方便地在急流水域面或近岸回收高、中、低黏度的溢油。随波性好，确保能够有效地与水面溢油有效接触。近岸水上垃圾对收油工作影响小。

    - 结构组成

收油头、输油泵、动力系统、输油管、集装箱或托架、配件等。

    - 主要技术参数

      - ★收油速率：≥20m3/h

      - 溢油回收效率：≥80%

      - 可适应液体黏度（15°C）：0～3,000cst（mm2/s）

      - 吸油头重量≤130kg

      - 适应于岸边作业

      - 不受垃圾和水面漂浮物的影响，可吸入固体垃圾颗粒最大直径≥35mm

      - 适应环境：沿海水域应在5级海况下出动，在4级海况下开展应急作业

      - 材质：高强度耐腐蚀（耐海水、油品和酸碱腐蚀）材料

      - 输油泵

(1)	★输油速度：≥收油头收油速率

(2)	▲扬程：≥20m

(3)	材料：高强度耐腐蚀（耐海水、油品和酸碱腐蚀）材料

(4)	输油管长度：长度≥30m，两端配有快速接头

      - 液压动力装置

(1)	★可在2类危险区内作业a。防爆无火花启动，配有安全保护装置

(2)	动力源：防爆柴油机驱动

(3)	液压软管：长度≥30m，带快速接头，耐酸碱腐蚀、耐压、耐油

      - 吊装和运输：应配有吊装索具和绳缆，可独立储存，可方便进行集装化运输和存放。如需要可配备合适的集装箱，禁止使用翻新箱（供货时需提供新生产集装箱的出厂证明）。

      - 配套辅助设备便于快速装配、布放，维修方便，维护和使用成本低

      - 正常使用年限：≥10年

a  2类危险区：在正常操作条件下，基本不出现达到引燃或爆炸浓度的可燃性气体或蒸气，但在非正常操作条件下，有可能达到引燃或爆炸浓度的可燃性气体或蒸气的区域。

  - 小型收油机（真空式）

    - 主要功能

真空收油机是指利用吸入真空泵在真空油罐内制造真空并通过收油头处的压力差回收油水混合物的装置。适用于回收中、低粘度的厚油层溢油。可应用于陆地、礁石、沙滩等有溢油回收需求的场合，也可用于水面有溢油回收需求的场合。

    - 结构组成

吸油头、缓冲罐、动力系统、输油管、托架和配件等。

    - 主要技术参数

      - ★收油速率：≥40m3/h

      - 可适应液体黏度（15°C）：1～2,000cst（mm2/s）

      - 吸油头重量≤5kg

      - 不受垃圾影响

      - 材质：高强度耐腐蚀（耐海水、油品和酸碱腐蚀）材料

      - ★防爆真空泵

(1)	极限真空度：≤—0.044MPa

(2)	★吸程：≥5m

      - ▲液压动力装置：柴油机功率≥5kW

      - 动力站：★可在2类危险区内作业，防爆，电启动。

      - 油罐容积≥0.3m3

      - 车式结构，便于移动和运输

      - 收油罐应设有防爆的液面自动控制装置和电子报警系统

      - 配套辅助设备便于快速装配、布放，维修方便，维护和使用成本低

      - 正常使用年限：≥10年

a  2类危险区：在正常操作条件下，基本不出现达到引燃或爆炸浓度的可燃性气体或蒸气，但在非正常操作条件下，有可能达到引燃或爆炸浓度的可燃性气体或蒸气的区域。

  - 船用固定分散剂喷洒装置

    - 主要功能

固定安装在船体两侧，通过喷洒臂喷洒溢油分散剂。可以调节溢油分散剂与海水的不同配比，系统整体体积小、重量轻、方便运输、可快速安装在工作船上。

    - 结构组成

由喷洒臂、喷嘴、动力站、传输管线等部分组成。

    - 主要技术参数

      - ★双臂最大总喷洒速率：≥100L/min

      - ▲柴油机动力源液压驱动，动力站功率≥2.5kW，排烟口应安装符合GB13365规定的火花熄灭器

      - 动力站应带有固定连接装置，配有风雨罩

      - ★喷洒装置喷洒压力≥0.5MPa

      - 泵材质：耐腐蚀材料

      - 泵吸程满足正常工作要求

      - 喷洒臂可独立支撑，可任意调节喷洒臂距离水面高度，充分发挥溢油分散剂功效

      - 喷头个数：每支装有喷头≥5个

      - 喷头材质：铜质或不锈钢

      - ▲喷嘴喷雾液滴直径应在0.4mm～0.7mm之间

      - 喷嘴的设计高度：在额定功率下，相邻喷嘴产生的扇形喷雾应刚好在油层上相互叠加

      - 按照所有喷嘴喷液量的总和达到喷洒系统总喷洒量确定喷洒臂长度

      - 传输管线耐压性：喷洒管路应不变形、不破裂、无渗漏

      - 传输管线密封性：喷洒液流经的所有元器件以及各连接处应无渗漏

      - 抽吸海水有过滤装置

      - 其他方面应符合中华人民共和国交通行业标准《溢油分散剂喷洒装置》（JT/T 865-2013）的要求

      - 正常使用年限：≥10年

  - 手持分散剂喷洒装置

    - 主要功能

通过手持喷枪喷洒溢油分散剂。操作方便、移动灵活，可安装于手推车上，适用于水面、码头、岸滩、礁石等场合小面积的溢油清除。

    - 结构组成

由喷枪、喷嘴、动力站、传输管线等部分组成。

    - 主要技术参数

      - 喷洒速率：≥30L/min

      - 柴油机动力源液压驱动，排烟口应安装符合GB13365规定的火花熄灭器

      - 动力站应带有固定连接装置，配有风雨罩

      - ★喷洒装置泵的喷洒压力≥2MPa

      - 泵材质：耐腐蚀材料

      - ★泵射程：≥10m

      - ▲泵吸程：≥3m

      - ▲喷嘴喷雾液滴直径应在0.4～0.7mm之间

      - 手持喷洒臂控制手柄控制灵活

      - 传输管线耐压性：喷洒装置在1.25倍设计压力下，喷洒管路应不变形、不破裂、无渗漏

      - 传输管线密封性：在最大喷洒压力下运转10min，喷洒液流经的所有元器件以及各连接处应无渗漏

      - 抽吸海水有过滤装置

      - 其他方面应符合中华人民共和国交通行业标准《溢油分散剂喷洒装置》（JT/T 865-2013）的要求

      - 正常使用年限：≥10年

  - 环保型溢油分散剂

    - 主要功能

产品中的生物表面活性剂和快速降解石油污染物的嗜油微生物能够迅速有效乳化分散溢油污染，并同时对其直接进行生物降解。

    - 技术要求

      - 外观：清澈、透明、无分层

      - 鱼类急性毒性：在规定浓度下的半致死时间>24h

      - pH：7～7.5

      - 燃点：＞70℃

      - 运动黏度（30℃）：＜50mm2/s

      - 30s乳化率：＞60%

- 10min乳化率：＞20%

      - ★可生物降解性（BOD5/COD）：＞30%

      - 使用比率（分散剂/油）：≤1∶3

      - ★有效期过后，供应商负责免费将过期产品返回生产企业处理或再利用

      - 化学性质稳定，密封原包装的溢油分散剂贮存有效期≥5年

      - ▲微生物环保型消油剂必须符合《关于微生物环保型消油剂产品管理有关事项的通知》（海船舶[2012]241号）的有关规定

      - 其他方面应符合国家标准《溢油分散剂 技术条件》（GB 18188.1-2021）的要求

  - 吸油毡

    - 主要功能

具有在水面粘附、吸收、收集船舶、港口及其他事故所造成溢油的能力。

    - 吸附油品的种类

轻质、中低粘度油类和比重较轻、容易挥发的化工液体。

    - 技术要求

      - 材质：天然多微孔或人造亲油疏水材料

      - 产品形式：片状，厚度≤6mm；块体尺寸适中，便于人工搬运和库内堆放

      - 密度：≤1g/cm3

      - ★吸油性：≥10倍自重（20℃，57#机油、1000秒燃料油）

      - ★吸水性：≤本身重量的10%以下（20℃）

      - 持油性：油保持率≥80%（常温）

      - 破损性：经振荡12h后，保持原形

      - 溶解性：在常见溢油油品和水中无溶解和形变现象

      - 沉降性：吸油后经振荡12h仍浮于水面

      - 强度性：钩挂自重25倍的重锤3min后不发生撕裂

      - ▲产品无毒无味，不致污染水产品。焚烧处理后无有毒有害气体产生。所吸附的油品可回收，后续处理无二次污染，不产生任何废弃物

      - 正常储存年限≥8年

      - 其他方面应符合中华人民共和国交通行业标准《船用吸油毡》（JT/T 560-2004）的要求

  - 吸油拖栏

    - 主要功能

阻挡、吸附水面溢油，对溢油有辅助导向、围控作用。

    - 吸附油品的种类

轻质、中低粘度油类、食用油和部分类油类化学品。

    - 技术要求

      - 材质：天然或人造亲油疏水材料

      - 产品形式：圆柱形栏体，直径≥200mm

      - ★吸油倍数≥6倍

      - ★持油性≥80%

      - 吸水率≤50%

      - 沉浮性：干舷为外径的1/5～1/3

      - ★抗拉强度≥10kN

      - ▲产品无毒无味，不致污染水产品

      - 溶解性：在常见溢油油品和水中无溶解和形变现象

      - 每节栏两端都有接头，可连接成所需要的长度

      - 吸油拖栏经处理后，可重复使用

      - 其他方面应符合中华人民共和国交通行业标准《吸油拖栏》（JT/T 864-2013）的要求

      - 正常储存年限≥8年

  - 储油罐

    - 主要功能

储油罐可临时储存回收的溢油和其它液体化学品，也可用作重力分离罐进行油水分离，储油罐为可折叠的、柔性容器。

    - 结构组成

由柔性罐和支撑架组成。

    - 主要技术指标

      - 材料：主体材质和金属框架采用高强度、耐油、耐海水、耐化学品腐蚀材料

      - ★有效容积：≥15m3

      - ▲金属拼装式框架，拆装便捷

      - 便于携带，拆卸后储存；便于清洗和修理

      - 系吊式柔性罐体同时被地面所支撑

      - 有效使用年限：≥8年

  - 叉车

    - 主要功能

用于设备库房内货物的装卸搬运。

    - 结构组成

由动力装置、传动装置、转向装置、工作装置、液压系统和制动装置等组成。

    - 技术要求

      - ★动力类型：柴油内燃机

      - ★额定载荷：≥10 t

      - ★最大起升高度：≥3.5m

      - 自由起升高度：≥1.5m

      - 行走速度：空载（前进/后退）≥20km/h

      - 提升速度：空载≥0.5m/s；满载≥0.4m/s

      - 最小转弯半径：≤3.0m

      - 爬坡度：空载≥20%，满载≥20%

      - ▲驱动控制方式：静液压传动；无级变速

      - 带侧移功能的调距叉

      - ▲安全性：有座椅安全开关；具有自动制动功能，在斜坡上不下滑

      - 尾气排放标准满足GB 20891-2014非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值

      - 属具工作油压≥20MPa

      - 货叉长度：≥1m

      - 轮胎：实心胎

      - 有效使用年限：≥10年

  - 电动叉车

    - 主要功能

用于设备库房内货物的装卸搬运。

    - 结构组成

由动力装置、传动装置、转向装置、工作装置、液压系统和制动装置等组成。

    - 技术要求

      - ★动力类型：电动

      - ★额定载荷：≥5 t

      - ★最大起升高度：≥3.5m

      - 自由起升高度：≥1.5m

      - 行走速度：空载（前进/后退）≥20km/h

      - 提升速度：空载≥0.5m/s；满载≥0.4m/s

      - 最小转弯半径：≤3.0m

      - 爬坡度：空载≥20%，满载≥20%

      - ▲驱动控制方式：静液压传动

      - 带侧移功能的调距叉

      - ▲安全性：有座椅安全开关；具有自动制动功能，在斜坡上不下滑

      - 货叉长度：≥1m

      - 轮胎：实心胎

      - 有效使用年限：≥10年

  - 夜间应急照明系统

    - 主要功能

为夜间的溢油应急作业提供大范围集中照明。

    - 结构组成

包括光源、升降杆、电源等。

    - 主要技术参数

      - ★防爆等级：隔爆、增安混合型

      - 工作电压：24V

      - 额定功率：≥50W

      - 光通量≥3200LM

      - ★采用固态免维护LED光源，光效好，聚光好

      - 具有工作光，强光两种光设计照度光强级别

      - ▲全密封工艺设计，可在暴雨环境下正常工作，可抵抗6级风力；外壳具有极高的抗强碰撞和冲击能力

      - 防腐等级：WF2

      - 灯头可固定在灯体或其它支撑物上使用，也可方便地卸下手持使用，还能固定在气压升降架上升降，灯体底部装有方便移动的轮子和铁轨轮，可在平地上和铁轨上轻松移动灯体位置

      - 配套柴油发电机组，电池为电池、电机两用

      - 有效使用年限：≥10,000h；电池循环使用：≥1,000次

      - 正常使用年限：≥8年

  - 防化服

    - 主要功能

对参加清污行动的人员进行全方位有效防护。

    - 结构组成

包括头盔、防毒面具、高强度耐腐蚀防护衣、防爆靴等。

    - 技术要求

      - ★C级，能完全防护油类、微细的有害粉尘、无机酸碱溶液，能防御100种以上不同的有毒、腐蚀性气体、液体等，耐久重量轻。配与C级防护服相适应防护性能的头盔、防毒面具、高强度耐腐蚀防护衣、防爆靴等。

      - 头盔

- 头盔采用流线型半盔式设计，配戴稳定

- 具备防尖锐物品冲击，具有耐热、耐穿透、耐燃烧、反光、电绝缘性能

- 重量≤1kg

- 面罩为浅色透明面罩，透光率≥60%

- 高抗冲击性能及优越的通风性能

- 优异的防紫外线功能和防腐蚀性能

- 配防爆电筒和通讯系统

      - 防毒面具

- 极其优良的密封性

- 佩戴舒适、呼吸自由

- 面屏防起雾

- 全防型过滤罐

      - 多次性使用、泼溅液密型、防爆燃、防电弧的化学防护服

- 防护服为分体式，下裤为背带式

- 在肩部、上衣下摆、袖口、裤口等部位有反光标志，在360度全方位能看清楚

- 反光带阻燃、耐洗涤，使用反光条

- 防护服面料分为外层、防水透气层、隔热层、舒适层。外层面料收缩性小，易于洗涤并具有阻燃性、热稳定性，抗湿等级为4级，色牢度为4极。防水透气层采用PTFE-A聚四氟乙烯，具有热稳定性能

- 隔热层采用Z-250阻燃毡，具有阻燃、热稳定性能

- 防护服的舒适层采用阻燃棉布，有透气、防静电性能。所有布料洗涤或使用后不褪色，不变形，不出现破损、脱落

- 重量≤4kg

      - 防爆靴

- 防护靴带有钢包头、钢板，保护脚趾脚掌，防砸伤、穿刺

- 表面无起皱、砂眼、杂质、气泡、疙瘩硬粒、粘伤痕迹等缺陷

- 靴面与夹里布，内底布以及防砸内包头衬垫平整，无脱壳现象

- 防油、防水、防酸碱腐蚀

- 防爆

有效使用年限：≥10年

  - 清污防护服

    - 主要功能

对参加清污行动的人员进行有效防护。

    - 结构组成

包括一般防毒面具、防护衣、防护靴等。

    - 技术要求

      - ★D级，防静电、低脱屑、牢固耐用，线缝处的防护性能更佳，适用于和气溶胶浓度很高的环境。配与D级防护服相适应防护性能的防毒面具、防护衣、防护靴等。

      - 防毒面具

- 极其优良的密封性

- 佩戴舒适、呼吸自由

- 面屏防起雾

- 全防型过滤罐

      - 防护衣

- 防护服为分体式，下裤为背带式

- 在肩部、上衣下摆、袖口、裤口等部位有反光标志，在360度全方位能看清楚

- 反光带阻燃、耐洗涤，使用3M反光条

- 防护服面料分为外层、防水透气层、隔热层、舒适层。防护服防油、防水、防酸碱腐蚀

- 防护服的舒适层采用阻燃棉布，有透气、防静电性能。所有布料洗涤或使用后不褪色，不变形，不出现破损、脱落

- 重量≤4kg

      - 防护靴

- 防护靴带有钢包头、钢板，保护脚趾脚掌，防砸伤、穿刺

- 表面无起皱、砂眼、杂质、气泡、疙瘩硬粒、粘伤痕迹等缺陷

- 靴面与夹里布，内底布以及防砸内包头衬垫平整，无脱壳现象

有效使用年限：≥10年。

  - 后勤保障用品

    - 主要功能

在溢油应急行动中保障生产和生活用品保障的物资。

    - 结构组成和数量

组成和数量：包括防爆对讲机（6个）、可燃/有毒气体检测仪（2套）、防爆手电筒（20个）、个人清洗用品（20套）和常备食品与药品、个人清洗用品等。

    - 技术要求

      - 防爆对讲机

★自动调谐

▲工作频率适用国际海事通信规定的频率

信道容量：1024；组数：64（每组最多16个信道）

ESD（静电防护等级）：IEC 61000-4-2（level 4）±8kV（接触放电） ±15kV（空气放电）

GPS：精确性规范适用于长期跟踪（95%值>在额定-130dBm信号强度下5个卫星可见）

具有防水、防潮、防滑落功能，具有固定安全绳，戴空气呼吸面罩时，仍可戴通讯头盔，无线电装置安放在使用者背部

      - 可燃/有毒气体检测仪

★可在现场实时检测空气中的氧气、可燃气、一氧化碳、硫化氢等多种有毒有害气体的浓度，扩散采样，屏幕同时显示四种气体检测浓度

▲自动调零与校准，具有连续检测和声、光报警等功能

仪器可以检测气体或蒸汽，并以爆炸低限的百分比LEL%来显示数据

★锂充电电池，可连续工作≥10h

工作环境温度：0℃～50℃

工作湿度：5%～95%

校准年限：≥2年

      - 防爆手电筒

★节能强光防爆电筒

▲有效使用年限≥100000h

连续放电时间≥3h

  - 集装箱

    - 主要功能

分装和储存应急设备和应急物资。

    - 技术要求

      - ★尺寸：20英尺标准集装箱

      - ▲材质：钢制

      - 载重≥20t

      - 自重：≤4t

      - 三开门集装箱

      - ★制造集装箱的工厂应持有中国船级社颁发的《工厂认可证书》或中国船级社出厂检验证书

      - 集装箱涂层应符合国标GB/T1720-1979的漆膜完整程度为1级

      - 外面漆颜色为RAL5010蓝色，内面漆颜色为RAL7035浅灰

      - 随附作为卖方公司标准规格的图纸

      - 有效使用年限：≥10年

  - 托盘货架

    - 主要功能

托盘货架以储存单元化托盘货物，配以巷道式堆垛机及其他储运机械进行作业。配以各种型号的叉车和托盘，可实现货物的快速存取。

    - 结构组成

包括静态托架和1台电动升降机。

    - 技术要求

      - 组合式结构，易于拆卸和移动，可按物品推码的高度，任意调整横梁位置

      - ★防火性好，防水、防潮及防锈

      - 立柱采用优质钢材，通过轧机轧制成，可与横、斜撑配合

      - 适用于阶梯型及矩型横梁

      - ▲货架承重≥2000kg

      - 托盘采用与货架配套的形式

      - 动载≥2t

      - 电动升降机

- 提升高度≥6m

- 最大重量≤5t

- 平台宽度≥1900×800mm，平台应配套有护栏

- 升降速度≥5m/min

- 最大起升重量≥500kg

      - 有效使用年限：≥10年

  - 高压热水清洗机

    - 主要功能

用于围油栏、收油机等设备的清洗，也可用来清洗码头、岸壁、丁坝的油污。

    - 结构组成

清洗装置由水泵、压力/流量控制阀、溶剂配送阀、柴油发动机、燃油箱、洗涤剂箱、加热器、安全装置、高压软管、手持喷枪、蒸气喷头、框架和脚轮等组成。

    - 技术要求

      - ★流量：≥650 L/h

      - 喷枪水平射程≥10m

      - ★水泵最大工作压力：≥5.5Mpa，最大清洗压力≥3Mpa

      - 高压软管长度：≥20m

      - 能自动持续加热，最大蒸汽温度：≥200℃

      - 可无间断连续工作，断水锅炉保护

      - 可调节出水流量、压力以及温度

      - ▲柴油发动机最大功率≥3kW；水泵最大功率≥ 2kW；加热器功率≥70kW

      - 带脚轮，便于移动

      - 有效使用年限：≥8年

  - 岸线清污简易设备

    - 主要功能

用于岸线溢油的清除。

    - 结构组成

每套由铁铲（1把）、扫把（1把）、敞口塑料袋、吨袋、刷子（1把）、小军锹（1把）、大军锹（1把）、小军镐（1把）、大军镐（1把）等组成，配备50套。

    - 技术要求

      - 小军锹：全长≥60cm，铲头宽≥15cm，铲头长≥20cm，厚度≥1.5mm

      - 大军锹：全长≥120cm，铲头宽≥25cm，铲头长≥30cm，厚度≥1.5mm

      - 小军镐：柄长≥55cm，镐头长≥35cm，硬度45-52HRC

      - 大军镐：柄长≥85cm，镐头长≥45cm，硬度45-52HRC

- 供货及现场安装调试

  - 供货

（1）	应按时间表限定的时间供货。

（2）	全部设备及有关的技术文件由卖方负责运往安装现场。

  - 现场安装调试

（1）	供货合同签字后两个月内，卖方应向买方提供设备外形尺寸，重量、电源、对环境要求、安装要求，以及安装流程图等相关资料。

（2）	设备在安装现场由买卖双方共同拆箱清点，如有短缺、损坏或差异由卖方免费补充或退换。

（3）	卖方负责合同供货设备的国内保管、吊装到位、现场安装和调试，系统正常运行，经买方验收合格后接收。

（4）	设备到达安装地点前两周，卖方应提供有关供货设备详细的技术文件和安装手册及需要买方配合工作的具体要求。

（5）	卖方应指派有经验的工程师到现场负责设备现场安装、调试和培训。买方对于不能胜任的工作者，有权要求卖方调换，由此产生的一切费用由卖方负责。

（6）	安装过程中，因卖方人员责任（包括指挥错误和安装方案不当）造成的设备损坏及对人员造成的伤害，由卖方负责。

（7）	买方人员应在卖方人员的许可和指导下参加设备的安装调试工作。

（8）	设备安装调试过程中，若技术文件需要更改，卖方应免费提供改正后的全部技术文件。

（9）	设备安装完后，经卖方签字认可，并征得买方人员同意，方能调试；调试完成后，经买方人员确认，方可视为调试结束。

- 技术服务

  - 技术协调

（1）	招标人与中标人签订合同后两个月内，中标人应对照招标人的详细需求，邀请招标人进行设计协调及技术交底，所需费用由中标人负担。

（2）	在工程建设期间，卖方应根据买方要求，至少参加2次设备需求讨论，讨论地点为中国境内买方指定地点，费用由卖方承担。

（3）	工程建设和运行期间，卖方应提供一部24小时咨询热线电话，以供买方咨询相关设备技术问题。

（4）	在技术协调过程中，卖方应详细介绍文件。卖方和买方就具体问题进行协商，形成的备忘录作为合同的附件。

  - 技术培训

（1）	卖方负责买方的技术管理、操作和维修等人员的培训工作。

（2）	现场安装调试完成后，卖方应对买方进行设备使用培训，所有费用由卖方负担。培训地点为温州苍南县、龙港市，接受培训的买方人员人数和时间按照12人×7个工作日计算，分两期进行培训，培训内容包括设备原理及操作、维护与清洗等。根据不同设备的种类，可分批培训，每批的人员数量根据中标人中标设备数量和类型，友好协商确定。操作员和维护人员的培训应各有侧重。

（3）	卖方应保证经过培训的人员应具备独立承担本职工作的能力。

（4）	卖方应指派有经验的技术人员向学员传授设备的原理、维修和使用方法。在培训期间，卖方技术人员应回答买方培训人员提出的技术问题。

（5）	卖方应拟定详细的培训大纲，在培训前一个月提交买方，并征得买方同意。

（6）	现场安装调试完成后，根据买方需求进行现场培训，主要讲解操作方法和故障检测技能，并辅导学员进行操作实习。实习内容包括实操训练、故障排查、故障修理、保养训练等。

  - 技术文件

    - 所有卖方提供的文件应用中文书写，并确保所提供内容与实际供货设备相一致，编号、日期清楚。文件应分别以纸质和电子档案的形式提供。

    - 供货方的文件资料应完整齐全。

    - 卖方应向买方提供下述文件：

（1）	设备工作原理

（2）	设备操作手册

（3）	设备维护手册

（4）	设备安装手册

（5）	工厂验收文件

（6）	现场验收文件

（7）	培训教材和培训计划

（8）	快速操作指南

    - 设备工作原理文件应包括以下内容：

（1）	硬件描述，包括功能、结构、指标、错误的判断和恢复。

（2）	接口描述，包括接口类型、电气特性等。

    - 设备操作手册应包括以下内容：

（1）	每个设备的操作规程；

（2）	相关联设备的联机操作程序；

（3）	每一功能操作的描述及举例；

（4）	操作技巧及使用注意事项。

    - 设备维护手册应包括以下内容：

（1）	每个设备都应有完整的维修内容；

（2）	所有设备厂家名称、地址，设备类型及系列号；

（3）	维修所需的器件、工具及测试设备，说明其型号及厂家地址；

（4）	详细说明设备工作原理，说明维修测试方法。

    - 设备安装手册应包括以下内容：

（1）	设备的安装要求、方法；

（2）	设备及器件间的连接图和走线编号应清楚。

    - 现场验收文件应包括以下内容：

（1）	经买卖双方确认的现场验收（SAT）程序和报告格式。

（2）	所有测试数据需填写在报告格式上，并经买卖双方确认签字。

（3）	现场验收过程中，经修改的内容和相关备忘文件。

    - 培训教材和培训计划应包括以下内容：

（1）	培训的时间和内容安排；

（2）	培训中涉及的讲课内容和操作使用手册。

    - 快速操作指南应包括以下内容：

        - 硬件的基本组成和接口介绍；

        - 设备的安装、拆卸和使用流程；

        - 常见问题的原因和处理方法。

  - 售后技术服务

    - 质量保证期

提供5年以上的质量保证期。

    - 在质量保证期内，中标人每年免费提供2次上门设备养护服务，保证设备性能良好。在质量保证期之内，每年免费派员参与买方举办的演习1次。在此期间如果发生损坏，需要按合同价格提供一套备品备件。

    - 在质量保证期内，因为产品质量导致的设备问题，免费维修或更换缺陷部件。

卖方保证对设备维修随时响应，提供24小时售后服务电话，24小时售后服务电话如有变更，应至少在变更前15天以书面形式告知最终用户，并由最终用户书面确认，在质量保证期内，设备出现故障（非因操作不当造成），卖方接到买方通知后,应在规定时间内到达现场修理，所需费用全部由卖方负担。规定时间为：卖方最近的售后服务设施距离最终用户所在地500公里以内的，应保证在收到买方缺陷通知后24小时内到达项目现场；卖方最近的售后服务设施距离最终用户所在地500公里以外的（中国大陆地区），应保证在收到买方缺陷通知后48小时内到达项目现场；卖方最近的售后服务设施距离最终用户所在地500公里以外的（中国大陆以外地区），应保证在收到买方缺陷通知后3日内到达项目现场。如不能满足上述要求视为违约，单次赔偿金额为合同总价的0.5%（质量保证期内买方有权从质量保金中直接扣除），并由卖方承担因此造成的最终用户的经济损失。若出现重大故障，设备不能正常工作，质量保证期从设备修复后起重新计算。

    - 在设备保证期到期前的六个月内，卖方应协助买方对所有招标设备进行一次全面检查与维护，所有费用由卖方负责。

    - 在质保期过后的两年内，卖方有责任每年帮助买方对系统设备维修保养一次。在此期间设备出现的故障(非因操作不当造成)，卖方有责任到现场帮助修理。除更换的元器件费用由买方支付外，其它费用由卖方负担。

    - 保证期过后，卖方须根据买方需求保证有偿提供买方10年的备品备件。专用设备的备件不得超过本标书合同签订的价格。

    - 在本系统设备供货合同结束后，用户和卖方将签订卖方提供系统设备备品备件和软件维护保证合同，以履行保证期。

    - 设备保证期内，如卖方公司被兼并或收购，兼并或收购后的公司有责任继续对招标人履行服务。

    - 在保证期内，由卖方公司每年提供1～2次的最新防污染设备及操作的知识更新培训，并为买方培训2名维护保养技术人员，所需费用由卖方承担。

    - 随货提供至少两套质量保证期内所需的备品备件及易损件，并保证10年的备品备件及易损件供应。

- 验收

  - 现场验收(SAT)

    - 验收的内容包括：

- 设备的外观、机械结构检查；

- 设备的控制旋钮及功能项目的检验；

- 对单机的技术指标进行测试；

- 具体项目由卖方提出，经买方认可。检查和测试结果应符合本标书的要求。

    - 现场测试的报告结果应满足标书中设备性能指标和功能的要求。

    - 现场验收的具体方法和步骤由卖方提出，经招标人确认后作为技术合同的一部分。

    - 现场验收所需的设备仪器由卖方配备，其精度应至少高于被验收设备一个等级。

    - 验收不合格的处理

- 设备测试指标不合格，卖方无条件退换设备。

- 相关联设备联机运行试验不合格，允许在1个月内，经修复后进行第二次试验，若仍不合格，卖方退还不合格设备的全部合同价，另加10%的罚款。

5、其他需求

1）项目实施要求：

2）提供的产品须符招标文件的各项要求

3）项目实施地点：采购人指定地点

4）要求及说明：

5）本项目不允许分包、转包，如有发现将取消中标资格。

6）本项目采用费用包干方式采购，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、试运行测试通过验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

7）验收标准和方法：

7.1本项目按照一般程序进行验收。

7.2项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由成交人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

7.3验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为成交人原因造成的，由成交人承担检测费用；否则，由采购人承担。

7.4设备安装完毕经过试运行后达到并符合合同要求，其中故障和隐患均已排除或解决，并移交相关技术文档资料，由双方签署验收凭据后，验收视为终合格。

8）、项目验收不合格，由成交人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交人承担。

9）、报价要求：各投标人的报价应包含产品购置、安装、运输、人工、检测、试运行、培训、税金等所有费用，采购人不再支付其他费用。

10）供应商需无条件配合采购人要求进行培训，由此产生的费用包含在本次报价中。

6、供货要求：

1）产品正常使用时所需的附件、工具等；

2）中标人负责产品到交货地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等；

3）中标人负责产品的保管，直至项目验收合格；

4）中标人负责其派出的服务人员的人身意外保险；

5）中标人应根据采购人的要求将所提供的产品或者货物送到指定的地点，并安装调试完毕验收合格。

## 7、质量保证：

1）中标人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证。

2）质保期：除设备清单中有注明外，质保期均为五年原厂保修；质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修，质保期内免费提供软件及数据等更新升级服务。

3）质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、耗材、损坏件更换，不收取额外费用。

4）质保期从验收合格之日起开始计算。

## 8、商务条款：

1）付款方式：供应商合同签订后支付合同价的30%作为预付款，将所有工作内容完成，由采购人验收合格并且供应商开具合同金额100%的正式发票后30天内，采购人向供应商支付至合同价款的100%。

2）交货时间：合同签订后60日内交货并验收合格；

3）中标后供应商向采购人支付合同总价的1%作为履约保证金（现金或银行保函或保险），待质保期满后无质量问题采购人无息退还。

四、招标代理费

1、中标供应商在领取中标通知书同时向招标代理机构支付80600元的招标代理服务费。

2、中标供应商在规定的时间内未主动与采购人签订合同或放弃中标资格，将不退还其招标代理服务费。

第四章 合同格式

注：以下合同条款供采购人及中标供应商作为商务参考，具体签订时，采购人可根据自身项目情况与中标供应商协商另行修改拟定相关合同具体条款。本项目将由苍南县交通运输局和龙港市自然资源与规划建设局共同与中标供应商签订合同）

说明：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式。

采购人：采购人

中标供应商：本次采购的中标供应商

浙江建安工程管理有限公司受苍南县交通运输局委托，对温州市级地方溢油应急设备库项目进行招标（编号：        ），经招标确定                  为中标人。甲、乙双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

甲方1：（采购人）

甲方2：

乙方：中标供应商

甲方经过招标采购采购，确定为            公司为本次中标供应商，甲乙双方经协商，就乙方向甲方提供本公司服务事宜达成以下条款：

一：采购项目及协议价格

乙方保证提供如下内容的合格服务：                        金额单位：元

| 项目名称 |  | 成交价 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

二、关于服务内容

详见采购文件。

三、关于工作进度

乙方按照国家有关法规及甲方要求制定工作进度。

- 保修期

5年保修。

五、关付款方式

乙方向甲方支付合同总价的1%作为履约保证金（现金或银行保函或保险），待质保期满后无质量问题甲方无息退还。

甲方合同签订后支付合同价的40%作为预付款，将所有工作内容完成，由甲方验收合格并且乙方开具合同金额100%的正式发票后30天内，甲方向乙方支付至合同价款的100%。

六、双方权利义务

1、甲方协助乙方做好项目的相关工作，为乙方提供编制招标文件所需的技术资料和有关文件，并在整个过程给予乙方必要的支持。

2、乙方接受委托后根据相关法律法规规定和甲方项目具体要求，完成本项目。

4、乙方承担项目实施过程中发生的一切直接费用。

5、甲乙双方应诚信合作，尽职履约，相互负有及时告知、协助、保密等义务。

6、本协议一经生效，协议任何一方不得随意变更或撤销协议内容，否则视为违约。违约方应赔偿因违约行为给对方造成的直接经济损失。

七、关于争议的解决

甲乙双方对本协议内容产生的争议可予以协商，协商不成的，双方可以向签约地的人民法院提起诉讼。

八、本协议的终止

1、本协议在乙方完成甲方委托的全部委托业务，并收取全部服务费用后终止。

2、本协议的权利义务终止后，甲乙双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

九、本协议未尽事宜由甲乙双方友好协商确定。经协商确定的内容形成补充协议，作为本协议的附件，与本协议具有同等法律效力。本协议一式五份，甲乙双方各执两份，采购代理机构执一份。

十、本协议自双方法定代表人或授权代表签署并加盖印章。直至本协议规定各项事宜全部履行完毕为止。

十一、 协议附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、甲方采购文件与采购补充文件（采购编号：）；

2、乙方投标文件；

3、询标纪要（或承诺书）。

4、成交通知书

5、《民典法》

甲方1(盖章)：            甲方2(盖章)：                  乙方（盖章）：

法定代表人：             法定代表人：                    法定代表人：

开户银行：               开户银行：                      开户银行：

开户名称：               开户名称：                      开户名称：

账号：                   账号：                          账号：

签约日期：               签约日期：                      签约地点：

注:本合同作为示范文本，具体以中标人与采购人所签订正式合同为准。

# 第五章  投标文件格式

投标人提交投标文件须知

1、投标人应严格按照投标文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或采购人查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、采购人将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

5、投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

附件一

投  标  函

苍南县交通运输局：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。

1、提供供应商须知规定的全部投标文件：

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后，按采购人要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及本项目所在地的政府采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

- 不提供本函做无效投标处理。

附件二（一）

开标一览表

供应商名称：                  招标编号：             报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 温州市级地方溢油应急设备库项目 | 大写： 小写： | 1、本企业□是/□否小型、微型企业。（请打钩确认，并提供相关证明文件；） |

★投标报价是履行合同的最终价格，应包括人工费、服务费、管理、各类保险、各类加班费、夜班费、利润、税金、代理费用等政策性文件规定及合同明示或暗示的所有风险、责任、义务等各项应有的费用。

★不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日           期：

附件二（二）

投标报价明细表

招标编号：                                      （价格单位：元人民币）

| 序号 | 报价内容 | 数量 | 单位 |  | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... |  | ... | ... | ... |
| 运杂及保险费（含卸货） |  |  |  | 含 |  |  |  |
| 安装调试费（包括设备的测试、调试、验收等费用） |  |  |  | 含 |  |  |  |
| 培训费、技术服务费、售后服务费等 |  |  |  | 含 |  |  |  |
| 税金 |  |  |  | 含 |  |  |  |
| 其他相关费用 |  |  |  | 含 |  |  |  |
| 总价（应与开标一览表中投标总价相一致） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格复制。

2、 报价中须包含但不仅限于温州市级地方溢油应急设备库项目全过程所涉及的全部费用以及合理的利润、税金、风险等其他一切费用。最后报价为履行合同的最终报价，投标人不得再要求追加任何费用，表格可以延续。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

附件三（一）

商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：没有填写此表视为完全响应磋商文件要求。

供应商盖章：

附件三（二）

技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：没有填写此表视为完全响应磋商文件要求。

供应商盖章：

- 附件四

资格、资质证明文件

- （一）法定代表人授权书

（采购人）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

本授权书于     年    月    日生效，有效期至      年   月  日，特此声明。

供应商：                                   （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

详细通讯地址：                  邮政编码：

电话：                    传真：

授权委托日期：     年     月     日

授权代表身份证复印件与影印件粘贴处

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年      月      日

经营期限：

姓    名：  （签字）      性别：        年龄：    职务：

系          （投标人名称）                 的法定代表人。

特此证明。

投标人：    （盖章）

日  期：    年    月

- 附件四(二）

- 投标供应商情况声明

- 1. 名称及概况：

（1）投标供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

- 3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

- 4. 近三年的年营业总额

- 5. 我单位近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺。 若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标供应商名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

授权代表人签字

签字日期

电子邮件

- 5. 投标供应商有效营业执照副本和税务登记证（复印件，加盖单位公章）

6．投标供应商资格、资质及招标文件要求提供的资格证明、证书（复印件，加盖单位公章）

附件五：其他响应文件

附件六：

项目人员概况

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 资格/职称证书 | 现任职务 | 从事相关服务简历、年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附注：

1、本表人员有资格证书的应随表提交证书复印件（如有则提供，加盖公章）。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

附件七

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

监狱企业证明文件

监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加项目名称（项目编号）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

附件八 （一）

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺

致：

我单位近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺。

若招标采购单位在本项目采购活动过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位无条件地退出本项目招标，并承担因此引起的一切后果。

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件八（二）

投标供应商依法缴纳税收和社会保障金的声明书

：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此声明

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件九

政府采购活动现场确认声明书

浙江建安工程管理有限公司：

本人经由                      （单位）负责人        （姓名）合法授权参加                    （编号：      ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系.

（供应商代表签名）

年   月   日

附件十：

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地 |  |  | 是否有融资意向 |  |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  | 选择作为意向融资银行（可多选） |  |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |  |  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |  |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |

| 温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 产品特点 | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-88093286 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司温州分行 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 | 13736355866 |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 | 政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%， 最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元 2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10 % | 戴经理 | 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款 所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |

# 第六章  评标原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法规和本项目招标文件，特制定本办法。

一、 评标原则

为最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、商务要求，对投标文件进行综合分析、对比、评价，编制评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则推荐备选中标人。

二、评标组织

评标工作由采购机构组建的评标委员会负责，评标过程由有关部门负责指导监督。评标委员会由采购人的代表和有关专家组成，成员人数为五人或五人以上单数。

三、评标办法

1、采用资格审查合格通过后的综合评分法（百分制法），即投标人最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照本评标方法的各项评分标准对其技术资信标进行综合评审。并最终根据各技术资信标合格投标人的技术资信标和商务标的合计得分由高到低确定中标候选人。

2、开标后，采购人首先对投标人资格性检查进行审查，审查合格后由评标委员会进行符合性检查，凡投标书实质性内容和格式严重不符合有关规定或不响应招标文件要求者，经评标委员会认定作为无效投标，予以废除，不再进入后续评审。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人做出书面答复作为投标书的补充文件。

3、评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（1）采用百分制打分法，其中技术资信标60分，商务标40分。

（2）本次招标设有最高限价人民币770万元，如果所有供应商的报价均超出最高限价且采购人确认不能支付的情况，本次采购作流（废）标处理。如果仅仅某个（些）供应商的商务报价超出最高限价，则该供应商作无效标处理。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将会作为无效投标处理。

- 评标细则

- 技术、资信分（满分60分）

| 评定项目 | 分值 | 评审依据 |
| --- | --- | --- |
| 供应商评价 | 5 | 根据供应商具有的相关资质等由评委进行打分。0-5分 |
| 供应商业绩 | 4 | 供应商2017年以来承担过类似项目的业绩（以加盖有效公章的合同复印件为准）由评委给予评分：每提供1个合同得1分。最多得4分。 |
| 体系认证 | 3 | 具有有效的质量管理、环境管理、职业健康安全管理体系认证征书每满足1项得1分。最多得3分。 |
| 第三方检测 | 4 | 对本次采购的相关设备提供加盖投标人公章的国家认可机构出具的检测鉴定报告，每份得1分。最多得4分。 |
| 投标产品的品牌、综合配置评价 | 10 | 根据所投产品的品牌评价由评委进行打分。完全满足或优于采购要求的7-10分；基本满足的4-7分；部分满足的0-4分。 |
| 投标产品的技术指标与招标文件的响应情况 | 12 | 根据供应商所投产品选型、配置及技术参数的响应性打分。 - 完全满足招标文件要求的得12分，其中“▲”号的为重要参数，每负偏离一项扣1分，扣完为止。 注：加“★号的为重要参数，不允许负偏离，否则按否决其投标处理。 |
| 技术服务和技术支持方案 | 4 | 根据技术服务和技术支持方案由评委进行打分。0-4分 |
| 供货方案，进度措施 | 6 | 根据供货方案、进度措施由评委进行打分。合理的3-6分；基本合理的0-3分。 |
| 供应商的售后服务能力 | 6 | 根据售后服务方案和技术服务支持力量、售后服务网点、售后服务承诺由评委打分。合理的3-6分；基本合理的0-3分。 |
| 培训计划的完整性、可行性、合理性 | 6 | 根据培训计划的完整性、可行性、合理性由评委打分。合理可行的3-6分；基本可行的0-3分。 |

注 ：每个评委可根据上述评分内容和分值独立打分，然后求其算术平均值作为该投标人的技术、资信最后有效得分。

2．商务标评分标准：40分

2.1 评标基准价的确定方法为：

满足招标文件要求且有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分40分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。（四舍五入，精确到小数点后二位）。

2.2 本项目在报价评审时对已注册正式进入浙江省政府采购供应商库且符合中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）的小型和微型企业给予价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审，具体如下：

(1)本项目对小型和微型企业产品的价格给予20% 的扣除，用扣除后的价格（即投标报价的80% ）参与报价分评审。

(2)参与本项目政府采购活动的中小企业应当提供 《中小企业声明函》。

(3)中小企业按上述优惠取得政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

2.3符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定的监狱企业，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受20%的价格扣除扶持政策。

备注：（1）监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

2.4符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）规定的残疾人福利性单位，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受20%价格扣除扶持政策。

备注：（1）残疾人福利性单位证明材料：残疾人福利性单位声明函。（2）如提供其他残疾人福利性单位制造的货物，还须同时提供该企业的残疾人福利性单位声明函。

3、投标人的技术资信标和商务（报价）标得分之和，即为该投标人的最终得分。

4、评标委员会按资格合格的投标人最终得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5、中标人确定后，在浙江政府采购网及苍南县公共资源交易网上公示评标结果，采购人同时向中标单位发中标通知书，公示期为1个工作日。

五、投标人义务

投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存采购人备查。未尽事宜按有关法律法规规定执行。