GXTC

浙江省人民医院朝晖院区、望江山院区2024-2025年度被服洗涤服务项目

公开招标文件

招标编号：GXTC-C-23360395

采购人：浙江省人民医院

采购代理机构：国信招标集团股份有限公司

二○二三年十二月

目  录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 资格审查、评标办法和标准

第四章 合同条款

第五章 采购需求

第六章 投标文件格式

第一章  招标公告

# 国信招标集团股份有限公司关于浙江省人民医院朝晖院区、望江山院区2024-2025年度被服洗涤服务项目的公开招标公告

- 项目基本情况

项目编号：GXTC-C-23360395

项目名称：浙江省人民医院朝晖院区、望江山院区2024-2025年度被服洗涤服务项目

预算金额（元）：5100000

最高限价（元）：5100000

采购需求：

标项一:

标项名称: 浙江省人民医院朝晖院区、望江山院区2024-2025年度被服洗涤服务项目

数量:1

预算金额（元）: 5100000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：浙江省人民医院朝晖院区、望江山院区2024-2025年度被服洗涤服务项目，主要包括浙江省人民医院朝晖院区（上塘路158号）和望江山院区（望江山路1号）的被服（包括但不限于衣服、裤子、被套、床单、枕套、窗帘等）收集、分类、洗涤、消毒、烘干、熨平、缝补及发放等，具体要求详见招标文件第五章。

合同履约期限：服务期为 1 年，详见采购文件。

本项目（是）接受联合体投标。

二.申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业，行业为：其他未列明行业，供应商需满足《中小企业划型标准规定》（2011版）中的中小企业规模标准；监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；

3、本项目的特定资格要求：无；

4、供应商2020年11月1日至投标截止时间前无行贿犯罪记录（以中国裁判文书网查询结果为准）；

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三.获取招标文件

时间：/至2023年12月28日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”

方式：①潜在供应商通过浙江政府采购网“政府采购云平台”在线获取【公告下方选取“（潜在供应商）获取采购文件”→登录“政府采购云平台”→项目采购→获取采购文件→申请获取采购文件→申请通过后“下载采购文件”】，本项目不提供纸质版招标文件。②潜在供应商只有在浙江政府采购网“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作合法获取了招标文件，否则投标将被拒绝。③潜在供应商获取采购文件前应注册成为浙江政府采购网“政府采购云平台”正式供应商，编制电子投标（响应）文件前还需申领CA锁并绑定注册账号，具体详见浙江政府采购网“政府采购云平台”供应商注册及CA锁申领要求。

售价(元)：0元

四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间：2023年12月28日09:30（北京时间）。

投标地点（网址）：①“电子加密投标（响应）文件”通过浙江政府采购网“政府采购云平台”在线提交；②“电子备份投标（响应）文件”在投标文件递交截止时间前提交（或邮寄）至浙江省杭州市文一西路1218号恒生科技园1号楼4层413室。

开标时间：2023年12月28日09:30（北京时间）。

开标地点（网址）：浙江政府采购网“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”，供应商在线参加开标。

五.公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六.其他补充事宜：

1、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4、采购项目需要落实的政府采购政策：本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业），优先采购节能产品，优先采购环境标志产品政策。

5、本项目专门面向中小企业采购，本项目所属行业为：其他未列明行业

七.对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1、采购人信息：

名称：浙江省人民医院

地址：杭州市拱墅区上塘路158号

项目联系人（询问）： 胡老师

项目联系方式（询问）: 0571-85893982

质疑联系人： 王老师

质疑联系方式：0571-85893982

2、采购代理机构信息：

名称：国信招标集团股份有限公司

地址：杭州市文一西路1218号恒生科技园1号楼4层

项目联系人（询问）：华杰

项目联系方式（询问）:0571-88392867/15215871899

传真：0571-88084051

质疑联系人：王秋平

质疑联系方式：0571-81387199

- 3、同级政府采购监督管理部门

- 名称：浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室

联系人：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-85252453

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章 投标人须知

- 投标人须知前附表

- （本表是对投标须知的补充和修改，如有矛盾以本表为准）

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 电子交易须知 | - 1、本次政府采购采用电子交易方式，电子交易平台为浙江政府采购网“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”（以下简称“政府采购云平台”或“政采云”）。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台正式供应商。编制电子投标（响应）文件前还需申领CA证书并绑定帐号（办理流程可参见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。 2、供应商编制电子投标（响应）文件应安装政府采购云平台“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制电子加密投标（响应）文件，未按规定加密的电子投标（响应）文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）。 3、供应商应当在投标（响应）截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标（响应）文件”上传电子交易平台，否则投标（响应）无效。电子投标（响应）文件相关制作流程可参考“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”（详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html或https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）。电子投标（响应）文件应按规定格式加盖公章、签字或盖人名章，法定代表人或授权代表如无电子签名（或电子人名章）的，可采用书面签字扫描上传形式。 4、“电子备份投标（响应）文件”是指与“电子加密投标（响应）文件”同时生成的数据电文形式的投标（响应）文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标（响应）文件”后，还可以邮寄或送达（地址见采购文件）的方式在投标（响应）截止时间前提交以介质（U盘或光盘）存储的“电子备份投标（响应）文件”（非强制性要求，供应商可自行决定是否提交备份文件，并承担下述第5条未提交备份文件的风险）。供应商如提交“电子备份投标（响应）文件”，则应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、供应商单位名称等并加盖公章。 本项目投标（响应）阶段不要求提交纸质投标（响应）文件，但中标、成交供应商在中标、成交后应按采购人要求提交与上传至电子交易平台内容一致的纸质投标文件。 5、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。开标时间后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标（响应）文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标（响应）文件”的在线解密。 开标时，通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密（响应）文件”已按时解密的，“电子备份（响应）文件”自动失效；通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标（响应）文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份投标（响应）文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标（响应）文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份投标（响应）文件”参与评标，“电子加密投标（响应）文件”自动失效。 “电子加密投标（响应）文件”无法按时解密，供应商也未递交“电子备份投标（响应）文件”的，视为投标（响应）文件撤回。未上传“电子加密投标（响应）文件”，仅提交“电子备份投标（响应）文件”的，投标（响应）无效。 项目评审过程中，如有询标澄清，均通过电子交易平台发出，供应商应通过电子交易平台在规定时间内进行回复。 6、供应商应当在投标（响应）截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回电子投标（响应）文件。补充或者修改电子投标（响应）文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标（响应）截止时间前未完成上传的，视为撤回投标（响应）文件。投标（响应）、响应截止时间后送达的投标（响应）文件，将被拒收。 7、供应商在参加电子交易过程中,可参照浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding），或致电平台95763获取相关服务支持。 |
| 1.1.2 | 采购人 | 采购人名称：浙江省人民医院 联系人：胡老师 联系电话：0571-85893982 地址：杭州市拱墅区上塘路158号 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：国信招标集团股份有限公司 地址：杭州市文一西路1218号恒生科技园1号楼4层 联系人：华杰 电话：0571-88392867 传真：0571-88084051 电子邮箱：291594760@qq.com |
| 1.1.4 | 项目名称 | 浙江省人民医院朝晖院区、望江山院区2024-2025年度被服洗涤服务项目 |
| 1.2 | 采购预算 | 5100000元 |
| 1.3 | 最高限价 | 5100000元。 - 本项目最高限价为：以各品类被服洗涤的单价最高限价为基准价，投标报价报折扣，折扣最高限价为基准价的99 %。各品类被服的单价最高限价为：详见招标文件第五章采购需求附件1：被服洗涤清单。 |
| 1.4 | 招标范围 | 浙江省人民医院朝晖院区、望江山院区2024-2025年度被服洗涤服务项目，主要包括浙江省人民医院朝晖院区（上塘路158号）和望江山院区（望江山路1号）的被服（包括但不限于衣服、裤子、被套、床单、枕套、窗帘等）收集、分类、洗涤、消毒、烘干、熨平、缝补及发放等，具体要求详见招标文件第五章。 |
|  | 服务期 | 本次采购项目的服务期限为自合同签订后1年。 |
|  | 质量要求 | 符合国家和地方现行相关质量标准、规范并满足采购人的具体要求。 |
| 1.5.4 | 信用信息 | 1、信用信息查询的截止时点：递交投标截止时间。 2、查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：将投标人信用记录查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购过程文件一并保存； 4、信用信息的使用规则：本政府采购项目的投标人在信用信息查询截止时点（含）之前存在第一章招标公告 “供应商资格要求”中所述不良信用记录的，资格审查不通过，不得参与投标。 |
|  | 行贿犯罪记录查询 | 通过中国裁判文书网查询供应商行贿犯罪记录，并将查询结果网页截图作为查询记录和证据与其他采购过程文件一并保存，本政府采购项目的投标人在行贿犯罪记录查询截止时点（含）之前存在第一章招标公告 “供应商资格要求”中所述行贿犯罪记录的，资格审查不通过，不得参与投标。 |
| 1.6 | 分包 | 未经采购人同意不得分包。 |
| 2.2 | 现场踏勘 | 不组织。 本项目不组织统一的现场踏勘，请各潜在供应商根据需要对现场进行自行踏勘。自行踏勘期间，如有必要可以联系采购人了解必要的情况。 联系人：胡老师 联系电话：0571-85893982 |
| 2.3.2 | 投标人提出疑问或要求澄清的截止时间 | 投标截止时间15日前，以书面形式向采购代理机构提出（发送至邮箱291594760@qq.com）或通过政采云在线提出（路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表）,逾期提出的，采购代理机构可以不予受理、答复。 |
| 2.5 | - 接收质疑函的方式和联系方式 | 质疑函以书面形式送达（接收派人送达、邮寄送达质疑函两种方式）或在线形式提出（路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表），质疑函的格式和内容应当符合《政府采购质疑和投诉办法》的要求。质疑应一次性提出。 联系部门：国信招标集团股份有限公司 联系人：王秋平 联系电话：0571-81387199 通信地址：杭州市文一西路1218号恒生科技园1号楼4层国信招标集团股份有限公司浙江分公司 |
| 3.6.2 | - 投标有效期 | 90天 |
| 3.7.1 | - 投标保证金 | 本项目不要求缴纳投标保证金 |
| 3.8.2 | 签字或加盖人名章要求 | 投标文件中要求加盖单位章处均应为单位公章。联合体投标时，投标书、联合体协议需加盖联合体各方公章（允许联合投标的适用）。 |
| 3.8.3 | 投标文件份数 | 投标文件由报价文件、资信及商务文件、技术文件三部分组成。 1、“电子加密投标（响应）文件”1份，投标（响应）截止时间前上传至“政府采购云平台”电子交易平台： （1）“电子加密投标文件”是指通过政采云“电子交易客户端”完成投标（响应）文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标（响应）文件。 （2）供应商应先安装政采云“电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，政采云通过“电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”1份，可以邮寄或送达的方式在投标（响应）截止时间前提交至采购代理机构（地址：浙江省杭州市文一西路1218号恒生科技园1号楼4层413室）： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制、是否提交“电子备份投标（响应）文件”。 （3）其他方式编制的备份投标（响应）文件视为无效备份投标（响应）文件。 |
| 3.8.4 | 装订要求 | - “电子备份投标（响应）文件”单独密封包装。密封包装封口处应加盖供应商单位公章，并由法定代表人或其授权代理人签字（或盖人名章）。 中标、成交供应商中标、成交之后递交的纸质投标（响应）文件应胶装成册，并按规定签字或盖章 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 采购人名称： 项目编号： 投保文件内容：电子备份投标（响应）文件 （项目名称） 包投标文件在 年 月 日 时 分前不得开启 投标人名称： |
| 5.1 | 开标时间 | 2023年12月28日09时30分。 |
|  | 开标地点 | 供应商通过浙江政府采购网“政府采购云平台”在线提交投标文件。 |
| 6.1 | 资格审查主体 | 采购人和采购代理机构 |
| 7.3 | 评审得分相同时随机抽取中标候选人的主体 | 采购人 |
| 8.1 | - 推荐的中标候选人数量 | 3名 |
| 8.4.1 | 履约保证金 | 履约保证金的金额：合同总价的1%； 履约保证金的形式：支票/汇票/转账/银行保函/保险公司保函 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| （1） | 政府采购政策 | 本项目专门面向中小企业采购，监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；行业为：其他未列明行业。 |
| （2） | 代理服务费计算 | 本次采购的采购代理服务费由中标人直接向采购代理机构支付，中标人应在接到中标通知后5个工作日内向采购代理机构支付采购代理服务费，请投标人在报价时考虑，无需单独列报，仅需包含在总报价中即可。具体收费标准如下： 1、采购代理服务费按照国家发展计划委员会计价格【2002】1980号文《招标代理服务收费管理办法》、发改办价格[2003]857号文《国家发展改革委员会办公厅关于采购代理服务费有关问题的通知》、发改价格【2011】534号文《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》规定计算标准8折以预算价为计费基数计算采购代理服务费。 |

- （二）投标人须知

- 总则

  - 项目概况

    - 根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，对本招标项目进行招标。

    - 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见投标人须知前附表。

    - 采购代理机构：指采购人委托的采购代理机构。本项目采购代理机构见投标人须知前附表。

    - 采购服务名称：

见投标人须知前附表。

  - 采购预算

见投标人须知前附表。

  - 最高限价（如有）

见投标人须知前附表。

  - 招标范围、服务期和质量要求

见投标人须知前附表。

  - 投标人：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

    - 合格的投标人应具备以下条件：

见招标公告“投标人资格要求”。

    - 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

    - 投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

    - 本项目将执行在政府采购活动中查询及使用信用记录的规定，具体要求为：详见投标人须知前附表。

    - 招标公告规定接受联合体投标的，除应符合本章第Error: Reference source not found项和第Error: Reference source not found项的要求外，还应遵守以下规定：

- 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方工作内容和义务；

- 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体的资质等级。

- 联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

- 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

  - 分包

投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。政府采购合同分包履行的，中标、成交投标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担责任。

  - 合格的服务

    - 合同中提供的所有服务，均应来自上述Error: Reference source not found项所规定的合格投标人。

服务系指投标人按招标文件规定，向采购人提供的符合招标文件要求的服务和以及其他伴随义务。

  - 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

  - 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

  - 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

  - 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 招标文件

  - 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）资格审查、评标办法和标准；

（4）合同条款；

（5）采购需求；

（6）投标文件格式。

根据本章第Error: Reference source not found3款和第Error: Reference source not found4款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

  - 根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品，核心产品见投标人须知前附表。

  - 招标文件的澄清

    - 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。

    - 投标人如有疑问可以在投标人须知前附表规定的时间向采购人提出询问，要求采购人对招标文件予以澄清。

    - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清。该澄清在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告，同时以书面形式通知所有投标人。澄清的内容为招标文件的组成部分。投标人须在招标公告中规定的投标截止日前，随时查询招标公告发布媒体的信息，获取对招标文件澄清的信息。

澄清的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

    - 投标人在收到澄清文件后，应将加盖公章的回执以书面方式通知采购人，确认已收到该澄清。未通知采购人的，视作为已收到该澄清。

  - 招标文件的修改

    - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。该修改在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告，同时以书面形式通知所有投标人。修改的内容为招标文件的组成部分。投标人须在开标截止日前，随时查询招标公告发布媒体的信息，获取对招标文件修改的信息。

修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

    - 投标人收到修改文件后，应将加盖公章的回执以书面方式通知采购人，确认已收到该修改。未通知采购人的，视作为已收到该修改。

  - 投标人认为采购文件使其权益受到损害的，在收到采购文件之日或采购文件公告期限届满之日起七个工作日内，按投标人须知前附表中接收质疑函的方式以书面形式一次性提出质疑。

- 投标文件

  - 投标文件的组成

    - 投标文件应包括下列内容：

第一部分：报价文件:

- 投标书

- 开标一览表

- 投标分项报价表

第二部分：资信及商务文件:

- 法定代表人身份证明书；

- 法定代表人授权委托书；

- 投标保证金；

- 商务、合同条款偏差表；

- 资格审查表及资格证明文件（详见投标文件格式要求）

- 企业基本情况表

- 近年完成的类似项目情况表

- 商务及资信评审打分资料一览表

- 投标人承诺书；

- 交纳采购代理服务费承诺函；

- 招标文件要求的其他内容以及投标人认为必要的其他内容。

第三部分：技术文件：

- 技术偏离表；

- 拟派本项目人员汇总表；

- 拟投入本项目的主要人员工作履历表；

- 服务方案；

- 投标人服务承诺（如有）；

  - 招标文件要求的或投标认为有必要提供的其它技术资料投标报价

    - 投标人应按招标文件第六章提供的格式进行投标报价。

    - 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都应包括在投标人提交的投标价格中。

    - 报价应包含本项目所有税项。

    - 投标人应仔细阅读所有招标文件，填报自己认为正确的报价。

  - 投标人对采购内容只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择的报价。

  - 投标人根据本招标文件的规定将投标价分成几部分，只是为了方便招标方对投标文件进行比较，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权力。

  - 除非合同另有约定，投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

  - 投标有效期

    - 本项目投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

    - 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

  - 投标保证金

本项目不要求递交投标保证金。

  - 投标文件的编制

    - 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标人可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

投标文件应当对招标文件有关服务期、投标有效期、对招标范围以及采购项目的技术规格、数量、服务标准、验收等实质性内容作出响应。

    - 投标文件需通过“电子交易客户端”进行编制，投标人的法定代表人或经授权的代表须根据招标文件第六章的规定在投标文件中需要签字或盖章的位置签字（加盖人名章）或加盖单位公章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。签字或加盖人名章的其他要求见投标人须知前附表。

投标截止时间前，如对投标文件进行了修改，包括对投标文件行间插字、涂改和增删，均应由投标人的法定代表人或经正式授权的代表在修改的每一页上签字。

    - 投标文件份数见投标人须知前附表。

    - 投标文件的装订要求见投标人须知前附表规定。

- 投标

  - 电子备份投标文件的密封和标记

    - 电子备份投标文件应当密封。

    - 电子备份投标文件的封套上应标识的其他内容见投标人须知前附表。

    - 未按本章第Error: Reference source not found项或第Error: Reference source not found项要求密封和加写标识的电子备份投标文件，采购人不予受理。

  - 投标文件的递交

    - 投标人应在招标公告规定的投标截止时间前递交投标文件。

    - 投标人递交投标文件的地点：见招标公告。

    - 除投标人不足3家未开标情形外，投标人所递交的投标文件不予退还。

    - 逾期送达、未送达指定地点的投标文件（电子备份投标文件），采购人不予受理。

  - 投标文件的修改与撤回

    - 在招标公告规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的电子备份投标文件，但应以书面形式通知采购人。

    - 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 开标

  - 开标时间和地点

采购人在招标公告规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开在线开标，供应商在线参加开标。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 开标程序：（投标文件开启在电子交易平台线上完成）

采购代理机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织投标文件开启，各供应商通过“政府采购云平台”在线参加。

（1）开标会由采购代理机构主持，通过“政府采购云平台”在线进行；

（2）开标时间到达后，采购代理机构发出解密通知，供应商在线解密；

（3）所有供应商解密完成后（无法解密的有备份文件的启用备份文件，无备份文件的投标无效），将解密后的资信及商务、技术文件在线提交评审小组评审；

（4）采购人或采购代理机构对所提交的投标文件进行资格审查，评审小组对资信及商务和技术文件进行符合性评审并评分，评分结束后公布无效供应商名称及理由，有效供应商的评分结果。

（5）解密报价文件并公布，如报价文件不符合要求的，提交评审小组审定；

（6）代理机构做投标文件开启记录,供应商代表对投标文件开启记录进行当场校核及勘误，并在线确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。供应商代表在线确认或者拒绝确认的，不影响评审过程。

（7）评审小组对各供应商的报价文件进行审核并打分。

（8）评审结束后，主持人公布有效供应商的评分结果和推荐的候选中标供应商名单。

  - 开标时，投标人不足3家的，不进行开标。

  - 开标过程由采购人或者采购代理机构负责在线记录，由相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

  - 投标人对开标过程有疑义的，在开标结束后七个工作日内，按本须知2.5款接收质疑函的方式以书面形式一次性提出质疑。

- 资格审查

  - 开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不进行评标。

- 评标

  - 评标委员会

    - 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，人数5人及以上单数，其中评标专家人数不得少于评审小组成员总数的2/3。

    - 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

    - 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）	审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）	要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）	对投标文件进行比较和评价；

（4）	确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）	向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

  - 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 不同投标人以相同品牌产品参加同一合同项下投标，且通过资格审查、符合性审查的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

  - 评标委员会按照第三章“资格审查、评标办法和标准”规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

  - 在评标过程中发现投标人有不遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

  - 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，将重新招标或采用其他采购方式采购。

- 合同授予

  - 定标方式

采购人按评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。评标委员会确定的中标候选人的人数见投标人须知前附表。

  - 中标公告

    - 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

中标公告期限为1个工作日。

    - 投标人对中标结果有疑义的，在中标公告期限届满之日起七个工作日内，按本须知2.5款接收质疑函的方式以书面形式一次性提出对中标结果的质疑。

  - 中标通知

在公告中标结果的同时，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

  - 履约保证金

    - 在签订合同后，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。

    - 中标人不能按本章第Error: Reference source not found项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，给采购人造成的损失，中标人还应当予以赔偿。

  - 签订合同

    - 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

    - 中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，给采购人造成的损失，中标人还应当予以赔偿。

    - 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

- 纪律和监督

  - 对采购人的要求

采购人在政府采购活动中应当维护国家利益和社会公共利益，公正廉洁，诚实守信，执行政府采购政策。采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 对采购代理机构的要求

采购代理机构不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

  - 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

  - 评标委员会及其成员不得有下列行为

（1）	确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）	接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正的情形除外；

（3）	违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）	对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）	在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）	记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）	其他不遵守评标纪律的行为。

  - 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

  - 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

- 需要补充的其他内容

见投标人须知前附表。

# 第三章 资格审查、评标办法和标准

- 资格审查及标准

采购人或采购代理机构按附表一所列审查标准，对投标人资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，投标人未通过资格审查的，其投标无效。

- 评标方法

- 本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第Error: Reference source not found条规定的评审标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。综合评分相等时，以投标报价得分由高到底顺序排列；投标报价也相等的，按技术指标优劣顺序排列。

- 评审标准

  - 符合性评审标准：见附表二。

  - 分值构成

分值构成：总分100分，其中

资信及商务部分分值（A）：5分

技术部分分值（B）：75分

报价部分分值（C）：20分。

  - 商务和技术评审标准

    - 商务部分评分标准：见附表三

    - 技术部分评分标准：见附表四

    - 投标报价评分标准：

（1）本项目为专门面向中小企业的项目。

（2）评标基准价

有效投标文件中的最低报价（折扣）为评标基准价。

（3）投标人报价得分：

投标报价得分=(评标基准价／投标折扣) ×20%×100

- 评审程序

  - 符合性检查。

    - 评标委员会按附表二所列标准，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查（两阶段开标的，各阶段应分别进行审查），以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

    - 澄清有关问题。

（1）	对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（2）	评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

（3）	投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

（4）	评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

    - 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

投标人的确认应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

  - 商务和技术评审

    - 比较与评价

评标委员会按本章第3.3款[详细评审标准]对资格审查合格且符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

    - 评标委员会按本章第3.3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第3.3.1项规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

（2）按本章第3.3.2项规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

（3）按本章第3.3.3项规定的评审因素和分值对报价部分计算出得分C。

    - 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

    - 投标人得分=A＋B＋C

  - 评标结果

    - 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

    - 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

    - 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

- 投标无效情形

投标人须满足附表二符合性审查表的全部内容，否则其投标无效。

- 附表一 资格审查表

| 序号 | 评审内容 | 评审合格标准 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 | 与投标报名、营业执照一致（符合法定工商变更程序除外）； |  |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函； |  |
| 3 | 具有健全的财务会计制度 |  |  |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |  |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |  |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |  |
| 7 | 法律、行政法规规定的其他条件 |  |  |
| 8 | “信用中国”网站和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询记录 |  |  |
| 9 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标。 |  |  |
| 10 | 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标。 |  |  |
| 11 | 行贿犯罪记录 | 经查询中国裁判文书网投标人无行贿犯罪记录 |  |
| 12 | 联合体投标 | 招标文件允许联合体投标时，提供了满足招标文件要求的联合体协议书。 |  |
| 13 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 提供了中小企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函 |  |
| 14 | 投标人特定资格条件 | 提供了证明投标人符合特定资格条件的证明材料 |  |
|  | 结论 |  |  |

注：符合要求用“○”表示，不符合用“×”表示。有一项不符合要求，结论为不合格。

- 附表二 符合性审查表

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 评审结论 （○/×） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 投标文件签署盖章 | 按招标文件要求在规定位置加盖投标人公章和（/或）有法定代表人或其授权代表签字（加盖人名章）的； |  |
|  | 投标报价 | 投标报价是固定价且未超过预算金额（招标文件有最高限价的，报价未超过最高限价，包括单价最高限价）； |  |
|  | 附加条件 | 投标文件不含有采购人不能接受的附加条件； |  |
|  | 公平竞争 | 遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益； 弄虚作假、串通投标的情形见附注 |  |
|  | 报价修正 | 报价出现前后不一致时，投标人按照招标文件评标办法要求确认修正后的报价； |  |
|  | 其他无效情形 | 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； |  |
|  | 投标文件有效期 | 有效期满足采购文件要求的； |  |
|  | 备选方案 | 投标人不得提交两份或者多份内容不同的投标文件，或者在同一份响文件中对同一采购项目有两个或者多个报价； |  |
|  | 投标文件内容 | 投标人提供的服务无实质性遗漏； |  |
|  | 技术响应（服务标准） | 符合“采购需求”要求，无重大偏差； |  |
|  | 服务期和服务地点 | 满足采购文件要求； |  |
|  | 付款方式 | 采购文件不允许偏差时，响应文件无负偏差； |  |
| 结论（通过或未通过） |  |  |  |

注：1、符合招标文件要求用“○”表示，不符合用“×”表示。有一项不符合要求，结论为不合格。

2、有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

3、有下列情形之一的，属于提供虚假材料谋取中标的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

表三 资信及商务评审因素及分值分配表

（总分5分）

| 序号 | 评审内容 | 标准分 | 评 审 标 准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 | 0～2分 | 投标人自 2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有被服洗涤业绩的，每个业绩得0.5分，最高得2分。 注：提供合同复印件并加盖公章，未提供则不得分。 |  |
| 2 | 系统认证 | 0～3分 | 投标人具有ISO质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书，每通过一个认证且在有效期内的得1分，最高得3分。注：提供有效的认证证书。 |  |

附件四 技术评审因素及分值分配

（总分75）

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实施方案 | 项目实施方案符合采购需求的具体要求、内容详尽、明确、针对性强、可操作性强的得6分； 项目实施方案较符合采购需求的具体要求、内容较详尽、较明确、较有针对性、较有可操作性的得4分； 项目实施方案基本符合采购需求的要求、内容基本明确、基本可操作的得2分； 清洗实施方案一般的得1分； | 1-6分 |
| 2 | 洗涤流程、工艺 | 洗涤流程、工艺完善合理的得6分，较完善合理的得4分，基本满足项目需求的得2分，一般的得1分； | 1-6分 |
| 3 | 人员配备 | 人员配置的科学性和合理性（含管理人员、工程技术人员等及配置人员的力量、年龄、文化程度等）满足项目需求的得6分，较满足项目需求的得4分；基本满足项目需求的得2分；一般的得1分； | 1-6分 |
| 4 |  | 项目负责人具有高级洗衣师（国家职业资格三级）及以上证书的得2分。 注：提供证书复印件并加盖公章，未提供不得分。 | 0-2分 |
| 5 |  | 项目组其他人员具有高级洗衣师（国家职业资格三级）及以上证书，每提供1个证书复印件得1分，最高得3分。 注：提供证书复印件并加盖公章，未提供不得分。 | 0-3分 |
| 6 | 人员培训 | 对洗涤员工的培训情况（包括但不限于包括培训内容、人员安排等）满足项目需求的得6分，较满足项目需求的得4分；基本满足项目需求的得2分；一般的得1分； | 1-6分 |
| 7 | 洗涤质量保证措施 | 洗涤质量保证措施详细、可行的得6分；较详细、可行的得4分；基本详细、可行的得2分；一般的得1分； | 1-6分 |
| 8 | 应急预案 | 应急预案（含疫情封控、公共安全突发事件等内容）详细、全面、可操作性强的得6分；较详细、全面、可操作性较强的得4分；基本详细、全面、可操作的得2分；一般的得1分； | 1-6分 |
| 9 | 洗涤原料选用情况 | 洗涤原料、洗涤剂品牌选用满足采购需求的得6分，较满足采购需求的得4分，基本满足采购需求的得2分，一般的得1分； | 1-6分 |
| 10 | 物流方案 | 洗涤物的运输、包装等保障措施合理可行的得6分，较合理可行的得4分，基本满足项目需求的得2分，一般的得1分。 | 1-6分 |
| 11 | 规章制度 | 管理规章制度（岗位责任、管理维护运作制度及标准、管理人员考核制度及标准）详细、全面的得6分，较详细、全面的得4分，基本满足项目需求的得2分，一般的得1分； | 1-6分 |
| 12 | 洗涤设备 | 拟投入的设备主要性能情况满足项目需求的得5分，较能满足项目需求的得3.5分，基本满足项目需求的得2分；一般的得1分； 注：提供设备的购置证明发票或合同复印件及设备现场照片，未提供不得分。 | 0-5分 |
| 13 | 洗涤环境 | 提供的洗涤场所环境、厂房布置和布局、面积等证明材料进行评审(提供洗涤场所的布局图，布局图上需标明各个区间面积及用途等信息）。 满足项目需求的得5分，较能满足项目需求的得3.5分，基本满足项目需求的得2分；一般的得1分； 注：提供产权证书或租赁合同复印件加盖单位公章，未提供不得分。 | 0-5分 |
| 14 | 服务承诺 | 投标人对采购人的承诺内容(增值服务、服务质量保证、服从管理、优惠等方面）清晰明确可行的得6分；较清晰明确可行的得4分；基本清晰明确可行的得2分；一般的得1分； | 1-6分 |

第四章  合同主要条款

浙江省人民医院朝晖院区、望江山院区2024-2025年度被服洗涤服务项目

甲方（招标人）：浙江省人民医院

乙方（中标人）：

根据      年    月      日               项目采购结果和采购文件的要求，并依照《中华人民共和国民法典》等有关法律、行政法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同。

一、服务内容

本项目具体包括浙江省人民医院朝晖院区（上塘路158号）和望江山院区（望江山路1号）的被服（包括但不限于衣服、裤子、被套、床单、枕套、窗帘等）收集、分类、洗涤、消毒、烘干、熨平、缝补及发放等。

二、服务期

本合同服务期限为1年，2024年  月  日至2025年  月  日止。

三、合同价格及付款方式

1、合同价格

合同总价    万元，中标总价折扣为     % 。合同总价及各项合同单价包括人工费、材料费（包括热塑标签等）、水费、电费、设备使用费（包括热塑标签热压机等）、管理费、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任等完成本项目的所有费用。

| 序号 | 名称 | 单位 | 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床单(床笠） | 件 | 1 |
| 2 | 被套 | 件 | 1.3 |
| 3 | 枕套 | 件 | 0.5 |
| 4 | 床套 | 件 | 1 |
| 5 | 枕芯 | 件 | 1 |
| 6 | 被芯/棉被 | 件 | 4 |
| 7 | 床垫 | 件 | 1 |
| 8 | 垫套 | 件 | 1 |
| 9 | 中单 | 件 | 0.8 |
| 10 | 工作衣 | 件 | 2.2 |
| 11 | 工作裤 | 件 | 1.5 |
| 12 | 病人衣 | 件 | 1.5 |
| 13 | 病人裤 | 件 | 1.3 |
| 14 | 长病衣 | 件 | 2 |
| 15 | 手术衣 | 件 | 1.6 |
| 16 | 洗手衣 | 件 | 1.5 |
| 17 | 洗手裤 | 件 | 1.2 |
| 18 | 羽绒衣 | 件 | 4 |
| 19 | 婴儿被套 | 件 | 1 |
| 20 | 婴儿床单 | 件 | 0.7 |
| 21 | 婴儿夹衣 | 件 | 0.5 |
| 22 | 婴儿棉袄 | 件 | 1 |
| 23 | 婴儿衣 | 件 | 0.5 |
| 24 | 包布 | 件 | 1 |
| 25 | 大洞巾 | 件 | 1.2 |
| 26 | 小洞巾 | 件 | 0.8 |
| 27 | 特小洞巾（针灸推拿科专用） | 件 | 0.5 |
| 28 | 开刀巾 | 件 | 0.4 |
| 29 | 治疗巾 | 件 | 0.5 |
| 30 | 小毛巾 | 件 | 0.5 |
| 31 | 大毛巾 | 件 | 1 |
| 32 | 围帘 | 件 | 3.4 |
| 33 | 窗帘 | 件 | 3.8 |
| 34 | 台布 | 件 | 2 |
| 35 | 靠背套 | 件 | 0.2 |
| 36 | 尿布 | 件 | 0.3 |
| 37 | 托盘套 | 件 | 0.3 |
| 38 | 一副半 | 件 | 0.3 |
| 39 | 止血带 | 件 | 0.3 |
| 40 | 肩袖 | 件 | 0.3 |
| 41 | 污物袋 | 件 | 0.5 |
| 42 | 棉袄 | 件 | 4 |
| 43 | 贡缎被套 | 件 | 2.8 |
| 44 | 贡缎床单 | 件 | 2.3 |
| 45 | 贡缎枕套 | 件 | 1.2 |
| 46 | 长绒棉浴巾 | 件 | 2 |
| 47 | 长绒棉小方巾 | 件 | 0.7 |
| 48 | 长绒棉毛巾 | 件 | 0.9 |
| 49 | 长绒棉地巾 | 件 | 1.5 |
| 50 | 沙发套 | 件 | 0.5 |
| 51 | 毛毯 | 件 | 3.8 |
| 52 | 隔离衣 | 件 | 1.7 |
| 53 | 灯芯绒衣 | 件 | 2.5 |
| 54 | 灯芯绒裤 | 件 | 1.8 |
| 55 | 机器套子 | 件 | 0.5 |
| 56 | 推拿巾 | 件 | 0.5 |
| 57 | 白垫 | 件 | 1.3 |
| 58 | 浴巾 | 件 | 2 |
| 59 | ICU长衣（医护） | 件 | 2.8 |
| 60 | 浴衣 | 件 | 4 |
| 61 | 大衣 | 件 | 4 |
| 62 | 布垫 | 件 | 1 |

2、付款方式

按实结算，采用按月支付的方式。由甲乙双方核对月度完成的洗涤件数量，并按合同单价、总价折扣，结合考核情况进行支付。乙方应于每月15日前将上月的洗涤工作量统计（每月30日为结算日），及时上报甲方。甲方核对无误并收到乙方提供的发票后，将相应的月度款项支付给乙方。

注：本项目在合同履行期间，结算费用=（甲方被服洗涤实际发生数量 × 单价最高限价）×总价折扣，按实进行结算。

- 3、履约保证金

- 合同签订生效后，甲方支付首笔洗涤费用前，乙方向甲方提供合同总价1%的履约保证金。合同期满后，乙方在服务期内按照招投标文件及合同完成服务，甲方无息退还相应的履约保证金。

四、服务内容及质量要求

1、服务内容包括：被服（包括但不限于衣服、裤子、被套、床单、枕套、窗帘等）收集、分类、洗涤、消毒、烘干、熨平、缝补及发放等服务。

2、日常管理要求：需大型箱式货车，应满足医院被服换洗的日常+应急需求，达到正常和高效运行。

3、日常工作方式要求：朝晖院区被服洗涤每周收发七天，当天收走衣物第二天必须洗好送回；望江山院区被服洗涤每周一至周六收发，特殊情况需随叫随到。

4、被服类烘干要彻底，整烫要按规范烫平，洗涤后的被服要求熨平，其平整度应延续至使用科室领用人为止。确保钮扣、拉链完整及袖口的松紧，衣服钮扣、拉链缺少或小破损要及时钉好、补好。破损缝补应注重线、布、纽扣等色泽统一、型号相同，确保美观。无法缝补的单独归类，送到甲方指定地点交接。

5、乙方工作人员和车辆、洗涤设备等须满足全院日常、应急需求，甲方将定期和不定期进行检查。如发现乙方有任何一件物品洗涤质量不合格扣100元/每件物品。

6、对甲方洗涤物品的轻度破损，将由乙方进行免费缝补；如出现严重破损的，由乙方进行统计后，经甲方同意后进行报废，报废数据必须每周报甲方确认，破损的衣物归还甲方。如确因乙方原因引起的损坏按《浙江省人民医院洗涤赔付清单价格》赔偿。如乙方遗失衣物（包括送洗衣物一周内未送回），按《浙江省人民医院洗涤赔付清单价格》赔偿，赔偿款在当月的洗涤费中扣除。

7、乙方遇不可抗力影响（如停电、停水或重大自然灾害等）不能按时完成任务时，双方协商妥善解决。

8、如洗涤或熨烫质量不佳，甲方有权退回，要求乙方重洗。重洗费用由乙方自理。

五、双方责任

1、甲方责任

1.1甲方设专人，定时、定点与乙方接收人员进行衣物交接清点，以便双方做好交接记录。

1.2甲方制订考核制度和标准，对洗涤和服务质量进行考核。

1.3按合同约定支付合同款项。

1.4甲方为乙方运输车辆提供免费停车。

2、乙方责任

2.1乙方须制订工作制度和标准，提高从业人员素质，人员配备应满足医院被服换洗的日常、应急需求。

2.2乙方应组织一支思想素质高、业务能力强的专业服务队伍，执行严格的纪律和岗位责任制；工作人员应熟悉医院情况，文明敬业，训练有素，言语规范，认真负责。

2.3乙方必须保证被服洗涤的质量，降低布类洗涤损耗。加强洗涤用品、洗涤方式的管理，保证被服洗涤卫生、整洁、整齐、完整，严格执行技术标准和规范。

2.4乙方工作人员的所有费用自理，工具自带，做好个人防护措施。

2.5乙方须保证落实被服的消毒措施符合甲方的院感要求，甲方将定期和不定期进行检查，以确保院感的落实情况。

2.6乙方根据甲方要求，落实疫情防控相关措施。乙方工作人员的所有费用自理，工具自带，做好个人防护措施。

六、考核

1、甲方每个月由各病区对乙方的服务进行满意度考核，综合满意度应达到85%，未达到85%，按（85%-实际综合满意度）×月度结算总金额的0.5%扣除。

2、合同执行每6个月，甲方对乙方的洗涤物品进行院感相关指标检测，若未达标每次扣6个月结算总金额的5%。

七、违约责任

1、乙方在服务期内，不得将本项目转包给第三方。

2、乙方在服务期内，须遵守有关法律和规范，如有违法行为，则视为违约。

3、乙方发生任何上述一项违约行为，甲方有权单方解除合同，并没收履约保证金。如对甲方造成损失的，乙方承担赔偿责任。

八、免责条件

承包期间如因不可抗力的原因导致甲、乙双方损失，甲、乙双方互不承担责任。

- 九、廉政条款

1、甲乙双方应严格遵守《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》及相关法律法规。

2、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。

3、甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被动接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

4、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

十、争议的解决方式

本合同在履行中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

- 采购文件、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3、本合同一式 陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

（以下无正文）

| 甲方（单位章）： | 乙方（单位章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人（签字或盖章）： | 法定代表人（签字或盖章）： |
| 或授权代表（签字）： | 或授权代表（签字）： |
| 地 址： | 地 址： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 税 号： | 税 号： |
| 签订时间： 年 月 日 | 签订时间： 年 月 日 |

附件1：              浙江省人民医院洗涤赔付清单价格

| 序号 | 名称 | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床单 | 件 | 72 |
| 2 | 被套 | 件 | 118 |
| 3 | 枕套 | 件 | 15 |
| 4 | 床套 | 件 | 72 |
| 5 | 枕芯 | 件 | 26 |
| 6 | 被芯/棉被 | 件 | 冬75；夏53 |
| 7 | 床垫 | 件 | 55 |
| 8 | 垫套 | 件 | 69 |
| 9 | 中单 | 件 | 51 |
| 10 | 工作衣 | 件 | 78 |
| 11 | 工作裤 | 件 | 40 |
| 12 | 病人衣 | 件 | 42 |
| 13 | 病人裤 | 件 | 36 |
| 14 | 长病衣 | 件 | 83 |
| 15 | 手术衣 | 件 | 83 |
| 16 | 洗手衣 | 件 | 53 |
| 17 | 洗手裤 | 件 | 37 |
| 18 | 羽绒衣 | 件 | 350 |
| 19 | 婴儿被套 | 件 | 40 |
| 20 | 婴儿床单 | 件 | 25 |
| 21 | 婴儿夹衣 | 件 | 双层35 |
| 22 | 婴儿棉袄 | 件 | 45 |
| 23 | 婴儿衣 | 件 | 18 |
| 24 | 婴儿夹衣棉袄 | 件 | 35 |
| 25 | 包布 | 件 | 手术室包布55 供应室包布85 其他包布 85 |
| 26 | 大洞巾 | 件 | 130 |
| 27 | 小洞巾 | 件 | 28 |
| 28 | 特小洞巾(针灸推拿科专用) | 件 | 25 |
| 29 | 开刀巾 | 件 | 21 |
| 30 | 治疗巾 | 件 | 25 |
| 31 | 小毛巾 | 件 | 1.7 |
| 32 | 大毛巾 | 件 | 4.18 |
| 33 | 围帘 | 件 | 231 |
| 34 | 窗帘 | 件 | 500 |
| 35 | 台布 | 件 | 105 |
| 36 | 靠背套 | 件 | 30 |
| 37 | 尿布 | 件 | 四层包布36 |
| 38 | 托盘套 | 件 | 51 |
| 39 | 一副半 | 件 | 60 |
| 40 | 止血带 | 件 | 8 |
| 41 | 肩袖 | 件 | 10 |
| 42 | 污物袋 | 件 | 60 |
| 43 | 棉袄 | 件 | 120 |
| 44 | 贡缎被套 | 件 | 147 |
| 45 | 贡缎床单 | 件 | 63 |
| 46 | 贡缎枕套 | 件 | 15.5 |
| 47 | 长绒棉浴巾 | 件 | 56 |
| 48 | 长绒棉小方巾 | 件 | 5.2 |
| 49 | 长绒棉毛巾 | 件 | 18 |
| 50 | 长绒棉地巾 | 件 | 26.5 |
| 51 | 灯芯绒衣 | 件 | 80 |
| 52 | 灯芯绒裤 | 件 | 55 |
| 53 | 机器套子 | 件 | 60 |
| 54 | 推拿巾 | 件 | 30 |
| 55 | 白垫 | 件 | 55 |
| 56 | 浴巾 | 件 | 50 |
| 57 | ICU长衣（医护） | 件 | 83 |
| 58 | 毛巾 | 件 | 4.18 |
| 59 | 沙发套 | 件 | 50 |
| 60 | 浴衣 | 件 | 86 |
| 61 | 大衣 | 件 | 345 |
| 62 | 毛毯 | 件 | 48 |
| 63 | 医生工作衣 | 件 | 115 |
| 64 | 值班被套 | 件 | 90 |
| 65 | 值班床单 | 件 | 50 |
| 66 | 值班枕套 | 件 | 15 |
| 67 | 15号楼总值班被套 | 件 | 90 |
| 68 | 15号楼总值班床单 | 件 | 50 |
| 69 | 15号楼总值班枕套 | 件 | 15 |
| 70 | 大病衣 | 件 | 50 |
| 71 | 大病裤 | 件 | 45 |
| 72 | 病人手术服 | 件 | 55 |
| 73 | 花被套 | 件 | 45 |
| 74 | 花床单 | 件 | 48 |
| 75 | 粉色床单 | 件 | 30 |
| 76 | 小被套 | 件 | 45 |
| 77 | 条大衣 | 件 | 45 |
| 78 | 条大裤 | 件 | 40 |
| 79 | 双色衣 | 件 | 45 |

| 附件2 浙江省人民医院被服洗涤满意度调查汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调查项目 满意程度 | 清洁度（35%） |  | 熨烫整齐度（30%） |  | 缝补质量（35%） |  |
|  | 数量 | 占百分比 | 数量 | 占百分比 | 数量 | 占百分比 |
| 满意 |  |  |  |  |  |  |
| 基本满意 |  |  |  |  |  |  |
| 不满意 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度份数合计 |  |  |  |  |  |  |
| 满意率 |  |  |  |  |  |  |
| 综合满意度 |  |  |  |  |  |  |

第五章  采购需求

## 一、采购内容

本项目具体包括浙江省人民医院朝晖院区（上塘路158号）和望江山院区（望江山路1号）的被服（包括但不限于衣服、裤子、被套、床单、枕套、窗帘等）收集、分类、洗涤、消毒、烘干、熨平、缝补及发放等。【被服洗涤清单，详见“本章附件1”】

## 规范文件

WS/T 367-2012   医疗机构消毒技术规范

GB 15982-2012   医院消毒卫生标准

GB/T 18883-2002  室内空气质量标准

GB/T 18204.1～18204.30-2000 公共场所空气微生物检验方法　细菌总数测定

GBZ 2—2002 工作场所有害因素职业性接触限值

WS/T 508-2016《医院医用织物洗涤消毒技术规范》技术要求国家卫生和计划生育委员会办公厅签发的国卫办医函【2015】708号文件【国家卫生计生委办公厅关于加强医疗机构医用织物洗涤消毒管理工作的通知】

洗涤服务须遵照国家相关法律、法规、规范性文件执行，不仅限于以上标准。

## 三、服务要求

1、本项目质量要满足《医院医用织物洗涤消毒技术规范》WS/T508—2016。【详见“本章附件2”】

2、中标人须制订工作制度和标准，提高从业人员素质，人员配备应满足医院被服换洗的日常、应急需求。

3、日常工作方式要求：朝晖院区被服洗涤每周收发七天，当天收走衣物第二天必须洗好送回；望江山院区被服洗涤一般每周一至周六收发，特殊情况需随叫随到。

4、中标人必须保证被服洗涤的质量，降低布类洗涤损耗。加强洗涤用品、洗涤方式的管理，保证被服洗涤卫生、整洁、整齐、完整，严格执行技术标准和规范。

5、被服类烘干要彻底，整烫要按规范烫平，洗涤后的被服要求熨平，其平整度应延续至使用科室领用人为止。确保钮扣、拉链完整及袖口的松紧，衣服钮扣、拉链缺少或小破损要及时钉好、补好；破损缝补应注重线、布、纽扣等色泽统一、型号相同，确保美观。无法缝补的单独归类，送到招标人指定地点交接。

6、中标人工作人员的所有费用自理，工具自带，做好个人防护措施。

7、中标人工作人员和车辆、洗涤设备等须满足全院日常、应急需求，招标人将定期和不定期进行检查。

8、对招标人被服洗涤物品的轻度破损，将由中标人进行免费缝补；如出现严重破损的，由中标人进行统计后，经招标人同意后进行报废，报废数据必须每周报招标人确认，破损的衣物归还招标人。如确因中标人原因引起的损坏按《浙江省人民医院洗涤赔付清单价格》赔偿。如中标人遗失衣物（包括送洗衣物一周内未送回），按《浙江省人民医院洗涤赔付清单价格》赔偿，赔偿款在当月的洗涤费中扣除。

9、中标人遇不可抗力影响（如停电、停水或重大自然灾害等）不能按时完成任务时，双方协商妥善解决。

10、如洗涤或熨烫质量不佳，招标人有权退回，要求中标人重洗，重洗费用由中标人自理。

11、对被服的消毒应符合院感的要求。中标人须在投标文件中说明被服的消毒情况、落实院感的具体措施，招标人将组织对中标人的检查，以确保院感的落实情况。

12、中标人应组织一支思想素质高、业务能力强的专业服务队伍，执行严格的纪律和岗位责任制；工作人员应熟悉医院情况，文明敬业，训练有素，言语规范，认真负责。

13、日常管理要求：须使用大型箱式货柜车配送，应满足医院被服换洗的日常+应急需求，达到正常和高效运行。

14、招标人制订考核制度和标准，对洗涤和服务质量进行考核。

## 四、洗涤物种类

1、医院洗涤物

医院内所有需洗涤的织物,包括病人衣物、床上用物、病房布巾、手术布巾、医护勤杂人员工作服、小毛巾、被芯、床帘等等。

2、洗涤防护要求

沾染病人的血液、体液、分泌物、排泄物的布草均具有传染性，洗涤时应注意防护，同时不同布草应分类洗涤，防止交叉感染。

## 五、洗涤要求

1、中标人将医院内所产生洗涤物，根据招标人的规定的布草收送标准，并做好交接记录，如：交通堵塞产生运输设备故障等原因，双方沟通后协商解决，但投标人必须满足招标人洗涤的日常所需。

2、中标人洗涤场所的布局要合理，洁、污分开，通风良好，物流由污到洁顺利通过，不得逆流。洗涤时首先用含氯消毒剂进行消毒浸泡，继而煮沸、洗涤、烘干、烫平，被服布类要保证干净整洁，不得有血渍污垢，如发现不干净或有血渍的无条件退回重洗（如旧的布类老垢无法洗净的除外）。

3、中标人运输车辆在接脏布草后，要进行一次消毒，然后再运干净的布草。但洁、脏袋须分开使用。

4、保证所有的洗涤质量，做到干净、整洁、平整，并负责布草损耗（值班室床上用品、医护勤杂工作服、床帘除外的所有医用棉制品）及时更换（手术室布草不得缝补）。

5、感染病房的被服应严格按消毒程度，定时回收，专人、专机，避免交叉感染。

6、一般无明显污染及无传染性的衣被用洗涤剂70℃以上温度（化纤被服宜40℃-50℃）在洗衣机内洗涤25分钟，再用清水漂洗。

7、有传染病菌的被服，应先用消毒剂消毒30分钟，再放入洗涤剂于90℃以上洗涤30分钟，然后清水漂洗。

8、有明显血、脓、便污染的衣被，视为传染性衣服，在用热水洗涤前，先用冷洗涤液或1-2%冷碱水将血、脓、便等有机物洗涤。

9、运送被服应做到污、洁分开。

10、病人衣物、床单应与工作服分开清洗。

11、新生儿、婴儿的医用织物应专机洗涤、消毒，不应与其他医用织物混洗。

## 六、洗涤方案

1、收集

人员配备：中标人应组织一支思想素质高、业务能力强的专业服务队伍，执行严格的纪律和岗位责任制；工作人员应熟悉医院情况，文明敬业，训练有素，言语规范，认真负责。

工作程序：所有洗涤被服需要与院方被服间管理人员当面清点并开出四联单（单据由中标人提供）双方签字，三联招标人留存，一联中标人留存，做到交接清楚。然后由专用布草运输车配送到洗涤公司。

2、搜检

中标人负责对所有物品进行搜检，因工作疏忽、搜检不到位等原因造成中标人的洗涤设备故障等情况，招标人概不负责。

3、消毒、洗涤、烘干、整烫

3.1消毒

设立消毒池，采用分类、分色、分质地消毒，将病用与医用，重污染与轻污染，不同颜色区别分池消毒。

3.2白色布草采用含氯消毒液消毒，有色布草采用过氧化氢消毒液按照标准配比，规定时间浸泡消毒。消毒一般污染物品有效氯含量≥500mg/L，浸泡消毒时间大于30分钟，消毒重污染物品有效氯含量2000-5000 mg/L，浸泡消毒为30分钟以上，洗涤时间为1小时。烈性传染病污染的衣物，封闭运输，先压力蒸汽灭菌消毒后再清洗或焚烧处理。

4、洗涤

4.1按照分类、分色、分质地原则进行洗涤。特别是医护勤杂人员工作服、洗手衣裤、值班被服、婴儿布草，实行专机清洗，杜绝交叉污染，决不与其它布草混洗。如经招标人调查证实存在混洗情况，罚款500元/次。

4.2每台洗衣机上需有醒目标识,严格实行专机专洗。

4.3洗涤方式：

4.3.1全棉布草洗涤程序：（投标文件中可详细描述）

4.3.2涤棉布草（工作服）洗涤程序：（投标文件中可详细描述）

5、烘干

6、整烫、检验、缝补

6.1大单被套采用大型烫平机进行整烫。

6.2小件布草也采用定机的方式烘干，然后检验、折叠、打包。

6.3对医务人员工作服采用蒸汽烫斗用手工方式逐件熨烫，特别注重衣领、门襟、袖口等部位的平整，确保整烫无死角。

6.4在整烫过程中如发现有缺扣、拉链破损等现象，需积极更换，如发现布草破损，将按布草颜色及图案进行修补，维护布草外观形象的统一性。

7、折叠

中标人应严格按照招标人折叠要求将洗涤物品折叠归类。

8、配送

8.1设备配置

8.1.1投标人运输车辆由投标人负责提供。

8.1.2使用大型箱式货柜车配送。每次运送完毕后对车厢内部进行消毒处理，做到消毒全面、彻底,杜绝交叉感染。

8.2配送程序

8.2.1根据汇总清单发送清洁布草，由专车送到医院被服室。

8.2.2为确保工作衣的平整、挺括，在运送时采用单独装箱运送。其它清洁布草在运送时实行分类分色叠放整齐，以确保布草的平整性和整洁度。

8.2.3配送物品（工作服、病人衣服除外）统一管理，不进行科室（病房）区分，特殊科室特殊处理，配送人员根据清单对洁净布草进行清点，与医院被服室核对无误后双方签字确认交接。

8.3运输及安全保障

投标人需针对但不限于运行安全控制、运输保障控制、技术安全措施、应急预案及处理等方面进行阐述如何实现运输保障，疫情等特殊情况下，来往医院、被服洗涤厂的工作人员应当配合医院疫情防控工作安排，做好核酸检测等工作。被服属易燃物品，配送人员严禁在院内吸烟。一经发现，每人每次罚款人民币200元，从当月洗涤费中扣除。为防止院内感染，被服（无论清洗前后）的堆放、分拣必须严格在医院指定区域进行。若有违反，一次罚款人民币200元，从当月洗涤费中扣除。若屡次不改，以上处罚加倍。

8.4医院衣物洗涤注意事项

8.4.1工作服

A、分检掏兜。

B、衣物装机量不能太满。

C、白大衣领口、袖口可以用衣领净提前预处理。

D、彩色大衣要单独分色洗涤，以防脱色、搭色。

8.4.2手术服

A、低温中水位多次预洗直到无血水出现。

B、一旦有血渍固化，需进行氧化脱色，然后中和除铁。

8.4.3病服需加入柔顺剂。

8.4.4床单、被服

需加入一定量的油污乳化剂有助于油渍的去除。

8.4.5谨慎使用次氨酸钠。

A、使用时将次钠用水十倍以上稀释，机器转动的过程中加入洗衣机。

B、彩色衣物最好不用次钠漂白消毒。

C、有些药物遇到含氯漂白剂会氧化变色，形成褐色，滞留在织物纤维中很难除去，所以建议洗涤一定时间后再加入含氯漂白消毒剂。

8.4.6严把质量关，把局部污渍消灭在衣物出厂之前衣物洗涤过程中肯定会有局部未洗掉的黄迹、药迹、陈旧血渍、锈迹等，一旦发现要及时处理，采用化学法、氧化法、还原法局部返洗。

9、出厂布草消毒标准及流程

9.1感官指标

洗涤后的布草外观整洁、无水渍、无污渍、无异味、无异物、无破损。

9.2微生物指标

洗涤后的布草微生物指标应该达到下表的要求。

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 细菌总数 | ≤200cfu/100cm2 |
| 致病微生物 | 不得检出 |

9.3消毒过程

9.3.1温度不小于80摄氏度，保持至少10分钟（新生儿棉织品消毒时间保持至少20分钟）

9.3.2使用含氯消毒剂，洗涤溶液活性氯浓度不低于200PPM

9.3.3使用过氧乙酸消毒剂，洗涤溶液过氧乙酸浓度不低于200PPM

9.3.4传染病人用物、被病人体液、血液污染的用、棉网经专门的棉网消毒机或曝晒等消毒。

## 七、考核

1、招标人每个月由各病区对中标人的服务进行满意度考核，综合满意度应达到85%，未达到85%，按（85%-实际综合满意度）×月度结算总金额的0.5%扣除。

2、合同执行每6个月，招标人对中标人的洗涤物品进行院感相关指标检测，若未达标每次扣6个月结算总金额的5%。【考核标准详见本章“附件3”】

## 八、服务期

服务期限为1年，2024年  月  日至2025年  月  日止。

## 九、商务要求

## （一）报价要求

▲1、 本项目投标报价为报总价折扣，投标总价及各项单价应包括人工费、材料费（包括热塑标签等）、水费、电费、设备使用费（包括热塑标签热压机等）、管理费、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任等完成本项目的所有费用，本项目以折扣进行报价。

2、结算费用= （招标人被服洗涤实际发生数量 × 单价最高限价） ×总价折扣，按实进行结算。

## （二）签订合同

▲1、本项目合同甲方为浙江省人民医院，乙方为中标人，合同款支付给乙方。甲乙双方应当在中标通知书发出之日起30日按招标文件确定的事项及投标文件响应内容签订本合同。

▲本项目不得转包与分包，否则取消中标资格，并承担相应责任。

## （三）履约保证金缴纳

履约保证金金额：合同金额的1%

履约保证金缴纳形式：支票/汇票/电汇/银行保函/保险公司保函

履约保证金缴纳时间：合同签订后5个工作日内

履约保证金接收人：合同甲方

## 付款方式

按实结算，采用按月支付的方式。由招标人、中标人双方核对月度完成的洗涤件数量，并按合同单价，结合考核情况进行支付。中标人应于每月15日前将上月的洗涤工作量统计（每月30日为结算日），及时上报招标人。招标人核对无误并收到中标人提供的发票后，将相应的月度款项支付给中标人。

注：本项目在合同履行期间，结算费用= （招标人被服洗涤实际发生数量 × 单价最高限价 ）×总价折扣 ，按实进行结算。

## （五）其他内容

详见招标文件的《第四章 采购合同》，投标人应对合同内容进行审核，如有偏离，请在投标文件的“偏离表”中反映。

## 十一、实质性内容

本章中所有带▲的内容是招标人提出的实质性内容，投标文件响应内容若不满足实质性内容要求，该投标文件将被评标委员会认定为无效。

附件1：被服洗涤清单

被服洗涤清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床单(床笠） | 件 | 1 |
| 2 | 被套 | 件 | 1.3 |
| 3 | 枕套 | 件 | 0.5 |
| 4 | 床套 | 件 | 1 |
| 5 | 枕芯 | 件 | 1 |
| 6 | 被芯/棉被 | 件 | 4 |
| 7 | 床垫 | 件 | 1 |
| 8 | 垫套 | 件 | 1 |
| 9 | 中单 | 件 | 0.8 |
| 10 | 工作衣 | 件 | 2.2 |
| 11 | 工作裤 | 件 | 1.5 |
| 12 | 病人衣 | 件 | 1.5 |
| 13 | 病人裤 | 件 | 1.3 |
| 14 | 长病衣 | 件 | 2 |
| 15 | 手术衣 | 件 | 1.6 |
| 16 | 洗手衣 | 件 | 1.5 |
| 17 | 洗手裤 | 件 | 1.2 |
| 18 | 羽绒衣 | 件 | 4 |
| 19 | 婴儿被套 | 件 | 1 |
| 20 | 婴儿床单 | 件 | 0.7 |
| 21 | 婴儿夹衣 | 件 | 0.5 |
| 22 | 婴儿棉袄 | 件 | 1 |
| 23 | 婴儿衣 | 件 | 0.5 |
| 24 | 包布 | 件 | 1 |
| 25 | 大洞巾 | 件 | 1.2 |
| 26 | 小洞巾 | 件 | 0.8 |
| 27 | 特小洞巾（针灸推拿科专用） | 件 | 0.5 |
| 28 | 开刀巾 | 件 | 0.4 |
| 29 | 治疗巾 | 件 | 0.5 |
| 30 | 小毛巾 | 件 | 0.5 |
| 31 | 大毛巾 | 件 | 1 |
| 32 | 围帘 | 件 | 3.4 |
| 33 | 窗帘 | 件 | 3.8 |
| 34 | 台布 | 件 | 2 |
| 35 | 靠背套 | 件 | 0.2 |
| 36 | 尿布 | 件 | 0.3 |
| 37 | 托盘套 | 件 | 0.3 |
| 38 | 一副半 | 件 | 0.3 |
| 39 | 止血带 | 件 | 0.3 |
| 40 | 肩袖 | 件 | 0.3 |
| 41 | 污物袋 | 件 | 0.5 |
| 42 | 棉袄 | 件 | 4 |
| 43 | 贡缎被套 | 件 | 2.8 |
| 44 | 贡缎床单 | 件 | 2.3 |
| 45 | 贡缎枕套 | 件 | 1.2 |
| 46 | 长绒棉浴巾 | 件 | 2 |
| 47 | 长绒棉小方巾 | 件 | 0.7 |
| 48 | 长绒棉毛巾 | 件 | 0.9 |
| 49 | 长绒棉地巾 | 件 | 1.5 |
| 50 | 沙发套 | 件 | 0.5 |
| 51 | 毛毯 | 件 | 3.8 |
| 52 | 隔离衣 | 件 | 1.7 |
| 53 | 灯芯绒衣 | 件 | 2.5 |
| 54 | 灯芯绒裤 | 件 | 1.8 |
| 55 | 机器套子 | 件 | 0.5 |
| 56 | 推拿巾 | 件 | 0.5 |
| 57 | 白垫 | 件 | 1.3 |
| 58 | 浴巾 | 件 | 2 |
| 59 | ICU长衣 | 件 | 2.8 |
| 60 | 浴衣 | 件 | 4 |
| 61 | 大衣 | 件 | 4 |
| 62 | 布垫 | 件 | 1 |

附件2：

医院医用织物洗涤消毒技术规范

1范围

本标准规定了医院医用织物洗涤消毒的基本要求，分类收集、运送与储存操作要求，洗涤、消毒的原则与方法，清洁织物卫生质量要求，资料管理与保存要求。

本标准适用于医院和提供医用织物洗涤服务的社会化洗涤服务机构。

其他医疗机构可参照执行。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB5749生活饮用水卫生标准

GB/T7573纺织品水萃取液pH值的测定

GB7918.5化妆品微生物标准检验方法金黄色葡萄球菌

GB15979—次性使用卫生用品卫生标准

GB15982医院消毒卫生标准

GB19193疫源地消毒总则

WS/T311医院隔离技术规范

WS/T313医务人员手卫生规范

WS/T367医疗机构消毒技术规范

WS/T368医院空气净化管理规范

SB/T10989衣物洗涤质量要求

3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1医用织物

医院内可重复使用的纺织品，包括患者使用的衣物、床单、被罩、枕套；工作人员使用的工作服、帽；手术衣、手术铺单；病床隔帘、窗帘以及环境清洁使用的布巾、地巾等。

3.2感染性织物

医院内被隔离的感染性疾病（包括传染病、多重耐药菌感染/定植）患者使用后，或者被患者血液、体液、分泌物（不包括汗液）和排泄物等污染，具有潜在生物污染风险的医用织物。

3.3脏污织物

医院内除感染性织物以外的其他所有使用后的医用织物。

3.4清洁织物

经洗涤消毒等处理后，外观洁净、干燥的医用织物。

3.5洗涤

利用洗涤设备、洗涤剂（粉），在介质（水或有机溶剂）中对使用后医用织物进行清洗的过程。

3.6分拣

在洗涤消毒作业场所的污染区内，对脏污织物按使用对象及洗涤消毒工艺需求进行人工清点分类的操作过程。

3.7洗衣房

医院内专门洗涤消毒医用织物的场所。

3.8织物周转库房

选择社会化洗涤服务机构的医院所设置的，洁污分开，用于接收使用后医用织物和发放洗涤消毒后医用织物的场所。

3.9清洁区

洗衣房内用于经洗涤消毒后医用织物的暂存、整理、烘干、熨烫、储存、发放的区域，以及织物周转库房内用于清洁织物的储存、发放的区域。

3.10污染区

洗衣房内用于使用后未经洗涤消毒处理医用织物的接收、分拣、洗涤、消毒的区域，以及织物周转库房内用于脏污或感染性织物的接收、暂存的区域。

3.11卫生隔离式洗洚供干设备

利用隔离技术，将双门卧式洗衣机或烘干机安装在污染区与清洁区之间，使洗涤物由位于污染区一侧的舱门装入，洗涤完毕后从位于清洁区一侧的舱门取出的专用洗涤设备。

3.12完全隔离屏障

洗衣房污染区与清洁区之间设置的全封闭式、实质性隔断，除分别开设通道门供人员进出和物品由污到洁运送外，两区之间空气不能对流。

3.13部分隔离屏障

在医用织物洗涤消毒作业场所清洁区内设置的半封闭式隔断，其高度与宽度适应操作需要，空间空气可以对流。

3.14水溶性包装袋

以高分子、多聚糖等为原材料，具有防透水和在特定温度水中自行分裂、溶解特性，用于盛装感染性织物，具有双层加强结构，并印有生物危害警告标志的一次性塑料包装袋。

4管理要求

医院管理

4.1.1.1应明确负责洗衣房管理工作的职能部门。

4.1.1.2应将洗衣房医用织物洗涤消毒工作纳入医院质量管理，制定和完善洗衣房医院感染管理和医用织物洗涤消毒的各项规章制度并认真落实。

4.1.1.3应有专人从事医用织物洗涤消毒工作，从业人员数量应满足工作需要。

4.1.1.4如选择社会化洗涤服务机构，应对其资质(包括工商营业执照，并符合商务、环保等有关部门管理规定）、管理制度（含突发事件的应急预案)及医用织物运送、洗涤消毒操作流程等进行审核。

4.1.1.5对社会化洗涤服务机构进行风险评估，签订协议书，明确双方的职责。风险评估主要包括下列内容：

识别可能存在的生物污染风险，如与感染性织物混洗等；

确立、评估与生物污染风险相关的关键控制点，如医用织物分类收集、运送、洗涤(温度与时间）环节和相关洗涤设备、人员、环境，以及清洁织物质量标准等；

对生物污染风险识别和控制过程中存在的问题进行反馈，并提出可持续改进措施。

4.1.1.6应与社会化洗涤服务机构建立医用织物交接与质量验收制度。

4.1.2洗衣房管理

4.1.2.1应建立医用织物洗涤消毒工作流程、分类收集、洗涤消毒、卫生质量监测检查、清洁织物储存管理、安全操作、设备与环境卫生保洁以及从业人员岗位职责、职业防护等制度。

4.1.2.2应对工作人员进行岗前培训，使其熟练掌握洗涤、消毒技能；并了解洗涤和烘干等相关设备、设施及消毒隔离与感染控制基础知识、常用消毒剂使用方法等。

4.1.2.3应有质量管理负责人和专（兼）职质检员，负责开展各工序的自检、抽检工作。

4.1.2.4污染废物处置与管理应符合《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的规定。

4.2人员防护要求

4.2.1在污染区和清洁区穿戴的个人防护用品不应交叉使用。

4.2.2在污染区应遵循“标准预防”的原则，按照WS/T311的隔离要求，穿戴工作服（包括衣裤）、帽、口罩、手套、防水围裙和胶鞋，并按WS/T313要求进行手卫生。

4.2.3在污染区根据实际工作需要可选穿隔离衣。

4.2.4在清洁区应穿工作服、工作鞋，并保持手卫生。

4.2.5在清洁区可根据实际工作需要戴帽和手套。

4.3建筑布局要求

4.3.1洗衣房

4.3.1.1应设有办公区域（包括办公室、卫生间等）和工作区域。

4.3.1.2工作区域的建筑布局应符合下列要求：

a）应独立设置，远离诊疗区域；周围环境卫生、整洁。

b）应设有工作人员、医用织物接收与发放的专用通道。

c)工作流程应由污到洁，不交叉、不逆行。

d)分别设有污染区和清洁区，两区之间应有完全隔离屏障。清洁区内可设置部分隔离屏障。

e)污染区应设医用织物接收与分拣间、洗涤消毒间、污车存放处和更衣（缓冲）间等；清洁区应设烘干间，熨烫、修补、折叠间，储存与发放间、洁车存放处及更衣(缓冲）间等。

f)有条件的可在清洁区内设置质检室。

g)各区域及功能用房标识明确，通风、采光良好。

h)污染区及各更衣（缓冲）间设洗手设施，宜采用非手触式水龙头开关。

i)污染区应安装空气消毒设施。

j)清洁区应清洁干燥。

k)室内地面、墙面和工作台面应坚固平整、不起尘，便于清洁，装饰材料防水、耐腐蚀。

l)排水设施完善；有防蝇、防鼠等有害生物防制设施。

4.3.2织物周转库房

4.3.2.1选择社会化洗涤服务机构的医院应设置织物周转库房。

4.3.2.2应分别设有不交叉、相对独立的使用后医用织物接收区域和清洁织物储存发放区域，标识应明确。

4.3.2.3室内应通风、干燥、清洁；地面、墙面应平整；有防尘、防蝇、防鼠等设施。

4.4洗涤用水、设备及用品要求

4.4.1医用织物洗涤、消毒、烘干、熨烫等用品与设备应满足工作需要。

4.4.2洗涤用水的卫生质量应符合GB5749要求。

4.4.3洗涤和烘干设备应选用经国家检测合格、有加热功能的专用洗涤和烘干设备。

4.4.4宜选择卫生隔离式洗涤烘干设备。

4.4.5社会化洗涤服务机构宜装备隧道式洗涤机组。

4.4.6洗涤剂、消毒剂及消毒器械应符合国家有关规定。

5医用织物分类收集、运送与储存操作要求

5.1分类收集

5.1.1应按本标准对脏污织物和感染性织物进行分类收集。收集时应减少抖动。

5.1.2确认的感染性织物应在患者床边密闭收集。

5.1.3盛装感染性织物的收集袋（箱）宜为橘红色，有“感染性织物”标识；有条件的医院可使用专用水溶性包装袋。

5.1.4专用水溶性包装袋的装载量不应超过包装袋的三分之二，并应在洗涤、消毒前持续保持密封状态。

5.1.5脏污织物宜采用可重复使用的专用布袋或包装箱（桶）收集，也可用一次性专用塑料包装袋盛装；其包装袋和包装箱（桶）应有文字或颜色标识。

5.1.6盛装使用后医用织物的包装袋应扎带封口，包装箱（桶）应加盖密闭。

5.1.7用于盛装使用后医用织物的专用布袋和包装箱（桶）应一用一清洗消毒；医用织物周转库房或病区暂存场所内使用的专用存放容器应至少一周清洗一次，如遇污染应随时进行消毒处理；消毒方法参照WS/T367执行。使用后的一次性专用塑料包装袋应按医疗废物处理。

5.2运送

5.2.1医院洗衣房应分别配置运送使用后医用织物和清洁织物的专用运输工具，不应交叉使用。专用运输工具应根据污染情况定期清洗消毒；运输工具运送感染性织物后应一用一清洗消毒，消毒方法参照WS/T367执行。

5.2.2社会化洗涤服务机构应分别配置运送使用后医用织物和清洁织物的专用车辆和容器，采取封闭方式运送，不应与非医用织物混装混运；对运送车辆和容器的清洗消毒要求按5.2.1执行。

5.3储存

5.3.1使用后医用织物和清洁织物应分别存放于使用后医用织物接收区（间）和清洁织物储存发放区(间）的专用盛装容器、柜架内，并有明显标识；清洁织物存放架或柜应距地面高度20cm-25cm,离墙5cm-10cm,距天花板≥50cm。

5.3.2使用后医用织物的暂存时间不应超过48h；清洁织物存放时间过久，如发现有污渍、异味等感官问题应重新洗涤。

5.3.3使用后医用织物每次移交后，应对其接收区（间）环境表面、地面进行清洁，并根据工作需要进行物表、空气消毒。

5.3.4清洁织物储存发放区（间）环境受到污染时应进行清洁、消毒。

6洗涤、消毒的原则与方法

6.1医用织物洗涤、消毒的原则与方法

6.1.1脏污织物

6.1.1.1应遵循先洗涤后消毒原则。

1.2根据医用织物使用对象和污渍性质、程度不同，应分机或分批洗涤、消毒。

6.1.1.3新生儿、婴儿的医用织物应专机洗涤、消毒，不应与其他医用织物混洗。

6.1.1.4手术室的医用织物（如手术衣、手术铺单等)宜单独洗涤。

6.1.1.5布巾、地巾宜单独洗涤、消毒。

6.1.1.6宜选择热洗涤方法。选择热洗涤方法时可不作化学消毒处理，热洗涤方法按附录A执行。

6.1.1.7所有脏污织物的洗涤方法应按洗涤设备操作说明书和附录A执行。

6.1.1.8若选择化学消毒，消毒方法应按消毒剂使用说明书和WS/T367执行。

6.1.2感染性织物

6.1.2.1洗涤消毒的原则应符合6.1.1.1-6.1.1.5要求。

6.1.2.2不宜手工洗涤。宜采用专机洗涤、消毒，首选热洗涤方法；有条件的宜使用卫生隔离式洗涤设备。

6.1.2.3机械洗涤消毒时可采用洗涤与消毒同时进行的程序。

6.1.2.4采用水溶性包装袋盛装感染性织物的，应在密闭状态下直接投入洗涤设备内。

6.1.2.5对不耐热的感染性织物宜在预洗环节同时进行消毒处理，消毒方法按附录A执行。

6.1.2.6被朊病毒、气性坏疽、突发不明原因传染病的病原体或其他有明确规定的传染病病原体污染的感染性织物，以及多重耐药菌感染或定植患者使用后的感染性织物，若需重复使用应先消毒后洗涤。消毒方法按附录A执行。

6.2洗涤设备及环境的消毒与杀虫

6.2.1洗涤设备的消毒

6.2.1.1感染性织物每次投放洗涤设备后，应立即选用有效消毒剂对其设备舱门及附近区域进行擦拭消毒，消毒方法参照WS/T367执行；使用水溶性包装袋时可不作消毒处理。

6.2.1.2感染性织物若选择冷洗涤方式洗涤，工作完毕后，应对其设备采取高温热洗涤方法进行消毒处理，将水温提高到75℃、时间≥30min或80°C、时间≥10min或A0值≥600。

6.2.2环境的消毒与杀虫

6.2.2.1每天工作结束后应对污染区的地面与台面采用有效消毒剂进行拖洗/擦拭，消毒方法参照WS/T367执行；清洁区的地面、台面、墙面应每天保洁。

6.2.2.2污染区室内机械通风的换气次数宜达到10次/h，最小新风量宜不小于2次/h；必要时进行空气消毒，消毒方法参照WS/T368执行。

6.2.2.3工作区域的物体表面和地面有明显血液、体液或分泌物等污染时，应及时用吸湿材料去除可见的污染物，再清洁和消毒，消毒方法参照WS/T367执行。

6.2.2.4当工作环境受到明确传染病病原体污染时，应选用有效消毒剂对环境空气和物体表面进行终末消毒，消毒方法与要求参照GB19193执行。

6.2.25每半年对工作人员手、物体表面进行1次卫生学抽检，符合GB15982 Ⅲ类环境规定。

6.2.2.6当发现有疥疮患者使用过医用织物或医用织物上有蛾、虱、蚤等体外寄生虫时，除对其医用织物采用煮沸或蒸汽（100℃，时间≥15mm)等方法杀灭外，应对污染环境及时选用拟除虫菊酯、氨基甲酸酯或有机磷类杀虫剂，采取喷雾方法进行杀虫，具体方法应遵循产品的使用说明。

7清洁织物卫生质量要求

7.1指标要求

7.1.1感官指标

清洁织物外观应整洁、干燥，无异味、异物、破损。

7.1.2物理指标

按SB/T10989要求，清洁织物表面的pH应达到6.5-7.5；测定方法参见附录B。

7.1.3微生物指标

清洁织物微生物指标应符合表1的要求；检测方法参照附录B执行。

表1清洁织物微生物指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 细菌菌落总数/(CFU/100cm2) | ≤200 |
| 大肠菌群 | 不得检出 |
| 金黄色葡萄球菌 | 不得检出 |

7.2检测要求

7.2.1清洁织物洗涤质量的感官指标应每批次进行检查。

pH应根据工作需要进行测定。

7.2.3根据工作需要或怀疑医院感染暴发与医用织物有关时，应进行菌落总数和相关指标菌检测。

8资料管理与保存要求

8.1洗衣房的各项相关制度、风险责任协议书、微生物监测报告，以及所用消毒剂、消毒器械的有效证明（复印件）等资料应建档备查，及时更新。

8.2使用后医用织物和清洁织物收集、交接时，应有记录单据，记录内容应包括医用织物的名称、数量、外观、洗涤消毒方式、交接时间等信息，并有质检员和交接人员签字；记录单据宜一式三联。从事医用织物洗涤服务的社会化洗涤服务机构还应有单位名称、交接人与联系方式并加盖公章，供双方存查、追溯。日常质检记录、交接记录应具有可追溯性，记录的保存期应≥6个月。

附录A

(规范性附录）

医用织物洗涤消毒工作流程及洗涤、消毒、整理过程要求

A.1工作流程

在对使用后医用织物实施收集、分拣、洗涤消毒、整理、储存时应由污到洁，顺行通过，不应逆行；洗涤消毒工作流程按图1进行。

图1医用织物洗涤消毒工作流程

A.2洗涤、消毒过程

A.2.1洗涤周期与消毒过程的选择

A.2.1.1洗涤周期包括预洗、主洗、漂洗、中和等四个步骤。

A.2.1.2对需实施消毒处理的医用织物宜选择在预洗环节完成。在选择含氯消毒剂等腐蚀性较强的化学消毒剂进行消毒时，为尽量减少对织物的损害，应预先确定最大可接受水平即适宜的有效浓度。A.2.1.3对耐热的感染性织物，应首选热洗涤消毒方法，并根据需要设定适宜的温度和时间。

A.2.1.4使用后医用织物的消毒处理可在预洗或主洗中的一个环节进行，不作重复处理。

A.2.2装载程度

医用织物洗涤时的装载量不应超过洗涤设备最大洗涤量的90%，即每100kg洗涤设备的洗涤量不超过90kg织物。

A.2.3预洗

A.2.3.1用温度不超过40℃的水进行预洗；可根据冲洗污垢需要加入适量的洗涤剂。

A.2.3.2脏污织物的预洗：应采用低温、高水位方式，一般洗涤时间为3min-5min。

A.2.3.3感染性织物的预洗与消毒：

a)对不耐热感染性织物宜选择在预洗环节同时作消毒处1。

b)对被朊病毒、气性坏疽、突发不明原因传染病的病原体污染或其他有明确规定的传染病病原体污染的感染性织物，若需重复使用应遵循先消毒后洗涤的原则。

c)应根据感染性织物使用对象和污渍性质、程度不同，参照WS/T367规定，在密闭状态下选择

1)下列适宜的消毒（灭菌）方法进行处理：

对于被细菌繁殖体污染的感染性织物，可使用250mg/L-500mg/L的含氯消毒剂或100mg/L-250mg/L的二氧化氯消毒剂或相当剂量的其他消毒剂，洗涤消毒应不少于10min；也可选用煮沸消毒（100℃,时间≥15min)和蒸汽消毒（100℃,时间15min-30mm)等湿热消毒方法；

2)对已明确被气性坏疽、经血传播病原体、突发不明原因传染病的病原体或分枝杆菌、细菌芽孢引起的传染病污染的感染性织物，可使用2000mg/L〜5000mg/L的含氯消毒剂或500mg/L-1000mg/L的二氧化氯消毒剂或相当剂量的其他消毒剂，洗涤消毒应不少于30min；

3）对已明确被朊病毒病原体污染的感染性织物，应按WS/T367规定的消毒方法进行处理；

4）需灭菌的应按WS/T367要求，首选压力蒸汽灭菌；

5）对外观有明显血液、体液、分泌物、排泄物等污渍的感染性织物，宜首选在该环节采用A.2.3.3c)1)、A.2.3.3c)2)规定的方法，并在密闭状态下进行洗涤消毒。

d）对采用机械洗涤的感染性布巾、地巾（包括可拆卸式地拖地巾或拖把头），宜选择先洗涤后消毒的方式。消毒方法参照WS/T367规定，可使用500mg/L的含氯消毒剂或250mg/L的二氧化氯消毒剂或相当剂量的其他消毒剂浸泡。

A.2.4主洗

主洗可分为热洗涤和冷洗涤两种洗涤方法。根据被洗涤医用织物的污染情况可加入碱、清洁剂或乳化剂、消毒洗涤原料。洗涤、消毒方法和程序应按下列要求选择进行：

a）热洗涤方法:应采用高温（70℃-90℃)、低水位方式。对耐热的医用织物首选热洗涤方法。消毒温度75℃,时间≥30min或消毒温度80℃,时间≥10mm或A0值≥600；洗涤时间可在确保消毒时间基础上，根据医用织物脏污程度的需要而延长。

b）冷洗涤方法:应采用中温（40℃-60℃)、低水位方式。对不耐热的医用织物如受热易变形的特殊织物（化纤、羊毛类织物），应选用水温≤60℃的冷洗涤方法处理。若在该环节选择对感染性织物实施消毒（灭菌）处理的，具体方法应按A.2.3.3执行。

A.2.5去污渍

A.2.5.1局部的污渍处理应遵循“先干后湿，先碱后酸”的原则。

A.2.5.2不能确定污渍种类时，其局部的污渍处理可采取下列程序：

a）使用有机溶剂，如丙酮或酒精；

b）使用洗涤剂；

c）使用酸性溶液，如氟化氢钠、氟化氢氨；若为小块斑渍，可使用氢氯酸溶液；

d）使用还原剂或脱色剂的温溶液（＜40℃)，如连二亚硫酸钠或亚硫酸氢钠；

e）使用氧化剂，如次氯酸钠（液体漂白剂）或过氧化氢。

该洗涤程序应按顺序进行，每一步程序之间均应将被洗涤的织物充分过水。

A.2.6漂洗

通过用水稀释的方法进行，为主洗去污的补充步骤。漂洗方法：应采用低水位方式，一般温度为65℃-70℃，每次漂洗时间不应低于3min,每次漂洗间隔应进行一次脱水，漂洗次数应不低于3次。

A.2.7中和

对最后一次漂洗时的水应进行中和；此过程应投放适量的中和剂。中和方法：应采用中、低水位方式，一般温度为45℃-55℃,时间为5min；每次中和剂（包括中和酸剂、柔软剂等）的投放量应根据洗涤织物在脱水出机后用pH试剂测试水中的结果而定，pH偏高则加量，偏低则减量。中和后水中的pH应为5.8-6.5,以保证洗涤消毒后的清洁织物符合7.1.2规定。

A.3烘干与整理过程

A.3.1医用织物洗涤后宜按织物种类选择进行熨烫或烘干，烘干温度应不低于60℃。

A.3.2洗涤后医用织物整理主要包括熨烫、修补、折叠过程，其过程应严防洗涤后医用织物的二次污染。为避免织物损伤和过度缩水，清洁织物熨烫时的平烫机底面温度不宜超过180℃。

A.3.3烘干及其整理过程中应进行质量控制，如烘干前应目测检查洗涤后的医用织物是否干净，发现仍有污渍时需重新进行洗涤等。

附录B

(资料性附录）

清洁织物采样及相关指标检测方法

B.1清洁织物表面采样及微生物检测B.1.1采样方法

B.1.1.1对衣物等清洁织物样品，可在洗涤消毒等工序完成后于规定的储存时间内采样，送检时间不应超过4h；若样品保存于0℃-4℃时，送检时间不应超过24h。

B.1.12衣物等清洁织物表面的采样：随机抽取衣物等清洁织物，将衣物等内侧面对折并使内侧面和外侧面同时暴露，用5cmX5cm灭菌规格板放在其两面暴露部位的中央或上下两部25cm2的面积范围内，用1个浸湿无菌采样液（0.03mol/L磷酸盐缓冲液或生理盐水）的棉拭子在规格板内横竖往返各涂擦5次，涂擦过程中同时转动棉拭子，连续采样4个规格板面积（各采样点不应重复采取），共采集100cm2，用灭菌剪刀剪去或折断棉签上手接触的部分，将棉拭子放入10mL采样液管内送检。若进行金黄色葡萄球菌检测，需按上述方法另采集10mL样液，采样面积≥100cm2。

B.1.2微生物指标检测方法

B.1.2.1菌落总数

B.1.2.1.1检测方法：按照GB15982进行。

B.1.2.1.2检测步骤：按照GB15982进行。

B.1.2.1.3结果与报告：按照GB15982进行。

B.1.2.2大肠菌群

B.1.2.2.1检测方法：参照GB15979进行。

B.1.2.2.2检测步骤：取样液5mL,加入50mL的双倍乳糖胆盐发酵管内，置36C±1C培养24h,若乳糖胆盐发酵管不产酸不产气，则可报告大肠菌群阴性。若乳糖胆盐发酵管产酸产气，则从该管中转种伊红美蓝琼脂平板，置36℃±1℃培养24h,观察菌落形态。菌落呈黑紫色或红紫色，圆形，边缘整齐，表面光滑湿润，常具有金属光泽；也有的呈紫黑色，不带或略带金属光泽；或粉红色，中心较深。挑取可疑菌落进行革兰氏染色镜检，同时接种乳糖发酵管37℃培养24h。

B.1.2.2.3结果与报告：凡乳糖发酵管产酸产气，革兰氏染色为阴性无芽孢杆菌，即可报告被检样品检出大肠菌群。

B.1.2.3金黄色葡萄球菌

B.1.2.3.1检测方法：按照GB7918.5进行。

B.1.2.3.2检测步骤：取样液10mL,加入盛有90mL7.5%氯化钠肉汤或10%氯化钠胰酪胨大豆肉汤的无菌锥形瓶（瓶内可预置适当数量的无菌玻璃珠）中，振荡混勻。置36℃±1℃培养24h。

B.1.2.3.3结果与报告：按照GB7918.5进行。

B.2清洁织物pH测定B.2.1采样方法

抽取有代表性的清洁织物2-3件（具体数量应满足测试需要），供相关实验室作pH测定。

B.2.2测定方法

按照GB/T7573进行。

| 附件3： 浙江省人民医院被服洗涤满意度调查汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调查项目 满意程度 | 清洁度（35%） |  | 熨烫整齐度（30%） |  | 缝补质量（35%） |  |
|  | 数量 | 占百分比 | 数量 | 占百分比 | 数量 | 占百分比 |
| 满意 |  |  |  |  |  |  |
| 基本满意 |  |  |  |  |  |  |
| 不满意 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度份数合计 |  |  |  |  |  |  |
| 满意率 |  |  |  |  |  |  |
| 综合满意度 |  |  |  |  |  |  |

第六章  投标文件格式

第一部分  报价文件

封面

（项目名称）       （标项）

报价文件

采购项目编号：

供应商：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

地址：

年        月        日

报价文件目录

一、投标书

二、开标一览表

三、投标分项报价表

- 一、投标书

（采购人名称）：

1.我方已仔细研究了  （项目名称）   （标项）  招标文件（包括修改、澄清文件）的全部内容，且对招标文件无任何异议，并愿意以“报价表”所填写的投标总价、服务期及服务地点，向你方提供招标文件要求的服务。

2.我方承诺在投标有效期内不修改或撤销投标文件。

3.本投标的投标有效期为自投标截止之日起    个日历天。

4.我方承诺所提交的投标文件及有关资料是完整的、真实的和准确的，否则，我方承担由此造成的任何损失及引起的任何后果。若我方已经收到中标通知书，我方将无条件的承认该中标通知书无效，对采购人不具有任何法律约束力。

5．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按合同约定的期限和地点，提供符合招标文件要求的全部的招标服务。

（3）我方将按招标文件规定提交履约保证金，作为履行合同的担保。

（4）我方保证在收到中标通知书后五个工作日内按要求支付招标服务费。

6．                （其他补充说明）。

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

电话：

传真：

年 月 日

- 二-1、开标一览表

| 项目编号及项目名称 | 项目编号： 项目名称： |
| --- | --- |
| 投标折扣 | 折扣： % |
| 项目负责人 |  |
| 服务期 |  |
| 服务地点 |  |
| 其他声明（如有） |  |

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或授权代表(签字)：

日期：

二-2报价明细表

| 序号 | 名称 | 单位 | 单价最高限价（元） | 折扣（各项折扣须一致） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床单(床笠） | 件 | 1 | % |
| 2 | 被套 | 件 | 1.3 |  |
| 3 | 枕套 | 件 | 0.5 |  |
| 4 | 床套 | 件 | 1 |  |
| 5 | 枕芯 | 件 | 1 |  |
| 6 | 被芯/棉被 | 件 | 4 |  |
| 7 | 床垫 | 件 | 1 |  |
| 8 | 垫套 | 件 | 1 |  |
| 9 | 中单 | 件 | 0.8 |  |
| 10 | 工作衣 | 件 | 2.2 |  |
| 11 | 工作裤 | 件 | 1.5 |  |
| 12 | 病人衣 | 件 | 1.5 |  |
| 13 | 病人裤 | 件 | 1.3 |  |
| 14 | 长病衣 | 件 | 2 |  |
| 15 | 手术衣 | 件 | 1.6 |  |
| 16 | 洗手衣 | 件 | 1.5 |  |
| 17 | 洗手裤 | 件 | 1.2 |  |
| 18 | 羽绒衣 | 件 | 4 |  |
| 19 | 婴儿被套 | 件 | 1 |  |
| 20 | 婴儿床单 | 件 | 0.7 |  |
| 21 | 婴儿夹衣 | 件 | 0.5 |  |
| 22 | 婴儿棉袄 | 件 | 1 |  |
| 23 | 婴儿衣 | 件 | 0.5 |  |
| 24 | 包布 | 件 | 1 |  |
| 25 | 大洞巾 | 件 | 1.2 |  |
| 26 | 小洞巾 | 件 | 0.8 |  |
| 27 | 特小洞巾（针灸推拿科专用） | 件 | 0.5 |  |
| 28 | 开刀巾 | 件 | 0.4 |  |
| 29 | 治疗巾 | 件 | 0.5 |  |
| 30 | 小毛巾 | 件 | 0.5 |  |
| 31 | 大毛巾 | 件 | 1 |  |
| 32 | 围帘 | 件 | 3.4 |  |
| 33 | 窗帘 | 件 | 3.8 |  |
| 34 | 台布 | 件 | 2 |  |
| 35 | 靠背套 | 件 | 0.2 |  |
| 36 | 尿布 | 件 | 0.3 |  |
| 37 | 托盘套 | 件 | 0.3 |  |
| 38 | 一副半 | 件 | 0.3 |  |
| 39 | 止血带 | 件 | 0.3 |  |
| 40 | 肩袖 | 件 | 0.3 |  |
| 41 | 污物袋 | 件 | 0.5 |  |
| 42 | 棉袄 | 件 | 4 |  |
| 43 | 贡缎被套 | 件 | 2.8 |  |
| 44 | 贡缎床单 | 件 | 2.3 |  |
| 45 | 贡缎枕套 | 件 | 1.2 |  |
| 46 | 长绒棉浴巾 | 件 | 2 |  |
| 47 | 长绒棉小方巾 | 件 | 0.7 |  |
| 48 | 长绒棉毛巾 | 件 | 0.9 |  |
| 49 | 长绒棉地巾 | 件 | 1.5 |  |
| 50 | 沙发套 | 件 | 0.5 |  |
| 51 | 毛毯 | 件 | 3.8 |  |
| 52 | 隔离衣 | 件 | 1.7 |  |
| 53 | 灯芯绒衣 | 件 | 2.5 |  |
| 54 | 灯芯绒裤 | 件 | 1.8 |  |
| 55 | 机器套子 | 件 | 0.5 |  |
| 56 | 推拿巾 | 件 | 0.5 |  |
| 57 | 白垫 | 件 | 1.3 |  |
| 58 | 浴巾 | 件 | 2 |  |
| 59 | ICU长衣 | 件 | 2.8 |  |
| 60 | 浴衣 | 件 | 4 |  |
| 61 | 大衣 | 件 | 4 |  |
| 62 | 布垫 | 件 | 1 |  |

注：本项目投标报价为报折扣，投标总价及各项单价应包括人工费、材料费（包括热塑标签等）、水费、电费、设备使用费（包括热塑标签热压机等）、管理费、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有 风险责任等完成本项目的所有费用。

投标人（盖章）：            法定代表或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

- 第二部分  资信及商务文件

封面

（项目名称）      （标项）

资信及商务文件

采购项目编号：

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

地址：

年        月        日

资信及商务文件目录

一、法定代表人身份证明书；

二、法定代表人授权委托书；

三、投标保证金；

四、商务、合同条款偏差表；

五、资格审查表及资格证明文件（详见投标文件格式要求）

六、企业基本情况表

七、近年完成的类似项目情况表

八、商务及资信评审打分资料一览表

九、投标人承诺书；

十、招标文件要求的其他内容以及投标人认为必要的其他内容。

一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年                月                  日

经营期限：

姓    名：           性别：        年龄：           职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖公章）

日   期：      年     月     日

二、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系               （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托      （单 位 名 称）     的    （姓名）    为我公司的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的                投标文件及其它文件，参加投标、询标、商签合同以及处理与之有关的一切其它事务，我公司均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证及被授权人身份证（复印件或扫描件）

代理人：   （姓名）   性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                    职务：____         ___

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年      月

法定代表人身份证及被授权人身份证（复印件或扫描件）

注：此授权委托书除装入投标文件外，授权代表还应随身单独携带一份。

三、投标保证金

本项目不要求缴纳投标保证金。

四、商务、合同条款偏差表

| 招标文件条目号 | 招标文件的商务、合同条款 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）

日期：

注：1、	投标人根据本招标文件的投标人须知及合同条款填写本表；

2、	对完全响应的条目在本表相应列中标注“O”。对有偏离的条目在本表相应列中标注“正偏离”或“负偏离”。仅可在“完全响应”及“有偏离”中选一标注，同时，当且仅当选取“有偏离”栏中加以标注后，才能在“偏离简述”栏中加以说明。

3、	正偏离是指应答的条件优于招标文件要求，负偏离是指应答的条件低于招标文件要求。

4、	投标人须完整填写响应表。如果未完整填写本表的各项内容则视作投标人已经对招标文件相关要求和内容完全理解并同意，其报价为在此基础上的完全价格。

5、	在买方与中标投标人签订合同时，如中标投标人未在投标文件“响应表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标投标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

五、资格审查表及资格证明文件

- （一）资格审查表

| 序号 | 资格要求 |  | 投标人符合程度（投标人填写） | 资格证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 |  |  | 提供有效的法人营业执照 |
| 2 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条（一）至（六）的规定 | 具有独立承担民事责任的能力 |  | 提供符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函； |
|  |  | 具有健全的财务会计制度 |  |  |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |  |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |  |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |  |
|  |  | 法律、行政法规规定的其他条件 |  |  |
| 3 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目专门面向中小企业采购，行业为：其他未列明行业，供应商需满足《中小企业划型标准规定》（2011版）中的中小企业规模标准； |  | 提供中小企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函 |
| 4 | 投标人的特定资格条件 | 无； |  | / |
| 5 | 投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单【以 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准】 |  |  | 提供符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函(具体以资格审查时查询结果为准)； |
| 6 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |  |  | 提供符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函； |
| 7 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |  |  |  |
| 8 | 投标人2020年9月1日至投标响应截止时间前无行贿犯罪记录（以中国裁判文书网查询结果为准） |  |  | 提供声明(具体以资格审查时查询结果为准) |
| 9 | 本项目接受联合体投标 |  |  | 招标文件允许联合体参加投标时，提供满足招标文件要求的联合体协议书。 |

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）

日期：

- （二）资格证明文件

1、营业执照

提供投标人营业执照复印件或扫描件，复印件或扫描件需加盖单位公章。

（如为联合体参加投标，联合体各方均须提供）

- 2、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(公章)：

- 日期：  年  月   日

（如为联合体参加投标，联合体各方均须提供）

- 3、投标人的特定资格条件证明文件

- 如有特定资格条件，需提供相关证明文件复印件，加盖单位公章；否则可不提供。

4、供应商近三年无行贿犯罪记录声明函

至：   （采购人）

我公司郑重承诺：我公司自2020年11月1日至投标响应截止时间前无行贿犯罪记录。

特此声明。

投标人授权代表（签字或加盖人名章）：

投标人(盖章)：

（如为联合体参加投标，联合体各方均须提供）

5、联合体协议书

联合体协议书

（采购文件允许联合投标的，须提供此联合体协议书）

（所有成员单位名称）自愿组成              （联合体名称）联合体，共同参加 （项目名称）  投标。现就联合体事宜订立如下协议。

1、            （某成员单位名称）为         （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本采购项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式   份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖人名章）

成员一名称：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖人名章）

成员二名称：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖人名章）

……

年 月 日

- 6、小微企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函或证明材料

- （一）中小企业声明函（服务）

（注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）  的  （项目名称）  采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业:其他未列明行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业:其他未列明行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（如为联合体参加投标，联合体各方均须提供）

关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)

关于印发中小企业划型标准规定的通知 工信部联企业〔2011〕300号 各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位： 为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。 工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部 二○一一年六月十八日 中小企业划型标准规定 一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。 二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。 三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。 四、各行业划型标准为： （一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。 （二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 （三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 （四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。 （五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。 （七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。 （十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。 （十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。 （十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。 （十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。 八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。 九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。 十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

- （二）监狱企业证明

（注：符合条件的监狱企业请提供本函，不符合的不提供本函）

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（如为联合体参加投标，联合体各方均须提供）

- （三）残疾人福利性单位声明函

（注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

六、企业基本情况表

投标人：   （盖章）

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业资质 | 1、等级： 2、证书号： 3、发证单位： 4、业务范围 |  |  |  |  |
| 营业执照 | 1、编号： 2、发证机关： 4、营业范围 |  |  |  |  |
| 成立日期 |  | 现有职工总人数（人） |  | 技术人员人数（人） |  |
| 法定代表人 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称： 4、联系电话： |  |  |  |  |
| 企业负责人 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称： 4、联系电话： |  |  |  |  |
| 联系方式 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称： 4、联系电话：5、传真：6、E-mail： |  |  |  |  |
| 开户银行 | 1、姓名： 2、帐号： |  |  |  |  |
| 投标人资历简历 |  |  |  |  |  |

说明：1、投标人资历是指投标人的成立、改名、改制等演变和法定代表人变更、人员增减以及单位资质变化等情况，该内容可填入表内，也可单独撰写附于表后或对本表进行扩展。

七、近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 服务期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 服务人员 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：1、本表后附合同协议书的复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。(结合第三章评审办法填写）

八、商务及资信评审打分资料一览表

| 序号 | 资料名称 | 共 页 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 证明材料附后 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |

注：结合评审办法中的“商务及资信部分”要求自行填写，后附证明材料。

投标人：                   （盖章）

法定代表人或其授权的代理人：             （签字或盖章）

日期：   年   月   日

- 九、投标人承诺书

承诺书

致：（采购人）

我方在此声明：

（1） 在本次投标中我公司不存在与其他投标人相互串通，或与采购人串通的行为；

（2） 在本次投标中我公司不存在向采购人或评审小组成员行贿的手段谋取中标的行为；

（3） 在本次投标中我公司不存在出借或借用资质行为、在投标文件中所附资料（业绩、驻点人员资料等）无弄虚作假；

（4） 我公司未处于被责令停产、停业以及投标资格被取消状态；

（5）我公司不采用非法手段获取证据进行质疑、投诉；在质疑、投诉过程中不提供虚假情况或进行恶意质疑、投诉。

我方承诺：上述声明内容如有不实，我公司愿意承担由此造成的一切法律责任，并承诺赔偿给采购人造成的损失。

特此承诺

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年   月    日

- 十、交纳采购代理服务费承诺函

致：国信招标集团股份有限公司_

我们参加贵司组织的                  项目（采购编号: 		 	）的采购活动，如获中标。我们保证按采购文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵方认可的其他付款方式，向贵方缴交采购代理服务费，并开具

□增值税普通发票

□或按照以下信息开具增值税专用发票：

单位名称：

纳税人识别号：

地址：

电话：

开户行：

账号：

特此承诺！

投标人（盖章）:

法定代表人或授权代表（签字或盖人名章）:

日    期：     年   月    日

- 十一、招标文件要求的其他内容以及投标人认为必要的其他内容。

（格式自拟）

# 第三部分  技术文件

封面

（项目名称）       （标项）

技术文件

采购项目编号：

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

地址：

年        月        日

技术文件目录

一、技术偏离表

二、拟派本项目人员汇总表

三、拟投入本项目的主要人员工作履历表

四、服务方案

- 一、技术偏离表

投标人名称：

| 招标文件条目号 | 技术条款要求 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）

日期：

注：1.	对完全响应的条目在本表相应列中标注“O”。对有偏离的条目在本表相应列中标注“正偏离”或“负偏离”。仅可在“完全响应”及“有偏离”中选一标注，同时，当且仅当选取“有偏离”栏中加以标注后，才能在“偏离简述”栏中加以说明。

2.	正偏离是指应答的条件高于招标文件要求，负偏离是指应答的条件低于招标文件要求，正偏离项目不作扣分处理。

3	投标人须按照用户需求书逐条完整填写响应表。如果未完整填写响应表的各项内容则视作投标人已经对招标文件相关要求和内容完全理解并同意，其投标报价为在此基础上的完全价格。

4	在买方与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“响应表”中列出偏离说明，无论即将发生或已发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

# 二、拟派本项目人员汇总表

拟派本项目人员汇总表

投标人名称：

| 姓 名 | 本项目拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专 业 | 专业年限 | 职务、职称、注册资质 | 安排上岗 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：列入本表人员如要更换，需经发包单位同意。擅自更换或不到位属违约行为。

三：拟投入本项目的主要人员工作履历表

拟投入本项目的主要人员工作履历表

投标人名称：

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 政治面貌 |  | 毕业院校 |  |
| 毕业时间 |  | 最高学历 |  | 专 业 |  |
| 资格 |  |  | 证书编号 |  |  |
| 本项目 拟任岗位 |  | 工作年限 |  | 工作年限 |  |
| 主 要 工 作 经 历 |  |  |  |  |  |
| 起止年月 | 地 点 | 单 位 | 职 务 | 主要工作 | 证明人 |
| 奖惩情况 |  |  |  |  |  |

# 四：服务方案

（结合招标文件要求和评标办法具体内容进行编制，格式自拟）

五、招标文件要求的或投标认为有必要提供的其它技术资料

（如有、格式自拟）