- 杭州市数字赋能“一老一小”项目

采购文件

（电子招投标）

编号:ZJCT8-MZJ202301

杭州市民政局

浙江省成套工程有限公司

2023年1月19日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

杭州市数字赋能“一老一小”项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）采购文件，并于2023年2月9日13点30分30秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

- 项目编号：ZJCT8-MZJ202301

项目名称：杭州市数字赋能“一老一小”项目

预算金额（元）:17,700,000.00

最高限价（元）:17,700,000.00

采购需求：杭州市数字赋能“一老一小”项目主要内容包括：1.建设“养老托育大数据仓”；2.养老托育综合门户；3.建设“居家、社区、布局”三位一体综合场景（居家助老应用、家庭养老床位应用、安居守护应用、养老托育驿站、智慧助餐应用、慢病全周期健康管理应用、托育机构入园一件事、政策找人应用、服务设施布局）；项目安全及云资源。具体以采购文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

- 合同履约期限：项目在2023年10月底前完成建设并投入正式运行，验收后维保二年。

本项目接受联合体投标：是；☐否。

- 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

☐专门面向中小企业

☐服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到  %，小微企业合同金额应当达到 %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到  % ，小微企业合同金额应当达到 % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

4.本项目的特定资格要求：无；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 三、获取采购文件

时间：/至2023年2月9日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年2月9日13点30分00秒 （北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2023年2月9日13点30分00秒

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））已分别于2022年1月29日和2022年2月1日和开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见采购文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③采购文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取采购文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取采购文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供采购文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见采购文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）采购文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

- 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

- 1.采购人信息

名    称：杭州市民政局

地    址：杭州市西湖区文三路359号

传    真： /

项目联系人（询问）：童先生

项目联系方式（询问）：0571- 89586422

质疑联系人：赵先生

质疑联系方式：0571- 89586416

- 2.采购代理机构信息

名    称：浙江省成套工程有限公司

地    址：杭州市古墩路701号紫金广场A座1205室

传    真：0571-88952913

项目联系人（询问）：张昕云、吴云霞

项目联系方式（询问）：0571-88950239

质疑联系人：钱霞妃

质疑联系方式：0571-85064356

- 3.同级政府采购监督管理部门

名    称：杭州市财政局政府采购监管处

地    址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室

传    真： /

联系人 ：朱女士、王女士

监督投诉电话：电话：0571-85252453若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 服务类。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：杭州市数字赋能“一老一小”项目，属于：件和信息技术服务业行业；【说明；从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。】 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | ¨ A同意将非主体、非关键性的 工作分包。þ B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | A不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | ☐A不组织。 B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过15分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： ☐方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：代理机构评标场所现场讲解演示。现场讲解地点为杭州市西湖区古墩路701号紫金广场A座1505会议室等候，具体演示顺序以现场通知为止，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章）及身份证明，否则不得讲解演示。 方式三：采用视频录制方式，用U盘介质储存快递或邮寄至代理机构（公告中列明的地址），视频中演示人应出示身份证。未派遣投标文件中的项目组人员进行演示讲解或未提供身份证明的，评分项不得分。若因U盘损坏或打不开则按视为未提交。 ☐方式四：采用现场钉钉直播演示的。开标后，演示人请加钉钉号18968160179，添加时请备注单位名称。请求发送后，代理工作人员将通过好友验证。直播演示前，首先演示人进行身份信息直播核对。未派遣投标文件中的项目组人员进行直播演示讲解或未提供身份证明的，评分项不得分。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见采购文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备采购文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据采购文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。采购文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：杭州市西湖区古墩路701号紫金广场A座1205室；备份投标文件签收人员联系电话：18968160179。采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按采购文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按采购文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |

- 一、总则

- 1. 适用范围

本采购文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

- 3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

- 3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按采购文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。优先采购绿色包装产品、绿色物流配送服务以及循环利用产品。

- 3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉

4.1在线询问、质疑、投诉。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

- 4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

- 4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.3.2.1对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

- 4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

- 4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5浙江省本级、杭州市本级、拱墅区、富阳区政府采购项目投诉材料可寄送浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室，收件人：朱女士，电话：15121014815。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、采购文件的构成、澄清、修改

- 5．采购文件的构成

- 5.1 采购文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

- 5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

- 6. 采购文件的澄清、修改

6.1已获取采购文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2 采购机构对采购文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取采购文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

- 三、投标

- 7. 采购文件的获取

详见招标公告中获取采购文件的时间期限、地点、方式及采购文件售价。

- 8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

- 9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

- 10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 11. 投标文件的组成

- 11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

- 11.2  商务技术文件：

- 11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

- 11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

- 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照采购文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

- 13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照采购文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照采购文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

- 13.3采购文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

- 14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

- 15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达采购文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

- 16.投标文件的无效处理

有采购文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

- 17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于采购文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

- 18.开标

18.1采购机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

- 19、资格审查

19.1开标后，采购人或采购机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购机构依据法律法规和采购文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.3投标人未按照采购文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备采购文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

- 19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

- 20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21. 评标委员会将根据采购文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对采购文件的响应情况。对实质上响应采购文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见采购文件第四部分评标办法。

- 六、定 标

- 22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

- 23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

- 23.3公告期限为1个工作日。

- 七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据采购文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

- 26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

## 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

- 27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 九、验收

- 29.验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分   采购需求

## 一、建设背景及目标

加快健全社会保障体系，打造“一老一小”友好型社会，解决家庭后顾之忧，让老年人和婴幼儿都能享受有保障有质量的幸福生活，实现普及普惠、孝老爱幼、乐活乐享、便利便捷，逐步形成“居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系和普惠服务为主、多层次、多样化的托育服务体系”，为高质量发展建设共同富裕示范区背景下数字赋能“一老一小”工作提供城市范例，打造具有杭州辨识度的改革金名片。供应商应根据采购文件所提出的采购内容和技术、服务要求，综合考虑，选择具有最佳性价比的服务团队前来投标。希望供应商以优良的服务和优惠的价格，充分显示竞争实力。

1、具体目标：

### 1.1、服务侧（一老一小）

- 养老托育服务资源掌上获取；

- 养老托育福利政策智能推送；

- 老人多方式享受优惠助餐服务；

- 老人慢病在线管理;

- 高龄产妇，病理妊娠及孕期危重症，高危妊娠数字化、精细化管理。

### 1.2、服务侧（市场主体）

- 实现养老托育服务供需智能对接；

- 市场主体服务能力有效提升30%以上，专业化程度增强；

- 合理引导老年人消费，养老服务机构成本降低；

- 助力机构对高血压、糖尿病有效管理；

- 托育机构多渠道招托。

### 1.3、治理侧

- 在线实时掌握底数，大数据助力服务资源城乡、区域之间配置均衡、合理；

- 多业务、多部门协同治理；

- 实现线上线下一体化监管；

- 及时预防及处理老年人居家生命安全、饮食安全、家庭育儿方式不当等风险。

## 二、总体架构

按照“数据一个库、设施一张图、场景一门户、监管一张网、决策一个脑”总体思路和数字化改革四纵四横框架要求，形成数字赋能“一老一小”总体框架，建立全要素大数据仓和养老托育数字化综合应用场景，因项目内容涉及多种套件通讯及组网，投标人最好具有有基础电信业务运营许可证或相关资质。

### 2.1、数据架构

养老托育大数据仓基于省一体化数据平台IRS进行数据建设。整条链路包括数据生产、数据编目归集、数据治理建模、数据共享及数据应用5个阶段。养老托育数据仓建设重点在数据治理建模、数据共享两个阶段。

### 2.2、网络架构

“一老一小”平台部署主要包括养老托育数据仓、养老托育综合门户、居家服务应用场景、社区优养应用场景、服务设施布局分析场景、养老托育数字驾驶舱等几大部分，平台部署在杭州市政务云平台。

### 2.3、技术架构

依托城市大脑2.0数字化改革技术成果，充分利用大数据、物联网、人工智能、5G 等最新技术，基于J2EE标准的应用服务器中间件作为应用系统的开发架构，实现“一老一小”所有服务功能模块，畅通养老托育数据和业务系统的交互渠道，实现数据协同、业务协同和系统协同，提升养老托育服务数字化水平。

## 三、建设内容

### 总体建设清单

    - 养老托育综合门户

| 序号 | 子系统名称 | 一级功能模块 | 二级功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用户端 （浙里办/微信/支付宝） | 移动端工作台 | 登录/注册 | 基于“浙里办”用户体系，自动完成身份认证。 |
|  |  |  | 个人中心 | 可完善个人的基本信息。 |
|  |  |  | 场景应用埋点 | 统计接入各应用的访问使用情况。 |
|  |  | 服务信息推送 | 研判模型 | 基于老年人核心数据库和人物画像数据，建立基本的研判模型。 |
|  |  |  | 服务信息推送 | 系统能精准研判附近符合老年人的服务信息。 |
|  |  | 服务商城 | 优化约服务 | 根据老人的常用服务地址，可以在服务商城中通过价格、距离、评分、资质等条件筛选优质服务商，并选择服务商提供的项目进行下单，选择预约时间完成预约服务。 |
|  |  |  | 优化配送餐 | 支持老人及家属可选择就近助餐服务商，选择对应餐品进行下单。 |
|  |  |  | 优化家庭支持 | 链接第三方组件，家属可绑定老年人的账户，完成代办、代约。 |
|  |  |  | 优化幸福清单 | 结合自动梳理的为老服务政策和享受条件，精准匹配政策福利待遇，结合其他部门的为老服务措施，形成老人的幸福清单，展示老人在享福利。 |
|  |  |  | 优化找政策（服务对象） | 支持系统将老人户籍、年龄等基本信息与政策享受条件信息进行双向匹配，实现向老人及家属推送政策，引导老人及家属向民政部门申请福利补贴。 |
|  |  |  | 优化辅具租赁 | 支持辅具租赁商向民政申请入驻，入驻后在本系统上填写相关信息后上架辅具。 |
|  |  |  | 在线学习 | 将老人学堂和育婴学堂视频等资料链接到服务商城中。 |
|  |  | 订单管理 | 订单维护 | 支持用户对服务下单的信息进行维护，可查看待服务、待支付、待评价等不同状态的订单信息。 |
|  |  |  | 基本信息查看 | 支持老人及家属查看个人服务订单信息，允许查看订单的金额、支付渠道、支付方式、服务项目等基本信息。 |
|  |  |  | 订单评价 | 服务对象可通过移动端完成对该订单服务情况、服务人员的评价。 |
|  |  | 新增意见建议入口 | 新增意见建议入口 | 提供用户意见建议模块及后台处理流转。 |
|  |  | 政策找人（工作人员） | “应享尽享”福利查询 | 针对研判结果展示研判方案，工作人员可查看所有包含研判条件的政策方案，并升级展示服务对象即将享受的福利。 |
|  |  | 养老服务设施 | 查服务设施 | 展示符合条件的养老服务设施列表，选择具体服务设施，可通过“VR云看房”入口查看服务设施实景图并选择服务设施，支持可一键导航、优化预约功能。 |
|  |  |  | 活动报名 | 常住老年人及其亲属可以进行活动查看，根据需要进行活动报名操作。 |
|  |  |  | 服务评价 | 用户群体可以根据线上机构所提供的服务、机构本身的设施、设施服务场景等进行综合评分。 |
|  | 服务端（服务人员） | 工作台设计 | 工作台设计 | 系统支持按账号权限展示相对应的功能模块。 |
|  |  | 所属商户管理 | 服务商查看 | 支持查看本人加入的所有服务商列表信息，并选择任一服务商查看及公开详情。 |
|  |  |  | 加入服务商 | 支持从业人员选择需要加入的服务商，发起申请，服务机构管理员能接收信息，同意后即可加入服务商。 |
|  | 服务端（服务商） | 服务商管理 | 服务商备案 | 服务商基于“浙里办”账号体系，完成商户备案。 |
|  |  |  | 服务网点申请 | 支持服务商通过服务端向不同区县部门申请在不同区域、街道、社区范围内开通服务网点，不同区域的网点开通申请的要求资格各不一样。 |
|  |  |  | 服务商退驻申请 | 支持服务商发起退驻申请，由所辖民政进行审核。 |
|  |  | 基本信息管理 | 基本信息管理 | 服务商可针对商家基本信息进行维护，如服务商介绍、营业时间、服务电话、电子邮件等。 |
|  |  | 工作人员管理 | 人员信息维护 | 支持服务商对所在组织工作人员的基本信息进行动态维护。 |
|  |  |  | 人员角色管理 | 支持服务商查看、编辑工作人员的角色，根据需要进行授权分配。 |
|  |  | 优化工单管理 | 工单接单/拒单 | 支持服务商选择接受和拒绝接受工单。 |
|  |  |  | 工单派单 | 服务商查看工单基本信息后，可将工单选择派给对应服务人员。 |
|  |  |  | 预警工单提醒 | 针对异常定位、超时的工单，系统自动将异常工单推给服务商进行提醒。 |
|  |  |  | 工单申诉 | 服务商对异常服务工单存在异议，可向民政发起申诉流程。 |
|  |  |  | 工单退款 | 针对要求退款的工单，系统支持服务商对退款申请进行查看及审批。 |
|  |  |  | 服务工单 | 支持服务商对所有工单进行查询。 |
|  |  | 账户管理 | 账户管理 | 服务商入驻后，可查看不同网点的账户号、结算账单等信息。 |
|  |  | 升级结算管理 | 票据管理 | 支持服务商上传票据信息，可查询不同账期的上传记录。 |
|  |  |  | 账单出账结算 | 支持服务商针对账单记录进行核查，核查无误可将转入月度待结算清单中申请结算。 |
|  |  |  | 预警工单管理 | 支持查看预警工单的账单号、服务商、服务对象、预警类别、预警原因、申诉截止时间、支付状态等信息。 |
|  | 治理端 | 个人中心 | 个人中心 | 需实现为平台所有用户提供的个性化网页空间，用户登录后，可从个人及政府等多个维度享受个性化服务。 |
|  |  | 门户配置 | 门户配置 | 门户上展现的所有应用入口在管理后台根据实际运营需求可灵活配置。 |
|  |  | 养老托育数据驾驶舱 | “一老一小”首页及二级数据看板 | 结合现有功能情况，汇集横纵向数据，通过数据建模分析处理，以一张图形式展示“一老一小”整体情况，包含：居家助老、安居守护、智慧助餐、家庭养老床位、促进生育、安心孕育、舒心养育、放心托育等场景，按照一定的数据逻辑和指标项，以数值、以百分比、圆环、柱状图等方式进行分析展示。 |
|  | 与浙里办、浙政钉用户体系对接 | 民政及卫健用户账号的获取方式 | 民政及卫健用户账号的获取方式 | 需实现民政及卫健用户账号基于“浙政钉”个人账号认证。 |
|  |  | 从业人员等账号获取方式 | 从业人员等账号获取方式 | 需实现民政及卫健用户账号基于“浙里办”个人账号认证。 |
|  |  | 老人及家属账号获取方式 | 老人及家属账号获取方式 | 需实现老人及家属账号基于“浙里办”个人账号认证。 |
|  |  | 托育机构及婴幼儿养育照护指导中心法人账号登录方式 | 托育机构及婴幼儿养育照护指导中心法人账号登录方式 | 根据“浙江政务服务网法人用户单点登录”等相关组件调用，实现托育机构及婴幼儿养育照护指导中心法人登录浙里办账号。 |

    - 养老托育大数据仓

| 序号 | 子系统名称 | 一级功能模块 | 二级功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准库 | 数据质量评估 | 数据质量评估 | 根据数据质量评估规则，对数据项进行规则映射，编写质量规则检查语句，进行质量问题评估 |
| 2 |  |  | 质量问题反馈 | 将涉及到数源单位的业务问题数据记录到问题数据库，并在IRS上进行数据问题反馈，由数源单位进行整改，形成数据质量处理闭环 |
| 3 |  | 数据清洗 | 清洗规则映射 | 制定不少于100条数据清洗规则，如空缺值数据的清洗、跨表不一致数据的清洗、重复数据的清洗；提供格式转换规则、内容转换规则数据转换规则；数据项与清洗规则进行映射匹配，根据规则执行数据项清洗。并记录检查中发现的错误类型、明细数据对应关系。 |
| 4 |  |  | 数据清洗执行 | 完成不少于100张表数据清洗，根据数据清洗转换规则，通过udf函数进行数据清洗转换工作，并基于平台调度功能实现数据清洗转换任务的定时执行 |
| 5 |  |  | 数据清洗结果校验 | 完成数据清洗后，重新执行相关的数据质量核验动作，保障清洗结果的准确性。使数据最终转换成标准可接收格式的过程 |
| 6 |  |  | 问题数据处理 | 数据清洗过程中出现的问题数据要进行保存，形成问题数据集合；问题数据集合主要包括主键、问题数据来源表、问题数据项、业务主键数据项、所属质量类型、问题数据描述、记录生成时间 |
| 7 |  | 数据标准化 | 数据对标 | 根据实际数据内容，将数据项与对应数据标准进行关联。形成数据项与数据标准对照表。 |
| 8 |  |  | 字典标准化映射 | 探查源数据中的数据元及数据标准信息，建立各个领域的数据字典与国标、省标的标准数据字典映射关系 |
| 9 |  |  | 标准化执行 | 完成不少于100张表标准化，根据映射关系表，对源数据中的不符合浙江省或杭州市公共数据元标准的数据进行数据转换。 |
| 10 | 基础库 | 服务对象信息库 | 老年人群基础库 | 构建老年人群基础库，包括但不限于：基本身份信息、联系地址、联系电话、传染病信息、精神疾病信息、慢病信息、残疾信息、新冠疫苗接种信息、核酸信息、健康码信息模型。 |
| 11 |  |  | 婴幼儿基础库 | 构建婴幼儿群基础库，包括但不限于：婴幼儿出生信息、监护人身份信息、监护人联系地址、监护人联系电话模型。 |
| 12 |  | 服务资源信息库 | 市场主体基础库 | 构建市场主体基础库，包括但不限于：市场主体登记信息、许可资质信息、行政处罚信息、信用信息、奖励信息模型。 |
| 13 |  |  | 养老托育从业人员基础库 | 构建养老托育从业人员基础库，包括但不限于：养老托育从业人员基本身份信息、联系地址、联系电话、个人疾病信息、个人健康信息、个人犯罪信息、个人安心码信息模型。 |
| 14 | 专题库 | 精准画像 | 老年人群画像 | 融合老年人基础库，关联门诊就诊信息、出院住院信息、体检信息等数据，形成老年人群精准画像，支撑服务老年人群各项应用开展、政策推送； |
| 15 |  |  | 婴幼儿画像 | 融合婴幼儿基础信息和出生信息、生理健康信息和家庭信息数据，形成婴幼儿群体的精准画像，支撑服务婴幼儿各项应用精准开展、政策推送 |
| 16 |  |  | 市场主体画像 | 融合市场主体的登记信息、奖惩信息、许可信息数据，形成市场主体画像，支撑建立市场主体准入准出机制、服务一老一小的各项应用开展。 |
| 17 |  |  | 养老托育从业人员画像 | 融合从业人员的身份信息、健康信息、从业资格信息等数据，形成从业人员画像，支撑从业人员监管应用开展。 |
| 18 | 数据应用支撑 | 接口应用支撑 | 接口开发 | 按需进行批量接口、查询接口、核验接口开发。 |
| 19 |  |  | 接口发布 | 通过平台能力进行接口封装，完成接口测试，发布接口。对每个发布接口输出对应的接口文档，包括但不限于以下内容：平台说明、对接流程、授信流程、授信方式、协议说明、错误码、流程图信息。 |
| 20 |  | 批量共享 | 敏感数据技术处理 | 对需要推送至关系型数据的数据根据杭州市一体化平台数据安全的要求进行敏感数据脱敏、缩小区域范围、去除敏感字段技术处理。 |
| 21 |  |  | 数据切分授权 | 依据用户申请的数据范围切分数据视图，并授权视图到指定的项目空间。 |
| 22 |  |  | 敏感数据表创建维护 | 创建专有存储敏感数据的数据库，并按需创建数据表。制定数据更新策略，配置数据任务运行脚本参数。 |
| 23 |  |  | 数据同步作业创建及维护 | 编写脚本处理程序同步数据到省公共数据平台数据数据库，并日常巡检，确认任务结果数据正常输出。 |
| 24 | 数据安全保障 | 数据分级 | 数据分级 | 依据《浙江省公共数据分类分级指南》规范，从数据安全保障出发对养老托育大数据仓所形成的结果数据进行数据分级。 |
| 25 |  | 沙箱仓 | 数据仿真 | 依据养老托育大数据中安全分级，对数据仓中需由第三方进行跨部门融合的敏感数据进行高仿真模拟，并保留数据的原始特征和数据逻辑一致性以及业务之间的关联关系。 |
| 26 |  | 数据运营 | 数据运营 | 对数据开发流程、数据表更新情况、项目空间、对外接口调用进行日常巡检，确保任务正常运行、保障数据准确。 |

    - 居家助老应用

| 序号 | 子系统名称 | 一级功能模块 | 二级功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 居家助老应用 | 升级服务商管理 | 服务网点审核 | 系统根据服务项目、服务区域自动匹配审核部门，各相关区县部门根据要求审核服务商网点开通申请。 |
|  |  |  | 信用评分数据调用 | 从市场监管局调用服务商信用评分数据，优化准入机制。 |
|  |  |  | 服务商网点管理 | 系统支持对按照服务商的资质变化动态管理服务商网点库，支持服务商的停用、启用。 |
|  |  |  | 服务商等级调整 | 市局统一制定服务商违规行为和该行为配套的分值，服务商每次违规都由民政局扣减相应分值。 |
|  |  |  | 服务商等级展示 | 根据服务商等级实时展示服务商等级信息，可对外公布。 |
|  |  | 扩充服务商城管理 | 新增第三方服务商集成 | 建立统一的服务商上架平台，支持第三方服务商通过门户集成的方式申请上架，民政审核通过后在服务商城展示。 |
|  |  |  | 服务类目维护 | 根据行政区域划分，市部门可定制市级统一服务类目标准，制定全市统一类目标准。 |
|  |  |  | 服务项目上架审核 | 服务商申请上架服务项目，自动匹配审批部门。 |
|  |  | 新增账户管理 | 个人账户管理 | 老人档案入库后生成老人个人账户，可查看不同老人账户号、订单金额、账号状态、子账户等信息。 |
|  |  |  | 商户账户管理 | 政府人员可查看不同服务商店账户号、订单金额等信息。 |
|  |  |  | “爱心分”账户管理 | 老人申请补贴成功后，自动开通补贴对应的爱心分账户，补贴将直接发放至对应子账户中，支持查看子账户订单金额、子账户状态等信息。 |
|  |  |  | 消费账单管理 | 归集个人账户的消费记录，支持查看个人账户的费用明细、工单类别、账单状态、支付渠道等信息。 |
|  |  |  | 退款账单管理 | 归集个人账户的退款记录，支持查看个人账户的费用明细、账单状态、退款渠道等信息。 |
|  |  |  | 账单汇总 | 将账单以服务商为单位进行汇总统计 |
|  |  | 新增“爱心分”管理 | 数据导入 | 通过接口或名单导入等形式补贴人员名单，审批后进入补贴享受人员清单。 |
|  |  |  | 信息变更 | 支持补贴人员基本信息的变更。 |
|  |  |  | 补贴注销 | 支持民政部门申请及审批补贴注销业务。 |
|  |  |  | 爱心分花名册 | 支持查看“爱心分”补贴发放对象花名册。 |
|  |  |  | 资金发放清册 | 民政部门可针对不同月份的补贴资金发放清册进行查看及审批，并生成资金清单。 |
|  |  |  | 补贴资金发放明细 | 支持查看每一笔资金清册的明细，支持查看每一个补贴对象的发放金额、发放时间等信息。 |
|  |  | “爱心分”支付 | 电子账户支付 | 支持老人及家属自由选择支付账户完成支付，支付完成后的账单信息可筛选查询。 |
|  |  |  | 新增第三方支付 | 升级服务商城支付方式，新增连接第三方应用进行支付。 |
|  |  | 分账体系管理 | 分账体系管理 | 归集全市各行政区域的服务订单，打造统一的服务优惠记账分账体系，形成全市“一本账”。 |
|  |  | 升级结算管理 | 账单结算审批 | 民政局可审批服务商月度待结算清单，根据核查结果进行整单作废及单笔工单转预警等操作。 |
|  |  | 扩充服务综合评价 | 评价归总统计展示 | 服务订单评论数据归总至服务商，经过算法计算后生成服务商、服务人员、服务对象评分，评分数据方便作为用户服务下单的参考。 |
|  |  | 升级巡访探视功能 | / | 基于现有的巡访探视功能，打造通用版小程序。 |
|  |  | 多跨协同 | / | 依托IRS，强化多跨协同，完善服务商准入、服务人员管理机制。 |
|  |  | 与AD筛查智能化系统对接 | / | 提供具有智能化认知筛查的支付宝小程序“失智症筛查辅助工具”的标准化能力接口，支持应用厂商对接小程序并完成相关业务功能落地。 |
|  |  | 与“邻里康养”对接 | / | 需根据“邻里康养”场景建设的需要，实现与杭州“互联网+养老”平台对接 |
|  |  | 与区县数据对接 | / | 根据居家助老业务形成各类共享数据清单，开发各数据对接通道，实现数据共享。 |

    - 家庭养老床位应用

| 序号 | 子系统名称 | 一级功能模块 | 二级功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 家庭养老床位应用 （管理端） | 审核管理 | 审核 | 对提交的建床申请进行审核。 |
|  |  |  | 评估 | 上传评估结果报告，进入审批环节。 |
|  |  |  | 审批 | 工作人员评估报告、居室改造方案等综合信息审批。 |
|  |  | 建床管理 | 建床管理 | 各区县自有平台的建床信息进行数据归集。 |
|  |  | 两床融合数据对接 | 数据归集 | 实现两床互转数据互通，业务闭环。 |
|  | 家庭养老床位办理 （服务端） | 报告查看 | 报告查看 | 老人可对评估结果进行查看。 |
|  |  | 工单管理 | 工单管理 | 支持工单创建、执行、完成服务工单。 |
|  |  | 两床合一申请 | 两床合一申请 | 支持在用户端提交建床申请。 |
|  |  | 服务订单 | 服务订单 | 支持线上服务预约，查询服务订单信息。 |

    - 安居守护应用

| 序号 | 子系统名称 | 一级功能模块 | 二级功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 市级安居守护应用 | 守护对象标签算法 | 守护对象标签分析研判 | 从人、事、物三个维度，建设标签体系算法，根据配置规则结合属性、行为、事件等标签手段，以精准守护为目的，融合老人基本信息、套件信息、守护事件信息、套件运行情况，生成不同标签并实现标签动态更新。 |
|  |  |  | 守护对象标签计算 | 围绕守护对象能力状态、年龄段、居住类型、签约情况、健康状态等开展综合标签赋值。 |
|  |  |  | 守护事件标签计算 | 围绕守护对象发生的守护事件场景分布、主动关怀情况、预警类型、预警发生频次以及事件处置情况等开展综合标签赋值。 |
|  |  |  | 守护套件行为感知标签计算 | 围绕守护对象收集到的用水、用电、用气情况以及区县上报的结合感知数据反馈的行为标签等开展综合标签赋值。 |
|  |  | 预警模型管理 | 预警规则管理 | 支持区县预警模型ID、市级预警模型ID、预警模型、关联设备号、预警触发规则描述、预警响应机制等管理，梳理优化全市预警模型库。 |
|  |  | 安居守护指数算法 | 安居守护指数计算 | 从老人、事件、套件三个维度，建设全市统一的多维评估体系，覆盖安居守护整体业务流程产生的数据，通过指数项权重计算区县及全市安居守护指数。 |
|  |  |  | 守护对象指数项计算 | 守护对象监护人关注老人的占比情况、周边守护力量的覆盖情况、防诈宣教的开展情况，结合区县守护对象基数等计算得出指标项。 |
|  |  |  | 守护事件指数项计算 | 守护事件满意度情况、时效性情况、完成率情况，结合区县守护事件基数等计算得出指标项。 |
|  |  |  | 守护套件指数项计算 | 守护套件在线率情况、守护套件覆盖率情况、守护套件匹配度情况，结合区县守护套件基数等计算得出指标项。 |
|  |  | 套件智能推荐算法 | 守护套件智能推荐分析研判 | 完成守护套件库梳理，规范安居守护套件信息数据接入。 |
|  |  |  |  | 通过全市套件服务事件的有效性、套件服务老人覆盖情况以及系统根据精准画像智能推荐最佳套件组合，整合统一推荐算法。 |
|  |  |  | 标准数据模版配置 | 支持设备类型、预警模型、处置过程模版、处置结果模版、满意度模版、老人能力状态模版、老人居住情况模版、居家安装位置模版等配置，支持增删改查。 |
|  |  |  | 守护对象管理 | 支持守护对象基础签约信息、标签信息、位置经纬度信息、关联套件信息、关联事件信息、关联服务过程信息等管理。 |
|  |  |  |  | 围绕守护对象开展关联套件使用情况、关联事件情况、关联服务过程情况等统计分析。 |
|  |  |  | 守护套件管理 | 支持设备识别号、设备类型、设备型号、设备制式、生产厂家、居家安装位置、在线状态、签约信息等管理。 |
|  |  |  |  | 支持安居守护套件签约情况分析，市、区不同套件签约情况分析及展现、安居守护套件运行情况分析，市、区不同套件在线情况分析及展现，居家安装位置分析及展现等。 |
|  |  |  | 守护事件管理 | 支持安居守护事件情况分析，事件类型分布、事件完成率分析、区县事件情况分布分析及展现。 |
|  |  |  |  | 支持服务质量相关统计分析，事件处理满意度、有效性、时效性等服务质量分析及展现。 |
|  |  |  | 标签体系管理 | 开展标签创建以及标签规则配置，根据老人维度可分为老人属性标签、套件信息标签、守护事件标签、服务过程中 捕捉到到标签以及自定义标签。 |
|  |  |  | 安居守护指数管理 | 基于监护人关注情况、主动关怀情况、防诈宣教情况、安居守护满意度｜完成｜时效性等情况、安居守护套件使用｜安装｜匹配等情况，完成指数项创建及规则配置。 |
|  |  | 服务端（浙里办） | 安居守护统一申请 | 支持安居守护套件申请统一入口，能关联到区县申请入口或将申请数据推送到各区县。 |
|  |  |  | 监护人远程监护 | 支持监护人绑定对应的老人，绑定后可以接收到对应的守护信息和告警。 |
|  |  |  | 守护报告推送 | 支持老人守护情况定时或不定时给老人及其绑定人员推送守护报告。 |
|  |  |  | 套件匹配推荐服务 | 支持服务端输入个人信息后智能推荐匹配的安居守护套件。 |
|  |  |  | 反诈宣传 | 通过服务端推送/获取特定的反诈宣传信息。 |
|  |  | 防诈宣教对接 | 防诈宣教接口对接 | 将安居守护老人相关联系号码（如：老人机号码、联系电话、监护人电话等）推送给对应运营商，运营商可根据号码被叫情况进行智能判断并输出防诈结果，提高老年群体防诈意识。 |
|  |  | 多跨协同对接 | 区县平台/其他横向数据对接联调 | 各区县平台/数据接口调用指导、协助开展联调。 |
|  |  | 物联智护中台 | 设备基础服务 | 支持设备连接（长连接、短连接）以及不同联网方式设备的连接管理。 |
|  |  |  |  | 支持设备数据高频采集、分拣及标准化存储等。 |
|  |  |  | 物模型标准化 | 支持新设备对接引入，根据不同的设备类型支持三方平台对接及设备直连等多种模式。 |
|  |  |  |  | 支持根据设备类型标准化物模型，涉及设备数据项标准化、设备联动标准化、数据服务协议标准化等。 |
|  |  |  | 数据中台 | 使用大数据分析算法实现过滤无效业务数据、数据项分类、切片、分包及存储。 |
|  |  |  |  | 实现数据服务标准化业务化，供上游应用层按需调用。 |
|  |  | 组件封装（服务封装） | 安居守护指数服务组件 | 封装安居守护指数服务组件，可实现市、区多维度安居守护人、事、物细分指标及总指标的查询。 |
|  |  |  | 套件智能推荐服务组件 | 封装套件智能推荐服务组件，可实现根据守护对象属性（含签约及标签）、套件数量、预算金额作为入参，输出推荐匹配套件组合信息。 |
|  |  |  | 守护画像标签组件 | 封装守护画像标签组件，可实现市、区多维度守护对象统计分析信息的查询。 |
|  |  |  | 服务质量统计组件 | 封装服务质量统计组件，可实现市、区多维度服务完成率、时效性、有效性、满意度等统计分析信息的查询。 |
|  |  |  | 守护事件统计组件 | 封装守护事件统计组件，可实现市、区多维度事件发生趋势、事件分类等查询。 |
|  |  |  | 守护套件统计组件 | 封装守护套件统计组件，可实现市、区多维度套件分布情况、场景分类、在线率等查询。 |
|  |  |  | 守护地图相关统计组件 | 封装守护地图统计组件，可实现地图守护对象位置经纬度、预警信息、热力分布信息等查询。 |
|  | 区县安居守护运营平台 | 基础信息管理 | 签约管理 | 支持签约管理、完善老人档案，包含老人基本信息、关联套件等。 |
|  |  | 服务端（浙里办） | 基础签约管理 | 支持服务端开展老人签约及安装部署记录，完成套件申请到安装部署的闭环。 |
|  |  |  | 服务工作台 | 支持政府人员、社会力量等通过工作台，开展安居守护服务场景并实现预警信息及工单派单等服务。 |
|  |  | 设备信息中心 | 设备基础信息管理 | 支持设备类型、设备厂家、设备型号、设备标准数据项管理等。 |
|  |  |  | 设备数据多元化采集及展现 | 支持不同的业务数据展现方式，支持用户绑定1个或多个设备的场景进行数据视图展现，支持以设备维度查询数据视图。 |
|  |  |  | 设备服务配置管理 | 支持远程修改设备配置，可支持单个或批量命令下发，以满足用户使用需求。 |
|  |  | 预警处理中心 | 预警事件工作台 | 支撑预警事件关联守护对象、守护套件、服务全过程环节等管理，开展预警处置。 |
|  |  |  | 预警触发策略管理 | 支持预警触发策略定义、支持套件组合预警配置、预警阀值设置，预警响应机制设置、转服务工单开关配置等。 |
|  |  |  | 预警通知策略管理 | 支持通知策略定义，通知策略主要针对预警触发通知主体相关的配置，支持按不同标签、分类等形式分组配置。支持应用内消息/短信/设备联动等多种预警通知机制。 |
|  |  |  | 预警模型算法 | 基于预警触发配置策略，结合用户标签、套件数据项、自定义或固定值阈值、触发场景通过权重计算，实现预警事件触发。 |
|  |  |  | 预警事件转工单服务 | 支持根据预警触发策略配置自动或人工生成服务事件工单。 |
|  |  | 服务事件体系 | 角色管理 | 支持多种服务角色录入及关联配置。 |
|  |  |  | 机构管理 | 支持市场服务主体机构管理，如：服务商、供应商等。 |
|  |  |  | 服务事件管理 | 支持服务事件定义及维护，关联预警配置。 |
|  |  |  | 服务事件流引擎 | 支持服务事件流定义,定义其中流转闭环层级，流转账号、处理规则等。 |
|  |  | 统计分析 | 业务统计管理 | 支持灵活、多条件业务信息统计。 |

    - 家庭科学育儿应用

| 序号 | 子系统名称 | 一级功能模块 | 二级功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五色智控引擎 | 数据治理 | 孕检数据归集 | 通过数据对接，获取杭州市域内各级机构孕检数据，完成数据归集 |
| 2 |  |  | 产检数据归集 | 通过数据对接，获取杭州市域内各级机构产检、产筛数据，完成数据归集 |
| 3 |  |  | 就诊数据归集 | 通过数据对接，获取杭州市域内各级机构孕产妇历次就诊数据，完成数据归集 |
| 4 |  | 知识体系 | 五色评估知识库 | 根据高危孕产妇五色管理分级标准，建立高危孕产妇评估知识库 |
| 5 |  |  | 智能评估模型 | 通过汇总的各种评价指标，根据每个指标的含义对数据进行评价，自动生成评价结果 |
| 6 | 五色智控管理 | 服务端 | 五色评价 | 展示孕产妇当前高危风险评价等级，颜色分类 |
| 7 |  |  | 检查记录 | 通过信息融合及归集，展示孕产妇孕检及在每个阶段的产检记录及检查详情 |
| 8 |  |  | 高危因素 | 通过信息融合及归集，展示孕产妇在每个阶段的孕检详情中存在的高危因素，对于每个高危因素，系统会自动生成高危因素解读。包括：高危名称、高危因素释义、注意事项、相关诊疗科室等信息 |
| 9 |  |  | 高危因素路径 | 可通过时间轴形式动态展示孕产妇历次高危评价变化过程 |
| 10 |  | 治理端 | 诊间高危预警 | 通过数据融合及下放，在高危孕产妇就诊时，门诊医生可通过门诊医生站系统可查看孕产妇实时高危信息及高危因素，有效帮助诊间医生完后准确有效的处理意见及诊断 |
| 11 | 成长足迹 | 发育视图 | 身高曲线 | 通过家长手动记录孩子身高数据及自动获取的体检身高数据，按照国际身高曲线标准生成儿童身高曲线趋势详情，动态展示当前身高发育情况 |
| 12 |  |  | 体重曲线 | 通过家长手动记录孩子体重数据及自动获取的体检体重数据，按照国际体重曲线标准生成儿童体重曲线趋势详情，动态展示当前体重发育情况 |
| 13 |  |  | 发育曲线 | 通过家长手动记录孩子体重、身高数据及自动获取的体检体重、身高数据，按照国际发育曲线标准生成儿童发育曲线趋势详情，动态展示当前发育情况 |
| 14 |  | 成长足迹 | 足迹时间轴 | 根据国际标准及专家共识自动生成儿童生长期关键节点事迹，包括：月龄、事件、事件描述等 |
| 15 |  |  | 记录打卡 | 家长可通过浙里办应用记录打卡孩子成长发育过程中关键事迹 |
| 16 |  |  | 记录编辑 | 支持编辑修改历史打卡数据 |
| 17 |  |  | 记录提醒 | 按照足迹时间轴的时间顺序，通过对比儿童档案数据、出生日期自动进行关键事件打卡提醒 |
| 18 |  | 健康指导 | 健康指导列表 | 可查看医生根究孩子发育成长足迹推送的健康指导意见 |
| 19 |  |  | 在线沟通 | 可在线与医生发起沟通 |
| 20 |  |  | 健康宣教 | 可查看健康宣教文章及视频 |
| 21 |  | 成长足迹分析 | 记录打卡分析 | 列表展示历次打卡信息 |
| 22 |  |  | 成长偏差分析 | 根据国际儿童成长水平标准，分析孩子当前的成长偏差 |
| 23 |  |  | 发育水平评估 | 根据成长足迹打卡行为分析孩子当前的成长发育水平 |
| 24 |  | 治理端 | 儿童管理 | 支持查看、新增、删除、编辑管理签约儿童 |
| 25 |  |  | 成长足迹 | 可在线查看儿童的成长足迹信息 |
| 26 |  |  | 偏差预警 | 打卡记录超出偏差范围会自动生成预警信息，提醒医生进行关注 |
| 27 |  |  | 健康指导 | 可对预警信息进行分析，填写健康指导意见 |
| 28 | 数智视力档案 | 体检记录 | 体检记录 | 展示儿童历次健康体检、入园体检记录及视力详情数据 |
| 29 |  | 视力档案 | 儿童信息 | 显示当前儿童摘要信息，包括姓名、头像、年龄等信息 |
| 30 |  |  | 视力评价 | 显示儿童近一次体检视力数据及评价内容 |
| 31 |  |  | 视力曲线 | 折线图动态展示儿童视力趋势 |
| 32 |  | 健康指导 | 健康指导 | 可对儿童视力异常进行分析，填写健康指导意见 |
| 33 |  | 在线沟通 | 在线沟通 | 可在线与医生发起沟通 |
| 34 |  | 治理端 | 儿童管理 | 支持查看、新增、删除、编辑管理签约儿童 |
| 35 |  |  | 视力预警 | 可在线查看儿童的视力档案及预警信息 |
| 36 |  |  | 健康指导 | 可对预警信息进行分析，填写健康指导意见 |
| 37 | 促进生育应用场景建设 | 生育信息数据归集 | 生育信息数据归集 | 以省全员人口库为基础，整理出杭州市一孩、二孩、三孩、其他家庭生育信息，同步到杭州市全员人口库，同时建立出生、婚姻信息同步机制，并提供一年的同步机制的维保 |
| 38 |  | 生育信息管理 | 生育信息名单 | 针对已经核验完成生育信息管理 |
| 39 |  | 生育信息管理 | 生育信息核验 | 对待核验生育信息数据进行展示、核验操作 |
| 40 |  | 生育信息接口 | 一孩家庭信息查询接口 | 开放一孩家庭查询接口，用于外部门调用 |
| 41 |  | 生育信息接口 | 二孩家庭信息查询接口 | 开放二孩家庭查询接口，用于外部门调用 |
| 42 |  | 生育信息接口 | 三孩家庭信息查询接口 | 开放三孩家庭查询接口，用于外部门调用 |
| 43 |  | 生育信息接口 | 其他家庭信息查询接口 | 开放其他家庭查询接口，用于外部门调用 |
| 44 |  | 生育信息接口 | 一孩家庭核验接口 | 开放一孩家庭核验接口，用于外部门调用上传核验数据 |
| 45 |  | 生育信息接口 | 二孩家庭核验接口 | 开放二孩家庭核验接口，用于外部门调用上传核验数据 |
| 46 |  | 生育信息接口 | 三孩家庭核验接口 | 开放三孩家庭核验接口，用于外部门调用上传核验数据 |
| 47 |  | 生育信息接口 | 其他家庭核验接口 | 开放其他家庭核验接口，用于外部门调用上传核验数据 |
| 48 |  | 外部门信息共享 | 公安新生儿户籍信息共享 | 对接公安数据用于掌握最新的出生，同步更新生育信息 |
| 49 |  | 外部门信息共享 | 民政婚姻信息共享 | 对接民政数据于掌握最新的婚姻数据，同步更新生育信息 |
| 50 |  | 外部门信息共享 | 出生医学证明信息共享 | 对接卫健数据于掌握最新的出生数据，同步更新生育信息福利信息 |
| 51 |  | 生育信息福利管理 | 生育津贴名单、育儿津贴名单 | 针对已经核验完成生育信息福利名单管理 |
| 52 |  | 生育信息福利管理 | 生育津贴核验、育儿津贴核验 | 对待核验生育信息福利数据进行展示、核验操作 |
| 53 |  | “浙里办”生育福利申领及核验模块 | 生育津贴申请、育儿津贴申请 | 对生育信息福利发起申请 |
| 54 |  | “浙里办”生育福利申领及核验模块 | 生育津贴核验、育儿津贴核验 | 对生育信息福利发起核验 |
| 55 |  | 生育福利优惠券接口 | 生育福利发放名单接口对接 | 用于发送生育福利发放名单 |
| 56 |  | 生育福利优惠券接口 | 生育福利发放情况接口 | 用于接收生育福利发放情况 |
| 57 |  | 生育福利优惠券接口 | 生育福利使用情况接口 | 用于接收生育福利使用情况 |
| 58 |  | 生育福利优惠券发放以及使用情况统计管理 | 生育福利优惠券发放以及使用情况统计管理 | 用于展现生育福利优惠券发放以及使用情况统计 |
| 59 | 电子健康档案数据归集相关改造 | 健康档案新标准制定及调整 | 健康档案新标准制定及调整（数据上传） | 健康档案数据上传共涉及36个数据集，最新的上传标准是按照省标准制定的，并加上杭州特色的部分，以满足原有共享业务以及健康档案和健康档案浏览器需求,并新增到标准管理系统中。 |
| 60 |  | 健康档案新标准制定及调整 | 健康档案新标准制定及调整（本地系统） | 目前健康档案上传组件数据是直接上报省平台，需要按照最新标准进行调整，增加杭州市所需的需求字段，该部分数据不上传省平台，但是需要将数据解析入市平台库。 |
| 61 |  | 健康档案新标准制定及调整 | 健康档案新标准制定及调整（app健康杭州） | 健康档案浏览器及浙里办APP中的“健康杭州”模块中的健康档案查询都是基于市平台数据归集规则，按照标准管理字段，进行数据归集后，抽取索引并提供查询展示的，当前数据需要走数据归集路线，生成索引，进行标准化管理，然后展示到健康档案浏览器和浙里办APP中的“健康杭州”模块中的健康档案两个模块中。 |
| 62 |  | 健康档案新标准制定及调整 | 健康档案新标准制定及调整（数据转换） | 健康档案新标准跟原来的标准差异较大，历史数据无法进行转换，需要创业按照现有接口规范，重传历史数据，实现历史数据的共享及展示功能。 |
| 63 |  | 健康档案新标准制定及调整 | 健康档案新标准制定及调整（标准更新） | 目前，杭州市平台给市IRS系统、城市大脑、两慢病、各区县等系统共享健康档案数据，仍采用的原来的标准，需要切换为最新的标准，并跟机构进行联调，实现数据的共享。 |
| 64 |  | 健康档案新标准制定及调整 | 健康档案新标准制定及调整（终端更新） | 杭州市医疗机构现调用的市平台的健康档案浏览器，使用的数据源仍为原上传接口提供的数据，现接口更新后，需要将健康档案浏览器中展示的数据来源由原数据源切换到新数据源中，实现数据的共享和查询功能。 |
| 65 | 妇幼数据归集相关改造 | 健康档案新标准制定及调整 | 健康档案新标准制定及调整（健康杭州） | 妇幼数据上传共涉及13个数据集，原标准无法满足省考核要求，本次在省最新标准的基础之上，增加市平台特色标准制定而成，且需满足原有共享业务以及浙里办APP中“健康杭州”中的健康档案查询和健康档案浏览器展示需求，并新增到标准管理系统中。 |
| 66 |  | 健康档案新标准制定及调整 | 健康档案新标准制定及调整（本地数据） | 妇幼数据上传组件需要按照最新标准进行调整，增加杭州市特色需求的字段，该部分数据无需上传省平台，但需将数据解析保存至市平台数据库中。 |
| 67 |  | 健康档案新标准制定及调整 | 健康档案新标准制定及调整（健康杭州） | 健康档案浏览器及浙里办APP中的“健康杭州”模块中的健康档案查询都是基于市平台数据归集规则，按照标准管理字段，进行数据归集后，抽取索引并提供查询展示的，当前数据需要走数据归集路线，生成索引，进行标准化管理，然后展示到健康档案浏览器和浙里办APP中的“健康杭州”模块中的健康档案查询两个模块中。 |
| 68 |  | 健康档案新标准制定及调整 | 健康档案新标准制定及调整（数据更新） | 妇幼新标准跟原来的标准差异较大，历史数据无法进行转换，需要社服系统按照现有接口规范，重传历史数据，实现历史数据的共享及展示功能。 |
| 69 |  | 健康档案新标准制定及调整 | 健康档案新标准制定及调整（标准更新） | 目前，杭州市平台给市IRS系统、城市大脑、两慢病、各区县等系统共享妇幼数据，仍采用的原来的标准，需要切换为最新的标准，并跟机构进行联调，实现数据的共享。 |
| 70 |  | 健康档案新标准制定及调整 | 健康档案新标准制定及调整（终端更新） | 1.杭州市医疗机构现调用的市平台的健康档案浏览器，使用的数据源仍为原上传接口提供的数据，现需要将健康档案浏览器中展示的数据来源由原数据源切换到新数据源中，实现数据的共享和查询功能。 2.浙里办APP“健康杭州”模块中展示健康档案查询使用的数据源仍为原上传接口提供的数据，现需要将浙里办APP“健康杭州”模块中展示的数据来源由原数据源切换到新数据源中，实现数据的共享和查询功能。 |
| 71 |  | 健康档案新标准制定及调整 | 健康档案新标准制定及调整（新增数据集） | 1.制定婴育一件事所涉及的6个数据集标准：托育机构情况、从业人员情况、成长驿站情况、托幼一体情况、托育在园班级、婴幼儿花名册，并维护到标准管理系统中中； 2.跟托幼系统对接连接，将婴育一件事涉及的6个数据集对应的数据归集至市平台进行存储和管理； 3.按照业务方需求，将婴育一件事涉及的6个数据集对应的数据中的一个或多个共享给业务方，实现托幼数据的共享； 4.根据业务方需求，跟业务方联调查询预约信息服务，实现预约挂号信息的共享； 5.根据业务方需求，跟业务方联调资源目录查询服务及非结构化数据查询服务，实现体检PDF报告信息的查询和共享； |
| 72 | 数据归集 | 安心孕育指标 | 孕前优生检测数 | 归集孕前优生检测数，并在看板展示 |
| 73 |  |  | 当年建档孕妇数 | 归集当年建档孕妇数，并在看板展示 |
| 74 |  |  | 当年高危孕产妇数 | 归集当年高危孕产妇数，并在看板展示 |
| 75 |  |  | 高危五色分布 | 归集高危五色分布，并在看板展示 |
| 76 |  |  | 出生缺陷数据 | 归集出生缺陷数据，并在看板展示 |
| 77 |  | 舒心养育指标 | 当年自我监测人数 | 归集当年自我监测人数，并在看板展示 |
| 78 |  |  | 当年发育筛查数 | 归集当年发育筛查数，并在看板展示 |
| 79 |  |  | 当年发育筛查异常数 | 归集当年发育筛查异常数，并在看板展示 |
| 80 |  |  | 当年视力不良数 | 归集当年视力不良数，并在看板展示 |

    - 养老托育驿站

| 序号 | 子系统名称 | 一级功能模块 | 二级功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 服务评价 | 服务评价 | 服务评价 | 需实现对驿站的服务评价功能。 |
|  | 活动管理 | 活动管理 | 活动管理 | 需实现驿站活动发布、预约信息处理、链接第三方服务资源等功能。 |
|  | 养老驿站及婴幼儿成长驿站接口开发 | 驿站信息接口 | 驿站信息接口 | 基于驿站基础信息，市级统一开发驿站信息接口，各区县市可以根据需要自定调用，共享驿站基础信息 |
|  |  | 服务预约接口 | 服务预约接口 | 基于服务预约后产生的预约信息，市级开发统一接口，共各区县市调用共享 |
|  |  | 活动发布接口 | 活动发布接口 | 基于活动发布入口产生的活动信息，市级开发统一接口，共各区县市调用共享 |
|  | 试点应用对接 | 试点应用对接 | 试点应用对接 | 基于养老托育驿站场景的建设，优化试点城区现有业务系统。 |
|  | 托育从业人员资质电子化管理系统 | 培训基地服务端 | 资格培训管理 | 培训基地发起资格培训方案，由从业人员进行预报名，基地培训秘书进行现场报名确认业务。 |
|  |  |  | 培训资格证 | 对于首次参加培训和复训的从业人员，培训资格证的分类管理业务。 |
|  |  |  | 从业人员库 | 基地管理能够对从业人员及资格情况进行查询、汇总和分析。 |
|  |  |  | 报表管理 | 基地管理对基地培训的工作量、人员情况和资格证进行汇总 |
|  |  | 市级区县管理端 | 市外资格注册 | 市级及区县对取得市外地区或其它部门颁发得资格证进行注册管理，核验入库，补充形成从业人员库 |
|  |  |  | 人员资格库 | 市级及区县能够对本管辖区域范围内的从业人员资格进行汇总分析及形成资格总表及分布情况 |
|  |  |  | 报表管理 | 管理人员能够对全市人员情况、资格证情况、各个基地培训情况进行报表管理 |
|  |  |  | 数据应用 | 托育机构从业人员注册时，必须与市级从业人员资格库进行链接，进行从业人员登记 |
|  | 杭州市婴幼儿照护平台系统升级 | 成长驿站服务系统模块 | 成长驿站服务端 | 系统提供在服务内容上，形成驿站活动记录、公益课堂培训、健康宣教登记和义诊服务登记等数字记录。在日常管理上，形成专人管理登记、来访儿童登记、物品消毒登记、紫外线消毒登记和临时托管服务等数字记录。 |
|  |  |  | 市级区县驿站管理端 | 支持管理人员信息、专人在岗数据、来访儿童信息、临时托管儿童、每日物品消毒、紫外线消毒、驿站活动记录、公益课堂培训、健康宣教信息、安排义诊服务和驿站业务汇总，提供多种展示界面。 |
|  |  |  | 市级区县驿站全景图 | 支持成长驿站全景图展示 |
|  |  | 医育结合系统模块 | 基层儿保服务端 | 医育资源为儿保医生开展托育机构服务设计的业务功能，支持基层机构儿保医生辖区托育机构支持辖区成长驿站功能。托育指导是基层医疗机构与托育机构建立签约关系而设计应用。驿站指导是基层医疗机构与成长驿站建立签约关系而设计应用。支持医育驿站相关汇总报表。 |
|  |  |  | 市级区县管理端 | 市级区县管理是管理部门对基层医疗机构发生的医育结合业务的查询和汇总功能。 |
|  |  |  | 托育机构查询端 | 托育机构查询端是托育机构能够查询签约基层机构为本托育机构所提供相关服务记录及相关汇总功能。 |
|  |  | 每日膳食照片模块 | 托育机构服务端 | 托育机构给婴幼儿分餐前，对每日的膳食进行照片索引化管理功能，支持托育端今日膳食照片、历史膳食照片和婴幼儿花名册功能，提供照片以Base64格式存储及界面展示 |
|  |  |  | 市级区县查询端 | 提供市级区县对膳食照片的按日期查询功能 |
|  | 从业人员健康证管理系统升级 | 将妇幼保健医院办理的健康证纳入健康证管理系统 | / | 健康证系统中添加健康证类型：妇幼保健； |
|  |  |  |  | 医院向杭州市卫生执法队申请健康证系统账号， 账号开通后可直接使用健康证系统进行健康证信息的录入工作。 |
|  |  |  |  | 有体检系统的医院，由医院自行开发程序对接健康证系统。 |
|  |  |  |  | 若有健康证历史数据，需要做一次历史数据导入健康证系统的工作。 |
|  | 托育数据归集系统 | 数据对接服务 | 服务标准封装 | 根据接口文档要求，支持数据集标准化结果转换，提供可配置的数据集和数据元动态管理功能。支持归集成功结果返回数据集，提供增量数据集的记录功能 |
|  |  | 归集数据页面管理 | 归集结果配置 | 通过界面化的形式，实现归集结果的查询列表及待归集数据列表。支持归集数据集进行查询，提供统一化的查询列表及返回附加数据字段。 |
|  |  | 归集调度服务 | 调度器执行器 | 实现归集服务的调度功能，通过执行器调用归集服务进行自动化调度。支持管理调度信息，按照调度配置执行调度请求。 |

    - 智慧助餐应用

| 序号 | 子系统名称 | 一级功能模块 | 二级功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 智慧助餐应用 | 扩充助餐服务商管理功能 | 助餐服务商备案管理升级 | 助餐服务商依据市场准入机制，申请进入全市助餐服务商库，填报助餐机构基本资料、法定代表信息、相关电子资格证等信息，区县民政部门对助餐服务商进行审批和备案 |
|  |  |  | 新增服务商信用积分管理 | 引入助餐服务商信用积分制度，构建全过程助餐服务商信用体系 |
|  |  | 电子助餐优惠券组件 | 电子助餐优惠券组件 | 需实现电子助餐优惠券组件规则新增和上架管理功能 |
|  |  | 助餐设备适配改造 | 助餐设备适配改造 | 需实现老年食堂助餐设备的改造联调，支付系统、餐品及配送餐等系统的开发。 |
|  |  | 视频监控服务 | 视频监控服务 | 本项目针对首批200个助餐点试点，提供视频监控服务，可以远程连接查看现场实景。 |
|  |  | 第三方配送集成 | 第三方配送集成 | 需实现自研配送端和第三方配送服务对接。 |
|  |  | 小票打印功能 | 小票打印功能 | 助餐设备支持外接小票打印机，助餐系统支持小票打印功能。 |
|  |  | 与市民卡系统对接 | 民政端 | 通过助餐点助餐设备的结算数据统一汇聚，与市民卡系统对接共享，实现统一工单管理和统一结算。 |
|  |  |  | 市民卡端 | 通过与“互联网+养老”平台对接，实现助餐工单和结算数据自动回流到市民卡系统，实现统一工单管理和统一结算。 |

    - 慢病全周期健康管理应用

| 序号 | 子系统名称 | 一级功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 慢病一体化管理 | 两慢病基本公卫业务模块完善 | 改造社服系统糖尿病、高血压业务模块。 |
| 2 |  | 医生工作站接口适配与应用对接 | 调整医生工作站接口模式，并协助区县用用对接。 |
| 3 |  | 健康处方结构化信息接入 | 接入健康处方结构化信息，并在社服系统加以应用。 |
| 4 |  | 心血管报卡信息接入 | 接入心血管报卡信息，并在社服系统加以应用。 |
| 5 | 医疗数据实时归集 | 数据传输服务 | 数据传输服务包括数据上传接收服务、数据更新接收服务、数据对账索引接收服务、数据对账结果通知服务这4个传输服务接口。 |
| 6 |  | 数据上传接收服务 | 根据需要采集的数据集规范，制定数据上传传输规范，提供数据上传接收服务，指导医疗机构的数据上传并根据省平台的要求完成上传工作。 |
| 7 |  | 数据更新接收服务 | 根据需要采集的数据集规范，制定数据更新传输规范，提供数据更新接收服务，指导医疗机构的数据更新并根据省平台的要求完成更新工作。 |
| 8 |  | 数据对账索引接收服务 | 制定数据对账索引规范，提供数据对账索引接收服务，指导医疗机构完成数据索引接收，配合完成数据质控以及上传至对应省平台的数据索引接收服务。 |
| 9 |  | 数据对账结果通知服务 | 制定数据对账结果通知服务，从省平台获取数据对账结果，面向医疗机构提供数据对账结果通知服务。 |
| 10 |  | 上联区业务库建设 | 上联区根据源业务数据仓的要求，按照秒分级、小时级和天级完成业务仓的建设。配置省平台从上联区业务库中获取数据。 |
| 11 |  |  | 需要提供市属医院和区县下联区的设计方案，确保数据能从区县或市属医院中获取。 |
| 12 |  | 数据质控 | 在及时性、完整性、规范性、有效性、一致性、关联性等六个维度数据质量控制的基础上，对秒分级、小时级、天级三类时效的源业务数据仓进行数据质控治理，并将质控报告及问题定位反馈给数据来源方。 |
| 13 |  | 数据传输监控 | 基于杭州数据传输链路情况，新增全链路数据监控，按照数据链路流向，将数据从医疗机构（源端）到省“健康大脑”交换中心的各环节进行标记，监控数据链路中从上一节点到下一个节点的传输时长，支持数据延迟节点查询和定位，确保数据链路的时效性。市级平台将各个传输节点接收数据的时间进行记录，实现节点间数据流转的分析统计，最终提升数据传输效率。 |

    - 政策找人应用

| 序号 | 子系统名称 | 一级功能模块 | 二级功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 政策找人应用 | 养老托育政策库 | 养老托育政策库 | 归集养老托育相关政策，形成研判规则库。 |
|  |  | 升级精准画像 | 升级精准画像 | 依托养老托育大数据仓，迭代升级精准画像。 |
|  |  | “应享未享”名单生成 | “应享未享”名单生成 | 基于研判规则库，自动生成“应享未享”名单。 |
|  |  | 促进生育 | 生育补助、育儿津贴申请发放 | 通过大数据挖掘分析，精准选择目标家长用户群体发放相关补助与津贴，可用于托育服务、体检、育儿用品等相关指定场景，促进生育。 |

    - 托育机构入园“一件事”应用

| 序号 | 子系统名称 | 一级功能模块 | 二级功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 家长浙里办H5端 | 托育机构 | 智能推荐托育机构 | 托育机构“一键配”，托育机构“一键比” |
|  |  |  | 机构位置导航 | 托育机构经纬度由天地图转化到高德地图 |
|  |  |  | 查看托育机构详情 | 基本信息（托位数、剩余托位数、照片、收费标准等）、VR全景预览、食谱可视化、从业人员证照可视化 |
|  |  |  | 我要入托 | 填写相关儿童信息预约入托 |
|  |  |  | 预约记录 | 查看历次预约入托信息 |
|  |  |  | 托育机构服务合同模板可视化 | 可点击查看托育服务合同模版 |
|  |  |  | 市场监管局、卫健执法队，归集部门行政处罚数据展示 | 食品、卫生等处罚数据对接 |
|  |  |  | 托育机构“随手评” | 在托儿童家长对入托机构进行评价 |
|  |  | 成长驿站 | 智能推荐成长驿站 | 成长驿站“一键配”，成长驿站“一键比” |
|  |  |  | 成长驿站位置导航 | 成长驿站经纬度由天地图转化到高德地图 |
|  |  |  | 查看成长驿站详情 | 基本信息（成长驿站照片、建筑面积、开放时间、驿站类型、服务内容等） |
|  |  |  | 养育照护活动智能推荐 | 完成活动智能推荐，家长预约，签到，评价活动业务 |
|  |  | 婴幼儿养育照护指导中心 | 查看养育资讯智能推荐 | 图文知识、视频知识 |
|  |  |  | 养育照护活动智能推荐 | 完成活动智能推荐，家长预约，签到，评价活动业务 |
|  |  |  | 从业人员培训活动预约 | 可在线发布 |
|  |  | 儿童入托入园体检“一键达” | 预约入托体检 | 儿童预约数据精准匹配 |
|  |  |  | 儿童入园入托体检报告智能协同 | 体检医院入托体检结果审核数字化 |
|  |  |  |  | 协同育儿家长线上查看体检报告 |
|  |  |  |  | 协同至托育机构浙里办法人端查看 |
|  |  | 育儿帮帮团 | 育儿帮帮团精准展示 | 支持查看志愿者清单，点击可查看志愿者证照 |
|  | 托育机构浙里办法人端 | 儿童管理 | 预约入托儿童 | 可查看预约入托的儿童列表及体检报告 |
|  |  |  | 在托儿童 | 可查看在托的儿童列表及体检报告 |
|  |  | 机构信息维护 | 机构信息维护 | 更改收费标准、更改托育机构介绍、更改托育机构图片、机构VR全景链接、可在线查看托育服务合同模版 |
|  |  |  | 食品、卫生等处罚数据展示 | 食品、卫生等处罚数据对接展示 |
|  |  | 消息推送 | 行政处罚消息推送 | 本机构关于市场监管局、卫健执法队的行政处罚数据动态实时查看，推送 |
|  | 婴幼儿养育照护指导中心浙里办法人端 | 养育照护活动管理 | 养育照护活动管理 | 发布成长驿站及指导中心的养育照护活动，并进行管理 |
|  |  | 从业人员培训管理 | 从业人员培训管理 | 发布从业人员培训活动，并进行管理 |
|  |  | 养育资讯管理 | 养育资讯管理 | 发布养育资讯并进行管理 |
|  | 卫健治理端 | 托育机构处罚管理 | 托育机构处罚管理 | 各部门查看对各托育机构的行政处罚数据 |
|  |  | 婴育大数据分析管理 | 婴育大数据分析管理 | 数字化管理各婴育服务业务相关数据，大数据分析 |
|  | 数据对接 | 数据协同、集成治理、整合、分析 | 行政处罚数据 | 协同市场监管局、执法队，归集部门行政处罚数据。数据来源：IRS、杭州市大数据局 |
|  |  |  | 经纬度 | 托育机构、成长驿站、婴幼儿养育照护指导中心经纬度对接，天地图转化为高德地图展示。数据来源：杭州市大数据局 |
|  |  |  | 成长驿站发布活动业务数据 | 成长驿站发布活动业务数据对接。数据来源：杭州市全民健康信息平台 |
|  |  |  | 从业人员证照数据 | 从业人员证照可视化业务数据对接。数据来源：杭州市健康证管理系统 |
|  |  |  | 食谱可视化业务数据对接 | 食谱可视化业务数据对接。数据来源：杭州市全民健康信息平台 |
|  |  |  | 入托体检及报告数据 | 入托体检及报告查看业务数据对接。数据来源：杭州市全民健康信息平台 |
|  |  |  | 医育结合志愿者、帮帮团数据 | 医育结合志愿者、帮帮团业务数据对接。数据来源：杭州市全民健康信息平台 |
|  |  |  | 浙里办儿童&家长信息智能匹配 | 浙里办儿童&家长信息智能匹配。数据来源：杭州市婴育数字化平台 |
|  | 普惠型托育机构评定模块 | 托育机构申请端 | 评定申请管理 | 评定申请功能，托育机构对普惠型发起线上普惠型托育机构评定申请 |
|  |  |  | 评定记录管理 | 评定查看功能，形成普惠型托育机构资质证明及有效期限 |
|  |  | 区县托育审核端 | 申请提交 | 普惠型托育机构申请提交后，由区县管理部门对托育机构所提交的普惠型托育机构申请表进行线下考察及线上审核，对于审核通过的托育机构进行多通道的公示。 |
|  |  |  | 区县评定 | 区县评定功能，对于公示期满并无异议的托育机构，进行线上评定，并颁发普惠型托育机构资质。 |
|  |  |  | 数据融合 | 汇总补助申请 |
|  |  |  | 数据分析 | 报表分析功能 |
|  |  | 市级托育治理端 | 复核 | 市级抽查复核，对于区县申报的普惠型托育机构，市级管理部门可对相关机构进行抽查并进行复核工作，对于不满足条件的进行整改处理。 |
|  |  |  | 查询 | 明细查询功能 |
|  |  |  | 数据分析 | 汇总分析功能 |
|  |  | 外部申请接入服务 | 外部申请接入服务 | 提供针对有权限的外部系统对申请表进行服务化调用，实现一点采集多点利用。 |

    - 服务设施布局

| 序号 | 子系统名称 | 一级功能模块 | 二级功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务设施布局 | 对接养老托育人口库 | 对接养老托育人口库 | 支持杭州市老年人和婴幼儿人口常住人口、户籍人口数量的统计和展示； 支持杭州市老年人和婴幼儿人口的区域动态更新，可以以社区、年龄段、育龄人口、老年健康状况等维度进行分类统计和展示； 支持老年人按年龄段及失能等级来分类，婴幼儿按月龄段来分类，育龄妇女按年龄段来分类并展示。 |
| 2 |  | 养老托育设施配建资源管理 | 养老托育设施配建资源管理 | 支持养老托育设施配建资源的数据管理，包括但不限于配建所属行政区域、具体地址、坐标、配建分类（如养老机构/照料中心/养老食堂/托育机构/幼儿园托班/成长驿站等）、服务能力、详细地址、坐标位置等信息。针对服务设施可填写用房信息、楼层信息、经营模式、户型图、备案信息等信息，可用于服务设施的招运营单位入驻。 |
| 3 |  | 养老托育设施配建供需研判分析 | 养老托育设施配建供需研判分析 | 支持对杭州市范围养老托育设施配建的需求和供给进行分析，分别给出匹配情况和可及情况的计算并展示评价结果； 根据养老机构床位、护理型床位占比、养老服务中心覆盖率、村社养老照料中心覆盖率、老年食堂覆盖率、托育的千人托位、镇街托育机构覆盖率、镇街托育普惠机构覆盖率等业务指标的要求，提供各行政区域相应业务指标的匹配情况分析能力，根据行政区域目标群体数量及设施配建建设数量情况，来测算并提供整体设施配建的缺失数量情况； 与15分钟公共服务圈对接，各行政区域设施配建建设数量和建设布局情况，提供设施配建可及度的分析测算能力，并可视化呈现分析测算的结果； 提供未来一年服务目标群体（婴幼儿、老年人）数量变化测算能力，并依据婴幼儿千人托位数指标、老年人养老床位指标给出目标值和预测值的比较分析结果。 |
| 4 |  | 托育服务设施动态管理 | 一键找托（服务商端） | 企业在服务端提交意向入驻的信息，包含企业基本信息、地址信息、服务范畴信息等内容，进行提交申请，并可查看申请结果状态。 |
| 5 |  |  | 服务商信息维护及管理（服务端） | 企业在服务端提交意向入驻并获得审核通过后，可以根据自身经营情况，对企业入驻的基本信息、地址信息、服务信息等内容进行动态维护和管理，以便于服务设施的统计和整体分析。 |
| 6 |  |  | 空间招托信息发布（一键招托） | 社区管理员通过招托信息发布功能、发布社区的招托信息，包括社区名称，招托地址（杭州统一地址），空间面积信息，托育服务能力要求，资质要求、建成开放时间要求等。信息发布后，在服务端向社会企业公开。 |
| 7 |  |  | 意向入驻信息管理（招托） | 企业在服务端提交的申请信息后，社区管理者在管理端能集中查询及处理申请信息。 |
| 8 |  |  | 招托信息维护 | 根据招托进展，更新招托信息状态（未开放、进行中、选定评估中、已完成、取消等）。 |
| 9 |  |  | 托育设施资源管理 | 实现托育设施资源信息的管理。 |
| 10 |  | “养老托育”公共服务圈管理 | 托育设施数据对接与查询 | 针对托育新增的设施数据，在市、区县、街道、社区/村社，四级进行设施建设情况统计查询。 |
| 11 |  |  | 托育设施资源驾驶舱 | 通过三色图或五色图的形式体现各个区域的供需匹配情况。 其中一级驾驶舱展示一老一小设施一张图及公共指标情况。 二级驾驶舱分别展示托育的设施情况，及人口类相关指标。 三级驾驶舱延伸到街道。 四级驾驶舱延伸到社区、村社。每级驾驶舱展示本级的人口相关情况，设施情况内容。 |
| 12 |  |  | 托育设施资源供需匹配模型 | 模型支撑市、区县、街道三级计算及驾驶舱展示，结合人口数据（0-3岁）进行需求细分，结合托育设施资源的供需匹配模型，总体上从匹配度、可及度两个方面进行计算并展示评价结果，通过红黄绿三色图或五色图的方式体现供需匹配情况，结合设施的规划情况，进行设施缺失度，补短板的判断。 |
| 13 |  |  | 托育设施均衡模型 | 模型支撑市、区县、街道、村社四级计算及驾驶舱展示，通过均衡指数计算模型，计算出托育设施的可及度、匹配度达标情况获得各维度的基础评分，经加权计算得出综合得分。 |
| 14 |  |  | 托育设施资源供需预测推演 | 根据人口预测情况，现建设施情况，依托人口增长预测数据，结合街道社区访事数据中的近期生育意向、托育意向等，对未来一年婴幼儿（0-3岁）所需设施资源进行预测，与现有托育设施资源进行供需比对，在驾驶舱中进行展示，指导区域内托育设施资源的供给决策。 |
| 15 |  |  | 现建供给分析 | 针对托育设施统计和展示，并在地图中显示对应托育设施名称、地理位置信息。 |
| 16 |  |  | 计划建设供给分析（托育） | 通过对接项目管理平台数据，统计和展示设施的数量、地理位置、项目名称、投资金额、项目进展的信息。 |
| 17 |  | 项目信息对接 | 项目信息对接 | 实现养老及托育现有及规划设施配建项目的信息获取、数据接入及统计，支持待运营设施配建的信息管理，并在地图上呈现点位布局情况。 |

    - 系统安全

| 序号 | 项目名称 | 类型 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 等保三级安全防护套餐服务 | 资源套餐包 | 包含：防火墙（waf+IPS）、运维审计系统、数据库审计系统、日志审计系统、服务器安全设备或服务（服务期：一年）。 |
| 2 | 三级等保测评 | 服务 | 包含：物理安全测评、安全通信网络测评、安全区域边界测评、安全计算环境测评、安全管理中心测评、安全管理制度测评、安全管理机构测评、人员安全管理测评、系统建设管理测评、系统运维管理测评（测评次数：一次）。 |
| 3 | 商用密码应用安全性评估 | 服务 | 包含：通用测评、物理和环境安全测评、网络和通信安全测评、设备和计算安全测评、应用和数据安全测评、安全管理测评（测评次数：一次）。 |
| 4 | 软件功能测评报告 | 服务 | 包含：测评机构出具的软件功能测评报告（测评次数：一次）。 |

    - 云资源需求清单

| 序号 | 类型 | CPU(核) | 内存（G） | 硬盘（G） | 数量 | 用途 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ECS | 4 | 32G | 1024G | 1 |  | 本次项目采购云资源服务期限至2023年6月30日 |
| 2 | ECS | 2 | 16G | 500G | 1 |  |  |
| 3 | ECS | 2 | 8G | 500G | 5 |  |  |
| 4 | ECS | 4 | 16G | 500G | 7 |  |  |
| 5 | ECS | 4 | 32G | 500G | 2 |  |  |
| 6 | ECS | 8 | 16G | 200G | 4 |  |  |
| 7 | ECS | 4 | 32G | 500G | 2 |  |  |
| 8 | ECS | 8 | 16G | 500G | 6 |  |  |
| 9 | ECS | 8 | 32G | 500G | 3 |  |  |
| 10 | ECS | 8 | 32G | 500G | 2 |  |  |
| 11 | RDS | 16 | 64G | 2048G | 4 |  |  |
| 12 | RDS | 16 | 64G | 2048G | 4 |  |  |
| 13 | Redis | 16G 主从版 |  |  | 2 |  |  |
| 14 | Redis | 16G 主从版 |  |  | 1 |  |  |
| 15 | OSS | 4T空间 |  |  | 1 | 文件和对象存储 |  |
| 16 | DTS | 4 | 16G | 500G | 2 |  |  |
| 17 | API网关 |  |  |  | 1 |  |  |

### 3.2、“一老一小”养老托育综合门户场景的建设需求

    - 服务端（公众）

    - 移动端工作台

服务端（公众）门户主要基于移动端开发，实现业务工作统一门户处理。详细的功能需求如下：

- 需实现登录功能：基于“浙里办”用户体系，自动完成身份认证。

- 需实现个人中心功能：可完善个人的基本信息。

- 需实现场景应用埋点功能：统计接入各应用的访问使用情况。

    - 服务推送

- 需实现研判模型：通过建立老年人核心数据库和人物画像数据，建立基本的研判模型。

- 需实现服务信息推送：系统能精准研判附近符合老年人的服务信息。

    - 优化服务商城

需实现用户通过价格、距离、评分等条件多维查询服务商，点击可查看该服务商介绍、资质、可提供的服务项目等基本信息，用户根据需要选择对应服务项目下单，详细的功能需求如下：

- 需实现优化约服务功能：在服务商城中通过价格、距离、评分、资质等条件筛选优质服务商，并选择服务商提供的项目进行下单，选择预约时间完成预约服务；

- 需实现优化配送餐功能：支持老人及家属可选择就近助餐服务商，选择对应餐品进行下单。

- 需实现优化家庭支持功能：链接第三方组件，家属可绑定老年人的账户，完成代办、代约。

- 需实现优化幸福清单功能：结合自动梳理的为老服务政策和享受条件，精准匹配政策福利待遇，结合其他部门的为老服务，形成老人的幸福清单，展示老人在享福利。

- 需实现找政策（服务对象）：支持系统将老人户籍、年龄等基本信息与政策享受条件信息进行双向匹配，实现向老人及家属推送政策，引导老人及家属向民政部门申请福利补贴。

- 需实现优化找辅具功能：支持辅具租赁商向民政申请入驻，入驻后在本系统上填写相关信息后上架辅具。

- 需实现在线学习：将老人学堂和育婴学堂视频等资料链接到服务商城中。

    - 订单管理

需实现支持用户对服务下单的信息进行维护，可查看待服务、待支付、待评价等不同状态的订单信息，详细的功能需求如下：

- 需实现订单维护功能：支持用户对服务下单的信息进行维护，可查看待服务、待支付、待评价等不同状态的订单信息。

- 需实现基本信息查看功能：支持老人及家属查看个人服务订单信息，允许查看订单的金额、支付渠道、支付方式、服务项目等基本信息。

- 需实现订单评价功能：服务对象可通过移动端完成对该订单服务情况、服务人员的评价。

    - 新增意见建议入口

- 需实现意见建议入口功能：提供用户意见建议模块及后台处理流转

    - 政策找人（工作人员）

- 需实现政策找人（工作人员）功能，工作人员可查看所有包含研判条件的政策方案，并升级展示服务对象即将享受的福利。

    - 养老服务设施

- 需实现查服务设施功能:展示符合条件的养老服务设施列表，选择具体服务设施，可通过“VR云看房”入口查看服务设施实景图并选择服务设施，支持可一键导航，优化预约功能。

- 需实现活动报名功能:常住老年人及其亲属可以进行活动查看，根据需要进行活动报名操作。

- 需实现服务评价功能:用户群体可以根据线上机构所提供的服务、机构本身的设施、设施服务场景等进行综合评分。

    - 服务端（服务人员）

服务端（服务人员）门户需基于移动端进行开发，主要应用于服务人员日常业务操作。

    - 工作台设计

需实现从业人员登录移动端工作台，根据个人角色，按账号权限展示相对应的功能模块。如果是存在多个用户角色，工作台登录后会提示选择本次操作对应的用户类型和组织机构，进入相应的工作台页面，默认出现对应的功能模块，进行所在工作台的相关业务操作。

    - 所属商户管理

需实现服务商查看、加入服务商功能，详细的功能需求如下：

- 需实现服务商查看功能：支持查看本人加入的所有服务商列表信息，并选择任一服务商查看公开详情；

- 需实现加入服务商功能：支持从业人员选择需要加入的服务商，发起申请，服务机构管理员能接收信息，同意后即可加入服务商；

    - 服务端（服务商）

服务端（服务商）门户主要需基于PC端开发，实现服务商进退驻管理、基本信息维护、工作人员管理、工单管理、账户管理及结算管理等功能。

    - 服务商管理

需实现服务商备案申请、民政审批通过后向对应区域的用户开展服务，详细的功能需求如下：

- 需实现服务商备案功能：服务商基于“浙里办”账号体系，完成商户备案。

- 需实现服务网点申请功能：支持服务商通过服务端向不同区县部门申请在不同区域、街道、社区范围内开通服务网点，不同区域的网点开通申请的要求资格各不一样；

- 需实现服务商退驻申请功能：支持服务商发起退驻申请，由所辖民政进行审核。

    - 基本信息管理

需实现服务商对商家基本信息进行维护，如服务商介绍、营业时间、服务电话、电子邮件等。

    - 工作人员管理

需实现人员信息维护和人员角色管理功能，详细的功能需求如下：

- 需实现人员信息维护功能：支持服务商对所在组织工作人员的基本信息进行动态维护；

- 需实现人员角色管理功能：支持服务商查看、编辑工作人员的角色，根据需要进行授权分配。

    - 工单管理

需实现服务商查看历史工单信息及记录，并实时跟进目前正在进行中的工单，查看服务人员、服务对象、服务地点等信息，并支持接单、拒单、派单、预警工单提醒、工单申诉、工单退款等操作，详细的功能需求如下：

- 需实现工单接单/拒单功能：支持服务商选择接受和拒绝接受工单；

- 需实现工单派单功能：服务商查看工单基本信息后，可将工单选择派给对应服务人员；

- 需实现预警工单提醒功能：针对异常定位、超时的工单，系统将自动将异常工单推给服务商进行提醒；

- 需实现工单申诉功能：服务商对异常服务工单存在异议，可向民政发起申诉流程。

- 需实现工单退款功能：针对要求退款的工单，系统支持服务商对退款申请进行查看及审批。

- 需实现服务工单功能：支持服务商对所有工单进行查询。

    - 账户管理

服务商入驻后，可查看不同网点的账户号、结算账单等信息。

    - 升级结算管理

需实现服务商上传所需票据信息。服务商可核实当月账单信息，汇入月度清单后申请结算；支持服务商对预警工单发起申诉流程，详细的功能需求如下：

- 需实现票据管理功能：支持服务商上传票据信息，可查询不同账期的上传记录。

- 需实现账单出账结算功能：支持服务商针对账单记录进行核查，核查无误可将转入月度待结算清单中申请结算；

- 需实现预警工单管理功能：支持查看预警工单的账单号、服务商、服务对象、预警类别、预警原因、申诉截止时间、支付状态等信息。

    - 治理端

治理端门户主要需基于PC端开发，实现业务工作统一门户处理。

    - 个人中心

需实现为平台所有用户提供的个性化网页空间，用户登录后，可从个人及政府等多个维度享受个性化服务。

    - 门户配置

需实现门户上展现的所有应用入口在管理后台根据实际运营需求可灵活配置。

    - 养老托育数据驾驶舱

结合现有功能情况，汇集横纵向数据，通过数据建模分析处理，以一张图形式展示“一老一小”整体情况，包含：居家助老、安居守护、智慧助餐、政策找人、促进生育、安心孕育、舒心养育、放心托育等维度，按照一定的数据逻辑和指标项，以数值、以百分比、圆环、柱状图等方式进行分析展示。

    - 与浙里办、浙政钉用户体系对接

- 民政及卫健用户账号的获取方式

需实现民政及卫健用户账号基于“浙政钉”实现个人账号认证。

- 从业人员等账号获取方式

需实现卫健从业人员账号基于“浙里办”实现个人账号认证。

- 老人及家属账号获取方式

需实现老人及家属账号基于“浙里办”实现个人账号认证。

- 托育机构及婴幼儿养育照护指导中心法人账号登录方式

需实现托育机构及婴幼儿养育照护指导中心法人登录浙里办账号。

### 3.3、“一老一小”养老托育大数据仓的建设需求

- 3.3.1、养老托育大数据仓归集库

归集库需归集养老托育各场景所需各业务系统源头数据。

    - 输出数据需求收集表

结合养老托育平台建设要求，制作数据共享需求表、库表结构说明书，推进收集各业务部门关于“一老一小”业务场景的需求，保障养老托育大数据仓按需集约化建设。

    - 制定数据归集计划表

基于数据需求，对接浙江省IRS、杭州市一体化智能化公共数据平台，对数据需求进行分析和管理，推进数据共享协议、数据更新情况、数据来源分析，制定数据归集计划。

    - 提供数据归集服务

对协同数据进行数据抽取，形成养老托育大数据仓的归集层，统一数据存储格式、形成数据存储状态清单，统一数据汇聚规范。该层数据结构与源系统保持一致，通过增量或全量的方式抽取数据。

- 3.3.2、 养老托育大数据仓标准库

标准库需要对归集数据提供质量评估、数据清洗、标准转换服务，形成可应用追溯的标准化数据。详细的需求如下：

    - 数据质量评估

数据质量评估需基于标准规则，质量核验分为两个部分。第一部分检测数据对象范围、时效性、数据项是否满足数据需求；第二部分提供数据唯一性质量检测、数据规范性质量检测、数据准确性质量检测、数据完整性质量检测、数据一致性质量检测和数据时效性质量检测等内容，形成数据质量检测报告和问题数据记录清单。

    - 数据清洗

数据清洗指针对系统的各个环节可能出现的数据二义性、重复、不完整、违反业务规则问题而提供的脏数据处理功能。通过条件抽取、过滤、筛选手段将有问题的数据剔除或转换掉。以最终保证数据的可用性、完整性、一致性和安全性。

    - 数据标准化

按照数据全生命周期管控的思路，参考国际、国家、行业、地方标准规范，对养老托育相关数据进行数据对标建设，使得项目数据标准统一。

- 3.3.3、养老托育大数据仓基础库

基础库需对数据按设定的数据域进行分类，融合，形成一套标准化数据模型。并按分析对象对实体进行数据整合，轻度汇总，算法标签。根据业务场景确定数据保存时间。详细的需求如下：

    - 建设服务对象信息库

主要服务对象为大于60岁以上老人和0~3岁婴幼儿群体，为达到对这些人群的精细、主动服务，需要构建两类服务对象人群完整的数据清单，辅助政策的精准匹配。

①老年人群基础库

将已归集的老年群体相关数据，通过清洗、治理后形成标准数据，对标准数据进行分类、整合，形成老人身份信息、生理状态、健康信息、联系方式等基础库，辅助各业务场景提供准确的安居守护、家庭养老床位、居家助老、智慧助餐、慢病周期管理等服务。

②婴幼儿基础库

将已归集的婴幼儿群体相关数据，通过清洗、治理后形成标准数据，对标准数据进行分类、整合，形成婴幼儿身份信息、生理状态、监护人信息、监护人联系方式等基础库，辅助各业务场景提供准确的科学育儿和托育入园等服务。

    - 服务资源信息库

①市场主体基础库

将已归集的市场主体相关数据，通过清洗、治理后形成标准数据，对标准数据进行分类、整合，形成市场主体的登记信息、行政处罚信息、信用评价信息等信息，辅助市场监管科学和高效。

②养老托育从业人员基础库

将已归集的从业人员相关数据，通过清洗、治理后形成标准数据，对标准数据进行分类、整合，形成从业人员的身份信息、联系信息、个人健康状态、犯罪记录等数据信息，辅助规范化管理市场从业人员。

- 3.3.4、养老托育大数据仓专题库

专题库需以“标准先行、一数一源、多源核验、动态更新”为基本原则，从实际业务需求出发，形成标准、权威、完整、鲜活的养老托育数据。支撑服务对象精准画像

    - 老年人群画像

以实现资源和政策的精准匹配为目标，需要形成老人精准画像。主要包括老人户籍身份等基础信息、健康信息、联系地址等。最终输出老年人群画像的数据列表清单。

    - 婴幼儿画像

婴幼儿群体画像核心是出生信息和家庭信息，需通过家庭信息、婴幼儿基本新情况做政策的精准推送。主要包括婴幼儿身份、监护人信息、父母信息、居住地址等。最终输出婴幼儿人群可视化动态画像，在相关服务端、治理端等业务场景中呈现。。

    - 市场主体画像

市场主体画像需以辅助养老托育市场监管为目标，主要包括食品经营许可证信息、各部门行政处罚信息、企业公共信用评价信息、信用办企业红黑名单信息等。最终输出市场主体画像的数据列表清单。

    - 养老托育从业人员画像

养老托育从业人员库需实现从业人员的监管，辅助服务资质资格鉴定，主要包括公安户籍信息、健康证明信息、健康码证明信息、核酸检测信息、新冠疫苗预防接种信息、杭州市家政服务人员安心码信息等。最终输出从业人员画像的数据列表清单。

- 3.3.5、数据应用支撑

    - 接口应用支撑

为保障数据对外应用时同时兼顾数据安全和应用效率，需提供批量接口、单条记录查询接口和核验接口的模型服务，满足数据应用的前提下按数据最小化原则对外供应数据。

    - 批量共享

对可以批量共享的数据需依据省平台实现数据批量共享的能力，通过库表授权与库表交换方式，实现批量数据共享。

- 3.3.6、数据安全保障

    - 数据分级

养老托育大数据仓中形成的结果数据因其涉及较多的个人隐私数据，从数据安全保障维度需要对其进行安全分级，便于后续数据共享的管理。按照《浙江省公共数据分类分级指南》要求，根据数据一旦遭到篡改、破坏、泄露或者非法获取、非法利用，对国家安全、公共利益或者个人、组织合法权益造成的危害程度，需提供数据安全分级分类服务，并对不同的数据安全提供不同的安全措施。

    - 沙箱仓

依据养老托育大数据中安全分级，对养老托育大数据仓中的库表按需进行数据高仿真模拟，同时保留数据的原始特征和数据逻辑一致性以及业务之间的关联关系；通过采用不可逆算法的数据处理技术，确保仿真后的数据不可破解还原，满足法律法规的安全性要求。

    - 数据运营

响应数源变更、需求调整情况，对数据流程做出及时调整，保障数据的可用性。同时当数据流程开始运行，数据开始支撑应用后，数据的稳定持续供给至关重要。因此提供对数据开发流程、数据表更新情况、项目空间、对外接口调用等内容进行日常巡检与监控，确保任务正常运行、保障数据准确。

### 3.4、“一老一小”居家服务应用场景的建设需求

- 3.4.1、居家助老应用

    - 升级服务商管理

需实现升级原有的“互联网+养老”平台服务商管理功能，详细的功能需求如下：

- 需实现服务网点审核功能：系统根据服务项目、服务区域自动匹配审核部门，各相关区县部门根据要求审核服务商网点开通申请；

- 需实现信用评分数据调用功能：从市场监管局调用服务商信用评分数据，优化准入机制；

- 需实现服务商网点管理功能：系统支持对按照服务商的资质变化动态管理服务商网点库，支持服务商的停用、启用；

- 需实现服务商等级调整功能：市局统一制定服务商违规行为和该行为配套的分值，服务商每次违规都由民政局扣减相应分值。

- 需实现服务商等级展示：根据服务商等级实时展示服务商等级信息，可对外公布。

    - 扩充服务商城管理

需实现将原杭州“互联网+养老”服务商城升级，规范产品及服务的上架机制，由现有服务商拓展为全市资源的门户，实现扩充商城服务种类，包括增加家庭养老床位康养服务、适老化改造、康复辅助器具租赁、智慧养老综合服务等，让居家服务体系更完善，详细的功能需求如下：

- 需实现第三方服务商集成功能：建立统一的服务商上架平台，支持第三方服务商通过门户集成的方式申请上架，民政审核通过后在服务商城展示。

- 需实现服务类目维护功能：根据行政区域划分，市部门可定制市级统一服务类目标准，制定全市统一类目标准；

- 需实现服务项目上架审核功能：服务商申请上架服务项目，自动匹配审批部门。

    - 新增账户管理

需实现服务商入驻成功后生成商户账户，老人档案入库后生成老人账户。当老人申领补贴成功后，生成补贴对应的子账户，不同补贴对应不同类型的子账户，补贴将直接发放进入对应的子账户中。服务对象可自由选择不同的子账户完成支付，详细的功能需求如下：

- 需实现个人账户管理功能：老人档案入库后生成老人个人账户，可查看不同老人账户号、订单金额、账号状态、子账户等信息；

- 需实现商户账户管理：政府人员可查看不同服务商账户号、订单金额等信息。

- 需实现“爱心分”账户管理功能：老人申请补贴成功后，自动开通补贴对应的爱心分账户，补贴将直接发放至对应子账户中，支持查看子账户订单金额、子账户状态等信息；

- 需实现消费账单管理功能：归集个人账户的消费记录，支持查看个人账户的费用明细、工单类别、账单状态、支付渠道等信息；

- 需实现退款账单管理功能：归集个人账户的退款记录，支持查看个人账户的费用明细、账单状态、退款渠道等信息；

- 需实现账单汇总功能：将账单以服务商为单位进行汇总统计；

    - 新增“爱心分”管理

需实现在原杭州“互联网+养老”的“重阳分”的基础上增加“爱心分”补贴业务，民政部门可通过接口或名单导入的形式补贴人员名单，查看享受补贴的人员名单，发放补贴资金，补贴注销。老人可开通“爱心分”和“重阳分”电子钱包，支持老人及家属通过两种电子钱包购买服务。服务商可记录两种电子钱包的消费记录，汇总成月度结算清单后交由民政部门进行结算，详细的功能需求如下：

- 需实现数据导入功能：通过接口或名单导入等形式补贴人员名单，审批后进入补贴享受人员清单。

- 需实现信息变更功能：支持补贴人员基本信息的变更。

- 需实现补贴注销功能：支持民政部门申请及审批补贴注销业务。

- 需实现爱心分花名册功能：支持查看“爱心分”补贴发放对象花名册；

- 需实现补贴资金发放明细功能：支持查看每一笔资金清册的明细，支持查看每一个补贴对象的发放金额、发放时间等信息。

    - “爱心分”支付

需实现居家助老应用的“爱心分”支付功能，老人在享受居家助老服务后，可使用“爱心分”完成服务支付，详细的功能需求如下：

- 需实现电子账户支付功能：支持老人及家属自由选择支付账户完成支付，支付完成后的账单信息可筛选查询；

- 需实现新增第三方支付功能：升级服务商城支付方式，新增链接第三方应用进行支付；

    - 新增分账体系管理

需实现归集全市各行政区域的服务订单，打造统一的服务优惠记账分账体系，形成全市“一本账”。

    - 升级结算管理

需在原杭州“互联网+养老”基础上，实现结算管理体系的改造升级，详细的功能需求如下：

- 需实现账单结算审批功能：民政局可审批服务商月度待结算清单，根据核查结果进行整单作废及单笔工单转预警等操作；

    - 扩充服务综合评价

需实现在原杭州“互联网+养老”基础上，对原有的服务综合评价体系内容进行扩充，建设更为完善的评估评价系统，详细的功能需求如下：

- 需实现服务评价归总统计展示功能：服务订单评论数据归总至服务商，经过算法计算后生成服务商、服务人员、服务对象评分，评分数据方便作为用户服务下单的参考。

    - 多跨协同

依托IRS，强化多跨协同，完善服务商准入、服务人员管理机制。

    - 巡访探视

基于现有的巡访探视功能，打造通用版小程序。

    - 与AD筛查智能化系统对接

提供具有智能化认知筛查的支付宝小程序“失智症筛查辅助工具”的标准化能力接口，支持应用厂商对接小程序并完成相关业务功能落地。

    - 与“邻里康养”对接

需根据“邻里康养”场景建设的需要，实现与杭州“互联网+养老”平台对接。

    - 与区县数据对接

需实现根据居家助老业务形成各类共享数据清单，开发各数据对接通道，实现数据共享。

- 3.4.2、家庭养老床位应用

    - 家庭养老床位（管理端）

需实现家庭养老床位审核、审批流程节点的管理，详细的功能需求如下：

- 需实现审核管理功能：对提交的建床申请进行审核，上传评估结果报告，进入审批环节，工作人员可对评估报告、居室改造方案等综合信息进行审批。

- 需实现建床管理功能：各区县自有平台的建床信息进行数据归集。

- 需实现两床融合数据对接：实现两床互转数据互通，业务闭环。

    - 家庭养老床位办理（服务端）

家庭养老床位用户端面向全市老人用户，需实现政策提醒、能力自评、报告查看、两床合一申请、家庭病床撤销申请、申请进度查询、设备查询、设备监测、服务查询等功能，详细的功能需求如下：

- 需实现报告查看功能：可对评估结果进行查看；

- 需实现两床合一申请功能：支持在用户端提交建床申请。

- 需实现服务订单功能：支持线上服务预约，查询服务订单信息。

- 需实现工单管理功能：支持工单创建、执行、完成服务工单。

- 3.4.3、安居守护应用

    - 区县数据归集

- 需归集各区县安居守护数据，归集数据包括但不限于老人机、家庭养老床位、安居守护套件等相关数据。

    - 市级业务管理后台

- 需实现全市安居守护关键数据的查询统计分析（开展老人状态能力分析、守护事件分析、服务质量分析、安居守护套件分析、预警模型管理分析、算法接口调用情况分析）；

- 需实现业务监管相关的业务配置（主要包括预警类型归集统一管理、安居守护指数权重配置、画像标签配置、智能套件推荐相关配置等）；

- 需实现监管工作台（按市、区县维度实现预警事件服务时效性、服务环节、满意度、有效性等统计），实现全要素业务分析，为辅助决策提供依据。

    - 业务算法

- 需实现全市及区县安居守护指数，从老人、事件、套件三个维度，建设全市统一的多维评估体系，覆盖安居守护整体业务流程产生的业务数据（如：老人签约数据、安居守护套件产生数据、预警事件数据、服务人员服务开展数据、服务评价数据等），通过涉及指数项权重计算区县及全市安居守护指数；

- 需统计全市套件服务事件的有效性、套件服务老人覆盖情况以及系统根据精准画像智能推荐最佳套件组合，整合统一推荐算法，入参为老人画像信息，输出为套件使用有效性、套件使用覆盖率以及AI智能推荐三个方面的套件组合；

- 需实现守护对象标签体系算法：从人、事、物三个维度，建设标签体系算法，根据业管配置规则结合属性、行为、事件等标签手段，以精准守护为目的，从老人维度，融合老人基本信息、套件信息、守护事件信息、套件运行情况，针对不同标签设置不同的标签计算规则以及针对不同场景设计不同的标签新增及生成规则，实现标签动态更新优化机制。

    - 物联智护中台建设

- 需建设物联智护中台作为安居守护基础物联数据的汇聚底座，统一设备接入标准和规范，对各区县使用设备进行接入和整合；

- 需根据安居守护业务规范定义每款设备的物模型，包括预警守护模型算法所需的数据项、数据频率、颗粒度等约定，以推动进行预警事件处置和服务响应管理；

- 需通过物联智护中台采集的数据，进行数据切片、分拣、存储等，为安居守护平台递送应用服务所需的标准化数据源。

    - 市级应用服务端

- 需实现申报安居守护业务的老人可自主或由子女代为申请安居守护业务，申请请求提交至对应区县；

- 需实现老人或家属可在用户端查看老人安居守护相关守护对象、守护套件、守护事件相关信息，当老人发生预警事件后，可在用户端同步收到预警通知信息；

- 需支持定期推送安居守护报告到用户端；

- 需支持反诈宣传相关信息的推送。

    - 区县运营平台

- 需支持签约管理、老人档案维护，包含老人基本信息、关联套件等；

- 需支持设备类型、设备厂家、设备型号、设备标准数据项管理等，不同的业务数据展现方式，支持以用户维度对绑定1个或多个设备的场景进行数据视图展现，支持以设备维度查询数据视图；

- 需实现预警事件工作台 支撑预警事件关联守护对象、守护套件、服务全过程环节等管理，开展预警处理。预警触发策略管理 支持预警触发策略定义、支持套件组合预警配置、预警阀值设置，预警响应机制设置、是否可转服务工单配置等，预警通知策略管理 支持通知策略定义，通知策略主要针对预警触发通知主体相关的配置，支持按不同标签、分类等形式分组配置。支持应用内消息/短信/设备联动等多种预警通知机制；

- 需实现预警模型算法 针对预警触发配置策略，结合用户标签、套件数据项、自定义或固定值阈值、触发场景通过权重计算，实现预警事件触发；

- 需实现预警事件转工单服务 支持根据预警触发策略配置自动或人工生成服务事件工单，开展服务事件流程；

- 需支持多种服务角色录入及关联配置，支持市场服务主体机构管理，如：服务商、供应商等，支持服务事件定义及维护，关联预警配置。服务资源接入服务 预警处置流程中支持对接三方服务资源能力，实现服务流程实时交互并体现到服务事件全过程中。如：基层治理平台、急救中心等；

- 需支持灵活、多条件统计条件筛选，自主统计业务统计信息。（如：支持服务打分、未及时处理服务、服务滞留时长超时等统计。

    - 区县应用服务端

- 需实现基础签约管理 支持应用服务端端开展老人签约及安装部署，完成套件申请到安装部署的闭环；

- 需实现服务工作台  支持政府人员、服务人员、社会力量等通过工作台，开展安居守护服务场景并实现预警信息及工单派单等内容服务。

- 3.4.4、家庭科学育儿应用

    - 五色智控引擎

- 数据治理

需实现孕检、产检及就诊等相关数据的整合归集，详细的需求如下：

- 需实现孕检、产检、就诊数据归集：通过数据对接，获取杭州市城内各级机构孕检数据、产检数据、产筛数据、孕产妇历次就诊数据，完成数据归集。

- 知识体系

需实现各类孕产妇健康五色智控知识体系库，生成智能评估模型，详细的需求如下：

- 需打造五色评估知识库：根据高危孕产妇五色管理分级标准，建立高危孕产妇评估知识库；

- 需建立智能评估模型：通过汇总的各种评价指标，根据每个指标的含义对数据进行评价，自动生成评价结果。

    - 五色智控管理

- 服务端

需在服务端向广大孕产妇呈现当前健康状态及检查记录，详细需求如下：

- 需支持展现各孕产妇当前的五色评价：展示孕产妇当前高危风险评价等级，颜色分类；

- 需支持各孕产妇查看历次检查记录：通过信息融合及归集，展示孕产妇孕检及在每个阶段的产检记录及检查详情；

- 需支持各孕产妇查看当前高危因素：通过信息融合及归集，展示孕产妇在每个阶段的孕检详情中存在的高危因素，对于每个高危因素，系统会自动生成高危因素解读。包括：高危名称、高危因素释义、注意事项、相关诊疗科室等信息；

- 需支持各孕产妇查看高危因素路径：可通过时间轴形式动态展示孕产妇历次高危评价变化过程。

- 治理端

- 需支持诊问高危预警：通过数据融合及下放，在高危孕产妇就诊时，门诊医生可通过门诊医生站系统可查看孕产妇实时高危信息及高危因素，有效帮助诊间医生完后准确有效的处理意见及诊断。

    - 成长足迹

需支持家长查看孩子的身高体重及生长发育曲线，记录孩子的生长发育记录，详细需求如下：

- 发育试图

- 需支持查看记录孩子的身高曲线：通过家长手动记录孩子身高数据及自动获取的体检身高数据，按照国际身高曲线标准生成儿童身高曲线趋势详情，动态展示当前身高发育情况；

- 需支持查看记录孩子的体重曲线：通过家长手动记录孩子体重数据及自动获取的体检体重数据，按照国际体重曲线标准生成儿童体重曲线趋势详情，动态展示当前体重发育情况；

- 需支持查看记录孩子的发育曲线：通过家长手动记录孩子体重、身高数据及自动获取的体检体重、身高数据，按照国际发育曲线标准生成儿童发育曲线趋势详情，动态展示当前发育情况。

- 成长足迹

- 需支持家长浏览孩子成长发育的时间轴及具体信息：根据国际标准及专家共识自动生成儿童生长期关键节点事迹，包括：月龄、事件、事件描述等；

- 需支持家长在服务端完成生长发育记录打卡：家长可通过浙里办应用记录打卡孩子成长发育过程中关键事迹；

- 需支持家长对各生长发育记录进行管理编辑：支持编辑修改历史打卡数据；

- 系统需支持自动向家长用户提醒孩子生长发育关键事件打卡：按照足迹时间轴的时间顺序，通过对比儿童档案数据、出生日期自动进行关键事件打卡提醒。

- 健康指导

- 需支持家长查看医生发布的健康指导：可查看医生根究孩子发育成长足迹推送的健康指导意见；

- 需支持家长与医生在线沟通：可在线与医生发起沟通；

- 需支持家长在线查看健康宣教资讯：可查看健康宣教文章及视频。

- 成长足迹分析

- 需支持对记录打卡的分析：列表展示历次打卡信息；

- 需支持对成长偏差的分析：根据国际儿童成长水平标准，分析孩子当前的成长偏差；

- 需支持对孩子发育水平的评估：根据成长足迹打卡行为分析孩子当前的成长发育水平。

- 治理端

- 需支持对签约儿童的管理：支持查看、新增、删除、编辑管理签约儿童；

- 需支持对成长足迹的管理：可在线查看儿童的成长足迹信息；

- 需支持对各类生长发育偏差预警的管理：打卡记录超出偏差范围会自动生成预警信息，提醒医生进行关注；

- 需支持对婴幼儿发育健康指导的管理：可对预警信息进行分析，填写健康指导意见。

    - 数智视力档案

- 体检记录

- 需展示儿童历次健康体检、入园体检记录及视力详情数据。

- 视力档案

- 需展示儿童信息：显示当前儿童摘要信息，包括姓名、头像、年龄等信息；

- 需展示视力评价：显示儿童近一次体检视力数据及评价内容；

- 需展示视力曲线：折线图动态展示儿童视力趋势。

- 健康指导

- 需支持发布健康指导意见：可对儿童视力异常进行分析，填写健康指导意见。

- 在线沟通

- 需支持家长与医生在线沟通：可在线与医生发起沟通。

- 治理端

- 需对儿童进行管理：支持查看、新增、删除、编辑管理签约儿童；

- 需对儿童视力进行预警管理：可在线查看儿童的视力档案及预警信息；

- 需对健康指导进行管理：可对预警信息进行分析，填写健康指导意见。

    - 促进生育应用场景建设

- 生育信息数据归集

- 需将生育信息数据进行归集：以省全员人口库为基础，整理出杭州市一孩、二孩、三孩、其他家庭生育信息，同步到杭州市全员人口库，同时建立出生、婚姻信息同步机制，并提供一年的同步机制的维保。

- 生育信息管理

- 需对生育信息名单进行管理：针对已经核验完成生育信息管理；

- 需对生育信息进行核验：对待核验生育信息数据进行展示、核验操作。

- 生育信息接口

- 需建设一孩、二孩、三孩、其他家庭查询接口：开放一孩、二孩、三孩、其他家庭查询接口，用于外部门调用；

- 需建设一孩、二孩、三孩、其他家庭核验接口：开放一孩、二孩、三孩、其他家庭查询接口，用于外部门调用上传核验数据。

- 外部门信息共享

- 需完成公安新生儿户籍信息共享：对接公安数据用于掌握最新的出生，同步更新生育信息；

- 需完成民政婚姻信息共享：对接民政数据于掌握最新的婚姻数据，同步更新生育信息；

- 需完成出生医学证明信息共享：对接卫健数据于掌握最新的出生数据，同步更新生育信息福利信息。

- 生育信息福利管理

- 需对生育津贴名单、育儿津贴名单进行管理：针对已经核验完成生育信息福利名单管理；

- 需对生育津贴核验、育儿津贴核验：对待核验生育信息福利数据进行展示、核验操作。

- “浙里办”生育福利申领及核验模块

- 需支持生育津贴申请、育儿津贴申请：可对生育信息福利发起申请；

- 需支持生育津贴核验、育儿津贴核验：对生育信息福利发起核验。

- 生育福利优惠券接口

- 需建设生育福利发放名单接口对接：用于发送生育福利发放名单；

- 需建设开放生育福利发放情况接口：用于接收生育福利发放情况；

- 需建设开放生育福利使用情况接口：用于接收生育福利使用情况。

- 生育福利优惠券发放以及使用情况统计管理

- 需对生育福利优惠券发放以及使用情况统计管理：用于展现生育福利优惠券发放以及使用情况统计。

    - 电子健康档案数据归集相关改造

- 需对健康档案新标准进行制定，完善原有健康档案：①健康档案数据上传共涉及36个数据集，最新的上传标准是按照省标准制定的，并加上杭州特色的部分，以满足原有共享业务以及健康档案和健康档案浏览器需求,并新增到标准管理系统中。②目前健康档案上传组件数据是直接上报省平台，需要按照最新标准进行调整，增加杭州市所需的需求字段，该部分数据不上传省平台，但是需要将数据解析入市平台库。③健康档案浏览器及浙里办APP中的“健康杭州”模块中的健康档案查询都是基于市平台数据归集规则，按照标准管理字段，进行数据归集后，抽取索引并提供查询展示的，当前数据需要走数据归集路线，生成索引，进行标准化管理，然后展示到健康档案浏览器和浙里办APP中的“健康杭州”模块中的健康档案两个模块中。④健康档案新标准跟原来的标准差异较大，历史数据无法进行转换，需要创业按照现有接口规范，重传历史数据，实现历史数据的共享及展示功能。⑤目前，杭州市平台给市IRS系统、城市大脑、两慢病、各区县等系统共享健康档案数据，仍采用的原来的标准，需要切换为最新的标准，并跟机构进行联调，实现数据的共享。⑥杭州市医疗机构现调用的市平台的健康档案浏览器，使用的数据源仍为原上传接口提供的数据，现接口更新后，需要将健康档案浏览器中展示的数据来源由原数据源切换到新数据源中，实现数据的共享和查询功能。

    - 妇幼数据归集相关改造

- 需对妇幼数据归集及健康档案进行改造：①妇幼数据上传共涉及13个数据集，原标准无法满足省考核要求，本次在省最新标准的基础之上，增加市平台特色标准制定而成，且需满足原有共享业务以及浙里办APP中“健康杭州”中的健康档案查询和健康档案浏览器展示需求，并新增到标准管理系统中。②妇幼数据上传组件需要按照最新标准进行调整，增加杭州市特色需求的字段，该部分数据无需上传省平台，但需将数据解析保存至市平台数据库中。③健康档案浏览器及浙里办APP中的“健康杭州”模块中的健康档案查询都是基于市平台数据归集规则，按照标准管理字段，进行数据归集后，抽取索引并提供查询展示的，当前数据需要走数据归集路线，生成索引，进行标准化管理，然后展示到健康档案浏览器和浙里办APP中的“健康杭州”模块中的健康档案查询两个模块中。④妇幼新标准跟原来的标准差异较大，历史数据无法进行转换，需要社服系统按照现有接口规范，重传历史数据，实现历史数据的共享及展示功能。⑤目前，杭州市平台给市IRS系统、城市大脑、两慢病、各区县等系统共享妇幼数据，仍采用的原来的标准，需要切换为最新的标准，并跟机构进行联调，实现数据的共享。⑥杭州市医疗机构现调用的市平台的健康档案浏览器，使用的数据源仍为原上传接口提供的数据，现需要将健康档案浏览器中展示的数据来源由原数据源切换到新数据源中，实现数据的共享和查询功能。此外，浙里办APP“健康杭州”模块中展示健康档案查询使用的数据源仍为原上传接口提供的数据，现需要将浙里办APP“健康杭州”模块中展示的数据来源由原数据源切换到新数据源中，实现数据的共享和查询功能。⑦制定婴育一件事所涉及的6个数据集标准：托育机构情况、从业人员情况、成长驿站情况、托幼一体情况、托育在园班级、婴幼儿花名册，并维护到标准管理系统中中；跟托幼系统对接连接，将婴育一件事涉及的6个数据集对应的数据归集至市平台进行存储和管理；按照业务方需求，将婴育一件事涉及的6个数据集对应的数据中的一个或多个共享给业务方，实现托幼数据的共享；根据业务方需求，跟业务方联调查询预约信息服务，实现预约挂号信息的共享；根据业务方需求，跟业务方联调资源目录查询服务及非结构化数据查询服务，实现体检PDF报告信息的查询和共享。

    - 数据归集

- 安心孕育指标

- 需归集孕前优生检测数：归集孕前优生检测数，并在看板展示；

- 需归集当年建档孕妇数：归集当年建档孕妇数，并在看板展示；

- 需归集当年高危孕产妇数：归集当年高危孕产妇数，并在看板展示；

- 需归集孕产妇高危五色分布情况数据：归集高危五色分布，并在看板展示

- 需归集婴幼儿出生缺陷数据：归集出生缺陷数据，并在看板展示。

- 舒心养育指标

- 需归集当年自我监测人数：归集当年自我监测人数，并在看板展示；

- 需归集当年发育筛查数：归集当年发育筛查数，并在看板展示；

- 需归集当年发育筛查异常数：归集当年发育筛查异常数，并在看板展示；

- 需归集当年发育筛查异常数：归集当年视力不良数，并在看板展示。

### 3.5、“一老一小”社区优养应用场景的建设需求

- 3.5.1、养老托育驿站

    - 服务评价

需实现对驿站的服务评价记录。

    - 驿站活动管理

需实现驿站活动发布、预约信息提醒、预约信息处理、第三方服务资源等功能。

    - 养老驿站及婴幼儿成长驿站接口开发

需实现驿站信息接口、服务预约接口和活动发布接口的开发，详细的需求如下：

- 需实现驿站信息接口开发：基于驿站基础信息，市级统一开发驿站信息接口，各区县市可以根据需要自定调用，共享驿站基础信息；

- 需实现服务预约接口开发：基于服务预约后产生的预约信息，市级开发统一接口，共各区县市调用共享；

- 需实现活动发布接口开发：基于活动发布入口产生的活动信息，市级开发统一接口，共各区县市调用共享。

    - 试点应用对接

需实现基于养老托育驿站场景的建设，同时优化约服务原有业务系统。（系统数量不超过1个）

    - 托育从业人员资质电子化管理系统

需实现托育服务行业从业人员的资质数字化闭环管理，包含从业人员培训、发放数字化从业人员资格证、资质管理等业务，详细需求如下：

培训基地服务端

- 需实现从业人员资格培训管理：培训基地发起资格培训方案，由从业人员进行预报名，基地培训秘书进行现场报名确认业务；

- 需实现培训资格证数字化管理：对于首次参加培训和复训的从业人员，对所有培训资格证（如园长上岗证、从业人员健康证、保育员证、保健员证等）进行分类管理；

- 需实现对托育服务从业人员的数字化管理： 基地管理能够对从业人员及资格情况进行查询、汇总和分析；

- 需实现从业人员培训报表管理：对培训基地培训的工作量、从业人员情况和资格证进行综合统一归集，数据融合，集成分析。

市级区县治理端

- 需实现对于杭州市外的托育服务从业人员的资格证建册管理：杭州市级及各区县对取得市外地区或其它部门颁发的从业人员资格证进行注册管理，核验入库，补充形成从业人员库；

- 需实现对从业人员资格库的管理：杭州市级及各区县能够对本管辖区域范围内的从业人员资格进行汇总分析，形成资格总表及分布情况汇总表；

- 需实现对全市托育服务从业人员的培训及资格证报表管理：管理人员能够对全市人员情况、资格证情况、各个基地培训情况进行报表管理；

- 需实现托育机构及相关托育服务用人单位聘用人员资质数据应用：托育机构从业人员注册时，必须与市级从业人员资格库进行链接，进行从业人员登记。

    - 从业人员健康证管理系统升级

- 需实现将妇幼保健医院办理的健康证纳入健康证管理系统：健康证系统中添加健康证类型：妇幼保健；医院向杭州市卫生执法队申请健康证系统账号， 账号开通后可直接使用健康证系统进行健康证信息的录入工作。有体检系统的医院，由医院自行开发程序对接健康证系统。若有健康证历史数据，需要做一次历史数据导入健康证系统的工作。

    - 杭州市婴幼儿照护平台系统升级

婴幼儿成长驿站服务系统模块

- 需实现成长驿站日常管理服务（服务端）：系统提供在服务内容上，形成驿站活动记录、公益课堂培训、健康宣教登记和义诊服务登记等数字记录。在日常管理上，形成专人管理登记、来访儿童登记、物品消毒登记、紫外线消毒登记和临时托管服务等数字记录；

- 需完善升级成长驿站治理端服务（治理端）：支持管理人员信息、专人在岗数据、来访儿童信息、临时托管儿童、每日物品消毒、紫外线消毒、驿站活动记录、公益课堂培训、健康宣教信息、安排义诊服务和驿站业务汇总，提供多种展示界面；

- 需展示呈现成长驿站全景图：支持展示各市级、区县级成长驿站的全景图展示。

医育结合系统模块

- 需建设基层儿保医生相关业务数字化应用：为儿保医生开展托育机构服务设计的业务功能，支持基层机构儿保医生辖区托育机构支持辖区成长驿站功能。托育指导是基层医疗机构与托育机构建立签约关系而设计应用。驿站指导是基层医疗机构与成长驿站建立签约关系而设计应用。支持医育驿站相关汇总报表；

- 需实现市级及各区县对基层医疗机构业务监管服务：市级及各区县管理部门对所管辖的基层医疗机构发生的医育结合业务的查询和数字化监管；

- 需实现托育机构查询签约基层机构对本机构的医育服务情况：托育机构能够查询签约基层机构为本托育机构所提供相关服务记录及相关汇总数据等。

每日膳食照片模块

- 需实现托育机构发布每日机构餐饮照片功能以供大众及监管部门监管：托育机构给婴幼儿分餐前，对每日的膳食进行照片索引化管理功能，支持托育端今日膳食照片、历史膳食照片和婴幼儿花名册功能，提供照片以Base64格式存储及界面展示；

- 需实现市级及各区县监管各托育机构每日餐饮情况：提供市级及各区县对机构每日膳食照片的监管查询功能，也可按需筛选查询。

    - 数据归集

- 需按照服务标准封装数据，完成数据对接服务：根据接口文档要求，支持数据集标准化结果转换，提供可配置的数据集和数据元动态管理功能。支持归集成功结果返回数据集，提供增量数据集的记录功能；

- 需对归集数据的页面进行管理：归集结果配置，通过界面化的形式，实现归集结果的查询列表及待归集数据列表。支持归集数据集进行查询，提供统一化的查询列表及返回附加数据字段；

- 需调度器执行器实现自动化调度归集服务：实现归集服务的调度功能，通过执行器调用归集服务进行自动化调度。支持管理调度信息，按照调度配置执行调度请求。

- 3.5.2、智慧助餐应用

需升级原有“互联网+养老”系统助餐功能，完善对助餐服务商管理的体制机制，实现跨区享优惠与跨区结算，形成全市助餐流程闭环，以精确指标监管实现全流程监管。

    - 扩充助餐服务商管理功能

需实现助餐服务商依据市场准入机制，申请进入全市助餐服务商库，填报助餐机构基本资料、法定代表信息、相关电子资格证等信息，区县民政部门对助餐服务商进行审批和备案。

    - 新增服务商信用积分管理

引入助餐服务商信用积分制度，构建全过程助餐服务商信用体系。

    - 电子助餐优惠券组件

需实现电子助餐优惠券组件规则新增和上架管理功能。

    - 助餐设备适配改造

需实现老年食堂助餐设备的改造联调，支付系统、餐品及配送餐等系统的开发。需实现助餐设备改造联调：本项目针对首批200个助餐点试点，需要对助餐设备进行适配改造，用于食堂就餐管理。具体需要实现以下内容：

- 内嵌智慧助餐系统，支持堂食、外送等助餐场景；

- 支持人脸识别、IC刷卡、长者码扫描等身份识别结算；

- 集成支付宝人脸库，显示老人端、家属端线上订单；

- 支持触摸交互，具备菜单显示、预订下单订单查询功能；

- 实现智慧结算，支持小票打印，聚合支付；

- 实现与市级结算优惠体系对接，实现跨区结算。

    - 视频监控服务

需实现针对首批200个助餐点试点，提供视频监控服务，可以远程连接查看现场实景。

    - 第三方配送集成

需实现自研配送端和第三方配送服务对接。

    - 小票打印功能

需实现助餐设备支持外接小票打印机，助餐系统支持小票打印功能。

    - 与市民卡系统对接

需实现与市民卡系统对接，详细如下

民政端：通过助餐点助餐设备的结算数据统一汇聚，与市民卡系统对接共享，实现统一工单管理和统一结算。

市民卡端：通过与“互联网+养老”平台对接，实现助餐工单和结算数据自动回流到市民卡系统，实现统一工单管理和统一结算。

- 3.5.3、慢病全周期健康管理应用

    - 医疗数据实时归集

- 需支持数据传输服务：数据传输服务包括数据上传接收服务、数据更新接收服务、数据对账索引接收服务、数据对账结果通知服务这4个传输服务接口；

- 需支持数据上传接收服务：根据需要采集的数据集规范，制定数据上传传输规范，提供数据上传接收服务，指导医疗机构的数据上传并根据省平台的要求完成上传工作；

- 需支持数据更新接收服务：根据需要采集的数据集规范，制定数据更新传输规范，提供数据更新接收服务，指导医疗机构的数据更新并根据省平台的要求完成更新工作；

- 需支持数据对账索引接收服务：制定数据对账索引规范，提供数据对账索引接收服务，指导医疗机构完成数据索引接收，配合完成数据质控以及上传至对应省平台的数据索引接收服务；

- 需支持数据对账结果通知服务：制定数据对账结果通知服务，从省平台获取数据对账结果，面向医疗机构提供数据对账结果通知服务；

- 需完成上联区业务库建设：上联区根据源业务数据仓的要求，按照秒分级、小时级和天级完成业务仓的建设。配置省平台从上联区业务库中获取数据。需要提供市属医院和区县下联区的设计方案，确保数据能从区县或市属医院中获取；

- 需对数据进行质控管理：在及时性、完整性、规范性、有效性、一致性、关联性等六个维度数据质量控制的基础上，对秒分级、小时级、天级三类时效的源业务数据仓进行数据质控治理，并将质控报告及问题定位反馈给数据来源方；

- 需对数据传输进行监控：基于杭州数据传输链路情况，新增全链路数据监控，按照数据链路流向，将数据从医疗机构（源端）到省“健康大脑”交换中心的各环节进行标记，监控数据链路中从上一节点到下一个节点的传输时长，支持数据延迟节点查询和定位，确保数据链路的时效性。市级平台将各个传输节点接收数据的时间进行记录，实现节点间数据流转的分析统计，最终提升数据传输效率。

    - 两慢病一体化门诊管理适配建设

- 需完善两慢病基本公卫业务模块：改造社服系统糖尿病、高血压业务模块；

- 需与医生工作站接口适配与应用对接：调整医生工作站接口模式，并协助区县应用对接；

- 需接入健康处方结构化信息：接入健康处方结构化信息，并在社服系统加以应用；

- 需接入心血管报卡信息：接入心血管报卡信息，并在社服系统加以应用。

- 3.5.4、政策找人应用

    - 养老托育政策库

归集养老托育相关政策，形成研判规则库。

    - 精准画像展示模块

依托养老托育大数据仓，迭代升级精准画像。

    - 新增“应享未享”名单生成

基于研判规则库，自动生成“应享未享”名单。

    - 促进生育模块

通过大数据挖掘分析，精准选择目标家长用户群体发放相关生育补助与育儿津贴，可用于托育服务、体检、育儿用品等相关指定场景，促进生育。

- 3.5.5、托育机构入园“一件事”应用

    - 家长浙里办H5端

- 托育机构组件

需实现托育机构详情的H5端展示、机构位置导航功能、机构智能推荐功能、实现线上预约入托、机构行政处罚数据展示、机构随手评等功能；详细需求如下：

- 查看托育机构详情：需支持查看托育机构的基本信息（托位数、剩余托位数、照片、收费标准等）；需支持预览机构VR全景；食谱可视化，支持查看机构食谱；从业人员证照可视化，支持查看机构从业人员的证照；

- 机构位置导航：需支持查看机构的位置，并提供导航功能；需实现经纬度由天地图转化到高德地图；

- 智能推荐托育机构：托育机构“一键配”，需根据需求匹配托育机构；托育机构“一键比”，需实现托育机构对比功能；

- 我要入托：需支持家长在线填写相关儿童信息预约入托；

- 预约记录：需支持家长在线查看历次预约入托信息；

- 托育服务合同模版可视化：需实现杭州市托育机构服务合同模版可视化展示：家长及托育机构可在线查看托育服务合同；

- 市场监管局、卫健执法队，归集部门行政处罚数据展示：需对接食品、卫生等相关部门的处罚数据，展示在家长H5端；

- 托育机构“随手评”：需支持在托儿童的家长对入托机构进行评价；

- 成长驿站组件

需实现成长驿站基本信息的H5端展示、成长驿站位置导航功能、成长驿站智能推荐功能、养育照护活动智能推荐、查看养育资讯智能推荐等功能，具体如下：

- 智能推荐成长驿站：成长驿站“一键配”，需根据需求匹配成长驿站；成长驿站“一键比”，需实现成长驿站对比功能；

- 成长驿站位置导航：需支持查看成长驿站的位置，并提供导航功能；需实现经纬度由天地图转化到高德地图；

- 查看成长驿站详情：需支持查看成长驿站的基本信息（成长驿站照片、建筑面积、开放时间、驿站类型、服务内容等）；

- 养育照护活动智能推荐：需要支持查看、预约养育照护活动；智能推荐展示养育照护活动；支持活动签到、活动评价；

- 婴幼儿养育照护指导中心

需支持H5端查看婴幼儿养育照护知道中心发布的视频知识、养育照护活动、从业人员培训活动等内容的发布功能，具体如下：

- 查看养育照护知识知智能推荐：支持查看婴幼儿养育照护指导中心发布的图文及视频知识；

- 养育照护活动智能推荐：支持智能推荐科学养育照护活动；支持用户在线预约活动；支持活动签到、活动评价；

- 从业人员培训活动预约：支持从业人员在H5段预约从业人员培训活动；

- 儿童入托入园体检“一键达”

需实现儿童预约入托体检、体检报告智能协同等功能，具体需求如下：

- 预约入托体检：需实现儿童预约数据精准匹配；

- 儿童入园入托体检报告智能协同：需实现体检医院入托体检结果审核数字化；需协同育儿家长线上查看体检报告；支持协同至托育机构浙里办法人端查看；

- 医育结合志愿者、帮帮团精准展示；

- 需实现育儿服务志愿者证照展示需求：将育儿服务志愿者健康证及志愿者服务证展示呈现至服务端。

    - 托育机构浙里办法人端

- 儿童管理

- 需支持查看家长在线预约入托的相关儿童名单，及在托儿童名单，查看各儿童的体检报告。

- 机构信息维护

- 需实现支持法人在线更新机构的基本信息，包括更改收费标准、更改托育机构介绍、更改托育机构图片、机构VR全景链接等功能，可在线查看托育服务合同模版；

- 需实现与食品、卫生等相关部门的处罚数据进行对接；

- 消息推送

- 需支持法人查看本机构的市场监管局、卫健执法队的行政处罚数据，支持动态实时查看、推送；

    - 婴幼儿养育照护指导中心浙里办法人端

需实现视频知识、养育照护活动、从业人员培训活动等内容的发布功能，具体如下：

- 养育照护活动管理

- 需支持法人在线发布养育照护活动并进行管理；

- 从业人员培训活动管理

- 需支持法人在线发布从业人员培训活动并进行管理；

- 养育资讯管理

- 需支持法人在线发布养育资讯并进行管理；

    - 卫健治理端

- 各部门查看对各托育机构的行政处罚数据

- 需支持各部门查看所有托育机构的各项行政处罚数据；

- 数字化管理各婴育服务业务相关数据、大数据分析

- 需支持对各类婴育服务业务的相关数据进行统筹与整合，实现数字化管理，并通过大数据分析辅助相关决策。

    - 数据对接：服务端功能数据协同、集成治理、整合、分析

- 协同市场监管局、执法队，归集部门行政处罚数据

- 需整合归集IRS、杭州市大数据局等部门的相关数据，实现行政处罚数据协同管理；

- 托育机构、成长驿站、婴幼儿养育照护指导中心经纬度对接，天地图转化为高德地图展示

- 需整合杭州市大数据局多部门多维度数据，将各婴育服务机构的天地图经纬度转化为高德地图展示；

- 成长驿站发布活动业务数据对接

- 需对接杭州市全民健康信息平台，将成长驿站活动发布业务数据进行归集。

- 从业人员证照可视化业务数据对接

- 需对接杭州市健康证管理系统，获取从业人员证照进行展示。

- 食谱可视化业务数据对接

- 杭州市全民健康信息平台：需对接杭州市全民健康信息平台，获取托育机构的食谱可视化数据，并进行展示。

- 入托体检及报告查看业务数据对接

- 杭州市全民健康信息平台：需对接杭州市全民健康信息平台，汇总儿童入托体检预约信息，获取儿童入托体检报告，并提供多端展示功能。

- 医育结合志愿者、帮帮团业务数据对接

- 杭州市全民健康信息平台：需对接杭州市全民健康信息平台，获取托育机构的医育结合志愿者与帮帮团业务数据。

- 浙里办儿童&家长信息智能匹配

- 杭州市婴育数字化平台：需对接杭州市婴育数字化平台，获取托育机构在托儿童与家长的基本信息，并进行智能匹配。

    - 普惠型托育机构评定模块

- 托育机构申请端

需支持托育机构在线申请普惠型托育机构、查看申请的评定结果等，具体需求如下：

- 评定申请：需实现评定申请功能，支持托育机构线上发起普惠型托育机构评定申请；

- 评定查看：需实现评定查看功能，支持查看普惠型托育机构资质证明及有效期限；

- 区县托育审核端

需实现区县级管理部门在线查看托育机构提交的普惠型机构申请记录、线上线下审核、多通道公示等功能，具体需求如下：

- 审核功能：普惠型托育机构申请提交后，由区县管理部门对托育机构所提交的普惠型托育机构申请表进行线下考察及线上审核，对于审核通过的托育机构进行多通道的公示。

- 区县评定功能：对于公示期满并无异议的托育机构，进行线上评定，并颁发普惠型托育机构资质。

- 数据融合与分析：汇总补助申请明细记录，生成报表分析。

- 市级托育治理端

需支持市级部门复核、查看明细以及汇总分析等功能，具体需求如下：

- 市级抽查复核功能：对于区县申报的普惠型托育机构，市级管理部门可对相关机构进行抽查并进行复核工作，对于不满足条件的进行整改处理。

- 明细查询功能：需支持查看申请审核等明细；

- 汇总分析功能：需支持查看申请相关的汇总分析；

- 外部申请接入服务

- 需针对有权限的外部系统，提供服务化调用申请表的功能，实现一点采集多点利用。

### 3.6、 “一老一小”服务设施布局分析场景的建设需求

- 3.6.1、对接养老托育人口库

- 需支持杭州市老年人和婴幼儿人口常住人口、户籍人口数量的统计和展示；

- 需支持杭州市老年人和婴幼儿人口的区域动态更新，可以以社区、年龄段、育龄人口、老年健康状况等维度进行分类统计和展示；

- 需支持老年人按年龄段及失能等级来分类，婴幼儿按月龄段来分类，育龄妇女按年龄段来分类并展示。

- 3.6.2、养老托育设施配建资源管理

- 需支持养老托育设施配建资源的数据管理，包括但不限于配建所属行政区域、具体地址、坐标、配建分类（如养老机构/照料中心/养老食堂/托育机构/幼儿园托班/成长驿站等）、服务能力、详细地址、坐标位置等信息。针对服务设施可填写用房信息、楼层信息、经营模式、户型图、备案信息等信息，可用于服务设施的招运营商入驻。

- 3.6.3、养老托育设施配建供需研判分析

- 需支持对杭州市范围养老托育设施配建的需求和供给进行分析，分别给出匹配情况和可及情况的计算并展示评价结果；

- 根据养老机构床位、护理型床位占比、养老服务中心覆盖率、村社养老照料中心覆盖率、老年食堂覆盖率、托育的千人托位、镇街机构覆盖率、镇街普惠机构覆盖率等业务指标的要求，需提供各行政区域相应业务指标的匹配情况分析能力，根据行政区域目标群体数量及设施配建建设数量情况，来测算并提供整体设施配建的缺失数量情况；

- 与15分钟公共服务圈对接，各行政区域设施配建建设数量和建设布局情况，需提供设施配建可及度的分析测算能力，并可视化呈现分析测算的结果；

- 需提供未来一年服务目标群体（婴幼儿、老年人）数量变化测算能力，并依据婴幼儿千人托位数指标、老年人养老床位指标给出目标值和预测值的比较分析结果。

- 3.6.4、托育服务设施动态管理

- 需支持托育机构办托者在线查询各区县、街道、社区的招托信息，查看场地设施详情及周边业态信息，选择心仪的场地后根据办托意向预约办理办托（一键找托，意向入驻申请及信息维护）；

- 需支持社区及街道管理人员发布空间招托信息：街道或社区管理员通过招托信息发布功能、发布社区的招托信息，包括社区名称，招托地址（杭州统一地址），空间面积信息，托育服务能力要求，资质要求、建成开放时间要求等。信息发布后，在服务端向社会企业公开；

- 需支持对意向入驻的信息进行维护：企业在服务端提交的申请信息后，社区管理者在管理端能集中查询及处理申请信息；

- 需支持对设施场地的招托信息进行维护：可根据招托进展，更新招托信息状态（计划中、发布、对接中、已占用、完成等）；

- 需支持对托育设施资源的管理：实现托育设施资源管理，按照不同维度对所选择的区域存在的托育服务场地设施进行管理。

- 3.6.5、养老托育公共服务圈管理

- 需支持养老托育设施数据对接与查询：针对养老托育新增的设施数据，在市、区县、街道、社区/村社，四级进行设施建设情况统计查询；

- 需建设养老托育设施资源驾驶舱：通过五色图的形式体现各个区域的供需匹配情况。其中一级驾驶舱展示一老一小设施一张图及公共指标情况。二级驾驶舱分别展示养老、托育的设施情况，及人口类相关指标。三级驾驶舱延伸到街道。四级驾驶舱延伸到社区、村社。每级驾驶舱展示本级的人口相关情况，设施情况内容；

- 需建设养老托育设施资源供需匹配模型：模型支撑市、区县、街道三级计算及驾驶舱展示，结合人口数据（0-3岁，60岁以上的一老一小数据）进行需求细分，结合养老托育设施资源的供需匹配模型，总体上从匹配度、可及度两个方面进行计算并展示评价结果，通过红黄绿三色图或五色图的方式体现供需匹配情况，结合设施的规划情况，进行设施缺失度，补短板的判断；

- 需建设养老托育设施均衡模型：模型支撑市、区县、街道、村社四级计算及驾驶舱展示，通过均衡指数计算模型，计算出托育设施的可及度、匹配度达标情况获得各维度的基础评分，经加权计算得出综合得分；

- 需结合大数据等互联网新兴技术，对养老托育设施资源供需预测进行推演：根据人口预测情况，现建设施情况，依托人口增长预测数据，结合街道社区访事数据中的最新老年人数据、近期生育意向、托育意向等，对未来一年养老（60岁以上）、婴幼儿（0-3岁）所需设施资源进行预测，与现有养老托育设施资源进行供需比对，在驾驶舱中进行展示，指导区域内养老托育设施资源的供给决策；

- 需支持对现建养老托育服务设施进行供给分析：针对养老托育设施统计和展示，并在地图中显示对应托育设施名称、地理位置信息；

- 需支持对计划建设的养老托育服务设施进行供给分析：通过对接项目管理平台数据，统计和展示设施的数量、地理位置、项目名称、投资金额、项目进展的信息。

- 3.6.6、项目信息对接

- 实现养老及托育现有及规划设施配建项目的信息获取、数据接入及统计，支持待运营设施配建的信息管理，并需要在地图上呈现点位布局情况。

### 3.7、浙里办对接的建设需求

- 3.7.1、从业人员等账号注册方式

需实现从业人员基于“浙里办”实现个人账号注册认证。

- 3.7.2、老人及家属账号注册方式

需实现先由个人基于“浙里办”注册个人账号，老人及家属可以在专区进行浏览和各项服务的申请提交。

- 3.7.3、托育机构及婴幼儿养育照护指导中心法人账号登录方式

需根据“浙江政务服务网法人用户单点登录”等相关组件调用，实现托育机构及婴幼儿养育照护指导中心法人登录浙里办账号。

### 3.8、浙政钉对接的建设需求

- 3.8.1、民政用户账号的获得方式

需实现先由民政个人通过“浙政钉”扫码获取一个账号（等同个人用户），自动完成用户帐号信息同步，再由各级民政管理员（初始化分配的管理员账号）将其拉入民政单位，并赋予相关角色权限。

- 3.8.2、卫健用户账号的获得方式

需实现先由卫健个人通过“浙政钉”扫码获取一个账号（等同个人用户），自动完成用户账号信息同步，再由各级卫健管理员（初始化分配的管理员账号）将其拉入卫健单位，并赋予相关角色权限。

### 3.9、复用组件、模块等支撑系统的建设需求

- 3.9.1、组件复用方案

需严格按照《杭州市本级2022年信息化项目申报指南》的要求，充分利用政务云上的超市组件、省一体化数字资源系统（IRS）共享数据，并且按照充分使用强制使用的组件，不重复开发。

| 序号 | 强制使用组件名称 |
| --- | --- |
| 1 | 浙政钉—消息通知 |
| 2 | 浙政钉—组织架构和用户体系 |
| 3 | 严重失信名单查询 |
| 4 | 政务服务电子归档公共技术服务 |
| 5 | 浙江政务服务网个人用户单点登录 |
| 6 | 可信身份认证（本地化服务） |
| 7 | 电子印章 |
| 8 | 电子地图 |
| 9 | 浙江政务服务网法人用户单点登录 |
| 10 | 应用目录关联 |
| 11 | 问题反馈 |

- 3.9.2、组件共享方案

本项目需提供的共享复用组件：

| 序号 | 组件名称 | 组件简介 | 技术类型 | 功能领域 | 开放范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子助餐优惠券组件 | 实现助餐补助多级优惠享用和优惠实时抵扣，达到跨区域优惠互通一体化。 | Java | 公共服务 | 市域 |
| 2 | 守护画像组件 | 综合输出老人相关安居守护基础状态能力标签、套件使用标签、服务事件标签等，构建用户安居守护画像标签，丰富老人精准画像。 | Java | 公共服务 | 市域 |
| 3 | 套件智能推荐组件 | 统筹分析全市不同老人使用不同套件的综合服务效果，结合有效性、覆盖率以及AI智能推荐维度，根据老人画像自动匹配最合适套件。 | Java | 公共服务 | 市域 |
| 4 | 托育床位查询组件 | 根据村社编码获取区域范围内托育床位信息 | Java | 公共服务 | 市域 |
| 5 | 托育机构评价组件 | 家长对托育机构的评价信息 | Java | 公共服务 | 市域 |
| 6 | 儿童视力发育评价信息组件 | 根据孕儿童身份信息获取区域内儿童当前视力发育评价信息 | Java | 公共服务 | 市域 |
| 7 | 婴幼儿入托查询组件 | 根据村社编码获取区域范围内婴幼儿人口数及入托信息 | Java | 公共服务 | 市域 |
| 8 | 儿童成长驿站基础信息组件 | 基于儿童成长驿站基础信息统一开发信息组件，各相关业务系统及区县可自行调用 | Java | 公共服务 | 市域 |
| 9 | 医育结合签约关系信息组件 | 基于医育结合签约关系统一开发信息组件，各基层医疗机构及区县可自行调用 | Java | 公共服务 | 市域 |
| 10 | 儿童入托预约组件 | 各个机构的儿童入托预约信息 | Java | 公共服务 | 市域 |
| 11 | 婴幼儿照护指导中心养育知识组件 | 婴幼儿照护指导中心养育知识发布、浏览等汇总信息 | Java | 公共服务 | 市域 |
| 12 | 孕产妇高危分级信息组件 | 根据孕产妇身份信息获取区域内孕产妇当前高危分级及高危因素信息 | Java | 公共服务 | 市域 |

### 3.10、其他建设需求

- 3.10.1、国产化改造和适配

本次项目主要适配的内容为终端及后端适配。

- 3.10.2、系统安全

本项目通过租赁政务云安全资源，采购“等保三级安全防护套餐”以满足项目系统安全建设需要。为了满足系统安全性要求，本项目在系统上线前还需要完成“三级等保测评”和“商用密码应用安全性评估”。

## 四、商务要求

### 4.1、项目开发周期

项目需在2023年10月底前完成建设并投入正式运行：

第一阶段：系统需在2023年8月底前完成开发部署，上线试运行。

第二阶段：2023年10月底前，正常试运行2个月后初验。

第三阶段：2024年2月底前，正常试运行4个月后终验。

### 4.2、项目团队

1）要求项目经理具有信息系统项目管理师和高级工程师及以上职称证书（信息技术方向）证书；

2）要求项目技术负责人具有网络、数据库、软件设计师及信息系统项目管理方面的证书；

3）项目团队成员具有注册信息安全专业人员、红帽认证工程师、信息系统项目管理师、软件设计师等证书。

### 4.3、项目培训

投标人需制定完整的培训方案，并编制培训教材，对系统普通用户及管理员开展培训，确保相关人员熟练掌握系统的使用与管理。

### 4.4、项目维保服务

项目通过终验后提供二年的免费维保服务。

### 4.5、系统演示

1、本项目至少包含不仅限于针对以下功能模块进行现场演示：安居守护应用、家庭科学育儿场景、养老托育驿站场景、智慧助餐、综合门户移动端。

2、具体演示方式需满足采购文件前附表现场演示要求。

### 4.6、项目验收

1、系统试运行，无障碍且具备验收条件后，须向用户提交完整的项目成果，由采购人组织项目验收。项目成果包括系统软件开发的安装程序、需求说明书、系统操作及维护手册、软件功能测评报告等。

2．验收流程根据政府采购相关规定执行。

3．验收标准：根据经采购人确认的各项方案，按合同约定完成全部工作内容，且按规定时间交付全部成果。成果符合采购需求及法律法规要求，无知识产权争议。

## 五、付款方式

1. 项目合同签订后且收到供应商合同金额1%履约保证金后的10个工作日内，采购人支付合同总额的【30%】为预付款。；

备注：签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

  - 项目初验通过后10个工作日内，支付合同总价款的【20%】，即【    】元（大写：【    】元整）；

  - 项目终验通过后且财政预算下达后，支付合同总价款的【50%】，即【    】元（大写：【    】元整）；

4.合同履行结束后10个工作日内，退回履约保证金

- 第四部分   评标办法

评标办法前附表

| - 序号 | - 评标标准 |  | - 权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 商务分（6分） |  |  |  |
|  | 综合服务能力 | - 投标人具有信息安全管理体系认证ISO27001证书的得1分； - 投标人具有信息技术服务管理体系认证ISO20000证书的得1分； - 投标人具有ITSS信息技术服务运行维护证书的得1分； - 投标人具有基础电信业务运营许可证的得1分； - 投标人具有增值电信业务运营许可证的得1分；。 【证明材料：1）须提供有效证书复印件并加盖单位公章；2）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】 | 0-5分 |
|  | 案例经验 | 自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）投标人承担过类似信息化项目开发业绩，每提供一个得0.5分，最多得1分。 【证明材料：1）须提供合同复印件并加盖单位公章；2）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】 | 0-1分 |
| 技术分（84分） |  |  |  |
|  | 项目 理解 | 根据投标人对本项目需求的理解、项目建设背景、依据、必要性、建设目标进行综合打分，理解分析全面、准确、透彻、到位的得2分，理解分析完整相对简单粗略的得1分，理解分析有缺陷或不涉及该项内容不得分。 | 0-2分 |
|  |  | 根据投标人针对本项目重点难点分析进行综合打分，重点难点突出且分析深入准确到位切合实际情况的得3分，重难点一般且分析平淡准确性一般与实际情况有一定缺失的得2分，重难点一般且分析简单准确性有一定偏差，与实际情况有较大缺失的得1分，未提供或不涉及该项内容不得分。 | 0-3分 |
|  |  | 根据投标人针对本项目功能需求分析、非功能性需求分析进行综合打分，分析准确、详实、全面并提供完善的建议的得2分，分析内容完整准确性一般的得有合适的建议的得1分；理解分析部分偏差或不涉及该项内容不得分。 | 0-2分 |
|  | 整体设计 | 投标人对本项目软件整体架构与功能点的可行性、合理性、规范性进行打分，包括但不限于 1）总体架构设计完整具有前瞻性、合理性、规范性强、可行性高的得3分，设计完整、合理性、规范性一般可行性一般的得2分，设计存在一定偏差、合理性、规范性较差可行性较差的得1分，未提供或不涉及该项内容不得分。 2）数据架构设计具有完整性、针对性、创新性、可行性高的得3分，完整性、针对性、创新性一般的得2分，设计存在一定偏差、合理性、规范性较差可行性较差的得1分，未提供或不涉及该项内容不得分。 3）网络架构设计、系统接口设计完整、界面划分清晰美观，设计思路科学、具有较强针对性、可行性高的得2分，设计完整、界面划分清楚，设计思路科学、针对性、可行性一般的得1分，未提供或不涉及该项内容不得分。 4）业务流程设计完整具有创新性、合理性、规范性强、可行性高的得4分，创新性、合理性、规范性强、可行性一般的得2分，设计存在一定偏差、合理性、规范性较差可行性较差的得1分，未提供或不涉及该项内容不得分。 5）安全设计、采用的关键技术等设计完整科学合理性强且考虑严谨性强的得2分，设计完整科学合理性一般且考虑严谨性一般的得1分。未提供或不涉及该项内容不得分。 | 0-14分 |
|  | 技术方案 | 1）投标人针对本项目的采购需求中功能模块所有内容描述齐全的得2分。功能模块描述存在缺失的得1分。 2）针对养老托育综合门户、居家助老应用功能等布局两部分描述科学、合理性强、有独特优势得4分，科学合理性一般、未体现独特收拾的得2分，科学合理性较差的得1分，未提供或不涉及该内容不得分。 3）针对安居守护应用、家庭科学育儿应用功能等布局两部分描述内容详实，规范、可操作性强的得4分，内容简单规范可操作性一般的得2分，内容粗略规范可操作性较差的得1分，为提供或不涉及该内容不得分。 4）智慧助餐应用、托育机构入园“一件事”应用两部分功能等布局描述详细完善先进成熟可行性强的得4分，描述完整先进成熟性一般可行性较强的得2分，描述完整先进成熟性较差的得1分未提供或不涉及该内容不得分 | 0-14分 |
|  | 实施方案 | 投标人提供的项目组织实施方案内容包括不仅限于：安装调试、系统集成、试运行、培训计划等内容。 ①提供方案内容完整，组织实施思路科学、具有较强完整性、针对性、合理性、可行性的得3分；组织实施方案思路较完整，针对性较弱，合理性较弱，缺乏可行性的得1分；未提供或不详细、不完善的或不可行的不得分。 | 0-3分 |
|  | 系统对接实施方案 | 根据投标人采购需求中针对与原系统对接实施方案情况进行综合打分，对采购需求中各系统对接实施方案完整且科学合理可行性强的得5分，各系统对接实施方案完整科学性一般可行性较强得的3分，各系统对接实施方案有一定不完整科学性可行性较差的得1分，不提供或未涉及该项内容不得分。 | 0-5分 |
|  | 安全方案 | 投标人提供安全等保测评方案、商用密码应用安全性评估方案、技术落实的保障措施内容完整、可行性强、 有效率高的得5分，内容完整、可行性一般有效率一般的得3分，内容完整可行性有效率较差的得1分，未提供不涉及该内容不得分。 | 0-5分 |
|  |  | 投标人可为所投云平台提供分布式的近源网络安全防护能力，并需要提供具有CMA或CNAS标识的第三方权威评测机构提供的检验报告。有得2分，没有不得分 | 0-2分 |
|  | 质量保证措施 及售后服务 | 质量保证措施： 投标人有明确的质量保证措施及工作流程，质量管理机制、保证措施、质量保证体系的针对性，措施完整合理度进行打分。质量保证体系完备周全，具有针对性应对措施的得3分；质量保证体系完备欠周全或针对性较弱，应对措施欠佳的得1分；质量保证体系完备不周全且不具有针对性应对措施不得分。 | 0-3分 |
|  |  | 售后服务： 投标人提供的售后维护机构和人员情况、提供售后服务响应效率、服务承诺落实的保障措施完整可行性强的得3分，内容完整可行性一般的得1分，未提供或不涉及该内容不得分。 | 0-3分 |
|  | 服务团队人员情况 | 项目经理： 拟担任本项目项目经理人员同时具有信息系统项目管理师和高级工程师及以上职称证书（信息技术方向）证书的得2分，其余不得分。 【证明材料：须提供证书复印件，并提供不少于1年的社保证明作为证明材料，不提供不得分。】 | 0-2分 |
|  |  | 技术负责人： 拟担任本项目技术负责人同时具有网络工程师、数据库系统工程师、软件设计师及信息系统项目管理师证书的得3分，其余不得分。 【证明材料：须提供证书复印件，并提供不少于1年的社保证明作为证明材料，不提供不得分。】 | 0-3分 |
|  |  | 其他服务人员： 项目团队中，有2名及以上具有注册信息安全专业人员证书（CISP）的得1分；有2名及以上具有红帽认证工程师证书（RHCE）的1分，有2名及以上具有信息系统项目管理师证书得1分。本项最高得3分。 【证明材料：所有项目组成员需提供证书复印件，并提供不少于1年的社保证明作为证明材料，不提供不得分。以上人员证书允许重复计分】 | 0-3分 |
|  | 系统演示 | 根据采购需求进行重点功能的系统讲解与演示，要求DEMO原型演示，PPT或效果图演示最多5分，演示时间及总共控制在15分钟以内完成： 1、安居守护应用： 1）实现区县安居守护数据与市级安居守护实时同步，主要包含人员数据、设备数据、预警事件及预警事件处置过程。 2）支持守护对象基础信息管理，包括守护对象基本信息、标签信息、关联套件信息、关联事件信息等；支持套件设备基础信息管理，包括设备识别号、设备类型、设备型号、设备厂家、用户姓名、在线状态、电量状态、签约时间等管理。 3）基于套件推荐算法模型，根据守护对象属性、套件数量、预算金额等元素，配置推荐套餐，包括设备类型、推荐安装位置、使用场景。 4）支持展现守护事件列表，包含事件编号、用户姓名、预警类型、预警级别、预警状态、预警发生时间等信息。支持按照近1天、7天、1月时间维度及区县维度统计守护事件发生情况，以及不同区县事件完成率、满意度、时效性等统计。 5）支持守护对象，从年龄、性别、能力状态、居住情况等维度进行统计分析及配套图表呈现；支持守护套件，从套件类型分布、场景分析、在线率等维度进行统计分析及配套图表呈现；支持守护模型，从行为数据、环境数据、求援数据、健康数据、关怀数据等统计分析及配套图表呈现。 6）从人、事、物多维度进行综合分析，形成市、区县级安居守护指数，体现安居守护工作开展情况。 7）支持守护事件统计、服务响应情况、完成率、满意度、时效性、守护事件速递、事件模型统计等多个维度呈现事件情况。 8）支持守护对象用水、用电、用气预警事件的接入并进行统计呈现。 9）区县运营平台支持老人档案管理、签约管理、设备管理、功能。区县运营平台支持工单派单、改派、流转、处理、回访操作。 10）区县运营平台支持派单规则设置，支持按服务范围、按老人绑定进行自动派单；支持手动派单； 11）移动端：支持安居守护业务在线申请；支持自动接收守护对象的预警信息，支持监护人实时查询守护对象的守护事件发生情况；支持报警工单处置。 2、家庭科学育儿场景 1）支持高危孕产妇五色智控数字化管理，查看孕产妇高危因素分析；婴幼儿生长发育成长足迹数字化管理，查看历次儿童生长发育记录；数智视力档案管理，查看儿童视力评价与趋势；生育补助与育儿津贴申领。 3、养老托育驿站场景 1）支持查看管理从业人员资质电子化管理系统，从业人员及培训证照发放，报表统计等；支持机构每日膳食照片管理，上传查看。 4、托育机构入园“一件事”应用场景 1）支持托育机构详情概览筛选查看；支持儿童入托入园体检“一键达”服务，完成入托体检及体检报告协同管理；支持照护服务“一键享”服务，包括成长驿站、婴幼儿养育照护指导中心服务查询互动（育儿资讯、养育照护活动家长互动等）；“一键找托”管理，显示招托列表及详细信息，托育服务现状及未来婴幼儿人口数据预测等，可在线查看附近招托设施并预约办托；支持托育机构法人端运营日常托育信息，含预约儿童列表及体检报告查询、托育服务合同模版可视化查看、随手评查看等。 5、智慧助餐： 1）配置各个不同年龄层老人优惠政策：其中行政区划需包括市、区县和镇街等多级规则。并提供对相应的优惠规则进行详细信息查看。 2）多种支付方式：主要包括【卡，码，脸】的支付方式； 6、综合门户移动端： 1）家属端：其中门户功能模块包括享政策、智守护、看机构、约服务、找活动、租辅具等；支持通过点击享政策进入享政策模块查看已享政策和可享政策；通过查看机构VR实景来查看机构。 2）老人端：查看老人的电子津贴，并且支持查看电子津贴的明细内容，其中包括重阳分账户和爱心分账户。 7、居家助老：“爱心分” 1）结算中心：对工单确认情况进行管理，主要包括对具体工单的服务商名称、订单号、下单渠道、工单类型、服务区划、服务对象、支付时间、支付金额等信息字段。并提供批量确认和批量挂起功能。并对有异议的工单提供一键退回功能。 2）查看服务工单详情，主要包括服务工单基本信息、服务信息、消费信息、进度跟踪、电子附件等。其中在进度跟踪中，可通过点击红色标记按钮调用地图查看工单的实时定位信息。 以上演示评分完全满足功能要求且演示过程中功能界面整洁美观重点醒目突出讲解流畅的每条得1分，完全满足功能要求且演示过程中界面清楚重点突出讲解较流畅的每条得0.5分，功能不完整界面显示效果差的该项不得分。本项共计20分。 | 0-20分 |
|  | （1）报价的合理性：分析总报价及各个分项报价是否合理，投标价格范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。 报价分计算方法：根据各投标人的有效投标报价，以满足采购文件要求且有效投标价格的最低的投标报价为评标基准价，其价格分为10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝(评标基准价/有效投标报价)×价格权值×100(精确到小数点后二位，由采购机构当场统一计算)。 （2）投标报价高于本项目预算，投标无效。 |  | - 0-10分 |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

- 一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 二、评标标准

- 2. 评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。不满足采购文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

- 3.4报价评审。

- 3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备采购文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备采购文件中规定的资格要求）；

- 4.2.2投标文件未按照采购文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

- 4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于采购文件中载明的投标有效期的；

- 4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.13 投标文件不满足采购文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改采购文件，重新组织采购活动。评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改采购文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

- 政府采购合同参考范本

（服务类）

- 第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

1．定义

1．1“合同”即由甲乙方双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。

合同将由杭州市民政局（以下简称甲方）与经评审最终确定的中标人（以下简称乙方）结合本项目具体情况协商后签订。以下为采购人提出涉及乙方的主要条款，投标人在投标文件中应对其进行确认或拒绝。如投标人在其投标文件中未做拒绝或提出修改要求的，采购人将视作认同。

1．2“合同价格”系指根据合同规定，在供应商全面正确地履行合同义务时，采购人应支付给供应商的款项。

1．3“服务”系指采购文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

1．4“甲方”系指通过采购接受合同及服务的杭州市民政局。

1．5“乙方”系指经评审最终确定的中标人。

1．6“现场”系指将要进行设备维护的地点。

1．7“验收”系指采购人依据技术规格规定接受合同所依据的程序和条件。

2．适用范围

本合同条款适用与本次采购活动。项目实施范围详见附件——采购文件和投标文件及补充文件、承诺书等。

3．合同价及支付方式

3.1、合同价     元。

3.2、支付方式

1）项目合同签订后且收到供应商合同金额1%履约保证金后的10个工作日内，采购人支付合同总额的【30%】为预付款。；

备注：签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

2）项目初验通过后10个工作日内，支付合同总价款的【20%】，即【    】元（大写：【    】元整）；

3）项目终验通过后且财政预算下达后，支付合同总价款的【50%】，即【    】元（大写：【    】元整）；

4）合同履行结束后10个工作日内，退回履约保证金

4．履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致部分或全部失败所造成的损失，风险责任由乙方全部承担。

5．知识产权与保密

5.1．合同各方对在签订和履行本合同过程中从对方获知的技术秘密和商业秘密，均应共同遵守国家与地方有关版权、专利、商标等知识产权以及保密方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对所知悉的对方技术秘密和商业秘密负有保密责任。

5.2．未经一方事先书面授权，任一方不得以任何方式向任何其他组织或个人泄露、转让、许可使用、交换、赠与或与其他组织或个人共同使用或不正当使用，直至相关技术秘密和商业秘密通过合法渠道为公众所知悉。违反本条规定，给对方造成损失的，违约方应负相关的法律与经济责任。服务提供方对其工作人员在离职后泄露采购方技术秘密和商业秘密的行为承担连带责任。

5.3．本条“技术秘密和商业秘密”，是指不为公众所知悉的技术信息和经营管理等信息。

5.4．服务提供方在服务期内向采购方所交付文档等服务成果均属采购方资产，其所有权和知识产权属于采购方。

5.5．因服务期满、人员调整等原因造成参与本项目的服务提供方工作人员发生变动时，服务提供方应交回相应工作人员所持有的一切项目相关资料。

5.6．因保护知识产权和保密工作的需要，服务提供方应加强保密教育和管理工作，服务提供方所有参与本项目的工作人员均应与服务提供方签定保密协议，并提交采购方备案。

5.7．本条约定长期有效，不因本合同的变更、中止或到期而失效。

6.乙方承诺按照采购文件要求和投标文件承诺提供各项服务。

7.在本合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。双方不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，双方商定，申请杭州仲裁委员会仲裁。

8.乙方必须在规定期间内完成采购文件要求和投标文件承诺的服务内容，并通过甲方的验收，否则甲方有权终止合同，并索回全部支付的货款，赔偿延误的损失。

检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：

8.1验收标准：验收标准应符合采购需求以及相关标准。验收分为初验和终验，如不合格，乙方应及时加以修改纠正，直到验收合格。

8.2系统达到验收条件后，由乙方提出验收申请，甲方根据乙方提交的申请进行确认。

8.3系统开发或配置完成后，经乙方内部测试通过，即可按照进度进行系统初验，所有系统功能模块符合采购要求，能够正常运行。同时乙方须提供相关验收文档，验收评审通过即视为初验通过。

8.4初验完成，系统整体试运行后,初验遗留问题已解决，乙方确认系统具备正常运行条件，等待最终验收。甲方组织验收小组，按照采购合同的约定对乙方履约情况进行验收。

8.5验收不合格的，乙方应在规定时间内整改完成并再次提交验收申请。

9.签订合同后10个工作日内，乙方向甲方缴纳合同总价1%的履约保证金。项目结束后，无质量和服务问题，原额(无息)归还履约保证金。

10.工期和质保期

10．1工期：签订合同后  日历天内完成。

10.2质保期：系统质量保证期自双方代表在系统终验单上签字之日起计算，有效期为1 年。

在系统试运行期和质量保证期内，投标人应向招标人提供免费技术支持，应用系统升级和功能完善等。技术服务要求以上门驻场服务方式为主，另可辅以电话、邮件、网络远程协助等服务方式。在系统试运行期和质量保证期内，投标人负责提供软件维护，不收取额外费用。

11.乙方对在项目建设期间所获得的甲方的情报和资料有保密义务，泄漏秘密应承担的责任。不论本合同是否变更、解除、终止，本条款均有效。

12.本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

13.违约

13.1．如因服务提供方违约或服务提供方直接责任导致的事故或泄密事件，采购方要求服务提供方根据直接损失金额进行赔偿，并且采购方保留追究刑事责任权利。

13.2．如服务提供方维护人员涉及窃取机密、违法犯罪等不当行为，所有责任均由服务提供方承担，并且采购方要求服务提供方根据直接损失金额进行赔偿。

13.3．如服务提供方维护人员造成有形财产损坏，所有责任均由服务提供方承担，并按直接损失金额进行赔偿。

13.4．如服务提供方人员因迟到、早退、旷工等原因不能向采购方提供服务（事先已经向采购方备案的除外），服务提供方应按照实际缺席维护日期费用的4倍支付违约金，采购方有权直接从应付服务费中扣除。

13.5.如服务提供方未按照合同约定时间完成本项目每逾期一天扣除合同价的1‰

14.适用法律：本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

15.不可抗力：如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以书面形式通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件送给另一方。如果不可抗力的持续影响超过10周，被影响的一方应通知另一方解决问题。如果另一方未能及时作出回应或在收到前者通知后1个月内双方未能达成一致意见，被应影响的一方有权取消部分或全部的合同。解除合同后，乙方应返还未完成合同部分的费用（基本服务、培训按月平均计算，其他按实计算）。

17.转让和分包：未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

18.争议处理

18．1合同在履行过程中发生争议时，甲方与乙方及时协商解决。协商不成时，提请杭州仲裁委员会根据仲裁规则仲裁。

18．2对于因违反或终止合同而引起的损失、损害的赔偿，由甲方与乙方友好协商

解决，经协商仍未能达成一致的，提交杭州仲裁委员会仲裁。

19.其他

19．1未经过甲方的书面同意，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务，和将部分合同项下的义务分包给其他单位完成。

19．2乙方不得参与可能与合同规定的与甲方的利益相冲突的任何活动。

19．3乙方人员在甲方场地工作时，应遵守甲方相关规章、制度。

19．4本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

19．5合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，并由招标代理机构鉴证，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

19．6采购文件、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

19．7本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字盖章，由乙方向甲方缴纳1%履约保证金后生效。履约保证金于项目结束后，甲方无异议后退还。

19.8本项目合同期满后，双方的未了债权和债务不受合同期满的影响，债务人应对债权人继续完成未了债务。

19．9本合同一式陆份，甲方、乙方、招标代理机构各执贰份。

19．10适用法律：本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：

法定代表人：                                 法定代表人：

或受委托人（签字）：                         或受委托人（签字）：

联系人：                                     联系人：

地址：                                       地址：

电话：                                       电话：

传真：                                       传真：

开户银行：                                   开户银行：

帐号：                                       帐号：

签订日期：                                   签订日期：

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

- 一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

杭州市民政局、浙江省成套工程有限公司：

我方参与杭州市数字赋能“一老一小”项目【招标编号：ZJCT8-MZJ202301】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

- 二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）]

- 三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

- 四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（6）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

- （8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

- 一、投标函

杭州市民政局、浙江省成套工程有限公司：

我方参加你方组织的杭州市数字赋能“一老一小”项目【招标编号：ZJCT8-MZJ202301】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

- 2、我方的投标文件包括以下内容：

- 2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

- 2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有)；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

- 2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应采购文件的全部要求。

- 4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照采购文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

杭州市民政局、浙江省成套工程有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理杭州市数字赋能“一老一小”项目【招标编号：ZJCT8-MZJ202301】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

- 授权委托书（适用于联合体投标）

杭州市民政局、浙江省成套工程有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理杭州市数字赋能“一老一小”项目【招标编号：ZJCT8-MZJ202301】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

- 三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

- 四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照采购文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于采购文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足采购文件的其它实质性要求。 | 采购文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，采购文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

- 五、评标标准相应的商务技术资料

（按采购文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

- 六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

- 七、商务技术偏离表

| 序号 | 采购文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应采购文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

- 八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

杭州市民政局、浙江省成套工程有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

- 六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部

- 目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

- 一、开标一览表（报价表）

杭州市民政局、浙江省成套工程有限公司：

按你方采购文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成杭州市数字赋能“一老一小”项目【招标编号：ZJCT8-MZJ202301】的实施。

- 开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 服务人数 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

4、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 二、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_(杭州市民政局_单位的_杭州市数字赋能“一老一小”项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

- 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

- 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

- 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

- 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

- 1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

- 5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

- 一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

- 二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

- 三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，

质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

- 四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

- 五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

- 6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附件4：业务专用章使用说明函

杭州市民政局、浙江省成套工程有限公司：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的杭州市数字赋能“一老一小”项目【招标编号：ZJCT8-MZJ202301】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加杭州市数字赋能“一老一小”项目【招标编号：ZJCT8-MZJ202301】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据采购文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

- 三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

- 四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按采购文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为杭州市数字赋能“一老一小”项目【招标编号：ZJCT8-MZJ202301】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

- 一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

- 二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按采购文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %  。投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件7：中小企业声明函

- 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 杭州市民政局的 杭州市数字赋能“一老一小”项目 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据采购文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。