杭州市江干区智慧档案馆建设项目

公开招标采购文件

项目编号：ZJCT2-JGDA2020-05

项目名称：杭州市江干区智慧档案馆建设项目

采购单位：杭州市江干区档案馆

代理机构：浙江省成套工程有限公司

2020年08月

目    录

第一章  招标公告	3

第三章  评标办法	19

第四章  招标内容及需求	24

第五章  合同主要条款	44

第六章  投标文件格式	49

- 第一章  招标公告

项目概况

杭州市江干区智慧档案馆建设项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2020年09月20日09时30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJCT2-JGDA2020-05

项目名称：杭州市江干区智慧档案馆建设项目

预算金额（元）：9800000

最高限价（元）：9800000

采购需求：

为实现档案馆馆库的高度集中管理、智慧化统一管控，拟采购一批软件及硬件其中包括但不限于档案储存专用设备、档案馆智慧化综合管理平台建设、档案电子标签管理系统、智能环境控制系统、安全报警系统、智慧数字视频监控系统、各类辅材和其它专用及辅助设备。本项目分为两阶段实施，第二阶段采购金额固定为3500000元，第一阶段采购金额为中标价与第二阶段采购金额差价。详见招标文件需求。

标项名称:杭州市江干区智慧档案馆建设项目

数量:1

合同履约期限：合同签订后第一阶段货物在240日历天内完成供货、安装、调试、验收；第二阶段实施时间将根据财政资金拨付情况确定，供货商在收到甲方第二阶段货物供货通知后第二阶段在150日历天内完成供货、安装、调试、验收。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；

三、获取招标文件

时间：/至2020年09月20日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：在线获取

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2020年09月20日09时30分（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2020年09月20日09时30分（北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标公告期限届满之日。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览，不视作依法获取招标文件。

3.未按招标公告规定获取招标文件的潜在投标人不得对招标文件提出质疑，其投标将被拒绝；

4.本项目对符合政府采购扶持政策的小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策；

5.中标人应在合同签订前完成政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）全部注册步骤并成为正式注册入库供应商，否则将导致合同款无法正常支付，责任由中标人承担。请投标人尽早完成注册。https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry。（供应商注册页面）

6.采购信息发布媒介：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

7.电子交易说明

（1）投标人应在投标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。

（2）投标人应安装“政采云投标客户端”，电子投标工具请投标人自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）。

（3）电子交易具体流程详见操作指南：登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/），从首页-服务中心-帮助文档-项目采购-电子招投标，查看文档和视频。

（4）如有疑问，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：杭州市江干区档案馆

地址：杭州市江干区凯旋支路11号

项目联系人（询问）：胡工

项目联系方式（询问）：0571-86720778

质疑联系人：温工

质疑联系方式：0571-86720718

2.采购代理机构信息

名称：浙江省成套工程有限公司

地址：古墩路701号紫金广场A座1209室

项目联系人（询问）：叶臣、翁祖晨、温从俊

项目联系方式（询问）：0571-88955386

质疑联系人：冯雪涛

质疑联系方式：0571-88955386

3、同级政府采购监督管理部门名称：杭州市江干区财政局

地址：杭州市江干区太平门直街269号

传真：0571-86438095

联系人：许工

监督投诉电话：0571-86438095

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。
CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 杭州市江干区智慧档案馆建设项目 |
| 2 | 采购内 容及数量 | 为实现档案馆馆库的高度集中管理、智慧化统一管控，拟采购一批软件及硬件其中包括但不限于档案储存专用设备、档案馆智慧化综合管理平台、档案电子标签管理系统、智能环境控制系统、安全报警系统、智慧数字视频监控系统、各类辅材及其它辅助设备。本项目分为两阶段实施，第二阶段采购金额固定为3500000元，第一阶段采购金额为中标价与第二阶段采购金额差价。 |
| 3 | 预算金额 | 金额：980万元，报价超过预算金额做无效标处理。 |
| 4 | 投标报价 | 本项目投标应以人民币报价。 本次投标报价至少包含下列内容： （1）本次采购报价采用总价包干形式，本项目包含所有材料及设备的制作安装费、运输费、保险费、搬运、调试、二次开发、施工水电及现场安装开槽、总包配合费等施工费用，以及其他规费、增值税，培训费、利润、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费。 （2）在报价中需要充分考虑并包含的因素： A、实施场地及周边环境的现有条件对报价的影响，各种不确定因素和风险因素需要考虑的费用。 B、招标采购内容如在实际实施中被删减或未实施，则相应的价款将由采购人在结算支付时扣回。 C、中标供应商须向采购代理机构支付的代理服务费。 备注：本招标文件中除非有特别说明，所有的报价均指含税价。具体详见投标人须知前附表。 （3）投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。 不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与参加投标竞争有关的全部费用。 备注：本招标文件中除非有特别说明，所有的报价均指含税价。 |
| 5 | 现场考察/标前答疑会 | □ 组织（详细内容） ■ 不组织（自行踏勘现场） |
| 6 | 样品 | ■ 提供 1、智能密集架成品样品：提供尺寸长1050mm×宽580mm×高1650mm，一组二列四层，一列为固定列（带门），一列为移动列（不带门），能实际操作。 2、部件样品：密集架中，长轨道150mm，数量2根（需能体现轨道对接），电机1套，移动列10吋真彩触摸显示屏（工业屏）1块。 不提供样品的不作为无效标处理但会影响相关评分项的得分。 由于样品较大，样品安装需提前与工作人员联系。 样品安装联系人：叶臣 联系方式：13666659131 □不提供 |
| 7 | 演示 | ■ 要求： 投标人对平台实体软件和部分功能进行现场演示：时间原则上不超过30分钟。（演示所需的所有软、硬件及笔记本电脑由投标人自行准备，演示人员不超过3人，主讲人员为1人，演示人员必须为投标人正式员工并提供近6个月社保证明材料及身份证复印件，演示人员社保证明及身份证原件需带到演示现场确认。（具体详细演示方式详见评标办法） □不要求 |
| 8 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日10天前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
| 9 | 投标文 件组成 | 本项目实行电子投标。 投标文件组成：资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分。 电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件（介质存储的数据电文形式）”，在投标文件编制完成后同时生成。 （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 （3）数量：一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs），一份备份标书文件（后缀格式为.bfbs）。 （4）投标文件启用顺序和效力。投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、。顺位在先的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 ▲如未按规定提供相应的备份投标文件因此造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。 |
| 10 | 投标文件 装订要求 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、供应商名称并加盖公章一份。未密封包装或者逾期邮寄送达的“备份投标文件”将不予接收。 |
| 11 | 电子投标文件要求 | 1、投标文件编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，应在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的“备份投标文件”（一份）； b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。至投标截止时间，如供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，该供应商的投标无效。 6、电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）至投标截止时间，如供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，该供应商的投标无效。 （4）系统中可关联的关联点（包括资格审查、符合性审查、商务资信技术打分）需对应投标文件相对的关联点。 |
| 12 | 投标截止 时间和地点 | 详见招标公告 |
| 13 | 开标时 间和地点 | 详见招标公告 |
| 14 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 15 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn） |
| 16 | 投标文件 有效期 | 90天 |
| 17 | 节能产品 | □ 强制采购节能产品 □优先采购节能产品 ■ 不适用 |
| 18 | 环境标 志产品 | □优先采购环境标志产品 ■ 不适用 |
| 19 | 促进中小 企业发展 | 本项目执行促进中小企业发展政策，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银监局、市金融办、市经信委共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，供应商若有融资意向，详见本招标文件尾页《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 20 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费为人民币5万元，由中标单位支付。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省成套工程有限公司 开户银行：杭州联合农村合作银行三墩支行营业部 银行账号：201000065548152 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 备注：本项费用在报价表中不单列报价子项，由供应商自行在企业运营成本等或各单价中列支。代理服务费在中标供应商领取成交通知书前缴纳如中标供应商拒不缴纳代理服务费的，招标代理机构有权拒绝发放成交通知书。 |
| 21 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 22 | 供货期 | 分两阶段实施，合同签订后第一阶段货物在240日历天内完成供货、安装、调试、验收；第二阶段实施时间将根据财政资金拨付情况确定，供货商在收到甲方第二阶段货物供货通知后第二阶段在150日历天内完成供货、安装、调试、验收。 |
| 23 | 履约保证金 | 履约保证金为合同价的5%； 形式：电汇、银行汇票、转帐支票、接受金融机构、担保机构出具的保函形式； 缴纳时间：履约保证金须在签订合同前递交至采购人。 |
| 24 | 知识产权等 | 供应商须对其提供的方案、产品、技术和服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能的侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料归采购人所有。 供应商应保证在中华人民共和国境内使用其提供的产品、技术、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。如采购人受到来自第三方的侵权诉讼或索赔时，则采购人将及时通知供应商，供应商应主动承担相应责任。如法院裁定采购人侵权成立，则采购人有权向供应商追偿，供应商须无条件承担与此相关的所有责任和经济赔偿。 |

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指购买了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11. “★”系指重要的技术和服务需求指标，是投标响应及评审评分的重要内容。

12. “▲”系指实质性要求

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托（电子投标投标人现场无须单独递交授权委托书）

投标人代表参加开标活动时应当携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，投标文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标（本项目不接收联合体参加投标）

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

1.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证证书必须为该投标人所拥有。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购公告期限届满之日。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招

标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日10天前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。

1.资格证明文件：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件，自然人的身份证复印件；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：须提供相关证明（说明）材料，内容自拟，证明材料可以是：投标人专业设备发票或代理证明或以往同类项目实施案例、专业技术人员、相关资质证书（如有）等。

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（5）投标声明书（格式见第六章）；

（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。请在投标声明书中如实填写。

（7）截至投标截止日前1日历天17:00（北京时间），投标人未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内。请在投标声明书在如实填写。

2.商务技术文件

（1）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；

（2）投标人情况介绍；

（3）商务响应表（格式见第六章）；

（4）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（5）技术响应表（格式见第六章）；

（6）技术规格书、所投设备的品牌、型号规格、主要技术性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述（不含报价）。

（7）产品样本说明书；

（8）设备的详细配置及零部件清单；

（9）所投设备质保期限、质保内容；

（10）有效的证书（如有）；

（11）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（包括验收方案、依据标准、参数指标、计量校准的校准参数值）；

（12）技术服务、技术培训、售后服务、售后服务内容及承诺，详细的培训方案（包括培训人数、培训内容、培训时间、培训地点）；

（13）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（14）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（格式见第六章如有）；

（15）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（16）创新服务价值方案（若有）

（17）课题研究方案（若有）

（18）样品讲解方案（若有）

（19）与评审、评分有关的其他技术资料或供应商认为应该提供的资料。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）政府采购政策情况表(格式见第六章)；

（5）中小企业的相关证明材料（如投标人和投标产品生产企业为小型或微型企业）：

① 中小企业声明函(格式见第六章)；

② 投标人和投标产品生产企业在国家企业信用公示系统（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）被列入小微企业名录的网页打印件并加盖投标人公章；

③ 投标人和投标产品生产企业已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商的网页打印件（网页打印件应当显示为小型或微型企业）并加盖投标人公章。

（6）残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位，格式见第六章）；

（7）监狱企业的相关证明材料（如投标人为监狱企业）：

① 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（8）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用，在本次招标范围内的全部内容总价包干；

（四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的装订、签署和份数

- 1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

- 2、供应商应当按照本章节“投标文件的组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中技术商务文件、资信文件和资格审查文件中不得出现本项目投标报价，如因供应商原因提前泄露投标报价，是供应商的责任。

- 3、投标文件内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

- 4、投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

- 5、供应商没有按照本采购文件内 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是供应商的风险，由此造成的一切后果由供应商自行承担。

- 6、投标人的投标文件关键部分未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效；其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

- 7.纸质投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。投标人的投标文件关键部分未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效；其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

（六）投标文件的包装、密封、修改和撤回

电子投标文件要求详见前附表

四、开标

（一）开标准备

1.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输递交的投文件，将被拒收。▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。投标人应当在投标截止时间将以介质存储的数据电文形式的备份投标文件密封送交到招标公告规定的投标地点。▲未按规定提供相应的备份投标文件因此造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。采购机构将拒绝接受逾期送达的投标文件。

2. 采购人将于规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线公开开标。若采购人通过更正修改采购文件更改了开标时间的，以后者为准。请投标单位网上报名时仔细填写邮箱地址开标后将通过邮箱传输“政府采购活动现场确认声明书”供应商收到后回传，如不回“政府采购活动现场确认声明书”视为默认开标后不可对声明书中内容提出异议。报价阶段开标后投标人的法定代表人或其授权代表须在系统内签字（开放签字权限的20分钟内），如不在规定的时间内签字视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

3.投标截止时间后参加标项投标的供应商不足三家的，除财政部门另有规定外，应当终止该标项的开标并作废标处理。

（二） 开标程序：

1、开标第一阶段

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）开启投标文件，进入资格审查；

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（4）第一阶段开标结束。

备注：开标程序的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作。

2、开标第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标程序第二阶段会议。首先通过政采云系统公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标人的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标人的《报价文件》，通过政采云系统公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商通过政采云系统确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。报价响应文件开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，通过政采云系统公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

3、如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，或者政采云系统提供数据电文交互功能的，按其规定执行。

五、评标

本项目原则上采用电子评审方法，若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购代理机构将开启所有投标人递交的纸质备份投标文件，以完成开、评标，电子投标文件及以介质存储的数据电文形式的备份投标文件自动失效。

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投

标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当以书面形式要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》和《招标结果通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1.中标人应按招标文件确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金。

- 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于杭州市江干区智慧档案馆建设项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分，商务、技术部分70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前3名的投标人为中标候选人。

商务、技术部分得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+商务、技术部分得分

二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签字或盖章的；

（2）未提供法定代表人授权委托书（供应商代表不是法定代表人）、投标声明书或填写项目不齐全的；

（3）投标有效期不满足招标文件要求的；

（4）以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

（5）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（6）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（7）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（10）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（11）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（12）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（13）不同投标人的投标文件相互混装的；

（14）未传输递交电子投标文件的或者未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的；

（15）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）报价超过招标文件中规定的最高限价的；

（2）投标报价具有选择性的；

（3）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（4）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、评审内容及标准

一、商务资信技术分（70分）

| 内容 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分8分 | 生产设备 | 3分 | 根据投标人或生产厂商生产设备进行综合评定：具有数控激光切割机、全自动喷塑流水线、数控折弯机、焊接机器人、污水处理设备，全自动立柱成型机、全自动挂板成型机、全自动层板成型机生产设备。满分3分，每缺一项设备扣1分。 （提供设备图片和发票复印件须完全对应并加盖公章，否则不得分。） |
|  | 投标人综合实力及履约能力 | 2分 | 根据投标人提供各项认证证书及包含的内容进行评定：满分2分 1、投标人具有效的GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证证书,0-0.5分; 2、投标人具有效的GB/T24001-2016/IS014001:2015环境管理体系认证证书,0-0.5分; 3、投标人具有效的IS0/IEC20000-1服务管理体系认证证书，0-0.5分； 4、投标人具有效的GB/T22080-2016/ISO/IEC27001:2013信息安全管理体系认证，0-0.5分； （提供证书扫描件并加盖公章，否则不得分。） |
|  | 工程案例 | 3分 | 根据投标人提供的近3年（2017年1月至今）类似项目业绩进行评审：每提供一份智能密集架类似项目业绩得0.5分，最高1.5分；每提供一份综合管理平台类项目业绩得 0.5分，最高得1.5分；如一份合同中同时具备智能密集架类及综合管理平台类项目业绩的，每份得1分，最高3分； （证明文件需提供类似项目业绩合同，合同中需体现签约主体、项目名称及内容、合同金额、联系人电话等，否则不得分。） |
| 技术部分 62分 | 方案设计及实施计划 | 3分 | 根据投标人制定的方案设计及实施计划进行综合评审。（方案内容包括但不限于：1、整体系统的设计界面、安装、部署实施方案；2、关键技术点的应对或改进措施；3、验收标准和方案的制定。） 科学、合理、针对性强3分； 合理、可行2分； 欠合理，基本可行1分； 不可行，不能满足项目需要0分。 |
|  | 技术安全 | 2分 | 投标人具有投标清单内产品软件著作权登记证书的，每份得0.5分，最高2分。（提供扫描件并加盖公章）。 |
|  | 产品安全保障 | 8分 | 1、投标人或生产厂家提供质量监督检验中心出具的“智能密集架”成型产品检测报告，得1分。 2、投标人提供质量监督检验中心出具的“底盘、托（搁）板、立柱、挂板、轨道、传动主轴”的检测报告（每提供一份得0.5分，最高3分）。（需提供扫描件并加盖公章） |
|  |  |  | 投标人或生产厂家提供质量监督检验中心出具的“中心处理类、区域控制类、安全报警控制类、数据通讯控制类”检测报告的，每提供一份得0.5分，最高2分； 以上4类产品有提供浪涌（冲击）抗扰度指标符合B级或A级检测报告的，每份加0.5分，最高2分。 （需提供扫描件并加盖公章） |
|  | 项目组人员安排 | 4分 | 根据投标人针对本项目组人员配备的合理性、科学性，完整性等方面进行综合评定； 项目组负责人具有一定的档案专业知识（需提供相应证明及近6个月的社保证明材料）。 优得3-4分，良得2分，一般得1分。 |
|  | 售后服务 | 3分 | 根据投标人售后服务承诺、售后服务方案，售后服务响应时间、售后服务的可行性、科学性、合理性等方面进行综合评定。 优得3分，良得2分，一般得1分。 |
|  | 创新服务价值 | 9分 | 投标人提供创新服务，根据服务内容的价值优劣进行综合评定。创新服务优得6-9分，良得3-5分，一般得1-2分，差得0分。 |
|  | 课题研究 | 3分 | 根据投标人选定研究课题的名称及课题申报的整体方案（含研究方向、内容、实施步骤、人员配置、成果类型等）进行综合评定。需提供具体课题方案文本，课题组人员组成名单以及以往类似经验的证明材料。 方案优得3分，良得2分，一般得1分，差得0分。 |
|  | 实物样品 | 10分 | - 智能密集架成品样品：提供尺寸长1050mm×宽580mm×高1650mm，一组二列四层，一列为固定列（带门），一列为移动列（不带门），能实际操作；根据投标人样品的外观、材质、表面涂层、制造工艺、装配精度、操作适用性、结构牢固及稳定性、布线的规范性、架体实际操作、触摸屏质量等综合评定。 评分： A.根据整体外观、用材、喷涂、工艺、精度进行打分：优得3-4分；良得2分；一般得1分； B.根据整体技术先进性、可靠性、操作流畅性进行打分：优得3分；良得2分；一般得1分； 2、密集架部件样品：150mm长轨道2根（需能体现轨道对接），电机1套，移动列10吋真彩触摸显示屏（工业屏）1块。 评分：对其实用性、可靠性、完整性、先进性进行打分，每一个样品得0-1分，最高得3分。 |
|  | 系统演示 | 20分 | 投标人对综合管理平台及相应的设备系统进行现场演示：时间原则上不超过30分钟。（演示所需的所有软、硬件及笔记本电脑等由投标人自行准备，演示人员不超过3人，主讲人员为1人，演示人员必须为投标人员工并提供近6个月个人社保明细证明材料及身份证复印件，演示人员社保明细及身份证原件需带到演示现场确认，否则此项不得分）。 1、智慧档案馆综合管理平台演示（演示不超过10-15分钟）：平台为模块化、一体化设计，系统需涵盖以下模块：档案密集架管理系统模块、电子标签管理系统模块、智能环境控制系统模块、安全报警系统模块、数字视频监控系统模块、智能门禁系统模块等，并进入各个子系统进行演示。同时预留其它相关系统接入的接口模块； 评委根据投标人软件的功能先进性、完整性、实用性、美观性、协调性等进行综合评定，优得6-8分，良得3-5分，一般得1-2分。 2、密集架平台控制操作演示：通过综合管理平台电脑控制密集架打开、停止、关闭等功能（0-2分）； 3、档案电子标签管理系统演示（演示不超过10分钟）：提供至少一满层密集架的档案（4公分档案盒不少于20盒，每盒内电子标签数量不少于25份），现场演示整层电子标签的盘点识别，根据投标人整层盘点的准确率、速度、数量等进行综合评定： 起评标准：整层识别准确率不达100%不得分，整层（不少于20盒）识别低于平均每盒25份不得分 A.识别数量评分：在整层识别准确前提下，根据平均每盒识别数量进行评定，优得3-4分，良得2-3分，一般得1-2分 B.识别速度评分：在整层识别准确前提下，根据识别次数进行评分（0-2分） 4、3D虚拟库房演示：现场演示档案上架、下架状态3D显示。（0-2分）； 5、安全报警系统模块演示：现场带实物演示漏水感应器的报警功能。（0-2分） |

（二）价格部分（30分）

价格分评审（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×价格权重值×100

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），对小型或微型企业参加投标且投标产品为小型或微型企业生产的，价格给予（6）%的扣除，用扣除后的价格参与价格评分。

● 同时提供以下所有证明材料的投标人被认定为小型、微型企业：

1）投标人及投标产品生产企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业。投标文件中必须提供《中小企业声明函》；

2）在投标文件中提供投标人和投标产品生产企业在国家企业信用公示系统（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）被列入小微企业名录的网页打印件并加盖投标人公章；

3）投标人和投标产品生产企业已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商的网页打印件（网页打印件应当显示为小型或微型企业）并加盖投标人公章。

● 残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

① 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

② 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③ 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④ 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤ 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

提供《残疾人福利性单位声明函》的投标人被认定为残疾人福利性单位。

● 监狱企业视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

提供以下证明材料的投标人被认定为监狱企业：

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 第四章  招标内容及需求

- 项目概况

本项目为杭州市江干区智慧档案馆建设项目，主要包括专业化系统及设备采购，安装、调试等；该项目的实施可实现档案馆馆库的高度集中管理、智慧化统一管控；实现各环境参数的智能化管理、档案智慧化管控，使档案馆在安全、高效、节能环保等方面达到一个更高的水平；预留其它相关系统接入的接口模块，同时满足市场上相关主流设备系统的接入要求，能满足随着档案事业的不断发展，新形势下可能产生新标准和新要求的二次开发的需求。

本项目包含所有材料及设备的制作安装费、运输费、保险费、搬运、调试、二次开发、施工水电及现场安装开槽、总包配合费等施工费用，以及其他规费、增值税，均包含在投标总价内。

- 项目执行标准

◆GB/T 13667.3-2003 手动密集技术条件

◆GB/T 13667.4-2003 智能密集技术条件

◆DA/T7-92行业标准

◆（GB6807-2001）钢铁工件涂漆前磷化处理技术条件

◆GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件

◆GB/T50314-2006  智能建筑设计标准

◆（DA/T65-2017）档案密集架智能管理系统技术要求

◆（DA/T81-2019）档案库房空气质量检测技术规范

◆ GA308-2016 安全防范系统验收规范

◆（建标103-2008）档案馆建设标准

◆ISO/IECI15693 智能标签和读写器的空气接口及数据通信规范

◆GB/4943.1-2011  信息技术设备的安全第一部分通用

◆其它相关国标和行业标准

- 三、档案馆管库专用设备及系统需求清单

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 数量 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、档案储存专用设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 手动文书 档案密集架 | 1.规格:950*580*2400mm 2.款式结构：六层双柱式 | 331立方米 | / | 详见技术参数内容 |
| 2 | 全宗柜 | 1.规格：900*400*1800mm 2.款式：通玻式，5层，可调 | 69节 | / |  |
| 3 | 智能文书 档案密集架 | 1.规格：950*580*2500mm 2.款式结构：六层双柱式 | 2956立方米 | / |  |
| 4 | 智能、奖牌、 奖杯密集架 | 1.规格：950*650*2500mm 2.款式结构：奖牌为四层双柱式；奖杯为四层橱式 | 49立方米 | / |  |
| 5 | 智能防磁柜 密集架 | 1.规格：950*600*2500mm（含防磁柜60台） 2.款式结构：共分三层，两块可调托板 | 77立方米 | / |  |
| 6 | 智能报刊 密集架 | 1.规格：950*870*2500mm 2.款式结构：十二层双柱式 | 62立方米 | / |  |
| 7 | 智能书籍密集架 | 1.规格：950*580*2500mm 2.款式结构：六层双柱式 | 80立方米 | / |  |
| 8 | 智能挂画类密集架 | 1.规格：950*550*2500mm 2.款式结构：双面型，挂画网采用Ф5mm钢管 | 20立方米 |  |  |
| 9 | 智能1#底图式密集架 | 1.规格：950*750*2500mm 2.款式结构：每组10抽，共计390抽 | 72立方米 | / |  |
| 10 | 智能0#底图式字画密集架 | 1.规格：1250*950*2500mm 2.款式结构：每组10抽，抽屉内底板铺10mm厚樟木板，共计310抽 | 90立方米 | / |  |
| 11 | 档案专用梯 | 整体采用不锈钢焊接而成，带扶手，踏板铺设防滑设施，底部装有伸缩装置，方便档案人员推动，优质静音轮 | 13辆 | / |  |
| 12 | 档案专用车 | 书车外框采用壁厚≥1.2mm厚优质冷轧板，20*20方管冲压成形，隔板采用≥1.2mm厚优质冷轧钢板冲压成形，底层采用≥2mm厚优质冷轧钢材焊接成形。滚轮采用优质尼龙万向轮，车轮直径为140mm，满载后仍灵活无噪音，车轮可自由调换。 | 10辆 | / |  |
| 二、档案馆智慧化综合管理平台建设 |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合管理平台 | 1、档案智慧化综合管理平台可以实现模块化、一体化设计、自行增减模块。各系统相对独立，又彼此关联。系统需涵盖以下模块：档案密集架管理系统模块、档案电子标签管理系统模块、智能环境控制系统模块、安全报警系统模块、数字视频监控系统模块、智能门禁系统模块等，平台在满足本次招标的系统模块外，还应预留其它相关系统接入的接口模块，同时满足市场上通用系统的接入要求，具备二次开发的能力（如需与档案管理软件对接、智能灯光系统对接等。） 2、详见智慧化综合管理平台技术需求。 | 1套 | 自主研发 |  |
| 2 | 机架式服务器 | 1.配置1颗Intel Xeon 银牌4110; 2.1个DDR4 RDIMM 16GB; 3.2块600GB-SAS 12Gb/s-10000rpm-2.5inch-热插拔-内置式-2.5吋拉手条; 4.SAS/SATA raid卡，支持raid01510; 5.4*GE标准网卡; 6.双电;2机架式服务器包含导轨。 | 2台 | 华为、浪潮、惠普或同档次及以上 |  |
| 3 | 超窄边拼接屏 | 1.液晶屏尺吋：≧49吋； 2.分辨率：≧1920x1080； 3.视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 4.响应时间：8ms(G to G)； 5.对比度：4000:1； 6.亮度：500cd/㎡； 7.物理拼缝：≤3.5mm； 8.输入接口:VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1,USB×1 9.输出接口:VGA×1，DVI×1，BNC×2 1O.控制接口:RJ45 for RS-232（输入×1，输出×2） 11．功耗：≤134W； 12．电源要求：AC 100-240 V； 13.寿命：≥60000 小时。 | 9台 | 三星、夏普、LG或同档次及以上 |  |
| 4 | LCD屏框架 | 模块化框架。 | 1项 | 定制 |  |
| 5 | 防静电活动地板 | - 采用规格为600*600*35； - 安装高度25CM； - 表面电阻：50K（Ω）； - 基座钢铁支架均经过镀锌及先进的强化处理，增加抗弯强度。支架的底板以螺丝加固于地面，支架顶部的安装防震垫；采用C型横梁增加地板结构的承载力。 | 约99平方米 | / |  |
| 6 | 入口踏步 | 定制。 | 1项 | 定制 |  |
| 7 | 吊顶 | 1.款式：铝合金U型条装吊顶; 2.厚度≧0.6mm; 3.表面工艺：抗油污滚涂板。 | 约99平方米 | / |  |
| 8 | 矩阵 | HDMI16进16出，支持4K×2K，支持HDMI2.0，HDMI1.4，HDMI1.3；带宽：10.2Gbps（-3Db）满载；切换速度：150ns。 | 1台 | 海康、杰安创、大华或同档次及以上 |  |
| 9 | 操作台 | 采用4连体钢木结构，钢制部分采用2.0mm后铝合金主体框架，表面为高级耐磨板。配有键盘、主机架，电源、排风口等。（含2把椅子） | 1套 | 定制 |  |
| 10 | 电脑 | CPU:酷睿I5 内存：8G 硬盘：1TB 光驱：DVDRW 显卡:2G独显 显示器：21.5吋宽屏显示器 | 6台 | 联想、华硕、惠普或同档次及以上 |  |
| 11 | 综合控制柜 | 结构坚固，优质冷轧钢板； 规格：1800*600*600MM | 4台 | 定制 |  |
| 12 | 安全报警控制器 | 多路报警信息输入接口，对异常情况进行多种报警方式：语音、短信、电话、邮件、声光报警等 | 1台 | 配套研发 |  |
| 14 | HDMI线 | HDMI线2.0版 ，长度10米。 | 18根 | / |  |
| 15 | 光缆 | 1.名称:单模光纤 2.规格:24芯 GJPFJV-24B1.3 3.敷设方式:桥架内 | 220m | / |  |
| 16 | 配线架 | 1.名称:光纤配线架 2.规格:1U 19″固定式（配LC双工面板） | 2个 | / |  |
| 17 | 布放尾纤 | 1.名称:光纤尾纤 2.规格:LC单模 | 18根 | / |  |
| 18 | 光纤跳线 | 1.名称:光纤跳线 2.规格:LC-LC单模 | 18根 | / |  |
| 19 | 光纤收发器单模 | 1.一光一电，RJ45接口，三级防雷、电信级。 | 9台 | / |  |
| 三、档案电子标签管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | RFID档案标签 (枚) | 工作频率：920～925MHz。 遵循标准：ISO18000-6C。 存储容量：标签内用户数据区容量应不小于512bits。 标签数据模型：符合《无线射频识别智能管理系统技术规范》要求。 防盗标识：采用AFI作为防盗的安全标志方法，且AFI标志位用户可以自由修改。 防冲突性：能保证工作区间内多个标签的同时可靠识读； 读取距离：读取距离≥120cm。 环境温度：-10℃—70℃。 使用寿命：正常情况下可使用10年以上，内存可擦写100,000次以上。 标签能够有效抵抗档案中原有磁条干扰。 标签可以非接触式的读取和写入。 标签具有较高的安全性，防止存储在其中的信息资料被泄露。 用户可自定义数据格式和内容，具有良好的数据扩展性。 具有不可改写的唯一序列号（UID）供识别和加密。 标签为自带不干胶标签, 标签粘贴到位后不易撕毁、脱落，隐蔽性强,可安装于档案内页中。 | 12万枚 | / | 原始芯片采用：英频杰，恩智普，意联或同档次及以上 |
| 2 | RFID 层架标签 (枚) | 工作频率：920～925MHz。 遵循标准：ISO18000-6C。 存储容量：标签内用户数据区容量应不小于512bits。 | 2.3万枚 | / | 原始芯片采用：英频杰，恩智普，意联或同档次及以上 |
| 3 | 标签加工 | 档案整理，标签加工、黏贴等 | 12万枚 | / |  |
| 4 | 档案数据录入及定位 | 把原软件内档案内档案系信息录入标签内，档案位置匹配等 | 12万枚 | / |  |
| 5 | 档案盘点车 | WIFI+15吋高清显示屏+手持盘点天线+电量提示灯+操作感应器+档案放置架 | 3台 | / |  |
| 6 | 档案智能手持机 | 智能手持机外观简洁大方，重量轻，体积小，携带方便快捷，可快速进行层架标定位，通过对档案书架电子标签的扫描， 可以实现排架、数据采集、查找和统计流通资料等，扫描速度快、精确可靠，可根据预约任务进行借阅，使用非常灵活。 盘点功能：根据盘点结果生成在架档案列表，该数据跟在借档案比较之后可以生成遗失档案列表 。 上架功能：能够将上架的档案信息和层架定位信息绑定、更新，进而支持查询机上查询显示。 排架功能：扫描中发现排架位置错误的档案，在屏幕上予以指示，方便管理人员管理错架档案。 降低工作人员劳动强度。 提高档案馆数据采集速度。 支持蓝牙、无线连接，数据快速实时更新。 盘点统计同步生成。 支持离线盘点。 ➢工作频率为920-925MHz；➢支持ISO 18000-6C➢相应时间：6S➢设备重量：680g➢使用时间：24个小时 | 3台 | / |  |
| 7 | 馆员工作站 | 1.工作频率为902-925MHz。 2.支持ISO 18000-6C。 3.通讯接口RS232；USB 。 4.内建收发天线，读取距离>500mm，写入距离>300mm。 主动工作模式下输出格式和参数可配置。 | 1套 | / |  |
| 8 | 安全通道门 | 1.工作频率：920～925MHz。 2.遵循标准：ISO18000-6C。 3.内置蜂鸣器和指示灯，4个外接SMA天线接口。 4.支持RS232、RS485和TCPIP网络接口，充分支持符合EPC CLASS1 G2、ISO18000-6B标准。 5.设备吸顶式安装。 6.内置4根天线，顶部2根，两边各1根。 | 11套 | 配套研发 |  |
| 9 | 平板电脑 | 15吋触摸屏，可查询档案信息，管控档案库房。 | 2台 | 联想、三星、华为或同等档次 |  |
| 10 | 标签转换仪 | 标签转换仪需和PC机连接，能快速识别带有RFID标签的档案盒，快速绑定标签信息，操作方便，防水、耐磨设计，采用高强度钢化玻璃。 | 1套 | 配套研发 |  |
| 11 | 无线 AC | 接口:8xGE+2x10GE,为了方便快速部署要求 USB2.0 接口≥1 个;最大管理 AP 数≥128 个;支持三层转发支持 RIP/OSPF 协议;支持相邻AP 之问基于用户数和流量的负荷均衡;支持 AA 计费;支持非法终端检测,支持无 线 IPS/IDS | 1台 | / |  |
| 12 | POE 接入交换机 24端口 | 1.24个 10/100/1000Base-T 以太网端口,4 个千兆 SFP 交流供电、支持 POE+，包转发率:42Mpps 到 96Mpps 之间，交换容量 256Gbs/2.56Tbps—336Gbs/3.36Tbps 之间； 2.支持 16KMAC，支持 MAC 地址自动学习和老化，支持静态、动态、黑洞 MAC 表项，支持源 MAC 地址过滤、支持接口 MAC 地址学习个数限制，支持 4k 个 vAN、支持 Guest vlan Voice VLAN、支持 GVRP 协议、支持 MUXⅥLAN 功能、支持基于 MAC/ 协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN 支持 1:1 和 VLAN Mapping 功能 rame 10K 术支持 RRPP 环型拓扑和 RRP 多实例支持 Smartlink Smart ink 多实例,提供主备链路的毫秒级保护 | 3台 | / |  |
| 13 | 无线 AP | 1.室内型 2x2 双频 2.4GHz，300Mbit/s+5GHz，867Mbit/s, 内置天线,不含 AC/DC 电源适配器); 2.兼容 eeE802.11a/b/g/n/ac 标准，支持 2×2mIMO,整机最高速率可达 1.16Gbps，支持 MM 协议,支持空口和有线接口的优先级映射，支持有线链路的完整性检测、支持负载均衡FIT API 工作模式下支持用户漫游切换,业务不中断 FAP 工作模式下支持 AC 双链路备份，FAP 工作模式下支持 AC 双链路备份，采用最新一代 802.11ac 芯片技术更高的调制模式， 更多的空间数据流,以及增强的 MIMO 技术以获得更高的数据吞吐量,性能更高,覆盖能力更强，支持调度,保证用户时间公平，支持基于用户的访问控制(ACL),可根据用户组策 略,基于用户实施访问控制支持单个用户的精细带宽管理、支持用户隔离策略。 | 24台 | / |  |
| 四、智能环境控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 显示一体触摸屏 | 1.规格：≧21吋触摸液晶屏； 2.显示库房内的所有信息需要显示的信息。 3.可设定权限，查找本库档案信息。 | 9台 | / |  |
| 2 | 中心处理器 | 1.采用工业级处理芯片； 2.≧10英吋显示屏，通讯方式； 3.对控制器实时监控，故障自我诊断，并上传上位机； 4.通讯速率115200Bps 通讯速率;数据自动存储，参数设置工业级触摸显示屏,CRC数据校验。 | 10台 | 配套研发 |  |
| 3 | 区域控制器 | 1.多回路无源控制节点，每个回路可单独强制开关和智慧控制； 2.可设定多回路同时开关时间延时，防止电流冲击； 3.预留备用节点接口；工业级通讯芯片，区域编号自行设置，实时显示环境参数。 | 19台 | 配套研发 |  |
| 4 | 数据通讯控制器 | 1.采集信号通过协议转换器输入到终端主控机； 2.通讯速率 115200Bps。 | 3台 | 配套研发 |  |
| 5 | 温湿度传感器 | 工作电压： 12VDC（6V～15VDC 温度范围： -20℃～80℃ 或 - 4℉ ～176℉ 湿度范围 ：0～100%rh 温度误差： <±0.5℃，在25℃ 时测试。 湿度误差： <±5%RH， 在25℃ 时测试。 | 44只 | / |  |
| 6 | 粉尘探测器 | 供电电压： DC 12- 24V RTU 协议波特：9600 测量范围：PM2.5、PM10 (0 ～99ug/m3) PM2. 5 I 22个 C0 999ug/m3) PMIO (0 999ug/m3) 测量精度： 土10% 工作环境：温度 -10℃～65℃， 湿度 0～90%RH 湿度： 0 90%RH 存储环境：温度- 20℃～65℃，湿度 20～90%RH 湿度： 20 90%R | 22个 | / |  |
| 7 | 二氧化碳探测器 | 电源： 24VDC 士10%； 功率： 2. 5W /平均； 深测气体及探测元件：二氧化碳，NDIR 非色散红外自扩散式； 检测范围：0-5000ppm； 检测精度：±50ppm； 预热时间：≤5分钟 操作环境：0～50℃，0～95%RH，不冷凝 稳定性：使用周期小于2%。 | 22台 | / |  |
| 8 | 空调控制器 | 根据现场已安装的恒温恒湿空调和精密空调型号、品牌，后续开发接口，与空调对接。 | 20台 | 配套研发 |  |
| 9 | 恒湿消毒净化一体机 | 恒湿功能：除湿量：≧90L/D 加湿量：≧1-3Kg/h 净化方式：负离子； 净化功能：吸附分解甲醛、苯、氨、臭氧等有毒气体氧化分解冷触媒：可杀灭病菌，分解甲醛、氨、苯、乙硫醇、TVOC 等有毒气体； 消毒功能：抑制尘螨，杀灭大肠杆菌、真菌、淋球菌等各种病菌； ≧7吋工业级 16:9 显示屏； 电源：～220V/50Hz 设备功率：≦1650W 噪音：高速低于60db | 30台 | 配套研发 |  |
| 10 | 恒湿消毒净化一体机控制器 | 采用工业级处理芯片，总线协议，依据参数检测参数智能切换设备状态，实现自动化控制； 设备运行状态回传至中心控制主机，实现远程监管。 | 30台 | 配套研发 |  |
| 11 | 工业级电源 | 配套电源，DC24V/4.5A | 10只 | / |  |
| 五、安全报警系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全报警控制器 | 1.工业级单片机，多路报警信息输入接口，优先级传送； 2.实时监测红外、水漫、烟雾状、电路安全等态并传送至主机； 3.工作湿度:10%到95%rh无凝结 4.传输方式：总线传输方式 5.需无缝对接原红外探测器、原门禁系统 6.报警方式：电话、短信、邮件、声光、语音等方式。 | 10台 | 配套研发 |  |
| 2 | 三鉴入侵探测控制器（红外报警器） | 大楼基建工程已购置，系统需无缝对接接入 | / | / | 大楼基建工程已购置，系统需无缝对接接入 |
| 3 | 烟感探测器 | 工作电压： DC12V ； 静态电流:≤2mA; 报警电流:≤10mA; 工作温度： -10℃ ～ +50℃ ； 工作湿度: ≤95%RH； 灵敏度等级： 1 级； 报警复位：瞬间断电；声光LED指示。 | 32只 | / |  |
| 4 | 区域漏水控制器 | 反应时间：≤2S ，存储温度：-40℃至60℃（0℉ 至140℉ 工作温度：-20℃至50℃（32℉ 至122℉ 湿度：5%到95%（无冷凝） 电源要求：12~24VDC 继电器：1组，常态通电或常态断电额定值：AC125V，0.5A，DC12V，1A | 26只 | / |  |
| 5 | 漏水感应器 | 工作电源：12V24VDC； 工作功耗：静态功耗<0.3W报警功耗0.5W； 报警输出：继电器（负载30MA）常开/常闭 负载能力：VH为5V或12V(＋0.5V) 固态继电器≦500mA 工作温度：1℃-50℃ | 48套 | / |  |
| 6 | 电力（能源）安全管理模块 | 采用工业级处理芯片，对控制器实时监控，故障自我诊断并上传上位机； 正常工作温度 -40~85℃； 存储容量：≧128KB。 | 10台 | 配套研发 |  |
| 7 | 电力（能源）区域管理模块 | 硬件支持总线通讯，实时监测电流、电压、电线温度、电源进行自动监测、智能化管理； 可设定多回路同时开关时间延时，防止电流冲击； 正常工作温度 -40~85℃. 预留备用节点接口； 存储容量：≧64KB，区域编号自行设置，实时显示参数。 | 19台 | 配套研发 |  |
| 8 | 电力（能源）数据采集模块 | 通过判断电源负载等各种参数，过载自动切断电源，任意设定电源开启及关闭时间； 存储容量：≧32KB； 具有防雷保护功能。 | 26台 | 配套研发 |  |
| 9 | 超声波驱鼠器 | 1.超声波频率：22khz-55khz; 2.喇叭类型：超声波式喇叭； 3.消耗功率小于15W 4.供电方式：5V/2A | 24套 | / |  |
| 六、智慧数字视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 300万红外半球高清网络摄像机 | 最高分辨率可达3M(2048×1536) @ 25 fps,也可输出Full HD 1080p实时图像采用ROI、SVC等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率； 采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达10-30米ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控； 支持三码流,支持手机监控； 符合IP67级防尘防水设计,可靠性高 支持背光补偿,数字宽动态,自动电子快门功能,适应不同监控环境支持多种智能报警功能； 支持GB28181接入,支持EHOME平台接入,支持萤石云接入防暴等级支持IK10。 | 55台 | 海康、大华、宇视或同档次及以上 |  |
| 2 | 核心交换机 | 1.48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP交流供电包转发率:42Mpps到96Mpps之间，交换容量256Gbs/2.56Tbps336Gbs/3.36Tbps之间； 2.支持16KMAC，支持MAC地址自动学习和老化，支持静态、动态、黑洞MAC表项，支持源MAC地址过滤、支持接口MAC地址学习个数限制，支持4k个vAN、支持 Guest vlan Voice VLAN、支持GVRP协议、支持MUXⅥLAN功能、支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN、支持1:1和 VLAN Mapping功能rame 10K术支持RRPP环型拓扑和RRP多实例支持Smartlink Smart ink多实例,提供主备链路的毫秒级保护 | 1台 | 海康、大华、宇视或同档次及以上 |  |
| 3 | 接入交换机 | 全千兆网络数据24口交换，1000Mbps；宽温型工作温度范围，0 ~ 45˚C；19英吋1U标准机架安装。 | 4台 | 海康、大华、宇视或同档次及以上 |  |
| 4 | 硬盘录像机 | 32路硬盘录像机，最大支持300万像素高清网络视频的预览、存储与回放；支持最新H.265高效视频编码码流，支持HDMI与VGA同源输出，4K超高清显示输出，便捷的UI操作界面，支持一键添加IP设备以及一键开启录像功能；智能搜索、回放及备份功能；即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；支持硬盘配额和硬盘盘组存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期。 | 4台 | 海康、大华、宇视或同档次及以上 |  |
| 5 | 硬盘 | 4TB/128MB（6Gb/NCQ)/7200RPM/SATA3 | 32块 | 希捷、东芝、西部数码或同档次及以上 |  |
| 6 | 供电电源 | 输入电压范围：180/260VAC 过载保护，自动侦测自动恢复。 输出 12V/2A: | 55只 | 明伟、国晶、东田或同档次及以上 |  |
| 7 | 解码器 | 1.多路 H.265 高清解码器；输出接口：支持 16 路 HDMI 和 8 路 BNC 输出;支持 H.265、H.264、MPEG4、MJPEG 等主流的编码格式；支持 1/4/6/8/9/12/16/25/36 画面分割 | 1台 | 海康、大华、宇视或同档次及以上 |  |
| 8 | 摄像机支架 | 国标、配套 | 55支 | 配套 |  |
| 七、智能门禁系统（大楼基建工程已购置，需接入综合管理平台） |  |  |  |  |  |
| 八、各类辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 各类网线 | 1.6类非屏蔽，材料为优质无氧铜 2.外皮：材料为优质PVC料，绝缘层为PE料 | 1项 | / |  |
| 2 | 电源线 | RVV4*0.75 。 | 1项 | / |  |
| 3 | 通讯线 | RVV3*0.75。 | 1项 | / |  |
| 4 | 控制线 | RVV4*0.5。 | 1项 |  |  |
| 5 | 辅材 | 配线架，水晶头、扎带、塑料管、金属软管，运输、保险等。 | 1项 | / |  |
| 6 | 施工 | 本项目施工包含设备、系统的安装调试、运维；强、弱电、排水以及各类控制线、连接线等整体施工，智慧综合管理平台（总控室）拼接屏、地板、吊顶等施工。 | 1项 | / |  |
| 九、其它专用设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 真空充氮杀虫设备 | 1.消毒容器主体容积：2立方米土5%； 2.消毒容器主体设备重量： 1.5吨； 3.处理工艺：真空＋真空充氮； 4.工作电压和功率： 三相380V 5KW。 5.处理过程时间： 4小时-72小时， 用户可自行设定； 6.处理室温湿度测量： 温度优于0. 1度， 湿度优于3%。 详见技术参数 | 1台 | 江西大昌、上海靖旭、北京龙轩或同档次及以上 |  |
| 十、查档服务大厅设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 32吋触摸查询一体机 | 壁挂windows系统液晶面板：采用工业级原装模组屏；触控原理：采用纯电容屏技术G+G触控，非纳米金属网格改良性电容；定位精度：≦0.5mm；触摸点数：≧10点；触摸精度：749762*749762；触摸次数：≧13600万次；触摸寿命：100000小时；屏幕类型：原装工业级液晶电容触摸面板。 | 2台 | 蒙莱、昕航、博郎克或同档次及以上 |  |
| 2 | 55吋立式触摸查询一体机 | 金属超薄窄边框，windows系统液晶面板：采用工业级原装模组屏；触控原理：采用纯电容屏技术G+G触控，非纳米金属网格改良性电容；定位精度：≦0.5mm；触摸点数：≧10点；触摸精度：749762*749762；触摸次数：≧13600万次； 触摸寿命：100000小时；屏幕类型：原装工业级液晶电容触摸面板。 | 1台 | 蒙莱、昕航、博郎克或同档次及以上 |  |
| 3 | 激光投影机 | 1.DLP投影技术1080P DDP4422 DMD芯片； 2.亮度高4000流明以上 & 300000:1对比度(TBD)； 3.激光光源，光源寿命长达30000小时（power range 50%），节能环保 4.全封闭式光机设计，远离灰尘困扰 支持4角修正功能； 5.数字梯形校正：垂直±30%，水平：±30%，垂直方向支持自动梯形校正； 6.支持HDR like以及4K信号兼容显示功能； 7.支持色彩匹配调整功能。 | 1台 | 奥图码、NEC、松下或同档次及以上 |  |
| 4 | 150吋电动幕布 | 1.布材质: 白玻纤 玻珠 灰玻纤； 2.比例: 16：9； 3.幕布类型: 遥控电动幕； 4.增益倍数: 2.5倍。 | 1台 | 金叶、红叶、玮域或同档次及以上 |  |
| 5 | 12门电子存包柜 | 规格：830*450*1800 采用0.8mm优质冷轧钢板，密码存放方式。 | 2组 | 优质品牌 |  |
| 6 | 开放查询桌 | 材质：多层板贴实木木皮，实木底座； 尺吋：定制 | 18套 | / | 暂定价3000元每套（价格含在总价中不做竞争） |
| 7 | 展（书）柜 | 材质：多层板贴实木木皮； 尺吋：定制 | 8套 | / | 暂定价10000元每套（价格含在总价中不做竞争） |
| 8 | 开放查询椅 | 材质：多层板贴实木木皮，高密度海绵座垫，布衣软包 尺吋：定制 | 20把 | / | 暂定价800元每把（价格含在总价中不做竞争） |
| 十一、课题研究 |  |  |  |  |  |
| 1 | 课题研究 | 辅助采购方进行《区（县）级智慧档案馆建设路径实践与研究》（大概方向），各投标单位可根据国内智慧档案馆发展现状，结合此次新馆建设项目，提出具体的研究课题名称及整体实施方案。 | 1项 | / |  |

- 四、项目技术要求

- （一）智能密集架技术要求

智能密集架系统应集手动、电动、计算机集成管理、移动终端、网络远程控制五种控制方式于一体，控制方式各自独立，互不影响。由计算机集成管理系统、电子控制系统和机械传动控制系统组成，需达到自动化架体控制、人体保护。由导轨、底盘、传动机构和架体（包括立柱、挂板、搁板、支撑板、顶板、门板、及侧护板）锁具和制动装置、电机、液晶屏、红外保护等部件组成。

- 机械部分技术要求

- 1.1文书档案架体制造制造要求

（1）架体主要由导轨、底盘、传动机构和架体（包括立柱、挂板、搁板、顶板、门板及侧护板）等零（部）件组成。架顶设有防尘装置，列与列之间装有特种抗老化橡塑磁性密封条，形成两列间的全封闭，门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置，每组闭合后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体，各列移开后可单独制动，确保人员安全，底部设有防鼠、防倾倒装置，因而整个架体具有良好的防尘、防鼠、防潮、防火、防盗和保密功能。

(2)轨道：轨道板采用不锈钢拉丝板材，轨道方钢采用实心不锈钢方钢，预埋轨道与混凝土凝固后形成相互咬合结构使轨道预埋质量更好 ， 轨芯采用304 实心不锈钢， 轨道板与轨芯组装对接采用错位嵌入式结

(3)底盘：采用优质热轧钢板精工而成，底梁下部装有防倾倒装置；底盘两端封头横梁与纵梁焊接牢固，在直角处上、下两平面均焊上三角形加强板，有效保证底盘架体不扭曲、错位、变形，密集架在轨移动轻便、平滑、平整。

（4）立柱：采用优质冷轧钢板一次性成型制作工艺。

（5）托板（搁板）：采用优质冷轧钢板，每层托板采用双面组合结构， 最大负荷载重24小时卸载后不得出现裂痕和钢性变形。

（6）挂板：采用优质冷轧钢板，挂板与立柱之间的连接方式采用双扣勾挂板，挂板与托板之间也采用双扣勾，  挂板与立柱连接的扣勾和挂板与托板连接的扣勾平行度相差<lmm。

（7）档棒：采用优质冷轧钢板。

（8）侧板： 采用优质冷轧钢板。

（9）顶板：用优质冷轧钢板，整板成型无需拼装焊接。

（10）防尘板、防鼠板： 采用优  质冷轧钢板。

（11）门板：采用优质冷轧钢板，门栓门孔采用塑料栓套和孔套起到消声防护作用。

（12）传动机构

摇手： 采用钢、锌合金或其他材料 ， 摇手柄可折叠。

传动系统 ： 采用双向超越结构， 其结构为棘轮式、脱挡， 停用后摇把可自行停于垂直位置， 可避免通道障碍 ， 摇动任意一列不会带动其它把手。架体空间利用率。

（13）防倾倒装置

在每团体两端列（带门列）装配高性能防倾覆装置，防倾覆部件结构采用导向滑动牵引式方法，满足架体移动开启空间和防倾覆（倒）的需要，防倾覆（倒）部件运行向架体（团体）内侧延展、合并。

(14)制动装置

1)每列均应有刹车制动装置， 使之做到每一列均可锁定，查阅、存放档案资料时能确保人身安全，存取更安全。

2)每一组合团体均应有总锁装置，使之做到每个组合团体都可锁定，门面装有扣拉式方形锁。

3)每列均应采用防倾倒燕尾式部件， 在每列底盘上装置安全性能高的防倾倒部件， 插入轨道两侧，提高稳定性和安全系数。

(15)密封装置

每列的接触面均应有缓冲及密封条，顶部应有防尘板，每列架体上方安装防尘压条，底部有防鼠板，合拢后无缝隙，具有良好的防尘、防光、防鼠、防潮等功能。

- 1.2全宗柜技术要求

柜体采用0.8mm厚优质冷轧钢板，经酸洗磷化处理，精工而成，通璃对开本结构。

- 1.3智能奖杯、奖牌密集架架体制造要求

（1）奖牌架体制造要求，除全部满足文书档案架体制造外，托板（搁板）为1.0mm优质冷轧钢板的展板，展板装配实现斜面角度，满足奖牌展示存放的需求，并实现展板上下翻动轻便，无噪声；展板下端设置目录卡槽。

（2）奖杯架体制造要求，除全部满足文书档案架体制造外，每组、每层，双面之间均有分托板封闭。

- 1.4智能防磁柜密集架技术要求

共分三层，两块可调搁板，内含高1700mm、长500mm、深570mm防磁柜，柜内共，8个抽屉，抽屉两侧采用优质的三节轨滑轨，使抽屉进出自如，柜内磁性载体可视性强，编目简单，査找方便。

在防磁柜外表面施加磁感应强度500mT的磁场，防磁柜内部的磁感应强度不大于0.3mT，符合磁性载体的中际保管标准。为防止灰尘、光线进入，破坏磁层稳定，信号衰减，装具门装有密封条，门与柜体结合采用四凸设置，可有效地防止多种污物进入。装具内的抽屉设有各种规格的磁性载体可调托板，以适应存放多种规格的磁性载体，且可防止磁性载体发生碰撞，同时，抽屉底部两侧设有轴承附轨及定位装置，以防止拙屉推拉时产生振动。柜体各个零件均经剪切、冲裁、折弯、磷化、喷塑诸工序精制而成。

其他技术要求同“智能文书档案密集架详细技术参数”一致。

- 1.5智能报纸刊密集架技术要求

托板（搁板）:采用优质冷轧钢板，每层搁板采用整块无缝式，并采用六道弯边工艺，折弯高度为25mm，增加承载能力。每层搁板承重≥100kg，最大挠度为4mn，最大负荷载重24小时卸载后不得出现裂痕和钢性变形。每列带门。

其他技术要求同“智能文书档案密集架详细技术参数”一致。

- 1.6智能书籍密集架技术要求

技术要求同“智能文书档案密集架详细技术参数”一致

- 1.7智能挂画密集架技术要求

智能挂画密集架采用挂画网为Ф5mm钢管构（无需挂板及层板），便于字画双面挂放。架体整体部分及智能部分技术要求同“智能文书档案密集架详细技术参数”一致。

- 1.8 智能底图式密集架及底图式字画密集架技术要求

1#底图式密集架架体制造要求：除全部满足文书档案架体制造外，挂板和托板改换成1.0mm优质冷轧钢板的抽屉，抽屉配有三节式重型滑轨，抽拉灵活、轻便；抽屉拉出80%以上时始终保持水平，关闭抽屉时只需轻点面板，抽屉会自动吸紧到位；抽屉造型新颖大方，面板上设有拉手。

- 0#底图式字画密集架除上面1#底图式密集架技术要求外，在抽屉内底板铺设10mm厚樟木板，樟木板为实木小叶樟，表面无毛刺、不做漆封处理。

- 1.9工艺要求

(1)制定严格的产品企业标准，高于或超过行业标准及国家标准。并有完善的质量检验制度文书档案架体制造外和控制手段。有高精度的剪板机、折弯机、各种机械加工设备及全自动高压静 电喷塑设备，工艺装备齐全。

(2)所有钣金件、机加工件加工后均打磨毛刺，无裂痕及伤痕。

(3)所有焊接件均焊接牢固，外表光滑平整。

(4)每标准节组装后，质量符合技术标准要求。

(5)产品的全部钣金件均经过严格的酸洗、除锈、磷化等十三道工序处理，选用大型流水线自动前处理喷涂设备。表面喷涂粉末材料采用具有环保性质的高强度树脂粉末。其相关技术性能完全符合 GB-T13667.16.3档案管理要求。喷涂无死角。经此表面处理的零件耐环境腐蚀性强、涂层牢固、美观大方。表面处理工艺过程如下：预处理一60℃-80℃热脱脂一冷水清洗一除锈一冷水清洗一中和一冷水清洗一表调一60℃-70℃ 热磷化一冷水清洗一 65℃-80℃热钝化一静电喷粉一 180℃固化。漆膜附着力达到 GB1720中的二级指标。塑膜厚度为 60-TOpm，塑层防锈能力 20 年以上。

(6)所有标准件及紧固件均经氧化或镀锌处理

- 1.9结构要求

◆装配组合式结构。

◆托板、挂板应能沿立柱的垂直方向调整高度，立柱上挂板孔间距符合层数等分要求。

◆按规定铺设轨道，安装传动机构、防倒装置及档块等。

◆轨道可用膨胀螺栓或射钉安装。

◆设置防尘、防鼠装置。

- 2.0制造公差

◆长度、宽度、高度偏差均在±2mm以内。

◆每标准节组装后，侧面板与中腰板的对缝处的间隙应小于2mm。

◆架体与架体平直度偏差：±2.0mm。

◆轨道安装后，在任意1m长度内，水平度偏差不大于0.5mm，全长不大于2mm。

◆轨道安装后，轨道对接处高低差不大于0.3mm。

◆每两条轨道之间的平行度偏差不大于1.0mm。

◆底盘平直，直线度不大于0.5mm/m，全长不大于2mm。

◆箱体平行度：±1～2mm/列。

◆箱体垂直度：±1～2mm/列。

◆箱体纵向同步度：±1～2mm/列。

◆门缝间隙应均匀一致，在1～2mm之间。

- 2.1架体主要技术要求

| 序号 | 设备名称 | 设备配置 | 材料规格（mm） | 采用标准 | 推荐品牌 | 性能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轨道 | 轨道座 | ≧2.0mm 304不锈钢 | GB/T3280-2015 | 宝钢、武钢、鞍钢或同档次及以上 | 轨道板与轨芯组装对接采用错位嵌入式结构 |
|  |  | 导轨 | 20×25mm 304不锈方钢 |  |  |  |
| 2 | 底盘 | 底梁、轴承档、夹紧块、轴承横梁 | ≧3.0 mm 热轧钢板 | GB/T 711-2017 | 宝钢、武钢、鞍钢或同档次及以上 | 底盘两端封头横梁与纵梁焊接牢固，在直角处上、下两平面均焊上三角形加强板，有效保证底盘架体不扭曲、错位、变形，密集架在轨移动轻便、平滑、平整。 |
| 3 | 架体 | 立柱 | ≧1.5 mm 冷轧钢板 | GB4336-2016 | 宝钢、武钢、鞍钢或同档次及以上 | 架体结实、牢固、设计新颖、安装规范，层数和间距自由调整，表面喷塑平整光滑，色泽均匀一致，无彭泡、脱落、伤痕等缺陷，外观漂亮。托板承重≧100kg，满负荷24小时后屈挠度4mm,卸载后自动恢复，不得有裂纹及永久变形。 |
|  |  | 托板 | ≧1.0mm 冷轧钢板 | GB4336-2016 | 宝钢、武钢、鞍钢或同档次及以上 |  |
|  |  | 挂板 | ≧1.2 mm 冷轧钢板 | GB4336-2016 | 宝钢、武钢、鞍钢或同档次及以上 |  |
|  |  | 档棒 | ≧1.0mm 冷轧钢板 | GB4336-2016 | 宝钢、武钢、鞍钢或同档次及以上 |  |
| 4 | 门面 | 门板 | ≧1.0 mm 冷轧钢板 | GB4336-2016 | 宝钢、武钢、鞍钢或同档次及以上 | 表面采用无磷脱脂、陶化处理后，电喷涂处理，有消声防护装置。 |
|  |  | 定位模板 | ABS | 优质塑胶注塑件 | / |  |
| 5 | 侧板 | 侧板 | ≧1.0mm | GB4336-2016 | 宝钢、武钢、鞍钢或同档次及以上 | 表面光滑平整，造型美观，设计新颖，具有现代设计感。 |
| 6 | 传动机构 | 轴承 | HR204E级 | GB230.1-2018 | 哈轴、洛轴、人本轴承或同档次及以上 | 传动机构配合精度高，定位可靠。传动轻便灵活，摇力轻，运转平稳，性能达到国标标准，不会出现失灵、打滑现象。滑轮载荷：2000kg/只 |
|  |  | 传动主轴 | 实心45#钢 | GB230.1-2018 | 上钢五厂、无锡钢管厂、天津钢管厂或同档次及以上 |  |
|  |  | 连接钢管 | 无缝钢管 | GB4336-2016 | 上钢五厂、无锡钢管厂、天津钢管厂或同档次及以上 |  |
|  |  | 铁滚轮 | HT200灰铁铸造 | GB230.1-2018 | 宁波齿轮厂、东齿正本齿轮厂、德州齿轮有限公司或同档次及以上 |  |
|  |  | 链轮 | ZG45滚齿精 | GB230.1-2018 | 宁波齿轮厂、东齿正本齿轮厂、德州齿轮有限公司或同档次及以上 |  |
| 7 | 摇手传动 | 摩托车链条 | Φ8.5节距12.7FR420 | GB/T14212-2010 | 江南链条厂、杭州东华链条厂、湖北三虎链条厂或同档次及以上 | 链条破断力≧1800kg |
|  |  | 摇柄 | 采用钢、铝合金或其他材料，可折叠 | 双向超越离合器结构GB3325-2017 | 宁波齿轮厂、东齿正本齿轮厂、德州齿轮有限公司或同档次及以上 | 造型美观大方，手感舒适。把手采用摇柄式铝合金摇把，摇动任意一列均不会带其它把手转动 |
|  |  | 摇手体总成 | 滚珠轴承 |  |  |  |
| 8 | 制动装置 | 边列锁定装具 | 808锁 | GB3325-2017 | 上海新兴锁厂、杭州金达锁厂、东莞正兴锁厂或同档次及以上 | 每列均装有制动装置，操作方便，制动可靠，使用存取安全。 |
|  |  | 中间列制动装置 | 制动开关 | GB3325-2017 | 上海新兴锁厂、杭州金达锁厂、东莞正兴锁厂或同档次及以上 |  |
| 9 | 防护装置 | 防震、防尘装置 | ≧20mm | QB/T1295-2013 | 北京橡塑厂、江西中盛塑胶厂、杭州巨华塑胶厂或同档次及以上 | 每列的接触面均有缓冲及密封装置，具有良好的防震、防尘、防潮、防火功能。防倾倒装置固定在移动列座上，应有防止倾倒。 |
|  |  | 防尘板 | ≧1.0mm冷轧钢板 | GB4336-2016 | 宝钢、武钢、鞍钢或同档次及以上 |  |
|  |  | 顶板 | ≧1.0mm冷轧钢板 | GB4336-2016 | 宝钢、武钢、鞍钢或同档次及以上 |  |
|  |  | 防倾倒装置 | ≧4.0mm热轧钢板 | GB711-2017 | 宝钢、武钢、鞍钢或同档次及以上 |  |
| 10 | 表面 处理 | 前处理药剂 | Zn系陶化 | 国标 | / | 耐湿热、耐冲击、耐酸性。 |
|  |  | 表面喷塑 | 环氧型聚酯 混合粉 | HYBRID | / |  |
|  |  | 纯水洗 | 电导率≤10us | 国标 | 自制 |  |
| 11 | 紧固件 | 45# | Q235A | 国标 | / |  |

- 2、电器部分主要配置参数

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驱动电机 | 直流24V，≧90W、配套齿轮箱、变速比1：36 | 1台/列 | 联宜、松下、恒峰或同档次及以上 |
| 2 | 电磁离合器 | DLY24V/5A牙嵌式离合器 | 1套/列 | 天津离合器厂、常州天牛离合器厂、长春市东光离合器厂或同档次及以上 |
| 3 | 固定列触摸显示屏 | ≧15吋真彩触摸显示液晶屏（工业屏），分辨率不低于1024*768。 | 1块/区 | 中显、三星、迪文或同档次及以上 |
| 4 | 活动列触摸显示屏 | ≧10吋真彩触摸显示液晶屏（工业屏），分辨率不低于1024*600。 | 1块/列 | 中显、三星、迪文或同档次及以上 |
| 5 | 固定列控制板 | 工业级处理芯片、总线控制、 CRC 数据校验。 | 1块/区 | 配套研发 |
| 6 | 活动列列控制板 | 液晶屏、 数码显示接口、电机过流、过压、堵转保护、灯光等。 | 1块/列 | 配套研发 |
| 7 | 红外对射器 | 距离不小于10米 | 1对/列 | 欧姆龙、德力西、洞头或同档次及以上 |
| 8 | 架体人员安全保障装置 | 电压; 5～30V、检测距离：10M，反应时间：小于等于2.5MS、 | 1套/列 | 配套研发 |
| 9 | 行程开关 | 检测距离：10毫米（mm） 检测物体：强磁 工作电压：AC/DC 5-250VAC以内 输出方式：交流二线常开 输出电流：200毫安（mA) 外壳材料：金属/铜 | 2只/列 | 施耐德、正泰、沪工或同档次及以上 |
| 10 | 架体防挤压装置 | 寿命≥100万次。 | 2个/列 | 配套研发 |
| 11 | 架内照明 | 功率12W,4000K,LED高亮、 | 2只/列 | 飞利浦、三雄、美凌或同档次及以上 |
| 12 | 语音控制器 | 支持GB2312、GBK、BIG5和UNICODE内码格式的文本；支持多种控制命令，包括：合成、停止、暂停合成、继续合成、改变波特率等、 | 1只/区 | 配套研发 |
| 13 | 总线通讯板 | 通讯速率115200Bps.CRC校验。 | 1只/库 | 配套研发 |
| 14 | 通讯线、电源线 | RVS2*0.75、RVV4*1.5、 | 2根/列 | 国标 |
| 15 | 开关电源 | 电压24V、功率150W、 | 1套/列 | 明纬、西蒙、松下或同档次及以上 |
| 16 | 温湿度传感器 | 湿度测量范围：0～100%RH ±2%RH； 温度测量范围：-40～ 128℃ ±0.3℃ |  | 配套研发 |

- 3、智能密集架功能及技术要求

| 序号 | 项目类别 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 架体整体功能 | 模式切换功能 | 智能、电动、手动为一体，又可相互独立操作，具有软性切换和缓起缓降无碰撞运行功能。 |
|  |  | 控制系统 | 采用独立的PIC或单片机控制系统，抗干扰能力强，易控制，易扩展，对环境的依赖性低，开发的周期短，故障率低。 |
|  |  | 接近开关状态 | 所有带电的接近开关不得长期开启，在架体静止不动情况下应自动切断电源，以延长使用寿命及提高可靠安全性。每列采用2个互为冗余备用的接近开关，任意一个故障时不影响架体整体运行。 |
|  |  | 语音提示 | 1.每个团体上均具备独立的高品质语音模块。 2.高品质语音提示模块可放置在任意列位置，以最大效果提供语音提示交互。具备男女声、短促提示音等多种提示模式可切换选择，用户可对音量、语速、语调进行数字调整。 |
|  |  | 架内照明 | 1.采用24V低压高亮LED灯辅助架内照明。 2.通道开启时自动开启照明，通道合拢时自动熄灭。 3.人员进入到架内自动开启，人员离开时延时熄灭，延时时间用户可在任意列液晶屏上设置。 |
|  |  | 传感器状态 | 红外传感器可在空闲时自动切断电源以延长使用寿命，在需要时自动启动。 |
|  |  | 列号显示 | 在每列侧面板的上部装有数码管，显示每列列号，顺序可自行设定。 |
| 2 | 保护功能 | 自动检测安全保障 | 能准确检测架内通道人员状况，当架内有人时能自动锁定并禁止架外人员手动及电动操作，当架内无人时方能进行解锁操作，该团体所有列屏幕上均有信息指示。 |
|  |  | 防挤压保护 | 每列装有防挤压装置，所有红外失灵的紧急情况下，工作人员可触摸任意防挤压装置，架体均会自动停止。 |
|  |  | 运行保护 | 运行时，点击该团体任意列液晶屏任意位置或通过管理计算机软件均可及时停止运行。 |
|  |  | 防夹保护功能 | 架体在受到一定作用力（作用力可自行设置）情况下，自动停止运行，进入保护状态。 |
|  |  | 过载保护 | 自动判断电机在过流时是否处于完全堵转状态（或电机短路状态）还是在运行状态，如过流时是处于运行状态，控制板将限流值设定在固定值，以保持驱动能力；如电机处于完全堵转状态，则控制板2秒后停止工作，以确保控制板与电机的安全。 |
|  |  | 运行时间保护 | 具备可调整的运行时间保护功能，以避免插销脱落或脱焊等异常情况下的长时间电机空转。 |
| 3 | 固定列功能 | 触摸屏 | 1.在每区固定列上，均装有一块≧15吋真彩触摸屏（工业屏）。 2.操作功能： （1）具有：断电、开电，通风、停止、禁止、关闭、开架等功能； （2）具有本区档案数据查询功能； （3）具有设置功能； 3.显示功能： （1）显示架内温湿度值信息； （2）显示档案区号信息： （3）显示查询档案的具体位置信息及档案名称； (4)显示密集架运行状态； (5)显示各操作功能模块； 4.个性化功能：具有自定义显示功能，可显示单位LOGO或其它信息等。 |
|  |  | 锁定/解锁操作 | 用户可在任意固定列液晶屏上进行团体锁定/解锁操作。 |
|  |  | 档案查找及开架 | 1.固定列液晶屏上可用关键词或编号方式查找本区档案。 2.查找到的档案可直接开架。 |
|  |  | 系统自检 | 系统有自检功能：故障时，应自动禁止电动操作，故障列信息（原因、故障代码）显示在固定列屏幕上。 |
| 4 | 移动列功能 | 触摸屏 | 1.在每列的移动列上均装有一块≧10吋真彩触摸屏（工业屏）； 2.操作功能： (1)具有：运行、停止、禁止、关闭、开架等功能； （2）具有本列档案数据查询功能； 3.显示功能： （1）显示温湿度数值信息； （2）显示当前列号信息； （3）显示查询档案的具体位置信息； (4)显示密集架运行状态； (5)显示各操作功能模块； 4.个性化功能：具有自定义显示功能，可显示单位LOGO或其它信息等。 |
|  |  | 锁定/解锁操作 | 用户可在任意移动列液晶屏上进行团体锁定/解锁操作。 |
|  |  | 档案查找及开架 | 1.任意列液晶屏上可用关键词或编号方式查找本列档案。 2.查找到的档案可直接开架。 |

- （二）手动密集架技术参数

详见智能密集架“机械部分技术参数要求”

- （三）档案智慧化综合管理平台技术要求

| - 序号 | - 名称 | - 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合管理平台总体要求 | 中控室采用9块LCD拼接屏，建设内容主要包括：系统安装调试、管线铺设、地面静音地板、吊顶等建设。 |
|  |  | 档案智慧化综合管理平台可以实现模块化、一体化设计、自行增减模块。各系统相对独立，又彼此关联。系统需涵盖以下模块：档案密集架管理系统模块、档案电子标签管理系统模块、智能环境控制系统模块、安全报警系统模块、数字视频监控系统模块、智能门禁系统模块等，平台在满足本次招标的系统模块外，还应预留其它相关系统接入的接口模块，同时满足市场上通用系统的接入要求（如智能灯光系统等）。 1、软件架构： 系统开发一个主体架构, 一个客户端程序，一个服务端程序。 2、安全设计： （1）物理安全：交换机，服务器放置在专门区域，设置物理保护，专人专用，服务器设置加带口令的屏幕保护及键盘锁。 （2）网络安全：网络物理隔离，系统提供完善的权限管理体系，可以按照操作需求创建不同的用户权限角色，角色赋给多个用户，达到安全管理的效果。 （3）系统安全：密码采用MD5加密，提供系统软件及数据库备份恢复策略。数据传输采用AES加密，硬件控制WebService接口需要用户名密码验证调用接口。 （4）可靠性：在数据处理方面准确、可靠，提供7*24小时的稳定连续运行。 （5）兼容性：能够支持目前通用的各类操作系统环境，包括 Windows server2012,WIN7/10等通用操作系统,主流关系型数据库等。 3、可扩展性 （1）系统在增加新的功能模块时不需要重新开发，可通过简单的设置（通过应用系统的自定义功能来完成）运行和管理新的功能模块。 （2）系统除自带模块外，还应预留其它相关系统接入的接口模块，同时满足市场上通用系统的接入要求。 4、实时性：总线通讯速率为不小于20kbps，距离不小于3300M，采用循环冗余校验CRC，保证数据传输的正确性与完整性。在错误严重的情况下具有自动关闭输出功能，以保障总线上其他节点的操作不受影响。 5、系统授权 （1）服务端可支持无上限客户端，单次支持不少于30个客户端注册，并支持同时在线；操作的系统响应时间≤3秒。 （2）开放密钥体系，根密钥可由用户自主设置，终身免费提供硬件USB登录密匙。 （3）硬件系统：系统采用多级总线通讯协议，每个子系统提供不少于1024个独立总线节点，不少于32个控制节点，不少于992个终端控制器节点。 |
| 2 | 智能密集架管理系统 | 1、数据接口：数据接口解决方案，支持数据之间的交互传达，实现第三方软件间的数据共享，与第三方档案管理软件无缝对接； 2、批量任务执行：支持批量任务的实现，用户可一次性发送多个任务(支持不少于200个任务)到库区，在任意列液晶屏上可查看任务，加载并查看任务，从而能执行批量任务的依次开架操作； 3、数据安全：数据安全进行了全方位考虑，数据权限进行灵活划分，可以通过权限设置，避免操作岗位职责范围外的数据；对于部分特殊角色的用户还可以通过灵活的扩展方式设置权限，对数据做到有效授权、确保安全； 4、据编辑检索：字段管理：支持自定义修改储存字段名称，实现添加、删除、修改字段名称的功能； 5、能够添加，修改，删除，编辑数据信息；支持精确查询，模糊查询 6、自定义档案库条目：在系统设置中提供表格模式的档案模板设计器，支持两级模板管理，可以根据实际情况建立多个不同格式的档案库，用户只需简单定义好各档案库中条目的相关属性，系统会自动生成功能代码的操作界面； 8、信息管理：支持无线条码采集，批量更新，位置信息等。 9、控制功能：通过软件数据库查询所需文件，智能打开文件所在文件存放位置，并伴有图形显示，应具有自动记录架体温湿度，依据预设置参数启动通风功能。 10、系统管理软件支持单机、局域网、广域网操作功能 11、智能集电脑、电动、手动为一体，又可相互独立操作。 12、系统需与智慧化综合管控平台形成一体。 13、系统支出条码管理或电子标签管理。 |
| 3 | 智慧电子标签RFID管理系统 | 系统需实现档案集约化管理模式，有效的整合电子化、信息化，提高管理的工作效率。实现实体档案电子标签化管理、档案自动借阅、自动还卷、档案定位、库房智能盘点、安全报警等功能，并且实现将库房各类档案的电子标签以及层标签的粘贴和系统整合、数据挂接等功能。 1、模块化设计：档案管理，数据导入，档案借查阅、芯片信息写入与注销，安全门禁控制等能。 2、电子标签绑定:档案标签，架标的注册与注销；档案信息与电子标签绑定，位置信息批量更新。 3、档案信息：能查看档案的存放信息，支持档案的多种条件查询并保留上次查询记录。 4、数据管理：批量高效导入数据，多种字段判断，避免重复导入；支持精确查询，模糊查询，批量查询； 5、数据信息编辑字段管理：添加 ，修改，删除，借查阅等各种详细信息，支持字段自定义添加，删除 修改功能。 6、档案盘点：推车式盘点与便携式盘点，对档案的上架，顺架，查询与定位。 7、档案新增：在新增的档家里挂接对应的电子文件，能通过下载的模板批量导入档案信息，能进行档案信息的批量修改； 8、档案借阅：能进行批量档案借阅并支持档案的多种条件筛选档案，可自定义界面量示档案条数。 9、借出档案管理：显示所有已借出档案信息以及借阅时间，应还时间，可查询逾期未还的档案，可对已借出档案进行批量归还，续借，挂失等操作，可对已借出档案进行短信、邮件催还操作； 10、安全防盗监控：对借阅档案进行合法性检测，对于未办理借阅手续档案自动声光报警； 11、自助借换：档案的自助借阅与归还，日志记录分析。 12、无序存放有序管理功能：通过读取档案标签，架体标签，批量更新位置信息； 13、信息发布：档案的出入信息在电子屏幕实时显示； 14、控制界面管理：管理软件界面应具备直观、美观、易操作，方便查询，数据备份，报表输出等完善的功能。 |
| - 4 | 智能环境控制系统 | 系统要求运用具有环境感知能力的各类终端、基于泛在技术的计算模式、广域网络，依托 wifi技术、RF无线传输技术、传感器技术、嵌入式智能、物联网、实时数据交换等多种技术，建立智能型计算机、通信技术、信息技术结合的集成平台,通过对库房环境的自动监测,获得实时的环境信息，及时提供给各库房管理者，并对信息进行储存、优化、分析，以帮助管理者采取准确的应对措施。 通过对库房环境的温度，湿度，二氧化碳、粉尘采集数据采集分析和处理，控制各种受控设备除湿机，空调，净化消毒等设备自动工作; 应具有自动检测、记录、存储、汇总、曲线分析、报表输出、打印库房环境各种参数等功能。 1、自动控制功能：通过对库房环境的数据采集、分析和处理，控制各种受控设备自动工作。 2、信息管理功能：应具有自动检测、记录、存储、汇总、曲线分析、报表输出、打印库房环境各种参数等功能。 3、显示功能：库房内能实时直观地显示各区域当前数据及运行情况，使工作人员方便准确地了解库房内的情况。 4、一体化展示：库房实时参数、报警信息、曲线图、库房视屏在同一界面展示。 5、视频监控功能：在库房内装有视频探头，自动采集视频信息，自动记录回放，当红外探测器检测到非法入侵时，同时发生报警信号。 6、远程控制功能：可通过局域网、广域网对库房环境实时监测。 7、设备自检：对所控制的设备运行参数即时上传至控制中心及电脑。 8、通风功能：根据室内温度、湿度情况能自动启动或定时开启换气设备，使库房空气保持清新。 9、智能消毒净化功能;在档案室均匀放置消毒净化设备，依据系统检测环境空气质量级别，灰尘，气味浓度等参数，自动开启关闭净化设备。采用医疗级HEPA：过滤大于0.3微米可吸入悬浮颗粒，强化活性碳：吸附分解甲醛、苯、氨、臭氧等有毒气体，纳米银离子：抑制尘螨，杀灭大肠杆菌、真菌、淋球菌等。 10、通讯实时性：对通讯数据进行编码，保证数据通讯实时性；采集终端节点错误自动退出总线并不影响其他节点通讯功能，报警信息优先发送。 11、控制界面管理：管理软件界面应具备直观、美观、易操作，开发工具遵循国际标准，实现与Word、Excel、PDF无缝集成。 |
| - 5 | 安全报警系统 | 1、报警功能：具有温、湿度超标、CO2、粉尘、门禁、防盗、水漫 、电路电压、电流、电线温度等监测信息的及时反馈、及时报警功能,报警由前端控测器、报警主机和管理电脑组成。报警主机可以接入常规探测器、总线探测器，或通过无线接收机接入无线探测器，报警主机收集探测器的信息，并传递给管理电脑；报警方式有：语音、短信、电话、邮件、声光等方式。 2、驱鼠功能：实时监测各库房虫害（老鼠）动态，采用超声波方式刺激并驱赶虫害（老鼠）。 |
| - 6 | 数字视频监控系统 | 配置满足全数字视频信号传输方式，采用统一的数字视频信号的存储、显示和远程调用。配置包括：网络摄像机、存储硬盘、交换机、显示屏等。 集中存储管理、网络实时预览、具有图像处理、网络功能、日志管理、用户和权限管理、设备维护。支持网络解码服务器的管理，支持多种电视墙组合，实现对拼接屏的控制。支持前端任意图像的轮巡和分组切换，以及解码控制。支持键盘操作，实现统一的数字化视频存储、显示和远程图像调用等功能。 |
| 7 | 智能门禁系统 | （大楼基建已购置，平台需无缝对接接入。） |
| 8 | 二次开发 | 系统具备二次开发功能 1、系统首页支持个性化定制； 2、系统可根据用户需求做个性化的设计； 3、系统需与档案管理软件等第三方软件无缝对接。 |

- （四）真空充氮杀虫设备技术参数

1、基本参数要求

能杀灭档案中的害虫，害虫的虫卵、虫袍子，并能抑制和破坏霉菌的生长繁殖。

（1）消毒容器形状：矩形。

（2）消毒容器的主体设备材料：碳钢；

（3）消毒容器主体容积：2m³土5%；

（4）消毒容器主体设备重量： 1.5吨；

（5）处理工艺：真空＋真空充氮；

（6）工作电压和功率： 三相380V，5KW。

（7）处理过程时间： 4小时-72小时， 用户可自行设定；

（8）处理室温湿度测量： 温度优于0. 1度， 湿度优于3%；

2、设备结构

（1）由真空室、空气压缩机、制氮机、真空泵和控制系统组成， 且设备放置控制箱内无外露其它配套件。

（2）真空泵具有运行超时保护， 可以设定真空泵最长运行时间以保护真空泵。

3、杀虫灭菌处理模式

（1）真空充氮模式，真空充氮模式具有真空，真空充氮等功能，为了设备用户能方便地组合使用这些功能，设备运行软件设计应能快速使用上述功能组合。

（2）按照设定的压力和置换次数，自动重复完成抽真空和充氮操作。

（3）设备任何运行点都可以一键式返回待机状态。

（4）界面人性化， 操作界面都以图形或汉字方式直观显示，并有报警提示， 掌握操作简单易行。设备运行过程中如遇突然停电必须有自行保护功能，经重新送电后必须恢复连接此前运行步步骤

4、氮气来源

（1）通过制氮机自动制氮，空气压缩机必须采用国内品牌螺杆式空压机。 为降低噪音，关门机构需满足甲方要求做到美观协调性，噪音低于70dB。

（2）采用低噪音真空泵具有自行蒸发水汽功能，无需安装排水功能。

（3）采用变压吸附式制氮机，从空气中提取和置换高浓度氮气，具有检测箱内氮气浓度的检测仪，氮气浓度为> 99. 99%。

5、节能环保功能

（1）当湿度和氧含量值达到设定值时，设备自动待机状态，不产生额外的噪音和能耗。

（2）开关门均采用气动低噪音专用气缸控制门的启闭，比传统机械开关门结构相比无明显噪音。设备整体具备CSPQ装置，更好保护和降低设备在使用过程中的故障， 延长使用寿命。

6、噪音

（1）整套设备的最大噪音必须小于70分贝。

（2）杀虫消毒主体真空箱门必须为平板式结构设计， 每平方米压力≧ lOT力， 正负压箱体变形量在1%范围内。

（3）杀虫消毒箱整体设备内外应该采用烤漆工艺，不允许采用人工喷漆工艺。杀虫消毒箱开、关门必须采用隐形关门机构，并不允许产生任何噪音。

# 五、技术服务要求

1、项目负责人

投标人提供现场费安装、调试、测试系统，明并承诺项目负责人驻现场时间不少于项目工期的90%。投标人拟投入的项目负责人在项目实施期间不得随意更换，如需更换须通过采购人的同意。项目负责人必须具备一定的档案专业知识，接受过相关档案部门档案专业知识培训，需提供项目负责人档案专业培训证书及近6个月社保证明。

（1）提供7×24小时服务承诺

投标人需承诺提供2年全天候7×24小时的故障维护服务和技术业务咨询服务，并有专业的技术人员负责及时解决系统出现的任何故障。

（2）故障修复时限承诺

中标人在运维期内应加强巡检，及时修复故障，对于故障类型分等级管理，投标人应根据故障级别提出相应的故障修复时限。如中标人不能按照提出的故障等级修复时限承诺的要求提供服务，每年累计三次或以上，采购人有权要求中标人赔偿费用。如中标人未能依约提供故障修复服务，采购人有权聘请第三方进行修复，中标人必须无条件配合并支付相关费用。

（3）对于故障修复响应，中标人须在全天的任何时段的30分钟内响应，专业维护人员必须8小时内到达现场，24小时内排除设备故障（遇到自然灾害等不可抗拒事故除外），以上由此产生的费用由中标人承担。如中标人不能按以上要求提供故障修复服务，采购人有权聘请第三方进行修复，中标人必须无条件配合并支付相关费用。

2、运维服务期的管理要求

投标人应根据运维服务要求，建立完善的运维服务管理体系，保障承诺的运维服务内容的实施。

有关要求如下：

- 运维服务组织机构

中标人应建立专门的运维服务管理机构，设立运维服务咨询中心，设立专门的技术服务队伍，配备各类维护工程师。

服务咨询人员和维护工程师应经过专门的培训，具备相应的沟通能力、业务能力和技术能力。

投标人须在投标文件中详细描述组织机构的构成、人员配备及其各层级的职责分工。

（2）运维服务流程

中标人应建立各项运维服务标准流程，制定服务规章制度，应按照流程要求提供高质量、响应快的服务。

服务流程应该包括服务台管理、事件管理、问题管理、配置管理、服务质量管理、服务考核评估等。

投标人须在投标文件详细描述相应的服务流程和规章制度，并提供服务流程的实例样本。

系统支持方便的配置化二次开发，提供二次开发接口或工具及开发培训。

系统涉及的第三方软件或控件、组件若涉及版权纠纷，一切由投标人全权负责。

- 质保期

项目验收合格后整体2年，质保金为合同价的2.5%。

- 质保期满后的售后服务

质保期满后中标厂商需继续为本项目服务，其中软件部分终生免费维护升级，其他所有硬件机器设备终生维修，维修时只收部件成本费。若硬件机器设备需要大修、重要部件大面积更换及重大保养等，或者采购方提出对软件部分进行重大调整和新增功能完善，需要产生较大费用的，由采购方向财政申请专项经费，按规范程序进行采购。

五、其他要求

培训：投标方应免费提供相应的培训计划，详细说明培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容。

六、项目验收要求

在交货后，按照招标文件及招标方要求的方法和验收标准，对项目进行验收。项目最终验收（如有），由用户确定具体时间组织专家进行项目最终验收。验收相关费用由供应方承担。

- 第五章  合同主要条款

项目名称：                         项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲乙双方根据         单位         项目公开招标的结果，签署本合同。

- 货物内容

本合同分为两个阶段实施，第二阶段采购金额固定为3500000元，第一阶段采购金额为中标价与第二阶段采购金额差价。第二阶段的详细采购货物清单待开标后，采购方与中标单位再具体协商分割，在签订合同时一并确定。

第一批货物供货

| 货物名称 | 型号规格 | 技术参数 | 数量（单位） |
| --- | --- | --- | --- |

第二批货物供货

| 货物名称 | 型号规格 | 技术参数 | 数量（单位） |
| --- | --- | --- | --- |

2、合同金额

本合同金额为（大写）：              元（￥        元）人民币。

第一阶段合同金额为（大写）：              元（￥        元）人民币。

第二阶段合同金额为（大写）：              元（￥        元）人民币。

3、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

5、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

6、履约保证金

签订合同时，乙方缴纳合同总价5%的履约保证金。

具体金额为（大写）：              元（￥        元）人民币。

7、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

7.3如有转让或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

8、质保期和质保金

8.1 质保期         。（自交货验收合格之日起计）

8.2 质保金       元。

9、交货期、交货方式及交货地点

9.1交货方式：现场交付

9.2交货地点：施工现场

9.3交货时间：合同签订后第一阶段货物在   日历天内完成供货、安装、调试、验收；第二阶段实施时间将根据财政资金拨付情况确定，供货商在收到甲方第二阶段货物供货通知后第二阶段在    日历天内完成供货、安装、调试、验收。

10、货款支付

10.1付款方式：

第一阶段：合同签订后7个工作日内支付第一阶段合同价的30%    元为项目预付款；供货、安装、调试进度达到第一阶段50%后支付第一阶段合同价的20%      元；供货、安装、调试进度达到第一阶段100%后支付第一阶段合同价的30%      元；第一阶段货物验收合格后支付第一阶段合同价的17.5%       元；剩余第一阶段合同价的2.5%       元转为质量保证金，待质保期结束后无息退还，第一阶段货物质保期计算时间为第一阶段货物验收合格之日起计算。

第二阶段：在收到甲方第二批货物供货通知后开始第二批货物进场安装，供货商在收到甲方第二阶段货物供货通知明确回复开始供货后7个工作日内支付第二阶段合同价的30%        元为项目预付款；供货、安装、调试进度达到第二阶段50%后支付第二阶段合同价的20%         元；供货、安装、调试进度达到第二阶段100%后支付第二阶段合同价的30%      元；第二阶段货物验收合格后支付第二阶段合同价的17.5%       元；剩余第一阶段合同价的2.5%       元转为质量保证金金额作为质量保证金，待质保期结束后无息退还，第二阶段货物质保期计算时间为第二阶段货物验收合格之日起计算。

10.2发包人支付合同价款前，承包人应向发包人出具等额税务发票，否则，发包人有权拒绝支付并不承担逾期付款的违约责任。

11、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

12、质量保证及售后服务

12.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   12  小时内到达甲方现场。

12.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

13、调试和验收

13.1甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

14、货物包装、发运及运输

14.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

15、违约责任

15.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

15.5乙方安装货物时需要注意安全保护措施，如因为安全保护措施不到位造成的人员伤亡由乙方独立承担

16、不可抗力事件处理

16.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

17、争议解决条款

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

18、合同生效及其它

18.1合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

18.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监督管理部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

18.3本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.4本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份，副本四份。

19. 补充条款

19.1 乙方需支付总包配合费，费率由中标单位与总承包人协商确定。总承包人在本工程范围内的服务内容由乙方与总包方确定，乙方应充分考虑，并已包含在投标总价内。

19.2 本工程因工期要求紧，乙方必须统筹合理安排施工进度计划，科学实施，确保工程按期保质完成，投标报价中充分考虑以上因素，在综合单价中考虑。具体应该考虑增加人员配备、多班组同步展开施工及夜间施工增加费等。

19.3本工程场地空间狭小，甲方不提供临设场地及用房，由乙方自行解决，并在报价中考虑相关费用。

19.4乙方在报价时应充分考虑了本工程的质量要求，对本工程各项工艺、材料的检查、检验、试验（如原材料消防检测等）、测试等所需费用和时间应充分考虑。本项目在施工及完工后所涉及的全部检测、检验费用均由投标人承担，费用应包含在投标报价中。若检测不合格，后续所有发生的相关费用由乙方承担。并在投标报价中一并考虑。未在报价中体现或不完全体现的，视作优惠或该项费用已含在报价中。

19.5成品保护在验收交付前成品保护费用均由乙方承担；乙方应在做好自身范围内的成品保护工作的同时，还应做好对其他工种的成品保护的管理工作，如成品受损需维修或更换，而责任暂时无法界定时，乙方应无条件进行维修或更换且做好充分依据，再行界定责任。

19.6乙方根据踏勘现场的情况，综合考虑材料运输及人员运输的实际情况， 并将因此而产生的相关二次搬运及其他所有费用计入本次总报价内，今后一概发生不作任何调整和增补。

19.7如乙方系外地进杭施工企业，因此需发生额外费用的，由乙方自行承担。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

- 户 名：                                  户 名：

开户银行：                               开户银行：

银行账号：                               银行账号：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：    年  月  日                 签字日期：    年  月  日

# 第六章 投标文件格式

1. 资格证明/商务技术/报价文件的外包装封面格式

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：

项目编号：

招标内容：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2. 资格证明/商务技术/报价文件封面格式

正本/副本

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：

项目编号：

招标内容：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

3.资格证明文件：

目录详见招标文件总则（一）投标文件的组成

资格证明文件

4.投标声明书格式

投标声明书

致：_______     __：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 ______日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方不是采购人的附属机构；

4. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

5.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

6.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

7.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          本项目的投标活动，

8.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           。

9.我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：

10.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权委托人：     （签字或盖章）

投标人：       （盖章）                              年    月    日

5.商务技术文件目录

目录详见招标文件总则（一）投标文件的组成

商务技术文件

6.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：_______     __ ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：  （签字或盖章）                法定代表人： （签字或盖章）

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人：       （盖章）

年    月    日

7.商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：对照招标文件要求一一对应如实填写商务响应表，在“是否响应”栏注明“响应”或“不响应”。

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

投标人：      （盖章）           日  期：

8.技术响应表格式

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |

注：

  - 投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

投标人：      （盖章）           日  期：

9.设备配置清单格式

设备配置清单格

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

投标人：      （盖章）           日  期：

10.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

投标人：      （盖章）           日  期：

11.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

项目编号：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |
| 4 |  |  |  | % |
| 5 |  |  |  | % |
| 6 |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

投标人：      （盖章）           日  期：

12.设备安装、调试、验收方案格式

设备安装、调试、验收方案

以下方案为设备到货后的安装、调试、验收方案，通过本方案可验证设备完全符合和达到招标的技术要求。

1、设备名称：

2、安装、调试、验收内容、依据、方式、方法：

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

投标人：      （盖章）

日  期：

13.设备交货进度计划表

设备交货进度计划表

项目名称：

项目编号：

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：上述时间表的格式仅供参考，采购人可自行编制切合实际的具体时间表，(以生效日算起)。

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

投标人：      （盖章）           日  期：

14.售后服务响应表

售后服务响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 免费保修期限 |
| 2 | 维修网点及维修人员 |
| 3 | 响应时间 |
| 4 | 设备每年必须检查的内容 |
| 5 | 服务承诺（售后服务范围和内容） |
| 6 | 质保期后的维修费 |

注：表中相关内容亦可以附件形式进行描述，内容可自行添加。

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

投标人：      （盖章）

日  期：

15.报价文件目录

目录详见招标文件总则（一）投标文件的组成

报价文件文件

16.投标函格式

投 标 函

致：_______     __：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称:__________（盖章）_________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权委托人:_____（签字或盖章）______

日期:_____年___月___日

17.开标一览表

开标一览表

项目编号：                                 单位：元

| 标项 | 标项内容 | 投标总价 （人民币元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

投标人：      （盖章）                           日  期：

18.投标报价明细表格式

投标报价明细表（投标单位可自行扩展表格）

项目编号：                                                     单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 数量及单位 | 品牌 | 综合单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、档案储存专用设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 手动文书档案密集架 |  | 331立方米 |  |  |  |  |
| 2 | 全宗柜 |  | 69节 |  |  |  |  |
| 3 | 智能文书档案密集架 |  | 2956立方米 |  |  |  |  |
| 4 | 智能、奖牌、 奖杯密集架 |  | 49立方米 |  |  |  |  |
| 5 | 智能防磁柜密集架 |  | 77立方米 |  |  |  |  |
| 6 | 智能报刊密集架 |  | 62立方米 |  |  |  |  |
| 7 | 智能书籍密集架 |  | 80立方米 |  |  |  |  |
| 8 | 智能挂画类密集架 |  | 20立方米 |  |  |  |  |
| 9 | 智能1#底图式密集架 |  | 72立方米 |  |  |  |  |
| 10 | 智能0#底图式字画密集架 |  | 90立方米 |  |  |  |  |
| 11 | 档案专用梯 |  | 13辆 |  |  |  |  |
| 12 | 档案专用车 |  | 10辆 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、档案馆智慧化综合管理平台建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合管理平台 |  | 1套 |  |  |  |  |
| 2 | 机架式服务器 |  | 2台 |  |  |  |  |
| 3 | 超窄边拼接屏 |  | 9台 |  |  |  |  |
| 4 | LCD屏框架 |  | 1项 |  |  |  |  |
| 5 | 防静电活动地板 |  | 约99平方米 |  |  |  |  |
| 6 | 入口踏步 |  | 1项 |  |  |  |  |
| 7 | 吊顶 |  | 99平方米 |  |  |  |  |
| 8 | 矩阵 |  | 1台 |  |  |  |  |
| 9 | 操作台 |  | 1套 |  |  |  |  |
| 10 | 电脑 |  | 6台 |  |  |  |  |
| 11 | 综合控制柜 |  | 4台 |  |  |  |  |
| 12 | 安全报警控制器 |  | 1台 |  |  |  |  |
| 14 | HDMI线 |  | 18根 |  |  |  |  |
| 15 | 光缆 |  | 220m |  |  |  |  |
| 16 | 配线架 |  | 2个 |  |  |  |  |
| 17 | 布放尾纤 |  | 18根 |  |  |  |  |
| 18 | 光纤跳线 |  | 18根 |  |  |  |  |
| 19 | 光纤收发器单模 |  | 9台 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、档案电子标签管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RFID档案标签 (枚) |  | 12万枚 |  |  |  |  |
| 2 | RFID 层架标签 (枚) |  | 2.3万枚 |  |  |  |  |
| 3 | 标签加工 |  | 12万枚 |  |  |  |  |
| 4 | 档案数据录入及定位 |  | 12万枚 |  |  |  |  |
| 5 | 档案盘点车 |  | 3台 |  |  |  |  |
| 6 | 档案智能手持机 |  | 3台 |  |  |  |  |
| 7 | 馆员工作站 |  | 1套 |  |  |  |  |
| 8 | 安全通道门 |  | 11套 |  |  |  |  |
| 9 | 平板电脑 |  | 2台 |  |  |  |  |
| 10 | 标签转换仪 |  | 1套 |  |  |  |  |
| 11 | 无线 AC |  | 1台 |  |  |  |  |
| 12 | POE 接入交换机 24端口 |  | 3台 |  |  |  |  |
| 13 | 无线 AP |  | 24台 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、智能环境控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 显示一体触摸屏 |  | 9台 |  |  |  |  |
| 2 | 中心处理器 |  | 10台 |  |  |  |  |
| 3 | 区域控制器 |  | 19台 |  |  |  |  |
| 4 | 数据通讯控制器 |  | 3台 |  |  |  |  |
| 5 | 温湿度传感器 |  | 44只 |  |  |  |  |
| 6 | 粉尘探测器 |  | 22个 |  |  |  |  |
| 7 | 二氧化碳探测器 |  | 22台 |  |  |  |  |
| 8 | 空调控制器 |  | 20台 |  |  |  | 根据现场已安装的恒温恒湿空调和精密空调型号、品牌，后续开发接口，与空调对接。 |
| 9 | 恒湿消毒净化一体机 |  | 30台 |  |  |  |  |
| 10 | 恒湿消毒净化一体机控制器 |  | 30台 |  |  |  |  |
| 11 | 工业级电源 |  | 10只 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、安全报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全报警控制器 |  | 10台 |  |  |  |  |
| 2 | 三鉴入侵探测控制器（红外报警器） |  | / |  |  |  | 大楼基建工程已购置，系统需无缝对接接入 |
| 3 | 烟感探测器 |  | 32只 |  |  |  |  |
| 4 | 区域漏水控制器 |  | 26只 |  |  |  |  |
| 5 | 漏水感应器 |  | 48套 |  |  |  |  |
| 6 | 电力（能源）安全管理模块 |  | 10台 |  |  |  |  |
| 7 | 电力（能源）区域管理模块 |  | 19台 |  |  |  |  |
| 8 | 电力（能源）数据采集模块 |  | 26台 |  |  |  |  |
| 9 | 超声波驱鼠器 |  | 24套 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、智慧数字视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 300万红外半球高清网络摄像机 |  | 55台 |  |  |  |  |
| 2 | 核心交换机 |  | 1台 |  |  |  |  |
| 3 | 接入交换机 |  | 4台 |  |  |  |  |
| 4 | 硬盘录像机 |  | 4台 |  |  |  |  |
| 5 | 硬盘 |  | 32块 |  |  |  |  |
| 6 | 供电电源 |  | 55只 |  |  |  |  |
| 7 | 解码器 |  | 1台 |  |  |  |  |
| 8 | 摄像机支架 |  | 55支 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、智能门禁系统（大楼基建工程已购置，需接入综合管理平台） |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、各类辅材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 各类网线 |  | 1项 |  | / |  |  |
| 2 | 电源线 |  | 1项 |  | / |  |  |
| 3 | 通讯线 |  | 1项 |  | / |  |  |
| 4 | 控制线 |  | 1项 |  |  |  |  |
| 5 | 辅材 |  | 1项 |  | / |  |  |
| 6 | 施工 |  | 1项 |  | / |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、其它专用设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 真空充氮杀虫设备 |  | 1台 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、查档服务大厅设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 32吋触摸查询一体机 |  | 2台 |  |  |  |  |
| 2 | 55吋立式触摸查询一体机 |  | 1台 |  |  |  |  |
| 3 | 激光投影机 |  | 1台 |  |  |  |  |
| 4 | 150吋电动幕布 |  | 1台 |  |  |  |  |
| 5 | 12门电子存包柜 |  | 2组 |  |  |  |  |
| 6 | 开放查询桌 |  | 18套 |  | 暂定价3000元每套（价格含在总价中不做竞争） |  |  |
| 7 | 展（书）柜 |  | 8套 |  | 暂定价10000元每套（价格含在总价中不做竞争） |  |  |
| 8 | 开放查询椅 |  | 20把 |  | 暂定价800元每把（价格含在总价中不做竞争） |  |  |
| 十一、课题研究 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 课题研究 |  | 1项 |  | / |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本次采购报价采用总价包干形式，本项目包含所有材料及设备的制作安装费、运输费、保险费、搬运、调试、二次开发、施工水电及现场安装开槽、总包配合费等施工费用，以及其他规费、增值税，培训费、利润、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费。表格中货物数量与需求不一致时以需求为准。

2、报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的将做无效标处理。

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

投标人：      （盖章）           日  期：

19. 政府采购政策情况表

政府采购政策情况表

项目编号：

| 小型、微型企业产品 | 产品名称 | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  |  | 小型/微型企业 |  |  | 金额 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（小型、微型企业产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  | 小型、微型企业证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱企 业产品 | 产品名称 |  | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  |  |  | 制造商 企业类型 | 金额 |  |
|  | 监狱企业产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（监狱企业产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  | 监狱企业证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位产品 | 产品名称 |  |  | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  | 制造商 企业类型 |  |  | 金额 |
|  | 残疾人福利性单位产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（残疾人福利性单位产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |
|  | 残疾人福利性单位证明材料见投标文件 部分第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能产品 | 产品名称 | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  |  | 节能认证 证书编号 |  |  | 金额 |  |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（节能产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境标 志产品 | 产品名称 | 品牌型号 |  |  | 制造商 |  |  |  | 环境标志认 证证书编号 |  |  | 金额 |  |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（环境标志产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报要求：

1. 本表的产品名称、品牌型号、金额应与《设备报价分析汇总表》一致。

2. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

3. 制造商为监狱企业时才需要填“制造商企业类型”栏。

4.节能产品是指被列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的产品。提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书。

环境标志产品是指被列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的产品。提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

5. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

投标人：      （盖章）           日  期：

20.中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
  1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
   2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

投标人：      （盖章）           日  期：

21. 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

投标人：      （盖章）           日  期：

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银监局、市金融办、市经信委共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，并从2014年7月1日起正式启动信用融资工作，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在杭州市政府采购网上注册入库，并取得杭州市政府采购合同的杭州市内中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，可查看信用融资政策档及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

1、供应商若有融资意向，需先与六家合作银行对接，办理相关融资前期手续；

2、中标后，供应商应与采购单位或者采购代理机构及时联系，告知融资需求；

3、采购单位或者采购代理机构在政府采购信息系统录入中标合同信息时，须在合同备案页“是否为可融资合同”前打勾，并选择相应的信用融资合作银行，录入账号信息；

4、相关信息录入后，相关合作银行将在政府采购信息系统查询到合同备案信息，经审核，与供应商联系并办理相关融资事宜。

四、注意事项

请各采购单位和采购代理机构积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节务必请仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。

政府采购活动现场确认声明书

浙江省成套工程有限公司：

本人经由                    （单位）负责人        （姓名）合法授权参加      项目（编号：              ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

- 经检查确认所有投标人投标文件□不存在密封包装问题  □存在密封包装问题（具体指出）                            。

（供应商代表签名）

年  月  日