浙江工业大学

复杂自由曲面智能化加工生产线采购项目

公开招标采购文件

项目编号：0625-21217A85

项目名称：复杂自由曲面智能化加工生产线采购

采购单位：浙江工业大学

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2021年10月

目 录

电子交易须知	3

第一章  投标邀请	4

第二章  投标人须知	7

第三章  评标办法	23

第四章  招标内容及需求	27

第五章  合同主要条款	67

第六章　投标文件格式	74

- 电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章  投标邀请

项目概况

浙江工业大学复杂自由曲面智能化加工生产线采购招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2021年11月3日09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0625-21217A85

项目名称：复杂自由曲面智能化加工生产线采购

采购方式：公开招标

预算金额（元）：3490000.00

最高限价（元）：3490000.00

标项一：

标项名称：复杂自由曲面智能化加工生产线采购

数量：1

单位：项

预算金额（元）：3490000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：复杂自由曲面智能化加工生产线采购,具体内容详见招标文件相关章节。

备注：（不允许进口）

合同履行期限： 2021年12月15日前验收完毕并可投入使用。

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起至2021年11月3日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2021年11月3日09:30（北京时间）

2.投标地点（网址）：

（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标

（2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1410室。

3.开标时间：2021年11月3日09:30（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1. 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展政策、优先采购采购节能产品和环境标志产品政策。

## 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：浙江工业大学

地  址：浙江省杭州市潮王路18号

技术咨询联系人：张征

技术咨询联系电话：13588115446

商务咨询：浙江工业大学采购中心（子良楼A335-337）单老师

商务咨询联系电话：0571-88320563

质疑联系人：马老师

质疑联系方式：0571-88320626

联系地址：浙江工业大学政府采购工作办公室（东科教楼北楼202）

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：李良君、朱淅

项目联系方式（询问）：0571-85860255、0571-85860252

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式：0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：浙江省财政厅政府采购监管处

地  址：杭州市西湖区环城西路37号

联系人：倪文良

监督投诉电话：0571-87057615

- 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 复杂自由曲面智能化加工生产线采购 |
| 2 | 采购内容 及数量 | 详见“第一章 投标邀请”。 |
| 3 | 预算金额 | 详见“第一章 投标邀请”。 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交 易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价； 2、投标报价为交钥匙方式完成本项目的全部费用的价格体现，即供货至招标人指定的地点，设备报价包含设备（包括主机、标准附件、备品备件、专用工具）价、设备运杂费、保险费、利润、税金、安装调试费、培训费以及货物到达正常条件下所包含的全部费用； 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7 | 现场考察/标前答疑会 | 不统一组织现场踏勘，供应商如有需求（需提前1天联系，方便学校报备现场踏勘人数及相关信息），请于20121年10月 25日-10月26日的工作时间进行现场踏勘，现场踏勘的相关费用及风险均自行承担，现场踏勘联系人：张征；联系电话：13588115446。 |
| 8 | 样品 | □ 提供（详细内容） 中标人提供的样品将由招标人保管、封存，并作为履约验收的参考。 R 不提供 |
| 9 | 演示 | R 要求： 供应商根据“第三章 评标办法”和“第四章 招标内容及需求”的要求进行视频演示。 注：1.供应商应结合采购需求和评标办法提供功能模块的演示视频（请制作演示光盘或u盘），时间控制在15分钟内，对于超过15分钟后的内容，评审小组可停止播放，超过时间的内容不做评审。2.对是否提供方案的演示不做强制性要求，由供应商自行决定。3、演示视频应当密封包装，并在包装上标注采购项目编号、项目名称、供应商单位名称等并加盖公章。 递交方式：现场递交或邮寄 递交截止时间；本项目投标截止时间，预期不予受理。 递交地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1410室 收件人：李良君 电话：0571-85860255 £ 不要求 |
| 10 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日 10 天前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
| 11 | 投标文件 的组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 12 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 13 | 投标文件 的签章： | 采用电子签章。 |
| 14 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 15 | 投标截止 时间和投 标地址 | 详见“第一章 投标邀请”。 |
| 16 | 开标时间 和地址 | 详见“第一章 投标邀请”。 |
| 17 | 开标 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标文件 有效期 | 90天 |
| 20 | 进口 | £允许 R不允许 |
| 21 | 节能产品 | □ 强制采购节能产品 R 优先采购节能产品 □ 不适用 |
| 22 | 环境标 志产品 | R 优先采购环境标志产品 □ 不适用 |
| 23 | 促进中小 企业发展 | 1）本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3）本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业。（从业人员1000 人以下或营业收入40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20 人及以上，且营业收入300 万元及以上的为小型企业；从业人员20 人以下或营业收入300 万元以下的为微型企业。） 4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。本项目不接受联合体投标。 5）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 6） 参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 7）本项目不接受大中型企业与小微企业组成联合体。 8）本项目不允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。 9） 提供的货物全部由小微企业制造的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 10）残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 11) 监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 24 | 代理服务费 | 1、本项目每标项代理服务费参照计价格【2002】1980号文货物规定收费标准的75%向中标供应商收取，不足3000元按3000元计取。投标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州分行武林支行 账 号：1202021209006759843 |
| 25 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 26 | 其他 | 如果招标文件中有文字表述与本投标人须知前附表内容不一致时,以本投标人须知前附表为准。 |

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（五）联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不允许分包。

（七）特别说明：

1.本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.招标过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标

文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.投标邀请

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1. 投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日 10 天前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有合法获取了招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

（1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.商务技术文件

（1）投标声明函；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章)（可以不提供）；

（3）中小企业声明函(如有，格式见第六章)；

（4）残疾人福利性单位声明函(如有，格式见第六章）；

（5）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

（6）节能产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（7）环境标志产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（8）投标人情况介绍；

（9）商务响应表（格式见第六章）；

（10）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（11）技术响应表（格式见第六章）；

（12）本项目设计方案；设备的详细配置及零部件清单；其中：零部件需说明制造商和国别（不含报价,格式见第六章），技术规格书、所投设备的品牌、型号规格、主要技术性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述（不含报价）；产品样本说明书；（样本为英文版的，须同时提供中文版。如英文版与 中文版不一致的，以中文版为准）；

（13）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（14）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（15）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（16）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（格式见第六章）；

（17）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（18）投标人需要说明的其他文件和说明；

（19）与评审、评分有关的其他技术资料；

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应当包括履行合同的全部价格，包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税金等一切费用，以及中标后向采购代理机构支付的代理服务费。

2.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的编制

1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政

府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电

文形式的电子文件。

（2）投标人可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政

府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接

收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1、供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

四、开标

### （一）开标形式

1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

### （三）开标流程

1、开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标投标人未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2、开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效投标人的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在规定的时间内钟内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

复杂自由曲面智能化加工生产线为本次招标的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

3.本项目评标办法是综合评分法/最低评标价法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》和《招标结果通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1.中标人应按招标文件确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金。

- 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于复杂自由曲面智能化加工生产线采购项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分 30 分、资信及商务分     5分、技术分65分三部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前 3 名的投标人为中标候选人。

技术、资信及商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+资信及商务分

二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的。

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（3）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（4）未提供投标声明书或填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）招标文件不接受联合体投标而采用联合体投标的；以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

（7）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（8）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（9）允许偏离的技术、性能指标或者功能发生负偏离达10项（含）以上的；

（10）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（12）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（13）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（14） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（15）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（16）不同投标人的投标文件相互混装的；

（17）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、评审内容及标准

（一）商务部分（5分）

| 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 质保期 | 1 | 质保期在满足招标文件要求的基础上每延长一年得0.5分，最多得1分，延长时间不足一年的不计入得分，质保期不满足招标文件要求的投标无效。 |
| 业绩 | 3 | 投标人自2018年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩（以提供的合同扫描件或复印件为准）：每提供1份合同业绩得1分，最高得3分。 |
| 政策功能 | 1 | 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件加盖公章）的得0.5分；投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的得0.5分。 |

（二）技术部分（65分）

| 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 重点难点分析及具体方案 | 5 | 根据供应商对本项目所涉及的场地规划、原有设施设备的搬迁改造，新、旧设施设备安装位置及各种制造执行设备位置相互关系、安装调试、系统及数据通信集成等情况对本项目的重点难点进行详细分析说明（2分）并提出的解决方案可行性及针对性（3分）进行综合评分。 |
| 设计方案 | 5 | 根据现场具体情况及项目的具体要求，提供本项目的具体施工图、二维三维平面图、3D效果图（3分）及配套完整的建设规划文字说明（2分），根据内容的详细程度及针对性进行综合评分。 |
| 产品响应程度 | 25 | 根据所投产品的性能、产品质量等是否优越，以招标文件的响应程度为基准，根据技术要求的响应情况逐项进行评分（功能演示条款除外），完全满足要求得21分，招标文件中标注“★”号的技术指标，每负偏离一项扣3分，未标注“★”号的技术指标，每负偏离一项扣2分，扣完21分为止； |
|  |  | 在满足招标文件明确的全部技术条款基础上技术参数经评标委员会认定为实质性正偏离的、根据正偏离程度每项得2分，最高得4分（技术偏离表技术要求中响应规格与技术支持资料不一致或未体现的不得分）。 |
| 产品功能及配置 | 3 | 投标产品功能的先进性、完整性和适用性。 |
|  | 3 | 投标产品配置的先进性、完整性和适用性。 |
| 技术支持资料 | 4 | 技术支持资料完整性（2分）及对对投标产品技术偏离程度证明的可靠性及权威性（2分），无效或未提供的不得分。 |
| 施工进程安排 | 2 | 根据供应商提供学校实训室项目施工进程表（需体现时间节点、阶段性的的工作内容、工作重点）合理性进行综合评分。 |
| 售后服务 | 2 | 售后服务方案、售后服务承诺的可行性及服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况。 |
|  | 2 | 配件、附件、备品备件的准备和保障措施、购买折扣和优惠承诺。 |
| 技术服务、培训 | 2 | 服务力量和服务保障，培训计划内容、培训范围，实施及针对性。 |
|  | 2 | 供应商具备机械行业智能制造工业机器人实训基地的得2分，（投标文件中提供扫描件，不提供不得分）。 |
| 演示 | 10 | 根据招标文件“第四章 招标内容及需求”对MES系统、产线数字仿真软件、工业机器人虚拟仿真软件的功能模块进行演示，共计15个演示内容，演示完全满足招标文件要求的，得10分，每负偏离一条的扣2分，扣完10分为止。 |

（三）价格部分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

- 第四章  招标内容及需求

一、概述

1.本次招标货物为浙江工业大学复杂自由曲面智能化加工生产线采购，投标人应根据招标文件所提出的要求，选择具有最佳性能价格比的产品前来投标，并以精良的产品、优质的服务和优惠的价格，充分显示各自的竞争力。

2.按交钥匙工程方式交货。

3.安装坏境

投标人须自行了解使用坏境的一切与本项目实施有关的情况，提供产品时应考虑相应的环境与条件。

- 安装地点：招标人指定的安装地点。

5.本招标文件中打▲的条款为关键性指标，不允许负偏离，出现负偏离的将导致投标无效。打★的条款为重要指标，允许偏离，但在技术评分时会重点扣分。

二、货物需求一览表及技术要求等：

## （一）智能产线特性与总体技术要求：

- 一）工艺特性

- 产线采用MES自动控制技术，控制叶片从毛坯到成品加工、自动检验、成品回库全过程；

- 1、采用多套自动工装完成叶片毛坯六个面及工装工艺定位的加工；

- 2、采用行走托盘及终身定位托盘，实现一次装夹完成叶片五轴自动化精加工，叶片打磨、抛光、检测等多道工序自动化加工及线切割自动化辅助加工，实现一次工装，杜绝加工基准多次转换装夹带来的累计公差；

- 3、全产线加工与检测设备采用先进的高精度零点定位自动化夹具，确保每加工单元装夹重复定位在0.005之内，并实现自动化装夹；

- 4、机器人物流工艺自动化控制:全线采用七轴导轨机器人控制系统接驳转换机构及AGV运输系统，完成工件从立库取件，工件在加工单元的自动化装夹，机器人手爪自动换装，行走机器人与单元机器人接驳自动交相及AGV小车将成品送至产线外深度加工单元。

- 5、产线鉴于学校配套设备有限、加工节拍不能合理匹配，在工艺上采取：主轨迹与子轨迹，两种控制方式，使加工单元设备运动率达到最佳运动状态，并有效达到设备最高加工效率，使节拍最优化；

- 二）自动化非标与标配设备二次装夹

- 1、立体仓库;由三个独立互联系统组成，设有毛坯区、夹具区、工艺转换区、半成品区、成品区、废品区，每层每工位都配置相应治具，并通过RFID植入身份，达到全智能存放；

- 2、七轴运动机器人系统：①采用整体式铸造导轨实效处理、整体加工、降低变形、增加强度、提高精度；②传动机构采用齿轮齿条无隙机构设计，确保机器人位移重复精度在0·01/0·05；③机器人第七轴动力输出系统采用伺服电机与大速比星形摆线减速机，具备体积小结构紧凑，传动精度高，并能实现无级变速；④机器人手指交互区，设计在机器人随行底座区域，能在道轨任何位置实现机器人手指交互、工装托盘交互、行走托盘交互、AGV接驳台夹具交互；

- 3、智能产线夹具系统：①采用电泳磁手指夹具，抓取原始毛坯；②采用自动化快装夹具，夹持毛坯工件完成毛坯五个面的加工并加工工艺定位孔；③采用双头托盘夹具，完成除叶片部分及叶片所有外形尺寸的粗加工;④采用终身定位托盘夹具，完成叶片的五轴加工、打磨加工、抛光加工及产线外的精细深度加工，同时完成三坐标检测；⑤机床零点定位夹具，采用液压和气压方式确保夹具的自动化装夹，保证机床零点定位重复精度为0.005；

- 4、五轴加工中心自动化二次开发：①五轴加工中心自动化通讯开发，实现MES与机床系统无线和有线开通；②五轴加工中心的立式浮动顶尖装夹机构的工装开发，确保叶片加工的两端定位；③五轴加工中心手动门的自动化改造，确保MES系统控制门的运行；④对五轴加工中心旋转工作台零点定位夹具的工装改造；

- 5、精雕机（三轴）：①对精雕机系统进行系统的二次开发，确保与MES的无缝连接与通讯;②对精雕机工作台面,多台零点定位夹具的工装改造；③对精雕机自动门的工装改确保自动门自动控制；

- 6、三坐标测量仪的工装改造：①三坐标与MES的通讯二次开发确保设备运行自动化，检测通讯上传；②工作台零点定位工装改造，满足零点定位重复精度要求；③恒温房搭建满足室内温度要求，设立自动门，完成与MES通讯控制；

- 7、AGV:①激光导航，具备地图路径规划，任务管理及车管系统，图像环境感知，自主导航，人机交互SLAM定位及路径，4G、5G，WIFI射频等功能，能精确完成AGV小车物流运行；②AGV接驳通讯，放置多个接驳台，实现AGV与接驳台的联动交互；③开发AGV与接驳台与PLC、MES的通讯，达到MES全面控制；

- 8、线切割机床；配置零点定位工装，实现机床本体自动装夹控制；

- 9、非标加工单元：

- （1）打磨加工单元：①打磨单元实现与MES全自动化通讯；②机器人第六轴配置高功率电动主轴，并能进行刀具交互；③单元配置独立刀具库，实现机器人自动抓取各类刀具；④单元配置U形工作台及零点定位夹具，实现U形工作台与机器人联动，通过压力传感糸统，精准完成叶片部分的初级打磨加工；

- （2）精细抛光单元：①抛光单元实现与MES全自动化通讯；②带式抛光机与机器人联动，通过压力传感糸统，确保叶片曲面及工作整体的打磨；③轮式抛光机与机器人联动，通过压力传感糸统确保叶片全部抛光；④轮式抛光机器人第六轴配置零点定位夹具，自动抓取工件托盘，并能与行走托盘上的工件托盘进行交互；

- 三）控制与通讯

- 1、支持从工业设计软件如NX软件中自动获取的信息包含零件图片、图档名称、零件类型、零件名称、数量、实际规格、工单号、材质等信息；系统自动对设计的图档进行版次管理，订单信息审核发行后，支持根据零件的加工类型自动触发生成零件工艺设计任务信息；

- 2、支持集成NX软件进行数控编程，编程切削参数、刀具参数、程序后处理等通过集成接口，直接导入到云系统，生成html格式电子化程序单，自动进行加工程序的版次记录；

3、支持进行零件RFID身份信息的写入，支持在三坐标自动获取零件的中心偏移量，自动对加工程序进行补偿；

- 4、系统具备三次元离线编程系统功能；

- 5、系统具备三坐标测量程序方法、装置的功能；

- 6、系统自动化生产控制具备自动化生产的控制方法功能；

- 7、系统具备APS高级计划排产功能；

8、离线加工：支持对特殊场景下，零件由机器人调度搬运到机床，人工进行机床加工的操作；

9、支持自动化系统对离线加工的任务释放、自动上料、人工上料、人工操作系统下发程序、加工完工的操作；

- 10、具备设备数据采集、OEE设备监控功能；

- 11、具备数控设备监控及信息自动化诊断功能；

- 12、智能制造系统具备自主知识产权；

## （二）产线采购基本明细：

| 序号 | 产品分类 | 产品明细 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 116 | 仓储 物流 单元 | 立体仓库 | 3组 |  |
|  |  | 托盘装夹预调台 | 1张 |  |
|  |  | 工具车 | 1部 |  |
|  |  | 滚道式接驳台 | 3组 |  |
|  |  | AGV（激光导航） | 1台 |  |
|  |  | 工业机器人（7轴） | 1台 |  |
|  |  | 机器人行走轨道 | 1组 |  |
| 2 | 加工 单元 | 卧式五轴联动加工中心 浮动顶尖夹具 | 1套 |  |
|  |  | 精雕机自动门改造 | 1项 |  |
|  |  | 精雕机系统升级 | 1项 |  |
|  |  | 工具车 | 1部 |  |
|  |  | 吹气清洁机 | 1台 |  |
|  |  | 中走丝 | 1台 |  |
| 3 | 检测 单元 | 恒温机房 | 1项 |  |
| 4 | 初级 打磨 单元 | 工业机器人 | 1台 |  |
|  |  | 工业吸尘器 | 1套 |  |
|  |  | 强磨机 | 1套 |  |
|  |  | 单轴变位机 | 1台 |  |
|  |  | 机器人底座 | 1套 |  |
|  |  | 机器人防护服 | 1套 |  |
|  |  | 电气控制 | 1项 |  |
|  |  | 桥架 | 1项 |  |
|  |  | 刀库 | 1套 |  |
|  |  | 除尘管路 | 1项 |  |
|  |  | 工具车 | 1部 |  |
| 5 | 精细 打磨 抛光 单元 | 双工位浮动砂带机 （叶片背面） | 1台 |  |
|  |  | 双工位浮动抛光机 （叶片全面） | 1台 |  |
|  |  | 电气控制 | 1项 |  |
|  |  | 桥架 | 1项 |  |
|  |  | 除尘管路 | 1项 |  |
|  |  | 电气系统 | 1项 |  |
|  |  | 工具车 | 1部 |  |
| 6 | 气源 工作站 | 双螺杆空压机 | 1台 |  |
|  |  | 冷冻干燥机 | 1台 |  |
|  |  | 压缩空气罐 | 1罐 |  |
|  |  | 3级过滤器 | 1套 |  |
| 7 | 智能 夹具 与 托盘 | PO-R0001 D150型气动卡盘 | 6套 |  |
|  |  | PO-R0001 D120型气动卡盘 | 2套 |  |
|  |  | PO-G0004 D100型CNC二头气动卡盘 | 1套 |  |
|  |  | 毛坯托盘 | 2套 |  |
|  |  | 电永磁手爪 | 1套 |  |
|  |  | 行走托盘 | 4套 |  |
|  |  | 工件托盘 | 16套 |  |
|  |  | 夹具快换交亙头 | 2套 |  |
|  |  | 气动虎钳 | 1台 |  |
| 8 | PLC 执行 控制 系统 | PLC | 1组 |  |
|  |  | 扩展模块 | 2组 |  |
|  |  | 触摸屏 | 1个 |  |
|  |  | 主机 | 1台 |  |
|  |  | 显示器 | 2台 |  |
|  |  | 工业无线局域网 | 1套 |  |
| 9 | MES 控制 系统 | 自动化软件管理系统功能 | 1套 | 机器人通讯模块带第七轴 |
|  |  |  | 3套 | 夹具自动控制模块 |
|  |  |  | 1套 | 自动化任务管理模块 |
|  |  |  | 1套 | 钢件料架管理模块 |
|  |  |  | 1套 | 钢件备料及校正模块 |
|  |  |  | 1套 | RFID/BARCODE身份识别模块 |
|  |  |  | 2套 | CNC设备通讯及自动加工模块 |
|  |  |  | 1套 | CMM设备通讯及自动检测模块 |
|  |  |  | 1套 | 设备状态监控 |
|  |  |  | 1套 | 设备报警信息查询 |
|  |  |  | 1套 | 自动化与半自动化（手动）切换互锁 |
|  |  |  | 1套 | AGV调度系统接口 |
|  |  |  | 2套 | 打磨单元控制接口 |
|  |  |  | 1套 | 数字孪生软件（10个用户） |
| 10 | RFID 识别 系统 | 手持式RFID READER | 1个 |  |
|  |  | 自动化无线RFID READER天线 | 1个 |  |
|  |  | 自动化无线RFID READER | 1个 |  |
|  |  | RFID 芯片 | 100个/盒 |  |
| 11 | 产线 监控 系统 | 网络显示器40寸 （含支架） | 4组 |  |
|  |  | 工业高清数字监控系统16点 | 1套 |  |
| 12 | 数字 孪生 | LED屏 | 1台 |  |
|  |  | 基于MES控制系统实现虚拟仿真与实际加工流程一致，显示智能产线运动控制与虚拟仿真运动控制同步，在虚拟屏幕上显示同步加工制造过程，通过网页开发、上位机开发，实现局域联网显示 | 1套 |  |
| 13 | 总控台 | 控制电脑 | 1台 |  |
|  |  |  | 2台 |  |
|  |  | 生产现场控制台 （包含通讯管线包） | 1套 |  |
| 14 | 传感器 | 多合一智能传感器套件 | 1项 |  |
| 15 | 机器人虚拟仿真 | 工业机器人虚拟仿真软件 | 1项 |  |
| 16 | 安全围栏（共4组，每组配置） | 围栏 | 1组 |  |
|  |  | 安全门 | 2间 |  |
|  |  | 防护装备 | 40套 |  |
| 17 | 电气线路布线 及改造 | 产线电气线路布线及改造 | 1项 |  |
| 18 | 电、气、水线路布线及改造 | 线路布线及改造 | 1项 |  |
| 19 | 安装 调试 | 安装调试 | 1项 |  |
| 20 | 运输费 | 运输费 | 1批 |  |
| 21 | 空调 | 冷暖空调 | 6台 |  |
| 22 | 文化建设 | 文化墙建设 | 1项 |  |

- 产线技术参数要求：

| 序号 | 类别 | 产品 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仓储物流单元 | 立体 仓库 | 1、规格：3000*500*1600mm 2、EROWA标准夹头、托板料架 1)托盘承重kg：≥100 2)整机承重kg：≥1000 3)整机数层：≥5层 4)料位定位精度mm：≤士0.2 5)最大托板料位尺寸mm：按加工产品尺寸制定(可调整)； 6)托板料位数：8-40按工件尺寸要求可调整； 7)可进行上位机管理 :管理监控系统采用网络结构 ,可与MES、ERP、系统无缝连接； 8)机械工艺要求：铝合金托盘、钢质立柱，LED智能照明系统、烤漆外壳； 3、毛胚料立体料库 1)托盘承重kg：≥300 2)整机承重kg：≥2000 3)整机数层：5层 4)料位定位精度mm：≤士0.2 5)托板料位定位方式：互换式环式定位结构； 6)托板料位数：每层20-40按工件尺寸要求可调整； 7)可进行上位机管理 :管理监控系统采用网络结构 ,可与MES、ERP、系统无缝连接； 8)机械工艺要求：不锈钢托盘、钢质立柱，LED智能照明系统、烤漆外壳； |
|  |  | 托盘 装夹 预调台 | - 规格：400*600*800mm 2、材质：花岗岩石 3、重量：350KG 4、平台精度：00级 5、导轨精度：±0.005mm 6、卡盘重复精度：±0.002mm 7、使用压力：6±0.5Bar 8、外形：钣金 9、底部支撑：福马轮×4 10、表架：2个 11、千分表：2个 |
|  |  | 工具车 | - 规格主体：1100*550*700mm - 挂架：1100*400mm，采用2.5mm冷托钢精制作，酸洗处理，喷涂烤漆，结构为五抽屉，及双层一柜，底部配置重型万向脚轮； 3、配置机床压板，卸刀器，常用六角扳手，常用量具各一套。 |
|  |  | 滚道式 接驳台 | 1、接驳料道用于托盘的自动上下料，采用辊筒输送线，滚筒采用不锈钢材质，能实现正反方向双向运动，可满足最高≥80kg的负载。接驳料道与AGV小车的对接采用自动对接，在朝向自动上下料码头侧设置有用于自动对接的红外感应器。 2、接驳料道上必须设置有指示灯和急停按钮。指示灯用于料道处于不同状态下的状态指示，急停按钮用于紧急状况下停止接驳料道。 3、接驳料道整体尺寸：长度700mm±10%，宽度600mm±10%，高500mm； 4、料架的高低可调，整体高度方便AGV小车对接； 5、料架的设计留有AGV小车接口； 6、料架上配有信号检测传感器； 7、防呆措施：在AGV小车到达下料点后,下料辊筒感应到有物料时，不可进行下料操作。 |
|  |  | AGV （激光导航） | 序号; 项目; 基本参数. 1; AGV型号; 双向滚筒型AGV. 2; 外型尺寸; L1060*W600*H500mm. 3; 自身重量; 150KG. 4; 背负载重; 100KG. 5; 导引方式; 激光Slam导航. 6; 行走方向; 前进后退走行，左右转向，原地旋转，分岔. 7; 驱动方式; 差速驱动. 8; 前进速度; 0-60m/min（30m/min为工厂安全运行速度）. 9; 驱动电机; 伺服电机. 10; 最小转弯半径; 原地旋转. 11; 爬坡能力; 3°(＜10m，70%负载 ). 12; 导航精度; ±10mm. 13; 停止精度; ±10mm. 14; 锂电池; 30AH锂电池，续航能力≥8.5小时。. 15; 控制电压; DC48V. 16; 充电方式; 自动充电. 17; 电量显示; 屏幕显示+放电60%声光报警+放电70%强制停止. 18; 安全感应距离; 不超过3m远距离激光检测防撞（可调），紧急制动±10mm（近距离安全触边）. 19; 报警形式; 警示灯（三色）+声音报警. 20; 工作噪音; 提示音乐关闭时，运行最大噪音：≤ 30dB；提示音乐响声 ≥ 60dB，音量根据需要可调。. 21; 离线保护功能; 一旦发生导引信号故障或导引传感器故障，AGV将立即停车，并报警. 22; 电路保护; 总电路保护、驱动电机保护、主控板保护. 23; 安全防护装置; 障碍物传感器+机械防撞+急停按钮三重保险. 24; 控制方式; 工控机控制. 25; 放行方式; 手动/自动. 26; 地面差吸收能力; ±6mm（地坪要求±6mm/M^2）. 27; 允许断面; 5mm之内. 28; 电池寿命; 采用AGV专用锂电池，DOD循环使用2000次以上. 29; AGV使用寿命; ＞10年. |
|  |  | 工业 机器人 （7轴） | 型号; 供应商填写. 机构; 多关节型机器人. 控制轴数; 6 轴（J1，J2，J3，J4，J5，J6）. 可达半径; 2050 mm. 安装方式 （注释1）; 地面安装、倒吊安装、倾斜安装. 动作范围 （注释2） (最高速度); J1; 360º (160º/s); J2; 225º (120º/s); J3; 440º (120º/s). J4; 720º (225º/s); J5; 250º (225º/s); J6; 720º (225º/s). 手腕部最高 运动速度; 4000 mm/s. 手腕部最大负载; 70 kg. J3手臂部最大负载 （注释3）; 15 kg. 手腕允许负载转矩; J4; 294 Nm; J5; 294 Nm; J6; 147 Nm. 手腕允许负载惯量; J4; 28 kgm²; J5; 28 kgm²; J6; 11 kgm². 驱动方式; 交流伺服电机驱动. 重复定位精度; ±0.04 mm. 机器人质量 （注释4）; 560kg. 输入电源功率 （平均功耗）; 12kVA( 2.5 kW ). 安装条件; 环境温度：0 ~ 45⁰C 环境湿度：通常在75%RH以下（无结露现象），短期在95% RH以下（1个月之内） 振动加速度： 4.9 m/s² (0.5G)以下. 其他; 注释1）如采用倾斜安装方式，机器人J1轴和J2轴的运动范围将受到限制。 注释2）短距离运动时，可能达不到各轴的最高标称速度。 注释3）J3手臂部最大负载受腕部负载限制。 注释4）不含机器人控制器的质量。. |
|  |  | 机器人 行走 轨道 | 1、系统程序控制 1)驱动系统能与“工位”的信号接口、MES系统接口进行通讯信号传输； 2)具备手动和自动两种运行控制方式； 3)能够根据激发的先后顺序依次完成位移；并能在信号复位后能够清除掉所有未执行的信号； 4)随意激发任何一个急停按钮（设备、机器人）能够立即中止正在完成的动作； 5)机械工艺要求：材质H250表面喷漆处理，带水平调节螺丝，带导轨防护罩，带电缆保护拖链机 2、主体结构：一体铸造成 3、铸铁型号：高于H250 4、最大载重量T：≥5吨 5、轨道有效行程m：18米 6、重复定位精度mm：≤±0.03/15m 7、导轨的平行度mm/ m：≤0.10mm/10m 8、导轨的直线度mm/m：≤0.10mm/10m 9、机器人移动的速度m/min：≥0～30（可调） 10、驱动方式：多轴联动 11、机器人加速度：≥1m/s2 12、线性滑轨：35mm Hiwin 13、齿轮齿条：30mm HK 14、线性滑块数量：≥6组 15、轨道宽度(含线糟)mm ：≥1000 16、轨道高度mm：180 17、组合方式：分段拼装 18、重量：≥300kg/m 19、驱动伺服电机功率：≥4.5KW 20、顶面护板：金属装饰板厚度≥3mm 21、布线方式：内嵌导轨 22、防护方式 1)机械柔性缓冲式； 2)滑轨、齿条全封闭式 ； 23、设备连接通讯要求：能与MES系统信息互通； 1) 具备工业远程I/O端口24、10K热敏电阻输入、气压检测输入通道； 2) 具备CC-Link并网协议； 3) 信号电流：≤4.7Ma/24V 4) 设备状态输出：起动、停止、机械报警、系统报警、运行状态、维护提醒、并网实时状态； |
| 2 | 加工 单元 | 卧式五轴联动加工中心 | 非标设计与工装﹕自动门，浮动顶尖，旋转工作台零点定夹具及MEs与机床系统通讯二次开发讯 |
|  |  | 精雕机 改造 | 非标设计与工装﹕机床自动门，机床零点定位夹具组件， |
|  |  | 精雕机 系统升级 | MEs与机床系统通讯二次开发讯，改造机床系统自动化接口 |
|  |  | 工具车 | - 规格主体：1100*550*700mm - 挂架：1100*400mm，采用2.5mm冷托钢精制作，酸洗处理，喷涂烤漆，结构为五抽屉，及双层一柜，底部配置重型万向脚轮； 3、配置机床压板，卸刀器，常用六角扳手，常用量具各一套； |
|  |  | 吹气 清洁机 | 1、整体采用不锈钢板件框架； 2、整体尺寸550mm×550mm×800mm； 3、清洗喷口分布方式：多层立体式； 4、清洗喷口数量：≥6处； 5、清洁室：304不锈钢； 6、清洁台动作能与工业机器人、MES系统进行交互； |
|  |  | 中走丝 | 1、机床的规格及性能特点 床身铸件; 精密铸造，高温退火，机械精度恒久不变，稳定性更强。. 工作台设计; 全支撑设计，XY轴支撑导轨间距宽，稳定性好，承载能力强。. 工作台面行程; 320mm×400mm. 切割工件最大厚度; 300mm. 切割工件最大锥度; 3°. 最大切割效率; 150mm2/min；（Cr12 40mm厚时）. 最大切割电流; 5A. 粗糙度; 加工40mm厚的Cr12，粗糙度≤1.2μm. 加工精度; 0.01/100 (Φ10mm). 机床消耗功率; 1kw. 电极丝直径; Φ0.15～Φ0.20mm. 走丝速度; 11m/s. 驱动方式; 步进电机. 控制方式; 开环控制. 机床外形尺寸; 1240mm×1170mm×1400mm. 机床总重量; 1600kg. 行程; X轴; 320mm. Y轴; 400mm. X、Y轴定位精度; 全长≤0.02mm. Z轴; 350mm. 丝杠、导轨; 丝杠; 精密滚珠丝杠. 导轨; 精密直线导轨. 床身; 半封闭式. 上线架上下移动距离; 100mm～450mm. 高压水箱; 大流量、高压力专用线切割水箱. 水箱容积≥80L. 工作液; 水基切削液. 运丝部分; 三相电机. 丝桶盖安全保护、丝筒堵转保护、左右限位. 断丝保护. 2、电源、电气、系统主要性能指标和技术要求 电源; 380V±10%、50HZ. HF立式控制系统; HF线切割控制编程系统. 加工时同时可绘图编程下道程序. 自动间隙补偿功能. 倒走、缩放、旋转、对称功能. 短路回退、自动定中，快速效零功能. 锥度切割功能. 断电保护功能. 断丝停机功能. 系统的配置组成功能及技术性能; 系统的技术性能; 四联动. 斜度加工(异面加工). 控制和程序传输同时进行2作业工作. 系统运行环境; 温度：5～40℃. 相对湿度：40%～80%. 电气部分; 电控柜; 布局合理、通风、防尘、散热、抗干扰. 电子元件; 长时间高温老化，满足元器件全天候连续工作的需要。. 电缆线; 电缆线采用防潮、防水转接头，绝缘性良好，插座、插头接触良好，触点容量大，便于插拔，且便于机床床体与电柜的分离，维修极其方便. 电源系统; 采用自主研发的第3代独立模块专业数字脉冲电源，相比整合式电源，系统集成度高，具有更高的抗干扰能力，波形传输可靠。. 电源脉冲; 智能电柜具备分组脉冲功能，并能实现单向放电，九种全数字化脉冲的优化组合，波形更加精准稳定，电能利用高，钼丝损耗小：切割100000m㎡,钼丝损耗≤0.01mm。. 电路设计; 采用数字化高速电流、电压采样电路，最大承载电流≥10A，单位电流加工效率≥50m㎡／min.A，单次切割最大效率≥120m㎡／min,常用切割效率≥100m㎡／min,大厚度切割时，优势更加明显，在切割500mm-1000mm厚度时，切割效率≥60m㎡／min，. 故障保护和警示功能; 机床具备断丝、运丝冲程保护功能，机床主振电源、驱动电源配有发光二极管，能实现故障的在线检测. - 整机配备 名称; 数量. 立式电柜系统; 1只. 电动润滑系统; 1套. 高压水箱; 1只. 水泵及电机; 1套. 进出水管; 3根. 带插头控制柜联键电缆; 3根. 拉长螺杆; 4根. 出厂资料; 1份. 垂直校准器; 1只. 紧丝轮; 1只. 排丝轮; 1只. 压板; 2只. 底脚调节螺钉; 4只. 底脚调节螺母; 4只. 拉长螺母; 2只. 防水罩; 1套. 4、机床制造及检验 1）机床的制造标准GB7926-87 2）加工精度切割直体10×10mm/40mm方，保证在0.008mm范围内。 3）切割φ10mm/40mm圆柱，最大尺寸与最小尺寸差在0.010mm范围内。 4）非标设计零点定位叶片夹具与工装。 |
| 3 | 检测 单元 | 恒温机房 | 1、面积：2.5m×3m×3m，≥7平方米； 2、自动检测门 3、材质拉丝不锈钢、管厚≥1.5mm； 4、冷暖1.5匹变频空调； 5、两边推拉门； 6、主体12mm钢化玻璃； |
| 4 | 初级打磨单元 | 工业 机器人 （6轴） | 控制轴数; 6轴（J1、J2、J3、J4、J5、J6）. 可达半径; 1813mm. 安装方式; 地面安装、顶吊安装、倾斜角安装. 动作范围; J1; 340º/370º（选项） （180º/s） 5.93rad/6.45rad（选项） （3.14rad/s）. J2; 260º（180º/s） 4.54rad(3.14rad/s). J3; 458º（200º/s） 8.0rad(3.49rad/s). J4; 400º（350º/s） 6.98rad(6.11rad/s). J5; 280º（350º/s） 4.89rad(6.11rad/s). J6; 900º（400º/s） 15.71rad(6.98rad/s). 手腕部可搬运质量; 35kg. 手腕允许负载转矩; J4; 110N.m. J5; 110N.m. J6; 60N.m. 手腕允许负载转动惯量; J4; 4.00kg.㎡. J5; 4.00kg.㎡. J6; 1.50kg.㎡. 重复定位精度; ±0.03mm. 机器人质量; 252kg. |
|  |  | 工业 吸尘器 | - 除尘器 产品参数; Unit; AJS220. 功率; kw; 2.2. 电压; V-HZ; 220/380-50/60. 容量; I; 30. 总过滤面积; ㎡; 16. 过滤精度; μm; 0.1. 过滤器数量; PC; 2. 气流量; m³/h; 1800. 全压; kPa; 1.3-2.4. 噪音; dB; 68. 吸口直径; mm; 100/150. 电源线长度; m; 8. 产品尺寸; mm; 750*700*1750. 过滤器清理方式; 脉冲清灰. 开关控制方式; 本地控制+远程控制. - 吸尘器 型号; 单位; CA3600. 电压; V/Hz; 220/50. 功率; W; 3600. 吸力; Kpa; 22. 风量; m³/h; 320. 清灰方式; F/D/0; 反吹清灰. 电子清灰. 过滤网面积; cm³; 28000. 噪音; Db(a); 72. 吸入口径; Mm; 40. 容量; L; 80. 重量; kg; 90. 尺寸; Mm; 560*580*1200. |
|  |  | 强磨机 | 1、电机功率： 2kW 2、设备功能： ①可控恒力 ②自动换刀 - 力补偿范围：5-300N; 4、力控精度：±3N； 5、位置补偿：20mm; 6、位置精度：0.05mm; 7、转速：12000r/min; 8、电压：380V; 9、冷却方式：风冷； 10、设备重量：12.2KG; 11、浮动方式：轴向浮动； |
|  |  | 单轴 变位机 | 1、负载：500kg； 2、轴数：2轴； 3、款型：U型； 4、重复定位精度：±0.1mm； 5、可实现回转、翻转动作； 6、变位机由机器人控制柜控制，运行过程中，能实现机器人与变位机协调运动，无需变位机单独配控制柜驱动，节省了空间； 序号; 项目; 参数; 范围. 1; 额定负载（KG）; 500; 5000-1000. 2; 标准卡具直径（mm）; φ500. 3; 安装卡具高（mm）; 750; ＜2000. 4; 额定回转速度（八轴）; 56.7°/S; 速度可提升. 5; 容许最大扭矩（N.M）; 680. 6; 额定回转速度（七轴）; 108°/S. 7; 容许最大扭矩（N.M）; 1065. 8; 重复定位精度（mm）; ±0.1mm; R=300处. 9; 外形尺寸(LxWxH)（mm）; 1100X600X750. 10; 中空轴直径（mm）; φ50. 11; 质量(kg); 580. 12; 供电条件; 三相. 13; 绝缘等级; H. |
|  |  | 机器人 底座 | 600*600*150mm |
|  |  | 机器人 防护服 | 1、高强度,SO13934-2:2014检测标准,经向(N)1900、纬向(N)1700； 2、高耐磨性,1SO12947-2:1998检测示准旋转圈数>10000； 3、GB8965.1-2009检测标准:阻燃性VOS014419:2010检测标抗油性0级； 4、防尘、防水、耐油亏、耐磨员,避免粉尘进入景向机器人的正常运行； |
|  |  | 电气控制 | - 电源 1）AC380V,50Hz,3相5线制,最大功率40KW(不包含客户加工设备)； 2）电源需配备独立空开,提供可靠的接地接口； 3）电源需提供到机器人电柜安装位置； 2、压缩空气 1）气压0.6~0.7NMpa,干燥气体,配置压缩空气稳压装置； 2）气源需提供到机器人电柜安装位置; |
|  |  | 桥架 | 150*100mm |
|  |  | 刀库 | 1、5工位刀架； - 2、采用50×50工业型材支架 3、面板配置20mm铝合金板，设置悬挂式5工位刀架，配置刀具收纳架； |
|  |  | 除尘管路 | ### 1、吸尘软管灰色pvc软管直径：150MM 2、万向定位竹节管塑料：50管1.5米长含挡风 |
|  |  | 工具车 | - 规格主体：1100*550*700mm - 挂架：1100*400mm，采用2.5mm冷托钢精制作，酸洗处理，喷涂烤漆，结构为五抽屉，及双层一柜，底部配置重型万向脚轮； 3、配置机床压板，卸刀器，常用六角扳手，常用量具各一套； |
| 5 | 精细打磨抛光单元 | 双工位浮动砂带机 （叶片背面） | 1、设备功率：单砂带功率4KW（电机为粉尘防爆电机）； 2、最大转速：2800rpm； 3、设备功能：气控浮动、双工位、带抛光功能； 4、单层切削功率为4KW，单层总功率为7.1KW，整机总功率小于15KW；可装两条砂带，一条砂带长2000-3200mm（砂带长度在区间自适应性），宽度为30-130mm（需更换配件）； 5、砂带线速度为5-30m/s，可以根据打磨情况配合打磨动作任意调节； 6、带有纠偏机构，换砂带基本不用调整，砂带不跑偏； 7、接尘斗下留有接尘管道接口，可收集80%的打磨灰尘颗粒； 8、上工位带有竹节管除尘管，提供上工位的打磨除尘自定义除尘角位； 9、根据工艺需求可调节浮动力大小； 10、设备带MES接口，提供生产数据； 11、耗材材质：砂带、尼龙带； 12、整机尺寸（长×宽×高）：2067mm×965mm×2062mm； 13、整机重量：约550kg； |
|  |  | 双工位浮动抛光机 （叶片全面） | 1、设备功率：电机功率：4KW（电机为粉尘防爆电机）； 2、设备功能：可控恒力、双工位； 3、带有自动上蜡机构；在生产过程中可自动上蜡； 4、力补偿范围：10-300N； 5、力控精度：±3N； 6、位置精度：0.05mm； 7、最大转速：2800r/min； 8、接尘斗下留有接尘管道接口，可收集80%的打磨灰尘颗粒 9、根据工艺需求可调节浮动力大小； 10、MES接口，提供生产数据； |
|  |  | 电气控制 | - 1、电源 1）AC380V,50Hz,3相5线制,最大功率40KW(不包含现有加工设备)； 2）电源需配备独立空开,提供可靠的接地接口； 3）电源需提供到机器人电柜安装位置； 2、压缩空气 1）气压0.6~0.7NMpa,干燥气体,配置压缩空气稳压装置； 2）气源需提供到机器人电柜安装位置; |
|  |  | 桥架 | 150*100mm |
|  |  | 除尘管路 | ### 1、吸尘软管灰色pvc软管 直径：150MM 2、万向定位竹节管塑料：50管1.5米长含挡风 |
|  |  | 电气系统 | 1、PLC：Fx系列 2、触摸屏：7寸 |
|  |  | 工具车 | - 1、规格主体：1100*550*700mm - 2、挂架：1100*400mm，采用2.5mm冷托钢精制作，酸洗处理，喷涂烤漆，结构为五抽屉，及双层一柜，底部配置重型万向脚轮； 3、配置机床压板，卸刀器，常用六角扳手，常用量具各一套； |
| 6 | 气源工作站 | 双螺杆 空压机 | 1、排气量：1.2 m³/min 2、最高排气压力：1.0 mpa 3、电机功率：7.5 kw 4、额定转速：3000r/min 5、额定排气压力：0.8 mpa 6、机组输入比功率：8.9 kw/m³/min 7、外形尺寸：880*510*800mm 8、重量：170Kg |
|  |  | 冷冻 干燥机 | 1、处理量：1.2 m³/min 2、工作压力：1.0 MPa 3、压力露点：2-10 ℃ 4、进气温度：45 ℃ 5、输入功率：0.5kw 6、电压/频率：220/50 V/Hz 7、制冷剂：R134/0.3 Kg |
|  |  | 压缩 空气罐 | 1、设计压力：0.84mpa 2、设计温度：100℃ 3、容器类别：1类（简单压力容器） 4、耐压实验压力：1.26mpa 5、容器自重：194Kg 6、工作介质：压缩空气、氮气 7、容量：1.0m³ 8、设计使用年限：10年 9、主体材料：Q235B |
|  |  | 3级 过滤器 | 标准配置 |
| 7 | 智能夹具及托盘 | 零点定位夹具 | 1、规格：D150型气动卡盘，PO-R0001规格：190*156*67.5mm； D120型气动卡盘，PO-R0001规格：300*100*82.5mm； D100型CNC二头气动卡盘，PO-R0004，规格：300*102*87mm； 2、材质：铬钢 3、负载：50KG 4、锁紧力：15KN 5、重复精度：±0.002 6、偏差精度：±1mm 7、使用压力：6±1Bar 8、锁紧结构：钢珠锁紧 9、清洁孔（气密检）：有 10、使用环境温度：-15～70℃ 11、使用环境湿度：90% 12、开启信号：带传感器 13、闭合信号：带传感器 14、加压负载（压力）：50KG（6Bar） 15、加压锁紧力：60KN |
|  |  | 毛坯托盘 | 1、规格：300*100*20mm 2、材质：铬钢 3、负载：12KG 4、与D150卡盘：配合 5、重复精度：±0.002 6、锁紧结构：拉钉锁紧 7、偏差精度：±1mm 8、使用压力：5±1Bar 9、净重：5KG 10、使用环境温度：-15～70℃ 11、使用环境湿度：90% 12、开启信号：带传感器 13、闭合信号：带传感器 |
|  |  | 电永磁手爪 | - 规格：300*100*25mm 2、材质：铬钢 3、负载：30KG 4、锁紧力：25KN 5、重复精度：±0.01 6、偏差精度：±1mm 7、使用压力：6±1Bar 8、使用环境温度：-15～70℃ 9、使用环境湿度：90% 10、开启信号：带传感器 11、闭合信号：带传感器 12、加压负载（压力）：50KG（6Bar） 13、加压锁紧力：60KN 14、电模块：10MA-10pin |
|  |  | 行走托盘 | 1、规格:400*400*30mm 2、材质：铝合金 3、负载：30KG 4、与D150卡盘：配合 5、重复精度：±0.002 6、锁紧结构：拉钉锁紧 7、偏差精度：±1mm 8、使用压力：5±1Bar 9、净重：15KG 10、使用环境温度：-15～70℃ 11、使用环境湿度：90% 12、开启信号：带传感器 13、闭合信号：带传感器 |
|  |  | 工件托盘 | - 规格:100*70*45mm 2、材质：铬钢 3、负载：30KG 4、与D150卡盘：配合 5、重复精度：±0.002 6、锁紧结构：拉钉锁紧 7、偏差精度：±1mm 8、使用压力：5±1Bar 9、净重：3KG 10、使用环境温度：-15～70℃ 11、使用环境湿度：90% 12、开启信号：带传感器 13、闭合信号：带传感器 |
|  |  | 夹具快换交亙头 | 1、规格：150*80*60mm 2、材质：铬钢 3、锁紧力：3Kn 4、重复精度：±0.01 5、锁紧结构：钢珠锁紧 6、偏差精度：±1mm 7、使用压力：5±1Bar 8、净重：6KG 9、使用环境温度：-15～75℃ 10、使用环境湿度：90% 11、开启信号：带传感器 12、闭合信号：带传感器 13、气模块：4通道 |
|  |  | 气动虎钳 | - 规格：595*200*173mm - 行程：0-200mm - 夹持力：9000kgf - 重量：80kg |
| 8 | PLC执行控制系统 | PLC | S7-1200或同档次及以上 |
|  |  | 扩展 模块 | SM 1223 （8入/8岀） |
|  |  | 触摸屏 | MT8121IE或同档次及以上 |
|  |  | 主机 | 1、CPU：i7及以上 2、内存：8G 3、硬盘：1T，7200r/m，缓存8M； 4、显卡：独显2G； 5、LED显示器：≥20英寸，屏幕比例：16:9（宽屏）； 6、系统：正版64位操作系统； 7、配套光电鼠标、键盘； 8、具备硬盘还原和网络同传功能； |
|  |  | 显示器 | E2216HV或同档次及以上 |
|  |  | 工业无线 局域网 | 1、工业级应用特点 冗余直流电源输入； 整体式设计，具有更先进的保护技术以提升噪音保护能力； IP30紧凑型铝制外壳。 2、兼容IEEE 802.11a/b/g/n； 支持Turbo Roaming快速漫游； 集成的天线和电源隔离设计； 5 GHz动态频率选择（DFS）支持 3、无线局域网接口标准： IEEE 802. 11a/b/g/n适用于Wireless LAN IEEE 802. 11i适用于Wireless Security IEEE 802. 3适用于10BaseT IEEE 802. 3u适用于100BaseT(X) IEEE 802. 3ab适用于1000BaseT |
| 9 | MES控制系统 | MES 系统 | 1、 基础要求 1) ★系统在Microsoft Windows 平台上运行，系统为BS架构，支持用户账号、密码基础信息设置； 2) 支持对不同用户进行操作权限的设置，根据不同角色定义系统的操作权限，至少支持3种用户权限角色； 3) 系统使用开源的数据库，利于后续的维护和升级； 2、 订单功能 1) 支持标准xls格式的加工订单信息批量导入，系统自动解析生成加工订单； 2) 支持在线进行单个订单的创建； 3) 支持从工业设计软件如NX软件中自动获取的信息包含零件图片、图档名称、零件类型、零件名称、数量、实际规格、工单号、材质等信息；系统自动对设计的图档进行版次管理，订单信息审核发行后，支持根据零件的加工类型自动触发生成零件工艺设计任务信息；（提供演示） 4) 支持订单的发行和编辑、订单关联图档的管理； 3、 工艺功能 1) 支持在线对不同的订单进行工艺路线的定义，拖曳式工艺设计操作，支持数控工序可细分到工步的设计，并可进行工序加工内容的备注； 2) 支持订单工艺路线的发行、解锁修改； 3) 支持订单对应的零部件数量和批次的查看及调整； 4) 支持工艺路线自动匹配加工资源组（设备）； 5) 支持订单中零部件的工艺的复制、粘贴，支持典型工艺路线的调用； 4、 加工程序管理 1) 支持集成NX软件进行数控编程，编程切削参数、刀具参数、程序后处理等通过集成接口，直接导入到云系统，生成html格式电子化程序单，自动进行加工程序的版次记录；（提供演示） 2) ★支持系统界面进行不同工步的加工程序、程序工单的提交； 5、 零件加工准备 1) 支持进行零件RFID身份信息的写入，支持在三坐标自动获取零件的中心偏移量，自动对加工程序进行补偿； 6、 自动化系统设置 1) 支持针对不同加工设备的通信协议的配置； 2) ★支持在线对自动化线中数控机床、加工中心、三坐标，机械手、PLC的单独调试； 3) 支持在线对自动化线中不同设备的联调测试； 4）系统具备三次元离线编程系统功能； 5）具备三坐标测量程序方法和装置； 7、 自动化控制台 1) 模拟自动化车间布局的可视化操作界面，对自动化加工进行停止、加工、复位操作； 2) 图形化人机互动友好界面，方便查询物料库工件在库状态信息、机床状态信息，加工任务信息和数控程序信息、操作人员信息等。 3) 支持对自动化线中的异常设备的警示显示，点击警示设备可获取设备的报警状态信息； 4) 支持实时反馈自动化线体中每个零件的状态信息，通过不同的颜色进行区分无料、待加工、加工中、加工完成、加工异常状态信息，能进行自动化加工任务的优先级的调整； 5) 支持零件某加工工艺绑定某台或某几台加工设备，零件将自动分配到指定机床加工； 6）系统自动化生产控制具备自动化生产的控制功能； 7) 支持自动化中止的情况下，系统自动记录机床、机械手手爪上的加工零件信息，系统启动后，系统自动在断点处进行继续加工； 8）设备通信控制功能系统具备自主知识产权，具备数控设备通信管理的功能； 9）支持从测量设备中获取测量结果，并将零件测量数据结果结合模型档案生成Teamcenter平台可识别的JT格式轻量化测量分析报告，可以进行在线的查看，自动与公差要求进行对比分析，判定测量结果；（提供演示） 8、 料架管理 1) 模拟自动化上料架的实际位置，实时显示工件库上每个料位的状态信息； 2) 支持每个库位的状态使用不同颜色进行标示，系统料库状态颜色与料库LED等颜色同步； 3) 支持对任意料位的换料、禁用、启用等操作； 9、 计划执行 1) 支持系统内加工订单使用数字进行优先级的标识，能有效的细化优先级安排的粒度； 2) 支持自动化加工的优先级调整，系统自动根据优先级进行加工顺序的安排，临时插单的任务，系统能进行急件的颜色标识，并按最高优先级进行加工，同级优先级的订单使用FIFO的原则进行加工； 3) 支持对线体内的生产任务分配到指定机床进行加工，并能调整单机床加工订单任务的优先级； 4) 图形化界面显示自动线中每台设备的卡盘、加工坐标信息、加工的任务信息； 5）系统具备APS高级计划排产系统功能； 10、日志界面 1) ★支持实时显示自动化线中自动化通讯、任务调度的每一步信息； 2) 支持针对不同筛选条件针对性的查看有效的日志信息； 3) 支持不同状态的日志信息使用不同颜色的标识，如警告、报警、调试、正常状态，突出日志的易读性； 4) 支持自动化日志信息导出为txt格式； 11、 联调日志 1) 支持自动化调试的日志的查询，自动化系统与云系统的接口调试信息实时显示，并使用不同颜色标识不同等级的日志信息； 2) ★离线加工：支持对特殊场景下，零件由机器人调度搬运到机床，人工进行机床加工的操作； 3) ★支持自动化系统对离线加工的任务释放、自动上料、人工上料、人工操作系统下发程序、加工完工的操作； 12、 数据采集 - 中央控制系统具备与机床控制系统、机械手等设备的通信协议，可通过实训中心以太网获取机床、机械手的运行数据； - 实时采集的数据存储在中央控制系统服务器内，包含机床运行状态、实时坐标位置、坐标系、当前执行的程序、控制器内刀具的补偿量、报警编号及信息等数据；实时采集的数据可通过不同的数据看板进行分析展示，展示的方式包含产线所有设备的运行情况、使用率、连续使用数据分析，单台设备的运行数据、报警数据，机床数据采集分析实时进行数据更新等； - 整个生产过程的实时监控与数据采集，确保生产透明性、设备安全及产品品质。系统支持包含过程状态值的监控、信息和过程检测值的归档分析，以及用户管理和数据的可视化；PC端使用浏览器进行设备（如CNC、EDM、CMM等数控设备）数据采集及分析信息的查看； - 在网络通信支持的条件下，可在异地登录中央控制系统，进行产线运行数据的查看； - 数控设备监控及信息自动化诊断系统具备自主知识产权； - 数据采集具备自主开发知识产权，设备数据采集系统具备OEE设备监控功能。 - 看板设置 1) 支持不同看板的定义，系统根据定义的内容自动展示自动化线中的设备状态、库位状态等信息； 2) 支持根据看板设置的内容进行自动化状态进行实时的展示，自动化看板可通过浏览器在电子屏上进行显示； 14、 可视化监视及自动化仿真呈现： 1) 具备动画监控功能，实时显示智能仓储的运动状态、运动参数、动画监控、状态信息、数据列表统计、可追溯性管理功能。 2) 支持与客户端、MES 系统通信，通过局域网、设备信息相互传递。具备与自动化产线的、信息交互，自动化产线的动态时时呈现交互软件； 3) 自动化产线的虚拟仿真，实现自动化控制任务调度的仿真； 15、自动化控制操作管理系统界面外观设计需美观、友好； 16、智能制造系统具备自主知识产权。 自动化软件 管理系统功能; 机器人通讯模块带第七轴; 1套. 夹具自动控制模块; 3套. 自动化任务管理模块; 1套. 钢件料架管理模块; 1套. 钢件备料及校正模块; 1套. RFID/BARCODE身份识别模块; 1套. CNC设备通讯及自动加工模块; 2套. CMM设备通讯及自动检测模块; 1套. 设备状态监控; 1套. 设备报警信息查询; 1套. 自动化与半自动化（手动）切换互锁; 1套. AGV调度系统接口; 1套. 打磨单元控制接口; 2套. 数字孪生软件（10个用户）; 1套. |
| 10 | 识别 系统 | RFID | 1、工业RFID芯片： 1）产品规格：Ф18mm×15mm； 2）工作频率：约125KHZ； 3）读写距离:30-100mm； 4）数据保存时间: ≥10年； 5）内存：≥512byte； 6）重复读写次数：≥80000次； 7）电气环境要求：耐油，耐酸碱，抗电磁场 2、RFID读写器（固定、移动式各1个）： 1）RFID感应距离：≥15mm； 2）工作频段：2.4～2.4835GHz； 3）使用寿命：≥10 年以上； 4）通信机制：基于HDLC的时分多址和同步通信机制与MES系统接口进行通讯信号传输； 5）抗干扰性：使用频道隔离技术，多个设备互不干扰； 6）安全性：加密计算与认证，确保数据安全，防止链路窃听与数据破解； 7）接口标准：内嵌PDA手持机中； 8）尺寸：≤190mmx80mmx25mm； |
| 11 | 产线 监控 系统 |  | - 生产过程、动态实时监控设备能与MES系统控制端进行连接、能够将生产现场运行日志、监控情况、任务管理，历史加工信息、任务查询，加工报警等信息的查询做到时时显示监控。显示器：智能wifi高清数字网络LED平板40寸6台（含挂顶式支架）双面安装； 2、工业高清数字监控系统16点 1）400万高清网络摄像头半球POE 供电； 2）录像机主机NVR POE供电； 3）交换机POE供电； 4）硬盘≥4T； 5）安装及辅材； 6）具备远程监控移动终端共享功能； 3、工作站 1）CPU：配置不低于E5-1650v3； 2）主板：配置不低于X10SRA； 3）内存：32GB； 4）硬盘：4T； 5）系统：正版64位操作系统； 6）通讯要求：能与MES控制系统连接； 4、终端 1）CPU：i7及以上 2）内存：8G 3）硬盘：1T，7200r/m，缓存8M； 4）显卡：独显2G； 5）LED显示器：≥20英寸，屏幕比例：16:9（宽屏）； 5）系统：正版64位操作系统； 7）配套光电鼠标、键盘； 8）具备硬盘还原和网络同传功能； |
| 12 | 产线 数字 孪生 仿真 | 产线数字仿真软件 | 1、支持包括中文和英文在内的多种软件语言； 2、★包含不少于ABB、Adept、Codian、Comau、Denso、Dobot、Epson、EverRobot、Exechon、Fanuc、FOXCONN、Gudel、HIWIN、Kawasaki、KUKA、Mitsubishi、Nachi、Omron、OTC Daihen、Panasonic、Precise Automation、Reis、Schneider Electric、Schunk、Siasun、Staubli、Techman Robot、Toshiba、Universal Robots、Visual Components、Yamaha、Yaskawa等主流品牌的工业机器人模型库、不少于1800组的工业机器人仿真模型及AGV、数控机床、传送带等仿真模型，且模型库可根据用户需求进行编辑与扩展； 3、支持将人作为虚拟仿真对象，考虑人和机器的特征与功能，分配人和机器承担的操作职能，在数字化工厂虚拟仿真过程中相互配合工作（提供演示）； 4、可以创建包含物理规律的虚拟环境，能模拟仿真现实生活中的物理现象，如重力、弹性碰撞等（提供演示）； 5、可以进行复杂的数字化工厂或智能生产线的虚拟仿真设计，包含工业机器人、AGV、数控机床、滑轨与变位机、传送带等仿真布局方案； 6、具备轻量化的仿真设计，须提供不少于100台加工中心、工业机器人及物流线的海量仿真的处理能力，包含不少于4-6轴机床、6关节工业机器人、双臂机器人、Delta、SCARA等各种结构以及耦合好的各种滑轨与变位机的联动仿真； 7、具备虚拟设备仿真布局与PLC程序创建链接，运用PLC程序控制虚拟设备仿真布局，仿真中实现的功能即是PLC程序设计的功能，从而实现PLC程序功能和设计功能的虚拟仿真调试（即数字孪生技术）； 8、拥有虚拟工厂布局优化功能，实时统计和报告工具，方便比较不同布局方案的效益分析、设备分析、产能分析； 9、当出现干涉或错误设置（参数和位置等），可以获悉故障点的位置与原因，具备碰撞检测、坐标锁定、限位停止等功能便于调整布局； 10、虚拟工厂仿真布局可以通过图像、PDF、视频等多种形式进行导出，包含不少于PDF、3DS、PDB、DWG、DXF、STL、OBJ、PNG、JPG、AVI、MP4、MOV等格式，通过交互式三维动态的PDF通用格式的文件导出，可查看虚拟仿真设计布局； 11、通过逻辑选择进行工业机器人的自动化编程，降低繁琐的路径规划编程工作； 12、软件应具备开放式通用接口模块，采用通用3D技术，与CAD教学衔接，可针对组件库中未包含的非标机型建立模型导入，包含不少于UG；3D Studio；AutoCAD；CATIA；pro/E； SolidWorks up to 2016；Solid Edge V19-20& ST-st8；STEP；Rhino up to4,5；Iges；Inventor up to 2017；PRC等导入模型格式，包括工业机器人与加工设备的运动模型导入，并可赋予其参数和运动等数据； 13、仿真软件需实现与PLC、设备、传感器的虚拟验证功能；（提供演示） 14、提供软件培训视频、教学案例、电子教材等资料； 15、 ★仿真软件可用于自动化产线中加工中心仿真、三坐标测量仪测量运动仿真、机器人（机器臂）仿真。 16、仿真软件可与智能制造系统进行单独离线的虚拟调试，智能制造系统对仿真软件进行驱动，仿真软件根据智能制造系统的信号进行产线运行的模拟； 17、产线在运行过程中可将运行数据传输到虚拟仿真软件中进行实时的呈现； 18、须具备虚拟仿真软件的授权，并结合学校的虚拟仿真软件，提供智能制造案例模型库，模型库包含：三坐标智能检测单元、智能仓储与AGV物流、混合加工线（数控机床、机器人等）。 注：投标文件内需提供以上各功能模块软件操作界面截图不少于6张，如中标，供应商须保证按所演示的效果进行实施。 |
| 13 | 总控台 | 控制台 | 控制台能与MES系统互联、能够控制生产现场内所有执行设备、监控系统、相配套的智能装备的工作状态进行控制。 1、控制台材料：采用≥1.5mm优质冷轧钢板 2、控制面板：2工位≥20寸电容触摸屏 3、柜体：为活动门板设计检修﹑维护方便； 4、操作台：为多方位布线功能,方便跳线管理及布线工程； 5、柜体内：活动U型支架，显示器角度随心改变，方便精度调整； 6、操作台：载重≥150Kg； 7、柜体表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑、高温烤漆； 8、配电箱：柜体背部安装风扇，高透气设计； 9、洁净室：100级； 10、电源电压：200-600V，50/60 Hz； 11、防护等级：电气设备为IP23，机械设备需干燥环境； 12、辐射要求：EMC/EMI屏蔽 13、控制系统：MES控制软件 14、工业级高性能CPU处理器 1) 程序容量：≥30K步 2) 基本指令处理速度（LD X0）：≤20ns 3) 程序内存容量：120K字节多CPU高速通信 4) 外围连接端口：USB，以太网，存储卡 5) 多分数的输出控制 6) 最大可以连接7段扩展装置 7) 内存扩展功能 8) 外部输入输出的强制ON/OFF 9) 标准ROM上的自动写入 10) 可以远程设定密码 11) MELSECNET/H的远程I/O网络 12) 配备MELSECNET/H远程主站，建立MELSECNET/H远程I/O系统 13) 允许直接连接到以太网从CPU单元 14) 数据传输速度：100/10Mbps 15) 通信方式：全/半双工 16) 传输方式：基带 17) 节点间的最大距离：100m 18) 10base-T:最多4个 19) 100base-TX:最多2个 20) 环境温度：-10～55℃ 15、操控面板 1) 显示器尺寸：≥12.1” 2) 分辨率：≥1024 x 768 3) 显示亮度(cd/m2)：≥700 4) 对比度：700:1 5) 背光类型：LED 6) 背光寿命：>50,000 小时 7) 显示色彩：≥26万 8) 触控面板类型：4线电阻式 9) 触控精度动作区：长度(X)±2%, 宽度(Y)±2% 10) 内存Flash储存器(MB)：≥128 11) 处理器 CPU Cortex A8 32Bit RISC 600MHz 12) 通讯端口 USB Host USB 2.0 x 1 13) 以太网络：10/100 Base-T 14) COM连接端口：Com1: RS-232/RS-485 2w/4w, Com3:RS-485 2w 15) 绝缘电阻超过：50MW at 500VDC 16) 操作环境防护等级：IP65 17) 储存环境温度：-20°~ 60°C (-4°~ 140°F) |
| 14 | 传感器 | 多合一智能传感器套件 | 1、内嵌32位MCU微处理器，RTOS实时操作系统 2、单个智能传感终端支持感知数据类型：3轴线加速度，3轴角加速度，3轴地磁，温度，湿度，气压，光强 3、支持传感数据预处理：RMS均方根，Peak Value峰值等 4、带锂电池 5、支持24V M12工业现场供电 6、低能耗蓝牙4.0 IEEE 802.15.1 7、无线局域网 IEEE 802.11b/g/n 8、32位微控制器（ARM Cortex M3），1MB闪存，128 KB RAM 9、内置560 mAh锂离子充电电池 10、集成天线 11、提供产品国家无线电产品认证，包括中国SRRC认证或欧盟RED认证或美国FCC认证或加拿大IC认证或新加坡IMDA认证或澳洲ACMA认证或泰国NBTC认证，提供相关证明文件。 12、测量范围 ①加速度计：±2～±16g（可编程） ②陀螺仪：±125°/s～±2000°/s（可编程） ③磁力计：±1300μT（X，Y-轴）；±2500 μT（Z-轴） ④光线传感器：0.045 lux ～ 188，000 lux；22位 ⑤温度：-20℃～60℃ ⑥气压：300～1100hPa ⑦湿度：10～90%rH（非冷凝） |
| 15 | 机器人虚拟 仿真 | 工业 机器人 虚拟仿真软件 | 1、具有机器人模型库，可直接调用； 2、具有加工设备（加工中心、注塑机等）模型库，可直接调用； 3、具有机器人用系统常用其他设备模型库，可直接调用； 4、具有支持用户自建的三维 CAD 模型功能。 5、可直接显示机器人虚拟示教器，该虚拟示教器基本与真实示教器一致，可通过虚拟示教器点动机器人、创建机器人程序、查看机器人 I/O 配置等操作，且操作方式与真实机器人操作方式一致；软件包含坐标显示功能 6、在虚拟仿真软件中，可实现： ①仿真软件中可进行机器人视觉设定界面及相机视野调整界面。 ②★仿真软件可实现工件在随机不同的位置处，通过手持式相机视觉定位，实现精确抓取定位，同时可使用虚拟视觉进行拍摄动态画面。 ③★仿真软件可实现工件在随机不同的位置处，通过固定式相机视觉定位，实现精确抓取定位，同时可使用虚拟视觉进行拍摄动态画面。 ④仿真软件离线编程导入运行功能：在虚拟仿真软件中编制的机器人程序，通过虚拟仿真软件直接导入真实的机器人中，并能直接运行使用。 ⑤★仿真软件中虚拟机器人与实际机器人动作同步功能。 7、虚拟示教器功能：包括虚拟示教器点动机器人、创建机器人程序、查看机器人I/O配置等操作，且操作方式与实际机器人操作方式一致。 8、★仿真软件具备机器人安全区域保护功能值观显示。用户可值观查看机器人的可视化安全区域，机器人在设定好工作区域后，手爪及机械臂本身处于保护状态，无法移出工作区域，一旦机器人将移出工作区域，机器人停止工作。 9、软件演示 ①仿真软件可实现工件在随机不同的位置处，通过手持式相机视觉定位，实现精确抓取定位，同时可使用虚拟视觉进行拍摄动态画面。 ②可使用机器人示教器直接进行视觉参数设置及调试作业；在示教器上可完成视觉标定及视觉图形设定的界面操作，可直接在示教器上显示相机拍照画面。 ③仿真软件中虚拟机器人与实际机器人动作同步功能。 ④示教器定制用户界面功能（可现实工艺流程动态显示、产品完成状态动态显示） ⑤点阵板坐标系可通过示教器和视觉系统软件进行自动标定； ⑥仿真软件可实现工件在随机不同的位置处，通过手持式相机视觉定位，实现精确抓取定位，同时可使用虚拟视觉进行拍摄动态画面。 ⑦仿真软件可实现工件在随机不同的位置处，通过固定式相机视觉定位，实现精确抓取定位，同时可使用虚拟视觉进行拍摄动态画面。 ⑧仿真软件具备机器人安全区域保护功能值观显示。用户可值观查看机器人的可视化安全区域，机器人在设定好工作区域后，手爪及机械臂本身处于保护状态，无法移出工作区域，一旦机器人将移出工作区域，机器人停止工作。 ⑨利用机器人实物示教器操作仿真软件，演示仓储入库及机床上下料入库作业。 注：投标文件内需提供以上各功能模块软件操作界面截图不少于6张，如中标，供应商须保证按所演示的效果进行实施。 |
| 16 | 安全 围栏 | 围栏 | 1、围栏1组（总长≥50米）； 2、高度1300mm； 3、规格：网板式工业围栏； |
|  |  | 安全门 | - 自动安全门2间； - 规格：密码+门禁卡控制； |
|  |  | 防护装置 | - 1、防护装备共计40套，每套明细具体如下： （1）长款长袖防护服：1套； （2）护目镜：1个； （3）安全帽（白色）：1个； 注：共计40套的长款长袖防护服中尺寸分类如下：170cm的10套，175cm的15套，180cm的15套。 |
| 17 | 电气线路布线 及改造 | 产线电气线路布线及改造 | 强电、弱电、气源、布局安装。 |
| 18 | 电、气、水线路布线及改造 | 线路布线及改造 | 强电、弱电、气源、水源布局安装，采用空中布线方式，强、弱电分离，气源墙根分流。 |
| 19 | 安装 调试 | 安装调试 | 设备、系统布局安装、调试、二次开发（设备）、全线软硬件调试及运行。 |
| 20 | 空调 | 空调 | - 冷暖类型：冷暖型； 2、匹数：3匹； 3、电辅加热：支持； 4、额定制冷量：7200瓦； 5、制冷功率 ：2150瓦； 6、额定制热量 ：9200+2500瓦； 7、制热功率 ：2350+2500瓦； 8、循环风量 ：1200立方米； 9、电源电压：220伏特； 10、内机尺寸(宽×高×深）：约510×1750×315mm； 11、外机尺寸(宽×高×深）：约990×810×420mm； |
| 21 | 文化 建设 | 文化墙 建设 | - 产线介绍视频制作一份，时长≥3min； - 产线介绍文化墙一块，长x高≥5mx2.5m； - 校企合作介绍文化墙一块，长x高≥4mx2.5m； - 产线加工特写喷绘写真，数量≥2块； - 产品展示柜2套 长x宽x高≥1mx0.4mx2m； |

注：附图

## (四)、质保期及交货期

1、质保期：安装调试甲方校级验收合格后不少于3年；

质保期过后，厂商终身维护，并提供成本价零配件、免收人工差旅费；现场安装调试、并安排现场技术培训，终身提供技术服务、技术支持。设备出现问题4小时内提供解决方案，12小时内进驻现场。

- 交货期：2021年12月15日前验收完毕并可投入使用。

备注：招标文件中如有特定品牌的名称或型号，是为了表明招标人需求产品的规格大小及产品档次，投标人可选用同档次及以上档次的品牌产品，但必须满足安装场所及使用功能的要求。

## 三、采购设备的其它要求

3.1所有设备必须是全新的，未曾使用过的。

3.2投标人提供设备的专用工具及其清单。

3.3投标人提供的检测设备须符合国家有关设备制造标准。

3.4投标人应在投标文件详细说明所提供货物的技术规格和参数以及主要部件产地。

## 四、技术文件

投标人应提供下列技术文件：

4.1投标人在投标时必须提供设备样本及有关技术说明（所有参数均采用公制单位）。

4.2投标人在投标文件中必须提供主要部件生产厂家情况及有关样本、技术说明。

4.3投标人认为有必要提供的其它技术资料及文件。

4.4投标人提供详细的试验报告。

## 五、技术服务

5.1设备的安装、调试由投标人负责，但用户需配合投标人进行该项内容。

（1）投标人应确保设备运行可靠、维护方便。

（2）投标人负责组织专业技术人员进行设备安装调试。

（3）安装调试到位后的设备由投标人与设备使用单位组织的验收小组共同进行质量验收签字。（验收标准：各类设备的数量、技术质量性能和规格型号、外观等应符合采购文件要求及合同中的相关条款，同时应符合产品制造商和国家相关标准，明确安装调试、保修服务、配件提供、培训与技术升级等事宜）。

（4）设备交货的同时，投标人应向采购人提供以下列明的中文（或带有中文摘要的英文）技术资料，其费用应包括在报价总价内。

（a）产品技术说明书；

（b）用户手册；

（c）出厂明细表（装箱单）；

（d）出厂检验报告和合格书；

（e）其他相关技术资料。

（5）投标人向用户提供安装和维修所需特殊专用的工具、随机备件及清单和中文说明书，其费用包括在谈判价格内。

（6）如因投标人责任而造成的安装延期，产生的费用由投标人负担。

（7）验收不合格的货物，采购人可以要求中标（成交）方无条件免费更换或退货，并赔偿由此造成的采购人的损失。

5.2投标人应为采购人或最终用户技术人员进行有关设备维护、操作、保养等方面培训，直至能独立操作。

5.3售后服务要求：

（1）免费保修期

免费保修期为货物经甲方校级验收合格后不少于3年（采购需求中有特殊要求的按采购需求执行），免费保修期内免费保修和更换配件服务。

保修的货物在运行中发生问题，投标人维修响应时间为24小时，在48小时内到达现场并开始维修服务。各投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

（2）质保期后的服务要求

质保期结束后，投标人对设备履行终身技术支持、维修、零配件供应服务，投标人在投标文件技术商务文件中必须明确说明服务承诺。

5.4质量保证

（1）投标人应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。

（2）在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，投标人应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（a）更换：由投标人承担所发生的全部费用；

（b）贬值处理：由双方合议定价；

（c）退货处理：投标人应退还采购人支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（3）如质保期外的使用过程中发生质量问题，投标人在接到采购人通知后48小时内到达采购人现场。

（4）在免费质保期内，投标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。

5.5软件升级投标人必须承诺提供终生免费的软件升级服务。

5.6培训：供应商应安排技术负责人对采购人相关使用人员进行现场免费技术培训，直至采购人的使用人员熟练操作。

## 六、验收

6.1设备验收应当由采购人在指定地点进行，采购人对投标人所交货物依照采购文件上的技术规格要求或国家（设备制造国）有关标准指定验收小组进行验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予以签收，后果由投标人负责。

6.2设备满足合同中规定的各项技术规格、指标和性能要求，符合厂家提供的正式技术文件的说明。

6.3采购人应在货到指定地点安装调试完毕之日起5个工作日内组织验收完毕。验收时投标人应在现场。所有调试及验收测试已进行完毕，并形成书面报告。

## 七、采购的其它要求

7.1投标人应在投标文件中对采购文件技术规范的要求逐条加以说明，并在偏离表中体现出来。

## 八、其他说明

1、如采购文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人参考；中标人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供。

2、中标人不得以任何形式将本项目转包或分包给其他单位，否则采购人有权终止合同，所发生的一切损失均由中标人承担。

## 九、演示系统或软件及具体演示内容

| 1 | MES控制系统 | MES 系统 | 1、支持从工业设计软件如NX软件中自动获取的信息包含零件图片、图档名称、零件类型、零件名称、数量、实际规格、工单号、材质等信息；系统自动对设计的图档进行版次管理，订单信息审核发行后，支持根据零件的加工类型自动触发生成零件工艺设计任务信息；（提供演示） 2、支持集成NX软件进行数控编程，编程切削参数、刀具参数、程序后处理等通过集成接口，直接导入到云系统，生成html格式电子化程序单，自动进行加工程序的版次记录；（提供演示） 3、支持从测量设备中获取测量结果，并将零件测量数据结果结合模型档案生成Teamcenter平台可识别的JT格式轻量化测量分析报告，可以进行在线的查看，自动与公差要求进行对比分析，判定测量结果；（提供演示） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 产线 数字 孪生 仿真 | 产线数字仿真软件 | 1、支持将人作为虚拟仿真对象，考虑人和机器的特征与功能，分配人和机器承担的操作职能，在数字化工厂虚拟仿真过程中相互配合工作（提供演示）； 2、可以创建包含物理规律的虚拟环境，能模拟仿真现实生活中的物理现象，如重力、弹性碰撞等（提供演示）； 3、仿真软件需实现与PLC、设备、传感器的虚拟验证功能；（提供演示） |
| 3 | 机器人虚拟 仿真 | 工业 机器人 虚拟仿真软件 | 软件演示 ①仿真软件可实现工件在随机不同的位置处，通过手持式相机视觉定位，实现精确抓取定位，同时可使用虚拟视觉进行拍摄动态画面。 ②可使用机器人示教器直接进行视觉参数设置及调试作业；在示教器上可完成视觉标定及视觉图形设定的界面操作，可直接在示教器上显示相机拍照画面。 ③仿真软件中虚拟机器人与实际机器人动作同步功能。 ④示教器定制用户界面功能（可现实工艺流程动态显示、产品完成状态动态显示） ⑤点阵板坐标系可通过示教器和视觉系统软件进行自动标定； ⑥仿真软件可实现工件在随机不同的位置处，通过手持式相机视觉定位，实现精确抓取定位，同时可使用虚拟视觉进行拍摄动态画面。 ⑦仿真软件可实现工件在随机不同的位置处，通过固定式相机视觉定位，实现精确抓取定位，同时可使用虚拟视觉进行拍摄动态画面。 ⑧仿真软件具备机器人安全区域保护功能值观显示。用户可值观查看机器人的可视化安全区域，机器人在设定好工作区域后，手爪及机械臂本身处于保护状态，无法移出工作区域，一旦机器人将移出工作区域，机器人停止工作。 ⑨利用机器人实物示教器操作仿真软件，演示仓储入库及机床上下料入库作业。 |

十、根据本项目的特点，投标文件中提供：

1.本项目设计方案。

2.所提供产品的技术规格书、所投设备的品牌、型号规格、主要技术性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述；

3.本项目的具体实施方案：包括技术实施方案、供货方案、服务方案、质量控制（安装调试技术保障措施）、人员培训计划、进度控制（物资进场安排、进度计划）等；

4.本项目专业技术人员配备情况；

5.质保期、质保期满后备品备件及人工维修费用的价格承诺；

6.技术支持、培训及售后服务等；

7.招标文件及评分办法规定的其他要求。

- 第五章  合同主要条款

- 浙江工业大学采购合同(国产设备)

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙丙三方协商后确定）

采购项目编号：0625-21217A85

确认书编号：[2021]60491号

委托编号：ZJGDZC(W)-2021-GJJS037

招标项目名称：

甲方（使用人）：

乙方（中标人）：

丙方（采购人）：浙江工业大学

采购代理机构（鉴证方）：

甲、乙、丙三方根据浙江省国际技术设备招标有限公司关于     项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

乙方保证本合同中所供应的国产商品是 2021 年 1 月 1 日以后生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

1.货物名称：

2.型号规格：

3.技术参数：

4.数量（单位）：

（注：商品型号、数量、配置等要求等详见附件清单。）

二、合同金额

本合同金额为人民币（大写）：                    （¥             ）

注：以上合同总价包括运抵各使用单位的运费及安装调试费等相关费用。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方在收到甲方发出的签订合同要约后7天内向甲方提交合同金额5%的履约保证金（提交方式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式），即人民币（大写）          元（¥          ），履约保证金在合同货物全部安装调试成功并经校级验收合格之日起12个月后若无质量和服务问题，浙江工业大学财务部门无息退还。

七、质保期

1. 质保期  年（自甲方校级验收合格之日起计）。

八、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：浙江工业大学甲方指定地点

十、货款支付：

1.付款方式：合同生效以及具备实施条件后一个月内甲方向乙方支付合同总金额30%的预付款；安装调试成功并经校级验收合格，乙方凭浙江工业大学校级验收报告、履约保证金缴纳凭证、增值税发票，甲方于1个月内向乙方支付剩余合同价款。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费维修更换。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后，     小时到达甲方现场予以维修服务。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.货物的免费保修期为     年（自甲方校级验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内组织初验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。对技术复杂的货物，甲方有权邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；检测及验收费用全部由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内，或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之十的违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之十的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、争议的解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，通过协商解决。如协商不成，由杭州仲裁委员会按该会仲裁规则裁决。

十八、合同生效及其它

1.合同经四方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，甲乙丙三方协商一致可以另行签订补充协议解决，或者遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式 七 份，具有同等法律效力，甲乙丙三方各执二份，代理公司1份。

5.本合同附件及招标文件、投标文件、书面澄清（承诺）等系本合同的组成部分。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |  |
| --- | --- | --- |
| 使用人： （签字） | 法定代表人或受委托人： （签字） |  |
| 地址： | 地址： |  |
| 邮编： | 邮编： |  |
| 电话： | 电话： |  |
| 传真： | 传真： |  |
| 开户银行：农业银行杭州朝晖支行 | 开户银行： |  |
| 帐号：19015601040001412 | 帐号： |  |
| 签约地点：浙江工业大学朝晖校区 签订时间： 年 月 日 |  |  |
| 丙方（盖章）： |  | 鉴证方（盖章）：浙江省国际技术设备招标有限公司 |
| 法定代表人或受委托人： （签字） |  | 法定代表人或受委托人： （签字） |
| 地址： |  | 地址： |
|  |  | 电话： |
|  |  | 鉴证时间： 年 月 日 |

签约时间： 年 月  日。

签约地点：浙江工业大学朝晖校区。

廉洁协议书

甲方：浙江工业大学

乙方：

项目名称：

为了保持廉政自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和省市有关廉政建设的各项规定，结合项目的特点，订立本协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守关于廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的现金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应有个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方项目有关的经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入高档娱乐性场所。

十、乙方不得为甲方和个人购置或者提供通讯工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉政协议的乙方，在同等条件下给予承接后续项目的优先邀请投标权。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方合同造价1%—5%的违约金，由此给甲方造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十三、严格执行中纪委下发的中纪发【2007】7号《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》。

十四、本廉政协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。

十五、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方（公章）：                                     乙方（公章）：

法定代表人：                                      法定代表人：

或委托代理人：                                    或委托代理人：

年    月   日                           年    月   日

第六章　投标文件格式

说明：

1．投标人提供的文件应排列整齐、内容完整清晰，方便评审委员会评审，如混乱的编排导致投标文件被误读或评审委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2．所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3.本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4.招标文件中没有参考格式的，投标人自行编制。

1. 电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号： 0625-

招标内容：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2. 资格证明/商务技术/报价文件封面格式

正本/副本

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：

项目编号： 0625-

招标内容：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

（顺序不做强制要求；未提供各式的，可自行提供）

评分索引表

| 序号 | 评分细则内容 | 投标响应情况 | 证明材料所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.资格证明文件：

详见投标人须知。

4.商务技术文件目录

详见投标人须知。

5.投标声明书格式

投标人资格承诺函

致：                 ：

（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；
  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）                              年    月    日

6.投标声明书格式

投标声明函

致：              ：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我              （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                            项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 ______日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

6.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          项目的投标活动，

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）                              年    月    日

7.7.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：               ：

我              （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：                           法定代表人：

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人：       （盖章）

年    月    日

8. 中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：       （盖章）         日  期：

9. 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：      （盖章）           日  期：

10.商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

11.技术响应表格式

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |

注：

  - 投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人：      （盖章）           日  期：

12.设备配置清单格式

设备配置清单格

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：      （盖章）           日  期：

13.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人：      （盖章）           日  期：

14.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

项目编号：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |
| 4 |  |  |  | % |
| 5 |  |  |  | % |
| 6 |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |

投标人：      （盖章）           日  期：

14.报价文件目录

详见投标人须知。

16.投标函格式

投 标 函

致：                ：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：                ），                            （投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。投标总价为           。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                         邮编：__________

电话：______________                 传真：______________

投标人名称:__________（盖章）_________

开户银行：                         银行帐号：

日期:_____年___月___日

17.开标一览表

开标一览表

项目编号：                                   单位：元

| 标项 | 货物名称 | 制造商 | 数量 | 产地 | 单价 | 投标报价 | 交货期 | 投标声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、投标报价与政采云平台一致，如不一致，按照招标文件约定执行。

投标人：      （盖章）                           日  期：

18.投标报价明细表格式（适用于货物类项目）

投标报价明细表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

19.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:__________（盖章）_________

承诺方（投标人）法定地址:__________         _________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。