温州市国企采购 采 购 文 件 采购编号：; WGSS-JYJT-X-2022017. 采购项目：; 金海交通枢纽、仰新首末站等五处充电桩及配套设施. 采购方式：; 公开招标. 采 购 人：温州交运集团能源有限公司 招标代理：浙江省成套招标代理有限公司 二〇二二年八月

目    录

投标保证金办理注意事项	3

温州市交运集团所属温州交运集团能源有限公司关于金海交通枢纽、仰新首末站等五处充电桩及配套设施的采购公告	4

温州市交运集团所属温州交运集团能源有限公司关于金海交通枢纽、仰新首末站等五处充电桩及配套设施的征求意见公示	7

第一部分    投标人须知	10

一、  说明	10

二、 采购文件	10

三、 投标文件的编制	11

四、 投标文件的递交	13

五、 开标和评标	14

六、 授予合同	16

第二部分   合同主要条款	18

第三部分   附件	24

第四部分   采购内容及要求	38

第五部分   评标原则及方法	52

注：采购文件中部分加“▲”并加下划线的条款，为采购的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。

# 投标保证金办理注意事项

- 投标保证金的缴纳：

详见采购公告

# 温州市交运集团所属温州交运集团能源有限公司关于金海交通枢纽、仰新首末站等五处充电桩及配套设施的采购公告

根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关规定，浙江省成套招标代理有限公司受温州交运集团能源有限公司的委托，就其金海交通枢纽、仰新首末站等五处充电桩及配套设施项目进行公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。

- 采购项目编号：WGSS-JYJT-X-2022017

- 采购组织类型：国企采购（非政府采购）

- 采购项目概况：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 采购预算（万元） | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金海交通枢纽、仰新首末站等五处充电桩及配套设施 | 1 | 项 | 1084 | 温州交运集团能源有限公司金海交通枢纽、仰新首末站等五处充电桩及配套设施采购，具体采购内容及要求见本采购文件相关部分。 |

- 投标人资格要求：

1、符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第十五条对投标供应商投标人参加采购活动应当具备的条件；

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动；

3、投标供应商须为充电桩的生产制造企业；

4、本项目不接受联合体投标。

五、发售采购文件时间及地点：

1、采购文件发售时间：本公告发布之日起至投标文件递交截止时间止（投标截止时间之前获取采购文件均有效，未购买采购文件的潜在投标人拒绝参加投标。)；

2、采购文件售价：人民币500元整（售后不退）；

3、获取采购文件方式：在浙江政府采购网“采购云”平台”（http://www.zjzfcg.gov.cn/）上自主报名（未注册的投标人请尽早注册，客服电话：400-881-7190），网上获取后直接下载采购文件(投标文件递交截止时间前获取均有效),同时将书面资料扫描发送至采购代理机构，不接受现场获取。

- 六、投标截止时间：2022年08月26日09时30分整(以采购公告为准)。

七、投标文件提交地点：温州市政务服务管理中心开标室 (温州市鹿城区会展路1268号温州市民中心A座3楼公共资源交易专区)（详见当天大厅大屏幕）。

八、开标时间：同投标截止时间。

九、开标地点：温州市政务服务管理中心开标室。

十、投标保证金及交付方式：

投标保证金：人民币壹拾万元整;保证金缴纳截止时间:投标截止时间前。投标供应商缴纳投标保证金后，请携带保证金缴纳凭证（银行转账支票进账单、电汇单等，缴纳保证金用途必须注明项目名称）复印件在提交投标文件时递交给采购代理机构。

户  名：政采云有限公司

开 户 行：中国农业银行杭州西湖支行

账  号：	190001010400276210000003519

十一、其他事项：

1、获取采购文件提交的文件资料：

1）获取采购文件申请表(请下载打印填写，加盖公章,见附件)；

2）投标单位介绍信或授权书；

3）有效的法人营业执照（复制件加盖公章）。

注：将书面资料扫描发送至采购代理机构邮箱：629981664@qq.com，同时将标文费转账至采购代理机构支付宝账户：13566258484，转账时注明投标单位名称。

2、采购公告期限：5个工作日，从公告在浙江政府采购网上发布的次日起算。

3、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向温州市交通运输集团有限公司投诉。

4、温州市交通运输集团有限公司负责对投标供应商反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行投诉回复。投标供应商认为温州市交通运输集团有限公司投诉回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

5、采购公告附件的采购文件仅供阅览使用，未按照本公告规定的方式获取采购文件的潜在供应商提起的质疑采购组织机构将不予受理、答复。

- 6、为贯彻落实新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作要求，本项目根据浙江省、温州市等有关管理部门的规定，按照“不见面、少接触”的原则进行采购活动。具体办法如下：

- 鉴于目前疫情形势，投标供应商须在规定的投标文件递交截止时间前送到投标文件递交地点，递交人员不得超过1人，请戴口罩并根据届时最新规定出示绿色温州防疫码（如需要）等，要求做好防护措施，人员距离保持至少一米，投标文件送到后不得聚集。

十三、联系方式

1、采购人名称：温州交运集团能源有限公司

联系人：王工              联系电话：0577-88963636

地址：浙江省温州市鹿城区锦绣路515号

2、招标代理机构名称：浙江省成套招标代理有限公司

联系人：潘勃、联系电话：13566258484、0577-86071200

质疑联系人：肖慧、联系电话：13606874516

地 址：温州市温州大道展宏大厦B座702室。

3、采购监督管理部门：温州市交通运输集团有限公司监察室

联系人：杨女士、联系电话：0577-55587664

温州交运集团能源有限公司

浙江省成套招标代理有限公司

2022年08月05日

# 温州市交运集团所属温州交运集团能源有限公司关于金海交通枢纽、仰新首末站等五处充电桩及配套设施的征求意见公示

浙江省成套招标代理有限公司就金海交通枢纽、仰新首末站等五处充电桩及配套设施以公开招标方式采购。现将采购文件公布如下,并公开征求供应商及专家意见。

一、征求意见范围：

1、是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2、投标人资格条件是否具有明显倾向性和歧视性；

3、影响温州市国有企业采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二、征求意见的回复：

各供应商及专家提出修改理由和建议的，请于2022年08月12日下午17前（节假日除外）将书面材料签字（盖章）并密封后送至温州市温州大道展宏大厦B座702室，外地可传真送达，传真：0577-86071211，传真件必须签字（盖章）。同时将电子文档发送至以下信箱：629981664@qq.com。

联系人：潘勃  联系电话：13566258484。对逾期送达的意见、建议书恕不接受。

附：采购文件

温州交运集团能源有限公司

浙江省成套招标代理有限公司

2022年08月05日

投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人名称：温州交运集团能源有限公司 联系人：王工 电话：0577-88963636 |
| 2 | 招标代理 | 代理机构名称：浙江省成套招标代理有限公司 地 址：温州市温州大道展宏大厦B座702室 联系人：潘勃，电话：13566258484 |
| 3 | 项目名称及编号 | 项目名称：金海交通枢纽、仰新首末站等五处充电桩及配套设施 采购编号：WGSS-JYJT-X-2022017 |
| 4 | 采购内容 | 金海交通枢纽、仰新首末站等五处充电桩及配套设施，具体采购内容见本项目采购文件相关部分。 |
| 5 | ▲投标人资格要求 | 详见采购公告内容。 |
| 6 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 7 | 投标预备会 | 不召开 |
| 8 | ▲投标截止时间 | 详见采购公告 |
| 9 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标人在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见评标办法。 |
| 10 | ▲投标有效期 | 提交投标文件截止之日起90天内有效。 |
| 11 | ▲投标保证金 | 详见采购公告内容。 |
| 12 | 投标文件组成 | 完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
| 13 | 投标文件的编制 | 按照本采购文件要求编制投标文件。 |
| 14 | 投标文件的签章 | 投标文件资格文件、报价文件、商务技术文件分别密封于包封袋中，并在封套的封口处加盖投标供应商单位公章或由法定代表人（法定负责人）或其授权代表签字 |
| 15 | 投标文件份数 | 资格文件一式7份，正本1份，副本6份。 报价文件一式7份，正本1份，副本6份。 商务技术文件一式7份，正本1份，副本6份。 |
| 16 | 包装要求 | 投标文件资格文件、报价文件、商务技术文件分别密封于包封袋中，并在封套的封口处加盖投标供应商单位公章或由法定代表人（法定负责人）或其授权代表签字。 |
| 17 | 递交投标 文件地点 | 详见采购公告 |
| 18 | 开标时间 和地点 | 开标时间：同投标文件递交截止时间 开标地点：详见采购公告 |
| 19 | 开评标程序 | 密封情况检查开启商务技术标及资格文件资格审查符合性审查商务技术标评审开启报价标报价评审评分汇总提交评审报告 |
| 20 | 潜在供应商 | 潜在供应商需在浙江政府采购网http://www.ccgp-zhejiang.gov.cn/进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。 |
| 21 | 评标委员会 的组建 | 由采购人或招标代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。 |
| 22 | 中标通知书及合同备案 | （1）中标人须在中标通知书发出之日起30天内与采购人签订合同。 （2）合同签订后，中标人应在2天内将合同扫描件电子版发给招标代理机构，由招标代理机构负责备案。邮箱：629981664@qq.com。 |
| 23 | 注意事项 | （1）本采购文件中如有前后不一致的，一律以本“投标供应商须知前附表”为准； （2）本采购文件涉及的时间为“北京时间”； （3）本采购文件涉及的货币为“人民币”； （4）采购文件资料费用：根据省物价局有关文件规定，招标代理公司将收取本项目采购文件的工本费500元/份； （5）采购监督管理部门：温州市交通运输集团有限公司监察室 联系人：杨女士 联系电话：0577-55587664 （6）如遇疫情防控原因，无法现场递交投标文件的，投标文件可在投标截止时间前一日邮寄至温州市鹿城区展宏大厦B栋702室，收件人潘勃，13566258484，未提前送达的，造成的后果由供应商自行承担。 |

# 第一部分    投标人须知

- 一、  说明

1、本次采购是按照《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等法律及有关法规组织和实施的。

2、合格投标人

合格投标人要求以本项目采购公告及投标人须知前附表中描述为准。

- 投标人代表

指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

4、投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，采购人和招标代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 二、 采购文件

5、采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

6、采购文件的澄清

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向国企采购监督管理部门投诉。

7、采购文件的修改

7.1、在投标截止期三个工作日前，采购人无论是出于何种原因，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改，并在浙江省政府采购网与温州市国有企业采购信息平台及其他指定信息发布媒体上发布更正公告。该修改的内容为采购文件的组成部分。采购人可以视采购具体情况在采购文件要求提交截止时间三个工作日前，作出延长投标截止时间和开标时间的决定，并将变更时间书面通知所有采购文件收受人，并在浙江省政府采购网与温州市国有企业采购信息平台及其他指定信息发布媒体上发布变更公告。

7.2、本项目投标人均可在本项目申请获取采购文件，并按采购文件规定的时间、地点递交投标文件（采购文件申请获取网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/；采购文件如有补充更正均见http://www.zjzfcg.gov.cn/）。投标人须在开标截止时间前自行查看是否有补充更正文件，并按补充更正文件要求投标，否则责任自负。

- 三、 投标文件的编制

8、投标人应认真阅读采购文件中所有事项格式、条款和技术规范等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。

9、投标人法律责任

9.1、投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

10、投标文件的构成：

10.1、完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成：

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲资格文件（强制性要求，供应商须按以下要求提供资格文件，否则资格性审查不通过的） | 附件一 |
| 1） | 营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与国企采购，提供身份证)复制件； 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个 体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和 社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权【或省级机构（一级机构）， 如无明显确定为省级机构（一级机构）需提供证明】或能够提供房产权证或其 他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责 任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加国企采购活动，由单位负责人 签署相关文件材料； | (1) |
| 2） | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函； | (2) |
| 3） | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函； | (3) |
| 4） | 依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函； | (4) |
| 5） | 参加国企采购活动前3年内（新成立不满三年的组织机构自成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录的声明函； | (5) |
| 6） | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动承诺函； | (6) |
| 7） | 投标供应商没有失信记录承诺函； | (7) |
| 8） | 投标保证金缴纳凭证 | (8) |
| 9） | 提供投标供应商为充电桩的生产制造企业的证明材料 | (9) |
| 10） | 法定代表人（法定负责人）授权书 | (10) |
| 2 | 报价文件 |  |
| 1） | 开标一览表 | 附件二 |
| 2） | 分项报价表 | 附件三 |
| 3 | 商务技术文件 |  |
| 1） | ▲投标函 | 附件四 |
| 2） | ▲技术、商务条款偏离表 | 附件五 |
| 3） | 技术部分（按“评标细则”相关评分内容逐项编制） 本文件《第三部分 附件》未提供格式的，可自行拟定格式，并加盖单位公章 并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。 |  |
| 4） | 投标供应商公司简介以及认为需要提供的其他相关资料 |  |

说明：

1）投标供应商可根据采购文件中的采购内容及要求和商务技术评分表，提供投标供应商认为需要提供的文件和资料。

2）以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复制件，须在复制件上加盖投标供应商公章。

3）投标人的投标文件必须按照采购文件要求制作。

11、投标报价

11.1、投标报价是指投标人在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给投标人的所有价款，包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、代理服务费等一切税金和费用及其他因本项目而产生的一切费用。

11.2、投标人必须按第三部分附件的开标一览表（统一格式）的内容填写综合单价、投标总价及其他事项，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3、所有投标报价均以人民币报价。

11.4、采购人不接受任何选择性报价，只允许一个报价。

11.5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

11.6、投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

11.7、最低报价不能作为中标的保证。

12、▲投标保证金

12.1、投标人须提供投标保证金（要求详见《投标人须知前附表》），否则采购人将不接受其投标。

中标人的投标保证金在签订合同并在政采云合同备案后5个工作日内退还，未中标投标人的投标保证金将在确定中标人后5个工作日内退还。

12.2、▲如发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在采购文件规定的投标有效期内撤回投标；

（2）中标人未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

（3）投标人在采购文件中提供虚假技术指标及参数，经评标委员会确认属实的；

（4）投标人有违反《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关法律法规的行为。

13、投标有效期

▲13.1、自开标之日起 90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。

13.2、特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

- 14、投标文件的签署和规定

  - 投标供应商应提供资格文件、报价文件、商务技术文件各一式五份的投标文件，分别装订成册。其中正本一份、副本四份，每套投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。

  - 投标文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人（法定负责人）或其授权代表签署，副本可用正本的复印。

  - 投标文件如有修改和增删必须加盖单位公章，方才有效。

  - 投标文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

- 15、投标文件的密封及标记

  - 投标供应商必须将投标文件的“资格文件”“报价文件”“商务技术文件”分别单独密封，且在各自的密封袋上标明“资格文件”“报价文件”“商务技术文件”字样。封口处贴上封条，启封处加盖投标单位公章或由法定代表人（法定负责人）或其授权代表签字。封皮上写明投标项目名称、项目编号，并注明“开标时启封”字样。

  - 如果投标供应商未按上述要求密封及加写标记，采购人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

- 四、 投标文件的递交

- 16、投标文件的递交

  - 投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点。

  - 投标供应商在递交投标文件同时递交以下证明文件：

- 投标保证金收据（原件或复制件）

- 法定代表人（法定负责人）授权书原件及授权代表有效身份证明原件（若投标供应商代表为法定代表人（法定负责人）只需提交法定代表人（法定负责人）身份证明原件),如法定代表人（法定负责人）授权书原件密封在投标文件资格文件中，在资格文件开启后经查验符合要求亦为有效；

- 营业执照（或法人登记证书）复制件（加盖公章，如密封在投标文件资格文件中，在资格文件开启后经查验符合要求亦为有效）。

注：身份证明原件在递交现场经采购代理机构核验后予以退还。

- 17、投标文件的修改和撤回

  - 在投标截止时间前，投标供应商可以用书面形式提出修改或撤回其投标并送达到采购人，但不得影响开标活动的正常进行。

  - “投标文件修改”或“投标文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标项目名称、编号、投标单位名称，并注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。

  - 从投标截止日期起至投标有效期满这段时间内，投标供应商不得撤回其投标，否则投标保证金将被不予退还。

- 18、发生下列情况之一的投标文件将拒收：

  - 在投标截止时间以后送达的投标文件；

  - 未递交投标保证金；

  - 未密封的投标文件及由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的投标文件；

  - 商务技术标与商务（报价）标未分别包装密封的投标文件；

  - 以电讯形式递交的投标文件；

  - 未购买采购文件。

- 五、 开标和评标

- 19、评标委员会

评标委员会成员由采购人依法组建。

- 2评标过程的保密性

凡与评审有关的资料均不得向投标供应商及与评标无关人员透露。如果投标供应商在评标过程中试图向采购人、采购代理机构或评标委员会成员施加影响，其投标将被拒绝。

- 21、开标、评标

  - 采购代理机构按采购文件规定的时间、地点开启商务技术标。开标前，首先检查商务技术标的密封情况，确认无误后开启“商务技术标”。

  - 投标文件的初审。初审分为资格审查和符合性检查。

1) 资格审查。依据法律、法规和采购文件的规定，采购人授权评标委员会对各投标供应商进行资格审查，审查内容包括但不仅限于投标文件所提交证明材料是否能证明符合本项目对合格投标人的实质性要求。通过资格审查视作具备投标资格，审查不合格的投标文件将不进入后续详细评审。

2)	符合性检查。评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件中的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应，审查不合格的投标文件将不进入后续详细评审。

  - ▲在对各投标供应商的投标文件进行综合评审时，投标文件有下列情况之一的，经评标委员会认定后按无效标处理：

- 投标文件未按要求加盖单位公章、无法定代表人或其授权代表未签字或盖章的；

- 明显不符合采购文件中主要技术规格、商务技术标准或服务要求的；

- 投标文件实质性内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

- 投标供应商投标报价超过采购预算或最高限价；

- 投标文件附有采购人不能接受的条件；

- 授权代表没有法定代表人（法定负责人）合法、有效委托的；

- 投标供应商提交的投标文件相关证书、材料经评标委员会认定有弄虚作假情况的；

- 评标委员会认定不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

  - 开启商务（报价）标

- 开商务（报价）标时邀请所有投标供应商代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。投标供应商代表未参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

- 宣布对各投标供应商有效身份证件、投标保证金等审查结果和商务技术标得分情况。

- 检查有效投标供应商“报价标”的密封情况，确认无误后开启“报价标”，宣读“报价一览表”全部内容。唱读结束后，投标供应商代表应对宣读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

- 开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给投标供应商。

- 开报价标时，采购人指定专人作好记录，存档备查。

  - 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格基本相符，没有重大偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - 实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝，投标供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

  - 评标委员会对审查合格的投标文件按照采购文件中制订的评标方法进行综合评定打分。

  - 评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

- 22、▲采购响应截止时间止及评审期间有效投标供应商少于3家，重新组织采购。

- 23、投标文件的澄清

  - 在评标期间，评标委员会可以书面方式要求投标供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式并由法人代表人（法定负责人）或授权代表签署，但澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标供应商，评标委员会可以否决其投标。

  - ▲评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标供应商则被认为是“没有实质性响应采购文件要求”，其投标不进入下一步评审。

- 24、确定中标候选人

  - 确定中标候选人详见采购文件第五部分“评标原则及方法”。

  - 采购人、采购代理机构及评标委员会无须向落标的投标供应商解释落标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25、评标细则详见“评标原则及方法”。

- 六、 授予合同

- 26、评标委员会推荐的中标候选人经采购人确认后在指定媒介上公示，各投标供应商对评标结果如有异议，可在规定时间内以书面形式向采购人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。公示期结束后，采购人将根据评标委员会提交的书面评标报告和评审结果确定中标人。

- 27、中标（成交）通知书

  - 中标人确定后，采购人将向中标人发出中标（成交）通知书。

  - 中标（成交）通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标人均具有同等法律效力。

- 28、签订合同

  - 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

  - 采购文件、中标人的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标供应商和评委双方签字的询标纪要和中标（成交）通知书均作为合同附件。

  - 拒签合同的违约责任

  - 中标人接到中标（成交）通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理，其投标保证金将不予退还。

  - 中标人应在合同签订后五个工作日内提交一份合同文本原件报采购代理机构备案，以免耽误投标保证金的退付。

- 29、采购代理服务费

  - 本次采购代理服务费按固定金额人民币19000元收取，由中标（成交）人在领取中标（成交）通知书之前付给采购代理机构。

  - 采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。

- 第二部分   合同主要条款

金海交通枢纽、仰新首末站等五处充电站及配套设施

采 购 合 同

项目名称：

项目编号：

买    方：

卖    方：

日    期：

买方：温州交运集团能源有限公司

卖方：（中标人全称）

- 合同内容

买方向卖方采购                 ，卖方负责提供充电系统产品及安装施工，并保证充电系统能按期投入正常使用。

- 充电系统安装地点位于：

- 充电系统产品明细：详见合同附件1《采购内容及报价》；

- 合同价款

1、合同总价：人民币：￥     元，大写：     ；

2、价款明细详见合同附件1《采购内容及报价》；

3、本项目技术方案设计的全部工程内容均应包含在总价中。

4、该项目最终需经过第三方审计，合同最终价以第三方审计的价格为准。

- 付款方式

1. 付款方式：

| 序号 | 约定支付条件 | 付款条件 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同签订前 | 合同签订前卖方向买方提供合同总价的10%金额做为履约保证金； |  |
| 2 | 签订合同后 | 签订合同后买方向卖方支付合同总额的30%（卖方必需开具正规税务发票）为预付款； |  |
| 3 | 完成整体系统的安装、调试 | 完成整体系统的安装、调试后30个工作日内，买方向卖方支付至合同总额的50%； |  |
| 4 | 完成整体系统的安装、调试后、验收合格 | 完成整体系统的安装、调试后、验收合格后30个工作日内办理竣工验收结算并办理归档后（土建基础部分费用，报第三方审计单位，按实结算），买方向卖方支付至合同总额的80%，同时无息退还履约保证金； |  |
| 5 | 服务质保金退还 | 在项目整体验收合格移交并正常运行一年后支付至结算价的90%，剩余5%作为产品质量保证金，在项目整体验收合格移交并正常运行5年后支付；另5%作为服务质量保证金分期返还，结合采购人运维安全管理办法每年对卖方服务质量进行考核扣减后支付，直至质保期满（每年返还金额最多不超过该项目服务质量保证金/卖方质保期限）。 |  |

2. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

- 合同工期

- 在合同签定后        日历天内，卖方要确保完成供货安装调试验收，并可正常投入使用。

- 双方责任

- （一）买方责任

1、保障充电系统安装地点具备安装、施工的条件。负责协调进场施工、用水、用电、施工供电和未来充电供电、排水等问题，以保证正常施工；

2、在充电系统安装、调试（试运行）期间，买方应指定人员处理有关检查、验收和现场协调等事项；

3、协助卖方完成设备的装卸、提供设备存放场所、提供卖方人员必要的办公场地；

4、负责充电系统高压报装、增容所需的资料，协助卖方办理高压侧电力接入工程实施的相关辅助材料；

5、按合同约定付款和验收。

- （二）卖方责任

1、按本合同约定，完成充电系统的设计、制造、成套、安装和调试工作，确保工程质量和工程进度，

保证充电系统按期完工，除不可抗力条件外的工期延误，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提

供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价款中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费最高限额为合同价的百分之十（10%）。一旦延到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑终止合同。

2、质保期内对所提供的货物和服务质量问题无条件负责处理；

3、向买方提供相关的产品技术资料；

4、按合同约定提供售后服务；

5、卖方所供应安装的充电设备必须按照国家市场监管总局关于充电桩强制鉴定工作的要求，项目安装完成后必须提供计量监督部门颁发的强检证明，并配合买方完成温州市发改委关于充电设施和运营补贴的申报工作。

6、卖方所供应的充电设备必须按照《温州交运电动汽车公共充电桩信息化服务平台通信规约V1.0》的要求，实现与采购人的充电服务平台直连，卖方若在履约期内无法提供买方要求接入《温州交运电动汽车公共充电桩信息化服务平台通信规约V1.0》的充电设备，一律作退货处理，并承担由此造成的买方的一切损失。

7、卖方所供应的充电设备必须配有刷卡屏，提供16位数的CPU卡，便于买方充电管理系统和公交车刷卡补电(非低谷时段充电）所需。

8、卖方所供应的充电设备终端必须印有买方的LOGO商标（+交运充电），要求商标图样清晰，位于充电桩显眼位置。

9、卖方所供应的充电设备直连买方充电平台后，启动充电功能仅限于买方充电平台的合格注册用户、持有买方合法发放充电卡的用户。

- 系统验收

1、充电系统安装调试完成，正常充电投用运行30日后，买方应在10个工作日内完成验收，并签署验收报告。若买方在规定期限内不进行验收、验收合格但不签署验收报告或买方已将系统投入使用的，则视为验收合格；

2、验收时，如发现系统存在缺陷，则卖方应在10个工作日内完成整改，并再次提交验收，直至验收合格，期间发生的一切费用由卖方承担，买方保留向卖方索赔的权利。

- 质保期与售后服务

1、卖方对高、低压供货设备及充电系统提供               质保期，质保期自系统验收合格之日起；

2、卖方在温州地区应有完整的售后服务网点。服务网点需提供足够的备件以适应维修需求；

（1）服务网点地址：

（2）联系方式：

（3）人员配置（含负责人）：

（4）其它：

3、卖方负责合同执行过程中和质量保修期内的技术服务和支持，提供法定每个工作日随时的下述服务，以解决买方在使用中遇到的所有问题：电话热线支持、邮寄方式服务、用户间的交流；

3.1在质量保修期内设备及系统一旦发生故障，而买方无法自行排除的，在接到买方通知后，卖方应迅速作出反应，在2小时内派人到达现场处理问题，使设备及系统恢复正常运行。技术人员如在24小时内现场不能解决问题而影响使用时，应立即免费提供备机或备品备件予以更换，保障货物的正常运作；维修使用的备品备件及易损件应为原厂出厂配件，未经买方同意不得使用非原厂出厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出；更换配件的质量保修期从更换之日起相应顺延；

3.2维保点的检测人员不能排除故障时，卖方应按照买方的书面通知，负责生产厂家派技术人员到现场解决故障问题，由此发生的费用由卖方承担；

3.3卖方必须确保设备及系统的正常运转；必须配合买方做好技术支持；

3.4在质保期结束时，须由专业工程师对设备及系统进行再一次检查，出现的任何故障须由卖方自费解决并需取得买方的认可。故障消除后，卖方需提供报告给买方，内容包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期等，建立系统货物维修档案。

4、疫情期间卖方安装调试服务及售后服务人员保障：

4.1根据温州疫情防控需求，卖方安装调试服务人员（含售后服务人员，下同）必须严格遵守省市区及属地防疫要求，如有冲突，以买方安装现场所在地防疫要求为准，否则不得参与项目安装调试工作。具体要求如下（不仅限于）：

1）卖方安装调试服务人员在进入买方工地前必须出示温州防疫码，且显示绿码。如卖方安装调试服务人员的温州防疫码无法正常展示的，不能参与安装调试工作。

2）凡来自有报告核酸阳性病例所在地及中高风险所在设区市或县（市、区）人员不得作为安装调试服务人员。

3）其他低风险地区投标人代表若为省外来温、返温人员，在进入项目实施地点前必须提供48小时内核酸检测阴性证明。

4）有新的省市区文件按新的文件执行。

4.2卖方需考虑以上风险因素，采取尽早提前安排安装调试服务人员进驻温州市等措施，确保卖方安装调试服务人员符合防疫要求。任何因为卖方安装调试服务人员不符合疫情防控要求而影响项目安装调试工作、降低安装调试服务人员承诺标准的，均视作卖方严重违约，买方有权没收全部履约保证金，并就损害情况有权保留进一步索赔的权利。

4.3 服务期间，必须遵守买方的疫情防控相关规定。

4.4卖方有关防疫费用自理。

- 违约责任

1、卖方应按合同约定工期将系统安装完毕后交付买方。如因卖方原因未按合同规定的时间完工并移交买方进行验收，则按上述双方责任中卖方责任的第1点执行；

2、任何一方违反本合同的约定应赔偿由此给守约方造成的一切损失，包括但不限于利息、违约金及守约方为追究违约方违约责任而支付的诉讼费、公证费用、律师费、交通差旅费、评估费、拍卖或变卖费等所有费用。

- 合同争议

1、本合同如有争议或异议，双方应协商解决，如协商不成，双方同意提交买方所在地人民法院诉讼解决；

2、合同未涉及的部分，均按《中华人民共和国民法典》 及其它相关法律法规的有关规定执行。

- 不可抗力条件

1、本合同定义不可抗力条件为战争、地震、严重的水灾、台风、火灾、雷灾以及其它双方同意的人力不可抗拒的超自然因素；

2、任何一方因不可抗力以致不能完全履行本合同项下的义务时，将免除其不履约或因此延期履约的责任；

3、因为不可抗力导致技术故障，进而影响服务的不能履行或履行延误，从而导致消费者理解错误而造成的任何损失，双方均不负责任；

4、不可抗力事件发生后的合同履约或延期履约间隔，由买卖双方根据实际情况另行商定。

- 其它

1、本合同生效后，任何一方提出不与本合同相抵触的修改时，经双方协商一致后，应签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力；

2、未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让和分包其履行合同的义务；

3、产品不可替代，卖方在没有取得买方的书面授权的情况下，不得将合同货物的生产制造转交其他生产厂商或以其他厂商的产品替代；

4、补充条款：

5、本合同在双方签字盖章后生效；

6、本合同一式陆份，买方执叁份，卖方执叁份，具有同等法律效力。

（以下空白）

（以上空白）

| 买方： （盖公章） 法定代表人或其委托代理人： （签章） 日期： 年 月 日 地址： 电 话： 开户银行： 银行账号： | 卖方： （中标人全称）（盖公章） 法定代表人或其委托代理人： （签章） 日期： 年 月 日 地址： 电 话： 开户银行： 银行账号： |
| --- | --- |

附件1：采购内容及报价

| 序号 | 地点（站名） | 采购内容 | 规格型号/产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分   附件

附件一

资格证明文件

- .企业/事业单位法人有效营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照）；

（2）.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

（采购人）：

我方 （供应商）承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人（负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

(3) .具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（采购人）：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（4）.依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

（采购人）：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

- .参加国企采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

（采购人）：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、国企采购严重违法失信行为记录名单，参加本次国企采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加国企采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（6）.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动承诺函

（采购人）

我方郑重承诺，我方此次参加           项目的投标，与参加本次项目同一合同项下国企采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（7）.投标供应商没有失信记录承诺函

（采购人）：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（8）.投标保证金缴纳凭证

（9）.提供投标供应商为充电桩的生产制造企业的证明材料

（10）.法定代表人（法定负责人）授权书

法定代表人授权书

温州交运集团能源有限公司：

（供应商全称）法定代表人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的              （采购项目名称、编号）的采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

供应商全称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

法定代表人及投标人代表身份证正反面复制件

附件二

开标一览表

采购编号：                                                           单位：元

| 标项 | 采购项目名称 | 投标总价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 金海交通枢纽、仰新首末站等五处充电桩及配套设施 | 小写：￥ 大写： |

说明：1、投标报价是指投标人在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给投标人的所有价款，包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、代理服务费等一切税金和费用及其他因本项目而产生的一切费用。

- 投标总价须和“附件三”中的总价一致。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：       年      月      日

附件三

投标分项报价表

采购项目名称：                                    采购编号：

| 序号 | 地点（站名） | 采购内容 | 规格型号/产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金海交通枢纽充电站 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 仰新首末站充电站 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 郭溪首末站3期充电站 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 瞿岙首末站充电站 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 瑶溪交通枢纽二期充电站 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. 此栏内“总价”应与附件二“开标一览表”中“投标总价”相一致。

2. ▲不提供此表的报价，视为没有实质性响应采购文件要求。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日 期：  年  月  日

附件四

投 标 函

温州交运集团能源有限公司：

浙江省成套招标代理有限公司：

根据贵方为          采购项目（采购编号：        ）的投标邀请，我方　         （投标人名称）作为投标人正式授权　      （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

我方己经仔细研究了采购文件的全部内容。在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已加密提交：

（—）按“投标人须知”要求编制的电子投标文件；

我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（二）本投标文件的有效期自投标截止日起90天内有效；

（三）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（四）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收；

（五）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（六）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（七）我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成合同规定的全部任务。

（八）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：  年  月  日

附件五

商务条款、技术规格偏离表

采购项目名称：                                          采购编号：

| 内 容 | 采购文件条目 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务条款 |  |  |  |  |
| 技术规格 |  |  |  |  |

注：1、此表可扩展使用，如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况或未提供此表，均视为完全响应招标文件要求无偏离。

2、不填写此表视为完全响应采购文件内容。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：  年  月  日

附件六

投入本项目拟派人员配置表

采购项目名称：                                          采购编号：

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 职务 | 学历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表不足可增加。本表描述不足的地方可增加。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：  年   月  日

附件七

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 数量 | 合同金额 | 合同签订时间 | 用户联系人/联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

采购项目名称：                                          采购编号：

注：

1. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

2. 后附类似业绩证明材料（详见评分细则）。

3. 投标人不按此要求填写此项内容或案例无证明文件将视为无业绩，不纳入技术资信评分范围。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：  年   月   日

附件八

拟投入本材料品牌表

项目名称：                                  项目编号：

| 序号 | 设备材料名称 | 生产厂家 | 品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 欧式箱变 |  |  |
| 2 | 高压环网柜 |  |  |
| 3 | 高压柜 |  |  |
| 4 | 低压柜 |  |  |
| 5 | 低压主要元器件 |  |  |
| 6 | 电容器、电容控制器及有源滤波 |  |  |
| 7 | 电线、电缆 |  |  |
| 8 | 互感器 |  |  |
| 9 | 镀锌钢管 |  |  |

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日 期：  年  月  日

附件九

- 规约承诺函

温州交运集团能源有限公司：

浙江省成套招标代理有限公司：

我单位参与（项目名称，项目编号） 项目的采购活动，针对本次采购的实际情况特承诺如下：本次招标的充电设备严格按照温州交运电动汽车公共充电桩信息化服务平台：平台与充电桩通信规约V1.0（《温州交运集团电动汽车公共服务平台平台与充电桩通信规约》）的要求供应充电设备，与采购人的平台直连。

我单位如在中标后未能按要求供应充电设备，采购人可取消我单位任何资格（投标/中标/签订合同/列入贵司充电设备供应商黑名单并抄送温州市国资委和温州市政府采购监管部门），且我方自愿承担由此造成的一切损失，我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人（负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

▲投标人必须提供规约承诺函，否则视为未实质性响应招标文件。

- 第四部分   采购内容及要求

- 采购内容

| 序号 | 采购内容 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金海交通枢纽充电站 |  |  |  |
| 1.1 | 箱式变压器 | 800KVA变压器，模块功率配置≥760KW，模块颗粒度≥20kW。 | 座 | 1 |
| 1.2 | 直流充电终端 | 落地式，单枪，枪线≥6米，250A，配刷卡功能 | 个 | 26 |
| 1.3 | 综合监控与运营管理云平台 | 按照《温州交运电动汽车公共充电桩信息化服务平台通信规约V1.0》的要求提供充电设备，实现与采购人的充电服务平台直连 | 套 | 1 |
| 1.4 | 电缆 | 电缆应包含高低压电缆及通讯电缆。高压电缆、低压电缆的技术性能应符合电力设计规范，并采用铠装电缆；充电设备整流柜至充电终端的输出电缆截面积不小于95mm²；通信电缆采用带屏蔽的电缆。 | 批 | 1 |
| 1.5 | 施工安装 | 包含充电设备基础建设、电缆沟开挖、电缆敷设、设备安装调试等总包高低压工程及附属工程【包括车位划线、车档、各设备基座安全警示油漆、箱变四周警示护栏、防撞桶、消防灭火器（按5个充电桩配置4公斤干粉灭火器或二氧化碳灭火器配置）、监控系统（须接入能源公司监控平台）、充电站防雷检测报告、各类提示牌（铝板含支架，内容包括安装操作、应急处置、注意事项、24小时服务热线等内容）】 | 项 | 1 |
| 2 | 仰新首末站充电站 |  |  |  |
| 2.1 | 箱式变压器 | 630KVA箱变，模块功率配置≥600KW，模块颗粒度≥20kW。 | 座 | 1 |
| 2.2 | 直流充电终端 | 落地式，单枪，枪线≥6米，250A，配刷卡功能 | 个 | 10 |
| 2.3 | 综合监控与运营管理云平台 | 按照《温州交运电动汽车公共充电桩信息化服务平台通信规约V1.0》的要求提供充电设备，实现与采购人的充电服务平台直连 | 套 | 1 |
| 2.4 | 电缆 | 电缆应包含高低压电缆及通讯电缆。高压电缆、低压电缆的技术性能应符合电力设计规范，并采用铠装电缆；充电设备整流柜至充电终端的输出电缆截面积不小于95mm²；通信电缆采用带屏蔽的电缆。 | 批 | 1 |
| 2.5 | 施工安装 | 包含充电设备基础建设、电缆沟开挖、电缆敷设、设备安装调试等总包高低压工程及附属工程【包括车位划线、车档、各设备基座安全警示油漆、箱变四周警示护栏、防撞桶、消防灭火器（按5个充电桩配置4公斤干粉灭火器或二氧化碳灭火器配置）、监控系统（须接入能源公司监控平台）、充电站防雷检测报告、各类提示牌（铝板含支架，内容包括安装操作、应急处置、注意事项、24小时服务热线等内容）】 | 项 | 1 |
| 3 | 郭溪首末站3期充电站 |  |  |  |
| 3.1 | 箱式变压器 | 800KVA箱变，模块功率配置≥760KW，模块颗粒度≥20kW。 | 座 | 1 |
| 3.2 | 直流充电终端 | 落地式，单枪，枪线≥6米，250A，配刷卡功能 | 个 | 30 |
| 3.3 | 综合监控与运营管理云平台 | 按照《温州交运电动汽车公共充电桩信息化服务平台通信规约V1.0》的要求提供充电设备，实现与采购人的充电服务平台直连 | 套 | 1 |
| 3.4 | 电缆 | 电缆应包含高低压电缆及通讯电缆。高压电缆、低压电缆的技术性能应符合电力设计规范，并采用铠装电缆；充电设备整流柜至充电终端的输出电缆截面积不小于95mm²；通信电缆采用带屏蔽的电缆。 | 批 | 1 |
| 3.5 | 施工安装 | 包含充电设备基础建设、电缆沟开挖、电缆敷设、设备安装调试等总包高低压工程及附属工程【包括车位划线、车档、各设备基座安全警示油漆、箱变四周警示护栏、防撞桶、消防灭火器（按5个充电桩配置4公斤干粉灭火器或二氧化碳灭火器配置）、监控系统（须接入能源公司监控平台）、充电站防雷检测报告、各类提示牌（铝板含支架，内容包括安装操作、应急处置、注意事项、24小时服务热线等内容）】 | 项 | 1 |
| 4 | 瞿岙首末站充电站 |  |  |  |
| 4.1 | 箱式变压器 | 630KVA箱变，模块功率配置≥600KW，模块颗粒度≥20kW。 | 座 | 1 |
| 4.2 | 直流充电终端 | 落地式，单枪，枪线≥6米，250A，配刷卡功能 | 个 | 12 |
| 4.3 | 综合监控与运营管理云平台 | 按照《温州交运电动汽车公共充电桩信息化服务平台通信规约V1.0》的要求提供充电设备，实现与采购人的充电服务平台直连 | 套 | 1 |
| 4.4 | 电缆 | 电缆应包含高低压电缆及通讯电缆。高压电缆、低压电缆的技术性能应符合电力设计规范，并采用铠装电缆；充电设备整流柜至充电终端的输出电缆截面积不小于95mm²；通信电缆采用带屏蔽的电缆。 | 批 | 1 |
| 4.5 | 施工安装 | 包含充电设备基础建设、电缆沟开挖、电缆敷设、设备安装调试等总包高低压工程及附属工程【包括车位划线、车档、各设备基座安全警示油漆、箱变四周警示护栏、防撞桶、消防灭火器（按5个充电桩配置4公斤干粉灭火器或二氧化碳灭火器配置）、监控系统（须接入能源公司监控平台）、充电站防雷检测报告、各类提示牌（铝板含支架，内容包括安装操作、应急处置、注意事项、24小时服务热线等内容）】 | 项 | 1 |
| 5 | 瑶溪交通枢纽二期充电站 |  |  |  |
| 5.1 | 箱式变压器 | 800KVA箱变，模块功率配置≥760KW，模块颗粒度≥20kW。 | 座 | 2 |
| 5.2 | 直流充电终端 | 落地式，单枪，枪线≥6米，250A，配刷卡功能 | 个 | 15 |
| 5.3 | 综合监控与运营管理云平台 | 按照《温州交运电动汽车公共充电桩信息化服务平台通信规约V1.0》的要求提供充电设备，实现与采购人的充电服务平台直连 | 套 | 1 |
| 5.4 | 电缆 | 电缆应包含高低压电缆及通讯电缆。高压电缆、低压电缆的技术性能应符合电力设计规范，并采用铠装电缆；充电设备整流柜至充电终端的输出电缆截面积不小于95mm²；通信电缆采用带屏蔽的电缆。 | 批 | 1 |
| 5.5 | 施工安装 | 包含充电设备基础建设、电缆沟开挖、电缆敷设、设备安装调试等总包高低压工程及附属工程【包括车位划线、车档、各设备基座安全警示油漆、箱变四周警示护栏、防撞桶、消防灭火器（按5个充电桩配置4公斤干粉灭火器或二氧化碳灭火器配置）、监控系统（须接入能源公司监控平台）、充电站防雷检测报告、各类提示牌（铝板含支架，内容包括安装操作、应急处置、注意事项、24小时服务热线等内容）】 | 项 | 1 |

- 总体要求

  - 一般规定

    - 投标方须仔细阅读包括本规范在内的采购文件阐述的全部条款。投标方提供的设备应符合采购文件所规定的要求。

    - 本规范提出了对设备的技术参数、性能、试验等方面的技术要求。

    - 本规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本规范引用标准的最新版本标准和本规范技术要求的全新产品，如果所引用的标准之间不一致或本规范的要求如与投标方所执行的标准不一致时，按要求较高的指标执行。

    - 如果投标方没有以书面形式对本规范的条文提出差异，则表示投标方提供的设备完全符合本规范的要求。如有与本规范要求不一致的地方，必须逐项在技术偏差表中列出。

    - 本规范将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本规范未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

    - 本规范中涉及有关商务方面的内容，如与采购文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。

  - 工作范围和进度要求

    - 本规范仅适用于招标货物需求及供货范围中所列的设备，包括必备的备品备件、专用工具和仪器仪表。

    - 合同签订时，应确定投标方向采购人提交生产进度计划的时限。投标方应在采购人要求的时限内向采购人提交详尽的生产进度计划。

    - 如生产进度有延误，投标方应及时将延误的原因、产生的影响及准备采取的补救措施等向采购人加以解释，并尽可能保证交货的进度。否则应及时向采购人通报，以便采购人能采取必要的应对延迟交货的措施。

  - 标准和规范

    - 本规范按有关标准、规范或准则、本规范附件规定的合同设备，包括投标方向其他厂商购买的所有辅件和设备，也应符合这些标准、规范或准则、本规范附件的要求。

    - 所列标准中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡经修订的标准，其最新版本适用于本规范。

投标方提供的设备和附件需要满足的主要标准

| 标 准 号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| GB/T 2421.1-2008 | 电工电子产品环境试验概述和指南 |
| GB/T 2423.1-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温 |
| GB/T 2423.2-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温 |
| GB/T 2423.4-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db：交变湿热（12h+12h循环） |
| GB/T 2423.17-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾 |
| GB/T 2423.55-2006 | 电工电子产品环境试验 第2部分：环境测试实验Eh：锤击试验 |
| GB 4028-2008 | 外壳防护等级（IP代码） |
| GB/T 4797.5-2008 | 电工电子产品自然环境条件降水和风 |
| GB/T 13384-2008 | 机电产品包装通用技术条件 |
| GB/T 13422-2013 | 半导体电力变流器 电气试验方法 |
| GB 17625.1 | 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16 A） |
| GB/Z 17625.6 | 电磁兼容 限值 对额定电流大于16 A的设备在低压供电系统中产生的谐波电流的限制 |
| GB/T 17626.2-2006 | 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 |
| GB/T 17626.3-2006 | 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 |
| GB/T 17626.4-2008 | 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 |
| GB/T 17626.5-2008 | 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验 |
| GB/T 17626.11-2008 | 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 |
| GB/T 19826-2005 | 电力工程直流电源设备通用技术条件及安全要求 |
| GB/T 29317-2012 | 电动汽车充换电设施术语 |
| GB/T 29318 | 电动汽车非车载充电机电能计量 |
| GB/T 29316 | 电动汽车充换电设施电能质量技术要求 |
| Q/GDW 1825-2013 | 直流电能表技术规范 |
| JJG 842-1993 | 直流电能表检定规程 |
| GB/T 29318-2012 | 电动汽车非车载充电机电能计量 |
| JJG 1069-2011 | 直流分流器检定规程 |
| DL/T 645-2007 | 多功能电能表通信协议 |
| GB/T 18487.1-2015 | 电动车辆传导充电系统 第1部分：一般要求 |
| GB/T 27930-2015 | 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议 |
| GB/T20234.1-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 |
| GB/T20234.2-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置 第2部分：交流充电接口 |
| GB/T20234.3-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口 |
| NB/T 33001-2010 | 电动汽车非车载传导式充电机技术条件 |
| GB 17467-2010 | 《高压/低压预装式变电站》 |
| DL/T 537-2002 | 《高压/低压预装箱式变电站选用导则》 |
| GB 3804-2004 | 《3.6～40.5kV高压交流负荷开关》 |
| GB 3906-2006 | 《3.6～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》 |
| GB/T156-2007 | 《标准电压》 |
| GB/T 11022-2011 | 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 |
| GB7251.1-2005 | 《低压成套开关设备和控制设备》 |
| GB/T13384－2008 | 《机电产品包装通用技术条件》 |
| GB/T5582-93 | 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 |
| GB4208-2008 | 《外壳防护等级》 |

  - 需随设备提供的资料

    - 投标方应免费随设备提供给采购人相关资料，包括设备及配套软件的安装手册、管理维护手册以及参数配置手册等以及配套软件的安装介质。

  - 到货验收及工期

    - 投标方负责将合同设备运送到采购人指定的安装、调试地点，由此产生的费用由投标方承担。

    - 采购人依投标方在投标文件中的承诺对全部设备的型号、规格、数量、外形、外观、包装及资料、文件（包括装箱单、保修单、随箱介质等）等进行验收。

    - 买卖双方对设备到货后共同配合进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由投标方负责解决。

    - 在采购人指定的地点和环境下，投标方负责对合同设备进行调试（所有部件模块的功能能够正常运行和使用），加电实现正常运行，并达到投标方在投标文件中承诺的技术指标和性能。

    - 设备到货验收及加电验收中出现性能指标或功能上不符合投标方在投标文件中的承诺、产品质量问题以及合同要求时，采购人有拒收的权利并取消投标方中标资格。

- 主要设备技术要求

  - 分体式直流充电机技术要求

    - 技术参数

      - 环境条件

- 环境温度：-20℃～50℃；

- 相对湿度：5％～95％；

- 海拔高度：≤2000m；

- 大气压强：80kPa～110kPa；

      - 电源条件

- 交流输入电压：380V±15％；

- 交流电源频率：50Hz±1Hz。

      - 输出电压

- 直流输出电压：200V-750V或更优，具备恒功率充电功能。

- 恒功率范围400V~750V或更优，单模块额定输出电流37.5A连续可调，模块颗粒度≥20kW

      - 低压辅助电源：充电机应能为电动汽车提供低压辅助电源，且具备过负荷、过压、过温保护功能。

- 辅助电源电压： 12V；

- 纹波峰值系数：不超过±1%。

      - 结构要求：充电机采用分体式结构形式。基本构成包括：功率单元、功率分配单元、充电管理单元、集中控制器、计量表计等。

      - 分体式充电机：分体式充电机由整流柜和直流充电终端两部分构成，它们之间通过电缆连接组成一套完整的充电机。形式：一套整流柜连接多个直流充电终端，多个直流充电终端同时输出电流，具备直流输出功率自动分配功能。且每个直流充电终端均可调用每个充电模块。

      - 功率分配单元：分配，功率分配单元要求模块化结构设计，易运维维护。

    - 功能要求

      - 充电设定方式：在充电过程中，充电机依据电动汽车电池管理系统提供的数据动态调整充电参数，执行相应动作，完成充电过程。

      - 充电模式和连接方式：充电机采用GB/T18487.1-2015附录B中规定的充电模式4和连接方式C对电动汽车进行充电。充电接口应满足GB/T20234.1-2015和 GB/T20234.3-2015的规定。

      - 充电控制

- 具备VIN自动识别充电：通过插枪，自动识别车辆BMS传回的VIN码，集中控制器识别正确，自动启动充电或遵循后台设置的启动充电时间，自动启动；充电结束后，自动停止，充电未结束时，通过手机、PAD、PC等终端，可直接选择充电枪，终止充电。

- 定时充电功能：自动设置充电时间，充分利用低谷电价，降低运营成本。

- 一键启动充电功能：可以通过一键启动给所有通过绝缘检测通信正常的车辆启动充电。

      - 功率智能分配：功率智能分配充电技术，能够根据充电车辆充电要求，自动分配输出功率。即：在满足首先接入充电车辆功率需求的前提下，可以根据充电过程中功率需求变化，智能分配多余功率给后接入的充电车辆；既能够满足日间大功率快速充电，又能满足夜间所有充电车位车辆同时充电，且不超过每个场站供电负荷上限。

      - 充电策略

- 均充充电策略：当只有一辆车在充电时，充电机所有充电模块最大限度满足车辆需求。第二辆车来到时功率自动进行均分，每辆车输入的最大功率为充电机最大输出功率的一半,以此类推。此策略适合夜间慢平衡充电，最大限度保护电池。

- 有主有次充电策略：当第一辆车进行充电时，充电机所有充电模块最大限度满足第一辆车的充电需求，当第二辆车进行充电时，优先保障第一辆车充电的同时，剩余模块自动分配给第二辆车使用，第三辆车进行充电时，在保证前两辆车最大限度进行充电时，剩余模块给第三辆充电，依此类推，但是至少保证后来车辆至少有一个模块使用。此策略适合白天快补充电。

- 至少分配一个模块单元充电策略：当有车辆接入充电时，至少保证所有接入的车辆至少有一个充电模块为其充电，多余模块按顺序分配或按发车需求分配。

- 三种模式可自由切换。

      - 与电池管理系统通信功能：充电机应具有与电池管理系统通信的CAN接口，获得电池管理系统的充电参数和充电实时数据。通信协议应能满足GB/T 27930-2015的规定。

      - 主动防护过充设计：具备主动监测电动汽车BMS运行状态、电池特性参数及充电机自身的运行状态等功能，须采用安全冗余设计，主动诊断并处理故障和异常，实现电动汽车充电过程的主动防护。

      - 计量功能：充电机采用直流侧计量，应具有对每个充电接口输出电能进行计量的功能。电能计量装置应符合国家计量器具检定相关要求。精确度等级1.0级，电能计量装置具备1个RS485接口，通信协议遵循《DL/T 645-2007多功能电能表通信协议》技术要求，并可实现平台远程抄表功能。

      - 通信功能：配置4G通讯模块，采用4G通讯流量卡连接网络，手机APP、PAD、PC登陆云平台进行充电状态的监控、查询及控制功能。每个车位可单独计量、计费、通信，自行配置工业级无线路由器（全网通通信模块，兼容4G/3G/2G频段，有线加无线双网互备）。

      - 调度功能：充电机具备根据与多个BMS通讯结果，调配充电模块输出，实现功率按需分配的功能，任意充电模块可调至任意充电枪输出，实现负荷自动分配。

      - 功率分配单元寿命：切换寿命不低于10万次。

      - 远程升级：配置4G通讯模块，充电机烧写程序可通过联网后通过监控运维平台控制，远程一键升级，远程更新所有通信协议，以及新国标更新等带来的控制模式升级。

      - 远程断电：配置4G通讯模块，具备面对应急突发事件，可通过调度室的远程监控运维平台，远程操作断电，闭合进线开关。

      - 主动防护：具备SOC过充保护、动态电池过充保护、车辆继电器开路保护、BMS采样数据异常保护、BMS最高允许充电电压电流保护等主动防护功能。

      - 备份存储自动上传：本地系统自动备份离网数据，并实现上传。

      - 锁止功能：充电枪应安装电子锁止装置，具有锁止功能，须防止充电过程中的意外断开，无法拔枪。当电子锁未可靠锁止时，供电设备或电动汽车应停止充电或不启动充电。

      - 超温断电：要求充电枪带有超温断电功能，提升安全性。

      - 智能环控：电桩内部设立智能温控和环控系统、门禁系统，保证设备的可靠运行。

    - 耐气候环境要求

      - 防护等级：充电机的柜体和桩体防护等级不应低于GB 4208-2008中IP32（室内）或IP54（室外）的规定。

      - 三防（防潮湿，防霉变，防盐雾）保护：充电机内印刷线路板、接插件等电路应进行防潮湿、防霉变、防盐雾处理。

      - 防锈(防氧化)保护：充电机铁质外壳和暴露在外的铁质支架、零件应采取双层防锈措施，非铁质的金属外壳也应具有防氧化保护膜或进行防氧化处理。

      - 防风保护：充电机应能承受GB/T 4797.5-2008中规定的不同地区最大风速的侵袭。

    - 防护要求

      - 允许温度

- 在40℃环境温度下，充电机可用手接触部分允许的最高温度应为：

- 金属部分，50℃；

- 非金属部分，60℃。

- 可以用手接触但不必紧握的部分，在同样条件下允许的最高温度应为：

- 金属部分，60℃；

- 非金属部分，85℃。

      - 电击防护：充电机的电击防护应符合GB/T 18487.1-2015中第7章的要求。

      - 电气间隙和爬电距离：充电机的电气间隙和爬电距离应符合下表的规定。

电气间隙和爬电距离

| 额定绝缘电压Ui（V） | 电气间隙（mm） | 爬电距离（mm） |
| --- | --- | --- |
| Ui≤60 | 3.0 | 3.0 |
| 60＜Ui≤300 | 5.0 | 6.0 |
| 300＜Ui≤700 | 8.0 | 10.0 |
| 注1：当主电路与控制电路或辅助电路的额定绝缘电压不一致时，其电气间隙和爬电距离可分别按其额定值选取。 注2：具有不同额定值主电路或控制电路导电部分之间的电气间隙与爬电距离，应按最高额定绝缘电压选取。 注3：小母线、汇流排或不同级的裸露的带电导体之间，以及裸露的带电导体与未经绝缘的不带电导体之间的电气间隙不小于12mm，爬电距离不小于20mm。 |  |  |

      - 接地要求：充电机的接地要求应能满足以下的规定：

- 充电机金属壳体应设置接地螺栓，其直径不得小于6mm，并应有接地标志。

- 所有作为隔离带电导体的金属隔板、电气元件的金属外壳以及金属手柄等均应有效接地，连续性电阻不应大于0.1Ω。

- 充电机的门、盖板、覆板和类似部件，应采用保护导体将这些部件和充电机主体框架连接，此保护导体的截面积不得小于2.5mm2。

- 接地母线和柜体之间的所有连接应躲开（或穿透绝缘层）喷漆层，以保证有效的电气连接。

    - 绝缘性能

      - 绝缘电阻：用开路电压为规定电压的测试仪器测量，充电机非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间绝缘电阻不应小于10MΩ。

      - 工频耐压：充电机非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受所规定历时1 min的工频耐压试验（也可采用直流电压，试验电压为交流电压有效值的1.4倍）。试验过程中应无绝缘击穿和闪络现象。

      - 冲击电压：充电机各带电回路、各带电电路对地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受所规定标准雷电波的短时冲击电压试验。试验过程中应无击穿放电。

绝缘试验的试验等级

| 额定绝缘电压Ui（V） | 绝缘电阻测试仪器的电压等级（V） | 工频耐压试验电压（kV） | 冲击耐压试验电压（kV） |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤ 60 | 250 | 1.0(1.4) | 1 |
| 60 ＜ UI ≤ 300 | 500 | 2.0(2.8) | ±2.5 |
| 300 ＜ UI ≤ 700 | 1000 | 2.4(3.36) | ±6 |
| 700 ＜ UI ≤ 950 | 1000 | 2×UI +1.0 (2.8×UI +1.4) | ±6 |
| 注：括号内数据为直流介质强度试验值。 |  |  |  |

    - 安全要求：充电机的安全性要求应满足GB/T 18487.1-2015附录B中对应的描述及技术参数要求。

      - 充电机应具备电源输入侧的过压保护和欠压保护。

      - 充电机应具备输出过压保护。

      - 充电机应具备输出过电流和短路保护。

      - 充电机应具备内部过温保护，当内部温度达到保护值时，采取降功率或停止输出。需具备超温断电功能，当温度过高时，可自动切断充电，防止发生高温自燃等意外，保护充电设备及新能源汽车安全。

      - 充电过程中20分钟内温度升高超过15度保护。

      - 充电机的绝缘检测功能应与车辆绝缘检测功能相配合。

      - 充电过程中当发生下列情况时，充电机应能在100ms内断开直流输出接触器，且直流输出电压应在1s内下降至60V以下。

- 启动急停开关；

- 控制导引故障。

      - 充电机在启动充电时应人工确认启动。

      - 充电机应具备软启动功能，软启动时间为3s～8s。

      - 充电机应具备限制冲击电流功能，冲击电流不应超过额定输入电流的110%。

      - 充电机应具备电池反接保护功能。

      - 充电机在自动充电前，应具有电池电压检测功能。

      - 充电机在充电过程中应具有防止充电连接器意外脱落的锁止装置，直流充电时，车辆接口应具有锁止功能，该锁止功能应符合GB/T20234.1的相关要求。车辆插头端应安装机械锁止装置，供电设备应能判断机械锁是否可靠锁止。车辆插头应安装电子锁止装置，电子锁处于锁止位置时，机械锁应无法操作，供电设备应能判断电子锁是否可靠锁止。当机械锁或电子锁未可靠锁止时，供电设备应停止充电或不启动充电。直流充电车辆接口锁止装置工作示例参见GB/T18487.1-2015附录C。

      - 充电过程中BMS传递的SOC/V/I/Vcell Max/Tempture这些信息维持不变超过3分钟保护。

      - 充电机应具备防止电池电流倒灌功能。

      - 充电机应具备预充电功能。当充电机检测到电动汽车直流接触器闭合后，充电机应检测电池端电压；充电机检测到电池端电压后需进行预充，将功率模块输出电压升到与电池端电压测量值之差小于10V后，方可闭合充电机输出接触器。

      - 充电机在每个充电周期内进行接触器触点烧结检测。当检测到接触器触点出现粘连的情况后，充电机不得继续工作。

      - 充电机必须保证充电机输出接触器闭合发生在车辆直流充电接触器闭合之后，其时间间隔不得低于500ms。

      - 充电机在充电停止状态下，应保证直流输出回路处于断开状态。

    - 温升：正常试验条件下，交流输入为额定值，在额定负载下长期连续运行，充电机内部各发热元器件及各部位的温升不应超过规定。

充电机各部件极限温升

| 部 件 或 器 件 |  | 极 限 温 升（K） |
| --- | --- | --- |
| 功率开关器件 |  | 70 |
| 整流变压器、电抗器（B级绝缘绕组） |  | 80 |
| 与半导体器件的连接处 |  | 55 |
| 与半导体器件的连接处的塑料绝缘线 |  | 25 |
| 母线连接处 | 铜搪锡——铜搪锡 | 50 60 |
|  | 铜与铜 |  |

    - 高低温和湿热性能

      - 低温性能：按GB/T 2423.1-2008中试验Ad规定的方法进行试验，试验温度规定的下限值，待达到试验温度后启动充电机，充电机应能正常工作。试验温度持续2小时后，测试充电机的稳流精度应符合规定。

      - 高温性能：按GB/T 2423.2-2008中试验Bd规定的方法进行试验，试验温度为规定的上限值，待达到试验温度后启动充电机，充电机应能正常工作。试验温度持续2小时后，测试充电机的稳流精度应符合规定。

      - 湿热性能：按GB/T 2423.4-2008中试验Db规定的方法进行试验，试验温度为（40±2）℃，循环次数为2次，在试验结束前2h进行绝缘电阻和介电强度检测，其中绝缘电阻不应小于1MΩ，介电强度按规定值的75％施加测量电压。试验结束后，恢复至正常大气条件，通电后检查充电机各项功能应正常。

    - 机械强度：按GB/T 2423.55-2006规定的方法进行试验，剧烈冲击能量为20J（5kg，在0.4m）。试验结束后，充电机的IP等级不受影响，绝缘性能不应降低，门的操作和锁止点不应损坏。

充电输出参数、电磁兼容、可靠性要求

| 序号 | 名称 | 项目 | 单位 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流充电机（整机，含充电桩） | 交流输入电压 | V | 三相380：323～437 |
| 2 |  | 交流电源频率 | Hz | 50±1 |
| 3 |  | 输入功率因数 |  | ≥0.99 |
| 4 |  | 直流电压调节范围 | V | 200-750V或更优 |
| 5 |  | 恒功率范围 | V | 400V~750V或更优 |
| 6 |  | 单模块电流连续可调范围 | A | 0-37.5 |
| 7 |  | 电压精度 | % | 不超过±0.5 |
| 8 |  | 电流精度 |  | ≥30A：不超过±1% ＜30A：不超过±0.3A |
| 9 |  | 稳压精度 | % | 不超过±0.5 |
| 10 |  | 稳流精度 | % | 不超过±1 |
| 11 |  | 纹波系数 | % | 有效值：不超过±0.5 峰值：不超过±1 |
| 12 |  | 均流不平衡度 | % | ≤5 |
| 13 |  | 待机功耗 | W | ≤0.15%输出额定功率 |
| 14 |  | 输入冲击电流 | A | ≤120%额定输入电流 |
| 15 |  | 输出过冲电压 | V | ≤110%稳态输出电压 |
| 16 |  | 满载工作效率 | % | ≥94 |
| 17 |  | 噪声 |  | II级 |
| 18 |  | 振荡波抗扰度 |  | 3级（1MHz和100kHz） |
| 19 |  | 静电放电抗扰度 |  | 3级 |
| 20 |  | 射频电磁场辐射抗扰度 |  | 3级 |
| 21 |  | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 |  | 3级 |
| 22 |  | 浪涌（冲击）抗扰度 |  | 3级 |
| 23 |  | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 |  | 3级 |
| 24 |  | 谐波电流限值要求（THD） | % | ≤5 |
| 25 |  | 充电机结构形式 |  | 分体式 |
| 26 |  | 有源功率因数校正电路 | % | 带 |
| 27 |  | 直流输出接口 |  | GB／T20234.3-2015 |
| 28 |  | 平均无故障时间 | h | ≥17520h |

    - 充电机柜体要求

      - 充电机柜体应外观线条流畅、整体紧凑、简洁时尚，与安装地点周边环境相协调。

      - 充电机柜体内部线束，应排布整齐、规整，标识清楚，捆扎牢固。

      - 充电机柜体内元器件应布局合理，易耗易损元件方便更换。

      - 充电机柜体安装于户外时，应便于特殊天气条件下的日常维护。

      - 充电机柜体应采用抗冲击力强、抗老化的材质。

      - 充电机柜体表面涂覆色泽层应均匀光洁，不起泡、不龟裂、不脱落。

      - 非绝缘材料外壳应可靠接地，结构上应防止操作人员触及带电部件。

      - 要求充电枪在非充电状态下，整体不带电，拔下充电枪，就地充电装置没有任何电源，插入充电枪、认证信息后通电，无安全隐患。

  - 直流充电桩（终端）技术要求

    - 技术参数

      - 环境条件

- 环境温度：-20℃～50℃；

- 相对湿度：5％～95％；

- 海拔高度：≤2000m；

- 大气压强：80kPa～110kPa；

    - 结构要求：充电桩（终端）挂有充电连接器（充电枪线），枪线长度不小于6米，载流能力250A，电力主缆不低于80mm²。

    - 耐气候环境要求

      - 防护等级：充电桩（终端）防护等级不应低于GB 4208-2008中IP54（室外）的规定。

      - 防盐雾保护：充电桩（终端）应进行防盐雾处理。

      - 防锈(防氧化)保护：充电机铁质外壳和暴露在外的铁质支架、零件应采取双层防锈措施，非铁质的金属外壳也应具有防氧化保护膜或进行防氧化处理。

    - 防护要求

      - 允许温度：在40℃环境温度下，充电终端可用手接触部分：外壳前部、后部、顶部、左侧、右侧、底部、枪座部位、空腔内部靠近端子部位允许的最高温度应为：45℃。

      - 电气间隙和爬电距离：充电终端的电气间隙和爬电距离应符合的规定。

电气间隙和爬电距离

| 额定绝缘电压Ui（V） | 电气间隙（mm） | 爬电距离（mm） |
| --- | --- | --- |
| Ui≤60 | 3.0 | 3.0 |
| 60＜Ui≤300 | 5.0 | 6.0 |
| 300＜Ui≤700 | 8.0 | 10.0 |
| 注1：当主电路与控制电路或辅助电路的额定绝缘电压不一致时，其电气间隙和爬电距离可分别按其额定值选取。 注2：具有不同额定值主电路或控制电路导电部分之间的电气间隙与爬电距离，应按最高额定绝缘电压选取。 注3：小母线、汇流排或不同级的裸露的带电导体之间，以及裸露的带电导体与未经绝缘的不带电导体之间的电气间隙不小于12mm，爬电距离不小于20mm。 |  |  |

      - 接地要求：充电机的接地要求应能满足以下的规定：

- 充电终端金属壳体应设置接地螺栓，其直径不得小于6mm，并应有接地标志。

- 所有作为隔离带电导体的金属隔板、电气元件的金属外壳以及金属手柄等均应有效接地，连续性电阻不应大于0.1Ω。

- 充电机的门、盖板、覆板和类似部件，应采用保护导体将这些部件和充电机主体框架连接，此保护导体的截面积不得小于2.5mm2。

- 接地母线和柜体之间的所有连接应躲开（或穿透绝缘层）喷漆层，以保证有效的电气连接。

    - 绝缘性能

      - 绝缘电阻：用开路电压为500V，充电终端（桩）非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间绝缘电阻不应小于10MΩ。

      - 工频耐压：充电机非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间，按其工作电压应DC2.8kV历时1 min的工频耐压试验。试验过程中应无绝缘击穿和闪络现象。

      - 冲击电压：充电机各带电回路、各带电电路对地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受标准雷电波5kV的短时冲击电压试验。试验过程中应无击穿放电。

    - 高低温和湿热性能

      - 低温性能：按GB/T 2423.1-2008中试验Ad规定的方法进行试验，试验温度为规定的下限值，待达到试验温度后启动充电机，充电机应能正常工作。试验温度持续2小时后，充电枪可以正常拉伸，输入输出保持连通性，无短路现象。

      - 高温性能：按GB/T 2423.2-2008中试验Bd规定的方法进行试验，试验温度为规定的上限值，待达到试验温度后启动充电机，充电机应能正常工作。试验温度持续2小时后，充电枪可以正常拉伸，输入输出保持连通性，无短路现象。

      - 湿热性能：按GB/T 2423.4-2008中试验Db规定的方法进行试验，试验温度为（40±2）℃，循环次数为2次，在试验结束前2h进行绝缘电阻和介电强度检测，其中绝缘电阻不应小于1MΩ，介电强度按规定值的75％施加测量电压。试验结束后，恢复至正常大气条件，通电后检查充电机各项功能应正常。

      - 耐热检验：在温度85±3℃环境中保持24h，试验后产品不发生任何形变。

      - 耐燃检验：外壳对点燃和火焰蔓延应是具备抵抗力的：

- 外壳承受GB／T 5169.11的灼热丝试验，试验温度为850℃，厚度应取外壳的最薄厚度或以实际测量的最薄厚度为准，不起燃。

- 外壳承受GB／T 5169.16的垂直燃烧试验，其燃烧等级需达到V－0/1.5mm。

    - 机械强度：按GB/T 2423.55-2006规定的方法进行试验，剧烈冲击能量为20J（5kg，在0.4m）。试验结束后，充电机的IP等级不受影响，绝缘性能不应降低，设备的操作和锁止点不应损坏。

- 其他要求

- 充电站设计：在投标时各投标供应商需提供各公交充电站的详细平面布置图。充电站的设计必须符合国标要求，高压工程竣工要通过电力部门验收。各投标供应商需自行至各项目实施现场实地考察获取现场实际资料，并结合现场实际提供详细设计方案，设计方案中现场充电桩的数量不得少于招标要求。中标人的设计方案需根据采购人的要求及现场设计使用需求进行优化，最终设计方案需经采购人批准后方可实施，相关报价不予调整。

- 投标供应商自行考虑高压接入方案及费用投入（由中标人负责高压申报工作；若相关充电站需在原变压器上进行增容，也应由中标人负责高压申报及与原变压器单位协调等工作，并根据实际需要更换符合电力设计规范的高压电缆），中标人要完成电力部门相关验收通电手续；

- 充电站建设完毕验收前，中标人须提供所有设备合格证、原材料（电缆、钢筋等）第三方检测报告；

- 中标人须协助采购人申报充电站建设财政建设补贴和运营补贴工作，提供申报资料；

- 根据公交充电站的实际使用情况，所有充电站附属设施需配齐，包括车位划线、车档、各设备基座安全警示油漆、箱变四周警示护栏、防撞桶、消防灭火器（按5个充电桩配置4公斤干粉灭火器或二氧化碳灭火器配置）、监控系统（须接入能源公司监控平台）、充电站防雷检测报告、各类提示牌（铝板含支架，内容包括安装操作、应急处置、注意事项、24小时服务热线等内容）

- 中标人负责将充电设备接入采购人开发完成的充电数据平台，实现通过采购人充电数据平台及APP为用户提供各类充电服务及充电数据平台的各项统计、查询、报表等功能。

- 各充电站安装完成，设备投入营运状态后，考虑到公交车辆充电对服务响应的要求，若使用及服务的过程中充电设备出现故障，无法正常运行，中标人应在2小时内解决，否则采购人有权扣除服务质量保证金，每次扣罚金额为500-1000元；

- 维修服务：充电设备质保期之外如需更换配件，配件费用由采购人承担，中标人承诺提供给采购人的配件价格低于市场价格；

- 现场巡检服务：中标人要承诺提供每月2次以上的现场巡检服务，并按照采购人要求建立详细巡检和维修记录（每个充电站要建立独立台账记录）；

- 技术支持服务：根据采购人要求提供运营、结算、各种充电运营指标等数据，实现采购人与充电客户正常的结算及统计工作；

- 对车辆在充电过程中发生的车辆起火、设备与车辆器件损坏或造成其它损失，中标人负责对事故进行调查，并追究责任方所承担的相关责任。因充电设备造成的事故由中标人负责。

- ▲质保期要求不少于5年。

- ▲完工时间：合同签定后60日历天内完成供货安装调试验收。

- ▲投标人提供的充电设备必须按照温州交运电动汽车公共充电桩信息化服务平台通信规约V1.0（《温州交运集团电动汽车公共服务平台平台与充电桩通信规约》）的要求，实现与采购人的充电服务平台直连。

- ▲投标人所供应安装的充电设备必须按照国家市场监管总局关于充电桩强制检定工作的要求，项目安装完成后必须提供计量监督部门颁发的强检证明，并配合采购人完成温州市发改委关于充电设施和运营补贴的申报工作。

- ▲《温州交运集团电动汽车公共服务平台平台与充电桩通信规约》因文件内容过大，将作为本次采购文件的附件，与采购文件和招标公告同时发布。

- 投标人所提供的充电设备必须配有刷卡屏，提供16位数的CPU卡，便于买方充电管理系统和公交车刷卡补电(非低谷时段充电）所需。

- ▲投标人所供应的充电设备终端必须印有买方的LOGO商标（+交运充电），要求商标图样清晰，位于充电桩显眼位置。

- ▲投标人所供应的充电设备直连买方充电平台后，启动充电功能仅限于招标人充电平台的合格注册用户、持有招标人合法发放充电卡的用户。

- ▲本项目暂定建设5处共93个充电桩及配套设施，若招标采购数量与实际建设数量不一致时，按最终建成投产充电桩站点和数量为准，按实结算。供应商须自行考虑风险。

# 第五部分   评标原则及方法

根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等相关法规特制定以下评标办法。

一、总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保编制质量、完成时间，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标程序

1、评标委员会对各投标人的投标资格进行审查；然后对合格投标人的商务技术标进行评审；商务技术标评审结束后即公布投标人商务技术标得分情况，之后开报价标；对报价标评审后，根据综合评审结果，提交评审报告。

2、根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》相关条款规定，投标文件递交截止时间止及评审期间，出现有效投标人不足3家的情况，按流标处理，重新组织采购。

四、评标办法

本次采购采用百分制综合评分法，即投标人最大限度地满足采购文件实质性要求的基础上，按照采购文件的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人和次高的投标人作为第一和第二排序的中标候选人的评标方法。根据采购要求，总分为100分，其中商务技术分60分，报价分40分。

五、评分细则

1、技术商务标评分（60分）

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分表，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容进行评审、独立打分，评标委员会成员对投标人的各项评分内容评分的合计分的算术平均值为该投标人技术资信的最终得分。

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务资信部分 （19分） | 4 | 体系认证证书： 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书的，且认证范围包含汽车充电设备的设计（或研发）与生产（或制造）的全部具备得4分，少一项扣1分，需提供有效的认证证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 2 |  | 4 | 软件著作权证书： 投标人具有充电桩相关的国家版权局颁发的软件著作权证书的，每具备1个得1分，满分4分，投标人须提供有效证书复印件，否则不得分。 |
| 3 |  | 4 | 类似业绩: 2020年1月1日以来，投标人具有同类（直流充电桩项目）单个合同总金额在100万及以上的业绩，有一个得1分，最高得4分，需提供证明材料，证明材料需包括业绩合同复印件（业绩时间以合同签订时间为准）和验收报告复印件，不提供或缺任何一项均不得分。 |
| 4 |  | 5 | 使用情况: 根据投标人产品的市场口碑（包括履约情况）、产品质量、运营性能以及用户认可度等方面进行综合评价。 A档：5-3.6分 B档：3.5-2.1分 C档：2-0.5分 |
| 5 | 技术部分 （41分） | 9 | 产品品牌质量： 根据投标人所提供的欧式箱变、高压环网柜、高压柜、低压柜、电容器、电容控制器、有源滤波器、电线电缆、互感器、镀锌钢管以及低压主要元器件的质量品质、产品品牌型号选用情况等情况，由评标专家自主评分，满分9分。 A档：9-6.1分 B档：6-3.1分 C档：3-0.5分 |
| 6 |  | 6 | 产品先进性： 根据投标产品充电设备及综合监控与运营管理云平台技术性能的先进性进行比较（仅限本项目标的物上应用），由评标专家自主评分，满分6分。 A档：6-4.6分 B档：4.5-2.1分 C档：2-0.5分 |
| 7 |  | 3 | 充电模块： 对投标人采用的充电模块品牌、性能优劣进行比较，由评标专家自主评分，提供第三方检验机构出具的产品的检验报告扫描件，且检验报告具备CMA认证标识，满分3分。 A档：3-2.2分 B档：2.1-1.3分 C档：1.2-0.5分 |
| 8 |  | 3 | 充电设备输出恒功率： 根据投标产品充电设备输出恒功率电压范围、待机功耗、效率等关键技术参数优化情况，由评标专家自主评分，满分3分。（需提供第三方检验机构出具的检验报告扫描件，否则不得分） A档：3-2.2分 B档：2.1-1.3分 C档：1.2-0.5分 |
| 9 |  | 2 | 耐高低温要求： 耐高低温要求：当环境温度为-20度或+60度时，充电机应能正常工作，稳流精度不超过±0.5%，提供第三方检验机构（具备CMA资质）出具的针对直流充电机的型式试验报告，满足得2分，否则不得分。 |
| 10 |  | 5 | 方案设计： 根据投标人对充电站系统技术架构、整体设计方案的合规性、先进性、安全性、实用性等进行综合评价。 A档：5-3.6分 B档：3.5-2.1分 C档：2-0.5分 |
| 11 |  | 3 | 施工安装： 根据投标人对充电设备基础建设、电缆沟开挖、电缆敷设、设备安装调试等总包高低压工程及附属工程建设施工方案及选材用料进行综合评价，由评标专家自主评分，满分3分。 A档：3-2.2分 B档：2.1-1.3分 C档：1.2-0.5分 |
| 12 |  | 5 | 质保期限： 投标产品充电桩及附属设施质保期在5年基础上，每延长1年加1分，最高得5分（需单独提供有效书面质保承诺书加盖公章，否则不得分）。 |
| 13 |  | 3 | 售后服务网点: 根据投标人售后服务网点的设置情况（包括服务网点的性质、位置、人员配备等，需提供营业执照，子公司需提供股权关系及租房合同及相关人员的相关证书等），由评标专家自主评分，满分3分。 A档：3-2.2分 B档：2.1-1.3分 C档：1.2-0.5分 |
| 14 |  | 4 | 本地化售后服务能力: 根据投标人承诺的售后响应到场时间、日常巡检服务安排和应急抢修处置能力以及为采购人提供人员培训方案等情况，由评标专家自主评分，满分4分。（需提供承诺书并加盖公章） A档：4-3.1分 B档：3-1.6分 C档：1.5-0.5分 |

2、报价标评分（40分）：

满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。

商务（价格）评分应在报价口径范围一致的评标价为依据。评标价应在最终报价的基础上，按照采购文件规定的因素和方法进行计算。因投标人自身失误造成多算、少算或漏算，不得调整。由评标专家对投标文件进行商务评审。评标专家应对商务报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析。

1）属投标人失误造成的报价差错和遗漏，不得调整。

2）有效投标人的投标报价等于评标基准价时其商务（价格）分为满分40分；

3）其他投标人的价格分按以下公式计算：

商务（价格）分得分=（评标基准价/投标人最终评标价）×40% ×100（四舍五入后保留小数2位）最终评标价为投标总价。

4）▲采购预算为 1084万元，最高限价为1084万元，投标人报价超出最高控制价的，按无效标处理。

5）▲所有投标人的报价均超出本项目最高控制价的，本项目做流标处理，应重新组织采购。

3、有效投标人的综合得分为技术资信分和商务（价格）分的总和。

4、评标委员会按综合得分高低顺序排列

4.1得分前二名的投标供应商推荐为第一和第二中标候选人（得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，由评标委员会抽签决定）。

4.2按评审结果提交评标报告。

六、定标办法

本次采购由评标委员会推荐中标候选人，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。如中标人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因招中标人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视具体情况确定是否由排名次之的中标候选人为中标人或重新采购。

七、确定中标人

评标结束后，采购人将在浙江政府采购网与温州市国有企业采购信息平台及其他指定信息发布媒体上公示中标结果。公示期结束，在规定期限内无异议则采购代理将向中标人发出中标通知书。

八、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存招标机构备查。