杭州电子科技大学

学术报告厅、接待室等空间电声、信息发布系统及配套声环境系统等建设

竞争性磋商采购文件

项目编号：0625-25218818

采购单位：杭州电子科技大学

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2025年7月

目  录

电子交易须知 ----------------------------------------------------------------------2

- 竞争性磋商公告 ------------------------------------------------------3

- 供应商须知 ------------------------------------------------------------6

前附表 -------------------------------------------------------------------------6

一 总 则 ---------------------------------------------------------------------10

二 采购文件 -----------------------------------------------------------------11

三 响应文件的编制 --------------------------------------------------------12

四 磋商 -----------------------------------------------------------------------15

五 确定成交供应商 --------------------------------------------------------17

六 合同授予 -----------------------------------------------------------------17

- 评审办法 --------------------------------------------------------------19

- 采购内容及需求 -----------------------------------------------------23

- 合同主要条款 --------------------------------------------------------58

- 响应文件格式 --------------------------------------------------------64

电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子响应文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子响应文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。未按规定加密的响应文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在递交响应文件截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密响应文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的响应文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密响应文件”后，还可以邮寄或送达的方式在递交响应文件截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份响应文件”。“电子备份响应文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、供应商名称等并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”递交的“电子加密响应文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效。供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。未上传“电子加密响应文件”，仅提交“电子备份响应文件”的，响应无效。

6、供应商在参加电子交易过程中，可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章 竞争性磋商公告

项目概况

杭州电子科技大学学术报告厅、接待室等空间电声、信息发布系统及配套声环境系统等建设项目的潜在供应商应在https://www.zcygov.cn获取（下载）采购文件，并于2025年7月28日9:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：0625-25218818

项目名称：杭州电子科技大学学术报告厅、接待室等空间电声、信息发布系统及配套声环境系统等建设

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：800000

最高限价（元）：800000

采购需求：

标项一：

标项名称：学术报告厅、接待室等空间电声、信息发布系统及配套声环境系统等建设

数量：1

单位：项

预算金额（元）：800000

简要规格描述：详见采购文件

备注：不允许进口

合同履行期限：详见采购文件

本项目接受联合体参加磋商。

二、供应商的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

1.时间：/至2025年7月28日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载采购文件）。本次采购不提供纸质版采购文件。（2）供应商获取采购文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）采购公告所附采购文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才被视为合法获取了采购文件，否则其响应将被拒绝。

4.售价（元）：0

四、响应文件递交（上传）

1.递交响应文件截止时间：2025年7月28日9:00（北京时间）

2.递交地点（网址）：（1）“电子加密响应文件”：https://www.zcygov.cn在线递交。（2）“电子备份响应文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1401室。

五、响应文件开启

1.开启时间：2025年7月28日9:00（北京时间）

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的谈判（磋商、询价）。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取磋商保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：杭州电子科技大学

地  址：浙江省杭州市钱塘新区2号大街1158号

项目联系人（询问）：金老师

项目联系方式（询问）：13857196986

质疑联系人：李老师

质疑联系方式：0571-86878697

2.采购代理机构信息

名称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：吴东嶂

项目联系方式（询问）：0571-85860825

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式：0571-85860270

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

- 第二章 供应商须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 杭州电子科技大学学术报告厅、接待室等空间电声、信息发布系统及配套声环境系统等建设 |
| 2 | 采购内 容及数量 | 详见竞争性磋商采购文件第四章采购内容及需求部分 |
| 3 | 预算金额 | 详见竞争性磋商公告 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交 易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 磋商报价 | 1、本项目应以人民币报价。 2、不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。 |
| 7 | 磋商保证金 | 不收取 |
| 8 | 现场考察/标前答疑会 | □ 组织（详细内容） ■ 不组织 |
| 9 | 样品 | □ 提供（详细内容） ■不提供 |
| 10 | 演示 | ■ 要求 1、本项目需提供符合采购需求的演示录屏资料，演示录屏资料作为评审的依据之一。 2、是否能提供演示录屏资料不做强制性要求，由供应商自行决定，如未按时提供演示录屏资料或演示录屏资料无法正常播放的，则相应的内容评分为0分。 3、演示录屏资料录制为可播放格式文件存入U盘或光盘，应当密封包装，并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等，在投标文件递交截止时间前以邮寄或送达方式送达杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1401室（收件人：吴东嶂，0571-85860825）。没有密封包装或者逾期送达至上述地点的的演示录屏资料将不予接收。 □ 不要求 |
| 11 | 采购文 件澄清 | 供应商如认为采购文件表述不清晰、前后矛盾等内容的，应当在响应文件递交截止日5天前以书面形式要求采购单位作出书面澄清。 |
| 12 | 响应文 件组成 | 响应文件由资格证明、商务技术、报价等内容组成。 |
| 13 | 响应文件 的编制 | 1、“电子加密响应文件”： （1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 2、“电子备份响应文件”： （1）“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份响应文件”。 （3）其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。 |
| 14 | 响应文件 的签章 | 采用电子签章。 |
| 15 | 响应文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密响应文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在递交响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则响应无效。 （2）“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 2、“电子备份响应文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份响应文件”。 （2）“电子备份响应文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份响应文件” 应当在响应文件递交截止时间前以邮寄或送达方式递交： （4）“电子备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注采购项目编号、项目名称、响应单位名称等并加盖公章（详见第六章响应文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份响应文件”将不予接收。 |
| 16 | 响应文件 递交截止 时间和地点 | 响应文件递交截止时间：2025年7月28日9:00（北京时间） 响应文件递交地点： （1）“电子加密响应文件”：政府采购云平台在线递交。 （2）“电子备份响应文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1401室。 收件人：吴东嶂，0571-85860825 |
| 17 | 磋商时 间和地点 | 磋商时间：2025年7月28日9:00（北京时间） 磋商地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1412开标厅。 供应商在线参加磋商。 |
| 18 | 开启（解密）响应文件 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织磋商，所有供应商均应当准时在线参加磋商。 2、响应文件递交截止时间后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“电子备份响应文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，如供应商按规定递交 “电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效。如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。 5、响应文件递交截止时间前，供应商仅递交了“电子备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”上传至“政府采购云平台”的，响应无效。 |
| 19 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 20 | 响应文 件有效期 | 90天 |
| 21 | 采购进 口产品 | □ 允许采购进口产品。 ☑ 不允许采购进口产品。 |
| 22 | 节能产品 | 不适用。 |
| 23 | 环境标 志产品 | 不适用。 |
| 24 | 促进中小 企业发展 | 1、本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2、本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3、本次采购属性为货物，采购标的为货物清单中所列的货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业。 4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 5、参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。小微企业将合同分包给大中型企业的，其报价不予扣除。 6、符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 7、本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体。对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 8、本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 9、提供的货物全部由小微企业制造（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 10、残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 11、监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 25 | 代理服务费 | - 本项目代理服务费（以成交金额为收费基数，100万以内的按1.05%，少于3000元的，按3000元结算。）由成交供应商在成交结果公告发布之日起5个工作日内一次性向代理机构支付，并在响应文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 - 代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州市武林支行 账 号：9558851202064655244 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 26 | 解释权 | 本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 27 | 其他 | 不允许转包。 |

一、总则

- （一） 适用范围

本采购文件适用于本次采购项目的磋商、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.采购单位：系指组织本次采购的代理机构和采购人。

2.供应商：系指按采购文件规定合法获取采购文件并向采购单位提交响应文件的单位或个人。

3.供应商代表：是指参加本项目采购活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加磋商。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与成交供应商相同。

7.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切产品、软件、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指采购文件规定供应商须承担的施工、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）磋商委托

如供应商代表不是法定代表人，响应文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- （四）磋商费用

不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

（五）联合体参加磋商

本项目不接受联合体参加磋商。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目允许分包。

- （七）特别说明

1.本次采购采用电子交易方式。

2.采购文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在响应文件中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过采购文件的要求。

3.供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

- （八）质疑和投诉

1.供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日（公告期限届满之日后获取采购文件的为采购公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部分组成：

1.采购公告

2.供应商须知

3.评审办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.响应文件格式

7.本项目采购文件的澄清、修改内容（如有）

（二）供应商的风险

- 1.递交响应文件截止时间前，供应商仅递交了“电子备份响应文件”而未将电子加密响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，响应无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。

- 2.供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应无效。

- （三）采购文件的澄清与修改

1.供应商应认真阅读本采购文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，供应商可以在响应文件递交截止日前以书面形式要求采购人、采购代理机构澄清。采购人、采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清、修改的，应当在响应截止时间5日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人。

2.采购人、采购代理机构必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有合法获取了采购文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.采购文件澄清、修改的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.采购文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、响应文件的编制

- （一）响应文件的组成

响应文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。

1.资格证明文件：

（1）供应商资格承诺函（格式见第六章）；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）供应商的其他证明或自述材料。

2.商务技术文件

（1）磋商声明函（格式见第六章）；

（2）法定代表人授权委托书（格式见第六章）；

（3）节能产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；（如有）

（4）环境标志产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；（如有）

（5）中小企业声明函（如有，格式见第六章）；

（6）残疾人福利性单位声明函（如有，格式见第六章）；

（7）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

（8）供应商情况介绍；

（9）商务响应表（格式见第六章）；

（10）同类项目业绩表（格式见第六章）；

（11）质保期满后重要部件维修、更换及易耗件价格表（格式见第六章）；

（12）售后服务方案（包括售后服务机构、售后服务承诺内容及措施、详细的培训方案、质保内容及期限等）；

（13）各种优惠条件（包括售后服务、备品备件、耗材等方面的优惠）；

（14）总体技术方案；

（15）技术响应表（格式见第六章）；

（16）产品配置清单（均不含报价，格式见第六章）；

（17）产品的主要技术、结构/架构、性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述；

（18）技术支持资料（产品样本说明书等）或证明文件（检测报告、鉴定文件等）；

（19）供货、安装、调试计划及人员安排；

（20）验收方案（包括产品验收标准和验收方法等）及质量保证措施；

（21）供应商对本项目的合理化建议和改进措施；

（22）供应商认为需要提供的其他文件和资料。

3.报价文件：

（1）磋商响应函（格式见第六章）；

（2）报价一览表（格式见第六章）；

（3）报价明细表（格式见第六章）；

（4）供应商针对报价认为需要提供的其他文件和资料；

（5）代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。

- （二）响应文件的语言及计量

1.响应文件以及供应商与采购方就有关事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

2.计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）磋商报价

1.报价应按电子交易平台有关格式填写。

2.供应商根据竞争性磋商采购文件的要求，须将设备（产品、材料、软件）费、安装费、调试费、检测费、验收费（通过验收直至交付用户使用，达到使用要求及质量标准）、培训费、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费、质保期内保修服务等所需的全部费用都包含在磋商总报价中。

3.本项目实施过程中，除采购货物清单所示的内容外，可能还包含其它相关设施的施工工作，供应商需充分考虑现场实际情况，编制全面、完整的技术方案。如有采购清单中未列明但作为整体项目建设所必需的内容（包括货物、服务、工程等）供应商须自行列入技术方案并将相关费用计入总报价中，如有缺漏的，相关费用由供应商自行承担。

另外，本项目实施过程中涉及的线材、板材、辅材、辅料等均应按实际所需进行供货、安装，且视为已包含在总报价中，采购人对此类材料不单独进行结算。

4.磋商结束后，所有继续参加磋商的供应商应当按照磋商小组的要求在规定时间内提交最后报价。

- （四）响应文件的有效期

- 1.自响应截止日起90天响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，供应商不能修改其响应文件。

- 4.成交供应商的响应文件自磋商之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）响应文件的编制

1.“电子加密响应文件”：

（1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。

2.“电子备份响应文件”：

（1）“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份响应文件”。

（3）其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。

（六）响应文件的签章

采用电子签章。

（七）响应文件的包装、密封和递交

1.“电子加密响应文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在递交响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则响应无效。

（2）“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。

2.“电子备份响应文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份响应文件”。

（2）“电子备份响应文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份响应文件” 应当在响应文件递交截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、响应单位名称并加盖公章（详见第六章响应文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份响应文件”将不予接收。

（八）响应文件的修改和撤回

1.供应商在递交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。

2.补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新上传递交。

3.递交响应文件截止时间前未完成上传的，视为撤回响应文件。

- 四、磋商

（一）磋商形式

采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线磋商，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线磋商而产生的不利后果。

（二）磋商程序

1.向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。供应商在规定的时间内无法完成 “电子加密响应文件”解密的，如供应商已按规定递交 “电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效。如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。

2.在评审专家中推选评审小组组长。

3.评审小组组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，响应文件无效情形。

4.评审小组所有成员均通过电子交易平台集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5.评审小组可以根据与供应商磋商情况对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作出实质性变动。

6.作出实质性变动的，评审小组应当及时均通过电子交易平台通知所有参加磋商的供应商。

7.供应商应当按照采购文件的变动情况和评审小组的要求作出书面响应或重新提交响应文件。供应商在收到通知后，应当在30分钟内提交答复，否则视为供应商放弃响应，并自行承担因此而产生的不利后果。

8.磋商结束后，评审小组应当要求实质上响应采购文件要求的供应商在30分钟内通过电子交易平台提交最后报价。供应商在收到通知后，应当在规定的时间内提交最终报价，否则视为退出磋商。

9.提交最后报价的供应商不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

10.磋商结束后，通过电子交易平台公布成交候选供应商名单。

（三）澄清问题的形式

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。评审小组的澄清内容及供应商的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评审小组发出澄清内容后，供应商应当在30分钟内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。

（四）错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的报价一览表总价与报价明细表汇总数不一致的，以电子交易平台生成的报价一览表为准；（出现万元或元单位错误时，则以供应商澄清确认后的合理报价为准）

2.响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.单价金额小数点或百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评审小组应当通过电子交易平台要求供应商对修正后的报价予以确认并对供应商产生约束力。供应商在30分钟内不予确认的，其响应无效。

（五）评审原则和评审办法

1.评审原则。评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与供应商人接触。

2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同时，取报价最低者；评审得分和报价均相同时，由评审小组集体决定；其他同品牌供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。核心产品（如有）描述详见《第四章：采购内容及需求》。

3.评审办法。本项目评审办法是综合评分法，具体评审内容及评分标准等详见《第三章：评审办法》。

- 五、确定成交供应商

- （一）确定成交供应商

- 1.每一标项，采购人依法确定1名成交供应商。依法确定成交供应商后2个工作日内发出《成交通知书》，并同时在相关网站上发布成交结果公告。

- 六、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.成交供应商拖延、拒签合同的，将被取消成交资格。

（二）履约保证金（如有）

1.成交供应商应按采购文件确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如成交供应商不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金。

- 第三章  评审办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于杭州电子科技大学学术报告厅、接待室等空间电声、信息发布系统及配套声环境系统等建设项目的评审。

一、总则

本次评审采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术分56分、商务分14分三部分。递交了有效响应文件的供应商的评审得分为各项目汇总得分，成交候选资格按评审得分由高到低顺序排列，得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列；得分且最终报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评审小组推荐得分排列前3名的供应商为成交候选人。

技术、商务分=评审小组所有成员评分合计数/评审小组人数

供应商评审综合得分=价格分+技术分+商务分

- 二、响应无效的情形

1.评审人员对各供应商的资格条件、响应文件的符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对采购文件作出了实质性响应。实质上没有响应采购文件要求的响应将被视为无效响应。如发现下列情形之一的，响应将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的磋商；

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（3）资格证明文件不全，或者不符合采购文件中规定的资格条件的；

（4）响应文件未按采购文件要求签字和盖章的；

（5）未提供法定代表人授权委托书（供应商代表不是法定代表人）、磋商响应函或填写项目不齐全的；

（6）响应文件有效期不满足采购文件要求的；

（7）未提供或未如实提供报价货物的技术参数，或者响应文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假响应的；

（8）未响应采购文件中标注“▲”的实质性要求的；

（9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

2.在最后报价评审时，如发现下列情形之一的，响应将被视为无效：

（1）报价超过采购文件中规定的预算金额/最高限价的；

（2）报价具有选择性的；

（3）不接受按采购文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（4）评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，且供应商确认其报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（5）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

- 三、其他响应无效的情形

1.同一个采购包（标项）的供应商存在下列情形之一的，响应无效。

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（5）不同供应商的响应文件相互混装的；

2.同一个采购包（标项）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，响应无效。

（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

（3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

四、评审内容及标准

| 评审项目 |  |  | 分值 | 评审要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务分（14分） | 资信业绩分 | 管理体系认证 | 3分 | 【客观分】 所提供产品制造商通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、职业健康安全管理体系认证并获得相关证书（有效期内）的，凭相关证书复印件每项得1分，本项最高得3分。 |
|  |  | 同类项目业绩 | 3分 | 【客观分】 同类系统集成项目业绩（2021年至今，时间以合同签订日期为准，以提供合同和对应的验收报告的复印件为准）：每提供1例业绩，得1分，本项最高得3分。（对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 ） |
|  | 商务条款分 | 交付时间 | 2分 | 【客观分】 满足采购文件要求的，得2分；不满足采购文件要求的，不得分。 |
|  |  | 质保期 | 2分 | 【客观分】 满足采购文件要求的，得2分；不满足采购文件要求的，不得分。 |
|  |  | 售后服务方案 | 2分 | 【主观分】 售后服务机构：根据售后服务机构的便捷性及售后服务团队技术力量支持匹配本项目需求情况进行评审。（评分范围：0，1，2） |
|  |  |  | 2分 | 【主观分】 售后服务承诺等：根据售后服务承诺等详细程度、针对性及满足采购人需求的情况进行评审。（评分范围：0，1，2） |
| 技术分（56分） | 音视频系统总体技术方案 |  | 5分 | 【主观分】 总体技术方案内容应详细、完整、科学，理解准确、到位，能完全满足或优于招标文件的要求，提供满足招标要求的音视频系统的系统连接图以及系统流程图。（评分范围：0，1，2，3，4，5） |
|  | 产品总体性能及质量水平 |  | 5分 | 【主观分】 所提供产品的主要技术、结构/架构、性能、特点、操作说明和质量水平应描述详细，技术支持资料或证明文件应完整、有效，能较好地反映产品的性能特点和质量状况。（评分范围：0，1，2，3，4，5） |
|  | 产品技术指标及功能响应（满足）程度 |  | 20分 | 【客观分】 根据所提供产品技术指标及功能的响应（满足）程度进行评析：完全满足《第四章：采购内容及需求》中“二、技术要求”的，得20分。如有负偏离，从20分起扣，标注“★”的重要技术要求有偏离的，每项扣2分；其他一般要求有偏离的，每项扣1分；扣完为止。（本评标办法单独设为评审因素的，本评审项不重复评审。）。 |
|  | 产品配置的完整性和适用性 |  | 3分 | 【主观分】 所投产品应配置完整，无缺漏，且完全能满足采购人的使用要求。（评分范围：0，1，2，3） |
|  | 产品的可操作性和可维护性 |  | 2分 | 【主观分】 所投产品应可操作性强，维护简便。（评分范围：0，1，2） |
|  | 项目进度安排 |  | 2分 | 【客观分】 提供项目实施进度表，内容完整、进度安排具体合理、整体进度计划符合采购需求的，得2分，否则不得分。 |
|  |  |  | 3分 | 【主观分】 关键节点的控制措施，内容完整、措施具体有效，满足采购要求。（评分范围：0，1，2，3） |
|  | 全流程专业声学测量验证及报告服务方案 |  | 5分 | 【主观分】 根据现有场地及拟提供的设备，提供能满足全流程专业声学测量验证及报告的设计及服务方案，设计应合理，服务方案应贴合场地实际情况，内容完整、措施具体有效。（评分范围：0，1，2，3，4，5） |
|  | 旧设备利用方案 |  | 5分 | 【主观分】 根据招标文件内的旧设备清单及现场情况，提供符合实际要求的旧设备利用方案，方案内容应完整、利用措施具体有效。（评分范围：0，1，2，3，4，5） |
|  | 系统演示 |  | 6分 | 【客观分】 供应商对招标文件以下3项内容进行录屏演示。无演示或用PPT、WORD等原型工具制作的静态界面演示的，则不得分。演示时间不超过10分钟。每项演示完全满足需求的得2分，不完全满足得0分。 - 演示数字会议系统中电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块的功能进入后的操作界面。（2分） - 2、音频综合管理平台中，演示一键备份全数字会议系统软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块的配置信息上传云端或者保存本地功能。同时演示一键还原备份的数据功能。（2分） - 3、演示综合管理平台平台扫描所有在线设备，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态等信息的视频。（2分） |
| 价格分（30分） | 价格分 |  | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评审基准价/报价）×30%×100 |

- 第四章  采购内容及需求

- 货物清单

| 序号 | 产品名称 |  | 详细技术指标 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：500平米报告厅声环境及音视频系统集成板块 |  |  |  |  |  |
| 1、500平米报告厅用教学用教学多媒体系统集成 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字调音台（核心设备） |  | ★1.机架式调音台≤3U，便于现场安装；前面板具有≥7英寸电容多点触控屏，触控屏具有调节各输入输出通道音量、均衡器、压缩器、噪声门参数功能；可存储≥99个自定义场景模式功能，便于不同场景快速调用。（投标时提供或承诺交货前提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告） 2.触控屏具有系统设置功能，可查看设备名称、DSP版本、MCU版本、软件版本、系统版本、CPU温度、运行时间、USB连接状态，可自定义蓝牙名称，可设置RS485的波特率，设置软件界面显示中文或英文，选择固件升级程序，开启面板锁屏，恢复出厂设置功能。 3.输入通道具有：≥12路平衡XLR输入通道、≥2路线路立体声输入通道（≥4个输入）、≥1路USB立体声输入通道（≥2个输入）、≥1路同轴输入通道、≥1路数字光纤输入通道、≥1路蓝牙音频输入通道；输出通道具有：≥8路AUX输出（XLR接口）、≥1路Main L/R 主输出 (XLR接口)、≥1路监听输出、≥1路AES数字信号输出（XLR接口）、≥1路同轴信号输出。 4.具有≥12路平衡XLR麦克风输入通道和≥2路线路立体声输入通道，平衡XLR麦克风输入通道支持独立控制48V幻象功能。 ★5.设备配备≥1路USB录音和播放接口，支持多种音频格式播放，包括MP3、M4A、M4R、MP2、AMR、AAC、WMA，以及WAV和FLAC无损音乐格式，并支持无损WAV格式的录制。用户可通过设备软件界面自定义USB播放和录制功能设置，支持上一曲、下一曲、循环播放、单曲循环、随机播放模式，且播放、录制音量控制在软件界面采用仿真调音台推杆控制技术，并可设置播放的音量值在-72dB~﹢12dB可调。（投标时提供或承诺交货前提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告） 6.具有≥1个RJ45网络接口和≥1个WIFI/蓝牙音频输入接口，支持通过有线网络接口或无线WiFi与PC电脑、安卓平板建立连接；用户可以通过Windows客户端软件或安卓平板客户端软件来控制设备；设备内置蓝牙模块还允许与手机通过蓝牙方式建立连接，实现音频传输。 7.具有≥1路RS485接口控制，用户可通过此接口发送串口指令进行远程的中控控制。 ★8.每路输入通道具有≥12段参量均衡器、高低通滤波器、压缩器、噪声门、极性、延时器音频处理功能；每路输出通道具有≥12段参量均衡器/31段图示均衡器、高低通滤波器、限幅器、延时器、反馈抑制器音频处理功能。（投标时提供或承诺交货前提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告） 9.内置有≥4个DCA编组和≥6个SUB编组，通过将多个音源通道组合在一起，提供了方便高效的方式来管理和调整通道的音量，且面板配备了≥四个DCA编组旋钮，无需切换到DCA编组界面即可调节DCA编组的音量。 10.IN1-12、ST1、ST2输入通道内置有压缩器功能，压缩信号的动态范围，常用于压缩输出信号的大小。还内置有噪声门功能，可以有效消除设备白噪声。 11.IN1-12支持通道联调和通道复制功能，可调节多个相同通道参数，减少重复操作 ★12.每个输出通道具有延时功能，支持≥2000ms延时调整，用于调整各路输出信号延时，保证各路音频信号音频的同步性。（投标时提供或承诺交货前提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告） 13.每个输出通道具有限幅器功能，限制输出信号的大小，防止信号过大损坏扩声设备。 14.每个输出通道具有反馈抑制功能，有陷波、移频、动态/固定（24个点）模式设定。 15.内置双引擎专业效果（FX）处理器，双通道输出，具有延时、合唱、混响17种效果模式：效果模式包括REVERB(混响)、GATE_REVERB(门限混响)、DOUBLING(叠加)、MONO_DELAY(单声道延迟)、STEREO_DELAY(立体声延迟)、PING_PONG_DELAY(兵乓延迟)、ECHO(回声)、SLAP_DELAY(节拍延迟)、TAPE_DELAY(磁带延迟)、CHORUS(合唱)、TREMOLO(颤音)、WAHWAH(哇音)、PHASER(移相)、SHIFTER(移位)、DISTORTION(失真)、EARLY REFLECTION(早期反射)、MODULATION_DELAY(调制延迟)，可以独立调节干湿比、延时、回声、音色、衰减、空间、前反射参数。 ★16.支持6组自动混音功能，可选择要混音的通道和发送的通道，增益共享，门限混音混音模式。（投标时提供或承诺交货前提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告） 17.具备C/S架构管理软件和Android平板移动端软件；客户端软件可运行在Windows7/10/11、苹果macOS系统、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、统信UOS、Ubuntu操作系统；Android平板移动端软件可运行在Android 7.0及以上系统及鸿蒙OS 4.0及以下系统。 | 1 | 台 |
| 2 | 数字调音台客户端软件 |  | 1.效果器类型：支持2路FX1和FX2效果器，具有≥17种效果模式选择，效果模式包括REVERB(混响)、GATE_REVERB(门式混响)、DOUBLING(双重混响)、MONO_DELAY(单声道延迟)、STEREO_DELAY(立体声延迟)、PING_PONG_DELAY(兵乓延迟)、ECHO(回声)、SLAP_DELAY(拍打式延迟)、TAPE_DELAY(磁带式延迟)、CHORUS(合唱)、TREMOLO(颤音)、WAHWAH(哇音)、PHASER(调相器)、SHIFTER(移频器)、DISTORTION(失真)、EARLY REFLECTION(前期反射)、MODULATION_DELAY(调制延迟)，可以独立调节干湿比、预延时、回声、音色、衰减、空间、前发射等参数。 2.均衡器：支持均衡器开关控制、参数重置、显示效果图并可在效果图上调节增益、频率和Q值，切换31段图示均衡器与12段参量均衡器，选择高通/低通滤波器，支持开关、类型（贝塞尔、巴特沃斯、林克威治-瑞利）切换、频率和斜率6dB/Oct-48dB/Oct范围内步进为6调节。 3.噪声门：支持调节噪声门开关控制、参数重置、阈值、深度、启动时间、释放时间、保持时间。 4.压缩器：支持压缩器开关控制、参数重置、显示效果图，调节压缩阈值、增益、启动时间、释放时间、软拐点、比率。 5.限幅器：支持限幅器开关控制、参数重置、显示效果图，调节门限电平、软拐点、建立时间、释放时间。 6.反馈抑制器：支持反馈抑制器开关控制、参数重置、显示效果图，调节步长、陷波器深度、移频强度；支持固定、动态点数0-24之间设置，支持抓取的陷波点可设置其类型（自动、手动）、频率、增益、Q值和开关。 7.面板锁：支持屏幕锁屏、解锁，需输入密码解锁，并支持修改密码、重置密码。 8.自检信号发生器：支持自检信号发生器的开关，切换白噪声、正弦波、粉红噪声，并调节音量和频率，信号可分配到不同输出通道1-8，及MAIN主通道。 9.自动混音：支持自动混音开关，支持混音编组1-6组设置，每组可对IN1-12设置通道编组，并对AUX1-8和MAIN设置编组发送。支持混音编组配置（重置混音编组、混音增益、静音开关、优先级0-9 、通道混音开关、切换增益共享模式与门限模式、输出增益、增益补偿、斜率、响应时间等）。 10.录播：支持蓝牙和USB模式切换，蓝牙模式显示连接状态，并支持播放、暂停、上一首、下一首操作；USB模式显示连接状态、播放列表，并支持播放、暂停、上一首、下一首、循环播放、单曲循环、随机播放、单曲播放操作，还支持录制保存到USB。支持多种音频格式播放，包括MP3、M4A、M4R、MP2、AMR、AAC、WMA，以及WAV和FLAC等无损音乐格式，并支持无损WAV格式的录制。 11.软件采用C/S架构，可运行在Windows7/10/11、苹果macOS系统、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、统信UOS、Ubuntu等Linux内核操作系统。 | 1 | 套 |
| 3 | 抑制器 |  | 1.具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。 2.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR公座+2路TRS公座模拟输出、≥1个RJ45接口。 3.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 4.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。 5.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 6.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。 7.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（本项为演示项） | 1 | 台 |
| 4 | 无线桌面话筒（一套为一拖四） |  | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥4台桌面式鹅颈咪杆发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥4个LCD 显示屏、≥4个编码旋钮、≥4个频率扫描实体按键、≥4个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥4个XLR-OUT接口、≥4个BNC接口、≥1个DC接口。桌面式发射机具有≥1个TYPE-C 充电口、≥1个3.5mm耳麦输入接口、≥1个OLED显示屏、≥1个电源开关按键，≥1个触摸开关麦按键。 4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 6.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 7.接收机具有≥4个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 8.桌面式发射机配置≥1颗容量2400mAh的锂电池，使用时长≥15小时；设备电池孔位≥4个，电池具有扩展性，通过拓展连续使用时长≥60小时。 | 1 | 套 |
| 5 | 天线放大分配系统 |  | 双指数天线，1分8天线通道分配器，含天线放大器。 | 1 | 套 |
| 6 | 会议综合地插 |  | 1个电源，1个HDMI，1个音频，1个网口 | 2 | 套 |
| 7 | 音箱线 |  | 纯铜EVJV2x2.5平方喇叭线，专用音响线，灰色护套两芯双绞音箱线，一卷100米。 | 1 | 卷 |
| 8 | 空气开关 |  | 漏保1P+N-40A | 4 | 个 |
| 9 | 三极电源插头 |  | 公牛（BULL）插头二三脚插头3脚空调插 16a插头2脚电源插座无线/自行接线 GNT-16S三脚大功率插头 | 3 | 个 |
| 10 | 专业话筒线 |  | RVPE 2x0.5mm | 30 | 米 |
| 11 | 50欧姆同轴电缆线 |  | 馈线50-5-1 | 10 | 米 |
| 12 | 高清数字一线通 |  | 支持4K，60Hz，1.4版本以上。 | 2 | 条 |
| 13 | 电源线 |  | 电源线RVVP电线电缆 国标纯铜环保 RVV3*1.5 200米 | 150 | 米 |
| 14 | 电源线 |  | 电源线RVVP电线电缆 国标纯铜环保 RVV3*2.5 200米 | 100 | 卷 |
| 15 | 控制线 |  | RVVP2*0.5 | 60 | 米 |
| 16 | 六类网线 |  | 六类千兆网线【0.57无氧铜芯】305米 | 150 | 米 |
| 17 | 水晶头 |  | 六类水晶头工程级50U镀金100个装 RJ45千兆网线接头 CAT6 | 1 | 盒 |
| 18 | 管材 |  | DN=25mm，厚度：2.0mm，每支钢管通常定尺长度为6000mm | 15 | 支 |
| 2、500平米报告厅用信息发布系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 信息发布系统1（核心设备） |  | 1、信息发布显示系统面积不小于12平方米，灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED封装形式：SMD1212黑灯；≤1.53mm点间距；模组尺寸不大于320mm*160mm；信息发布显示系统采用前/后维护方式，可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件，具备热插拔能力；符合等同或优于IP5X防护等级； 2、LED显示屏亮度可达到450cd/m²，可通过配套软件0-100%调节，设置亮度定时调节；LED显示屏对比度≥10000：1；LED显示屏杂点率≤1/100000且无连续失控点；LED显示屏亮度均匀性≥99%；LED显示色度均匀性±0.001Cx,Cy之内；LED显示屏观看水平≥160°/垂直视角≥140°；LED显示屏刷新频率≥3840Hz；LED显示屏峰值功耗为≤450W/㎡；LED显示屏平均功耗为≤150W/㎡； 3、LED显示屏具备低蓝光模式，可在控制软件中选择30%、40%、70%三挡调节显示屏蓝光输出，有效减少蓝光辐射对眼睛的伤害；（投标时提供或承诺交货前提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告） 4、具备LED显示屏开关机次数、使用时长记录，可形成数据保存周期≥100天，并支持对现场温湿度的监测，可在控制软件端实时显示数据，方便用户了解现场屏体、环境温湿度数据情况； 5、视频处理器系统要求整机带载≥650万像素自定义输出，宽度≥19200点，高度≥19200点；具备输入分辨率≥3840×2160@30Hz；具备输入信号EDID管理（自定义宽度≥7680点，高度≥7680点）；具备≥10路千兆网口输出，支持网口备份模式；具备视频源任意切换；具备亮度和色温调节；具备≥8画面显示+≥1路OSD字幕画面；具备画面位置、大小可自由调节；具备检测输入信号、输出网口、接收卡通讯状态，可在软件端进行查看；具备画面回显，通过上位机软件可以实时预览输入输出画面；具备≥3路HDMI 1.3输入接口，≥1路DVI输入接口。 6、配电柜额定功率≥10kW，输出路数：≥3路；输入电压：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%；输出电压单相220VAC；具备过流、短路、断路、过载、浪涌电气保护措施；具备实体按键、手持遥控器、电脑远控多种控制方式；具备单台、集群管理功能，采用RS485有线以太网远程通信端口，在局域网内任意一台电脑进行控制；具备设置≥4组开关时间，支持每天定时通电和断电功能；通过PLC软件可实现实时温度、湿度监测，实时烟雾监测，高温、高湿、烟雾告警自动断电；触发告警后，电脑自动强制弹屏提示，PLC模块、电脑蜂鸣器长鸣多种告警方式；备继电器回路整体上下电，也可通过PLC软件单独控制每个接触器的上下电；内置避雷器，具有避雷防雷功能。 7、视频工作站要求处理器不劣于intel i5水平、内存不小于16G、硬盘不劣于1TB SSD、包含屏幕尺寸不小于21.45英寸的显示器。 8、钢架结构要求包含用于安装支撑屏体的结构及安装费用；包边要求采用铝塑板，不锈钢进行包边，颜色默认为黑色及灰色，或客户自选。 9、通讯线要求不少于六类八芯网线到大屏，备用1根，外套PVC管；铺设5*4mm²电缆线，分6路，每路用3*2.5mm²电源线，外套PVC管。5米HDMI高清线及敷设要求包含线槽、开墙穿孔等费用。备品备件要求不少于单元模组2块、发光管20颗、驱动IC5片、排线3根。 10、无缝高清矩阵切换器要求采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置≥8×8路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,VGA信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,VGA信号。还要求采用板卡模块化设计，支持接入≥2块输入卡、≥2块输出卡、≥1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵。支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。输入输出分辨率支持≥4K@60Hz；支持断电记忆功能；系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。采用多线程通信技术，支持接入≥1块控制板卡，具有≥1路RS-232接口,≥1路RS-485接口,≥1路TCP/IP端口，支持扩展延长触控屏控制。HDBaseT输入输出信号支持双向RS-232和双向IR 信号传输，可对RS-232和IR信号选择随视频信号切换，或分离切换模式。机箱前面板内置≥7英寸全彩触摸屏，可通过前面板触控屏进行通道切换、场景调用、切换、保存操作，具备自定义设置场景名称功能，可查看设备IP地址、通道信息、切换状态，可进行IP地址设置、重置，具备通道切换状态显示，支持输出分辨率显示，支持板卡接入状态显示，具备中英文双语切换功能。采用无极缩放算法与视频编解码处理技术，支持画面色度、亮度、对比度、色温、伽马值等调节，支持HDR画质增强功能。 ★11、大屏助手软件要求移动端通过扫描二维码方式与管理电脑连接，从而实现对信号源和输出端进行远程管理控制。支持放大镜放大局部功能，可对软件中文字等较小或看不清的部分进行放大操作。具备基本辅助工具，包括画笔、聚光灯、放大镜等，画笔颜色、画笔大小通过移动端轻松可调。（提供扫码、放大镜、辅助工具功能界面截图）。 12、HDMI超高清无缝输入卡要求具有≥4路HDMI-A母接口输入和≥4路3.5mm音频座，支持音视频信号一起切换，同时支持音频单独传输，模拟音频与HDMI内嵌音频支持选择输入。画面切换效果支持无缝切换，切换过程无闪烁、无黑屏。模块插板式矩阵，支持热插拔，即插即用。支持断电现场切换记忆保护功能，ESD静电保护功能。支持分辨率≥3840×2160P@60Hz，支持EDID管理功能，可选默认EDID或者现场可学习。 13、HDMI超高清无缝输出卡要求具有≥4路HDMI-A母接口输出和≥4路3.5mm音频座，支持音视频信号一起切换，同时支持音频单独传输，模拟音频与HDMI内嵌音频支持选择输出。画面切换效果支持无缝切换，切换过程无闪烁、无黑屏。模块插板式矩阵，支持热插拔，即插即用。支持断电现场切换记忆保护功能，ESD静电保护功能。支持分辨率≥3840×2160P@60Hz，支持EDID管理功能，可选默认EDID或者现场可学习。 | 1 | 套 |
| 3、500平米多功能学术报告厅专业环境系统集成 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内声学墙及面层配套材料 |  | 骨架内留空腔+多层板打底+实贴高密度反射面层（严格按照声学设计施工），密封胶处理；辅助美学设计与装置配置。配套金属踢脚线：金属黑拉丝踢脚线，防止有曝光反射产生。 | 370 | ㎡ |
| 2 | 室内声学顶及面层配套材料 |  | 专用吊筋骨架内留空腔+多层板打底+实贴高密度反射面层（严格按照声学设计施工），密封胶处理；辅助美学设计与装置配置。 | 500 | ㎡ |
| 3 | 房间声学听闻条件系统配件（含吸声窗帘系统） |  | 根据测量与声学设计结果安排具体施工措施与工艺和材料，结果导向，验收前测量必须满足设计指标要求。包括顶面、墙面全套声反射面层面积不小于总表面积的20%，密度不小于200公斤/平方米；全套吸声材料面积不小于20平方米，吸声系数不小于0.85；全套低频陷阱不少于4套（每套尺寸不小于1200*400*400mm）。 | 1 | 套 |
| 4 | 中央区地板拆改 |  | 中央原舞池区地面拆除后找平，铺装国标环保花岗岩地板，含打磨抛光施工。 | 1 | 项 |
| 5 | 蝴蝶光漫反射顶 |  | 镀锌轻钢龙骨造型吊顶；龙骨类型：国标加强型阻尼轻钢龙骨；基层减振龙骨上木工板固定，侧板封边，防止透光（黑胶封边处理），底部表面增加反光膜，有效提高灯管亮度；软膜采用阻燃聚氯乙烯材料制成，厚度不薄于0.18-0.2mm，每平方米重不轻于180~320克，火级别为B1级。软膜通过一次或多次切割成形，并用高频焊接完成。软膜需要在实地测量出天花尺寸后，在工厂里制作完成。软膜尺寸的稳定性在摄氏-15度到45 度。透光膜均匀透光性要好，采用h型卡口龙骨固定。数量根据声学及美学设计综合统计。 | 125 | ㎡ |
| 6 | 强电线缆 |  | 2.5平方，4平方，6平方电线穿管穿线铺设，空调单独国标4平方及以上电缆线穿管穿线铺设 | 1 | 批 |
| 7 | 照明灯具（符合拍摄要求色温4500k-5700k左右） |  | 筒灯、射灯、灯带、泛光照明（LED灯具） | 1 | 批 |
| 8 | 开关面板 |  | 开关面板及人工安装 | 1 | 批 |
| 4、500平米报告厅配套贵宾接待室专业环境系统集成 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内声学墙及面层配套材料 |  | 骨架内留空腔+多层板打底+实贴高密度反射面层（严格按照声学设计施工），密封胶处理；辅助美学设计与装置配置。配套金属踢脚线：金属黑拉丝踢脚线，防止有曝光反射产生。 | 82.58 | ㎡ |
| 2 | 室内声学顶及面层配套材料 |  | 专用吊筋骨架内留空腔+多层板打底+实贴高密度反射面层（严格按照声学设计施工），密封胶处理；辅助美学设计与装置配置。 | 26.21 | ㎡ |
| 3 | 房间声学听闻条件系统配件（含吸声窗帘系统） |  | 根据测量与声学设计结果安排具体施工措施与工艺和材料，结果导向，验收前测量必须满足设计指标要求。包括顶面、墙面全套声反射面层面积不小于总表面积的20%，密度不小于200公斤/平方米；全套吸声材料面积不小于20平方米，吸声系数不小于0.85；全套低频陷阱不少于4套（每套尺寸不小于1200*400*400mm）。 | 1 | 套 |
| 4 | 蝴蝶光漫反射顶 |  | 镀锌轻钢龙骨造型吊顶；龙骨类型：国标加强型阻尼轻钢龙骨；基层减振龙骨上木工板固定，侧板封边，防止透光（黑胶封边处理），底部表面增加反光膜，有效提高灯管亮度；软膜采用阻燃聚氯乙烯材料制成，厚度不薄于0.18-0.2mm，每平方米重不轻于180~320克，火级别为B1级。软膜通过一次或多次切割成形，并用高频焊接完成。软膜需要在实地测量出天花尺寸后，在工厂里制作完成。软膜尺寸的稳定性在摄氏-15度到45 度。透光膜均匀透光性要好，采用h型卡口龙骨固定。数量根据声学及美学设计综合统计。 | 16 | ㎡ |
| 5 | 石塑地板 |  | 环保消防A级耐磨石塑地板，含铺装及全套阻尼减振辅材。 | 26.21 | ㎡ |
| 6 | 强电线缆 |  | 2.5平方，4平方，6平方电线穿管穿线铺设，空调单独国标4平方及以上电缆线穿管穿线铺设 | 1 | 批 |
| 7 | 照明灯具（符合拍摄要求色温4500k-5700k左右） |  | 筒灯、射灯、灯带、泛光照明（LED灯具） | 1 | 批 |
| 8 | 开关面板 |  | 开关面板及人工安装 | 1 | 批 |
| 第二部分：280平米报告厅声环境及音视频系统集成板块 |  |  |  |  |  |
| 1、280平米报告厅用教学用教学多媒体系统集成 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全频专业音箱 | - 阻抗≤8Ω 2．频响等同或优于45Hz-20KHz 3．额定功率≥400W 4．灵敏度≥99dB/W/M 5．水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥80° 6．高音≥1.7"压缩高音单元×1；低音：12"低音×1 7、为确保扩声系统设计方案仿真计算结果的高可信度，要求音箱产品需经过声学设计权威机构的检测，并在设计软件的扬声器数据库中；设计软件为Odeon或EASE或Comsol等。（投标时提供或承诺交货前提供第三方机构出具的证明材料复印件） |  | 4 | 只 |
| 2 | 音箱支架 | 音箱支架 |  | 4 | 只 |
| 3 | 专业功放 | 1.采用高效PFC+开关电源+D类数字功放设计方案。 2.采用DSP处理器，具有压缩器、限幅器、扩展器、参量均衡、矩阵路由、延时器、高低通处理等多种DSP处理功能。 3.带有多种工作模式：立体声、桥接等，支持桥接、矩阵模式自由切换；支持定压定阻输出：100V、16欧、8欧、4欧。 4.采用显示屏，可显示功放状态、功放温度、输出模式状态、功放实时电压/电流/功率显示、通道当前音量。 5.显示屏、PC软件具有中、英文语言切换功能。 6.具有过压保护，欠压保护，过温保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 7.设备支持通过TCP/IP方式联机，搭配软件可远程控制设备通道的功放状态、功放温度、输出模式、功放实时电压/电流/功率显示、通道当前音量、DSP功能使用情况，设置通道的灵敏度。 8.设备具有RS485接口，支持对接中控控制设备。可实现待机控制，场景调用，通道静音/音量控制，通道正/反相，灵敏度切换，矩阵混音/桥接模式切换，输出通道的电压/电流/温度/保护读取，延时器/扩展器/均衡器/压缩器控制。 9.支持通过软件对每个输出通道控制，内置参量均衡器、≥10段/15段/31段图示均衡器、扩展器、压缩器、矩阵路由、分频器、限幅器、延时器，高低通处理等多种DSP功能。 10.支持设备管理、通道管理、场景管理等功能；PC软件连接多台设备时，可独立配置每台设备的功能参数，适配不同的应用环境；支持监控、管理各通道的灵敏度/延时器/扩展器/均衡器/压缩器，高效快速地调节参数；支持读取/调用预存的场景，快速搭建使用环境。 11.输出功率（20-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω：≥500W×4；立体声/并联4Ω：≥900W×4；桥接16Ω：≥900W×2；桥接8Ω：≥1650W×2；桥接定压100V。 12.输入阻抗≤20kΩ 平衡；频率响应(@1W功率下）等同或优于20Hz-20kHz /+0/-2dB；THD+N(@1/8功率下）≤0.05％；信噪比 (A计权)≥95dB。 |  | 1 | 台 |
| 4 | 音频处理器 | 1.后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 3.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。 4.音频处理器具有跨平台软件，可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。 5.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 6.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 7.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 8.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 9.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 |  | 1 | 台 |
| 5 | 会议音频综合管理平台软件 | - 音频综合管理平台集成全数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，（本项为演示项） 可快速管理和调用，并具备自动检测音频处理器、智能混音器、反馈抑制器、数字功放设备硬件版本、软件版本功能，检测到有新版本时提供更新提示，用户可以对硬件进行升级。 - 2.音频综合管理平台具有设备扫描功能（包括全数字会议系统、电子桌牌系统、音频处理器、智能混音器、反馈抑制器、数字功放系统硬件设备），可以通过平台扫描所有在线设备，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态等信息；可以针对不同硬件类型选择适用软件版本，并直接下载或打开。 3.音频综合管理平台具有应用列表，通过平台可下载全数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，下载后在主界面实时显示，可选择打开应用、卸载应用，应用上移、下移功能。 4.音频综合管理平台具有软件配置信息备份和还原功能，通过平台可以一键备份全数字会议系统软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块配置信息上传云端或者保存本地；用户可通过平台一键还原备份的数据。（本项为演示项） 5.具有全数字会议系统软件模块，软件具有签到、表决、话筒管理、会议管理、语音激励、模拟排位、摄像跟踪、译员机语种及多语言版本等功能。 6.具有电子桌牌软件模块，软件支持铭牌设置及更新、中英俄多语言版本选择、集中控制、自定义投票表决、无线表决器人员设置、模拟排位、签到表决、IP设置、多服务器大屏投影、一键关机、息屏、清屏、亮屏功能。 7.具有反馈抑制器软件模块，软件支持反馈抑制AFC、场景切换及导入导出、在线固件升级、多设备管理、用户管理、信号选择、模拟输入、模拟输出、陷波器、噪声门、限幅器音频参数配置功能。 8.具有智能混音器软件模块，软件支持多设备管理、≥4场景切换、在线批量升级，分组设置、数据备份、自定义通道名称、自动混音、矩阵、分频器、均衡器、闪避器等音频参数配置调节。 9.具有数字音频处理器软件模块，软件支持多设备管理、≥8场景切换、在线批量升级、用户管理，恢复出厂设置、备份还原、摄像跟踪、实时啸叫点检测、深度可调陷波器、高精度移频、自动混音、回声消除、限幅器、均衡器、延时器、GPIO设置、串口设置等音频参数配置功能。 10.具有智控数字专业功放软件模块，软件支持多设备管理、通道复制、桥接模式、灵敏度设置、在线固件批量升级、音量调节、正反向切换、矩阵、输入输出、扩展器、压缩器、限幅器、均衡器、分频器音频参数调节功能。 |  | 1 | 套 |
| 6 | 一拖二无线手持式无线话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。 4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。 5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。 8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 9.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 |  | 1 | 套 |
| 7 | 无线桌面话筒（一套为一拖四） | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥4台桌面式鹅颈咪杆发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥4个LCD 显示屏、≥4个编码旋钮、≥4个频率扫描实体按键、≥4个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥4个XLR-OUT接口、≥4个BNC接口、≥1个DC接口。桌面式发射机具有≥1个TYPE-C 充电口、≥1个3.5mm耳麦输入接口、≥1个OLED显示屏、≥1个电源开关按键，≥1个触摸开关麦按键。 4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 6.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 7.接收机具有≥4个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 8.桌面式发射机配置≥1颗容量2400mAh的锂电池，使用时长≥15小时；设备电池孔位≥4个，电池具有扩展性，通过拓展连续使用时长≥60小时。 |  | 1 | 套 |
| 8 | 音频连接线 | 音频跳线：三芯卡侬头（母）-三芯卡侬头（公）(1.8m) |  | 6 | 根 |
| 9 | 音频连接线 | 音频跳线：三芯卡侬头（母）-三芯卡侬头（公）(3m) |  | 8 | 根 |
| 10 | 音频连接线 | 音频跳线：6.35mm大单芯-三芯卡侬头（公）(3m) |  | 2 | 根 |
| 11 | 音频连接线 | 音频跳线：3.5mm接线头-双6.35mm大单芯(5m) |  | 2 | 根 |
| 12 | 音频隔离器 | 1.双通道音频隔离器。 2.低底噪、无50Hz交流“嗡”声、无高频“嗞啦”干扰。 3.点对点平衡传输音频，可以选择前面板2个接口中的任意一个COMBO接口输入，从后面板对应COMBO接口输出。 4.即插即用，支持热插拨。 5.隔离滤波音频传输最远传输信号等同或优于450－600米。 6.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路。 7.具有≥2路XLR输入；具有≥2路XLR输出 |  | 2 | 个 |
| 13 | 机柜 | 26U，600*800*1200mm |  | 1 | 套 |
| 14 | 会议综合地插 | 1个电源，1个HDMI，1个音频，1个网口 |  | 2 | 套 |
| 15 | 音箱线 | 纯铜EVJV2x2.5平方喇叭线，专用音响线，灰色护套两芯双绞音箱线，一卷100米。 |  | 1 | 卷 |
| 16 | 空气开关 | 漏保1P+N-40A |  | 4 | 个 |
| 17 | 三极电源插头 | 公牛（BULL）插头二三脚插头3脚空调插 16a插头2脚电源插座无线/自行接线 GNT-16S三脚大功率插头 |  | 3 | 个 |
| 18 | 专业话筒线 | RVPE 2x0.5mm |  | 30 | 米 |
| 19 | 50欧姆同轴电缆线 | 馈线50-5-1 |  | 10 | 米 |
| 20 | 高清数字一线通 | 支持4K，60Hz，1.4版本以上。 |  | 2 | 条 |
| 21 | 电源线 | 电源线RVVP电线电缆 国标纯铜环保 RVV3*1.5 200米 |  | 150 | 米 |
| 22 | 电源线 | 电源线RVVP电线电缆 国标纯铜环保 RVV3*2.5 200米 |  | 100 | 卷 |
| 23 | 控制线 | RVVP2*0.5mm |  | 60 | 米 |
| 24 | 六类网线 | 六类千兆网线【0.57无氧铜芯】305米 |  | 150 | 米 |
| 25 | 水晶头 | 六类水晶头工程级50U镀金100个装 RJ45千兆网线接头 CAT6 |  | 1 | 盒 |
| 26 | 管材 | DN=25mm，厚度：2.0mm，每支钢管通常定尺长度为6000mm |  | 15 | 支 |
| 2、280平米报告厅用信息发布系统集成 |  |  |  |  |  |
| 1 | 信息发布系统2（核心产品） |  | 1、信息发布显示系统面积不小于12平方米，灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED封装形式：SMD1212黑灯；≤1.53mm点间距；模组尺寸不大于320mm*160mm；信息发布显示系统采用前/后维护方式，可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件，具备热插拔能力；符合等同或优于IP5X防护等级； 2、LED显示屏亮度可达到450cd/m²，可通过配套软件0-100%调节，设置亮度定时调节；LED显示屏对比度≥10000：1；LED显示屏杂点率≤1/100000且无连续失控点；LED显示屏亮度均匀性≥99%；LED显示色度均匀性±0.001Cx,Cy之内；LED显示屏观看水平≥160°/垂直视角≥140°；LED显示屏刷新频率≥3840Hz；LED显示屏峰值功耗为≤450W/㎡；LED显示屏平均功耗为≤150W/㎡； 3、LED显示屏具备低蓝光模式，可在控制软件中选择30%、40%、70%三挡调节显示屏蓝光输出，有效减少蓝光辐射对眼睛的伤害；（投标时提供或承诺交货前提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告）。 4、具备LED显示屏开关机次数、使用时长记录，可形成数据保存周期≥100天，并支持对现场温湿度的监测，可在控制软件端实时显示数据，方便用户了解现场屏体、环境温湿度数据情况； 5、视频处理器系统要求整机带载≥650万像素自定义输出，宽度≥19200点，高度≥19200点；具备输入分辨率≥3840×2160@30Hz；具备输入信号EDID管理（自定义宽度≥7680点，高度≥7680点）；具备≥10路千兆网口输出，支持网口备份模式；具备视频源任意切换；具备亮度和色温调节；具备≥8画面显示+≥1路OSD字幕画面；具备画面位置、大小可自由调节；具备检测输入信号、输出网口、接收卡通讯状态，可在软件端进行查看；具备画面回显，通过上位机软件可以实时预览输入输出画面；具备≥3路HDMI 1.3输入接口，≥1路DVI输入接口。 6、配电柜额定功率≥10kW，输出路数：≥3路；输入电压：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%；输出电压单相220VAC；具备过流、短路、断路、过载、浪涌电气保护措施；具备实体按键、手持遥控器、电脑远控多种控制方式；具备单台、集群管理功能，采用RS485有线以太网远程通信端口，在局域网内任意一台电脑进行控制；具备设置≥4组开关时间，支持每天定时通电和断电功能；通过PLC软件可实现实时温度、湿度监测，实时烟雾监测，高温、高湿、烟雾告警自动断电；触发告警后，电脑自动强制弹屏提示，PLC模块、电脑蜂鸣器长鸣多种告警方式；备继电器回路整体上下电，也可通过PLC软件单独控制每个接触器的上下电；内置避雷器，具有避雷防雷功能。 7、视频工作站要求处理器不劣于intel i5水平、内存不小于16G、硬盘不劣于1TB SSD、包含屏幕尺寸不小于21.45英寸的显示器。 8、钢架结构要求包含用于安装支撑屏体的结构及安装费用；包边要求采用铝塑板，不锈钢进行包边，颜色默认为黑色及灰色，或客户自选。 9、通讯线要求不少于六类八芯网线到大屏，备用1根，外套PVC管；铺设5*4mm²电缆线，分6路，每路用3*2.5mm²电源线，外套PVC管。5米HDMI高清线及敷设要求包含线槽、开墙穿孔等费用。备品备件要求不少于单元模组2块、发光管20颗、驱动IC5片、排线3根。 10、无缝高清矩阵切换器要求采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置≥8×8路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,VGA信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,VGA信号。还要求采用板卡模块化设计，支持接入≥2块输入卡、≥2块输出卡、≥1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵。支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。输入输出分辨率支持≥4K@60Hz；支持断电记忆功能；系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。采用多线程通信技术，支持接入≥1块控制板卡，具有≥1路RS-232接口,≥1路RS-485接口,≥1路TCP/IP端口，支持扩展延长触控屏控制。HDBaseT输入输出信号支持双向RS-232和双向IR 信号传输，可对RS-232和IR信号选择随视频信号切换，或分离切换模式。机箱前面板内置≥7英寸全彩触摸屏，可通过前面板触控屏进行通道切换、场景调用、切换、保存操作，具备自定义设置场景名称功能，可查看设备IP地址、通道信息、切换状态，可进行IP地址设置、重置，具备通道切换状态显示，支持输出分辨率显示，支持板卡接入状态显示，具备中英文双语切换功能。采用无极缩放算法与视频编解码处理技术，支持画面色度、亮度、对比度、色温、伽马值等调节，支持HDR画质增强功能。 ★11、大屏助手软件要求移动端通过扫描二维码方式与管理电脑连接，从而实现对信号源和输出端进行远程管理控制。支持放大镜放大局部功能，可对软件中文字等较小或看不清的部分进行放大操作。具备基本辅助工具，包括画笔、聚光灯、放大镜等，画笔颜色、画笔大小通过移动端轻松可调。（提供扫码、放大镜、辅助工具功能界面截图）。 12、HDMI超高清无缝输入卡要求具有≥4路HDMI-A母接口输入和≥4路3.5mm音频座，支持音视频信号一起切换，同时支持音频单独传输，模拟音频与HDMI内嵌音频支持选择输入。画面切换效果支持无缝切换，切换过程无闪烁、无黑屏。模块插板式矩阵，支持热插拔，即插即用。支持断电现场切换记忆保护功能，ESD静电保护功能。支持分辨率≥3840×2160P@60Hz，支持EDID管理功能，可选默认EDID或者现场可学习。 13、HDMI超高清无缝输出卡要求具有≥4路HDMI-A母接口输出和≥4路3.5mm音频座，支持音视频信号一起切换，同时支持音频单独传输，模拟音频与HDMI内嵌音频支持选择输出。画面切换效果支持无缝切换，切换过程无闪烁、无黑屏。模块插板式矩阵，支持热插拔，即插即用。支持断电现场切换记忆保护功能，ESD静电保护功能。支持分辨率≥3840×2160P@60Hz，支持EDID管理功能，可选默认EDID或者现场可学习。 | 1 | 套 |
| 3、280平米自然声+电声多功能学术报告厅专业环境系统集成 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内声学墙及面层配套材料 |  | 骨架内留空腔+多层板打底+实贴高密度反射面层（严格按照声学设计施工），密封胶处理；辅助美学设计与装置配置。配套金属踢脚线：金属黑拉丝踢脚线，防止有曝光反射产生。 | 248.64 | ㎡ |
| 2 | 室内声学顶及面层配套材料 |  | 专用吊筋骨架内留空腔+多层板打底+实贴高密度反射面层（严格按照声学设计施工），密封胶处理；辅助美学设计与装置配置。 | 280 | ㎡ |
| 3 | 房间声学听闻条件系统配件（含吸声窗帘系统） |  | 根据测量与声学设计结果安排具体施工措施与工艺和材料，结果导向，验收前测量必须满足设计指标要求。包括顶面、墙面全套声反射面层面积不小于总表面积的20%，密度不小于200公斤/平方米；全套吸声材料面积不小于20平方米，吸声系数不小于0.85；全套低频陷阱不少于4套（每套尺寸不小于1200*400*400mm）。 | 1 | 套 |
| 4 | 石塑地板 |  | 环保消防A级耐磨石塑地板，含铺装及全套阻尼减振辅材。 | 280 | ㎡ |
| 5 | 蝴蝶光漫反射顶 |  | 镀锌轻钢龙骨造型吊顶；龙骨类型：国标加强型阻尼轻钢龙骨；基层减振龙骨上木工板固定，侧板封边，防止透光（黑胶封边处理），底部表面增加反光膜，有效提高灯管亮度；软膜采用阻燃聚氯乙烯材料制成，厚度不薄于0.18-0.2mm，每平方米重不轻于180~320克，火级别为B1级。软膜通过一次或多次切割成形，并用高频焊接完成。软膜需要在实地测量出天花尺寸后，在工厂里制作完成。软膜尺寸的稳定性在摄氏-15度到45 度。透光膜均匀透光性要好，采用h型卡口龙骨固定。数量根据声学及美学设计综合统计。 | 38 | 批 |
| 6 | 强电线缆 |  | 2.5平方，4平方，6平方电线穿管穿线铺设，空调单独国标4平方及以上电缆线穿管穿线铺设，数量满足系统供电、照明用电等需求。 | 1 | 批 |
| 7 | 照明灯具（符合拍摄要求色温4500k-5700k左右） |  | 筒灯、射灯、灯带、泛光照明（LED灯具） | 1 | 批 |
| 8 | 开关面板 |  | 开关面板及人工安装 | 1 | 批 |

二、项目实施技术要求

- 项目概况

杭州电子科技大学科技馆学术报告厅、接待室设施已经非常陈旧，因为一楼潮湿的缘故，很多设备、内装损坏较严重。音视频系统由若干系统集成商根据现场自身条件和需求分别施工并历经数次补充和调整，一直不能很好地各项公开课、会议、文娱表演、集会等业务需求。近年来,教学、科研活动日趋活跃,教务部门相关需求越来越多样化，原有系统因为技术路线的限制,管理、控制和使用有诸多不便。由于多年的高频使用,很多设备的稳定性和可靠性有较大幅度下降，应对重要应用故障频发、力不从心。

优良的室内声环境是建立优质扩声的基础性的核心条件。本采购项目包含针对3类空间（500平米多功能厅、280平米学术报告厅及两场所各自配套的贵宾接待室）的施工过程中全流程专业声学测量验证及报告服务。

请投标的公司认真研究本次招标的内容和建设要求，确保投标的产品符合学校的实际需求。

- 本项目不仅仅是电子设备的添置和安装调试，还包括对已有的和新建的室内空间进行必要的专业声学仿真模拟和系统设计及全过程声学测量验证， 请各投标单位认真仔细研究招标方案，以防错、漏项。本项目实行价格总承包，对中标人没有填报的费用，招标人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标总价中。

- 建议各投标单位在技术标中提供本项目音视频系统的系统连接图以及符合行业标准的系统流程图（编码具体到核心设备的核心物理接口和线缆）。

各投标单位须在技术标中提供本项目音视频系统的系统连接图以及符合行业标准的系统流程图（编码具体到核心设备的核心物理接口和线缆）。提供本项目500平米多功能厅、280平米学术报告厅基于建筑声学领域较为权威的ODEON声学软件（如使用其他方式方法，需要附上对比说明）仿真模拟输出的混响时间分布图、声场声压级分布图、反射声序列图表以及声学优化节点图、并就软件模拟成果对音质缺陷进行诊断及其治理方法作详尽阐述。另外,为确保遴选到具备一定健康音控室小空间设计和建设能力的供应商, 各应标单位在技术标中还必须提交针对500平米多功能厅配套的贵宾接待室的房间声学简正模式的计算过程以及声学优化节点图，并提供估算穿孔板吸声结构共振频率列线图（含中心频率为125Hz、250Hz、500Hz三倍频程列线推导）并提供有针对性的说明。

- 系统集成及施工要求

本项目实施过程中涉及的系统集成及施工内容（至少包含下表所列内容）须有投标人完成，以下内容不单独报价，投标人根据现场情况判断相关服务内容，相关费用包含在投标总价中。

| 第一部分：500平米报告厅声环境及音视频系统集成板块 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、500平米报告厅用教学用教学多媒体系统集成 |  |  |  |  |
| 1 | 旧系统迁移及修复费用 | 相应利旧设备搬运至500平米报告厅用音控室内。全面检测后提交维修报告，学校审核后进行全面维修，修复后进行系统集成，要求满足该报告厅相应扩声功能需求。所需维修费用及全部配件全部统计在本表内，一经提交则视为对该项服务的总包干，学校不再另行支付费用。应标供应商认为需要进一步全面勘测的，可以在投标前联系负责老师，自行前往设备所在地查勘。 | 1 | 项 |
| 2、500平米多功能学术报告厅专业环境系统集成 |  |  |  |  |
| 1 | 中央区地板拆改 | 中央原舞池区地面拆除后找平，铺装国标环保花岗岩地板，含打磨抛光施工。 | 1 | 项 |
| 3、500平米报告厅配套贵宾接待室专业环境系统集成 |  |  |  |  |
| 1 | 外立面门拓宽及修复 | 外立面为人造石材墙面及门套，仅为约80厘米净宽普通木门；需要全面拆除后定制加宽木门，要求净宽度不少于91厘米，配套木门套。对附属石材立面及门套进行修复，要求修旧如旧，颜色和谐统一。 | 1 | 项 |
| 2 | 内立面门拓宽及修复 | 内立面为普通墙布贴装墙面及木门套，仅为约80厘米净宽普通木门；需要全面拆除后定制加宽木门，要求净宽度不少于91厘米，配套木门套。对附属立面及门套按照本次新设计图纸进行修复，颜色和谐统一。 | 1 | 项 |
| 3 | 系统集成 | 一、两类型房间配套声学设计及图表： 为确保遴选到具备一定健康音控室小空间设计和建设能力的供应商, 各应标单位在技术标中还必须提交针对配套的贵宾接待室的房间声学简正模式的计算过程。 二、配套专业声学专业测试服务要求： 建议投标人在文件中详细阐述建筑声学测量方法和其原理；建筑声学测量设备和其工作原理。 声学专业测试（三个阶段）： 中标人负责实施针对500平米多功能厅及配套贵宾接待室的全过程声学测试（每空间不少于4次，总计不少于8次）。 第一阶段：中标后，原始状态声学测试。首先利用一级校准仪对专业建声测试系统进行94dB/1KHZ标准条件下的校准，再利用校准后的系统对原始状态下的空间进行NR底噪、混响时间(RT60)、外墙及门窗构件隔声量值等进行系统测试，绘制20-20000Hz室内频响曲线图连同校准过程说明文件一并交用户单位存档；针对测试出来的声缺陷进行声学优化和改造。 第二阶段：声学建设过程验证性测试。待本项目室内建筑声学基层工程完成后和全部音质层实施结束后再各进行一次NR底噪、混响时间(RT60)、外墙及门窗构件隔声量值测试，图表交用户单位存档。 第三阶段：终验测试。所有设备安装调试后进行一次混响时间及粉噪和白噪标准测试条件下的室内频响曲线绘制，指标要求达到本项目采购的具体要求。对于以上测得得声学指标采购人保留复测及要求投标人在不合格的情况下无条件返工等一切正当权利。请各投标人结合采购人实际情况，本着系统水准不降低的前提下尽量采用符合技术标准且性价比最优的解决方案。建议在技术标中具体阐述建筑声学测量设备和其工作原理以及测量方法和其原理。 | 1 | 项 |
| 第二部分：280平米报告厅声环境及音视频系统集成板块 |  |  |  |  |
| 1、280平米报告厅用教学用教学多媒体系统集成 |  |  |  |  |
| 1 | 旧系统迁移及修复费用 | 相应利旧设备搬运至280平米报告厅用音控室内。全面检测后提交维修报告，学校审核后进行全面维修，修复后进行系统集成，要求满足该报告厅相应扩声功能需求。所需维修费用及全部配件全部统计在本表内，一经提交则视为对该项服务的总包干，学校不再另行支付费用。应标供应商认为需要进一步全面勘测的，可以在投标前联系负责老师，自行前往设备所在地查勘。 | 1 | 项 |
| 2、280平米自然声+电声多功能学术报告厅专业环境系统集成 |  |  |  |  |
| 1 | 系统集成 | 安装调试、特种登高作业载具、措施费、管理费等。 一、报告厅配套房间声学设计图表： 各投标单位在技术标中提供学术报告厅空间的效果图、施工平面图、声学优化节点图；对多孔材料吸声性能的9种影响因素进行相应分析和阐述，每一因素最好提供吸声特性曲线示意图；进而方便相应材料的选择。 二、报告厅配套房间声学专业测量与验证（含声学检测报告）： 专业声学专业测试服务要求： 建议投标人在文件中详细阐述建筑声学测量方法和其原理；建筑声学测量设备和其工作原理。 声学专业测试（三个阶段）： 中标人负责实施针对280平米会议室的全过程声学测试（不少于4次）。 第一阶段：中标后，原始状态声学测试。首先利用一级校准仪对专业建声测试系统进行94dB/1KHZ标准条件下的校准，再利用校准后的系统对原始状态下的空间进行NR底噪、混响时间(RT60)、外墙及门窗构件隔声量值等进行系统测试，绘制20-20000Hz室内频响曲线图连同校准过程说明文件一并交用户单位存档；针对测试出来的声缺陷进行声学优化和改造。 第二阶段：声学建设过程验证性测试。待本项目室内建筑声学基层工程完成后和全部音质层实施结束后再各进行一次NR底噪、混响时间(RT60)、外墙及门窗构件隔声量值测试，图表交用户单位存档。 第三阶段：终验测试。所有设备安装调试后进行一次混响时间及粉噪和白噪标准测试条件下的室内频响曲线绘制，指标要求达到本项目采购的具体要求。对于以上测得得声学指标采购人保留复测及要求投标人在不合格的情况下无条件返工等一切正当权利。请各投标人结合采购人实际情况，本着系统水准不降低的前提下尽量采用符合技术标准且性价比最优的解决方案。建议在技术标中具体阐述建筑声学测量设备和其工作原理以及测量方法和其原理。 | 1 | 项 |

- 建设要求

- 视频系统：

本项目需要为500平米多功能厅、280平米学术报告厅全新采购信息发布系统，配套专业处理器和专用管线。

- 专业音频、灯光系统：

本次采购的是500平米多功能厅、280平米学术报告厅专业扩声系统及部分会议讲台灯光系统。重点借鉴兄弟学校相关系统建设和使用经验，着力建设一套简洁可靠、实用高效、适当前瞻的系统。其中拟用在500平米多功能厅的扩声设备系我校已有系统，需要中标供应商将其从现有场馆中拆下全面检测后提供必要的修复服务，必须全面恢复该旧系统使用功能，对于可能发生的费用请各应标供应商充分评估，合并在投标报价内，我校不另外支付任何修复费用。280平米学术报告厅需要全新配套符合一定技术规范的功能较为完备的专业系统，为达到一定的国家标准，需要软硬件系统有优秀的技术指标以彻底解决原有系统存在的问题，务求可靠、简便易用！无线话筒在复杂环境中使用掉频、断频等现象一直以来困扰着学校，我校区的空间电磁波频谱复杂；因此，建议应标供应商在技术文件中提供500平米多功能厅、280平米学术报告厅内470-510MHz和630-700MHz两个频段投标前工作日任一天（由供应商自定）早上8:00和下午2:00的扫频统计图（表）。需要中标供应商在指定范围内按照本次招标技术要求更新和新建完整的各子系统及新增各类管线，提供完善的项目建设、管理以及运维服务。

500平米多功能厅扩声系统指标要求达到《厅堂扩声系统设计规范》GB 50371-2006中规定的多用途类扩声系统声学特性一级指标；280平米学术报告厅扩声系统指标要求达到《厅堂扩声系统设计规范》GB 50371-2006中规定的会议类扩声系统声学特性一级指标；验收时会做标准测试条件下的验证，不达标者无条件返工，直至满足全部要求时方能予以验收，相应损失全部由中标供应商承担。

- 房间声学及配套环境系统：

本次采购需要首先提升和优化500平米多功能厅、280平米学术报告厅声场环境，改善听闻条件和室内声环境条件，为电声系统奠定良好的基础性条件。两套贵宾接待室作为典型的小空间需要特别的声学及室内环境配套关照，为贵宾们提供舒适健康、环境优美的会谈空间。从声学健康、空气健康、护眼健康等维度综合考虑具体解决办法，逐一落实师生的健康关切是本项目的另一个核心关键所在。要求500平米多功能厅、280平米学术报告厅在全向测试声源100dB粉噪80-20000Hz充分激励测试条件下没有明显驻波、颤动回声、低频嗡声等声学缺陷且且在空调及新风关闭条件下背景噪声优于NR25水平；要求两套贵宾接待室在全向测试声源100dB粉噪80-500Hz充分激励测试条件下没有明显低频简并化现象且在空调及新风关闭条件下背景噪声优于NR25水平，验收时会做标准测试条件下的验证，不达标者无条件返工，直至满足全部要求时方能予以验收，相应损失全部由中标供应商承担。

2015年1月1日国家开始实施的《绿色建筑评价标准》GB/T 50378—2014规定，学校、医院、旅馆、办公楼、车站、体育场馆、商业中心等建筑的环境噪声应符合《声环境质量标准》GB 3096—2008。2021年又颁布了《建筑环境通用规范》GB55016-2021，进一步明确了建筑声环境、光环境、热工、空气质量更加详细和具体的强制性规定和要求。应标供应商针对现场调研后发现的现有机房环境存在的问题的具体阐述，结合本次招标具体需求严格按照《建筑环境通用规范》GB55016-2021中载明的四个维度设计和建设，建议应标供应商在技术方案中对四个维度的解决方案作逐一说明。所提交技术解决方案满足上述标准以外还必须同时满足以下规范：

      - GB/T 14366-2017《声学噪声性听力损失的评估》

      - GB 50016-2014  《建筑设计防火规范》

      - GB/T 15485-1995《语言清晰度指数的计算方法》

      - JGJ/T131-2000  《建筑声学设计及测量规范》

      - GY5022-2007    《广播电视播音(演播)室混响时间测量规范》

      - GYJ 42-1989    《广播电视中心技术用房容许噪声标准》

      - GB55016-2021   《建筑环境通用规范》

      - GB50118-2010   《民用隔声设计规范》

应标供应商必须具备丰富的建筑声环境、光环境、热工、空气质量处理等专业素养和经验，务必针对本次招标要求在中标后对项目进行深化设计，力求方案合理，将极其有限和宝贵的的资金用在刀刃上。方案能为学校日常使用机房的师生提供提供健康舒适的环境。

应标供应商必须关注噪声引起的人体主观烦恼度，具备小空间内较大声能量级的持续的中低频噪声及其驻波和混响时间处理的项目执行经验。考虑到小空间内人员较多且使用时间较长，对贵宾接待室内进行声学优化处理的同时兼顾室内照明环境、空气质量的技术优化措施，其中新风系统由学校另行采购，但本项目中标供应商必须提供技术咨询与指导服务（本项目必须配备足够数量的合格的新风交换系统，建议在投标文件中提供全套专业隔音通风系统安装示意图、气流分布示意图）。投标人在投标文件中提供对于主、客观类声学概念或规范术语的具体阐述；投标人在投标文件中对多孔材料吸声性能的影响因素进行相应分析和阐述，每一因素最好提供吸声特性曲线示意图；进而方便相应材料的选择。

专业声学专业测试服务要求：

建议投标人在文件中详细阐述建筑声学测量方法和其原理；建筑声学测量设备和其工作原理。

声学专业测试（三个阶段）：

中标人负责实施针对500平米多功能厅及贵宾接待室、280平米学术报告厅的全过程声学测试（每空间不少于4次，总计不少于12次）。

第一阶段：中标后，原始状态声学测试。首先利用一级校准仪对专业建声测试系统进行94dB/1KHZ标准条件下的校准，再利用校准后的系统对原始状态下的空间进行NR底噪、混响时间(RT60)、外墙及门窗构件隔声量值等进行系统测试，绘制20-20000Hz室内频响曲线图连同校准过程说明文件一并交用户单位存档；针对测试出来的声缺陷进行声学优化和改造。

第二阶段：声学建设过程验证性测试。待本项目室内建筑声学基层工程完成后和全部音质层实施结束后再各进行一次NR底噪、混响时间(RT60)、外墙及门窗构件隔声量值测试，图表交用户单位存档。

第三阶段：终验测试。所有设备安装调试后进行一次混响时间及粉噪和白噪标准测试条件下的室内频响曲线绘制，指标要求达到本项目采购的具体要求。对于以上测得得声学指标采购人保留复测及要求投标人在不合格的情况下无条件返工等一切正当权利。请各投标人结合采购人实际情况，本着系统水准不降低的前提下尽量采用符合技术标准且性价比最优的解决方案。

标前我们聘请专业咨询团队对500平米多功能厅、280平米学术报告厅声场进行了当前状态下的室内声学测量，数据如下图：

倍频程混响时间               倍频程噪声值               倍频程房间频率响应

500平米多功能厅声场评测情况

倍频程混响时间             倍频程噪声值            1/3倍频程房间频率响应情况

280平米学术报告厅声场评测情况

各应标单位应根据现场调研情况，结合上述已勘测数据对本项目需求做全面研判，认真拟定技术解决方案。上述已勘测数据和验收前学校聘请的第三方权威测量数据对比情况及达标情况作为本项目验收依据。第一次检测不合格，勒令中标供应商整改，对于经过两次整改均不能满足技术指标要求的，学校有权中止合同并向中标供应商追索一应损失。第一次检测费用由学校承担，后续再发生的检测费用由中标供应商承担。

- 当前环境照片及现有图纸如下：

资料仅供参考，如应标供应商认为需要进一步勘测相关现场，可在投标前自行前往。

500平米多功能厅当前状况

500平米多功能厅平面图

280平米学术报告厅当前状况

280平米学术报告厅平面图

三、商务要求

| 序号 | 名称 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 | 自验收合格之日起，整机质保期 一 年。超过质保期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。软件的质保期即维护期，乙方应提供升级服务。质保期内质保维护升级等费用包含在合同总价中，不额外收取。 |  |
| 2 | 履约保证金 | 是否需要履约保证金 否 （填是或否）。若需要履约保证金，合同总金额的 %，合同签订后5个工作日内交纳。交付方式：保函/汇票/支票/电汇/转账等。交付完毕后提供保函或联系杭州电子科技大学计划财务处大厅开收据，验收合格后7个工作日内凭原始收据不计息退还。收款单位（户名）：杭州电子科技大学。开户银行：工行高新支行。银行账号：1202026209008806216。 | 履约保证金不高于1%。 |
| 3 | 交付时间 | 自合同签订之日起 60 个工作日内 |  |
| 4 | 验收方式 | 验收由甲方负责实施，甲乙双方验收人员在安装数量和合同价格清单上签字确认 |  |
| 5 | 最终验收 | 货物经安装调试完成且符合技术要求后，甲方负责在 个工作日内进行最终验收。如甲方需要，验收时乙方必须在现场。 |  |
| 6 | 付款方式 | （1）预付款方式： ①乙方为中小企业的，合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，且乙方已向甲方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函的，甲方向乙方支付合同总价的 50 %（根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》等规范要求原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%）；货物在乙方安装调试完毕经甲方验收合格并收到发票后7个工作日内，向乙方支付合同总价的 50 %。 ②乙方为大型企业的，合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，且乙方已向甲方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函的，甲方向乙方支付合同总价的 30 %（原则上不低于合同金额的30％，不高于合同金额的60%）；货物在乙方安装调试完毕并经甲方验收合格并收到发票后7个工作日内，向乙方支付合同总价的 70 %。 ③在签订合同时，乙方明确表示主动要求降低预付款比例的，可降低预付款比例（预付款保函同步调整）。 （2）签订合同时乙方明确表示无需预付款或乙方为大型企业的，可以采用以下付款方式： ①货到分期付款：货物送达并经甲方初步验收并收到发票后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的70%；货物由乙方安装调试完毕并经甲方验收合格后，收到发票后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%。 ②货到一次性支付： 全部货物送达安装调试完毕，经甲方验收合格，收到发票后10个工作日内，甲方向乙方支付全部合同价款。 ③其它支付形式： 付款前，乙方须交纳合同约定的履约保证金（如有）并提供甲方财务处开具的履约保证金收据，乙方向甲方开具等额有效的合格增值税专用发票。甲方开票信息如下： 单位名称：杭州电子科技大学。税号：12330000470009026T 开户银行：工行杭州高新支行。账号：1202026209008806216 |  |
| 7 | 售后服务要求 | 2.1远程技术支持：乙方应具有稳定的技术支持队伍和完善的服务支持网络，提供 7×24小时 技术支持服务，及时响应甲方的技术服务支持需求，提出有效的解决方案，解决甲方在货物使用过程中遇到的实际问题。 2.2现场技术支持：对于通过电话、邮件等远程技术支持不能解决的问题，乙方应在 1 小时内派遣相关人员赶赴现场， 8 小时内维修完毕；发生紧急抢修事故的，乙方应在接到甲方通知后 0.5 小时内到达现场抢修，并于到达现场 2 小时之内排除故障。乙方未在约定时间内修复的或同一货物经 2 次维修后仍不能稳定、可靠运行的，甲方有权要求乙方免费更换。 |  |
| 8 | 违约条款 | 1.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，每逾期一日，应按逾期付款总额千分之一向乙方支付违约金。 2.乙方逾期交货完工的，每逾期一日，应按合同总价千分之一向甲方支付违约金。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货完工的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付合同总价 5 %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。 3.乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期完工的，按乙方逾期处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，并要求乙方支付合同总价 5 %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。 4.乙方未能按约定要求履行保修义务的，每发生一次应向甲方支付 1000 元的违约金，同时，甲方有权委托第三方进行保修，所产生的费用由乙方承担。若因货物缺陷或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员人身、财产损害的，乙方应承担有关责任并作出相应赔偿。 5.因乙方其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价 5 %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。 |  |
| 9 | 配件、耗材及安装要求 | LED大屏提供备品备件，每个大屏同批次模组不少3块，电源不少于1只。 |  |
| 10 | 培训要求 | 提供不少于4小时系统培训，使参训人员能够熟练操作系统，做简单故障判断和应急处置。 |  |
| 11 | 其它要求 | 见下文：《旧设备利用与具体要求》。 |  |

- 四、旧设备利用与具体要求：

我校已有设备如下表，需要和本次招标设备及相关系统做无缝整合。其中利旧设备需要中标供应商全面、彻底检修后恢复设备功能及技术指标后再使用，该部分报价包含在系统集成费类目内，甲方不再另行支付费用；应标供应商可以在标前联系本项目负责老师后，自行前往旧设备堆放现场勘察。

| 序号 | 产品名称 | 详细技术指标 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、计划整合到500平米报告厅用教学用教学多媒体系统的现有设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 二分频扬声器(含壁装支架) | 品牌：E.V，型号：EVC-1122-95B | 2 | 只 | 利旧 |
| 2 | 双通道功率放大器 | 品牌：Dynacord，型号：C1800FDI-CN | 1 | 台 | 利旧 |
| 3 | 超低频扬声器 | 品牌：E.V，型号：EVC-1181S-B | 2 | 只 | 利旧 |
| 4 | 超低音音箱功放 | 品牌：Dynacord，型号：C3600FDI-CN | 1 | 台 | 利旧 |
| 5 | 二分频吸顶返听音箱 | 品牌：E.V，型号：EVID-C6.2 | 2 | 只 | 利旧 |
| 6 | 返听音箱功放 | 品牌：Dynacord，型号：C1300FDI-CN | 1 | 台 | 利旧 |
| 7 | 音频矩阵(含模块) | 品牌：TOA，型号：D-901 | 1 | 台 | 利旧 |
| 8 | 无线拾音设备(含配件) | 品牌：TOA，型号：WM系列 | 1 | 套 | 利旧 |
| 9 | 音频分配器 | 品牌：TANE，型号：AVO116 | 1 | 台 | 利旧 |
| 10 | 有源监听音响 | 品牌：YAMAHA，型号：HS5 | 2 | 只 | 利旧 |
| 11 | 时序电源 | 品牌：COVCA，型号：PC830 | 2 | 个 | 利旧 |
| 12 | 数字会议同传系统(含发言单元及配件) | 品牌：BOSCH，型号：DCN系列 | 1 | 套 | 利旧 |
| 13 | 70寸液晶电视 | 品牌：创维，型号：70寸 | 1 | 台 | 利旧 |
| 14 | 22寸显示器 | 品牌：创维，型号：22寸 | 1 | 台 | 利旧 |
| 15 | DTPCrossPoint矩阵切换器(含配件) | 品牌：CRESTRON，型号：DM-MD8*8-CPU3- | 1 | 台 | 利旧 |
| 16 | 高清摄像头 | 品牌：凡龙，型号：FL-T300S | 1 | 台 | 利旧 |
| 17 | 控制键盘 | 品牌：凡龙，型号：FL-CKB-02 | 1 | 台 | 利旧 |
| 18 | 高清录播一体机(含软件) | 品牌：凡龙，型号：VL-600B | 1 | 台 | 利旧 |
| 19 | 机柜 | 品牌：国产，型号：定制 | 1 | 个 | 利旧 |
| 20 | 操作台 | 品牌：国产，型号：定制 | 1 | 台 | 利旧 |
| 2、计划整合到280平米报告厅用教学用教学多媒体系统的现有设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 16路调音台 | 品牌：YAMAHA，型号：MG16XU | 1 | 台 | 利旧 |
| 2 | 时序电源 | 品牌：COVCA，型号：PC830 | 1 | 个 | 利旧 |
| 3 | 70寸液晶电视 | 品牌：创维，型号：70寸 | 1 | 台 | 利旧 |
| 4 | 高清摄像头 | 品牌：凡龙，型号：FL-T300S | 1 | 台 | 利旧 |
| 5 | 操作台 | 品牌：国产，型号：定制 | 2 | 台 | 利旧 |
| 6 | 22寸显示器 | 品牌：创维，型号：22寸 | 1 | 台 | 利旧 |

五、其他要求

1、供应商应提供所投产品制造商通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO27001信息安全管理体系、职业健康安全管理体系认证的证书（有效期内）（如有），以保障项目的实施。

2、供应商应有类似项目的经验，提供同类项目业绩证明材料（如有）。

3、供应商应提供售后服务机构情况及售后服务承诺，以保障在产品交付验收之后，采购人能稳定正常地使用所采购产品。

4、供应商应根据采购内容及需求提供总体技术方案，方案应详细、完整、科学，能满足采购人的需求。

5、供应商应在响应文件中详细描述产品的总体性能及配置情况，并在技术响应表中逐一响应采购需求中的技术要求。标注“★”的条款为重要技术指标（条款、参数），应提供技术支持资料或证明文件，如未提供可能被认定为负偏离。

6、供应商应在响应文件明确验收方案及质量保障措施，供采购人后期验收进行参考。

注：1、本章内容中标注“★”的条款为重要技术指标（条款、参数），非响应无效条款。

2、本项目核心设备为：数字调音台（核心设备）、信息发布系统1和信息发布系统2。

- 第五章  合同主要条款

合同编号

杭州电子科技大学采购合同

项目编号：0625-25218818

确认书编号：浙财采确      号

甲方（需方）：杭州电子科技大学

乙方（供方）：

采购代理机构（鉴证方）：浙江省国际技术设备招标有限公司

签约时间、地点： 2025年  月   日，浙江杭州

为了保护甲乙双方合法权益，根据杭州电子科技大学学术报告厅、接待室等空间电声、信息发布系统及配套声环境系统等建设（项目编号：0625-25218818）竞争性磋商的成交结果，签署本合同，以资共同遵守。

一、采购货物与合同价格

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号等 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 品牌、型号、详细技术参数（技术参数可以合同附件方式提供） |  |  |  |  |
| 合同总价（元，人民币）：小写￥ ，大写： |  |  |  |  |  |  |

注：以上合同总价包含货物到达甲方或甲方指定用户并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于产品（软件）费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费、保修保换费、税费等。

二、供货范围

合同供货范围包括所有合同货物、相关的技术资料。

在执行合同过程中如发现任何漏项和短缺，在合同或附件清单中并未列入，但该部分漏项或短缺是满足合同货物的性能所必须的，则均应由乙方负责免费将所漏项或短缺的货物及技术服务等在最短的合理时间内补齐。

三、质保期、履约保证金与货款的支付

1.质保期：自验收合格之日起，整机质保期   年，其中    （配件名称）质保   年（如需要）。超过质保期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。软件的质保期即维护期，乙方应提供升级服务。质保期内质保维护升级等费用包含在合同总价中，不额外收取。

2.履约保证金：本项目不需要履约保证金。

3.货款的支付（根据项目要求、采购文件、采购结果，按以下方式选择填写）：

合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，且乙方已向甲方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函的，甲方向乙方支付合同总价的70%；货物在乙方安装调试完毕并经甲方验收合格并收到发票后7个工作日内，向乙方支付合同总价的30%。

付款前，乙方须交纳合同约定的履约保证金并提供甲方财务处开具的履约保证金收据，乙方向甲方开具等额有效的合格增值税专用发票。甲方开票信息如下：

单位名称：杭州电子科技大学。税号：12330000470009026T

开户银行：工行杭州高新支行。账号：1202026209008806216

四、知识产权

1.乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿。

2.涉及产品定做的，甲方交付给乙方的设计图纸、样品、模具等商业秘密和知识产权归属于甲方，许可乙方在合同范围内使用，乙方负有保密责任。

3.乙方违反上述条款导致甲方受损的，由此所导致的所有责任以及甲方所支付的所有费用（包括但不限于律师费、诉讼费等）均由乙方承担。

五、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物分包给他人供应。

3.如有转让或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、货物交付

1.交付时间：自合同签订生效之日起      个月内。

2.交货方式：送货上门。

3.交货地点：甲方指定地点。

4.联系人及电话：甲方 姓名_________联系电话（办公电话及手机号）；乙方 姓名 __________联系电话（办公电话及手机号）。

5.乙方应在交货前3日内，以电话或传真向甲方提供交货计划（内容包括合同号、产品名称、型号规格、数量、重量和体积的约数、交货时间、地点、运输安排）。甲方应及时作好准备，办妥一切接货手续。

6.本合同所有物品运抵甲方现场后，乙方应在确保产品外包装完好无损的情况下向甲方交货，出现货物不全，外包装破损等情况，甲方不予接收，由乙方负责更换，其相关费用由乙方负担。

7.乙方负责在约定期内将货物安全运抵指定地点，运输方式由乙方自行决定，相关费用由乙方承担。运输途中产生的交通事故、人身伤害、财产损失等责任均由乙方自行承担，与甲方无涉。

七、安装与验收

验收由甲方负责实施，甲乙双方验收人员在安装数量和合同价格清单上签字确认。

1.到货验收：货物运抵甲方指定地点后，甲方应依据本合同及采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准及时进行验收。如发生所供货物与合同约定不符，甲方有权退货或要求乙方进行更换、补齐，因此造成逾期交货的，乙方应承担逾期交货的违约责任。

2.安装调试：甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需在甲方指定时间内负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求。安装调试所需的专用工具、备品备件以及合同规定的其他事项由乙方提供。

3.最终验收：货物经安装调试完成且符合技术要求后，甲方负责在    个工作日内进行最终验收。如甲方需要，验收时乙方必须在现场。货物符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，甲方签署验收合格证明。如货物不符合合同约定的要求的，乙方应当采取措施消除缺陷，乙方应承担逾期交货的违约责任。

八、质量保证与售后服务

1.乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供      年   月后生产的，全新未经使用的，符合国家法律规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品。

2.售后服务

2.1远程技术支持：乙方应具有稳定的技术支持队伍和完善的服务支持网络，提供 7×24小时 技术支持服务，及时响应甲方的技术服务支持需求，提出有效的解决方案，解决甲方在货物使用过程中遇到的实际问题。

2.2现场技术支持：对于通过电话、邮件等远程技术支持不能解决的问题，乙方应在      小时内派遣相关人员赶赴现场，     小时内维修完毕；发生紧急抢修事故的，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达现场抢修，并于到达现场    小时之内排除故障。乙方未在约定时间内修复的或同一货物经    次维修后仍不能稳定、可靠运行的，甲方有权要求乙方免费更换。

九、保密条款

乙方对合同内容及履行合同过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料，应负保密义务，非经甲方书面同意，不得擅自利用或对外发表或披露。违反前述约定的，乙方应支付给甲方惩罚性违约金，并承担赔偿责任。保密期限自本协议签署之日起至该保密信息通过正常途径进入公知领域或甲方书面解除乙方保密义务之日止。

十、违约责任

1.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，每逾期一日，应按逾期付款总额千分之一向乙方支付违约金。

2.乙方逾期交货完工的，每逾期一日，应按合同总价千分之一向甲方支付违约金。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货完工的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付合同总价 5 %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。

3.乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期完工的，按乙方逾期处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，并要求乙方支付合同总价 5 %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。

4.乙方未能按约定要求履行保修义务的，每发生一次应向甲方支付2000元的违约金，同时，甲方有权委托第三方进行保修，所产生的费用由乙方承担。若因货物缺陷或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员人身、财产损害的，乙方应承担有关责任并作出相应赔偿。

5.因乙方其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价 5 %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。

十一、不可抗力

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.本条所述的“不可抗力”系指双方不可预见、不可避免、不可克服的事件。

3.不可抗力事件发生后，受不可抗力事件影响的一方应在事件发生后3日内通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。同时应立即尽一切合理努力采取措施，消除影响，减少损失。

4.不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、法律适用与争议解决

1.本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2.本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

十三、合同生效及其他

1.本合同经甲、乙双方代表签字并加盖单位公章或合同专用章后生效，甲方的单位公章盖采购中心合同专用章（其他部门公章无效）。

2.合同执行中涉及采购内容修改或补充的，按《杭州电子科技大学采购合同管理实施细则》（杭电采〔2023〕154号）执行。（政府采购项目：合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。）

3.本次采购过程中形成的招标（非招标）文件、投标（响应）文件、澄清承诺、补充协议、附件等为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果上述文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

（1）本合同及其补充合同、变更协议；

（2）中标（成交）通知书；

（3）投标（响应）文件（含澄清或者说明文件）；

（4）招标（非招标）文件（含澄清或者修改文件）；

（5）其他相关采购文件。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5.本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执一份，具有同等法律效力。

合同附件：   （附件名称）（如有则填写，如无则删除）

| 甲方：杭州电子科技大学（公章） | 乙方：（公章） |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人： （签字） | 法定（授权）代表人： （签字） |
| 地址：杭州下沙高教园区二号大街1158号 | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行：工行高新支行 | 开户银行： |
| 账号：1202026209008806216 | 账号： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |
| 合同鉴证方（公章）： 代表人： （签字） 地址： 电话： |  |

签字日期：      年    月    日

- 第六章　响应文件格式

1.电子备份响应文件的外包装封面格式

电子备份响应文件

项目名称：杭州电子科技大学

学术报告厅、接待室等空间电声、信息发布系统及配套声环境系统等建设

项目编号：0625-25218818

标 项：

标项内容：

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.响应文件封面格式

正本/副本

竞争性磋商采购响应文件

项目名称：杭州电子科技大学

学术报告厅、接待室等空间电声、信息发布系统及配套声环境系统等建设

项目编号：0625-25218818

标 项：

标项内容：

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

3.资格证明文件目录

（1）供应商资格承诺函（格式见第六章）；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）供应商的其他证明或自述材料。

4.供应商资格承诺函格式

供应商资格承诺函

致：                ：

（供应商名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、满足落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

四、满足本项目的特定资格要求：无。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：                               日  期：

5.商务技术文件目录

（1）磋商声明函（格式见第六章）；

（2）法定代表人授权委托书（格式见第六章）；

（3）中小企业声明函（如有，格式见第六章）；

（4）残疾人福利性单位声明函（如有，格式见第六章）；

（5）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

（6）供应商情况介绍；

（7）商务响应表（格式见第六章）；

（8）同类项目业绩表（格式见第六章）；

（9）系统构架方案；

（10）系统整体介绍；

（11）项目实施方案；

（12）业务延展情况；

（13）系统安全方案；

（14）技术响应表（格式见第六章）；

（15）产品配置清单（均不含报价，格式见第六章）；

（16）拟派项目团队情况；

（17）质量保证措施及风险控制措施；

（18）培训方案；

（19）验收方案；

（20）供应商对本项目的合理化建议和改进措施；

（21）供应商认为需要提供的其他文件和资料。

6.磋商声明函格式

磋商声明函

致：                        ：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我          （姓名）系               （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                        项目的磋商采购，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其提供的产品和服务，我方就参加本次磋商有关事项郑重声明如下：

1.本响应文件有效期自响应截止日起90天。

2.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的磋商。

6.我方委托授权人    （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加本项目的磋商采购活动。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：                               日  期：

7.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：______________________（代理机构名称） ：

我_________（姓名）系________________________（供应商名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）以我方的名义参加                               项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                 法定代表人签名或盖法人章：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

供应商公章：

年    月    日

8.中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  （所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于 （所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：                               日  期：

9.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：                               日  期：

10.商务响应表格式

商务响应表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

| - 序号 | - 项目（内容） | - 采购文件要求 | - 响应文件响应 | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：                               日  期：

11.同类产品的销售业绩表格式

同类产品的销售业绩表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 合同签订时间 | 规格型号 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：表中所列的业绩，以提供“评审内容及标准”要求的证明材料为准。

供应商名称（盖章）：                               日  期：

12.技术响应表格式

技术响应表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

| - 序号 | - 项目（内容） | - 采购文件要求 | - 响应文件响应 | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应根据所提供产品的技术指标/技术参数、对照采购文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

供应商名称（盖章）：                               日  期：

13.产品配置清单格式

产品配置清单

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

| 序号 | 产品（分项）名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：                               日  期：

14.报价文件目录

（1）磋商响应函（格式见第六章）；

（2）报价一览表（格式见第六章）；

（3）报价明细表（格式见第六章）；

（4）供应商针对报价认为需要提供的其他文件和资料；

（5）代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。

15.磋商响应函格式

磋 商 响 应 函

致：                   （代理机构名称）：

根据贵方为                                      项目的采购邀请（项目编号：            ），                     （供应商名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件、澄清（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在参加磋商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本响应文件有效期自响应截止日起 90天。

4.如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如成交，我公司将自成交公告发布之日起5个工作日内按采购文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.供应商同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料。

7.与本此采购有关的一切正式往来信函请寄：

地址：____________________________邮编：__________   电话：______________

传真：_____________供应商代表姓名：___________  职务：_____________

供应商名称（公章）：___________________

开户银行：                         银行帐号：

日期：_____年___月___日

16.报价一览表格式

报价一览表

项目名称：                             项目编号：                             标项号：

单位：元

| 序号 | 供应商 | 核心产品制造商（原厂商） | 总报价（元） | 交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 大写： 小写： |  |  |

供应商名称（盖章）：                                                           日  期：

17.报价明细表格式

报价明细表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

金额单位：元

| 序号 | 内容 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价（人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 产品（软件）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 报价合计=1+2+3+…… （总报价） | ∕ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 交付时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 付款方式 （是否响应本采购文件要求） | □响应 □不响应 注：请在□内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如有必要，每项产品可细分主机及标准附件、备品备件、专用工具等报价。2、本项目涉及的安装费、调试费、检测费、验收费、培训费、风险费、质保费用等服务费用不得单独列项填报，均视为已包含在产品（软件）费中。

供应商名称（盖章）：                               日  期：

18.代理服务费支付承诺书格式

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了采购文件（项目编号：0625-25218818）并在此承诺：

如成交，我公司将自成交结果公告发布之日起5个工作日内按采购文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（供应商）法定名称：__________（盖章）_________

承诺方（供应商）法定地址：__________（盖章）_________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期：_____年___月___日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。