浙江大学医学院附属第一医院

2025年度全院门禁及监控零星工程

竞争性磋商采购文件

项目编号：0625-25217641

项目名称：2025年度全院门禁及监控零星工程

采购单位：浙江大学医学院附属第一医院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2025年6月17日

- 电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子响应文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子响应文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。未按规定加密的响应文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在递交响应文件截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密响应文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的响应文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密响应文件”后，还可以邮寄或送达的方式在递交响应文件截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份响应文件”。“电子备份响应文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、供应商名称等并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”递交的“电子加密响应文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。未上传“电子加密响应文件”，仅提交“电子备份响应文件”的，响应无效。

6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

目 录

电子交易须知	2

第一章 采购邀请	4

第二章 供应商须知	8

前附表	8

第三章 评审办法	24

第四章 采购内容及需求	29

第五章 合同主要条款	70

第六章 响应文件格式	87

- 第一章 采购邀请

项目概况

2025年度全院门禁及监控零星工程采购项目的潜在供应商应在https://www.zcygov.cn获取（下载）采购文件，并于2025年7月1日9：00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0625-25217641

项目名称：2025年度全院门禁及监控零星工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：520000

最高限价（元）：520000

采购需求：

标项一：

标项名称：2025年度全院门禁及监控零星工程

数量：1

单位：项

预算金额（元）：520000

简要规格描述：2025年度全院门禁及监控零星工程，包括浙江大学医学院附属第一医院六大院区（包括庆春院区、总部一期、之江院区、城站院区、大学路院区、钱塘院区等）的门禁及监控零星工程。

备注：不允许进口

合同履行期限：服务期1年或合同累计结算金额达到52万元。

本项目（是）接受联合体磋商。

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 本项目为专门面向中小企业采购的项目, 本次采购的工程要求全部由中小企业承建。

3.本项目的特定资格要求：依据《建筑业企业资质管理规定》，（1）供应商具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质；

（2）供应商具有企业安全生产许可证；企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）均具有“三类人员”A类证书，企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人的任命书；拟派现场安全管理人员具有“三类人员”C类证书；

（3）拟派项目负责人具有机电工程专业二级（含）以上建造师注册证书和“三类人员”B类证书，在磋商截止日前存在其他任何在建合同工程上现任项目经理的，不得以拟派项目经理的身份参加本次磋商。

## 三、获取采购文件

1.时间：/至2025年7月1日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载采购文件）。本次采购不提供纸质版采购文件。（2）供应商获取采购文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）采购公告所附采购文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才被视为合法获取了采购文件，否则其响应将被拒绝。

4.售价（元）：0

## 四、响应文件递交（上传）

1.递交响应文件截止时间： 2025年7月1日9:00（北京时间）

2.递交地点（网址）：

（1）“电子加密响应文件”：https://www.zcygov.cn在线递交

（2）“电子备份响应文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1410室。

## 五、响应文件开启

1.开启时间：2025年7月1日9:00（北京时间）

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的谈判（磋商、询价）。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取磋商保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

## 八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：浙江大学医学院附属第一医院

地  址：杭州市庆春路79号

项目联系人（询问）：胡青海

项目联系方式（询问）：0571-87236635

质疑联系人：龚老师

质疑联系方式：0571-87236635

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：汪丽、沈佩文

项目联系方式（询问）：0571-85860260、0571-85860253

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式： 0571-85860270

3.该项目由采购人处理采购争议。质疑环节，采购人委托采购代理机构处理的，可由采购代理机构答复。对质疑答复不满意的，向采购人内部设置的采购监督机构反映。

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

- 第二章 供应商须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2025年度全院门禁及监控零星工程 |
| 2 | 采购内 容及数量 | 2025年度全院门禁及监控零星工程，包括浙江大学医学院附属第一医院六大院区（包括庆春院区、总部一期、之江院区、城站院区、大学路院区、钱塘院区）的门禁及监控零星工程。 工程地址：浙江大学医学院附属第一医院六大院区（包括庆春院区、总部一期、之江院区、城站院区、大学路院区、钱塘院区） 数量：1项 |
| 3 | 预算金额/最高限价 | 预算金额（元）：520000元 最高限价（元）：磋商报价（折扣率）最高限价为100%（即折扣率≤100%） ▲报价如超过最高限价时，其响应文件将被否决。 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 磋商报价 | - 1.本磋商项目应以人民币报价。 - 2.本工程按折扣率报价，在采购人提供的“主要工作内容清单”中单价的基础上填报折扣率，数量按实结算。 - 采购人提供的单价包括人工费、材料费、机械费、运输费、调试费、措施费、管理费、利润、税金等完成该项工程内容需要的一切费用。 - 报价举例说明：如填报的折扣率为90%，则结算单价=单价×90% - 如实施过程中，“主要工作内容清单”中的产品停产或兼容性要求或现场实施的具体要求需要更换品牌或型号的，或采购“主要工作内容清单”表外产品的，单价将由第三方审计单位重新组价，再按照磋商承诺的折扣率下浮后进行结算。 - 3.本项目为零星工程，按照各院区服务期内的现场实际情况进行施工，每次施工内容不定、数量不定、时间不定，供应商应充分考虑在报价中，一旦成交不得以工程量少，施工次数过于分散，价格低等理由拒绝实施。 - 4.不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。 |
| 7 | 质量要求 | 符合设计要求，工程质量达到国家规定的验收合格标准，确保一次性验收合格。 |
| 8 | 服务期 | 服务期：合同累计结算金额达到52万元或服务期满1年时，合同履行完毕。 具体内容按采购人需要实施，并分项审计结算。 |
| 9 | 现场考察/标前答疑会 | 不统一组织，供应商可自行踏勘现场，现场联系人：胡青海，联系方式：0571-87236635。 |
| 10 | 样品 | 不提供 |
| 11 | 演示 | 不要求 |
| 12 | 采购文 件澄清 | 供应商如认为采购文件表述不清晰、前后矛盾等内容的，应当在响应文件递交截止日5天前以书面形式要求采购单位作出书面澄清。 |
| 13 | 响应文 件组成 | 响应文件由资格证明、商务技术、报价等内容组成。 |
| 14 | 响应文件 的编制 | 1、“电子加密响应文件”： （1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 2、“电子备份响应文件”： （1）“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份响应文件”。 （3）其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。 |
| 15 | 响应文件 的签章： | 采用电子签章。 |
| 16 | 响应文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密响应文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在递交响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则响应无效。 （2）“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 2、“电子备份响应文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份响应文件”。 （2）“电子备份响应文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份响应文件” 应当在响应文件递交截止时间前以邮寄或送达方式递交： （4）“电子备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注采购项目编号、项目名称、响应单位名称等并加盖公章（详见第六章响应文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至响应文件递交地址的“电子备份响应文件”将不予接收。 |
| 17 | 响应文件 递交截止 时间和地点 | 响应文件递交截止时间：2025年7月1日9:00（北京时间） 响应文件递交地点： （1）“电子加密响应文件”：政府采购云平台在线递交。 （2）“电子备份响应文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1410室。 收件人：汪丽； 联系电话：0571-85860260 |
| 18 | 响应文件 开启时间 和地点 | 开启时间：2025年7月1日9:00（北京时间） 地点（网址）：https://www.zcygov.cn 响应文件开启后，供应商在线参加磋商。 |
| 19 | 开启（解密）响应文件 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织磋商，所有供应商均应当准时在线参加磋商。 2、响应文件递交截止时间后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“电子备份响应文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，如供应商按规定递交 “电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。 5、响应文件递交截止时间前，供应商仅递交了“电子备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”上传至“政府采购云平台”的，响应无效。 |
| 20 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 21 | 响应文件有效期 | 自响应截止日起90天。 |
| 22 | 进口 | 不允许 |
| 23 | 节能产品 | 优先采购节能产品。 ▲根据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》的要求，涉及强制采购节能产品的材料（设备），本工程必须按照通知的要求使用强制采购节能产品的材料（设备）。 |
| 24 | 环境标 志产品 | 优先采购环境标志产品。 |
| 25 | 促进中小 企业发展 | 1、本次采购为专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2、本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3、本次采购标的为工程，对应的中小企业划分标准所属行业是： 建筑业 （规模标准：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。） 4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。 5、符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。 6、本次采购的工程要求全部由中小企业承建。 7、承接的工程由中小企业承建（包括联合体内的中小企业和接受分包的中小企业）的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 8、残疾人福利性单位视同小微企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 9、监狱企业视同小微企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 26 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费，以预算金额为基数，参照计价格【2002】1980号文的收费标准的80%向成交供应商收取。 供应商应当自成交公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在响应文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州武林支行 账 号：9558851202064655228 |
| 27 | 解释权 | 本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 28 | 其他 | 如果竞争性磋商文件中有文字表述与本供应商须知前附表内容不一致时,以本供应商须知前附表为准。 |

一   总  则

（一） 适用范围

本采购文件适用于本次采购项目的磋商、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.采购单位：系指组织本次采购的代理机构和采购人。

2.供应商: 系指按采购文件规定合法获取采购文件并向采购单位提交响应文件的单位或个人。

3.供应商代表：是指参加本项目采购活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加磋商。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与发包人、采购人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与承包人、成交供应商相同。

7.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指采购件规定供应商须承担的施工、安装、运输、保管、储存、交货、组装、安装、调试、验收、技术协助、培训以及其他与本次供货有关的及其他类似义务。

9.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、邮件、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

（三）磋商费用

不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

（四）联合体参加磋商

以联合体形式进行磋商的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在响应文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加磋商的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的磋商。

（五）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.供应商根据采购文件载明的项目实际情况，拟在成交后将成交项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在响应文件中载明；如响应文件中未明确分包内容的，视作无分包内容，成交后不得分包。

（六）特别说明：

1.本次采购采用电子交易方式。

2.采购文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在响应文件中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过采购文件的要求。

3.供应商参加磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为该供应商所拥有。

4.供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（七）质疑和投诉

1.供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日（公告期限届满之日后获取采购文件的为采购公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二  采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部分组成：

1.采购邀请

2.供应商须知

3.评审办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.响应文件格式

7.本项目采购文件的澄清、修改内容（如有）

（二）供应商的风险

1.递交响应文件截止时间前，供应商仅递交了“电子备份响应文件”而未将电子加密响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，响应无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。

2.供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应无效。

- （三）采购文件的澄清与修改

1.供应商应认真阅读本采购文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，供应商可以在响应文件递交截止日 5 天前以书面形式要求采购人、采购代理机构澄清。采购人、采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清、修改的，应当在响应截止时间5日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人。

2.采购人、采购代理机构必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买采购文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.采购文件澄清、修改的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.采购文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

三、响应文件的编制

响应文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

▲A. 资格证明文件（响应文件中必须提供以下证明材料，如未提供的，响应文件无效。）

- 1.基本资格证明文件

（1）供应商资格承诺函（格式见第六章）；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- 2.特定资格证明文件：

- （1）企业资质证书；

- （2）企业安全生产许可证；企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有“三类人员”A类证书；企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人的任命书；

- （3）拟派项目经理的建造师注册证书和“三类人员”B类证书；无在建工程承诺书（格式见第六章）；

- （4）拟派现场安全管理人员具有“三类人员”C类证书；

- 3.中小企业声明函(格式见第六章)或残疾人福利性单位声明函(如为残疾人福利性单位时提供，格式见第六章）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如属于监狱企业时提供）。

- 注：（如有联合体磋商、分包的内容，则在响应文件中提供联合协议、分包意向协议，格式见第六章（允许供应商完善及修改））

-1.联合体协议（如为联合体参加磋商）；

-2.分包意向协议（如有分包）。

B. 商务技术文件（可按照评审办法和各自的磋商响应方案调整）

（1）磋商声明书；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章，可以不提供)；

（3）本次采购项目中使用的材料（设备）相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书；

（4）供应商情况介绍；

（5）商务响应表（格式见第六章）；

（6）技术响应表（格式见第六章）；

（7）施工方案

① 拟派现场施工队伍的资质资格、人员配置、组织管理、项目经理和技术负责人以及主要技术骨干的详细说明、针对本项目的施工方案、质量和进度保证措施、施工机械和装备等，关键部位的施工专项技术方案等。

② 项目实施过程中的技术服务内容；

③ 质量保修服务内容及承诺；

④ 合理化建议。

（8）材料设备规格参数等响应情况；

（9）如有以下资料，可提供：

质量、环境、职业健康保证体系认证证书；信用评价、荣誉证书，以体现供应商的施工能力、合同履约能力等方面的优势的相关证书；供应商业绩证明；拟派项目经理职称证书和业绩证明等等。

（10）代理服务费支付承诺书；

（11）供应商认为应该提供的其他资料。

- C.报价文件

（1）磋商响应函（格式见第六章）；

（2）报价一览表（格式见第六章）；

（3）报价明细表；

（4）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

（二）响应文件的语言及计量

1.响应文件以及供应商与采购方就有关事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

2.计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）磋商报价

1.报价一览表和报价明细按采购文件中相关附表格式填写。

2.磋商报价要求详见供应商须知前附表。

3.磋商结束后，所有继续参加磋商的供应商应当按照磋商小组的要求在规定时间内提交最后报价。

- （四）响应文件的有效期

- 1.自响应截止日起90天响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，供应商不能修改其响应文件。

4.成交供应商的响应文件自磋商之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）响应文件的编制

1.“电子加密响应文件”：

（1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文

件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政

府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。

2.“电子备份响应文件”：

（1）“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电

文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份响应文件”。

（3）其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。

（六）响应文件的签章

采用电子签章。

（七）响应文件的包装、密封和递交

1.“电子加密响应文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在递交响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功

上传递交至“政府采购云平台”，否则响应无效。

（2）“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接

收回执。

2.“电子备份响应文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份响应文件”。

（2）“电子备份响应文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份响应文件” 应当在响应文件递交截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、响应单位名称并加盖公章（详见第六章响应文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份响应文件”将不予接收。

（八）响应文件的修改和撤回

1.供应商在递交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。

2.补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新上传递交。

3.递交响应文件截止时间前未完成上传的，视为撤回响应文件。

四、磋商

（一）磋商形式

采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线磋商，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线磋商而产生的不利后果。

（二）磋商程序

1.向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。供应商在规定的时间内无法完成 “电子加密响应文件”解密的，如供应商已按规定递交 “电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。

2.在评审专家中推选评审小组组长。

3.评审小组组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，响应文件无效情形。

4.磋商小组所有成员均通过电子交易平台集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5.磋商小组可以根据与供应商磋商情况对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作出实质性变动。

6.作出实质性变动的，磋商小组应当及时均通过电子交易平台通知所有参加磋商的供应商。

7.供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求作出书面响应或重新提交响应文件。供应商在收到通知后，应当在规定的时间内提交答复，否则视为供应商放弃响应，并自行承担因此而产生的不利后果。

8.磋商结束后，评审小组应当要求实质上响应采购文件要求的供应商在规定时间内通过电子交易平台提交最后报价。供应商在收到通知后，应当在规定的时间内提交最终报价，否则视为退出磋商。

9.提交最后报价的供应商不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

10. 磋商结束后，通过电子交易平台公布成交候选供应商名单。

（三）澄清问题的形式

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。评审小组的澄清内容及供应商的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评审小组发出澄清内容后，供应商应当在规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。

（四）错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准（出现万元或元单位错误时，经供应商澄清后以合理的报价为准）；

2.响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或百分比有明显错位的，以合价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价为准，并修改单价。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评审小组应当通过电子交易平台要求供应商对修正后的报价予以确认并对供应商产生约束力。供应商不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其响应无效。

（五）评审原则和评审办法

1.评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与供应商人接触。

2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由评审小组投票方式（不得弃权）确定一个供应商获得成交候选人推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。（本项目为工程类采购项目，不适用）

3.本项目评审办法是综合评分法，具体评审内容及评分标准等详见第三章《评审办法》。

五、确定成交供应商

（一）确定成交供应商

1.采购人依法确定成交供应商后2个工作日内，采购代理机构发出《成交通知书》,并同时在相关网站上发布成交结果公告。

六、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.成交供应商拖延、拒签合同的,将被取消成交资格。

（二）履约保证金

1.成交供应商应按采购文件确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如成交供应商不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金。

- 第三章 评审办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于2025年度全院门禁及监控零星工程的评审。

一、总则

本次评审采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分二部分。

递交了有效响应文件的供应商的评审得分为各项目汇总得分，成交候选资格按评审得分由高到低顺序排列，得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；得分且最后报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评审小组推荐得分排列前 3 名的供应商为成交候选人。

商务技术分=评审小组所有成员评分合计数/评审小组人数

供应商评审综合得分=商务技术分+价格分

二、响应无效的情形

评审人员对各供应商的资格条件、响应文件的符合性进行审查，确定是否对采购文件作出了实质性响应。实质上没有响应采购文件要求的响应无效。

1.在商务、技术评审时，存在下列情形之一的，响应无效：

（1）资格证明文件不全，或者不符合采购文件中规定的资格条件的；。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的其他采购活动的；

（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的；

（4）响应文件未按采购文件要求盖章的；

（5）磋商响应函或填写项目不齐全的；

（6）响应文件有效期不满足采购文件要求的；

（7）采购文件不接受联合体磋商而采用联合体磋商的；以联合体形式参加磋商的，在响应文件中未提交联合协议的；

（8）未按招标文件要求提供样品的（如有）；

（9）报价产品被列入财政部、发展改革委发布的节能产品政府采购品目清单且标注为“★”的政府强制采购产品，未提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品的节能标志产品认证证书的；

（10）未提供或未如实提供报价货物的技术参数，或者响应文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假响应的；

（11）未响应采购文件标注“▲”的实质性要求的；

（12）响应技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）响应方案的；

（13）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（14）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，存在下列情形之一的，响应无效：

（1）报价超过采购文件中规定的预算金额的；

（2）报价具有选择性的；

（3）不接受按采购文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（4）评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，且供应商确认其报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（5）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

三、其他投标无效的情形

1、同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一的，响应无效。

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（5）不同供应商的响应文件相互混装的；

2、同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，响应无效。

（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

（3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

四、评审内容及标准

（一）商务技术部分（70分）

| 序号 | 评审项目 | 主观分/客观分属性 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分 | 客观分 | 供应商自2023年1月1日（时间以证明材料上可明确反映的时间为准）以来承担过安防工程业绩的，每提供一项业绩及其证明材料得0.5分，本项最多得1.5分。 证明材料：合同复印件或竣（交）工验收报告复印件，提供的证明材料应能体现评审因素（供应商名称、合同实施内容等），否则还需要同时提供其他证明材料和说明，如上述证明材料未被评审小组认可的，则对应内容不得分。 | 1.5分 |
| 2 |  | 客观分 | 供应商具有有效期内信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证的，每具备一个得1.5分，最高得3分。 注：提供以上有效证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne=A)查询结果截图，否则不得分。 | 3分 |
| 3 | 技术部分 | 客观分 | 供应商在本次采购项目中使用的材料（设备）列入政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的：提供节能产品的，得1分；提供环境标志产品的，得1分。（根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单，信息查看中国政府采购网http：//www.ccgp.gov.cn进行评分，供应商应在响应文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不得分）。 | 2分 |
| 4 |  | 客观分 | 报价产品的技术参数和性能指标全部响应或满足采购文件“第四章 采购内容及需求”“八、主要工作内容清单”中的“参数”要求的得10分；标“★”的为重要性指标，不满足或负偏离的一项扣2分；其他技术指标不满足或负偏离的一项扣1分，本项分值扣完为止。 (标“★”的参数均须按“主要工作内容清单”的要求提供证明材料，缺少证明材料的视为负偏离) | 10分 |
| 5 |  | 主观分 | 施工方案：施工方案全面、合理，具有针对性（特别是针对本项目特殊施工环境及零星实施需要采取的施工技术和组织措施情况）。（评分范围：5，4，3，2，1，0） | 5分 |
| 6 |  | 主观分 | 供应商针对本项目施工重点难点分析到位，且提供合理的措施。（评分范围：5，4，3，2，1，0） | 5分 |
| 7 |  | 主观分 | 与现有系统对接方案： 本次为零星工程，提供的设备应与现有系统兼容，供应商提供具体技术解决方案，根据解决方案能否实现兼容、无缝对接进行评分。（评分范围：4.5，4，3，2，1，0） | 4.5分 |
| 8 |  | 主观分 | 工期承诺有利于采购人及项目的实施，进度控制措施具有针对性和可行性。（评分范围：4，3，2，1，0） | 4分 |
| 9 |  | 主观分 | 施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，且有技术支撑的。（评分范围：4，3，2，1，0） | 4分 |
| 10 |  | 主观分 | （1）安全、文明施工及市政、市容、环保、消防等的保证措施科学、合理、到位，并紧密结合施工场所及周围的情况。（评分范围：3，2，1，0） （2）针对本项目医疗场所特殊施工环境需要采取的专门的施工技术和组织措施。（评分范围： 2，1，0） | 5分 |
| 11 |  | 主观分 | 施工机具和检验仪器的投入能够满足或优于工程实施的需要，且与项目相适应。（评分范围：4，3，2，1，0） | 4分 |
| 12 |  | 主观分 | 材料的进货渠道、供货计划及质量保证措施：供应商的进货来源、供货计划满足项目的进度要求，质量保证措施合理。（评分范围：5，4，3，2，1，0） | 5分 |
| 13 |  | 客观分 | 拟派该项目技术负责人具有机电专业一级注册建造师、高级电气工程师、信息系统项目管理师（高级）的，每个得1分，本项最高得3分。 （须提供有效的证书扫描件，未提供的不得分） | 3分 |
| 14 |  | 客观分 | 拟派项目团队人员配备情况，团队人员中（除项目负责人和技术负责人外）具有中级及以上工程师技术职称（智能化或机电工程专业）的每个得2分，最多4分。 （须提供有效的证书扫描件，未提供的不得分） | 4分 |
| 15 |  | 主观分 | 根据供应商承诺提供的服务方案（服务能力、服务措施、服务承诺、服务响应等方面）情况，包括服务承诺的可行性、完整性以及后续实施保障措施等进行评分。（评分范围：5，4，3，2，1，0） | 5分 |
| 16 |  | 主观分 | 根据供应商针对后续实际项目实施中可能遇到的紧急事件、异常处理等是否具有详细完善的应急响应制度、实施保障方案进行评分。（评分范围：5，4，3，2，1，0） | 5分 |

（二）价格部分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评审基准价/报价）×30%×100

- 第四章 采购内容及需求

一、项目简况

1.工程地点：浙大一院庆春院区、总部一期、之江院区、城站院区、大学路院区、钱塘院区等。

2.现场条件

（1）已具备施工条件。

采购人不组织现场踏勘，供应商应自行对工程现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制响应文件和签署合同所需的各种资料，并应充分考虑影响本次报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由供应商考虑并包含在磋商响应报价中。成交后，供应商不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长工期等的要求，若有此类要求，采购人将不作任何答复与考虑，供应商应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由供应商自行承担。

为减少改造工程对医院正常医务工作的影响，需要按医院管理需要临时调整施工时间、施工方案等，施工作业环境的种种不利因素，如夜间施工、垃圾装袋外运等等均需由供应商考虑，并将所需费用包含在磋商响应报价中。

本项目采购人不提供住宿 ，由供应商自行解决，相关费用包含在报价中。

（2）本工程供应商须制定充分、完整、详细的施工组织方案和计划，报监理、相关职能部门审核后开工，并编制应急预案一套。

（3）其他相关要求：供应商须满足医院管理的要求、遵守医院的施工安全管理制度以及其他相关管理制度，服从监理的管理和协调，确保施工项目的安全、高效、顺利进行，满足医院的日常需求，防范消防等安全事件的发生。采购人的管理部门和使用科室有权对施工项目的组织和实施进行监督、检查，并提出整改要求，但此类监督检查并不解除供应商对施工项目应负的全部责任，如供应商不按要求整改或整改后仍不符合医院的规定，采购人可从工程进度款或履约保证金中酌情扣罚，情节严重的，可解除合同，给采购人造成的全部损失由供应商承担，并可拒绝该供应商继续参与医院其他项目的投标活动。

按医院相关管理制度需要签订的承诺或协议将作为承包合同的附件，是承包医院项目须遵守的内容之一。

（4）为减少改造工程对医院正常医疗工作的影响，应按医院管理要求临时调整施工时间、施工方案等，施工作业环境的种种不利因素，如夜间施工、垃圾装袋外运等等均需由供应商考虑，并将所需费用包含在磋商报价中。

以上与施工相关的管理要求所需要的费用包含在各综合单价、合价和磋商总报价中，无论是否在报价表中单独列明。

3.计划工期

按“供应商须知前附表”。

二、工程实施的技术标准和规范一般规定

1.工程范围内的施工工艺、设备及材料的选择等都应具有先进性，满足项目的使用要求。全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修等各项目技术参数，除本技术要求另有规定外，均应符合图纸的规定。

2.在合同履行期间，本工程所采用的标准或规范有修改或新颁，发包人和设计单位认为有必要采用时，向承包人发出变更指令。

3.对本工程所采用的标准或规范的任何部分，当承包人认为改用其他标准或规范，同样能够保证工程达到相同质量或更高的质量时，承包人可提出申请报经采购人审批后采用，但这种批准不免除承包人根据合同规定应承担的任何责任。申请报告中应对原采用的标准或规范与所建议改用的其他标准或规范之间的差异进行详细说明。获批之前承包人仍应执行原采用的标准或规范。

4.除本技术条款另有规定外，承包人施工所用的材料、设备、施工工艺和工程质量的检验和验收应符合本技术条款中引用的国家和行业颁布的技术标准和规程规范规定的技术要求。

5.当本技术条款的内容与所引用的标准和规程规范的规定有矛盾时，应以发包人和设计指示为准。

6.技术条款中有关涉及工程安全的规定，必须严格遵守国家和行业的标准，遇有矛盾时应由发包人和设计按国家和行业标准的规定进行修正。

7.在施工过程中，发包人为保证工程质量和施工进度的要求，有权指示承包人或批准承包人采用新技术和新工艺，并增补和修改技术条款的内容。其增补和修改的内容涉及变更时，应按合同条款的规定办理。

8.供应商在响应文件中相应列明其选用的产品及各项工作遵循的标准、规范的详细情况，供应商所提供的产品和服务，其采用的标准只有等效或优于以上标准，采购人才能接受，供应商应明确说明该标准与以上标准的主要差别，并提交该标准。

9.供应商应全面考虑本工程的各种风险因素，在响应文件中针对本工程的安全风险点和控制点，须有针对性的措施方案阐述，并将所需费用包含在磋商响应报价中。成交后，供应商应按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建设部【2018】37号令和住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知建办质〔2018〕31号要求的规定实施。

10.提供的资料

（1）供应商所有提交的图纸及技术文件应符合现行相关标准的规定。

（2）只有由采购人认可的图纸及相关技术文件允许应用在工程实施过程中，在实施过程中，如出现任何修改（需要的话），需取得采购人批准。供应商应书面报告采购人审查认可。

采购人将不认可与合同要求不一致的技术文件。在收到采购人的审查意见后，供应商须修改技术文件以满足采购人的需要，若发生工程延误，其责任全部在供应商。此时采购人会减少或延期交付项目的货款。

（3）工程实施的过程档案资料和最终成果资料、验收资料按采购人要求移交。

三、采购范围和内容

2025年度全院门禁及监控零星工程，包括浙江大学医学院附属第一医院六大院区（包括庆春院区、总部一期、之江院区、城站院区、大学路院区、钱塘院区）的门禁及监控零星工程。本次采购范围包括但不限于以下已列内容：

1.“主要工作内容清单”中的内容。

2.材料物品的供应、运输、搬运装卸、安装、调试、检验、第三方检测、通过验收。

3.完成各项调试、检验、测试工作，提供各种数据资料直至通过验收。

4.本项目质保期不少于2年，并提供原厂质保承诺（本项目质保期：自本项目最后一个工程竣工验收合格之日起算2年）。报修现场响应时间在2小时内，重大维修24小时内修复；保修期内排除人为因素和保修期外，供应商应对响应产品的维修、保养提供方便、快捷服务。售后服务的措施及承诺，保证八年内同类产品的供应。质保期内、外系统的维保及维修。

5.填报折扣，工程量按实结算。

6.本项目为零星工程，按照各院区服务期内的现场实际情况进行施工，每次施工内容不定、数量不定、时间不定，供应商应充分考虑在报价中，一旦成交不得以工程量少，施工次数过于分散，价格低等理由拒绝实施。

7.提供软件终身免费升级服务。

四、承包和计价方式

1.承包方式

包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包检测验收合格至交付使用等。

2.计价方式

（1）采用固定综合单价计价方式。

（2）在合同执行期内综合单价固定不变，工程量按实结算。要求供应商按交钥匙方式实施至验收合格交付采购人使用。

（3）各供应商应认真踏勘现场，确立合理的施工方案并充分考虑相应的措施项目及费用，由供应商自行测算并进入报价，今后不得调整，清单里所列的技术措施项目只作为施工单位的参考，供应商可根据清单里所列的项目报价并增加其认为必要的技术措施费；若今后工程实施中发生新的措施项目但响应文件未列入的项目，视作供应商在风险费或其它项目中已考虑，今后不得调整。

3.与报价相关的其他事宜见本采购文件的合同格式等其他章节。

五、总体技术要求

1.工程用全部材料及设备应是全新的和质量合格的产品，均应满足设计文件的要求，并得到采购人、设计单位认可，且必须符合国家标准和相关技术规范规范，满足全年全天候工作。材料、设备进场前应向采购人和监理人提交产品说明（中文）、合格证、样品、装箱单、图纸等相关资料，并得到认可。所有由供应商采购的设备、材料，要求同类产品的不同规格尽可能采购同一个品牌（如同一品牌中没有所需规格的，与采购人协商解决）。

2.设备的检验和试验

（1）供应商在试验结束后应尽快提交试验报告书（不超过5个工作日提交）。

（2）根据合同条款要求，所有检验和试验等费用都包括在磋商响应报价中。

六、保修期及维修保养等售后服务

质量保修要求详见第五章合同条款及格式中的“工程质量保修书”。

若质量保证期内出现任何质量问题，供应商应及时免费修复或更换，如发生较大质量问题则质量保证期从修复或更换后重新开始计算。

在质量保证期满后，供应商仍应提供售后服务，负责货物的终身维护和备品的供应。

由于供应商货物质量问题，而给予采购人造成重大损失，供应商应作相应的赔偿。

七、关于报价的说明

（1）磋商总报价包含从项目实施到竣工验收、质量保期满需要的全部费用。供应商应根据国家、浙江省、杭州市的有关规定并结合企业的实际情况进行磋商响应报价。磋商响应报价是完成本磋商文件规定的所有采购内容和要求的总费用。

（2）供应商的技术文件中或磋商文件及所附技术规范要求中有关的施工要求所产生的费用应包括在磋商响应报价中，上述要求凡采购人提供的“主要工作内容清单”特征描述中未列入的，由供应商在相应的报价时综合考虑，否则视同磋商响应优惠，采购人不单独列项支付。综合单价在合同实施时间保持不变，不得以任何理由予以变更，并不因施工方案优化、劳务、材料、设备、机械等成本的价格变动而作任何调整。

（3）供应商应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

（4）供应商应充分考虑停电、停水、二次搬运、施工场地不足、成品保护、重大活动引起的中断施工等情况可能引起的费用和工期。

（5）公共费用（如交通、市容、环保、噪音、治安等费用）由供应商自行调研作为单项费用计入措施项目费中，否则视作优惠。

（6）根据相关规范要求，部分材料设备须通过第三方检测，涉及到的检测、监测、质检费用由承包人在磋商响应报价中综合考虑。

（7）供应商应做好安全防护措施。如因供应商安全防护措施不当造成的人员伤害，由承包人承担全部责任。上述费用包含在报价中，成交后不予调整。

（8）为减少改造工程对医院正常医务工作的影响，需要按医院管理需要临时调整施工时间、施工方案等，施工作业环境的种种不利因素，均由供应商考虑，并将所需费用包含在报价中。

（9）本工程水电费按照工程最终结算审计价的0.7%扣除。

（10）响应文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的, 采购人将不接受有选择的报价，且该磋商响应总价不受外汇汇率及其它因素的影响。

八、主要工作内容清单

主要工作内容清单

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 参数 | 单位 | 工程量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a、门禁系统部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸门禁一体机 | 海康DS-K1T673TMW | 设备应采用嵌入式 linux 系统。 前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求；防水等级应大于IP65；应支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装； 1.LAN、WIFI 双网络，并支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置；2.RS-485 串口╳1 个；3.输入、输出韦根接口╳1 个（平台可配置）；4.USB 接口╳2 个，包括 type C 接口、micro USB 接口和普通 USB 连接口（需扩展线）；5.内置扬声器╳1 个；6.门锁 I/O 输出╳1 个；7.门磁 I/O 输入╳1 个；8.开门按钮 I/O 输入╳1 个；9.报警 I/O 输出╳1 个；10.报警事件 I/O 输入╳2 个；11.机械防拆开关╳1 个；12.支持 3.5mm 音频输出接口╳1 个；13.支持 micro SD 卡槽扩展；14.支持 MIC 音频输入采集。 屏幕应为 7 英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。 应能在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸验证，可在强光、逆光、暗光环境条件的人脸验证；在无可见光补光及低照度环境下实现全彩图输出预览图像；应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D 模型攻击应能防伪；显示图像具有美颜功能，美颜功能开启后支持美白参数及磨皮参数配置；应支持 5 个人脸同时做人脸验证，并分别输出比对结果；人脸验证垂直及水平区域范围应能设置 ，应支持人脸在上下、左右角度偏转±45°范围内识别；应支持人脸验证角度调节范围 0°～90°自由设置，应支持不低于 5 个人脸比对阈值设置。 产品供应商应具有符合ISO/IEC 27701：2019要求的隐私信息管理体系认证。 设备应具有声纹确认功能，即声纹识别作为复合识别的方式之一 应具有拓展GPS定位模块能力，应能通过事件方式定时上报设备位置信息 ★设备掌纹掌静脉比对时间应＜200ms，准确率应＞99.95%，识别距离在5cm~12cm范围内。 ★设备应支持对显示页面进行编辑的功能：1.应能提供至少5种页面类型进行选择，每种页面均能插入文字和图片；2.应能调整插入文字的位置和大小，具有修改文字大小、字体颜色、背景填充、对齐格式等操作；3.应能调整插入图片的位置和大小，具有背景填充功能。 标★项提供第三方检验报告证明 | 台 | 1 | 2218.00 |
| 2 | 标准读卡器 | 海康DS-K1102AM | 认证方式：刷卡 读卡频率：13.56MHz 可识别卡：IC卡(支持扇区加密)、CPU卡序列号(不含加密功能) 按键方式：无 通讯方式：RS485+Wiegand 工作电压：DC 12V 功耗：≤2W 安装方式：无底盒壁挂、86底盒、120底盒安装 工作环境：室内，不防水 设备尺寸：121.7mm(高)x87.2mm(宽)x24.6mm(厚) | 台 | 1 | 480.80 |
| 3 | 密码读卡器 | 海康DS-K1102AMK | 认证方式：刷卡、密码 读卡频率：13.56MHz 可识别卡：IC卡(支持扇区加密)、CPU卡序列号(不含加密功能) 按键方式：触摸按键 通讯方式：RS485+Wiegand 工作电压：DC 12V 功耗：≤2W 安装方式：预埋120或86底盒安装 工作环境：室内，IP64 设备尺寸：121.7mm(高)x87.2mm(宽)x24.6mm(厚) | 台 | 1 | 336.90 |
| 4 | 单门磁力锁 | 海康DS-K4H250PSC | 锁体主体颜色为：氧化银。 最大静态直线拉力：280kg ± 5%； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA； 锁体尺寸：长240*宽48.8*厚27.5(mm)； 吸板尺寸：长180*宽38.8*高13(mm)； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； | 只 | 1 | 250.59 |
| 5 | 双门磁力锁 | 海康DS-K4H250PDC | 锁体主体颜色为：氧化银。 最大静态直线拉力：280kg ± 5%*2； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/1040mA 或 24V/520mA； 锁体尺寸：长480*宽48.8*厚27.5(mm)； 吸板尺寸：长180*宽38.8*高13(mm)； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； | 只 | 1 | 565.22 |
| 6 | 电插锁 | 海康DS-K4T100C | 断电开锁 锁体205x35x40mm 短板90x25x2mm 锁芯16mm长×16mm直径 支持延时0,3,6,9秒可调 锁状态信号输出:NO/NC/COM 门状态信号输出:NO/COM 使用环境：室内 工作电压 12VDC 启动电流 900mA(启动瞬间) 工作电流 110mA(完全上锁) 电插锁不区分左右门、不区分单双门。双门使用两个。 | 只 | 1 | 284.00 |
| 7 | 可视对讲分机 | 海康DS-KH8300-CL | 显示屏：7寸彩色触摸TFT LCD； 显示屏分辨率：1024*600； 操作方式：电容式触摸屏、触摸按键； 摄像头：无； wifi模块：无； 网线供电：支持解码器网线供电； 防区数：8防区； 网口：1路10M/100M自适应以太网口； 网络协议：SIP1.0、RTSP； SD卡扩展：不支持； 探测器供电：室内机解码器网线供电时支持输出1路12V 200mA电源用于探测器供电； 材质：PC+亚克力外壳、钢化玻璃面板； 外观尺寸：217mm×142mm×17.7mm（长*宽*高） ； 电源：解码器网线供电或DC12V ； 功耗：≤6W 。 | 台 | 1 | 486.14 |
| 8 | 可视对讲分机配件 | 海康DS-KH6330/20-C | 配套 | 套 | 1 | 18.00 |
| 9 | 可视对讲电源（不带机箱） | 海康DS-KAW50-1 | 产品尺寸：98*97*38mm； 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 纹波与噪声：< 150mVpp； 电压调整范围：11-14Vdc； 一般规范 工作温度：-10℃-+70℃； 工作湿度：＜95%； 重量：0.23kg； | 个 | 1 | 148.96 |
| 10 | 可视对讲分机电源（不带机箱） | 海康DS-KAW150-1 | 产品尺寸：98*97*38mm； 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 纹波与噪声：< 150mVpp； 电压调整范围：11-14Vdc； 一般规范 工作温度：-10℃-+70℃； 工作湿度：＜95%； 重量：0.23kg； | 个 | 1 | 250.59 |
| 11 | 可视对讲主机 | 海康DS-KV8223-M | 采用监控级200W高清摄像头（宽动态，120度超广角），支持作为安防监控点7*24全天候预览、录像； 采用智能补光，设备自动判断环境光照实施红外补光 ； 具有1路电锁信号输出，可实现门禁控制功能。刷卡开门必须外接1路485读卡器； 支持Web管理，支持参数配置、系统维护、视频预览等功能； 双按键，支持与室内机或管理机双向语音对讲； 支持报警功能，设备自带防拆报警功能，可通过报警输入接口外接报警器 采用先进的硬件噪声抑制与回声消除技术，保证话音质量清晰明亮； 具备音频输入、输出功能，可外接麦克风等拾音器设备对讲，也可以外接音箱设备做播放音频信息； 丰富接口：1路RJ45、1路RS485、2路IO输入、1路继电器输出； 防护等级：IP65； 工程安装便利性（支持中心远程升级、本地Web管理，支持刷机批量配置） 尺寸：95*180*29.7（mm），壁挂安装 | 台 | 1 | 965.00 |
| 12 | 可视对讲配件 | 海康DS-KABV8X13暗装底盒 | 配套 | 个 | 1 | 37.00 |
| 13 | 磁力锁支架（LZ型） | 海康DS-K4H250PSC-LZ | 选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银。 外壳处理：阳极硬化电镀处理 适用门型：木门、金属门 开门方式：90度内开式门 产品重量：0.75kg L型支架尺寸：长240*宽48.8*厚30.4(mm) Z型支架尺寸：长180*宽50*厚50(mm) | 只 | 1 | 110.00 |
| 14 | 磁力锁支架（U型） | 海康DS-K4H250PSC-U | 选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银。 外壳处理：阳极硬化电镀处理 适用门型：下无框玻璃门专用，10-15mm厚度玻璃门 建议门体和上门框之间的间距大于5mm。 开门方式：90度外开式门 产品重量：0.32kg 外观尺寸：长184*宽45*厚37.5(mm) | 只 | 1 | 92.00 |
| 15 | 四门门禁控制器 | 海康DS-K2604 | 主机应具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口：TCP/IP接口1个；上行RS485通讯接口2个；下行RS485通讯接口2个；wiegand通讯接口4个；可接入最多读卡器数量12个，其中8个RS485读卡器和4个wiegand读卡器；报警输入接口4个；事件输入接口8个；门磁输入接口4个；开门按钮接口4个；电锁输出接口4个；报警输出接口4个。 主机应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理，故应具有以下功能：反潜回（防跟随）功能；多门互锁功能；多重卡认证开门功能；多重卡+中心远程开门功能；多重卡+超级密码开门功能；多重卡+超级卡开门功能；超级权限开门；中心远程开门；支持身份证开门；支持银行卡开门；支持单向刷卡（指纹）和双向刷卡（指纹）开门。 主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁。 主机应具有大容量存储能力，应最多支持10万卡片管理和30万事件记录存储。 主机应具有应急响应功能，可应急开启和应急复位。 主机应具有看门狗检测功能，保障主机长期稳定运行。 主机应具防区报警功能，有4个入侵探测接口，能够联动报警输出。 主机应具有手动或自动校时功能。 系统平台应具有视频联动报警功能。 主机应具有极端恶劣环境下正常工作能力，工作温度应为：﹣40℃~﹢70℃。 ★主机应具防区报警功能，有4个入侵探测接口，能够联动报警输出。（公安部检验报告证明） 标★项提供公安部检验报告证明 | 台 | 1 | 1311.41 |
| 16 | 发卡器 | 海康DS-K1F100A-D8E | 支持发卡类型：ID卡、Mifare卡、二三代身份证卡（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡； USB2.0接口； 具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座； 工作电压：DC 5V； 工作电流：0.2A； 尺寸：约117*67.5*14.3mm。 | 台 | 1 | 842.40 |
| 17 | 断电开关 | 单开，220V10A | 单开，220V10A | 个 |  | 20.00 |
| 18 | 五孔插座 | 220V 10A，5孔 | 220V 10A，5孔 | 个 | 1 | 6.96 |
| 19 | 24口千兆交换机 | 华三LS-5024PV5-EI | 华三LS-5024PV5-EI | 台 | 1 | 1180.00 |
| 20 | 出门按钮 | 86型 | 86型 | 台 | 1 | 30.00 |
| 21 | 一体机电源 | 海康DS-K7M-AW50 | 海康DS-K7M-AW50 产品尺寸：98*97*38mm； 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 纹波与噪声：< 150mVpp； 电压调整范围：11-14Vdc； 一般规范 工作温度：-10℃-+70℃； 工作湿度：＜95%； 重量：0.23kg； | 台 | 1 | 458.02 |
| 22 | 配线 | 消防联动RVV2*1.0 | 消防联动RVV2*1.0 | m | 1 | 2.40 |
| 23 | 门禁设备移位 | 原有门禁设备利旧安装/含单个门的读卡器、磁力锁、出门按钮、线材、管材的施工费 | 原有门禁设备利旧安装/含单个门的读卡器、磁力锁、出门按钮、线材、管材的施工费 | 套 | 1 | 350.00 |
| 24 | 标准读卡器 | 海康DS-K1102AC | 标准读卡器 读卡频率：13.56MHz 按键方式：无 可识别卡：CPU卡(含加密功能) 通讯方式：RS485+Wiegand 工作电压：DC 12V 功耗：≤2W 安装方式：预埋120或86底盒安装 工作环境：室内，IP64 外型尺寸：121mm(高)x86.5mm（宽）x14mm（厚） 在用型号：DS-K1102AC 在用品牌：海康 | 台 | 1 | 580.00 |
| 25 | 密码读卡器 | 海康DS-K1102ACK | 密码读卡器 读卡频率：13.56MHz 按键方式：触摸按键 可识别卡：CPU卡(含加密功能) 通讯方式：RS485+Wiegand 工作电压：DC 12V 功耗：≤2W 安装方式：预埋120或86底盒安装 工作环境：室内，IP64 外型尺寸：121mm(高)x86.5mm（宽）x14mm（厚） 在用型号：DS-K1102ACK 在用品牌：海康 | 台 | 1 | 600.00 |
| 26 | 可视对讲分机 | 海康DS-KH8300-C1 | 显示屏：7寸彩色触摸TFT LCD； 显示屏分辨率：1024*600； 操作方式：电容式触摸屏、触摸按键； 摄像头：无； wifi模块：无； 网线供电：支持解码器网线供电； 防区数：8防区； 网口：1路10M/100M自适应以太网口； 网络协议：SIP1.0、RTSP； SD卡扩展：不支持； 探测器供电：室内机解码器网线供电时支持输出1路12V 200mA电源用于探测器供电； 材质：PC+亚克力外壳、钢化玻璃面板； 外观尺寸：217mm×142mm×17.7mm（长*宽*高） ； 电源：解码器网线供电或DC12V ； 功耗：≤6W 。 | 台 | 1 | 441.95 |
| 27 | 六类非屏蔽双绞线 | 一舟CAT6 | 一舟CAT6 | m | 1 | 2.15 |
| 28 | 配线 | 明一RVV2*1.0 | 明一RVV2*1.0 | m | 1 | 3.16 |
| 29 | 配线 | 明一RVSP2*1.0 | 明一RVSP2*1.0 | m | 1 | 5.00 |
| 30 | 配线 | 明一RVV 4*1.0 | 明一RVV 4*1.0 | m | 1 | 5.00 |
| 31 | 配线 | 明一RVV 3*2.0 | 明一RVV 3*2.0 | m | 1 | 5.00 |
| 32 | 配管 | 国产25PVC | 国产25PVC | m | 1 | 2.10 |
| 33 | 软件 | 海康iSecure Center | 海康iSecure Center | 路 | 1 | 30.00 |
| 34 | 门禁设备移位、维修 | 门禁设备移位、维修 | 1.定制 含单套门禁、管材、线材、电源等的施工费、维修费 | 套 | 1 | 508.00 |
| 35 | 标准读卡器 | 立方RF-RC370 | 1、尺寸：95*95*21mm，86盒安装； 2、材质：PC+ABS阻燃，5P/6P快插端子； 3、非接触卡支持：ISO14443A（M1、CPU、NFC、Q-Pass），ISO14443B（身份证序列号），选配ID卡； 4、双模通讯：RS485双向加密/WG，（485手拉手500m通讯距离，平台可查看设备状态）； 5、交互：RGB刷卡指示，不同灯光颜色（红/绿/蓝）反馈鉴权结果，无权卡三鸣提示； 6、安全性：具备防拆报警，上传控制器及平台，开启卡片加密认证可防止手机NFC复制； 7、扩展性：输入点（可接：门状态、出门按钮、其它自定义开关量）； 8、先进性：APP手机蓝牙开门； 9、维护：可视化中文调试； 10、电源：DC12V±20％，≤0.1A； 11、工作环境：-20℃~65℃，湿度≤90%（不凝露）； | 台 | 1 | 479.00 |
| 36 | 密码读卡器 | 立方RF-RC530K | 1、尺寸：90*90*17mm，86盒安装； 2、材质：精雕工艺铝合金，前覆钢化玻璃，6P快插端子; 3、认证方式支持：14443A（M1、CPU、NFC、Q-Pass），14443B（身份证），卡片认证防止NFC复制，密码； 4、通讯方式：RS485双向加密通讯； 5、交互：RGB指示，不同色灯（红/绿/蓝）反馈鉴权结果，真人语音提示； 6、安全性：磁感防拆报警，上传控制器及平台软件； 7、先进性：支持keyfree手机蓝牙开门； 8、抗扰能力：GB/T 17626.2的3级，GB/T 17626.5的4级，GB/T 17626.4的4级； 9、可视化中文调试界面； 10、电源：DC12V±20％，0.1A； 11、工作环境：-20℃~65湿度≤90%（不凝露）； | 台 | 1 | 1010.00 |
| 37 | 指纹读卡器 | 立方RF-RC710 | 1、电源：DC12V±20％，170mA； 2、产品尺寸：98*98*20mm，86盒安装； 3、材质：精雕工艺铝合金，含疏油涂层的钢化玻璃面板，CPU32位ARM-Cortex，车规级阻容； 4、非接触卡支持：ISO14443A（M1、CPU、NFC、银联Q-Pass），ISO14443B（身份证），ISO15693，支持开启卡片加密认证，防止手机NFC复制； 5、先进性：支持Keyfree手机蓝牙、指纹开门，支持真人语音，采用RS485注册指纹； 6、扩展性：支持2路开关量输入，用于接入门状态等信息； 7、通讯方式：使用RS485等双向加密通讯，后台可见读卡器工作状态，具备较强的抗干扰能力，支持500m以上的通讯距离； 8、安全性：当读卡器被拆动时，会触发防拆报警，并上传给控制器及平台软件； 9、方便性：支持手机APP调试； 10、工作环境：-20℃~65℃，工作湿度：≤90%（不凝露）； 11、指纹识别：指纹容量3000枚，误识率（FAR）< 0.001%，拒识率（FRR）< 0.1%； | 台 | 1 | 1010.00 |
| 38 | 可视对讲管理主机 | 立方RF-FD300 | 8英寸LCD电容触摸屏设计，1024×768高清分辨率 内置2.4G/5G双频段 WIFI，内置 蓝牙4.0 高清音频 以太网接口， USB2.0接口 安卓5.1系统 语音编码支持: PCMU,PCMA,G729,G723,GSM,SILK,G7221,ISAC，speex,ILBC,AMR,opus等 视频编码支持：H.264, H.263，VP8 视频通话分辨率支持：HD 1080P,HD 720P,720x480,352x288 回声消除:业内领先的双路硬件回声消除及降噪设计 | 台 | 1 | 6200.00 |
| 39 | 可视+人脸 | 立方RF-FX300-H8215S | 1、材质：精雕工艺铝合金，面板为含疏油涂层的钢化玻璃 ； 2、尺寸：256*131*23mm； 3、电源：700mA@DC12V±10％； 4、屏幕：8英寸LCD屏，宽视角IPS，800*1280； 5、音频：内置扬声器、支持个性化语音播报； 6、操作系统：linux系统+RTOS高稳定双系统； 7、摄像头：200万像素广角宽动态双目摄像头（200W 1/2.7 60FPS 1080P）； 8、补光灯：白补光灯+红外，人脸检测感应自动开启； 9、认证方式：人脸、卡片、蓝牙BLE；支持人脸卡片双重认证； 10、人脸识别：认证方式1：N，识别距离0.5M-2.5M，识别时间≤0.5s，支持人脸防伪检测；人脸验证准确度：>99.9%； 11、人脸库容量：注册用户数量20000，最大存储记录50000； 12、通讯方式：TCP/IP，支持4G、WIFI等无线通讯模块扩展； 13、工作环境：IP54，室内，-20℃~65℃，≤90%（不凝露）（室外建议安装防水罩）； 14、非接触卡支持：ISO14443A（M1、CPU、NFC、银联Q-Pass），ISO14443B（身份证），手机NFC可配置是否允许IC卡号复制； 15、先进性：支持keyfree手机蓝牙开门； 16、输入/输出接口：1路LAN，1路RS485接口，2路开关量输入（出门按钮、门磁），1路继电器输出； 17、方便性：支持手机APP调试； 18、支持管制时区设置，针对用户设置通行时段，支持通行人员抓拍功能； 19、支持远程视频预览，通过RTSP协议输出视频码流，可接入keyfree实现微监控功能； 20、支持与管理主机的单向视讯对讲功能； 21、支持人脸访客应用，可接入keyfree实现邀请访客功能； 22、支持接入AI大容量人脸识别服务器，人脸数量扩展至20W张； | 台 | 1 | 6264.72 |
| 40 | 卡片 | 立方RF-CARD.C2 | 读卡距离3-5cm | 张 | 1 | 10.00 |
| 41 | 单门磁力锁 | 立方RF-PMA280 | 1、尺寸（长宽厚，mm)：锁体250*47*26，吸板180*38*11； 2、电源：DC12V，480mA； 3、适用：木门、玻璃门、金属门、防火门（特殊支架需选配）； 4、接口：锁状态反馈； 5、指示：红绿双色指示灯（吸合时红灯，未吸合时绿灯）； | 只 | 1 | 283.50 |
| 42 | 双门磁力锁 | 立方RF-PMA280D | 1、尺寸（长宽厚，mm)：锁体500*47*26，吸板180*38*11； 2、电源：DC12V，480mA*2； 3、适用：木门、玻璃门、金属门、防火门（特殊支架需选配）； 4、接口：锁状态反馈； 5、指示：红绿双色指示灯（吸合时红灯，未吸合时绿灯）； | 只 | 1 | 450.00 |
| 43 | 按钮 | 立方RF-K8S02 | 1、尺寸：86x86x25(mm)，86盒安装； 2、材质：工程塑料，翘板开关； 3、输出：NO（Max3A@36VDC）； 4、使用环境：-10℃~55℃，湿度≤95%（不凝露）； | 只 | 1 | 25.00 |
| 44 | 磁力锁支架（LZ型） | 立方RF-PMK280ZL | 磁力锁支架（LZ型） 适用门型：内开式木门、金属门、窄框门 在用型号：PMK280ZL 在用品牌：立方 | 只 | 1 | 200.00 |
| 45 | 磁力锁支架（U型） | 立方RF-PMK280UL | 磁力锁支架（U型） 适用门型：玻璃门 在用型号：PMK280U 在用品牌：立方 | 只 | 1 | 100.00 |
| 46 | 多功能磁感式电插锁(NC) | 立方RF-PMB400 | 多功能磁感式电插锁 (NC)， 带锁状态输出 工作环境温度为-20±2℃~55±2℃， 锁体尺寸：长205x宽35x高40(mm)， 表面为铝合金拉丝氧化工艺，锁体内部为特级纯铁无残磁材料 | 只 | 1 | 350.00 |
| 47 | 四门门禁控制器 | 立方RF-AX500G4 | 1.规格：含冷锌喷塑箱体370*345*90mm，含空气开关且安装在电气导轨，预留后备电池空间； 2.电源管理：含开关电源，读卡器与锁各自独立供电（读头电源短路不影响门锁），读卡器电源短路报警，开箱自动照明；开箱时软件有相应的记录及报警； 3.读卡器接口：RS485加密，最多8个读卡器接入（手拉手通讯距离≥500m），支持纯RS485人脸读卡器，支持纯RS485二维码读卡器，支持纯RS485液晶读卡器，支持纯RS485指纹读卡器，读卡器防撬报警并置于紧急模式。兼容WG读卡器； 4.控制接口：输入*10（光耦方式，8路自定义功能），消防接口，读卡器提供额外输入点（门状态信号等），继电器输出*4（电锁控制，点动/延时，断电/通电开门型），扩展接口（可接外部继电器）； 5.通讯：加密TCP/IP（100M）； 6.抗扰能力：控制板安装于等电位接地支架。 7.管理能力：用户访问级别（无穷），100个访问时间周期，访问时间段（星期、小时、分钟）。100个特定日期(节假日、特殊工作日、非工作日) ； 8.卡类型：工程卡、系统卡、警卫卡、成员卡、巡检卡、访客卡；支持8字节长卡号； 9.脱网运行能力：系统采用端边协同工作，脱网情况下，端侧仍可正常现场控制并记录数据； 10.存储：注册卡片*10万（选配100万）、人脸特征*1000、指纹特征*3000，记录*10万条（可选扩容）； 11.维护：可视化中文调试； 12.电源：~220V，≤1A； 13.工作环境：-20℃~65℃，湿度≤90%（不凝露），需安装在安全区域； | 台 | 1 | 2643.00 |
| b、视频监控及入侵报警系统部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电梯摄像机 | 海康DS-2CD2525EFV3-ITS | 200万半球型网络摄像机 最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持越界侦测，区域入侵侦测 支持萤石云、海康互联平台接入 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达10 m 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 IK08防暴设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：数字宽动态 调节角度：水平：-15°~15°，垂直：0°~75° 焦距&视场角：2 mm，水平视场角：128.4°，垂直视场角：75.1°，对角视场角：146.9° 2.8 mm，水平视场角：103.6°，垂直视场角：56.9°，对角视场角：121.4° 4 mm，水平视场角：82.6°，垂直视场角：45.1°，对角视场角：96.4° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达10 m 防补光过曝：支持 红外波长范围：850 nm 最大图像尺寸：1920 × 1080 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB 音频：1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡 1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 1个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持 DC12 V，30 mA） 复位：支持 产品尺寸：Ø110 × 60 mm 包装尺寸：145 × 145 × 128 mm | 台 | 1 | 546.00 |
|  |  |  | 设备重量：230 g 带包装重量：420 g 启动和工作温湿度：-10 ℃~40 ℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 电流及功耗：DC：12 V，0.54 A，最大功耗：6.5 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.20 A~0.13 A，最大功耗：7.5 W 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 防护：IK08 |  |  |  |
| 2 | 网桥 | 海康DS-3WF0EC-5ACT/R | 500米5.8G电梯网桥，802.11ac制式 网络接口：3个RJ45 ,10/100 Mbps自适应 组网方式：点对点 带机量：2路2M码流IPC 无线传输距离：500 m 工作温度：-30℃~70℃ 安全：智能识别终端，终端准入管控 可靠：智能频谱管理，无线抗干扰，故障可自愈 智简：APP、客户端统一管理，拓扑可视化、智能运维 成对包装，免配置 | 台 | 1 | 829.00 |
| 3 | 人脸枪式摄像机 | 海康DS-2CD7T47DWDV3-IZS | 支持分辨率不小于2560×1440@25fps，分辨力不小于1500TVL。 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 支持自动变焦及一键聚焦功能，变焦过程图像不会完全虚焦。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 内置GPU芯片。 支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右倾斜角度超过预设值的人脸。 支持人数统计功能，支持设置最多8个多边形人数统计区域，可分别设置不同区域的报警类型、报警时间间隔。 当进入区域、离开区域、越界侦测或区域入侵报警产生时，可在报警布防时间内联动声音报警和/或白光灯闪烁。 支持抓拍报警统计、报警质量统计、设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能。 设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 内置4颗补光灯，为鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状。 灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 内置2个麦克风、1个扬声器，具有1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。 不低于IP67防尘防水等级。 ★内置GPU芯片。内置4颗补光灯，为鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状。（公安部检验报告证明） ★灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑。（公安部检验报告证明） 标★项提供公安部检验报告证明 | 台 | 1 | 792.00 |
| 4 | 半球摄像机POE | 海康 DS-2CD2146FWDV4-IS | 主码流支持2560x1440 @25fps。 支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，1个内置麦克风，1个SD卡槽，支持DC12V和POE供电。 最低照度应不小于0.005lx。 支持红外补光距离不小于30米。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示。 电源电压在DC12V±25%范围内变化时，设备能正常工作。 支持防水防尘防护等级IP66。 | 台 | 1 | 772.00 |
| 5 | 人脸半球摄像机 | 海康DS-2CD7D47DWDV3-IZS | 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 内置GPU芯片。 内置2个麦克风、1个扬声器。 具有1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。 内置3颗补光灯，为鳞片状反射式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠。 补光灯灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。 支持分辨率设置为2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL。 最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 支持数据感知功能，在IE 浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息。 设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 台 | 1 | 792.00 |
| 6 | 室内客流摄像机 | 海康DS-2XD8846/C-IW | 内置GPU芯片。 最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 信噪比不小于62dB。 支持双码流技术，主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 需支持DC12V与POE供电，且能在DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 支持开启、关闭eMMC保护功能。 内置WiFi天线，无线传输距离不低于80米。 摄像机能够在-40~70摄氏度环境下稳定工作。 支持客流检测和统计功能，可分别统计进入、离开的客流数量，并支持在OSD上实时叠加。 可开启/关闭反向进入报警功能，并可以按周为周期，设置每天的反向客流检测布防时间段，当功能开启后，检测到反向客流时，可触发报警并关联上传中心。 客流统计准确率不小于99%。 支持徘徊排除功能，当试验人员在检测区域内徘徊并未离开检测区域时，不重复统计客流数量。 支持高度过滤功能，可通过IE浏览器设置人员高度上限和高度下限，开启高度过滤功能后，仅统计人员高度介于设定高度范围的数量。 支持儿童计数功能，可用过IE浏览器设置人员高度阈值，开启儿童计数功能后，仅统计人员高度低于设定值的人员数量。 支持https通信协议，且https协议不存在已公布的漏洞。 设备默认不开启telnet、ftp和tftp服务，对未使用的服务及端口应默认关闭。 设备恢复出厂设置后，通过客户端软件或WEB方式登录设备必须设置密码才能使用，无其他缺省密码或空密码。 射频电磁场辐射抗扰度应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。 传导骚扰极限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。 辐射骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。 ★支持高度过滤功能，可通过IE浏览器设置人员高度上限和高度下限，开启高度过滤功能后，仅统计人员高度介于设定高度范围的数量。（公安部检验报告证明） ★支持儿童计数功能，可用过IE浏览器设置人员高度阈值，开启儿童计数功能后，仅统计人员高度低于设定值的人员数量。（公安部检验报告证明） 标★项提供公安部检验报告证明 | 台 | 1 | 1579.00 |
| 7 | 防油污摄像机 | 海康DS-ECD2045-L3/DNSK | 最大分辨率1920x1080。 在同一个客户端上，可最多同时开启20个视频窗口进行画面浏览。 最低照度彩色：0.002 lx (AGC开，RJ45输出)，黑白:0.0002 lx (AGC开，RJ45输出) ，灰度等级不小于11级。 红外补光距离不小于30米。 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x576@30fps。 在1920x1080 @ 25fps下，码率设定为1Mbps，网口输出，清晰度不小于1000TVL。 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265、H.264支持Baseline/Main/High Profile。 信噪比不小于55dB。 需具大于100dB宽动态。 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。 设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低。 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于48个IP地址。 设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能。 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、音频异常、场景变更等功能。 可开启或关闭智能后检索功能。 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式等功能。 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 需具有2路报警输入和2路报警输出接口，具有1个音频输入、1个音频输出接口，需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码。 不低于IP67防尘防水等级。 需具有1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 需支持本地SD卡存储，最大支持128G。 需具有1个吸附式防护罩。 | 台 | 1 | 569.80 |
| 8 | 3200万全景拼接网络摄像机 | 海康DS-2CD6984F-IHS | 3200万全景拼接网络摄像机 最高分辨率可达3200万像素（8160 × 3616），并在此分辨率下可输出30 fps实时图像 2.8 mm × 4 @F1.6，水平视场角：180°，垂直视场角：90° 水平：0°~355°，垂直：0°~90° 支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置 全景模式下支持人员密度检测和横幅检测功能 采用高效红外阵列灯，低功耗，照射距离最远可达20 m 红外增透面板，提高红外光透过率 支持标准的256 GB Micro SD/MicroSDHC/Micro SDXC卡存储 支持1对音频输入/输出 在用型号：DS-2CD6984F-IHS 在用品牌：海康 | 台 | 1 | 4558.00 |
| 9 | AI全彩系列网络摄像机 | 海康DS-2CD7A47EWD/S-LS 2.8mm | 轻智能拼接广角臻全彩 全彩级高灵敏度感器，F1.0超大光圈镜头，为智能应用提供更清晰的视频流输入，全面提升智能业务处理的准确度 支持双镜头拼接，水平视场角180°，画面比例20:9，最高分辨率可达3040 × 1368 @25 fps 采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，联动声光预警 人数统计模式：a)人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警，b)行为分析：支持离岗检测，以及在离岗检测报警，c)区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示，d)热度图：支持设备上报和平台查询方式获取信息，并支持上报伪彩图背景大图 AR平台功能：支持对接InfoCom AR AR实景地图应用平台、AR实景地图应用平台，实现标签标注、标签预警、高高联动、高低联动、低高联动等功能。系统支持在摄像机的实时视频画面中添加最多200个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能 支持普通监控、Smart事件、热度统计、人数统计模式切换使用，支持主码流视频画面按比例进行裁减 最高分辨率可达3040 × 1368 @25 fps 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同监控环境 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储，标配8 GB MicroSD卡（配合人数统计功能使用） 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 支持DC12 V，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电 支持白光灯补光，2颗补光灯，2颗报警灯，照射距离最远可达30 m 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 支持电量检测：支持设备功耗检测，支持设备功耗报表展示，报表类型支持日报表和周报表（默认日报表，单位瓦时（W·h）） 传感器类型：1/2.5" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux@（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态：120 dB 景深范围：1.4 m~∞ 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：180° ± 10°，垂直视场角：81° ± 10° 防补光过曝：支持 补光灯类型：2颗白光灯，支持根据环境光分别调节亮度 补光距离：最远可达30 m 最大图像尺寸：3040 × 1368 报警：3路输入，2路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 音频：1个内置麦克风，1个内置扬声器 2路输入（Line in）：最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗4.7 kΩ，接口类型：非平衡 1路输出（Line out）：最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗100 Ω，接口类型：非平衡 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡插槽，最大支持256 GB RS-485：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 防护：IP67 ，支持水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于81°，支持AR标签联动功能，可通过平台在视频画面上添加多个目标标签，可通过点击视频画面中的标签查看标签内容并对标签关联的摄像机视频图像进行预览。支持像素显示功能，可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数。 ★拼接图像的2路源图像的采集时间差应≤100ms。（公安部检验报告证明） ★支持AR标签联动功能，可通过平台在视频画面上添加多个目标标签，可通过点击视频画面中的标签查看标签内容并对标签关联的摄像机视频图像进行预览。（公安部检验报告证明） 标★项提供公安部检验报告证明 | 台 | 1 | 1010.00 |
| 10 | 筒型烟雾检测摄像机 | 海康DS-2TD2617-3/QA | 画面分割功能检验：可通过IE浏览器开启或关闭画面分割功能，开启后会将画面平分为12宫格，每个宫格均可输出最高温、最低温及平均温数值 双光融合设置检验：在IE浏览器下，具有双光融合色彩优化设置选项 文字转语音设置检验：在IE浏览器下，具有文字转语音设置选 噪声等效温差(NETD)在10mk及以下 最小可分辨温差≤150mk 可对监控画面中由目标发生镜面反射而产生的报警进行过滤 可通过IE浏览器开启或关闭畸变校正功能，开启后样机视场角应减小，开启畸变校正功能后，样机几何失真率应≤2% 在探测温度区域中有超过预设温度时，可在客户端给出报警提示，联动报警输出、发送邮件、联动录像及联动抓拍 可通过IE浏览器设置温度信息的字体大小、及点、线、区域的颜色 高温试验：温度+85℃，持续时间24h，样机处于工作状态，过程中进行5次上下电，设备能正常启动，试验后摄像机应能正常工作 低温试验：温度-55℃，持续时间24h，样机处于工作状态，过程中进行5次上下电，设备能正常启动，试验后摄像机应能正常工作 外壳防护等级：IP67 支持防太阳灼烧功能； 补光灯关闭情况下最低可用照度，0.0002lx（彩色）；0.0001lx（黑白） 支持智能行为规则屏蔽功能 在热成像预览画面中，可通过鼠标点击画面中的任意一点，可实时显示此点的温度； 支持MP2L2、G.711ulaw、G.711alaw、G.726、G.722.1、AAC及PCM音频编码设置选项； 具有SVC设置 具有数字降噪设置 支持移动侦测，信号量报警输入、输出及报警触发录像； 能进行黑白名单设置控制访问的IP地址； 具有H.264、MJPEG编码方式，可将H.264格式设置为Baseline/Main/HighProfile； | 台 | 1 | 2125.00 |
| 11 | 筒型烟雾检测摄像机 | 海康DS-2TD2628-3/QA | 画面分割功能检验：可通过IE浏览器开启或关闭画面分割功能，开启后会将画面平分为12宫格，每个宫格均可输出最高温、最低温及平均温数值 双光融合设置检验：在IE浏览器下，具有双光融合色彩优化设置选项 文字转语音设置检验：在IE浏览器下，具有文字转语音设置选项 噪声等效温差(NETD)在10mk及以下 最小可分辨温差≤150mk 可对监控画面中由目标发生镜面反射而产生的报警进行过滤 可通过IE浏览器开启或关闭畸变校正功能，开启后样机视场角应减小，开启畸变校正功能后，样机几何失真率应≤2% 在探测温度区域中有超过预设温度时，可在客户端给出报警提示，联动报警输出、发送邮件、联动录像及联动抓拍 可通过IE浏览器设置温度信息的字体大小、及点、线、区域的颜色 高温试验：温度+85℃，持续时间24h，样机处于工作状态，过程中进行5次上下电，设备能正常启动，试验后摄像机应能正常工作 低温试验：温度-55℃，持续时间24h，样机处于工作状态，过程中进行5次上下电，设备能正常启动，试验后摄像机应能正常工作 外壳防护等级：IP67 支持防太阳灼烧功能； 补光灯关闭情况下最低可用照度，0.0002lx（彩色）；0.0001lx（黑白） 支持智能行为规则屏蔽功能 在热成像预览画面中，可通过鼠标点击画面中的任意一点，可实时显示此点的温度； 支持MP2L2、G.711ulaw、G.711alaw、G.726、G.722.1、AAC及PCM音频编码设置选项； 具有SVC设置 具有数字降噪设置 支持移动侦测，信号量报警输入、输出及报警触发录像； 能进行黑白名单设置控制访问的IP地址； 具有H.264、MJPEG编码方式，可将H.264格式设置为Baseline/Main/HighProfile； | 台 | 1 | 2630.00 |
| 12 | 云台半球摄像机 | 海康iDS-2PT3D20IX-DE | 云台半球摄像机 【PTZ系列200万1/1.8′′ CMOS 10倍红外智能半球】 内置电动云台和一体化变焦镜头，施工便易，方便运维 智能功能：人脸抓拍、Smart智能 用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像，极大的提升了目标的检出率 人脸抓拍（正脸抓拍）：a）支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸 b）支持人脸去误报、快速抓拍人脸 c）支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，并支持2种模式同时开启 传感器类型: 1/1.8＂progressive scan CMOS 最低照度: 彩色：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON）；0 Lux with IR 宽动态: 120 dB超宽动态；焦距: 2.8~28 mm，10倍光学 视场角: 水平：108~19.8度（广角~望远）；垂直：56.4~11.5度（广角~望远） 补光灯类型: 红外 补光灯距离: 普通监控：50 m，人脸抓拍/识别：4 m 防补光过曝: 支持 水平范围: 355°；垂直范围: 0°~90° 水平速度: 水平键控速度：0.1°~60°/s，速度可设；水平预置点速度：60°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~50°/s，速度可设；垂直预置点速度：50°/s 主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（1920 × 1080）；60 Hz：30 fps（1920 × 1080） 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS） 支持萤石接入 电源输出: DC12 V对外供电，支持功率≤0.7 W 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 SD卡扩展: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB 报警输入: 1路报警输入；报警输出: 1路报警输出 音频输入: 内置麦克风，1路音频输入；音频输出: 内置扬声器，1路音频输出 接口类型: 一体外甩线 电源: DC12 V，最大功耗：24 W；PoE（802.3at）；电源接口类型: 圆头 工作温湿度: -30 ℃~65 ℃，湿度小于90% 恢复出厂设置: 支持 尺寸: Ø156.4 × 142.1 mm；重量: 1.90 kg；防护: IP66 在用型号：iDS-2PT3D20IX-DE；在用品牌：海康 ★当红外灯开启后，透明罩出现水雾、灰尘、刮痕时，采集的图像不应出现重影，模糊及光反射现象。（以公安部检验报告为准） ★支持人脸区域自动曝光功能，可根据人脸区域的光照变化自动调节曝光参数。（以公安部检验报告为准） 标★项提供公安部检验报告证明 | 台 | 1 | 1600.00 |
| 13 | 全彩筒型网络摄像机（枪机） | 海康DS-2CD2T47EWDV3-L | 400万臻全彩筒型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 支持萤石平台接入 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境 1个内置麦克风，高清拾音 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态：120 dB 景深范围：2.8 mm：1.7 m~∞ 4 mm：3.6 m~∞；6 mm：4 m~∞；8 mm：6 m~∞ 焦距&amp;视场角：2.8 mm，水平视场角：105.7°，垂直视场角：57.2°，对角视场角：124.5° 4 mm，水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5° 6 mm，水平视场角：55.2°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：64.6° 8 mm，水平视场角：38.8°，垂直视场角：21.1°，对角视场角：45.2° 补光距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持；补光灯类型：柔光灯 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗：DC： 12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：（802.3af，36 V~57 V），0.18 A~0.12 A，最大功耗：6.5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 产品尺寸：186.6 × 92.7 × 87.6 mm 包装尺寸：235 × 120 × 125 mm；设备重量：635 g；带包装重量：850 g ；防护：IP66 | 台 | 1 | 755.00 |
| 14 | 400万球机 | 海康iDS-2DF8S426IXR-A | 视频分辨率与帧率不小于2560×1440、25帧/秒 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸 支持最低照度彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx 支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-15°~90° 支持300个预置位，可设置8条巡航路径。支持预置位视频冻结功能 设备具有 H.265、H.264、MJPEG设置选项；可将H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile 在IE浏览器下，具有视频输出模式设置，包括单路模式及双路模式，单路模式下，设备双镜头可实现单通道倍率拼接，在双路模式下，设备全景通道和细节通道可单独预览监控画面。在单路及双路模式下，设备水平视场角均≥90° 设备具有倍率切换功能，双镜头从最小倍率至最大倍率或最大倍率至最小倍率的变倍过程中视频图像不间断 单路模式下，可在任意通道画面中设置隐私遮蔽区域、区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域侦测等智能事件的规则框，并自动在另一通道画面中对应显示 支持双路光轴标定功能，可对两路画面进行自动或手动标定，标定后两路画面的中心点保持一致 支持同时检测监控场景内出现的不少于30张人脸图片，并可进行抓拍 设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测及抓拍 支持对镜头前玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物 红外距离不小于250米 支持7路报警输入，2路报警输出，支持1路音频输入和输出 ★在IE浏览器下，具有视频输出模式设置，包括单路模式及双路模式；单路模式下，设备双镜头可实现单通道倍率拼接；在双路模式下，设备全景通道和细节通道可单独预览监控画面（公安部检验报告证明） ★支持偏移自动校正功能，设备运动结束静止在某个位置，当设备水平和垂直角度方向受到外力作用发生偏移时，水平和垂直角度方向均可以自动恢复到便宜前的位置（公安部检验报告证明） 标★项提供公安部检验报告证明 | 台 | 1 | 4572.00 |
| 15 | 拾音器 | 海康DS-2FP2061 | 模拟拾音器 采用高灵敏度高保真麦克风，全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强 内置输出级驱动电路，可直接驱动耳机等 适合近距离拾音，最佳拾音范围在3米之内 自带拾音距离调节旋钮，可根据现场需要调节音量 适用于柜台，收银，谈话桌，会议录音等场所 拾音头内置雷击保护、电源极性反转保护和电源保护模块 创新电路设计，内容清晰，音效高保真 支持吸顶安装、桌面安装和壁装 支持音量调节功能，与主机级联后可通过后台软件切换通道并调节音量 支持集中供电、摄像机供电、直流电源供电，无需专用电源 麦克风: 一个高灵敏度全指向驻极体麦 动态范围: 0 dB~90 dB 最大承受音压: 120 dBSPL 拾音范围: 0 m~5 m 灵敏度: -32 dB 输出信号幅度: 2.5 Vpp 信噪比: 90 dB 频率响应: 20 Hz~20 kHz 音频传输距离: ≥500 m 接口类型: LINE OUT 输出阻抗: 600Ω 电源电压: DC12V 保护电路: 雷击保护、电源极性反转保护、静电防护 工作温度: -10℃～50℃（室内） 安装方式: 吸顶装，壁装，桌面装 材质: 塑料 尺寸: Ø85 mm × 20.48 mm (Ø3.35" × 0.81") 重量 ≈48 g 功耗: 0.1 W MAX 降噪调节: 数字降噪，自适应调节（和主机搭配使用时支持） 音量调节: 支持软件调节（与主拾音器级联时可用） 指向特性: 全指向 采样率: 8khz、16khz、32khz可选，默认16khz | 个 | 1 | 176.00 |
| 16 | 报警按钮 | 豪恩86型 | 豪恩86型 | 个 | 1 | 56.00 |
| 17 | 硬盘录像机 | 海康DS-7608N-K2-V2 | 1U机架式2盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：2个SATA接口，可满配8TB硬盘 视频接口：1×HDMI，1×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：4路报警输入，1路报警输出 USB接口：2×USB 2.0 【产品性能】 输入带宽：80Mbps 输出带宽：160Mbps 接入能力：8路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持12×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 | 台 | 1 | 1123.00 |
| 18 | 彩色半球摄像机 | 海康DS-2CD2345CV3-I | 彩色半球摄像机 400万 1/3" CMOS ICR 红外阵列半球型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 数字宽动态 调节角度: 水平：0°~360°；垂直：0°~75°；旋转：0°~360° 焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：100.6°，垂直视场角：55°，对角视场角：117.4° 4 mm，水平视场角：75.3°，垂直视场角：41.4°，对角视场角：88.2° 6 mm，水平视场角：48.6°，垂直视场角：27.9°，对角视场角：55.4° 8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角视场角：43.3° 补光距离: 最远可达30 m 波长范围: 850 nm 防补光过曝: 支持 补光灯类型: 红外灯 最大图像尺寸: 2560 ×1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 音频: 1个内置麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗: DC：12 V，0.4 A，最大功耗：5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.2 A~0.15 A，最大功耗：6.5 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 产品尺寸: Ø110.7 × 84.3 mm 包装尺寸: 150 × 150 × 141 mm 设备重量: 470 g 带包装重量: 500 g 防护: IP66 在用型号：DS-2CD2345CV3-I 在用品牌：海康 | 台 | 1 | 438.00 |
| 19 | 枪式摄像机 | 海康DS-2CD2245CV4-I | 枪式摄像机 400万 1/3" CMOS ICR 红外阵列筒型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 数字宽动态 焦距&视场角: 4 mm，水平视场角：75.3°，垂直视场角：41.4°，对角视场角：88.2° 6 mm，水平视场角：48.6°，垂直视场角：27.9°，对角视场角：55.4° 8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角视场角：43.3° 12 mm，水平视场角：23.4°，垂直视场角：13.3°，对角视场角：26.8° 波长范围: 850 nm 防补光过曝: 支持 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达50 m 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 音频: 1个内置麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗: DC：12 V，0.4 A，最大功耗：5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.2 A~0.15 A，最大功耗：6.5 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 产品尺寸: 87 × 82.8 × 169.9 mm 包装尺寸: 216 × 121 × 118 mm 设备重量: 380 g 带包装重量: 540 g 防护: IP66 在用型号：DS-2CD2245CV4-I 在用品牌：海康 | 台 | 1 | 438.00 |
| 20 | 电梯摄像机 | 海康DS-2CD2325E-I | 电梯摄像机 200 万 1/2.7" CMOS ICR 日夜型半球型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：107.1°【4 mm（87.3°），6 mm（53.9°），8 mm（40.9°）可选】 防补光过曝: 支持 红外波长范围: 850 nm 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达30 m 最大图像尺寸: 1920 × 1080 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 音频: 内置1个麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M（无link灯），自适应以太网口 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护; PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗: DC：12 V，0.50 A，最大功耗：6 W; PoE：802.3af，36 V~57 V，0.19 A~0.12 A，最大功耗：7.0 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 产品尺寸: Ø127.3 × 95.9 mm 包装尺寸: 145 × 145 × 120 mm 设备重量: 400 g 防护: IP66 在用型号：DS-2CD2325E-I 在用品牌：海康 | 台 | 1 | 428.00 |
| 21 | 网桥 | 海康DS-3WF0BC-2N | 网桥 2.4G电梯网桥，802.11n制式 成对包装，距离200米 2网口设计 成对包装 支持轻智能统一管理功能 在用型号：DS-3WF0BC-2N 在用品牌：海康 | 台 | 1 | 361.00 |
| 22 | 室外客流统计摄像机 | 海康DS-2XD8846/C-IVW | 室外客流统计摄像机 1/2.7”CMOS双目智能客流统计网络摄像机 采用领先的双目立体视觉技术，基于双镜头的立体摄像，获取目标的高度信息，结合智能跟踪算法分析行人的行为轨迹，从而精确计算出客流人数及行走方向；支持分类统计人员进入、离开情况；支持实时数据上传和周期上传；邮件报表支持日报表、周报表、月报表和年报表；支持高度过滤；支持内置存储（EMMC）；最低照度: 彩色:0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0.0176 Lux @ (F2.25, AGC ON) ; 黑白:0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0.0035Lux @ (F2.25, AGC ON)，0 Lux with IR；镜头: 2.0mm@F2.25,水平视场角：104.5°，垂直视场角：70.5°；视频压缩标准: H.265/H.264 / MJPEG；最大图像尺寸: 2560×1440；无线参数：WiFi协议: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n；频率范围: 2.4GHz；信道带宽: 20/40MHz；调制方式: 802.11b: CCK, QPSK, BPSK, 802.11g/n: OFDM；传输速率: 11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: up to 150Mbps；有效传输距离: 50m；接口类型: 甩线；通讯接口: 1个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口；音频接口: 标配mic in；工作温度和湿度: -30℃~45℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应: DC12±20%；支持防反接保护；POE（36v-57v，802.3af）Calss； 功耗: DC12V 0.66A Max8W ; PoE：(802.3af, 36V-57V), 0.23 A to 0.14 A，Max：8.3W；防护等级: IP67；补光距离: 红外：6m；红外波长: 850nm；产品尺寸(mm): 167×61×41mm；包装尺寸(mm): 235×120×125mm；裸机重量: 435g；含包装重量: 725g 在用型号：DS-2XD8846/C-IVW 在用品牌：海康 | 台 | 1 | 1600.00 |
| 23 | 阳光厨房监控 | 海康DS-2XA8225E-IZS | 【AI防油污摄像机】（明厨亮灶专用智能产品） 支持前盖便捷拆卸清洗，适用于厨房等油烟较多的环境使用 200万星光级1/2.7”CMOS AI抓拍筒型网络摄像机 下发上传功能: 支持AI模型的下发和运行，检测结果的生成和上传 检测功能: 支持对特定目标的检测，并对检测结果分类，检测和分类结果均上传 事件规则: 支持配置事件规则，检测分类结果按照设置的规则过滤，产生报警 视频任务功能: 支持视频任务，对实时视频进行分析，按照设定的帧率进行分析，并按照设定的报警间隔上传结果；抓图轮巡功能: 支持抓图轮巡任务，按照设定的时间间隔进行抓图分析，并按照设定的报警间隔上传结果；模型储存功能: 支持2个模型包存储，每个模型包支持1个检测模型和1个分类模型；目标检测功能: 支持16种目标检测，并对其中1种目标进行分类；最低照度: 彩色: 0.005Lux @ (F1.2, AGC ON) ; 黑白: 0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR；镜头: （变焦） 2.7-12mm @ F1.6,水平视场角：100°~31°，垂直视场角：53°~17°，对角线视场角：119°~35°；宽动态: 超宽动态范围达120dB，室内逆光环境下监控视频；压缩标准: H.265/H.264 / MJPEG；最大图像尺寸: 1920×1080；存储功能: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(256GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合海康黑卡支持SD卡加密及SD状态检测功能；接口类型: 甩线；通讯接口: 1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口；RS-485；电源输出: DC12V 200mA；音频接口: 1 输入(Line in)（3.5mm），1 输出（3.5mm）；报警接口: 3 输入，2 输出(报警输出最大支持AC/DC24V 1A)；Reset按键: 支持；工作温度和湿度: -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应: DC：12V±20% ，支持防反接保护；PoE：802.3at, class 4；电源接口类型: 三芯电源接口；功耗 : DC： 12 V, 1.42 A, Max： 17.0W; PoE： (802.3at, 42.5V-57V), 0.45 A to 0.33 A，Max：19W；防护等级: IP66；补光距离: 50米；产品尺寸(mm): 206.5×103.9×100mm；包装尺寸(mm): 385×156×155mm；裸机重量: 机身重量：1450g；包装重量: 带包装重量：2300g在用型号：DS-2XA8225E-LZS/WJ(2.7-12mm)(企事业事业群) 在用品牌：海康 | 台 | 1 | 960.00 |
| 24 | 温湿度半球摄像机 | 海康DS-2CD5124EFWDV2-IZS/WSD | 【温湿度摄像机】 200万 1/2.7" CMOS 超宽动态 ICR日夜型半球型网络摄像机 支持OSD叠加温湿度信息；支持定时上报当前的温湿度数据；支持设置温湿度上下限阈值信息；支持阈值超限报警；支持外接报警音柱联动语音播报；支持SDK、Ehome5.0协议；支持联动声音报警；最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0.0002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；调节角度: 水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355°；宽动态: 120 dB；焦距&视场角: 2.7~13.5 mm，水平视场角：103.1°~33.7°，垂直视场角：54.7°~18.9°，对角线视场角：122.6°~38.7°；补光灯类型: 红外，850 nm；补光距离: 普通监控：30 m；最大图像尺寸: 1920 × 1080；视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG；网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测；网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；音频: 2 路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器；报警: 3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA）；RS-485: 1路RS485接口，复位: 支持；电源输出支持: DC12 V，100 mA；接口类型: 外甩线；产品尺寸: Ø144.3 × 114.1 mm；包装尺寸: 244 × 174 × 173 mm；设备重量: 900 g；带包装重量: 1400 g；存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度 小于95%（无凝结）；启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）；电流及功耗: DC：12 V，0.93 A，最大功耗：11.2 W;AC：24 V，0.73 A，最大功耗：10.5 W;PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.26 A~0.2 A，最大功耗：11.2 W；供电方式: DC：12 V ± 20%，支持防反接保护;AC：24 V ± 20%;PoE：802.3at；Type 2 Class 4；电源接口类型: 3芯接口；线缆长度: 25 cm；防护: IP67，IK10 在用型号：DS-2CD5124EFWDV2-IZS/WSD 在用品牌：海康 | 台 | 1 | 950.00 |
| 25 | 入口指示屏（二个模组） | 海康DS-TVB200 | 入口指示屏（二个模组）； 2.主要参数不低于下列要求： a.入口信息引导屏，双基色，二模组，立柜式； b.工作电源：220VAC； c.通讯方式：RJ45，RS485(57600bps)； d.功耗：最大90W，平均60W. | 套 | 1 | 8041.00 |
| 26 | 车位诱导相机双车位 | 海康DS-TCP145-KB | 车位诱导相机双车位； 主要参数不低于下列要求： a.130W支持双车位检测，分辨率1280*720，支持PoE供电，双网口支持手拉手功能，可实现蓝牙定位，可外接指示灯； b.LED指示灯：实时显示停车位使用情况，可自定义颜色指示不同的车位状态，支持指示灯闪烁； c.指示灯控制功能：指示灯可设置为内置灯、外置灯或内置灯加外置灯模式，指示灯同时具有闪烁功能； d.最低照度：0.1Lux； e.调整角度：垂直:0°~30°； f.最大图像尺寸：1280×960； g.接口：2个RJ4510M/100M自适应以太网口，3组外接指示灯接口，1路12-24V供电接口； h.双网口POE供电：同时支持双网口手拉手连接及POE供电功能； i.工作温度和湿度：-20℃~50℃,湿度小于95%(无凝结)； j.电源供应：支持DC12V-DC24V宽幅电压供电. k.含安装所需各类附件； | 台 | 1 | 590.00 |
| 27 | 诱导管理器 | 海康DS-TPM400-P（3T） | 名称：诱导管理器； 主要参数不低于下列要求： a.诱导管理器，支持PoE供电，最大接入32路车位摄像机(双目16路)，内置8个PoE百兆网口，4个千兆网口，1个SFP光口，2路485输出，6个硬盘插槽，内置3T硬盘； b.IP摄像机接入功能：网络视频输入：设备应能接入IP摄像机，并可将32路IP摄像相机的视频图像通过网络传输至客户端； c.车位状态查询：状态分为有车、无车同时显示停车的车牌号码； d.车位状态检测率：停车位上是否有车辆停放功能；车位状态检测率不小于99%； e.无车牌检测功能：无车牌车辆支持检测，并上传正确的车位状态； f.数据上传：支持数据上传到中心平台，支持视频流转发； g.电源：AC220V，标准市电； h.功率：<500瓦(含摄像机功率)。 | 台 | 1 | 4360.00 |
| 28 | 单向引导屏 | 海康DS-TVL121-3-6D | 名称：单向引导屏； 主要参数不低于下列要求： a.室内引导屏，单向，红色箭头，绿色数字，带灯箱，吊装； b.屏类型：室内单向引导屏； c.颜色：红色箭头，绿色数字； d.工作电源：220VAC； e.通讯方式：RJ45，RS485(57600bps)； f.功耗：平均30W. | 套 | 1 | 1448.00 |
| 29 | 双向引导屏 | 海康DS-TVL121-6-6D | 名称：双向引导屏； 主要参数不低于下列要求： a.室内引导屏，双向，红色箭头，绿色数字，带灯箱，吊装； b.屏类型：室内双向引导屏； c.颜色：红色箭头，绿色数字； d.工作电源：220VAC； e.通讯方式：RJ45，RS485(57600bps)； f.功耗：平均40W. | 套 | 1 | 2036.00 |
| 30 | 三向引导屏 | 海康DS-TVL121-9-6D | 名称：三向引导屏； 主要参数不低于下列要求： a.室内引导屏，三向，红色箭头，绿色数字，带灯箱，吊装； b.屏类型：室内三向引导屏； c.颜色：红色箭头，绿色数字； d.工作电源：220VAC； e.通讯方式：RJ45，RS485(57600bps) f.功耗：平均60W. | 套 | 1 | 3100.00 |
| 31 | 层显示屏 | 海康DS-TPT322-D1 | 名称：层显示屏； 主要参数不低于下列要求： a.室内引导屏，单向，红色箭头，绿色数字，带灯箱，吊装； b.屏类型：室内单向引导屏； c.颜色：红色箭头，绿色数字； d.工作电源：220VAC； e.通讯方式：RJ45，RS485(57600bps)； f.功耗：最大45W，平均30W. | 块 | 1 | 7622.00 |
| 32 | 查询机 | 海康DS-TPT322-D1 | 名称：查询机； 主要参数不低于下列要求： a.不小于22寸电容触摸屏； b.安装方式：立式； c.接口：RJ45×1;USB×2；power×1;audioout×1;HDMIx1； d.触控屏分辨率：1920×1080； e.工作温度：0~50℃； f.亮度：250cd/m2； g.喇叭：2*5W(8Ω)； h.L/R音频输出：内置； i工作电源：100~240v50/60HZ； j.功率/额定功率：≤3W/≤120W. | 台 | 1 | 7483.00 |
| 33 | 双绞线缆 | 海康N100.561 | 名称：Cat5e-4p-UTP | m | 1 | 3.00 |
| 34 | 入口指示屏（三个模组） | 海康DS-TVB200 | 名称：入口指示屏（三个模组）； 主要参数不低于下列要求： a.入口信息引导屏，双基色，三模组，立柜式； b.工作电源：220VAC； c.通讯方式：RJ45，RS485(57600bps)； d.功耗：平均75W. | 套 | 1 | 8113.00 |
| 35 | 无线地磁探测器 | 海康DS-TDG200 | 名称：无线地磁探测器； 主要参数不低于下列要求： a.通信距离200M，电池工作时间5年，通信频率：433M，地埋式，用于室外； b.检测区域：水平360°全向检测； | 套 | 1 | 587.00 |
| 36 | 地磁管理器 | 海康DS-TPG200 | 名称：地磁管理器； 主要参数不低于下列要求： a.通信距离200M； b.通信频率：433M； c.通信方式：RJ45； d.市电220V，含蓄电池； e.含配套定制地磁管理器立柱及调试用地磁激励器. | 套 | 1 | 2250.00 |
| 37 | 出入口一体化道闸（含防砸雷达） | 海康DS-TMG140-H | 名称：出入口一体化道闸（含防砸雷达）； 主要参数不低于下列要求： a.集成化设计，包含：道闸，抓拍机，补光灯，LED屏，喇叭，1个车检器，1个防砸雷达，2个遥控器 b.道闸类型：直杆 c.道闸方向：全向 d.道闸杆长：根据现场情况定制 e.遥控距离：≥30米 f.输入电压：220V g.抓拍机分辨率：200W（1920 × 1080） h.传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS i.最小照度：彩色0.002Lux@(F1.2,AGC ON)，黑白0.0002Lux @(F1.2,AGC ON) 视频压缩标准：H.264/MJPEG/MJPEG j.通讯接口：1个RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口,5个RS-485 接口，1个RS-232接口 k.外部接口：7路IO输入接口,7对IO输出接口(可接常亮灯)，1个SYNC，2个继电器输出； l.LED补光灯灯珠数量：不小于3颗 m.色温：5000K~7000K n.发光角度：40° o.最佳补光距离：4米～8米 p.补光灯触发方式：电平量/开关量触发 q.LED信息显示屏点间距：P4 r.颜色：双基色(红绿) s.LED屏亮度：1200cd/㎡ t.LED屏最佳可视距离：＞4 m u.车检器通道数：2通道线圈输入 v.功能特性：支持防撞、防冷凝、手动锁闸等功能，支持语音播报； w.起落速度调节：起落杆速度0.9-6S可调； x.防砸功能：具有防砸功能：配有相关接口，可联接地感、红外、压力电波等设备； y.车辆捕获率：≥99%； z.外壳防护等级：IP54。 | 套 | 1 | 10500.00 |
| 38 | 出入口控制终端 | 海康DS-TPE204 | 名称：出入口控制终端； 主要参数不低于下列要求： a.出入口控制终端，含出入口管理软件，无风扇设计，集成交换机、485接口、报警4进4出、麦克风输入、视频HDMI接口，1T硬盘，22寸1080p显示屏，配置键鼠套件，正版Windows系统 | 台 | 1 | 4990.00 |
| 39 | 温湿度传感器 | 昆仑JWST-10W1 | 昆仑JWST-10W1 | 个 | 1 | 389.80 |
| 40 | 交换机 | 华三LS-5008PV5-EI | 8*10/100/1000Base-T以太网端口，2*1000 Base-X SFP光口，交换容量336Gbps，包转发率：72Mpps | 台 | 1 | 1146.00 |
| 41 | 8口POE千兆交换机 | 华三LS-5008PV5-EI-HPWR | 8*10/100/1000Base-T以太网端口，2*1000 Base-X SFP光口，POE：125W，交换容量336Gbps，包转发率：72Mpps | 台 | 1 | 1624.00 |
| 42 | 24口汇聚交换机 | 华三LS-5500V2-28C-EI | 24 个 10/100/1000BASE-T 端口(含 8 Combo口),4 个 1G/10GBASE-X SFP Plus 端口,1 个 Slot，可扩展双电源），交换容量：758Gbps/7.58Tbps；包转发率：222Mpps | 台 | 1 | 5670.00 |
| 43 | 48口POE交换机 | 华三S5024PV5-EI-HPWR | 48*10/100/1000Base-T以太网端口，4*1000 Base-X SFP光口，交换容量336Gbps，包转发率：144Mpps，POE整机输出功率370W，支持命令行配置 | 台 | 1 | 2520.00 |
| 44 | 千兆单模光模块 | 华三DB-SFP-GE-SM1310-D | 华三DB-SFP-GE-SM1310-D | 个 | 1 | 305.00 |
| 45 | 万兆单模光模块 | 华三万兆双芯 | 华三万兆双芯 | 个 | 1 | 813.00 |
| 46 | 万兆光纤跳线 | 汉维2LC-3M（万兆） | 汉维2LC-3M（万兆） | 条 | 1 | 89.00 |
| 47 | 光纤跳线 | 汉维2LC-3M | 汉维2LC-3M | 条 | 1 | 35.00 |
| 48 | 球机电源 | 球机电源AC24V，5A | AC24V，5A | 个 | 1 | 122.00 |
| 49 | 枪机支架 | 壁装支架/铝合金/尺寸：≤175mm 定制 在用品牌：海康 | 壁装支架/铝合金/尺寸：≤175mm 定制 在用品牌：海康 | 个 | 1 | 20.88 |
| 50 | 硬盘 | HDD，HUS726T4TAIA6L4，4T，7200RPK，3.5”，SATA 3.5寸硬盘 | HDD，HUS726T4TAIA6L4，4T，7200RPK，3.5”，SATA 3.5寸硬盘 | 块 | 1 | 1687.50 |
| 51 | 监控硬盘 | 监控级8T | 监控级8T | 块 | 1 | 1380.00 |
| 52 | 企业级硬盘 | 企业级8T | 企业级8T | 块 | 1 | 1732.61 |
| 53 | 摄像机电源 | 小耳朵DC12V2A | 小耳朵DC12V2A | 个 | 1 | 25.00 |
| 54 | 摄像机电源 | 明纬LRS-100-12 | 摄像机电源 开关电源DC12V8.5A 在用型号：LRS-100-12 在用品牌：明纬 | 个 | 1 | 132.00 |
| 55 | 摄像机电源 | 明纬LRS-200-12 | 摄像机电源 开关电源DC12V17A 在用型号：LRS-200-12 在用品牌：明纬 | 个 | 1 | 264.00 |
| 56 | 软件 | 云存储软件扩容 1路定制扩容 在用型号：云存储标准云2.0 在用品牌：海康 | 云存储软件扩容 1路定制扩容 在用型号：云存储标准云2.0 在用品牌：海康 | 路 | 1 | 30.00 |
| 57 | 软件 | 视频监控路数扩容 监控授权 在用型号：iSecure Center 在用品牌：海康 | 视频监控路数扩容 监控授权 在用型号：iSecure Center 在用品牌：海康 | 路 | 1 | 30.00 |
| 58 | 监控立杆 | 定制 | 定制 | 个 | 1 | 1880.00 |
| 59 | 室外箱 | 长宽高50cm*30cm*60cm | 长宽高50cm*30cm*60cm | 个 | 1 | 792.00 |
| 60 | 球机支架 | 球机支架 定制 在用型号：DS-1602ZJ 在用品牌：海康 | 球机支架 定制 在用型号：DS-1602ZJ 在用品牌：海康 | 个 | 1 | 122.00 |
| 61 | 服务器机柜 | 600*800*2000 | 600*800*2000 | 个 | 1 | 2965.30 |
| 62 | 12口光纤盒 | 12口 | 12口 | 个 | 1 | 260.00 |
| 63 | 12芯单模光纤 | 12芯单模 | 12芯单模 | 米 | 1 | 2.53 |
| 64 | 尾纤 | 单模1.5米LC | 单模1.5米LC | 根 | 1 | 10.12 |
| 65 | 耦合器 | LC | LC | 个 | 1 | 6.00 |
| 66 | 光纤熔接费 | 定制 | 定制 | 芯 | 1 | 10.12 |
| 67 | 六类非屏蔽双绞线 | 一舟CAT6 | 一舟CAT6 | m | 1 | 2.15 |
| 68 | 配线 | 明一ZR-RVV2*1.0 | 明一ZR-RVV2*1.0 | m | 1 | 3.29 |
| 69 | 配线 | 明一ZR-RVV3*0.5 | 明一ZR-RVV3*0.5 | m | 1 | 4.00 |
| 70 | 配线 | 明一RVV 3*2.0 | 明一RVV 3*2.0 | m | 1 | 5.00 |
| 71 | 配管 | 国产25PVC | 国产25PVC | m | 1 | 2.10 |
| 72 | 监控设备移位、维修 | 监控设备移位、维修 | 1.定制 含单个摄像机、管材、线材、电源等的施工费、维修费 | 套 | 1 | 509.00 |
| 73 | 大模型计算一体机 | 大华 | 3U机箱，单电源，16盘位，最大可满配20TB硬盘，支持RAID0/1/5/6/10/50/60，支持全局热备盘 1路VGA输出，4路HDMI输出，其中VGA1和HDMI 1同源输出，支持1个4K显示输出 4个10/100/1000/2500Mbps自适应以太网口 支持256路H.264/H.265混合接入，网络带宽768Mbps接入；768Mbps存储；768Mbps转发 支持28个1080P解码显示输出，支持Smart H.265;H.265;Smart H.264;H.264混合解码 支持最大选配16类算法，支持展示所有安装的算法及版本，展示算法状态，可对已安装的算法进行手动更新； 设备内置4颗高性能GPU，单颗GPU算力22TOPS（int8），每颗GPU最多可虚拟成4个智能引擎，每个智能引擎支持最多单独运行一类算法（以具体算法的加载要求为准）； 文搜图：支持一句话检索图片和关联录像，单GPU支持16路1080p或400万分辨率图片流分析，并发解析能力4张/秒； 文本布控：支持一句话生成算法，单GPU支持16路1080p或400万分辨率图片流分析，并发解析能力4张/秒； 压缩模式下，最大支持32路400万或64路1080p（1080p及以下)视频压缩，可以支持压缩预览、压缩回放、压缩下载、水印叠加，平均压缩率75%； 在算法能力范围内，支持单通道多智能； 后智能分析支持实时模式和分时轮巡模式切换，在分时轮巡模式下，依据算法能力不同，可配置分时视频分析和轮巡视频分析；单个轮巡任务最大支持64路，轮巡间隔可配置30-3600秒； 支持联动录像，抓图，日志，蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，门禁，语音播报，声光报警联动。 ★支持单机8000万抓拍库数据进行以图搜图检索，后台响应时间不超过1秒； ★支持目标多特征图搜，同一张人骑车图片，支持以骑手（人体）或非机动车分别进行以图搜图，返回匹配各自相似特征的两组不同结果； 标★项提供公安部检验报告证明 | 台 | 1 | 36936.00 |
| 74 | 数据存储节点 | 大华 | 大华云存储系统采用主流的对象存储架构、先进的容错算法、智能化的资源调度技术，提供了基于分布式文件系统的数据存储能力，具备大容量、高可靠、高性能、使用简单、自动化管理等特点，保障数据的电信级安全可靠，支持集群横向扩展，满足海量大数据、云计算业务的庞大需求； 采用Erasure Code冗余技术，数据分片后存储至多台节点中，支持设备级、硬盘级容错； 支持N+M多种容错模式（N+1，N+2，N+3，N+4），磁盘利用率为N/（N+M）； 支持录像业务级别按空间、时间的循环覆盖； 支持融合存储，支持视频、图片、文档等数据混合存储； 支持视频录像能以文件方式被第三方应用从云存储中直接读取； 支持存储节点间基于性能和容量的负载均衡，节点内部基于硬盘性能和容量的负载均衡； 在80%磁盘利用率下，最大容忍四台存储节点同时故障，历史录像不丢失。 | 台 | 1 | 38500.00 |
| 75 | 彩色半球摄像机 | 大华DH-IPC-HDBW3233R-ZS | 彩色半球摄像机 支持绊线入侵，区域入侵 采用1/2.8英寸CMOS图像传感器 最大可输出200万(1920×1080)@25fps 最低照度：0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启) 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 最大补光距离：50m（红外） 补光灯：2颗（红外灯） 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMARTH.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 最大支持128GMicroSD卡 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67、IK10防护等级 在用型号：DH-IPC-HDBW3233R-ZS 在用品牌：大华 | 台 | 1 | 485.99 |
| 76 | 彩色半球摄像机 | 大华DH-IPC-HDBW3233R-S | 彩色半球摄像机 支持绊线入侵，区域入侵 采用星光级低照200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出200万（1920×1080）@25fps 最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）0Lux（补光灯开启） 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离30米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持256G Micro SD卡 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67，IK10防护等级 在用型号：DH-IPC-HDBW3233R-S 在用品牌：大华 | 台 | 1 | 485.99 |
| 77 | 彩色半球摄像机 | 大华DH-IPC-HDBW3433R-Z | 彩色半球摄像机 传感器类型: 1/3英寸CMOS 像素: 400万 最大分辨率: 2560×1440 企业技术要求：0.0004lx （AGC ON ，RJ45 输出，彩色 模式），能基本分辨被摄目标的色彩；企业技术要求：0.0001lx （AGC ON ，RJ45 输出，黑白 模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征。 信噪比: ＞56dB 最大补光距离: 50m（红外） 补光灯: 2颗（红外灯） 调整角度: 水平：0°~355°垂直：0°~75°旋转：0°~355° 镜头类型: 电动变焦 镜头焦距: 2.7-13.5mm 视场角: 水平：97°~27°垂直：52°~15°对角：116°~32°通用行为分析: 绊线入侵；区域入侵 智能编码: H.264：支持H.265：支持 企业技术要求：照度适应范围不小于 130dB 。 走廊模式: 90°/270°（在2560×1440分辨率及以下支持） 网络接口: 1个（RJ-45网口,支持10M/100M 网络数据） 低照等级: 星光 供电方式: DC12V/POE 功耗: 基本功耗：2.1W（DC12V）；2.7W（POE）最大功耗（H.265，最高分辨率，最大码流，开宽动态，红外灯最亮，开IVS，变焦）：5.8W（DC12V）；6.6W（POE） 防护等级: IK10;IP67 在用型号： DH-IPC-HDBW3433R-Z 在用品牌：大华 | 台 | 1 | 620.00 |
| 78 | 热成像摄像机 | 大华DH-TPC-BF1241 | 探测器类型：非制冷氧化钒焦平面探测器； 探测器像素：256×192； 光谱范围：8μm～14μm； 热成像镜头焦距：7mm； 热成像视场角：H: 24°; V: 18°； 测温范围：高温档：0℃ ~ 550℃；低温档：-20℃~150℃；； 测温距离（最近）：2m（目标大小0.1m×0.1m）； 测温距离（最远）：8m（目标大小0.1m×0.1m）； 传感器类型：1/2.7英寸CMOS；最大分辨率：2336×1752； 可见光像素：400万；透雾功能：电子透雾； 可见光镜头焦距：8mm；可见光视场角：H: 33.4°; V: 25°； 补光类型：红外；最大补光距离：≥30m； 火点侦测距离（最远）：86m； 吸烟检测：支持；吸烟检测距离（最远）：11m； 打电话检测：支持；打电话检测距离（最远）：30m； 网络接口：1个，RJ45 网口，支持10M/100M 网络数据；； 报警输入：2路； 报警输出：2路； 音频输入：1路； 音频输出：1路； RS-485接口：1路； 供电方式：DC12V±20%/POE； 声光报警检验：支持对监控场景中出现的高温点，高温区域、火焰、火焰产生的烟雾进行检测，给出声光报警提示，并联动外接的火灾报警主机进行报警 显示模式：安防热成像仪应至少具有白热模式、黑热模式和伪彩模式三种下是模式；宜可自动或者手动调节伪彩色色标；样机伪彩模式可设置聚变、彩虹、金秋、午日、铁红、琥珀、玉石、夕阳、冰火、油画、石榴、翡翠、春、夏、秋、冬 畸变矫正功能检验：可见光视频通道：可通过IE浏览器开启/关闭畸变矫正功能，开启功能后视场角变小，样机几何失真率≤2.0% 人脸测温功能检验：可框选目标人脸正面区域，并对框选区域进行测温并显示相应温度数值 可对未在设置角度内的人脸进行过滤，设置角度范围为0-90℃ 可同时检测监控画面中32张人脸目标，并同步测温，叠加人体测温数据 | 台 | 1 | 3240.00 |
| 79 | 枪式摄像机 | 大华DH-IPC-HFW3233M-AS-I1 | 枪式摄像机 传感器类型: 1/1.8英寸CMOS 像素: 200万 最大分辨率: 1920×1080 红外灯关闭情况下彩色模式:0.00021x(AGCON、RJ45输出、应能分辨反射式视频矩阵测试卡彩色色块)黑白模式:0.00011x(AGCON、R输出、应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓) 信噪比: ＞56dB 可识别距样机150米处的人体轮廓 补光灯: 1颗（红外灯） 镜头类型: 定焦 镜头接口: M12 镜头焦距: 3.6mm 视场角: 水平88°×垂直44°×对角105° 通用行为分析: 绊线入侵;区域入侵 视频压缩标准: H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持） 智能编码: H.264:支持;H.265:支持 视频码率: H.264:32Kbps~6144Kbps;H.265:12Kbps~6144Kbps 宽动态: 120dB 网络接口: 1个（RJ-45网口,支持10M/100M 网络数据） 最大Micro SD卡: 256 GB 用户管理: 最大支持20个用户 低照等级: 星光 音频输入: 1路（RCA头） 音频输出: 1路（RCA头） 报警输入: 2路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流） 报警输出: 2路（湿节点,支持直流最大12V电位,0.3A电流） 供电方式: DC12V/POE 功耗: 基本功耗:1.3W（DC12V）;2.2W（POE）最大功耗（宽动态、红外最大、最大码流 、IVS、H.265、电源返送）5.8W（DC12V）;7.3W（POE） 防护等级: IP67 在用型号： DH-IPC-HFW3233M-AS-I1 在用品牌：大华 | 台 | 1 | 425.00 |
| 80 | 枪式摄像机 | 大华DH-IPC-HFW3433M-AS-I1 | 枪式摄像机 传感器类型: 1/1.8英寸CMOS 像素: 400万 最大分辨率: 1920×1080 红外灯关闭情况下彩色模式:0.00021x(AGCON、RJ45输出、应能分辨反射式视频矩阵测试卡彩色色块)黑白模式:0.00011x(AGCON、R输出、应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓) 信噪比: ＞56dB 可识别距样机250米处的人体轮廓 补光灯: 1颗（红外灯） 镜头类型: 定焦 镜头接口: M12 镜头焦距: 3.6mm 视场角: 水平88°×垂直44°×对角105° 通用行为分析: 绊线入侵;区域入侵 视频压缩标准: H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持） 智能编码: H.264:支持;H.265:支持 视频码率: H.264:32Kbps~6144Kbps;H.265:12Kbps~6144Kbps 宽动态: 120dB 网络接口: 1个（RJ-45网口,支持10M/100M 网络数据） 最大Micro SD卡: 256 GB 用户管理: 最大支持20个用户 低照等级: 星光 音频输入: 1路（RCA头） 音频输出: 1路（RCA头） 报警输入: 2路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流） 报警输出: 2路（湿节点,支持直流最大12V电位,0.3A电流） 供电方式: DC12V/POE功耗: 基本功耗:1.3W（DC12V）;2.2W（POE）最大功耗（宽动态、红外最大、最大码流 、IVS、H.265、电源返送）5.8W（DC12V）;7.3W（POE） 防护等级: IP67 在用型号： DH-IPC-HFW3433M-AS-I1 在用品牌：大华 | 台 | 1 | 546.74 |
| 81 | 电梯摄像机 | 大华DH-IPC-HDBW3233F-M | 电梯摄像机 采用高性能200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出200万(1920×1080)@25fps） 补光灯数量：8颗（红外灯） 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离20米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持绊线入侵，区域入侵 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持报警1进1出，音频1进1出，最大支持256G Micro SD卡，内置MIC 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67/IK10防护等级 在用型号：DH-IPC-HDBW3233F-M 在用品牌：大华 | 台 | 1 | 442.96 |
| 82 | 网桥 | 大华DH-WBD2-60N-01E | 网桥 业务端口：1 * WAN口： 100 Mbps （PoE IN）3 * LAN 口 ：100 Mbps； 电源模块接口：PoE：24 V（RJ-45）DC :12 V； 无线标准：IEEE802.11 b/g/n； 推荐视频路数：3路200 W像素4 M码流IPC3路400 W像素4 M码流IPC； 空口速率：300 Mbps； 工作频率：2.4 GHz - 2.484GHz； 工作温度：-20 ℃ -- 55 ℃ 在用型号：DH-WBD2-60N-01E 在用品牌：大华 | 台 | 1 | 695.00 |
| 83 | 报警主机 | 大华DH-ARC2008C | 报警输入：支持本地8路，最大可扩展到72路； 报警输出：支持本地4路，最大可扩展到84路； 无线防区：支持通过网络模块ARM2C0系列扩展最大64路无线防区，其中无线警号最多6个； 防区扩展：支持RS485扩展模块扩展，支持网络模块防区扩展； 键盘：支持最多32个键盘，键盘可通过RS485连接，支持通过网络扩展模块连接； 网络制式：4G可选； 网络接口：2个RJ-45 10M/100M以太网口； 电话线：1路PSTN； RS-485接口：2个，支持键盘、打印机； 蓄电池：1个接口，蓄电池规格DC12V/7Ah； 辅电输出：1路DC12V/1A； 蜂鸣器：1个； 供电方式：AC100~AC240V，50Hz/60Hz； 功耗：空载功耗：5W满载功耗：60W； 工作湿度：10%～90%RH（无凝结） | 台 | 1 | 1012.48 |
| 84 | 报警按钮 | 大华DH-ARD812 | 报警紧急按钮；墙体表面凸出安装，支持常开/常闭的触点模式，一键紧急报警，支持电压≤250VDC，电流≤300mA的环境下工作 设备无需供电，自带配套复位钥匙，出警确认警情，通过钥匙复位，ABS材质，性能稳定，经久耐用，尺寸53.5mm×49.5mm×32.5mm | 个 |  | 58.00 |
| 85 | 拾音器 | 大华定制 | 拾音器 拾音范围 1-150平方米 音频传输距离：3000米 频率响应：20Hz～20kHz 灵敏度：-38dB 信噪比：85dB（1米40dB音源SPL）52dB(10米40 dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa 指向特性：全指向性 CPU内置音频采集模块，硬件电路干扰少，音频信号噪声小。 智能破音保护，主动降低麦克风灵敏度来适应较大音量，减少破音。 对有效声音信号采用宽动态范围处理技术，同时兼顾较大和较小声音信号的处理。 采用高灵敏度麦克风，全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强 软件算法数字降噪技术，提高信号清晰度。 对人声频段自动增益补偿，在嘈杂环境下突出人声，说话辨识度更加清晰。 有效去除室内声音传播时遇到墙壁、天花板等障碍物多次反射产生的混响 具备啸叫抑制功能，有效改善拾音和扬声处于同一环境下的场景音频效果。 内置高速嵌入式CPU，实时处理声音信号，延时小。 内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护。在用型号： DH-HSP201 在用品牌：大华 | 个 | 1 | 300.00 |
| 86 | 软件 | 大华云存储软件扩容 | 云存储软件扩容 在用品牌：大华 | 路 | 1 | 50.00 |
| 87 | 软件 | 大华视频监控路数扩容 | 视频监控路数扩容 在用品牌：大华 | 路 | 1 | 50.00 |
| 88 | HDMI成品高清线 | 绿联10米 | HDMI，10米，成品线 在用品牌：绿联 | 条 | 1 | 189.84 |

注：上表中的品牌型号为项目现场在用品牌型号。供应商报价时按照上表品牌型号报价，如实施过程中，上表中的产品停产或兼容性要求或现场实施的具体要求需要更换品牌或型号的，或者采购“主要工作内容清单”表外产品的，单价将由第三方审计单位重新组价，再按照供应商的折扣率下浮后进行结算。

- 第五章 合同主要条款

发包人（甲方）： 浙江大学医学院附属第一医院

承包人（乙方）：

鉴于发包人于_______年_______月_______日已接受承包人对本合同工程的报价，根据《中华人民共和国民法典》、采购文件、响应文件及其它有关规定。为明确双方的权利、责任和义务，经协商一致，签订本合同，共同信守。

1、 工程概况

1.1工程名称：浙江大学医学院附属第一医院2025年度全院门禁及监控零星工程

1.2工程地点：浙大一院庆春院区、总部一期、之江院区、城站院区、大学路院区、钱塘院区。

1.3业主：浙江大学医学院附属第一医院

2、合同工程内容

2025年度全院门禁及监控零星工程，包括浙江大学医学院附属第一医院六大院区（包括庆春院区、总部一期、之江院区、城站院区、大学路院区、钱塘院区）的门禁及监控零星工程。

3、承包方式

3.1包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包检测验收合格至交付使用等。

3.2承包人必须服从发包人的监督和管理。

4、施工队伍

4.1承包人投入本工程的项目负责人是      。

4.2承包人投入本工程施工队伍的素质、能力、力量和机械等必须符合采购文件的承诺和满足工程的实际需要。

4.3如施工现场管理混乱，施工质量和进度达明显不到合同要求时，发包人有权要求其加强管理，调整和充实力量。承包人必须接受，当上述措施仍无效时，发包人可终止合同，并追究承包人的经济责任。

5、工程造价

5.1本工程合同承包价格为          。折扣率：      %。

服务期1年自        起至       结束，或合同累计结算金额达到52万元，合同履行完毕。

本合同价款采用固定综合单价方式确定。

综合单价包含的风险范围：

a、除不可抗力外的各种自然灾害；

b、安全生产文明施工不当引起的责任；

c、所有竞争性磋商文件或“主要工作内容清单”明示要求报价的内容而承包人未予报价的，将被认为包含在合同总价中，结算时合同价款不再增加；

d、工程要素涨价风险；

e、承包人对工程现场环境以及发包人提供的采购文件、现场情况等资料作出错误的推论、理解而导致的报价失误；

f、竞争性磋商文件约定的工程量数量误差引起的综合单价成本差异；

g、施工技术措施费、施工组织措施费、规费、管理费、利润、税金等均含在报价中；

h、施工期间停水、停电引起的费用增加；

i、清单描述中有按图集或规范施工的，综合单价必须满足规范和图集要求，综合单价不作调整；

j、除本条明确允许调整内容以外的其他风险因素。

风险费用的计算方法：风险因素范围内的费用由承包人自行考虑计列，不再另行计列、调整。

风险范围以外合同价格的调整方法：

由承包人按《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856—2013）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》2018版规定的工程量计算规则计算，报发包人审定后按实调整。

综合单价确定方式：

①合同中已有适用的综合单价的，按合同中已有的综合单价确定；

②合同中有类似工程项目单价的，可以参照合同中类似项目的单价计算确定；

③合同中没有类似工程项目单价的，按以下口径重新组价，并经成交折扣率优惠后的综合单价确定：套用浙江省建设工程预算定额（2018版）及计价规则；按主要材料单价和人工单价依次按施工期间杭州市建设工程信息、浙江造价信息（合同工期内各期材料信息价格的平均值，先参照杭州市信息价，如没有则参照浙江省信息价，以上信息价均为正刊）计算；信息刊物上都没有的主要材料由发包人确认材料具体规格型号后，交审计组价后发包人签证确认。

5.2属于应该预见预防的因素，而因承包人没有及时预防或预防不力造成的损失，发包人不予补偿。属施工技术组织措施失误造成费用、工期的损失由承包人承担。

5.3 所有价格的核定与调整均由发包人指定代表签字遵循医院管理制度签发进度款及现场鉴证方为有效。

6 工程质量

6.1 承包人应设置质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量保证体系、检查制度和登记制度。

6.2承包人必须严格按照双方确认的施工组织设计及国家现行的规范、规程和建安工程质量检验评定统一标准等有关规定，精心组织施工，对施工过程中的全部数据必须如实记录，并及时整理递交发包人，严格把好每道工序的质量关。保证工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》。

6.3承包人在施工过程中如发现设计、设备、材料、施工等质量问题应及时通知发包人。其处理方法必须经发包人认可。

6.4发包人代表如发现施工质量不符合要求的，有权通知承包人进行整改、停止施工或返工，承包人必须接受。且由此发生的费用和工期损失均由承包人承担。

6.5发包人有权对工程所有部位以及任何工艺、设备和材料进行检查和检验。承包人应为发包人的工作提供一切方便并提供必要的数据。

7 施工进度

7.1本工程合同工期为 __ 个日历天。开工以发出的开工令中规定的开工日为准，实际工期以开工日至工程验收合格签证日扣除非承包人原因等待验收时间加承包人整改修补的时间为准。

7.2承包人应严格按照经发包人核准的施工网络计划和节点要求进行施工，并按发包人的要求随时进行调整。

7.3 如应承包人管理不力、计划不周、投入不足造成工期延误的，均由承包人负责

7.5如施工进度不能满足合同及发包人的要求，发包人有权视实际情况作出减少承包范围直至要求撤场的处理。

7.6合同工期如遇下列情况，经双方在七天内协商签证（不能过后补签）可作相应顺延。

（1）重大设计变更增加工程量而影响施工进度的；

（2）因发包人提供的施工资料、设备、材料未能及时供应到位，而影响施工进度的；

（3）不可抗力因素。

8设备、材料供应

8.1本工程除甲供设备外，所用的材料由承包人负责采购。

8.2甲乙双方采购供应的设备和材料均需附产品安装使用说明书、合格证、质保书、试验报告等必要资料，经双方检验、确认后，方可使用。如发现设备品牌型号与响应文件不一致，且没有得到业主同意就用于工程实施，将扣除全部履约保证金。任何一方对材料的质量有疑问时，有权要求复验。如复验合格，其复验费用由提出复验方负责。

8.3部分由发包人供应的设备，可能委托承包人催交、运输、验收、保管，承包人必须接受，其费用按有关规定另行商定。承包人必须在设备进场时认真核验，如因承包人未认真核验而导致不合格甲供设备用于工程（设备本体原因除外），因此而引起的一切后果由承包人承担。

8.4 材料品质货真价实，存在假冒伪劣材料的，一经发现假一罚十。

8.5同类型的材料，品牌型号须统一。

8.6材料按响应文件提供，标外材料须经发包人同意后采购。

9设计变更

9.1发包人发出的设计变更联系单，属合同的内容。承包人必须接受并实施。

9.2由于设计变更影响工程承包造价的或发包人提出增加或减少工程内容的，按5条5.1款“风险范围以外合同价格的调整方法”办理。

9.3如为施工方便而提出要求改变设计的，必须征得发包人同意，其增加费用，发包人不予支付。

10.安全文明施工

10.1承包人应遵守工程建设安全文明施工的有关规定。认真落实各项安全保护措施，并随时接受发包人及有关部门的监督检查。

10.2承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。

10.3承包人应注意保护施工现场邻近建筑物、交通和第三方人员的安全，防止因施工不当使附近居民的人生或财产遭受损失。

10.4如由于承包人安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用，由承包人承担。

11.环境保护

11.1甲乙双方在施工过程中应遵守国家有关环境保护的法律、法规。采取有效措施，保护好施工现场和周边地区的环境。

11.2承包人对施工和生活所产生的各种生产、生活垃圾和废弃物应进行妥善处置，防止对环境造成污染，并严格控制施工噪音。

11.3如承包人措施不力而造成环境破坏或人员、财产损失的，应承担全部责任

12.工程款支付与结算

12.2.1履约保证金

履约保证金金额：预算价的5%。

履约保证金的形式：支票、转账或不可撤销的银行保函（仅限省内四大国有银行及商业银行无条件支付保函），若提供履约保函则需经发包人确认。履约保证金金额：合同总价的5%。

履约保证金的退还：待项目保修期满且无质量问题后无息退还。

履约保证金的补足：发包人根据本合同约定行使处分履约担保权利后应当及时书面通知承包人，承包人应当接到通知后5个工作日补足，以使整个合同期内的履约担保始终维持在预算价的5%的数额。逾期未能补足的，每日按应补而未补金额的万分之五从工程款中直接扣除。在最后一个项目质保期满后无违约行为一次性退还（不计息）。

12.2.2 预付款的支付

预付款支付比例或金额：在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的20%作为预付款。

预付款扣回的方式：每次支付进度款时100%扣回预付款。

在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，签订合同时约定。

12.2.2付款周期

承包人项目实施完毕后，须由发包人在“验收单”签字确认，每个月向发包人提供每月的资金使用情况，服务期满1年（或使用至预算金额时）一次性结算，经审计审核后按审定价的100%付款，并扣除施工用水、用电费用（按结算审定价的千分之七扣除）。

本项目结算造价以发包人委托的第三方审计单位的最终审计结果为准，发包人根据国家造价管理的有关规定以及第三方审计单位审定的价款进行结算，与承包人办理最终价款结算手续。结算审核费用按发包人与结算审核单位的合同约定支付，其中核增额和超过5%以外的核减额的审计费用由承包人按浙价服[2009]84号文件规定的收费标准支付。

特殊情况：如发包人对本项目提出二次审计（复审），则承包人应无条件配合，根据复审金额最后办理结算。复审额超过一审审核价5%以外的核减额的审计费用由承包人按浙价服[2009]84号文件规定的收费标准支付。

13工程验收与保修

13.1承包人应按照工程建设的有关规定，及时如实整理施工记录和技术资料，并由发包人进行检验和签证。

13.2隐蔽工程在隐蔽前，承包人应填写隐蔽工程施工检查记录和验收单，并提前48小时通知发包人。发包人应及时组织验收，办妥验收签证后，才可进行下一道工序的施工。

13.3主体工程或关键部位完工，应组织进行中间验收。

13.4当全部合同工程完工，准备交工验收前，承包人应将由施工引起的垃圾、废料或各种障碍物全部清除。并按城建档案部门的要求，整理提交_五__套竣工资料。

当具备交工验收条件时，承包人应提前十天提交工程交工验收报告，通知发包人组织验收。发包人自接到验收报告和上述主要竣工资料后十五天内，应组织有关部门对工程进行验收。

在验收中，如发现有不合格工程，承包人应无条件进行整改或返工，直到验收合格方能签署验收证书。由于施工原因进行整改或返工所增加的费用和延误的工期由承包人负责。

全部工程验收合格，自签署工程验收证书之日起_七_天内，承包人的人员、机具和材料必须全部退场，并按规定内容整理交齐全部竣工资料。

13.5若拖延清场，按拖延工期处罚。竣工资料不齐者，不予办理工程结算。

13.6本工程按国家建设工程质量保修的有关规定实施保修，保修期按附件《工程质量保修书》。

14奖罚（按采购文件的承诺和要约签订）

14.1单项工程实际工期比合同工期若每拖延一天，承包人按工程结算价的千分之五支付违约金。

14.2工程质量等级不合格，经返工补修合格，罚没单个结算价款的5%，由此引起的损失由承包人承担。

14.3一方违约造成对方经济损失者应赔偿对方的直接经济损失。当承包人在其施工质量、工期明显不符合约定要求，发包人有权中止合同，由承包人承担违约责任，赔偿发包人全部损失，并在规定时间内清退出施工现场。

14.4承包人违约造成合同中止，除赔偿发包人全部经济损失外，并以履约保证金的金额作为违约金支付给发包人。属执行国家政策、政府指令造成合同中止的，不支付违约金，但造成的经济损失由双方协商解决。

14.5承包人严格遵守现场安全施工、消防、劳动保护等有关规定，发生安全事故一切责任自负。

（1）承包人负责办理现场施工人员在杭治安和计划生育等规定的各项手续。

（2）制作场地、施工人员住宿，膳食等均由承包人自理。

（3）严格遵守杭州市安全生产、文明施工规定，特别要做好消防工作，配备必要器材。

14.6当有项目实施时，承包人项目班子成员必须保证到位率不得低于90%。如果无法保证到岗时间，项目经理将处以每天1000元罚款；其他项目班子成员处以每天500元罚款。

14.7如未及时到场维修或未按发包人要求的时间内完成或以各种理由拒绝执行发包人委派任务、针对发包人委派任务选择性执行的，则每发生一次由发包人在履约保证金或工程款中扣除5000元人民币；累计3次及以上或者情节严重的，发包人可单方解除合同。

14.8本工程承包范围内的工程项目，承包人未经发包人同意，一律不得分包、转包，承包人擅自分包、转包以违约论，一经发现立即取消承包人的承包资格，承包人应承担由此引起的一切经济责任和法律责任，扣罚履约保证金，并应另向发包人支付合同总金额30%的违约金；承包人在平时的修缮工程中必须做到：24小时随叫随到，及时处理，文明服务，同时为了不影响医院正常医疗秩序，承包人施工人员不得在医院居住，如有特殊工作需要，另行协商。

14.9在工程实施过程中，如发现承包人为挂靠单位，发包人可立即终止合同。承包人应承担由此引起的一切经济责任和法律责任，扣罚履约保证金，并应另向发包人支付合同总金额30%的违约金，并报建设工程主管部门。

14.10承包人在响应文件中确定的工程项目经理及项目管理班子人员，未经发包人同意，不得调换和撤离。发包人有权要求承包人撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期、违法乱纪及造成严重安全事故和工程质量事故的项目班子的任何人员，直至项目经理本人。如项目班子成员被发包人撤换，按项目班子成员不到位处罚额度进行处罚，承包人不得姑息迁就，拖延撤换和有碍工程进展，否则，发包人有权单方面终止合同，并对由此造成的发包人损失，予以追究赔偿。

15违约责任和争议

15.1甲乙双方必须严格执行本合同的各项条款与规定，如不执行或执行不力给工程造成损失的，应承担相应的技术或经济责任。

15.2在工程实施过程中，存在因承包人原因不按合同要求进行结算、施工质量达不到验收标准、懈怠施工等情形的，发包人有权单方面解除合同，没收履约保证金，同时赔偿发包人损失（赔偿金额以本项目预算金额为限）。

15.3任何一方未按合同履行义务，经双方协商未果，可要求有关主管部门调解。如其中一方不愿调解或调解不成时，可按第一种方式解决争议。

第一种：双方达成仲裁协议，向杭州市仲裁机构进行仲裁。

第二种：向有管辖权的人民法院起诉。

16合同生效与终止

16.1本合同经双方加盖单位印章和法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）后生效。

16.2工程通过竣工验收，保修期满后失效。

17组成合同文件的优先顺序

17.1组成合同的各项文件应相互解释，互为说明。除合同另有规定外，其优先顺序如下。

（1）合同补充协议书；

（2）合同协议书；

（3）成交通知书；

（4）询标纪要；

（5）采购响应文件问题澄清通知；

（6）竞争性磋商采购文件；

（7）响应文件及附件；

（8）标准、规范及有关技术文件；

（9）图纸；

（10）其它合同文件。

18其它

18.1本合同未尽事亦双方应本着友好协商的精神，根据国家的有关法律、法规、规定和工程实际对合同条款进行补充或修改。

18.2经补充或修改后的合同条款所形成的合同补充协议书是合同的组成部分，对甲乙双方具有约束力。

18.3本合同一式_____份，其中正本两份，双方各执一份，副本_____份，双方各执______份。

18.4本合同签订地点：

发包人（盖章）：                      承包人（盖章）：

法定代表或委托代理人（签章）：        法定代表或委托代理人（签章）：

单位地址：                           单位地址：

开户银行：                           开户银行：

帐    号：                           帐    号：

电    话：                           电    话：

年    月    日                        年    月    日

附件一：工程质量保修书格式

工程质量保修书

发包人（全称）：浙江大学医学院附属第一医院

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围和内容包括采购范围内全部内容。

二、质量保修期

质量保修期：自本项目最后一个工程竣工验收合格之日起算，保修期2年。

三、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

四、双方约定的其他工程质量保修事项：   /   。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：               承包人(公章)：

地  址：                     地  址：

法定代表人(签字)：           法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：           委托代理人(签字)：

电  话：                    电  话：

传  真：                    传  真：

开户银行：                  开户银行：

账  号：                     账  号：

邮政编码：                 邮政编码：

附件二：安全生产责任协议书

安全生产责任协议书

发包人（甲方）：浙江大学医学院附属第一医院

承包人（乙方）：

工程项目名称：

为落实安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，按《浙江省建筑施工安全生产标准化管理优良工地考评实施办法》规定，甲乙双方共同协商，一致同意如下：

一、发包人在施工开始前向承包人提交必要的施工场地，明确承包人安全生产管理的责任区域和要求，承包人负责施工现场的安全管理工作，是施工现场的安全管理的责任单位。承包人必须建立健全安全生产保证体系，建立健全应急救援体系其相关文件报发包人备案。

二、发包人应积极组织和督促承包人开展安全达标活动，及时传达和部署上级的有关安全生产精神和要求，定期听取承包人的意见和要求。加强安全生产的指导和协调。

三、发包人负责组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人应给予表彰和物资奖励。对承包人及有关人员发出的违章、违法行为和存在的问题以及在安全生产、文明等创优达标活动中不积极配合的，发包人有权制止教育、责成其限期整改。

四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，发包人派员参与劳动行政部门、司法机关调查处理。发包人可按其造成的后果及影响，对责任单位以按责任违约给予一次性经济的处理。责任违约的经济处理按约定扣除。事故造成的经济损失及因承包人责任给发包人造成的连带经济损失全部由承包人承担。

责任违约的经济处理的约定：

依据国家和地方相关法律法规、政策、规定、制度以及本工程施工合同执行。

五、承包人应严格贯彻执行国家和市颁布的有关安全生产的法律、法规，严格按照中华人民共和国 “关于发布行业标准《建筑施工安全检查标准》的通知”（编号JGJ59）的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生人员死亡事故。

六、承包人要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。

七、承包人进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人。根据建设部办公厅2000年10号文件要求配置专职安全管理人员。即施工人员超过50人的工地必须配置专职安全管理人员；工程造价在1000万元以上的工地，必须配置2-3名管理安全生产工作人员；工程造价在5000万元以上的工地，要按专业设置专职安全员，组成安全管理组负责工地的安全生产管理工作。并将名单报发包人备案。承包人要建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度（包括奖惩制度）：按照”谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。

八、承包人对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗：进入本市施工的外市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。

九、承包人要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。

十、承包人应主动接受发包人在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理；对发包人的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。对发包人给予因责任违约的经济处理如有异议可要求复核。对发包人工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。

十一、在施工现场或施工作业过程中，因承包人原因发生安全事故或造成人员伤亡的，由承包人承担处理和所有的经济赔偿责任。承包人须妥善处理事故，积极抢救受伤人员、保护现场，并按规定时限向当地安监等相关政府部门报告，并立即报告发包人，不得迟报瞒报。发包人应积极配合处理。

十二、承包人须参加由发包人召集的每周一次的工程工作例会，对工程进度、工程质量、安全施工等情况向会议进行汇报，并接受发包人的安全检查。

十三、承包人不准将工程项目进行整体转包。

十四、承包人对施工现场的安全负责。在施工过程中或施工现场，因承包人原因造成的安全事故，由承包人承担处理和所有的经济赔偿责任，承包人须按规定将事故发生情况向当地政府相关部门报告，并立即报告发包人。发包人积极协助处理。

十五、承包人须将施工作业人员名册报发包人备案，承包人的施工作业人员必须接受发包人组织的安全培训，培训合格后由发包人发给盖有发包人印章的“施工出入证”。持有“施工出入证”的人员方可进场施工作业。

十六、承包人须为施工作业人员缴纳相关保险，并在合同签订之日起的 个工作日内将缴纳保险凭证复印件交发包人。

十七、承包人必须严格按医院管理规范要求进场施工：必须报医院后勤处、安保处备案，并接受医院安保处的安全教育；进场施工必须佩戴胸牌，统一着装；施工垃圾及时清运，垃圾密闭包装，不得裸露在外。

十八、本协议中未涉及的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。

如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。

十九、本协议作为甲乙双方工程承包合同的附件，在工程承包合同签约后生效，与工程承包合同具有同等法律效力。工程承包合同期满，本协议终止。

发包人（公章）：                                 承包人（公章）：

法定代表人：                                    法定代表人：

或委托代理人：                                  或委托代理人：

年    月    日                                  年    月    日

附件三：文明施工责任协议书格式

文明施工责任协议书

发包人（甲方）：浙江大学医学院附属第一医院

承包人（乙方）：

工程项目名称：

为认真做好工程建设施工区域内的文明施工，现经甲、乙双方协商同意，明确在文明施工和文明施工管理中的各自职责，并签订如下协议。

一、双方同意在在工程管理和工程建设中必须坚持社会效益第一，经济效益和社会效益相—致，“方便人民生活，有利于发展生产、保护生态环境”的原则，坚持便民、利民、为民服务的宗旨。搞好工程建设中的文明施工。

二、双方要认真贯彻“建设单位负责，施工单位实施，地方政府监督”的文明施工原则。现场由发包人代表牵头，建立三方共同参与的文明施工管理小组，负责日常管理协调工作，争创文明工地。发包人按合同有关要求，及时拨付有关费用并按市有关创建文明工地的规定，组织、指导、检查、考核、和开展选评工作，创建活动的实施由承包人负责。

三、承包人应遵守如下规定：

1、根据工程的特点，编制文明施工实施方案，在开工前5日内，将文明施工实施方案报发包人和市安全监督部门备案。

2、承包人按有关规定专项包干使用文明施工费，不得挪作他用。

3、工地应设置专职文明施工安全员，做到佩证上岗、动态管理，及时收集、记录、整理、管理台帐等技术资料。

4、施工现场应按文明施工安全生产的要求，设置各项临时设施，并达到下列要求：

（1）施工区域与非施工区域严格分隔。

（2）施工区域内应设置能保证施工安全的夜间照明和警示标志，并采取安全防护措施。

（3）各类材料、机具设备按工地总平面图的布置，在固定场地整齐堆放，不得侵占场内道路及安全防护等设施。

（4）其他要求：严格按医院管理规范要求进场施工。

5、工地民工宿舍应符合卫生要求和居住条件，地面应用砼硬化，照明电线敷设应符合规范，不得任意拉线接电。宿舍应保持整洁有序，不得男女混杂居住及居住与施工无关的人员。

6、施工现场设有食堂的，应符合杭州市职工食堂管理的有关规定，并配备冷冻、冷藏设备，其位置应远离厕所、垃圾容器等污染源，炊事员应持有效健康证明及岗位培训合格证。

施工现场应设置茶桶、保障茶水供应。

7、建筑垃圾和其他散体物料装运应实行车辆密闭式运输，冲洗干净后出场，运输过程中严禁沿途抛、洒、滴、漏。

8、承包人应当严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定，在工地建立和执行防火管理制度，重点部位设置符合消防要求的消防设施，并保持完好的备用状态。

9、遵守建设地的现场管理要求。

10、施工单位在施工中应遵守下列规定：

（1）完善技术和操作管理规程，确保防汛设施和地下管线通畅、安全。

（2）采取各种有效措施，控制扬尘、噪声。

（3）设置各种防护设施，防止施工中废弃物、杂物影响周围环境，伤害过往行人。

（4）随时清理建筑垃圾，控制工地污染。

（5）控制夜间施工作业，确需夜间作业的，必须事先向环保部门申办《夜间施工许可证》。

（6）运用其他有效方式，减少施工时对市容、绿化和环境的不良影响。

（7）遵守交通管理规定，不得使用人力车、三轮车向场外运输建筑垃圾、废土、物料。

11、施工人员在施工中应严格遵守下列规定:

（1）施工中产生的各类垃圾应及时清运到市容环境卫生管理部门指定的地点，严禁随意倾倒在城市道路、河道、绿化带、空旷地带和居民生活垃圾容器内。

（2）施工中不得随意丢弃废物、旧料和其他杂物。

（3）施工中应注意清理施工场地，做到随做随清。

（4）其他：

12、承包人应确保工地出入口和道路的畅通、安全。施工中造成沿线单位、人员的出入口障碍和道路交通堵塞，应及时采取有效措施。

13、施工中造成下水道和其他地下管线堵塞或损坏的，应立即疏浚或修复；对工地周围的单位及人员财产造成损失的，应承担经济赔偿责任。

四、发包人对承包人开展创建文明土地的工作要经常性地给予指导，定期组织检查，对承包人存在的问题应及时通知承包人进行整改，并有权对承包人责任违约，按约定办法进行经济处理。

五、因承包人违反文明施工管理要求，被地方政府有关部门查获而受到的经济处罚，以及由此而使发包人受到的经济损失，均由承包人承担。

六、本协议作为甲乙双方工程合同的附件，在工程合同正式签约后有效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。

发包人（公章）：                                   承包人（公章）：

法定代表人：                                      法定代表人：

或委托代理人：                                    或委托代理人：

年    月    日                                年    月    日

附件四：建设工程廉洁协议书格式

建设工程廉洁协议书

发包人（甲方）：浙江大学医学院附属第一医院

承包人（乙方）：

工程项目名称：

为了在工程建设中保持廉政自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和省市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定，结合工程建设的特点，订立本协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家和市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、发包人及其工作人员不得以任何形式向承包人索要和收受回扣等好处费。

三、发包人工作人员应当保持与承包人的正常业务交往，不得接受承包人的现金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应有个人支付的费用。

四、发包人工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、发包人工作人员不得要求接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、发包人工作人员不得向承包人介绍家属或者亲友从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

七、承包人应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向发包人工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、承包人不得为谋取私利擅自与发包人工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

九、承包人不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请发包人工作人员外出旅游和进入高档娱乐性场所。

十、承包人不得为发包人和个人购置或者提供通讯工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、承包人如发现发包人工作人员有违反上述协议者，应向发包人领导或者发包人上级单位举报。发包人不得找任何借口对承包人进行报复。发包人对举报属实和严格遵守廉政协议的承包人，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

十二、发包人发现承包人有违反本协议或者采用不正当的手段行贿发包人工作人员，发包人根据具体情节和造成的后果追究承包人工程合同造价1%—5%的违约金，由此给发包人造成的损失均由承包人承担，承包人用不正当手段获取的非法所得由发包人单位予以追缴。

十三、严格执行中纪委下发的中纪发【2007】7号《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》。

十四、本廉政协议作为工程承发包合同的附件，与工程承发包合同具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。

十五、本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，送交见证部门一份。

发包人（公章）：                                   承包人（公章）：

法定代表人：                                      法定代表人：

或委托代理人：                                    或委托代理人：

年    月   日                                     年    月   日

附件五：承诺书

承 诺 书

浙江大学医学院附属第一医院：

本公司对2025年度全院门禁及监控零星工程履行工程质量安全责任制，承诺所提供设备、材料等均为符合国家或者行业规范的优质产品，工程施工按照国家、地方有关施工、验收规范和标准以及设计文件（施工图及设计联系单）进行，并以优异的施工工艺完成该工程的施工，确保工程安全使用。

供应商（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

- 第六章 响应文件格式

1. 电子备份响应文件的外包装封面格式

（如提交电子备份文件时，参考本格式）

电子备份响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：（盖章）

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2. 资格证明/商务技术/报价文件封面格式

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：

项目编号： 0625-

供应商名称：（盖章）

供应商地址：

年  月  日

3. 资格证明文件：

详见第二章供应商须知“三、响应文件的编制”“（一）响应文件的组成”中的“A. 资格证明文件”。

4.供应商资格承诺函

供应商资格承诺函

致：          ：

（供应商名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、满足落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目,本次采购的工程要求全部由中小企业承建。

四、满足本项目的特定资格要求：依据《建筑业企业资质管理规定》，（1）供应商具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质；

（2）具有企业安全生产许可证；企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）均具有“三类人员”A类证书，企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人的任命书；拟派现场安全管理人员具有“三类人员”C类证书；

（3）拟派项目负责人具有机电工程专业二级（含）以上建造师注册证书和“三类人员”B类证书，在磋商截止日前存在其他任何在建合同工程上现任项目经理的，不得以拟派项目经理的身份参加本次磋商。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：       （盖章）

年    月    日

附件：拟派项目负责人无在其他工程项目中担任项目负责人的承诺书

拟派项目负责人无在其他工程项目中担任项目负责人的承诺书

：

我公司及拟派项目负责人承诺，拟派参加   （项目名称）        的项目负责人        在递交响应文件截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的情形。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同通过合同验收或合同解除日期。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（单位电子公章）：

年   月   日

5.中小企业声明函

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加浙江大学医学院附属第一医院的2025年度全院门禁及监控零星工程采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

2025年度全院门禁及监控零星工程，属于建筑业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

6. 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：      （盖章）             日  期：

附件：

联合协议

（以联合体形式磋商的，提供联合协议；格式仅供参考。）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加（项目名称）【项目编号：           】磋商。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责磋商和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据采购文件规定及磋商内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合磋商各方产生约束力。

三、本次联合磋商中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物/服务由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额   %以上；……。

五、如果成交，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合磋商的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

日期：  年  月   日

附件：

分包意向协议

（成交后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；格式仅供参考。）

（供应商名称）若成为（项目名称）【项目编号：         】的成交供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

供应商名称(电子签章)：

分包供应商名称：

日期：  年  月   日

7. 商务技术文件目录

详见第二章供应商须知“三、响应文件的编制”“（一）响应文件的组成”中的“B.商务技术文件”。

8.磋商声明函格式

磋商声明函

致：　　　　　　　：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我　　　　　　　（姓名）系　　　　　　　（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的　　　　　　　项目的磋商采购，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其提供的产品和服务，我方就参加本次磋商有关事项郑重声明如下：

1.本响应文件有效期自响应文件递交截止日起90日。

2.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方未参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的磋商。

6. 我方委托授权人    （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          项目的磋商采购活动，

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：       （盖章）                        年    月    日

9.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：　　　　　　　（代理机构名称） ：

我　　　　　　　（姓名）系　　　　　　　（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：  （签字或盖章）       法定代表人签名： （签字或盖章）

职务：                              职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

供应商名称：      （盖章）

年    月    日

10. 10.商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：   （盖章）              日  期：

11.技术响应表格式

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

  - 供应商应根据采购需求、对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

  - 针对“第四章 采购内容及需求”“八、主要工作内容清单”中的“参数”要求进行点对点应答。

供应商名称：   （盖章）              日  期：

12.报价文件目录

详见第二章供应商须知“三、响应文件的编制”“（一）响应文件的组成”中的“C. 报价文件”。

13.磋商响应函格式：

磋 商 响 应 函

致：                   （代理机构名称）：

根据贵方为                             项目的采购邀请（项目编号：                   ），                   （供应商名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。报价为           。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件、澄清（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在参加磋商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本响应文件有效期自磋商日起90日。

4.如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如成交，我公司将自成交公告发布之日起5个工作日内按采购文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.供应商同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料。

7.与本此采购有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                   邮编：__________   电话：______________

传真：______________

供应商名称:              (盖章)

开户银行：                         银行帐号：

日期:    年    月    日

14.报价一览表

报价一览表

项目编号：

| 项目名称 | 报价(折扣率) | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | % |  |

备注：有关报价的要求按采购文件。

供应商名称：    （盖章）                      日期：    年   月  日

15.报价明细表

报价明细表

项目编号：                                   单位：元

（格式由供应商自拟）

供应商名称：    （盖章）

日期：    年   月  日

16.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了采购文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如成交，我公司将自成交公告发布之日起5个工作日内按采购文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（供应商）法定名称:           （盖章）

承诺方（供应商）法定地址:

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。