杭州市滨江区教育局下属学校2025年特殊教育专用设备采购及安装项目

招标文件

（电子招投标）

编号：0625-25216711

杭州市滨江区教育局

浙江省国际技术设备招标有限公司

二〇二五年七月十一日

目  录

第一部分 招标公告	3

第二部分 投标人须知	9

第三部分 采购需求	27

第四部分 评标办法	100

第五部分 拟签订的合同文本	119

第六部分 应提交的有关格式范例	132

- 第一部分 招标公告

项目概况

杭州市滨江区教育局下属学校2025年特殊教育专用设备采购及安装项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https：//www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年8月1日09点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：0625-25216711

项目名称：杭州市滨江区教育局下属学校2025年特殊教育专用设备采购及安装项目

预算金额（元）：RMB3,100,000.00

最高限价（元）：RMB3,100,000.00

采购需求：

标项一：

标项名称：沉浸式训练系统、动作治疗室、洗车房

数量：1

单位：项

预算金额（元）：1,000,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：包含落沉浸式训练系统、动作治疗室、洗车房等，具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

备注：不允许进口。

标项二：

标项名称：烘焙教室

数量：1

单位：项

预算金额（元）：620,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：包含落地式起酥机、电动分块机、搅拌机等，具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

备注：不允许进口。

标项三：

标项名称：幼儿康复教室

数量：1

单位：项

预算金额（元）：480,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：包含松鼠屋、围栏、造型桌椅等，具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

备注：不允许进口。

标项四：

标项名称：水疗室

数量：1

单位：项

预算金额（元）：1,000,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：包含室内泳池循环过滤系统、室内泳池循环消毒系统等，具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

备注：不允许进口。

- 合同履约期限：接到招标人通知后45日历天内供货至招标人指定的地点并完成供货、安装、调试，项目试运行一个月并完成缺陷整改后进行最终验收。

本项目接受联合体投标：是；☐否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

标项一

无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

☐专门面向中小企业

☐货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到%，其中小微企业合同金额应当达到%。如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到% ，其中小微企业合同金额应当达到% 。如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

标项二、标项三、标项四

☐无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

专门面向中小企业

货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到%，其中小微企业合同金额应当达到%。如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到% ，其中小微企业合同金额应当达到% 。如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

3.本项目的特定资格要求：

（1）以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2025年8月1日，每天上午00：00至12：00 ，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https：//www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https：//www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年8月1日09点30分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https：//www.zcygov.cn/）

开标时间：2025年8月1日09点30分00秒

开标地点（网址）：政采云平台（https：//www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：杭州市滨江区教育局

地    址：杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦15楼

传    真：/

项目联系人（询问）：周老师

项目联系方式（询问）：0571-89520739

质疑联系人：张老师

质疑联系方式：0571-89521623

2.采购代理机构信息

名    称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地    址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

传    真： 0571-85860230

项目联系人（询问）：杨慧、马健飞、蔡勇强

项目联系方式（询问）：0571-85860557、85864736、85873738

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式：0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：杭州市滨江区财政局/浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地    址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）     传    真： /

联系人 ：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-87227671，0571-87800218

政策咨询电话：陈先生、厉先生，0571-89580460、89580456

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https：//www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 货物类，单一产品或核心产品为： 标项一：沉侵式训练系统； 标项二：三层九盘烤箱； 标项三：松鼠屋； 标项四：室内泳池循环过滤系统。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的： 货物 ，属于 工业 ； 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）第二条规定：属于工业行业。 ## 从业人员1000 人以下或营业收入40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20 人及以上，且营业收入300 万元及以上的为小型企业；从业人员20 人以下或营业收入300 万元以下的为微型企业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | A同意将非主体、非关键性的（配送、运输、配套环境提升改造）工作分包。 ☐ B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | ☐A不组织。 ☐B组织，时间： ，地点： ，联系人： ，联系方式： 。 C不统一组织，供应商在获取采购文件后，自行至项目现场考察。地点：杭州市紫云实验学校，联系人：周老师，联系方式：0571-81608279。 |
| 6 | 样品提供 | A标段一、标段二、标段四：不要求提供 B标段三要求提供： （1）样品：详见招标文件 第三部分 采购需求； （2）样品制作的标准和要求：详见招标文件 第三部分 采购需求； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：R否；☐是，检测机构的要求：；检测内容：。 （5）提供样品的时间：提交投标文件截止时间前提供；地点：杭州市拱墅区凤起路334号同方财富大厦14楼；联系人：蔡勇强，联系电话：0571-85873738。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | A不组织。 ☐B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过20（编制时可根据项目情况进行调整）分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3（编制时可根据项目情况进行调整）人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 强制采购节能采购。标项一：水嘴、主机、平板；标项二：水嘴；标项三：便器、水嘴；标项四：便器、水嘴；投标人就相应的投标产品未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。 优先采购节能产品。产品采购清单中的产品： 优先采购环保产品。产品采购清单中的产品： □无 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份响应文件送达地点： 杭州市拱墅区凤起路334号同方财富大厦14层1409室 ； 备份响应文件签收人员联系电话： 蔡勇强 0571-85873738 。 采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交备份响应文件。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | 联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 ☐联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 14 | 成交候选人数量 | 本项目推荐的成交候选人数量：1名。 |
| 15 | 代理费用收取方式及标准 | （1）本项目采购服务费收费标准： 代理服务费：按计价格【2002】1980号文件关于货物规定的收费标准向成交供应商收取。 供应商应当自成交结果公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费和造价咨询费，并在响应文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见采购文件第六部分）。 （2）代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州武林支行 账 号：9558851202064655210 （3）增值税发票开具资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https：//www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》填写企业类型错误，导致该企业享受本不能享受的中小企业扶持政策，投标无效并依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 首台套、“制造精品”、“专精特新”等创新产品按规定享受政府采购支持政策。

## 3.4.2采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉、补偿救济

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号），采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5根据政府采购行政裁决省市区三级联动试点工作安排，杭州市本级及各区、县（市）政府采购项目投诉材料可寄送至浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰），收件人：朱女士、王女士，电话：0571-87227671，0571-87800218

4.5 补偿救济

采购人因政策变化、规划调整而不履行政府采购合同的，供应商可依据《杭州市涉企补偿救济实施办法（试行）》向采购人提起补偿申请。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函。（如果有）

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。投标人可事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误。

- 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19.资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20.信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商，为提高政府采购效率，鼓励在收到评审报告当天在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

23.4 由于中标、成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

## 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

## 27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

## 30.5 对于满足合同约定的采购资金支付条件的，供应商可通过政采云平台提起在线支付申请、查询支付结果，路径为政采云-我的工作台-合同管理-支付管理。对于供应商提起在线支付申请的，采购人应当按规定做好审核并完成支付。

- 第三部分   采购需求

一、概述

1、本项目为杭州市滨江区教育局下属学校2025年特殊教育专用设备采购及安装项目，投标人应根据招标文件所提出的要求，选择具有最佳性能价格比的产品前来投标，并以精良的产品、优质的服务和优惠的价格，充分显示各自的竞争力。

2、按交钥匙工程方式交货。

3、安装坏境：投标人须自行了解使用坏境的一切与本项目实施有关的情况，提供产品时应考虑相应的环境与条件。

4、招标人保留在合同实施过程中增减或调整部分需求的权力。

5、安装地点：招标人指定的安装地点。

6、工期：接到招标人通知后45日历天内供货至招标人指定的地点并完成供货、安装、调试，项目试运行一个月并完成缺陷整改后进行最终验收。

7、产品的采购、安装必须由供应商负责实施，采购人将不定期对供应商的生产和安装过程进行质量和工艺的监督，对产品主材和配件及成品货物进行随机抽取检测验收，经采购人检验合格后方可投入批量生产，对成品经过甲方查验后封存入库，一旦发现成交人有违背采购文件要求、合同的情况，采购人有权要求供应商停止生产，拒收不合格货物，必要时中止采购合同，由此造成的损失由供应商负责。

▲8、供应商所供全部产品必须是全新未曾使用的，其质量符合或优于国家和行业的技术标准和规范、安全且环保、美观、对人体和环境无不利影响，否则，供应商将承担一切经济损失的赔偿及法律责任。

9、本招标文件中出现的品牌、型号、图片仅作为参考，投标人可提供其他能满足本招标文件要求且性能与所列品牌相当的产品前来投标。

10、备品备件要求：供应商需提供保证货物正常运转所必需的附件、备件和专用工具等，在投标文件中列出清单，其价格含在总价中。

11、垃圾清运、材料搬运、设备吊装、成品保护、家政清洁、安装辅材辅件（阀门阀件、线缆、管线管件、桥架、五金杂件等）、垃圾清运等费用均包含在投标总价中，投标时不需要单列。

12、招标文件中引用的标准有更新的，以最新执行的标准为准。

- 二、采购设备一览表及技术需求

（一）标项一：沉浸式训练系统、动作治疗室、洗车房

1、货物设备清单及技术需求：

需求中要求提供检测报告、产品责任险保单的，投标人投标文件中需提供符合标准的检测报告/产品责任险保单或承诺交货前提供合格检测报告/产品责任险保单的承诺函，否则将视为负偏离；

（1）沉侵式训练系统

| 产品名称 |  |  |  | 规格要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉侵式训练系统 |  |  |  | 墙面教学区≥4.8m*1.92m |  |  |
|  |  |  |  | 地面教学区≥4.8m*4.8m |  |  |
|  |  |  |  | 适用人数：8~10人 |  |  |
|  |  |  |  | 适用面积：50㎡以上 |  |  |
| 标的名称 | 所属行业 | 组成部分 | 细项 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| 沉侵式训练系统 | 工业 | 光影设备 | 墙面全彩LED屏 | 全彩P2.5，LED屏≥4.8m*1.92m | ≥9.2 | m² |
|  |  |  |  | 像素密度≥160000 点/㎡ |  |  |
|  |  |  |  | 模组尺寸≥320*160mm |  |  |
|  |  |  |  | 图像处理：具备视频降噪、运动补偿、色彩变幻等图像处理功能 |  |  |
|  |  |  |  | 图像质量：LED显示屏图像质量主观评价优、支持4k超清技术、HDR高动态光照渲染技术；符合LED显示屏绿色健康分级认证技术 |  |  |
|  |  |  |  | LED封装方式： SMD Black SMD2020黑灯 |  |  |
|  |  |  |  | 换帧频率：≥60hz，支持120hz等3D显示技术 |  |  |
|  |  |  |  | 刷新频率：≥3840HZ |  |  |
|  |  |  |  | 防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能;具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP60 使用寿命：≥100000小时 |  |  |
|  |  |  | 地面全彩LED屏 | 全彩P4，LED屏≥4.8m*4.8m | ≥23 | m² |
|  |  |  |  | 像素密度≥62500点/㎡ |  |  |
|  |  |  |  | 模组尺寸≥320*160mm |  |  |
|  |  |  |  | 灯珠：雾面LED灯珠、铜线铜支架 |  |  |
|  |  |  |  | 具备三防模组：防腐、防潮、防锈 |  |  |
|  |  |  |  | 驱动方式：1/20恒流扫描Constant current 1/20scan |  |  |
|  |  |  |  | LED封装方式： SMD Black SMD2121 |  |  |
|  |  |  |  | 换帧频率：≥60HZ |  |  |
|  |  |  |  | 刷新频率：（Refresh frequency） HZ/S ≥1920 防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能;具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP50 |  |  |
|  |  |  |  | 使用寿命：≥100000小时 |  |  |
|  |  |  | LED显示屏支架 | 配套，定制 | ≥32 | m² |
|  |  |  | 接收卡 | 单卡最大带载 512×384 像素，最多支持 32 组RGB 并行数据； 支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质； | ≥31 | 块 |
|  |  |  |  | 具备快速亮暗线调节，在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用； |  |  |
|  |  |  | 开关电源 | 5V超薄 A-200FAR-5PH | 107 | 台 |
|  |  |  | 视频处理器 | 发送卡 | 2 | 台 |
|  |  | 交互系统/设备 | 墙面交互 | 红外框/黑色阳极氧化，表面拉丝处理 | 1 | 套 |
|  |  |  |  | 可最多32点 |  |  |
|  |  |  |  | 首次点击<16ms |  |  |
|  |  |  |  | 连续点击<10ms |  |  |
|  |  |  | 地面交互 | 激光雷达 | 1 | 套 |
|  |  |  |  | 测距精度：±30mm |  |  |
|  |  |  |  | 扫描范围： 270°±1% |  |  |
|  |  |  |  | 扫描帧率：10-30Hz |  |  |
|  |  |  |  | 最小角分辨率：最小0.08° 防护等级：IP67 |  |  |
|  |  |  | 动态捕捉 | USB摄像头/分辨率1920*1080P | 1 | 台 |
|  |  |  |  | ≥400万像素、内置麦克风 |  |  |
|  |  | 中控设备 | 主机（含键盘、鼠标） | 内存至少：16G DDR4 3200HZ | 1 | 套 |
|  |  |  |  | 硬盘≥256GB 固态硬盘 |  |  |
|  |  |  |  | 显卡： GTX1660S-6G |  |  |
|  |  |  |  | 配件：无线键盘鼠标套件 |  |  |
|  |  |  |  | CPU、操作系统、存储系统符合国家关于安全可靠测评要求 |  |  |
|  |  |  | 机柜（含PDU电源） | 宽≥600MM，深≥600MM，高≥1000MM； | 1 | 台 |
|  |  |  |  | 立柱≥2.0MM；横梁≥1.1MM； |  |  |
|  |  |  | 无线路由器 | 双频 Wi-Fi6 无线路由器(双 2.5G口) | 1 | 台 |
|  |  |  |  | 支持新一代 Wi-Fi6 标准，支持 160MHz大频宽，双频8流； |  |  |
|  |  |  |  | 输出功率：100W+100W |  |  |
|  |  |  |  | 信噪比：≥80dB |  |  |
|  |  |  |  | 频率响应：20HZ-20KHz |  |  |
|  |  |  |  | 额定阻抗：4Ω-8Ω |  |  |
|  |  |  | 音箱 | 低音：≥8寸同轴喇叭 100磁25芯玻纤盆 | 4 | 只 |
|  |  |  |  | 高音：≥20芯钕铁盆 |  |  |
|  |  |  |  | 额定功率：≥40W |  |  |
|  |  |  |  | 峰值功率：≥80W |  |  |
|  |  |  |  | 灵敏度：≥90dB |  |  |
|  |  |  |  | 频率响应：80Hz-18KHz |  |  |
|  |  |  |  | 额定阻抗：≥8Ω |  |  |
|  |  |  |  | 输入方式：线柱。 |  |  |
|  |  |  |  | 开孔尺寸：直径248±5mm |  |  |
|  |  |  |  | 箱体尺寸：≥280*180*180mm |  |  |
|  |  |  | 无线耳麦 | 频率范围：UHF 640-690MHz | 1 | 套 |
|  |  |  |  | 调制方式：宽频 FM |  |  |
|  |  |  |  | 可调范围：≥50MHz |  |  |
|  |  |  |  | 通道数目：≥2x100 |  |  |
|  |  |  |  | 通道间隔：≥250KHz |  |  |
|  |  |  |  | 频率稳定度：±0.01% |  |  |
|  |  |  |  | 动态范围：≥100dB |  |  |
|  |  |  |  | 最大频偏：±45KHz |  |  |
|  |  |  |  | 音频回应：80Hz-18KHz(±3dB) |  |  |
|  |  |  |  | 综合信噪比：＞105dB |  |  |
|  |  |  |  | 综合失真：≤0.5% |  |  |
|  |  |  |  | 工作温度：-10℃ ~ 40℃ |  |  |
|  |  | 保护设备 | 墙面保护设备 | 钢化玻璃(具备3C认证)/5mm+5mm 夹胶超白 | 9.5 | m² |
|  |  |  | 地面保护设备 | 钢化玻璃(具备3C认证)/5mm+5mm 夹胶超白 | 23.7 | m² |
|  |  |  | PVC膜 | 软玻璃PVC/透明加厚5mm，可以现场裁剪 | 23.7 | m² |
|  |  | 数据智能 | 智能臂带 | 通讯方式： BLE 5.0 /ANT+ | 15 | 只 |
|  |  |  |  | 通讯距离： BLE 30m / ANT+ 20m（BC200 接收） |  |  |
|  |  |  |  | 工作温度：0℃~ 40℃，防水等级：IP67 |  |  |
|  |  |  |  | 电池续航：续航时间≥16小时(和心率区间的占比有关） |  |  |
|  |  |  | 数据接收器 | 通信距离：蓝牙≥35m ；ANT+ 30m ；WiFi ≥50m | 1 | 台 |
|  |  |  |  | 协议规范：BLE 5.0 |  |  |
|  |  |  |  | 无线频段：2.4GHz ISM |  |  |
|  |  | 控制器 | 平板 | 平板显示屏≥11英寸，LCD大屏，运行内存≥6GB，存储空间≥128GB ，WiFi版 | 1 | 台 |
|  |  | 软件 | 操作软件 | 具备全息中控系统 | 1 | 套 |
|  |  |  |  | 中控系统1套：支持在主流系统环境下工作，可通过中控系统来实现对课程的播放与控制，可调用红外、雷达、摄像头等支持课程中的交互应用，能够支持云端内容更新机制。 |  |  |
|  |  |  |  | ★具有基于人脸识别技术的智能健身互动功能。（提供软件截图或产品官方宣传资料等证明文件） |  |  |
|  |  |  |  | 具有手势交互训练功能。（提供软件截图或产品官方宣传资料等证明文件） |  |  |
|  |  |  |  | 具有踏步感测装置。（提供软件截图或产品官方宣传资料等证明文件） |  |  |
|  |  |  |  | 具有基于多屏实时编辑的数字互动课件生成装置。（提供软件截图或产品官方宣传资料等证明文件） |  |  |
|  |  |  |  | ★运动报告系统：可通过佩戴运动臂带来采集运动数据，系统能通过算法分析出心率、卡路里消耗等形成系统的运动报告与记录；可以通过微信服务号收查运动报告 | 1 | 套 |
|  |  |  | 儿童体适能版课程（满足3-12岁儿童的专业体适能课程体系，同时提供思维专注力、专项启蒙、绘本戏剧、安全防护等课程，帮助儿童在运动中实现各项素质的全面发展；提供儿童AI体测课程，完成“测练评”的教学闭环。） | ★感统训练：对动作、运动技能的场景化专业训练课程，提升孩子在运动表现、环境适应、团队协作等多维能力，全面提高运动能力与身体素质。（提供完整课件教案，课程要求：每节课以故事主体展开，每个故事场景不低于8个场景内容。） | 63 | 套 |
|  |  |  |  | ★体能课程：将基础的体能动作训练与游戏化、趣味化的教学方式相结合，帮助孩子轻松掌握运动技能、健康成长。（提供完整课件教案，课程每节课以故事主体展开，每个故事场景不低于5个场景内容。） | 33 | 套 |
|  |  |  |  | ★专项训练：（运动专项）篮球、足球、网球、跳远等多个运动项目场景化训练，丰富课程形式的同时，也可以作为机构用于对学员的初级筛选、分班等功能使用。（提供课件教案） | 3 | 套 |
|  |  |  |  | ★认知课程：遵循感统训练教学方法，将生活中的安全以及形状，颜色，科普等基础认知通过沉浸式互动的场景呈现出来。（提供课件教案） | 21 | 套 |
|  |  |  |  | ★社交戏剧：增加课程多样性，从辅助孩子的语言沟通能力出发，结合专业的绘本内容，打造沉浸式“小剧场”。（提供完整绘本教案） | 44 | 套 |
|  |  |  |  | ★专注训练：将体育运动这类“粗大运动”与思维训练这类“精细运动”相结合，以此促进儿童多元智力发展，提升专注力。（提供课件教案） | 9 | 套 |
|  |  |  |  | ★体能评测：自动化体测是按照国家《国民幼儿体质测定标准》开发设计。通过走平衡木、坐位体前屈、立定跳远、连续跳、网球投掷、十米直返跑、身高、体重等8项指标评测后系统自动打分，并跟进数据差异推荐对应训练方案。 | 1 | 节 |
|  |  |  |  | ★互动游戏课程：将体育运动这类课程，通过多个互动游戏展开，增加互动体验乐趣。（提供课件教案） | 9 | 套 |
|  |  |  |  | 社会适应：选择一些与孩子生活贴近的主题，如交通、安全出行以主题的形式开展活动。（提供课件教案） | 1 | 套 |

（2）动作治疗室

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 参考图片 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商用跑步机（触摸屏） | 1、滚筒直径：≥100mm 2、外形尺寸：≥2300*1000*1740mm（长*宽*高） 3、电机：交流电功率：≥3.0kW，输入功率：≥4.48 kW 4、速度范围：0.5-25km/h 5、坡度范围：-5%-15% 6、跑步表面尺寸：≥1500mm×580mm 7、跑板厚度：≥25.4mm 8、跑带厚度：≥4.0 mm 9、主立管规格： ≥60mm*180mm*3.0mm 10、最大承重人体质量： ≥200 kg 11、底盘边管规格： ≥40mm*100mm*2.5mm ★12、屏幕尺寸：≥23.6寸触摸屏。 13、屏幕内置无线上网模块，可浏览网页，内置视频和音乐播放器，可播放视频、音乐及网络电视。 14、节能模式：跑步机超过三分钟无人使用自动进入节能息屏状态。 15、运动数据反馈功能：运动停止后系统可统计当日运动数据，并推送至使用者微信，且可查看管理往期运动数据。 ★16、运动定制：使用者可根据自身的性别、年龄、身高等数据自行调整运动的速度、坡度和时间等数据。 ★17、内置蓝牙模块，可通过蓝牙链接心率臂带设置心率跑模式，跑步过程中超过设定心率目标后跑步机会自动降速。 18、视频教学：使用者可通过扫码或者面部识别登陆免费观看科学健身教学课程。 19、具有国家批准的器材质量认证机构出具的的产品质量认证。 |  | 2台 | 工业 |
| 2 | 体适机 （触摸屏） | 1、屏幕尺寸：≥11.6寸TFT触摸屏，多视窗显示。 2、外形尺寸：≥1900mm×1000mm×1800mm 3、最大人体质量：≥200kg 4、把立管规格：≥φ60mm*3.0mm 圆管 5、阻力形式：电磁阻力 6、功率：≥500W 7、运动方式：登山、踏步、椭圆、倒走等。 8、跨步行程：≥780mm ★9、阻力等级：包含0-20 ★10、具有国家批准的器材质量认证机构出具的的产品质量认证。 |  | 1台 | 工业 |
| 3 | 立式健身车 （触摸屏） | 1、外形尺寸：≥1100mm×590mm×1500mm 2、把立管规格：≥60mm*120mm*3.0mm 椭圆管 3、座垫管规格：≥40mm*80mm*3.0mm 不锈钢 4、阻力形式：电磁阻力 5、飞轮：有 6、最大人体质量：≥200kg 7、功率：≥500W 8、阻力等级：0-20 ★9、屏幕：≥11.6TFT触摸屏。 10、步长：≥34cm ★11、具有国家批准的器材质量认证机构出具的的产品质量认证。 |  | 2台 | 工业 |
| 4 | 推胸训练器 | 1、外形尺寸：≥1300mm*1500mm*1800mm 2、最大人体质量：≥200kg 3、牵索形式：钢丝绳 4、阻力形式：配重铁 ★5、最大训练载荷：≥180 kg 6、主立管规格：≥50mm*150mm*3.0mm 平椭管 7、配重：≥100KG 8、座椅调节方式：四轴联动式调节 9、导杆：实芯导杆 10、锻炼部位：胸大肌、肱三头肌 ★11、具有国家批准的器材质量认证机构出具的的产品质量认证。 |  | 1台 | 工业 |
| 5 | 高拉背训练器 | 1、整机尺寸：≥1500mm*1300mm*1900mm 2、配重：≥100KG 3、最大人体质量： ≥200 kg 4、牵索形式： 钢丝绳+铝滑轮 5、阻力形式：配重铁 ★6、最大训练载荷：≥180 kg ★7、主立管规格：≥50*150*3.0T 平椭管 8、座椅调节方式：四轴联动式调节 9、导杆：实芯导杆 10、锻炼部位：背阔肌、肱二头肌、肱桡肌 |  | 1台 | 工业 |
| 6 | 蹬腿训练器 | 1、外形尺寸：≥1900mm*1200mm*1500mm 2、最大人体质量：≥ 200 kg 3、牵索形式：钢丝绳 4、阻力形式：配重铁 ★5、最大训练载荷：≥ 180kg 6、主立管规格：≥50mm*150mm*3.0mm 平椭管 7、配重：≥120kg 8、座椅调节方式：四轴联动式调节 9、导杆：实芯导杆 10、锻炼部位：股二头肌、股四头肌、臀大肌 ★11、具有国家批准的器材质量认证机构出具的的产品质量认证。 |  | 1台 | 工业 |
| 7 | 小龙门训练器 | 1、产品尺寸：≥1500mm*1200mm*2400mm 2、标准配重：≥2*80 kg 3、最大训练载荷：≥200kg×2 4、最大人体质量：≥200 kg 5、主架管采用≥50mm*120mm*3mm平椭圆管。 6、索引方式：钢丝绳＋铝滑轮 7、导杆：实芯精磨导杆 ★8、具有国家批准的器材质量认证机构出具的的产品质量认证。 |  | 1台 | 工业 |
| 8 | 斯密斯机 | 1、产品尺寸：≥1500*2400*2300mm 2、最大训练重量：≥300kg 3、辅助挂棒最大承重：≥200kg ★4、主架管采用≥50*120*3mm平椭圆管和≥75*130*3.0mm异型管。 5、脚垫：PVC一次成型 6、杠铃杆：采用≥45#φ30mm光轴配合直线轴承。 7、辅助杠铃片悬挂架：采用塑料挂棒，用于放置更多规格的杠铃片，方便使用。 8、保险装置：设计有可调节高度的保险装置。 ★9、具有国家批准的器材质量认证机构出具的的产品质量认证。 |  | 1台 | 工业 |
| 9 | 平卧推架 | 1、整机尺寸：≥1700*1600*1300mm 2、最大人体质量：≥200 kg 3、主架管采用≥50*120*3mm平椭圆管。 4、脚垫：PVC一次成型 ★5、辅助杠铃片悬挂架：采用塑料挂棒，用于放置更多规格的杠铃片，方便使用。 |  | 1台 | 工业 |
| 10 | 哑铃架 | 1、产品尺寸：≥2700*900*800mm 2、主架管采用≥50*120*3mm平椭圆管。 3、脚垫：PVC一次成型。 4、哑铃座：PP材质 ★5、具有国家批准的器材质量认证机构出具的的产品质量认证。 |  | 1台 | 工业 |
| 11 | 拉筋机 | 1、整机尺寸（mm）：≥1300×650×900 2、最大人体质量：≥200 kg 3、主架管采用≥50*120*3mm平椭圆管。 |  | 1台 | 工业 |
| 12 | 腹肌训练椅 | 1、产品尺寸：≥1900*700*1200mm(L*W*H) 2、最大人体质量：≥200KG 3、主架管采用≥50*120*3mm平椭圆管。 4、座椅：采用多角度调节座垫，便捷式调节系统。 5、脚垫：PVC一次成型。 6、握把：采用TPV热塑性弹性胶管 7、移动轮：PU轮 ★8、具有国家批准的器材质量认证机构出具的的产品质量认证。 |  | 1台 | 工业 |
| 13 | 可调节哑铃凳 | 1、产品尺寸：≥1500*700*1300mm 2、最大人体质量：≥200KG 3、主架管采用≥50*120*3mm平椭圆管。 4、座椅和靠背：采用多角度调节座垫和靠背，便捷式调节系统。 5、脚垫：PVC一次成型。 6、握把：采用TPV热塑性弹性胶管 7、移动轮：PU轮 ★8、具有国家批准的器材质量认证机构出具的的产品质量认证。 |  | 1台 | 工业 |
| 14 | PU杠铃片 | PU杠铃片(2.5、5、10、15、20、25)KG*2 |  | 155公斤 | 工业 |
| 15 | PU哑铃 | PU哑铃(2.5、5、7.5、10、12.5、15、17.5、20、22.5、25、）KG*2 |  | 275公斤 | 工业 |
| 15 | 产品放置架 | 1、尺寸：≥200*60*200cm 2、用途：主要用于不同类型工具放置，长度不低于2米，配有背网板。 |  | 1组 | 工业 |
| 17 | 高弹TPE瑜伽垫 | 1、材质：高弹TPE+金属扣镀镍 2、规格：≥180*60*6mm 3、产品特点：高含量TPE，回弹性高，有较好的防滑性，抗拉性强，耐用 ★4、产品需投保产品责任险 |  | 5张 | 工业 |
| 18 | 肌肉放松轴 | 1、材质：主体内管ABS工程塑料，表皮环保EVA材质， 2、规格：长度≥55cm，直径≥14.5cm 内管厚≧3mm ★3、产品需投保产品责任险 ★4、产品具有通过CMA认证的第三方检验机构出具的关于产品材质与人体接触无毒害物质或过敏反应的报告 |  | 2个 | 工业 |
| 19 | 牛角包 | 1、材质：外皮1000D PVC夹网布，内部填充物高密度中空棉，负重为密闭铁砂。 2、规格：宽度≥65cm 高度≥50cm，下把手长度≥15cm 下把手直径≥45mm，把手织带宽度≥35mm，上把手孔最大宽度≥11cm，颜色黑色。 3、产品主要特点：符合人体工学设计，主要用于核心力量等训练，把手长度加长，使用方便，不易脱手，外皮为柔软材料，使用舒适。 ★4、产品需投保产品责任险 ★5、产品具有由通过CMA认证的第三方检验机构出具的关于产品材质对人体无毒害的检测报告。 ★6、产品接缝强度平均值为15kgf/cm，并具有通过CMA认证的第三方检测机构出具的强度检测报告。 7、4kg、8kg、12kg各一个。 |  | 1个 | 工业 |
| 20 | 跳箱套装三只装 | 1、材质：外皮：1000D PVC夹网布，内填充物：胶合板≥15mm厚，高密度EVA18mm厚。 2、规格：两只跳箱为一套 3、产品特点：①四个立边为圆弧角设计②内填充物为木质框架，外表贴EVA，用于增加跳箱重量防止侧滑，同时减少产品变形，导致外皮松垮 ★4、产品需投保产品责任险 ★5、产品具有国家批准的器材质量认证机构出具的的产品质量认证。 ★6、产品具有通过CMA认证的第三方检验机构出具的关于表皮材质毒害物质符合国标的检测报告。 ★7、产品在100公斤重量冲击下，可以经受不低于10000次的冲击后，产品完好，功能正常。产品表面的磨擦系数为0.79±10%。 |  | 1套 | 工业 |
| 21 | 竞技壶铃 | 1、材质：铸铁材质，中部铝质彩色标牌，要求表面覆精细膜砂，平滑干净。 2、规格：4kg/6kg握把直径26mm±10%，产品整体高度215mm±10%，握把中部间距120mm±10%，把手中部下端与球体中部上端间距53mm±10% 8kg/12kg/16kg/20kg/24kg/28kg/32kg握把直径32mm±10%，产品整体高度287mm±10%，握把中部间距125mm±10%，把手中部下端与球体中部上端间距66mm±10% 3、a.覆膜砂精细铸造壶体，表面平滑干净。b.把手与壶身一体成型。c.弧形大铝标与壶身贴合。d.人体工程设计的把手。 ★4、产品需投保产品责任险 ★5、产品具有通过CMA认证的第三方检验机构出具的经盐雾测试后无明显锈迹的检验报告 5、4kg\8kg\12kg\16kg\20kg各一个 |  | 1组 | 工业 |
| 22 | 减震垫 | 1、颜色：黑底白点 2、厚度：1.5cm±10% 3、规格：≥1米×1米 4、环保材料 |  | 35平方 | 工业 |
| 23 | 定制地胶 | 1、PVC环保材质，厚度为4.5mm±10% 2、外观质量：色泽均匀，无明显色差，无裂痕，分层等缺陷 3、纵向加热尺寸变化率：0.15以内 横向加热尺寸变化率：0.13以内 4、色牢度：5级以上 ★5、抗剥离力纵向平均值：135N/50mm±10% 抗剥离力橫向平均值：145N/50mm±10% 6、残余凹陷试验：0.07mm以内 7、地板耐磨等级：达到T级 8、摩擦试验体积损失不得高于1.5mm³ 9、甲醛含量：ND零甲醛 10、氯乙烯单体限量：未检出 11、可溶性铅含量，6.4 mg/kg以内 12、可溶性镉含量，0.65 mg/kg以内 13、挥发物的限量：16 g/㎡以内 14、镉、铅、汞与十项多溴联苯：未检出 15、邻苯二甲酸二丁酯含量：未检出 ★16、具有通过CMA认证的第三方检验机构出具的防滑性能（倾斜平台法）≥10测试报告 |  | 140平方 | 工业 |
| 24 | 定制墙面镜 | 尺寸：14m*2m±5%；11m*2m±5% |  | 50平方 | 工业 |
| 25 | 宣传标语 | 尺寸：1.5m*3m±5% |  | 9平方 | 工业 |
| 26 | 健身海报注意事项 | 60*80cm±10%，≥5mm写真亚克力板 |  | 4张 | 工业 |

（3）洗车房

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 数量 | 参考图片 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海挂壁式吸尘器 | 1、电压：2y/220v/50Hz 2、电机负载：≥1800W 3、流量：75dm^3/s±10% 4、吸入功率：≥450W 5、真空度：≥25KPa | 1台 |  | 工业 |
| 2 | 实地定制地格塞 | （1）40*40*3cm的，实际场地测量，颜色可搭配，包铺 （2）排水沟：宽20cm±5%，深20cm±5%连挖带料垃圾带走（约15米） | 63平方米 |  | 工业 |
| 3 | 空压机 | 1、≥150L、≥2.5kW 2、电压380V 3、最高压力≥8Pa 4、无油静音150L±5%、2.5kW±5% | 1台 |  | 工业 |
| 4 | 玻璃钢格塞盖板 | 厚度≥3.8cm(1.22*2.44) | 2块 |  | 工业 |
| 5 | 挂壁洗车机 | 1、泵结构：斜盘泵 2、控制方式：机械式 3、额定电压：220v/50Hz单相 4、额定功率：≥3.1kW 5、额定转速：2800Rpm±5% 6、额定压力：15Mpa±5% 7、理论流量：560L/h±5% | 1台 |  | 工业 |
| 6 | 蓄水桶 | 1、容量：≥20L 2、最大供水流量：900L/h±5% | 1套 |  | 工业 |
| 7 | 悬吊臂（含安装） | 1、结构材质；特质钢 2、外观材质：ABS 3、接口螺牙：M18*1.5锥形 4、整体长度（m）：1.25±5%（加长款1.35±5%） 5、最大允许压力：≥250bar | 1台 |  | 工业 |
| 8 | 组合鼓五合一（水气电泡沫泥沙松动剂） | 1、材质：ABS 2、壳体高度（mm）：469±5% 3、壳体宽度（mm）：473±5% 4、壳体厚度（mm）：255±5% 5、端盖厚度（mm）：90±5% | 1组 |  | 工业 |
| 9 | 分配机 | 1、适用水温：5-48℃ 2、比例误差：±3% 3、液体流量：10L/h-4000L/h 4、刻度范围：0.2-2% (1：50-1：500) 5、工作水压：0.3-6bar 6、接口尺寸：3/4'(25mm)±5% | 2台 |  | 工业 |
| 10 | 吹尘枪 | 1、材料：聚甲醛+改性增强尼龙 2、枪嘴：短+长 3、安装方式：快插式 | 1把 |  | 工业 |
| 11 | 花洒 | 1、水压：0.2-0.8MPa 2、材质：ABS包胶 3、安装方式：快插/锁管 | 1把 |  | 工业 |
| 12 | 双管枪 | 1、输入气压：0.5-0.7Mpa 2、转速：3000-10000rpm 3、出口风速度：>450m/s 4、材质：塑钢 5、启停方式：扳机一键式 6、出气方式：甩管 | 2把 |  | 工业 |
| 13 | 高能蜂窝灯 | 1、电压：AC220V 2、功率：≥550W 3、发光面：20mm±5% 4、材质：太空铝+PC光源景 5、颜色：正白 | 2套 |  | 工业 |
| 14 | 葡萄架 | 1、产品材质：铝合金 2、产品规格：10*10cm/15*15cm，允许偏差±5% 3、产品高度：3cm/3.5cm/4cm/4.5cm±5%，允许偏差±5% | 60平方米 |  | 工业 |
| 15 | 快速接头 | 气动快速阀门 | 10个 |  | 工业 |
| 16 | 洗车液 | 18L的高泡比例（1：100-150），允许偏差±5% | 10桶 |  | 工业 |
| 17 | 预洗液 | ≥18L | 10桶 |  | 工业 |
| 18 | 洗车海绵 | 8字蜂窝海绵不伤车起泡王结实耐用 | 100个 |  | 工业 |
| 19 | 洗车毛巾小 | 40cm*40cm，允许偏差±5% | 200条 |  | 工业 |
| 20 | 洗车毛巾大 | 60cm*160cm，允许偏差±5% | 50条 |  | 工业 |
| 21 | 挂板 | 1、材质：冷板 2、颜色：唐砂珍珠黑 3、外形规格：900*450*20mm，允许偏差±5% | 1个 |  | 工业 |
| 22 | 喷壶挂架 | 1、材质：冷板 2、颜色：唐砂珍珠黑 3、外形规格：550*120*120mm，允许偏差±5% | 1套 |  | 工业 |
| 23 | 挂壁式九格毛巾架 | 1、材质：ABS工程原料 2、外形规格：300*300*120mm，允许偏差±5% 3、内格规格：80*80*120mm，允许偏差±5% 4、颜色：黑色 | 1个 |  | 工业 |
| 24 | 高端多功能工具车 | 1、材质：PP工聚 2、颜色：磨砂黑 3、外形规格：840*430*960mm，允许偏差±5% | 2台 |  | 工业 |
| 25 | 洗车凳 | 1、材质：ABS工程原料 2、外形规格：500*450*580mm，允许偏差±5% 3、颜色：红黑 | 3个 |  | 工业 |
| 26 | 耐酸碱水壶 | 1、材质：PP材质 2、容量：≥2L 3、功能：喷洒液体 | 10个 |  | 工业 |
| 27 | 细节刷套装 | 1、材质：PP材质+纤维 2、功能：清洁边缝 3、颜色：红黑 | 10套 |  | 工业 |

注1：配套的地面装饰（实木地板装饰）、顶部装饰（造型吊顶）、墙体结构（造型墙体结构）、线缆、管路、安装工程及辅材附件均包含在投标总价中，可不单列。

注2：儿童体适能教练培训，提供2个教练培训名额，招标人指定2名老师参加中标单位安排的训练营进行集中式培训。

（二）标项二：烘焙教室

1、货物设备清单及技术需求：

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 规格型号 | 参考图片 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三层九盘烤箱 | 台 | 1 | 1.电压380V/24kW 2.每层内堂尺寸不小于1200*700*200mm 3.三层九盘，每层三盘 4.标准盘尺寸400mm*600mm 5.不锈钢拉手，特殊工艺不传热，避免烫伤 ★6.加热元件、电热丝加热，镍铬合金材质，耐温性能：镍铬合金（Cr20Ni80）熔点约为1400°C、能长期稳定在±1000°C高温环境下长期稳定工作，热膨胀系数底、远超焙烤面包类（200-300°C） ★7.高电阻率（约1.1μΩ·m）可在较小截面下实现高电阻值、提升高效发热效率 8.抗腐蚀能力、在潮湿含盐分烤箱环境中，乃能充分抵抗蒸汽、油酯等物质的侵蚀、减少锈蚀风险 ★9.自保护氧化层：铬元素在高温下生成致密的Cr₂O₃钢化膜，隔绝氧气防止合金进一步氧化 ★10.安全环保、高温下不释放有害物质，符合食品食品接触材料安全标准、 11.烤炉设有排湿系统装置，可根据烘焙产品湿度大小随意调节， ★12.高精准温控：上下独立温控系统±1-3℃，炉膛温度无死角、均匀上色，唤醒每一个面包麦香四溢，达到每一个面包焦糖色口感一致，满足不同面包种类严苛要求，隔热设计搭配高效加热元件，让烤炉升温时减少能源消耗。 |  | 工业 |
| 2 | 电动分块机 | 台 | 1 | 1.分割面团数量：36 2.分割面团范围；30-120g 3.功率：0.18kW±15% 4.电压：380V 5.机身体积小，噪音低；可供不同重量面团分割；操作简单，5-8秒完成一次操作 |  | 工业 |
| 3 | 搅拌机 | 台 | 1 | 1.电压380V/1.13kW 2.转速：120/240/468/转/分 3.配置：1桶、1球、1勾、1扇 4.多档调速适合搅拌多品类混合食品馅料，搅拌头自转+绕缸公转360°无死角混合，搅拌边缘无残留。 |  | 工业 |
| 4 | 冷冻36盘醒发箱（≦-8°36盘） | 台 | 1 | 1.电压220V/1.8kW 2.层数18层，每层双盘 3.标准盘尺寸400mm*600mm 4.微电脑控制面板，温度和湿度显示精准 5.内外全不锈钢结构，配备厚发泡箱体，升温升湿速度快，节省发酵时间 6.采用喷雾式醒发，确保使温湿度均匀 7.可拆卸铝合金支架，拆装方便，经久耐用 8.保温层50mm厚，聚氨酯（PU）发泡填充，导热系数≤0.023W/(m·K）高效锁温、减底热量散失 9.热风循环雾化结构通过，立体送风设计+智能动态调控+高精度传感，三重技术保障，从顶部向下加压渗透技术，防止热空气聚集于上层将箱体温湿度3%波动范围。 12支持冷藏预约醒发。 13通常0°-7°结合智能设备与科学发酵原理实现面团自由醒发。 14. 24小时预约功能、将做好的面团放入箱体后将调值自定义时间工作启动 |  | 工业 |
| 5 | 落地式起酥机 | 台 | 1 | 1.滚轮采用无缝钢管，滚轮面不黏面，不易刮伤 2.设计合理，使得面团可压到最薄，厚度均匀，采用优质传输带，不起毛，耐磨性强 3.有安全棚设计，防止伤手 4.优质电机配件，增加使用寿命 。 5.电压：220/380V 6.功率0.75kW |  | 工业 |
| 6 | 18层盘叉出品架 | 个 | 1 | 1.产品材质：铝合金 2.层架层高：80mm 3.尺寸：625*470*1790mm 4.表面阳极氧化处理 |  | 工业 |
| 7 | 电热风炉（5盘） | 台 | 1 | 1.电压：380V 2.功率：8kW 3.宽*深*高尺寸：780*1250*1490mm |  | 工业 |
| 8 | 冷藏四门冷柜 | 台 | 1 | 形式：烤盘插盘 制冷方式：风冷 尺寸：1230*850*1980mm 1.全空间环绕送风，均匀水润覆盖，食材均匀冻透，不易变质，同时保持食物干净清爽不结霜 2.压缩机，动力强劲，制冷迅速，稳定耐用 3.优选商用加厚201无磁不锈钢，易清洁不生锈更耐用 4.50mm加厚发泡，防止冷气外泄，断电锁冷更长久 |  | 工业 |
| 9 | 冷冻四门冷柜 | 台 | 1 | 形式：烤盘插盘 制冷方式：风冷 尺寸：1230*850*1980mm 1.全空间环绕送风，均匀水润覆盖，食材均匀冻透，不易变质，同时保持食物干净清爽不结霜 2.压缩机，动力强劲，制冷迅速，稳定耐用 3.优选商用加厚201无磁不锈钢，易清洁不生锈更耐用 4.50mm加厚发泡，防止冷气外泄，断电锁冷更长久 |  | 工业 |
| 10 | 厨师机 | 台 | 4 | 1.外尺寸宽*深*高/230*415*410mm； 2.产量：奶油： ≥1.2kg；面糊： ≥3.5kg；面团： ≥2.5kg； 3.电压：220V； 4.功率：≥0.2kW； 5.容量：≥7L； 6.搅拌转速：35～280r/min； 7.标配：7L 缸.钩.球.扇； 8.使用原装齿轮传动；主要功能用于打发鸡蛋.奶油等轻流质食物。 螺旋形和面钩能搅拌少量的面团； 9.360 度行星无重复点搅拌，0-11 档速度调整； 10.外壳铸铁喷漆，表面采用无尘烤漆处理； |  | 工业 |
| 11 | 1包粉和面机 | 台 | 1 | 1.外尺寸宽*深*高/600*930*1190mm； 2.电压380V/3kW； 3.搅拌器转速：慢速小于等于140圈/分钟，快速大于等于250圈/分钟；桶转速大于等于18圈/分钟； 4. 50kg面团，干粉25kg； 5.食品级不锈钢搅拌面缸304不锈钢材质抗酸性/碱性、抗氧化长期使用不生锈，适合潮湿环境（厨房）； 6.采用螺旋式设计吸水量大，面筋性好、吸水率达到60%； 7.可根据产品配方调节快速、慢速转换； 8.带安全防护罩，触碰安全网提起即可断开工作电机，安全可靠； 9.集成电路板，数字化显示窗口，可以按程序自动切换快慢速，操作简单方便。电路有超载保护功能，防止操作失误及电流冲击对设备损伤。； 10.设备外壳上的等电位联结端子是一种特殊的接地端子，它不是用来连接普通导线的保护接地端子，在设备中用于连接外部等电位导线的接线端子，应允许连接2.5mm²～6 mm²的标称横截面积的导线，用来提供设备不同部件之间的接地连续性，不借助工具应不能松开这些导线； 11.合理的速比设计缩短时间，面团有劲道，面筋扩展性能好，吃水量高； |  | 工业 |
| 12 | 木质操作台 （大理石台面） | 台 | 1 | 1.尺寸：1800*1200*800mm 2.产品材质：实木板材+大理石台面 3.储物柜+隔空+踢脚线灯光定制 |  | 工业 |
| 13 | 木质水池操作台 （大理石台面） | 台 | 1 | 1.尺寸：1800*1200*800mm 2.产品材质：实木板材+大理石台面+水池 3.储物柜+隔空+踢脚线灯光定制 4.304不锈钢水池 |  | 工业 |
| 14 | 面包展示边柜 | 台 | 2 | 1.尺寸：1500*550*1600mm 2.环保生态板，安全健康；LED暖色灯带，低温节能；优质金属框架，持久耐用； 3.配置静音万向轮，移动方便；安全耐用电源，耐高温，性能稳定 |  | 工业 |
| 15 | 中岛柜 | 台 | 1 | 1.尺寸：2500*1100*1400mm 2.产品材质：实木烤漆生态板+铁艺框架+U型加厚钢化玻璃 3.下方储物柜+隔空双开门+踢脚线灯光＋弧形玻璃内射灯 4.全封边工艺，更耐用；环保烤漆无异味、不掉色、内置精美LED补光灯。 |  | 工业 |
| 16 | 收银吧台 | 台 | 1 | 1.尺寸：2500*600*1000mm（具体以实际需求为准） 2.产品材质：实木板材 3.储物柜+隔空+踢脚线灯光定制 4.全封边工艺，更耐用； |  | 工业 |
| 17 | 嵌入式西点柜 | 台 | 1 | 1.尺寸：1500*600*1000mm 2.风冷无霜系统，自动加湿保鲜；LED节能暖灯，节能环保，持久耐用；内置透明电热细丝，迅速除雾；强硬度大理石，坚固耐用 |  | 工业 |
| 18 | 户外咖啡桌 | 套 | 3 | 1.桌子+2张椅子 2.镜面加厚钢化玻璃桌面；圆滑封边，避免磕碰；便捷可折叠 |  | 工业 |
| 19 | 烤盘 | 个 | 40 | 1.尺寸：600*400*25mm 2.不沾涂层，易脱模清洗；1.2mm铝合金，导热快；反折压工艺，防止变形 |  | 工业 |
| 20 | 裱花转台 | 个 | 4 | 1.尺寸：12寸 2.材质：铝合金 3.静音轴承，转动平稳；三刻度台面清晰可见，满足不同尺寸制作；全面附底硅胶材质 |  | 工业 |
| 21 | 硬膜蛋糕膜具 | 个 | 5 | 1.活底凸点5寸、6寸、7寸、8寸、9寸、10寸、12寸、14寸蛋糕模具套装 2.硬膜处理，抗刮耐用；1mm铝合金，材质轻，导热快；凸点设计 |  | 工业 |
| 22 | 收银系统 | 套 | 1 | 内含：收银系统一套、小票机、标题机、刷脸机等 |  | 工业 |
| 23 | 配套环境提升改造 | 项 | 1 | 详见《2、环境提升改造项目具体要求》 |  | 建筑业 |

2、配套环境提升改造项目具体要求：

本项目配套环境提升改造项目内容如下，相关费用按项包干，下表中仅为预估工程量，请投标单位结合项目及现场情况谨慎报价：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 工艺说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 拆除工程 |  |  |  |  |
| 1 | 套装门拆除 | 樘 | 2 | 1.做好成品保护。安全有效的进行拆除。 |  |
| 2 | 地砖拆除 | ㎡ | 100 | 1.做好成品保护。安全有效的进行拆除。 |  |
| 3 | 铝合金门窗拆除 | ㎡ | 35 | 1.做好成品保护。安全有效的进行拆除。 |  |
| 4 | 墙面踢脚线开槽 | m | 30 | 1.高度110mm，厚度20mm |  |
| 二 | 水电工程 |  |  |  |  |
| 1 | 管内配线ZR-BV6 | m | 100 | 1.吊顶、地板内布PVC管及内穿墙电线，管内无接头。选用优质、阻燃PVC管及接头，多芯铜芯线，强电导线不得出现裸露，PVC管无破损，电路通畅。 |  |
| 2 | 管内配线ZR-BV4 | m | 200 | 1.吊顶、地板内布PVC管及内穿墙电线，管内无接头。选用优质、阻燃PVC管及接头，多芯铜芯线，强电导线不得出现裸露，PVC管无破损，电路通畅。 |  |
| 3 | 管内配线ZR-BV2.5 | m | 300 | 1.吊顶、地板内布PVC管及内穿墙电线，管内无接头。选用优质、阻燃PVC管及接头，多芯铜芯线，强电导线不得出现裸露，PVC管无破损，电路通畅。 |  |
| 4 | PVC-16线管 | m | 300 | 1.根据需要使用，PVC线管管避吊顶及其它安装打孔位置铺设，横平竖直，无破损。 |  |
| 5 | PVC-20线管 | m | 300 | 1.根据需要使用，PVC线管管避吊顶及其它安装打孔位置铺设，横平竖直，无破损。 |  |
| 6 | PP-R管 DN20 | m | 30 | 1.根据需要使用，PPR水管避吊顶及其它安装打孔位置铺设，横平竖直，无破损。 |  |
| 7 | PVC超静音排水管DN50 | m | 20 | 1.根据需要使用，PVC水管避吊顶及其它安装打孔位置铺设，横平竖直，无破损。 |  |
| 8 | 网线 | m | 200 | 1.名称：超五类网线 2.工艺说明：管内穿线 |  |
| 三 | 顶面工程 |  |  |  |  |
| 1 | 石膏板平顶 | ㎡ | 75 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：石膏板吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型轻钢天棚龙骨（平面） 3.面层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板 |  |
| 2 | 腻子粉 | ㎡ | 75 | 1.人工及辅料，腻子粉2遍(工程标准：墙面大面平整，阴阳角方正度≤4mm（角尺），无脱层、裂纹、空鼓、掉粉情况）。 |  |
| 3 | 打磨 | ㎡ | 75 | 1.腻子完全干燥后用水砂纸在墙顶面进行打磨。打磨后用芦花扫帚清扫墙面浮灰 |  |
| 4 | 乳胶漆 | ㎡ | 75 | 1.水漆喷涂两遍。表面平整，无掉粉、无漏刷，无明显色差，泛碱、流坠、无起皮、起壳、鼓泡。 |  |
| 5 | 顶部木饰面吊顶 | ㎡ | 28 | 1.放线→安装轻钢龙骨架→安装欧松板→粘贴木饰面→表面清洁。 材料说明：优质轻钢龙骨，欧松板9mm，钉眼点涂防锈漆。 质量标准：安装牢固、表面平整、无污染、折裂、缺角、凹痕等缺陷，留自然缝，不允许小块拼接。 |  |
| 6 | 钢架假梁 | ㎡ | 5 | 1.采用壁厚不小于 2mm 的 50x50mm Q235B 方钢，确保表面无裂纹、锈蚀和明显变形。依据假梁设计尺寸精确切割，切割后的端口需平整，无毛刺和氧化铁残留。 |  |
| 7 | 假梁洞石干挂 | ㎡ | 12 | 1.测量放线：弹控制线，确定龙骨及石材分格位置。 龙骨安装：竖龙骨固定→横龙骨焊接 / 螺栓连接→防锈处理（间距 600~1200mm）。 石材预排：地面试排版，调整颜色纹理，标注安装位置。 石材安装：开槽 / 钻孔固定挂件（背栓式、短槽式等）。 挂装石材，调整平整度，临时固定。 密封填缝：泡沫棒 + 硅酮胶密封，缝宽 5~10mm。 |  |
| 8 | 反光灯槽 | m | 20 | 1.弹线定位灯槽→轻钢龙骨骨架→9厘板或欧松板基层→石膏板封面。 材料说明：优质轻钢龙骨，普洱火柴厂9厘板或澳松板、石膏板。 质量标准：立面平滑、棱边顺直。 |  |
| 四 | 地面工程 |  |  |  |  |
| 1 | 地面防水处理 | ㎡ | 75 | 1：基层处理→清理基层→找平→刮浆。 材料说明：丙纶防水。 质量标准：闭水试验48小时无漏水现象。 其他说明：墙面防水上翻墙面到1米。 |  |
| 2 | 地砖铺贴（800*800） | ㎡ | 98 | 1：清扫整理基层地面→定标高、弹线→选砖浸泡→锯板修边→水泥砂浆→地砖铺贴（铺贴用1：1素水泥砂浆抹在地砖背面，铺贴后用橡皮锤敲实）→清洁→养护交工。 材料说明：行业标准水泥砂浆。 质量标准：铺贴牢固，表面平整干净、缝隙均匀、周边顺直，无漏贴错贴，空鼓面积（单块空鼓面积小于0.1m2可不计）小于总数的5%，铺贴砖表面平整度≤2mm（2m水平尺检查），接缝高低差≤1mm。 其他说明：水泥砂浆厚度在4cm以内 |  |
| 3 | 美缝 | ㎡ | 98 | 1.专业美缝 |  |
| 4 | 洞石踢脚线 | m | 30 | 1.高度100mm，厚度20mm.乳胶漆接缝处预留10mm缝 |  |
| 五 | 墙面工程 |  |  |  |  |
| 1 | 石膏板隔墙（墙面加厚） | ㎡ | 20 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格、颜色：双面9.5mm厚石膏板 3.涂料品种：满足设计及规范要求 |  |
| 2 | 腻子粉 | ㎡ | 100 | 1.人工及辅料，腻子粉2遍(工程标准：墙面大面平整，阴阳角方正度≤4mm（角尺），无脱层、裂纹、空鼓、掉粉情况）。 |  |
| 3 | 打磨 | ㎡ | 100 | 1.腻子完全干燥后用水砂纸在墙顶面进行打磨。打磨后用芦花扫帚清扫墙面浮灰 |  |
| 4 | 乳胶漆 | ㎡ | 100 | 1.水漆喷涂两遍。表面平整，无掉粉、无漏刷，无明显色差，泛碱、流坠、无起皮、起壳、鼓泡。 |  |
| 5 | 软膜灯箱 | ㎡ | 2 | 1.软膜灯箱定制 |  |
| 6 | 木饰面包柱 | ㎡ | 9 | 1.放线→安装轻钢龙骨架→安装欧松板→粘贴木饰面→表面清洁。 材料说明：优质轻钢龙骨，欧松板9mm，钉眼点涂防锈漆。 质量标准：安装牢固、表面平整、无污染、折裂、缺角、凹痕等缺陷，留自然缝，不允许小块拼接。 |  |
| 7 | 木饰面背景墙 | ㎡ | 10 | 1.放线→安装轻钢龙骨架→安装欧松板→粘贴木饰面→表面清洁。 材料说明：优质轻钢龙骨，欧松板9mm，钉眼点涂防锈漆。 质量标准：安装牢固、表面平整、无污染、折裂、缺角、凹痕等缺陷，留自然缝，不允许小块拼接。 |  |
| 8 | 墙砖铺贴（150*150） | ㎡ | 5 | 1：清扫整理基层地面→定标高、弹线→选砖浸泡→锯板修边→水泥砂浆→地砖铺贴（铺贴用1：1素水泥砂浆抹在地砖背面，铺贴后用橡皮锤敲实）→清洁→养护交工。 材料说明：行业标准水泥砂浆。 质量标准：铺贴牢固，表面平整干净、缝隙均匀、周边顺直，无漏贴错贴，空鼓面积（单块空鼓面积小于0.1m2可不计）小于总数的5%，铺贴砖表面平整度≤2mm（2m水平尺检查），接缝高低差≤1mm。 其他说明：水泥砂浆厚度在4cm以内 |  |
| 9 | 美缝 | ㎡ | 5 | 1.专业美缝 |  |
| 六 | 柜体 |  |  |  |  |
| 1 | 墙面隔板 | m | 12 | 1.定制 |  |
| 2 | 置物架 | 个 | 2 | 1.定制规格1.2*0.35*1米 |  |
| 七 | 灯具 |  |  |  |  |
| 1 | 孔灯 | 个 | 20 | 1.优质灯具 |  |
| 2 | 极简灯 | 个 | 12 | 1.优质灯具 |  |
| 3 | 诧寂风吊灯 | 个 | 1 | 1.优质灯具 |  |
| 4 | 灯带 | m | 20 | 1.优质灯具 |  |
| 八 | 综合 |  |  |  |  |
| 1 | 免漆套装门 | 樘 | 1 | 1.免漆套装门定制，现场安装。 |  |
| 2 | 铝合金门窗 | ㎡ | 35 | 1.定制 |  |
| 3 | 门锁 | 套 | 1 | 1.成品采购 |  |
| 4 | 开关面板 | 项 | 1 | 1.装饰面板 |  |
| 5 | 户外花箱 | m | 6.5 | 1.成品采购（不含植物） |  |
| 6 | 水龙头五金 | 套 | 1 | 1.品牌件（感应水龙头或脚踏阀水龙头、不锈钢下水管，304不锈钢三角阀以及波纹高压水管） |  |
| 7 | 户外雨棚 | 个 | 3 | 1.成品采购 |  |
| 8 | 招牌logo | 套 | 1 | 1.定制 |  |
| 9 | 窗帘 | m | 8 | 1.定制 |  |
| 10 | 强电箱 | 套 | 1 | 1.定制带漏电保护强电箱 |  |
| 11 | 弱电箱 | 套 | 1 | 1.定制强电箱 |  |

（三）标项三：幼儿康复教室

1、货物设备清单及技术需求：

| 序号 | 名称 | 参考图片 | 参数 | 数量 | 单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出水桩 |  | 1、尺寸范围要求：950*150*80mm（±10%） 2、数量要求：柱体厚度2mm 3、设计材质要求：外部材料为304不锈钢，桩内材料为国际加厚PPR。接口规格4分/6分，进水方式为侧进和地进，表面工艺为高温电镀 | 1 | 个 | 工业 |
| 2 | 松鼠屋 |  | 1、尺寸范围要求：7300*1000*2000mm（±100mm） 2、数量要求：包含小木屋：50*50*160cm（1个），大木屋80*80*195cm（1个），钻笼直径30cm，长600cm铁架子1个 3、设计材质要求：塑木底板采用厚度：2.5cm，采用一体压制而成，超强耐用，防腐、防水、抗菌、阻燃、绝缘。 4、设计工艺要求： （1）铁件厚度为2毫米镀锌钢管，经酸洗处理，后经特殊工艺除锈，抛砂，表面再喷涂户外环保聚酯粉末，二层静电喷塑成形，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；喷涂设备采用计算机控制的静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和滤心，高效率，无污染。 （2）耐力板，厚度不小于8mm，耐撞击、坚韧安全、可塑性强 （3）五金螺丝：采用不锈钢304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏。 ★（4）螺丝、子母螺丝具有符合GB/T 230.1-2018、GB/T 3098.13-1996要求的检测报告：提供投标人或所投产品的生产企业由第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告，检测内容含：硬度、破坏扭矩 | 1 | 套 | 工业 |
| 3 | 围栏 |  | 1、尺寸范围要求：栏杆6500*500*720mm 门头长2000*30*2400cm（±100mm） 2、数量要求：采用直径9.5cm（芬兰木） 3、设计材质要求：芬兰木：栏杆不小于2cm，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨酯清漆。 ★4、提供第三方检测机构出具的原材料芬兰木符合JC/T 2039-2010检测报告，检测内容至少须含：抗霉菌0级（检测内容须含：黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉） 5、设计工艺要求： （1）透明及彩色造型部分采用耐力板，厚度不小于8mm，耐撞击、坚韧安全、可塑性强； （2）五金螺丝：采用不锈钢304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏； （3）产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。 | 1 | 套 | 工业 |
| 4 | 造型桌椅 |  | 1、尺寸范围要求：桌子：390*170*65cm (1张）凳子：直径30cm(10张）； 2、设计材质要求：材质芬兰木，厚度2.7cm，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨酯清漆； 3、设计工艺要求： （1）铁件厚度为1.7mm镀锌钢管，经酸洗处理，后经特殊工艺除锈，抛砂，表面再喷涂户外环保聚酯粉末，二层静电喷塑成形，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；喷涂设备采用计算机控制的静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和滤心，高效率，无污染。； （2）螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏； （3）产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。 | 1 | 套 | 工业 |
| 5 | 遮阳组合 （不含桌椅） |  | 1、尺寸范围要求：2600*2000*2200mm（±100mm）； 2、设计材质要求：主体材质芬兰木，圆柱采用直径9.5cm，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨酯清漆； 3、采用张拉膜； 4、设计工艺要求： （1）五金螺丝：采用不锈钢304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏； （2）产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。 | 1 | 套 | 工业 |
| 6 | 土坡钻洞 |  | 1、尺寸范围要求：钻网弧长3000mm、2000*2000mm轮胎爬架、木条600mm长7根、木桩直径150mm46个、爬绳2根、平衡木2000*150mm2条、不锈钢钻筒长2700mm、传声筒长3800mm； 2、设计材质要求：芬兰木，立柱：11.4cm 表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨酯清漆。 3、数量要求： （1）五金螺丝：采用不锈钢304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏 （2）绳网：全部采用航海船用缆绳，中芯为镀铬钢丝外套胶管，外层再覆以变色锦纶编织绳，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。攀爬网绳采用Ø14mm缆绳，保证强度所需。 （3）产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。 （4）轮胎：橡胶，直径40厘米 （5）不锈钢钻洞：材质为304不锈钢符合GB/T 228.1-2021、GB/T 230.1-2018、GB/T 10125-2021标准，耐磨损，表面经过处理，耐腐蚀性强，，厚度3mm，直径790MM，氩弧焊透度均匀，表面光滑，整齐，整体安全可靠。双面拉丝工艺。 ★（6）不锈钢板具有符合GB/T 230.1-2018、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002、GB/T 228.1-2021标准的检测报告：提供投标人或所投产品的生产企业由第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告，检测内容含：硬度、中性盐雾实验及试验评级不小于8级、抗拉强度、规定塑性延伸强度、断后伸长率 （7）设施基础优化设计、浇筑及预留预埋。 （8）凡是有接口和焊缝处全部采用氩弧焊焊接，焊缝经二次打磨处理，无毛刺无尖角。 | 1 | 套 | 工业 |
| 7 | 清洗池 |  | 1、尺寸范围要求：3800*700*1500mm（±100mm） 2、设计材质要求：塑木，厚度1.5cm，防滑、耐磨损，抗老化性能强。 3、设计工艺要求： （1）铁件厚度为1.7毫米镀锌钢管，经酸洗处理，后经特殊工艺除锈，抛砂，表面再喷涂户外环保聚酯粉末，二层静电喷塑成形，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；喷涂设备采用计算机控制的静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和滤心，高效率，无污染。 （2）PE板材质：高密度聚乙烯，厚度1.6cm，产品无臭，无毒，手感似蜡，吸水性小，电绝缘性能优良。 （3）五金螺丝：采用不锈钢304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏. | 1 | 套 | 工业 |
| 8 | 收纳柜组合 |  | 1、尺寸范围要求：4500*600*1800mm（±100mm） 2、设计材质要求： （1）镀锌钢管+铝塑板 （2）铝塑板：厚度不小于4mm，双面木纹，压条采用铝合金。 3、设计工艺要求： （1）立柱：5*5cm，厚度为1.2mm，辅助材料：2*4cm、3*5cm、2*2cm，厚度1.2mm，镀锌钢管，表面光滑，抗紫外光线能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀； ★（2）镀锌钢管具有符合GB/T 230.1-2018、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002、GB/T 228.1-2021要求检测报告：提供投标人或所投产品的生产企业由第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告，检测内容含：硬度、中性盐雾实验及试验评级不小于8级、抗拉强度、规定塑性延伸强度、断后伸长率 （3）顶部采用双层防水沥青瓦片。门采用铝合金百合门 （4）产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。 （5）五金螺丝：采用不锈钢304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏。 | 1 | 套 | 工业 |
| 9 | 收纳柜 |  | 1、尺寸范围要求：1500*600*1800mm（±100mm） 2、设计材质要求： （1）镀锌钢管+铝塑板 （2）厚度不小于4mm，双面木纹，压条采用铝合金。 ★（3）铝合金具有符合GB/T 230.1-2018、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002、GB/T 228.1-2021要求的检测报告：提供投标人或所投产品的生产企业由第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告，检测内容含：硬度、中性盐雾实验及试验评级不小于8级、抗拉强度、规定塑性延伸强度、断后伸长率） 3、设计工艺要求： （1）铁件立柱：5*5cm，厚度为1.2mm，辅助材料：2*4cm、3*5cm、2*2cm，厚度1.2mm，镀锌钢管，表面光滑，抗紫外光线能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀； （2）顶部采用双层防水沥青瓦片。门采用铝合金百合门 （3）产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。 （4）五金螺丝：采用不锈钢304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏。 | 1 | 套 | 工业 |
| 10 | 攀爬墙 （不含垫子） |  | 1、尺寸范围要求：4800*2000mm（±100mm） 2、设计材质要求：塑木，厚度2.5cm，防滑、耐磨损，抗老化性能强。 ★3、塑木具有符合GB/T 16422.2-2022、GB/T 17657-2022要求的标准检测报告：提供投标人或所投产品的生产企业由第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告，检测内容含：抗紫外老化、耐开裂性能 4、设计工艺要求： （1）PE板材质：高密度聚乙烯，厚度1.5cm，产品无臭，无毒，手感似蜡，吸水性小，电绝缘性能优良。 （2）五金螺丝：采用不锈钢304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏 （3）塑料部件：采用有色聚乙烯粉末制成，加工热度为200度，所加工产品只发生物理变化，不发生化学变化，色彩艳丽，不易退色、抗紫外光（UV）能力、抗静电能力强，不变形、成品内外平整，安全环保，无毒、无味，对皮肤无刺激无过敏反映。 （4）产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。 | 1 | 套 | 工业 |
| 11 | 户外地垫 |  | 1、尺寸范围要求：长度480cm；宽度100cm 2、设计材质要求： （1）珍珠棉，厚度10厘米 （2）皮革：皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。 | 1 | 套 | 工业 |
| 12 | 宣传栏 |  | 1、尺寸范围要求：1900*1800mm（±100mm） 2、设计材质要求： （1）塑木 （2）木头材质采用塑木，厚度1.5cm，防滑、耐磨损，抗老化性能强。 3、设计工艺要求： （1）透明及彩色造型部分采用耐力板，厚度不小于4mm，耐撞击、坚韧安全、可塑性强造型采用钢架结构 （2）五金螺丝：采用不锈钢304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏 | 2 | 套 | 工业 |
| 13 | 造型卡座1 |  | 1、尺寸范围要求：2400*1350mm（±100mm） 2、设计材质要求：芬兰木，主木板厚度2.8cm，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨酯清漆。 3、设计工艺要求： （1）五金螺丝：采用不锈钢304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏； （2）产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用哑光漆。 | 1 | 套 | 工业 |
| 14 | 造型卡座2 |  | 1、尺寸范围要求：3300*350*3750mm（±100mm） 2、设计材质要求：芬兰木，主木板厚度2.8cm，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨酯清漆。 3、设计工艺要求： （1）五金螺丝：采用不锈钢304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏 （2）产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用哑光漆。 | 1 | 套 | 工业 |
| 15 | 小门头 |  | 1、尺寸范围要求：3200*1200*2600mm（±100mm） 2、设计材质要求： （1）镀锌钢板烤漆 （2）栏杆采用：镀锌钢管，直径2.5cm，经酸洗处理，后经特殊工艺除锈，表面再喷涂户外环保聚酯粉末，二层静电喷塑成形，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀； （3）透明及彩色造型部分采用耐力板，厚度不小于8mm，耐撞击、坚韧安全、可塑性强 3、设计工艺要求：五金螺丝：采用不锈钢304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏 | 1 | 套 | 工业 |
| 16 | 格栅隔断 |  | 1、尺寸范围要求：9540*2500mm（±100mm） 2、设计材质要求：镀锌管3*5cm，厚度1.7cm 3、耐力板，厚度不小于4mm，耐撞击、坚韧安全、可塑性强 4、设计工艺要求：五金螺丝：采用不锈钢304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏 | 1 | 套 | 工业 |
| 17 | 生活操作台A |  | 1、尺寸范围要求：160*60*55cm（含人造石） 2、设计材质要求：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。 3、设计工艺要求： （1）产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求； （2）油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准； （3）连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，其余部分采用木牙螺丝组装； （4）螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求； | 1 | 个 | 工业 |
| 18 | 磁力墙 |  | 1、尺寸范围要求：520*260cm 2、设计材质要求： （1）边条采用厚度1.8cm桦木多层板，桦木多层板材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。 （2）涂鸦板材质：采用白板。 3、设计工艺要求： （1）产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求； （2）油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准； （3）螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求； | 1 | 套 | 工业 |
| 19 | 生活展示高柜 |  | 1、尺寸范围要求：单个规格：100*35*180cm 2、设计材质要求：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。 ★3、提供第三方检测机构出具的原材料橡胶木符合JC/T 2039-2010、QB/T4371-2012检测报告，检测内容至少须含：抗霉菌0级（检测内容须含：黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）、抑菌率>99%（检测内容须含：金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌）） 3、设计工艺要求： （1）产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求； （2）油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准； （3）连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，其余部分采用木牙螺丝组装； （4）螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求； | 2 | 个 | 工业 |
| 20 | 阁楼 |  | 1、尺寸范围要求：320*560*400cm 2、设计材质要求：主体材质桦木多层板，立柱采用橡胶木，桦木多层板木质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。 ★3、提供第三方检测机构出具的原材料多层板符合JC/T 2039-2010、QB/T4371-2012检测报告，检测内容至少须含：抗霉菌0级（检测内容须含：黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）、抑菌率>99%（检测内容须含：金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌）） 4、设计工艺要求： （1）产品外观要求、结构安全、有害物质限量、力学性能等符合国家相关标准要求； （2）油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准； （3）螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求； （4）其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨； | 1 | 套 | 工业 |
| 21 | 配套环境提升改造项目 | / | 详见《2、环境提升改造项目具体要求》 | 1 | 项 | 建筑业 |

注：上表对于需提供原材料检测报告要求的需求，投标人投标文件中需提供符合标准的检测报告或承诺交货前提供合格检测报告的承诺函，否则将视为负偏离

2、配套环境提升改造项目具体要求：

本项目配套环境提升改造项目内容如下，相关费用按项包干，下表中仅为预估工程量，请投标单位结合项目及现场情况谨慎报价：

| 编号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、教室墙面工程 |  |  |  |
| 1—01 | 墙面乳胶漆 | 平方米 | 210 | 乳胶漆滚涂两次、全套≦3种颜色含白色（颜色由招标人指定） |
| 1—02 | 墙面腻子打底 | 平方米 | 210 | 腻子打底两层【重钙粉、胶水、熟胶粉】 |
| 1—03 | 墙面白灰铲除 | 平方米 | 210 | 需磨墙 |
| 1—04 | 硬包基层 | 平方米 | 40 | 木工板造型基层 |
| 1—05 | 硬包 | 平方米 | 40 | 硬包定制 |
|  | 二、教室卫生间工程 |  |  |  |
| 1—01 | 地面防水处理 | 平方米 | 10 | 抗渗微晶，砂浆修补，堵漏王修复 |
| 1—02 | 墙面防潮处理 | 项 | 1 | 抗渗微晶，砂浆修补 |
| 1—03 | 铺地面砖人工辅料 | 平方米 | 10 | （300*300mm)（300*600mm）常规正铺，强度32.5国标硅酸盐水泥、中砂、干硬铺贴，填缝剂填缝，其缝宽≤1mm或按设计要求施工；300*600mm抛光砖胶泥铺设。 |
| 1—04 | 贴墙面砖人工辅料 | 平方米 | 40 |  |
| 1—05 | 地面干灰找平层 | 平方米 | 910 | 黄沙、水泥3：1比例，厚度3厘米以内 |
| 1—06 | 包下水管道 | 支 | 3 | 红砖封砌，粉刷 |
| 1—07 | 马桶移位（15厘米以外） | 项 | 5 | 中材扁管移位 |
| 1—08 | 墙面粉刷 | 平方米 | 40 | 黄沙、水泥3：1比例，厚度3厘米以内，人工费及辅料 |
| 1—09 | 大理石门坎铺设 | 块 | 1 | 黄沙、水泥3：1比例，厚度3厘米以内，人工费及辅料 |
|  | 三、主材工程 |  |  |  |
| 1—01 | 金属软管 | 支 | 4 | 金属软管 |
| 1—02 | 三角阀 | 只 | 4 | 三角阀 |
| 1—03 | 墙面砖（主材） | 平方米 | 40 | 墙面砖（主材） |
| 1—04 | 防滑地砖（主材） | 平方米 | 10 | 防滑地砖（主材） |
| 1—05 | 门槛石（主材） | 条 | 1 | 成品定制 |
| 1—06 | 浴霸 | 只 | 1 | 浴霸 |
| 1—07 | 集成吊顶灯 | 只 | 4 | 集成吊顶灯 |
| 1—08 | 集成吊顶 | 平方米 | 10 | 集成吊顶 |
| 1—09 | 吊顶阴角线 | 米 | 14 | 吊顶阴角线 |
| 1—10 | 地漏 | 只 | 2 | 地漏 |
| 1—11 | 座便器（成人） | 只 | 1 | 座便器（成人） |
| 1—12 | 座便器（小孩子） | 只 | 4 | 座便器（小孩子） |
| 1—13 | 挡板 | 块 | 5 | 定制 |
| 1—14 | 洗脸台、龙头 | 项 | 1 | 现场制作 |
| 1—15 | 挡水条 | 支 | 1 | 成品购买 |
| 1—16 | 淋浴房 | 平方米 | 4 | 淋浴房 |
| 1—17 | 淋浴龙头一套 | 套 | 1 | 淋浴龙头一套 |
| 1—18 | 房门 | 项 | 1 | 房门定制 |
|  | 四、水电工程 |  |  |  |
| 1—01 | 强电铺设 | 项 | 1 | 人工，PVC线管，电线（不含进户电缆） |
| 1—02 | PPR管铺设 | 项 | 1 | PPR水管铺设 |
| 1—03 | 下水改造 | 项 | 1 | PVC水管铺设 |

（四）标项四：水疗室

1、货物设备清单及技术需求：

| 序号 | 标的名称 | 部件 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、水处理循环、消毒、水疗功能、池水加热系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内泳池循环过滤系统 | 过滤循环水泵 | 1、静音变频水泵 2、N≤1.1KW/220V，Qmax=27m³/h，Hmax=20m，自带毛发收集器， ★3、永磁电机， ★4、自带变频控制器， ★5、可手机APP操控。 ★6、100%工况下，1.5米处平均声压级小于54dB（A），声功率级小于66dB（A） | 台 | 4 | 工业 |
|  |  | 过滤砂缸 | 1、Φ900mm过滤面积：0.63m²，滤速：25m3/h 2、配自动砂缸头，可实现自动反冲洗，玻璃纤维 | 台 | 3 |  |
|  |  | 石英砂滤料 | 1、优质天然石英海砂与过滤砂缸配套，0.4-0.8mm 2、50kg/包 | 包 | 24 |  |
|  |  | 泳池吸污机 | 1、无线清洁机器人 ★2、续航时间≧8小时 | 台 | 1 |  |
|  |  | 给水口 | SP-1424，ABS材质，可调试分水板，De50 | 个 | 12 |  |
|  |  | 吸污口 | SP-1022，ABS材质，De63 | 个 | 2 |  |
|  |  | 排水口 | 防漩涡，ABS材质 | 个 | 4 |  |
|  |  | 下水扶手 | 材质：不锈钢SUS304材质 | 套 | 2 |  |
|  |  | 水下灯 | 12V 6W 不锈钢LED嵌入式水下灯 | 个 | 17 |  |
|  |  | 变压器 | 防水变压器 | 个 | 2 |  |
| 2 | 室内泳池循环消毒系统 | 絮凝剂投药泵 | 1、投药量 0~18L/h 45W 2、PVFD泵头 PVC吸液管，PE排液管 PVDF底阀 | 台 | 1 | 工业 |
|  |  | 游泳池CL投药泵 | 1、投药量 0~18L/h 45W 2、PVFD泵头 PVC吸液管，PE排液管PVDF底阀 | 台 | 1 |  |
|  |  | 游泳池PH投药泵 | 1、投药量 0~18L/h 45W 2、PVFD泵头 PVC吸液管，PE排液管PVDF底阀 | 台 | 1 |  |
|  |  | 投药桶 | 100L 材质PE | 个 | 3 |  |
|  |  | 水质检测仪 | 实时在线监测pH值、ORP值、余氯、浊度、温度等参数含485通讯协议控制计量泵 | 台 | 1 |  |
|  |  | 中压紫外线 | ★1、功率500w，电压：220V，循环流量≧30m3/h ★2、接口：DN80 ★3、优质灯管：9000-12000小时寿命 | 台 | 1 |  |
| 3 | 水疗池加热恒温设备 | 水疗池专用空气能热泵 （核心产品） | ★1、制热量：≥160kW（需提供公开发行的产品宣传册或检测报告等证明材料证明）。 ★2、输入功率：≤26KW，额定循环水流量：≥29m3/h，冷媒：R410a，口径：法兰DN80，换热器材质：纯钛、自铜(B10)。 ★3、投标文件中提供换热器材质的证明文件扫描件。 | 台 | 2 | 工业 |
|  |  | 空气能热泵循环泵 | N=4KW/380V，Q=29.2m3/h，H=20m | 台 | 2 |  |
|  |  | 加热管道及配件 | PPR热水管含B1级橡塑保温 | 项 | 1 |  |
| 4 | 按摩水疗系统 | A1小腿超音波按摩功能循环泵 | 1、静音变频水泵N≤2KW/220V，Q≥20m3/h，H≥15m，自带毛发收集器 ★2、永磁电机， ★3、自带变频控制器 ★4、可手机APP操控 ★5、100%工况下，1.5米处平均声压级小于59dB（A），声功率级小于71dB（A） | 台 | 3 | 工业 |
|  |  | 腰腿按摩功能循环泵 | 1、静音变频水泵N≤2KW/220V，Q≥20m3/h，H≥15m，自带毛发收集器 ★2、永磁电机， ★3、自带变频控制器 ★4、可手机APP操控 ★5、100%工况下，1.5米处平均声压级小于60dB（A），声功率级小于75dB（A） | 台 | 3 |  |
|  |  | 巷道浴功能循环泵 | N=5.5KW/380V，Q=35m3/h，H=15m，自带毛发收集器 | 台 | 1 |  |
|  |  | 水疗风泵 | N=2.2KW/220V | 台 | 4 |  |
|  |  | 按摩喷嘴 | DN50 直插式材质： ABS | 只 | 32 |  |
|  |  | 气泡浴喷嘴 | Ø300mm 材质：304不锈钢 | 只 | 6 |  |
|  |  | 逆流游泳训练器 | ★1、功率≤2kW，可调速，最大流速≧4m3/s，最大流量≧230t/h，控制器电源220V， ★2、水中运行主机电压12V， ★3、永磁同步电机，有遥控器，可APP控制。 | 套 | 2 |  |
|  |  | 足底针刺浴气泡装置 | 足底针刺浴气泡装置 | 套 | 1 |  |
|  |  | 岸边触摸开关 | 岸边触摸开关 | 套 | 8 |  |
|  |  | 残疾人智能移位装置 | 电动升降移位，无障碍入水 | 套 | 1 |  |
| 5 | 电器控制设备 | 电源总控电箱 | 优质元器件，总电力负荷：120kW防漏电保护，过载保护等 配套水泵电源线、水下灯电线 | 台 | 1 | 工业 |
| 二、除湿新风系统 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的名称 | 部件 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| 1 | 除湿新风系统 | 吊顶式除湿机 | 1、除湿新风一体机 ★2、除湿量≥15kg/h，制冷量≥16kW，额定功率≤7500w，风量≥4000m³/h，风压100~150Pa 3、机身尺寸1100*1280*700mm（±10%） | 台 | 2 | 工业 |
|  |  | 风管 | 材质：单面彩钢酚醛 | 项 | 1 |  |
|  |  | 进出风口及防火阀等 | 配套 | 项 | 1 |  |
| 三、配套环境提升改造项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配套环境提升改造 |  | 详见《2、环境提升改造项目具体要求》 | 项 | 1 | 建筑业 |

2、配套环境提升改造项目具体要求：

本项目配套环境提升改造项目内容如下，相关费用按项包干，下表中仅为预估工程量，请投标单位结合项目及现场情况谨慎报价：

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水疗池扩大开挖 | 原尺寸7.6米*4.2米，开挖扩大至14.24米*6.4米深度不少于1.2米 | 立方 | 70 |  |
| 2 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格：HRB400，直径8mm | t | 2.3 |  |
| 3 | 排水沟 | 1、2mm厚不锈钢水槽 2、盖板材质、规格：200*580*25mm不锈钢条形孔盖板 | m | 50 |  |
| 4 | 无障碍拉手 | 1.2厚材质304 | 项 | 1 |  |
| 5 | 复合硅酸盐水泥 | PC 32.5R综合 | t | 6 |  |
| 6 | 普通硅酸盐水泥 | PO 42.5综合 | t | 4.5 |  |
| 7 | 黄砂 | 净砂 | t | 15 |  |
| 8 | 青石子 |  | t | 8 |  |
| 9 | 烧结粉煤灰砖 | 240×115×53mm | 块 | 2500 |  |
| 10 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | B06 A3.5 | 立方 | 22 |  |
| 11 | 非泵送商品混凝土 | C20 | 立方 | 20 |  |
| 12 | 干混地面砂浆 | DS M15.0 | kg | 16000 |  |
| 13 | 干混地面砂浆 | DS M20.0 | kg | 21000 |  |
| 14 | 干混抹灰砂浆 | DP M20.0 | kg | 1250 |  |
| 15 | 干混砌筑砂浆 | DM M7.5 | kg | 900 |  |
| 16 | 胶合板 | 9 | 平方 | 350 |  |
| 17 | 细木工板 | 15 | 平方 | 120 |  |
| 18 | 细木工板 | 18 | 平方 | 150 |  |
| 19 | 墙面砖（浴区） | 400*800mm | 平方 | 170 |  |
| 20 | 墙面砖（水疗池） | 400*800 mm | 平方 | 255 |  |
| 21 | 地砖 | 300*300马斯克定制图案 | 平方 | 150 |  |
| 22 | 防滑地砖 | 600*600 mm | 平方 | 70 |  |
| 23 | 墙面砖（过道） | 400*800 mm | 平方 | 100 |  |
| 24 | 防滑地砖 | 300*600*18 mm | 平方 | 90 |  |
| 25 | 地砖 | 800*800 mm | 平方 | 55 |  |
| 26 | 大理石 | 1.8厚 | 平方 | 35 |  |
| 27 | 纸面石膏板 | 1200×2400×9.5 mm | 平方 | 220 |  |
| 28 | 纸面石膏板 | 1200×2400×12mm | 平方 | 250 |  |
| 29 | 铝扣板 | 0.8厚 300*600 mm | 平方 | 50 |  |
| 30 | 轻型龙骨 | U60 | 平方 | 300 |  |
| 31 | 铝合金断桥玻璃棚 | 规格型号：铝合金7075型材 8+8钢化玻璃 | 平方 | 14 |  |
| 32 | 乳胶漆 |  | Kg | 660 |  |
| 33 | 成品腻子粉 |  | Kg | 2600 |  |
| 34 | 聚乙烯丙纶复合防水卷材 |  | 平方 | 850 |  |
| 35 | 聚乙烯防水涂料刮涂1遍 | Ⅰ型 | kg | 450 |  |
| 36 | 成品卫生间隔断 |  | 平方 | 12 |  |
| 37 | 木门（含门套，线条，吸音条，油漆，锁、合页、门吸等五金） |  | 平方 | 15 |  |
| 38 | 洗脸盆台下式冷热水`台式洗脸盆（冷水）含水嘴 |  | 个 | 2 |  |
| 39 | 拖布池 |  | 个 | 1 |  |
| 40 | 蹲式大便器安装 |  | 个 | 1 |  |
| 41 | 坐式大便器安装连体水箱 |  | 个 | 2 |  |
| 42 | 壁挂式小便器安装 |  | 个 | 2 |  |
| 43 | LED洗墙灯 7.5W，色温4500K |  | 套 | 7 |  |
| 44 | 嵌入式LED筒灯 7.5W，色温3500K |  | 套 | 45 |  |
| 45 | 暗藏式LED软膜 15W，色温4000K | 定制 | 个 | 5 |  |
| 46 | 开关 |  | 项 | 1 |  |
| 47 | 单相二三极插座 |  | 只 | 35 |  |
| 48 | 插座防溅型 |  | 只 | 10 |  |
| 49 | 铜芯多股绝缘电线 | RVV2*2.5 | m | 300 |  |
| 50 | 铜芯塑料绝缘线 | ZCBV2.5 | m | 1980 |  |
| 51 | 铜芯塑料绝缘线 | ZCBVR4 | m | 650 |  |
| 52 | 铜芯塑料绝缘线 | ZCBV10 | m | 320 |  |
| 53 | 电力电缆 | ZC-YJV-4*35+1 | m | 75 |  |
| 54 | 成套配电箱 |  | 台 | 1 |  |
| 55 | 排水管埋地开槽、修复及垃圾清运等 |  | 项 | 1 |  |
| 56 | 原灯具拆除及喷淋管上翻下改造费用 |  | 项 | 1 |  |
| 57 | PPR塑料给水管 | DN25 | m | 80 |  |
| 58 | PPR塑料给水管 | DN32 | m | 120 |  |
| 59 | PPR塑料给水管 | DN40 | m | 120 |  |
| 60 | UPVC塑料排水管 | DN50 | m | 35 |  |
| 61 | UPVC塑料排水管 | DN75 | m | 30 |  |
| 62 | UPVC塑料排水管 | DN100 | m | 65 |  |
| 63 | 吸音板 | 1.5厚碳纤维 | 平方 | 45 |  |
| 64 | 碳晶板 | 1.0厚 | 平方 | 35 |  |

三、其他要求

针对本项目的特点及“二、采购设备一览表及技术需求”对应的产品及技术参数，投标人应在投标文件中提供以下内容：
    1.投标产品整体性能情况，包括投标产品整体质量的可靠性、技术先进性、投标产品可维护性、投标产品使用便捷性/功能操作便捷性的详细说明及相关支撑材料。

2.投标产品的生产工艺流程，质量控制措施等。

3.产品的供货、安装调试方案及配送承诺等方案。

4. 结合采购人需求制定项目培训计划和售后服务方案。

5.制定应急预案，供应商应提供项目保障应急预案，其中应包括现场应急处理、技术支撑保障、易损件备品备件、专用工具清单等。

6．投标人针对项目相应标项特点结合采购人需求制定包括但不限于项目实施人员安排合理，方案内容要素应阐述齐全、科学合理、操作性强、贴近采购人需求。

四、商务要求

| 商务内容 | 具体商务要求 |
| --- | --- |
| ▲质保期 | 验收合格后不少于24个月。 |
| 质量保证及售后服务要求 | 1.质量要求：所供产品是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，且未曾使用，制造标准、安装标准及技术规范要求必须符合我国相关标准和使用方认可的有关国际标准，并符合采购人的采购要求。 2.包装要求：所有产品货物外包装按相关规定执行，不得有破损和霉烂。运输、安装过程中发生的货物损毁、人身伤害的，一切法律责任由乙方承担。 3.费用：中标人负责产品的包装、运输、装卸、安装、调试、验收等工作，产品正式交付采购人使用前进行安装、调试和质保期内设备正常运行所需一切必要耗材及其费用均由中标人负责。 4.保修要求：产品从采购人验收后合格之日起，保修按厂家规定标准执行。 5.质保期：本项目质保期按“商务要求”中规定的质保期要求执行，时间自货物测试完毕及采购人验收合格之日起。（若参数中质保期大于“商务要求”中规定的质保期要求的，以参数中明确的为准）在质保期内如发现质量问题，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。投标人应保证货物为全新、未使用过的原装正品，保证所提供的货物的外观和内在质量都无任何问题。如质量出现问题，中标人负责“三包”，费用由中标人负责。 6.中标人在产品保质期内，每年不少于2次定期上门对设备进行全面维护保养，保障设备正常运行。质保期满后，售后服务商应每半年不少于1次的主动回访，以便及时了解采购人的意见，迅速改变服务的不足之处。每年不少于1次实地巡检，及时掌握货物使用情况，以及货物的故障、缺陷情况，及时给予维修保养，并建立预警系统，保证售后服务及时性。 7.维修响应：中标人保证所供产品在质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标人免费提供技术服务和维修，若出现产品质量问题应能够在1小时内响应，2小时内提出解决方案，6小时内派维修人员到达现场维修，如需更换配件的，应在48小时内完成更换，对于维修期间超过10天的产品应提供备用产品供采购人使用。若中标人未能按时响应并完成维修的，采购人有权自行委托第三方维修或更换，采购人由此产生的费用由中标人全额承担，采购人并有权直接在未付中标人的款项中予以扣除。质保期满后，在接到用户需求后立即响应，对电话里不能解决的问题应在24小时内到达现场；一般问题应在4小时内、重大问题应在24小时内解决或提出明确解决方案；如需更换配件的，应在48小时内完成更换。 8.投标人须在投标文件中对报修、维修响应和项目组成员做出承诺，保修、维修响应和项目组成员未按投标承诺履约的，每次按5000元或合同总价的2%向采购人支付违约金，两者金额相冲突的，以金额高的为准。 9.所提供的标准化产品（包括核心部件）生产日期不得早于合同签订日期6个月以上。 10.在质保期内，供应商负责为设备提供免费维修、保养。（此处所称维修保养，仅指供应商所供货物正常使用的保养或因本身质量缺陷造成维修，如因车辆交通事故或不可抗力造成的维修不在本条所列） 11.质保期外定期进行免费维护保养，服务商应提供制造商的服务技术规范，采购人可获得有关维修等级、所需时间、工时计算项目、配件价格的信息。如设备损坏需要更换配件，只收取配件成本费用，免工程师维修费和差旅等人工费。 12.供应商应提供24小时的电话服务，支持工程师提供专业技术服务。公开售后服务商的联系方式、公司名称、公司地址、邮政编码、公司主页、电子邮件、联系电话及传真，不断完善服务管理和拓展新的服务模式，接受采购人的监督和批评。 13.售后服务商应认真、完整、真实地填写保养、保修、维修记录，并经采购人盖章确认。采购人有权查阅保养、保修、维修记录。 14.投标人应在投标文件中提供针对本项目的售后服务方案，服务方案内容至少包括服务承诺、服务体系、售后机构、响应时间等。 |
| 培训要求 | 1.验收之前，如有必要，供应商应在供货后一个月内安排不少于两天时间为采购人提供使用培训和日常维管培训。 2.设备软件如有升级，供应商应安排免费专项培训保证采购人能继续正常使用。 3．供应商每年开展的例行性免费培训不得少于1次，培训地点、形式由采购人确定，并做到在整个货物使用寿命期间的技术咨询。 4.投标人须对培训或售后服务做出承诺，承诺内容包括但不仅限于以下方面：负责提供采购人操作人员的使用培训，提供技术咨询，并在供货后一个月内组织人员对产品的使用、维护等方面进行现场指导，所产生的一切费用由投标人支付。若中标人违约，每次按5000元或合同总价的2%向采购人支付违约金，两者金额相冲突的，以金额高的为准。 5.投标人应在投标文件中提供针对本项目的培训方案。 |
| 工期及地点 | ▲工期：接到招标人通知后45日历天内供货至招标人指定的地点并完成供货、安装、调试，项目试运行一个月并完成缺陷整改后进行最终验收。 地点：采购人指定地点（以合同为准）。 |
| ▲履约保证金 | 本项目不收取 |
| ▲付款条件 | （1）合同生效以及具备实施条件，采购人向中标人支付合同金额的50%； （2）货物及设备在中标人安装调试完毕并经采购人验收合格后5个工作日内，支付合同金额的50%。 |
| 验收方案及要求 | 本项目将严格按照政府采购相关法律法规、行业管理规定的要求进行验收，投标人应在投标文件中提供针对本项目的验收方案。对产品技术性能指标验收不合格的（包含所供货物与合同约定不一致的），采购人应督促中标人限期整改，整改期限原则上不超过30天，整改完成后进行复验，复验不合格的，采购人有权终止合同并没收履约保证金。 |
| 其他要求 | 1.在项目实施过程中，严格遵守国家相关保密与安全法律法规，遵循采购人各项安全保密制度和规章；工作人员对工作中涉及到的用户的数据、文件等任何资料进行保密。因工作人员的行为造成泄密等问题由中标人承担相应的责任。 2.所投产品须承诺不侵犯他人知识产权或专利，若侵犯他人知识产权或专利等所有法律问题，均由中标人负责。 3.招标文件第四部分评分办法中评审因素相应的其它要求及第五部分采购合同中相应的其他要求。 |

五、投标样品：（未提供样品或提供样品不全的投标文件将被否决。）（仅适用于标项三）

| 序号 | 名称 | 参考图 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 芬兰木 |  | 芬兰木板1块，规格长度不小于25cm，厚度不小于25mm |
| 2 | 耐力板 | / | 不小于20*20cm |
| 3 | 五金配件 |  | 直径16mm长度≥100cm绳网1根含相关五金件（不锈钢螺丝、网绳扣件） |
| 4 | PE板 | / | 不小于20*20cm |

注：各样品中需要标示供应商名称等信息。

（1）样品提交时间、地点、联系人：投标人必须在投标截止时间前递交，递交地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1409办公室。联系人：蔡勇强，联系电话：0571-85873738。（样品可邮寄）

（2）未中标供应商的样品在结果宣布后三天内自行撤回，样品由投标人自行处理，采购人不负责回购。逾期未撤回采购人有权自行处置（包括作废物处置）且无须向投标人支付任何费用，并不负责损坏、丢失等责任。

（3）中标人的样品将封存，作为采购人检验中标人所供货物的参考。

六、项目图纸

（一）烘焙教室区块示意图，另附CAD图

（二）沉浸式训练系统教室区块示意图，另附CAD图

（三）幼儿康复教室区块示意图，另附CAD图

（四）水疗室区块示意图，另附CAD图

（五）动作治疗室区块示意图，另附CAD图

# 第四部分   评标办法

评标办法前附表

标项一：沉浸式训练系统、动作治疗室、洗车房

| 序号 | 评审项 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 投标供应商须提供2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来的相关类似业绩，每个业绩得1分，最多得3分。 注：提供合同复印件，不提供或提供不完整的不得分。 | 3 | 客观分 |  |
| 2 | 投标产品与需求的满足情况 | 全部满足招标文件“第三部分采购需求”“三、项目具体采购清单及要求”明确的功能、性能、技术指标要求，得22分；允许偏离的功能、性能、技术指标低于招标需求（负偏离）的，每项扣1分，标注“★”为重要参数，标注“★”参数低于招标需求（负偏离）的，每项扣2分，扣至0分为止。 要求提供证明材料的，应在投标文件中提供对应的证明材料，否则不予认可。 | 22 | 客观分 |  |
| 3 | 项目整体实施方案 | 投标人项目整体实施方案但不限于工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等情况的科学性、合理性、可操作性情况进行综合评审。【评分范围4、3、2、1、0】； | 4 | 主观分 |  |
| 4 | 针对特殊孩童的产品设计 | 针对所供产品针对特殊孩童的产品设计理念、针对性的优化方案情况进行综合评审。【评分范围4、3、2、1、0】 | 4 |  |  |
| 5 | 课程设计方案 | - 课程设计方案（根据本项目特点提供沉浸式训练系统，提供针对性的配套课程情况进行综合评审） - （1）感统训练课程设计方案【评分范围2、1.5、1、0.5、0】； - （2）体能课程课程设计方案【评分范围2、1.5、1、0.5、0】； - （3）专项训练课程设计方案【评分范围2、1.5、1、0.5、0】； - （4）认知课程课程设计方案【评分范围2、1.5、1、0.5、0】； - （5）社交戏剧课程设计方案【评分范围2、1.5、1、0.5、0】； - （6）专注训练课程设计方案【评分范围2、1.5、1、0.5、0】； - （7）体能评测课程设计方案【评分范围2、1.5、1、0.5、0】； - （8）互动游戏课程课程设计方案【评分范围2、1.5、1、0.5、0】； - （9）社会适应课程设计方案【评分范围2、1.5、1、0.5、0】。 | 18 | 主观分 |  |
| 6 | 教练培训计划 | - 供应商提供的体适能教练培训计划进行综合评审（包括培训地址、培训次数、培训课程、预计培训效果等）【评分范围4、3、2、1、0】 | 4 | 主观分 |  |
| 7 | 项目组人员 | 根据项目组人员经验进行综合评审 （1）项目负责人类似项目经验： 至少具有1个类似项目成功实施经验得1分 否则得0分；提供证明材料 （2）除项目负责人外其他专业技术人员组成、数量、专业素质、技术能力、经验等情况。人员配备大于等于4人得1分，不符合或未提供0分。 需提供相关人员与投标单位存在劳务/劳动关系的证明材料（社保缴纳证明、劳务/劳动合同等），否则不予认可。 | 2 | 客观分 |  |
| 8 | 应急方案 | 根据投标人设备进场后对突发状况的应对措施方案，安装配合方案情况进行综合评审【评分范围3、2、1、0】； | 3 | 主观分 |  |
| 9 | 质量保证措施 | 根据投标人提供的明确的质量保证目标，质量保证措施详细的实施内容情况进行综合评审【评分范围3、2、1、0】； | 3 | 主观分 |  |
| 10 | 培训方案（除教练培训外） | 提供完善的培训方案、培训计划、培训内容并符合采购需求。根据投标人提供的方案内容完整性、可行性进行综合评审【评分范围3、2、1、0】； | 3 | 主观分 |  |
| 11 | 售后服务方案 | 根据投标人提供的售后服务人员配置是否充足合理，响应时间是否快速有效、维护方案全面性、合理性、可行性进行综合评审【评分范围3、2、1、0】； | 3 | 主观分 |  |
| 12 | 节能、环保政策 | 投标产品（核心产品）列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 投标产品（核心产品）列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。 | 1 | 客观分 |  |
| 13 | - 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*权重］的计算公式计算。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 - 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |  | - 30 | - / |  |

标项二：烘焙教室

| 序号 | 评审项 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 投标供应商须提供2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来的相关类似业绩，每个业绩得1分，最多得3分。 注：提供合同复印件，不提供或提供不完整的不得分。 | 3 | 客观分 |  |
| 2 | 投标产品与需求的满足情况 | 全部满足招标文件“第三部分 采购需求”“三、项目具体采购清单及要求”明确的功能、性能、技术指标要求，得24分；允许偏离的功能、性能、技术指标低于招标需求（负偏离）的，每项扣1分，标注“★”为重要参数，标注“★”参数低于招标需求（负偏离）的，每项扣2分，扣至0分为止。 要求提供证明材料的，应在投标文件中提供对应的证明材料，否则不予认可。 | 24 | 客观分 |  |
| 3 | 项目整体实施方案 | 投标人项目整体实施方案但不限于工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等情况的科学性、合理性、可操作性情况进行综合评审。【评分范围5、4、3、2、1、0】； | 5 | 主观分 |  |
| 4 | 配套环境提升改造方案 | 配套环境提升改造方案，供应商提供方案将教室与面包商店相结合的改造提升方案，根据方案情况进行综合评审： （1）提供适用本项目的灯具定位图、天花图、效果图每类图纸得1分，最高得3分； （2）根据提供的灯具定位图、天花图、水电施工图及效果图的专业性、匹配性、优劣性进行综合评审【评分范围5、4、3、2、1、0】。 | 8 | 主观分 |  |
| 5 | 产品深化设计方案 | （1）根据投标单位提供的木质操作台产品的三视图、效果图，各部件的物料选用情况的完整性、优劣性进行综合评审。（评分范围：3，2，1，0） （2）根据投标单位提供的面包展示边柜、中岛柜产品的三视图、效果图，各部件的物料选用情况的完整性、优劣性进行综合评审。（评分范围：3，2，1，0） （3）根据投标单位提供的收银吧台、嵌入式西点柜产品的三视图、效果图，各部件的物料选用情况的完整性、优劣性进行综合评审。（评分范围：3，2，1，0） | 9 | 主观分 |  |
| 6 | 质量保证措施 | 根据投标人提供的明确的质量保证目标，质量保证措施详细的实施内容情况进行综合评审【评分范围5、4、3、2、1、0】； | 5 | 主观分 |  |
| 7 | 保障方案 | 针对本项目的成品设备在生产、运输、保管、就位等保障方案情况进行综合评审。【评分范围3、2、1、0】； | 3 | 主观分 |  |
| 8 | 培训方案 | （1）根据供应商承诺投入本项目的师资力量情况评审，每承诺提供一个具有三级及以上高级西点烘焙师资格证书（人社部门颁发的职业资格证书）师资的得2分，最高得4分。提供证书复印件否则不予认可。 | 4 | 客观分 |  |
|  |  | （2）为确认学校顺利开课、确保教学活动专业性提供完善的烘焙培训计划、培训方案、培训内容并符合采购需求。根据投标人提供的方案内容完整性、可行性进行综合评审【评分范围5、4、2、1、0】。 | 5 | 主观分 |  |
| 9 | 售后服务方案 | 根据投标人提供的售后服务人员配置是否充足合理，响应时间是否快速有效、维护方案全面性、合理性、可行性进行综合评审【评分范围3、2、1、0】； | 3 | 主观分 |  |
| 10 | 节能、环保政策 | 投标产品（核心产品）列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 投标产品（核心产品）列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。 | 1 | 客观分 |  |
| 11 | - 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*权重］的计算公式计算。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 - 【本标项为预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以下不适用】注：对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 - 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |  | - 30 | - / |  |

标项三：幼儿康复教室

| 序号 | 评审项 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体系认证 | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康管理体系认证证书，每个得1分。（3分） 注：提供有效期内的认证证书扫描件。 | 3 | 客观分 |  |
| 2 | 业绩 | 投标人须提供2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来的相关类似业绩，每个业绩得1分，最多得3分。 注：提供合同复印件，不提供或提供不完整的不得分。 | 3 | 客观分 |  |
| 3 | 投标产品与需求的满足情况 | 全部满足招标文件“第三部分采购需求”“三、项目具体采购清单及要求”明确的功能、性能、技术指标要求，得16分；允许偏离的功能、性能、技术指标低于招标需求（负偏离）的，每项扣1分，标注“★”为重要参数，标注“★”参数低于招标需求（负偏离）的，每项扣2分，扣至0分为止。 要求提供证明材料的，应在投标文件中提供对应的证明材料，否则不予认可。 | 16 | 客观分 |  |
| 4 | 项目实施方案 | 项目货物及产品（不含配套环境提升）实施方案，产品生产及供货安装方案（包括产品生产方案、供货措施，产品安装调试方案等情况）内容应完整详细、针对性强、可操作性强。（评分范围：4，3，2，1，0） | 4 | 主观分 |  |
|  |  | 配套环境提升改造方案（包括施工方法、施工重点难点分析、关键工序、安全文明施工、复杂环节的相应技术措施等情况），方案内容全面、合理、条理清晰，涵盖本次修缮、改造工程实施有关的内容，且具有针对性。（评分范围：3，2，1，0） | 3 | 主观分 |  |
| 6 | 深化设计方案 | （1）根据投标单位提供的松鼠屋深化设计方案，产品的三视图、效果图，各部件的物料选用情况的完整性、优劣性进行综合评审。（评分范围：3，2，1，0） （2）根据投标单位提供的围栏、造型桌椅深化设计方案，产品的三视图、效果图，各部件的物料选用情况的完整性、优劣性进行综合评审。（评分范围：3，2，1，0） （3）根据投标单位提供的遮阳组合、土坡钻洞、清洗池深化设计方案，产品的三视图、效果图，各部件的物料选用情况的完整性、优劣性进行综合评审。（评分范围：3，2，1，0） （4）根据投标单位提供的遮阳组合、土坡钻洞、清洗池深化设计方案，产品的三视图、效果图，各部件的物料选用情况的完整性、优劣性进行综合评审。（评分范围：3，2，1，0） （5）根据投标单位提供的收纳柜组合、收纳柜、攀爬墙、宣传栏、造型卡座深化设计方案，产品的三视图、效果图，各部件的物料选用情况的完整性、优劣性进行综合评审。（评分范围：3，2，1，0） （6）根据投标单位提供的阁楼深化设计方案，产品的三视图、效果图，各部件的物料选用情况的完整性、优劣性进行综合评审。（评分范围：3，2，1，0） | 18 | 主观分 |  |
| 6 | 生产实施方案 | 生产实施方案，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据投标人提供的方案能否满足采购需求，由评审小组综合评分【评审范围3、2、1、0】 | 3 | 主观分 |  |
| 7 | 项目组人员 | 根据项目组人员经验进行综合评审 （1）项目负责人类似项目经验： 至少具有1个类似项目成功实施经验得1分，否则得0分；提供证明材料 - （2）除项目负责人外其他专业技术人员组成、数量、专业素质、技术能力、经验等情况。提供相关专业资质证书、人员配备大于等于4人得1分，不符合或未提供0分。 - 需提供相关人员与投标单位存在劳务/劳动关系的证明材料（社保缴纳证明、劳务/劳动合同等），否则不予认可。 | 2 | 客观分 |  |
| 8 | 应急方案 | 根据投标人设备进场后对突发状况的应对措施方案，安装配合方案情况进行综合评审【评分范围3、2、1、0】； | 3 | 主观分 |  |
| 9 | 售后服务方案 | 根据投标人提供的售后服务人员配置是否充足合理，响应时间是否快速有效、维护方案全面性、合理性、可行性进行综合评审【评分范围4、3、2、1、0】； | 4 | 主观分 |  |
| 10 | 样品 | 投标单位提供的样品的质感、处理工艺等情况进行评审(10分)。样品仅作为本项评审的依据。 （1）根据芬兰木样品的纹理、质感、处理工艺、细节处理进行评审【打分范围2、1、0】 （2）根据耐力板样品的质感、坚韧度、处理工艺、细节处理进行评审【打分范围2、1、0】 （3）根据五金配件样品的质感、表面处理、细节处理进行评审【打分范围2、1、0】 （4）根据PE板样品的纹理、质感、表面处理、细节处理进行评审【打分范围2、1、0】 （5）根据绳网样品的质感、表面处理、细节处理进行评审【打分范围2、1、0】 未提供样品或提供样品不全的投标文件将被否决。 | 10 | 主观分 |  |
| 11 | 节能、环保政策 | 投标产品（核心产品）列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 投标产品（核心产品）列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。 | 1 | 客观分 |  |
| 12 | - 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*权重］的计算公式计算。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 - 【本标项为预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以下不适用】注：对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 - 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |  | - 30 | - / |  |

标项四：水疗室

| 序号 | 评审项 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 投标供应商须提供2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来的相关类似泳池/水疗池业绩（合同内容含：水处理、空气能热泵及除湿设备），每个业绩得1分，最多得3分 注：提供合同复印件，不提供或提供不完整的不得分。 | 3 | 客观分 |  |
| 2 | 投标产品与需求的满足情况 | 全部满足招标文件“第三部分 采购需求”“三、项目具体采购清单及要求”明确的功能、性能、技术指标要求，得30分；允许偏离的功能、性能、技术指标低于招标需求（负偏离）的，每项扣1分，标注“★”为重要参数，标注“★”参数低于招标需求（负偏离）的，每项扣2分，扣至0分为止。 要求提供证明材料的，应在投标文件中提供对应的证明材料，否则不予认可。 | 30 | 客观分 |  |
| 3 | 项目整体实施方案 | 投标人项目整体实施方案但不限于工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等情况的科学性、合理性、可操作性情况进行综合评审。【评分范围5、4、3、2、1、0】； | 5 | 主观分 |  |
| 4 | 设备安装方案 | 设备安装方案（包括供货措施，施工组织管理、设备安装调试方案等情况）内容应完整详细、针对性强、可操作性强。（评分范围：5， 4，3，2，1，0） | 5 | 主观分 |  |
| 5 | 配套环境提升改造方案 | 配套环境提升改造方案，供应商提供方案将教室与面包商店相结合的改造提升方案，根据方案情况进行综合评审： （1）提供适用本项目的施工示意图、效果图每类图纸得1分，最高得2分； （2）根据提供的施工示意图、效果图的专业性、匹配性、优劣性进行综合评审【评分范围5、4、3、2、1、0】。 | 7 | 主观分 |  |
| 6 | 质量保证措施 | 根据投标人提供的明确的质量保证目标，质量保证措施详细的实施内容情况进行综合评审【评分范围4、3、2、1、0】； | 4 | 主观分 |  |
| 7 | 保障方案 | 针对本项目的成品设备在生产、运输、保管、就位等保障方案情况进行综合评审。【评分范围4、3、2、1、0】； | 4 | 主观分 |  |
| 8 | 培训方案 | 为确认学校顺利开课、确保教学活动专业性提供完善的培训计划、培训方案、培训内容并符合采购需求。根据投标人提供的方案内容完整性、可行性进行综合评审【评分范围4、3、2、1、0】。 | 4 | 主观分 |  |
| 9 | 售后服务方案 | 根据投标人提供的售后服务人员配置是否充足合理，响应时间是否快速有效、维护方案全面性、合理性、可行性进行综合评审【评分范围3、2、1、0】； | 3 | 主观分 |  |
| 10 | 备品备件 | （1）针对投标文件中明确提供随机备品、备件及耗材的品种、数量情况进行综合评审【评分范围2、1、0】 （2）针对投标文件中明确提供质保期满后购买备品、备件及耗材的品种、数量、价格情况进行综合评审【评分范围2、1、0】 | 4 | 主观分 |  |
| 11 | 节能、环保政策 | 投标产品（核心产品）列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 投标产品（核心产品）列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。 | 1 | 客观分 |  |
| 12 | - 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*权重］的计算公式计算。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 - 【本标项为预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以下不适用】注：对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 - 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |  | - 30 | - / |  |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目推荐的中标候选人数量：。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.9投标人提供虚假材料投标的；

4.2.10投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.11 参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：1.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；2.上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；3.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：年月日

年月日，杭州市滨江区教育局	以公开招标方式对杭州市滨江区教育局下属学校2025年特殊教育专用设备采购及安装项目（项目编号：0625-25216711）进行了采购。经评审委员会评定，  （中标供应商名称） 为该项目中标供应商。现于中标通知书发出后30日（鼓励有条件的缩短至10个工作日）内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经杭州市滨江区教育局	(以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 货物

1.2.1 货物名称：；

1.2.2 货物数量：；

1.2.3 货物质量：                            。

- 1.3 价款

本合同总价为：¥元（大写：元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 单价 | 数量 | 分项价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（大写） |  |  |  |  |

1.4履约保证金

乙方  否   （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

- 1.4.1履约保证金的比例为合同金额的  /   %，计  /   元；

- 1.4.2履约保证金支付方式详见合同专用条款；

## 1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

- 1.4.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05（可根据情况修改）%计算，最高限额为本合同履约保证金的  20   %。

- 1.5预付款

甲方  是   （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见合同专用条款；

1.5.2预付款的扣回方式详见合同专用条款；

1.5.3预付款的担保措施详见合同专用条款。

1.6资金支付

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

- 1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

- 1.7货物交付期限、地点和方式

1.7.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.7.2 交付地点：合同专用条款；

1.7.3 交付方式：合同专用条款。

- 1.8违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  0.05（可根据情况修改）%计算，最高限额为本合同总价的 20   %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05（可根据情况修改）%计算，最高限额为本合同总价的   20   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.6违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

- 1.9合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第  1.9.1    条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向合同专用条款人民法院起诉。

- 2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

本页为签章页，无正文。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
| 开户名称 |  | 开户名称 |  |
| 开户银行 |  | 开户银行 |  |
| 银行账号 |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二部分合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

- 2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

- 2.5  履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

- 2.9 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

- 2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

- 2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.16检验和验收

2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件 发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.20合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

2.21甲乙双方的权利和义务

详见合同专用条款。

2.22质保及售后条款

详见合同专用条款。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.2 | / |
| 1.5.1 | 合同生效以及具备实施条件，采购人支付合同金额50%的预付款 |
| 1.5.2 | 不扣回 |
| 1.5.3 | / |
| 1.6.2 | 合同生效以及具备实施条件，采购人向中标人支付合同金额的50%； 货物及设备在中标人安装调试完毕并经采购人验收合格后5个工作日内，支付合同金额的50%。 |
| 1.7.1 | 接到甲方通知后 日历天内供货至招标人指定的地点并完成供货、安装、调试，项目试运行一个月并完成缺陷整改后进行最终验收。 |
| 1.7.2 | 甲方指定地点 |
| 1.7.3 | 现场交付 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。对其在制造、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏进行全面保险。 |
| 1.8.6 | 其他违约条款（可自行补充） - 甲方有权对质量不合格产品进行拒收，由此产生的损失有乙方承担； - 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招投标文件规定标准的，或项目经验收不合格的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，同时乙方应按合同价款的10%承担违约金，并退还全部已收款项。 - 上述第2项应退回或更换的货物，由乙方在验收后一周内运离安装地点，所需费用由乙方承担。如乙方在二周内不处理（搬走）的，视为乙方放弃，甲方有权自行处置（包括废物处理）。 - 如因乙方未经甲方事先书面同意，乙方将合同的权利或义务全部或部分转让或分包给第三人或违反相关法律规定或侵犯第三方合法权利而使甲方遭受损失的，乙方应承担全部责任，甲方有权解除本合同并要求乙方返还全部已收款项，按合同价款的10%承担违约金并赔偿甲方由此所遭受全部经济损失。 - 因乙方违约行为给甲方造成损失的，如果违约金不足以弥补甲方经济损失，乙方还应当赔偿甲方其余经济损失，包括直接经济损失及可预见的间接经济损失。间接经济损失包括但不限于：因违约方违约事项致使守约方损失的可期待利益及守约方为此支出的诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、公证费、鉴定费、评估费、保全费、执行费等费用以及其它可预见的间接经济损失。 |
| 1.9 | 1.9.1 |
| 1.9.1 | 项目所在地 |
| 1.9.2 | / |
| 2.3.2 | 乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。 |
| 2.4.1 | / |
| 2.4.3 | / |
| 2.8 | 非甲方人为故意损坏情况外，均由乙方承担。货物到达甲方指点地点至安装交付前均由乙方做好防护工作，直至验收合格移交甲方。 |
| 2.12.3 | 不可抗力时间发生后7天内 |
| 2.12.4 | 不可抗力时间发生后7内天，14天内； |
| 2.16.1 | 乙方提交验收申请30天内组织验收会议 |
| 2.16.3 | 检验和验收标准，以及前述验收文件的有效性以招标采购需求为准。 |
| - 2.20 | 共 份，甲方执 份，乙方执 份。 |
| - 2.21 | 甲乙双方的权利和义务 一、甲方权利和义务 1、为乙方工作提供良好的外部条件，并按照合同约定支付款项； 2、甲方按双方约定的内容和时间，向乙方提供与项目有关的可以提供的资料； 3、甲方授权一名熟悉本项目情况的代表，负责与乙方联系，更换代表前将提前通知乙方； 4、甲方对乙方提供的项目工作方案具有审定权、修改权，并有权要求乙方按甲方的要求修改方案，以保证项目顺利进行，乙方不得以此为由要求增加任何费用； 5、根据实际情况，甲方有权要求乙方对已经确认的方案进行修改、变通，乙方应当配合执行，以保证项目顺利进行； 6、甲方有权对质量不合格产品进行拒收，由此产生损失由乙方自行承担。 二、乙方权利和义务 1、根据投标文件的承诺，乙方向甲方委派项目组人员，人员应当固定。乙方更换人员必须经甲方书面同意，否则甲方有权解除本合同； 2、乙方针对该项目出具的工作方案，均须事先经甲方书面确认后方可实施。乙方应当负责本项目的所有外部关系联系与协调； 3、乙方应指派一名授权项目代表，负责与甲方的联络。代表更换应至少提前两天通知甲方。项目负责人： ；联系电话： ；邮箱： 。 4、乙方承诺按照招标文件要求和投标文件承诺提供各项服务； 5、乙方提供仓储场地进行货物存放，且保证货物质量，接到甲方发货通知后配合发货及安装； 6、乙方提供的所有产品均应符合质量合格标准； 7、乙方必须在规定期间内完成招标文件要求和投标文件承诺的服务内容，并通过甲方的验收，否则甲方有权终止合同，并索回全部支付的货款，赔偿延误的损失。 |
| - 2.22 | 质保期：质保期为验收合格之日起 年。 质保范围：保修期内产品因设计、质量出现问题，均由乙方即时解决（包括更换配件耗材）。 售后服务内容：（根据投标响应补充） |

- 第六部分应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月 日

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（6）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

- 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.3中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责，积极配合采购人、采购代理机构复核投标文件中的资料。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、对通过政采云平台开展的质疑、投诉等活动，我方承诺并接受平台以电子送达的方式送达相关文书。我方认可电子送达与邮寄送达具有同等法律效力，以文书到达政采云平台日期为送达日期，本公司保证政采云平台账号真实有效。

6、其他补充说明：。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：，所在单位：），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：，所在单位：），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第页 |
| 3 | 其他实质性要求1： | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第页 |
| 4 | 其他实质性要求2： |  | 见投标文件第页 |
| …… | 其他实质性要求……： |  | 见投标文件第页 |

注：1.按本格式和要求提供。

2.招标文件中实质性要求必须明确响应。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

| 序号 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | XXX（预先填写） | 见投标文件第页 |
| 2 | XXX | 见投标文件第页 |
| …… |  | 见投标文件第页 |

六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXX（预先填写） |  |  |  |  |
| 2 | XXX |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：1.按本格式和要求提供。

2.本表格所反映的偏离情况与“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”不一致的，以“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”为准。

3.投标人须保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部非实质性要求。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

- 目录

- 开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

二、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（采购人）_单位的_（项目名称）__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地     址：邮编：

被投诉人1：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否 公告期限：

采购结果公告：是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日，向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方(投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

- 附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X，……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到    %，其中小微企业合同金额达到    %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附表1：

联合体各方基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：联合体各方均应提供，表后附营业执照、资质证书（如有）等合法经营资料。

附表2：

本项目标项四为专门预留份额面向中小企业的政府采购项目，请在下表中清楚列明各联合体方的中小企业情况以及相对应的所提供的服务内容、数量、金额等信息。

联合体方落实中小企业政策情况表

| 供应商名称1 |  |  |  | 中小企业情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所提供的货物内容 | 数量 | 单位 |  | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  | 占投标总价的 |  | % |

注：1、上表根据采购需求填报

2、多个联合体单位，本表分别编制。

- 附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将  XX工作内容   分包给（分包供应商1名称）。（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X，……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额      %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到     %，其中小微企业合同金额达到     %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到   %，小微企业合同金额达到   %  。

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

附表1：

分包基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：所有分包单位均应提供，表后附营业执照、资质证书（如有）等合法经营资料。

附表2：

本项目标项四为专门预留份额面向中小企业的政府采购项目，请在下表中清楚列明分包单位的中小企业情况以及相对应的所提供的服务内容、数量、金额等信息。

分包单位落实中小企业政策情况表

| 供应商名称1 |  |  |  | 中小企业情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所提供的货物内容 | 数量 | 单位 |  | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  | 占投标总价的 |  | % |

注：1、上表根据采购需求填报

2、多个联合体单位，本表分别编制。

▲分包协议后应附分包单位情况（包括但不限于分包单位营业执照、资质证书（如有）等合法经营资料；且分包单位应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。）。提供分包单位承担的工作内容、金额、落实中小企业政策等重要信息，否则视为无效。

- 附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 杭州市滨江区教育局 的杭州市滨江区教育局下属学校2025年特殊教育专用设备采购及安装项目（标项一）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（沉侵式训练系统） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（商用跑步机（触摸屏）） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

3.（体适机（触摸屏）） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

4.（立式健身车（触摸屏）） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

5.（推胸训练器） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

6.（高拉背训练器） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

7.（蹬腿训练器） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

8.（小龙门训练器） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

9.（斯密斯机） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

10.（平卧推架） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

11.（哑铃架） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

12.（拉筋机） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

13.（腹肌训练椅） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

14.（可调节哑铃凳） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

15.（PU杠铃片） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

16.（PU哑铃） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

17.（产品放置架） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

18.（高弹TPE瑜伽垫） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

19.（肌肉放松轴） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

20.（牛角包） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

21.（跳箱套装三只装） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

22.（竞技壶铃） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

23.（减震垫） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

24.（定制地胶） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

25.（定制墙面镜） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

26.（宣传标语） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

27.（健身海报注意事项） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

28.（海挂壁式吸尘器） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

29.（实地定制地格塞） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

30.（空压机） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

31.（玻璃钢格塞盖板） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

32.（挂壁洗车机） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

33.（蓄水桶） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

34.（悬吊臂（含安装）） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

35.（组合鼓五合一（水气电泡沫泥沙松动剂）） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

36.（分配机） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

37.（吹尘枪） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

38.（花洒） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

39.（双管枪） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

40.（高能蜂窝灯） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

41.（葡萄架） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

42.（快速接头） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

43.（洗车液） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

44.（预洗液） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

45.（洗车海绵） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

46.（洗车毛巾小） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

47.（洗车毛巾大） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

48.（挂板） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

49.（喷壶挂架） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

50.（挂壁式九格毛巾架） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

51.（高端多功能工具车） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

52.（洗车凳） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

53.（耐酸碱水壶） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

54.（细节刷套装） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月 日

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。②《中小企业声明函》中“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 杭州市滨江区教育局 的杭州市滨江区教育局下属学校2025年特殊教育专用设备采购及安装项目（标项二）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（三层九盘烤箱） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（电动分块机） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

3.（搅拌机） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

4.（冷冻36盘醒发箱（≦-8°36盘）） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

5.（落地式起酥机） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

6.（18层盘叉出品架） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

7.（电热风炉（5盘）） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

8.（冷藏四门冷柜） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

9.（冷冻四门冷柜） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

10.（厨师机） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

11.（1包粉和面机） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

12.（木质操作台（大理石台面）） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

13.（木质水池操作台（大理石台面）） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

14.（面包展示边柜） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

15.（中岛柜） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

16.（收银吧台） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

17.（嵌入式西点柜） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

18.（户外咖啡桌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

19.（烤盘） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

20.（裱花转台） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

21.（硬膜蛋糕膜具） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

22.（收银系统） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月 日

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。②《中小企业声明函》中“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 杭州市滨江区教育局 的杭州市滨江区教育局下属学校2025年特殊教育专用设备采购及安装项目（标项三）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（出水桩） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（松鼠屋） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

3.（围栏） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

4.（造型桌椅） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

5.（遮阳组合（不含桌椅）） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

6.（土坡钻洞） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

7.（清洗池） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

8.（收纳柜组合） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

9.（收纳柜） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

10.（攀爬墙（不含垫子）） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

11.（户外地垫） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

12.（宣传栏） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

13.（造型卡座1） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

14.（造型卡座2） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

15.（小门头） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

16.（格栅隔断） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

17.（生活操作台A） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

18.（磁力墙） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

19.（生活展示高柜） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

20.（阁楼） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月 日

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。②《中小企业声明函》中“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 杭州市滨江区教育局 的杭州市滨江区教育局下属学校2025年特殊教育专用设备采购及安装项目（标项四）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（室内泳池循环过滤系统） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（室内泳池循环消毒系统） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

3.（水疗池加热恒温设备） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

4.（按摩水疗系统） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

5.（电器控制设备） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

6.（除湿新风系统） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月 日

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。②《中小企业声明函》中“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏。