浙江警官职业学院

国产化超融合服务器平台采购项目

公开招标文件

项目编号：0625-25217683

项目名称：国产化超融合服务器平台采购

采购单位：浙江警官职业学院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2025年6月

- 电子交易须知

- 1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。投标人参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购投标人信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，投标人应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

- 2、投标人编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请投标人自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

- 3、投标人应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

- 4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。投标人在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

- 5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如投标人提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。投标人未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

- 6、投标人在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

目    录

电子交易须知	1

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	7

前附表	7

一、总  则	13

二、招标文件	15

三、投标文件的编制	16

四、开标	19

五、评标	20

六、定标	22

七、合同授予	22

第三章  评标办法	24

第四章  招标内容及需求	30

第五章  合同主要条款	79

第六章  投标文件格式	83

- 第一章  投标邀请

项目概况

浙江警官职业学院国产化超融合服务器平台采购招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2025年7月18日14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：0625-25217683

项目名称：国产化超融合服务器平台采购

采购方式：公开招标

预算金额（元）：860,000.00

最高限价（元）：860,000.00

采购需求：

标项一：

标项名称：国产化超融合服务器平台采购

数量：1

单位：项

预算金额（元）：860,000.00

最高限价（元）：860,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：浙江警官职业学院国产化超融合服务器平台设备设施供货安装调试、集成、调试、售后服务以及运维服务等。

备注：不允许进口

合同履行期限：接到招标人通知后 30 日历天内货到招标人指定地点安装调试完成并验收合格交付使用。

本项目（是	）接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：  / 至2025年7月18日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取招标文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）投标人获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购投标人信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年7月18日14:00（北京时间）

2.投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标；（2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1410室。

3.开标时间：2025年7月18日14:00（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励投标人在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励投标人在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑投标人对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对招标文件需求的以书面形式向招标人提出质疑，对其他内容的以书面形式向招标人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）投标人对招标文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品的政策。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.招标人信息

名  称：浙江警官职业学院

地  址：杭州市下沙高教园区二号大街688号

项目联系人（询问）：王老师

项目联系方式（询问）：0571-86836685

质疑联系人：兰老师

质疑联系方式：0571- 86918763

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：金俊超、沈佩文

项目联系方式（询问）：0571-85860267

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式：0571-85860270

3. 同级政府采购监督管理部门

名  称：浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地  址：浙江省杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）

联系人 ：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-85252453

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 国产化超融合服务器平台采购 |
| 2 | 采购内 容及数量 | 浙江警官职业学院国产化超融合服务器平台设备设施供货安装调试、集成、调试、售后服务以及运维服务等。 交货期：接到招标人通知后 30 日历天内货到招标人指定地点安装调试完成并验收合格交付使用。 供货地点：浙江警官职业学院（杭州市下沙高教园区二号大街688号）。 数量：1项。 |
| 3 | 预算金额 | ▲本项目预算金额为人民币86万元，投标报价超过预算金额的其投标文件无效。 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币形式报价。 2、本次投标报价采用固定总价形式；投标报价包含完成本招标文件所述全部设备及服务内容的价款，包括但不限于设备采购费、安装调试试运行费、工器具费、质保费、售后服务费、运维费、企业管理费、利润、税金、风险费用以及中标后向代理机构交纳的代理服务费等所有费用。 3、不论采购结果如何，投标人均应自行承担所有与采购有关的全部费用。 |
| 7 | 现场踏勘 | 招标人不统一组织现场踏勘；投标人可自行现场踏勘。 联系人：王老师 联系电话：0571-86836685 |
| 8 | 样品 | 不要求 |
| 9 | 演示 | 不要求 |
| 10 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日10天前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
| 11 | 投标文 件组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 12 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）投标人可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 13 | 投标文件 的签章 | 采用电子签章。 |
| 14 | 投标文件的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）投标人可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交： 邮寄或送达地址：浙江省国际技术设备招标有限公司（杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1410室） 收件人：金俊超 13868143292 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 15 | 投标截止时间和投标地址 | 1、投标截止时间：2025年7月18日14:00（北京时间） 2、投标地址： （1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。 （2）“电子备份投标文件”：浙江省国际技术设备招标有限公司（杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1410室） |
| 16 | 开标时间和地址 | 开标时间：2025年7月18日14:00（北京时间） 开标地址：https://www.zcygov.cn 投标人在线参加开标。 |
| 17 | 开标 | 1、采购组织机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标文件有效期 | 自投标截止时间起90天 |
| 20 | 进口 | 不允许进口 |
| 21 | 节能产品 | 优先采购节能产品 |
| 22 | 环境标志产品 | 优先采购环境标志产品 |
| 23 | 促进中小企业发展 | （1）本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 （2）本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 （3）本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业。 标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300 万元以下的为微型企业。 （4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 （5）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 （6）参加本次采购活动的投标人提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。小微企业将合同分包给大中型企业的，其报价不予扣除。 （7）本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体。对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 （8）本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 （9）提供的货物全部由小微企业制造（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）的，投标人应当出具《中小企业声明函》。 （10）残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 （11）监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 24 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费以中标金额为计算基础，参照计价格【2002】1980号文收费标准的60%向中标供应商收取。 部分费率摘录如下： 中标金额 费率 100万元及以下部分 1.5%×60% 100-500万元部分 1.1%×60% 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州武林支行 账 号：9558851202064655228 3、增值税发票开票资料： 单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 4、中标人缴纳代理服务费后，将上述汇款底单及开票信息发至390987804@qq.com。 |
| 25 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于招标人和采购代理机构。 |
| 26 | 备注 | 根据有关规定，为防止供应商提供虚假材料，针对评标办法中涉及客观分评审内容等资料，请供应商对其真实性进行承诺保证，供应商可在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误，在评审结束后、合同签订前，采购人、采购代理机构将通过网站查询、原件核对等方式对中标（成交）供应商在投标（响应）文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核，发现供应商提供虚假材料的，将书面报告本级财政部门，由此产生的风险由供应商自行承担。 |

- 一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和招标人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作投标人。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的投标人法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上投标人组成联合体，以一个投标人的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与招标人、采购人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人必须承担的各类服务以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（五）联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的投标人均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目的投标。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目允许部分非主体、非关键性工作分包。

（七）特别说明：

1.本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证证书必须为该投标人所拥有。

4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（纸质）向招标人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标人、采购代理机构的质疑答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式（纸质），质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.投标邀请

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1.投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日10天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式（纸质）通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式（纸质）答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面（纸质）通知所有合法获取了招标文件的投标人；除书面（纸质）答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面（纸质）文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件

（1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）联合体协议书；（格式自拟，非联合体参加可不提供）

2.商务技术文件

（1）投标声明函；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；（注：可以不提供)

（3）中小企业的相关证明材料（如货物制造商为小型或微型企业）：中小企业声明函(格式见第六章)；

（4）残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位，格式见第六章）；

（5）监狱企业的相关证明材料（如投标人为监狱企业）： 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（6）节能产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；（如有）

（7）环境标志产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；（如有）

（8）商务响应表（格式见第六章）；

（9）技术响应表（格式见第六章）；

（10）针对“第四章  招标内容及需求”的内容作出具体的技术服务方案，内容和条目基于招标需求并结合评审评分内容编写；

（11）其他与评审评分相关的证明材料、资料；（如有）。

3.报价文件

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式按电子交易平台）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（5）代理服务费支付承诺书。

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写；

2.投标报价详见投标人须知前附表；

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面（纸质）形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的编制

1.“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2.“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）投标人可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1.“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

2.“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）投标人可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1.投标人在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2.补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3.投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

- 四、开标

（一）开标形式

1.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有投标人均应当准时在线参加。

（二） 开标准备

1.开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

（三）开标流程

1.开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2.开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效投标人名单及导致无效的原因；公布有效投标人的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效投标人的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选投标人名单。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投

标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.提供的所有产品均为相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

国产化服务器为本次招标的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

六、定标

- （一）确定中标人

采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

七、合同授予

（一）签订合同

1.招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

- 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于国产化超融合服务器平台采购项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术分67分、资信及商务分3分三部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前3名的投标人为中标候选人。

技术、资信及商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+资信及商务分

二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，存在下列情形之一的，投标无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的。

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（3）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（4）未提供投标声明书或填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）招标文件不接受联合体投标而采用联合体投标的；以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

（7）未按招标文件要求提供样品的（如有）；

（8）投标产品被列入财政部、发展改革委发布的节能产品政府采购品目清单且标注为“★”的政府强制采购产品，未提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品的节能标志产品认证证书的；

（9）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（10）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（11）允许偏离的技术、性能指标或者功能发生负偏离达 / 项（含）以上的；

（12）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（13）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（14）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，存在下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额（最高限价）的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、其他投标无效的情形

1.同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一的，投标无效。

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（3） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（5）不同投标人的投标文件相互混装的；

2.同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，投标无效。

（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

（3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

五、评审内容及标准

（一）资信及商务分（3分）

| 序号 | 评审内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客观分 | 投标人2022年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准），具有同类服务器供货项目业绩的，每一个得1分，最高得3分。 注：提供合同复印件，要求合同内容能体现供货设备内容。 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 | 3分 |

（二）技术分（67分）

| 序号 | 评审内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客观分 | 针对招标文件第四章中“二、设备设施需求一览表及技术参数”的响应，完全满足招标需求的（标注“▲”的技术参数除外），得36分；标注“☆”的技术参数存在负偏离或未响应的，每项扣3分；其他技术参数存在负偏离的，每项扣1分；扣完36分止。 | 36分 |
| 2 | 客观分 | 交货期承诺满足招标需求的，得1分；不满足的，不得分。注：提供完整的承诺。 | 1分 |
| 3 | 主观分 | 根据招标文件第四章中设备设施需求一览表及技术参数要求拟定的实施方案的针对性及合理性进行评审。 （1）国产化服务器安装调试方案。【评分分值范围：4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0】 （2）国产数据库安装调试方案。【评分分值范围：4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0】 （3）操作系统集成方案。【评分分值范围：4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0】 （4）试运行上线及整体功能测试方案。【评分分值范围：4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0】 | 16分 |
| 4 | 主观分 | 投标人拟定的运维服务方案的针对性及合理性进行评审。【评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0】 | 3分 |
| 5 | 主观分 | 对售后服务方案的针对性和完善程度进行评审。 （1）设备设施整体售后服务方案。【评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0】 （2）售后服务机构安排。【评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0】 （3）报修响应时间及维修处理。【评分分值范围：2、1.5、1、0.5、0】 （4）巡检回访以及技术培训。【评分分值范围：2、1.5、1、0.5、0】 | 10 |
| 6 | 客观分 | 用于本项目的设备或材料列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 用于本项目的设备或材料列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。 | 1分 |
| 注意：根据《浙江省财政厅关于进一步规范政府采购秩序促进公平竞争的通知》（浙财采监〔2025〕2号）的规定，在评审结束后、合同签订前，通过网站查询、原件核对等方式对中标(成交)供应商在投标(响应)文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核，复核情况详细记录，并纳入采购档案。请供应商对投标（响应）文件中涉及到客观分评审内容的相关材料的原件或公开官网查询网址进行核对，并在中标（成交）后5个工作日内联系代理机构或采购人进行复核。 若存在弄虚作假或提供虚假材料情形的，自愿放弃中标（成交）资格并接受有关部门处理（处罚）。由于供应商原因未在约定时间内完成核查的，由此产生的风险由供应商自行承担。 |  |  |  |

（三）价格部分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

- 第四章  招标内容及需求

一、项目概况

1、浙江警官职业学院国产化超融合服务器平台设备设施供货安装调试、集成、调试、售后服务以及运维服务等。

2、依据招标业务开展实际所需，采购一套国产化超融合平台，需包含4节点国产化超融合服务器、一套国产化超融合软件及配套的网络交换设备；国产化服务器要求满足财库〔2023〕33号文《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》基础技术要求。

3、要求国产化超融合平台搭建完成后，可提供至少8颗2.7Ghz32核心处理器，2048G物理内存；要求存储设立三副本管理，具备完善的数据安全管理功能。提供便捷运维监测功能，实现校网整体业务网络运维管理。

4、交货期：接到招标人通知后 30 日历天内货到招标人指定地点安装调试完成并验收合格交付使用。

5、交货地点：浙江警官职业学院（杭州市下沙高教园区二号大街688号）。

6、质量要求：质量达到国家规定的验收合格标准，符合国家技术规范和质量标准，满足招标人的使用需求。所有报价的产品，各项技术标准应当符合国家标准及各项强制性规范要求，国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准规定。并且通过相关部门的验收。

7、现场条件

（1）已具备实施条件，但项目实施不能影响学校正常的教学工作。

（2）招标人不组织现场踏勘，投标人应自行对现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制投标文件和签署合同所需的资料，并应充分考虑影响本次报价因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由投标人考虑并包含在投标报价中。中标后，投标人不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长交货期等的要求，若有此类要求，招标人将不作任何答复与考虑，投标人应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由投标人自行承担。

8、招标内容及需求中所指出技术规格、技术参数、材料和功能标准等方面的资料如涉及特定品牌、尺寸、型号规格或制造商的信息，则仅系技术需求及说明而并非进行限制。投标人可提出替代响应内容（部分产品尺寸允许出现偏离），但该替代应相当于或优于招标内容及需求的规定，以满足本次招标要求并使招标人可以接受。

9、投标人须提交证明其拟供货物和服务符合采购文件规定的技术响应文件，文件可以是文字资料、图纸和数据等佐证资料，并提供货物主要技术、结构、性能、功能、特点和质量水平的详细阐述。

二、设备设施需求一览表及技术参数

1、设备设施一览表

| 序号 | 设备设施名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国产化服务器 | 台 | 4 |
| 2 | 国产数据库 | 套 | 2 |
| 3 | 操作系统 | 套 | 4 |
| 4 | 交换机及运维 | 台 | 5 |

2、技术参数要求

（1）国产化服务器（4台）

| 名称 | 指标项 |  | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品规格 | CPU规格 | CPU信息 | ☆配置2颗国产化C86-3G7390HCPU，单颗CPU核心数≥32，主频不低于2.7GHz，线程数64、热设计功耗（TDP）小于110W，L3Cache：64MB内存，支持的CPU插槽数：1P/2P，支持内存最大容量1T、最大内存速度3200MHz、最大内存通道数8个 |
| 产品规格 | 主板规格 | 主板支持的CPU和内存情况 | ☆配置2颗国产化C86-3G7390HCPU |
| 产品规格 |  | 主板内存 槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于4个 |
| 产品规格 |  | 主板存储接口 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 |
| 产品规格 |  | PCIe插槽接口 | 符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 |
| 产品规格 |  | 主板PCIe插槽数量及规格 | a)高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于5个； b)单路服务器PCIe插槽或接口应不少于4个，可通过扩展卡进行插槽扩展 |
| 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | a)服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）； b)服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足USB2.0或USB3.0数据传输规范的接口，工作电压5V，采用USB2.0时，最大过电流应不小于0.5A，采用USB3.0时，最大过电流应不小于1A |
| 产品规格 | 内存规格 | 内存数量 | ≥8 |
| 产品规格 |  | 内存规格 | ≥DDR4 |
| 产品规格 |  | 内存通道 | ☆支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 |
| 产品规格 | 存储规格 | 硬盘类型 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 |
| 产品规格 |  | ☆硬磁盘实配容量 | 服务器产品配备固态盘，实配SATA固态盘单盘可用容量不小于480GB，读写均衡型NVMENVMe固态盘单盘容量不小于1600GB，SATAHDD硬盘单盘容量不小于16TB |
| 产品规格 |  | ☆硬盘实配数量 | 实配SATA固态盘不少于2块，实配读写均衡型NVMENVMe固态盘不少于2块，SATAHDD硬盘不少于4块 |
| 产品规格 |  | 硬盘插槽数量及规格 | a)支持3.5英寸硬磁盘； b)机箱高度为88.9mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于8块，机箱高度为44.45mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于4块 |
| 产品规格 | 网络规格 | ☆网口速率和数量 | 1GE网口数量不少于4个，10GE以上网口数量不少于6个 |
| 产品规格 | 外部接口规格 | 显示接口 | 显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI等 |
| 产品规格 |  | USB接口 | 配备USB接口，如USB2.0、USB3.0等 |
| 产品规格 | 电源规格 | 电源模块数量 | ≥2个 |
| 产品规格 |  | 电源功率 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 |
| 产品规格 |  | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 |
| 产品规格 | 整机规格 | 外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度； g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 |
| 产品规格 |  | 尺寸（高×宽×深） | 87.5mm(高)×445.4mm(宽)×780mm(深)；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 |
| 产品规格 |  | 服务器导轨 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息 |
| 产品规格 |  | CPU个数与机柜高度单位(U)比 | 要求CPU个数≥2 |
| 产品规格 |  | 环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa |
| 产品规格 |  | 机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定 |
| 产品规格 |  | 噪声 | 符合GB/T9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值； 塔式服务器噪声在空闲状态下不大 于50dB |
| 功能要求 | 机柜规格 | 机柜尺寸 | 需满足机柜高度44U、深度1.2m、宽度0.6m的上架要求。 |
| 功能要求 | 主板功能 | ☆主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2接口、BMC管理端口 |
| 功能要求 | 网络功能 | 网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 |
| 功能要求 | CPU功能 | 计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 |
| 功能要求 | 电源功能 | 电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 |
| 功能要求 |  | 电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 |
| 功能要求 | 整机功能 | 散热功能 | 支持风冷或液冷等散热方式 |
| 功能要求 | 管理系统功能 | ☆BMC固件基础功能 | 1)支持DHCP设置网络功能； 2)支持静态IP设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 |
| 功能要求 |  | ☆BIOS固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 |
| 功能要求 |  | ☆远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 |
| 功能要求 | 操作系统及驱动功能 | 操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 |
| 功能要求 |  | 操作系统功能 | 支持访问控制、安全审计、网络 接入鉴别等功能； |
| 功能要求 | 中文信息处理功能 | 中文信息处理 | 符合GB18030的有关规定 |
| 安全要求 | 固件安全要求 | 故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 |
|  |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 |
|  |  | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 |
| 安全要求 | 系统安全要求 | 弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 |
| 安全要求 |  | 白名单访问控制 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 |
| 安全要求 |  | 二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 |
| 安全要求 |  | 密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 |
| 安全要求 |  | 敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 |
| 安全要求 | 信息安全要求 | 研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 |
| 安全要求 | 物理安全 | 物理安全 | 安全要求应符合GB4943.1的规定 |
| 安全要求 | 限用物质的限量要求 | 限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T26572的要求 |
| 性能要求 | CPU性能 | CPU主频 | ≥2.7GHz |
| 性能要求 |  | 单CPU核数 | ≥32 |
| 性能要求 |  | 单CPU末级缓存容量 | ≥64MB |
| 性能要求 | 内存性能 | 单内存模块容量 | ≥64GB |
| 性能要求 |  | 内存速率 | ≥3200MT/s |
| 性能要求 | 电源能耗 | 电源能耗 | 符合GB/T9813.3的有关规定 |
| 兼容要求 | 部件兼容性要求 | 内存兼容性 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 |
| 兼容要求 |  | 固态存储兼容性 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 |
| 兼容要求 |  | 网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 兼容要求 |  | 功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 |
| 兼容要求 | 外设兼容性 | 外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 |
| 兼容要求 | 软件兼容性 | 数据库兼容性 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 |
| 兼容要求 |  | 中间件兼容性 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 |
| 兼容要求 |  | 平台软件兼容性 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台 |
| 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | 整机可靠性 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h |
| 可靠性要求 |  | 风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h |
| 可靠性要求 |  | 部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) |
| 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | 标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 服务要求 | 服务响应 | 服务响应 | a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 服务要求 |  | 培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 服务要求 | 服务周期 | 服务周期 | a)产品质保服务周期（含换件和维修）应不小于3年； b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c)产品停止服务时间应提前1年告知客户； d)产品发布日期需在随机文件中明确 |
| 服务要求 | 服务工具要求 | 工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 |
| 服务要求 |  | 驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 |
| 服务要求 |  | ☆管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 |
| 服务要求 | 增值服务 | 厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 |
| 服务要求 |  | 提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 |
| 供保要求 | 供应链质量 | 抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 |
| 供保要求 |  | 供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |
| 供保要求 |  | 自研要求 | 服务器采用国产自主品牌，不接受OEM产品 |
| 超融合软件 （1套） | ☆配置 |  | 实配8个CPU计算虚拟化授权、存储虚拟化授权及超融合管理平台授权 |
|  | 管理平台 |  | ☆支持使用一键鼠标按钮分析后端存储上的无效镜像文件，并提供一键清理和释放存储空间能力，提升资源利用率，保障投资。注：投标文件中承诺中标后签订合同前提供具有CMA计量认证机构或CNAS认可的检测机构出具符合上述要求的检测报告。 |
|  |  |  | 支持使用一键鼠标按钮快速查看、启动、删除、批量启动和批量删除长时间未使用且处于关闭状态的虚拟机，进行资源利用率统计，降低运维工作量与难度，保障投资。注：投标文件中承诺中标后签订合同前提供具有CMA计量认证机构或CNAS认可的检测机构出具符合上述要求的检测报告。 |
|  | 计算虚拟化 |  | ☆支持虚拟机迁移历史记录功能，记录中包含迁移的操作员、迁移方式、源主机、目的主机、开始时间、迁移耗时等信息，便于对虚拟机的迁移路径进行回溯；注：投标文件中承诺中标后签订合同前提供具有CMA计量认证机构或CNAS认可的检测机构出具符合上述要求的检测报告。 |
|  |  |  | 支持当虚拟机的CPU、内存利用率超过设置的阈值时，系统将自动为该虚拟机增加相应的CPU和内存资源，无需人工干预 |
|  |  |  | 支持资源容量预测服务，内置时间序列模型，管理平台自动化实现数据检索预测，提供用户易用的数据预测服务，服务支持呈现实时的CPU、内存和存储容量资源使用数据信息展示，并给出基于AI机器学习算法预测分析得到的预警时间点的提示，帮助用户做好资源扩容、成本预算等，提升业务可靠性。要求提供产品功能截图 |
|  |  |  | 支持虚拟机桌面预览功能，无需登录虚拟机即可在虚拟化管理平台上看到虚拟机当前桌面的状态；提供第三方检测报告提供权威机构出具的第三方测试报告复印件 |
|  | 存储虚拟化 |  | 对系统中的盘磨损度进行检测，当硬盘达到设计的磨损度后增大到该盘的IO数量，使其提前磨损并重构，避免系统中多个盘寿命同时到达后同时故障，提供功能界面说明 |
|  |  |  | 支持2~6副本数，且可任意选择 |
|  |  |  | 存储集群规模支持≥256个节点，提供产品官网证明材料。 |
|  |  |  | 对系统中的盘磨损度进行检测，当盘达到设计的磨损度后增大到该盘的IO数量，使其提前磨损并重构，避免系统中多个盘寿命同时到达后同时故障 |
|  | 网络功能 |  | 支持设置虚拟机网络优先级别，当物理网卡带宽拥塞时，确保高优先级的关键业务能够分配到尽可能多的网络I/O资源 |
|  |  |  | 支持链路聚合，为网络中的每个虚拟机提供内置的网络故障切换和负载均衡能力，实现更高的硬件可用性和容错能力 |
|  |  |  | 支持创建分布式虚拟防火墙，基于虚拟机的虚拟网卡构建安全防火墙，不仅可以给不同的虚拟网卡提供不同的安全策略，当虚拟机在不同的物理节点之间迁移时，安全策略随之移动 |
|  |  |  | 支持物理网卡至物理交换机端到端的物理网络故障检测与隔离功能，支持网络物理亚健康故障检测、故障告警，支持故障发生后自动隔离从而不会对集群的正常工作造成影响，支持自定义配置阈值，支持IP冲突自动检测与告警。要求提供产品功能截图 |
|  |  |  | 支持纳管物理交换机，界面支持对交换机进行管理，支持基本信息查看，支持物理端口配置信息查询与配置，支持创建聚合端口并进行配置和查询，支持VLAN的配置和查询等。要求提供产品功能截图 |
|  | 迁移及部署要求 |  | 部署服务：超融合一体机软硬件部署服务，本次将提供但不限于以下服务： 1.实施方案规划； 2.项目管理； 3.一体机/非一体机平台安装部署； 4.协助完成虚拟主机操作系统安装部署； 5.运维培训 |
|  |  |  | 系统迁移服务，本次将提供但不限于以下服务： 1.迁移方案规划； 2.迁移实施； 3.协助迁移后的验证工作； 4.迁移实施后的值守工作； 本迁移服务包括迁移x86服务器或者虚拟机 |
| 质保服务 |  |  | 提供原厂三年质保，中标后提供原厂质保函与项目授权证明 |

注：按《通用服务器政府采购需求标准（2023版）》的通知（财库〔2023〕29号）要求，供应商在投标文件中承诺投标产品的技术参数满足《通用服务器政府采购需求标准（2023版）》的要求。

（2）国产数据库（2套）

| 名称 | 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 国产化 | ☆规格要求 | 要求应在安全可靠测评结果公告（2023年第1号）集中式数据库品牌目录中 |
| 安装与升级 | ☆数据库安装 | a)支持命令行或图形化的安装； b)支持命令行或图形化的可配置安装能力； c)依据安装环境提供相应的初始化参数配置值 d)提供图形化软件组件管理向导工具 |
|  | ☆数据库重启 | a)支持命令行或图形化的方式关闭和启动服务； b)关闭服务后，再启动服务，服务正常 |
|  | ☆安装配置日志 | a)提供软件安装的日志记录功能； b)记录的软件安装信息完整正确； c)提供安装配置操作的日志记录功能； d)记录的配置操作信息完整正确； |
|  | 升级维护 | a)支持版本升级，保证版本间功能和数据的兼容性； b)厂商提供当前版本与历史版本的差异说明文档，包含新版本对软件和硬件的支持情况； |
|  | ▲安装和升级的兼容性 | 支持在不同CPU架构的节点上安装配置，升级，且安装配置、升级数据库的命令行或图形界面相同或相似 |
|  | ☆节点部署 | a)支持节点安装配置； b)支持通过单一节点发起并将数据库部署在多个节点上 |
| ☆数据配置 | 参数配置 | a)依据工作负载和运行环境，提供配置参数修改的能力 b)修改数据库配置参数后，配置参数立即生效或数据库重新启动生效，立即生效的配置参数和需要数据库重新启动方可生效的配置参数在相关文档中明确 |
|  | 存储配置 | a)提供数据库级物理存储位置、逻辑存储参数配置功能； b)在数据库初始化阶段，提供数据库物理读写块大小的配置功能； c)提供数据库存储对象空间使用参数的配置功能； d)提供索引数据存储参数管理功能 |
|  | 内存配置 | 提供数据库内存规划和配置建议； b)依据物理内存规划数据库可用内存； c)依据可用内存或负载情况，自动设置 或向用户建议不同数据缓存区大小 |
| ☆SQL功能 | 基础数据类型 | a)支持数值类型； b)支持字符类型； c)支持二进制类型； d)支持日期和时间类型； e)支持布尔类型； f)支持(大)文本类型； g)支持大对象类型 |
|  | 扩展数据类型 | 支持间隔、XML、JSON等数据类型 |
|  | 自定义数据类型 | 具备用户自定义数据类型的能力，可支持不同应用场景的数据类型需求 |
|  | 数据存储基础功能 | 支持基础数据类型 |
|  | 数据存储增强功能 | a)支持扩展数据类型； b)支持自定义数据类型 |
|  | 数据检索基础功能 | 支持基础数据类型 |
|  | 数据检索增强功能 | a)支持扩展数据类型； b)支持自定义数据类型； c)支持中文检索功能，如使用中国纪年历法进行检索 |
|  | 核心 SQL能力 | a)支持左外连接； b)支持右外连接； c)支持内连接； d)支持全连接 |
|  | 字符集 | 中文字符集符合GB18030的要求 |
|  | 常用操作符 | a)支持逻辑操作符及相关运算； b)支持比较操作符及相关运算； c)支持算术运算符及相关运算 |
|  | 条件表达式 | a)支持对比条件表达式 b)支持逻辑条件表达式 c)支持空值条件表达式 d)支持等于条件表达式 e)支持模式匹配条件表达式； f)支持区间条件表达式； g)支持IN条件表达式； h)支持存在条件表达式 i)支持以上条件表达式的复合表达式 |
|  | SQL执行计划 | 支持SQL计划，使SQL按照指定的语句执行，并实现预期结果 |
| ☆数据库对象 | 基础对象类型 | a)支持用户的创建、删除、修改； b)支持角色的创建、删除、修改； c)支持存储过程的创建、删除、修改d)支持表操作功能； e)支持自增序列； f)支持主键约束、外键约束、唯一性约 束、检查约束和联合主键约束 g)支持游标功能； h)支持视图的创建、删除、修改 i)支持数值计算函数、字符处理两数， 日期时间值函数、间隔函数、类型转换函数、位运算函数、聚合函数、格式化、系统信息等常用函数 |
|  | 扩展对象类型 | a)支持包的创建、删除、修改； b)支持触发器的创建、删除、修改；c)支持外部链接的创建、删除，并可以通过外部链接进行外部访问； d)支持作业的创建、删除、修改 e)支持全局唯一的自增序列； f)支持创建函数索引； g)支持定义同义词 |
|  | 基础表分区管理 | a)哈希分区方式； b)范围分区方式 c)列表分区方式 |
|  | 扩展表分区管理 | 支持数据库表分区及二级分区能力 b)支持建立分区索引 |
|  | 查看对象 | a)支持查看数据库信息 b)支持查看表对象信息； c)支持查看索引对象信息 d)支持查看字段对象信息； e)支持查看约束对象信息； f)支持查看数据库实例信息 g)支持查看表空间信息 |
|  | 查看日志、系统信息 | a)支持查看日志文件的能力； b)厂商提供查看实例数据缓存的视图或图形化管理工具； c)厂商提供查看日志缓存的视图或图形化管理工具； d)厂商提供查看数据字典的视图或图形化管理工具 |
|  | 对象变更 | a)支持数据库的创建、删除、更新以及数据库属性的查询； b)支持在线变更表结构、索引 c)支持数据的增加、删除、修改和查询 |
|  | 查看会话系统表/视图 | a)提供查看会话标识的视图或图形化管理工具； b)提供查看进程/线程标识的视图或图形化管理工具； c)提供查看用户标识的视图或图形化管理工具 d)提供查看最近的用户请求命令的视图或图形化管理工具； e)提供查看缺省模式的视图或图形化管理工具 f)提供查看登录时间/会话状态的视图或图形化管理工具 g)提供查看会话状态的视图或图形化管理工具 h)提供查看等待会话的锁信息的视图或图形化管理工具； i)提供查看等待时间统计信息的视图或图形化管理工具 j)提供查看使用时间统计信息的视图或图形化管理工具 |
|  | 查看监控连接系统表/视图 | a)提供查看连接标识的视图或图形化管理工具； b)提供查看连接状态的视图或图形化管理工具 c)提供查看连接用户的视图或图形化管理工具； d)提供查看连接类型的视图或图形化管理工具； e)提供查看当前事务信息的视图或图形化管理工具 |
|  | 异构数据库联机访问 | 提供异构数据库数据联机访问功能 |
|  | 完整性管理 | a)支持验证表存储完整性； b)支持验证索引存储完整性 c)支持验证数据库存储结构完整性d)支持查看视图定义完整性 e)支持查看存储过程/函数定义完整性 |
| 事务能力 | 事务基础特性 | 支持事务的ACID |
|  | 死锁检测与处理 | a)在并发执行过程中，能检测到死锁；b)提供解决全局死锁的机制； c)具备死锁处理能力； d)具备死锁超时回滚的能力 e)具备死锁检测与处理记录功能 |
| ☆运维 | 运行时统计信息基础功能 | a)数据库慢SQL统计； 1)支持统计SQL语句 2)支持统计用户名； 3)支持统计数据库名； 4)支持统计执行时长； b)数据库性能状态统计 1)支持统计每秒事务数和查询数2)支持统计SQL平均响应时间 3)支持统计高频SQL |
|  | 运行时统计信息增强功能 | a)支持统计集群节点CPU使用情况 b)支持统计集群节点内存使用情况 c)支持统计集群节点磁盘使用情况 d)支持统计集群节点网络使用情况 |
|  | 日志 | a)具备对各类事件进行日志记录的功 能，可通过日志查看操作内容、执行过程和结果 b)具备提示和警告功能，提示或警告数据库结构修改、数据库运行配置修改等重要操作； c)日志完整正确，并且提供可读文本的形式； d)支持中文日志 |
|  | 远程运维 | 具备远程维护功能 |
|  | 报警 | 厂商提供通知管理员的方法或工具； b)支持设置报警基线，数据库运行中遇到重要事件、异常事件和状态、超过报警阈值等情况时，通知管理员； c)提供报警API; d)报警发生时，支持报警信息的实时展示 |
|  | SQL监测与优化建议 | a)实时监测SQL执行过程中资源使用情况； b)提供查询计划的缓存管理功能； c)提供SQL改写的优化建议 |
| ☆迁移 | 应用迁移 | a)提供SQL、存储过程等价语法转换并将转换后的语法在目标库进行校验，转换后语法可编译可执行； b)对转换出错或校验出错的语法进行定位，引导用户进行错误校正后再次编译校验； c)尽量减少应用的修改，从源数据库迁移到目标数据库，并可运行 |
|  | 数据迁移 | a)提供元数据、数据库、数据库对象，表数据快速迁移的功能； b)支持数据迁移工具实现同构或异构数据库之间的数据迁移 c)支持全量数据迁移、增量数据持续同步等迁移模式； d)在数据迁移过程中具备应对传输异常的能力，保障数据迁移的稳定性、连续性和一致性； e)支持存量数据的一次性迁移和增量数据库的持续同步； f)支持多种不同类型的源数据库和目标数据库之间的数据迁移 |
|  | 数据比对基础功能 | 对源数据库和目标数据库之间的数据进行比对，支持数据一致性，并提供一致性比对报告 |
|  | 数据比对增强功能 | 数据比对规模是可配置的，用户可根据业务需求，进行库级、表级等级别的比对提供数据修复功能 |
| ☆备份恢复 | 数据备份 | a)运行状态下支持对数据库进行全库备份； b)运行状态下支持对数据库进行部分备份； c)运行状态下支持对数据库进行增量备份 |
|  | 备份数据管理 | a)支持备份数据的加密； b)支持备份数据的压缩； c)支持备份数据的存储 |
|  | 用户/模式备份、恢复 | a)支持对数据库的所有或指定用户/模式下的数据进行备份； b)支持对数据库的所有或指定用户/模式下的数据备份进行恢复 |
|  | 多种存储媒体备份、还原 | 支持多种备份存储媒体，支持多种存储媒体的部分、完整数据库数据还原处理能力 |
|  | 备份还原的一致性校验 | 提供数据库备份数据一致性校验的命令或工具 |
| ☆集群管理 | 集群构建与管理 | a)支持集群的运行环境 b)支持创建并配置数据库集群； c)配置信息至少包括日常运维管理、容灾管理、日志管理、备份管理、监控等 |
|  | 集群构建与管理扩展要求 | 在读写操作负载差距较大时，提供读写分离能力 |
|  | 共享存储架构下的集群要求 | 在共享存储集群架构的基础上； a)支持管理硬件存储资源，包括为共享 存储扩展存储容量； b)支持集群多个节点同时写入或一写多读，事务支持ACID特性； c)支持节点间的缓存一致性 |
| ☆工具 | 数据库开发调试工具 | a)具备图形化功能，提高易用性； b)具备导入、编辑、保存、执行SQL语句和SQL脚本功能； c)具备复制、编辑现有数据库对象功能； d)具备关键词显示标记、动态语法提示的SQL编辑器功能 |
|  | 数据库预编译工具 | 厂商提供预编译工具，支持嵌入式SQL编程 |
|  | 网络配置工具 | a)提供客户端、服务器端网络配置向导b)支持配置网络连接参数、主机、端口协议等内容 |
|  | 创建、修改、删除工具 | a)支持数据库的创建、修改和删除； b)支持配置数据库数据文件、日志文件，归档文件的存储位置、逻辑空间(如表空间)等参数； c)支持配置数据库属性相关参数(如最大连接数等) |
|  | 用户、角色管理工具 | a)支持创建、修改、删除用户的功能b)提供定义用户的功能； c)支持创建、修改、删除角色的功能，且提供用户自定义角色的功能 |
|  | SQL执 行计划查看工具 | a)提供与数据库管理系统进行SQL交互的工具，方便运维工作； b)支持查看SQL语句查询执行计划与统计信息 |
|  | 数据库对象工具 | a)支持创建、修改、删除表的功能，支持定义表结构、约束、存储配置管理的功能； b)支持创建、修改、删除索引的功能 支持定义索引结构、类型、存储配置管理的功能； c)支持创建、修改、删除视图的功能， 支持视图定义的功能； d)支持创建、修改、删除约束的功能支持约束定义的功能 |
|  | 导入导出工具 | a)支持导出不同格式，可以将不同格式数据导入到数据库中； b)支持不同级别和不同数据库对象的导入/导出功能； c)支持从文本文件或者其他上游数据源将数据导入； d)支持SQL脚本进行导入导出 |
|  | 触发器、存储过程/函数工具 | a)支持创建、修改、删除触发器的功能，支持触发条件、事件的设置； b)支持创建、修改、删除存储过程/函数的功能，提供定义存储过程/函数的工具 |
|  | 数据库运维工具 | a)支持数据库、数据库存储对象结构、数据、统计信息更新维护 b)支持数据库创建、数据库修改、数据库删除、数据库模板维护； c)支持数据库任务自动化调度作业管 理； d)支持图形化展示数据库管理的各种元数据界面，展示的内容具有层次性，包括模式、非模式数据字典信息 |
|  | 监控跟踪工具 | a)收集和统计数据库某时间段的运行状态及性能信息，判断该时间的数据库运行性能瓶颈； b)支持系统状态监控能力，包括对集群，服务器和数据库状态的监控等 c)支持性能瓶颈跟踪、运行过程监测与调优 d)提供数据库实例、网络通信、数据库对象的跟踪日志，日志数据准确、完整； e)支持特定事件或事务发生时收集监控数据库活动事务数据； f)支持跟踪数据库等待事件； g)提供捕获并记录实例、数据库在特定时间点的状态； h)支持对数据导出实时预警； |
| 图形化管理 | 图形化远程启动、关闭数据库 | a)提供数据库资源配置向导； b)提供远程数据库服务启动、关闭功能 |
|  | 图形化的开发工具 | 厂商提供图形化的开发工具 |
|  | 图形化运维工具 | 厂商提供图形化的运维工具 |
|  | 图形化展示工具 | 厂商提供图形化数据展示工具 |
|  | 图形界面配置参数基础功能 | a)基本配置参数： 1)配置资源使用限额； 2)配置连接数 3)配置白名单； b)逻辑存储配置： 1)图形界面支持逻辑存储配置 2)提供图形化界面管理数据库对象逻辑空间分配功能； c)提供图形界面配置参数功能，支持图形界面配置用户口令； d)配置审计： 1)支持图形化界面配置审计策略； 2)支持查看审计数据 |
|  | 图形化管理数据库对象 | 支持图形化管理统一的数据库实例、数据库日志文件、数据库运行模式、表对象、表数据存储空间、索引定义类型、视图、触发器、存储过程/函数、角色/用户权限，同义词、序列、外部表、物化视图、作业调度、数据库链接、分区表数据、服务器、资源分配、自增列 |
|  | 图形化监控 | a)支持多实例集成监控与管理； b)支持操作系统和网络资源集成监控与管理 |
|  | 图形化管理归档 | 支持对归档模式、归档文件位置、归档启用/停用进行管理 |
|  | 图形化管理数据的备份、还原/恢复 | 提供图形化管理数据的备份、还原/恢复的功能 |
|  | 图形化界面易用性 | a)支持浏览器图形界面管理； |
| 稳定运行 | 稳定运行 | a)支持连续稳定运行； b)支持数据库管理系统运行风险的报警能力 |
| 故障切换 | 快速切换 | 支持快速切换，在主数据库出现故障时，能够快速切换到备用数据库，保障业务正常运行 |
|  | 恢复无断点 | 支持无断点恢复能力 |
| 容灾能力 | 主备备份 | a)支持多副本，支持主副本与从副本之间的数据同步，最低时延由生产厂商提供； b)提供基于主机的数据库复制技术，包括基于日志的备用数据库远程数据库备份技术，并具备数据副本间的复制能力 |
|  | 实例容灾 | a)在任意数据库实例出现故障时，集群内服务正常运行，数据不丢失，集群整体业务可用； b)在实例故障、节点故障等单数据库实例故障时，RPO时间等于0,RTO时间小于30s |
|  | 容灾部署 | a)提供远程容灾部署与管理功能； b)提供生产中心与备份中心之间的容灾部署与管理功能 |
|  | 同城容灾 | a)支持同城双中心部署，当主中心故障时，业务切换到备中心； b)由于网络、供电等原因造成的可用区 级故障，触发集群计划外停机，在同城多可用区场景下，RPO时间等于0,RTO时间小于1分钟 |
|  | 异地容灾 | a)城市级故障，比如地震，业务可以切换到异地； b)异地灾备场景支持两地三中心部署架构，在本地建立同城灾备中心，在异地建立异地灾备中心，RPO时间小于1分钟RTO时间小于10分钟 |
| 容错性 | 服务端编程稳定性 | 支持当用户自定义的存储过程、函数运行异常时，数据库稳定运行 |
|  | 网络容错 | 支持网络中断时，保障事务一致性 |
|  | 检测报 警 | a)支持数据库实例启动时错误检测能力； b)支持加载不同文件格式、不同大小数据出现错误时的故障检测和处理能力； c)支持数据库备份执行过程中发生故障时报错或者报警能力； d)支持数据库恢复发生故障时报错或者报警能力 |
|  | 故障恢复 | a)系统故障重启后能正常运行且支持数据一致性 b)支持完全媒体故障恢复的能力； c)提供基于时间点故障恢复功能 |
|  | 不同级别故障可恢复 | 支持数据库事务故障、系统故障、存储媒体故障不同级别的可恢复能力 |
| ☆软件兼容 | 云化部署 | 持虚拟化部署或容器化部署等云化部署方式 |
| 硬件兼容 | 硬件平台兼容 | a)同源支持以下至少三种CPU平台架构： 1)ARM 2)LoongArch 3)MIPS 4)SW64 5)x86; b)支持SMP和NUMA的运行环境 |
| 标准兼容 | 0DBC | 支持ODBC |
|  | JDBC | 支持JDBC |
| 交付方式 | 交付方式 | 以光盘、便携式移动设备、镜像文件、在线下载等交付方式提供产品交付物 |
| 服务周期 | 产品维护周期 | 产品自发布之日起至产品停止功能升级(包含不限于新特性、新硬件支持、问题修复、安全补丁等)之日止≥5年 |
|  | 产品延伸服务周期 | 产品停止功能升级之日起至产品停止功能维护(包括问题修复、安全补丁等)之日止≥4年 |
|  | 产品延伸安全服务周期 | 产品功能维护停止之日起至产品停止安全维护(包括中高风险漏洞修复)之日止≥2年 |
|  | 售后服务最小保障期 | 自销售之日起，产品售后服务周期≥3年 |
| 供应链与服务保障 | 供应链与服务保障基础要求 | a)提供多种形式支持服务，包含电话、电子邮件、远程连接等； b)提供技术支持服务，支持同城4h、异地12h响应要求，两个工作日解决问题对于未能解决的问题和故障提供可行的升级方案 c)提供培训材料、产品手册、培训视频 等培训相关内容； d)建立全国技术服务体系和服务团队 符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； e)服务周期内支持版本免费升级； f)开源产品对获得的社区源代码进行安全性和知识产权审查与管理； g)提供数据库参数、慢SQL语句的性能 优化指南，包含性能优化的具体措施、技巧、案例及建议等 |
|  | 在线反馈 | 支持在线问题反馈 |
|  | 定制服务 | 为关键客户提供优化服务； |
| 基本要 求 | 基本要求 | 数据库应当符合安全可靠测评要求 |
|  | 安全架构 | 将系统管理员分为数据库管理员、数据库安全员和数据库审计员三种类型 |
| 基础安全增强安全 | 漏洞管理 | 建立漏洞管理机制，及时通过邮件、网站等方式将安全漏洞告知用户，并提供安全补丁对漏洞进行修复 |
|  | 身份鉴别及访问控制 | 提供身份鉴别及访问控制，加解密的密码要求符合GM/T0028的相关规定 |
|  | 防篡改 | a)支持对指定的表开启防篡改能力，开启后，对重要数据的增、删、改操作，记录篡改校验信息，并提供篡改校验能力； b)支持对指定的表开启追溯能力，开启后，对数据的变更具有全向追溯能力，能够记录数据变更的历史信息以及相应的操作记录 |
|  | 全密态 | 支持全密态的等值、非等值查询能力 |
|  | 安全扩展要求 | 支持自身数据的动态脱敏和透明加密 |
|  | 闪回查询 | 支持数据库闪回查询 |
|  | 闪回恢复 | 支持闪回查询实时恢复数据，支持不同级别(如库级、表级等)的闪回恢复 |
| 基本增强功能 | ☆国产化支持 | 国产关系型数据库软件，产品需兼容主流国产CPU芯片和主流国产操作系统。 |
|  | 迁移评估 | 产品支持数据库迁移评估，数据库评估平均每分钟可以处理≥13000个以上数据库对象，平均每分钟可以处理≥170000行以上代码。提供性能指标截图证明。 |
|  | 窗口函数要求 | 支持20个以上窗口函数可以支持distinct用法。注：投标文件中承诺中标后签订合同前提供具有CMA计量认证机构或CNAS认可的检测机构出具符合上述要求的检测报告。 |
|  | 备份功能 | 支持数据库逻辑备份和逻辑还原支持命令行下以百分比形式展示进度，展示粒度包括：总体进度展示、单个数据库对象（含表数据）的导出导入进度展示，以便准确把握较大文件备份恢复操作的完成时间以及对系统的影响。注：投标文件中承诺中标后签订合同前提供具有CMA计量认证机构或CNAS认可的检测机构出具符合上述要求的检测报告。 |
|  | 用户权限功能 | 支持对数据导出操作含sys_dump,copy指令进行用户权限设置，包含为指定用户赋予全部导出权限、赋予某个表的导出权限和收回指定用户的导出权限。注：投标文件中承诺中标后签订合同前提供具有CMA计量认证机构或CNAS认可的检测机构出具符合上述要求的检测报告。 |
|  | 索引类型 | 支持多种索引类型，包括:btree、hash、brin、bloom、位图索引。位图索引中存储表中各列值的位图信息，当列取值少时，位图索引的占用空间要比B树索引更小。提供性能指标截图证明加盖公章。 |
|  | 全文检索 | 支持全文检索功能，支持中、英文分词全文检索，增量数据直接通过全文检索进行查询，不需要手工维护。支持jieba、zhparser等多种分词算法，且jieba、zhparser算法均支持utf-8及gbk编码进行分词。 |
|  | 认证方式 | 支持用户强身份鉴别机制，包含使用USBKey对国密数字证书进行管理，先进行证书认证，再进行口令认证，实现USBKey的多重强身份鉴别。注：投标文件中承诺中标后签订合同前提供具有CMA计量认证机构或CNAS认可的检测机构出具符合上述要求的检测报告。 |
|  | 查询功能要求 | 支持针对符合规则的SQL进行等价变换，包括不等式变换、合并exists子链接、notin子链接提升、合并子查询作为公共表达式等。注：投标文件中承诺中标后签订合同前提供具有CMA计量认证机构或CNAS认可的检测机构出具符合上述要求的检测报告。 |
|  | 动态视图要求 | 支持以动态性能视图的方式提供数据库时间模型，统计项包括：客户端会话执行SQL的总时间、CPU时间、等待时间，以及按SQL报文分解的时间、按解析计划和执行阶段分解的时间、存储过程的编译和执行时间、网络读写数据时间等，每项包括执行次数、总时间、平均时间和占总的数据库时间百分比。注：投标文件中承诺中标后签订合同前提供具有CMA计量认证机构或CNAS认可的检测机构出具符合上述要求的检测报告。 |
| 服务 | / | 中标后提供原厂商的授权和售后服务≥3年质保承诺函 |

（3）国产操作系统

| 指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ☆同源兼容多CPU平台架构 | 操作系统支持同源兼容ARM、LoongArch、MIPS、SW64、x86架构的CPU |
| 多核支持 | 操作系统支持双核及多核处理器，包括核间负载均衡、线程绑定等，并提供接口，通过访问接口获取运行状态和控制多核调度 |
| CPU虚拟化支持 | 操作系统支持CPU虚拟化技术 |
| 动态调节CPU运行频率 | 操作系统根据负载情况，自动调节CPU的运行频率 |
| 支持多CPU | 支持跨路内存访问，支持CPU间负载均衡，支持并优化NUMA体系架构 |
| 支持CPU内置安全功能 | 操作系统支持CPU硬件密码运算与随机数生成等功能；提供编程接口供应用程序调用；支持通过硬件指令判别临界区冲突；支持调用CPU指令，实现自旋锁 |
| 安装方式 | 操作系统支持光盘安装、USB闪存盘安装、网络安装和无人值守安装 |
| 安装模式 | 操作系统支持图形或文本安装模式 |
| 安装过程配置 | 操作系统支持安装界面文种设置、逻辑分区配置(如LVM)、自定义分区设置、安装组件设置、时区设置、键盘布局设置、初始用户设置、计算机名设置和网络设置，支持通过USB闪存盘等方式加载硬件驱动、支持设置加密文件系统 |
| 系统引导 | a)操作系统应支持UEF12.0及以上规范固件引导，当计算机以UEFI模式启动安装时，安装程序应分配ESP,并在ESP中放置启动引导文件，使系统能以UEFI模式引导； b)支持bootloader引导，支持MBR及GPT |
| 引导修复 | 操作系统安装媒体提供系统引导修复功能，当已安装的系统引导被破坏时，可重建系统引导 |
| 引导参数编辑 | 操作系统支持用户编辑引导参数，支持GRUB口令保护 |
| 数据保护 | 安装程序在安装执行前明确提示用户可能会删除已有数据，并提供退出/取消功能，当用户取消安装时，不改变硬盘上已有数据 |
| 分辨率自适应 | 操作系统安装完成后应自动适配显示器最佳分辨率(文本模式除外) |
| 安装配置正确性校验 | 操作系统安装和配置过程中，如用户自定义的某些配置可能会 |
| 内核要求 | a)若操作系统是基于Linux内核的服务器操作系统应兼容4.19版内核 b)若操作系统属于其他类型内核不做要求 |
| NUMA | 操作系统支持基于NUMA的亲和调度 |
| 多核轮询 | 操作系统支持CPU多核轮询调度 |
| 进程调度 | 操作系统具备进程优先级动态调整能力，允许在进程运行时对优先级进行调整；区分实时进程与非实时进程，分别进行调度；支持进程运行状态检查 |
| 内存容量 | 操作系统支持最大内存不小于4TB |
| 内存大页管理 | 操作系统允许应用申请内存大页降低页表转换 |
| NUMA | 操作系统支持NUMA近节点优化 |
| 内存超分 | 操作系统支持虚拟内存超分，提升内存的使用率 |
| RAID支持 | 操作系统支持硬RAID和软RAID,支持软RAID级别0、1、5、6、10 |
| 虚拟文件系统 | 操作系统支持将不同功能的外部设备抽象为统一的文件操作接口，包括存储、输入输出设备 |
| 文件管理 | 操作系统支持文件存储、检索和共享 |
| 可移动存储 | 操作系统支持对可移动外部存储的管理，包括启停、禁用、恢复等 |
| 外部独立存储 | 操作系统支持使用外部独立存储设备 |
| 多路径聚合 | 操作系统支持存储多路径聚合及I/0动态负载均衡 |
| 故障检测 | 操作系统支持硬盘损坏或老化检测及信息收集 |
| 虚拟内存 | 操作系统支持将硬盘的特定分区或文件作为虚拟扩展内存用于存放内存数据，支持虚拟内存压缩 |
| 网络块设备挂载 | 操作系统支持FCoE、isCSI,支持将Ceph块设备视为常规存储设备挂载到某个目录并作为标准文件系统使用 |
| 存储缓存 | 操作系统支持快速块设备作为慢速块设备缓存以加速1/0 |
| 网络链路检测 | 操作系统支持网络链路故障检测、链路事件通知和链路状态查询 |
| TCP卸载引擎 | 操作系统支持运行TCP协议卸载引擎的网卡 |
| 网络协议 | 操作系统支持IPv4、IPv6 |
| 多网卡绑定 | 操作系统支持多网卡绑定 |
| 用户态TCP/IP协议栈 | 操作系统支持用户态TCP/IP协议栈 |
| 文件系统支持 | 操作系统支持XFS、EXT3、EXT4、NTFS、FAT32等文件系统，支持相应格式分区创建、删除、格式化等 |
| 日志式文件系统 | 操作系统支持日志式文件系统 |
| 文件处理能力 | 操作系统支持最大文件不小于4TB,最大分区与文件系统不小于10PB,最大文件名长度不小于255字节 |
| 分区大小调整 | 操作系统支持动态调整分区大小，对系统分区容量进行改变 |
| 产品许可机制 | a)操作系统支持序列号授权、批量激活服务、场地授权等方式；未激活期间，系统不得频繁提示干扰用户正常使用；未激活系统不得影响用户数据安全与完整性； b)免激活的系统不适用 |
| 集成开发环境/开发框架 | 操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开发环境，包括Qt、Eclipse、VSCode等 |
| 开发工具库 | 操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开发库，包括GNUC、GNUC++、Java、QtGtk+、Cairo、0penGL、Perl、Python、Ruby、Rust、Golang、JS等 |
| 编译器开发工具 | 操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供编译开发工具，包括GCC、G++、Binutils、GDB、Make、CMake等 |
| 文本编辑工具 | 操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供文本编辑工具，包括Emacs、Vim等 |
| 软件包管理 | 操作系统支持查询软件包描述和包含文件，以及软件包依赖支持在安装时自动提示并下载安装缺失的依赖软件包 |
| 开发文档 | 供应商应提供软件开发参考文档、驱动开发参考文档、应用移植开发文档、API文档 |
| 网络服务 | 操作系统支持TCP/UDP |
| 网络共享 | 操作系统支持基于NFS、SMB、FTP、CIFS等协议的数据网络共享服务 |
| WEB服务 | 操作系统支持基于HTTP、HTTPS、FastCGI等协议WEB服务 |
| 加密传输服务 | 操作系统支持基于IPSec和SSL协议的隧道加密传输服务 |
| 数字证书服务 | 操作系统支持基于PKI体系的数字证书服务 |
| 访问控制服务 | 操作系统支持基于RBAC(基于角色的访问控制)机制的访问控制服务 |
| 网络管理服务 | 操作系统支持基于SNMP、NETCONF、RESTCONF等协议的网络管理服务 |
| 时间同步服务 | 操作系统支持基于NTP协议网络时间同步服务 |
| 远程连接服务 | 操作系统支持RPC、rsync、SSH等远程服务 |
| 邮件服务 | 操作系统支持基于SMTP、POP3IMAP等的邮件服务 |
| 身份鉴别服务 | 操作系统支持基于轻量级目录访问协议的统一身份鉴别服务 |
| 数据存储和查询服务 | 操作系统支持结构化和非结构化格式数据的存储和查询服务 |
|  | 操作系统支持块、文件、对象等类型的数据存储服务 |
|  | 操作系统支持SQL、NoSQL、键值等类型的数据库 |
| 存储服务 | 操作系统支持多种传输速率和存储协议的SAN和NAS存储 |
| 集群支持 | 操作系统支持服务基于主备机制的分布式集群、高可用集群的部署模式 |
|  | 操作系统支持服务基于分布式通信协议的分布式集群、高可用集群的部署模式 |
|  | 操作系统支持基于虚拟路由器冗余协议的高可用集群部署模式 |
| 分布式服务 | 操作系统支持基于同步、异步请求处理机制的分布式服务 |
| 负载均衡模式 | 操作系统支持基于0SI模型的4/7层和链路层的负载均衡模式 |
|  | 操作系统支持基于不同调度算法的负载均衡模式 |
| 高可用服务 | 操作系统提供对HA的支持，支持多种集群配置模式，包括主主模式、主备模式、N+1模式和N+M模式，支持资源及节点故障检测 |
| 虚拟化部署 | 操作系统支持在KVM、Xen、Hyper-V虚拟机上安装部署操作系统 |
| 内核虚拟化(KVM) | 操作系统支持KVM虚拟化：对虚拟机进行启、停等管理操作；对虚拟机硬盘做快照并从快照恢复；兼容qemu、libvirt标准接口；支持UEFI或legacyBI0S方式启动；支持虚拟时钟arch-timer;支持虚拟鼠标、键盘、触控板、声卡、显卡、硬盘、CDROM、串口pty/pipe/file等设备；支持Virtio协议下的虚拟设备，包括串口、blk驱动硬盘、SCSI驱动硬盘、不同后端控制器类型的Virtio网卡(包括内核态、用户态、gemu)、GPU、vsock设备等；支持硬盘和网卡选择类型VF10设备；支持虚拟机CPU、内存、网卡、硬盘等离线调整；支持虚拟机网卡、硬盘、USB设备热插拔；支持PCI/PCIE设备直通；支持虚拟机热迁移和加密传输；支持虚拟机远程问；支持虚拟机CPU和1/0线程绑定 |
| KVM虚拟机管理 | 操作系统支持虚拟机对主机的访问控制；虚拟机可以拥有独立的物理资源，且各个虚拟机之间严格隔离；支持大页内存运行虚拟机；支持三种CPU型号模拟模式，包括直通、宿主模型、自定义；支持虚拟机资源调配控制，包括Numa、CPU、内存、1/0、网卡：支持CPU拓扑模拟和透传 |
| 容器虚拟化 | 操作系统支持0CI;支持进程命名空间隔离技术包括不限于mnt、pid、ipo、uts、usernetwork等；支持在同CPU指令架构下的不同规格硬件上无缝分发，保障运行兼容性；支持沙箱扩展；支持面向容器的独立逻辑文件管理，具备在容器创建时指定专用根文件夹，容器内进程文件访问重定向等功能；支持日志查询功能；支持通过控制终端对容器内主进程的标准输入输出对接交互；支持通过控制终端对容器内新建进程的标准输入输出对接交互；支持容器存储卷管理(新增、删除、卷容量配置、自动回收)、卷共享；支持面向容器的网络设备资源分配和使用；支持CNI;支持容器获取物理节点资源信息 |
| 容器镜像和存储管理 | 操作系统支持容器镜像导入、导出；支持容器镜像分层保存、导入 |
| 容器资源隔离和调配 | 操作系统支持容器资源在线调整，包括CPU资源、内存资源、1/0资源等；支持文件配额分配、存储带宽资源使用量监控等机制，实现容器级I/0控制能力；支持面向容器的网络带宽调度策略，实现容器级网络带宽分配、使用量监控等机制；支持面向容器的存储空间使用监控、分配机制；支持容器CPU核独占；支持面向容器的CPU时间片资源按需划分机制；支持面向容器的内存分配和回收机制，实现内存使用量跟踪和管理；支持同一集群在线、离线业务混合部署；支持对容器的编排、负载均衡、调度等能力；支持根据容器在线与离线混合部署状态进行资源优先调度，提高计算机资源利用率 |
| 字符编码集 | 操作系统应符合GB18030的要求 |
| 中文帮助文档 | 操作系统内置中文帮助文档 |
| 多语言图形界面 | 操作系统的多文种图形用户界面应支持GB18030规定 |
| 中文图形界面 | 操作系统支持中文图形操作界面 |
| 系统信息查看工具 | 操作系统支持查看系统版本、内核版本、内存容量、CPU型号等信息 |
| 网络管理工具 | 操作系统支持多网口自动连接、网络地址(常被称为“IP地址”)设置、DNS设置、路由设置；支持多网卡链路聚合，模式类型包括但不仅限于轮询、主备、802.3AD动态链路聚合 |
| 日期和时间管理工具 | 操作系统可设置时间同步服务器地址，支持局域网和广域网的同步设置 |
| 日志服务管理工具 | 操作系统支持收集系统日志 |
| 帐户管理工具 | 操作系统支持帐户添加、删除、属性修改等 |
| 用户操作审计工具 | 操作系统支持用户操作痕迹查询 |
| 存储管理工具 | 操作系统支持EXT、XFS、NTFS、FAT、SWAP等多种格式的分区管理 |
| SNMP协议工具包 | 操作系统支持SNMP设备和操作信息检索 |
| 文本终端连接工具 | 操作系统支持多终端协同管理 |
| 服务管理工具集 | 操作系统支持服务启动与停止，查看服务状态及日志，查询服务启动顺序及依赖关系 |
| 配置管理工具 | 操作系统提供配置管理工具，可以简化任务配置及服务管理 |
| 监控管理工具 | 操作系统支持监控系统资源使用情况，包含CPU、内存、存储I/0、网络1/0等 |
| 守护进程 | 操作系统支持按需启动守护进程，用户可自定义设定需求守护的进程，如遇异常可重新加载，实现应用持续运行 |
| 版本兼容 | 操作系统基础运行库或开发环境向后(向下)兼容，即系统版本升级后，能兼容上一版本所运行的软件与设备 |
| 兼容周期 | 操作系统主版本兼容维护时间自发布之日起不低于5年，包括但不限于安全修复、功能升级、新硬件支持等 |
| 兼容方式 | 操作系统支持以增量升级包的方式实现版本更新 |
| 文件系统层次结构 | 供应商应给出长期兼容支持的文件系统层次结构 |
| 运行库 | 供应商应给出长期兼容支持的运行库 |
| 命令 | 供应商应给出长期兼容支持的常用命令 |
| 软件包格式转换 | 操作系统支持RPM或DEB格式的软件包，当系统不支持RPM或DEB格式的软件包时，提供工具对软件包格式进行转换 |
| 集群软件 | 供应商提供兼容的集群软件清单，且至少兼容一款产品 |
| 虚拟化云平台 | 供应商提供兼容的虚拟化平台软件清单，且至少兼容三款产品 |
| 容器云 | 供应商提供兼容的容器云软件清单，且至少兼容三款产品 |
| 存储软件 | 供应商提供兼容的存储软件清单，且至少兼容一款产品 |
| 数据库管理系统 | 供应商提供兼容的数据库软件清单，且至少兼容三款产品 |
| 中间件 | 供应商提供兼容的中间件软件清单，且至少兼容三款产品 |
| 运维平台 | 供应商提供兼容的运维平台软件清单，且至少兼容一款产品 |
| 备份软件 | 供应商提供兼容的备份恢复软件清单，且至少兼容一款产品 |
| 大数据平台 | 供应商提供兼容的大数据平台软件清单，且至少兼容一款产品 |
| 终端防护及杀毒 | 供应商提供兼容的终端防护及杀毒软件清单，且至少兼容一款产品 |
| 网络防护 | 供应商提供兼容的网络防护软件清单，且至少兼容一款产品 |
| 身份认证 | 供应商提供兼容的身份认证软件清单，且至少兼容一款产品 |
| 服务器整机 | 供应商提供兼容的服务器整机牌及型号清单，且至少兼容一款产品 |
| AI服务器 | 供应商提供兼容的AI服务器整机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 |
| 存储 | 供应商提供兼容的存储服务器整机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 |
| 部件兼容 | 供应商提供兼容的系统总线、HBA卡、RAID卡、网卡、光纤卡、AI加速卡、GPU、NPU等品牌及型号清单 |
| 操作系统连续运行168小时 | 操作系统高负载下连续常态运行168小时无故障 |
| 备份还原 | 操作系统提供备份还原功能，支持生成系统状态快照及恢复系统状态 |
| 内存纠错 | 操作系统支持DDR3、DDR4等内存上的ECC查错、纠错 |
| CPU热插拔 | 硬件支持时，操作系统支持CPU热插拔 |
| 内存热插拔 | 硬件支持时，操作系统支持内存热插拔 |
| 硬盘热插拔 | 硬件支持时，操作系统支持硬盘热插拔 |
| 远程维护 | 操作系统提供远程控制管理工具，支持RDP、SSH、SPICE、VNC等协议，方便用户进行文本或图形化形式的远程连接及维护 |
| 文件完整检查 | 操作系统提供文件系统检查工具，对文件系统完整性进行检测和修复 |
| 内核分析 | 操作系统提供内核性能分析工具，提供性能分析框架，支持对内核函数层面进行分析；提供内核探测工具，支持对内核及用户态程序动态追踪 |
| 日志记录与存储 | 操作系统支持对安全事件的日志记录，包括帐户增删改、成功登录、失败登录、敏感服务开启关闭、配置修改等，日志信息详实，包括所属用户、访问时间、访问地址等；支持内核异常日志信息的记录和存储；支持内核崩溃转储机制，系统崩溃时可收集整个内存信息；支持配置远程日志功能，可将指定日志内容归档到日志服务器；支持对日志功能进行访问控制，防止未经授权的访问 |
| 日志处理与分析 | 操作系统提供系统错误问题回溯分析工具，对系统崩溃问题及错误问题进行回溯；支持日志切分、一键收集、转储、同步机制 |
| 脆弱性管理 | 操作系统提供故障管理框架，内置故障分析专家系统，可与外部同类型系统互联；具备故障响应、故障警告功能，提供用户接口，支持故障响应、警告信息分发；支持故障管理守护进程，使用统一的传输信道或机制上报故障信息；具备硬件故障信息捕获、紧急处理功能，包括CPU、内存及PCle设备等硬件的故障；支持诊断/响应组件动态加载机制；提供或支持第三方远程诊断框架及调测工具集，实现远程诊断及调试断点功能 |
| 热补丁 | 操作系统支持对内核热补丁进行编号，每个热补丁拥有独立编号；支持增量修复以及回滚机制；提供热补丁合法性和一致性校验功能；提供热补丁管理机制和工具，功能至少覆盖补丁查询、安装、移除；提供热补丁升级和回滚系统日志，便于查询或回溯 |
| 升级内容 | 操作系统支持系统增量升级功能，对系统部件、安全补丁等升级 |
| 升级方式 | 操作系统支持在线升级和离线升级 |
| 数据保护 | 操作系统升级不得修改破坏用户数据 |
| 兼容性 | 操作系统升级不得影响原有软硬件兼容性，如有影响应显式的提示告知用户 |
| 回退 | 操作系统提供升级回退机制，能卸载已升级的软件包，恢复系统原有状态，如升级为不可回退，则系统升级前以显式的提示告知用户 |
| 交付方式 | 供应商提供光盘、USB闪存盘、镜像文件(下载)等交付方式 |
| 产品维护周期 | 产品自发布之日起至产品停止功能升级(包含不限于新特性新硬件支持、问题修复、安全补丁等)之日止≥5年 |
| 产品延伸服务周期 | 产品停止功能升级之日起至产品停止功能维护(包括问题修复、安全补丁等)之日止≥5年 |
| 产品延伸安全服务周期 | ≥3年 |
| 售后服务最小保障期 | ≥3年 |
| 原厂服务 | 服务由操作系统厂商的正式员工提供，不由代理商提供 |
| 服务热线电话 | 操作系统厂商为最终用户提供工作日每日≥8h(覆盖一般工作时间，具体时间由企业标准给出)中文技术服务热线 |
| 技术服务标准 | 操作系统厂商提供工作日每日≥8h技术支持服务 |
| 技术服务时效 | 操作系统厂商满足同城4h、异地12h响要求，两个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障提供可行的升级方案 |
| 技术服务保障 | 发生非人为因素故障，在七日内由操作系统厂商原厂人员免费对产品进行补充或更换 |
| 现场安装调试 | 操作系统厂商提供产品安装与现场调试，并提供安装与调试所需的工具和设备 |
| 配套资料 | 交付产品时操作系统厂商提供配套的技术资料，包括但不限于系统说明文件、用户手册(用户安装、操作、维护、故障排除)等 |
| 系统更换 | 服务期内，操作系统厂商支持版本免费更换(注：更换后不延长服务期) |
| 服务团队 | 操作系统厂商建立全国技术服务体系和服务团队，为客户提供专业的原厂中文服务 |
| 数据收集安全保障 | 除用户授权采集的信息外不采集其他数据，相关信息采集无安全风险，相关数据存储在大陆境内 |
| 数据供给安全保障 | 涉及数据下载的线上服务物理服务器不出境，包括代码仓库系统补丁、安全补丁、服务网站等 |
| 代码无风险 | 操作系统厂商提供源代码，源代码可供第三方机构审查，开源许可合规，代码知识产权无风险，无恶意安全漏洞或后门，代码可追溯、可重构 |
| 工程构建体系 | 操作系统厂商具备统一的工程构建体系，能用一套操作系统源码构建用于云侧计算、边侧计算场景中部署运行的操作系统，降低部署后系统维护、使用复杂度 |
| 基本要求 | 操作系统应当符合安全可靠测评要求 |
| 密码算法实现 | 操作系统支持GM/T0002、GM/T0003和GM/T0004规定的密码算法运算 |
| 随机数生成 | 操作系统随机数质量符合GM/T0005《随机性检测规范》或GB/T32915《信息安全技术二元序列随机性检测方法》 |
| 内置数字证书 | 操作系统内置国家电子认证根CA的根证书 |
| 密码协议实现 | 操作系统支持符合GB/T38636—2020的TLCP |
| 防火墙 | 操作系统提供防火墙配置管理工具，支持基于协议、网络地址、端口的访问控制规则配置，规则修改后立即生效；支持关闭指定服务和端口，包括但不限于关闭远程访问、共享访问等；支持防止ARP欺骗攻击 |
| 安全框架 | 操作系统提供统一访问控制安全框架 |
| 三员管理 | 操作系统支持系统管理员、安全管理员、审计管理员分权管理 |
| 文件完整性 | 操作系统支持静态文件度量(如IMA)和动态内存度量，保障特定文件及内存中运行程序的完整性 |
| 可信计算 | 操作系统支持机密计算框架，提供机密计算SDK,能接入1种以 |
| 内核保护 | 操作系统支持内核完整性保护，保障内核不被非授权改变；提供内核模块加载黑名单机制 |
| 身份鉴别服务 | 用户标识使用帐户名和帐户ID,在操作系统的整个生存周期内用户标识具有唯一性；支持用户口令复杂度校验及强口令管理；支持用户口令有效期配置；支持口令鉴别失败控制；支持口令加密算法配置，用户口令进行加密后以不可逆的密文形式保存；支持禁止根帐户(root)远程登录设置 |
| 自主访问控制 | 允许客体拥有者以普通帐户决定并控制对客体的访问，并阻止非授权用户对客体的访问；普通用户缺省拥有新建、读写和删除私有目录下文件的权限；支持细粒度的自主访问控制，将访问控制的粒度控制在单个用户，对系统中的每一个客体，实现由客体拥有者以指定用户方式确定其对该客体的访问权限，而其他同组用户或非同组的用户和用户组对该客体的访问权则由客体拥有者授予 |
| 强制访问控制 | 操作系统支持对应用程序的访问控制与资源限制，包括对文件、网络等客体的访问控制；支持应用安装控制、应用执行控制 |
| 安全审计 | 操作系统能对身份鉴别的使用、自主访问控制、标记和强制访问控制策略的修改等生成审计日志；审计记录包括：事件类型、事件发生的日期、触发事件的用户、事件成功或失败等字段；支持审计日志查询和导出功能 |
| 漏洞管理 | 操作系统支持漏洞编号，每个漏洞独立编号，可直接使用NVDB、CNVD或CVE编号；漏洞提醒，发现或获悉漏洞信息时，通过系统推送、电子邮件或官方网站等方式通知用户；漏洞修复，对已发现的安全漏洞通过补丁等方式对系统漏洞进行修复；漏洞列表，提供每个版本已修复的漏洞列表，提供命令或网页等方式方便用户查询漏洞及其修复情况 |

（4）交换机及运维

| 名称 | 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 服务器交换机（4台） | 交换容量包转发率 | 交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥700Mpps(提供官网证明，若有多个值则以最小值为准)； |
|  | ☆硬件配置 | 支持≥24个万兆光口，≥2个40G光口，扩展插槽≥2，配双电源双风扇； 实配≥12个万兆多模光模块 |
|  | 表项 | MAC地址表≥128K，路由表容量≥64K，ARP≥64K； |
|  | 三层功能 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+，支持IPv4和IPv6环境下的策略路由，支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道； |
|  | 插卡 | 可扩展支持万兆光、多速率电、25G、40G、100G等多种类型板卡，提供官网截图证明； |
|  |  | 支持防火墙插卡、终端准入插卡、网络管理插卡，提供官网截图证明； |
|  | 安全启动 | 要求支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据 |
|  | CPU保护 | 支持CPU保护功能 |
|  | ☆网络质量 | 要求支持智能网络质量分析技术，可快速测量网络性能的检测机制，直接对业务报文进行测量，测量数据可以真实反映网络质量状况，实时感知丢包时间、丢包位置、丢包数量，提供第三方测试报告 |
|  | 可靠性 | 支持BFDFORVRRP功能； |
|  |  | 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms； |
|  | VLAN | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN； |
|  |  | 最大VLAN数(不是VLANID)≥4094； |
|  | 链路聚合 | 支持链路聚合基本功能及聚合零丢包； |
|  | VXLAN | 支持VxLAN二层互通，VxLAN集中式网关互通功能，EVPN分布式网关二三层互通功能； |
|  | MPLS | MPLSL2VPN功能，MPLSL3VPN功能，MPLSSR功能，MPLS缝接功能测试； |
|  | 配置与维护 | 支持SNMPV1/V2/V3、RMON、SSHV2 |
|  |  | 支持OAM(802.1AG，802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 |
|  | 产品资质 | 提供工信部入网证 |
| 管理交换机 （1台） | 交换容量 | ≥670Gbps，提供官网截图证明（如官网有多个数值则以最小值为准） |
|  | 转发性能 | ≥200Mpps，提供官网截图证明（如官网有多个数值则以最小值为准） |
|  | 性能指标 | MAC地址表≥16K |
|  |  | 路由表容量≥512 |
|  |  | ACL≥1K |
|  | 接口类型 | 配置≥48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，≥4个1/2.5/10GESFP+端口 |
|  | ERPS | 实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms |
|  | CPU防护 | 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 |
|  | VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； |
|  |  | 支持基于MAC的VLAN； |
|  |  | 最大VLAN数≥4094 |
|  | 链路聚合 | 支持最多8个端口聚合；支持最多128个聚合组；支持LACP |
|  | 组播协议 | 支持IGMPv1/v2/v3，MLDv1/v2 |
|  |  | 支持IGMPSnoopingv1/v2/v3，MLDSnoopingv1/v2 |
|  |  | 支持PIMSnooping |
|  | 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIPV1/V2、OSPF |
|  |  | 支持IPv6静态路由、RIPng |
|  | 可靠性 | 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms； |
|  | 管理和维护 | 支持SNMPV1/V2/V3、RMON、SSHV2 |
|  |  | 支持OAM(802.1AG，802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 |
|  | 安全性 | 支持业界领先的10KV业务端口防雷能力，使其在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率 |
|  | 资质认证 | 提供工信部入网证 |
| 运维管理要求 | 显示屏幕 | 要求不小于46英寸液晶屏 |
|  | 安装方式 | 采用吊装方式，30度斜角挂机（项目包含安装支架及安装费用） |
|  | 监测主机 | 8GB内存、256GBSSD硬盘，支持2个HDMI输出，安装国产操作系统 |
|  |  | 支持火狐、谷歌浏览器，支持各类运维插件。 |
|  | ☆监控类型 | 要求对交换机、服务器、操作系统、数据库、网络安全设备、业务数据，物联网数据，机房动力环境系统，日志数据，虚拟化系统，超融合，云数据，存储，备份系统等进行全景监控。所有设备类型的监控后续无须再新增模块。 |
|  | ☆展示功能 | 定制大屏展示，通过可视化图表实时展示系统运行状况，大屏要求对接视频监控画面，安全告警状况等多视图多屏页面。支持不同管理视图和实时拓扑图在大屏幕上切换；要求大屏展示界面美观，并可根据用户需求来开发定制大屏界面，大屏展示系统能抽取其他业务系统数据，进行数据可视化展示及告警， |
|  |  | 要求实时显示校园拓朴，网络标注相关连接接口流量，设定告警阀值，提供红色预警信息。设备掉线呈现红线预警信息。提供详细展示说明。 |
|  | 监控方式 | 支持SNMP、WMI、SSH、TELNET、SHELL、IPMI、HTTP、Agent、Rsyslog、TCPDUMP、JDBC、JMX和仿真等方式进行数据采集 |
|  | 网络设备监测 | 提供网络设备型号、IP、网卡速率、端口数量及端口状态等进行监测，查询接入节点的实时性能数据、历史趋势数据、当前活动告警等功能 |
|  | 数据库监测 | 提供数据库状态、CPU、内存占用、进程等查询接入节点的实时性能数据、历史趋势数据、当前活动告警等功能 |
|  | ☆拓扑功能 | 支持多层次网络拓扑结构图； |
|  |  | 支持拖拽进行设备拓扑布局； |
|  |  | 支持托拽直接完成设备链路连接； |
|  |  | 拓扑图中自定义设备互联接口，支持实时流量呈现。支持数据流向选择功能，提供功能详解与操作方式。 |
|  | 运维知识库管理 | 能够实现对运维文档的WEB管理；实现设备及系统相当文档统一管理，方便运维查找。 |
|  | 运维通讯录 | 支持运维应急通信录功能；将监测设备进行归类管理，指定相关运维公司联系方式。 |
|  |  | 通信录按公司划分； |

三、质保期及售后服务要求

1、质保期：

（1）质保期自项目验收合格交付之日起开始计算，要求提供原制造商提供的质保服务。

▲（2）整体设备质保期不少于3年。

2、供应商需提供7×24小时支持维护服务，包括邮件、电话、远程维护、现场服务等方式。必须保证有足够的人员及技术支持电话负责本系统运维工作。系统运行过程中如出现应用软件问题，应在1小时内响应，4小时内带备件上门服务，24小时内恢复系统运行。如邮件、电话等远程服务无法解决故障的，具有解决故障能力的技术工程师应在24小时内到达现场。提供在正常条件下保证系统正常稳定运行的系统扩充、版本更新升级及功能更新服务。在质保期内提供系统软件应用和维护技术咨询服务。在质保期内提供电话或现场技术服务。

3、质保期内因软硬件系统设备本身缺陷或安装质量问题造成的各种故障或系统升级等，均由投标人免费提供技术服务、维修及设备更换。

四、培训要求

1、投标人提供培训，直至培训人员能熟练掌握技术操作、注意事项和日常维修保养，并提供使用及维修资料。

2、系统培训

（1）为保证全设备设施良好的工作，必须培训一批合格的维护人员、设备设施管理技术人员及工程技术管理人员。经过培训后，应达到：1）用户维护操作人员能有效地操作和维护该管理系统；2）管理人员经培训后能负责全系统的运行管理工作。

（2）培训要求：投标人要设备设施产品供应商或自有的经验丰富的技术人员对招标人的维护、操作人员进行培训。

五、本章未尽之处详见“第五章  合同主要条款”。

第五章  合同主要条款

（本条款为双方必须遵守的基本条款，双方可根据实际情况签订合同文本；正式合同以双方签字盖章的文本为准。）

甲方:浙江警官职业学院

地址:                            联系电话:                 传真:

乙方:

地址:                            联系电话:                 传真:

根据     年    月    日   （项目名称）     （招标编号：           ）招标结果和招标文件要求，并依照《民法典》及其他等有关法律、行政法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同。

一、合同的组成

双方的各种协议、中标通知书、招标文件、投标文件、技术澄清及询标答复的所有内容是构成合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力，当文件有相矛盾之处，以质量、技术要求高者为准，其他按时间为后者优先。

二、实施周期、地点：

1.接到甲方通知后      天内完成供货安装，调试验收合格交付甲方使用。

2.交货地点：甲方指定地点。

三、付款方式

1.合同生效后7个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的40%作为预付款。（乙方为大型企业，或签订合同时乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，按双方协商确定。）

2.设备安装调试完成后，并将技术资料交付甲方，甲方验收合格后支付至合同总额的100%；

3.甲方在向乙方支付货款前，乙方应向甲方提供同等数额的正规发票，否则甲方有权拒绝支付货款。上述款项支付时，应即时扣除同一时段内发生的各项应扣款项，如代付费用、违约处罚等。

四、质量要求

1、乙方保证质量管理和质量保证体系，对安装、调试、检验等各个环节进行严格的质量和质量控制，达到现行国家和行业规定的技术标准，并满足甲方业务需求。设备到达交货地时内外包装完好无损。

2、质保期（即免费保修期）：

3、乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

4、在质保期内，乙方应对货物出现的质量问题负责处理解决并承担一切费用。

五、服务承诺

1、产品质量保证期内发现系统平台质量问题，由乙方负责处理，实行系统补丁、升级，直至产品符合质量要求。乙方承担维护发生的一切费用和甲方的直接经济损失。

2、乙方在接到甲方通知后，应在   小时内派人赴现场处理系统质量问题。

3、售后服务：

六、责任

1、由于甲方保管不善或使用不当造成货物短缺、损坏，由甲方负责。但乙方保证及时给予补齐。

2、甲方按照合同约定及乙方工作进度支付价款，逾期支付货款的，向乙方每日偿付合同总价万分之五的违约金。乙方逾期交付工程的，应向甲方每日偿付合同总价千分之五的违约金。乙方逾期30天不能交付的，应向甲方支付合同总价百分之五的违约金，同时并不免除继续履行合同的义务。

3、伴随服务缺陷视作产品质量缺陷和逾期交货，乙方承担相应责任。

4、如乙方提供的合同不符合本合同的要求，甲方有权全部或部分拒收，并有权提出索赔。

5、在甲方提出终止部分合同的情况下，并不解除乙方按已交货部分货物应负的产品质量责任。

6.甲方为乙方实施提供必要的协调和配合。乙方全权负责现场的工具、材料、人身安全，并遵守甲方相关规章、制度，配合其他工程的实施进度和甲方要求，实施过程严格做好安全防范措施，如乙方实施人员在施工中违反操作规定造成人员伤亡事故或施工现场防范措施设置不明造成人员伤害事故，一切责任均由乙方负责。

七、争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成时，依法向甲方所在地的人民法院起诉。

八、其他约定事项

1、本合同一式   份，甲方   份，乙方   份，由甲、乙双方签字盖章后生效。

2、本合同未尽事宜，双方可以补充协议的形式加以补充。补充协议与本合同具有相同的法律效力。

3、未经过甲方书面同意，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务，也不得将部分合同项下的义务分包给其他单位完成。

4、乙方不得参与可能与合同规定的与甲方的利益相冲突的任何活动。

本项目招标文件的全部要求均为合同的基本要求，除非合同条款已有说明，否则不得低于招标要求供货和提供相关服务。

| （甲方）（盖章） | （乙方）（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人（签字或盖章） | 法定代表人（签字或盖章）： |
| 通讯地址： | 通讯地址： |
| 开 户 行： | 开 户 行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 电 话： | 电 话： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |

第六章  投标文件格式

附件：电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号： 0625-

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

附件：资格证明/商务技术/报价文件封面格式

正本/副本

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：

项目编号： 0625-

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

1、资格证明文件：

详见第二章投标人须知“三、投标文件的编制”中“1.资格证明文件”

附件：投标人资格承诺函

投标人资格承诺函

致：            ：

（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、满足落实政府采购政策需满足的资格要求：

（如有请提供，未涉及的请删除或空白提供。）

四、满足本项目的特定资格要求：

（如有请提供，未涉及的请删除或空白提供。）

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）                              年    月    日

2.商务技术文件目录

详见第二章投标人须知“三、投标文件的编制”中“2. 商务技术文件”

附件：投标声明函格式

投标声明函

致：            ：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我            （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                       项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自投标截止时间起90天。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

6.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          项目的投标活动，

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）                              年    月

附件：法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：             ：

我            （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：  （签字或盖章）                法定代表人： （签字或盖章）

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人：       （盖章）

年    月    日

附件：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

| 序号 | 标的物名称 | 中小企业说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 国产化服务器 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 2 | 国产数据库 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 3 | 操作系统 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 4 | 交换机 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：      （盖章）           日  期：

附件：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：      （盖章）           日  期：

附件：商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

附件：技术响应表格式

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| ... | ... |  |  |

注：投标人应根据服务要求对照招标文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人：      （盖章）           日  期：

附件：项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书名称及编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人：      （盖章）           日  期：

3、报价文件目录

详见第二章投标人须知“三、投标文件的编制”中“3. 报价文件”

附件：投标函格式

投 标 函

致：                   ：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：         ），经正式授权并代表投标人             （投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。投标报价为 详见开标一览表 。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自开标日起 90个日历天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：                电话：

传真：                 投标人代表姓名              职务：

投标人名称:             （盖章）_____

开户银行：                         银行帐号：

日期:_____年___月___日

附件：开标一览表

开标一览表

项目编号：

| 项目名称 | 投标报价（元） |
| --- | --- |

投标人：      （盖章）

日  期：

附件：投标报价明细表

投标报价明细表

（本表可由投标人根据实际报价情况自行扩展）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号及技术参数 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：上述投标报价的金额与“开标一览表”中的投标报价金额一致。

投标人：      （盖章）

日  期：

附件：代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:      （盖章）

承诺方（投标人）法定地址:      （盖章）

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日

附件：

投标文件中证书证件等材料真实性承诺函

致：                        （招标人名称）

我公司已认真阅读了项目名称：                     招标文件（项目编号：0625-                ）并在此承诺：

针对评标办法中涉及客观分评审内容等资料，我公司已经对真实性进行了自查，确保投标（响应）文件资料准确无误，我公司承诺如我公司中标，在中标结果公告发布后5个工作日内将投标（响应）文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的原件或可公开查询的网站链接提交采购人、采购代理机构进行复核，若存在弄虚作假或提供虚假材料情形的，自愿放弃中标资格并接受有关部门处理（处罚）。

由于供应商原因未在本承诺函约定时间内完成核查，且经招标人发函催告后仍不能完成核查的，视为放弃中标资格，由此产生的风险由供应商自行承担。

投标人：      （盖章）           日  期：

附件：

投标文件中关于客观分评审投标人所提供的证明材料清单

| 项目内容 |  |  | 项目编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 客观分评分内容 | 供应商提供的证明材料 | 复核方式 （原件复核/公开官网查询） |  | 备注（明确是原件复核或公开官网查询，如公开官网查询，提供具体网址） |  |
| 一、认证证书 |  |  |  |  |  |
| 1、 |  |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |  |  |
| 二、业绩合同 |  |  |  |  |  |
| 1、 |  |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |  |  |
| 三、各类人员证书 |  |  |  |  |  |
| 1、 |  |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |  |  |
| 四、产品检测报告 |  |  |  |  |  |
| 1、 |  |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |  |  |
| 五、其他客观分评审内容（如有） |  |  |  |  |  |
| 1、 |  |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |  |  |

注：对照招标文件中的评分办法，如投标人针对客观分评审内容提供了对应的证明材料，请根据自身的投标文件将各项材料一一列明，并明确假设中标后可通过什么方式进行核验。