浙江公路技师学院

2025年信息化网络购建（数字校园）项目

公开招标采购文件

- 项目编号：0625-25217730

项目名称：2025年信息化网络购建（数字校园）

采购单位：浙江公路技师学院

- 代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2025年7月7日

- 电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

目 录

电子交易须知	2

第一章  投标邀请	4

第二章  投标人须知	8

第三章  评标办法	26

第四章  招标内容及需求	32

第五章  合同主要条款	90

第六章　投标文件格式	98

- 第一章  投标邀请

项目概况

浙江公路技师学院2025年信息化网络购建（数字校园）招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2025年7月29日14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0625-25217730

项目名称：2025年信息化网络购建（数字校园）

采购方式：公开招标

预算金额（元）：3614700.00

最高限价（元）：3614700.00

标项一：

标项名称：2025年信息化网络购建（数字校园）

数量：1

单位：项

预算金额（元）：3614700.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：浙江公路技师学院2025年信息化网络购建（数字校园），具体内容详见招标文件相关章节。

备注：不允许进口。

合同履行期限：详见招标文件的采购需求。

本项目（是）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起至2025年7月29 日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

- 2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

- 4.售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年7月29日14:00（北京时间）

- 2.投标地点（网址）：

（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标

（2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1410室。

- 3.开标时间：2025年7月29日14:00（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

## 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

名称：浙江公路技师学院

地址：杭州市西溪路681号

项目联系人：田老师

项目联系方式：18506810910

质疑联系人： 吴老师

质疑联系方式：0571-58100569

- 2.采购代理机构信息

名称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：杨晴、沈佩文

项目联系方式（询问）：0571-85860257、85860255

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式：0571-85860270

3. 同级政府采购监督管理部门

名    称：浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼）

地    址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼

传    真：

联 系 人：匡老师

监督投诉电话：0571-87807798

- 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2025年信息化网络购建（数字校园） |
| 2 | 采购内容 及数量 | 浙江公路技师学院2025年信息化网络购建（数字校园），具体内容详见招标文件相关章节. |
| 3 | 预算金额 | 项目总预算为3614700元。 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交 易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目应以人民币报价，投标报价为含税总价。 2、不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与采购有关的全部费用。 3、本项目以总价包干形式进行报价，报价包含完成本招标文件所述全部货物和服务内容的价款，采购范围内全部工作内容及提交成果资料及有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入投标报价，如设备（仪器）及相关安装辅材、软件平台搭建、人工成本、资料费、差旅费、交通、通讯、劳务、利润、税收、验收费等以及所有有关的管理成本。 4、如中标，中标人需要支付的代理服务费，该项费用不需要单列报价，但需要由供应商承担并包含在报价因素中。 5、本项目实施过程中还包含相关设施的施工工作，投标人需充分考虑现场实际情况，编制全面、完整的技术方案。如有招标内容中未列明但作为整体项目建设所必需的内容（包括货物、服务、工程），投标人须自行列入技术方案并将相关费用计入投标总价中，如有缺漏的，相关费用由投标人自行承担。 另外，本项目实施过程中涉及的线材、辅材等材料均应按实际所需进行供货、安装，且视为已包含在投标总价中。 |
| 7 | 现场考察/标前答疑会 | □ 组织（详细内容） R 不组织 |
| 8 | 样品 | □ 提供（详细内容） 中标人提供的样品将由招标人保管、封存，并作为履约验收的参考。 R 不提供 |
| 9 | 演示 | R 要求 1.本项目要求对采购需求中的重要功能进行演示，演示方式为现场演示或政采云平台在线演示，可使用实际可运行环境、PPT、原型演示，演示时长不超过15分钟，如通过现场演示的，对演示内容需录制演示视频，以U盘存储形式提交，递交地点：杭州市凤起路 334号同方财富大厦 14 楼 1410 室。 2.未提供演示的或者演示不符合采购文件要求的，演示部分不得分。 □ 不要求 |
| 10 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日 10 天前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
| 11 | 投标文件 的组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 12 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 13 | 投标文件 的签章： | 采用电子签章。 |
| 14 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 15 | 投标截止 时间和投 标地址 | 详见“第一章 投标邀请”。 |
| 16 | 开标时间 和地址 | 详见“第一章 投标邀请”。 |
| 17 | 开标 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标文件 有效期 | 90天 |
| 20 | 进口 | □允许 R不允许 |
| 21 | 节能产品 | □ 强制采购节能产品 R 优先采购节能产品 □ 不适用 |
| 22 | 环境标 志产品 | R 优先采购环境标志产品 □ 不适用 |
| 23 | 促进中小 企业发展 | 1）本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3）本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业 4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 5）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 6）参加本次采购活动的供应商提供的产品全部由小微企业制造的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。小微企业将合同分包给大中型企业的，其报价不予扣除。 7）本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体。对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 8）本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 9）提供的货物全部由小微企业承接的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 10）残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》. 11）监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 24 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费以中标金额为计算基数，参照计价格【2002】1980号文规定（货物）的80%向中标供应商收取，不足5000元按5000元计取。中标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州武林支行 账 号：9558851202064655228 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 25 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 26 | 其他 | 如果招标文件中有文字表述与本投标人须知前附表内容不一致时,以本投标人须知前附表为准。 |
| 27 | 履约保证金 | 乙方应在本合同签订前向甲方提供履约担保，乙方须向甲方提交中标金额的1%作为履约保证金（银行汇票、银行转账支票、电汇）。 履约担保的有效期：履约担保有效期自履约保证金交纳之日起至项目整体验收合格之日持续有效。 履约保证金的补足：甲方根据本合同约定行使处分履约保证金权利后应当及时书面通知乙方，乙方应当接到通知后5日内补足，以使整个合同期内的履约保证金始终维持在相当于中标金额的1%的数额。 |
| 28 | 备注 | 根据浙财采监(2025)2号文规定，为防止供应商提供虚假材料，针对评标办法中涉及客观分评审内容等资料，请供应商对其真实性进行承诺保证，供应商可在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误，在评审结束后、合同签订前，采购人、采购代理机构将通过网站查询、原件核对等方式对中标（成交）供应商在投标（响应）文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核，发现供应商提供虚假材料的，将书面报告本级财政部门，由此产生的风险由供应商自行承担。 |

- 一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

- 1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。

- 6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

- 10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”为实质性要求条款，对实质性要求条款未响应的，其投标将被否决；

“★”为关键性要求条款，对关键性要求条款未响应的，按评标办法的相关规定扣分。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （五）联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。

- （六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目允许分包。

- （七）特别说明：

- 1.本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

- （八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

- 2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标

文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.投标邀请

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

- （二）投标人的风险

1. 投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日 10 天前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有合法获取了招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

- 1.资格证明文件：

- （1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）联合体投标的，联合体各方均需满足本项目的资格要求。如有联合体投标、分包的内容，则在投标文件中提供联合协议、分包意向协议，格式见第六章（允许投标人完善及修改））

-1、联合协议（如为联合体投标的请提供）；

-2、分包意向协议（如有分包的请提供）；

- 2.商务技术文件

- （1）投标声明函；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；（注：可以不要求提供)

（3）中小企业声明函（如有，格式见第六章）；

（4）残疾人福利性单位声明函(如有，格式见第六章）；

（5）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

- （6）节能产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

- （7）环境标志产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

- （8）投标人情况介绍、获得的相关管理体系认证证书情况；

（9）近三年（2021年1月1日至今），投标人完成类似项目业绩；

- （10）商务响应表（格式见第六章）；

（11）技术响应表（格式见第六章），对照采购文件技术要求中的内容一一填写，技术指标（条款、参数）中明示要提供相关证明材料的，则必须提供并加盖投标人公章，未提供的视作负偏离。证明材料包括但不限于权威第三方测试报告、公开发布的产品资料手册、官网截图、产品功能截图，要求提供相关证明材料却未提供的，视作负偏离；

（12）项目组织实施方案，包括系统规划设计、设备供货、验货、安装调试、测试、试运行、验收等内容，以及实施进度表、实施步骤、管理及协调方案等

- （13）软件产品著作权证书及相关测试报告

（14）项目组人员安排情况、项目团队配备，包括项目经理、项目团队成员的实际到场承诺函及获得的相关证书及工作经验情况；

- （15）其他保障服务方案

（16）售后服务计划、质量保证承诺、售后服务承诺详述等。供应商应以书面形式完整准确地表述供应商的标准售后服务承诺（范围、标准及期限等）、可能增加的服务承诺等，并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的；

- （17）其他与评审评分相关的证明材料、资料

- 3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

- （二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应当包括履行合同的全部价格，包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税金等一切费用，以及中标后向采购代理机构支付的代理服务费。

2.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

- （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的编制

- 1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政

府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

- 2、“电子备份投标文件”：

- （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电

文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

- （六）投标文件的签章

采用电子签章。

- （七）投标文件的包装、密封和递交

- 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政

府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接

收回执。

- 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

- （八）投标文件的修改和撤回

- 1、供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

- 3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

- 四、开标

- （一）开标形式

1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

- （二）开标准备

- 1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

- （三）开标流程

- 1、开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

- （2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

- 2、开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

- （3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

- 五、评标

- （一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

- （二）评标程序

- 1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投

标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

- （三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在规定的时间内钟内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- （四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准；

- 2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其投标无效。

- （五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

本项目核心产品：智慧教学管理平台

核心产品品牌相同时，按上述条款实施。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

- 六、定标

- （一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

- （一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

- 2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消 中标资格。

- （二）履约保证金

1.中标人应按招标文件确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金。

- 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于2025年信息化网络购建（数字校园）项目的评标，按标项分别进行评审，并分别推荐中标候选人。

- 一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分 30 分、商务、技术分70分三部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前 3 名的投标人为中标候选人。

技术、资信及商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+资信及商务分

- 二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

- 三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，存在下列情形之一的，投标无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的。

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（3）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（4）未提供投标声明书或填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）招标文件不接受联合体投标而采用联合体投标的；以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

（7）未按招标文件要求提供样品的（如有）；

（8）投标产品被列入财政部、发展改革委发布的节能产品政府采购品目清单且标注为“★”的政府强制采购产品，未提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品的节能标志产品认证证书的；

（9）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（10）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（11）允许偏离的技术、性能指标或者功能发生负偏离达  / 项（含）以上的；

（12）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（13）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（14）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，存在下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、其他投标无效的情形

1.同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一的，投标无效。

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（3） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（5）不同投标人的投标文件相互混装的；

2.同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，投标无效。

（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

（3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

- 五、评审内容及标准

商务、技术评分（70分）：

| 序号 | 评分标准 |  | 分值 | 评分属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 认证 | 投标人具备有效期内以下体系认证证书的，得基本分5分，每缺一种证书扣1分： （1）质量管理体系认证证书； （2）职业健康安全管理体系认证证书； （3）环境管理体系认证证书； （4）信息安全管理体系认证证书； （5）信息技术服务管理体系认证。 注：提供有效期内证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）网页截图，并显示为“有效”状态，。 | 5 | 客观分 |
| 2 | 业绩 | 投标人提供2021年1月1日（以合同签订时间为准）至今具有同类项目业绩案例进行评分。每个得0.5分，最高得2分。 注：以上所有业绩需提供合同复印件，提供业绩合同关键页复印件包括：盖章页、签订日期、合同金额、合同主要内容等，原件备查。以上证明材料缺一不可，否则不得分。 | 2 | 客观分 |
| 3 | 投标响应情况 | 对招标文件中“第四章 招标内容及需求“中“三、采购内容及技术规格参数要求”的响应情况（除提供演示的内容外），完全响应要求得23分，存在负偏离的，其中对带“★”号的重要技术指标，每负偏离一条或未做出明确响应的扣2分；对其他一般技术指标每负偏离一条或未做出明确响应的扣1分，扣至0分为止。 备注：技术要求中要求提供产品技术证明材料，如不提供或提供的证明材料不完整将视作未响应，将按照扣分标准进行扣分处理。 | 23 | 客观分 |
| 4 | 项目总体方案 | 投标人需充分理解学校的数字化智慧校园体系，结合本项目的实际情况，分析本项目建设背景、建设目标及总体建设方案，根据分析的完整性、透彻性、可行性进行评分，评分分值（4、3、2、1、0）。 | 4 | 主观分 |
| 5 | 重点、难点分析 | 投标人针对本项目服务重点、难点的分析以及合理化建议的评价。投标供应商根据自身对本项目需求理解分析的结论，结合以往同类项目服务经验，对本项目的服务重点、难点进行阐述和说明，评分分值（3、2、1、0）。 | 3 | 主观分 |
| 6 | 项目管理方案 | 根据投标人的项目管理方案，包含开发管理、需求管理、配置管理、质量管理、风险管理、文档管理、日常管理、进度管理等内容，根据方案的完整性及专业性进行综合评价，评分分值（3、2、1、0） | 3 | 主观分 |
| 7 | 服务质量保证措施 | 达到项目质量目标及保障项目质量有力措施，对项目服务质量目标分解、规划评价，评价因素包含服务质量控制体系、服务质量控制措施等，根据措施的科学性、服务质量控制体系的完善性进行评分，评分分值（3、2、1、0）。 | 3 | 主观分 |
| 8 | 供货、验收方案 | 根据投标人的供货、验收方法或方案的合理性、全面性等进行评审，评分分值（2、1、0）。 | 2 | 主观分 |
| 9 | 售后服务方案 | 售后服务方案与承诺评价：评价因素包含服务响应时间、售后维护机构和人员、服务时限、专业技术队伍等，根据方案的完整性及合理性进行评分，评分分值（2、1、0）。 | 2 | 主观分 |
| 10 | 项目人员情况 | （1）项目负责人 项目负责人同时具有信息系统项目管理师证书、网络工程师证书得3分，缺项或未提供不得分。 - 技术负责人 （2）技术负责人同时具有信息系统项目管理师证书、软件评测师、数据库系统工程师的，得3分，缺项或未提供不得分； - 团队成员(不含项目负责人、技术负责人) 团队成员中具有系统架构设计师证书得1分； 团队成员中具有软件设计师得1分。 （注：提供相关证书等证明材料复印件以及投标人为其缴纳的近三个月内的社保证明（社保缴纳证明以社保机构出具的社保证明为准）并加盖投标人公章，未按要求提供社保证明的不视为投标人所配备团队人员）。 | 8 | 客观分 |
| 11 | 演示 | 根据“技术参数”中“提供产品功能演示”的提示条款进行现场演示或政采云平台在线演示，可使用实际可运行环境、PPT、原型演示，演示时长不超过15分钟。 - 使用实际可运行环境演示，每条演示完全符合得3分，不符合不得分，最高得15分。 - 使用ppt、原型演示，每条演示完全符合最高得1分，演示部分最高得5分。 - 未提供演示不得分。 - 智慧教学管理平台-在线听课-课堂实时预警 具备课堂数据实时预警功能，可对课堂数据进行动态监测。当数据低于预设阈值时，自动标记异常课堂并在管理后台留存预警记录。记录详情包含课程回放、分析图片等，便于管理人员回溯核查。 - 智慧教学管理平台-教学督导 具备督导在线听评课功能，督导用户可对平台智慧教室的直播、回放的课程进行线上督导并进行评分；对未接入平台的教室，督导可以线上提交评分记录表。所有记录在报表中可查看和导出。 - 智慧教学管理平台-学情分析 具备学生课堂行为实时分析能力，通过对学生截图进行学情分析，分析出上课人数，抬头率，前排率，课堂纪律等指标，至少提供5张分析图片的示例。 - 师生一张表系统-页面设计 可支持一张表填报控件直接拖拽形成基础表单，表单包含表单标题、填报人基础信息模块、管理员信息模块、审核信息模块，可快速增删改调整表单，支持添加一体化审核组件，动态绑定实例即可查看流程示例。 - 师生一张表系统-应用切换 对于具有后台管理权限的用户，支持从应用用户端直接免登录切换至管理后台，用户可在权限范围内切换同个平台中的多个应用，不进行链接跳转。 | 15 | 客观分 |

- （二）价格部分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

- 第四章  招标内容及需求

# 一、项目总体概况

浙江公路技师学院2025年信息化网络购建（数字校园）项目。供应商应充分考虑现场实施过程中各种界面工作，对本项目递交了投标文件，即表明已知悉并了解现场情况，中标后不得以界面问题作为推迟验收、延期交付的理由。

投标人投标前应充分勘查现场，充分了解部分设备的安装的现场实际情况。因现场勘查不充分导致的报价缺失由投标人自行承担，招标人不再另行支付费用。

现场勘查所产生的一切费用和后果由投标人自行承担。如现场踏勘的，青山湖科技城校区地址：浙江省杭州市临安区青山湖科技城麻岭胜联路与科教路交叉口，现场勘查联系人：孟老师；联系电话：0571-58100701。

## 二、项目整体商务要求

▲1.本次项目的质保期（系统维保期）具体按照采购的需求中所列，所需的全部费用均已包含在投标总价，即合同总价中，实施过程不再另行支付。

2.在质保期（系统维保期）内，采购人不承担任何因服务、设备及零部件更换和维修、软件系统升级等费用，一切费用由中标人承担，质保期后的维修酌情收费。

▲3.本项目为交钥匙工程：报价包含施工费、设备部署、安装所需的管网、线材、耗材配件及环境配套、材料搬运、保洁以及系统集成对接开发等完成本项目的全部所有涉及内容的包干费用。

- 4.项目实施周期:

项目实施周期在采购需求中分别列明，供应商根据采购方需求落实具体的实施计划。

- 5、预付款支付比例或金额：

签约合同总价的40%（乙方为中小微企业）；

乙方为大型企业或签订合同时明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的可以不适用上述条款（具体可以在签署合同时由甲方细化）。

- 预付款支付方式：

合同签订后，在收到乙方提供的符合甲方要求的预付款保函、软硬件供货实施的详细计划，并提供符合甲方要求的增值税专用发票，经甲方确认符合项目实施条件后支付；

- 剩余合同价款支付：

安装调试成功并经甲方验收合格，乙方凭验收报告、质量保修书（含一年质保函）、符合甲方财务要求的增值税发票向甲方申请付款，经甲方确认符合支付条件后向乙方支付剩余合同价款，即￥（大写：人民币）。

- 备注：签署合同时，甲方可结合中标结果细化中间支付阶段或程序。若中标企业放弃预付款，预付款保函可不开具，若中标企业自愿降低预付款比例，以降低比例的金额额度开具预付款保函，预付款放弃或者降低比例的情况下，甲乙双方按照浙财采监〔2022〕3号文件执行。乙方充分理解并接受甲方内部支付流程审批所需的时间，不得因此追究甲方的逾期付款责任。

- 5、履约保证金等未尽事宜详见合同相关条款。

## 三、采购内容及技术规格参数要求

本项目为交钥匙工程，投标方须为采购人提供现场勘探、项目实施、总体集成、运维培训等一体化的整体服务。投标方须协调、配合相关单位完成所有投标硬件设备的安装、调试，软件功能的整体开发，以及包括与采购人已有的建设项目已购置设备的协调对接、配合安装调试、集成等，所需的一揽子费用均包含在报价中。

根据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》的要求，投标人按照通知的要求使用强制采购节能产品的材料（设备）。

浙江公路技师学院2025年信息化网络购建（数字校园）项目，主要构建的系统包括以下内容：

| 序号 | 系统名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智慧教学智能录播管理系统 | 1项 |
| 2 | 职业认定招培系统 | 1项 |
| 3 | 学生公寓系统 | 1项 |
| 4 | 园区管理及测速平台 | 1项 |
| 5 | 校园AI招生服务平台 | 1项 |
| 6 | 会议管理系统 | 1项 |
| 7 | 师生一张表系统 | 1项 |
| 8 | 校园网络安全设备 | 1项 |

每项系统的具体组成及技术参数、技术服务要求附后，招标文件中打“★”为关键性要求条款，“▲”为实质性要求条款（实质性响应未响应，视为投标无效）。

- 设备名称及数量

| 序号 | 系统名称 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧教学智能录播管理系统 | 智慧教学管理平台（核心产品） | 1 | 套 |
|  |  | 教师高清摄像头 | 60 | 台 |
|  |  | 高保真级联拾音器 | 60 | 套 |
|  |  | 智能课堂分析仪 | 60 | 套 |
|  |  | 终端POE交换机 | 60 | 台 |
|  |  | 智慧教学一体机 | 1 | 台 |
|  |  | 智慧教学支撑设备 | 1 | 台 |
|  |  | 学生高清摄像头 | 20 | 台 |
|  |  | 无线控制器 | 2 | 台 |
|  |  | 24口poe交换机 | 1 | 台 |
|  |  | 交换机1 | 1 | 台 |
|  |  | 交换机2 | 1 | 台 |
|  |  | 智慧教学讲台 | 1 | 台 |
|  |  | 智慧教学讲台存储设备 | 1 | 台 |
| 2 | 职业认定招培系统 | 职业认定招培系统 | 1 | 套 |
| 3 | 学生公寓系统 | 电表计量控制系统 | 1 | 套 |
|  |  | 公寓管理系统 | 1 | 套 |
| 4 | 园区管理及测速平台 | 园区管理及测速平台 | 1 | 套 |
| 5 | 校园AI招生服务平台 | 校园AI招生服务平台 | 1 | 套 |
| 6 | 会议管理系统 | 会议管理系统 | 1 | 套 |
| 7 | 师生一张表系统 | 师生一张表系统 | 1 | 套 |
| 8 | 校园网络安全设备 | 漏洞扫描设备1 | 1 | 台 |
|  |  | 漏洞扫描设备2 | 1 | 台 |
|  |  | 终端防护设备 | 1 | 套 |
|  |  | 网络安全支撑设备 | 1 | 台 |
|  |  | 8口POE交换机 | 5 | 台 |
|  |  | 24口汇聚交换机 | 1 | 台 |
|  |  | 24口接入交换机 | 7 | 台 |
|  |  | 三层交换机1 | 20 | 台 |
|  |  | 三层交换机2 | 6 | 台 |
|  |  | 路由器1 | 20 | 台 |
|  |  | 路由器2 | 6 | 台 |
|  |  | 实操设备 | 15 | 台 |

（二）技术参数、技术服务要求

1、智慧教学智能录播管理系统

智慧教学智能录播管理系统需利用师生摄像头、拾音器、在线学习平台打通线上虚拟空间+线下物理空间，建设基于信息化环境下的智慧教学空间和新型课堂教学模式的教学平台，助力信息化教改。聚焦教师、学生、管理者三大用户主体，实现精准化教、个性化学、科学化管，打造数字化时代教育教学新模式，提升教学质量。

| 序号 | 名称 | 指标 | 技术参数、技术服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧教学管理平台 | 总体要求 | 1、软件系统需按学校要求部署至指定操作系统； 2、须与统一身份认证平台对接，实现人员身份、组织架构、身份权限集成； 3、须与统一数据中台对接，实现核心业务数据的有效集成，免费提供相应接口及对接文档； 4、须与统一门户平台对接，实现消息、待办应用的集成； 5、涉及移动端的应用需对接学校企业微信或采购方指定移动端。 |
|  |  | 在线听课 | 1、能够展示全校正在直播的课程列表，支持课程名、教师等快速筛选； 2、展示课堂上课过程的三路视频，支持高清、标清切换； 3、提供课程名、授课班级、授课时间、授课教师、实到应到人数等信息展示，支持按照目录快速查看切换节次； 4、可以对直播中的课程进行互动评价，包含点赞、收藏、评价、评分等操作，支持对教室报错、课程巡查的问题提交； 5、课堂PPT生成：具备课堂PPT实时生成功能，直播与录播课程页面均可自动抓取授课画面中的PPT内容并生成高清截图（无需教师手动上传），学生可随时浏览课件全貌，针对录播课程，提供PPT索引功能，点击任意PPT截图即可精准跳转至教师讲解该页内容的视频时间节点； 6、提供课程评价/笔记功能，在线课程笔记记录和视频点标记； 7、显示课程互动数据，包含播放次数、收藏数、点赞数、评论数、评价平均分等信息； 8、教学评价：学生用户在课程界面可根据该门课程上课教师的授课情况，提交对课堂的评价评分以及意见； 9、授课质量报告：授课结束后支持给授课教师推送课程质量报告，包含授课时间，应到人数、实到人数，课程前排率、抬头率、课堂纪律等数据，支持和学校消息机制对接； #10、课堂实时预警：具备课堂数据实时预警功能，可对课堂数据进行动态监测。当数据低于预设阈值时，自动标记异常课堂并在管理后台留存预警记录。记录详情包含课程回放、分析图片等，便于管理人员回溯核查。（提供产品功能演示） |
|  |  | 课程回放 | 1、课程中心：收录全校录播课程，支持管理员按照学期、学院、课程名称、教师名称等搜索条件实现课程查询，支持按照时间、播放量等进行排序和智能推荐； 2、师生能够根据课表实现课程回放，管理员可以通过网课大厅实现课程高级查询，并按节次实现课程回放； 3、提供课程名、授课班级、授课时间、授课教师、实到应到人数等信息展示；能够按照目录快速查看切换节次； 4、展示课堂上课过程的三路视频，支持高清、标清切换；可实现课程视频数据、PPT数据下载； 5、提供PPT索引功能，实现以课程PPT为索引的查询和定位，根据PPT定位到老师讲解的视频； 6、提供课程评价和笔记功能，实现以在线笔记为索引的查询和定位，根据笔记定位到老师讲解的视频； 7、显示课程互动数据，包含播放次数、收藏数、点赞数、评论数、评价平均分等信息。 |
|  |  | 课表查看 | 1、根据教学周次显示本人课表；根据本人课表查看直播或录播回放，支持按照周次、日期筛选；点击相应课程能够直接查看课程教学视频资源； 2、根据教学周次显示全校课表；管理员可查看全校课表，根据学院、专业、班级、周次、日期筛选，点击相应课程能够直接查看课程教学视频资源； ★3、根据教学周次显示教室课表；管理员可查看教室课表，根据校区、教学楼、教室、周次、日期筛选，点击相应课程能够查看课程教学视频资源；（提供功能界面截图） 4、根据教学周次显示师生课表；管理员可查看师生个人课表，根据学院、师生、周次、日期筛选，点击相应课程能够查看课程教学视频资源； 5、可查看今日所有授课列表信息。 |
|  |  | 数据大屏 | 数据大屏展示直播总览、服务器压力、直播课程、访问量、学院直播排行榜、当前直播课程、服务数量、出勤率、用户反馈等数据。 |
|  |  | 后台管理 | 1、账号管理：支持同步学校数据库账号数据。 2、角色管理：对用户角色的管理，包括增删改查角色的数据权限和功能权限；支持各种复杂逻辑的高级搜索，账户体系须同步学校中心数据库数据。 3、权限管理：对系统中直播的课程权限进行配置。（例如：限定某一门课程的观看角色；限定某个学院课程的观看角色；限定全部课程的观看角色；限定特定课程的观看角色）。 4、校历维护：对学校每学年校历可进行手动设置，支持同步、修改等操作。 5、教室管理：对学校教室数据信息进行基本管理。 6、视频流配置：按照教室配置视频流地址、视频信号、排序、延迟播放、可用状态、摄像头IP配置。视频流支持rtmp、rtsp、hls等多种格式。 7、教室直播管理：具备便捷的教室管理功能，可通过树状结构列表清晰管理不同校区、教学楼的教室情况，方便运维人员快速设备巡查。选定教室后能展示三路视频流，视频页面显示实时到课人数、前排人数、抬头人数等行为分析数据；能对教室设备报错，方便运维记录。 8、自定义课程配置：设置管理学校的自定义课程，支持课程的增删改查，能够配置教室、课程、日期、时间、下拉关联教师。 |
|  |  | 数据预警 | 1、提供平台数据预警功能，支持视频流数据、服务器压力、学情分析、文件传输、数据同步等数据展示与提醒。 ★2、出勤率预警：根据上课课程展示课程出勤率情况，支持出勤率数据预警。预警信息可以发送至对应人员，需对接学校现有的消息发送机制。（提供功能界面截图） |
|  |  | 报错处理 | 教室报错统计：根据用户上报的教室设备报错情况，进行统计查看。支持在线处理结果反馈。 课程报错处理：根据用户上报的课程报错情况，进行统计查看。支持在线处理结果反馈 |
|  |  | 教学督导 | 1、督导用户可根据上课教师、学生搜索相应的课程进行查看和巡查，支持在线提交听课记录表和评分表； 2、支持AI课程评价功能。平台根据课堂数据、课件资源等材料，按照评分模板里的评价项目分项自动生成AI课程质量报告，为督导评价提供建议参考； #3、教学督导：具备督导在线听评课功能，督导用户可对平台智慧教室的直播、回放的课程进行线上督导并进行评分；对未接入平台的教室，督导可以线上提交评分记录表。所有记录在报表中可查看和导出。（提供产品功能演示） 4、未接入平台的教室支持实现线下听课，线上提交听课记录表和评分表； 5、督导评价结果在课后会通过学校消息机制自动发送至授课教师端，给予授课教师及时的反馈。 |
|  |  | 统计报表 | 可根据学院、课程等查看听课评分报表、课堂质量统计、学情情况统计，支持详情明细下载显示。 |
|  |  | 教室监控 | 树状结构显示校区、教学楼、教室筛选；根据日期和时间（或者课程节次）进行筛选，查看学校各教室的监控录像信息，能够实现预览、下载。 |
|  |  | 学情分析 | 行为分析功能支持本地化部署，课堂授课时，支持实时分析课堂出勤率、抬头率、课堂纪律、前排率等数据，识别睡觉、玩手机等动作。 #学情分析：具备学生课堂行为实时分析能力，通过对学生截图进行学情分析，分析出上课人数，抬头率，前排率，课堂纪律等指标，至少提供5张分析图片的示例。（提供产品功能演示） |
|  |  | 语音转文字 | 语音转文字功能支持本地化部署，实现课堂语音转换为文字。 |
|  |  | 教学排课 | 1、排课时教室有默认设置本班教室，机房实训室再行教室排课； 2、专业匹配：专业需能与全国系统匹配，不同层次的专业可以按照层次学制进行实施性教学计划的安排。专业按照学制、层次进行划分； 3、特殊排课需求：不在系统排课但需要体现在课表中的内容，要能体现在课表中； 4、代课教师权限：代课教师需能够进行当节课的点名与平时成绩的录入，但不能有相应的教学任务并放在成绩录入及成绩单中； 5、批量合并教学任务：因班级情况多变，需支持批量合并教学任务功能； 6、功能搜索：提供功能搜索栏支持模糊搜索； 7、撤回功能：排课、排考、实施性教学计划可以撤回上一步； 8、匠心码联动：实现与匠心码的联动功能； 9、数据列表功能：能够实时获取学生的请假数据； 10、考场地点安排表：根据要求实现考场地点安排表生成并打印功能； 11、下载模板说明：所有模板等导出均为压缩文件格式，且无明确命名；提供下载模板的填写说明。 |
|  |  | 教材管理 | 1、重复教材检测与拦截：自动检测、拦截重复订购的教材（根据班级和相同书号）； 2、班级名称校验：导入教材信息时，班级名称必须与系统中的相符，考虑班级拆分情况； 3、书号有效性检查：导入时检查书号有效性，包括将科学计数法转换成数字串、检查书号位数、滤去左侧的中文单引号及 ISBN 前缀字符； 4、相近书号检查：根据 ISBN 特征码的前 6 到 8 位，检查出版社名称不同或缺少的情况； 5、教材名称与书号对应检查：同一个教材名称若出现不同书号，给出警示提醒； 6、批量修改：支持统一修改书号、书名、出版社等，方便大量数据修改； 7、汇总明细表生成：按出版社、教材名称排序，每种教材插入汇总数，方便提供给书商。 |
|  |  | 移动端 | 1、学生信息管理 ：实现学生查询、学生个人信息完善功能。 2、课表查询 ：支持教师周课表、教师总课表、班级周课表、班级总课表、学生周课表、学生总课表、教室周课表、教室总课表查询。 3、调停补课管理 ：包括调课申请、调课审核、停课申请、停课审核、补课申请、补课审核、调停补课通知功能，并对接匠心码消息通知。 4、教学日常管理 ：具备教学日志填写（限制填写时间，需与实际上课教师、时间一致）、教师上课点名（点名后可保存为草稿、提交，提交前可撤回）、月工作量查询功能。 5、考务管理 ：实现考试安排查询、监考情况登记、巡考情况登记功能。 6、成绩管理 ：支持学生成绩查询、挂科学生查询、补考信息查询、平时成绩查询；目前只能录入期7、末考试成绩，需实现其他考试成绩录入，补考需能提交缓考申请。 8、评教管理 ：具备在线评教、评教结果查询功能。 9、教材征订出库 ：按班级进行教材征订出库管理。 10、毕业审核情况查询 ：提供毕业审核情况查询功能。 11、选课优化 ：对选课功能进行优化，限制学生选课数量。 |
| 2 | 教师高清摄像头 | 规格要求 | 1.≥400万变焦半球型网络摄像机； 2.最高分辨率≥2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像； 3.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境； 4.支持电动变焦； 5.支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持AC24 V/DC24 V，1 A），1路音频输入，1路音频输出； 6.最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 7.宽动态：≤120 dB； 8.调节角度：水平支持0°~355°调节，垂直支持0°~75°调节，旋转支持0°~355°调节； 9.焦距&视场角：2.7~13.5 mm，水平视场角支持99.4°~32.6°，垂直视场角支持53.0°~18.3°，对角视场角支持117.7°~37.5°； 10.支持红外灯补光，距离≥30m； 11.视频压缩标准：主码流支持H.265/H.264； 12.支持子码流：H.265/H.264/MJPEG； 13.网络：支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 14.SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，支持≥512 GB扩展； 15.供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护； 支持PoE供电（802.3at，CLASS 3），最大功耗≤12.95 W。 |
| 3 | 高保真级联拾音器 | 规格要求 | 1.拾音器灵敏度级与额定灵敏度级相比的允差为±3dB，额定灵敏度级为-34dB。 2.频率响应：100Hz～16KHz 3.支持全指向性； 4.拾音距离≥6米； 5.动态范围≥104dB； 6.最大输出阻抗≥600欧姆非平衡 7.使用震膜电容咪头，双咪头麦克风； 8.支持自动降噪处理、自动增益控制； 9.支持拾音器级联功能，在不影响保真度等功能下又可以扩大拾音范围； 10.支持静电保护、雷击保护、电源极性反接保护； 11.内置前置放大电路，数字降噪电路 12.电源电压：直流稳压电源DC 12V 13.电源电压在DC 9V ~ DC 18V范围内变化时，拾音器应能正常工作； 14.在DC12V电压供电情况下，拾音器的工作电流应＜120mA； 15.在温度-40℃-70℃环境下，持续使用2小时，拾音器应工作正常. |
| 4 | 智能课堂分析仪 | 账号授权 | 1.支持视频信号、音频信号、转码收录的教室流汇聚。 2.支持基于课表进行无缝收录，支持教室流收录任务设置，支持收录时长及任务数据统计。 3.支持2路视频流和1路PPT流3个通道教室流的教学资源收录汇聚。 4.支持实时传输视频元数据至指定接口。 5.支持发送数据接口在线配置。 6.开放API接口，提供API管理平台，支持HTTP GET、POST协议对设备进行控制，同时开放telnet与SSH管理权限，方便二次开发或集成。 7.支持视频流组合。 8.支持获取视频流预览图片。 9.支持定时推流。 |
|  |  | 规格要求 | 1.音视频输入 2.视频输入≥1路HDMI； 3.音频输入≥1路HDMI内置音频，≥1路HDMI外置音频； 4.音视频输出 5.视频输出≥1路HDMI； 6.音频输出≥1路HDMI内置音频； ★7.视频编码 编码类型 H.264/H.265可选（投标文件中提供或者承诺中标后15个工作日内提供具有CNAS或CMA标识的检测报告）； 8.编码帧率 5-60可调； 9.关键帧间隔（帧） 5-300可调； 10.比特率(kbit) 32-32000可调； 11.H.264级别 baseline profile/main profile/high profile； 12.码流控制 CBR/VBR可选； ★13.流支持RTMP/ RTSP /HTTP TS/HTTP FLV/HLS/SRT /UDP 组播/RTP组播（投标文件中提供或者承诺中标后15个工作日内提供具有CNAS或CMA标识的检测报告）； 14.音频编码 编码采样率 44100/48000可选； 15.数字音量 -50~50可调； 16.RTSP流使用G711A编码 禁用/启用 可选； 17.通用千兆网络； 18.配置管理 通过WEB进行配置管理； 19.ONVIF 支持ONVIF查找浏览视频； 20.电源 12V/DC，2A； 21.功耗≤4W。 |
| 5 | 终端POE交换机 | 规格要求 | 1.提供≥8个千兆PoE电口 2.交换容量≥16 Gbps 3.包转发率≥11.91 Mpps 4.支持IEEE 802.3at/af 5.端口最大供电功率≥30 W 6.整机最大供电功率≥110 W 7.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z 8.支持6 KV防浪涌（PoE口） 9.支持PoE输出功率管理 10.千兆网络接入设计 11.线速转发、无阻塞设计 12.存储转发交换方式 供电方式：48 VDC，2.5 A |
| 6 | 智慧教学一体机 | 规格要求 | 1.外型：机架式服务器，高度≥2U； 2.处理器：配置2颗(≥2.6GHz/18核)处理器 3.内存：配置384GB DDR4内存 4.硬盘：配置4块3.84TB SATA 2.5in SSD硬盘；配置12块16TB SATA 3.5in HDD UC通用硬盘； 5.RAID：配置2端口SAS RAID卡，2GB缓存，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60，配置掉电保护功能； 6.GPU显卡：配置≥3张显卡（显存≥16GB） 7.网络：配置4个千兆以太网电口，配置2个万兆光口（含万兆多模光模块） 8.电源：配置2个1200W热插拔交流电源模块，支持冗余 支持60间教室并发接入 |
| 7 | 智慧教学支撑设备 | 规格要求 | 1.机架式 2.≥2U，标配原厂导轨 3.≥1颗Intel 处理器（2.4GHz/16核） 4.≥2*32G 内存模块 5.支持≥32个DDR4内存插槽，速率最高支持3200MT/s，支持RDIMM或LRDIMM，单颗处理器最大容量6TB; 6.支持≥16个英特尔®傲腾®持久内存PMem 200系列; 7.≥3*2.4T HDD 硬盘; 8.支持≥41个硬盘（37个2.5英寸硬盘，4个3.5英寸硬盘）； 9.支持≥32个NVMe硬盘插槽； 10.配置≥1个12G SAS RAID卡模块2GB缓存； 11.支持SATA和PCIe M.2选件，支持双Micro SD卡套件； 12.支持≥14个PCIe 4.0标准插槽和1个OCP 3.0插槽；13.配置≥1个4口千兆网卡； 14.支持≥4块双宽GPU卡； 15.支持≥14块单宽GPU卡； 16.可支持前部：1个Type-C; 2个USB3.0;1个VGA；后部：2xUSB3.0; 1x串口；1xVGA；内置：2xUSB3.0； 17.≥2个800w热插拔冗余电源，热插拔冗余风扇； 18.支持最高5-45°C标准工作温度。 |
| 8 | 无线控制器 | 规格要求 | 1.最大管理AP数≥32，许可≥16 2.支持精细的用户控制管理、完善的射频资源管理、7X24小时无线安全管控、二三层快速漫游、灵活的QoS控制、IPv4&IPv6双栈等多功能于一体。 |
| 9 | 学生高清摄像头 | 规格要求 | 1.采用全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像，图像更流畅； 2.支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测； 3.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同环境； 4.1个内置麦克风，高清拾音； 5.支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m； 6.符合IP67防尘防水设计，可靠性高 7.在2560x1440@25fps下，码率设置为2Mbps，清晰度不小于1400TVL。 8.传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 9.最低照度：彩色：0.0005 Lux 10.宽动态：120 dB 11.景深范围：2.8 mm：2.5 m~∞ 4 mm：2.8 m~∞ 6 mm：6.8 m~∞ 8 mm：8.8 m~135 12.焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：105°，垂直视场角：55°，对角视场角：125° 4 mm，水平视场角：89°，垂直视场角：48°，对角视场角：104° 6 mm，水平视场角：55°，垂直视场角：29°，对角视场角：64° 8 mm，水平视场角：41°，垂直视场角：23°，对角视场角：47° 13.补光距离：最远可达30 m 14.防补光过曝：支持 15.补光灯类型：柔光灯 16.最大图像尺寸：2560 × 1440 17.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码 18.子码流：H.265/H.264/MJPEG 19.第三码流：H.265/H.264 20.音频：1个内置麦克风 21.网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 22.内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。 23.补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。 24.补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 25.可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。 26.支持柔光灯补光，照射距离最远可达30m。 27.具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。 28.具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。 29.支持DC12V或POE供电。 |
| 10 | 24口poe交换机 | 规格要求 | 1.交换容量≥336Gbps，包转发率≥96Mpps 2.≥24*10/100/1000Base-T以太网端口，≥4*1000 Base-X SFP光口 3.支持VLAN划分、802.3x、链路聚合、IGMP Snooping等丰富的软件功能特性 4.支持STP/RSTP/MSTP链路保护技术，内置环回测试、线缆检测、远端环回检测等特性 5.支持多种DoS攻击检测功能，ARP防攻击、TCP攻击防御、端口安全功能 6.支持横向虚拟化 7.支持命令行配置 8.支持POE+，整机输出≥370W，端口输出≥30W 9.配置≥4个原厂千兆单模模块非OEM |
| 11 | 交换机1 | 规格要求 | 1.交换容量≥6.72Tbps，包转发率≥126Mpps 2.≥24*10/100/1000Base-T以太网端口，≥4*1000 Base-X SFP光口 3.支持VLAN划分、802.3x、链路聚合、IGMP Snooping等丰富的软件功能特性 4.支持STP/RSTP/MSTP链路保护技术，内置环回测试、线缆检测、远端环回检测等特性 5.支持多种DoS攻击检测功能，ARP防攻击、TCP攻击防御、端口安全功能 6.支持横向虚拟化 7.支持命令行配置 8.支持POE+，整机输出≥370W，端口输出≥30W |
| 12 | 交换机2 | 规格要求 | 1.交换容量≥12.8Tbps，包转发率≥126Mpps 2.≥24*10/100/1000Base-T以太网端口，≥4万兆SFP+光口 3.支持VLAN划分、802.3x、链路聚合、IGMP Snooping等丰富的软件功能特性 4.支持STP/RSTP/MSTP链路保护技术，内置环回测试、线缆检测、远端环回检测等特性 5.支持多种DoS攻击检测功能，ARP防攻击、TCP攻击防御、端口安全功能 6.支持横向虚拟化 7.支持命令行配置 |
| 13 | 智慧教学讲台 | 网络多媒体中控 | 1.主机采用ARM M4内核 32位处理器，处理器内置MAC网络层； 2.中控网络通讯支持IPV4 + IPV6 双协议，提供千兆网络接口≥3个; 3.提供HDMI输入≥2个，VGA+AUDIO输入≥1个，且能自动转换VGA+AUDIO信号为HDMI信号；HDMI输出≥4个;VOICE输出≥1个，且能自动将HDMI信号中音频信号分离并输出给功放； 4.需支持VGA和HDMI两类接口供笔记本信号输入选择，且支持信号的自动识别，自动输出切换； 5.支持在2.4G和5G 网络情况下，andriod和IOS系统的无线投屏功能；无线投屏功能无需安装APP即可实现投屏； 6.主机需具备个人云空间功能，任意方式开启后需自动登录到个人空间，并实现资源的调用 7.需支持同时控制两台投影的开关，投影机电源输出带负载检测装置，准确记录投影机使用时间并可以推送到管理后台；投影机控制接口须为防脱落插头，幕布插座为航空插件； 8.支持断网情况下，离线可存储≥9000张教师卡信息，断网可认证数据身份； ★9.投标文件中提供或者承诺中标后15个工作日内提供具有CNAS或CMA标识的检测报告。 |
|  |  | 教育液晶控制屏 | ★1.提供7寸工业电容式触摸屏，且集成刷卡模块，摄像头模块（提供一体化设计含摄像机面板图片)； 2.开启方式需支持微信扫码，虚拟卡反向扫码开启设备； 3.面板具有操作语音提示功能，可关闭语言提示和音量大小调节； 4.面板DSUB接口≥1个； 5.控制屏具备录制、导播切换等功能按键；配套录播相关硬件，可实现面板直接操控录制开关，多路导播信号的直接切换； 6.控制屏具备分组讨论信号切换功能，配套分组讨论相关硬件，可实现面板直接操控小组屏幕调屏或者广播屏幕画面功能。 7.支持上墙或者内嵌安装方式。 |
|  |  | 双触摸显示器 | 1.显示器具有双21.5寸十点电容触摸屏，外框采用铝合金边框，采用一体化封装，钢化玻璃厚度3.0mm 2.外形尺寸(长*宽)1017.7mm*310.7mm 3.LCD 尺寸(Size) 21.5" *2 4.光源(Light Source)：LED 背光(LED Backlight) 5.分辨率(Resolution)：1920(H) ×1080(V) (pixels) 6.屏亮度(Brightness) (typ)/(min)：250cd/m² (typ.) 7.对比度(Contrast Ratio) (typ)/(min)：1000:1 (Typ.) (透射) 8.响应时间(Response Time) (typ)/(min)：14 (Typ.)(Tr+Td) ms 9.帧频(Refreshing frequency)：60Hz 10.视角(Viewing angle)：89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) 11.寿命(Life Time) (typ)/(min)：30000 hrs (min.) 12.可视面积(View area)：476.64 ×268.11 mm (H×V) 13.色彩度(Display Colors)：16.7M 14.触摸规格 (Sensing Type)：投射式电容触摸屏 projected capacitive touch 15.玻璃规格(Surface Protection)：3mm mm 钢化玻璃(3mm Toughened Glass) 16.支持触摸点数：10（Max） 17.触摸屏透过率（Touch screen transmissivity）≥87% 18.理论点击次数(Theory Clicks) ≥8000 万次 19.表面硬度(surface hardness)>7H 20.输入接口(Interface) DC 输入（DC IN） *2（5.5*2.5mm） VGA 输入(VGA IN) *2, HDMI 输入（HDMI IN) *2 |
|  |  | 智慧讲台 | 外观： 1.桌面板材：采用25㎜厚度三聚氰胺免漆板，颜色：白色；桌板前部具备≥100mm高围挡设计，可防止桌面物品滚落； 2.桌板尺寸形状：1300*740*770-1150㎜（单位：毫米；长*宽*高-升降行程） 3.桌面封边：2㎜PVC直封边，封边条颜色可于面板颜色不同，整体色彩需协调； 4.桌架型材：优质钢材，表面处理选用静电喷涂技术，颜色白色。 5.桌面前部具备有完整平面的可拆卸前挡板设计，可自由粘贴学校的校徽Logo； 6.讲台内部备有走线孔位，可用于穿插讲桌内部设备和外部设备之间的连接线缆，避免绊脚拉线； 7.桌板下方配有杯托，可用于放置水杯； 8.讲桌下方具有设备标准机架安装区域，方便安装和检修； 功能： 1.电动升降立柱采用双电机两节，管子尺寸：外管70*70mm，内管65*65mm，桌架最大均布载荷：100Kg均布。升降行程770-1150mm，满足大部分用户的最适的使用高度，带物理按键且显示当前桌面高度。 2.讲桌下部具有储物空间，可供教师临时存放书本、书包等用品。 3.讲桌设计有机柜设备安装支架，安装数量≥8U（孔距465mm）。前后门都可以打开方便维护，前后门都具有散热孔。 4.显示器支架调节：显示器支架可支持电动翻转，可翻转角度≥10°，同时显示器支架底座设计键鼠收纳空间，用于存放键鼠设备。 5.讲桌具备可控制桌面显示屏翻转的物理按键，能有效避免屏幕反光。 6.桌面配置1个以上万能5孔220V电源插座、2个以上的USB接口、其他穿线孔。 |
| 14 | 智慧教学讲台存储设备 | 规格要求 | 1.机架式 2.≥2U，标配原厂导轨 3.≥1颗Intel 处理器（2.1GHz/12核） 4.≥1*32G 内存模块 5.支持≥32个DDR4内存插槽，速率最高支持3200MT/s，支持RDIMM或LRDIMM，单颗处理器最大容量6TB; 6.支持≥16个英特尔®傲腾®持久内存PMem 200系列; - 7.≥3*16T HDD 硬盘; 8.支持≥41个硬盘（37个2.5英寸硬盘，4个3.5英寸硬盘）； 9.支持≥32个NVMe硬盘插槽； 10.配置≥1个12G SAS HBA卡 11.支持SATA和PCIe M.2选件，支持双Micro SD卡套件 12.≥14个PCIe 4.0标准插槽和1个OCP 3.0插槽； - 13.配置≥1个4口千兆网卡； 14.支持≥4块双宽GPU卡； 15.支持≥14块单宽GPU卡； 16.可支持前部：1个Type-C; 2个USB3.0;1个VGA；后部：2xUSB3.0; 1x串口；1xVGA；内置：2xUSB3.0； 17.≥2个550w热插拔冗余电源； 18.热插拔冗余风扇； 19.支持最高5-45°C标准工作温度。 |

2.职业认定招培系统

职业认定招培系统需包括培训和职业认定业务。培训通过课程管理、培训管理及学员报名、考勤、在线练习/考试等功能实现业务的全流程在线信息化。职业认定通过培训证书整理、培训人员数据导入、考试成绩登录等实现职业认定的业务数据存储及统计功能。

| 序号 | 名称 | 指标 | 技术参数、技术服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 职业认定招培系统 | 总体要求 | 1、软件系统需按学校要求部署至指定操作系统； 2、须与统一身份认证平台对接，实现人员身份、组织架构、身份权限集成； 3、须与统一数据中台对接，实现核心业务数据的有效集成，免费提供相应接口及对接文档； 4、须与统一门户平台对接，实现消息、待办应用的集成； 5、涉及移动端的应用需对接学校企业微信或采购方指定移动端。 |
|  |  | 专家库管理 | 1、支持对接校内已有流程平台，同步通过考评员审核的学校教师，其基本信息、职称信息等，可设置类型(包括普通/高级)，任用期限等字段信息； 2、支持手动添加校内教师/校外专家进入专家库； 3、支持任用期限到期前有相关消息通知到业务教师； 4、支持统计专家相关考评记录，如历史参与的认定次数、考评人数、合格率等； 5、支持电子签名功能，审批后打印导出。 |
|  |  | 认定计划管理 | 1、后台在创建认定计划时，填写内容需包括认定批次号、对应职业及等级信息、考试时间、实操项目数等信息；支持通过excel形式导入考生；设置班主任、考评员等； 2、支持多级审核，支持审批时进行电子签名、若已有签名，则自动带入。 |
|  |  | 成绩登分 | 1、根据认定计划信息，由考务人员进行理论分数录入，考评员进行实操、综合分数的录入；需根据身份证号判断唯一性；综合得分需根据业务要求支持自动计算得分； 2、考评员录入完成后，由考评组长统一上报(仅考评组长支持重新编辑分数)，上报后经由复核人、审批人进行多级审核； 3、复核人审核须支持抽审：须设定认定人数10%的考生抽审结果(通过/未通过)，若存在未通过，则提交后打回到考评组长审核；全部通过后进入审批人审核阶段。 |
|  |  | 成绩公示/查询 | 1、支持后台通过认定批次，职称信息、考生姓名等多个维度进行查询； 2、支持根据查询结果导出为excel文档； 3、支持查看单个考生的详细考试成绩及审核记录。 |
|  |  | 证书发放 | 1、支持班主任角色，针对个人关联的认定批次，设定已通过认定的考生的证书发放状态，可批量设定。 |
|  |  | 线上课程培训 | 1、新增视频库，可按自定义分类上传视频课程，支持常见视频格式(avi\rmvb\mp4)； 2、新建培训时，可关联视频课程，可设定视频课程在线观看时长来判定是否完成线上培训； 3、支持发布证书时，根据线上培训观看情况来判断是否发放； 4、学生移动端需根据其参加的培训，显示需观看的视频，并显示相关进度(是否已看、观看时长等)； 5、需支持至少1000人同时在线观看视频。 |
|  |  | 系统短信提醒 | 1、新增针对学员、管理人员在特定阶段如创建培训、即将开班等节点，实现相关短信推送的功能。 |
|  |  | 培训手册生成 | 1、新建培训后，需按照模板自动填写各项培训信息，包括培训基本信息(培训时间/地点等)、培训具体课程表格等，导出为培训手册。 |
|  |  | 导出表格优化 | 1、所有表格需按照表格样式(表格尺寸)进行导出，实现直接打印的目的，无需下载后再调整格式； 2、培训相关表格打印时，允许同时选择进行中和已完成的培训一起打印。 |
|  |  | 培训管理优化 | 1、支持在培训列表进行操作，针对单个培训，快速导入课程，无需进入详情页进行编辑； 2、培训创建时，新增应包括[是否考核]、[是否发证]、[培训工作内容]等字段； 3、部分字段需实现填写备注的功能，如培训地点为其他，满意度问卷不关联时等； 4、学员名单需加入批量设置班主任确认报到功能，未报到用户，则认为未参加培训，不进行课程考勤。 |
|  |  | 审批中心 | 1、支持根据角色显示其对对应的审核信息，包括计划审核、导入名单审核等； 2、支持部分审核类型不可批量操作。 |
|  |  | 招生计划管理 | 1、根据年份创建招生计划，设置招生计划相关信息，包括类型(专升本、高起本、高起专)、报名院校(院校、专业、层次)、招生对象、收费信息、联系方式等； 2、根据招生计划的状态(未开始、进行中、已结束等状态)显示对应的信息和操作。 |
|  |  | 在校生筛选 | 1、可通过年龄、专业等维度，筛选各学院可报名的学生，支持消息推送至个人及对应班主任； 2、针对已毕业学生，支持通过短信进行消息推送； 3、班主任可通过导入的形式批量添加学生报名信息； 4、对于已报名学生，班主任、分院长、成教处依次进行审核； 5、根据后台用户的部门进行数据权限划分，如班主任只能看到本班学生数据。 |
|  |  | 预报名管理 | 1、根据招生计划，显示所有学生(在校生、毕业生)的预报名情况； 2、支持通过导入的形式，批量添加学生报名信息； 3、支持批量导入学生身份证图片，作为附件上传。 |
|  |  | 正式报名管理 | 1、根据招生计划，显示所有学生(在校生、毕业生)的正式报名情况； 2、支持通过导入/新增的形式，添加新的学生； 3、对于同一学生预报名、正式报名不同的情况，有重点提示，并实现导出功能。 |
|  |  | 成绩录入管理 | 1、根据招生计划，导入学生成绩，支持批量导入学生成绩图片，自动识别图片成绩； 2、支持设置不同层次的最低控制线，自动判断是否通过，进行相应标识。 |
|  |  | 录取管理 | 1、支持后台根据招生计划上传录取名单，且若名单上存在未进行报名的在校生、毕业生，进行相应标识，且回填对应正式报名及成绩录入的信息。 |
|  |  | 学籍管理 | 1、支持可查看已录取学生的学籍状态，包括当前学籍状态，变动记录等。 |
|  |  | 档案管理 | 1、认定类型档案 支持根据不同认定类型，显示对应需上传的认定材料； 支持导出认定目录清单； 2、培训类型档案 档案管理，可选择已完成培训，根据培训信息显示需上传的培训资料，同时已有的数据自动完成上传； 档案图片需支持至少上传3张，支持填写图片备注； 培训档案需支持按照模板进行整体导出，包括word文档及相关附件； 3、成教档案 支持根据不同招生计划类型，显示对应需上传的材料； 支持导出目录清单。 |
|  |  | 数据统计 | 支持以图表的形式展示认定业务相关数据的统计。 |
|  |  | 题库管理 | 题库需按照3级目录录入考试系统，包含职业、模块、知识点。 |
|  |  | 试卷管理 | 组卷模块可按照国标进行题库抽题，支持题库中列出一、二级分类，可输入所需分类的题量进行自动抽取。 |
|  |  | 实操模块管理 | 需支持实操模块抽取功能，实现不同职业实操项目抽取，并可以直观显示抽取的内容。 |

3.学生公寓系统

学生公寓系统需通过对宿舍的基础信息维护(楼栋/楼层/宿舍信息)、学生入住信息维护实现学生公寓的线上化。同时通过线上查寝、卫生查寝等功能实现对于学生公寓的线上化管理，从而提升公寓管理效率与服务质量。

其中电表计量控制系统集智能化计量、远程管控与能效优化于一体，以高精度计量为基础，集成多表联控、自动温控、负载识别、自助充值缴费等核心功能，支持实时数据采集、异常预警及策略化节能控制，有效保障学生公寓用电安全。

| 序号 | 名称 | 指标 | 技术参数、技术服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公寓管理系统 | 总体要求 | 1、软件系统需按学校要求部署至指定操作系统； 2、须与统一身份认证平台对接，实现人员身份、组织架构、身份权限集成； 3、须与统一数据中台对接，实现核心业务数据的有效集成，免费提供相应接口及对接文档； 4、须与统一门户平台对接，实现消息、待办应用的集成； 5、涉及移动端的应用需对接学校企业微信或采购方指定移动端。 |
|  |  | 公寓数据大屏 | 需提供公寓数据大屏，展示维度包括住校人数、男女占比、各学院人数、寝室卫生排名等，需即时自动同步数据。 |
|  |  | 首页数据概览 | 需以图表形式展示公寓相关数据。 |
|  |  | 卫生查寝管理 | 1、卫生打分配置规则模块，可配置打分类别及扣分项； 2、查寝日志，以每天的查寝人员为维度，统计各人员的查寝情况，包括查寝数量，开始查寝时间、最后查寝时间。 |
|  |  | 学生出入统计 | 1、对接闸机数据，根据学生最后一次出入数据，以列表形式展示学生状态(在寝、不在寝)； 2、数据需同步到公寓查寝。 |
|  |  | 卫生查寝 | 1、支持根据后台配置规则进行打分(百分制)，若扣分，需选择扣分项目。 |
|  |  | 查寝统计 | 1、新增公寓查寝统计，可查看包括如所选时间范围内缺卡人数，各楼栋缺卡人员列表等(默认为前一天)。 |
|  |  | 流程平台对接 | 需对接校内已有流程平台(学生退/换寝流程)数据，自动更新统计数据。 |
|  |  | 单兵设备 | 提供10台单兵设备，便于公寓管理人员进行查寝管理。 |
| 2 | 电表计量控制系统 | 系统架构 | 系统设计采用B/S架构，无需安装客户端，通过浏览器用户就可以完成配置、设置、查询、控制等所有操作。并可支持更多用户同时在线。 |
|  |  | 用电账户统一结算模式 | 学生公寓用电账户是用电收费系统的基础元素。系统实时扣费，实时结算，学生通过微信公众号关联用电账户后，即可对用电账户进行充值和查询。 ★一个账户支持多个房间，一个房间支持多个相同或不同类型表具，不需要分别对房间内的多个水电表具充值缴费。（投标文件中提供或者承诺中标后15个工作日内提供具有CNAS或CMA标识的检测报告） 系统支持一个账户管理多个房间（公共部分或值班室）、多个表具；支持账户的开户、核销、冻结、启用。 |
|  |  | 多表联控 | 系统需支持多表联控，可以实现在账户欠费的时候，选择性的关断房间的插座还是照明回路，也可以全部关断。可以选择不带阀门的水表，欠费后只关断电表，不断水表，以电控水，实现水电联控，在用户缴费后，自动打开继电器或阀门。 |
|  |  | 自动温控 | 为保障系统的正常运行，系统需实时监测电表温度，一旦检测到异常，直接关闭继电器，有效防止电气火灾隐患，默认设置为60ﾟ软件报警，70ﾟ自动拉闸自动保护。 |
|  |  | 用电计费 | 当用户在宿舍里面用电时，计量模块、计量电表进行用电计量，系统需实时采集计量仪表的数据，实时计算计量仪表的用量及扣减账户余额。系统需支持预付费、后付费两种计费模式。 在预付费模式下，先充值后用电，系统实时结算，当用户账户余额用完，系统将自动切断该单元供电，实现欠费自动关断；用户应到学校指定窗口或手机自主给房间账户充值，充值成功后系统会给用户供电。系统支持余额不足提醒。 在后付费模式下，先用电后定期结算，可以设置欠费不关断，通过消费账单进行收取，拖欠电费后，可以做欠费关断，其他功能正常使用。 |
|  |  | 补助充值 | 收费系统需具备补助充值功能（基础电量设置），补助充值形式丰富，可以单个补助，也可以批量补助，批量通过设置批量补助模板，支持一次性，每月循环两种方式进行自动批量补助，可以按月自动清零（补足）或累计增加，补助充值优先消费，支持按楼栋，楼层批量补助。并且支持补助核销（基础用电核销）。 |
|  |  | 柜台充值 | 学生可以到售电中心柜台现场进行充值，学生柜台购电后，可以立即恢复供电，售电具有售电记录，并且可以打印售电收据。 |
|  |  | 自助充值 | 系统支持支持微信公众号在线自助缴费， 在开通一卡接口后，在一卡通缴费机上，可以实现一卡通自助缴费。缴费实时到账，支持充值后立即恢复供电。系统支持支持微信公众号在线自助缴费， 在开通一卡接口后，在一卡通缴费机上，可以实现一卡通自助缴费。缴费实时到账，支持充值后立即恢复供电。 |
|  |  | 退费管理 | 在退寝室的时候，管理员可将宿舍余额进行退费操作，可以并且都有记录可查询。 |
|  |  | 多种单价 | 系统支持多个单价运行，每个设备可以设定不同的单价，并且支持单价模板，单价可以中途进行变更，并且从某一时刻变更时，不影响前面的消费结算数据。单价可以进行批量设置。 |
|  |  | 监控管理 | 管理员用户可通过计算机WEB端以及微信公众号管理端监控表具当前状态，和通讯状态，并能对电表进行强开、强关、复位等操作。所有操作可以形成操作记录，并可以进行查询。 功率、电流可提供72小时数据折线图表分析。 |
|  |  | 假期欠费运行 | 需可通过系统在规定的时间进行强开设置，欠费保持正常供电，在假期中可用余额为零时依然保持正常供电，假期后显示哪些宿舍为负电量，再进行买电。达到规定的时间，自动恢复成正常用电状态。 |
|  |  | 情景模式控制 | 需提供情景模式控制，分为用电模式和作息模式，可以单独设置和组合设置，从而实现定时限流，定时控电功能。 用电模式（定时限流）：为保障公寓用电安全，系统可以设定运行总负荷，超过总负荷会自动切断，切断后会自动复位，复位次数满后需要管理员手动复位，自动复位次数可设，系统可按时间段设置不同的总负荷，该功能，可以设置为启用，和不启用。启用这个功能，在设定时间段内,可限制输出功率。 作息模式（定时开关）：设定情景模式模板，根据学校管理要求，分节假日、寒暑假和正常上课期间的自动用电管理，能做到定时送电和断电，定时强开，强关，复位等操作，也可按部分进行控制，如空调回路不进行控制。可成批或部分设定每个宿舍自动断电和供电的时间，做到每个房间设备定时自动断电和自动恢复供电。 |
|  |  | 安全模式 | ★系统具有负载识别功能，可以学习添加或手动添加负载参数，不同类型负载具备不同的参数，系统可以区别大功率电器和正常电器；（投标文件中提供或者承诺中标后15个工作日内提供具有CNAS或CMA标识的检测报告） 发热电器识别：可对发热电器（如电炉、热得快、电热杯等）等违规电器实施自动识别控制，发现发热电器自动断电；如对某宿舍发热电器的禁用功率设置为100瓦，则当所用的发热禁用电器功率超过100瓦时，将自动断电，而超过100瓦的非发热电器应能正常使用，不会断电。 防限电插座识别：具有对变压插座、半波破解插座、二极管、大功率转换器、破解插排等防限电装置有效的阻止。当违规大功率电器或纯阻性负载电器与防限电装置连接时，系统依然可以将违规大功率电器或纯阻性负载电器视为恶性负载，自动断电。 总用电负荷可设：管理者根据需要对各房间的用电总负荷进行设置，超出设置范围将自动断电。 自动复位：负载识别后能够进行自动复位，并且自动复位次数可以设置，达到一定复位次数必须找管理查明原因后，进行人工复位，也可以选择一直自动复位，根据实际情况进行参数设置。 |
|  |  | 识别参数学习 | 系统需提供负载参数学习功能，学习后可以建立设备类型数据库，系统可以保存上万条负载类型记录。 |
|  |  | 识别参数批量设置下发 | 安全模板设置，一个房间可以选定10个负载类型，负载类型在学习的负载设备类型数据库中选择，选择建立模板，关联到相应房间即可，可以允许某个类型负载使用，也可以不允许某个类型负载使用。 系统具有自动复位参数模板设置，在负载自动复位时候，如果负载没拔掉，仍然会自动关断， 负载识别参数和自动复位参数，支持批量下发到电表。并且多个网关可以同时下发参数。 |
|  |  | 负载识别记录 | 系统需提供负载识别记录，在监控界面可以查询负载关断的类型，以及关断的时间，方便管理员管理，或者房间的关断信息，并且负载识别记录能够生成报表，可以筛选，查询和打印。 |
|  |  | 参数采集 | 系统可以采集电表的用电数据，包括工作电压、电流，功率，电量等数据，并可以在监控界面显示，从而获取当前房间的用电情况，并能够绘制24小时功率曲线。 |
|  |  | 批量控制 | 系统需支持对公寓全部或部分房间批量强开、强关等操作，操作时候，可以选定相关的楼层，房间，也支持定时批量操作。 |
|  |  | 更换房间 | 按照账户模式，管理人员更换电表或学生更换房间操作更便捷，只需直接将学生账户与原房间解绑并绑定新房间即可完成操作，所有账户用电信息不受影响。 支持高校寒暑假集中安排留校学生调换宿舍及寒暑假学校开设培训小学期宿舍安排。 |
|  |  | 自动报警 | 学生通过手机微信公众号能实时接收到系统报警信息，报警信息分为：欠费报警，即将欠费报警，违反用电安全报警等。 管理员通过手机端实时接收到系统报警信息，分为：用电安全报警，通讯报警，房间长时间未充值，长时间未用电等疑似电表损害报警。并且可以在WEB端主动查询各种报警记录。 |
|  |  | 用能查询统计分析 | 系统需提供丰富的用电能耗分析图表及报表，可根据要求查询、统计、打印各种报表，并能提供公寓能耗数据接口。 |
|  |  | 应急控制 | 在系统不通信10分钟后，表具自动启动应急控制功能，管理员根据需要断开外部电源，重新上电，继电器自动合闸，确保在异常情况下学生能正常用电；在通讯恢复后，应急控制模块自动休眠，立即恢复系统控制状态。此功能在通讯正常情况下不启动。 |
|  |  | 权限管理 | 菜单权限：具有严格的操作员管理及操作员权限管理。通过设置用户组的权限，可以把用户加入响应的用户组，如楼栋管理员，财务管理员，领导的用户组，在同一用户组有相同的菜单权限。这就可以对职能进行管理， 范围权限：除了具有菜单权限，还具有范围管理权限，如楼栋管理员，只能管理本楼栋的房间。 24小时不停机全天侯营业，并且中途支持更换操作员，根据权限管理，只有当操作员用正确的用户名和口令登录时才能得到自己相应的权限。 |
|  |  | 操作日志 | 系统将把每个操作员所做的每一步操作都记录在数据库中，对其所有的操作都有可追溯性。 |
|  |  | 空调专用 | 可检测空调运行参数，实现空调回路专用，拔插头断电，可防止利用空调回路私拉乱接。 |
|  |  | 楼栋端触控操作 | 楼栋安装触控版本网关，内置管理端触屏软件采用C/S架构，管理员通过权限可独立工作，查询本楼栋房间用电情况，并支持在与系统后台断网情况下对房间的查询、控制操作。 |
|  |  | 过欠压参数管理 | 对计量模块过欠压参数设置，超过预设值进行报警。 |
|  |  | 多重备份 | 用电数据采用电脑、数据网关、表具三重备份，当电脑关机或不正常时，表具会在数据网关的控制下正常运行。 |
|  |  | 数据网关 | 技术参数要求： 设备工作电压：12V 适配器电源：AC220V±15%,50Hz，输出12V/3A 屏幕尺寸：12英寸 机器功耗：≦20W 下行采集：6个串口 上行接口：1个10M/100M网口， 显示接口：VGA 带载能力：具有每个RS232串口接入监测设备数量不低于80台，整机接入设备不低于480台，可经过扩展接口，实现更多驱动能力功能。 CPU：工业级4核CPU 存储空间：4G内存、30G硬盘 触摸形式：触摸 运行环境：Window操作系统下运行 分辨率：1280*800 安装方式：嵌入式安装，可配置网关箱 功能要求： （1）可同时支持电能表（单相，三相）等终端设备的数据采集、数据传输和智能控制；通讯效果良好，掉线、掉电自动重连；支持点对点、点对多点等数据传输模式； （2）断电数据不丢失，支持断点续传，可以在网络故障后继续传输。 （3）支持DL/T 645-1997及2007，CJ/T188-2004，MOUBUS等多种通讯协议，或者自定义协议；波特率自适应能力，可自适应1200~19200bps之间的通讯速率； （4）通信稳定，传输速度快，单程通讯时间≤1s；数据存储容量大，采用内置实时数据库，断电后数据可保存10年；具有VGA显示接口，可以外接液晶显示屏进行报警，对本楼栋的低电量或关断房间进行报警显示；能够解析并转发服务器下发的控制指令给表具；6个串口并行通讯，轮询本数据网关下所有设备信息并保存，采集和传输速度快；上行1个100M网络接口，接入校园网和服务器通信，上报采集数据；具有多个USB接口，可以方便扩展。 （5）人机交互功能：通过触摸屏有权限的用户可以直接通过数据网关上的触摸屏，查询到对应电表的总用电量、账户余额、电表功率、电流、电压、温度以及继电器状态参数等。管理员可以通过触摸屏直接对电表进行供电或断电、复位等应急控制。当用户有低电、过流、恶性负载等告警信息时，数据网关的显示屏会实时标红。 （6）无人值守功能：可自动上电启动、定制任务，无需人工开启；上电即可启动系统并自动运行应用软件，在无人值守的时候，不因为临时停电影响设备正常工作。 （7）报警显示功能：可通过触控屏对设备和数据进行监控和报警显示，如账户欠费关断、恶性负载关断、超负荷关断、超温关断等，并且显示开合状态。 （8）自动控制功能：可以根据不同的场景，设置不同的情景模式，对所管理的设备进行定时开关和限流控制模式。情景模式数量无限制，具有周循环控制、平时控制模式、周末控制模式、节假日、控制模式，可设定几年的情景模式。 |
|  |  | 单相电子式电能表 | 技术参数要求： （1）采用一户一表，独立封装（非多用户表） （2）进出线方式：1路进线，1路出线 （3）工作电压：220V 50HZ （4）分路电流：5（60）A （5）脉冲常数：1200imp/kWh （6）计量精度：1.0级 （7）工作指示：具有继电器合闸指示 （8）工作温度：-15℃～+50℃ （9）分路功耗：≤0.5W （10）通信：RS485 （11）型号规格：DDSU1968 功能要求： （1）温度检测功能：当检测温度超过60℃自动报警，超过70℃切断电源； （2）远程控制功能：可以在管理计算机和手机端上通过系统软件手动开、关部分或全部电表的电闸； （3）恶性负载识别功能：有效识别恶性负载，支持10组不同恶性负载参数模板和黑白名单设置，负载波形学习后，可将黑名单设为白名单。同时具有识别移相器负载功能，可识别使用移相器及防限电插排类负载； （4）多功能参数采集：能实时读取电压、电流、功率、温度和电能等信息；能实时上传房间用能数据，用于反馈房间电器的实际运行状况； （5）内置时钟：电表内置硬件时钟电路，可通过通讯对单个电能表时钟进行校准，也可统一对所有电表进行批量广播校准；系统自动校时，电表和系统时间保持同步； （6）用电负荷超限功能：当超过设定总功率自动跳闸； （7）定时控制功能：电表具备定时开关电功能，该功能可设定为启用、关闭两种状态； （8）应急控制功能：与上位机通讯中断10分钟后，自启动应急功能，重新上电，即可完成临时用电，通讯状态恢复后此功能自动休眠，自动恢复至原来状态； ★（9）投标文件中提供或者承诺中标后15个工作日内提供具有CNAS或CMA标识的检测报告。 |
|  |  | 4G DTU网关 | 技术参数要求： (1)型号规格：DSW771-3AD (2)电源进线方式:火线下进，零线下进 (3)额定电压:220V±15%，45~65Hz； (4)自身功耗:平均功耗≤1.5W； (5)RS485带载能力:可以带载100个RS485通信电能表； (6)接口隔离:接口隔离，RS485接口和电源直接3000VAC隔离； (7)通信接口:1路RS485通信接口，默认波特率：115200，8，n，1； (8)接收灵敏度:-99 dBm； (9)显示方式:指示灯指示工作状态； (10)天线样式:默认吸盘天线，1m延长线； (11)环境温度:-10℃～55℃； (12)存储温度;-25℃~70℃； (13)相对湿度；小于95%； (14)技术规范；TD-LTE ：3GPP Release 13 CAT1下行7.5 Mbps，上行1 Mbps； (15)FDD-LTE：3GPP Release 13 CAT1下行10 Mbps，上行5 Mbps； (16)频段：TD-LTE ：Band34/38/39/40/41； (17)FDD-LTE：Band 1/3/5/8； (18)功率等级：TD-LTE Band 38/39/40/41：+23dBm(Power class 3)； (19)FDD-LTE Band 1/3/5/8：+23dBm(Power class 3) 功能要求： (1)心跳包功能：间隔一定时间，发送心跳包，进行连接保活，默认120秒，出厂默认采用ICCID作为心跳包； (2)注册包功能：每次连接，立即发送注册包，作为身份识别，出厂默认采用ICCID作为注册包； (3)通信协议:支持UDP、TCP、MQTT等主流协议，出厂默认TCP协议； (4)本地参数配置:支持通过本地RS485进行通信连接参数配置； (5)远程参数配置:支持云端远程进行通信连接参数配置；无需现场PC串口配置， 默认； (6)内置流量卡:内置贴片卡，稳定可靠，稳定可靠，电信或移动流量卡； (7)包8年流量:出厂默认包8年流量，100M/月； (8)多个SOCKET连接:最多支持4个SOCKET连接；每个连接支持域名或IP地址； (9)无数据自动重启:当串口没有数据超过一段时间，进行自动重启设备； (10)断开连接自动重连:当和服务器连接断开，自动进行重新连接； (11)导轨式安装:采用35mm导轨安装，占36mm宽，可以和微型断路器安装在一起，适合PZ30箱内安装。 (12)市电供电:直接采样市电220V进行供电，无需适配器，稳定可靠。 |

4.园区管理及测速平台

园区管理与测速平台需利用园区雷视测速一体机、常亮补光灯、车牌车速显示屏等设备，实现智能抓拍与提示，提升校园安全管理效率、优化交通秩序，并实现精准测速与智能化预警，提供全方位的园区管理支持，保障师生安全，提升校园运行效率。

| 序号 | 名称 | 指标 | 技术参数、技术服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 园区管理及测速平台 | 园区雷视测速一体机 | - 高精度毫米波雷达与800W低照度深度学习智能相机从结构、场景、采集方式到数据信息等多方面深层次融合应用。 2.支持机动车测速，卡口图片抓拍。支持联动屏幕，实时显示车牌号、车速值。支持宽动态，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求。支持基于视频的车牌、车辆特征识别，包括：车型、车辆主品牌、子品牌、车身颜色。 3.空间分辨率高、穿透能力强，支持全天候环境下工作，不受雨、雾、大风、灰尘、光照等影响。 4.支持在视频预览画面实时显示雷达检测目标的速度信息，并可叠加到视频预览画面中的目标的位置。支持雷达检测和视频检测结果坐标融合，支持手动标定，自动标定。 5.支持对雷达参数进行设置，包括检测速度、原点坐标、车道数、车道宽度、方向、架设高度、距离修正参数、角度修正参数 6.支持对单车道的平均速度进行统计，在（-3km/h）的误差范围内，经过检测区域的平均速度统计准确率≥99% 7.在夜间环境照度较低的情况下，通过雷达视频融合检测车辆目标，抓拍率≥99% 8.★支持检测的机动车车道数量≥12个（投标文件中提供或者承诺中标后15个工作日内提供具有CNAS或CMA标识的检测报告） 9.★支持对≥400个交通目标进行检测，可对交通目标进行轨迹跟踪监测（投标文件中提供或者承诺中标后15个工作日内提供具有CNAS或CMA标识的检测报告） 10.★雷达检测到的车流量与实际过车样本数误差小于1%（投标文件中提供或者承诺中标后15个工作日内提供具有CNAS或CMA标识的检测报告） 11.传感器类型：1/1.8"CMOS 12.测速范围：-250km/h~250km/h 13.扫频带宽：136.5MHz调制波形：FMCW 14.水平角：-15°~ +15° 俯仰角：-15°~ +15°作用距离：20m ~100m 15.串口：1个RS-485接口 16.智能识别：卡口抓拍、车牌识别、车型识别、车身颜色识别、车辆特征检测 17.网络接口：2个RJ45 100M /1000M自适应以太网口 18.报警输出：1路继电器开关 19.最小照度：彩色2.694mLux@(F1.6，AGC ON) 黑白0.03mLux@(F1.6，AGC ON) 20.快门：1/25秒至1/100,000秒 视频压缩标准：H.264;H.265压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps 21.帧率：25fps 22.图像设置：饱和度，亮度，对比度，白平衡，增益通过软件可调 23.支持协议：TCP，UDP，IPv4，IPv6，DNS，HTTP，HTTPS，FTP，RTP，RTSP，RTCP，SIP，ARP，SSL，NTP 24.电源：DC36V±10% 25.防护等级：IP67 26.★投标产品需无缝接入学校已建综合安防管理平台（海康威视iSecure Center）视频监控模块，实现车道视频的统一调度，提供无缝对接承诺函并加盖公章；中标后若发现无法对接，所有对接费用由投标人自行承担。 - 27.本项目需提供2台园区雷视测速一体机。 |
|  |  | 常亮补光灯 | - 铝合金灯体，鳍片式散热结构，面罩采用钢化玻璃，透光效果好 2. 原装进口高亮度LED暖光源芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高 3. 经专业光学设计，发光均匀，目标光斑显明，有效减少光污染 4. 采用先进的恒流驱动技术，电流控制准确、稳定，产品稳定性好、可靠性高，有效减少光衰 5. 常亮补光灯采用内置自动光控设计，环境低照度下自动开启 6. 两档亮度控制，适用不同的补光环境 7. 可通过控制线实现远程强制开启补光灯 8. 灯体设计新颖别致，体积小、重量轻、适应性强，安装简单，调节方便 9. 结构采用IP66设计，可靠防水、防尘 10. 不含有害金属铅、汞，绿色环保 11. 工作温度：温度-30℃~70℃ 12. 电源：220VAC±10% 13. 工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结 14. 功耗：60W MAX - 本项目需提供2台常亮补光灯。 |
|  |  | 车牌车速显示屏 | - 适用于校园各类车辆测速警示场景，当车辆超速时，显示红色车速；车辆未超速时，显示绿色车速； 2.车辆检测器、限速帖、显示屏一体化设计，方便安装、美观大方；限速帖尺寸符合国标； 3.支持显示车辆实时车速； 4.外壳材质：铝板折边、表面喷塑贴反光膜 5.网络接口：1个RJ45以太网口 6.预警屏 7.单管电流：≤20mA 8.LED波长：红:628nm±1nm；黄:590nm±1nm；绿:505nm±1nm 9.LED可视角度：水平：110°±10°，垂直：60°±10° 10.LED寿命：≥100000小时 11.物理点间距：8mm 12.显示屏屏体分辨率：车牌屏分辨率120x40 13.显示屏LED亮度：红&gt;5000 cd/㎡；黄&gt;5000 cd/㎡ ；绿&gt;5000 cd/㎡ 14.工作温度：-30°C~70°C 15.工作湿度：5%~95%@40°C，无凝结 16.电源：AC220V±10% 17.功耗：25W MAX 18.安装方式：立杆安装 19.防护等级：IP53 - 20.本项目需提供2台车牌车速显示屏 |
|  |  | 终端服务设备 | - 支持4个IP摄像机（单路码率10M）的过车记录存储、图片存储、视频存储、数据上传、视频流转发 2. 可混合接入普通监控用摄像机、智慧监控摄像机、卡口电子警察抓拍机、网络球机等多种前端设备 3. 内置2TB硬盘存储，图片与录像可设置配额 4. Web操作，完善的SDK支持 5. 触发输入：1个报警输入；触发输出：1个报警输出；光纤接口数量：2；硬盘盘位数量：1；USB数量：1；RJ45接口：4个100M以太网接口，2个10/100/1000M自适应以太网接口；RS485接口：1；RS232接口：2 6. 工作指示灯：4 7. 视频压缩标准：H.264;H.265 8. 通用功能：心跳,密码保护,NTP校时 9. 接入路数：4 10. 工作温度：温度-30℃~70℃ 11. 工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结 12. 电源：DC12V±10% 13. ★为保证视频、报警、车辆等数据统一管理，投标产品要求无缝接入学校现有综合安防管理平台（海康威视iSecure Center），提供无缝对接承诺函并加盖公章；中标后若发现无法对接，所有对接费用由投标人自行承担。 - 14.本项目需提供2台终端服务设备。 |
|  |  | 高校园区测速软件平台 | 1. 要求支持显示屏显示车辆超速信息，包括车牌号码，车辆速度，实时时间 2. 要求支持车辆黑名单布防 3. 要求支持车辆白名单管理 4. 要求支持单个点位测速 5. 要求支持两个点位间的区间测速 6. 要求支持卡口普通过车信息、超速信息、黑名单信息查询 7. 要求支持卡口点位过车流量和违规事件的统计 8. 要求支持车辆经过各卡口点位的路线查询 9. 要求支持园区卡口接收卡口抓拍设备或违停球的违停事件，实现园区车辆管理 10. 要求支持卡口抓拍点视频预览及回放 11. 要求支持按车牌号码模糊布防，按车牌号码和颜色组合布防车辆 12. 要求支持公网接入卡口设备，实现预览、回放、卡口抓拍事件上报功能；支持接收压线行驶违规事件并进行联动 13. 要求支持展示事件的车头车尾抓拍信息 14. 要求支持接入卡口设备，实现预览、回放、卡口抓拍事件上报功能 15. 支持接收压线行驶违规事件并进行联动 16. ★支持大车超速阈值和小车超速阈值配置（投标文件中提供或者承诺中标后15个工作日内提供具有CNAS或CMA标识的检测报告） 17. ★支持批量导入布防车辆名单（投标文件中提供或者承诺中标后15个工作日内提供具有CNAS或CMA标识的检测报告） 18. 支持按车辆类型进行布防 19. 事件查询支持车辆信息扩展显示，包括车轴数、人员信息等。 20. ★投标产品需完美兼容对接学校已建综合安防管理平台（海康威视iSecure Center），实现校园安防系统统一管理与互联互通，提供无缝对接承诺函并加盖公章；中标后若发现无法对接，所有对接费用由投标人自行承担。 |
|  |  | 平台服务设备 | 1. 2U单路标准机架式服务器 2. CPU：配置1颗intel至强4510处理器，核数≥12核，主频≥2.4GHz 3. 内存：配置64G DDR5，8根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存 4. 硬盘：配置2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘，默认支持8个3.5寸/2.5寸硬盘，可选最大支持12个3.5寸/2.5寸硬盘，可选兼容4个NVMe硬盘 5. 阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10; 6. PCIE扩展：支持4个PCIe扩展插槽（包括1个OCP 插槽），其中2个PCIe 5.0 7. 网口：板载2个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 8. 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 9. 电源：标配550W（1+1）高效白金热插拔冗余电源 |

5.校园AI招生服务平台

AI招生服务平台基于人工智能技术的场景应用，整合多项人工智能技术，采用领域小模型+通用大模型的双轮驱动模式，从对话交互、服务内容、工程交付、系统运营四个维度重塑AI服务，需提供信息咨询、业务导办、专家服务、主动推荐、辅助决策五项核心能力，为咨询的家长学生创造更有温度的交流体验。

| 序号 | 名称 | 指标 | 技术参数、技术服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校园AI招生服务平台 | 总体要求 | 1、软件系统需按学校要求部署至指定操作系统； 2、须与统一身份认证平台对接，实现人员身份、组织架构、身份权限集成； 3、须与统一数据中台对接，实现核心业务数据的有效集成，免费提供相应接口及对接文档； 4、须与统一门户平台对接，实现消息、待办应用的集成； 5、涉及移动端的应用需对接学校企业微信或采购方指定移动端。 |
|  |  | 教师信息管理 | 支持教师基本信息（姓名、工号、联系方式、所属院系等）的批量导入（Excel/CSV格式）； 支持单个教师信息的手动添加、修改、删除及查询； 教师可查看和编辑个人资料，管理员可管理全部教师信息； 支持身份证号、手机号等字段的格式校验。 |
|  |  | 招生信息管理 | 支持招生宣传内容的编辑与发布，可上传招生二维码并绑定至教师信息。 |
|  |  | 微信转发 | 支持生成微信专属分享链接，含教师招生码信息； 支持自定义分享标题、缩略图及简介； 支持与微信公众号/小程序对接，实现一键跳转。 |
|  |  | 宣传管理 | 设计宣传页面，能够自定义文字、图片、视频等内容； 宣传页自动适配手机、PC多端显示； 支持潜入招生咨询入口等交互组件。 |
|  |  | 基础功能 | 支持产品名称、聊天头像、背景图片及输入框引导语的自定义配置。 |
|  |  | AI交互 | 多元化回复形式：纯文本、图文表格、音视频、文档/附件回复，支持富文本格式； 智能辅助：猜你想问、输入联想、聊天记录管理； 语音功能：支持语音输入（H5端）和回复内容语音播报。 |
|  |  | 用户反馈 | 点赞/点踩评价系统及留言反馈通道。 |
|  |  | 界面组件 | 提供3级机构服务导航、快捷栏、悬浮窗。 |
|  |  | 登录管理 | 支持密码/验证码登录及统一身份认证集成 |
|  |  | BOT核心配置 | 知识管理：分级知识库（支持4级类目）、Q/A富文本编辑、文档训练（PDF/Word/Excel等） 插件管理：技能中心插件绑定/解绑 BOT设置：对话流程控制（超纲答复策略）、引用文档来源开关 |
|  |  | 终端管理 | 多终端接入配置：基础信息（名称/状态）、界面自定义（欢迎语/图标/背景等） 功能组件配置：服务导航、快捷功能（悬浮窗/输入联想） |
|  |  | 数据监控 | 问题追踪：未知问题/未解决问题明细查看与导出 终端状态管理：链接复制、启用/禁用控制 |
|  |  | AI引擎服务 | 大语言模型：驱动对话理解与内容生成的核心技术，实现类人的交互体验与语义理解。 深度检索模型：提供精准知识检索与上下文匹配能力，确保信息查询高效准确。 语音识别：将用户语音输入实时转化为文本，支持流畅的自然语言交互入口。 语音合成：将文本信息转化为自然流畅的语音输出，创造多模态交互体验。 敏感信息检测：自动识别对话内容中的敏感信息，保障交互过程的安全合规性。 |

6.会议管理系统

会议管理系统集会议预约、空间资源管理、会议投票表决等会议管理功能于一体，符合学校各部门会议活动管理需求。系统通过数字化手段简化会务流程，提升会议效率，降低管理成本，实现会议全生命周期的自动化管控。

| 序号 | 名称 | 指标 | 技术参数、技术服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议管理系统 | 总体要求 | 1.采用开放标准开发，具备功能模块扩展能力，能与智慧校园其他应用系统交互对接； 2.软件系统需按学校要求部署至指定操作系统；； 3.预约端采用Web2.0及以上技术，全面支持移动端和PC端的预约，自适应技术，移动端和PC端能完美结合； 4.移动端支持部署和集成在学校企业微信等校方移动平台上； 5.系统预约和身份识别功能需实现与学校现有一卡通、人脸系统系统对接，师生预约成功后可使用校内现有刷卡、刷码、刷脸方式进行预约核验，相应对接费用包含在投标总价中。 |
|  |  | 空间资源管理 | 1.支持自定义不同资源场景，可灵活设置场景的启用/禁用，具备PC网站、移动端预约界面； 2.不同场景可设定不同管理规则，包括但不限于开放规则、预约规则、审核规则、表单规则、申请人群组、附属设施管理； 3.支持在非登录情况下按周/月展示当前场所使用情况，如是否空闲、占用时间、占用主题等； 4.支持按周历、月历展示场地预约情况，可通过富文本方式编辑场地介绍，如文字、图片、视频等； 5.支持按校区/楼宇、场地名称、场地配套设施、使用人数、使用日期、场地类型等条件筛选； 6.后台可针对不同角色的管理员分配不同的权限，管理过程中每个管理员只能管理自己的场所、审核员只能审核自己相关的场所申请，管理员可同时拥有多个角色（所属权限同时拥有）。 |
|  |  | 空间使用规则管理 | 1.权限设置：可按团体、部门、个人或身份设置不同的使用权限和预约规则及根据学校统一身份认证系统相应身份和权限类别配置； 2.预约规则设置：是否需要审核、提前预约天数、预约时长区间、预约不来取消时间等配置项； 3.预约周期设置：支持短期预约、长期预约、周期性预约； 4. 开放规则设置：可对不同场所设置不同的开放规则，支持分时段开放； 5. 特殊日期设置：在原有开放规则基础上支持特殊日期设置，能按校区、类型、场所设置不同的特殊日期； 6.审核规则设置：对某些特殊场所的预约需管理员审核，审核支持添加附件，后台可下载附件； 7.配置不同场地的开放规则，包括每天开放时间（可设置三个时间段）、指定对象、特殊日期、节假日等，节假日规则优先级高于平时规则，后台设置成功后前端自动更新； 8.签到规则：提供设备管理，主要对资源在使用过程中签到、签退的配置； 9.建立奖罚机制，对不同违约类型设置不同处罚分数，积分为零则进入处罚期，处罚期内可禁用用户使用权限一段时间，每学期或学年系统可自动重置违约记录； 10.表单配置：支持不同场地、不同身份的申请人申请时的申请表单不同，后台可自定义表单类型，包括但不限于单选框、多选框、下拉菜单、文本框、时间、日期、附件等，通过在表单配置相应属性后直接在场景配置中进行关联使用； 11.预约审批：为资源管理员提供预约审批功能，通过PC或移动端随时处理预约审批； 12. 违约处理：为资源管理员提供违约处理功能，通过PC或移动端随时处理违约记录，支持批量处理； 13. 空间释放：针对资源在使用过程中占而不用的情况，资源管理员可通过PC端或移动端进行资源的释放，释放后的资源开放给其他人员进行预约使用，支持设置自动释放时间，资源空间未在规定时间内签到时主动释放； 14.空间占用：针对学校突发重要会议和临时活动等情况，资源管理员可通过PC端或移动端进行强制占用，占用后会通过消息提醒方式告知预约人员。 |
|  |  | 空间预约 | 1.空间预约客户端入口支持部署在PC端和移动端及集成部署在学校指定企业微信等平台上； 2. 支持按校区/楼宇、场地名称、场地配套设施、使用人数、使用日期、场地类型等条件查询所需空间； 3. 预约时会根据资源预约权限、预约时间等规则进行自动判断，符合预约规则的用户进入资源预约界面，在预约界面用户可查看资源预约状态、使用注意事项、预约时长、收费规则等； 4. 用户通过选择预约空间、预约时间、填写标题、添加参与人、填写相应的预约理由等提交预约申请； 5. 提交成功的预约申请，预约人和参与人均可通过PC端和移动端在“我的预约”功能里查看，通过“我的预约”查看所有预约使用记录，支持取消预约、人员修改等； 6. 提交预约申请后进入审理流程，可查看流程进度； 7. 预约成功后可在应用内显示签到界面，在规定时间内支持预约人和参会人通过移动端扫码、刷校园卡、刷脸方式操作完成签到并联动开门进入，若未能在规定时间内签到则将记录违约信息并释放该空间。 |
|  |  | 审批管理 | 1.具有资源使用审批功能，后台可对审核流程自定义，支持多级审批，用户提交预约申请后按设置的审批流程、相应环节审核人员完成审批后即可使用资源； 2. 支持同一片场地可设置多条审核流程以匹配不同的申请人权限。 |
|  |  | 会议投票表决 | 1.支持对参会人员的身份认证，确保只有具备表决资格的人员能够进入表决环节，可通过多种方式认证，如账号密码登录、二维码扫描等。 2.支持清晰展示本次会议投标表决涉及的各个议题内容，包括议题背景、目的、相关方案细节等。支持以文字、图片等多种形式呈现，让参会人员充分了解议题信息，方便做出合理的表决决策。 3.支持对投票过程设置时间限制等，系统实时接收并统计投票数据，支持以直观的图表或数字形式展示投票统计数据等。 4.支持以匿名、实名等方式设置投票表决的信息统计显示。 5.支持表决结果进行存档，以便后续查询和审计。存档数据包括投票时间、参会人员信息、投票选项等内容。 |
|  |  | 系统管理 | 1.面向管理员提供资源统计分析功能，通过全场景、全流程、全量采集资源使用、管理过程数据，多维度统计资源使用情况、使用率等； 2. 角色管理：通过不同级别的角色来匹配不同权限管理角色，权限设置可自定义相应的后台界面及相应的场地； 3. 管理员管理：可匹配不同角色，对管理员增、删、改、查； 4. 业务字典：对各类型选择条件自定义不同选择项； 5. 操作日志：记录管理员后台各类型操作日志，包括操作时间、操作账号、操作内容等。 |
|  |  | 会议终端 | 提供1台会议终端管理设备，供会议管理员进行会议签到等工作。 |

7.师生一张表系统

师生一张表系统为教职工提供个人在学校各业务领域数据展示，提供填报、纠错等功能模块，实现教师数据快速填报、及时更新维护。填报、纠错的数据内容可新增或修改数据后，由专门的部门进行审核，支持个人数据统计图表的自定义配置及展示等。

| 序号 | 名称 | 指标 | 技术参数、技术服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 师生一张表系统 | 总体要求 | 1、软件系统需按学校要求部署至指定操作系统； 2、须与统一身份认证平台对接，实现人员身份、组织架构、身份权限集成； 3、须与统一数据中台对接，实现核心业务数据的有效集成，免费提供相应接口及对接文档； 4、须与统一门户平台对接，实现消息、待办应用的集成； 5、涉及移动端的应用需对接学校企业微信或采购方指定移动端。 |
|  |  | 个人数据展示 | 1、支持通过列表形式展示所有涉及到个人的数据，包括个人基本信息、与我相关的人事/教务/科研信息、我的填报/审核信息等 2、支持通过如部门、工号等多个维度进行数据查询，并可将查询结果作为excel文件导出 |
|  |  | 个人填报 | 1、支持在后台配置填报任务，包括标题、填报部门、填报时间、填报链接等 2、支持相应教师在个人填报任务中进行任务填报 |
|  |  | 数据纠错 | 1、支持教师对有问题的数据发起纠错，上传包括正确数据、对应凭证后，经过相应部门审核后，完成数据的更新 |
|  |  | 部门数据展示 | 1、支持通过后台权限配置，实现按照学校、二级部门等维度控制角色可查看部门数据的范围 |
|  |  | 数据维护 | 1、支持在后台进行数据维护，包括新增/编辑数据表、表内字段属性等 |
|  |  | 页面设计 | - 要支持通过拖拉拽形式快速搭建应用前端页面，包含页面管理、大纲树、组件库、区块市场、数据源、源码面板； 2、页面管理：要支持页面新建、删除等管理操作，支持对页面进行保存、重置、预览，支持多端页面进行创建； 3、大纲树：需支持以树状结构展示页面的层次结构，可以快速定位页面组件； 4、组件库：常用组件导航组件（菜单、分页、步骤等）、反馈组件（提示、展示方式、进度条、弹窗、loading等）、表单组件（提示、输入、多选、日期、搜索、文本框等）、数据展示组件（头像、状态、日历、标签、时间轴等）、布局组件，基础组件（标题、文本）、高级组件（整合、统计看板）等20+应用组件，组件支持事件订阅，需支持单击时间、双击事件、失去焦点事件； #5、可支持一张表填报控件直接拖拽形成基础表单，表单包含表单标题、填报人基础信息模块、管理员信息模块、审核信息模块，可快速增删改调整表单，支持添加一体化审核组件，动态绑定实例即可查看流程示例；（提供产品功能演示） - 需支持PC、平板、手机移动三端页面预览，可查看页面设计与各端适应效果； 6、区块市场：支持当前页面中设计的组件组合为区块，可保存至区块市场，在任意应用页面中随时可取用该区块； 7、数据源：需支持进行数据源配置，提供请求数据、保存数据、提交流程，支持对各数据源进行导入、导出、排序； 8、源码面板：可支持脚本编写，实现自定义功能需求； - 9、数据连接器：需支持通过连接器实现与其他数据库的数据互通，数据连接器需支持自由配置触发条件、连接器、执行动作，触发条件包含新建表单加载时或具体控件值发生变化时，连接器支持定义常用连接器供选择，执行动作支持选择字段填充相应控件并进行有效性判断； |
|  |  | 数据管理 | 1、需支持直接建立数据表，支持添加、修改、删除字段，可对字段属性进行设置； 2、视图：支持创建视图，可设置名称、描述、视图sql； 3、字典：支持自定义字典，直接通过表名和字段实现页面和数据交互； 4、新建实体需包含数据库表名、字段，可设置名称、标题、数据类型、字段长度等信息，支持表单字段新增、删除、批量添加等操作； 5、支持维护表字段、索引、视图信息； 6、支持导入实体数据，可上传文件，需支持ndm2格式文件，支持导入表结构； 7、支持维护存储过程，包含存储过程名称、描述、存储过程sql。 |
|  |  | 接口管理 | 1、支持创建接口，进行接口撰写，形成接口调用路径，支持列表绑定接口路径，列表名称可绑定字段名称； 2、支持查看接口的历史记录，要可以直接复制接口、接口路径； 3、需实现常用的页面逻辑通过逻辑和属性面板实现，支持复杂个性化的页面逻辑同样4、支持通过JS面板代码编写，实现复杂的数据结构； 5、支持自定义工具类、自定义模块包、自定义类型扩展、自定义方言、自定义列名转换等自定义操作； 6、支持SQL缓存，以及自定义SQL缓存； 7、支持分页查询以及自定义分页查询； 8、支持用户编辑相关函数、定时任务逻辑代码，提供接口使用； 9、支持创建接口分组，对分组进行管理，复制分组、删除分组、导出分组，需支持分组中的接口移动至其他分组。 |
|  |  | 流程管理 | 1、需支持实现应用流程的设计、流转、对接与管理，支持流程服务能够通过流程引擎的配置实现； 2、需提供自动审批与跳转功能，支持设置自动审批条件，通过自定义运算逻辑，得到判断结果，并自动根据结果进行流转至下一步流程节点； 3、需支持事件驱动处理能力，用户可自由设定当流程发起时、审批同意时、审批驳回时、流程成功完成时、流程失败完成时各类事件的响应； 4、支持设置审批人、审批组、抄送节点、流程并行分支、延时等待节点、流程触发器； 5、支持设置流程条件分支，可设置条件并灵活组合条件组，使流程按照设定走向不同的流程分支； 6、流程设计完成后，提供流程正确性检查，检查每一个节点是否能够找到审批人并进行实际的流程走向，若流程设计错误，会提示设计者错误节点及错误原因。 |
|  |  | 填报开发要求 | 按照学校需求配置年度考核登记表、干部任免表、专业技术职务任职资格申报人员情况表、学院借用人员审批表、干部廉政档案表等30张填报表单。 |
|  |  | 应用切换 | #对于具有后台管理权限的用户，支持从应用用户端直接免登录切换至管理后台，用户可在权限范围内切换同个平台中的多个应用，不进行链接跳转。（提供产品功能演示） |
|  |  | 版本管理 | 1、需能够对系统版本管理，记录软件更新功能、修复错误和改动内容，要支持新旧版本切换，保障新版本引入问题可重新上架稳定的版本； 2、支持下载应用资源包，可选择应用的不同版本，导出并生成应用资源包，支持将导出的应用资源包完整的上架到应用平台生产环境，部署完成后无需重启即可使用； |
|  |  | 人员常用信息类套件 | 1、支持人员基本信息字段标准套件化，包含姓名、性别、身份证号、联系方式、所属部门 / 班级等核心标识字段，明确字段格式（如身份证号 18 位数字 + 字母、手机号 11 位数字），确保数据唯一性与准确性。 2、支持字段自定义配置，可根据不同业务场景（如学生、教职工、访客）灵活增减或隐藏字段；同时预留扩展接口，便于后续新增或修改信息项，满足数据管理的动态需求 。 |
|  |  | 人事数据对接 | 计算人员法定退休年龄，可显示近3年退休人员名单及对应退休年月； 支持提前退休申请，数据同步至一张表平台。 |
|  |  | OA数据对接 | OA中涉及收发文数据对接至档案管理系统； 提供wps weboffice插件能力，可在线预览文档编辑，支持OA文件套红。 |
|  |  | 学工数据对接 | 班主任考核数据：支持配置班主任/辅导员工作任务配置；可在移动端查询工作情况，提供班主任管理情况统计； 电子奖状数据：支持定义奖状样式，关联具体奖项自动发放；学生端可在线预览；管理后台可在线预览、下载及打印； 奖学金数据：支持后台配置奖学金申请计划，学生可在移动端报名，审核人员在后台进行审核，提供奖学金数据详细统计； 社团活动数据：管理员可在后台创建社团活动，定义课程数量、时间、地点、报名人数和队伍，配置相应活动、报名审核流程，教师可创建活动并设置奖项信息，学生可报名活动并查看自己的奖项信息。 |

8.校园网络安全设备

为全面提升校园网络安全防护能力，构建安全、稳定、高效的数字化校园环境，拟采购新一代校园网络安全设备，主要包含漏洞扫描设备、终端防护设备等核心产品，旨在建立覆盖网络边界、终端节点、数据交互的全方位安全防护体系，满足高校信息化建设的安全合规要求。

| 序号 | 名称 | 指标 | 技术参数、技术服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漏洞扫描设备1 | 规格 | 任务并发数≥15，并发IP数≥100，便携式手提设备，硬盘容量≥1TB，内存≥32GB，网络接口：≥1个RJ45串口、≥6个千兆电口，≥4个USB口。 |
|  |  | 总体要求 | 首页直观展示资产及资产弱点统计信息，包括资产总量分布、弱点总量分布、资产风险分布、风险主机TOP5、风险网站TOP5、主机资产风险/服务分布、弱点发现趋势等模块。 |
|  |  |  | 支持用户自定义系统名称、版权信息和系统的Logo信息，而无需进行定制化。 |
|  |  |  | 支持对主机扫描任务和网站扫描任务设定扫描参数模板，包含扫描范围、扫描端口、重试次数、发包速率、策略超时等配置。管理员可根据使用习惯和业务需要，自定义扫描默认参数。 |
|  |  | 系统漏扫功能 | 厂商漏洞特征库大于360000条；提供详细的漏洞描述和对应的解决方案描述；漏洞知识库与CVE、CNNVD、Bugtraq、CNCVE、CNVD等国际、国内漏洞库标准兼容。 |
|  |  |  | 具备弱口令扫描功能，支持弱口令扫描协议数量≥22种，包括FTP、SMB、RDP、SSH、TELNET、SMTP、IMAP、POP3、Oracle、MySQL、MSSQL、DB2、REDIS、MongoDB、Sybase、Rlogin、RTSP、SIP、Onvif、Weblogic、Tomcat、SNMP、Digest、Kingbase、Gbase8s等协议进行弱口令扫描，允许用户自定义用户、密码字典。 |
|  |  |  | 支持根据已有资产指纹，直接识别资产潜在漏洞风险，无需发包探测。资产信息支持手动输入、资产树选择和批量导入多种方式。 |
|  |  |  | 提供离线弱口令检测工具，支持根据用户特征词生成变形字典，有效检测用户习惯性弱口令，提升安全防护针对性。 |
|  |  |  | 扫描结果在产品界面中支持查看目标应用返回的软件版本，可以方便与漏洞描述对比进行漏洞验证。 |
|  |  |  | ★为保证能够提供准确可靠的Web应用漏洞扫描和恶意代码发现，要求提供网站漏洞扫描方法不少于6种，提供第三方权威机构证明材料。 |
|  |  | 资产管理 | 支持授权管理，对已知用户名和密码的资产可预先进行配置存放至授权管理模块，下发扫描任务时能对该部分资产的授权信息进行同步。 |
|  |  | 策略管理 | 支持自定义扫描策略模板，可以将自定义策略模板导出备份，也可以导入备份的策略模板，能够对策略模板进行编辑、另存为新的模板。 |
|  |  | 报表管理 | 支持在线查看报告和离线导出报告，报告导出可将弱口令隐藏不以明文的形式展现至报告 |
|  |  | 日志管理 | 操作日志支持手动备份和自动备份，自动备份支持邮件发送和FTP同步两种方式，支持自定义设置备份周期。 |
|  |  | 用户管理 | 支持对用户有效期进行详细设置，可以设置不限制，也可以设置每天的哪个时段、每周的周几至周几、每月几号至几号才能正常使用。 |
|  |  |  | 提供三权分立的账户体系，支持上下级部门管理，非上下级的不同部门任务、资产隔离。 |
| 2 | 漏洞扫描设备2 | 硬件及性能要求 | 硬件要求：1U高机架式硬件架构，8G内存，1T硬盘，标准配置6个以太网千兆电口，支持1个接口扩展槽位，具备最大14个以太网千兆接口或4个万兆接口的可扩展能力。 |
|  |  |  | 性能要求：最大可扫描128~1024个IP地址，系统漏扫并发任务数为6，单任务系统扫描最大并发扫描IP数为120，配置系统扫描和数据库扫描功能，一年的漏洞库升级授权，有128个IP扫描数量。 |
|  |  | 基本要求 | 采用B/S设计架构，SSL加密方式通信，无须安装客户端，用户可通过浏览器远程管理系统。 |
|  |  |  | 系统应支持部署在IPV4、IPV6环境下，且系统扫描、Web扫描、数据库扫描、弱口令扫描、基线配置核查等各类型任务均支持添加IPv6扫描目标 |
|  |  |  | 系统应支持多路扫描功能，设备所有网口均可用于扫描，支持同时对多个隔离子网进行扫描 |
|  |  | 系统扫描 | 系统应支持通过SSH、SMB、TELNET、RDP、POP、POP3、IMAP、FTP、WMI、RSH、REXEC、WINRM、SNMP等协议对目标主机进行登录扫描。 |
|  |  |  | 系统应支持指定端口扫描，扫描结束后查看该任务只有扫描到指定端口范围和该端口上的漏洞。 |
|  |  |  | 系统应支持国产操作系统、数据库的扫描，国产操作系统包含中标麒麟、凝思、华为欧拉、深度、红旗、中兴新支点，国产数据库包括神通、人大金仓、南大通用、达梦。 |
|  |  |  | 系统应支持和微软WSUS补丁系统联动，方便进行自动化的补丁修补。 |
|  |  | 数据库扫描 | 系统应支持主流数据库漏洞的检测，应包括但不限于：Oralce、Sybase、SQLServer、DB2、MySQL、Postgres、Informix、达梦、南大通用、人大金仓、神通等。 |
|  |  |  | 系统应支持Oralce、Sybase、SQLServer、DB2、MySQL、Postgres、Informix数据库的登录扫描，包括数据库账号，密码，SID，数据库名称等登录选项的设置。 |
|  |  |  | 系统应支持数据库在线登录验证，确保数据库登录认证信息正确，便于深入扫描数据库漏洞。 |
|  |  | Web扫描 | 系统应支持Web漏洞扫描，漏洞规则依据OWASP定义的常见TOP10Web漏洞进行分类。 |
|  |  |  | ★系统应支持自动探测指定IP段的已知、未知Web站点，并可一键转为Web资产或一键下发Web扫描任务。 （提供或承诺中标后15个工作日内提供第三方机构测评报告） |
|  |  |  | 系统应支持自动发现网站IP地址、服务器架构类型、网站标题、页面编码、物理地址、网站目录树等信息。 |
|  |  |  | ★系统应支持Web扫描会话录制功能，通过登录预录制方式扫描常规网页爬虫爬取不到的URL。 （提供或承诺中标后15个工作日内提供第三方机构测评报告） |
|  |  |  | 系统应提供Web漏洞验证工具，至少具备浏览器验证、通用验证等三种漏洞验证方式。 |
|  |  | 弱口令扫描 | 系统应支持目前主流协议弱口令检测，包含TELNET、FTP、SSH、POP3、SMB、SNMP、RDP、SMTP 。 |
|  |  |  | 系统应支持中间件弱口令检测，包含但不限于：Tomcat、WebLogic、JBoss、WebSphere、GlassFish。 |
|  |  |  | 系统应支持Web弱口令检测，包含http、https类型的web弱口令检测。 |
|  |  |  | 系统应支持数据库弱口令检测，包含Oracle、REDIS、MySQL、Postgres、MsSQL、DB2、MongoDB、Sybase、Informix 。 |
|  |  |  | 系统应支持通过用户名字典、密码字典随机组合方式，以及用户名密码组合字典方式进行检测。 |
|  |  | 资产管理 | 系统应支持预设资产组及资产范围，系统扫描发现的资产能够自动归入对应资产组。 |
|  |  |  | 系统应支持选择资产组或指定资产创建扫描任务，指定资产可以是历史扫描过程中发现的主机。 |
|  |  |  | 系统应支持通过资产树对资产进行管理，支持从资产维度统一查看该资产系统、数据库、基线核查、弱口令等各类型扫描任务的扫描结果。 |
|  |  |  | 系统应支持对资产及资产检测结果进行备份恢复。 |
|  |  | 数据分析及报表管理 | 系统应支持全局漏洞风险分析，能够查看指定目标地址、资产组、漏洞等级、漏洞名称、漏洞类别、漏洞评分、端口等的全局资产风险情况，能够将检索结果导出。 |
|  |  |  | 系统应支持将系统/数据库扫描报表导出，并支持设置压缩包密码。 |
|  |  |  | 系统应支持导出针对相同扫描目标的同时包含系统扫描、Web扫描、弱口令扫描结果的综合脆弱性分析报表。 |
|  |  |  | 系统应支持自定义导出报表模板，可自定义漏洞导出等级、漏洞状态（新增、误报、已修复）、公司联系信息、封面LOGO、报表标题以及章节内容，可以在导出报表时灵活选择定义好的报表模板。 |
|  |  |  | 系统应支持扫描任务完成后发送任务结果告警给管理员，发送方式包含短信、微信、SNMPtrap、SYSLOG。 |
|  |  | 系统管理 | 系统应支持多种漏洞库升级方式，包含在线升级、FTP方式升级、本地导入升级，在线升级应支持设置周期自动升级时间，并支持通过代理方式进行升级。 |
|  |  |  | 系统应支持自定义特定功能权限的用户角色，并支持基于该用户角色创建新的账号。 |
|  |  |  | 系统应支持通过扫描黑名单或白名单的方式自定义用户可扫描IP范围。 |
|  |  |  | 系统应支持自带诊断工具，包含PING、WGET、端口探测、Tcpdump抓包、故障信息一键收集、一键诊断修复等，方便用户快速定位问题。 |
| 3 | 终端防护设备 | 硬性产品规格能规格 | 纯软件部署，包含：管理中心1套，不少于1500个终端授权。 |
|  |  | 恶意文件检测 | 为提高针对恶意程序的检测效率和分析效率，需具备恶意程序检测方法，不用经过繁复的分析CRC校验功能代码就能使CRC校验失效。 |
|  |  | 病毒扫描 | 支持对全部文件、程序和文档或者指定的类型进行病毒扫描和实时监控，及时发现病毒威胁；支持设置对资产进行快速查杀、全盘查杀、自定义查杀，查杀模式支持极速模式、自适应模式，且低资源占用模式可自定义CPU使用率；支持多引擎设置，包括默认引擎、深度扫描引擎、网马查杀引擎等。 |
|  |  | 病毒免疫 | 基于系统访问控制能力防止恶意病毒程序的执行，包括ARK工具拦截、移动存储运行保护、移动存储自动播放保护、系统DLL劫持防护、文件系统防护、进程防护、Powershell安全防护、远程脚本执行等。 |
|  |  |  | 支持针对文件行为的管控，防止文件被恶意进程创建、写入、重命名、删除。 |
|  |  | 勒索防御 | 提供专门的针对未知勒索病毒的行为防护引擎，基于文件读写、进程、命令、网络、注册表修改等行为对于未知勒索病毒进行发现和阻断。 |
|  |  | 防病毒日志 | 记录终端上的病毒扫描、病毒处理、实时监控、病毒免疫、系统防护、应用防护、勒索防护、挖矿防护、行为控制日志。 |
|  |  |  | 病毒文件提取，支持从管理平台提取终端隔离区中的样本。 |
|  |  | 安全可视化 | 支持运维总览视图可查看性能监控指标、网关时延趋势、主机拓扑、接入情况、API调用时延、应用访问趋势、调用段访问趋势等信息，并是系统主机点击进入二级主机概览界面显示主机运维详情。 |
|  |  | 告警管理 | 支持自定义告警触发规则，告警信息内容、告警级别、告警通知方式等。 |
|  |  | 资产识别 | 为解决在资产识别过程中的资源消耗量大的问题，需具备资产识别技术，通过内置的指纹库，将待识别资产与产品指纹库中的指纹信息进行匹配，实现高效、准确的资产识别。 |
|  |  | 用户管理 | 支持展示网络准入认证通过用户，信息包括用户名、用户IP、账号来源、主机标识，能对账号进行下线操作，阻断访问网络。 |
|  |  | 身份认证 | 集成账号管理和认证管理功能，支持多因子认证方式，实现针对不同组织采用不同认证方式。支持针对终端和用户风险行为分析，作为上网动态准入条件。支持在终端和用户存在风险行为时，进行用户下线，能够及时回收网络准入权限，有效保护网络安全。（提供截图证明） |
| 4 | 网络安全支撑设备 | 规格要求 | 机架式 ≥2U，标配原厂导轨 ≥2颗Intel 至强可扩展系列处理器（2.4GHz/24核） ≥16*32G DDR4-3200 内存模块 支持≥32个DDR4内存插槽，速率最高支持3200MT/s，支持RDIMM或LRDIMM，单颗处理器最大容量6TB; 支持≥16个英特尔®傲腾®持久内存PMem 200系列; ≥2*480GB 6G SATA SSD 硬盘; 支持≥41个硬盘（37个2.5英寸硬盘，4个3.5英寸硬盘）； 支持≥32个NVMe硬盘插槽； 配置≥1个标准PCIe槽位阵列卡（≥2GB缓存，支持缓存数据保护，配置掉电保护模块） 支持SATA和PCIe M.2选件，支持双Micro SD卡套件 ≥14个PCIe 4.0标准插槽和1个OCP 3.0插槽； 配置≥1个4口千兆OCP3.0形态网卡； 配置≥2 个2端口万兆光接口网卡（并满配万兆多模光模块）； 支持≥4块双宽GPU卡； 支持≥14块单宽GPU卡； 可支持前部：1个Type-C; 2个USB3.0;1个VGA；后部：2xUSB3.0; 1x串口；1xVGA；内置：2xUSB3.0 ≥2个800w白金版热插拔冗余电源 热插拔冗余风扇 支持最高5-45°C标准工作温度。 |
|  |  |  | 虚拟化软件产品支持安装在主流国产CPU服务器上，包括但不限于海光、鲲鹏、飞腾等，支持x86架构和ARM架构服务器集群统一管理。 虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等。 虚拟机之间可以做到隔离保护，其中每一个虚拟机发生故障都不会影响同一个物理机上的其它虚拟机运行，每个虚拟机上的用户权限只限于本虚拟机之内，以保障系统平台的安全性。 支持集群动态资源调度功能，可基于主机的CPU利用率、内存利用率、磁盘I/O、磁盘容量利用率、磁盘请求、网络流量等资源对虚拟机进行动态资源调度，实现自动化的计算、存储、网络等资源分配和负载均衡功能，使虚拟机获得良好的性能资源，避免将虚拟机放置或迁移到已经网络饱和的主机上，确保云环境的服务水平，为业务系统提供健康可用的资源环境。 支持通过虚拟化平台统一提供虚拟机、裸金属资源，支持对裸金属服务器的生命周期管理，包括裸金属的增加、删除、启动、关闭、重启、安装镜像以及控制台操作，支持裸金属镜像的上传、下载、镜像存储管理、将虚拟机克隆为裸金属镜像，为业务提供高性能算力，简化运维。 虚拟化软件内置在线p2v、v2v迁移工具，支持业界主流的操作系统、公有云平台、虚拟化平台，包括但不限于VMware、H3C、华为等平台的迁移功能，提升被迁移业务平台的普适性、降低业务上云的难度，降低运维工作量。 支持使用一键鼠标按钮分析后端存储上的无效镜像文件，并提供一键清理和释放存储空间能力，提升资源利用率，保障投资。 虚拟化平台提供统一的虚拟化管理界面和单独的计算节点管理界面，在虚拟化管理界面故障时，可以通过计算节点管理界面对所在宿主机和虚拟机进行管理运维，提供虚拟机启动、配置、关闭、重启、休眠、删除等生命周期管理，提供虚拟机及主机性能监控、告警管理等，保障业务稳定运行。 支持根据业务的负载情况实现业务系统虚拟机的动态扩展和回收，能够根据虚拟机CPU、内存、连接数、存储容量、磁盘IO等参数动态的克隆虚拟机或删除虚拟机，满足业务突发流量响应需求，实现资源的随需而动，提升资源利用率，节约投资。 为保障业务连续性，虚拟化平台支持基于行业主流产品的集中式和分布式存储的存储复制功能实现站点容灾，当主数据中心发生火灾等整体故障时，备数据中心可以快速恢复虚拟机，可以实现站点间1:1主备容灾、1:1互为容灾及N:1共享容灾等容灾场景。 提供≥2颗CPU的虚拟化授权 |
| 5 | 8口POE交换机 | 规格要求 | 交换容量≥336Gbps，包转发率≥70Mpps， ≥8*10/100/1000Base-T以太网端口，≥2*1000 Base-X SFP光口 支持VLAN划分、802.3x、链路聚合、IGMP Snooping等丰富的软件功能特性， 支持STP/RSTP/MSTP链路保护技术，内置环回测试、线缆检测、远端环回检测等特性， 支持多种DoS攻击检测功能，ARP防攻击、TCP攻击防御、端口安全功能， 支持横向虚拟化， 支持命令行配置 支持POE+，整机输出≥125W，端口输出≥30W 配置≥2个原厂千兆单模模块非OEM |
| 6 | 24口汇聚交换机 | 规格要求 | 交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥144Mpps， ≥24个100/1000BASE-X SFP口,≥8个10/100/1000BASE-T电口,≥4个1/10G BASE-X SFP Plus光口 支持VLAN划分、802.3x、链路聚合、IGMP Snooping等丰富的软件功能特性， 支持STP/RSTP/MSTP链路保护技术，内置环回测试、线缆检测、远端环回检测等特性， 支持多种DoS攻击检测功能，ARP防攻击、TCP攻击防御、端口安全功能， 支持横向虚拟化， 支持命令行配置 配置≥4个原厂千兆单模模块非OEM |
| 7 | 24口接入交换机 | 规格要求 | 交换容量≥336Gbps，包转发率≥96Mpps， ≥24*10/100/1000Base-T以太网端口，≥4*1000 Base-X SFP光口 支持VLAN划分、802.3x、链路聚合、IGMP Snooping等丰富的软件功能特性， 支持STP/RSTP/MSTP链路保护技术，内置环回测试、线缆检测、远端环回检测等特性， 支持多种DoS攻击检测功能，ARP防攻击、TCP攻击防御、端口安全功能， 支持横向虚拟化， 支持命令行配置 配置≥2个原厂千兆单模模块非OEM |
| 8 | 三层交换机1 | 规格要求 | 交换容量≥6Tbps，包转发率≥200Mpps， ≥24个10/100/1000BASE-T端口，≥4个1/10GE SFP+端口 支持VLAN划分、802.3x、链路聚合、IGMP Snooping等丰富的软件功能特性， 支持STP/RSTP/MSTP链路保护技术，内置环回测试、线缆检测、远端环回检测等特性， 支持多种DoS攻击检测功能，ARP防攻击、TCP攻击防御、端口安全功能， 支持横向虚拟化， 支持动态路由OSPF,BGP,ISIS, 支持命令行配置 |
| 9 | 三层交换机2 | 规格要求 | 交换容量≥6Tbps，包转发率≥200Mpps， ≥24个10/100/1000BASE-T端口，≥4个1/10GE SFP+端口 支持VLAN划分、802.3x、链路聚合、IGMP Snooping等丰富的软件功能特性， 支持STP/RSTP/MSTP链路保护技术，内置环回测试、线缆检测、远端环回检测等特性， 支持多种DoS攻击检测功能，ARP防攻击、TCP攻击防御、端口安全功能， 支持横向虚拟化， 支持动态路由OSPF,BGP,ISIS, 支持命令行配置 |
| 10 | 路由器1 | 规格要求 | 转发性能≥9Mpps ≥2*GE Combo+1*GE光 业务槽位≥2 支持NAT,NAT SERVER 支持动态路由协议：RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS 支持IPSec VPN、L2TP VPN、GRE VPN 支持MPLS VPN |
| 11 | 路由器2 | 规格要求 | 转发性能≥9Mpps ≥2*GE电+2*GE Combo+2*GE光 业务槽位≥4 支持NAT,NAT SERVER 支持动态路由协议：RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS 支持IPSec VPN、L2TP VPN、GRE VPN 支持MPLS VPN |
| 12 | 实操设备 | 规格要求 | CPU≥4核8线程,主频3.3GHz; 内存≥16GB DDR5 ; 硬盘≥512GB M.2 PCIe Gen4 NVMe固态硬盘 电源≥180W 键盘/鼠标/显示器23.8寸 预装Windows |

- 演示要求

- 根据以上各个系统的“技术参数”中“提供产品功能演示”的提示条款进行现场演示或政采云平台在线演示，可使用实际可运行环境、PPT、原型演示，演示时长不超过15分钟。

（1）智慧教学管理平台-在线听课-课堂实时预警：

具备课堂数据实时预警功能，可对课堂数据进行动态监测。当数据低于预设阈值时，自动标记异常课堂并在管理后台留存预警记录。记录详情包含课程回放、分析图片等，便于管理人员回溯核查。

（2）智慧教学管理平台-教学督导：

具备督导在线听评课功能，督导用户可对平台智慧教室的直播、回放的课程进行线上督导并进行评分；对未接入平台的教室，督导可以线上提交评分记录表。所有记录在报表中可查看和导出。

（3）智慧教学管理平台-学情分析：

具备学生课堂行为实时分析能力，通过对学生截图进行学情分析，分析出上课人数，抬头率，前排率，课堂纪律等指标，至少提供5张分析图片的示例。

（4）师生一张表系统-页面设计：

可支持一张表填报控件直接拖拽形成基础表单，表单包含表单标题、填报人基础信息模块、管理员信息模块、审核信息模块，可快速增删改调整表单，支持添加一体化审核组件，动态绑定实例即可查看流程示例。

（5）师生一张表系统-应用切换：

- 对于具有后台管理权限的用户，支持从应用用户端直接免登录切换至管理后台，用户可在权限范围内切换同个平台中的多个应用，不进行链接跳转。

四、人员要求

▲项目启动后7日内，现场提供不少于2人的驻场实施服务，直至项目验收。项目验收通过后，提供2人*1年驻场运维。软件驻场服务人员需具备2年以上实际软件维护经验。需提供承诺函。

五、项目实施工期

在合同签订20个工作日内完成硬件到货及标准化软件安装部署，整个项目工期120日。

六、售后服务

质保期为3年，项目验收合格后开始计算。

质保期内需做好系统升级、BUG修复，对使用中提出的修改意见需响应。

1.在质保期内，投标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

2.质保期内出现无法排除的故障，投标人需无条件更换同型号产品。

3.质保期满后，投标人继续为采购人服务，仅收取零配件成本费。

4.因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

5.如在使用过程中发生质量问题，投标人维修响应时间： 2 小时以内；

电话技术支持时间： 1 小时以内；若需上门维修，则在： 24 小时内到达现场并进行维修。

- 第五章  合同主要条款

（本条款为双方必须遵守的基本条款，双方可根据实际情况签订合同文本；正式合同以双方签字盖章的文本为准。）

甲方：

乙方：

根据年月日项目公开招标结果和招标文件的要求，并依照《中华人民共和国民法典》等有关法律、行政法规的规定，在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同。

- 一、内容及合同价格

| 项目名称 | 技术规格、主要指标等 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 浙江公路技师学院2025年信息化网络购建（数字校园） | 按招标要求，具体模块、指标等可详细列表附后。 | 1项 |  |
| 合计合同总价大写： |  |  |  |

1、根据招标文件要求向甲方交付合同范围内的全部产品和服务，具体详见附：合同范围内产品与服务清单。

2、以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切税金、费用。

3、乙方向甲方交付的产品与服务的价格，以合同附件合同范围内产品与服务清单为准，甲乙双方对合同范围内的产品或服务有异议的，双方应进行友好协商，任何一项内容引起的合同价款变化，以附件一中列出的单价为参考，且不影响其他项目的价款及其支付。

- 二、双方责任和义务

甲方：

- 1、按本合同规定付款。

2、组织甲方内部相关人员接受有关使用和维护的培训，提供培训场地，保证受培训人员准时到场。

3、依照合同规定按时组织测试、使用、验收、移交。在软件系统安装完毕上线后签署上线确认单，验收合格后签署验收单。

- 4、负责做好应用测试涉及到的内部各部门及人员的协调工作。

乙方：

1、根据实施计划，完成合同范围内产品的实施和交付。

2、确保合同范围内产品的运行和使用达到招标文件的要求。

3、确保系统建设的每个环节都符合安全规范要求，保证交付产品的安全性。

4、负责实施过程中的项目管理工作，按甲方要求完成系统测试工作。

5、提供给甲方本建设系统的技术文档、使用说明书等相关资料电子文档1份。

6、负责向甲方提供合同范围内产品使用、维护相关培训。

7、向甲方提供合同范围内产品的技术服务。

8、在项目实施过程中，乙方有义务培养甲方人员，保证甲方人员能够独立维护后台及相关应用系统。

9、乙方应当保证对合同范围内产品拥有完全独立的知识产权或产品使用授权，如遇第三方对合同范围内产品主张权利或侵犯了第三方的知识产权的，因此产生纠纷或带来的一切损失全部由乙方承担。

10、乙方需保障合同范围内产品所管理的业务数据的安全性、保密性、完整性，因乙方原因造成甲方损失的，甲方有权追究乙方责任。

- 三、产权担保

乙方保证所交付的产品的所有权、知识产权完全属于乙方或者享有合法的复制、使用、销售授权，且无任何抵押、查封等权利负担。

- 四、项目实施

1、双方确定，甲方指定为【】甲方项目联系人，联系电话；乙方指定      为乙方项目联系人，联系电话【】。

2、本项目建设周期计划为。（中标后，可结合投标承诺按不低于下列时间节点要求签署合同）

第一阶段：

第二阶段：；

第三阶段：

第四阶段：

如本合同项下的项目提前完成，甲方验收认可的情况下，经双方协商同意，可提前完工，并完成验收、移交、付款。

3、甲乙双方在合同签订后，共同制定《项目总体实施方案》，内容包括实施任务的细则、详细的实施进度时间表、项目组成员名单、培训时间及次数等。在实施过程中，如遇《项目总体实施方案》需要变更时，须双方协商达成一致，并书面确认。

4、遇不可抗拒力，实施进度可相应顺延，但需以双方认可的书面通知为准。

- 五、项目验收与移交

1、乙方分阶段实施完成，所有产品到货且建立的系统正常运行一个月后，书面通知甲方进行验收。甲方应在接到通知的15个工作日内安排组织验收。

2、甲方依据招标文件逐项清点并验收完成事项、检测交付物质量、核实系统运行状况是否达标。

3、如验收通过，甲方须签署《项目验收移交报告》，报告签署日期为项目正式移交日期。

4、如验收未通过，甲方须提出合理、明确、详细的未通过理由，乙方根据甲方合理意见尽快安排整改，双方协商确定下次验收和移交时间，因此产生的费用由乙方承担。

5、任何一方以非正当理由拖延验收和移交，应承担相应违约责任。对未通过验收的系统，任何一方不得投入正式使用。

6、项目阶段验收通过后5日内，乙方将项目本阶段相关技术文档、执行程序、功能操作说明以电子文档方式交付甲方，甲方应当签收乙方交付的文件清单。

- 六、合同价款支付

- 备注：签署合同时，甲方可结合中标结果细化中间支付阶段或程序。若中标企业放弃预付款，预付款保函可不开具，若中标企业自愿降低预付款比例，以降低比例的金额额度开具预付款保函，预付款放弃或者降低比例的情况下，甲乙双方按照浙财采监〔2022〕3号文件及采购需求执行。

- 乙方充分理解并接受甲方内部支付流程审批所需的时间，不得因此追究甲方的逾期付款责任。

- 4、乙方收款账户信息如下：

收款人：

开户银行：

账号：

纳税人识别号：

- 八、保证金

1、乙方应在本合同签订前向甲方提供履约担保，乙方须向甲方提交中标金额的1%作为履约保证金（银行汇票、银行转账支票、电汇）。

履约担保的有效期：履约担保有效期自履约保证金交纳之日起至项目整体验收合格之日持续有效。

履约保证金的补足：甲方根据本合同约定行使处分履约保证金权利后应当及时书面通知乙方，乙方应当接到通知后5日内补足，以使整个合同期内的履约保证金始终维持在相当于中标金额的1%的数额。

- 九、质量保证及售后服务

1、乙方对本合同项目自完成整体验收之日起，本次项目建设所包含的硬件设备和软件平台需提供         年质保服务，所需的全部费用均已包含在投标总价，即合同总价中，实施过程不再另行支付。

2、本合同项目新增或升级的软件功能验收后，作为原系统的功能组成部分，统一纳入原系统整体维保范围，以后不单独收取维保费用。

3、在本合同项目实施及质保期间内，乙方保证其维护响应时限是电话实时响应，如无法远程解决问题，一般正常工作日1 小时（不含合理的在途时间）内到达现场，法定节假日2小时（不含合理的在途时间）内到达现场，24小时内解决用户问题。如不能解决问题或无法按时到达，则每次从应支付本合同项目金额或保证金中扣除1000元。因乙方未及时响应或无法维修的，甲方有权自行委托第三方进行维护，因此产生的维修费用，甲方有权直接扣除。

4、在本合同项目实施及质保期间内，乙方对合同范围内的产品提供免费的更新、升级服务。

5、本合同项目质保服务期满后，维保费用由甲乙双方另行友好商议决定。

- 十、知识产权和许可使用

1、甲方对本合同执行过程中提供的专属于甲方的私有数据、流程、规划等资料享有相关知识产权，非经甲方书面许可，乙方不得用于本合同目的之外的用途，不得传播、泄露，也不得授权、许可给任何第三方使用。

2、乙方应保证所提供的产品或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

3、乙方对自主研发的系统享有软件版权和相关知识产权应当提供合法证明，非经乙方书面许可，甲方不得传播、泄露，也不得授权、许可给任何第三方使用。

- 十一、保密条款

1、除为履行本合同义务的目的、经双方同意的情况外，双方须对获得的对方保密信息严格控制，不向第三方泄露。

2、保密信息包括但不限于技术指标、技术诀窍、产品设计需求、产品设计、测试结果、业务经营数据、经营策略、商业计划、报价、合同、客户名单等信息，以及双方标记为保密的信息。

3、保密信息不包括已为公众知悉的信息，在双方发生合同关系以前，已经为一方合法取得的信息，为符合国家法律法规，被相关政府部门强制要求披露的信息。

4、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 十二、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 由于乙方原因造成逾期交付产品的，乙方应按逾期产品总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从应支付款项或保证金中扣除。乙方逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可无责解除本合同。

4. 乙方所交的产品品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定、乙方投标文件、招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5、乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，甲方可以没收全部保证金。除应返还甲方已支付的款项外，乙方还应向甲方支付合同总值20%的违约金，如违约金不足以弥补因此给甲方造成的损失的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任，从应支付款项中扣除。

- 十三、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成的向甲方所在地法院起诉。因此产生的诉讼费用，包括但不限于诉讼费、保全费、保全保险费、鉴定费、评估费、公证费、律师费等由违约方承担。

- 十五、合同生效及其它

1. 合同经甲、乙双方法定代表人或授权代表人签名并加盖单位公章，且在乙方足额提交履约保证金后生效。

2.本项目招标文件、投标文件为本合同的重要组成部分。本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。双方协商一致应当签订书面补充合同。

3.本合同一式【】份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执【】份。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

地址：                              地址：

法定（授权）代表人：                法定（授权）代表人：

签名日期： 年  月  日               签名日期：年月日

注：各供应商应对采购文件合同主要条款全部响应，如有偏离或拒绝响应的内容需在商务条款偏离表中注明。

- 廉洁协议书

甲方：浙江公路技师学院

乙方：

项目名称：

为了保持廉政自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和省市有关廉政建设的各项规定，结合项目的特点，订立本协议如下：

- 一、甲乙双方应当自觉遵守关于廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的现金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应有个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方项目有关的经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入高档娱乐性场所。

十、乙方不得为甲方和个人购置或者提供通讯工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉政协议的乙方，在同等条件下给予承接后续项目的优先邀请投标权。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方合同造价1%—5%的违约金，由此给甲方造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十三、严格执行中纪委下发的中纪发【2007】7号《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》。

十四、本廉政协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。

- 十五、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方（公章）：乙方（公章）：

法定代表人：             法定代表人：

或委托代理人：             或委托代理人：

年    月   日                           年    月   日

- 第六章　投标文件格式

说明：

1．投标人提供的文件应排列整齐、内容完整清晰，方便评审委员会评审，如混乱的编排导致投标文件被误读或评审委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

- 2．所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3.本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4.招标文件中没有参考格式的，投标人自行编制。

1. 电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：浙江公路技师学院2025年信息化网络购建（数字校园）项目

项目编号：0625-25217730

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在年月日时分之前不得启封

年月日

- 2. 资格证明/商务技术/报价文件封面格式

- 资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：浙江公路技师学院2025年信息化网络购建（数字校园）项目

项目编号：0625-25217730

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年月日

（顺序不做强制要求；未提供格式的，可自行提供）

评分索引表

| 序号 | 评分细则内容 | 投标响应情况 | 证明材料所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 3.资格证明文件：

详见投标人须知。

- 4.商务技术文件目录

详见投标人须知。

- 5.投标人资格承诺函

- 投标人资格承诺函

致：：

（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

- 一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；
  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、满足落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

四、满足本项目的特定资格要求：无

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖章）                      年    月    日

- 6.中小企业声明函（如果投标产品的制造商非中小企业，本表可删除）

- 中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  （工业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（盖章）日期：

7.残疾人福利性单位声明函（如制造商非残疾人福利性单位，本表可删除）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖章）日期：

- 8.投标声明书格式

- 投标声明函

致：：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起90天。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

- 4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

6.我方委托授权人（姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加项目的投标活动，

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖章）                      年    月    日

- 9.法定代表人授权委托书格式

- 法定代表人授权委托书

致：：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：法定代表人：

职务：职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人：       （盖章）

年月日

- 10.商务响应表格式

- 商务响应表

项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人：（盖章）日期：

- 11.技术响应表格式

- 技术响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。涉及评分细则中要求提供的内容，需按结合投标文件的具体响应内容由评标委员会认定。

投标人：（盖章）日期：

- 12.设备配置清单格式

- 设备配置清单格

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）日期：

- 13.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人：（盖章）日期：

- 14.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

- 选配件、专用耗材、售后服务优惠表

项目编号：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |
| 4 |  |  |  | % |
| 5 |  |  |  | % |
| 6 |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |

投标人：（盖章）日期：

- 15.报价文件目录

详见投标人须知。

- 16.投标函格式

投标函

致：__________________：

根据贵方为项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：）， （投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。投标总价为。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

- 3.投标有效期自开标日起90天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：___________________       邮编：__________

电话：______________                 传真：______________

投标人名称:__________（盖章）_________

开户银行：银行帐号：

日期:_____年___月___日

- 17.开标一览表

开标一览表

| 项目名称 | 序号 | 包含系统名称 | 制造商 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年信息化网络购建（数字校园） | 1 | 智慧教学智能录播管理系统 |  |  | 1项 |  |  |
|  | 2 | 职业认定招培系统 |  |  | 1项 |  |  |
|  | 3 | 学生公寓系统 |  |  | 1项 |  |  |
|  | 4 | 园区管理及测速平台 |  |  | 1项 |  |  |
|  | 5 | 校园AI招生服务平台 |  |  | 1项 |  |  |
|  | 6 | 会议管理系统 |  |  | 1项 |  |  |
|  | 7 | 师生一张表系统 |  |  | 1项 |  |  |
|  | 8 | 校园网络安全设备 |  |  | 1项 |  |  |

投标报价与政采云平台一致，如不一致，按照招标文件约定执行。

投标人：（盖章）

日期：

- 18.投标报价明细表格式

- 投标报价明细表

项目编号：金额单位：人民币（元）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 投 标 总价 |  |  |  |  |  |  |

投标人：（盖章）日期：

- 19.代理服务费支付承诺书

- 代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:__________（盖章）_________

承诺方（投标人）法定地址:___________________________

联系电话：    联系传真：

承诺日期:_____年___月___日

投标文件中证书证件等材料真实性承诺函

致：                        （招标人名称）

我公司已认真阅读了项目名称：                     招标文件（项目编号：0625-                ）并在此承诺：

针对评标办法中涉及客观分评审内容等资料，我公司已经对真实性进行了自查，确保投标（响应）文件资料准确无误，我公司承诺如我公司中标，在中标结果公告发布后5个工作日内将投标（响应）文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的原件或可公开查询的网站链接提交采购人、采购代理机构进行复核，若存在弄虚作假或提供虚假材料情形的，自愿放弃中标资格并接受有关部门处理（处罚）。

由于供应商原因未在本承诺函约定时间内完成核查，且经招标人发函催告后仍不能完成核查的，视为放弃中标资格，由此产生的风险由供应商自行承担。

投标人：      （盖章）           日  期：

投标文件中关于客观分评审投标人所提供的证明材料清单

| 项目内容 |  |  | 项目编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 客观分评分内容 | 供应商提供的证明材料 | 复核方式（原件复核/公开官网查询） |  | 备注（明确是原件复核或公开官网查询，如公开官网查询，提供具体网址） |  |
| 一、认证证书 |  |  |  |  |  |
| 1、 |  |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |  |  |
| 二、业绩合同 |  |  |  |  |  |
| 1、 |  |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |  |  |
| 三、各类人员证书 |  |  |  |  |  |
| 1、 |  |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |  |  |
| 四、产品检测报告 |  |  |  |  |  |
| 1、 |  |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |  |  |
| 五、其他客观分评审内容（如有） |  |  |  |  |  |
| 1、 |  |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |  |  |

注：对照招标文件中的评分办法，如投标人针对客观分评审内容提供了对应的证明材料，请根据自身的投标文件将各项材料一一列明，并明确假设中标后可通过什么方式进行核验。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。