工程量清单编制说明

一、工程概况：

本工程为浙江海洋大学2025年暑期定海校区学生宿舍涂料维修项目，建设地点位于浙江省舟山市定海区浙江海洋大学校园内。

二、工程范围及工作内容：

- 本工程施工图纸范围内的装修工程，包括拆除、涂料粉刷等内容。

- 编制依据：

1、浙江海洋大学2025年暑期定海校区学生宿舍涂料维修项目施工图；

2、计价依据：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、浙建站计[2013]63号《关于印发<建设工程工程量清单计算规范（2013）浙江省补充规定>的通知》、浙建站计[2014]31号《关于印发<建设工程工程量清单计算规范（2013）浙江省补充规定（二）>的通知》、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、浙建建［2018］61号《关于颁发<浙江省建设工程计价依据>（2018版）的通知》、舟建发【2018】265号《关于贯彻执行<浙江省建设工程计价依据>（2018版）的通知》、浙建站信[2018]52号《关于发布浙江省房屋建筑人工综合价格指数的通知》、浙建建发［2019］92号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》、建建发[2015]479号文件、舟建发[2014]197号文件、浙建建发［2022］37号等相关文件及有关图集、规范等的规定；

3、人工单价按《舟山建设工程造价信息》2025年5月份舟山市建设工程人工市场信息价计价；

4、材料价格参考《舟山建设工程造价信息》2025年第5期（市区栏）、《浙江造价信息》2025年第5期材料价格及市场调查价格；

5、本工程采用增值税一般计税方法计价，材料信息价是以除税信息价计入。

四、工程类别及费率设置：

- 工程类别：建筑装修按“单独装饰工程”取费，安装安全文明施工措施费按“市区工程”。

- 非可竞争性费率：

| 名称 | 税金 | 规费(区间) | 安全文明施工基本费（下限） |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑装修 | 9% | 8.38~27.92% | 5.91% |

- 可竞争性费率下限：

| 名称 | 建筑装修 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 冬雨季施工增加费 | 0.06% |  |
| 企业管理费 | 11.37% |  |
| 利润 | 0% |  |

五、主要材料品牌、规格、型号：

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 品牌/产地 | 规格及其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涂料 | KG | 奥力升、立邦、亚帝 |  |

六、有关说明：

- 1、本工程质量要求合格，不计取优质工程增加费，若实际施工方获得优质工程奖项，结算也不另行增加费用；

- 2、本工程不创标化工地，不计取标化工地增加费，若实际施工方获得标化工地奖项，结算也不另行增加费用；

- 3、本工程水泥砂浆、水泥均采用袋装，砼采用商品砼；

- 4、本工程宿舍内粉刷中铲除涂料及满刮腻子按宿舍内全部涂料的50%计入；

- 5、本工程公共部分粉刷铲除涂料及满刮腻子按公共部分面积计入。