政府分散采购

招标文件

项目编号：ZJHY-20220725-F

项目名称：2022年智慧安防小区建设及系统维护服务

采购方式：公开招标

采   购   人: 温州市公安局经济技术开发区分局

采购代理单位：浙江华耀建设咨询有限公司

二○二二年七月

目    录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	6

一、总则	10

二、 招标文件	11

三、 投标文件的编制	12

四、 投标文件的递交	15

五、 开标	15

六、 评  标	17

七、 授予合同	21

第三章   政府采购政策相关说明	22

第四章 合同格式	27

第一部分  合同协议书	27

第二部分  合同主要条款	28

第五章 投标文件格式	30

第六章 采购内容及要求	54

第七章 评标原则及方法	92

注：公开招标文件中加“▲”的条款，为本次采购的实质性要求和条件，着重提醒各供应商注意，并认真查看公开招标文件中的每一个条款及要求，供应商没有按照公开招标文件要求提交全部资料，或者没有对公开招标文件各个方面做出实质性响应，导致响应文件被拒绝的风险由供应商自行承担。

- 第一章 招标公告

关于2022年智慧安防小区建设及系统维护服务公开招标的公告

项目概况

2022年智慧安防小区建设及系统维护服务招标项目的潜在供应商应在“政采云”（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）平台获取（下载）招标文件，并于2022年8月 15 日14点30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJHY-20220725-F

项目名称：2022年智慧安防小区建设及系统维护服务

预算金额（元）：1930000

最高限价（元）：1930000

采购需求：具体详见公开招标文件要求。

标项名称: 2022年智慧安防小区建设及系统维护服务

数量: 不限

预算金额（元）:1930000。

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：2022年智慧安防小区建设及系统维护服务，包括望海小区、碧桂园3期的智慧安防小区建设项目。

备注：

合同履行期限：标项1  工期60日历天，设备免费质保3年，系统维护服务期3年。

本项目(否)接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（https：//www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：无

3.本项目的特定资格要求：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

三、获取采购文件

时间：/至2022年8月15日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：“政采云”（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）平台；

方式：（1）供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。（2）供应商获取采购文件前应注册成为“政采云”平台正式供应商。供应商只有在“浙江政府采购网”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件。

售价（元）： 0 。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年8月15日 14:30（北京时间）；

投标地点(网址)：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）；

开标时间：2022年8月 15日 14:30（北京时间）；

开标地点(网址)：龙湾区蒲州街道高一路158号圣特立集团B幢4楼，在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）上开启投标文件；

开标时间后30分钟内，投标人须登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件（线上）；

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：电子招投标的说明：①电子招投标：本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。②具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”：浙江省政府采购项目政采云平台学习专题https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：温州市公安局经济技术开发区分局

地    址：开发区滨海园区明珠路850号管委会7号楼

传    真：

项目联系人（询问）：张先生

项目联系方式（询问）：0577-85600085

质疑联系人：洪女士

质疑联系方式： 0577-85851060

2.采购代理机构信息

名    称：浙江华耀建设咨询有限公司

地    址：龙湾区蒲州街道高一路158号圣特立集团B幢4楼

传    真：0577-88751115

项目联系人（询问）：罗先生、陈先生

项目联系方式（询问）： 13858856968、15988721747

质疑联系人：罗先生

质疑联系方式：13858856968

- 同级政府采购监督管理部门：

名称：温州经济技术开发区财政局采购科

地址：温州经济技术开发区滨海十七路350号浙南经济总部大厦主楼12楼

传    真：0577-86998861

联系人：王先生

监督投诉电话：0577-86998861

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章 投标人须知

投标人须知前附表（本表是对供应商须知的补充和修改，如有矛盾以本表为准）

| 序号 | 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：温州市公安局经济技术开发区分局 地址：开发区滨海园区明珠路850号管委会7号楼 项目联系人（询问）：张先生 项目联系方式（询问）：0577-85600085 疑联系人：洪女士 质疑联系方式： 0577-85851060 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：浙江华耀建设咨询有限公司 地 址：龙湾区蒲州街道高一路158号圣特立集团厂区B幢4楼 传 真：0577-88751115 项目联系人（询问）：陈先生、陈女士 项目联系方式（询问）： 13858856968、15988721747 质疑联系人：罗先生 质疑联系方式：13858856968 |
| 3 | 采购项目名称 | 2022年智慧安防小区建设及系统维护服务 |
| 4 | ▲采购预算金额 | 1930000元 预算执行确认书：临[2022]607号 |
| 5 | ▲最高限价 | 最高限价为1930000元，供应商的报价高于最高限价的作无效报价处理。 |
| 6 | ▲采购范围 | 详见招标文件要求 |
|  | ▲服务期 | 详见本项目“招标公告”。 |
| 7 | ▲供应商资格要求 | 详见“招标公告” |
| 8 | ▲是否接受联合体 | 不接受 |
| 9 | ▲投标人信用 查询 | （1）供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(https://www.creditchina.gov.cn/)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； （2）供应商信用信息查询截止时点：本项目投标文件递交截止时间。 （3）供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； （4）信用信息的使用规则： ①在“信用中国”具有负面记录：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单； ②被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 （5）具有以上（4）所述信息记录的供应商，其投标做无效投标处理。 （6）▲关于“信用中国”(www.creditchina.gov.cn) 信用记录网页截图相关说明： ①若供应商查询页面“行政处罚”栏显示有行政处罚事项，须将所有行政处罚事项在“信用中国”网页上列出的明细一并打印，并附说明，是否属于“经营活动中的重大违法记录”。 ②若供应商在“信用中国”无数据，亦须将搜索结果页面打印，并附说明。 （7）具体结果以开标当日采购人或采购代理机构对供应商信用查询网页的查询结果为准。 |
| 10 | 分包 | 未经采购人同意不允许分包 |
| 11 | 现场踏勘 | 不组织自行前往。因现场勘查不充分导致的报价缺失由供应商自行承担，采购人不再另行支付费用。踏勘期间发生的费用或意外导致伤亡等一切责任和损失均由供应商自行负责。对采购范围及技术要求予以进一步明确，但踏勘期间发生的费用或意外导致伤亡等一切责任和损失均由供应商自行负责。 |
| 12 | 供应商提出疑问或要求澄清的截止时间 | 在《中华人民共和国政府采购法》规定的时间前提出，以书面形式扫描件及电子版word形式向采购代理机构提出，发送至邮箱406216823@qq.com。 |
| 13 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求供应商在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见评标办法。 |
| 14 | ▲响应文件有效期 | 自响应文件提交截止时间起生效，有效期90天。 |
| 15 | 投标保证金 | 本项目无需提交投标保证金； |
| 16 | 投标文件的组成 | 投标文件由资格文件、技术资信文件、报价文件三部分组成。 |
| 17 | 投标文件的签章要求 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 |
| 18 | 响应文件的签章 | 投标文件的均须按采购文件格式要求，由投标供应商加盖单位电子公章或实体公章和法定代表人或其授权代表电子印章（或签字）。投标文件中所涉及的电子公章必须是投标供应商全称的CA电子公章或实体公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。 |
| 19 | 投标文件的形式、制作及组成 | 本项目实行在线投标响应（电子投标）。 投标人须准备电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”两类，在投标文件编制完成后同时生成）。 （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 以上两类投标文件均由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 20 | 投标文件的份数 | （1）“电子加密响应文件”：在线上传递交，一份。 （2）“备份响应文件”：可以以电子邮件方式传送至浙江华耀建设咨询有限公司电子邮箱（406216823@qq.com）在投标截止时间前收到；也可以用以U盘存储，密封包装后（顺丰快递或EMS邮寄形式）在投标文件递交截止时间一天前递交，一份，邮寄地址：温州市龙湾区蒲州街道高一路158号圣特立集团B幢4楼，罗木林收，13858856968。 （3）供应商中标后提供一正三副纸质响应文件和电子响应文件与纸质响应文件内容一致的承诺书给采购组织机构留底以作项目验收存档使用。 |
| 21 | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.供应商应在投标文件递交截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政采云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.供应商在“政采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（建议顺丰快递寄形式）在投标文件递交截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；顺丰快递邮寄形式快递至采购代理机构地址（地址详见招标采购文件，防疫期间不建议供应商本代表抵达开评标地点）；解密CA必须是上传并制作电子投标文件CA锁。 b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收。 c.通过“政采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标文件递交截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政采云平台”的，投标无效。 d.供应商应加强U盘的包装与保护，因包装不当而造成“备份投标文件”损坏或不能在开评标现场设备上正确读取的责任由供应商自负。 |
| 22 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标文件递交截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政采云平台”的，投标无效。 |
| 23 | 响应文件递交截止时间及地点 | 投标文件递交截止时间：详见“招标公告”规定 递交地点：本项目通过“政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）”实行在线投标响应（电子投标）。 |
| 24 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标文件递交截止时间 开标地点：温州市龙湾区蒲州街道高一路158号圣特立集团B幢4楼，供应商不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）”在线投标响应。 |
| 25 | 评标委员会的组建 | 采购人按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的规定组建评标委员会，评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，除采购人代表外的专家将在评标专家库中随机抽取产生。 |
| 26 | 确定成交供应商方式 | 由采购人确定。 |
| 27 | 履约保证金 | 合同价1%的，形式可以银行转账或银行保函或保险保函等非现金形式，完成合同所有内容后无息退还。 |
|  | 其他 |  |
| 28 | 政府采购政策 本项目扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）有关政策 | 1、扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）： （1）根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目属于þ其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） 行业。 2、根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库（2020）46号的相关规定： 3、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购 支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）的相关规定： 3.1.是否为预留份额项目： 本项目 非 （“是”或者“非”）专门面向中小企业的采购项目，也 非 （“是”或者“非”）预留份额的采购项目。 þ在评审时对符合规定的小微企业报价原则上按最高优惠幅度20%给予扣除，用扣除后的价格参加评审；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对联合体或者大中型企业的报价原则上按最高优惠幅度6%给予扣除，用扣除后的价格参加评审。 组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 4、根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在响应文件中提供残疾人福利性单位声明函。 5、根据财库〔2014〕68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除，以上优惠政策只享受一次；本项目有保密要求，中标人应遵守相关保密要求； |
| 29 | 合同备案 | （1）中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 （2）中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给采购代理机构邮箱：406216823@qq.com。 |
| 30 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 31 | 解释权 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 32 | 货币形式 | 招标文件中所涉及的货币形式均为人民币。 |
| 33 | 工程报价特别提醒 | 1）任何与报价相关的信息请只在报价文件中体现，否则发生报价泄露的，由供应商自行承担相关责任。 2）招标代理服务费按国家计委印发的计价格[2002]1980号文件货物类标准计算（最高不超过1.98万元）， 投标人在投标报价中综合考虑采购代理服务费，须计入投标报价中，投标人在投标报价中综合考虑，无需单独列报，包含在总报价中即可，由中标单位在领取中标通知书时支付给招标代理机构。 |

一、总则

1.本次招标是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》（浙财采监〔2019〕10号）等法律及有关法规组织和实施的。

2.合格投标人要求以招标公告对投标人资格条件要求的表述为准。

3.投标人代表

指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人(负责人)，须持有《法定代表人(负责人)授权书》。

4.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5.优化政府采购金融服务

5.1各级财政部门要深入实施政府采购支持融资畅通工程，积极协同相关部门加快推广政采贷、履约保函等政府采购金融服务，创新优化金融服务模式，引入更多金融机构参与，做到线上与线下并举，实现全省全覆盖；各地搭建的政府采购相关金融服务平台应逐步与政采云金融服务平台进行整合，做到金融机构统一接入，供应商统一入口，数据统一标准，构建政府采购金融服务全省互联互通共享机制，实现全省一盘棋，切实缓解供应商资金难题。

5.2鼓励各金融机构与政采云平台合作，利用平台的业务协同和数据集合优势，积极开展政采贷、履约保函等金融服务。政采云平台应向金融机构提供有效增值服务，赋能金融机构推进线上普惠金融服务工作。鼓励金融机构推出有针对性的政府采购金融服务产品和优惠举措，满足供应商个性化金融服务需求。鼓励财政部门在进行财政专户资金竞争性存放和采购单位在进行公款竞争性存放中，将银行推进政采贷工作成效纳入综合评分指标体系。供应商申请政采贷，需要将采购合同收款变更开户行的，财政部门和采购单位应予以支持。供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购单位不得拒收。疫情期间，鼓励金融机构按照相关要求，优化政采贷服务条件，有效满足企业流动性需求。

6.特别说明：

6.1投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

6.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

6.5非浙江政府采购网注册的供应商或发生变更且未及时更新的供应商，应当在规定时间内按照《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字［2009］28号）的相关规定及时办理更新或供应商注册事项。一旦被确定为中标人的，在合同签订前按本办法的规定完成注册并成为正式注册供应商。

二、 招标文件

7.采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

8.质疑

8.1投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。逾期提出的，采购组织机构将不予受理、答复。

8.2投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函范本请到“浙江政府采购网下载专区”下载，质疑函内容及签署等相关要求请参看《政府采购质疑和投诉办法》相关规定。

8.3提出质疑的投标人应当是参与本项目招标活动的投标人。投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

8.4根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条的规定，投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

9.投诉

9.1质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督部门投诉。投诉书范本请到“浙江政府采购网下载专区”下载。

10.采购文件的澄清或修改

10.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改在浙江政府采购网上发布公告，政采云系统将自动发送消息通知所有获取采购文件的潜在投标人。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

10.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在浙江政府采购网上发布更正公告，政采云系统将自动发送消息通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

10.3采购文件如有补充更正均见“浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn//）”。投标人须在开标前一日自行查看是否有补充更正文件，并按补充更正文件要求投标，否则责任自负。

三、 投标文件的编制

11. 投标文件的形式和效力

11.1投标文件分为 “电子加密投标文件”和“备份投标文件”两类，在投标文件编制完成后同时生成。

11.2“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

11.3“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

11.4投标文件的启用，按先后顺位分别为“电子加密投标文件”、 “备份投标文件”。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

12. 投标文件的组成：包括资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。

12.1  资格文件须包括下列内容：

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人（单位负责人）授权书和被授权人有效身份证明 |  |
| 2 | 营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料) |  |
| 3 | 资格条件承诺函 |  |
| 4 | 申请材料真实性声明 |  |

备注：

- 以上所需的各种证书、证件、证明等若系复制件，须加盖投标人有效的公章（电子签章或实体公章，两者均可，下同）。

- 相关证书、报告等如遇年检或换证等特殊情况须按要求提供相应的证明材料。

- 上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

12.2 商务技术文件应包括下列部分：

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人身份证明书（适用于无委托代理人的情况）或附有法定代表人身份证明的授权委托书（适用于有委托代理人的情况）； |  |
| 2 | 供应商基本情况表，投标人综合实力介绍 |  |
| 3 | 投标人类似业绩情况 |  |
| 4 | 技术偏离表、商务偏离表 |  |
| 5 | 招标文件规定需要提供的其他资料 |  |
| 6 | 根据商务技术文件评分内容，各供应商参照评分标准根据自身情况提供 |  |

备注：

- 投标文件中应承诺：投标人所提供的技术资料的所有权归采购人所有。如若发生第三方侵权事件，其侵权责任与采购人及采购代理机构无关，由投标人承担全部责任。侵权造成的所有相关费用，均由投标人支付，保证不伤害采购人的利益。

- 以上所需的各种证书、证件、证明等若系复制件，须加盖投标人有效的公章（电子签章或实体公章，两者均可，下同）。

- 相关证书、报告等如遇年检或换证等特殊情况须按要求提供相应的证明材料。

12.3 报价文件应包括下列部分：

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开标一览表 |  |
| 2 | 投标分项报价表 |  |
| 3 | 中小微企业声明函（或监狱企业声明函）及其相关的充分的证明材料、残疾人福利性单位声明函。 |  |

13.投标文件编制

13.1本项目通过“政采云平台（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求编制并加密投标文件。

13.2投标人应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中“资格文件”和“商务技术文件”中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

13.3本采购文件“第五章 投标文件格式”中有提供格式的，投标人须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件“第五章 投标文件格式”未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人(负责人)或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

13.4投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

13.5投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

13.6 投标人没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是投标人的风险，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

14.投标文件的签章

14.1投标文件的签章要求：投标人须知前附表第18款；

14.22投标文件应由供应商法定代表人或其授权代表签章（电子签章），并时加盖供应商公章（电子签章）。

14.3电子签章操作指南详见“政采云平台”《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

15.投标文件的形式

15.1投标文件的形式、制作及组成：见投标人须知前附表第19款；

15.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

15.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

16.投标文件的份数

16.1投标文件的份数：见投标人须知前附表第20款。

17.投标报价

17.1 投标人应报出本项目货物、服务所包含的所有单价和总价，并且报出价格组成表，对于投标人价格组成表中未列出的项目或没有填写单价和总价的项目,在合同执行时采购人将不予支付,并认为这些项目费用已包括在投标报价内。

17.2 投标总报价应是中标人在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给中标人所有的货物、服务价款，实行固定费用总包干，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总价，否则由此而引起的一切费用均视为已包括在投标报价中。

17.3 投标人须认真阅读、充分理解采购文件，如有疑问可在询疑截止时间前送达（或传真）采购代理机构，采购代理机构将会统一解答。任何因对本项目采购文件理解不清、产生歧义等由此产生的费用，视作以含在投标总价中。

17.4 投标人必须按第五章 附件的开标一览表（统一格式）、投标分项报价表（统一格式）的内容填写单价、合价及其他事项，并由法定代表人（负责人）或授权代表签署。

17.5 所有投标报价均以人民币报价。

17.6 采购人不接受任何选择报价，对每一项货物、服务只允许一个报价。

17.7 采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

17.8 报价是成交的一个重要因素，但最低报价不是成交的唯一依据。

17.9有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价

18. 投标人如发生下列情况之一，将上报同级政府采购监督管理部门，追究其责任：

18.1投标人在采购文件规定的投标有效期内撤回投标；

18.2中标人未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

18.3投标人在采购文件中提供虚假技术指标及参数，经评标委员会确认属实的。

18.4经同级政府采购监督管理部门审查认定投标人有违反《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的行为。

19. 投标有效期

19.1 自开标之日起 90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。

19.2 特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。

四、 投标文件的递交

20. 投标文件的递交

20.1投标文件的上传、递交：见投标人须知前附表第21款。

21. “电子加密投标文件”解密和异常情况处理。

21.1“电子加密投标文件”解密：见投标人须知前附表第22款。

22. 投标文件的补充、修改或撤回

22.1供应商应当在投标文件递交截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标文件递交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标文件递交截止时间后递交的投标文件，“政采云平台”将予以拒收。

22.2投标文件递交截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

23. 投标文件的备选方案

23.1投标人不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

五、 开标

24. 开标形式

24.1 采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

25. 开标准备

25.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

25.2采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

26.开标流程（两阶段）

26.1开标第一阶段

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内（开标时间起30分钟内,具体以政采云系统要求为准）无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政采云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）开标现场组织人员在政府采购云平台在线公布投标文件解密情况并组织签署《政府采购活动现场确认声明书》（投标文件解密结束后，采购代理机构将以 E-mail电子邮件形式统一向所有成功解密投标文件的投标人送达“要求签署和提交《政府采购活动现场确认声明书》的通知”。投标人应当在送达通知后 30 分钟内完成确认书的提交（扫描后发送至采购代理机构邮箱：406216823@qq.com）。

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标人的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标人的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术文件的评审工作，具体见本章节“投标人资格审查”相关规定。

26.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术文件的评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先在“政采云平台”系统平台上公布符合性审查、商务技术评审无效投标人名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标人的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启通过符合性审查、商务技术文件评审有效投标人的报价文件，在“政采云平台”系统平台上公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录，投标人在“政采云平台”系统平台上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议，时间为30分钟）。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，在“政采云平台”系统平台上公布中标（成交）候选人名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：

（1）如遇“政采云平台”电子化开标或评审程序（含相关数据公布）调整的，按调整后程序执行。

（2）开标过程中需要相关当事人进行签字或盖章确认的材料将通过“政府采购云平台”进行，若因“政府采购云平台”技术问题无法进行签字或盖章确认的，采购组织机构将通过邮件、传真等形式组织确认。

（3）投标人代表应保持“政府采购云平台”在线并准备好投标人公章、笔、纸、打印机等办公用品，随时做好开评标过程所需文件的邮件收发及签字、盖章工作（下同）。由于投标人代表未在线或电话无法联系而导致的相关损失或责任由投标人承担。

27. 投标人资格审查

27.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标人的资格进行审查，审查各投标人的资格是否满足采购文件的要求。采购人或采购代理机构对投标人所提交的资格审查材料仅负审核的责任。如发现投标人所提交的资格审查材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标人的法律责任。

27.2投标人提交的资格审查材料无法证明其符合采购文件规定的“投标人资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

27.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标人均作资格无效处理。

六、 评  标

28. 评标委员会

采购人按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的规定组建评标委员会，评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，除采购人代表外的专家将在评标专家库中随机抽取产生。

29. 评标过程的保密性

开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向采购人和采购代理机构施加影响，其投标将被拒绝。

30. 投标文件的初审（符合性检查）。

评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件中的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

30.1▲投标人存在下列情况之一的，投标无效:

1）投标文件正本未按采购文件要求签署、盖章的；

2）不具备采购文件中规定的资格要求的；

3）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括采购文件中明确要求不得偏离的招标要求，存在负偏离的）；

5）仅提交“备份投标文件”的；

6）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期（服务期）、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

8）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

30.2▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按采购文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除30.1条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足采购文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

3）除30.1条款以外，出现投标项目数量与采购文件对比出现较大偏差；报价文件明细表计算错误，出现较大差错；

4）除30.1条款以外，出现其它不符合采购文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

30.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标人的投标文件相互混装；

30.4在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格基本相符。没有重大偏离。

30.5实质上没有响应采购文件要求的投标将被否决，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

31.投标文件的澄清

31.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云平台”在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（采购文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

31.2若投标文件中所提交的证书、证明等材料若出现已过有效期、时间或其他主要信息不明确，且投标人书面澄清（书面澄清仅限在投标文件递交截止时间前所提交投标文件及相关材料中未被评标委员会审查出的内容）亦不明确的，评审过程中将不予认可，不再寻求外部证据（外部证据包括投标人在澄清过程中申请补交的证明材料或网络查询结果等非投标文件本身内容）。

31.3投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5）投标人在政采云客户端填写的报价与以PDF格式上传文件中的报价不一致的，应以加盖单位公章或CA签章PDF的格式上传文件中的报价为准，修正客户端填写的报价。

6）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本采购文件规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

31.4▲评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理时间内在“政采云平台”上作出在线澄清并提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.5如果投标人代表拒绝按评标委员会要求在“政采云平台”作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作投标无效处理。

32. 评标原则和评标办法

32.1评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评标并向采购人或者采购代理机构说明情况。

32.2评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

32.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

32.4本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第七章 “评标原则及方法”。

32.5▲根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条规定：在招标采购中，符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的，此项目废标，应重新组织采购。

32.6评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

32.7▲评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

33.确定中标候选人

33.1本次招标由评标委员会推荐中标候选人，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

33.2评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按投标人的综合得分（即商务技术文件得分和投标报价得分的总和）高低进行排序，综合得分前二名的投标人依次推荐为第一中标候选人与第二中标候选人（得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，由评标委员会抽签决定）。

33.3若出现以下情形之一，采购人可视具体情况确定是否由第二中标候选人为中标人或重新组织招标：

①第一中标候选人（中标人）放弃中标资格；

②第一中标候选人（中标人）因不可抗力提出不能履行合同；

③中标人未能在规定时间内与采购单位签订合同；

④经质疑，采购人审查后，第一中标候选人（中标人）确实在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

33.4采购人、采购代理机构及评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对供应商公布详细的评审情况，不公布具体评分细则中小项得分。

34. 评分细则详见“评标原则及方法”。

35. 可中止电子交易活动的情形

35.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

①电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

②电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

③电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

④病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑤其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

35.2出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

七、 授予合同

36. 确定中标人

36.1采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

36.2中标人确定之日起2个工作日内，在“政采云”平台上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日；

36.3在公告中标结果的同时，采购人向中标人发出中标通知书。

36.4中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

36.5各投标人对中标结果如有质疑，可在中标结果公告之日起7个工作日内以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。

37. 签订合同

37.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

37.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

37.3采购文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

- 第三章   政府采购政策相关说明

一、中小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）

（2）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（3）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（5）《浙江省财政厅  浙江省经济和信息化委员会关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》（浙财采监〔2018〕2号)

（6）《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购 支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）

2.供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

3.小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）评审扶持政策（仅面向中小微企业的不再享受价格扣除政策）

（1）本项目对小型企业和微型企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审（仅面向中小微企业的不再享受价格扣除政策）。

（2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对联合体或者大中型企业的报价原则上按最高优惠幅度6%给予扣除，用扣除后的价格参加评审。

（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.享受小微企业价格扣除应提供以下证明材料（投标文件报价文件中，不提供的不享受价格扣除）：

（1）《中小企业声明函》（原件，加盖投标人公章，格式见附件1）

5.享受残疾人福利性单位格扣除应提供以下证明材料（投标文件报价文件中，不提供的不享受价格扣除），仅面向中小微企业的不再享受价格扣除政策：

（1）残疾人福利性单位声明函（附件2）；

6.享受监狱企业价格扣除应提供以下证明材料（投标文件报价文件中，不提供的不享受价格扣除）：

（1）监狱企业声明函（附件3）

（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策（仅面向中小微企业的不再享受价格扣除政策）。

7.非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格扣除。

附件1：

中小企业声明函（服务）

温州市公安局经济技术开发区分局:

浙江华耀建设咨询有限公司：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

| 序号 | 标的名称 | 所属行业 | 企业名称 | 从业人员（人） | 营业收入（万元） | 资产总额（万元） | 属于（填入大型、中型、小型或微型）企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位公章或 CA 章）：

日 期：

说明：

1）所有标的名称均需提供制造商所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、所属企业类型等情况；

2）联合体主办方和各成员单位分别提供此函。

3）所有材料的制造商、服务企业均需在此函中列明。

4）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

5）所属行业请根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号文件标准填写。

6）如供应商符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》扶持政策的标准且中标，则在中标公示中将此函予以公示，接受社会监督。供应商对其中小企业声明函内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件2

残疾人福利性单位声明函

【非残疾人福利性单位不需提供】

温州市公安局经济技术开发区分局:

浙江华耀建设咨询有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（盖单位公章或 CA 章）：

日  期：

备注说明：

    - 如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督。

    - 投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

3.不符合可不提供。

附件3

监狱企业声明函

【非监狱企业不需提供】

温州市公安局经济技术开发区分局:

浙江华耀建设咨询有限公司：

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：                   。

本企业参加（招标人名称） 单位的 （项目名称） 项目的采购活动，并由本企业为本项目提供货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（盖单位公章或 CA 章）：

日期： 年 月 日

说明：

1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

3）非监狱企业不需提供此声明函。

4）联合体主办方和各成员单位分别提供此函。

- 第四章 合同格式

## 第一部分  合同协议书

（注：该合同样本仅做参考，中标后，以采购人与供应商签订的正式合同为准。）

说明：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式。但合同条款的基本内容应与《中标合同》要求的内容相一致。

合同编号：

服务采购协议

甲    方：

地    址：

联 系 人：

电    话：

电子邮箱：

乙    方：

地    址：

联 系 人：

电    话：

电子邮箱：

## 第二部分  合同主要条款

说明：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式。但合同条款的基本内容应与《中标合同》要求的内容相一致。

甲方：                      （采购人）

乙方：                      （中标供应商）

温州市公安局经济技术开发区分局的                  （项目名称、项目编号）在国内以公开招标方式进行采购，经评标委员会评定_________（中标人名称）为中标人。甲、乙双方本着诚信及互利互惠的原则，同意按照下面条款和条件，签署本合同。

1. 完工时间：

1.1 接甲方通知    天内完成合同范围内设备供应、安装、调试及验收、售后服务工作、系统维护服务。

2. 交货地点：由乙方送到甲方指定地点及安装。

3. 运输及费用负担：甲方向乙方支付的合同总价已包含设备的供货、税金、运输、保险、装卸、安装、检验（检定费）、配合验收、调试、技术服务、售后服务、采购代理服务费、质保期保障、材料等全部费用。

4. 产品质量：产品需原厂包装，并符合中国国家标准或行业标准，以标准较高的规范为依据。若因产品质量问题造成甲方的损失（包括但不限于甲方因此支付的诉讼费、律师费、交通费等），应由乙方予以赔偿。

- 付款方式：

5.1 本合同总价为_____元整（人民币），

5.2 乙方需提供合同总金额1%的履约保证金给甲方，验收合格无息退还履约保证金；

5.3 预付款在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付，乙方提供相应金额的增值税发票，甲方支付给乙方合同总价款的40%预付款；采购人在产品最终验收合格后，自收到发票后7个工作日内支付，甲方支付给乙方合同总价款的40%；完成建设工程并验收合格满1年后，自收到发票后7个工作日内支付，甲方向乙方支付合同总额的10%（金额为    元）作为下一年的合同费用；完成建设工程并验收合格满2年后，自收到发票后7个工作日内支付，甲方向乙方支付合同总额的10%（金额为   元）作为下一年的合同费用。本项目采购的设备质量保证期为3年，运行维护服务期限为3年。设备质保期和运行维护服务期起始日均以本合同项目所有内容验收合格移交之日为准。

5.4.乙方如未按规定向招标代理机构支付招标代理服务费等费用的，甲方有权不予支付合同款项或有权在合同款扣除相关费用代其支付相关费用。

6.质量保证期：

6.1  系统维护服务期：▲3年（自竣工验收合格之日起），要求提供365×7×24小时免费技术支持服务：包括系统管理、运行维护、系统保障、性能调优、故障排除、例行巡检、技术支持等；

7.乙方应保证所提供的全部设备不存在知识产权争议，甲方若因此招致纠纷，应由乙方负责处理，并由乙方承担全部法律责任，由此导致甲方直接、间接损失（包括但不限于甲方因此支付的诉讼费、律师费、交通费等）的，应由乙方予以赔偿。

8.有下列情形之一的，甲方可以单方解除合同：

(1) 所提供的设备不符合招标要求；

(2) 设备经调试无法使用或出现质量问题影响甲方正常工作三次的；

(3) 乙方未能切实履行售后服务的。

(4) 其他根本违约行为。

合同解除后，乙方应返还甲方全部购货款，并应赔偿甲方其他损失。

9.乙方承诺及售后服务：

(1) 为保证甲方单位临床工作正常开展，乙方应确保在合同规定时间内交货，否则每逾期一日，则每日应向甲方支付合同价款0.2%的违约金。

(2) 乙方对其提供的产品进行调试并实行终身维修、维护，在产品质量保证期满后免费上门维修，更换配件只收取配件费用。

(3) 乙方在接到甲方的通知后，24小时内到达甲方指定地点，对该产品进行维修、维护。乙方保证紧急故障响应时间小于12小时。

(4) 在质量保证期内如该设备需维修时间≥7天，为保证甲方临床工作正常进行，乙方需提供备用机，直至甲方设备修复完毕为止，乙方提供备用设备不得收取任何形式的使用费。

乙方违反本条第（2）、（3）、（4）项的，乙方应向甲方支付合同总额5%的违约金。

10. 其它：

(1) 本合同依法签订，即具有法律效力，双方必须全面履行。因故需要变更，需经双方协商一致依法另立协议。在本合同履行过程中发生争议的，由双方协商解决；协商不成时，任何一方可向甲方所在地的人民法院起诉。

(2) 本合同自双方签字盖章后生效，本合同一式六份，甲乙双方各执三份。

(3) 甲方的采购文件、乙方的响应投标文件（以正本为主）及过程中乙方的报价记录、澄清记录和承诺书等均系本合同的组成部分，条款内容如有抵触，以本合同约定为准。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 经办人: | 经办人: |
| 电话： | 电话： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签约时间：2022年 月 日 | 签约时间：2022年 月 日 |

- 第五章 投标文件格式

投标人提交投标文件须知：

1、投标人应按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效投标文件，其风险由投标人负责。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将按投标人提交的资料作出自己的判断。

5、投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为投标无效。

7、要求中涉及提供证明（或材料）复印件的，也可提供扫描件制作进投标文件内。

8、投标人可在投标文件中对采购内容的技术条款选用替代标准，但这些替代标准必须相当于或优于招标文件中提出的相应要求，并使采购人满意，同时在偏离表中作出详细说明。

（资格文件封面，供参考）

（项目名称）投标文件

资格文件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人（负责人）或其委托代理人：          （签字或盖章）

年        月        日

目  录

- 法定代表人（单位负责人）授权书和被授权人有效身份证明

- 营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料)

- 资格条件承诺函

- 申请材料真实性声明

# 一、法定代表人授权书

温州市公安局经济技术开发区分局:

浙江华耀建设咨询有限公司：

（供应商全称）法定代表人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的               （采购项目名称、项目编号）的采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

供应商全称（盖单位公章或 CA 章）：

法定代表人 (签字或盖章)：

日期：     年    月   日

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

法定代表人（负责人）或委托代理人身份证复印件

二、提供营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料)

# 三、资格条件承诺函

温州市公安局经济技术开发区分局:

浙江华耀建设咨询有限公司：

我方参与                          （项目名称、项目编号）项目投标，现郑重承诺：

1.我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件，即

（1）我方“具有独立承担民事责任的能力”；

（2）我方“具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度”；

（3）我方“具有履行合同所必需的设备和专业技术能力”；

（4）我方“有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”；

（5）我方“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）；

（6）我方符合“法律、行政法规规定的其他条件”。

2.致本项目投标截止时间为止，我方未被“信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）、 中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上承诺如有虚假，愿接受取消我方任何资格（投标/中标/签订合同）及其他任何形式的处理。

投标人全称（盖章或 CA 章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

注：▲不提交本承诺书按无效标处理。

四、申请材料真实性声明

温州市公安局经济技术开发区分局:

浙江华耀建设咨询有限公司：

我单位此次响应参与                          （项目名称、项目编号）招投标活动所提交的全部材料均真实、合法。如有不实之处，愿负相应的法律责任，并承担由此产生的一切后果。

特此声明。

投标人全称（盖章或 CA 章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

（商务技术文件封面，供参考）

（项目名称）投标文件

商 务 技 术 文 件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人（负责人）或其委托代理人：          （签字或盖章）

年        月        日

目  录

一、技术资信投标文件：

根据招标文件及评标办法规定自行编制目录

注：未提供格式部分，由供应商自拟。

一、投 标 函

温州市公安局经济技术开发区分局：

浙江华耀建设咨询有限公司：

(投标人全称)授权          (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的       （项目名称）  (项目编号：       )招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

一、在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别单独提交：

- 按“供应商须知”要求编制的投标文件资格审查资料 ；

- 按“供应商须知”要求编制的投标文件商务技术文件 ；

- 按“供应商须知”要求编制的投标文件报价文件 。

二、我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

- 已详细阅读全部采购文件，包括采购文件补充文件（如果有，包括相关的补充、更正、澄清公告和文件）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受采购文件的各项规定和要求。

- 同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

- 如中标，保证按照采购文件要求及投标文件的承诺与采购人签订合同，保证履行合同条款。

- 同意在采购文件中供应商须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

- 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方接受贵方处罚。

- 完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

- 如有下列情形之一的，我方愿意被取消中标资格（如中标），同时继续承担其他一切法律后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的解释：

(1)提供虚假材料（承诺）谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

- 所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

投标人法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

投标人盖章：

联系电话：           传真：             电子邮件：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日    期：        年  	月    日

备注：▲不提供此表将视为没有实质性响应招标文件，按无效投标处理。

二、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（盖章或 CA 章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

三、供应商为完成本项目组建的工作小组名单

（1）项目负责人简历表

项目名称：                                            项目编号：

| 1.一般情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学 历 |  |
| 毕业学校 |  |  | 专 业 |  |  | 职 务 |  |
| 职 称 |  |  | 拟任何职 |  |  | 参加工作 时间 |  |
| 2.个人简历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 专业工作经历 |  |  |  |  |  |
| 3.项目负责人业绩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 |  |  | 完成年份 |  | 获奖情况 |  |

投标人全称（盖章或 CA 章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

（2）拟投入的项目实施人员名单

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称/职务 | 本工程中的岗位 | 从事专业年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖章或 CA 章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

四、技术偏离表

项目名称：                                       采购编号：

| 内 容 | 招标文件 规定要求 | 投标文件 对应条款 | 偏离情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术条款 |  |  |  |  |

说明：

1.如出现偏离，供应商务必如实填写此表。

2.“投标文件对应条款”栏所填内容必须对照招标文件要求写出具体响应内容（包含品牌、型号、详细技术参数等）并标明对应页码，“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，否则存在的风险由供应商自行承担。

3.此表在不改变格式的情况下可自行增加。

投标人全称（盖章或 CA 章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

五、商务偏离表

项目名称：                                       采购编号：

| 内 容 | 招标文件 规定要求 | 投标文件 对应条款 | 偏离情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务条款 |  |  |  |  |

说明：

1.如不填写或不提供此表，则视为完全响应招标文件。

2.如出现偏离，供应商务必如实填写此表，否则存在的风险由供应商自行承担。

投标人全称（盖章或 CA 章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

六、售后服务方案

仅供参考，由供应商根据评审要求自行提供。

1、服务承诺：具体服务承诺方案、质保期，需详细描述和承诺

2、服务验收标准；

3、服务方面的其他承诺

4、服务联系方式

5、其他优惠条件

七、招标文件规定需要提供的其他资料

由供应商根据评审要求自行提供。

主要技术参数响应表

| 序号 | 招标要求 | 投标人响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |

备注：按先后顺序，提供带★性能指标响应情况。

投标人全称（盖章或 CA 章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

（报价文件封面，供参考）

（项目名称）投标文件

商务（报价）标文件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人（负责人）或其委托代理人：          （签字或盖章）

年        月        日

目  录

一、开标一览表

二、投标分项报价表

三、中小微企业声明函（或监狱企业证明文件）、残疾人福利性单位声明函（如有）

注：未提供格式部分，由供应商自拟。

一、开标一览表

项目名称：                              项目编号：              人民币（元）

| 项目名称 | 投标合计价格 | 项目负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 望海小区智慧安防小区 |  |  |  |
| 碧桂园3期智慧安防小区 |  |  |  |
| 投标总价（人民币元） | （大写）： （小写）： |  |  |

说明：

1.▲不提供此表格将被视为没有实质性响应招标文件。

2.▲本表中的投标总价=望海小区智慧安防小区+碧桂园3期智慧安防小区的合计价格。

3.▲本表中的望海小区智慧安防小区合计价格必须与附件《投标分项报价表》中“望海小区智慧安防小区投标合计价格”相一致；本表中的碧桂园3期智慧安防小区合计价格必须与附件《投标分项报价表》中“碧桂园3期智慧安防小区投标合计价格”相一致。

投标人全称（盖章或 CA 章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

二、投标分项报价表

项目名称：                                        项目编号：

价格单位：人民币（元）

| 序号 | 服务类别 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 望海小区智慧安防小区 投标合计价格 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.▲按招标文件第六章“采购内容及要求”中的对应采购内容分别罗列并报价。

2.有关本项目所需的人工费、税费等一切相关费用均计入报价，采购人不在支付额外费用,投标人须综合考虑投标单价。

3.本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

4.▲不提供投标分项报价表的投标文件将被视为未实质性响应招标文件要求。

投标人全称（盖章或 CA 章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

投标分项报价表

项目名称：                                        项目编号：

价格单位：人民币（元）

| 序号 | 服务类别 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 碧桂园3期智慧安防小区 投标合计价格 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.▲按招标文件第六章“采购内容及要求”中的对应采购内容分别罗列并报价。

2.有关本项目所需的人工费、税费等一切相关费用均计入报价，采购人不在支付额外费用,投标人须综合考虑投标单价。

3.本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

4.▲不提供投标分项报价表的投标文件将被视为未实质性响应招标文件要求。

投标人全称（盖章或 CA 章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

三、中小微企业声明函（或监狱企业、残疾人福利单位）声明函

备注：投标人对本企业是否为“中小微企业”相关信息填写真实性负责，如为“中小微企业”的将在中标结果公示中公示，如投标人填写的信息有误或虚假承诺的，造成误判，带来质疑、投诉等事情，投标人有可能被政府采购监督部门列入不诚信单位或追加其他处罚，将依法承担相应责任。

- 采购内容及要求

一、总则

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、供应商服务与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商服务能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的服务完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

4、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、技术培训、检验、通过有关部门验收等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供说明书。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

二、采购内容及技术要求

1、投标方应根据招标文件所提出的技术规格、参数、数量和服务要求，综合考虑货物的适应性，选择具有最佳性能价格比的货物前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自身的竞争实力。

2、本次招标项目为2022年度智慧安防小区建设及系统维护服务项目采购，本项目只设一个标段，投标供应商必须对所有内容进行投标，谢绝联合投标。

3、投标供应商所投产品及主要部件的名称、品牌、型号、技术参数、性能、数量、单价、合价、厂商、产地、质保期等应在投标文件中明确，对招标文件的技术条款及要求应予以实质性响应，如有偏离应在偏离表中注明。

4、供应商可以自行到安装现场探勘，了解安装地点、环境尺寸及采购人需求，本项目涉及的安装材料、安装附件、尺寸修改均采用包干方式计入投标总价，中标后不予调整；采购人清单中的货物如有遗漏必须的设备，请投标供应商自行配齐，中标后采购人将不予调整。

5、合同履行期限：工期60日历天，设备免费质保3年，系统维护服务期3年。

## 2.1“智慧安防小区”建设清单

| 序号 | 小区名称 | 开放/封闭 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 望海小区智慧安防小区 | 封闭式 |
| 2 | 碧桂园3期智慧安防小区 | 封闭式 |

## 2.2采购内容具体配置及要求

### 2.2.1望海小区智慧安防小区

| 序号 | 产品 | 招标参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、人员出入管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人员出入人脸门禁 | 1.人脸测温门禁设备 2.设备采用 7 英寸LCD 触摸显示屏，屏幕支持多点触控操作，屏幕流明度不低于350cd/㎡，分辨率不小于1024*600，屏幕防暴等级IK04，采用双目宽动态相机，最大分辨率：1920×1080。 3.设备采用嵌入式Linux系统 ；支持人脸、刷卡（包括 M1 卡、CPU 卡、NFC 卡、二代身份证等）、二维码和密码识读，支持外接身份证阅读器模块读取身份证信息。 4.设备本地人脸库存储容量50000张，本地卡存储容量50000张，本地出入记录存储容量100000条。 5.★设备采用热成像测温，分辨率应为 120*160，支持热成像图像预览；支持垂直方向 0.3～2.0m 距离范围内非接触式自动人体测温（公安部检验报告证明） 6.★设备支持口罩佩戴监测模式并提示未佩戴口罩，应能配置提醒模式、强制模式；提醒模式：未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式：未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩；同时应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能。（公安部检验报告证明） 7.★设备支持在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别；人脸比对时间：＜175ms；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率大于99.9%；设备支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。（公安部检验报告证明） 8.设备支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册；本地U盘导入人员信息； 远程中心下发人脸；通过APP采集人脸并注册下发。 9.设备支持中心下发黑名单信息；支持本地黑名单信息比对；支持本地黑名单事件报警功能，报警信息能上传至平台。 10.设备支持不开启白光补光灯实现人脸识别；设备支持软硬件低功耗管理模式，设备运行功耗低于 8w。 | 只 | 2 |  |
| 2 | 人员出入人脸门禁防水立柱 | 不低于1.3米高度 主体材质：热镀锌或不锈钢 适配门禁7寸和8寸 | 根 | 2 |  |
| 3 | 人行出入闸机 | 1、广告画尺寸1060mm*650mm，前后两张 2、通道宽度800mm—1400mm，尺寸可以调节 3、工作电压24VDC，工作温度范围-20℃~50℃ 4、灯箱广告LED发光均匀 5、开合方向可控制，开合方式可遥控，（自带两遥控器） 6、遇阻保护：设备采用雷达感应技术，支持遇阻反弹和防夹保护功能 7、广告门控制调节：关门力度，开门保持时间，广告门开、关门速度，减速角度、加速度可调节 | 套 | 2 |  |
| 二、微卡口系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸摄像头 | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688 × 1520； 最低照度：0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：120m（红外）； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：3.5-12mm； 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 热度图：支持； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（高兴、惊讶、正常、愤怒、悲伤、厌恶、困惑、害怕），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍；支持优选抓拍；支持质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； ★支持检出、识别两眼瞳距 20 像素点 以上人脸图片 。（公安部检测报告证明） 人数统计：支持对进入、离开人员进行数量统计，支持4条规则配置，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持区域内人员进行数量统计，支持4条规则配置；支持排队管理，支持4条规则配置，对限定的排队人数和排队时间进行统计并联动报警； ★样机可分别对在主视频图像监视画面中进入和离开的人数进行统计，通过IE浏览器可以配置进入、离开人数报警阈值，并可在视频画面中显示当前统计人数，当人数达到设定值时可给出报警提示，并联动抓图、录像（公安部检测报告证明） 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG； 智能编码：H.264：支持H.265：支持； 宽动态：120dB； 透雾功能：支持； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；虚焦侦测；场景变更；区域入侵；绊线入侵；物品遗留；物品搬移；快速移动；停车检测；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；人数统 计；人脸侦测； ★在丢包率设置为22%的网络环境下，可正常显示监视画面（公安部检测报告证明） 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G）；GB/T28181；CGI；乐橙； 最大Micro SD卡：256 GB； RS-485接口：1个（波特率范围:1200bps~115200bps）； 音频输入：1路（RCA头）； 音频输出：1路（RCA头）； 报警输入：3路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）； 报警输出：2路（湿节点,支持直流最大12V电位,0.3A电流）； 模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）； 供电方式：DC12V/AC24V/POE； 防护等级：IP67 | 台 | 1 |  |
| 2 | 网络箱 | 1、尺寸：500mm×400mm×200mm，采用不锈钢304材质，乳白色喷塑处理，箱体厚度要求不小于1mm，机箱防护等级不低于IP54，箱体和配件采用防锈材质或防锈处理，5年内不得出现锈蚀或明显老化现象。 2、进线孔采用密封处理，底部进线，箱内含：绝缘底板，空开，插板，熔纤盘，光猫托盘，散热风扇，固定架、进缆夹头、压缆配件等。 3、机箱内部布局合理、模块化清晰，配有光猫托盘；所有机箱内部设备都需要安装固定。 4、设备连接均要配置专业的接插件，设计目标是保证安全可靠的同时要求施工高效、质量可靠、维修方便。 5、喷醒目的“公安监控”、运营商logo，保证5年内雨淋、日晒不脱落、不会明显褪色。 6、立杆上挂机箱的，要求箱外没有多余线缆，机箱和立杆统一接地。 7、户外网络箱应提供额外电源输出接口用于公安业务拓展。 | 个 | 1 |  |
| 3 | 光纤收发器（A+B） | 4个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口，1个1000Mbps SC光口，最大传输距离3kM，非网管型光纤收发器，与RG-FC11G-3A配套使用. | 对 | 1 |  |
| 4 | 摄像机立柱及预埋件 | 立杆基础符合DB33/T 502—2004，所有立杆、支架需防锈、镀锌处理，或不锈钢材质；本项目摄像机安装位置一般2米至3米，具体规格尺寸依现场环境定制， | 套 | 1 |  |
| 三、电瓶车出入管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | RFID2.4G电子标签 | 材质ABS，尺寸φ168*51.5mm， 频段2.4G，调制方式GFSK，最大接收灵敏度-90dbm， 通讯接口GPRS或4G，支持蓝牙2.0和4.0 | 台 | 1500 |  |
| 2 | RFID2.4G基站 | 有源单频电子标签，工作频段2.4 GHz - 2.483 GHz | 台 | 2 |  |
| 3 | 电瓶车绑定软件 | 平台功能需求：1、客户端本地报警。 | 项 | 1 |  |
| 四、车辆出入管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 车辆出入抓拍单元 | 感器类型1/3英寸CMOS； 图像分辨率2304×1296（不包含OSD黑边）； 镜头标配4mm定焦镜头； 视频分辨率主码流：1080P（1920×1080）/720P（1280×720）辅码流：720P（1280×720）/D1（704× 576）； 视频压缩标准MJPEG；H.264H；H.264M；H.264B；H.265；降噪3D降噪； 坏点校正支持；触发方式支持视频检测、I/O线圈、雷达三种触发方式； 存储功能内置1个TF卡接口（最大支持128G，TF卡可选大华、金士顿、闪迪等）； 最大补光距离8m； ★LED 灯过车亮度自动调节功能：支持Web 端配置LED 灯光在过车时自动调整亮度功能。（公安部检测报告证明） OSD信息叠加支持叠加时间、地点、车牌、车身颜色、防伪码、车标、触发源、车牌类型、车辆颜色、车辆类型、卡口方向、车系、置信度、车头朝向、自定义信息；断网续传支持，平台/FTP； ★在天气晴朗无雾，车牌无遮挡，无污损，车身无大面积遮挡的条件下进项测试，白天测试时的环境光照度应不低于200lx，晚上测试时的辅助设备照明度应不高于100lx。支持车型、车标、车系、车身颜色、车牌颜色、车牌号码、车牌类型、无牌车、新能源车牌识别。车辆抓拍率：≥99.9%（白光模式、红外模式），车牌识别率：≥99.9%（白光模式）；车牌识别率：≥97%（红外模式）。（公安部检测报告证明） ★在天气晴朗无雾，车牌无遮挡，无污损，车身无大面积遮挡的条件下进项测试，白天测试时的环境光照度应不低于200lx，晚上测试时的辅助设备照明度应不高于100lx。车标识别率：≥99%（白光模式）；车标识别率：≥95%（红外模式）。（公安部检测报告证明） ★持获取道闸运行状态、工作状态、道闸运行次数、设备型号和故障代码。（公安部检测报告证明） ★支持获取防砸雷达运行状态、工作状态、继电器动作次数和设备型号；支持雷达参数设置。（公安部检测报告证明） 支持智能帧功能，对车牌实时跟踪并识别；并支持录像智能帧回放功能。 网络接口1个，10/100M以太网口（RJ-45）； RS-485接口2个（可用于连接配套屏、雷达、道闸和外置常亮灯）； I/O接口2路，光耦输入（5V开关量），可用于车检器等信号输入； 供电方式AC220V； 防护等级IP67 | 个 | 3 |  |
| 2 | 车辆信息显示屏 | 显示屏：LED屏（支持红色、绿色、黄色三色显示），LED屏点间距≤5mm； 显示屏尺寸：304mm×304mm（长×宽）； ★显示内容：支持车牌、用户类型、收费金额、停车时长、自定义等信息显示；（公安部检测报告证明） ★语音播报功能：支持车牌、收费金额、停车时长等固定语音播报；（公安部检测报告证明） ★语音播报内容：支持离线文字进行语音播报，支持车牌号码、停车费、自定义信息等语音播报（公安部检测报告证明） 防护等级：IP54； 工作温度：-20℃～+50℃； 安装方式：抱杆安装； 供电方式：AC220V | 个 | 2 |  |
| 3 | 立柱 | 立柱高度：1.3米 立柱直径：60mm 1.3米处可安装一体机 0.5米处可安装“四行LED显示屏” | 个 | 2 |  |
| 4 | 车辆抓拍LED补光灯 | IP66防水等级，LED白光灯DC12V供电高亮度 | 个 | 3 |  |
| 五、智安小区明镜系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸抓拍机 | 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)。； 最大补光距离：60m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）10m（暖光人脸检测距离）； 镜头类型：电动变焦； ★支持自动聚焦、一键聚焦，可在监视画面显示辅助聚焦数值（公安部检测报告证明） 镜头焦距：2.7-13.5mm； ★具有1个100/1000M RJ45网络接口、3个报警输入接口、2个报警输出接口、1个音频 输入接口、1个音频输出接口、1个内置麦克风、1个内置扬声器、1个RS232接口、1个复位键和1个SD卡槽（公安部检测报告证明） 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 热度图：支持； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 人数统计：支持对进入、离开人员进行数量统计，支持4条规则配置，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持区域内人员进行数量统计，支持4条规则配置；支持排队管理，支持4条规则配置，对限定的排队人数和排队时间进行统计并联动报警； 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）； ★可同时向两个支持28181协议的设备进行注册（公安部检测报告证明） 智能编码：H.264：支持H.265：支持； ★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约90%（公安部检测报告证明） 宽动态：120dB； 透雾功能：支持； 内置MIC：支持； 内置扬声器：支持； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；安全异常；虚焦侦测；人脸检测；人数统计；区域内人数统计；滞留报警；排队人数；排队时间；灯光报警；声音报警（内置21种语音可选，支持用户自定义语音导入）； 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）； CGI；GB/T28181（双国标）；GA/T1400；乐橙； 最大Micro SD卡：256 GB； 供电方式：DC12V/POE； 防护等级：IP67 | 台 | 2 |  |
| 2 | 网络箱 | 1、尺寸：500mm×400mm×200mm，采用不锈钢304材质，乳白色喷塑处理，箱体厚度要求不小于1mm，机箱防护等级不低于IP54，箱体和配件采用防锈材质或防锈处理，5年内不得出现锈蚀或明显老化现象。 2、进线孔采用密封处理，底部进线，箱内含：绝缘底板，空开，插板，熔纤盘，光猫托盘，散热风扇，固定架、进缆夹头、压缆配件等。 3、机箱内部布局合理、模块化清晰，配有光猫托盘；所有机箱内部设备都需要安装固定。 4、设备连接均要配置专业的接插件，设计目标是保证安全可靠的同时要求施工高效、质量可靠、维修方便。 5、喷醒目的“公安监控”、运营商logo，保证5年内雨淋、日晒不脱落、不会明显褪色。 6、立杆上挂机箱的，要求箱外没有多余线缆，机箱和立杆统一接地。 7、户外网络箱应提供额外电源输出接口用于公安业务拓展。 | 个 | 2 |  |
| 3 | 光纤收发器（A+B） | 4个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口，1个1000Mbps SC光口，最大传输距离3kM，非网管型光纤收发器，与RG-FC11G-3A配套使用. | 对 | 2 |  |
| 4 | 人脸比对服务器租赁费 | 包含以下4台服务器： 一、视频云综合应用平台DH-DSS-C9100： 1、系统功能：完全自主产品，采用 Linux存储专用操作系统 单机部署，可以支持单机部署环境，满足小型化业务场景； 2、集群部署 支持业务节点通过集群部署提高性能； 3、访问方式：支持B端和C端统一云账户访问，B端作为平台的管理员端，C端作为平台的客户端； 4、网卡：支持千兆网络绑定，实现业务网络和存储网络分离，充分利用网口资源； 5、基本功能：支持基本的视频能力、录像回放能力、视频实时上墙和任务上墙； 6、集群汇总:支持不同选型的中心管理平台（1W\3W\10W）来管理设备做集群汇聚 7、支持管理云存储：支持对接智能云存储的管理节点双机热备，数据节点集群实现动态负载扩展，满足不同路数的接入、转发、存储； 8、支持管理Node节点：支持一个中型管理平台配套C9100的Node节点做集群满足不同路数的接入、转发、存储； 9、构架模型：采用分布式非对称式架构，元数据处理与数据存储的松耦合分析架构。 10、服务双机热备：接入集群，存储集群，转发集群，智能集群，鉴权服务管理节点双机热备； 11、服务集群：接入集群，存储集群，转发集群，智能集群数据节点采用全集群模式; 12、服务可扩展：接入集群，存储集群，转发集群数据节点支持接入、存储、转发能力分期扩展； 13、集群能力：一套系统，集成了设备接入管理，录像存储能力，媒体转发能力，智能调度能力 14、集成能力：智能云存储的集成了接入集群，存储集群，转发集群的能力； 15、双机热备：智能云存储的元数据管理节点支持主备双机热备功能； 负载均衡 智能云存储的数据节点支持接入、存储、转发能力动态负载均衡方式的线性扩展； 16、分片存储：智能云存储支持将视频数据分片后存储在多台数据节点中 17、资源管理：智能云存储将所有的存储数据节点融合成一个存储池，完成存储资源的整理和分配； 18、存储模式：录像文件以切片形式分别存储在不同节点，依靠云存储对文件进行快速的修复和容错，保证录像不丢失； 19、故障容错：当存储集群数据节点故障后，通道的录像自动由其他正常数据节点接管继续执行录像； 20、状态监控：元数据和数据节点服务状态实时监控，发现异常及时恢复 弹性扩容 "平台配套智能云存储，按需弹性扩容，仅需添加新增存储节点IP地址。节点扩容后，无须任何配置，新写入数据便可自动被分配到新节点。上节点扩容，无需数据迁移，容量变可用。 21、支持单集群的数据节点弹性扩容，当一个集群的性能不够的时候，可以单独扩容一个集群的节点"； 22、支持减容 支持集群所在的数据节点在线增加和移除； 减容自适应 当数据节点动态的增加或者减少时，通道可以进行数据节点间的迁移； 23、扩容性能： 随数据节点增加系统性能近线性增加 23、mysql存储功能： 平台集成的Mysql数据库，对用用户的基本信息、设备通道的基本信息、录像计划、报警预案进行存储； 24、mysql存储类型： 仅视频、录像、上墙、通用行为分析报警、设备内部、外部报警、无需配置其他数据库，利用Mysql集成数据库； 25、mysql备份功能 平台集成的Mysql数据库支持自动备份，对关键数据进行保护； 26、MPP数据库支持：平台在进行海量数据存储时，例如人量、人体、车辆、非机动车、车底、MAC、RFID等海量数据存储时，必须用MPP云数据库。 27、并行处理技术：云数据库采用分布式多节点并行处理技术的集群架构，支持海量结构化数据存储，海量数据快速检索、分析能力，高效生成透明、多维的检索结果 28、硬件参数： 外形规格 1U机架式 处理器 1颗Intel Xeon 3106 1.7G 9.6UPI 11M 8核 85W 内存 2条16GB DDR4 2666 REG内存 硬盘 2块 2TB 3.5吋 7200转 6Gb SAT 企业级机械硬盘 RAID1 4个硬盘托架（其中2个安装曙光自带硬盘） SSD盘 "1块 Micron SSD SATA 5100 MAX 240G 2.5英寸-SATA接口 数据中心级固态硬盘" 芯片组 Intel C620系列芯片组 RAID控制器 LSI 3008SAS板卡 嵌入式网卡 1块intel x722以太网卡，2个1000M以太网口； 1块intel I350以太网卡，2个1000M以太网口； 支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络特性。 接口 1 个RJ-45管理接口，位于机箱后部； "2 个USB 3.0 接口位于机箱后部， 2 个USB 2.0 接口位于机箱前部；" 1 个VGA接口，位于机箱后部， 2 个SD 卡插槽，位于机箱内部 风扇 3 个热插拔风扇模组 电源 1+1冗余电源；550W，白金级能效 功耗 满负荷小于380W 工作温度 工作时5℃～40℃(41℉～104℉) 工作湿度 35％～80％ RH（非凝露） 储存温度 存储-40℃～60℃(-40℉～140℉) 储存湿度 20％～93％ RH（非凝露） 尺寸 43.5mm(高)x 482（含箱耳）mm(宽)x814（含手拧螺钉）mm(深) 重量 净重：18.5kg；毛重：21.5kg 安装方式 标准19英寸机架式安装 工作海拔 .-60m～5000m 可用性 高效能、热插拔冗余电源 热插拔硬盘 热插拔冗余风扇 二、人像大数据应用平台DH-DSS-C9505 1、支持显示累计抓拍总数统计、今日抓拍总数统计、累计报警总数统计、今日报警总数统计、对黑名单人员库和静态人员库进行分类统计、最新的TOP5报警成效统计、近一周报警有效率和处置率统计、近一周抓拍人员和报警信息的走势统计、近一周抓拍地点的TOP10统计； 2、支持以卡片模式和地图模式展示人脸实时预警数据； 3、支持上传一张多人脸图片检测出全部人脸，选定其中一张人脸照片后检索出最符合条件结果，并支持按照相似度和时间进行倒序展示； 4、支持在地图上显示报警点位；支持点位图层管理，可通过分类进行单独展示报警，并可通过框选，圈选点位进行实时预览以及回放 支持频次分析、聚集模型、未注册人员模型、注册人员模型、N天未出现、陌生人实时预警、居住地变更模型、WZ人员实时预警、活跃人员疑似离开等技战法分析； 5、支持同行人查询、时空碰撞查询、频次查询技战法查询 6、支持1比1人脸比对； 6、支持将同一人员在不同时间、地点的抓拍人脸记录进行归类聚类成一个人员档案，档案的详情信息中包含该档案人员的抓拍历史图像信息 支持APP客户端，包括实时预警、GPS上报、历史预警、技战法预警、报警签收反馈、数据模型签收反馈 7、硬件参数：2U ¦ Intel Xeon 4114 2.2G 9.6UPI 13.75M 10C 85W*2 ¦ 散热片*2 ¦ 32GB DDR4 2666 REG内存*2 ¦ 2T 3.5吋 6GbSATA热插拔硬盘*2 ¦ RAID1 ¦ LSI 3008SAS板卡 ¦ 4个千兆网口 ¦ 1+1冗余电源 ¦ 导轨 ¦ 三、人脸识别服务器DH-IVS-F7200 功能：支持100张/秒人脸图片并发处理，图片日处理量850万张，支持30万人脸库实时比对布控，支持1000万人脸抓拍库或静态库以脸搜脸秒级响应。 硬件参数：1U ¦ 高性能四核处理器 ¦ 16G DDR4 ECC 内存*4 ¦ 4T 3.5吋 6Gb SAS硬盘*4 ¦ NVIDIA GPU卡-TESLA ¦ 高端双口千兆以太网卡 ¦ 四、网络视频存储服务器DH-EVS5016S-R 单控制器；高速缓存标配4G；设备高度3U；支持硬盘16个；2个千兆口；SAS接口1个；1个USB2.0和eSATA复用接口；1个RS232。 | 年 | 3 |  |
| 5 | 系统软件使用服务费 | 软件主要功能包含： 1.首页各级管理辖区大屏展示 2.小区建筑物、房屋管理 3.小区人员管理 4.抓拍照片感知 5.抓拍人员管理 6.疑似未登记人员预警及处理 7.疑似已离开人员预警及处理 8.数据统计分析 9.手机端人员申报自助登 10.系统管理 | 年 | 3 |  |
| 六、公共监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设施区球机 | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：彩色：0.005lux@F1.6黑白：0.0005lux@F1.60Lux（红外灯开启）； 最大补光距离：150m（红外）； 镜头焦距：4.8mm~154mm； 光学变倍：32倍； 可视域功能：支持； ★周界防范：支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持联动跟踪；（公安部检测报告证明） ★人脸检测：支持人脸检测；支持优选；支持人脸轨迹框；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性4种表情：性别，年龄，眼镜，表情（惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略；（公安部检测报告证明） 透雾功能：电子透雾； 音频输入：1路（LINE IN；裸线）； 音频输出：1路（LINE OUT；裸线）； 报警接口：2进1出； 语音对讲：支持； 报警输入：2路，开关量输入（0~5V DC）； 供电方式：AC24V/2.2A±25%（标配）； 接口类型：RJ45接口 | 台 | 1 |  |
| 2 | 球机立柱及预埋件 | 立杆基础符合DB33/T 502—2004，所有立杆、支架需防锈、镀锌处理；本项目摄像机安装位置一般4米至6米，具体规格尺寸依现场环境定制， | 根 | 1 |  |
| 3 | 未覆盖区域摄像机 | 1、像素400万；最大分辨率2688×1520； 2、网络摄像机内置靶面尺寸为1/1.8″ 3、同一静止场景相同图像质量下设备开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2 4、中心分辨率不小于1600TVL 5、灰度等级不小于11级(RJ45输出) 6、信噪比不小于62dB 7、红外灯关闭:彩色:≤0.00021x、黑白:≤0.00011x 8、动态范围不小于106dB 9、可通过5个IE浏览器同时浏览主码流2560×1440(25帧/秒)、子码流704*576(25帧/秒)、第三码流1280×720(25帧/秒)、第四码流704×576(25帧/秒)、第五码流704×576(25帧/秒)的视频图像 10、★当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1~60帧/秒（提供公安部有效检测报告） 11、在IE浏览器下，可最多同时开启30个视频窗口进行画面浏览 12、★可识别距设备250m处的人体轮廓（提供公安部有效检测报告） 13、★设备检测到电压低于8.4V或者高于19V时，可在客户端显示图标或者播放报警提示音进行报警提示（提供公安部有效检测报告） 14、在丢包率设置为30%的网络环境下，可正常显示监视画面 15、支持DC12V供电方式 16、支持IP67防护等级 | 台 | 4 |  |
| 4 | 摄像机立柱及预埋件 | 立杆基础符合DB33/T 502—2004，所有立杆、支架需防锈、镀锌处理，或不锈钢材质；本项目摄像机安装位置一般2米至3米，具体规格尺寸依现场环境定制， | 根 | 2 |  |
| 5 | 电瓶车充电站摄像机 | 1、像素400万；最大分辨率2688×1520； 2、网络摄像机内置靶面尺寸为1/1.8″ 3、同一静止场景相同图像质量下设备开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2 4、中心分辨率不小于1600TVL 5、灰度等级不小于11级(RJ45输出) 6、信噪比不小于62dB 7、红外灯关闭:彩色:≤0.00021x、黑白:≤0.00011x 8、动态范围不小于106dB 9、可通过5个IE浏览器同时浏览主码流2560×1440(25帧/秒)、子码流704*576(25帧/秒)、第三码流1280×720(25帧/秒)、第四码流704×576(25帧/秒)、第五码流704×576(25帧/秒)的视频图像 10、★当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1~60帧/秒（提供公安部有效检测报告） 11、在IE浏览器下，可最多同时开启30个视频窗口进行画面浏览 12、★可识别距设备250m处的人体轮廓（提供公安部有效检测报告） 13、★设备检测到电压低于8.4V或者高于19V时，可在客户端显示图标或者播放报警提示音进行报警提示（提供公安部有效检测报告） 14、在丢包率设置为30%的网络环境下，可正常显示监视画面 15、支持DC12V供电方式 16、支持IP67防护等级 | 台 | 3 |  |
| 6 | 摄像机立柱及预埋件 | 立杆基础符合DB33/T 502—2004，所有立杆、支架需防锈、镀锌处理，或不锈钢材质；本项目摄像机安装位置一般2米至3米，具体规格尺寸依现场环境定制， | 根 | 3 |  |
| 7 | 硬盘录像机（含16T硬盘） | 1、支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器 2、支持最大32路网络视频接入；不开智能，最多支持256Mbps接入/存储/转发；开智能，最多支持160Mbps接入/存储/转发 3、支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG码流 4、★支持1 路H.265 编码、25fps、32MP分辨率的拼接摄像机视频实时预览功能（提供公安部检测报告证明） 5、支持VGA、HDMI异源输出，HDMI视频输出分辨率最高达4K 6、支持1路后智能人脸检测比对； 最大10个人脸库，共20000张人脸图片；2路后智能周界检测；4路后智能SMD 7、支持前智能：人脸检测比对、周界防范、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、SMD功能 8、可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机 9、支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF网络协议 10、支持16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720PIPC分辨率接入 11、支持1×16M/2×8M/3×6M/4×5M/5×4M/10×1080P/20×720P解码，最大支持16路视频回放 12、支持8个内置SATA接口，单盘容量支持10T 13、支持语音对讲，客户端通过NVR与网络摄像机进行语音对讲 14、支持16路报警输入、4路报警输出，其中1路继电器输出，1路12V1Actrl输出，支持开关量输入输出模式 15、支持3个USB接口（2个前置USB2.0接口、1个后置USB3.0接口） 16、支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余 17、★可按照固定容量和固定时长2种方式进行录像打包，容量和时长可设置（提供公安部检测报告证明） 18、支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR 19、★在黑名单模式中，只有添加在黑名单中的IP地址或地址段、MAC地址不允许访问样机；在白名单模式中，只有添加在白名单中的IP地址或地址段、MAC地址才允许访问样机（提供公安部检测报告证明） 20、支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上 21、★可按照设定的时间天数，自动删除设定时间之前的录像文件（提供公安部检测报告证明） 22、★可对接入的网络摄像机进行语言、制式、时钟同步等（提供公安部检测报告证明） 23、★设备在WEB客户端可一键开启32路通道的视频预览画面（提供公安部检测报告证明） | 台 | 1 | 存储30天 |
| 8 | 模拟录像机硬盘增加（4T） | 接入路数：32路； 分辨率：16M/12M/8M/5M/4M/3M/1080P/720P/D1； 多路回放：1、4、9、16分割； 解码能力：不开智能：1路16M@20fps;1路12M@20fps;2路8M@30fps;4路5M@30fps;5路4M@30fps;10路1080P@30fps;开智能：1路16M@20fps;1路12M@20fps;2路8MP@30FPS；3路5MP@30FPS; 4路4MP@30FPS ;8路1080P@30FPS;； 硬盘接口：8个，SATA3.0，单盘最大10T | 块 | 6 | 小区原存储天数20天增加到30天 |
| 9 | 光纤收发器（A+B） | 4个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口，1个1000Mbps SC光口，最大传输距离3kM，非网管型光纤收发器，与RG-FC11G-3A配套使用. | 对 | 6 |  |
| 10 | 交换机 | 8口千兆非网管交换机，8个10/100/1000M自适应电口，铁壳桌面型 | 台 | 1 |  |
| 11 | 网络箱 | 1、尺寸：500mm×400mm×200mm，采用不锈钢304材质，乳白色喷塑处理，箱体厚度要求不小于1mm，机箱防护等级不低于IP54，箱体和配件采用防锈材质或防锈处理，5年内不得出现锈蚀或明显老化现象。 2、进线孔采用密封处理，底部进线，箱内含：绝缘底板，空开，插板，熔纤盘，光猫托盘，散热风扇，固定架、进缆夹头、压缆配件等。 3、机箱内部布局合理、模块化清晰，配有光猫托盘；所有机箱内部设备都需要安装固定。 4、设备连接均要配置专业的接插件，设计目标是保证安全可靠的同时要求施工高效、质量可靠、维修方便。 5、喷醒目的“公安监控”、运营商logo，保证5年内雨淋、日晒不脱落、不会明显褪色。 6、立杆上挂机箱的，要求箱外没有多余线缆，机箱和立杆统一接地。 7、户外网络箱应提供额外电源输出接口用于公安业务拓展。 | 个 | 6 |  |
| 12 | 垃圾分类提醒摄像头 | 1、200万像素，内置GPU芯片，靶面尺寸1/2.8英寸； 2、具有1个100/1000M RJ45网络接口，支持内置MIC和扬声器，最大支持256G Micro SD卡 3、内置高效暖光灯和红外补光灯，最大红外监控距离80米，最大暖光监控距离30米 4、最低照度：彩色：≤0.0002lx （AGC ON、RJ45输出，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）黑白：≤0.0001lx （AGC ON、RJ45输出，应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓） 5、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码流节约90%； 6、可将人脸抓拍图片分别存储为场景图和人脸图，场景图和人脸图可关联存储，并可通过IE浏览器或客户端查看和检索存储的图片； 7、★支持人脸属性显示功能，可在IE浏览器预览界面显示包括年龄、性别、有无戴眼镜、表情、胡子、口罩等人脸属性；（提供公安部检测报告证明） 8、★支持人脸侦测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测,当栓测到人脸后,可联动抓拍人脸图片、录像及给出报警提示；（提供公安部检测报告证明） 9、★支持对齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼镜、戴普通眼镜、戴墨镜、栽彩色眼镜、戴帽子、 戴头戴式耳机、半边人脸、戴口罩、侧脸方式的人脸进行检测；（提供公安部检测报告证明） 10、★可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于12像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框；（提供公安部检测报告证明） 11、可进行人脸抓拍人体抠图，并保存为人脸照，人脸单寸照，半身照和全身照，或设置为自定义抓图分辨率； 12、★人脸检出率不小于99%；（提供公安部检测报告证明） 13、可通过IE浏览器或客户端软件将人脸检测角度值设置为左右角度1°～90°和上下角度1°～90°，当监控画面上人脸与镜头的角度大于等于设定值时，可自动过滤对应人脸，不进行抓拍； 14、★支持人员、机动车、非机动车区分检验，备智能分析抗干扰功能，当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警；（提供公安部检测报告证明） 15、当以下的智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示。a）绊线入侵；b）区域入侵；c）物品遗留；d）物品消失；e）徘徊检测；f）非法停车；g）快速移动；h）人员聚集；I) 进入区域；J) 离开区域；支持行为分析出发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件、辅助输出等多种报警触发方式 16、★可在客户端或WEB同时绘制4个多边形拌线人数区域统计、4个多边形区域内人数统计、4个多边形排队人数统计规则，12条智能规则可同时开启；（提供公安部检测报告证明） 17、可将视频图像存储至SD卡、FTP、NAS或客户端，支持SD卡热拔插 18、在丢包率设置为30%的网络环境下，可正常显示监视画面； 19、应在DC（12±30%）V的供电条件下正常工作，支持POE供电； 20、支持IP67防护等级。 | 台 | 4 |  |
| 七、信息录入系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 身份证读卡器 | 两种格式IC卡。可读取二代居民身份证的全部内容并通过USB口上传至计算机。 该设备集成有扩展USB接口，可以方便的连接二代证指纹仪进行“人证合一”核验。 产品特征： 1、可读取、查询第二代居民身份证的全部信息； 2、可验证第二代居民身份证真伪； 3、可还原身份证数字照片； 4、符合ISO 14443 TYPE A/B标准； 5、集成扩展USB端口，方便连接指纹仪等其他外设； 6、提供SDK便于系统集成商进行二次开发。 技术参数： 符合ISO/IEC 14443 TYPE A/B标准、《GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》、《GA467 居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》 工作频率：13.56MHZ(fc) 读卡速度：<1s 读卡距离：0-3cm 数据接口：USB数据接口*1、扩展USB接口*1 电源规格：5V USB供电，支持外接5V直流电源 蜂鸣器： 有 系统平台：WINXP/WIN7/WIN8/WIN8.1 开发工具：SDK支持VC/VB/DELPHI/PB等 工作温度：0℃~50℃ 工作相对湿度：<90% 储运温度：-40℃~60℃ 外观尺寸：137*100*24mm （长*宽*高） | 个 | 1 |  |
| 2 | 人脸录入相机 | 手动调焦； 72°广角 最大帧率：30帧 HD 720P高清显示，分辨率1280*720 内置全向麦克风，声音清晰流畅； LED补光灯设计，夜视也清晰 支持MJPG视频输出格式 自动曝光、自动白平衡 USB2.0接口（兼容USB1.1/3.0),线长3米，即插即用。 金属软管设计，可360°全方位调节，易定性； 强力吸盘底座设计，稳定不易滑落 | 个 | 1 |  |
| 八、智慧消防系统 |  |  |  |  |  |
| 8.1前端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧用电 | ① 探测器具有1路剩余电流和4路温度检测功能； ② 工作电源：AC220V±15%,50Hz； ③ 工作方式：独立式； ④ 安装方式：标准35mm导轨式安装； ⑤ 显示类型：LCD中文显示； ⑥ 尺寸规格：72mm（L）*70mm（W）*100mm（H）； ⑦ 具有运行、消音、报警、故障、状态、信号等指示灯； ⑧ 探测器具有现场声光报警功能，音响器件声压值：大于70dB，小于115dB（蜂鸣器前方1m处）； ⑨ 工作温度： -10～55℃； ⑩ 储存温度： -20～＋70℃； 探测器支持断电报警上传功能。 | 套 | 32 |  |
| 2 | 电动车充电桩（1拖10） | 1、机箱尺寸：31cm（宽）*37cm （高）*12cm（厚）； 2、功能可选：投币/刷卡/移动支付； 3、输入电压：AC220v/50HZ； 4、单路输出最大：800W； 5、待机功率：4W； 6、产品材质：冷轧电镀钢板； 7、单路承载电流：5A； | 套 | 10 |  |
| 8.2安装调试及辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧用电安装调试 | 设备取电、互感器安装、温度感应器安装等 | 项 | 32 |  |
| 2 | 电动车充电桩（槽钢安装） | 设备安装、接电、插座安装等 | 项 | 6 |  |
| 3 | 电动车充电桩（普通安装） | 设备安装、接电、插座安装等 | 项 | 4 |  |
| 4 | 辅材 | 电源线、波纹管、PVC管等 | 批 | 1 |  |
| 九、智能门锁 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能门锁 | 1、开门方式：动态密码、钥匙、身份证、IC卡，支持手机APP蓝牙精准开门，支持权限内一键自动搜索匹配最近门锁开门 2、蓝牙通讯：支持通过蓝牙通道上传下发数据。 3、蓝牙感应距离：10米内，可根据不同工作模式配置。 4、刷卡感应距离：<5cm 5、读卡速度：<0.2秒 6、语音提示:支持门锁状态提示、低电量提示 7、保存记录大于1000条，电源不正常、断电或更换电池时，所存的信息不丢失 8、门锁主体采用铝合金 9、日常供电：4节5号电池 10、续航时间：6个月以上 11、工作温度：-10-70°C 12、工作湿度：10-90% 13、机械锁芯（拉手内置）：C级全铜锁芯 14、表面处理：表面喷塑、喷漆或电镀等防腐处理 15、离合器强度：60N.M 16、电机组件：不良率：0.01%-0.03%。疲劳强度：100万 17、中性盐雾测试：96小时 | 把 | 1600 |  |
| 2 | 门锁安装调试费 | 提供智能锁设备现场安装调试服务 勘察：至少提前一天电话预约安装时间；上门前需要再次电话联系，同时勘察现场，根据门锁的锁体类型（霸王锁、常规锁）备货；根据现场门体状况，告知用户门体是否存在问题需要维修，安装是否需要进行切割，切割部位要经得业主同意，记录形成工单，沟通上门安装时间。 上门安装：提前一天确认业主时间，并准时按约定时间到达现场；原锁具拆除，需要整理好原有所有配件，移交至业主；严格根据尺寸规格，划线标记，按施工标准进行规范操作，需要切割、开孔的严格按事先沟通确认的进行操作；安装前锁具外观、配件检查，通电检测性能，根据现场门方向调节把手方向，正式安装至门上。 调试：钥匙开门测试：要求调节至钥匙转动为灵活无滞带感；上提保险测试：要求调节至上提保险后，把手自动灵活回位；关门测试：要求关闭锁斜舌无障碍关闭到位，上提保险锁舌、内保险锁舌无摩擦现象；开门测试：要求开门把手下压轻松无障碍；天地勾检测：保险时上下天地勾能正常伸出，开锁状态天地勾正常缩回且无卡顿感。 安装后软件绑定调试：设备跟据安居码地址进行一对一绑定；配置门锁时间，检查门锁固件版本，蓝牙开门测试，密码开门测试，身份证及IC卡开门测试；绑定业主权限。 用户操作指导：指导用户下载APP,实名认证操作；指导业主审核租客申请，添加租客，租客开通身份证、IC卡，租客租期续租，删除租客；指导业主、租客钥匙申请操作，APP开门操作，动态密码生成，动态密码开门操作。 竣工移交：交接门锁钥匙、配件，现场根据业主要求贴操作流程图；告知门锁日常使用注意事项，应急办法；回执单业主签字确认，安装现场拍照（门外部整体照，内部整体照，锁体侧边条，门框导向板，回执单）上传系统记录。 | 项 | 1600 |  |
| 3 | 门锁管控系统服务 | ★详见门锁管控系统平台软件及APP功能要求及技术参数。 门锁管控系统除市面传统功能外，新增公安人口管理相关功能，应用了新的数据安全身份认证标准，相关模块整合至开发区幸福宝APP平台。 | 项 | 1600 |  |
| 4 | 设备运行维护费 | 提供智能锁设备运行维护服务，为期3年 由于安装在居民家门口，对设备可靠性及服务响应速度有很高要求，为防止出现投诉等情况，故维护服务期间，需提供365天7x24小时技术支持服务：包括系统管理、运行维护、系统保障、性能调优、故障排除、技术支持等。本地必须有专职维护人员驻守。与2022年、2020年我区相同项目要求一致 | 项 | 1600 |  |
| 十、广告费建设费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧安防小区广告牌（可控发光） | 亚克力材质，内置可控LED灯带，符合温州公安部门对智慧安防小区广告牌要求 | 套 | 1 |  |
| 2 | P5 户外全彩LED显示屏 | 1) 输入功率（最大值）：976 W/m² 2) 箱体大小： 960×960 3) 箱体分辨率：192×192 4) 像素密度：40000 pixels/m² 5) 白平衡亮度： ≥4500 nit 6) 扫描方式： 动态1/8扫描,恒流驱动 | m2 | 5.5296 |  |
| 3 | LED控制系统-发送卡 | 1) 一路DVI视频输入 2) 一路音频输入 3) 四个网口输出或四路光纤输出 4) RS232接口控制，可级联多台进行统一控制 5) 最大带载分辨率2048×1152或1920×1200 | 台 | 1 |  |
| 4 | 室外防水箱 | 黑色喷塑，离地高度不小于1.5米，包含支架基础施工 | 套 | 1 |  |
| 5 | 岗亭警报器 | 220V车间工厂岗亭防水安全警示闪烁灯，红色LED灯珠，无声款 | 个 | 2 |  |
| 6 | 信息公示牌 | 1.5X1米、kt板（含包边、排版） | 个 | 5 |  |
| 十一、安防中心控制室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 政务服务设备（防火墙）（含物业管理平台） | 1.1U标准机架式外观设计，便于机柜安装； 2.X86架构，内置存储≥64GB，内存≥16G；支持外置硬盘，要求至少配置1T以上； 3.支持Ethernet，Ethernet II，VLAN，802.1p，802.1Q，802.1x，STP(802.1D) ，RSTP(802.1w)，MSTP(802.1s)，PPP、PPPOE Client、PPPOE Server； 4.支持单播转发/组播转发，TCP，UDP，IP Option，IP Unnumber，策略路由，Netstream等；支持ECMP；支持UCMP； 5.支持Ping、Trace、ICMP，DHCP Server 、DHCP Relay、DHCP Client、 DNS client、DNS Proxy、DDNS，NTP 、SNTP等； 6.支持Ipv6 ND，Ipv6 PMTU，Ipv6 FIB，Ipv6 ACL，NAT-PT，Ipv6隧道，6PE、DS-LITE；IPv6隧道技术：手工隧道，自动隧道，GRE隧道，6to4，ISATAP；静态路由；动态路由协议：RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+； 7.支持LR等，支持CAR（Committed Access Rate），支持FIFO、WFQ、CBQ等，支持GTS（Generic Traffic Shaping），支持流量分类； 8.支持内置3G/4G接口，支持TDD/FDD LTE网络，支持TD-SCDMA、WCDMA/HSPA+网络，支持USB 3/4G LTE Modem； 9.支持报文过滤功能，支持状态过滤、MAC地址过滤、IP和端口号过滤、时间段过滤等，支持业务流量实时分析等； 10.支持多样化的VPN技术，包括IPsec、L2TP、GRE、ADVPN、MPLS VPN，以及多种VPN技术的叠加使用，支持路由器协议的安全防护，支持丰富的路由策略控制功能； 11.支持一体化的终端接入绑定认证、终端MAC地址认证、终端接入静态绑定、MAC自动学习绑定等；支持ARP攻击防范，支持源MAC地址固定、ARP报文攻击防范、地址冲突检测和保护、ARP端口限速、ARP源MAC地址一致性检查、ARP源抑制、ARP主动确认机制等； 12.支持基于角色权限管理，能够基于角色进行资源分配、用户与角色的对应、权限二维分配方式；支持控制平面流量限制，支持基于协议类型、不同队列、已知协议报文、指定协议报文等进行流量控制和过滤；支持远程安全管理，接受统一网管，支持SNMPv3、支持SSH、HTTPS远程管理等；支持管理行为控制审计，支持AAA服务器集中验证、执行命令行授权、操作记录实时上报等； 13.支持国家密码管理局提出的SM1、SM2、SM3、SM4加密算法； 14.支持虚拟化，集成高可靠、高性能的开放虚拟化平台，支持第三方标准操作系统，如：Windows、CentOS、Ubuntu、RedHat等；支持完备的虚拟机生命周期管理，支持虚拟机的创建、修改、启动、暂停、恢复、休眠、重启、关闭、下电；支持虚拟机性能状态监测，提供虚拟机CPU、内存、磁盘I/O、网络I/0等关键资源进行全面的性能监测；支持高性能虚拟化网卡，支持SR-IOV，将物理网卡虚拟成多个直通给虚拟机使用；支持应用快速部署，支持U盘自动部署应用至虚拟机，支持应用全网统一部署；支持完善的故障检测、恢复机制，支持全自动的定时备份和手工干预的即时备份、虚拟机状态实时监控和虚拟机异常自动重启； 15.网关一体机必须满足安装智慧安防小区软件要求，并与公安智安单位管理平台实现打通； | 套 | 1 |  |
| 2 | 操作电脑 | I5十代 8G运行内存 512存储空间（含显示器，鼠标，键盘） | 台 | 1 |  |
| 3 | 交换机 | 8口千兆非网管交换机，8个10/100/1000M自适应电口，铁壳桌面型 | 台 | 1 |  |
| 十二、网络服务及维保服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网关接入服务费用 | 视频监控接入公安专用平台，机房扩容及软硬件兼容 | 项 | 1 |  |
| 2 | 专网链路（3年） | 定制1.本项目整体采用光纤专网方式连接（裸光纤或PON），拒绝以其他链路形式组网；运营商要保证OLT到视频监控专用机房级联线路有足够带宽（在一条链路不够的情况下，可采用多链路捆绑解决），并保证有冗余线路防止出现断网故障； 2.该批专网链路可用于采购方其他业务的数据传输，运营商要确保每条链路连接的上下行带宽满足实际应用需求。3.包含自本项目验收之日起三年的链路费用 | 条 | 1 |  |
| 3 | 普通宽带100M（3年） | 速率100M，3年费用 | 条 | 1 |  |
| 4 | 系统维护费（3年） | 自本项目验收之日起三年内，系统所有软硬件设备（含配件、线路、辅材等内容）的维护、保养、清洁等服务。 | 项 | 1 |  |
| 5 | 云资源 | 3年费用: 1、数据库云服务器1台：VCPU8核、内存16G、系统盘（高效）40G、数据盘（SSD）500G； 2、应用云服务器2台：VCPU4核、内存16G、系统盘（高效）40G； 3、入口访问云服务器1台：VCPU2核、内存4G、系统盘（高效）40G； 4、设备通讯云服务器1台：VCPU4核、内存8G、系统盘（高效）40G； | 项 | 1 | 智能门锁服务器 |
| 十四、整体施工及配套 |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工及配套 | 人施工期间因工序不同，需要施工人员至少8次到现场进行工作，主要包括勘点、安装、放缆、熔接、装猫、取电、调试优化、培训等，具体内容如下： 1、前端所有点位进行现场勘察、点位施工组织设计； 2、绿化带开挖、光缆线路开挖、敷设、套管、熔纤、施工现场路面平整、修补、回填、废土清运等工作及材料； 3、点位现场报电、取电、PON光猫安装调试等工作； 4、支架安装、摄像机及补光灯设备安装、设备调试； 5、配套辅材，根据现场实际需求进行配置，主要包含：电源线、网线、PVC管、附件工具等。 6、包含施工及试运行期间等人工、车辆使用费等 7、对小区物业管理人员进行物业助手平台培训 | 项 | 1 |  |

### 2.2.2 碧桂园3期智慧安防小区

| 序号 | 产品 | 招标参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、人员出入管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人员出入人脸门禁 | 1.人脸测温门禁设备 2.设备采用 7 英寸LCD 触摸显示屏，屏幕支持多点触控操作，屏幕流明度不低于350cd/㎡，分辨率不小于1024*600，屏幕防暴等级IK04，采用双目宽动态相机，最大分辨率：1920×1080。 3.设备采用嵌入式Linux系统 ；支持人脸、刷卡（包括 M1 卡、CPU 卡、NFC 卡、二代身份证等）、二维码和密码识读，支持外接身份证阅读器模块读取身份证信息。 4.设备本地人脸库存储容量50000张，本地卡存储容量50000张，本地出入记录存储容量100000条。 5.★设备采用热成像测温，分辨率应为 120*160，支持热成像图像预览；支持垂直方向 0.3～2.0m 距离范围内非接触式自动人体测温（公安部检验报告证明） 6.★设备支持口罩佩戴监测模式并提示未佩戴口罩，应能配置提醒模式、强制模式；提醒模式：未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式：未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩；同时应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能。（公安部检验报告证明） 7.★设备支持在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别；人脸比对时间：＜175ms；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率大于99.9%；设备支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。（公安部检验报告证明） 8.设备支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册；本地U盘导入人员信息； 远程中心下发人脸；通过APP采集人脸并注册下发。 9.设备支持中心下发黑名单信息；支持本地黑名单信息比对；支持本地黑名单事件报警功能，报警信息能上传至平台。 10.设备支持不开启白光补光灯实现人脸识别；设备支持软硬件低功耗管理模式，设备运行功耗低于 8w。 | 只 | 4 |  |
| 2 | 人员出入人脸门禁防水立柱 | 不低于1.3米高度 主体材质：热镀锌或不锈钢 适配门禁7寸和8寸 | 根 | 4 |  |
| 二、微卡口系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸摄像头 | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688 × 1520； 最低照度：0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：120m（红外）； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：3.5-12mm； 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 热度图：支持； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（高兴、惊讶、正常、愤怒、悲伤、厌恶、困惑、害怕），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍；支持优选抓拍；支持质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； ★支持检出、识别两眼瞳距 20 像素点 以上人脸图片 。（公安部检测报告证明） 人数统计：支持对进入、离开人员进行数量统计，支持4条规则配置，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持区域内人员进行数量统计，支持4条规则配置；支持排队管理，支持4条规则配置，对限定的排队人数和排队时间进行统计并联动报警； ★样机可分别对在主视频图像监视画面中进入和离开的人数进行统计，通过IE浏览器可以配置进入、离开人数报警阈值，并可在视频画面中显示当前统计人数，当人数达到设定值时可给出报警提示，并联动抓图、录像（公安部检测报告证明） 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG； 智能编码：H.264：支持H.265：支持； 宽动态：120dB； 透雾功能：支持； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；虚焦侦测；场景变更；区域入侵；绊线入侵；物品遗留；物品搬移；快速移动；停车检测；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；人数统 计；人脸侦测； ★在丢包率设置为22%的网络环境下，可正常显示监视画面（公安部检测报告证明） 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G）；GB/T28181；CGI；乐橙； 最大Micro SD卡：256 GB； RS-485接口：1个（波特率范围:1200bps~115200bps）； 音频输入：1路（RCA头）； 音频输出：1路（RCA头）； 报警输入：3路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）； 报警输出：2路（湿节点,支持直流最大12V电位,0.3A电流）； 模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）； 供电方式：DC12V/AC24V/POE； 防护等级：IP67 | 台 | 3 |  |
| 2 | 网络箱 | 1、尺寸：500mm×400mm×200mm，采用不锈钢304材质，乳白色喷塑处理，箱体厚度要求不小于1mm，机箱防护等级不低于IP54，箱体和配件采用防锈材质或防锈处理，5年内不得出现锈蚀或明显老化现象。 2、进线孔采用密封处理，底部进线，箱内含：绝缘底板，空开，插板，熔纤盘，光猫托盘，散热风扇，固定架、进缆夹头、压缆配件等。 3、机箱内部布局合理、模块化清晰，配有光猫托盘；所有机箱内部设备都需要安装固定。 4、设备连接均要配置专业的接插件，设计目标是保证安全可靠的同时要求施工高效、质量可靠、维修方便。 5、喷醒目的“公安监控”、运营商logo，保证5年内雨淋、日晒不脱落、不会明显褪色。 6、立杆上挂机箱的，要求箱外没有多余线缆，机箱和立杆统一接地。 7、户外网络箱应提供额外电源输出接口用于公安业务拓展。 | 个 | 3 |  |
| 3 | 光纤收发器（A+B） | 4个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口，1个1000Mbps SC光口，最大传输距离3kM，非网管型光纤收发器，与RG-FC11G-3A配套使用. | 对 | 3 |  |
| 4 | 摄像机立柱及预埋件 | 立杆基础符合DB33/T 502—2004，所有立杆、支架需防锈、镀锌处理，或不锈钢材质；本项目摄像机安装位置一般2米至3米，具体规格尺寸依现场环境定制， | 套 | 2 |  |
| 5 | 支架 | 1.5米长L型镀锌支架 | 根 | 1 |  |
| 三、车辆出入管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 车辆出入抓拍单元 | 感器类型1/3英寸CMOS； 图像分辨率2304×1296（不包含OSD黑边）； 镜头标配4mm定焦镜头； 视频分辨率主码流：1080P（1920×1080）/720P（1280×720）辅码流：720P（1280×720）/D1（704× 576）； 视频压缩标准MJPEG；H.264H；H.264M；H.264B；H.265；降噪3D降噪； 坏点校正支持；触发方式支持视频检测、I/O线圈、雷达三种触发方式； 存储功能内置1个TF卡接口（最大支持128G，TF卡可选大华、金士顿、闪迪等）； 最大补光距离8m； ★LED 灯过车亮度自动调节功能：支持Web 端配置LED 灯光在过车时自动调整亮度功能。（公安部检测报告证明） OSD信息叠加支持叠加时间、地点、车牌、车身颜色、防伪码、车标、触发源、车牌类型、车辆颜色、车辆类型、卡口方向、车系、置信度、车头朝向、自定义信息；断网续传支持，平台/FTP； ★在天气晴朗无雾，车牌无遮挡，无污损，车身无大面积遮挡的条件下进项测试，白天测试时的环境光照度应不低于200lx，晚上测试时的辅助设备照明度应不高于100lx。支持车型、车标、车系、车身颜色、车牌颜色、车牌号码、车牌类型、无牌车、新能源车牌识别。车辆抓拍率：≥99.9%（白光模式、红外模式），车牌识别率：≥99.9%（白光模式）；车牌识别率：≥97%（红外模式）。（公安部检测报告证明） ★在天气晴朗无雾，车牌无遮挡，无污损，车身无大面积遮挡的条件下进项测试，白天测试时的环境光照度应不低于200lx，晚上测试时的辅助设备照明度应不高于100lx。车标识别率：≥99%（白光模式）；车标识别率：≥95%（红外模式）。（公安部检测报告证明） ★持获取道闸运行状态、工作状态、道闸运行次数、设备型号和故障代码。（公安部检测报告证明） ★支持获取防砸雷达运行状态、工作状态、继电器动作次数和设备型号；支持雷达参数设置。（公安部检测报告证明） 支持智能帧功能，对车牌实时跟踪并识别；并支持录像智能帧回放功能。 网络接口1个，10/100M以太网口（RJ-45）； RS-485接口2个（可用于连接配套屏、雷达、道闸和外置常亮灯）； I/O接口2路，光耦输入（5V开关量），可用于车检器等信号输入； 供电方式AC220V； 防护等级IP67 | 套 | 4 |  |
| 2 | 车辆信息显示屏 | 显示屏：LED屏（支持红色、绿色、黄色三色显示），LED屏点间距≤5mm； 显示屏尺寸：304mm×304mm（长×宽）； ★显示内容：支持车牌、用户类型、收费金额、停车时长、自定义等信息显示；（公安部检测报告证明） ★语音播报功能：支持车牌、收费金额、停车时长等固定语音播报；（公安部检测报告证明） ★语音播报内容：支持离线文字进行语音播报，支持车牌号码、停车费、自定义信息等语音播报（公安部检测报告证明） 防护等级：IP54； 工作温度：-20℃～+50℃； 安装方式：抱杆安装； 供电方式：AC220V | 套 | 4 |  |
| 3 | 立柱 | 立柱高度：1.3米 立柱直径：60mm 1.3米处可安装一体机 0.5米处可安装“四行LED显示屏” | 套 | 4 |  |
| 4 | 车辆抓拍LED补光灯 | IP66防水等级，LED白光灯DC12V供电高亮度 | 个 | 4 |  |
| 四、智安小区明镜系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸抓拍机 | 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)。； 最大补光距离：60m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）10m（暖光人脸检测距离）； 镜头类型：电动变焦； ★支持自动聚焦、一键聚焦，可在监视画面显示辅助聚焦数值（公安部检测报告证明） 镜头焦距：2.7-13.5mm； ★具有1个100/1000M RJ45网络接口、3个报警输入接口、2个报警输出接口、1个音频 输入接口、1个音频输出接口、1个内置麦克风、1个内置扬声器、1个RS232接口、1个复位键和1个SD卡槽（公安部检测报告证明） 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 热度图：支持； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 人数统计：支持对进入、离开人员进行数量统计，支持4条规则配置，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持区域内人员进行数量统计，支持4条规则配置；支持排队管理，支持4条规则配置，对限定的排队人数和排队时间进行统计并联动报警； 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）； ★可同时向两个支持28181协议的设备进行注册（公安部检测报告证明） 智能编码：H.264：支持H.265：支持； ★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约90%（公安部检测报告证明） 宽动态：120dB； 透雾功能：支持； 内置MIC：支持； 内置扬声器：支持； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；安全异常；虚焦侦测；人脸检测；人数统计；区域内人数统计；滞留报警；排队人数；排队时间；灯光报警；声音报警（内置21种语音可选，支持用户自定义语音导入）； 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）； CGI；GB/T28181（双国标）；GA/T1400；乐橙； 最大Micro SD卡：256 GB； 供电方式：DC12V/POE； 防护等级：IP67 | 台 | 2 |  |
| 2 | 网络箱 | 1、尺寸：500mm×400mm×200mm，采用不锈钢304材质，乳白色喷塑处理，箱体厚度要求不小于1mm，机箱防护等级不低于IP54，箱体和配件采用防锈材质或防锈处理，5年内不得出现锈蚀或明显老化现象。 2、进线孔采用密封处理，底部进线，箱内含：绝缘底板，空开，插板，熔纤盘，光猫托盘，散热风扇，固定架、进缆夹头、压缆配件等。 3、机箱内部布局合理、模块化清晰，配有光猫托盘；所有机箱内部设备都需要安装固定。 4、设备连接均要配置专业的接插件，设计目标是保证安全可靠的同时要求施工高效、质量可靠、维修方便。 5、喷醒目的“公安监控”、运营商logo，保证5年内雨淋、日晒不脱落、不会明显褪色。 6、立杆上挂机箱的，要求箱外没有多余线缆，机箱和立杆统一接地。 7、户外网络箱应提供额外电源输出接口用于公安业务拓展。 | 个 | 2 |  |
| 3 | 光纤收发器（A+B） | 4个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口，1个1000Mbps SC光口，最大传输距离3kM，非网管型光纤收发器，与RG-FC11G-3A配套使用. | 对 | 2 |  |
| 五、公共监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设施区球机 | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：彩色：0.005lux@F1.6黑白：0.0005lux@F1.60Lux（红外灯开启）； 最大补光距离：150m（红外）； 镜头焦距：4.8mm~154mm； 光学变倍：32倍； 可视域功能：支持； ★周界防范：支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持联动跟踪；（公安部检测报告证明） ★人脸检测：支持人脸检测；支持优选；支持人脸轨迹框；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性4种表情：性别，年龄，眼镜，表情（惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略；（公安部检测报告证明） 透雾功能：电子透雾； 音频输入：1路（LINE IN；裸线）； 音频输出：1路（LINE OUT；裸线）； 报警接口：2进1出； 语音对讲：支持； 报警输入：2路，开关量输入（0~5V DC）； 供电方式：AC24V/2.2A±25%（标配）； 接口类型：RJ45接口 | 台 | 1 |  |
| 2 | 球机立柱及预埋件 | 国产定制 | 根 | 1 |  |
| 3 | 光纤收发器（A+B） | 4个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口，1个1000Mbps SC光口，最大传输距离3kM，非网管型光纤收发器，与RG-FC11G-3A配套使用. | 对 | 1 |  |
| 4 | 交换机 | 8口千兆非网管交换机，8个10/100/1000M自适应电口，铁壳桌面型 | 台 | 1 |  |
| 5 | 网络箱 | 1、尺寸：500mm×400mm×200mm，采用不锈钢304材质，乳白色喷塑处理，箱体厚度要求不小于1mm，机箱防护等级不低于IP54，箱体和配件采用防锈材质或防锈处理，5年内不得出现锈蚀或明显老化现象。 2、进线孔采用密封处理，底部进线，箱内含：绝缘底板，空开，插板，熔纤盘，光猫托盘，散热风扇，固定架、进缆夹头、压缆配件等。 3、机箱内部布局合理、模块化清晰，配有光猫托盘；所有机箱内部设备都需要安装固定。 4、设备连接均要配置专业的接插件，设计目标是保证安全可靠的同时要求施工高效、质量可靠、维修方便。 5、喷醒目的“公安监控”、运营商logo，保证5年内雨淋、日晒不脱落、不会明显褪色。 6、立杆上挂机箱的，要求箱外没有多余线缆，机箱和立杆统一接地。 7、户外网络箱应提供额外电源输出接口用于公安业务拓展。 | 个 | 1 |  |
| 6 | 垃圾分类提醒摄像头 | 1、200万像素，内置GPU芯片，靶面尺寸1/2.8英寸； 2、具有1个100/1000M RJ45网络接口，支持内置MIC和扬声器，最大支持256G Micro SD卡 3、内置高效暖光灯和红外补光灯，最大红外监控距离80米，最大暖光监控距离30米 4、最低照度：彩色：≤0.0002lx （AGC ON、RJ45输出，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）黑白：≤0.0001lx （AGC ON、RJ45输出，应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓） 5、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码流节约90%； 6、可将人脸抓拍图片分别存储为场景图和人脸图，场景图和人脸图可关联存储，并可通过IE浏览器或客户端查看和检索存储的图片； 7、★支持人脸属性显示功能，可在IE浏览器预览界面显示包括年龄、性别、有无戴眼镜、表情、胡子、口罩等人脸属性；（提供公安部检测报告证明） 8、★支持人脸侦测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测,当栓测到人脸后,可联动抓拍人脸图片、录像及给出报警提示；（提供公安部检测报告证明） 9、★支持对齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼镜、戴普通眼镜、戴墨镜、栽彩色眼镜、戴帽子、 戴头戴式耳机、半边人脸、戴口罩、侧脸方式的人脸进行检测；（提供公安部检测报告证明） 10、★可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于12像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框；（提供公安部检测报告证明） 11、可进行人脸抓拍人体抠图，并保存为人脸照，人脸单寸照，半身照和全身照，或设置为自定义抓图分辨率； 12、★人脸检出率不小于99%；（提供公安部检测报告证明） 13、可通过IE浏览器或客户端软件将人脸检测角度值设置为左右角度1°～90°和上下角度1°～90°，当监控画面上人脸与镜头的角度大于等于设定值时，可自动过滤对应人脸，不进行抓拍； 14、★支持人员、机动车、非机动车区分检验，备智能分析抗干扰功能，当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警；（提供公安部检测报告证明） 15、当以下的智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示。a）绊线入侵；b）区域入侵；c）物品遗留；d）物品消失；e）徘徊检测；f）非法停车；g）快速移动；h）人员聚集；I) 进入区域；J) 离开区域；支持行为分析出发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件、辅助输出等多种报警触发方式 16、★可在客户端或WEB同时绘制4个多边形拌线人数区域统计、4个多边形区域内人数统计、4个多边形排队人数统计规则，12条智能规则可同时开启；（提供公安部检测报告证明） 17、可将视频图像存储至SD卡、FTP、NAS或客户端，支持SD卡热拔插 18、在丢包率设置为30%的网络环境下，可正常显示监视画面； 19、应在DC（12±30%）V的供电条件下正常工作，支持POE供电； 20、支持IP67防护等级。 | 台 | 4 |  |
| 六、信息录入系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 身份证读卡器 | 两种格式IC卡。可读取二代居民身份证的全部内容并通过USB口上传至计算机。 该设备集成有扩展USB接口，可以方便的连接二代证指纹仪进行“人证合一”核验。 产品特征： 1、可读取、查询第二代居民身份证的全部信息； 2、可验证第二代居民身份证真伪； 3、可还原身份证数字照片； 4、符合ISO 14443 TYPE A/B标准； 5、集成扩展USB端口，方便连接指纹仪等其他外设； 6、提供SDK便于系统集成商进行二次开发。 技术参数： 符合ISO/IEC 14443 TYPE A/B标准、《GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》、《GA467 居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》 工作频率：13.56MHZ(fc) 读卡速度：<1s 读卡距离：0-3cm 数据接口：USB数据接口*1、扩展USB接口*1 电源规格：5V USB供电，支持外接5V直流电源 蜂鸣器： 有 系统平台：WINXP/WIN7/WIN8/WIN8.1 开发工具：SDK支持VC/VB/DELPHI/PB等 工作温度：0℃~50℃ 工作相对湿度：<90% 储运温度：-40℃~60℃ 外观尺寸：137*100*24mm （长*宽*高） | 个 | 1 |  |
| 2 | 人脸录入相机 | 手动调焦； 72°广角 最大帧率：30帧 HD 720P高清显示，分辨率1280*720 内置全向麦克风，声音清晰流畅； LED补光灯设计，夜视也清晰 支持MJPG视频输出格式 自动曝光、自动白平衡 USB2.0接口（兼容USB1.1/3.0),线长3米，即插即用。 金属软管设计，可360°全方位调节，易定性； 强力吸盘底座设计，稳定不易滑落 | 个 | 1 |  |
| 七、消防设施 |  |  |  |  |  |
| 7.1前端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧用电 | ① 探测器具有1路剩余电流和4路温度检测功能； ② 工作电源：AC220V±15%,50Hz； ③ 工作方式：独立式； ④ 安装方式：标准35mm导轨式安装； ⑤ 显示类型：LCD中文显示； ⑥ 尺寸规格：72mm（L）*70mm（W）*100mm（H）； ⑦ 具有运行、消音、报警、故障、状态、信号等指示灯； ⑧ 探测器具有现场声光报警功能，音响器件声压值：大于70dB，小于115dB（蜂鸣器前方1m处）； ⑨ 工作温度： -10～55℃； ⑩ 储存温度： -20～＋70℃； 探测器支持断电报警上传功能。 | 套 | 15 | 根据现场实际情况确定设备电流大小 |
| 7.2安装调试及辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧用电安装调试 | 设备取电、互感器安装、温度感应器安装等 | 项 | 15 |  |
| 2 | 辅材 | 电源线、波纹管、PVC管等 | 批 | 1 |  |
| 7.3管理平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧消防管理平台（含3年维护） | ★1.具备企业信息模块，包含单位信息管理（企业基础信息、人员管理、相关图档管理、微型消防站管理）、消防系统管理、周边信息管理。（提供截图证明） ★2.具备查看业主用户单位采集的智慧消防物联网设备的实时信息，除了本次安装的智慧用电外，还应具备消防设施系统、独立式火灾探测系统、视频信息采集联动系统等其他系统接入的能力。（提供截图证明） ★3.具备消防业务相关功能（值班查岗、培训演练、消防设施检测）、消防监管相关业务（查岗管理、上级下发整改接收、火灾记录信息等）；（提供截图证明） ★4.具备巡查监管相关功能（防火巡查记录、隐患治理状况、防火巡查策略、防火巡查任务新建及管理）；业主用户平台针对各类数据的统计、查询功能。能够对所有历史报警记录信息进行查询；具备提供警情统计、故障统计、隐患处理、培训统计、告警管理的统计分析，同时提供各类型的数据报表，支持多种格式在线打印、预览、导出。（提供截图证明） ★5.具备接入设备总数据、警情信息总数据、巡检培训演练数据展示功能。（提供截图证明） ★6.支持权限分级，系统具备单位值班人员管理、推送策略管理、告警记录查看、单位及人员信息修改等功能。（提供截图证明） ★7.具备警情信息实时推送功能，将所有预警、告警、故障、巡检提醒等系统提示信息展示。（提供截图证明） ★8.具备周边水源、道路分布、危险品等周边消防资源展示功能，同时将周边水源、危险品、出入口进行地图展示。（提供截图证明） ★9.可自定义巡查内容，业主可通过平台自主选择点位自定义、时间自定义、名称自定义、指定巡查人等人性化设置。（提供截图证明） 10.具备地图点位展示功能，在地图上根据警情处理情况以不同颜色进行标注。点击查看企业详细信息。同时具备CAD图纸上传、三维建模功能，可将智慧消防数据标注于三维/CAD图纸上，可看到已安装智慧消防设备监测的实时数据信息。 ★11.具备推送规则设定功能，根据事件类型调整推送规则，包含电话、短信、web及APP端的推送。（提供截图证明） | 套 | 1 |  |
| 八、广告费建设费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧安防小区广告牌（可控发光） | 亚克力材质，内置可控LED灯带，符合温州公安部门对智慧安防小区广告牌要求 | 套 | 1 |  |
| 2 | P5 户外全彩LED显示屏 | 1) 输入功率（最大值）：976 W/m² 2) 箱体大小： 960×960 3) 箱体分辨率：192×192 4) 像素密度：40000 pixels/m² 5) 白平衡亮度： ≥4500 nit 6) 扫描方式： 动态1/8扫描,恒流驱动 | m2 | 5.5296 |  |
| 3 | LED控制系统-发送卡 | 1) 一路DVI视频输入 2) 一路音频输入 3) 四个网口输出或四路光纤输出 4) RS232接口控制，可级联多台进行统一控制 5) 最大带载分辨率2048×1152或1920×1200 | 台 | 1 |  |
| 4 | 室外防水箱 | 黑色喷塑，离地高度不小于1.5米，包含支架基础施工 | 套 | 1 |  |
| 5 | 岗亭警报器 | 220V车间工厂岗亭防水安全警示闪烁灯，红色LED灯珠，无声款 | 个 | 2 |  |
| 6 | 信息公示牌 | 1.5X1米、kt板（含包边、排版） | 个 | 5 |  |
| 九、安防中心控制室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 政务服务设备（防火墙）（含物业管理平台） | 1.1U标准机架式外观设计，便于机柜安装； 2.X86架构，内置存储≥64GB，内存≥16G；支持外置硬盘，要求至少配置1T以上； 3.支持Ethernet，Ethernet II，VLAN，802.1p，802.1Q，802.1x，STP(802.1D) ，RSTP(802.1w)，MSTP(802.1s)，PPP、PPPOE Client、PPPOE Server； 4.支持单播转发/组播转发，TCP，UDP，IP Option，IP Unnumber，策略路由，Netstream等；支持ECMP；支持UCMP； 5.支持Ping、Trace、ICMP，DHCP Server 、DHCP Relay、DHCP Client、 DNS client、DNS Proxy、DDNS，NTP 、SNTP等； 6.支持Ipv6 ND，Ipv6 PMTU，Ipv6 FIB，Ipv6 ACL，NAT-PT，Ipv6隧道，6PE、DS-LITE；IPv6隧道技术：手工隧道，自动隧道，GRE隧道，6to4，ISATAP；静态路由；动态路由协议：RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+； 7.支持LR等，支持CAR（Committed Access Rate），支持FIFO、WFQ、CBQ等，支持GTS（Generic Traffic Shaping），支持流量分类； 8.支持内置3G/4G接口，支持TDD/FDD LTE网络，支持TD-SCDMA、WCDMA/HSPA+网络，支持USB 3/4G LTE Modem； 9.支持报文过滤功能，支持状态过滤、MAC地址过滤、IP和端口号过滤、时间段过滤等，支持业务流量实时分析等； 10.支持多样化的VPN技术，包括IPsec、L2TP、GRE、ADVPN、MPLS VPN，以及多种VPN技术的叠加使用，支持路由器协议的安全防护，支持丰富的路由策略控制功能； 11.支持一体化的终端接入绑定认证、终端MAC地址认证、终端接入静态绑定、MAC自动学习绑定等；支持ARP攻击防范，支持源MAC地址固定、ARP报文攻击防范、地址冲突检测和保护、ARP端口限速、ARP源MAC地址一致性检查、ARP源抑制、ARP主动确认机制等； 12.支持基于角色权限管理，能够基于角色进行资源分配、用户与角色的对应、权限二维分配方式；支持控制平面流量限制，支持基于协议类型、不同队列、已知协议报文、指定协议报文等进行流量控制和过滤；支持远程安全管理，接受统一网管，支持SNMPv3、支持SSH、HTTPS远程管理等；支持管理行为控制审计，支持AAA服务器集中验证、执行命令行授权、操作记录实时上报等； 13.支持国家密码管理局提出的SM1、SM2、SM3、SM4加密算法； 14.支持虚拟化，集成高可靠、高性能的开放虚拟化平台，支持第三方标准操作系统，如：Windows、CentOS、Ubuntu、RedHat等；支持完备的虚拟机生命周期管理，支持虚拟机的创建、修改、启动、暂停、恢复、休眠、重启、关闭、下电；支持虚拟机性能状态监测，提供虚拟机CPU、内存、磁盘I/O、网络I/0等关键资源进行全面的性能监测；支持高性能虚拟化网卡，支持SR-IOV，将物理网卡虚拟成多个直通给虚拟机使用；支持应用快速部署，支持U盘自动部署应用至虚拟机，支持应用全网统一部署；支持完善的故障检测、恢复机制，支持全自动的定时备份和手工干预的即时备份、虚拟机状态实时监控和虚拟机异常自动重启； 15.网关一体机必须满足安装智慧安防小区软件要求，并与公安智安单位管理平台实现打通； | 台 | 1 |  |
| 2 | 操作电脑 | I5十代 8G运行内存 512存储空间（含显示器，鼠标，键盘） | 台 | 1 |  |
| 3 | 交换机 | 8口千兆非网管交换机，8个10/100/1000M自适应电口，铁壳桌面型 | 台 | 1 |  |
| 十、机房扩容 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机械硬盘 | 企业级硬盘：内存4000G；转数5400RPM；缓存256MB；SATA接口 | 块 | 2 |  |
| 十一、网络服务及维保服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网关接入服务费用 | 视频监控接入公安专用平台，机房扩容及软硬件兼容 | 项 | 1 |  |
| 2 | 专网链路（3年） | 1.本项目整体采用光纤专网方式连接（裸光纤或PON），拒绝以其他链路形式组网；运营商要保证OLT到视频监控专用机房级联线路有足够带宽（在一条链路不够的情况下，可采用多链路捆绑解决），并保证有冗余线路防止出现断网故障； 2.该批专网链路可用于采购方其他业务的数据传输，运营商要确保每条链路连接的上下行带宽满足实际应用需求。3.包含自本项目验收之日起三年的链路费用 | 条 | 1 |  |
| 3 | 普通宽带100M（3年） | 速率100M，3年费用 | 条 | 1 |  |
| 4 | 系统维护费（3年） | 自本项目验收之日起三年内，系统所有软硬件设备（含配件、线路、辅材等内容）的维护、保养、清洁等服务。 | 项 | 1 |  |
| 5 | 云资源 | 3年费用（操作系统Centos7.4，VCPU4核，内存8GB，系统盘50GB，数据盘200GB，带宽20M） | 项 | 1 |  |
| 十二、整体施工及配套 |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工及配套 | 人施工期间因工序不同，需要施工人员至少8次到现场进行工作，主要包括勘点、安装、放缆、熔接、装猫、取电、调试优化、培训等，具体内容如下： 1、前端所有点位进行现场勘察、点位施工组织设计； 2、绿化带开挖、光缆线路开挖、敷设、套管、熔纤、施工现场路面平整、修补、回填、废土清运等工作及材料； 3、点位现场报电、取电、PON光猫安装调试等工作； 4、支架安装、摄像机及补光灯设备安装、设备调试； 5、配套辅材，根据现场实际需求进行配置，主要包含：电源线、网线、PVC管、附件工具等。 6、包含施工及试运行期间等人工、车辆使用费等 7、对小区物业管理人员进行物业助手平台培训 | 项 | 1 |  |

#### 门锁管控系统平台软件及APP功能要求及技术参数

##### 后台管理系统

| 功能模块 | 功能描述和技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 登录管理 | 平台登录访问需要采用SSL加密访问 | ★需提供系统截图 |
| 平台管理 | 完善的分平台管理功能，可根据不同管理级别和管辖区域设置不同的子平台，可设置不同的数据访问范围。 | ★需提供系统截图 |
| 卡库管理 | 能够支持预先录入一批卡，并对卡加密 |  |
|  | 能够查看卡的状态、使用情况 |  |
| 装维单位管理 | 能够支持创建装维单位信息、装维人员信息 | ★需提供系统截图 |
|  | 能够支持授权、解除装维人员APP操作权限 |  |
| 住户管理 | 能查看所有住户的身份信息，包括姓名、手机号、身份证号码、人证验证时抓拍的人脸照片、入住时间和退房时间等。 |  |
|  | 支持按住户姓名、手机号、身份证精准查询，按省市区所社区进行区域性查询统计，根据年龄段查询统计。 |  |
| 门锁管理 | 能直观显示安装日期、安装单位、安装地址 | ★需提供系统截图 |
|  | 能按省市区所社区进行区域性查询统计门锁数据，能按时间段、装维单位进行统计，能查看竣工信息图片。 |  |
| 开门记录管理 | 能按设备序列号、住户姓名、手机号、卡号、身份证精准查询其开门记录。 |  |
|  | 能按省、市、区、所、社区、房屋地址、房间号进行区域性查询统计，能按其开门方式查询统计。 |  |
| 门锁报修管理 | 能够支持居民扫码上报，包括文字上传。 |  |
|  | 能够实时转派至售后维保人员。 |  |
|  | 能够支持指定维保人员上门服务。 |  |
|  | 能够支持维保人员上报维保记录。 |  |
| APP公告 | 支持发布图片或文字公告，可全选或指定小区发布。 |  |
| 社区楼栋管理 | 能为社区建立楼栋、单元、房屋基础数据。 |  |
|  | 能为楼栋单元、房屋设置别名，满足居民习惯性称呼需求。 |  |
|  | 能够单独增加楼层和房屋。 |  |
| 社区房屋管理 | 能设置修改房屋业主。 |  |
|  | 能通过房屋管理授权、删除住户权限。 |  |
|  | 能通过房屋管理查看同住人员。 |  |
| 社区人员管理 | 能查询、展示居民的身份证号码、照片、居住地址、电话等信息。 |  |
|  | 能够新增或已有住户授权卡、指纹、手机开通门锁权限，能够解除其卡、指纹、手机门锁权限。 | ★需提供系统截图 |
| 人房信息查询 | 支持多条件模糊查询，能以人找房，以房找人 |  |
|  | 能以社区表形态直接展示房屋和房屋内居住人员情况。 |  |
|  | 能展示实时居住人员的动态开门信息。 |  |
| 社区设备管理 | 能够查看设备版本号、最近联网时间、最近开门时间，设备参数支持编辑修改。 |  |
|  | 能够支持设备低电量告警。 |  |
| 大数据图 | 省、市、区、所各级帐号所展示的数据内容只对应其帐号权限范围。 | ★需提供系统截图 |
|  | 能展示住户年龄段占比图、户籍分布图、各类开门方式占比图。 | ★需提供系统截图 |
|  | 能展示门锁安装量按月统计线性图 |  |
|  | 能展示安装总数、社区数、租客总数、昨日新增安装量、昨日新增租客数。 | ★需提供系统截图 |
| 下发应急密码功能 | 管理员可在紧急情况下为临时下发应急密码。 |  |

##### 手机APP功能

| 功能模块 | 功能描述和技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 软件应用下载 | 住户通过应用市场或扫描二维码下载App（IOS和安卓版） |  |
| 注册账号 | 使用手机号码注册，通过短信验证码校验 |  |
| 登录 | 短信验证码登录，需要将登录信息进行加密提交，以提高安全性；后台记录账号登录时间等信息。 |  |
| 完善个人信息 | 登录后，提示完善个人信息，填写个人身份证号码、人脸拍照上传，支持调用公安接口验证真实有效身份。 | ★需提供系统截图 |
| 添加门锁 | 安装维保单位人员，拥有添加门锁权限，可进行添加门锁操作 |  |
|  | 输入社区查找楼栋，无楼栋可在APP上创建楼栋，填写楼栋地址 |  |
|  | 输入或查找楼栋，展示房屋列表，无房屋可创建房屋 |  |
|  | 能够对房屋进行添加门锁、测试门锁功能 | ★需提供系统截图 |
|  | 能够对房屋进行绑定业主操作 | ★需提供系统截图 |
|  | 安装完毕后，能够拍照片上传后台（锁前面板、锁后面板、锁舌、锁导向照片、回执单照片），后台能够记录相关信息 | ★需提供系统截图 |
| 更换门锁 | 更换门锁，维保人员能通过装维APP进行门锁设备更换 | ★需提供系统截图 |
| 房屋管理 | 能够在APP上我的房屋，展示APP用户已授权的房屋列表，能够展示用户的身份类型 |  |
|  | 房屋业主，能够管理房屋的住户（家属、租客），可进行添加、删除住户、续租操作 | ★需提供系统截图 |
|  | 房屋租客，能够提交老人、小孩等无手机家属资料申请入住；房屋业主收到申请通知后，可对申请记录进行审核操作：通过或者驳回申请 | ★需提供系统截图 |
| 物业公告 | 支持接收平台发布的APP公告 |  |
| APP开门 | 能够展示已授权的门锁列表 | ★需提供系统截图 |
|  | 能够使用APP通过蓝牙打开门锁 |  |
|  | 能够使用一键开门方式快速打开门锁 |  |
| 动态密码开门 | 能够在APP上，通过访客授权，选择门锁创建动态密码 |  |
|  | 能够将动态密码发给访客 |  |
|  | 动态密码必须有时间限制，最长不能超过2小时 |  |
|  | 一个租客只允许发放一张IC卡 |  |

- 第七章 评标原则及方法

一. 总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标程序

开标后，采购人或采购代理机构对各投标人的资格进行审查；然后评标委员会对合格投标人的进行符合性审查，按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

四、 评标办法

- 本项目评标办法采取百分制综合评分法，其中商务技术70分（商务技术权值为70%），投标报价30分（投标报价权值为30%）。即最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项评分内容进行综合评审。以综合得分（即商务技术文件得分和投标报价得分的总和）高低进行排序，综合得分第一名的投标人确定为第一中标候选人（得分相同投标报价低的排序前位；得分且投标报价相同的，由评标委员会抽签决定），综合得分第二名的投标人推荐为第二中标候选人。

评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公平、公正原则，采取记名投票方式按照少数服从多数原则决定。

五、评分细则

- 商务技术文件的评定（70分）

投标人的商务技术最终得分为评标委员会各评委有效评分的算术平均值（计分过程中，四舍五入，保留二位小数）。

| 序号 | 评标内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力 | 根据投标人的综合实力，包括技术力量、人力资源、经营信誉、市场知名度等打分。（0-4分） | 4 |
| 2 | 投标人体系认证证书 | 投标人具有质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，证书范围需体现供应商可提供信息化综合服务的能力，如认证范围需包括“通信、电信网络设备、系统集成设备的销售及其服务及其相关管理服务”，且证书须在有效期内，否则不得分。每提供1证得2分，最多得6分。 | 6 |
| 3 | 投标人同类业绩 | 2019年至今同类项目业绩具有单个业绩得1分；本项最高得3分。（提供合同复印件并加盖投标供应商公章，否则不得分。） 对省级以上主管部分认定的首台套产品，自动纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。注：提供的中标通知书或合同复印件并加盖供应商公章，否则不得分。 | 3 |
| 4 | 技术服务力量 | 项目经理：同时具有弱电系统集成项目经理、网络工程师、智能化系统集成项目经理、IT服务项目经理、PMP证书，同时具备5个得5分，具备4个得3分，具备3个得1分，其他不得分。 | 5 |
|  |  | 项目技术负责人：同时具有网络规划设计师、网络工程师、传输与接入通信工程师证书，同时具备3个得3分，具备2个得1分，其他不得分。 | 3 |
|  |  | 项目组成员： ①同时具有IT服务工程师、PMP证书、网络工程师，同时具备3个得3分，具备2个得1分，其他不得分。 ②具备数据通信工程师证书，并通过互联网技术通信中级资格认证的得2分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 注：以上人员需提供相关职称资质证书提供复印件及所在投标人单位的社保证明（近3个月）；项目组人员不得相互兼任，证书不重复计算得分。 |  |
| 5 | 投标人所投各系统产品符合性 | 根据所投产品技术指标与招标文件带★要求的响应程度综合评分。说明：全部满足招标文件要求的得23分；有不满足招标文件参数要求的每项扣2分，扣完为止，无法提供有效证明文件视为不满足，不得分。 | 23 |
| 6 | 技术方案 | ①根据投标人对用户需求的理解程度,技术方案的科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性和扩展性,技术方案的功能实现与项目对应需求的满足程度等综合由专家进行打分。（0-3分） ②投标人对招标文件所有要求条款，对技术性条款进行详细逐项应答说明。（0-2分） ③投标人需承诺门锁管控系统服务包含的平台将无缝对接开发区幸福宝平台，且不收取额外对接费用。提供承诺文件并加盖公章得2分，否则不得分。 | 7 |
| 7 | 实施方案 | ①根据实施方案的内容（安全保证措施、质量保证措施、进度保证措施和环境保证措施、具体建设方案）等打分；（0-3分） ②投标人须具有为该系统整体运行、维护的自有管道光纤资源，满足得3分，不满足不得分。（提供相关证明材料加盖公章） | 6 |
| 8 | 培训方案 | 根据投标人提供的培训方案（包括培训内容、系统管理、系统操作、系统运行维护培训）等内容进行打分。（0-4分） | 4 |
| 9 | 售后服务方案 | 根据投标人对维保队伍的配备、计划安排情况等售后服务内容进行打分。（0-4分） | 4 |

2.投标报价评分（30分）：

2.1满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价；

1）有效供应商的投标价等于评标基准价时，其投标报价评分值为满分；

2）报价得分=（评标基准价/供应商投标报价）×30分（四舍五入，保留小数点后2位）

3）如供应商报价超过采购预算，其投标文件作无效标处理。

4）所有供应商商务报价均超采购预算，重新组织招标。

2.2政府采购政策说明

落实政府采购政策需进行的价格扣除：见“投标人须知前附表”

3.有效投标人的综合得分为商务技术文件得分和投标报价得分的总和。

政府采购活动现场确认声明书

温州市公安局经济技术开发区分局:

浙江华耀建设咨询有限公司：

本人经由                                    负责人          合法授权参加 2022年智慧安防小区建设及系统维护服务（项目编号：ZJHY-20220725-F ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系，□与                                          （供应商名称）之间存在下列利害关系                                                ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                                                    。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                                   供应商之间存在或可能存在上述第二条第                项利害关系。

供应商代表签名：

2021年   月  日

说明：开标后填写完毕，发送至邮箱406216823@qq.com