汽修、电梯、物联网、服装实训设备搬运、布线、调试等要求

一、5#楼电梯实训大厅设备位置图、平面尺寸图和设备拆装要求

（一）设备名称

亚龙 YL-777 型电梯安装、维修与保养实训考核装置

（二）额定电压和功率

1.主电源：三相五线 AC380V/220V±7.5%、50Hz

2.总功率：单套 1.6kW（含曳引机、门机等部件），两套合计 3.2kW

3.制动器：DC110V、99W / 套

4.门机：单相三线 AC220V、43.5W / 套

（三）供气、供水、供油等要求

设备无需供气、供水、供油系统，仅需电力供应。

（四）拆卸要求

A.整体拆解必要性

需整体拆散，设备由钢结构井道平台、曳引系统、电气控制系统等独立单元组成，且井道平台通过地脚螺栓固定于地面（地基承载力≥80kPa），需拆除地脚螺栓及各系统间连接部件。

B.固定方式与拆除要点

1.井道平台：通过地脚螺栓固定于地面，需使用扳手拆除螺栓。

2.各系统部件：曳引机、导轨、限速器等通过螺栓或支架固定，需按拆卸顺序标记部件位置，避免混淆。

C.部件保护措施

1.重型部件：曳引机、导轨、轿厢等需用软包装（防震泡沫）+ 木架封装，防止搬运碰撞。

2.精密部件：

电气控制柜、物联网模块、门机变频器等用防静电薄膜包裹，避免灰尘和静电损坏。

连接线（如曳引机电源线、门机信号线、平层装置数据线）需标记编号并固定于设备本体，避免拉扯断裂。

随机工具附件（如扳手、万用表等）需装箱固定，防止散落。

D.特殊注意事项

设备无供水 / 油系统，无需排放液体；但需确保制动器、限速器等机械部件在拆卸后处于安全锁止状态，避免意外移动。

（五）运输要求

1.起重设备：

单套设备重量≤8 吨，两套合计≤16 吨，需配备叉车（载重≥10 吨）和吊车（起重量≥15 吨），用于井道平台、曳引机等重型部件的装卸。

运输车辆需选用平板货车，车厢尺寸≥6m（长）×4m（宽）×8m（高），确保设备整体装入。

1.防震固定：

设备在车厢内用钢丝绳或尼龙带固定，避免运输中晃动；精密部件箱需放置于车厢前部，减少颠簸影响。

（六）安装和布线要求

A.安装合格标准

1.机械部分：

导轨垂直度偏差≤1.5mm/5m，导靴与导轨间隙符合原厂要求（约 0.5-1mm）。

曳引机运行无异常振动，制动器动作灵敏，限速器 - 安全钳联动测试合格（动作速度≤0.63m/s）。

轿厢门、层门开关平稳，门缝间隙均匀（≤3mm），门锁装置可靠。

2.电气部分：

各控制电路绝缘电阻≥2MΩ，接地电阻≤4Ω。

安全保护装置（如急停开关、极限开关、门联锁）功能有效，联动测试通过。

B.布线要求

1.电源电缆：

主电源采用三相五线制，电缆规格≥4mm² 铜芯线（满足单套设备最大电流约 8A），两套设备需单独敷设电缆，避免过载。

控制柜至曳引机、门机等部件的电源线距离≤10m，采用金属桥架或穿管保护。

2.信号线缆：

通讯线（如平层装置信号线）需用屏蔽双绞线，与电源线分开敷设，避免干扰。

轿厢内操纵箱、楼层召唤箱控制线采用 RVVP 4×0.75mm² 电缆，长度根据井道高度调整（约 8-10m / 套）。

3.插座配置：

需配备工业级三插插座（AC380V/220V），单套设备需 1 个三相五线插座（380V）和 1 个单相三孔插座（220V），两套共需 2-3 个插座，插座额定电流≥16A。

（七）资质要求

1.拆卸与安装人员：

电工需持有低压电工证，涉及高压作业需持高压电工证。拆装人员需持有电梯操作证或上岗证。

搬运人员需具备重型设备搬运经验，熟悉电梯部件特性。

原供应商名称和联系方式、工程师姓名和联系方式：

亚龙智能装备集团股份有限公司 （工程师：李建波18105777038、历孙有15356257701）

二、9#楼C101边项目化教室设备位置图和平面尺寸图

三、9#楼C101和C102设备位置图和平面尺寸图

四、9#楼B206设备位置图和平面尺寸图

五、9#楼C203设备位置图和平面尺寸图

六、9#楼C204设备位置图和平面尺寸图

七、9#楼C201设备位置图和平面尺寸图

上图中，C201房间所摆放的六边形设备就是“电子电工技能实训考核平台”。四方形的设备为普通课桌。

（一）设备名称

亚龙YL-211C型电工电子技能实训考核平台

（二）额定电压和功率

1.额定电压：三相五线制 AC 380V±10%、50Hz

2.额定功率：整机功耗≤2KW

（三）供气、供水、供油等要求

无需供气、供水、供油。

（四）拆除要求

1.拆除方式：需整体拆散，设备各组成部分（如实验控制屏、实验桌、网孔板、电工基础实训模块、数字万用表、实验导线、各类电气元件等）均为独立部件，可拆卸搬运。

2.固定情况：设备未固定在地面或墙壁上。

3.保护措施：

所有部件需进行软包装或打木架保护，尤其实验控制屏（含各类仪表、电源模块）、电子实验模块、数字万用表等精密部件需做好防震、防碰撞保护，避免搬运过程中损坏。

整机若需搬运（如实验桌等整体结构），内部重要部件（如电源控制屏内的接触器、继电器、测量仪表等）需进行固定保护，防止晃动移位。

重要连接线：电源控制屏与各部件的电气连接线（包括交流电源线路、直流电源线路、测量仪表线路等）、实验模块之间的连接线、传感器线路等，需做好标记和防护，避免拉扯、挤压损坏。

（五）运输要求

设备尺寸为长×宽×高 = 1350×1169×210mm，搬运过程中需使用叉车辅助，确保搬运安全。

（六）安装和布线要求

1.安装合格测试要求：

各部件安装牢固，无松动现象，实验控制屏、实验桌、网孔板等安装到位。

电源控制屏功能正常，包括交流电源输出、直流电源输出、测量仪表显示准确，安全保护功能（接地保护、漏电保护、过流保护等）有效。

实验模块连接正常，可完成各类实训项目（如模拟电子技术、数字电子技术、电工基础等实训项目），各电路功能正常，无异常现象。

实验导线连接可靠，无松动、短路等情况。

2.布线要求：

电线 / 电缆规格：根据工作电源 AC 380V 和额定电流，需选用符合国家标准、截面积不小于 2.5 平方毫米的铜芯电线或电缆，其中三相五线制线路需包含专用接地线；直流线路选用合适规格的铜芯导线。

布线距离：由安装现场实际情况确定，确保电线电缆连接顺畅，无缠绕、拉扯现象，且符合电气安装规范。

插座 / 插线板：需配备符合 AC 380V/220V 电压要求的三插插座，数量至少 1 个（用于 380V 电源接入），同时配备必要的 220V 三插插座（数量根据实际需求确定），确保设备可靠接地。

（七）人员要求

拆卸和安装的工程技术人员需持有电工证，具备机电设备安装维修相关经验，熟悉电气设备的拆装和调试流程。

八、5#楼汽车运用与维修大厅龙门举升机、充电箱、充电桩安装要求

1. 人员资质

◦ 特种作业人员资格证：从事举升机与充电桩拆装作业的电工，必须持有应急管理部门颁发的《特种作业操作证》（电工证），证明其具备相应的电气安装维修技能与安全知识，并且证书需在有效期内。

◦ 相关技术人员资质：技术负责人应具备汽车相关专业毕业证书或中级以上技术职称，拥有丰富的汽车养护知识和实践经验，能够指导举升机与充电桩的正确拆装与调试。此外，维修技术人员也需具备专业技能和资格，如汽车维修工职业资格证书等。

3. 设备与场地要求

◦ 设备：配备先进、齐全且符合安全标准的汽车养护设备、工具和材料，像适合不同车型的举升机、专业的充电桩安装调试工具、检测仪器（如电气检测仪表）等。举升机应通过相关安全认证，充电桩安装工具要满足电气安装规范要求。

4. 行业特定资质与认证（如有）

◦ 若涉及特定品牌充电桩的拆装，可能需要获得该品牌授权资质或通过其官方组织的培训认证，以确保安装操作符合品牌技术标准和售后服务要求。

◦ 举升机操作相关培训证明：操作人员需通过举升机安全操作培训，掌握设备原理、安装调试及故障处理技能；在涉及特种设备安装时，可能需取得《特种设备作业人员证》。

5. 安全与环保资质

◦ 场地安全备案：拆装作业场地需符合消防、用电安全规范，向当地住建、消防部门备案，确保场地内消防设施完备、电气线路铺设合规。

◦ 环保合规文件：拆装过程中产生的废油、废零件等废弃物，需具备危险废物处理资质或与有资质的回收机构签订协议，避免违规排放和处理。

温州市区符合资质的部分汽保公司

• 温州腾马汽保设备有限公司：地址是鹿城区南汇街道汽配市场2-3号

• 温州新中诚汽保设备有限公司：位于永嘉县瓯北街道楠江中路224号瓯楠花园A幢3单元102室

• 温州宏视汽保设备有限公司：地址在鹿城区龙方路汽配市场7-3。

• 温州坤凌汽车检测设备有限公司：位于龙方工业区20号地块3楼312室

九、8#楼B104搬入的服装3D量体设备拆装要求

设备名称：服装3D量体设备。

额定电压和功率：220V，700W

供气、供水、供油等要求：不需要

拆的要求：需要把该设备拆散，其中电子秤和四个光学摄像头的柱子是通过数据线连接到电脑中的。拆的过程中必须标记清楚连接线、柱子方位、柱子朝向、接口位置。需要在拆之前对光学柱子的位置做标记线。需要用软包装缠绕保护光学柱子。

运的要求：整齐摆放，不能挤压

安装和布线要求：不需要布线。要将各部件根据拆的时候的标记和位置组装好。以能够识别光学柱子上的摄像头并进入系统测得不少于3人的人体数据为安装合格。

证书、资质要求：要具有电脑、网络、监控等方面维护能力的公司和人员操作。

十、10#楼B301智能锁安装与维护实训设备拆装要求

拆装该设备的企业许可经营范围要涵盖电子专用设备制造；电子元器件制造；仪器仪表制造；汽车零部件及配件制造:机械零件、零部件加工；风动和电动工具制造；工业机器人制造；金属切制及焊接设备制造；电工机械专用设备制造；物料搬运装备制造；包装专用设备制造；；计算器设备制造；智能基础制造装备制造；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；通用设备制造(不含特种设备制造)；工业自动控制系统装置制造；风动和电动工具销售；工业自动控制系统装置销售；工业机器人销售；电气设备销售。

原设备安装单位为浙江华企正邦自动化科技有限公司，联系人徐经理13676745566

十一、5#楼电梯实训大厅实训电梯扶梯的拆装要求

（一）设备名称

亚龙 YL-778 型自动扶梯维修与保养实训考核装置

（二）额定电压和功率

1.额定电压：三相五线 AC380V/220V±7%、50Hz，接地电阻不大于 4Ω

2.额定功率：5.5kW

（三）供气、供水、供油等要求

1.无需供气、供水。

2.设备含自动润滑系统，涉及润滑油。拆卸时，需将润滑系统内的润滑油排出，避免搬运过程中泄漏。

（四）拆除要求

1.拆除方式：需整体拆散，设备各组成部分（如扶梯框架、金属桁架、驱动主机、驱动链、梯级、梯级传动链、张紧装置、扶手带、扶手导轨、扶手玻璃、控制柜、自动润滑装置等）均为独立部件，可拆卸搬运。

2.固定情况：设备未固定在地面或墙壁上。

3.保护措施：

所有部件需进行软包装或打木架保护，尤其扶手玻璃（钢化玻璃，厚度 10mm）需做好防震、防刮擦保护，避免搬运过程中损坏。

整机若需搬运（如部分整体结构），内部重要部件（如驱动主机、梯级传动链、张紧装置、扶手带摩擦轮等）需进行固定保护，防止晃动移位。

重要连接线：控制柜与各部件的电气连接线（包括 PLC、默纳克一体机控制系统等线路）、自动润滑装置的油管、各安全开关（如驱动链安全开关、梯级缺失传感器、梯级下陷安全开关等）的信号线等，需做好标记和防护，避免拉扯、挤压损坏。

（五）搬运要求

设备外形尺寸为 11300×3220×（2740 + 护栏高 1000）mm (长 × 宽 × 高)，搬运过程中需使用叉车或吊车辅助，确保搬运安全。

（六）安装和布线要求

1.安装合格测试要求：

各部件安装牢固，无松动现象，扶手带、梯级等运行顺畅。

完成梯级的拆装、梳齿板调整、梳齿前沿板调整、扶手带张紧调整、梯级链张紧调整、双排曳引链调整、扶手双排链调整、制动器调整等操作，符合维修规范要求。

自动润滑系统运行正常，无漏油现象。

各安全保护功能（如驱动链安全保护、错断相保护、梯级链安全保护、扶手带进入保护等）有效，安全回路故障、检修电路故障等能正常查找及排除。

设备运行时，运行噪音≤60dB，各电气部件工作正常。

2.布线要求：

电线 / 电缆规格：根据工作电源 AC380V/220V 和额定电流，需选用符合国家标准、截面积不小于 2.5 平方毫米的铜芯电线或电缆，其中三相五线制线路需包含专用接地线。

布线距离：由安装现场实际情况确定，确保电线电缆连接顺畅，无缠绕、拉扯现象，且符合电气安装规范。

插座 / 插线板：需配备符合 AC380V/220V 电压要求的三插插座，数量至少 1 个（用于 380V 电源接入），同时配备必要的 220V 三插插座（数量根据实际需求确定），确保设备可靠接地。

（七）资质要求

1.拆卸和安装的工程技术人员需持有电工证，具备机电设备安装维修相关经验。

2.若涉及特种设备操作（如使用吊车等），操作人员需持有相应的特种设备作业人员证。

- 操场体育打卡电子系统

需要完成体育打卡系统安装，该系统包括1个电子屏幕及架子，若干摄像头，摄像头通过4根钢立柱均匀分布架设在操场400米跑道上，摄像头通过光纤、六类网线进行连接。需要将摄像头、电子屏及屏幕架子、其他电子元件拆下、保护好并运到新校区操场，新做一批架设摄像头的钢立柱，立柱和电子屏幕架子以埋地下的方式进行固定。设备连接后需要后台调试，以能够检测到100人以上的运动数据为安装合格。安装和调试细节可咨询原设备安装工程师邓先生13252248228。