眼镜专业实训大厅设备搬运、布线、调试等要求

- 重点实训设备

| 项目 |  | 拆解内容 | 安装+布线 | 调试 | 预计费用构成（以实地踏勘为准） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.板材眼镜框面加工线 搬迁要求： a.搬迁后所有设备间能保持正常通讯及控制（需要重新布置电源、气路、控制线） b.搬迁后设备间距根据教学需要增大（不能小于1m） c.根据设备规划及眼镜工艺，动态调整设备位置（如左右反放）及机器手夹具结构 d.能根据调整后的位置、夹具，调整工业机器人控制程序 e.部分设备（红外烤炉、圈料分离机）需要根据位置，变更控制器结构 f.所有设备在运送时要注意保护，务必小心谨慎，如出现损伤请及时修复 | 工业机器人联动系统 涉及设备：总控、6台机械手、1台红外烤炉、2个中转仓、1个圈料分离、4红外感应栅栏 | a.备份所有设备系统参数、伺服参数 | a.总控为整个工业机器人联动系统供电，采用三线电、负载不低于10KW。其他设备为独立220v供电，单台设备功率不超过5KW。 b.总控连接板材眼镜框面加工线所有设备，连接的电源线、控制线数量、类型及长度需要根据场地位置、功率进行实际测量，每台设备均需安装独立用电保护，现场线缆有保护措施。 c.所有设备均需要通气，气压需要稳定在6bar以上。每台接气方式要安全可靠，有便于紧急情况下断气装置。 d.所有设备放置的顺序、距离、方向需要符合眼镜镜框生产流程的需求，能保证机器手取放流转工件（工件流动方向为面对流水线从左向右） e.开料机、五轴花铣等加工设备需要正面朝向操作通道 f.为确保能取放工件工业机器手夹具要根据现场位置进行结构上的适当调整 g.圈料分离、红外隧道烤炉启动控制面板需要置于便于操控的位置（设备可适当改变结构） h.安装完成后设备工作区不能与学习及过道区干涉 i.所有设备均需要保证水平、根据地面情况时对部分设备安装地脚螺钉 j.带地轨机器人需要保证运行过程平顺度 k.所有设备需要正确返装，对部分设备重注油水。如开料机及五轴机，需要重新连接油冷，对缺液的设备补液 l.上述接电、接气、接水、油等所有耗材均由中标实施单位负责 此处承接前页，同前页“安装+布线”列的要求。 | - 确保所有设备数据均未丢失，如丢失需要恢复或者重新写入 b.确保所有生产线设备能按照程序执行，不报错 c.确保机器手能识别到整条流水线上所有的节点数据 d.确保机器手能抓取到所有工序的工件，并避开所有撞击 e.确保所有设备能联动生产眼镜，过程中所有工件流转均能自动实现 此处承接前页，同前页“调试”列的要求。 | 一、预计线缆费用： rvv 3芯4.0 使用472米； rvv 5芯16 使用102米 rvv 3芯1.5 使用357米； 气路8*5 使用470米 管路保护 费用480米； 16芯信号线 使用500米 二、工时预计汇总： 线缆桥架拆解整理工时：4 线缆桥架安装整理工时：7 重连接头及检测排错工时：12 打包运输装卸复检工时：10 生产线换向定位工时：10 人工调试机械手工时：8 安装调试所有夹具工时：6 重写PLC控制程序工时：12 全流水线调试排错：10 三、重新设计机械手新夹具6套的费用。 四、调整开料机、机械手程序及部分机构（见红字），实现反向下料的费用。 五、圈料分离、红外隧道烤炉启动控制面板调整置过道侧，同时将原本内部缆线移位的费用。 六、项目过程中各类设备运输损耗、配件更换、油水重新加注等意外损耗的费用。 七、对设备进行搬运，小工、叉车、设备外观件保护及货车费用。 |
|  |  | b.总控柜所有电缆标记、拆除、内部原件保护 总控计算机需要保护 |  |  |  |
|  |  | c.6台工业机器手本体与控制柜进行标记并依据参数备份要求切断连接 对机器手与总控连接电缆气路进行标记并切断连接 对机械手各关节轴、各夹具进行保护 |  |  |  |
|  |  | d.示教器需要进行固定保护，特别是屏幕 |  |  |  |
|  |  | e.红外线隧道式烤炉内部接线端子要进行加固 各外露接头气动金具、控制器均要注意保护 起启停整条流水线的作用，与控制柜连接线需要标记后切断 |  |  |  |
|  |  | f.圈料分离机包含前端流水线控制功能，与控制柜连接线需要标记后切断 控制器及设备屏幕需要保护 |  |  |  |
|  |  | g.拼料中转仓储控制后端流水线，内部接头繁多容易脱落需要保护 与控制柜连接线需要标记后再切断 |  |  |  |
|  |  | h.尾端仓储需要注意活动部件加固保护防止运送过程掉了 |  |  |  |
|  |  | i.地轨的滑轨精度高、外露，需要进行保护 |  |  |  |
|  | 其他设备 涉及设备：1台开料机、1台压鼻梁、1台拼料、3台板材五轴花铣 | a.备份所有设备系统参数、程序 |  |  | 一、拆解及回装五轴、开料机、割片机部分外部超高超宽结构的人工费用。 二、对设备进行普通的拆线及做支撑保护，共有设备15台，预计物料费用及人工费。 三、对设备进行搬运，小工、叉车、设备外观件保护及货车费用。 四、对设备进行定位、接线、检查、调试人工费用，设备位置要符合“安装+布线 d项要求”的费用。 五、对全部设备接入机器人控制系统，含信号线重布布、调试，人工（6）加物料费用。 六、项目过程中各类设备搬运损伤、配件更换、油水重新加注等意外损耗费用。 |
|  |  | b.所有设备均与总控连接，需要标记各线缆后再拆除 |  |  |  |
|  |  | c.开料机主轴需要保护 油冷需要拆除，并注意不能使设备漏液 设备高于实训室门，部分外结构件需要拆除 电控柜内，部分工控板需要固定 |  |  |  |
|  |  | d.压鼻梁设备，水冷需要拆除 需要对工作台滑轨适当保护 电控柜内，部分工控板需要固定 |  |  |  |
|  |  | e.拼料设备，水冷需要拆除 叶子上料装置，为悬臂梁结构，需要保护 |  |  |  |
|  |  | f.3台五轴主轴需要保护 油冷需要拆除，并注意不能使设备漏液 设备高于实训室门，部分外结构件需要拆除 电控柜内，部分工控板需要固定 |  |  |  |
| 2.金属眼镜实训室 搬迁要求： a.搬迁后所有设备均能正常使用（需要重新布置电源、气路、部分设备需要水路） b.搬迁后设备间距根据教学需要增大（不能小于1m） c.根据设备规划及眼镜工艺，动态调整设备位置（如左右反放） d.所有设备在运送时要注意保护，务必小心谨慎，如出现损伤请及时修复 | 水电气设备 涉及设备：4台自动高频机、9台高频点焊机、1台激光焊接、1台精雕机、1台激光切割机 | a.各类高频机需要注意拆除水电气三类配套 高频设备感应线圈需要保护 自动点焊需要注意对活动臂进行保护 | a.水电气设备均需重新回装 b.所有设备，连接线缆数量、类型及长度需要根据场地进行实际测量。每台接电方式要安全可靠，有便于紧急情况下断电装置。 c.2台环保抛光机为三相电，功率5KW；2台滚筒为三相电，功率5KW；其余设备为220v，3KW d.水电气设备均需要通水（有进出要求），水压需要稳定在0.2mpa以上。每台接水方式要安全可靠，有便于紧急情况下断水装置。 e.激光集尘器连接要采用较高密封度，不能使粉尘外泄 f.所有设备摆放位置需要符合课堂需要、眼镜生产工艺要求 f.上述接电、接气、接水、油等所有耗材均由中标实施单位负责 | a.所有设备需要确保功能运转正常 b.气压、水温不会过高 | 一、拆解回装绕圈机、打标机、高频机、精雕机、激光焊接机、激光切割机、环保抛光等22台金属设备的人工费用。 二、对精雕机、焊接机、打标、滚筒设备、激光切割、环保抛光进行整备及支撑保护，共有设备8台的物料及人工费用。 三、对设备进行搬运，小工、叉车及货车费用。 四、对设备进行定位、接线、检查、调试人工费用。 五、项目过程中各类设备搬运损伤、配件更换、油水重新加注等意外损耗的费用。 |
|  |  | b.激光焊接设备需要对主轴进行保护 对AB工位轴要进行固定 冷却需要进行放水后再搬运 |  |  |  |
|  |  | c.各类水冷设备均需要排水后再搬离 |  |  |  |
|  |  | d.精雕机搬动时需要对其主轴进行保护 对门进行加固，防止搬运中自动开门 需要断开水冷 |  |  |  |
|  |  | e.激光切割设备连接由冷却机、集尘器、增压泵，均要分离拆卸 激光头较为精密需要进行保护 激光器内部需将水排出或做好防水措施 水路接口必须做好保护 集尘器有较多金属灰，需要清理干净后搬离 |  |  |  |
|  | 其他设备 涉及设备：2台4工位环保抛光、2台滚筒、2台绕圈机、2台金属锣切、1台打标、1台流水线机、高频机工作台四张 | a.抛光机需要对设备进行适当清洁后再拆除 水槽中水份要倾倒后再拆 |  |  |  |
|  |  | b.金属罗切设备需要倾倒切削液后拆除 该设备为分体式，有软管连接，要拆除后搬运 |  |  |  |
|  |  | c.高频机工作台四张，台面为不锈钢包面与整体框架采用螺栓连接，搬动时只能发力点只能再框架上 |  |  |  |
|  |  | d.滚筒设备，内部挂架必要拆卸后才能搬 |  |  |  |
| 3.空压机、冷却、水电气线缆 所有设备在运送时要注意保护，务必小心谨慎，如出现损伤请及时修复 |  | a.将所有配套水电气设备进行拆除 b.气罐中的液体需要排干净 c.冷却设备全部排空 | a.设备能正常使用，气压稳定、水压正常、水温合适 b.有紧急情况下对每台进行气压、水压的控制装置 c.布置的各类管路需要符合生产、学习要求，不能造成安全隐患 d.各类缆线耗材均有中标单位负责 |  | 线桥：230米；主气管：230米。 10MM气管：6卷气接头（每卷100米） rvv 3芯4.0 使用2100米；气路8*5 使用1050米，电源线管路保护；每隔4米布置带阀莲花头1个 人工安装工时：7天 |

- 眼镜实训室水电气计划

- 平面尺寸图

- 原供货商、安装方信息

浙江日科，梅工15088969766