硅谷幼儿园厨房设备采购

项目编号：jc2024-05

(非政府采购项目)

招标单位：  杭州富阳开发区基础设施建设有限公司  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

招标代理机构： 浙江耀信工程咨询有限公司       （盖章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

联系人：  陈欢      电 话： 18814856226

2024年02月

目    录

第一章  招标公告………………………………………………3

第二章  投标人须知……………………………………………8

第三章  评标办法及评分标准…………………………………25

第四章  采购需求………………………………………………31

第五章  采购合同主要条款……………………………………40

第六章  投标文件格式附件……………………………………45

- 第一章  招标公告(非政府采购项目)

- 硅谷幼儿园厨房设备采购 的潜在投标人应在 https://www.zcygov.cn/ 获取（下载）采购文件，并于 2024年02月29日09:30  （北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 浙江耀信工程咨询有限公司受杭州富阳开发区基础设施建设有限公司委托，现就“硅谷幼儿园厨房设备采购”进行公开招标采购，欢迎符合要求的投标人前来投标。

- 一、项目基本情况：

1.项目名称：硅谷幼儿园厨房设备采购项目

2.项目编号：jc2024-053.采购方式：公开招标

4.最高限价：65.3386万元

5.采购需求：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 最高限价 (万元) | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 硅谷幼儿园厨房设备采购 | - 1 | - 项 | - 65.3386 | - 硅谷幼儿园厨房设备采购的供货、安装、调试及售后服务等 | - 详见采购需求 |

6.工期：合同签订生效后60天内完成所有设备的供货、安装、调试工作（配合主体施工完成项目）

7.质量要求：合格并符合采购文件要求

二、合格投标人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，在中华人民共和国境内注册，且符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定，所提供的货物和服务须在我国境内合法生产或销售的。

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

4.本项目不允许联合体投标；

三、获取采购文件：

1.时间：自公告发布之日起 至 2024年02月29日09:30  ，每天上午 00:00至12:00 ，下午 12:00至23:59 （北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）获取采购文件的时间期限截止之日之后有潜在供应商提出获取采购文件的，采购机构将允许其获取，但该供应商如对采购文件有异议的，应于自采购文件公告期限届满之日起七个工作日内且在投标截止时间之前以书面形式向采购机构提出。

2.地点（网址）：政采云平台（非政府采购）（https://www.zcygov.cn/）。

3.方式：线上获取（供应商登录政采云平台（非政府采购），注册为正式供应商或临时供应商，在线申请获取采购文件（配置岗位并进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

4.售价：免费。

5.供应商获取采购文件时须提交的文件资料：无。

6.提示：

（1）采购人、采购代理机构依托政采云平台（非政府采购）完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取采购文件的供应商进行投标活动；

（2）对未按上述方式获取采购文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；

（3）采购人或者采购代理机构对已发出的采购文件等进行必要的澄清或者修改的，采购人或者采购代理机构将无法通过政采云平台（非政府采购）通知未按上述方式获取采购文件的供应商；

（4）供应商只有在“政采云平台（非政府采购）”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才被视为合法获取了采购文件，否则投标将被拒绝。（供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

（5）不提供采购文件纸质版；

（6）获取采购文件的时间期限截止之日之后有潜在供应商提出获取采购文件的，采购机构将允许其获取，但该供应商如对采购文件有异议的，应于自采购文件公告期限届满之日起七个工作日内且在投标截止时间之前以书面形式向采购机构提出。

四、电子招投标的说明：

1.电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（非政府采购）（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，各投标人应按照本项目采购文件和政采云平台（非政府采购）的要求编制、加密并递交投标文件，不接受纸质投标文件。

2.投标准备：

（1）注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写，通过初审及终审公示后可成为正式供应商。

（2）申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”：投标人应在开标前完成CA数字证书办理，完成CA数字证书办理预计1-2周左右，各投标人应充分考虑办理时间等因素。

办理流程详见:CA管理操作指南  https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3

CA相关热点问题TOP专题页https://service.zcygov.cn/#/knowledges/depk120BkjoVoiMyPhAJ/8QejCnEBiyELHE-ohzp-

（3）安装“政采云电子交易客户端”----投标人通过政采云平台（非政府采购）电子投标工具制作投标文件，前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。政采云电子交易客户端：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html

3.采购文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台（非政府采购）；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。

4.投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

5.投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台。

6.投标文件的解密：投标人按照平台提示和采购文件的规定在开标时间起30分钟内完成在线解密。

7.具体操作指南：详见政采云平台（非政府采购）“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”：浙江省政府采购项目电子交易平台学习专题  https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding。

8.供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台（非政府采购）技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

五、提交投标文件截止时间与地点：

1.提交投标文件截止时间：2024年02月29日09时30分（北京时间）；

2.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

3.投标地点（网址）：本项目采用全流程电子化交易，无须参加现场开标会 （https://www.zcygov.cn/）。

六、开标时间与地点：

1.开标时间：2024年02月29日09时30分（北京时间）；

2.开标地点（网址）：浙江耀信工程咨询有限公司（杭州市富阳区复城国际写字楼6号楼920室 ）（https://www.zcygov.cn/）。

七、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

八、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.采购人信息：

名  称：杭州富阳开发区基础设施建设有限公司

地  址：富阳区银湖街道富闲路9号银湖创新中心

项目联系人（询问）：章工

项目联系方式（询问）：0571-63561101

2.采购代理机构信息

名  称：浙江耀信工程咨询有限公司

地  址：杭州市富阳区复城国际写字楼6号楼920室

电子邮箱：279379249@qq.com

项目联系人（询问）：陈欢

项目联系方式（询问）：18814856226

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 杭州富阳开发区基础设施建设有限公司                                        浙江耀信工程咨询有限公司

- 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容及要求 |
| --- | --- |
| 1 | - 项目名称：硅谷幼儿园厨房设备采购 |
| 2 | 现场踏勘：自行踏勘。 采购单位联系人：章工 ，联系电话：0571-63561101 |
| 3 | 项目属性：货物类 |
| 4 | 投标保证金：投标人免交投标保证金，投标行为与企业信用挂钩。 |
| 5 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于2024年02月20日17时前，以书面形式向招标代理机构提出。 电话：18814856226，电子邮箱：279379249@qq.com |
| 6 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7 | 工期：合同签订生效后60天内完成所有设备的供货、安装、调试工作（配合主体施工完成项目 |
| 8 | 质量要求：合格并符合采购文件要求。 |
| 9 | 是否现场演示要求：否。 |
| 10 | 是否需要样品要求：是。 |
| 11 | 本项目实行电子投标。电子投标文件，按政采云平台（非政府采购）项目采购-电子招投标操作指南及本采购文件要求递交。投标文件均由资格文件、商务及资信技术文件、报价文件组成。投标人务必按时自行解密，规定时间内解密失败者作无效响应处理。 ▲投标截止时间前，供应商未传输递交“电子加密投标文件”的，投标无效。 |
| 12 | 评标办法及标准：按照采购文件第三章评标办法及评分标准。 |
| 13 | 评标结果公示、公告：评标结束后7个工作日内，评标结果公示于浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。 |
| 14 | 投标截止时间：2024年02月29日09时30分（北京时间）； 投标地点（网址）：本项目采用全流程电子化交易，无须参加现场开标会 （https://www.zcygov.cn/）。 |
| 15 | 开标时间：2024年02月29日09时30分（北京时间）； 开标地点（网址）：（https://www.zcygov.cn/）。 |
| 16 | 信用信息查询渠道及截止时间：采购人代表或由采购人委托的评标委员会将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购人代表或由采购人委托的评标委员会现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 信用信息的使用规则：根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人取消投标资格，其投标文件将作无效标处理。 |
| 17 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 18 | 履约保证金的收取及退还:乙方在签订合同后10个工作日内须向甲方缴纳合同总价2.5%的履约保证金（整数到百元)，在乙方完成合同约定的所有内容并验收合格后无息退还履约保证金。履约保证金缴纳方式可以双方协商采用现金或转账或银行保函或保险保函等方式，采用保函形式应提交无条件的履约保函。 |
| 19 | 采购资金来源：预算资金。本项目最高限价：65.3386万元 注：投标人的报价超过招标人设置最高限价的，作无效标处理。 |
| 20 | 投标文件有效期：90日 |
| 21 | 开标时，如有现场演示环节或样品送达情况，请携带法定代表人授权委托书原件一份。 |
| 22 | 本项目不得以任何形式进行转包及分包。 |
| 23 | 解释：本采购文件的解释权属于采购人和浙江耀信工程咨询有限公司。 |

- 一、总  则

- （一）适用范围

仅适用于本次采购文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

- 1.“采购人”系指组织本次招标的杭州富阳开发区基础设施建设有限公司 。

- 2.“投标人”系指向采购人提交投标文件的单位。

- 3．“采购代理机构”系指浙江耀信工程咨询有限公司。

- 4.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切材料、设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

- 5.“服务”系指采购文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

- 6.“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

- （三）投标委托

若存在现场演示环节，授权代表须携带有效身份证件。如授权代表不是法定代表人（负责人）（下同），须有法定代表人出具的授权委托书（格式见附件）。

- （四）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （五）特别说明

1.投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。投标人应不得以低于产品的生产成本的报价，严禁企业低价恶意竞争，否则采购人有权拒绝投标报价明显低于成本价的投标。报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的，投标无效。

3.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照采购文件“第三章 评标办法及评分标准”中有关条款规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。核心产品由采购人在采购文件采购需求中指定。

4.投标供应商所投产品除采购文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

5.投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

- 二、采购文件的澄清与修改

1.投标人澄清要求的提交：任何已获取了采购文件的潜在投标人，在前附表规定时间前，均可要求对采购文件进行澄清，按招标公告中的联系地址以书面形式（加盖公章的纸质信件和数据电文，包括传真、电子数据交换和电子邮件）（下同）送达采购代理机构。如规定时间内未收到任何质疑，则视为各投标人均对此无异议。

2.采购代理机构或采购人对澄清要求的处理：采购代理机构或采购人对其认为需要给予澄清、修改或进行其它答复的，如有必要，将在规定时间内，以补充文件的方式进行发布（原公告媒体上同时发布），并将通过政采云平台（非政府采购）通知所有已获取采购文件的潜在投标人。补充文件中包括原提出的问题及问题的说明意见，但不包括问题的来源。

3.澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构或采购人用补充文件的方式进行澄清和修改（原公告媒体上同时发布）。补充文件将通过政采云平台（非政府采购）通知所有已获取采购文件的潜在投标人。

4.在投标截止期前任何时候，采购代理机构（采购人）无论是出于何种原因，均可对采购文件进行修改，并将修改的内容以书面的形式通过政采云平台（非政府采购）通知所有获取采购文件的投标人。投标人应立即以书面形式回复确认已收到修改文件。

5.为使投标人有足够的时间按采购文件修改要求修正投标文件，采购代理机构（采购人）可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将具体变更情况通过政采云平台（非政府采购）通知所有获取采购文件的投标人。

6.采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.采购代理机构或采购人澄清、修改及其它答复的效力：无论是否根据投标人的澄清、修改或进行其它答复的要求，采购代理机构或采购人一旦对采购文件做出澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力。答疑或补充文件将作为采购文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。▲投标文件未按采购文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，投标无效。

8.采购人不组织所有已获取了采购文件的潜在响应人现场考察，不召开标前答疑会。

- 三、投标文件的编制

投标人应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件及招标技术规格要求，并结合现场考察，详细编制投标文件。投标人必须按采购文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则可能导致不利于其投标的评定。投标人和投标产品须符合国家强制性标准。

- （一）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料。

3.投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（二）投标文件的组成

投标文件为电子投标文件。电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密并递交。电子投标文件由资格文件、商务及资信技术文件和报价文件组成。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1、资格文件

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证（或其它缴纳证明材料）复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

（金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；）

（2）法定代表人授权委托书（格式见附件），法定代表人及授权代表的身份证正反复印件或扫描件；

（3）符合参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录的承诺函(格式见附件)；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式见附件）；

（5）参加国资（政府）采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式见附件）；

（6）投标诚信承诺书(格式见附件)；

（7）具有良好商业信誉特别声明(格式见附件)；

（8）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）；

（9）投标人认为有必要提供的其他资格文件或说明。

2、商务及资信技术文件

（1）声明书（格式见附件）；

（2）投标人情况介绍（格式见附件）；

（3）关于本项目的详细实施方案：包括技术方案、组织实施、售后服务方案等；

（4）投标产品配置表（格式见附件）；

（5）项目实施人员一览表（格式见附件）；

（6）投标人同类项目业绩一览表(格式见附件)；

（7）技术偏离表(格式见附件)；

###### （8）评分规则中涉及的所需提交的材料（若有）

（9）投标人认为有必要提供的其他文件和说明（格式自拟）。

3.报价文件：

（1）投标响应函（格式见附件）；

（2）报价一览表（格式见附件）；

（3）分项报价明细表（格式见附件）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和资料（格式自拟）。

（三）投标文件的编制、签署

组成投标文件的各项资料均应遵守本条：

1. 投标文件的签署、盖章：

投标文件按照采购文件格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照采购文件要求签署、盖章的，其投标无效；其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2.投标文件必须由法定代表人或其授权代表签署。投标人法定代表人或授权代表的签字须用不褪色墨水或电子签名，否则按无效标处理。

3.资格文件、商务及资信技术文件中不得出现投标报价等价格信息，否则按无效标处理。

- 4.投标文件应字迹清楚、内容齐全、格式规范，如有修改，修改处须有法定代表人或其授权代表不褪色墨水或电子签名并加盖公章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

因未按照采购文件要求编制而导致的投标文件被误读或按无效标处理等不利后果由投标人承担。

- （四）投标报价

1.所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标报价应是唯一的，采购人将拒绝有选择的报价，投标报价应按采购文件中相关附表格式填报。

2.投标价格应该已经扣除所有同业折扣以及现金折扣。投标报价应包括所需缴纳的所有税费、项目实施所需的一切费用。

3.供应商所报的费率是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

4.有实物工程量而无报价的，在实施后，招标人将不予以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。

5.其他费用处理：采购文件未列明，而投标人认为必需的费用也应列入报价。

6.投标人若有方案和报价未被唱标的（采购机构在政采云网站“项目采购-开标评标-开标记录（报价）”模块进行开启报价文件操作视同唱标），应在开标时及时声明或提请采购人注意，投标人法定代表人或其授权代表未在开放在线签字确认环节10分钟内进行在线核实的，视作同意报价，不影响评标过程和结果，否则由投标人自己负责，采购机构对此不承担任何责任。

- 四、投标文件的递交

- （一）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输递交的投标文件，将被拒收。▲未传输递交电子投标文件的，投标将被拒绝。

- 采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

（二）投标文件的补充和修改

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。投标截止时间后传输递交的电子文件，将被拒绝。

（三）投标截止时间和有效时间

- 1.投标截止时间后，投标人登录政采云平台（非政府采购），用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

- 2. 投标有效期应保持自投标截止日起90天。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

五、开标

（一）开标准备

各投标人的法定代表人（负责人）或其授权代表应准时参与在线电子投标，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

（二）开标程序

电子招投标开标及评审程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的成员，宣布开标期间的有关事项、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

3.投标截止时间后，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件，采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，主持人宣读在线递交电子投标文件的投标人名单。投标人登录政采云平台（非政府采购），用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。所有投标人均应当准时在线参加，投标人不足3家的，不得开标。

4.开标解密后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。合格投标人不足 3 家的，不得评标。评标委员会对通过资格审查的投标人的商务及资信技术文件进行评审。

5.在电子交易平台系统上公开资格和商务技术评审结果，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及有效投标的评分结果；如投标有效供应商不足3家，评标委员会确定为废标；

6.在电子交易平台系统上公开报价开标情况，采购人和采购代理机构做开标记录，主持人进行公开唱标，唱标内容为报价文件中“报价一览表”内容，以及采购人认为合适的其他内容与记录。采购代理机构在政采云电子交易平台-开标记录模块开放供应商在线签字确认环节，投标人法定代表人或其授权代表对开标记录进行在线核实，投标人法定代表人或其授权代表未在10分钟内进行在线核实的，视作同意报价，不影响评标过程和结果；同时由唱标人、监督人当场签字确认。

7.评标委员会对各投标人的报价文件进行评审；

8.在电子交易平台系统上公布评审结果。评标结束，采购代理机构公布有效投标人的评分结果和推荐的中标候选人，主持人宣布本次开标会议结束。

特别说明：

1、政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，请根据相关公告，按调整后的程序操作。

2、政府采购全流程电子化交易，投标人须在规定时间内自行解密。

3、本项目严格采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若个别投标人在规定时间内无法解密或解密失败的，作无效投标处理。解密成功的投标人不足3家的，本项目重新组织采购活动。

（2）若因政采云平台（非政府采购）原因导致采购活动无法正常进行的，采购招标代理机构将情况报告财政行业监管部门，经同意后，重新组织采购活动。

（三）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.政采云电子交易平台-开标记录模块的报价与投标响应文件中的报价不一致的，以投标响应文件中的报价为准。

6.同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定视作有效，经投标人确认后（采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字）产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

六、评标

（一）评标委员会

评标委员会依法由相关专家及采购人代表组成，人数为5人（含）以上奇数，评标委员会对投标文件进行审查、质询、评估和比较。如需在线询标，投标人法人代表人或授权代表必须在规定时间内提交询标澄清。

（二）评标原则

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；按照采购文件的要求和条件进行评标；客观、公正地对待所有投标人，对所有投标评审，均采用相同的程序和标准。

2.评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件的内容，而不寻求外部的证据。投标人不得通过修改或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.在评标过程中，评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得向外界透露任何与评标有关的内容。采购人不向落标方解释落标原因。

4.在开标、评标期间，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格。

5.电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

病毒发作导致不能进行正常操作的；

其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

6.评标方法及评分标准等。详见采购文件“第三章  评标办法及评分标准”。

（三）评标程序

本项目评标一般将按以下程序进行：投标文件初审、澄清有关问题、投标文件资格性审查、商务及资信技术部分的比较与评价、报价文件的比较与评审、推荐中标候选人和编写评标报告等。

1.投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查：采购人代表或者由采购人委托的采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。资格性检查不合格的投标人则无须继续进行符合性检查，并且投标文件初审结论不合格。特别声明：在开标前，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未完全反映投标人失信记录的，投标人在知情的情况下应当如实填报，因瞒报或漏报经查实后达到较大数额罚款金额的，作无效标处理。

（2）符合性检查：依据采购文件的规定，从投标文件的商务及资信技术文件和报价文件有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查、比较和评估，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。符合性检查不合格的投标人，投标文件初审结论不合格。

2.样品将在抽签标注后进入专家打分环节。投标文件初审结论合格的供应商进入后续评审程序。如项目有样品展示环节，评审专家将首先评定样品分，再根据评标办法进行其他商务及技术文件内容评审。

3.投标文件的澄清。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用政采云系统询标澄清功能，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.比较与评审。按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.推荐中标候选人。评标委员会完成评标后,评标委员会按评标原则、标准和方法推荐中标候选人同时起草评标报告。

6.供应商拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容或者需要现场演示的授权代表未到场的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

- 七、无效的投标

- 发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

- （一）投标截止时间前未传输递交电子投标文件的，在规定时间内无法解密或解密失败的；

- （二）投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

- （三）未办理获取采购文件登记手续的；

- （四）投标人未能通过资格审查的：未按照采购文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的；

- （五）根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，或在开标前，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未完全反映投标人失信记录，投标人在知情的情况下未如实填报，瞒报或漏报经查实后达到较大数额罚款金额的；

- （六）递交两个或多个内容不同的投标方案的，或投标报价有选择性的；

- （七）与采购文件有重大偏离的文件（有不响应带▲号要求的）或投标文件不响应采购文件的实质性规定、采购需求的实质性内容或其投标内容有重大缺项或者涂改模糊处未作有效修正或者实质性内容表述矛盾歧义，评标委员会不能确认为有效的；

- （八）投标文件未按采购文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的；

- （九）技术规格偏离表中有技术规格偏离情况未响应的；

- （十）电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章，投标文件应盖而未盖公章或盖非公司公章的、不按正确位置盖章的、未有效授权，投标响应函、报价一览表、法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

- （十一）投标文件必须由法定代表人或其授权代表签署部分，未用不褪色墨水或电子签名的；

- （十二）投标报价超过本项目采购预算或者最高限价的；

- （十三）资格文件、商务及资信技术文件中出现投标价格信息的、不符合报价文件规定要求的；

- （十四）投标报价明显高于市场价，低于成本价或其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

- （十五）报价文件中有0报价的；

- （十六）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

- （十七）商务及资信技术文件和报价文件中的投标产品或服务不一致的；

- （十八）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

- （十九）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

- （二十）投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）：

- 1.使用伪造、变造的许可证件的；

- 2.提供虚假的财务状况或者业绩的；

- 3.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明的；

- 4.提供虚假的信用状况的；

- 5.其他弄虚作假的行为的。

- （二十一）投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的，有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

- 1.供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件的；

- 2.供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件的；

- 3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容的；

- 4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动的；

- 5.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交的；

- 6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交的；

- 7.供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。

- 8.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

- 9.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 10.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

- 11.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

- 12.不同投标人的投标文件相互混装的；

（二十二）根据采购文件要求，评标委员会认为应当作无效投标的其他情况；

（二十三）出现影响采购公正的违法违规行为；

- （二十四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- （二十五）不符合法律、法规和本采购文件规定的其他实质性要求的。

- 八、废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- （一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足3家的；

- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （三）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

- （四）因重大变故，采购任务取消的；

- （五）违反采购流程的。

- 九、重新组织采购

- （一）修改采购文件，重新组织采购活动。评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改采购文件，重新组织采购活动。

- （二）重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

- 1.未确定中标或者成交供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

- 2.已确定中标或者成交供应商但尚未签订采购合同的，中标或者成交结果无效，重新开展政府采购活动。

- 3.国资（政府）采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，重新开展政府采购活动。

- 4.国资（政府）采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

- 5.因质疑答复，改变原中标结果，重新开展国资（政府）采购活动。

- 6.国资（政府）采购当事人有其他违反政府采购法或者本条例规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照1-5条规定处理。

- 十、定标

（一）本项目由评标委员会根据采购文件和有关规定推荐中标候选人，采购结果由采购人代表签字确认，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内确认中标供应商。

（二）自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过纸质形式或电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时在浙江省政府采购网发布采购结果公告，中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。公告期限为1个工作日。

（三）中标通知书发出后，若中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

- 十一、合同签订及其他

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件及投标文件确定的事项尽快签订国资（政府）采购合同，并在规定时间内依法发布合同公告。

2.招标文件、中标人的投标文件、澄清文件及中标通知书等，均为签订合同的依据。

3.中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

4.中标人拖延、拒签合同的，或提出采购人不能接受的条件，致使合同无法签订，除按照合同条款处理外，采购人将书面报告财政部门。招标人将取消其中标资格，重新开展国资（政府）采购活动。

5.国资采购合同一式肆份，采购人及中标人各执壹份，杭州市富阳区国资办执壹份，浙江耀信工程咨询有限公司执壹份。

6.国资采购合同履行中追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的采购金额不得超过原合同采购金额10%。

（二）履约保证金

拟签订的合同文本要求中标人提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。签订合同时中标人应向采购人缴纳不超过国资（政府）采购合同总金额的2.5%作为履约保证金。履约期（验收合格）结束后5个工作日内，采购人无息退付履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

（三）货款的结算

按合同约定内容进行货款的结算，结算时按财政结算要求办理资金结算手续。

（四）验收

由采购人组织，成立验收工作小组进行验收，供应商应积极配合。投标人应在投标文件中提供明确的验收方案。

1.采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的国资（政府）采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2.采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

3.验收结束后，应当出具验收书。履约验收的各项资料应当存档备查。

4.供应商在履约过程中有国资（政府）采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门（或本级国资办）。

（五）询问、质疑和投诉

1.供应商对国资（政府）采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问。询问函范本详见附件。

根据采购人与采购代理机构签订的《富阳区政府采购委托协议书》的规定：供应商可以就采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法向采购人提出询问，采购人将对此作出答复；供应商可以就采购活动中的其它事项向采购代理机构提出询问，采购代理机构将对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

2.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以自知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，即获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。否则，采购人或者采购代理机构将不予受理。质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。根据采购人与采购代理机构签订的《富阳区政府采购委托协议书》（非政府采购）的规定：对采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法提出的质疑，由采购人负责答复；对采购文件中其他内容提出的质疑，由采购代理机构负责答复。

对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。对采购过程中有关现场考察等事项提出的质疑，由采购人负责答复；对采购过程中其它事项提出的质疑，由采购代理机构负责答复。

对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。对采购结果提出质疑的，由采购代理机构负责答复。

3.供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的姓名或名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话；

（2）被质疑采购项目名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料：事实依据、必要的法律依据；

（5）提出质疑的日期；

（6）招标文件获取日期及政采云截图（非政府采购）。

4.采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的国资（政府）采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.质疑应当采用加盖投标人公章的书面形式，质疑书应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，采购人或者采购代理机构将不予受理。

6.质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购行政监督管理部门（或同级国资办）提出投诉。

7.供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

8.供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

9.投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

第三章  评标办法及评分标准

参照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，遵循“公开、公平、公正”的原则，结合本项目的实际需求，制定本办法。

## 一、总则

- 本次评标采用综合评分法，总分为100分。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 各合格投标人综合得分的计算公式为：

投标人评标综合得分=资信及技术得分＋商务价格得分。

- 合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，并形成评标意见。

- 综合得分排名第一的投标人为中标候选人。

- 评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

## 二、评分内容及标准

### （一）商务价格评分（30分）

- 报价的合理性：分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成和投标产品的供应渠道等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的，投标无效。

- 商务价格分的计算：根据各投标人的有效投标报价，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其商务价格分为满分。其他投标人的商务价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／有效投标报价)×30%×100；

### （二）资信及技术评分（70分）

- 资信及技术分的计算

资信及技术评分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：资信及技术评分＝评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

- 评分细则

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 样品分 | 投标人提供贰件样品，每件样品5分，共计10分。由评标委员会从投标样品的规格、材质、加工制作工艺、外观、性能、实用性、先进性、节能环保以及零部件的品质等方面进行评分。样品需在招标文件规定的时间前递交，提供样品规格不符或未提供样品（样品不齐全）的样品分为0分。 样品为： 1、燃气双眼大锅灶：2100mm*1150mm*800mm+450mm 2、单星水池连垃圾柜：750mm*800mm*800mm+150mm（挡板） 注：样品的整体规格尺寸是否符合采购需求，采购人有明确要求且明示的产品外观整体尺寸偏差控制在±5mm以内视为完全符合 | 10 |
| 3 | 企业综合实力 | 投标人具有ISO质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的每提供一个得1分，最高3分。 （注：提供有效期内证书原件扫描件，查询渠道：全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/CertE Cloud/result/skipResultList可查询） | 3 |
| 4 | 产品节能环保 | 投标人所投的燃气炒菜灶须具有中国质量认证中心颁发的《绿色产品认证证书》的得2分，否则不得分。 证明材料：提供证书复印件并加盖公章，根据投标文件中提供的投标产品的绿色产品认证证书进行评分，未提供或不符合以上条件不得分。 | 2 |
| 5 | 投标产品的基本功能、技术指标与需求的满足情况 | 根据投标人所投产品技术参数及性能要求响应情况，考察其符合性、合理性及先进性。全部满足招标文件明确的功能、性能和技术指标要求的得20分。 （1）标注“★”的技术指标存在负偏离或未响应的，每项扣2分，扣完为止（按要求提供相应资料）。 （2）其他技术指标存在负偏离或未响应的，每项扣1分；直至分数扣完为止。 | 20 |
| 6 | 项目实施方案 | 投标人针对本项目的组织实施方案符合项目要求，确保供货的组织措施，投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性等情况对比综合评分。（0-5分） | 5 |
| 7 | 设备运营深化设计 | 投标方案深化设计与采购需求的符合性评价： 根据采购人提供的厨房设备清单和现场平面图结合现场踏勘及采购需求，针对本项目提供合理、科学、实用的方案深化设计，以保障所投设备摆放合理及高效运营，提供相应的图纸：①厨房设备的平面布局图；②设备的供电点位图及给排水点位图；③厨房排烟口位置尺寸详图及排油烟风管图；④厨房设备燃气点位图；⑤厨房各功能间和整体效果图等图纸。方案内容完整,与项目完全匹配的，每个得2分；方案内容不完整,与项目不完全匹配的，每个得0.5分；未提供的不得分。 | 10 |
| 8 | 安装调试验收方案 | 1、针对本项目的成品设备在运输、保管等保障方案可靠性、完整性，运输、保管等保障方案等情况对比综合评分。（0-3分） 2、针对本项目产品的安装方案、调试方案、产品的验收方案的完整性及可操作性等情况对比综合评分。（0-3分） | 6 |
| 9 | 拟派项目班子成员情况 | 投标人为本项目配备至少4个生产、安装调试的相关技术人员，其中至少一人具有“焊接与热切割”特种作业操作证书的，得1分，否则不得分。 注：以上人员须提供本单位近六个月社保证明材料及相关证书（证书须在有效期内）。 | 1 |
| 10 | 售后服务保障 | 1、投标人提供的售后服务方案是否满足采购人的要求，服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施进行评议。（0-3分） 2、满足采购文件要求且满足现实的情况下，售后响应时间优于采购文件得2分，满足采购文件得1分，其余不得分（配以实际证据说明）。（0-3分） | 6 |
|  |  | 投标人获得国家标准（GB/T27922-2011）《商品售后服务评价体系证书》服务认证证书，证书覆盖为厨房设备、燃气用具的售后服务，并且获得星级评定的：十星级售后服务完善程度认证证书，得3分；七星级售后服务完善程度认证证书，得2分；五星级售后服务完善程度认证证书，得1分。（必须在国家认监委网站查询且在有效期内，须下载“国家认监委”网显示有效期内的网页，编入投标文件中，未提供不得分。）（0-3分） （提供证书复印件加盖公章） | 3 |
| 11 | 质保期 | 质保期每延长一年得1分，最高得2分。 | 2 |
| 12 | 类似业绩 | 自2021年1月1日至今（以合同签订日期为准）承接过类似项目的，每提供1个得1分，最高得2分。 注：需提供投标人的供货合同及中标通知书复印件，并加盖投标人电子签章，不提供不得分。 | 2 |

注：以上证明材料须提供复印件加盖电子签章，所有证明材料必须在有效期内。以上证明材料必须真实有效，如评标委员会发现提供虚假证明材料，将取消中标人的中标资格。①因投标人提供的相关证明材料的复印件或网页截图清晰度、真实性等原因造成评标委员会无法辨认或判定，可能被严厉扣分或不得分，由此造成的后果，由投标人自行承担。②所有提供资料必须真实可靠，如有弄虚造假上报相关部门查处。

# 第四章   采购需求

一、项目概述：

本项目为“交钥匙”项目，采购内容为硅谷幼儿园厨房设备采购的采购、运输、安装、调试、培训和相关维护等。投标报价包括设计费、设备费、样品费、材料费、保管费、安装调试费、培训、货物验收、税收、售后服务、总包配合费、采购需求中未提到但在实际采购和安装过程中需要配置的、以及政府部门对厨房管理与考核所要求的各种设备、材料及其他费用等须由投标人支付的所有费用。

二、供货要求：

1、供应商所供的货物必须为全新的，符合国家标准的合格产品；

2、供应商在中标后，需根据采购方和供应商确认的图纸进行设备安装；

3、所供货物不会侵犯任何第三方知识产权；

4、送货地址：按照采购方要求送至指定区域；

三、售后服务要求：

1、质保期：产品验收合格使用之日起1年，在质保期内提供免费现场技术服务。在质保期内，投标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

2、质保期内的维修费用（包括配件）全部由供货方负责，质保期后的维修酌情以成本价收费。

3、技术支持要求：质保期内出现问题，1小时内响应，4小时内到达现场，12小时内解决问题，对于现场解决不了的故障，中标单位应提供采购人同型号、同规格的备用产品使用，直至故障设备修复；

4、在保修期内供方必须不得以任何理由影响用户的正常使用。投标方必须对所供产品实行终身维修。

四、工期要求：

1、合同签订后，接到甲方安装通知，60天内安装调试完毕。

2、施工人员要求表：

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 具有丰富的项目经验，有丰富的项目管理经验和协调能力，具有良好的沟通、管理、组织能力，政历清楚，责任心强，身体健康。 |
| 2 | 相关技术员 | 4 | 具有相关工作经验，有良好的沟通、管理能力，政历清楚，责任心强，身体健康，具备相关工作经历。其中至少一人具有“焊接与热切割”特种作业操作证书。 |

五、培训要求

1.培训对象

本项目的培训对象主要为招标人的相关工作人员。通过培训，能掌握项目包含的各类设备的日常工作。

2.培训方式

培训方式采用集中培训、现场培训、发放宣传材料等相结合的方式。

3.培训内容及计划

培训的目的是为了使招标人的相关工作人员了解、掌握各类设备使用与简易维护方法。各项培训的内容和计划由投标单位自行考虑。

六、项目验收方式

1.中标人须将原包装货物送到采购人指定地点，在采购人监督下拆箱并经采购人初步验收确认，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责按照招标文件与投标文件要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

2.供货后由采购人组织专业人员验收，可抽样送国家认可的专业检测机构作破坏性检测、出具质量检测报告。验收以国家行业标准为基础，结合本次招标文件和正式合同为依据进行。如不符要求，一律返工，工期不得延误，直到符合要求为止，否则不支付货款，并罚没履约保证金。验收费用由中标人承担，计入投标人投标总价中，不单独另行支付。

七、履约保证金：

- 1.供应商应向采购人缴纳履约保证金，按合同总金额的2.5% 计收。成交供应商在合同签订时交付至采购人指定账户，合同履行完毕（完工验收通过）后且无质量问题，采购人在一个月内无息退还。履约保证金缴纳方式可以双方协商采用现金或转账等方式。

八、货款支付：

- 1、甲方支付乙方合同价30%的预付款，设备到货并开箱验收合格后 15 天内，甲方支付至合同总价的 60%，通过验收后甲方向乙方支付至审计价的97.5%，留审计价的 2.5%(不计息) 作为质保金，经移交接管部门核实无质量问题，质量保证期满后七天内无息付清。

- 2、各阶段付款必须在乙方提供相应正规发票后支付。

九、样品递交：样品递交清单注：评审专家将根据评标办法评定样品分，本次实样评标可根据实际情况进行拆样检测。▲本次需提供样品：燃气双眼大锅灶、单星水池连垃圾柜   。

（一）样品递交清单

| 需求清单序号 | 名称 | 整体规格尺寸（mm） | 主要技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G01 | 燃气双眼大锅灶 | 2100*1150*800+450 | 1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：35kW，额定功率：42W，额定气压：2.0kPa，炉膛口径：350mm，进气口：DN20，进水管：DN15，排水管：DN25； 2、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型；外旁板、后立板201J1/J4，板厚δ＝1.0mm,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2mm；衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.2mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料； 3、炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度2.0内配稀土贵金属聚能网；配全预混式节能炉头，43V42W直流风机 ，一键启动； | 1套 |
| H14 | 单星水池连垃圾柜 | 750*800*800+150 | - 采用SUS304优质不锈钢板制作，水池斗板厚1.2mm；采用优质磨砂不锈钢管制作，φ38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿，φ25mm厚1.2mm不锈钢下橫通，配不锈钢可调脚，提笼式落水口，带斜拉式垃圾桶。 | 1套 |
| 注：样品的整体规格尺寸是否符合采购需求，采购人有明确要求且明示的产品外观整体尺寸偏差控制在±5mm以内视为完全符合 |  |  |  |  |

投标人请于投标截止时间前送至杭州市富阳区复城国际写字楼6号楼920（浙江耀信工程咨询有限公司）样品间，自行安装完成。样品递交采取预约制，请在投标截止时间前二日内联系项目经办人：陈工/周工，联系方式：18814856226/18268515505。根据时间安排，将样品在预约时间段内送至样品间指定区域自行安装。【安装时间不超过1小时，请提前做好组装准备工作，并自行携带样品遮蔽布料】。超过投标截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。

- 样品递交注意事项

1.所有提供的样品不能出现投标人的名称、品牌等信息，不能去除商标的应进行遮挡。供应商须对送达样品间的样品进行遮蔽，若因样品未有效遮蔽而导致样品信息泄露，责任由供应商自行承担。

2.提供样品的投标人应当指派相关人员在投标截止时间进行现场样品指认，具体要求详见《第一章 投标公告》中关于“投标现场注意事项”的相关内容。评审专家将首先评定样品分，再根据评标办法进行其他商务及技术文件内容评审。

## 3.采购活动结束后，供应商的样品取回人应在相关材料上签字确认。预中标人须自行联系采购人，在评标结束两个工作日内将其样品运送至采购人指定地点封存作为货物验收的实物质量验收标准。未中标供应商的样品须在评标结束两个工作日内自行撤回。代理公司有权自行处置逾期未撤回的样品，不承担损坏、遗失等保管责任。

五、详细技术参数

| 编号 | 设备名称 | 尺寸(WxDxH) | 数量 | 单位 | 技术参数 | 产品图片 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收货区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双层平板工作台 | 1600*600*800 | 1 | 台 | 采用SUS304优质不锈钢板制作，台面板厚1.2mm，面板下衬δ15木工板减噪和防油防潮铝板，采用不锈钢加强筋制作，板厚1.0mm；支撑脚采用优质不锈钢管制作,φ38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿，配不锈钢可调脚。 |  |  |
| A更衣室 |  |  |  |  |  |  |  |
| A01 | 单星盆水池 | 500*500*800+150 | 1 | 台 | 采用SUS304优质不锈钢板制作，台面/水池斗板厚1.2mm；采用优质不锈钢管制作，φ38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿，φ25mm厚1.2mm不锈钢下橫通，配不锈钢可调脚，提笼式落水口。 |  |  |
| A01（配） | 台式混水龙头 |  | 1 | 只 | 双孔双把双温装台面鹅颈龙头，管径18MM，开孔22MM，距离台面总高度230MM，黄铜底座，陶瓷阀芯，不锈钢出水管。 |  |  |
| B主食库 |  |  |  |  |  |  |  |
| B01 | 米面架 | 1200*500*250 | 2 | 台 | 采用优质不锈钢方管1.2mm厚制作,骨架1.2mm，栅板1.0mm，主横档38×25，直档40×25全不锈钢方管制作。 |  |  |
| C副食库 |  |  |  |  |  |  |  |
| C01 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 | 2 | 台 | 采用SUS304不锈钢板制作，层板厚0.8mm；采用SUS201不锈钢管制作，立管Ø38mm厚1.2mm，配不锈钢可调脚。 |  |  |
| D洁具间 |  |  |  |  |  |  |  |
| D01 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 | 1 | 台 | 采用SUS304不锈钢板制作，层板厚0.8mm；采用SUS201不锈钢管制作，立管Ø38mm厚1.2mm，配不锈钢可调脚。 |  |  |
| D02 | 储藏柜 | 1200*500*1800 | 1 | 台 | 采用SUS304优质不锈钢板制作，顶板厚1.0mm,底板厚1.0mm,侧板厚1.0mm,层板厚1.0mm,门外壳板厚0.8mm,门里板厚0.6mm；底部配不锈钢可调节脚。 |  |  |
| D03 | 拖把池连沥干架 | 1000*700*500+1200 | 1 | 台 | 采用SUS304优质不锈钢板制作，台面/水池斗板厚1.2mm；采用优质不锈钢管制作，φ38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿，φ25mm厚1.2mm不锈钢下橫通，配不锈钢可调脚，提笼式落水口。 |  |  |
| D03（配） | 台式混水龙头 |  | 1 | 只 | 双孔双把双温装台面鹅颈龙头，管径18MM，开孔22MM，距离台面总高度230MM，黄铜底座，陶瓷阀芯，不锈钢出水管。 |  |  |
| E粗加工 |  |  |  |  |  |  |  |
| E01 | 双星盆水池 | 1500*700*800+150 | 3 | 台 | 采用SUS304优质不锈钢板制作，台面/水池斗板厚1.2mm；采用优质不锈钢管制作，φ38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿，φ25mm厚1.2mm不锈钢下橫通，配不锈钢可调脚，提笼式落水口。 |  |  |
| E01（配） | 台式混水龙头 |  | 6 | 只 | 双孔双把双温装台面鹅颈龙头，管径18MM，开孔22MM，距离台面总高度230MM，黄铜底座，陶瓷阀芯，不锈钢出水管。 |  |  |
| E02 | 拼台 | 800*700*800 | 1 | 台 | 采用SUS304优质不锈钢板制作，台面板厚1.2mm，面板下衬δ15木工板减噪和防油防潮铝板，采用不锈钢加强筋制作，板厚1.0mm；支撑脚采用优质不锈钢管制作,φ38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿，配不锈钢可调脚。 |  |  |
| E03 | 拼台 | 500*700*800 | 1 | 台 | 采用SUS304优质不锈钢板制作，台面板厚1.2mm，面板下衬δ15木工板减噪和防油防潮铝板，采用不锈钢加强筋制作，板厚1.0mm；支撑脚采用优质不锈钢管制作,φ38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿，配不锈钢可调脚。 |  |  |
| E04 | 拼台 | 400*700*800 | 1 | 台 | 采用SUS304优质不锈钢板制作，台面板厚1.2mm，面板下衬δ15木工板减噪和防油防潮铝板，采用不锈钢加强筋制作，板厚1.0mm；支撑脚采用优质不锈钢管制作,φ38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿，配不锈钢可调脚。 |  |  |
| E05 | 双层平板工作台 | 1600*600*800 | 1 | 台 | 采用SUS304优质不锈钢板制作，台面板厚1.2mm，面板下衬δ15木工板减噪和防油防潮铝板，采用不锈钢加强筋制作，板厚1.0mm；支撑脚采用优质不锈钢管制作,φ38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿，配不锈钢可调脚。 |  |  |
| E06 | 电热开水器连底座 | 525*525*1384 | 1 | 台 | 1、独特全新设计开水器内胆构造 2、蒸汽开水不会外流，保证外观清洁完美 3、加设带锁装置，保证水源安全卫生干净 4、特设底部排污装置，有效保证饮水卫生 5、缺水自动断电，发热管防干烧保护装置 6、全新感观采用优质雪花不锈钢材料制造 功率：12KW/380V 容量：80L |  |  |
| E07 | 四层冲孔货架 | 1200*500*1600 | 1 | 台 | 采用SUS304不锈钢板制作，层板厚0.8mm，激光开孔，方便沥水；立管采用优质不锈钢管制作，Ø38mm厚1.2mm，配不锈钢可调脚。 |  |  |
| E08 | 粘捕式灭蝇灯 | 670*150*470 | 1 | 台 | 1、双面粘捕，效率更高 2、无声诱捕 3、亨得利粘蝇纸开封后能使用两周左右 4、飞利浦诱虫光源优质耐用，效果显著 5、整机结构结实耐用，能抵御厨房油烟高温腐蚀。 额定电压：220V~ 额定功率：55W 机身尺寸：650*220*450mm 灯管规格：600mm 18W 有效面积：100-120㎡ 净重：4kg |  |  |
| F切配间 |  |  |  |  |  |  |  |
| F01 | 单星盆水池 | 700*700*800+150 | 1 | 台 | 采用SUS304优质不锈钢板制作，台面/水池斗板厚1.2mm；采用优质不锈钢管制作，φ38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿，φ25mm厚1.2mm不锈钢下橫通，配不锈钢可调脚，提笼式落水口。 |  |  |
| F01（配） | 台式混水龙头 |  | 1 | 只 | 双孔双把双温装台面鹅颈龙头，管径18MM，开孔22MM，距离台面总高度230MM，黄铜底座，陶瓷阀芯，不锈钢出水管。 |  |  |
| F02 | 绞切肉机 | 630*430*800 | 1 | 台 | 1.功率1.5千瓦铜线电机220v 2.尺寸580*420*800 3.产量:绞肉200千克每小时，切肉片400千克每小时。切肉丝200千克每小时。 4.整机优质不锈钢材料制作。一机两用，绞肉+切肉。结构紧凑，性能可靠。生产效率高，操作简便。 |  |  |
| F03 | 120型上翻门万能组合消毒柜1 | 1200*600*1800 | 1 | 台 | 采用不锈钢板制造；专用工具——刀具、砧板放置设计，多层次紫外线杀菌，消毒方式：紫外线加臭氧红外线循环风，消毒刀数量：20把，，消毒砧板数量：10块（直径50cm厚度10cm），电压：220V，紫外线功率：17W,红外线功率：300W。 |  |  |
| F04 | 冷藏四门高身柜 | 1220*760*1980 | 1 | 台 | 选用优质变频高效压缩机，43℃环境温度可正常运转；微电脑控制器，对柜温、化霜、风机等有精细化控制，选用优质全套发泡设备，箱体发泡厚度68mm，铜管翅片式换热器效率高、耐用性好；机组可抽拉方便维修及更换；强制蒸发化霜水、柜内无排水保证厨房洁净；噪音低；强制风循环制冷高效节能；自闭门结构，降低热损耗操作方便。 适用温度：-5℃～+5℃；-6℃～-18℃ ★具有ROHS认证试验报告，试验依据标准为：GB/T 26572-2011《电子电器产品中限用物质的限量要求》GB/T 26572-2011《电子电器产品六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴二苯醚）的测定》 ★具有门封条检测报告并符合GB 4806.11-2016判定要求 ★温控器的防水等级 GB/T 4208-2017《外壳防护等级(IP 代码)》 （注：上述★三条需提供厂家检测报告复印件加盖制造商章） |  |  |
| F05 | 双层平板工作台 | 1800*1000*800 | 2 | 台 | 采用SUS304优质不锈钢板制作，台面板厚1.2mm，面板下衬δ15木工板减噪和防油防潮铝板，采用不锈钢加强筋制作，板厚1.0mm；支撑脚采用优质不锈钢管制作,φ38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿，配不锈钢可调脚。 |  |  |
| F06 | 四层冲孔货架 | 1200*500*1600 | 2 | 台 | 采用SUS304不锈钢板制作，层板厚0.8mm，激光开孔，方便沥水；立管采用优质不锈钢管制作，Ø38mm厚1.2mm，配不锈钢可调脚。 |  |  |
| F07 | 粘捕式灭蝇灯 | 670*150*470 | 1 | 台 | 1、双面粘捕，效率更高 2、无声诱捕 3、亨得利粘蝇纸开封后能使用两周左右 4、飞利浦诱虫光源优质耐用，效果显著 5、整机结构结实耐用，能抵御厨房油烟高温腐蚀。 额定电压：220V~ 额定功率：55W 机身尺寸：650*220*450mm 灯管规格：600mm 18W 有效面积：100-120㎡ 净重：4kg |  |  |
| G烹饪间 |  |  |  |  |  |  |  |
| G01 | 燃气双眼大锅灶（提供样品） | 2100*1150*800+450 | 1 | 台 | 1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：35kW，额定功率：42W，额定气压：2.0kPa，炉膛口径：350mm，进气口：DN20，进水管：DN15，排水管：DN25； 2、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型；外旁板、后立板201J1/J4，板厚δ＝1.0mm,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2mm；衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.2mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料； 3、炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度2.0内配稀土贵金属聚能网；配全预混式节能炉头，43V42W直流风机 ，一键启动； ★4、产品符合GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》要求；所投产品额定热负荷35KW*2，热负荷准确度±10%以内，热效率48%以上； ★5、设备有故障代码提示功能（出现故障时候，会报警并且显示屏提示不同代码）； ★6、设备有故障报错累计记录功能（从开始使用到查询当天的故障问题及次数的累计）； ★7、所投设备通过检测锅是否在炉膛上面的信号，实现进行火种和当前档位的切换，锅离开炉膛时为火种状态，锅在炉膛上面时为当前设定档位火力。 ★8、所投设备有累计用时功能（从开始使用到查询当天主板工作的总时间，在小程序平台，显示屏中显示）。 （检测依据：GB 35848-2018《商用燃气燃烧器具》、GB/T25000.51-2016：《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》、《商用燃气燃烧器据产品评价技术规范》） 上述4、5、6、7、8条须提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证资质的整机检测报告复印件加盖制造商公章 |  |  |
| G02 | 燃气大锅连小炒灶 | 2100*1150*800+450 | 1 | 台 | 1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：35kW，额定功率：42W，额定气压：2.0kPa，炉膛口径：350mm，进气口：DN20，进水管：DN15，排水管：DN25； 2、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型；外旁板、后立板201J1/J4，板厚δ＝1.0mm,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2mm；衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.2mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料； 3、炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度2.0内配稀土贵金属聚能网；配全预混式节能炉头，43V42W直流风机 ，一键启动； 4、产品符合GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》要求；所投产品额定热负荷35KW*2，热负荷准确度±10%以内，热效率48%以上； 5、设备有故障代码提示功能（出现故障时候，会报警并且显示屏提示不同代码）； 6、设备有故障报错累计记录功能（从开始使用到查询当天的故障问题及次数的累计）； 7、所投设备通过检测锅是否在炉膛上面的信号，实现进行火种和当前档位的切换，锅离开炉膛时为火种状态，锅在炉膛上面时为当前设定档位火力。 8、所投设备有累计用时功能（从开始使用到查询当天主板工作的总时间，在小程序，平台，显示屏中显示）。 （检测依据：GB 35848-2018《商用燃气燃烧器具》、GB/T25000.51-2016：《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》、《商用燃气燃烧器据产品评价技术规范》） |  |  |
| G03 | 调料台 | 500*1150*1150 | 2 | 台 | 采用SUS304优质不锈钢板制作，台面板厚1.2mm，采用不锈钢加强筋制作，板厚1.0mm；支撑脚采用优质不锈钢管制作,φ38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿，配不锈钢可调脚。 |  |  |
| G04 | 双门蒸饭柜(燃气)（提供样品） | 1200*900*1800 | 1 | 台 | 外层指纹板磨砂不锈钢制作，中层加厚高密度整体发泡层，内层采用一次性成型整体拉伸食品级不锈钢，全自动进水装置S304锈钢浮球，黄铜水阀，工业级环形发热管。不锈钢门把手。配DN20口径S316不锈钢蒸汽进汽口。配24张食品级S304加厚不锈钢饭盘 |  |  |
| G05 | 单门蒸饭柜（燃气） | 900*800*1850 | 1 | 台 | 外层指纹板磨砂不锈钢制作，中层加厚高密度整体发泡层，内层采用一次性成型整体拉伸食品级不锈钢，全自动进水装置S304锈钢浮球，黄铜水阀，工业级环形发热管。不锈钢门把手。配DN20口径S316不锈钢蒸汽进汽口。配12张食品级S304加厚不锈钢饭盘 |  |  |
| G06 | 油网烟罩 | 7800*1300*450 | 10.14 | ㎡ | 采用SUS304不锈钢板制作，可拆装式拼接结构，罩体板厚1.0mm，滤油板厚0.7mm，滤网倒V型，配LED照明灯。 |  |  |
| G07 | 厨房灭火系统（双瓶组） | 800*200*700 | 1 | 台 | 主机箱采用SUS304-1.0mm不锈钢板材，灭火系统连接管采用SUS304-1.0mm不锈钢管，喷嘴采用365度无死角转动喷嘴。 1、灭火装置具备自动和手动两种操作模式需与消防水(或者自来水)管路相连，系统启动后，自控水阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水,具有火灾自动探测，自动实施灭火功能； 2、系统装置包括:控制箱、管路、喷嘴探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头.释放机构、驱动瓶、水流控制阀、单向阀、减压阀等组成；释放机构及水流阀为机械式启动 (不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法启动)电控系统与主机箱为一体，具备四寸微电脑显示屏。 ★1、所投产品喷嘴数量：单瓶组≥16只，双瓶组≥27只。提供应急管理部依据XF498-2012;CCCF-CPRZ-21:2019出具的带有CMA和CNAS标识的型式检验报告复印件； ★2、厨房设备灭火装置主机箱配备压力观察口，提供带图片页的检验报告。提供应急管理部依据XF498-2012、CCCF-CPRZ-21:2019出具的带有CMA和CNAS标识的型式检验报告复印件 ★3、提供应急管理部厨房灭火装置食用油灭火剂有效期：≥10年，检验报告检测依据XF498-2012、CCCF-CPRZ-21:2019出具的带有CMA和CNAS标识的型式检验报告复印件加盖制造商鲜章；带有CMA及CNAS标检验报告（单、双共用）。 |  |  |
| G08 | 翻门柜 | 1800*800*800 | 3 | 台 | 采用SUS304不锈钢板制作，台面板厚1.2mm，下衬静音防潮防油铝板，侧板、底板、层板厚1.0mm，门外壳板厚1.0mm，后背板厚0.8mm；采用不锈钢框架式加强筋，板厚1.0mm；配不锈钢可调脚。 |  |  |
| G09 | 冷藏操作台 | 1800*800*800 | 3 | 台 | 选用优质变频高效压缩机，43℃环境温度可正常运转；微电脑控制器，对柜温、化霜、风机等有精细化控制，选用优质全套发泡设备，箱体发泡厚度68mm，铜管翅片式换热器效率高、耐用性好；机组可抽拉方便维修及更换；强制蒸发化霜水、柜内无排水保证厨房洁净；噪音低；强制风循环制冷高效节能；自闭门结构，降低热损耗操作方便。 适用温度：-5℃～+5℃；-6℃～-18℃ 具有ROHS认证试验报告，试验依据标准为：GB/T 26572-2011《电子电器产品中限用物质的限量要求》GB/T 26572-2011《电子电器产品六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴二苯醚）的测定》 具有门封条检测报告并符合GB 4806.11-2016判定要求 温控器的防水等级 GB/T 4208-2017《外壳防护等级(IP 代码)》 |  |  |
| G10 | 淘米池 | 1000*700*800+150 | 1 | 台 | 采用SUS304优质不锈钢板制作，台面一次冲压成型，水池斗板厚1.2mm；采用优质磨砂不锈钢管制作，φ38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿，φ25mm厚1.2mm不锈钢下橫通，配不锈钢可调脚，提笼式落水口。 |  |  |
| G10（配） | 台式混水龙头 |  | 1 | 只 | 双孔双把双温装台面鹅颈龙头，管径18MM，开孔22MM，距离台面总高度230MM，黄铜底座，陶瓷阀芯，不锈钢出水管。 |  |  |
| G11 | 双层平板工作台 | 1200*700*800 | 1 | 台 | 采用SUS304优质不锈钢板制作，台面板厚1.2mm，面板下衬δ15木工板减噪和防油防潮铝板，采用不锈钢加强筋制作，板厚1.0mm；支撑脚采用优质不锈钢管制作,φ38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿，配不锈钢可调脚。 |  |  |
| G12 | 四层冲孔货架 | 1200*500*1600 | 1 | 台 | 采用SUS304不锈钢板制作，层板厚0.8mm，激光开孔，方便沥水；立管采用优质不锈钢管制作，Ø38mm厚1.2mm，配不锈钢可调脚。 |  |  |
| G13 | 粘捕式灭蝇灯 | 670*150*470 | 1 | 台 | 1、双面粘捕，效率更高 2、无声诱捕 3、亨得利粘蝇纸开封后能使用两周左右 4、飞利浦诱虫光源优质耐用，效果显著 5、整机结构结实耐用，能抵御厨房油烟高温腐蚀。 额定电压：220V~ 额定功率：55W 机身尺寸：650*220*450mm 灯管规格：600mm 18W 有效面积：100-120㎡ 净重：4kg |  |  |
| H面点间 |  |  |  |  |  |  |  |
| H01 | 木案工作台 | 1800*800*800 | 1 | 台 | 采用优质不锈钢制作；台面厚度1.0mm，下衬4mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 脚管采用Ф48*1.0mm厚不锈钢圆管； 台面采用银杏木板；配不锈钢可调子弹脚。 |  |  |
| H02 | 面粉车 | 500*600*530 | 1 | 台 | 采用SUS304-2B优质不锈钢制造； 车体厚度1.2mm/盖板厚度1.0mm； 配4个4"车轮，其中两个带刹车掣。 |  |  |
| H03 | 压面机 | 650*645*1200 | 1 | 台 | 配合制作做面包、包子、馒头等产品，体积小，速度快，可使面团组织更细，弹性更佳。 1.外尺寸宽*深*高/650*660*1120mm， 2.电压220V/1.5KW， 3.重量165KG |  |  |
| H04 | 和面机 | 430*800*900 | 1 | 台 | 1.外尺寸宽*深*高/580*980*1250mm， 2.电压380V/4.3KW， 3.重量320KG 4.勾通转速：252/126/20,缸内径规格、直径530mm高330mm 5，40kg面团，干粉25kg 6.采用螺旋式设计吸水量大，面筋性好， 7.可根据产品配方调节快速、慢速转换 8.微电脑控制系统，操作简单方便，控制时间精准， 9.带安全防护罩，可放心使用， |  |  |
| H05 | 多功能搅拌机 | 415*530*750 | 1 | 台 | 1、本产品是我公司采用台湾技术经过精心设计而制作的先进设备，运用行星运动原理。搅拌器在料桶内作行星运动，从而使拌料充分混和。具有工作平稳、多功能、操作方便、效率高等特点。 2、本产品标准配备打蛋球、搅拌钩、打蛋扇各一件，也可按客户要求配备。桶及打蛋球采用高级不锈钢材料制成，经久耐用。搅拌钩、打蛋扇采用铝合金制成，重量轻、结构坚固。 3、本产品配备的搅拌桶，经精心设计，结构合理，无须担心有漏水之忧和积压物残留。 4、本产品广泛适用于糖果厂、面包房、食品厂。 5、也可用于制药、化工原料等厂矿单位作调研原料之用。 1.容量：20L 2.功率：380V/1KW， 3.重量约：100KG 4.转速:131/288/518/转/分 5.配置：1桶、1球 |  |  |
| H08 | 两层四盘电烤箱连醒发箱 | 1320*1070*2080 | 1 | 台 | 1.电压380V/19.5KW， 3.重量610KG 4.每层内堂尺寸705*860*220 5.三层六盘，每层两盘 6.标准盘尺寸400mm*600mm 7.采用微电脑数字控制系统，温度精准+-1度，进口电子元件，控制精准耐用， 8.双层钢化玻璃隔热，节约能耗 9.磨砂拉手，不传热，避免烫伤 10.电脑控制器内部设有16组温度调节程序 11.烤炉设有排湿系统装置，可根据烘焙产品湿度大小随意调节，烤箱内堂特别工艺设计20个排气小孔，有效达到烘烤产品最佳效果 |  |  |
| H09 | 柜式电饼铛 | 700*850*970 | 2 | 台 | 1.整体采用全不锈钢材质 ，悬浮式把手 2.大面积封闭加热，自动恒温 3.迅速升温，温度误差小 4.锅体氮化工艺，健康无涂层， 5.节能环保，降低能耗 6.加热管加热 |  |  |
| H10 | 单头七星蒸炉 | 1000*1000*800+450 | 1 | 台 | 1、热效更高，上汽速度快。 2、CKC低水位保护系统，水位精确控制，蒸汽产生时间更快、蒸饭效率更高 3、一体成型台面设计，框架结构设计。 4、安全可靠、更耐用 5、液体膨胀式干烧保护系统，产品使用寿命更长 6、IPX4标准防水设计，四面可直接喷淋; 7、脚踏机械式排水，更加方便、可靠 8、可清洁式主副水箱设计，易清洁 |  |  |
| H11 | 油网烟罩 | 4500*1300*450 | 5.85 | ㎡ | 采用SUS304不锈钢板制作，可拆装式拼接结构，罩体板厚1.0mm，滤油板厚0.7mm，滤网倒V型，配LED照明灯。 |  |  |
| H12 | 翻门柜 | 1800*800*800 | 1 | 台 | 采用SUS304不锈钢板制作，台面板厚1.2mm，下衬静音防潮防油铝板，侧板、底板、层板厚1.0mm，门外壳板厚1.0mm，后背板厚0.8mm；采用不锈钢框架式加强筋，板厚1.0mm；配不锈钢可调脚。 |  |  |
| H13 | 石案冷藏操作台 | 1800*800*800 | 1 | 台 | 选用优质变频高效压缩机，43℃环境温度可正常运转；微电脑控制器，对柜温、化霜、风机等有精细化控制，选用优质全套发泡设备，箱体发泡厚度68mm，铜管翅片式换热器效率高、耐用性好；机组可抽拉方便维修及更换；强制蒸发化霜水、柜内无排水保证厨房洁净；噪音低；强制风循环制冷高效节能；自闭门结构，降低热损耗操作方便。 适用温度：-5℃～+5℃；-6℃～-18℃ 具有ROHS认证试验报告，试验依据标准为：GB/T 26572-2011《电子电器产品中限用物质的限量要求》GB/T 26572-2011《电子电器产品六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴二苯醚）的测定》 具有门封条检测报告并符合GB 4806.11-2016判定要求 温控器的防水等级 GB/T 4208-2017《外壳防护等级(IP 代码)》 |  |  |
| H14 | 单星水池连垃圾柜（提供样品） | 750*800*800+150 | 1 | 台 | 采用SUS304优质不锈钢板制作，水池斗板厚1.2mm；采用优质磨砂不锈钢管制作，φ38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿，φ25mm厚1.2mm不锈钢下橫通，配不锈钢可调脚，提笼式落水口。 |  |  |
| H14（配） | 台式混水龙头 |  | 1 | 只 | 双孔双把双温装台面鹅颈龙头，管径18MM，开孔22MM，距离台面总高度230MM，黄铜底座，陶瓷阀芯，不锈钢出水管。 |  |  |
| H15 | 厨房灭火系统（双瓶组） | 800*200*700 | 1 | 台 | 主机箱采用SUS304-1.0mm不锈钢板材，灭火系统连接管采用SUS304-1.0mm不锈钢管，喷嘴采用365度无死角转动喷嘴。 1、灭火装置具备自动和手动两种操作模式需与消防水(或者自来水)管路相连，系统启动后，自控水阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水,具有火灾自动探测，自动实施灭火功能； 2、系统装置包括:控制箱、管路、喷嘴探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头.释放机构、驱动瓶、水流控制阀、单向阀、减压阀等组成；释放机构及水流阀为机械式启动 (不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法启动)电控系统与主机箱为一体，具备四寸微电脑显示屏。 1、所投产品喷嘴数量：单瓶组≥16只，双瓶组≥27只。提供应急管理部依据XF498-2012;CCCF-CPRZ-21:2019出具的带有CMA和CNAS标识的型式检验报告复印件； 2、厨房设备灭火装置主机箱配备压力观察口，提供带图片页的检验报告。提供应急管理部依据XF498-2012、CCCF-CPRZ-21:2019出具的带有CMA和CNAS标识的型式检验报告复印件 3、提供应急管理部厨房灭火装置食用油灭火剂有效期：≥10年，检验报告检测依据XF498-2012、CCCF-CPRZ-21:2019出具的带有CMA和CNAS标识的型式检验报告复印件加盖制造商鲜章；带有CMA及CNAS标检验报告（单、双共用）。 |  |  |
| H16 | 单层挂墙架 | 1800*400*20 | 1 | 台 | 采用双层结构设计，面板采用SUS304不锈钢制作；板厚1.2mm，并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；两边配不锈钢支撑，下带不锈钢挂钩。 |  |  |
| H17 | 粘捕式灭蝇灯 | 670*150*470 | 1 | 台 | 1、双面粘捕，效率更高 2、无声诱捕 3、亨得利粘蝇纸开封后能使用两周左右 4、飞利浦诱虫光源优质耐用，效果显著 5、整机结构结实耐用，能抵御厨房油烟高温腐蚀。 额定电压：220V~ 额定功率：55W 机身尺寸：650*220*450mm 灯管规格：600mm 18W 有效面积：100-120㎡ 净重：4kg |  |  |
| J二次更衣 |  |  |  |  |  |  |  |
| J01 | 洗手池柜 | 500*500*800+150 | 1 | 台 | 采用SUS304优质不锈钢板制作，台面一次冲压成型，水池斗板厚1.2mm；采用优质磨砂不锈钢管制作，φ38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿，φ25mm厚1.2mm不锈钢下橫通，配不锈钢可调脚，提笼式落水口。 |  |  |
| J01（配） | 感应龙头 |  | 1 | 台 | 1.H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2.座台式安装，开孔尺寸25mm 3.红外感应距离25cm，感应距离可调 4.AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V*4直流电源 5.三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。 6.感应龙头尺寸160*185*125，出水口距台面100mm |  |  |
| J02 | 掩门柜 | 400*500*800+150 | 1 | 台 | 采用SUS304优质不锈钢板制作，水池斗板厚1.2mm；采用优质磨砂不锈钢管制作，φ38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿，φ25mm厚1.2mm不锈钢下橫通，配不锈钢可调脚，提笼式落水口。 |  |  |
| J03 | 干手器 | 156*176*207 | 1 | 台 | 外壳一体成型，外壳底部厚度19CM，强劲双面出风喷气，5-7秒快速干手，内置空气压缩箱，提高风速，一边风干一边沥干，1000W大功率电机，噪音低，启动性能好，结合全金属涡轮增压风扇，金属结构承受高强度压力，48个圆形风孔，带降噪音园弧，以波长为主要感应距离的近红外线应用技术，搭配高灵敏的收送感光材料，智能快速感应。 |  |  |
| K备餐间 |  |  |  |  |  |  |  |
| K01 | 双层平板工作台 | 1800*800*800 | 4 | 台 | 采用SUS304优质不锈钢板制作，台面板厚1.2mm，面板下衬δ15木工板减噪和防油防潮铝板，采用不锈钢加强筋制作，板厚1.0mm；支撑脚采用优质不锈钢管制作,φ38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿，配不锈钢可调脚。 |  |  |
| K02 | 留样冰箱 | 600*620*2040 | 1 | 台 | 采用电融霜技术，功率220v/0.25kw 温度：+1℃～+4℃风冷，优质压缩机，容量：438L 内外柜体:1.2㎜，S/S 304不锈钢板材质 柱脚:D50*1.2㎜不锈钢管加可调子弹脚。 |  |  |
| K03 | 翻门碗柜 | 1200*500*1600 | 2 | 台 | 采用SUS304优质不锈钢板制作，顶板厚1.0mm,底板厚1.0mm,侧板厚1.0mm,层板厚1.0mm,门外壳板厚0.8mm,门里板厚0.6mm；每扇门配两对优质不锈钢滑轮，底部配不锈钢可调节脚。 |  |  |
| K04 | 单星盆水池 | 500*500*800+150 | 1 | 台 | 采用SUS304优质不锈钢板制作，水池斗板厚1.2mm；采用优质磨砂不锈钢管制作，φ38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿，φ25mm厚1.2mm不锈钢下橫通，配不锈钢可调脚，提笼式落水口。 |  |  |
| K04（配） | 感应龙头 |  | 1 | 台 | 1.H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2.座台式安装，开孔尺寸25mm 3.红外感应距离25cm，感应距离可调 4.AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V*4直流电源 5.三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。 6.感应龙头尺寸160*185*125，出水口距台面100mm |  |  |
| K05 | 二层餐车 | 850*450*900 | 5 | 台 | 采用SUS304优质不锈钢板制作，台面板厚1.2mm，采用不锈钢加强筋制作，板厚1.0mm；支撑脚采用优质不锈钢管制作，配4个4寸活动静音轮。 |  |  |
| K07 | 双层平板工作台 | 1000*800*800 | 1 | 台 | 采用SUS304优质不锈钢板制作，台面板厚1.2mm，面板下衬δ15木工板减噪和防油防潮铝板，采用不锈钢加强筋制作，板厚1.0mm；支撑脚采用优质不锈钢管制作,φ38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿，配不锈钢可调脚。 |  |  |
| K08 | 双层平板工作台 | 600*800*800 | 1 | 台 | 采用SUS304优质不锈钢板制作，台面板厚1.2mm，面板下衬δ15木工板减噪和防油防潮铝板，采用不锈钢加强筋制作，板厚1.0mm；支撑脚采用优质不锈钢管制作,φ38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿，配不锈钢可调脚。 |  |  |
| K09 | 六斗保温蒸菜台柜 | 1800*800*800 | 1 | 台 | 采用SUS304-2B优质不锈钢板制做，板厚1.2mm，电热恒温控制，5KW/220V电热管加热，配温控器，6个GN1/2*15cm”食物盆，不锈钢框架式强筋，配Φ50*150不锈钢重力脚。 |  |  |
| K10 | 暖饭台柜 | 700*800*800 | 1 | 台 | 采用SUS304-2B优质不锈钢板制做，板厚1.2mm，电热恒温控制，5KW/220V电热管加热，配温控器，不锈钢保温桶，不锈钢框架式强筋，配Φ50*150不锈钢重力脚。 |  |  |
| K11 | 紫外线消毒灯 | 920*130*80 | 3 | 台 | 高纯度石英管，紫外线穿透力强，有效杀灭厨房细菌 |  |  |
| K12 | 粘捕式灭蝇灯 | 670*150*470 | 1 | 台 | 1、双面粘捕，效率更高 2、无声诱捕 3、亨得利粘蝇纸开封后能使用两周左右 4、飞利浦诱虫光源优质耐用，效果显著 5、整机结构结实耐用，能抵御厨房油烟高温腐蚀。 额定电压：220V~ 额定功率：55W 机身尺寸：650*220*450mm 灯管规格：600mm 18W 有效面积：100-120㎡ 净重：4kg |  |  |
| L洗消间 |  |  |  |  |  |  |  |
| L01 | 双星盆水池 | 1500*800*800+150 | 1 | 台 | 采用SUS304优质不锈钢板制作，水池斗板厚1.2mm；采用优质磨砂不锈钢管制作，φ38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿，φ25mm厚1.2mm不锈钢下橫通，配不锈钢可调脚，提笼式落水口。 |  |  |
| L02 | 双星污碟台（右台） | 1800*800*800+150 | 1 | 台 | 采用SUS304优质不锈钢板制作，水池斗板厚1.2mm；采用优质磨砂不锈钢管制作，φ38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿，φ25mm厚1.2mm不锈钢下橫通，配不锈钢可调脚，提笼式落水口。 |  |  |
| L02（配） | 台式混水龙头 |  | 3 | 只 | 双孔双把双温装台面鹅颈龙头，管径18MM，开孔22MM，距离台面总高度230MM，黄铜底座，陶瓷阀芯，不锈钢出水管。 |  |  |
| L03 | 通道式洗碗机 | 1800*880*1630 | 1 | 台 | EnC节能系统，无需安装集气罩 比同类产品节约电功率45%--65% MoiH除湿换气系统，环境干爽清凉 餐具感应装置无餐具可停机，节约化学试剂和用水量 智能控制并设有故障预警，操作直观方便 总功率 22.29 KW 清洗量 200 筐 / 小时 机器入口宽度 505 mm 清洗温度 55-60 ℃ 外观尺寸 :1800×880×2200 mm 耗水量 320 升 / 小时 清洗高度 420 mm 漂洗温度 ≥ 82 ℃ 进水温度 10-60 ℃ 电源要求 380-440V / 50Hz / 3N 排水管径 ∅50 进水压力 0.25-05 Mpa 进水硬度 0.025-0.075 g/L 进水管径 G3/4“（6分管∅20） ★1、所投洗碗机需提供节能智能商用洗碗机烘干除湿AE系统软件著作登记证书。（提供系统软件著作登记证书） ★2、所投洗碗机需提供商用洗碗机漂洗恒压恒温82℃控制系统软件著作权登记证书。提供系统软件著作登记证书） ★3、所投洗碗机需依据GB/T2423.1-2008 Ae、GB/T2423.2-2008 Be检测方法进行电气智能系统高低温运行检测并符合要求。（提供第三方机构出具的有效检验检测报告复印件，检验报告上须体现CNAS和CMA标志） |  |  |
| L04 | 洁碟台 | 1200*800*800+150 | 1 | 台 | 采用SUS304优质不锈钢板制作，台面板厚1.2mm；采用优质磨砂不锈钢管制作，φ38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿，φ25mm厚1.2mm不锈钢下橫通，配不锈钢可调脚。 |  |  |
| L05 | 商用热风循环消毒柜 | 1350*670*1940 | 4 | 台 | 配备不锈钢框篮采用不锈钢板材，不锈钢加热管、高温风机-高校耐用，采用厚钢板，内置保温棉-强度高，保温好存储空间大-方便，实用符合食品卫生要求。 加热方式：热风循环 尺寸：1300*630*1940 功率：220V/4.6KW 温度：30-150° 容积：760L |  |  |
| L06 | 翻门碗柜 | 1200*500*1600 | 2 | 台 | 采用SUS304优质不锈钢板制作，顶板厚1.0mm,底板厚1.0mm,侧板厚1.0mm,层板厚1.0mm,门外壳板厚0.8mm,门里板厚0.6mm；每扇门配两对优质不锈钢滑轮，底部配不锈钢可调节脚。 |  |  |
| L07 | 二层餐车 | 850*450*900 | 2 | 台 | 采用SUS304优质不锈钢板制作，台面板厚1.2mm，采用不锈钢加强筋制作，板厚1.0mm；支撑脚采用优质不锈钢管制作，配4个4寸活动静音轮。 |  |  |
| L08 | 粘捕式灭蝇灯 | 670*150*470 | 1 | 台 | 1、双面粘捕，效率更高 2、无声诱捕 3、亨得利粘蝇纸开封后能使用两周左右 4、飞利浦诱虫光源优质耐用，效果显著 5、整机结构结实耐用，能抵御厨房油烟高温腐蚀。 额定电压：220V~ 额定功率：55W 机身尺寸：650*220*450mm 灯管规格：600mm 18W 有效面积：100-120㎡ 净重：4kg |  |  |
| M餐厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| M01 | 洗手池 | 500*500*800+150 | 1 | 台 | 采用SUS304优质不锈钢板制作，水池斗板厚1.2mm；采用优质磨砂不锈钢管制作，φ38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿，φ25mm厚1.2mm不锈钢下橫通，配不锈钢可调脚，提笼式落水口。 |  |  |
| M01（配） | 台式混水龙头 |  | 1 | 只 | 双孔双把双温装台面鹅颈龙头，管径18MM，开孔22MM，距离台面总高度230MM，黄铜底座，陶瓷阀芯，不锈钢出水管。 |  |  |
| M02 | 收碗车 | 1060*500*900 | 1 | 台 | 采用SUS304优质不锈钢板制作，台面板厚1.2mm，采用不锈钢加强筋制作，板厚1.0mm；支撑脚采用优质不锈钢管制作，配4个4寸活动静音轮。 |  |  |
| M03 | 双孔收餐柜车 | 1000*600*800 | 1 | 台 | 采用优质304不锈钢板材制作 |  |  |
| M04 | 厨房专用杀菌除味消毒机 | 600*220*180 | 1 | 台 | 1、产品主机为304不绣钢材质，经久耐用抗腐蚀 2、蜂巢式发生单元放电均匀稳定+高效凹槽散热器快速散发热量，陶瓷片进行无缝密封处理，表面增加防尘涂层，无故障工作时间累计8000H，相比市面普通发生单元能效提高30%以上。 3、采用高转速散热风扇，活氧扩散快，消毒除味效率更佳，机箱散热好，机器使用寿命更长。 4、智能控制：支持预约定时开机功能，24小时循环定时功能，一键自动模式消毒除味更加人性化。 5、有效对空气中的自然菌，白色葡萄球菌，金黄色葡萄球菌，大肠杆菌，甲醛等杀灭率99%以上，有效去除异味。 6、★提供所投产品大肠杆菌杀灭率≥99.99%，提供带有CMA和CNAS标第三方检测报告复印件加盖制造商鲜章 7、★提供所投产品金黄色葡萄球菌≥99.99%，提供带有CMA和CNAS标第三方检测报告复印件加盖制造商鲜章 8、★提供所投产品厂家企业信用等级证书AAA级、企业信用等级证书AAA级质量服务诚信单位、（提供复印件加盖制造商鲜章） |  |  |
| M05 | 粘捕式灭蝇灯 | 670*150*470 | 1 | 台 | 1、双面粘捕，效率更高 2、无声诱捕 3、亨得利粘蝇纸开封后能使用两周左右 4、飞利浦诱虫光源优质耐用，效果显著 5、整机结构结实耐用，能抵御厨房油烟高温腐蚀。 额定电压：220V~ 额定功率：55W 机身尺寸：650*220*450mm 灯管规格：600mm 18W 有效面积：100-120㎡ 净重：4kg |  |  |
| N餐车存放间 |  |  |  |  |  |  |  |
| N01 | 二层餐车 | 850*450*900 | 3 | 台 | 采用SUS304优质不锈钢板制作，台面板厚1.2mm，采用不锈钢加强筋制作，板厚1.0mm；支撑脚采用优质不锈钢管制作，配4个4寸活动静音轮。 |  |  |
| N02 | 粘捕式灭蝇灯 | 670*150*470 | 1 | 台 | 1、双面粘捕，效率更高 2、无声诱捕 3、亨得利粘蝇纸开封后能使用两周左右 4、飞利浦诱虫光源优质耐用，效果显著 5、整机结构结实耐用，能抵御厨房油烟高温腐蚀。 额定电压：220V~ 额定功率：55W 机身尺寸：650*220*450mm 灯管规格：600mm 18W 有效面积：100-120㎡ 净重：4kg |  |  |
| 排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢排烟风管 |  | 330 | ㎡ | 采用SUS201不锈钢板制作,实厚≧0.98mm.采用镀锌角铁法兰制作并加装密封垫,风管连接处必须刷胶密封处理，确保不漏油、水等现象。 |  |  |
| 2 | 箱式风机 |  | 1 | 台 | 11KW/380V 低噪音高压柜式风机外壳采用≥1.0mm双面钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动；轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承；电机：纯铜芯国标电机，叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度1.0mm镀锌钢板制作，耐腐蚀性好，风机设有检修门，方便日后维护；底部自带槽钢支架，便于安装。 ★1、所投“低噪音高压柜式风机”整机具有防腐等级≥户外一级、防水等级≥IPX6、阻燃等级≥A级；证书信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站可查询评审依据:投标文件中提供证书复印件并加盖制造商公章进行佐证，并提供证书“全国认证认可信息公共服务平台”查询结果截图 ★2、所投“低噪音高压柜式风机”具有中国环境标志产品(II型)产品认证且整机依据GB/T2423.10-2019《环境试验第2部分：试验方法试验Fc:振动(正弦)》要求，测试时间≥30min,测试轴向X、Y、Z，运行10个循环，产品外观结构正常评审依据∶投标文件内提供证书复印件及国家法定第三方检测机构出具的具有CMA标识的合格检测（验）报告并加盖制造商公章的扫描件，并提供证书及检测（验）报告“全国认证认可信息公共服务平台”查询结果截图 ★3、所投“低噪音高压柜式风机”核心部件“叶轮”、“电机”、“轴承”依据GB/T10125-2021、GB/T6461-2002进行乙酸盐雾试验、试验后对样品表面进行外观评价，评价结果达到10级及以上；评审依据∶投标文件内提供国家法定第三方检测机构出具的具有CMA标识的合格检测（验）报告并加盖制造商公章的扫描件，并提供检测（验）报告“全国认证认可信息公共服务平台”查询结果截图 |  |  |
| 3 | 低空排放油烟净化器 | 1320*1890*1300 | 1 | 台 | 外壳采用静电环氧喷涂,符合IPX6防水设计标准制造，箱体材质为马钢SPCC冷板1.2mm。处理效果：净化率≥95%。颗粒排放浓度小于2.0m3/h，模块化拼装，便于安装和组装，内部采用三系铝合金专用板式电场，设备具有软启动，多次打火保护，短路，开路，过载保护，还具有放结雾，灭弧功能：航空级铝合金电场，吸附强，效率高。采用优质绝缘陶瓷，有效杜绝爬电现象，采用优质不锈钢钨丝，使放电更加均匀，充分使油烟核电吸附，加强处理率。 1.所投“静电式餐饮业油烟净化设备”自我环境声明符合GB/T24021-2001 idt ISO14021:1999《环境管理环境标志与声明自我环境声明（II型环境标志）》 的要求,产品在额定风量运行条件下，其净化率≥99%，额定风量下油烟排放浓度≤0.5mg/m³，额定风量下颗粒物出口浓度≤1mg/m³，额定风量下非甲烷总烃出口浓度≤1mg/m³，额定风量下臭气出口浓度≤40。提供中国环境标志（II型）产品认证证书，证书信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站可查询。 2、所投油烟净化器具有中国环境标志产品(II型)产品认证且整机依据GB/T2423.10-2019《环境试验第2部分：试验方法试验Fc:振动(正弦)》要求，测试时间≥60min,测试轴向X、Y、Z，运行10个循环，产品外观结构正常评审依据∶投标文件内提供证书复印件及国家法定第三方检测机构出具的具有CMA标识的合格检测（验）报告并加盖制造商公章的扫描件，并提供证书及检测（验）报告“全国认证认可信息公共服务平台”查询结果截图 3、所投油烟净化器依据GB/T3482-2008要求，试验次数≥正负极性各五次，试验严酷等级≥5级。评审依据∶投标文件内提供国家法定第三方检测机构出具的具有CMA标识的合格检测（验）报告并加盖制造商公章的扫描件，并提供检测（验）报告“全国认证认可信息公共服务平台”查询结果截图 |  |  |
| 4 | 风机变频启动控制箱 |  | 1 | 台 | 11KW配套风机和净化器功率 说明：高性能矢量型，根据厨房风量使用情况合理可调电机的转速，节能省电；降低电力线路电压波动 ，有效的保护电机过热、过载、缺相、漏电引起的电机故障。 能进行RS485通讯，支持标准MODBUS-RTU通讯协议； 7寸及以上尺寸触摸屏，能清晰显示风机额定参数、工作状态、节能效果。具备开环矢量控制功能。能进行RS485通讯，支持MODBUS-RTU协议。 |  |  |
| 5 | 防火阀 |  | 1 | 台 | 熔点150℃ |  |  |
| 6 | 调节阀 |  | 1 | 台 | / |  |  |
| 7 | 减震器 |  | 2 | 对 | 250kg |  |  |
| 8 | 防火软连接 |  | 1 | 只 | 与风管配套 |  |  |

- 第五章  杭州市富阳区国资采购合同主要条款

（本合同为合同样稿，最终稿协商后确定）

甲  方（使用方）：

乙  方（供货方）：

**************经过公开招标采购，确定            为中标单位，甲、乙双方经自愿平等协商一致，达成以下条款：

第一条：采购商品/服务清单及合同价格                           单位：元

| 采购项目 | 采购内容 | 数量 | 品牌 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币大写）： |  |  |  |  |

注：以上合同总价包含**************中所产生的一切费用（含税金）。

第二条：质量要求

1.详见招标文件采购需求、乙方投标文件承诺。

2.如乙方完成的产品在规格、材质、工艺内容、效果、质量等方面不符合要求或乙方提供的服务未满足采购需求及投标文件的承诺，乙方应在甲方要求的时间内进行整改，工期不予顺延，逾期整改、拒不整改或整改后仍不符合要求，甲方有权解除合同，不再支付任何费用，乙方应承担合同总价款20% 的合同解除违约金，并赔偿甲方相应损失。因产品质量问题产生的一切人身、财产损失和法律责任由乙方自行承担。

3.乙方保证该产品的安装工程符合安全规范，因安装问题引发的一切人身、财产损失和法律责任，由乙方自行承担。

第三条：工期要求

1、合同签订后    日历天内完成产品的制作、安装，并在后续服务中按采购需求及投标文件承诺提供相应服务措施。

第四条：质保、后续服务

1.本合同项下乙方为甲方制作和安装的全部产品的工程质保期为   年；该质保期从工程验收合格移交甲方之日起算；保修范围为本工程全部制作内容的质量维修。

2.质保期间，乙方在接到甲方维修通知后，应在 24 小时内派人免费上门维修，并在甲方要求的时间内完成。如乙方未按合同约定履行保修义务，甲方有权委托他人维修，所需费用由乙方承担，甲方有权直接从质保金中予以扣除，不足部分乙方应在收到甲方通知后3日内补足。质保期满后，经乙方提出书面申请经甲方审核无质量及其他问题的情况下，由甲方一次性将剩余质保金返还给乙方。

3.  年服务期满且甲方支付完成全部款项后，项目设备为甲方所有，服务期截止前一个月，乙方应提供相关报告确保设备都能正常运行。

第五条：验收

1.乙方完成本合同约定产品的制作、安装等全部工作，符合竣工验收条件后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料三份及相关技术文件，甲方应于收到相关资料之日起7个工作日内组织有关人员按投标文件承诺方案及有关标准、规范对工程进行验收，以保证甲方正常使用。项目验收合格后，双方应填写验收单并签字盖章确认；经验收不合格的，乙方应进行修改、返工，直至验收合格，由此产生的费用由乙方承担 ，工期不予顺延。

2.若甲方收到乙方的验收资料后，如有特殊情况，无法在约定的期限内组织验收的，应以书面形式通知乙方，另定验收期限。

3.乙方在产品安装完毕，未经验收前，乙方应当采取安全保护措施。如因人为或不可抗力因素造成产品损坏，责任由乙方负责 ，修补费用由乙方承担。

第六条：合同款的支付

| 履约保证金 | 合同签订前10个工作日内乙方向甲方支付合同总额2.5%的履约保证金（形式为：转账或银行保函形式）；甲方不提供支付担保金。 | RMB: 元整 |
| --- | --- | --- |
| 合同款支付方式 |  |  |
| 预付款支付 | 履约保证金以转账形式缴纳的，甲方支付乙方合同价30%的预付款；履约保证金以银行保函形式缴纳的，甲方支付乙方合同价25%的预付款。 | RMB: 元整（30%）或 元整（25%） |
| 第二期支付 | 设备到货并开箱验收合格后15天内，甲方支付至合同总价的60%。 | 付至 元整（合同总价的60%） |
| 第三期支付 | 通过验收后甲方向乙方支付至审计价的97.5%。 | 付至审计价的97.5% |
| 第四期支付 | 留审计价的2.5%（不计息）作为质保金，经移交接管部门核实无质量问题，质量保证期满后七天内无息付清。 | 审计价的2.5% |

第七条：履约保证金

合同签订前10个工作日内供货方应向采购人缴纳履约保证金，按合同总金额的2.5%计收，合同履行完毕（验收合格）后，采购人在5个工作日内无息退还。

第八条：其他约定：

1.到场成品保护、施工现场的安全文明措施由乙方自行负责。

2.在合同履行过程中如遇不可抗力事件影响工程进度，乙方应在不可抗力事件发生后 5 小时内通知甲方，并在不可抗力事件发生后 7 日内提供相关部门出具书面证明材料。不可抗力事件消除后，乙方应履行合同，工期可相应顺延，否则乙方应按照本合同第九的相关约定承担违约责任。

3.在合同履行过程中如因其他因素影响工程进度，乙方应在3日内通知甲方，经甲方书面认可后，施工期限方可顺延，否则乙方应按照本合同第九条的相关约定承担违约责任。

第九条：违约责任

1.如乙方未按本合同约定时间完成各项工作（除不可抗拒因素外），则自逾期之日起，应承担5000元/日的逾期违约金，逾期超过15日，甲方有权解除合同，不再支付任何费用，乙方应承担合同总价款的30%作为合同解除违约金，同时不予退还履约保证金。

2.乙方在产品交付验收合格之日起六个月内违反本合同有关质量保证及售后服务的，将予以没收质量保证金，损失赔偿不足部分；在产品交付验收合格之日起六个月后发生质量问题的，按本合同第十条处理。

第十条：不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条：争议的解决

本合同为国资（政府）采购之合同，本合同中所指甲方在发生所供产品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权在合同签约地诉讼的途径解决。

第十二条：合同的生效

本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

与本合同有关标书及记录同本合同具有同等法律效果。

甲方（公章）：                       乙方（公章）：

法定代表人或受委托人（签字）         法定代表人或受委托人（签字）

地址：                               地址：

电话：                               电话：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

签约时间：   年  月  日

签约地点：杭州市富阳区

廉 政 条 款

一、甲、乙双方的权利和义务

1.甲、乙双方应严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。

2.甲、乙双方应严格执行项目的合同文件，自觉按合同办事。

3.甲、乙双方的业务活动应坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则。

4.乙方不得以任何理由向监理和委托方的项目监管人员行贿或馈赠礼金、有价证劵、贵重礼品，不得为利用关系人报销任何应由个人支付的费用。

5.甲、乙双方不得以任何理由违反廉洁自律的有关规定。

6.甲、乙双方发现对方严重违反本合同条款的行为，有及时提醒对方、向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、违约责任

甲、乙双方及其工作人员违反本合同有关规定的，按管理权限，依据有关规定给予经济处罚或追究党纪政纪责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给双方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方单位（盖公章）：                  乙方单位（盖公章）：

法定代表或委托人：                    法定代表或委托人：

（签字或盖章）                       （签字或盖章）

日期：    年  月  日

第六章 投标文件格式附件

投标人提交投标文件须知：

（一）投标人应严格按照以下要求填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

（二）所附表格中要求回答的全部问题、信息都必须正面回答。

（三）本声明书和投标响应函的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

（四）评标委员会将应用投标人提交的资料作出自己的判断。

（五）投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

（六）电子投标文件，需按政采云平台（非政府采购）项目采购-电子招投标操作指南及本采购文件要求递交。电子投标文件均由资格文件、商务及资信技术文件、报价文件组成。投标人务必按时自行解密，规定时间内解密失败者作无效响应处理。全部文件应按投标人须知中规定的语言提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将被评标委员会认定为投标无效。

营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证（或其它缴纳证明材料）复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

法定代表人授权委托书

杭州富阳开发区基础设施建设有限公司 ：

我          （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目编号：           项目名称：                                       项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目投标过程中的一切与之有关的事务，其在投标中的一切活动本公司均予承认。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

附法定代表人及授权代表的身份证件正反复印件或扫描件：

授权代表签名：                  职务：            联系电话：

授权代表身份证号码：

法定代表人（签名或签章）：                 职务：

投标人全称（电子签章）：                   授权日期：     年   月   日

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

符合参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录的承诺函

杭州富阳城建集团环境综合养护有限公司：

我方郑重承诺，我方符合参与              （项目编号：      ）采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

▲投标人若有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录等情况，且不属于截止投标时间近三年以来，在经营活动中有重大违法记录及被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，可不出具该承诺函，但须详细说明失信记录的情况，否则按无效标处理。

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

杭州富阳开发区基础设施建设有限公司 ：

我方郑重承诺，我方具有履行                            （招标项目名称）（项目编号：         ）合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

参加国资（政府）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

杭州富阳开发区基础设施建设有限公司 ：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在经营活动中没有重大违法记录；也没有列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

投标诚信承诺书

致 杭州富阳开发区基础设施建设有限公司 ：

我方在参加贵单位组织的                          （项目名称）的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方本次提供的所有投标有关资料都是真实、准确、完整的；

2、我方保证不参与串标、围标；

3、我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内，我方参加本项目招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

4、我方不是本工程前期准备提供咨询服务的单位；

5、我方不存在其他法律法规规定的失信行为；

6、若我方中标，将严格按照规定及时与招标人签订合同,并严格按照采购文件要求及投标文件承诺等内容组织实施。决不将中标项目转（让）包给他人或者违规分包给他人；

7、特别声明：我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料、参与串标围标、无故不签订合同等行为或不按采购文件要求组织实施，被发现或被他人举报查实，无条件接受招标人、监管部门作出的取消投标资格、中标资格、承包合同或不良行为记录等处罚，并自愿停止参与公共资源交易招投标活动六个月。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

具有良好商业信誉特别声明

杭州富阳开发区基础设施建设有限公司 ：

截至投标截止时间，我方具有良好的商业信誉，不存在下列情形（包括但不限于）。否则，我方将承担在资格审查时不被通过的后果。

1、按照采购文件规定的信用信息查询渠道及截止时间，经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、截至投标截止时间，因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》而被列入‘黑名单’，在处罚有效期内。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年     月     日

特定资格条件要求的资质文件（复印件）

（由投标人根据采购文件中合格的投标人应具备的特定资格要求编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

声 明 书

杭州富阳开发区基础设施建设有限公司 ：

（投标人名称）                         系中华人民共和国合法企业，经营地址                                         。

我（姓名）    系（投标人名称）                的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的         （招标项目名称）（项目编号：    ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方已详细审查全部采购文件，同意此次采购文件（包括答疑文件、补充文件等全部招标资料和相关附件）中的各项规定和要求。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的、真实的、合法的。

3.若中标，我方将按采购文件规定履行合同责任和义务。

4.投标书自开标日起有效期为90日。

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

投标人情况介绍

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  | 企业类型 | （大型、中型、小型、微型） |  |  |
| 成立时间 |  | 经济性质 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 注册资本 |  | 技术人员数 | 高级 | 中级 | 初级 |
| 资产总额 |  | 所有者权益 |  |  |  |
| 工商登记号 |  | 税务登记号 |  |  |  |
| 是否依法纳税 |  | 是否参加社保 |  |  |  |
| 服务机构情况 | 名称： 地址： 人员状况： 联系方式： （可另附纸说明） |  |  |  |  |
| 其他情况 | 如技术力量等（可另附纸说明） |  |  |  |  |

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

投标产品配置表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1.如本项目涉及硬件设备采购，须在技术文件中提供此配置清单。须针对本项目的需求清单一一对应填写投标产品配置表。

2.投标文件中必须明确主要产品的品牌、规格型号、规格配置。

3.此表可在不改变格式的情况下自行制作。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

项目编号：

| 姓名 | 专业及学历 | 担任 职务 | 职称或专业技术资格 | 资质证书编号 | 参加本单位工作时间 | 本项目中的职责 | 类似项目经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：须随表提交相应的证书复印件.

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

同类项目业绩一览表

| 项目名称 | 项目类型 | 简要描述 | 合同金额（万元） | 完成日期 | 项目地址与建设单位联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：响应人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证明材料复印件，并加盖投标单位公章。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

技术规格偏离表

项目名称：                                           项目编号：

| 产品名称 | 采购要求 | 投标响应情况 | 偏离情况 （负偏离、正偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.偏离表中仅填写与招标文件要求有差异的条款。

2.偏离情况用“负偏离”、“正偏离”来表明该数量、功能或性能指标参数需求是否被满足。“负偏离”表示投标产品有对应功能但性能指标参数劣于招标要求；“正偏离”表示投标产品有对应功能且性能指标参数优于招标要求，并说明对本项目应用有何实质性益处。

3.没有填写在偏离表中的其它所有技术或商务(不包含报价)条款都默认为完全响应招标要求。

4.如投标人未按实际情况填写偏离情况的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，投标无效，并将线索移交至政府采购行政监督管理部门处理，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

投标响应函

杭州富阳开发区基础设施建设有限公司 ：

我（姓名）系（投标人名称）         的法定代表人，授权        （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的                           项目（招标项目名称）（项目编号：    ）采购的有关活动，并对此项目进行投标。为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，具有良好的商业信誉、商业道德和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）遵守中华人民共和国政府采购有关规定，没有违反政府采购法规、政策的记录；

（6）具有良好的财务状况以及良好的履行合同的能力和记录；

（7）产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

（8）没有违反政府采购法规、政策的记录；

（9）法人代表及财务主管在本次采购前三年内没有刑事犯罪记录，没有行贿受贿或者偷税漏税等欺诈行为；

（10）没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

2.我方同意在采购文件规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

3. 本项目实行电子投标，我方提供投标人须知规定的全部投标文件，准备电子投标文件及其他要求投标人提交的全部材料，按政采云平台（非政府采购）项目采购-电子招投标操作指南及本采购文件要求递交。

4.按采购文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见报价一览表。

5.我方已详细审查全部采购文件，确认无误，同意并保证遵守采购文件（包括答疑文件、补充文件等）的各项规定和要求。

6.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7.保证遵守采购文件中的其他有关规定。

8.我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

9.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

10.我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起 90 天，不少于采购文件中载明的投标有效期（从提交投标文件的截止之日起90天）。

11.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第（1)至（5)项情形之一的，中标、成交无效。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人名称(电子签章):

法定代表人（签名或签章）:

授权代表签名:

地址：                      邮编：

电话：                      传真：

投标日期:           年     月     日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 服务/质保要求（年限） | 最高限价（万元） | 投标报价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硅谷幼儿园厨房设备采购项目 | 1批 | 响应招标要求 | 65.3386 |  |

注：1.投标人需按本表格式填写，不得自行更改，投标报价以人民币为结算币种。

2.报价包含并不限于：设备运输及保险费、随机附件、备品备件、专用工具、售后服务、技术服务、技术培训、施工配合费、材料现场保管费、安装费、调试费、检验试验费、总包配合费、质保费、管理费、利润、税金等完成本项目所需的一切费用。

本价格包括供货范围内的主要和附件，出厂装箱清单所列易损件、备品备件及专用工具、运输装卸费、保险费、安装调试费、培训费、关税和其他税费等完成本项目的所有费用。

3.“报价一览表”为多页的，每页均需由投标人法定代表人或授权代表签名或签章并加盖投标人电子签章。

▲采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，各项明细费用请按实填写（不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价），否则投标无效。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

分项报价明细表

| 编号 | 设备名称 | 尺寸(WxDxH) | 数量 | 单位 | 技术参数 | 产品图片 | 综合单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收货区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双层平板工作台 | 1600*600*800 | 1 | 台 | 采用SUS304优质不锈钢板制作，台面板厚1.2mm，面板下衬δ15木工板减噪和防油防潮铝板，采用不锈钢加强筋制作，板厚1.0mm；支撑脚采用优质不锈钢管制作,φ38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿，配不锈钢可调脚。 |  |  |  |  |
| A更衣室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A01 | 单星盆水池 | 500*500*800+150 | 1 | 台 | 采用SUS304优质不锈钢板制作，台面/水池斗板厚1.2mm；采用优质不锈钢管制作，φ38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿，φ25mm厚1.2mm不锈钢下橫通，配不锈钢可调脚，提笼式落水口。 |  |  |  |  |
| A01（配） | 台式混水龙头 |  | 1 | 只 | 双孔双把双温装台面鹅颈龙头，管径18MM，开孔22MM，距离台面总高度230MM，黄铜底座，陶瓷阀芯，不锈钢出水管。 |  |  |  |  |
| B主食库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B01 | 米面架 | 1200*500*250 | 2 | 台 | 采用优质不锈钢方管1.2mm厚制作,骨架1.2mm，栅板1.0mm，主横档38×25，直档40×25全不锈钢方管制作。 |  |  |  |  |
| C副食库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C01 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 | 2 | 台 | 采用SUS304不锈钢板制作，层板厚0.8mm；采用SUS201不锈钢管制作，立管Ø38mm厚1.2mm，配不锈钢可调脚。 |  |  |  |  |
| D洁具间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D01 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 | 1 | 台 | 采用SUS304不锈钢板制作，层板厚0.8mm；采用SUS201不锈钢管制作，立管Ø38mm厚1.2mm，配不锈钢可调脚。 |  |  |  |  |
| D02 | 储藏柜 | 1200*500*1800 | 1 | 台 | 采用SUS304优质不锈钢板制作，顶板厚1.0mm,底板厚1.0mm,侧板厚1.0mm,层板厚1.0mm,门外壳板厚0.8mm,门里板厚0.6mm；底部配不锈钢可调节脚。 |  |  |  |  |
| D03 | 拖把池连沥干架 | 1000*700*500+1200 | 1 | 台 | 采用SUS304优质不锈钢板制作，台面/水池斗板厚1.2mm；采用优质不锈钢管制作，φ38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿，φ25mm厚1.2mm不锈钢下橫通，配不锈钢可调脚，提笼式落水口。 |  |  |  |  |
| D03（配） | 台式混水龙头 |  | 1 | 只 | 双孔双把双温装台面鹅颈龙头，管径18MM，开孔22MM，距离台面总高度230MM，黄铜底座，陶瓷阀芯，不锈钢出水管。 |  |  |  |  |
| E粗加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E01 | 双星盆水池 | 1500*700*800+150 | 3 | 台 | 采用SUS304优质不锈钢板制作，台面/水池斗板厚1.2mm；采用优质不锈钢管制作，φ38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿，φ25mm厚1.2mm不锈钢下橫通，配不锈钢可调脚，提笼式落水口。 |  |  |  |  |
| E01（配） | 台式混水龙头 |  | 6 | 只 | 双孔双把双温装台面鹅颈龙头，管径18MM，开孔22MM，距离台面总高度230MM，黄铜底座，陶瓷阀芯，不锈钢出水管。 |  |  |  |  |
| E02 | 拼台 | 800*700*800 | 1 | 台 | 采用SUS304优质不锈钢板制作，台面板厚1.2mm，面板下衬δ15木工板减噪和防油防潮铝板，采用不锈钢加强筋制作，板厚1.0mm；支撑脚采用优质不锈钢管制作,φ38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿，配不锈钢可调脚。 |  |  |  |  |
| E03 | 拼台 | 500*700*800 | 1 | 台 | 采用SUS304优质不锈钢板制作，台面板厚1.2mm，面板下衬δ15木工板减噪和防油防潮铝板，采用不锈钢加强筋制作，板厚1.0mm；支撑脚采用优质不锈钢管制作,φ38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿，配不锈钢可调脚。 |  |  |  |  |
| E04 | 拼台 | 400*700*800 | 1 | 台 | 采用SUS304优质不锈钢板制作，台面板厚1.2mm，面板下衬δ15木工板减噪和防油防潮铝板，采用不锈钢加强筋制作，板厚1.0mm；支撑脚采用优质不锈钢管制作,φ38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿，配不锈钢可调脚。 |  |  |  |  |
| E05 | 双层平板工作台 | 1600*600*800 | 1 | 台 | 采用SUS304优质不锈钢板制作，台面板厚1.2mm，面板下衬δ15木工板减噪和防油防潮铝板，采用不锈钢加强筋制作，板厚1.0mm；支撑脚采用优质不锈钢管制作,φ38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿，配不锈钢可调脚。 |  |  |  |  |
| E06 | 电热开水器连底座 | 525*525*1384 | 1 | 台 | 1、独特全新设计开水器内胆构造 2、蒸汽开水不会外流，保证外观清洁完美 3、加设带锁装置，保证水源安全卫生干净 4、特设底部排污装置，有效保证饮水卫生 5、缺水自动断电，发热管防干烧保护装置 6、全新感观采用优质雪花不锈钢材料制造 功率：12KW/380V 容量：80L |  |  |  |  |
| E07 | 四层冲孔货架 | 1200*500*1600 | 1 | 台 | 采用SUS304不锈钢板制作，层板厚0.8mm，激光开孔，方便沥水；立管采用优质不锈钢管制作，Ø38mm厚1.2mm，配不锈钢可调脚。 |  |  |  |  |
| E08 | 粘捕式灭蝇灯 | 670*150*470 | 1 | 台 | 1、双面粘捕，效率更高 2、无声诱捕 3、亨得利粘蝇纸开封后能使用两周左右 4、飞利浦诱虫光源优质耐用，效果显著 5、整机结构结实耐用，能抵御厨房油烟高温腐蚀。 额定电压：220V~ 额定功率：55W 机身尺寸：650*220*450mm 灯管规格：600mm 18W 有效面积：100-120㎡ 净重：4kg |  |  |  |  |
| F切配间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F01 | 单星盆水池 | 700*700*800+150 | 1 | 台 | 采用SUS304优质不锈钢板制作，台面/水池斗板厚1.2mm；采用优质不锈钢管制作，φ38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿，φ25mm厚1.2mm不锈钢下橫通，配不锈钢可调脚，提笼式落水口。 |  |  |  |  |
| F01（配） | 台式混水龙头 |  | 1 | 只 | 双孔双把双温装台面鹅颈龙头，管径18MM，开孔22MM，距离台面总高度230MM，黄铜底座，陶瓷阀芯，不锈钢出水管。 |  |  |  |  |
| F02 | 绞切肉机 | 630*430*800 | 1 | 台 | 1.功率1.5千瓦铜线电机220v 2.尺寸580*420*800 3.产量:绞肉200千克每小时，切肉片400千克每小时。切肉丝200千克每小时。 4.整机优质不锈钢材料制作。一机两用，绞肉+切肉。结构紧凑，性能可靠。生产效率高，操作简便。 |  |  |  |  |
| F03 | 120型上翻门万能组合消毒柜1 | 1200*600*1800 | 1 | 台 | 采用不锈钢板制造；专用工具——刀具、砧板放置设计，多层次紫外线杀菌，消毒方式：紫外线加臭氧红外线循环风，消毒刀数量：20把，，消毒砧板数量：10块（直径50cm厚度10cm），电压：220V，紫外线功率：17W,红外线功率：300W。 |  |  |  |  |
| F04 | 冷藏四门高身柜 | 1220*760*1980 | 1 | 台 | 选用优质变频高效压缩机，43℃环境温度可正常运转；微电脑控制器，对柜温、化霜、风机等有精细化控制，选用优质全套发泡设备，箱体发泡厚度68mm，铜管翅片式换热器效率高、耐用性好；机组可抽拉方便维修及更换；强制蒸发化霜水、柜内无排水保证厨房洁净；噪音低；强制风循环制冷高效节能；自闭门结构，降低热损耗操作方便。 适用温度：-5℃～+5℃；-6℃～-18℃ ★具有ROHS认证试验报告，试验依据标准为：GB/T 26572-2011《电子电器产品中限用物质的限量要求》GB/T 26572-2011《电子电器产品六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴二苯醚）的测定》 ★具有门封条检测报告并符合GB 4806.11-2016判定要求 ★温控器的防水等级 GB/T 4208-2017《外壳防护等级(IP 代码)》 （注：上述★三条需提供厂家检测报告复印件加盖制造商章） |  |  |  |  |
| F05 | 双层平板工作台 | 1800*1000*800 | 2 | 台 | 采用SUS304优质不锈钢板制作，台面板厚1.2mm，面板下衬δ15木工板减噪和防油防潮铝板，采用不锈钢加强筋制作，板厚1.0mm；支撑脚采用优质不锈钢管制作,φ38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿，配不锈钢可调脚。 |  |  |  |  |
| F06 | 四层冲孔货架 | 1200*500*1600 | 2 | 台 | 采用SUS304不锈钢板制作，层板厚0.8mm，激光开孔，方便沥水；立管采用优质不锈钢管制作，Ø38mm厚1.2mm，配不锈钢可调脚。 |  |  |  |  |
| F07 | 粘捕式灭蝇灯 | 670*150*470 | 1 | 台 | 1、双面粘捕，效率更高 2、无声诱捕 3、亨得利粘蝇纸开封后能使用两周左右 4、飞利浦诱虫光源优质耐用，效果显著 5、整机结构结实耐用，能抵御厨房油烟高温腐蚀。 额定电压：220V~ 额定功率：55W 机身尺寸：650*220*450mm 灯管规格：600mm 18W 有效面积：100-120㎡ 净重：4kg |  |  |  |  |
| G烹饪间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G01 | 燃气双眼大锅灶（提供样品） | 2100*1150*800+450 | 1 | 台 | 1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：35kW，额定功率：42W，额定气压：2.0kPa，炉膛口径：350mm，进气口：DN20，进水管：DN15，排水管：DN25； 2、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型；外旁板、后立板201J1/J4，板厚δ＝1.0mm,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2mm；衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.2mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料； 3、炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度2.0内配稀土贵金属聚能网；配全预混式节能炉头，43V42W直流风机 ，一键启动； ★4、产品符合GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》要求；所投产品额定热负荷35KW*2，热负荷准确度±10%以内，热效率48%以上； ★5、设备有故障代码提示功能（出现故障时候，会报警并且显示屏提示不同代码）； ★6、设备有故障报错累计记录功能（从开始使用到查询当天的故障问题及次数的累计）； ★7、所投设备通过检测锅是否在炉膛上面的信号，实现进行火种和当前档位的切换，锅离开炉膛时为火种状态，锅在炉膛上面时为当前设定档位火力。 ★8、所投设备有累计用时功能（从开始使用到查询当天主板工作的总时间，在小程序平台，显示屏中显示）。 （检测依据：GB 35848-2018《商用燃气燃烧器具》、GB/T25000.51-2016：《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》、《商用燃气燃烧器据产品评价技术规范》） 上述4、5、6、7、8条须提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证资质的整机检测报告复印件加盖制造商公章 |  |  |  |  |
| G02 | 燃气大锅连小炒灶 | 2100*1150*800+450 | 1 | 台 | 1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：35kW，额定功率：42W，额定气压：2.0kPa，炉膛口径：350mm，进气口：DN20，进水管：DN15，排水管：DN25； 2、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型；外旁板、后立板201J1/J4，板厚δ＝1.0mm,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2mm；衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.2mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料； 3、炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度2.0内配稀土贵金属聚能网；配全预混式节能炉头，43V42W直流风机 ，一键启动； 4、产品符合GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》要求；所投产品额定热负荷35KW*2，热负荷准确度±10%以内，热效率48%以上； 5、设备有故障代码提示功能（出现故障时候，会报警并且显示屏提示不同代码）； 6、设备有故障报错累计记录功能（从开始使用到查询当天的故障问题及次数的累计）； 7、所投设备通过检测锅是否在炉膛上面的信号，实现进行火种和当前档位的切换，锅离开炉膛时为火种状态，锅在炉膛上面时为当前设定档位火力。 8、所投设备有累计用时功能（从开始使用到查询当天主板工作的总时间，在小程序，平台，显示屏中显示）。 （检测依据：GB 35848-2018《商用燃气燃烧器具》、GB/T25000.51-2016：《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》、《商用燃气燃烧器据产品评价技术规范》） |  |  |  |  |
| G03 | 调料台 | 500*1150*1150 | 2 | 台 | 采用SUS304优质不锈钢板制作，台面板厚1.2mm，采用不锈钢加强筋制作，板厚1.0mm；支撑脚采用优质不锈钢管制作,φ38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿，配不锈钢可调脚。 |  |  |  |  |
| G04 | 双门蒸饭柜(燃气)（提供样品） | 1200*900*1800 | 1 | 台 | 外层指纹板磨砂不锈钢制作，中层加厚高密度整体发泡层，内层采用一次性成型整体拉伸食品级不锈钢，全自动进水装置S304锈钢浮球，黄铜水阀，工业级环形发热管。不锈钢门把手。配DN20口径S316不锈钢蒸汽进汽口。配24张食品级S304加厚不锈钢饭盘 |  |  |  |  |
| G05 | 单门蒸饭柜（燃气） | 900*800*1850 | 1 | 台 | 外层指纹板磨砂不锈钢制作，中层加厚高密度整体发泡层，内层采用一次性成型整体拉伸食品级不锈钢，全自动进水装置S304锈钢浮球，黄铜水阀，工业级环形发热管。不锈钢门把手。配DN20口径S316不锈钢蒸汽进汽口。配12张食品级S304加厚不锈钢饭盘 |  |  |  |  |
| G06 | 油网烟罩 | 7800*1300*450 | 10.14 | ㎡ | 采用SUS304不锈钢板制作，可拆装式拼接结构，罩体板厚1.0mm，滤油板厚0.7mm，滤网倒V型，配LED照明灯。 |  |  |  |  |
| G07 | 厨房灭火系统（双瓶组） | 800*200*700 | 1 | 台 | 主机箱采用SUS304-1.0mm不锈钢板材，灭火系统连接管采用SUS304-1.0mm不锈钢管，喷嘴采用365度无死角转动喷嘴。 1、灭火装置具备自动和手动两种操作模式需与消防水(或者自来水)管路相连，系统启动后，自控水阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水,具有火灾自动探测，自动实施灭火功能； 2、系统装置包括:控制箱、管路、喷嘴探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头.释放机构、驱动瓶、水流控制阀、单向阀、减压阀等组成；释放机构及水流阀为机械式启动 (不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法启动)电控系统与主机箱为一体，具备四寸微电脑显示屏。 ★1、所投产品喷嘴数量：单瓶组≥16只，双瓶组≥27只。提供应急管理部依据XF498-2012;CCCF-CPRZ-21:2019出具的带有CMA和CNAS标识的型式检验报告复印件； ★2、厨房设备灭火装置主机箱配备压力观察口，提供带图片页的检验报告。提供应急管理部依据XF498-2012、CCCF-CPRZ-21:2019出具的带有CMA和CNAS标识的型式检验报告复印件 ★3、提供应急管理部厨房灭火装置食用油灭火剂有效期：≥10年，检验报告检测依据XF498-2012、CCCF-CPRZ-21:2019出具的带有CMA和CNAS标识的型式检验报告复印件加盖制造商鲜章；带有CMA及CNAS标检验报告（单、双共用）。 |  |  |  |  |
| G08 | 翻门柜 | 1800*800*800 | 3 | 台 | 采用SUS304不锈钢板制作，台面板厚1.2mm，下衬静音防潮防油铝板，侧板、底板、层板厚1.0mm，门外壳板厚1.0mm，后背板厚0.8mm；采用不锈钢框架式加强筋，板厚1.0mm；配不锈钢可调脚。 |  |  |  |  |
| G09 | 冷藏操作台 | 1800*800*800 | 3 | 台 | 选用优质变频高效压缩机，43℃环境温度可正常运转；微电脑控制器，对柜温、化霜、风机等有精细化控制，选用优质全套发泡设备，箱体发泡厚度68mm，铜管翅片式换热器效率高、耐用性好；机组可抽拉方便维修及更换；强制蒸发化霜水、柜内无排水保证厨房洁净；噪音低；强制风循环制冷高效节能；自闭门结构，降低热损耗操作方便。 适用温度：-5℃～+5℃；-6℃～-18℃ 具有ROHS认证试验报告，试验依据标准为：GB/T 26572-2011《电子电器产品中限用物质的限量要求》GB/T 26572-2011《电子电器产品六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴二苯醚）的测定》 具有门封条检测报告并符合GB 4806.11-2016判定要求 温控器的防水等级 GB/T 4208-2017《外壳防护等级(IP 代码)》 |  |  |  |  |
| G10 | 淘米池 | 1000*700*800+150 | 1 | 台 | 采用SUS304优质不锈钢板制作，台面一次冲压成型，水池斗板厚1.2mm；采用优质磨砂不锈钢管制作，φ38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿，φ25mm厚1.2mm不锈钢下橫通，配不锈钢可调脚，提笼式落水口。 |  |  |  |  |
| G10（配） | 台式混水龙头 |  | 1 | 只 | 双孔双把双温装台面鹅颈龙头，管径18MM，开孔22MM，距离台面总高度230MM，黄铜底座，陶瓷阀芯，不锈钢出水管。 |  |  |  |  |
| G11 | 双层平板工作台 | 1200*700*800 | 1 | 台 | 采用SUS304优质不锈钢板制作，台面板厚1.2mm，面板下衬δ15木工板减噪和防油防潮铝板，采用不锈钢加强筋制作，板厚1.0mm；支撑脚采用优质不锈钢管制作,φ38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿，配不锈钢可调脚。 |  |  |  |  |
| G12 | 四层冲孔货架 | 1200*500*1600 | 1 | 台 | 采用SUS304不锈钢板制作，层板厚0.8mm，激光开孔，方便沥水；立管采用优质不锈钢管制作，Ø38mm厚1.2mm，配不锈钢可调脚。 |  |  |  |  |
| G13 | 粘捕式灭蝇灯 | 670*150*470 | 1 | 台 | 1、双面粘捕，效率更高 2、无声诱捕 3、亨得利粘蝇纸开封后能使用两周左右 4、飞利浦诱虫光源优质耐用，效果显著 5、整机结构结实耐用，能抵御厨房油烟高温腐蚀。 额定电压：220V~ 额定功率：55W 机身尺寸：650*220*450mm 灯管规格：600mm 18W 有效面积：100-120㎡ 净重：4kg |  |  |  |  |
| H面点间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H01 | 木案工作台 | 1800*800*800 | 1 | 台 | 采用优质不锈钢制作；台面厚度1.0mm，下衬4mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 脚管采用Ф48*1.0mm厚不锈钢圆管； 台面采用银杏木板；配不锈钢可调子弹脚。 |  |  |  |  |
| H02 | 面粉车 | 500*600*530 | 1 | 台 | 采用SUS304-2B优质不锈钢制造； 车体厚度1.2mm/盖板厚度1.0mm； 配4个4"车轮，其中两个带刹车掣。 |  |  |  |  |
| H03 | 压面机 | 650*645*1200 | 1 | 台 | 配合制作做面包、包子、馒头等产品，体积小，速度快，可使面团组织更细，弹性更佳。 1.外尺寸宽*深*高/650*660*1120mm， 2.电压220V/1.5KW， 3.重量165KG |  |  |  |  |
| H04 | 和面机 | 430*800*900 | 1 | 台 | 1.外尺寸宽*深*高/580*980*1250mm， 2.电压380V/4.3KW， 3.重量320KG 4.勾通转速：252/126/20,缸内径规格、直径530mm高330mm 5，40kg面团，干粉25kg 6.采用螺旋式设计吸水量大，面筋性好， 7.可根据产品配方调节快速、慢速转换 8.微电脑控制系统，操作简单方便，控制时间精准， 9.带安全防护罩，可放心使用， |  |  |  |  |
| H05 | 多功能搅拌机 | 415*530*750 | 1 | 台 | 1、本产品是我公司采用台湾技术经过精心设计而制作的先进设备，运用行星运动原理。搅拌器在料桶内作行星运动，从而使拌料充分混和。具有工作平稳、多功能、操作方便、效率高等特点。 2、本产品标准配备打蛋球、搅拌钩、打蛋扇各一件，也可按客户要求配备。桶及打蛋球采用高级不锈钢材料制成，经久耐用。搅拌钩、打蛋扇采用铝合金制成，重量轻、结构坚固。 3、本产品配备的搅拌桶，经精心设计，结构合理，无须担心有漏水之忧和积压物残留。 4、本产品广泛适用于糖果厂、面包房、食品厂。 5、也可用于制药、化工原料等厂矿单位作调研原料之用。 1.容量：20L 2.功率：380V/1KW， 3.重量约：100KG 4.转速:131/288/518/转/分 5.配置：1桶、1球 |  |  |  |  |
| H08 | 两层四盘电烤箱连醒发箱 | 1320*1070*2080 | 1 | 台 | 1.电压380V/19.5KW， 3.重量610KG 4.每层内堂尺寸705*860*220 5.三层六盘，每层两盘 6.标准盘尺寸400mm*600mm 7.采用微电脑数字控制系统，温度精准+-1度，进口电子元件，控制精准耐用， 8.双层钢化玻璃隔热，节约能耗 9.磨砂拉手，不传热，避免烫伤 10.电脑控制器内部设有16组温度调节程序 11.烤炉设有排湿系统装置，可根据烘焙产品湿度大小随意调节，烤箱内堂特别工艺设计20个排气小孔，有效达到烘烤产品最佳效果 |  |  |  |  |
| H09 | 柜式电饼铛 | 700*850*970 | 2 | 台 | 1.整体采用全不锈钢材质 ，悬浮式把手 2.大面积封闭加热，自动恒温 3.迅速升温，温度误差小 4.锅体氮化工艺，健康无涂层， 5.节能环保，降低能耗 6.加热管加热 |  |  |  |  |
| H10 | 单头七星蒸炉 | 1000*1000*800+450 | 1 | 台 | 1、热效更高，上汽速度快。 2、CKC低水位保护系统，水位精确控制，蒸汽产生时间更快、蒸饭效率更高 3、一体成型台面设计，框架结构设计。 4、安全可靠、更耐用 5、液体膨胀式干烧保护系统，产品使用寿命更长 6、IPX4标准防水设计，四面可直接喷淋; 7、脚踏机械式排水，更加方便、可靠 8、可清洁式主副水箱设计，易清洁 |  |  |  |  |
| H11 | 油网烟罩 | 4500*1300*450 | 5.85 | ㎡ | 采用SUS304不锈钢板制作，可拆装式拼接结构，罩体板厚1.0mm，滤油板厚0.7mm，滤网倒V型，配LED照明灯。 |  |  |  |  |
| H12 | 翻门柜 | 1800*800*800 | 1 | 台 | 采用SUS304不锈钢板制作，台面板厚1.2mm，下衬静音防潮防油铝板，侧板、底板、层板厚1.0mm，门外壳板厚1.0mm，后背板厚0.8mm；采用不锈钢框架式加强筋，板厚1.0mm；配不锈钢可调脚。 |  |  |  |  |
| H13 | 石案冷藏操作台 | 1800*800*800 | 1 | 台 | 选用优质变频高效压缩机，43℃环境温度可正常运转；微电脑控制器，对柜温、化霜、风机等有精细化控制，选用优质全套发泡设备，箱体发泡厚度68mm，铜管翅片式换热器效率高、耐用性好；机组可抽拉方便维修及更换；强制蒸发化霜水、柜内无排水保证厨房洁净；噪音低；强制风循环制冷高效节能；自闭门结构，降低热损耗操作方便。 适用温度：-5℃～+5℃；-6℃～-18℃ 具有ROHS认证试验报告，试验依据标准为：GB/T 26572-2011《电子电器产品中限用物质的限量要求》GB/T 26572-2011《电子电器产品六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴二苯醚）的测定》 具有门封条检测报告并符合GB 4806.11-2016判定要求 温控器的防水等级 GB/T 4208-2017《外壳防护等级(IP 代码)》 |  |  |  |  |
| H14 | 单星水池连垃圾柜（提供样品） | 750*800*800+150 | 1 | 台 | 采用SUS304优质不锈钢板制作，水池斗板厚1.2mm；采用优质磨砂不锈钢管制作，φ38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿，φ25mm厚1.2mm不锈钢下橫通，配不锈钢可调脚，提笼式落水口。 |  |  |  |  |
| H14（配） | 台式混水龙头 |  | 1 | 只 | 双孔双把双温装台面鹅颈龙头，管径18MM，开孔22MM，距离台面总高度230MM，黄铜底座，陶瓷阀芯，不锈钢出水管。 |  |  |  |  |
| H15 | 厨房灭火系统（双瓶组） | 800*200*700 | 1 | 台 | 主机箱采用SUS304-1.0mm不锈钢板材，灭火系统连接管采用SUS304-1.0mm不锈钢管，喷嘴采用365度无死角转动喷嘴。 1、灭火装置具备自动和手动两种操作模式需与消防水(或者自来水)管路相连，系统启动后，自控水阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水,具有火灾自动探测，自动实施灭火功能； 2、系统装置包括:控制箱、管路、喷嘴探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头.释放机构、驱动瓶、水流控制阀、单向阀、减压阀等组成；释放机构及水流阀为机械式启动 (不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法启动)电控系统与主机箱为一体，具备四寸微电脑显示屏。 1、所投产品喷嘴数量：单瓶组≥16只，双瓶组≥27只。提供应急管理部依据XF498-2012;CCCF-CPRZ-21:2019出具的带有CMA和CNAS标识的型式检验报告复印件； 2、厨房设备灭火装置主机箱配备压力观察口，提供带图片页的检验报告。提供应急管理部依据XF498-2012、CCCF-CPRZ-21:2019出具的带有CMA和CNAS标识的型式检验报告复印件 3、提供应急管理部厨房灭火装置食用油灭火剂有效期：≥10年，检验报告检测依据XF498-2012、CCCF-CPRZ-21:2019出具的带有CMA和CNAS标识的型式检验报告复印件加盖制造商鲜章；带有CMA及CNAS标检验报告（单、双共用）。 |  |  |  |  |
| H16 | 单层挂墙架 | 1800*400*20 | 1 | 台 | 采用双层结构设计，面板采用SUS304不锈钢制作；板厚1.2mm，并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；两边配不锈钢支撑，下带不锈钢挂钩。 |  |  |  |  |
| H17 | 粘捕式灭蝇灯 | 670*150*470 | 1 | 台 | 1、双面粘捕，效率更高 2、无声诱捕 3、亨得利粘蝇纸开封后能使用两周左右 4、飞利浦诱虫光源优质耐用，效果显著 5、整机结构结实耐用，能抵御厨房油烟高温腐蚀。 额定电压：220V~ 额定功率：55W 机身尺寸：650*220*450mm 灯管规格：600mm 18W 有效面积：100-120㎡ 净重：4kg |  |  |  |  |
| J二次更衣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J01 | 洗手池柜 | 500*500*800+150 | 1 | 台 | 采用SUS304优质不锈钢板制作，台面一次冲压成型，水池斗板厚1.2mm；采用优质磨砂不锈钢管制作，φ38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿，φ25mm厚1.2mm不锈钢下橫通，配不锈钢可调脚，提笼式落水口。 |  |  |  |  |
| J01（配） | 感应龙头 |  | 1 | 台 | 1.H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2.座台式安装，开孔尺寸25mm 3.红外感应距离25cm，感应距离可调 4.AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V*4直流电源 5.三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。 6.感应龙头尺寸160*185*125，出水口距台面100mm |  |  |  |  |
| J02 | 掩门柜 | 400*500*800+150 | 1 | 台 | 采用SUS304优质不锈钢板制作，水池斗板厚1.2mm；采用优质磨砂不锈钢管制作，φ38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿，φ25mm厚1.2mm不锈钢下橫通，配不锈钢可调脚，提笼式落水口。 |  |  |  |  |
| J03 | 干手器 | 156*176*207 | 1 | 台 | 外壳一体成型，外壳底部厚度19CM，强劲双面出风喷气，5-7秒快速干手，内置空气压缩箱，提高风速，一边风干一边沥干，1000W大功率电机，噪音低，启动性能好，结合全金属涡轮增压风扇，金属结构承受高强度压力，48个圆形风孔，带降噪音园弧，以波长为主要感应距离的近红外线应用技术，搭配高灵敏的收送感光材料，智能快速感应。 |  |  |  |  |
| K备餐间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K01 | 双层平板工作台 | 1800*800*800 | 4 | 台 | 采用SUS304优质不锈钢板制作，台面板厚1.2mm，面板下衬δ15木工板减噪和防油防潮铝板，采用不锈钢加强筋制作，板厚1.0mm；支撑脚采用优质不锈钢管制作,φ38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿，配不锈钢可调脚。 |  |  |  |  |
| K02 | 留样冰箱 | 600*620*2040 | 1 | 台 | 采用电融霜技术，功率220v/0.25kw 温度：+1℃～+4℃风冷，优质压缩机，容量：438L 内外柜体:1.2㎜，S/S 304不锈钢板材质 柱脚:D50*1.2㎜不锈钢管加可调子弹脚。 |  |  |  |  |
| K03 | 翻门碗柜 | 1200*500*1600 | 2 | 台 | 采用SUS304优质不锈钢板制作，顶板厚1.0mm,底板厚1.0mm,侧板厚1.0mm,层板厚1.0mm,门外壳板厚0.8mm,门里板厚0.6mm；每扇门配两对优质不锈钢滑轮，底部配不锈钢可调节脚。 |  |  |  |  |
| K04 | 单星盆水池 | 500*500*800+150 | 1 | 台 | 采用SUS304优质不锈钢板制作，水池斗板厚1.2mm；采用优质磨砂不锈钢管制作，φ38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿，φ25mm厚1.2mm不锈钢下橫通，配不锈钢可调脚，提笼式落水口。 |  |  |  |  |
| K04（配） | 感应龙头 |  | 1 | 台 | 1.H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2.座台式安装，开孔尺寸25mm 3.红外感应距离25cm，感应距离可调 4.AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V*4直流电源 5.三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。 6.感应龙头尺寸160*185*125，出水口距台面100mm |  |  |  |  |
| K05 | 二层餐车 | 850*450*900 | 5 | 台 | 采用SUS304优质不锈钢板制作，台面板厚1.2mm，采用不锈钢加强筋制作，板厚1.0mm；支撑脚采用优质不锈钢管制作，配4个4寸活动静音轮。 |  |  |  |  |
| K07 | 双层平板工作台 | 1000*800*800 | 1 | 台 | 采用SUS304优质不锈钢板制作，台面板厚1.2mm，面板下衬δ15木工板减噪和防油防潮铝板，采用不锈钢加强筋制作，板厚1.0mm；支撑脚采用优质不锈钢管制作,φ38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿，配不锈钢可调脚。 |  |  |  |  |
| K08 | 双层平板工作台 | 600*800*800 | 1 | 台 | 采用SUS304优质不锈钢板制作，台面板厚1.2mm，面板下衬δ15木工板减噪和防油防潮铝板，采用不锈钢加强筋制作，板厚1.0mm；支撑脚采用优质不锈钢管制作,φ38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿，配不锈钢可调脚。 |  |  |  |  |
| K09 | 六斗保温蒸菜台柜 | 1800*800*800 | 1 | 台 | 采用SUS304-2B优质不锈钢板制做，板厚1.2mm，电热恒温控制，5KW/220V电热管加热，配温控器，6个GN1/2*15cm”食物盆，不锈钢框架式强筋，配Φ50*150不锈钢重力脚。 |  |  |  |  |
| K10 | 暖饭台柜 | 700*800*800 | 1 | 台 | 采用SUS304-2B优质不锈钢板制做，板厚1.2mm，电热恒温控制，5KW/220V电热管加热，配温控器，不锈钢保温桶，不锈钢框架式强筋，配Φ50*150不锈钢重力脚。 |  |  |  |  |
| K11 | 紫外线消毒灯 | 920*130*80 | 3 | 台 | 高纯度石英管，紫外线穿透力强，有效杀灭厨房细菌 |  |  |  |  |
| K12 | 粘捕式灭蝇灯 | 670*150*470 | 1 | 台 | 1、双面粘捕，效率更高 2、无声诱捕 3、亨得利粘蝇纸开封后能使用两周左右 4、飞利浦诱虫光源优质耐用，效果显著 5、整机结构结实耐用，能抵御厨房油烟高温腐蚀。 额定电压：220V~ 额定功率：55W 机身尺寸：650*220*450mm 灯管规格：600mm 18W 有效面积：100-120㎡ 净重：4kg |  |  |  |  |
| L洗消间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L01 | 双星盆水池 | 1500*800*800+150 | 1 | 台 | 采用SUS304优质不锈钢板制作，水池斗板厚1.2mm；采用优质磨砂不锈钢管制作，φ38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿，φ25mm厚1.2mm不锈钢下橫通，配不锈钢可调脚，提笼式落水口。 |  |  |  |  |
| L02 | 双星污碟台（右台） | 1800*800*800+150 | 1 | 台 | 采用SUS304优质不锈钢板制作，水池斗板厚1.2mm；采用优质磨砂不锈钢管制作，φ38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿，φ25mm厚1.2mm不锈钢下橫通，配不锈钢可调脚，提笼式落水口。 |  |  |  |  |
| L02（配） | 台式混水龙头 |  | 3 | 只 | 双孔双把双温装台面鹅颈龙头，管径18MM，开孔22MM，距离台面总高度230MM，黄铜底座，陶瓷阀芯，不锈钢出水管。 |  |  |  |  |
| L03 | 通道式洗碗机 | 1800*880*1630 | 1 | 台 | EnC节能系统，无需安装集气罩 比同类产品节约电功率45%--65% MoiH除湿换气系统，环境干爽清凉 餐具感应装置无餐具可停机，节约化学试剂和用水量 智能控制并设有故障预警，操作直观方便 总功率 22.29 KW 清洗量 200 筐 / 小时 机器入口宽度 505 mm 清洗温度 55-60 ℃ 外观尺寸 :1800×880×2200 mm 耗水量 320 升 / 小时 清洗高度 420 mm 漂洗温度 ≥ 82 ℃ 进水温度 10-60 ℃ 电源要求 380-440V / 50Hz / 3N 排水管径 ∅50 进水压力 0.25-05 Mpa 进水硬度 0.025-0.075 g/L 进水管径 G3/4“（6分管∅20） ★1、所投洗碗机需提供节能智能商用洗碗机烘干除湿AE系统软件著作登记证书。（提供系统软件著作登记证书） ★2、所投洗碗机需提供商用洗碗机漂洗恒压恒温82℃控制系统软件著作权登记证书。提供系统软件著作登记证书） ★3、所投洗碗机需依据GB/T2423.1-2008 Ae、GB/T2423.2-2008 Be检测方法进行电气智能系统高低温运行检测并符合要求。（提供第三方机构出具的有效检验检测报告复印件，检验报告上须体现CNAS和CMA标志） |  |  |  |  |
| L04 | 洁碟台 | 1200*800*800+150 | 1 | 台 | 采用SUS304优质不锈钢板制作，台面板厚1.2mm；采用优质磨砂不锈钢管制作，φ38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿，φ25mm厚1.2mm不锈钢下橫通，配不锈钢可调脚。 |  |  |  |  |
| L05 | 商用热风循环消毒柜 | 1350*670*1940 | 4 | 台 | 配备不锈钢框篮采用不锈钢板材，不锈钢加热管、高温风机-高校耐用，采用厚钢板，内置保温棉-强度高，保温好存储空间大-方便，实用符合食品卫生要求。 加热方式：热风循环 尺寸：1300*630*1940 功率：220V/4.6KW 温度：30-150° 容积：760L |  |  |  |  |
| L06 | 翻门碗柜 | 1200*500*1600 | 2 | 台 | 采用SUS304优质不锈钢板制作，顶板厚1.0mm,底板厚1.0mm,侧板厚1.0mm,层板厚1.0mm,门外壳板厚0.8mm,门里板厚0.6mm；每扇门配两对优质不锈钢滑轮，底部配不锈钢可调节脚。 |  |  |  |  |
| L07 | 二层餐车 | 850*450*900 | 2 | 台 | 采用SUS304优质不锈钢板制作，台面板厚1.2mm，采用不锈钢加强筋制作，板厚1.0mm；支撑脚采用优质不锈钢管制作，配4个4寸活动静音轮。 |  |  |  |  |
| L08 | 粘捕式灭蝇灯 | 670*150*470 | 1 | 台 | 1、双面粘捕，效率更高 2、无声诱捕 3、亨得利粘蝇纸开封后能使用两周左右 4、飞利浦诱虫光源优质耐用，效果显著 5、整机结构结实耐用，能抵御厨房油烟高温腐蚀。 额定电压：220V~ 额定功率：55W 机身尺寸：650*220*450mm 灯管规格：600mm 18W 有效面积：100-120㎡ 净重：4kg |  |  |  |  |
| M餐厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M01 | 洗手池 | 500*500*800+150 | 1 | 台 | 采用SUS304优质不锈钢板制作，水池斗板厚1.2mm；采用优质磨砂不锈钢管制作，φ38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿，φ25mm厚1.2mm不锈钢下橫通，配不锈钢可调脚，提笼式落水口。 |  |  |  |  |
| M01（配） | 台式混水龙头 |  | 1 | 只 | 双孔双把双温装台面鹅颈龙头，管径18MM，开孔22MM，距离台面总高度230MM，黄铜底座，陶瓷阀芯，不锈钢出水管。 |  |  |  |  |
| M02 | 收碗车 | 1060*500*900 | 1 | 台 | 采用SUS304优质不锈钢板制作，台面板厚1.2mm，采用不锈钢加强筋制作，板厚1.0mm；支撑脚采用优质不锈钢管制作，配4个4寸活动静音轮。 |  |  |  |  |
| M03 | 双孔收餐柜车 | 1000*600*800 | 1 | 台 | 采用优质304不锈钢板材制作 |  |  |  |  |
| M04 | 厨房专用杀菌除味消毒机 | 600*220*180 | 1 | 台 | 1、产品主机为304不绣钢材质，经久耐用抗腐蚀 2、蜂巢式发生单元放电均匀稳定+高效凹槽散热器快速散发热量，陶瓷片进行无缝密封处理，表面增加防尘涂层，无故障工作时间累计8000H，相比市面普通发生单元能效提高30%以上。 3、采用高转速散热风扇，活氧扩散快，消毒除味效率更佳，机箱散热好，机器使用寿命更长。 4、智能控制：支持预约定时开机功能，24小时循环定时功能，一键自动模式消毒除味更加人性化。 5、有效对空气中的自然菌，白色葡萄球菌，金黄色葡萄球菌，大肠杆菌，甲醛等杀灭率99%以上，有效去除异味。 6、★提供所投产品大肠杆菌杀灭率≥99.99%，提供带有CMA和CNAS标第三方检测报告复印件加盖制造商鲜章 7、★提供所投产品金黄色葡萄球菌≥99.99%，提供带有CMA和CNAS标第三方检测报告复印件加盖制造商鲜章 8、★提供所投产品厂家企业信用等级证书AAA级、企业信用等级证书AAA级质量服务诚信单位、（提供复印件加盖制造商鲜章） |  |  |  |  |
| M05 | 粘捕式灭蝇灯 | 670*150*470 | 1 | 台 | 1、双面粘捕，效率更高 2、无声诱捕 3、亨得利粘蝇纸开封后能使用两周左右 4、飞利浦诱虫光源优质耐用，效果显著 5、整机结构结实耐用，能抵御厨房油烟高温腐蚀。 额定电压：220V~ 额定功率：55W 机身尺寸：650*220*450mm 灯管规格：600mm 18W 有效面积：100-120㎡ 净重：4kg |  |  |  |  |
| N餐车存放间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N01 | 二层餐车 | 850*450*900 | 3 | 台 | 采用SUS304优质不锈钢板制作，台面板厚1.2mm，采用不锈钢加强筋制作，板厚1.0mm；支撑脚采用优质不锈钢管制作，配4个4寸活动静音轮。 |  |  |  |  |
| N02 | 粘捕式灭蝇灯 | 670*150*470 | 1 | 台 | 1、双面粘捕，效率更高 2、无声诱捕 3、亨得利粘蝇纸开封后能使用两周左右 4、飞利浦诱虫光源优质耐用，效果显著 5、整机结构结实耐用，能抵御厨房油烟高温腐蚀。 额定电压：220V~ 额定功率：55W 机身尺寸：650*220*450mm 灯管规格：600mm 18W 有效面积：100-120㎡ 净重：4kg |  |  |  |  |
| 排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢排烟风管 |  | 330 | ㎡ | 采用SUS201不锈钢板制作,实厚≧0.98mm.采用镀锌角铁法兰制作并加装密封垫,风管连接处必须刷胶密封处理，确保不漏油、水等现象。 |  |  |  |  |
| 2 | 箱式风机 |  | 1 | 台 | 11KW/380V 低噪音高压柜式风机外壳采用≥1.0mm双面钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动；轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承；电机：纯铜芯国标电机，叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度1.0mm镀锌钢板制作，耐腐蚀性好，风机设有检修门，方便日后维护；底部自带槽钢支架，便于安装。 ★1、所投“低噪音高压柜式风机”整机具有防腐等级≥户外一级、防水等级≥IPX6、阻燃等级≥A级；证书信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站可查询评审依据:投标文件中提供证书复印件并加盖制造商公章进行佐证，并提供证书“全国认证认可信息公共服务平台”查询结果截图 ★2、所投“低噪音高压柜式风机”具有中国环境标志产品(II型)产品认证且整机依据GB/T2423.10-2019《环境试验第2部分：试验方法试验Fc:振动(正弦)》要求，测试时间≥30min,测试轴向X、Y、Z，运行10个循环，产品外观结构正常评审依据∶投标文件内提供证书复印件及国家法定第三方检测机构出具的具有CMA标识的合格检测（验）报告并加盖制造商公章的扫描件，并提供证书及检测（验）报告“全国认证认可信息公共服务平台”查询结果截图 ★3、所投“低噪音高压柜式风机”核心部件“叶轮”、“电机”、“轴承”依据GB/T10125-2021、GB/T6461-2002进行乙酸盐雾试验、试验后对样品表面进行外观评价，评价结果达到10级及以上；评审依据∶投标文件内提供国家法定第三方检测机构出具的具有CMA标识的合格检测（验）报告并加盖制造商公章的扫描件，并提供检测（验）报告“全国认证认可信息公共服务平台”查询结果截图 |  |  |  |  |
| 3 | 低空排放油烟净化器 | 1320*1890*1300 | 1 | 台 | 外壳采用静电环氧喷涂,符合IPX6防水设计标准制造，箱体材质为马钢SPCC冷板1.2mm。处理效果：净化率≥95%。颗粒排放浓度小于2.0m3/h，模块化拼装，便于安装和组装，内部采用三系铝合金专用板式电场，设备具有软启动，多次打火保护，短路，开路，过载保护，还具有放结雾，灭弧功能：航空级铝合金电场，吸附强，效率高。采用优质绝缘陶瓷，有效杜绝爬电现象，采用优质不锈钢钨丝，使放电更加均匀，充分使油烟核电吸附，加强处理率。 1.所投“静电式餐饮业油烟净化设备”自我环境声明符合GB/T24021-2001 idt ISO14021:1999《环境管理环境标志与声明自我环境声明（II型环境标志）》 的要求,产品在额定风量运行条件下，其净化率≥99%，额定风量下油烟排放浓度≤0.5mg/m³，额定风量下颗粒物出口浓度≤1mg/m³，额定风量下非甲烷总烃出口浓度≤1mg/m³，额定风量下臭气出口浓度≤40。提供中国环境标志（II型）产品认证证书，证书信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站可查询。 2、所投油烟净化器具有中国环境标志产品(II型)产品认证且整机依据GB/T2423.10-2019《环境试验第2部分：试验方法试验Fc:振动(正弦)》要求，测试时间≥60min,测试轴向X、Y、Z，运行10个循环，产品外观结构正常评审依据∶投标文件内提供证书复印件及国家法定第三方检测机构出具的具有CMA标识的合格检测（验）报告并加盖制造商公章的扫描件，并提供证书及检测（验）报告“全国认证认可信息公共服务平台”查询结果截图 3、所投油烟净化器依据GB/T3482-2008要求，试验次数≥正负极性各五次，试验严酷等级≥5级。评审依据∶投标文件内提供国家法定第三方检测机构出具的具有CMA标识的合格检测（验）报告并加盖制造商公章的扫描件，并提供检测（验）报告“全国认证认可信息公共服务平台”查询结果截图 |  |  |  |  |
| 4 | 风机变频启动控制箱 |  | 1 | 台 | 11KW配套风机和净化器功率 说明：高性能矢量型，根据厨房风量使用情况合理可调电机的转速，节能省电；降低电力线路电压波动 ，有效的保护电机过热、过载、缺相、漏电引起的电机故障。 能进行RS485通讯，支持标准MODBUS-RTU通讯协议； 7寸及以上尺寸触摸屏，能清晰显示风机额定参数、工作状态、节能效果。具备开环矢量控制功能。能进行RS485通讯，支持MODBUS-RTU协议。 |  |  |  |  |
| 5 | 防火阀 |  | 1 | 台 | 熔点150℃ |  |  |  |  |
| 6 | 调节阀 |  | 1 | 台 | / |  |  |  |  |
| 7 | 减震器 |  | 2 | 对 | 250kg |  |  |  |  |
| 8 | 防火软连接 |  | 1 | 只 | 与风管配套 |  |  |  |  |

说明：

1.不提供详细投标报价明细表将视为没有实质性响应采购文件。

2.投标人应详细列出各分项服务内容的报价明细，表格可自行制作，可自行增减费用项。

3.本明细表合计总价应与“报价一览表”中投标总价相一致。

4、“报价明细表”为多页的，每页均需由投标人法定代表人或授权代表签名或签章并加盖投标人电子签章。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

投标文件封面（格式供参考）

资格文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

商务及资信技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：