平 阳 县 政府采购招标文件 （线上电子招投标） 项目名称：浙江南麂列岛国家级海洋自然保护区保护及监测设施建设项目-标识系统、大数据管理平台及公众教育系统 招标编号：PYCG210624054 采 购 人：南麂列岛国家海洋自然保护区管理局 联 系 人：黄先生 联系电话：0577- 58112821 代理机构：杭州天恒投资建设管理有限公司 联 系 人：杜先生 联系电话：0577-63808865 联系传真：0577-63188333 二零二一年六月

杭州天恒投资建设管理有限公司关于浙江南麂列岛国家级海洋自然保护区保护及监测设施建设项目-标识系统、大数据管理平台及公众教育系统公开招标的公告

（线上电子招投标）

公告日期：2021年 6 月30日

项目概况

浙江南麂列岛国家级海洋自然保护区保护及监测设施建设项目-标识系统、大数据管理平台及公众教育系统的潜在投标人应在政采云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2021年 7 月 21日 09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：PYCG210624054

项目名称：浙江南麂列岛国家级海洋自然保护区保护及监测设施建设项目-标识系统、大数据管理平台及公众教育系统

预算金额（元）：8740000

最高限价（元）：8740000

采购需求：

标项名称:浙江南麂列岛国家级海洋自然保护区保护及监测设施建设项目-标识系统、大数据管理平台及公众教育系统
   数量: 不限
   预算金额（元）: 8740000
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件
   备注：

合同履约期限：标项 1,至质保期结束（以合同为准）

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2021年 7 月 21 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）

方式：网上下载

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年7 月 21 日  09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场

开标时间：2021年7 月 21 日   09:30

开标地点（网址）：政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
   2.其他事项：1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4、投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。 6、本项目属分散采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在平阳县政府门户网站公共资源交易网上发布公告，提供开标评标场地，没有招标文件审核、开标评标过程监督及合同履约监管的职能。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，向监管部门平阳县财政局投诉。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：南麂列岛国家海洋自然保护区管理局

地    址：昆阳镇振兴大厦A栋二楼

传    真：/

项目联系人（询问）：黄先生

项目联系方式（询问）：(0577) 581-12821

质疑联系人：黄先生

质疑联系方式：0577-58112821

2.采购代理机构信息

名    称：杭州天恒投资建设管理有限公司

地    址：平阳县昆阳镇汉森世家一栋一单元401室

传     真：0577-63188333

项目联系人（询问）：杜先生

项目联系方式（询问）：0577-63808865

质疑联系人：颜素芳

质疑联系方式：15958796669

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：平阳县财政局政府采购监督管理科

地    址：平阳县昆阳镇人民路373号

传    真：/

联  系  人 ：陈先生

监督投诉电话：0577-63889763

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

投 标 通 知 (邀 请) 书

杭州天恒投资建设管理有限公司对浙江南麂列岛国家级海洋自然保护区保护及监测设施建设项目-标识系统、大数据管理平台及公众教育系统进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 浙江南麂列岛国家级海洋自然保护区保护及监测设施建设项目-标识系统、大数据管理平台及公众教育系统 |
|  | 项目编号 | PYCG210624054 |
|  | 资金来源 | 财政性资金 |
|  | 采购预算 （最高限价） | 具体见招标公告 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 采购人 | 名称：南麂列岛国家海洋自然保护区管理局 地址：温州市平阳县昆阳镇 联系人：黄先生 联系电话：0577-58112821 |
|  | 采购代理机构 | 名称：杭州天恒投资建设管理有限公司 地址：平阳县昆阳镇汉森世家一栋一单元401室 项目负责人：杜先生 电话：0577-63808865 传真：0577-63188333 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见招标文件 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 详见招标公告 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受，应满足下列要求： |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件的组成 | 完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
|  | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
|  | 签字或盖章要求 | 电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。 投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。 |
|  | 投标文件的形式 | ☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
|  | 投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：平阳县昆阳镇汉森世家一栋一单元401室 杜先生 收 17705875019）。 |
|  | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止日起90天内 |
|  | 投标样品 | 不需要 □需要 |
|  | 履约担保 | □不需要 需要 |
|  | 投标保证金 | 不需要 □需要 |
|  | 质疑受理联系方式 | 代理机构名称：杭州天恒投资建设管理有限公司 机构地点：平阳县昆阳镇汉森世家一栋一单元401室 联系人：杜先生 联系电话：0577-63808865 联系传真：0577-88113837 |
|  | 投诉 | 根据《政府采购质疑和投诉办法》的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
|  | 投诉受理联系方式 | 平阳县财政局政府采购监督管理科 联系人：陈先生 监督投诉电话：0577-63889763 传真：0577-63889959 地址：平阳县昆阳镇人民路373号 |
|  | 投标截止时间 | 2021年 7 月21日 上午09：30截止(北京时间)。 |
|  | 开标时间 评标地点 | 开标时间：2021年7 月21日 上午09：30正 (北京时间) 评标地点：平阳县公共资源交易中心三楼（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼） |
|  | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成：采购人依法组建，成员为5人及以上单数，其中评审专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | 1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。 |
|  | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：采购公告至本项目投标截止时间前均可。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
|  | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给杭州天恒投资建设管理有限公司：邮箱： 2034279@qq.com； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免则声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |

招标文件目录

第一部分、项目简介

第二部分、招标内容及要求

第三部分、供应商须知

第四部分、政府采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

第六部分、附件：投标文件格式

第七部分、评标办法

附：质疑函范本

第一部分     项目简介

- 一、项目简介

杭州天恒投资建设管理有限公司受南麂列岛国家海洋自然保护区管理局委托，以公开招标方式采购浙江南麂列岛国家级海洋自然保护区保护及监测设施建设项目-标识系统、大数据管理平台及公众教育系统，本次招标资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

第二部分     招标内容及技术要求

- 一、总则

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、采购的设备所涉及的产品标准、规范，验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准，如是国外相应标准应征得采购人认可。

3、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

4、本招标项目为浙江南麂列岛国家级海洋自然保护区保护及监测设施建设项目-标识系统、大数据管理平台及公众教育系统，包括设备的供货、安装调试、系统集成、技术及售后服务等。

5、投标人所投产品及主要部件的名称、品牌、型号、技术参数、性能、数量、单价、合价、厂商、产地、质保期等应在投标文件中明确，对招标文件的技术条款及要求应予以实质性响应，如有偏离应在偏离表中注明。

二、 采购总内容（以下所有参数是为了对拟投标的货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当的产品参加。产品性能是否相当由评标委员会按少数服从多数原则认定。）

1、项目背景：

南麂列岛国家级海洋自然保护区建于1990年9月30日，是我国首批经国务院正式批准建立的五个海洋自然保护区之一。1998年12月，经联合国教科文组织批准，南麂列岛加入联合国“人与生物圈”保护区网络。是以保护海洋生物多样性为目标，以海洋贝藻类、海洋性鸟类和野生水仙花类及其生态环境为主要保护对象的海洋自然保护区。通过加强对保护区的保护、管理和公共设施与基础能力建设，提升管护装备与能力，完善管护措施，达到切实提高管理能力和水平，实现对保护区有效保护和管理的目标，使保护区的生物多样性保持稳定。

2、项目建设内容：

本项目建设有自然保护区标识系统、大数据管理平台、公众教育系统。以下对各个系统进行介绍。

2.1标识系统

标识系统本次建设自然保护区标志牌4座、警戒牌11座，界标200个，航标2个。标志牌设置在新码头、司令部、大沙岙和三盘尾四个地方；警戒牌设置在11个主要岛屿内；航标设置在大沙岙及铜藻场海域。

2.1.1总体要求

国家级自然保护区各项建设应符合本自然保护区《总体规划》的要求，有利于生物多样性和自然遗迹的保护和管理。

自然保护区规范化建设应坚持“统筹规划、合理布局、因地制宜、讲求实效”的原则。

建设内容和规模应与自然保护区的类型、面积大小、保护对象特征以及管理目标相适应，与自然、社会经济条件相协调，不得盲目求大、求全、求高档。

自然保护区各项建设应同当地的自然景观和谐一致，并体现地方风格和民族特色，尽量采用太阳能、风能、沼气等清洁能源，区内的供电等线路应尽量地下铺设。

自然保护区规范化建设应充分利用现有的各项设施设备，不得重复建设。管护、科研、宣教、办公设施尽可能集中建设，并兼顾各项功能。

自然保护区内建设珍稀植物繁育场圃、涉及地质遗迹保护的建设项目以及开展生态恢复工程，应进行科学论证。

自然保护区各项建设必须进行环境影响评价。

保护区应在办公房、保护管理站（点）、界碑界桩、宣传牌等位置尽可能使用自然保护区区徽。

2.1.2外观要求

标牌的周边应平直,不应有明显的毛刺和齿形及波形。正面应平整光洁。边框线应匀称、平直，不应弯曲断缺。

文字、符号的大小和线条粗细应整齐醒目，排列匀称，

不应断缺和模糊不清。

表面不应有裂纹和明显的擦伤丝纹以及影响其清晰的锈迹、斑点、暗影。表层不应有气泡、雾状、污渍、皱纹、剥落迹象和明显的颗粒杂质。

标牌的颜色应清晰醒目、色泽均匀，不应有泛色。两种及两种以上颜色套印的标牌，色彩间边缘应整齐、清晰，两色相接处不应有间隙。

2.1.3性能要求

涂色附着力不得低于GB1720中规定的4级。

颜色耐晒牢固度应符合GB730的规定：室内不得低于4级，室外不得低于6级。

耐盐雾性能，经48小时试验后，应符合JB4159规定的2级。

耐霉菌性能，经28天试验后，应符合GB2423.16规定的2级。

2.2大数据管理平台

大数据管理平台分为管理平台、舆情监测系统、视频监控系统、室外LED、移动执法体系、指挥中心智能化改造6部分。

2.2.1管理平台：

建立“360度防控，安全无死角”的安防体系，打造“针对核心区域重点监控”的热成像预警系统，整合保护区内已建设平台的数据，形成“管理平台”。

（一）科研宣教模块：通过科研宣教主题，集中展现各领域建设成果与展现南麂列岛现有的运行体征。在平台首页上对各主题的关键指标，抽取关注频率较高的指标进入首页指标库，突出科研宣教运行与系统建设情况内容。最终展示可在这些指标中进行筛选和配置。

1、常规首页指标，如天气、空气质量、日期时间等；

2、主要科教宣传指标展示（宣传主题、宣传内容、宣传教育等5五项左右）；

3、主要政策法规指标展示（包括国家政策、地方法规等5项左右）

4、海洋知识科普指标展示，含海洋动植物组成、海洋生物资源、海洋储备、主要交通口岸海洋经济等指标。

（二）生态保护模块：

1、基于生态环保主题模块，对南麂列岛各方面应用主题的核心指标和数据内容进行综合展示，能够通过一张图首先对全岛进行概览，集中展示环保主题建设成果，包括基础设施、重点应用的建设目标、运行情况、所取得的成效。

2、通过大数据可视化地图展示南麂列岛特定范围内的环境监测数据及监测点位信息。

3、通过大数据可视化地图展示南麂列岛特定范围内的地表水监测数据及监测点位信息。

4、通过大数据可视化地图展示南麂列岛特定范围内的企业废水监测数据、企业信息及监测点位信息。

5、通过大数据可视化地图展示南麂列岛特定范围内的空气监测站点位监测数据及监测点位信息。

（三）政务民生模块：

建设民生服务主题，重点展示南麂列岛人口、就业、教育、医疗、住房、社会保障、旅游等方面数据。

（四）大数据共享模块：

1、根据南麂列岛大数据共享平台横向到边、纵向到底、动态开放、立体式体系架构的设计原则，对本期项目涉科研宣教、生态保护、政务民生等方面与既有系统的对接。通过共享信息资源库对政务信息资源的统一采集管理、统一存储管理、统一利用管理的要求，从而保障南麂列岛信息资源的有效共享。

2、实现整个数据资源信息的整合，包括资源管理部件、IoT设备、业务数据以及基础地理数据和视频监控数据等，相关的数据资源管理部门可以通过对相关共享信息系统的访问，实现对信息数据的互联。

3、共享信息资源库通过对政务信息资源的统一采集管理、统一存储管理、统一利用管理的要求，从而保障南麂列岛信息资源的有效共享。

4、通过对交换过程中特定的业务数据进行保存、更新，以积累鲜活的基础数据形成一个动态更新的数据库，为人口、法人、地理、宏观经济、信用，政务专题等信息服务提供支撑。并为相关部门的各类业务应用系统进行数据挖掘、数据分析提供基础服务支持。

5、数据比对入库根据信息资源应用需求制定比对策略与规则，通过交换软件提供的比对、清洗与整合功能实现。

（五）3DGIS可视化系统

▲考虑到南麂列岛的特殊性，三维建模时不允许使用无人机等高空飞行器进行测绘，供应商应将该因素考虑在内。

▲供应商所投 GIS 地图品牌具有测绘主管部门颁发的甲级测绘资质，在标书中必须明确GIS地图品牌，且中标后提供 GIS 地图品牌原厂授权及相关证明文件复印件并加盖厂商公章。

1、三维地理引擎

建设南麂列岛三维地图场景，并以服务的形式进行发布供应用进行调用。三维地图场景，支持放大、缩小、旋转等操作。

提供基本GIS功能，包括地图放大、地图缩小、地图漫游、要素信息触发，单击、双击、鼠标拖拽、鼠标滑动等常规输入，地图平移、缩放、可视角度变化、地图旋转、要素选中。

在三维场景范围支持加载飞行路线，沿轨迹线进行飞行浏览，预制飞行路线，通过事件或单击触发输入。

在三维场景支持前端数据的加载，在预制的三维场景图层上可通过前端接口的方式加载点位、气泡属性、事件点、标注要素等信息，为事件回溯提供基础支撑。

2、GIS地图数据

包含所辖范围内的建筑、道路、水系、绿化、山川以及基础对象和POI兴趣点的标注信息。

3、三维普通模型

建设包含含海域及外岛屿约20 km²的区域，按照区域内建筑、主要道路、河流山川、水系、绿化、岛屿等主要地理信息因素的三维地图。

4、三维精细模型

基于3DMAX等技术精细化还原业务场景，场景 3DMAX 精细化还原 L3 等级，建设包含南麂列岛主岛7.64 km²的建筑、道路、地面停车场、绿化等所有主要地理信息要素的精细化建模地图；立体展示建筑物边角、屋顶、外立面等凹凸细节，基本与实际建筑物基本一致。包含的建筑精细模型建设，建设道路、绿化及模拟相关配套设施如交通灯、车道、护栏、宣教设施等。

5、南麂列岛岛内标注标绘信息

各类建筑名称、设备名称、道路名称等 3D 标绘。

6、设备设施3D 建模

在 GIS 地图上标注监控摄像头、宣教设施等设备设施。

7、坐标系统

坐标系统：WGS84坐标系。

高程基准：以相对高度为准。

单位坐标：以米为单位。

8、数据格式

三维模型数据交换的主要内容包括模型的几何数据、纹理数据、属性数据和元数据。上述数据应符合下列规定：

建模的3DM数据应符合相关行业规定规定。

纹理数据（不带Alpha）：.JPG(推荐)、.TIFF、.PNG

纹理数据（带Alpha）：.TIFF(推荐)、.DDS、TGA、.PNG

9、三维建模数据接口

三维地图支持并提供API数据接口及数据标签二次开发等功能，同时提供接口文档详细说明材料。

所有接口均提供JS标准API调用SDK。协助用户基于引擎系统快速搭建3D可视化应用场景。

10、三维可视化管理

与管理平台的主平台、专题版块的子模块、子业务、各类数据形成充分的三维互动或三维呈现，形成整个管理平台的三维可视化管理。

11、其他功能

支持通过指定所需统计的地图服务、图层、该图层所相对应的字段，采用多种查询方式如点击查询、矩形查询、圆形查询、多边形查询、周边查询，查找选定空间范围内符合查询条件的数据信息。

提供基于输入的地址进行模糊查询，并在地图上进行地址查询的标绘。当鼠标点击对应的地址时，会列出对应地址的详细信息。

提供基于起止点的路径规划和导航信息。通过调用路径规划的JS接口，传入起止位置的地址点进行路径规划展示。路径导航会结合地址查询提供基于位置点的路径导航服务。

根据已知的某个坐标，将地图视野以这个坐标定位。

通过查询出的结果定位到地图上的元素，可定位的元素包括道路名称、建筑等等。

关键词查询,单一关键词查询、关键词精确查询、多关键词模糊查询等功能。支持精确、模糊匹配的形式查询整个地图中的资源信息，支持根据当前地图视野范围单个条件来查询资源。

提供基于位置点周边指定距离的空间查询。

提供基于地图上的圆形区域进行空间查询。

提供基于地图上的矩形区域进行空间查询。

提供基于地图上的椭圆图形区域进行空间查询。

提供基于地图上的任意图形区域进行空间查询。

对具体的数据，通过指定所需统计的地图服务、图层、该图层所相对应的字段查找选定空间范围内符合查询条件的数据信息。

在场景中选定的任意高度和任意角度的位置信息进行添加功能，方便用户对特定场景进行定位，快速切换到指定视点进行浏览。

用户自定义标记功能，提供视点场景的名称、定位位置、快捷方式等修改操作。支持标注的添加、删除、编辑、修改、模糊搜索、精确定位等操作；

提供绘制点、线、面等工具，可以直接在地图上进行矢量标绘，也支持在实景模型上进行标绘。支持任意修改标注的字体、样式、图例、位置、可视距离等参数

基于GIS系统的直线、折线、距离以及距离累计等距离量算，提供任意距离测量服务接口。

交互式面积量算，支持对道路、建筑及各类对象的面积进行量算

交互式三角高度量算，支持对建筑及各类对象的面积进行量算

高精度的经纬度坐标测量，并提供坐标测量及坐标转换API接口服务。

通视分析以某一点为观察点，研究某一区域通视情况的地形分析。通过通视分析功能可直接判断两点之间是否可见。

图层的基本操作，包括打开、关闭图层，以及针对各业务数据及基础要素分层管理，各图层可灵活叠加或单独显示，同时以地图工作空间管理地图的图层、叠加顺序、显示状态等。

对接所有的实时监控视频，视频流采用前端IP直拉方式进行对接。重点区域的实时视频采用轮询的方式播放

所有视频资源都显示，单击其中一条视频资源点，地图会相应跳转到该视频点位置。

点击地图中摄像头触发视频流播放，在三维实景地图上展示视频信息。

管理平台可以与报警系统实现双向通信集成，通过接口插件接收报警系统传感器的状态更新，事件与报警。

远程控制与查看控制器，防区与探测器的实时状态。

实时告警的前端显示，显示重点关注内容，重点告警声光提示，并在地图上跳转至告警资源

告警分专业用图标呈现，显示告警条目数，点击可查看告警列表详细信息以及处置过程信息。

与现有资源管理系统平台的全面对接，系统使用统一的数据库和操作系统环境，各功能模块之间采用TCP/IP或者UDP/IP标准通信协议，支持B/S方式与系统进行通信。

包括以下数据整合接口:

1、图层控制接口：提供获取图层信息、设置图层可见(图层名称)、设置所在图层是否、设置当前图层等功能；

2、地图模式接口：提供2D/3D模式转换以及矢量、遥感、倾斜等底层图层切换接口；

3、地图定位接口：引擎提供经纬度定位、对象定位等两种定位接口；

4、 POI搜索接口： 提供获取POI类别、POI查询、POI定位、POI对象更新等接口；

5、属性显示接口：提供左键双击事件监听、对象属性查询等接口；

6、 室内地图接口：获取室内地图图层信息、设置室内地图楼层可见(图层名称)、设置室内地图所在楼层是否呈现、设置室内楼层多层是否呈现、设置当前楼层、室内POI搜索、室内地图定位、室内属性显示等接口

7、设备3D拼装接口：提供部件（设施）3D 拼接接口。实现自定义3D模型构建。"

（六）Gisway引擎服务器：

引擎要求：

1、引擎架构为无插件B/S版本；

2、GIS引擎包含服务端和应用前端；

3、支持分布式服务部署；

4、支持TB级的矢量贴地、矢量拉伸数据；

5、支持100平方公里以内城市精细化建模；

呈现能力：

1、支持三维地图obj、fbx、osgb等格式的模型数据呈现；

2、支持二维地图shp、tab、dwg格式的数据呈现；

3、根据用户需要定制功能交互和视觉效果设计；

4、支持粒子特效

包含但不限于地图漫游、查询功能、空间查询、关键字查询、视点功能、标注标绘、空间测量、图层管理、用户管理、权限管理等。

平台组成：

1、云服务器系统：为平台使用的所有空间数据（包括矢量、影像、地形、倾斜摄影、点云、自动模型、人工模型、BIM、室内、管线和自动驾驶等）及业务属性数据提供存储、发布和传输服务。

2、Web客户端系统：支持主流的时空信息数据格式和服务，能够接入多源异构数据及提供对这些数据进行管理、展示、查询、分析等功能，并提供二次开发接口。采用先进的HTML5和WebGL技术或Unity技术，支持跨平台，适配多类别浏览器和终端，支持客户端硬件加速的三维渲染技术，无需下载、安装插件。

3、运维管理系统：具有用户管理、能力秘钥、权限管理、运维监测和日志等功能。

4、场景管理系统：具有地图场景创建、多源数据融合和建库、3DGIS数据处理、倾斜摄影和BIM数据优化、室内外自动建模等功能。

5、二次开发接口系统：提供面向时空三维应用的SDK（二次开发包），具有丰富的应用功能接口，支持快速创建所需的时空三维应用系统，支持Javascript 接口API访问地图数据和功能调用，提供开发包和开发示例文档。提供包括地图基本操作服务、空间查询服务、图层管理服务等三大部分接口。

6、工具集系统：提供数据筛选、合并、抽稀、各类坐标转换、数据预处理、格式转换等功能，协助完成各类业务数据对接。

（七）舆情监测系统

本项目购买舆情监测系统服务1套，建立网络舆情预警机制， 支持全网（网站、视频、社区、论坛、博客、微博、微信、平媒/数字报等等的信息监测，对公众较为敏感的环境问题进行重点监测。

（八）视频监控系统

视频监控系统由高清视频监控系统、热成像监控系统、电子围栏系统三部分组成，合计建设29套视频监控，其中高清视频监控系统建设25套视频监控、热成像视频监控系统建设4套视频监控。电子围栏系统功能由视频监控管理平台进行软件功能定制，实现热成像视频监控画面中入侵检测及报警等功能。

视频监控点位标注如下：

（九）室外LED屏

本项目拟在岛区人员密集处（码头上岸位置）设置一套户外P4高端LED显示屏，面积约12平方米。

（十）移动执法体系

本项目采购四旋翼飞行器1套、喊话器1套、抛投器1套作为构建执法体系重要设备承载。

（十一）指挥中心智能化改造

本期项目在南麂岛治安监控指挥中心用房进行指挥中心智能化改造，设计内容主要有：指挥中心改造、室内小间距超清LED显示屏系统、指挥中心扩声系统、远程视频会议系统、安防系统及其他系统。

2.3公众教育系统

新建南麂保护区综合示意展示牌合计3个、观赏区主要节点宣教宣传栏11个、观赏区主要节点介绍牌13个、观赏区导向牌18个、生物宣教点40个、警告提示牌分为A、B、C、D四类合计85个、保护区政策法规宣传栏3个、同时对已有的3套观赏区标牌进行修复。

3.建设清单如下：

| 序号 | 名称 | 功能特性 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、标识系统（详见附件） |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 功能特性 | 单位 | 数量 |
| 1 | 保护区标志牌 | 不锈钢，防腐木，参考规格(120+17)*120*90cm，根据业主要求定制 | 座 | 4 |
| 2 | 警示牌 | 参考规格为20*20*140cm，根据业主要求定制 | 个 | 11 |
| 3 | 界标 | 参考规格为长度100cm，直径20cm，根据业主要求定制。 | 个 | 200 |
| 4 | 航标 | 1、浮标（Φ1.2 *1套）、半链接（Φ16*2节）、马鞍链（Φ16*1节）、长链（Φ16*1节）、末端卸扣（Φ28*4只） 2、沉石（3吨*1块） 3、含航标灯、雷达反射器、AIS、免维护蓄电池、太阳能电池板各1套 | 个 | 2 |
| 5 | 施工费 | 标识系统施工费用，含安装，工具、人工等费用。 | 项 | 1 |
| 二、大数据管理平台 |  |  |  |  |
| 1、管理平台 |  |  |  |  |
| 1.1 | 科研宣教模块 | 1、通过科研宣教主题，集中展现各领域建设成果与展现城市现有的运行体征。在平台首页上对各主题的关键指标，抽取关注频率较高的指标进入首页指标库。突出经济运行与系统建设情况内容。最终展示可在这些指标中进行筛选和配置。 2、常规首页指标，如天气、空气质量、日期时间等； 3、主要科教宣传指标展示（宣传主题、宣传内容、宣传教育等5五项左右）； 4、主要政策法规指标展示（包括国家政策、地方法规等5项左右） 5、海洋知识科普指标展示，含海洋动植物组成、海洋生物资源、海洋储备、主要交通口岸海洋经济等指标。 6、包括科研宣教模块UI原型设计、科研宣教模块数据库设计、科研宣教数据对接模块接口编制、科研宣教模块数据对接存储、科研宣教关键指标数据展示、科教宣传数据配置、科研宣教各类指标数据查询联动、常规首页指标，如天气、空气质量、日期时间等展示、科研主题大数据分析、科研内容大数据分析、科研成果大数据分析、宣传教育大数据分析、宣传政策大数据分析、国家政策大数据分析、国土资源政策部数据展示、浙江省政策数据展示、温州市政数据展示、平阳县政策设计展示、海洋知识科普指标展示、海洋动植物组成数据展示、海洋生物资源数据展示、海洋储备数据展示、主要交通口岸海洋经济指标。 | 项 | 1 |
| 1.2 | 生态保护 模块 | 1、基于生态环保主题模块，对南麂列岛各方面应用主题的最核心指标和数据内容进行综合展示，能够通过一张图首先对全岛进行概览，集中展示环保主题建设成果，包括基础设施、重点应用的建设目标、运行情况、所取得的成效。 2、通过大数据可视化地图展示南麂列岛特定范围内的环境监测数据及监测点位信息。 3、通过大数据可视化地图展示南麂列岛特定范围内的地表水监测数据及监测点位信息。 4、通过大数据可视化地图展示南麂列岛特定范围内的企业废水监测数据、企业信息及监测点位信息。 5、通过大数据可视化地图展示南麂列岛特定范围内的空气监测站点位监测数据及监测点位信息。 6、包括生态保护模块UI原型设计、生态保护模块数据库设计、生态保护数据对接模块接口编制、生态保护模块数据对接存储、生态保护关键指标数据展示、生态保护数据配置、生态保护各类指标数据查询联动、生态保护GIS底图矢量图采集、生态保护一张图应用数据采集、生态保护一张图制作、生态保护一张图部署、发布、调试、联动、生态保护资源、设备信息标注、环境监测数据及监测点位信息展示、地表水监测数据及监测点位信息展示、空气监测站点位监测数据及监测点位信息展示。 | 项 | 1 |
| 1.3 | 政务民生 模块 | 1、建设民生服务主题，重点展示南麂列岛人口、就业、教育、医疗、住房、社会保障、旅游等方面数据，进行基础分析比对和展示。 2、数据通过打通政务服务平台，并进行数据的应用和清洗，展示政务类服务应用数据可视化。在地图中实现各服务点位置、服务类型、种类等。 3、利用三维地图展示各机构的点位以及数据标签；展示局委办建筑以及标签数据局委办点位由后端传输。以及展示南麂列岛行政服务中心一个点的点位。 包括 4、政务民生模块UI原型设计、政务民生模块数据库设计、政务民生数据对接模块接口编制、政务民生模块数据对接存储、政务民生关键指标数据展示、政务民生数据配置、政务民生各类指标数据查询联动、政务地图部署、发布、调试、联动、人口大数据展示、教育大数据分析、医疗大数据分析、住房大数据分析、旅游大数据分析。 | 项 | 1 |
| 1.4 | 平台服务器 | 1、1*Intel Xeon-Gold 6230 (20C) 处理器 2、配置128G内存 3、8个3.5英寸大尺寸 LFF 热插拔硬盘槽位，配置4*8T SATA硬盘； 4、标配1个12Gb 2端口SAS HBA卡(支持8个SAS口)阵列卡， 5、2个550W（94%）电源。 | 台 | 1 |
| 1.5 | 地图服务器 | 1、1*Intel Xeon-Gold 6230 (20C) 处理器 2、配置128G内存 3、8个2.5英寸大尺寸 SFF 热插拔硬盘槽位，配置2*480G SSD硬盘； 4、1*NVIDIA Quadro RTX8000 48G GDDR6 专业显卡 4、标配1个12Gb 2端口SAS HBA卡(支持8个SAS口)阵列卡， 5、1个1200W（94%）电源。 | 台 | 1 |
| 1.6 | 大数据共享模块 | 1、根据南麂列岛大数据共享平台横向到边、纵向到底、动态开放、立体式体系架构的设计原则，对本期项目涉科研宣教、生态保护、政务民生等方面与既有系统的对接。通过共享信息资源库对政务信息资源的统一采集管理、统一存储管理、统一利用管理的要求，从而保障南麂列岛信息资源的有效共享。 2、整合可以实现整个数据资源信息的整合，包括网络资源管理部件、IoT设备、业务数据以及城市基础地理数据和视频监控数据等，相关的数据资源管理部门可以通过对相关共享信息系统的访问，实现对信息数据的互联。 3、共享信息资源库通过对政务信息资源的统一采集管理、统一存储管理、统一利用管理的要求，从而保障南麂列岛信息资源的有效共享。 4、通过对交换过程中特定的业务数据进行保存、更新，以积累鲜活的基础数据形成一个动态更新的数据库，为人口、法人、地理、宏观经济、信用，政务专题等信息服务提供支撑。并为相关部门的各类业务应用系统进行数据挖掘、数据分析提供基础服务支持。 5、数据比对入库根据信息资源应用需求制定比对策略与规则，通过交换软件提供的比对、清洗与整合功能实现 6、包括大数据共享模块UI原型设计、大数据共享模块数据库设计、大数据共享数据对接模块接口编制、大数据共享模块数据对接存储、大数据共享关键指标数据展示、大数据共享数据配置、大数据共享各类指标数据查询联动 对用户输入信息在保存前是否进行特殊字符过滤、前后台对地址数据进行格式验证、前后台对地址各层数据进行内容验证、后台对存入数据接口进行安全验证、安全扫描；包括前后台数据安全共享验证、用户与用户组管理库、大数据共享权限管理库、大数据共享业务模型数据库、审计登录日志、业务系统的身份认证失效机制是否能够按照制定的密码更换周期进行有效提示更新、用户列表、添加用户、编辑用户、页面关联、管理员->审核员，权限详细到按钮级，应对垂直越权、不由客户端判断角色权限，可通过token变量进行身份验证。 | 项 | 1 |
| 1.7 | 3DGIS可视化系统 | 1、地理信息数据采集： 使用相关工具对南麂列岛全域进行三维数据的获取，拍摄高清照片，影像质量应清晰，层次丰富。 2、三维建筑数字模型制作： 制作高精度的三维建筑精细数字模型，包括基础地理信息底图、矢量地图、地理编码、POI信息、道路、水系的制作。场景数据模型建模构建包括重点建筑，树木，设施，景观，景点等重点区域建设保护区地理环境、建筑物以及标志物的三维模型。 3、模型精修处理： 对三维模型进行精修美化处理，包括水面、悬浮物、屋檐、屋顶、路面、灯杆等占用三角面较多的部位，使重点区域的三维模型效果更佳真实、出色、美观。 4、模型减面优化： 对所搭建的三维数字模型进行进修与优化，优化降低模型的总体三角面面数，实现模型可在网页端实现流畅的浏览与查看。含地图坐标转换、数据格式修正、 5、三维模型压缩： 为实现模型的高效传输加载，轻量化模型转换后需要对模型大小控制进行压缩。 6、轻量化流式加载： 为实现三维平台的浏览顺畅，将轻量化后的图形数据用流式动态加载的形式传送至前端平台，实现平台动态加载三维数据。含DEM数据与所建设的二维矢量地图、三维建筑模型等拼接。 7、三维模型加载： 含三维地图数据、专题数据与影像数据的投影、配准、发布及配图、配色，数据综合、制图综合、切片发布等服务。在基于web，无插件的系统中实现对大面积高密度的三维模型加载。 | 项 | 1 |
| 1.8 | Gisway引擎服务器 | 1、场景浏览： 提供三维基本场景浏览的功能，包括放大、缩小、倾斜、拉平竖起、旋转等。用户既可以通过三维场景控件中提供的三维导航罗盘、也可以通过鼠标或键盘快捷键组合操作的方式对场景数据进行浏览。支持鼠标和键盘漫游，包括地图放大、地图缩小、地图漫游、前一视图、后一视图、地图全景、线面量测、结果清除、鹰眼和打印等。可以实现在场景中任意上升、下降、仰视、俯视、左转、右转、鼠标双击定位等操作应用。支持通过鼠标滚轮滚动方式或者左下方的工具条来自由缩放地图，可以从不同的高度来浏览窗口，并且可以直接定位到房屋、道路、设备设施等。 2、三维飞行： 通过不同目标点位间的自由飞行的功能实现位置的转换。 3、三维量算分析： 提供基础三维量算功能：空间距离量算、贴地距离量算、水平距离量算、空间距离量算、空间面积量算、贴地表面积量算、高程量算等。 4、设置标注点位： 在三维场景中设置点位，在点位标注上可以添加点位的相关信息，同时可以保存点位的视角状态并保存至关键点位库中。 5、设置标准线面体块： 在三维场景中标注线段、面与体块，可任意设置元素的样式（颜色、透明度、高度等）并保存至库中，对所添加的元素任意添加属性值。 6、自定义漫游： 添加标注点与视角，连接不同的视角与标注点，形成自定义的漫游路线。 7、视频监控及热成像系统接入： 将岛内安防监控的实时图像、视频资料传送到3D可视化运营管理平台，通过视频信息与空间信息匹配融合技术将视频信息GIS融合投射到三维地图，实现视频信息与三维地图场景GIS融合显示，对外提供访问接口。 8、报警模块系统接入: 管理平台与报警系统实现双向通信集成，通过接口插件接收报警系统传感器的状态更新，事件与报警。实时告警的前端显示，极简方式显示重点关注内容，重点告警声光提示，并在地图上跳转至告警资源。 9、接口服务能力: 提供图层控制接口、地图模式接口、地图定位接口、POI搜索接口、属性显示接口、室内地图接口、部件（设施）3D拼装接口、建筑楼宇3D自动建模接口等，也可按照客户需求进行接口定制； | 套 | 1 |
| 1.9 | 系统集成费 | 服务器等设备的安装、调测、软件的安装等费用。 | 项 | 1 |
| 2、舆情监测系统 |  |  |  |  |
| 2.1 | 舆情监测系统 | 1、舆情监测方案（2个主题），针对不同主题，提供全网（网站、客户端、视频、社区、论坛、博客、微博、微信、平媒/数字报、SNS、境外数据网站（需政府许可）的信息监测，每个主题最多可设置100个关键词，可通过后台自主设置及调整关键词 2、PC端登录账号2个，APP登录账号（支持安卓/IOS）2个 3、舆情预警，提供重要舆情信息的自动预警（支持短信、微信、邮件、手机客户端、web页面弹窗） 4、简报制作，支持用户挑选重要舆情信息并一键生成舆情监测简报（支持自定义模板），可通过Word、Pdf、Excel、短信、邮件等形式输出报告 | 套 | 1 |
| 3、视频监控系统 |  |  |  |  |
| 3.1 高清视频监控系统 |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 高清网络枪式摄像机 | 1、200万 1/2.8" CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机 2、最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。 3、镜头:4.7-94mm @ F1.4 4、内置一体化高速电动变焦，自动跟随聚焦镜头，变焦同时快速完成聚焦，变焦过程画面不能完全虚焦。 5、具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 6、电源供应:DC12V / PoE(802.3at) 7、防护等级:IP67 8、红外补光距离不小于180米。 | 台 | 14 |
| 3.1.2 | 高清网络快球摄像机 | 1、400万7寸24倍全彩双眸球机 2、支持双摄双模：默认单路拼接模式，可选配双路输出画中画模式 3、内置全景路和细节路双镜头，细节通道不低于24倍光学变倍 4、具有不小于1/1.8"靶面尺寸，内置1颗GPU芯片 5、支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux 6、焦距: 广角：4 mm；变焦：4.5~108 mm，24倍光学变倍 7、水平范围: 360°；垂直范围: -15°-90°(自动翻转) 8、支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1° 9、设置支持双镜头从最小倍率至最大倍率或最大倍率至最小倍率的变倍过程中视频图像不间断 10、在单路和双路模式下，设备水平视场角均应≥91° 11、支持混合补光，可见光补光30m，同时高效红外阵列照射距离最远可达200m 12、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 13、具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-80℃ | 台 | 10 |
| 3.1.3 | 热成像网络球机 | 1、热成像双光谱网络智能球型摄像机 2、最大图像尺寸：640 ×512；焦距（镜头）：25mm 3、人员最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）:250m 4、车辆最远报警距离（以4米*1.4米为准）:750m 5、船只最远报警距离（以10米*5米为准）:750m 6、火点最远探测距离（以2米*2米为准）:1500m 7、视场角：24.6°x19.8°；可见光镜头：5.6-208mm 8、水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～+90°,无监视盲区 9、红外照射距离：150米 10、帧率：50Hz:25fps(1920×1080)、25fps(1280×960)、25fps(1280×720)（可见光）；50Hz:25fps(640 ×512)(热成像) 11、低照度，彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx（需提供公安部检验报告予以证明） 12、噪声等效温差(NETD)在18mk及以下，最小可分辨温差（MRTD）值不大于300mk 13、支持自动聚焦、强光抑制、透雾功能、电子防抖；支持雨刷功能 14、能够识别江面上的船只，并触发报警，并且能够显示船只信息。 15、防护等级：IP66 16、需要涂防腐蚀层 | 台 | 1 |
| 3.1.4 | 立杆或支架 | 根据现场情况定制 | 台 | 25 |
| 3.1.5 | 辅材 | 光纤、网线、电源等线材及其他辅料 | 项 | 25 |
| 3.1.6 | 服务器 | 1、2U单路标准机架式服务器 2、CPU：1颗 HG7163(16核，2.4GHz) 3、内存2*32G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 4、硬盘：2块600G 10K 2.5英寸SAS盘 5、阵列卡：标配SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10 6、PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 7、网口：4个千兆电口 8、其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部 9、1个VGA口，位于机箱后部 10、电源：标配550W（1+1）白金冗余电源 11、支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC 12、操作系统：Center OS 7.4及以上 | 台 | 1 |
| 3.1.7 | 视频监控管理平台 | 1、支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看 2、支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态 3、支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限等4、支持视频质量诊断，接收信号丢失、图像黑白等异常情况的报警信息； 5、支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、画面冻结、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变； 6、支持BS客户端、CS客户端视频预览，支持多浏览器实时预览； 7、支持对当前预览的窗格和监控点画面进行视图保存，用于后续预览该视图； 8、客户端支持自动在1/4/6/7/9/16/24画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示 9、预览画面支持监控点信息、语音对讲、开关声音、云台与镜头控制、抓图、多图抓拍等； 10、支持按时间、监控点、录像存储方式检索录像；客户端回放支持1/4/6/7/9/16画面分隔模式及全屏显示；支持单帧回放、播放速度控制（1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16倍速）、同步回放、异步回放；录像回放支持拖动进度条或指定时间点来进行录像定位；支持分段回放，以分段缩略图展示录像片段； 11、支持对扑火资源信息进行管理，扑火资源分为：扑火队、水源地、林业局、林场、机降点、气象站、防火检查站；支持在电子地图上通过拖拽方式进行定位；支持批量导入和导出扑火资源信息 12、支持在电子地图上进行放大、缩小、移动、测距和测面积等操作； 13、支持查看热成像检测人员入侵预警信息并关联视频画面和录像文件； 14、支持查看热成像检测船只入侵预警信息并关联视频画面和录像文件； 15、支持对接收到的火情进行处理，处理类型包含火情和非火情（误报、居民用火、工业用火、燃烧杂草） 16、支持按时间和火情处置状态查询历史火情信息，并可查看关联图片、关联监控点的实时画面和录像。 | 套 | 1 |
| 3.1.8 | 网络设备 | 光猫、交换机 | 套 | 18 |
| 3.1.9 | 室外机箱 | 专业定制网络机箱，采用304不锈钢材质，机箱防护等级不低于IP54，机箱表面进行白色喷涂处理；提供定制的光纤盘位；隔热、散热、防护良好，布局合理、模块化清晰，配备三眼插座；机箱门采用天地连杆锁； | 个 | 18 |
| 3.1.10 | 网络链路 | 网络链路 | 条 | 18 |
| 3.1.11 | 汇聚交换机 | 1、配置：可用千兆电接口数量≥24，万兆光接口数≥4 2、管理口：支持独立的console管理串口 3、交换容量≥256Gbps 4、转发性能≥96Mpps 5、提供工信部入网证、入网检测报告证明及CCC证书 6、产品符合CQC31-452422-2019认证规则要求,并提供相应的证书 7、MAC地址表≥16K，支持MAC地址学习数目限制 8、聚合：支持链路聚合 9、vlan：支持基于端口的VLAN 10、路由功能：支持IPv4/v6静态路由 11、镜像：支持端口镜像 12、支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP 端口、TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL 13、安全：支持ARP入侵检测功能、支持防Dos攻击 14、组播：支持IGMP Snooping 15、支持生成树协议 16、网管：支持SNMP V1/V2/V3，支持通过telnet方式进行配置和管理，支持用户的分级分权控制，支持用户访问控制 | 台 | 1 |
| 3.1.12 | 太阳能设备 | 1、电池200AH太阳能板300W 太阳能供电系统 2、无需外界供电，发挥太阳能能源发电形式，实现不接入市网，完全自给供电 3、工作电压范围: 12V、24V稳压输出 4、保护功能: 过充电、过放电、外部短路、过流保护 5、插口类型: 端子连接 6、箱体防护功能: IP55;TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准 7、供应商应根据实际勘查情况进行配置，可扩充电池、太阳能板规格，满足业主的一般使用需求。 | 套 | 14 |
| 3.1.13 | 无线传输设备 | 1、支持TDMA协议,支持私有协议有效防止恶意接入,保障无线传输安全 2、支持频率扩展,扩展支持4920～6100MHz。 3、支持点对点互联及“背靠背”中继，适应各种室外复杂地形传输； 4、支持自动ACK超时调整技术，在移动环境环境中,实时调整ACK响应时间 5、支持100/1000M Base-TX (Cat. 5/5E, RJ-45) 网口≥1 6、工作频段:5475~5825 MHz 7、支持128MB DRAM, 16MB Flash 8、支持poe+供电 9、满足覆盖距离0-10KM 10、天线增益 25dBi 11、天线方向角度:水平11度，仰角11度 12、工作温度-40度到70度 13、工作湿度5%到95% 14、高性能802.11ac 2X2 MIMO芯片，最高速率可达867Mbps 15、支持工作模式：AP, Station, WDS AP, WDS Station 16、工作协议支持802.11a/n/ac, TDMA 17、支持网桥模式、路由模式 18、WPA/WPA2/802.1x, IP/MAC Filtering，SSID隐藏 | 套 | 7 |
| 3.1.14 | 存储设备（含硬盘） | 1、内置24块企业级4T硬盘，提供本项目录像存储30天。 2、服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置128GSSD固态硬盘，支持热插拔冗余温控调速风扇。 3、支持热插拔1+1AC220V 或 1+1 直流冗余金牌电源供电； 4、可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗。 5、标配≥2个千兆网口，可增扩≥6个千兆网口，或可增扩≥4个万兆网口或≥6个HDMI接口或≥4个SAS3.0接口 6、可接入硬盘≥24块，支持SATA和SAS混插，支持不同品牌的硬盘混插；并支持≥12级扩展柜级联扩展；可支持12GB SAS扩展口； 7、配备独立元数据系统、支持元数据系统组成RAID和网络RAID（N+M配置，且M≥8； 8、支持流媒体协议直存储机制；应能对视音频、图片及智能行为分析录像和文件的混合直存，节省存储服务器和图片服务器；支持文件存储采用非NAS方式，上传到样机中的文件进行存储，通用的NAS协议将无法访问。支持本地文件存储，本地文件可上传和下载； 9、应能接入并存储2048Mbps视频图像，同时转发2048Mbps的视频图像，同时下载2048Mbps的视频图像；同时回放1024Mbps的视频图像； 10、可将损坏RAID按照RAID损坏等级进行重构。 11、可在操作界面查看数据重构状态，样机的磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失 | 套 | 1 |
| 3.2 热成像监控系统 |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 热成像重载云台摄像机 | 1、三窗结构，带激光补光，有效距离3000m 2、最大图像尺寸：640×512；焦距（镜头）：38-190mm 3、视场角：16.3°x13.1°~3.28°x2.62°；可见光镜头：12.5-775mm 4、支持光学透雾 5、水平方向360°连续旋转，垂直方向-45°～+45°；水平旋转最大速度≥60°/s，垂直旋转最大速度：30°/s; 6、热成像视频图像和可见光视频图像可分别设置270个云台位置点，每个云台位置点可分别设置1250个高温点屏蔽区域 7、在丢包率设置为40%的网络环境下，可正常显示监视画面 8、支持自动聚焦功能 9、支持防太阳灼伤功能 10、设备整机防护等级IP67，护罩防护等级IP68； 11、内置GPU芯片，支持热成像视频区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测功能 12、满足盐雾循环耐久性试验要求 13、浪涌抗扰度限值应符合GB/T17626.5-2008中的要求 14、巡航范围与巡航周期：识别半径≤5km，巡航时间≤10min；识别半径≤10km，巡航时间≤15min；识别半径≤15km，巡航时间≤30min； | 台 | 2 |
| 3.2.2 | 重载云台支架及配套 | 根据现场情况定制 | 套 | 2 |
| 3.2.3 | 热成像中载云台摄像机 | 热成像双光谱中载云台摄像机 1、最大图像尺寸：640×512；焦距（镜头）：100mm 2、视场角：6.2°x5.0°；可见光镜头：6.7-330mm 4、支持500米激光补光 5、水平方向360°连续旋转，垂直方向-90°～40°，水平旋转最大速度≥200°/s，垂直旋转最大速度：50°/s; 6、防护等级：IP66 7、噪声等效温差(NETD)在8mk及以下，最小可分辨温差（MRTD）≤ 200mK（需提供公安部检验报告予以证明） 8、具有雨刷的云台摄像机可通过手动或自动方式开启雨刷； 9、支持防太阳灼伤功能 10、单IP：可通过1个IP同时预览热成像视频通道及可见光视频通道视频图像，并通过客户端软件或IE浏览器同时对两路通道进行控制； 11、最大电子放大倍数不低于32倍 | 台 | 2 |
| 3.2.4 | 中载云台支架及配套 | 根据现场情况定制 | 套 | 2 |
| 3.2.5 | 热成像轻载云台摄像机 | 热成像双光谱网络轻载云台摄像机 1、最大图像尺寸：384×288；焦距（镜头）：50mm 2、视场角：7.5°x5.6°；可见光镜头：5.6-208mm 3、水平方向360°连续旋转，垂直方向-70°～45° 4、水平手控最大速度不小于35°/s；垂直手控最大速度不小于30°/s； 5、支持防太阳灼伤功能（需提供公安部检验报告予以证明） 6、摄像机防护罩符合IP67的规定，云台符合IP66的规定 7、低照度，彩色≤0.01lx，黑白≤0.0021lx 8、可设置24个遮盖区域，可设置多边形、不同的颜色或者马赛克 9、具有透雾功能，并且可设置选项，可调等级 10、支持电子罗盘功能，可在监控画面上叠加样机镜头当前指向方位和角度 | 台 | 1 |
| 3.2.6 | 轻云台支架及配套 | 根据现场情况定制 | 套 | 1 |
| 3.2.7 | 室外机箱 | 专业定制网络机箱，采用304不锈钢材质，机箱防护等级不低于IP54，机箱表面进行白色喷涂处理；提供定制的光纤盘位；隔热、散热、防护良好，布局合理、模块化清晰，配备三眼插座；机箱门采用天地连杆锁； | 个 | 5 |
| 3.2.8 | 网络设备 | 光猫、交换机 | 套 | 5 |
| 3.2.9 | 网络链路 | 网络链路 | 条 | 5 |
| 3.2.10 | 辅材 | 光纤、网线、电源等线材及其他辅料 | 项 | 5 |
| 3.2.11 | 汇聚交换机 | 1、配置：可用千兆电接口数量≥24，万兆光接口数≥4 2、管理口：支持独立的console管理串口 3、交换容量≥256Gbps 4、转发性能≥96Mpps 5、提供工信部入网证、入网检测报告证明及CCC证书 6、MAC地址表≥16K，支持MAC地址学习数目限制 7、聚合：支持链路聚合 8、vlan：支持基于端口的VLAN 9、路由功能：支持IPv4/v6静态路由 10、镜像：支持端口镜像 11、支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP 端口、TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL 12、安全：支持ARP入侵检测功能、支持防Dos攻击 13、组播：支持IGMP Snooping 14、支持生成树协议 15、网管：支持SNMP V1/V2/V3，支持通过telnet方式进行配置和管理，支持用户的分级分权控制，支持用户访问控制 | 台 | 1 |
| 3.2.12 | 施工及维保费用 | 视频监控系统施工及维保费用。含设备安装，设备调测，工具、人工等费用。含日常清洁、巡检、维修、抢修的全部费用。 | 项 | 1 |
| 3.3 电子围栏系统 |  |  |  |  |
| 3.3.1 | 电子围栏系统 | 视频监控管理平台功能定制。 热成像视频监控画面中入侵检测及报警功能等。 | 项 | 1 |
| 3.4 室外LED屏 |  |  |  |  |
| 3.4.1 | 室外全彩LED显示屏 | 1、产品像素结构为表贴三合一，像素点间距：≤4mm，像素密度≥62500点/㎡，像素中心距偏差≤1.5%。 2、产品的显示单元亮度≥7000Nits，防护等级IP65。 3、产品亮度均匀性≥98%，色度均匀性±0.001Cx，Cy；色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四挡电平白场调节色温误差≤200K。 4、产品具备单点亮度校正。 5、产品具备防腐、防盐雾十级。 6、产品模组采用低压供电设计方案，符合节能减耗。 7、产品峰值功耗≤750W/㎡，平均功耗≤300W/㎡。 | m2 | 12 |
| 3.4.2 | LED显示屏控制器 | 1、LED全彩显示屏控制器,1路DVI进,1路HDMI 进,4路RJ45出 2、产品支持640*480至3840*2160之间的多种分辨率视频信号自适应接入和视频信号输出，支持条屏模式，最大支持10000*100点 3、产品支持缩放功能，可将输入信号进行缩放，以匹配LED的分辨率输出 4、产品支持倍帧功能，可以将输入为30Hz的信号转成60Hz信号输出 5、产品支持图片上传作为底图显示，且图片可轮巡 | 台 | 1 |
| 3.4.3 | 拼控处理器 | 1、基于FPGA的纯硬件图像处理设备，能够实现多路拼接和多路信号切换显示。具备高处理性能，可以实现4K@60HZ的信号输入和输出，支持多台设备级联实现更大规模的拼接。具备良好的兼容性可以实现LCD、DLP、LED屏幕的对接。 2、支持2路HDMI输入，支持按键切换，支持输入自定义分辨率， 支持漫游、开窗功能。 3、支持4路HDMI输出，支持输出自定义分辨率。 4、输入接口：2个HDMI 2.0 4096 × 2160@60 Hz, 4096 × 2160@30 Hz, 3840 × 2160@60 Hz, 3840 × 2160@30 Hz, 1920 × 1080@60 Hz, 1920 × 1080@50 Hz, 1920 × 1200@60 Hz, 1600 × 1200@60 Hz, 1680 × 1050@60 Hz, 1280 × 1024@60 Hz，支持输入自定义分辨率 5、输出接口：4个HDMI 2.0 1920 × 1080@60 Hz, 1920 × 1200@60 Hz, 1080 × 1920@60 Hz, 1200 × 1920@60 Hz, 1280 × 720P@60 Hz 6、音频输出：1路 3.5 mm音频接口 7、网络接口:1个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口 | 套 | 1 |
| 3.4.4 | 光电转换器 | 1、LED光电转换器，一对 2、一端RJ45，另一端LC接口，两孔 | 套 | 4 |
| 3.4.5 | LED支架 | 根据室外环境进行定制 | 套 | 1 |
| 3.4.6 | 辅材 | 光纤、网线、电源等线材及其他辅料 | 项 | 1 |
| 3.4.7 | 室外机箱 | 专业定制网络机箱，采用304不锈钢材质，机箱防护等级不低于IP54，机箱表面进行白色喷涂处理；提供定制的光纤盘位；隔热、散热、防护良好，布局合理、模块化清晰，配备三眼插座；机箱门采用天地连杆锁； | 个 | 1 |
| 3.4.8 | 网络设备 | 光猫、交换机 | 套 | 1 |
| 3.4.9 | 网络链路 | 网络链路 | 条 | 1 |
| 3.4.10 | 施工及维保费用 | 室外LED屏施工及维保费用。广播部分施工及维护费。含设备安装，设备调测，工具、人工等费用。含日常清洁、巡检、维修、抢修的全部费用。 | 项 | 1 |
| 3.5 移动执法体系 |  |  |  |  |
| 3.5.1 | 四旋翼飞行器套装 | 1.机身采用碳纤维材料，机臂可折叠及快拆桨设计，可快速拆装。 2.最大任务载重≥3kg，最大起飞重量≥9kg。 3.最大平飞速度≥20m/s；最大垂直爬升速度≥10m/s。 4有效测控距离≥10km。 5.最大工作海拔≥3000m。 6.无人机续航时间≥35min。 7.可实时将飞行数据信息传到控制站。 8.★具备低电量保护功能，系统可根据无人机电池电量实现三级低电量保护提示或操作（需提供公安部检验报告予以证明） 9.具备一键起飞、一键降落、航迹规划，指点飞行等功能。 10.具有热点环绕功能，可按照设定的热点和半径进行环绕飞行。 11.自主飞行GPS水平定位精度≤±1.5m，垂直定位精度≤±0.5m。 12.采用双余度传感器设计，当传感器故障时可以自动切换成冗余传感器工作，保证飞行器的安全。 13.★具备飞行参数记录单元，飞行参数可存储、导出并回放，持续存储数据时间＞4000h。（需提供公安部检验报告予以证明） 14.具备限飞区设置功能，在飞行过程中只能在限制的飞行区域内执行飞行任务，可设置成圆形或多边形限飞区域 15.在降雨强度为4mm/min的雨中起飞，功能正常。 16.云台摄像机最大分辨率1080P/25帧每秒/23倍光学变倍/16倍数字变倍/压缩标准：H.264、H.265、MJPEG/3D降噪/支持TF存储/俯仰-90°~+30°、横滚±45°、航向360° 17.★云台摄像机具备时钟同步功能，支持平台授时和GPS授时（需提供公安部检验报告予以证明） 18.地面站：支持自动飞行控制、手动飞行控制、云台操控/支持接收显示飞行数据和图像 19.地面站具有Micro HDMI输出，USB、4G SIM卡槽，TF卡槽等接口；具有可拆卸式肩带 20.★配置≥8英寸液晶显示屏，显示屏应具有多点触摸功能，支持手势操控，支持手动设置电子围栏，且可设置圆形或多边形形状电子围栏（需提供公安部检验报告复印件予以证明） 21.电池*2个/电池充电器1块/包装箱1套 | 套 | 1 |
| 3.5.2 | 抛投器 | 标准抛投负载总重量：1.5kg 单架次抛投段数：1-3段 响应速度：＜1s 图像分辨率：50Hz:25fps 1280×720 静态功耗：≤3.5W 抛投器自重：≤360g | 个 | 1 |
| 3.5.3 | 喊话器 | 广播距离：500m 音量调节： 0-10级 失真度：＜5% 图像分辨率：50Hz:25fps 1280×720 重量：650g 功率：≤25W | 个 | 1 |
| 3.6 指挥中心智能化 |  |  |  |  |
| 3.6.1 | 全景摄像机 | 1、1600万180°全景红外摄像机 2、自带镜头，另配4个图像采集模块，可输出1路主视频图像和4路辅视频图像。拼接后抓拍图片的分辨率为:主视频：2560×1440；辅视频：5520×2400（需提供公安部检验报告予以证明） 3、全景摄像机采用4个 1/1.8＂4MP CMOS，特写球型摄像机采用1个 1/1.8＂4MP CMOS。 4、水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于100° 5、彩色：0.0003lux；黑白：0.0001lux（需提供公安部检验报告予以证明） 6、红外功能: 红外照射距离250m；红外灯亮度、角度根据场景智能调整 7、焦距: 6.0-240mm，40倍光学变倍 8、水平及垂直范围: 水平360°；垂直-15°-90°(自动翻转) 9、产品支持全景剪裁功能，支持对辅助图像的全景画面进行框选裁剪，只显示框选内的画面，且检测框可拖拽。剪裁分辨率根据主码流，子码流和第三码流进行设置。 10、网络接口: RJ45网口，自适应10M/100M/1000M网络数据；支持 Hi-PoE供电 11、SD卡接口: 内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G） 12、支持镜头前盖玻璃加热功能。（需提供公安部检验报告予以证明） 13、具备较好防护性能和环境适应性，支持IP67，10KV防浪涌，工作温度范围可达-50℃-80℃。 | 台 | 1 |
| 3.6.2 | 万兆核心交换机 | 1、配置：可用千兆电接口数量≥24，复用的千兆光口数量≥8，非复用万兆光接口数量≥4，支持一个端口扩展槽位 2、管理口：支持独立的console管理串口 3、交换容量≥598Gbps 4、转发性能≥222Mpps 5、MAC地址表≥32K，支持MAC地址学习数目限制 6、支持模块化电源数量≥2，模块化风扇数量≥2（本次配置电源数量=1,风扇数量=2） 7、聚合：支持链路聚合 8、vlan：支持基于端口的VLAN 9、路由功能：支持RIP和OSPF 10、IPv6路由功能：支持RIPng和OSPFv3 11、镜像：支持端口镜像 12、安全：支持ARP入侵检测功能、支持防Dos攻击、IP+MAC+端口的绑定功能 3、支持SDN/Openflow、支持Vxlan、支持IGMP、支持生成树协议 | 台 | 1 |
| 3.6.3 | 品牌工作电脑 | I5-8G-2T | 台 | 10 |
| 3.6.4 | 会议系统配套办公桌 | 定制 | 套 | 1 |
| 3.6.5 | 防火墙 | 1、配置要求：≥16个千兆电口；≥10个千兆光口；≥2个万兆光口； 2、★硬件架构：采用非X86多核架构，前后通风设计，实配冗余电源模块，接口扩展插槽≥2个；上述架构，须提供设备正面及背面清晰照片证明，并指出槽位分布； 3、性能要求：吞吐量≥6G，并发链接数量≥500万，每秒新建链接数≥5万/s； 4、攻击防护：实现安全区域划分，访问控制列表，配置对象及策略，动态包过滤，黑名单，MAC和IP绑定功能，基于MAC的访问控制列表，802.1q VLAN 透传等功能； 入侵防御：实现对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件等攻击的防御，实现缓冲区溢出、SQL注入、IDS/IPS逃逸等攻击的防御，实现攻击特征库的分类，支持超过7000种特征的攻击检测和防御； 6、防病毒：可基于病毒特征进行检测，实现病毒库手动和自动升级，报文流处理模式，实现病毒日志和报表；支持超过37000条病毒规则； 7、加密流量检测：支持HTTPS，POP3S，SMTPS,IMAPS加密流量的安全检测（提供功能截图）； 8、国密算法：支持国密SM1/2/3/4算法（提供功能截图）； 虚拟化能力：所投设备须支持虚拟防火墙功能：支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能；可独立分配CPU/内存等计算资源；虚拟防火墙可独立管理，独立保存配置；虚拟防火墙具备独立会话管理、NAT、路由等功能， 9、★设备制造厂商具备CNNVD（中国国家信息安全漏洞库）一级支撑单位资质，CNVD（中国国家信原厂息安全漏洞共享平台）技术组成员资质；提供相关证书证明，提供证书复印件； 10、★设备制造厂商符合信息技术服务管理体系符合ISO/IEC 20000-1：2011标准，符合信息安全管理体系符合ISO/IEC 27001：2013标准；提供相关证书证明，提供证书复印件； 11、★所投产品须具备公安部监制的计算机信息系统安全专用产品销售许可证；提供相关证书证明，提供证书复印件； 12、★所投产品须具备中国信息安全认证中心颁发的国家信息安全产品认证证书（ISCCC）；提供相关证书证明，提供证书复印件； 13、★所投产品须具备中国信息安全测评中心颁发的信息技术产品安全测评证书（EAL4增强级）；提供相关证书证明，提供证书复印件； | 套 | 1 |
| 3.6.6 | 室内小间距LED显示屏 | 1、产品LED像素点间距≤1.25mm;像素密度≥640000点/㎡ 2、箱体结构采用压铸铝合金，后壳采用双列格板散热设计，增大散热面积，无风扇，无孔。 3、产品最大刷新率≥7680Hz ，换帧频率为50-120Hz，最大对比度≥5000:1。 4、产品水平和垂直视角≥170°；亮度均匀性≥98%，NTSC色域覆盖率≥115%，DCI-P3色域覆盖率≥115%。 5、LED灯板具备flash，更换灯板支持自动读取校正数据，更换灯板无色差。 6、LED的电源和接收卡采用前后壳传导散热方式，具有导热柱设计，箱体内部元器件热量可传导至后壳进行散热。 7、LED支持箱体内外部双模式连线设计，同时支持前维护及后维护场景使用；每个模块与箱体之间都有防掉落锁扣，灯板支持使用空气吸前维护工具取下 8、LED的灯板采用无线缆设计，信号和电源连接采用浮动接插件，无排线设计，灯板支持水平上下左右调整，六向调节。 9、★产品每块灯板具备电子保险丝，电路电容采用聚合物材质。（提供第三方有资质的检测机构在有效期之内的检测报告予以证明） 10、★产品客户端操作可使LED 箱体显示实际连线编号，可快捷连线，无需到屏后查看编号。（提供第三方有资质的检测机构在有效期之内的检测报告予以证明） 11、★产品可通过遥控器的操作，对图像的对比度、清晰度、饱和度、色温以及图像模式进行调节设置。（提供第三方有资质的检测机构在有效期之内的检测报告予以证明） 12、★产品支持无信号输入自动熄屏待机，有信号输入自动唤醒功能。（提供第三方有资质的检测机构在有效期之内的检测报告予以证明） | m2 | 7.29 |
| 3.6.7 | 分离式屏体控制器 | 1、产品支持1个DVI、1个HDMI、1个DP输入接口，支持4K分辨率信号接入。 2、产品支持亮度调节，可以通过客户端、遥控器、PAD及物理按键进行调节，并支持多台设备同时调节。 3、产品支持倍帧功能，可以将输入为30Hz的信号转成60Hz信号输出。 4、产品支持图片上传作为底图显示，且图片可轮巡 5、产品支持屏体各通道逐个延时上电，可通过遥控器进行操作。（提供第三方有资质的检测机构在有效期之内的检测报告予以证明） 6、产品可通过物理按键、遥控器、客户端方式对屏幕红、绿、蓝、白、条纹逐行扫描进行自检操作。（提供第三方有资质的检测机构在有效期之内的检测报告予以证明） | 台 | 4 |
| 3.6.8 | 综合平台(含专用管理软件） | 1、5U机箱+4路DVI输入+2路HDMI 4K输入+8路HDMI输出+单主控板+单电源； 2、整机支持解码4路2400W@25fps、或8路1200W@25fps、或16路800W@25fps、或32路400W@25fps、或 64路200W@30fps，128路720P@30fps，或128路4CIF@30fps以下分辨率 3、产品为框架式结构，采用无源背板，机箱不小于13个板卡插槽，系统稳定可靠。 4、产品解码显示视频无卡顿，编码预览视频无卡顿 5、产品支持显示预案功能，可将样机的视频输出状态保存为场景，可设置多个场景并可对每个场景进行配置、清空、复制、修改、切换等操作，可实现多个场景轮巡切换、（预案）轮巡； 6、产品支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示； 7、产品支持将25帧或30帧的视频转换为50或60帧（提供公安部检测报告复印件） 8、产品支持手动视频切换功能，支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持视音频同步切换、异步切换，画面切换时不出现黑屏 | 套 | 1 |
| 3.6.9 | 配电箱 | 1、10KW配电柜 2、支持网络远程控制 3、输入电压：380V 4、输出电压：220V 5、输出回路：3个单向回路 | 台 | 1 |
| 3.6.10 | 结构 | 根据现场情况定制钢结构 | m2 | 10.17 |
| 3.6.11 | 专用线材及配件 | 网线、DVI等清单设备出厂线缆等 | 套 | 1 |
| 3.6.12 | 专业功放 | 1.工业造型钢面板，专业设计坚固面耐用，面板防尘网可折洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口。 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。 4.两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入；输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5.完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）。 6.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 7.标准XLR+TRS1/4”复合输入接口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 8.高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。 9.适应不同场合所需，可选立体声或桥接工作模式。 10.输入座接地脚接地和悬浮控制。 11.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：200W×2；立体声/并联4Ω×2：300W×2；桥接8Ω：600W | 台 | 2 |
| 3.6.13 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：70Hz~20KHz 3.额定功率：120W 4.灵敏度：95dB/W/M 5.覆盖角度：(H)120°(V)60° 6.高音：3"锥形高音单元×2 7.低音：6.5"低音×1 | 只 | 4 |
| 3.6.14 | 支架 | 固定面板固定孔尺寸（长*宽）：34mm*34mm 箱体固定面板固定孔尺寸：110mm | 只 | 2 |
| 3.6.15 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻像电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。（提供接口截图佐证） 3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 4.具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。（提供功能截图佐证） 6.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB；失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted；灵敏度；+21dB~-30dB；信噪比：<-100dBr A-weighted。 | 台 | 1 |
| 3.6.16 | 音频处理器 | 1、数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3、输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻像供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002%@1KHz,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 5、★支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能界面截图及接口截图佐证）(出具满足该功能参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 6、配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7、支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | 台 | 1 |
| 3.6.17 | 无线话筒 | 1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 2.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 3.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 4.频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音具有磁性感和混厚感。 5.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 6.系统包括有一台主机+两个无线手持话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW~30mW。 | 台 | 1 |
| 3.6.18 | 录播主机 | 1.设备采用一体化硬件设计，非PC架构，采用嵌入式Linux操作系统，高度集成图像识别跟踪、自动导播、直播、点播、采集、录制、视频统计等系统模块。 2.视频采用H.264 High Profile 编码方式，纯硬件DSP方式采集、编码和传输高清视频信号。支持8路视频信号输入，信号类型支持HDMI/3D-SDI/IP，支持定义为8路网络摄像机视频信号输入。支持1920x1080P60/P50/I60/I50/P30/P25fps分辨率。 3.具备≥4路SDI高清视频输入接口、≥3路HDMI高清视频输入接口、≥1路复合视频输入接口、≥3路HDMI高清视频输出接口、≥3路3.5mm立体声音频输入接口和≥2路3.5mm立体声音频输出接口、≥2路USB 3.0接口、≥1路USB 2.0接口、≥4路控制接口。 4.支持多流多画面/单流单画面/单流多画面方式，录制的文件格式支持标准MP4，支持AVI、MOV、FLV和MKV等多种格式，并且可自定义分片录制时长30-120分钟，可对接非线编工具。可自定义类别进行分类录制、分类存储。 5.具备2.2英寸LCD屏，显示系统硬盘空间、版本号和录制状态、IP地址等设备信息。支持自动录制功能，预约录制安排表编辑完成后便自动按预定时间进行录制，并自动生产文件名并附带场地、主讲人和主题等信息。 6.电影模式支持PVW和PGM双画面，切换输出显示时支持输出切换特效，并且支持四画面，三画面，画中画和对话画面，并支持自定义画面组合，满足个性化需求。 7.主机自带2TB的存储空间，并支持上传及定时上传到指定的FTP文件服务器。录制课件存储可达2000个课时，支持长达一年以上对设备的频繁使用。录播系统具备自定义RTMP推流功能，可推流对接第三方直播平台进行在线直播。 8.录播主机支持软件中控，在录播录播管理界面填写好中控指令，即可通过界面进行中控操作，对接其它设备支持一键中控指令。 9.录播主机在主讲培训室可同时和多个培训室传递互动，录播主机可任意切换为主讲和听讲不同的模式。 10.录播主机支持通过无线遥控器控制，通过遥控器支持录播的录制和停止等功能，遥控器支持2.4GHz传输，同时通过遥控器可以作为授课者的授课翻页笔使用，方便培训的日常应用。 11.支持串口连接数字会议系统主机，实现摄像跟踪功能。 | 台 | 1 |
| 3.6.19 | 会议监控 | 1.高清摄像机具备≥20倍光学变倍镜头，支持≥10倍数字变焦；采用1/2.8英寸、≥207万有效像素的高品质HD CMOS传感器。 2.镜头支持≥55.4°高品质超广角；镜头焦距f＝4.7～94mm, 光圈系数F1.6 ～ F3.5 。 3.支持1080P60/50/30/25/59.94/29.97；1080I60/50/59.94；720P60/50/30/25/59.94/29.97分辨率，支持输出帧率60帧/秒。 4.具备1路DVI（HDMI）高清视频输出接口、3G-SDI、有线LAN，3G-SDI支持1080P60；视频编码标准：支持H.265/H.264视频压缩；支持高达1920x1080分辨率60帧/秒压缩；支持2路1920x1080分辨率30帧/秒压缩。 5.支持ONVIF、GB/T28181.RTSP、RTMP协议、RTP组播，同时支持RTMP推送模式，可实现轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS) 6.支持RS232串口远程对摄像机进行控制（带环通RS-232输出），支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。支持网络全命令VISCA控制协议。支持多达255个预置位(遥控器设置调用为10个) 7.水平视场角：2.9°～55.4°；支持水平转动范围：-170°～+170°，垂直转动范围：-30°～+90°，水平转动速度范围：0.1 ～100°/秒 ，垂直转动速度范围：0.1～45°/秒。 8.采用先进的2D、3D降噪技术，图像信噪比＞55dB；支持16000、32000、44100、48000采样频率，支持AAC、MP3、G711音频编码。 9.最低照度：0.5Lux(F1.8, AGC ON)；支持低功耗休眠/唤醒，休眠时功耗低于400mW | 台 | 2 |
| 3.6.20 | 高清视频终端 | 1、高清视频终端采用嵌入式操作系统，非Windows/安卓操作系统；内置硬件视频处理单元；终端采用B/S管理架构，可通过访问浏览器登陆WEB远程进行管理。 2、支持H.323标准协议，具有良好的兼容性，呼叫带宽支持64Kbps-8Mbps；支持QCIF、CIF、4CIF、480P、D1、720P、1080P视频分辨率，支持H.264、H.264 MP、H.264 HP、H.265视频编解码协议，支持G.711、G.722、G.722.1、G.722.1C、OPUS等音频编解码协议，音质最高达48KHz。 3、支持截取辅流画面进行标注功能，满足远程培训、教学等场景的交互式操作；支持主动打开远端辅流画面，能在同一时间观看最多25个不同视频终端的辅流画面。 4、支持通过2.4G遥控器、web、触控、鼠标/键盘等方式来操控终端，支持遥控器飞鼠操控模式。支持任意打开、关闭远端视频，支持飞鼠方式拖拽变更视频在画面布局中的窗口位置。支持单屏双显、双屏双显应用功能，支持4：3和16：9显示方式；支持H.239双流协议。 5、支持自动噪声抑制，自动增益控制和自动回声消除、唇音同步等音频处理功能；支持会场静音和闭音功能，会场声音输出大小可调。 6、支持IPV4和IPV6协议，支持NAT穿越，具备跨越路由器及防火墙的能力，保证系统安全。超强网络适应性，根据网络自动调整分辨率，保障会议的流畅。 7、支持多画面布局，单屏支持25路画面同时显示。支持控制所有远端会场双流的带宽，支持对远端会场进行云台控制。支持控制同一会议中的其他终端的发言权。支持发送滚动消息和横幅等功能。 8、支持与第三方系统融合，支持通过SDK调用终端的调节摄像机、发送滚动消息、设置横幅、切换画面布局、控制各个会场的发言权等功能。 9、具备≥3路HDMI高清视频输入接口，≥2路HDMI高清输出接口，≥2路音频输入接口，≥1路音频输出接口，≥2个USB2.0接口用于接扩展设备或在线升级。 | 台 | 1 |
| 3.6.21 | 高清矩阵 切换器 | 1.矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置8×8路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,S-VIDEO信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,S-VIDEO。 2.采用板卡模块化设计，支持接入2块输入卡、2块输出卡、1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵，Video矩阵等。 3.支持切换功能，切换过程无黑屏信号。 4.支持1080P分辨率，最大可支持4Kx2K。支持断电记忆功能，免除上电重复设置动作。支持智能温控，控制矩阵风扇的运行；系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。 5.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。 6. ★支持接入1块控制板卡，具有1路RS-232,1路RS-485,1路TCP/IP端口（PC软件）（提供接口截图佐证） 7.HDBaseT输入输出信号支持双向 RS-232 和双向 IR 信号传输，可对RS-232和IR 信号选择随视频信号切换，或分离切换模式，支持POC对外供电。 | 台 | 1 |
| 3.6.22 | 嵌入式控制面板 | 1.支持由矩阵主机远程供电，无需配独立适配器。 2.支持编程图片、图形、文字、按键等更具人性化的界面。 3.面板显示屏尺寸为3.5英寸，TFT液晶屏。 4.分辨率支持320*240。 | 块 | 1 |
| 3.6.23 | HDMI高清 输入卡 | 1.支持4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入；支持热插拔。 2.支持快速切换，无闪烁，无黑屏。 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。最大支持分辨率：1920X1200P@60。 | 块 | 1 |
| 3.6.24 | SDI高清 输入卡 | 1.支持4路SDI视频信号输入，支持热插拔。 2.带宽高达19Mbps至2.97Gbps，支持分辨率1080P，兼容HDTV。 3.支持快速切换，无闪烁，无黑屏。 4.支持断电现场切换记忆保护功能。 5.兼容各种格式的SDI信号，包括：SD/HD/3G-SDI(自适应)。 | 块 | 1 |
| 3.6.25 | HDMI高清 输出卡 | 1.支持4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。支持热插拔。 2.支持快速切换，无闪烁，无黑屏。 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。支持倍线功能，最高分辨率支持1080P。 | 块 | 1 |
| 3.6.26 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 根 | 10 |
| 3.6.27 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-6.35话筒插头 | 根 | 4 |
| 3.6.28 | 音频连接线 | 3米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 根 | 1 |
| 3.6.29 | 机柜 | 42U，600*800*2055mm | 套 | 1 |
| 3.6.30 | 无线路由器 | 企业级，千兆 | 台 | 1 |
| 3.6.31 | 台式电脑 | 台式电脑整机(I5-10400 8G 1T 串口 小机箱 office )20英寸 | 台 | 1 |
| 3.6.32 | 音频连接线 | 3米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） | 条 | 2 |
| 3.6.33 | 音频连接线 | 3米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 条 | 2 |
| 3.6.34 | 网线 | 工程级六类网线，CAT6类非屏蔽网线，100米/箱 | 项 | 1 |
| 3.6.35 | 电源线 | 电源线，RVV3*2.5 | 百米 | 2.5 |
| 3.6.36 | 视频线 | HDMI线材质: 纯铜长度:2米 | 条 | 12 |
| 3.6.37 | 视频线 | DVI线材质: 纯铜长度: 1.5米 | 条 | 12 |
| 3.6.38 | 施工及维保费用 | 指挥中心施工及维保费用。广播部分施工及维护费。含设备安装，设备调测，工具、人工等费用。含日常清洁、巡检、维修、抢修的全部费用。 | 项 | 1 |
| 3.6.39 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | 国标产品，宽50厚度0.6的轻钢龙骨,1220*2440*90mm石膏板 | m2 | 40 |
| 3.6.40 | 吊顶白色乳胶漆 | 工程漆刷俩遍,内墙腻子底灰做两次。 | m2 | 40 |
| 3.6.41 | 吊顶软膜 | 白色透光膜户外广告A级膜UV软膜，厚度0.18mm，吸音指数GBJ88-1985 | m2 | 5 |
| 3.6.42 | 反光灯槽 | 1.8厚欧松板，1220*2440*90mm石膏板 | m | 20 |
| 3.6.43 | led筒灯 |  | 盏 | 38 |
| 3.6.44 | led灯带 |  | m | 20 |
| 3.6.45 | 墙面竹木纤维板 | 国标产品，宽50厚度0.6的轻钢龙骨,竹木纤维板PVC扣板E0级环保，防潮防水 | m2 | 85 |
| 3.6.46 | 控制室桌子2400mm |  | 张 | 2 |
| 3.6.47 | 门 | 实木门 | 扇 | 2 |
| 3.6.48 | 门五金 | 工程不锈钢门锁及门吸荷叶 | 项 | 2 |
| 3.6.49 | LED投影屏40*40镀锌管基础 | 40*40规格镀锌管 | m2 | 15 |
| 3.6.50 | 塑胶地毯 | 地毯垫PVC，B1级阻燃 | m2 | 40 |
| 3.6.51 | 吊顶乳胶漆 | 工程漆刷俩遍,内墙腻子底灰做两次。 | m2 | 10 |
| 3.6.52 | 照明灯 |  | 盏 | 2 |
| 3.6.53 | 墙面乳胶漆 | 工程漆刷俩遍,内墙腻子底灰做两次。 | m2 | 49 |
| 3.6.54 | 地面防静电地板 | 全钢防静电地板PVC弱电机房高架空活动地板， 600*600mm | m2 | 50.58 |
| 3.6.55 | 开关插座（含弱电开关） |  | 项 | 1 |
| 三、公众教育系统（详见附件） |  |  |  |  |
| 1 | 南麂保护区综合示意展示牌1 | 显示保护区范围、路径的保护区平面图，保护区相关介绍，保护区相关管理规定，保护区内主要景观以及注意事项； 主要材质：不锈钢，防腐木； 不锈钢造型 参考尺寸（高*宽）：3.3m*0.6m（两个） (1.36+0.95+0.59+0.59+0.5)*2m，根据业主要求进行定制； | 项 | 2 |
| 2 | 南麂保护区综合示意展示牌2 | 显示保护区范围、路径的保护区平面图，保护区相关介绍，保护区相关管理规定，保护区内主要景观以及注意事项； 主要材质：不锈钢，防腐木； 不锈钢造型 参考尺寸（高*宽）： (1.36+0.95+0.59+0.59+0.5)*2m，根据业主要求进行定制； | 项 | 1 |
| 3 | 观赏区主要节点宣教宣传栏 | 南麂列岛国家级海洋自然保护区内的相关人文历史、自然景观、岛上生态的内容介绍； 主要材不锈钢造型 参考尺寸（高*宽）： (1.2+0.17)*1.2m ，根据业主要求进行定制； | 项 | 11 |
| 4 | 观赏区主要节点介绍牌 | 南麂列岛国家级海洋自然保护区内的相关人文历史、自然景观、岛上生态的内容介绍； 主要材质：花岗岩，防腐木； 不锈钢造型 参考尺寸（高*宽）： 1.5m*0.55m，根据业主要求进行定制； | 项 | 13 |
| 5 | 观赏区导向牌 | 对南麂列岛国家级海洋自然保护区内的人文景观、自然景观、旅游景点和相关服务设施信息进行引导； 主要材质：不锈钢，防腐木； 不锈钢造型 参考尺寸（高*宽）： 2m*0.15m，根据业主要求进行定制； | 项 | 18 |
| 6 | 生物宣教点 | 对南麂列岛国家级海洋自然保护区的动植物、贝藻类海洋生物等宣传介绍； 主要材质：花岗岩 不锈钢造型 参考尺寸（高*宽）： 0.6m*0.02m，根据业主要求进行定制； | 项 | 40 |
| 7 | 警告提示牌A类 | 提醒南麂列岛国家级海洋自然保护区内访客，在游玩时遵守相关规定及注意人身安全； 主要材质：不锈钢，防腐木； 不锈钢造型 参考尺寸（高*宽）： 0.3m*0.1m，根据业主要求进行定制； | 项 | 25 |
| 8 | 警告提示牌B类 | 提醒南麂列岛国家级海洋自然保护区内访客，在游玩时遵守相关规定及注意人身安全； 主要材质：花岗岩，防腐木； 不锈钢造型 参考尺寸（高*宽）： 0.45m*0.35m，根据业主要求进行定制； | 项 | 25 |
| 9 | 警告提示牌C类 | 提醒南麂列岛国家级海洋自然保护区内访客，在游玩时遵守相关规定及注意人身安全； 主要材质：花岗岩，防腐木； 不锈钢造型 参考尺寸（高*宽）： 1.5m*0.2m，根据业主要求进行定制； | 项 | 10 |
| 10 | 警告提示牌D类 | 提醒南麂列岛国家级海洋自然保护区内访客，在游玩时遵守相关规定及注意人身安全； 主要材质：花岗岩 不锈钢造型 参考尺寸（高*宽）： 1.5m*0.2m，根据业主要求进行定制； | 项 | 25 |
| 11 | 保护区政策法规宣传栏 | 显示保护区范围、路径的保护区平面图，保护区相关介绍，保护区相关管理规定； 主要材质：不锈钢，防腐木； 不锈钢造型 参考尺寸（高*宽）： (1.36+0.95+0.95)*2m，根据业主要求进行定制； | 项 | 3 |
| 12 | 观赏区主要节点介绍牌修复 | 对岛内已建成的3套观赏区标牌进行修复 | 项 | 1 |

4.项目交货期

- 本项目总工期为自合同签订之日起10个月内完成。

- 交货地点：根据甲方需求供货。

5.项目实施要求

- （1）供应商必须成立合理的组织机构，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系；安排足够的高素质专业技术人员参加本项目定制开发工作；参与此项目的技术人员必须具有强烈的服务意识和高度的责任感。

- （2）系统的开发、测试、安装、调试过程中相关的技术文档必须按照采购人的要求，提交相应的规范文件，提交给甲方统一管理。

- （3）供应商应在投标文件中提供人员配置管理计划，包括项目经理、现场安装调试人员及分工职责等。

- （4）实施地点为海岛，在实施过程中产生的交通费用，供应商因自行考虑完备。

6.项目培训要求

- 6.1供应商对采购人技术人员进行全面技术培训，使采购人技术人员及业务使用人员能独立进行系统管理、操作、故障处理、日常测试维护等工作，确保系统能正常安全运行。

- 6.2供应商负责提供给培训人员实际的操作环境和培训资料、提供相应的师资。培训形式包括客户现场培训、课堂培训；投标供应商必须列明相应的培训课程。

- 6.3所有培训费用（含培训教材费），已包括在投标总价中。

- 6.4实际培训时间、人数和地点按中标供应商与采购人商定的为准。

7.售后服务要求

- 7.1投标方应在投标书中提供完整的售后服务计划及措施。

- 7.2针对本次项目提供自验收通过之日起三年的免费质保期。

- 7.3如果软件系统在质保期内发生故障，供应商应在2小时内予以响应并进行处理；如果硬件设备在质保期内发生故障，供应商应在72小时内予以响应并进行处理。

- 7.4▲中标后供应商需在7天内在本地设立售后服务机构。

- 7.5实施地点为海岛，在售后过程中产生的交通费用，供应商因自行考虑完备。

8.其他说明

8.1、本项目包干（包含本项目的供货、运输、安装等所有内容）。招标文件的配置要求仅是本项目的关键技术要求，如在施工过程中出现无法实施或者缺少相关设备和配件的情况，供应商应免费予以更换或补充同档次或更高档次的相关设备和配件。本项目包干，所需辅材均需包干计入投标价。

8.2、投标供应商需保证投标资料的真实性，供货时，采购人将进行如实核对，如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

9. 技术资料

中标人应向采购人提供不少于以下列明的中文（或英文）技术资料，在设备交货时随机提供，其费用应包括在报价内。

9.1产品技术说明书；

9.2安装手册（含所需的软件安装序列号）；

9.3操作手册；

9.4维修手册；

9.5设备相应的软件和光盘；

9.6出厂明细表（装箱单）；

9.7产品技术标准（含验收标准）和测试方法；

9.8出厂检验报告和合格证书。

10.验收标准

10.1 验收

10.1.1、进场验收：施工材料、设备运达安装现场后，由采购人（或第三方公司）会同中标人进行基本质量和数量、品牌的验收（但不作为最终合格的保证），中标人应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。材料应达到合同规定的要求。主材未经验收不得投入使用。中标人应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。

10.1.2、中标人提供的材料及质量必须满足招标文件、投标文件中明示的质量要求、满足施工图纸的技术要求及产品对应的国家标准、行业标准，主材须提供有关质量合格的检测报告。

10.2、安装调试和验收及前期工作中标人须保证设备的合法性，并承担相关的法律责任。中标人在设备运抵一周前，应提供安装、调试及试运行的进度计划表，根据具体的设备情况，在必要时，应安排人员进行实地勘察，确保有关线路设计合理、运行可靠、维护方便。负责派专业技术人员到各仪器现场进行安装、调试至验收合格。并列好计划对设备的使用操作、设备维修、故障排除、日常保养等方面提供现场技术培训，直到受训的技术人员能独立操作为止。设备应按生产厂家的产品出厂检验标准、招标文件、设计文件以及国家和行业验收规范要求及合同中的相关条款进行数量及质量的验收。

10.3、验收步骤

第一步：出厂检验。中标人须提供设备、安装材料、工具、和文件的发货清单和计划，发货计划应经采购人认可后实施。中标人负责所提供产品的出厂检验，保证设备原产地和技术指标的真实性、完整性、合法性，并负责将设备送达交货地点，并向采购人提供设备制造厂的出厂检验报告、质量合格证书、原装拼配设备的证明资料和文件。采购人在设备到货后，将按合同规定对所交设备进行清点、核对和商检。

第二步：初验收。设备送至采购人安装现场后，由中标人与采购人（或第三方公司）共同对设备的数量、基本质量、外包装等根据本章节的有关规定逐项检验。

第三步：安装及试运行。安装后试运行期间，出现的任何问题，应由中标人及时处理修正。在主要指标（如可靠性、稳定 性等）经试运行验收测试符合要求后，最终验收才能进行。试运行设备验收测试不合格，中标人需进行更换，并重新调试运行直至达到最终验收合格。

第四步：最终验收。试运行并测试验收结束后，由采购人或中标人委托的专业公司以及有关管理部门按件以及合同相关条款要求一同对系统进行联合验收，验收结果应符合采购人使用要求。在此期间，若发现设备质量有问题，中标人应无条件免费更换，若设备运行有问题，中标人应无条件重新检测并调试，直至验收合格交付使用。

10.4、在采购人安装现场进行最终检验所发生的一切费用由中标人承担。

10.5、若验收不能符合要求，采购人将按合同商务条款的有关规定执行。

三、商务条款

付款方式：中标供应商在签订合同后向采购人提供合同总金额5%的履约保证金，合同签定后10天内向乙方支付合同总金额30%作为预付款(采购人有权要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施)；设备进场并经采购人签字确认后向乙方支付合同总金额的20%，产品安装完毕验收合格后采购人在7个工作日内向乙方支付合同总金额的30%，通过采购人组织验收并达到合格后且项目经第三方公司审价完成后支付至合同金额的95%，同时退还履约保证金。剩余合同金额于设备验收合格满3年后7日内付清。

第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商须投全部货物及服务，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、本项目采用包干方式，项目实施过程中各项单价不予调整。供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

6、知识产权

6.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

6.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

6.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

6.4投标供应商提供的货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。

7、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

8、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该项投标价格占总投标价50%及以上即认定），多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求▲。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。带有“★”标注的有关技术和商务条款要求为重要指标，不符合着重扣分处理。

10、▲本项目采购预算（最高限价）为8740000元人民币；供应商投标报价超出该最高限价，该供应商按无效投标处理。

11、投标供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

12、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

13、本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件或电子证书，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

14、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

15、演示：供应商自带相关演示设备及资料，原则上演示时间不得超15分钟（每家供应商进入评标室人员不得超过2人）。

16、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

17、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录平阳县政府门户网站公共资源交易网或浙江省政府采购网（http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html或http://www.zjzfcg.gov.cn），查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件发放

供应商在平阳县政府门户网站公共资源交易网或浙江省政府采购网站直接下载本项目招标文件。

1.2招标文件约束力

供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1资格文件组成

1）“资格文件”封面

2）供应商资格审查声明函

3）具有独立承担民事责任能力的证明材料：营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料：最近一年度财务报告（或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件或银行资信证明。）（供应商成立时间未满一年的可以不提供，提供复印件加盖供应商公章）

5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

6）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录的证明材料：（1）缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）：①《税务登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴税收的证明。

（2）缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）：①《社会保险登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明。

7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函；

9）投标供应商没有失信记录承诺函；

上述资格条件审查材料3-9项有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2.2、报价文件组成

1）“报价文件”封面

2）开标一览表

3）投标产品数量、价格表

4）随机备品备件及专用工具清单

5）产品零件、易损件、备品备件报价表

6）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

2.3、商务技术文件组成

1）商务技术文件封面

2）供应商自评分指引表

3）供应商参与政府采购活动投标资格声明函

4) 投标函；

5）法定代表人授权书；

6）投标供应商情况声明

7）投标产品的数量、配置及主要技术参数表；

8）投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册（包括配置、部件来源说明等）（如果资料提供不全或完全抄袭招标文件，可能导致对供应商不利的评定）；

9）商务响应表、技术响应表（如有偏离须明确列出）；

10）供应商（制造商）质量体系认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供，复印件加盖有效公章）；

11）节能产品认证证书、相关投标产品的工业品生产许可证、3C认证、检测报告等技术要求中要求的各种资格证书（如有则提供，复印件加盖投标供应商有效公章）；

12）节能（环保）产品清单（如有）；

13）针对本项目拟派人员名单

14）供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

15）质量服务承诺书、诚信投标承诺书；

16）售后服务详细的计划方案说明与承诺、产品的质量保证期，距离采购人最近的售后服务机构的详细介绍、服务机构总负责人，电话，地址，技术力量配置等；质保期外服务收费内容及保证措施。

3. 投标文件编制

3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

4.投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、投标文件的有效期

5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

6、投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

7、投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见投标通知(邀 请)书；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

8、投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见投标通知(邀 请)书。

- 五、投标

1、投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀 请)书。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀 请)书。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

- 六、开标和评标

一）开标

1、开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3、开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，公布开标一览表有关内容。供应商签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

4、投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

二）评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

2.4、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；

6）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；

7）付款方式、服务期出现负偏差的；

8）投标文件附有采购人不能接受的条款；

9）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；

12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。

2.5、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.投标文件的澄清

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1) 截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

5、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

6、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第七部分。

7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

- 七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江省政府采购网和平阳县政府门户网站公共资源交易网上公告中标结果。

2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书，供应商领取中标通知书（中标通知书可以邮寄）；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、中标供应商领取中标通知书后与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

5、招标代理服务费

5.1中标供应商在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标代理服务费（根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)货物类收费），招标代理服务费包含在投标总价中。招标代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：农行平阳昆阳支行

开户名称：杭州天恒投资建设管理有限公司平阳分公司

开户帐号：19250401040036805

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

三、信贷政策

为了进一步扶持中小企业优化平阳县营商环境，根据《平阳县财政局关于政府采购支持中小企业信用融资的通知》（平财采〔2020〕483号）要求，平阳县政府采购项目现已开通支持中小企业信用融资合作银行活动，有意向供应商根据文件要求提交《平阳县政府采购信用融资意向银行选择表》。

| 平阳县政府采购支持中小企业信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 产品特点 | 经办人 | 联系方式 |
| 中国建设银行股份有限公司平阳支行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.05%优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 13566172980 |
| 中国工商银行股份有限公司平阳支行 | 融资方式采用线上线下两种模式，根据政府采购合同及供应商资金需求，综合企业经营情况确定贷款额度，无需抵押物，融资本息最高可达政府采购合同实有金额的100%，贷款利率在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 郑经理 | 13486725858 |
| 平阳农商银行 | 政采贷”是我行为政府采购中标中小微企业提供的特色融资业务，贷款额度不超过采购合同金额（扣除已支付部分）的80%，最高不超过500万元，贷款期限与政府采购合同约定付款期限相匹配。手续简便，利率优惠，审批快速，循环使用，用款方便。 | 黄经理 | 151687202970577-63670620 |
| 中国农业银行股份有限公司平阳县支行 | 政采e贷-流水贷：以供应商政采云流水核定贷款额度，可信用、保证、抵押，额度最高可达1000万元，线上审批、随借随还、按日计息、循环使用、手续简便。 政采贷：向中标供应商发放，用于满足其采购货物、服务等资金需求，以该政府采购合同项下预期销售收入为主要还款来源的中短期信用业务，贷款额度原则上不超过政府采购合同实有金额的80%，单户借款额度不超过500万元，期限最长可至2年，信用方式，小微企业可享受普惠利率。 | 林经理 | 13106110022 |
| 宁波银行 | 1、准入要求低：供应商凭政府中标通知书和历史履约记录即可来我行融资； 2、担保要求低：授信担保方式为信用，无需其他抵押、质押。 3、融资金额高：单笔融资金额可达中标金额的70%，单户企业采购融资总额可至2000万元。 4、覆盖范围广：支持的采购融资包括采购范围包括商品、服务和小型工程，包括信息技术服务及小型园林/道路绿化项目等。 | 卢经理 | 15757115622 0577-63118853 |
| 浙商银行温州平阳支行 | 浙商银行向参与政府采购活动中标的企业发放的，以采购人支付合同款作为还款来源的贷款。贷款额度按采购合同金额扣除已支付部分计算，最高不超过该金额的90%，单户额度最高为1000万元。贷款期限为单笔业务期限货物类和服务类最长1年，工程类最长3年。 | 杨经理 | 15825661789 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司平阳县支行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款，包括货物类、工程类、服务类采购。贷款免抵押、免担保、手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 钟经理 周经理 张经理 | 13958936978 13600673553 13676535697 |
| 温州银行股份有限公司平阳支行 | 门槛低，无需抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年 | 朱经理 陈经理 钟经理 | 1370663867015868005988 13868571615 |

平阳县政府采购信用融资意向银行选择表

（平阳县供应商填写）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地 |  |  | 是否有融资意向 |  |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 平阳县政府采购信用融资合作银行 |  |  |  | 选择作为意向融资银行（可多选） |  |
| 中国建设银行股份有限公司平阳支行 |  |  |  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司平阳支行 |  |  |  |  |  |
| 平阳农商银行 |  |  |  |  |  |
| 中国农业银行股份有限公司平阳县支行 |  |  |  |  |  |
| 宁波银行 |  |  |  |  |  |
| 浙商银行温州平阳支行 |  |  |  |  |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司平阳县支行 |  |  |  |  |  |
| 温州银行股份有限公司平阳支行 |  |  |  |  |  |

注：1、本表填写对象为注册地在平阳县域内的供应商，填写完成后发送至邮箱：pyxzcrz@126.com。

财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

第五部分     合同格式（仅供参考）

说明：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式。但合同条款的基本内容应与本合同要求的内容相一致。

采购人：采购人

中标供应商：本次采购的中标供应商

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币万元

| 采购产品名称 | 品牌型号规格和主要配置 | 数量 | 成交价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期限

详见招标文件。

第六条：供货方式

在供货期限内，中标供应商在与采购人签署合同后，保证在  个日历天内派人送货至采购人指定地点。

第七条：验收

中标供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收

货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

采购人在中标供应商按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。

采购人组织专家组对本项目进行验收（验收标准按招标文件，现行国家标准、现行行业标准执行）。第一次验收在项目安装调试合格后30日历天内完成，如验收不能通过，供应商负责整改至合格；

第八条：售后服务

中标供应商承诺售后服务按照投标文件中承诺的服务计划实施，包括培训。

第九条：货款的支付

详见招标文件。

第十条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

中标供应商还应提供下列服务：

- （1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十一条：质量保证

中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于  个月的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十三条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十二条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价20%的违约金：

（1）中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2）根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十三条：履约延误

1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延交货（或安装调试），经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款2万元处理，如果超出合同规定期限10天不能供货，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价相应的违约金。

第十四条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十六条：违约处理

1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

- （1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

- （3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十七条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十八条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同经双方法定代表人或授权代表签署，甲、乙双方加盖印章后合同生效。

3、本合同一式陆份，甲乙双方各贰份，平阳县公共资源交易中心及杭州天恒投资建设管理有限公司各执壹份。

第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的采购文件与采购补充文件；

2、中标供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书。

4、中标通知书

采购人(盖章)：                                          中标供应商（盖章）

法定代表人：                                            法定代表人：

开户银行：                                              开户银行：

开户名称：                                              开户名称：

账号：                                                  账号：

签约日期：                                              签约地点：

第六部分    附件—投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

重要提示：

（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；

（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供；

## 一、“资格文件”格式

### 1.1 “资格文件”封面

浙江南麂列岛国家级海洋自然保护区保护及监测设施建设项目-标识系统、大数据管理平台及公众教育系统

投 标 文 件

（资格文件）

项目编号：

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### 1.2供应商资格审查声明函

供应商资格审查声明函

南麂列岛国家海洋自然保护区管理局：

我公司郑重声明，我公司参加浙江南麂列岛国家级海洋自然保护区保护及监测设施建设项目-标识系统、大数据管理平台及公众教育系统（项目编号：     ）的政府采购活动中所提交的《资格文件》所有内容真实、有效，不存在提供虚假材料的行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此声明！

供应商名称（盖章）：_________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：__________________________

日期：________年____月____日

### 1.3具有独立承担民事责任能力的证明材料

企业法人营业执照

资格要求：具有独立承担民事责任能力 证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章） 备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。

### 1.4具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

最近一年度财务报告

资格要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 证明材料：最近一年度财务报告（或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件或银行资信证明。） （供应商成立时间未满一年的可以不提供，提供复制件加盖供应商公章）

### 1.5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函：

供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

南麂列岛国家海洋自然保护区管理局：

我方郑重声明，我方具有履行浙江南麂列岛国家级海洋自然保护区保护及监测设施建设项目-标识系统、大数据管理平台及公众教育系统（项目编号：    ）合同所必需的设备和专业技术能力，如中标，我方将按我方响应文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺

供应商名称（盖章）：__________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：___________________________

日期：________年____月____日

### 1.6有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录的证明材料

缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）：

①《税务登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴税收的证明。

4.2缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）：

①《社会保险登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明。

（提供复制件加盖供应商公章）

### 1.7参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函：

供应商参加本次政府采购项目前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函

南麂列岛国家海洋自然保护区管理局：

我方        （供应商名称）             在参加浙江南麂列岛国家级海洋自然保护区保护及监测设施建设项目-标识系统、大数据管理平台及公众教育系统（项目编号：    ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此声明

供应商名称（盖章）：__________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：__________________________

日期：________年____月____日

### 1.8与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函：

与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

南麂列岛国家海洋自然保护区管理局：

我方郑重承诺，我方此次参加浙江南麂列岛国家级海洋自然保护区保护及监测设施建设项目-标识系统、大数据管理平台及公众教育系统（项目编号：   ）的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺

供应商名称（盖章）：__________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：___________________________

日期：________年____月____日

### 1.9没有失信行为的承诺函

供应商没有失信记录承诺函

南麂列岛国家海洋自然保护区管理局：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此声明

供应商名称（盖章）：__________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：___________________________

日期：________年____月____日

### 二、“报价文件”格式

#### 2.1 “报价文件”封面

浙江南麂列岛国家级海洋自然保护区保护及监测设施建设项目-标识系统、大数据管理平台及公众教育系统

投 标 文 件

（报价文件）

项目编号：

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

开标前不得启封

2.2开标一览表

开标一览表

供应商名称：                  招标编号：

| 项目名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 浙江南麂列岛国家级海洋自然保护区保护及监测设施建设项目-标识系统、大数据管理平台及公众教育系统 | 大写： 小写： |  |

▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的项目报价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括整个项目实施过程中所有费用，招标代理费及其它需要的费用。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：

日期：

2.3投标产品数量、价格表

投标产品数量、价格表

- （价格单位：元人民币）

| 浙江南麂列岛国家级海洋自然保护区保护及监测设施建设项目-标识系统、大数据管理平台及公众教育系统 | 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 合价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：报价中须包含货物费、特殊工具费及随机易损件费、售后服务及技术培训费、运杂费装卸费、运输保险费、招标代理费及其它需要的费用。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中增加本表，请各供应商认真填写，确保相关数据的真实性、完整性和合理性。

供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：

日期：

2.4随机备品备件、专用工具清单

随机备品备件、专用工具清单(如有)

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖章）：

2.5产品零件、易损件、备品备件报价表

产品零件、易损件、备品备件报价表

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

本表为质保期满后供设备使用两年的必备的零件，易损件，专用工具的报价表。由投标供应商填写，费用不包括在投标总价中，也作为质保期满后采购人选购零件，易损件，专用工具的价格依据。

- 2.6中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

中小企业声明函及其相关的充分的证明材料

【不属于中小企业的无需填写、递交】

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

填写说明：

1）投标人为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）注：小型、微型企业参加政府采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。

▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

## 三、“商务技术文件”格式

### 3.1 “商务技术文件”封面

浙江南麂列岛国家级海洋自然保护区保护及监测设施建设项目-标识系统、大数据管理平台及公众教育系统

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目编号：

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### 3.2供应商自评分指引表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件索引（页码） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |

3.3供应商参与政府采购活动投标资格声明函

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。 3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。 4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖盖章）： |  |
| 法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

3.4投标函

投  标  函

南麂列岛国家海洋自然保护区管理局：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：

日期：

不提供本函做无效投标处理。

- 3.5法定代表人授权书

- 法定代表人授权书

南麂列岛国家海洋自然保护区管理局：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：            性别 ：

年龄：                职务：

详细通讯地址：                    邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人（负责人）：                            （签字或签章）

授权委托日期：     年     月     日

（授权代表身份证复印件或影印件）

- 3.6投标供应商情况声明

- 投标供应商情况声明

- 1. 名称及概况：

（1）供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：

电话号码：

（4）成立或注册日期：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

- 3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

- 4. 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）

签字日期

电子邮件

3.7投标产品的数量、配置及主要技术参数表

投标产品的数量、配置及主要技术参数表

供应商名称：            招标编号：           项目名称：

| 货号 | 货物名称 | 品牌产地 | 主要规格、型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

注：1、货物详细配置、技术应另页描述。

- 3.8商务偏离表、技术偏离表

- 商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

- 技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

- 3.9节能（环保）产品清单

节能（环保）产品清单

(如有则提供)

（1）投标产品中节能产品明细清单

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节字标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 数量/台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中环保产品明细清单

| 企业名称 | 注册商标 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 数量/台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、表格可以延续。

供应商盖章：

日 期：

3.10针对本项目拟派人员名单

针对本项目拟派人员名单

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |

注： 1、本表人员有相关资格（职称）证书的应随表提交相关资格（职称）证书复印件加盖公章。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为。

3、表格可以延续。

投标供应商盖章：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

3.11供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

供应商认为有必要提供的其他材料或说明

项目名称：浙江南麂列岛国家级海洋自然保护区保护及监测设施建设项目-标识系统、大数据管理平台及公众教育系统

项目编号：

供应商名称（盖章）：____________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________

日期：________年____月____日

质量服务承诺书

致               （采购人）:

本公司    （供应商）对   （项目名称）项目做出如下承诺。

如果我公司有幸成为   （项目名称）项目的中标人，将作出以下承诺：

一、本公司所提供的产品及其配件都是质量合格产品；

二、在招标文件要求的产品质保期内，对由质量问题的产品进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；

本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

供应商授权代表姓名职务：

供应商名称（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）

日 期

.第七部分   评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

- 一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

- 二、评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

- 三、确定中标供应商办法

评标委员会以商务技术标和报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果第一名得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

评标细则

一、报价评分  30分

1、以有效投标供应商的有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。报价评分结算公式为:报价得分=(评标基准价／投标价)×30%×100；

2、如果某些（个）供应商投标报价超出该采购最高限价，该供应商投标按无效投标处理。

二、技术、服务、资信综合评分 70分

| 序号 | 项目名称 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人实力 | 3分 | 供应商具有质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，且三项认证证书必须在有效期内，每具有1项得1分，最多得3分，需提供相关证书复印件加盖公章，否则不得分。 |
| 2 | 投标产品 | 24分 | 根据招标文件要求带★技术参数符合度进行打分，不符合技术参数要求的，每项扣1.5分扣完为止；(供应商需在《技术规格条款偏离表》中作详细逐项应答，并在技术资信部分提供有效检测报告或产品规格书，未应答视作负偏离)。 |
|  |  | 4分 | 根据3DGIS可视化系统提供的类似案例截图和效果说明进行打分。（0-4分） 1、三维普通模型 建设包含含海域及外岛屿约20 km²的区域，按照区域内建筑、主要道路、河流山川、水系、绿化、岛屿等主要地理信息因素的三维地图。（提供类似案例截图及效果说明，并加盖投标人公章） 2、维精细模型 场景 3DMAX 精细化还原 L3 等级，建设包含南麂列岛主岛7.64 km²的建筑、道路、地面停车场、绿化等所有主要地理信息要素的精细化建模地图；立体展示建筑物边角、屋顶、外立面等凹凸细节，基本与实际建筑物基本一致。包含的建筑精细模型建设，建设道路、绿化及模拟相关配套设施如交通灯、车道、护栏、宣教设施等。（提供类似案例截图及效果说明，并加盖投标人公章） 3、南麂列岛岛内标注标绘信息 各类建筑名称、设备名称、道路名称等 3D 标绘。（提供类似案例截图及效果说明，并加盖投标人公章） 4、设备设施3D 建模在 GIS 地图上标注监控摄像头、宣教设施等设备设施。合理可行得2-4分，基本合理的1-2分，部分合理的0-1分，否则不得分； |
|  |  | 12分 | 公众教育系统方案设计 投标人根据公众教育系统实际场地及采购需求中相关要求，提供设计方案,包括针对实际场地勘探调研、平面布局图、及实景照片以及附上相对应的设计说明。 重点阐述本项目现场情况、需求理解及整体设计方案、现场原有设施进行优化调整等。 1、针对实际场地的平面布局图，针对本项目的现场情况进项详细了解，专家根据设计方案合理性及符合采购人需求情况；合理可行得2-4分，基本合理的1-2分，部分合理的0-1分，否则不得分；（4分） 2、对项目特殊性，现场实际安装位置，安装条件及对应方案效果有清晰的了解；合理可行得2-4分，基本合理的1-2分，部分合理的0-1分，否则不得分；（4分） 3、针对平面图、效果图和施工CAD图纸附上相对应的设计及工艺说明，专家根据设计方案合理及符合采购人需求情况。合理可行得2-4分，基本合理的1-2分，部分合理的0-1分，否则不得分；（4分） |
| 3 | 技术团队实力 | 12分 | 1、参与本次项目实施的项目经理具有网络规划设计师证书（软考）、网络工程师证书（软考）和传输与接入技术通信工程师证书，每提供一本证书得1分，最高得3分，不提供不得分。（投标文件中须提供以上相关人员证书及投标截止前近3个月（显示在保但未到帐的也认同）在投标单位缴纳的社保证明材料复印件加盖公章，否则不得分。（关于新成立公司的社保要求：若是新公司则须提供公司成立未满3个月的证明材料复印件加盖公章，并提供为该人员缴纳社保的证明材料复印件加盖公章)）。 |
|  |  |  | 2、参与本次项目实施的项目技术负责人具有系统架构设计师、软件设计师、通信工程师，每提供1个得1分，最高得3分，不提供不得分。（投标文件中须提供以上相关人员证书及投标截止前近3个月（显示在保但未到帐的也认同）在投标单位缴纳的社保证明材料复印件加盖公章，否则不得分。（关于新成立公司的社保要求：若是新公司则须提供公司成立未满3个月的证明材料复印件加盖公章，并提供为该人员缴纳社保的证明材料复印件加盖公章)）。 |
|  |  |  | 3、项目团队成员（项目经理除外）具备智慧消防工程师、IT服务工程师、软件设计师、IT服务项目经理、弱电系统集成项目经理、智能化系统集成项目经理，每提供1个得1分，最高得6分，不提供不得分。（投标文件中须提供以上相关人员证书及投标截止前近3个月（显示在保但未到帐的也认同）在投标单位缴纳的社保证明材料复印件加盖公章，否则不得分。（关于新成立公司的社保要求：若是新公司则须提供公司成立未满3个月的证明材料复印件加盖公章，并提供为该人员缴纳社保的证明材料复印件加盖公章)）。 |
| 4 | 项目技术方案 | 3分 | 根据投标人对用户需求的理解程度,技术方案的科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性、完整性和扩展性,技术方案的功能实现与项目对应需求的满足程度等，由评委打分，完全满足得2-3分，基本满足的1-2分，部分满足的0-1分，否则不得分；（0-3分） |
| 5 | 系统演示 | 5分 | 由投标人自行准备环境进行真实案例系统的功能演示，投标人自行携带电脑。现场演示人数为1人，演示时间控制在15分钟以内，应至少包含以下演示内容：投标人以三维可视化产品原型，基于B/S架构现场模拟实际系统业务流程进行演示，要求设计合理、操作简便。 1、演示岛屿类信息化项目宏观地理情况，包含陆地、海域、岛屿以及河流(1分） 2、演示岛屿道路、绿化植被、地形、桥梁、船只、水文等效果(1分） 3、演示岛屿监控三维可视化管理，包含监控分布、点播实时视频、记录监控识别信息、后台监控数据管理和存储(1分） 4、演示岛屿事件三维可视化管理，演示事件分类、分级功能，事件搜索、处置、分布、与三维的交互、后台管理等（1分） 5、演示岛屿三维可视化效果，演示三维飞行漫游、放大缩小、视角切换、视点定位、场景切换等，整体画面流畅、清晰(1分）； 通过对系统的讲解与功能演示符合需求的理解，每满足1点得1分，最多得5分。 |
| 6 | 项目组织实施方案 | 3分 | 根据投标人对本项目中现场的的设计方案，是否符合当前项目特点，是否合理进行打分，需出具详细方案（现场指挥中心布置图、效果图、现场勘测照片等），合理可行的1.5-3分，基本合理的0-1.5分。 |
| 7 | 售后服务 | 2分 | 根据投标人售后服务承诺的范围、科学性、合理性及完善程度（包括售后服务网点情况、服务人员配备，故障响应修复时间方式等）进行打分。合理得1-2分；基本合理得0-1分。 |
| 8 | 培训计划 | 2分 | 根据供应商提供的培训计划（包括培训内容、时间、地点、人次；系统培训，重点培训为维护、调试、配置及使用技能；业务人员培训，重点对相应应用的操作、使用）进行打分。合理得1-2分；基本合理得0-1分。 |

三、说明

1、每个供应商最终得分=商务技术部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋报价部分分值。

2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

政府采购活动现场确认声明书

杭州天恒投资建设管理有限公司：

本人经由                              （单位）负责人        （姓名）合法授权参加浙江南麂列岛国家级海洋自然保护区保护及监测设施建设项目-标识系统、大数据管理平台及公众教育系统（编号：                  ），经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并在30分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：2034279@qq.com 。