义乌市市政设施处2022年城区桥梁检测项目

招 标 文 件

采购编号：CTZB-2022050028

采   购   人（盖章）：义乌市市政设施处

采购代理机构（盖章）：浙江省成套招标代理有限公司

2022年5月

目    录

第一章　采购公告	2

第二章　投标须知和投标须知前附表	5

投标须知	8

一、说明	8

二、招标文件	9

三、投标文件	10

四、投标文件的递交	13

第三章  招标项目要求	14

第四章  开标、评标和定标须知	14

一、开标	23

二、评标	23

三、定标	25

第五章  投标文件的有效性	27

第六章  评标办法	29

第七章  合同主要条款	32

第八章  投标文件部分格式	36

# 第一章　采购公告

项目概况

义乌市市政设施处2022年城区桥梁检项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于 2022年06月20日09：30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 一、项目基本情况

1、采购项目编号：CTZB-2022050028

2、项目名称：义乌市市政设施处2022年城区桥梁检测项目

3、项目预算：200万元

4、最高限价：200万元

5、采购需求：

| 序号 | 标项名称 | 预算金额（万元） | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 义乌市市政设施处2022年城区桥梁检测 | 200 | 义乌市市政设施处2022年城区桥梁检测，具体内容及要求详见第三章“招标项目要求”。 |  |

合同履约期限：服务期要求：总工期70日历天。中标人须在中标通知书发出之日起7日内提交检测方案并进场检测，且在合同签订完成后70日历天内完成所有工作，出具相应报告并完善，通过采购人评审及验收。

- 二、申请人的资格要求：

①、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；

②、具有交通运输部颁发的公路工程综合甲级工程试验检测机构资质或桥梁隧道工程专项检测资质（资质等级证书单位名称须与营业执照单位名称一致）或省级及以上建设部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书且检测范围须包含“市政桥梁检测”，并取得省级及以上质量技术监督部门颁发的中国计量认证（CMA认证）证书；

③、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。投标人无下列不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公告期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公告期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

④、根据《关于在全市公共资源交易活动中应用信用报告的通知》（义行服管[2017]17号）规定，综合信用报告评级为D、E类的投标人，不得参与本项目投标（无信用评价供应商不受此项条件限制），查询结果以投标截止时间为准；

⑤、投标人自2019年1月1日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录（评标结束后，发放中标通知书前由采购人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标单位的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准）；

⑥、公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接购买服务。

- ⑦、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，中小企业是指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的企业。

- 三、获取招标文件：

（1）时间：/至2022年06月20日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

（2）地点：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

（3）方式：投标方请在浙江政府采购网上登录并依照要求免费获取招标文件。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1.提交投标文件截止时间：2022年06月20日09：30（北京时间）

2.投标地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。

3.开标时间：2022年06月20日09：30；

4.开标地点：义乌行政服务中心3号开标室。

- 五、采购意向公开链接

- https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=8547646&utm=web-government-front.2e418808.0.0.95807250d25c11ec93a7bd4ac6ea4a82

- 六、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

- 七、其他补充事宜

1.答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，可以自收到采购文件之日（采购文件获取截止日之后收到采购文件的，以采购文件获取截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（为本公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面递交或传真形式要求招标方作出书面解释、澄清或者向招标方提出书面质疑；本项目不组织答疑会；招标方的答疑内容和书面澄清文件是招标文件的组成部分，无论是招标方根据需要主动对招标文件进行必要澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标方的答疑内容（招标文件内容如有需修改的）和澄清文件均会在浙江省政府采购网（ http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ ）上统一以公告的形式发布，供应商在投标截止时间前应充分关注该网上发布的信息，如因供应商未及时关注网上发布的信息而导致的一切投标后果由供应商自行承担。

2.投标保证金：无

3.投标与开标注意事项：

①本项目实行网上投标，获取文件后供应商即可参投，投标方在投标截止时间之前上传电子投标文件。供应商参与投标，需自行承担投标一切费用。

②标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。【办理流程详见电子投标工具链接，（目前“政采云”平台仅支持浙江汇信或天谷CA锁，个体工商户投标仅支持浙江汇信CA锁），申领操作流程】。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

③投标文件制作：投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”（请投标供应商登录政采云平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）以获取最新操作指南。

4.资格审查：本项目无需报名，供应商可直接参投。供应商资格采用资格后审方式由评标委员会进行审查。

- 八、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名    称：义乌市市政设施处

地  址：义乌市新科路C16号

项目联系人：许先生

项目联系方式：0579-89919828

质疑联系人：许先生

质疑联系方式：0579-89919828

2.采购代理机构信息

名    称： 浙江省成套招标代理有限公司

地    址： 义乌市北苑街道丹阳街100号3楼

项目联系人（询问）：陈健飞

项目联系方式（询问）：18367926262

质疑联系人：徐李元

质疑联系方式：0579-85116979

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：义乌市财政局

地  址：义乌市望道路300号5楼

联 系 人：骆女士

监督投诉电话：0579—89915058

# 第二章　投标须知和投标须知前附表

投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目综合 说明 | 项目名称：义乌市市政设施处2022年城区桥梁检测项目 采购内容及数量：具体见《第三章招标项目要求》。 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标人资格要求 | 详见招标公告 |
| 4 | 服务期限 | 详见第三章招标项目具体要求 |
| 5 | 招标文件发售时间和地点 | 详见招标公告 |
| 6 | 现场踏勘时间 | 投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。踏勘期间，采购人不得留下供应商名称、联系方式等信息。 |
| 7 | 招标答疑截止时间 | 答疑与澄清：潜在供应商如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，可以自收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第6个工作日24时止）起7个工作日内，以书面递交或传真形式要求招标方作出书面解释、澄清或者向招标方提出书面质疑；本项目不组织答疑会；招标方的答疑内容和书面澄清文件是招标文件的组成部份，招标方的书面澄清（更正）文件会在浙江省政府网上发布公告，同时政采云系统会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在供应商发送更正提醒信息，潜在供应商请自行到浙江省政府采网上下载澄清（更正）文件，潜在供应商在收到该澄清（更正）文件后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。 |
| 8 | 投标有效期 | 自开标之日起60天（日历天） |
| 9 | 投标文件递交时间及方式 | 投标人应于2022年06月20日09：30前按照电子投标要求将电子加密标书上传到“政采云”平台，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。 备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2022年06月20日09：30前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至浙江省成套招标代理有限公司指定邮箱（1830912141@qq.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日09:30-10:30期间进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江省成套招标代理有限公司指定邮箱（1830912141@qq.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。 |
| 10 | 投标保证金 | 无。 |
| 11 | 开标时间和地点 | 开标时间：2022年06月20日09：30 开标地点：义乌行政服务中心3号开标室。 投标方无需在开标当天到达开标现场对电子投标进行解密，可在公司办公场地登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件，解密时限为开标时间后1小时内。 |
| 12 | 履约保证金 | 无。 |
| 13 | 评标办法 | 综合评分法。 |
| 14 | 付款方式 | 详见第三章招标项目具体要求。 |
| 15 | 不良信为记录 | 投标人在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公告期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标将作无效标处理。 |
| 16 | 政府采购节能环保产品 | 根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号文件要求，投标方所投产品如属于节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府从采购品目清单内的，投标人所投的相应产品须在中国政府采购网节能清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm）或环保清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdchaxun.htm）中可查询到。 |
| 17 | 小微企业有关政策 | 本项目执行小微企业有关政策说明。 本次采购标的为“科学研究和技术服务业”， 对应的中小企业划分标准所属行业是“其他未列明行业”。 特别说明： 小微企业有关政策： 1.根据财库[2020]46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或采购标段，享受中小企业扶持政策的投标人应当同时符合以下条件： ★1.1.投标人在资格响应文件中提供《中小企业声明函》； 2.根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受中小企业扶持政策（享受预留份额）。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函。 3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受中小企业扶持政策（享受预留份额），并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的声明文件（格式自拟）。 (注：未提供以上材料的，均不得参加本项目的投标）。 |
| 18 | 政采贷 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据《义乌市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，供应商若有融资意向，登陆义乌市公共资源交易平台（http://ywjypt.yw.gov.cn/）“政采贷”专栏进行查询，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 19 | 失信行为处理 | 投标人发生下列情况之一时，将按严重失信行为上报信用办记入政府采购严重失信行为记录名单： （1）投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的； （2）有意串标或提供虚假材料的； （3）中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同； （4）中标供应商在标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的； （5）因中标供应商原因在标后履约过程中擅自终止合同的； （6）不符合招标文件要求的其他失信行为； （7）中标人未按招标文件规定缴纳招标代理费的。 |
| 20 | 其他 | 1、本项目预算价即为最高限价，投标报价超过最高限价，其投标为无效标。 2、招标文件中要求投标人在制作投标文件时，提供的复印件必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 |

注：投标人须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

# 投标须知

## 一、说明

1、适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务项目。

2、定义

2.1采购人：系指义乌市市政设施处。

2.2招标代理机构：系指组织本次招标工作的浙江省成套招标代理有限公司。

2.3投标人：系指符合招标公告要求的投标供应商。

2.4服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务及其它类似的服务。

2.5货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

2.6甲方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为甲方。

2.7乙方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为乙方。

2.8“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

3、合格的投标人

3.1符合采购公告中要求的条件。

3.2获取招标文件的投标人，并不能被认定为投标人资格已合格。投标人的资格是否符合招标文件要求，以开标时审查结果为准。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本采购项目的采购活动。

4、保证

4.1投标人应保证所提交给招标机构和采购人的资料和数据是真实的。

5、招标投标费用

5.1不论投标过程中的作法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

5.2招标服务费

5.2.1中标人须分别向招标代理机构交纳招标代理服务费，招标服务费于中标通知书发送前按下列计算方式向中标方收取。

| 中标金额（万元） | 收费标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 招标服务费采用差额定率累进法计算，向中标方单向收取。例：中标金额为1200万。服务费=100万×1.5%+400万×0.8%+500万×0.45%+200万×0.25%=7.45万元。 |
| 100-500 | 0.8% |  |
| 500-1000 | 0.45% |  |
| 1000-5000 | 0.25% |  |

5.2.2招标代理服务费在领取中标通知书时，向招标代理机构直接交纳，可用汇票、电汇、银行本票、现金等付款方式。

6、现场勘察

6.1投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。踏勘期间，采购人不得留下供应商名称、联系方式等信息。

6.2投标人在考察过程中发生的各类事件及所发生的各项费用，均由投标人自行承担。采购人和代理机构概不负责。

6.3采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。

6.4现场踏勘完毕，将认为投标人己了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

7、联合体投标

本项目不接受联合体投标。

## 二、招标文件

8、招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

第一章  采购公告

第二章  投标须知和投标须知前附表

第三章  招标项目要求

第四章  开标、评标和定标

第五章  投标文件的有效性

第六章  评标办法

第七章  合同主要条款

第八章  投标文件部分格式

8.2除8.1内容外，采购人在投标须知前附表规定时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

8.3上述所列8.1及8.2条内容均以书面文件为准，采购人（招标代理机构）的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对采购人和投标人无任何约束力。

8.4投标人应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

9、招标文件的澄清

9.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于前附表规定的时间以书面形式送（传真）向采购人和代理机构提出。

9.2无论是招标方根据需要主动对招标文件进行必要澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标方的书面澄清（更正）文件会在浙江省政府网上发布公告，同时政采云系统会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在供应商发送更正提醒信息，潜在供应商请自行到浙江省政府采网上下载澄清（更正）文件，潜在供应商在收到该澄清（更正）文件后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。供应商在投标截止时间前应充分关注该网上发布的信息，如因供应商未及时关注网上发布的信息而导致的一切投标后果由供应商自行承担。

9.3投标人在前附表规定时间未提交疑问或质疑的，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，招标方对其提出的问题可以不予受理。

9.4招标文件澄清、变更、补充等内容均以浙江政府采购网公示的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、变更、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在浙江政府采购网发出的公示内容为准。

9.5采购人及招标代理机构工作人员向投标人所作的任何口头答复或电话通知一律无效。

9.6投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标方提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前不署名书面或传真形式要求澄清问题的文件，要求招标方对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

## 三、投标文件

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。

10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11、对投标文件的要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

11.2 在招标文件对技术要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致废标。

11.3编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

12、投标文件的组成

12.1 招标文件“投标文件部分格式”所列的内容、格式及其投标人认为有必要提供的其他文件。

★12.2 投标文件由资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件组成。资格响应文件或商务技术响应文件不得包含商务报价，否则作无效标处理。存在有效期的文件应在有效期内（截止开标当日24：00时止），过期的文件无效。所有电子投标文件中所有内容均需进行CA签章。

12.3资格响应文件，包含但不限于以下内容：

（1）有效的单位营业执照副本扫描件或“国家企业信用信息公示系统”（http://gsxt.saic.gov.cn/）上的单位详细信息；

（2）法定代表人资格声明书、法定代表人身份证扫描件；

（3）法定代表人授权委托书、被授权代表身份证扫描件；（适用于授权代表参与投标）

（4）投标人的资质证书扫描件；

（5）投标人的CMA计量认证证书扫描件；

（6）中小企业声明函（见格式）（符合中小微企业有关政策的投标人需提供）；

（7）监狱企业声明函及其相关材料（符合监狱企业有关政策的投标人需提供）；

（8）残疾人福利性单位声明函（符合残疾人福利性单位有关政策的投标人需提供）；

12.4商务技术响应文件，包含但不限于以下内容：

- 投标人情况介绍；

- 主要业绩情况；

- 项目实施管理方案；

- 拟任项目负责人和技术负责人简历表；

- 拟投入本项目人员、车辆、设备情况（拟投入本项目人员的身份证、职称证、资格证及上岗证等相关证书扫描件，桥梁检测车辆设备有关资料扫描件（自有的提供购置发票、有效的车辆行驶证，租赁的提供租赁合同并提供购置发票和有效的车辆行驶证））；

- 拟投入本项目人员社会保险缴纳凭证；

- 规范偏离表；

- 投标人的各项服务承诺；

- 其他合理化建议、要求；

- ★义乌市政府采购承诺书（见格式）；

- 根据招标文件技术需求及评分规则要求提供的有关材料；

- 供应商认为可能需要的其它文件（格式自拟）。

注：招标文件中打★号的条款为要求供应商作实质性响应的条款，供应商提交的“商务技术文件”中应对打★号的技术条款作实质性响应，否则其投标无效。

12.5报价响应文件，包含但不限于以下内容：

（1）投标函；

（2）报价一览表；

（3）其他投标人认为须提供的资料。

13、投标人资格的有关资料

13.1投标人应提交体现其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

14、投标报价

14.1供应商应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行自主报价。投标报价以人民币为结算货币。投标报价是完成本招标文件规定的全部工作内容和要求的总费用包括项目要求的职工工资、保险费用（包括养老、工伤、失业、医疗等）、福利、车辆、工具等购置费用，检测车辆、支架搭设、租船等措施费、检测报告评审专家费、保险费、利润、税金、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。

14.2 供应商应在投标书的《报价一览表》上写明投标报价项目的单价和总价，如总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准；当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标小组认为单价金额小数点有明显错误的，此时应以总价为准，并修改单价。

14.3供应商应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。供应商对每种服务只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

14.4采购人不接受低于成本的投标报价，也不接受招标项目范围内的捐赠。

14.5供应商按照上述要求编制投标报价，一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

14.6须由中标单位开具正式发票。

14.7招标文件中规定由供应商承担并支付的相关费用（如中标服务费等）在投标报价时应一并考虑。

14.8中标人须严格按照规范开展作业，并为员工购买保险。检测作业过程中的安全事故，由供应商承担全部责任，所产生的费用由承包人全部承担。

15、投标文件格式

15.1投标文件须包括本须知第12条中规定的全部内容，投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，其投标将被拒绝，其风险由投标人自行承担。

15.2投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。在所提供表格格式之外，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面的说明其能力。

16、投标文件编制要求

16.1 投标文件制作：投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”（请投标供应商登录政采云平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）以获取最新操作指南。

16.2 投标人应根据电子投标操作指南按本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

16.3由于投标人未按招标文件的规定要求编制投标文件，导致评审小组作出的对投标方的误判，责任由投标方自己承担。

17、投标保证金

本项目免收投标保证金。

18、投标有效期

18.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。

18.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

## 四、投标文件的递交

19、电子投标文件上传的地点和截止时间

供应商应于2022年06月20日09：30前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。

20、投标文件解密

开标时间后1小时内（2022年06月20日10：30前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。

备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2022年06月20日09：30前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至浙江省成套招标代理有限公司指定邮箱（1830912141@qq.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日09：30-10：30期间进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江省成套招标代理有限公司指定邮箱（1830912141@qq.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间（2022年06月20日09：30前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

22、投标文件的补充、修改与撤回

22.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以重新补充修改或撤回已上传的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

22.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

22.3从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、其它

23、本招标文件解释权归采购人。

# 第三章  招标项目要求

## 一、桥梁基本信息

义乌市市政设施处2022年城区桥梁检测项目，分为四部分内容：

- 包括市区25座大桥（隧）、111座中小桥以及26座天桥地道、箱涵、隧道等，共162座桥隧的定期检测工作，并出具检测报告，并从养护的角度提出上述桥梁及隧道的使用（维修）建议。

- 广福大桥、凌波大桥、商城大道潘塘水库桥、经发大桥大桥分别进行静动载试验和结构承载能力检算、结构检测等，计算并评定技术状况等级和承载能力状况、结构破损或病害的详细情况、出具检测报告，并从养护设计的角度提出上述桥梁使用（维修）建议和维修费用估算。

- 涉水桥梁的水下基础专项检查。

- 桥梁人行道栏杆、防撞护栏、防抛网、限高架、限载牌等安全防护设施普查与评定，并从养护设计的角度提出相关使用（改造、维修）建议和费用估算。

具体桥梁基本信息详见招标文件附件。

## 具体工作要求

（一）、定期检测部分：

1、定期检测桥隧的数量和基本信息

包括市区25座大桥、111座中小桥以及26座天桥地道、箱涵、隧道，共162座桥隧的定期检测工作（以下均以桥梁简称）。

2、定期检测的内容

（1）桥面系、上部结构、下部结构的外观检测。对照桥梁资料卡的基本情况，现场校核、更新、补充桥梁的基本数据。

①桥面系：桥面铺装、桥头搭板、伸缩装置、排水系统、人行道、护栏等；

②上部结构：主梁、主桁架、主拱圈、横梁、横向联系、主节点、挂梁、联结件等；

③下部结构：支座、盖梁、墩身、台帽、台身、翼墙、锥坡及河床冲刷情况等。

注：裂缝检测应包括裂缝长度、宽度，对超限裂缝还应进行深度检测，绘制裂缝形态分布示意图；对预应力混凝土应检查封锚区开裂情况；吊杆和拉索还应进行护套层的破损、裂缝、老化等检测，若无永久观测点需重新设置并进行沉降观测。

（2）混凝土强度无损检测（抽检）。若抽检情况较差应适当增加检测比例。

（3）碳化深度检测（抽检）。若抽检情况较差应适当增加检测比例。

（4）梁板上拱度检测（针对简支梁桥、抽检）。若抽检情况较差应适当增加检测比例。

（5）钢筋保护层厚度检测（抽检）。若抽检情况较差应适当增加检测比例。

（6）钢筋锈蚀检测（抽检）。若抽检情况较差应适当增加检测比例。

（7）桥面相对标高测量。

（8）支座检测。支座安装准确性、变形压缩活动位移量、垫石、螺栓的完好性检测等。绘制25座大桥支座布置示意图。

（9）拱轴线测量（针对拱桥）。

（10）钢结构专项检测（1、针对主梁为钢结构的桥梁，检查钢结构焊缝、高强螺栓有无异常情况，按,10%抽检钢结构焊缝和高强螺栓紧固力，若抽检情况较差应适当增加检测比例；2、针对天桥，检测钢结构、铝合金是否有裂纹、穿孔、鼓包、硬伤、硬弯、歪扭等）。

（11）吊杆（锚头）技术状况专项评定（拉索索力、吊杆拉力、开锚检查等，结合成桥检测及历年检测报告分析评定）。拉索索力、吊杆拉力100%检测。开锚检查应避开前2年检测点，抽检焊缝比例不少于20%。

（12）主塔技术状况专项评定（针对斜拉桥）。

（13）下穿隧道地质雷达探测、隧道漏水点普查及分析。

（14）结构变位测量（拱桥沉降/独柱式桥梁墩柱侧向倾角/梁体相对水平位移/跨中钢箱梁、主跨跨中桥面中轴线处钢横梁、主跨跨中及四分之一跨出钢挑梁高程变化和相对于支点挠度变化/拱顶、四分之一跨及拱脚的位移情况等）。

（15）桥梁技术状况评估。材料检测情况描述应包含材料特性、退化程度、退化性质、退化原因、对结构性能和耐久性的影响。

（16）市政桥梁相关会议、管养技术支持。

（17）桥梁病害维修方案。

（18）独柱墩和小支座间距桥梁隐患排查及状况评定。

3、定期检测报告的内容和装订

（1）桥梁定期检测报告应一桥一册。

每座桥的报告中应包括：桥梁基本概况、桥梁正面照和侧面照、桥型布置图、主桥典型横断面图、桥面系附属结构物的外观病害说明和典型照片、上部和下部结构的外观病害说明和典型照片（特别是支座完好情况、梁板破损露筋、墩台及梁板裂缝、裂缝形态分布图、铰缝破坏情况、梁板和桥台渗水、预应力混凝土封锚区开裂情况、吊杆和拉索的等）、实体检测（混凝土强度、碳化深度、梁板上拱度、钢筋保护层厚度、钢筋锈蚀、拱轴线、锚具等）、桥梁技术状况评估、重要结构病害的原因分析、对可能影响结构正常工作的构件评估下一次检测之前可能退化情况、提出使用和维修加固建议。

（2）除逐桥编写定期检测报告外，还需提交一份桥梁的检测报告汇总册。

汇总册应包括：各桥基本信息表，各桥各幅的桥面系、上部结构、下部结构、全桥的BCI计算汇总表和统计分析图，各桥主要病害汇总表，主要病害原因分析，对今后桥梁管理养护提出合理化建议、检测建议等，提出桥梁的小修保养计划、大中修或改建计划，并说明大中修或改建计划拟采用的技术方案、估算费用和建议实施时间。

（3）检测报告的分册和汇总册提交纸质版两份和电子文档2份（U盘形式）。

（4）信息管理系统更新/补充/新建/校对。

（5）编制修订招标人的简支梁桥/连续梁桥/系杆拱桥/斜拉桥/隧道/连续刚构桥/人行天桥养护规程编制。

（6）养护类别/养护等级划分。限载标志、限高标志统计及校核。

（7）所有现场记录资料以及定期检测报告应以电子文档、u盘存储在现在调查完成后及时提供给管理部门。

（8）提出各桥下次定期检测时间/特殊检测时间/重点检测部位。

（9）如不能明确病害缘由、漏检、抽检频率不足的,进行复检,相关费用由中标单位承担。

（二）、荷载试验部分：

1、广福大桥、凌波大桥、商城大道潘塘水库桥、经发大桥各选取2跨（联）进行荷载试验，选跨原则为中跨和技术状况最差的连续箱梁边跨，分别进行静动载试验和结构承载能力检算、结构检测等，计算并评定技术状况等级和承载能力状况、结构破损或病害的详细情况、出具检测报告，并从养护设计的角度提出上述桥梁使用（维修）建议和维修费用估算。

2、检测重点为：

（1）桥面系、上部结构、下部结构的外观检测

①桥面系：桥面铺装、桥头搭板、伸缩装置、排水系统、人行道、护栏等；

②上部结构：主梁、横向联系、主节点、联结件等；

③下部结构：支座、盖梁、墩身、台帽、台身、翼墙、锥坡及河床冲刷情况等。

注：裂缝应包括裂缝长度、宽度、裂缝形态分布示意图；预应力混凝土封锚区开裂情况。

（2）实体检测

①混凝土强度无损检测（抽检），若抽检情况较差应适当增加检测比例。

②碳化深度检测（抽检），若抽检情况较差应适当增加检测比例。

③钢筋保护层厚度检测（抽检），若抽检情况较差应适当增加检测比例。

④钢筋锈蚀检测（抽检），若抽检情况较差应适当增加检测比例。

⑤桥面相对标高测量

⑥支座检查（100%检测）

⑦桥头搭板脱空或断裂检测

对于以上检查项目，抽检频率应满足下列要求：

抽检频率应满足《建筑结构检测技术标准》(GB/T 50344-2004)的要求，在抽检频率范围内的梁（板）、墩柱、桥台：

a、回弹法强度检测，桥跨结构为整体箱梁（板梁、盖梁、墩柱）的，每榀箱梁（板梁、盖梁、墩柱）按单构件检测；桥跨为多榀式结构(空心板梁、T梁、小箱梁等)，检测构件数应满足《回弹法评定混凝土抗压强度技术规程》(JTJ/T23- 2011)的要求；

b、钢筋锈蚀电位检测，根据外观损伤检查结果，对有迹象表明钢筋可能存在锈蚀的主要受力部位进行检测；

c、钢筋保护层厚度及钢筋分布检测，桥跨结构为整体箱梁的，每榀箱梁按单构件检测；桥跨为多榀式结构(空心板梁、T梁、小箱梁等)，检测构件数应满足《混凝土中钢筋检测技术规程》(JGJ/T 152-2008)的要求；

d、混凝土碳化深度，检测数量为混凝土强度测区数的30%；

e、混凝土裂缝深度，根据外观损伤检查结果，对主要受力部位存在的宽度超限裂缝进行检测；

f、对于年限较长的桥梁，检测项目抽检率应适当提高以满足桥梁评定要求。

（3）桥梁荷载试验

荷载试验包含静载试验和动载试验，测试结构的各种受力参数，至少应包含以下内容：

①桥梁静载试验，根据桥型布置及初步的检查结果确定相应的试验桥跨，对试验桥跨的控制截面进行应变（应力）、挠度等测试，测试内容应满足相关的试验规范要求；对于存在重大病害的桥梁，在进行静载试验时，除常规测试项目外，应增加针对病害部位的专项测试，检验病害部位应变（应力）等。

②桥梁动载试验，测试桥梁的动力特性，测试内容至少包含脉动试验、行车试验、跳车试验、刹车试验等。

③静载、动载试验桥跨的选取至少应满足业主提出的数量及内容要求，同时还应满足桥梁安全状态评定的要求。

④若荷载试验结果显示桥梁结构的受力不满足设计或使用要求，应进行进一步的计算分析，明确原因。

3、静载试验

（1）静载试验的目的

①汽车荷载横向分布系数检验；

②效应（应力或挠度）校验系数检验；

③相对残余变形检验；

④刚度检验；

⑤裂缝评定。

（2）静载试验的测试断面

测点布置于各梁板的底面，包括下缘钢筋的拉应力测点、挠度测点以及跨中附近裂缝测点（若技术状况检查中发现有裂缝，则在此进行布置）；可进人箱梁应尽可能布置在箱梁内壁。

4、动载试验

（1）动载试验的目的

车辆对桥梁的作用，通常是动态的。在移动车辆荷载作用下，桥梁将产生振动、冲击等动力效应。桥梁各构件截面除静应力外，还受动应力的作用，构件中总应力等于静态应力与动态应力之和。动载试验主要测试：

①测试不同车速驶过平整桥面时，梁的最大动挠度（应变）和挠度（应变）动态增量；

②测试不同车速驶过不平整桥面时，梁的最大动挠度（应变）和挠度（应变）动态增量。

（2）动载试验的测试断面和测点布置

动载试验的测试断面同静载试验的测试断面，动应变和动挠度测点为静载试验中应变和挠度最大的两片板梁的底面。

（3）跑车试验

跑车试验应采用不同的车速试验，车速宜为20km/h、40km/h、60km/h（如跑车距离不够，可采用20km/h、30km/h、40km/h三个速度），试验时车辆在桥上的行驶速度应保持不变。跑车试验应全面记录车桥联动和桥梁自有衰减振动的动态响应，记录时间不宜少于30min或以波形衰减完为止。

（4）跳车试验

跳车试验宜由载重车后轮越过高5cm～15cm障碍物后立即停车的方法激振桥梁结构。跳车试验应全面记录桥梁结构的动态响应，记录时间以振动波形衰减完为止。

（5）刹车试验

刹车试验宜由载重车以20km/h～30 km/h的速度行驶至指定位置，紧急刹车至速度为零、熄火后，以测定桥梁的响应动力时程曲线。

（6）动力特性测试

桥梁结构的动力特性是指桥梁结构各阶振动频率、振型和阻尼比。对桥梁结构进行自振特性测试，有两方面的目的：一是用测试结果来校验计算结果，并提供目前尚不能用计算方法得到的各阶振动的阻尼比；二是为对桥梁进行健康监测和用动力方法进行损伤识别提供一个比较的基准。

①动力特性测试的测试项目：振型、自振频率、阻尼比。

②动力特性测试的测点布置

动力特性测试桥跨为静载试验的桥跨，沿桥梁两侧人行道路缘石边缘布置竖向传感器测点，测点位置按四分点进行布置。

③其他技术要求

动力特性测试应测试记录桥梁振动加速度，并根据现场情况，在结构的敏感点布置拾振器。动力特性测试应符合下列要求：

①针对不同的试验目的和桥型，测定固有频率的阶数可以不同；连续梁桥、刚构桥、拱桥和简支梁桥不宜少于3阶；

②动力特性测试记录时间不宜少于30min，当大跨径桥梁测试断面较多时，可分批次记录，但应保证有一个参考点不动。

5、桥梁技术状况评估

依据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）和《浙江省城市桥梁检测技术规程》（DB33/T1097-2014）等最新规范对每座桥梁按照逐桥、逐幅进行桥梁技术状况评估。

6、检测成果文件

对每座受检测桥梁应分别出具详细的检测报告，检测报告应包括以下内容（但不限于）：

①桥梁概况（包括桥梁结构形式、跨径组合、长宽面积、设计荷载等级、建设年代、全景照片、地理位置图、平面立面横断面示意图、上部下部结构及桥面系类型等基本信息）；

②检测目的、依据、概述检测的一般情况、检查的组织、时间、背景和工作过程；

③典型缺损和病害的数码照片及说明，缺损状况的描述应尽量采用专业标准术语，应说明缺损的部位、类型、性质、范围、数量和程度等；

④两张桥梁总体照片，一张桥面正面照片，一张桥梁侧立面照片；

⑤桥梁无损检测的详细结果，需指明数量及测试部位；

⑥静载、动载试验内容及观测截面、试验测点布置、观测方法与仪器设备、试验荷载与加载工况、检测结论；

⑦水下基础专项检查报告需包括：基础立面和平面图（含具体尺寸），检测时的河床线和水位线描述；病害的具体分布位置和数量，以及CAD绘图、文字和照片的一一对应描述；病害（尤其是基础冲刷或掏空）的严重程度判别和处理建议。

⑧根据检测结果，明确被检测桥梁的安全状态，若桥梁的安全状态不满足要求则须提出其合理的处理方式。材料检测情况描述应包含材料特性、退化程度、退化性质、退化原因、对结构性能和耐久性的影响。

⑨检测深度未达到要求或存疑的须进行复检，以方便后期的加固修缮工作。

⑩检测单位提供的所有文件均应提供电子版（刻录制成光盘），其中文字采用Word格式、表格采用 Excel格式、图形采用 AutoCAD格式、数码照片采用 jpg格式、视频采用Rmvb格式；

其他要求：

A、提交正式报告的电子文档，U盘形式提供。

B、协助业主单位做好桥梁设施信息系统的需求工作。

C、建立检测桥梁的基本信息卡片。

（三）、涉水桥梁的水下基础专项检查

★由潜水员携带潜水照明灯、水下记录板、水下录像机对桥梁基础进行全面的水下检查，专职安全员全程进行跟踪监督和指导，检测包括：

①通过目视，检查基础是否有钢护筒，基础表面微生物附着情况，基础表面是否有明显露筋、开裂、蜂窝、淘空、硷剥落、变形等病害，若发现有，对其进行相应的清理，记录其位置、量测其尺寸，并进行拍照或录像留存，附图说明。

②基础顶部和底部情况

检查基础周围与河床交接处的情况，检查是否有冲刷或淘空现象；并通过目视并配合水深测量，检查基础周围2m范围内的冲刷情况

通过目视，检查基础顶段在水位涨落、干湿交替变化处有无冲刷磨损、颈缩、露筋，是否受到污水、咸水或生物的腐蚀；基础有无断裂、洞蚀、过度麻面等。

（四）、结构检算

按照有关桥梁隧道设计和检测规范（规程），基于检的技术状况评估，采用Midas Civil等桥梁隧道设计软件，分别对广福大桥、凌波大桥、商城大道潘塘水库桥、经发大桥进行结构检算，主要检算截面强度和总体稳定性，对有环形裂缝的截面、还应检算抗倾覆和抗滑动稳定性；若墩台发生突起开裂或倾斜的，检算墩（台）身截面和基底应力、偏心与抗倾覆稳定性时，应考虑斜度影响。

## 三、工作规范及要求

1、本次桥梁检测的方法、流程和成果，成交人应严格按检查文件和合同规定的要求进行。同时必须满足国家、地方及交通部现行的强制性技术标准、规范和规程的相关要求。应满足但不限于以下技术规范和标准，如有最新规范以新规范为准：

（1）相关桥梁竣工图纸、施工设计图；

（2）《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTGD63-2007）；

（3）《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）；

（4）《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥梁设计规范》（JTG D62-2004）；

（5）《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2004）；

（6）《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80-2004）；

（7）《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T23-2011）；

（8）《公路工程混凝土结构防腐蚀技术规范》（JTG/T B07-01-2006）；

（9）《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011）；

（10）《公路桥梁技术状况评定标准》（JTGT H21-2011）；

（11）《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）；

（12）《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJT 233-2015）；

（13）《市政设施承灾体普查技术导则》FXPC/ZJ G-01。

2、工作要求：

（1）人员配备要求：供应商应并配备不少于6名人员投入本项目工作，包括：

★项目负责人1名（具有道桥类专业的高级及以上职称，并具有交通运输部颁发的桥梁专业检测工程师证书）。

技术负责人1名（具有道桥类专业的高级及以上职称，并具有交通运输部颁发的桥梁专业检测工程师证书）、桥梁专业检测工程师2名（具有交通运输部颁发的桥梁专业检测工程师证书）、隧道专业检测工程师1名（具有交通运输部颁发的隧道专业检测工程师证书）、专职安全员C证1名。投标时须提供人员清单，并附相应人员的资格证书、职称证、身份证及社保缴纳清单复印件等资料。投标人须在投标文件中明确承诺该项目组由项目负责人带队，并有法人代表亲笔签发的拟派项目负责人任命书。

（2）★供应商须为职工缴纳社会保险，并提供所有拟投入本项目成员的自2022年02月至2022年04月连续三个月的社会保险缴纳凭证。项目组成员的社会保险缴纳凭证上的单位名称必须与投标人单位名称保持一致，未提供社保缴纳凭证或社保缴纳凭证上单位名称与投标人名称不一致的均无效标处理。

（3）设备要求：本项目要求配备及数量详见下表（包括但不限于以下）：

| 序号 | 主要设备 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 专用桥梁检测车 | 能满足检测需要，且不少于1台。 |
| 2 | 全站仪 | 能满足检测需要，且不少于1台。 |
| 3 | 数码相机 | 能满足检测需要，且不少于2台。 |
| 4 | 微型伸缩式摄像头 | 满足检测支座的需要，不少于1台。 |
| 5 | 测距仪 | 能满足检测需要，且不少于2台。 |
| 6 | 裂缝测宽仪 | 能满足检测需要，且不少于2台。 |
| 7 | 裂缝测深仪 | 能满足检测需要，且不少于1台。 |
| 8 | 回弹仪 | 能满足检测需要，且不少于2台。 |
| 9 | 地质雷达 | 能满足检测需要，且不少于1台。 |
| 10 | 混凝土保护层厚度测量仪 | 能满足检测需要，且不少于2台。 |
| 11 | 钢筋锈蚀电位仪 | 能满足检测需要，且不少于1台。 |
| 12 | 电子水准仪 | 能满足检测需要，且不少于1台。 |
| 13 | 非金属超声波检测仪 | 能满足混凝土外观质量与缺陷检测，且不少于1台。 |

- 服务期要求：总工期70日历天。中标人须在中标通知书发出之日起7日内提交检测方案并进场检测，且在合同签订完成后70日历天内完成所有工作，出具相应报告并完善，通过采购人评审及验收。投标人须在投标文件项目实施方案中提供详细的定期检测进度计划图表。

- 付款方式：合同签订后预付合同价款的30%作为预付款，中标人完成所有检测工作并提交检测报告，经采购人验收合格后，凭中标通知书、合同、发票、政府采购资金结算单等资料由采购人支付至合同价款的100%，在签订合同时，中标方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不支付或减少预付款支付比例。

- ★质量保证期：自中标人完成本次桥梁检测任务并通过验收之日起12个月。期间，中标人需积极配合采购人解决桥梁方面有关问题(包括质保期内裂缝等病害发展情况、超限车辆过桥验算、技术咨询、现场技术服务等)，若不配合的，采购人将向主管部门报告并追究其违约责任。若因中标人于本次桥梁检测不力（不可抗力等非承包单位因素的除外）造成采购人未能提前知晓桥梁存在安全隐患而造成桥梁安全事故的，中标人应当承担因此而造成的全部损失。

- 投标人须安排相关人员配合好采购单位对本项目服务中相关联的工作，并列入实施方案中。需由采购单位提供与检测相关配合工作的（原设计、施工及养护等资料，以及相关配合工作的政府各部门协调手续的办理如桥面交通管制、水上交通管制等，所发生的一切费用均须包含在投标总价中），投标人须在投标文件中明确列出，否则将视为未响应招标文件要求。

- 中标人应负责收集并完善桥梁数据信息，确保桥梁信息完整、真实、及时。

- 中标人未在中标通知书发出之日起7日内按采购人要求提交检测方案的，扣罚5000元。中标人未在中标通知书发出之日起7日内的进场检测的，每延迟一天扣罚1000元，若中标人延迟15天仍未进场检测的，采购人有权解除合同并向中标人处以50000元违约金。

- 中标人未按规定时间提交检测报告或资料并通过采购人评审及验收的，以每天2000元扣罚。

- 服务期间发生各种人为及自然灾害造成的损失及破坏情况，从发生时间起大中型桥梁24小时内，小桥72小时内，书面形式上报采购人。如被各新闻媒体曝光及投诉，由中标人承担全部责任，并每次2000元扣罚。

- 中标人出具的检测报告内容有明显抄袭、遗漏痕迹，或检测数据明显有误时，每次每座桥梁处罚2000元；检测报告出现重大失误的，按每次每座桥梁扣除5000元。中标人应积极配合修改补充完善，如造成其他损失的、由中标人完全承担一切损失。若发现桥梁有重大安全隐患的病害在检测报告中未提及，每发现一处扣罚10000元，并及时整改。

- 中标人应做好员工安全保障工作，加强安全防范措施和安全教育，合同履行期间若发生意外事故，由中标人完全承担一切经济损失和相关法律责任。检测期间，如因中标人组织不当、操作失误等原因造成桥梁结构安全事故或交通事故的，扣除20000元、由中标人完全承担一切经济损失和相关法律责任。在采购人检查中发现存在非安全文明作业的，每次扣罚2000元。作业中被其他部门检查举报或经媒体报道曝光，情况属实有责的，每次扣罚2000元。

- 中标人的项目组成人员须报业主单位备案归档，服务期间一般不得更换项目组成人员，特殊情况必须更换的，更换人员须在满足工作需求及工作组组成要求的情况下，经业主单位书面同意后，方可进行，且更换项目负责人需向甲方支付1万元违约金，更换技术负责人的支付5000元违约金，更换其他项目检测人员的支付每人次2000元违约金。如发现擅自更换，将处以10000元/人的处罚。如发现项目负责人、技术负责人未到岗的，每发现一次处3000元的罚款。其余人员未到岗处1000元每次。

- 采购人合理要求中标人配合“扁鹊杯”等评比工作而中标人消极对待的，扣除10000元。

- 要求自本次检测至下次检测期间，检测单位需提供该桥结构安全方面无偿技术服务。

## 四、履约验收

采购人应按《义乌市政府采购合同履约和验收管理办法（暂行）》（义招管办【2008】32号）及《义乌市关于规范政府采购管理的若干意见》（义政办发【2017】102号）等有关规定，对政府采购项目履约情况予以监督并及时、认真组织验收。对国家有强制性要求的项目，还应通过国家认可的相关检测机构的验收。

# 第四章   开标、评标和定标须知

## 一、开标

1、本项目实行电子开评标，投标方无需前往开评标现场，只需在规定时间内在“政采云”平台上上传电子投标文件。

2、电子开评标及评审程序

2.1投标截止时间后的1小时内（开标当日09:30-10:30），由各投标人自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标方（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现以外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑；

2.2.评标委员会对投标方的资格和商务技术响应文件进行评审；

2.3评标委员会对报价情况进行评审；

2.4在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

## 二、评标

3、评标小组

招标方将根据招标采购项目的特点确定评标委员会（即评标小组）。其成员由评审专家和采购人代表5人及以上单数组成。评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

4、评标原则

4.1评标小组将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先评资格及商务技术响应文件，再评报价响应文件。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评审均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和投标文件。

4.4有利于提高政府投资效益，节约建设资金。

4.5在评标过程中，出现异常或特殊情况时，由评标委员会集体讨论决定。

4.6供应商的认定

不同供应商之间单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、评标过程的保密

5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组人员或其他有关人员索问评标过程的全部情况。

5.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

5.5评标小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6、投标文件的澄清

6.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第8条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

6.2如果投标方代表拒绝按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

7、投标文件的资格性和符合性评审

7.1评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留。

7.2如果投标文件出现第五章规定的内容，即为实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝（或作为无效标），并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

7.3评标小组在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

7.3.1要求当事投标人作相应的答辩

7.3.2在充分讨论的基础上集体表决

8、投标文件计算错误和不同文字文本的修正

8.1修正原则如下：

8.1.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

8.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

8.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

8.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

8.1.5对不同文字文本投标文件的解释发生异义的，以中文文本为准。

8.1.6客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以pdf格式上传文件中的报价为准。

评标委员会可以拒绝接受不是中文版的投标文件以及与投标相关的资料。

8.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作。

9、评标办法

本项目采用综合评分法（具体评标办法见后）。

10、决标

评标小组依据本招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标方提出书面评标报告，并直接确定中标人。

## 三、定标

11、中标通知

11.1采购人根据评标小组的书面评审报告和推荐的中标候选人直接委托评标小组确定中标人。

11.2评标结束后，中标结果公告1个工作日，发布中标结果公告的媒体为：义乌市公共资源交易服务平台、浙江政府采购网。

11.3发放中标通知书前，采购人或其委托的采购代理机构将向中国裁判文书网查询中标人自2019年1月1日至中标公告期结束前行贿犯罪记录（查询结果以网站页面显示内容为准）情况。经查实，中标人有前述行贿犯罪记录的，取消其中标资格，采购人依法重新组织采购。

11.4如无有效异议、无行贿犯罪记录，采购人和其委托的采购代理机构共同签发《中标通知书》，中标人凭相关资料到浙江省成套招标代理有限公司领取《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

12、合同签订

12.1中标人自接到《中标通知书》后应在三十天内到采购人处与采购人签订合同。

12.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

12.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和招标代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

12.4采购人与中标人签订合同后招标代理机构将中标结果通知落选投标人，采购人和招标代理机构对评标结果不负责解释。

12.5采购人变更数量的权利

采购人在授予合同时有权对“技术要求及采购货物一览表”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但必须符合《中华人民共和国政府采购法》及义乌市政府采购的相关规定。

- 四、质疑和投诉

13.1开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在“政采云”平台上及时提出，评审委员应对异常情况制作相关记录。

13.2开评标结束后，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在采购结果公告期限结束之日（公告发布之日起至第2日24小时止）起7个工作日内依据招投标相关法律法规向采购人、招标代理机构提出质疑。采购人或招标代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内对质疑内容作出答复。若投标人对采购人或招标代理机构的答复、处理结果不满意，应在收到采购人或招标代理机构的书面答复后十五个工作日内到政府采购监督管理部门投诉。

13.3质疑投诉的相关规定

（一）质疑投诉递交的资料需为书面材料。质疑投诉书面材料需法人代表人（或负责人）或授权代表签字并加盖公章。

（二）质疑投诉属于以下情况之一的，将不予受理：

（1）.质疑投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与质疑投诉项目无任何利害关系。

（2）.质疑投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。

（3）.未提供书面质疑或者质疑未加盖公章的；投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章的。

（4）.已超过招标文件规定质疑投诉提出期限的事项。

（5）.投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据

（6）.质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。

（7）.不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关规定的投诉。

# 第五章  投标文件的有效性

1、有下列情形之一的，招标方将不予受理投标文件：

1.1逾期上传电子档投标文件至“政采云”平台的；

1.2电子投标文件在规定时间内解密未成功的且未提供备份投标文件或提供的备份投标文件无法上传打开的。

2、投标文件在资格性评审或技术响应性评审出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

2.1资格响应文件或商务技术响应文件中包含商务报价的；

2.2招标文件关于投标文件组成内容资格响应文件或商务技术响应文件要求中打“▲”的内容，投标方的投标文件内容未提供完整或关键字迹模糊、无法辨认的或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章或提供的投标文件内容不符合招标文件的中有关打★号的条款的规定；

2.3投标方的投标资格未符合招标文件的资格要求规定；

2.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，且未声明哪一个有效，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

2.5投标方所投产品的数量不符合招标文件规定的；

2.6投标方借用或冒用他人名义或证件、涂改文件、伪造或变造投标文件的；

2.7投标中不同投标单位的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按废标处理，投标方串标的，招标方将保留进一步追究责任的权利；

2.8其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的；

2.9经评标委员会认定，投标文件附有采购人不能接受的条件；

2.10对于评标委员会提出的要求投标方澄清或说明的，如果投标方代表拒绝澄清或说明，或者拒绝签字的，评标委员会可以对其作出无效标处理；

2.11单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

3、投标文件报价响应文件评审出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

3.1招标文件关于投标文件组成内容报价响应文件要求中打“★”的内容，投标方的投标文件内容未提提供完整或关键字迹模糊、无法辨认的或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章或提供的投标文件内容不符合招标文件的中有关打★号的条款的规定；

3.2投标报价高于最高限价或投标报价低于企业成本价或未填报企业成本价的；

3.3投标方的所投产品的数量不符合招标文件规定的；

3.4投标方对同一采购项目两个或两个以上（两种或两种以上方案）报价的或两个或两个以上（两种或两种以上方案）成本价的，且未声明哪一个有效；

3.5经评标委员会审议认为投标文件附有采购人不能接受的条件，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其通过“政采云”平台在规定的时间内提供CA签章的材料，投标人不能佐证其报价合理性的；

3.6其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的；

3.7当投标人由于报价计算错误，投标人拒绝接受按招标文件的规定进行的修正处理（或拒绝签名确认）。

4、在资格审查及评审过程中，符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

5、其他违反法律法规的的情况。

6、评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标处理。

# 第六章  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法，本项目的评标办法为综合评分法。

一、评审程序

评标小组以开标、评标、询标情况为基本依据，按照招标文件的规定，对各投标人的投标文件按资格部分、商务技术部分和报价部分顺序进行分析、评议，具体按以下程序进行评审：

（一）对所有投标人的资格响应文件进行审查，并以开标当日为准，对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行查询，根据（义行服管〔2017〕17号）的规定，对投标人的综合信用报告评级进行查询。

（二）对通过资格性审查合格的投标人的商务技术响应文件进行符合性审查。

（三）对通过符合性审查有效的投标人的商务技术响应文件进行技术评分（详见三、评分细则）；

（四）上述投标人的评分结束后，评标委员会对上述投标人的报价文件进行评审；评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其通过“政采云”在规定的时间内提供加盖投标人CA签章的材料，必要时提交相关佐证材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（五）对通过报价评审有效的投标人,由“政采云”计算出其报价分及总得分，并由评标委员会进行确认；

（六）确定中标人

1.首先，评标委员会按综合得分从高到低顺序进行排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术分从高到低顺序排列；技术分也相同的，投标报价相同的由采购人代表采用公共资源交易中心抽取程序随机确定。

2.其次，评标委员会直接确定排名第一的投标人为中标人。

（七）完成评标报告

评标委员会根据评审相关情况作出评标报告。

二、确定的中标人放弃中标等情况的处理

当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者质疑投诉成立，取消中标人资格的，都不再确定其余投标人作为中标人。

- 二、评审办法

### 1、商务技术响应文件评审

技术分满分为80分，分值分配见表格。评标委员会根据评分细则，对各投标人的商务技术响应文件进行书面审核和评论后，由各成员独立给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。投标人最终得分为评标委员会所有成员的有效评分的算术平均值，计算时保留小数2位。

评分标准

| 序号 | 评价指标分项 | 分项分值 | 评分细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检测方案 | 0-20分 | - 根据桥梁常规实体检测检测方案内容进行评分（0-3分）； - 根据静载试验方案针对性内容进行评分（0-4分）； - 根据动载试验方案针对性内容进行评分（0-4分）； - 根据水下基础专项检查方案内容进行评分（0-3分）； - 根据投标人针对涉铁路桥梁的检测组织、铁路部门沟通协调方案内容进行评分（0-3分）； - 根据投标人针对隧道的检测方案内容进行评分（0-3分）。 | 主观分 |
| 2 | 交通组织及工作计划 | 0-12分 | - 根据投标人桥面的交通组织和协调方案针对性内容进行评分，未提供的不得分（0-3分）； - 根据投标人外业检测保障方案进行评分（0-3分）； - 根据投标人内业作业方案进行评分（0-3分）； - 根据投标人工期承诺和工作时间计划进行评分，未提供的不得分（0-3分）； | 主观分 |
| 3 | 安全应急保障措施 | 0-12分 | 1、检测人员生命安全保护措施和防护计划，未提供的不得分（0-3分）； 2、第三方车辆、行人安全防护方案，未提供的不得分（0-3分） 3、根据投标人企业内部安全目标及安全管理制度是否合理进行评分（0-3分） 4、根据投标人提供应急保障处置方案的覆盖全面、科学合理、具有针对性和可操作性进行评分（0-3分） | 主观分 |
| 4 | 项目组人员配备、管理情况 | 0-16分 | - 根据投标人针对本项目派出的项目组其他人员（项目负责人除外，技术负责人、桥梁专业检测工程师、隧道专业检测工程师、潜水员、专职安全员进行评审）配备情况，从人员的土木结构类注册证书、工作经验、技术水平等方面进行评价。 - 技术负责人1名（具有道桥类专业的高级及以上职称得1分，并具有交通运输部颁发的桥梁专业检测工程师证书得1分, 具有注册结构工程师证书得2分）得4分； - 桥梁专业检测工程师2名（具有交通运输部颁发的桥梁专业检测工程师证书）每人得2分，共4分； - 隧道专业检测工程师1名（具有交通运输部颁发的隧道专业检测工程师证书）得3分； - 潜水员1名（具有交通运输部救助打捞局或中国潜水打捞行业协会颁发的潜水员证书）得2分； - 专职安全员1名（具有安全员上岗证或安全员C证）得2分。 注：需提供人员证书和投标人为其缴纳的近三个月（2022年02月—2022年04月）社保清单，否则不得分。 | 客观分 |
|  |  | 0-3分 | 根据投标人人员组织和管理能力方案：是否具有科学性、合理性、规范性和可操作性，是否具有完备的管理组织、规范服务和管理制度，是否有完善的质量管理体系，并能有效实施，进行评分。（0-3分） | 主观分 |
| 5 | 拟投入本项目设备配备情况 | 0-3分 | 投标人针对本项目的检测车辆、检测设备投入情况，由评委对设备数量、性能、精度等内容进行综合评价（0-3分）。 （提供购置发票、车辆行驶证等相关资料） | 主观分 |
|  |  | 0-3分 | 投标人自有桁架自行走式桥梁检测设备的得3分，未提供的不得分。（要求提供购置发票和车辆行驶证的复印件） | 客观分 |
|  |  | 0-3分 | 投标人自有地质雷达的得3分，未提供的不得分。（要求提供购置发票复印件） | 客观分 |
| 6 | 成功案例 | 0-2分 | - 投标人近三年（2018.01.01起至今）完成类似业绩所需定期检测的，每个合同得1分，最高得一分。 - 投标人近三年（2018.01.01起至今）完成类似业绩所需包含荷载试验（拱桥或刚构桥），每个合同得1分，最高得一分。 注：①投标文件中提供项目中标通知书、网站公示截图、合同复印件并加盖公章，时间认定以合同签订时间为准； ②上述业绩所提供合同须体现对应的特征要求，未能体现的需提供加盖业主公章的说明材料，否则无效； ③同个业绩不重复计分。 | 客观分 |
| 7 | 服务承诺及合理化建议 | 0-3分 | 投标人针对本次招标项目的检测服务承诺和合理化建议服务内容等进行阐述，由评委对以上内容进行综合评价，未提供的不得分（0-3分） | 主观分 |
|  |  | 0-3分 | 投标人针对本次招标项目的检测服务后期配合桥梁维修及养护工作的服务内容等进行阐述，由评委对以上内容进行综合评价（0-3分），不提供相应材料的本项内容不得分。 |  |

### 2、报价响应文件评审

2.1 按以下步骤确定进入算术平均值计算的范围：

（1）甄别异常报价：有下列情况之一的投标报价不进入商务分计算环节：

①商务技术响应文件审查不通过单位的投标报价；

②投标报价高于最高限价；

③分析总报价及各个分项报价是否合理、报价范围是否完整、有否重大错漏项、是否超过最高限价。如评标委员会一致认为最低投标报价或某些分项明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，评标委员会有权通知投标方限期进行解释。如投标方未在规定期限内做出解释，或所作解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可列为异常报价，确定该投标为无效标。

2.2报价响应文件详细评审（20分）

（1）评标基准价以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其商务报价分为20分。

（2）商务得分计算。

商务得分=（评标基准价/投标报价）×20%×100，保留小数2位（四舍五入）。

### 3、计算总分（满分为100分）

计算方法：投标人总得分 = 商务技术响应文件评审得分+ 报价响应文件评审得分

### 4、推荐中标候选人，完成评标报告

（1）推荐中标候选人

评标委员会完成评标后，按总得分由高到低排定顺序（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术分由高到低顺序排列，技术分也相同的，由采购人代表使用交易中心抽取程序随机抽取决定排序），评标委员会根据以上排序直接确定第一名的投标人为中标人。

当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，重新组织招标。

（2）完成评标报告

评标委员会向采购人提出评标报告，内容包括评标过程、投标人的优劣对比分析、中标候选人推荐情况、基本结论、存在的问题和评标专家的不同意见。评标报告应经评标委员会所有专家签字，在评标结束时当场提交给采购人。

# 第七章  合同主要条款

- 义乌市政府采购合同（样本）

甲方：________________________________

乙方：________________________________

- 乙双方根据     年____月____日浙江省义乌市政府采购                  项目中标结果和投标文件的要求，依据《中华人民共和国民法典》并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同文件组成：招标文件及其补充文件、询标承诺、询疑答复、投标响应文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

二、合同金额

1.合同总金额：人民币大写         元，小写        元。

2.合同总价以人民币为结算货币，合同总价包含                     等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。

3.项目负责人：                     。

- 工作内容

工作内容：                        。

四、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或其它资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如乙方有转让或分包行为，甲方将解除合同。

六、服务期要求

（与招标文件相同）                    。

七、付款方式：

（与招标文件相同）                    。

八、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、质量保证及售后服务

1．乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2．保修期：  （与招标文件相同） 。

3．如在服务过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后的规定时间内到达甲方现场。

4．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同的（但并非乙方原因造成），甲方除应按乙方完成的实际工作量支付费用外，还应按剩余合同价的5%向乙方支付违约金。

3．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

4．乙方将桥梁检测任务转包，分包的，甲方（甲方代表）将有权中止合同，并计扣乙方合同价50%的违约金。

5．中标人未在中标通知书发出之日起7日内按采购人要求提交检测方案的，扣罚5000元。中标人未在中标通知书发出之日起7日内的进场检测的，每延迟一天扣罚1000元，若中标人延迟15天仍未进场检测的，采购人有权解除合同并向中标人处以50000元违约金。中标人未按规定时间提交检测报告或资料并通过采购人评审及验收的，以每天2000元扣罚。

6．服务期间发生各种人为及自然灾害造成的损失及破坏情况，从发生时间起大中型桥梁24小时内，小桥72小时内，书面形式上报甲方。如被各新闻媒体曝光及投诉，由乙方承担全部责任，并每次2000元扣除违约金。

7．中标人出具的检测报告内容有明显抄袭、遗漏痕迹，或检测数据明显有误时，每次每座桥梁处罚2000元；检测报告出现重大失误的，按每次每座桥梁扣除5000元。中标人应积极配合修改补充完善，如造成其他损失的、由中标人完全承担一切损失。若发现桥梁有重大安全隐患的病害在检测报告中未提及，每发现一处扣罚10000元，并及时整改。

8．中标人应做好员工安全保障工作，加强安全防范措施和安全教育，合同履行期间若发生意外事故，由中标人完全承担一切经济损失和相关法律责任。检测期间，如因中标人组织不当、操作失误等原因造成桥梁结构安全事故或交通事故的，扣除20000元、由中标人完全承担一切经济损失和相关法律责任。在采购人检查中发现存在非安全文明作业的，每次扣罚2000元。作业中被其他部门检查举报或经媒体报道曝光，情况属实有责的，每次扣罚2000元。

9．中标人的项目组成人员须报业主单位备案归档，服务期间一般不得更换项目组成人员，特殊情况必须更换的，更换人员须在满足工作需求及工作组组成要求的情况下，经业主单位书面同意后，方可进行，且更换项目负责人需向甲方支付1万元违约金，更换技术负责人的支付5000元违约金，更换其他项目检测人员的支付每人次2000元违约金。如发现擅自更换，将处以10000元/人的处罚。如发现项目负责人、技术负责人未到岗的，每发现一次处3000元的罚款。其余人员未到岗处1000元每次。

10．要求自本次检测至下次检测期间，检测单位需提供该桥结构安全方面无偿技术服务。

11．甲方合理要求乙方配合“扁鹊杯”评比工作而乙方消极对待的，扣除10000元违约金。

12．所有违约金直接在合同支付款或履约保证金中扣除。

十一、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的文件。

3、不可抗力事件延续 90 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、诉讼

本合同项目所在地为义乌市，本合同发生争议产生的诉讼，可向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

十三、合同双方确认，本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标采购过程形成的合法成果，如果乙方的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于甲方的条款执行。如果不一致条款不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

十四、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3、本合同（£是 £否）为可融资合同。

十五、本合同一式____份，甲乙双方各执____份，代理机构执一份，义乌市财政局执一份，均具同等效力。

甲    方：                          乙    方：

地    址：________________________  地    址：

法定代表人：                        法定代表人：

授权代表：                          授权代表：

电    话：                          电    话：

帐户名称：                          帐户名称：

开户银行：                          开户银行：

帐    号：                          帐    号：

签约时间：                          签约地点：

# 第八章  投标文件部分格式

封面格式

正本（副本）

项目

投 标 文 件

（招标编号）

投标文件内容：    （资格、商务技术或报价响应文件）

投   标   人：                             （签章）

日  期：            年            月               日

法定代表人声明书（格式）

姓名：                           性别：

年龄：                           职务：

身份证号码：

系                                 （单位名称）的法定代表人，法定地址：                              。为                                 项目的投标、开标等事宜，签署上述投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此声明

投标人：（盖章）

法定代表人签字：

日期：    年   月    日

投标人法定代表人授权书（格式）

项目名称：

日    期：

致：（采购人名称）

（招标代理机构名称）

注册于                                 （注册地址）的

（投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人             （授权人姓名）系该公司的法定代表人。现特授权本单位的（被授权人姓名）               （身份证号码）                             为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就                                                     项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。

被授权人身份证复印件：

投标人公章：

授权人签名：                       职        务：

被授权人签名：

注：投标人法定代表人参加投标的，提供法定代表人声明书和身份证即可。

投标人情况介绍

1、总体介绍、技术经济实力、服务能力、资格、资质、质量认证与本项目类似的实际项目的介绍、业绩等相关情况。

2、相关证书、证件资料复印件加盖公章后附后。

3、投标人认为有必要的声明和文件（荣誉证书等），复印件加盖公章后附后。

投标人名称（盖章）

授权代表签字

年     月     日

本附件可根据实际情况自行制作

拟在本项目任职的负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 专 业 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同工程担任职务 |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 系（科），学制 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年～年 |  | 参加过同类项目和名称 |  |  |  | 担任何职 |  |  | 备注 |

供应商名称（签章）

年     月      日

项目管理人员表

| 姓名 | 本项目拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业学历 | 专业年限 | 现任职务和职称 | 安排上岗起止时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（签章）

年     月      日

规范偏离表（格式）

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（签章）

日 期：     年    月    日

注：1.投标人应仔细对第三章招标项目要求进行逐条分析，对于投标内容与招标文件内容有不一致的条款，则须在上表中列明并详细填写。

2.如招标文件内容与投标文件内容都一致的，则本表可以在相关的签字、盖章后，不需要填写其它内容或在“偏离情况详细说明”栏内只填写一个“无”字。

3.此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

4.投标人在投标文件中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行逐条逐项的答复、说明和解释。首先对实现或满足程度明确作出“满足”、“不满足”、“部分满足”等应答，然后作出具体、详细的说明。回答“满足”应说明如何满足，回答“部分满足”要明确哪部分满足和哪部分不满足。同时明确满足的程度。若采用“详见”、“参见”方式说明的，应指明所指文档（应是投标文件的组成部分）的具体章节及页码。任何含糊不清的表示对评标结果的影响将是投标人的责任；

投标人的各项服务承诺

采购编号：

1.服务质量目标：

2.规章制度：

3.服务规范和守则：

| 服务方案 | 评分项 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 人员安排情况 |  |  |
| 其他投标人认为有必要提供的内容： |  |  |

4.其他有关优惠承诺：

5.其他相关内容（包括合理化建议等内容）：

投标人名称（签章）:_____________________

年        月        日

本附件可根据实际情况自行制作。

其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：   年  月   日

义乌市政府采购项目投标承诺书

1、我单位已认真阅读了本项目的采购公告、招标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，接受其全部内容及要求，承诺本单位的投标文件已经完全响应并符合其全部条件和要求，愿意参加投标并愿意中标；

2、自愿接受义乌市财政局（以下简称财政局）的管理，并严格遵守财政局制定的招投标管理制度、规范和纪律。

3、我单位承诺参与本次投标的资格符合《中华人民共和国政府采购法》的规定，并承诺近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。我单位承诺财务状况良好，并已依法按时缴纳税收和社会保障资金。我单位承诺具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

4、积极主动配合财政局的调查。及时、如实、全面地回答财政局提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

5、不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承接业务。

6、不与采购人或者其他供应商相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取中标。

7、在备案、招标、投标、开标、评标、询标、中标、签订合同、合同备案等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

8、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话），及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。

9、我方同意所递交的投标文件在招标期内有效，在此期间内我方有可能中标，我方将受此约束。

10、我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将接受这一结果。

11、一旦我方中标，我方将严格依照招标文件中的相关规定与采购人签订合同。

12、不低于企业成本价投标，不恶意过高报价，不扰乱招投标的正常秩序。

13、严格遵守开标会议纪律，不在开标会场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

14、按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及中标资格，如由于我单位被判失去中标权而给采购人造成报价的差额损失的，同意对差额损失予以赔偿。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受政府采购监督部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人名称（签章）：

日  期：

投标函（格式）

致：

（供应商全称）授权                （全名、职务）为全权代表参加贵方组织的                               项目（招标项目名称、招标编号）的招标、响应询标等有关活动，为此提交下述文件：

1、电子投标文件一份；

2、其他：

3、据此函，宣布同意如下：

1）所附投标报价表中规定的应提供和支付的货物和服务投标总价为（人民币                   ），即                           （大写）。（企业成本价为                 元）。

2）供应商已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3）供应商将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4）其投标自开标之日起有效期____个日历天。

5）供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6）投标文件中未明确的事项，一律按招标文件规定执行。

7）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                邮编：

电话：                                传真：

供应商名称：                         （签章）

投标日期：      年____月____日

报价一览表

| 序号 | 服务项目 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 义乌市市政设施处2022年城区桥梁检测项目 | 小写： 大写： |  |
| 企业成本价： |  |  |  |

投标人名称（签章）：____________________________

日  期：________________

备注：

- 投标报价以人民币为货币单位。

- 此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

- 供应商应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行自主报价。投标报价以人民币为结算货币。投标报价是完成本招标文件规定的全部工作内容和要求的总费用包括项目要求的职工工资、保险费用（包括养老、工伤、失业、医疗等）、福利、车辆、工具等购置费用，检测车辆、支架搭设、租船等措施费、检测报告评审专家费、保险费、利润、税金、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业（投标人）名称（盖章）：_______

日 期：_______

备注说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目采购标的所属行业:其他未列明行业

监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：         。

本企业为参加（项目名称：     ）（项目编号：    ）采购活动提供本企业的服务。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（签章）：

日期：   年  月  日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的文件或网页资料。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 （采购人名称）  单位的   （项目名称）    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（签章）：

日期：   年  月  日

- 附件一

- 2022年桥梁名单（大桥）

| 序号 | 桥梁名称 | 桥梁位置 | 建造年份 | 养护类别 | 养护等级 |  | 桥梁结构 | 跨径组合 | 原桥设计荷载标准 | 实际限载 | 限高 | 伸缩缝形式、数量X单条长度 | 桥隧总长(m) | 桥面铺装、面积（㎡） | 桥幅数量 | 巡查频率 | 栏杆材质 | 栏杆油漆面积（㎡） | 栏杆长度（米） | 单侧人行道长X宽（米） | 人行道面积（㎡） | 道板材质 | 护栏外侧、隧道壁面积（㎡） | 护栏内侧面积（㎡） | 天桥油漆（㎡） | 车行道面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凌波大桥 | 新科路、跨义乌江 | 2007 | Ⅲ | Ⅰ | 74 | 7跨上承式拱桥 | L-11.67m+30m+34m+36m+34m+30m+11.67m | 城-A级(98) | 40t | / | 型钢 | 187.34 | 沥青混凝土 | 1 | 1天1检 | 石质 | / | 416 | 208X5.3 | 2205 | 花岗岩 | / | / | / | 4472 |
| 2 | 经发大桥 | 经发大道、跨义乌江 | 2001 | Ⅲ | Ⅰ | 73 | 3跨变截面连续箱梁 | L-48m+82m+48m | 汽-20级、挂-100级 | 30t | / | 型钢 | 178 | 沥青混凝土 | 1 | 1天1检 | 铁 | 426 | 356 | 178X2.5 | 890 | 花岗岩 | / | / |  | 4094 |
| 3 | 丹溪大桥 | 丹溪路、跨义乌江 | 2002 | Ⅰ | Ⅰ | 10 | 主桥为单跨下承式钢管混凝土提篮拱桥，引桥为10跨简支梁桥 | L-20.29m+3×21m+88m+3×21m+20.29m | 城A级(98) | 40t | / | 型钢 | 260 | 沥青混凝土 | 2 | 1天1检 | 不锈钢 | / | 528 | 261X1.7+430 | 1748 | 瓷砖 | / | / |  | 5888 |
| 4 | 南门大桥 | 南门街、跨义乌江 | 1998 | Ⅲ | Ⅰ | 3 | 5跨刚架拱桥 | L-42.2m+2×47.3m+42.2m | 汽-20级、挂-100级 | 30t | / | 型钢 | 180 | 沥青混凝土 | 1 | 1天1检 | 铁 | 727 | 434 | 217X2,7 | 1172 | 花岗岩+砼 | / | / |  | 4991 |
| 5 | 中江大桥 | 龚青路、跨义乌江 | 2005 | Ⅳ | Ⅰ | 9 | 预应力混凝土连续箱梁 | L-2×20m+30m+50m+30m+2×20m | 城-B级(98) | 30t | / | 型钢 | 190 | 沥青混凝土 | 1 | 1天1检 | 石质 | / | 392 | 192X2 | 768 | 方砖 | / | / |  | 2400 |
| 6 | 篁园大桥 | 篁园路、跨义乌江 | 1995 | Ⅰ | Ⅰ | 1 | 主桥为单跨下承式钢管混凝土吊杆拱桥，引桥为5跨装配式简支梁桥 | L-2×20m+80m+3×20m | 城-A级 | / | / | 型钢 | 190.7 | 沥青混凝土 | 2 | 1天1检 | 铁 | 240 | 378 | 189X3 | 1134 | 砼 | / | / |  | 4073 |
| 7 | 东江大桥 | 义东路、跨义乌江 | 2011 | Ⅳ | Ⅰ | 40 | 7跨先简支后连续小箱梁 | L-7×25m | 城-A级(98) | 40t | / | 型钢 | 175 | 沥青混凝土 | 2 | 1天1检 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 8 | 宾王大桥 | 宾王路、跨义乌江 | 1998 | Ⅰ | Ⅰ | 2 | 3跨下承式钢管混凝土拱桥 | L-55m+80m+55m | 汽超-20级、挂-120级 | 20t | / | 型钢 | 190 | 沥青混凝土 | 1 | 1天1检 | 铁 | 526 | 382 | 191X2.5 | 955 | 砼 | / | / |  | 4966 |
| 9 | 宗泽大桥 | 宗泽路、跨义乌江 | 2001 | Ⅲ | Ⅰ | 7 | 连续箱梁 | L-3×20m+46.8m+72m+46.8m+3×20m | 城-A级(98) | / | / | 型钢 | 285.6 | 沥青混凝土 | 1 | 1天1检 | 石质 | / | 580 | 290X2.8 | 1624 | 青石板 | / | / |  | 10439 |
| 10 | 商博大桥 | 商博路、跨义乌江 | 2006 | Ⅰ | Ⅰ | 113 | 主桥为独塔斜拉桥，引桥为连续箱梁和简支梁 | L-3×27m+2×28m+27m+30m+75m+100m+5×25m+20m+2×30m+20m+21m+35m+21m | 城-A级(98) | 40t | / | 梳齿形、型钢 | 671 | 沥青混凝土 | 1 | 1天1检 | 铁 | 2303 | 1502 | 602X3.5 | 4214 | 花岗岩 | 4358.2 | 1089 |  | 17105 |
| 11 | 广福大桥 | 广福路、跨义乌江 | 2009 | Ⅴ | Ⅱ | 8 | 带挂梁空腹上承式拱桥 | L-2×13m+39.39m+64m+39.39m+2×13m | 汽-20级、挂-100级 | 25t | / | 型钢 | 217.6 | 沥青混凝土 | 1 | 1天1检 | 不锈钢 | / | 427 | 195X2 | 780 | 花岗岩 | / | / |  | 2925 |
| 12 | 丹溪路城南河桥 | 丹溪路、跨城南河 | 2001 | Ⅳ | Ⅰ | 16 | 装配式简支梁 | L-11×20m | 汽-20级、挂-100级 | / | / | 型钢 | 220 | 水泥混凝土 | 2 | 1天1检 |  | / |  |  |  |  | / | / |  | / |
| 13 | 县前街解放河桥 | 县前街、跨解放河 | 2001 | Ⅴ | Ⅰ | 18.县前街城东河桥 | / | / | 汽-20级、挂-100级 | / | / | 型钢 | 约400 | 水泥混凝土 | 1 | 1天1检 |  | / |  |  |  |  | / | / |  | / |
| 14 | 新马路解放河桥 | 新马路、跨解放河 | 2001 | Ⅴ | Ⅰ | 17.新马路城东河桥 | / | / | 汽-20级、挂-100级 | / | / | 型钢 | 约550 | 水泥混凝土 | 1 | 1天1检 |  | / |  |  |  |  | / | / |  | / |
| 15 | 商城大道潘塘水库桥 | 商城大道（雪峰东路-拥军路）跨潘塘水库 | 2005 | Ⅲ | Ⅰ | 43 | 简支梁变连续空心板梁 | L-5×20m | 城-A级(98) | 40t | / | 型钢 | 100 | 沥青混凝土 | 2 | 1天1检 | 石质 | / | 220 | 100X6.5 | 1300 | 花岗岩 | 378 | 340 |  | 3550 |
| 16 | 机场路拥军路立交桥 | 机场路、跨拥军路 | 2004 | Ⅱ | Ⅰ | 42 | 14跨等截面连续箱梁 | L-3×30m+3×30m+30m+35m+30m+5×30m | 城-A级(98) | / | / | 型钢 | 425 | 沥青混凝土 | 2 | 1天1检 |  | / |  |  |  |  | 1860 | 1215 |  | 27624 |
| 17 | 西城路跨丹溪路立交桥 | 西城路、跨丹溪路 | / | Ⅲ | Ⅰ | 5 | 主桥连续箱梁、引桥简支梁 | L-3×30m+30m+50m+30+3×30m+3×30m | 城-A级 | 40t | / | 型钢 | 470 | 沥青混凝土 | 1 | 1天1检 |  | / |  |  |  |  | 1575 | 1260 |  | 8384 |
| 18 | 环城南路学院路立交桥 | 环城南路、跨学院路 | 2007 | Ⅱ | Ⅰ | 31 | 装配式简支梁 | L-2×10.5m | 城-A级(98) | 40t | 3.5m | 型钢 | 21 | 沥青混凝土 | 2 | 1天1检 | 铁 | / | 80 | 60X3 | 360 | 青石板 | 97.6 | 64 |  | 480 |
| 19 | 城中西路跨国贸大道桥 | 城中西路、跨国贸大道 | 2001 | Ⅲ | Ⅰ | 72.城中西路跨铁立交桥 | 预应力连续箱梁 | L- 30×3+25+38×2+32.488+30×3 | 汽-20级、挂-100级 | 40t | / | 型钢 | 320.488 | 沥青混凝土 | 2 | 1天1检 | 石质 | / | 1208 | 604X3 | 3624 | 方砖 | / | / |  | 14496 |
| 20 | 宗泽路跨国贸大道桥 | 宗泽北路、跨国贸大道 | 2002 | Ⅲ | Ⅰ | 4.宗泽路跨铁立交 | 预应力T构+T梁+装配式预应力简支梁 | L-9×20m+2×45m+4×20m | 城-A级 | 40t | / | 型钢 | 350 | 沥青混凝土 | 1 | 1天1检 | 石质 | / | 936 | 468X3 | 2808 | 青石板 | / | / |  | 14976 |
| 21 | 宗泽路下穿隧道 | 宗泽东路（下穿清波路与江东东路） | 2010 | 第三类城市隧道 | Ⅰ | 41 | 城市隧道 | 1200 | / | / | / | / | / | / | / | 1天1检 |  | / |  |  |  |  | / | / |  | / |
| 22 | 雪峰西路公铁立交桥 | 雪峰西路（沪昆高速 ·-西站大道）跨浙赣铁路 | 2005 | Ⅲ | Ⅰ | 100.城西雪峰西路上跨浙赣电化铁路立交桥 | 预应力简支梁 | L-20×6m+25m+12.05m+25m+7.2m+12.8m+25.75m+20×5m | 城-A级(98) | 40t | / | 梳齿形 | 327.75 | 沥青混凝土 | 1 | 1天1检 | 不锈钢 | / | 658 | 329X4 | 2632 | 花岗岩 | / | / |  | 11186 |
| 23 | 四海大道跨浙赣线 | 四海大道（上佛路-疏港快速路）跨浙赣铁路 | 2005 | Ⅱ | Ⅰ | 93 | 4跨变截面连续箱梁 | L- 35+54+54+35 | 城-A级(98) | 40t | / | 梳齿形 | 178 | 沥青混凝土 | 4 | 1天1检 | 不锈钢 | / | 466 | 178X3 | 1068 | 方砖 | 2866.6 | 2215.1 |  | 7476 |
| 24 | 四海大道寺口蒋边桥 | 四海大道（甬金高速-上佛路）跨畈吴线 | 2005 | Ⅱ | Ⅰ | 94.四海大道航慈溪桥 | 4跨装配式简支梁 | L-13m+16m+13m.+10m | 城-A级(98) | 40t | / | 型钢 | 52 | 沥青混凝土 | 4 | 1天1检 | 石质 | / | 136 | 52X3 | 312 | 花岗岩 | 390 | 249.6 |  | 2184 |
| 25 | 宾王路站前高架 | 宾王路（城中路-车站路） | 2016 | Ⅲ | Ⅰ |  | 预应力简支梁 | L-2.5+15.5+3×16+3×18+2×16 | 城-A级 |  |  | 型钢 | 153 | 沥青混凝土 |  | 1天1检 | 不锈钢+混凝土 |  | 306 | 153X6.5 | 1989 | 花岗岩 |  |  |  | 4590 |

- 附件二

- 2022年桥梁名单（中小桥）

| 序号 | 桥梁名称 | 桥梁位置 | 建成年份 | 养护类别 | 养护等级 |  | 桥梁结构 | 跨径组合 | 原桥设计荷载标准 | 实际限载 | 限高 | 伸缩缝形式 | 桥梁总长(m) | 桥面铺装 | 桥幅数量 | 巡查频率 | 单侧人行道长X宽（米） | 人行道面积（㎡） | 桥面面积（㎡） | 栏杆长度（米） | 栏杆材质 | 道板材质 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北站大道城北路口桥 | 北站大道（商城大道-城北路）跨洪巡溪 | 2005 | Ⅲ | Ⅰ | 62 | 装配式简支梁 | L-2×20m | 城-A级 | 30t | / | 型钢 | 53.04 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 6X40 | 480 | 2280 | 80 | 石质 | 方砖 |  |
| 2 | 贝村路杨村溪桥 | 贝村路（环城南路-永顺路）跨杨村溪 | 2002 | Ⅴ | Ⅱ | 78 | 装配式简支梁 | L-2×9.6m | 城-A级 | 40t | / | 简易 | 19.2 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 19X5 | 190 | 408.5 | 44 | 石质 | 花岗岩 |  |
| 3 | 宾王路城东河桥 | 宾王路（国贸大道-西城路）跨城东河 | 2009 | Ⅲ | Ⅰ | 6 | 装配式简支梁 | L-20m | 城-A级 | 40t | / | 型钢 | 33.04 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 9X20 | 360 | 760 | 62 | 不锈钢 | 花岗岩 |  |
| 4 | 诚信大道义乌港下穿桥 | 诚信大道（西城北路-口岸路） | / | Ⅲ | Ⅰ | 130.内陆口岸一、二期地下连接通道 | 装配式简支梁 | L-16m | / | / | 4.5m | 型钢 | 16 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 4.5X20.5 | 184.5 | 768 | 41 | 不锈钢 | 花岗岩 |  |
| 5 | 诚信大道洪溪桥 | 诚信大道（口岸路-国贸大道）跨洪溪 | 2010 | Ⅲ | Ⅰ |  | 三孔圆管涵洞 | L-16m | 城-A级 | / | / | 型钢 | 16 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | / | / | 531 | 18 | 不锈钢 | / |  |
| 6 | 诚信大道东青溪桥 | 诚信大道（福田路-商博路）跨东青溪 | 2005 | Ⅲ | Ⅰ | 121 | 装配式简支梁 | L-16m | 城-A级 | 40t | / | 型钢 | 22.6 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 4X16 | 128 | 736 | 36 | 石质 | 方砖 |  |
| 7 | 诚信大道六都溪桥 | 诚信大道（兴隆大街-紫金北路）跨六都溪 | 2010 | Ⅲ | Ⅰ | 124 | 装配式简支梁 | L-10m+10m+10m | 城-A级 | 40t | / | 型钢 | 43.04 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 4X41 | 328 | 1440 | 67 | 石质 | 花岗岩 |  |
| 8 | 城北路北站大道路口桥 | 城北路（鸿儒路-北站大道）洪巡溪 | 2005 | Ⅲ | Ⅰ | 61 | 装配式简支梁 | L-13m+13m | 城-A级 | 30t | / | 型钢 | 34.04 | 沥青混凝土 | 2 | 3天1检 | 3.5X26 | 182 | 1118 | 104 | 石质 | 方砖 |  |
| 9 | 城北路后宅交警队前桥 | 城北路（鸿儒路-北站大道）后宅交警队前 | 2005 | Ⅳ | Ⅱ | 55 | 门式刚构桥 | L-2*7m | 城-A级 | 10t | / | 无 | 14 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | / | / | 350 | 28 | 石质 | / |  |
| 10 | 城北路垃圾站边桥 | 城北路（鸿儒路-北站大道）垃圾站边 | 2005 | Ⅳ | Ⅱ | 56 | 门式刚构桥 | L-2*7m | 汽-20级、挂-100级 | 30t | / | 无 | 14 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 15.5X4 | 62 | 551 | 15.5 | 石质 | 小方砖 |  |
| 11 | 城北路银尔路口桥 | 城北路（净居西路-银尔路）银尔路口 | 2005 | Ⅳ | Ⅱ | 57 | 装配式简支梁 | L-2*5.4 | 汽-20级、挂-100级 | 30t | / | 无 | 10.4 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 6X11 | 132 | 319 | 22 | 石质 | 花岗岩 |  |
| 12 | 城北路城东河板涵 | 城北路（春晗路-雪峰东路）跨城东河 | / | Ⅲ | Ⅰ | 66 | 板涵 | L-4.3m | 汽-20级、挂-100级 | / | / | 无 | 4.64 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | / | / | / | / | / | / |  |
| 13 | 城北路洪溪桥 | 城北路（城中北路-工人北路）跨洪溪 | 1998 | Ⅲ | Ⅰ | 116 | 装配式简支梁 | L-9.55m+9.55m | 汽-20级、挂-100级 | / | / | 简易 | 21 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 3X21 | 126 | 840 | 40 | 不锈钢 | 砼 |  |
| 14 | 城北路东青溪桥 | 城北路（商博路-福田路）跨东青溪 | / | Ⅲ | Ⅰ | 117 | 装配式简支梁 | L-15.5m+15.5m | 汽-20级、挂-100级 | / | 4.5m | 型钢 | 30.12 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 4X31.5 | 252 | 1103 | 63 | 石质 | 砼 |  |
| 15 | 城北路六都桥 | 城北路（商博路-福田路）跨六都溪桥 | / | Ⅲ | Ⅰ | 118 | 装配式简支梁 | L-17.56m | 汽-20级、挂-100级 | 30t | / | 型钢 | 17.56 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 4X18 | 144 | 666 | 36 | 石质 | 花岗岩 |  |
| 16 | 城店路杨村溪桥 | 城店路（新科路-永顺路）跨杨村溪 | 2003 | Ⅴ | Ⅱ | 79 | 装配式简支梁 | L-2×12m | 城-B级 | 30t | / | 型钢 | 25 | 水泥混凝土 | 1 | 3天1检 | 5X24 | 240 | 336 | 48 | 石质 | 花岗岩 |  |
| 17 | 城西街道圣达街桥 | 圣达街（雪峰西路-求真路） | / | Ⅴ | Ⅱ | 112 | 整体现浇简支梁 | L-4.4m+4.4m | 汽-20级 | 30t | / | 无 | 8.8 | 水泥混凝土 | 1 | 3天1检 | / | / | 144 | 9 | 砼 | / |  |
| 18 | 城西街道仓实街桥 | 仓实街路（雪峰西路-求真路） | / | Ⅴ | Ⅱ | 111 | 整体现浇简支梁 | L-4.4m+4.4m | 汽-20级 | 30t | / | 无 | 8.8 | 水泥混凝土 | 1 | 3天1检 | 5X9 | 90 | 90 | 18 | 砼 | 小方砖 |  |
| 19 | 城西街道伏龙山路桥 | 伏龙山路（雪峰西路-求真路） | / | Ⅳ | Ⅱ | 110 | 整体现浇简支梁 | L-4.5m+4.5m | 汽-20级 | 30t | / | 无 | 9 | 水泥混凝土 | 1 | 3天1检 | 5.5X9.5 | 104.5 | 266 | 19 | 砼 | 小方砖 |  |
| 20 | 城西街道莲藕街桥 | 莲藕街（求真路-圣寿路） | / | Ⅴ | Ⅱ | 108 | 整体现浇简支梁 | L-4.2m+4.2m | 汽-20级 | 30t | / | 无 | 8.4 | 水泥混凝土 | 1 | 3天1检 | 5X10 | 100 | 315 | 20 | 不锈钢 | 小方砖 |  |
| 21 | 城西街道东河街桥 | 东河街（求真路-圣寿路） | / | Ⅴ | Ⅱ | 107 | 整体现浇简支梁 | L-4.4m+4.4m | 汽-20级 | 30t | / | 无 | 8.8 | 水泥混凝土 | 1 | 3天1检 | 4X9 | 72 | 171 | 18 | 砼 | 方砖 |  |
| 22 | 城西街道溢香街桥 | 溢香街（求真路-圣寿路） | / | Ⅴ | Ⅱ | 106 | 整体现浇简支梁 | L-4.4m+4.4m | 汽-20级 | 30t | / | 无 | 8.8 | 水泥混凝土 | 1 | 3天1检 | 4X9 | 72 | 72 | 18 | 砼 | 方砖 |  |
| 23 | 城西街道荷花街桥 | 荷花街（求真路-圣寿路） | / | Ⅴ | Ⅱ | 105 | 整体现浇简支梁 | L-4.4m+4.4m | 汽-20级 | 30t | / | 无 | 8.8 | 水泥混凝土 | 1 | 3天1检 | 6.5X9 | 117 | 58.5 | 18 | 砼 | 方砖 |  |
| 24 | 城西街道求真路桥 | 求真路（伏龙山路-莲藕街） | / | Ⅴ | Ⅱ | 109 | 整体现浇简支梁 | L-4.4m+4.4m | 汽-20级 | 30t | / | 无 | 8.8 | 水泥混凝土 | 1 | 3天1检 | 4.5X9 | 81 | 90 | 18 | 砼 | 小方砖 |  |
| 25 | 城中北路洪溪桥 | 城中北路（城北路-商城大道）跨洪溪 | 2004 | Ⅳ | Ⅱ | 114 | 装配式简支梁 | L-10m+10m | 城-A级 | 30t | / | 型钢 | 32.04 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 3X20 | 120 | 580 | 44 | 石质 | 砼 |  |
| 26 | 稠州北路洪溪桥 | 稠州北路（宗泽路-城北路）跨洪溪 | 1995 | Ⅳ | Ⅱ | 13 | 整体现浇简支梁 | L-2×8.5m | 城-A级 | 30t | / | 简易 | 17 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 6X20 | 240 | 580 | 40 | 不锈钢 | 花岗岩 |  |
| 27 | 稠州西路城南河桥 | 稠州西路（香山路-丹溪路）跨城南河 | / | Ⅳ | Ⅱ | 75 | 整体现浇简支梁 | L-16m | 城-B级 | 30t | / | 简易 | 16 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 16X5.5 | 176 | 400 | 32 | 砼 | 砼 |  |
| 28 | 大通路东青溪桥 | 大通路（稠州北路-福田路）跨东青溪 | / | Ⅳ | Ⅱ |  | 装配式简支梁 | L-16m | / | / | / | 型钢 | 22.4 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 8X15 | 240 | 495 | 38 | 石质 | 花岗岩 |  |
| 29 | 大通路六都溪桥 | 大通路（阳光大道-茂盛大街）跨六都溪 | / | Ⅳ | Ⅱ | 133 | 装配式简支梁 | L-10m+10m+10m | / | / | / | 型钢 | 34.6 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 4.7X41 | 385.4 | 1140 | 68 | 石质 | 花岗岩 |  |
| 30 | 丹溪北路友谊桥 | 丹溪北路（柳青路-柳莺路）跨城西河 | 2003 | Ⅳ | Ⅲ | 49 | 装配式简支梁 | L-10m | 城-A级 | 30t | / | 简易 | 10 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 10X3 | 60 | 280 | 20 | 不锈钢 | 花岗岩 |  |
| 31 | 福田路东青溪桥 | 福田路（诚信大道-大通路）跨东青溪 | 2005 | Ⅳ | Ⅱ | 122 | 装配式简支梁 | L-16m | 城-A级 | 40t | / | 型钢 | 21.72 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 4X15 | 120 | 420 | 38 | 石质 | 方砖 |  |
| 32 | 福田支路一号桥 | 草塘沿路、福田路路口，跨东青溪 | / | Ⅴ | Ⅲ | 131 | 装配式简支梁 | L-10m+10m | / | / | / | 型钢 | 20 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 3X20 | 120 | 320 | 48 | 石质 | 方砖 |  |
| 33 | 福田支路二号桥 | 诚信五街、福田路路口，跨东青溪 | / | Ⅴ | Ⅲ | 132 | 装配式简支梁 | L-10m+10m | / | / | / | 型钢 | 20 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 3X20 | 120 | 320 | 48 | 石质 | 方砖 |  |
| 34 | 工人北路洪溪桥 | 工人北路（宗泽路-城北路）跨洪溪 | 1996 | Ⅳ | Ⅱ | 14 | 整体现浇简支梁 | L-2×10.5m | 汽-20级、挂-100级 | 30t | / | 简易 | 23.43 | 水泥混凝土 | 1 | 3天1检 | 3.5X21 | 147 | 588 | 43 | 不锈钢 | 青石板 |  |
| 35 | 龚青路赤塘溪小桥 | 龚青路（塘溪路-南山路）跨赤塘溪 | 2009 | Ⅴ | Ⅲ | 37 | 门式刚构桥 | L-2×7m | 城-B级 | 30t | / | 型钢 | 23.48 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 22X3 | 132 | 253 | 44 | 石质 | 花岗岩 |  |
| 36 | 南山路江南三区边板涵 | 南山路（南门街-龚青路）江南三区边 | / | Ⅳ | Ⅱ | 29 | 板涵 | L-1.5m+1.5m | 城-A级 | / | / | 无 | 10 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 4.5X12.5 | 112.5 | 264.5 | 25 | 不锈钢 | 花岗岩 |  |
| 37 | 环城南路赤塘溪桥 | 环城南路（龚青路-篁园路）跨赤塘溪 | / | Ⅳ | Ⅲ | 30 | 装配式简支梁 | L-11m | 城-A级 | 40t | / | 简易 | 11 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 11X26 | 572 | 341 | 30 | 石质 | 沥青 |  |
| 38 | 环城南路鲇溪桥二座 | 环城南路（学院路-宾王路）跨鲇溪 | 2007 | Ⅱ | Ⅰ | 32、33 | 装配式简支梁 | L-16m | 城-A级 | 30t | / | 型钢 | 16 | 沥青混凝土 | 2 | 3天1检 | 4X16 | 128 | 288 | 40 | 石质 | 花岗岩 |  |
| 39 | 环城南路东洲花园边板涵 | 环城南路（下王路-商博路） | / | Ⅱ | Ⅰ | 34 | 板涵 | L-4.1m | / | / | / | 无 | 4.9 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | / | / | / | / | / | / |  |
| 40 | 环城南路青南村边板涵 | 环城南路（商博路-广福路）青南村边 | 2007 | Ⅱ | Ⅰ | 35 | 板涵 | L-4m | 城-A级 | / | / | 简易 | 4 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 6.5X4 | 52 | 169 | 13 | 不锈钢 | 方砖 |  |
| 41 | 环城南路青口溪桥 | 环城南路（广福路-青口路）跨青口溪 | 2007 | Ⅱ | Ⅰ | 36 | 圬工桥梁 | L-7m | 城-A级 | 40t | / | 2cm油浸软板伸缩缝 | 7 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 5X7 | 70 | 182 | 22 | 石质 | 花岗岩 |  |
| 42 | 机场路、洪深路桥涵 | 机场路、洪深路路口 | 2004 | Ⅱ | Ⅰ | 54 | 整体现浇刚构桥 | L-12.5m+12.5m | 汽-20级、挂-100级 | / | 3.2m | 无 | 25 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 80X5 | 800 | 770 | 160 | 铁 | 花岗岩 |  |
| 43 | 机场路、柳青路桥涵 | 机场路、柳青路路口 | 2004 | Ⅱ | Ⅰ | 53 | 整体现浇刚构桥 | L-11.5m | 汽-20级、挂-100级 | / | 2.2m | 无 | 11.5 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 80X2 | 320 | 437 | / | / | 花岗岩 |  |
| 44 | 机场路、春晗路桥涵 | 机场路、春晗路路口 | 2004 | Ⅱ | Ⅰ | 52 | 整体现浇刚构桥 | L-12.5m+12.5m | 汽-20级、挂-100级 | / | 3.2m | 无 | 38.7 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 80X5 | 800 | 895 | 160 | 铁 | 花岗岩 |  |
| 45 | 机场路、北苑路桥涵 | 机场路、北苑路路口 | 2004 | Ⅱ | Ⅰ | 51 | 整体现浇刚构桥 | L-12.5m+12.5m | 汽-20级、挂-100级 | / | 4.2m | 无 | 38.7 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 101X5 | 1010 | 860 | 202 | 铁 | 花岗岩 |  |
| 46 | 嘉鸿路鲇溪桥 | 嘉鸿路（宾王路-义东路）跨鲇溪 | 2003 | Ⅴ | Ⅲ | 24 | 装配式简支梁 | L-8.24m+8.44m | 城-B级 | 30t | / | 简易 | 16.68 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | / | / | 119 | 34 | 石质 | / |  |
| 47 | 江滨北路洪溪桥 | 江滨北路（宗泽东路-宾王路）跨洪溪 | 1999 | Ⅳ | Ⅱ | 12 | 整体现浇简支梁 | L-2×10.5m | 汽-20级、挂-100级 | 30t | / | 简易 | 21.16 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 6X21.5 | 258 | 430 | 21.5 | 不锈钢 | 砼 |  |
| 48 | 江滨西路城南河桥 | 江滨西路（香山路-丹溪路）跨城南河 | 2005 | Ⅳ | Ⅱ | 76 | 装配式简支梁 | L-2×11.5m | 城-B级 | 30t | / | 简易 | 23 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 6X23 | 276 | 368 | 50 | 石质 | 花岗岩 |  |
| 49 | 江东路赤塘溪桥 | 江东南路（丹溪路-南门街）跨赤塘溪 | 1996 | Ⅳ | Ⅱ | 19 | 门式刚构桥 | L-3×4.36m | 城-B级 | 30t | / | 简易 | 13.08 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 13X6 | 156 | 442 | 36 | 不锈钢 | 花岗岩 |  |
| 50 | 江东路鲇溪桥 | 江东中路（学院路-宾王路）跨鲇溪 | 1996 | Ⅳ | Ⅱ | 21 | 门式刚构桥 | L-3×15.7m | 汽-20级、挂-100级 | 30t | / | 无 | 47.1 | 沥青混凝土 | 3 | 3天1检 | 5X35.5 | 355 | 959 | 71 | 砼 | 方砖 |  |
| 51 | 江东路体育馆边青口溪桥 | 江东中路（宾王路-宗泽东路）跨青口溪 | 2001 | Ⅳ | Ⅱ | 22 | 整体现浇简支梁 | L-12m | 城-A级 | / | / | 简易 | 12 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 3X12 | 72 | 510 | 24 | 石质 | 花岗岩 |  |
| 52 | 净居路城北路口桥 | 净居西路（心安溪路-城北路）城北路边 | / | Ⅴ | Ⅱ | 60.净居路桥 | 整体现浇简支梁 | L-11.2m | 汽-20级 | 30t | / | 无 | 11.2 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 3X11 | 66 | 154 | 22 | 石质 | 花岗岩 |  |
| 53 | 梅湖三号路青口溪桥 | 清波路（宾王路-宗泽东路）跨青口溪 | / | Ⅴ | Ⅲ | 38 | 装配式简支梁 | L-10m | 城-B级 | 30t | / | 型钢 | 10 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 3X12 | 72 | 160 | 24 | / | / |  |
| 54 | 南门街赤塘溪桥 | 南门街（江东南路-南山路）跨赤塘溪 | 1999 | Ⅳ | Ⅱ | 20 | 整体现浇简支梁 | L-15.2m | 汽-20级、挂-100级 | 40t | / | 型钢 | 15.2 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 4X15 | 120 | 360 | 30 | 石质 | 花岗岩 |  |
| 55 | 戚继光路杨村溪桥 | 戚继光路（高新路-新科路）跨杨村溪 | 2002 | Ⅳ | Ⅱ | 81 | 装配式简支梁 | L-2×10m | 城-A级 | / | / | 型钢 | 20 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 4X20 | 169 | 550 | 40 | 石质 | 花岗岩 |  |
| 56 | 商博路六都溪桥 | 商博路（商城大道-城北路）跨六都溪 | 2004 | Ⅲ | Ⅰ | 115 | 装配式简支梁 | L-20m | 城-A级 | / | / | 型钢 | 20 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 5X20 | 200 | 600 | 48 | 石质 | 花岗岩 |  |
| 57 | 商博路青口溪桥 | 商博路（东洲路-江东东路）跨青口溪 | 2002 | Ⅲ | Ⅰ | 26 | 装配式简支梁 | L-11.34 | 城-A级 | 40t | / | 型钢 | 12.94 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 9.5X11 | 209 | 363 | 28 | 石质 | 花岗岩 |  |
| 58 | 商城大道全备村边桥 | 商城大道（环城北路-净居东路）全备村边 | / | Ⅲ | Ⅰ |  | 箱涵 | L-3.2m |  | / | / | 简易 | 3.5 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 3.5X4.5 | 31.5 | 192 | 7 | 石质 | 花岗岩 |  |
| 59 | 口岸路长春六街桥 | 口岸路（城北路-长春六街）兴港小区边 |  |  |  |  | 装配式简支梁 | L-2×8m |  |  |  | 型钢 | 20 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 4X16 | 128 | 128 | 40 | 石质 | 花岗岩 |  |
| 60 | 国贸大道下长春六街匝道桥 | 国贸大道长春六街口下匝道，跨洪溪 |  |  |  |  | 装配式简支梁 | L-3×16m |  |  |  | 型钢 | 52 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | / | / | 384 | / | / | / |  |
| 61 | 神舟路何界村边桥 | 神舟路（北站大道-心安溪路）何界村边、跨洪巡溪 | / | Ⅴ | Ⅱ | 58 | 装配式简支梁 | L-2×10m | 城-B级 | 30t | / | 型钢 | 20 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 4.5X20 | 180 | 320 | 48 | 铁 | 方砖 |  |
| 62 | 四海大道西后畈村边桥 | 四海大道（上佛路-铜山路）西后畈村边 | 2004 | Ⅱ | Ⅰ | 92 | 装配式简支梁 | L-13m | 城-A级 | 40t | / | 型钢 | 23.04 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 13X4 | 104 | 546 | 34 | 石质 | 小方砖 |  |
| 63 | 四海大道流村边桥 | 四海大道（东黄线-疏港快速路）流村边、跨铜溪 | 2004 | Ⅱ | Ⅰ | 91 | 装配式简支梁 | L-13m+13m | 城-A级 | 40t | / | 型钢 | 26 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 26X4 | 208 | 1092 | 60 | 石质 | 小方砖 |  |
| 64 | 四海大道下何宅村边桥 | 四海大道（香溪路-环城西路）下何宅村边 | 2003 | Ⅱ | Ⅰ | 89 | 装配式简支梁 | L-13m+13m | 城-A级 | 40t | / | 型钢 | 26 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 27X4 | 216 | 1134 | 54 | 石质 | 小方砖 |  |
| 65 | 四季路城西河桥 | 四季路（春华路-留园路）跨城西河 | / | Ⅳ | Ⅱ |  | 整体现浇刚构桥 | L-7m+7m | / | / | / | 无 | 14 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 13X4 | 104 | 312 | / | / | 花岗岩 |  |
| 66 | 四季路杨村溪桥 | 四季路（新科路-环城西路）跨杨村溪 | / | Ⅳ | Ⅱ | 128 | 装配式简支梁 | L-20m | / | / | / | 型钢 | 20 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 20X5.5 | 220 | 1420 | 48 | 石质 | 花岗岩 |  |
| 67 | 望道路城西河桥 | 望道路（四季路-雪峰西路）跨城西河 | / | Ⅳ | Ⅱ |  | 门式刚构桥 | L-8.5m+8.5m | 城-A级 | / | / | 无 | 17 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 15X3 | 45 | 570 | / | / | 塑胶 |  |
| 68 | 五爱路鲇溪桥 | 五爱路（五爱路-桥东街）跨鲇溪 | 2003 | Ⅴ | Ⅲ | 23 | 装配式简支梁 | L-2×9.62m | 城-B级 | 30t | / | 型钢 | 34.09 | 水泥混凝土 | 1 | 3天1检 | 4.5X19 | 171 | 266 | 46 | 石质 | 方砖 |  |
| 69 | 五洲大道翁村边桥 | 五洲大道（上佛路-甬金高速）翁村边 | 2005 | Ⅱ | Ⅰ | 86 | 装配式简支梁 | L-13m+13m | 城-A级 | 55t | / | 型钢 | 26 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 5X13 | 130 | 650 | 34 | 石质 | 小方砖+花岗岩 |  |
| 70 | 五洲大道桥西村边桥 | 五洲大道（上佛路-甬金高速）桥西村边 | 2004 | Ⅱ | Ⅰ | 87 | 装配式简支梁 | L-13m | 城-A级 | 55t | / | 型钢 | 13 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 5X26 | 260 | 1300 | 60 | 石质 | 小方砖+花岗岩 |  |
| 71 | 五洲大道下金村边桥 | 五洲大道（疏港快速路-香溪路）下金村边 | / | Ⅱ | Ⅰ | 85 | 装配式简支梁 | L-13.0m | 城-A级 | 55t | / | 型钢 | 13 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 5X13 | 130 | 650 | 26 | 石质 | 方砖 |  |
| 72 | 五洲大道羊角山村边桥 | 五洲大道（富港大道-环城南路）羊角山村边 | 2005 | Ⅱ | Ⅰ | 84 | 装配式简支梁 | L-13m+13m | 城-A级 | 55t | / | 型钢 | 26 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 5X26 | 260 | 1300 | 52 | 石质 | 方砖 |  |
| 73 | 西城路杨村溪桥 | 西城路（环城西路-新科路）跨杨村溪 | 2003 | Ⅲ | Ⅰ | 45 | 装配式简支梁 | L-2×10m | 城-A级 | 40t | / | 型钢 | 20 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 6X20.5 | 246 | 923 | 49 | 石质 | 花岗岩 |  |
| 74 | 西城路城西河桥 | 西城路（绣湖西路-望道路）跨城西河 | 2002 | Ⅲ | Ⅰ | 46 | 装配式简支梁 | L-13m | 城-A级 | / | / | 型钢 | 13 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 9X13 | 234 | 182 | 34 | 石质 | 花岗岩 |  |
| 75 | 西城路丹溪路口桥 | 西城路（丹溪路-机场路）跨城中河 | / | Ⅲ | Ⅰ |  | 门式刚构桥 | L-5.6m+5.6m+5.6m+5.6m | 城-A级 | 40t | / | 简易 | 22.4 | 沥青混凝土 | 2 | 3天1检 | 6X22 | 264 | 704 | 44 | 不锈钢 | 花岗岩 |  |
| 76 | 西城路城东河交警队前桥 | 西城北路（宗泽北路-宾王路）交警队前、跨城东河 | 2004 | Ⅲ | Ⅰ | 44 | 装配式简支梁 | L-10m | 城-A级 | 40t | / | 型钢 | 10 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 10X6 | 120 | 440 | 28 | 石质 | 花岗岩 |  |
| 77 | 西城路商城大道路口桥 | 西城路（商城大道-银海路）跨洪溪 | / | Ⅲ | Ⅰ |  | 装配式简支梁 | L-10m | / | / | / | 型钢 | 10.5 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 3.7X11 | 81.4 | 418 | 22 | 不锈钢 | 方砖 |  |
| 78 | 西城路建设水库桥 | 西城路（诚信大道-大通路） | / | Ⅲ | Ⅰ |  | 装配式简支梁 | L-10m |  | / | / | 型钢 | 10 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 10X3.5 | 70 | 440 | 20 | 不锈钢 | 方砖 |  |
| 79 | 西江路城南河桥 | 西江路（经发大道-丹溪路）跨城南河 | 2005 | Ⅳ | Ⅱ | 77 | 装配式简支梁 | L-3×12m | 城-A级 | 40t | / | 型钢 | 36 | 水泥混凝土 | 1 | 3天1检 | 5X37 | 370 | 555 | 82 | 石质 | 花岗岩 |  |
| 80 | 西站大道雪峰西路口桥 | 西站大道（雪峰西路-香溪路）义乌城西电子商务科技园边 | 2005 | Ⅲ | Ⅰ | 99 | 装配式简支梁 | L-8m | 城-A级 | 40t | / | 型钢 | 8 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 3.5X10 | 70 | 280 | 16 | 石质 | 方砖 |  |
| 81 | 西站大道西站一区边桥 | 西站大道（雪峰西路-香溪路）香溪路口、西站一区 | 2005 | Ⅲ | Ⅰ | 98 | 装配式简支梁 | L-8m | 城-A级 | 40t | / | 型钢 | 8 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 3.5X9 | 63 | 308 | 16 | 石质 | 方砖 |  |
| 82 | 西站大道香溪路口桥 | 西站大道香溪路口 | 2005 | Ⅲ | Ⅰ | 97 | 装配式简支梁 | L-8m | 城-A级 | 40t | / | 型钢 | 8 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 3.5X8 | 56 | 296 | 17 | 石质 | 方砖 |  |
| 83 | 西站大道西俞村边桥 | 西站大道（香溪路-富港大道）西俞村边 | 2005 | Ⅲ | Ⅰ | 96 | 装配式简支梁 | L-19.9m | 城-A级 | 30t | / | 型钢 | 20.04 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 3X20 | 120 | 700 | 40 | 石质 | 方砖 |  |
| 84 | 西站大道楼宅村边桥 | 西站大道（香溪路-富港大道）楼宅村边 | 2003 | Ⅲ | Ⅰ | 95.西站大道杨村溪桥 | 装配式简支梁 | L-10m | 城-B级 | 30t | / | 型钢 | 10 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 3.5X10 | 70 | 296 | 25 | 不锈钢 | 砼 |  |
| 85 | 夏荷路城西河桥 | 夏荷路（春华路-春晗路）跨城西河桥 | / | Ⅴ | Ⅱ |  | 门式刚构桥 | L-7m+7m | / | / | / | 无 | 14 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 6X13 | 156 | 208 | 26 | 石质 | 小方砖 |  |
| 86 | 绣湖西路城西河桥 | 绣湖西路（秀禾路-国贸大道）跨城西河 | 2000 | Ⅳ | Ⅱ | 50 | 装配式简支梁 | L-2*7m | 城-A级 | 40t | / | 型钢 | 14 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 3X14 | 84 | 238 | 28 | 不锈钢 | 砼 |  |
| 87 | 雪峰西路圣达街路口桥 | 雪峰西路（圣达街-西站大道） | 2006 | Ⅲ | Ⅰ | 104 | 装配式简支梁 | L-10m | 城-A级 | 40t | / | 型钢 | 10 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 4.5X10 | 90 | 410 | 28 | 石质 | 小方砖 |  |
| 88 | 雪峰西路新双溪村边桥 | 雪峰西路（香溪路-荷花街）新双溪村边 | 2003 | Ⅲ | Ⅰ | 103 | 装配式简支梁 | L-10m+10m | 城-A级 | / | / | 简易 | 20 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 4.5X20 | 180 | 680 | 40 | 不锈钢+砼 | 花岗岩 |  |
| 89 | 雪峰西路西毛店村边桥 | 雪峰西路（宝港路-富港大道）西毛店村边 | 2003 | Ⅲ | Ⅰ | 102 | 装配式简支梁 | L-7.6 | 城-A级 | 40t | / | 型钢 | 17.6 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 4.5X8 | 72 | 320 | 16 | 不锈钢+砼 | 花岗岩 |  |
| 90 | 雪峰西路杨村溪桥 | 雪峰西路（新科路-环城西路）跨杨村溪 | / | Ⅲ | Ⅰ | 126 | 装配式简支梁 | L-9m+9m | 城-A级 | 40t | / | 型钢 | 30.04 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 3X18 | 108 | 648 | 44 | 石质 | 花岗岩 |  |
| 91 | 雪峰西路城西河桥 | 雪峰西路（望道路-绣湖西路）跨城西河桥 | 2001 | Ⅲ | Ⅰ | 48 | 箱涵 | L-7.35m+7.35m | / | 30t | / | 无 | 14.7 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 16X3 | 48 | 608 | 16 | 石质 | 塑胶 |  |
| 92 | 雪峰西路城中河桥 | 雪峰西路（丹溪北路-机场路）保险公司边、跨城中河 | / | Ⅲ | Ⅰ | 47 | 装配式简支梁 | L-2×16m | 城-A级 | 30t | / | 型钢 | 32 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 16X4 | 64 | 640 | 16 | 不锈钢 | 花岗岩 |  |
| 93 | 雪峰东路城东河板涵 | 雪峰东路（宗泽北路-城北路）跨城东河 | / | Ⅲ | Ⅰ | 64 | 板涵 | L-4.3m | 城-B级 | 30t | / | 无 | 4.3 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | / | / | / | / | / | / |  |
| 94 | 雪峰东路大塘下村边桥 | 雪峰东路（宗泽北路-城北路）大塘下村边 | / | Ⅴ | Ⅲ | 65.大塘下城东河桥 | 装配式简支梁 | L-13m | 城-B级 | 25t | / | 型钢 | 13 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 3.6X6 | 43.2 | 198 | 12 | 不锈钢 | 花岗岩 |  |
| 95 | 杨村路杨村溪桥 | 杨村路（高新路-新科路）跨杨村溪 | 2003 | Ⅳ | Ⅱ | 83 | 装配式简支梁 | L-10m+10m | 城-A级 | 30t | / | 型钢 | 20 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 3.5X20 | 140 | 540 | 40 | 石质 | 花岗岩 |  |
| 96 | 银海路东青溪桥 | 银海路（福田路-商博路）跨东青溪 | 2005 | Ⅲ | Ⅰ | 120 | 装配式简支梁 | L-10m+10m | 城-A级 | / | / | 型钢 | 20 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 4X20 | 160 | 680 | 48 | 石质 | 花岗岩 |  |
| 97 | 银海路洪溪桥 | 银海路（口岸路-国贸大道）跨洪溪 | 2011 | Ⅲ | Ⅰ |  | 装配式简支梁 | L-16m | 公路一级 | 40t | / | 型钢 | 16 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 7X16 | 224 | 448 | 40 | 石质 | 花岗岩 |  |
| 98 | 永顺路杨村溪桥 | 永顺路（城店路-贝村路）跨杨村溪 | 2003 | Ⅴ | Ⅱ | 80 | 装配式简支梁 | L-2×12m | 城-B级 | 30t | / | 型钢 | 24 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 3.5X24.5 | 171.5 | 270 | 57 | 石质 | 花岗岩 |  |
| 99 | 涌金大道东青溪桥 | 涌金大道（福田路-春风大道）跨东青溪 | / | Ⅱ | Ⅰ | 129 | 装配式简支梁 | L-10m+10m | 城-A级 | / | / | 型钢 | 33.04 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 5X20 | 200 | 760 | 48 | 石质 | 花岗岩 |  |
| 100 | 宗泽北路何界桥 | 宗泽北路（北站大道-净居西路）跨洪巡溪 | 2005 | Ⅲ | Ⅰ | 59 | 装配式简支梁 | L-20m | 城-A级 | / | / | 型钢 | 20 | 沥青混凝土 | 2 | 3天1检 | 20X3 | 120 | 800 | 48 | 石质 | 方砖 |  |
| 101 | 宗泽北路城东河板涵 | 宗泽北路（雪峰东路-西城路）跨城东河 | 2001 | Ⅲ | Ⅰ | 63 | 板涵 | L-5.3m | 汽-20级 | / | / | 无 | 5.6 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | / | / | / | / | / | / |  |
| 102 | 宗泽路洪溪桥 | 宗泽路（稠州北路-江滨北路）跨洪溪 | 1999 | Ⅲ | Ⅰ | 11 | 装配式简支梁 | L-2×9.1m | 城-A级 | 30t | / | 型钢 | 23.28 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 5.5X19 | 209 | 551 | 38 | 石质 | 砼 |  |
| 103 | 宗泽东路青口溪桥 | 宗泽东路（江东东路-环城南路）跨青口溪 | 2001 | Ⅲ | Ⅰ | 25 | 装配式简支梁 | L-12m | 城-A级 | 30t | / | 简易 | 28.43 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 3X12 | 72 | 576 | 32 | 石质 | 砼 |  |
| 104 | 正觉路杨村溪桥 | 正觉路（高新路-新科路）跨杨村溪 | 2005 | Ⅴ | Ⅱ | 82 | 装配式简支梁 | L-10.1m+10.1m | 城-B级 | 30t | / | 型钢 | 20.2 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 4.5X23.5 | 211.5 | 400 | 50 | 石质 | 沥青 |  |
| 105 | 银海路九如堂村边桥 | 银海路（310省道-紫金北路）九如堂村边 |  |  |  |  | 装配式简支梁 | L-10m+13.2m |  |  |  | 型钢 | 31 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 4X31.5 | 252 | 806 | 63 | 石质 | 花岗岩 |  |
| 106 | 口岸路陶界岭边桥 | 口岸路（商城大道-银海路）陶界岭小区边 |  |  |  |  | 装配式简支梁 | L-16m |  |  |  | 型钢 | 20 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 4X16 | 128 | 128 | 40 | 石质 | 花岗岩 |  |
| 107 | 铁西路城南河桥 | 铁西路（国贸大道—铁西路）跨城南河 |  |  |  |  | 装配式简支梁 | L-16m |  |  |  | 型钢 | 20 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 3X16 | 96 | 128 | 40 | 石质 | 花岗岩 |  |
| 108 | 丹溪路上国贸大道匝道桥 | 丹溪路（工人西路-国贸大道）跨城南河 |  |  |  |  | 装配式简支梁 | L-3×6m |  |  |  | 无 | 22 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | / | / | 144 | / | / | / |  |
| 109 | 铁东路杨村溪桥 | 国贸大道（新科路-环城西路）跨杨村溪 |  |  |  |  | 装配式简支梁 | L-20m |  |  |  | 型钢 | 23.5 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 2.5X20 | 80 | 160 | 46 | 不锈钢 | 小方砖 |  |
| 110 | 铁西路杨村溪桥 | 国贸大道（新科路-环城西路）跨杨村溪 |  |  |  |  | 装配式简支梁 | L-15+15m |  |  |  | 型钢 | 32 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 4X32 | 256 | 256 | 84 | 不锈钢 | 花岗岩 |  |
| 111 | 北站大道城北路口桥 | 北站大道（商城大道-城北路）跨洪巡溪 | 2005 | Ⅲ | Ⅰ | 62 | 装配式简支梁 | L-2×20m | 城-A级 | 30t | / | 型钢 | 53.04 | 沥青混凝土 | 1 | 3天1检 | 6X40 | 480 | 2280 | 80 | 石质 | 方砖 |  |

- 附件三

- 2022年桥梁名单（天桥地隧）

| 序号 | 桥梁名称 | 桥梁位置 | 建成年份 | 养护类别 | 养护等级 | 桥梁结构 | 跨径组合 | 原桥设计荷载标准 | 实际限载 | 限高 | 伸缩缝形式 | 桥梁总长(m) | 桥面铺装 | 桥幅数量 | 巡查频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四季路下穿环城西路隧道 | 四季路（下穿环城西路） | / | 第三类城市隧道 | Ⅰ | 城市隧道 | 435m | / | / | / | / | / | / | / | 3天1检 |
| 2 | 四季路下穿经发大道隧道 | 四季路（下穿经发大道） | / | 第三类城市隧道 | Ⅰ | 城市隧道 | 514m | / | / | / | / | / | / | / | 3天1检 |
| 3 | 城北路下穿隧道部分（工人路-福田市场南大门段） | 城北路（工人路-福田市场南大门段） | / | 第三类城市隧道 | Ⅰ | 城市隧道 | / | / | / | 4.5m | / | / | / | / | 3天1检 |
| 4 | 福田市场2期人行天桥 | 稠州北路（商城大道-银海路） | / | Ⅳ | Ⅰ | 连续钢箱梁 | L-27.25m+7m+7m+27.25m | 人群-4KPa | / | 4.6m | 无 | 75.5 | 水泥砖块 | 1 | 3天1检 |
| 5 | 福田市场3期人行天桥 | 稠州北路（银海路-诚信大道） | / | Ⅳ | Ⅰ | 连续钢箱梁 | L-27.25m+7m+7m+27.25m | 人群-4KPa | / | 4.6m | 无 | 75.5 | 水泥砖块 | 1 | 3天1检 |
| 6 | 江东路学院路人行天桥 | （五爱路-学院路）跨江东路 | 2006 | Ⅳ | Ⅰ | 3跨连续钢箱梁 | L-16.5m+22.5m+16.5m | 城-B级 | 人群荷载4Kpa | 4.8m | 无 | 50.9 | 花岗岩 | 1 | 3天1检 |
| 7 | 福田市场1期城北路人行天桥 | 城北路（福田市场1期南大门） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 福田市场1期稠州路地下通道 | 稠州路（福田市场1期西大门） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 福田市场1期稠州路人行天桥 | 稠州路（福田市场1期西大门） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 稠州路民主路人行天桥 | 稠州路（丹溪路-南门街） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 西城路农贸城人行天桥 | 西城路（城中路-绣湖西路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 西城路绣湖中学人行天桥 | 西城路（丹溪路-绣湖西路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 望道路世纪联华人行天桥 | 望道路（雪峰路-四季路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 诚信大道客运中心人行天桥 | 诚信大道（工人路-国贸大道） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 银海路福田市场四区地下通道 | 银海路（福田路-商博路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 江东路南门街地下通道 | 江东路南门街交叉口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 宗泽路东洲路人行天桥 | 宗泽路东洲路口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 宗泽路宾王中学人行天桥 | 宗泽路（宾王中学门口） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件四

- 2022年桥梁名单（特殊桥梁）

| 序号 | 桥梁名称 | 桥梁位置 | 建成年份 | 养护类别 | 养护等级 |  | 桥梁结构 | 跨径组合 | 原桥设计荷载标准 | 实际限载 | 限高 | 伸缩缝形式 | 桥梁总长(m) | 桥面铺装 | 桥幅数量 | 巡查频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城北路鸿儒路口涵 | 城北路(鸿儒路-北站大道）(垃圾站边桥与银尔路口桥之间) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 沥青 |  | 3天1检 |
| 2 | 春华路城西河桥 | 春华路（四季路-雪峰西路）路面不见需从望道路城西河桥进入 |  |  |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  | 沥青 |  | 3天1检 |
| 3 | 商城大道后毛店村边桥 | 商城大道（北站大道-环城北路）后毛店村边 |  |  |  |  |  | L-6m |  |  |  |  | 6m | 沥青 |  | 3天1检 |
| 4 | 涌金大道箱涵 | 涌金大道（物华路-稠州北路） |  |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  | 沥青 |  | 3天1检 |
| 5 | 四海大道箱涵二 | 四海大道（香溪路-环城西路） | 2004 |  |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  | 沥青 |  | 3天1检 |
| 6 | 民航路3米板涵一 | 民航路 | 2004 |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  | 沥青 |  | 3天1检 |
| 7 | 民航路5米板涵一 | 民航路 | 2004 |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  | 沥青 |  | 3天1检 |
| 8 | 大通路国贸大道边涵 | 大同路国贸大道边 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  | 沥青 |  | 3天1检 |

- 附件五

- 《市政桥梁普查信息采集表》

| 第一部分：桥梁基本信息填写 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 行政区域 |  | 管理单位 |  |
| 设计单位 |  | 桥梁名称 |  |
| 设计名称 （曾用名） |  | 起点所在道路 （线路）名称 |  |
| 终点所在道路 （线路）名称 |  | 所在道路 （线路）等级 | □快速路 □主干路 □次干路 □支路 □无 |
| 斜度 |  | 桥梁类别 | □特大桥 □大桥 □中桥 □小桥 □涵洞 |
| 建成日期 |  | 改建日期 |  |
| 养护类别 | □Ⅰ类 □Ⅱ类 □Ⅲ类 □Ⅳ类 □Ⅴ类 | 跨越类别 | □道路 □河流 □湖泊 □铁路 □隧道 □管线 □其他 |
| 设计使用年限 | □无 □30 年 □50 年 □100 年 | 抗震设防烈度 | □＜0.05 或 6 度以下 □0.05 或 6 度 □0.10、0.15 或 7 度 □0.20、0.30 或 8 度 □≥0.40 或 9 度及以上 □无法查明 |
| 功能类型 | □主线桥 □匝道桥 □跨河桥 □高架桥 |  |  |
| 设计洪水频率 | □无 □1/300 □1/100 □1/50 □1/25 □其他 | 工程投资 （万元） |  |
| 桥梁总长（m） |  | 桥梁总宽（m） |  |
| 桥面净宽（m） |  | 桥梁面积（㎡） |  |
| 第二部分：桥梁附属及资料信息填写 |  |  |  |
| 防护类型 | □梁柱式护栏 □钢筋混凝土护栏 □组合式护栏 □无 | 防护等级 | □二级 □三级 □四级 □五级 □六级 □七级 □八级 □无法查明 |
| 伸缩缝类型 | □模数式伸缩缝 □梳齿板式伸缩缝 □无缝式伸缩缝 □其他 □无 | 支座类型 | □板式橡胶支座 □盆式支座 □球型支座 □其他 □无 |
| 抗震设施 | □抗震锚栓□抗震连杆 □抗震挡块 □阻尼器 □抗震销座 □抗震台 □其他 □无 | 挡土墙类型 | □重力式 □半重力式 □石笼式 □悬臂式 □扶壁式 □锚杆 □锚定板 □加筋土 □桩板式 □其他 □无 |

| 其他设施 | □隔音屏障 □排水系统 □人行道 □照明装置 □监测装置 □护坡锥坡 □无 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 穿越情况及附挂管线 | □铁路隧道 □公路隧道 □水底隧道 □地下铁道 □人行地道 □引水隧道 □尾水隧道 □导流隧道 □排沙隧道 □给水隧道 □污水隧道 □管路隧道 □线路隧道 □给水管 □排水管□燃气管 □热力管 □电力缆 □通信电缆 □其他 □无 |  |  |
| 档案资料 | □竣工图资料 □维修加固设计资料 □城市桥梁日常巡检报表 □城市桥梁资料卡 □设施量年报表 □定期检测报告 □特殊检测报告 □桥梁咨询报告 □无 |  |  |
| 桥梁检测类别 | □经常性检查 □定期检测 □特殊检测 □未检测 | 加固、维修部位 | □桥面系及附属设施 □上部结构 □下部结构 □无 |
| 技术状况等级 | □合格级 □不合格级 □A 级 □B 级 □C 级 □D 级 □E 级 □1 类 □2 类 □3 类 □4 类 □5 类 □未评定 | 评定日期 |  |
| 第三部分：承灾体隐患情况填写 |  |  |  |
| 桥区不良地质 | □无 □大型节理 □卸荷缝隙 □岩溶 □危岩体□崩塌堆积体 □塌落体 | 是否存在滑坡、泥石流灾害 | □是 □否 |
| 是否有过强风后损伤 | □是 □否 | 是否存在冲刷或冰凌 | □是 □否 |
| 是否有超限车辆通行情况 | □是 □否 | 是否经过抗倾覆评价 | □是 □否 |
| 是否存在车船物撞击风险 | □是 □否 | 最严重的耐久性环境作用 | □碳化锈蚀环境 □风沙磨蚀环境 □严寒冻融环境 □氯盐环境 □化学侵蚀环境 □盐类结晶环境 |
| 桥梁单项控制指标 | □未进行 □不涉及 □1～R29 详细内容见导则 | 典型照片 |  |

- 填表人：                审核人：                   填表日期：    年    月    日