义乌市公路与运输管理中心2022年公路桥梁隧道检测项目

招 标 文 件

采购编号：CTZB-2022050271

采   购　 人：义乌市公路与运输管理中心

采购代理机构：浙江省成套招标代理有限公司

2022年5月

目    录

第一章　采购公告	2

第二章　投标须知和投标须知前附表	6

投标须知	9

一、说明	9

二、招标文件	10

三、投标文件	11

四、投标文件的递交	14

第三章  招标项目要求	16

第四章  开标、评标和定标须知	39

一、开标	39

二、评标	39

三、定标	41

第五章  投标文件的有效性	43

第六章  评标办法	45

第七章  合同主要条款	51

第八章  投标文件部分格式	54

# 第一章　采购公告

项目概况

义乌市公路与运输管理中心2022年公路桥梁隧道检测项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年06月13日 14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CTZB-2022050271

项目名称：义乌市公路与运输管理中心2022年公路桥梁隧道检测项目

预算金额（元）：标项一1800000，标项二1200000

最高限价（元）：标项一1800000，标项二1200000

采购需求：

| 序号 | 标项名称 | 预算金额（万元） | 简要规格描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 义乌市公路与运输管理中心2022年公路桥梁隧道检测项目标项一 | 180 | 2022年公路桥梁检测。具体内容及要求详见第三章“招标项目要求”。 |
| 2 | 义乌市公路与运输管理中心2022年公路桥梁隧道检测项目标项二 | 120 | 2022年公路隧道检测。具体内容及要求详见第三章“招标项目要求”。 |

合同履约期限：中标人需在合同签订完成后70日历天内完成所有桥梁（隧道）的检测工作，出具报告并完善，通过采购人评审及验收。

本项目接受联合体投标：þ是，¨否。

二、供应商的资格要求：

①、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；

②、标项一：投标人须具有交通运输部颁发的公路工程综合甲级工程试验检测机构资质或桥梁隧道工程专项检测资质（资质等级证书单位名称须与营业执照单位名称一致），并取得省级及以上质量技术监督部门颁发的中国计量认证（CMA认证）证书。采用联合体形式投标的，联合体成员均应具备上述资质要求；

标项二：投标人须具有交通运输部颁发的公路工程综合甲级工程试验检测机构资质或桥梁隧道工程专项检测资质，同时具有公路工程交通工程专项检测资质（资质等级证书单位名称须与营业执照单位名称一致），并取得省级及以上质量技术监督部门颁发的中国计量认证（CMA认证）证书。采用联合体形式投标的，联合体应具备上述资质要求；

③、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。投标人无下列不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公告期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公告期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

④、根据《关于在全市公共资源交易活动中应用信用报告的通知》（义行服管[2017]17号）规定，综合信用报告评级为D、E类的投标人，不得参与本项目投标（无信用评价供应商不受此项条件限制），查询结果以投标截止时间为准；

⑤、投标人自2019年1月1日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录（评标结束后，发放中标通知书前由采购人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标单位的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准）；

⑥、公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接购买服务采购项目；

⑦、本项目接受联合体投标，联合体成员不超过2家；

（1）以联合体形式参加本次采购活动的，联合体各方不得再单独或者与其他投标人组成联合体参加本项目的采购活动；

（2）联合体各成员有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

三、招标文件获取时间和方式：

（1）时间：/至：2022年06月13日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

（2）地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

（3）方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

（4）售价（元）：0

四、投标截止时间及地点：

1.提交投标文件截止时间：2022年06月13日下午14:00（北京时间）

2.投标地点（网址）：政府采购云平台（简称“政采云”平台，下同，https://www.zcygov.cn/）

3.开标时间：2022年06月13日下午14:00

4.开标地点：义乌市望道路300号行政服务中心四楼电子开标室

5.开标时间后1小时内（2022年06月13日下午15:00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2022年06月13日下午14:00前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至浙江省成套招标代理有限公司指定邮箱（626736@qq.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日14:00-15:00期间进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江省成套招标代理有限公司指定邮箱（626736@qq.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间（2022年06月13日下午14:00前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

投标方无需在开标当天到达开标现场，只需在规定时间内在你方的办公场地，对电子投标文件进行解密。

五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，可以自收到采购文件之日（采购文件获取截止日之后收到采购文件的，以采购文件获取截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（为本公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面递交或传真形式要求招标方作出书面解释、澄清或者向招标方提出书面质疑；本项目不组织答疑会；招标方的答疑内容和书面澄清文件是招标文件的组成部分，无论是招标方根据需要主动对招标文件进行必要澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标方的答疑内容（招标文件内容如有需修改的）和澄清文件均会在浙江省政府采购网( http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ )上统一以公告的形式发布，供应商在投标截止时间前应充分关注该网上发布的信息，如因供应商未及时关注网上发布的信息而导致的一切投标后果由供应商自行承担。

2.投标保证金：无

3.投标与开标注意事项：

①本项目实行网上投标，获取文件后供应商即可参投，投标方在投标截止时间之前上传电子投标文件。供应商参与投标，需自行承担投标一切费用。

②标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。【办理流程详见电子投标工具链接，（目前“政采云”平台仅支持浙江汇信或天谷CA锁，个体工商户投标仅支持浙江汇信CA锁），申领操作流程】。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

③投标文件制作：投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”（请投标供应商登录政采云平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）以获取最新操作指南。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名    称：义乌市公路与运输管理中心

地     址：义乌市北苑路150号

项目联系人：王灿

项目联系方式：18267040339

质疑联系人：王灿

质疑联系方式：0579-85055902

2.采购代理机构信息

名    称： 浙江省成套招标代理有限公司

地    址： 义乌市丹阳街100号三楼

传    真： 0579-85116979

项目联系人（询问）：陈健飞

项目联系方式（询问）：18367926262

质疑联系人：徐李元

质疑联系方式： 0579-85116979

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：义乌市财政局

地  址：义乌市望道路300号5楼

联系人 ：骆女士

监督投诉电话：0579-89915058

# 第二章　投标须知和投标须知前附表

投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目综合 说明 | 项目名称：义乌市公路与运输管理中心2022年公路桥梁隧道检测项目 采购内容及数量：具体见《第三章招标项目要求》。 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标人资格要求 | 详见招标公告 |
| 4 | 服务期限 | 详见第三章招标项目具体要求 |
| 5 | 招标文件发售时间和地点 | 详见招标公告 |
| 6 | 现场踏勘时间 | 投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。踏勘期间，采购人不得留下供应商名称、联系方式等信息。 |
| 7 | 招标答疑截止时间 | 答疑与澄清：潜在供应商如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，可以自收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第6个工作日24时止）起7个工作日内，以书面递交或传真形式要求招标方作出书面解释、澄清或者向招标方提出书面质疑；本项目不组织答疑会；招标方的答疑内容和书面澄清文件是招标文件的组成部份，招标方的书面澄清（更正）文件会在浙江省政府网上发布公告，同时政采云系统会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在供应商发送更正提醒信息，潜在供应商请自行到浙江省政府采网上下载澄清（更正）文件，潜在供应商在收到该澄清（更正）文件后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。 |
| 8 | 投标有效期 | 自开标之日起60天（日历天） |
| 9 | 投标文件递交时间及方式 | 投标人应于2022年06月13日下午14:00前按照电子投标要求将电子加密标书上传到“政采云”平台，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。 备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2022年06月13日下午14:00前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至浙江省成套招标代理有限公司指定邮箱（626736@qq.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日14:00-15:00期间进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江省成套招标代理有限公司指定邮箱（626736@qq.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。 |
| 10 | 投标保证金 | 无。 |
| 11 | 开标时间和地点 | 开标时间：2022年06月13日14:00 开标地点：义乌市望道路300号行政服务中心四楼电子开标室。 投标方无需在开标当天到达开标现场对电子投标进行解密，可在公司办公场地登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件，解密时限为开标时间后1小时内。 |
| 12 | 履约保证金 | 无。 |
| 13 | 评标办法 | 综合评分法。 |
| 14 | 付款方式 | 详见第三章招标项目具体要求。 |
| 15 | 不良信为记录 | 投标人在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公告期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标将作无效标处理。 |
| 16 | 政府采购节能环保产品 | 1、根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号文件要求，投标方所投产品如属于节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府从采购品目清单内的，投标人所投的相应产品须在中国政府采购网节能清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm）或环保清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdchaxun.htm）中可查询到。 ★2、招标需求中要求提供的产品属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 17 | 小微企业有关政策 | 本项目执行小微企业有关政策说明。 本项目所属行业：其他未列明行业。 1、根据财库[2020]46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分标段，在评审时对符合该办法规定的小微企业的投标报价给予10%的扣除，取扣除后的价格作为评审投标报价（此评审投标报价仅在评标时使用）。享受相关中小企业扶持政策的投标人，必须在投标文件中提供《中小企业声明函》。 2、根据财库[2020]46号的相关规定，大中型企业与小型和微型企业组成联合体共同参加政府采购活动，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体3%的投标报价扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》。组成联合体的小微企业与联合体其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 3、根据财库[2020]46号的相关规定，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，享受评审中投标报价给予10%的扣除。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》。 4、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函。 5、根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的声明文件（格式自拟）。 6、同一投标人，小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 18 | 政采贷 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据《义乌市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，供应商若有融资意向，登录义乌市公共资源交易平台（http://ywjypt.yw.gov.cn/）“政采贷”专栏进行查询，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 19 | 失信行为处理 | 投标人发生下列情况之一时，将按严重失信行为上报信用办记入政府采购严重失信行为记录名单： （1）投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的； （2）有意串标或提供虚假材料的； （3）中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同； （4）中标供应商在标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的； （5）因中标供应商原因在标后履约过程中擅自终止合同的； （6）不符合招标文件要求的其他失信行为； （7）中标人未按招标文件规定缴纳招标代理费的。 |
| 20 | 其他 | 1、本项目预算价即为最高限价，投标报价超过最高限价，其投标为无效标。 2、招标文件中要求投标人在制作投标文件时，提供的复印件必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 ★3、特别说明：本项目共分为二个标项，投标人可自行选择参投其中单个或多个标项，但只能按开标顺序（标项一→标项二）中一个标项，即：若投标人在前面标项已经被推荐为中标候选人的，则其后面标项的投标文件将做无效标处理，不再参加后面标项的评审程序。 |

注：投标人须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

# 投标须知

## 一、说明

1、适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务项目。

2、定义

2.1采购人：系指义乌市公路与运输管理中心。

2.2招标代理机构：系指组织本次招标工作的浙江省成套招标代理有限公司。

2.3投标人：系指符合招标公告要求的投标供应商。

2.4服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务及其它类似的服务。

2.5货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

2.6甲方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为甲方。

2.7乙方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为乙方。

2.8“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

3、合格的投标人

3.1符合采购公告中要求的条件。

3.2获取招标文件的投标人，并不能被认定为投标人资格已合格。投标人的资格是否符合招标文件要求，以开标时审查结果为准。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本采购项目的采购活动。

4、保证

4.1投标人应保证所提交给招标机构和采购人的资料和数据是真实的。

5、招标投标费用

5.1不论投标过程中的作法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

5.2招标服务费

5.2.1中标人须分别向招标代理机构交纳招标代理服务费，招标服务费于中标通知书发送前按下列计算方式向中标方收取。

| 中标金额（万元） | 收费标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 招标服务费采用差额定率累进法计算，向中标方单向收取。例：中标金额为500万。服务费=100万×1.5%+400万×0.8%=4.7万元。 |
| 100-500 | 0.8% |  |

5.2.2招标代理服务费在领取中标通知书时，向招标代理机构直接交纳，可用汇票、电汇、银行本票、现金等付款方式。

6、现场勘察

6.1投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。踏勘期间，采购人不得留下供应商名称、联系方式等信息。

6.2投标人在考察过程中发生的各类事件及所发生的各项费用，均由投标人自行承担。采购人和代理机构概不负责。

6.3采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。

6.4现场踏勘完毕，将认为投标人己了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

7、联合体投标

7.1本项目接受联合体投标，联合体成员不超过2家。

7.2联合体成员各方及与其存在直接控股、管理关系的不同单位，不得再独立参加或者与其他申请人另外组成联合体参与本项目的采购活动。

7.3联合体各成员有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.4以联合体形式投标的，联合体各方应签订联合体协议书，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将联合体协议书连同投标文件一并提交。联合体各方不得再以自己名义单独或组成新的联合体参加同一项目投标；联合体各方就中标项目向采购人承担连带责任。

7.5以联合体投标的：投标文件封面、外包封、投标文件中的签署和盖章页（除联合体协议书外）只填写联合体牵头人单位名称。要求投标人签字盖章的均由牵头人盖章、签字。

7.6联合体单位根据评标办法提交的资信及业绩材料根据联合体协议中的各方责任和各方承担工作内容来判定是否得分。

7.7联合体协议中应明确牵头人、出资义务承担方及拟承担工作等。联合体协议中应明确，将由牵头人负责与采购人对接、沟通事宜，牵头人与采购人之间达成的书面协议将对整个联合体成员均具有约束力。

## 二、招标文件

8、招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

第一章  采购公告

第二章  投标须知和投标须知前附表

第三章  招标项目要求

第四章  开标、评标和定标

第五章  投标文件的有效性

第六章  评标办法

第七章  合同主要条款

第八章 投标文件部分格式

8.2除8.1内容外，采购人在投标须知前附表规定时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

8.3上述所列8.1及8.2条内容均以书面文件为准，采购人（招标代理机构）的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对采购人和投标人无任何约束力。

8.4投标人应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

9、招标文件的澄清

9.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于前附表规定的时间以书面形式送（传真）向采购人和代理机构提出。

9.2无论是招标方根据需要主动对招标文件进行必要澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标方的书面澄清（更正）文件会在浙江省政府网上发布公告，同时政采云系统会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在供应商发送更正提醒信息，潜在供应商请自行到浙江省政府采网上下载澄清（更正）文件，潜在供应商在收到该澄清（更正）文件后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。供应商在投标截止时间前应充分关注该网上发布的信息，如因供应商未及时关注网上发布的信息而导致的一切投标后果由供应商自行承担。

9.3投标人在前附表规定时间未提交疑问或质疑的，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，招标方对其提出的问题可以不予受理。

9.4招标文件澄清、变更、补充等内容均以浙江政府采购网公示的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、变更、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在浙江政府采购网发出的公示内容为准。

9.5采购人及招标代理机构工作人员向投标人所作的任何口头答复或电话通知一律无效。

9.6投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标方提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前不署名书面或传真形式要求澄清问题的文件，要求招标方对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

## 三、投标文件

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。

10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11、对投标文件的要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

11.2 在招标文件对技术要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致废标。

11.3编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

12、投标文件的组成

12.1 招标文件“投标文件部分格式”所列的内容、格式及其投标人认为有必要提供的其他文件。

★12.2 投标文件由资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件组成。资格响应文件或商务技术响应文件不得包含商务报价，否则作无效标处理。存在有效期的文件应在有效期内（截止开标当日24：00时止），过期的文件无效。所有电子投标文件中所有内容均需进行CA签章（若为联合体投标的，除联合体协议书必须由双方共同签字或盖章外，其余的电子盖章（签字）均由联合体牵头人一方提供）。

12.3资格响应文件，包含但不限于以下内容：

（1）有效的单位营业执照副本扫描件或“国家企业信用信息公示系统”（http://gsxt.saic.gov.cn/）上的单位详细信息；

（2）法定代表人资格声明书、法定代表人身份证扫描件；

（3）法定代表人授权委托书、被授权代表身份证扫描件；（适用于授权代表参与投标会）

（4）投标人的资质证书扫描件；

（5）投标人的CMA计量认证证书扫描件；

（6）联合体协议书（适用于联合体投标）；

12.4商务技术响应文件，包含但不限于以下内容：

- 投标人情况简介；

- 项目案例业绩；

- 项目实施方案；

- 拟任项目负责人和技术负责人简历表；

- 项目团队人员配置；

- 投入设备清单；

- 规范偏离表；

- ★（8）义乌市政府采购项目投标承诺书；

- （9）根据招标文件技术需求及评分规则要求提供的有关材料；

- （10）供应商认为可能需要的其它文件（格式自拟）。

注：招标文件中打★号的条款为要求供应商作实质性响应的条款，供应商提交的“商务技术文件”中应对打★号的技术条款作实质性响应，否则其投标无效。

12.5报价响应文件，包含但不限于以下内容：

（1）投标函；

（2）报价一览表；

（3）中小企业声明函（符合中小微企业有关政策的投标人需提供本项材料。投标人应根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准,填报企业规模类型。投标人也可在国务院客户端或工业和信息化部网站上，使用中小企业规模类型自测小程序识别企业规模类型）；

（4）残疾人福利性单位声明函（见格式）（符合残疾人福利性单位有关政策的投标人需提供本项材料）；

（5）省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的文件复印件加盖电子签章（符合监狱企业有关政策的投标人需提供本项材料）。

（6）其他投标人认为须提供的资料。

13、投标人资格的有关资料

13.1投标人应提交体现其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

14、投标报价

14.1供应商应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行自主报价。投标报价以人民币为结算货币。投标报价是完成本招标文件规定的全部工作内容和要求的总费用包括职工工资、保险费用（包括养老、工伤、失业、医疗等）、福利、车辆、工具等购置费用，技术措施费、评审费、保险费、利润、税金、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。

14.2 供应商应在投标书的《报价一览表》上写明投标报价项目的单价和总价，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

14.3中标后，中标人所填写的报价在合同实施期间不因市场变化因素而变动；投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

14.4供应商应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。供应商对每种服务只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

14.5采购人不接受低于成本的投标报价，也不接受招标项目范围内的捐赠。

14.6供应商按照上述要求编制投标报价，一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

14.7须由中标单位开具正式发票。

14.8招标文件中规定由供应商承担并支付的相关费用（如中标服务费等）在投标报价时应一并考虑。

15、投标文件格式

15.1投标文件须包括本须知第12条中规定的全部内容，投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，其投标将被拒绝，其风险由投标人自行承担。

15.2投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。在所提供表格格式之外，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面的说明其能力。

16、投标文件编制要求

16.1 投标文件制作：投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往http://www.zjzfcg.gov.cn/download/index.html?_=1571296580459&tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg下载并安装，投标文件制作具体流程详见“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”（请投标供应商登录政采云平台https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na以获取最新操作指南）。

16.2 投标人应根据电子投标操作指南按本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

16.3由于投标人未按招标文件的规定要求编制投标文件，导致评审小组作出的对投标方的误判，责任由投标方自己承担。

17、投标保证金

本项目免收投标保证金。

18、投标有效期

18.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。

18.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

## 四、投标文件的递交

19、电子投标文件上传的地点和截止时间

供应商应于2022年06月13日下午14:00前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。

20、投标文件解密

开标时间后1小时内（2022年06月13日下午15:00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。

备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2022年06月13日下午14:00前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至浙江省成套招标代理有限公司指定邮箱（626736@qq.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日14:00-15:00期间进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江省成套招标代理有限公司指定邮箱（626736@qq.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间（2022年06月13日下午14:00前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

22、投标文件的补充、修改与撤回

22.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以重新补充修改或撤回已上传的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

22.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

22.3从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、其它

23、本招标文件解释权归采购人。

# 第三章  招标项目要求

一、项目概况

义乌市公路与运输管理中心2022年公路桥梁隧道检测项目，本项目分为二个标项，情况如下：

标项一工作内容：

- （1）162座桥梁的定期检测工作，出具检测报告。

- （2）东方红大桥进行实体检测、静动载试验和结构检算，根据检测和试验的结果，计算并评定技术状况等级和承载能力状况，出具检测报告。

（3）103立交桥、稠廿立交桥、荷叶塘立交E匝道桥、荷叶塘立交F匝道桥共4座独柱墩桥梁进行抗倾覆验算，出具检测报告。

（4）四海大道立交桥、五洲大道立交桥、义金人行天桥共3座吊索吊杆类桥梁进行实施专项检查，出具检测报告。

（5）166座桥梁安全设施进行隐患排查，特别是桥梁与路基护栏过渡段连接情况，出具排查情况报告。

（6）义乌市公路与运输管理中心管辖的约230座公路桥梁进行安全检查2次，出具检查情况报告。

标项二工作内容：

- （1）24座隧道的定期检测工作，出具检测报告。

（2）义乌市公路与运输管理中心管辖的约30座公路隧道进行安全检查2次，出具检查情况报告。

桥梁（隧道）基本信息详见附件。

## 二、具体工作要求

（一）桥梁定期检测部分

1、常规定期检测桥梁的数量和基本信息

包括162座桥梁的定期检测工作。

2、常规定期检测的内容

（1）桥面系、上部结构、下部结构的外观检测

①桥面系：桥面铺装、桥头搭板、伸缩装置、排水系统、人行道、护栏等；

②上部结构：主梁、主桁架、主拱圈、横梁、横向联系、主节点、挂梁、联结件等；

③下部结构：支座、盖梁、墩身、台帽、台身、翼墙、锥坡及河床冲刷情况等。

注：裂缝检测应包括裂缝长度、宽度，对超限裂缝还应进行深度检测，绘制裂缝形态分布示意图；对预应力混凝土应检查封锚区开裂情况；吊杆和拉索还应进行护套层的破损、裂缝、老化等检测。

（2）混凝土强度无损检测（抽检）

（3）碳化深度检测（抽检）

（4）梁板上拱度检测（针对简支梁桥、抽检）

（5）钢筋保护层厚度检测（抽检）

（6）钢筋锈蚀检测（抽检）

（7）桥面相对标高测量

（8）支座检测

（9）拱轴线测量（针对拱桥）

（10）钢结构专项检测（针对主梁为钢结构的桥梁）

（11）锚头检测（针对吊杆拱桥）

（12）桥梁技术状况评估

（13）公路桥梁相关会议技术支持

3、常规定期检测报告的内容和装订

（1）桥梁常规定期检测报告应一桥一册编写。

每座桥的报告中应包括：桥梁基本概况、桥梁正面照和侧面照、桥型布置图、主桥典型横断面图、桥面系附属结构物的外观病害说明和典型照片、上部和下部结构的外观病害说明和典型照片（特别是支座完好情况、梁板破损露筋、墩台及梁板裂缝、裂缝形态分布图、铰缝破坏情况、梁板和桥台渗水、预应力混凝土封锚区开裂情况、吊杆和拉索的等）、实体检测（混凝土强度、碳化深度、梁板上拱度、钢筋保护层厚度、钢筋锈蚀、拱轴线、锚具等）、桥梁技术状况评估、重要结构病害的原因分析、提出使用和维修加固建议。

（2）除一桥一册编写常规定期检测报告外，还需提交一份桥梁的检测报告汇总册及电子光盘3份。

汇总册应包括：各桥基本信息表，各桥各幅的桥面系、上部结构、下部结构、全桥的BCI计算汇总表和统计分析图，各桥主要病害汇总表，主要病害原因分析，养护建议和维修工程量统计。

- 检测报告的分册和汇总册各打印装订一式六份。

- 协助招标人根据公路技术规范标准做好一桥一档案资料。

- （二）桥梁特殊检测部分

- 1、总体要求

- 按照现行有关技术规范要求，对东方红大桥进行实体检测、静动载试验和结构检算，根据检测和试验的结果，计算并评定技术状况等级和承载能力状况、出具检测报告。

检测重点为：

（1）实体检测（包含但不仅限于以下内容）

①混凝土强度无损检测（抽检）

②碳化深度检测（抽检）

③梁板上拱度检测（抽检）

④钢筋保护层厚度检测（抽检）

⑤钢筋锈蚀检测（抽检）

⑥桥面相对标高测量

⑦支座检查

⑧桥头搭板脱空或断裂检测

对于以上检查项目，抽检频率应满足下列要求：

抽检频率应满足《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）的要求，在抽检频率范围内的梁（板）、墩柱、桥台：

a、回弹法强度检测，应满足《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23- 2011)的要求；

b、钢筋锈蚀电位检测，根据外观损伤检查结果，对有迹象表明钢筋可能存在锈蚀的主要受力部位进行检测；

c、钢筋保护层厚度及钢筋分布检测，应满足《混凝土中钢筋检测技术规程》(JGJ/T 152-2008)的要求；

d、混凝土碳化深度，检测数量为混凝土强度测区数的30%；

e、混凝土裂缝深度，根据外观损伤检查结果，对主要受力部位存在的宽度超限裂缝进行检测；

f、对于年限较长的桥梁，检测项目抽检率应适当提高以满足桥梁评定要求。

（2）桥梁荷载试验

荷载试验包含静载试验和动载试验，测试结构的各种受力参数，至少应包含以下内容：

①桥梁静载试验，根据桥型布置及初步的检查结果确定相应的试验桥跨，对试验桥跨的控制截面进行应变（应力）、挠度等测试，测试内容应满足相关的试验规范要求；对于存在重大病害的桥梁，在进行静载试验时，除常规测试项目外，应增加针对病害部位的专项测试，检验病害部位应变（应力）等。

②桥梁动载试验，测试桥梁的动力特性，测试内容至少包含脉动试验、行车试验、跳车试验、刹车试验等。

③静载、动载试验桥跨的选取至少应满足业主提出的数量及内容要求，同时还应满足桥梁安全状态评定的要求。

④若荷载试验结果显示桥梁结构的受力不满足设计或使用要求，应进行进一步的计算分析，明确原因。

（3）桥梁技术状况评估

依据现行有关规范对桥梁按照逐桥、逐幅进行桥梁技术状况评估。

（4）检测成果文件

对每座受检测桥梁应分别出具详细的检测报告，检测报告应包括以下内容（但不限于）：

①桥梁概况（包括桥梁结构形式、跨径组合、长宽面积、设计荷载等级、建设年代、全景照片、地理位置图、平面立面横断面示意图、上部下部结构及桥面系类型等基本信息）；

②检测目的、依据、概述检测的一般情况、检查的组织、时间、背景和工作过程；

③典型缺损和病害的数码照片及说明，缺损状况的描述应尽量采用专业标准术语，应说明缺损的部位、类型、性质、范围、数量和程度等；

④两张桥梁总体照片，一张桥面正面照片，一张桥梁侧立面照片；

⑤桥梁无损检测的详细结果，需指明数量及测试部位；

⑥静载、动载试验内容及观测截面、试验测点布置、观测方法与仪器设备、试验荷载与加载工况、检测结论；

⑦根据检测结果，明确被检测桥梁的安全状态，若桥梁的安全状态不满足要求则须提出其合理的处理方式。

⑧检测深度未达到要求或存疑的须进行复检，以方便后期的加固修缮工作。

⑨检测单位提供的所有文件均应提供电子版（刻录制成光盘），其中文字采用Word格式、表格采用 Excel格式、图形采用 AutoCAD格式、数码照片采用 jpg格式、视频采用Rmvb格式；

其他要求：

A、提交正式报告的电子文档，并刻录光盘。

B、协助业主单位做好桥梁设施信息登记的需求工作。

C、建立检测桥梁的基本信息卡片。

2、静载试验

（1）静载试验的跨数

东方红大桥按采购人要求选取跨数，进行静载试验。

（2）静载试验的目的

通过静载试验，测定桥梁结构关键控制截面的静应变、静挠度和裂缝状况，以便确定桥梁的真实受力状态、使用性能。以此检验结构的实际工作性能、施工质量、安全度，最终对试验桥梁是否满足设计和使用要求做出可靠的评价。

（3）静载试验的测试断面和测点布置

常见桥梁静载试验工况及测试截面

| 桥型 | 试验工况 |  | 测试截面 |
| --- | --- | --- | --- |
| 简支梁桥 | 主要工况 | 跨中截面主梁最大正弯矩工况 | 跨中截面 |
|  | 附加工况 | ①L/4截面主梁最大正弯矩工况； ②支点附近主梁最大剪力工况 | ①L/4截面； ②梁底距支点h/2截面内侧向上45°斜线与截面形心线相交位置 |
| 连续梁桥 （连续刚构） | 主要工况 | ①主跨支点位置最大负弯矩工况 ②主跨跨中截面最大正弯矩工况 ③边跨主梁最大正弯矩工况 | ①主跨（中）支点截面； ②主跨最大弯矩截面 ③边跨最大弯矩截面 |
|  | 附加工况 | 主跨（中）支点附近主梁最大剪力工况 | 计算确定绝体截面位置 |

如桥梁外观检查发现存在疑似抗剪不足导致的裂缝，则附加工况也需实施。

测点布置于各梁板的底面，包括下缘钢筋的拉应力测点、挠度测点以及跨中附近裂缝测点（若技术状况检查中发现有裂缝，则在此进行布置）；可进人箱梁应尽可能布置在箱梁内壁。

测点布置于各梁板的底面，包括下缘钢筋的拉应力测点、挠度测点以及跨中附近裂缝测点（若技术状况检查中发现有裂缝，则在此进行布置）；可进人箱梁应尽可能布置在箱梁内壁。

（4）静载试验的试验荷载

①加载和卸载程序

静载试验开始前，应现场调查桥梁及桥梁连接道路的线路状况、允许车速、车辆实际过桥速度，并进行桥面预压；加载和卸载应按照分级加载、分级卸载的方式进行。

②加载车辆

静力试验荷载可按控制内力、应力或变位等效原则确定。静力荷载试验效率可按下式计算，宜介于0.9～1.05之间。

ηq=SstatS'⋅(1+μ)

式中：Sstat--静力试验荷载作用下，控制截面内力、应力或变位的最大计算效应值；

S'--检算荷载产生的同一加载控制截面内力、应力或变位的最不利效应计算值；

μ--按规范取用的冲击系数值；

ηq--静力试验荷载的效率。

③加载位置

车辆加载位置根据各测试断面的设计内力值和规范规定的荷载效率系数条件来确定。纵向加载位置由各测试断面的内力影响线来确定，选用一定数量的重车分别作用于相应测试断面的影响线数值较大处。

试验加载车辆横向布置包括中载和偏载两种方式，其中中载为加载车辆沿桥面中心线对称布置车列，偏载为加载车辆对桥梁一侧的横向最大偏心状态布置车列，车辆间距均按《公路桥涵设计通用规范》的规定进行布置。

3、动载试验

（1）动载试验的跨数

东方红大桥按采购人要求选取跨数，进行动载试验。动载试验跨的位置应尽量与静载试验相同。

（2）动载试验的目的

车辆对桥梁的作用，通常是动态的。在移动车辆荷载作用下，桥梁将产生振动、冲击等动力效应。桥梁各构件截面除静应力外，还受动应力的作用，构件中总应力等于静态应力与动态应力之和。从工程设计的观点来看，最不利的状态是最大静态应力出现的同时，发生较大的动态应力。规范定义，在桥梁的最不利加载位置布置车辆荷载，在移动车辆荷载作用下的动态增长率，称为冲击系数。在一辆或横向一排车辆荷载作用下的动态增长率称为动态增量。对于不同的测量项目，可以定义不同的动态增量。如挠度动态增量可表示为：

同样可以定义应变的动态增量。因此，动载试验主要测试：

①测试不同车速驶过平整桥面时，梁的最大动挠度（应变）和挠度（应变）动态增量；

②测试不同车速驶过不平整桥面时，梁的最大动挠度（应变）和挠度（应变）动态增量。

（3）动载试验的测试断面和测点布置

动载试验的测试断面同静载试验的测试断面，动应变和动挠度测点为静载试验中应变和挠度最大的两片板梁的底面。

（4）跑车试验

跑车试验应采用不同的车速试验，车速宜为20km/h、40km/h、60km/h（如跑车距离不够，可采用20km/h、30km/h、40km/h三个速度），试验时车辆在桥上的行驶速度应保持不变。跑车试验应全面记录车桥联动和桥梁自有衰减振动的动态响应，记录时间不宜少于30min或以波形衰减完为止。

（5）跳车试验

跳车试验宜由载重车后轮越过高5cm～15cm障碍物后立即停车的方法激振桥梁结构。跳车试验应全面记录桥梁结构的动态响应，记录时间以振动波形衰减完为止。

（6）刹车试验

刹车试验宜由载重车以20km/h～30 km/h的速度行驶至指定位置，紧急刹车至速度为零、熄火后，以测定桥梁的响应动力时程曲线。

（7）动力特性测试

桥梁结构的动力特性是指桥梁结构各阶振动频率、振型和阻尼比。对桥梁结构进行自振特性测试，有两方面的目的：一是用测试结果来校验计算结果，并提供目前尚不能用计算方法得到的各阶振动的阻尼比；二是为对桥梁进行健康监测和用动力方法进行损伤识别提供一个比较的基准。

①动力特性测试的测试项目：振型、自振频率、阻尼比。

②动力特性测试的测点布置

动力特性测试桥跨为静载试验的桥跨，沿桥梁两侧人行道路缘石边缘布置竖向传感器测点，测点位置按四分点进行布置。

③其他技术要求

动力特性测试应测试记录桥梁振动加速度，并根据现场情况，在结构的敏感点布置拾振器。动力特性测试应符合下列要求：

A、针对不同的试验目的和桥型，测定固有频率的阶数可以不同；连续梁桥、刚构桥、拱桥和简支梁桥不宜少于3阶；

B、动力特性测试记录时间不宜少于30min，当大跨径桥梁测试断面较多时，可分批次记录，但应保证有一个参考点不动。

4、结构检算

- 按照有关桥梁设计和检测规范（规程，采用Midas Civil等桥梁设计软件，对各桥梁荷载试验跨进行结构检算，主要检算截面强度和总体稳定性，对有环形裂缝的截面、还应检算抗倾覆和抗滑动稳定性；若墩台发生突起开裂或倾斜的，检算墩（台）身截面和基底应力、偏心与抗倾覆稳定性时，应考虑斜度影响。基于荷载试验和结构检算的结论、结合现场检测的综合评判，按照有关规范，进行承载能力评定。

- （三）独柱墩桥梁检测

103立交桥、稠廿立交桥、荷叶塘立交E匝道桥、荷叶塘立交F匝道桥共4座独柱墩桥梁进行抗倾覆验算，根据《交通运输部办公厅关于发布<公路危旧桥梁排查和改造技术要求>的通知》（交办公路函﹝2021﹞321号）文件要求，出具检测报告。

- （四）吊索吊杆类桥梁检测

1、四海大道立交桥、五洲大道立交桥、义金人行天桥共3座吊索吊杆类桥梁进行实施专项检查，根据《关于开展吊索吊杆类桥梁专项检查的紧急通知》（浙公运﹝2021﹞52号）文件要求，出具检测报告。

2、检查内容

对吊索吊杆类桥梁受力件进行全面检查，重点检查：

（一）吊杆、拉索产品基本情况（厂家、型号等）。

（二）拱桥全桥吊杆外观、上下锚头进行详细检查，有无锈蚀、水迹等病害，锚头检测须打开封锚混凝土。

（三）斜拉桥、悬索桥以及系杆拱桥全桥柔性吊杆或拉索的索力测试。

（四）系杆拱桥结构形式，是否曾发生过同类型结构垮塌事故。

- （五）安全设施进行隐患排查

166座桥梁安全设施进行隐患排查，特别是桥梁与路基护栏过渡段连接情况，根据《省交通运输厅关于开展国省道公路养护工程实施情况排查整治工作的通知》（浙交发函﹝2021﹞41号）文件要求，出具排查情况报告。

- （六）桥梁安全检查

- 义乌市公路与运输管理中心管辖的约230座公路桥梁进行安全检查2次，检查时间以采购人通知为准，根据《公路桥涵养护规范》（JTG 5120—2021）和《交通运输部办公厅关于发布<公路危旧桥梁排查和改造技术要求>的通知》（交办公路函﹝2021﹞321号）文件要求，出具检查情况报告。

- （七）隧道定期检测部分

1、工作内容

隧道检测以座为基本检测单元，检测工作内容如下：

- （1）隧道土建结构检测内容（但不限于）：

| 结构名称 | 检测内容 |
| --- | --- |
| 洞口 | .山体有无滑坡、岩石有无崩塌的征兆；边坡、碎落石、护坡道等有无缺口、冲沟、潜流涌水、沉陷、塌落等； .护坡、挡土墙有无裂缝、断缝、倾斜鼓肚、滑动、下沉或表面风化、泄水孔堵塞、墙后积水、周围地基错台、空隙等。 |
| 洞门 | .墙身有无开裂、裂缝； .衬砌有无起层、剥落； .结构有无倾斜、沉陷、断裂； .混凝土钢筋有无外露。 |
| 衬砌 | .衬砌有无裂缝、剥落； .衬砌表层有无起层、剥落； .墙身施工缝有无开裂、错位； .洞顶有无渗漏水、挂冰。 |
| 路面 | .路面上有无塌（散）落物、油污、滞水、结冰或堆冰灯； .路面有无拱起、沉陷、错台、开裂、溜滑。 |
| 检修道 | .道路有无毁坏、盖板有无缺损；栏杆有无变形、锈蚀、破损等。 |
| 排水系统 | .结构有无破损，中央窨井盖、边沟盖板等是否完好，沟管有无开裂漏水； .排水沟（管）、积水井等有无淤积堵塞、沉沙、滞水、结冰等。 |
| 吊顶 | .吊顶板有无变形、破损；吊杆是否完好等； .有无漏水（挂冰）。 |
| 内装 | .表面有无脏污、缺损； .装饰板有无变形、破损等。 |

- （2）隧道机电设施检测内容（但不限于）：

- ①供配电设施

| 设施名称 | 检查项目 | 主要检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 高压断路器柜 | 断路器触头、真空泡 | .触头有无烧损，接触是否紧密，动静触点中心是否相对； .触头或真空泡是否损坏。 |
|  | “五防”功能 | .在断路器处于分闸位置时，手车能否抽出和插入； .在手车处于不同位置时一次、二次回路是否正常； .断路器与接地开关的机械连锁是否正常； .柜后的上下门连锁是否正常； .仪表板上带钥匙的控制开关(或防误型插座)是否正常。 |
|  | 穿墙套管 | 穿墙套管有无破损。 |
|  | 排气通道 | 排气通道有无堵塞。 |
|  | 二次端子 | 端子有无污染/松动。 |
|  | 线圈 | 线圈绝缘是否良好。 |
|  | 分合闸试验 | .分、合闸脂否正常进行； .电磁式弹簧操动机构有无卡塞，是否正常。 |
|  | 运行 | .电气整定值是否满足电力系统要求； .保护装置能否与中央信号系统协调配合。 |
| 高压互感器与避雷 器柜 | 高压互感器 | 有无污染、裂痕、绝缘是否良好。 |
|  | 避雷器 | .避雷器外观有无损伤； .有无放电痕迹； .接地装置有无腐蚀，接地电阻是否小于 10Ω ； .预防性试验。 |
| 高压计量柜 | 电流互感器 | 有无污染、损伤、绝缘是否良好。 |
|  | 计量仪表 | .计量仪表有无污染、计量是否准确； .仪表检验参照国家相关标准的检验。 |
| 高压隔离开关和负荷开关 | 触头 | .有无污染、损伤； .接触是否紧密； .灭弧装置是否烧损。 |
|  | 操动机构 | .操动机构有无污染； .有无卡塞、转动是否灵活。 |
|  | 高压熔断器 | .外观有无污染、烧伤痕迹； .熔断丝是否熔断。 |
| 电力变压器 | 全部 | .有无污染、漏油、油量是否足够； .有无异常声响和过热； .噪声是否符合要求； .内部线圈直流电阻是否符合生产厂规定； .内部相间、线间及对地绝缘是否符合要求； .铭牌有无污染； .绝缘套管有无污染及裂痕； .接线端子有无污染、松动； .变压器油耐压测试。 |
| 电力电容器柜 | 电力电容器 | .外观有无污染、接头有无松动； .有无漏油、过热、膨胀现象； .绝缘是否正常，有无击穿现象。 |
|  | 接触器 | .有无机械卡塞.噪声是否符合要求； .线圈直流电阻是否符合生产厂家要求； .触头有无烧损痕迹，闭合是否紧密动静触头是否中心相对； .能否正常动作； .引线接头有无污染、松动。 |
|  | 控制器 | .控制器能否正常工作。 |
|  | 熔断器 | .有无烧伤痕迹； .电熔丝是否完好。 |
|  | 仪表 | .外表有无污染； .仪表能否正常显示。 |
|  | 断路器 | .外观有无污染、裂痕； .触头有无烧伤、接触是否紧密； .有无明显的噪声； .脱扣器是否正常； .绝缘是否良好； .整定值能否满足系统保护要求； .引线接头有无污染、松动。 |
|  | 接触器 | 按电力电容器柜中接触器执行。 |
|  | 熔断器 | 按电力电容器柜中熔断器执行。 |
|  | 仪表 | 按电力电容器柜中仪表执行。 |
|  | 热继电器 | .外部检查 继电器外壳是否清洁、完整、嵌接良好； 外壳与底座接合是否紧密牢固、防尘密封是否良好、安装是否端正。 .内部和机械部分检查 热元件是否烧毁； 进、出线头是否脱落； 接线螺钉是否拧紧； 触头是否烧坏或动触头杆的弹性是否消失； 双金属片是否变形； 动作机构是否卡死； 继电器内是否清洁； 整定把手是否能可靠固定在整定位置； 触点固定是否牢固。 .校验 一般性校验； 整定值动作值与整定值误差不应超过±3%。 |
|  | 互感器 | .有无污染； .绝缘是否良好； .外部接线是否断开。 |
|  | 二次回路及继电器 | .端子排是否污染、接线是否松动 .继电器检验参照继电器屏执行。 |
|  | 转换开关 | .外部检查 转换开关外壳是否清洁、完整、嵌接良好； 外壳与底座接合是否紧密牢固、防尘密封是否良好、安装是否端正。 .内部和机械部分检查 转换开关端子接线是否牢固可靠； 构件是否磨损、损坏； 转换开关端子有无锈蚀； 手柄转动后，静触头和动触头是否同时分合； 转换开关可动部分是否灵活，旋转定位是否可靠、准确； 开关接线柱相间是否短路； 控制是否达到要求； 各部件的安装是否完好、螺丝是否拧紧、焊头是否牢固可靠。 |
| 配电箱、插座箱、控制箱 | 断路器 | 按低压开关柜中断路器执行。 |
|  | 接触器 | 按电力电容器柜中接触器执行。 |
|  | 熔断器 | 按电力电容器柜中熔断器执行。 |
|  | 二次回路及继电器 | 继电器检验参照继电器屏中的内容执行。 |
|  | 转换开关 | 按低压开关柜中转换开关执行。 |
|  | 箱体 | 接地是否良好。 |
|  | 照明控制箱 | .可编控制程序是否正确； .自动集控手动操作是否正确。 |
|  | 风机启动及控制柜 | .有无腐蚀及积水； .接触是否良好。 |
| 电缆托架及支架 | 全部 | .外表有无变形、断开； .有无腐蚀； .接地是否良好。 |
| 电力电缆 | 全部 | .外表有无损伤； .电缆线间、相间和对地绝缘是否正常； .电缆工作温度是否正常； .接头处是否正常，有无烧焦痕迹； .电缆沟是否干净，有无杂物垃圾， 有无积水、积油，盖板是否完整； .高压架空线路及其附属设施巡查； .高压架空线路及其附属设施登杆检查。 |
| 接地装置 | 全部 | .有无腐蚀； .接地电阻是否正常。 |
| 变电所铁构件 | 全部 | 有无腐蚀。 |
| 直流电源 、UPS电源 | 微机继电保护装置 | .新安装的保护装置全部检验； .安装一年以后全部检验。 |
|  | 箱体 | 接地是否良好。 |
|  | 电池组 | .电池组外观有无污染损伤，电池的电解液是否正常，温度是否正常； .电池的电压是否正常； .电池的绝缘是否正常； 进行一次容量恢复试验。 |
|  | 充电机及浮充电机 | .输出直流电压、电流是否正常； .整流装置是否正常。 |
| 继电器屏 | 继电器 | .外部检查 继电器外壳是否清洁、完整、嵌接良好； 外壳与底座接合是否紧密牢固，防尘密封是否良好、安装是否端正。 .内部和机械部分检查 继电器端子接线是否牢固可靠； 继电器内是否清洁； 继电器可动部分动作是否灵活、转轴的横向和纵向活动范围是否适当； 各部件的安装是否完好、螺丝是否拧紧、焊头是否牢固可靠； 整定把手是否能可靠固定在整定位置； 整定孔接触是否完好； 弹簧是否有变形，层间距离是否均匀； 触点固定是否牢固，有无折伤和烧损。常开触点闭合后是否有足够压力，常闭触点的接触是否紧密可靠动静触点接触时是否中心相对； 对具有多对触点的继电器，各对触点的接触时间是否符合要求； 时间继电器的钟表机构及可动系统在前进和后退过程中运作是否灵活，触点闭合是否可靠； 继电器底座端子板上接线螺钉的压接是否紧固可靠，相邻端子的接线鼻子之间是否有一定距离。 .绝缘检查 保护接线回路绝缘电阻是否小于1mΩ。 继电器经解体后，测定绝缘电阻()全部端子对底座和磁导体的绝缘电阻是否小于 50mΩ； 各线圈对触点及各触点间的绝缘电阻是否小于 50mΩ； 各线圈间的绝缘电阻是否小于l0mΩ。 具有几个线圈的中间电磁继电器应测各线圈的绝缘电阻。 继电器解体检修后，应进行50Hz交流电压2000V历时 1min 耐压试验。无耐压试验设备时，允许用2500V摇表测定绝缘电阻来代替交流耐压试验，所测定绝缘电阻不应小于20mΩ。 .继电器内辅助电气元件检查 继电器内辅助电气元件如电容器、电阻、半导体元件等，只有在发现电气特性不能满足要求，而又需要对上述元件进行检查时，才核对其铭牌标称值或通电实测。对个别重要辅助电气元件有必要通电实测时，按有关规定进行检查。 .触点工作可靠性检验 仔细观察继电器触点的动作情况， 除发现有抖 动、接触不良等现象要及时处理外，还应结合保护装置整组试验，使继电器触点带上实际负荷，再仔细观察继电器触点有无抖动、粘住、火花等异常现象。 |
|  | 电流及电 压继电器 | .一般性检验。 .整定点动作和返回值检验 整定点动作值与整定值误差不应超过±3%； 返回系数应满足下列要求：过流继电器返回系数不小于 0.85，当0.9时应注意触点压力,过电压继电器不小于 0.85，低压继电器不大于1.2。 |
|  | 时间继电器 | .一般性检验。 .动作电压及返回电压:动作电压不大于额定电压的 70%，返回电压不大于 5%额定电压。 .动作时间:在整定位置，于额定电 压下测量动作时间三次，每次测量值与整定值误差不应超过 0.07S。 |
|  | 中间继电器 | .一般性检验。 .线圈直流电阻检查其实测值与制造厂规定值误差不应大于±10%。 .动作值、返回值及保持值检验 动作电压不宜大于70%额定电压，动作电流不应大于铭牌上额定电流，出口中间继电器动作电压应为其额定电压的50%一70%； 返回电压应不小于其额定电压5% 返回电流应不小于额定值的 2%； 具有保持线圈的继电器的保持电流不应大于其额定电流的 80%，保持电压不应大于其额定电压的65%，线圈极性应与厂家相符；在现场检验继电器动作值、返回值和保持值时均应与实际回路中串联和并联电阻元件一起进行。 .动作时间与返回时间检验 在额定电压下，测定具有延时返回的中间继电器的返回时间，对于经常通电的延时返回中间继电器应在热状态下测其返回时间。 |
|  | 直流冲击继电器 | .一般性检验； .中间继电器的动作电压与返回电压检验，中间继电器动作电压不应大于额定电压的%，返回电压不小于额定电压的%； .最小冲击动作电流和返回电流检验； .继电器返回电压检验继电器动作后，在返回电路加90%-110% 额定电压时应能可靠返回。 |
| 自备发电设备 | 负荷运行时间30min 以上 | .启动、停止试验； .油压、异响、振动、过热检查； .额定转数及电压确定； .预热的情况是否正常； .各部分温度情况是否正常； .各机械的动作状态是否灵活； .自动调节励磁是否正常，响应时间是否正常。 |
|  | 柴油发动机 | .外观有无污染、损伤； .计量表有无异常、漏油、漏水； .各部分加油； .各部位有无松动。 |
|  | 发电机 | .外观有无污染、损伤； .给轴承加油； .电刷的接触状态及磨损情况。 |
|  | 接线 | .连接是否可靠； .绝缘是否正常； .温度是否正常。 |
|  | 启动装置 | .外观有无污染、损伤； .空气压缩机的润滑油量； .计量表是否正常； .有无异响、振动； .各部位有无污染、损伤、油量是否正常、有无变形松动； .是否更换润滑油； .附属装置是否正常； .直流电动机是否满足启动要求； .直流电动机是否正常。 |
|  | 燃料装置 | .外观有无污染、损伤； .有无漏油、贮留量； .泵的运行状态是否正常； .燃料过滤器的手动操作是否可靠； .油位计及漏油开关的动作状态； .给轴承部位加油； .贮油槽的排水泵是否通畅； .各部分有无松动。 |
|  | 润滑油装置 | .外观有无污染、损伤； .燃料过滤器手动操作是否正常； .泵的运行状态有无异常； .油的粘度是否正常； .保温装置的运行状态有无异常； .除渣、放水。 |
|  | 冷却塔方式冷却装置 | .外观有无污染、损伤； .冷却水量、水温是否正常，有无漏水； .运行状态； .浮球阀的工作状态是否正常； .轴承部位加油。 |
|  | 散热器方式冷却装置 | .外观有无污染、损伤； .冷却水量、水温是否正常、有无漏水； .风扇工作状态是否正常； .压力栓的工作状态是否正常。 |
|  | 空气净化器或换气扇 | .外观有无污染、损伤； .工作状况有无异常； 排气颜色有无异常； .排气管、支撑接头有无裂纹、腐蚀 .空气净化器有无污染。 |
|  | 减振装置 | .减振橡胶、锚具螺栓有无变形损伤 |
|  | 配线管 | .各接头有无松动。 |
|  | 控制台 | .外观有无污染、损伤； .计量仪表、显示灯、故障显示器有无异常； .操作开关、继电器、电磁开关、配线断路器等有无异常； .盘内配线有无异常、有无污染、损伤、过热、松动、断线； .电压、电流、电量测量； .运行时间计量是否正常； .供配电盘中定期检修项目。 |
|  | 接地线 | .有无断线、连接部位状态、接地电阻是否正常。 |

注：供配电设施检测人员应持有特殊工种上岗证书，并配备专门的电工检修工具。

②照明设施

| 设施名称 | 检查项目 | 主要检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 隧道灯具 | 全部 | .电压是否稳定，灯的亮度是正常； 灯泡的损坏与更换； .灯具的清洁； .引入线检查，电磁接触器、配电盘是否积水； .开关装置定时的准确性与动作状态有无异常； .脱漆部位补漆及灯具修理更换； .补偿电容器、触发器、镇流器、金属器是否损坏； .对地绝缘检查。 |
|  | 各安装部位 | .有于松动、腐蚀。 |
|  | 密封性 | .灯具内是否有尘埃、积水、密封条是否老化。 |
|  | 检修孔、手孔 | .有无积水。 |
|  | 照度测试 | .清洁后进行照度测试，是否满足设计指标。 |
| 标志及信号灯 | 全部 | .指示灯的损坏与更换； .灯具的清洁与维护； .灯的亮度是否正常； 设置状态是否有误。 |
| 洞外路灯 | 灯杆 | .外观有无裂纹、焊接及连接部位状况； .有无损伤及涂装破坏； .接地端子有无松动。 |
|  | 基础 | .设置状况是否稳定； .有无开裂、损伤； .锚具、螺栓有无生锈、松动。 |
|  | 灯体 | .有无损坏、亮度自测是否正常； .灯具的清洁； .防护等级检查。 |
| 照度计 | 全部 | .动作状态是否有误； .感光部的清洁维护； .安装是否松动等； .光度计校正。 |
| 照明线路 | 全部 | .回路工作是否正常； .有无腐蚀及损伤； .托架是否松动及损伤； .对地绝缘检查。 |

③通风系统

| 设施名称 | 检查项目 | 主要检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 轴流风机及离心风机 | 全部 | .运转状态有无异响和异常振动； .各计量仪器、仪表读数是否正确； .基础螺栓及连接螺栓的状态有无异常； .轴承温度、油温、油压有无异常； .振动测试有无异常； .逆转 h 以上的工作状况有无异常； .与监控侧试联动试验； .手动旋转的平衡状态； .正、反转间隔一定时间的试验； .叶片安装状态检查。 |
|  | 减速机 | .油量是否正常； .有无异响、油温是否正常； .润滑油老化试验； .更换油脂。 |
|  | 润滑油冷却装置 | .配管、冷却器、交换器、循环泵的状态； .运转中有无振动、异响、过热现象。 |
|  | 气流调节装置 | .动作状态有无异常； .内翼有无损伤、裂纹； .密封材料状态。 |
|  | 动翼、静翼及叶轮 | .翼面有无损伤、剥离； .焊接部有无损伤； .检查叶轮液压调节状置。 |
|  | 导流叶片及导型管 | 有无生锈、涂装剥离、螺母松动； |
|  | 驱动轴 | .接头、齿轮润滑状态有无异常； .传动轴的振动与轴承温度有无异常； .加油脂。 |
|  | 电动机 | .运转中有无异响、振动、过热； .连接部的工作状态； .绝缘测试； .三相电流平衡试验。 |
|  | 消音器 | .清扫消音器内壁灰尘； .噪声检测； .吸音材料检查与变质材料更换。 |
|  | 其他 | .仪表的检查、校正和更换； .供油装置的检验； .必要时的金属探伤； .组装、检查后的试运转及风速、推动测试。 |
| 射流风机 | 全部 | .风机运转过程中有无异响； .风机运转时电流值是否在额定值内； .风机反转是否正常。 |
|  | 各安装部位 | .有无松动、腐蚀现象。 |
|  | 叶片 | .叶片有无损伤与裂纹、叶片是否清洁； .叶片与机壳有无摩擦； .叶片涂装有无剥离。 |
|  | 电动机 | .转动轴有无振动、异响、过热； .润滑油的检查、更换及轴承清洗； .电机的拆卸检查、轴承清洗与油脂更换； .防护情况检查； .绝缘测试； .三相电流平衡试验； .运行中的电动机温升是否正常。 |
|  | 其他 | 拆卸组装后的风速及推力测试。 |
| CO浓度 |  | CO浓度测试。 |
| 烟雾浓度 |  | 烟雾浓度测试。 |

④消防与救援设施

| 设施名称 | 检查项目 | 主要检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 火灾报警器 | 火灾传感器 | .感应部的清洁； .各回路的报警随机抽检试验。 |
|  | 手动报警按钮 | .报警信号及传输测试。 |
| 消火栓及灭火器 | 全部 | .有无漏水、腐蚀、软管损伤； .确认灭火器的数量及其有效期； .室外消火栓的放水试验及水压试验； .灭火器腐蚀情况，有无失效； .泡沫消火栓的使用与防渣检查； .消火栓的放水试验； .寒冷地区消防管道的防冻检修。 |
| 自动阀 | 全部 | .外观检查、有无漏水、腐蚀； .操作试验是否正常； .导通试验； .保温装置的状况。 |
| 泵 | 全部 | .运转时有无异响、振动、过热，压力上升时闸阀的动作是否正常 .外观有无污染与损伤； .轴承部位加油与排气检查； .启动试验与自动阀同时进行。 |
| 电动机 | 全部 | .运转时有无异响、振动、过热； .外观有无污染、损伤； .电压、电流检测； .启动试验； .各连接部情况； .绝缘试验。 |
| 配水管 | 全部 | .有无漏水，闸阀操作是否灵活； .管支架是否腐蚀、松动； .洞外及隧道内水管的防冻； .管过滤器清洗。 |
| 横通道门 | 全部 | .是否开关自如。 |
| 紧急停车带 | 全部 | .有无障碍物。 |
| 水池 | 全部 | .有无渗漏水； .水位是否正常及水位计是否完好； .泄水孔是否通畅； .水池的清洁； .寒冷地区保温防冻检查。 |
| 紧急电话 | 全部 | .外观有无污染、损伤； .通话效果试验； .内部检查； .测定输人输出电流； .强制切断试验； .测定接地阻抗。 |
| 引导设施 | 全部 | .无污染、损伤。 |
| 消防与救援系统评价 |  | .对每座隧道消防与救援系统的有效性、可靠性进行评 价，提出针对性解决方案。 |
| 突发事件应急预案分析与评价 |  | .对每座隧道突发事件应急 预案及实施情况进行分析与评价，提出整改意见。 |

⑤监控设施

| 设施名称 | 检查项目 | 主要检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 烟雾浓度探侧仪 | 感光单元 | .外观有无污染、损伤； .聚焦镜防护罩全面检查清洁。 |
|  | 记录仪 | .记录状态； .补充油墨、记录纸。 |
|  | 监控单元 | .外观是否有污染、损伤； .调整工作状态、透过率指标 .计量仪、显示器、故障显示灯是否正常； .操作开关、继电器、电磁开关、配线断路器是否正常； .配线有无异常、污染、损伤过热、松动、断线等； .清扫。 |
| co检测仪 | 分析仪及自动校正装置 | .确认分析仪的指示值是否正确； .空气过滤器是否有污染； .确认除湿装置的功能； .确认自动校正装置的功能； .检查通风装置的功能。 |
|  | 吸气装置 | .吸气泵的运转有无异响、过热、振动； .外观有无污染、损伤； .检查检测仪读数有无异常。 |
|  | 记录仪 | .同烟雾浓度记录仪。 |
|  | 采气口 | .隧道采气口过滤器的清洁与更换。 |
|  | 监控单元 | .同烟雾浓度探测仪监控单元。 |
| 交通量检测仪 | 检测单元 | .外观有无污染、损伤； .检查动作及调整灵敏度； .安装状态。 |
|  | 监控单元 | .外观有无污染、损伤； .动作状态； .各种测量数据可靠度； .测量仪、显示器、故障显示灯有无异常； .测定传输电流； .电子线路板、继电器的安装状态； .盘内配线有无损伤、过热、松动、断线； .清扫。 |
|  | 记录仪 | .同烟雾浓度记录仪。 |
| 车高仪 | 检测单元 | .外观是否有污染、损伤； .确认工作是否正常； .调整光轴； .发射和受光部的清扫； .确认设定高度。 |
|  | 控制单元 | .外观有无污染、损伤； .工作状态； .测量仪、显示灯有无异常； .配电部分检查。 |
| 电视监控设施 | 摄像机 | .外观有无污染、损伤； .动作确认； .防护罩的清洁； .电流电压测量； .调整聚焦及焦距。 |
|  | 安装部位 | .是否松动、锈蚀。 |
|  | 控制装置 | .外观是否污染、损伤； .操作是否灵敏、正常； .与紧急电话等的联动试验； .与防灾控制的联动试验； .电压、电流测量； .设备清洁； .机内保养。 |
|  | 传送装置 | .外观检查是否有油污、损伤； .电压、电流测量； .测定传送水平。 |
|  | 操作台 | .外观有无污染、损伤； .功能是否正常。 |
|  | 监视器 | .外观有无污染、损伤； .除尘； .图像是否清晰、稳定。 |
|  | 录像机 | .走带及录像质量测试。 |
| 播音设施 | 中波播音装置 | .行车接听试验； .外观有无污染、损伤； .电压及输出功率测定； .调制输入确认； .设备清洁。 |
|  | 扩音装置 | .外观是否有污染、损伤； .电压、电流测量； .确认输出功率； .设备清洁。 |
|  | 操作平台 | .外观有无污染、损伤； .紧急播音试验； .监控试验； .电流、电压测量。 |
|  | 话筒 | .外观检查； .紧急播音试验。 |
|  | 空中线路 | .有无腐蚀、损伤。 |
|  | 扩音器 | .安装状态检； .接听试验。 |
| 可变信息板 | 全部 | .外观检查； .检查自动闭合器的动作； .配线断路器、电磁接触器、变压器等有无异常； .显示板及继电器的安装状态； .接发信号水平测定； .各接线端子是否松动； .更换坏灯。 |
| 计算机主控系统 | 全部 | .外观检查； .各部位检查、清洁、加油； .各部位的电压、电流检查； .发热检查； .病毒的防治； .系统启动的动作确认； .线路板检查、清扫； .控制软件维护与系统联动； .打印设备状况检查； .磁带存贮设备的动作检查及磁头行车与清洁； .系统的开机检查与维护。 |
| 中控室 | 全部 | .温、湿度及清洁检查； .地板抗静电检查。 |
| 交通信号控制系统评价 |  | 对每座隧道标志、可变信息板、交通信号控制系统应对突发事件进行分析评价，提出整改建议。 |

（3）对隧道的衬砌质量进行雷达无损检测（三测线），每条洞各抽检50%。

（4）评价指标

依据《公路隧道养护技术规范》（JTGH12-2015）、《公路技术状况评定标准》（JTG 5210—2018）、《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG F80/1— 2017）、《公路工程质量检验评定标准.第二册机电工程》（JTG F80/2-2017）等相关标准，根据实际检测数据结果，对本项目隧道土建结构、机电设施进行技术评级。

2、检测成果提交要求

（1）隧道定期检查成果

1）隧道检测分析与评价总报告

2）各隧道检测分报告

（2）隧道检测成果提交要求

1）检测总报告要求（包括但不限于）：

①概述，简要说明本项目隧道的基本概况等；

②本项目实际完成情况；

③对本项目隧道土建结构的总体技术状况和功能状态的分析评价；

④对养护维修状况的评价及建议；

⑤检测发现存在严重病害及严重安全隐患的隧道， 需要实施专项检查的建议报告；

⑥对检测发现的主要病害及需要采取相应养护、维修、加固处理措施的建议报告；

⑦按照隧道评级情况列表简述隧道的检测成果； 检测报告应附上检查记录表、隧道展示图以及其他有关检测记录资料。

2）检测分报告要求（包括但不限于）

①隧道基本情况卡片，包括基本工程概况、地理位置信息、现状照片；

②必要的说明性图片、结构图；

③定期检查数据表（按现行规范填写）；

④典型病害缺损和病害的照片和说明，包括病害的性质、程度以及发展趋势等；

⑤依据规范评定隧道的土建结构的技术状况与功能状态，出具检测结论，并提出针对性的养护、维修、加固等处理措施，为进一步的养护维修提供依据；

⑥对存在安全隐患的隧道应提出建议进行专项检测；

⑦隧道检测过程的工作照片（每座隧道至少六张。注：照片应清楚显示隧道洞口的全貌及工作人员及工作仪器、平台）。

## （八）隧道安全检查

## 义乌市公路与运输管理中心管辖的约30座公路隧道进行安全检查2次，检查时间以采购人通知为准，根据《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）文件要求，出具检查情况报告。

## 三、工作规范及要求

1、本次桥梁（隧道）检测的方法、流程和成果，成交人应严格按检查文件和合同规定的要求进行。同时必须满足国家、地方及交通部现行的强制性技术标准、规范和规程的相关要求。应满足但不限于以下技术规范和标准，如有最新规范以新规范为准：

（1）相关桥梁竣工图纸、施工设计图；

（2）《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTGD63-2007）；

（3）《公路桥涵养护规范》（JTG 5120—2021）；

（4）《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG 3362-2018) ；

（5）《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）；

（6）《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）；

（7）《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011)；

（8）《公路工程混凝土结构防腐蚀技术规范》（JTG/T B07-01-2006）；

（9）《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011）；

（10）《公路桥梁技术状况评定标准》（JTGT H21-2011）；

（11）《回弹法评定混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T23-2011）；

（12）《超声波法检测混凝土缺陷技术规程》（CECS21 2000）；

（13）《公路隧道设计规范 第一册 土建结构》（JTG 3370.1-2018）；

（14）《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）。

2、工作要求

（1）人员要求

标项一：项目负责人1名（具有高级工程师及以上职称，并具有交通运输部颁发的公路工程试验检测工程师资格证书（桥梁隧道工程专业）），技术负责人1名（具有高级工程师及以上职称，并具有交通运输部颁发的公路工程试验检测工程师资格证书（桥梁隧道工程专业）），桥梁检测工程师4名（具有中级工程师及以上职称，并具有交通运输部颁发的公路工程试验检测工程师资格证书（桥梁隧道工程专业））。

标项二：项目负责人1名（具有高级工程师及以上职称，并具有交通运输部颁发的公路工程试验检测工程师资格证书（桥梁隧道工程专业或交通工程专业）），技术负责人1名（具有高级工程师及以上职称，并具有交通运输部颁发的公路工程试验检测工程师资格证书（桥梁隧道工程专业或交通工程专业）），隧道检测工程师3名（具有中级工程师及以上职称，并具有交通运输部颁发的公路工程试验检测工程师资格证书（桥梁隧道工程专业或交通工程专业））。

注：投标时须提供人员清单，并附相应人员的资格证书、职称证、身份证及社保缴纳清单复印件等资料。

（2）设备要求

标项一设备要求配备及数量详见下表：

| 序号 | 主要设备 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专用桥梁检测车 | 能满足检测需要，且不少于1台。 |  |
| 2 | 全站仪 | 能满足检测需要，且不少于1台。 |  |
| 3 | 数码相机 | 能满足检测需要，且不少于2台。 |  |
| 4 | 微型伸缩式摄像头 | 满足检测支座的需要，不少于1台。 |  |
| 5 | 测距仪 | 能满足检测需要，且不少于2台。 |  |
| 6 | 裂缝测宽仪 | 能满足检测需要，且不少于2台。 |  |
| 7 | 裂缝测深仪 | 能满足检测需要，且不少于1台。 |  |
| 8 | 回弹仪 | 能满足检测需要，且不少于2台。 |  |
| 9 | 混凝土保护层厚度测量仪 | 能满足检测需要，且不少于2台。 |  |
| 10 | 酚酞瓶及酚酞溶液试剂 | 能满足检测需要，且不少于1瓶。 |  |
| 11 | 钢筋锈蚀电位仪 | 能满足检测需要，且不少于1台。 |  |
| 12 | 电子水准仪 | 能满足检测需要，且不少于1台。 |  |
| 13 | 非金属超声波检测仪 | 能满足混凝土外观质量与缺陷检测，且不少于1台。 |  |
| 14 | 应变计 | 能满足检测需要，数量按试验需求配备。 |  |
| 15 | 位移计 | 能满足检测需要，数量按试验需求配备。 |  |
| 16 | 静（动）态应变采集分析系统 | 能满足检测需要，且不少于1套。 |  |
| 17 | 振动信号采集与分析设备 | 能满足检测需要，且不少于1套。 |  |

标项二设备要求配备及数量详见下表：

| 序号 | 主要设备 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能表面裂缝宽度观测记录仪 | 能满足检测需要，且不少于1台。 |  |
| 2 | 裂缝测深仪 | 能满足检测需要，且不少于1台。 |  |
| 3 | 照度计 | 能满足检测需要，且不少于1台。 |  |
| 4 | 数字视频测量仪 | 能满足检测需要，且不少于1台。 |  |
| 5 | 接地电阻测试仪 | 能满足检测需要，且不少于1台。 |  |
| 6 | 绝缘电阻测试仪 | 能满足检测需要，且不少于1台。 |  |
| 7 | 涂镀层测厚仪 | 能满足检测需要，且不少于1台。 |  |
| 8 | 能见度检测仪 | 能满足检测需要，且不少于1台。 |  |
| 9 | 彩色亮度仪 | 能满足检测需要，且不少于1台。 |  |
| 10 | 一氧化碳检测仪 | 能满足检测需要，且不少于1台。 |  |
| 11 | 登高作业车 | 能满足检测需要，且不少于1辆。 |  |
| 12 | 数码相机 | 能满足检测需要，且不少于2台。 |  |

- （3）检测成果要求

- 1、各个检测内容的数据表和检测报告；

- 2、典型病害缺损的照片和说明。缺损状况的描述应按照相关规范要求完成；

- 3、在义乌市交通图和近三年检测资料的基础上，绘制义乌市公路桥梁（隧道）管理“五色图”，将桥梁（隧道）检测成果形象展示；

- 4、纸质报告一式四套（含总报告与分报告），电子资料四套，桥梁（隧道）管理“五色图”十张。

- （4）安全作业要求

## 成立安全监督小组，制定专项方案，加强检测全过程安全管理，杜绝各类一般、重大事故等。

## 四、商务要求

- （1）服务期要求：总工期70日历天。中标人需在合同签订完成后70日历天内完成所有桥梁（隧道）的检测工作，出具报告并完善，通过采购人评审及验收。投标人须在投标文件项目实施方案中提供详细的检测进度计划图表。

- （2）费用结算：实际检测桥梁隧道数量与招标文件桥梁隧道清单有增减的，按相同或类似中标单价予以计算增减，但必须符合《中华人民共和国政府采购法》及义乌市政府采购的相关规定。

- （3）付款方式：合同签订后预付合同价款的30%作为预付款，中标人提交检测报告并经采购人验收合格后，凭中标通知书、合同、发票、政府采购资金结算单等资料由采购人支付至合同价款的100%。在签订合同时，中标方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不支付或减少预付款支付比例。

- （4）质保期：自中标人完成本次桥梁（隧道）检测任务并通过验收之日起12个月。质量保证期内，因中标人于本次桥梁（隧道）检测不力（不可抗力等非承包单位因素的除外）造成采购人未能提前知晓桥梁（隧道）存在安全隐患而造成桥梁（隧道）安全事故的，中标人应当承担因此而造成的全部损失。

- （5）中标人应负责收集并完善桥梁（隧道）数据信息，确保桥梁（隧道）信息完整、真实、及时。

- （6）中标人应在采购人规定的时间内提交检测方案，如未按采购人要求按时提交的，每延迟一天扣除5000元违约金，中标人应及时完善和提交。

- （7）服务期间发生各种人为及自然灾害造成的损失及破坏情况，从发生时间起大中型桥梁24小时内，小桥72小时内，书面形式上报采购人。如被各新闻媒体曝光及投诉，由中标人承担全部责任，并每次2000元扣除违约金。

- （8）中标人出具的检测报告出现重大失误的，按每次每座桥梁（隧道）扣除5000元违约金。中标人应积极配合修改补充完善，如造成其他损失的、由中标人完全承担一切损失。

- （9）中标人应做好员工安全保障工作，加强安全防范措施和安全教育，合同履行期间若发生意外事故，由中标人完全承担一切经济损失和相关法律责任。检测期间，如因中标人组织不当、操作失误等原因造成桥梁结构安全事故或交通事故的，扣除20000元违约金并由中标人完全承担一切经济损失和相关法律责任。

- （10）中标人的项目组成人员须报业主单位备案归档，服务期间一般不得更换项目组成人员，特殊情况必须更换的，更换人员须在满足工作需求及工作组组成要求的情况下，经业主单位书面同意后，方可进行，否则视同中标人违约，将处以100000元/人的处罚。检测作业期间，如发现项目组成人员未到岗的，项目负责人、技术负责人未到岗每发现一次处10000元的罚款，其余人员未到岗处2000元每次。

## 五、其他

1、中标单位在签订合同时，若坚持提出附加条件和不合理要求，中标资格将被取消。

2、中标之后，如发现投标文件与招标文件内容如有不一致，应以有利于采购人原则为准。

# 第四章   开标、评标和定标须知

## 一、开标

1、本项目实行电子开评标，投标方无需前往开评标现场，只需在规定时间内在“政采云”平台上上传电子投标文件。

2、电子开评标及评审程序

2.1投标截止时间后的1小时内（开标当日下午14:00-15:00时），由各投标人自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标方（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现以外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑；

2.2.评标委员会对投标方的资格和商务技术响应文件进行评审；

2.3评标委员会对报价情况进行评审；

2.4在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

## 二、评标

3、评标小组

招标方将根据招标采购项目的特点确定评标委员会（即评标小组）。其成员由评审专家和采购人代表5人及以上单数组成。评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

4、评标原则

4.1评标小组将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先评资格及商务技术响应文件，再评报价响应文件。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评审均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和投标文件。

4.4有利于提高政府投资效益，节约建设资金。

4.5在评标过程中，出现异常或特殊情况时，由评标委员会集体讨论决定。

4.6供应商的认定

不同供应商之间单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、评标过程的保密

5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组人员或其他有关人员索问评标过程的全部情况。

5.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

5.5评标小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6、投标文件的澄清

6.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第8条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

6.2如果投标方代表拒绝按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

7、投标文件的资格性和符合性评审

7.1评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，

7.2如果投标文件出现第五章规定的内容，即为实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝（或作为无效标），并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

7.3评标小组在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

7.3.1要求当事投标人作相应的答辩

7.3.2在充分讨论的基础上集体表决

8、投标文件计算错误和不同文字文本的修正

8.1修正原则如下：

8.1.1政采云客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，以pdf格式上传文件中的报价为准（适用于电子开评标项目）。

8.1.2投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

8.1.3大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

8.1.4单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

8.1.5总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

8.1.6对不同文字文本投标文件的解释发生异义的，以中文文本为准。评标委员会可以拒绝接受不是中文版的投标文件以及与投标相关的资料。

8.2同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价按照规定经投标人确认后产生约束力。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作。

9、评标办法

本项目采用综合评分法（具体评标办法见后）。

10、决标

评标小组依据本招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标方提出书面评标报告，并直接确定中标人。

## 三、定标

11、中标通知

11.1投标人自2019年1月1日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录（评标结束后，发放中标通知书前由采购人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标（成交）单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准）,经查实，中标人有前述行贿犯罪记录的，取消其中标资格，采购人依法重新组织采购。

11.2采购人和采购代理机构将在中标供应商确定之日起 2 个工作日内，在浙江政府采购网和义乌市公共资源交易平台上公告中标结果，同时向中标供应商签发《中标通知书》。

11.3公告期内，如无有效异议，通过“政采云”平台确认并签发《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

12、合同签订

12.1中标人自接到《中标通知书》后应在三十天内到采购人处与采购人签订合同。

12.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

12.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和招标代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

12.4采购人与中标人签订合同后招标代理机构将中标结果通知落选投标人，采购人和招标代理机构对评标结果不负责解释。

12.5采购人变更数量的权利

采购人在授予合同时有权对“技术要求及采购货物一览表”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但必须符合《中华人民共和国政府采购法》及义乌市政府采购的相关规定。

四、质疑和投诉

13.1开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在“政采云”平台上及时提出，评审委员应对异常情况制作相关记录。

13.2开评标结束后，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在采购结果公告期限结束之日（公告发布之日起至第2日24小时止）起7个工作日内依据招投标相关法律法规向采购人、招标代理机构提出质疑。采购人或招标代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内对质疑内容作出答复。若投标人对采购人或招标代理机构的答复、处理结果不满意，应在收到采购人或招标代理机构的书面答复后十五个工作日内到政府采购监督管理部门投诉。

13.3质疑投诉的相关规定

（一）质疑投诉递交的资料需为书面材料。质疑投诉书面材料需法人代表人（或负责人）或授权代表签字并加盖公章。

（二）质疑投诉属于以下情况之一的，将不予受理：

(1).质疑投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与质疑投诉项目无任何利害关系。

(2).质疑投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。

(3).未提供书面质疑或者质疑未加盖公章的；投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章的。

(4).已超过招标文件规定质疑投诉提出期限的事项。

(5).投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据

(6).质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。

(7).不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关规定的投诉。

# 第五章  投标文件的有效性

1、有下列情形之一的，招标方将不予受理投标文件：

1.1逾期上传电子档投标文件至“政采云”平台的；

1.2电子投标文件在规定时间内解密未成功的且未提供备份投标文件或提供的备份投标文件无法上传打开的。

2、投标文件在资格性评审或技术响应性评审出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

2.1资格响应文件或商务技术响应文件中包含商务报价的；

2.2招标文件关于投标文件组成内容资格响应文件或商务技术响应文件要求中打“★”的内容，投标方的投标文件内容未提供完整或关键字迹模糊、无法辨认的或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章或提供的投标文件内容不符合招标文件的中有关打★号的条款的规定；

2.3投标方的投标资格未符合招标文件的资格要求规定；

2.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，且未声明哪一个有效，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

2.5投标方所投产品的数量不符合招标文件规定的；

2.6投标方借用或冒用他人名义或证件、涂改文件、伪造或变造投标文件的；

2.7投标中不同投标单位的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按废标处理，投标方串标的，招标方将保留进一步追究责任的权利；

2.8其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的；

2.9经评标委员会认定，投标文件附有采购人不能接受的条件；

2.10对于评标委员会提出的要求投标方澄清或说明的，如果投标方代表拒绝澄清或说明，或者拒绝签字的，评标委员会可以对其作出无效标处理；

2.11单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

2.12以联合体形式投标的的，联合体成员超过2家的；

2.13以联合体形式参加本次采购活动的，联合体各方不得再单独或者与其他供应商组成联合体参加本项目的采购活动，否则按无效标处理。

3、投标文件报价响应文件评审出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

3.1招标文件关于投标文件组成内容报价响应文件要求中打“★”的内容，投标方的投标文件内容未提提供完整或关键字迹模糊、无法辨认的或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章或提供的投标文件内容不符合招标文件的中有关打★号的条款的规定；

3.2投标报价高于最高限价或投标报价低于企业成本价或未填报企业成本价的；

3.3投标方的所投产品的数量不符合招标文件规定的；

3.4投标方对同一采购项目两个或两个以上（两种或两种以上方案）报价的或两个或两个以上（两种或两种以上方案）成本价的，且未声明哪一个有效；

3.5经评标委员会审议认为投标文件附有采购人不能接受的条件，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其通过“政采云”平台在规定的时间内提供CA签章的材料，投标人不能佐证其报价合理性的；

3.6其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的；

3.7当投标人由于报价计算错误，投标人拒绝接受按招标文件的规定进行的修正处理（或拒绝签名确认）。

4、在资格审查及评审过程中，符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

5、其他违反法律法规的的情况。

6、评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标处理。

# 第六章  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法，本项目的评标办法为综合评分法。

一、评审程序

评标小组以开标、评标、询标情况为基本依据，按照招标文件的规定，对各投标人的投标文件按资格部分、商务技术部分和报价部分顺序序进行分析、评议，具体按以下程序进行评审：

（一）对所有投标人的资格响应文件进行审查并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行查询并对信用记录进行载图，根据义行服管〔2017〕17号）的规定，对投标人的综合信用报告评级进查询并进行截图。

（二）对通过资格性审查合格的投标标人的商务技术响应文件进行符合性审查；

（三）对通过符合性审查有效的投标人的商务技术响应文件进行技术评分（详见三、评分细则）；

（四）上述投标人的评分结束后，评标委员会对上述投标人的报价文件进行评审；评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（五）对通过报价评审有效的投标人,由政采云系统计算出其报价分及总得分，并由评标委员会进行确认；

（六）确定中标人；

1、首先，评标委员按综合得分从高到低顺序进行排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术分从高低顺序排列，技术分也相同的，由采购人代表采用公共资源交易中心抽取程序随机确定排列顺序。

2、其次，评标委员会直接确定排名第一的投标单位为中标单位。

（七）完成评标报告。

评标委员会根据评审相关情况作出评标报告。

二、确定的中标人放弃中标等情况的处理

当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者质疑投诉成立，取消中标人资格的，都不再确定其余投标人作为中标人。

三、评分细则

### 1、商务技术响应文件评审

技术分满分为80分，分值分配见表格。评标委员会根据评分细则，对各投标人的商务技术响应文件进行书面审核和评论后，由各成员独立给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分标准规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人最终技术得分为评标委员会所有成员的有效评分的算术平均值，计算时保留小数2位(第三位四舍五入)。

标项一评分标准

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目案例（客观分） | 1、投标人近三年（2019.01.01起至今）完成过桥梁常规检测业绩的，得0.5分。 2、投标人近三年（2019.01.01起至今）完成过桥梁特殊检测（荷载试验）业绩的，得0.5分。 3、投标人近三年（2019.01.01起至今）完成过独柱墩桥梁结构验算检测业绩的，得0.5分。 4、投标人近三年（2019.01.01起至今）完成过吊索吊杆类桥梁检测业绩的，得0.5分。 注： ①投标文件中提供项目合同复印件并加盖公章，时间认定以合同签订时间为准； ②上述业绩所提供合同须体现对应的特征要求，未能体现的需提供加盖业主公章的说明材料，否则无效； ③同个业绩不重复计分。 | 0-2分 |
| 2 | 检测方案（主观分） | 根据投标人对本次招标项目检测方案等的阐述，由评委进行逐条打分。 1、根据桥梁常规实体检测方案进行打分（0-3分）； - 2、根据桥梁静载试验方案进行打分（0-3分）； - 3、根据桥梁动载试验方案进行打分（0-3分）； - 4、根据桥梁特殊检测结构检算方案进行打分（0-3分）； - 5、根据独柱墩桥梁抗倾覆专项检测方案进行打分（0-3分）； - 6、根据吊索吊杆类桥梁专项检测方案进行打分（0-3分）； - 7、根据桥梁安全设施安全隐患排查方案进行打分（0-3分）。 | 0-21分 |
| 3 | 服务质量（主观分） | - 1、根据投标人制定的工作时间表、工作任务分解计划进行评分（0-3分）； - 2、根据投标人内部质量管控措施进行评分（0-3分）； - 3、根据投标人检测报告复审措施进行评分（0-3分）； - 4、根据投标人公路桥梁相关会议技术支持服务进行评分（0-3分）； 5、根据投标人后期配合桥梁维修及养护工作的服务进行评分（0-3分）。 | 0-15分 |
| 4 | 安全保障（主观分） | - 检测人员生命安全保护措施和防护计划（0-3分）； - 项目实施过程中的交通组织方案（0-3分）； - 第三方车辆、行人安全防护方案（0-3分）。 | 0-9分 |
| 5 | 项目组成员（客观分） | 项目负责人： - 具有高级工程师及以上职称并持有交通运输部颁发的公路工程试验检测工程师资格证书（桥梁隧道工程专业）的，得3分； - 自2019年1月1日起担任过2个公路桥梁检查项目的项目负责人或技术负责人的，得3分； | - 0-22分 |
|  |  | 技术负责人： - 1、具有高级工程师及以上职称并持有交通运输部颁发的公路工程试验检测工程师资格证书（桥梁隧道工程专业）的，得3分； 2、自2019年1月1日起担任过2个公路桥梁检查项目的项目负责人或技术负责人的，得3分； |  |
|  |  | 检测工程师： - 具有中级工程师及以上职称，持有交通运输部颁发的公路工程试验检测工程师资格证书（桥梁隧道工程专业），4人均满足条件得8分，否则得0分； - 在4人满足条件的基础上每增加1名检测工程师（条件同前）加1分，最高加2分； |  |
|  |  | 上述人员须提供与投标人签订的劳动合同复印件及社保缴纳凭证（近三个月的缴费凭证）材料。投标人拟投入的所有人员不能重复，均须提供说明材料，包括但不限于职称证书、资格证书、有业绩要求人员的业绩说明材料（①有效合同协议书或委托书（时间以合同或委托函执行期为准）②已完成检测工作内容及完成检测任务时间的业主说明材料（未同时提供①、②说明材料的业绩均不予认可））等清晰复印件并加盖公章。 |  |
| 6 | 拟投入本项目设备配备情况 （主观分） | 1、投标人自有桁架自行走式桥梁检测车的得5分，租赁的得2分。（自有的提供购置发票和车辆行驶证扫描件，租赁的提供购置发票、车辆行驶证及租赁协议扫描件） 2、除上述设备外，投标人针对本项目投入的其他设备配备情况，由评委对设备数量、精度、可靠性等内容进行打分（0-3分）。 | 0-8分 |
| 7 | 服务承诺（主观分） | 根据投标人的项目应急响应服务承诺方面进行打分。 | 0-3分 |

标项二评分标准

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目案例（客观分） | 投标人近三年（2019.01.01起至今）完成过隧道检测业绩（含土建和机电）的，每个合同得1分，最高得2分。 注： ①投标文件中提供项目合同复印件并加盖公章，时间认定以合同签订时间为准； ②上述业绩所提供合同须体现对应的特征要求，未能体现的需提供加盖业主公章的说明材料，否则无效； ③同个业绩不重复计分。 | 0-2分 |
| 2 | 检测方案（主观分） | 根据投标人对本次招标项目检测方案等的阐述，由评委进行逐条打分。 1、根据隧道（土建）常规病害检测目的进行打分（0-3分）； - 2、根据隧道（土建）常规病害检测内容进行打分（0-3分）； - 3、根据隧道（土建）常规病害检测方法进行打分（0-3分）； - 4、根据隧道（机电）常规病害检测目的进行打分（0-3分）； - 5、根据隧道（机电）常规病害检测内容进行打分（0-3分）； - 6、根据隧道（机电）常规病害检测方法进行打分（0-3分）； - 7、针对本项目隧道检测的重点、难点及对策的理解进行打分（0-3分）。 | 0-21分 |
| 3 | 服务质量（主观分） | - 1、根据投标人制定的工作时间表、工作任务分解计划进行评分（0-3分）； - 2、根据投标人内部质量管控措施进行评分（0-3分）； - 3、根据投标人检测报告复审措施进行评分（0-3分）； - 4、根据投标人公路隧道相关会议技术支持服务进行评分（0-3分）。 5、根据投标人后期配合隧道维修及养护工作的服务进行评分（0-3分）。 | 0-15分 |
| 4 | 安全保障（主观分） | - 1、检测人员生命安全保护措施和防护计划（0-3分）； - 2、项目实施过程中的交通组织方案（0-3分）； - 3、第三方车辆、行人安全防护方案（0-3分）。 | 0-9分 |
| 5 | 项目组成员（客观分） | 项目负责人： - 1、具有高级工程师及以上职称并持有交通运输部颁发的公路工程试验检测工程师资格证书（桥梁隧道工程专业或交通工程专业）的，得3分； - 2、自2019年1月1日起担任过2个公路隧道检查项目的项目负责人或技术负责人的，得3分； | - 0-22分 |
|  |  | 技术负责人： - 1、具有高级工程师及以上职称并持有交通运输部颁发的公路工程试验检测工程师资格证书（桥梁隧道工程专业或交通工程专业）的，得3分； 2、自2019年1月1日起担任过2个公路隧道检查项目的项目负责人或技术负责人的，得3分； |  |
|  |  | 检测工程师： - 1、具有中级工程师及以上职称，持有交通运输部颁发的公路工程试验检测工程师资格证书（桥梁隧道工程专业或交通工程专业），3人均满足条件得8分，否则得0分； - 2、在3人满足条件的基础上每增加1名检测工程师（条件同前）加1分，最高加2分； |  |
|  |  | 上述人员须提供与投标人签订的劳动合同复印件及社保缴纳凭证（近三个月的缴费凭证）材料。投标人拟投入的所有人员不能重复，均须提供说明材料，包括但不限于职称证书、资格证书、有业绩要求人员的业绩说明材料（①有效合同协议书或委托书（时间以合同或委托函执行期为准）②已完成检测工作内容及完成检测任务时间的业主说明材料（未同时提供①、②说明材料的业绩均不予认可））等清晰复印件并加盖公章。 |  |
| 6 | 拟投入本项目设备配备情况 （主观分） | 1、投标人自有登高作业车的得5分，租赁的得2分。（自有的提供购置发票和车辆行驶证扫描件，租赁的提供购置发票、车辆行驶证及租赁协议扫描件） 2、除上述设备外，投标人针对本项目投入的其他设备配备情况，由评委对设备数量、精度、可靠性等内容进行打分（0-3分）。 | 0-8分 |
| 7 | 服务承诺 | 根据投标人的项目应急响应服务承诺方面进行打分。 | 0-3分 |

### 2、报价响应文件评审

2.1 按以下步骤确定进入算术平均值计算的范围：

（1）甄别异常报价：有下列情况之一的投标报价不进入商务分计算环节：

①资格响应文件或商务技术响应文件审查不通过单位的投标报价；

②投标报价高于最高限价或投标报价低于企业成本价或未填报企业成本价的；

③分析总报价及各个分项报价是否合理、报价范围是否完整、有否重大错漏项、是否超过最高限价。如评标委员会一致认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关说明材料；投标人不能说明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.2报价响应文件详细评审（20分）

（1）评标基准价以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其商务报价分为20分。

（2）商务得分计算。

商务得分=（评标基准价/投标报价）×20%×100，保留小数2位（四舍五入）。

注：①对于小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，是否给予价格扣除按前附表“小微企业有关规定”要求认定。

②对于大中型企业与小型和微型企业组成联合体共同参加政府采购活动，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体3%的投标报价扣除，用扣除后的价格参与评审，是否给予价格扣除按前附表“小微企业有关规定”要求认定。

③对于联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，享受评审中投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，是否给予价格扣除按前附表“小微企业有关规定”要求认定。

### 3、计算总分（满分为100分）

计算方法：投标人总得分 = 技术得分+ 商务得分

### 4、推荐中标候选人，完成评标报告

（1）推荐中标候选人

评标委员会完成评标后，按总得分由高到低排定顺序（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术分由高到低顺序排列，技术分也相同的，由采购人代表使用交易中心抽取程序随机抽取决定排序），评标委员会根据以上排序直接确定第一名的投标人为中标人。

当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，重新组织招标。

（2）完成评标报告

评标委员会向采购人提出评标报告，内容包括评标过程、投标人的优劣对比分析、中标候选人推荐情况、基本结论、存在的问题和评标专家的不同意见。评标报告应经评标委员会所有专家签字，在评标结束时当场提交给采购人。

# 第七章  合同主要条款

- 义乌市政府采购合同（样本）（非联合体使用）

甲方：___________________

乙方：___________________

- 甲、乙双方根据     年____月____日浙江省义乌市政府采购                  项目中标结果和投标文件的要求，依据《中华人民共和国民法典》并经双方协调一致，订立本采购合同。

本合同（□是 □否）为可融资合同。

一、合同文件组成：招标文件及其补充文件、询标承诺、询疑答复、投标响应文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

二、合同金额

合同总金额：人民币大写         元，小写        元。

2.合同总价以人民币为结算货币，合同总价是完成本项目规定的全部工作内容和要求的总费用，包括职工工资、保险费用（包括养老、工伤、失业、医疗等）、福利、车辆、工具等购置费用，技术措施费、评审费、保险费、利润、税金及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由采购人支付的费用。

3.工作内容：                                   。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或其它资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、转包或分包

1.乙方未经甲方同意，不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

2.如乙方未经甲方同意，有转让或分包行为，甲方将解除合同，并追究乙方的违约责任。

六、服务期要求

乙方需在合同签订完成后70日历天内完成所有桥梁（隧道）的检测工作，出具报告并完善，通过甲方评审及验收。

七、付款方式：

合同签订后预付合同价款的30%作为预付款，中标人提交检测报告并经采购人验收合格后，凭中标通知书、合同、发票、政府采购资金结算单等资料由采购人支付至合同价款的100%。在签订合同时，中标方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不支付或减少预付款支付比例。

八、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、质量保证及售后服务

1．乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2．质量保证期的约定：自乙方完成本次桥梁（隧道）检测任务并通过验收之日起12个月；质量保证期内，因乙方于本次桥梁（隧道）检测不力（不可抗力等非乙方因素的除外）造成甲方未能提前知晓桥梁（隧道）存在安全隐患而造成桥梁（隧道）安全事故的，乙方应当承担因此而造成的全部损失。

3．乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

4．如在咨询服务过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后的规定时间内到达甲方现场。

5．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3．乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的万分之五作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方的项目组成人员须报业主单位备案归档，服务期间一般不得更换项目组成人员，特殊情况必须更换的，更换人员须在满足工作需求及工作组组成要求的情况下，经甲方书面同意后，方可进行，否则视同乙方违约，将处以100000元/人的处罚。检测作业期间，如发现项目组成人员未到岗的，项目负责人、技术负责人未到岗每发现一次处10000元的罚款，其余人员未到岗处2000元每次。

5. 乙方应在甲方规定的时间内完成服务，如未按甲方要求按时完成的，每延迟一天扣除5000元违约金。

6. 服务期间发生各种人为及自然灾害造成的损失及破坏情况，从发生时间起大中型桥梁（中长隧道）24小时内，小桥（短隧道）72小时内，书面形式上报甲方。如被各新闻媒体曝光及投诉，由乙方承担全部责任，并每次2000元扣除违约金。

7. 乙方出具的检测报告出现重大失误的，按每次每座桥梁（隧道）扣除5000元违约金。乙方应积极配合修改补充完善，如造成其他损失的、由乙方完全承担一切损失。

8. 乙方应做好员工安全保障工作，加强安全防范措施和安全教育，合同履行期间若发生意外事故，由乙方完全承担一切经济损失和相关法律责任。检测期间，如因乙方组织不当、操作失误等原因造成桥梁（隧道）结构安全事故或交通事故的，扣除20000元违约金并由乙方完全承担一切经济损失和相关法律责任。

十一、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续_90_天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、诉讼

本合同项目所在地为义乌市，本合同发生争议产生的诉讼，可向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

十三、合同双方确认，本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标采购过程形成的合法成果，如果乙方的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于甲方的条款执行。如果不一致条款不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

十四、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

十五、本合同一式____份，甲乙双方各执____份，代理机构执一份，义乌市财政局执一份，均具同等效力。

甲    方：________________________  乙    方：________________________

地    址：________________________  地    址：________________________

法定代表人：______________________  法定代表人：______________________

授权代表：_____________________     授权代表：_____________________

电    话：________________________  电    话：________________________

帐户名称：________________________  帐户名称：________________________

开户银行：________________________  开户银行：________________________

帐    号：________________________  帐    号：________________________

签约时间：________________________  签约地点：________________________

- 义乌市政府采购合同（样本）（联合体使用）

甲方：________________________________

- 乙方：联合体牵头人：________________________________

- 联合体成员1：________________________________

- 甲、乙双方根据     年____月____日浙江省义乌市政府采购                  项目中标结果和投标文件的要求，依据《中华人民共和国民法典》并经双方协调一致，订立本采购合同。

本合同（□是 □否）为可融资合同。

一、合同文件组成：招标文件及其补充文件、询标承诺、询疑答复、投标响应文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

二、合同金额

合同总金额：人民币大写         元，小写        元。

2.合同总价以人民币为结算货币，合同总价是完成本项目规定的全部工作内容和要求的总费用，包括职工工资、保险费用（包括养老、工伤、失业、医疗等）、福利、车辆、工具等购置费用，技术措施费、评审费、保险费、利润、税金及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由采购人支付的费用。

3.工作内容：                                   。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或其它资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、转包或分包

1.乙方未经甲方同意，不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

2.如乙方未经甲方同意，有转让或分包行为，甲方将解除合同，并追究乙方的违约责任。

六、服务期要求

乙方需在合同签订完成后70日历天内完成所有桥梁（隧道）的检测工作，出具报告并完善，通过甲方评审及验收。

七、付款方式：

合同签订后预付合同价款的30%作为预付款，中标人提交检测报告并经采购人验收合格后，凭中标通知书、合同、发票、政府采购资金结算单等资料由采购人支付至合同价款的100%。在签订合同时，中标方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不支付或减少预付款支付比例。

八、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、质量保证及售后服务

1．乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2．质量保证期的约定：自乙方完成本次桥梁（隧道）检测任务并通过验收之日起12个月；质量保证期内，因乙方于本次桥梁（隧道）检测不力（不可抗力等非乙方因素的除外）造成甲方未能提前知晓桥梁（隧道）存在安全隐患而造成桥梁（隧道）安全事故的，乙方应当承担因此而造成的全部损失。

3．乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

4．如在咨询服务过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后的规定时间内到达甲方现场。

5．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3．乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的万分之五作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方的项目组成人员须报业主单位备案归档，服务期间一般不得更换项目组成人员，特殊情况必须更换的，更换人员须在满足工作需求及工作组组成要求的情况下，经甲方书面同意后，方可进行，否则视同乙方违约，将处以100000元/人的处罚。检测作业期间，如发现项目组成人员未到岗的，项目负责人、技术负责人未到岗每发现一次处10000元的罚款，其余人员未到岗处2000元每次。

5. 乙方应在甲方规定的时间内完成服务，如未按甲方要求按时完成的，每延迟一天扣除5000元违约金。

6. 服务期间发生各种人为及自然灾害造成的损失及破坏情况，从发生时间起大中型桥梁（中长隧道）24小时内，小桥（短隧道）72小时内，书面形式上报甲方。如被各新闻媒体曝光及投诉，由乙方承担全部责任，并每次2000元扣除违约金。

7. 乙方出具的检测报告出现重大失误的，按每次每座桥梁（隧道）扣除5000元违约金。乙方应积极配合修改补充完善，如造成其他损失的、由乙方完全承担一切损失。

8. 乙方应做好员工安全保障工作，加强安全防范措施和安全教育，合同履行期间若发生意外事故，由乙方完全承担一切经济损失和相关法律责任。检测期间，如因乙方组织不当、操作失误等原因造成桥梁（隧道）结构安全事故或交通事故的，扣除20000元违约金并由乙方完全承担一切经济损失和相关法律责任。

十一、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续_90_天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、诉讼

本合同项目所在地为义乌市，本合同发生争议产生的诉讼，可向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

十三、合同双方确认，本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标采购过程形成的合法成果，如果乙方的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于甲方的条款执行。如果不一致条款不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

十四、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

十五、本合同一式____份，甲乙双方各执____份，代理机构执一份，义乌市财政局执一份，均具同等效力。

甲    方：________________________  乙    方：联合体牵头人：_________________

地    址：________________________  联合体牵头人地址：_______________________

法定代表人：______________________  联合体牵头人法定代表人：_________________

授权代表：_____________________     联合体牵头人授权代表：___________________

电    话：________________________  联合体牵头人电话：_______________________

帐户名称：________________________  联合体牵头人帐户名称：___________________

开户银行：________________________  联合体牵头人开户银行：___________________

帐    号：________________________  联合体牵头人帐号：_______________________

联合体成员：_____________________________

联合体成员地址：_________________________

联合体成员法定代表人：___________________

联合体成员授权代表：_____________________

联合体成员电话：_________________________

联合体成员帐户名称：_____________________

联合体成员开户银行：_____________________

联合体成员帐号：_________________________

签约时间：________________________  签约地点：_______________________________

# 第八章  投标文件部分格式

封面格式

正本（副本）

项目

投 标 文 件

（招标编号）

投标文件内容：    （资格、商务技术或报价响应文件）

投   标   人：                             （签章）

日  期：            年            月               日

法定代表人声明书（格式）

姓名：                           性别：

年龄：                           职务：

身份证号码：

系                                 （单位名称）的法定代表人，法定地址：                              。为                                 项目的投标、开标等事宜，签署上述投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此声明

投标人：（盖章）

法定代表人签字：

日期：    年   月    日

投标人法定代表人授权书（格式）

项目名称：

日    期：

致：（采购人名称）

（招标代理机构名称）

注册于                                 （注册地址）的

（投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人             （授权人姓名）系该公司的法定代表人。现特授权本单位的（被授权人姓名）               （身份证号码）                             为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就                                                     项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。

被授权人身份证复印件：

投标人公章：

授权人签名：                       职        务：

被授权人签名：

注：投标人法定代表人参加投标的，提供法定代表人声明书和身份证即可。

投标人情况介绍

1、总体介绍、技术经济实力、服务能力、资格、资质、质量认证与本项目类似的实际项目的介绍、业绩等相关情况。

2、相关证书、证件资料复印件加盖公章后附后。

3、投标人认为有必要的声明和文件（荣誉证书等），复印件加盖公章后附后。

投标人名称（盖章）

授权代表签字

年     月      日

本附件可根据实际情况自行制作

拟任本项目负责人简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  | 拟在本项目担任职务 |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 系（科），学制 年 |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |
| 年～年 | 参加过检测的项目和名称 |  |  | 担任何职 | 备注 |

投标人（签章）：

法定代表人或其授权代表人 （签字或盖章）：

日期：

注：此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

拟任本项目技术负责人简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  | 拟在本项目担任职务 |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 系（科），学制 年 |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |
| 年～年 | 参加过检测的项目和名称 |  |  | 担任何职 | 备注 |

投标人（签章）：

法定代表人或其授权代表人 （签字或盖章）：

日期：

注：此表在不改变表式的情况下，可自行制作

项目团队人员配置一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称/职务 | 本项目中的岗位 | 从事专业年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（签章）：

法定代表人或其授权代表人 （签字或盖章）：

日期：

注：此表在不改变表式的情况下，可自行制作

拟投入设备配备表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 产地 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

投标人（签章）：

法定代表人或其授权代表人 （签字或盖章）：

日期：

注：此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

规范偏离表（格式）

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（签章）：

法定代表人或其授权代表人 （签字或盖章）：

日期：

注：1.投标人应仔细对第三章招标项目要求进行逐条分析，对于投标内容与招标文件内容有不一致的条款，则须在上表中列明并详细填写。

2.如招标文件内容与投标文件内容都一致的，则本表可以在相关的签章后，不需要填写其它内容或在“偏离情况详细说明”栏内只填写一个“无”字。

3.此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

义乌市政府采购项目投标承诺书

1、我单位已认真阅读了本项目的采购公告、招标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，接受其全部内容及要求，承诺本单位的投标文件已经完全响应并符合其全部条件和要求，愿意参加投标并愿意中标；

2、自愿接受义乌市财政局（以下简称财政局）的管理，并严格遵守财政局制定的招投标管理制度、规范和纪律。

3、我单位承诺参与本次投标的资格符合《中华人民共和国政府采购法》的规定，并承诺近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。我单位承诺财务状况良好，并已依法按时缴纳税收和社会保障资金。我单位承诺具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

4、积极主动配合财政局的调查。及时、如实、全面地回答财政局提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

5、不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承接业务。

6、不与采购人或者其他供应商相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取中标。

7、在备案、招标、投标、开标、评标、询标、中标、签订合同、合同备案等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

8、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件(如果有的话)，及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。

9、我方同意所递交的投标文件在招标期内有效，在此期间内我方有可能中标，我方将受此约束。

10、我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将接受这一结果。

11、一旦我方中标，我方将严格依照招标文件中的相关规定与采购人签订合同。

12、不低于企业成本价投标，不恶意过高报价，不扰乱招投标的正常秩序。

13、严格遵守开标会议纪律，不在开标会场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

14、按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及中标资格，如由于我单位被判失去中标权而给采购人造成报价的差额损失的，同意对差额损失予以赔偿。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受政府采购监督部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人名称（签章）：

日  期：

## 联合体协议书（格式）

（所有成员单位名称）             自愿组成联合体，共同参加                         项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、（某成员单位名称）为联合体牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本采购项目的投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照采购文件的各项要求，递交投标响应文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

5、联合体各方不再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一标项（项目）的政府采购活动，否则均被视为无效投标。

6、联合体各方在本项目实施过程中承担的合同金额和比例分别为：

7、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

8、本协议书一式     份，联合体成员和项目实施机构各执一份。

牵头人名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

成员名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年  月  日

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

投标函（格式）

致：

_________________________（供应商全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________              项目（招标项目名称、招标编号）的招标、响应询标等有关活动，为此提交下述文件：

1、电子投标文件一份；

2、其他：

3、据此函，宣布同意如下：

1）所附投标报价表中规定的应提供和支付的货物和服务投标总价为（人民币                   ），即 __________________________________（大写）。（企业成本价为                 元）。

2）供应商已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3）供应商将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4）其投标自开标之日起有效期____个日历天。

5）供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6）投标文件中未明确的事项，一律按招标文件规定执行。

7）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                  邮编：______________________

电话：______________________            传真：______________________

供应商名称：__________________________ （签章）

投标日期： _______年____月____日

报价一览表（标项一）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 工作内容 | 数量 | 投标单价 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桥梁定期检测 |  |  |  |  |  |
| 1 | 小桥 | 68座 |  |  |  |
| 2 | 中桥 | 53座 |  |  |  |
| 3 | 大桥 | 10412米 |  |  |  |
| 4 | 特大桥 | 2631米 |  |  |  |
| 桥梁特殊检测 |  |  |  |  |  |
| 5 | 东方红大桥 | 1座 |  |  |  |
| 独柱墩桥梁检测 |  |  |  |  |  |
| 6 | 103立交桥 | 1座 |  |  |  |
| 7 | 稠廿立交桥 | 1座 |  |  |  |
| 8 | 荷叶塘立交E匝道桥 | 1座 |  |  |  |
| 9 | 荷叶塘立交F匝道桥 | 1座 |  |  |  |
| 吊索吊杆类桥梁检测 |  |  |  |  |  |
| 10 | 四海大道立交桥 | 1座 |  |  |  |
| 11 | 五洲大道立交桥 | 1座 |  |  |  |
| 12 | 义金人行天桥 | 1座 |  |  |  |
| 安全设施进行隐患排查 |  |  |  |  |  |
| 13 | 166座桥梁安全设施进行隐患排查 | 1项 |  |  |  |
| 桥梁安全检查 |  |  |  |  |  |
| 14 | 公路桥梁安全检查2次 | 1项 |  |  |  |
| 投标报价 合计 |  | 人民币：元 （大写）： |  |  |  |

投标人（签章）：

法定代表人或其授权代表人 （签字或盖章）：

日期：

此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

报价一览表（标项二）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 工作内容 | 数量 | 投标单价 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隧道定期检测 |  |  |  |  |  |
| 1 | 隧道定期检测 | 23066米 |  |  |  |
| 隧道安全检查 |  |  |  |  |  |
| 2 | 公路隧道安全检查2次 | 1项 |  |  |  |
| 投标报价 合计 |  | 人民币：元 （大写）： |  |  |  |

投标人（签章）：

法定代表人或其授权代表人 （签字或盖章）：

日期：

此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

中小企业声明函（服务）

【非小微企业不用提供】

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接，相关企业（含联合体中的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、一旦中标，本声明函将与中标、成交结果公告时一起公开。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 （采购人名称）  单位的   （项目名称）    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（签章）：

日期：   年  月  日

监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：         。

本企业为参加（项目名称：     ）（项目编号：    ）采购活动提供本企业的服务。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（签章）：

日期：   年  月  日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的文件或网页资料。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

义乌市公路与运输管理中心2022年公路桥梁隧道检测项目——桥梁清单

| 桥梁 名称 | 桥梁 代码 | 路线 名称 | 技术 等级 | 桥梁 全长 (米) | 跨径 总长 (米) | 单孔最 大跨径 (米) | 跨径组合 (孔*米) | 桥梁 全宽 (米) | 类型 | 结构形式 | 修建年度 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拱桥 | / | 杨横线 | / | / | / | / | / | / | 小桥 | / | 2018 | / |
| 里美桥 | / | 上岭线 | 四级 | 10 | 10 | 10 | 1*10 | 8 | 小桥 | 圬工拱桥 | 1985 | 三类 |
| 楂林二桥 | / | 八坑线 | 四级 | 10.6 | 8.6 | 8.6 | 1*8.6 | 9 | 小桥 | 圬工拱桥 | 2003 | 三类 |
| 义北一桥 | / | 八坑线 | 四级 | 8 | 6.5 | 6.5 | 1*6.5 | 8.7 | 小桥 | 现浇板+拱桥 | / | 三类 |
| 义北二桥 | / | 八坑线 | 四级 | 8 | 8 | 8 | 1*8 | 7.8 | 小桥 | 板拱 | / | 三类 |
| 义北三桥 | / | 八坑线 | 四级 | 8 | 8 | 8 | 1*8 | 8.6 | 小桥 | 圬工拱桥 | / | 三类 |
| 稠佛立交桥 | / | 稠佛路 | 一级 | 329.7 | 321 | 35 | 5*20+28+3*35+28+3*20 | 26.5 | 大桥 | 等截面连续箱梁+空心板 | 2012 | 二类 |
| 稠佛互通2号桥 | / | 稠佛路 | 一级 | 30.2 | 20 | 20 | 1*20 | 31 | 小桥 | 空心板 | 2012 | 二类 |
| 稠佛互通3号桥 | / | 稠佛路 | 一级 | 26 | 20 | 20 | 1*20 | 12 | 小桥 | 空心板 | 2012 | 一类 |
| 高速出口互通 | / | 杭金衢高速后宅连接线 | 一级 | 68 | 64 | 16 | 4*16 | 17 | 中桥 | 空心板 | 2012 | 一类 |
| 何店桥 | / | 佛低线 | 二级 | 6.4 | 6 | 6 | 1*6 | 12 | 小桥 | 空心板 | 2014 | 一类 |
| 塘下洋一通道桥 | / | 金义东 | 一级 | 18 | 8 | 8 | 1*8 | 32 | 小桥 | 简支空心板梁 | 2007 | 二类 |
| 塘下洋二通道桥 | / | 金义东 | 一级 | 14.04 | 6 | 6 | 1*6 | 25.5 | 小桥 | 简支空心板梁 | 2007 | 二类 |
| 塘下洋三通道桥 | / | 金义东 | 一级 | 24 | 20 | 20 | 1*20 | 25.5 | 中桥 | 简支空心板梁 | 2007 | 二类 |
| 人行通道桥 | / | 金义东 | 一级 | 5 | 5 | 5 | 1*5 | 11.25*2 | 小桥 | 整体现浇板 | 2007 | 二类 |
| 尚阳二桥 | / | 毛官线 | 四级 | 8 | 7 | 7 | 1*7 | 8 | 小桥 | 简支空心板梁 | 2005 | 二类 |
| 湾塘桥 | / | 田小线 | 四级 | 14.1 | 8.1 | 8.1 | 1*8.1 | 7.8 | 小桥 | 整体现浇板 |  | 二类 |
| 下陈桥 | / | 稠下线 | 四级 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 1*6.7 | 8.5 | 小桥 | 整体现浇板 | 2015 | 二类 |
| 楼家桥 | / | 稠下线 | 四级 | 6 | 6 | 6 | 1*6 | 8.4 | 小桥 | 整体现浇板 | 2000 | 二类 |
| 东青桥 | / | 稠下线 | 四级 | 6.5 | 6 | 6 | 1*6 | 11.5 | 小桥 | 整体现浇板 | 2000 | 一类 |
| C803一桥 | / | 查东线 | 一级 | 33 | 32 | 16 | 2*16 | 20 | 中桥 | 整体现浇板 | 1999 | 二类 |
| 枫坑桥 | / | 枫赤线 | 四级 | 27.3 | 13 | 13 | 1*13 | 7.9 | 小桥 | 简支空心板梁 | 2013 | 二类 |
| 义亭桥 | X106330782L0010 | 东黄线 | 四级 | 17 | 16 | 8 | 2*8 | 6 | 小桥 | 整体现浇板 | 1980 | 三类 |
| 通道桥3 | X107330782L0030 | 东徐线 | 一级 | 14 | 6 | 6 | 1*6 | 24.5 | 小桥 | 空心板梁 | 2012 | 二类 |
| 通道桥 | X107330782L0050 | 东徐线 | 一级 | 16 | 6 | 6 | 1*6 | 24.5 | 小桥 | 空心板梁 | 2012 | 二类 |
| 藕塘水库桥 | X107330782L0060 | 东徐线 | 一级 | 34 | 20 | 20 | 1*20 | 24.5 | 中桥 | 空心板梁 | 2012 | 二类 |
| 义乌江大桥 | X107330782L0080 | 东徐线 | 一级 | 259 | 245 | 35 | 7*35 | 24.5 | 大桥 | 箱形梁 | 2012 | 一类 |
| 通道桥 | X107330782L0090 | 东徐线 | 一级 | 14 | 6 | 6 | 1*6 | 24.5 | 小桥 | 空心板梁 | 2012 | 二类 |
| 后陈村桥 | X107330782L0130 | 东徐线 | 一级 | 44 | 39 | 13 | 3*13 | 24.5 | 中桥 | 空心板梁 | 2012 | 二类 |
| 通道桥 | X107330782L0140 | 东徐线 | 一级 | 15 | 6 | 6 | 1*6 | 24.5 | 小桥 | 空心板梁 | 2012 | 二类 |
| 雅西大桥 | X109330782L0010 | 义武公路 | 一级 | 183.28 | 175 | 25 | 7*25 | 23.5 | 大桥 | T梁 | 2017 | 一类 |
| 汽车通道 | X109330782L0020 | 义武公路 | 一级 | 23.04 | 13 | 13 | 1*13 | 23.5 | 小桥 | 空心板梁 | 2017 | 一类 |
| 后山中桥 | X109330782L0030 | 义武公路 | 一级 | 53.04 | 48 | 16 | 3*16 | 31 | 中桥 | 空心板梁 | 2017 | 一类 |
| 赤岸1号桥 | X109330782L0040 | 义武公路 | 一级 | 44.04 | 39 | 13 | 3*13 | 23.5 | 中桥 | 空心板梁 | 2017 | 一类 |
| 赤岸2号桥 | X109330782L0050 | 义武公路 | 一级 | 69.04 | 64 | 16 | 4*16 | 23.5 | 中桥 | 空心板梁 | 2017 | 一类 |
| 上吴中桥 | X109330782L0060 | 义武公路 | 一级 | 85.04 | 80 | 16 | 5*16 | 23.5 | 中桥 | 空心板梁 | 2017 | 一类 |
| 上清溪中桥 | X109330782L0070 | 义武公路 | 一级 | 53.04 | 39 | 13 | 3*13 | 23.5 | 中桥 | 空心板梁 | 2017 | 一类 |
| 后金宅线外桥 | X109330782L0080 | 义武公路 | 一级 | 19.04 | 16 | 16 | 1*16 | 23.5 | 小桥 | 空心板梁 | 2017 | 一类 |
| 田沿村1号桥 | X109330782L0090 | 义武公路 | 一级 | 44.04 | 39 | 13 | 3*13 | 23.5 | 中桥 | 空心板梁 | 2017 | 一类 |
| 田沿村2号桥 | X109330782L0100 | 义武公路 | 一级 | 44.04 | 39 | 13 | 3*13 | 23.5 | 中桥 | 空心板梁 | 2017 | 一类 |
| 毛店中桥 | X109330782L0110 | 义武公路 | 一级 | 44.04 | 39 | 13 | 3*13 | 23.5 | 中桥 | 空心板梁 | 2017 | 一类 |
| 前川1号桥 | X109330782L0120 | 义武公路 | 一级 | 33.2 | 25 | 25 | 1*25 | 23.5 | 中桥 | T梁 | 2017 | 一类 |
| 前川分离立交桥 | X109330782L0130 | 义武公路 | 一级 | 53.04 | 48 | 16 | 3*16 | 23.5 | 中桥 | 空心板梁 | 2017 | 一类 |
| 前川2号桥 | X109330782L0140 | 义武公路 | 一级 | 43.04 | 39 | 13 | 3*13 | 23.5 | 中桥 | 空心板梁 | 2017 | 一类 |
| 左线高寿尖中桥 | X109330782L0150 | 义武公路 | 一级 | 83.28 | 75 | 25 | 3*25 | 11.75 | 中桥 | T梁 | 2017 | 一类 |
| 右线高寿尖中桥 | X109330782L0160 | 义武公路 | 一级 | 83.28 | 75 | 25 | 3*25 | 11.75 | 中桥 | T梁 | 2017 | 一类 |
| 左线慈溪1号桥 | X109330782L0170 | 义武公路 | 一级 | 19.04 | 13 | 13 | 1*13 | 11.75 | 小桥 | 空心板梁 | 2017 | 一类 |
| 左线慈溪2号桥 | X109330782L0180 | 义武公路 | 一级 | 23.04 | 13 | 13 | 1*13 | 13.25 | 小桥 | 空心板梁 | 2017 | 一类 |
| 右线慈溪3号桥 | X109330782L0200 | 义武公路 | 一级 | 41 | 25 | 25 | 1*25 | 13.25 | 中桥 | T梁 | 2017 | 一类 |
| 左线慈溪3号桥 | X109330782L0190 | 义武公路 | 一级 | 41 | 25 | 25 | 1*25 | 11.75 | 中桥 | T梁 | 2017 | 一类 |
| 左线慈溪4号桥 | X109330782L0220 | 义武公路 | 一级 | 39 | 25 | 25 | 1*25 | 13.25 | 中桥 | T梁 | 2017 | 一类 |
| 右线慈溪4号桥 | X109330782L0210 | 义武公路 | 一级 | 41 | 25 | 25 | 1*25 | 11.75 | 中桥 | T梁 | 2017 | 一类 |
| 泽塘桥 | X114330782L0010 | 金义东 | 一级 | 11 | 8 | 8 | 1*8 | 28.5 | 小桥 | 空心板梁 | 2007 | 二类 |
| 埠头桥 | X114330782L0020 | 金义东 | 一级 | 21 | 16 | 8 | 2*8 | 28.5 | 小桥 | 空心板梁 | 2005 | 二类 |
| 新店小桥 | X114330782L0030 | 金义东 | 一级 | 21.04 | 13 | 13 | 1*13 | 28.5 | 小桥 | 空心板梁 | 2007 | 一类 |
| 后塘桥 | X114330782L0040 | 金义东 | 一级 | 64.04 | 60 | 20 | 3*20 | 28.5 | 中桥 | 空心板梁 | 2005 | 一类 |
| 溪西通道桥 | X114330782L0050 | 金义东 | 一级 | 33.04 | 13 | 13 | 1*13 | 25.2 | 小桥 | 整体现浇板 | 2007 | 二类 |
| 石城小桥 | X114330782L0070 | 金义东 | 一级 | 21.04 | 13 | 13 | 1*13 | 25.2 | 小桥 | 整体现浇板 | 2007 | 二类 |
| 上谷小桥 | X114330782L0080 | 金义东 | 一级 | 14 | 8 | 8 | 1*8 | 25.2 | 小桥 | 整体现浇板 | 2007 | 二类 |
| 人形通道 | X214330782L0200 | 37复线 | 一级 | 22.04 | 10 | 10 | 1*10 | 35 | 小桥 | 空心板梁 | 2017 | 一类 |
| 同春1号桥 | X214330782L0130 | 37复线 | 一级 | 34.74 | 30 | 10 | 3*10 | 35 | 小桥 | 空心板梁 | 2017 | 一类 |
| 同春2号桥 | X214330782L0140 | 37复线 | 一级 | 26.04 | 13 | 13 | 1*13 | 35 | 小桥 | 空心板梁 | 2017 | 一类 |
| 同春立交桥 | X214330782L0250 | 37复线 | 一级 | 85.08 | 75 | 25 | 3*25 | 35 | 中桥 | 空心板梁 | 2017 | 一类 |
| 马鞍山小桥 | X214330782L0150 | 37复线 | 一级 | 31.04 | 16 | 16 | 1*16 | 35 | 小桥 | 空心板梁 | 2017 | 一类 |
| 溪后中桥 | X214330782L0210 | 37复线 | 一级 | 77.39 | 64 | 16 | 4*16 | 35 | 中桥 | 空心板梁 | 2017 | 一类 |
| 溪后立交桥 | X214330782L0240 | 37复线 | 一级 | 43.74 | 39 | 13 | 3*13 | 35 | 中桥 | 空心板梁 | 2017 | 一类 |
| C803一桥 | X214330782L0260 | 37复线 | 一级 | 33 | 32 | 16 | 2*16 | 20 | 中桥 | 整体现浇板 | 1999 | 二类 |
| 里朝塘中桥 | X214330782L0220 | 37复线 | 一级 | 42.04 | 32 | 16 | 2*16 | 35 | 中桥 | 空心板梁 | 2017 | 一类 |
| 卢柴小桥 | X214330782L0230 | 37复线 | 一级 | 26.04 | 16 | 16 | 1*16 | 35 | 小桥 | 空心板梁 | 2017 | 一类 |
| 西站大道立交桥左幅 | X501330782L0010 | 疏港快速路 | 一级 | 129 | 120 | 40 | 3*40 | 27 | 大桥 | 连续箱梁 | 2018 | 一类 |
| 西站大道立交桥右幅 | X501330782L0020 | 疏港快速路 | 一级 | 129 | 120 | 40 | 3*40 | 27 | 大桥 | 连续箱梁 | 2018 | 一类 |
| 西城路立交桥 | X501330782L0030 | 疏港快速路 | 一级 | 419 | 410 | 50 | 3*30+30+50+30+4*30+3*30 | 52 | 大桥 | 连续箱梁 | 2018 | 一类 |
| 龙海路立交桥 | X501330782L0040 | 疏港快速路 | 一级 | 279 | 270 | 30 | 9*30 | 52 | 大桥 | 连续箱梁 | 2018 | 一类 |
| 四海大道立交桥 | X501330782L0050 | 疏港快速路 | 一级 | 219 | 210 | 40 | 3*30+3*40 | 52 | 大桥 | 连续箱梁 | 2018 | 一类 |
| 恒通路立交桥 | X501330782L0060 | 疏港快速路 | 一级 | 159 | 150 | 30 | 5*30 | 52 | 大桥 | 连续箱梁 | 2018 | 一类 |
| 稠义路立交桥 | X501330782L0070 | 疏港快速路 | 一级 | 419 | 410 | 50 | 3*30+3*30+30+50+30+4*30 | 52 | 大桥 | 连续箱梁 | 2018 | 一类 |
| 03省道立交桥 | X501330782L0080 | 疏港快速路 | 一级 | 189.2 | 180 | 30 | 6*30 | 52 | 大桥 | 连续箱梁 | 2018 | 一类 |
| 同和路立交桥 | X501330782L0090 | 疏港快速路 | 一级 | 359 | 350 | 50 | 4*30+4*30+30+50+30 | 52 | 大桥 | 连续箱梁 | 2018 | 一类 |
| 五洲大道立交桥 | X501330782L0100 | 疏港快速路 | 一级 | 532.5 | 522 | 60 | 5*30+36+60+36+4*30+4*30 | 52 | 大桥 | 连续箱梁 | 2018 | 一类 |
| 涉铁段立交桥（右） | X502330782L0030 | 东萧线 | 二级 | 320 | 319.776 | 40 | 2*30+29.776+3*30+40+2*30+40 | 10.5 | 大桥 | 连续箱梁 | 2019 | 一类 |
| 黄山坞口大桥 | X502330782L0050 | 东萧线 | 二级 | 228.5 | 220 | 30 | 10+7*30 | 10.5 | 大桥 | 连续箱梁 | 2019 | 一类 |
| 青山脚小桥 | X502330782L0060 | 东萧线 | 二级 | 22 | 16 | 16 | 1*16 | 10.5 | 小桥 | 连续箱梁 | 2019 | 一类 |
| 上横塘中桥 | X502330782L0070 | 东萧线 | 二级 | 38 | 32 | 16 | 2*16 | 10.5 | 中桥 | 连续箱梁 | 2019 | 一类 |
| 乔里何中桥 | X502330782L0080 | 东萧线 | 二级 | 99.5 | 90 | 30 | 3*30 | 10.5 | 中桥 | 连续箱梁 | 2019 | 一类 |
| 长富立交桥 | X502330782L0090 | 东萧线 | 二级 | 66 | 60 | 20 | 3*20 | 10.5 | 中桥 | 连续箱梁 | 2019 | 一类 |
| 上新塘1号桥 | X502330782L0100 | 东萧线 | 二级 | 25 | 16 | 16 | 1*16 | 10.5 | 小桥 | 连续箱梁 | 2019 | 一类 |
| 上新塘2号桥 | X502330782L0110 | 东萧线 | 二级 | 22 | 16 | 16 | 1*16 | 10.5 | 小桥 | 连续箱梁 | 2019 | 一类 |
| 上新塘桥 | X502330782L0120 | 东萧线 | 二级 | 10 | 7 | 7 | 1*7 | 10.5 | 小桥 | 连续箱梁 | 2019 | 一类 |
| 鸽溪桥 | X702330782L0010 | 八坑线 | 三级 | 53.2 | 50 | 20 | 1*15+1*20+1*15 | 28 | 中桥 | 整体现浇板 | 2002 | 二类 |
| 二头门桥 | X705330782L0020 | 稠下线 | 四级 | 16 | 14 | 7 | 2*7 | 6 | 小桥 | 整体现浇板 | 1969 | 二类 |
| 献忠桥 | X705330782L0030 | 稠下线 | 四级 | 9.6 | 7.6 | 7.6 | 1*7.6 | 6 | 小桥 | 整体现浇板 | 1969 | 三类 |
| 立塘桥 | X705330782L0040 | 稠下线 | 四级 | 6 | 6 | 6 | 1*6 | 4.5 | 小桥 | 整体现浇板 | 1969 | 三类 |
| 东方红大桥 | X709330782L0010 | 稠廿线 | 一级 | 168.72 | 160 | 20 | 8*20 | 16 | 大桥 | 空心板梁 | 1998 | 二类 |
| 新屋桥 | X715330782L0030 | 倍鱼线 | 四级 | 11 | 8 | 8 | 1*8 | 7 | 小桥 | 整体现浇板 | 2000 | 二类 |
| 东风桥 | X715330782L0050 | 倍鱼线 | 四级 | 20 | 12 | 6 | 2*6 | 7 | 小桥 | 整体现浇板 | 1988 | 二类 |
| 横门殿桥 | X715330782L0060 | 倍鱼线 | 四级 | 43 | 24 | 12 | 2*12 | 5.5 | 小桥 | 整体现浇板 | 1988 | 三类 |
| 吴畈桥 | X717330782L0010 | 畈吴线 | 四级 | 54.2 | 48 | 8 | 6*8 | 9 | 中桥 | 整体现浇板 | 1999 | 三类 |
| 稠义路4桥 | X718330782L0040 | 稠义线 | 二级 | 8.5 | 7.7 | 7.7 | 1*7.7 | 26 | 小桥 | 整体现浇板 | 2000 | 二类 |
| 稠义路5桥 | X718330782L0050 | 稠义线 | 二级 | 16.2 | 16 | 16 | 1*16 | 26 | 小桥 | 整体现浇板 | 2000 | 二类 |
| 上叶桥 | X719330782L0010 | 杨横线 | 四级 | 70 | 60 | 30 | 2*30 | 7 | 中桥 | 整体现浇板 | 1996 | 三类 |
| 稽亭桥 | X721330782L0010 | 佛画线 | 二级 | 6 | 5 | 5 | 1*5 | 16 | 小桥 | 整体现浇板 | 2020 | 一类 |
| 寺口陈立交桥 | X725330782L0010 | 义兰公路 | 一级 | 53.04 | 48 | 16 | 3*16 | 24 | 中桥 | 空心板梁 | 2017 | 一类 |
| 外苍王立交桥 | X725330782L0020 | 义兰公路 | 一级 | 53.54 | 48 | 16 | 3*16 | 24 | 中桥 | 空心板梁 | 2017 | 一类 |
| 里苍王立交桥 | X725330782L0030 | 义兰公路 | 一级 | 98.2 | 90 | 30 | 3*30 | 24 | 中桥 | 箱形梁 | 2017 | 一类 |
| 下宅立交桥 | X725330782L0040 | 义兰公路 | 一级 | 128.2 | 120 | 30 | 4*30 | 24 | 大桥 | 箱形梁 | 2017 | 一类 |
| 沿华1号立交桥 | X725330782L0050 | 义兰公路 | 一级 | 73.04 | 64 | 16 | 4*16 | 24 | 中桥 | 空心板梁 | 2017 | 一类 |
| 沿华2号立交桥 | X725330782L0060 | 义兰公路 | 一级 | 53.04 | 48 | 16 | 3*16 | 24 | 中桥 | 空心板梁 | 2017 | 一类 |
| 沿华中桥 | X725330782L0070 | 义兰公路 | 一级 | 53.04 | 48 | 16 | 3*16 | 24 | 中桥 | 空心板梁 | 2017 | 一类 |
| 前山1号桥 | X725330782L0080 | 义兰公路 | 一级 | 58.04 | 48 | 16 | 3*16 | 24 | 中桥 | 空心板梁 | 2017 | 一类 |
| 前山2号桥 | X725330782L0090 | 义兰公路 | 一级 | 57.04 | 48 | 16 | 3*16 | 24 | 中桥 | 空心板梁 | 2017 | 一类 |
| 前山3号桥 | X725330782L0100 | 义兰公路 | 一级 | 59.04 | 48 | 16 | 3*16 | 24 | 中桥 | 空心板梁 | 2017 | 一类 |
| 萧皇塘立交桥 | X725330782L0110 | 义兰公路 | 一级 | 98.2 | 90 | 30 | 3*30 | 24 | 中桥 | 箱形梁 | 2017 | 一类 |
| 仇宅高架桥 | X725330782L0130 | 义兰公路 | 一级 | 190 | 180 | 30 | 6*30 | 24 | 大桥 | 箱形梁 | 2017 | 一类 |
| 仇宅高架桥 | X725330782L0120 | 义兰公路 | 一级 | 160 | 150 | 30 | 5*30 | 24 | 大桥 | 箱形梁 | 2017 | 一类 |
| 仇宅水库桥 | X725330782L0140 | 义兰公路 | 一级 | 62.04 | 48 | 16 | 3*16 | 24 | 中桥 | 空心板梁 | 2017 | 一类 |
| Y003一桥 | Y003330782L0010 | 杜上线 | 四级 | 17.7 | 11 | 11 | 1*11 | 20 | 小桥 | 整体现浇板 | 1997 | 三类 |
| 溪华桥 | Y050330782L0030 | 上岭线 | 四级 | 10 | 8 | 4 | 2*4 | 7 | 小桥 | 整体现浇板 | 1996 | 二类 |
| 斯和桥 | Y053330782L0010 | 铜白线 | 四级 | 12.8 | 12 | 6 | 2*6 | 7 | 小桥 | 整体现浇板 | 1998 | 二类 |
| 尚阳桥 | Y072330782L0010 | 毛官线 | 四级 | 10 | 8 | 8 | 1*8 | 7 | 小桥 | 整体现浇板 | 2005 | 二类 |
| 田沿桥 | Y529330782L0010 | 田小线 | 四级 | 12.6 | 12 | 6 | 2*6 | 7 | 小桥 | 整体现浇板 | 1995 | 二类 |
| 上山村桥 | X821330782L0010 | 国贸大道 | 一级 | 243.6 | 240 | 30 | 8*30 | 29 | 大桥 | T梁 | 2021 | 未评定 |
| 大陈江桥 | X821330782L0020 | 国贸大道 | 一级 | 447.7 | 444 | 25 | 9*16+12*25 | 28.5 | 大桥 | T梁 | 2021 | 未评定 |
| 苏溪高架桥 | X821330782L0030 | 国贸大道 | 一级 | 1557.6 | 1554 | 40 | 17*30+3*40+3*28+28*30 | 28.5 | 特大桥 | T梁 | 2021 | 未评定 |
| 徐丰村桥 | X821330782L0040 | 国贸大道 | 一级 | 87 | 80 | 20 | 4*20 | 35 | 中桥 | T梁 | 2021 | 未评定 |
| 东清溪桥 | X821330782L0050 | 国贸大道 | 一级 | 64 | 48 | 16 | 3*16 | 31 | 中桥 | 空心板梁 | 2021 | 未评定 |
| 龙岗路分离桥 | X821330782L0060 | 国贸大道 | 一级 | 70 | 70 | 30 | 20+30+20 | 43.35 | 中桥 | 连续箱梁 | 2021 | 未评定 |
| 天宝路立交桥 | X821330782L0070 | 国贸大道 | 一级 | 210 | 210 | 30 | 7*30 | 29.5 | 大桥 | 箱形梁 | 2021 | 未评定 |
| 涌金大道分离桥 | X821330782L0080 | 国贸大道 | 一级 | 93 | 93 | 33 | 30+33+30 | 35.5 | 中桥 | 箱形梁 | 2021 | 未评定 |
| 大通路分离桥 | X821330782L0090 | 国贸大道 | 一级 | 272 | 271.6 | 31.6 | 4*30+31.6+4*30 | 29.5 | 大桥 | 箱形梁 | 2021 | 未评定 |
| 诚信路分离立交桥 | X821330782L0100 | 国贸大道 | 一级 | 277 | 277 | 37 | 4*30+37+4*30 | 29.5 | 大桥 | 箱形梁 | 2021 | 未评定 |
| 银海路分离立交桥 | X821330782L0110 | 国贸大道 | 一级 | 211 | 211 | 31 | 3*30+31+3*30 | 29.5 | 大桥 | 箱形梁 | 2021 | 未评定 |
| 通道桥1 | X821330782L0120 | 国贸大道 | 一级 | 48 | 48 | 16 | 3*16 | 44.5 | 中桥 | 空心板梁 | 2021 | 未评定 |
| 通道桥2 | X821330782L0130 | 国贸大道 | 一级 | 48 | 48 | 16 | 3*16 | 29.5 | 中桥 | 空心板梁 | 2021 | 未评定 |
| 洪溪桥 | X821330782L0140 | 国贸大道 | 一级 | 48 | 48 | 16 | 3*16 | 29.5 | 中桥 | 空心板梁 | 2021 | 未评定 |
| 城北路分离桥 | X821330782L0150 | 国贸大道 | 一级 | 360 | 360 | 30 | 12*30 | 29.5 | 大桥 | 箱形梁 | 2021 | 未评定 |
| 商城大道分离桥 | X821330782L0160 | 国贸大道 | 一级 | 224 | 224 | 54 | 2*25+35+54+35+2*25 | 29.5 | 大桥 | 箱形梁 | 2021 | 未评定 |
| 机场路小桥 | X821330782L0170 | 国贸大道 | 一级 | 16 | 16 | 16 | 1*16 | 29.5 | 小桥 | 空心板梁 | 2021 | 未评定 |
| 新马路分离桥 | X821330782L0180 | 国贸大道 | 一级 | 120 | 120 | 30 | 4*30 | 35.5 | 大桥 | 空心板梁 | 2021 | 未评定 |
| 丹溪路高架桥 | X821330782L0190 | 国贸大道 | 一级 | 562 | 562 | 50 | 30+50+50+30+3*28+4*27+4*30+3*30 | 35.5 | 大桥 | 箱形梁 | 2021 | 未评定 |
| 稠州路立交桥 | X821330782L0200 | 国贸大道 | 一级 | 364 | 364 | 54 | 5*30+35+54+35+3*30 | 27 | 大桥 | 箱形梁 | 2021 | 未评定 |
| 江滨西路-金发大道桥右幅 | X821330782L0210 | 国贸大道 | 一级 | 315 | 315 | 33 | 26+33+28+4*27+4*30 | 18 | 大桥 | 箱形梁 | 2021 | 未评定 |
| 江滨西路-金发大道桥左幅 | X821330782L0220 | 国贸大道 | 一级 | 435 | 435 | 33 | 28+33+26+4*27+8*30 | 18 | 大桥 | 箱形梁 | 2021 | 未评定 |
| 新科路立交桥右幅 | X821330782L0230 | 国贸大道 | 一级 | 364 | 364 | 54 | 6*30+35+54+35+2*30 | 15 | 大桥 | 箱形梁 | 2021 | 未评定 |
| 新科路立交桥左幅 | X821330782L0240 | 国贸大道 | 一级 | 399 | 399 | 54 | 7*30+35+54+35*2+30 | 15 | 大桥 | 箱形梁 | 2021 | 未评定 |
| 杨村溪桥 | X821330782L0250 | 国贸大道 | 一级 | 30 | 30 | 10 | 3*10 | 48.5 | 小桥 | 空心板梁 | 2021 | 未评定 |
| 开诚路分离桥 | X821330782L0260 | 国贸大道 | 一级 | 108.2 | 100 | 25 | 4*25 | 43 | 大桥 | T梁 | 2021 | 未评定 |
| 下畈村桥 | X821330782L0270 | 国贸大道 | 一级 | 83.2 | 75 | 25 | 3*25 | 43 | 中桥 | T梁 | 2021 | 未评定 |
| 富港大道桥 | X821330782L0280 | 国贸大道 | 一级 | 288.6 | 285 | 75 | 2*30+45+75+45+2*30 | 29 | 大桥 | T梁 | 2021 | 未评定 |
| 香溪路桥 | X821330782L0290 | 国贸大道 | 一级 | 1073.6 | 1070 | 75 | 40+60+40+8*30+45+75+45+10*30+45+75+45+2*30 | 28.5 | 特大桥 | T梁 | 2021 | 未评定 |
| 雅端桥 | / | 倍鱼线 | / | 11.4 | 11.4 | 5.7 | 2*5.7 | 8.6 | 小桥 | 现浇板 | 2000 | 三类 |
| 洋滩桥 | / | 环徐线 | / | 14 | 14 | 7 | 2*7.0 | 7.5 | 小桥 | 现浇板 | 1980 | 三类 |
| 苏溪公铁立交桥 | / | 楼邢线 | / | 115 | 115 |  | 10+25+20+20+30+10 | 25.5 | 大桥 | 预制空心板 | 1999 | 三类 |
| 荷叶塘公铁立交桥 | / | 环城路 | / | 190 | 170 |  | 2*20+30+5*20 | 2*18 | 大桥 | 预制空心板 | 2002 | 三类 |
| 西山下桥 | / | 稠下线 | / | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 1*8.6 | 9.5 | 小桥 | 现浇板 | 2008 | 三类 |
| 双溪口桥 | / | 鸽白线 | / | 9 | 6 | 6 | 1*6 | 5.5 | 小桥 | 圬工拱 | 1997 | 三类 |
| 双溪桥 | / | 邢里线 | / | 21 | 20 | 10 | 2*10 | 4.8 | 小桥 | 钢筋砼拱 | 1980 | 三类 |
| 毛草坞桥 | / | 邢里线 | / | 10.5 | 10 | 10 | 1*10 | 5.2 | 小桥 | 圬工拱 | 1980 | 三类 |
| 里西岗小桥 | / | 邢里线 | / | 12 | 7 | 7 | 1*7 | 4.8 | 小桥 | 圬工拱 | 1980 | 三类 |
| 义金人行天桥 | / | 环城路 | / | 105 | / | / | 3*10+45+3*10 | 5.5 | 大桥 | / | 2002 | / |
| 木桥桥 | / | 佛低线 | / | 16.5 | 16.2 | 8.1 | 2*8.1 | 9 | 小桥 | 现浇板 | 1998 | 三类 |
| 尚经桥 | / | 廿尚线 | / | 21 | 20 | 10 | 2*10 | 8.6 | 小桥 | 现浇板 | 1994 | 三类 |
| 木城桥 | / | 西木线 | / | 14 | 10.4 | 5.2 | 2*5.2 | 9.8 | 小桥 | 现浇板 | 1960 | 三类 |
| 103立交桥 | X107330782L0010 | / | / | 204.5 | / | 40 | / | / | / | 引桥空心板，主桥连续箱梁 | 2012 | 二类 |
| 稠廿立交桥 | / | / | / | 100 | / | 25 | / | / | / | 连续箱梁 | 2005 | 二类 |
| 荷叶塘立交E匝道桥 | X701330782L0120 | / | / | 160 | / | 20 | / | / | / | 连续箱梁 | 2010 | 二类 |
| 荷叶塘立交F匝道桥 | X701330782L0120 | / | / | 100 | / | 20 | / | / | / | 连续箱梁 | 2010 | 二类 |

义乌市公路与运输管理中心2022年公路桥梁隧道检测项目——隧道清单

| 编号 | 隧道名称 | 路线 名称 | 技术 等级 | 隧道长度 | 隧道类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高寿尖隧道（左） | 义武公路 | 一级 | 3950 | 特长隧道 |
| 2 | 高寿尖隧道（右） | 义武公路 | 一级 | 3966 | 特长隧道 |
| 3 | 慈溪隧道（右） | 义武公路 | 一级 | 80 | 短隧道 |
| 4 | 方坑隧道（左） | 义武公路 | 一级 | 义乌段285(1076) | 短隧道 |
| 5 | 方坑隧道（右） | 义武公路 | 一级 | 义乌段285(1046) | 短隧道 |
| 6 | 何里隧道 | 东萧线 | 二级 | 2453 | 长隧道 |
| 7 | 黄山岭隧道 | 东萧线 | 二级 | 960 | 中隧道 |
| 8 | 高岩山隧道 | 东萧线 | 二级 | 302 | 短隧道 |
| 9 | 乔里何隧道 | 东萧线 | 二级 | 1042 | 长隧道 |
| 10 | 桃花坞隧道 | 东萧线 | 二级 | 1566 | 长隧道 |
| 11 | 羊马岭隧道（左） | 义兰公路 | 一级 | 236 | 短隧道 |
| 12 | 羊马岭隧道（右） | 义兰公路 | 一级 | 236 | 短隧道 |
| 13 | 沿华隧道（左） | 义兰公路 | 一级 | 312 | 短隧道 |
| 14 | 沿华隧道（右） | 义兰公路 | 一级 | 312 | 短隧道 |
| 15 | 仇宅隧道（左） | 义兰公路 | 一级 | 440 | 短隧道 |
| 16 | 仇宅隧道（右） | 义兰公路 | 一级 | 440 | 短隧道 |
| 17 | 陡深岭隧道（左） | 义兰公路 | 一级 | 义乌段921（2451） | 长隧道 |
| 18 | 陡深岭隧道（右） | 义兰公路 | 一级 | 义乌段906（2361） | 长隧道 |
| 19 | 宾王路下穿隧道（左） | 国贸大道 | 一级 | 757 | 中隧道 |
| 20 | 宾王路下穿隧道（右） | 国贸大道 | 一级 | 757 | 中隧道 |
| 21 | 环城北路下穿隧道（左） | 环城北路 | 一级 | 790 | 中隧道 |
| 22 | 环城北路下穿隧道（右） | 环城北路 | 一级 | 790 | 中隧道 |
| 23 | 阳光大道下穿江东路隧道（左） | 阳光大道 | 一级 | 640 | 中隧道 |
| 24 | 阳光大道下穿江东路隧道（右） | 阳光大道 | 一级 | 640 | 中隧道 |