浙江农林大学

工程训练中心设备采购项目

公开招标采购文件

项目编号：0625-22217629

项目名称：工程训练中心设备采购

采购单位：浙江农林大学

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2022年 6 月

- 电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

目  录

电子交易须知	2

第一章 采购邀请	1

第二章 供应商须知	5

前附表	5

一、总  则	10

二、招标文件	12

三、 投标文件	13

四、 开标	16

五、 评标	17

六、 定标	19

七、 合同授予	19

第三章 评标办法	21

第四章 招标内容及需求	25

第五章 合同主要条款	68

第六章 投标文件格式	75

# 采购邀请

项目概况

浙江农林大学工程训练中心设备采购招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于 2022年06月23日09:30（北京时间）前提交（上传）投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：0625-22217629

项目名称：工程训练中心设备采购

采购方式：公开招标

预算金额（元）：1908000.00

最高限价（元）：1908000.00

采购需求：

标项一：

标项名称：工程训练中心设备采购

数量：1

单位：项

预算金额（元）：1908000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：浙江农林大学工程训练中心设备采购，具体内容详见招标文件相关章节。

备注：不允许进口

合同履行期限：接到采购人通知后在30日内完成安装和调试。

本项目（否）接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购,提供货物的制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：/

- 三、获取招标文件

1.时间：/至 2022年06月23日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2022年06月23日09:30（北京时间）

2.投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标；（2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1410室。

3.开标时间：2022年06月23日09:30（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商对招标文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取磋商保证金。（5）本项目执行中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）政策。

- 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：浙江农林大学

地  址：杭州市临安区武肃街666号

项目联系人（询问）：赵老师

项目联系方式（询问）：15967159672

质疑联系人：王老师

质疑联系方式：0571-63740897

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：李良君、陈婷婷

项目联系方式（询问）：0571-85826980、0571-85860255

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式：0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：浙江省财政厅政府采购监管处

地  址：杭州市环城西路37号

联系人 ：倪文良、吴聪瑜

监督投诉电话：0571-87057615、87058489

# 投标人须知

## 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 工程训练中心设备采购 |
| 2 | 采购内容 及数量 | 浙江农林大学工程训练中心设备采购。 数量：1项。 |
| 3 | 预算金额 | 预算金额（元）：1908000.00 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交 易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | - 本项目投标应以人民币报价。 - 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7 | 现场考察/标前答疑会 | □ 组织 R 不组织 |
| 8 | 样品 | □ 提供 R 不提供 |
| 9 | 演示 | R要求 1.供应商根据“第三章 评审办法”和“第四章 采购内容及需求”的要求进行视频演示。 2.投标人应结合采购需求和评标办法提供演示视频（u盘），时间控制在15分钟内。 3.演示视频应当密封包装，并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标人单位名称等并加盖公章。 演示顺序：根据政采云投标文件解密时间的先后顺序依次进行。 递交方式：邮寄或者现场递交 递交截止时间；本项目投标截止时间，逾期不予受理。 递交地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1410室 □不要求 |
| 10 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日 10 天前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
| 11 | 投标文件 的组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 12 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 13 | 投标文件 的签章： | 采用电子签章。 |
| 14 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 15 | 投标截止 时间和投 标地址 | 1、投标截止时间：2022年06月23日09:30 （北京时间） 2、投标地址： （1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。 （2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1410室。收件人：陈婷婷； 0571-85826980。 |
| 16 | 开标时间 和地址 | 开标时间：2022年06月23日09:30（北京时间） 开标地址：https://www.zcygov.cn 投标人在线参加开标。 |
| 17 | 开标 | 1、采购组织机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标文件 有效期 | 90天 |
| 20 | 进口 | □允许 R不允许 |
| 21 | 节能产品 | □ 强制采购节能产品 R优先采购节能产品 □ 不适用 |
| 22 | 环境标 志产品 | R 优先采购环境标志产品 □ 不适用 |
| 23 | 促进中小 企业发展 | 1、本次采购为专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2、本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3、本次采购标的为货物 ，对应的中小企业划分标准所属行业是： 工业 。（从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业） 4、符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。 5、参加本次采购活动的货物要求全部由中小企业制造，供应商应当出具《中小企业声明函》。 6、残疾人福利性单位视同小微企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 7、监狱企业视同小微企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 24 | 代理服务费 | - 本项目代理服务费参照计价格【2002】1980号文的收费标准的70%向中标供应商收取，计算不足3000元按3000元计取。 - 投标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州市武林支行 账 号：1202021209006759843 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 25 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 26 | 疫情防控要求 | 供应商应当按照疫情防控要求做好相关工作，如至现场递交资料、材料、进行演示或其他相关采购活动的，应严格按照杭州市疫情防控有关要求落实防疫措施，若因不了解防疫政策或未落实防疫政策而导致其采购活动受影响的，由供应商自行承担责任和风险。 |

## 一、总  则

### 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。“★”系指重要条款。

### 招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

### 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

### 联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。

### 转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不允许分包。

### 特别说明

1.本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证证书必须为该投标人所拥有。

4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

### 质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

## 二、招标文件

### 招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.投标邀请

2.投标人须知

3.评标办法

4.招标内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

### 投标人的风险

1.投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

### 招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日10天前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有合法获取了招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

## 投标文件

### 投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

- 资格证明文件

▲（1）投标人资格承诺函；

▲（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

▲（3）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或属于监狱企业的证明文件（格式见第六章）。

2.商务技术文件

评分索引表

（1）投标声明函；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；

（3）投标人情况介绍；

（4）类似业绩情况；

（5）商务响应表（格式见第六章）；

（6）技术响应表（格式见第六章）；

（7）技术资料：产品彩页样本资料或官网公开的参数截图等（样本为英文版的，须同时提供中文版。如英文版与中文版不一致的，以中文版为准）

（8）设备的详细配置及零部件清单（不含报价）；

（9）确保供应货物质量的措施及设施

（10）售后服务承诺，包括售后服务机构的实力、服务人员的技术水平或经验、机构长期稳定性、服务响应的便捷条件和优势、备品备件的储备情况等

（11）技术服务：包括交货方案和计划、安装调试验收方案；培训方案：培训方案，包括培训工程师、培训次数、课程等；

（12）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（13）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（格式见第六章）；

（14）供应商对本项目的合理化建议和改进措施；

（15）投标人需要说明的其他文件和说明及与评审、评分有关的其他技术资料。

3.报价文件

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（5）代理服务费支付承诺书。

备注：编制在投标文件中的以上所需的各种证书、证件、证明等若系复印件，须在复印件上加盖投标人单位公章。

### 投标文件的语言及计量

1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

### 投标报价

1.投标报价是履行合同的最终价格，应包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部税、费。

2.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

### 投标文件的有效期

1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

### 投标文件的编制

1.“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2.“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

### 投标文件的签章

采用电子签章。

### 投标文件的包装、密封和递交

1.“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

2.“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收

### 投标文件的修改和撤回

1.供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2.补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3.投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

## 开标

### （一）开标形式

采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二）开标准备

1.开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

### （三）开标流程

1.开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2.开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

## 评标

### （一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

### （二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

### （三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在规定的时间内钟内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### （四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准；（出现万元或元单位错误时，以供应商澄清确认后的合理报价为准）；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其投标无效。

### （五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定（或其他招标文件规定的方式），其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式（或招标文件规定的其他方式）确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

本项目核心产品为：采购需求一览表序号7：模块化智能制造产线（加工单元）、序号8：模块化智能制造产线（检测单元）。多个投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算。

3.本项目评标办法是综合评分法/最低评标价法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

## 定标

### （一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》和《招标结果通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

## 合同授予

### （一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

### （二）履约保证金

1.中标人应按招标文件确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金。

# 评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于工程训练中心设备采购项目的评审。

## 总则

本次评审采用综合评分法，总分为100分，其中价格分 30 分，商务技术分 70 分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前 3 名的投标人为中标候选人。

技术、资信及商务分=评审小组人数评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

## 资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

## 符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的。

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（3）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（4）未提供投标声明书或填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）招标文件不接受联合体投标而采用联合体投标的；以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

（7）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（8）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（9）允许偏离的技术、性能指标或者功能发生负偏离达 / 项（含）以上的；

（10）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（12）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（13）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（14） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（15）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（16）不同投标人的投标文件相互混装的；

（17）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 评审内容及标准

### 商务技术部分（70分）

| 序号 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标人2019年1月1日（以合同签订时间为准）的同类项目业绩，提供合同，每个业绩得1分，最高得3分。 | 3分 |
|  | 商务条款的响应：商务条款完全响应招标文件要求的得3分，有任何一项负偏离的本项不得分。 | 3分 |
|  | 质保期满足招标文件基本要求的不得分，在此基础上每增加半年加1分，不足半年不加分，最高得4分。 | 4分 |
|  | 1）投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分； 2）投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。 | 1分 |
|  | 产品的技术指标、性能、配置的符合性：根据投标人对招标文件各项技术要求进行逐条逐项的答复、说明、解释和实质响应情况进行评价。完全响应的得30分；标记★的一般条款存在负偏离的每条扣5分，无标记的一般条款存在负偏离的每条扣3分，扣分超出30分或未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的，投标文件将被视为无效。（不含演示部分） （技术偏离表技术要求中响应规格与技术支持资料不一致的视为负偏离）。 | 30分 |
|  | 投标人提供的演示满足或符合招标文件“第四章招标内容及需求”中“三、演示要求”的，每项得1.5分，最高得13.5分。 | 13.5分 |
|  | 产品总体性能及质量水平：提供主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的描述详细，同时提供公开发布的产品技术支持资料或证明文件（包括但不仅限于生产厂商的样本截图、网站截图、检验报告等相关证明材料）。 | 4分 |
|  | 产品质量目标和质量保证措施 | 2.5分 |
|  | 验收方案的合理性和针对性 | 2分 |
|  | 售后服务机构的便捷程度 | 2分 |
|  | 售后服务响应时间承诺的优劣及可行性 | 2分 |
|  | 备品备件价格的优惠程度 | 1分 |
|  | 培训方案（包括培训内容是否合理清晰及详细、培训人员配备、培训时间、培训地点等是否详细明确）的合理性及针对性 | 2分 |

### （二）价格部分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×  30  %×100

# 招标内容及需求

## 采购需求一览表

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钳工台（+钻床） | - 钳工台 （1）钳工台工作尺寸≥1500长×1500宽×1500mm高（桌面800mm+防护网700mm）（2）台面：50毫米木板包覆2毫米厚钢板；（3）桌架立柱：2.0厚钢板折型，规格≥100×80×750；（4）桌架横梁及加强梁：1.5厚钢板折型规格≥100×40×1.5；（5）防护网：标准型1500×700×30冲孔金属钢板，带加强筋；20×20金属方管，壁厚1.0。R≥2.0金属丝筋网格。壁厚≥1.0冲孔金属隔板。双面书写磁性黑板600×400（配磁性贴及长夹）。（6）配置台虎钳：5寸4个（7）工具抽屉规格≥520×420×150mm，优质滑轨，每台至少4个；（8）其他钳工工具：包含划线平板和高度刻度尺每台各配2个，其它划针、划线盘、划规、样冲、活动扳手、平口錾子、锤子、扁锉刀、锯弓、锯条、丝锥扳手、丝锥、板牙架、板牙、开口扳手、金属直尺、内外卡钳、游标卡尺、直角尺、一字批、十字批、尖嘴钳、钢丝钳、什锦锉、钢丝刷、油石、麻花钻等每台各配4个。 2.立式钻床： （1）钻床主电机功率≥0.37（kw）（2）轴数量：单轴（3）钻孔直径范围≥20（mm）（4）主轴转速范围：280-3100（rpm）（5）主轴孔锥度：MT2（6）主轴行程≥90mm（7）工作台尺寸≥250mm×250mm（8）布局形式：立式； 3.要求安装到位。 | 台 | 4 |
| 2 | 3D打印机 | 1.打印尺寸≥270mm×200mm×200mm（长×宽×高） 2.喷头数量：单喷头 3.喷嘴直径：0.4mm 4.喷头温度：250℃ 5.打印速度≥30-150mm/s 6.打印精度≤0.05-0.2mm 7.打印机语言：6国语言包含中文英文操作界面 8.打印机屏幕：5英寸的显示屏触摸操作 9.支持材料类型：支持PLA、ABS、PC、FLEX、HIPS、Wood-filled、Bronze-filled、Nylon、TPU、TPE、Fiber Carbon等主流材料 10.定位精度：X、Y轴≤0.0125mm、Z轴≤0.00125mm 11.连接选项：WIFI、WLAN、U盘 12.兼容性：Windows 64 bit、Mac 13.兼容软件： Cura/Simplify 3D 15.功率≥350W 16.软件配套 正逆向设计软件：提供不少于60套正逆向设计软件。能够轻松应对 3D 设计、仿真、制造、数据管理等产品开发流程的各个方面。 功能如下： （1）软件包含有顺序建模、同步建模和收敛建模三种建模方式，顺序建模、同步建模和收敛建模三种建模方式，可根据不同零件的要求以及实际的建模场景选择相应的建模方式，操作简便。 （2）软件根据钣金建模、装配建模、逆向设计、细分建模等特定场景需求，进行软件的开发设计，同时针对常用的机械件模型，可输入参数，直接建模，助力工程师快速设计。 （3）无缝对接PLM系统，CAD数据批量迁移 软件可无缝对接主流PLM软件系统；同时软件提供SolidWorks/CREO/Inventor数据批量迁移功能，历史工作数据快速导入，简化设计研发平台切换工作。 （4）软件数据管理功能使用标准Windows索引技术存储软件文件的信息，可建立索引，快速搜索所需文件。利用数据管理器实用程序，工程师可快速修订零件、装配和图纸。 （5）软件结构仿真使用行业标准的求解器，设计工程师可以在3D Design环境中通过数字方式验证零件和装配设计，减少实体原型，降低材料、测试、时间成本。 （6）软件通过与基于云的供应商目录集成，使用智能搜索功能简化查找三维模型的过程。工程师可快速获得相应的CAD模型，直接下载装配，节省时间，提高效率。 | 台 | 5 |
| 3 | 激光切割机 | 硬件指标： 1.激光器：封离式CO₂≥130W 2.最大输出功率：≥155W 3.激光器寿命：≥ 3500小时 4.加工行程（mm）： ≥1300*900 5.台面尺寸（mm）：≥1400x1030mm 6.工件高度（mm）： ≥210 7.定位精度（mm）：≤±0.02 8.分辨率（mm）：≤±0.02 9.最小成型文字：≤1mm 10.激光头：配备标准激光头，支持模块化切换。 11.最大速率：≥1000mm/s 12.电源要求：AC220V(±10%)、50HZ，空气湿度≤80% 13.加工方式：切割/雕刻/3D雕刻 14.控制软件：厂家自主知识产权，专业激光切割/雕刻软件，兼容多种操作系统，提供多种语言界面，可外挂在AutoCad、CorelDraw、Photoshop、CAXA等软件上直接输出。 15.支持格式：包括DXF、AI、PLT等通用CAD文件；DST、DSB等绣花机图形文件；数控G代码文件；bmp、jpg、gif等格式图片文件。 16.安全保护系统：强制水冷保护系统；水温安全控制系统；温控自动报警系统；工作舱打开自动暂停功能；光路封闭工作模式； 17.安全环保：符合 ISO9001，ISO14001 体系认证，加工环境实时监测，急停保护开关，符合激光安全等级，环保：符合 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证。 软件及课程支持与拓展 1.打印驱动：打印驱动软件支持各类设计软件直接打印输出（自动加工模式，自定义加工模式），自动加工模式：系统根据设计图形自动判定加工类别，无需人工输入加工参数，人机交互，设备信息存储，模拟加工系统，远程访问技术支持，支持单机及网络交互，智能监控运维。 ★2.激光切割教学系统：厂家自主知识产权，可通过教学系统学习设备的使用、设备的操作方法、设备操作安全，完成预习，上机前的实操测试；系统内可随时插入教学方案及知识点，插入内容，可随时通过后台调整、更新。 可通过手机扫描设备机身上的二维码或者通过下载教学系统APP均可实现方便查找学习设备使用、安装、维护等信息，系统支持APP XR，应包含一下内容： （1）解决整机模型及重要光学部件3D互动浏览，结构展示（切割头、控制面板等）。 （2）实现整机安装流程的细节展示（场地尺寸、电气连接、安全设施等） （3）实现不同类别材料激光加工的参数工艺库，以及对应的加工的端面效果直观展示 （4）实现激光在教学中的课件内容和案例展示。 （5） 实现对应零部件的扫码扩展功能，维护手册。 （6） 实现一定材料库对应二维码扫码加工工艺展示。 （7）带有完整激光教学流程的手册，对更新内容从官网获取最新培训二维码库，用于教学案例更新。 （8）加工模型都能实现3D装配展示和成品互动浏览，讲求虚实结合，完全1：1模型对标实物。 3.VR/AR教学套件：设备基于VR/AR技术的仿真教学套件，能够在PC上运行且具有以下功能：（提供演示） （1）采用虚拟现实技术进行1:1模型搭建虚拟设备及外部教室环境，全方位展示所有激光设备外部形态、尺寸大小、操作流程、培训方法和考核等情况。 （2）系统实景展示(应包括实训系统控制台各部件实景展示和整机加工设备实景展示） （3）培训系统：培训系统模式包括自动浏览（含语音讲解）和自主学习两种模式，让用户可以快速掌握设备操作流程。主要内容有设备认知、电源设置、光学调整、仿真加工和故障维修五大模块。 ★4.激光切割设计软件：提供激光切割雕刻亚克力、木板、纸张与纸板、纺织品等材料专用设计软件，支持在线使用，云端存储，包含开源硬件库，自动排版生成加工图纸。 5.5G智能监测系统：配套设备专用5G智能监测系统，可通过PC端和移动端实时监测机器运行状态，控制激光机的供电，采集工作状态下的电气参数，解决工作状态下的安全问题，分配激光机的使用权限问题，追踪操作激光机的历史记录。（提供演示） ★6.激光加工智慧云系统：激光加工智慧云是一套集机构管理、用户管理、设备管理、材料管理和激光加工任务管理于一体的信息化云管理系统。提供系统详细功能截图，须完整体现系统的操作步骤。 ★7.激光设备教学智能评分系统：设备能够搭载制造商自主研发的激光设备专用教学智能评分系统，至少包含以下4大项功能： （1）试题、试卷智能化批量处理：支持试题批量导入，轻松成立专属试卷库。智能组卷，支持随机抽取试题生成试卷，满足多种试卷需要 （2）数据分析和评阅体系：支持题目分析，可以查看全体和各个学员的得分情况，对不同学员或整个班级的能力维度进行模型分析和展示 （3）智能阅卷判分：支持后台系统自动阅卷判分，为管理员减轻工作压力 （4）多格式支持：试题多格式上传，七大题型支持，支持带公式、图片、音视频；支持批量导出，兼容导出公式题 8.激光自动识别排版系统：厂家自主知识产权，用于激光切割机的布局、编辑和控制的软件，无需任何第三方软件就可以直接与激光器进行通讯，通过排列、编辑、偏移、布尔运算、焊接、节点编辑等操作后直接将方案发送到切割机就可以按照用户自定义的设定自动进行切割操作，支持各种常见的矢量图形和图像格式（包括 AI、PDF、SVG、DXF、PLT、PNG、JPG、GIF、BMP）导入图稿，在编辑器中排列、编辑甚至创建新的矢量形状，具有偏移、布尔运算、焊接和节点编辑等强大功能，应用功率、速度、通过次数、切割顺序、亮度和对比度、抖动模式等设置。 | 台 | 1 |
| 4 | 熔模铸造系统 | 1.精密铸造教学系统 （1）精密铸造教学系统具备在线教育功能，包含学生端、教师端和超级管理员端口，超级管理员可为老师分配账号，老师可为学生分配账号或将学生名单一键导入平台，实现在线生成学生账号，学生只需输入学号和初始密码即可登录学习系统。 （2）提供网络教学平台不少于50节点，可供50个老师及300名学生使用。 （3）线上教学模式，教师通过软件平台安排课程、发布任务、共享资料便于教师进行教学管理；学生通过软件接受任务、下载资料。 （4）网络教学平台兼容常见3D打印设备，与学校购置的3D打印设备结合进行学习与训练。 （5）网络教学平台具有三维数据库，可以上传和下载三维模型数据，可以对三维模型进行分类，具有模型上传、模型列表、我的模型等模块。 （6）网络教学平台教师界面具备课程周期布置任务、分配作业、上传作业模板、上传课件资料、审阅学生上传的作业文档及模型文件、管理学生账号等功能（提供软件截图或照片等证明材料）。 （7）网络教学平台学生界面具备个人信息浏览、课程浏览、下载课程资料和课程要求、上传作业文档及模型文件、查阅等功能。 （8）网络教学平台以云服务的方式提供服务，打破区域限制，只有有网在那都可以开展教学。 （9）采用web浏览器即可开展教学活动。 （10）教学资源库 专业设备操作，可视化可编辑教学内容。其中：设备教程PPT（不少于150页）；Word（不少于300页）；起版、制模、注蜡、开粉焙烧等关键流程的工艺介绍文件；Word（不少于150页）；课后练习题：不少于1000道；3D打印机FDM操作视频：不少于2.5min；压模机操作视频：不少于3min；真空注蜡机操作视频：不少于3min 自动真空搅粉机操作视频：不少于3min；电炉操作视频：不少于2 min；真空吸索铸造机操作视频：不少于3min ★（11）精密铸造的模型案例 三维模型数据包含戒指、项坠，手镯，指环，挂件，佩饰，胸针，耳饰，吊坠等（提供部分模型数据截图），各类模型总量不少于三十万个。模型数据格式为：jcd文件，可直接在三维设计软件里进行编辑，也可方便转化成STL文件用来打印。 | 台 | 1 |
|  |  | 2.蜡模3D打印机 （1）成型面积≥145mm×110mm×200 mm； （2）材料系统：自动进料系统，材料报警系统（提供具有该功能的证明材料）； （3）一体化铝合金构建平台，全封闭机身； （4）打印层厚：0.025-0.2mm(参数自主调节)； （5）打印速度：20-50mm/h； （6）xy轴精度：80microns （7）打印材料：可失蜡树脂，高强度树脂，高精度树脂；柔性树脂；耐高温树脂；牙科树脂； ★（8）具有全自动智能加支撑并容易剥除功能（提供具有该功能的证明材料）； （9）连接方式：wifi/USB （10）提供产品相关自主知识产权资格证书文件：工业级智能切片软件、主板控制系统等。 （11）软件全中文界面，视窗式操作界面，载入模型数据后能对STL格式的模型进行测量（包括实体内部的孔、洞、剖面、流道等），对STL格式的模型上裂缝、空洞等错误能自动修复；同时能根据支撑角度，支撑结构等几个参数，自动创建工艺支撑。对模型可以进行合并，分解，分割等复杂操作，提高成形系统的造型能力。层片显示模块，可快速检验分层结果；支持一键打印。 |  |  |
|  |  | 3.智能加压气动压模机 （1）数字化温度控制，全触摸式操作。 （2）压模台面采用氧化喷吵硬铝材。 （3）功率≥1000W； （4）行程≥50mm； （5）机器工作台面尺寸≥220×220mm； （6）定时范围：0-199分钟； （7）温度范围：0-200℃； （8）压模压力：0-8KG |  |  |
|  |  | 4.数码式真空注蜡机 （1）采用IC自动化控制技术，全进口的核心部件，控制稳定、可靠，可长时间连续工作控制器灵敏度高，注蜡压力可随意调动，温度控制准，误差值小于0.2%，注蜡效果无气泡、无毛边、出蜡匀。专门解决起钉难，微镶等注蜡机难题。 （2）功率≥500W； （3）气压：0.40--0.7MPa； （4）温度显示：40--99.9℃； （5）温度设置：40--99.9℃； （6）真空时间：0--9.99/0--99.9秒； （7）注蜡时间：0-99.9秒/0--600秒； （8）加热时间：0--99小时； （9）蜡缸容量≥3KG； |  |  |
|  |  | 5.迷你真空搅拌机 （1）能够在搅粉时间开始抽真空，使铸粉、搅拌、做型整个过程在真空状态一次完成，于一般石膏粉抽真空机比较，省去了搅粉、抽真空、倒粉抽真空等复杂化的操作，还能够减少水珠（金珠、气泡）出现，使产品更加精细。 （2）功率≥250W； |  |  |
|  |  | 6.小型焙烧炉 （1）炉膛采用高温烧制陶瓷而成板块结构，耐高温，良热导，抗热震，设备安装钼元素发热丝，使用寿命长，具备强抗氧化优点。 （2）功率≥5KW； （3）炉腔内尺寸≥300×300×200mm； （4）最高温度：800℃； |  |  |
|  |  | 7.迷你真空铸造机 （1）大功率中频感应加热方法熔炼，具有快速加热又有对金属进行电磁搅拌的功能，以获得温度与成分高度均匀的金属液。升温迅速、融金速度快，温度可达2600℃ （2）熔量：100g(銀） （3）功率≥5kw （4）可熔金属：金、银、铜等。 （5）冷却水：自来水或循环水。 |  |  |
|  |  | 8.石膏清洗机 （1）不锈钢结构，加工范围广，清洗干净、节能，操作简单。可为钢盅与内部石膏分割及成品表面石膏清洗。 （2）电压：220V （3）功率：1.5KW （4）理论流量：10L/min （5）额定水压：10MPa |  |  |
|  |  | 9.执模工作台+打磨机 （1）工作台面易清理，采用硬木质座椅，不易损坏，打磨机采用小巧型，易更换打磨工具，性价比高。 （2）电源：220V，50-60HZ； （3）保险丝：1A(220V)； （4）执模桌尺寸≥118×80×49cm； （5）执模凳尺寸≥33×23×42cm。 |  |  |
|  |  | 10.磁力抛光机 （1）利用驱动磁场力量，达到高效率去除毛刺、去氧化膜、去纹路、抛光、清洗零件等功能。应用于首饰铸件表面处理，适用于金、银、铜、锌合金及其它不导磁材料的抛光和小五金件的去毛刺、去劈缝等。 （2）抛光桶尺寸≥180×125mm； （3）抛光机尺寸≤230×230×270mm； （4）大功率马达，交替式磁场设计，功率≥250w。 |  |  |
|  |  | 11.抛光机 （1）采用卧式可拆卸抛光机，安装简单，占地面积小，易清洁，再作业中更方便更换抛光工具，适用于小型加工工坊。 （2）功率≥580W；（3）打磨马达≥1/2HP匹； （4）吸尘马达≥1/2HP匹； （5）转速：500-3600转。 |  |  |
|  |  | 12.超声波清洗机 （1）时间控制：数控计时; （2）超声波功率≥240W; （3）加热功率≥200W； （4）容量≥4.5L |  |  |
|  |  | 13.清洗机 （1）外形尺寸：不大于1020×640×1030 mm （2）电压：220V （3）功率：不小于2KW （4）理论流量：不小于10L/min （5）额定水压：不大于11MPa （7）钢盅尺寸3~5寸×300mm |  |  |
|  |  | 14.附件及耗材 平头抛光针、磁力抛光液、钢盅、薄石墨垫圈、圆形胶底座、钢盅钳、石膏粉、石英搅拌棒、生硼砂、高温黄色硅胶、硅胶、蜡珠、压模珠（大）、压模珠（中）、树芯模、马牌水口剪钳、压模框、焊蜡器、电子称等。 |  |  |
| 5 | CNC雕刻机 | 1.设备为三轴CNC雕刻机，设备及系统软件可用于实际生产加工 2.X/Y/Z轴行程≥400×400×160mm 3.X/Y/Z轴运动定位精度≤0.008/0.008/0.008mm ★4.X/Y/Z轴重复运动定位精度≤0.006/0.006/0.006mm 5.台面尺寸≥560×480mm 6.承载能力≥100Kg ★7.主轴最高转速：≥36000rpm 松拉刀高速电主轴 8.刀柄规格：ISO20 9.主轴直径≥Φ80mm 10.X/Y/Z最高快速移动速度≥15 m/min 11.X/Y/Z最高进给移动速度≥10 m/min 12.刀库型式：直排式刀库 13.刀库容量≥9把 14.配备切削油冷刀具冷却方式 15.配备电主轴制冷机，具备循环冷却装置，确保主轴长时间高速加工时，不会因过热导致丧失精度或报废 16.气压系统：0.52MPa 17.数控系统 1）数控系统具备手轮试切功能，加工前可通过摇动手轮控制机床按照程序运动，确保加工安全 2）内存系统≥2G，硬盘储存容量≥16G 3）数控系统编程分辨率和控制分辨率可达到1μm 18.权限系统：数控系统具备用户权限管理系统，并支持设置用户登录密码 19.报警系统:先进的自诊断和报警功能，报警诊断功能界面友好，便于发现误操作或排除故障 ★20.刀具自动补偿系统:配备接触式自动对刀仪，可实现对刀具长度、断刀的检测 ★21.CAD/CAM软件：随机床提供正版CAD/CAM软件1套（具备软件加密狗），需提供平面设计、曲面造型、曲面加工等专业功能模块； 22.设备调试验收 提供原厂出厂质量检测合格证明，所有数据必须在要求招标精度范围内，否则采购人有权不通过设备验收，用加工标准圆.正方形为例，测试设备的动态加工精度,产品加工精度≤±0.015mm；如进行精度测量不符合招标参数要求，采购人有权不通过验收并由中标人承担采购人所有损失。 | 台 | 1 |
| 6 | 工业机器人基础应用实训装置 | 1.实训台架 （1）外形尺寸：≥1500×1200×850mm（可拆分成2个台架）； （2）整体结构：主体框架需采用1.5mm冷轧板焊接制作而成，桌面需采用工业铝型材拼接而成； （3）前后需采用可视化开门设计，便于设备安装和展示； （4）共安装≥8 个重载型福马轮，单只福马轮承重≥300kg； （5）工作台平面为功能模块需提供标准快插拔式电源、气源、通讯接口，柔性固定卡槽，需支持各模块自定义位置，手拧螺栓固定，需可实现无工具快速拆装； 工作台柜体需满足为电气接线板，机器人控制柜，压缩空气站，功能模块等提供放置空间。 | 台 | 1 |
|  |  | 2.协作机器人 （1）机器人本体  工作自由度：6自由度；  载荷：≥5Kg；  臂展范围：≥886mm；  重复定位精度：≤±0.02mm；  工具速度：≤2.8 m/s；  防护等级：不低于IP54；  J1-J6轴运动范围：≥±175°  J1-J3 最大速度：≥150°/s  J4-J6 最大速度：≥180°/s  工具端数字量输入/输出： ≥4路；  工具端模拟量输入：≥ 2 路。  工具端电源输出：0V/12V/24V（可配）  工具端电流输出：0.8A （2）机器人控制器  尺寸（长宽高）：≥380mm×350mm×240mm 连接电缆：本体电缆≥5米、示教器电缆≥4米；  供电电源：100-240VAC,50-60Hz；  防护等级：不低于 IP43；  通讯协议：需支持Ethernet、Modbus-RTU、TCP等；  接口及开放性：需支持SDK（支持C/C++/C#/Lua/Python开发）、支持ROS系统、API等接口；  I/O端口：数字量输入≥16（普通）/≥16（安全）、数字量输出≥16（普通）/≥16（安全）、模拟量输入≥4、模拟量输出≥4。  电源输出：24V  电流输出：3A （3）机器人示教器  尺寸（长宽高）：≥355mm×235mm×54mm 显示屏：12’电阻式液晶彩色触控屏；  功能按钮：需包含开关机、紧急停止、力控等控制按钮；  防护等级：不低于 IP43。 （4）机器人功能：  需具备可通过示教器对机器人动作进行示教和在线编程，同时支持拖动示教；  需具有碰撞防护功能，提供10 个等级的碰撞防护等级，机器人检测到碰撞后自动停止； |  |  |
|  |  | 3.快换工具单元 （1）快换夹具库支架  结构类型：需采用铝合金+ 铝型材结构；  表面处理：表面需银白氧化处理防锈处理 ；  承载快换数量：≥ 4 个；  需具有光电感应器，实时反馈工具快换工具状态功能； （2）机器人侧快换工具  数量：1套；  额度载荷：≥6Kg（最大载荷7Kg）；  静力矩：Mxy16Nm、Mz27Nm；  锁紧力：≥980N（6Bar下）；  重复定位精度：≤±0.015mm；  气路接口：≥6路；  电气接口：≥12路；  锁紧功能：需具备断气断电情况下，保证夹具不掉落（钢珠自锁）功能；  需配套机器人末端安装转换板。 （3）工具侧快换工具  数量：4套；  额度载荷：≥6Kg（最大载荷7Kg）；  静力矩：Mxy16Nm、Mz27Nm；  锁紧力：≥980N（6Bar下）；  重复定位精度：≤±0.015mm；  气路接口：≥6路；  锁紧功能：需具备断气断电情况下，保证夹具不掉落（钢珠自锁）功能；  需配套末端夹具安装定位板。 （4）气动夹爪末端  数量：1 套  控制方式：气压驱动；  缸径：≥12mm；  行程：≥24mm。 （5）吸盘抓手末端  数量：1 个；  吸盘类型：≥φ13mm，风琴式结构；  吸盘杆：不可旋转，缓冲行程6mm，头部可安装 10mm、13mm、16mm 不同规格吸盘。 （6）打磨头末端  数量：1 个  控制电压：DC24V； （7）模拟焊枪末端  材质：需采用铝合金材料制作而成；  结构类型：120°尖端弯曲，模拟真实胶枪/焊枪结构。 |  |  |
|  |  | 4.井式供料单元 （1）功能：需采用井式弹出式物料仓储设计，双物料弹夹可储存两种不同物料，底部需采用气缸驱动弹出，需配有物料光电感应器，实时反馈料仓物料状态； （2）尺寸：≥260mm×260mm×350mm； （3）仓储材质：需采用不锈钢+工业铝材+铝型材结构； （4）仓储类型：双井式+弹出式，需支持两种不同物料存储； （5）弹出气缸行程：≥60mm。 |  |  |
|  |  | 5.装配定位单元 （1）功能：装配定位模块配合井式供料单元，需可用来进行机器人物料搬运、装配工艺学习，需共包含双向定位气缸，可精确定位装配物料位置，同时气缸安装状态磁性开关，实时反馈气缸状态； （2）尺寸：≥260mm×260mm×192mm； （3）材料：需采用工业铝材+铝型材结构； （4）定位方向：需包含X、Y 两个方向定位； （5）定位方式：气缸定位（行程10mm）； （6）定位状态：磁性感应器。 |  |  |
|  |  | 6.视觉检测单元 （1）功能  视觉检测单元需采用高分辨率工业相机进行物料识别、定位，与工业机器人进行配合应用，以通信方式与工业机器人进行数据交互，完成机器人视觉引导和定位控制。  检测零件的形状、颜色、坐标（X/Y/A）等信息，需通过以太网和模拟量通道将检测结果发往机器人，需配合工业机器人末端吸盘工具将样件分拣定位抓取，使学生了解机器视觉在机器人控制系统中的应用。 （2）工业相机：  像素：不低于600万像素彩色工业相机；  传感器类型：CMOS，卷帘快门；  像元尺寸：≥2.4 µm × 2.4 µm；  靶面尺寸：≥ 1/1.8”；  分辨率：≥3072×2048；  快门模式：需支持自动曝光、手动曝光、一键曝光等模式；  镜像：需支持水平镜像  数据接口： GigE接口；  数字I/O：6-pin P7 接头提供供电和 I/O；  供电：电压范围 5~15VDC，支持 PoE 供电；  功耗：＜3.5W@12VDC；  镜头接口：需采用C-Mount接口。 （3）相机镜头：  焦距：≥16mm；  F 数：F2.8~F16；  像面尺寸：≥Φ9mm(1/1.8")；  最近摄距：0.1m； （4）光源：  类型：90度环形视觉光源；  光源外径：≥90mm；  光源颜色：白色；  功率：＜5.6W。 （5）视觉算法平台：  集成机器视觉多种算法组件，适用多种应用场景，需可快速组合算法，实现对工件或被测物的查找、测量、缺陷检测等。  需具有强大的视觉分析工具库，需包括采集、定位、测量、识别、标定、图像处理、颜色处理、缺陷检测、逻辑工具和通信等工具，可简单灵活的搭建机器视觉应用方案。  采集：分为相机数据采集、本地图像采集和存储图像。  定位、测量、识别、深度学习、标定、图像处理、颜色处理、缺陷检测、逻辑工具等模块都属于视觉处理工具，可以依据方案需求来选择相应的算法模块组合使用。  通信：需具有IO 通信、ModBus 协议通信和 PLC 通信，IO 通信支持支持机器人使用。通过通信管理、数据队列等可以接受、发送信息。需支持 TCP 客户端、TCP 服务端、UDP、串口功能。 |  |  |
|  |  | 7.分拣传输线单元 （1）功能：分拣输送线模块需由铝合金作为支架，伺服电机驱动，同步带轮传动，机器人通过视觉系统可对输送线上的随机物料进行分拣。需同时设有固定视觉和动态抓取元件的扩展安装位置，可进一步扩展机器视技术的应用与学习。 （2）尺寸≥660mm×106mm×250mm； （3）输送线类型≥2mm厚PVC传输皮带； （4）有效传送距离≥420mm （5）有效皮带宽度：≥60mm （6）驱动方式：需采用伺服电机驱动； （7）电机额定转速：≥3000rpm； （8）电机额定功率：100W； （9）送料形式：需采用滑台式自动随机滑落方式。 |  |  |
|  |  | 8.材质分拣单元 （1）功能：材质分拣单元安装与分拣传输线上方，用于识别传输物料的材质； （2）金属材质物料检测传感器≥1只； （3）非金属材质物料检测传感器≥1只； |  |  |
|  |  | 9.立体仓库单元 （1）材料：需采用工业铝型材+铝材物料存储底座组成； （2）库位数：不少于3层3列共9个库位； （3）存储物料：不少于3种类型、3种颜色共9个物料； 立体仓库单元用于存储用于装配的工件，需采用不少于3层3列共9个库位的布局设置，需满足3种不同颜色和类型的工件存储；通过协作机器人、机器视觉和分拣传输线配合，需完成装配工件的自动识别与拾取装配。 |  |  |
|  |  | 10.码垛平台单元 （1）材料：需采用工业铝材+铝型材结构； （2）表面处理：铝材表面需银白氧化防锈处理 （3）码垛物料：需包含不少于12块正方形+12块长方形； （4）功能：工业机器人需通过吸盘工具按要求拾取码垛物料进行码垛任务，能练习对工业机器人码垛的理解并快速编程示教的强化训练。码垛零件有长方形和正方形两种，操作者可根据需要选择摆放；可根据需要自由组合码垛出多种形状，同时也可进行拆垛练习。可实现自动记录码垛位置和高度，自动计算旋转角度等功能。 |  |  |
|  |  | 11.变位机单元 （1）材料：需由变位机支架、伺服电机、伺服驱动器、减速器、气动夹具等组成； （2）功能：需采用伺服驱动一轴旋转变位机，与旋转台上安装气动夹具组成，可用于夹持模拟焊接、抛光打磨、模拟喷涂等各工件，以便机器人协同模拟进行焊接、抛光及喷涂作业； （3）驱动方式：需采用伺服电机驱动； （4）电机额定转速：≥ 3000rpm； （5）电机额定功率：≥100W； （6）气动夹具：气缸行程20mm。 |  |  |
|  |  | 12.电气控制单元 （1）主控PLC单元：  数字量I/O端口≥ 14 点输入/10 点输出；  模拟量I/O端口≥2 点输入/2 点输出；  通讯端口≥2个ProfiNET以太网通讯端口；  供电电源直流 20.4-28.8V DC；  程序存储器/数据存储器 ：100KB；  数据存储卡≥4M；  模拟量输入输出扩展模块：≥16点模拟量输入/16点模拟量输出； （2）人机交互触摸屏单元：  显示屏尺寸≥7 寸；  分辨率 ≥800×480；  触摸屏类型：四线电阻式；  输入电压：24±20%VDC；  内存≥128M  接口 USB2.0×1个、以太网接口×1个、RS232×1个、RS485×1个；  防护等级：不低于IP65； （3）电气控制单元：  电气元件：需采用国际国内知名品牌元器件，包含空开、直流电源、继电器、按钮等；  交换机：需采用工业千兆5口交换机，直流24V供电，DIN导轨安装方式；  1快插拔式平台电控面板：实训装置配置需可快速插拔的电气接线面板，功能分区、快速航插设计、文字标注，每个模块均需配有独立的电气接线盒，需可开展电气接线方法及原理教学实训。 |  |  |
|  |  | 13.离线编程仿真单元 （1）功能：  机器人离线编程与仿真软件是针对机器人系统布局设计和动作模拟仿真的软件，需具备进行系统方案的布局设计、系统的节拍估算、自动生成机器人的离线程序和程序的优化等。 （2）功能模块：  系统搭建：机器人离线编程与仿真软件需提供一个3D的虚拟空间和便于系统搭建的3D模型库。模型库中需包含机器人的数模、机器人周边设备的数模以及一些典型工件的数模。软件可以使用自带的3D模型库，也需支持从外部导入3D数模进行系统搭建。  方案布局设计：在机器人离线编程与仿真软件种完成系统搭建后，为验证方案布局设计的合理性。软件需支持显示机器人的可达范围，确定机器人与周边设备摆放的相对位置，保证可达性的同时有效地避免了干涉。软件需具备对机器人进行示教，使机器人远离限位位置，保持良好的工作姿态。软件能够显示机器人可达范围和它的示教功能使得方案布局设计更加合理。  可达性干涉性分析：在机器人离线编程仿真环境中，可以通过调整机器人和工件间的相对位置来确保机器人对工件的可达性。进而预估机器人与夹具的干涉、与安全围栏的干涉和其他周边设备的干涉等。  节拍计算与轨迹优化：在机器人离线编程仿真环境下可以估算并且优化生产节拍。依据机器人运动速度、工艺因素和外围设备的运行时间进行节拍估算，并通过优化机器人的运动轨迹来提高节拍，计算机器人在单位时间内完成的工作量。同时软件中提供了多种工具用来解决轨迹优化过程可能出现的问题，实现了利用仿真实时碰撞检查工具检查编程结果在仿真运行过程中模型间的碰撞，防止真实应用时发生危险。通过轨迹分析工具可以对机器人的可达性、姿态奇异点和轴超限进行检查，以提示设计人员对轨迹进行调整，避免实际运行中的无故停机，提高调试效率。  生成轨迹：对于较为复杂的加工轨迹，可以通过机器人离线编程软件基于CAD模型数据技术，可通过实体模型、曲面或曲线直接生成运动轨迹，简化轨迹生成步骤，提高轨迹精度。并可以将自动生成的离线程序导入到真实的机器人控制柜中。大大减少了编程示教人员的现场工作时间，有效地提高了工作效率。  基于CAD数据的轨迹设计：机器人离线编程软件需采用通用的3D核心模块，提供了基础的曲线、曲面及实体建模功能，满足简单建模需求，同时软件独家提供了丰富的模型文件接口，包含了通用标准三维模型格式如step、igs、stl、x_t，以及市面上广泛使用的三维设计软件如UG的prt、ProE的prt、CATIA的CATPart、Solidworks的sldpart等格式的模型文件，方便用户在不同软件中建立真实的工作环境并导入到机器人离线编程软件中，提高设计环境真实度。方便用户在不同软件中建立真实的工作环境并导入到软件中，提高设计环境真实度。软件操作过程与通用3D CAD软件基本相同，在教学上具有延续性，如利用三维球对模型位置和姿态进行调整等，便于学生掌握软件操作。  多机器人联动仿真：在真实生产应用中，由于工艺要求复杂、产品结构特殊等原因，同一工位处经常需要多个机器人互相配合完成要求的加工动作，有时甚至需要两到三个机器人联动完成复杂空间轨迹的动作，这使得机器人的工作环境极为复杂，容易发生碰撞等危险，在编程调试过程中，需要更加细致和小心，也对工作站的整体设计提出了更高的要求。机器人离线编程软件需具备利用轨迹关联技术，支持目前市面上绝大多数主流机器人的CAD模型的导入，可以在同一三维环境下添加或者导入多个不同品牌、不同型号的机器人，并对每一个机器人进行轨迹编程。  扩展轴应用：机器人离线编程软件需具备扩展轴的离线编程应用功能。  变位机联动轨迹规划与仿真：在焊接应用过程中，由于焊接零件的尺寸及焊缝轨迹的要求，经常需要工业机器人配合变位机实现单工位下多个焊接工序的加工过程。对于非联动的变位机应用，示教编程还可以勉强应付，但当需要应对贯穿线等复杂轨迹加工时，需要工业机器人与变位机联动完成，即加工过程中工业机器人和变位机同时运动，这使得传统示教编程基本无法满足，必须依靠离线编程实现，以满足高精度加工需求。工业机器人离线编程软件中提供了单轴L型、单轴H型、单轴转盘型、双轴等不同形式的变位机，方便不同应用工况下的快速部署与应用，也提供了自定义变位机的接口，满足定制化需求。  快换工具应用支持：在自动化生产线中，由于空间、成本等因素限制，经常会要求单一机器人完成多种工艺过程，如搬运装配复合、点焊抓取复合、装配检测复合等等，这使得机器人需要能够自动更换末端执行器。为满足该工业需求，快换工具功能应运而生，可以实现机器人端与同规格的工具端实现快速装配和分离。机器人离线编程软件需具备利用轨迹关联技术，实现同一机器人不同工具间的轨迹匹配，完全模拟了真实快换工具的应用方式，简化了编程过程，提高了应用效率功能。  丰富的工艺工具包：为满足机器人不同工艺应用需求，工业机器人离线编程需采用提供工艺工具包的方式来解决实际应用问题，利用搬运码垛工艺包真实还原机器人抓取物料搬运并摆放的整个工艺过程，避免与环境中其他设备的碰撞。通过点云数据直接生成打孔轨迹，简化轨迹编程过程。 （投标文件内需提供各功能模块的软件界面截图） （3）显示终端及配套桌：  显示终端配置：不低于酷睿i5-10500处理器、8GB DDR4内存、独立2GB显卡、500GB存储硬盘、21英寸液晶显示器、Win10专业或旗舰版系统；  配套桌：需采用30mm宽铝型材主体框架+20mm厚耐磨木质桌面，底部安装4个万向轮； |  |  |
|  |  | 14.供气系统 （1）功能：需为整个实训装置提供稳定可靠的工作气源； （2）功率：≥600W； （3）压力：0.7Mpa； （4）排气量：40L/min； （5）储气容量≥30L； |  |  |
|  |  | 15.工具套件 需包含螺丝刀、内六角扳手、活动扳手、尖嘴钳、羊角锤、测电笔、PVC胶带、电烙铁等不少于26件工具套件。 |  |  |
|  |  | 16.教材教程 （1）需提供国家级出版社出品的机器人技术教材，包含《机器人技术及应用》《机器人操作与编程》《机器人视觉编程与应用》《机器人技术综合实践》等。 （2）实训教学资源：需配套机械装配图纸、电路图、教学实训手册已经教材教程等。 |  |  |
| 7 | 模块化智能制造产线 （加工单元）核心产品 | 1.自动供料装置 （1）自动供料装置  旋转料盘直径：≥240mm；  料盘容量：≥12个；  料筒：≥35mm；高度≥210mm  直流电机：减速比1:133，空转转速≥38r/min，最大轴向力≥0.7Kgf； （2）测传感器：检测距离≥3mm，设定距离0-2.4mm，响应频率≥200HZ两自由度搬运机械手  额定负载≥300g;  回转半径≥360mm;  回转角度-180°—180°;  可调，Z轴行程≥45mm。 （3）实验台  外形尺寸：≥560*870*845mm （4）控制系统  存储器：不小于125 KB 工作存储器；  基本参数：24VDC 电源，板载 DI14 x 24VDC 漏型/源型，板载 DQ10 x 24VDC、AI2 和 AQ2；板载 6 个高速计数器和 4 路脉冲输出；  扩展I/O形式：信号板扩展板载式 I/O；  通信模块数量：不少于3 个可进行串行通信的通信模块；  拓展性：不少于8 个可用于 I/O 扩展的信号模块；  支持通信方式：PROFINET IO 控制器，双端口，智能设备，TCP/IP 传输协议，开放式用户安全通信，S7 通信，Web 服务器，OPC UA. | 台 | 1 |
|  |  | 2.物流与分拣传输线 （1）物流与分拣传输线  尺寸：≥660x370x280mm  运行速度：≥28mm/s  驱动轴直径：≥28mm  从动轴直径：≥24mm  导向轴直径：≥15mm  行程≥50mm  皮带：≥1525*36mm  机架：铝型材+张紧机构 （2）传感器1  最大开关距离：5mm--250mm  感应距离：35mm--140mm  开关量输出：PNP  光源种类：可见红光  光点尺寸：6mm--100mm （3）传感器2  检测距离：≥3mm  设定距离：0-2.4mm  供电电压：10-30VDC  响应频率：≥200Hz （4）传感器3  触发感应距离：≥8mm  安全接通距离：≥6.48mm  开关频率：≥200Hz  开关量输出：PNP  供电电压：10-30VDC （5）实验台  外形尺寸：≥560*870*845mm （6）控制系统  存储器：不小于125 KB 工作存储器；  基本参数：24VDC 电源，板载 DI14 x 24VDC 漏型/源型，板载 DQ10 x 24VDC、AI2 和 AQ2；板载 6 个高速计数器和 4 路脉冲输出；  扩展I/O形式：信号板扩展板载式 I/O；  通信模块数量：不少于 3 个可进行串行通信的通信模块；  拓展性：不少于8 个可用于 I/O 扩展的信号模块；  支持通信方式：PROFINET IO 控制器，双端口，智能设备，TCP/IP 传输协议，开放式用户安全通信，S7 通信，Web 服务器，OPC UA. |  |  |
|  |  | 3.三自由度机械手 （1）机械手主体  尺寸：≥130x100x300mm  重量：≥4.5Kg  回转角度：-180°—180°可调  最大回转半径：≥135mm  夹取范围：≥ 28-35mm  最大顶升范围：0-40mm  最大夹取重量：≥400g （2）实验台  外形尺寸：≥560*870*845mm （3）控制系统  存储器：不小于125 KB 工作存储器；  基本参数：24VDC 电源，板载 DI14 x 24VDC 漏型/源型，板载 DQ10 x 24VDC、AI2 和 AQ2；板载 6 个高速计数器和 4 路脉冲输出；  扩展I/O形式：信号板扩展板载式 I/O；  通信模块数量：不低于 3 个可进行串行通信的通信模块；  拓展性：不低于 8 个可用于 I/O 扩展的信号模块；  支持通信方式：PROFINET IO 控制器，双端口，智能设备，TCP/IP 传输协议，开放式用户安全通信，S7 通信，Web 服务器，OPC UA. |  |  |
|  |  | 4.模拟加工单元 （1）模拟加工模块：  电机：减速器直径≥37mm，减速比≥1：133，空载转速≥38r/min，最大径向力≥1Kgf，最大轴向力≥0.7Kgf，主轴最大承受压入力≥5Kgf  缸径：≥10mm  行程：≥20mm  最高使用压力：≥1.0MPa  最低使用压力：≥0.4MPa  使用速度范围：30-500mm/s  允许最大扭矩：≥0.44N.m （2）模拟加工模块2：  缸径：≥10mm  行程：≥40mm  最高使用压力：1.0MPa  最低使用压力0.4MPa （3）实验台  外形尺寸：≥560*870*845mm （4）控制系统  存储器：不小于125 KB 工作存储器；  基本参数：24VDC 电源，板载 DI14 x 24VDC 漏型/源型，板载 DQ10 x 24VDC、AI2 和 AQ2；板载 6 个高速计数器和 4 路脉冲输出；  扩展I/O形式：信号板扩展板载式 I/O；  通信模块数量：不少于 3 个可进行串行通信的通信模块；  拓展性：不少于 8 个可用于 I/O 扩展的信号模块；  支持通信方式：PROFINET IO 控制器，双端口，智能设备，TCP/IP 传输协议，开放式用户安全通信，S7 通信，Web 服务器，OPC UA. |  |  |
|  |  | 5.桁架机械手单元 （1）双轴桁架机械手本体  有效行程：≥450mm  导轨规格：≥45x45mm  导轨材质：铝合金+轴承钢  尺寸：≥104x90mm  速度：0--1m/s  承载力：≥100N  重复单位精度：≤±0.05mm  扭矩：0--3N.m  额定负载：≥1Kg  驱动：伺服电机≥200W （2）气动手指  缸径：≥16  行程：14.9-20.9mm  最高使用压力：1.0MPa  最低使用压力：0.4MPa （3）实验台  外形尺寸：≥560*870*845mm （4）控制系统  存储器：不小于125 KB工作存储器；  基本参数：24VDC 电源，板载 DI14 x 24VDC 漏型/源型，板载 DQ10 x 24VDC、AI2 和 AQ2；板载 6 个高速计数器和 4 路脉冲输出；  扩展I/O形式：信号板扩展板载式 I/O；  通信模块数量：不少于 3 个可进行串行通信的通信模块；  拓展性：不少于 8 个可用于 I/O 扩展的信号模块；  支持通信方式：PROFINET IO 控制器，双端口，智能设备，TCP/IP 传输协议，开放式用户安全通信，S7 通信，Web 服务器，OPC UA. |  |  |
|  |  | 6.配套教学资源 （1）需提供设备配套电路图、3D设计图； （2）需提供设备配套产品使用手册/教程等； （3）需提供配套的文化建设挂图展板。 |  |  |
| 8 | 模块化智能制造产线 （检测单元） 核心产品 | 1.机器人搬运单元 （1）工业机器人本体  机器人工作轴数≥6轴；  手腕有效负载≥3Kg；  工作范围≥0.54m；  重复定位精度≤±0.02mm；  防护等级：不低于IP40；  本体重量：≤26Kg；  安装方式：落地，壁挂，倒挂，任意角度；  轴参数（运动范围）：A1轴：≥±170°、A2轴：≥-170°/50°、A3轴：≥-110°/155°、A4轴：≥±175°、A5轴：≥±120°、A6轴：≥±350°。  占地面积：≥179 mm x 179 mm  运行时的环境温度：5℃至45℃(278 K 至 318 K) （2）工业机器人控制器  电源输入：AC 208-230V（±10%）；  尺寸：≥450*460*250mm；  重量：≥33Kg；  防护等级:不低于IP20；  控制器硬件：需具备USB接口、以太网、DVI-I接口、多核技术等功能； （3）工业机器人示教器  显示屏：需采用工业的防刮擦电容式触摸屏；  显示屏尺寸≥8英寸；  需支持热插拔，可以随时轻松地插入或拔出；  需具备6D 鼠标功能，机器人可在三个或全部六个自由度中直观移动和重新定向； （4）机器人夹具  需具备断电防掉落功能；  动作方式需采用复动型;  抓取动作需采用开闭型; | 台 | 1 |
|  |  | 2.视觉检测单元 （1）视觉系统  不低于160 万像素 1/2.9" 视觉传感器；  视觉工具：需包含特征匹配、位置修正、圆查找、直线查找、亮度分析、Blob 分析、间距检测、线线测量、点线测量、N 点标定、坐标转换、颜色抽取、颜色测量、颜色转换、颜色识别等功能；  方案管理：需支持方案导入/导出，最多可存储 32 个方案，40 个模块；  通讯工具：RS-232、TCP、UDP、FTP、PROFINET、Modbus TCP、EtherNet/IP；  传感器类型：CMOS，全局快门；  像元尺寸：≥3.45 µm × 3.45 µm；  靶面尺寸：1/2.9"；  分辨率：≥1408 × 1024；  最大采集帧率：≥60 fps；  动态范围：≥71.4 dB；  信噪比：41 dB；  增益：0~15 dB；  曝光时间：16 μs~1 sec；  像素格式：RGB 8，Mono 8；  黑白/彩色：彩色；  接口：17-pin M12 接口提供供电、以太网、数字 IO、串口功能；  以太网：Fast Ethernet（100Mbit/s）；  数字 I/O：≥2 个输入信号（Line0/1），≥3 个输出信号（Line5/6/7），≥3 个可配置输入输出（Line2/3/4），≥1 个外部按钮输入（BUTTON）输出信号的 NPN 或 PNP 类型可配；  供电：12 ~24 VDC2； （2）视觉检测显示器：≥23英寸； （3）实验台  外形尺寸：≥560*870*845mm （4）控制系统  存储器：不小于125 KB 工作存储器；  基本参数：24VDC 电源，板载 DI14 x 24VDC 漏型/源型，板载 DQ10 x 24VDC、AI2 和 AQ2；板载 6 个高速计数器和 4 路脉冲输出；  扩展I/O形式：信号板扩展板载式 I/O；  通信模块数量：不小于 3 个可进行串行通信的通信模块；  拓展性：不少于 8 个可用于 I/O 扩展的信号模块；  支持通信方式：PROFINET IO 控制器，双端口，智能设备，TCP/IP 传输协议，开放式用户安全通信，S7 通信，Web 服务器，OPC UA. |  |  |
|  |  | 3.装配与供料单元 （1）供料机构  需采用垂直料筒式进行供料；  需具有物料检测传感器；  需具有物料推送气缸。 （2）装配工装  需采用气动夹具进行物料固定；  需具有物料检测传感器。 （3）实验台  外形尺寸：≥560*870*845mm （4）控制系统  存储器：不小于125 KB 工作存储器；  基本参数：24VDC 电源，板载 DI14 x 24VDC 漏型/源型，板载 DQ10 x 24VDC、AI2 和 AQ2；板载 6 个高速计数器和 4 路脉冲输出；  扩展I/O形式：信号板扩展板载式 I/O；  通信模块数量：不少于 3 个可进行串行通信的通信模块；  拓展性：不少于 8 个可用于 I/O 扩展的信号模块；  支持通信方式：PROFINET IO 控制器，双端口，智能设备，TCP/IP 传输协议，开放式用户安全通信，S7 通信，Web 服务器，OPC UA. |  |  |
|  |  | 4.智能立体仓储单元 （1）智能立体仓储机构——行走轴  有效行程：≥450mm  导轨规格：≥45x45mm  导轨材质：铝合金+轴承钢  滑台尺寸：≥104x90mm  速度：0--1m/s  承载力：100N  重复单位精度：≤±0.05mm  驱动：需采用步进电机 （2）智能立体仓储机构——升降轴  有效行程：≥350mm  导轨规格：≥45x45mm  导轨材质：铝合金+轴承钢  滑台尺寸：≥104x90mm  速度：0--1m/s  承载力：100N  重复单位精度：±0.05mm  驱动：需采用步进电机 （3）仓储货架  尺寸：≥360x100x440mm  料块容量：≥12个  库位高度间隔：≥115mm  库位水平间隔：≥60mm （4）实验台  外形尺寸：≥560*870*845mm （5）控制系统  存储器：不小于125 KB 工作存储器；  基本参数：24VDC 电源，板载 DI14 x 24VDC 漏型/源型，板载 DQ10 x 24VDC、AI2 和 AQ2；板载 6 个高速计数器和 4 路脉冲输出；  扩展I/O形式：信号板扩展板载式 I/O；  通信模块数量：不少于 3 个可进行串行通信的通信模块；  拓展性：不少于8 个可用于 I/O 扩展的信号模块；  支持通信方式：PROFINET IO 控制器，双端口，智能设备，TCP/IP 传输协议，开放式用户安全通信，S7 通信，Web 服务器，OPC UA. |  |  |
|  |  | 5.人机界面 （1）显示屏：≥7英寸； （2）显示色彩：≥65536彩色； （3）分辨率：≥800×480像素； （4）CPU：≥800MHz RISC； （5）存储器：≥128MB 闪存+64MB 内存; （6）需具备以太网接口； （7）通讯接口：COM0:RS232/RS485-2/4，COM2:RS232； （8）触控面板：4线精密电阻网络（表面硬度4H） （9）RTC&配方存储器：512KB+实时时钟 |  |  |
|  |  | 6.总控制系统 （1）主控制台  采用琴台式操作台，高密度木质桌面；  ≥2位组合式；  尺寸：≥1800*800*750mm。 （2）系统看板  需配备≥60 英寸安卓智能液晶电子看板，用于实时显示实时展示库位信息、各工作站的当前状态/设备状态等不同内容的展示；  类型：智能网络型；  需具有 WIFI 通讯功能，采用智能手机、平板电脑衔接并进行数据对接和查询功能；  需支持 WEB/FTP 访问，支持自动路由功能； （3）主控处理器  需用于安装编程软件、看板软件、MES系统等，完成下属各个工作站点的PLC程序监控、工作状态监控，及整套系统的运行监控等；  不低于i5处理器、16GB内存、2GB独显、128G固态+500GB机械存储硬盘、21.5英寸液晶显示器等配置需求。 |  |  |
|  |  | 7.数字孪生软件（提供演示） （1）自主布局：在2D的平面上由用户自主从模型库中选择设备，拖曳到底图上。布局拥有存档读档功能，更加灵活应用。能够让用户以自己对设备的理解度，以最大的主观性来规划设计自己的布局，提升自己的创新性与集成知识，根据2D的布局，自动镜像生产3D真实模型布局，模型由真实设备1：1建造，模型运动机构完全仿真，用户可以自如控制设备，让用户能够更清晰明了的自己规划设计的优缺点，提升自己对设备的理解与使用方面的知识（提供软件功能界面截图予以佐证）。 （2）虚拟认知：需采用 3D 视角，对整体系统进行全方位认知，并能对各个单机设备进行近距离 3D 观看，点击出现各个单机的功能介绍。 （3）单机操作：单机操作的目的是让学生跟随任务向导，熟悉各设备的单机操作。单机设备弹出对应操作界面，以类似游戏中新手指南的形式逐步指导学生完成操作任务。单机任务中包含：数字化总控系统、智能仓储系统、智能运输系统、智能加工系统、智能检测系统、智能装配系统、智能打标系统，可实现开机、运行、操作、急停、报警解除、手动操作、自动操作。 （4）整线操作：整线操作的目的是让学生熟悉整线的生产运作流程。 （5）虚实联动：需具备设备仿真与联机设备随实物同步仿真，虚实联动-与PLC进行虚实联动功能。 |  |  |
|  |  | 8.配套辅件 （1）配套工具：需包含内六角螺丝刀、螺丝刀、活动扳手、尖嘴钳、老虎钳等不少于26件； （2）静音空气压缩机：功率≥750W，工作压力≥7bar，排气量≥45L/min，储气罐容量≥24L，工作电压AC220V； |  |  |
|  |  | 9.配套教学资源 （1）需提供设备配套电路图、3D设计图； （2）需提供设备配套产品使用手册/教程等； （3）需提供配套的文化建设挂图展板。 |  |  |

## 商务要求

1.售后服务保障要求：

1）货物（设备/软件）验收合格后提供≥3 年质保，质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，若技术需求中有质保要求，以技术需求为准。

2）货物（设备）质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。质保期外发生的损坏，负责设备的终身维修，修理和换件应按成本费收取，不再收取其它费用。

3）货物（设备/软件）发生故障接到用户维修要求后，供应商应承诺在 1小时内响应并提出解决方案，4小时内到现场进行故障处理，维修过程中所需材料在接到通知后应及时提供，最多不超过12小时。若（设备）短期无法修复，应提供相应备件并负责安装调试。

4）其它（补充）：需对设备系统提供永久免费升级、1年1次的校准服务，并于交付时提供原厂商售后服务承诺函原件。

2.售后服务机构要求：质保期内，要求成交供应商提供便利的售后服务机构。

3.培训：供应商应负责本项目实施的设备采购、运输、集成、安装、调试、报检、人员培训以及其他售后服务等全部相关工作，故成交供应商投标报价应包含以上全部工作所需的一切费用。其中，成交供应商需明确培训内容，除现场培训外，必须提供一次集中培训和一年内不少于两次的跟进培训，协助提高采购方对本次项目所采购设备的使用及维护水平。课程开课两年内，提供每学期至少一次的工程师进课堂的教学活动。

4.备品备件及耗材等要求：质保期内，在驻地应备有本项目所需的产品的备品备件，8小时无法修复时，应用备件替代。

5.交货时间及地点

1）交货时间：接到采购人通知后30个工作日内完成供货、安装、调试。

2）地点：浙江农林大学，采购人指定地点。

6.货款支付

见合同条款。

## 演示要求

1.投标人应结合采购需求和评标办法提供演示视频（u盘），时间控制在15分钟内。

2.演示顺序：根据政采云投标文件解密时间的先后顺序依次进行。

3.具体演示内容如下：

演示内容（1）：VR/AR教学套件：设备基于VR/AR技术的仿真教学套件，能够在PC上运行且具有以下功能：

1）采用虚拟现实技术进行1:1模型搭建虚拟设备及外部教室环境，全方位展示所有激光设备外部形态、尺寸大小、操作流程、培训方法和考核等情况。

2）系统实景展示(应包括实训系统控制台各部件实景展示和整机加工设备实景展示）

3）培训系统：培训系统模式包括自动浏览（含语音讲解）和自主学习两种模式，让用户可以快速掌握设备操作流程。主要内容有设备认知、电源设置、光学调整、仿真加工和故障维修五大模块。

演示内容（2）：5G智能监测系统：配套设备专用5G智能监测系统，可通过PC端和移动端实时监测机器运行状态，控制激光机的供电，采集工作状态下的电气参数，解决工作状态下的安全问题，分配激光机的使用权限问题，追踪操作激光机的历史记录。

演示内容（3）：数字孪生软件

1）自主布局：在2D的平面上由用户自主从模型库中选择设备，拖曳到底图上。布局拥有存档读档功能，更加灵活应用。能够让用户以自己对设备的理解度，以最大的主观性来规划设计自己的布局，提升自己的创新性与集成知识，根据2D的布局，自动镜像生产3D真实模型布局，模型由真实设备1：1建造，模型运动机构完全仿真，用户可以自如控制设备，让用户能够更清晰明了的自己规划设计的优缺点，提升自己对设备的理解与使用方面的知识（提供软件功能界面截图予以佐证）。

2）虚拟认知：需采用 3D 视角，对整体系统进行全方位认知，并能对各个单机设备进行近距离 3D 观看，点击出现各个单机的功能介绍。

3）单机操作：单机操作的目的是让学生跟随任务向导，熟悉各设备的单机操作。单机设备弹出对应操作界面，以类似游戏中新手指南的形式逐步指导学生完成操作任务。单机任务中包含：数字化总控系统、智能仓储系统、智能运输系统、智能加工系统、智能检测系统、智能装配系统、智能打标系统，可实现开机、运行、操作、急停、报警解除、手动操作、自动操作。

4）整线操作：整线操作的目的是让学生熟悉整线的生产运作流程。

5）虚实联动：需具备设备仿真与联机设备随实物同步仿真，虚实联动-与PLC进行虚实联动功能。

## 投标文件技术响应内容应包含但不仅限于：

1.产品及服务的技术方案：对采购文件各项技术要求进行逐条逐项的答复、说明、解释和实质响应情况；

2.产品总体性能及质量水平：提供主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的描述详细，同时提供公开发布的产品技术支持资料或证明文件（包括但不仅限于生产厂商的样本截图、网站截图、检验报告等相关证明材料）；

3. 产品质量目标和质量保证措施；

4. 验收方案；

5. 售后服务机构、售后服务响应时间承诺的优劣及可行性；

6. 备品备件价格；

7. 培训方案（包括培训内容是否合理清晰及详细、培训人员资质、培训时间、培训地点等是否详细明确）

8. 质保期承诺。

本章未尽内容按“第五章  合同主要条款”。

注：1.标注“▲”的条款为实质性要求条款，未响应的其投标文件将被视为无效。标注“★”的条款为重要条款，偏离将着重扣分。

2.本项目核心产品为采购需求一览表序号7：模块化智能制造产线（加工单元）、序号8：模块化智能制造产线（检测单元）。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按1家供应商计算。

# 合同主要条款

（备注：招标文件中仅提供合同主要条款，最终合同以双方签章的书面文本为准。）

浙江农林大学XXX项目合同

（国产合同）

采购编号：                                       合同编号：

确认书号：

甲方：浙江农林大学

乙方：

采购代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

签约时间、地点：2022年  月  日，浙江农林大学

浙江省国际技术设备招标有限公司受受浙江农林大学委托公开招标浙江农林大学工程训练中心设备采购项目，经过招标，确定             为供货单位。经协商双方就本采购事项达成以下条款：

第一条：采购产品内容及合同价格

| 序号 | 设备名称 | 型号和规格 | 数量 | 品牌及厂家 | 产地 | 人民币 单价 | 人民币小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计：人民币 元整（￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.详细配置清单详见投标文件和承诺表。

2.以上合同总价包括将货物运抵浙江农林大学校区指定地点的运费及安装调试等一切费用。

第二条：质量保证及售后服务

1.乙方应按公开招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品，符合国家法律规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。人为破坏因素、自然因素等不可抗拒因素除外。

4.上述的货物中原厂售后质量保证期为年，从交货验收合格后开始计算，在质保期内，当设备或软件遭到损坏或出现故障时，要在甲方报修之时起24小时内做出响应，并在72小时内到达现场，开展维修维护工作，视情况双方协商设备恢复正常运行时限。质保期内因设备设计、质量出现问题，均由乙方即时无偿解决（包括更换器件）,易损件除外（仅收取合理成本费用）；因操作不当或不可抗拒的原因产生的问题，由乙方提供技术服务，如需收费，只收取成本费和差旅费。质保期过后，乙方仍有义务提供技术服务（包括提供设备维护、备件等）。乙方应提供指定专人和专有联系方式，保证信息联系顺畅，为甲方提供方便。乙方须在售后服务过程中建立不同的工程组，有序的投入到项目之中，并在每个环节均实施质量控制，有售后服务文档记录，保证实施过程中所有的细节均有案可查，做到实施过程可追朔；乙方应制定项目回访制度，检查设备运行状况，解决使用者遇到的问题，对项目的实施提供参考意见和建议；当设备出现故障，需要到现场进行抢修处理时，将安排进行应急抢修，彻底解决排除故障。其余保修条款详见投标文件和承诺表。

5.乙方自货物交付并验收合格之日起5年内，须免费提供一次仪器搬迁、安装及调试服务。

第三条：技术资料

1. 乙方应按公开招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

第四条：交货时间、地点

乙方在接到甲方通知后在30日内完成安装和调试。

第五条：培训、安装调试与验收

1.培训：

1.1 技术培训乙方应免费提供每个用户单位2人次培训（达到熟练操作），免费向用户提供设备安装、调试以及软件技术培训。

1.2乙方须为技术管理进行详细培训。

1.3技术培训内容包括：设备工作原理、使用方法、日常维护及一般常见故障的诊断及排除等。并在培训时免费提供完整的培训资料，其中包括使用说明、工作原理、技术图纸、注意事项、安装调试。

2.安装调试 ：

2.1 安装地点：甲方指定地点。

2.2 安装完成时间：接到甲方通知通知后在30日内完成安装和调试

2.4 乙方免费提供合同货物的安装服务。

3. 设备验收：工程完工，乙方自检通过后，通知甲方组织验收，甲方应在接到通知后十五天内组织学校主管部门和相关研究团队负责人进行验收。甲方确认验收合格后签署验收合格证；乙方提供合同中签署的全部货物及完整技术资料；货物符合技术规格，性能满足要求；安装工程符合技术要求，系统性能满足要求，设备正常运行。

第六条：货款的支付

1.履约保证金：乙方应在签订合同后向甲方缴纳2.5%的履约保证金，在合同规定的质保期内无质量问题和维护问题后退还（不计息）。

2.付款方式：

本项目预付款40%，即￥          （大写：人民币          ），在收到乙方提供的预付款保函且项目具备实施条件后支付；

在货物送达并且系统经乙方安装调试完毕，再经甲方验收合格，由甲方向乙方支付货物总价的60%，即￥          （大写：人民币          ）。

第七条：违约责任

1．乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每周偿付合同总价千分之五的滞纳金。

2．甲方逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每周偿付未付价款千分之五的滞纳金。

3．如验收不能达到质量功能（性能）标准，应及时处理直至验收合格，所需费用由乙方承担。

4、如甲方未能按合同规定向乙方付款，在乙方书面通知30天内仍不付款，乙方有权终止履行合同并要求甲方支付已完成的未付工程量价款。

第八条：不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第九条：争议解决

本合同未尽事宜由三方协商解决，如协商不成，三方同意将本合同引起的争议提交杭州仲裁委员会仲裁解决，仲裁为终局。

第十条：合同生效

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4. 本合同一式柒份，乙方、采购代理机构各执壹份，甲方执伍份，经三方签字、盖公章后生效。

5.相关招标文件、投标文件、询标承诺等与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：浙江农林大学                   乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人：                       法定代表人或受委托人：

（签字）                                        （签字）

地址：浙江省杭州市临安区武肃街666号           地址：

邮编：311300                                   邮编：

电话：0571-63732951                            电话：

户名：浙江农林大学                             户名：

开户银行：建行临安支行（行号：105331024007）   开户银行：

账号：3300 1617 3350 5001 8761                   账号：

纳税人识别号（统一社会信用代码）：          纳税人识别号（统一社会信用代码）：

（注：所有发票需开“增值税专用发票”）

采购代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

授权代表：

鉴证时间：

廉洁协议书

甲方：浙江农林大学

乙方：

项目名称：

为了保持廉政自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和省市有关廉政建设的各项规定，结合项目的特点，订立本协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守关于廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的现金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应有个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方项目有关的经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入高档娱乐性场所。

十、乙方不得为甲方和个人购置或者提供通讯工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉政协议的乙方，在同等条件下给予承接后续项目的优先邀请投标权。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方合同造价1%—5%的违约金，由此给甲方造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十三、严格执行中纪委下发的中纪发【2007】7号《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》。

十四、本廉政协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。

十五、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方（公章）：                                     乙方（公章）：

法定代表人：                                      法定代表人：

或委托代理人：                                    或委托代理人：

年    月   日                                     年    月   日

注：各投标人应对招标文件《合同条款》中的条款全部响应，如有偏离需在商务条款偏离表中注明。

# 投标文件格式

### 1. 电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

采购人：浙江农林大学

项目名称： 工程训练中心设备采购

项目编号：0625-22217629

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年   月   日

### 2. 资格证明/商务技术/报价文件封面格式

资格证明/商务技术/报价文件

采购人：浙江农林大学

项目名称： 工程训练中心设备采购

项目编号： 0625-22217629

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

### 3.资格证明文件目录

（1）投标人资格承诺函

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

（3）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或属于监狱企业的证明文件

### 4.投标人资格承诺函

投标人资格承诺函

致：           ：

（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；
  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、满足落实政府采购政策需满足的资格要求：

1、本项目专门面向中小企业采购,提供货物的制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

四、满足本项目的特定资格要求：

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）                              年    月    日

### 5.商务技术文件目录

详见投标人须知章节。

### 6.投标声明函格式

投标声明函

致：             ：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我           （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                     项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起  90  日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

6.我方委托授权人         （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          项目的投标活动，

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）                        年    月    日

### 7.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：                （代理机构名称） ：

我           （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加                 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：  （签字或盖章）              法定代表人： （签字或盖章）

职务：                                  职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人：               （盖章）

年    月    日

### 中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加   浙江农林大学     （单位名称）的   工程训练中心设备采购  （项目名称）采购活动，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- ，属于  工业   ；制造商为             （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于                （ 中型企业、小型企业、微型企业）；

- ，属于  工业   ；制造商为             （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于                （ 中型企业、小型企业、微型企业）；

……

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：                           日期：

（注：根据招标文件“第四章采购需求一览表”的设备名称逐条列清所有投标货物的所属行业，货物未列明或少列明的均视为不符合中小企业政策）

### 9. 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）             日  期：

### 10.商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

说明：

投标人须如实填写商务响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。如不填写，则视作完全满足招标文件要求。

投标人名称：   （盖章）              日  期：

### 11.技术响应表格式

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - ... |  |  |

说明：

投标人须如实填写商务响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。如不填写，则视作完全满足招标文件要求。

投标人：   （盖章）              日  期：

### 12.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人：      （盖章）           日  期：

### 13.报价文件目录

（1）投标函

（2）开标一览表

（3）投标报价明细表

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

（5）代理服务费支付承诺书

### 14.投标函格式

投 标 函

致：                     （代理机构名称）：

根据贵方为                    项目的招标公告（项目编号：                    ），                    （投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。投标总价为           。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自开标日起   90  日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                    邮编：__________   电话：______________

传真：______________

投标人名称:                      (盖章)

开户银行：                         银行帐号：

日期:_____年___月___日

### 15.报价一览表

报价一览表

项目编号：                                   金额单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：    （盖章）

日期：    年   月  日

### 16.报价明细表格式

报价明细表

项目编号：                                金额单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 规格型号（或具体服务） |  | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：   （盖章）              日  期：

### 17.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如成交，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:                （盖章）

承诺方（投标人）法定地址:

联系电话：                  联系传真：

承诺日期:_____年___月___日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报、