中国美术学院

山北生活区学生活动中心改造工程

竞争性磋商采购文件

项目编号：0625-22217B04

项目名称：山北生活区学生活动中心改造工程

采购单位：中国美术学院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2022年8月

目    录

电子交易须知	2

第一章 采购邀请	3

第二章 供应商须知	7

前附表	7

第三章  评审办法	23

第四章  采购内容及需求	28

第五章  合同主要条款	75

第六章  响应文件格式	106

- 电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子响应文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子响应文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。未按规定加密的响应文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在递交响应文件截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密响应文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的响应文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密响应文件”后，还可以邮寄或送达的方式在递交响应文件截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份响应文件”。“电子备份响应文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、供应商名称等并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”递交的“电子加密响应文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。未上传“电子加密响应文件”，仅提交“电子备份响应文件”的，响应无效。

6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章 采购邀请

项目概况

山北生活区学生活动中心改造工程采购项目的潜在供应商应在https://www.zcygov.cn获取（下载）采购文件，并于2022年8月29日13时30分（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：0625-22217B04

项目名称：山北生活区学生活动中心改造工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：1450000.00

最高限价（元）：1450000.00

采购需求：

标项一：

标项名称：山北生活区学生活动中心改造工程

数量：1

单位：项

预算金额（元）：1450000.00

简要规格描述：山北生活区学生活动中心改造工程，具体内容详见采购文件图纸及工程量清单。

备注：不允许进口

合同履行期限：工期30日历天

本项目（否）接受联合体磋商。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购,承建工程的供应商应为中小微企业（监狱企业或残疾人福利性单位视同中小企业）；

3.本项目的特定资格要求：

（1）具有建筑工程施工总承包三级及以上资质；

（2）供应商具有企业安全生产许可证，其主要负责人具有“三类人员”A类证书，且企业分管安全生产的副经理具有企业任职文件；

（3）拟派项目经理具有有效的建筑工程专业二级及以上注册建造师证书及“三类人员”有效B类证书；拟派现场安全生产专职管理人员具有“三类人员”有效C类证书。

三、获取采购文件

1.时间：自本公告发布之日起至响应文件递交截止时间止（以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载采购文件）。本次采购不提供纸质版采购文件。（2）供应商获取采购文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）采购公告所附采购文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才被视为合法获取了采购文件，否则其响应将被拒绝。

4.售价（元）：0

四、响应文件递交（上传）

1.递交响应文件截止时间：2022年8月29日13时30分（北京时间）

2.递交地点（网址）：

（1）“电子加密响应文件”：https://www.zcygov.cn在线递交

（2）“电子备份响应文件”：浙江省国际技术设备招标有限公司（杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1410室）

五、响应文件开启

1.开启时间：2022年8月29日13时30分（北京时间）

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的谈判（磋商、询价）。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取磋商保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：中国美术学院

地址：杭州市上城区南山路218号

项目联系人（询问）：李老师

项目联系方式（询问）：15355712136

质疑联系人：黄老师

质疑联系方式：0571-86027612

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：陈婷婷、李良君

项目联系方式（询问）：0571-85826980、0571-85860255

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式：0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：浙江省财政厅政府采购监管处

地  址：杭州市环城西路37号

联系人 ：倪文良、吴聪瑜

监督投诉电话：0571-87057615、87058489

- 供应商须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 山北生活区学生活动中心改造工程 |
| 2 | 采购内 容及数量 | 中国美术学院山北生活区学生活动中心改造工程。 工期：30日历天； 供应商磋商时可填报不大于30日历天的最短合理工期，成交后，该磋商工期将作为合同工期。 注：供应商应充分考虑疫情、材料供应紧张的因素，提前做好各类材料的备货工作，并充分考虑施工期间可能存在因政府主管部门要求暂停施工、二次进场的问题，成交后不得以此原因提出工期延误及费用调整。 质量要求：质量达到国家规定的验收合格标准，符合国家技术规范和质量标准，满足采购人的使用需求。 数量：1项。 |
| 3 | 最高限价 | ▲本项目最高限价：1450000.00元，最终报价如超过最高限价时，其响应文件将被否决。 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交 易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 磋商报价 | 1、本项目应以人民币报价； 2、供应商应按采购文件以及规定的格式及内容填写报价等相关表格。对没有填报的费用，采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在报价中。 3、本工程采用固定综合单价方式承包，工程量按实结算。按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）等国家现行标准、技术规范和省、市的相关计价规定。供应商应按照采购要求和采购人根据现场实际情况提供的工程量清单以及现场踏勘了解所得等，编制工程量清单报价表并承担相应的风险责任。 4、不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与采购有关的全部费用。 |
| 7 | 现场考察/标前答疑会 | 不组织踏勘。 |
| 8 | 样品 | 不要求。 |
| 9 | 演示 | 不要求 |
| 10 | 采购文 件澄清 | 供应商如认为采购文件表述不清晰、前后矛盾等内容的，应当在响应文件递交截止日5天前以书面（纸质）形式要求采购单位作出书面（纸质）澄清。 |
| 11 | 响应文 件组成 | 响应文件由资格证明、商务技术、报价等内容组成。 |
| 12 | 响应文件 的编制 | 1、“电子加密响应文件”： （1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 2、“电子备份响应文件”： （1）“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份响应文件”。 （3）其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。 |
| 13 | 响应文件 的签章 | 采用电子签章。 |
| 14 | 响应文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密响应文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在递交响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则响应无效。 （2）“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 2、“电子备份响应文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份响应文件”。 （2）“电子备份响应文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份响应文件” 应当在响应文件递交截止时间前以邮寄或送达方式递交： （4）“电子备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注采购项目编号、项目名称、响应单位名称等并加盖公章（详见第六章响应文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份响应文件”将不予接收。 |
| 15 | 响应文件 递交截止 时间和地点 | 响应文件递交截止时间：2022年8月29日13时30分（北京时间） 响应文件递交地点： （1）“电子加密响应文件”：政府采购云平台在线递交。 （2）“电子备份响应文件”：浙江省国际技术设备招标有限公司（杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1410室） 收件人：陈婷婷，0571-85826980 |
| 16 | 响应文件 开启时间 和地点 | 1、开启时间：2022年8月29日13时30分（北京时间） 2、地点（网址）：https://www.zcygov.cn 响应文件开启后，供应商在线参加磋商。 |
| 17 | 开启（解密）响应文件 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织磋商，所有供应商均应当准时在线参加磋商。 2、响应文件递交截止时间后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“电子备份响应文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，如供应商按规定递交 “电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。 5、响应文件递交截止时间前，供应商仅递交了“电子备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”上传至“政府采购云平台”的，响应无效。 |
| 18 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 19 | 响应文 件有效期 | 自响应文件递交截止时间起90天 |
| 20 | 进口 | 不允许 |
| 21 | 节能产品 | 优先采购节能产品 |
| 22 | 环境标 志产品 | 优先采购环境标志产品 |
| 23 | 促进中小 企业发展 | 1、本次采购为专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2、本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3、本次采购标的为工程，对应的中小企业划分标准所属行业是：建筑业,标准：营业收入80000万元以下或资产总额 80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300 万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 4、符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 5、本次采购的工程要求全部由中小企业承建。 6、承接的工程由中小企业承建的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 7、残疾人福利性单位视同小微企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 8、监狱企业视同小微企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 24 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费以成交金额为基数，参照计价格【2002】1980号文收费标准的80%向成交供应商收取，不足3000元按3000元计；工程量清单及控制价编制费为6430元。以上费用应当自成交公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在响应文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、服务费支付： ① 服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州分行武林支行 账 号：1202021209006759843 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 25 | 解释权 | 本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 26 | 其他 | 如“前 附 表”内容与“供应商须知”内容有不一致时，以“前 附 表”内容为准。 |
| 27 | 防疫要求 | 供应商应当按照疫情防控要求做好相关工作，如至现场递交资料、材料、进行演示或其他相关采购活动的，应严格按照杭州市疫情防控有关要求落实防疫措施，若因不了解防疫政策或未落实防疫政策而导致其采购活动受影响的，由供应商自行承担责任和风险。 |

一   总  则

（一） 适用范围

本采购文件适用于本次采购项目的磋商、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.采购单位：系指组织本次采购的代理机构和采购人。

2.供应商: 系指按采购文件规定合法获取采购文件并向采购单位提交响应文件的单位或个人。

3.供应商代表：是指参加本项目采购活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加磋商。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与成交供应商相同。

7.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指采购件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

（三）磋商费用

不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

（四）联合体参加磋商（本项目不接受联合体，本条款不适用）

以联合体形式进行磋商的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在响应文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加磋商的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的磋商。

（五）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不允许分包。

（六）特别说明：

1.本次采购采用电子交易方式。

2.采购文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在响应文件中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过采购文件的要求。

3.供应商参加磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为该供应商所拥有。

4.供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（七）质疑和投诉

1.供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日（公告期限届满

之日后获取采购文件的为采购公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二  采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1.采购邀请

2.供应商须知

3.评审办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.响应文件格式

7.本项目采购文件的澄清、修改内容（如有）

（二）供应商的风险

1.递交响应文件截止时间前，供应商仅递交了“电子备份响应文件”而未将电子加密响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，响应无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。

2.供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应无效。

- （三）采购文件的澄清与修改

1.供应商应认真阅读本采购文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，供应商可以在响应文件递交截止日3天前以书面形式要求采购人、采购代理机构澄清。采购人、采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清、修改的，应当在响应截止时间5日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人。

2.采购人、采购代理机构必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有合法获取了采购文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.采购文件澄清、修改的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.采购文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

三、响应文件

（一）响应文件的组成

响应文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

（1）供应商资格承诺函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、属于监狱企业的证明文件；

（4）特定资格要求的相关证书（工程资质证书；企业安全生产许可证复印件、其主要负责人具有“三类人员”A类证书复印件和企业分管安全生产的副经理企业任职文件复印件、拟派项目经理具有B类证书复印件和拟派现场安全管理人员具有C类证书复印件；拟派项目经理建造师执业证书）。

2.商务技术文件

（1）磋商声明函；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章，可以不提供)；

（3）节能产品的相关证明材料：

报价产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（4）环境标志产品的相关证明材料：

报价产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（5）供应商情况介绍；

（6）商务响应表（格式见第六章）；

（7）技术响应表（格式见第六章）

（8）施工技术响应文件

1）施工组织设计

a．主要施工方法；

b．工程投入的施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；

c．劳动力安排计划；

d．确保工程质量的技术组织措施；

e．确保安全生产的技术组织措施；

f．确保文明施工的技术组织措施；

g．确保工期的技术组织措施；

h．施工总平面布置设计。

2）项目管理班子配备

a．项目管理班子配备情况表；

b．项目经理简历表；

c．项目技术负责人简历表；

d．项目管理班子配备情况其它辅助说明资料。

（10）供应商自2019年1月1日以来完成过同类项目业绩材料；

（11）其他与评审评分相关的证明材料、资料。（如有）

3.报价文件：

（1）磋商响应函（格式见第六章）；

（2）报价一览表（格式见第六章）；

（3）报价明细表（格式见第六章）；

（4）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明；

（5）代理服务费支付承诺书。

（二）响应文件的语言及计量

1.响应文件以及供应商与采购方就有关事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

2.计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）磋商报价

1. 报价应当包括履行合同的全部价格。

2. 磋商结束后，所有继续参加磋商的供应商应当按照磋商小组的要求在规定时间内提交最后报价。

- （四）响应文件的有效期

- 1.自响应截止日起90天响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，供应商不能修改其响应文件。

4.成交供应商的响应文件自磋商之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）响应文件的编制

1、“电子加密响应文件”：

（1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文

件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政

府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。

2、“电子备份响应文件”：

（1）“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电

文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份响应文件”。

（3）其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。

（六）响应文件的签章

采用电子签章。

（七）响应文件的包装、密封和递交

1、“电子加密响应文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在递交响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功

上传递交至“政府采购云平台”，否则响应无效。

（2）“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接

收回执。

2、“电子备份响应文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份响应文件”。

（2）“电子备份响应文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份响应文件” 应当在响应文件递交截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、响应单位名称并加盖公章（详见第六章响应文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份响应文件”将不予接收。

（八）响应文件的修改和撤回

1、供应商在递交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。

2、补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新上传递交。

3、递交响应文件截止时间前未完成上传的，视为撤回响应文件。

四、磋商

（一）磋商形式

采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线磋商，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线磋商而产生的不利后果。

（二）磋商程序

1.向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，各供应商代表应当

在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。供应商在规定的时间内无法完成 “电子加密响应文件”解密的，如供应商已按规定递交 “电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。

2.在评审专家中推选评审小组组长。

3.评审小组组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，响应文件无效情形。

4.磋商小组所有成员通过电子交易平台集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5.磋商小组可以根据与供应商磋商情况对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作出实质性变动。

6.作出实质性变动的，磋商小组应当及时通过电子交易平台通知所有参加磋商的供应商。

7.供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求作出书面响应或重新提交响应文件。供应商在收到通知后，应当在规定的时间内提交答复，否则视为供应商放弃响应，并自行承担因此而产生的不利后果。

8.磋商结束后，评审小组应当要求实质上响应采购文件要求的供应商在规定时间内通过电子交易平台提交最后报价。供应商在收到通知后，应当在规定的时间内提交最后报价，否则视为退出磋商。

9.提交最后报价的供应商不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

10. 磋商结束后，通过电子交易平台公布成交候选供应商名单。

（三）澄清问题的形式

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。评审小组的澄清内容及供应商的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评审小组发出澄清内容后，供应商应当在规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。

（四）错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1. 电子交易平台生成的报价记录表内容与响应文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的报价记录表为准；

2.响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评审小组应当通过电子交易平台要求供应商对修正后的报价予以确认并对供应商产生约束力。供应商不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其响应无效。

（五）评审原则和评审办法

1.评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与供应商人接触。

2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定一个供应商获得成交候选人推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。（本项目不适用）

3.本项目评审办法是综合评分法，具体评审内容及评分标准等详见第三章《评审办法》。

五、确定成交供应商

（一）确定成交供应商

1.采购人依法确定成交供应商后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《成交通知书》和《采购结果通知书》,并同时在相关网站上发布成交结果公告。

六、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.成交供应商拖延、拒签合同的,将被取消成交资格。

（二）履约保证金

1.成交供应商应按采购文件确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如成交供应商不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金。

- 第三章  评审办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于山北生活区学生活动中心改造工程项目的评审。

一、总则

本次评审采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术分66分、资信及商务分4分三部分。递交了有效响应文件的供应商的评审得分为各项目汇总得分，成交候选资格按评审得分由高到低顺序排列，得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列；得分且最终报价相同的，按资信及技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评审小组推荐得分排列前 3 名的供应商为成交候选人。

资信、商务及技术分=评审小组所有成员评分的算术平均数

供应商评审综合得分=价格分+资信及技术分

二、响应无效的情形

1、评审人员对各供应商的资格条件、响应文件的符合性进行审查，确定是否对采购文件作出了实质性响应。实质上没有响应采购文件要求的响应无效。如发现下列情形之一的，响应无效：

（1）资格证明文件不全，或者不符合采购文件中规定的资格条件的；。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的其他采购活动的；

（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的；

（4）响应文件未按采购文件要求盖章的；

（5）磋商响应函或填写项目不齐全的；

（6）响应文件有效期不满足采购文件要求的；

（7）采购文件不接受联合体磋商而采用联合体磋商的；以联合体形式参加磋商的，在响应文件中未提交联合协议的；

（8）未提供或未如实提供报价货物的技术参数，或者响应文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假响应的；

（9）未响应采购文件标注“▲”的实质性要求的；

（10）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能发生负偏离达/项（含）以上的；

（11）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（12）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；

（13）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

（14） 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（15）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异的；

（16）不同供应商的响应文件相互混装的；

（17）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

2、在最后报价评审时，如发现下列情形之一的，响应将被视为无效：

（1）报价超过采购文件中规定的最高限价的；

（2）报价具有选择性的；

（3）不接受按采购文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（4）评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，且供应商确认其报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（5）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

三、评审内容及标准

（一）商务评审（满分4分）

| 序号 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商具备有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书的，每个得1分，最多得3分。 | 3分 |
| 2 | 供应商2019年1月1日（以合同签订时间为准）至今承接的装修工程项目业绩，每提供一份合同得0.5分，最高得1分。 | 1分 |

（二）商务评审（66分）

|  | 1）报价产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。 2）报价产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。 | 2分 |
| --- | --- | --- |
|  | 对采购文件中“第四章 采购内容及需求”中的技术条款及“第五章 合同主要条款”的商务条款的响应情况，供应商完全响应的，得8分；存在负偏离的，每项扣2分，扣分超出8分或未响应采购文件标注“▲”的实质性要求的，响应文件将被视为无效。 | 8分 |
|  | 拟派项目负责人具有工程师职称证书的，得1分,具有高级工程师及以上职称的得2分。提供职称证书扫描件。 | 2分 |
|  | 拟派技术负责人具有工程师职称证书的，得1分, 具有高级工程师及以上职称的得2分。提供职称证书扫描件。 | 2分 |
|  | 拟派项目班子成员具备施工员、安全员、质检员、材料员重要岗位的，每个岗位工种得0.5分，最高得2分。提供岗位证书扫描件。 | 2分 |
|  | 针对采购人工程的特点和施工环境、教学特殊区域环境条件下组织施工和养护的技术方案和措施。 （1）专业工程施工技术方案和措施：（3分） 施工技术措施内容计划全面性及合理性较优，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得3分；施工技术措施内容计划全面性、合理性、针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目实施的得2分；施工技术措施内容计划、方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分；未提供的不得分。 （2）供应商的施工组织设计：（3分） 施工组织设计内容计划全面性及合理性较优，具有明确的针对性、可操作性、各项施工措施明确、到位的得3分；施施工组织设计内容计划全面性、合理性、针对性及可操作性基本满足要求，施工组织设计可基本保障项目实施的得2分；施工组织设计内容计划较差，方案无针对性，可操作性差，施工组织设计不明确且不到位的得1分；未提供的不得分。 （3）针对本项目的主要施工方法：（3分） 针对本项目的主要施工方法合理性较优，具有明确的针对性及可操作性得3分；针对本项目的主要施工方法全面性、合理性、针对性及可操作性基本满足要求的得2分；针对本项目的主要施工方法较差，方案无针对性，可操作性差的得1分；未提供的不得分。 （4）工程养护技术方案和措施：（3分） 养护技术措施内容计划全面性及合理性较优，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得3分；养护技术措施内容计划全面性、合理性、针对性及可操作性基本满足要求，各项养护措施可基本保障项目实施的得2分；养护技术措施内容计划较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分；未提供的不得分。 | 12分 |
|  | 材料设备进场计划及施工计划情况：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要的，得3分；各项内容及措施基本完善的，得2分；各项内容及措施部分不完善的，得1分；未提供的得0分。 | 3分 |
|  | 分析本工程的特点、难点,具体施工方案及措施： 各项内容及措施完善且到位的，工程特点、难点分析到位的得3分；各项内容及措施基本完善的，得2分；各项内容及措施部分不完善的，得1分；未提供的得0分。 | 3分 |
|  | 供应商工期承诺满足采购文件要求的，得2分，不满足的不得分。 | 2分 |
|  | 针对工期承诺的进度计划实施方案： 进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性强的得3分；进度计划制定及进度控制措施基本保障项目的实施的得2分；进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性差的得1分；未提供的不得分。 | 3分 |
|  | 施工质量控制措施： 质量控制措施内容完善并到位的，得3分；质量指控措施内容基本完善的，得2分；质量指控措施内容存在缺陷的，得1分；未提供的得0分。 | 3分 |
|  | 成品保护的各项措施： 成品保护各项内容及措施完善且到位的，得3分；成品保护各项内容及措施基本完善的，得2分；成品保护各项内容及措施部分不完善的，得1分；未提供的得0分。 | 3分 |
|  | 施工降噪措施： 各项内容及措施完善且到位的，得3分；各项内容及措施基本完善的，得2分；各项内容及措施部分不完善的，得1分；未提供的得0分。 | 3分 |
|  | 项目保修期内措施： 各项内容及措施完善且到位的，得3分；各项内容及措施基本完善的，得2分；各项内容及措施部分不完善的，得1分；未提供的得0分。 | 3分 |
|  | 安全、文明施工及市政、市容、环保、消防等的保证措施： 各项内容及措施完善且到位的，得3分；各项内容及措施基本完善的，得2分；各项内容及措施部分不完善的，得1分；未提供的得0分。 | 3分 |
|  | 施工机具和检验仪器的投入满足本项目实施需求的，得3分；不满足的不得分。 | 3分 |
|  | 常态化疫情阶段施工环境的具体组织措施及技术措施： 各项内容及措施完善且到位的，得3分；各项内容及措施基本完善的，得2分；各项内容及措施部分不完善的，得1分；未提供的得0分。 | 3分 |
|  | 投入施工材料规格、供应计划及质量保证措施： 材料规格详细供应充分及质量保证措施全面合理的得3分；材料规格详细、供应计划及质量保证措施基本满足项目需求的得1.5分；材料规格不详细、供应计划及质量保证措施不满足项目需求的得0分。 | 3分 |
|  | 缺陷责任期内具备完善的售后技术支持和服务体系，能够提供服务标准、服务流程、服务内容：服务体系及内容完善满足采购需求的，得3分；服务体系及内容基本满足采购需求的，得1.5分；服务体系及内容仅部分满足采购需求或不满足的，得0分。 | 3分 |

（三）价格部分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评审基准价/报价）×30%×100

- 第四章  采购内容及需求

一、工程概况

本项目为中国美术学院山北生活区学生活动中心改造工程，建设地点:中国美术学院象山校区山北生活区6#食堂三楼，本工程装饰装修范围为:山北生活区6#食堂三楼学生活动中心及露台改造; 总装修面积约:1336平方米(其中室内408平方米,露台928平方米)。

2、现场条件

（1）已具备施工条件，但施工不能影响正常的教学、科研工作。

（2）采购人不组织现场踏勘，供应商应自行对工程现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制响应文件和签署合同所需的各种资料，并应充分考虑影响本次报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由供应商考虑并包含在磋商报价中。成交后，供应商不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长工期等的要求，若有此类要求，采购人将不作任何答复与考虑，供应商应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由供应商自行承担。现场实地勘察，联系人：李老师（电话：15355712136）。

供应商施工应服从采购人的现场管理。为减少改造工程对采购人正常工作的影响，需要间断施工或按采购人管理需要临时调整施工时间等，施工作业环境的种种不利因素，如夜间施工、垃圾装袋外运等等，均需由供应商考虑，并将所需费用包含在磋商报价中。

二、采购范围和内容

1、采购范围：中国美术学院山北生活区学生活动中心改造工程，具体内容详见工程量清单并结合现场实际情况进行施工。

2、工程实施过程，采购人保留局部调整和变更工程内容的权力。

3、施工技术基本要求满足现行相关国家标准、技术规范执行。

4、安全施工与文明管理：

4.1、施工单位在校内须严格遵守国家相关法律法规，必须服从政府（职能部门）和我校有关部门在社会治安、综合治理、计划生育、交通管理、环境保护、意识形态、宗教管理教育工作等管理规定，应设专职人员负责本条款的执行，发包方有权对此监督检查。

4.2、说明和承诺详细的施工安全措施和安全管理组织及配备专职负责人，必须配备专职用电管理员，全面负责施工用电的管理。成交后需签订“安全文明责任书”。

4.3、施工单位在施工全过程中，要认真做好材料和成品的保护，如有损失均由承包方负责。凡由此而损及发包方利益的，承包方应负责赔偿发包方的损失。

4.4、施工现场边界设置安全警示牌、围挡，清洁美观和无破损、整齐划一。施工铭牌内容注明工程名称、开工日期、竣工日期、建设单位名称、项目负责人联系电话。

4.5、施工人员在施工现场统一着装，统一编号，工作装或马甲上醒目标识单位名称、人员编号。

4.6、在施工过程中，因施工单位原因造成的一切安全事故，由施工单位承担全部经济责任和法律责任。

4.7、校方不提供施工人员住宿，不提供除施工场地范围外的施工材料堆放处。

三、承包、计价方式、报价说明

1、承包方式

本工程采用固定综合单价方式承包。承包范围内的工程由承包人包工包料、包检测、包质量、包安全防护、包文明施工、包工期、包验收。

2、计价方式

采用工程量清单方式计价，工程量按实结算。建设工程安全防护、文明施工措施费用不得作为竞争性费用，其他措施项目费按磋商报价包干，不再调整。

- 采购人有权对工程内容、数量等作出调整，不论增减，供应商都应无条件服从。因工程量变化引起的成本差异，由供应商在报价中综合考虑，供应商不得以任何理由提出额外付款或延长工期等的要求。若有此类要求，采购人将不作任何答复与考虑。

注：竞争性磋商包含两次报价，初始报价为磋商供应商在响应文件中的报价，磋商后，磋商供应商填写最终报价。最终报价可以与初始报价一致，也可在初始报价基础上给予优惠，如选择优惠，则项目竣工结算时，最终结算价是根据成交承诺优惠率同比例调整的结果，调整范围包括合同部分及新增联系单部分。

4、发包人提供施工所需的水、电、电讯线路的接入口，承包人负责安装单独计量表接入，产生的水电等一切费用由承包人自行承担，并另行向发包人支付。如无法安装水电表，则按规定将从工程款中扣除水电费（按定额含量扣除）

5、如有材料检验检测，则检验检测单位由建设单位指定，施工单位承担相应材料检验检测费用，相关费用在磋商报价中综合考虑，今后不得调整。

6、本项目周边无搭设临时设施场地，项目施工人员住宿、办公用房及材料仓库等临时设施由供应商自行负责，相关费用在措施费中考虑，费用包干，不报或漏报视作优惠。

四、工程管理原则：

1、本工程承包范围内的工程项目，供应单位一律不得转包，供应单位如擅自转包，一经发现立即取消供应单位的承包资格，由此引起的一切经济责任和法律责任由供应单位承担，除扣罚质量保证金外，并应另向采购人支付该施工项目合同金额10%的违约金。

2、本工程施工管理、竣工验收与结算须按照采购人《中国美术学院修缮工程管理办法》相关规定执行。供应单位严格按照已确认的设计图集和施工技术方案组织实施，并无条件接受采购人和采购人委托的监理人员的管理。

3、供应单位在响应文件中确定的工程项目管理班子人员，未经采购人同意，供应单位不得调换和撤离，并按工程进度及时到位。采购人有权要求供应单位撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员直至技术负责人，直至采购人满意为止。如相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，采购人有权单方面终止合同。

4、依据施工技术文件要求，项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

5、施工要求

（1）施工严格按照规范要求进行施工，达到各项拟定的设计指标。

（2）在免费保修期内，供应单位对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对采购人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。

（3）供应单位必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。

（4）施工时注意做好必要的劳动保护工作。供应单位必须对所承包的工程承担生产安全责任，施工人员的意外伤亡或施工中造成其他损失的，均由供应单位承担全部责任。

（5）施工噪声

施工过程中尽量选用低噪声设备；加强高噪声施工设备的维修管理，减少设备非正常的噪声；施工车辆的运行路线和时间尽量避开噪声敏感区和噪声敏感时段；按校方管理要求尽量减少对学校教学、科研工作的干扰。

6、建筑垃圾

工程施工中产生的废建筑材料、建筑施工垃圾，不能随意堆放，应及时清运、妥善处理。

7、材料质量要求

（1）材料选择

实际施工过程中，采购人将严格检查验收进场原材料的合格证及质保书，如发现实样与质保书或留样不符，立即取样进行复查，对不合格的材料严禁用于本工程。

工程涉及的材料通过ISO质量认证，符合环保要求，并符合行业和国家的相关要求。

（2）材料的质量保证

在免费保修期内，供应单位对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对采购人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。

供应单位必须对所承包工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。

8、供应单位在工程施工全过程中要认真做好成品保护。因失窃或失火造成的损失均由供应单位负责，凡由此而损及采购人利益时，采购人将向磋商胜出供应单位索赔。

五、安全与文明施工管理

1、供应单位服从当地政府有关部门在社会治安、综合治理、计划生育、交通管理、环境保护等的管理规定，磋商供应商应设专职人员负责本条款的执行，采购人有权对此监督检查。

2、供应单位的响应文件中应有详细的施工安全措施和安全管理组织及配备专职负责人的说明和承诺，以确保安全生产。

3、供应单位在工程施工期间，全面负责施工用电的管理。

4、供应单位在施工全过程中，要认真做好材料和成品的保护，因失窃失火或其他原因而造成的损失均由磋商胜出供应单位负责。凡由此而损及采购人利益的，供应单位应负责赔偿采购人的损失。

5、在工程施工过程中，因供应单位原因造成的一切安全事故，由供应单位承担全部经济责任和法律责任。

六、质量保证：2年（屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙的防渗漏为5年）。

工程质量保修书格式见第四部分合同条款及格式中的“工程质量保修书”。

质保金退还：工程竣工验收合格之日起满两年且回访质量符合要求后，退还质量保证金的60%（无息）；余款待工程竣工验收合格之日起满五年且回访质量符合要求后一次性付清（无息）；如保修期间产生维修费、赔偿金等，则扣除相应的维修费、赔偿金等款项后退还。

七、合同签订注意事项

1、供应商应充分理解施工承包合同条款中的内容，应对该施工承包合同文本中的条款或内容作全面地响应。对施工承包合同文本中的主要条款或内容所作的任何实质性修改将不予接受。供应商应在收到成交通知书后采购人要求的时间内，派代表前来履行签订工程合同、廉政责任书及安全责任书等手续。

八、响应文件中应提供：

1、供应商情况介绍；

2、商务响应表（格式见第六章）；

3、技术响应表（格式见第六章）；

4、施工技术响应文件

1）施工组织设计

a．主要施工方法；

b．工程投入的施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；

c．劳动力安排计划；

d．确保工程质量的技术组织措施；

e．确保安全生产的技术组织措施；

f．确保文明施工的技术组织措施；

g．确保工期的技术组织措施；

h．施工总平面布置设计。

2）项目管理班子配备

a．项目管理班子配备情况表；

b．项目经理简历表；

c．项目技术负责人简历表；

d．项目管理班子配备情况其它辅助说明资料。

5、供应商业绩、资信证明材料；

6、供应商自2019年1月1日以来完成过同类项目业绩材料；

7、其他与评审评分相关的证明材料、资料。

九、本章未尽内容按“第五章  合同主要条款”。

十、工程量清单编制说明（附后）及工程量清单（附后）图纸（详见附件）

- 附件：

中国美术学院山北生活区学生活动中心改造工程

工程量清单

采购人：                              （单位盖章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

中介机构：                  （盖单位公章及成果章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

编制人：           （注册造价师签字及盖执业专用章）

复核人：           （注册造价师签字及盖执业专用章）

编制时间：2022年    月    日

一、工程概况： 本项目为中国美术学院山北生活区学生活动中心改造工程。 二、工程招标和分包范围： 包括图纸范围内的装修、安装等工程内容，具体详工程量清单。 三、工程量清单编制依据： 1、业主提供图纸及相关要求。 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）, 《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856-2013）； 3、建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定； 4、《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》（浙建建〔2018〕61号）； 5、杭建市发〔2018〕578号 关于印发《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018年修订）的通知； 6、浙建建发【2019】92 号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》； 7、关于印发《浙江省建设工程计价依据（2018版）综合解释》的通知浙建站定﹝2019﹞77号； 8、关于明确杭州市工程渣土运输及消纳项目计价清单编制和报价口径的通知、杭渣土[2020]1号； 9、浙江省住房和城乡建设厅文件 浙建建发【2022】37号文关于增加疫情常态防控和“智慧工地”增加两项费用，安全文明施工基本费按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）的费率乘以1.15系数； 10、与建设项目相关的标准、图集、规范、技术资料、文件、法律法规和综合解释； 11、省、市发布的最新文件； 12、本工程招标文件。 四、工程质量、工期、材料、施工等要求： 1、工程质量：根据招标文件要求； 2、工期：根据招标文件要求； 3、施工要求详见施工图及技术规范。 五、安全文明施工措施费用计算基数和最低费率标准： 1、安全文明施工费的费率不得低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和相关取费计价文件规定的弹性费率下限的计算值。上级建设主管部门颁发的有关文件对该措施费用内容和费率下限标准有调整的，按其规定执行。取费基数为人工费+机械费，其中装修工程最低费率为5.91%,安装工程最低费率为7.35%，均按市区一般工程统一考虑； 六、规费、税金及其它取费要求： 1、规费按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）的规定，取费基数为人工费+机械费，标准费率：装修工程费率为27.92%，安装工程费率为30.63%，供应商根据国家法律法规及自身缴纳规费的实际情况，自主确定其投标费率，但在规费政策平稳过渡期内不得低于标准费率的30%，即最低不得低于标准费率的30%，即建筑装饰工程为8.376%；安装工程为9.189%； 2、按浙建建发[2019]92号文件规定，取费基数为税前工程造价，费率：为9％（取费基数即为：分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费的税前工程造价）。 3、供应商应按照《杭州市城乡建设委员会关于推进杭州市建筑施工领域安全生产责任保险工作的通知》（杭建工发〔2021〕384号）、《关于明确杭州市建筑施工领域安全生产责任保险费用计取的通知》（杭建招标造价中心【2021】84号）的规定计取安责险，供应商结合工程实际和企业信用状况将安责险列入企业管理费中，包含在磋商总报价中。 七、措施项目清单： 供应商认为“措施项目清单与计价表”中的项目还不足以包含所需的措施项目，应结合当地和现场情况，将所有需发生的措施费用，计入1-3-C技术措施项目清单及计价表“其他措施费”子项中，相应的金额应计入磋商总价中，费用包干。 八、其他需要说明的问题： （一） 通用部分 1、供应商综合单价组价时必须依据施工图、图集及施工规范，以综合考虑完成每项工作内容应记取的全部费用。若特征描述未全但涉及金额较大，对供应商自主报价有影响，则供应商必须以书面方式提出答疑要求，否则视同理解； 2、报价应参考图纸说明及图纸做法，图纸设计冲突处以大样为准。凡清单说明与图纸冲突处以清单说明为准。图纸中材料规格不明确的如清单有描述的按清单描述的材料考虑； 3、清单中涉及到有关标准图集的以标准图集做法为准，投标时综合单价应包含标准图集做法中所有工作内容； 4、以“项”为单位的分部分项工程量清单项目及措施项目为总价子目，除标明按实结算以外，均按合价固定包干，在招标范围内不作调整，供应商报价时应考虑设计方案优化、施工方案调整等风险因素 5、供应商在投标报价时应充分领会《浙江省建筑工程量清单计价指引》中各项目所组合的工程内容； 6、“措施项目清单”所列措施项目内容及数量仅供参考，供应商应根据本工程情况、现场条件、相关的图纸、地质资料、施工组织设计及公司实力综合考虑，如需增加，供应商在相应子目报价时综合考虑； 7、建筑物超高人工降效、机械降效、加压水泵及其他费用供应商按照本工程情况自行考虑列入本次报价中； 8、风险金由供应商自行报价计入总价中； 9、工程有相关检测内容的检测费用由供应商自行考虑报价中； 10、经业主明确，投影机及投影幕不在本次招标范围内； 11、舞台灯光、空调主机进线电缆暂按预留50m考虑； 12、配电箱进线电缆暂预留10m； 13、弱电主光纤进线暂按50m考虑； 14、经设计明确，音箱线规格型号以系统图为准； 15、经设计明确，电气系统中灯具数量和规格按装修图为准计入本次清单; 16、经业主明确，室外不锈钢盖板破损处需更换，暂按10m考虑计入本次清单； 17、经业主明确，所有的活动家具、户外休闲桌椅均不在本次项目内； 18、经设计明确，2.0mm同质透心地胶板，8mm自流平，40mm水泥砂浆找平层； 19、经设计明确，地面瓷砖的做法为12mm瓷砖+20mm水泥砂浆结合层+15mm水泥砂浆垫层，含美缝； 20、经设计明确，卫生间地砖的做法为12mm瓷砖+20mm水泥砂浆结合层+15mm水泥砂浆垫层+防水层，含美缝； 21、经设计明确，新建墙体的材质为卫生间为页岩砖，其余区域均为砌块砖； 22、经设计明确，露台地面需增加防水卷材详见JD-03； 23、经设计明确，墙面瓷砖采用12mm+18mm水泥砂浆结合层 注：本清单仅提供工程项目等具体内容，磋商响应文件的具体格式以采购文件要求的格式为准。

| 表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程及专业工程名称：中国美术学院山北生活区学生活动中心改造工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 18 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
|  |  | 多功能厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 | 1、2.0mm同质透心卷材地面 900*900,擦上光蜡(专业厂家施工) 2、8mm厚水泥自流平(强度≥C25F7) 3、40mm厚1：3水泥砂浆垫层 4、具体详见JD-02/06 | m2 | 348.77 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1、20mm大理石门槛石 2、15mm水泥浆结合层，含石材切割、磨边，背部及四面防潮防污 3、15mm厚1：3水泥砂浆垫层 4、具体详见JD-03/09 | m2 | 8.18 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、清水混凝土艺术涂料 2、腻子两遍 3、墙面基层修补处理 4、具体详见招标技术文件及图纸要求，施工要求应符合图纸及现行的国家或地方各项设计和施工验收规范 | m2 | 223.99 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 阻燃木饰面粘贴 | m2 | 15.9 |  |  |  |  |  |  |
| 表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程及专业工程名称：中国美术学院山北生活区学生活动中心改造工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 18 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
| 5 | Z011105008001 | 成品踢脚线 | 1、黑色哑光不锈钢踢脚线40mm高 2、不锈钢专用踢脚扣件固定 3、具体详见招标技术文件及图纸要求，施工要求应符合图纸及现行的国家或地方各项设计和施工验收规范 | m | 50.06 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011210005001 | 活动隔断 | 阻燃木饰面成品旋转移门,含移门轨道等配套附件 | m2 | 74.88 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 排练兼候场处 墙面银镜饰面，外框黑色哑光不锈钢边框 | m2 | 20.16 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 010801002001 | 木质门带套 | 1、阻燃木饰面成品定制电动双开木门 2、阻燃木饰面，包含阻燃门头板至顶 3、门尺寸1500*2700 4、包含防撞条、明装闭门器、暗铰链及合页等五金及制作安装 | 樘 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程及专业工程名称：中国美术学院山北生活区学生活动中心改造工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 18 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
| 9 | 010805005001 | 全玻自由门 | 成品定制铝型材玻璃门 1、门洞尺寸：3000*3810 2、门洞内两樘定制双开12mm钢化夹胶超白玻璃门 2、包含门套、顶地暗插销、玻璃双开门拉手、暗铰链、合页等五金及制作安装 | 樘 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 010805005002 | 全玻自由门 | 成品定制电动铝型材玻璃门 1、门洞尺寸：3000*3010 2、门洞内两樘定制双开12mm钢化夹胶超白玻璃门 3、包含门套、玻璃双开门拉手、暗铰链、合页等五金及制作安装 | 樘 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 定制黑色哑光不锈钢框固定玻璃窗，含配套附件 | m2 | 4.84 |  |  |  |  |  |  |
| 表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程及专业工程名称：中国美术学院山北生活区学生活动中心改造工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 18 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
| 12 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 弧形吊顶 1、φ8吊杆并刷防锈漆(高度超1.5M,需加反支撑) 2、C50轻钢龙骨系列配套 3、18mm阻燃细木工板 4、阻燃基层板弯弧 5、平面单层9.5mm纸面石膏板，板缝贴胶带、点锈 6、板缝贴胶带、点锈 7、满批腻子至平整，刷清水混凝土艺术涂料 8、具体详见JD-01/01 | m2 | 207.98 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 011304001001 | 灯带（槽） | 灯带（槽）及出风口槽 1、平面阻燃基层板+单层9.5mm纸面石膏板，板缝贴胶带、点锈 2、侧边单层阻燃基层板+单层9.5mm纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈 4、满批腻子至平整，刷清水混凝土艺术涂料 5、具体详见JD-01/01 | m2 | 22.79 |  |  |  |  |  |  |

| 表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程及专业工程名称：中国美术学院山北生活区学生活动中心改造工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  |  |  |  | 第 5 页 共 18 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
| 14 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 吊顶天棚 1、φ8吊杆并刷防锈漆(高度超1.5M,需加反支撑) 2、C50轻钢龙骨系列配套 3、平面双层9.5mm纸面石膏板，板缝贴胶带、点锈 4、板缝贴胶带、点锈 5、满批腻子至平整，刷清水混凝土艺术涂料 6、具体详见JD-01/02、03 | m2 | 134.28 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 011304001002 | 灯带（槽） | 阻燃木饰面旋转移门轨道槽 1、侧边单层阻燃基层板+单层9.5mm纸面石膏板，板缝贴胶带、点锈 2、8#槽钢、5#镀锌角钢固定轨道槽 3、板缝贴胶带、点锈 4、满批腻子至平整，刷清水混凝土艺术涂料 5、具体详见JD-01/02 | m2 | 0.76 |  |  |  |  |  |  |
| 表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程及专业工程名称：中国美术学院山北生活区学生活动中心改造工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  |  |  |  | 第 6 页 共 18 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
| 16 | 011304001003 | 灯带（槽） | 升降投影幕槽 1、C50轻钢龙骨系列配套 2、钢梁平面为单层阻燃基层+单层纸面石膏板，板缝贴胶带、点锈 3、混凝土梁为单层纸面石膏板 4、其余平面为双层纸面石膏板 5、侧边双层9.5mm纸面石膏板 6、板缝贴胶带、点锈 7、满批腻子至平整，刷清水混凝土艺术涂料 8、具体详见JD-01/03 | m2 | 9.05 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 窗帘盒 1、平面单层阻燃基层板+单层9.5mm纸面石膏板，板缝贴胶带、点锈 2、侧边单层阻燃基层板+单层9.5mm纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈 4、满批腻子至平整，刷清水混凝土艺术涂料 5、具体详见JD-02/04 | m | 30.48 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 走廊+水吧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程及专业工程名称：中国美术学院山北生活区学生活动中心改造工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  |  |  |  | 第 7 页 共 18 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
| 18 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、900*900*12mm瓷砖地面，含块料面层切割、擦缝、美缝处理 2、20mm水泥浆结合层 3、15mm厚1：3水泥砂浆垫层，局部厚度加深综合考虑 4、具体详见JD-03/09 | m2 | 220.15 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、户外防水无机涂料(米色) 2、防水腻子打底两遍 3、墙面基层修补处理 4、具体详见招标技术文件及图纸要求，施工要求应符合图纸及现行的国家或地方各项设计和施工验收规范 | m2 | 284.84 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 010801004001 | 木质防火门 | 1、乙级防火门FM1224，含配套五金件，颜色等根据业主选样 | 樘 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 011501014001 | 酒吧台 | 1、白色大理石吧台，含黑色哑光不锈钢，开孔、磨边等 2、含进吧台门，具体详见图纸 | m | 9.4 |  |  |  |  |  |  |

| 表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程及专业工程名称：中国美术学院山北生活区学生活动中心改造工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  |  |  |  | 第 8 页 共 18 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
| 22 | 011501012001 | 吧台背柜 | 1、水吧柜体，含灯带等 2、含5mm黑色不锈钢金属隔板 3、单侧阻燃木饰面造型等，由专业家具厂家深化设计 | m | 6.43 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 男卫+女卫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1、900*900*12mm防滑地砖，含防滑处理及块料面层切割、擦缝、美缝处理 2、20mm水泥浆结合层 3、15mm厚1：3水泥砂浆垫层，局部厚度加深综合考虑 4、具体详见JD-03/09 | m2 | 18.11 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、2-3mmPA-A型高分子益胶泥,与墙面和其他地面交接处留8*8mm凹槽,嵌填弹性密封材料 2、刚性防水上做1.5-2mm厚弹性聚氨酯涂膜 | m2 | 18.67 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 010507007001 | 其他构件 | C20细石混凝土地面抬高150mm | m3 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 010503004001 | 圈梁 | C15现浇混凝土墙基，100mm高 | m3 | 0.64 |  |  |  |  |  |  |
| 表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程及专业工程名称：中国美术学院山北生活区学生活动中心改造工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  |  |  |  | 第 9 页 共 18 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
| 27 | 011108001002 | 石材零星项目 | 1、20mm大理石门槛石 2、15mm水泥浆结合层，含石材切割、磨边，背部及四面防潮防污 3、15mm厚1：3水泥砂浆垫层 4、具体详见JD-03/09 | m2 | 0.56 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 墙面上翻150mm 1.5-2mm厚弹性聚氨酯涂膜 | m2 | 3.99 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、300*600*12防水墙砖密拼缝，含块料面层切割、擦缝、美缝处理 2、18mm水泥砂浆结合层 3、防水砂浆保护层一道 4、具体详见JD-03/10 | m2 | 71.62 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 011505001001 | 洗漱台 | 1、卫生间成品定制洗手台盆，米色大理石台面，含柜体、五金件、台面开孔、石材磨边、倒角等配套附件 2、100mm大理石挡水条，具体做法详见图纸 | m | 2.55 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 011505010002 | 镜面玻璃 | 1.5mm厚镜子饰面 | m2 | 1.43 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 011210005002 | 成品隔断 | 卫生间阻燃木饰面成品隔断（含隔断厕门及配套五金） 含隔断的插销及合页 | m2 | 9.45 |  |  |  |  |  |  |
| 表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程及专业工程名称：中国美术学院山北生活区学生活动中心改造工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  |  |  |  | 第 10 页 共 18 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
| 33 | 01B001 | 卫生间五金配件 | 1.卫生间配套五金件（挂钩、纸盒、扶手等），具体要求满足设计规范说明书 | 项 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 010801002002 | 木质门带套 | 1、卫生间成品木门 2、门尺寸900*2700 3、包含门锁、合页、防撞条、隐藏地吸、明装闭门器等五金及制作安装 | 樘 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 吊顶天棚 1、φ8吊杆并刷防锈漆(高度超1.5M,需加反支撑) 2、C50轻钢龙骨系列配套 3、平面双层9.5mm防潮纸面石膏板，板缝贴胶带、点锈 4、板缝贴胶带、点锈 5、满批腻子至平整，刷白色防水无机涂料 6、具体详见JD-02/05 | m2 | 16.84 |  |  |  |  |  |  |
| 表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程及专业工程名称：中国美术学院山北生活区学生活动中心改造工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  |  |  |  | 第 11 页 共 18 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
| 36 | 011304001004 | 灯带（槽） | 灯带（槽）及出风口槽 1、平面阻燃基层板+单层9.5mm防潮纸面石膏板 2、侧边单层阻燃基层板+单层9.5mm防潮纸面石膏板，板缝贴胶带、点锈 3、板缝贴胶带、点锈 4、满批腻子至平整，刷白色防水无机涂料 5、具体详见JD-02/05 | m2 | 1.42 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 音控室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 011103002002 | 橡胶板卷材楼地面 | 1、2.0mm同质透心卷材地面,擦上光蜡(专业厂家施工) 2、8mm厚水泥自流平(强度≥C25F7) 3、40mm厚1：3水泥砂浆垫层 4、具体详见JD-02/06 | m2 | 4.22 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1、墙面乳胶漆刷白 2、腻子打底两遍 3、墙面基层修补处理 4、具体详见招标技术文件及图纸要求，施工要求应符合图纸及现行的国家或地方各项设计和施工验收规范 | m2 | 21.93 |  |  |  |  |  |  |
| 表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程及专业工程名称：中国美术学院山北生活区学生活动中心改造工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  |  |  |  | 第 12 页 共 18 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
| 39 | Z011105008002 | 成品踢脚线 | 1、黑色哑光不锈钢踢脚线40mm高 2、不锈钢专用踢脚扣件固定 3、具体详见招标技术文件及图纸要求，施工要求应符合图纸及现行的国家或地方各项设计和施工验收规范 | m | 7.22 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 吊顶天棚 1、φ8吊杆并刷防锈漆(高度超1.5M,需加反支撑) 2、C50轻钢龙骨系列配套 3、平面双层9.5mm纸面石膏板，板缝贴胶带、点锈 4、板缝贴胶带、点锈 5、满批腻子至平整，刷白色无机涂料 6、具体详见JD-01/02、03 | m2 | 4.22 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 010801002003 | 木质门带套 | 1、阻燃木饰面成品单开木门 2、阻燃木饰面，包含阻燃门头板至顶 3、门尺寸900*2700 4、包含门锁、合页、防撞条、隐藏地吸等五金及制作安装 | 樘 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 更衣室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程及专业工程名称：中国美术学院山北生活区学生活动中心改造工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  |  |  |  | 第 13 页 共 18 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
| 42 | 011103002003 | 橡胶板卷材楼地面 | 1、2.0mm同质透心卷材地面,擦上光蜡(专业厂家施工) 2、8mm厚水泥自流平(强度≥C25F7) 3、40mm厚1：3水泥砂浆垫层 4、具体详见JD-02/06 | m2 | 4.17 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1、墙面乳胶漆刷白 2、腻子打底两遍 3、墙面基层修补处理 4、具体详见招标技术文件及图纸要求，施工要求应符合图纸及现行的国家或地方各项设计和施工验收规范 | m2 | 22.38 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Z011105008003 | 成品踢脚线 | 1、黑色哑光不锈钢踢脚线40mm高 2、不锈钢专用踢脚扣件固定 3、具体详见招标技术文件及图纸要求，施工要求应符合图纸及现行的国家或地方各项设计和施工验收规范 | m | 7.37 |  |  |  |  |  |  |
| 表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程及专业工程名称：中国美术学院山北生活区学生活动中心改造工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  |  |  |  | 第 14 页 共 18 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
| 45 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 吊顶天棚 1、φ8吊杆并刷防锈漆(高度超1.5M,需加反支撑) 2、C50轻钢龙骨系列配套 3、平面双层9.5mm纸面石膏板，板缝贴胶带、点锈 4、板缝贴胶带、点锈 5、满批腻子至平整，刷白色无机涂料 6、具体详见JD-01/02、03 | m2 | 4.17 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 010801002004 | 木质门带套 | 1、阻燃木饰面成品单开木门 2、阻燃木饰面，包含阻燃门头板至顶 3、门尺寸900*2700 4、包含门锁、合页、防撞条、隐藏地吸等五金及制作安装 | 樘 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 露台活动区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 900*300*18仿芝麻灰水洗面PC砖 30厚1:3水泥砂浆找平层 50厚C20混凝土 1:3水泥砂浆找平层，找平厚度需综合考虑 具体详见ID-03/08 | m2 | 471.46 |  |  |  |  |  |  |
| 表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程及专业工程名称：中国美术学院山北生活区学生活动中心改造工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  |  |  |  | 第 15 页 共 18 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
| 48 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 | 高分子防水卷材1.5厚，含翻边 | m2 | 471.46 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 01B002 | 不锈钢盖板 | 室外不锈钢盖板维修（局部需更换需要综合考虑） | m | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 011503005001 | 金属靠墙扶手 | 露台栏杆（样式根据业主要求选样）（基层破损处需修复） | m | 161.57 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 1、户外防水无机涂料(米色) 2、防水腻子打底两遍 3、墙面基层修补处理 4、具体详见招标技术文件及图纸要求，施工要求应符合图纸及现行的国家或地方各项设计和施工验收规范 | m2 | 195.21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程及专业工程名称：中国美术学院山北生活区学生活动中心改造工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  |  |  |  | 第 16 页 共 18 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
| 52 | 01B003 | 拆除工程 | 1、吊顶、门窗、门窗套、踢脚、地砖等保护性拆除； 2、拆除配电箱，拆除开关，原开关插座拆除后堵洞抹灰，拆除管道电线、灯具、洁具、桥架内电线电缆拆除； 3、墙体及天棚铲除涂料面层； 4、墙面装饰拆除原块料装饰，至结构层； 5、其他需要拆除的所有构件（如墙体、钢架楼梯及建筑木门等），包括二次利用的设备及构件； 6、洞口封堵； 7、垃圾外运及垃圾消纳处置，运距由供应商自行考虑，垃圾外运时考虑装袋，控制扬尘，供应商结合本工程综合考虑，费用计入综合报价，结算时不做调整。 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 01B004 | 雨棚顶部清理 | 1.原始雨棚顶部清理，供应商需结合本工程综合考虑，费用计入综合报价，结算时不做调整。 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程及专业工程名称：中国美术学院山北生活区学生活动中心改造工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  |  |  |  | 第 17 页 共 18 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
| 54 | 01B005 | 钢结构刷漆 | 原有钢梁钢柱及其他钢结构的表面处理后除锈刷漆，颜色等现场根据业主要求确定 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 01B006 | 防腐木地板修补 | 1、原有破损腐蚀的防腐木地板修补更换 2、木地板刷防腐漆,并作防火处理 | m2 | 122.9 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 010401003001 | 实心砖墙 | 卫生间新建页岩实心砖墙(砌筑至建筑结构顶) 包括构造柱、圈、过梁、基础等构造措施(含钢筋、模板、混凝土等所有费用)， 具体详见招标技术文件及图纸要求，施工要求应符合图纸及现行的国家或地方各项设计和施工验收规范； | m3 | 1.93 |  |  |  |  |  |  |

| 表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程及专业工程名称：中国美术学院山北生活区学生活动中心改造工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  |  |  |  | 第 18 页 共 18 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
| 57 | 010401003002 | 实心砖墙 | 新建砌块墙(砌筑至建筑结构顶) 包括构造柱、圈、过梁、基础等构造措施(含钢筋、模板、混凝土等所有费用)， 具体详见招标技术文件及图纸要求，施工要求应符合图纸及现行的国家或地方各项设计和施工验收规范； | m3 | 12.01 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中国美术学院山北生活区学生活动中心改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程及专业工程名称：中国美术学院山北生活区学生活动中心改造工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
|  |  | 技术措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [请输入分部名称] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701006001 | 装饰脚手架 | 1、满足本工程装修所需脚手架工程含垂直搬楼费现有家具及设备搬运及成品保护费，供应商结合本工程综合考虑，费用一次性包干，结算时不做调整。 | m2 | 1361.89 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 01B007 | 成品保护费 | 1.根据现场实际情况对原有不改造部分或处理后修复刷油等的成品保护费，请供应商综合考虑 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 01B008 | 其他技术措施费 | 供应商根据自行编制的施工组织设计及投标策略， 结合本工程实际特点，综合考虑施工期间可能出现间断性、错峰施工等难度增加费。 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程及专业工程名称：中国美术学院山北生活区学生活动中心改造工程-通用安装工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 15 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
|  |  | 一、给排水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PPR塑料管 DN40，含管件及安装 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验，消毒、冲洗等 | m | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PPR塑料管 DN32，含管件及安装 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验，消毒、冲洗等 | m | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PPR塑料管 DN25，含管件及安装 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验，消毒、冲洗等 | m | 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程及专业工程名称：中国美术学院山北生活区学生活动中心改造工程-通用安装工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 15 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
| 4 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PPR塑料管 DN20，含管件及安装 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验，消毒、冲洗等 | m | 1.3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PPR塑料管 DN15，含管件及安装 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验，消毒、冲洗等 | m | 50.69 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:UPVC塑料管 De110 4.连接形式:粘结 5.阻火圈设计要求:阻火圈 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验，冲洗等 | m | 12.3 |  |  |  |  |  |  |
| 表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程及专业工程名称：中国美术学院山北生活区学生活动中心改造工程-通用安装工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 15 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
| 7 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:UPVC塑料管 De75 4.连接形式:粘结 5.阻火圈设计要求:阻火圈 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验，冲洗等 | m | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:UPVC塑料管 De50 4.连接形式:粘结 5.阻火圈设计要求:阻火圈 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验，冲洗等 | m | 24.74 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:DN40 公称压力P=1.0 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:成套陶瓷 2.规格、类型:台下洗脸盆 3.附件名称、数量:含角阀、台盆感应龙头等配套安装的所有附件，具体要求详见设计图纸规范说明 | 组 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程及专业工程名称：中国美术学院山北生活区学生活动中心改造工程-通用安装工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 15 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
| 11 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1.材质:成套陶瓷 2.规格、类型:水吧圆形台盆 3.附件名称、数量:含角阀、台盆感应龙头等配套安装的所有附件，具体要求详见设计图纸规范说明 | 组 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质:成套陶瓷 2.规格、类型:蹲便器 3.附件名称、数量:含角阀、感应式冲洗阀等配套安装的所有附件，具体要求详见设计图纸规范说明 | 组 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 031004007001 | 小便器 | 1.材质:成套陶瓷 2.规格、类型:小便器 3.附件名称、数量:含感应式冲洗阀等配套安装的所有附件，具体要求详见设计图纸规范说明 | 组 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.材质:成套陶瓷 2.规格、类型:拖布池 3.附件名称、数量:含水龙头等配套安装的所有附件，具体要求详见设计图纸规范说明 | 组 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程及专业工程名称：中国美术学院山北生活区学生活动中心改造工程-通用安装工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 5 页 共 15 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
| 15 | 031002003001 | 套管 | 1.类型:穿墙刚性防水套管制作安装 2.规格:DN40 3.填料材质:密封膏，满足设计和规范要求 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 031002003002 | 套管 | 1.类型:穿墙刚性防水套管制作安装 2.规格:DN50 3.填料材质:密封膏，满足设计和规范要求 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 031002003003 | 套管 | 1.类型:穿墙刚性防水套管制作安装 2.规格:DN100 3.填料材质:密封膏，满足设计和规范要求 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 03B001 | 消火栓箱 | 1.消火栓箱门处理，如有破损，缺失按消防规范要求配齐，请综合考虑报价 | 套 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、电气系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:M-XShdzx，含配电箱及箱内元器件，具体配置详见系统图 3.接线端子材质、规格:含接线端子接线 4.安装方式:嵌墙 5.含接地 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程及专业工程名称：中国美术学院山北生活区学生活动中心改造工程-通用安装工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 6 页 共 15 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
| 20 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关，具体要求详见设计图纸规范说明 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 距地1.3m | 个 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关，具体要求详见设计图纸规范说明 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 距地1.3m | 个 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关，具体要求详见设计图纸规范说明 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 距地1.3m | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:两极加两极带接地插座带二位UPS电源插座，具体要求详见设计图纸规范说明 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 距地0.3m | 个 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程及专业工程名称：中国美术学院山北生活区学生活动中心改造工程-通用安装工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 7 页 共 15 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
| 24 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:卫生间防水插座，具体要求详见设计图纸规范说明 2.规格:250V 16A/10A 3.安装方式:暗装 距地0.3m | 个 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:暗藏LED线型灯带 6W/m 2700W，含光源，具体参数详见设计规范书 | m | 4.8 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:暗藏无边框嵌入式灯带 4.5W/m 2700W，含光源，具体参数详见设计规范书 | m | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:φ70射灯 15W 4000K 光束角度24°，含光源，具体参数详见设计规范书 | 套 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:φ80射灯 12W 4000K 光束角度24°，含光源，具体参数详见设计规范书 | 套 | 47 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:φ80射灯（防雾） 9W 4000K 光束角度24°，含光源 2.安装形式:卫生间顶面,具体参数详见设计规范书 | 套 | 11 |  |  |  |  |  |  |

| 表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程及专业工程名称：中国美术学院山北生活区学生活动中心改造工程-通用安装工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 8 页 共 15 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
| 30 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:明装筒灯 φ100 15W 4000K 光束角度24°，含光源 2.安装形式:户外顶面，具体参数详见设计规范书 | 套 | 39 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:工艺吊灯 5000*45mm，含光源 2.型号:80W 可调节，具体参数详见设计规范书 3.安装形式:水吧台 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Z030412013001 | 景观灯 | 1.名称:地灯 2.型号:φ100 3W 3000K光束角度24°，含光源，具体参数详见设计规范书 3.安装形式:露台地面 | 套 | 55 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:排风扇 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5x10 3.敷设方式、部位:线槽/管内 | m | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5x2.5 3.敷设方式、部位:线槽/管内 | m | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程及专业工程名称：中国美术学院山北生活区学生活动中心改造工程-通用安装工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 9 页 共 15 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
| 36 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4x25+1x16 3.敷设方式、部位:线槽/管内 | m | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZC-BYJ-2.5 | m | 2579.43 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管吊顶内敷设 2.规格:SC50 3.接地要求:含接地 4.其他:含开孔及洞口修复 | m | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电线管吊顶内敷设 2.规格:JDG40 3.接地要求:含接地 4.其他:含开孔及洞口修复 | m | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电线管吊顶内敷设 2.规格:JDG25 3.接地要求:含接地 4.其他:含开孔及洞口修复 | m | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电线管吊顶内敷设 2.规格:JDG20 3.接地要求:含接地 4.其他:含开孔及洞口修复 | m | 452.89 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电线管暗敷 2.规格:JDG20 3.接地要求:含接地 4.其他:含开槽及墙体修复 | m | 274.39 |  |  |  |  |  |  |
| 表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程及专业工程名称：中国美术学院山北生活区学生活动中心改造工程-通用安装工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 10 页 共 15 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
| 43 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:可挠金属套管 2.规格:DN20 3.含开槽、开孔及修复费用 | m | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒安装 2.安装形式:暗装 | 个 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:钢制开关、插座盒安装 2.安装形式:暗装 | 个 | 57 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:钢制灯头盒安装 2.安装形式:暗装 | 个 | 170 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 030404036001 | 其他电器 | 1.名称:自动冲洗感应器接线 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 三、弱电系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.弱电机柜-01(42U) 落地 2.含接地 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:电源模块PDU 2.安装方式:暗装 距地0.3m | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:24口校园网接入交换机/POE 10/100/1000Mbps 4个千兆SFP接口 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程及专业工程名称：中国美术学院山北生活区学生活动中心改造工程-通用安装工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 11 页 共 15 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
| 52 | 030501012002 | 交换机 | 1.名称:24口设备网接入交换机/POE 10/100/1000Mbps 4个千兆SFP+接口 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称:24口铜缆配线架，含模块等配套附件 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 030502017001 | 线管理器 | 1.名称:理线架 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 030502011001 | 跳线架 | 1.名称:25对110配线架，含模块等配套附件 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 030502009001 | 跳线 | 1.名称:六类跳线 | 条 | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 030502016001 | 布放尾纤 | 1.名称:12芯光纤跳线 | 根 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 030502014001 | 光纤连接 | 光纤连接熔接 | 芯 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:电话网络信息点插座，具体要求详见设计图纸规范说明 2.规格:含模块、底盒、面板等 3.安装方式:0.3m安装/根据装修点位高度 | 个 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:400万彩色高清半球摄像机 2.安装方式:吊顶安装 | 台 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1.名称:400万高清枪式摄像机 2.安装方式:下沿距地2500安装/支架安装 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程及专业工程名称：中国美术学院山北生活区学生活动中心改造工程-通用安装工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 12 页 共 15 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
| 62 | 030507005001 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:门禁一体机(读卡器) 2. 底高1.4m墙装 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 030507005002 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:出门按钮，具体要求详见设计图纸规范说明 2.底高1.4m,墙装预埋86盒 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:双门门锁 2.安装于门上 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 030501008001 | 集线器 | 1.名称:无线AP | 套 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:弱电水平桥架CT 2.规格:100*100 3.材质:冷轧钢板 4.其他:含桥架盖板、静电喷涂、三通、弯头、接地跨接等所有附件，双回路供电的线路在同一桥架、线槽敷设时，中间加隔板 | m | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:支吊架制作安装， 含除锈刷油 | kg | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:12芯室外单模光纤 | m | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:六类线 2.规格:CAT6 4P UTP 3.敷设方式:线槽配线 | m | 748.44 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:六类线 2.规格:CAT6 4P UTP 3.敷设方式:管内穿线 | m | 362.25 |  |  |  |  |  |  |
| 表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程及专业工程名称：中国美术学院山北生活区学生活动中心改造工程-通用安装工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 13 页 共 15 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
| 71 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.型号:RVV2*1.5 | m | 89.04 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:RVV2*1.5 | m | 37.59 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:RVV2*1.0 | m | 28.04 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:RVV4*1.0 | m | 28.56 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:电线管吊顶内敷设 2.规格:JDG20 3.接地要求:含接地 4.其他:含开孔及洞口修复 | m | 280.46 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:电线管暗敷 2.规格:JDG20 3.接地要求:含接地 4.其他:含开槽及墙体修复 | m | 72.24 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒安装 2.安装形式:暗装 | 个 | 42 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 030502020001 | 光纤测试 | 测试 光纤 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Z030502022001 | 综合布线系统调试 | 系统调试 | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 出入口控制系统 | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 030507017002 | 安全防范分系统调试 | 电视监视系统 | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 030507018001 | 安全防范全系统调试 | 安防系统联合调试 | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程及专业工程名称：中国美术学院山北生活区学生活动中心改造工程-通用安装工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 14 页 共 15 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
| 84 | 030507019001 | 安全防范系统工程试运行 | 安全防范系统工程试运行 试运行 | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 四、广播系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 030506001001 | 扩声系统设备 | 1.名称:数字音频处理器 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 030506001002 | 扩声系统设备 | 1.名称:双通道功率放大器 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 030506001003 | 扩声系统设备 | 1.名称:一拖二无线话筒 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 030506001004 | 扩声系统设备 | 1.名称:手持无线话筒 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 030506001005 | 扩声系统设备 | 1.名称:两分频宽音域天顶喇叭 | 台 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 030506001006 | 扩声系统设备 | 1.名称:HDMI音频分离器 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 030506001007 | 扩声系统设备 | 1.名称:4进4出HDMI高清矩阵 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称:多媒体地插，含模块、底盒、面板等 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:RVJFC2*2 | m | 61.95 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:投影机、投影幕线缆 | m | 61.95 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:电线管吊顶内敷设 2.规格:JDG20 3.接地要求:含接地 4.其他:含开孔及洞口修复 | m | 117.71 |  |  |  |  |  |  |
| 表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程及专业工程名称：中国美术学院山北生活区学生活动中心改造工程-通用安装工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 15 页 共 15 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
| 96 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:电线管暗敷 2.规格:JDG20 3.接地要求:含接地 4.其他:含开槽及墙体修复 | m | 9.45 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒安装 2.安装形式:暗装 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 030506002001 | 扩声系统调试 | 1.名称:系统调试语言系统 | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 五、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.名称:防火封堵 2.包括但不限于安装各专业所涉及的桥架/母线/电缆/套管/水管/风管/电井/水井/防火分区墙体等穿越井道、楼板、墙体或穿墙后的缝隙处、预留洞缝隙处、配电箱盘柜下等 本工程范围内所有防火封堵、孔洞封堵、箱体封堵、井道封堵、隔墙封堵等各类封堵，请投标自行综合考虑报价 每个建筑按1项考虑，请供应商自行综合考虑 3.做法满足设计文件、技术规格书及相关规范要求 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 03B002 | 开槽开孔修复 | 1.根据现场实际情况需开槽开孔及后续修复费用 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中国美术学院山北生活区学生活动中心改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程及专业工程名称：中国美术学院山北生活区学生活动中心改造工程-通用安装工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
|  |  | 技术措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [请输入分部名称] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 第五章  合同主要条款

中国美术学院山北生活区学生活动中心改造工程项目合同

（本合同为合同样稿，最终稿由三方协商后确定）

项目编号：

确认书编号：

甲方（需方）：中国美术学院

乙方（供方）：

采购代理机构（鉴证方）：浙江省国际技术设备招标有限公司

浙江省国际技术设备招标有限公司受中国美术学院委托竞争性磋商中国美术学院山北生活区学生活动中心改造工程，经过采购，确定                           为承包单位。经协商双方就本采购事项达成以下条款：

第一节合同协议书

中国美术学院(以下简称“发包人”)为实施  山北生活区学生活动中心改造工程   ，已接受                        (以下简称“承包人”)对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1.工程概况：

1.1工程名称：山北生活区学生活动中心改造工程

1.2资金来源：财政资金

1.3工程地点：

1.4承包范围：详见采购文件工程量清单

1.5承包内容：山北生活区学生活动中心改造工程

1.6承包方式：包工包料

2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3.签约合同价：人民币(大写)                 元(￥)             。

4.承包人项目负责人：

5.工程质量符合合格标准。

6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8.承包人应按照监理人指示开工，工期为         日历天。

9. 本协议书与下列文件一起构成合同文件

9.1成交通知书；

9.2采购文件及其补充文件；

9.3投标函及投标函附录；

9.4专用合同条款；

9.5通用合同条款；

9.6标准、规范及有关技术文件；

9.7变更文件；

9.8已标价工程量清单；

9.9响应文件；

9.10 其他合同文件。

10. 本协议书一式玖份，甲方柒份，乙方壹份，招标代理机构壹份。

11.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

甲方（盖章）：中国美术学院                       乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人：                           法定代表人或受委托人：

（签字）                                        （签字）

地址：                                           地址：

邮编：                                          邮编：

电话：0571                                       电话：

户名：中国美术学院                               户名：

开户银行：                                     开户银行：

账号：                                          账号：

纳税人识别号（统一社会信用代码）：               纳税人识别号（统一社会信用代码）：

签订日期：

合同鉴证方：浙江省国际技术设备招标有限公司

（盖章）

法定代表人或主要负责人（签字）：

第二节通用合同条款

一、词语定义及合同文件
  1.词语定义
  下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：
  1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订方，通用于建设工程施工的条款。
  1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
  1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
  1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
  1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
  1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
  1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
  1.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。
  1.9工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
  1.10工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
  1.11合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
  1.12追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
  1.13费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
  1.14工期；指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。
  1.15开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。
  1.16竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
  1.17图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
  1.18施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。
  1.19书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
  1.20违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
  1.21索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。
  1.22不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
  1.23小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。
  2.合同文件及解释顺序
    2.1合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
  （1）本合同协议书
  （2）成交通知书
  （3）投标书及其附件
  （4）本合同专用条款
  （5）本合同通用条款
  （6）标准、规范及有关技术文件
  （7）原始图纸
  （8）工程量清单
  （9）工程报价单或预算书
  合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
  2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款条37条关于争议的约定处理。
  3.语言文字和适用法律、标准及规范
  3.1语言文字
  本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
  在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。
  3.2适用法律和法规
  本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。
  3.3适用标准、规范
  双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。
  国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。
  本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。
  4.图纸
  4.1发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。
  4.2承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。
  4.3承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。
  二、双方一般权利和义务
  5.工程师
  5.1实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。
  5.2监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。
  5.3发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。
  5.4合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本通用条款条37条关于争议的约定处理。
  5.5除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。
  5.6不实行工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表，其具体职权由发包人在专用条款内写明。
  6.工程师的委派和指令
  6.1工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。
  工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。
  除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。
  6.2工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。
承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。
  本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。
  6.3工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。
  6.4如需更换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
  7.项目经理
  7.1项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。
  7.2承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。
  7.3项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师送交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。
  7.4承包人如需更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
  7.5发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目经理。
  8.发包人工作
  8.1发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：
  （1）办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；
  （2）将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；
  （3）开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；
  （4）向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；
  （5）办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）；
    （6）确定水准点与座标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；
  （7）组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；
  （8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，承担有关费用；
  8.2发包人可以将8.1款部分工作委托承包人办理，双方在专用条款内约定，其费用由发包人承担。
  8.3发包人未能履行8.1款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

（9）发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。
  9.承包人工作
  9.1承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：
  （1）根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发包人承担由此发生的费用；
  （2）向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；
  （3）根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；
  （4）按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；
  （5）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外；
  （6）已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定；
  （7）按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；
  （8）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；
  （9）承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。
  9.2承包人未能履行9.1款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。
  三、施工组织设计和工期
  10.进度计划
  10.1承包人应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，工程师按专用条款约定的时间予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。
  10.2群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容双方在专用条款中约定。
    10.3承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。
  11.开工及延期开工
  11.1承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
  11.2因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。
  12.暂停施工
  工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。 
  13.工期延误
  13.1因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：
  （1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；
  （2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；
  （3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常地行；
  （4）设计变更和工程量增加；
  （5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；
  （6）不可抗力；
  （7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
  13.2承包人在13.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。
  14工程竣工
  14.1承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。
  14.2因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。
    14.3施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。
  四、质量与检验
  15.工程质量
  15.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。
  15.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。
  16.检查和返工
  16.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。
  16.2工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。
  16.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。
  16.4因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。
  17.隐蔽工程和中间验收
  17.1工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。
  17.2工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。
  17.3经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。
  18.重新检验
  无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。
  19.工程试车
    19.1双方约定需要试车的，试车内容应与承包人承包的安装范围相一致。
  19.2设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知工程师。通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格，工程师在试车记录上签字。
  19.3工程师不能按时参加试车，须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不参加试车，应承认试车记录。
  19.4设备安装工程具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。
  19.5双方责任
  （1）由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延。
  （2）由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。
  （3）由于承包人施工原因试车达不到验收要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。
  （4）试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由发包人承担。
  （5）工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束24小时后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。
  19.6投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。
  五、安全施工
  20.安全施工与检查
  20.1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
  20.2发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。
  21.安全防护
  21.1承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。
  21.2实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面形式通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。
  22.事故处理
  22.1发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。
  22.2发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
  六、合同价款与支付
  23.合同价款及调整
  23.1招标工程的合同价款由发包人承包人依据成交通知书中的成交价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定。
  23.2合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式，双方可在专用条款内约定采用其中一种：
  （1）固定价格合同。双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法，应当在专用条款内约定。
  （2）可调价格合同。合同价款可根据双方的约定而调整，双方在专用条款内约定合同价款调整方法。
  （3）成本加酬金合同。合同价款包括成本和酬金两部分，双方在专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。
  23.3可调价格合同中合同价款的调整因素包括：
  （1）法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；
  （2）工程造价管理部门公布的价格调整；
  （3）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8时；
  （4）双方约定的其他因素。
  23.4承包人应当在23.3款情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。
  24.工程预付款
  实行工程预付款的，双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。预付时间应不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后7天停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。
  25.工程量的确认
  25.1承包人应按专用条款约定的时间，向工程师提交已完工程量的报告。工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。
  25.2工程师收到承包人报告后７天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效。
  25.3对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。
  26.工程款（进度款）支付
  26.1在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款（进度款）。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期结算。
  26.2本通用条款第23条确定调整的合同价款，第31条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付。
  26.3发包人超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起应付款的贷款利息。
  26.4发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。
  七、材料设备供应
  27.发包人供应材料设备
  27.1实行发包人供应材料设备的，双方应当约定发包人供应材料设备的一览表，作为本合同附件（附件2）。一览表包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。
  27.2发包人按一览表约定的内容提供材料设备，并向承包人提供产品合格证明，对其质量负责。发包人在所供材料设备到货前24小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。
  27.3发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，发包人支付相应保管费用。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。
  发包人未通知承包人清点，承包人不负责材料设备的保管，丢失损坏由发包人负责。
  27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，发包人承担有关责任。发包人应承担责任的具体内容，双方根据下列情况在专用条款内约定：
  （1）材料设备单价与一览表不符，由发包人承担所有价差；
    （2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符，承包人可拒绝接收保管，由发包人运出施工场地并重新采购；
  （3）发包人供应的材料规格、型号与一览表不符，经发包人同意，承包人可代为调剂串换，由发包人承担相应费用；
  （4）到货地点与一览表不符，由发包人负责运至一览表指定地点；
  （5）供应数量少于一览表约定的数量时，由发包人补齐，多于一览表约定数量时，发包人负责将多出部分运出施工场地；
  （6）到货时间早于一览表约定时间，由发包人承担因此发生的保管费用；到货时间迟于一览表约定的供应时间，发包人赔偿由此造成的承包人损失，造成工期延误的，相应顺延工期；
  27.5发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。
  27.6发包人供应材料设备的结算方法，双方在专用条款内约定。
  28.承包人采购材料设备
  28.1承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。
  28.2承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
  28.3承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。
  28.4工程师发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由承包人承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
  28.5承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。
  28.6由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。
  八、工程变更
  29.工程设计变更
  29.1施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：
  （1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；
  （2）增减合同中约定的工程量；
  （3）改变有关工程的施工时间和顺序；
  （4）其他有关工程变更需要的附加工作。
  因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。
  29.2施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。
  29.3承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师同意，未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。
  工程师同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行约定分担或分享。
  30.其他变更
  合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。
  31.确定变更价款
  31.1承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：
  （1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；
  （2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；
  （3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。
  31.2承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。
  31.3工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。
  31.4工程师不同意承包人提出的变更价款，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
  31.5工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。
  31.6因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。
  九、竣工验收与结算
  32.竣工验收
  32.1工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包人提供竣工图的，应当在专用条款内约定提供的日期和份数。
  32.2发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。
  32.3发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。
    32.4工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。
  32.5发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任。
  32.6中间交工工程的范围和竣工时间，双方在专用条款内约定，其验收程序按本通用条款32.1款至32.4款办理。
  32.7因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。
  32.8工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。
  33.竣工结算
  33.1工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。
  33.2发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。
  33.3发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。
  33.4发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
  33.5工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。
  33.6发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
  34.质量保修
  34.1承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。
  34.2质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为本合同附件（附件3）。
  34.3质量保修书的主要内容包括：
  （1）质量保修项目内容及范围；
    （2）质理保修期；
  （3）质量保修责任；
  （4）质量保修金的支付方法。
  十、违约、索赔和争议
  35.违约
  35.1发包人违约。当发生下列情况时：
  （1）本通用条款第24条提到的发包人不按时支付工程预付款；
  （2）本通用条款第26.4款提到的发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行；
  （3）本通用条款第33.3款提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款；
  （4）发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
  发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额或计算方法。
  35.2承包人违约。当发生下列情况时：
  （1）本通用条款第14.2款提到的因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工；
  （2）本通用条款第15.1款提到的因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；
  （3）承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
  承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额或计算方法。
  35.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
  36.索赔
  36.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。
  36.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：
  （1）索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；
  （2）发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；
  （3）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；
  （4）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；
  （5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。
  36.3承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按36.2款确定的时限向承包人提出索赔。
  37.争议
  37.1发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议：
  第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；
  第二种解决方式；向有管辖权的人民法院起诉。
  37.2发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：
  （1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；
  （2）调解要求停止施工，且为双方接受；
  （3）仲裁机构要求停止施工；
  （4）法院要求停止施工。
  十一、其他
  38.工程分包
  38.1承包人按专用条款的约定分包所承包的部分工程，并与分包单位签订分包合同。非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。
  38.2承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。
  38.3工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任。
  38.4分包工程价款由承包人与分包单位结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。
  39.不可抗力
  39.1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。
  39.2不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
 39.3因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：
  （1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；
  （2）发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；
  （3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；
  （4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；
  （5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；
  （6）延误的工期相应顺延。
  39.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
  40.保险
  40.1工程开工前，发包人为建设工程和施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。
  40.2运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险，并支付保险费用。
  40.3发包人可以将有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。
  40.4承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
  40.5保险事故发生时，发包人承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。
  40.6具体投保内容和相关责任，发包人承包人在专用条款中约定。
  41.担保
  41.1发包人承包人为了全面履行合同，应互相提供以下担保：
  （1）发包人向承包人提供履约担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务。
  （2）承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。
  41.2一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。
  41.3提供担保的内容、方式和相关责任，发包人承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件。
  42.专利技术及特殊工艺
  42.1发包人要求使用专利技术或特殊工艺，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；承包人提出使用专利技术或特殊工艺，应取得工程师认可，承包人负责办理申报手续并承担有关费用。
  42.2擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。
  43.文物和地下障碍物
  43.1在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程师，工程师应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，发包人承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。
  如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。
  43.2施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式通知工程师，同时提出处置方案，工程师收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。
  所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置
  44.合同解除
  44.1发包人承包人协商一致，可以解除合同。
  44.2发生本通用条款第26.4款情况，停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。
  44.3发生本通用条款第38.2款禁止的情况，承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的包义分别转包给他人，发包人有权解除合同。
  44.4有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同：
  （1）因不可抗力致使合同无法履行；
  （2）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。
  44.5一方依据44.2、44.3、44.4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
  44.6合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
  44.7合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
  45.合同生效与终止
  45.1双方在协议书中约定合同生效方式。
  45.2除本通用条款第34条外，发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。
  45.3合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。
  46.合同份数
  46.1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。
  46.2本合同副本份数，由双方根据需要在专用条款内约定。
  47.补充条款。
  双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本通用条款内容具体化、补充或修改，在专用条款内约定。

- 第三节专用合同条款

一、词语定义及合同文件

2．合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：（1）本合同协议书（2）成交通知书（3）本合同专用条款（4）补充协议（5）采购文件及附件（6）响应文件及附件（7）本合同通用条款（8）技术标准及规范等。

3.语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 本合同除使用汉语外，还使用无语言文字。

3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及现行相关法律、法规。

3.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：现行的国家、地方和行业质量标准、规范、《建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013》。

发包人提供标准、规范的时间：本合同签订之日。

国内没有相应标准、规范的约定：按地方、行业协会及企业标准、规范、规定、经发包人、承包人双方确认后执行。

4．图纸

4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：         4套           。

发包人对图纸的保密要求：   /

使用国外图纸的要求及费用承担：/

二、双方一般权利和义务

5.工程师

5.2监理单位委派的工程师

姓名：                      职务：

发包人委托的职权：         /

需要取得发包人批准才能行使的职权：             /

5.3发包人派驻的工程师

姓名：                   职务：

职权：

5.6工程师的职权：督促本合同的实施，协调处理工程施工中出现的问题，签证并确认施工中变更联系单和相关费用，负责施工全过程质量监督和检验，签署工序验收单，隐蔽工程验收单，审核工程进度和竣工验收报告，按合同条款签付工程进度款，监督施工进度和督促资料的完成。

7．项目负责人

姓名：             职务：

8．发包人工作

8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：发包人提供施工所需的水、电、电讯线路的接入口，承包人负责安装单独计量表接入，产生的水电等一切费用由承包人自行承担，并另行向发包人支付。如无法安装水电表，则按规定将从工程款中扣除水电费（按定额含量扣除）

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：          /

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：   /

（6）水准点与座标控制点交验要求：       /

（7）图纸会审和设计交底时间：            /

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作.

（9）双方约定发包工应做的其他工作：       /

8.2发包人委托承包人办理的工作：         /

9．承包人工作

9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：  /

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：     /

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人施工过程中负责安全保卫，确保场内人员及过路行人的安全。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：     /

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续： /

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：在未竣工验收交货前，成品保护及费用均由承包人承担。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人负责保护并承担费用。

（8）施工场地清洁卫生的要求：

每天清扫一次，现场公共部位的清洁工作，工程完工后2天内现场应清除所有不再需要的临时工程，承包人的设备和多余材料，全部建筑和生活垃圾。

（9）双方约定承包人应做的其他工作：

施工期间，休息时段（早、中、晚）施工场地应不影响学校正常通行。

三、施工组织设计和工期

10．进度计划

10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：

开工前5天提交施工组织设计，并同时提交进度计划。

工程师确认的时间：收到完整资料后一周。

10.2群体工程中有关进度计划的要求：

13．工期延误

13.1双方约定工期顺延的其他情况：

遇不可抗力情况，国家法规规定可顺延条件及发包人责任引起的工期延误，经承包人申报，发包人批准后，可顺延工期。设计变更或者甲方原因引起的延期。

非上述原因引起的工期延误，3天以内的按3000元人民币/天扣除工期延误费，3天以上的，则以上天数按5000元人民币/天计算。

四、质量与验收

17.隐蔽工程和中间验收

17.1双方约定中间验收部位：由建设单位跟踪验收，总体工程质量符合《工程施工质量验收规范GB50300-2013》标准。

19．工程试车

19.5试车费用的承担：  /

五、安全施工

严格执行JG59-99标准并参照通用条款第20、21、22条及国家建设工程安全管理条例。（1）承包人应对施工安全负全责，在施工过程中要实现“五无”、“两控制”目标，确保安全。“五无”即无职工死亡，无重大行车交通事故，无压力容器爆炸，无重大质量事故，无火灾事故。（2）承包人应配备专职安全负责人，以确保生产安全。（3）承包人应服从当地政府有关部门在社会治安、综合治理、计划生育、交通管理、环境保护等的管理规定，承包人应该专职人员负责条款的执行，发包人有权对此进行监督、检查。（4）承包人在工程施工期间，必须配备专职用电管理员，全面负责施工用电的管理。

六、合同价款与支付

23．合同价款及调整

23.2本合同价款采用     (1)     方式确定。本工程结算下浮率          %，下浮率计算为（1-（最终报价-暂列金额）/（第一次报价-暂列金额））

(1)采用固定综合单价合同，合同价款中包括的风险范围: 1 、合同履行期间物价上涨( 另有约定除外)；2 、定额、标准及规范调整: 国家政策变化以及一个有经验的承包人可以或应该预见的风险。3、因临时停电、停水引起的费用增加。

风险费用的计算方法:以上风险费用已在磋商报价时考虑，不再另行计取。如因此而造成停工、罢工的，除按工期有关条款外，还须没收全部履约担保金，罚没的保证金归甲方所有(在工程款中扣除〉。

风险范围以外合同价款调整方法:

1)因发包人提供的工程量清单有数量误差，或设计变更引起工程量清单项目工程数量的增减，按原有合同价格执行，结算下浮率     %。

2) 因发包人提供的工程量清单项目漏项，或设计变更引起的新增工程项目，其相应单价的确定方法为:合同中己有适用于变更工程的单价的，按合同已有单价计:合同中有类似适用于变更工程的单价的，参照该单价确定:合同无参考单价的，其综合单价按浙江省18版定额计算的直接工程费(主材价格确定方法:有信息价的按发生当月的浙江省、杭州市工程造价信息正刊的信息价计取:当主材无信息价时按发包人确认的市场价格为准) +综合费用(按下限计取)+规费+税金确定。当工程量清单编制明显错误或当响应方报价明显高于同期市场价格水平，并且增加工程量与清单同比超过15 %的，采购人将保留重新估价的权力，单价确定的方法同前，结算下浮率     %。

3) 发包人根据工程的需要可能对承包范围内的数量和内容进行调整，所涉及的费用按磋商报价进行相应的调整，结算下浮率     %。

4) 发包人签证认可的其他增减，结算下浮率     %。

5) 经发包人签证同意的材料变更、价格调整，仅调整差价及差价的税金，结算下浮率     %。

（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：

（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：

23.3双方约定合同价款的其他调整因素：①发包人同意的设计变更②发包人要求增加的施工图范围外的内容（施工单位投标时漏报甲方要求做的内容，不作为调整决算内容。）③当结算子项实际数量变化超过工程量清单内数量10%以上且满足以下条件之一时,业主有权调整工程量增减部分的综合单价：A、结算子项综合单价超过正常水平的±20%以上，B：结算子项实际变化金额超过合同金额±0.1%以上。④项目增加的联系单结算同比例下浮。

24．工程预付款

合同签订，开工后7日内，且承包人已向发包人提交合同总价的1％作为履约保证金，发包人支付合同总价40%的预付款。

25．工程量确认

25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：

26．工程款（进度款）支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

1、工程竣工后，由发包人进行初步验收。验收合格后，工程移交发包人管理，支付至合同总价的80%（含预付款）。履约保证金无息退还。

2、工程竣工结算经审计，发包人和承包人双方签字确认，且承包人缴纳质量保证金（结算审定价的1.5%）后，发包人支付至结算审定价的100%；质量保证金按《工程质量保修书》的有关规定退还。

3、施工水电费按工程竣工结算审定价的0.7％计算，在结算审定款中直接扣除。

4、以上款项均不计息。在发包人支付上述款项前，承包人必须开具同等数额的正规税务发票，否则发包人有权拒绝支付。

七、材料设备供应

27．发包人供应材料设计

27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

（1）材料设备单价与一览表不符：  /

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：  /

（3）承包人可代为调剂串换的材料：  /

（4）到货地点与一览表不符：  /

（5）供应数量与一览表不符：  /

（6）到货时间与一览表不符：  /

27.6发包人供应材料设备的结算方法：  /

28．承包人采购材料设备

28.1承包人采购材料设备的约定：

由承包人自行采购，所有材料均应有合格证和质保书，并符合国家规定的技术标准和设计要求。施工前须经发包方验收。承包人使用不合格产品无条件返工，并承担发包人由此造成的损失。

八、工程变更

设计变更必须经设计单位确认；因工程变更而产生的新增减工程量，经发包人工程联系单盖章签复意见后，方可作为决算依据。

九、竣工验收与结算

工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告；工程价款结算最终以审计部门审定结果为支付依据。在竣工验收后一个月内提交完整的结算资料送交发包人审计。

32．竣工验收

32.1承包人提供竣工图的约定：工程竣工验收一个月内提交发包方完整的竣工图伍套、技术资料伍套及全套电子文档一份。

32.6中间交工工程的范围和竣工时间：按签订工程合同为准。

十、违约、索赔和争议

35．违约

35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：无

本合同通用条款第26.4 款约定发包人违约应承担的违约责任：无

本合同通用条款第33.3 款约定发包人违约应承担的违约责任：无

双方约定的发包人其他违约责任：由于发包人的原因造成的工期延误，工期顺延天数由现场监理及发包签证确定。

35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

因承包人原因造成工程质量问题，由承包人负责整改工作及相关费用，直至达到合格标准。因此造成的工期延误和损失，由承包人承担一切后果。承包人不修复或无法修复的,发包人有权自行委托有资质单位修复,修复费用及造成的损失由承包人承担。

双方约定的承包人其他违约责任：以签订合同为准。

37．争议

37.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第（2）种方式解决：

（1）提交      /     种裁委员会仲裁；

（2）依法向杭州市临安区仲裁委员会提请仲裁或向杭州市临安区人民法院提起诉讼。

十一、其他

38．工程分包

38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：  /

分包施工单位为：  /

39．不可抗力

39.1双方关于不可抗力的约定：按通用条款的相应条款执行

40．保险

40.6本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：发包人工地自身人员和第三者人身意外伤害保险。

发包人委托承包人办理的保险事项：按通用条款办理。

（2）承包人保内容：承包人必须为施工场地内自有人员办理意外伤害保险，并为施工机械设备办理保险，支付相关保险费用。

41．担保

41.3本工程双方约定担保事项如下：

（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为： / 。

（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为合同总价1.5%的银行汇票或转帐支票或现金支票，担保合同作为本合同附件。

（3）双方约定的其他担保事项：         /

46．合同份数

46.1双方约定合同副本份数：一式玖份，甲方柒份，乙方壹份，招标代理机构壹份。

47．补充条款

47.1合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与采购文件和成交人响应文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

47.2承包人必须按期如实支付工人的劳动工资，发包人有权监督承包人对工人工资的发放。如若发生因承包人拖欠民工工资导致民工到发包人处闹事，造成阻挠施工进度、扰乱发包人正常的工作秩序及校园环境，每发生一次，发包人有权扣罚承包人2.5%的履约担保金。并且由承包人承担由此造成的损失和责任，由此导致的工期拖延，发包人不顺延工期。

47.3履约担保金分为三部分，其中履约担保金中40%作为质量担保，30%作为工期进度担保，剩余30%作为文明施工担保。

47.4 主材的相关要求：乙方提供的施工材料必须全部符合绿色环保规定要求，不得使用任何三无产品。施工时，必须按照响应文件中确定的材料进行，未经甲方同意不得更换已确定的装修材料。

47.5结算审核费用由发包人、承包人按“浙价服（2009）84号”文件计取，其中核增额、超过5%以上的核减额产生的追加费用由承包人支付。审计机构对承包人提交的竣工结算报告进行审核时，承包人须根据发包人及审计机构的要求履行配合义务，因承包人不配合导致审计机构无法及时完成造价审核的，责任由承包人承担，承包人不得要求发包人承担逾期付款违约责任。

47.6开工前承包人提供的项目管理班子成员须经发包人审核同意。项目经理、施工员、安全员等必须符合投标书中的承诺，管理力量的配备不得低于投标文件中的承诺，否则视作承包人违约，发包人没收履约担保金。工程实施中，承包人提出更换管理人员，无论发包人是否同意，视作承包人违约，处10万元/人/次（发包人要求除外），同时拟更换的人员须经发包人书面同意。

- 第四节合同附件格式

- 附件一：质量保修书格式

房屋建筑工程质量保修书

发包人（全称）：___中国美术学院_____

承包人（全称）：__                    ____

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对_   山北生活区学生活动中心改造工程 __（工程全称）签定工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

保修范围为承包人所承包项目的全部内容。

二、保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

其他项目保修期限约定如下：          年；

防水防漏 ：          年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

⒈属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用可直接从质保金中扣除。如质量保修金金额不足以支付工程保修及赔偿等费用，承包人应在接到发包人通知后15天内将差额补齐。

⒉发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

⒊对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

⒋质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发 包 人（公章）：                  承 包 人（公章）：

法定地址：中国美术学院                  法定地址：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）   法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

电话：                                  电话：

传真：                                   传真：

电子邮箱：                                电子邮箱：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

邮政编码：                                邮政编码：

年 月 日                               年 月 日

- 附件二：廉政协议书

廉政协议书

建设单位（甲方）：中国美术学院

施工单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目甲乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政协议书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目施工合同文件，自觉履行合同的约定。

（三）工程建设的业务活动必须坚持公平、公正、公开、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益而损害国家、集体和对方利益；不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在工程建设业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时纠正对方，情节严重的，应向其上级主管部门或院校纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该工程建设项目的管理部门及工作人员，在工程建设业务活动的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方推介或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员有违反本协议书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定，给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方及其工作人员有违反本协议书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定，给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第五条 本协议书作为工程建设施工合同的附件，与工程建设施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本协议书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本协议书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交双方监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）                               乙方单位：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：                        法定代表人或其委托代理人：

年 月 日                                             年 月 日

- 第六章  响应文件格式

附件：电子备份响应文件的外包装封面格式

电子备份

竞争性磋商采购响应文件

项目名称：

项目编号： 0625-

供应商名称：（盖章）

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

附件：响应文件封面格式

竞争性磋商采购响应文件

项目名称：

项目编号： 0625-

供应商名称：（盖章）

供应商地址：

年  月  日

1、资格证明文件目录：

详见采购文件第二章 “三、响应文件的编制”中“1.资格证明文件”。

附件：供应商资格承诺函

供应商资格承诺函

致：_______     __：

（供应商名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、满足落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购,供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；

四、满足本项目的特定资格要求：

（1）具有建筑工程施工总承包三级及以上资质；

（2）供应商具有企业安全生产许可证，其主要负责人具有“三类人员”A类证书，且企业分管安全生产的副经理具有企业任职文件；

（3）拟派项目经理具有有效的建筑工程专业二级及以上注册建造师证书及“三类人员”有效B类证书；拟派现场安全生产专职管理人员具有“三类人员”有效C类证书；

……

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：       （盖章）                              年    月    日

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加 中国美术学院  的 山北生活区学生活动中心改造工程  采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  山北生活区学生活动中心改造工程   ，属于  建筑业  ；承建企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

本次采购标的为工程，对应的中小企业划分标准所属行业是：建筑业,标准：营业收入80000万元以下或资产总额 80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300 万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

附件：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：       （盖章）             日  期：

2、商务技术文件目录：

详见采购文件第二章 “三、响应文件的编制”中“2.商务技术文件”。

附件：磋商声明函格式

磋商声明函

致：               ：

_______     __（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的磋商采购，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其提供的产品和服务，我方就参加本次磋商有关事项郑重声明如下：

1.本响应文件有效期自响应文件递交截止日起  90  日。

2.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

3. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的磋商。

6. 我方委托授权人    （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          项目的磋商采购活动，

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 供应商名称：       （盖章）                        年    月    日

附件：法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_______     __（代理机构名称） ：

我         （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工         （姓名）以我方的名义参加                项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：                法定代表人签名：

职务：                              职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

供应商名称：      （盖章）

年    月    日

附件：商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

如不填写视作完全响应采购文件要求。

供应商名称：   （盖章）              日  期：

附件：技术响应表格式

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商应根据设备或服务内容的要求、对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”并提供相应的佐证资料。如不填写视作完全响应采购文件要求。

供应商名称：   （盖章）              日  期：

3、报价文件目录：

详见采购文件第二章 “三、响应文件的编制”中“3.报价文件”。

附件：磋商响应函格式

磋 商 响 应 函

致：_______     __（代理机构名称）：

根据贵方为                             项目的采购邀请（项目编号：_____     __），_______                    __（供应商名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。报价为  详见报价一览表  。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件、澄清（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在参加磋商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本响应文件有效期自磋商日起 _90_日。

4.如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如成交，我公司将自成交公告发布之日起5个工作日内按采购文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.供应商同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料。

7.与本此采购有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________

供应商名称:_________ (盖章)__________

开户银行：                         银行帐号：

日期:_____年___月___日

附件：报价一览表

报价一览表

项目编号：                                   单位：元

| 报价 | 工期 | 项目经理 | 项目经理执业证书信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大写：人民币 小写：¥ |  |  |  |

供应商名称：  （盖章）

日期：    年   月  日

附件：已标价工程量清单报价表格式 （以下报价标格式供参考，可接受不同计价软件生成的表格样式）

目    录

封面    表10.2.2-5

总价    表10.2.2-6

总说明   表10.2.2-11

报价费用表  表10.2.2-12

单位工程报价费用表  表10.2.2-13

分部分项工程清单与计价表  表10.2.2-16

施工技术措施项目清单与计价表  表10.2.2-16

分部分项工程综合单价计算表    表10.2.2-17

施工技术措施项目综合单价计算表   表10.2.2-17

施工组织（总价）措施项目清单与计价表  表10.2.2-20

其他项目清单与计价汇总表       表10.2.2-21

暂列金额明细表    表10.2.2-22

材料（工程设备）暂估单价表  表10.2.2-23

专业工程暂估价表  表10.2.2-24

专项技术措施暂估价表    表10.2.2-25

计日工表  表10.2.2-26

总承包服务费计价表  表10.2.2-27

主要工日一览表  表10.2.2-29

主要材料和工程设备一览表  表10.2.2-31

| 【表10.2.2-5】 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 工程 |
| 报 价 |  |  |  |  |  |  |
|  | 供应商： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (单位盖章) |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-6】 |  |  |  |  |  |  |
| 报 价 |  |  |  |  |  |  |
| 采 购 人： |  |  |  |  |  |  |
| 工 程 名 称： |  |  |  |  |  |  |
| 总价(小写)： |  |  |  |  |  |  |
| (大写)： |  |  |  |  |  |  |
| 供应商： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (单位盖章) |  |  |  |
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (签字或盖章) |  |  |  |
| 编 制 人： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (造价工程师签字盖章) |  |  |  |
| 编制日期： |  |  |  |  |  |  |

| 【表10.2.2-11】 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制说明 |  |  |  |
| 工程名称: | 第 1 页 共 1 页 |  |  |

| 【表10.2.2-12】 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价费用表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注 |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金 |  |
| 1 | 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 专业名称 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 专业名称 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 专业名称 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 专业名称 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 【表10.2.2-13】 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程报价费用表 |  |  |  |  |
| 单位工程名称： |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  |  |
| 1.1 | 其中 人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费） |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |  |
| 2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  |  |
| 2.1.1 | 其中 人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费） |  |  |
| 2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  |  |
| 2.2.1 | 其中 安全文明施工基本费 |  |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  |  |
| 3.1.1 | 标化工地增加费 | 按采购文件规定额度列计 |  |  |
| 3.1.2 | 优质工程增加费 | 按采购文件规定额度列计 |  |  |
| 3.1.3 | 其他暂列金额 | 按采购文件规定额度列计 |  |  |
| 3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  |  |
| 3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按采购文件规定额度列计(或计入综合单价) |  |  |
| 3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按采购文件规定额度列计 |  |  |
| 3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按采购文件规定额度列计 |  |  |
| 3.3 | 计日工 | 3.3.1+3.3.2+3.3.3 |  |  |
| 3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  |  |
| 3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑计算基数×费率 |  |  |
| 3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | ∑计算基数×费率 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |  |
| 5 | 增值税 |  |  |  |
| 报价合计 |  | 1+2+3+4+5 |  |  |

| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程名称： |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工技术措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程名称： |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 【表10.2.2-17】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程综合单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称： |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 清单 序号 | 项目编码 （定额编码） | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价(元) |  |  |  |  |  | 合计(元) |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料 （设备）费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计 |  |
| 合 计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 【表10.2.2-17】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工技术措施项目综合单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称： |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 清单 序号 | 项目编码 （定额编码） | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价(元) |  |  |  |  |  | 合计(元) |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料 （设备）费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计 |  |
| 合 计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 【表10.2.2-20】 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工组织（总价）措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称： |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 安全文明施工费 | 人工费+机械费 |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工基本费 | 人工费+机械费 |  |  |  |
| 2 | 提前竣工增加费 | 人工费+机械费 |  |  |  |
| 3 | 二次搬运费 | 人工费+机械费 |  |  |  |
| 4 | 冬雨季施工增加费 | 人工费+机械费 |  |  |  |
| 5 | 行车、行人干扰增加费 | 人工费+机械费 |  |  |  |
| 6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 【表10.2.2-21】 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |
| 单位及专业工程名称： |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22 |
| 1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22 |
| 1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22 |
| 1.3 | 其他暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22 |
| 2 | 暂估价 |  |  |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价（结算价） | - | 明细详见表10.2.2-23 |
| 2.2 | 专业工程暂估价（结算价） |  | 明细详见表10.2.2-24 |
| 2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25 |
| 3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26 |
| 4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27 |
| 合 计 |  |  |  |

| 【表10.2.2-22】 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称： |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 | 标化工地增加费 | 元 |  |  |
| 2 | 优质工程增加费 | 元 |  |  |
| 3 | 其他暂列金额 | 元 |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

| 【表10.2.2-23】 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料（工程设备）暂估单价表 |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称： |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 编号 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 备注 |

| 【表10.2.2-24】 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业工程暂估价表 |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称： |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

| 【表10.2.2-25】 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项技术措施暂估价表 |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称： |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

| 【表10.2.2-26】 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计日工表 |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称： |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  | 人工小计 |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  | 材料小计 |  |  |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  | 施工机械小计 |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |

| 【表10.2.2-27】 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称： |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 发包人单独发包专业工程 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 发包人提供材料（工程设备） |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

| 【表10.2.2-29】 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要工日一览表 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |

| 【表10.2.2-31】 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要材料和工程设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |

| 【表10.2.2-32】 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要机械台班一览表 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |

附件：代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了采购文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如成交，我公司将自成交公告发布之日起5个工作日内按采购文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（供应商）法定名称:__________（盖章）_________

承诺方（供应商）法定地址:__________（盖章）_________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。