政府采购招标文件

项目名称：乌溪江引水工程灌区（衢州片）“十四 五”续建配套与现代化改造工程智慧灌区项目（智慧渠长）

项目编号：WZQZCG-2022-0004

采购人：衢州市乌溪江引水工程管理中心

招标代理机构：浙江五洲工程项目管理有限公司

二〇二二年四月

目 录

第一章  招标公告	1

第二章  供应商须知前附表及供应商须知	5

第三章 采购内容及要求	19

第四章  合同文本	63

第五章 应提交的有关格式范例	67

第六章 评标办法及开标程序	83

政府采购活动现场确认声明书	88

- 第一章  招标公告

项目概况

乌溪江引水工程灌区（衢州片）“十四 五”续建配套与现代化改造工程智慧灌区项目（智慧渠长）的潜在供应商应在浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn/（或登入“政采云电子投标客户端”）获取（下载）采购文件，并于2022年5月23日 9点30 分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：WZQZCG-2022-0004

项目名称：乌溪江引水工程灌区（衢州片）“十四 五”续建配套与现代化改造工程智慧灌区项目（智慧渠长）

预算金额：12960910元

最高限价：12960910元

采购需求：

| 标项 | 内容 | 数量 | 单位 | 详细技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乌溪江引水工程灌区（衢州片）“十四 五”续建配套与现代化改造工程智慧灌区项目（智慧渠长） | 1 | 批 | 乌溪江引水工程灌区（衢州片）“十四 五”续建配套与现代化改造工程智慧灌区项目（智慧渠长）采购，详见招标文件第三章《采购内容及要求》 |

项目工期要求：总工期24个月。2022年7月1日前建立基本功能具备，可满足对外展示的软件开发系统，2022年12月10日前完成软件系统开发。

- 本项目（否）接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

2.在中华人民共和国境内注册，能承担本项目的供应商。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加此项目的采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至 2022年5月23日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政采云平台

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价：0元

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年5月23日 09点 30 分（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2022年5月23日09点 30 分（北京时间）

开标地点：衢州市公共资源交易中心（衢州市西区花园东大道169号五楼)

注：1.供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

2.开标时间后30分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

3.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.其他事项

（1）企业信用融资及电子保函：供应商若有办理信用融资及电子保函意向的可登陆浙江政府采购网“浙江政采贷”（网址：https://jinrong.zcygov.cn，政府采购云平台金融服务中心）查看相关政策和服务方案；

（2）投标保证金：无需缴纳；

（3）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190；

（4）标前准备（注册、CA驱动办理）：供应商应在开标前注册成为浙江省政府采购网（政采云）正式供应商（注册网址： http://zfcg.czt.zj.gov.cn），并完成CA数字证书办理（详见网站“下载专区”）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各供应商抓紧时间办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担；

（5）“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见政采云平台《投标人项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

3.投标响应文件通过“政采云电子投标客户端”软件上传。

4.本次招标采用电子招投标，使用“政采云”软件评标系统评审。

5.本项目实行投标文件CA电子签章，供应商须在开标时间前准备好电脑与本单位制作电子投标响应文件同一个CA锁，并打开“政采云电子投标客户端”软件，在30分钟的解密时间内对投标文件进行解密，若因供应商自身原因造成电子投标文件无法解密读取的，否决其投标。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：衢州市乌溪江引水工程管理中心

地 址： 衢州市柯城区石室乡

项目联系人（询问）： 汪先生

项目联系方式（询问）：0570-8075056

质疑联系人： 吴先生

质疑联系方式：0570-3069008

2.采购代理机构信息

采购代理机构名称：浙江五洲工程项目管理有限公司

地址：衢州市花园东大道 165号西联大厦15楼

项目联系人（询问）： 黄女士

项目联系方式（询问）：0570-3392718  18057028103

质疑联系人：徐先生

质疑联系方式：0570-3392718

3.同级政府采购监督管理部门

名称：衢州市财政局

地址：衢州市三江东路28号

传真：0570-8757615

联系人 ：徐先生

监督投诉电话：0570-8757615

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  供应商须知前附表及供应商须知

- 一、供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 衢州市乌溪江引水工程管理中心 |
| 2 | 项目名称 | 乌溪江引水工程灌区（衢州片）“十四 五”续建配套与现代化改造工程智慧灌区项目（智慧渠长） |
| 3 | 采购预算 | 12960910元 |
| 4 | ▲最高限价 | 12960910元 |
| 5 | ▲项目工期要求 | 总工期24个月。2022年7月1日前建立基本功能具备，可满足对外展示的软件开发系统，2022年12月10日前完成软件系统开发。 |
| 6 | ▲投标有效期 | 投标文件递交截止之日起90天 |
| 7 | ▲投标文件形式、制作及组成 | （1）电子投标文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na，投标人须在政采云平台注册账号登录后查看内容）及本招标文件要求递交。 （2）投标文件由资格审查文件、技术商务文件、报价文件组成。 |
| 8 | ▲投标文件递交截止时间 | 2022年5月23日09:30:00（北京时间） |
| 9 | 开标地点 | 衢州市公共资源交易中心（衢州市西区花园东大道169号五楼) |
| 10 | 开标时间 | 2022年5月23日09:30:00（北京时间） |
| 11 | 签订合同 | 中标通知书发出后30天内签订合同。 |
| 12 | 履约保证金 | 中标人在签订合同后10天内通过银行转账、银行或保险公司出具履约保函向采购人交纳中标金额2%的履约保证金。 |
| 13 | 电子投标文件的传输递交 | 供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被拒收。 |
| 14 | 备份投标文件的递交 | 供应商应当在投标文件递交截止时间前以加密压缩文件电子邮件形式发送至邮箱：181346296@qq.com（压缩文件命名为投标项目编号和投标单位简称，按接收方邮箱收件箱所显示时间为准。逾期送达将被拒收。如供应商未在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，其电子备份投标文件也将退还。 |
| 15 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1.开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密，超过解密时限，默认供应商自动放弃。 2.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 3.投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 16 | 中标结果公告期限 | 1个工作日 |
| 17 | 联合体投标 | 本项目谢绝联合体投标。 |
| 18 | 联系人 | 黄女士 |
| 19 | 联系电话 | 0570-3392718 18057028103 |
| 20 | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1.采购人或招标代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 2.截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； 3.查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 4.使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 |
| 21 | 采购公告，更正公告，中标公示发布网址 | 浙江政府采购网（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 22 | 促进中小 企业发展 | （1）本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 （2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 （3）本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业。 （4）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 （5）参加本次采购活动的投标人提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。小微企业将合同分包给大中型企业的，其报价不予扣除。 （7）本项目不接受大中型企业与小微企业组成联合体。 （8）提供的货物全部由小微企业制造的，投标人应当出具《中小企业声明函》。 （9）残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 （10）监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 23 | 注意事项 | 1.所有询标流程，均在线上完成，请各供应商务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。（请提前检查“政采云”内，关于“项目采购”的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电400-8817190） 2.供应商无须到开标现场，只需自备电脑在规定时间前进行在线解密文件即可。 |
| 24 | 特别要求 | 1、如中标供应商为非中小企业，必须将不少于预算总额40%比例预留分包给中小企业，其中不少于70%部分面向小微企业分包。 2、本项目为衢州市重点打造的数字政府项目之一，中标单位中标后除满足采购清单需求内容外，还要无条件满足业主方提出的其他服务项目功能提升的软件开发提升工作。 |

- 二、供应商须知

  - 适用范围

本招标文件仅适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

  - 定义

    - “招标代理机构”系指组织本次招标的浙江五洲工程项目管理有限公司。

    - “采购人”系指提出本次采购的委托单位：衢州市乌溪江引水工程管理中心。

    - “供应商”系指向招标方提交投标文件的供应商。

    - “货物”系指供应商按投标文件规定向采购人提供的各类设备、软件、技术资料及使用手册等。

    - “服务”系指根据本合同规定，中标人必须承担安装、调试、技术协助、培训以及其他类似的义务。

    - “项目”系指供应商按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。

    - “书面形式”包括信函、传真等。

    - “▲”系指实质性要求条款。

  - 投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

  - 招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

  - 投标委托

如供应商代表不是法定代表人（负责人），须有法定代表人（负责人）出具的授权委托书。

  - 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

  - 转包与分包

本项目不允许转包。分包须经采购人书面同意后方可实施。

  - 特别说明：

    - ▲多家供应商参加投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同时，以报价低者获得中标人推荐资格。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商认定。（本项目的核心产品为：雷达水位计、雷达流量计、网络高清球机、网络高清枪机、核心交换机、企业级路由器、磁盘阵列）

    - 供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人）所拥有。

    - 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

    - 供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》之规定进行相应赔偿，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

9.关于中小企业、监狱、戒毒企业和残疾人福利性单位参与政府采购活动的规定

9.1根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

9.1.1符合中小企业划分标准；

9.1.2提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

9.2根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号）的有关规定，监狱和戒毒企业参与政府采购活动的视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

9.3根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

9.4小型、微型企业参加投标时，应提供《中小企业声明函》；监狱和戒毒企业参加投标时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。不提供以上材料的供应商将不享受评审中价格扣除优惠。（中标供应商为小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业的，应当随中标结果同时公告其《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》，接受社会监督。）

- 招标文件说明

- 10、招标文件的组成

    - 招标公告；

    - 供应商须知前附表及供应商须知；

    - 采购内容及要求；

    - 合同文本；

    - 应提交的有关格式范例；

    - 评标办法及开评标程序。

  - 招标文件的澄清及修改

    - 招标人可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，如澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，在采购公告原发布媒体上发布更正公告，更正内容作为招标文件的组成部分；不足15日的，招标人将顺延提交投标文件的截止时间。如澄清或修改的内容不影响投标文件编制的，招标人将不延长提交投标文件的截止时间。

- 投标文件的编制

  - 总体要求

    - 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

    - 投标文件及供应商与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

    - 供应商应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

    - 投标文件的形式

12.4.1投标文件为电子投标文件。电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）及本招标文件要求制作、加密并递交。

▲ 注：若政采云系统电子投标文件和电子备份投标文件未能正常解密，则该投标无效。

  - 投标文件的组成及份数

投标文件（电子投标文件）应分为【资格审查文件】、【技术商务文件】和【报价文件】。电子投标文件、备份电子投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

    - 【资格审查文件】

      - ▲有效的投标人营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)扫描件；

      - ▲由税务部门出具的依法缴纳税收的相关材料扫描件、依法缴纳社会保障资金的相关材料扫描件

      - ▲法定代表人授权委托书（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证扫描件正反面）

      - ▲法定代表人或法定代表人授权代表身份证扫描件；

      - ▲上一年度资产负债表等财务报表资料文件或其它财务状况报告(新成立的公司，必须提供情况说明；如遇上一年度财务报表资料还未完成的，提供再上一年度财务报表资料)；

      - ▲具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

      - ▲参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

      - ▲具有良好商业信誉的特别声明；

      - 供应商认为其他需提供的资料。

    - 【技术商务文件】

      - 评分索引表；

      - 项目业绩清单表；

      - 项目组成员汇总表；

      - 技术偏离表；

- 13.2.5服务承诺书；

- 13.2.6资信技术评分的其他材料。

    - 【报价文件】

      - ▲开标一览表；

      - ▲投标报价明细表；

      - 小微企业需提供《中小企业声明函》；残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。）（符合中小企业相关政策的供应商提供）。

注：1.上述内容所涉及到的证书及相关证明材料，要求供应商提供的材料必须真实可信，所有证书及证明材料原件扫描件加盖公章，造成的废标、不得分等后果自负。

2.请各供应商严格按照文件内容顺序编写投标文件（并根据评分标准进行编写），因内容不齐混乱造成的废标、不得分等后果自负。以上内容未提供格式的,请各供应商格式自拟。

3.▲授权委托书、投标函等必须按规定盖章或签字。

4.投标文件制作说明：与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

  - 投标文件内容填写说明

    - 供应商应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写：

（1）电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）及本招标文件要求制作、加密。

（2）电子备份投标文件，以加密压缩文件邮件形式发至招标代理机构指定的电子邮箱，由供应商决定是否递交，并自行承担不递交电子备份投标文件的风险。

    - 招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

    - 供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。

    - 《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

    - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

    - 供应商已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用指定的第三方中间件和插件的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，必须在投标文件中予以特别说明，否则，招标人可以拒绝其投标文件。

    - 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

  - 投标报价

    - 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

    - 供应商报价应响应本采购文件所确定采购需求内全部工作内容的价格表现，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、相关保险、保修、税金、运行软件编程等完成合同所需的一切费用。即供应商所投报的报价为供应商所能承受的整个项目的报价，如有漏项，视同已包含在其他项目中。本采购项目的响应报价按采购文件中相关附表格式填写。

    - 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

  - 投标有效期

    - ▲投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天。

    - 特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求供应商同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝招标人的这种要求。接受延长投标文件有效期的供应商将不会被要求和允许修正投标文件。

- 投标文件的签署及规定

- 17. 电子投标文件

- 电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

- 18.电子备份投标文件

电子备份投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）中上传的电子投标文件格式的电子投标文件。

- 投标文件的递交

19.递交投标文件截止期

19.1供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标、响应文件，将被拒收。

19.2供应商应当在投标截止时间前将电子备份投标文件递交或发送至招标文件指定地点，逾期不予接收。

20.投标文件的修改和撤销

20.1供应商在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，递交投标文件截止时间之前补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

20.2供应商修改后的投标文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。

20.3在递交投标文件截止期之后，供应商不得对其投标文件做任何修改。

20.4递交投标文件截止期后，供应商不得撤回其投标文件。

20.5实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

- 投标无效的情形

21.实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

21.1不具备招标文件规定资格要求；

21.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的，未有效授权的；

21.3招标文件中有▲处条款供应商未作实质性响应的；

21.4资格审查或技术商务文件中包含报价的；

21.5投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

21.6投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

21.7报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

21.8提供虚假材料谋取中标的；

21.9供应商串通投标的；

21.10不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的；

21.11电子投标文件解密失败的；

21.12电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

21.13电子备份投标文件启用后，未按规定要求提供电子签章的。

- 串通投标的情形

22.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

22.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

22.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

22.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 废标的情形

23.采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有供应商：

23.1符合专业条件的供应商或对招标文件作实质性响应的供应商不足3家的；

23.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

23.3供应商的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；

23.4因重大变故，采购任务取消的。

- 开标和评标

24.开标

24.1招标人在规定的日期、时间和地点组织招标会。

24.2电子投标文件开标

24.2.1投标截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

24.2.2由采购人代表评审资格审查文件，若资格审查不符合招标文件要求，即终止其参与投标资格。

25.评标委员会

25.1招标代理机构和采购人将根据采购货物的特点组建评标委员会,其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和推荐中标候选人。

25.2在评标期间,若有需要供应商应派代表参加询标。

26.对投标文件的审查和响应性的确定

26.1评标委员会将审查投标文件是否真实、完整,总体编排是否有序,文件签署是否正确,有无计算上的错误等。

26.2算术错误将按以下方法更正:

26.2.1开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

26.2.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.2.3单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价应经供应商书面确认，供应商不予确认的，其投标无效。

27评标

27.1评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

27.2投标文件的澄清：在评标期间, 评标委员会可要求供应商对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清,但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

27.3评标报告：评标委员会完成评定后，向招标人提交经各评标委员会成员签字的评定结果报告，并按评定办法推荐中标候选人。

28.定标

本项目确定1家中标单位，招标代理机构在中标人确定之日起2个工作日内以书面形式发出《中标通知书》。

29.保密

29.1开标后直到宣布授予中标人合同为止,凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何供应商或与上述评标过程无关的人员透露。

29.2供应商对评标、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为,都可能导致其投标被拒绝。

- 授予合同

30.中标通知和合同授予

30.1评定结果经采购人确定后，招标代理机构在中标人确定之日起2个工作日内以书面形式发出《中标通知书》。

30.2《中标通知书》一经发出即发生法律效力。招标人无义务向未中标人解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

30.3履约保证金：中标人在合同签订后10天内向采购人交纳合同价的2%作为履约保证金，履约保证金可以以银行转账、由银行或保险公司出具的保函保单等形式。项目验收合格后15个工作日内凭收据退还履约保证金（无息）。

30.4签订合同：中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人直接签订合同后生效。在有合理证据证明中标人在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同。

30.5招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。中标人接到中标通知书后在规定的时间内与采购人签订合同。

30.6排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提供服务或未按要求交纳履约保证金的，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

30.7中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，采购人将取消该供应商的中标资格。

- 质疑与投诉

- 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

31.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购机构在3个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32.供应商质疑

32.1供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购人有权拒绝回复。

政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

32.1.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）；

32.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

32.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.2供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人（负责人）签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

32.2.1质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

32.2.2被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

32.2.3具体的质疑事项及事实依据；

32.2.4认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

32.2.5提出质疑的日期。

32.3采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

33.供应商投诉

质疑供应商对采购机构的答复不满意或者采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

- 法律责任

34.供应商有下列情形之一的,处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,并予以公告,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的,依法追究刑事责任:

34.1提供虚假材料谋取中标的；

34.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

34.3与采购人、招标代理机构、其他供应商恶意串通的；

34.4向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

34.5在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同,或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

34.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- 十四、其他

35.解释权：本招标文件是依据《中华人民共和国政府采购法》及有关规定编制的，解释权属招标人。

36.根据财库[2020]46号文件中《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目实行对小型和微型企业产品的价格给予10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审（企业需填写《中小企业声明函》），符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的“监狱企业”和符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）“残疾人福利性单位”给予相同价格优惠扶持。

37.关于衢银发【2020】4号文件的精神

根据衢银发【2020】4号文件的工作措施（四）取得衢州市政府采购合同的供应商，均可凭政府采购合同及应收账款收益权，向银行申请质押融资。

- 采购内容及要求

一、项目概述及采购需求

乌溪江引水工程灌区（衢州片）“十四五”续建配套与现代化改造工程智慧水管理体系项目采购以省数据改革“四横四纵”总体框架为依据，以“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”和新时代治水方针和国家乡村振兴战略方针为指导，遵循“水利工程补短板、水利行业强监管”和工程管理“数字化改革”的工作思路，以“灌区数据与业务相结合、健全感知体系、科学配水调水、节水灌溉、完善管理机制体制”为目标导向，构建乌溪江引水工程灌区（衢州片）的智慧水管理体系。

## 1 项目概述

乌溪江引水工程灌区（以下简称“乌引工程”）位于浙江省中西部，金衢盆地是浙江省主要农业产区，历史上区域内建设不少堰渠分片灌溉，1988年结合省政府批准，工程列入浙江省“八五”重点工程，被誉为“江南红旗渠”。它利用乌溪江上的湖南镇、黄坛口两座大中型水库的发电尾水，拦江筑坝，开渠引水，是集农业、工业、生态、发电、旅游和生活用水于一体的大型综合性水利枢纽工程。

乌引工程引浙西乌溪江之水，解决浙江中西部的金华、衢州两地干旱缺水问题。灌区以乌溪江引水工程东干渠、石室堰引水干渠、乌溪江引水西干渠为主，结合灌区内其他水源统一调度而形成的较完整的灌溉网络。以乌溪江引水工程东干渠、石室堰引水干渠和乌溪江引水西干渠三大干渠所涉及的灌溉范围，分为东线灌片（分东线衢州片、东线金华片）、中线灌片和西线灌片（以下简称东线、中线和西线）。

东线：东干渠总长79.074km（其中衢州片51.905km、金华片27.169km），设计引水流量38m³/s（其中渠首3.926km段结合岩底岭电站发电设计流量为100m³/s），横跨衢州、金华两市的五个县（市、区）。乌引东干渠于1989年动工兴建，1996年底基本建成，总投资3亿余元。灌区共规划灌溉支渠57条，总长度313.55km，其中：衢州片规划灌溉支渠29条，总长度259.29km。金华片支渠总长度54.26km。

中线：石室堰建于1166年，距今已有800多年历史，是衢州市重要古堰之一，也是衢州市区的重要供水工程。1955年，对石室堰进行了改建。扩建原黄陵堰，将石室堰、杨赖堰、黄陵堰三堰合并于一堰，堰址在黄陵堰，引黄坛口电站尾水入渠，仍称石室堰。1958年巨化建厂时，为了满足其用水要求，石室堰再度改扩建，改扩建后，渠道设计流量由原来的6～8m³/s增至24.5m³/s。

西线：乌溪江引水西干渠渠首位于黄坛口水库内西岸塘坞岭，1971年动工，1979年底基本竣工。从黄坛口水库库内开凿凌云隧洞（长1376m）引水，经碗窑垅水库，再经过壮志隧洞进入总干渠，设计引水流量为6m³/s。

## 2 采购需求：

在前期节水配套改造的基础上，本次乌溪江引水工程灌区（衢州片）“十四五”续建配套与现代化改造工程智慧水管理体系项目建设内容主要包括基础设施体系建设、数据资源体系建设、应用支撑体系建设、业务应用体系建设和网络安全体系建设。其主要内容详见清单。

二、采购清单：

| 序号 | 名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 矩阵感知体系 |  |  |  |
| 1 | 水位监测系统 |  |  |  |
| 1.1 | 雷达水位计 | 1、测量范围：0-15m；测量精度：±1mm；分辨率：0.5mm； 2、工作原理：调频连续波（FMCW）；波束角：4°； 3、通讯接口：标配RS485接口，可定制RS232/4-20mA； 4、防护等级：IP68；工作温度：-40℃~+85℃； 5、发射功率（EIRP）：16-25dBm（根据水体变化规律智能调节）； 6、响应时间：最快100ms，10s输出平均测量值。 证明材料要求： 1、符合GB15966-2017标准《水文仪器基本参数及通用技术条件》，具备水利部及其下属单位颁发的水利部水文仪器及岩士工程仪器质量监督检验测试中心检测报告，提供扫描件。 2、入选2021年度《全国水利系统招标产品重点采购目录》。 3、符合IP68防水检测标准，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，提供扫描件。 4、提供原厂提供对应本项目的质保承诺书,且不小于三年。 | 台 | 60 |
| 1.2 | 智能感控终端 | 支持GPRS、3G/4G、NB-IOT 等通讯方式、工业接口 1、执行标准：通信标准为《SL651-2014水文监测数据通信规约》和《MQTT协议3.1.1》，硬件标准为《SL180-2015水文自动测报系统设备遥测终端机》 2、电源电压：9-36V DC 1A；12VDC供电，平均功耗小于30mA，待机功耗小于2mA 3、工作环境：温度-20℃~ +70℃，湿度≤95%(+40℃时) 4、存储环境：温度-30℃~ +70℃，湿度5%~95% 5、传感器接口：2路RS485隔离接口，支持Modbus-RTU协议和自定义协议，波特率 1200~921600；2路继电器接口，负载容量：0V~60V，≤400mA；4路12位高精度模拟量输入接口，支持4-20mA，0-5V模拟量信号输入；2路高速光耦隔离输入，支持翻斗式雨量计；2路可控电源输出，输出电压：≤电源电压，输出电流：≤500mA.具有输出限流保护，过压欠压防反接保护 6、设置方式：支持安卓、IOS手机蓝牙连接设置，可查看设备状态，修改传感器类型参数等；支持物联网平台远程查看、修改系统参数。 7、可靠性：平均无故障工作时间（MTBF) ≥ 50000h；平均恢复时间（MTTR) 小于15min； 8、数据支持接入省水文平台；支持外接浙江省水文安全通信网关，支持外接北斗短报文通信终端，数据可通过北斗卫星传输； | 台 | 60 |
| 1.3 | SIM 卡通讯费（每月 100M） | 每月100M,3年流量 | 点/5年 | 60 |
| 1.4 | 太阳能板 | 单晶硅18V/80W | 块 | 60 |
| 1.5 | 胶体蓄电池 | 胶体免维护，设计寿命10年，12V/75AH | 套 | 60 |
| 1.6 | 太阳能控制器 | 额定电压:12V24V,最大负载电流:10A | 台 | 60 |
| 1.7 | 水位计支架 | 支架长度1.5m-3m(依据现场实际情况进行制作长度的调整)。材质：不锈钢。壁厚≥3mm;表层进行防锈处理。外观要求与立杆色泽一致。 | 个 | 60 |
| 1.8 | 设备箱 | 600*500*300,材质为镀锌钢板。设备箱外观依据业主需求进行外观定制设计，便于日常管理和维护。 | 个 | 60 |
| 1.9 | PVC 护栏 | 1、高1.2m,周长约4m,材质：塑钢，壁厚≥1mm。实际长度根据现场调整； 2、PVC立柱和横杆内衬镀锌钢管，PVC竖杆不含内衬；横杆间隔不大于12cm；冒尖为圆帽式冒尖； 3、固定方式依据现场实际情况，出于美观选取膨胀螺栓固定或15cm预埋件（混凝土底座）固定； | 套 | 60 |
| 1.1 | 立杆 | 外观制作美观大方,静电喷涂防腐到位。基础尺寸400*400*800mm,预埋地笼50*18cm—m16，地笼材质：镀锌金属，C25混凝土浇筑；立杆高度4.2m,壁厚≥4m；挑臂1.5m-3m材质：镀锌钢；立杆直径不小于12公分。 | 根 | 60 |
| 1.11 | 立杆电箱基础 | 1、管理标识标牌：尺寸600*800mm，材质:不锈钢，预埋装设，标牌内容依据业主需求进行定制。 2、基础尺寸400*400*800mm,预埋地笼50*18cm—m16，地笼材质：镀锌金属，C25混凝土浇筑； 3、配套辅材：含PVC套管，电源线，设备箱固定配件等配套辅材。 | 处 | 60 |
| 1.12 | 水尺 | 每根水尺1米（材质：不锈钢）,没处约4-8米。依据点位现场实际情况调整。 | 处 | 60 |
| 1.13 | 高程断面测量 | 水准点埋设及水准高程监测（质保期内每年提供一次高程校对服务）、标准断面测量 | 项 | 60 |
| 1.14 | 防雷接地装置 | 最大放电电流不小于20KA,接地小于10欧姆 | 处 | 60 |
| 2 | 流量监测系统 |  |  |  |
| 2.1 | 雷达流量计 | 1、测速范围：不低于0.05~20米/秒区间，测速精度：±0.01米/秒，±1%FS； 2、测速频率：24GHz，雷达测流速波束角：12°，俯仰角范围：30~70°； 3、测距范围：0-45m，测距精度：±3mm，测距分辨率：1mm； 4、雷达测水位频率：24-26GHz，姿态角智能感知及补偿：俯仰角、水平角、横滚角精度±0.5°，分辨率±0.1°； 5、工作电压：DC6~30V，波特率:9600； 6、通讯接口及协议：标配RS485接口Modbus协议，蓝牙，可自定义协议； 7、防护等级：IP68，工作温度：-30℃~+60℃； 证明材料要求： ★1、测速精度：±0.01米/秒；±1%FS，拥有水利部及其下属单位颁发的水利部水文仪器及岩士工程仪器质量监督检验测试中心检测报告，提供扫描件。 ★2、符合IP68防水检测标准，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，提供扫描件。 3、列入水利部科技推广中心的水利先进实用技术重点推广指导目录，提供水利部科技推广中心颁发的水利先进实用技术推广证书，提供扫描件。 4、提供原厂提供对应本项目的质保承诺书,且不少于三年。 | 台 | 42 |
| 2.2 | 智能感控终端 | 支持GPRS、3G/4G、NB-IOT 等通讯方式、工业接口 1、执行标准：通信标准为《SL651-2014水文监测数据通信规约》和《MQTT协议3.1.1》，硬件标准为《SL180-2015水文自动测报系统设备遥测终端机》 2、电源电压：9-36V DC 1A；12VDC供电，平均功耗小于30mA，待机功耗小于2mA 3、工作环境：温度-20℃~ +70℃，湿度≤95%(+40℃时) 4、存储环境：温度-30℃~ +70℃，湿度5%~95% 5、传感器接口：2路RS485隔离接口，支持Modbus-RTU协议和自定义协议，波特率 1200~921600；2路继电器接口，负载容量：0V~60V，≤400mA；4路12位高精度模拟量输入接口，支持4-20mA，0-5V模拟量信号输入；2路高速光耦隔离输入，支持翻斗式雨量计；2路可控电源输出，输出电压：≤电源电压，输出电流：≤500mA.具有输出限流保护，过压欠压防反接保护 6、设置方式：支持安卓、IOS手机蓝牙连接设置，可查看设备状态，修改传感器类型参数等；支持物联网平台远程查看、修改系统参数。 7、可靠性：平均无故障工作时间（MTBF) ≥ 50000h；平均恢复时间（MTTR) 小于15min； 8、数据支持接入省水文平台；支持外接浙江省水文安全通信网关，支持外接北斗短报文通信终端，数据可通过北斗卫星传输。 | 台 | 42 |
| 2.3 | SIM 卡通讯费（每月 100M） | 每月100M,3年流量 | 点/5年 | 42 |
| 2.4 | 太阳能板 | 单晶硅18V/80W | 块 | 42 |
| 2.5 | 胶体蓄电池 | 胶体免维护，设计寿命10年，12V/75AH | 套 | 42 |
| 2.6 | 太阳能控制器 | 额定电压:12V24V,最大负载电流:10A | 台 | 42 |
| 2.7 | 设备支架（安装在桥上） | 支架长度1.5m-3m(依据现场实际情况进行长度的调整)。材质：镀锌钢，壁厚≥4mm； | 套 | 42 |
| 2.8 | 设备箱 | 600*500*300,材质为镀锌钢板。设备箱外观依据业主需求进行外观定制设计，便于日常管理和维护。 | 个 | 42 |
| 2.9 | PVC 护栏 | 1、高1.2m,周长约4m,材质：塑钢，壁厚≥1mm。实际长度根据现场调整； 2、PVC立柱和横杆内衬镀锌钢管，PVC竖杆不含内衬；横杆间隔不大于12cm；冒尖为圆帽式冒尖； 3、固定方式依据现场实际情况，出于美观选取膨胀螺栓固定或15cm预埋件（混凝土底座）固定； | 套 | 42 |
| 2.10 | 支架电箱基础 | 1、管理标识标牌：尺寸600*800mm，材质:不锈钢，预埋装设，标牌内容依据业主需求进行定制。 2、基础尺寸400*400*800mm,预埋地笼50*18cm—m16，地笼材质：镀锌金属，C25混凝土浇筑；（如某些点位桥梁安全性较差，需立杆安装：基础尺寸270*270*400mm,地笼埋设C25混凝土浇筑；立杆高度4.2m,壁厚>3mm；直径12公分；材质：不锈钢。） 3、配套辅材：含PVC套管，电源线，设备箱固定配件等配套辅材，外观制作美观大方,静电喷涂防腐到位。 | 处 | 42 |
| 2.11 | 高程断面测量 | 水准点埋设及水准高程监测（质保期内每年提供一次高程校对服务）、标准断面测量 | 项 | 42 |
| 2.12 | 流量率定 | 根据实际标准断面出流量和实测水位等水利因素进行流量率定，测流时,需同步观测点位的水位(水深)、指标流速(水面流速)断面面积﹑流量等要素,分析比较各要素的监测精度及误差来源。实测流量应均匀分布于不同的水位级,流量测次应不少于30次。率定次数不少于5次，每次率定间隔不得少于30天，数据采集并出具率定报告。 | 项 | 42 |
| 2.13 | 防雷接地装置 | 最大放电电流不小于20KA,接地小于10欧姆 | 项 | 42 |
| 3 | 雨量监测系统 |  |  |  |
| 3.1 | 翻斗式雨量计 | 1、承雨口口径：Φ200±0.6mm；分辨率：0.5mm；雨强测量范围0-4mm/min（允许通过最大雨强8mm/min）；测量精度：0.5mm；工作环境：温度-10℃-+50℃，湿度＜95%(40℃)；平均无故障工作时间≥16000h。 2、立杆及基础：基础尺寸270*270*400mm,C25混凝土浇筑；立杆高度4.2m,壁厚≥3mm；直径12公分；材质：镀锌钢管。 3、太阳能系统：30W太阳能板+10A太阳能控制器+36AH蓄电池。 4、RTU：以太网 10/100Mbps自适应，RJ45；串口数量 2个；速率 300bps至 115200bps； 大功率 < 5W；操作温度、湿度 -40℃~85℃，5~95%RH。 | 套 | 4 |
| 4 | 墒情监测系统 |  |  |  |
| 4.1 | 土壤温湿度传感器 | 1、土壤温度：范围：-40℃～100℃，精度：±0.3℃，分辨率：0.1℃。 2、土壤湿度：范围：0～100%，精度：±0.2%，分辨率：0.1% 3、传感器直径：50mm，传感器圆柱体长度：110mm 4、探针长度：65mm，探针直径：4mm，探针数量：6针，探针材料：不锈钢(抗电解) 5、传感器总长度：230mm 6、密封材料：环氧树脂(黑色阻燃) 7、工作温度：-40℃～100℃ 8、标准电缆长度：1.5m(可按需要定做) | 套 | 1 |
| 4.2 | 土壤盐分传感器 | 1、PH：范围：pH：0～14，精度：±0.1 2、土壤盐分：范围: 0～19.99ms/cm，精度:±2% 3、传感器直径：50mm，传感器圆柱体长度：110mm，传感器为非玻璃电极的固态传感器，可直接埋入土壤中测试直接出结果。 4、传感器总长度：230mm 5、探针材料：不锈钢(抗电解)，密封材料：环氧树脂(黑色阻燃) 6、工作温度：-40℃～100℃ 7、标准电缆长度：1.5m(可按客户需要定做) | 套 | 1 |
| 4.3 | 墒情数据采集器 | 1、液晶屏显示，支持触摸输入； 2、中文操作菜单，多参数设置，可设置采集时间间隔、服务器地址等参数。 3、数据自动保存；具有GPRS模块，可实时将数据上传至远端服务平台； 4、记录时间间隔：1分～99小时连续可调。 | 套 | 1 |
| 4.4 | 遥测终端 | 支持GPRS、3G/4G、NB-IOT 等通讯方式、工业接口 1、电源电压：9-36V DC 1A；12VDC供电，平均功耗小于30mA，待机功耗小于2mA； 2、工作环境：温度-20℃~ +70℃，湿度≤95%(+40℃时)； 3、存储环境：温度-30℃~ +70℃，湿度5%~95%； 4、传感器接口：2路RS485隔离接口，支持Modbus-RTU协议和自定义协议，波特率 1200~921600；2路继电器接口，负载容量：0V~60V，≤400mA；4路12位高精度模拟量输入接口，支持4-20mA，0-5V模拟量信号输入；2路高速光耦隔离输入，2路可控电源输出，输出电压：≤电源电压，输出电流：≤500mA.具有输出限流保护，过压欠压防反接保护； 5、设置方式：支持安卓、IOS手机蓝牙连接设置，可查看设备状态，修改传感器类型参数等；支持物联网平台远程查看、修改系统参数； 6、可靠性：平均无故障工作时间（MTBF) ≥ 50000h；平均恢复时间（MTTR) 小于15min。 | 套 | 1 |
| 4.5 | 太阳能供电系统 | 太阳能板：单晶硅18V/80W；太阳能控制器：额定电压:12V24V,最大负载电流:10A；胶体电池,12V/75AH（含设备巡检每季度一次）。 | 套 | 1 |
| 4.6 | 设备箱 | 600*500*300,材质为镀锌钢板。设备箱外观依据业主需求进行外观定制设计，便于日常管理和维护。 | 套 | 1 |
| 4.7 | 设备防护围栏 | 1、高1.2m,周长约6m,材质：塑钢，壁厚≥1mm。实际长度根据现场调整； 2、PVC立柱和横杆内衬镀锌钢管，PVC竖杆不含内衬；横杆间隔不大于12cm；冒尖为圆帽式冒尖； 3、固定方式依据现场实际情况，出于美观选取膨胀螺栓固定或15cm预埋件（混凝土底座）固定。 | 套 | 1 |
| 4.8 | 立杆 | 外观制作美观大方,静电喷涂防腐到位。基础尺寸400*400*800mm,预埋地笼50*18cm—m16，地笼材质：镀锌金属，C25混凝土浇筑；立杆高度4.2m,壁厚≥4m；挑臂1.5m-3m材质：镀锌钢；立杆直径不小于12公分。 | 套 | 1 |
| 4.9 | 墒情率定 | 对设备进行多次的数据校正率定（不少于五次，每次间隔时间不少于30天），保证数据的准确可靠。 | 项 | 1 |
| 4.10 | 老旧设备升级改造 | 对现有的两座墒情站点进行维护升级，包括但不限于太阳能供电系统、传感器更换升级，并进行墒情率定，确保三年内运行正常。 | 项 | 2 |
| 5 | 图像监控系统 |  |  |  |
| 5.1 | 网络高清球机 | 400 万像素 1、传感器类型：1/1.8＂progressivescanCMOS 2、最低照度：彩色：0.0005Lux@（F1.5，AGCON）；黑白：0.0001Lux@ （F1.5，AGCON）；0luxwithIR，宽动态：120dB 超宽动态 3、光学变倍：25倍 证明材料： ★1、具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。滤光片透过率不小于95%（以公安部型式检验报告为准） 2、设备支持视频图像诊断设置功能，具有ICR异常检测、保护膜未撕检测设置选项，当出现以上现象时，可触发报警输出并联动上传中心、发送邮件、录像。（以公安部型式检验报告为准） 3、设备支持视频图像诊断设置功能，具有亮度异常、偏色、雪花干扰、条纹干扰、画面冻结、信号丢失、清晰度异常、画面抖动、画面遮挡、花屏、增益失衡、异常光斑、紫边检测设置选项，当出现以上现象时，可触发报警输出并联动上传中心、发送邮件、录像。（以公安部型式检验报告为准） ★4、支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。最大支持512GB的SD卡。（以公安部检验报告为准） 5、摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸（以公安部检验报告为准） 6、提供原厂提供对应本项目的质保承诺书,且不小于三年。 | 台 | 52 |
| 5.2 | 网络高清枪机 | 400万 1/1.8" 1、最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 2、宽动态: 超宽动态范围达120 dB，室内逆光环境下监控 3、焦距&视场角: （变焦）3.3~9 mm @F1.0，水平视场角：92.3°~48°，垂直视场角：48.4°~27°，对角线视场角：112.2°~55° 4、白光距离: 最远可达30 m 5、最大图像尺寸: 2688 × 1520；视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 6、网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡（最大256GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 7、支持SD卡加密及SD卡状态检测 8、音频: 1路输入（Line in）（3.5 mm）；1路输出（3.5 mm）；2个内置麦克风（拾音范围最远7 m），1个内置扬声器（覆盖范围最大100 ㎡） 9、报警: 2路输入，2路输出（报警输出最大支持AC/DC24 V，1 A） 10、网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 11、电源输出: DC12 V，100 mA，用于拾音器供电 12、启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 13、存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 14、供电方式: DC：12 V ± 20%；PoE：802.3at，Class 4 15、电流及功耗: DC：12 V，0.96 A，最大功耗：11.5 W；PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.32 A~0.23 A，最大功耗：13.5 W 16、电源接口类型: 三芯电源接口 17、产品尺寸: 203.4×107.7×107 mm；包装尺寸: 386×156×155 mm；设备重量: 1200g；带包装重量: 1850g 证明材料： ★1、支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。（公安部检验报告证明）； 2、支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。（公安部检验报告证明）； 3、在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。（公安部检验报告证明）； 4、支持通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面。（公安部检验报告证明）； 5、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（公安部检验报告证明）。 6、提供原厂提供对应本项目的质保承诺书,且不小于三年。 | 台 | 28 |
| 5.3 | 太阳能板 | 单晶硅18V/80W | 块 | 80 |
| 5.4 | 胶体蓄电池 | 胶体免维护，设计寿命10年，12V/75AH | 套 | 80 |
| 5.5 | 太阳能控制器 | 额定电压:12V24V,最大负载电流:10A | 台 | 80 |
| 5.6 | 风光互补供电系统 | 风光互补供电系统包括风力发电机、太阳能板、充放电控制器、蓄电池及地埋箱等，太阳能供电设备应采用100W以上太阳能板和200Ah以上蓄电池，同时应采用额定输出功率200W以上的风力发电机为系统提供额外的电量。 | 套 | 13 |
| 5.7 | 设备箱 | 600*500*300,材质为镀锌钢板。设备箱外观依据业主需求进行外观定制设计，便于日常管理和维护。 | 套 | 80 |
| 5.8 | 立杆 | 外观制作美观大方,静电喷涂防腐到位。基础尺寸400*400*800mm,预埋地笼50*18cm—m16，地笼材质：镀锌金属，C25混凝土浇筑；立杆高度4.2m,壁厚≥4m；挑臂1.5m-3m材质：镀锌钢；立杆直径不小于12公分。 | 套 | 80 |
| 5.9 | 磁盘阵列 | 1、机架式/4U 24盘位/1536Mbps接入带宽/24块8T企业级SATA硬盘/64位多核处理器/4GB缓存（可扩展至64GB））/2个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181） 2、服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥3个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇。 3、满足国产化要求。 证明文件： ★1、支持网络raid纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意任意1-12个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断。允许每组RAID中任意12块硬盘发生故障，业务不中断（以公安部检测报告为准）。 ★2、应能接入并存储3072Mbps视频图像，同时转发3072Mbps的视频图像，同时下载3072Mbps的视频图像；同时回放600Mbps的视频图像；在转发模式下，可进行4096路2Mbps视频码流转发；在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整。（以公安部检测报告为准） 3、可根据业务需要配置重构速度，支持低速、中速、高速和全速四种重构速度配置，可通过客户端软件显示重构速度；RAID模式下，当RAID内某一块硬盘发生故障，更换该硬盘或热备盘替换时，可自动进行RAID重构；当RAID处于降级或重构状态下，不影响数据写入；可将损坏RAID按照RAID损坏等级进行重构。 4、支持不低于1536Mbps图片转发；支持不低于1536Mbps图片并发输入，同时不低于1536Mbps图片并发输出（以公安部检测报告为准） | 套 | 1 |
| 5.10 | 局端视频联网平台 | 解决智慧安防领域下的人、车、地、物管理问题 。基于统一软件技术架构，通过对应用功能模块进行整合，集预警、查询、定位、管理、分析为一体，从多个业务维度管理。平台支持最大10000路的视频接入，支持最大300路的视频并发取流，能够全面满足局端视频联网管控的需求。 | 套 | 1 |
| 5.11 | 视频联网平台服务器 | HG7163/64G DDR4/600G 10K SAS×4(RAID_10)/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM 2U单路标准机架式服务器 CPU：1颗 HG7163(16核，2.4GHz) 内存:32*2G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：4块600G 10K 2.5寸SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIe扩展插槽 网口：2个千兆电口 "其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部 1个VGA口，位于机箱后部" "电源：标配550W（1+1）白金冗余电源 | 台 | 1 |
| 5.12 | 网络视频存储服务器 | 机架式/8U48盘位/1024Mbps接入带宽/企业级SATA硬盘/64位多核处理器/4GB缓存（可扩展至64GB））/2个千兆数据网口（不支持扩展）/1个千兆管理网口/冗余电源/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181） | 台 | 1 |
| 5.13 | 6TB硬盘 | 6T,7200RPM,3.5寸,SATA | 块 | 48 |
| 6 | 安全防范系统 |  |  |  |
| 6.1 | 网络音柱 | 1. 一体壁挂式室外防水设计、整合网络音频解码，数字功放及音箱； 2. 采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片、启动时间≤1秒； 3. 内置60W功率放大器 4. 支持实时广播、定时广播和离线广播 5. 支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件 6. 自带拾音麦克，支持被广播管理机、寻呼话筒呼叫，收到来电后自动接听，可实现与中心进行双工对讲 7、设备支持选配Wi-Fi，4G，5G等模块进行广播。 证明材料： 1、设备支持对讲功能，可跟广播管理机进行对讲；（以公安部检测报告为准） 2、设备支持接收Web端、管理机、平台下发的定时任务，保证设备断网时能够播放定时任务。 （以公安部检测报告为准） 3、设备支持通过报警输入联动播放音箱内置的音频文件。（以公安部检测报告为准） 4、★所用设备与本项目中摄像头为同一品牌。 | 台 | 19 |
| 6.2 | 网络拾音器 | 1、采用自主降噪算法，具有多级自适应降噪能力，有效降低本底和环境噪音，也可根据不同场景调节合适的降噪模式； 2、高速语音DSP 处理单元结合AEC 消尾音技术，拾音器相应快速平稳，语音清晰还原度高； 3、内置自动增益AGC 电路，自动抑制高强度声音，消除远近距离的声音差别，使回放声音更透彻明亮； 4、可直接接入网络，支持POE 供电，也可支持集中供电、摄像机供电或独立供电； 5、-25℃ ～ 70℃工作温度范围；拾音范围：2-30 米（可调节）；指向特性：指向型；频率响应：20Hz ～ 20kHz；灵敏度：-35dB；保护电路：电源错接保护；电源电压：DC8V-30V； 证明材料： ★1、支持后端网页配置拾音器性能，同时支持远程管理及系统升级（需提供产品配置截图）； | 台 | 19 |
| 6.3 | 入侵报警系统 | 1、总线式网络报警主机（支持新国标GB12663-2019）； 2、红外微波双鉴探测器 3、探测范围：15m*15m；工作电压：9~16VDC（12V 待机）；消耗电流-无报警状态 24mA（12V 待机）；消耗电流-报警状态 30mA（12V 待机）；报警时刻：2.5s；探测速度：0.3~3m/s；过滤白光：6500Lux；保护：过滤紫外线 4、8个板载有线防区，可扩展至256个（其中64个可以为无线防区） 5、4个板载触发器输出，可扩展至256个 | 套 | 19 |
| 6.4 | 广播主机 | 1、安卓系统，10.1寸彩色IPS 触摸屏，支持第三方app安装，便于拓展个性业务应用； 2、广播主机之间支持多方对讲，最大支持16台设备； 3、设备本地可支持音视频存储功能，包括抓拍图片、对讲录音、对讲录像，监视录音、监视录像等； 4、音频输入接口：内置全指向mic（双mic）&外置听筒mic&外置鹅颈mic&3.5mm咪头（听筒、鹅颈可拆卸）；音频输出接口：内置spk&外置听筒spk&3.5mm咪头&外接功放 5、音频压缩标准：PCM/G.711U/G.711A/MP3；物理接口：RJ45*2，USB2.0接口(鼠标、键盘、U盘)*3，485*1，音频输入*1，音频输出*1，报警输入*2，报警输出（继电器）*2，HDMI*1；供电：12VDC/标准POE；设备功率：≤12W；工作温度：-10℃～50℃；工作湿度：10％-90％ 证明材料： ★1、设备支持文字转语音广播功能，能够用预装APP的音源进行广播。（以公安部检测报告为准） 2、设备支持下发定时任务，保证断网时能够播放定时任务。（以公安部检测报告为准） 3、设备支持报警输入联动广播，可控制指定音箱音柱播放预先设置的音频文件。 | 套 | 1 |
| 6.5 | 语音对讲话筒 | 1、发射机工作频率范围：640MHz-690MHz；发射机功耗：≤20mW；射频调制噪声：<-65dB；射频调制度：≤±20-100KHz；系统接收灵敏度：-100dBm可调；系统接收频率响应：80-18KHz(+1dB,-3dB)；输入信号强度净空比：＞15 dB；信噪比：≥103dB(A)；失真度：≤1%；输入信号幅度：LINE=180mV XLR=12mV (400Hz/20Khz) ；音频隔离度：>60dB； 2、采用数字导频、射频强度识别、噪声静噪三重静音电路控制,彻底消除接收断音及避免噪声干扰。 | 套 | 3 |
| 6.6 | LED 预警显示屏 | 1、显示尺寸：0.64m×0.32m；室外LED全彩显示屏，像素点间距≤4mm，模组尺寸：320×160mm，像素密度≥62500点/㎡，亮度≥5000nits，对比度≥5000:1；水平视角≥170°，垂直视角≥150°；峰值功耗≤805W/㎡，平均功耗≤215W/㎡；刷新频率≥1920Hz，灰度等级≥14bits；色域≥100%NTSC； 抗干扰：运行稳定，不接收外界各射频电磁场的干扰； 3、工频磁场：满足工频磁场抗干扰程度测试等级10A/m； 4、电压暂降和短时间中断测试：符合GB/T 17618-2015测试要求； 证明材料： 1、产品具有磁力矩无级调节组件、调节工具及显示装置，提供第三方专项功能检测报告； 2、抗电强渡，在U=1500VAC,T=60s环境下，未击穿，提供第三方检测报告。 3、亮度均匀性≥98.8%，色温3000—15000可调，像素点中心距间距偏差≤0.3%，提供第三方检测报告。 | 套 | 20 |
| 二 | 自动控制体系 |  |  |  |
| 7 | 闸门远程控制系统 |  |  |  |
| 7.1 | 闸门控制柜 | 1、测控柜:外壳采用2mm厚的钢板,采用折叠式的焊接结构,内含19英寸立柱及其他配件,共42U高度,用于安装标准19”上架式机箱,柜内安装24芯柜内总线一套,用于各单元电源及RS485通讯总线使用,总线线芯不低于0.75mm²,与各单元连接采用24芯重载连接器（额定电流16A）,方便插拔； 2、PLC:AC/DC电源；0.2 μs/布尔量的高速处理器；内置一个RS485通信口；内置一个以太网端口（部分型号）；可通过USB供电进行程序上下载；支持Micro SD卡；2路100KHz高速计数与4路5KHz快速计数；2路100KHz脉冲输出；支持2块扩展板；支持4个TM3/TM2扩展模块。（含PLC控制程序） 3、触控屏：产品特性液晶屏“TFT背光灯LED，显示颜色：65535真彩，分辨率：800*480，显示亮度：200cd/m2，额定电压：24±20%VDC，内存不小于126M，系统存储不小于128M；外部接口：串口COM1 (RS232), COM2 (RS485),可扩展(COM3,COM4)，环境条件存储温度：-10℃~60℃，工作温度0℃~45℃，工作湿度5%~90%，防护等级：IP65(前面板），含组态控制系统。 4、控制电压：380V，控制电机数1-3台， 5、防护等级不小于IP45，柜体尺寸为1600*600*400。 | 套 | 14 |
| 7.2 | UPS 不间断电源 | 1、安装方式：需兼容塔式/机架式安装（19 英寸标准机柜），大于0.5小时在线，3KVA，输出功率因数需不低于0.9；充电能力不低于9A； 2、应具备无电池情况下以市电开机的功能和无市电的情况下以电池 开机的功能（冷启动），整机效率在满载情况下需高于 89％； 3、环境温度：工作温度：0~+40℃ 储存温度：-15℃~+50℃，相对湿度：≤95%（25℃,无凝露） 4、标称输入电压：220Vac，电压输入范围：120Vac~280Vac；输入电源频率：40Hz ~70Hz；自适应 输入功率因数：≥0.99； 5、输出指标：额定电压：220Vac 额定频率：50Hz或者60Hz频率精度：±0.1% 电压波形失真度：≤3％（线性负载）≤5％（非线性负载）过载能力：60s（150％额定负载） 6、功率因数：0.9负载波峰因数：≥3:1市电－电池切换时间：0ms输出方式：不得少于：3.4.电池相关指标；UPS 充电能力：≥9A 7、噪声：<50dB（距离设备 1 米处），防护等级：IP20 8、应标配USB接口和干接点接口。通过前者可在现场对UPS进行监控及调试；通过后者可实现UPS关机、市电转电池模式告警和电池电压低告警等功能。 9、免费提供纯中英文界面后台监控软件，要求软件界面友好、功能丰富，便于用户实现UPS的监控 10、配备6节U12V160L/A蓄电池及A6型电池开关柜一套。 证明材料： 1、投标产品应具备分别由工信部泰尔认证中心和中国质量认证中心出具的泰尔认证证书和中国节能产品认证证书及相关测试报告。 | 套 | 14 |
| 7.3 | 工业交换机 | 1、符合标准：IEEE802.3：CSMA/CD、IEEE802.3i：10Base-T、IEEE802.3u：100Base-T、IEEE 802.3x：流量控制 2、24个10/100Base-T(X)自适应以太网RJ45接口4个1000M SFP扩展槽，交换时延＜1US，支持双电源备份冗余，具备失电告警功能，支持电源防反接保护 3、设备采用无风扇设计，金属型材外壳，外壳防护等级IP40；交换容量≥24Gbps，包转发率≥14.9Mpps 平均无故障工作时间（MTBF）：不小于350,000小时 证明材料： 1、支持工作温度-40℃-85℃，相对湿度：5％～95％无凝露，具备第三方机构出具的高低温循环试验检测报告 | 台 | 14 |
| 7.4 | 闸门开度仪 | 1、测量范围：0～300m(max，精度为cm)， 0～30m(max，精度为mm)；分辨力：1cm、1mm；基本误差：±1cm(精度为cm)；±1mm(精度为mm)； 2、有线遥测距离(传感器至仪表)：≤1KM，显示内容：开度值、预置值； 触摸屏显示，显示内容闸门动态模拟，开度、荷重数据显示。 3、模拟量输出：4－20mA电流环输出(负载电阻≤500Ω，0路标配，3路可选)；4、RS485输出：标准Modbus RTU协议(1路标配)； 5、环境温度：-25℃ ~ +60℃；相对湿度：≤95%(RH40℃)； 6、供电电压：AC220 V ±10%～50Hz或DC24V；功耗：≤20W | 套 | 26 |
| 7.5 | 闸门荷载仪 | 主令限位行程开关和荷载仪集成一体，编码器和底座绝缘连接。 荷载仪： 1、分 辨 率:：8192/圈，连续4096圈，准 确 度:≤0.3°； 2、工作温度: -15～80℃，储存温度: -30～80℃； 3、防护等级: 外壳IP67，转轴IP65，振动冲击: 20g，10～2000Hz；100g，6ms； 4、允许转速: 2400转/分，停电保存: 停电不影响位置保存。 主令限位行程开关： 1、海拔高度：不大于2500mm，传动比：1：17； 2、重复定位精度：记忆凸轮的转角误差不大于0.005rad（0.3。）； 3、额定电压：AC 125～250V，DC30V，额定电流：6A，控制回路：标准设计回路为6个控制回路。 | 套 | 26 |
| 7.6 | 闸门计算机监控系统程序 |  |  |  |
| 7.6.1 | 闸站管理模块 | 将现场的闸站信息录入平台，例如闸站名称、闸站ip、经纬度、闸门孔数、管理单位、所在河道、负责人、联系电话、县市区、底板高程、红色警戒水位、橙色警戒水位、黄色警戒水位、正常水位、排序码等信息。系统提供设计好的excel模板，支持批量导入闸站信息，只需根据excel模板进行填写完善即可导入。 | 人/天 | 12 |
| 7.6.2 | 实时预览模块 | 当现场监控设备和服务器配置成同个局域网后，可将相关视频监控接入平台中，相关人员在控制闸门时可根据视频监控判断现场闸门调度是否正确执行。 | 人/天 | 5 |
| 7.6.3 | 云台控制模块 | 在视频接通后，相关人员可在平台上对视频进行控制，例如画面缩放、摄像头移动、画面调焦、视频拍照、录像回放等功能。 | 人/天 | 5 |
| 7.6.4 | 获取数据模块 | 当现场数据采集设备和服务器配置成同个局域网后，可实时读取闸站的闸前水位、闸后水位、流量、闸门开度等数值并记录到数据库中。 | 人/天 | 6 |
| 7.6.5 | 数据分析模块 | 闸站监测数据入库时会对闸前水位、闸后水位、流量、闸门开度进行合理性校验，数值不合理时则会自动产生一条数据异常信息记录，将时间、地点、闸站名称、当前数值、处理情况等数据入库，方便后续查看及处理完成后的历史问题查阅。 | 人/天 | 11 |
| 7.6.6 | 预警响应模块 | 平台中可设置自动报警功能，可根据实际需要提前配置报警数值范围（例如红色警戒水位、橙色警戒水位、黄色警戒水位等）、应急人员联系方式即可自动发送预警信息至应急联系人手机，也可在平台上手动点击预警提醒按钮，选择指定的联系人或直接填写正确的手机号即可向对方发送预警信息，以便及时采取应急响应措施。 | 人/天 | 9 |
| 7.6.7 | 建立连接模块 | 将线地PLC与服务器配置成同个局域网即可进行通信，建立通信后服务器调用PLC服务实现远程控制 | 人/天 | 3 |
| 7.6.8 | 调度申请模块 | 具有闸门调度权限的操作员可设置开度值，现场会根据输入的开度值进行同样数值的调度处理。 | 人/天 | 3 |
| 7.6.9 | 审批模块 | 上级负责人在通过审批后操作员即可进行远控操作，未通过则无远控权限需重新进行审批获得权限后才可进行远控操作。 | 人/天 | 5 |
| 7.6.10 | 调度模块 | 远控申请通过后，页面上的开度控制按钮变绿，点击开度按钮后执行远控操作，此时相关人员可根据视频以及屏幕所显示的数值判断调度是否正确执行。 | 人/天 | 3 |
| 7.6.11 | 紧急停止模块 | 如若发现开度值预设过高或通过视频监控发现与预设开度不符，可进行紧急停止操作，停止按钮在开度按钮右侧，点击即可停止调度操作。 | 人/天 | 3 |
| 7.6.12 | 操作信息入库模块 | 每一次的闸门调度操作信息都会入库，包括停止、停止后再启等情况。操作信息包括操作人、操作时间、操作对象、操作前开度值、操作后开度值、预设开度值、批准人等，便于后续查询，确保责任到人。 | 人/天 | 5 |
| 7.6.13 | 数据查询模块 | 以图表可视化的形式展示监测数据，支持每天、每月、每年的调度记录查询以及设备异常信息查询，也支持范围时间查询，单一闸站调度记录、异常信息查询，使数据查询直观、便捷。 | 人/天 | 5 |
| 7.6.14 | 统计报表模块 | 对监测数据进行整理、分析，根据需求进行统计并进行阶段性分析，结合不同地区、不同时间、闸前水位、闸后水位、闸门开度值等多要素多维度的数量统计和趋势分析，生成相关主题数据。例如闸后水位数据：逐小时水位、每日8时水位、每月8时水位、每年8时水位等统计表，闸门异常信息：每日闸门调度信息、当月闸门调度信息、年度闸门调度信息等统计表。 | 人/天 | 6 |
| 7.6.15 | 数据导出模块 | 可将数据查询结果及统计报表导出，支持导出excel、word、pdf等格式的文件。提高系统中数据的成果价值及利用率。 | 人/天 | 3 |
| 7.6.16 | 数据预警模块 | 监测数据入库后，系统根据预设值判断是否需进行自动报警，报警会向配置的管理人员发送报警信息及监测内容。 | 人/天 | 5 |
| 7.7 | 动力电缆 | ZR-YJV22-5*6 | 千米 | 1.2 |
| 7.8 | 控制电缆 | ZR-YJV-3*2.5 | 千米 | 6 |
| 7.9 | 网络线 | 超五类双屏蔽网线LSX0048 | 千米 | 3 |
| 7.10 | 镀锌钢管 | DN25镀锌钢管；壁厚≥3.25mm。 | 千米 | 3 |
| 7.11 | 防雷接地 | 1、防雷接地的焊接采用搭接焊，搭接长度应符合国家规定； 2、防雷接地在接地体上的接地点与其他接地在接地体上的接地点的距离应大于10m； 3、导电扁钢的搭接长度不应小于其宽度的二倍，三面施焊。圆钢的搭接长度不应小于其直径的六倍，双面施焊； 4、圆钢与扁钢连接时，其搭接长度不应小于圆钢直径的六倍，双面施焊。焊接头应有防腐处理(埋在砼内的接头除外)； 5、主地线原则上要求就近与建筑物的主钢筋相连； 6、要求导线截面为2.5mm2以上。埋设深度不小于4m； 7、最大放电电流，不小于20KA，接地电阻小于5欧姆。 | 项 | 14 |
| 7.12 | 工情采集系统 | 1、可实时记录控制柜调度工作情况，对闸门启闭失灵等防汛实时综合信息的采集、存储输出、管理分析； 2、对异常数据情况进行报警。并及时记录至管理平台数据库，为各级防汛指挥部门防汛会商决策提供技术支持； 3、支持实时工情各上下级工情信息采集点之间的高效传输,采用多重访问控制,下级用户不能直接访问上级数据库,增强系统安全性。 | 人/天 | 37 |
| 三 | 基础设施体系 |  |  |  |
| 8 | 通讯网络服务 |  |  |  |
| 8.1 | VPN网络租赁 | 带宽不小于50M,使用期5年。 | 5年/条 | 80 |
| 8.2 | 汇聚网络租赁 | 带宽不小于1000M,使用期5年。 | 5年/条 | 1 |
| 8.3 | 物联网通讯费 | 500M/月，使用期5年。 | 5年/项 | 19 |
| 8.4 | 配电线路（三相配电） | JKLYJ-0.6/1-4*35 | 千米 | 15 |
| 9 | 灌区调度中心 |  |  |  |
|  | 监控中心 |  |  |  |
| 9.1 | 监控显示系统 | 包括屏体、视频处理器、箱体、包边钢结构等。 屏体： 1、P4，全屏显示净尺寸：5400mm×3037、5mm，全屏分辨率：3456*1944；模组尺寸：150（W）*168、75（H）*9（D），分辨率96*108；单元构成：4×2；单元尺寸：600（W）*337、5（H）*67（D），分辨率384*216； 2、箱体材质：压铸铝合金，抗拉强度不低于302MPa，规定塑性延伸强度不低于170MPa； 3、像素中心距相对偏差等级≤2、5%，水平相对错位等级≤2、5%，垂直相对错位等级≤2、5%； 4、白平衡亮度（校正后）≥1000cd/㎡；水平视角≥170度，垂直视角≥170度；对比度≥5000：1；峰值功耗≤600W/㎡，平均功耗≤225W/㎡；低亮高灰：亮度100%，灰度等级16Bit，亮度20%，灰度等级15Bit； 5、支持模块校正和数据存储和回读功能； 6、产品具有磁力矩无级调节组件、调节工具及显示装置； 7、产品具有六向调节功能的前维护显示屏及显示装置； 8、产品通过CESI/TS 009-2018：LED显示屏绿色健康分级分级认证技术规范，符合A级认证要求； 9、产品通过CESI/TS 006-2015认证技术规范，具备8K超高清显示技术，有能力对产品进行后期的升级改造； 高清信合接入盒： 输入：HDMI *2，视频接入接口，支持4K*2K；R/G/B颜色最高深度：10bit；HDR 3D视频接入；HDMI1、HDMI2 快速切换时间小于等于50毫秒延时2帧；RJ45 * 1，PS2*1，4pin插座*1；输出：HDMI * 1,3D眼镜控制信号发送端口;FPC*1,特制的LED显示屏显示&控制信号接口；要求与LED显示屏同一品牌； 高清信号分配板： 输入：FPC*1,特制的LED显示屏显示&控制信号接口；4pin插座*1，DC供电接口（10-26V），功率：4W；输出：FPC*2,特制的LED显示屏显示&控制信号接口；要求与LED显示屏同一品牌； 拼接处理器： 输入信号：4路HDMI/DVI，输出信号：4路DVI 1．纯硬件模块化插卡式设计，输入卡、输出卡、切换卡、控制卡、风扇、电源等全部采用模块化设计，支持热插拔功能，便于日后系统的升级和维护。 2．支持双路供电供电检验，两路AC220V电源供电，当其中一个电源模块发生故障时，可以正常工作； 证明材料： ★1、本项目采用SMD表贴三合一，像素点间距≤1、5625mm，像素密度≤409600点/㎡，共阴节能灯设计，节能环保、散热量低，有效降低屏前热浪问题（提供第三方共阴恒流驱动检测报告）。 ★2、为保证色彩的一致性，系统需支持数据二次校正功能（提供数据二次校正功能软件登记证书）； ★3、无排线连接，模块和控制卡采用硬连接（提供第三方检测报告）； 4、PFC电源：采用PFC电源（提供第三方检测报告）； 5、本项目LED显示屏与拼接控制器之间采用HDMI高清线/HDMI光纤线直连，无需发送盒、网线传输，提供产品系统拓扑图。 | 套 | 1 |
| 9.2 | 操作员工作站 | 1、CPU：腾锐D2000 8核，主频2.3GHz；显示器：P23.8英寸超窄边高清显示器；内存容量：8GB DDR4；硬盘：不小于256G；网络适配器：10/100/1000Mbps以太网卡；显卡：1G高性能独立显卡；操作系统：信桌面操作系统/银河麒麟桌面操作系统。 2、具有3C证书、节能和MTBF认证。 3、满足国产化要求。 | 套 | 3 |
| 9.3 | 图像工作站 | 1、CPU：腾锐D2000 8核，主频2.3GHz；显示器：P23.8英寸超窄边高清显示器；内存容量：8GB（最大支持内存容量32G）；硬盘：标配256G M.2NVMe SSD；网络适配器：10/100/1000Mbps以太网卡；电源：200W电源；显卡：1G高性能独立显卡；操作系统：信桌面操作系统/银河麒麟桌面操作系统。 2、具有3C证书、节能和MTBF认证。 3、满足国产化要求。 | 套 | 1 |
| 9.4 | 操作台 | 根据实际情况制定。材质：冷轧钢板；规格：4800*800*980 U型。 | 套 | 1 |
| 9.5 | 核心交换机 | 1、交换容量≥38Tbps，两个交换板；2个交流电源；GE光接口≥24，GE电接口≥24；转发性能≥7200Mpps； 2、为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥2； 3、支持颗粒化电源，整机电源槽位数≥3； 4、支持独立的硬件监控模块, 控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控板卡、风扇、电源、环境，调节能耗； 5、支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台设备，支持长距离集群，且用于虚拟化的板卡与业务板卡物理槽位分离，单向虚拟化集群带宽≥80Gbps； 6、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP； 7、支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道，支持IPv6 DHCP SERVER, IPv6 DHCP Relay, DHCP Snooping，支持IPv6 Souce Guard； 8、支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS； 9、支持G.8032标准环网协议，要求倒换时间≤50ms； 10、支持5级H-QoS； 11、设备单台配置：双主控板、双电源冗余备份，千兆光口≥48个，千兆光口≥48个。 证明材料： ★1、提供工信部入网证书，设备支持主控引擎≥2，业务槽位≥3个，支持每槽位带宽≥320Gbps。 ★2、支持GE/10GE端口200ms大缓存，提供第三方测试报告； ★3、支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位，提供第三方测试报告； 4、支持硬件BFD/OAM，3.3ms稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性，提供第三方测试报告； 5、支持整机MAC地址≥1M，ARP表项≥256K，IPv4路由转发FIB表项≥512K，ACL表项≥256K，提供第三方测试报告。 6、提供原厂提供对应本项目的质保承诺书,且不少于三年。 | 台 | 2 |
| 9.6 | 企业级路由器 | 1、 交流电源1:1冗余；整机高度≤2U，采用高性能多核处理器支持高速WAN连接，强大的路由计算能力，增强L4~L7业务处理效率，提供产品彩页证明； 2、交换容量≥320Gbps，包转发能力≥120Mpps，最大支持220Mpps； 3、支持MAC、802.1x、Portal认证、广播抑制、ARP安全等，支持本地认证、AAA认证、RADIUS认证； 4、支持静态路由，策略路由，支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、IS-IS、IS-ISv6等动态路由协议； 5、支持国密算法，SAC应用阻断，URL过滤，IPS功能； 6、支持SNMP，WEB网管，支持接口备份功能，VRRP等可靠性技术； 7、支持ZTP一键式部署（邮件URL，U盘，DHCP等），零技能要求，设备分钟级开通，提供产品彩页证明； 8、支持 SaaS 首包识别（FPI），复杂应用识别；基于带宽和链路质量选路，保证关键应用体验； 证明材料： 1、提供工信部入网证书，提供原厂商针对本项目的售后服务承诺函，并提供3年原厂质保服务。 2、支持多核CPU，要求提供设备支持多核CPU的截图，采用自研全自主化CPU及转发芯片，要求提供第三方测试报告； 3、高密接口，固定WAN端口：10GE光≥14个（可切换为GE光），GE电口≥10个，所有WAN口可切换为LAN；模块化插槽≥8个（主控、风扇、电源、其他扣卡等槽位不及入业务槽位之内），电源，风扇，板卡高可靠支持热插拔，不需要配置命令，板卡热插拔功能，要求提供第三方测试报告； 4、支持IPSec VPN，GRE VPN，L2TP VPN，A2A VPN，L2TPv3 VPN，实现对外安全互联；支持DSVPN或者类似技术，能够在多个设备之间动态建立VPN隧道，简化VPN的配置，提供第三方测试报告证明。 5、提供原厂提供对应本项目的质保承诺书,且不少于三年。 | 台 | 1 |
| 9.7 | 防火墙 | 1、标准2U硬件平台，双交流电源，1T硬盘；含12*GE电口，12*SFP光口，2*SFP+光口，无接口扩展槽；（默认SFP接口和SPF+接口不带光模块）。网络吞吐量≥30Gbps，最大并发连接数≥500 万，最大功率≤120W；SSL VPN并发用户数1500。支持1 对Bypass 接口，不允许采用X86 架构，功能采用模块化结构设计； 2、具有透明、路由、混合、旁路4种工作模式；支持双机热备功能，包括主备模式(A/S)，主主模式(A/A) ； 3、支持一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT； 4、支持静态路由、动态路由、策略路由；支持VLAN子接口和VLAN透传；支持链路负载均衡和服务器负载均衡； 5、支持DNS代理、DNS透明代理；支持DDNS功能，支持花生壳服务商的域名。 证明材料： ★1、支持5元组的服务器负载均衡策略；支持服务器健康检查和会话保持；负载算法支持权重、源地址散列+权重（提供截图并加盖原厂公章）； 2、支持4G接入，并可实现4G连接与有线链路之间互为备份（提供截图并加盖原厂公章）。 | 台 | 1 |
| 9.8 | 入侵防御系统 | 1、内置5000种以上应用规则，可智能识别P2P和迅雷行为，支持对应用动作、应用内容的精细度控制（提供截图并加盖原厂公章）； 2、拥有自有数据来源，每日可获得不低于6亿次的互联网访问样本（提供访问量证明）； 3、支持IP准入、MAC准入、IP+MAC准入、WEB认证、Portal认证、短信认证、免认证、微信认证、混合认证、AD域单点登录和访客二维码认证； 4、支持基于多元组的通道化的QoS；支持基于流量和时长的流量限额； 5、支持识别和封堵私接主机，包括360随身wifi、猎豹wifi、无线路由器等软硬件网络共享方式支持服务器非法外联学习和防护特性，可定义外联白名单地址和端口，也可通过流量自学习获得服务器合法的外联行为； 6、内置百万级病毒特征库，支持对HTTP、FTP、IMAP、POP3、SMTP协议病毒的查杀，支持对20级的压缩文件进行解压查杀； 7、提供最新的威胁情报信息并提供配置向导；支持应用威胁情报对本地资产进行威胁检测，并可对检测到的威胁情报支持单点登陆威胁情报云平台查看该情报详情； 8、支持基于攻击不同阶段的方式来匹配并展示资产遭受到攻击的具体所处状态，展示出具体的攻击链并可对威胁进行取证； 9、支持SNMPv1、v2、v3版本，支持跨三层自学习MAC地址； 10、支持端口镜像功能，支持入流量、出流量和双向流量等维度镜像； 11、支持U盘零配置上线，设备端无需预配置，将U盘插入设备USB接口中，即可实现快速上线实施。 证明材料 ★1、内置8000条以上IPS规则库，可自定义攻击特征库；并具备独立的WEB防御特征库（提供截图并加盖原厂公章）； 2、具备公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证。 | 套 | 1 |
| 9.9 | 网闸 | 1、系统采用2+1架构设计，包括内端机、外端机和独立的硬件隔离信息交换区,内外网主机系统与交换模块之间采用高性能隔离板卡连接； 2、隔离区包含基于ASIC设计的开关隔离芯片，不采用SCSI、网卡以及任何加/解密等方式； 3、设备断开内外网络TCP/IP连接； 4、标准2U机架式设备； 5、12个千兆自适应电口，4个万兆接口，2个串口；4个USB接口；液晶屏,标配单电,端口聚合，双机热备； 6、并发连接会话数≥1200000、系统内部延时≤0.2ms、吞吐量≥7Gbps； 7、设备支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、数据库等应用层协议从内端到外端或者从外端到内端的应用代理访问，应用包括网页浏览、数据库访问、FTP文件传输、邮件收发； 8、支持客户端、samba、NFS、ftp、有客户端等多种文件交换方式；支持文件复制、移动、增量等多种传输方式；支持断点续传； 9、SQLServer、Oracle等的单、双向数据交换；支持周期复制、实时复制、增量更新等多种同步方式；支持设定同步时间和同步周期； 10、支持基于五元组方式的访问控制，可以通过配置ACL规则列表进行包括源、目的IP，源、目的端口、协议的允许通过和拒绝通过； 11、提供一些常用的系统工具，包括：ARP表、路由表、路由跟踪以及Ping工具； 12、提供网关和静态路由配置功能； 13、具备自有文件的安全上传下载功能,不依赖FTP、文件共享等通用文件传输协议；能够在客户端通过虚拟本地磁盘方式（非网络磁盘映射）访问网络文件服务器的文件存储目录； 14、提供网关接口状态、网络接口状态以及双机热备状态查看功能 15、设备能够记录管理员操作日志、文件单向传输日志、数据库单向传输日志，并通过时间、源IP、目的IP、动作等条件进行查询； 16、支持单、双向可选的访问控制策略配置管理 17、支持可信端和不可信端的接口配置功能，支持VLAN以及桥配置功能 18、支持日志文件备份功能，能对日志文件进行存档，将重要的日志进行备份，以免丢失，支持将日志输出到远程syslog服务器中； 19、系统内置三种不同权限角色（系统管理员、日志审计员、普通管理员），每个管理员之间相互独立。系统管理员-可以访问所有页面，具有最高权限，日志审计员-只能查看和操作日志审计页面 ，管理员-能查看和操作除日志审计和用户管理以外的所有页面； 20、采用经过安全加固的Linux操作系统； 21、设备支持双机热备功能，当主机出现故障不能正常工作时，备机会主动接管主机的工作，以保证数据链路不会中断；支持多端口聚合功能。 证明材料： 1、具备按角色分配个人目录和共享目录访问操作权限（提供公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心检验报告）； ★2、能防止伪造后缀名或增加二进制执行代码的恶意文件传输（提供公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心检验报告）； 3、具备应用进程认证模块，能够根据设置的应用程序的白名单限制非法程序通过设备访问服务器（提供公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心检验报告）。 4、提供原厂提供对应本项目的质保承诺书,且不少于三年。 | 台 | 1 |
| 9.10 | 日志审计系统 | 1、内置主机审计许可数≥50，最大可扩展审计主机许可数≥150，平均每秒处理日志数≥1200，提供3年硬件质保和软件升级； 2、规格2U，内存≥16G，硬盘≥2*2T，接口≥6千兆电口+2万兆光口；可扩展千兆以太网络模块2光\4光\8光\4电\8电； 3、支持接入TLS加密方式的日志，支持对日志传输状态、最近同步时间进行监控，可统计每个日志源的今日传输量和传输总量； 4、支持对每个日志源设置过滤条件规则，自动过滤无用日志，满足根据实际业务需求减少采集对象发送到核心服务器的安全事件数，减少对网络带宽和数据库存储空间的占用； 5、支持单条事件进行展开，显示事件详细信息和事件原始信息，支持事件详情中任意字段作为查询条件无限制进行二次检索分析； 6、日志进行归一化操作后，对日志等级进行映射，根据不同日志源统计不同等级下的日志数量； 证明文件： ★1、产品厂商具有中国信息安全认证中心颁发的信息安全服务资质，应急处理（一级）； 2、支持POC测试工具一键生成日志数据；（提供功能截图证明）。 | 套 | 1 |
| 9.11 | 工业容错服务器 | 1、普通散热器，适用于2288HV5/2488V5 ； 2、DDR4 RDIMM内存-16GB-2666MT/s-2Rank(1G*8bit)-1.2V-ECC； 3、通用硬盘-2TB-NL SAS 12Gb/s-7.2K rpm-3.5英寸(3.5英寸托架)不含后置硬盘背板组件 Riser配置1,3*x8插槽 ； 4、SR430C-M 1G(LSI3108) SAS/SATA RAID卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-1GB Cache 不含光驱； 5、标配板载2x1GB TB+2x10GB SFP（不含模块）网络子卡； 6、550W 白金交流电源模块 (含中国制式墙插交流电源线)； 7、2U机架式导轨； 8、高级服务标准＋（7×10×ND）-3年。 | 套 | 1 |
| 9.12 | 磁盘阵列 | 1、机架式/4U 24盘位/1536Mbps接入带宽/24块8T企业级SATA硬盘/64位多核处理器/4GB缓存（可扩展至64GB））/2个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181） 2、服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥3个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇。 3、满足国产化要求。 | 套 | 1 |
| 9.13 | 一体化双柜 | 1、标准接插口，机柜冷热气流隔离、节能保温，动态制冷,智能配电分配管理,安防门禁管理,系统设备故障报警,环境监控，自动保护,应急启动,诱导排热,本地全彩触摸设置与显示等功能。支持移动终端APP远程预警和云短信预警。为保证系统的稳定性和兼容性，要求投标人提供的模块化数据中心厂商需具有系统整体检测报告，包括控制主机、PDU模块、制冷模块、配电模块、安防系统模块、环境监测、消防系统模块、后备电力管理模块、管理平台等。 2、机柜模块：42U标准机架，主柜可用不低于26U,辅助42U，配套1个主柜2个辅柜；柜组尺寸(W*D*H)：1800*1200*2000(mm) ；可移动式设计。气流组织：冷热通道隔离，直接贴近IT设备热负载，有效消除刀片式服务器散热，防止冷热混风；屏幕显示：主柜全彩液晶触摸屏 ，拉丝氧化铝金属面罩；直观显示机柜运行状态，如主界面显示温湿度及电源能耗报警阀值设置界面，传感器数量设置界面。 3、噪音等级：关闭前柜门，柜外噪音等级≤40DB。 4、制冷模块：要求采用机架式空调高可靠性、高灵活性风冷空调，制冷量大于等于4KW（带外机），风量680m3/h,全封闭柜内安装；配置2个模块共8KW。能够采用直流变频技术，智能可变容量供冷，具备动态制冷功能，能够来电自启动。支持机柜触屏制冷模块运行参数阀值设置，开关机控制； 当空调故障时，能够利用空调风应行状态监测，故障预警。 5、UPS模块：在线式10KVA UPS；机架式UPS，安装占用标准机柜3U空间，配套后备电池，后备时间1小时。开关控制：自检、关机控制；故障预警：运行状态监测，故障预警。 6、消防监测模块：烟温检测光电烟雾检测，高温检测；故障预警：运行状态监测，故障预警。 7、配电模块：机架式配电单元，含主市电输入空开、UPS输入、输出、旁路空开，精密空调空开，机柜双路供电空开等。PDU电源：每个机柜双路供电，每台机柜1套16A总接入16个国标10A插头，配单单元支持智能服务器机柜触摸屏可进行总负载电流，总输入电压，总负载功率监测. 8、安防模块：门禁管理：前后门磁控装置，开门监控；每个机柜独立控制门禁管理。支持手机APP远程开门控制管理和机柜门状态预警管理。 9、智能热管理：具有两路自适应诱导风机，当空调故障时，能够自适应开启风机，风机根据热温度预设阀值，具有三级高中低自适应调温，远程自动、手动设置管理。诱导风机，正常情况下采用自然排热，机柜回风温度超过设定的阀值时自启诱导风机排热。诱导排热有三档2路风机均可以单独控制，对高密度服务器柜支持4路接入，在APP中可以设置风机为手动开关和自动开关，风机转速定为高、中、低、关四档，当设为自动开关，可根据柜内服务器热风阀值自动调整到相应温度，使服务器设备处在最节能舒适环境下运行。提供APP诱导风机设置页面截图。 10、控制模块：控制管理模块支持与运维管理平台集成，可从平台获得配置管理和控制管理。采用标准TCP/IP网络连接，支持断网单机运行，云平台联机运行。支持触摸按键和触摸屏密码开门、烟雾、温湿度、开关门状态、设备在线/离线等监测功能；控制器具有2路温湿度接口，4路调温风机接口，风机支持3档自适应调速控制，手动及自动两种模式。具有4路磁力锁接口，2路门磁感应器接口，1路烟雾传感器接口，1路漏水传感器接口，2路LED灯光控制接口，灯光支持门开灯亮，门关灯灭。具有1路配电监测接口，1路UPS接口，1路配线架接口，2路摄像机无线接入，1路触字触摸屏接口，1路7寸全彩液晶触摸屏接口。 11、运维管理：支持APP运维管理和短信告警管理。故障云短信预警，APP运维管理模块能够将智慧物联网机柜的微环境、配电、制冷、不间断电源、消防等信息无缝接入，进行移动管理。APP直接可以在安卓和IOS等商城直接下载手机APP管理软件（非平板或者手机上WEB页面浏览）。 证明材料： 1、支持在手机上进行多点分组管理，权限分级管理，权限分配，权限分设备管理，扫码管理，告警推送。提供国家版权局颁发的《智能机房Android系统》和《智能机房IOS系统》软件著作权登记证书。 2、提供物联网空调控制软件相关证书，提供扫描件。 3、支持手机APP远程控制管理，支持远程状态监测、温度设置调节、开关机控制等，提供手机APP远程空调控制管理页面截图并加盖公章。 | 套 | 1 |
| 9.14 | 图像智能分析超脑 | 1、算法种类：支持OCR 文字、数字、字母识别，支持结构化OCR识别，检测算法（分析图片中对象的位置和数量），分类算法（分类对象，识别图像的属性），检测+分类算法，视频行为分析算法，支持图像比对算法，支持语义分割，实例分割算法，支持算法编排； 2、分析能力：图片分析10张/秒/GPU，支持实时视频分析，4路/GPU（检测、分类、检测+分类、图像比对）、2路/GPU（OCR）、1路/GPU（视频行为分析），支持视频轮巡分析，16路/GPU，轮巡间隔10~3600秒可配，支持定时抓图分析，16路/GPU，抓图间隔 3~3600秒可配； 3、支持报警联动I/O报警，支持报警联动语音提示，支持视频流实时叠加目标框和目标信息，展示更加直观； 4、协议支持：支持SDK、ISUP5.0； 5、2U标准机架式：2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源，8盘位，可满配8TB AI硬盘，支持硬盘热插拔。2个千兆网口，2个USB2.0接口、1个USB3.0接口，1个eSATA接口；支持RAID0、1、5、6、10，支持全局热备盘，报警IO：16进4出(选配16进8出) 6、软件性能：输入带宽：320M，32路H.264、H.265混合接入，最大支持16×1080P解码，支持H.265、H.264解码。 7、含8块8T硬盘。 | 台 | 1 |
| 9.15 | 视频综合管理软件 | 支持国标协议及各类私有协议设备接入平台，提供基础视频、录像回放、大屏上墙、告警实时推送、告警查询、视频直播、报警联动、电子地图等应用，提供PC客户端、手机APP远程预览服务。 | 套 | 1 |
|  | 会商中心 |  |  |  |
| 9.16 | 视频会议系统 |  |  |  |
| 9.16.1 | 高清会议终端 | 1、设备采用一体式结构，内置硬件视频处理单元，采用嵌入式操作系统，非Windows/安卓操作系统；内置硬件视频处理单元； 2、呼叫带宽支持64Kbps-8Mbps；支持QCIF、CIF、4CIF、480P、D1、720P、1080P、4K视频分辨率； 3、支持1280*720P 60fps/50fps/30fps/25fps、1920*1080P 60fps/50fps/30fps/25fps高清视频信号输入； 4、支持1280*720P 60fps/50fps/30fps/25fps、1920*1080P 60fps/50fps/30fps/25fps、3840*2160P高清输出； 5、支持H.264、H.264MP、H.264HP、H.265视频编解码协议，支持G.711、G.722、G.722.1、G.722.1C、OPUS等音频编解码协议，音质最高达48KHz； 6、视频接口：2路高清视频HDMI输入接口+1路USB3.0输入,2路HDMI输出； 7、支持IP网络丢包时修复机制，确保丢包率达到5%时图像无马赛克现象；丢包率达到8%时，会议依然能够正常召开；20%丢包时，图像可以接受；70%丢包率时，音频不受影响，保障会议正常进行； 证明材料： ★1、所投设备生产厂家必须拥有音视频点播直播广播功能的自主知识产权，要求提供国家版权局颁发的“音视频点播直播广播功能嵌入式软件”的计算机软件著作权登记证书扫描件。 | 台 | 1 |
| 9.16.2 | 高清晰摄像机 | 1、采用1/2.8英寸≥207万像素高品质图像传感器，最大分辨率可达1920x1080，输出帧率高达60帧/秒。 2、≥20倍光学变焦：f=5.5～110mm，3.3°（窄角）54.7°（广角），光圈系数：F1.6–F3.5，10倍数字变焦。 3、低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比。采用先进的2D、3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度。 4、支持HDMI，SDI，有线LAN；SDI支持在1080P60格式下传输≥100米。 5、多种音视频压缩标准：支持H.265/H.264视频压缩，支持AAC、MP3、G.711A音频压缩；支持高达1920x1080分辨率60帧/秒压缩； | 台 | 1 |
| 9.16.3 | 全向麦克风 | 1、内置4个数字阵列麦克风，360度全向拾音，最大拾音距离达到3米； 2、采样率48KHZ，频率响应100Hz~22KHz，完美采集人耳可辨的人声及音乐信号； 3、1路USB接口可无缝对接视频会议系统、多媒体通信系统、UC统一通信平台、VPN平台等。 4、喇叭功率15W，音量达到90dB，12级音量数字调节； 5、USB接口1个、3.5mm接口2个、DC插座1个、4P4C接口2个。 | 台 | 2 |
| 9.16.4 | 视频显示设备 | 4K显示，纤毫毕现：4K分辨率，画面细节纤毫可见；防眩光抗指纹，不惧强光； 屏幕尺寸：75英寸；刷新率：60 Hz；像素间距：0.143(H) × 0.430(V) mm；物理分辨率：3840 × 2160 @60 Hz；显示尺寸：75 inch LED背光源；背光源类型：DLED；响应时间：6 ms 色域：90% NTSC（CIE1931）（Typ.）；色深度：10 bit；对比度：1200：1（Typ.）；亮度：350 cd/m²；可视角：178°(H)/178°(V) 系统参数 CPU：4核 A73*2+A53*2，主频1.5 GHz；内置存储：32 GB；内存：3 GB；操作系统：Android 8.0；网卡：内置百兆网卡，支持路由功能 触控参数 触控响应速度：＜ 10 ms；触摸方式：红外触控；触摸精度：90%以上的触摸区域为 ±1 mm 玻璃：AG顺滑玻璃；触控点：20点；触摸工艺：零贴合 功能参数 内部喇叭：2个内置16W音箱； 接口参数 音视频输出接口：HDMI OUT 1路，最大4K@60Hz；LINE OUT 1路； 控制接口：RS-232 1个；数据传输接口：USB接口 2个前置接口，2个板载接口；音视频输入接口：HDMI IN 2路，最大4K@60Hz；LINE IN 1路；网络接口：RJ45(百兆网口) 2个 | 台 | 1 |
| 9.17 | 数字发言系统 |  |  |  |
| 9.17.1 | 5GWiFi加密无线会议主机 | 1、19寸标准机架式设计，采用铝合金面板自带不小于4.3"触控屏；系统主机采用ARM Cortex A9处理器；无线部分采用WiFi通信技术，2.4G和5G频率智慧可选。 2、内置摄像跟踪功能，支持PELCO-D/P.SONY.SAMSUNG等控制协议；支持连接不少于4台高清摄像机RS-232/RS-485控制，也可扩展高清视频矩阵； 连接高清视频解码盒可与高清矩阵实现视频信号自动切换，具备摄像联动画面冻结功能。 3、支持扩展同声传译功能，可配置4/8/12/16/20/32/64不同语种同声传译功能； 4、超强抗干扰能力，手机来电时绝不产生噪音；有效隔离手机(2G/3G/4G/5G)及无线电波(RF).蓝牙.WiFi等信号干扰； | 台 | 1 |
| 9.17.2 | 鹅颈话筒主席单元 | 主席单元： 1、采用高强度防刮划钢化玻璃面；鹅颈式电容麦克风杆。 2、采用DSP数字化处理与传输技术，克服长距离传输衰减问题，六芯线距离可达250米，网线距离可达150米； 3、由会议主机提供24V电源，低功耗设计，单路可连接20台会议单元； 4、发言单元设备采用非压缩音频传输技术，48K采样率，20Hz-20KHz带宽完美音质；采用低延时技术，话筒声音到功放输出小于10ms；远距离高保真拾音，有效拾音距离大于50cm； | 只 | 1 |
| 9.17.3 | 鹅颈话筒代表单元 | 代表单元： 1、采用高强度防刮划钢化玻璃面；鹅颈式电容麦克风杆。 2、采用DSP数字化处理与传输技术，克服长距离传输衰减问题，六芯线距离可达250米，网线距离可达150米； 3、由会议主机提供24V电源，低功耗设计，单路可连接20台会议单元； 4、发言单元设备采用非压缩音频传输技术，48K采样率，20Hz-20KHz带宽完美音质；采用低延时技术，话筒声音到功放输出小于10ms；远距离高保真拾音，有效拾音距离大于50cm； | 只 | 6 |
| 9.17.4 | 会议专用地插 | 会议功能件模快化，插座体弹出设计。 | 个 | 1 |
| 9.17.5 | 话筒接线盒 | 一个分线盒可连接两个会议单元 | 个 | 1 |
| 9.18 | 音频扩声系统 |  |  |  |
| 9.18.1 | 会议阵列音柱(300W) | 单元配置：4x4寸全频单元 25芯音圈；音箱材质：15mm中纤板；表面处理：点漆；音箱铁网：2mm多孔钢网内衬防尘棉；接线方式：2xNL4；频响范围：85Hz-18KHz；灵敏度：92dB；额定功率：300W；峰值功率：600W；最大声压级：120dB；阻抗：8（Ω）；覆盖角：120°x恒定指向（H×V） | 只 | 4 |
| 9.18.2 | 音箱壁挂支架 | 黑色、全钢制作、表面喷漆处理，坚固可靠；可承重35kg；下方倾斜角度：30度；左右转动角度：180度。 | 对 | 2 |
| 9.18.3 | 专业功放450W | 立体声功率：8Ω2×450W；4Ω2×720W；信噪比：105db；转换速率：60V/us；阻尼系数：300:1；频率响应：+/-0.1db,20HZ-20KHZ；输入灵敏度：0.775V,1.0V,1.44V；共模拟制比：≦-75db；串音衰减：≦-70db；电波：220V50/60HZ。 | 台 | 2 |
| 9.18.4 | 2编组8路调音台 | 1、2编组4母线调音台；≥8路线路输入+1组立体声输入，特设录音功能256/24BitDSP效果器； 2、MP3音源可转入本机立体声声道金行调音或混合。 3、分路3段美式EQ加中频可选，带显示哑音选择开关。 4、≥6路母线（BUS）：主输出+两编组+监听室输出+录音输出与返回 5、在无需外置设备下可独立完成6路不同音源的输出。 6、2路AUX外接与返回，9段主控均衡。 7、100MM长行程推子控制。 8、内置48V幻象电源供电，内置110V-240V变电压工作电源 | 台 | 1 |
| 9.18.5 | 数字音频处理器(8进8出) | 1、最新音频处理器技术，40bitDSP浮点运算引擎处理芯片，24bitA/D及D/A转换，音频采样率达到48KHz。 2、提供8路平衡式话筒／线路输入，采用裸线接口端子，8路平衡式输出，采用裸线接口端子。8路GPIO逻辑输出接口，带4对通用接地引脚。 3、内置USB声卡，支持播放USB音频文件，支持录播和远程会议 4、RS-232双向串行控制接口用于控制外部其它设备如：视频矩阵等RS-232设备，或接收第三方RS－232控制，如AMX、Crestron。 | 台 | 1 |
| 9.18.6 | 数字反馈抑制器 | 1、独立24个滤波器每通道，自动抑制啸叫点；2、96KHz采样频率，32-bitDSP处理器，24-bitA/D及D/A转换；3、数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口；4、每通道24个led灯可显示啸叫点数量；5、单机可存储30组用户程序；6、采用LCD显示屏显示功能设定144*32，提供6段led显示输出电平 | 台 | 1 |
| 9.18.7 | 智能编程电源时序管理器 | 1、设备配备≥8路220V/13A受控万能接口电源+2路220V/16A辅助电源+250V/30A进口电源滤波器+1路应急照明电源+紧急触发接口+副机级联接口+智能控制及定时编程模块等； 2、智能定时编程管理电源开关,由微电脑控制智能蕊片,加稳压控制电路,实现独立顺序1-8开，顺序8-1关，1-8路同时开同时关； 3、设备前面板自带5个简易控作按键，可实现编程、控制等各种操作，简单易用； 4、设备带有大尺寸LCD液晶屏，可显示所有工作输出状态，当前电压、系统时间、当时电源插座运行状态等； | 台 | 1 |
| 9.19 | 智能主控系统 |  |  |  |
| 9.19.1 | 中央控制主机 | 1、配置主频达720MHz的32位内嵌式处理器，内置≥256M内存和≥2G存储FLASH，能高速运行复杂的逻辑指令； 2、强大的内置可编程接口使可编程中央控制主机可以控制几乎所有的外接设备（包括第三方设备）； 3、支持≥2路RS-NET控制总线，可扩充达≥256个网络设备（如：触摸屏、调光器、电源控制器、音量控制器等）； 4、具有≥8路独立可编程的红外发射接口，支持控制多台相同或不同的红外设备； 5、具有≥8路独立可编程RS-232/422/485控制接口，用户可编程设置多种控制协议和代码。 | 台 | 1 |
| 9.19.2 | 中控编程软件 | 定制化开发场景使用，可根据项目需求定制按钮、场景、会议模式切换等 | 套 | 1 |
| 9.19.3 | 手自一体电源控制箱 | 1、手动控制:前面板≥8个按键控制，带状态指示。 2、IO控制:在机器的内部有≥8个IO接口； 3、协议兼容:兼容目前市面上用得比较广的中控网络协议； 4、控制方式：按键控制、RS-232、RS-NET、TCP协议（协议自适应，可同时控制）； 5、DC24V供电，支持中控主机RS-NET接口直接供电。 | 台 | 1 |
| 9.19.4 | 无线触摸屏 | 9.7寸触摸屏 | 台 | 1 |
| 9.19.5 | 无线路由器 | 双频穿墙信号覆盖 | 台 | 1 |
| 9.20 | 投影显示系统 |  |  |  |
| 9.20.1 | 投影仪 | 5000流明度，吊装；镜头材质：玻璃+树脂；光学变焦：支持光学变焦；投射比：1.38-2.28；ISO亮度：5000lm ；梯形校正：四向校正；最大兼容分辨率：1920*1200dpi；显示比例：16:10；ANSI亮度：无ANSI亮度；对焦方式：手动；对比度：15,000：1 | 台 | 1 |
| 9.20.2 | 投影幕布 | 150寸 | 块 | 1 |
| 9.21 | 网络柜 | 42U网络柜，600*800；5mm钢化玻璃门；材质：黑色冷轧钢板。 | 套 | 1 |
|  | 控制中心 |  |  |  |
| 9.22 | 分控工作站 | 1、CPU：腾锐D2000 8核，主频2.3GHz；显示器：P23.8英寸超窄边高清显示器；内存容量：8GB DDR4；硬盘：不小于256G；网络适配器：10/100/1000Mbps以太网卡；显卡：1G高性能独立显卡；操作系统：信桌面操作系统/银河麒麟桌面操作系统。 2、具有3C证书、节能和MTBF认证。 3、满足国产化要求。 | 套 | 2 |
| 9.23 | 移动式工作站 | 1、CPU：腾锐D2000 8核，主频2.3GHz；显示器：P23.8英寸超窄边高清显示器；内存容量：8GB（最大支持内存容量32G）；硬盘：标配256G M.2NVMe SSD；网络适配器：10/100/1000Mbps以太网卡；电源：200W电源；显卡：1G高性能独立显卡；操作系统：信桌面操作系统/银河麒麟桌面操作系统。 2、具有3C证书、节能和MTBF认证。 3、满足国产化要求。 | 套 | 1 |
| 9.24 | 汇聚交换机 | 24口千兆全网管二层交换机，机架式，光模块一对，24个千兆电口，4个万兆SFP+万口，支持通过console口管理。交换容量：336Gbps/3.36Tbps，包转发率：108Mpps/126Mpps，1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～45℃，满负荷功耗10W。支持VLAN,流量控制，ACL，QOS，环网RRPP，支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 台 | 2 |
| 9.25 | 投影显示系统 | ≥4000流明度，吊装，100寸投影幕布音频输出：立体声迷你插口 x 1；USB接口：USB-A x 1，USB-B x 1 音频输入：2 RCA (White x1, Red x1)×1，立体声迷你插口×2；无线同屏：支持无线；梯形校正：四向校正；镜头材质：全玻璃；光学变焦：支持光学变焦；ISO亮度：4200lm；显示比例：4:3；对比度：2,500,000：1；投射比：1.38-2.24；最大兼容分辨率：1024*768dpi | 套 | 1 |
| 9.26 | 网络柜 | 1、网络柜：42U网络柜，600*800，5mm钢化玻璃门，材质：黑色冷轧钢板； 2、配套辅材：含PVC套管，电源线，网线等配套辅材。 | 套 | 2 |
| 四 | 数据资源体系 |  |  |  |
| 10 | 灌区数据前置库 |  |  |  |
| 10.1 | 已建数据接入 |  |  |  |
| 10.1.1 | 水雨情监测数据接入 | 对已建的水雨情监测数据，按照通讯协议要求进行统一采集处理，并按标准接口要求写入数据仓中，为后续系统提供数据支撑。 | 人/天 | 3 |
| 10.1.2 | 视频监视数据接入 | 对已建的视频监视数据，按照通讯协议要求进行统一采集处理，并按标准接口要求写入数据仓中，为后续系统提供数据支撑。 | 人/天 | 3 |
| 10.1.3 | 流量监测数据接入 | 对已建的流量监测数据，按照通讯协议要求进行统一采集处理，并按标准接口要求写入数据仓中，为后续系统提供数据支撑。 | 人/天 | 3 |
| 10.1.4 | 墒情监测数据接入 | 对已建的墒情数据，按照通讯协议要求进行统一采集处理，并按标准接口要求写入数据仓中，为后续系统提供数据支撑。 | 人/天 | 3 |
| 10.2 | 感知数据汇聚 |  |  |  |
| 10.2.1 | 数据汇聚 | 对新建水情、雨量、墒情、工情监测的设备数据进行采集和汇聚。 | 人/天 | 10 |
| 10.2.2 | 系统构建 | 构建统一的感知数据汇聚系统，适配设备的异构性。 | 人/天 | 10 |
| 10.2.3 | 数据整合 | 整合基础感知控制设备资源，实现数据的高效传输，防止数据的丢失、重传，最终实现“链路切换自动化、协议解析通用化、参数调节动态化、健康检查智能化”，为上层业务系统开发提供基础支撑。 | 人/天 | 6 |
| 10.3 | 视频数据汇聚 |  |  |  |
| 10.3.1 | 视频汇聚 | 采用多媒体网关技术和视频编解码技术，对灌区中新建的视频资源进行汇聚监管。 | 人/天 | 10 |
| 10.3.2 | 视频存储及管理 | 支持接收视频汇聚、视频分发及存储设计，实现灌区水利视频数据的共建共享、集中管理和统一调度。 | 人/天 | 6 |
| 10.3.3 | 视频互通 | 支持不同设备及系统的互联、互通、互控。 | 人/天 | 6 |
| 10.4 | 遥测数据汇聚 |  |  |  |
| 10.4.1 | 数据汇聚 | 遥测数据汇聚主要是对种植物智能识别模型所需采购、收集的不同分辨率的遥感影像数据的汇聚。 | 人/天 | 16 |
| 10.4.2 | 数据处理 | 汇聚的遥感影像数据是对进行统一标准处理后的影像数据的汇聚，统一标准处理包含几何处理、辐射处理、云影检测等一系列标准化流程。 | 人/天 | 16 |
| 10.4.3 | 数据服务 | 遥测数据汇聚至灌区数据前置库后，再以统一标准对外提供数据服务，使遥测数据按一定业务规则成为可复用的信息资源服务。 | 人/天 | 22 |
| 11 | 基础地理数据 |  |  |  |
| 11.1 | 地理空间数据收集 | 对灌区管理范围内的水文、流域、行政区划等地理空间数据进行收集整合。 | 人/天 | 8 |
| 11.2 | 水利对象数据收集 | 对水利对象的基础信息包含水利工程（干渠、支渠、渡槽、倒虹吸、隧洞、节制闸、退水闸、桥梁）、监测站点、功能区等对象的基础属性数据进行收集整合。 | 人/天 | 10 |
| 11.3 | 地图相关数据收集 | 对灌区主要作物种植面积及布局、社会经济、行政区域等相关数据资料，设计灌区地图建设所需电子地图的内容、格式和结构等相关数据进行收集整合。 | 人/天 | 6 |
| 11.4 | 数据处理 | 对基础地理数据使用第三方工具进行数据拼接、坐标和投影变换、数据分层和分级分类、剪裁等处理，以矢量或栅格数据格式存储，建立基础地理空间数据库。 | 人/天 | 6 |
| 11.5 | 地图服务 | 对基础信息进行统一标准命名、空间定位、空间表结构构建、编码、空间对象关系建立，从而形成包括水利基础地图的地理服务，以数字化的形式呈现乌引灌区的整体情况。 | 人/天 | 8 |
| 12 | 三维倾斜摄影数据 |  |  |  |
| 12.1 | 无人机倾斜摄影 | 拍摄精度:在X、Y、Z方向上的中误差分别为不大于±0.125m、不大于±0.125m、±0.080m，平面中误差不大于±0.20m。 | 人/天 | 45 |
| 12.2 | 数据采集 | 灌区倾斜摄影是通过倾斜摄影测量技术以大范围、高精度、高清晰的方式全面感知复杂场景，通过高效的数据采集设备及专业的数据处理流程生成的数据成果直观反映地物的外观、位置、高度等属性，为真实效果和测绘级精度提供保证。倾斜摄影颠覆了正射影像只能从垂直角度拍摄的局限，通过在同一飞行平台上搭载多台传感器，同时从一个垂直、四个倾斜等五个不同的角度采集影像，搭建真实直观灌区。灌区倾斜摄影主要基于GIS 开发并可视化展示，真实反应灌区本工程范围内的地形地貌、周边环境、景区景观、河流、山体、道路、桥梁以及水域等。 | 人/天 | 40 |
| 12.3 | 场景建模 | 三维可视化场景建模使传统二维的、静态的地图转为了三维的、动态的场景，利用三维倾斜摄影的采集数据，通过遥感测绘、大数据、云计算、智能感知等新技术，将真实世界的事物在数字空间中展示出来。三维实景模型作为数字化改革推进实施的一项重要新型空间信息基础设施，其具有直观、精度高、可量测、信息丰富、沉浸感强等特点。通过三维实景模型能构建出一座在云端的立体灌区，无论是道路、桥梁、水域亦或是山川河流的风貌都能被生动表达。 | 人/天 | 40 |
| 12.4 | 场景渲染 | 三维场景的渲染技术主要解决计算机系统资源的有限性与场景数据的海量性之间的矛盾，保证三维场景预用户之间的流程互动，使个人计算机硬件条件的有限性不再限制数字灌区的监测，实现对灌区数据的完善管理。GIS场景渲染采用最新的四叉树LOD渲染基本思想，可以只耗费少量的计算机性能，就展示较为完善的三维场景。 | 人/天 | 45 |
| 12.5 | 模型轻量化 | 模型轻量化将以最少、最合适的点线面去表现并重构一个和原模型类似的同一体，再对重构的模型进行减面、展UV和烘焙等操作，产生细节足够而且面数非常少的模型，从而能轻松实现全网输出，支持G级别模型在手机端及Web端展示和交互。 | 人/天 | 45 |
| 12.6 | 平台展示 |  |  |  |
| 12.6.1 | 倾斜摄影模型加载 | 使用倾斜摄影模型数据，通过在浏览器端创建渲染器、场景、照相机、光源、物体等，利用最新的WebGL标准，使原生浏览器语言本身实现倾斜摄影模型的加载。 | 人/天 | 45 |
| 12.6.2 | 场景渲染 | 采用三维可视化的方式进行数据展示，三维可视化是相对二维空间渲染技术而言通过三维空间渲染技术实现的可视化。它通过虚拟现实的交互效果,使人们在视觉、听觉上获得更好的体验。Web三维技术以在线的方式实现操作控制，避免了安装繁重的客户端程序，采用WebGL技术实现的Web三维应用能在多终端中自由查看，并且不受操作系统的限制，解决了传统3D技术中存在的插件多、跨平台能力差、三维模型格式不统一等问题。 | 人/天 | 45 |
| 12.6.3 | 三维地图操作 | 在三维地图的基础上提供了用户可操作模块，相对于常规的图片、文字、视频等方式，3D交互展示带来更深入的沉浸感。数据展示不再是被动化的，用户可以通过操作进行内容控制，体验得到优化，展示效果增强，线上、线下场景展示有效融合，增强了展示的科技感和真实感。 | 人/天 | 40 |
| 12.6.4 | 飞行漫游 | 依托浏览器加载，无需下载任何插件就能实现身临其境的交互漫游，通过鼠标点击、拖拽、移动等操作切换漫游视角，不放过任何一个细节，以立体3D模型形式出现在消费者面前，完美解决时间、空间、个性化三大痛点，带来更好的用户体验。 | 人/天 | 40 |
| 13 | 数据资源治理、分析、交换、共享与服务 |  |  |  |
| 13.1 | 数据治理 | 数据治理按照水利信息资源相关标准规范要求，定制开发数据抽取、清洗、转换、融合、加载流程，将原始分散、重复、低质量的数据，治理成为格式统一、类型统一、单位统一、编码一致、逻辑一致、数源清晰的高质量数据集。 | 人/天 | 26 |
| 13.2 | 数据分析 | 数据分析对多源数据通过大数据统计分析为平台进行数据赋能，通过构建数据分析服务，对数据仓库中的灌区数据研究通过相关分析服务、回归分析服务、时间序列分析服务、聚类分析服务和判别分析服务，为灌区提供预测、预警服务。 | 人/天 | 26 |
| 13.3 | 数据交换共享 | 建立数据共享交换系统，提供元数据目录、异构数据库复制、实时同步、交换整合以及跨网络远程通道传输服务等一体化功能，实现数据复制、数据同步、独写分离、数据迁移、数据归档卸载、数据汇聚整合、数据分发、数据服务等应用场景，为水利业务提供省市县三级数据共享交换，打破“数据壁垒，信息孤岛”等滞后现象。 | 人/天 | 20 |
| 13.4 | 数据服务 | 提供乌引灌区三年的数据归集工作服务，需满足衢州市大数据局的要求；在数据库的基础上，将具体的数据需求从数据库中进行抽象、提取，形成标准化、共享化的服务，向应用层提供统一的数据服务。根据数据模型，将数据组件按业务需求重构起来，以统一服务的方式给应用系统。数据服务支持统一访问、目录服务等功能。 | 人/天 | 20 |
| 五 | 业务应用体系 | （适配国产化） |  |  |
| 14 | 数字灌区一张图 |  |  |  |
| 14.1 | 一张图基础应用 |  |  |  |
| 14.1.1 | 基础地图 | 地理信息平台可选用ArcGIS、SuperMap、天地图等主流GIS平台，以实现GIS数字地图的应用技术、空间分析、制图、可视化功能及WEB环境下信息共享的通用GIS功能。 | 人/天 | 6 |
| 14.1.2 | 渠系展示 | 可在基础地图上显示灌区干渠及支渠的范围线并显示各关键干、支渠的名称。 | 人/天 | 6 |
| 14.1.3 | 地图放大、缩小 | 可在地图上显示地图放大、缩小的图标，通过图标选择将地图放大或缩小。 | 人/天 | 4 |
| 14.1.4 | 图层显示和控制 | 可显示地图各类型图层，并可控制各类型图层图标是否显示。 | 人/天 | 6 |
| 14.1.5 | 图层添加、删除 | 可对地图显示的图层进行添加及删除，自定义显示的图层内容。 | 人/天 | 4 |
| 14.1.6 | 地图量测 | 可显示地图量测工具，进行地图距离、面积的测量。 | 人/天 | 6 |
| 14.1.7 | 地图搜索与定位 | 支持按名称查询各图层数据，并可定位到具体的点位范围内。 | 人/天 | 6 |
| 14.1.8 | 地图选择与查询 | 可选择地图类型，切换显示各类型地图。 | 人/天 | 6 |
| 14.1.9 | 地图标注 | 可在地图上显示各类型图层的标注，并可自定义标注的图标。 | 人/天 | 4 |
| 14.2 | 运行监管一张图场景应用 |  |  |  |
| 14.2.1 | 工程专题图 | 工程专题图可查看灌区工程(干渠、渡槽、倒虹吸、隧洞、节制闸、退水闸、桥梁、干渠排水涵洞、干渠排水渡槽、支渠)的位置、分布情况，点击对应工程图标可查看详细的工程基本信息、照片、工程参数。 | 人/天 | 22 |
| 14.2.2 | 视频专题图 | 视频监控专题图可查看视频的位置、分布情况，设备状态，点击设备可实时预览视频监控画面。 | 人/天 | 12 |
| 14.2.3 | 水情专题图 | 水情专题图可查看水位监测设备的位置、分布情况、设备状态，点击设备可以查看水位过程曲线，最高水位，最低水位等特征值。 | 人/天 | 12 |
| 14.2.4 | 雨情专题图 | 雨情专题图可查看水位监测设备的位置、分布情况、设备状态，点击设备可以查看雨量过程曲线。 | 人/天 | 12 |
| 14.2.5 | 墒情专题图 | 墒情专题图可查看墒情监测设备的位置、分布情况、设备状态，点击设备可以查看墒情过程曲线。 | 人/天 | 12 |
| 14.2.6 | 流量专题图 | 流量专题图可查看流量监测设备的位置、分布情况、设备状态，点击设备可以查看流量过程曲线。 | 人/天 | 12 |
| 14.2.7 | 设备报警专题图 | 设备监测离线或者监测值达到警戒值时，自动报警（文字、语音等方式），并在专题图上进行颜色区分。 | 人/天 | 16 |
| 14.3 | 配水运行调度场景应用 |  |  |  |
| 14.3.1 | 配水系统分析模型 | 配水系统分析模型结合了宏观模型和微观模型，避开配水系统结构的复杂性，利用获取的几种重要的管网参数，在这些变量运行记录的基础上，利用系统回归分析的方法，建立各变量之间的函数关系式，从而反映出管网的状态变化。并且在此基础上尽可能考虑管网的拓扑结构及管网各元素间的水力关系的基础上，建立起的管网仿真模拟模型，需要利用质量平衡方程、能量平衡方程求解系统工况。 | 人/天 | 38 |
| 14.3.2 | 水管网GIS系统 |  |  |  |
| 14.3.2.1 | 一体化空间数据管理 | 一体化空间数据利用面向对象的分布式多空间数据库技术，从空间数据的数据量大，结构复杂，关系多样化三个特点出发，解决传统空间数据中查询过程复杂，难以定义多维空间对象的空间次序等问题。 | 人/天 | 22 |
| 14.3.2.2 | 空间分析 | 空间分析，即地理数据的分析功能，是GIS得以广泛应用的重要原因之一。通过WebGIS空间分析功能，用户可以从已知的地理数据中得出隐含的重要结论，这对于许多应用领域是至关重要的。 | 人/天 | 28 |
| 14.3.3 | 调度决策系统 |  |  |  |
| 14.3.3.1 | 数据管理 | 数据管理模块负责收集基本的生产数据，它是统计和分析的数据来源。在收集数据的同时数据管理还提供界面让用户输入数据，最大程度的保证数据的可靠性。数据管理还对基本数据的一些关系（如组成和变化）进行分析，用以优化统计分析模块。 | 人/天 | 20 |
| 14.3.3.2 | 统计分析 | 统计分析是改系统的关键。它对基础数据库的历史数据进行统计和汇总，并按照分析的主要目标用水情况进行分析，按一定的算法汇总输出一系列参数，以图表的形式进行输出，使用户可以直观的感受到数据的变化。 | 人/天 | 18 |
| 14.3.3.3 | 辅助解决 | 主要从嵌入运行、实时运行、自动分析、人工控制统计方面辅助用户进行决策。嵌入运行将每次系统分析的结果直接展示在屏幕上，其使用的实时系统数据都来源实时从底层工控数据采集模块转换过来，没有单独的输入界面。实时运行数据展示会将每隔一定时间的自动采集器采集的数据以可视化的方式展示出来。用户自定义自动分析时间，每隔相应时间进行一次分析。人工控制统计主要是由于实时数据中可能存在不少垃圾数据，用户可用过判断自行剔除。 | 人/天 | 20 |
| 14.4 | 感知监测信息管理子系统 |  |  |  |
| 14.4.1 | 设备管理 |  |  |  |
| 14.4.1.1 | 新增设备 | 添加设备详细信息例如设备类型、IP、端口号、通道号、位置、注册包内容、指令内容、数据解析方式、数据合理范围、负责人、联系方式等，管理员需保证所填信息与实际的设备信息相对应。系统中提供excel模板，并支持通过导入excel来批量增加设备信息。 | 人/天 | 2 |
| 14.4.1.2 | 设备配置 | 可配置更改设备相关的设备类型、IP、端口号、通道号、位置、注册包内容、指令内容、数据解析方式、数据合理范围、负责人、联系方式等。支出批量导出设备基本信息，通过excel逐个补全配置信息后进行导入。 | 人/天 | 2 |
| 14.4.1.3 | 设备查询 | 查询平台中所使用到的数据采集设备（视频监控、水位监测设备、流量监测设备、雨量设备、墒情设备），获取设备的基础信息、运行工况、历史出现问题等信息。 | 人/天 | 2 |
| 14.4.1.4 | 设备删除 | 设备废弃后可以进行设备删除处理。 | 人/天 | 2 |
| 14.4.2 | 数据采集 |  |  |  |
| 14.4.2.1 | 主动读取 | 数据采集设备通过光纤或5G信号与服务器建立连接，服务器定时向数据采集设备发送数据查询命令，并且接收数据采集设备返回的数据。 | 人/天 | 20 |
| 14.4.2.2 | 被动接收 | 数据采集设备通过光纤或5G信号与服务器建立连接，定时向服务器发送数据包。 | 人/天 | 8 |
| 14.4.2.3 | 通讯异常提醒 | 未能成功通信或数据接收失败会自动记录到设备历史异常信息中方便后续查询及处理，记录成功后会自动更新设备运行状态为异常，并在综合地图上显示该设备的异常状态，也可进行手动设置是否推送给相关管理人员。 | 人/天 | 8 |
| 14.4.3 | 数据解析 |  |  |  |
| 14.4.3.1 | 数据转换 | 将接收到的设备数据通过设备配置的数据解析方式进行解析换算成数值。数据解析方式由设备厂家提供的说明文档决定。 | 人/天 | 8 |
| 14.4.3.2 | 数据校验 | 将解析后的数值进行合理性校验，判断数据是否在合理范围。如果数据合理，直接将数据入库。如果数据不合理，则再次发送查询命令。 | 人/天 | 8 |
| 14.4.3.3 | 数据异常报警 | 对于多次查询数据不合理，将监测数据入库并向管理员发送异常信息，一并更新设备运行状态。 | 人/天 | 8 |
| 14.4.4 | 数据存储 | 建立感知监测信息管理系统数据库，进行数据存储。 | 人/天 | 8 |
| 14.4.5 | 设备巡检 |  |  |  |
| 14.4.5.1 | 自动化巡检配置 | 系统管理员可对巡检设备（视频监控、水位监测设备、流量监测设备、雨量监测设备）、内容进行配置，指定巡检时间后，系统自动在指定时间进行设备巡检，及时发现运行异常的设备，保障系统正常运行。 | 人/天 | 8 |
| 14.4.5.2 | IP网络巡检 | 与系统中所有配置过IP地址的设备进行通信测试，能正常通信的设备运行状态则为正常，通信失败则更改运行状态为异常并记录设备异常信息。 | 人/天 | 8 |
| 14.4.5.3 | 数据巡检 | 定时查询数据库中设备数据，若该时间存在设备数据则为正常并判断是否有历史设备异常数据，如若有历史异常记录则更改处理状态为已处理，若该时间不存在设备数据则将设备运行状态更改为异常，并新增设备异常记录。 | 人/天 | 8 |
| 14.4.5.4 | 巡检记录 | 将巡检异常情况、异常产生时间、设备名称、设备地点记录存库，并对设备的异常运行状况进行实时反馈，实现所有设备检查的表格电子化，准确掌握设备状况和运行趋势，当异常设备被修复后，异常数据会自动更新为已处理并保存恢复时间，给后续异常情况提供参考作用。 | 人/天 | 8 |
| 14.4.5.5 | 设备异常报警 | 对巡查结果实时分析，如设备异常则系统自动将消息实时推送到设备管理人员的手机上，使其能够及早处理问题，有效预防事故发生，平台中的综合地图也会显示设备异常的动态效果提醒设备出现异常。如若设备正常则修改历史设备异常信息处理状态为已处理。 | 人/天 | 8 |
| 14.4.6 | 数据查询 | 以图表可视化的形式展示监测数据，支持每天、每月、每年的水位过程曲线、异常信息、流量数据查询，也支持范围时间查询，单一设备异常信息查询、所有设备异常信息查询，使数据查询直观、便捷。 | 人/天 | 8 |
| 14.4.7 | 统计报表 |  |  |  |
| 14.4.7.1 | 水位报表 | 对水位监测数据进行整理、分析，根据需求进行统计并进行阶段性分析，结合不同地区、不同时间、水位等多要素多维度的数量统计和趋势分析，生成水位相关主题数据。例如逐小时水位、每日8时水位、每月8时水位、每年8时水位等统计表。 | 人/天 | 8 |
| 14.4.7.2 | 流量报表 | 对流量监测数据进行整理、分析，根据需求进行统计并进行阶段性分析，结合不同地区、不同时间、流量等多要素多维度的数量统计和趋势分析，生成流量相关主题数据。例如每日最大、最小及平均流量、每月最大、最小及平均流量等统计表。 | 人/天 | 8 |
| 14.4.7.3 | 雨量报表 | 对雨量监测数据进行整理、分析，根据需求进行统计并进行阶段性分析，结合不同地区、不同时间、雨量等多要素多维度的数量统计和趋势分析，生成雨量相关主题数据。例如昨日雨量、今日雨量、5分钟雨量、小时雨量、日雨量等统计表。 | 人/天 | 8 |
| 14.4.7.4 | 墒情报表 | 对墒情监测数据进行整理、分析，根据需求进行统计并进行阶段性分析，结合不同地区、不同时间、墒情等多要素多维度的数量统计和趋势分析，生成墒情相关主题数据。例如每日最大、最小墒情，每月最大、最小墒情等统计表。 | 人/天 | 8 |
| 14.4.8 | 数据导出 | 可将数据查询结果及统计报表导出，支持导出excel、word、pdf等格式的文件。提高监测数据的成果价值及利用率。 | 人/天 | 8 |
| 15 | 工程标准化管理子系统 |  |  |  |
| 15.1 | 日常监管 |  |  |  |
| 15.1.1 | 险情上报 |  |  |  |
| 15.1.1.1 | 险情录入 | 可对日常监管中发生的问题进行上报，包括发现时间、发现人员、险情描述等信息。 | 人/天 | 3 |
| 15.1.1.2 | 险情检索 | 可按照发现时间、发现人等关键字段进行险情信息动态条件检索，便捷信息查询。 | 人/天 | 3 |
| 15.1.1.3 | 险情展示 | 险情分页展示，点击对应险情信息可查看详情。 | 人/天 | 3 |
| 15.1.1.4 | 险情编辑 | 根据险情信息的变动，可对需要更新的险情信息进行修改保存。 | 人/天 | 3 |
| 15.1.1.5 | 险情删除 | 若险情信息出现错误，可删除该险情信息。 | 人/天 | 3 |
| 15.1.2 | 应急预案 |  |  |  |
| 15.1.2.1 | 应急预案录入 | 可录入应急预案信息，包括预案名称、预案年度、预案文件等信息。 | 人/天 | 3 |
| 15.1.2.2 | 应急预案检索 | 可按照应急预案名称等关键字段进行应急预案基础信息动态条件检索，便捷信息查询。 | 人/天 | 3 |
| 15.1.2.3 | 应急预案展示 | 应急预案分页展示，点击对应预案查看应急预案详情，具备在线查看、导出、下载、打印预案文件功能。 | 人/天 | 3 |
| 15.1.2.4 | 应急预案编辑 | 根据应急预案信息的变动，可对需要更新的应急预案信息进行修改保存。 | 人/天 | 3 |
| 15.1.2.5 | 应急预案删除 | 若应急预案出现错误或作废，可删除该应急预案信息。 | 人/天 | 3 |
| 15.1.3 | 应急演练 |  |  |  |
| 15.1.3.1 | 应急演练录入 | 可录入应急演练信息，包括工程名称、演练时间、演练主体、负责人、记录人、照片等信息。 | 人/天 | 3 |
| 15.1.3.2 | 应急演练检索 | 可按照工程名称等关键字段进行应急演练基础信息动态条件检索，便捷信息查询。 | 人/天 | 3 |
| 15.1.3.3 | 应急演练展示 | 应急演练分页展示，点击演练信息可查看应急演练详情。 | 人/天 | 3 |
| 15.1.3.4 | 应急演练编辑 | 根据应急演练信息的变动，可对需要更新的应急演练信息进行修改保存。 | 人/天 | 3 |
| 15.1.3.5 | 应急演练删除 | 若应急演练信息出现错误或作废，可删除该应急演练信息。 | 人/天 | 3 |
| 15.1.4 | 值班记录 | 可对日常监管情况进行记录形成值班记录。 | 人/天 | 3 |
| 15.2 | 工程检查 |  |  |  |
| 15.2.1 | 日常巡查内容管理 | 可对日常巡查的内容进行配置管理，包含巡查部位、巡查内容等信息。 | 人/天 | 8 |
| 15.2.2 | 日常巡查点位管理 | 可对日常巡查的点位进行配置管理，包含点位名称、点位类型等信息。 | 人/天 | 8 |
| 15.2.3 | 日常巡查线路管理 | 可对日常巡查的线路进行配置管理，包含线路名称、巡查时间、巡查频率等信息。 | 人/天 | 8 |
| 15.2.4 | 日常巡查情况 | 查看巡查轨迹以及巡查上报的巡查人员、巡查时间、问题、照片、问题地址等详细信息。 | 人/天 | 8 |
| 15.2.5 | 日常巡查问题处理 | 系统将分发巡查问题至相应的负责人，负责人根据问题情况可采取日常维修养护或纳入年度维养等处理方式，并选取处理人负责处理该问题。 | 人/天 | 10 |
| 15.2.6 | 发起定期检查 | 根据实际情况，可发起汛前检查、汛中检查、汛后检查，选取巡查范围后相应的负责人将收到定期检查待办事项。 | 人/天 | 8 |
| 15.2.7 | 定期检查上报 | 根据收到的定期检查待办事项，检查人员对待办中描述的检查范围进行检查，并上报检查情况，若检查过程中发现隐患问题，将发起隐患处理流程，由负责人针对问题选择处理人员进行处理。 | 人/天 | 10 |
| 15.2.8 | 定期检查情况 | 可查看定期检查详情，包括发起年度、检查类型、检查人员、检查内容以及检查反馈、问题处理情况。 | 人/天 | 8 |
| 15.2.9 | 发起特别检查 | 需要对特定事项进行检查时，可发起特别检查，填写检查标题、检查内容、检查地点等信息，并选择检查人员，检查人员将收到特别检查待办，从而完成特别检查的组织工作。 | 人/天 | 10 |
| 15.2.10 | 特别检查上报 | 收到特别检查待办事项的检查人员对负责的检查范围进行检查，并上报检查情况，若发现隐患问题，将发起隐患处理流程，由负责人针对问题选择处理人员进行处理。 | 人/天 | 8 |
| 15.2.11 | 特别检查情况 | 可查看特别检查详情，包括检查主题、发起年度、检查人员、检查内容以及各乡镇检查反馈、问题处理情况。 | 人/天 | 8 |
| 15.2.12 | 隐患汇总 | 可查看巡查过程中发现的问题，包括问题发现时间、问题照片、问题情况描述、问题类型、问题处理情况、处理时间。 | 人/天 | 10 |
| 15.3 | 运行分析 |  |  |  |
| 15.3.1 | 维修养护 |  |  |  |
| 15.3.1.1 | 年度维养计划编制 | 可填报年度维养项目名称、项目类型、主要内容、资金、实施时间等信息完成年度维养计划的编制工作。 | 人/天 | 8 |
| 15.3.1.2 | 年度维养计划修改 | 出现需变更年度计划填报信息的情况时，可对年度维养计划进行修改。 | 人/天 | 5 |
| 15.3.1.3 | 年度维养计划查询 | 通过年份、项目名称等条件可检索查询年度维养计划信息。 | 人/天 | 5 |
| 15.3.1.4 | 年度维养计划删除 | 出现错误录入年度维养计划的情况时，可对该错误信息进行删除。 | 人/天 | 5 |
| 15.3.1.5 | 年度维养资金 | 记录年度维养资金的来源、用途、实际完成金额、已支付金额等信息，可按照年度等条件进行年度维养资金记录筛选，并按年度对维养资金信息进行统计。 | 人/天 | 5 |
| 15.3.1.6 | 年度维养进度上报 | 已实施的年度维养项目可由项目负责人定期对其开工情况、施工情况、完工情况等信息进行跟踪填报。 | 人/天 | 8 |
| 15.3.1.7 | 年度维养进度查询 | 可根据年度、项目名称等信息检索年度维养项目，点击进度查看各阶段进展详细情况。 | 人/天 | 8 |
| 15.3.1.8 | 年度维养文件 | 可上传年度维养文件，并进行文件的预览、打印。 | 人/天 | 8 |
| 15.3.2 | 故障维修 |  |  |  |
| 15.3.2.1 | 故障维修上报 | 在发现机械、电气等设备出现故障或缺陷时，维修人员进行维修作业并可上报维修情况，包括故障（缺陷）设备类型、故障（缺陷）设备名称、故障（缺陷）情况、故障（缺陷）照片、发现时间、发现人、维养人员、备件使用情况、维修情况、维修结果、维修后照片、维修时间等信息。 | 人/天 | 6 |
| 15.3.2.2 | 故障维修记录查询 | 可根据设备类型、设备名称、维修人员等关键信息检索故障维修记录，点击详情查看该记录的详细维修情况。 | 人/天 | 6 |
| 15.3.3 | 日常养护 |  |  |  |
| 15.3.3.1 | 日常养护上报 | 日常养护人员进行作业时可上报养护情况，包括养护部位、养护前照片、养护后照片、养护时间、养护人员、养护措施等信息。 | 人/天 | 6 |
| 15.3.3.2 | 日常养护记录查询 | 可根据养护部位、养护人员等关键信息检索日常养护记录，点击详情查看该记录的详细养护情况。 | 人/天 | 6 |
| 15.3.4 | 工程观测 |  |  |  |
| 15.3.4.1 | 观测上报 | 对工程进行沉降、水位、裂缝、堤脚冲刷等情况观测，并同时上报观测人员、工程名称、观测时间、观测范围等信息，如若发现工程隐患可同时上报隐患问题详情，发起隐患处理流程。 | 人/天 | 8 |
| 15.3.4.2 | 统计分析 | 对于原始数据应进行审核、筛选保证完整性和准确性，然后进一步分析、整理、计算，最终进行统计分析，以图表形式进行展示，当观测数据不满足设定标准是将触发异常预警。 | 人/天 | 8 |
| 15.4 | 工程安全诊断 |  |  |  |
| 15.4.1 | 数据采集 | 管理主机或联网计算机命令所有测控装置同时巡测或指定单台单点测量，测量完毕将数据存储于计算机中；由各测控装置自动按设定时间进行巡测、存储，所测数据送到监控主机。 | 人/天 | 8 |
| 15.4.2 | 数据通信 | 监控服务器与各测控装置，监控服务器与数据管理主机均具备双向通信功能，同时系统具有远程通信功能与接口。 | 人/天 | 5 |
| 15.4.3 | 数据管理 | 对工程运行情况进行在线监控、离线分析、报表制作、图文资料等。 | 人/天 | 6 |
| 15.4.4 | 系统自检 | 具有自检能力，在管理主机显示故障部位及类型，以便及时维修。 | 人/天 | 5 |
| 15.4.5 | 安全鉴定 |  |  |  |
| 15.4.5.1 | 鉴定报告书上传 | 工作人员在完成安全鉴定报告书后，可在系统中上传保存，实现数字归档以及信息共享。 | 人/天 | 5 |
| 15.4.5.2 | 鉴定报告书查阅 | 在线浏览安全鉴定报告书的详细内容。 | 人/天 | 5 |
| 15.4.5.3 | 历史鉴定报告书查阅 | 通过年份、工程名称等条件可检索历史安全鉴定报告书，并能进行在线浏览。 | 人/天 | 5 |
| 15.4.5.4 | 鉴定报告书删除 | 若出现上传安全鉴定报告书错误的情况，可以对错误删除的文件进行删除。 | 人/天 | 5 |
| 15.4.6 | 除险加固 |  |  |  |
| 15.4.6.1 | 除险加固资料保存 | 上传保存工程除险加固需要的基本资料，包括各种勘测资料和设计图纸。 | 人/天 | 6 |
| 15.4.6.2 | 除险加固资料查阅 | 根据工程名称等条件检索除险加固资料，并可以进行浏览或下载。 | 人/天 | 5 |
| 15.4.6.3 | 除险加固资料更新 | 当资料出现更新变动时，同时可在系统中对相应资料进行更新。 | 人/天 | 5 |
| 15.4.6.4 | 除险加固资料删除 | 如果出现资料过时或误传资料的情况，可对该资料进行删除。 | 人/天 | 5 |
| 15.4.6.5 | 除险加固记录 | 上报除险加固的详细情况，包括工程名称、工程类型、管理单位、设计单位、除险加固描述、除险加固照片、相关文件、实施时间等信息。 | 人/天 | 6 |
| 15.4.6.6 | 除险加固记录查询 | 可根据工程名称、实施时间等条件检索除险加固记录，查看除险加固详细信息。 | 人/天 | 5 |
| 15.4.6.7 | 除险加固记录修改 | 可对信息填报有误的除险加固记录可以进行编辑修改。 | 人/天 | 5 |
| 15.4.6.8 | 除险加固记录删除 | 可对错误上报的无效记录可以进行删除操作。 | 人/天 | 5 |
| 15.5 | 灌区历史灌溉计划 |  |  |  |
| 15.5.1 | 灌溉计划 |  |  |  |
| 15.5.1.1 | 灌溉计划录入 | 可录入灌溉计划信息，包括计划名称、计划内容、计划年度、计划文件等信息。 | 人/天 | 5 |
| 15.5.1.2 | 灌溉计划检索 | 可按照灌溉计划名称等关键字段进行灌溉计划基础信息动态条件检索，便捷信息查询。 | 人/天 | 5 |
| 15.5.1.3 | 灌溉计划展示 | 灌溉计划分页展示，点击对应计划查看灌溉计划详情。 | 人/天 | 5 |
| 15.5.1.4 | 灌溉计划编辑 | 根据灌溉计划信息的变动，可对需要更新的灌溉计划信息进行修改保存。 | 人/天 | 6 |
| 15.5.1.5 | 灌溉计划删除 | 若灌溉计划出现错误或作废，可删除该灌溉计划信息。 | 人/天 | 5 |
| 15.5.2 | 灌溉分析 | 灌溉分析可对历史灌溉计划进行数据分析，为制定最优配水、调水计划提供依据。 | 人/天 | 10 |
| 15.6 | 灌区用水情况 |  |  |  |
| 15.6.1 | 渠系及用户信息管理 |  |  |  |
| 15.6.1.1 | 渠系及用户信息录入 | 可录入渠系及用户信息，包括用水户信息、渠系信息，将用户和渠道系统联系起来。 | 人/天 | 6 |
| 15.6.1.2 | 渠系及用户信息检索 | 可按照用水户名称等关键字段进行渠系及用户基础信息动态条件检索，便捷信息查询。 | 人/天 | 6 |
| 15.6.1.3 | 渠系及用户信息展示 | 渠系及用户信息分页展示。 | 人/天 | 6 |
| 15.6.1.4 | 渠系及用户信息编辑 | 根据渠系及用户信息的变动，可对需要更新的渠系及用户信息进行修改保存。 | 人/天 | 5 |
| 15.6.1.5 | 渠系及用户信息删除 | 若渠系及用户信息出现错误或作废，可删除该渠系及用户信息。 | 人/天 | 5 |
| 15.6.2 | 用水计划 |  |  |  |
| 15.6.2.1 | 用水计划录入 | 可录入用水计划，包括计划名称、计划年度、计划内容、计划文件等信息。 | 人/天 | 6 |
| 15.6.2.2 | 用水计划检索 | 可按照计划名称等关键字段进行用水计划信息动态条件检索，便捷信息查询。 | 人/天 | 6 |
| 15.6.2.3 | 用水计划展示 | 用水计划分页展示，具备在线查看、导出、下载、打印计划文件功能。 | 人/天 | 5 |
| 15.6.2.4 | 用水计划编辑 | 根据用水计划的变动，可对需要更新的用水计划信息进行修改保存。 | 人/天 | 5 |
| 15.6.2.5 | 用水计划删除 | 若用水计划出现错误或作废，可删除该用水计划。 | 人/天 | 5 |
| 15.6.3 | 灌区用水统计 | 对某次灌溉用不的实际运行过程和实测数据进行统计，为及时调整用水计划提供依据，且便于灌水结束后进行用水总结。在录入有关数据后，可自动进行用水统计汇总、支渠口水量统计、灌区日利用率考核、自动生成灌溉周报、季报、年报等报表。 | 人/天 | 10 |
| 15.7 | 灌区水费收缴 |  |  |  |
| 15.7.1 | 水费计算 | 提供水费计算方式的动态配置功能，灌区用户可根据各自灌区不同的业务特点，配置成适用于各自灌区的水量、水费计算公式。 | 人/天 | 5 |
| 15.7.2 | 水量计算 | 提供水量计算方式的动态配置功能，灌区用户可根据各自灌区不同的业务特点，配置成适用于各自灌区的水量计算公式。 | 人/天 | 6 |
| 15.7.3 | 水费计收管理 |  |  |  |
| 15.7.3.1 | 水费计收录入 | 可录入水费计收信息，包括用水户、用水量、水费、时间等。 | 人/天 | 6 |
| 15.7.3.2 | 水费计收检索 | 可按照用水户名称等关键字段进行水费计收基础信息动态条件检索，便捷信息查询。 | 人/天 | 5 |
| 15.7.3.3 | 水费计收展示 | 水费计收分页展示，点击对应水费计收可查看水费计收详情。 | 人/天 | 6 |
| 15.7.3.4 | 水费计收编辑 | 根据水费计收信息的变动，可对需要更新的水费计收信息进行修改保存。 | 人/天 | 5 |
| 15.7.3.5 | 水费计收删除 | 若水费计收出现错误或作废，可删除该水费计收信息。 | 人/天 | 5 |
| 15.7.4 | 水费查询 | 用水户可以自主查询个人的水账信息，促进水量、水价、水费“三公开”，提高水费收取的透明度。 | 人/天 | 5 |
| 15.8 | 灌区用水申请 |  |  |  |
| 15.8.1 | 用水申请 | 用水申请可由用水户发起申请，包括用水量、用水户、用途等信息。 | 人/天 | 6 |
| 15.8.2 | 用水申请查询 | 可按照配水方案名称等关键字段进行方案基础信息动态条件检索，便捷信息查询。 | 人/天 | 6 |
| 15.8.3 | 用水申请展示 | 用水申请分页展示，点击对应用水申请可查看用水申请详情。 | 人/天 | 6 |
| 15.8.4 | 用水申请编辑 | 根据用水申请信息的变动，可对需要更新的用水申请信息进行修改保存。 | 人/天 | 6 |
| 15.8.5 | 用水申请删除 | 若用水申请出现错误或作废，可删除该用水申请信息。 | 人/天 | 6 |
| 15.8.6 | 用水审批 | 用水审批可由灌区用水审批单位进行用水申请的审批，实现线上审批、办理。 | 人/天 | 10 |
| 15.8.7 | 进度查询 | 用水户可查看当前用水申请的进度情况。 | 人/天 | 10 |
| 15.9 | 用水分析管理 |  |  |  |
| 15.9.1 | 用水量监测 | 基于水量监测系统，获取实时水量数据,实现用水量的实时监测。 | 人/天 | 8 |
| 15.9.2 | 用水查询 | 可按日期查询用水情况。 | 人/天 | 6 |
| 15.9.3 | 用水统计 | 可生成各种用水数据报表、图表等，并支持导出、打印。 | 人/天 | 8 |
| 15.9.4 | 用水分析 | 根据用水情况可对用水量进行分析，生成用水分析结果，为用水计划的制定提供数据支撑。 | 人/天 | 8 |
| 15.10 | 水资源配水方案管理 |  |  |  |
| 15.10.1 | 方案管理 |  |  |  |
| 15.10.1.1 | 配水方案录入 | 可录入配水方案信息，包括方案名称、方案内容、方案年度、方案文件等信息。 | 人/天 | 6 |
| 15.10.1.2 | 配水方案检索 | 可按照配水方案名称等关键字段进行方案基础信息动态条件检索，便捷信息查询。 | 人/天 | 5 |
| 15.10.1.3 | 配水方案展示 | 配水方案分页展示，点击对应方案查看配水方案详情。 | 人/天 | 5 |
| 15.10.1.4 | 配水方案编辑 | 根据配水方案信息的变动，可对需要更新的配水方案信息进行修改保存。 | 人/天 | 5 |
| 15.10.1.5 | 配水方案删除 | 若配水方案出现错误或作废，可删除该配水方案信息。 | 人/天 | 6 |
| 15.10.2 | 闸站调度 |  |  |  |
| 15.10.2.1 | 实时监控 | 实时监控灌区内各闸门起闭情况，包含实时开度数据、闸门运行状态、闸门远程控制状态。 | 人/天 | 10 |
| 15.10.2.2 | 闸门开度 | 实现能够向闸门发送调度令，远程开启闸门，从而进一步使得渠道输配的水量满足配水计划且整个系统平稳安全运行。 | 人/天 | 10 |
| 15.10.2.3 | 闸门调度记录 | 可自动记录闸门调度信息，包括启闭时间，操作人，启闭前开度、启闭后开度，也可进行调度记录的手动录入。 | 人/天 | 5 |
| 15.10.2.4 | 闸门调度检索 | 可按闸站名称，日期快速检索闸门调度记录信息，并可查看调度数据的过程曲线数据。 | 人/天 | 5 |
| 15.10.3 | 水量统计 | 基于水量监测感知体系，实时计算支渠供水量，为水费收取和水资源供需平衡分析做数据支撑。 | 人/天 | 10 |
| 15.11 | 综合报表 |  |  |  |
| 15.11.1 | 报表生成 | 为用户提供界面友好、功能强大的报表、统计图的输出、打印、管理及扩充功能。可根据工作需要随时制定辅助领导决策的、无固定格式的报表。主要包括图表统计、显示功能。 | 人/天 | 10 |
| 15.11.2 | 报表导出 | 可将统计报表导出，支持导出excel、word、pdf等格式的文件。提高数据的成果价值及利用率。 | 人/天 | 10 |
| 15.12 | 组织管理 |  |  |  |
| 15.12.1 | 日常办公 | 可发布通知公告（通知、政策、新闻），查看待办事项内容。 | 人/天 | 10 |
| 15.12.2 | 组织机构 | 可查看管理单位的组织结构图以及对管理单位信息进行管理。 | 人/天 | 10 |
| 15.12.3 | 科室管理 | 可对管理单位的科室信息进行管理，包含科室名称、负责人、职责、岗位人数等内容。 | 人/天 | 10 |
| 15.12.4 | 岗位管理 | 可对岗位信息进行管理，包含岗位名称、岗位职责、岗位人数等内容。 | 人/天 | 10 |
| 15.12.5 | 人员管理 | 可对人员信息进行管理，包含姓名、职务、岗位等内容。 | 人/天 | 10 |
| 15.12.6 | 培训管理 | 可对培训记录、年度培训计划、资格证书等进行管理。 | 人/天 | 10 |
| 15.12.7 | 管护经费 | 可对灌区管护经费进行管理，包含年度、来源、数额、明确材料等内容。 | 人/天 | 5 |
| 15.13 | 工程管理 |  |  |  |
| 15.13.1 | 工程信息 | 可对灌区信息、渠道及建筑物信息、工程图片进行管理和查阅。 | 人/天 | 10 |
| 15.13.2 | 工程资料 | 可对工程图纸、划界限权、档案信息管理手册等资料进行上传和查询。 | 人/天 | 8 |
| 15.13.3 | 设备管理 | 可对设备信息进行管理，包含设备名称、数量、型号等信息。 | 人/天 | 8 |
| 15.13.4 | 工程大事记 | 可对工程大事记进行记录。 | 人/天 | 5 |
| 16 | 数字化信息服务 |  |  |  |
| 16.1 | 移动应用 |  |  |  |
| 16.1.1 | 日常办公 |  |  |  |
| 16.1.1.1 | 通知公告 | 接收系统发布的通知公告信息，包含公告标题、发布单位、公告概述、公告附件等信息，帮助用户第一时间掌握通知信息。 | 人/天 | 3 |
| 16.1.1.2 | 待办事项 | 接收系统推送的待办事项，包含待办事项名称、发起人、发起时间、待办内容等信息，用户可以通过手机直接办理，提升工作效率。 | 人/天 | 3 |
| 16.1.1.3 | 消息提醒 | 接收系统流程完成或者重要事项信息，消息内容包括标题、推送时间、相关事项概述等，完善消息沟通机制。 | 人/天 | 3 |
| 16.1.1.4 | 通讯录 | 可显示人员通讯录，查看人员姓名、机构、手机号，支持按姓名进行查询。 | 人/天 | 3 |
| 16.1.2 | 视频监控 |  |  |  |
| 16.1.2.1 | 视频信息查询 | 可查看各视频点位的名称、照片等信息，并可按点位名称进行查询。 | 人/天 | 6 |
| 16.1.2.2 | 实时预览及控制 | 随时随地的监控视频功能，无论身在何处，都能通过APP获取监控点实时图像并根据需要远程发出控制指令，调整摄像机镜头焦距、控制云台进行巡视或局部细节观察，避免了地理位置间隔原因造成监督管理的不便。 | 人/天 | 8 |
| 16.1.3 | 监测数据展示 |  |  |  |
| 16.1.3.1 | 水位监测 | 提供水位监测点的监测点位名称、位置信息、实时水位展示，并以过程变化曲线的方式展示数据变化过程。 | 人/天 | 5 |
| 16.1.3.2 | 雨量监测 | 提供雨量监测点的监测点位名称、位置信息、实时雨量展示，并以过程变化曲线的方式展示数据变化过程。 | 人/天 | 5 |
| 16.1.3.3 | 流量监测 | 提供流量监测点的监测点位名称、位置信息、实时流量展示，并以过程变化曲线的方式展示数据变化过程。 | 人/天 | 5 |
| 16.1.3.4 | 墒情监测 | 提供墒情监测点的监测点位名称、位置信息、实时墒情数据展示，并以过程变化曲线的方式展示数据变化过程。 | 人/天 | 3 |
| 16.1.4 | 综合GIS地图 |  |  |  |
| 16.1.4.1 | 工程专题图展示 | 在GIS地图中标注灌区工程包含干渠、渡槽、倒虹吸、隧洞、节制闸、退水闸、桥梁、干渠排涵、干渠排槽、支渠的位置，用户可通过工程名称、工程类型等信息快速获取工程位置信息，并通过点击工程位置标注点，APP会展示工程基础信息、工程照片、工程参数等工程相关信息，实现对工程信息的实时掌控。 | 人/天 | 6 |
| 16.1.4.2 | 监测设备图层展示 | 在GIS地图中标注各水位、流量、雨量、墒情监测设备位置，用户可通过监测点名称、监测类型等条件快速获取监测点位置信息，并通过点击监测设备标注点，APP会展示监测设备运行状态、实时监测数据等信息，帮助用户实时掌握灌区监测情况。 | 人/天 | 10 |
| 16.1.5 | 工程巡查 |  |  |  |
| 16.1.5.1 | 巡查记录上报 | 巡查员需通过APP开展巡查工作，巡查过程中，APP会自动记录巡查员巡查轨迹，发现灌区问题时，巡查员能够通过移动终端设备自带的数码照相功能，将现场发生的情况拍摄下来，并添加简要的文字描述，暂时保存在APP本地，巡查完成时，APP会通过无线通信方式，将轨迹信息、问题信息上报至服务端。支持一次险情可连续上报，一次上报可传送多幅图片的功能。 | 人/天 | 8 |
| 16.1.5.2 | 巡查记录查询 | 用户可以根据巡查名称、巡查日期等条件查询巡查记录，APP以列表形式进行直观展示，主要包括巡查人、巡查长度、巡查时间、轨迹数据、隐患位置等信息，直观掌握巡查总体情况。 | 人/天 | 5 |
| 16.1.5.3 | 巡查统计 | 可按日、月统计巡查线路的巡查情况，包括已巡查、待巡查、未巡查、巡查中的数量。 | 人/天 | 3 |
| 16.1.6 | 维修养护 |  |  |  |
| 16.1.6.1 | 故障维修上报 | 在发现机械、电气等设备出现故障或缺陷时，维修人员进行维修作业并可上报维修情况，包括故障（缺陷）设备类型、故障（缺陷）设备名称、故障（缺陷）情况、故障（缺陷）照片、发现时间、发现人、维养人员、维修情况、维修后照片、维修时间等信息。 | 人/天 | 3 |
| 16.1.6.2 | 故障维修记录查询 | 可根据设备类型、设备名称、维修人员等关键信息检索故障维修记录，点击详情查看该记录的详细维修情况。 | 人/天 | 3 |
| 16.1.6.3 | 日常养护上报 | 日常养护人员进行作业时可上报养护情况，包括养护部位、养护前照片、养护后照片、养护时间、养护人员、养护措施等信息。 | 人/天 | 3 |
| 16.1.6.4 | 日常养护记录查询 | 可根据养护部位、养护人员等关键信息检索日常养护记录，点击详情查看该记录的详细养护情况。 | 人/天 | 3 |
| 16.1.7 | 运行管理 |  |  |  |
| 16.1.7.1 | 供水调度发布 | 可发布供水调度指令，包含开始时间、结束时间、接收人、指令内容等信息。 | 人/天 | 5 |
| 16.1.7.2 | 供水调度记录查询 | 可查看灌区供水调度记录列表，点击可查看具体调度记录的内容、时间、发布人、接收人等信息。 | 人/天 | 5 |
| 16.1.7.3 | 调度操作发布 | 可发布调度操作指令，包含操作时间、接收人、指令内容等信息。 | 人/天 | 5 |
| 16.1.7.4 | 调度操作记录查询 | 可查看水闸的调度操作记录列表，点击可查看操作内容、操作时间、发布人、已阅人员、未阅人员。 | 人/天 | 3 |
| 16.1.8 | 工程管理 |  |  |  |
| 16.1.8.1 | 工程信息 | 可查看工程名称、照片列表，点击工程给查看工程基本信息、工程照片、工程参数，支持按工程名称、工程类型进行筛选。 | 人/天 | 5 |
| 16.1.8.2 | 档案信息 | 可查阅工程运行档案、运行管理档案、证件档案、工程影像等其他档案。 | 人/天 | 3 |
| 16.1.8.3 | 管理手册 | 可查阅管理单位的组织体系、制度手册、系统操作手册等资料。 | 人/天 | 3 |
| 16.1.8.4 | 工程图纸 | 可查阅桥梁、渡槽、涵洞、隧洞、闸门等工程的图纸资料。 | 人/天 | 5 |
| 16.1.8.5 | 划界限权 | 可查阅划界限权的相关资料。 | 人/天 | 3 |
| 16.1.8.6 | 设备管理 | 可查看设备列表，点击可查看设备名称、数量、型号、等级、投运时间等信息。 | 人/天 | 3 |
| 16.2 | 接入浙政钉、浙里办 |  |  |  |
| 16.2.1 | 浙政钉接入 | 对接浙政钉平台，按照浙政钉的接口规范实现移动应用访问。实现用户免登，并能够实现在掌上完成移动监管、移动办理、消息接收以及线上完成申请、登记、审批等一系列操作。 | 人/天 | 25 |
| 16.2.2 | 浙里办接入 | 对接浙里办平台，按照浙里办的接口规范实现应用访问。实现用户免登，并能够实现在掌上完成移动监管、移动办理、消息接收以及线上完成申请、登记、审批等一系列操作。 | 人/天 | 25 |
| 16.3 | 信息安全等级保护测评 | 根据不同业务系统的重要程度，结合系统面临的风险等因素，确定相应的网络安全等级，并依照安全等级对业务系统进行评测整改。通过定级、备案、整改、测评、检查等流程，对包括现有业务系统及新建的业务系统进行评测整改，使其符合等保二级要求。 | 项 | 1 |

三、商务要求

## 1、交货时间及地点

交货时间：总工期24个月。2022年7月1日前建立基本功能具备，可满足对外展示的软件开发系统，2022年12月10日前完成软件系统开发。

交货地点：采购人指定地点。

## 2、质量保证及售后服务

（1）质保期要求3年（设备中有明确要求的除外，下同）。质保期从安装调试完毕，最终验收合格之日开始计算。

（2）在质保期内，采购人有故障申报，供应商须在4小时内电话响应，24小时内赶到现场解决。若不能在24小时内解决，必须提供同等性能、同等配置的设备替换，以确保采购人的系统不中断运行。

（3）所有硬件设备均提供3年及以上免费原厂技术服务，软件均提供3年及以上免费技术服务，如出现问题要求能在24小时内上门服务。在设备整个使用期内，供应商应确保设备的正常使用。质保期内，与维修相关的所有费用由供应商负责。保修期内供应商应免费维修，质保期外的维修收费按国家的相关规定办理。

（4）供应商在投标文件中应详细说明其售后服务计划和维修点分布情况及配件供应情况，并提供相应承诺书。

（5）所有备品备件或工具等由供应商提供，确保整个系统正常运作。

（6）保修期不少于3年，供应商负责系统运行维护管理，发现故障，及时组织力量排查和维修。

## 3、技术培训

（1）供应商须对采购人的操作人员、技术人员进行免费培训，包括对采购人进行详尽的工作原理、操作使用、一般维护、常见故障排除等一系列的专业培训, 提出相应的培训计划，详细说明培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容，并提供系统操作、维修手册及各类设备的说明书。

（2）技术培训费用应包含在供货总价中。

## 4、验收标准

根据国家现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人组织验收。验收费用由供应商承担。

四、其他要求：

1、投标人所投产品要求不会侵犯任何第三方知识产权；采购人在中华人民共和国境内因使用本招标项目产品和服务中的任何一部分时，采购人免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。若出现以上情况，所有责任由投标人承担。

2、本项目的软件著作权和软件代码归属采购人所有。

3、中标供应商须提供相关培训。安装调试期间采购单位安排相关人员参与调试，供应商负责教会操作，并提供操作手册，负责培训。保证采购方能正常使用。同时提供维修手册和使用手册。

4、中标供应商在设备质保期内对设备须进行定期维护及保养。

五、付款方式

1、①合同签订后支付合同总金额40%预付款（供应商需事先提供相同金额的无条件支付保函）；②主要设备（以采购人提供的清单为准）到货并开箱验收后15日内，采购人支付供应商至合同总价的70%；③系统安装完毕完成联调，验收合格后15日内采购人支付供应商至合同总价的85％；④经审定后15日内采购人支付供应商至审定结算价的100%。

2、中标人在结算合同价款时需提供正式的税务发票及相关凭证。

六、安全责任

由于产品原因造成的安全事故，均由中标人承担一切责任和损失。

- 如中标供应商为非中小企业，必须将不少于预算总额40%比例预留分包给中小企业，其中不少于70%部分面向小微企业分包。

- 本项目为衢州市重点打造的数字政府项目之一，中标单位中标后除满足采购清单需求内容外，还要无条件满足业主方提出的其他服务项目功能提升的软件开发提升工作。

- 第四章  合同文本

项目名称：乌溪江引水工程灌区（衢州片）“十四 五”续建配套与现代化改造工程智慧灌区项目（智慧渠长）

项目编号：

甲方（买方）：衢州市乌溪江引水工程管理中心

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据衢州市乌溪江引水工程管理中心的乌溪江引水工程灌区（衢州片）“十四 五”续建配套与现代化改造工程智慧灌区项目（智慧渠长） 公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

商品型号、数量、配置要求及使用单位、单价等详见附件清单

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_________元（￥______元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

1、乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、本项目的软件著作权和软件代码归属采购人所有。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

七、质保期

1. 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

八、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

九、货款支付

1. 付款方式：①合同签订后支付合同总金额40%预付款（乙方需事先提供相同金额的无条件支付保函）；②主要设备（以甲方提供的清单为准）到货并开箱验收后15日内，甲方支付乙方至合同总价的70%；③系统安装完毕完成联调，验收合格后15日内甲方支付乙方至合同总价的85％；④经审定后15日内甲方支付乙方至审定结算价的100%。

2、乙方在结算合同价款时需提供正式的税务发票及相关凭证。

3.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算,但结算总价不得高于预算总价。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，在接到用户维修要求后乙方应承诺在  4 小时内响应并提出解决方案， 24  小时之内到现场对故障进行处理。维修过程中所需材料供应商在接到通知后应及时提供，最长不超过 48 小时必须送达使用人。若 72  小时内无法修复的，应及时提供相应备用设备并负责安装，为此，供应商应提供相应承诺书。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为  3   年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十三、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、争议的解决

在发生所供货物的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权向项目所在地的人民法院起诉。

十七、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须双方协商一致并签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.服务人员意外伤害等相关保险由中标人办理并承担相应费用，相关安全责任由中标人承担。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5.本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。

甲方单位名称（公章）：　　    　乙方单位名称（公章）：

单位地址：　　　　　　　     　 单位地址：

法定代表人　　　　　　　     　 法定代表人

或委托代理人（签字或盖章）：    或委托代理人（签字或盖章）：

电    话：　　　　　　　     　 电    话：

签订日期：　年　月　日

注：本合同主要条款仅作参考，招标人与中标人可根据实际项目的情况进行必要的修改。

- 应提交的有关格式范例

- 一、投标文件封面

资格审查文件

（技术商务文件、报价文件）

项目名称：

项目编号：

供应商：                       （盖单位公章）

日期：     年    月     日

- 二、资格审查文件

1、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)扫描件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

2、税务部门出具的依法缴纳税收的相关材料扫描件、依法缴纳社会保障资金的相关材料扫描件。

3、 法定代表人授权委托书

浙江五洲工程项目管理有限公司：

（投标人全称）法定代表人      授权     （被授权代表姓名）为全权代表，参加贵方组织的               项目（项目编号：        ），并全权处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人（盖章）：

投标人全称（盖章）：

日  期：

附：

被授权代表姓名：           性别：

职务：                   职称：

详细通讯地址：

电话：                   传真：

移动电话：

邮政编码：

4法定代表人或法定代表人授权代表身份证扫描件

5上一年度资产负债表等财务报表资料文件（扫描件）

6具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

浙江五洲工程项目管理有限公司：

我方郑重承诺，我方具有履行（项目名称）（项目编号：      ）合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

日  期：

7参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

浙江五洲工程项目管理有限公司：

我方郑重承诺，在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

日  期：

8具有良好商业信誉特别声明

浙江五洲工程项目管理有限公司：

截至投标截止时间，我方具有良好的商业信誉，不存在下列情形（包括但不限于）。否则，我方将承担在资格审查时不被通过的后果。

1、按照招标文件规定的信用信息查询渠道及截止时间，经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、截至投标截止时间，因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》而被列入‘黑名单’，在处罚有效期内。

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

日  期：

注：附信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果截图。

三、技术商务文件格式

1   评分索引表

| 评分项目 | 评分内容 | 分范围值 | 资料所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商需填写此表，并装订于技术商务文件目录之后。

供应商：（盖章）

法定代表人（盖章）：

日期：    年   月   日

2  项目业绩清单表

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 |  | 数量 | 合同金额 | 签约日期 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：（盖章）

法定代表人（盖章）：

注：类似案例及业绩，需提供2019年1月1日以来实施的类似业绩合同、中标（成交）通知书扫描件,请各投标供应商将以上业绩清单表内项目的相关资料原件扫描件按顺序附于清单表后制作进投标文件内，以便于评委查找确认并审核。

3  项目组成员汇总表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称及相关专业认证（或执业资格）情况（如评分需要） | 岗位安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

此表可在不改变格式的情况下自行制作（必填）

供应商：（盖章）

法定代表人（盖章）：

日  期：

4   技术偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件技术规范要求 | 投标人响应详细内容 | 正/负偏离 | 偏离说明 | 投标文件响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：投标人递交的技术规格书中与招标文件的技术规格书中的要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中并作出“正偏离/负偏离”，同时在说明栏目中具体说明及填写页码，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

日  期：

5  服务承诺书

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修时间及保修范围 |  |  |
| 2 | 有关技术人员现场免费提供安装、调试服务 |  |  |
| 3 | 免费换货期限 |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |
| 5 | 质保期内产品故障服务响应时限 |  |  |
| 7 | 质保期满后的保修服务费用 |  |  |
| 8 | 交货时间 |  |  |
| 9 | 是否有提供备品备件 |  |  |
| 10 | 是否有质保期外的服务承诺 |  |  |
| 11 | 货物品牌是否原装正品 |  |  |
| 12 | 其他 |  |  |

供应商：（盖章）

法定代表人（盖章）：

日  期：

- 四、报价文件格式

1  开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 乌溪江引水工程灌区（衢州片）“十四 五”续建配套与现代化改造工程智慧灌区项目（智慧渠长） | 1 | 项 |  |  |
| 二 | 总价 | 大写： |  |  |  |
| 三 | 交货期 |  |  |  |  |

供应商：（盖章）

法定代表人（盖章）：

日期：

备注：

1.供应商报价应响应本采购文件所确定采购需求内全部工作内容的价格表现，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、相关保险、保修、税金、运行软件编程等完成合同所需的一切费用。   。即供应商所投报的报价为供应商所能承受的整个项目的报价，如有漏项，视同已包含在其他项目中。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或被授权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

- 2   投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  | 元 |  |  |  |

注：1. 投标总价应与“报价单”中的投标报价相一致；

- 2. 本表按第三章“采购内容及要求”中的采购清单编制并报价，如有漏项，视同已包含在其他项目中。

供应商：（盖章）

法定代表人（盖章）：

日期：

- 3   中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的 （项目名称）  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 标的名称，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为 （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 标的名称，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为 （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

4   监狱或戒毒企业声明函

本企业郑重声明，本企业为____（省、自治区、直辖市）监狱管理局（戒毒所）所属企业。本企业参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（省、自治区、直辖市）监狱管理局（戒毒所）所属企业制造的货物。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

5   残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

- 评标办法及开标程序

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。投标人在投标截止以后提供的资料不得作为评标依据，但应评标委员会要求提供的证明、说明不在此列。投标人不得通过补充、修改或撤销投标文件中的部分内容使其成为实质响应的投标。

一、评标采用综合评分办法。先开商务技术标，评定计算商务技术分后再开价格标。

商务技术和价格相加得分数值最高的投标人，将取得中标资格。

二、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

三、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《商务技术评分明细表》。

四、评标计算

1、评标委员会应根据评标细则的规定和内容进行评分，其中：

（1）商务技术分（70分）

| 评分内容 细则 |  | 细则内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 案例 | 案例 | 投标人2019年1月1日以来实施的水利信息化类采购项目,每个得1分，本项最高得2分。 注：提供的案例必须与投标主体一致，提供采购项目合同、中标（成交）通知书，否则不得分。时间以合同签订时间为准。 | 0-2分 |
| 投标人情况 | 企业综合实力 | 1、投标人具备信息安全服务资质一级（需包含软件开发及安全运维服务资质）的得2分，具备信息安全服务资质二级（需包含软件开发及安全运维服务资质）的得1.5分，具备信息安全服务资质三级（需包含软件开发及安全运维服务资质）的得0.5分，其它不得分。（需提供有效期内证书扫描件或证书证明） 注：提供相关证书扫描件，否则不得分。 | 0-2分 |
|  | 管理体系 | 投标人具备ISO/IEC27001信息安全管理体系认证（覆盖范围包含计算机信息系统集成和应用软件开发及维护的信息安全)、ISO/IEC20000-1信息技术服务管理体系认证（覆盖范围包含计算机信息系统集成项目及相关软件的维护）、知识产权管理体系认证证书（覆盖范围包含信息化软件、人工智能应用软件、智能控制系统集成、信息系统集成、运维服务、物联网技术开发、技术服务所涉及的知识产权管理）、业务连续性管理体系认证证书。缺一项扣1分，扣完为止，本项最高得4分。注：提供相关证书扫描件，否则不得分。 | 0-4分 |
|  | 项目负责人 | 保证项目实施的技术力量和人力资源安排，其中项目负责人1名，具备信息系统项目管理师证书（高级）、高级工程师（通信工程设计）和一级建造师（机电）证书得2分，缺一项扣1分，扣完为止。 注：需提供相关证书扫描件、投标单位为其交纳的连续近3个月社保证明，否则不得分。 | 0-2分 |
|  | 项目组成员 | 本项目需配备专职服务团队，团队成员具有相关工作经验； 项目需配备技术负责人，项目技术负责人同时具有系统分析师证书，且同时具有软件设计师、CISAW证书得2分，缺一项扣1分，扣完为止。 除项目负责人外和技术负责人外，团队成员具有软件测评师、一级建造师（通信与广电工程）、通信高级工程师，每个得1分，最高得3分，人员重复不得分。 注：需提供相关证书扫描件，投标人需提供为其交纳近三个月的社保证明，否则不得分。 | 0-5分 |
| 系统集成方案 | 总体设计 | 投标人提供的总体架构与项目需求相契合，业务流程和应用模式先进、安全、稳定、可扩展性丰富；提供的系统功能模块与项目需求基本契合的得4-6分，业务流程和应用模式基本安全、稳定、可扩展性单一的得1-3分；提供的系统功能模块与项目需求不契合，业务流程和应用模式不安全、不稳定、无可扩展性的不得分。 | 0-6分 |
|  | 技术方案 | 根据投标人提供的完整集成方案进行打分。 方案设计合理、技术先进、可靠、开放、实用、安全、经济、实际应用规模广、对客户需求理解准确的，得4-6分；方案设计基本合理、技术一般、基本实用、安全、实际应用规模一般、对客户需求理解基本准确的，得1-3分；方案设计欠缺、技术落后、安全性不稳定、实际应用规模小、对客户需求理解不准确的，得0-1分。本项最高得6分。 | 0-6分 |
|  | 施工组织方案 | 根据投标人提供的施工总体部署方案、施工准备计划方案、施工及调试技术方案、确保施工质量方案、施工计划度表、工序流程及确保进度的组织方案、文明施工及安全施工方案等方面进行打分。 方案科学合理、安全严密、条理清晰、完善、重点突出、专业性强的得4-6分；方案基本合理、安全可行、具有一定条理、基本完善、专业性一般的得1-3分；方案不够合理、可操作性不强的得0-1分。 | 0-6分 |
|  | 平台部署方案 | 根据对投标人的平台部署实施方案进行评价，方案的完整性、合理性、可行性高的得3-4分，方案设计基本完整、合理、可行的得1-2分，方案设计不合理、不准确的得0-1分。 | 0-4分 |
| 软硬件设备 | 配置参数 | 根据投标产品技术参数配置及提供的证明材料，是否符合招标文件的要求及符合程度进行评价，技术参数满足或正偏离得满分23分。 打“★”指标为关键指标，每负偏离一项扣1分；对其它性能指标及技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣0.5分，扣完为止。 打“★”指标需按清单中的要求提供符合技术参数要求的证明材料的扫描件编入商务技术文件，未提供做负偏离处理。其它性能指标及技术参数以投标人提供的技术偏离表及承诺书（格式自拟）为准。 | 0-23分 |
| 售后服务和培训 | 售后服务、维保方案 | 1、投标人通过信息技术服务运行维护标准认证，或通过《商品售后服务评价体系》五星级服务体系认证的每个得2分，最高得4分。注：提供相关证书扫描件，否则不得分。 2、根据投标人提供的售后服务、维保方案（包括保修年限，保修部件范围，保修、服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施）等方面进行打分。 方案全面完善、配备合理、响应迅速、措施可行性强的得4分；方案基本完善、配备基本合理、响应时间及措施具有可行性的得1-2分；方案不够合理，可行性不强的得0分。 | 0-8分 |
|  | 培训 | 根据投标人提供的培训内容、期限、形式和费用等方面进行打分。全面合理的得1.5-2分；基本合理的得1-1.5分；不够合理、明显欠缺的得0-1分。 | 0-2分 |

由评标委员会的评委（七名或以上单数）负责，对投标文件的商务技术标书采用记名方式各自评分，此项评分计算方法为：商务技术得分=（评标委员会所有成员评分之和）÷（评标委员会组成人数），计算时保留小数点后2位。

（2）价格分（30分）

公开唱标的投标报价，将作为计算各投标人价格得分的唯一依据。价格分采用低价优先法计算，以评审价格的最低价者定为评审基准价，其价格分为满分。其余各投标人价格得分的计算公式为：（评审基准价÷各投标人的评审价格）×30分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会可将其作为无效投标处理。

评分应在报价口径（报价内容详见本招标文件）一致的评标价基础上进行。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。因投标人自身失误造成多算、少算或漏算，不得调整。评分由评标委员会对投标文件的价格报价进行仔细查阅、分析与计算，并由监标人进行检查复核。本次价格分的评定对象为：投标人在投标文件中填报的金额。本项目最高限价见招标公告的预算价，高于最高限价的投标无效。

根据财库[2020]46号文件中《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目实行对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（企业需填写《中小企业声明函》）。符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的“监狱企业”和符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）“残疾人福利性单位”给予相同价格优惠扶持。

（3）总分计算方法（满分为100分）

价格评分、商务技术评分均采用四舍五入的办法保留到小数点后2位，投标人的综合得分为以上二部分得分的总和。

计算公式：投标人的最终得分= 商务技术得分 + 价格得分（所有分值四舍五入，保留到小数点后2位。）

五、定标原则

（1）严格按照招标文件规定“综合评分法，得分最高者中标””的原则定标，法律法规或国家政策另有规定的从其规定。

（2）本次招标后，合同将授予经评标委员会确定符合招标文件的要求，经中标结果公告无异议的中标候选人。

六、保密及其他注意事项

（1）评标是招标过程中的重要环节，评标工作在评委会成员内独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、公平、客观地对待所有投标人。

（2）在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

（3）为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后与评标工作有接触的任何人，不得将评标情况外泄。

（4）采购人、代理机构及评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

- 六、开评标程序

1.工作人员宣布投标截止时间，截止时间以国家授时中心标准时间为准，宣布招标会议开始。

2.工作人员确认供应商投标文件递交情况。

3.本项目采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下列情形之一的，按以下情况处理：

若供应商的电子投标文件在规定时间内无法解密或解密失败，工作人员将开启该供应商递交的电子备份投标文件，以完成开标。

★ 注：若政采云系统电子投标文件和电子备份投标文件未能正常解密，则该投标无效。

11.电子投标开标及评审程序

（1）投标截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内；

（2）由采购人代表对资格审查文件进行评审，评标委员会对技术商务文件进行评审；

（3）在系统上公开资格审查和技术商务评审结果；

（4）在系统上公开报价开标情况；

（5）评标委员会对报价情况进行评审；

（6）在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

12.开标会结束。

- 政府采购活动现场确认声明书

浙江五洲工程项目管理有限公司 （采购组织机构名称）：

本人经由                                 （单位）负责人

（姓名）合法授权参加             （编号：        ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 ¨不存在利害关系 ¨存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明） 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 ¨与其他所有供应商之间均不存在利害关系 ¨与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

- I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年    月    日

请将本声明书线下填写好后在开标截止时间后30分内扫描或拍照（须清晰）发送回招标代理邮箱181346296@qq.com