工程量清单编制说明

工程名称：厅机关部分办公楼屋面防水修缮改造工程                                  共1页

一、工程概况： 浙江省公安厅1号楼及浙江省公安厅交通管理局，工程内容主要包括屋面Ⅰ级防水改造及改造范围内影响施工的拆除、安装等工程。 二、工程招标范围： 1、甲方提供的施工方案及工程量清单范围内明确的工作内容。 三、工程量清单编制依据： 1、根据甲方提供的施工方案及工程量清单； 2、建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）； 3、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）； 4、浙江省建设工程计价规则（2018版）； 5、《关于调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》（建建发[2018]104号）； 6、《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》（浙建建[2018]61号）； 7、相关问题、解释等。 四、工程质量、工期、施工、费率等要求： 1、工程质量：合格； 2、工期：详见招标文件； 3、具体材料、施工方案由施工单位按照本方案要求，在本方案规定范围内自行编制； 4、本工程按全费用单价考虑。 五、其他： 1、本工程清单描述不够详尽之处，请投标人结合施工方案、清单项目特征内容及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中规定的工作内容等进行综合报价； 2、施工技术措施项目清单，投标人根据施工组织设计自行报价，清单中列项不完全之处，请投标人自行补充； 3、清单中凡涉及到有关标准图集均以标准图集做法为准，投标时综合单价应含标准图集做法中所有工作内容； 4、投标人应结合当地气候条件和现场情况，将防台、防汛、排洪等措施费以及在工程实施过程中由行业管理需要必须增加的工程费用计入措施项目费中，否则视作优惠； 5、对施工范围内的原有建筑的保护工作，由投标人结合施工和现场实际情况，综合考虑列入措施费用进行报价。如未报价，视同考虑在其他报价中；本项费用作包干处理，结算时不做调整； 6、工程清单项目特征描述不明确之处详见施工方案；

表1-2 分部分项工程量清单及计价表(省厅1号楼)

| 单位工程 序号 | 及专业工程名称： 项目编码 | 单项工程-房屋建筑与 项目名称 | 装饰 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价(元) | 第 1 页 其中(元) |  |  | 共 2 页 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
|  |  | [请输入分部名称] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 屋面广场砖铲除人工费 | m2 | 1540 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011607001001 | 刚性层拆除 | 屋面原细石混凝土保护层铲 除人工费 | m2 | 1540 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011607002001 | 防水层拆除 | 屋面原老化、破损失效的三 元乙丙橡胶防水卷材铲除剥 离人工费 | m2 | 1540 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 030413002002 | 凿（压）槽 | 开凿250mm宽的排气、排水槽 （间距不大于6m*6m，含人工 、机械、排气管埋设及恢 | m | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 250mm宽的排气、排水槽上盖 500mm宽高聚物改性沥青防水 卷材附加层 | m2 | 175 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 老旧屋面已破损的混凝土采 用抗裂砂浆修补及NY8025抗 起砂处理 | m2 | 1540 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.5mm厚高粘黏性抗滑移水性 沥青防水涂料一道 | m2 | 1540 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 3mm厚聚合物自粘改性沥青防 水卷材一道 | m2 | 1540 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 010902001003 | 屋面卷材防水 | 4mm耐候型高聚物（页岩片） 改性沥青防水卷材 | m2 | 1540 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 010902003003 | 屋面刚性层 | 10厚低标号砂浆 | m2 | 1540 |  |  |  |  |  |  |

表1-2 分部分项工程量清单及计价表(省厅1号楼)

| 单位工程 序号 | 及专业工程名称： 项目编码 | 单项工程-房屋建筑与 项目名称 | 装饰 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价(元) | 第 2 页 其中(元) |  |  | 共 2 页 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
| 11 | 010902003002 | 屋面刚性层 | 30厚C15细石混凝土随捣随抹 (∅ 6@150双向）分格缝每间 至屋脊≯6000缝宽20与女儿 墙间留60宽缝,填改性石油沥 青密封材料 | m2 | 1540 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 01B001 | 垃圾外运 | . | 车 | 130 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 表1-2 分部分项工程量清单及计价表(交通管理局清单)

| 单位工程 序号 | 及专业工程名称： 项目编码 | 单项工程-房屋建筑与 项目名称 | 装饰 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价(元) | 第 1 页 其中(元) |  |  | 共 2 页 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
|  |  | [请输入分部名称] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 屋面广场砖铲除人工费 | m2 | 1139 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011607001001 | 刚性层拆除 | 屋面原细石混凝土保护层铲 除人工费 | m2 | 1139 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011607002001 | 防水层拆除 | 屋面原老化、破损失效的三 元乙丙橡胶防水卷材铲除剥 离人工费 | m2 | 1139 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 030413002002 | 凿（压）槽 | 开凿250mm宽的排气、排水槽 （间距不大于6m*6m，含人工 、机械、排气管埋设及恢 复） | m | 280 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 250mm宽的排气、排水槽上盖 500mm宽高聚物改性沥青防水 卷材附加层 | m2 | 140 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 老旧屋面已破损的混凝土采 用抗裂砂浆修补及NY8025抗 起砂处理 | m2 | 1139 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.5mm厚高粘黏性抗滑移水性 沥青防水涂料一道 | m2 | 1139 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 3mm厚聚合物自粘改性沥青防 水卷材一道 | m2 | 1139 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 010902001003 | 屋面卷材防水 | 4mm耐候型高聚物（页岩片） 改性沥青防水卷材 | m2 | 1139 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 010902003003 | 屋面刚性层 | 10厚低标号砂浆 | m2 | 1139 |  |  |  |  |  |  |

表1-2 分部分项工程量清单及计价表(交通管理局清单)

| 单位工程 序号 | 及专业工程名称： 项目编码 | 单项工程-房屋建筑与 项目名称 | 装饰 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价(元) | 第 2 页 其中(元) |  |  | 共 2 页 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
| 11 | 010902003002 | 屋面刚性层 | 30厚C15细石混凝土随捣随抹 (∅ 6@150双向）分格缝每间 至屋脊≯6000缝宽20与女儿 墙间留60宽缝,填改性石油沥 青密封材料. | m2 | 1139 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 01B001 | 垃圾外运 |  | 车 | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 拆装工程 | 工程范围内，相关的风管、 桥架、支架、接地等 | 项 | 见附表 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附表：省公安厅交通管理局主楼屋顶风管及相关设备、管线拆装工程

| 序号 | 项目名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 安装费/元 | 拆除费/元 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需拆除的风管 | 1260*1600*400 | 平方米 | 554.4 |  |  |  |  | / |
| 2 | 需安装的风管 | 1260*1600*400 | 平方米 | 554.4 |  |  |  |  |  |
| 3 | 需新换翻新的风管 | 1260*1600*400 | 平方米 | 260.96 |  |  |  |  | 厚度1.2mm |
| 4 | 需拆除的桥架 | 300*150 | 米 | 207 |  |  |  |  | / |
| 5 | 需安装的桥架 | 300*150 | 米 | 207 |  |  |  |  |  |
| 6 | 需新换的桥架 | 300*150 | 米 | 168 |  |  |  |  | 防火防雨水喷塑桥架 |
| 7 | 需新换不锈钢螺丝 | 8mm | 套 | 3500 |  |  |  |  |  |
| 8 | 需新换接地连接线 | 2.5mm | 只 | 500 |  |  |  |  |  |
| 9 | 需新换接地扁铁 | 40*40*3 | 米 | 60 |  |  |  |  |  |
| 10 | 需新换镀锌角钢支架 | 50*50*3 | 米 | 180 |  |  |  |  |  |
| 11 | 需新换镀锌钢板 | 20*20*3 | 平方米 | 3 |  |  |  |  |  |
| 不含税价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |