慈溪技师学院（慈溪杭州湾中等职业学校）

智能控制综合研修中心设备采购项目

招标文件

（电子招投标）

招标编号：330282202208003375

采购方式：公开招标

采   购   人：慈溪技师学院（慈溪杭州湾中等职业学校）

采购代理机构：浙江致信招标代理有限公司

日        期：2022年10月

目  录

第一章  公开招标公告	3

第二章 采购内容及要求	7

第三章 投标人须知	60

第四章 评标办法及评分标准	76

第五章 合同格式及合同条款	80

第六章 投标文件格式	84

# 电 子 交 易 须 知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台正式供应商。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定账号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在递交投标文件截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在递交投标文件截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、供应商名称等并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评审，“电子加密投标文件”自动失效。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

# 第一章  公开招标公告

项目概况

慈溪技师学院（慈溪杭州湾中等职业学校）智能控制综合研修中心设备采购招标项目的潜在投标人应在政采云平台（www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2022年11月4日14点30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号（采购计划文号）：330282202208003375

项目名称：慈溪技师学院（慈溪杭州湾中等职业学校）智能控制综合研修中心设备采购项目

预算金额（元）：5185000

最高限价（元）：5185000

采购需求：

标项名称: 智能控制综合研修中心设备

数量:一批

预算金额（元）: 5185000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：视觉机器人应用工作站、焊接机器人应用工作站、分拣机器人应用工作站、搬运机器人应用工作站、上下料机器人应用工作站、飞行模拟仿真教学系统、六旋翼植保无人机实训教学系统、轻型航测无人机实训教学系统、多旋翼无人机装调实训教学系统、巡检型无人机实训教学系统、四旋翼植保无人机实训教学系统、ID.4 CROZZ纯电动汽车全车实训系统等

备注：/

合同履约期限：标项 1，签订合同后1个月内完成交货安装。

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且未列入“www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信记录名单在禁止参加采购期限的供应商；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

时间：2022年10月14日至2022年11月4日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点：政采云平台（www.zcygov.cn）；

方式：1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、潜在供应商登录政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

3、招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2022年11月4日，14时30分；

投标地点（网址）：政府采购云平台。

开标时间：2022年11月4日，14时30分；

开标地点：慈溪市公共资源交易中心第五开标室

【请各供应商提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动。浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding），政采云平台客服电话: 400-881-7190】

## 五、公告期限(招标文件公告期限)

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网、宁波政府采购网和宁波市公共资源交易网慈溪分网公布，视同送达所有潜在投标人。

3.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以顺丰快递方式递交备份投标文件1份。⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

采购人：慈溪技师学院（慈溪杭州湾中等职业学校）

地址：宁波杭州湾新区滨海二路1238号慈溪技师学院

项目联系人（询问）：杨文科

项目联系方式（询问）：0574-63902020

质疑联系人：叶老师

质疑联系方式：0574-63902020

采购代理机构名称：浙江致信招标代理有限公司

地    址：慈溪市横河镇上田路53号2号楼1-2

业务联系人：毛工、张工

联系电话：0574-63816102,15258368500

质疑联系人：俞德委

联系电话：0571-88026807

邮箱：zxzbdl2021@163.com

网站系统问题咨询：注册、账号等， 4008817190	；其它，4008371020。

监督机构：慈溪市公共资源交易管理办公室

地址：慈溪市南二环东路1355号

联系人：赵先生

监督电话：0574-63032252

传    真：0574-63032032

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  采购内容及要求

一、采购标的需实现的功能或者目标

# （一）前附表

| 序号 | 项目 | 招标需求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目内容 | 慈溪技师学院（慈溪杭州湾中等职业学校）智能控制综合研修中心设备采购项目 |
| 2 | 需实现的功能或者目标 | 详见采购内容及技术要求 |
| 3 | 执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范 | 详见采购内容及技术要求 |
| 4 | 物理特性要求 | / |
| 5 | 质量、安全要求 | / |
| 6 | 服务标准、期限、效率 | 详见采购内容及技术要求 |
| 7 | 现场踏勘 | 因疫情原因不集中组织，投标人宜充分了解项目位置、情况及任何其他影响本次报价的情况，中标后，不得以不完全了解、忽视或误解招标文件等情况为借口，而提出增加费用、补偿等的要求。（如有需求，可在符合疫情防控要求的前提下，申请到现场踏勘） |
| 8 | 演示材料递交时间及地址 | / |
| 9 | 演示要求 | / |
| 10 | 本项目的核心产品 | 视觉机器人应用工作站、焊接机器人应用工作站、分拣机器人应用工作站、搬运机器人应用工作站、上下料机器人应用工作站 |

（二）采购清单及技术要求

1、采购清单

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视觉机器人应用工作站 | 4台 | 核心产品，技术参数见后 |
| 2 | 焊接机器人应用工作站 | 2套 | 核心产品，技术参数见后 |
| 3 | 分拣机器人应用工作站 | 2套 | 核心产品，技术参数见后 |
| 4 | 搬运机器人应用工作站 | 2套 | 核心产品，技术参数见后 |
| 5 | 上下料机器人应用工作站 | 2套 | 核心产品，技术参数见后 |
| 6 | 工作台 | 4张 | 技术参数见后 |
| 7 | 飞行模拟仿真教学系统 | 20套 | 技术参数见后 |
| 8 | 六旋翼植保无人机实训教学系统 | 5台 | 技术参数见后 |
| 9 | 轻型航测无人机实训教学系统 | 8台 | 技术参数见后 |
| 10 | 多旋翼无人机装调实训教学系统 | 20台 | 技术参数见后 |
| 11 | 巡检型无人机实训教学系统 | 5台 | 技术参数见后 |
| 12 | 四旋翼植保无人机实训教学系统 | 5台 | 技术参数见后 |
| 13 | 高性能工作站（学生端） | 20台 | 技术参数见后 |
| 14 | 组装测试工程实训无人机 | 10台 | 技术参数见后 |
| 15 | 航测数据处理软件 | 20套 | 技术参数见后 |
| 16 | 可折叠四旋翼航拍无人机实训教学系统 | 8台 | 技术参数见后 |
| 17 | 无人机实训专用桌 | 20套 | 技术参数见后 |
| 18 | 多旋翼装调实训无人机备件库 | 15套 | 技术参数见后 |
| 19 | 课堂管理系统 | 1套 | 技术参数见后 |
| 20 | 无人机装调工具包 | 20套 | 技术参数见后 |
| 21 | 轻型航测无人机备用智能电池 | 10套 | 技术参数见后 |
| 22 | 巡检型无人机备用智能电池 | 10套 | 技术参数见后 |
| 23 | 多媒体网络交换机 | 2台 | 技术参数见后 |
| 24 | ID.4 CROZZ纯电动汽车全车实训系统 | 1台 | 技术参数见后 |
| 25 | 纯电动汽车检测实训一体化智能教学平台 | 1台 | 技术参数见后 |
| 26 | 动力电池PACK 装调与检测技术平台 | 1台 | 技术参数见后 |
| 27 | 新能源汽车动力总成拆装实训台 | 1台 | 技术参数见后 |
| 28 | 新能源动力总成拆装实训台专用工具套装 | 2套 | 技术参数见后 |
| 29 | 驱动电机及减速器解剖展示台 | 1台 | 技术参数见后 |
| 30 | 高压安全原理教学实验箱 | 1个 | 技术参数见后 |
| 31 | CAN总线检测模块 | 1套 | 技术参数见后 |
| 32 | 新能源汽车电气控制教学资源 | 1套 | 技术参数见后 |
| 33 | 电磁转换原理教学试验箱 | 1个 | 技术参数见后 |
| 34 | 冷却液回收与加注机 | 1台 | 技术参数见后 |
| 35 | 工位安全保护套装 | 1套 | 技术参数见后 |
| 36 | 充电桩 | 1台 | 技术参数见后 |
| 37 | 人员防护套装 | 1套 | 技术参数见后 |
| 38 | 绝缘工作台 | 2张 | 技术参数见后 |
| 39 | 油液加注机 | 2台 | 技术参数见后 |
| 40 | 绝缘测试仪 | 3台 | 技术参数见后 |

- 详细功能及技术指标要求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视觉机器人应用工作站 | 视觉机器人应用工作站技术功能需满足以下参数： 一、产品概述 该设备需采用工业机器人、机器人控制器、实训桌、工业视觉模块、电气控制网孔抽屉、轨迹工件模型等模块组成。设备全部采用工业标准电气设备进行安装生产，视觉机器人工作站主要通过视觉对工件外形、尺寸、颜色进行检测识别，工业机器人抓取不同工件放置视觉检测位置。待视觉系统对工件进行识别后，工业机器人按工件类型搬运至对应的仓储位置。该设备覆盖了轨迹、码垛、视觉应用、自动控制等多功能一体化的实训产品，能完成由现实工业生产转变为可供学生学习的高仿真度的现场工作环境，培养学生的认知能力及学习能力，是一个适合用于视觉机器人教学的典型装备。 二、技术性能 （1）输入电源：单相AC 220V±10% 50HZ （2）输入功率：3kw （3）设备参考外形尺寸：≥1410*960*1600mm（长*宽*高） （4）设备安全：具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国家标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。 三、主要配置模块 3.1实训台： 实训台主要由铝型材和钣金结构组成，实训台桌面安放实训模块、机器人等机械件。台架铝型材采用工业40×40铝型材，桌面上开有1个长方形过线孔，套有工程塑料防护套，避免电线电缆刮伤，实训台底座安装有4个带刹车脚轮，方便移动。机器人安装底板采用钢板固定，工作台分上下两层，上层安装机器人及操作对象模块，下层一侧安装有网孔板抽屉，用于安装低压电气控制系统，具有收拉功能；配备散热风机，方便机器人等控制电气器件的安装和散热。 3.2工业机器人系统 ▲1.自由度不少于6自由度，有效负载不小于4kg，重复定位精度不低于±0.013mm，可达半径550mm。 工业机器人提供视觉和力觉传感器接口，支持相应的智能应用功能，标准的IP67防护等级，工业机器人可以地装、倒吊、和倾斜安装。 3.支持两路管线两路气体管线，内置集成两路电磁阀 4.其它参数： 轴速度; 轴1; ≥460°/S. 轴2; ≥460°/S. 轴3; ≥520°/S. 轴4; ≥560°/S. 轴5; ≥560°/S. 轴6; ≥900°/S. 运动类型; 轴1旋转; 运动范围：≥340º/360º. 轴2旋转; 运动范围：≥230º. 轴3旋转; 运动范围：≥402º. 轴4手腕旋转; 运动范围：≥380º. 轴5手腕摆动; 运动范围：≥240º. 轴6手腕旋转; 运动范围：≥720º. 手腕部最高运动速度; 4000 mm/s. 手腕允许负载转矩; J4轴:8.86Nm, J5轴:8.86Nm,J6轴:4.9Nm. ▲5.控制器和示教器性能参数：示教器连接电缆：10M，机器人连接电缆：7M，模块容量：32MB/SRAM 模块容量：2MB，内存FROM:128MB，可扩展到最大256MB，内存DRAM:128MB，输入输出点：28 路输入/24 路输出，示教器重量 1.0kg,支持 4D 图形显示功能，各个角度安全领域，具有三位置安全开关，67 个按键键盘。 3.3工业视觉模块：机器人视觉检测工作站采用工业级视觉相机，视觉系统可对工件外形、尺寸、颜色进行检测识别，工作时机器人抓取不同工件放置视觉检测位置。待视觉对工件进行识别后，机器人按工件类型搬运至对应的码放位置。 3.4视觉系统：彩色相机；尺寸：29 mm×29 mm×30 mm；镜头接口：C-Mount；分辨率：2592×1944；数据接口：USB3.0；传感器类型：CMOS，卷帘快门；工作温度 0 ~ 50℃，储藏温度-30 ~ 70℃；镜头：MVL-MF1220M-5M； 视觉控制器：处理器：Intel E3845，4 核 1.91GHz；串口：1 路半双工 RS-485，1 路 RS-232；网络接口：3 个标准 RJ45 Intel I210 千兆网口；USB 接口：1 个 USB3.0 接口，3 个 USB2.0 接口，支持扩展 1 个内置 USB2.0 接口；外形尺寸：134.8mm * 91 mm * 45 mm；重量：约 650 g；供电：DC 24 V/2.5 A；典型功耗：≤34 W；光源:白色漫射 LED 环形灯；算法平台软件：MV-VM-6000； ★机器视觉处理软件：视觉处理软件程序源码开放，主要包含图像处理模型训练与输出模块、机器视觉尺寸测量、机器视觉神经网络识别。支持调用 open cv 函数库实现图像处理识别，支持调用 QT 库进行 UI 界面设计，支持通过mqtt协议实现从边缘端到云端的数据上传。软件需实现PCBA电路板尺寸测量区域元器件尺寸大小的测量，标注出元器件尺寸大小、字符识别区域中字母与数字的识别，能标识出检测字符、缺陷检测区域元器件的缺陷识别，能标注出OK/NG元器件，OK标记绿框，NG标记红框。能实现电路板数据汇总的可视化界面，可视化界面分别能显示:P1:相机拍摄图片(待处理图片）、P2:电路板模板匹配并标注后的最终结果图片、P3:电路板检测信息汇总、P4:电路板缺陷检测柱状图统计（投标时提供产品软件功能截图证明材料）。 3.5可编程控制器： 3.5.1.所用PLC的工作存储器内存不小于100kB，装载存储器内存不小于4MB，保持性存储器内存不小于10kB。24VDC 电源，板载 DI14 x 24VDC 漏型/源型，DQ10 x 24VDC 和 AI2；DI不少于14点，DQ不少于10点；指令处理速度0.04ms/1000 条。 3.5.2.具有不少于6个高速计数器，其中不少于3个输入为100kHz，3个输入为30kHz，可用于计数和测量；集成了2个100KHZ高速口，可对步进、伺服进行控制。 3.5.3.集成PROFINET以太网接口，用于进行编程以及 HMI 和 PLC-to-PLC 通信；提供10/100Mbit/s的数据传输速率，支持TCP/IP native、ISO on TCP 和 S7 通信； 3.5.4.可连接扩展模块不少于8个； 3.6 触摸屏：采用7英寸高亮度TFT液晶显示屏，分辨率800×480，LED背光、四线电阻式触摸屏，接口：1×RS232、1×RS485、2×USB、1×LAN。 3.7以太网交换机：5口交换机，导轨式安装，具有端口中断报警，实时监控端口工作状态，一旦端口断开连接，接线端子的报警输出端就会输出一路报警信号，可通过外接的报警器提示用户有端口中断情况发生，通过一台五口的交换机将PLC、机器人、触摸屏和编程组成一个网络。还可根据需要添加其他的设备，进行数据的相互传输，实现工业现场控制系统的高层次应用，同时可以培养和考核学生对工业网络的使用技能。 3.8电气控制单元：三色指示灯、停止按钮、复位按钮、启动按钮、选择开关、急停开关、开关电源、接线端子、气动控制系统等组成 1）开关电源：输入AC 220 V，50 Hz，输出24 V／6 A 2）漏电开关：剩余电流动作断路器（漏电开关）2P 16A 3）空气开关：小型断路器（空气开关）2P 5A 4）供电安全插座：单相三线插座、插头 10A 3.9立体仓储单元：3层3列，共9个仓位，分别存储工件到立库一层、二层、三层，通过行程开关和光电开关检测反馈给系统。 1）外形尺寸：≥400mm* 80mm*300mm 2）方形光电检测传感器： 反射型 检测距离： 100mm 输出类型： NPN常开 ★3.10轨迹单元：根据人工智能初级学习要点而进行专门设计，可以进行包括工具坐标示教、用户坐标示教、直线示教、圆弧示教、曲线示教等练习内容，让学生从基础了解开始学习掌握工业机器人编程示教、关键参数配置和调试应用技巧，为后续学习打下基础。 3.11工件物料放置模块：工件物料放置平台依样件形状加工凹槽定位，可固定摆放样件。 3.12该系统需具备有主机安全卫士加固系统。 1）支持对系统进行一键固化操作，自动生成白名单库； 2）对特定安装目录的文件进行完整性保护，防止恶意程序篡改或误操作对目标文件进行修改或删除； 3）支持对特定注册表进行防篡改保护； 4）支持对关键业务进程进行防杀保护； 5）支持对操作系统的审核策略、安全选项等进行统一的设置； 6）支持对白名单策略外的程序运行、U盘使用、文件保护、注册表保护及进程保护等各类安全告警审计及其统计分析； ★投标产品应具有公安部信息安全产品检测中心《检测报告》 ▲3.13课程资源：需包含视觉机器人工作站电子课16个，项目教材1本，课程标准及视觉工作站测试检测试题1套。 3.14配套工具：多功能电动螺丝刀充电式工1套等电工工具。 | 台 | 4 |
| 2 | 焊接机器人应用工作站 | 焊接机器人应用工作站技术功能需满足以下参数： 一、产品概述 该设备主要由工业机器人、机器人控制器、焊机、送丝装置、焊枪、烟雾过滤器、气瓶、焊接工作台、清枪站、控制柜等组成。设备整体采用的是大型钢板落地式结构，这样能很好的保证工业机器人在该平台上可以达到100%的速度，体现出机器人的稳、准、快。 主要模块配置 一、工业机器人模块： (一)工业机器人本体： 1.串联六关节工业机器人； 2.额定负载不小于12kg； ▲3.第5轴可达范围不小于1440mm； ▲4.重复定位精度优于±0.02mm； 5.安装方式为地面安装； 6.噪音水平不大于70dB； 7.短期工作环境最大湿度不大于95%； 8.自重不大于145kg； ▲其它参数： 轴速度; 轴1; ≥260°/S. 轴2; ≥240°/S. 轴3; ≥260°/S. 轴4; ≥430°/S. 轴5; ≥450°/S. 轴6; ≥720°/S. 运动类型; 轴1旋转; 运动范围：≥340º. 轴2旋转; 运动范围：≥235º. 轴3旋转; 运动范围：≥455º. 轴4手腕旋转; 运动范围：≥380º. 轴5手腕摆动; 运动范围：≥240º. 轴6手腕旋转; 运动范围：≥900º. 手腕允许负载转矩; J4轴:26.0Nm, J5轴:26.0Nm,J6轴:11.0Nm. 机器人质量; 不大于145kg. ▲(二)工业机器人控制器： 1.电源频率50～60Hz； 2.防护等级不低于IP20； 3.控制柜外形不大于500×410×410mm； 4.控制柜重量不大于40kg； 5.采用机器人原厂控制系统； 6.短期工作环境最大相对湿度不大于95%（无凝露）； 7.工作环境温度范围0～45℃； ▲(三)示教器 1.具有图形化彩色液晶屏； 2.支持USB存储器； 3.防护等级不低于IP54； 4.安全性措施包括安全停止按钮、紧急停止开关、2通道安全回路监测、3位启动装置，安全操作开关。 (四)工业机器人底座 1.采用碳钢材质焊接组成； 2.表面防锈喷漆处理； 3.尺寸不小于600×600mm； 4.要求预留地脚螺栓孔。 二、焊接模块： (一)PLC 1.所用PLC的工作存储器内存不小于100kB，装载存储器内存不小于4MB，保持性存储器内存不小于10kB，板载数字量I/O为不少于14点输入和10点输出； 2.具有不少于6个高速计数器，其中不少于3个输入为100kHz，3个输入为30kHz，可用于计数和测量； 3.集成PROFINET接口，用于编程、HMI通信和PLC间的通信；提供10/100Mbit/s的数据传输速率，支持TCP/IP native、ISO-on-TCP通信； 4.可连接扩展模块不少于8个； (二)电气控制柜 1.箱体和门：不锈钢、表面拉丝处理、带密封圈； 2.安装板：钢板，表面镀锌处理； 3.控制柜防护等级：不低于IP66； 4.控制柜整体尺寸：不大于600×1200×300mm。 (三)焊接电源 1.控制方式：数字控制； 2.额定输入电压：三相AC380V； 3.额定输入容量：不小于14.5kVA/12kW； 4.外壳防护等级：不低于IP21S； 5.外形尺寸：不小于300×470×600mm； 6.冷却方式：强制风冷； 7.重量：不大于50kg。 (四)机器人自动焊枪 1.枪颈角度：不小于22°； 2.冷却方式：气冷； 3.额定电流：不小于350A（CO2）/300A（混合气体M21）； 4.暂载率：100%； 5.可适应焊丝直径0.8～1.2mm。 (五)送丝机 1.适用丝径：φ0.8/1.0/1.2(mm)； 2.焊丝类型：碳钢实心/药芯、不锈钢实心/药芯； 3.电缆长度：不小于2m； 4.气管长度：不小于5m； 5.重量：不大于12kg。 (六)气瓶 1.内含气体为CO2或Ar； 2.容积不小于40L； 3.气体纯度不低于99.8%。 (七)焊烟净化器 1.电源电压：220V/380V±15%； 2.电机功率：不低于1.1kW； 3.净化风量：不小于1500m3/h； 4.过滤面积：不小于23m2； 5.噪音：不大于65dB； 6.尺寸：不小于520×520×990mm； (八)自动清枪站 1.气动控制，气源压力不小于6bar； 2.控制信号为数字量，电压24VDC，最大电流不小于0.15A； 3.清枪时间：4～5s； 4.防飞溅剂容量：不小于500mL； 5.剪丝最大直径：不小于1.6mm； （九）空气压缩机 1. 电源电压220V； 2.功率不小于800W； 3.排气量不小于125L/min； 4.气压不小于0.7Mpa 三、配套组件模块 （一）防护屋 1.框结构为铝型材，采用透明有机玻璃/铁丝网片实现人机隔离； 2.包含一扇平行推拉门，铝型材和透明有机玻璃结构； 3.尺寸不小于3040×3080×1920mm； 4.包含安全门开关； 5.包含三色警报灯。 （二）焊接平台 1.焊接平台采用碳钢结构； 2.平台上配置快速夹钳及相关试验件； 3.平台尺寸不小于600×600×750mm； 4.平台具有机器人示教TCP点； 5.平台具有焊机负极连接柱。 | 套 套 | 2 |
| 3 | 分拣机器人应用工作站 | 分拣机器人应用工作站技术功能需满足以下参数： 一、产品概述 该设备主要由工业机器人、机器人控制器、实训桌、井式供料模块、输送模块、仓储模块、电气控制网孔抽屉等组成。设备全部采用工业标准电气设备进行安装，主要完成不同物料的供料，物料通过输送线达到输送线末端，通过输送线上的传感器区分物料，然后机器人抓取物料分类入库，该设备能完成由现实工业生产转变为可供学生学习的高仿真度的现场工作环境，培养学生的认知能力及学习能力。 二、技术性能 （1）输入电源：单相AC 220V±10% 50HZ （2）输入功率：3kw （3）设备参考外形尺寸：≥1410*960*1600mm（长*宽*高） （4）设备安全：具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国家标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。 三、主要配置模块 3.1实训台： 实训台主要由铝型材和钣金结构组成，实训台桌面安放实训模块、机器人等机械件。台架铝型材采用工业40×40铝型材，桌面上开有1个长方形过线孔，套有工程塑料防护套，避免电线电缆刮伤，实训台底座安装有4个带刹车脚轮，方便移动。机器人安装底板采用钢板固定，工作台分上下两层，上层安装机器人及操作对象模块，下层一侧安装有网孔板抽屉，用于安装低压电气控制系统，具有收拉功能；配备散热风机，方便机器人等控制电气器件的安装和散热。 3.2工业机器人系统 ▲1.自由度不少于6自由度，有效负载不小于4kg，重复定位精度不低于±0.013mm，可达半径550mm。 2.工业机器人提供视觉和力觉传感器接口，支持相应的智能应用功能，标准的IP67防护等级，工业机器人可以地装、倒吊、和倾斜安装。 3.支持两路管线两路气体管线，内置集成两路电磁阀。 4.其它参数： 轴速度; 轴1; ≥460°/S. 轴2; ≥460°/S. 轴3; ≥520°/S. 轴4; ≥560°/S. 轴5; ≥560°/S. 轴6; ≥900°/S. 运动类型; 轴1旋转; 运动范围：≥340º/360º. 轴2旋转; 运动范围：≥230º. 轴3旋转; 运动范围：≥402º. 轴4手腕旋转; 运动范围：≥380º. 轴5手腕摆动; 运动范围：≥240º. 轴6手腕旋转; 运动范围：≥720º. 手腕部最高运动速度; 4000 mm/s. 手腕允许负载转矩; J4轴:8.86Nm, J5轴:8.86Nm,J6轴:4.9Nm. ▲5.控制器和示教器性能参数：示教器连接电缆：10M，机器人连接电缆：7M，模块容量：32MB/SRAM 模块容量：2MB，内存FROM:128MB，可扩展到最大256MB，内存DRAM:128MB，输入输出点：28 路输入/24 路输出，示教器重量 1.0kg,支持 4D 图形显示功能，各个角度安全领域，具有三位置安全开关，67 个按键键盘。 6.工业机器人仿真软件：软件自带的支持机器人系统布局设计和动作模拟仿真的软件，可以进行系统方案的布局设计、机器人干涉性可达性的分析和系统的节拍估算，还能够自动生成机器人的离线程序、进行机器人故障的诊断和程序的优化等，软件功能主要分为常用模块：倒角，去毛刺模块、物料搬运模块、弧焊模块、码垛模块、喷涂模块，其它模块4D编辑模块、入门模块、运动优化模块、诊断模块、拾取模块、码垛TP程序版模块等。支持导入三维CAD模型，IDES或STL格式，在虚拟环境中可确认设备布局、检查可达性与干涉性、编写离线程序、进行动作模拟、检测工作流程，计算工作节拍等。 工业机器仿真软件需满足以下技术参数： - 1)仿真软件中虚拟机器人与实际机器人动作同步功能 ★2）示教器定制用户界面功能（可现实工艺流程动态显示、产品完成状态动态显示）（提供产品功能证明材料） ★3）点阵板坐标系可通过示教器和视觉系统软件进行自动标定；（提供产品功能证明材料） ★4）仿真软件可实现工件在随机不同的位置处，通过手持式相机视觉定位，实现精确抓取定位，同时可使用虚拟视觉进行拍摄动态画面。（提供产品功能证明材料） ★5）仿真软件可实现工件在随机不同的位置处，通过固定式相机视觉定位，实现精确抓取定位，同时可使用虚拟视觉进行拍摄动态画面（提供产品功能证明材料） 6）仿真软件具备机器人安全区域保护功能值观显示。用户可值观查看机器人的可视化安全区域，机器人在设定好工作区域后，手爪及机械臂本身处于保护状态，无法移出工作区域，一旦机器人将移出工作区域，机器人停止工作。 7）在仿真软件中演示机器人机加工自动化系统的仿真动作演示。机器人机加工自动化系统动作应包含所有机加工工序的完整的 连续动作视频(手爪切换、原料取出、机加工、去毛刺、装配、检测、成品下料)。 3.3井式供料模块：用于储存多种零件，通过气动推头进行供料，工件由圆形和方形两种形状组成，圆形为红色，方形为黄色，模块适配标准电气接口套件。机器人通过数字量输入输出控制，完成零件的供料的控制。 ▲3.4输送模块：皮带输送机由型材及钣金搭建而成，结构简单，美观大方。驱动方式采用单相交流调速电机驱动。 输送机上安装光电传感器与阻挡装置，用以检测与阻挡工件。调速电机驱动皮带，运输多种不同的零件，传送带有启停和调速功能。 3.5仓储模块：3层3列，共9个仓位，分别存储工件到立库一层、二层、三层，通过行程开关和光电开关检测反馈给系统。 1）外形尺寸：≥400mm* 80mm*300mm 2）方形光电检测传感器： 反射型，检测距离：100mm 输出类型： NPN常开 3.5可编程控制器： 3.5.1.所用PLC的工作存储器内存不小于100kB，装载存储器内存不小于4MB，保持性存储器内存不小于10kB。24VDC 电源，板载 DI14 x 24VDC 漏型/源型，DQ10 x 24VDC 和 AI2；DI不少于14点，DQ不少于10点；指令处理速度0.04ms/1000 条。 3.5.2.具有不少于6个高速计数器，其中不少于3个输入为100kHz，3个输入为30kHz，可用于计数和测量；集成了2个100KHZ高速口，可对步进、伺服进行控制。 3.5.3.集成PROFINET以太网接口，用于进行编程以及 HMI 和 PLC-to-PLC 通信；提供10/100Mbit/s的数据传输速率，支持TCP/IP native、ISO on TCP 和 S7 通信； 3.5.4.可连接扩展模块不少于8个； 3.7 触摸屏：采用7英寸高亮度TFT液晶显示屏，分辨率800×480，LED背光、四线电阻式触摸屏，接口：1×RS232、1×RS485、2×USB、1×LAN。 3.8以太网交换机：5口交换机，导轨式安装，具有端口中断报警，实时监控端口工作状态，一旦端口断开连接，接线端子的报警输出端就会输出一路报警信号，可通过外接的报警器提示用户有端口中断情况发生，通过一台五口的交换机将PLC、机器人、触摸屏和编程组成一个网络。还可根据需要添加其他的设备，进行数据的相互传输，实现工业现场控制系统的高层次应用，同时可以培养和考核学生对工业网络的使用技能。 ★3.9网络接入控制系统（整个实训室配置1套）： 1)支持展示系统CPU、内存、磁盘使用状态；设备信息，显示认证设备、新设备、PLC设备、RTU等设备数量，显示安全预警和日志审计。 2)支持终端接入用户统一配置，用户个人信息，用户策略，支持用户模板下载，批量导入用户，更改用户密码。 3)支持多级部门自定义设置，可手动添加、编辑、删除部门信息，支持选择部门准入策略控制。 4)支持部门关系图谱显示。 5)能够实时监测并发现台式机，笔记本，移动设备，PLC设备、TRU设备、摄像头、网络交换设备等多种设备和厂家的资产，能够在第一时间隔离阻断并通知管理员。 6)支持设备接入告警，未知设备，认证失败告警。 7)支持设备认证统计，当前设备总数，认证设备数，新设备数，注册设备数等图形比例展示。 8)支持针对设备、用户、部门配置不同入网策略设置，限制认证次数，黑白名单，访问地址，端口、违规处理措施，认证有效周期心跳周期等。 9)支持设备列表化展示资产系统类型、IP、MAC、认证代理、设备类型、部门、设备状态、认证状态、注册状态、策略配置等信息。支持设备信息筛选过滤。 ★3.10 智能电源管理器 - 分为读卡器和电源控制器2部分组成。为了便于学习，需另提供1套电源管理器散件，提供完整的原理图和PCB板图及设计文件，提供2个模块的单片机程序源代码（投标时提供产品完整的原理图和PCB板图及设计文件及2个模块的单片机程序源代码）。 - 2）带读卡器带能读取13.56MHz的M1卡，采用USB接口联接到电源便宜的制器，两2个状态指示灯，1个指示读卡结果，1个指示电源管理器的通断状态。 3）电源管理器采用STM32F103系列MCU，带1.8寸显示屏，可以显示通断状态，电压、电流值，卡号，网络状态等。带2个5孔卡式插座输出220V。带1个USB口，连接RFID读卡器。带2个RJ45网口，用于连接工作服务器，带交换机功能，1个输入，另1个可以分线输出，2个网口功能相同，可以互换使用。 4）带1个轻触按键，可以进入配置状态，用于下发管理员卡。 5）支持仪器设备的插卡通电，拔卡断电。拔卡断电带30S断电倒计时功能，以防意外断电。 6）可以设置管理用户，在网络不正常时可以刷卡使用；插卡取电功能与智能实训室管理平台联动，实现实训设备的使用率统计，使用实训设备的次数统计。 7）能实现对设备用电量统计。 8）实时监测用电状态，发生过压、欠压、过流时等故障时自动切断供电，并向管理平台报警。 9）参数如下： a.供电：AC220V b.功率：2W c.电压量程：AC 1~300V d.电流量程：10mA~10A e.最大负载：2200W f.测量精度：电压、电流、功率：+/- 1.0%，有功电度精度：1级 g.电流通断能力：10A h.通式方式：TCP/IP i.用电设备故障时的动作时间：≤50ms ★3.11工业机器人电工技能与实训仿真软件：系统包括电气基本常识操作模块、电动机控制模块、电机与变压器模块、照明电路安装等。本系统采用基于虚拟现实技术的计算机仿真模拟技术，突出训练者的职业技能，系统地、逼真地再现了工控领域电气自动化技能基础训练项目，适用于从事电子、仪器仪表、电气与自动化、工业机器人技术等专业实训课教师授课使用（提供产品功能截图证明材料不少于4张） | 套 | 2 |
| 4 | 搬运机器人应用工作站 | 搬运机器人应用工作站技术功能需满足以下参数： 一、产品概述 该设备主要由工业机器人、机器人控制器、实训桌、搬运模块、上料输送带、上料机构、电气控制网孔抽屉等组成。设备全部采用工业标准电气设备进行安装生产，主要用于工业机器人通过吸盘夹具对上料机构的物料通过传送带自动移动，到位检测开关检测物件到位并提供信号给机器人，机器人逐一抓取，并将物件按设定的垛型进行搬运码垛；码垛完成后，机器人开始拆垛，逐一将物件抓取放置在上料机构模块中，输送线自动运行移动，依次循环运行；可对机器人点对点搬运进行练习，且搬运的物料形状、角度的不同，更加深化了机器人点到点示教时的角度姿态调整。 二、技术性能 （1）输入电源：单相AC 220V±10% 50HZ （2）输入功率：3kw （3）设备参考外形尺寸：≥1410*960*1600mm（长*宽*高） （4）设备安全：具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国家标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。 三、主要配置模块 3.1实训台： 实训台主要由铝型材和钣金结构组成，实训台桌面安放实训模块、机器人等机械件。台架铝型材采用工业40×40铝型材，桌面上开有1个长方形过线孔，套有工程塑料防护套，避免电线电缆刮伤，实训台底座安装有4个带刹车脚轮，方便移动。机器人安装底板采用钢板固定，工作台分上下两层，上层安装机器人及操作对象模块，下层一侧安装有网孔板抽屉，用于安装低压电气控制系统，具有收拉功能；配备散热风机，方便机器人等控制电气器件的安装和散热。 3.2工业机器人系统 ▲1.自由度不少于6自由度，有效负载不小于4kg，重复定位精度不低于±0.013mm，可达半径550mm。 2.工业机器人提供视觉和力觉传感器接口，支持相应的智能应用功能，标准的IP67防护等级，工业机器人可以地装、倒吊、和倾斜安装。 3.支持两路管线两路气体管线，内置集成两路电磁阀。 4.其它参数： 轴速度; 轴1; ≥460°/S. 轴2; ≥460°/S. 轴3; ≥520°/S. 轴4; ≥560°/S. 轴5; ≥560°/S. 轴6; ≥900°/S. 运动类型; 轴1旋转; 运动范围：≥340º/360º. 轴2旋转; 运动范围：≥230º. 轴3旋转; 运动范围：≥402º. 轴4手腕旋转; 运动范围：≥380º. 轴5手腕摆动; 运动范围：≥240º. 轴6手腕旋转; 运动范围：≥720º. 手腕部最高运动速度; 4000 mm/s. 手腕允许负载转矩; J4轴:8.86Nm, J5轴:8.86Nm,J6轴:4.9Nm. ▲5.控制器和示教器性能参数：示教器连接电缆：10M，机器人连接电缆：7M，模块容量：32MB/SRAM 模块容量：2MB，内存FROM:128MB，可扩展到最大256MB，内存DRAM:128MB，输入输出点：28 路输入/24 路输出，示教器重量 1.0kg,支持 4D 图形显示功能，各个角度安全领域，具有三位置安全开关，67 个按键键盘。 3.3搬运模块：工工作站由两块底板座组成，底板均采用不锈钢制造，且分别有四组不同形状和编号的工件以及对应凹口，形状有圆形、正方形、六边形等。机器人通过吸盘夹具依次把一个物料板摆放好的多种形状物料拾取搬运到另一个物料板上；可对机器人点对点搬运进行练习，且搬运的物料形状、角度的不同，更加深化了机器人点到点示教时的角度姿态调整。 3.4输送线模块：具有供料单元具有顶料机构、放料机构，传送带、皮带输送支架、平皮带、轴承、主动轴、从动轴、直流电机、码垛工作台；实现全自动的供料、输送、定位、搬运、码垛等功能。 3.5可编程控制器： 3.5.1.所用PLC的工作存储器内存不小于100kB，装载存储器内存不小于4MB，保持性存储器内存不小于10kB。24VDC 电源，板载 DI14 x 24VDC 漏型/源型，DQ10 x 24VDC 和 AI2；DI不少于14点，DQ不少于10点；指令处理速度0.04ms/1000 条。 3.5.2.具有不少于6个高速计数器，其中不少于3个输入为100kHz，3个输入为30kHz，可用于计数和测量；集成了2个100KHZ高速口，可对步进、伺服进行控制。 3.5.3.集成PROFINET以太网接口，用于进行编程以及 HMI 和 PLC-to-PLC 通信；提供10/100Mbit/s的数据传输速率，支持TCP/IP native、ISO on TCP 和 S7 通信； 3.5.4.可连接扩展模块不少于8个； 3.6 触摸屏：采用7英寸高亮度TFT液晶显示屏，分辨率800×480，LED背光、四线电阻式触摸屏，接口：1×RS232、1×RS485、2×USB、1×LAN。 3.7以太网交换机：5口交换机，导轨式安装，具有端口中断报警，实时监控端口工作状态，一旦端口断开连接，接线端子的报警输出端就会输出一路报警信号，可通过外接的报警器提示用户有端口中断情况发生，通过一台五口的交换机将PLC、机器人、触摸屏和编程组成一个网络。还可根据需要添加其他的设备，进行数据的相互传输，实现工业现场控制系统的高层次应用，同时可以培养和考核学生对工业网络的使用技能。 3.8空气压缩机：电源220V、额定功率300W、排气量12L/min；排气压力0.8MPa、储气罐容量23L、重量23KG，气源处理件采用亚德客，气动控制系统采用电磁阀组，气动附件等组成。 3.9工业机器人教学视频资源：包括但不限于以下内容：Fanuc机器人本体及软件介绍、TP概述，TP按键1、TP常用操作介绍、点动机器人、TOOL三点法设置、TOOL六点法设置块、动作指令介绍、STYLE自动运行方式、机器人控制柜、镜像加载、轴零点标定、指令编辑工具等不少于50讲。 ★3.10电路仿真软件 电路仿真软件需满足以下功能：提供常用的电气电路元件符号，可以直接调用，支持模拟运行，支持单步模拟，可连接 E/S(PLC),可在仿真软件中设置图纸大小、打印比例等设定，在软件中布置电气元器件程序界面有工具菜单栏，交直流电源、熔断器和断路器、自动开关和热继电器、接触器主触头、交直流电机、电子元器件、接触器及继电器辅助触头等，能设计电路设计图纸并能实现电路仿真功能（提供产品功能截图证明材料不少于3张） | 套 | 2 |
| 5 | 上下料机器人应用工作站 | 上下料机器人应用工作站技术功能需满足以下参数： 一、产品概述 该设备主要由工业机器人、机器人控制器、实训桌、上下料模块、电气控制网孔抽屉等组成。设备全部采用工业标准电气设备进行安装生产，该工作站引入工业机器人典型的上下料工作任务，可对工业机器人系统、PLC控制系统、传感器、气缸等的集成控制进行学习，同时该工作站夹具抓取工件进行下料工作，提高工作效率，保证加工的工作节拍。该设备能完成由现实工业生产转变为可供学生学习的高仿真度的现场工作环境，培养学生的认知能力及学习能力。 二、技术性能 （1）输入电源：单相AC 220V±10% 50HZ （2）输入功率：3kw （3）设备参考外形尺寸：≥1410*960*1600mm（长*宽*高） （4）设备安全：具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国家标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。 三、主要配置模块 3.1实训台： 实训台主要由铝型材和钣金结构组成，实训台桌面安放实训模块、机器人等机械件。台架铝型材采用工业40×40铝型材，桌面上开有1个长方形过线孔，套有工程塑料防护套，避免电线电缆刮伤，实训台底座安装有4个带刹车脚轮，方便移动。机器人安装底板采用钢板固定，工作台分上下两层，上层安装机器人及操作对象模块，下层一侧安装有网孔板抽屉，用于安装低压电气控制系统，具有收拉功能；配备散热风机，方便机器人等控制电气器件的安装和散热。 3.2工业机器人系统 ▲1.自由度不少于6自由度，有效负载不小于4kg，重复定位精度不低于±0.013mm，可达半径550mm。 2.工业机器人提供视觉和力觉传感器接口，支持相应的智能应用功能，标准的IP67防护等级，工业机器人可以地装、倒吊、和倾斜安装。 3.支持两路管线两路气体管线，内置集成两路电磁阀。 4.其它参数： 轴速度; 轴1; ≥460°/S. 轴2; ≥460°/S. 轴3; ≥520°/S. 轴4; ≥560°/S. 轴5; ≥560°/S. 轴6; ≥900°/S. 运动类型; 轴1旋转; 运动范围：≥340º/360º. 轴2旋转; 运动范围：≥230º. 轴3旋转; 运动范围：≥402º. 轴4手腕旋转; 运动范围：≥380º. 轴5手腕摆动; 运动范围：≥240º. 轴6手腕旋转; 运动范围：≥720º. 手腕部最高运动速度; 4000 mm/s. 手腕允许负载转矩; J4轴:8.86Nm, J5轴:8.86Nm,J6轴:4.9Nm. ▲5.控制器和示教器性能参数：示教器连接电缆：10M，机器人连接电缆：7M，模块容量：32MB/SRAM 模块容量：2MB，内存FROM:128MB，可扩展到最大256MB，内存DRAM:128MB，输入输出点：28 路输入/24 路输出，示教器重量 1.0kg,支持 4D 图形显示功能，各个角度安全领域，具有三位置安全开关，67 个按键键盘。 3.3上下料模块：机床上下料工装套件采用铝合金及铝型材构建，由推料机构、顶料机构、物料有无检测、物料不足检测、两台模拟机床气动卡盘，成品库、机器人双爪夹具等组成。可通过PLC程序控制推料机构进行工件毛坯供料。待检测平台下方光电开关检测到有供料工件推出时，机器人手爪移至检料平台对待加工工件进行抓取，将其搬运至模拟机床气动三爪卡盘进行上下料工作，加工完成后机器人取料放至立体库，进行零件入库工作。成品库共三层，每层有三个工位，共9个物料存储位。两台模拟机床气动卡盘及机器人夹具等组成，机器人按照机床的不同工艺要求加工时间和周期的不同，进行有效的协调； 3.4.机器人电工技能与实训仿真软件：系统包括电气基本常识操作模块、电动机控制模块、电机与变压器模块、照明电路安装等。本系统采用基于虚拟现实技术的计算机仿真模拟技术，突出训练者的职业技能，系统地、逼真地再现了工控领域电气自动化技能基础训练项目，适用于 从事电子、仪器仪表、电气与自动化、工业机器人技术等专业实训课教师授课使用。 3.5可编程控制器： 3.5.1.所用PLC的工作存储器内存不小于100kB，装载存储器内存不小于4MB，保持性存储器内存不小于10kB。24VDC 电源，板载 DI14 x 24VDC 漏型/源型，DQ10 x 24VDC 和 AI2；DI不少于14点，DQ不少于10点；指令处理速度0.04ms/1000 条。 3.5.2.具有不少于6个高速计数器，其中不少于3个输入为100kHz，3个输入为30kHz，可用于计数和测量；集成了2个100KHZ高速口，可对步进、伺服进行控制。 3.5.3.集成PROFINET以太网接口，用于进行编程以及 HMI 和 PLC-to-PLC 通信；提供10/100Mbit/s的数据传输速率，支持TCP/IP native、ISO on TCP 和 S7 通信； 3.5.4.可连接扩展模块不少于8个； 3.6 触摸屏：采用7英寸高亮度TFT液晶显示屏，分辨率800×480，LED背光、四线电阻式触摸屏，接口：1×RS232、1×RS485、2×USB、1×LAN。 3.7以太网交换机：5口交换机，导轨式安装，具有端口中断报警，实时监控端口工作状态，一旦端口断开连接，接线端子的报警输出端就会输出一路报警信号，可通过外接的报警器提示用户有端口中断情况发生，通过一台五口的交换机将PLC、机器人、触摸屏和编程组成一个网络。还可根据需要添加其他的设备，进行数据的相互传输，实现工业现场控制系统的高层次应用，同时可以培养和考核学生对工业网络的使用技能。 3.8空气压缩机：电源220V、额定功率300W、排气量12L/min；排气压力0.8MPa、储气罐容量23L、重量23KG，气源处理件采用亚德客，气动控制系统采用电磁阀组，气动附件等组成。 3.9 VR技术的机器人三维软件 ★1）支持机器人主流ABB品牌,能与该品牌机器人官方机器人编程软件联接，实现控制虚拟控制对像。实现程序的在线实时监控、调试、示教。（提供产品功能证明材料）。 ★2）支持机器人主流FANUC品牌,能与该品牌机器人官方机器人编程软件联接，实现控制虚拟控制对像。实现程序的在线实时监控、调试、示教（提供产品功能证明材料）。 ★3）支持机器人主流库卡品牌,能与该品牌机器人官方机器人编程软件联接，实现控制虚拟控制对像。实现程序的在线实时监控、调试、示教.（提供产品功能证明材料）。 4）支持机器人主流三菱品牌,能与该品牌机器人官方机器人编程软件联接，实现控制虚拟控制对像。实现程序的在线实时监控、调试、示教。 5）支持机器人主流川琦品牌,能与该品牌机器人官方机器人编程软件联接，实现控制虚拟控制对像。实现程序的在线实时监控、调试、示教。 6）支持机器人主流EPSON品牌,能与该品牌机器人官方机器人编程软件联接，实现控制虚拟控制对像。实现程序的在线实时监控、调试、示教。 ★7）支持机器人主流YAMAHA品牌,能与该品牌机器人官方机器人编程软件联接，实现控制虚拟控制对像。实现程序的在线实时监控、调试、示教.（提供产品功能证明材料）。 8）支持单点定位移动。左侧原点，右侧原点，正面原点定位移动。 9）支持机器人IO读写操作，可读取机器人输入输出状态。可写入。支持远程状态监控、关节数据监控，可读取机器人每个关节的角度数据。也可读取机器人当前的操作模式和电机状态。支持多种任务选择，可自动切换加工工件。可自动切换机器人抓手工具。支持VR头盔视野和操作者电脑界面视野同时显示。两者独立互补影响。支持VR头盔场景的手柄交互，和电脑界面的鼠标交互。两者独立互补影响。 10）支持多品牌虚拟示教器编程。实现多品牌虚拟三维本体运行. 11）可实现物体的抓取、释放、搬运。且物体具有物理属性，重力、弹力、摩擦力等。 12）支持手动操作，自动操作两种模式。可调节运动速度。 13）支持场景自由旋转、放大、缩小、移动。支持正交、透视模式。支持复位示教。 14）支持机器人碰撞检测：关节碰撞检测、工具碰撞检测。当发生碰撞后，高亮红色显示碰撞物体，并立即切断机器人电机起到保护作用。支持虚拟边界保护，当运动范围超出预设的范围边界时。预设的边界会高亮红色显示。并立即切断机器人电机起到保护作用。支持连续碰撞保护，或者连续超出边界保护。支持复位操作。支持运动轨迹描绘，可以将机器人运动的轨迹实时记录并生成三维轨迹线条。让学生更直观的分析查看机器人运动的轨迹。支持复位轨迹。支持三维示教点位，可以用虚拟示教器示教，也可用真实示教器示教。支持实训任务的扩展。增加实训加工的工件和工具。支持外部真实环境保护系统。可外接安全门，安全光栅。支持机器人所有的相关指令，直线，圆弧，关节运动等、支持TCP示教，工件坐标系建立等、支持多种模式：数字孪生监控模式、半实物仿真实训模式、虚拟在线调试模式、软件在环模式、硬件在环模式等。 15）虚拟在线调试模式 可以和对应机器人品牌官方离线编程软件的仿真器实时连接，不需要真实机器人就可以实现程序的在线实时监控、调试、示教点位。 16）虚拟三维对象与虚拟机器人实时互联互通，可任意执行机器人的编程动作。也可任意反馈机器人所需要的的各种传感器信号、开关量、模拟量、数字量、脉冲量等输入信号。虚拟调试就是虚拟现实技术在工业领域的应用，通过虚拟技术创建出物理制造环境的数字复制品，以用于测试和验证产品设计的合理性。例如，在计算机上模拟整个生产过程，包括机器人和自动化设备、PLC、变频器、电机等单元。像机器人单元模型创建完成就可以在虚拟世界中进行测试和验证。 ★17）虚拟三维对象实训任务：轨迹示教含有螺旋线、多边形、五角星、曲面圆弧、曲面三角形、曲面直线等多种空间轨迹线。书写平台进行写字和绘画练习。码垛实训实现多种物料的搬运和叠放，真实仓库的码垛堆放。图块搬运含多种以上的图块形状。实现不同工位的搬运。模拟焊接工艺，焊接轨迹。不同材料的焊接方法等等（提供产品功能证明材料）。 18）支持选配沉浸式VR头盔连接，漫游场景观看和交互操作、支持远程操作机器人。单个关节移动，线性移动多种模式移动。 | 套 | 2 |
| 6 | 工作台 | 工作台外形尺寸：≥1800mm*800mm*750mm,台面采用高分子复合材料贴面，基材采用高纤维密度板，耐酸碱、不易磨损、抗冲击。工作台安装3抽箱体，一体化自锁装置。钢制止滑调节角，工作台底部安装4个脚轮，使其方便移动，方便根据需求更换作业位置。 | 张 | 4 |
| 7 | 飞行模拟仿真教学系统 | 一、硬件参数 1.尺寸：37.5*25*14cm 2.总重量：≤1KG 3.高密度激光存储器尺寸：12*12*0.1cm 4.高密度激光存储器存储内容：存储系统安装包，用户可将系统安装到任意一台计算机 5.USB微型高容量移动存储器尺寸：8.6*5.5*0.2cm 6.USB微型高容量移动存储器存储内容：存储系统安装包，用户可将系统安装到任意一台计算机 7.模拟遥控器尺寸：18*5.5*17cm 8.模拟遥控器通道：≤8通道，无需加密狗，USB直连供电传输数据。 ▲9.软件为国产正版产品、终生使用。 二、后台管理系统 1.账号管理：实现学员账号管理、新增账号、批量导入、学员账号注册自主识别归档、一键分班、密码重置、批量删除、一键删除、学员信息导出等账号管理功能； 2.练习管理：实现练习数据管理，查看搜索学员练习情况、学员练习数据导出； 3.考试管理：实现考试数据管理，查看搜索学员考试情况、学员考试数据导出； ★4.学习地图：实现查看每位学员学习进度，学员练习进度数据导出；（提供证明材料） 5.班级管理：实现学员一键分班、班级新增和删除功能。 三、无人机考证培训系统 1.个人中心：查看学员个人信息、考试记录、考试地图、练习记录、修改密码、练习及考试成绩导出； ★2.课程平台跳转：实现跳转访问双师课程学习平台功能；（提供证明材料） 3.练习模块：实现多旋翼无人机单通道悬停练习、双通道悬停练习、全通道悬停练习、全通道自旋练习、全通道八字练习、全通道米子线练习等总计35项练习模块；练习过程语音导航、操作导航及即时导航；练习支持飞行录制功能、飞行状态实时显示、视角切换功能、后台可根据学员飞行情况进行自动评判通过情况并进行数据记录；实现练习数据导出，查看近三次的练习情况，数据和路径图显示包含：个人信息、练习等级、练习结果反馈、高度阈值、角度阈值、偏移量阈值、风速、飞行时间、平均高度、平均速度、平均偏移量、起飞时间等； 4.考试模块：依照民用无人机驾驶合格证实践考试流程标准设计，模拟真实考试场景和流程提供仿真考试训练，后台根据学员飞行数据进行自动考核评判，并记录保存考试分数和考试记录，考试结果数据导出； 5.遥控器配置：实现美国手、日本手遥控器自由切换；遥控器校准功能。 6.等级选择：实现无人机视距内驾驶员、无人机超视距驾驶员两种等级模式自由切换； 7.阈值调节：实现练习模式下高度、角度、偏移量不同阈值调节； 8.遥控手感设置：实现姿态、刹车、偏航行程灵敏度调节，实现俯仰、横滚、偏航、升降感度调节； 9.风速调节：实现无风—六级风不同风速调节，风速将影响无人机飞行练习时的姿态晃动和飘动情况，风速越大无人机姿态影响越大； 10.录制回看功能：实现无人机练习、考试视频录制，第三视角、俯视轨道飞行路径录制，视频可实现离线保存回看功能。 11.具有内置AI辅助训练模块，能对学员的自旋、八字、米字飞行训练提供智能分析，提出标准化的解决方案。 12.模拟软件内置标准化的训练阶段 四、输电线路巡视和无人机巡视培训系统 1.精细化巡检：实现双回路直线、单回路耐张、单回路直线三种类型巡检塔选择，学员根据系统引导学习拍摄70多个电塔点位； 2.通道巡视：实现三种通道巡检线路选择，实现电力巡检无人机分辨率、飞行航高、塔顶高度、旁向重叠度、航向重叠度设置，实现自动巡检、巡查数据保存功能； 3.树障巡视：实现无人机分辨率、起飞点海拔高度、旁向重叠度、航向重叠度设置，实现自动巡检、巡查数据保存功能； 4.应急故障巡视：实现雷电来袭、异物处理应急事故现象巡查处理飞行训练； 5.无人机维保：实现无人机的组装、拆解、360°旋转查看； 6.无人机功能：无人机自动飞行、无人机参数调节、两种及以上无人机遥控器控制飞行、第一视角和第三视角切换、云台俯仰调节、云台变焦、手动拍照、手动录像、保存拍摄照片、录像视频功能、拍照、录像文件自动命名一键查看保存下载功能。 ▲提供学生飞行能力图谱，能力图谱与就业平台打通，呈现在学生个人简历。 | 套 | 20 |
| 8 | 六旋翼植保无人机实训教学系统 | 一、产品需求 六旋翼植保无人机实训教学系统需采用折叠桁架式结构，内置D-RTK高精度定位系统，可实现厘米级别定位技术，搭载全方位雷达系统，同时具备自动绕障以及仿地飞行功能，具有防尘、防水、防腐蚀等防护功能，可满足于无人机植保应用技术以及无人机操控飞行技术等课程的教学。 二、技术参数 （一）飞行器整体参数 1.机架构型：折叠桁架式结构；轴距≥2145mm； 2.整机重量≥26.3kg，最大起飞重量≥66.5kg； 3.最大飞行时间≥20.5min，最大飞行海拔高度不小于4500米； 4.最大作业飞行速度≥7 m/s，最大平飞速度≥10 m/s（GNSS信号良好） 5.最大可承受风速≥6 m/s，最大功耗≥13000 W； （二）配置参数 1.动力系统-电机定子尺寸≥100×18 mm，最大功率≥3600 W/r 2.电调最大工作电流（持续）≥60A； 3螺旋桨直径×螺距≥38×20 inch； 4.电池容量≥29000mAh，电压≥51.8 V；防护等级≥IP54级 ▲5.遥控系统：工作频率2.4000 GHz至2.4835 GHz；支持GPS+GLONASS双模式定位，显示界面≥5.5英寸，且分辨率不小于1920×1080；运行内存≥4GB，存储空间≥32GB，可扩展至128G,功耗≤18W；续航时间≥2小时，接口供电电压5V； 6.喷洒系统：喷头数量≥16个，作业箱容积≥30L；最大喷洒流量不小于7.2 L/min，雾化粒径130 - 250 μm，最大有效喷幅4～9 m；水泵类型为柱塞泵，最大流量≥4 L/min ×1，流量计误差小于±2%， 7.避障系统：支持360°全向避障，可感知距离：1.5 ～30 m，飞行器刹车安全距离>2.5 m，防护等级IP67级以上； 8.充电站系统：支持直流充电输出以及220V 300W辅助交流输出，充电功率≤7200W，电池充满电时间不得大于12分钟，油耗0.6 L/每块电池；支持一键启动及手拉模式两种及以上；充电管理系统输入电压需支持100-264 Vac之间，输出电压40～60V之间； 9.充电管理系统需具备具备过温、过压、欠压、短路、风扇堵转等保护功能； 功能要求: 1.每小时作业效率不少于240 亩； 2.支持智能引擎三维作业规划； 3.具备全向避障雷达系统； 4.支持实时药量检测、智能补给点预测； 5.支持一控多机，飞行打点，智能续航，一键返航，前后FPV视角，枝向对靶及协调转弯等功能； 四、包装清单 六旋翼植保无人机 X 1 智能飞行电池 X 2 电池安全防护箱 X 1 维修工具箱 X 1 智能遥控器 X 1 智能遥控器电池 X 1 智能遥控器电池充电管家 X 1 电源适配器 X 1 RTK高精度定位模块 X 1 智能变频充电站 X 1 ▲五、教学资源 六旋翼植保无人机实训教学系统需配套与之对应的教学资源，主要包含演示视频、实训PPT、实训教案、实训手册、植保无人机应用技术课程标准、以及植保无人机操作驾驶员考试题库。 | 台 | 5 |
| 9 | 轻型航测无人机实训教学系统 | 一、产品作用要求 需为小型多旋翼高精度航测无人机，能应用于低空摄影测量，具有强大的抗磁干扰能力和精准定位的能力，能够提供实时的厘米级定位数据，能够实现精准的测绘作业任务，同时具备多方位的视觉定位以及障碍物感知的能力，从而保证飞行安全； 二、技术参数 1.机身对称轴距不小于350mm,最大飞行时间不得低于30分钟； 2.最大上升速度不低于6m\s,最大下降速度不低于3m\s； 3.工作环境温度0℃〜40℃，最大飞起飞海拔高度≥6000m； 4.最大承受风速≥10m\s,最大旋转角速度150°\s； 5.工作频率5.725 GHz〜5.850 GHz； 5.启用RTK且能正常工作情况下，垂直精度误差不得大于±0.1m,水平精度误差不得大于±0.1m； 6.建图精度能够满足 GB/T 7930-2008 1:500 地形图航空摄影测量内业规范（简称“1：500 规范”）的精度要求； 7.单次飞行最大作业面积≥ 1K㎡； 8.飞行器搭配3轴稳定云台； 9.视觉模块障碍物感知范围不得超过0.7〜30m； 10.影像传感器≥1英寸，且有效像素不得小于2000万； 11.焦距≥8mm,光圈范围不得小于f/2.8-f/11； 12.录像分辨率：4K 模式下不小于3840×2160 30p；视频最大码流≥100 Mbps； 13.图片存储格式为JPEG；视频存储格式为MOV； 14.遥控设备信号最大有效距离≥7KM；功率≥16W； 15.遥控设备电池电压≥7.6V,容量不小于4920mAh； 16.显示设备屏幕≥5.5英寸；分辨率不小于1920×1080； 17.电池类型为锂电池，且容量≥5700mAh； 功能要求 ▲1.飞行器要求搭配机载RTK,配合网络RTK服务以及高精度的GNSS的移动站使用，实现精准定位（厘米级），支持原始卫星观测值及曝光数据记录，可满足动态后处理（PPK）差分解算； 2.能提供多方位视觉定位及障碍物感知功能，且遥控系统支持1控多机功能； 3.配备≥24mm广角镜头相机，以及不小于1英寸的CMOS图像传感器 4.具备实时画面传输的功能，图像传输系统须具备强大的抗干扰能力，图像信号传输距离≥7km； 5.飞行器机身上包含机头状态指示灯以及飞行器状态指示灯； 6.飞行器具备丢失遥控器信号情况下，可实现一键返航功能，且返航模式不少于三种； 7.作业类型不少于五种，如摄影测量、航点飞行、航带飞行等； 8.具备数据保护功能，在作业过程中如出现特殊情况导致作业暂停，中断坐标点会被记录； 9.在无导航技术支持下或是室内飞行时可通过视觉定位功能进行飞行； 10.飞行器具备飞行数据实时记录功能，且可通过相应软件调出飞行数据； 11.螺旋桨叶安装具有防反装设计，且具备明显标识； 12.飞行器配备电池具备电量显示、电池存储自放电保护、平衡充电保护、充电温度保护功能、电芯损坏保护功能等； ▲13.配备控制站软件，可通过该软件实现规划作业区域以及航线设置，设置参数，实时查看飞行数据等功能； 14.具备电子围栏系统，针对于特殊区域可实现飞行限制功能；系统出厂时就具备飞行高度限制功能； 三、设备清单 轻型航测无人机实训教学设备应包提供：飞行器、遥控设备、螺旋桨、电池、电源适配器、智能飞行电池管理系统、云台固定卡口，设备存储转运箱等、不小于16GB的存储媒介等。 ▲四、教学资源 1.轻型航测无人机实训教学设备应附带以下文件：《用户手册》《快速入门指南》《安全操作指引》等 2.所包含的教学资源应还有教学大纲、实训手册、设备操作演示教学视频、配套课程标准等； | 台 | 8 |
| 10 | 多旋翼无人机装调实训教学系统 | 一、工程实训无人机功能要求： 1、工程实训无人机必须为全开源平台，学生可参与组装、检修、调试、飞行等步骤。 2、软件代码开源，学生基于该平台可进行二次开发，飞控部分留有开发接口且预留空间，能够参与无人机相关竞赛。 3、支持学生创意设计，可通过搭载选购机械手进行物品抓取训练学习，搭建选购运动相机可实现航拍等功能。 4、配套视频及PPT教学资源，满足学校教学需求。 ★5、飞控接口必须采用排线式连接方式，并带有锁扣，可将排线紧紧锁住，增加飞机的飞行稳定性。（提供产品截图证明） 二、无人机开发平台整体参数： 1、轴距：360mm（±5mm） 2、飞行器尺寸：430mm×430mm×250mm 3、留空时间：<10min（电池2200mA） 4、起飞重量：<1kg 5、最大载荷：0.5kg 6、活动半径：0～2km 7、飞行高度：<300m 8、最大平飞速度：50km/h 9、自带GPS，可实现室外自动悬停。 ▲10、自带室内定位光流模块，可实现室内无GPS条件下自主悬停。 11、自带激光定高模块，激光量程8米、更新频率250Hz、分辨率≤1cm、功耗<0.35W、大小：35mm * 21.25mm * 13.5mm，重量小于5g。 三、无人机开发平台主要部件参数： ★ 1、上下碳板机架：机身必须采用全碳纤维机身设计，机臂必须为上机臂板和下机臂板设计模式，电调放置于上机臂和下机臂中间，能够清晰的观察和触摸到。电机、电调和下中心板的连接方式要完全能够直观的展现，不得使用碳管，不得有任何遮盖，便于教学。（提供产品截图证明） 2、飞控：飞控与工程实训无人机为同一品牌，并配有制造厂家的名称及LOGO，飞控包括加速度传感器，角加速度传感器，电子罗盘传感器，定高气压计传感器等传感器，采用STM32F427主控，STM32F103协处理器。 3、电调：20A，带5V2A UBEC输出。 4、电机：2213 920KV，三相交流无刷电机。 5、螺旋桨：8045。 6、电池：2200mAh，3S 动力电池。 7、充电器：输出功率40W，兼容4S-3S，数码管显示屏。 8、遥控器：8通道 高分辨率。 9、遥控接收机：支持SBUS、PPM、PWM模式。 四、配套课程内容 1、提供课程平台 ▲（1）登录方式： 支持移动端（手机、平板电脑），PC端通过网页方式打开和登陆，并提供教师、学生三种不同登陆身份。移动端无需单独安装软件。 ▲（2）访问方式： 学生在学习过程中，能够在手机、平板电脑和PC实现对学习资源的访问，并能够实时在线学习。 教师在PC端能够实现教学资源的上传。 （3）教学内容开放： 教师可以在PC上定制教学计划，教学内容，包括课程内容、上课时间、地点、选课班级、学生，常见问题解答等。 （4）考核批改： 学习测评考题中的客观题要实现自动批改、自动评分，主观题由教师单独批改。 （5）考勤方式 支持学生的课前考勤签到，并且实现GPS定位，判断学生的考勤位置给出考勤是否合理的提示。考勤方式支持数字考勤、二维码考勤等。 ▲2、课程资源 无人机操控课程，包含如下内容，总时长不低于500分钟 ，总文档不低于80个 ，教材字数不低于15000字。 任务1 理论基础了解无人机前世今生及特点，其中包含视频8个，总时长不低于38分钟，包含无人机定义、无人机分类、无人机发展、课后题分析、飞行器分类、多旋翼特点、多旋翼介绍等内容； 任务2 理论基础了解无人机升力产生及飞行原理，其中包含视频8个，总时长不低于30分钟，其中包含无人机升力产生、伯努利定理、飞行原理、升力公式、习题分析、多旋翼与直升机区别等内容； 任务3 理论基础了解子系统功能与结构布局，其中包含视频7个，总时长不低于28分钟，其中包含无人机系统组成、飞行器气动布局等内容； 任务4 理论基础了解无人机飞控与控制模式，其中包含视频6个，总时长不低于38分钟，其中包含飞控导航、多种飞控讲解、多旋翼模式控制等内容； 任务5 理论基础了解无人机动力系统与选型，其中包含视频10个，总时长不低于70分钟，其中包含螺旋桨、电机、电调、电池、硅胶线材等内容； 任务6 理论基础了解无人机链路系统，其中包含视频7个，总时长不低于36分钟，其中包含无人机数据链路、无人机编队、遥控器链路、美日手区别等内容； 任务7 理论基础了解无人机相关法规，其中包含视频3个，总时长不低于16分钟，其中包含我国空域管控、民用无人机相关法规条例等内容； 任务8 理论基础了解固定翼机体结构与空气特性，其中包含视频9个，总时长不低于50分钟，其中包含固定翼结构、固定翼尾翼、飞机运动轴自由度、低空气流流动实验、升力产生等内容； 任务9 理论基础了解无人机阻力与阻力特性，其中包含视频7个，总时长不低于35分钟，其中包含摩擦阻力干扰阻力、压差阻力、诱导阻力、地面效应、升力与阻力特性等内容； 任务10 理论基础了解无人机增升装置与稳定性，其中包含视频8个，总时长不低于45分钟，其中包含前后缘襟翼增升原理、飞机平衡性、舵面稳定性等内容； 任务11 理论基础了解大气成分与对流运动，其中包含视频8个，总时长不低于40分钟，其中包含大气成分、大气基本要素、对流冲击力、风的形成、气团锋面等内容； 任务12 模拟实操掌握模拟器的安装及调试，其中包含视频4个，总时长不低于35分钟，其中包含了解执照考试科目、软件安装与调试等内容； 任务13 模拟实操掌握八面悬停操作方式及技巧，其中包含视频10个，总时长不低于40分钟，其中包含四面悬停、八面悬停飞行演示及操作要领等内容； 任务14 模拟实操掌握水平360度自旋操作方式及技巧，其中包含视频3个，总时长不低于10分钟，其中包含自旋360°练习及操控要领。 ▲无人机组装调试技术教学资源17个任务，含有丰富动画讲解，总视频个数不少于70个，总时长不少于370分钟 ，文档数量不少于48个 ，配套教材不少于20000字。 任务1：完成360mm轴距无人机机身结构与电机的安装不低于14分钟 任务2：完成飞控、分电板、电调的安装不低于16分钟 任务3：安装MP地面站并了解操作界面不低于21分钟 任务4：完成固件烧写向导调试及电调校准不低于16分钟 任务5：完成PID扩展调试不低于16分钟 任务6：完成400mm轴距无人机中心板、机臂、脚架安装不低于26分钟 任务7：完成飞控模块与动力安装22分钟 任务8：了解软件安装与操作界面介绍不低于30分钟 任务9：了解飞控高级参数介绍不低于24分钟 任务10：完成飞控整体调试与试飞不低于25分钟 任务11：完成1400mm轴距分电板焊接不低于17分钟 任务12：完成起落架与下中心板安装不低于9分钟 任务13：完成电机电调机臂安装不低于12分钟 任务14：了解极翼飞控并完成其安装不低于23分钟 任务15：完成极翼飞控参数调试不低于34分钟 任务16：了解A3飞控并完成其安装不低于27分钟 任务17：完成A3飞控相关调试不低于39分钟 ★3.为保证产品质量的稳定及可靠性以及测试兼容性，需提供国家认可的认证机构对飞行测试模块无人机产品生产过程中所需要配套示波器及开关电源的校准证书。 | 套 | 20 |
| 11 | 巡检型无人机实训教学系统 | 一、产品需求 巡检型无人机实训教学系统需具备全方位视觉系统以及红外传感系统，可在室内、室外稳定悬停飞行，具备自动返航以及障碍感知功能，搭载红外相机以及可见光相机，可同时拍摄热成像以及可见光影像，且支持32倍数字变焦等功能。巡检型无人机实训教学系统可满足于无人机巡检技术教学内容及实训课程。 二、技术参数 1.机身支持折叠；轴距≥354mm； 2.整机重量≥909g，最大起飞重量≥1100g； 3.最大飞行时间≥31min，最大飞行海拔高度不小于6000米； 4.最大上升速度≥5m/s，最大平飞速度≥5m/s（GNSS信号良好） 5.最大抗风等级≥5级，最大水平飞行速度≥72km\h； 5.工作环境温度-10℃至40℃； 6.悬停精度±0.1m（RTK正常工作时）； 7.支持GPS+GLONASS GNSS两种定位模式； 8.工作频率2.400-24835 GHz； 9.机载内存≥24GB； ▲10.遥控系统：遥控器工作频率2.400-24835 GHz；最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）FCC:10KM,额定功率≤15W；具备视频输出接口不少于1个；USB-A供电接口供电电压为5V； 11.红外相机传感器：焦距≥9mm；等效焦距38mm；支持点测温，区域测温两种及以上的测温的模式，照片拍摄模式支持单张拍摄以及定时拍摄，传感器分辨率不小于640x521 @30Hz； 12.可见光相机：影像传感器有效像素不低于4800万，1\2英寸的COMS；镜头视角约为84°，快门模式为自动，支持单张，定时，全景拍摄模式，支持拍摄JPEG格式照片,以及MP4格式视频，且拍摄视码流95.37mb/s； 13.云台最大控制转速120°/s；且角抖动量≤±0.005°； 14.具备全向感知系统（配备上下，左右，前后单目视觉系统）； 15.具备实时图像传输功能，且延时率低于120～130ms; 16.RTK位置精度1cm+1ppm,功率约为2～4W； 17.夜航灯功率平均为1.6W,发光强度最小方向不小于55cd；工作范围为不小于5000M； 18.探照灯最大功率不下于26W,工作范围不小于30m； 19.喊话器分贝不小于100db@1m距离； | 台 | 5 |
| 12 | 四旋翼植保无人机实训教学系统 | 一、产品需求 四旋翼植保无人机实训教学系统需采用折叠桁架式结构，主体结构采用碳纤维复合材料，轻量化的同时保证整机强度。机身可快速折叠，折叠后机身缩小70%，便于运输。电池及作业箱支持快速插拔，补给效率大幅提升。 技术参数 机架构型：折叠桁架式结构；轴距≥1480mm； 2.整机重量≥13kg，最大起飞重量≥26.8kg； 3.最大飞行时间≥19min，最大飞行海拔高度不小于4500米； 4.最大作业飞行速度≥7 m/s，最大平飞速度≥10 m/s（GNSS信号良好） 5.最大可承受风速≥6 m/s，最大功耗≥3700 W； （二）配置参数 1.动力系统-电机定子尺寸≥100×10 mm，最大功率≥2500 W/r 2.电调最大工作电流（持续）≥32A； 3螺旋桨直径×螺距≥33×9inch； 4.电池容量≥9500mAh，电压≥51.8 V；防护等级≥IP54级 ▲5.遥控系统：工作频率2.4000 GHz至2.4835 GHz；支持GPS+GLONASS双模式定位，显示界面≥5.5英寸，且分辨率不小于1920×1080；运行内存≥4GB，存储空间≥32GB，可扩展至128G,功耗≤18W；续航时间≥2小时，接口供电电压5V； 6.喷洒系统：喷头数量≥4个，作业箱容积≥10L；最大喷洒流量不小于1.8 L/min，雾化粒径130 - 250 μm，最大有效喷幅3 - 5.5 m；水泵类型为隔膜泵，最大流量≥1.5 L/min×1，流量计误差小于±2%， 7.避障系统：支持360°全向避障，可感知距离：1.5 ～30 m，飞行器刹车安全距离>2.5 m，防护等级IP67级以上； 8.充电站系统：支持直流充电输出以及220V 300W辅助交流输出，充电功率≤3000W，电池充满电时间不得大于12分钟，油耗0.3 L/每块电池；支持一键启动及手拉模式两种及以上；充电管理系统输入电压需支持100-264 Vac之间，输出电压40～60V之间； 充电管理系统需具备具备过温、过压、欠压、短路、风扇堵转等保护功能； 功能要求： 每小时作业效率不少于100亩； 具备全向数字雷达，具备数字绕障功能； 支持使用遥控器进行作业规划； 药箱安装方式为快速插拔式； 支持断点续航、智能返航等模式； 支持前后FPV双向实时监控功能； 支持枝向对靶技术； 三、设备清单 四旋翼植保无人机 X 1 智能飞行电池 X 2 电池安全防护箱 X 1 智能遥控器 X 1 智能遥控器电池 X 1 智能遥控器电池充电管家 X 1 电源适配器 X 1 四、教学资源 四旋翼植保无人机实训教学系统需配套与之对应的教学资源，主要包含演示视频、实训PPT、实训教案、实训手册、植保无人机应用技术课程标准、以及植保无人机操作驾驶员考试题库。 | 台 | 5 |
| 13 | 高性能工作站（学生端） | 芯片组：≥英特尔Q450 处理器：≥Intel Core I5-10500 ，2.6GHZ主频，4核心 内存：≥8GB DDR4 2933内存 显卡：不低于2G独立显卡 硬盘：512GB SSD M.2固态硬盘 输入设备：原厂USB键盘鼠标 网卡：主板集成1000M自适应以太网卡； 主板插槽：≥1 个 M.2 2230 插槽；1 个 M.2 2280 插槽；1 个 PCIe 3 x16 插槽； 1 个 PCI x1 插槽 机箱：不低于15L，支持免工具拆卸 电源：260W能效电源 声卡和音箱：主板集成声卡 操作系统：win 10 home 显示器：≥ 21.5"宽屏16:9 | 台 | 20 |
| 14 | 组装测试工程实训无人机 | 飞行训练无人机开发平台整体参数： 机身尺寸（mm）：300*300*150 飞行器尺寸（mm）：440*440*150 空机重量（kg）：≥0.75 最大起飞重量（kg）：≥3 标准载荷重量（kg）：≥1 巡航速度（km/h）：≥30 最大平飞速度（km/h）:≥50 海平面爬升率（m/s）：≥4 最大抗风能力（m/s）：7（四级） 抗雨能力：小雨 飞行高度(m):500 最大续航时间（min）：≥20min 最大飞行半径（km）≥1.5 贮存温度：-30～+65℃ 工作温度：-20～+55℃ 全系统展开时间：≤2min 全系统撤收时间：≤2min GPS室外自动悬停 二、无人机开发平台主要部件参数： 1、机架：机身采用玻璃纤维一体化机身设计，机臂必须为上机臂板和下机臂板设计模式， 电调放置于上机臂和下机臂中间，能够清晰的观察和触摸到。电机、电调和下中心板的连接 方式要完全能够直观的展现，不得有任何遮盖，便于教学。 2、飞控：飞控包括加速度传感器，角加速度传感器，电子罗盘传感器，定高气压计传感器 等传感器，采用STM32F427主控，STM32F103协处理器。 3、功能描述：具有手动飞行，姿态增稳飞行和GPS定点飞行。具有返航点锁定、失控自动 返航功能、具有GPS信号丢失/电池电压低/链路信号丢失自动保护功能。即插即用的GPS 模块，提供精准定位、自动返航、智能方向控制等功能。在GPS模式下，可以锁定经纬度 和高度精确悬停，精度可以达到水平≤2.5米，高度≤0.8米。 4、电调：20A，带5V2AUBEC输出。 5、电机：2212920KV，三相交流无刷电机。 6、螺旋桨：9047。 7、电池：5200mAh，3S动力电池。 8、充电器：平衡充电器兼容2S-3S，指示灯显示。 9、遥控器：8通道高分辨率。 10、遥控接收机：支持SBUS、PPM、PWM模式。 硬件参数 1.一体多形工程实训无人机升级包必须为全开源平台，可以用于学生日常进行3种机型的无人机组装、检修、调试、飞行实训。 2.含有三块PCB下中心板，可以快速替换扩展板实现多种机型的组装与调试。 3.电调为独立无需焊接模块，已满足电调的模块化拆卸。 4.支持扩展第二开源飞控或者供电端口为：【VCC、VCC、GND、GND】飞控 5.满足多自由测试平台的安全防护接口，以支持学生进行PID的即时调试。 6.为保证无人机的增强抗干扰性，电调电源接口与PWM处于分离接口 7.X升级包： 1）含有4PWM快插接口 2）含有4电调电源快插接口（XT30） 3）含有3排线接口与卡扣 4）含有蓝色发光二极管 5）含有GH1.25mm-6p、4P、3P 6）4700UF/25电解电容 7）快拆专业级电调：20A2-4s5V2A含有BEC功能 8.H升级包： 1）含有4PWM快插接口 2）含有4电调电源快插接口（XT30） 3）含有3排线接口与卡扣 4）含有蓝色发光二极管 5）含有GH1.25mm-6p、4P、3P 6）4700UF/25电解电容 7）快拆专业级电调：20A2-4s5V2A含有BEC功能 9.Y升级包： 1）含有6PWM快插接口 2）含有6电调电源快插接口（XT30） 3）含有3排线接口与卡扣 4）含有蓝色发光二极管 5）含有GH1.25mm-6p、4P、3P 6）4700UF/25电解电容 8）快拆专业级电调：20A2-4s5V2A含有BEC功能 10.收纳包 用于无人机组装日常收纳，19寸三层收纳箱，可以放置拆卸整机所有零件，拥有10个以上区分零件放置格挡区域。 二、无人机组装与调试课程管理模块参数 ▲1.课程平台 1.1登录方式及用户管理 支持移动端（手机、平板电脑），PC端通过网页方式打开和登陆，支持微信扫码登陆，短信验证码登陆，提供教师、学生两种不同登陆身份，移动端无需单独安装软件。学生信息支持教师批量导入及学生自主注册两种方式，教师登录端可以新增、修改、删除、导入、导出、查询学生信息，批量导入提供Excel模板。教师可以按照班级、课程、项目查询实训分数以及进行统计分析，可导出包括成绩、学习过程、实训报告等教学数据。 1.2访问方式 支持学生通过终端查看实训时间安排通知，了解要完成实训内容，包含预习，实训，课后题。自己所做的实训课程、实训项目、实训进度等。实现对实训资源的访问，并能够实时在线学习，支持教师在PC端能够实现实训教学资源的上传。 1.3自动化测试 无人机组装结束后可实现自动化测试，实际飞行数据与飞控期望数据的校准，支持无人机一键起飞并检测无人机飞控数据评价学生装调结果。 1.4考核批改 PC端支持教师在线查看学生答题情况，并实现线上批量批改答题数据并判定最终成绩。要求题目的题型不仅要支持单选题、多选题、判断题等客观题，还要支持填空题、问答题等主观题。对于主观题的结果要求支持学生以文字、图片、短视频等形式的上传。实训报告中的客观题要实现自动批改、自动评分，主观题由教师单独批改。教师能够在线查阅学生已提交的测量数据，并反馈测量结果，可以进行通过、未通过（重做、不合格）等操作；配合数字化互动课程，具备实训过程监控功能，可实时监控学生实训时长、实训进度、答题正误情况等； ▲2.课程内容 项目一：X型无人机的整机拆解（包含11项任务，每项任务包含1项PPT每项不小于10页，视频动画8项不小于3.5分钟，课后测试题目2项，总结测试题1套，项目知识相关扩展知识文档11项每项不小于15页） 项目二：X型无人机的整机组装（包含12项任务，每项任务包含1项PPT每项不小于10页，视频动画8项不小于3.5分钟，课后测试题目2项，总结测试题1套，项目知识相关扩展知识文档11项每项不小于15页） 项目三：X型无人机的整机调试（包含11项任务，每项任务包含1项PPT每项不小于10页，视频动画8项不小于3.5分钟，课后测试题目2项，总结测试题1套，项目知识相关扩展知识文档8项每项不小于25页） 项目四：X型无人机的飞行测试（包含4项任务，每项任务包含1项PPT每项不小于10页，视频动画3项不小于3.5分钟，课后测试题目2项，总结测试题1套） 项目五：H型无人机的整机组装（包含8项任务，每项任务包含1项PPT每项不小于10页，视频动画5项不小于3.5分钟，课后测试题目2项，总结测试题1套，项目知识相关扩展知识文档11项每项不小于20页） 项目六：H型无人机的整机调试（包含9项任务，每项任务包含1项PPT每项不小于10页，视频动画5项不小于3.5分钟，课后测试题目2项，总结测试题1套，项目知识相关扩展知识文档8项每项不小于35页） 项目七：H型无人机的飞行测试（包含4项任务，每项任务包含1项PPT每项不小于10页，视频动画3项不小于3.5分钟，课后测试题目2项，总结测试题1套） 项目八：Y型无人机的整机组装（包含12项任务，每项任务包含1项PPT每项不小于10页，视频动画8项不小于3.5分钟，课后测试题目2项，总结测试题1套，项目知识相关扩展知识文档7项每项不小于20页） 项目九：Y型无人机的整机调试（包含10项任务，每项任务包含1项PPT每项不小于10页，视频动画5项不小于3.5分钟，课后测试题目2项，总结测试题1套，项目知识相关扩展知识文档8项每项不小于35页） 项目十：Y型无人机的飞行测试（包含4项任务，每项任务包含1项PPT每项不小于10页，视频动画3项不小于3.5分钟，课后测试题目2项，总结测试题1套） | 台 | 10 |
| 15 | 航测数据处理软件 | 航测数据处理软件需是一款提供自主航线规划、飞行航拍及绘图建模一站式解决方案的应用软件。能帮助用户全面提升航测内外业效率，将真实场景转化为数字化资产。 一、建模 1、可支持实时三维建模，边飞边出三维点云，实时建模延迟不超过1分钟 2、支持实时二维重建，实时三维重建 3、当用以重建的照片数量大于当前电脑配置（内存）可支持的照片数量时，算法自动进入分块处理，以满足重建需求 4、对于大疆飞行器拍摄的照片，全自动完成二维/三维重建,所有参数均内置，无需用户设定 5、能够进行快速的三维建模，普通1080Ti配置的PC处理100张照片的高精度三维重建耗时不超过1小时 6、能够支持普通PC的快速建模，如16G电脑至少支持1500张影像的三维建模。 7、支持同时开启多个任务，多任务排队重建 8、可将生成的多个二维模型进行叠加显示，加载效率为秒级 9、支持大疆精灵4多光谱版的数据建模，能直接生成多光谱数据的正射影像和数字高程模型，还能同时支持NDVI、NDRE等植被指数的输出 10、可查看该模型的对应的所有拍照点 11、点击模型上任意一处，该处对应的拍照点会高亮显示，同时每个拍照点的原图会展示，选中任意一张原图，该图对应的拍照点会再高亮显示 12、可根据像控点刺点结果，生成详细的质量报告 13、可导入控制点、检查点，并可通过刺点结果实时调整预刺位置14、支持POS文件导入，POS精度可自定义 二、航线规划 1、对规划的目标测区生成朝向测区的5组不同角度的航线：下视、左视、右视、前视、后视。5个航线任务自动分别执行。 2、可基于重建好的三维模型进行航线规划 3、可在三维航线规划中设置自动录制视频和定时拍照 4、支持带状航线规划，并能自动切割大面积带状测区，分段规划航线 5、更新限飞区的显示（更新静态限飞区、支持联网状态下动态限飞区的更新） 6、支持查看限飞解禁证书，并选择开启或关闭 7、支持跳转到官网进行限飞解禁申请 8、航线任务规划时，支持设置起飞点到测区的相对高度，执行实际测区的重叠率 9、航点飞行任务时，可协调转弯，调节除起始点以外的航点的转弯半径 10、精细化巡检 | 套 | 20 |
| 16 | 可折叠四旋翼航拍无人机实训教学系统 | 一、产品需求 四旋翼航拍无人机实训教学系统机身可折叠，机身前方、后方、下方均具备视觉感知系统，能够支持在室内外稳定悬停、飞行，具备自动返航及三向环境感知功能，红外传感系统及补光灯辅助可实现定位功能，支持拍摄8K延时影片等功能，可满足于无人机航拍技术教学内容及实训课程； 二、产品参数 1.机身支持折叠；轴距≥302mm； 2.整机重量≥570g； 3.最大飞行时间≥30min，最大飞行海拔高度不小于5000米； 4.最大上升速度≥4m/s，最大平飞速度≥19m/s（运动挡）； 5.最大抗风等级≥5级，最大水平飞行速度≥72km\h； 5.工作环境温度-10℃至40℃； 6.悬停精度≤±0.1m（视觉定位正常工作时）垂直精度≤±0.5m（GPS正常工作期间）； 7.支持GPS+GLONASS GNSS两种定位模式； 8.机身内存不小于8GB； 9.云台类型为：三轴机械稳定云台，俯仰方向设计范围不小于-135°～±45°且控制转速（俯仰）不下于100 °/s； 10.具备前视、后视、下视感知系统，前视觉感知系统精确测距范围不小于0.32～22m；后视觉有效避障速度飞行速度≤12m/s；下视觉感知系统红外传感器感知系统测量高度不小于0.1～8m; 11.影像传感器1/2英寸CMOS，且有效像素不低于1200/4800万； 12.等效焦距不小于24mm,电子快门最快速度不小于8000/s; 13.支持单张、连拍、定时等拍摄模式； 14.4K视频录像分辨率不小于3840×2160;且视频最大码率不小于120mbs 15.照片拍摄格式支持JPEG及DNG,视频拍摄格式支持MP4及MOV; 16.遥控器工作频率2.400 - 2.4835 GHz；最大信号有效距离（无干扰、无遮挡情况下）≥10KM; 17.遥控器最长工作时间不少于6小时； 18.视频编码格式为H.265,实时图传最大码率12Mbps; 19.实时图传质量 720p@30fps/1080p@30fps; 20.飞行器电池容量不小于3500mah,电池类型为LiPo； 21.标称电压为≤11.55 V，能量≤40.42 Wh； 22.最大充电功率不大于38W; 三、功能要求 1.支持不少于三种飞行档位，且可通过遥控器档位切换开关切换； 2.飞行器具备机头LED状态指示灯以及飞行器状态指示灯； 3.具备自动返航功能，且返航方式包括智能返航，低电量返航以及失控返航功能； 4.具备降落保护功能，如飞行器降落保护功能正常检测到地面可降落时，可直接降落，若检测结果为不合适降落时，则飞行器可处于悬停状态； 5.飞行器具备飞行数据记录功能，且可读取飞行数据； 6.桨叶具备明显安装标示，可有效防止装反情况发生； 7.智能飞行电池支持电量显示、电池存储自放电保护、平衡保护、过充电保护、充电温度保护、充电过流保护、过放电保护、短路保护、电芯损坏检测、休眠保护及通讯等功能； 8.地面控制站软件具备飞行限制等功能，飞行器在禁飞区域将被禁止或限制飞行，控制站软件将会发出相应提示； 四、设备清单 飞行器 × 1 遥控器 × 1 智能飞行电池 × 1 电池充电器 × 1 AC 电源线 × 1 降噪螺旋桨（对）× 6 遥控器转接线（USB Type-C 接头） × 1 遥控器转接线（Lightning 接头） × 1 遥控器转接线（标准 Micro USB 接头） × 1 云台保护罩 × 1 数据线-USB 3.0 Type-C × 1 备用摇杆（对） × 1 ND 镜套装（ND16/64/256） × 1 电池管家 × 1 电池-充电宝转换器 × 1 | 台 | 8 |
| 17 | 无人机实训专用桌 | 1、桌子尺寸≥80×55×70cm 2、椅子尺寸≥50×45×70cm 3、经过防虫、防腐处理 4、不对人体产生有害化学成分 5、甲醛释放量低于1.5MG/L，符合国家标准 6、圆润边角、采用封边处理 | 套 | 20 |
| 18 | 多旋翼装调实训无人机备件库 | 1、8045桨叶8对； 2、2213-920KV电机2个； 3、机臂1对； 4、20A电调2个； 5、下中心板1； 6、2200mAh电池1个； 7、机腿1套； 8、螺丝1套； 9、支撑工程实训无人机使用。配套航空包装箱，尺寸775mm*445mm*285mm，内部含泡沫内胆，可以对无人机部件进行存储。 | 套 | 15 |
| 19 | 课堂管理系统 | ▲1、全面支持Windows全系列操作系统，包括Windows 7(x86&x64)、Windows 8(x86&x64)、Windows 8.1(x86&x64)、Windows 10(x86&x64)，只需双击一次安装程序即可自动完成安装，软件升级无需重装即可通过教师端一键完成。系统界面风格简约易懂，操作简单，教师端多频道登陆实现合班教学，无需学生端操作修改参数，老师临时有事可以用手机APP进行监控，可执行屏幕广播、远程开关机、远程桌面、黑屏肃静等功能。 2、采用高品质语音编码和传输技术，广播教学流畅无延时，支持全屏广播、窗口广播、指定区域广播、语音广播、网络影院、视频直播、学生演示、示范教学、电子白板，要求广播图像及语音无延时，接收屏幕广播及语音广播的各学生端桌面画面及耳机声音同步，支持DirectDraw、Direct3D、OpenGL、3DMax、AutoCAD、Flash、DVD光驱等内容广播，网络影院支持的视、音频模式需要满足：flv、rmvb、mp4、mkv、mov、avi、wmv、asf、rm、3gp、mpg、swf、mpeg；wav、mp3、wma、aac、flac、ape。支持摄像头、CD\DVD等外部设备作为视频教学的发射源；电子白板教学时，自动开启语音教学。 ▲3、广播参数设置支持教师端和学生端双显示器广播模式；广播时支持教师端和学生端显示CPU、内存等资源占用；在窗口广播的模式下，学生端可以自主使用快捷键切换接收窗口的属性：全屏显示、窗口显示等；当教师端的桌面与学生端的桌面分辨率不一致时，作为接收端的学生端桌面会自动同步教师端的分辨率。 4、支持屏幕录制、电子点名、存储与应用不同的班级模型，切换学生端视图显示方式，支持向预设路径派发与回收作业、以及执行文件传输功能发送文件或文件夹。 5、支持分组管理，对学生进行分组、添加成员、设置组长，并且给组长设置教学的屏幕广播、语音广播、网络影院、视频直播、远程桌面等功能权限；老师可以随时删除分组或更改分组成员的所属分组。老师可以直接套用分组进行分组教学，也可以设置12个不同的主题（包括文本、图片、媒体等素材）进行分组讨论，老师可以随时加入讨论，支持语音+文字讨论模式。 ▲6、支持随堂测试及考试。考试包含试卷编辑、执行考试、自动评分、答卷分析、成绩分析、问题分析、显示答案、成绩打印、储存试卷多个系统；试卷编辑支持简体中文、英文、日文等多种语言，老师不需装软件可以在家编辑试卷，可编辑选择题、填空题、问答题、口试题、图片选择题、连线题、选错题、主观题等多种题型，可导入各类文件作为试题附件。支持word试题导入；考试支持ABCD卷，指定不同学生对不同考试内容进行测试。支持添加音视频，设置播放时间，支持模拟大学英语四六级考试，支持暂挂考试。考试前统一学生电脑时间与教师端一致。 ▲7、远程管理支持远程桌面、远程遥控、远程设置、远程命令、远程开关机、远程注销、远程重启、远程登录windows、远程修改admin密码、远程关闭应用程序、远程上网限制、远程U盘限制、远程光驱限制、远程程序限制、远程卸载学生端程序。远程桌面支持教师端可以「全屏/窗口」方式「轮流/顺序」监看学生端的电脑桌面并可以自定义学生端桌面显示的分辨率，教师端可在监看学生端桌面时远程发送「Ctrl+Alt+Del」键、进行文件传输、截屏操作，远程遥控支持剪切板同步以及群组遥控。 ▲8、上网记录支持在教师端可以获取学生计算机访问的网址、IP等地址，可以按照时间限制条件及指定的网址筛选记录，并支持导出上网记录生成报表，供老师分析学生上网记录。 ▲9、资产管理支持教师端可以批量获取所有学生端的软、硬件资产信息，当学生端的软、硬件资产信息发生变动时，程序可以智能地判断出详细的变动资讯，资产管理支持按照不同类别导出报表，可以针对软件资产进行批量统计安装的学生端数目等，方便老师实时关注机房的资产使用状况。 10、远程信息支持教师端可以远程动态获取学生端的系统信息(包括：计算机名、当前登录用户名、IP地址、Mac地址、操作系统、Cpu信息、PF使用量、CPU使用动态波形)、磁盘信息(包括：磁盘的个数，磁盘分区大小明细、文件系统格式、空间使用情况信息)、进程信息(当前学生端计算机运行的所有进程信息，可以远程结束进程)。 11、其他：教师端支持发送信息、发送通知、教师端操作日志显示； 12、学生端支持发送信息、举手、本地修改频道、修改本地登录密码及提交文件操作。 | 套 | 1 |
| 20 | 无人机装调工具包 | 包含工具： M5.5、M6、M10、M12（MM）拆装专用内六角套筒； 无人机专用焊接套装（包含合金电烙铁、电烙铁底座、电烙铁支架、锡铅合金焊锡丝、树脂助焊膏）； 双色镍铁合金斜口钳；硬度：HRC60°~70°； 低碳钢剥线钳硬度：HR30N 55°~65°； 尖嘴钳： 铬钒合金钢材质 L型扳手一套； M2.5内六角螺丝刀； 多功能工具刀； 精密仪器专用镊子； 高强度十字螺丝刀； T6螺丝刀； | 套 | 20 |
| 21 | 轻型航测无人机备用智能电池 | 一、技术参数 1.容量≥5870mAh； 2.电压≥15.2 V； 3.电池类型LiPo ； 4.能量≥89.2Wh； 5.电池整体重量≥468g； 6.工作环境温度须支持-10℃至 40℃使用； 7.最大充电功率≥160 W； 二、功能要求 1.自带电池电量显示灯，具备电池电量显示功能； 2.电池存储自放电功能，在一定期限内，未使用电池，电池可启动自放电至保护电压； 3.具有自动平衡电池内部电芯电压的功能，可起到电池保护的作用； 4.具备电池充满后自动停止充电功能； 5.具有电池充电温度保护功能； 6.具有电池充电过大，自启动停止充电功能； 7.具有过放电保护功能； 8.具有短路保护功能，在电池检测到短路的情况下，会切断输出； 9.电芯检测功能，在电池检测到电芯损坏或者电芯严重不平衡的情况下，会提示电池损坏状态； 10.智能电池具有通讯接口，可查看到电池信息，如使用次数、电压等情况，且具有在线升级功能； | 套 | 10 |
| 22 | 巡检型无人机备用智能电池 | 一、技术参数 1.容量≥3850mAh，额定电压≤15.4V； 2.电池类型：LiPo ，能量≥59.29Wh； 5.电池整体重量≥297g； 6.工作环境温度须支持-10℃至 40℃使用； 7.最大充电功率≥80 W，充电时间≤90分钟； 二、功能要求 1.自带电池电量显示灯，具备电池电量显示功能； 2.电池存储自放电功能，在一定期限内，未使用电池，电池可启动自放电至保护电压； 3.具有自动平衡电池内部电芯电压的功能，可起到电池保护的作用； 4.具备电池充满后自动停止充电功能； 5.具有电池充电温度保护功能； 6.具有电池充电过大，自启动停止充电功能； 7.具有过放电保护功能； 8.具有短路保护功能，在电池检测到短路的情况下，会切断输出； 9.电芯检测功能，在电池检测到电芯损坏或者电芯严重不平衡的情况下，会提示电池损坏状态； 10.智能电池具有通讯接口，可查看到电池信息，如使用次数、电压等情况，且具有在线升级功能； | 套 | 10 |
| 23 | 多媒体网络交换机 | 产品类型：POE交换机，千兆以太网交换机 应用层级:二层 传输速率:≥1000Mbps 交换方式：最少支持存储-转发 背板带宽：≥336Gbps 包转发率：≥92Mpps MAC地址表：8K 端口结构：非模块化 端口数量：≥28个 端口描述：最少具备24个10/100/ Base-T 以太网端口，4个100/1000 Base-X SFP光口 控制端口：≥1个Console口 传输模式：全双工/半双工自适应 堆叠功能：可堆叠 VLAN：支持802.1Q (最大4K个VLAN)，支持基于MAC的VLAN，支持GUEST VLAN，支持VLAN映射，支持MVRP QOS：支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持802.1p、DSCP优先级映射，支持对端口双向速率限制 组播管理：支持IGMP V1/V2/V3 Snooping 安全管理 支持用户分级管理和口令保护，支持SSH，为用户登录提供安全加密通道，支持可控IP地址的FTP登录和口令机制，支持防止ARP、未知组播报文、广播报文、未知单播报文、TTL=1报文、协议报文等攻击功能，支持MAC地址限制，支持IP＋MAC+PORT绑定功能，支持IEEE 802.1x，支持Radius、支持AAA，支持WEB认证，支持安全网管SNMPv3，支持广播报文抑制 电源电压：额定电压：AC 100-240V，50-60Hz；DC：220V（另配RPS电源） 电源功率：支持PoE+ 产品尺寸：≥440×160×44mm 产品重量：≤4.5kg 环境标准：运行环境温度：0℃-45℃ 存储环境温度：-40℃-70℃ 运行环境湿度：10%-95%（非凝结） 存储环境湿度：10%-95%（非凝结） | 台 | 2 |
| 24 | ID.4 CROZZ纯电动汽车全车实训系统 | 一、产品组成要求： 永磁同步电动机≥150 kW、扭矩≥310 N.m； 电机控制器；DC\DC控制单元； 高压配电总成；三元锂电池包续航里程：≥550km、容量≥84.8kWh； 快充时间≤0.5h； 驾驶辅助系统：车道偏离预警系统、车道保持辅助系统、道路交通标示识别、主动刹车/主动安全系统、全速自适应巡航系统、自动驻车等； 电动汽车交互式教学软件。 二、产品功能要求： 1.需充分展示汽车动力驱动系统各模块、底盘控制模块、全车电器系统的组成结构。 2.系统上电正常，无任何故障提示。操纵的各种开关与按钮，需可真实演示汽车驱动、底盘、仪表、灯光、雨刮、喇叭、电动车窗、电动门锁、音响、充电等系统和部件的工作过程。 3.可连接专用或通用型汽车诊断仪，对动力驱动系统各模块、底盘控制模块、组合仪表、舒适系统单元等进行ECU编码查询、读取故障码、清除故障码、读取数据流、执行元件测试、参数设定、波形分析、钥匙匹配等自诊断功能。 4.可直接在全车检测系统上测量各系统电路及元件的电阻、电压、电流、频率信号等。 5.可以与纯电动汽车检测实训一体化智能教学平台无损连接使用，全车各系统线路的电阻、电压、电流、频率、波形及信号等，在纯电动汽车检测实训一体化智能教学平台中均可进行检测和故障模拟。 ▲6.可通过电动汽车交互式教学软件来实现实时交互，完成在硬件设备上完成不了的所有功能。 | 台 | 1 |
| 25 | 纯电动汽车检测实训一体化智能教学平台 | 一、产品组成要求： 需支持配套ID.4 CROZZ教学车使用，基于大众原厂最新电路开发。检测盒与车辆进行无损连接后，可实现与车辆电池管理系统、电机控制器、交流充电单元、无钥匙进入系统、车身控制系统、车身电气系统，网关，车门电脑的无损连接，进行原车配套的检测与维修。检测盒便于教师设故和学生实时在线信号测量，可根据教学实际需求选用，检测盒故障点大于200路，可以设置断路、短路、虚接等故障，并可任意组合复合故障满足不同的教学需求标准，最大程度支持工学结合人才培养模式的应用。对课程改革与创新也起到良好的运用功能，能进一步提升学生专业技能，促进高职院校相关专业毕业生就业，为行业、企业培养实用性紧缺人才。配套交互式教学资源包及实训指导书。 故障设置终端与故障检测平台产品功能要求： 1.整车故障设置平台和故障检测盒需以整车为基础，在不破坏原车电路情况下，可以轻松的串联在控制模块和原车线束之间。整车各控制系统、传感器、执行器需功能齐全，可正常运行。 ▲2.整车故障设置平台和故障检测盒需满足一盒多用，既可以作为教师故障考核设置终端，也可以作为学生信号测量终端。支持车辆电池管理系统、电机控制器、交流充电单元、无钥匙进入系统、车身控制系统、车身电气系统，网关，车门电脑部分的信号测量与故障设置。 3.通过与原车插头配套的线束插接器连接检测盒，可实现整车教学、实训考核的训练要求。 4.需采用隐藏式机械故障设置系统，通过U型连接端子可设置断路、短路、偶发、接触不良、CAN线反接故障。需有效的模拟系统发生故障时的各种现象，提高学员的故障判断能力，有效的保护设备的使用效率。 5.需包含学生测量部分，可直接用万用表、示波器在面板上实时测量电压、电流、电阻、频率、波形信号等。 ▲6.检测盒单针脚需采用双测量点设计方式，可有效帮助学生在故障诊断过程中，判断元件端故障或是控制单元端故障。 7.检测盒需采用航空插头设计，可无损与车辆快速进行连接。还可通过更换配套线束和检测面板,可实现整车不同部位，不同模块的故障设置、检测、排除功能。避免重复测量导致的线路损耗，检测端子与相关检测仪表、接线盒端子需完全配套。 ▲8.检测盒需采用不小于4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板为基底，上面需安装喷绘有不同控制单元端子针脚的彩色亚克力板，方便学生进行对照测量及测量模块更换。 9.检测盒框架需采用不小于40mm×40mm的一体化全铝合金型材搭建，耐油耐腐蚀并易于清洁。 10.需配套纯电动汽车全车实训系统使用，基于最新电路开发。 ★11.需提供此设备针对ID.4的微课截图三张、并且针对不同知识点。 | 台 | 1 |
| 26 | 动力电池PACK装调与检测技术平台 | 一、整体要求: 需针对职业院校新能源汽车动力电池PACK组装技术定向开发，采用当代最前沿的生产及装调技术设计，可进行新能源汽车动力电池PACK组装与调试教学。 二、功能要求: ▲1.装调实训台需配置智能交互系统； 2.装调实训台需包含四个电池组模块，电池采用磷酸铁锂动力电池组成，单体容量20AH； 3.需配置车规级分布式电池管理系统，电池组装完成后可通过设备配套的智能交互系统与分布式电池管理系统进行数据交互，完成动力电池组的相关数据监控； 4.技术平台需配置国标交流充电口与车载充电机，数据标定完成后可对电池包进行充电测试，完成充电线路原理与实训教学； 5.实训台需配套交流充电枪，方便学员进行充电线路测试，平台支持国标7kw及以下交流充电桩充电； 6.平台需配套模拟负载系统，可完成动力电池组的放电原理线路的调试； 平台需配置高压配电箱模块，可完成高压上下电控制线路原理的调试教学； ▲7.实训台充电模块、高压配电箱模块及分布式电池管理系统模块需采用透明亚克力面板封装，以便直观展现各模块的形态及模块间的线路连接状态； 8.技术平台需配置简易放电负载，同时可通过交流充电口对外放电，可与驱动系统装调与检测技术互联，为电机控制器提供能量。 ▲9.智能教学系统可对组装后电池组进行标定与动态检测，并可通过人机交互界面对动力电池PACK实训台进行图形化控制，方便学生对电池组的数据分析与标定。 10.智能教学系统安装在MiniPC 上，信息通过43寸高清多媒体动态显示。 11.系统可实时检测CAN设备、M1203等通讯设备的连接状态，并能对检测结果进行判定，异常时会上报相应的错误提示。并且可以对插拔的M1203串口进行自动检测与通讯恢复。 | 台 | 1 |
| 27 | 新能源汽车动力总成拆装实训台 | 一、产品要求： 该实训台围绕新能源车用电机及控制系统定向开发，配套电机控制器及动力电源箱。在实现动力总成拆装实训的同时又可实现车用永磁同步电机运行状态演示及常规信号检测。具有新能源汽车动力总成拆装检测、维修考核的功能。 二、产品组成 ▲产品组成：动力总成拆装实训模块、多功能信息采集检测板、设备动力电源模块、三相高压连接线缆、低压通信连接线缆等重要组成件组成。 三、产品功能要求： 1.动力总成拆装实训模块 （1）电动机类型为三相永磁同步电机，电动机最大输出扭矩310N.m, 额定扭矩160N.m, 最大输入功率160kW，额定功率80kW，最大输出转速12000rpm。 （2）变速器为单挡固定齿比变速器。 （3）桌面承重采用方管支撑，台面上装有优质不锈钢折弯面板，真不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁，受力均匀，桌面下有加厚钢板支撑，承重能力强,不易变形。 （4）桌面平铺≥5mm厚度绝缘垫，可有效的避免拆装过程中，部件或油污的滑落对台面造成的损伤，同时也可避免各部件间硬接触造成元件损坏。 （5）平台提供的动力总成完全满足电机绝缘电阻、接地电阻、气密性等检测和调试要求。 （6）电机正常转动时，可借助示波器测量三相电的相位与旋变传感器的信号。 （7）平台具有电机与变速箱分离丝杆机构、电机定转子分离机构、变速箱360°任意翻转机构以及包括差速器轴承分离等拆装检测工装，实现电机与变速器、变速器各齿轮、差速器轴承等分离、清洁、检测、装配。电动机与变速器分离不需要吊装操作，无事故隐患。 （8）平台台面四周设计了油槽，齿轮拆卸、清洗、安装时油污直接可以回流到集油装置，保持环境整洁。 （9）平台采用上下双层结构梁支撑，承重大梁采用重型型材制作而成，安全稳固。平台采用钢质材料，加重阻尼脚轮，可承受不低于1.2吨的有效载荷。 （10）平台有效解决了学员动力总成拆装与调试的高频率技能训练。 2.多功能信息采集检测板 ▲（1）多功能信息采集检测板装有电机低压控制信号输入及输出插头，插头采用新能源原车低压信号插头，轻松实现对旋变传感器、高低压线束拆检。 （2）多功能信息采集检测板装有低压通讯线缆插座，通过配套低压通信线束完成设备动力电源模块与多功能信息采集检测板之间的低压线路装配与连接。 （3）设备配套有电机旋变信号和定子温度信号检测点，具有信号波形、阻值等进行诊断与分析的功能。 3.设备动力电源模块 （1）设备动力电源模块，模块结构选用坚固冷轧钢板，经过严格的脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷涂等工艺流程，色泽自然、稳定性高、不易变形、耐水、耐老化。 （2）配套车规级电机控制器，设备通电后，可动态展示电机正反转状态并实现转速可调，硬件加速、换档等操作增加真实实车操作感。 （3）平台配有电机线接口、电机旋变传感器接口及地线接口，可方便连接多功能信息采集检测板为电机供电。 （4）技术平台具有外接电源端口，可采用单相AC220V电源供电，同时控制柜内预留电池供电空间，可实现电机模块的单独运行。 四、技术参数要求： 1.电动机类型为三相永磁同步电机，电动机最大输出扭矩310N.m, 额定扭矩160N.m, 最大输入功率160kW，额定功率80kW，最大输出转速12000rpm。 2.变速器为单挡固定齿比变速器。 3.拆装台外观尺寸(长*宽*高):2000*1030*1230mm。 4.桌面平铺≥5mm厚度绝缘垫，避免拆装过程中部件或油污的滑落对台面造成的损伤，同时也可避免各部件间硬接触造成元件损坏。 5.控制柜外观尺寸(长*宽*高):550*350*1200mm,柜内装有车规线永磁同步电机控制器，接线简洁，功能可靠，可实现电机正反转速1000以内可调，具有硬件启停、调速功能，控制器输出信号：输入电压、电机电流、电机转速，供电电压：DC72V，总功率小于7KW，配备通讯CAN通信接口。 6.控制面板采用3mm亚克历背喷工艺，外观美观大方，色彩丰富不褪色，面板上置机械开关及CAN通信接口。 ▲7.配套提供设备使用手册和原厂维修手册 | 台 | 1 |
| 28 | 新能源汽车动力总成拆装实训台专用工具套装 | 专用工具套装包括：专用工具车（5层），尼龙棒（44mm、长度150mm）1个、电机前轴承/差速器轴承安装工装1个、电机前轴承拆卸定位块1个、电机后轴承拆卸定位块1个、差速器轴承拆卸定位块1个、转子支撑专用工具1个、转子拆装导向支架1套、3轴摆放定位板1个、后箱体摆放定位板1个、电机花键手轮1个、轴承拆装压力机1台、拉马（4寸、6寸、12寸）各1个、轴承拉马（万用型）1套、管钳（14寸）1个、5V电源1台、三轴轴调整垫片1副、差速器半轴拆卸专用接杆1个、转子托架（双导轨滑块托盘）1套、转子轴承拆装固定座1个。 | 套 | 22 |
| 29 | 驱动电机及减速器解剖展示台 | 一、产品组成要求： 需包含永磁同步电机、直流无刷电机、交流异步电机、支撑台架。 二、产品规格要求： 1.永磁同步电机： 电压等级：300VAC 功率：45KW 2.直流无刷电机： 电压等级：72VAC 功率：5KW 3.交流异步电机： 电压等级：60VAC 功率：3KW 三、功能要求： 1.需采用最具代表性的电动汽车电机种类：永磁同步电机、直流无刷电机及交流异步电机进行机构切剖，充分展示电动汽车电机机构部分的内外结构、电机电枢与转子机构、各类电机绕线方式及其工作原理和流程等。 2.机械剖面需采用不同颜色的油漆进行喷涂。 3.需配置有防护罩，关键部位采用LED照明，安装有绝缘护套等保护装置。 | 台 | 1 |
| 30 | 高压安全原理教学实验箱 | 一、产品组成要求： 需包含高压实训箱、绝缘测试仪、欧姆表、接地电阻测量表、放电器、绝缘手套、机械维修开关、开关电源、高压模块、故障设置器。 二、产品规格要求： 外形尺寸：≥500×300×200mm(长×宽×高) 三、功能要求： 1.实训箱需配有高压模拟装置，使用仪表仪器可测量出高压连接器处真实电压。 2.实训箱面板需绘制高压电池包系统构造组成并配有大量真实高压件。 3.系统供电：220V±10%/50Hz；最高测量电压：300-400V。 4.实训箱需配有故障设置功能，完全展示故障状态下高压系统工作理，故障设置点：≥8处（绝缘故障、预充故障、高压继电器故障、漏电故障）。 5.系统耐压：≥1500V；实物维护开关（MSD）、实物高压母线插座、实物等电位连接线。 | 套 | 1 |
| 31 | CAN总线检测模块 | 一、产品组成要求： 铝包箱1个、开关电源1个、电源开关1个、测试开关4个、CAN接收模块1个、CAN发射模块1个。 二、产品规格要求： 铝包箱尺寸：≥50*20*10（长*宽*高） 开关电源：AC220V-DC12V 10A 三、功能要求： CAN总线检测模块需包含CAN接受模块和CAN发射模块。 CAN发射模块的电路原理图需喷绘在亚克力面板上，学员可直观对照电路图，认真和分析CAN发射模块的工作原理和组成结构。 CAN发射模块电路原理图上需安装有检测端子，方便学员检测CAN发射模块内部波形，有利于分析内部元件的作用。 CAN接收模块需采用实物安装在面板上，模块上安装有CAN芯片、终端电阻、共模电感、TVS晶体管、高频滤波电容器元器件，每个元器件都需是独立电路板并且用专用连接器对接，可以方便单独拆装、检测、故障诊断和维修。 CAN总线模块的发射模块和接收模块通过专用插接器连接，形成CAN总线系统。通过面板上的测试开关发出的信号由CAN总线的接收模块接受，通讯正常则接收模块指示灯亮起。 ▲6.CAN总线模块上需预留专用插接器，以支持技术功能扩展。 | 套 | 1 |
| 32 | 新能源汽车电气教学资源 | 1.配套ID.4教学资源、包括电路图、保养手册等。需包含以下内容等： （1）ID.4 12V车载电网 （2）ID.4 HUD （3）ID.4 kessy advanced （4）ID.4 SFD及VKMS （5）ID.4 底盘和驾驶辅助 （6）ID.4 多功能方向盘及安全气囊 （7）ID.4 高压电热管理及安全方案 （8）ID.4 高压电系统总览 （9）ID.4 高压电组件 （10）ID.4 欢迎灯及氛围灯 （11）ID.4 接线端控制 （12）ID.4 空调基本原理 （14）ID.4 联网及ICAS功能介绍 （15）ID.4 前后大灯 （16）ID.4 热泵空调 （17）ID.4 MOS4功能介绍 （18）ID.4 信息娱乐 （19）ID.4 整车高级培训资源 （20）ID.3 整车高级技术培训资源 （21）大众新能源高压电系统技术培训资源 （22）大众新能源高压电冷却系统技术资源 （23）大众新能源高压电安全技术培训资源 ★2.提供ID.4各个模块系统的教学资源截图。 ★3. 大众ID4整车智能实训检测系统-实训指导书电子版与纸字版，任务明细包含如下，提供相关截图。 学习任务 1 旋转变压器的故障诊断 学习任务 2 加速踏板位置传感器的故障诊断 学习任务 3 PET冷却水温度传感器故障诊断 学习任务 4 高压DC/DC通讯故障诊断 学习任务 5 空调鼓风机调速模块故障诊断 学习任务 6 制动开关的检测 学习任务 7 内外循环模式电机的故障诊断 学习任务 8 空调热泵控制器供电故障诊断 学习任务 9 灯光开关的检测 学习任务 10 环境温度传感器的检测 学习任务 11 制动踏板位置传感器的检测 学习任务 12 雨刷系统的检测 | 套 | 1 |
| 33 | 电磁转换原理教学试验箱 | 一、产品组成要求： 需包含试验箱、交流发电机、开关电源、直流发电机、检测面板、交直流电压电流表，、负载灯泡等。 二、功能要求： 1.电动机带动三相交流发电机工作演示，通过安装的负载灯泡，用于演示三相交流发电机磁生电工作过程，面板上安装有电压表和电流表用于显示发电的电压和电流大小。 2.电生磁原理演示过程，面板上安装有磁力开关，通电测试磁力开关工作情况。 3.实训箱检测面板上UV有电生磁、磁生电基本原理示意图，并安装有测试孔，可通过测试孔测量工作电路中相关电压值。 | 套 | 1 |
| 34 | 冷却液回收与加注机 | 需为液晶触摸显示屏，彩色图形功能菜单显示出回液状态大视窗观察； 需具有清洗、加注、回收、抽取冷却液功能 须具有加注新液、回收旧液同步等量进行具有缺液提示报警功能 新液桶：20l、旧液桶：20l 最大功率：220v-250w 工作压力：0~2kg/cm2 出油管：2.5m 回油管：2.5m | 台 | 1 |
| 35 | 工位安全保护套装 | 绝缘防护垫：1张 基本要求： 用于铺设新能源汽车维修工位地面，以营造绝缘工作环境，能有效防止触电事故； 材 质：天然橡胶 规 格：宽1000mm，厚5mm 绝缘耐压：10KV 颜 色：绿色，表面有防滑条纹设计 执行标准：HG 2949-1999 绝缘防护栏：6个 基本要求： 需采用高强度绝缘材料制作；红白相间有警示作用； 双层防护警示带，带明显警示标志及字样，可自由伸缩5M； 底座规格：350mm，采用特殊设计，稳固厚重，可有效防止倾倒； 玻璃钢管直径：7.6mm 高度：1000mm 安全警告标注：1个 基本要求： 主要设置在车顶/墙壁/入口等； 全方位高压危险警告标识系统。 | 套 | 1 |
| 36 | 充电桩 | 输入电压：220V、输入电流：Max.16A； 额定功率：3.3KW； 工作频率：50/60HZ； 防护等级：IP55； 枪线：3米； 工作温度：-20~+50℃、环境湿度：5％~95％； 启动方式：插枪启动； 保护功能：过流保护/漏电保护/短路保护/过温保护/浪涌保护。 | 台 | 1 |
| 37 | 人员防护套装 | 1.绝缘手套1双：全绝缘或掌心涂绝缘层绝缘电压≥1kV； 2.防酸碱手套1双：耐腐蚀，可瞬间点触稀硫酸不氧化； 3.绝缘电工鞋1双：≥5kV； 4.绝缘工作服1套：分体，耐压5kV； 5.防护眼镜1副：可阻挡紫外线光； 6.安全帽1个：绝缘电压≥7kV。 | 套 | 1 |
| 38 | 绝缘工作台 | 1.需采用一体式钢架结构结构； 2.尺寸：≥1500mm×1000mm×600mm。 | 张 | 2 |
| 39 | 油液加注机 | 工作气压：1-3kg/cm2 安全阀额定压力：4kg/cm2 储油罐容量：24L 介质：机油、齿轮油 | 台 | 2 |
| 40 | 绝缘测试仪 | 可选择50V-1000V电压输出； 绝缘电阻测试范围为：0.01M-10.00GΩ； 仪表设计需严格遵守欧盟EN61010-1的1000V CAT III A安全等级规定，采用高速微处理器芯片，使仪表具有更高的稳定性和精确性； 4.仪表需具有直流电压测量，交流电压测量，通段电阻，绝缘电阻，短路电流，绝缘测试锁定，相对测量，报警设定，定时测量，最大值/最小值/平均值，极化指数（pi）与吸收比（DAR）数据保持，数据存储，自动关机，过载保护，带电检测报警，自动放电，背光照明，低电池指示等功能等。 | 台 | 3 |

二、商务要求

| 序号 | 项目 | 招标需求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲交付时间和地点 | 交付时间：签订合同后1个月内完成交货安装。 交货地点：业主指定地点 |
| 2 | 服务要求 | 1.▲提供3年及以上的免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期间维修、零件更换、人工、差旅等一切费用由厂家负担。 2.提供24*7的全天候售后服务。合同商品出现故障后，中标人接到采购人通知后，应在不超过4小时内做出响应，不超过48小时解决故障或者提供备用机解决方案。 |
| 3 | 验收 | 1.设备调试后，按确认后的验收大纲及验收标准或相应的国家标准，买方和卖方共同对设备进行验收，达到验收标准后，买卖双方共同签署设备验收合格报告后投入使用。 2.对于进口设备应高于国家标准要求进行。 3.如中标人委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但中标人仍要对合同货物及其安装质量负全部责任。 4.其它验收费用由中标人承担。 |
| 4 | 培训、技术支持和安装调试 | 1.培训： 1.1投标人应对采购人提供相应的培训计划并免费进行培训。 1.2培训方式：现场培训 1.3培训地点：采购人指定地点 1.4人数：不限 2.技术支持：中标人应及时提供所需零配件。 3.安装调试（若需要安装调试）： 3.1 安装地点：采购人指定地点。 3.2 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。 3.3 中标人免费提供合同货物的安装服务。 3.4 中标人在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 |
| 5 | ▲付款方式 | 1、合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，采购人向供应商支付合同总金额40%的预付款（供应商需提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。供应商在签订合同时，表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款）； 2、余款在项目验收合格后15日内予以支付； 3、采购人对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内支付至供应商账户。供应商不提供发票的，采购人有权不予支付。 |
| 6 | 违约责任 | 1、中标人逾期履行合同的，自逾期之日起，向采购人每日偿付合同总价百分之五的滞纳金；中标人逾期3日不能交货的，视为中标人不能交货，采购人有权解除合同，中标人应承担违约责任，应向采购人支付合同总价百分之十的违约金。 2、中标后中标人撤回投标或拒绝签订合同的，给采购人造成的损失、以及重新招标期间产生的费用，由中标人承担。 |

第三章  投标人须知

## 前 附 表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
|  | 报价要求 | （1）本项目所有相关费用请各投标人自行考虑并计入总价中，实施过程中出现的未列入报价的费用将被视为供应商优惠，采购人均不再另行支付。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 （2）投标报价出现下列情形的，投标无效： ▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的； ▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的； ▲《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的； ▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
|  | 信息公告及评标结果公告媒体 | 宁波市公共资源交易网慈溪市分网（http://cixi.nbggzy.cn/）、宁波政府采购网（http://www.nbzfcg.cn）和浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）上发布。 |
|  | 经批准或确认的本次采购方式 | 公开招标 |
|  | 分包 | A同意将非主体、非关键性的工作分包。¨ B不同意分包。 |
|  | 投标人应当提供的资格证明文件、报价文件和商务技术文件 | （1）资格证明文件：见本章第三节。 （2）报价文件和商务技术文：见本章第三节。 ▲投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  | 投标文件形式 | 本项目实行电子投标。 1.“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.jmbs） 2.“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份投标文件，用于供应商电子加密投标文件解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。备份投标文件（后缀格式为.bfbs）以U盘形式提供。 |
|  | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以邮寄方式在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。 （3）投标文件启用顺序和效力。投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。顺位在先的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。 |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1.开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密（加密和解密需同一ca锁）。 2.通过“政采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效）。 3.投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政采云平台”的，投标无效。 |
|  | 在线电子投标说明 | （1）本项目通过政府采购云平台实行在线电子投标，投标人应先安装政采云电子交易客户端，并按照招标文件和政府采购云平台的要求，通过政采云电子交易客户端编制并加密投标文件，投标人未按规定加密的投标文件，政府采购云平台将予以拒收。 政采云电子交易客户端请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载，在线电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》，通过政府采购云平台参与在线电子投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 （2）标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理（供应商CA申领操作指南：https://edu.zcygov.cn/luban/ca，完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法获取采购文件、无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 （3）投标文件制作： 3.1应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线400-881-7190或政采云服务专员电话0574-63917219。 3.2本项目投标人可以以U盘或DVD光盘等介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件1份，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以用于异常情况处理。 |
|  | 不见面开评标 | 本项目为不见面开评标项目，供应商可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。 其中在政采云发起视频会议时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽（浏览器使用谷歌Chrome或360浏览器极速模式操作，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于演示时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免演示时出现没有声音现象）。政采云视频会议目前不支持手机端。 |
|  | ▲投标有效期 | 从提交投标文件的截止之日起90天。 |
|  | 采购机构代理费用 | 1、中标供应商向招标代理机构交纳1.5%招标服务费。 2、中标人在领取中标通知书后应向招标代理机构交纳招标代理服务费,若未按上述规定办理，需承担招标代理机构为实现债权的所有费用（包括但不限于律师费、催讨车旅费、保全担保费等）。 3、招标代理服务费以现金或电汇方式支付。 户名：浙江致信招标代理有限公司宁波分公司 账号：33030100201000007592 开户银行：浙江泰隆商业银行宁波路林小微企业专营支行 |
|  | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
|  | 中小企业扶持政策 | （1）本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 （2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 （3）本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业 （4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 （5）参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业提供的，其报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。小微企业将合同分包给大中型企业的，其报价不予扣除。 （6）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 （7）本项目不接受大中型企业与小微企业组成联合体。 （8）本项目不允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。 （9）小微企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则其报价不予扣除。 （10）监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定执行。 |
|  | 其他 | 疫情防控期间，不要求投标人员必须到场参加现场开标，若投标人员需参加现场开标，应全程佩戴口罩等防护用具，自觉接受体温检测、接受疫情询问，并如实报告相关情况。请各投标人员遵守慈溪市公共资源交易中心各项防疫措施规定。 |
|  | 落实的政策 | 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、浙财采监【2022】8号、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。 |
|  | 解释权 | 本招标文件解释权属于采购人和采购代理机构。 |

## 第一节 总 则

### 一、适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 二、定义

1.“采购人”系指慈溪技师学院（慈溪杭州湾中等职业学校）。

2.“采购代理机构”系组织本次招标的浙江致信招标代理有限公司。

3.“投标人”和“投标方”系指参加本次招标活动符合资格条件的供应商。

4.“全权代表”系指参加本次招标活动的授权代表。

5.“▲”系指实质性要求条款，投标人应做出实质性响应；“★”系指重要条款。

### 三、合格的投标人

详见招标公告“投标人资格要求”。

### 四、投标费用

1.无论投标结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

2.中标人在领取中标通知书前，应向采购代理机构交纳招标代理服务费，收费标准见“第一章投标人须知前附表-12”。

### 五、采购项目需要落实的政府采购政策

1.本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非招标人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，招标人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

2.支持绿色发展

2.1招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.支持中小企业发展

3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.支持创新发展

4.1 招标人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起3年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

### 六、询问、质疑、投诉

1.供应商询问

供应商可以就采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项向采购人提出询问，采购人将对此作出答复；供应商可以就采购活动中的其它事项向采购机构提出询问，采购机构将对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

2.供应商质疑（根据财政部第94号《政府采购质疑和投诉办法》规定）

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

（2）供应商认为招标文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式或者通过政采云平台在线（法定质疑期内）一次性向采购人、采购代理机构提出同一采购环节的质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理。其质疑起算日期如下：

①对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。否则，被质疑人可不予接受。

③对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

（3）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

②质疑项目的名称、编号；

③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

④事实依据；

⑤必要的法律依据；

⑥提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件。

- 采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

（6）质疑接收人：俞德委；联系电话：0571-88026807，

地  址：慈溪市横河镇上田路53号2号楼1-2。

3.供应商投诉（根据财政部第94号《政府采购质疑和投诉办法》规定）

- 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

- 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

- 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件。

### 七、特别说明

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。

2.投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4.投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 第二节 招标文件的构成、澄清、修改

### 一、招标文件的构成

1.招标文件包括下列文件及附件

- 第一章 招标公告

- 第二章 项目需求说明

- 第三章 投标人须知

- 第四章 评标办法及评分标准

- 第五章 合同格式

- 第六章 投标文件格式/应提交的有关格式范例

2.与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

### 二、招标文件的澄清、修改

1.已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以书面解答形式通知所有招标文件收受人。

2.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改会在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构会在投标截止时间至少15日前，以公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构会顺延提交投标文件的截止时间。

3.招标文件的修改将以公告形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。潜在投标人须关注采购信息发布媒体的有关公告，以便及时获取招标采购项目的最新信息与项目动态，及时有效地做出响应。

▲投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，投标无效。

## 第三节 投标文件

### 一、投标文件语言和计量单位

1.投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。

2.投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

### 二、投标文件的组成 ：

### （一）报价文件部分,包含但不限于以下内容：

- 开标一览表（格式附后）；

- 投标分项报价表（格式附后）；

- 中小企业声明函（格式附后）；

- 残疾人福利性单位声明函（如有需提供）（格式附后）；

- 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

### （二）商务技术文件部分，包含但不限于以下内容：

- 打分索引表；

- 投标函（格式附后）；

- 提供有效的营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）原件扫描件或者电子营业执照（加盖投标人公章）

- 法定代表人身份证明（格式附后）及法定代表人身份证正反面复印件（加盖投标人公章）；

- 法定代表人授权委托书（格式附后）、其授权代表身份证正反面复印件及近六个月任一月缴纳社保证明（均加盖投标人公章）；

- 交货清单（格式附后）；

- 技术规范偏离表（格式附后）；

- 商务条款偏离表（格式附后）；

- 产品设备的配置和性能；

- 设备的教学功能适应性

- 生产实施方案、质量监控措施；

- 实施方案；

- 拟配备人员情况（格式附后）；

- 售后服务；

- 培训方案；

- 体系认证证书

- 完成的类似项目一览表（格式附后，附合同复印件）；

- 节能产品、环境标志产品；

- 投标人一般情况（格式附后）；

- 第四部分“评分标准（兼评委打分表）”中要求提供的资料。

### （三）资格审查文件部分，包含但不限于以下内容：

- 提供有效的营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）原件扫描件或者电子营业执照（加盖投标人公章）

- 关于资格的承诺函（格式附后）；

注：上述组成投标文件的各项资料中本招标文件的有规定格式的，应统一按本招标文件的规定格式填写。未有规定格式的资料，投标人应自行编制，但至少要包含以上要求的内容。

- 投标文件编制：

本项目实行网上投标。

1.供应商应准备两种形式的投标文件：电子加密投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。

2.投标文件均由资格审查文件、报价文件、商务技术文件组成。

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.jmbs）

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份投标文件，用于供应商电子加密投标文件解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。备份投标文件（后缀格式为.bfbs）以U盘形式提供。

### 四、投标报价

1.投标报价是指一次性报出不得更改的价格；

2.投标报价是履行合同的最终价格，将货款、人工费、材料费、机械费、管理费、税金、利润、直至达到使用要求及质量标准、质保期服务所需的全部费用。

### 五、投标文件的有效期

1.投标文件有效期按“供应商须知前附表”规定，投标文件应在该有效期内保持有效。合同签订后，投标文件作为合同附件，投标文件有效期同合同有效期。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

3.同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

## 第四节 投标文件的递交

### 一、投标文件的上传和递交

见供应商须知前附表“投标文件的上传和递交”。

### 二、投标文件的补充、修改或撤回

1.在投标截止时间前，供应商均可撤回其已上传的电子加密投标文件，进行内容修改。修改后重新上传、递交。投标截止时间后递交的电子加密投标文件，“浙江政府采购网-政采云平台”将予以拒收。

2.从投标截止期至供应商在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其投标。

## 第五节 开标

### 一、开标流程

### 1.开标准备

### 1.1 采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过浙江政府采购网组织开标、开启电子加密投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致电子加密投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

### 1.2投标文件解密结束，各投标人签署《政府采购活动现场确认声明书》（格式见附件），签署完成后，扫描发送至邮箱：253656196@qq.com；

### 1.2 开标流程（两阶段）

1.2.1 开标第一阶段

（1）采购代理机构开始解密，供应商在规定的时间内自行进行电子加密投标文件解密。

（2）解密时间为开标后30分钟内。

（3）解密失败的异常处理：供应商在规定的时间内无法完成已递交的电子加密投标文件解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购代理机构将备份投标文件上传至浙江政府采购网，上传成功后，原电子加密投标文件自动失效。

（4）第一阶段开标结束。

（5）转入资格文件和商务技术文件评审。

1.2.2 开标第二阶段

（1）资格文件和商务技术文件评审结束后，进入开标大会第二阶段。公布无效供应商名称及理由，同时公布有效供应商的商务技术部分得分情况。

（2）开启有效供应商的报价文件，公布开标一览表有关内容。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

## 第六节 评标

### 一、组建评标委员会

采购代理机构依法组建由5人及以上奇数的人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。评标委员会由采购人代表和政府采购咨询专家组成，其中政府采购咨询专家人数不少于成员总数的三分之二。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

### 二、评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。不考虑投标人在开标后提交的任何的补充声明、修正方案。

### 三、评标原则

评标严格按照招标文件的要求和条件，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。以公开、公正、公平、效益的原则进行；比较报价，同时考虑以下因素；

1.价格合理，方案、产品先进、可靠。

2.经营信誉。

3.反对不正当竞争。

### 四、评标程序

1.采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审活动一般应按以下程序组织开展：

（1）开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

（2）核验出席评审活动现场的评标委员会各成员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

（3）介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评标委员会应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

（4）通报报名参加本项目的投标人名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交投标文件且通过资格审查的投标人名单，组织评标委员会各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

（5）根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评标委员会提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

（6）评标委员会组长组织评标委员会独立评审。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会对拟认定为投标文件无效的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构应对打分结果进行校对、核对并汇总统计；评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上的，由评审委员会启动评分畸高、畸低行为认定程序，限制专家自由裁量权。

（7）做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

（8）评审结束后，采购代理机构交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

### 五、修正原则

评标委员会对投标文件的商务报价文件进行审核，对发现计算、书写等错误的，按以下原则进行修正：

1.大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

4.以修正后的总价作为投标报价。

### 六、投标无效的情形

1.在符合性审查、商务和技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标方案，未声明哪一份有效的；

2）投标文件非供应商法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；

3）投标文件中法定代表人和授权代表身份证复印件不齐全的；

4）投标文件内容未按采购文件规定签字或盖章的；

5）投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

6）供应商未按采购文件变更通知更改投标文件的；

7）未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；

8）投标有效期不能满足招标文件要求的；

9）投标文件附有采购人不能接受的条款；

10）投标文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

11）供应商串通投标，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；

12）违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

2、报价文件评审阶段：

1）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标报价，未声明哪一份有效的；

2）投标文件内容未按采购文件规定签字或盖章的；

3）《开标一览表》和《投标价格组成明细表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；

4）所投标项的投标报价超过采购文件规定的预算金额或最高限价；

5）《开标一览表》投标报价为零的，或其报价（大写）无法按正常书写方式进行报价唱标的或无投标报价的；

6）投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

7）投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

8）供应商未按采购文件变更通知更改投标文件的；

9）未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；

10）投标文件附有采购人不能接受的条款；

11）投标文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

12）供应商串通投标，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；

13）违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

3.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，由采购人或采购代理机构上报政府采购监督管理部门，视情列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

### 七、投标品牌认定（依据《财政部令第87号》）

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

### 八、投标的澄清

1.对投标文件审查中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字与计算错误的内容，评标委员会可通过询标，要求投标人做出澄清。

2.政采云有关询标（澄清）操作

在开标过程中，如评审小组对投标文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发起询标函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，根据标项回复询标函。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

3.政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

4.供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

5.查看询标函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以 PDF 格式上传，文件大小：50M。）

6.签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

7.确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇 CA 突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

8.完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

9.投标人对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或改变投标价格等投标文件的实质性内容。否则，不予接受。

### 九、评标办法

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四部分：评标办法及评标标准》。

## 第七节 授予合同

### 一、公告及定标

1.采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

2.采购代理机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在政府采购监督管理部门指定网站或媒体上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

- 若中标人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或不按采购文件规定提交履约担保，或其它原因被依法撤销中标资格，则采购人可确定排名第二的中标候选人为中标人或重新组织招标。

### 二、签订合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.招标文件，中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

## 第八节 例外处理

投标截止时间结束后或评审过程中参加标项投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购人可选择以下方式之一处理：

1.可将本标项作废标处理，重新组织采购；

2.可按财政部门的审批意见采用其他采购方式组织采购。

## 第九节  可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

6.出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

# 第四章 评标办法及评分标准

## 一、评分总则

以招标文件要求为基础，考虑各项相关因素的影响，将相关因素以定量计算的办法转换成分数表示形式，以最高“评标分数”确定评标结果顺序。

本次招标的评标采用综合评分法。

评标总分为100分，合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，采取随机抽签的方式确定排序。

评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位

投标人评标综合得分=商务资信分+技术分+价格分

商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

## 二、评标程序：

2.1第一阶段评审

▲2.1.1商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.1.2比较与评价：评标委员会根据“附表3评分表（兼评委打分表）”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.2第二阶段评审

▲2.2.1报价文件审查：投标报价超出最高限价或预算金额的，审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2.2综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

2.2.3推荐中标候选人：按综合得分由高到低进行排序推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.3确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低排序，依次依序向采购人推荐两位中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。中标供应商放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或不按采购文件规定提交履约担保，或其它原因被依法撤销中标资格，则采购人可确定排名第二的中标候选人为中标人或重新组织招标。

三、投标的澄清

3.1对投标文件审查中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可通过询标，要求供应商做出澄清。供应商必须按照代理机构通知的时间、方式派技术和商务人员进行答疑和澄清。

3.2供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面回答应有电子盖章，书面澄清将作为投标内容的一部分。

3.3供应商对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或改变投标价格等投标文件的实质性内容。

3.4若供应商未响应澄清安排的通知进行答疑和澄清，将被视作自动放弃。

附表1：

资格审查表

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 审查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供有效的营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）原件扫描件或者电子营业执照 | （1）如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”； （2）如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”； （3）如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件； （4）如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”； （5）如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明。 注：以上材料需要复印件加盖公章（自然人则签字）。 |
| 2 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 承诺函 | 提供关于资格的承诺函，格式附后。 |
| 3 | 诚信记录 | 投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况无不良记录。 | 开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 4 | 联合体投标 | 非联合体投标 | 本项目不接受联合体投标 |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

附表2：

符合性审查表(可放弃关联)

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的签署盖章 | 按采购文件规定签字或盖章的。 |
| 2 | 实质性条款响应 | 投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注▲号条款）无负偏离的。 |
| 3 | 法定代表人授权书 | 提供有效的法定代表人证明书/法定代表人授权委托书。 |
| 4 | 无效投标条款响应 | 投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的。 |
| 5 | 其他 | 投标供应商无虚假应标、串通投标的情形。 |
| 6 | 其他 | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |

注：上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

附表3：

1.投标人所投产品为小型或微型企业生产的，其投标报价扣除20%后参与评审（进口产品不适用）；

2.投标人所投产品为如为监狱企业生产的，其投标报价扣除20%后参与评审；

3.投标人所投产品为残疾人福利性单位生产的，其投标报价扣除20%后参与评审；

4.残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

评分表（兼评委打分表）

| 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分； 其他投标人按照［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100］的计算公式计算 | 35 |
| 技术参数响应 | 投标产品技术规格条款完全响应招标文件产品的技术和规格要求表中★指标(共24条)的得24分，负偏离一条★技术指标扣1分。 | 24 |
| 产品设备的配置和性能 | 评标委员会对投标设备的性能稳定性进行评议： 设备质量、性能可靠、稳定，达到国内先进水平得5分； 设备质量、性能较为成熟，与招标需求基本一致得3分； 设备质量、性能较为落后得1分； | 5 |
| 设备的教学功能适应性 | 评标委员会对投标设备的教学功能适应性、配套性合理性进行评议： 设备配置完整、合理，与招标需求完全一致得6分； 设备配置完整、合理，与招标需求基本一致得4分； 设备配置存在不足，与招标需求有部分偏离得2分。 | 6 |
| 生产实施方案、质量监控措施 | 确保供应货物生产进度、质量水平，有严密的生产实施方案、质量监控措施和先进的质量检测设备，制造工艺先进性、产品设计及技术等方面，方案全面先进完整优的得5分，全面但不够先进的得3分，不够全面但还算先进的得2分，不全面也不够先进的得1分。 | 5 |
| 实施方案 | 项目实施方案： 1）投标人提供的质量控制措施以及安全文明施工保障措施等考虑全面,具有有效应对方案，由专家进行打分； 有质量控制措施以及安全文明施工保障措施均完善的得5分，方案基本符合项目现状但科学性较为一般的得3分，方案不完善的得1分，未提供方案的得0分。 | 5 |
|  | 2）投标人对项目实施的设备供货、工期、进度计划以及进度控制措施、保障措施等，由专家进行打分； 设备供货、工期、进度计划以及进度控制措施、保障措施完善的得3分，方案基本符合项目现状但科学性较为一般的得2分，方案不完善的得1分，未提供方案的得0分。 | 3 |
| 售后服务 | 售后服务：包括服务人员的配备、响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案、优惠措施、定期巡检、维护方式、维护提醒、节能方案等进行评议：方案科学、完整、合理的得4分；方案基本符合项目现状但科学性较为一般的得3分；方案不完善的得2分，未提供方案的得0分。 | 4 |
| 培训方案 | 根据投标人提供的培训方案（包括培训课程、课时、培训方案等）进行评议， 培训方案、课程完善且保障使用单位能熟练操作维护和正常使用的得5分， 培训方案简单的得3分， 培训方案与本项目关联不大的得1分。 未提供方案的不得分。 | 5 |
| 体系认证 | 投标人具有有效期内的质量管理体系ISO9001认证得1分；环境管理体系ISO14001认证得1分；职业健康体系ISO45001认证得1分，最多得3分，全国认证认可信息平台（http://cx.cnca.cn/）可查，且在有效期内，不提供的不得分。（提供证书复印件，加盖投标人公章，不提供不得分） | 3 |
| 业绩 | 自2019年7月1日迄今（以合同签订时间为准），投标人已完成与核心产品类似项目案例，每个得1分，本项最高得3分。投标文件须提供项目的案例采购合同复印件加盖投标人公章，未提供不得分。 | 3 |
| 政策 | 投标产品属于节能产品的得1分，环境标志产品的得1分，投标人须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖投标人公章。 | 2 |

打分说明：各评委根据评标情况进行独立评估打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围；

评委签名：                             时间：

第五章 合同格式及合同条款

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                   项目（招标编号：              ）的招标结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按要求在规定的时间组织安装，向甲方提供使用货物的有关技术资料，做好各项质量检查及记录，通过竣工验收，移交竣工图纸。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、安全生产

4.1 乙方必须落实安装中的安全、文明施工和消防、治安等事宜，若发生以上责任事件，一切责任和后果由乙方负责。

五、知识产权及产权担保

5.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

5.2乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 甲方同意将非主体、非关键性的工作分包。

八、质保期

8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：

9.2 交货方式：

9.3 交货地点：

十、货款支付

10.1

十一.税

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。乙方须向甲方提供合同金额13%的增值税专用发票。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日百分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期3日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值15%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为慈溪市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经甲方审批，并签书面补充协议并报相关部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

18.3 招标书和乙方的应标文件、及应标承诺等作为本次合同不可分割的一部分，乙方必须严格遵守执行。

18.4本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

18.5 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本     份，(用途)。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

签订地点：                               签订日期：      年  月  日

# 投标文件格式

A报价文件

封面

项目名称:慈溪技师学院（慈溪杭州湾中等职业学校）智能控制综合研修中心设备采购项目

招标编号:330282202208003375

（报价文件）

投

标

文

件

投 标 人:________________________

投标人地址：_____________________

项目联系人及电话:________________________

日期:   年   月    日

A1开标一览表

招标项目名称：

招标编号：

| 标项号 | 项目名称 | 投标总价 （人民币：元） |
| --- | --- | --- |
| 一 |  |  |
| 投 标 人 申 明 |  |  |

投标人（盖章）：

日期：

A2投标分项报价表

招标项目名称：_______               招标编号：_____                      标项：              （人民币：元）

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格及型号 | 产地 | 数量单位 | 数量 | 投标单价 | 投标总价 | 投标总价组成 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 产品总价 | 备品备件费 | 专用工具费 | 安装调试费 | 技术服务培训费 | 运输保险费等 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 投标总价合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：  1、项7=项8+项9+项10+项11+项12+项13，项7=项6*项5；

2、“投标总价合计”应与“附件一、投标函”中第二项“投标项目的总投标价”一致。

投标人（盖章）：                                       日  期：

A3中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）  的 （项目名称）   采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 1，属于（中型企业、小 型企业、微型企业） ；

- （标的名称） ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 1，属于（中型企业、小 型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

A4残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |  |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |  |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |  |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |  |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 - 个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 - 本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B商务技术文件

封面

项目名称:慈溪技师学院（慈溪杭州湾中等职业学校）智能控制综合研修中心设备采购项目

招标编号:330282202208003375

（商务技术文件）

投

标

文

件

投 标 人:________________________

投标人地址：_____________________

项目联系人及电话:________________________

日期：  年    月    日

打分索引表

B1投标函

致（采购代理机构）：

（投标人全称）授权（授权代表姓名、职务） 为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的（项目编号、项目名称） 招投标活动，代表本公司（单位）处理招投标活动中的一切事宜，为对此进行投标，在此：

1、提供招标文件中“投标须知”规定的全部投标文件；

- 据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

- 本投标从提交投标文件的截止之日起  90   天内有效。

- 我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守招标文件有关条款规定。

- 保证在中标后忠实地执行与招标人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付中标服务费。

- 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

- 我们承诺，与为招标人采购本次招标的项目进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

- 投标人已详细审查并理解全部招标文件，已完全明确招标文件中的全部内容。如有违反，愿意接受监管机构相应的处理。

4、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：电话：传真：

投标人（盖章）：

日  期：

B2提供有效的营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）原件扫描件或者电子营业执照（加盖投标人公章）

B3法定代表人身份证明

单位名称：

地    址：

姓    名： 性    别：

年    龄： 职    务：

身份证号码：

系         （投标人名称）      的法定代表人，为     （招标编号、项目名称）   项目，签署上述项目的投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

特此证明。

后附法定代表人身份证正反面复印件，加盖投标人公章。

投标人（盖章）：

日  期：

B4法定代表人授权委托书

致 （采购代理机构）：

（投标人全称）法定代表人（姓名、职务） 授权（授权代表姓名、职务）为本公司合法代理人，参加贵招标代理公司组织的（招标编号、项目名称)项目的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

后附授权代表身份证正反面复印件及授权代表近六个月任一月社保证明，加盖投标人公章。

法定代表人(签字或盖章)：

投标人单位全称（盖章）：

日  期：

附：

授权代表姓名：（印刷体）

职          务：

授权代表签字：

详细通讯地址：

邮 政 编  码：

传        真：

电        话：

注：可打印签字后扫描上传

B5交货清单

招标项目名称：                   招标编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格及型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

日  期：

B6技术规范偏离表

招标项目名称：                   招标编号：

| 序号 | 产品名称 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

日  期：

B7商务条款偏离表

招标项目名称：                   招标编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

日  期：

B8产品设备的配置和性能

内容、格式自拟

B9设备的教学功能适应性

内容、格式自拟

B10生产实施方案、质量监控措施

内容、格式自拟

B11实施方案

内容、格式自拟

B12拟配备人员情况

项目项目名称：                   招标编号：

| 序号 | 姓名 | 职位 | 负责工作任务 | 同类项目工作经历 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

投标方（盖章）：

日  期：

B13售后服务；

内容、格式自拟

B14培训方案；

内容、格式自拟

B15体系认证证书；

详见评分标准

B16完成的类似项目一览表

招标项目名称：                   招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 年/月 | 使用单位名称、地址及联系方式 | 项目合同金额（单位：万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

日  期：

B17节能产品、环境标志产品

B18投标人一般情况

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人 |  |  |  | 职 务 |  |  |
| 注册时间 |  |  |  | 经济类型 |  |  |  |  |
| 近三年内有经营活动中有无重大违法纪录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否依法 缴纳税收 |  |  |  | 是否依法缴纳 社会保障资金 |  |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 注册资本 | 万元 |  | 占地面积 | 平方米 |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 |  | 建筑面积 | 平方米 |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 万元 |  |  | 固定资产原值： 万元 固定资产净值： 万元 |  |  |  |
|  |  | 负 债 万元 |  |  |  |  |  |  |
| 财务状况 (最近三年) |  | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额 （万元） |  |  | 净 利 润 （万元） |
|  | 2019年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主营业务范围 | 1、 2、 … |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它需要说明的情况 | 内容应包含但不限于：企业规模、生产技术水平，投标产品的月供货能力，本次总供货量，运输能力。 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人盖章：   （公章）

年月日

B19第四部分“评分标准（兼评委打分表）”中要求提供的资料。

C资格审查文件

C1提供有效的营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）原件扫描件或者电子营业执照（加盖投标人公章）

C2 关于资格的承诺函

致：（招标人）

于贵方对采购编号为的发出的投标邀请，本单位承诺如下：

1、我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标人盖章：   （公章）

年月日

# 附件：

# 政府采购活动现场确认声明书

浙江致信招标代理有限公司：

本人经由                  （单位）负责人        （法定代表人）合法授权参加慈溪技师学院（慈溪杭州湾中等职业学校）智能控制综合研修中心设备采购项目（编号：330282202208003375）采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系           ：

A.投资关系  B.行政隶属关系  C.业务指导关系 D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                                。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

年 月 日

注：投标文件解密结束，各投标人签署《政府采购活动现场确认声明书》，签署完成后，扫描发送至邮箱：253656196@qq.com；