虚实一体标准化生产线实训室新建货物采购项目

（政采云平台）

公

开

招

标

文

件

采 购 人：衢州职业技术学院

代理机构：浙江省成套工程有限公司

2025年6月

- 目  录

- 第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	6

第三章 招标需求	14

第四章 合同主要条款	25

第五章 应提交的有关材料格式范例	28

第六章 评标办法及评分标准	52

第七章 附件	54

# 第一章 招标公告

经衢州市政府采购监管处审批，衢州职业技术学院就虚实一体标准化生产线实训室新建货物采购项目拟采用公开招标方式采购，欢迎合格的投标人前来投标。

- 一、采购项目编号：QZYCG20250070-01

- 二、采购项目概况：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虚实一体标准化生产线实训室新建货物采购项目 | 1 | 批 | 613.00万元 |

- 三、合格投标人的资格要求

1.应具备《政府采购法》第二十二条规定的各项条件；且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

2.在中华人民共和国境内注册，能承担本项目的投标人。分公司参与投标的，须提供总公司的《企业法人营业执照》及总公司的授权书。

3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加此项目的采购活动。

4.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业。

5.本项目的特定资格要求：无。

6.本项目接受联合体投标： 是，☐否。

- 四、招标文件的领取

有意参与公开招标的投标人可在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）或衢州职业技术学院网(www.qzct.net)免费下载招标文件。

五、投标说明

1.本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2.投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。CA数字证书使用中出现问题可拨打技术支持电话咨询，联系方式：400-888-4636。

3.投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体流程文档详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。

- 六、递交投标文件截止及开标时间:2025年7月22日09:30时（北京时间）。

1.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

2.投标人无需到现场投标，但须准时在线参加，直至评审结束（项目中要求提供功能演示的项目，须录制好时长为20分钟的常见的视频格式参与投标。演示视频U盘以邮政EMS快递形式在投标文件提交截止时间前递交给采购代理机构。邮寄地址及收件人：浙江省成套工程有限公司（衢州市柯城区花园中大道鑫港大厦709室）吴先生收，电话：0570-8757587，邮编：324000）。投标截止时间后投标人凭CA数字证书登录政采云平台完成投标文件解密。投标人的联系电话在投标当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到投标人造成的后果由投标人自行承担。

3.投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前以邮政EMS快递方式递交备份响应文件1份。备份响应文件、演示视频U盘应当密封包装并在包装上标注响应项目名称、投标人名称并加盖公章。

4.通过政府采购云平台上传的电子加密响应文件无法按时解密但投标人已递交备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回；通过政府采购云平台上传的电子加密响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。

- 七、开标地点：衢州市公共资源交易中心（衢州市花园东大道199号衢州市文化艺术中心与便民服务中心A座五楼）。

- 八、投标费用：投标人在投标过程中的一切费用自理

- 九、本公告发布媒体：浙江省政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、衢州职业技术学院网（www.qzct.net）。

十、其他事项

1.未注册加入浙江省政府采购供应商库的供应商一旦被确定为中标人的，应当在《中标通知书》发出前的三个工作日内按《关于印发浙江省政府供应商注册及诚信管理暂行办法通知》[浙财采监字〔2009〕28号]文件的规定进行注册申请，否则，采购人将拒绝向其发出《中标通知书》，并可以直接推荐排名次之的投标人为中标人，或者重新组织招标。

2.质疑和投诉

(1)本招标公告自发布之日起公告期限为5个工作日。投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准），以书面形式向采购人提出质疑。投标人对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

(2)质疑、投诉应当采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果使自己权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

3.为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据浙财采监〔2022〕3号文，鼓励供应商使用保险/保函替代保证金及进行预付款增信，支持供应商基于中标项目进行应收账款融资。中标供应商若想了解或使用相关金融服务，可登录【浙江政府采购网】-金融服务模块查看：

直达链接：https://jinrong.zcygov.cn/finance-service/#/home

金融服务支撑热线：400-903-9583

- 十一、对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：衢州职业技术学院

项目联系人：兰老师

联系电话：13357008843

质疑联系人：汪老师

质疑联系方式：0570-8068398

联系地址：浙江省衢州市柯城区江源路18号

2.采购代理机构信息

名称：浙江省成套工程有限公司

联系地址：衢州市柯城区花园中大道鑫港大厦709室

联系人（询问）：吴先生

联系电话（询问）：0570-8757587/18367054001

质疑联系人：毛女士

联系电话：0570-8757589

3.政府采购行政监管及投诉受理部门：

监管办公室：衢州市政府采购监督管理办公室

联系人：黄女士

联系电话：0570-3027726

衢州职业技术学院

浙江省成套工程有限公司

2025年6月30日

# 第二章 投标人须知

- 一、总则

- （一）适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物及其辅助服务采购。

- （二）定义

1.“采购人”系衢州职业技术学院。

2.“采购代理机构”系浙江省成套工程有限公司

3.“投标人”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4.“货物”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的各类设备、软件、技术资料及使用手册等。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的与本项目有关的项目实施、售后服务以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物或服务。

7.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

本项目原则上采用远程异地开评标，投标人无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束（项目中要求提供功能演示的项目，须录制好时长为20分钟的常见的视频格式参与投标）。投标截止时间后投标人凭CA数字证书登录政采云平台完成投标文件解密。投标人的联系电话在投标当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到投标人造成的后果由投标人自行承担。

（项目中要求提供现场演示的，投标人须携带有效身份证件到现场参与演示投标。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。）

- （五）合格的投标人

1.响应招标文件要求，有提供服务能力，具备本招标文件中规定条件的投标人（详见第一章第三条“合格投标人的资格要求”）。

2.符合上述条件的投标人应承担招标及履约中应承担的全部责任与义务。

- （六）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （七）特别说明

1.核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

2.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（3）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（4）小型、微型企业参加投标时，应提供《中小企业声明函》；监狱或戒毒企业参加投标时应提供监狱或戒毒企业声明函；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。

4.首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成

本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告；

2.投标人须知；

3.招标需求；

4.合同主要条款；

5.应提交的有关材料格式范例；

6.评标办法及评分标准。

- （二）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人可以在报名截止日前七个工作日内以书面形式要求采购人澄清。采购人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告发布媒体上发布更正公告。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 三、投标文件的编制

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

投标文件为电子投标文件。电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求制作、加密并递交。

- （一）投标文件的组成

▲投标文件（电子投标文件）应分为资信文件、技术文件和报价文件。

电子投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

- 1.资信文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 目录 |  |  |
| 供应商资格声明函； | 格式一 | 1-1 |
| 供应商诚信声明函； | 格式二 | 1-2 |
| 投标函； | 格式三 | 1-3 |
| 有效的营业执照扫描件； |  | 1-4 |
| 法定代表人（负责人）身份证明及授权书扫描件； | 格式四 | 1-5 |
| 法定代表人（负责人）或法人（负责人）授权代表身份证扫描件 |  | 1-6 |
| 信用查询：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内，“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)无失信、无严重违法查询结果截图。信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 |  | 1-7 |
| 联合体投标授权书及联合协议（如有） | 格式四、格式十五 | 1-8 |
| 投标人认为需投递的其他资格证明文件。 |  | 1-9 |

- 2.技术文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 目录 |  |  |
| 自评分表 | 格式十四 | 2-1 |
| 投标人的基本情况、管理和技术队伍、主要装备的情况及现状等 |  | 2-2 |
| 投标人同类项目实施一览表，提供自2019年4月以来（以签订合同时间为准）类似案例合同以及验收报告扫描件。 | 格式五 | 2-3 |
| 对本项目系统总体要求的理解：功能、性能指标和设备选型说明等 |  | 2-4 |
| 规格、技术参数偏离表 | 格式六 | 2-5 |
| 详细的产品清单及货物简要说明一览表（注明品牌型号、具体配置及产地） |  | 2-6 |
| 产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，主要部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数、产地等）。 |  | 2-7 |
| 投标产品的资质、认证、许可和入网等证书，检测报告，行业测评资料及用户使用情况反馈等的扫描件。 |  | 2-8 |
| 节能环保清单 | 格式七 | 2-9 |
| 项目实施方案，对本项目的合理化建议和改进措施等 |  | 2-10 |
| 技术支持和售后服务承诺书 | 格式八 | 2-11 |
| 投标人认为有必要提供的其他资料 |  | 2-12 |

- 3.报价文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 目录 |  | 3-1 |
| ▲开标一览表 | 格式九 | 3-2 |
| ▲货物清单及报价明细表 | 格式十 | 3-3 |
| 投标产品如为中小企业生产的，需提供中小企业声明函； | 格式十一 | 3-4 |
| 1.监狱和戒毒企业应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件； 2.《产品适用监狱和戒毒企业政策情况表》。 | 格式十二 | 3-5 |
| 1.残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函； 2.《产品适用残疾人福利性单位政策情况表》。 | 格式十三 | 3-6 |
| 投标人认为有必要提供的其他资料 |  | 3-7 |

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切费用和税金。如进口货物需办理免税的，则报价应为免税价，用人民币报价且含一切进口货物报关费用（外贸公司进口代理费用、清关费用、运输费、手续费等一切费用）。中标人委托外贸公司（外贸公司由采购人指定）办理免税等事项，采购人予以协助，所需外贸代理费用等由中标人承担。如无法办理免税，由中标人自行承担进口环节部分税金。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.算术错误将按以下方法更正：开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中报价明细表内容不一致的，以开标一览表为准；投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- （四）投标有效期

▲1.投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天。

2.特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购人的这种要求。

- （五）投标文件的签署

电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

1.投标人应按本招标文件规定的格式顺序编制投标文件并标注页码。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按本须知的相关要求准备投标文件。

3.投标人提供的投标文件内的各种复印件需加盖投标人公章。

4.法定代表人（负责人）授权委托书、资格声明书、投标函、开标一览表必须按照格式规定必须由法定代表人（负责人）或授权代表签名（签章）并加盖单位公章。

- 四、投标文件的递交

- （一）递交投标文件截止时间及地点

1.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标、响应文件，将被拒收。

2.本项目原则上采用远程异地开评标，投标人无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束（项目中要求提供功能演示的项目，须录制好时长为20分钟的常见的视频格式参与投标）。

- （二）投标文件的修改和撤销

1.投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件递交投标文件截止时间之前补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

2.投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、标记和递交。

3.在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

4.递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

5.实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

- 五、无效的投标文件

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

1.资信文件不全的，或者不符合招标文件规定的资格要求的；

2.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

3.投标文件未有效授权的;

4.投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

5.招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

6.投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

7.投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

8.出现影响采购公正的违法违规行为的；

9.报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

10.其他违反政府采购法律、法规和规定行为的；

11.电子投标文件解密失败的；

12.电子投标文件超过规定时间（开标后30分钟）未解密，且未在规定时间内提交电子备份投标文件的；

13.电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

14.资格文件或商务技术文件中包含报价的。

15.参与同一标段的供应商，存在以下几种情形：MAC地址相同、计算机硬盘序列号相同、响应文件细节错误3处以上一致且无合理解释等情形、商务技术得分低于商务技术总分的60%、上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的、不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的，可以认定为无效投标。

- 六、开标、评标和定标

- （一）开标

1.采购人将在规定的日期、时间和地点组织开标会

2.电子投标文件开标

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由采购人代表评审资格审查文件，若资格审查不符合招标文件要求，即终止其参与投标资格。

- （二）评标委员会

1.评标委员会由5人组成，按照政府采购法相关规定在开标前于衢州市专家库或衢州职业技术学院专家库中随机抽取。

2.在评标期间,若有需要投标人应派代表参加询标。如不在场，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

- （三）开标、评标程序

1.工作人员宣布投标截止时间（截止时间以国家授时中心标准时间为准）和招标会议开始。

2.电子投标开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内；

（2）由采购人代表对资格审查文件进行评审，评标委员会对符合性进行评审，可与技术商务文件一起评审，评标委员会对技术商务文件进行评审；

（3）在系统上公开资格审查和技术商务评审结果（系统会下发技术商务分数）；

（4）在系统上公开报价开标情况（投标人在线对投标报价用数字CA进行数字签字确认）；

（5）评标委员会对报价情况进行评审；

（6）在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

3.开标会结束。

- （四）定标

评标结束后，成交结果经公示1个工作日后，由浙江省成套工程有限公司向中标人签发《中标通知书》。

（五）履约保证金

1.供应商于成交结果公示结束后按规定时间向采购人交纳中标金额1%的履约保证金或保函。

2.缴纳形式：

(1)银行转账。请注明“衢职院+项目名称+履约保证金”，户名：衢州市财政局非税收入待清算专户，开户银行：建行衢州分行营业部，账号：3306 8350 0156 3133 1000 1000 093。

(2)或符合政策规定的其它形式。

- 七、合同授予

1.中标人接到中标通知书后在规定的时间内与采购人签订合同。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被扣罚履约保证金或保函理赔并取消中标资格。

3.招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。

- 八、代理服务费

1.本次采购代理服务费按国家计委计价格[2002]1980号规定中招标标准的35%收取，不满1500按1500计取，该费用由中标单位在领取中标通知书时一次性支付给采购代理机构。

| 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ | 1.5％ | 1.0％ |
| 100—500 | 1.1％ | 0.8％ | 0.7％ |
| 500—1000 | 0.8％ | 0.45％ | 0.55％ |

2.评委费由采购人支付。

3.以上费用不在报价中单列，请供应商在报价中予以考虑。

- 第三章 招标需求

- 一、项目内容

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式三轴加工中心 | 2 | 台 | 工业 |
| 2 | 数控车床 | 2 | 台 | 工业 |
| 3 | 四轴加工中心 | 1 | 台 | 工业 |
| 4 | 高速五轴铣削中心 | 1 | 台 | 工业 |
| 5 | 车铣复合中心 | 1 | 台 | 工业 |
| 6 | 注塑机 | 3 | 台 | 工业 |
| 7 | 大功率注塑机 | 2 | 台 | 工业 |
| 8 | 机械手 | 5 | 台 | 工业 |
| 9 | 模温机 | 5 | 台 | 工业 |
| 10 | 100KG三机一体 | 5 | 台 | 工业 |
| 11 | 机边粉碎机 | 2 | 台 | 工业 |
| 12 | 空压机 | 1 | 套 | 工业 |
| 13 | 冷却塔 | 1 | 套 | 工业 |
| 14 | 桁架 | 1 | 套 | 工业 |
| 15 | 刀具车 | 7 | 套 | 工业 |
| 16 | 夹具 | 7 | 套 | 工业 |
| 17 | 机床配套工具架 | 10 | 套 | 工业 |
| 18 | 数控加工中心虚拟仿真实训软件（软件） | 1 | 套 | 软件和信息技术服务 |
| 19 | 管理云系统（软件） | 1 | 套 | 软件和信息技术服务 |
| 20 | 智能制造协同系统（软件） | 1 | 套 | 软件和信息技术服务 |
| 21 | 环境改造 | 1 | 批 | 其他服务业 |

注：1.本项目的所有产品为一个整体，如有任何遗漏，由投标人免费补齐。

2.合同报价中需列明主要产品的单价，合同有效期内，如新增或新购与中标清单中一致的货物，则享受不低于本次招标的优惠，同时享受与本次招标同等的技术支持和售后保修服务。

3.本次招标的商品必须是符合国家技术规格和质量标准的合格产品，全新从未使用过，保存完好，无不良现象。如发生所供商品与投标时承诺的不符，采购人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由投标人承担。

4.投标人保证所供应的商品在权利（包括知识产权）上不存在任何瑕疵，如所供商品存在权利（包括知识产权）瑕疵，由此引起的一切纠纷与采购人无关，投标人承担全部责任和后果。

- 二、项目要求及技术参数

| 序号 | 货物 名称 | 具体性能指标 |  |  |  |  | 分值 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式三轴加工中心 | X轴行程：≥850mm |  |  |  |  | 0.1 |  | 台 | 2 |
|  |  | Y轴行程：≥500mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Z轴行程：≥500mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工作台面积：≥1000×500mm |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 最大承重：≥600kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主轴转速：≥7800rpm |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 主轴功率（连续/过载）：11/15kW |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ★主轴扭矩（连续/过载）：≥78/143N.m |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |
|  |  | 主轴锥孔：BT40 |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 拉刀螺栓规格：MAS403-P-40T-I(45°) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X、Y、Z轴快移速度：36/36/36m/min |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | X、Y、Z轴最大工作进给速度：15/15/15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 刀库容量：≥24把 |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 刀库形式：机械手式刀库 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 刀柄形式：BT40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 刀具最大直径（满刀/相邻空位）：Φ80/Φ150mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最大刀具长度：≥300mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ★刀具最大重量：≥8kg/把 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |
|  |  | X轴定位精度：0.008mm |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | ★Y轴定位精度：0.006mm |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |
|  |  | ★Z轴定位精度：0.006mm |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |
|  |  | X轴重复定位精度：0.005mm |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | ★Y轴重复定位精度：0.004mm |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |
|  |  | ★Z轴重复定位精度：0.004mm |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |
|  |  | 数控系统：FANUC 0i-MF |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | ★机床重量≥5.8t |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |
| 2 | 数控车床 | ★床身上最大回转直径：≥610mm |  |  |  |  | 0.2 |  | 台 | 2 |
|  |  | ★滑鞍上最大回转直径：≥400mm |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |
|  |  | ★最大车削直径：≥400mm |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |
|  |  | 最大车削长度：：≥350mm |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | X轴行程：≥210mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Z轴行程：≥410mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 刀塔型式：伺服V12 |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 外圆刀柄规格：25×25mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最大镗杆直径：φ40mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 刀架分度时间：0.2sec/step |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ★主轴驱动方式：电主轴直驱 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |
|  |  | 主轴最高转速：≥4450rpm |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 主电机功率（连续/最大）：11/15kW |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | ★主轴扭矩（连续/最大）：≥155/210Nm |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |
|  |  | 主轴鼻端规格：JISA2-6 |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 主轴通孔直径：φ66mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主轴前端轴颈：φ100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 卡盘规格：8inch |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 快速移动速度X/Z：24/30m/min |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 伺服电机功率X/Z：1.8/1.8kW |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ★X轴定位精度：0.008mm |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |
|  |  | ★Z轴定位精度：0.008mm |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |
|  |  | ★X轴重复定位精度：0.005mm |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |
|  |  | ★Z轴重复定位精度：0.005mm |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |
|  |  | 数控系统：发那科 0i |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 冷却水箱容量：≥220L |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | ★机床重量：≥4.1t |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |
|  |  | 机床外形尺寸（长×宽×高）（不含排屑器）：≥2800*1850*1750 |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
| 3 | 四轴加工中心 | X轴行程：≥850mm |  |  |  |  | 0.1 |  | 台 | 1 |
|  |  | ★Y轴行程：≥550mm |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |
|  |  | ★Z轴行程：≥600mm |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |
|  |  | ★主轴端面至工作台距离 ：125-725mm |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |
|  |  | 工作台面积：≥1000×500mm |  |  |  |  | 0.1 0.1 0.1 |  |  |  |
|  |  | 最大承重:≥500kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | T型槽（槽数×宽度×间距）：5×18×100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主轴驱动方式：电主轴 |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | ★主轴转速：≥12000rpm |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |
|  |  | ★主轴功率（连续/过载）：11/18.5kW |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |
|  |  | 主轴扭矩（连续/过载）：≥61/86N.m |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 主轴锥孔：BT40 |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 拉刀螺栓规格：MAS403-P-40T-I(45°) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ★X、Y、Z轴快移速度：48/48/48m/min |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |
|  |  | ★X、Y、Z轴最大工作进给速度：20/20/20m/min |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |
|  |  | 刀库容量：≥24把 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |
|  |  | 刀库形式：机械手式刀库 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 刀柄形式：BT40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 刀具最大直径（满刀/相邻空位）：Φ80/Φ150mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最大刀具长度：300mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 刀具最大重量：≥8kg/把 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 换刀时间（刀-刀）：2s |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X轴定位精度：0.008mm |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | Y轴定位精度：0.005mm |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | Z轴定位精度：0.005mm |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | X轴重复定位精度：0.005mm |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | Y轴重复定位精度：0.003mm |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | Z轴重复定位精度：0.003mm |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 数控系统：FANUC 0i-MF |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 外形设备尺寸：≥240*275*275cm |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | ★机床重量：≥5.5T |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |
| 4 | 高速五轴铣削中心 | ★X轴行程：≥650mm |  |  |  |  | 0.2 |  | 台 | 1 |
|  |  | ★Y轴行程：≥1000mm |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |
|  |  | Z轴行程：≥550mm |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 主轴端面至台面距离：200-750mm |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 摆动轴(A轴)：-120/120° |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 旋转轴(C轴)：360° |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最大工件尺寸(直径×高度)：φ800×500mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ★转台工作台面尺寸：≥640mm |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |
|  |  | 转台最大承重：≥550kg |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | ★A&C轴转台：力矩电机直驱 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |
|  |  | T型槽尺寸×数量：18mm×8个(周向均布) |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | ★主轴驱动方式：电主轴直驱 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |
|  |  | 主轴转速：12000rpm |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | ★主轴功率：18.5/22(Y/D)kW |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |
|  |  | ★主轴扭矩(额定/最大)：177/292N.m |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |
|  |  | X、Y、Z轴快移速度 ：42/42/42m/min |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | X、Y、Z轴进给速度：20/20/20m/min |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 摆动轴速度(A轴)：60rpm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 摆动轴最大扭矩(A轴)：≥5100N.m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 快速旋转速度(C轴)：60rpm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 旋转最大扭矩(C轴)：≥1700N.m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 刀库容量：≥30把 |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 刀库形式：普通机械手刀库 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 刀柄形式：BT40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最大刀具直径(满刀/邻空位)：Φ80/Φ120mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最大刀具长度：300mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最大刀具重量：8kg/把 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ★X轴定位精度：0.006mm |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |
|  |  | Y轴定位精度：0.008mm |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | ★Z轴定位精度：0.006mm |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |
|  |  | ★A轴定位精度：8″arcsec |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |
|  |  | ★C轴定位精度：8″arcsec |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |
|  |  | ★X轴重复定位精度：0.004mm |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |
|  |  | Y轴重复定位精度：0.005mm |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | ★Z轴重复定位精度：0.004mm |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |
|  |  | ★A轴重复定位精度：5″arcsec |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |
|  |  | ★C轴重复定位精度：5″arcsec |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |
|  |  | 机床电源：400V/50Hz |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | ★数控系统：海德汉 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |
|  |  | ★机床重量：≥14.5t |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |
| 5 | 车铣复合中心 | ★床身上最大回转直径：≥650mm |  |  |  |  | 0.2 |  | 台 | 1 |
|  |  | ★滑鞍上最大回转直径：≥430mm |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |
|  |  | ★最大车削直径：≥350mm |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |
|  |  | ★最大车削长度：≥520mm |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 主轴中心距地高度：≥1000mm |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | X轴行程：≥220mm |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | ★Y轴行程：±55mm |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |
|  |  | Z轴行程：≥620mm |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | ★刀塔型式：伺服动力BMT55 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |
|  |  | 外圆刀柄规格：25×25mm |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 最大镗杆直径：φ40mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 相邻刀换刀并锁紧时间：0.3s |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ★主轴驱动方式：电主轴直驱 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |
|  |  | 主轴最高转速：≥4000rpm |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |
|  |  | 主电机功率（连续/最大）:11/15kW |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主轴鼻端规格：JISA2-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主轴通孔直径：φ76mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主轴前端轴颈:φ110mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 卡盘规格：8inch |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 铣轴最大刚性攻丝直径：M18×1.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 铣轴径向刀具最大伸出长度：60mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 铣轴电机功率：3.7/5.5kW |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 铣轴额定/最大扭矩：17.7/35Nm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 快速移动速度X/Y/Z：24/10/30m/min |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 伺服电机功率X/Z：1.8/1.8/1.8kW |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 尾座套筒直径：φ100mm |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 尾座顶尖规格：MT NO.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 尾座套筒行程：≥120mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 尾座行程：≥570mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X轴定位精度：0.008mm |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | Y轴定位精度：0.008mm |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | Z轴定位精度：0.01mm |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | ★X轴重复定位精度：0.005mm |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |
|  |  | ★Y轴重复定位精度：0.005mm |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |
|  |  | ★Z轴重复定位精度：0.005mm |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |
|  |  | 数控系统：FANUC 0i-TF |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |
|  |  | 冷却水箱容量：≥200L |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
| 6 | 注塑机 | 螺杆直径 | A：36mm | B：40mm | C：45mm | 0.2 |  | 台 |  | 3 |
|  |  | 注射容量(理论) | A：≥170cm3 | B：≥210cm3 | C：≥270cm3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 注射重量(PS) | A：≥155g | B：≥190g | C：≥240g |  |  |  |  |  |
|  |  | 注射速率 | A：≥105g/s | B：≥130g/s | C：≥165g/s | 0.1 |  |  |  |  |
|  |  | 注射速率（增速） | A：≥115g/s | B：≥145g/s | C：≥180g/s | 0.1 |  |  |  |  |
|  |  | 塑化能力 | A：≥18.5g/s | B：≥23g/s | C：≥30g/s | 0.1 |  |  |  |  |
|  |  | 注射压力 | A：≥230MPa | B：≥185MPa | C：≥145MPa | 0.1 |  |  |  |  |
|  |  | 注射行程：≥170mm |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 螺杆转速：0-300 r/min |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 料筒加热功率：≥12.5kW |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 锁模力：≥1200kN |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 拉杆内间距(水平×垂直)：410×410mm |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 允许模具厚度(最大)：≥450mm |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 允许模具厚度(最小)：≥150mm |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 移模行程：≥350mm |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 模板开距(最大)：≥810mm |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 液压顶出行程：≥120mm |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 液压顶出力：≥30KN |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 液压顶出孔数量：5PC |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 油泵电机功率：37kW |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 油箱容积：140L |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 机器重量：≥4t |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 最小模具尺寸(水平×垂直)：290×290mm |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
| 7 | 大功率注塑机 | 螺杆直径 | 0.1 | B：45mm | C：50mm | 0.1 |  | 台 |  | 2 |
|  |  | 注射容量(理论) | 0.1 | B：≥310cm3 | C：≥390cm3 | 0.2 |  |  |  |  |
|  |  | 注射重量(PS) | A：≥220g | B：≥290g | C：≥350g | 0.1 |  |  |  |  |
|  |  | 注射速率 | A：≥130g/s | B：≥160g/s | C：≥200g/s | 0.1 |  |  |  |  |
|  |  | 注射速率（增速） | A：≥140g/s | B：≥180g/s | C：≥220g/s | 0.1 |  |  |  |  |
|  |  | 塑化能力 | A：≥21g/s | B：≥27g/s | C：≥35g/s | 0.1 |  |  |  |  |
|  |  | 注射压力 | A：≥230MPa | B：≥185MPa | C：≥150MPa | 0.1 |  |  |  |  |
|  |  | 注射行程：≥200mm |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 螺杆转速：0-285 r/min |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 料筒加热功率：≥12.5kW |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 锁模力：≥1500kN |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 拉杆内间距(水平×垂直)：470×470mm |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 允许模具厚度(最大)：≥510mm |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 允许模具厚度(最小)：≥180mm |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 移模行程：≥425mm |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 模板开距(最大)：≥940mm |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 液压顶出行程：≥140mm |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 液压顶出力：≥33KN |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 液压顶出孔数量：5PC |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 油泵电机功率：22kW |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 油箱容积：165L |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 机器重量：≥5t |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 最小模具尺寸(水平×垂直)：330×330mm |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
| 8 | 机械手 | 手臂形式：双截式 |  |  |  |  | 0.2 |  | 台 | 5 |
|  |  | 电源容量：AC200-240V 1P/N/PE 50/60Hz 12A |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 工作气压：6bar |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 空气消耗量：5.5 NL/cycle |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 重复定位精度：±0.1mm |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 最大荷重：4kg(包含治具重量) |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 走行行程：≥1400mm |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 制品侧前后行程：540(260-800)mm |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 水口侧前后行程：540(115-655)mm |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 制品侧上下行程：≥900mm |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 水口侧上下行程：≥900mm |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 驱动方式：前后X/X1轴、上下Y/Y1轴、走行Z轴五轴皆为AC伺服马达驱动 |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 各轴速度：Y/Y1轴最大速度4.16m/s，X/X1轴最大速度0.66m/s，Z轴最大速度1.15m/s |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 吸附及附带夹具：标准配置2组吸2组夹(最大限定4组吸4组夹) |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 侧姿机构：可配合公模或母模取出，固定倒角(0度或90度) |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
| 9 | 模温机 | 电压规格：AC380V 3P/N/PE 50Hz |  |  |  |  | 0.1 |  | 台 | 5 |
|  |  | 最高使用温度：160℃ |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 冷却方式：间接冷却 |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 泵浦最大压力：≥4.5kg/cm² |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |
|  |  | 泵浦最大流量：≥50L/min |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 冷却水压要求：1-3kg/cm² |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 冷却水外接管径：内径12mm |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 媒体分配器：PT3/8"-4进4出 |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 加热器功率：≥9kW |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 泵浦功率：0.75kW |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 额定功率：≥9.5kW |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | RS485接口规格：双9针母头，内部串联，3接正8接负 |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 电源线接入：2.5mm²*6m |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 额定电流：14.81A |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
| 10 | 100KG三机一体 | 安装尺寸：115*115mm |  |  |  |  | 0.1 |  | 台 | 5 |
|  |  | 电压规格：3AC/PE 380V 50Hz |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 干燥料筒容量:100kg |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 最低露点：-40℃以下 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |
|  |  | 干燥温度：180℃ |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 除湿风车：0.4kw |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 除湿加热：7.4kw |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 所需空压：4~6bar |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 吸料马达：1.6kw |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 吸料机控制：2站（注塑机1站，干燥筒1站） |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 料斗：MH 7.5L+PH 12L |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 总功率：9.4kw |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
| 11 | 机边粉碎机 | 标准电压：AC380V 3P/N/PE 50Hz |  |  |  |  | 0.1 |  | 台 | 2 |
|  |  | 电机功率：1.1kW |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 粉碎仓口径：250*260mm |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 菠萝刀(或齿刀)：3Pcs |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | S刀数(或爪刀)：2Pcs |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 边刀数(或定刀)：4Pcs |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 转速：24rpm |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 粉碎能力：10～40kg/hr |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 负载噪声值：＜85dB |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
| 12 | 空压机 | 15kw空压机，压力0.5-0.7Mpa,风量0.47-2.07m³/min。 |  |  |  |  | 0.2 |  | 套 | 1 |
| 13 | 冷却塔 | 20T逆流闭式冷却塔，冷却水量20T/h，风机 功率2.2kw。 |  |  |  |  | 0.2 |  | 套 | 1 |
| 14 | 桁架 | 支撑重要>=5T |  |  |  |  | 0.2 |  | 套 | 1 |
| 15 | 刀具车 | 加工中心刀具车 |  |  |  |  | 0.1 |  | 套 | 7 |
| 16 | 夹具 | 重型专用夹具 |  |  |  |  | 0.1 |  | 套 | 7 |
| 17 | 机床配套工具架 | 全钢柜体，冷轧钢板，含工具 |  |  |  |  | 0.1 |  | 套 | 10 |
| 18 | 数控加工中心虚拟仿真实训软件(软件) | 课程资源参考知名品牌立式数控加工中心实物等比例建模开发，包含“结构认知模块”、“应用技术实训模块”、“维护保养模块”三项内容； |  |  |  |  | 0.1 |  | 套 | 1 |
|  |  | 可以根据立式数控加工中心整体结构各零部件尺寸进行三维实体建模，可以实现零部件的360°旋转、拖动、缩放等； |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 应用技术实训模式：分为两种模式适合课堂教学的引导模式（操作位置和工具自动提示，模型自动切换最佳视角）、适合了解掌握情况的考核模式（模拟真实考试环境按规定时间进行倒计时，屏蔽提示）； |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 还原案例数控代码控制逻辑，学生写入代码运行，可以通过代码控制机床的工作台、主轴的运动； |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 还原数控机床的加工工件过程，工件的切割效果需按真实还原，且支持依照数控代码进行切割； |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 按照真实机床操作流程制作交互功能，分为工具拾取和机身交互，交互方式为拾取、拖动、按键等等，车床机身要按照真实逻辑对交互做出对应反馈，包括开门、关门、喷水、工作台运动、主轴运动、换刀、亮灯等等; |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 适合课堂教学，操作位置和工具自动提示，模型自动切换最佳视角，帮助学生快速掌握操作要领。引导模式下要有提示与辅助功能：在引导模式下提供详细的机床操作步骤、使用工具提示、交互对象提示，可通过交互调节模型最佳视角并高亮显示需操作的部件和工具，辅助学生进行实训模拟练习； |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 加工完成后需要进行判分，需要从操作流程上、加工工件的质量等维度上进行评价并将得分情况输出给用户； |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 按照真实机床维护保养操作流程制作交互功能，分为工具拾取和机身交互，交互方式为拾取、拖动、按键等等，车床机身要按照真实逻辑对交互做出对应反馈，如部件拆下、部件更换； |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | （1）3D 造型工具包括但不限于： 3D MAX、MAYA、Zbursh、Blender：提供3D模型创建、编辑、表面材质设定、动画制作等功能，模型创建具有多种方式，如资源结构及其组合、旋转体、3D放样等。 （2）2D 造型工具包括但不限于： Adobe Illustrator：基于矢量的2D图形创作; Adobe Photoshop：UI设计与制作; Adobe After Effects：2D图形绘制及2D动画的设计。 （3）纹理绘制工具 Substance Painter：提供各种笔触，用于绘制各种材质纹理。 2.引擎工具 Unity3D：集成3D造型、视频、声音等各种素材，提供场景编辑、交互流程的设定、渲染等功能，实现系统开发的目标。 3.开发语言 JAVA：用于底层支撑模块的开发； C#、JavaScript：用于任务层应用模块的开发； |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
| 19 | 管理云平台 | 机物联IIOT平台支持以下方式数据采集： 1．被动接入，平台自带丰富的工业标准协议、行业协议及物联协议；平台支持第三方系统通过协议对接进行数据接入；平台支持新设备协议定制接入。 2. 主动接入，具备开放性，支持第三方系统/设备主动接入。 3. 网关接入，平台提供配套的边缘网关产品进行数据接入。 4. 定制开发，机物联IIOT平台具备为设备协议定制开发接入能力，支持非标准协议设备接入。 5.支持设备类型定制服务，自定义设备属性，动态设备分类。 |  |  |  |  | 0.5 |  | 套 | 1 |
| 20 | 智能制造协同系统 | 监控系统中所有服务的运行状态，并记录短期内的系统、服务运行状态数，提供服务启停功能 机物联IIOT平台技术性能要求 平台应支持Windows、Linux、Unix(HP-UX)等跨平台操作系统应用，支持混平台多机集群，支持公有云、私有云等方式部署应用。 支持10万点以上的IO应用规模，支持1万个以上的边缘网关节点接入能力，支持10万点的历史数据存储，配合先进的历史数据压缩算法，可快速保存和调用5年以上的历史数据。平台具备动态扩容能力，可支持 500万点以上的IO应用规模，支持10万个以上的边缘网关节点接入能力。具备完善的数据采集、解析、处理配套工具及管理手段。 具备7*24不间断运行、分布式实时服务高可用，实时截面数据保存功能。 应具备用户登录认证、设备操作权限互斥、数据加密校验功能。 ▲应具备成熟的安全保障机制，系统可支持云化部署，稳定、高效。 能提供总线级接口，支持第三方业务模块接入，支持C++、JAVA、PYTHON等语言编程。 应具备在线电子看板制作功能，在线配置即可生效，而不用对系统软件进行重启操作。 平台能支持所有的数据和监控画面作为资源形式进行标准化对外提供访问： 能提供基于web技术的监控画面，可以供上层业务平台进行调用、封装和组装成各种智慧应用，实现基于WEB的设备、场景的工艺监视等功能。 能提供配置信息、设备实时数据、控制、报警数据、趋势数据等API接口，可以供上层业务平台进行调用、开发成各种应用。 能支持将变化数据和事件主动推送至数据中台，打通生产监控系统和大数据平台的数据壁垒，业务平台也可以从数据中台获取经过加工和治理之后的数据。 能够进行网关注册、设备基本信息、设备协议和规约管理，同时在上述配置信息改变时，可自动通知网关和实时数据库，以使新的配置自动生效，无需重启。 |  |  |  |  | 0.5 |  | 套 | 1 |
| 21 | 环境改造 | 水管道安装：根据设备场地组织编制施工方案和施工图纸，确保施工按照设计要求进行；合理选择施工材料和设备，保证其质量，建议实地考察 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 气管道安装：根据设备场地组织编制施工方案和施工图纸，确保施工按照设计要求进行；合理选择施工材料和设备，保证其质量，建议实地考察 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 电线路布局：根据设备场地组织编制施工方案和施工图纸，确保施工按照设计要求进行；合理选择施工材料和设备，保证其质量，建议实地考察 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 产线环境改造：根据设备场地组织编制施工方案和施工图纸，确保施工按照设计要求进行；合理选择施工材料和设备，保证其质量，建议实地考察 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |

▲仪器设备所有设备最高限价5565000元，环境建设最高限价：565000元，高于最高限价的为无效投标文件。

- 商务要求表

| 交货地点 | 衢州职业技术学院校园内。 |
| --- | --- |
| 交货时间 | 本项目在合同签订后90天内所有设备全部到货。若有一件货物未按时到达，按未及时交货处理。 |
| 培训要求 | 乙方在安装调试设备时，针对采购产品为甲方免费提供培训，培训时间不少于20个工作日，培训内容包括但不限于基本理论、硬件及软件使用、日常维护保养和简单维修等方面内容。 |
| 验收要求 | 货物到位后，甲、乙双方在5个工作日内共同开箱初验。若在验收过程招标人对产品质量有异议，由国家认可的专业检测机构（或厂家）鉴定(鉴定费用由中标人负责)。签订合同后120天内按采购要求完成项目终验。 |
| 付款方式 | 签订合同10个工作日内，乙方向甲方支付合同金额1%的履约保证金或保函（保函有效期限截止到项目终验合格后2个月）。履约保证金在项目验收完毕后退还（无息）。签订合同10个工作日内，乙方向甲方提交银行或保险公司等机构出具的合同金额40%预付款保函（保函有效期限截止到项目终验合格后2个月），合同生效及具备实施条件（收到供应商开具有效发票及有效预付款保函）后7个工作日内，采购人向供应商支付合同金额40%的预付款。供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。 项目验收合格后7个工作日内支付剩余的60%合同款。 甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税专用发票，甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。 |
| 质保期 | 所有产品质量保证期36个月。 |
| 售后技术服务要求 | 在质量保证期内中标人必须对所有产品进行免费保修和升级，终生保养,做到2小时响应，48小时到达现场，如不能现场解决问题，则需提供备用设备，以保证系统正常运行。 |
| 其他 |  |

- 合同主要条款

| 甲 方：衢州职业技术学院 | 乙 方： |
| --- | --- |
| 地 址：浙江省衢州市江源路18号 | 地 址： |
| 电 话： | 电 话： |
| 联系人： | 联系人： |

签约地点：浙江衢州

根据《民法典》等相关规定，甲乙双方就虚实一体标准化生产线实训室新建货物采购项目（项目编号：QZYCG20250070-01, 采购计划号：      ）协商达成一致，确立本合同，以明确双方的权利和义务，确保甲乙双方共同执行。

一、合同内容（金额单位：元）

| 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（人民币大写）： 元整（￥ ） |  |  |  |  |  |

本合同总价含货物的包装费、运费、安装调试费、税费、售后服务和培训等一切费用。

二、产品要求

1.本合同所列所有货物必须是新产品，并有合格证、质保书、说明书等相关技术资料。如发现不合格的货物材料，由乙方承担全部经济损失和责任。

2.乙方应保护甲方在使用该产品时不受第三方提出侵犯专利权、商标权等知识产权的指控，如果第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

3.特定要求：

4.货物包装及运输

为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，乙方向甲方提供的货物包装应符合国家或行业标准规定，确保货物安全无损运抵甲方所在地。

三、交付时间、地点

本合同所列所有货物必须在     年    月     日之前全部交付到甲方指定地点

并安装调试完毕。安装方案须经甲方使用部门审核同意。

四、验收

1.本合同所列所有货物到货后由甲方组织开箱初验，初验合格后乙方方可进行安装调试。

2.货物安装调试完毕后，甲乙双方共同验收，验收通过后双方签字确认。

3.验收标准为：所有货物应符合国家规定的质量标准；符合甲方采购文件和乙方响应文件中规定的质量标准，且不低于乙方所提供样品的质量标准。若在验收过程中甲方对产品质量有异议，由国家认可的专业检测机构（或厂家）鉴定，鉴定费用由乙方承担。

五、质保及服务要求

1.质量保证期      年，如有质量问题三个月内免费换货。质量保证期从安装调试验收合格后次日开始计算；若由于甲方原因造成货物不能及时安装调试，则质量保证期从货物到用户现场的第31天开始计算。验收合格三个月内出现非人为质量问题乙方应免费换货。在质量保证期内，乙方对由于货物设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何质量问题或故障负责。质量保证期期满后乙方应提供货物免费维修服务，如需更换产品配件只收取成本价。

2.质量保证期内乙方提供上门维修服务。在维修期间影响甲方教学工作的，乙方须免费为甲方提供备品备件。

六、付款方式

1.签订合同10个工作日内，乙方向甲方支付合同金额1%的履约保证金或保函（保函有效期限截止到项目终验合格后2个月）。履约保证金在项目验收通过后退还。（无息）

2.签订合同10个工作日内，乙方向甲方提交银行或保险公司等机构出具的合同金额40%预付款保函（保函有效期限截止到项目终验合格后2个月），合同生效及具备实施条件（收到供应商开具有效发票及有效预付款保函）后7个工作日内，采购人向供应商支付合同金额40%的预付款。供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

3.项目验收合格后7个工作日内支付剩余的60%合同款。

4.甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税专用发票，甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。

七、违约责任

1.若因乙方原因未按时进行项目终验，每逾期一天，则按全部款项的万分之四偿付违约金，以此类推。乙方逾期25日不能项目终验的，甲方没收履约保证金并解除合同。

2.乙方无故解除合同，甲方扣除乙方所交的全部履约保证金，乙方今后不得参与甲方的任何采购活动，并报告相关行政管理机构备案。甲方中途无故解除合同，承担履约保证金等额的违约金。

3.因甲方原因超过25日支付货款的，自超过之日起，向乙方每日偿付合同总价万分之四的滞纳金，以此类推，支付违约金额累计不超过合同金额1%。

八、不可抗力事件处理

1.在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

九、解决合同争议的方式

1.在执行本合同过程中，甲乙双方享有同等权利，在发生产品质量、质保服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。

2.如双方协商不成，任何一方可直接向合同签约地的人民法院起诉。

十、其它

1.本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份。附件为本合同一部分，具有同等法律效力。附件含甲方的采购文件、乙方的响应文件及乙方承诺书。

2.本合同经双方加盖单位公章后生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

3.其它条款：

十一、双方签字、盖章

| 甲 方：衢州职业技术学院 | 乙 方： |
| --- | --- |
| 甲 方（盖章）： | 乙 方（盖章）： |
| 甲方代表（签字）： 开户银行：中国建设银行衢州分行营业部 帐号：3305 0168 3500 0966 8888 税号：123308004718636466 | 乙方代表（签字）： 开户银行： 帐号： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |

# 第五章 应提交的有关材料格式范例

格式一：供应商资格声明函

供应商资格声明函

致：衢州职业技术学院

投标人名称  系中华人民共和国合法企业，经营地址：            联系电话：             ，职工人数：          (其中:技术人员         )。

我             系              的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的

项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：                                年   月   日

格式二：供应商诚信声明函

政府采购供应商诚信声明函

致：衢州职业技术学院：

我公司自愿参与贵校组织的   虚实一体标准化生产线实训室新建货物采购项目   项目（编号为QZYCG20250070-01）采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：如果在本次招标活动中有以下情形的，愿接受政府采购监管等部门给予相关处罚并承担法律责任。

（一）提供虚假材料谋取中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（四）向招标采购单位行贿或提供其他不正当利益的；

（五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议的；

（六）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同的；

（七）将中标项目转让给他人或非法分包他人的；

（八）无正当理由，拒绝履行合同义务的；

（九）无正当理由放弃中标（成交）项目的；

（十）擅自或与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同的；

（十一）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告的；

（十二）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）的；

（十三）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑的；

（十四）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

（十五）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（十六）财政、监察部门认定的其他不诚信行为。

（十七）招标文件规定的其他不诚信行为。

公司名称：（公章）

年   月   日

- 格式三：投标函

投 标 函

致：衢州职业技术学院

(投标单位全称)授权

（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织

虚实一体标准化生产线实训室新建货物采购项目（编号为QZYCG20250070-01）招标有关活动，并进行投标。为此：

1.提供投标须知规定的全部投标文件。

2.投标文件有效期为        天

3.投标人已详细审查全部招标文件，同意投标须知的各项要求。

4.若中标，投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

6.我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人名称：                         （公章）

授权代表签字：                 投标日期：      年   月   日

- 格式四：法定代表人（负责人）身份证明及授权书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系            （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：         （公章）
                            年    月    日

法定代表人（负责人）授权书1

致：衢州职业技术学院

（投标单位全称）                 法定代表人（负责人）

授权          （授权代表全名）为全权代表，参加虚实一体标准化生产线实训室新建货物采购项目（编号为QZYCG20250070-01）投标，其在投标中的一切活动本公司均予承认。

法定代表人（负责人）签字：

单位公章：

年    月    日

全权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：           电话：            邮编：

法定代表人（负责人）授权书2

致：衢州职业技术学院

（投标单位全称）                 法定代表人（负责人）

授权          （授权代表全名）为全权代表，参加 虚实一体标准化生产线实训室新建货物采购项目（编号为QZYCG20250070-01）演示，其在投标中的演示活动本公司均予承认。

法定代表人（负责人）签字：

单位公章：

年    月    日

全权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：           电话：            邮编：

- 格式五：投标人同类项目实施情况一览表

投标人同类项目实施情况一览表

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购数量 | 合同金额（万元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 格式六：规格、技术参数偏离表

规格、技术参数偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 | 投标品牌和型号及投标参数 | 正/负偏离 | 偏离说明 | 投标文件响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：供应商递交的规格、技术参数偏离表中与招标文件的规格、技术参数偏离表中的要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中并作出“正偏离/负偏离”，同时在说明栏目中具体说明及填写页码，否则将认为供应商接受招标文件的要求。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字或盖章）：

日期：

- 格式七：节能环保产品清单

政府采购品目清单

项目编号：QZYCG20250070-01

项目名称：虚实一体标准化生产线实训室新建货物采购项目

| 一、本次投标拟投入的节能产品说明 （节能产品政府采购品目清单） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品目序号 | 名称 | 依据的标准 | 备注 |
|  | … |  |  |
| 二、本次投标拟投入的环保产品说明 （环境标志产品政府采购品目清单） |  |  |  |
| 品目序号 | 名称 | 依据的标准 | 备注 |
|  | … |  |  |

注：1.节能产品和环保产品还需附上拟投的产品在品目位置的截图；

- 投标时未提供本表格及附件截图，节能和环保产品不得分。

- 格式八：  技术支持和售后服务承诺书

技术支持和售后服务承诺书

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货地点 |  |  |
| 2 | 交货时间 |  |  |
| 3 | 培训要求 |  |  |
| 4 | 验收要求 |  |  |
| 5 | 付款方式 |  |  |
| 6 | 质保期 |  |  |
| 7 | 售后技术服务要求 |  |  |
| 8 | 备品备件及耗材等要求 |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |

- 格式九：开标一览表

开标一览表

项目编号：QZYCG20250070-01

项目名称：虚实一体标准化生产线实训室新建货物采购项目

| 序号 | 报价项目 | 品牌 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 合计总价（大写） |  |  |  |  |  |

备注：

1. 所有价格均为人民币报价，包括运输、安装、调试、培训及售后服务等费用。投标人须提供本次采购的全面集成服务，保证用户系统的正常运行。报价单中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，报价单中不得漏填项目。

2.采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

3.报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。

4.此表可在不改变格式的情况下自行添加行数，所填内容可以手写也可以打印。

授权代表签字：

投标人（公章）：

日期：      年      月      日

- 格式十：产品清单及报价表

产品清单及报价明细表

单位：元

| 序号 | 货物 名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格 | 单价 | 总价 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 （大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：可根据实际自行扩展表格。

授权代表签字：

投标人（公章）：

日期：      年      月      日

- 格式十一：中小企业声明函

1.中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

风险提示：

投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得《办法》规定政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.货物类项目采购填写此声明函。

3.投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

4.填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

5.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

小企业划型标准规定：

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

格式十二：监狱企业声明函

监狱企业声明函

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：                      。

本企业为参加（项目名称：             ）（项目编号：           ）采购活动并提供货物。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章或电子签章）：

日期：       年     月   日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

注：本声明函为监狱企业填写。

格式十三：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

格式十四：自评分表

自评分表

| 序号 | 评分项 | 分值 | 自评分 | 投标文件 响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

格式十五：联合协议

联合协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加虚实一体标准化生产线实训室新建采购项目【项目编号：QZYCG20250070-01】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、中小企业合同金额达到    %，小微企业合同金额达到     %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

- 第六章 评标办法及评分标准

- 一、评标办法

1.本次评标采用综合评分法，总分100分，分资信分、技术分、报价分三部分。

2.评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标人进行综合分析考评，由评委记名并独立打分，评委所评分值的算术平均值即为投标人的各项得分。

3.中标候选资格按合格投标人的评标得分由高到低排列；得分相同的，按投标报价由低到高排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低排列。排名第一的投标人为第一中标候选人，总分第二高者为第二中标候选人。

- 二、评标内容及评标标准

| 类别 | 项目 | 具体描述 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 40分 | 报价 | 本项目最高限价：613万元，基准价为所有投标人有效报价的最低价，投标报价得分=(基准价／投标报价)*40，四舍五入，保留两位小数。报价高于最高限价的，其投标无效。注：对于小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。企业需提供《中小企业声明函》。对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购单位、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价按最高优惠3%幅度给予扣除，用扣除后的价格参加评审。 | 40分 |
| 资信分 分6分 | 业绩 | 投标人自2020年1月1日以来（日期以合同签订日期为准，合同必须含有标的物、合同价以及盖章签字部分所在页且清晰可见，否则不得分）同类合同业绩：每提供1份合同业绩得1分，最高得3分。（以提供的合同复印件为准） | 3分 |
|  | 体系认证 | 投标人提供： ISO45001职业健康安全管理体系认证证书得1分； ISO14001环境管理体系认证证书得1分； ISO9001质量管理认证体系得1分； （提供有效的证书复印件及国家认证认可监督管理委员会 “www.cnca.gov.cn”网址查询结果为“有效”的截图，未提供或证明材料不全不得分） | 3分 |
| 技术方案 54分 | 满足招标货物的性能及技术指标要求 | 要求对项目具体技术要求进行逐条响应，应如实填写《技术规格偏离表》，各项要求全部满足的得31分；带“▲”号条款为实质性必须满足条款，不允许负偏离；其他参数有一项负偏离的按技术参数表中的分值扣分，扣完为止。 | 31分 |
|  | 项目实施方案 | 投标人提供针对本项目实际情况制定详细的项目实施方案，包含但不限于：①供货、安装调试、②项目实施进度保障措施。（分值为：3，2，1，0）。 | 3分 |
|  |  | 投标人提供验收时与①采购人配合的措施；②验收的方案及应急措施等内容。（分值为：3，2，1，0）。 | 3分 |
|  | 演示 | 提供机物联IIOT平台原型演示（PPT和截图演示不得分）的详细、合理、操作性进行评分（分值为：3，2，1，0） 供应商需针对本项内容进行视频演示，如采用图片、PPT、截图等其他方式演示的，将不得分。演示时间10分钟，投标人可将视频存储于U盘中，在密封袋上标注项目名称并加盖投标人单位公章，采用邮寄方式将相应演示材料在投标截止时间前送达至代理机构（逾期送达的寄件不予接收），评标过程中若启用U盘无效的，则演示部分作0分处理，演示内容不符合或未提供演示内容不得分。 | 3分 |
|  | 售后服务 | 投标人提供针对本项目的售后服务方案：①售后服务内容；②服务方式；③备品备件支持方案；④应急措施方案；⑤售后服务机构。（分值为：6，5，4，3，2，1，0）。 | 6分 |
|  | 节能环保 | 1.所投的产品型号有列入节能产品政府采购清单的每一项得0.2分，最高得1分。 2.所投的产品型号有列入环境标志产品政府采购清单的每一项得0.2分，最高得1分。 注：政府强制采购的节能产品除外；未提供节能和环境标志产品认证证书或中国政府采购网查询结果截图的不得分。 | 2分 |
|  | 培训方案 | 投标人提供免费的操作及维修培训，培训时间不少于2个工作日，培训方案包括但不限于基本理论、硬件及软件使用、日常维护保养和简单维修等方面内容。（分值为：6，5，4，3，2，1，0）。 | 6分 |

- 第七章  附件

附件1：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件2：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【项目编号：         】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）