浙江海洋大学

公开招标文件

(电子交易)

项目名称：浙江海洋大学校区安防设施提升改造项目（前段设备与施工）

项目编号：ZXZB-2024002G（二次重招）

采 购 人：浙江海洋大学

采购代理机构：浙江致信招标代理有限公司

时    间：二〇二四年五月

目  录

第一部分   招标公告	3

第二部分   投标人须知	7

第三部分   采购需求	23

第四部分   评标办法	53

第五部分   拟签订的合同文本	60

第六部分   应提交的有关格式范例	66

- 第一部分 招标公告

项目概况

浙江海洋大学校区安防设施提升改造项目（前段设备与施工）的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年6月11日09时00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZXZB-2024002G（二次重招）

项目名称：浙江海洋大学校区安防设施提升改造项目（前段设备与施工）

预算金额（元）：2512800

最高限价（元）：/

采购需求：

标项一：

标项名称:浙江海洋大学校区安防设施提升改造项目（前段设备与施工）
    数量:1  
    预算金额（元）:2512800
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见“第三部分  采购需求”。 
    备注：/

合同履约期限：本项目要求7月底竣工。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）提供有效期内的《建筑机电工程专业承包》资质乙级及以上资质证书复印件加盖公章。（含有效期内的《电子与智能化工程专业承包》二级及以上资质证书复印件加盖公章）

（2）提供有效期内的《安全生产许可证》。

三、获取招标文件

时间：2024年5月21日至2024年6月11日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2024年6月11日09时00分（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2024年6月11日09时00分

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
    4.其他事项：（1）采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）。
（2）本项目采取电子招投标，电子招投标有关事项说明：
A.本项目通过“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）”实行电子投标，供应商须安装客户端软件，并按照招标文件和电子交易平台的要求制作投标文件。
客户端软件下载方式：供应商可通过“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载。
B.供应商须申领CA，并在浙江政府采购网完成绑定方可进行投标文件的编制，CA相关操作可参考“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。
（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。
（4）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该项目的投标
（5）依据《政府采购质疑和投诉办法》第十条第二款规定，本项目要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人在法定质疑期内多次提出针对同一采购程序环节的质疑的，采购人或采购代理机构只受理该投标人的第一次有效质疑。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：浙江海洋大学

地    址：浙江省舟山市定海区临城街道海大南路1号

传    真：0580-8180348

项目联系人（询问）：李老师、肖老师

项目联系方式（询问）：0580-8180348

质疑联系人：吕政

质疑联系方式：0580-2550101

2.采购代理机构信息

名    称：浙江致信招标代理有限公司

地    址：宁波市鄞州区紫诚路清华宁波科创园2号楼11层1108室

业务联系人：余工
    联系电话：0571-85388866

质疑联系人：俞工

联系电话：0571-88026807

邮箱：zxzy@zxbidding.cn

3.同级政府采购监督管理部门

名称：浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室（快递仅限ems或顺丰）

传真：/

联 系 人：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-85252453

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 货物类，核心产品为：高清网络枪机（一） |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 1.标的名称：全局摄像机、全景全彩枪球一体机、人脸抓拍摄像机、周界摄像机、高清网络枪机（一）、高清网络枪机（二）、高清网络半球（一）、高清网络半球（二）、球机、24口POE接入交换机、8口POE接入交换机、8口接入交换机、千兆单模光模块、LCD显示屏、55寸-气动前维护壁挂支架、LED室内双基色、超高清解码器、CVR存储、防火墙、服务器配件、报警联网主机、网络控制器、控制按钮、网线、电源线、PVC管、PVC线槽、12芯室外单模光缆、光纤终端盒、光纤尾纤、光纤熔接、千兆光纤收发器、设备箱、集中供电器、监控立杆、PE管、电梯网桥、安装附材，属于 工业 行业； |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | ☐ A同意将非主体、非关键性的 工作分包。  B不同意分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | A不要求提供。 ☐B要求提供， |
| 7 | 方案讲解演示 | þA不组织。 ¨B组织。 （1）在评审时安排每个供应商进行视频演示。每个供应商时间不超过10分钟，演示以响应文件解密时间先后次序为准，演示内容详见评分标准。 （2）演示方式： 系统演示及讲解过程录制视频，该录制视频演示时长不超过8分钟以mp4格式存储于U盘。演示视频U盘可以密封后以顺丰快递形式在响应截止时间前递交至宁波市鄞州区紫诚路清华宁波科创园2号楼11层1108室，联系人是俞工，联系方式是17767172340。 注：未提供演示作无效标处理，因供应商自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 注：供应商不得进行影响产品质量或者诚信履约的恶意报价。供应商在项目评审前准备好报价核算、报价明细、报价说明等材料，以备评审专家核查。如供应商报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。 |
| 11 | 投标文件形式 | 本项目实行电子投标。 供应商应准备三种形式的投标文件：电子加密投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、备份纸质投标文件。 1.“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.jmbs）（必须提供） 2.“备份电子投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份投标文件，用于供应商电子加密投标文件解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。备份投标文件（后缀格式为.bfbs）以U盘形式提供。（不强制要求提供） 3.中标人自成交结果公告后3日内提供3份与“电子加密投标文件”一致的纸质响应文件。 |
| 12 | 采购机构代理费用 | （1）参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知、原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的代理服务收费标准，按照成交通知书确定的中标总金额的0.4%，向中标供应商收取中标服务费。 （2）中标供应商在领取中标通知书时，应向采购代理机构交纳代理服务费，如未按上述规定办理，采购代理机构有权对于代理服务费不足部分进行追索。 （3）代理服务费以电汇方式支付。 （4）代理服务费缴纳账号： 户名：浙江致信招标代理有限公司宁波分公司 开户行：浙江泰隆商业银行宁波路林小微企业专营支行 账号：33030100201000007592 行号：313332070157 |

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “★” 系指实质性要求条款，“▲” 系指重要技术指标，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。★采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1营业执照副本复印件（加盖投标人公章）；

11.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2  商务技术文件：

11.2.1目录

11.2.2投标函；

11.2.3营业执照副本复印件（加盖投标人公章）

11.2.4授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；（投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书；身份证复印件、授权委托人社保证明（近一年任意一个月的社保证明）；

11.2.5投标人股权信息表；

11.2.6技术规范偏离表；

11.2.7商务条款偏离表；

11.2.8完成的类似项目一览表（附合同复印件）；

11.2.9投标人信誉；

11.2.10节能、环保产品；

11.2.11总体技术方案；

11.2.12确保供应货物质量的设施及措施；

11.2.13项目进度安排；

11.2.14供货、安装、调试；

11.2.15售后服务方案；

11.2.16项目培训方案；

11.2.17主要维修用零配件清单及价格；

11.2.18第四部分“评标办法”中要求提供的资料。

11.2.19政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2投标分项报价表；

11.3.3中小企业声明函。

11.3.4投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

- 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。★投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效。

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。★投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

18.4投标文件解密结束，各投标人签署《政府采购活动现场确认声明书》（格式见附件），签署完成后，扫描发送至邮箱：405058442@qq.com；

19、资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

## 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 第三部分   采购需求

- 一、项目概况

本次项目建设是对校园原有监控系统进行升级改造，通过人脸应用加强校园安防管控；通过升级校园围墙智能警戒系统的建设，对校园围墙、护栏等的闯入进行警告、报警，提示安保人员及时关注和处理，实现安全管理、信息化设备物联管控等信息化应用，构建系统、科学、智慧、高效的校园安全防范体系。

- 二、其他要求

1.本次项目定海校区预计购入及更换：全局摄像机3台、全景全彩枪球一体机1台、人脸抓拍摄像机50台、周界摄像机94台、高清网络枪机（一）29台、高清网络半球22台、24口POE接入交换机2台、8口POE接入交换机8台、8口接入交换机40台、千兆单模光模块4个及相关配套管材附件等。

2.新城校区预计购入及更换：全局摄像机12台、全景全彩枪球一体机2台、人脸抓拍摄像机195台、周界摄像机130台、高清网络枪机（一）125台、高清网络半球（一）10台、24口POE接入交换机4台、8口POE接入交换机16台、8口接入交换机50台、千兆单模光模块8个及相关配套管材附件等。

3.移动侦测监控预计购入：高清网络枪机（二）35台，接入附近弱电机房。

4.电梯监控系统预计购入：高清网络半球(二）18台及电梯网桥18对等。

5.消防主机处监控预计购入：高清网络枪机（一）16台及8口POE接入交换机3台等。

6.门岗报警联动系统预计购入：报警联网主机1台、网络控制器6对、控制按钮6个等。

7.监控中心预计购入：55寸LCD显示单元12台、LED室内双基色屏1.39平方，超高清解码器1台、CVR存储3套等。

8.监控系统其他设备预计购入：更换球机3台、高清网络枪机（一）25台、高清网络半球（二）10台等。

- 三、浙江海洋大学监控系统改造方案；

- （一）方案概况

浙江海洋大学监控系统于2013年9月投入使用，已使用10年以上，经过多年不间断运行，两个校区的监控设备和线路老化等问题，导致监控系统主要设备经常会出现故障、监控中心大屏老化严重、校园内部分监控点损坏或者监控图像模糊，安防技术落伍不能对校园进行全方位、全天候的全面防范，减弱了校园整体安防技术水平。目前学校现有SDN网络控制器品牌为H3C，现有的校园安防平台品牌为海康威视，现有的公安报警平台品牌为海康威视。

本次项目主要针对两校区的视频安防监控系统进行修缮改造，将原先使用多年的监控设备进行平替或升级，特别是大学校园日益强烈的人身安全、财产安全、生活安全及交通安全的安保需求，改善校园安防监控系统，提升校园整体安防技术水平。

- （二）项目必要性与可行性

1.学校是国家人才培养的重要场所和机构，随着我国教育的不断深化及发展，学校教育规模的扩大,占地广、校区分散、人员密集、防范意识差等诸多因素的限制，让校园安防与其他领域相比更具有特殊性，同时因校园开放、包容的人文环境更使学校结构日渐社会化，如公寓，食堂，浴池，保洁，保卫，饮水等职能部门的公开化、社会化、责任制、外包制，校园治安问题日益突出。据调查，目前学校存在的主要安全问题有交通安全事故，火灾事故，盗窃案件，打架、诈骗等案件，溺水、体育活动意外伤害事故，食物中毒、自杀等安全事故。如何减少和预防校园各种事故的发生，成为学校和社会需要积极应对的问题。

2.由于学校周边的环境越来越复杂，而管理安全管理规范不健全，安全防范意识差，人员和车辆流动性增大，校园安全事故容易发生，安全管理人员少，巡检范围大等因素导致原有的人防，物防措施，以及少数重点部位采取的技防措施已远远不能适应学校安全发展的需要。因此，加强校园安全管理，采取切实有效的措施保护学生的安全和权益，确保其身心健康和全面发展，具有十分重要的意义。

3.为了有效保护校园内师生的人身安全，防止内外侵害案件和紧急安全事件的发生，维护校园正常的教学和生活秩序，公安部、教育部、中央综治办等部门联合出动制定了一系列的安全防范措施，“平安校园”、“数字校园”等建设相继展开。

4.经过近年来的努力，校园综合监管建设取得了显著的成绩，如基本的视频、录像、报警等，满足了校园安防的基本需求，但同时我们也应该清晰地认识到前期建设还存在着一些不足，制约了建设系统扩建、视频资源的共享和应用业务的整合，从而限制了了校园防控体系技术水平的提高。

5.根据校园现状分析发现已有的系统存在众多弊病，需要建设一套综合监管平台进行统一管理，使用全IP化的高清、智能设备、报警设备等，实现高清监控、宿舍进出、入侵报警有效管理，同时系统需要有视频质量诊断功能，并从节省资源、降低成本等角度考虑原有系统利旧。

6.本次项目主要针对定海校区和新城校区的视频安防监控系统进行修缮改造，将原先使用多年的监控设备进行平替或升级，新增电梯监控和消防主机处监控设备，同时在各门岗配置110联网报警设备。

7.监控中心升级LCD显示系统，同时配置3套48盘位CVR存储阵列设备；增加智能应用分析仪，实现智能巡检管理和异常行为告警功能。

- （三）建设目标以及内容

1.建成统一的智能中心管理平台：通过管理平台实现安防专网统一的安防资源管理，实现包括整个安防信息化系统运行状态监控、跨子系统业务联动、设备在线参数设定、设备远程控制等业务，通过管理平台实现安防专网统一的用户和权限管理，满足系统多用户的监控、管理需求。

2.建设多个安防智能化应用：建设包含覆盖校园的智慧化视频监控、人员检索、融合轨迹等多个智能应用，利用多种智能前端摄像机、门禁设备和后端设备完成人脸识别，实现人员与监控点结合，进行快速、有效、全面的智能化联动，进而对校园出入人员以及在校师生进行统一管理，实现全校安全智能升级，管理方式创新。

3.根据学校现状调研，最大程度利用学校原有设备，并完成本次招标内新增的设备采购安装、系统集成（包括但不限于原平台升级扩容或原设备整合迁移等）。

4.根据学校现状情况,增加安全设备及各项检测服务,确保项目全面的信息安全。

5．人脸抓拍监控：主要针对校园内各建筑的主要出入口、主要路口等场景，实现进出人员的人脸抓拍监控。

6．摄像机平替：原有前端监控，因为各种原因老化，已经模糊不清，无法看清人脸，根据不同场景选择不同类型摄像机，以及更换过程中的配套设备的更新。

7．周界报警：原校园所使用的红外对射周界报警系统误报率高，且使用年限较久，大部分设备已损坏，报警系统已没在使用；本次项目将新建一套采用周界报警摄像机的视频分析周界报警系统。

8．监控中心：显示大屏升级改造，配置12块55寸LCD拼接屏设备和解码设备；同时配置3套CVR存储阵列用于监控存储系统的扩容

5. 原设备的维护，包含但不限于摄像机清理、线路归整及机房设备清理等。

（四）设备清单以及规格

| 序号 | 名称 | 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江海洋大学校区安防设施提升改造项目（前段设备与施工） | 定海校区 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 全局摄像机 | 台 | 3 | 含支架 |
|  |  | 2 | 全景全彩枪球一体机 | 台 | 1 | 含支架 |
|  |  | 3 | 人脸抓拍摄像机 | 台 | 50 | 含支架 |
|  |  | 4 | 周界摄像机 | 台 | 94 | 含支架 |
|  |  | 5 | 高清网络枪机（一） | 台 | 29 | 含支架 |
|  |  | 6 | 高清网络半球（一） | 台 | 22 |  |
|  |  | 7 | 24口POE接入交换机 | 台 | 2 |  |
|  |  | 8 | 8口POE接入交换机 | 台 | 8 |  |
|  |  | 9 | 8口接入交换机 | 台 | 40 |  |
|  |  | 10 | 千兆单模光模块 | 个 | 4 |  |
|  |  | 11 | 网线 | 米 | 7000 |  |
|  |  | 12 | 电源线 | 米 | 3000 |  |
|  |  | 13 | 电源线 | 米 | 2500 |  |
|  |  | 14 | PVC管 | 米 | 4000 |  |
|  |  | 15 | 12芯室外单模光缆 | 米 | 3000 |  |
|  |  | 16 | 光纤终端盒 | 个 | 80 |  |
|  |  | 17 | 光纤尾纤 | 根 | 160 |  |
|  |  | 18 | 光纤熔接 | 芯 | 240 |  |
|  |  | 19 | 千兆光纤收发器 | 对 | 40 |  |
|  |  | 20 | 设备箱 | 只 | 40 |  |
|  |  | 21 | 集中供电器 | 个 | 50 |  |
|  |  | 22 | 监控立杆 | 根 | 33 |  |
|  |  | 23 | 监控立杆 | 根 | 31 |  |
|  |  | 24 | PE管 | 米 | 2000 |  |
|  |  | 25 | 坚土路面开挖回填 | 米 | 2000 |  |
|  |  | 26 | 混凝土路面开槽修补 | 米 | 100 |  |
|  |  | 27 | 安装附材 | 批 | 1 |  |
|  |  | 新城校区 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 全局摄像机 | 台 | 12 | 含支架 |
|  |  | 2 | 全景全彩枪球一体机 | 台 | 2 | 含支架 |
|  |  | 3 | 人脸抓拍摄像机 | 台 | 195 | 含支架 |
|  |  | 4 | 周界摄像机 | 台 | 130 | 含支架 |
|  |  | 5 | 高清网络枪机（一） | 台 | 125 | 含支架 |
|  |  | 6 | 高清网络半球（一） | 台 | 10 |  |
|  |  | 7 | 高清网络枪机（二） | 台 | 35 | 含支架 |
|  |  | 8 | 24口POE接入交换机 | 台 | 4 |  |
|  |  | 9 | 8口POE接入交换机 | 台 | 16 |  |
|  |  | 10 | 8口接入交换机 | 台 | 50 |  |
|  |  | 11 | 千兆单模光模块 | 个 | 8 |  |
|  |  | 12 | 全局摄像机支架 | 个 | 12 |  |
|  |  | 13 | 全景摄像机支架 | 个 | 2 |  |
|  |  | 14 | 摄像机支架 | 个 | 447 |  |
|  |  | 15 | 网线 | 米 | 12000 |  |
|  |  | 16 | PVC管 | 米 | 6000 |  |
|  |  | 17 | 12芯室外单模光缆 | 米 | 3500 |  |
|  |  | 18 | 电源线 | 米 | 5000 |  |
|  |  | 19 | 电源线 | 米 | 6200 |  |
|  |  | 20 | 光纤终端盒 | 个 | 100 |  |
|  |  | 21 | 光纤尾纤 | 根 | 152 |  |
|  |  | 22 | 光纤熔接 | 芯 | 350 |  |
|  |  | 23 | 千兆光纤收发器 | 对 | 50 |  |
|  |  | 24 | 设备箱 | 只 | 50 |  |
|  |  | 25 | 集中供电器 | 个 | 60 |  |
|  |  | 26 | 监控立杆 | 根 | 37 |  |
|  |  | 27 | PE管 | 米 | 1500 |  |
|  |  | 28 | 坚土路面开挖回填 | 米 | 2000 |  |
|  |  | 29 | 混凝土路面开槽修补 | 米 | 300 |  |
|  |  | 30 | 安装附材 | 批 | 1 |  |
|  |  | 电梯监控 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 高清网络半球（二） | 台 | 18 |  |
|  |  | 2 | 电梯网桥 | 对 | 18 |  |
|  |  | 3 | PVC管 | 米 | 900 |  |
|  |  | 4 | 网线 | 米 | 900 |  |
|  |  | 5 | 安装附材 | 批 | 1 |  |
|  |  | 消防主机处监控 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 高清网络枪机（一） | 台 | 16 | 含支架 |
|  |  | 2 | 8口POE接入交换机 | 台 | 3 |  |
|  |  | 3 | 网线 | 米 | 800 |  |
|  |  | 4 | PVC管 | 米 | 800 |  |
|  |  | 5 | 安装附材 | 批 | 1 |  |
|  |  | 门岗报警联动 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 报警联网主机 | 台 | 1 |  |
|  |  | 2 | 主机系统年费 | 台/年 | 3 |  |
|  |  | 3 | 报警点系统年费 | 个/年 | 18 |  |
|  |  | 4 | 网络控制器 | 对 | 6 |  |
|  |  | 5 | 控制按钮 | 个 | 6 |  |
|  |  | 6 | 电源线 | 米 | 200 |  |
|  |  | 7 | 网线 | 米 | 200 |  |
|  |  | 8 | PVC线槽 | 米 | 200 |  |
|  |  | 9 | 安装附材 | 批 | 1 |  |
|  |  | 监控中心 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | LCD显示屏 | 台 | 12 |  |
|  |  | 2 | 55寸-气动前维护壁挂支架 | 个 | 12 |  |
|  |  | 3 | LED室内双基色 | ㎡ | 1.39 |  |
|  |  | 4 | 超高清解码器 | 台 | 1 |  |
|  |  | 5 | 安装附材 | 项 | 1 |  |
|  |  | 6 | CVR存储 | 套 | 3 |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 球机 | 台 | 3 | 含支架 |
|  |  | 2 | 高清网络枪机（一） | 台 | 25 | 含支架 |
|  |  | 3 | 高清网络半球（一） | 台 | 10 |  |
|  |  | 4 | 监控立杆 | 根 | 5 |  |
|  |  | 5 | 电源线 | 米 | 1000 |  |
|  |  | 6 | 网线 | 米 | 1000 |  |
|  |  | 7 | PVC管 | 米 | 1000 |  |
|  |  | 8 | 8口POE接入交换机 | 台 | 3 |  |
|  |  | 9 | 防火墙 | 台 | 1 |  |
|  |  | 10 | 服务器配件 | 项 | 1 |  |

（五）技术规范要求

| 序号 | 设备名称 | 参考型号及性能指标 | 最高单价限价（元） | 数量 | 最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全局摄像机 | 性能指标： 1.★ 400万全局摄像机，内置双镜头； 2. 全景镜头和细节传感器均采用1/1.8＂ CMOS,全景镜头采用≤6mm定焦镜头，细节镜头采用13-52mm瞬晰变焦黑光镜头； 3. 支持三种智能资源模式切换：混合目标检测-全结构化模式（全景）、混合目标检测-人脸+人体模式（细节）、人脸抓拍模式（细节）； 4. 全局相机内置高效白光全彩阵列灯； 5. 最低照度：【全景】彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON）；【细节】彩色：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON），黑白：0.0002 Lux @（F1.6，AGC ON）； 6. 支持水平范围：【细节】0~210°；垂直范围：【细节】-15°~22°； 7. 支持网络接口：RJ45网口,自适应10M/100M/1000M网络数据。 8. 支持1路报警输入，1路报警输出；支持1路音频输入，1路音频输出； 9. 防护：≥IP66； 10. ▲细节摄像机内置磁悬浮传动镜片，镜头焦距13~52mm，光学变倍倍数4倍☆。 11. ▲支持快速变焦功能，细节摄像机镜头从最小倍数到最大倍数的变倍时间为0.1s，从最大倍数到最小倍数的变倍时间为0.1s☆。 12. ▲具有人像增强和车牌增强设置选项，车牌增强等级0~100可设置，开启人像增强功能后，可减弱夜间抓拍到的人眼瞳孔内的亮斑☆。 13.★设备具备双路视频融合功能，可分别输出黑白视频图像和彩色视频图像，并可进行融合输出☆。 14.含配套支架 | 6200 | 15台 | 93000 |  |
| 2 | 全景全彩枪球一体机 | 性能指标： - 400万+400万拼接版臻全彩枪球一体机。 2. 全景采用2个F1.0大光圈全彩镜头，可输出190°大场景拼接画面。 3. 细节路支持多种智能资源切换：全抓拍、道路监控、Smart事件。 4. 支持AR功能，摄像机的实时视频画面中添加≥500个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能。 5. 内置喇叭，支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选。 6.红外阵列补光，照射距离≥200 m。 7. 传感器类型：【全景】1/1.8" Progressive Scan CMOS，【细节】1/1.8" Progressive Scan CMOS。 8. 最低照度：【全景】彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light；【细节】彩色：0.0005 Lux @（F1.5，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.5，AGC ON），0 Lux with IR。 9. 码流帧率：【全景】50 Hz：25 fps（3840 × 1080）；60 Hz：24 fps（3840 × 1080）；【细节】50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720），60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）。 10. 光学变倍：【细节】32倍。 11. 焦距：【全景】≤2.8 mm；【细节】5.9~188.8 mm。 12. 视场角：【全景】190° ± 5°；【细节】60.2°~2.3°。 13. 补光灯距离：【全景】≥30 m；【细节】≥200 m。 14. 防护：≥IP67。 15. ▲设备smart 事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭；支持设置告警区域最大可包含整个监控画面；支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息☆。 16.▲设备支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航。☆ 17.含配套支架。 | 5500 | 3台 | 16500 |  |
| 3 | 人脸抓拍摄像机 | 性能指标： - ★支持最高实时输出 400万像素@ 30 fps图像。 2. 支持智能资源模式切换：人脸抓拍、道路监控、Smart事件、人数统计、热度图。 3. 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light，黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR。 4. 传感器类型： 1/1.8" Progressive Scan CMOS。 5. 焦距：2.7~13.5 mm。 6. 补光灯类型：默认混光（850 nm+暖白），4颗灯珠，补光距离：混光普通监控：≥50 m，人脸抓拍/识别：≥7 m；白光普通监控：≥30 m，人脸抓拍/识别：≥5 m。 - 7. 网络：支持1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口。 8. 音频：2路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器。 9. 报警：3路输入，2路输出。 10. 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护，PoE：802.3at，Type 2，Class 4。 11. 防护：≥IP67。 12. ▲内置鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状☆。 13. ▲灯珠朝向与设备照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀且无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑☆。 ###### 14.▲在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms☆。 15.含配套支架。 16.★与校园的高校人脸应用平台、系统的接入集成与功能实现。实现视频预览、录像回放、视频上墙、人脸抓拍、人脸分析、人员检索等能力 | 1600 | 245台 | 392000 |  |
| 4 | 周界摄像机 | 性能指标： - Smart功能：支持音频异常侦测、区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测，支持补光灯报警联动，声音联动。 2.支持最高实时输出 400万像素@ 30 fps图像。 3. 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS。 4. 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR。 5. 焦距：2.7~13.5 mm。 6. 补光灯类型：默认红外补光，可切换暖白光 7. 补光距离：暖白光：最远可达30 m，红外灯：最远可达50 m。 8. 最大图像尺寸：2560 × 1440。 9. 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口。 10. 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器。 11. 报警：1路输入，1路输出。 12. 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护，PoE：802.3af，Type 1，Class 3。 13. 防护：≥IP67。 14. ▲摄像机采用鳞镜式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠，补光亮度均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑☆。 15.▲支持声光报警功能，当报警产生时，可在布防时间内联动声音警报和/或白光闪烁☆。 16.含配套支架 | 950 | 224台 | 212800 |  |
| 5 | 高清网络枪机（一） | 性能指标： - ★400万 1/1.8" CMOS 全彩筒型网络摄像机。 2. 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测。 3. 最低照度: 彩色：≤0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light。 4. 补光距离: 最远可达30 m；补光灯类型: 柔光灯。 5. 最大图像尺寸: 2560 × 1440。 6. 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264。 7. 音频: 1个内置麦克风。 8. 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口。 9. 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3。 10. 防护：≥IP66。 11.含配套支架 | 600 | 195台 | 117000 |  |
| 6 | 高清网络枪机（二） | 性能指标： - ★400万高清网络枪机 2.传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 3.最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 焦距：定焦（2.8mm、4mm、6mm、8mm、12mm可选） 4.宽动态：120 dB 5.红外补光距离：≥ 50 m 6.音频：1个内置麦克风 7.供电方式：支持poe供电 8.防护：≥ IP66 9.含配套支架 | 620 | 35台 | 21700 |  |
| 7 | 高清网络半球（一） | 性能指标： 1.★400万全彩海螺型网络摄像机。 2. 全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，提供更清晰的视频流输入。 3.支持最高实时输出 400万像素@ 25 fps图像。 4. 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 5. 最低照度：≤彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）, 0 Lux with Light。 6. 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m。 7. 视频压缩标准：H.265/H.264。 8. 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口。 9. 音频：1个内置麦克风。 10. 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护，PoE：802.3af，Class 3。 11. 防护：≥IP66。 | 600 | 42台 | 25200 |  |
| 8 | 高清网络半球（二） | 性能指标： 1. ★400万 1/3" CMOS 防遮挡型电瓶车识别网络摄像机。 2. 智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供准确的电瓶车侦测。 3. 支持最高实时输出 400万像素@ 25 fps图像。 4. 最低照度: ≤彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR。 5. 补光灯类型: 红外灯；补光距离: 最远可达10 m。 6. 最大图像尺寸: 2560 × 1440。 7. 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264。 8. 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口。 9. 音频: 1个内置麦克风，1个内置扬声器。 10. 报警: 1路输入，1路输出。 11. 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3。 12. 防护:≥ IK08。 13. ▲支持TOF遮挡报警功能，可通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭TOF遮挡报警功能，对视频画面中的人为遮挡行为进行检测报警，可联动录像、抓图、声音报警，可设置过滤时间间隔☆。 14. 支持声音报警功能，当TOF遮挡报警、电瓶车遗留侦测报警产生报警时，可在报警布防时间内触发联动声音警报，报警声音模式可设置为警戒音和提示音两种。 | 620 | 18台 | 11160 |  |
| 9 | 球机 | 性能指标： ★1.400万像素7寸32倍星光智能警戒网络高清球机。 2. 支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪。 3. 支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选。 4. 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪。 5. 支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸。 6. 内置扬声器：功率≥5w；30m不低于60dB。 7. 采用高效补光阵列，红外补光≥150m。 8. 内置加热玻璃，有效除雾。 9. 支持最大2560×1440@30fps高清画面输出。 10. 支持超低照度，0.005Lux/F1.5(彩色),0.001Lux/F1.5(黑白),0 Lux with IR。 11. 支持32倍光学变倍，16倍数字变倍。 12. 支持水平范围360°，垂直范围 -15°-90°旋转。 13. 网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据。 14. 支持两进一出报警、一进一出音频。 15. 防护：≥IP66。 16. 支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。 | 4000 | 3台 | 12000 |  |
| 10 | 24口POE接入交换机 | 性能指标： 1. ▲交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps，提供官网链接截图，官网有2个指标的，以小的为准。 2.▲ 10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥24个，千兆SFP口≥4个；POE供电功率≥370W。 3.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 4.支持ERPS功能，收敛时间小于50ms； 5.支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性； 6.支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能。 7. ▲配置网络运维工具箱，包含以下工具：常用协议号查询、常用端口号查询、MAC厂商查询、FTP客户端、FTP服务器、TFTP服务器、IP地址划分、IP地址归属地查询、备件申请查询、设备维保查询、板卡配套查询、快速Ping扫描、报文格式查询、厂商命令查询。（提供相关证明材料） 8. ★支持接入学校现有SDN网络控制器，支持自动上线、自动下发配置命令。 | 4300 | 6台 | 25800 |  |
| 11 | 8口POE接入交换机 | 性能指标： 1.▲交换容量≥336Gbps，包转发率≥102Mpps，提供官网链接截图，官网有2个指标的，以小的为准。 2. ▲10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥8个，千兆SFP口≥2个；POE供电功率≥125W。 3.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 4.支持ERPS功能，收敛时间小于50ms； 5.支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性； 6.支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能。 7. ▲配置网络运维工具箱，包含以下工具：常用协议号查询、常用端口号查询、MAC厂商查询、FTP客户端、FTP服务器、TFTP服务器、IP地址划分、IP地址归属地查询、备件申请查询、设备维保查询、板卡配套查询、快速Ping扫描、报文格式查询、厂商命令查询。（提供相关证明材料） 8. ★支持接入学校现有SDN网络控制器，支持自动上线、自动下发配置命令。 | 2500 | 30台 | 75000 |  |
| 12 | 8口接入交换机 | 性能指标： - 提供≥8个10/100/1000Base-T电口。 2.端口交换容量≥16Gbps，包转发率≥11Mpps。 3.金属外壳 | 450 | 90台 | 40500 |  |
| 13 | 千兆单模光模块 | 性能指标： 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 350 | 12个 | 4200 |  |
| 14 | LCD显示屏 | 性能指标： - ★显示尺寸：55 inch。 2. 背光源类型：D-LED。 3. ▲物理拼缝：≤1.8 mm。 4. 物理分辨率：≥1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）。 5. 亮度：≥500 cd/m²。 6. 可视角：≥178°(水平) / ≥178°(垂直)。 7. 对比度：≥1000 : 1。 8. 音视频输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, USB × 1。 9. 音视频输出接口：HDMI × 1。 10. 控制接口：RS232 IN × 1，RS232 OUT × 1。 11. ▲显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式☆。 - ▲用白电平幅度调到50%作为输入，输出设置为单画面，肉眼观测CVBS信号输出，图像显示无水平、倾斜的水波纹现象☆。 13. ▲测试频率范围80MHz~2.7GHz； 频率为1KHz，80%调制的正弦波； 测试场强10V/m; 测试结果：设备工作正常，无闪屏、花屏现象☆。 14.▲显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数☆。 | 9800 | 12台 | 117600 |  |
| 15 | 55寸-气动前维护壁挂支架 | 性能指标： 1. 55英寸-气动前维护壁挂支架。 2. 颜色：黑色。 3. 材料：SPCC高强度钢板。 4. 表面处理：静电喷塑。 | 990 | 12个 | 11880 |  |
| 16 | LED室内双基色 | 性能指标： 1.类型：室内双色≤Φ3.75 2.像素间距：≤4.75mm 3.像素密度：≥44321点/㎡ 4.亮度：≥500cd/㎡ 5.★屏体尺寸： 4.56米≤长度≤5米；0.304米≤宽度≤0.5米。 6.含边框，支架及发送卡等。 | 3800 | 1.39㎡ | 5282 |  |
| 17 | 超高清解码器 | 性能指标： 1. 支持H.265、H.264、MJPEG等主流的编码格式的解码。 2. 支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式的解码。 3. 支持开窗、窗口漫游、窗口分屏功能。 4. 视频解码能力： 支持8路3200W，或16路1600W，或20路1200W，或32路800W，或40路600W，或64路400W，或128路200W及以下分辨率同时实时解码。 5. 单口画面分割数：1/2/4/6/8/9/12/16/25。 6. 视频输出接口类型：16路HDMI 1.4。 7. 视频输入接口：2路HDMI 1.4。 8. 网口：至少2个RJ45 100 M/1000 Mbps自适应以太网接口，至少2个光口 100base-FX/1000base-X，支持光电自适应。 9. ▲支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示☆。 10.▲ 设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息☆。 11. ▲支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理☆。 | 26598 | 1台 | 26598 |  |
| 18 | CVR存储 | 性能指标： - 支持1024路2Mbps视频接入。 2. 单设备应配置≥2颗64位多核处理器，8GB内存。 3. 支持1+1冗余金牌电源供电。 4. 支持网口配置：≥2个千兆网口。 5.★ 支持磁盘数量：≥48盘位，标配内置48块8T企业级SATA硬盘。 6. 支持视频流、图片流、智能流混合直存，还支持视频、图片两种存储模式的在线切换。支持前端以GB、RTSP、ONVIF、PSIA 等协议接入。 7. 支持智能补录、数据备份，确保网络异常时录像数据的完整性。 8. ▲支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图；可通过硬盘深度体检查看硬盘原始数据读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘相关健康值；支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，并对硬盘健康状态进行分级分类，包括健康（良好、正常）、亚健康（警告、即将损坏）、故障（错误、损坏）等；支持硬盘体检报告打印输出。☆。 9. ▲设备支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整☆。 10. ▲支持页面向导型快速配置，在配置前期，对设备进行全面的检测，包括物理环境，域环境，平台环境进行全面扫描，针对发现的异常，给出对应的提示，会明确指出异常，包括硬盘数量异常、docker服务异常、镜像等情况☆。 - ▲在web页面可以指定归档路径，支持实时流同时录像和归档，归档的数据可以使用通用播放器播放；归档路径在web页面可以灵活配置，支持多级目录管理模式，针对不同目录，可以配置不同权限；支持视频、图片、文件多种数据类型归档☆。 - ★与校园的安防平台、系统的接入集成与功能实现，实现录像计划配置、录像回放、图片查询等能力。 | 130000 | 3套 | 390000 |  |
| 19 | 防火墙 | 性能指标： 1. ▲防火墙吞吐量≥35Gbps，最大并发连接数≥2000万，每秒新建连接数≥50万（提供官方彩页） 2.▲IPS吞吐量≥12Gbps、IPSec VPN吞吐量≥30Gbps、IPSec VPN隧道数≥20000（提供官方彩页） 3.▲SSL VPN并发在线用户数≥5000，虚拟防火墙数量≥1000 4.▲端口≥千兆Combo接口≥8，千兆电口≥4，万兆光口≥10、支持2条万兆光Bypass链路（提供官网链接，提供官网产品文档截图） 5.支持USB3.0（提供设备照片，官网产品文档截图） 6.▲标准机架式1U设备（提供官网链接，官网产品文档截图） 7.▲投标产品采用自主研发的关键芯片(CPU )，提供权威机构检测报告复印件。 8.▲严格前后风道（提供官网链接，官网产品文档说明截图） 9.支持BFD链路检测，支持BFD与VRRP联动实现双机快速切换，支持BFD与OSPF联动实现双机快速切换 10.防火墙支持与沙箱联动，根据沙箱检测结果联动防火墙阻断未知APT攻击，且相同文件不用重复检测，防火墙可根据沙箱检测结果更新缓存中恶意文件和恶意URL列表 11.双机主备模式故障切换时间<1秒 12.支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能 13.支持报文示踪功能，图形化展示报文在设备内部转发过程中经过的业务流程、被丢弃的原因等 14.支持流量溯源功能，对导致CPU异常升高的流量进行源IP和目的IP溯源 15.支持通过telemetry功能，设备通主动向采集器上送设备的接口流量统计、CPU或内存数据等信息 16.可根据目的地址智能优选运营商链路，支持主备接口配置以及按比例分配的负载分担方式 17.▲实配：双电源、一块240G硬盘、三年威胁防护服务（入侵防御/反病毒/URL远程查询）、三年硬件质保，最终客户为校方，官方可查； | 200000 | 1台 | 200000 |  |
| 20 | 服务器配件 | 性能指标： 服务器配件：8根64G内存，6块600G 2.5寸SAS盘；与原服务器兼容。 | 15000 | 1项 | 15000 |  |
| 21 | 报警联网主机 | 性能指标： 1. 分线式网络报警主机。 2. 8个板载有线防区，最大支持扩展至48防区(扩展防区可以为无线防区)。 3. 4路继电器输出（最大可扩展至48路）。 4. 支持通过网络、电话线传输报警数据。 5. 支持短信报警、消警及远程布撤防。 6. 支持250条CID报告缓存,支持8000条报警事件记录、2000条操作事件记录，1500条用户管理操作记录，支持事件带日期功能,支持远程搜索查询事件日志。 7. 支持2组独立的以太网接警中心，2组独立的电话接警中心，灵活配置报警数据上传策略、冗余备份策略。 8. 支持定时布撤防（日常计划、优先计划）。 9. 支持32个控制键盘接入，遥控器回控。 10. 支持Contact ID protocol，支持话机复用。 11. 支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换。 12. 支持警号输出、键盘电源、辅助电源防反接和过流保护。 13. 用户：网络用户32个。 14. ★必须融合接入报警平台，并在遇到险情时可在平台实时报警响应。 | 6800 | 1台 | 6800 |  |
| 22 | 报警联网主机系统年费 | 报警联网主机接入报警系统平台维护年费 | 2600 | 3台/年 | 7800 |  |
| 23 | 报警点系统年费 | 报警点系统接入维护年费 | 460 | 18个/年 | 8280 |  |
| 24 | 网络控制器 | 性能指标： 工作电压DC12V 2路开关量输入 2路继电器输出 AC 250V 10A DC 35V 10A | 700 | 6对 | 4200 |  |
| 25 | 控制按钮 | 性能指标： 86型 PC阻燃 12-250V | 35 | 6个 | 210 |  |
| 26 | 网线 | 性能指标： 产品合格证标准：GB/T18015.5，产品合格证型号：HSYV-6； 通过标准最高传输频率250MHz测试； 单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m； 导体规格：4×2×24AWG，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE； 屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离； 护套材料：PVC，护套外径：6.0±0.3mm，护套颜色：灰色； 最小内弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：4倍电缆外径，敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC管内； 产品符合GB/T18015.5-2007标准的性能要求并提供第三方检验报告； | 3 | 21900米 | 65700 |  |
| 27 | 电源线 | 性能指标： RVV3*2.5，符合国标 | 7 | 8000米 | 56000 |  |
| 28 | 电源线 | 性能指标： RVV2*1.0,符合国标 | 3 | 9900米 | 29700 |  |
| 29 | PVC管 | 性能指标： PVC25，符合国标 | 3 | 11800米 | 35400 |  |
| 30 | PVC管 | 性能指标： PVC20，符合国标 | 3 | 900米 | 2700 |  |
| 31 | PVC线槽 | 性能指标： 规格：2CM高×4CM宽，符合国标 | 3 | 200米 | 600 |  |
| 32 | 12芯室外单模光缆 | 性能指标： 标准：YD/T769，型号：GYXTW； 全截面阻水结构，松套管填充纤膏，松套管和钢带之间填充缆膏； 光纤规格、衰减＠20℃（dB/Km）：单模：B1.3、＠1310nm≤0.36，＠1550nm≤0.22 护套：夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色，护套外径(mm)：8.0±0.2（12芯及以下）； 允许拉伸力：长期：≥600N，短期：≥1500N； 允许压扁力：长期：≥300N/100mm，短期：≥1000N/100mm； 最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D； | 4 | 6500米 | 26000 |  |
| 33 | 光纤终端盒 | 性能指标： 12口光纤终端盒 | 80 | 80个 | 6400 |  |
| 34 | 光纤终端盒 | 性能指标： 8口光纤终端盒 | 60 | 100个 | 6000 |  |
| 35 | 光纤尾纤 | 性能指标： 光纤类型：单模 加强材料：芳纶纱； 紧包与护套材料：LSZH； 长度：1米； 端面类型：UPC； 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB（典型值）； 互换性：≤0.2dB； 机械耐久性：≥500次； | 20 | 312根 | 6240 |  |
| 36 | 光纤熔接 | 单模热熔 | 25 | 590芯 | 14750 |  |
| 37 | 千兆光纤收发器 | 性能指标： 1.1口千兆光纤收发器工业导轨式发送及接收机各1个 2.光口：1个千兆光口 3.距离≥20公里 4.FC口 5.单模单纤；电口：1个千兆网口； 6.安装方式：工业导轨式； | 1100 | 90对 | 99000 |  |
| 38 | 设备箱 | 规格：≧400*300*200，材质：不锈钢。 | 350 | 90只 | 31500 |  |
| 39 | 集中供电器 | 性能指标： 1.输出：12V 10A； 2.额定：120W； 3.过负载：额定输出功率的105%~130%；保护模式:恒流模式，负载异常条件移除后可自动恢复； 4.▲安装方式：导轨式安装； 5.▲通过官网可查询设备序列号。 | 150 | 110个 | 16500 |  |
| 40 | 监控立杆 | 性能指标： 1.变径一体立杆； 2.高度：≥3.5米； 3.★规格：上杆直径90MM，下杆直径120MM；Q235热镀锌钢管制作，壁厚3.2MM，外观喷塑，底盘法兰厚12MM； 4.★立杆基础： ≥600*600*800MM，C25混凝土浇筑。 5.▲提供立杆制作示意图。 6.校园有权授意检测机构针对立杆进行检测，若中标人提供实物的参数与招标要求不符合，则中标人负责一切损失并承担相应法律责任。 | 1500 | 75根 | 112500 |  |
| 41 | 监控立杆 | 性能指标： 高度：1米， 材质：90钢管，外观喷塑 用于固定周界摄像机，安装于墙上或墙壁旁边，金属件固定 | 300 | 31根 | 9300 |  |
| 42 | PE管 | 性能指标： PE25，符合国标 | 4 | 3500米 | 14000 |  |
| 43 | 坚土路面开挖回填 | 坚土路面开挖回填。 | 20 | 4000米 | 80000 |  |
| 44 | 混凝土路面开槽修补 | 混凝土路面开槽修补。 | 60 | 400米 | 24000 |  |
| 45 | 电梯网桥 | 性能指标： 1.2.4G电梯网桥，802.11n制式 2.发射功率：20dBm 3.天线增益：8dBi，水平60°，垂直30°，4.定向天线 5.成对包装，距离100米 6.单网口 | 650 | 18对 | 11700 |  |
| 46 | 安装附材 | 水晶头、管配、扎带、插线板、线辅材、地面及墙面修整等工程配套 | 24300 | 1批 | 24300 |  |

注：1.以上型号为参考型号不是指定型号；

2.标“☆”参数，提供国家权威检测机构出具的检测报告复印件以及检测报告在“国家市场监督管理总局政府服务平台”可查的网页截图并加盖投标人公章，未提供视为负偏离。

###### 摄像机安装分布表

| 序号 | 摄像机类型 | 安装位置 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 定海校区 |  |  |  |
| 1 | 全局摄像机 | 学校南门出口 | 1 | 3 |
|  |  | 学校南门入口 | 1 |  |
|  |  | 学校北门出入口 | 1 |  |
| 2 | 全景全彩枪球一体机 | 1#宿舍楼东南角楼顶 | 1 | 1 |
| 3 | 人脸抓拍摄像机 | 图书馆北侧走廊入口 | 2 | 50 |
|  |  | 行政楼门口 | 1 |  |
|  |  | 体育馆门口 | 1 |  |
|  |  | 南大门通道 | 1 |  |
|  |  | 浙海大定海校区南大门内南通道 | 1 |  |
|  |  | 图书馆三层梁上朝南 | 1 |  |
|  |  | 浙海大定海校区行政楼外东通道 | 1 |  |
|  |  | 行政楼东停车场 | 1 |  |
|  |  | 行政楼东北角外通道 | 1 |  |
|  |  | 游泳馆外东通道 | 1 |  |
|  |  | 游泳馆东门外 | 1 |  |
|  |  | 游泳馆外北通道 | 1 |  |
|  |  | 游泳馆大门外 | 1 |  |
|  |  | 东科体育馆北通道 | 1 |  |
|  |  | 图书馆东南角 | 1 |  |
|  |  | 图书馆西南角 | 1 |  |
|  |  | 图书馆后面通道 | 1 |  |
|  |  | 小别墅正门 | 1 |  |
|  |  | 浙海大定海校区篮球场外南通道 | 1 |  |
|  |  | 浙海大定海校区1号楼外南道路 | 1 |  |
|  |  | 1和2号楼平台西北角 | 1 |  |
|  |  | 篮球场西边通道 | 1 |  |
|  |  | 篮球场西边通道1 | 1 |  |
|  |  | 4号宿舍楼外北通道 | 1 |  |
|  |  | 东科煤气总阀 | 1 |  |
|  |  | 宿舍7号楼外东南角 | 1 |  |
|  |  | 8号楼外北面 | 1 |  |
|  |  | 8号楼西侧通道停车棚北端 | 1 |  |
|  |  | 西北门停车棚东北角 | 1 |  |
|  |  | 西北门停车棚西南角 | 1 |  |
|  |  | 浙海大定海校区宿舍区广场 | 1 |  |
|  |  | 活动中心外广场 | 1 |  |
|  |  | 活动中心外西通道 | 1 |  |
|  |  | 草坪实验船西北角 | 1 |  |
|  |  | 浙海大定海校区实验楼外南通道 | 1 |  |
|  |  | 浙海大定海校区教学楼外西通道 | 1 |  |
|  |  | 教学楼外西通道停车棚1 | 1 |  |
|  |  | 教学楼外西通道停车棚2 | 1 |  |
|  |  | 教学楼一区外西通道 | 1 |  |
|  |  | 活动中心维修更换 | 3 |  |
|  |  | 实验楼维修更换 | 4 |  |
|  |  | 教学楼维修更换 | 3 |  |
| 4 | 周界摄像机 | 校园外围边界 | 52 | 94 |
|  |  | 宿舍楼1号楼外围边界 | 3 |  |
|  |  | 宿舍楼2号楼外围边界 | 8 |  |
|  |  | 宿舍楼3号楼外围边界 | 7 |  |
|  |  | 宿舍楼4号楼外围边界 | 6 |  |
|  |  | 宿舍楼5号楼外围边界 | 6 |  |
|  |  | 宿舍楼6号楼外围边界 | 3 |  |
|  |  | 宿舍楼7号楼外围边界 | 3 |  |
|  |  | 宿舍楼8号楼外围边界 | 6 |  |
| 5 | 高清网络枪机（一） | 活动中心维修更换 | 8 | 29 |
|  |  | 实验楼维修更换 | 12 |  |
|  |  | 教学楼维修更换 | 9 |  |
| 6 | 高清网络半球（一） | 活动中心维修更换 | 3 | 22 |
|  |  | 实验楼维修更换 | 4 |  |
|  |  | 教学楼维修更换 | 3 |  |
|  |  | 行政楼新装 1-4层 | 12 |  |
|  |  |  | 小计 | 199 |
| 二 | 新城校区 |  |  |  |
| 1 | 全局摄像机 | 北一门 | 2 | 12 |
|  |  | 北二门 | 1 |  |
|  |  | 北三门 | 1 |  |
|  |  | 西南门 | 1 |  |
|  |  | 宿舍楼ABC出入口 | 1 |  |
|  |  | 宿舍楼DE出入口 | 1 |  |
|  |  | 宿舍楼FGH出入口 | 1 |  |
|  |  | 宿舍楼JKQ出入口 | 1 |  |
|  |  | 宿舍楼MN出入口 | 1 |  |
|  |  | 研究生宿舍楼出入口 | 1 |  |
|  |  | 老食堂南大厅 | 1 |  |
| 2 | 全景全彩枪球一体机 | 中央草坪东北角 | 1 | 2 |
|  |  | 莲池西侧宿舍楼顶 | 1 |  |
| 3 | 人脸抓拍摄像机 | 北一门 | 2 | 195 |
|  |  | 北二门 | 1 |  |
|  |  | 北三门 | 1 |  |
|  |  | 西南门 | 1 |  |
|  |  | 宿舍楼ABC区域出入口 | 1 |  |
|  |  | 宿舍楼DE区域出入口 | 1 |  |
|  |  | 宿舍楼FGH区域出入口 | 1 |  |
|  |  | 宿舍楼JKQ区域出入口 | 1 |  |
|  |  | 宿舍楼MN区域出入口 | 1 |  |
|  |  | 研究生宿舍楼区域出入口 | 1 |  |
|  |  | 老食堂 | 5 |  |
|  |  | 活动中心 | 2 |  |
|  |  | 公共教学楼 | 4 |  |
|  |  | 文理科楼走廊 | 3 |  |
|  |  | 文理科楼顶平台 | 1 |  |
|  |  | 海科楼走廊 | 4 |  |
|  |  | 工科楼走廊 | 7 |  |
|  |  | 工科楼顶平台 | 2 |  |
|  |  | 科研中心走廊 | 5 |  |
|  |  | 游泳馆 | 2 |  |
|  |  | 宿舍B楼外墙东北角 | 1 |  |
|  |  | 宿舍D楼外南通道 | 1 |  |
|  |  | 宿舍D楼外北通道 | 1 |  |
|  |  | 宿舍D楼外西通道 | 1 |  |
|  |  | 宿舍E楼外东通道 | 1 |  |
|  |  | F楼外西通道 | 1 |  |
|  |  | 宿舍FG楼外北通道 | 1 |  |
|  |  | 海科工科楼外南通道 | 1 |  |
|  |  | 交流中心通道 | 1 |  |
|  |  | 东门外南通道 | 1 |  |
|  |  | 东门外北通道 | 1 |  |
|  |  | 北1门内通道 | 1 |  |
|  |  | 新食堂东南门外 | 1 |  |
|  |  | 服务中心外东通道 | 1 |  |
|  |  | 服务中心外东南通道 | 1 |  |
|  |  | 服务中心外南通道 | 1 |  |
|  |  | 活动中心外东通道 | 1 |  |
|  |  | 研究生宿舍外南道路 | 1 |  |
|  |  | 商业街-1 | 1 |  |
|  |  | 浙海大新城校区商业街01 | 1 |  |
|  |  | 浙海大新城校区商业街02 | 1 |  |
|  |  | 竞秀路店面房外 | 1 |  |
|  |  | 大草坪前通道 | 1 |  |
|  |  | 浙海大新城校区博雅大道朝西 | 1 |  |
|  |  | 游泳馆外东通道 | 1 |  |
|  |  | 浙海大新城校区博雅大道朝东 | 1 |  |
|  |  | 工科楼群外西北角 | 1 |  |
|  |  | 工科楼外西通道 | 1 |  |
|  |  | 工科楼群外南通道 | 1 |  |
|  |  | 科研中心外东面通道 | 1 |  |
|  |  | 科研中心停车场围墙1 | 1 |  |
|  |  | 科研中心停车场围墙2 | 1 |  |
|  |  | 科研中心外东南通道 | 1 |  |
|  |  | 篮球场东通道 | 1 |  |
|  |  | 大篮球场外南通道 | 1 |  |
|  |  | 田径场外南通道 | 1 |  |
|  |  | 田径场南面 | 1 |  |
|  |  | 实训中心外东南通道 | 1 |  |
|  |  | 实训中心外西通道 | 1 |  |
|  |  | 田径场北面通道 | 1 |  |
|  |  | 浙海大新城校区竞秀路通道朝南 | 1 |  |
|  |  | JK楼东北角 | 1 |  |
|  |  | 食堂后面通道 | 1 |  |
|  |  | 后勤通道 | 1 |  |
|  |  | 医疗中心南通道 | 1 |  |
|  |  | 医疗中心外北面 | 1 |  |
|  |  | 文理科楼东停车场 | 1 |  |
|  |  | 食堂后门停车棚 | 1 |  |
|  |  | 海科楼外南通道 | 1 |  |
|  |  | 医疗中心外北面停车场-球 | 1 |  |
|  |  | 教学楼外西车位 | 1 |  |
|  |  | 工科楼外西停车场南 | 1 |  |
|  |  | 行政楼停车场1 | 1 |  |
|  |  | 小车队停车场 | 1 |  |
|  |  | 大草坪停车场 | 1 |  |
|  |  | 海科楼外停车场 | 1 |  |
|  |  | 文理科外东停车场 | 1 |  |
|  |  | 篮球馆西北角停车场 | 1 |  |
|  |  | 行政楼北面停车场 | 1 |  |
|  |  | 行政楼停车场2 | 1 |  |
|  |  | ABC宿舍群电瓶车充电处 | 1 |  |
|  |  | DE宿舍群电瓶车充电处 | 1 |  |
|  |  | FGH宿舍群电瓶车充电处 | 1 |  |
|  |  | JK宿舍群电瓶车充电处 | 1 |  |
|  |  | MNP宿舍群电瓶车充电处 | 1 |  |
|  |  | 研究生群宿舍电瓶车充电处 | 1 |  |
|  |  | Q号楼南1 | 1 |  |
|  |  | Q号楼南2 | 1 |  |
|  |  | Q号楼西1 | 1 |  |
|  |  | Q号楼西2 | 1 |  |
|  |  | Q号楼北1 | 1 |  |
|  |  | Q号楼北2 | 1 |  |
|  |  | R宿舍东 | 1 |  |
|  |  | R楼西南角 | 1 |  |
|  |  | R号楼北 | 1 |  |
|  |  | s楼东 | 1 |  |
|  |  | S楼西 | 1 |  |
|  |  | s楼北 | 1 |  |
|  |  | 研究生宿舍后道路 | 1 |  |
|  |  | s楼T楼过道球机 | 1 |  |
|  |  | T号楼东 | 1 |  |
|  |  | T楼室外停车场东通道 | 1 |  |
|  |  | T号楼南 | 1 |  |
|  |  | T楼南 | 1 |  |
|  |  | T楼西 | 1 |  |
|  |  | T楼室外停车场北通道 | 1 |  |
|  |  | 第二食堂西北球机 | 1 |  |
|  |  | 浙海大新城校区A教学楼北道路 | 1 |  |
|  |  | 第二食堂西门 | 1 |  |
|  |  | 浙海大新城校区食堂外东通道 | 1 |  |
|  |  | 国际交流中心后道路 | 1 |  |
|  |  | 食堂东停车场 | 1 |  |
|  |  | 食堂南道路 | 1 |  |
|  |  | A教学楼东 | 1 |  |
|  |  | 浙海大新城校区食堂R楼中间通道 | 1 |  |
|  |  | 浙海大新城校区食堂T楼中间通道 | 1 |  |
|  |  | A教学楼南 | 1 |  |
|  |  | 东教学楼南 | 1 |  |
|  |  | B教学楼南 | 1 |  |
|  |  | B教学楼西道路 | 1 |  |
|  |  | 浙海大新城校区会展中心外东道路 | 1 |  |
|  |  | B教学楼西过道 | 1 |  |
|  |  | B教学楼道路 | 1 |  |
|  |  | 教学楼南门口 | 1 |  |
|  |  | 教学楼大门口 | 1 |  |
|  |  | 交流中心停车场1 | 1 |  |
|  |  | 交流中心停车场2 | 1 |  |
|  |  | 交流中心停车场3 | 1 |  |
|  |  | 宿舍楼A | 3 |  |
|  |  | 宿舍楼B | 3 |  |
|  |  | 宿舍楼C | 4 |  |
|  |  | 宿舍楼D | 3 |  |
|  |  | 宿舍楼E | 3 |  |
|  |  | 宿舍楼F | 3 |  |
|  |  | 宿舍楼G | 3 |  |
|  |  | 宿舍楼H | 3 |  |
|  |  | 宿舍楼J | 3 |  |
|  |  | 宿舍楼K | 3 |  |
|  |  | 宿舍楼M | 3 |  |
|  |  | 宿舍楼N | 3 |  |
|  |  | 研究生宿舍楼 | 4 |  |
| 4 | 周界摄像机 | 校园外围边界 | 55 | 130 |
|  |  | 宿舍楼ABC区域出入口 | 8 |  |
|  |  | 宿舍楼DE区域出入口 | 11 |  |
|  |  | 宿舍楼FGH区域出入口 | 12 |  |
|  |  | 宿舍楼JKQ区域出入口 | 14 |  |
|  |  | 宿舍楼MN区域出入口 | 8 |  |
|  |  | 研究生宿舍楼区域出入口 | 8 |  |
|  |  | 宿舍楼外围树木边界 | 14 |  |
| 5 | 高清网络枪机（一） | 宿舍楼ABC区域出入口 | 1 | 125 |
|  |  | 宿舍楼DE区域出入口 | 1 |  |
|  |  | 宿舍楼FGH区域出入口 | 1 |  |
|  |  | 宿舍楼JKQ区域出入口 | 1 |  |
|  |  | 宿舍楼MN区域出入口 | 1 |  |
|  |  | 研究生宿舍楼区域出入口 | 1 |  |
|  |  | 活动中心 | 4 |  |
|  |  | 实验中心 | 4 |  |
|  |  | 文理科楼走廊 | 14 |  |
|  |  | 海科楼走廊 | 22 |  |
|  |  | 工科楼走廊 | 27 |  |
|  |  | 科研中心走廊 | 5 |  |
|  |  | 宿舍楼各架空层内部 | 25 |  |
|  |  | 宿舍楼各架空层出入口 | 18 |  |
| 6 | 高清网络半球（一） | 更换平替 | 10 | 10 |
| 7 | 高清网络枪机（二） | 活动中心楼顶平台 | 3 | 35 |
|  |  | 公共教学楼楼顶平台 | 6 |  |
|  |  | 实验中心楼顶平台 | 2 |  |
|  |  | 中心广场上方连廊 | 8 |  |
|  |  | 文理科楼顶平台 | 6 |  |
|  |  | 海科楼楼顶平台 | 6 |  |
|  |  | 工科楼顶平台 | 4 |  |
| 1 | 高清网络半球（二） | 18部电梯 | 18 | 18 |
| 1 | 高清网络枪机（一） | 16处消防主机 | 16 | 16 |
| 1 | 高清球机 | 维修更换 | 3 | 3 |
| 1 | 高清网络枪机（一） | 宿舍一楼架空层 出入口 维修更换 | 25 | 25 |
| 1 | 高清网络半球（一） | 维修更换 | 10 | 10 |
|  |  |  | 小计 | 581 |
|  |  |  | 总计 | 780 |

四、商务要求

| 序号 | 商务要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 履约保证金 | 履约保证金金额：合同总金额的1%。 履约保证金形式：转账或银行、保险公司出具的保函非现金形式。 履约保证金递交时间：合同签订生效后缴纳。 履约保证金退还时间：项目实施时间结束后无息退还。 |
| 2 | 付款方式 | 合同签订生效之日起，采购人收到履约保证金后，支付合同总金额的50%；到货后，安装调试完毕并经采购人验收合格后，付清剩余货款。 |
| 3 | 交货地点、合同履约期限 | 1.交货地点：浙江海洋大学（具体由采购人指定）。 2.合同履约期限：本项目要求7月底竣工。 |
| 4 | 验收 | 采购人根据采购文件和投标人提供的投标文件、中标人和采购人签订的政府采购合同要求，对性能指标进行验收。 |
| 5 | 质保期 | ★本项目质保3年，包含设备、线材和系统的安装、调试和集成；中标人免费按指标要求，提供本项目系统设备与校方的安防与人脸平台、系统的接入集成与功能实现；线辅材包干处理，若实际使用材料少于中标清单，应按实际结算。 |
| 6 | 产品及服务质量保证 | 1.★原设备的维护，包含2200个左右摄像机清理、线路归整、机房设备清理和设备更新过程中如线管材损坏一并更新。费用由中标单位承担，不再单列。 2.项目完成后，在交换机上标注：摄像机点位和IP地址；提供点位图以及布线图。 3.中标人负责在项目结束前“数据安全分析服务”和“等保评测”两项服务的采购，等两项测试通过后，采购人按实际支付费用。 4.发送货物之前，中标人要向采购人提供发货时间表，并提前通知采购人的相关部门，以便安排接收货物。 5.运输所需费用(含保险金等)由中标人负担。 6.交货要求： （1）产品应按有关要求进行包装并采用适当的运输方式运抵采购人指定地点。 （2）中标人提供的货物必须是按招标文件要求、投标文件的承诺及国家标准生产的全新产品，各项技术参数完全符合采购人需求。 （3）所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。货物外观清洁，标记及字体清晰、明确。 （4）交货时须随附货物清单，且必须提交货物出厂说明书和产品合格证。 7.货物验收： （1）验收合格条件：符合招标要求及国家相关标准；所有合同中规定的产品和资料都已提交并得到接受。货物质量控制要求符合用户需求的质量控制标准或有效试验判断标准要求。中标人应提供产品的有效检验文件及供货清单，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为产品验收标准。 （2）采购人逐件核对商品包装上印制的产品名称，包括生产企业、规格、有效期，并清点数量，确认所提供货物与投标文件相符，验收结果经双方确认并签名。 （3）验收时如发现所交付的货物有短装、损坏、达不到验收标准或合同规定的性能指标者，由采购人和中标人双方签署详细的验收记录。此现场记录可用作补充、缺失和更换损坏物品（部件）的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。 |
| 7 | 服务要求 | 一、质量保证期（或保修期）：自合同签订生效，设备（或软件）安装调试完毕并经甲方验收合格之日起设备原厂免费质保3年，质保期内上门对损坏的设备（或软件）进行安装、升级、更换、调试，包括配件费、材料费、软件升级费、人工费等全部免费。质保期内被免费更换的零部件质量保证期再延续3年。中标人承诺所提供的设备提供终身维修服务。 二、售后服务： 1.质量保证期（或保修期）期满后，中标人承诺对设备维修所更换的零配件按成本价收取；软件升级，如因为产品本身性能缺陷、兼容性不够等原因造成的则免费升级更新；如因为有新功能增加而升级版本的，则视采购人要求进行更新，其软件升级总费用按不高于原合同供应价的3%收取。 2.中标人应保证所提供的软件或子模块或子功能，其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权；如果涉及到侵权行为，由此产生的一切法律纠纷及后果由中标人承担。 3.中标人所提供产品如存在影响甲方正常使用的BUG或功能缺陷，中标人必须无条件在2个工作日内给予修复。 4.提供与数字校园平台终身免费对接服务。 5.免费维护或更换缺陷部件的时间为中标人收到采购通知后 2 小时内响应，24小时内到达现场。 |

五、其他技术、服务等要求

- (一）主要用途：

1.校园各建筑主要出入口、主要路口新建或更换升级人脸抓拍摄像机。

2.各宿舍区、教学楼、行政楼走廊区域更换常规安防摄像机。

3.新建声光警戒视频周界报警摄像机。

4.增加电梯监控及消防主机处监控设备。

5.增加门岗联网110报警系统。

6.更新监控中心大屏显示设备。

7.智能巡检系统及各项安全设备。

- 第四部分   评标办法

评标办法前附表

资格审查表

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 审查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供有效的营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）原件扫描件或者电子营业执照 | （1）如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”； （2）如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”； （3）如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件； （4）如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”； （5）如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明。 注：以上材料需要复印件加盖公章（自然人则签字）。 |
| 2 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 承诺函 | 提供符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函，格式附后。 |
| 3 | 诚信记录 | 供应商“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况无不良记录。 | 开标当日为准对供应商“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 4 | 联合体响应 | 非联合体响应 | 本项目不接受联合体响应 |
| 5 | 特定资格 | 资质证书 | 详见“第一部分 招标公告” |

注：1.上述资格证明文件未按采购文件要求附入响应文件中的，资格性审查不合格。

2.上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

符合性审查表(可放弃关联)

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件的签署盖章 | 按采购文件规定签字或盖章的。 |
| 2 | 实质性条款响应 | 响应文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的。 |
| 3 | 法定代表人授权书 | 提供有效的法定代表人证明书及身份证复印件/法定代表人授权委托书、身份证复印件及授权委托人社保证明。 |
| 4 | 无效响应条款响应 | 响应文件没有采购文件中规定的其它无效响应条款的。 |
| 5 | 其他 | 响应供应商无虚假应标、串通响应的情形。 |
| 6 | 其他 | 按有关法律、法规、规章不属于响应无效的。 |

注：上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

1.投标人所投产品为小型或微型企业生产的，其投标报价扣除10%后参与评审（进口产品不适用）；

2.投标人所投产品为如为监狱企业生产的，其投标报价扣除10%后参与评审；

3.投标人所投产品为残疾人福利性单位生产的，其投标报价扣除10%后参与评审；

4.残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

评分表

- 评分表（兼评委打分表）

| 评分项目 | 评分标准及细则 |  |
| --- | --- | --- |
| 投标报价（30分） | 价格分（30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 |
| 商务（8分） | 资质及业绩（5分） | 【客观分】 投标人具有认证范围涉及本项目需求的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内的，每个得1分，最高得3分。（提供证书复印件并加盖公章。供应商所提供的证书需要在全国认证认可信息公共服务平台显示有效，否则所提供的证书视为无效。 |
|  |  | 【客观分】 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩（以提供的完整合同复印件为准）：每提供1份有效的合同业绩得0.5分，最高得2分。 提供复印件加盖投标人公章，否则不计分。 |
|  | 质保期（3分） | 【客观分】 满足招标文件要求的得1分，在响应招标文件的基础上每增加一年加1分，不足一年的不得分，最高得3分。 |
| 技术（62分） | 技术响应程度（41分） | 【客观分】 根据投标人提供的产品规格、性能、技术参数等是否满足招标文件相应的技术要求进行综合评审（带“★”项为实质性条款，不允许负偏离，否则做无效响应处理）：完全满足采购文件要求（无负偏离）的，得满分41分；带“▲”项技术条款每负偏离或缺漏一项的扣2分；一般技术条款每负偏离或缺漏一项的扣1分；扣完本项得分为止。 |
|  | 实施方案（5分） | 【主观分】所提供的组织实施方案完整全面、工作程序和步骤逻辑清晰、管理和协调方法科学规范且具有可操作性。（5，4.5，4，3.5，3，2.5，2，1.5，1，0.5，0） |
|  | 质量保证措施及承诺（5分） | 【主观分】根据投标人提供的质量保证措施条理清晰、分析全面、操作性强。（5，4.5，4，3.5，3，2.5，2，1.5，1，0.5，0） |
|  | 运输及供货时效保证措施（5分） | 【主观分】根据投标供应商提供的运输及供货时效保证措施内容条理清晰、分析全面、操作性强（5，4.5，4，3.5，3，2.5，2，1.5，1，0.5，0） |
|  | 服务响应及方案（3分） | 【主观分】 投标人针对本项目制定相应的售后服务方案内容全面、合理、且切实可行。（3，2.5，2，1.5，1，0.5，0） |
|  | 应急措施方案(3分) | 【主观分】 针对监控设施运行使用的过程中可能涉及的应急处置方案应急预案思路清晰，考虑情况全面，处理措施完善（3，2.5，2，1.5，1，0.5，0） |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

项目名称：浙江海洋大学×××项目

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据关于ABC单位XYZ项目 公开招标的结果，签署本合同。

- 采购内容

| 序号 | 采购内容 | 数量（单位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

- 合同金额

2.1 本合同含税金额为（大写）：________________________元（￥______________元）人民币。

- 履约保证金及质量保证期

3.1乙方交纳人民币       元作为本合同的履约保证金。服务期限满一年后退还。

3.2 质保期为    年，时间从系统安装调试与验收合格之日起算，包括服务期间平台维护工作，保障系统正常运行。

- 技术资料

- 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

- 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 知识产权

- 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时均不会侵犯任何第三方的专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

- 产权担保

6.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围内的标的全部或部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。

- 交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：自合同签订之日起      内完成系统上线并交付使用，如出现因乙方无法及时履行合同条款、无法及时实现系统需求、无法及时响应需求变更、无法及时保障实施过程等情况导致项目实施过程延误的，每延迟10日扣除合同金额5%。

8.2 交货地点：甲方指定地点。

- 货款支付

9.1付款方式：

9.2当采购数量与实际使用数量不一致时，供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

甲方的银行账户信息为：                         乙方的银行账户信息为：

户名：                                       户名：

开户银行：                                   开户银行：

账号：                                      账号：

乙方售后主要联系人：                                    电话：

- 税

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 乙方承诺项目上线后提供     年的免费维护服务，包括但不限于软件平台升级、内容更新与运行维护。

11.4乙方应在浙江省内或承诺中标后7个工作日内在浙江省内设立服务机构，便于甲方购买备件，并在需要时安排技术服务。

11.5 乙方须提供7×24小时电话服务，24小时售后服务热线            ，联系人       。系统发生故障时，乙方应在接到甲方维护/维修相关要求后立即响应，1小时内到达现场，4小时内修复普通故障，8小时内修复重大故障。如遇现场无法修复的，将用同类产品代替使用，直至故障完全修复。保修期内乙方应提供每季度一次的免费现场巡检检修服务。

11.6 在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，应保证软件系统的    年免费升级服务以及技术咨询服务和技术支持服务。质保期后，乙方应继续提供系统使用运行的技术支持和维修服务，包括故障排除及零配件的供应，乙方只收取配件成本费。质保服务到期后维护费不得高于中标价格的4%

- 调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，乙方提供的货物必须逐条响应合同及招标文件上提出的技术条款。若不能百分百完全满足技术条款的内容，甲方有权验收不合格。乙方应按照合同内容向甲方逐一核对货物的数量，演示并核对功能、性能、程序、达到的参数或/和指标等；如第一次调试未成功，乙方应找出失败的原因，并在双方约定的时间内完成二次调试，因此产生的费用由乙方承担；如第二次调试结果仍不能完全符合验收文件预定的合格条件，甲方有权拒绝接受该货物，乙方应承担甲方的一切损失。乙方提供的产品调试至符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

12.5 乙方应免费提供详细的专业管理和技术培训方案及措施，无条件提供免费的软件安装、调试工作，必须对甲方的使用操作人员进行不少于2次（至少1天）的现场培训工作，以保证甲方人员熟练使用。

- 货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

- 违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续（以银行出具的转账或电汇凭证日期为准）的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

14.5质保期内，乙方未按本合同之约定提供质量保证与售后服务的，乙方应按付款总额的每日万分之五向甲方支付逾期响应的违约金；同时甲方有权委托第三方提供售后服务，由此产生的费用由乙方承担。

- 缔约过失责任

15.1本合同作为招标文件的重要组成部分，乙方应标时应当知悉，缔约过失条款独立于本合同提前成立并生效。中标通知发出后乙方应当在规定的时间内无条件签订本合同，否则甲方有权乙方承担相当于合同总金额20%的缔约过失责任，并按损失额赔偿甲方，包括但不限于直接损失、间接损失以及为实现债权支出的律师费、鉴定费、公证费等费用。

- 不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

- 合同生效及其它

- 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。本合同有效期   年。

- 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

- 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

- 本合同正本一式4份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本2份，(其他用途)。甲方有权依据招标文件修改本合同，个别条款如有冲突应以招标文件为准。

甲方：                                         乙方：

地址：                                         地址：

法定代表人（或授权代表）：                     法定代表人（或授权代表）：

签订日期：    年  月  日                       签订日期：    年  月  日

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）营业执照复印件………………………………………………………（页码）

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）、标项号：】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(盖章)：

日期：  年  月   日

二、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件4）。

三、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

- 投标函………………………………………………………………………（页码）

- 营业执照副本复印件（加盖投标人公章）………………………………（页码）

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明……（页码）

- 投标人股权信息表…………………………………………………………（页码）

- 详细的“交货清单”………………………………………………………（页码）

- 技术规范偏离表……………………………………………………………（页码）

- 商务条款偏离表……………………………………………………………（页码）

- 完成的类似项目一览表……………………………………………………（页码）

- 体系认证……………………………………………………………………（页码）

- 节能、环保产品……………………………………………………………（页码）

- 总体技术方案………………………………………………………………（页码）

- 确保供应货物质量的设施及措施…………………………………………（页码）

- 项目进度安排………………………………………………………………（页码）

- 供货、安装、调试…………………………………………………………（页码）

- 售后服务方案………………………………………………………………（页码）

- 项目培训方案………………………………………………………………（页码）

- 主要维修用零配件清单及价格……………………………………………（页码）

- 第四部分“评标办法”中要求提供的资料………………………………（页码）

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………（页码）

- 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）标项号：】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

3、如我方中标，我方承诺：

3.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

3.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

3.3按照招标文件要求提交履约保证金；

3.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4、其他补充说明:                                        。

投标人名称(盖章)：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 营业执照副本复印件（加盖投标人公章）

三、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

法定代表人身份证明

单位名称：

地    址：

姓    名： 性    别：

年    龄： 职    务：

身份证号码：

系         （供应商名称）      的法定代表人，为     （项目编号、标项号、项目名称）   项目，签署上述项目的投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

特此证明。

后附法定代表人身份证正反面复印件，加盖供应商公章。

投标人名称(盖章)：

签发日期：  年  月   日

身份证件扫描件：

正面： 反面：

法定代表人授权委托书

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【项目编号：（采购编号）标项号：】政府采购的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(盖章)：

签发日期：  年  月   日

身份证件扫描件：

正面： 反面：

附近一年任一月缴纳社保证明

四、投标人股权信息表

| 投标人股权信息表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号：、标项号： |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 投标人名称 | 法定代表人 | 股东（股权比例） | 董事 | 监事 | 授权代表 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 投标人名称(盖章)： |  |  |  |  |  |  |

五、技术规范偏离表

项目名称：                   项目编号：            标项号：

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称(盖章)：

日期：

六、商务条款偏离表

项目名称：                   项目编号：               标项号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称(盖章)：

日期：

七、完成的类似项目一览表

项目名称：                   项目编号：              标项号：

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 年/月 | 使用单位名称、地址及联系方式 | 项目合同金额（单位：万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

投标人名称(盖章)：

日期：

八、主要维修用零配件清单及价格

项目名称：                  项目编号：            标项号：

| 序号 | 零配件名称 | 价格 |
| --- | --- | --- |

注：投标人投标时必须根据所投标的，列出设备（进口设备及国产单价大于5万元的）主要维修用零配件清单及价格，此价格作为乙方质保期后维修更换零配件收费的依据；如遇后期市场价格变动，则按变动后的价格由甲乙双方提供价格变动证明后协商执行。

投标人名称（盖章）：

日期：  年   月   日

九、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称(盖章)：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

- 目录

（1）开标一览表（报价表）…………………………………………………………（页码）

（2）投标分项报价表…………………………………………………………………（页码）

（4）中小企业声明函（如有）………………………………………………………（页码）

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明…………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）标项号：】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 标项号 | 项目名称 | 投标总价 （人民币：元） |
| --- | --- | --- |
| 投 标 人 申 明 |  |  |

▲注：投标人应保证所参投的产品为符合国家技术规格和质量标准的、全新的、出厂原装合格的产品，鼓励投标人提供绿色环保及节能并符合招标需求的合格产品参与投标。投标人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、投标分项报价表

招标项目名称：_______               招标编号：_____                  标项号：             （人民币：元）

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格及型号 | 产地 | 数量单位 | 数量 | 投标单价 | 投标总价 | 投标总价组成 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 产品总价 | 备品备件费 | 专用工具费 | 安装调试费 | 技术服务培训费 | 运输保险费等 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 投标总价合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：  1、项7=项8+项9+项10+项11+项12+项13，项7=项6*项5；

- “投标总价合计”应与“开标一览表”中第二项“总投标价”一致。

投标人名称(盖章)：

日期：   年   月   日

三、中小企业声明函

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件4）。]

四、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（采购人）_单位的_（项目名称）__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(盖章)：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               标项号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 标项号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附件4：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(盖章)：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

附件5：

政府采购活动现场确认声明书

浙江致信招标代理有限公司：

本人经由                  （单位）负责人        （法定代表人）合法授权参加浙江海洋大学浙江海洋大学校区安防设施提升改造项目（编号：ZXZB-2024002G（二次重招））采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系           ：

A.投资关系  B.行政隶属关系  C.业务指导关系 D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                                。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

2024年 月  日

注：投标文件解密结束，各供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，签署完成后，扫描发送至邮箱：405058442@qq.com；