2019年湖州航区港航管理用艇更新项目

（四艘铝合金海巡艇建造）

采购申请表编号：湖财采确临【2019】8523号

公开招标采购文件

项目编号：HYHZ2019-43

项目名称：2019年湖州航区港航管理用艇更新项目（四艘铝合金海巡艇建造）

采购单位：湖州市港航管理局

代理机构：浙江华耀建设咨询有限公司

2019年7月16 日

目    录

- 公开招标采购公告   -------------------------3

- 招标需求   ---------------------------------5

- 投标人须知   ------------------------------42

一、总则    --------------------------------43

二、招标文件    ----------------------------44

三、投标文件的编制     ---------------------45

四、开标   ---------------------------------48

五、评标   ---------------------------------49

六、定标   ---------------------------------50

七、合同授予   -----------------------------50

- 评标办法及评分标准-------------------------52

- 政府采购合同主要条款-----------------------55

- 投标文件格式    ---------------------------61

- 第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标管理办法》规定，经湖州市财政局湖财采确临【2019】8523 号批准，现就2019年湖州航区港航管理用艇更新项目（四艘铝合金海巡艇建造）进行公开招标采购，欢迎能提供本国货物和服务的生产制造厂商或其合格代理商前来投标。

一、项目编号：HYHZ2019-43

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、采购方式：公开招标

- 四、采购内容及数量

| 项目 | 采购内容 | 艘数 | 预算（万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14米铝合金高速海巡艇 | 2 | 520（每艘260万元） |  |
| 2 | 18米铝合金通透型海巡艇 | 2 | 510（每艘255万元） |  |

详见招标文件，总预算1030万元。

五、合格投标人的资格要求

符合《政府采购法》第二十二条规定，具有独立法人资格。符合《政府采购法》第二十二条规定，具有独立法人资格，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

▲投标人的特定条件：

1.具有铝质船舶制造企业三级以上（含）的生产条件认可证书；

2.本项目不接受联合体投标。

六、招标文件的发售：

1、发售时间：2019年7月16日至2019年7月24日，上午； 9：00一11：30 ；下午2：00一5：00（节假日除外）。

2、发售地点：浙江省湖州市静江公寓1单元1101室

3、售价：招标文件工本费每套500元，售后不退。（如需要招标文件电子文档的，购买招标文件时请自备U盘）

招标文件发售截止时间后至投标截止时间前两日（即2019年8月2日16：30前）允许潜在投标人前来认购招标文件。

七、购买招标文件时应提供以下资料（复印件需加盖单位公章）：

（一）营业执照、税务登记证副本或“五证合一”的营业执照副本（副本、复印件各一份）；

（二）法定代表人授权委托书及授权代理人有效身份证明（原件）；

（三）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明【税费凭证，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明】（复印件各一份）；

（四）投标人名称、地址、联系人、联系电话、传真。

注：报名时采购代理机构不作资格审查，只负责接受报名和发售招标文件。采购人或采购代理机构在开标结束后（评标开始前）将对各供应商的资格进行审查，各供应商须按招标文件要求提供相应资格审查文件（原件备查），届时未提供相应资格审查文件及原件备查时未能提供原件的，按资格审查不通过处理。

（潜在供应商可在浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn进行免费注册，成为浙江政府采购正式注册供应商。中标供应商在领取中标通知书前，必须在《浙江政府采购网》上完成供应商的注册工作，经初审、终审及公示后方可正式领取中标通知书。）

八、投标保证金：不缴纳

九、投标截止时间和地点：

投标人应于2019年8月6日9：00 时前将投标文件密封送交到浙江省湖州市公共资源交易中心二楼开标室（湖州市仁皇山片区金盖山路66号2号楼）  ，逾期送达或未密封将予以拒收。

十、开标时间及地点：

本次招标将于2019年8月6日9：00时整在浙江省湖州市公共资源交易中心二楼开标室（湖州市仁皇山片区金盖山路66号2号楼） 开标，投标人可以派授权代表出席开标会议（授权代表应当是投标人的在职正式职工，并携带法人代表授权委托书及身份证等有效证明出席）。

十一、招标公告及招标文件下载地址：

浙江省政府采购网 http://www.zjzfcg.gov.cn

湖州市公共资源交易信息网http://ggzy.huzhou.gov.cn

十二、 其他事项：

1、本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

十三、业务咨询：

浙江华耀建设咨询有限公司      联系人：小张

联系电话：0572-2198738        传真：0572-2198739

招标单位：湖州市港航管理局

联系人：袁工  联系电话：0572- 2505781

政府采购行政监管及投诉受理部门：

湖州市财政局采监处   联系电话：0572-2150037

湖州市港航管理局

浙江华耀建设咨询有限公司

2019年7月16日

第二章  招标需求

- 编号：HYHZ2019-43

- 采购单位名称：湖州市港航管理局

- 一、采购项目：2019年湖州航区港航管理用艇更新项目（四艘铝合金海巡艇建造）

- 采购总预算：人民币1030万元整

- 二、采购内容：

| 项目 | 采购内容 | 艘数 | 预算（万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14米铝合金高速海巡艇 | 2 | 520（每艘260万元） |  |
| 2 | 18米铝合金通透型海巡艇 | 2 | 510（每艘255万元） |  |

（一）2艘14米铝合金高速海巡艇需求及技术方案

1.1 本高速海巡艇要求为全铝质，双机、双桨、柴油舷内外机为动力的内河全铝多功能应急高速海巡艇；主要满足海事巡逻执法、事故现场人员救助、对外应急消防和抢险及快速输送人员等功能要求。本船主要航行于湖州市内河航道、太湖水域范围，设计航区为内河 B 级。

该艇主要的功能：

- 海事巡逻执法；

- 事故现场人员救助；

- 小型溢油事故处理；

- 对外应急消防和抢险；

- 快速输送人员；

- 应急事故现场指挥的处置和信息发布；

本船设计满足下列规范、法规要求：

（1）《内河高速船入级与建造规范》2016 年及修改通报

（2）《内河船舶法定检验技术规则》2011 年及修改通报

（3）《内河小型船舶检验技术规则》2016 年

（4）《材料与焊接规范》2015 年其修改通报

1.2、主尺度和参数

最大船长 LE: 14.30m

总 长 Loa： 13.95m

水线长 Lwl： 11.70m

船 长 L 11.70m

船 宽 B: 3.69m

型 深 D: 1.55m

设计吃水 d: 0.55m

满载排水量△: 10.08t

主 机： VOLVO D4-300A 221kW×2 台

发电机： 奥南 11.0 MDKBK 11KW

航  速 56km/h(～30kn)

续 航 力 6h

乘 员： 6 人

船 员： 2 人

航 区： 内河 B 级

总 吨 GT: 22

净 吨 NT: 6

水面以上最大固定物高度 ＜3.50m

- 该艇布置设计方案

3.1 主船体舱室布置如下：

艉～-1#-239mm ：尾浮力舱（填充低密度泡沫塑料约 1.4m³）；

-1#-239mm ～#6 ：机舱；

#6～#14 ：空舱（内置燃油箱、淡水箱及污水箱）；

#14～#20 ：储物舱（内设洗手间一间、船员Ｌ型转角沙发一张、储物柜两个）.

#20～首 ：首尖舱（可存放缆索具、锚绳及锚）；

3.2 主甲板为全铝合金板材制作，其首、尾区域均设有不锈钢栏杆。

尾～#6 尾部敞开甲板区（设有铝质风雨密舱口盖共 3 只）；

#6～#15 乘员舱：设铝质埋入式舱口盖 1 只、座凳（兼作空调柜）2张，5张靠背带扶手座椅（左舷第一排的副驾驶座椅需配安全带）、右前驾驶区设驾驶椅一张（配安全带），驾控台一套，#14~#15 中间设一部至储物舱楼梯；

#15～#20 储物舱甲板开口区，上设有铝合金顶棚，天窗及扶手；

#20～首 首部开敞甲板（设有铝质风雨密舱口盖 1 只，栏杆一组、射灯 1 盏）；

3.3 顶蓬甲板设有可拆卸式桅杆、航行、信号设备及专用警灯、探照灯、监控探头等设备。

4、船体结构

4.1 本船船体构件尺寸按《内河高速船入级与建造规范》2016 年的有关要求进行设计，主船体、上层建筑均由 5083-H116 船用铝合金材质制造。

4.2 本船主船体单底、单舷侧为纵骨架式结构，主甲板及上层建筑为横骨架式结构。全船肋距 500mm，强框架最大间距 1500mm，纵骨最大间距 250mm。

4.3 本船主船体分别于~#-1-239mm 、#6、#14、#20 设有水密横舱壁，舱壁上均设置垂直扶强材。

5、全船设备

5.1 机电设备

5.1.1 动力系统

设燃油箱 1 只，总容量为 1m³。

本船采用 VOLVO 主机推进装置选用:

D4-300/DP 型高性能节能低噪高速柴油舷内外机两台，柴油机为直列、

4 缸、涡轮增压/中冷、四冲程柴油机，标称参数如下：

额定功率 221kw ，轴功率为 214kw，额定转速 3500 r/min

进气温度：45C 海水温度：32C 燃油消耗率：212g/kW.h

启动方式：电启动 气缸直径：103mm 气缸行程：110mm

高弹性联轴器用于主机飞轮和推进系统的连接，由主机组成套供应。

本艇采用舷内外机推进系统，由主机组成套提供。

机组位于艉~#1 肋位间，居中 1000mm 对称布置，主机曲轴中心线平行于基线。

5.1.2 系统与设备

1 ） 燃油系统

本船在#6-#9 肋位设 1 立方燃油箱一只（中间设置隔断），燃油系统由燃油箱及测量装置等设备及管系组成，完成供油、输送、注入及杂用等功能，并配

有相应的管系附件分别向柴油主机及发电机组供油。

系统原理：燃油通过注入口注入油箱，由柴油机自带的燃油泵直接从油箱

抽油，用于自身供油。燃油箱装满后可连续向柴油机供油 6 小时。

2 ）冷却系统

主机采用闭式冷却循环。膨胀水箱、淡水泵、海水泵和热交换器等均由柴

油机自带。机带海水泵经尾机进水斗、滤器吸入海水后，依次进热交换器冷却淡水、进入主机滑油冷却器冷却滑油，然后进入排气管水套最后随排气出尾部舷外。

另按主机厂同时配置备用旁通进水管路。

本船辅机及空调冷却系统亦采用闭式冷却，系统原理详见其使用说明书。

3）排气系统

主辅机均为湿式排气。

主机的排气经舷外机从船尾排出。排气管外作部分进行绝热包扎，包扎后

的外表温度不高于 60℃。辅机废气与冷却水在主机排气口混合后从排气管经湿式消音器从船艉排出。排气管也做绝热包扎等降温措施。

4）舱底水及消防系统

本船船长小于 15m 机舱设手摇泵，其余空舱设 24V 移动电动自动排水泵。

系统设备：手摇泵 CY-20；油污水分离器 CYZ-0.05，处理量 0.05m 3 /h。

系统原理：全船各舱由 24V 移动电动自动泵,将舱底水排至舷外，机舱内零星含油舱底水，进入油水分离器，经分离后，水排出舷外,污油由人工收集于污油桶内，由岸上回收。

机舱内配 5 公斤手提式干粉灭火器和 9L 泡沫灭火器各一只。

机舱另配置 65CWY-40 型柴油机带移动式消防泵一台，配合艉甲板处 PSY20

型消防炮实现对外辅助消防系统。

5 ）主机、辅机操纵系统

本船主机可在驾控台进行启、停、换向、调速及监控等遥控操纵，随机配套订货。在机旁及驾驶台均设有主辅机仪表板。

驾驶室为本艇主机的日常控制部位，正常情况下，轮机人员应在机舱备车和定期巡视。

6 ）空调及通风系统

本系统采用中央水冷空调系统。空调系统总制冷量为 30,000Btu/h，主要包括2 套直接蒸发整体式空调机组、1 台空调海水冷却泵等附件组成。

主要设备性能参数

冷热机组

型号：  OA-12Z

制冷（热）量： 12000 Btu/h

功率：  0.8/0.99kW

电制：  220V 3Ф 50Hz

数量：  2台

配套水泵功率

功率：  0.8kW

电制：  220V 3Ф 50Hz

数量：  1 台

系统管系材料：

空调海水冷却水管路采用不锈钢管，阀件为钢质阀；淡水冷却水管路采用不锈钢管，阀件为不锈钢阀；冷媒水管路机舱内采用不锈钢管，阀件材料为不锈钢；凝水管路采用船用热塑管，阀件材料为不锈钢。

在机舱设 250/2R 型轴流风机 2 台，对机舱进行送风。 同时设机舱自然通风，两进一出为机舱供风并带走热量，进风口设置于#4-6 肋位左右舷甲板上，出风口设置于#-1-6 肋位甲板舯部。

卫生间设换气扇 1 只；其他工作舱均为自然通风换气。系统的风管材料为

3mm 的铝合金板。

卫生间设游艇用小型排气扇一只，排风头做挡水处理。

7） 全船防生活垃圾污染配置 全船防生活垃圾污染配置全船设卫生间，配置 20L 垃圾桶 2 只，分别放置于乘员舱及休息室，每天将搜集垃圾送至岸上统一处理。

8）生活水系统

本船设置带储能罐电动自动清水泵一台，型号：PRA-MAX0.7，26.5L/min。

供洗漱及马桶供水使用，在#11~#13 空舱内右舷设置 300L 清水柜一只。

本船甲板设置卫生间一间，内设洗手池一只，马桶一只，在#15~#18 空舱内

左舷设置 300L 污水柜一只（带高位报警）及粉碎泵一只。马桶冲洗水进入污水箱，到岸后由粉碎泵泵至岸上市政污水管网。

管系材料：机舱部分的管材采用不锈钢管（规范允许范围内部分管路由铝

合金管材替代以减轻自重），机舱以外部分采用船用热塑管，阀件材料为不锈钢。

5.1.3 主要电气配置

5.1.3.1电制：

交流： 220 伏电源配电采用单相双线绝缘制；

直流： 24 伏采用双线绝缘制；

5.1.3.2电源：

1）设交流发电机组一套，选用奥南交流发电机组。型号为 11.0 MDKBK，功率 11KW、电压 230V、电流 47.8A、频率 50HZ。

2）本船设 1 只单相岸电箱，型号为：AJ100-50/2，脱扣电流 50A。用于船舶靠岸时接用 220V 岸电。

3）本船设船用充电器 1 只，型号：CDHD-60/24III，输入电源单相 220V。

4） 本船在尾部甲板 FR5-FR6 设日用蓄电池组 1 组，由 2 块 6-FM—200 型免维护蓄电池串联而成，容量为 24V，200Ah。这组蓄电池组与船用充电器、充放电板构成浮充系统 。

5.1.3.3 配电：

1） 在机舱设主配电箱 1 只，用于 220V 负载配电。机主开关型号为NSD100K/80A OF/MN。岸电开关型号为 NSD100K/50A OF/MN。发电机供电与岸电供电之间具有双向连锁保护。负载分路设 7 路（分别为：备用、空调 2 路、助航分电箱、照明、机舱风机 2 路、充电机）。分路开关均采用 C65N/2P 型自动开关。

主配电板上设有监测发电机电压、电流、频率的仪表。

2） 在驾驶台设有充放电板一块，配置一组照明蓄电池，充放电系统为浮充方式。充放电板面设有监测充放电的电流、电压表。另配置 C65/2P 游艇用小型塑料壳式自动开关，分别为航行信号、驾控台低压助航分电板、备用。当交流发电机因故停电，充放电箱可立即投入机舱、乘员舱、储存舱、卫生间应急照明。

3）在驾驶室设驾控台，驾控台内分别设有充放电板；DC24V 低压助航分电板；AC220V 助航分电板；航行灯、信号灯控制单元；甚高频无线电话、AIS 及 GPS一体机、雷达；雨刮器开关；探照灯开关；投光灯开关；主机操纵单元；主机仪表报警单元、广播扩音机、声力电话、联络铃组。DC24V 电源来自低压充放电板，AC220V 电源来自主配电板。

5.1.3.4  电力设备：

1） 设机舱风机 2 台，型号为 250/2R, AC220V ,0.37KW,10A。

2） 本船设有空调 2 台。型号为 OA18Z,最大制热功率 1.36kw，AC220V。

型号为 OA12Z,最大制热功率 0.99kw，AC220V

冷却水泵功率 0.80kw，AC220V

5.1.3.5 照明：

1）乘员舱、船员休息舱、洗手间均采用两路 AC220V 交叉供电。灯具使用 JPY20-2E 系列双管荧光蓬顶灯，部分带 DC24V 应急照明灯。

2） 机舱使用 JCY20-2E 系列双管荧光舱顶灯照明。

3） 探照灯 1 只，型号为 255SL RC DC24V 9A 由驾驶台遥控。

4） 投光灯 1 只，型号为 255SL  DC24V 9A 由驾驶台遥控。

5.1.3.6 航行灯、信号灯：

按照内河信号设备规范要求配置：在驾控台面设航行灯、信号灯控制板 1块，航行灯使用 CXH3 系列灯具，信号灯使用 CXH5 系列灯具。航行灯配左舷灯、右舷灯、桅灯和艉灯，计 4 只。信号灯配黄闪光灯 1 只，失控红灯 2 只，白环照灯 1 只，绿环照灯 1 只。另设长排警灯 1 架。按船东要求增加左右红绿闪光灯。

5.1.3.7 电缆：

本船采用乙丙橡胶绝缘氯丁橡胶护套电缆 CEF/SA 成束阻燃型和软电缆CEFR/DA 单根阻燃型。手动火灾报警系统使用 CEF/NA 耐火型电缆。

5.1.3.8 保护接地及避雷装置：

本船活动桅杆顶部设避雷针(避雷针的材料为不锈钢，直径为 12mm，长为 300mm)，活动连接处用截面 70 平方毫米铜芯电缆与船体部分做可靠的挠性电气连接。本船采用 IT 接地方式，所有受电器均应保护接地，电阻小于4Ω。

5.2 救生及消防设备

本船按《内河船舶法定检验技术规则》2011 及最新修改通报第 10篇第七章对高速船要求配：

救生衣 6 件

船员用救生衣 3 件

救生圈 2 只（其中带 30m 可浮救生索一只）

5kg 干粉灭火器 4 具

9L 泡沫灭火器 1 具

带绳消防水桶 1 只

应急消防水炮 1 套(配65CWY-40柴油机泵)

5.3 锚泊及系泊设备

本船舾装数 N=17.7，故按《内河高速船入级与建造规范》2016 年第 5 章第 2节要求配：

15KG 大抓力不锈钢锚 1 个

单柱不锈钢羊角系缆桩 6 只

单柱带缆桩 D65 1 只

锚索 φ18mm 丙纶绳 1 根（50m）

系船索 φ18mm 丙纶绳 2 根（每根长 30m）

5.4 航行、信号设备

按《内河船舶法定检验技术规则》（2011）及 最新修改通报第 10篇第七章对高速船的要求配：

磁罗经 1 只

SIMRAD多功能雷达　一套。型号HALO24，含二次开发KEY

（接口：RJ45以太网；最大承受风速：100节；最小量程：100米；最大量程：48海里；功耗：20W；质保：2两；工作温度：-25至+55摄氏度；波束宽度：3.9°；供电：9-31.2V；尺寸：610mm dia ×255mm；湿度95% RH at 35°C (95°F) ；接口：Simrad MFD；包含C++接口二次开发SDK ）

SIMRAD　GPS-电罗经 HS60 GPS Compass

测深仪系统 1 套

探照灯(255SL) 1 盏

射灯(255SL) 1 盏

舵角指示器 1 只

主机转速指示器 1 套（机带）

AIS 自动识别系统 1 套

测深手锤 1 个

测深杆 2 根

白桅灯 1 盏

红、绿舷灯 各 1 盏

白尾灯 1 盏

白环照灯 1 盏

红环照灯 2 盏

黄闪光灯 1 盏

红、绿、白闪光灯 各1 盏

球体号型 3 个（直径 300mm）

3 号中国国旗 1 面

4 号中国国旗 1 面

5 号中国国旗 2 面

4 号国际信号旗 1 套

红旗、手旗 各一面

5.5 无线电通讯设备

按《内河船舶法定检验技术规则》（2011）及 最新修改通报第 10篇第七章对高速船的要求配：

甚高频无线电话 1 套

对外扩音装置（电喇叭） 1 套

航行安全信息接收装置 1 套

6、门、窗、盖、梯

本船客舱后壁设有铝质风雨密外开门（净宽 800mm） 1 扇

客舱侧壁风雨密钢化玻璃移窗（1150×700） 4 扇

客舱侧壁风雨密异型钢化玻璃窗 4 扇

驾驶室前壁风雨密挡风钢化玻璃窗 3 扇

船员休息舱顶风雨密钢化玻璃天窗(600×600) 1 扇

客舱后壁风雨密玻璃窗(400×400×R50) 2 扇

艏尖舱/乘员舱铝质埋入式风雨密舱口盖（A500×500）1 只

尾浮力舱铝质埋入式风雨密舱口盖（A400×500） 1 只

机舱铝质风雨密舱口盖（1000×1000×R100） 1 只

机舱铝质风雨密舱口盖（1600×900×R100） 2 只

7、 信息化及海事装备

1）本船安装有船舶的监控、海事取证系统一套。

2）本船配置¢7.6CM x 1.2米围油吸油索，12根（一箱），每根围油索都可根据水面情况两两连接成一条绳。

8、防污染

本船需要航行于京杭运河水域，采用“0排放”措施，所有产生的垃圾、污水、污油都定期由岸上设施回收处理。

8.1防止油类污染

1）本船设舱底水收集柜一只;含油舱底水可通过舱底消防泵抽吸到收集柜内，靠岸时用舱底消防泵通过甲板排放接头送到岸上接收设施或手摇泵通过软管直径排到岸上接收设施；舱底收集柜内设江水清洗管。设20L污油桶一只，用于收集机舱内集油盘及油底壳更换的污油。水箱设高液位报警。

8.2、防止生活污水污染

本船设铝合金污水箱 1 只×0.3m³一只，可将污水通过甲板排放接头送到岸上接受设施,设置生活污水贮存柜清洗装置及电子液位计可在副驾驶台上显示。

8.3、防止垃圾污染：

本船设20L垃圾桶2只,分别储存塑料类垃圾和其他垃圾。定期由岸上回收。

8.4、防止空气污染：

1）主机发动机功率大于37Kw，符合国家船舶发动机第一阶段排放要求；

2）船上灭火器为CO2和干粉，不含消耗臭氧物质。

3）船上使用的燃油含S量质量比不大于3.5%。加油时应向供应商索要证明书，放置在船上备查.

8.5、防止噪声污染

为有效的降低噪音污染，提高船上人员及船周边人员的舒适性，本船采用了以下降噪措施：

1）系泊发电机采用静音型船用发电机组;，

2）采用低噪音型风机;

3）采用湿式排气有效降低排气噪音;

4）采用封闭式机舱;

5）机舱内壁涂阻尼涂料及敷设吸音棉及多孔吸音板。

8.6、控制船舶有害防污底系统对水域的污染

本船防污底漆采用不含有作为生物杀灭剂的有机锡化合物，交船时将随船提供相应的证明文件。

9、项目方案总布置图（见附件）

10、项目设备和材料配置工程清单

| 14米铝合金海巡艇设备和材料配置工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | （附1—1表） |  |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌或备注 | 偏离情况 | 偏离说明 |
| 一 | 船体部分 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 船体结构 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 铝板 | 5083铝镁合金 | t | 4.6 |  |  |  |
| 2 | 带筋板 | 6061/6082铝镁合金 | t | 0.8 |  |  |  |
| 3 | 铝材 | 6061/6082铝镁合金 | t | 0.7 |  |  |  |
| 4 | 焊材 |  | t | 0.12 |  |  |  |
| 5 | 焊丝 | 5183焊丝 | 项 | 0.05 |  |  |  |
| 6 | 氧气 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 氩气 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 工业气 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 工属具 | 常规配备的工属具 | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 附件 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 油漆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 船体辅助材料 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| （二） | 锚系泊、救生、消防 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢锚 30kg |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 2 | 收缩式不锈钢缆桩 | GM-HW-H0511 | 只 | 6 |  |  |  |
| 3 | 不锈钢导缆钳 | GM-HW-H0722 | 只 | 1 |  |  |  |
| 4 | 三股丙纶索 ∅25 L=50m | 破断拉力不小于29.4kN | 根 | 1 |  |  |  |
| 5 | 三股丙纶索 ∅25 L=25m | 破断拉力不小于32kN | 根 | 2 |  |  |  |
| 6 | 救生圈 | GB4302-84 | 只 | 2 |  |  |  |
| 7 | 铝合金救生圈架 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 8 | 救生衣 | GB4303-84 | 件 | 15 |  |  |  |
| 9 | 半圆形消防水桶 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 10 | 泡沫灭火器 9L |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 11 | 干粉灭火器 5kg |  | 只 | 4 |  |  |  |
| 12 | 铝合金灭火器架 |  | 只 | 5 |  |  |  |
| （三） | 舱面属具 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 铝质风雨密门 | QLJ-303AL JD750×1600 | 扇 | 1 |  |  |  |
| 2 | 铝质对开式风雨密机舱盖 |  | 扇 | 2 |  |  |  |
| 3 | 铝质风雨密移窗 | QL-216R 1030×730 | 扇 | 4 |  |  |  |
| 4 | 铝质风雨密固定异形窗 | QL-213R | 扇 | 4 |  |  |  |
| 5 | 铝质风雨密驾驶室固定窗 | 700×850 | 扇 | 3 |  |  |  |
| 6 | 铝质天窗 | QL-230 600×600 | 扇 | 1 |  |  |  |
| 7 | 电动气撑 | 可驾驶台操控，防风雨、防晒 | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 防碰球 | GM-HW-R40 | 只 | 6 |  |  |  |
| 9 | 铝质埋入式地板盖 | QL-405E A500×500 | 只 | 1 |  |  |  |
| 10 | 铝合金栏杆 ∅32×4 | 6061/6082，约65m | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 不锈钢风暴扶手 | 316L，约11m | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 不锈钢风暴支脚 |  | 件 | 10 |  |  |  |
| 13 | 不锈钢通风百叶窗（异形） | 600×500 | 只 | 4 |  |  |  |
| 14 | 铝合金桅杆架 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 | 铝质直梯、斜梯 | A350×1000 | 只 | 3 |  |  |  |
| 16 | 不锈钢拉链 ∅8 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 17 | 铝合金首尾旗杆 |  | 支 | 2 |  |  |  |
| 18 | EVA护舷 | 厂制长32m，直径150mm，EVA厚度3mm | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 国旗 | 3号 | 面 | 1 |  |  |  |
| 20 | 国旗 | 4号 | 面 | 1 |  |  |  |
| 21 | 国旗 | 5号 | 面 | 2 |  |  |  |
| 22 | 国际信号旗 | 4号 | 套 | 1 |  |  |  |
| 23 | 红、白旗 | 0.4×0.6m | 面 | 2 |  |  |  |
| 24 | 黑色球体号型 | ∅300 | 件 | 1 |  |  |  |
| 25 | 充电式手电筒 |  | 件 | 1 |  |  |  |
| 26 | 测深手锤 | 3kg | 件 | 1 |  |  |  |
| 27 | 测深杆 | 3m | 根 | 2 |  |  |  |
| 28 | 小型围油栏 | 50米 | 套 | 1 |  |  |  |
| 29 | 不锈钢避雷针 | ∅12，L=500mm | 件 | 1 |  |  |  |
| （四） | 舱内属具 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 轻型甲板敷料 | ～21㎡ | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 塑胶防滑地板 | t=3mm，～18㎡ | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 空调柜 | 750×550×800 | 只 | 1 |  |  |  |
| 4 | 储物柜 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 5 | 工作台面 |  | 座 | 1 |  |  |  |
| 6 | 工作座椅 |  | 张 | 9 |  |  |  |
| 7 | 机舱防火硅酸铝 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 多晶丝绝缘材料 | ～18㎡，轻型，A60防火 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 多晶丝绝缘材料 | ～50㎡，轻质 | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 单面仿木纹铝蜂窝板 | ～53㎡，配轻钢龙骨、配压条，厚度25mm | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 装潢辅材 | 含结构胶、碰钉等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 工作间仿木橡胶地板 | t=3mm，～3㎡ | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 马桶 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 14 | 不锈钢洗手池 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 15 | 卫生间五金 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 16 | 卫生间门 | 铝合金门600×1650 | 扇 | 1 |  |  |  |
| 17 | 工作间不锈钢通风帽 | GM-HW-S0650 | 只 | 1 |  |  |  |
| 18 | 卫生间不锈钢通风帽 | GM-HW-S0650 | 只 | 1 |  |  |  |
| 19 | 排气扇 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 20 | 驾驶椅 | 可升降，带安全带 | 只 | 1 |  |  |  |
| 21 | 定制不锈钢通风格栅 | 400*400 | 只 | 4 |  |  |  |
| 22 | 甲板防滑金刚砂 |  | ㎡ | 25.8 |  |  |  |
| 23 | 订制座椅 | 单人，九张 | 项 | 1 |  |  |  |
| 24 | 全船标识标记 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 25 | 门套、窗套、隐形窗帘 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 二 | 轮机部分 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 动力装置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲舷内外机 VOLVO | D4-300A | 台 | 2 | VOLVO PENTA，含液晶显示屏及系统附件 |  |  |
| 2 | 舱底总用泵 | TSL24/40 | 台 | 1 | 欧星 |  |  |
| 3 | 舱底水手摇泵 | CS-25Y | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 污油水分离器 | CYF0.05 | 只 | 1 |  |  |  |
| 5 | ▲空调冷却水泵 |  | 台 | 1 | 欧星，空调配套 |  |  |
| 6 | 柴油机应急消防泵 | 65CWY-40 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 消防水炮 | PS20 改装 | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 消防连接软管 | 65/50，各3米，进水管配吸入止回阀 | 根 | 2 |  |  |  |
| 9 | 排污泵 | 50890-1000 | 台 | 1 | 欧星 |  |  |
| 10 | 压力水储罐系统 | PRA-MAX 7.0 | 套 | 1 | 欧星 |  |  |
| 11 | 移动式舱底抽水泵 | RM500A | 台 | 1 | 欧星 |  |  |
| 12 | 轴流式风机 | r 1800m³/h 250/2R配软管10米 | 台 | 2 | 欧星 |  |  |
| 13 | 潜水泵 | AC220V 1.2" | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | 阀件 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 | 轮机辅助材料 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| （二） | 轮机属具 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 助力转向系统 | 随机附件，由主机配套 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 主机螺栓及弹簧垫圈 | 随机附件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 备用滑油箱及底座 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 4 | 主机海底门 | VETUS，QJ05MI-NN 2” | 只 | 2 |  |  |  |
| 5 | 发电机海底门 | VETUS，QJ05MI-NN 1.5” | 只 | 1 |  |  |  |
| 6 | 空调海底门 | VETUS，QJ05MI-NN 2” | 只 | 1 |  |  |  |
| 7 | 手提二氧化碳灭火器 5kg |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 8 | 主机通海阀 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 9 | 辅机通海阀 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 10 | 海水滤器 | 铜质，2" | 只 | 2 |  |  |  |
| 11 | 海水滤器 | 铜质，1.5" | 只 | 1 |  |  |  |
| 12 | 发电机排气管消音器 | 设备配套 | 只 | 1 |  |  |  |
| 13 | 发电机排气管 | 设备配套 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14 | 污油箱 | 5083 | 只 | 1 |  |  |  |
| 15 | 燃油箱 | 5083 | 件 | 1 |  |  |  |
| 16 | 淡水箱 | 5083 | 件 | 1 |  |  |  |
| 17 | 生活污水箱 |  | 件 | 1 |  |  |  |
| 18 | 截止阀 | A40020 | 只 | 4 |  |  |  |
| 19 | 燃油滤器 | A40025 | 只 | 1 |  |  |  |
| 20 | 船用重块式快关阀 | 25010 | 只 | 3 |  |  |  |
| 21 | 燃油液位变送器 | GM-EP-E0005带显示仪表 | 只 | 1 |  |  |  |
| 22 | 不锈钢吸入滤网 | DN40 | 只 | 3 |  |  |  |
| 23 | 甲板注油口 DN40 |  | 只 | 4 |  |  |  |
| 24 | 透气管头 | 9105561 | 只 | 3 |  |  |  |
| 25 | 截止止回阀 | A25032 | 只 | 4 |  |  |  |
| 26 | 截止阀 | A25025 | 只 | 4 |  |  |  |
| 27 | 淡水液位变送器 | GM-EP-E0005带显示仪表 | 只 | 1 |  |  |  |
| 28 | 污水液位变送器 | GM-EP-E0005带显示仪表 | 只 | 1 |  |  |  |
| 29 | 游艇污水岸接头 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 30 | 外螺纹青铜止回阀 | A16025 | 只 | 3 |  |  |  |
| （三） | 管系 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 316不锈钢管 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | φ140×5.0 |  | 米 | 2 |  |  |  |
| 1.2 | φ48×3.0 |  | 米 | 25 |  |  |  |
| 1.3 | φ42×3.0 |  | 米 | 12 |  |  |  |
| 1.4 | φ34×2.5 |  | 米 | 16 |  |  |  |
| 1.5 | φ27×2.5 |  | 米 | 26 |  |  |  |
| 2 | 铝合金管 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | φ60×3.0 |  | 米 | 6 |  |  |  |
| 2.2 | φ140×6.0 |  | 米 | 3 |  |  |  |
| 2.3 | φ48×3.0 |  | 米 | 36 |  |  |  |
| 2.4 | φ42×3.0 |  | 米 | 18 |  |  |  |
| 2.5 | φ34×3.0 |  | 米 | 4 |  |  |  |
| 2.6 | φ27×3.0 |  | 米 | 12 |  |  |  |
| 3 | 无缝钢管 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | φ34×2.5 |  | 米 | 9 |  |  |  |
| 3.2 | φ27×2.5 |  | 米 | 18 |  |  |  |
| 4 | 热塑管及其附件 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 法兰、垫片、螺栓等 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 三 | 电气部分 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 电源设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲发电机 | 功率11kW 50HZ 400V D Q MDKBK Space Saver | 台 | 1 | 奥南 |  |  |
| 2 | 免维护铅酸蓄电池 | 6-FM-200，含托盘 | 块 | 7 |  |  |  |
| （二） | 配电、监控设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主配电板 | 铝合金框架 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 碳纤维饰面驾控台 |  | 座 | 1 |  |  |  |
| 3 | 自动充放电板 |  | 座 | 1 |  |  |  |
| 4 | 岸电箱 220V/50A | 按照说明书 | 座 | 1 |  |  |  |
| （三） | 报警、照明、通信及助航 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 声光报警器 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 2 | 室内LED灯 | 220V 5W | 只 | 20 |  |  |  |
| 3 | 长排警灯 | TBD01L201-110J DC24V | 只 | 1 |  |  |  |
| 4 | 航行信号灯控制板 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 闪光灯控制板 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 6 | 荧光舱顶灯 |  | 只 | 4 |  |  |  |
| 7 | 船用扩音机 | CKY-25C 25W | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 高音扬声器 | 25W | 只 | 1 |  |  |  |
| 9 | 嵌入式低音扬声器 | YSQ-1W | 只 | 5 |  |  |  |
| 10 | 遥控探照灯 | TG27A，自动 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 射灯（含遥控器和随机电缆） | 155SL 61050-1224 | 套 | 2 |  |  |  |
| 12 | 电喇叭 | 13204113 24V 4A | 只 | 2 |  |  |  |
| 13 | 船舶自动识别系统AIS |  | 台 | 1 | 埃威 |  |  |
| 14 | ▲多功能雷达/GPS/电罗经系统 | 1、SIMRAD多功能雷达 一套。型号HALO24，含二次开发KE | 套 | 1 | SIMRAD |  |  |
|  |  | 2、SIMRAD GPS-电罗经 HS60 GPS Compass | 套 | 1 |  |  |  |
| 15 | 磁罗经 | BU2 | 台 | 1 | 欧星 |  |  |
| 16 | 右舷灯 | CXH1-3 24V/25W | 只 | 1 |  |  |  |
| 17 | 左舷灯 | CXH2-3 24V/25W | 只 | 1 |  |  |  |
| 18 | 桅灯 | CXH3-3 24V/25W | 只 | 1 |  |  |  |
| 19 | 艉灯 | CXH4-3 24V/25W | 只 | 1 |  |  |  |
| 20 | 锚灯 | CXH5-2 24V/25W | 只 | 1 |  |  |  |
| 21 | 信号灯 | CXH5-2 24V/25W | 只 | 6 |  |  |  |
| 22 | 声力电话 | HS | 只 | 2 | 嘉兴科讯 |  |  |
| 23 | ▲船舶监控、智能辐助航行等信息化及设备 | 含监控、无线传输设备及电子显示屏 | 套 | 1 | 按船东要求配置 |  |  |
| 24 | ▲空调冷水机组 | OA-24F | 组 | 1 | 欧星,含铜管及安装附件 |  |  |
| 25 | ▲卡式盘管 | OA-18P-KM | 组 | 1 |  |  |  |
| 26 | 落地式盘管 | OA-6P | 组 | 1 |  |  |  |
| 27 | 甚高频无线电话 | 1、FT-805B 2、天翼数字对讲船台 | 套 | 2 |  |  |  |
| 28 | 防水开关 |  | 只 | 6 |  |  |  |
| 29 | 船用防水插座/插头套装 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 30 | 壁装式防水插座 |  | 只 | 8 |  |  |  |
| 31 | 驾控台控制面板 |  | 组 | 1 |  |  |  |
| 32 | 桅杆倒伏器 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 33 | 雨刮器 |  | 只 | 3 |  |  |  |
| （四） | 电缆 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电缆 | CEF 2*1.5 | 米 | 150 |  |  |  |
| 2 | 电缆 | CEF 2*2.5 | 米 | 370 |  |  |  |
| 3 | 电缆 | CEF 2*4 | 米 | 45 |  |  |  |
| 4 | 电缆 | CEF 2*16 | 米 | 50 |  |  |  |
| 5 | 电缆 | CEF 2*25 | 米 | 28 |  |  |  |
| 6 | 电缆 | CEF/NA 2*2.5 | 米 | 50 |  |  |  |
| 7 | 电缆 | CEF/NA 2*1 | 米 | 25 |  |  |  |
| 8 | 电缆 | YCW 2*4 | 米 | 80 |  |  |  |
| 9 | 起动电缆 | CEFR 1*50 | 米 | 30 |  |  |  |
| 10 | 电缆框、电缆托架、附线条、设备底座、填料函、尼龙扎带、螺丝螺母、不锈钢螺丝螺母、电缆接头、套管、穿线管、胶布、等 | 电气辅助材料 | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 主辅机起动刀开关 | HD11-200/18 | 把 | 3 |  |  |  |

（二）二艘18米铝合金通透型海巡艇

A、项目背景与意义

湖州地处江南鱼米之乡，地处浙江北部、东临嘉兴、南接杭州，西依天目山，北濒太湖，与无锡、苏州隔湖相望。区内河道密布，河道密度达2.6-3.8公里/平方公里，京杭大运河和源于天目山麓的东、西苕溪纵穿横贯湖州全境，浙江省美丽河湖建设中“浙北诗画江南水乡”的重要组成部分。

为适应水上安全、环保等管理要求，需要以交通运输为主的高速工作艇，用于水上巡查、事故人员撤离，人员接送等。

B、项目需求及技术方案

1 总体性能

1.1 本艇主要航行于内河B级航区，用于水上巡查、人员接送等任务。

1.2 设计依据

本艇参照《内河船舶法定检验技术规则》(2011)以及修改通报对内河B级航区船舶的要求

本艇干舷能满足我国《内河小型船舶法定检验技术规则》(2016)。

本艇结构强度满足中国船级社《内河高速船入级与建造规范》(2016)对高速船舶的要求。

1.3 艇型

本艇为具有首尾连续露天甲板的全铝合金艇，采用折角型船体。尾部机舱内安装两台舷内外柴油机作为推进动力，兼操舵使用。

1.4 航区

本艇适用于内河B级航区。

1.5 主要尺度

最大船长：         18.74 m      总    长：         18.00 m

船    长           16.81 m      型    深：          1.55 m

船    宽：          4.20 m      航    速：         ～40km/h

乘    员：            22人     船     员：           3人

航    区：           B级       续 航 力：          ～150km

主    机：    VOLVO270HPX2     发 电 机：           13.5 kW

1.6 航速及续航力

本艇在标准排水量时额定功率下，其最大航速约40 km/h。续航力约为～150km

1.7 船员与乘客

本艇满载乘员22人，船员3人，在客舱内设有U型豪华沙发，卡座、驾驶座位。

1.8 总体布置

1.8.1水密舱壁

主艇体内沿船长方向设5道水密舱壁，构成6个水密舱室，分别为F5，Fr9、Fr15、Fr23、F29，自艏向艉为艏尖舱、客舱区域Fr5-Fr29、机舱，客舱区设双层底，双层底下填充发泡剂。

1.8.2艏甲板 （F29-艏）

艏甲板设置艏栏杆，双十字带缆桩，单十字带缆桩，甲板面设有舱口盖用于摆放锚和带缆设备。

1.8.3客舱（F5-F29）

客舱区前端左侧设有开门，供乘客登艇，舱室内乘员座位左右对称布置，最前端右侧为驾驶员位置，配有整体铝合金驾驶台（外高档包皮）和高档驾驶座椅，左侧为2人座仿皮沙发。舱室中部对称布置2组U型豪华沙发，舱室尾部右舷设有吧台，左舷设有卫生间，舱室设有首尾贯通走道，净高度大于2米，走道后部设有踏步和外开门通往尾甲板，舱室围壁和顶部安装固定玻璃或玻璃移窗，使舱内空间宽敞明亮。

1.8.4机舱（艉-F5）

机舱内设置两套推进系统，1套发电机，主机上方设有吊装机器用的大舱口盖，两舷配重摆放发电机、蓄电池等部件，机舱通过甲板两侧的侧壁式进风格栅进气，出风布置在艉甲板尾部的菌箱式出风装置，发电机上方也设有吊装机器用的大舱口盖，便于检修发电机；机舱设有1个正常出入口，供人员进入机舱；

1.8.5艉甲板（艉-F9）

尾甲板设不锈钢扶手，并留有上下船出入口，尾部两侧安装机舱通风装置各一只，甲板面设有4只舱口盖，用于检修舱内设备，更换电瓶等。

1.9舱盖

本艇设主机吊机口盖2只，尺寸为1100×710/R80.

发电机吊机口盖1只，尺寸为710×940/R80.

机舱检修入口1只，尺寸为710×940/R80.

所有舱口盖材质均为铝合金。

1.10消防设备

机 舱                  5㎏干粉灭火器1 只

机 舱                   9L泡沫灭火器1 只

艉甲板           固定二氧化碳灭火系统 1 套

驾驶区域               5 ㎏干粉灭火器 1 只

客舱                   5 ㎏干粉灭火器 2 只

吧台                      带绳消防水桶2只

驾驶室                         太平斧 1 把

手摇消防泵               III型       1只

消防栓                  40A          1只

消防水枪及水龙带        40A          1套

1.11救生设备

乘客救生衣                        26件

儿童救生衣                         3件

船员救生衣                         4件

1.12系泊、锚泊设备

本艇配25kg大抓力锚一只，配1根Φ24绵纶索（每根50米长）作为锚索。

首、尾舱壁做吊艇加强，设系缆、吊艇双十字缆桩各2只。配Φ16绵纶索3根（每根30米长）作为系艇索。

1.13防污染设备

本艇配备生活污水箱200L，客舱设有垃圾桶2只,机舱配备舱底水收集桶一只。

1.14隔热与防火

本艇在机舱前壁及甲板敷设绝缘材料。

2 船体结构

2.1 本艇采用铝合金结构，采用焊接连接。

2.2 艇体骨架采用横骨架式，纵骨间距为250mm左右。本艇的肋骨间距为500mm，底部共设有5道纵向构件。

2.3 全艇共设5道水密隔舱壁结构。

2.4 本艇基本板厚：

艇体：4.0 mm       舷侧板：4.0 mm       甲板：4.0mm

顶棚侧壁：3 mm     顶棚前壁：3.0 mm     顶棚顶板：3mm

具体板厚按规范进行详细设计计算确定；

3 动力

3.1本船采用VOLVO主机推进装置选用:

D4-270型高性能节能低噪高速柴油舷内外机两台，柴油机为直列、4缸、涡轮增压/中冷、四冲程柴油机，标称参数如下：

额定功率198kw ，轴功率为190kw，额定转速3500 r/min

进气温度：45C   海水温度：32C  燃油消耗率：221g/kW.h

启动方式：电启动 气缸直径：103mm  气缸行程：110mm

高弹性联轴器用于主机飞轮和推进系统的连接，由主机组成套供应，本艇采用舷内外机推进系统，由主机组成套提供。

机组位于艉~#2肋位间，居中850mm对称布置，主机曲轴中心线平行于基线。

3.2 柴油发电机组

电站选用一台科勒船用发电机组，型号为13.5EFOZD。发电机组在#3~#5肋位间右舷布置。

机组使用的柴油机功率为21.8HP，转速均为1500r/min。电压230V，频率50HZ，DC12V电起动（双线绝缘线制）。

3.3 系统与设备

3.3.1 燃油系统

本船在#3-#5肋位设0.57立方燃油箱一只，燃油系统由燃油箱及测量装置等设备及管系组成，完成供油、输送、注入及杂用等功能，并配有相应的管系附件分别向柴油主机及发电机组供油。

系统原理：燃油通过注入口注入油箱，由柴油机自带的燃油泵直接从油箱抽油，用于自身供油。燃油箱装满后可满负荷连续向柴油机供油4小时。

3.3.2 冷却系统

主机采用闭式冷却循环。膨胀水箱、淡水泵、海水泵和热交换器等均由柴油机自带。

机带海水泵经船底进水斗、滤器吸入海水后，依次进热交换器冷却淡水、进入主机滑油冷却器冷却滑油，然后进入排气管水套最后随排气出尾部舷外。

本船辅机及空调冷却系统亦采用闭式冷却，系统原理详见其使用说明书。

3.3.3 排气系统

主辅机均为湿式排气。

主机的排气经舷外机从船尾排出。排气管外作部分进行绝热包扎，包扎后的外表温度不高于60℃。

辅机废气与冷却水在主机排气口混合后从排气管经湿式消音器从船艉排出。排气管也做绝热包扎等降温措施

3.3.4 舱底水及消防系统

本船船长小于20m机舱设CS-25手摇泵一台及24V移动电动自动排水泵一台。机舱内零星含油舱底水泵至舱底水收集桶内到岸后回收或直接泵至岸上接受设施。其余舱室舱底水由24V移动电动自动泵,将舱底水排至舷外

机舱内配5公斤手提式干粉灭火器和9L泡沫灭火器各一只。

本船设水灭火系统一套，包括III型手摇消防泵一台，40A消防栓一只，20米消防水龙带及¢13水枪一只。

机舱设固定CO2灭火系统一套。CO2瓶及释放阀安装在尾部甲板上。

3.3.5 主机、辅机操纵系统

本船主机可在驾控台进行启、停、换向、调速及监控等遥控操纵，随机

配套订货。在机旁及驾驶台均设有主辅机仪表板。

驾驶室为本艇主机的日常控制部位，正常情况下，轮机人员应在机舱备车和定期巡视。

3.3.6 空调及通风系统

1）本系统采用蒸发式整体空调系统。空调系统总制冷量为48,000Btu/h，将制冷循环的压缩机、冷凝器、节流装置及蒸发器有机的结合成一体。采用水源热泵原理，江河海水作为冷源或热源，制冷时江河海水对机组冷却冷凝，风机吹出来的是冷风；制热时，江河海水对机组加热蒸发，风机吹出来的是热风。

主要设备性能参数

| 冷热水机组 |  |
| --- | --- |
| 型号： | OA-36Z |
| 制冷（热）量： | 36000 Btu/h |
| 功率： | 3.20/3.64kW |
| 电制： | 220V 3Ф 50Hz |
| 数量： | 2台 |

系统管系材料：

空调海水冷却水管路采用不锈钢管，阀件为钢质阀；淡水冷却水管路采用不锈钢管，阀件为不锈钢阀；冷媒水管路机舱内采用不锈钢管，机舱以外采用热塑管，阀件材料为不锈钢；凝水管路采用船用热塑管，阀件材料为不锈钢。

2）在机舱设250/2R型轴流风机2台，对机舱进行送风。同时设机舱自然	通风，两进两出为机舱供风并带走热量，进风口设置于#5-6肋位左右舷甲板上，出风口设置于#1-2肋位甲板左右舷边。卫生间设换气扇1只；其他工舱均为自然通风换气。系统的风管材料为3mm的铝合金板。

3）卫生间设游艇用小型排气扇一只，排风头做挡水处理。

3.3.5 全船防生活垃圾污染配置

全船设卫生间，配置20L垃圾桶2只，放置于乘员舱内，每天将搜集垃圾送至岸上统一处理。

3.3.5.1 生活水系统

1）本船设置带储能罐电动自动清水泵一台，供洗漱及马桶供水使用，在#4~#5空舱内右舷设置270L清水柜一只。

2）本船甲板设置卫生间一间，设马桶一只，工作台上设洗手池一只，在#4~#5机舱左舷设置200L污水柜一只（带高位报警）及粉碎泵一只。马桶冲洗水进入污水箱，到岸后由粉碎泵泵至岸上市政污水管网。

3）管系材料：机舱部分的管材采用不锈钢管（规范允许范围内部分管路由铝合金管材替代以减轻自重），机舱以外部分采用船用热塑管，阀件材料为不锈钢。

- 电气部分

4.1 电制：

1） 交流220伏电源配电采用单相双线绝缘制；

2） 直流24伏采用双线绝缘制；

4.2电源：

4.2.1 设交流发电机组一套。功率13.5KW、电压230V、电流56.5A、频率50HZ。

4.2.2本船设1只单相岸电箱，型号为：AJ100-50/2，脱扣电流50A。用于船舶靠岸时接用220V岸电,设50A岸电接驳插座1套。

4.2.3 本船设船用充电器1只，型号：CDHD-20/24II，输入电源单相220V，输出DC12V+DC24V。

4.2.4本船在机舱设日用蓄电池组1组，由2块6-CQW—200型免维护蓄电池串联而成，容量为24V，200Ah。这组蓄电池组与船用充电器、充放电板构成浮充系统 。

4.2.5本船在机舱设主辅机启动蓄电池3组，每组由1块6-CQW—200型免维护蓄电池串联而成，容量为12V，200Ah。这3组蓄电池一般由主辅机自带的充电机充电，亦可用充放电板充电机补充充电。起动闸刀开关布置在机舱口，已方便船员操作。

4.3配电：

4.3.1  在驾控台内设主配电箱1只，用于220V负载配电。主开关型号为NSD100K/80A OF/MN。岸电开关型号为NSD100K/50A OF/MN。发电机供电与岸电供电之间具有双向连锁保护。设负载分路开关。分路开关均采用C65N/2P型自动开关。主配电板上设有监测发电机电压、电流、频率的仪表。

4.3.2  在驾驶台设有充放电板一块，配置一组照明蓄电池，充放电系统为浮充方式。充放电板面设有监测充放电的电流、电压表。另配置C65/2P游艇用小型塑料壳式自动开关，分别为航行信号设备、低压助航设备等供电。为保证夜晚安全航行，驾驶室、通道处的照明灯可单独关闭。

4.3.3 在驾驶室右设驾控台，驾控台内分别设有充放电板；DC24V低压助航分电板；AC220V助航电源；航行灯、信号灯控制单元；甚高频无线电话、AIS、雷达；雨刮器开关；探照灯开关；投光灯开关；主机操纵单元；主机仪表报警单元、广播扩音机、联络铃组、信息化监控等。DC24V电源来自低压充放电板，AC220V电源来自主配电板。

4.4电力设备：

4.1  设机舱风机2台，型号为250/2R,DC24V ,0.3KW,10A。

4.2  本船设有直接蒸发式空调2台，最大功率2.48kw，AC220V。设空调冷却水泵1台。

4.5照明：

1）  驾驶室、前客舱、后客舱、洗手间均采用两路24V交叉供电。灯具使用LED筒灯，并设置DC24V应急照明灯。

2）  机舱使用船用24V舱顶灯照明。

3）  顶蓬设置探照灯1只，DC24V100W 白色型 ，由驾驶台遥控。

4.6航行灯、信号灯：

按照内河信号设备规范要求配置：在驾控台面设航行灯、信号灯控制板1块，航行灯使用不锈钢游艇系列灯具，信号灯使用不锈钢游艇系列灯具。航行灯配左舷灯、右舷灯、桅灯和艉灯，计4只。信号灯配黄闪光灯1只，失控红灯2只，白环照灯1只，绿环照灯1只。另设长排警灯1架。

4.7通导设备

1） 本艇配有ICOM甚高频无线电话1台、船舶自动识别系统AIS 1台、天翼船台对讲机1台。

2）本艇配磁罗经1只，用于指示船舶航向和观测物标方位。

4.8 其它设备

1）在驾驶室固定玻璃窗设直流电动雨刮器1套，带复位功能。

2） 在机舱、客舱底部各设有移动式抽水泵1只，用于船舱进水情况下自动和手动排放舱底水，同时设有高水位报警装置。

3）本艇设污位表、油位表、水位表和舵角指示器各1套。

4.9 电缆：

本船采用CJPJ/SC 低烟无卤阻燃型船用电缆。手动火灾报警系统使用CJPJ/NC 低烟无卤阻燃船用耐火型电缆。

4.10 防污染

本船需要航行于京杭运河水域，采用“0排放”措施，所有产生的垃圾、污水、污油都定期由岸上设施回收处理。

4.10.1、防止油类污染

1）本船设舱底水收集柜一只;含油舱底水可通过舱底手摇泵抽吸到收集桶内，靠岸时送到岸上接收设施或手摇泵通过软管直径排到岸上接收设施；

4.10.2、防止生活污水污染

本船设的粪便污水储存柜一套，可将污水通过甲板排放接头送到岸上接受设施,设置生活污水贮存柜清洗装置及高液位报警。

4.10.3、防止垃圾污染：

本船设20升垃圾桶2只,分别储存食品类垃圾、塑料类垃圾和其他垃圾。定期由岸上回收。

4.10.4、防止空气污染：

1）主机发动机功率大于37Kw，符合国家船舶发动机第一阶段排放要求；

2）船上灭火器为CO2和干粉，不含消耗臭氧物质。

3）船上使用的燃油含S量质量比不大于3.5%。加油时应向供应商索要证明书，放置在船上备查.

4.10.5、防止噪声污染

为有效的降低噪音污染，提高船上人员及船周边人员的舒适性，本船采用了以下降噪措施：

1）系泊发电机采用静音型船用发电机组;，

2）采用低噪音型风机;

3）采用湿式排气有效降低排气噪音;

4）采用封闭式机舱;

5）机舱内壁涂阻尼涂料及敷设吸音棉及多孔吸音板。

4.10.6、控制船舶有害防污底系统对水域的污染

本船防污底漆采用不含有作为生物杀灭剂的有机锡化合物，交船时将随船提供相应的证明文件。

4.11保护接地及避雷装置：

本船活动桅杆顶部设避雷针(避雷针的材料为不锈钢，直径为12mm，长为300mm)，活动连接处用截面70平方毫米铜芯电缆与船体部分做可靠的挠性电气连接。本船采用IT接地方式，所有受电器均应保护接地，电阻小于4Ω。

- 项目总体布置图：

见附件

- 项目工程清单设备和材料配置工程清单　　　　见附2—1表

- 18米铝合金通透型海巡艇设备和材料配置工程清单            （附2—1表）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌或备注 | 偏离情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 船体部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 铝板 | 5083铝镁合金 | 吨 | 7.5 |  |  |  |
| 2 | 铝材 | 6061/6082铝镁合金 | 吨 | 1.5 |  |  |  |
| 3 | 花铝板 | 5083铝镁合金 | 吨 | 0.5 |  |  |  |
| 4 | 焊丝 | 5183焊丝 | 吨 | 0.8 |  |  |  |
| 5 | 氧气 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 氩气 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 工业气 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 辅助材料 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 油漆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 二 | 舾装设备 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 锚系泊、救生、消防 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢锚 25kg |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 2 | 316L不锈钢缆桩双十字 | 含全部附件 | 只 | 4 |  |  |  |
| 3 | 三股丙纶索 | 破断拉力不小于29.4kN ∅24 L=50m | 根 | 1 |  |  |  |
| 4 | 三股丙纶索 | 破断拉力不小于32kN∅16 L=25m | 根 | 3 |  |  |  |
| 5 | 救生圈 | GB4302-84 | 只 | 2 |  |  |  |
| 6 | 铝合金救生圈架 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 7 | 救生衣 | GB4303-84，其中儿童救生衣3件 | 件 | 33 |  |  |  |
| 8 | 半圆形消防水桶 | 带绳 | 只 | 2 |  |  |  |
| 9 | 泡沫灭火器 9L |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 10 | 干粉灭火器 5kg |  | 只 | 4 |  |  |  |
| 11 | 铝合金灭火器架 |  | 只 | 5 |  |  |  |
| 12 | 固定二氧化碳系统 | 8L 2瓶共12kg手动释放 | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 太平斧 |  | 把 | 1 |  |  |  |
| （二） | 舱面属具 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 铝质主机吊机口盖 | 1100×710/R80. | 扇 | 2 |  |  |  |
| 2 | 铝质发电机吊机口盖 | 710×940/R80 | 扇 | 1 |  |  |  |
| 3 | 铝质机舱检修入口 | 710×940/R80 | 扇 | 1 |  |  |  |
| 4 | 铝质上开式风雨密下舱门 | 800×1200 | 扇 | 2 |  |  |  |
| 5 | 驾驶室夹胶玻璃固定异形窗 | 1200x1200 | 扇 | 2 |  |  |  |
| 6 | 夹胶玻璃固定曲面异形窗 | 定做 | ㎡ | 20 |  |  |  |
| 7 | 两舷夹胶玻璃固定窗 | 定做（带隐形移窗） | ㎡ | 30 |  |  |  |
| 8 | 天窗 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 9 | 气撑 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 10 | 防碰球 |  | 只 | 6 |  |  |  |
| 11 | 铝质埋入式地板盖 | QL-405E A500×500 | 只 | 1 |  |  |  |
| 12 | 不锈钢金栏杆 ∅32×4 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 不锈钢风暴扶手 |  | m | 20 |  |  |  |
| 14 | 不锈钢风暴支脚 |  | 件 | 10 |  |  |  |
| 15 | 异形不锈钢通风百叶窗 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 16 | 不锈钢桅杆架 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 17 | 铝质直梯 | A350 | 只 | 2 |  |  |  |
| 18 | 不锈钢拉链 ∅8 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 不锈钢首尾旗杆 |  | 支 | 2 |  |  |  |
| 20 | EVA护舷 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 21 | 国旗 | 4号 | 面 | 1 |  |  |  |
| 22 | 国旗 | 5号 | 面 | 2 |  |  |  |
| 23 | 国际信号旗 | 4号 | 套 | 1 |  |  |  |
| 24 | 红、白旗 | 0.4×0.6m 各1 | 面 | 2 |  |  |  |
| 25 | 黑色球体号型 | ∅300 | 件 | 1 |  |  |  |
| 26 | 充电式手电筒 |  | 件 | 1 |  |  |  |
| 27 | 测深手锤 | 3kg | 件 | 1 |  |  |  |
| 28 | 测深杆 | 3m | 根 | 2 |  |  |  |
| 29 | 塑料垃圾桶 | 20L | 只 | 2 |  |  |  |
| 30 | 双筒望远镜 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 31 | 温湿度计 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 32 | 秒表 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 33 | 船用时钟 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 34 | 无液气压计 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 35 | 倾斜仪 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 36 | 不锈钢避雷针 | ∅12，L=500mm | 件 | 1 |  |  |  |
| 三 | 内装部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 塑胶防滑地板 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 空调柜 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 3 | 工作台面 |  | 座 | 1 |  |  |  |
| 4 | 工作座椅 |  | 张 | 1 |  |  |  |
| 5 | 轻钢龙骨 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 多晶丝绝缘材料 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 单面仿木纹铝蜂窝板 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 隐形收放式窗帘 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 铝合金窗套、门套 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 装饰收边条、压条 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 收放式水杯架 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 装潢辅材 | （结构胶、碰钉、压盖、螺丝、轨道等） | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 装饰小五金 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 排气扇 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 15 | 驾驶椅 | 可升降，带安全带 | 只 | 1 |  |  |  |
| 16 | 副驾驶双人椅 | 带安全带 | 只 | 1 |  |  |  |
| 17 | 室内订制柜 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 18 | 转角沙发 | 定制4米 | 张 | 2 |  |  |  |
| 19 | 茶几 |  | 张 | 2 |  |  |  |
| 20 | 双人沙发 |  | 张 | 4 |  |  |  |
| 21 | 固定台面 |  | 张 | 2 |  |  |  |
| 22 | 卫生间设备 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 22 | 定制不锈钢通风格栅 | 400*400 | 只 | 4 |  |  |  |
| 23 | 甲板防滑金刚砂 |  | ㎡ | 12 |  |  |  |
| 24 | 泡沫填充材料 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 25 | 绝缘材料（绝缘垫及环氧） |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 26 | 机舱防火绝缘 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 27 | 全船标识标记 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 四 | 轮机设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲VOLVO舷内外机 | PENTA D4-270/DPH 含液晶显示屏、操舵仪及附件 。方高盘可调节。 | 台 | 2 | VOLVO |  |  |
| 2 | 舱底水手摇泵 | CS-25Y | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 移动式舱底抽水泵 | SEAFLO 13012-24 24V 750GPH 1.6A | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | ▲轴流式风机 | 250/2R | 台 | 2 | 欧星 |  |  |
| 5 | 直接蒸发整体空调 | OA-36Z | 台 | 2 | 欧星 |  |  |
| 6 | 主机螺栓及弹簧垫圈 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 手摇消防泵 | III型 | 只 | 1 |  |  |  |
| 8 | 主机海底门 | 2" 316L | 只 | 1 |  |  |  |
| 9 | 发电机海底门 | 1.5" 316L | 只 | 1 |  |  |  |
| 10 | 空调海底门 | 2" 316L | 只 | 1 |  |  |  |
| 11 | 手摇消防泵吸口 | 1.5" 316L | 只 | 1 |  |  |  |
| 12 | 主机通海阀 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 13 | 辅机通海阀 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 14 | 空调通海阀 | 2" | 只 | 1 |  |  |  |
| 15 | 消防泵通海阀 | 1.5" | 只 | 1 |  |  |  |
| 16 | 海水滤器 | 2" | 只 | 2 |  |  |  |
| 17 | 海水滤器 | 1.5" | 只 | 1 |  |  |  |
| 18 | 发电机排气管消音器 | 设备配套 | 只 | 1 |  |  |  |
| 19 | 发电机排气管 | 设备配套 | 套 | 1 |  |  |  |
| 20 | 污油箱 | 不锈钢 | 只 | 1 |  |  |  |
| 21 | 燃油箱 | 不锈钢 | 件 | 1 |  |  |  |
| 22 | 淡水箱 | 不锈钢 | 只 | 1 |  |  |  |
| 23 | 燃油滤器 | A4025 | 只 | 1 |  |  |  |
| 24 | 船用重块式快关阀 | 25010 | 只 | 1 |  |  |  |
| 25 | 燃油液位变送器 | L=800 ，KUS带显示仪表 | 只 | 1 |  |  |  |
| 26 | 淡水液位变送器 | L=800，KUS带显示仪表 | 只 | 1 |  |  |  |
| 27 | 污水柜液位变送器 | L=500，KUS 带显示仪表 | 只 | 1 |  |  |  |
| 28 | 不锈钢吸入滤网 | DN40 | 只 | 3 |  |  |  |
| 29 | 甲板注油口 DN40 |  | 只 | 4 |  |  |  |
| 30 | 透气管头 | 9105561 | 只 | 3 |  |  |  |
| 31 | 截止止回阀 | A25032 | 只 | 4 |  |  |  |
| 32 | 截止阀 | A25025 | 只 | 4 |  |  |  |
| 33 | 外螺纹青铜止回阀 | A16025 | 只 | 3 |  |  |  |
| 34 | 316不锈钢管 |  |  |  |  |  |  |
|  | φ48×3.0 |  | 米 | 25 |  |  |  |
|  | φ42×3.0 |  | 米 | 12 |  |  |  |
|  | φ34×2.5 |  | 米 | 16 |  |  |  |
|  | φ27×2.5 |  | 米 | 26 |  |  |  |
| 35 | 铝合金管 |  |  |  |  |  |  |
|  | φ60×3.0 |  | 米 | 6 |  |  |  |
|  | φ48×3.0 |  | 米 | 36 |  |  |  |
|  | φ42×3.0 |  | 米 | 18 |  |  |  |
|  | φ34×3.0 |  | 米 | 4 |  |  |  |
|  | φ27×3.0 |  | 米 | 12 |  |  |  |
| 36 | 无缝钢管 |  |  |  |  |  |  |
|  | φ34×2.5 |  | 米 | 9 |  |  |  |
|  | φ27×2.5 |  | 米 | 18 |  |  |  |
| 37 | 法兰、垫片、螺栓等 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 38 | 轮机辅助材料 | 打磨片、船舱件、管路支架等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 39 | 轮机工属具及备品备件 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 五 | 电气设备 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 电源设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲发电机 | 13.5kW 50HZ 230V含全部附件 | 台 | 1 | 科勒 |  |  |
| 2 | 铅酸蓄电池 | 6-CQW-200含全部附件（箱子及托架） | 块 | 5 |  |  |  |
| （二） | 配电、监控设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主配电板 | 铝合金框架 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 饰面驾控台 | 铝合金框架 | 座 | 1 |  |  |  |
| 3 | 充放电板 | （含12V/24V 50A充电模块）铝合金框架 | 座 | 1 |  |  |  |
| 4 | 岸电航空插座 | 250V 50A IP56 2P+E | 套 | 1 |  |  |  |
| （三） | 航行信号灯 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 右舷灯 | CXH1-3 24V/25W | 只 | 1 |  |  |  |
| 2 | 左舷灯 | CXH2-3 24V/25W | 只 | 1 |  |  |  |
| 3 | 桅灯 | CXH3-3 24V/25W | 只 | 1 |  |  |  |
| 4 | 艉灯 | CXH4-3 24V/25W | 只 | 1 |  |  |  |
| 5 | 左右转弯闪光灯 | 997-9 24V25w | 只 | 2 |  |  |  |
| 6 | 信号灯 | CXH5-2 24V/25W | 只 | 3 |  |  |  |
| 7 | 桅杆闪光灯 | CXH5-2 24V/25W | 只 | 2 |  |  |  |
| （四） | 照明设备及开关插座 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 舱顶灯 | CCD5-2 DC24V 15W | 只 | 4 | 海星灯具 |  |  |
| 2 | 遥控探照灯 | SL21051D-CW-24V-SD,100W | 只 | 1 | 常州海鸿 |  |  |
| 3 | LED筒灯 | DC24V 5W | 只 | 30 |  |  |  |
| 4 | 船用防水开关 | HF2-1 | 只 | 2 |  |  |  |
| 5 | 舱室开关 | AC220V 10A | 只 | 5 |  |  |  |
| 6 | 防水插座 | CZKS101-1 DC24V | 只 | 2 |  |  |  |
| 7 | 英标插座（DC24V) | CZA-3B-1 | 只 | 2 |  |  |  |
| 8 | 两极加两极加接地插座 | AC220V 10A | 只 | 6 |  |  |  |
| 9 | 带USB二、三插座 | AC220V 10A | 只 | 7 |  |  |  |
| 10 | 风机切断按钮 | ZPB-1T | 只 | 1 |  |  |  |
| 11 | 防水航空插头 | 250V,10A,12芯，IP56 | 只 | 1 |  |  |  |
| 12 | 防水航空插座 | 250V,10A,12芯，IP56 | 只 | 1 |  |  |  |
| 13 | 汽车电瓶开关 | 200A品牌ABB | 把 | 3 |  |  |  |
| （五） | 无线电及助航设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AIS | AIS-B-900 ，含天线及电缆15米，电源装置 | 套 | 1 | 上海埃威 |  |  |
| 2 | 甚高频无线电话 | FT-805B，含天线及电缆15米，电源装置 | 套 | 1 | 厦门飞通通讯设备 |  |  |
| 3 | ▲天翼对讲船台 | 2.4英寸TFT屏，直流24V | 套 | 1 | 浙江昊畅通讯技术 |  |  |
| 4 | 磁罗径 | YQ-50A DC24V | 只 | 1 | 常州海鸿 |  |  |
| 5 | 不锈钢天线座 | 5033 | 只 | 4 | 常州海鸿 |  |  |
| 6 | 双管电笛 | 11018-24,24V 4.5A | 只 | 1 |  |  |  |
| 7 | 扩声器 | 6121，12V,100W | 只 | 1 |  |  |  |
| 8 | 高音扬声器 | 扩声器配套，白色外壳 | 只 | 1 |  |  |  |
| 9 | 手动报警按钮 | DK7-1 | 只 | 1 |  |  |  |
| 10 | 声光报警器 | SG-41B DC24V | 只 | 1 |  |  |  |
| 11 | 综合信息化设备 | 含7吋 四画面船舶监控、 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 联络铃 | YLX120-24Z | 只 | 1 |  |  |  |
| 13 | 联络按钮 | ZPB-1 | 只 | 1 |  |  |  |
| 14 | 雨刮器 | 按驾驶室前窗尺寸定制 | 只 | 1 |  |  |  |
| （六） | 电缆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 1 | 船用无卤电力电缆 | CJPJ/SC |  |  |  |  |  |
|  |  | 2×16 | 米 | 25 |  |  |  |
|  |  | 2X10 | 米 | 30 |  |  |  |
|  |  | 3X1.5 | 米 | 80 |  |  |  |
|  |  | 2X2.5 | 米 | 350 |  |  |  |
|  |  | 2X1.5 | 米 | 465 |  |  |  |
|  |  | 2X1 | 米 | 155 |  |  |  |
| 2 | 船用无卤耐火电缆 | CJPJ/NC |  |  |  |  |  |
|  |  | 2X1 | 米 | 80 |  |  |  |
| 3 | 船用软电缆 | CEFR型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7×1.5 | 米 | 20 |  |  |  |
|  |  | 1×50 | 米 | 30 |  |  |  |
|  |  | 2×4 | 米 | 50 |  |  |  |
| 4 | 网络线 | CAT5 | 米 | 80 |  |  |  |
| 5 | RVV铜芯双色接地线 | 1×2.5 | 米 | 50 |  |  |  |
| （七） | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电气辅助材料 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 电气小铭牌 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 电气工属具及备品备件 |  | 项 | 1 |  |  |  |

- 三、商务要求

| 质保期 | ▲验收合格后，质保期为1年； |
| --- | --- |
| 售后技术服务保障及响应 | 维修响应时间 4小时，到达时间48小时； |
| 交货时间（工期）及地点 | ▲（合同签订后270天内）交货并完成安装；地点：采购人指定地点 |
| 付款条件 | ▲合同签定后，支付合同价总额的60%预付款；乙方已完成50%工程量后，支付合同价总额的30%；项目竣工验收合格，指定地方交接后，剩余款项经审核后一次付清。履约保证金转为质保金（不计息）。 |
| 设计要求 | ▲根据船东的需求和建设方案，进一步深化设计。 |

四、投标人的资信要求表

| 政策性加分条件 | 投标产品具有由财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》的有效证明文书的；投标产品具有由财政部、国家发改委联合发布有效期内、属于《节能产品政府采购清单》内优先采购节能产品的有效证明文书的;投标产品属于中小企业生产的; 投标产品属于残疾人福利性单位生产的. |
| --- | --- |
| 质量管理、企业信用要求 |  |
| 能力或业绩要求 |  |
| 原厂商质保函 |  |
| 售后服务保障或维修响应时间要求 | 维修响应时间 4小时，到达时间48小时； |

五、特别说明：

▲提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加本项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定报价最低的投标人获得中标人资格；当报价相同时，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标人。

第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2019年湖州航区港航管理用艇更新项目（四艘铝合金海巡艇建造） |
| 2 | 采购数量及单位：详见招标文件 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。3. 本项目代理费人民币捌万玖仟元整，由中标人全额支付。 |
| 4 | 投标保证金：不缴纳 |
| 5 | 现场踏勘：不组织 |
| 6 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于2019年7月29日16:00前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；招标采购单位将于2019年7月31日前组织答疑；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的投标人；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于投标截止日期5天前书面通知所有已报名的投标人。 |
| 7 | 投标文件组成：开标一览表 1 份；资格文件、技术/资信/商务文件、报价文件正本各 1 份；副本各2份（报价文件必须单独装订、密封）。 |
| 8 | 投标截止时间及地点： 2019年8月6日9：00时整（以开标室时钟为准） 湖州市公共资源交易中心二楼开标室（湖州市仁皇山片区金盖山路66号2号楼） |
| 9 | 开标时间及地点： 2019年8月6日9：00时整， 湖州市公共资源交易中心二楼开标室（湖州市仁皇山片区金盖山路66号2号楼） |
| 10 | 评标办法及评分标准：详见招标文件 |
| 11 | 中标公告：中标供应商确定后，中标公告于浙江省政府采购网：(http://www.zjzfcg.gov.cn)、湖州市公共资源交易信息网http://ggzy.huzhou.gov.cn等网站。 |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 13 | 履约保证金及质保金的收取及退还：签订合同时，按合同总金额的5%计收履约保证金；合同履行完毕验收合格后，履约保证金转为质保金，验收合格1年后，若无质量问题，一次性退还（不计息）。 |
| 14 | 采购资金来源：财政资金 |
| 15 | 付款方式：采购人自行支付 |
| 16 | 投标文件有效期：120天 |
| 17 | 招标单位：湖州市港航管理局 联系人：袁工 联系电话：0572- 2505781 |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位 |

一   总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于2019年湖州航区港航管理用艇更新项目（四艘铝合金海巡艇建造）的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构和采购单位（湖州市港航管理局）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分）。

- （五）投标费用

1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

2.本项目代理费人民币捌万玖仟元整，由中标人全额支付，在中标通知书发出后当日一次性结清。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

▲1.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加本项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定报价最低的投标人获得中标人资格；当报价相同时，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标人。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

3. 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购代理机构有权拒绝第一次质疑以外其他所有质疑。

4质疑函须采用财政部发布的政府采购供应商质疑函范本（参考样式可从“湖州市公共资源交易信息网->资料下载->采购资料下载”栏目下载），否则采购代理机构有权要求质疑供应商改正后重新提出。

- 二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在2019年7月29日16：00前以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、技术/资信/商务文件、投标报价文件三部份组成。

1.资格文件

（1）投标声明书(格式见附件)；

（2）投标人基本情况介绍；

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件)；（为方便开标，原件请随身携带，开标时单独提供给招标采购单位）

（4）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明【税费凭证，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明】（复印件各一份）；

（5）营业执照、税务登记证副本或“五证合一”的营业执照副本（复印件各一份）；

（6）铝质船舶制造企业三级以上（含）的生产条件认可证书；

（7）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图（以开标当日采购人或由采购代理机构核实的查询结果为准）。

注：▲以上资料提供复印件的，复印件须加盖企业公章并同时需提供原件核查，提供的原件另用纸袋包装在投标截止时间前递交，原件未提供的按资格审查不通过处理，作无效标处理。

2. 技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

（2）船舶建造方案和船体建造工艺；

（3）设计及功能性优点；

（4）项目主要机械设备配置清单及技术响应表（均不含报价）；

（5）实施方案；

（6）工程质量保证措施；

（7）管理制度；

（8）项目实施团队人员一览表；

（9）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（10）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

资信文件：

（11）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件）；

（12）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（13）政策分相关证明资料；

（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书等；

（15）企业荣誉证书、科技成果或文件；

（16）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

商务文件

（17）商务响应表（格式见附件）；

（18）技术服务、技术培训和售后服务的内容和措施；

（19）企业资质证书；

（20）技术、商务、资信及其他分自评表。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）投标报价明细表（格式见附件）；

（3）小微企业声明函（若有，格式见附件）；

（4）供应商及产品制造商“国有企业信用信息公示系统-小微企业名录”页面查询结果（如有）；

（5）残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件）；

（6）属于监狱企业的证明文件（若有）；

（7）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（8）招标代理费承诺函；

（9）开标一览表（单独封装，格式见附件）。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人签名并加盖单位公章。

- （二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

- ▲1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人在填报投标项目报价明细表时必须按照采购需求货物清单内容逐项报价，不得随意更改序号、货物名称、单位、数量。否则作无效标处理。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起 120  天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

不缴纳

- （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标人应按资格文件、技术/资信/商务文件、投标报价文件正本各1份，副本各2 份分别编制并装订成册，资格文件、技术/资信/商务文件（不得体现投标报价内容）可装订一起，投标报价文件必须单独装订、密封，否则作无效标处理。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应按资格文件、技术/资信/商务文件、投标报价文件三部分密封封装投标文件，投标报价文件必须单独装订、密封，其中《投标报价一览表》（格式见附件）应单独用小信封密封。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资格文件、技术/资信/商务文件、投标报价文件、投标报价一览表等）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超出经营范围投标的；

（2）资格文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致的；

4.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5.按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开资格文件、技术/资信文件/商务文件、外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认；

6. 资格审查、技术/资信/商务评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

7.由主持人宣读《投标报价一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标设备名称、规格型号或者服务项目名称），以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容。

8、采购代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

9.开标会议结束。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家 5 人和采购人代表 2人,共7人组成。

（二）评标的方式

首先由采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查，采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人投标文件的完整性、合法性等进行审查。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是本项目采取综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控并邀请政府采购督导部门进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人授权评标委员会确定中标人。

1. 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送交采购人确认，采购人在收到评标报告后五个工作日内，依法确认中标供应商。

2.中标供应商确定后，中标结果在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

3.在发布公告的同时，招标采购单位向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

4根据浙江省财政厅《关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》[浙财采监字〔2009〕28号]精神，中标供应商在领取中标通知书前，必须在《浙江政府采购网》上完成供应商的注册工作，经初审、终审及公示后方可正式领取中标通知书。

5. 根据湖建专项办[2011]1号文件的规定,如属于廉洁谈话范围的项目,须由拟中标供应商的法定代表人或其授权人接受廉洁谈话,并由法定代表人签订《廉洁承诺书》, 《廉洁承诺书》经法定代表人签字并加盖公章送达廉政监察组后,政府采购机构方可凭由廉政监察组签发的《廉洁承诺书签订告知书》向中标供应商发出中标通知书。

6.中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1.签订合同前，中标人应按采购代理机构根据招标文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金，否则，将没收中标人的全部投标保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3. 履约保证金在中标人按合同约定交货验收合格后自动转为质保金，履约保证金转为质保金，验收合格1年后，若无质量问题，一次性退还（不计息）。

- (三)其他

- 供应商有下列情形之一的，自愿接受取消投标资格；如已中标的，自动放弃中标资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任：

- （1）供应商在投标有效期内撤回投标文件的；

- （2）供应商在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

- （3）中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

- （4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

- （5）拒绝履行合同义务的；

- （6）其他严重扰乱招投标程序的。

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于2019年湖州航区港航管理用艇更新项目（四艘铝合金海巡艇建造）的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分40分、技术分36分、商务分6分、资信及其他18分等四部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。本项目由采购人授权评标委员会直接确定排名第一的投标人为中标人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+商务、资信及其他分)

二、评标内容及标准

（一）价格分（40分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×40%×100

根据规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予6%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《小微企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖投标人公章），并在报价明细表中说明制造商情况。

根据规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。

根据规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。”

上述计算扣除不累计计算，最高扣除6%；未提供以上材料的，均不给予价格计算扣除。

（二）技术分（36分）

1. 船舶设计、建造技术方案（6分），根据投标人对本项目设计、建造及技术方案的科学性、严密性、合理性进行评定,技术解决方案全面合理，技术设计到位、经济合理的得6分；方案欠佳的，每项扣 0.5分，扣完该项得分为止；方案存在明显缺陷的，每项扣1 分，扣完该项得分为止；无方案不得分。

2. 船体建造工艺（4分），船体建造工艺、装备设施先进实用的得4分；建造工艺欠佳的，每项扣0-1 分，扣完该项得分为止；建造装备设施存在明显缺陷和落后的，每项扣1-2 分，扣完该项得分为止；未提供建造工艺、建造装备设施的不得分。

3. 项目（两艇型）设计及功能性优点（5分）, 根据投标人对本项目理解，对（两艇型）设计及功能性优点的表述进行评分，设计及功能先进实用的得5分, 欠佳的，每项扣0-1 分，扣完该项得分为止。

4. 技术性能（4分），满足招标文件要求的主要机械设备技术性能及参数的，得3分；优于招标文件要求的技术要求及参数的，每优于一项加0.5分，最多加1分；低于招标文件要求的技术要求及参数的（非实质性偏离），每低于一项扣1分，最多扣5分。

5. 实施方案（4分），投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，项目实施组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和关键步骤解决方案, 方案合理的得4分；方案欠佳的，每项扣 0.5分，扣完该项得分为止；方案存在明显缺陷的，每项扣1 分，扣完该项得分为止；无方案不得分。

6. 管理制度（4分），根据管理组织、项目实施规范和管理制度，有完善的质量管理体系，并能有效实施的得4分，管理制度欠佳的，每项扣 0.5分，扣完该项得分为止。

7. 工程建造质量保证措施（3分），措施科学有效的，得3分；方案措施欠佳的，每项扣 0.5分，扣完该项得分为止；措施存在明显缺陷的，每项扣1 分，扣完该项得分为止；无措施的不得分。

8.保证项目的实施团队安排（5分），项目管理团队安排充足，船体、电气等专业高级工程师3名，工程师5名，助理工程师4名，每项缺一人，扣0.5分，扣完为止。（项目管理人员提供技术职称证书、三年的相关业绩，劳动合同，提供职称证书和合同原件备查，未提供不得分。）

9.对本项目有效的改进措施和合理化建议（1分），有效建议和措施每项得0.5分，最高得1分，未提供的不得分。

（三）商务分（6分）

1. 质保期（1分），达到招标文件规定的得1分；

2. 售后服务优惠承诺（1分），售后服务方案全面周到且优惠幅度大的,得0.5-1分，售后服务不全面或优惠不明显的,得0-0.5分，除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分；

3. 企业生产能力（4分），投标人同时具有船舶建造及设计资质（乙级及以上）的得1分；企业注册资金3000万元以上的得1分，3000万元（不含）以下，500万元以上的得0.5分；具有铝质船舶制造企业二级以上（含）的生产条件认可证书的得2分，三级的得1分。

（四）资信及其他分（18分，投标人应提供有关证明文件及资料,未提供的不得分。相应原件请随身携带，未提供合同原件的不得分）

1. 投标文件制作（1分），投标文件编制完整，格式规范、装订整齐、符合招标文件要求的，得1分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣 0.5 分，扣完该项得分为止。

2. 政策分（3分），投标产品具有由财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》的有效证明文书的得1分；投标产品具有由财政部、国家发改委联合发布有效期内、属于《节能产品政府采购清单》内优先采购节能产品的有效证明文书的得1分。投标产品属于中小企业生产的，得0.5分; 投标产品属于残疾人福利性单位生产的，得0.5分。

3. 权威认证（1.5分），投标人通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、职业健康安全管理体系等认证证书的，凭相关证书复印件每项得0.5分，最高1.5分；

4. 荣誉及科技成果（3.5分），投标人获得国家高新企业得1.5分；投标人在历年船舶建造中获得四项（含）以上国家发明专利的，得2分。

5. 成功案例及业绩（7分），投标人2017年1月1日至今成功建造总长14米以上的全铝合金结构的高速公务艇，每一艘得2分，最高得6分；成功建造14米以上的钢铝结构公务艇的每艘得0.5分，最高得1分；未同时提供采购项目建造合同复印件、船舶检验证书或船舶交接证明（或协议）的不得分，未提供合同原件的，该项评分不得分。

6. 售后服务保障（2分），投标人售后服务网点在浙江省范围内的，并且与投标人具备投资控股关系的，得2分；售后服务网点设在浙江省范围外的，得0.5分（服务网点需提供售后服务协议、营业执照等相关证明材料）。

（五）技术、商务、资信及其他分的计算

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：技术商务资信分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

第五章  合同主要条款（供参考）

- 浙江省政府采购合同

甲方：   湖州市港航管理局

乙方：

第一条  合同标的

1.1合同标的：

1.2合同组成和解释顺序：（1）本合同协议；（2）中标通知书；（3）招标文件；（4）合同专用条款；（5）投标文件；（6）标准规范及有关技术文件；（7）设计图纸；（8）工程报价单及联系单。

第二条  技术依据及建造内容和工作要求

2.1建造内容

2.2船级、规范和规则

乙方按照甲方在2019年湖州航区港航管理用艇更新项目（四艘铝合金海巡艇建造）招标文件中，总体需求和技术建造方案，深化设计，完成该船的图纸设计，并送审通过。然后按照船检批准的技术图纸建造。

满足国家海事局及中国船级社相关法规、规范及标准对所设计建造船舶适用的要求。

2.3船舶的主尺度、主要性能及技术指标

详见招标文件中的项目技术参数和设备配置要求。

第三条  合同价格及支付条件

3.1合同价格

3.1.1合同总价格为：                        。

3.1.2本价格不受市场物价的变化而变化。

3.2支付条件

3.2.1第一期付款  合同生效后一星期内,甲方向乙方支付合同总价60%的预付款，即人民币             。

3.2.2第二期付款  乙方已完成50%工程量后，甲方支付合同价款的30%的工程款；

3.2.3第三期付款  船舶完工办理交船手续后，　在乙方提供工程变更项目结算书并经甲方审核后十天内，甲方按实支付余款。

3.3履约保证金:

在签订本合同前3天内，乙方须向甲方交纳合同总额5%的履约保证金,船舶交接完成后，转为质保金。承诺的保质期满后，售后服务良好，无质量和服务问题，原额（无息）归还履约保证金。

第四条  验收、交船

4.1交船时间：自合同生效之日起270天内交船（日历天）。

4.2交船地点：（甲方）指定的码头水域，由乙方负责安全运达甲方指定地点。

4.3交接船条件：交接船签字前，船舶必须符合合同规定，完成船舶各种试验，各项性能应达到技术要求；完成包括：各种备品、工属具、证书、资料等均已办妥；交船时，船舶应处于彻底清洁状态，各舱室、外壁处于最佳状态；机电设备性能处于良好状态；并确保全船所有机械设备、管路和舱柜清洁、防锈，直到甲方认为可安全使用为止。

4.4交接船文件：

船舶建造完工证明书；

船舶检验证书薄正本一份，副本一份；

按规定必须取得的船用产品检验证书；

交接船协议书；

两套以上所有产品厂的维护、操作说明书、备件手册；

第五条  监造与验收

5.1本船所有的材料和设备由乙方负责按照设计图纸要求采购或自制，但主要材料和设备的技术谈判和验收必须有甲方代表参与，主要采购和自制的设备应取得船用产品证书。

5.2乙方由于材料、设备、备件、供应品订货困难等原因影响建造进度时，须征得甲方同意后，应采用符合船检要求的代用品。涉及船舶性能及船检规范的，还应征得船检及设计部门的同意。

5.3本合同签署生效后，甲方将委派驻厂代表进行监造，乙方应为驻厂代表提供工作及生活上的方便。

5.4船舶开工前，乙方应向甲方提供二份工程进度表，一套主要施工图纸。

5.5驻厂代表在监造中提出的问题，乙方应在五天内给予书面答复。

5.6所有法定检验项目，乙方必须提前七天通知驻厂代表，检验项目应具有完整性，其它一般项目，提前二天通知驻厂代表。

5.7对于任何一处内装修封闭前，必须经驻厂代表检查其内部情况并进行现场记录认可，否则，驻厂代表有权要求拆开检查。

5.8本船建造过程中，如发生项目变更，实际施工和设计图纸不符时，必须征得甲方驻厂代表同意并出具施工联系单，乙方负责施工，并将修改后的图纸及时送设计单位。

5.9试验和试航

5.9.1系泊试验前20天，乙方提出“试车试航大纲”送船检部门及甲方认可。系泊试验和试航均按认可的“试车试航大纲”进行。

5.9.2乙方应在10天前以书面形式通知甲方关于本船的试航时间，在五天前以书面形式将确定的时间通知甲方。甲方应按时派员参加试航。

5.9.3试航由乙方组织进行，费用由乙方承担。交船时，仍存留于本船舶上未使用的燃油和润滑油、油脂等按市场购买价格折价给甲方。

第六条  质量保证

6.1本船建造质量应符合本合同所确定的国家有关船舶建造的规范、规则及乙方在报价标书中所承诺的有关标准、规范和质量保证体系。

6.2缺陷的责任及范围

自双方签署本船《交接船协议书》之日起一年内为本船保修期，在此期间凡属乙方施工、工艺以及材料、设备质量而引起的缺陷、故障和损坏，由乙方负责免费修理或更换。凡属甲方操作或保养使用不当造成的损坏、故障和缺陷以及易损件的正常磨损，由乙方负责修复，甲方承担费用。

6.3缺陷的处理

6.3.1甲方在保修期内发现属于保修范围内的任何缺陷将及时通知乙方，乙方应派员在第一时间抵达现场，抵达时间为4小时内，属配套设备厂家的项目由乙方负责督促其按有关服务计划如期到达；若乙方在接到甲方的通知后未能及时到场服务，甲方为保证船舶安全营运的需要，有权另行组织修理，所发生的修理费用在该质量保证金中抵扣。如质量保证金不够，则乙方还需向甲方支付修理费的不足部分。

6.3.2乙方在质保期满后，将免费负责将船进行上排检查。

第七条  合同的变更及修改

7.1本合同生效后，甲乙双方都要严格遵守执行，如甲乙双方任何一方提出解除、停止执行合同，因此而给对方造成的经济损失由提出方负责赔偿。

7.2在本合同签约后的施工过程中，任何一方修改变更本合同内容，须经双方认可并签订变更的补充协议，该协议为本合同的不可分割部分。修改变更引起合同交船期的变更、价格的调整及其它问题均以双方签署的补充协议为准。其中价格的调整幅度按实计。

7.3本船设计、建造所遵循的规范、规程、规则、标准等文件，如在本合同签约后出现修改并要求本船遵守时，由此修改而引起的费用增减、交船期的变更，甲乙双方另行协商解决。

7.4外购设备的备品备件、工具等，乙方应按船检规定及设备制造厂标准及随机备件清单在交船时交给甲方，如有欠交部分，应征得甲方同意，在双方议定的日期限内补充或作减账处理。

7.5当发生下述情况时，船舶的价格应作调整。这种调整应视为一方对另一方的经济补偿而不作为罚款处理。

7.5.1交船期限延迟。本合同船舶的实际交船日期如因乙方的原因比合同第四条规定的交船日期延迟不超过10天时，合同价格保持不变。当发生迟交船超过10天起，从该日起，每迟一周扣除合同价款的1％。超过五周，甲方有权拒绝接船或另行商定交船日期并至少减少合同价的10％。如甲方拒绝接船，则乙方应将合同价款的本金连同银行同期贷款利息在1个月内一并返回给甲方外，还应赔偿由此给甲方造成的经济损失。

7.5.2航速

在本船《技术规格书》规定的条件下，船舶的试航航速应不小于节，如因造船质量原因而造成试航航速低于节，则每低0．1节减合同价款的l％，当航速低于节时，甲方有权拒绝接船，如甲方拒绝接船，乙方应将合同价款的本金连同银行同期贷款利息在1个月内一并返还给甲方，还应赔偿由此给甲方造成的经济损失。

7.5.3如果产品与甲方提出的质量要求和技术规格存在差异，则乙方应按下述方法进行补偿：

(1)  应用符合要求的新品更换有缺陷的部件；

(2)  依照损坏程度、低劣程度以及甲方所受的损失，经双方商定以降价格方法进行。

第八条  不可抗力事件

8.1如遇战争、地震、台风以及全国性的超过10个工作日以上的罢工及其他的不可抗力情况，合同条款应按实际情况予以修正。

8.2乙方应在不可抗力事件发生后七天内书面通知甲方，并在十天内向甲方提交当地主管部门的有关证明。甲方在收到乙方通知及当地主管部门的证明后七天内应与乙方友好协商，相应推迟交船期。如在上述期限内没有答复，则认为甲方同意乙方的意见，当不可抗力事件停止时，乙方应以同样方式通知甲方。

第九条  合同纠纷的解决

9.1甲、乙双方在执行本合同时发生的一切争议，都应通过友好协商解决，如协商不成，双方同意将本合同引起的争议提交甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。

9.2如对本船的建造、机械设备或有关本船的材料或工艺质量引起争议或意见分歧，应该通过双方协商将争议提交法定检验部门裁决，该结论是最终的，对双方均有约束力。

第十条  保险、安全责任、分包与转包

10.1保险

在本船的建造过程中，乙方负责办理船舶建造保险。

10.2安全责任

在建造期内，如发生人生伤亡事故和船机损坏事故，一切责任由乙方负责。

10.3转让

未经另一方同意，任何一方不得将本合同转让给他人。

10.4分包

用于本船的材料、设备由其它分包商提供时需经由甲方书面同意，乙方应对分包项目的质量、售后服务及按时履约等承担责任。

第十一条  合同签署生效及有效期

11.1 本合同的甲、乙双方法定代理人或法定代表人正式书面委托的代理人在合同文本上签字，并由双方加盖公章后生效。

11.2 本合同至本船质保期满甲方付清全部款项并退还乙方履约保证金后自动失效。

12.3 本合同一式陆份，甲方执肆份（湖州市财政局和采购代理机构各一份）、乙方执贰份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日           签字日期：      年  月  日

合同鉴证方:

法定代表人或主要负责人:

鉴证日期:

第六章　投标文件格式

- 一、资格文件格式

1.资格文件的外包装封面格式：

资 格 文 件

项目名称：2019年湖州航区港航管理用艇更新项目（四艘铝合金海巡艇建造）

项目编号：HYHZ2019-43

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.资格文件封面格式：

正本/或副本

资 格 文 件

项目名称：2019年湖州航区港航管理用艇更新项目（四艘铝合金海巡艇建造）

项目编号：HYHZ2019-43

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

3.资格文件目录

（1）投标声明书————————（页码）

（2）投标人基本情况介绍————————

（3）法定代表人授权委托书————————

（4）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明【税费凭证，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明】（复印件各一份）————————

（5）营业执照、税务登记证副本或“五证合一”的营业执照副本复印件————————

（6）铝质船舶制造企业三级以上（含）的生产条件认可证书—————

（7）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图————————

4.投标声明书格式：

投标声明书

致：_______     __（招标采购单位名称）：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人公章：                                     年    月    日

5.投标人情况介绍（包括主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等，格式自拟）

6.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标采购单位名称） ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加   2019年湖州航区港航管理用艇更新项目（四艘铝合金海巡艇建造）         项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

————————————————————-----------

授权代理人有效身份证明复印件粘贴处

年    月    日

7. 最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明【税费凭证，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明】（格式自拟，复印件各一份，原件备查），《依法纳税或依法免税证明》原件一年内均保持有效。

8. 营业执照、税务登记证副本或“五证合一”的营业执照副本复印件

9. 铝质船舶制造企业三级以上（含）的生产条件认可证书复印件

10. 提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图

- 二、技术/资信/商务文件格式

11.技术/资信/商务文件的外包装封面格式：

技术/资信/商务文件

项目名称：2019年湖州航区港航管理用艇更新项目（四艘铝合金海巡艇建造）

项目编号：HYHZ2019-43

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

12.技术/资信/商务文件封面格式：

正本/或副本

技术/资信/商务 文 件

项目名称：2019年湖州航区港航管理用艇更新项目（四艘铝合金海巡艇建造）

项目编号：HYHZ2019-43

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

13.技术/资信/商务文件目录

技术：

（1）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程）————————（页码）

（2）船舶建造方案和船体建造工艺————————

（3）设计及功能性优点————

（4）项目主要机械设备配置清单及技术响应表（均不含报价）————————

（5）实施方案————————

（6）工程质量保证措施————————

（7）管理制度————————

（8）项目实施团队人员一览表————————

（9）投标人对本项目的合理化建议和改进措施————————

（10）投标人需要说明的其他文件和说明————————

资信：

（11）类似成功案例的业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件）————————

（2）招标文件列明的影响投标人资格的其他证明文件：

之一：主要设备材料的原厂商对本项目的售后服务承诺———

之二：本地化服务能力证明（距采购人最近的服务网点情况表）———

其他：                            ——————————

（13）政策分相关证明资料复印件—————

（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书等————————

（15）企业荣誉证书、科技成果或文件————————

（16）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料————————

商务：

（17）商务响应表————————

（18）技术服务、技术培训和售后服务的内容和措施————————

（19）企业资质证书————————

（20）技术、商务、资信及其他分自评表————————

14.对本项目系统总体要求的理解（包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）

15. 船舶建造方案和船体建造工艺（格式自拟）

16.设计及功能性优点（格式自拟）

17.项目主要机械设备配置清单及技术响应表格式：

按照项目设备和材料配置工程清单 (附1—1表)　、　(附2—1表)　填写

授权代表签名：

投标人盖章：                          日  期：

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

授权代表签名：

投标人盖章：                          日 期：

18.实施方案（格式自拟）

19.工程质量保证措施（格式自拟）

20.管理制度（格式自拟）

21. 项目实施团队人员一览表格式：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

授权代表签名：

投标人盖章：                         日  期：

22.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

23.投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

24.投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 |  |

法定代表人签字：

投标人公章：                                                            年    月  日

25.主要设备材料的原厂商对本项目的售后服务承诺书（如有，格式可自拟）：

原厂商售后服务承诺书

致：                        （招标采购单位名称）：

我们                    （制造商或者进口机电产品的国内总代理商名称）是按              （国家名称）法律成立的一家公司，主要营业地址设

在                            。兹指派按              （国家名称）法律成立的、主要营业地址在              的                 （投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：

1.代表我方办理贵方关于                  项目（招标编号：          ）要求采购的由我方制造/或进口的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；我方保证：该产品既非试验产品也非积压产品，而是于       年达产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于

年   月；在可以预见的       （天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

4.我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

| 采购单位 名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 合同签订 日期 | 验收 日期 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

法定代表人签字：

单位公章：                                       年    月    日

26.距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

授权代表签字：

投标人公章：                               　 年    月　 日

27.政策分相关证明资料复印件

28. 投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书等复印件

29.企业荣誉证书、科技成果或文件复印件

30.投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（格式自拟）

32.商务响应表格式：

项目名称：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 | ▲验收合格后，质保期为1年； |  |  |
| 售后技术服务保障及响应 | 维修响应时间 4小时，到达时间48小时； |  |  |
| 交货时间（工期）及地点 | ▲（合同签订后270天内）交货并完成安装；地点：采购人指定地点 |  |  |
| 付款条件 | ▲合同签定后，支付合同价总额的60%预付款；乙方已完成50%工程量后，支付合同价总额的30%；项目竣工验收合格，指定地方交接后，剩余款项经审核后一次付清。履约保证金转为质保金（不计息）。 |  |  |
| 设计要求 | ▲根据船东的需求和建设方案，进一步深化设计。 |  |  |

31.技术服务、技术培训和售后服务的内容和措施（格式自拟）

32. 企业资质证书

33. 确保供货的措施与方案（格式自拟）

34.技术、商务、资信及其他分自评表

投标人名称

| 评分项目 |  | 投标文件对应资料 | 自评分 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 分 36分 | 船舶设计、建造技术方案（6分） |  |  |  |
|  | 船体建造工艺（4分） |  |  |  |
|  | 项目（两艇型）设计及功能性优点（5分） |  |  |  |
|  | 技术性能（4分） |  |  |  |
|  | 实施方案（4分） |  |  |  |
|  | 管理制度（4分） |  |  |  |
|  | 工程建造质量保证措施（3分） |  |  |  |
|  | 保证项目的实施团队安排（5分） |  |  |  |
|  | 对本项目有效的改进措施和合理化建议（1分） |  |  |  |
| 商 务 分 6分 | 质保期（1分） |  |  |  |
|  | 售后服务优惠承诺（1分） |  |  |  |
|  | 企业生产能力（4分） |  |  |  |
| 资信及其他 18分 | 投标文件制作（1分） |  |  |  |
|  | 政策分（3分） |  |  |  |
|  | 权威认证（1.5分） |  |  |  |
|  | 荣誉及科技成果(荣誉及科技成果（3.5分） |  |  |  |
|  | 成功案例及业绩（7分） |  |  |  |
|  | 售后服务保障（2分）） |  |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |

三、报价文件格式

35.报价文件的外包装封面格式：

报价文件

项目名称：2019年湖州航区港航管理用艇更新项目（四艘铝合金海巡艇建造）

项目编号：HYHZ2019-43

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

36.报价文件封面格式：

正本/或副本

报价 文 件

项目名称：2019年湖州航区港航管理用艇更新项目（四艘铝合金海巡艇建造）

项目编号：HYHZ2019-43

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

37.投标函格式：

投 标 函

致：_______     __（招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交资格文件、技术/资信/商务文件、投标报价文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人签字:___________                      日期:_____年___月___日

38. 小微企业声明函(如有)

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：小型、微型）企业。

2、本公司参加2019年湖州航区港航管理用艇更新项目（四艘铝合金海巡艇建造）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

备注说明：

1、《小微企业声明函》中，须同时满足以上两个条件。如投标人提供非本企业制造的货物，须提供制造商“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖投标人公章）；

2、如联合体投标时，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体各方须提供《小微企业声明函》以及“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章）；联合体其中一方为小型、微型企业的，联合协议中须约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上。

39.残疾人福利性单位声明函(如有)

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加2019年湖州航区港航管理用艇更新项目（四艘铝合金海巡艇建造）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

40.投标报价明细表格式

| 项目 | 采购内容 | 数量、单位 | 报价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14米铝合金高速海巡艇 | 2艘 |  | ▲报价不能超过预算520万元 |
| 2 | 118米铝合金构海巡艇 | 2艘 |  | ▲报价不能超过预算510万元 |
| 总报价 |  |  |  |  |

▲注：单项报价超出单项预算作废标处理。

工程量报价清单：

| 14米铝合金海巡艇工程量报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单位：人民币元 |  |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价格（元） | 品牌或产地 |
| 一 | 船体部分 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 船体结构 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 铝板 | 5083铝镁合金 | t | 4.6 |  |  |  |
| 2 | 带筋板 | 6061/6082铝镁合金 | t | 0.8 |  |  |  |
| 3 | 铝材 | 6061/6082铝镁合金 | t | 0.7 |  |  |  |
| 4 | 焊材 |  | t | 0.12 |  |  |  |
| 5 | 焊丝 | 5183焊丝 | 项 | 0.05 |  |  |  |
| 6 | 氧气 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 氩气 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 工业气 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 工属具 | 常规配备的工属具 | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 附件 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 油漆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 船体辅助材料 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 锚系泊、救生、消防 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢锚 30kg |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 2 | 收缩式不锈钢缆桩 | GM-HW-H0511 | 只 | 6 |  |  |  |
| 3 | 不锈钢导缆钳 | GM-HW-H0722 | 只 | 1 |  |  |  |
| 4 | 三股丙纶索 ∅25 L=50m | 破断拉力不小于29.4kN | 根 | 1 |  |  |  |
| 5 | 三股丙纶索 ∅25 L=25m | 破断拉力不小于32kN | 根 | 2 |  |  |  |
| 6 | 救生圈 | GB4302-84 | 只 | 2 |  |  |  |
| 7 | 铝合金救生圈架 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 8 | 救生衣 | GB4303-84 | 件 | 15 |  |  |  |
| 9 | 半圆形消防水桶 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 10 | 泡沫灭火器 9L |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 11 | 干粉灭火器 5kg |  | 只 | 4 |  |  |  |
| 12 | 铝合金灭火器架 |  | 只 | 5 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| （三） | 舱面属具 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 铝质风雨密门 | QLJ-303AL JD750×1600 | 扇 | 1 |  |  |  |
| 2 | 铝质对开式风雨密机舱盖 |  | 扇 | 2 |  |  |  |
| 3 | 铝质风雨密移窗 | QL-216R 1030×730 | 扇 | 4 |  |  |  |
| 4 | 铝质风雨密固定异形窗 | QL-213R | 扇 | 4 |  |  |  |
| 5 | 铝质风雨密驾驶室固定窗 | 700×850 | 扇 | 3 |  |  |  |
| 6 | 铝质天窗 | QL-230 600×600 | 扇 | 1 |  |  |  |
| 7 | 电动气撑 | 可驾驶台操控，防风雨、防晒 | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 防碰球 | GM-HW-R40 | 只 | 6 |  |  |  |
| 9 | 铝质埋入式地板盖 | QL-405E A500×500 | 只 | 1 |  |  |  |
| 10 | 铝合金栏杆 ∅32×4 | 6061/6082，约65m | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 不锈钢风暴扶手 | 316L，约11m | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 不锈钢风暴支脚 |  | 件 | 10 |  |  |  |
| 13 | 不锈钢通风百叶窗（异形） | 600×500 | 只 | 4 |  |  |  |
| 14 | 铝合金桅杆架 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 | 铝质直梯、斜梯 | A350×1000 | 只 | 3 |  |  |  |
| 16 | 不锈钢拉链 ∅8 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 17 | 铝合金首尾旗杆 |  | 支 | 2 |  |  |  |
| 18 | EVA护舷 | 厂制长32m，直径150mm，EVA厚度3mm | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 国旗 | 3号 | 面 | 1 |  |  |  |
| 20 | 国旗 | 4号 | 面 | 1 |  |  |  |
| 21 | 国旗 | 5号 | 面 | 2 |  |  |  |
| 22 | 国际信号旗 | 4号 | 套 | 1 |  |  |  |
| 23 | 红、白旗 | 0.4×0.6m | 面 | 2 |  |  |  |
| 24 | 黑色球体号型 | ∅300 | 件 | 1 |  |  |  |
| 25 | 充电式手电筒 |  | 件 | 1 |  |  |  |
| 26 | 测深手锤 | 3kg | 件 | 1 |  |  |  |
| 27 | 测深杆 | 3m | 根 | 2 |  |  |  |
| 28 | 小型围油栏 | 50米 | 套 | 1 |  |  |  |
| 29 | 不锈钢避雷针 | ∅12，L=500mm | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| （四） | 舱内属具 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 轻型甲板敷料 | ～21㎡ | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 塑胶防滑地板 | t=3mm，～18㎡ | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 空调柜 | 750×550×800 | 只 | 1 |  |  |  |
| 4 | 储物柜 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 5 | 工作台面 |  | 座 | 1 |  |  |  |
| 6 | 工作座椅 |  | 张 | 9 |  |  |  |
| 7 | 机舱防火硅酸铝 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 多晶丝绝缘材料 | ～18㎡，轻型，A60防火 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 多晶丝绝缘材料 | ～50㎡，轻质 | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 单面仿木纹铝蜂窝板 | ～53㎡，配轻钢龙骨、配压条，厚度25mm | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 装潢辅材 | 含结构胶、碰钉等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 工作间仿木橡胶地板 | t=3mm，～3㎡ | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 马桶 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 14 | 不锈钢洗手池 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 15 | 卫生间五金 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 16 | 卫生间门 | 铝合金门600×1650 | 扇 | 1 |  |  |  |
| 17 | 工作间不锈钢通风帽 | GM-HW-S0650 | 只 | 1 |  |  |  |
| 18 | 卫生间不锈钢通风帽 | GM-HW-S0650 | 只 | 1 |  |  |  |
| 19 | 排气扇 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 20 | 驾驶椅 | 可升降，带安全带 | 只 | 1 |  |  |  |
| 21 | 定制不锈钢通风格栅 | 400*400 | 只 | 4 |  |  |  |
| 22 | 甲板防滑金刚砂 |  | ㎡ | 25.8 |  |  |  |
| 23 | 订制座椅 | 单人，九张 | 项 | 1 |  |  |  |
| 24 | 全船标识标记 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 25 | 门套、窗套、隐形窗帘 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 轮机部分 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 动力装置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲舷内外机 VOLVO | D4-300A含液晶显示屏及系统附件 | 台 | 2 |  |  | VOLVO PENTA， |
| 2 | 舱底总用泵 | TSL24/40 | 台 | 1 |  |  | 欧星 |
| 3 | 舱底水手摇泵 | CS-25Y | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 污油水分离器 | CYF0.05 | 只 | 1 |  |  |  |
| 5 | ▲空调冷却水泵 | 空调配套 | 台 | 1 |  |  | 欧星 |
| 6 | 柴油机应急消防泵 | 65CWY-40 配电启动 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 消防水炮 | PS20 改装 | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 消防连接软管 | 65/50，各3米，进水管配吸入止回阀 | 根 | 2 |  |  |  |
| 9 | 排污泵 | 50890-1000 | 台 | 1 |  |  | 欧星 |
| 10 | 压力水储罐系统 | PRA-MAX 7.0 | 套 | 1 |  |  | 欧星 |
| 11 | 移动式舱底抽水泵 | RM500A | 台 | 1 |  |  | 欧星 |
| 12 | 轴流式风机 | r 1800m³/h 250/2R | 台 | 2 |  |  | 欧星 |
| 13 | 潜水泵 | AC220V 1.2"（配软管10米） | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | 阀件 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 | 轮机辅助材料 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 轮机属具 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 助力转向系统 | 随机附件，由主机配套 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 主机螺栓及弹簧垫圈 | 随机附件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 备用滑油箱及底座 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 4 | 主机海底门 | VETUS，QJ05MI-NN 2” | 只 | 2 |  |  |  |
| 5 | 发电机海底门 | VETUS，QJ05MI-NN 1.5” | 只 | 1 |  |  |  |
| 6 | 空调海底门 | VETUS，QJ05MI-NN 2” | 只 | 1 |  |  |  |
| 7 | 手提二氧化碳灭火器 5kg |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 8 | 主机通海阀 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 9 | 辅机通海阀 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 10 | 海水滤器 | 铜质，2" | 只 | 2 |  |  |  |
| 11 | 海水滤器 | 铜质，1.5" | 只 | 1 |  |  |  |
| 12 | 发电机排气管消音器 | 设备配套 | 只 | 1 |  |  |  |
| 13 | 发电机排气管 | 设备配套 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14 | 污油箱 | 5083 | 只 | 1 |  |  |  |
| 15 | 燃油箱 | 5083 | 件 | 1 |  |  |  |
| 16 | 淡水箱 | 5083 | 件 | 1 |  |  |  |
| 17 | 生活污水箱 |  | 件 | 1 |  |  |  |
| 18 | 截止阀 | A40020 | 只 | 4 |  |  |  |
| 19 | 燃油滤器 | A40025 | 只 | 1 |  |  |  |
| 20 | 船用重块式快关阀 | 25010 | 只 | 3 |  |  |  |
| 21 | 燃油液位变送器 | GM-EP-E0005带显示仪表 | 只 | 1 |  |  |  |
| 22 | 不锈钢吸入滤网 | DN40 | 只 | 3 |  |  |  |
| 23 | 甲板注油口 DN40 | 杰富士船舶配件 | 只 | 4 |  |  |  |
| 24 | 透气管头 | 9105561 | 只 | 3 |  |  |  |
| 25 | 截止止回阀 | A25032 | 只 | 4 |  |  |  |
| 26 | 截止阀 | A25025 | 只 | 4 |  |  |  |
| 27 | 淡水液位变送器 | GM-EP-E0005带显示仪表 | 只 | 1 |  |  |  |
| 28 | 污水液位变送器 | GM-EP-E0005带显示仪表 | 只 | 1 |  |  |  |
| 29 | 游艇污水岸接头 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 30 | 外螺纹青铜止回阀 | A16025 | 只 | 3 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| （三） | 管系 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 316不锈钢管 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | φ140×5.0 |  | 米 | 2 |  |  |  |
| 1.2 | φ48×3.0 |  | 米 | 25 |  |  |  |
| 1.3 | φ42×3.0 |  | 米 | 12 |  |  |  |
| 1.4 | φ34×2.5 |  | 米 | 16 |  |  |  |
| 1.5 | φ27×2.5 |  | 米 | 26 |  |  |  |
| 2 | 铝合金管 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | φ60×3.0 |  | 米 | 6 |  |  |  |
| 2.2 | φ140×6.0 |  | 米 | 3 |  |  |  |
| 2.3 | φ48×3.0 |  | 米 | 36 |  |  |  |
| 2.4 | φ42×3.0 |  | 米 | 18 |  |  |  |
| 2.5 | φ34×3.0 |  | 米 | 4 |  |  |  |
| 2.6 | φ27×3.0 |  | 米 | 12 |  |  |  |
| 3 | 无缝钢管 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | φ34×2.5 |  | 米 | 9 |  |  |  |
| 3.2 | φ27×2.5 |  | 米 | 18 |  |  |  |
| 4 | 热塑管及其附件 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 法兰、垫片、螺栓等 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 电气部分 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 电源设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲发电机 | 功率11kW 50HZ 400V D Q MDKBK Space Saver | 台 | 1 |  |  | 奥南 |
| 2 | 免维护铅酸蓄电池 | 6-FM-200，含托盘 | 块 | 7 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 配电、监控设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主配电板 | 铝合金框架 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 碳纤维饰面驾控台 |  | 座 | 1 |  |  |  |
| 3 | 自动充放电板 |  | 座 | 1 |  |  |  |
| 4 | 岸电箱 220V/50A | 按照说明书 | 座 | 1 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| （三） | 报警、照明、通信及助航 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 声光报警器 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 2 | 室内LED灯 | 220V 5W | 只 | 20 |  |  |  |
| 3 | 长排警灯 | TBD01L201-110J DC24V 含控制器和随机电缆 | 只 | 1 |  |  |  |
| 4 | 航行信号灯控制板 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 闪光灯控制板 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 6 | 荧光舱顶灯 |  | 只 | 4 |  |  |  |
| 7 | 船用扩音机 | CKY-25C 25W | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 高音扬声器 | 25W | 只 | 1 |  |  |  |
| 9 | 嵌入式低音扬声器 | YSQ-1W | 只 | 5 |  |  |  |
| 10 | 遥控探照灯 | TG27A，自动 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 射灯（含遥控器和随机电缆） | 155SL 61050-1224 | 套 | 2 |  |  |  |
| 12 | 电喇叭 | 13204113 24V 4A | 只 | 2 |  |  |  |
| 13 | 船舶自动识别系统AIS |  | 台 | 1 |  |  | 埃威 |
| 14 | ▲多功能雷达/GPS/电罗经系统 | 1、SIMRAD多功能雷达 一套。型号HALO24，含二次开发KE | 套 | 1 |  |  | SIMRAD |
|  |  | 2、SIMRAD GPS-电罗经 HS60 GPS Compass | 套 | 1 |  |  |  |
| 15 | 磁罗经 | BU2 | 台 | 1 |  |  | 欧星 |
| 16 | 右舷灯 | CXH1-3 24V/25W | 只 | 1 |  |  |  |
| 17 | 左舷灯 | CXH2-3 24V/25W | 只 | 1 |  |  |  |
| 18 | 桅灯 | CXH3-3 24V/25W | 只 | 1 |  |  |  |
| 19 | 艉灯 | CXH4-3 24V/25W | 只 | 1 |  |  |  |
| 20 | 锚灯 | CXH5-2 24V/25W | 只 | 1 |  |  |  |
| 21 | 信号灯 | CXH5-2 24V/25W | 只 | 6 |  |  |  |
| 22 | 声力电话 | HS | 只 | 2 |  |  | 嘉兴科讯 |
| 23 | ▲船舶监控、智能辐助航行等信息化及设备 | 含监控、无线传输设备及电子显示屏 | 套 | 1 |  | 200000 | 按船东要求配置 |
| 24 | ▲空调冷水机组 | OA-24F | 组 | 1 |  |  | 欧星,含铜管及安装附件 |
| 25 | ▲卡式盘管 | OA-18P-KM | 组 | 1 |  |  | 欧星 |
| 26 | 落地式盘管 | OA-6P | 组 | 1 |  |  | 欧星 |
| 27 | 甚高频无线电话 | 1、FT-805B 2、天翼数字对讲船台 | 套 | 2 |  |  |  |
| 28 | 防水开关 |  | 只 | 6 |  |  |  |
| 29 | 船用防水插座/插头套装 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 30 | 壁装式防水插座 |  | 只 | 8 |  |  |  |
| 31 | 驾控台控制面板 |  | 组 | 1 |  |  |  |
| 32 | 桅杆倒伏器 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 33 | 雨刮器 |  | 只 | 3 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| （四） | 电缆 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电缆 | CEF 2*1.5 | 米 | 150 |  |  |  |
| 2 | 电缆 | CEF 2*2.5 | 米 | 370 |  |  |  |
| 3 | 电缆 | CEF 2*4 | 米 | 45 |  |  |  |
| 4 | 电缆 | CEF 2*16 | 米 | 50 |  |  |  |
| 5 | 电缆 | CEF 2*25 | 米 | 28 |  |  |  |
| 6 | 电缆 | CEF/NA 2*2.5 | 米 | 50 |  |  |  |
| 7 | 电缆 | CEF/NA 2*1 | 米 | 25 |  |  |  |
| 8 | 电缆 | YCW 2*4 | 米 | 80 |  |  |  |
| 9 | 起动电缆 | CEFR 1*50 | 米 | 30 |  |  |  |
| 10 | 电缆框、电缆托架、附线条、设备底座、填料函、尼龙扎带、螺丝螺母、不锈钢螺丝螺母、电缆接头、套管、穿线管、胶布、等 | 电气辅助材料 | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 主辅机起动刀开关 | HD11-200/18 | 把 | 3 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 专项费用 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 系泊、试航、保险等费用 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 设计(图纸)费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 不可预见费 |  | 项 | 1 |  | 50000 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 人工费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 船体、轮机、电气、舾装、涂装、装潢部分等人工费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 工厂成本 |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 利润 |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 单艘船总价 |  |  |  |  |  |  |
| 十 | 二艘船总价 |  |  |  |  |  |  |

18米铝合金通透型 海巡艇工程量报价清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 品牌或备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 船体部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 铝板 | 5083铝镁合金 | 吨 | 7.5 |  |  |  |
| 2 | 铝材 | 6061/6082铝镁合金 | 吨 | 1.5 |  |  |  |
| 3 | 花铝板 | 5083铝镁合金 | 吨 | 0.5 |  |  |  |
| 4 | 焊丝 | 5183焊丝 | 吨 | 0.8 |  |  |  |
| 5 | 氧气 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 氩气 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 工业气 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 辅助材料 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 油漆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 二 | 舾装设备 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 锚系泊、救生、消防 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢锚 25kg |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 2 | 316L不锈钢缆桩双十字 | 含全部附件 | 只 | 4 |  |  |  |
| 3 | 三股丙纶索 | 破断拉力不小于29.4kN ∅24 L=50m | 根 | 1 |  |  |  |
| 4 | 三股丙纶索 | 破断拉力不小于32kN∅16 L=25m | 根 | 3 |  |  |  |
| 5 | 救生圈 | GB4302-84 | 只 | 2 |  |  |  |
| 6 | 铝合金救生圈架 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 7 | 救生衣 | GB4303-84，其中儿童救生衣3件 | 件 | 33 |  |  |  |
| 8 | 半圆形消防水桶 | 带绳 | 只 | 2 |  |  |  |
| 9 | 泡沫灭火器 9L |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 10 | 干粉灭火器 5kg |  | 只 | 4 |  |  |  |
| 11 | 铝合金灭火器架 |  | 只 | 5 |  |  |  |
| 12 | 固定二氧化碳系统 | 8L 2瓶共12kg手动释放 | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 太平斧 |  | 把 | 1 |  |  |  |
| （二） | 舱面属具 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 铝质主机吊机口盖 | 1100×710/R80. | 扇 | 2 |  |  |  |
| 2 | 铝质发电机吊机口盖 | 710×940/R80 | 扇 | 1 |  |  |  |
| 3 | 铝质机舱检修入口 | 710×940/R80 | 扇 | 1 |  |  |  |
| 4 | 铝质上开式风雨密下舱门 | 800×1200 | 扇 | 2 |  |  |  |
| 5 | 驾驶室夹胶玻璃固定异形窗 | 1200x1200 | 扇 | 2 |  |  |  |
| 6 | 夹胶玻璃固定曲面异形窗 | 定做 | ㎡ | 20 |  |  |  |
| 7 | 两舷夹胶玻璃固定窗 | 定做（带隐形移窗） | ㎡ | 30 |  |  |  |
| 8 | 天窗 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 9 | 气撑 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 10 | 防碰球 |  | 只 | 6 |  |  |  |
| 11 | 铝质埋入式地板盖 | QL-405E A500×500 | 只 | 1 |  |  |  |
| 12 | 不锈钢金栏杆 ∅32×4 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 不锈钢风暴扶手 |  | m | 20 |  |  |  |
| 14 | 不锈钢风暴支脚 |  | 件 | 10 |  |  |  |
| 15 | 异形不锈钢通风百叶窗 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 16 | 不锈钢桅杆架 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 17 | 铝质直梯 | A350 | 只 | 2 |  |  |  |
| 18 | 不锈钢拉链 ∅8 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 不锈钢首尾旗杆 |  | 支 | 2 |  |  |  |
| 20 | EVA护舷 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 21 | 国旗 | 4号 | 面 | 1 |  |  |  |
| 22 | 国旗 | 5号 | 面 | 2 |  |  |  |
| 23 | 国际信号旗 | 4号 | 套 | 1 |  |  |  |
| 24 | 红、白旗 | 0.4×0.6m 各1 | 面 | 2 |  |  |  |
| 25 | 黑色球体号型 | ∅300 | 件 | 1 |  |  |  |
| 26 | 充电式手电筒 |  | 件 | 1 |  |  |  |
| 27 | 测深手锤 | 3kg | 件 | 1 |  |  |  |
| 28 | 测深杆 | 3m | 根 | 2 |  |  |  |
| 29 | 塑料垃圾桶 | 20L | 只 | 2 |  |  |  |
| 30 | 双筒望远镜 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 31 | 温湿度计 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 32 | 秒表 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 33 | 船用时钟 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 34 | 无液气压计 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 35 | 倾斜仪 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 36 | 不锈钢避雷针 | ∅12，L=500mm | 件 | 1 |  |  |  |
| 三 | 内装部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 塑胶防滑地板 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 空调柜 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 3 | 工作台面 |  | 座 | 1 |  |  |  |
| 4 | 工作座椅 |  | 张 | 1 |  |  |  |
| 5 | 轻钢龙骨 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 多晶丝绝缘材料 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 单面仿木纹铝蜂窝板 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 隐形收放式窗帘 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 铝合金窗套、门套 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 装饰收边条、压条 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 收放式水杯架 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 装潢辅材 | （结构胶、碰钉、压盖、螺丝、轨道等） | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 装饰小五金 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 排气扇 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 15 | 驾驶椅 | 可升降，带安全带 | 只 | 1 |  |  |  |
| 16 | 副驾驶双人椅 | 带安全带 | 只 | 1 |  |  |  |
| 17 | 室内订制柜 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 18 | 转角沙发 | 定制4米 | 张 | 2 |  |  |  |
| 19 | 茶几 |  | 张 | 2 |  |  |  |
| 20 | 双人沙发 |  | 张 | 4 |  |  |  |
| 21 | 固定台面 |  | 张 | 2 |  |  |  |
| 22 | 卫生间设备 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 22 | 定制不锈钢通风格栅 | 400*400 | 只 | 4 |  |  |  |
| 23 | 甲板防滑金刚砂 |  | ㎡ | 12 |  |  |  |
| 24 | 泡沫填充材料 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 25 | 绝缘材料（绝缘垫及环氧） |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 26 | 机舱防火绝缘 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 27 | 全船标识标记 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 四 | 轮机设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲VOLVO舷内外机 | PENTA D4-270/DPH 含液晶显示屏、操舵仪及附件 。方高盘可调节。 | 台 | 2 |  |  | VOLVO |
| 2 | 舱底水手摇泵 | CS-25Y | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 移动式舱底抽水泵 | SEAFLO 13012-24 24V 750GPH 1.6A | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | ▲轴流式风机 | 250/2R | 台 | 2 |  |  | 欧星 |
| 5 | 直接蒸发整体空调 | OA-36Z | 台 | 2 |  |  | 欧星 |
| 6 | 主机螺栓及弹簧垫圈 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 手摇消防泵 | III型 | 只 | 1 |  |  |  |
| 8 | 主机海底门 | 2" 316L | 只 | 1 |  |  |  |
| 9 | 发电机海底门 | 1.5" 316L | 只 | 1 |  |  |  |
| 10 | 空调海底门 | 2" 316L | 只 | 1 |  |  |  |
| 11 | 手摇消防泵吸口 | 1.5" 316L | 只 | 1 |  |  |  |
| 12 | 主机通海阀 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 13 | 辅机通海阀 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 14 | 空调通海阀 | 2" | 只 | 1 |  |  |  |
| 15 | 消防泵通海阀 | 1.5" | 只 | 1 |  |  |  |
| 16 | 海水滤器 | 2" | 只 | 2 |  |  |  |
| 17 | 海水滤器 | 1.5" | 只 | 1 |  |  |  |
| 18 | 发电机排气管消音器 | 设备配套 | 只 | 1 |  |  |  |
| 19 | 发电机排气管 | 设备配套 | 套 | 1 |  |  |  |
| 20 | 污油箱 | 不锈钢 | 只 | 1 |  |  |  |
| 21 | 燃油箱 | 不锈钢 | 件 | 1 |  |  |  |
| 22 | 淡水箱 | 不锈钢 | 只 | 1 |  |  |  |
| 23 | 燃油滤器 | A4025 | 只 | 1 |  |  |  |
| 24 | 船用重块式快关阀 | 25010 | 只 | 1 |  |  |  |
| 25 | 燃油液位变送器 | L=800 ，KUS带显示仪表 | 只 | 1 |  |  |  |
| 26 | 淡水液位变送器 | L=800，KUS带显示仪表 | 只 | 1 |  |  |  |
| 27 | 污水柜液位变送器 | L=500，KUS 带显示仪表 | 只 | 1 |  |  |  |
| 28 | 不锈钢吸入滤网 | DN40 | 只 | 3 |  |  |  |
| 29 | 甲板注油口 DN40 |  | 只 | 4 |  |  |  |
| 30 | 透气管头 | 9105561 | 只 | 3 |  |  |  |
| 31 | 截止止回阀 | A25032 | 只 | 4 |  |  |  |
| 32 | 截止阀 | A25025 | 只 | 4 |  |  |  |
| 33 | 外螺纹青铜止回阀 | A16025 | 只 | 3 |  |  |  |
| 34 | 316不锈钢管 |  |  |  |  |  |  |
|  | φ48×3.0 |  | 米 | 25 |  |  |  |
|  | φ42×3.0 |  | 米 | 12 |  |  |  |
|  | φ34×2.5 |  | 米 | 16 |  |  |  |
|  | φ27×2.5 |  | 米 | 26 |  |  |  |
| 35 | 铝合金管 |  |  |  |  |  |  |
|  | φ60×3.0 |  | 米 | 6 |  |  |  |
|  | φ48×3.0 |  | 米 | 36 |  |  |  |
|  | φ42×3.0 |  | 米 | 18 |  |  |  |
|  | φ34×3.0 |  | 米 | 4 |  |  |  |
|  | φ27×3.0 |  | 米 | 12 |  |  |  |
| 36 | 无缝钢管 |  |  |  |  |  |  |
|  | φ34×2.5 |  | 米 | 9 |  |  |  |
|  | φ27×2.5 |  | 米 | 18 |  |  |  |
| 37 | 法兰、垫片、螺栓等 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 38 | 轮机辅助材料 | 打磨片、船舱件、管路支架等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 39 | 轮机工属具及备品备件 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 五 | 电气设备 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 电源设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲发电机 | 13.5kW 50HZ 230V含全部附件 | 台 | 1 |  |  | 科勒 |
| 2 | 铅酸蓄电池 | 6-CQW-200含全部附件（箱子及托架） | 块 | 5 |  |  |  |
| （二） | 配电、监控设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主配电板 | 铝合金框架 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 饰面驾控台 | 铝合金框架 | 座 | 1 |  |  |  |
| 3 | 充放电板 | （含12V/24V 50A充电模块）铝合金框架 | 座 | 1 |  |  |  |
| 4 | 岸电航空插座 | 250V 50A IP56 2P+E | 套 | 1 |  |  |  |
| （三） | 航行信号灯 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 右舷灯 | CXH1-3 24V/25W | 只 | 1 |  |  |  |
| 2 | 左舷灯 | CXH2-3 24V/25W | 只 | 1 |  |  |  |
| 3 | 桅灯 | CXH3-3 24V/25W | 只 | 1 |  |  |  |
| 4 | 艉灯 | CXH4-3 24V/25W | 只 | 1 |  |  |  |
| 5 | 左右转弯闪光灯 | 997-9 24V25w | 只 | 2 |  |  |  |
| 6 | 信号灯 | CXH5-2 24V/25W | 只 | 3 |  |  |  |
| 7 | 桅杆闪光灯 | CXH5-2 24V/25W | 只 | 2 |  |  |  |
| （四） | 照明设备及开关插座 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 舱顶灯 | CCD5-2 DC24V 15W | 只 | 4 |  |  |  |
| 2 | 遥控探照灯 | SL21051D-CW-24V-SD,100W | 只 | 1 |  |  |  |
| 3 | LED筒灯 | DC24V 5W | 只 | 30 |  |  |  |
| 4 | 船用防水开关 | HF2-1 | 只 | 2 |  |  |  |
| 5 | 舱室开关 | AC220V 10A | 只 | 5 |  |  |  |
| 6 | 防水插座 | CZKS101-1 DC24V | 只 | 2 |  |  |  |
| 7 | 英标插座（DC24V) | CZA-3B-1 | 只 | 2 |  |  |  |
| 8 | 两极加两极加接地插座 | AC220V 10A | 只 | 6 |  |  |  |
| 9 | 带USB二、三插座 | AC220V 10A | 只 | 7 |  |  |  |
| 10 | 风机切断按钮 | ZPB-1T | 只 | 1 |  |  |  |
| 11 | 防水航空插头 | 250V,10A,12芯，IP56 | 只 | 1 |  |  |  |
| 12 | 防水航空插座 | 250V,10A,12芯，IP56 | 只 | 1 |  |  |  |
| 13 | 汽车电瓶开关 | 200A品牌ABB | 把 | 3 |  |  |  |
| （五） | 无线电及助航设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AIS | AIS-B-900 ，含天线及电缆15米，电源装置 | 套 | 1 |  |  | 上海埃威 |
| 2 | 甚高频无线电话 | FT-805B，含天线及电缆15米，电源装置 | 套 | 1 |  |  | 厦门飞通通讯设备 |
| 3 | ▲天翼对讲船台 | 2.4英寸TFT屏，直流24V | 套 | 1 |  |  | 浙江昊畅通讯技术 |
| 4 | 磁罗径 | YQ-50A DC24V | 只 | 1 |  |  |  |
| 5 | 不锈钢天线座 | 5033 | 只 | 4 |  |  |  |
| 6 | 双管电笛 | 11018-24,24V 4.5A | 只 | 1 |  |  |  |
| 7 | 扩声器 | 6121，12V,100W | 只 | 1 |  |  |  |
| 8 | 高音扬声器 | 扩声器配套，白色外壳 | 只 | 1 |  |  |  |
| 9 | 手动报警按钮 | DK7-1 | 只 | 1 |  |  |  |
| 10 | 声光报警器 | SG-41B DC24V | 只 | 1 |  |  |  |
| 11 | 综合信息化设备 | 船舶监控、音响等 | 套 | 1 |  | 80000 | 船东配置 |
| 12 | 联络铃 | YLX120-24Z | 只 | 1 |  |  |  |
| 13 | 联络按钮 | ZPB-1 | 只 | 1 |  |  |  |
| 14 | 雨刮器 | 按驾驶室前窗尺寸定制 | 只 | 1 |  |  |  |
| （六） | 电缆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 1 | 船用无卤电力电缆 | CJPJ/SC |  |  |  |  |  |
|  |  | 2×16 | 米 | 25 |  |  |  |
|  |  | 2X10 | 米 | 30 |  |  |  |
|  |  | 3X1.5 | 米 | 80 |  |  |  |
|  |  | 2X2.5 | 米 | 350 |  |  |  |
|  |  | 2X1.5 | 米 | 465 |  |  |  |
|  |  | 2X1 | 米 | 155 |  |  |  |
| 2 | 船用无卤耐火电缆 | CJPJ/NC |  |  |  |  |  |
|  |  | 2X1 | 米 | 80 |  |  |  |
| 3 | 船用软电缆 | CEFR型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7×1.5 | 米 | 20 |  |  |  |
|  |  | 1×50 | 米 | 30 |  |  |  |
|  |  | 2×4 | 米 | 50 |  |  |  |
| 4 | 网络线 | CAT5 | 米 | 80 |  |  |  |
| 5 | RVV铜芯双色接地线 | 1×2.5 | 米 | 50 |  |  |  |
| （七） | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电气辅助材料 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 电气小铭牌 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 电气工属具及备品备件 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 五 | 专项费用 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 系泊、试航、保险等费用 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 设计(图纸)费 |  | 项 | 1 |  | 120000 |  |
| 10 | 不可预见费 |  | 项 | 1 |  | 50000 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 人工费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 船体、轮机、电气、舾装、涂装、装潢等人工费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 七 | 工厂成本 |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 利润 |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 十 | 单艘船总价 |  |  |  |  |  |  |
| 十一 | 二艘船总价 |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：

投标人盖章：                          日  期：

41. 招标代理服务费承诺函

根据国家计委、物价局文件和招标文件的规定，一旦我公司中标，我公司同意按本招标文件规定向政府采购代理机构交纳招标代理服务费，在中标通知书发出当日一次性向代理机构缴清招标代理服务费。本承诺函自开标之日起至本次采购期满有效。

投标人：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

42.开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）：

招标编号：                          标    项：

投标人名称：

开标一览表

43.开标一览表（货物类格式）

开标一览表

招标编号：         项目名称：         投标人名称：                                单位：元

| 项目名称 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 14米铝合金高速海巡艇 | 2艘 |  |  |  |  |  |
|  | 118米铝合金构海巡艇 | 2艘 |  |  |  |  |  |
| 投标费用及利润 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5、此表请单独信封放入投标文件袋，信封封面请注明招标编号、项目名称、投标人名称及“开标一览表”字样。

法定代表人签字：

投标人名称（盖章）：                                           日期：    年   月   日