湖州广播电视总台融合媒体云系统项目

采购申请表编号：HZCG[2019]985号

公开招标采购文件

项目编号：HYHZ2019-49

项目名称：湖州广播电视总台融合媒体云系统项目

采购单位：湖州广播电视总台

代理机构：浙江华耀建设咨询有限公司

2019年 9月9日

目    录

- 公开招标采购公告   -------------------------3

- 招标需求   ---------------------------------5

- 投标人须知   ------------------------------15

一、总则     -------------------------------16

二、招标文件    ----------------------------17

三、投标文件的编制     ---------------------17

四、开标   ---------------------------------21

五、评标   ---------------------------------21

六、定标   ---------------------------------22

七、合同授予   -----------------------------23

- 评标办法及评分标准-------------------------24

- 政府采购合同主要条款-----------------------27

- 投标文件格式    ---------------------------26

- 第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标管理办法》规定，经HZCG[2019]985号申请表批准，现就湖州广播电视总台融合媒体云系统项目进行公开招标采购，欢迎能提供本国货物和服务的生产制造厂商或其合格代理商前来投标。

一、项目编号：HYHZ2019-49

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、采购方式：公开招标

四、采购内容及数量

采购项目：湖州广播电视总台融合媒体云系统项目

采购预算：人民币500万元

详见招标文件

五、合格投标人的资格要求

符合《政府采购法》第二十二条规定，具有独立法人资格(或通讯行业的全国性企业所设立的区域性分支机构),且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

▲投标人的特定条件：

本项目不接受联合体投标。

六、招标文件的发售：

1、发售时间：2019年9月9日至2019年9月18 日，上午9:00-11:30；下午14:00-17:00（节假日除外）。

2、发售地点：浙江省湖州市静江公寓1单元1101室

3、售价：招标文件工本费每套500元，售后不退。

招标文件发售截止时间后至投标截止时间前两日（即2019年9月26日16:30前）允许潜在投标人前来认购招标文件。

七、购买招标文件时应提供以下资料（复印件需加盖单位公章）：

（一）有效的企业营业执照及税务登记证或“五证合一”或“三证合一”的营业执照（副本复印件各一份）；

（二）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明【税费凭证，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明】（复印件各一份）；

（三）提供自招标公告发布之日起任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。

（四）近二年度企业的财务审计报告或银行资信证明（复印件各一份）；

（五）法定代表人授权委托书及授权代理人有效身份证明（原件）；

（六）投标人名称、地址、联系人、联系电话、传真。

注：报名时采购代理机构不作资格审查，只负责接受报名和发售招标文件。采购人或采购代理机构在开标结束后（评标开始前）将对各供应商的资格进行审查，各供应商须按招标文件要求提供相应资格审查文件（原件备查），届时未提供相应资格审查文件及原件备查时未能提供原件的，按资格审查不通过处理。

（潜在供应商可在浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn进行免费注册，成为浙江政府采购正式注册供应商。中标供应商在领取中标通知书前，必须在《浙江政府采购网》上完成供应商的注册工作，经初审、终审及公示后方可正式领取中标通知书。）

八、投标截止时间和地点：

投标人应于2019年9 月30日14：30时前将投标文件密封送交到浙江省湖州市公共资源交易中心二楼开标室（湖州市仁皇山片区金盖山路66号2号楼），逾期送达或未密封将予以拒收。

九、开标时间及地点：

本次招标将于2019年9 月30日14：30时整在浙江省湖州市公共资源交易中心二楼开标室（湖州市仁皇山片区金盖山路66号2号楼）开标，投标人可以派授权代表出席开标会议（授权代表应当是投标人的在职正式职工，并携带法人代表授权委托书及身份证等有效证明出席）。

十、招标公告及招标文件下载地址：

浙江省政府采购网 http://www.zjzfcg.gov.cn

湖州市公共资源交易信息网http://ggzy.huzhou.gov.cn

十一、其它事项：

1. 本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2. 采购公告附件中电子版采购文件及其他仅供阅览使用，具体以报名时提供的采购文件为准。潜在供应商已依法获取（依法获取指：供应商按本项目招标公告要求向采购代理机构报名成功后获取的采购文件）其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

十二、业务咨询：

浙江华耀建设咨询有限公司      联系人：小张

联系电话：0572-2198738        传真：0572-2198739

招标单位：湖州广播电视总台

联系人：慎寒    联系电话： 13735153523

政府采购行政监管及投诉受理部门：湖州市财政局采监处

联系电话：0572-2150037

湖州广播电视总台

浙江华耀建设咨询有限公司

2019年9月9日

第二章  招标需求

- 编号：HYHZ2019-49

- 采购单位名称：湖州广播电视总台

- 一、采购项目：湖州广播电视总台融合媒体云系统项目

二、采购内容清单及技术参数：

# (一)网络运维管理及虚拟化软件系统

## 1、虚拟化软件1套

| 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| - 实配要求 | - 配置不少于14个CPU物理授权 |
| - 基本要求 | - 虚拟化软件非OEM或贴牌产品，禁止借用第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性。 |
|  | 提供统一的虚拟机管理界面，在同一界面上提供虚拟机启动、暂停、恢复、休眠、重启、安全关闭、关闭电源、克隆、迁移、备份、快照、克隆为模板、修改虚拟机等功能。 |
|  | 提供统一的虚拟化集群管理界面，在同一界面上提供集群HA（高可靠性），DRS（动态资源调度），DPM（智能电源管理）等配置功能功能。 |
|  | 具备通过图形化界面设定虚拟机的开关机策略，定时开启或关闭指定的虚拟机。 |
|  | 具备分布式存储功能，以x86服务器本地硬盘为基础构建单位组成存储集群。集群对各节点的本地硬盘进行统一管理，将其组成虚拟存储池，提供计算虚拟化与分布式存储的统一管理界面；无需任何插件，可在虚拟化管理平台上，具备对分布式存储集群精细化的监控，包括：利用率、健康度，存储节点信息、IOPS、带宽、具体硬盘利用率等。 |
|  | 以图形化的方式直观展示集群、主机、虚拟机、网络和存储之间的关系，包括以计算资源为中心的虚拟计算拓扑、以虚拟交换机为中心的虚拟网络拓扑。 |
|  | 提供虚拟机快照功能，具备设置手工和定时快照将虚拟机磁盘文件和内存状态信息保存到镜像文件中。 |
|  | 具备虚拟机的入方向、出方向、出入方向安全访问控制功能，可基于IP、MAC、端口号、时间段等设置访问规则。 |
|  | 具备现有市场上主要服务器厂商的主流X86服务器，包括IBM、HP、DELL、Sun、Intel、NEC以及国内自主品牌服务器等 |
|  | 兼容现有市场上主流的存储阵列产品，如SAN、NAS和iSCSI，品牌包括EMC、IBM、HP、HDS、NetAPP、SUN、DELL等。 |
|  | 具备虚拟机双机热备功能。 |
|  | 虚拟机支持跨虚拟化管理平台在线迁移，迁移过程中对业务运行无影响,提供界面截图或DEMO演示视频 |
|  | 支持数据库安全服务。用户可以通过管理控制台申请对云平台里面的数据库进行安全防护（例如SQL Server、MySQL、PostgreSQL等），可以支持多种数据库的安全防护手段，包括： 1.数据库防火墙，可以对数据库入侵行为进行检测、告警防御（例如SQL注入）； 2.数据库脱敏，可以根据用户自定义的脱敏规则实时对敏感数据脱敏后再呈现给用户； 3.数据库审计监控，可以对数据库活动进行监控，记录审计，对未授权活动进行告警， 提供厂商截图和链接证明。 |
|  | 支持申请经过SAP认证的云主机服务，用户可以通过云平台申请支持部署SAP HANA或者SAP业务软件的虚拟机或者裸金属。 |
|  | 支持存储一键清理功能，对共享存储中无效的存储卷可以进行集中清除，提供配置界面截图证明. |
|  | 具备GPU资源池功能，根据设置的业务模板及资源抢占策略，实现对GPU资源的自动分配和回收。提供配置界面截图证明. |
|  | 支持虚拟机设备直通，用户申请虚拟机时，可以申请将USB、GPU、SSD等设备映射给虚拟机使用。 |
|  | 支持物理机服务，用户可以通过管理平台申请物理机，并且用户可以选择物理机上的OS、要配置的IP、登录方式（用户密码）、同时可以在申请裸金属时为裸金属增加多块数据盘，且可以设置部分数据盘为共享盘 申请到资源后，用户可以通过管理平台操作物理机，包括开关机、重启、删除、监控物理机信息以及重置密码等操作。删除物理机时，可以选择是否删除物理机的数据盘。 |
|  | 支持虚拟机弹性伸缩服务，用户可以自助配置业务系统在特定的时间或者按固定的周期，或者根据业务系统的业务压力自动的增加或者删除业务系统内的虚拟机。 |
|  | 支持1:1以及N:1容灾服务。用户可以通过管理平台申请对自己的部分或全部虚拟机做容灾，用户可以自行配置容灾策略，包括虚拟机存储的同步/异步数据复制策略，以及数据复制周期等； 并且用户可以通过管理平台进行容灾测试。数据中心故障，申请了容灾保护的虚拟机可以快速在容灾中心启动。 |
|  | 支持虚拟机高可用服务。用户可以通过管理平台申请对自己部分或全部虚拟机提供跨数据中心的HA能力，可以通过跨数据中心的存储双活，在发生数据中心级灾难时，被保护的虚拟机可以自动或者手动切换到容灾站点且不会有任何数据丢失；用户也可以设置切换时虚拟机启动的优先级，优先级高的虚拟机会先在容灾站点启动，保证业务尽快恢复； 管理员可以限制每个用户使用高可用服务时，最多可以针对多大的存储容量进行保护，避免用户无限制申请资源。 |
|  | 支持云硬盘高可用服务。用户可以通过管理平台申请针对自己部分虚拟机或裸金属的磁盘提供双活保护，这些被保护的磁盘会通过存储层的双活来保证单套存储故障时数据不丢失、业务不中断； 管理员可以限制每个用户使用云硬盘高可用服务时，最多可以针对多少云硬盘进行保护，避免用户无限制申请使用 |
| - 安全防护 | - 具备虚拟化内核集成虚拟化安全防护功能模块，无需单独占用虚拟机资源安装安全防护功能模块。 |

## 2、云管理平台系统1套

| - 功能及技术指标 | - 详细技术参数 |
| --- | --- |
| - 实配要求 | - 云管理平台配置14颗CPU授权许可。 |
| - 基本要求 | - 为保证系统平稳运行，云管理平台须与虚拟化平台统一品牌。 |
|  | - 云管理平台基于业界主流OpenStack开发，提供版本证明材料 |
|  | - 云管理平台兼容主流X86虚拟化平台，具备VMware、KVM、Citrix XenServer、Hyper-V等。 |
|  | - 云管理平台具备与SDN控制器对接，能通过SDN控制器实现对物理网络设备的自动化配置，实现对物理网络设备进行虚拟路由器、虚拟私有网络、IP、虚拟防火墙、虚拟负载均衡等网络元素的增加、删除、修改和查询。 |
|  | - 云管理平台能够通过自服务门户能够为用户提供云主机、云硬盘、公网IP、快照等服务， |
|  | - 云管理平台具备业界主流的容器技术 Docker 及容器编排引擎 Kubernetes。 |
|  | - 云管理平台具备VLAN、VXLAN两种组网模式，具备租户之间地址重叠。 |
| - 功能性要求 | - 用户可以通过自助服务门户批量申请云主机。申请云主机时可以定义所需操作系统、CPU核数、内存、硬盘、IP及安全组，可以为云主机选择自定义密码、随机生成密码或密钥对登录，并直接选择虚拟机所在资源区域、物理主机及设置虚拟机。 |
|  | - 具备通过云管理平台的图化界面对已有的VMware虚拟机进行管理，并可以将VMware虚拟机挂载的多块硬盘和多块虚拟网卡一并纳管。纳管过程中虚拟机无需重启、用户业务不中断，对已经纳管的虚拟机可以取消纳管。 |
|  | - 具备POWER虚拟机资源监控，可监控CPU资源使用率、内存资源使用率、磁盘资源使用率等 |
|  | 云管理平台具备租户账号创建申请时指定密码安全策略，安全策略可设置密码长度、密码字符类型、密码有效时间、连续登录失败锁定、同一账号的接入点限制与ACL等各项策略。管理员可进行账号锁定/解锁，并对所管理用户的口令进行重置。 |
|  | 云管理平台具备查看虚拟化的集群和主机的CPU、内存等相关资源的使用情况，并能够查看集群和主机的IP地址、状态、CPU利用率、内存利用率、存储使用率等指标。 |
| - 运营功能 | - 云管理平台可以提供高可用的kubernetes集群服务，并整合云网络和存储能力，简化用户对集群的管理，同时提供故障恢复、自动扩容，并依靠基础设施提供的VPC、虚拟机等技术，提供严格的多租户隔离等； |
|  | - 用户可以使用图形化界面通过拖拽的方式编排应用，具备纯容器应用、纯软件包应用和混合应用的编排。 |
|  | 云管理平台可以提供从宿主机、容器镜像，容器运行时等多个维度容器安全性保障。 |
|  | 云管理平台具备应用服务，可以提供应用编排、应用仓库、应用部署、应用监控等应用的全生命周期管理。 |
|  | 云管理平台可以展示详细的应用监控数据，包括资源概览、应用状态、应用信息、应用拓扑、健康状况等信息。 |
|  | - 云管理平台管理节点须具备Docker集群部署，并具备部署在虚拟机上，提供平滑升级扩展、高可靠容错机制。 |
|  | - 云管理平台支持服务自定义。管理员可以灵活的定义已有服务，配置用户申请服务时需要输入的参数，例如管理员可以指定用户申请虚拟机时是自己指定虚拟机规格还是只能使用固定规格，配置好后可以发布为一个新的服务让用户申请。新的服务发布时可以分别指定用户申请、修改、删除这个服务时是否需要审批，需要被谁审批 - 支持管理员自定义可以线下实施的任何业务，提供统一的申请、审批、开通能力 |
|  | - 云管理平台可以针对对每个部门使用的资源进行计量和计费，用户可以为不同的服务配置不同的费率，可以查看历史定价情况进行参考，并可以查看各个组织的费用情况，或者可以配置定期将费用报告发送到用户邮箱 - 支持用户自定义费用报表，用户可以指定针对哪些VDC，哪些区域的哪些对象进行生成表格或者图表方式的费用报表，并可以按指定周期性发送到用户指定邮箱。 |
|  | - 云管理平台支持报表管理。系统支持基础的容量、资源使用、设备、告警统计报表，并支持报表的自定义呈现，管理员可以对已有的指标进行重新组合、过滤来进行自助式的业务分析，并生成最终报表，也可以配置定期生成指定报表并发送到指定用户/用户组 |

## 3、SDN系统 1套

| 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 软件架构 | 控制器采用开放式架构，可以通过开发APP的方式灵活扩展新的功能。 |
| 配置要求 | 实配本次所需实配授权 |
| 定性 | 具备控制器集群，具备控制器集群负载分担，集群部署最小成员数3台，最大成员数128台；集群向上层应用系统、云平台提供唯一的管理IP地址，当某台控制器出现故障时，该管理IP地址不变，上层业务系统无感知；集群具备跨3层IP部署模式。 |
|  | 具备逃生模式，SDN控制器集群失联的情况下，不影响网络中已有业务的正常转发。 |
| 平台对接 | 具备与标准的OpenStack云平台对接，实现云网深度融合；Openstack云平台可通过Neutron模块接口对SDN控制器进行调用，实现网络资源的统一管理和按需调用，并提供openstack官网查询链接，以作证厂商SDN控制器和云对接的能力。 |
| 网络出口多Border部署能力 | 控制器具备多Border进行物理隔离的出口部署，可以基于租户或者业务选择不同的Border作为出口，或者网络流量在多个Border之间进行ECMP负载均衡，提升网络出口的可靠性和扩展能力，同时降低出口区的故障域； |
| IP地址规划中地址借用能力 | 可以通过IP Unnumbered技术，让设备互连接口的IP地址借用LoopBack IP，大量减少Underlay网络对IP地址的过多消耗。 |
| 组网模型 | 基于标准MP-BGP EVPN作为VxLAN控制面的弱控组网模型，有效降低SDN控制器成为整网故障点的风险，实现管理、控制、转发三平面分离。 |
| 路由功能 | 具备静态路由/OSPF/BGP等路由协议配置，能够指导完成出口网络互联的自动化配置； |
| 租户间地址重叠能力 | 在Ovelay环境下，可以给不同的租户分配相同IP网段，且工作过程中无影响，让租户对于地址规划更加灵活方便。 |
| Overlay网络在线扩容能力 | Underlay网络部署完成后，Overlay网络层的Spine、Leaf节点可以在线扩容，且不影响已有业务的正常转发。 |
| 设备管理 | 设备配置持久化：控制器下发到网关设备上的配置定期自动保存 |
| 硬件配套要求 | 投标人提供相应SDN控制器及可视化运维管理平台所有配套硬件服务器或其他设备。 |

## 4、一体化运维管理系统 1套

| 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 配置要求 | 网络管理节点25个节点，服务器管理20个节点，存储、数据库等管理5个节点，虚拟机管理40个点，配置网络监控健康管理功能授权，统一维护。 |
| 基本功能 | 能够对网络、系统、主机、存储、应用、虚拟化等的统一监控管理（包括展现与操作）、统一告警管理、统一报表管理。 |
|  | 系统具备部署到windows、linux平台，具备使用MS SQL、Oracle数据库，采用B/S架构。必须具备系统安装，卸载，数据同步备份、数据恢复的可视化界面。 |
|  | 为保障架构稳定型与数据互通性，软件产品及组件为自主研发统一产品，不得采用OEM第三方产品或组件。 |
| 云环境 | 具备云环境下的运维监控管理，具备租户VPC内云业务的监控，具备不同VPC下IP地址重复的业务监控。提供双视角监控模式，管理员视角可对云环境的基础资源的统一管理；租户视角提供多租户监控模式，不同的租户VPC资源隔离，租户可管理自己VPC内业务应用资源，添加、修改、监控租户应用，查看本租户内的业务状态。 。 |
| 数据采集 | 具备对采集指标按照重要程度分别设置采集周期或者设置不采集，既可全局配置生效，也可以针对某一实例单独配置以满足特殊的采集需求。 |
|  | 具备对应用监控采集、服务器硬件监控采集分布式部署多个采集节点，可根据实际情况弹性扩展。必须具备动态冗余采集方式，当单个采集节点出现故障时，可通过执行脚本的方法将该采集节点上的管理对象分配到其他采集节点上，以保证数据的完整性。 |
| 服务器硬件管理 | 平台需具备全面性，必须具备通过IPMI、SNMP和RESTful协议带外方式对主流厂商服务器进行硬件层面的精细化管理，包括服务器序列号、硬件型号、产品ID、风扇状态/风速、温度、电源功率/状态/模式、处理器状态/缓存/速度、内存大小/状态/频率、网卡状态相关信息的监控以及服务器远程控制。同时具备服务器硬件系统事件的采集，包括硬件错误事件，并具备将服务器系统事件转换为运维平台的告警信息。 |
| 虚拟化管理 | 虚拟化监控：提供对虚拟化的全面监控，包括CAS、Hyper-V、KVM、VMware、FusionCompute、PowerCenter、XenServer。对ESX，Hyper-V和KVM服务器以及其上运行的VM的相关性能指标项进行数据采集并监控。为了方便使用，必须具备虚拟拓扑展示，并实时感知vCenter，SCVMM和KVM的数据变化，如VM添加删除，将最新结果实时反馈到拓扑中。 |

# (二)网络架构及接入系统

## 1、核心交换机 2台

| - 功能及技术指标 | - 详细技术参数 |
| --- | --- |
| - 配置要求 | - 单台配置： |
|  | - 双主控≥2、实配交换网板≥2块、满配风扇、电源 |
|  | - 业务槽位≥8 |
|  | - 实配36端口40G接口， 48端口万兆接口 |
|  | - 多模万兆光模块≥24 |
|  | - QSFP+ 40G 多模光模块≥10 |
|  | - 40G QSFP+ 3m堆叠电缆≥1 |
| - 交换架构 | - 采用先进的正交CLOS多级交换架构（提供官网链接及截图证明） |
|  | - 主控板1+1冗余 |
| - 性能指标 | - 设备满配下交换容量≥180T，若官网存在双指标，以较小的值为准，提供官网截图和链接 |
|  | - 设备满配下包转发率≥115200Mpps，若官网存在双指标，以较小的值为准，提供官网截图和链接 |
|  | - MAC表项≥250K |
|  | - ARP表项≥120K |
|  | - 路由转发表容量≥32k |
| - 数据中心特性 | - 具备至少二虚一， 具备跨设备链路聚合，单一IP管理，提供第三方权威机构检验报告并截图 |
|  | - 具备VxLAN二层、三层网关，提供第三方权威机构检验报告并截图 |
| - 路由协议 | - 具备静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP，具备策略路由和VRRP |
| - IPv6特性 | - 具备IPv4和IPv6双协议栈 |
| - 安全特性 | - 具备基于标准、扩展、VLAN 的ACL报文过滤 |
| - 可靠性 | - 具备热补丁功能，可在线进行补丁升级 |
|  | - 具备BFD for VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/LDP/RIP/静态路由 |
| - 设备管理 | - SNMP V1/V2/V3；RMON 1/2/3/9；Syslog，SSHv2；具备WEB网管，具备MIB-II；中文图形化管理 |

## 2、业务网接入交换机2台；边界交换机2台

| - 功能及技术指标 | - 详细技术参数 |
| --- | --- |
| - 配置要求 | - 单台配置： |
|  | - 万兆光端口≥48，40GE端口≥6、满配风扇、满配交流电源模块 |
|  | - 多模万兆光模块≥20 |
|  | - QSFP+ 40G 多模光模块≥4 |
|  | - 40G QSFP+ 3m堆叠电缆≥1 |
| - 性能指标 | - 交换容量≥2.56Tbps(交换容量和包转发率若官网存在双指标，以较小的值为准，提供官网截图和链接)； |
|  | - 转发性能≥1080Mpps(交换容量和包转发率若官网存在双指标，以较小的值为准，提供官网截图和链接)； |
|  | - 路由表≥100K |
|  | - MAC≥256K |
|  | - ARP≥100K |
| - 数据中心特性 | - 具备VXLAN二层网关，具备EVPN分布式网关，具备VXLAN三层网关。 |
| - 可靠性 | - 具备前后风道 |
|  | - 具备模块化风扇，风扇具备热插拔，要求冗余配置 |
| - 管理和维护 | - 具备SNMP V1/V2/V3；SSHv2；具备WEB网管，具备电源的告警功能 |
|  | - 具备风扇、温度告警 |
|  | - 具备sFlow流量管理 |

## 3、管理接入交换机2台；带内管理交换机(存储后置）2台

| - 功能及技术指标 | - 详细技术参数 |
| --- | --- |
| - 配置要求 | - 单台配置： |
|  | - L3以太网交换机主机,具备24个SFP Plus端口,2个QSFP Plus端口，SFP+3m堆叠线缆、满配风扇、满配交流电源模块 |
|  | - 多模万兆光模块≥20 |
|  | - 40G QSFP+ 3m堆叠电缆≥1 |
| - 性能指标 | - 交换容量≥2.56Tbps(交换容量和包转发率若官网存在双指标，以较小的值为准，提供官网截图和链接)； |
|  | - 转发性能≥720Mpps(交换容量和包转发率若官网存在双指标，以较小的值为准，提供官网截图和链接)； |
|  | - 路由表≥64K |
|  | - MAC≥128K |
|  | - ARP≥64K |
| - 数据中心特性 | - 具备VXLAN二层网关，具备EVPN分布式网关，具备VXLAN三层网关。 |
| - 可靠性 | - 具备前后风道 |
|  | - 具备模块化风扇，风扇具备热插拔，要求冗余配置 |
| - 管理和维护 | - 具备SNMP V1/V2/V3；SSHv2；具备WEB网管，具备电源的告警功能 |
|  | - 具备风扇、温度告警 |
|  | - 具备sFlow流量管理 |

## 4、块存储接入交换机2台；；NAS存储接入交换机2台

| - 功能及技术指标 | - 详细技术参数 |
| --- | --- |
| - 配置要求 | - 单台配置： |
|  | - 48个SFP Plus端口,4个QSFP Plus端口，满配风扇、满配交流电源模块 |
|  | - 多模万兆光模块≥20 |
|  | - QSFP+ 40G 多模光模块≥2 |
|  | - 40G QSFP+ 3m堆叠电缆≥1 |
| - 性能指标 | - 交换容量≥1.28Tbps(交换容量和包转发率若官网存在双指标，以较小的值为准，提供官网截图和链接)； |
|  | - 转发性能≥960Mpps(交换容量和包转发率若官网存在双指标，以较小的值为准，提供官网截图和链接)； |
| - 可靠性 | - 具备前后风道 |
|  | - 具备模块化风扇，风扇具备热插拔，要求冗余配置 |
| - 管理和维护 | - 具备SNMP V1/V2/V3；SSHv2；具备WEB网管，具备电源的告警功能 |
|  | - 具备风扇、温度告警 |
|  | - 具备sFlow流量管理 |

## 5、外联出口汇聚交换机2台

| - 功能及技术指标 | - 详细技术参数 |
| --- | --- |
| - 配置要求 | - 单台配置： |
|  | - 具备24个SFP端口，4个千兆combo口和4个SFP+端口，满配风扇、满配交流电源模块，扩展插槽≥1，具备带外管理口 |
|  | - 多模千兆光模块≥20 |
|  | - 多模万兆光模块≥4 |
|  | - SFP+ 3m堆叠电缆≥1 |
| - 性能指标 | - 交换容量≥598bps(交换容量和包转发率若官网存在双指标，以较小的值为准，提供官网截图和链接)； |
|  | - 转发性能≥222Mpps(交换容量和包转发率若官网存在双指标，以较小的值为准，提供官网截图和链接)； |
|  | - 路由表≥32K |
|  | - MAC≥64K |
|  | - ARP≥32K |
| - 管理和维护 | - 具备SNMP V1/V2/V3；SSHv2；具备WEB网管，具备电源的告警功能 |
|  | - 具备风扇、温度告警, 配置模块化风扇，风扇具备热插拔 |
|  | - 具备sFlow流量管理 |

## 6、带外管理交换机1台

| - 功能及技术指标 | - 详细技术参数 |
| --- | --- |
| - 配置要求 | - 单台配置： |
|  | - 具备48个千兆电口，和4个SFP+端口，满配风扇、满配交流电源模块，扩展插槽≥1，具备带外管理口 |
|  | - 多模万兆光模块≥4 |
| - 性能指标 | - 交换容量≥598bps(交换容量和包转发率若官网存在双指标，以较小的值为准，提供官网截图和链接)； |
|  | - 转发性能≥252Mpps(交换容量和包转发率若官网存在双指标，以较小的值为准，提供官网截图和链接)； |
|  | - 路由表≥32K |
|  | - MAC≥64K |
|  | - ARP≥32K |
| - 管理和维护 | - 具备SNMP V1/V2/V3；SSHv2；具备WEB网管，具备电源的告警功能 |
|  | - 具备风扇、温度告警 |
|  | - 具备sFlow流量管理 |

# (三)安全等保系统

## 1、东西向防火墙2台，南北向防火墙2台；

| 功能及技术指标 | - 详细技术参数 |
| --- | --- |
| - 性能要求 | - 所投产品性能要求， 开启防火墙域间策略场景性能要求：吞吐量≥30Gbps，每秒新建连接数≥40万，并发连接数≥1200万； 开启多业务（至少包含入侵防御、防病毒、应用识别功能）场景性能要求：七层吞吐量≥10Gbps，每秒新建连接数≥40万，并发连接数≥1000万； |
| - 配置要求 | - 要求配置千兆电口≥12个+千兆光口≥4+万兆光口≥8个+40G光口≥2个，独立硬盘扩展槽位≥1个；配置虚拟防火墙授权数量≥8个，ACG、IPS和AV 3年特性库升级服务授权；具备独立的风扇模块和电源模块，且本次实际配置冗余风扇模块，冗余电源模块；配置4个万兆多模光模块 |
| - 虚拟防火墙能力 | - 所投设备须具备虚拟防火墙功能： 虚拟防火墙可独立管理； 虚拟防火墙具备独立会话管理、NAT、路由等功能。 |
| - 部署模式 | - 实现路由模式、透明（网桥）模式、混合模式。 |
| - 路由实现 | - 实现静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP等路由协议。 |
| - NAT功能 | - 实现一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT，实现DNS、FTP、H.323等多种NAT ALG功能。 |
| - VPN | - 实现高性能IPSec、L2TP、GRE VPN、SSL VPN等功能。 |
| - 攻击防护 | - 实现安全区域划分，访问控制列表，配置对象及策略，动态包过滤，黑名单，MAC和IP绑定功能，基于MAC的访问控制列表，802.1q VLAN 透传等功能。 |
| - 应用识别 | - 提供基于用户名（或用户IP地址）实现对用户行为统一分析界面，采用饼状图对访问应用流量、网站访问集中分析展示，包含基于时间轴的访问行为轨迹(应用账号、行为内容等)，关联账号（微信、QQ）等相关用户行为审计内容. |
| - 入侵防御功能 | - 实现对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件等攻击的防御，实现缓冲区溢出、SQL注入、IDS/IPS逃逸等攻击的防御，实现攻击特征库的分类。具备超过7000种特征的攻击检测和防御 |
| - 防病毒功能 | - 可基于病毒特征进行检测，实现病毒库手动和自动升级，报文流处理模式，实现病毒日志和报表；具备超过15000条病毒规则。 |
| - IPv6 | - 实现IPV6动态路由协议、IPV6对象及策略、IPV6状态防火墙、IPV6攻击防范、IPV6 GRE/IPSEC VPN、IPV6日志审计、IPV6会话热备等功能。 |
| - 负载均衡 | - 具备DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率. |
|  | - 具备多出口智能选路，可根据目的地址智能优选运营商链路，具备主备接口配置以及按比例分配的负载分担方式。 |
| - 国密算法 | - 具备国密SM2/3/4算法 |
| - 安全自动化 | - 具备基于SDN网络的部署模式，具备对数据流进行服务链VXLAN封装转发。 通过集中控制器对安全业务进行按需编排，实现安全能力的弹性扩展及多业务能力共享。 |

## 2、出口防火墙2台

| - 功能及技术指标 | - 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 性能要求 | 所投产品性能要求， 吞吐量4Gbps，每秒新建连接数7万，并发连接数120万； |
| 配置要求 | 要求配置千兆电口≥16个，千兆光口≥2；，独立硬盘扩展槽位≥1个；IPS和AV 3年特性库升级服务授权；配置冗余电源模块；配置2个千兆多模光模块 |
| 虚拟防火墙能力 | 所投设备须具备虚拟防火墙功能： 虚拟防火墙可独立管理； 虚拟防火墙具备独立会话管理、NAT、路由等功能。 |
| 集群功能 | 支持安全集群，将多台物理设备虚拟化或通过VRRP技术成为1台逻辑设备； |
| 部署模式 | 实现路由模式、透明（网桥）模式、混合模式。 |
| 路由实现 | 实现静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP等路由协议。 |
| NAT功能 | 实现一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT，实现DNS、FTP、H.323等多种NAT ALG功能。 |
| VPN | 实现高性能IPSec、L2TP、GRE VPN、SSL VPN等功能。 |
| 攻击防护 | 实现安全区域划分，访问控制列表，配置对象及策略，动态包过滤，黑名单，MAC和IP绑定功能，基于MAC的访问控制列表，802.1q VLAN 透传等功能。 |
| 应用识别 | 提供基于用户名（或用户IP地址）实现对用户行为统一分析界面，采用饼状图对访问应用流量、网站访问集中分析展示，包含基于时间轴的访问行为轨迹(应用账号、行为内容等)，关联账号（微信、QQ）等相关用户行为审计内容. |
| 入侵防御功能 | 实现对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件等攻击的防御，实现缓冲区溢出、SQL注入、IDS/IPS逃逸等攻击的防御，实现攻击特征库的分类。具备超过7000种特征的攻击检测和防御。 |
| 防病毒功能 | 可基于病毒特征进行检测，实现病毒库手动和自动升级，报文流处理模式，实现病毒日志和报表；具备超过15000条病毒规则。 |
| IPv6 | 实现IPV6动态路由协议、IPV6对象及策略、IPV6状态防火墙、IPV6攻击防范、IPV6 GRE/IPSEC VPN、IPV6日志审计、IPV6会话热备等功能。 |
| 负载均衡 | 具备DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率。 |
|  | 具备多出口智能选路，可根据目的地址智能优选运营商链路，具备主备接口配置以及按比例分配的负载分担方式。 |
| 国密算法 | 具备国密SM2/3/4算法 |

## 3、数据库审计设备1台

| 指标项 | 明细指标 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | 机架式硬件架构，≥4G内存，≥2T硬盘，具备2个管理接口；业务接口≥6个以太网千兆电口，≥8个以太网千兆光口，配置2个千兆多模光模块，同时具备至少2个接口扩展槽位，具备≥4个万兆接口的扩展能力；或≥32G内存，业务口≥4个千兆电口 |
| 性能要求 | 数据库吞吐量不低于2Gbps，SQL峰值处理能力不低于4万条/秒，日志存储数量不低于9亿条，可具备审计4个数据库实例 |
| SQL模板 | 具备SQL模板，系统能自动识别并抽取数据库句式语意相同但参数不同的语句，并通过独立页面展示，同时记录该模板的状态、触发规则名、总记录数、总告警数、上次告警记录数、上次出现时间、最后出现时间，并能设置该模板别名，通过模板直接进行过滤操作 . |
| 备份与还原 | 具备对系统全集和分量（模块）的配置信息，执行备份与还原，分量信息包括： SQL模版、报表任务、事件报表过滤规则、监听配置、事件定义、对象管理、客户端信息、敏感信息、事件响应、入侵检测规则、交换机信息、用户管理、数据归档参数、日志响应、集中管理平台配置、网络配置、管理主机、引擎相关配置、数据库相关配置，备份与还原。 |
| 运行状态 | 界面直观展示设备运行态势 |
| 会话审计 | 具备对TELNET、FTP、SSH、VNC、RDP等远程操作行为的会话审计。 |
| 力导向图 | 提供力导向图，可实时查看当前数据库的连接情况，并通过对节点的点击展示更加详细的信息。 |
| 事件告警 | 具备事件告警，发现异常或非法行为。提供事件追踪页面，通过事件关联追踪排查事件，多维度定位事件状态，包括地点追踪、屏幕录像，且屏幕录像与该事件一样对应。 |
| 数据安全 | 产品拥有强大的数据库入侵检测规则库，能够对数十种针对数据库的常见漏洞和攻击手法进行检测，比如SQL注入，存储过程攻击，版本检测攻击，缓冲区溢出攻击，目录遍历攻击，拒绝服务攻击，权限绕过攻击，文件异常攻击等 |
| 报表与查询 | 具备对审计数据结果进行多条件组合查询 |

## 4、虚拟机杀毒软件1套

| 指标项 | 明细指标 |
| --- | --- |
| 配置要求 | 实配30个windows授权，30个linux授权，提供3年技术支持服务 |
| 集中管控 | 必须具有集中控管的功能，能够统一的管理和配置，并且日志能够统一的在集中控管平台上呈现，具备对虚拟化内核层Hypervisor和虚拟机的安全防护，由虚拟化安全防护系统管理中心统一下发安全策略。 |
| 可靠性 | 产品控制台上以虚拟机为单位，进行策略配置、部署和管理，为虚拟机提供防护，其中虚拟机皆无需安装任何客户端／代理便能由主机继承安全策略、防护，物理主机整体资源与搭载虚拟机数量无直接关系，虚拟资源消耗不会随虚拟机数量成长。 |
| 虚机迁移 | 与虚拟化系统深度集成，能够自动感知和保护虚拟环境的变更和迁移，虚拟机安全防护策略对迁移无感知。 |
| 平台管理 | 具备管理中心的堆叠，以实现对云平台的扩展的具备 |
| 兼容性 | 可以保护Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, Ingres等主流数据库服务器 |
|  | 可以保护Microsoft Exchange Server, Merak, IBM Lotus Domino, Mdaemon, Ipswitch, Imail, MailEnable Professional等主流邮件服务器 |
|  | 可以保护Ipswitch, War FTP Daemon, Allied Telesis等主流文件服务器 |

## 5、负载均衡设备1台

| 技术参数 | 参数描述 |
| --- | --- |
| 架构要求 | 采用专用多核硬件架构，不允许家用级CPU，提供CPU型号供货时查验. |
| 硬件要求 | 具备1个配置口（CON），2个USB host接口，16个千兆以太电口，8个千兆以太光口，配置2个千兆多模光模块；，2个万兆以太光口，配置2个万兆多模光模块，扩展槽≥2或支持1个USB口，6个千兆电口 |
| 新建（7层） | 7万 |
| 吞吐（7层） | 7.5G |
| 并发（7层） | 1000万 |
| SSL吞吐量 | 500M |
| 端口聚合 | 具备端口聚合，具备静态模式以及LACP模式 |
| 二层协议具备 | 具备Vlan、QinQ、STP、MSTP等二层协议，满足二层的区域隔离以及链路冗余 |
| 路由协议具备 | 具备RIP、OSPF、BGP等路由协议以及各自的IPv6版本 |
| 链路规格 | 同一台设备提供不少10条链路负载均衡（LLB）功能，如果需要另收取费用，请提供模块LICENSE价格 |
| 链路健康检查 | 具备多种链路检测方法，能够通过ICMP、HTTP、HTTPS、DNS等方式监控链路的连通性 |
| 链路调度算法 | 具备轮询、加权轮询、最小连接、加权最小连接、随机、源地址HASH、目的地址HASH、源地址端口HASH、动态就近性、带宽算法、最大带宽算法、本地优先级、基于ISP选路等链路调度算法 |
| 动态就近性 | 当内网用户访问某一个特定地址时，根据本链路当前到达此目的地址的实际链路状态进行调度，而不是依据固定的静态算法 |
| 就近性算法具备RTT/TTL/带宽 | 进行动态就近性算法评估时，可依据本链路到达目的地址的RTT、TTL以及本链路当前的带宽使用率进行调度 |
| 链路会话保持 | 具备基于目的地址、源+目的地址的会话保持，使每个用户访问同一个业务保持在相同链路上，避免由于链路切换造成业务访问失败 |
| 基于TCP/IP协议字段的流量调度 | 具备基于ToS、五元组条件（源IP地址，源端口，目的IP地址，目的端口，传输层协议号）来配置出站访问的链路调度策略 |
| 基于用户的流量调度 | 具备基于静态用户以及其他设备导入用户的链路调度 |
| 基于ISP的流量调度 | 内置ISP地址数据库，根据目的地址所在的ISP选择最优的出口链路，避免跨运营商访问 |
| ISP地址库自动升级 | ISP地址库具备自动升级功能，使设备的ISP地址库保持在最新状态，保证流量调度的准确性 |
| 基于地域的流量调度 | 内置地域的地址数据库，根据目的地址所在的地域选择最优的出口链路，实现灵活的流量控制 |
| 基于应用的流量调度 | 具备基于应用协议的智能选路，能识别主流互联网应用如P2P、微信、网银，进行调度 |
| 智能DNS | 具备智能DNS解析功能，引导访问用户从最优路径的线路接入应用系统 |
| 链路繁忙保护 | 具备根据链路带宽、连接数等条件智能调节多链路分发策略，实现链路繁忙保护 |
| DNS透明代理 | 具备DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率。 |
| 出口地址池探测 | 通过ICMP、TCP、DNS等方式，检验SNAT地址池中的地址有效性，避免出口SNAT池中地址被意外封杀后仍然被使用造成网络访问中断 |
| PPPoE链路负载 | 具备多个PPPoE出口的链路负载 |
| 服务器负载算法 | 具备包括轮询、加权轮询、随机、最小连接、加权最小连接、带宽、最大带宽、源IP地址哈希、源IP地址和端口哈希、目的IP地址哈希、HTTP哈希、最快响应、本地优先级等服务器负载均衡算法 |
| 高级服务器负载算法 | 具备基于Node/Member的健康检查算法、加权HASH算法、最小响应时间算法，以达到更灵活的算法控制 |
| 健康检查 | 具备ICMP、TCP、TCP HALF OPEN、UDP、SSL、HTTP、HTTPS、FTP、Radius、DNS、SIP、RTSP、SMTP、POP3、WAP等健康检测算法 |
| 连接限制、流量控制 | 具备实服务器和虚拟服务的并发连接限制、新建连接限制、带宽速率限制 |
| 具备基于路由协议的全局负载 | 具备基于OSPF的IP Anycast方式，通过RHI（健康路由注入）的方式，实现同一个业务，在数据中心之间的灾备 |
| 全局负载均衡算法 | 具备轮询、加权轮询、随机，基于地域、基于ISP等全局负载均衡算法 |
| TCP连接复用 | 具备并实配TCP连接复用，减少服务器侧的TCP新建压力 |
| SSL双向代理 | 具备将客户端侧的HTTPS请求解密，进行HTTP报文解析，对流量进行HTTP层面的控制，再加密为HTTPS请求发送给服务器，保证安全性的同时进行七层调度 |
| 双边加速 | 通过在文件传输的两个端点分别部署两台负载均衡设备，构建加速传输隧道，借助传输报文去重等技术，实现分支机构间的加速通信效果 |
| 防攻击 | 具备ICMP-Flood防护、UDP-Flood防护、SYN-Flood防护、Land、Smurf、Fraggle、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing、IP分片报文、DNS Query Flood、TCP报文标志位不合法、超大ICMP报文、地址扫描、端口扫描等攻击防范 |
| 高可用性具备 | 具备主备、双活、集群部署，具备两台设备统一管理，配置只配置一遍，配置自动同步、设备间会话实时同步。 |
| 具备单业务双主 | 具备单业务双主，即同一个虚拟服务同时在两台设备上生效，实现真正意义上的热备 |
| 一虚多 | 具备将一台设备虚拟为多台设备使用，每台设备能够独立管理，单独重启；具备虚拟设备数量≥N（根据规格表） |
| SDN具备 | 设备具备VxLAN技术，实现云数据中心SDN VxLAN网络部署。 |
| 管理方式 | Web（HTTP/HTTPS）、CLI（Telnet/SSH）。具备标准网管 SNMPV3，并且兼容SNMP V2C、SNMP V1。 |
| 开放API接口 | 具备工业标准的Netconf API接口，实现与第三方管理软件的无缝集成。 |

## 6、综合日志审计系统1套

| 指标项 | 明细指标 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | 2U设备，2颗CPU，单CPU不低于8核，内存32G；配置2块不低于2T SAS硬盘作为系统盘，，配置实际可用存储空间不低于32T，硬盘盘位不低于8个，具备RAID缓存不低于2GB；配置不低于4个千兆电接口，配置不低于2个万兆光接口；配置冗余交流电源模块。 |
| 性能要求 | 事件入库性能：4000条/秒 |
| 架构要求 | 软件+通用X86服务器硬件，可以灵活调整服务器硬件配置 |
| 安全态势展示 | 网络拓扑风险展示：在网络拓扑上量化展示各资产风险度，针对存在高风险的资产，可点击资产，展现该资产的风险信息和漏洞信息。 |
|  | 业务拓扑风险展示：量化显示业务系统的风险度，基于业务拓扑展示业务内资产风险，可点击业务名称，详细显示业务资产连接关系及各个资产的风险度。 |
|  | 攻击阶段的风险展示：展示各攻击阶段的风险主机数，可下钻 |
|  | 攻击态势展示：从攻击维度对攻击源IP排名，攻击目的资产，病毒、木马、蠕虫、勒索软件排名，内网攻击情况，攻击级别，攻击类型等攻击风险的TOPN展示。 |
|  | 脆弱性态势展示：从漏洞角度展示资产漏洞分布情况，包括漏洞整体分布情况，高危漏洞资产分布情况，区域漏洞分布情况，OWASP漏洞分布情况，新增漏洞资产及业务情况，区域漏洞类型分布情况等漏洞分布情况。 |
|  | 业务风险态势展示：从业务角度展示业务、资产的攻击和漏洞情况，可展示总资产数量，高危资产数量，总业务数量，高危业务数量，业务脆弱性分布占比及趋势，业务攻击分布占比及趋势，业务恶意程序分布占比及趋势。 |
| 关联规则 | 具备事件关联规则：逻辑关联/统计关联，具备情景关联规则：威胁事件与漏洞关联、与资产状态关联，具备情报关联规则：威胁事件与情报关联，具备自定义关联规则。 |
| 威胁预警 | CNVD漏洞预警：针对最新的漏洞情报及资产操作系统补丁，判断资产是否存在该漏洞从而进行预警 |
| 威胁分析 | 威胁溯源：针对威胁事件，还原整个攻击阶段；恶意文件扩散：显示恶意文件扩散主机分布。 |
| 威胁处置 | 针对威胁事件生成相关控制策略下发，可针对交换机、防火墙、IPS、终端等设备进行联动 |
| 日志审计 | 按条件进行全量归一化日志搜索，实现分页展示，根据资产类型、时间维度、攻击类型等多维度进行统计，可分为操作类、审计类、流量类、威胁类、系统类、安全控制类等多个维度，可记录事件级别、名称、类型、发生时间、源IP及端口，目的IP及端口、网络协议、应用协议等信息，并可通过多个维度进行灵活的事件检索。 |
| 运维监控 | 可监控的资产包括主机设备、网络设备、安全设备、中间件、数据库、存储、应用系统等。 |
|  | 资产类型管理：实现手工添加、导入、自动发现资产自动资产发现，关联软件硬件信息/当前漏洞列表/威胁事件/威胁评分/资产自身日志信息/资产上报日志信息/资产自身告警信息/资产负载信息； |
|  | 具备业务建模：一个业务是由相互关联的一组资产构成，包括主机、应用、数据库、网络设备、安全设备 |

# (四)IT服务器资源池及存储系统

## 1、计算服务器7台

| 指标项 | 明细指标 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | 2U机架式，2*5120 (2.2GHz/14核/19.25MB/105W) CPU。配置6*32G 2Rx4 DDR4-2666P-R内存(最大具备24根DDR4 2666内存)。2*600GB 12G SAS 10K 2.5in HDD硬盘。raid卡带1GB缓存（含掉电保护，RAID0/1/10/5/6/50/60/1E/Simple Volume）。2端口千兆电接口网卡，3*双端口万兆光接口网卡（含光模块）。550W双白金电源，2U标准风扇模块含导轨。配置1Gb独立的远程管理控制端口，配置批量操作系统安装和固件驱动升级的服务器配套管理软件。 |

## 2、管理服务器A类4台，B类5台—方案一

管理服务器A类4台

| 指标项 | 明细指标 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | 2U机架式，2*5120 (2.2GHz/14核/19.25MB/105W) CPU。本次配置4*32G 2Rx4 DDR4-2666P-R内存(最大具备24根DDR4 2666内存)。2*600GB 12G SAS 10K 2.5in HDD硬盘。raid卡带1GB缓存（含掉电保护，RAID0/1/10/5/6/50/60/1E/Simple Volume）。2端口千兆电接口网卡，4*双端口万兆光接口网卡（含光模块）。550W双白金电源，2U标准风扇模块含导轨。配置1Gb独立的远程管理控制端口，配置批量操作系统安装和固件驱动升级的服务器配套管理软件。 |

管理服务器B类5台

| 指标项 | 明细指标 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | 2U机架式，2*5120 (2.2GHz/14核/19.25MB/105W) CPU。本次配置2*32G 2Rx4 DDR4-2666P-R内存(最大具备24根DDR4 2666内存)。2*600GB 12G SAS 10K 2.5in HDD硬盘，2*1TB 6G SATA 7.2K 2.5in数据盘。raid卡带1GB缓存（含掉电保护，RAID0/1/10/5/6/50/60/1E/Simple Volume）。4端口千兆电接口网卡，一块双端口万兆光接口网卡（含光模块）。550W双白金电源，2U标准风扇模块含导轨。配置1Gb独立的远程管理控制端口，配置批量操作系统安装和固件驱动升级的服务器配套管理软件。 |

## 3、管理服务器A类4台、B类3台—方案二

管理服务器A类4台

| 指标项 | 明细指标 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | 2U机架式，2*5120 (2.2GHz/14核/19.25MB/105W) CPU。本次配置14*32G 2Rx4 DDR4-2666P-R内存(最大具备24根DDR4 2666内存)。7*600GB 12G SAS 10K 2.5in HDD硬盘，5*4TB SATA 7.2K 3.5in HDD硬盘，1*1.6TB Nvme硬盘。raid卡带2GB缓存（含掉电保护，RAID0/1/10/5/6/50/60/1E/Simple Volume）。2端口千兆电接口网卡，2*双端口万兆光接口网卡（含光模块）。550W双白金电源，2U标准风扇模块含导轨。配置1Gb独立的远程管理控制端口，配置批量操作系统安装和固件驱动升级的服务器配套管理软件。 |

管理服务器B类3台

| 指标项 | 明细指标 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | 2U机架式，2*4114 (2.2GHz/10核/13.75MB/85W) CPU。本次配置4*32G 2Rx4 DDR4-2666P-R内存(最大具备24根DDR4 2666内存)。4*600GB 12G SAS 10K 2.5in HDD硬盘。raid卡带2GB缓存（含掉电保护，RAID0/1/10/5/6/50/60/1E/Simple Volume）。2端口千兆电接口网卡，2*双端口万兆光接口网卡（含光模块）。550W双白金电源，2U标准风扇模块含导轨。配置1Gb独立的远程管理控制端口，配置批量操作系统安装和固件驱动升级的服务器配套管理软件。 |

## 4、分布式NAS存储1套

| 指标项 | 明细指标 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | 实配每存储节点包含一块960GB 6G SATA 3.5in SSD加速硬盘，2*600GB 12G SAS 10K 2.5in HDD通用硬盘，（8TB 6G SATA 7.2K 3.5in HDD）*35块*6节点=1.68PB 实配2*4114CPU，单节点不少于64G内存，要求具备纠删码。 |
| 品牌要求 | 国产知名品牌，非OEM产品，具备自主研发能力，提供分布式存储的软件著作权登记证书； |
| 性能要求 | Scale-out横向扩展的分布式架构，节点间完全对称，无独立的元数据物理服务器或索引服务器。 |
|  | 在一个集群内同时提供文件存储服务，本次配置不限容量的文件存储服务授权许可。 |
|  | 1.支持并配置客户端连接负载均衡软件，负载策略支持CPU占用率、网络带宽、TCP/IP连接数、轮询、节点能力值。2.如果不支持负载均衡，则必须在投标设备中增加第三方商用的负载均衡设备，提供厂商官网和软件界面截图作为证明。 |
|  | 兼容Openstack API V1，支持Openstack Indentity API V2/V3，提供厂商官网或软件界面截图作为证明；。 |
|  | 可以提供统计报表、监控分析、趋势预测、性能对比、诊断分析等。并提供截图或用户手册证明； |
|  | 支持iSCSI连接，支持Windows、Linux、UNIX、Mac OS、Vmware ESXi等操作系统，支持KVM、vSphere、Xen、Hyper-V等虚拟化平台，提供厂商官网截图和产品彩页作为证明； |
|  | 支持多副本保护，支持2到5个副本，提供厂商官网截图和产品彩页作为证明； |
|  | 支持文件断点续传功能，提供厂商官网截图和产品彩页作为证明； |
|  | 兼容Openstack API V1，支持OpenstackIndentity API V2/V3。 |
|  | 支持NFS（V3/V4），SMB（V1/V2/V3），HDFS（支持与Cloudera对接），FTP，NDMP，Amazon S3/OpeanStack Swift接口，提供厂商官网和软件界面截图作为证明； |
|  | 1.支持并配置客户端连接负载均衡软件，负载策略支持CPU占用率、网络带宽、TCP/IP连接数、轮询、节点能力值。 2.如果不支持负载均衡，则必须在投标设备中增加第三方商用的负载均衡设备。 |
|  | 提供配额管理功能，包括目录配额、用户配额、容量配额、文件数配额、计算配额、强制配额等，提供厂商官网和软件界面截图作为证明； |
|  | 配置WORM技术，一次写入后禁止删除，有效保障数据安全性，具备手动或自动提交文件为保护状态。 |
|  | 配置防病毒功能 |
|  | 具备快照数据保护，具备创建只读快照、可写快照、定时快照、一致性组快照。 |
|  | 单一系统具备≥288个节点的横向扩展。 |
|  | 存储节点国产管理芯片，提供芯片厂家发布的产品介绍，提供芯片厂家的资质证明； |
|  | 具备对后端10GE交换机的管理能力：支持查询端口状态和告警转发。提供厂商官网截图或相关证明材料； |
|  | 单一命名空间存储容量可扩展至≥240PB，提供厂商官网截图作为证明 |

## 6、块存储1套

| 指标项 | 明细指标 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | 标配2个热插拔存储控制器。 本次配置（1.8TB 12G SAS 10K SFF） * 20+ （920GB SSD SFF） * 6块或者（1.8TB 12G SAS 10K SFF） * 19+ （960GB SSD SFF） * 6块 要求配置全容量许可精简功能，配置全容量许可快照。 |
| 性能要求 | 多控制器架构，多个控制器之间采用PCI-E或Infiniband总线点对点全网状直接互联，非交换机模式互联且非万兆网络或FC链路互联模式。每个存储控制器架构相同且处理能力均衡，对于单一LUN，多个控制器可以并行读写。 |
|  | 依据本次配置，在随机8k 50%读和50%写的场景下，IOPS要求20000以上，SSD盘延迟1ms和SAS盘平均延迟在25ms以内。具备RAID 0, 1, 5, 6。 |
|  | 所投产品SPC-1测试值 IOPS不低于40万 |
|  | 最大可以扩展到8个控制器引擎。（不包括外接虚拟化网关或者NAS控制器等） |
|  | 配置高速缓存≥64GB，最大可具备512GB高速缓存（缓存不包含SSD磁盘、PCI-E SSD、闪存、压缩或重删缓存和NAS控制器缓存） |
|  | 数据缓存和控制缓存分离，读写缓存比例动态自适应调整，缓存刷新在线动态自适应调节。 |
|  | 配置全容量许可精简功能，实现存储空间超分配，精简回收颗粒度≤128KB，后续扩容无需额外购买许可 |
|  | 存储提供双控LUN数量≥4096。 |
|  | 配置存储QoS授权许可 |
|  | 配置高速缓存分区功能，保障关键业务资源使用，为应用系统提供存储服务质量支持； |
|  | 配置全容量许可的存储自动分层功能，可实现数据分层存储，系统自动将动态热点数据提升至高速盘中，以解决动态数据热点的性能问题，后续扩容无需额外购买许可 |
|  | 配置NAS功能，提供NFS、CIFS、NDMP、多租户、全局命名空间、日志审计、目录配额等功能 |

# (五)其它配套设备

| 序号 | 名称 | 技术与配置要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央存储48T | 系统缓存：阵列高达128G缓存，每个控制器标配64G内存 光纤接口：12x 16Gb / s FC标准，可扩展为24x16Gb/s ，可高达24个光纤FC端口 扩展接口：4x 12Gb / s SAS端口，可扩展为12x12Gb/s ，可高达12个SAS端口 高端接口：4xPCIe插槽，用于前端和后端扩展 超融合存储控制器集成License 服务器，采用6核心CPU 64G内存，双控制器等于双服务器。自动镜像设计，减少数据交换环节链路衰减，保证最大带宽和稳定性输出 磁盘支持：支持SSD，SAS和NL-SAS以及混合使用 16Gb/s FC接口*12提供超过192GB/s的持续数据吞吐量 存储集成交换机功能，在不使用交换机的情况下最大可接入24个光纤接口和6个千兆接口 全球顶级虚拟RAID技术，支持RAID 0, 1, 3, 5, 6, 10 and 50 全球顶级虚拟化RAID技术，更换硬盘Rebuilding重建时间比传统RAID提高20倍，30分钟完成。验收时测试此功能 2U机架式，Active/Active双控制器，内嵌服务器系统，无需单独服务器. 超融合架构，内嵌Windows、MAC、Linux三种跨平台FC-SAN组网服务器、内嵌FC-SAN组网和管理软件。 支持Windows、Mac、Linux三种平台FC-SAN共同组网，无限客户端连接许可证和连接支持 磁盘阵列和扩展柜使用时，具备一键式开/关机设计，扩展柜没有开关键，避免开关机顺序错误导致程序损坏，简单安全 采用全球领先设计技术，硬盘使用逐个加电设计，提高20%安全性，99.9999%稳定性 针对AVID bing特别优化，完全兼容AVID剪辑工作流程，并兼容Final cut cc edius等非编软件 多核心多线程设计，多路径和负载均衡，确保最高的数据吞吐量 组件完全冗余，具有无缝故障切换和故障恢复 为保证产品后续更新，需提供国内代理商针对产品的1存储控制器管理软件著作权证书 2控制器升级软件著作权证书3存储固件升级软件证书 | 1 |
| 2 | 雷电转光纤8Gbps | 接口光纤通道-8 GB（两个端口） 支持OS X服务器、Final Cut Pro X、XSAN解决方案 支持Thunderbolt™2兼容原Thunderbolt™系统 支持OS系统和Windows | 8 |
| 3 | 24口千兆交换机 | 交换容量≥250Gbps 转发性能≥50Mpps 固化10/100/1000M以太网端口≥24 千兆SFP光接口≥4个 同时可用千兆口≥28 配置及日志存储等简化维护和管理 USB端口≥1个 | 1 |
| 5 | 站点iMAC PRO | CPU：3.2GHz 八核 Intel Xeon W 处理器（Turbo Boost 最高可达 4.2GHz） 内存: 32GB 2666MHz ECC 内存 1TB 固态硬盘 Radeon Pro Vega 56 图形处理器，配备 8GB HBM2 显存 10Gb 以太网 四个雷雳 3 端口 27 英寸视网膜 5K 5120 x 2880 像素 P3 显示屏 配置OS系统 | 2 |
| 7 | 站点IMAC | 主要参数：3.0GHz 六核第八代 Intel Core i5 处理器 (Turbo Boost 最高可达 4.1GHz) 8GB 2666MHz DDR4 内存 1TB 融合硬盘； Radeon Pro 570X 图形处理器 (配备 4GB GDDR5 显存) 两个雷雳 3 端口 视网膜 5K 5120 x 2880 P3 显示屏 配置OS系统 | 2 |
| 8 | 演讲型提示器 | 要求整套结构采用便携箱设计，方便外出携带。结构组装简便、快捷，使用伸缩型支撑杆，高度、角度可自由调整； 要求演讲型提示器适用范围广，可用于演讲、会议、领导讲话等应用场合； 要求提示器采用专业进口无色差分光镜，厚度3mm，采用多层介质膜，无光损，分光比1：1，保证提示器文稿显示清晰； 要求提示器可单机位使用，也支持一拖二使用形式，即将提示信号分配后，输出至多个提示屏上，满足用户现场使用需求； 要求使用17英寸提示屏，支持VGA输入，屏幕比例5：4；亮度不低于250cd/m2； 要求提示器软件支持编辑屏和主持人提示屏双正像输出，方便后台编辑人员和主持人的使用。要求软件为中、英文界面，支持中文、英文及其他等多种语言文稿显示，字体、字号、字色、底色等可随意设置。要求软件设置快捷、简便，人性化，使用软件中的快捷图标按钮可快速设置软件并进行提示器播出； 要求提示器软件支持自定义段落，并可对段落设置不同字色，方便男、女主播同时使用； 支持LW-LCK4.0软件的编写； 要求提示器多种控制方式，即支持无线遥控、编辑工位键盘/鼠标控制，也支持有线控制手柄、搜索轮控制等，可以实现文稿的播放、暂停，播放方向、播放速度、上下翻页等多种操作。不同的控制方式，多种的操作功能，可让播音员有更多选择，以适应自身习惯，在不同演播室环境中使用，使播音员更能得心应手使用提示器，在提示器的帮助下节目更加顺利进行； 要求提示器结构和软件必须采用同一厂家。 | 1 |
| 9 | 机柜 | 42U标准服务器机柜利旧（数量：10只），本次投标需配置机柜底座及完成相应的施工，如在项目实施时，缺少相应机柜配件需投标人一并提供。 | 1 |
| 10 | KVM切换器 | 8端口双滑轨LCD KVM多电脑切换器，LCD 控制端 + Cat 5 高密度KVM多电脑切换器( 具备KVM over IP 功能)，17英寸。 | 4 |
| 11 | 等保测评 | 整体项目通过三级等保测评，并完成公安备案。 | 1 |

- ▲1. 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加本项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定报价最低的投标人获得中标人资格；当报价相同时，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标人。

- 本项目为非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品为：存储 、服务器、核心交换机、防火墙 ，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

- 三、商务要求

| 质保期 | ▲验收合格后，质保期为3年； |
| --- | --- |
| 售后技术服务要求 |  |
| 交货时间及地点 | ▲（合同签订后30 天内）硬件设备交货并完成安装；地点：采购人指定地点。等保测评在委托方提出测评要求后的15个工作日内予以实施。 |
| 付款条件 | ▲合同签订后支付合同价款的30%，验收合格后支付合同价款的60%，验收合格满一年后支付合同价款的10%； |
| 备品备件及耗材等要求 |  |

第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：湖州广播电视总台融合媒体云系统项目 |
| 2 | 采购数量及单位：详见招标文件 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。3.本项目招标代理服务费由采购人全额支付。 |
| 4 | 现场踏勘：不组织 |
| 5 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于2019年9月23日16:00前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；招标采购单位将于2019年9月24日前组织答疑；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的投标人；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于投标截止日期5天前书面通知所有已报名的投标人。 |
| 6 | 投标文件组成：开标一览表 1 份；资格文件、技术/商务/资信文件、报价文件正本各 1 份；副本各2份（报价文件必须单独装订、密封）。 |
| 7 | 投标截止时间及地点：2019年9 月30 日14:30时前（以开标室时钟为准） 湖州市公共资源交易中心二楼开标室（湖州市仁皇山片区金盖山路66号2号楼） |
| 8 | 开标时间及地点：2019年9 月30 日14:30时整，湖州市公共资源交易中心二楼开标室（湖州市仁皇山片区金盖山路66号2号楼） |
| 9 | 评标办法及评分标准：详见招标文件 |
| 10 | 中标公告：中标供应商确认，中标公告于浙江省政府采购网：(http://www.zjzfcg.gov.cn)、湖州市公共资源交易信息网http://ggzy.huzhou.gov.cn等网站。 |
| 11 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 12 | 履约保证金： 无 |
| 13 | 采购资金来源：政府资金 |
| 14 | 付款方式：采购人自行支付 |
| 15 | 投标文件有效期：120天 |
| 16 | 招标单位：湖州广播电视总台 联系人：慎寒 联系电话： 13735153523 |
| 17 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位 |

一   总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于湖州广播电视总台融合媒体云系统项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构和采购单位（湖州广播电视总台）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分）。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

- ▲1. 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加本项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定报价最低的投标人获得中标人资格；当报价相同时，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标人。

- 本项目为非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品为：存储、服务器、核心交换机、防火墙多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定规定处理。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

3. 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购代理机构有权拒绝第一次质疑以外其他所有质疑。

4质疑函须采用财政部发布的政府采购供应商质疑函范本（参考样式可从质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。），否则采购代理机构有权要求质疑供应商改正后重新提出。

- 二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在2019年9月23日16：00前以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、技术/商务/资信文件、投标报价文件三部份组成。

1. 资格文件：

（1）投标声明书 (格式见附件)；

（2）法定代表人授权委托书(格式见附件)；为方便开标，原件请随身携带，开标时单独提供给招标采购单位；

（3）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明【税费凭证，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明】（复印件各一份）；

（4）营业执照、税务登记证或“五证合一”或“三证合一”的营业执照副本复印件；

（5）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图（以开标当日采购人或由采购代理机构核实的查询结果为准）。

（6）近二年度企业的财务审计报告或银行资信证明；

注：▲以上资料提供复印件的，复印件须加盖企业公章并同时需提供原件核查，提供的原件另用纸袋包装在投标截止时间前递交，原件未提供的按资格审查不通过处理，作无效标处理。

2. 技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

（2）确保供应货物质量的设施及措施(包括投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状等)；

（3）产品出厂标准、质量检测报告；

（4）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

（5）设备配置清单（均不含报价）；

（6）技术响应表；

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（8）保证交货期的施工组织方案和措施；

（9）项目实施人员一览表；

（10）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（11）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

商务文件

（1）商务响应表（格式见附件）；

（2）技术服务、技术培训和售后服务的内容和措施（包括投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；）；

（3）维修响应时间。

资信

（1）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件）；

（2）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（3）政策分相关证明材料；

（4）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（5）投标人荣誉、信用证书或文件；

（6）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（7）投标人情况介绍；

（8）信用承诺书；

（9）技术、商务、资信及其他分自评表。

4.报价文件：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）投标报价明细表（格式见附件）；

（3）小微企业声明函（若有，格式见附件）；

（4）供应商及产品制造商“国有企业信用信息公示系统-小微企业名录”页面查询结果（如有）；

（5）残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件）；

（6）属于监狱企业的证明文件（若有）；

（7）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（8）招标代理服务费承诺函；

（9）开标一览表（单独封装，格式见附件）。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人签名并加盖单位公章。

- （二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

- ▲1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人在填报投标项目报价明细表时必须按照采购需求货物清单内容逐项报价，不得随意更改序号、货物名称、单位、数量。否则作无效标处理。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起 120  天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标人应按资格文件、技术/商务/资信文件、投标报价文件正本各1份，副本各2 份分别编制并装订成册，资格文件、技术/商务/资信文件（不得体现投标报价内容）可装订一起，投标报价文件必须单独装订、密封，否则作无效标处理。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应按资格文件、技术/商务/资信文件、投标报价文件三部分密封封装投标文件，投标报价文件必须单独装订、密封，其中《投标报价一览表》（格式见附件）应单独用小信封密封。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资信/商务文件或者技术文件、报价文件、投标报价一览表等）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- （七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超出经营范围投标的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致；

4.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5. 按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开资格文件、技术/商务/资信文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认；

6. 资格审查、资信/商务、技术评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

7.由主持人宣读《投标报价一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标设备名称、规格型号或者服务项目名称），以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容。

8、采购代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

9.开标会议结束。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家 4 人和采购人代表 1人,共 5人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

首先由采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查，采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是本项目采取综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控并邀请政府采购督导部门进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人授权评标委员会确定中标人。

1.采购人在收到评标报告后五个工作日内，依法确认中标供应商。

2.中标供应商确定后，中标结果在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

3.在发布公告的同时，招标采购单位向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

4根据浙江省财政厅《关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》[浙财采监字〔2009〕28号]精神，中标供应商在领取中标通知书前，必须在《浙江政府采购网》上完成供应商的注册工作，经初审、终审及公示后方可正式领取中标通知书。

5. 根据湖建专项办[2011]1号文件的规定,如属于廉洁谈话范围的项目,须由拟中标供应商的法定代表人或其授权人接受廉洁谈话,并由法定代表人签订《廉洁承诺书》, 《廉洁承诺书》经法定代表人签字并加盖公章送达廉政监察组后,政府采购机构方可凭由廉政监察组签发的《廉洁承诺书签订告知书》向中标供应商发出中标通知书。

6.中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金

无

- (三)其他

供应商有下列情形之一的，自愿接受取消投标资格；如已中标的，自动放弃中标资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任：

（1）供应商在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）供应商在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于湖州广播电视总台融合媒体云系统项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术分50分、商务分8分、资信及其他12分等四部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。本项目由采购人授权评标委员会直接确定排名第一的投标人为中标人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+商务、资信及其他分)

二、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

根据规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予6%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《小微企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖投标人公章），并在报价明细表中说明制造商情况。

根据规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。

根据规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。”

上述计算扣除不累计计算，最高扣除6%；未提供以上材料的，均不给予价格计算扣除。

（二）技术分（50分）

1.满足招标货物的性能及技术指标要求（30分），投标产品全部满足招标文件所明确的功能、性能和技术指标的要求，得25分；允许偏离的功能、性能和技术指标低于招标需求“★”标记项的，每项扣1分，扣完为止。多数性能指标明显优于招标需求得4-5分；多数性能指标与招标需求基本一致的，得2-3分；产品存在质量隐患或者存在升级淘汰、更新替代风险的，本项不得分。

2.确保供应货物质量的设施及措施（5分），有严密的质量监控措施和先进的质量检测设施的得5分，质量监控措施和质量检测设施不完善的，每项扣0.5-1分，扣完该项得分为止；无质量控制措施的扣1-2分，无质量检测设施的扣1-2分。

3.安装、调试、验收的方案和措施（5分），安装、调试、验收的各阶段的方案和措施能结合本项目特点、切实可行的，得5分；方案措施欠佳的，每项扣 1-2 分，扣完该项得分为止；方案措施存在明显缺陷的，每项扣1-2 分，扣完该项得分为止；无方案无措施的不得分。

4.保证交货期的施工组织方案和措施（5分），确保项目交货期、施工组织机构和分工安排、项目过程中各阶段划分和控制等方案和措施切实可行的，得5分；方案措施欠佳的，每项扣 1-2 分，扣完该项得分为止；方案措施存在明显缺陷的，每项扣1-2 分，扣完该项得分为止；无方案无措施的不得分。

5.对本项目有效的改进措施和合理化建议（5分），有效建议和措施每项得1分，最高得5分，未提供的不得分。

（三）商务分（8分）

1.质保期（3分），整体项目设备质保期响应招标文件规定得1分，核心产品提供3年原厂售后服务承诺函的加2分；

2.售后服务优惠承诺（3分），售后服务方案全面周到且优惠幅度大的,得3分，售后服务不全面或优惠不明显的,得1-2分，除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分；

3. 维修响应时间（2分），接到采购人报修通知（电话、电传等）后30分钟到达现场响应得2分；每增加1小时扣1分，扣完为止；

（四）资信及其他分（12分，投标人应提供有关证明文件及资料,未提供的不得分。相应原件备查，未提供相应原件的不得分）

1. 投标文件制作（2分），投标文件编制完整，格式规范、装订整齐、符合招标文件要求的，得2分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣 0.5 分，扣完该项得分为止。

2. 政策分（2分），投标产品具有由财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》的有效证明文书的得1分；投标产品具有由财政部、国家发改委联合发布有效期内、属于《节能产品政府采购清单》内优先采购节能产品的有效证明文书的得1分。

3. 权威认证（3分），投标人通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系，凭相关证书复印件每项得1分，最高3分。

4. 成功案例及业绩（3分），投标人所投的核心产品在2016年1月1日至今成功销售的同类项目业绩或案例证明（需含云平台、虚拟化）（须提供合同原件备查等）：投标人所投的核心产品提供的累计合同销售金额达到本项目采购预算金额的得1分，每超过预算金额100%（含）加1分，最多加2分，不到100％的按百分比计算；累计达不到预算金额的不得分；未提供采购项目合同复印件的不得分。

5. 售后服务网点（2分），投标人在湖州地区配备售后服务单位的得2分；投标人在与湖州地域接壤的地区配备售后服务单位得1分；投标人在其他地区配备售后服务单位的，得0.5分（须提供详细的网点全称、营业执照、联系人、联系方式等相关证明材料；）

（五）技术、商务、资信及其他分的计算

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术商务资信分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

第五章  合同主要条款（供参考）

- 浙江省政府采购合同指引（货物）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据浙江华耀建设咨询有限公司关于湖州广播电视总台融合媒体云系统项目公开招标  的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金：无

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

八、质保期

1. 质保期：3年（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：合同签订后 30天内交货并完成安装。

2. 交货方式：

3. 交货地点：采购人指定

十、货款支付

1. 付款方式 : 合同签订后支付合同价款的30%，验收合格后支付合同价款的60%，验收合格满一年后支付合同价款的10%。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方

现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切

费用。

5.上述的货物免费保修期为3年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份；湖州市政府采购办公室和采购代理机构各一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日           签字日期：      年  月  日

第六章　投标文件格式

- 一、资格文件格式

1.资格文件的外包装封面格式：

资格文件

项目名称：湖州广播电视总台融合媒体云系统项目

项目编号：HYHZ2019-49

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.资格文件封面格式：

正本/或副本

资 格 文 件

项目名称：湖州广播电视总台融合媒体云系统项目

项目编号：HYHZ2019-49

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

3.资格文件目录

（1）投标声明书————————（页码）

（2）法定代表人授权委托书————————

（4）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明【税费凭证，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明】（复印件各一份）————————

（5）营业执照副本复印件————————

（6）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图————————

（7）近二年度企业的财务审计报告或银行资信证明————————

3.投标声明书格式：

投标声明书

致：_______     __（招标采购单位名称）：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人公章：                                     年    月    日

4.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标采购单位名称） ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加                     项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

————————————————————-----------

授权代理人有效身份证明复印件粘贴处

年    月    日

5. 最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明【税费凭证，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明】（格式自拟，复印件各一份，原件备查），《依法纳税或依法免税证明》原件一年内均保持有效。

6. 营业执照副本复印件

7. 提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图

8.近二年度企业的财务审计报告或银行资信证明复印件

- 二、技术/资信/商务文件格式

9. 技术/资信/商务文件的外包装封面格式：

技术/商务/资信文件

项目名称：湖州广播电视总台融合媒体云系统项目

项目编号： HYHZ2019-49

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

10. 技术/资信/商务文件封面格式：

正本/或副本

技术/商务/资信文件

项目名称：湖州广播电视总台融合媒体云系统项目

项目编号：HYHZ2019-49

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

11.技术/商务/资信文件目录

技术

（1）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程）————————（页码）

（2）确保供应货物质量的设施及措施（包括投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状等）————————

（3）产品出厂标准、质量检测报告————

（4）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书————————

（5）设备配置清单（均不含报价）————————

（6）技术响应表————————

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案————————

（8）保证交货期的施工组织方案和措施————————

（9）项目实施人员一览表————————

（10）投标人对本项目的合理化建议和改进措施————————

（11）投标人需要说明的其他文件和说明————————

商务

（1）商务响应表（格式见附件）————————

（2）技术服务、技术培训和售后服务的内容和措施————————

（3）维修响应时间————————

资信

（1）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件）————————

（2）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）————————

（3）政策分相关证明材料————————

（4）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书————————

（5）投标人荣誉、信用证书或文件————————

（6）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料————————

（7）投标人情况介绍————————

（8）信用承诺书————————

（9）技术、商务、资信及其他分自评表————————

12.对本项目系统总体要求的理解（包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）

13. 确保供应货物质量的设施及措施（包括投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状等）（格式自拟）

14.产品出厂标准、质量检测报告及精度检测报告或数据（格式自拟）

15.原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）

16.设备配置清单格式：

项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表签名：

投标人盖章：                          日  期：

17.技术响应表格式：

项目名称：

| - 招标文件要求 |  |  | - 投标文件响应 |  | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 项目 |  | - 要求 | - 设备名称 | - 性能及指标 |  |
| - 一、 - 性能及技术指标 | - 主要技术指标 | - 1、 |  |  |  |
|  |  | 2、 |  |  |  |
|  |  | - 3、 |  |  |  |
|  |  | - ... |  |  |  |
|  |  | N |  |  |  |
|  | - 次要指标 | - 1 |  |  |  |
|  |  | - ... |  |  |  |
| - 二、质量标准 |  | - （国家标准、行业标准、地区标准等） |  |  |  |
| - ... |  |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

授权代表签名：

投标人盖章：                          日 期：

18.投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（格式自拟）

19.保证交货期的施工组织方案和措施（格式自拟）

20. 项目实施人员一览表格式：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

授权代表签名：

投标人盖章：                         日  期：

21.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

22.投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

23. 商务响应表格式：

项目名称：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 | ▲验收合格后，质保期为3年； |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 | ▲（合同签订后30 天内）硬件设备交货并完成安装；地点：采购人指定地点。等保测评在委托方提出测评要求后的15个工作日内予以实施。 |  |  |
| 付款条件 | ▲合同签订后支付合同价款的30%，验收合格后支付合同价款的60%，验收合格满一年后支付合同价款的10%； |  |  |

24.技术服务、技术培训和售后服务的内容和措施（格式自拟）

25.维修响应时间（格式自拟）

26.投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 中标通知书 | 合同 | 场地验收单 |  |

法定代表人签字：

投标人公章：                                                            年    月  日

27.距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

授权代表签字：

投标人公章：                               　 年    月　 日

28.政策分相关证明材料（格式自拟）

29.投标人质量管理和环境认证体系等方面的资质证书或文件复印件

30投标人荣誉、信用证书或文件复印件

31.投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（格式自拟）

32. 信用承诺书

（投标单位）现参加（采购项目）政府采购活动，郑重承诺如下：

对所提供的资料合法性、真实性、准确性和有效性负责；

严格按照国家法律、法规和规章，依法开展相关经济活动，全面履行应尽的责任和义务；

加强自我约束、自我规范、自我管理，不制假售假、不虚假宣传、不违约毁约、不恶意逃债、不偷税漏税，诚信依法经营；

自愿接受行政主管部门的依法检查、违背承诺约定将自愿承担违约责任，并接受法律法规和相关部门规章制度的惩戒和约束；

按照信用信息管理有关要求，本单位（个人）同意将以上承诺在信用湖州网站公示，若违背以上承诺，依据相关规定记入企业（个人）信用档案；性质严重的，承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

统一社会信用代码：

承诺单位/个人（盖章/签名）

时间：2019年 月 日

33.自评分表

| 评分项目 |  | 投标文件对应资料 | 自评分 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 分 50分 | 满足招标货物的性能及技术指标要求（30分） |  |  |  |
|  | 确保供应货物质量的设施及措施（5分） |  |  |  |
|  | 安装、调试、验收的方案和措施（5分） |  |  |  |
|  | 保证交货期的施工组织方案和措施（5分） |  |  |  |
|  | 对本项目有效的改进措施和合理化建议（5分） |  |  |  |
| 商 务 分 8分 | 质保期（3分） |  |  |  |
|  | 售后服务优惠承诺（3分） |  |  |  |
|  | 维修响应时间（2分） |  |  |  |
| 资信及其他 12分 | 投标文件制作（2分） |  |  |  |
|  | 政策分（2分） |  |  |  |
|  | 权威认证（3分） |  |  |  |
|  | 成功案例及业绩（3分） |  |  |  |
|  | 售后服务网点（2分） |  |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |

三、报价文件格式

34.报价文件的外包装封面格式：

报价文件

项目名称：湖州广播电视总台融合媒体云系统项目

项目编号：HYHZ2019-49

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

35.报价文件封面格式：

正本/或副本

报价 文 件

项目名称：湖州广播电视总台融合媒体云系统项目

项目编号：HYHZ2019-49

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

36.投标函格式：

投 标 函

致：_______     __（招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交资格文件、技术/商务/资信、投标报价文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行账号：

法定代表人签字:___________                      日期:_____年___月___日

37.小微企业声明函(如有)

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：小型、微型）企业。

2、本公司参加湖州广播电视总台融合媒体云系统项目  采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

备注说明：

1、《小微企业声明函》中，须同时满足以上两个条件。如投标人提供非本企业制造的货物，须提供制造商“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖投标人公章）；

2、如联合体投标时，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体各方须提供《小微企业声明函》以及“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章）；联合体其中一方为小型、微型企业的，联合协议中须约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上。

38.残疾人福利性单位声明函(如有)

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加湖州广播电视总台融合媒体云系统项目  采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

39.投标报价明细表格式（适用于货物类项目）：

投标报价明细表

项目名称：                   金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 |  | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |  |
| 投标费用及利润 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标书费、代理费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |  |
|  | 税费及附加 |  |  |  | 税费率: % |  |  |
|  | 项目毛利 |  |  |  | 毛利率： % |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：

投标人盖章：                          日  期：

40.招标代理服务费承诺函

根据国家计委、物价局文件和招标文件的规定，一旦我公司中标，我公司同意按本招标文件规定向政府采购代理机构交纳招标代理服务费，在收到中标通知书当日内一次性向代理机构缴清招标代理服务费。本承诺函自开标之日起至本次采购期满有效。

投标人：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

41.开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）：

招标编号：                          标    项：

投标人名称：

开标一览表

42.开标一览表（货物类格式）

开标一览表

招标编号：         项目名称：                       投标人名称：                         单位：元

| 项目名称 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标费用及利润 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5、此表请单独信封放入投标文件袋，信封封面请注明招标编号、项目名称、投标人名称及“开标一览表”字样。

法定代表人签字：

投标人名称（盖章）：                                           日期：    年   月   日