浙江省黄龙体育中心拼装式LED显示屏

采购项目

采 购 文 件

招标编号：ZJZBC-18-451

采 购 人：浙江省黄龙体育中心

招标代理：浙江省建设工程设备招标有限公司

二○一八年六月

目  录

第一章   采购公告

第二章   投标须知及前附表

第三章   采购内容及技术参数

第四章   合同主要条款

第五章   投标文件格式

第六章   评标办法

第一章   采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江省建设工程设备招标有限公司受浙江省黄龙体育中心的委托，就浙江省黄龙体育中心拼装式LED显示屏采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

- 一、采购项目编号: ZJZBC-18-451

采购组织类型：分散采购委托代理

- 采购项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算（万元） | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | 1 | 批 | 19 | 具体详见采购文件。 |  |

三、投标供应商资格要求:

（1）符合政府采购法第二十二条规定的投标供应商资格条件；

（2）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（3）本项目不允许联合体投标。

- 四、采购文件的发售时间及地点等:

时间：2018年6月20日至2018年6月27日(双休日及法定节假日除外)

上午：8:30-11:00           下午：13:00-17:00

地点：杭州市江干区环站东路97号云峰大厦1幢6楼

标书售价(元)：每本500（售后不退）

- 五、投标截止时间：2018年7月11日14:00

- 六、投标地点：杭州市西湖区黄龙路1号浙江省黄龙体育中心办公区2楼219会议室

- 七、开标时间：2018年7月11日14:00

- 八、开标地点：杭州市西湖区黄龙路1号浙江省黄龙体育中心办公区2楼219会议室

- 九、投标保证金：

投标保证金：3000.00元

交付方式：汇票/支票/银行转帐

收款单位（户名）：浙江省建设工程设备招标有限公司

开户银行：中信银行西湖支行

银行账号：7331610182600010016

- 十、其他事项：

1、投标供应商购买标书时应提交的资料：

a)企业营业执照副本（复印件加盖公章）；

b)法定代表人授权委托书（原件）。

2、采购文件发售截止时间之后潜在供应商仍然可以购买采购文件，但该供应商如对采购文件有疑问应按采购文件规定的提疑时间前提出，逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复。

3、供应商如认为采购公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于自采购公告发布之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑；供应商如认为采购文件使自身的合法权益受到损害的，应于自获取采购文件之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑（采购文件领取截止时间之后获取的，应于自采购文件领取截止时间之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出）；供应商如认为采购过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于自预中标结果公告之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑。

4、潜在供应商可在浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。

十一、联系方式

招标代理机构名称：浙江省建设工程设备招标有限公司

地点：杭州市江干区环站东路97号云峰大厦1幢6楼

联系人：郭鹏飞、钱丹

联系电话：0571-87630285，87630281

传真：0571-87631300

监管部门联系方式：浙江省财政厅采监处

联系电话：0571-87055741

浙江省黄龙体育中心

浙江省建设工程设备招标有限公司

2018 年6月19日

# 第二章   投标须知及前附表

投标须知前附表

（本表是对投标须知的补充和修改，如有矛盾以本表为准）

| 项号 | 编 例 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采 购 人：浙江省黄龙体育中心 招标代理：浙江省建设工程设备招标有限公司 地 址：杭州市江干区环站东路97号云峰大厦1幢6楼 |
| 2 | 项目名称：浙江省黄龙体育中心拼装式LED显示屏采购项目 |
| 3 | 交货期：接到采购人通知后30日历天内完成所有设备的交货、安装、调试及项目竣工验收，验收合格正常方可交付使用。 |
| 4 | 本项目不允许进口产品。 |
| 5 | 现场踏勘：不组织，由投标供应商自行前往。 联系人：叶工 联系电话： 0571-87632699 |
| 6 | 答疑截止时间：有关问题请于2018年6月26日 下午17:00以前，以传真形式传至0571-87631300（郭工收），并请同时发送E-MAIL至285866184@qq.com，采购人将以补充文件形式统一答复。 |
| 7 | 投标有效期：提交投标文件截止日起90天内。 |
| 8 | 投标文件的份数：正本一份、副本四份 招标编号：ZJZBC-18-451 项目名称：浙江省黄龙体育中心拼装式LED显示屏采购项目 |
| 9 | 投标保证金：叁仟元整 形 式：汇票/支票/银行转帐 单位名称：浙江省建设工程设备招标有限公司 开 户 行：中信银行西湖支行 帐 号：7331610182600010016 |
| 10 | 履约保证金 ：金额为合同总价的5% 形 式：汇票、支票或保函 有效期：合同履行完毕并经采购人收验收合格后无息退还 |
| 11 | 投标截止期：2018年7月11日14:00 投标文件送至：杭州市西湖区黄龙路1号浙江省黄龙体育中心办公区2楼219会议室 |
| 12 | - 开标时间：2018年7月11日14:00 标书递交时间：2018年7月11日14:00 前 ②开标地点：杭州市西湖区黄龙路1号浙江省黄龙体育中心办公区2楼219会议室 ③投标单位的法定代表人或其授权代表必须出席开标仪式(携带身份证和投标授权书原件) |
| 13 | 如发现采购文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在答疑截止日前向采购人、招标代理机构书面反映，逾期不得再对采购文件的条款提出质疑。 |
| 14 | ▲本次招标最高投标限价为： 19 万元人民币，超过限价的做废标处理。 |
| 特别提醒 | 政府采购节能环保产品：投标产品若属于节能环保产品的，请提供财政部、环境保护保部发布有效期内环境标志产品政府采购清单以及财政部、发改委联合发布有效期内节能产品政府采购清单。 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目对小型和微型企业承担服务的价格给予6%的扣除。 根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业承担服务的价格给予6%的扣除。 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位承担服务的价格给予6%的扣除。 注：小微企业以投标供应商填写的《中小企业声明函》及当地经济与信息化主管部门或行业行政主管部门开具的相关证明为判定标准，残疾人福利性单位以投标供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。 |

投  标  须  知

（一）总  则

- 说明

  - 本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和浙江省及项目所在地的有关招投标规定，结合采购人的实际，组织和实施。

  - 资金来源：财政性资金。

  - 是否允许进口：否。

1.4   采购范围：具体详见采购文件和技术规范。

- 定义及解释

  - 采购人：依照招标法规定提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。

  - 投标供应商：投标供应商是响应采购、参加投标竞争的依法成立的供应商。

  - 中标供应商：系指在本次招标中中标的投标供应商。

  - 评标委员会：评标委员会是依《中华人民共和国政府采购法》和浙江省及项目所在地的有关招投标规定，结合本项目的实际，组建的专门负责采购评审工作的临时性机构。

  - 实质性响应：指符合采购文件的要求、条款、条件、法律以及政府各项规定的规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到采购文件规定的范围、质量和性能，或限制了采购人的权力和投标供应商的义务的规定。而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标供应商的公平竞争地位。

  - 日期：指公历日。

  - 合同：指由采购所产生的合同或合约文件。

  - 采购文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对采购文件内容的理解和解释。

  - “书面形式”是指任何手写的、打印的或印刷的文件，包括电报和传真发送。

- 合格的投标供应商

  - 符合招标公告要求。

- 踏勘现场

  - 投标供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标供应商须知前附表规定的时间、地点组织投标供应商踏勘项目现场。

  - 投标供应商踏勘现场发生的费用自理。

  - 除采购人的原因外，投标供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

  - 采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供投标供应商在编制投标文件时参考，采购人不对投标供应商据此作出的判断和决策负责。

- 特别说明

  - 投标供应商不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他投标供应商，扰乱市场，破坏公平竞争原则。

  - 采购人有权将投标供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

  - 采购人有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标供应商同意而披露关于已订立合约的资料、中标供应商的名称及地址、中标服务的有关信息以及合约条款等。

  - 单位负责人为同一人或者存在直接控股关系、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下政府采购活动。

  - 投标供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

  - 投标供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

  - 投标供应商一旦参与本次投标活动，即被视为接受了本采购文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

- 投标费用

  - 投标供应商应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购人和招标代理在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 投标委托

  - 如投标供应商代表不是法定代表人，须持有《授权证书》（见第五章）。

（二）采购文件

- 采购文件构成

  - 采购文件包括：

第一章   采购公告

第二章   投标须知及前附表

第三章   采购内容及技术参数

第四章   合同主要条款

第五章   投标文件格式

第六章   评标办法

  - 除8.1内容外，采购人在投标供应商提交投标文件截止时间 5 天前，以书面形式发出的对采购文件的澄清或修改内容，均为采购文件的组成部分，对采购人和投标供应商起约束作用。

  - 投标供应商获取采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得采购文件24小时内向采购人或招标代理机构提出，否则，由此引起的损失由投标供应商自己承担。投标供应商同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标供应商的投标文件没有按采购文件要求提交全部资料，或投标文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由投标供应商自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

- 采购文件的澄清

  - 任何要求对采购文件进行澄清的投标供应商，均应按采购公告中的通讯地址，在答疑截止时间前以书面形式传真或寄送给采购人，采购人对收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复，同时将书面答复以邮寄、传真或类似的方式送达所有投标供应商，答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。

  - 无论是采购人根据需要，主动对采购文件进行必要的澄清，或是根据投标供应商的要求对采购文件做出澄清，均以书面补充文件为准。投标供应商应在收到该补充文件后1日内，以书面形式给予确认，补充文件作为采购文件的组成部分，与采购文件具有同等的约束作用。

  - 采购人将视情况确定是否有必要召开标前会，如果召开时会将标前会的通知（包括时间和地点）发给所有投标供应商。

- 采购文件的修改

  - 在投标截止期前5天，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答投标供应商提出的澄清问题时对采购文件进行修改。

  - 采购文件的修改将以书面形式发送给所有投标供应商，投标供应商应于收到该修改文件后24小时内以书面形式给予确认。采购文件的修改内容作为采购文件的组成部分，具有约束作用。

  - 采购文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当采购文件、采购文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

  - 在采购补充文件发布后，如距投标截止日期不足15天，而投标供应商认为制作投标文件的时间不充分的，必须在收到该补充文件24小时内书面通知采购人，并请明确所需的时限。否则，视同投标供应商有充足的时间编制投标文件且能按时递交。

  - 为使投标供应商在编制投标文件时有充分的时间对采购文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购人可能会酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在采购文件的修改、补充通知中予以明确。

（三）投标文件的编制

- 投标文件的语言和计量单位

  - 投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商可以提交用其他语言印制的资料，但与投标实质性内容有关的段落必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

  - 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人或其同一授权代理人签字或盖章。

  - 投标供应商所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简化字。所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

  - 投标供应商必须按采购文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则评标委员会将作出不利于其投标的评定。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

- 投标文件的构成

  - 投标文件由商务标部分、资信标部分和技术标部分三部分组成。

  - 商务标部分主要包括下列内容：

(1) 投标函；

(2) 投标报价一览表；

(3) 投标报价明细表；

(4) 中小企业等声明函及第三方机构出具的证明材料；

(5) 投标供应商认为针对报价需要说明的其他文件及资料。

  - 资信标部分：

（1）投标供应商基本情况表。

（2）投标保证金缴款凭证复印件。

（3）如下资格证明文件：

a. 营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件 ；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

b. 投标供应商近一个年度、能全面清晰的反应财务状况的财务报告（现金流量表、损益表、资产负债表等）。若成立时间不足一年的，则提供从成立年份起的财务报告及相关资料；

d. 依法缴纳税收和社保缴纳证明材料

c. 投标供应商近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）。

（4）法定代表人资格证明书及法定代表人授权书，同时须附法定代表人和授权委托代表的有效身份证复印件（法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供前者）；

（5）投标供应商声明函；

（6）2014年1月1日至今业绩证明材料（须能体现项目内容、金额等）。

- 偏离表。

- 相关证书

- 投标供应商认为需要提供的其它文件及资料

  - 技术标部分：内容可以是资料，图表或说明，必须包含但不仅限于以下内容：

（1）投标产品详细说明；

（2）供货期及其保证措施；

（3）项目实施方案；

（4）质量保证期内售后服务承诺；

（5）服务承诺及优惠措施；

（6）拟派项目班子情况；

（7）投标供应商认为需要提供的其它文件及资料。

以上内容按照采购文件第六部分附件所附格式填写，没有提供格式的，投标供应商根据实际情况自行编制。

- 投标报价

  - ▲本次招标最高投标限价为： 19 万元人民币，超过限价的做废标处理。

  - 投标供应商提供的价格应该用人民币投标。投标报价应包括设备材料价格、备品备件、产品检测费、税金（含产品的关税、增值税等）、运输装卸费、特殊工具费、企业管理费、利润、维保费、特殊工具费、售后服务费、技术培训费、安装及其措施费等相关费用及政策性文件规定的和合同包含的所有风险、责任等全部费用。如果用数字表示的金额与用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准。任何有选择的报价将不予接受，每种设备只允许有一个报价，投标供应商应在各自技术和商务占优势的基础上，提供给采购人及买方最优惠的投标报价，有选择的投标报价将不予接受。

  - 投标人的报价不仅应包括招标文件提供的技术条款所标明的，还应包括任何未明确标出的，设备安装后保证正常安全运行所不可缺少的配件及附件的全部费用。设备材料应说明名称、型号、数量、单价、总价、产地、厂商等。投标人按要求应列入而未列入设备材料清单的设备及材料，均认为已含在其设备清单中。

  - 按提供的报价表的内容分项填写。投标供应商按照要求分项报价，其目的是便于采购人评标。

  - 投标价中标明的单价应为履行合同的固定价格。最低报价不能作为中标的保证。恶意竞标或明显偏高的报价，有可能导致其投标被拒绝。

  - 投标供应商若有方案和报价未被唱标，应在开标时及时声明或提请采购人注意，否则是投标供应商自己的风险，采购人对此不承担任何责任。

  - 由投标供应商根据采购文件要求，结合自身实力及成本，综合考虑后，做出合理报价，报价只允许出现一个投标价格，凡出现两个及两个以上报价者作废标处理。

  - 投标报价应包括采购文件所确定的工作范围内全部工作内容以及按合同规定精心组织和为完成上述内容所必须的设施、材料、技术、劳务、交通、差旅、现场服务、相关报告报批配合工作及其它必须的全部费用。

- 投标保证金

  - 投标供应商在投标时应以采购人可接受的方式递交一笔投标保证金 （见前附表）。否则，采购人将不接受其投标文件。

  - 未中标的投标供应商的保证金，在采购人发出中标通知书后5个工作日内退还。

  - 中标方的投标保证金在中标方与买方签订了经济合同，交付了招标代理单位的中标服务费后，5个工作日内退还。

  - 如发生以下情况，投标保证金将被没收：

- 投标供应商在投标有效期内撤回其投标文件；

- 投标供应商在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

- 修改或拒绝接受已经确认的条款；

- 中标供应商未能按中标通知规定的时间和地点与买方签订合同并递交履约保证金。

- 投标有效期

  - 自采购文件规定的投标截止日起，在“投标供应商须知前附表”规定的有效期内有效。

  - 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购人未能完成评标和定标的，采购人应当书面通知所有投标供应商延长投标有效期，对此要求投标供应商须以书面形式予以答复。拒绝延长投标有效期的投标供应商有权收回投标保证金。同意延长投标有效期的投标供应商应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

- 投标文件的式样和签署

  - 投标供应商须提供投标供应商须知规定份数的投标文件。当正本和副本不符时，以正本为准。

  - 投标文件“正本”的内容是属于投标供应商自己制作的，并合成本装订。均须用不褪色墨水书写或打印，并在投标文件封面（或扉页）加盖投标供应商印章，采购文件规定格式注明处加盖投标供应商印章并经法定代表人或其授权代表签字或盖章。所有证明材料复印件均须盖章。由授权代表签字或盖章的在投标文件正本中须同时提交投标文件签署授权证书。投标文件签署授权证书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

  - 投标文件副本可以用投标文件的正本复印而成。

  - 传真和电传的投标文件将被拒绝。

  - 投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标供应商加盖投标供应商的公章或由投标文件签字人签字或盖章。

  - 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

- 知识产权

  - 投标供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用服务的任何一部分时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

  - 投标费用应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的费用。

（四）投标文件的递交

- 投标文件的密封和标记

  - 投标文件分正本和副本。商务标部分须单独装订，技术标部分、资信标部分可合并或单独装订，其中商务标部分须单独密封包装，技术标部分和资信标部分可分别或合并密封包装。没有密封包装的投标文件，将被当场拒绝。包装封口处加盖投标供应商公章、法定代表人或授权委托人章或签字，并在密封袋上标明“项目名称：                   ”和“开标前不得开封”字样。

投标供应商提交的商务部分文件未单独密封的，如开标时发生报价泄露，由投标供应商自行承担相关责任。

  - 如果投标供应商未加写标记，采购人对投标文件的误投和提前启封不负任何法律责任。

- 投标截止时间

  - 投标供应商递交投标文件的时间不得迟于投标须知前附表中规定的投标截止时间。

  - 采购人如因故推迟投标截止时间，应以书面形式通知所有投标供应商。在推迟了投标截止时间的情况下，采购人和投标供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

  - 采购响应截止时间结束后或评审期间，发现参加采购或者对采购文件作出实质性响应的供应商不足3家，按照浙江省财政厅《浙江省政府采购方式和采购类型审批管理办法（试行）》（浙财采字【2007】8号）执行。

- 迟交的投标文件

  - 采购人将拒绝并原封退回在规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标供应商在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

  - 投标供应商对投标文件的补充、修改，应按本须知第18条有关规定密封提交，并在文件密封袋上清楚标明“补充、修改”字样。

  - 在投标截止时间之后，投标供应商不得补充、修改投标文件。

  - 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标供应商不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

（五）开标与评审

- 开标

  - 开标时间和地点：见本采购文件“投标须知前附表”。

  - 本次采购在有关监督部门的监督下进行，采购人或招标代理机构组织和主持开标会。投标供应商的法定代表人或其授权代表必须按采购文件规定的时间参加开标，开标前须出示本人有效身份证（或港澳台通行证、护照，下同，其他诸如驾驶证、市民卡等一律视为未提供有效的身份证明）的原件，投标供应商授权代表还必须同时出示投标授权书原件（或说明投标授权书原件装订在投标文件内），以证明授权代表的身份和被授权范围，并由采购人工作人员验证确认。

  - 如法定代表人授权一个以上代表参加投标的，所有被授权代表应按实参加，并在相应文件上同时签署；如法定代表人和其委托代理人均在开标现场且又委托了授权代表，则以授权委托代理人为准，并由被授权人行使签署权。

  - 如法定代表人授权了代理人，且法定代表人参加投标而被授权代理人却没参加投标，法定代表人除按前款规定提交相应证明外，另必须向招标组织、监管机构提交符合采购文件规定的相关证明文件，如撤回原授权书、撤回授权前的所有签署的符合性责任界定等等，否则，其投标文件被拒绝且不再唱标，即使唱标也不影响作无效标处理的结果。

  - 投标文件启封前，投标供应商代表应首先检查各自投标文件的密封状况与递交时是否一致。所有投标文件的密封状况与递交时一致的，则采购人代表，应按照投标文件先送达后开标的顺序进行开标。若发现某一投标文件的密封状况与递交时不一致的，采购人应停止本标段（包）的开标，并报有关部门调查处理。

  - 本次采购开标按提交投标文件的先后顺序当众拆封、清点投标文件（包括正本、副本）数量，将其中单独密封的商务标部分现场集中封存保管等候拆封。对不符合装订要求的投标文件，退还供应商代表。技术、资信评审结束后，公布得分情况并由招标代理机构工作人员拆封投标供应商商务标，宣读开标（报价）一览表有关内容，同时当场制作并打印开标记录表。未宣读的投标价格和投标文件其他实质内容等，投标供应商应当及时声明或提请招标代理机构宣读，否则可能在评标时不予承认，由此带来的责任由投标供应商自己承担。

  - 投标供应商在投标截止时间前递交投标文件撤回函的，采购人应在开标时宣读撤回函，并将其投标文件及其投标保证金及时退还投标供应商。

  - 开标时，如出现以下情况之一的，则投标文件不予启封或唱标，即使已启封或唱标的，其投标文件仍然无效：

1) 投标供应商代表未能在所投标段（包）开标结束前参加开标或未能出示本人有效身份证原件的；

2) 投标供应商的授权代表在所投标段（包）开标结束前未能出示有效的投标授权书原件的；

3) 投标文件的投标报价或其它关键内容字迹模糊或无法辨认的；

4) 投标供应商在投标文件中对同一标段（包）有两个或多个报价，且未书面声明以哪个为最终报价的；

5) 投标供应商未按照采购文件的要求提供投标保证金的；

6) 法律、法规、规章或采购文件规定的其它无效标情况的。

  - 唱标结束后，投标供应商代表应在开标记录上签字确认。采购人代表、唱标人、记录人、监督人均应在开标记录上签字。投标供应商代表未在开标记录上签字的，均视为对开标结果予以默认。

  - 开标结束后，如发现开标结果与投标文件不一致者，除评标委员会认定的特殊情况应另行处理外，其开标结果不予纠正。

- 评标委员会

  - 评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员为5人及以上单数。

  - 评标委员会依法根据采购文件的规定分别对每一个投标供应商的投标文件进行评审、提交评审报告并推荐中标候选人。

- 评标过程的保密性

  - 开标后，直至授予中标供应商合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及候选中标供应商的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

  - 在投标文件的评审和比较、候选中标供应商推荐以及授予合同的过程中，投标供应商向采购人或评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

  - 中标供应商确定后，评标委员会没有义务对未中标供应商就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标供应商没有权利向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

- 投标文件的澄清

  - 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 投标文件的初审

  - 开标后，评标委员会将审查投标文件是否完整，有无计算上的错误，是否按要求提交了投标保证金，文件签署是否合格，投标文件是否大体编排有序。

  - 在详细评标之前，采购人代表或招标代理机构要审查每份投标文件是否响应了采购文件的要求。凡出现重大偏差的不再进入详评，下列情况属于重大偏差：

  - 投标供应商的投标资格不满足国家有关规定和采购公告载明的强制性要求的；

  - 未按照采购文件的要求提供投标保证金；

  - 未按采购文件要求签署和盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其委托代理人签字或盖章）；

  - 投标文件载明的招标项目完成期限超过采购文件规定的期限；

  - 明显不符合本采购文件要求的技术规格和技术要求；

  - 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合采购文件的要求；

  - 投标文件附有采购人不能接受的条件；

  - 存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

  - 不响应采购文件实质性条款的；

  - 存在法律、法规、规章规定和本采购文件规定的其他无效投标情况的。

  - 如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，投标供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

- 投标报价的算术性错误的调整

  - 投标报价的算术性错误的调整参见第六章评标办法。

- 投标文件的评价和比较

  - 评标委员会只对确定为实质上响应采购文件要求的投标进行评价和比较。

  - 评标的基础应是投标供应商提交的投标文件。

  - 在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标供应商就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

  - 评标委员会依据本采购文件第六章载明的评标办法的规定，对投标文件进行评审和比较，向采购人提出书面评标报告，标明投标供应商综合得分排列顺序，推荐综合得分前二名投标供应商为候选中标供应商。

  - 在评标过程中，评标委员会发现投标供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有降低服务质量、不能诚信履行及不正当竞争的可能时，可要求该投标供应商作出书面说明并提供相关证明材料，投标供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标供应商以低于成本报价竞争，其投标应作废标处理。

  - 评标方法和标准

综合评价法：即最大限度地满足采购文件中规定的各项综合评价标准，将资信、商务报价、技术部分等赋予不同的权重，用打分的方法评定投标供应商的综合得分。

- 中标供应商的确定

  - 招标代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

  - 投标供应商对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标供应商对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标供应商。

  - 采购人依法确定中标供应商后3个工作日内，招标代理机构以书面形式发出《中标通知书》。

  - 本次招标有关公告采购人将在 “浙江政府采购网”上发布（网址：www. Zjzfcg.gov.cn）。对中标结果如有异议的投标供应商，可首先依法向采购人、招标代理机构提出质疑，如对采购人、招标代理机构的质疑答复不满意，投标供应商可以在答复后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

- 拒绝任何或所有投标的权利

  - 采购人不承诺将合同授予报价最低的投标供应商。采购人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

（六）授予合同

- 中标通知

  - 在投标有效期期满之前，采购人将用书面形式向获接受的投标供应商发出书面的《中标通知书》。

  - 《中标通知书》将是合同的一个组成部分。

- 签订合同

  - 采购人与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，招标代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。供应商不得再要求订立背离合同实质性内容的其它合同或要求采购人签署其它任何声明或合同，否则将被取消其政府采购供货商资格。

  - 采购文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件、经双方签字的询标纪要和中标通知书，均应作为签订合同的依据。

  - 拒签合同的责任：中标方接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金者，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的经济损失。

- 废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）投标不足三家或有效投标不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当重新组织采购；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门的批准。

- 履约担保

  - 合同协议书签署的同时，中标供应商应按本投标须知前附表规定的金额向采购人提交履约担保，服务期满后10天内无息退还履约保证金。

  - 签订合同后，如中标供应商不按双方合同约定履约，则不予退还其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 货款的支付

  - 由中标供应商与采购人自行结算。

- 中标服务费

本项目采购代理费用由中标人支付，收费标准或金额为：以标项中标金额为计算基数，招标代理服务费参照计价格【2002】1980号文件及发改办价格【2003】857号文件的收费标准的65%进行计算；若下浮后招标代理服务费低于叁仟元的，则每个标段按叁仟元计取。

供应商在报价时考虑上述费用。

# 第三章  采购内容及技术参数

1.  前言

黄龙体育中心根据场馆经营需求并结合客户反馈，需要购买一套拼装式舞台LED显示屏（5.5米*2.5米）。以便更好满足客户对场馆租赁的要求。

2.  使用环境

安装地点：户内

海拔高度：1000m以下

环境气温：-10℃～+40℃

最大日温差：25℃

最大相对湿度：90%（25℃）

耐受地震能力：耐受烈度：8度，水平加速度：0.25g，垂直加速：0.15g，按标准试验，安全系数1.67。

额定电压：220V±10%

额定频率：50Hz±1

3、具体方案

本次计划购买采购一套可拆卸的拼装式P3全彩LED显示屏系统（含LED显示屏、控制器、配电箱、线缆等）。日常处于单体状态放于仓库中，使用时进行现场拼装，供货方需提供相应线缆及附材，所有对接处必须做到可靠并有防松动措施。 

3.1、LED屏参数

1、像素点间距3.906mm，灯驱合一，亮度≥800cd/m2，像素密度≥65536点/m2，功耗≤576W/m2；
    2、视角：采用表贴2020黑灯，视角达140°以上，多方位观看效果始终如一、清晰自然；
   3、超高刷新、高灰阶、高对比度：刷新率3840Hz左右，灰度处理深度达14～16Bit，对比度5000:1，显示画质清晰真实、播放效果鲜艳流畅；
   4、结构：产品的平整度佳，不易变形，不易因环境光线反射问题而对灯管发光造成的干扰，需保证产品在各种环境光线下的对比度都是最优，使整屏的对比度好，更真实的还原图像的色彩；
   5、功耗：采用4.5V开关电源；
   6、尺寸：标准化尺寸，通用性强：500*500mm标准尺寸，压铸铝箱体，快装结构设计，可随时快速组装完成。

3.2、采购清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 推荐品牌（同等档次及以上） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P3表贴全彩LED显示屏 | 5.5米*2.5米，配套500*500mm压铸箱体 | 13.75 | ㎡ | 品牌：强力巨彩、联建、艾比森 |
| 2 | 镀锌铁日字架 |  | 25 | 米 | 国产优质 |
| 3 | 显示屏控制系统 | 带载像素 ： 512×256 RGB数据 ： 32组RGB 支持逐点亮色度校正。 支持接收卡预存画面设置。 支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。 | 1 | 项 | 一箱体一接收卡 |
| 4 | 视频处理器 | 自带HDMI、DVI、VGA、CVBS等接口，分辨率自适应，具备画中画功能 | 1 | 台 | 与控制系统同品牌 |
| 5 | 播放控制软件 |  | 1 | 套 | NOVA、卡莱特 |
| 6 | 航空箱 | 每个装8块箱体 | 7 | 个 | 国产优质 |
| 7 | 配重块 | 4块 | 1 | 项 |  |
| 8 | 配电箱 | 自带PLC电路，支持远程控制 | 1 | 台 | 国产优质 |
| 9 | 电脑 | INTEL i5 CPU / 8G内存/全新1TB硬盘/22英寸显示器/无线罗技键盘鼠标 | 1 | 套 | 显卡、声卡由供方自定。品牌选用联想、DELL、惠普 |
| 10 | 安装调试费 |  | 1 | 项 |  |
| 11 | 设备备品 | 不小于3块模组，其他按实际配备 | 1 | 套 |  |
| 12 | 相关辅材 | 线缆、接口、绑束带等 | 1 | 项 | 由各供方自行确定。 |



说明：

- 音响与功放器甲方利旧，供方需核后配套相应声卡及相关附材。

- 合同设备由供方负责运送到黄龙体育中心指定地点，运输所发生的费用及其风险全由供方单独承担。

3、交货时提供资料

运行维护手册及说明书3套，电子版资料1套；

设备装箱单、试验报告等资料2套；

合格证、质量证明书1套；

5、培训

供方应派相关技术人员到现场对买方设备操作人员进行操作及日常维护方面的培训，要达到买方操作人员能正确地使用此套系统的要求。

# 第四章   合同主要条款

项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据                  的结果，签署本合同。

一、货物内容

| 货物名称 | 型号规格 | 配置要求 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 合同总价大写： 小写：￥ |  |  |  |  |

注：1、商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等详见附件清单

2、以上合同总价包括产品费、材料费、特殊工具费、税金（含产品的关税、增值税等）、国内外运输及运输保险费、装卸费、验收费、质保期内的维护维修费、培训费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

二、技术资料

2.1设备交货时乙方向甲方提供下列技术资料、图纸和文件：

  - 产品合格证或质量检验证书；

  - 设备安装图；

  - 设备安装、使用、维护说明书或有关手册；

  - 易损件清单；

  - 备品备件和专用工具清单；

  - 乙方认为有必要提供的其他文件和技术资料。

2.2 竣工验收时乙方必须提供完整的竣工资料，包括竣工图、各类产品证明书等。所提供资料应满足甲方备案需要。

2.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，乙方也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

3.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。否则，乙方应承担由此所导致的一切责任，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

四、产权担保

4.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、履约保证金

5.1 本合同签订之日，合同签订前，乙方向甲方缴纳合同价5%的履约保证金作为本合同的履约保证金。

六、转包或分包

6.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转包或分包给他人供应。

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同项下货物转包部分分包给他人供应。

6.3如乙方有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权立即解除合同。

6.4乙方在投标文件中说明外购和自制的零部件不得扩散到其它厂生产。

6.5虽然乙方在投标文件中对外购的零部件作了说明且得到甲方认可，但乙方仍应对这些零部件的质量和技术性能负全部责任。

七、质保期和质保金

7.1 质保期 2年 。自甲乙双方最终验收合格之日起计。

7.2 质保金为合同金额的2.5%。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：本合同签署后，在甲方书面通知后的30日历天内乙方完成所有设备的交货、安装、调试及项目竣工验收合格，并移交给甲方。

8.2 交货方式：送货到甲方指定地点，由乙方负责运输、装卸、保管、安装。

8.3 交货地点：甲方指定地点。

九、货款支付

9.1 付款方式：

合同签订前，乙方向甲方缴纳合同价5%的履约保证金，合同履行完毕且验收合格后7个工作日内无息退还；

货到工地开箱验收合格后7天内，甲方支付到货合同总价的60％；

在所有货物安装调试及专用场地验收合格、交付完成后乙方向甲方支付合同金额的2.5%作为质保金后，质保金到账后7个工作日内甲方支付至合同总价的100%。

质保金不计利息，在验收合格之日起满 贰 年后且无质量问题，由甲方向乙方全额退还。本项目如在质保期内存在质量问题，甲方有权相应扣除质量保证金的部分或全部，质量保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

十.税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方合议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的全部款项，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后4小时内响应，并在24小时内到达甲方现场，并及时提供所需更换的部件，质保期内此项工作是免费的；由于甲方保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，由甲方负责，但乙方保证及时给予补齐或修复。

11.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物免费保修期为二年。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

12.5设备安装、调试结束后，经工程最终竣工验收合格后，甲乙双方应共同签署验收合格证书。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以便甲方准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方承担。除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装适宜于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。设备在移交甲方之前因包装不善造成的锈蚀、破损、丢失等均由乙方承担责任。

13.5乙方保证货物在装卸、运输中发生损坏或短缺后，在15日内给予调换和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不以办理索赔为由而拖延。

十四、违约责任

14.1凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，均由乙方负责处理，并实行包换、包退、直至产品符合质量要求。乙方承担调换、退货发生的一切费用和甲方的经济损失。

14.2除不可抗力以外，如乙方发生不能按期交货/完工或提供服务，或甲方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。甲乙双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无果，按下列规定计算并支付违约金：

(1)逾期交货/完工

乙方逾期交货/完工（包括双方另有约定的特殊交货或安装期限，以书面约定为准），应向甲方支付违约金，每逾期一天，支付违约金1000元。

逾期交货/完工的违约赔偿最高限额为未交货/完工部分设备合同总价的5％。如违约金达到最高限额时乙方仍不能交货/完工的，甲方有权解除本合同，一切责任均由乙方承担。

(2）甲方中途无故退货

甲方中途无故退货，应向乙方偿付违约金。违约金不超过退货部分合同总价的3%。

由于设计方案更改产生的设备数量需求减少不属于甲方中途退货。

(3）如乙方未能履行合同规定的任何一项义务，甲方均有权从履约保证金中得到补偿。

14.3乙方存在如下违约情况时，且在收到甲方要求乙方纠正违约行为的通知后30天内未能纠正的，甲方有权终止全部或部分合同，乙方全额返还货款，并支付甲方违约金人民币3万元。

(1) 乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分设备，或未能完成设备安装，或交付货品质量不合格，或最终验收未通过。

(2) 乙方未能履行合同规定的其他义务。

14.4乙方应继续执行合同中未终止部分的履约。

14.5在甲方提出终止部分合同的情况下，并不解除乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分设备的产品质量责任。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续20天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方住所地法院起诉。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

17.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

17.3本合同未尽事宜，双方另行协商确定。

17.4 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本七份，甲乙双方各执三份，鉴证方执一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

签订地点：                               签订日期：      年  月  日

鉴证方：

地址：

法定代表人或授权代表：

年  月  日

第五章   投标文件格式

## 一、法定代表人资格证明书及授权书委托格式

法定代表人资格证明书

（采购人单位名称）：

（姓名）系（单位名称）的法定代表人，（身份证号）。

特此证明。

投标供应商（盖单位公章）：

日期：    年  月  日

附：

法定代表人联系方式及身份证复印件

注：法定代表人直接签署投标文件并参加投标的，在投标文件中出具此资格证明书及身份证复印件。

法定代表人授权委托书

（采购人单位名称）：

我以（投标供应商全称）法定代表人的身份授权（全权代表姓名）、（身份证号		），为我单位的全权代表，参加贵处组织的（项目名称）（招标项目编号）的招标，签署本项目相关投标文件并全权处理投标活动中的一切事宜。我单位承认全权代表做出的与本项目招投标活动有关的全部行为。

投标供应商全称（盖单位公章）：

法定代表人或负责人（签字或盖章）：

电话：

日期：

附：

全权代表姓名：    身份证号码：   职务：   电话：

全权代表身份证复印件：

注：投标文件格式中所提到的投标文件签署人是指以上两文件确定的签署人员。

如参加开标并在开评标过程中签署文件的人员与投标文件签署人不一致，须另行提供授权书。

## 二、投标保证金

按“投标供应商须知前附表”规定提供投标保证金缴纳凭证

## 三、投标函格式

投标函

（采购人单位名称）：

（投标供应商全称）参加贵方组织的（项目名称）（招标项目编号）招标的有关活动，并对（项目名称）进行投标。为此我方：

1、承诺在投标供应商须知规定的投标截止日起遵守本投标文件中的承诺，且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标供应商应当具备的条件及采购人规定的特定条件。

3、已详细审核全部采购文件，包括采购文件补充（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。

4、提供投标供应商须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

5、投标报价详见《开标一览表》。

6、保证遵守采购文件中的其他有关规定。

7、完全理解不一定接受最低价中标。

8、愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

9、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

10、将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动

有违法所得的，并处没收违法所得

情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照

构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a）提供虚假材料谋取中标、成交的；

b）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标供应商有前款第a）至f）项情形之一的，中标、成交无效。

11、本投标文件的有效期为自投标截止时间起90天。

投标供应商全称（盖单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

单位地址：

邮编：

电话：

传真：

## 四、开标一览表格式

开标一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 投标总价（人民币） 元，大写 |  |
| --- | --- |
| 品牌 |  |
| 质量标准 |  |
| 交货期 |  |

注：1．投标总价应包括设备材料价格、备品备件、产品检测费、税金、运输装卸费、特殊工具费、安装调试费等。

投标供应商全称（盖单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

## 五、投标价格组成明细表格式

投标报价汇总表

项目名称：                                项目编号：

| 项目名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 合计1 |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 合计2 |  |  |  |  |  |
| 三 | …… |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 合计3 |  |  |  |  |  |
| 四 | 税金 |  |  |  |  |  |
| 五 | 合计 |  |  |  |  |  |

注：该表格式仅作参考，报价人的详细报价表格式可自定。

投标供应商全称（盖单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：

配件及耗材报价清单

项目名称：                                       项目编号：

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 投标供应商根据实际情况填写

投标供应商全称（盖单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：

## 六、中小企业声明书

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商全称（盖单位公章）：

## 日  期：

附：中小企业证明材料

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商全称（盖单位公章）：

日  期：

## 七、偏离表

项目名称：

招标项目编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 说明（正偏离/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |

填表说明：对采购文件有任何偏离（包括正偏离及负偏离）均应汇总并填写在此表中，并作为评分依据，投标单位不得提供虚假参数。

投标供应商全称（盖单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：

## 八、投标供应商基本情况表

| 单位名称 |  | 单位地址 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系电话 |  | 联系人 |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  | 注册资金(万元) |  |  | 固定资产(万元) |  |  |
| 法人代表 |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |
| 资质等级情况 | 资质名称 | 颁发部门 | 资质等级 |  |  | 颁发时间 |  |
| 投标供应商近三年有无不良记录或因招投标违规涉及司法诉讼情况 |  |  |  | 有（ ），无（ ） |  |  |  |
| 投标供应商近三年承担过的类似供货业绩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他有竞争力 的说明 |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：表格内容仅供参考，请根据自身情况详细填写。

后面应附上加盖公章的营业执照副本、相关资质类证书的清晰复印件。

投标供应商全称（盖单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：

## 九、投标供应商声明函

本投标供应商在本投标文件中所提供的内容均为真实有效，如经采购人的核查存在有弄虚作假情况，愿按有关法律法规接受处罚。

特此声明。

投标供应商全称（盖单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：

## 十、同类项目业绩表格式

业绩表

| 序号 | 合同编号 | 用户名称 | 合同内容描述 | 签约及完工日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：

- 此表不提供，可视为无业绩。

- 此表仅提供了格式，表格不够可自行增加。

- 提供合同复印件等作为证明材料。

投标供应商全称（盖单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：

## 十一、其他资信资料

提供投标供应商简介、技术力量、资质、信用、荣誉、财务状况（提供上一年度财务报表）、管理体系认证等资料。

## 十二、提供针对项目的完整技术解决方案、详细实施计划

（1）投标产品详细说明；

（2）供货期及其保证措施；

（3）项目实施方案；

（4）质量保证期内售后服务承诺；

（5）本地化服务承诺及优惠措施

（6）投标供应商认为需要提供的其它文件及资料。

## 十三、投标供应商为完成本项目组建的工作小组名单

每个参加项目人员的履历表应随标书一并提交，主要内容包括学历(学院、大学和其他职业教育，列出大学的名称，就学日期以及所取得的学位)、工作特长（特长领域、能力取向等）、经验与业绩（主要是类似项目的经验，该人员参与的时间以及在项目中的责任）等、资质情况等

1、表格格式要求

附件一项目管理机构组成表

附件二项目负责人简历表

2、其他内容说明

- 附件一：项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 社保缴纳 | 实施经验说明 |

附：相关人员的职称、执业证书等复印件证明材料

附件二：项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于学校专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 业主及联系电话 |  |

应附执业资格证书、职称证、等复印件，管理过的项目业绩等复印件。

第六章  评标办法

为规范本次采购的评标工作，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》及其相关规定，制定本办法。

## 一、总则

评标工作必须遵循公平、公正、科学、择优的竞争原则。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。本次评标采取百分制综合评分的方法。

## 二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员为5人及以上单数，其中三分之二以上的成员在符合规定的专家库中随机选聘。

评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1)采购人或投标供应商的主要负责人的近亲属；

(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3)与投标供应商有经济利益关系，可能影响投标公正评审的；

(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

对评标委员会成员的纪律要求：

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第六章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

## 三、评标程序和内容

1、评标的一般程序为：

（1）熟悉采购文件和评标办法；

（2）投标文件的符合性审查；

（3）投标文件的资信评审；

（4）投标文件的技术评审；

（5）投标文件的商务评审；

（6）询标澄清投标文件的疑问；

（7）根据评标办法对投标文件进行评分；

（8）完成评标报告，推荐中标候选人。

2、投标文件的符合性审查

评标委员会应依照法律法规和采购文件的规定首先对投标供应商的投标资格和投标文件进行符合性审查，投标供应商不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。投标供应商在投标截止以后不得提交任何资料作为评标依据，但应评标委员会要求提供的证明、说明除外。

投标文件如存在以下情况之一的，经评标委员会审核认定，作为符合性审查未通过予以废除，不再进行资信、技术和商务的评审：

- 投标供应商的投标资格不满足国家有关规定和采购公告载明的要求的；

- 没有按照采购文件的要求提供投标保证金；

- 未按采购文件要求签署和盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其委托代理人签字或盖章）；

- 投标文件载明的招标项目完成期限超过采购文件规定的期限；

- 明显不符合本采购文件要求的技术规格和技术要求；

- 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合采购文件的要求；

- 投标文件附有采购人不能接受的条件；

- 存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

- 不响应采购文件实质性条款的；

- 存在法律、法规、规章规定和本采购文件规定的其他无效投标情况的。

3、评标委员会根据评标细则的规定和内容进行评分，其中：

（1）资信部分。评标委员会根据评标细则和投标文件，经充分讨论后，按照少数服从多数的原则，集体统一评分。

（2）技术部分。由评标委员会成员对投标文件的技术部分采用记名方式各自评分。如某一份评分表中的某一项评分，超过评分细则所规定的分值范围，则该份评分表无效。凡主要货物投标供应商案的品牌型号的技术参数及技术性能不满足采购文件要求的技术参数和技术性能的，评标委员会可以认定其投标供应商案技术部分构成实质性重大偏离。

此项得分为：得分为评标专家的有效评分的算术平均值；得分保留小数2位。

（3）商务部分。评分应在口径一致的评标价基础上进行。评标价应在正式报价的基础上，按照下列约定的因素和方法进行计算（投标供应商如拒绝下述修正的，则属重大偏差，按废标处理）。凡属采购文件的原因造成超过采购范围或报价口径不一致的，应予以扣除。但因投标供应商自身失误造成多算、少算或漏算，不得调整。

- 开标一览表总价与项目清单报价表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

- 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

- 当单价与数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，若单价有明显的小数点错位，则以总价为准，并修改单价；

- 当有缺项、漏项(含报价为零的项)时，经投标供应商澄清视为该内容已纳入投标总价，如投标供应商拒绝纳入投标总价，则该投标无效；

- 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整后的评标价作为评标依据。发现其错误达到或超过投标报价1%时,将认定其投标文件质量较差,其错误不予修正,作废标处理。

- 评标委员会认定属投标供应商自身原因有重大漏项的，漏项内容应参照全部投标供应商中对应内容最高报价计算，其金额合价达到或超过投标报价1%时，可判定为重大偏离,作废标处理。

- 评标期间，评标委员会不接受任何投标供应商主动提出的对投标报价及单价、合价的调整；

- 投标报价的口径应与采购文件要求一致。由于采购人原因造成投标供应商的报价口径不一致者，应在评标价中统一；

- 评标时调整的评标价仅作为评标依据，如中标仍以其投标价作为中标合同价。

（4）投标供应商的综合得分为以上三部分得分的总和，评分保留两位小数。

4．评标报告

评标委员会应根据评标情况和结果，向采购人提交评标报告。评标报告由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

评标委员会应在评标报告中推荐综合评分排序前二名为中标候选人。综合评分相同时，报价低者优先；评分、报价均相同时，技术得分高者优先，都相同时，由评标委员会全体成员记名投票（不得弃权）决定排序。

评标报告应包括以下内容：

（1）开标记录；

（2）评标内容、过程和结果；

（3）废标情况说明及依据；

（4）询标澄清纪要；

（5）中标候选人的优劣对比和存在问题；

（6）其他建议。

本次招投标的利害关系人如发现权益受到侵害，应在公示期内向采购人、政府采购监督管理部门反映。

四、评标细则

本次评分按百分制进行评分，资信技术分（70分）、商务价格分（30分）两部分的得分之和为该投标供应商的最终得分。

1、资信技术部分  （总分70分）

评标专家组成员对各投标单位的投标方案充分审核、讨论及评议后，由各专家按评分细则集体讨论后自行评分，每人一份评分表，并签名。所有评审专家的评分总和的算术平均值为各投标供应商技术得分最终得分（小数点后按四舍五入保留2位）。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。

| 名称 | 项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信分 | 投标供应商及投标产品制造商情况（20分） | 投标人具有有效期内的环境管理体系认证证书；质量管理体系认证证书；职业健康安全管理体系认证证书；AAA级信用企业证书；一项证书得1分，最高得4分，不提供的得0分（复印件加盖公章，原件备查）； | 4分 |
|  |  | 投标人所投产品制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书；环境安全管理体系认证证书；职业健康安全管理体系认证证书；FCC认证证书；CCC认证证书；RoHS认证证书的，一项证书得1分，最高得6分，不提供的得0分（需提供相关证明材料，加盖制造商公章，否则不得分）； | 6分 |
|  |  | 投标人所投产品制造商具有“安全生产标准化三级（或以上）”证书的得1分（需提供复印件加盖制造商公章，否则不得分）； | 1分 |
|  |  | 投标人所投产品制造商具有LED全彩控制系统播放软件计算机软件著作权登记证书的得2分（需提供相应证书复印件，加盖制造商公章，否则不得分）； 投标人所投产品制造商是LED显示屏生产厂家全国产品和服务质量诚信示范企业的得2分（需提供相关证明材料，加盖制造商公章，否则不得分）； | 4分 |
|  |  | 投标人所投LED显示屏制造商获得节能减排优秀企业证书的得2分；（需提供相关证明材料复印件，加盖制造商公章，否则不得分） | 2分 |
|  |  | 投标人所投产品制造商获得为省级及以上著名商标、“AAA”等级信用或以上证书每个得1分，最高得2分（需提供相关证明材料，加盖制造商公章，否则不得分）； | 2分 |
|  |  | 投标人所投产品制造商获得新型低功耗高均匀度LED显示屏国家重点新产品的得1分（提供国家权威机构出具的有效证明材料复印件，加盖制造商公章）。 | 1分 |
| 技术分 | 基本参数要求（10分） | 全部满足招标文件基本技术参数要求的，得基本分10分，每负偏离其中一条扣2分，扣完为止。 1、像素点间距3.906mm，灯驱合一，亮度≥800cd/m2，像素密度≥65536点/m2，功耗≤576W/m2； 2、超大视角：采用表贴2020黑灯，视角可达140°以上，多方位观看效果始终如一、清晰自然； 4、超高刷新、高灰阶、高对比度：刷新率达3840Hz，灰度处理深度达14～16Bit，对比度最高达5000:1，显示画质清晰真实、播放效果鲜艳流畅； 5、高强度结构：拟建筑工程力学的结构底壳，合理的螺丝锁付数量及位置，使产品的平整度达到最佳，不易变形，面罩经过精密计算的条纹密布设计，大大减少了因环境光线反射问题而对灯管发光造成的干扰，保证产品在各种环境光线下的对比度都是最优，使整屏的墨色更黑，对比度更好，更真实的还原图像的色彩； 6、低功耗：积极响应国家的节能减排政策，采用4.5V开关电源，与传统显示屏相比，可节省10％的电耗； 7、标准化尺寸，通用性强：500*500mm标准尺寸，压铸铝箱体，快装结构设计，无须专业限制，可随时快速组装完成。 | 10分 |
|  | LED显示屏（20分） | 投标人所投LED屏产品具有以下技术： 1、具有LED显示屏逐点亮度色度校正系统及其方法的得2分（提供国家权威机构出具的有效证明材料复印件，加盖制造商公章，否则不得分）； 2、LED显示屏模组具有灯驱合一技术的，得2分（提供国家权威机构出具的有效证明材料复印件，加盖制造商公章，否则不得分）； 3、具有半自动化刷三防漆装置技术的，得2分（提供国家权威机构出具的有效证明材料复印件，加盖制造商公章，否则不得分）； 4、投标LED显示屏产品具备消鬼影控制电路，得2分（提供国家权威机构出具的有效证明材料复印件，加盖制造商公章，否则不得分）； 5、投标LED显示屏产品具备可全局控制的LED显示屏亮度，需提供第三方有效证明材料复印件，符合的得2分（提供国家权威机构出具的有效证明材料复印件，加盖制造商公章，否则不得分）。 6、投标LED显示屏具有全局控制的LED显示屏亮度的转接装置的，得2分（提供国家权威机构出具的有效证明材料复印件，加盖制造商公章，否则不得分）； 7、投标LED显示屏具有模组LED灯保护装置的；得2分（提供国家权威机构出具的有效证明材料复印件，加盖制造商公章，否则不得分）； 8、为防止三无产品或贴标，LED显示屏的PCB上以及塑料套件上必须明显标注厂家LOGO 或品牌，需要和所投品牌为同一生产厂家，并非即时贴的，投标人提供承诺书（中标后提供厂家的授权函和质保函）的得2分； 9、为了响应国家节能环保要求，LED显示屏需有节能设计：采用低压小电流设计，发热量小，可靠性高，节能环保的，得2分（提供针对产品节能的国家级技术证明文件加盖制造商公章，否则不予认可）； 10、所投LED显示屏是由一种新型炫彩LED显示屏单元板组成的，得2分（提供国家权威机构出具的有效证明材料复印件，加盖制造商公章，否则不予认可）。 | 20分 |
|  | 防火等级 （4分） | 投标人所投LED产品的防火等级的评价，达到V-0等级得4分，V-1等级得2分，V-2等级得0.5分，低于V-2等级不得分（以专业检测机构出具的测试数据为准，需提供相应复印件，否则不得分）。 | 4分 |
|  | 组织施工方案（8分） | 组织施工方案：根据投标供应商结合项目实际，给出详细的设计及实施方案横向比较，优：6-8分，良3-5分，一般0-2分。 | 8分 |
|  | 本地化服务、售后服务及优惠承诺等（8分） | 本地化服务、售后服务及优惠承诺等：根据投标供应商的本地化服务、售后服务及优惠承诺等横向比较，优：6-8分，良3-5分，一般0-2分。 | 8分 |

注：投标供应商所投产品的技术参数认定以第三方权威机构出具的检测报告为准，若评分内容中未提及检测报告的，以所投产品的原厂产品手册或官方网站的参数为认定准并加盖原厂公章。

2、商务报价 （总分30分）

评标委员会对符合性审查通过的投标文件进行商务评审。报价评审应以报价口径范围一致的评标价为依据，凡属采购文件的原因造成报价口径范围不一致的，应予调整评标价，但因投标供应商自身失误造成多算、少算、漏算的，不得调整。如果出现明显低于成本价的投标价，评标委员会可能会要求该投标供应商说明报价组成情况。若无法提供有效证明依据的，经评标委员会集体讨论，该投标报价的商务分为0分，不得作为评标基准价。

所有投标报价中，投标报价超过最高投标限价的，作废标处理。

商务报价分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，得满分30分。其他投标供应商的价格分按照下列公式计算：

商务报价分=（评标基准价/有效投标评标价）×价格权值（即30%）×100（保留小数点后两位数，第三位四舍五入）。

注：政府采购节能环保产品：投标产品若属于节能环保产品的，请提供财政部、环境保护保部发布有效期内环境标志产品政府采购清单以及财政部、发改委联合发布有效期内节能产品政府采购清单。

根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目对小型和微型企业承担服务的价格给予6%的扣除。

根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业承担服务的价格给予6%的扣除。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位承担服务的价格给予6%的扣除。
注：小微企业以投标供应商填写的《中小企业声明函》及当地经济与信息化主管部门或行业行政主管部门开具的相关证明为判定标准，残疾人福利性单位以投标供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

## 五、其他

投标供应商应按规定答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等并由全权代表签字。

未尽事宜按有关法律法规规定执行。