浙江经贸职业技术学院

新能源汽车底盘及电气系统项目

公开招标文件

项目名称：新能源汽车底盘及电气系统项目

项目编号：330000253030450000059

计划确认书号：[2025]28435号

招 标 人：浙江经贸职业技术学院

招标代理机构：浙江致信招标代理有限公司

时    间：二〇二五年六月

目录

第一部分招标公告

第二部分投标人须知

第三部分采购需求

第四部分评标办法

第五部分拟签订的合同文本

第六部分应提交的有关格式范例

- 第一部分招标公告

项目概况

浙江经贸职业技术学院新能源汽车底盘及电气系统项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年7月17日14点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：330000253030450000059

项目名称：新能源汽车底盘及电气系统项目

预算金额（元）：727700

最高限价（元）：727700

采购需求：

标项一：

标项名称:新能源汽车底盘及电气系统项目

数量:1

预算金额（元）:727700

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见“第三部分采购需求”。

备注：无

合同履约期限：合同签订后45日历天完成。

本项目接受联合体投标：þ是；¨否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：/至2025年7月17日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年7月17日14点00分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2025年7月17日14点00分00秒（北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励投标人在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励投标人在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。

3.投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以向采购人内部设置的采购监督机构反映。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购投标人资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的投标人进行投标活动；⑥对未按上述方式获取招标文件的投标人对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标投标人递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：浙江经贸职业技术学院

地址：杭州市钱塘区学林街280号

传真：/

项目联系人（询问）：邵老师

项目联系方式（询问）：0571-86929767

质疑联系人：李老师

质疑联系方式：0571-86929711

2.采购代理机构信息

名称：浙江致信招标代理有限公司

地址：杭州市天目山路7号1号楼裙楼

传真：0571-85388866

项目联系人（询问）：徐锦锋、俞磊、徐敬琪、张小燕、朱梅黎、沈诗佳

项目联系方式（询问）：0571-85388866

质疑联系人：尤依婷

质疑联系电话：0571-88026807

质疑邮箱：zxzy@zxbidding.cn

收件地址：浙江省杭州市西湖区天目山路7号1号楼裙楼201室

邮编：310012

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

- 第二部分投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 货物类。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的：前桥底盘系统运行实训平台、底盘系统综合故障诊断实训平台、底盘系统诊断与维修工量具耗材套装、底盘系统诊断与维修智能教学终端、灯光系统实训平台、舒适系统实训平台、灯光舒适系统工量具耗材套装、电气系统诊断与维修智能教学终端，属于工业 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就采购进口产品 |
| 4 | 分包 | þA同意将非主体、非关键性的工作分包。¨B不同意分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间：,地点：，联系人：，联系方式：。 |
| 6 | 样品提供 | þA不要求提供。 ¨B要求提供。 （1）样品：第三部分 采购需求； （2）样品制作的标准和要求：详见第三部分采购需求； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）提供样品的时间： ；地点：；联系人：余工，联系电话：17767172340。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | ¨A不组织。 þB组织。 供应商需要提供真实软件演示，演示视频存放进U盘与电子备份文件一并寄送，视频格式为MP4，时间合计不超过15分钟，以PPT或图片等非真实软件演示无效。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | 1.按总价报价，有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标人应根据采购要求自行考虑相关因素，在合同执行期内，该报价固定不变。 2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用，在本次招标范围内的全部内容总价包干；本次投标报价至少包含下列内容：系统软件、安装调试、保险、利润、税金等及其他认为必须的开支等一切可能涉及的各项费用等均应含在总报价内。 备注：本招标文件中除非有特别说明，所有的报价均指含税价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标报价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 采购代理服务费 | （1）采购代理服务费由中标供应商直接向采购代理机构支付，中标供应商应在收到中标通知书后7天内向采购代理机构支付，具体以报价总价为计费基数，采购代理服务费按《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号和[2011]534号文件收费标准的85%计取。 （2）采购代理服务费以电汇方式支付。 （3）服务费缴纳账号： 户名：浙江致信招标代理有限公司嘉兴分公司 账号：3301041060004497230 开户行：杭州银行股份有限公司四季青支行 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：杭州市西湖区天目山路7号1号楼裙楼301室；备份投标文件签收人员联系电话：余工、17767172340。（备份文件请在开标前一个工作日寄到我处）采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | 联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 ¨联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 14 | 其它说明 | 1.参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标文件无效： （1）不同供应商的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的； （2）上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标供应商的电子印章的； （3）不同供应商的投标文件的内容存在3处（含）以上错误一致的； （4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。 |

- 一、总则

1.适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2“采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3“投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7“▲”系指实质性要求条款，“★”系指重要性条款，“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.2支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4鼓励投标人在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即提供货物均为中小企业制造。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4.询问、质疑、投诉

4.1在线询问、质疑、投诉。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励投标人在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励投标人在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑投标人对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2投标人询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标人向采购人提出。

4.3投标人质疑

4.3.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为投标人获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

投标人提交的质疑函需一式三份。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，投标人须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4投标人投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人的监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10.投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11.投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1营业执照副本复印件（加盖投标人公章）；

11.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求：中小企业声明函

11.2商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3符合性审查资料；

11.2.4评标标准相应的商务技术资料；

11.2.5采购需求表；

11.2.6政府采购投标人廉洁自律承诺书；

11.2.7投标人认为需要提供的其他技术文件或说明；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

12.投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14.投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向投标人发出确认回执通知。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

18.4投标文件解密结束，各投标人签署《政府采购活动现场确认声明书》（格式见附件），签署完成后，扫描发送至邮箱：405058442@qq.com；

19、资格审查

19.1采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定标

22.确定中标投标人

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交投标人。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23.中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

- 七、合同授予

24.合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25.合同的签订

25.1采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起30日内，与中标投标人按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，投标人无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标投标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标投标人根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

- 八、电子交易活动的中止

28.电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 第三部分采购需求

- 采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | （功能或者目标）、质量、安全、技术规格、物理特性等要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前桥底盘系统运行实训平台 | 1 | 套 | 一、基本要求： 前桥底盘系统运行实训平台配套原车的前桥总成、悬架系统、转向系统、前电机驱动系统、制动系统组成。可进行检测、诊断与维修车轮与轮胎；检测、诊断维修转向系统；检测、诊断与维修悬架系统；检测、诊断与维修制动系统；检测、诊断与维修变速器和传动系统的教学训练。通过软硬件的配套使用，可支撑底盘系统诊断与维修学习领域的≥6个学习情境的基础教学训练。 二、功能要求： 1.前电机采用原厂前驱三相交流异步电动机，通过上位软件可对电机进行正反转控制实现轮胎的向前、向后转动。可通过加速踏板对电机运转速度进行控制，电机的运转参数可通过上位机软件进行实时显示。 2.电机控制器上位机软件可显示车速、油门位置（电压信号和状态）、系统电压、电流、电机转速、电机温度、控制器温度等信息的参数。 3.转向系统配套带有刻度的转角盘，转角盘可进行锁止增加转向阻力，方便对转向助力系统和测量调节车轮定位教学训练使用。 4.制动系统配套有ABS泵、制动助力器、轮速传感器等可进行制动系统的认知教学训练。 5.前桥悬架系统按照整车布局形式进行布局，框架式设计整体无遮挡，可最大视角进行展示教学。 三、满足的实训任务要求： 1.新能源汽车传动系统认知与测量； 2.新能源汽车转向系统认知与测量； 3.新能源汽车制动系统认知与测量； 4.新能源汽车行驶系统认知； 5.新能源汽车底盘系统故障诊断与维修； 6.制动系统保养与维修操作； 7.行驶系统保养与维修操作。 四、配件清单需包含但不限于 前桥悬架总成 ≥1 套 电动转向器总成 ≥1 套 ABS控制单元≥ 1 套 轮速传感器 ≥2 个 制动踏板 ≥1 套 车轮升降平台≥ 2 套 制动助力器总成 ≥1 套 前车轮 ≥2 个 方向盘转向管柱 ≥1 套 油门踏板 ≥1 个 高压电池组 ≥1 套 五、产品工艺标准要求： 1.整体框架采用≥40mm*80mm（长*宽）高强度工业铝型材拼接成形。 2.悬架固定采用实心光轴≥4条直径≥40mm；实心光轴≥2条直径≥30mm进行固定。 六、产品规格参数要求： 1.输入电压：≥DC:48V 控制单元：≥DC12V； 2.电驱动桥交流电机参数：最大功率：≥78 kw，持续功率：≥20kw,持续转矩：≥41Nm，最高转速：≥13500rpm。 七、配套“纯电动汽车动力底盘（教师版）”教材 1本 1.基本要求： 1.1课程内容紧密结合主机厂的技术标准和技术要求。 1.2教材内容需具有知识要点、能力要素和评价考核三大教学板块，其中评价考核中的考核题目需显示正确答案。 2.工艺标准要求： 教材图片内容采用高清实物照片和渲染效果图，排版布局清晰，利于教学书写。 3.教材课程内容要求： 3.1系统模块一：动力电池与管理系统 1）新能源汽车动力电池概述 蓄电池的典型性能参数 蓄电池类型 锂离子电池的发展 2）动力电池布局特点 动力电池的安装位置 动力电池的版本与结构 3）动力驱动与能量回收 动力驱动 能量回收 4）混合制动控制策略 混合制动 带能量回收的制动系统 带能量回收的制动系统的优势 5）电池管理与信息读取 高压蓄电池管理系统（BMS） 高压蓄电池管理系统的功能 BMS中的重要参数 6）高压系统断电和上电操作 高压系统断电 高压系统断电后验电 高压系统上电 7）充电管理与线路测量 交流充电原理图 测量CC信号 测量充电CP信号 8）绝缘监控与电位均衡 绝缘监控 电位均衡 9）动力电池均衡充电 电池均衡充电 电池均衡充电的方法 3.2系统模块二：高压系统 1）高压部件位置及线束连接 高压部件位置 高压部件线路连接 2）热泵空调 带热泵的冷却液回路 带热泵的冷却液回路工作原理 3）高压线路 高压线路接线端子 连接器方案 4）高压部件系统组装要点 发动机/电机控制单元（J623） 发动机声浪发生器执行元件 电驱动系统的功率和控制电子装置（JX1） 三相电流驱动装置（VX54） 高压蓄电池充电单元1（AX4） 电压转换器（A19） 高压加热器PTC（ZX17） PTC加热元件3（Z132） 高压蓄电池1（AX2） 5）高压系统故障案例 新能源汽车高压系统故障诊断及维修技术 高压系统故障案例 6）动力电池故障案例 动力电池故障诊断与处理 动力电池故障案例 7）驱动电机故障案例 故障现象 系统重要作用及其结构原理 检修过程 故障排除 故障总结 8）充电系统故障案例 充电系统的组成及功能 充电系统故障案例 9）驱动系统故障分析 驱动系统故障类型 驱动系统故障原因和处理方法 降低驱动系统故障方法 3.3系统模块三：驱动电机 1）驱动电机结构特点 驱动电机的作用 新能源汽车对驱动电机的基本要求 新能源汽车的驱动电机类型 2）两驱和四驱电机布局 纯电动汽车驱动系统结构形式 纯电动汽车驱动系统驱动型 3）驱动电机的定子与转子 驱动电机的结构 驱动电机工作原理 4）变速器内部结构特点 变速器的安装位置 变速器的结构 变速器的技术参数 变速器的操作 5）驱动电机位置传感器 驱动电机转速传感器安装位置与作用 驱动电机转速传感器结构与工作原理 教学台上的电机转速传感器 转速传感器测量 6）驱动电机线路测量 测量前安全检测 旋变线圈及温度传感器测量 三相绕组测量 7）驱动电机拆装步骤 拆装驱动电机的注意事项 纯电动汽车驱动系统驱动型 3.4系统模块四：底盘系统 1）新能源汽车底盘系统 新能源汽车动力底盘高压部件 新能源汽车底盘系统主要部件 2）转向系统组成与应用 转向系统组成 转向系统检修 3）制动系统组成与应用 制动系统组成 制动系统控制 4）行驶系统组成与应用 悬架的功用 摆动和驾驶舒适度 悬架类型和性能 整车的悬架 5）传动系统组成与应用 传动系统概述 传动系统的作用 传动系统组成 6）底盘部件拆装与测量 离地高度测量 拆装减震器 四轮定位参数测量 ★为保证理实一体化教学的有效实施，投标单位需在响应文件中提供“纯电动汽车动力底盘（教师版）”产品的图文证明（包括：封面、目录、≥6个课程的详细教案）。 |
| 2 | 底盘系统综合故障诊断实训平台 | 1 | 套 | 一、基本要求： 底盘系统综合故障诊断实训平台采用新能源汽车（续航里程：≥550km,电池容量：≥84KWh,电机功率：≥150KW,最大扭矩：≥310N·m，车辆尺寸：≥4592×1852×1629MM，轴距：≥2765MM）底盘系统零部件总成为基础开发，与前桥底盘系统运行实训平台配套使用，配套故障设置器可进行电机驱动系统线路故障设置，面板上设置相应的检测端子，可进行相关信号测量等教学训练需求。检测平台配套前桥底盘系统实训平台拆装检测工量具耗材及收纳装置。 二、功能要求： 1.实训平台绘制有电机驱动系统电路图和检测端子，可进行油门信号、UVW三相电压测量、电机位置传感器等信号检测诊断。 2.配套智能故障考核系统，可远程设置线路断路故障、间歇性故障。 3.底盘系统综合故障诊断实训平台通过航空插头与前桥底盘系统运行实训平台相连接。 4.可运行的电机驱动系统可进行油门踏板信号、电机控制器供电、电机温度传感器、电机位置传感器等相关信号测量。 三、满足的实训任务要求： 1.交流异步电机驱动系统检测诊断； 2.电子油门踏板的检测； 3.电机温度的检测。 四、配件清单需包含但不限于： 底盘控制线束 ≥1 套 榉木桌面≥ 1 张 万向脚轮≥ 4 个 教学面板≥ 1 张 一体化工具车≥ 1 套 智能故障设置系统 ≥1 套 五、产品工艺标准要求： 1.教学面板工艺：高强度铝塑板，高清UV喷绘表面镀膜工艺。 2.教学面板框架材质/规格：框架采用专mm用工业铝型材进行拼接，侧面铝型材规格：≥200mm*30mm（长*宽）四卡槽设计方便安装固定面板，长度/数量：≥770mm*2条。框架连接铝型材规格：≥40mm*20mm（长*宽）采用上下卡槽设计，长度数量：≥1380mm*4条。 3.工作站桌面采用（长*宽*厚）≥1520mm*700mm*20mm（长*宽*厚）榉木板材，材质坚硬、抗冲击力耐磨。工作站下部采用≥4个ABS专用护脚保证移动的安全性。 4.工作站主体材质/规格：框架采用铝型材材质，层板采用铁质，铝型材规格：≥50mm*80mm,（长*宽）长度数量：≥560mm*8条。 5.移动脚轮：工作站移动脚轮采用≥4个5寸重型聚氨酯悍马轮，单轮承载能力≥320kg，配套刹车系统可移动锁止确保教学实训安全。 6.≥三层抽屉储存空间规格：长*宽*高≥620mm*360mm*150mm数量一层、长*宽*高≥620mm*360mm*70mm数量一层、长*宽*高≥620mm*360mm*110mm数量一层。抽屉储存空间采用重型导轨配套双锁设计，单抽屉额定承重≥30kg。 7.配套≥两个柜式储存空间规格：长*宽*高≥300mm*610mm*560mm。 六、产品规格参数要求： 1.整机规格尺寸（长*宽*高）：≥1500mm*700mm*1700mm 2.教学面板尺寸（长*宽*厚）：≥1400mm*730mm*4mm 七、配套“高压安全认知交互软件”课程资源（软件资源1套，不含硬件终端） 1.基本要求 以实物为原型，采用工业建模方式1:1比例还原真实的新能源汽车高压安全防护装备和安全检测工具。通过三维技术和虚拟仿真技术相结合实现在仿真环境中对目前新能源汽车维修过程中经常使用的安全防护用品包含几种不同类型，由安全防护帽、护目镜、绝缘服、绝缘手套和绝缘靴，再到安全检测工具绝缘测试仪的使用。软件内采用新能源汽车高压维修过程中常用的防护装备和检测工具，后续还可以根据教学需求进行扩展二次开发添加更多内容，每一种不同的安全防护用品都包含从外观到内部结构组成，都有详细的解析。 2.技术要求 2.1开发工具：Unity 3D。 2.2运行环境：Windows平台。 2.3通过鼠标或触控在场景中进行流畅交互操作。可对高压安全防护用品和检测工具的结构进行360度任意旋转、平移、放大、缩小，基于多边形网格公式，可自动适配模型的最佳视点。 2.4采用资源异步加载功能，可实现硬件优化和内容的迭代扩展。 2.5所有三维模型是参照物理尺寸建模，采用PBR（基于物理的渲染）流程还原全局真实照明。 2.6背景音乐：左上角图标可以设置背景音乐打开或关闭，可以调节音量输出高低。 2.7高压安全与防护模型是用几何相似或物理类比方法建立的，它可以描述系统的内部特性，也可以描述实训所必需的环境条件。通过实体交互手段可完整的模拟出高压安全与防护的的工作过程。 ★2.8软件主页需包含但不限于“安全防护装备、安全检测工具”等对应图标学习入口，点击任意图标即进入相关知识点的学习。内容运行界面分为≥三个区域展示，区域一采用模拟假人的方式整体展现防护用的穿戴介绍，展示在实际维修操作过程中如何正确穿戴安全防护用品，当点击任意一个安全防护用品时，相应的图标即可点亮闪烁提示，同时对应区域二中随即显示该部件，并可对其360度旋转、平移、放大、缩小等操作。（提供软件截图证明材料） ★2.9需设置≥6种不同视角，方便对部件全方位结构认知。需具有技术参数图标，点击技术参数图标，可以了解部件的各项参数如（绝缘手套）：泄露电流、持续时间、质量等级和生产日期等。再次点击返回图标，即可返回模拟操作主界面。区域三是信息注释栏，主要介绍当前部件的主要信息。（提供软件截图证明材料） 2.10信息注释栏两侧的箭头，点击高亮箭头可跳转到当前模块的上一个内容知识点或下一个内容，方便学生进行回顾学习或熟练的学生便捷学习。 2.11实训训练过程中，若对上一步内容实训操作未达到最佳练习效果，可继续选择“上一步”针对性的加强练习，提高学习效率。 2.12当前实训模块完成后，可退出当前模块返回主页选择其他模块学习或者再次选择当前模块巩固训练。通过交互训练，学员们充分了解自己所学的知识，应用领域，应用前景等，将理论与实践相结合，增强了对专业技术的认识。 |
| 3 | 底盘系统诊断与维修工量具耗材套装 | 1 | 套 | 一、配套工量具耗材集成要求 1.底盘系统诊断与维修工量具耗材套装配套有用于底盘拆装的常用工具、专用工具、检测工具及常用实训耗材等。通过与底盘系统运行实训平台的配套使用，可完成检测、诊断与维修车轮与轮胎、检测、诊断与维修转向系统、检测、诊断与维修悬架系统、测量和调节车轮定位、检测、诊断与维修制动系统、检测、诊断与维修变速器和传动机构学习情境的实训需求。 2.工具收纳采用彩色EVA棉经过精准雕刻将工具嵌入其中，在工具旁喷绘有工具的名称和规格，方便学生对工具的认知教学。 3.工量具集成按类别进行分类储存在示教平台内，通过配备锁具的抽屉可更方便对工量具的管理。 4.工量具（不含仪器仪表类）终身保用。 二、配套工量具耗材集成清单 1）拆装工具： 8mm六角套筒 1 个 10mm六角套筒 1 个 12mm六角套筒 1 个 13mm六角套筒 1 个 14mm六角套筒 1 个 17mm六角套筒 1 个 18mm六角套筒 1 个 19mm六角套筒 1 个 21mm六角套筒 1 个 22mm六角套筒 1 个 M12mm套筒 1 个 M14mm套筒 1 个 T45mm套筒 1 个 T25mm套筒 1 个 T30mm套筒 1 个 5-60N.m扭力扳手 1 把 28-210N.m扭力扳手 1 把 1/2接杆 1 个 棘轮扳手 1 个 H4mm绝缘套筒 1 个 15mm开口梅花扳手 1 把 17mm开口梅花扳手 1 把 18mm开口梅花扳手 1 把 19mm开口梅花扳手 1 把 21mm开口梅花扳手 1 把 24mm开口梅花扳手 1 把 活动扳手 1 把 10mm油管扳手 1 把 11mm油管扳手 1 把 M10mm套筒 1 个 H5mm绝缘套筒 1 个 H6mm绝缘套筒 1 个 H8mm绝缘套筒 1 个 撬棍500mm长 1 把 L型轮胎扳手（配17mm套筒） 1 把 150mm十字螺丝刀 1 把 150mm一字螺丝刀 1 把 6寸尖嘴钳 1 把 8寸钢丝钳 1 把 2）检测工具： 万用表（直流电压：22mv-1000V；交流电压22mv-750V） ≥1 套 示波器（带宽：40MHz；采样率：250MS/s） ≥1 套 3米卷尺 ≥1 套 绝缘电阻测试仪(输出电压100V-2500V;输出电流：20V-2500V) ≥1 套 制动摩擦片测量规(2-12MM)≥ 1 套 数显轮胎花纹深度尺（0-25.4mm）≥1 套 制动液更换加注器（20-200ML） ≥1 套 刹车分泵调整工具（0-75mm）≥1 套 3）原厂底盘维修专用工具： 拉拔器 ≥1 套 止推板≥1 套 压杆 ≥1 套 导向套管 ≥1 套 装配工具 ≥1 套 轴承导管 ≥1 套 压杆 ≥1 套 压盘 ≥1 套 管件 ≥1 套 装配工具 ≥1 套 4）配套耗材： 原厂刹车油 （1L）≥1 瓶 原厂变速器油 （1L）≥1 瓶 轮胎螺栓 ≥4 颗 7.5A熔断丝 ≥1 套 10A熔断丝 ≥1 盒 三、工量具耗材集成彩色EVA棉规格要求： 拆装工具层（长*宽*高）：≥620mm *360mm *28mm 检测工具层（长*宽*高）：≥620mm*360mm*28mm 耗材收纳层（长*宽*高）：≥620mm*360mm*28mm |
| 4 | 底盘系统诊断与维修智能教学终端 | 1 | 套 | 一、课程开发标准 1.教学设计标准 根据企业典型工作任务，结合实训设备，基于汽车底盘系统诊断与维修模块的教学设计要考虑模块教学内容的整体安排，需要作出相应的时间划分，以保证模块教学内容的实施。整体教学设计需要充分考虑模块的三维目标（知识、技能、素养）的实现，并需将整体的模块内容再分解成若干个学习任务，使其更有利于接近日常的教学安排。整体的教学设计素材需包含视频、教师工作页、学生工作页、教学课件PPT、评价考核题等教学资料。 2.视频标准 视频资源符合对应燃油车、新能源汽车行业标准和操作规范。提供的技术视频需有统一片头和片尾，每一个小视频自成一体，围绕一个概念、一个原理或者是一个话题，相对完整、独立。每一个视频都有清晰的主题，使学生能够快速找到需要学习和了解的信息，满足不同学习者的需要。 制作录制设备专业，如视频类资源，摄像机拍摄分辨率不低于1920×1080，录制视频类课程资源宽高比16:9；视频帧率不低于24帧/秒。制作过程中画面要平稳，不能有抖动现象。 视频为高清视频，图像无抖动跳跃，色彩无突变，全片图像同步性稳定，无失步现象，图像信噪比55dB，无明显杂波，字幕清晰美观，能正确有效地传达信息，视频图像清晰，播放时没有明显的噪点，播放流畅，彩色视频素材每帧图像颜色均为真彩色。 视频格式采取常见视频存储格式，优先选用 mp4 /flv格式。 3.教学课件PPT标准 教学课件PPT需包含对应学习任务的知识目标、技能目标、素养目标、教学内容等，教学课件知识内容正确，逻辑清晰、排版美观、图文并茂。教学课件需涵盖学习目标和知识准备两部分。学习目标应包含但不限于知识目标、技能目标、素养目标等部分。知识准备内容应由简到易进行设计，符合学生学习特点。 4.教师/学生工作页标准 教师/学生工作页需以典型学习任务和实际岗位需求为基础进行设计，包含课程中所涵盖的项目和任务的具体操作步骤，用于记录实操过程数据和操作步骤。通过“项目引领、任务驱动”的形式，帮助学生完成相关知识点、技能点的学习。工作页需要包含但不限于以下模块：所属课程、任务准备、任务实施、任务总结、任务检查与评价。要求所属课程部分需明确所对应学习领域、学习情境、客户委托及建议实训时间；任务准备部分需明确所需车辆设备、文件资料、视频等内容；任务实施部分需明确具体实训任务。 5.评价考核题标准 考核题需兼容多种类型，如单选题、多选题等，考核内容需与该课程内容相关，能够协助教师评估学生对课程内容的掌握程度。 二、教学软件功能要求 1.数字化教学资源系统集教/练/考/评于一体，是软硬件深度融合的系统化云平台。需采用教学模式和训练模式的双模式入口。教学模式是教师使用，具有逻辑更强内容更丰富的视频指导、讲授所需的资源展示内容，能解决实训任务操作指引、资源展示、技术咨询等实际需求，需包含但不限于视频指导、资料查询、作业记录表等功能模块。训练模式是学生使用，能解决技术资料查询、学习资源展示等实际需求，需包括但不限于视频指导、资料查询、作业记录表、评价考核等功能模块。 2.视频指导 ★（1）教学模式下的视频指导功能需带有讲解笔标，可在视频展示时对画面进行详细讲解；（提供软件截图证明材料） （2）教学模式下的视频指导内容是具有较强逻辑性的诊断引导视频，训练模式下是便于学生识别查找和针对性较强的视频片段； （3）视频指导功能在双模式下均需具有：视频播放/暂停、音量调整、全屏放大、快进快退支持拖拽、显示视频总时长等功能。 3.资料查询 （1）教学模式下资料查询内容需包含本教学单元所需的教学资源（如电路图或维修手册或教学PPT等）；需具有对资料进行放大缩小、全屏、画笔讲解等功能。 （2）训练模式下的资料查询内容需包含电路图或维修手册等文件；需具有对资料进行放大缩小、全屏等功能。 4.作业记录表 ★作业记录表需具有打印功能，支持教师或学生将工作页内容打印出来；需具有放大缩小功能，支持教师或学生将工作页内容进行放大缩小。教学模式下的教师工作页需带有标准答案，训练模式下的学生工作页无需带答案讲解。（提供软件截图证明材料） 5.考核评价 此功能基于训练模式进行设计，主要针对学生对知识点掌握情况的线上测评，通过知识点学习+线上考核评价两个方面对学生的能力进行综合评价。线上考核需具有倒计时考核功能、自动评分的功能。 6.技术支持服务 系统平台具备技术支持服务功能，系统内置常见故障解决引导功能。 7.在线更新 系统资源平台需采用云端储存，课程资源内容可在线更新。 三、课程资源内容要求 1.汽车底盘系统诊断与维修模块课程资源需包含但不限于视频资源、教学PPT、教师工作页、学生工作页、考核认证试题等教学资料。 2.课程资源需包含但不限于 学习情境一：检查、诊断与维修车轮与四轮定位 任务1：汽车轮胎的认知 课程资源内容需包含但不限于： （1）视频资源不少于1个：汽车轮胎的认知。 （2）课件PPT （3）教师/学生工作页。 ◆任务2：轮胎更换与动平衡（需提供真实软件进行录屏演示，演示内容不符合要求或未演示不得分） 课程资源内容需包含但不限于： （1）视频资源不少于2个：更换汽车轮胎的标准操作；车轮的动平衡操作。 （2）课件PPT （3）教师/学生工作页。 ◆任务3：车辆四轮定位（需提供真实软件进行录屏演示，演示内容不符合要求或未演示不得分） 课程资源内容需包含但不限于： （1）视频资源不少于1个：车辆四轮定位的操作。 （2）课件PPT （3）教师/学生工作页。 学习情境二：检查、诊断与维修行驶系统 任务4：更换减震器 课程资源内容需包含但不限于： （1）视频资源不少于3个：拆卸前减震器操作；安装前减震器操作；更换后减震器操作。 （2）课件PPT （3）教师/学生工作页。 ◆任务5：更换前轮轴承（需提供真实软件进行录屏演示，演示内容不符合要求或未演示不得分） 课程资源内容需包含但不限于： （1）视频资源不少于1个：更换前轮轴承。 （2）课件PPT （3）教师/学生工作页。 任务6：更换下支臂球头 课程资源内容需包含但不限于： （1）视频资源不少于1个：更换下支臂球头。 （2）课件PPT （3）教师/学生工作页。 学习情境三：检查、诊断与维修传动系统 ★任务7：更换传动轴（提供软件截图证明材料） 课程资源内容需包含但不限于： （1）视频资源不少于1个：更换传动轴。 （2）课件PPT （3）教师/学生工作页。 任务8：更换驱动桥齿轮油 课程资源内容需包含但不限于： （1）视频资源不少于1个：更换驱动桥齿轮油。 （2）课件PPT （3）教师/学生工作页。 学习情境四：检查、诊断与维修转向系统 任务9：调整方向盘位置 课程资源内容需包含但不限于： （1）视频资源不少于1个：调整方向盘位置。 （2）课件PPT （3）教师/学生工作页。 任务10：更换转向横拉杆球头 课程资源内容需包含但不限于： （1）视频资源不少于1个：更换转向横拉杆外球头。 （2）课件PPT （3）教师/学生工作页。 学习情境五：检查、诊断与维修制动系统 任务11：更换制动摩擦片与制动盘 课程资源内容需包含但不限于： （1）视频资源不少于1个：更换制动摩擦片与制动盘。 （2）课件PPT （3）教师/学生工作页。 任务12：更换制动鼓与蹄式制动片 课程资源内容需包含但不限于： （1）视频资源不少于1个：更换制动鼓与蹄式制动片。 （2）课件PPT （3）教师/学生工作页。 任务13：更换驻车制动电机 课程资源内容需包含但不限于： （1）视频资源不少于1个：更换驻车制动电机。 （2）课件PPT （3）教师/学生工作页。 学习情境六：检查、诊断与维修底盘电控系统 ◆任务14：ABS轮速传感器故障检修（需提供真实软件进行录屏演示，演示内容不符合要求或未演示不得分） 课程资源内容需包含但不限于： （1）视频资源不少于3个：故障设置方法；客户抱怨与故障现象；ABS轮速传感器故障检修标准操作。 （2）课件PPT （3）教师/学生工作页。 ◆任务15：ESC系统功能失效（需提供真实软件进行录屏演示，演示内容不符合要求或未演示不得分） 课程资源内容需包含但不限于： （1）视频资源不少于3个：故障设置方法；客户抱怨与故障现象；ESC系统功能失效故障检修标准操作。 （2）课件PPT （3）教师/学生工作页。 ◆任务16：电子机械助力转向系统EPS功能失效（需提供真实软件进行录屏演示，演示内容不符合要求或未演示不得分） 课程资源内容需包含但不限于： （1）视频资源不少于3个：故障设置方法；客户抱怨与故障现象；EPS系统功能失效故障检修标准操作。 （2）课件PPT （3）教师/学生工作页。 ★任务17：电子机械驻车系统EPB功能失效（提供软件截图证明材料） 课程资源内容需包含但不限于： （1）视频资源不少于3个：故障设置方法；客户抱怨与故障现象；EPB功能失效故障检修标准操作。 （2）课件PPT （3）教师/学生工作页。 ◆任务18：电子机械制动助力系统EBKV功能失效（需提供真实软件进行录屏演示，演示内容不符合要求或未演示不得分） 课程资源内容需包含但不限于： （1）视频资源不少于3个：故障设置方法；客户抱怨与故障现象；EBKV功能失效故障检修标准操作。 （2）课件PPT （3）教师/学生工作页。 |
| 5 | 灯光系统实训平台 | 1 | 套 | 一、基本要求： 灯光系统实训平台是基于新能源汽车（续航里程：≥550km,电池容量：≥84.8KWh,电机功率：≥150KW,最大扭矩：≥310N·m，车辆尺寸：≥4592mm×1852mm×1629mm，轴距：≥2765MM）车内车外灯光为基础设计，可完成新能源汽车灯光系统的结构认知、检测诊断与维修等教学训练。实训平台可通过故障设置器进行相关电路故障模拟，故障模拟后可在检测面板对应的检测端子进行信号的测量。该实训平台通过软硬件配合使用，可支撑电气系统诊断与维修学习领域的≥6个学习情境的教学训练。 二、功能要求： 1.配套LED前照灯总成，左右侧前照灯具有独立的控制单元可通过诊断仪进行故障诊断、故障码数据流读取、执行元件测试等。前照灯集成示宽灯、近光灯、远光灯、转向灯、雨雾灯等功能。灯光控制采用CAN总线控制，技术领先功能稳定。 2.通过操作雾灯开关可进行前照灯雨雾照明灯和后雾灯控制。 3.转向灯可通过操作转向灯开关手柄进行左右侧转向灯操作，能实现变道和转向灯控制。 4.危险警告灯可通过应急灯开关模块进行开启，开启后应急灯开关指示灯、前照灯转向信号灯、后视镜转向信号灯、后尾灯转向信号灯点亮。 5.车内照明灯，可进行车内顶棚阅读灯、后排阅读灯、脚部照明灯的控制。 6.灯光系统实训平台配套机械故障设置模块，可设置灯光系统通讯故障、开关控制故障等故障。 三、满足的实训任务要求： 1.新能源车身电气系统认知； 2.车外照明灯检测、诊断与维修； 3.车内照明灯检测、诊断与维修； 4.中央电气控制系统检测、诊断与维修； 5.保险丝继电器检测、诊断与维修。 四、配件清单需包含但不限于 左前大灯总成 ≥1 套 右前大灯总成 ≥1 套 车载电网控制单元 ≥1 套 左后尾灯 ≥1 套 故障设置系统 ≥1 套 组合仪表 ≥1 套 右后尾灯 ≥1 套 后雾灯 ≥1 套 组合开关 ≥1 套 灯光开关 ≥1 套 教学面板 ≥1 张 车内顶灯 ≥1 套 榉木桌面 ≥1 张 五、产品工艺标准要求： 1.教学面板工艺：高强度铝塑板、高清UV喷绘表面镀膜工艺。 2.教学面板框架材质/规格：框架采用专用工业铝型材进行拼接，侧面铝型材规格：≥200mm*30mm（长*宽）四卡槽设计方便安装固定面板，长度/数量：≥770mm/2条。框架连接铝型材规格：≥40mm *20mm（长*宽）采用上下卡槽设计，长度数量：≥1380mm*4条。 3.工作站桌面采用（长*宽*厚）≥1520mm*700mm*20mm榉木板材，材质坚硬、抗冲击力耐磨。工作站下部采用≥4个ABS专用护脚保证移动的安全性。 4.工作站主体材质/规格：框架采用铝型材材质，层板采用铁质，铝型材规格：不小于50mm*80mm（长*宽）,长度*数量：不小于560mm*8条。 5.移动脚轮：工作站移动脚轮采用≥4个5寸重型聚氨酯悍马轮，单轮承载能力不低于320kg，配套刹车系统可移动锁止确保教学实训安全。 6.不少于三层抽屉储存空间规格：一层（长*宽*高）不小于620mm*360mm*150mm、一层（长*宽*高）不小于620mm*360mm*70mm、一层（长*宽*高）不小于620mm*360mm*110mm。抽屉储存空间采用重型导轨配套双锁设计，单抽屉额定承重不低于30kg。 7.配套≥两个柜式储存空间规格：（长*宽*高）不小于300mm*610mm*560mm。 六、产品规格参数要求： 1.整机规格尺寸（长*宽*高）：≥1500mm*700mm*1700mm 2.教学面板尺寸（长*宽*厚）：≥1400mm*730mm*4mm 七、配套“纯电动汽车低压电气（教师版）”教材 1本 1.基本要求 1.1课程内容紧密结合主机厂的技术标准和技术要求。 1.2教材内容需具有知识要点、能力要素和评价考核三大教学板块，其中评价考核中的考核题目需显示正确答案。 2.工艺标准要求 教材图片内容采用高清实物照片和渲染效果图，排版布局清晰，利于教学书写。 3.教材课程内容要求 3.1系统模块一：灯光系统 1）灯光系统使用 车外照明灯 车内照明灯 2）外部灯光系统故障案例 外部灯光操作 前照灯 汽车照明系统出现问题的常用诊断方法 3）内部灯光系统故障案例 车内化妆镜照明灯作用与安装位置 车内化妆镜照明灯控制电路图 拆卸和安装车内化妆镜照明灯 4）灯光系统故障解析 汽车灯光系统的组成及基本原理 灯光系统常见故障检修 3.2系统模块二：舒适系统 1）舒适系统使用 电动解锁的车门拉手 电动儿童安全锁 后窗玻璃破损传感器 2）中控锁故障案例 中控锁认知 中控锁故障诊断与分析 中控门锁系统电路图 3）玻璃升降器故障案例 电动车窗功能 车窗操作 电动车窗升降操作元件拆装 电动车窗升降系统电路图 4）后视镜故障案例 车外后视镜安装位置 车外后视镜的作用 车外后视镜的功能 车外后视镜的结构 车外后视镜的调整 车外后视镜调节控制策 车外后视镜调节控制电路 5）后尾箱故障案例 后尾箱操作 拆卸和安装后尾箱相关部件 后尾箱控制电路图 3.3系统模块三：总线故障 1）舒适CAN总线故障诊断 舒适CAN总线工作原理 舒适CAN总线拓扑结构 舒适CAN的特征 舒适CAN故障检测与排除方法 3.4系统模块四：空调系统故障诊断 1）空调不制冷故障诊断 空调制冷剂的型号 空调制冷剂的加注量 空调制冷剂的特性 空调制冷效果的检查方法（基于制冷剂R134a） 制冷剂漏点的检查方案（基于制冷剂R134a） 2）空调不出风故障诊断 空调滤清器的安装位置 空调空气滤清器的作用 空调空气滤清器的分类 空调空气滤清器的保养周期即常见故障现象 空调滤清器的堵塞判断方法 拆卸和安装空调滤清器 ★为保证理实一体化教学的有效实施，投标单位需在响应文件中提供“纯电动汽车低压电气（教师版）”产品的图文证明（包括：封面、目录、≥6个课程的详细教案）。 八、配套“新能源汽车车身电气虚拟仿真系统”课程资源（1套，不含硬件终端） 1.基本要求 1.1采用C/S架构进行开发，所有模型零部件结构为PC虚拟现实环境下严格都按照1:1尺寸还原实物，使用3Dmax模型制作软件进行三维实体建模，在Unity3D引擎技术开发平台上制作成交互式三维互动仿真资源。平台整体布局分为角色定位（管理员、教师、学生）、教学实操（教学认知、实训演练）、考核模拟（理论考核、认知考核、实操考核）、后台管理系统（用户管理、课程管理、考核管理）都有完善的权限管理与安全管理，可以通过权限控制进行用户管理，按权限将用户分为教师、学生和各级管理员角色，不同角色的操作权限也不一样。 1.2虚拟实训室场景建设包括实训车辆、原理展示台、维修工具、专用设备、理论授课区、文化墙等，建模面数达到600万面以上，展示了新能源汽车上的电气系统由内到外的各种不同细节结构。整个实训室内部的模型都达到工业级模型精度。 1.3实训车间训练整车采用纯电动汽车为基础，具有教学实操、考核模拟≥2个大模块及≥5个子模块任务组成。依托虚拟现实，多媒体，人机交互，数据库和网络通讯等技术，构建出一个高度仿真的虚拟实验环境和实验对象，实现真实试验所不具备的或者难以完成的教学功能，学生在虚拟环境中开展实训，达到所要求的技能与实践教学效果。 2.产品规格参数要求 2.1开发工具：Unity 3D； 2.2软件运行环境：Windows； 2.3通过操作鼠标和键盘配合控制能够在虚拟场景中进行流畅交互操作。可以在虚拟场景中自由行走了解整个实训室布局规划，可自动适配模型的最佳视角； 2.4软件运用技术手段降低整体渲染的消耗，在高显示精度的情况下保证至少60帧的高帧率，减轻场景漫游过程中用户的卡顿感和眩晕感，可以使用的技术如Single-Pass等； 2.5软件要求在兼顾性能的同时，对画面优化，在处理画面时运用先进技术进行抗锯齿，可以采用的技术诸如Multi-Sampling Anti-Aliasing等； 2.6软件要求明暗度良好，具有良好的层次感，在渲染时，避免出现光照错误，让画面尽量真实，同时，保持运行及加载时平滑流畅，避免过程中出现卡顿； 2.7 300万以上多边形场景加载时间少于10秒，十万级多边形场景加载时间小于1秒； 2.8软件要求可以观察透视、2D平面图、行走、视角高度调节等完成场地的切换和查看，真实还原实训室模拟教学场景。 3.角色定位 ★3.1管理员权限：教师管理、学生管理、班级管理；教师权限：教学设置、考核设置、课件设置、成绩查询；学生权限：教学实操、考核模拟、个人成绩。教学软件通过设定不同角色定位相关人员，包括管理员账号、教师账号、学生账号。管理员帐户模块：维护管理员帐号，可以进行（教师、学生、班级）管理权限分配，添加、修改、密码重置、维护信息、删除、禁用。可采用批量用户导入上传完成班级和学生的信息创建。可以进行单个用户添加等方式添加新用户。（提供软件截图证明材料） ★3.2教师管理模块：维护教师的帐号和权限信息，可对课程内容进行添加、编辑和删除。课程内容编辑支持图文、视频等格式。教师权限管理将教师和负责的班级建立对应关系。考核题库支持单选题、多选题和判断题。可自定义选择需考试的知识点、数量和分值，根据课程内容范围，从题库中智能抽选题目组成试卷。可以查询学生的考试成绩进行总结。（提供软件截图证明材料） 3.3课件设置:教师可以直接上传对应模块的课程资源，同时可以增加或者删除替换资源操作。 3.4教学课件:教师可以制作对应章节的课件，制作课件时教师可以直接在软件上直接添加上传外部素材图片、相关视频文件。在使用课件时直接点击课件上的资源直接进行播放。 ★3.5成绩查询：考试结束后，教师可根据选择（班级、学号、姓名、考核项目）进行查询学生成绩，并将成绩导出打印，作为维修考核评估的依据。（提供软件截图证明材料） 3.6学生管理模块：可以完成教学实操任务中的训练要求，同时还有考核模拟，对于前面教学任务中地势相关知识点进行回顾，更好的提升技能。可以对个人的考试成绩进行查看。通过添加、禁用、修改、重置密码来维护学生信息。 3.7软件具有后台管理系统可以进行用户管理、课程管理、考核管理三种不同的管理方式，由教师进行资源的替换、考试内容设定、考试时间和分值的设定。 4.教学实操 4.1教学实操包括教学认知和实训演练两大模块内容。包括从文化认知、车辆认知、设备认知、实训演练流程、车身电气故障检修等方面进行介绍。 4.2教学认知：包括了实训室中心的部件、设备、车辆的相关认知，通过虚拟仿真的漫游操作沉浸式完成设备的认知、工具仪器的认知以及对汽车上车身电气系统的结构认知，通过车辆的透视操作可以观察车身电气部件的布局在实车上的位置，掌握车辆实际状态下的车身电气部件分布和线路连接。 4.3实训演练：根据新能源汽车赛项竞赛要求和厂家对于车身电气系统中电动车窗升降模块标准进行实操实践，每个操作都设计有合理的分值，学生通过实训演练可以掌握每个步骤和流程的要求，实操过程中有对应的资源展示，帮助教学过程中更好的理解，达到知其然知其所以然的效果。通过模拟实操环节，掌握标准操作流程，并且熟悉实操环节的采分点和注意事项。 4.4按照新能源汽车电气系统的课程要求，通过车身电气发展历史、车身电气新技术、车身电气部件展示台、车身电气原理等进行文化展示教学，通过沉浸式模拟体验，将教学内容与文化建设相结合，通过实训室文化建设了解车身电气系统的历史、组成、原理和新技术等，配合图片、文字、模型和视频资源相结合方式多感官触动教学。 4.5学生在进行教学认知的学习过程中，进入虚拟环境下可以通过右上方的导航图示内的移动光标找到自己当前所在位置，根据提示可以快速完成对实训室给个区域进行了解。点击放大镜图标工具可进行放大、缩小等操作，点击导航图上任意标注可以快速前往该地点学习。 4.6实训训练过程中，若对任意模块学习未达到最佳练习效果，可继续选择要学习的内容点击“进入系统”针对性的加强练习，提高学习效率。 5.考核模拟 ★5.1考核模拟包括认知考核、理论考核和实操考核三种不同的考核模式。认知考核：教师首先进入考核设置，可以定义编辑考核项目是否列入考核项，每道试题都可以定义试题分数、考试时间等。理论考核：教师可以自由编辑考卷，试题定义答案、选择题和判断题等类型，每道试卷都可以定义试题分数、考试时间等。（提供软件截图证明材料） 5.2实操考核：考核模式内容要求所有考核题都来源于厂家技能等级评定和新能源汽车竞赛方案，通过维修过程的分步展示，分值评定，训练竞赛能力和厂家要求。并且有对应的答题表，通过数据填写归纳相关数据要求，了解分值评定和考核要求。 5.3考核项目由教师统一操作，故障设置多样，教师可以根据需要进行作业操作的步骤完成时间进行倒计时，每一个步骤的配分设置，设置完成进行保存。当前实训考核完成后，可返回至主页面或者继续选择其它相应模块进行学习巩固训练。 6.实训内容要求 6.1教学认知内容要求 文化认知：车身电气发展史、前照灯类型、车身电气原理、车身电气新技术、低压电气的维护保养； 设备认知：氙气灯泡、LED灯泡、卤素灯泡、钨丝灯泡、车载网络控制单元、车门控制单元、e-sound、蓄电池监控控制单元、车窗升降器操作单元、高压警示牌、高压警示线、龙门举升机、充电机、充电桩、诊断车、诊断电脑、诊断接头、挂锁、警告牌、万用表、示波器、拆卸楔、绝缘手套、安全帽、绝缘鞋、护目镜、绝缘垫、灭火器、绝缘救援钩、理论教室座椅、理论教室一体机、车辆防护四件套、翼子板布和格栅布、绝缘工具车； 车辆认知：整车、高位刹车灯、氙气灯泡、LED灯泡、卤素灯泡、钨丝灯泡、贯穿式左右尾灯总成、蓄电池监控控制单元、车窗升降器操作单元、A31左侧LED大灯电源模块1MX1、电子通讯信息设备1控制单元、J764电子转向柱锁止装置控制单元、e-sound、保险丝盒、J685显示单元、车门控制单元、安全气囊控制单元、数据总线诊断接口、车载网络控制单元、进入及起动系统、数字式音响控制单元、A27右侧LED大灯电源模块1MX2、平视显示器控制单元（Head up Display)、紧急呼叫模块和通信单元控制单元。 6.2理论考核内容要求 模块认知：题库内容包含有选择题≥30道、判断题≥20道，根据课程内容范围，从题库中抽选题目组成试卷，可设定考试答案、时间、考试时长和参加考试的学员，学员在规定时间内完成提交作业或考试后，平台自动对作业或试卷进行智能评阅。智能评阅不仅能判断答题的对错情况，并可进行智能评分，对考试结果得分情况进行公布。 6.3认知考核内容要求 设备工具认知：请找到高压警告牌、请找到高压警示线、请找到龙门举升机、请找到充电机、请找到充电桩、请找到诊断车、请找到诊断电脑、请找到诊断接头、请找到挂锁、请找到警示牌、请找到万用表、请找到示波器、请找到拆卸楔、请找到绝缘手套、请找到安全帽、请找到绝缘鞋、请找到护目镜、请找到绝缘垫、请找到灭火器、请找到绝缘救援钩、请找到操作台、请找到理论教室桌椅、请找到理论教室一体机、数据总线诊断接口、安全气囊控制单元、电子通讯信息设备1控制单元、紧急呼叫模块和通信单元控制单元、平视显示器控制单元Head up Dspla)、A27右侧LED大灯电源模块1 MX2、工具车第七层防护用品、请找到车辆防护四件套、翼子板布和格栅布、请找到氙气灯泡、请找到LED灯泡、请找到卤素灯、请找到钨丝灯泡、车门控制单元、请找到e-sound、蓄电池监控控制单元、车窗升降器操作单元、请找到低压蓄电池、请找到高位刹车灯、贯穿式左右尾灯总成、请找到整车、工具车第一层工具、工具车第二层工具、工具车第三层工具、工具车第四层工具、工具车第五层工具、工具车第六层检测仪表、工具车第七层防护用品、请找到保险丝盒、J685显示单元、车载网络控制单元、电子转向柱锁止装置控制单元、数字式音响套件控制单元、进入及起动系统接口、A31左侧LED大灯电源模块1 MX1。 6.4实操考核内容要求 项目：电气系统故障检修 6.4.1车辆检查与故障确认：安装翼子板布和格栅布、安装四件套、安全准备、车辆信息、车辆检查、故障确认； 6.4.2诊断与查询：检查车窗升降器操作单元指示灯、连接诊断接头和电脑、清除故障码、查找电路图、取出诊断接头、故障原因初步分析； ◆6.4.3检测与测量操作：拆卸盖板和操作单元、断开电气连接插头、拆卸车窗升降器操作单元、检查操作单元的外观、检查操作单元供电线路、检测车窗升降器操作单元的通讯线路；（需提供真实软件进行录屏演示，演示内容不符合要求或未演示不得分） 6.4.4故障分析与确认：针对故障分析； ◆6.4.5排除及验证：线路修复、检查升降器操通讯线路、安装升降器操作单元、连接电气连接插头、安装按钮挡板、功能检验、连接诊断接头与电脑、读取故障码、读取测量值、验证结论、6S管理。（需提供真实软件进行录屏演示，演示内容不符合要求或未演示不得分） |
| 6 | 舒适系统实训平台 | 1 | 套 | 一、基本要求： 舒适系统实训平台是基于新能源汽车（续航里程：≥550km,电池容量：≥84.8KWh,电机功率：≥150KW,最大扭矩：≥310N·m，车辆尺寸：≥4592mm×1852mm×1629mm（长*宽*高），轴距：≥2765MM）舒适系统为基础设计，舒适系统实训平台和灯光系统实训平台配套使用，可完成新能源汽车中央门锁系统、车窗升降控制系统、电动后视镜、一键启动的结构认知、检测诊断与维修等教学训练。实训平台可通过故障设置器进行相关电路故障模拟，故障模拟后可在检测面板对应的检测端子进行信号的测量。该实训平台可满足检测、诊断与维修车身舒适系统；检测、诊断与维修锁定与防盗系统；检测、诊断与维修信息娱乐系统；检测、诊断与维修网联架构学习情境的教学训练。 二、功能要求： 1.完整的中央门锁系统，可通过智能钥匙进行中央门锁的解锁和闭锁控制，也可通过驾驶侧升降器主开关进行门锁解锁控制。 ★2.配套左前车门控制电源和车窗升降电机、右前车门控制单元和车窗升降电机、左后车门控制单元和车窗升降电机、右后车门控制单元和车窗升降电机通过车窗升降器开关可对各车窗进行升降控制和儿童锁控制功能。（提供硬件图片证明材料） 3.配套左右侧电动后视镜总成，可通过后视镜调节开关对任意一侧后视镜进行上翻、下翻、外翻、内翻4个方向的调整。 4.配套前部信息显示和操作控制单元，可对相关的舒适功能进行设定。 5.配备网关控制模块和原车OBD诊断插座，可连接诊断仪对相关控制单元进行故障码读取清除、数据流读取、执行元件测试等诊断查询训练。 6.具有智能钥匙一键启动功能，智能钥匙在有效识别区域通过按压一键启动开关可打开系统电源，进行相关功能演示测量操作。 7.可进行电子防盗系统的组成结构和工作原理认知教学训练，可通过诊断仪对相关防盗控制单元进行诊断查询操作。 8.舒适系统实训平台配套机械故障设置模块，可设置舒适系统通讯故障、开关控制故障等故障。 三、满足的实训任务要求： 1.认知保险丝继电器的检测与诊断； 2.车窗升降器无法操作检测与诊断； 3.电动后视镜无法调节检测与诊断； 4.中央门锁工作异常检测与诊断； 5.一键启动功能失效检测与诊断； 6.中央显示屏无法显示检测与诊断； 7.诊断系统无法通讯检测与诊断。 四、配件清单需包含但不限于： 网关控制单元 ≥1 套 显示和操控系统控制单元 ≥1 套 车内外高低频天线≥ 2 个 左前车门闭锁单元≥ 1 套 左后车门闭锁单元 ≥1 套 左前车窗电动升降电机总成 ≥1 套 左后车窗电动升降电机总成 ≥1 套 左侧后视镜总成 ≥1 套 主驾驶侧车窗升降器主开关 ≥1 套 左前车门控制单元 ≥1 套 右前车门控制单元 ≥1 套 左后车门控制单元 ≥1 套 右后车门控制单元 ≥1 套 右前车门闭锁单元 ≥1 套 右后车门闭锁单元 ≥1 套 右前车窗电动升降电机总成 ≥1 套 右后车窗电动升降电机总成 ≥1 套 右侧后视镜总成 ≥1 套 ABS控制单元 ≥1 套 五、产品工艺标准要求： 1.教学面板工艺：高强度铝塑板，高清UV喷绘表面镀膜工艺。 2.教学面板框架材质/规格：框架采用专用工业铝型材进行拼接，侧面铝型材规格：≥200mm*30mm（长*宽）四卡槽设计方便安装固定面板，长度/数量：≥770mm/2条。框架连接铝型材规格：≥40mm*20mm（长*宽）采用上下卡槽设计，长度*数量：≥1380mm*4条。 3.工作站桌面采用（长*宽*厚）≥1520mm*700mm*20mm榉木板材，材质坚硬、抗冲击力耐磨。工作站下部采用≥4个ABS专用护脚保证移动的安全性。 4.工作站主体材质/规格：框架采用铝型材材质，层板采用铁质，铝型材规格：≥50mm*80mm（长*宽）,长度*数量：≥560mm*8条。 5.移动脚轮：工作站移动脚轮采用≥4个5寸重型聚氨酯脚轮，单轮承载能力≥320kg，配套刹车系统可移动锁止确保教学实训安全。 6.≥三层抽屉储存空间规格：一层（长*宽*高）≥620mm*360mm*150mm、一层（长*宽*高）≥620mm*360mm*70mm、一层（长*宽*高）≥620mm*360mm*110mm。抽屉储存空间采用重型导轨配套双锁设计，单抽屉额定承重≥30kg。 7.配套≥两个柜式储存空间规格：（长*宽*高）≥300mm*610mm*560mm。 六、产品规格参数要求： 1.整机规格尺寸（长*宽*高）：≥1500mm*700mm*1700mm 2.教学面板尺寸（长*宽*厚）：≥1400mm*730mm*4mm 七、配套“车身电气系统交互软件”课程资源（1套，不含硬件终端） 1.基本要求 以实物为原型，采用工业建模方式1:1比例还原真实的汽车灯光照明和舒适系统。软件内采用目前汽车上都广泛应用的汽车灯光控制和电动车窗。主要内容包含照明系统的认识、照明电路图的识读、前照灯光照射位置、电动车窗的认识、车窗电路图的识读、车窗控制等组成。后续还可以根据教学需求进行扩展二次开发添加更多不同的内容，每一个零部件都包含从外观到内部结构组成内部原理构造，都有详细的解析。 2.技术要求 2.1开发工具：Unity 3D。 2.2运行环境：Windows平台。 2.3通过鼠标或触控在场景中进行流畅交互操作。可对汽车灯光和舒适系统的整体结构进行360度任意旋转、平移、放大、缩小，基于多边形网格公式，可自动适配模型的最佳视点。 2.4采用资源异步加载功能，可实现硬件优化和内容的迭代扩展。 2.5所有三维模型是参照物理尺寸建模，采用PBR（基于物理的渲染）流程还原全局真实照明，更直观展现汽车灯光和舒适系统结构与工作原理。 2.6背景音乐：左上角图标可以设置背景音乐打开或关闭，可以调节音量输出高低。 2.7汽车车身电气系统模型是用几何相似或物理类比方法建立的，它可以描述系统的内部特性，也可以描述实训所必需的环境条件。通过实体交互手段可完整的模拟出汽车灯光照明跟电动车窗的工作过程。 ★2.8软件主页需布局有“灯光系统、舒适系统”对应图标学习入口，点击图标即进入相关知识点的学习。内容运行界面分为≥三个区域展示，进入灯光系统，区域一是汽车灯光系统整个控制电路图的介绍。区域二中会有大灯总成高亮图标提示，底部有相对应的名称显示信息。点击对应的标注名称可以跳转至观察灯组透视效果，可对其360度旋转、平移、放大、缩小等操作。需设置≥6种不同视角，方便对部件全方位结构认知。点击返回图标，即可返回模拟操作主界面。区域三是信息注释栏，主要介绍当前部件的主要信息，便于学生更好的学习掌握要点。（提供软件截图证明材料） 2.9返回主页，选择进入舒适系统，常见的电动车窗升降器传动机构有绳轮式和交叉臂式两种，德系汽车一般采用交叉臂式，日系车则采用绳轮式，软件内以交叉臂式升降器传动机构为模型。区域一是汽车右前电动车窗玻璃升降系统整个控制电路图的介绍，汽车电动车窗的工作原理是：靠电动马达带动摇臂把手转动齿轮将车窗提升起来，电动车窗装置由升降控制开关、电机、升降联动机构、继电器组成，通过开关控制电流方向，使电机正向和反向转动，达到车窗升降功能。 2.10区域二中有右前车窗部件高亮图标提示，可以跳转至单独部件，可对其360度旋转、平移、放大、缩小等操作。点击内部透视图标，将车窗外部覆盖件进行线框影藏，单独演示车窗电机以及升降联动机构如何带动玻璃正常上下运动，方便对部件全方位结构认知。点击返回图标，即可返回模拟操作主界面。 2.11区域三是信息注释栏，主要介绍当前学习内容部件的主要信息，便于学生更好的学习掌握要点。 2.12信息注释栏两侧的箭头，点击高亮箭头可跳转到当前模块的上一个内容知识点或下一个内容，方便学生进行回顾学习或熟练的学生便捷学习。 2.13实训训练过程中，若对上一步内容实训操作未达到最佳练习效果，可继续选择“上一步”针对性的加强练习，提高学习效率。 2.14当前实训模块完成后，可退出当前模块返回主页选择其他模块学习或者再次选择当前模块巩固训练。 八、配套“纯电动汽车电气空调（教师版）”教材 1本 1.产品要求 1.1教材将学习与工作进行紧密的结合，以“工学结合”为宗旨，促进学习系统的过程化，使教学内容更加地贴近于生产实际。课程内容紧密结合主机厂的技术标准和技术要求。 1.2教材内容需具有知识要点、能力要素和评价考核三大教学板块，其中评价考核中的考核题目需显示正确答案。 2.工艺标准要求 教材图片内容采用高清实物照片和渲染效果图，排版布局清晰，利于教学书写。 3.教材课程内容要求 3.1系统模块一：车身电气 1）新能源电气系统组成概述 整车的网络系统 车载电源 外部照明 内部照明 多功能方向盘 2）低压蓄电池检测与更换 蓄电池常见故障形式 蓄电池的检测方法 蓄电池的更换 3）电源管理与车载供电 变压器A19 12V蓄电池 保险丝架S 保险丝架SC 保养插头TW 行李厢中的救援分离点 4）汽车防盗与警报 汽车防盗系统概述 防盗系统发展 5）车载网络及控制单元分布 6）灯光系统故障案例 制动灯的作用 制动灯的位置 制动灯控制策略 制动灯的电路图 7）舒适系统故障案例 一键起动系统的组成 唤醒与起动系统电路图 进入及起动许可系统部件拆装 8）汽车喇叭故障案例 高低音喇叭开关安装位置 高低音喇叭开关的结构与工作原理 仪表板内的信息动态灯条结构与工作原理 喇叭开关线束脱落导致喇叭不响故障诊断与排除 9）内部灯光故障案例 仪表板内的信息动态灯条功能范围 仪表板内的信息动态灯条的安装位置 仪表板内的信息动态灯条结构与工作原理 仪表板内的信息动态灯条显示的空间位置 拆卸与安装仪表板内的信息动态灯条 10）车载导航与影音娱乐 信息娱乐系统 收音机导航系统 音响系统 3.2系统模块二：自动空调 1）空调制冷回路原理 冷却过程及技术信息 制冷过程原理 2）冷媒压力与温度 什么是冷媒冷凝压力和冷媒冷凝温度 冷媒冷凝温度与冷媒冷凝压力的关系 3）暖风与PTC加热原理 高压加热装置 PTC加热器的结构与特点 PTC类型与加热介质的方式 高压加热装置（PTC） 4）露点与冷凝 露点认知 冷凝认知 凝露与冷凝的区别 5）内外循环控制 内外循环 内循环与外循环使用方法 空调系统自动模式状态下内外循环控制 6）风量与风向调节 风量调节 风向调节 3.3系统模块三：检测设备使用 1）万用表使用方法 万用表认知 万用表的使用方法 2）电流钳使用方法 电流钳认知 电流钳的使用 3）示波器使用方法 示波器的认知 示波器的装配 示波器通道设置 示波器水平设置 4）诊断查询系统使用方法 信息查询系统（ElsaWin）概述 信息查询系统（ElsaWin）使用 5）灯光调节仪使用方法 前照灯调整的目的 前照灯调整仪 前照灯调整过程 6）雪种机使用方法 冷媒加注回收机的作用 AC375C-N冷媒加注回收机的认知 使用冷媒加注回收机加注制冷剂 7）R744雪种机使用方法 R744雪种机的认知 R744雪种机的操作 ★为保证理实一体化教学的有效实施，投标单位需在响应文件中提供“纯电动汽车电气空调（教师版）”产品的图文证明（包括：封面、目录、≥6个课程的详细教案），并加盖投标单位公章。 |
| 7 | 灯光舒适系统工量具耗材套装 | 1 | 套 | 3.1配套工量具耗材集成要求 3.1.灯光舒适系统工量具耗材套装配套有不同类型的检测仪器仪表、实训耗材及控制单元、拆装工具、以及常用开关等。通过与灯光系统实训平台和舒适系统实训平台的配套使用，可完成检测、诊断与维修供电系统；检测、诊断与维修照明、信号和仪表系统；检测、诊断与维修车身舒适系统；检测、诊断与维修锁定与防盗系统；检测、诊断与维修网络架构学习情境的实训需求。 3.1.2工具收纳采用彩色EVA棉经过精准雕刻将工具嵌入其中，在工具旁喷绘有工具的名称和规格，方便学生对工具的认知教学。 3.1.3工量具集成按类别进行分类储存在示教平台内，通过配备锁具的抽屉可更方便对工量具的管理。 3.1.4工量具（不含仪器仪表类）终身保用。 3.2配套工量具耗材集成清单： 1）拆装工具： 8mm开口梅花扳手 1 把 10mm开口梅花扳手 1 把 12mm开口梅花扳手 1 把 13mm开口梅花扳手 1 把 14mm开口梅花扳手 1 把 17mm开口梅花扳手 1 把 8mm六角套筒 1 个 10mm六角套筒 1 个 12mm六角套筒 1 个 14mm六角套筒 1 个 3/8绝缘棘轮扳手 1 把 6*38mm十字螺丝刀 1 把 磁棒 1 把 4mm一字螺丝刀 1 把 4mm十字螺丝刀 1 把 6mm一字螺丝刀 1 把 6mm十字螺丝刀 1 把 拆卸楔（4件） 1 套 H型工具套装（9件） 1 套 T型工具套装（9件） 1 套 端子拆卸工具组套（4件） 1 套 5寸尖嘴钳 1 把 6寸剥线钳 1 把 6寸剪刀 1 把 2）检测工具： 测电笔(12-250V) 1 只 示波器(带宽：25MHz；上升时间：≤14ns；时基范围：10ns/div-50s/div) 1 台 万用表（直流电压：22mv-1000V；交流电压22mv-750V） 1 台 焊台烙铁架（通用） 1 台 电烙铁（80W） 1 个 3）配套耗材： 驾驶员侧门锁控制单元 1 个 灯光开关 1 个 车窗升降器开关 1 个 后视镜调节开关 1 个 收纳盒（长*宽280mm*165mm） 1 盒 焊锡丝（直径0.8mm） 1 卷 驾驶员侧车窗升降器电机 1 个 五脚继电器 2 个 雾灯灯泡 2 个 松香(2.3g) 1 个 绝缘胶带 1 卷 3.3工量具耗材集成彩色EVA棉规格要求： 拆装工具层（长*宽*高）：≥620mm*360mm*28mm 检测工具层（长*宽*高）：≥620mm*360mm*28mm 耗材收纳层（长*宽*高）：≥620mm*360mm*28mm |
| 8 | 电气系统诊断与维修智能教学终端 | 1 | 套 | 1.课程开发标准 1.1教学设计标准 根据企业典型工作任务，结合实训设备，基于新能源汽车电气系统诊断与维修模块的教学设计要考虑模块教学内容的整体安排，需要作出相应的时间划分，以保证模块教学内容的实施。整体教学设计需要充分考虑模块的三维目标（知识、技能、素养）的实现，并需将整体的模块内容再分解成若干个学习任务，使其更有利于接近日常的教学安排。整体的教学设计素材需包含视频、动画、教师工作页、学生工作页、教学课件PPT、评价考核题等教学资料。 1.2视频标准 视频资源符合对应燃油车、新能源汽车行业标准和操作规范。提供的技术视频需有统一片头和片尾，每一个小视频自成一体，围绕一个概念、一个原理或者是一个话题，相对完整、独立。每一个视频都有清晰的主题，使学生能够快速找到需要学习和了解的信息，满足不同学习者的需要。 制作录制设备专业，如视频类资源，摄像机拍摄分辨率不低于1920×1080，录制视频类课程资源宽高比16:9；视频帧率不低于24帧/秒。制作过程中画面要平稳，不能有抖动现象。 视频为高清视频，图像无抖动跳跃，色彩无突变，全片图像同步性稳定，无失步现象，图像信噪比55dB，无明显杂波，字幕清晰美观，能正确有效地传达信息，视频图像清晰，播放时没有明显的噪点，播放流畅，彩色视频素材每帧图像颜色均为真彩色。 视频格式采取常见视频存储格式，优先选用 mp4 /flv格式。 1.3教学课件PPT标准 教学课件PPT需包含对应学习任务的知识目标、技能目标、素养目标、教学内容等，教学课件知识内容正确，逻辑清晰、排版美观、图文并茂。教学课件需涵盖学习目标和知识准备两部分。学习目标应包含但不限于知识目标、技能目标、素养目标等部分。知识准备内容应由简到易进行设计，符合学生学习特点。 1.4教师/学生工作页标准 教师/学生工作页需以典型学习任务和实际岗位需求为基础进行设计，包含课程中所涵盖的项目和任务的具体操作步骤，用于记录实操过程数据和操作步骤。通过“项目引领、任务驱动”的形式，帮助学生完成相关知识点、技能点的学习。工作页需要包含但不限于以下模块：所属课程、任务准备、任务实施、任务总结、任务检查与评价。要求所属课程部分需明确所对应学习领域、学习情境、客户委托及建议实训时间；任务准备部分需明确所需车辆设备、文件资料、视频动画等内容；任务实施部分需明确具体实训任务。 1.5评价考核题标准 考核题需兼容多种类型，如单选题、多选题等，考核内容需与该课程内容相关，能够协助教师评估学生对课程内容的掌握程度。 2.教学软件功能要求 2.1数字化教学资源系统集教/练/考/评于一体，是软硬件深度融合的系统化云平台。需采用教学模式和训练模式的双模式入口。教学模式是教师使用，具有逻辑更强内容更丰富的视频指导、讲授所需的资源展示内容，能解决实训任务操作指引、资源展示、技术咨询等实际需求，需包含但不限于视频指导、资料查询、作业记录表等功能模块。训练模式是学生使用，能解决技术资料查询、学习资源展示等实际需求，需包括但不限于视频指导、资料查询、作业记录表、评价考核等功能模块。 2.2视频指导 （1）教学模式下的视频指导功能需带有讲解笔标，可在视频展示时对画面进行详细讲解； （2）教学模式下的视频指导内容是具有较强逻辑性的诊断引导视频，训练模式下是便于学生识别查找和针对性较强的视频片段； （3）视频指导功能在双模式下均需具有：视频播放/暂停、音量调整、全屏放大、快进快退支持拖拽、显示视频总时长等功能。 2.3资料查询 （1）教学模式下资料查询内容需包含本教学单元所需的教学资源（如电路图或维修手册或教学PPT等）；需具有对资料进行放大缩小、全屏、画笔讲解等功能。 （2）训练模式下的资料查询内容需包含电路图或维修手册等文件；需具有对资料进行放大缩小、全屏等功能。 2.4作业记录表 作业记录表需具有打印功能，支持教师或学生将工作页内容打印出来；需具有放大缩小功能，支持教师或学生将工作页内容进行放大缩小。教学模式下的教师工作页需带有标准答案，训练模式下的学生工作页无需带答案讲解。 2.5考核评价 此功能基于训练模式进行设计，主要针对学生对知识点掌握情况的线上测评，通过知识点学习+线上考核评价两个方面对学生的能力进行综合评价。线上考核需具有倒计时考核功能、自动评分的功能。 2.6技术支持服务 系统平台具备技术支持服务功能，系统内置常见故障解决引导功能。 2.7在线更新 系统资源平台需采用云端储存，课程资源内容可在线更新。 3.课程资源内容要求 3.1新能源汽车电气系统诊断与维修模块课程资源需包含但不限于视频资源、动画资源、教学PPT、教师工作页、学生工作页、考核认证试题等教学资料。 3.2课程资源需包含但不限于 学习情境一：检测、诊断、维修电源供电系统 任务1：电路图的识别 课程资源内容需包含但不限于： （1）视频资源不少于2个：电路图的识读方法；SA、SB、SC保险丝盒结构认知和功能识别。 （2）动画资源：认识保险丝。 （3）课件PPT。 （4）教师/学生工作页。 任务2：蓄电池故障导致车辆无法起动 课程资源内容需包含但不限于： （1）视频资源不少于2个：蓄电池检测仪的使用；更换蓄电池的标准操作。 （2）动画资源：蓄电池结构与工作原理。 （3）课件PPT。 （4）教师/学生工作页。 任务3：J329继电器故障导致车辆无法行驶 课程资源内容需包含但不限于： （1）视频资源不少于4个：继电器的检测方法；J329继电器的故障设置方法；客户抱怨与故障现象；J329继电器的故障诊断操作。 （2）动画资源：继电器的结构与工作原理。 （3）课件PPT。 （4）教师/学生工作页。 学习情境二：检测、诊断、维修一键启动和无钥匙进入系统 任务4：一键起动开关相关故障导致车辆无法起动 课程资源内容需包含但不限于： （1）视频资源不少于5个：E378开关拆装方法；E378开关功能检测方法；E378开关的故障设置方法；客户抱怨及故障现象；E378开关的故障诊断操作。 （2）动画资源：一键启动信号传递路径。 （3）课件PPT。 （4）教师/学生工作页。 任务5：J965故障导致无钥匙进入功能失效 课程资源内容需包含但不限于： （1）视频资源不少于3个：J965的故障设置方法；客户抱怨及故障现象；J965的故障诊断操作。 （2）课件PPT。 （3）教师/学生工作页。 任务6：遥控器电池没电故障 课程资源内容需包含但不限于： （1）视频资源不少于2个：应急开启车门和应急起动操作；换遥控器钥匙电池的标准操作。 （2）课件PPT。 （3）教师/学生工作页。 任务7：R138天线故障导致车辆无法上电 课程资源内容需包含但不限于： （1）视频资源不少于4个：天线安装位置及功能介绍；故障设置方法；客户抱怨及故障现象；R138天线的故障诊断操作。 （2）课件PPT。 （3）教师/学生工作页。 学习情境三：检测、诊断、维修舒适、车身附件系统 任务8：信号喇叭声音异常 课程资源内容需包含但不限于： （1）视频资源不少于3个：故障设置方法；客户抱怨及故障现象；信号喇叭的故障诊断操作。 （2）课件PPT。 （3）教师/学生工作页。 ★任务9：雨刮电机功能失效（提供软件截图证明材料） 课程资源内容需包含但不限于： （1）视频资源不少于6个：更换雨刮片的标准操作；雨刮电机拆卸的标准操作；雨刮电机安装的标准操作；故障设置方法；客户抱怨及故障现象；雨刮电机故障诊断操作。 （2）课件PPT。 （3）教师/学生工作页。 任务10：左前门玻璃升降器无法升降 课程资源内容需包含但不限于： （1）视频资源不少于6个：玻璃升降器操作方法；玻璃升降器开关工作原理及波形测量；玻璃升降器电机工作原理；故障设置方法；客户抱怨及故障现象；左前玻璃升降器无法升降的故障诊断操作。 （2）课件PPT。 （3）教师/学生工作页。 任务11：电动后视镜功能失效 课程资源内容需包含但不限于： （1）视频资源不少于4个：电动后视镜调节操作方法；故障设置方法；客户抱怨及故障现象；电动后视镜功能失效的故障诊断操作。 （2）课件PPT。 （3）教师/学生工作页。 任务12：中央门锁功能失效 课程资源内容需包含但不限于： （1）视频资源不少于5个：中央门锁操作方法；故障设置方法；客户抱怨及故障现象；中央门锁功能失效的故障诊断操作；行李厢无法开启的故障诊断操作。 （2）课件PPT。 （3）教师/学生工作页。 学习情境四：检测、诊断、维修防盗系统 任务13：车辆防盗器主控单元故障导致车辆无法起动 课程资源内容需包含但不限于： （1）视频资源不少于3个：故障设置方法；客户抱怨及故障现象；故障诊断操作。 （2）课件PPT。 （3）教师/学生工作页。 任务14：电子转向柱故障导致车辆无法起动 课程资源内容需包含但不限于： （1）视频资源不少于3个：故障设置方法；客户抱怨及故障现象；电子转向柱锁故障的诊断操作。 （2）课件PPT。 （3）教师/学生工作页。 学习情境五：检测、诊断、维修灯光系统 任务15：车辆后部转向灯功能异常 课程资源内容需包含但不限于： （1）视频资源不少于3个：故障设置方法；客户抱怨及故障现象；后部转向灯功能异常的故障诊断操作。 （2）课件PPT。 （3）教师/学生工作页。 任务16：车辆内部氛围灯功能异常 课程资源内容需包含但不限于： （1）视频资源不少于3个：故障设置方法；客户抱怨及故障现象；车内氛围灯功能异常的故障诊断操作。 （2）课件PPT。 （3）教师/学生工作页。 学习情境六：检测、诊断、维修空调系统 任务17：压缩机不工作，空调不制冷 课程资源内容需包含但不限于： （1）视频资源不少于4个：空调继电器的功能检测；故障设置方法；客户抱怨与故障现象；压缩机不工作导致空调不制冷故障诊断操作。 （2）动画资源：空调压缩机的结构与工作原理。 （3）课件PPT。 （4）教师/学生工作页。 任务18：空调膨胀阀故障 课程资源内容需包含但不限于： （1）视频资源不少于3个：空调膨胀阀故障的功能检查；空调膨胀阀损坏的故障现象；更换膨胀阀。 （2）动画资源：膨胀阀的结构与工作原理。 （3）课件PPT。 （4）教师/学生工作页。 任务19：空调出风口温度调节功能失效 课程资源内容需包含但不限于： （1）视频资源不少于4个：空调控制装置的各个翻版功能介绍；故障设置；故障现象；诊断操作。 （2）动画资源：空调风向、风量、温度控制原理。 （3）课件PPT。 （4）教师/学生工作页。 任务20：空调高压传感器故障 课程资源内容需包含但不限于： （1）视频资源不少于4个：更换高压传感器；故障设置方法；故障现象；诊断操作。 （2）动画资源：空调高压传感器的结构与工作原理。 （3）课件PPT。 （4）教师/学生工作页。 |

二、商务条款及要求

1.售后服务保障要求：

（1）验收合格后提供3年质保，质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由供应商免费技术服务和维修，若技术需求中有质保要求，以技术需求为准。

（2）货物质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。质保期外发生的损坏，负责设备的终身维修，修理和换件应按成本费收取，不再收取其它费用。

（3）货物需提供7*24小时技术支持服务及本地化技术服务，发生故障接到用户维修要求后，投标人应承诺在2小时内响应并提出解决方案，24小时内到现场进行故障处理，维修过程中所需材料在接到通知后应及时提供，最多不超过48小时。若（设备）短期无法修复，应提供相应备件并负责安装调试。质保期内一年至少2次上门服务。

2.培训：应提供货物培训及培训资料。

3.交货时间及地点：

（1）交货时间：合同签订并生效后45日内交货、安装、调试完毕；

（2）地点：招标人指定地点。

4.验收

（1）平台系统验收应当由招标人在指定地点进行，招标人对投标人所交平台系统依照采购文件上的技术规格要求或国家（设备制造国）有关标准指定验收小组进行验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予以签收，后果由投标人负责。

（2）平台系统满足合同中规定的各项技术规格、指标和性能要求，符合厂家提供的正式技术文件的说明。

（3）招标人应在货到指定地点安装调试完毕之日起5个工作日内组织验收完毕。验收时投标人应在现场。所有调试及验收测试已进行完毕，并形成书面报告。

## 6.▲履约保证金

（1）合同签订后5个工作日内，中标人向招标人提交合同总价1%的履约保证金，履约保证金在合同履约期间无违约情形的，项目验收合格后，于一周内退还（不计息）。

（2）履约保证金提交方式：支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

## 7.▲付款方式

（1）合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，且中标人已向采购人提交履约保证金或履约保函的，招标人向中标人支付合同总价的40%；项目履约完成，经招标人验收合格且收到中标人开具的合法有效发票后，招标人于7个工作日内向中标人支付剩余合同价款。

（2）中标人应在招标人付款前提供符合招标人要求的等额合法有效的发票，如中标人未提供符合招标人要求的等额合法有效发票的，招标人有权暂缓付款而不视为违约。

（3）在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可降低预付款比例。

- 评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人提供自2022年1月1日（以合同最终签订时间为准）以来与本项目同类的业绩情况，每提供一个有效业绩合同的得1分，最高得3分。 证明材料：提供原合同复印件需加盖供应商公章，未提供不得分。 | 3 | 客观分 |  |
| 2 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一份得1分，最多得3分。 | 3 | 客观分 |  |
| 3 | 满足或明显优于采购文件明确的全部技术条款要求的该项得满分； 标识“★”技术条款低于其他技术要求（负偏离）的每项扣2分；未标识“★”技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣1分；扣完为止。 | 19 | 客观分 |  |
| 4 | 投标产品的技术支持资料数量、技术详尽程度；响应产品的技术支持资料、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的描述完整清晰，设备功能完整，技术先进，满足采购人的使用要求。（评审范围：5，4，3，2，1，0） | 5 | 主观分 |  |
| 5 | 投标人针对本次采购整体的项目实施方案。实施方案合理可行、具有针对性、重点难点把握准确，实施计划详细完整。（评审范围：5，4，3，2，1，0） | 5 | 主观分 |  |
| 6 | 质量保障措施（包括但不限于投标产品的生产、运输、仓储、安装等阶段的质量保障措施），措施科学合理，符合本项目实际情况且具有可操作性。（评审范围：5，4，3，2，1，0） | 5 | 主观分 |  |
| 7 | 项目进度保障措施（包括但不限于投标产品的安装调试和验收等阶段的进度安排及相应保障措施），措施科学合理，符合本项目实际情况且具有可操作性。（评审范围：5，4，3，2，1，0） | 5 | 主观分 |  |
| 8 | 根据投标人提供安装调试方案（包括但不限于投标产品安装的时间、成品保护、现场环境保护、调试方案等），方案科学合理，符合本项目实际情况。（评审范围：2，1，0） | 2 | 主观分 |  |
| 9 | 项目团队配置完善、数量充足、专业素质高、技术能力强、经验丰富。（投标文件中提供团队人员履历、资质证书扫描件）。（评审范围：3，2，1，0） | 3 | 主观分 |  |
| 10 | 根据投标人编制的售后服务方案（包括但不限于售后服务的专业服务力量、服务保障方案、备品备件方案等），方案科学合理，符合本项目实际情况。（评审范围：5，4，3，2，1，0） | 5 | 主观分 |  |
| 11 | 所有产品在招标文件质保期要求的基础上，均每增加1年，则加1分，最高得2分，不足1年不得分。 | 2 | 客观分 |  |
| 12 | 根据投标人提供培训方案（包括但不限于培训内容、培训方式、培训人数等），方案科学合理，符合本项目实际情况。（评审范围：4，3，2，1，0） | 4 | 主观分 |  |
| 13 | - 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*权重］的计算公式计算。 | - 30 | - 价格分 | - / |
| 14 | - 1.底盘系统诊断与维修智能教学终端真实软件录屏演示如下： - （1）任务2：轮胎更换与动平衡（演示内容需包含视频资源不少于2个：更换汽车轮胎的标准操作；车轮的动平衡操作，课件PPT不少于1个，教师/学生工作页不少于1个）。（0-1分，演示不完整，演示内容与要求不匹配不得分）。 - （2）任务3：车辆四轮定位（演示内容需包含视频资源不少于1个：车辆四轮定位的操作，课件PPT不少于1个，教师/学生工作页不少于1个）。（0-1分，演示不完整，演示内容与要求不匹配不得分）。 - （3）任务5：更换前轮轴承（视频资源不少于1个：更换前轮轴承，课件PPT不少于1个，教师/学生工作页不少于1个）。（0-1分，演示不完整，演示内容与要求不匹配不得分）。 - （4）任务14：ABS轮速传感器故障检修（视频资源不少于3个：故障设置方法；客户抱怨与故障现象；ABS轮速传感器故障检修标准操作，课件PPT不少于1个，教师/学生工作页不少于1个）。（0-1分，演示不完整，演示内容与要求不匹配不得分）。 - （5）任务15：ESC系统功能失效（视频资源不少于3个：故障设置方法；客户抱怨与故障现象；ESC系统功能失效故障检修标准操作，课件PPT不少于1个，教师/学生工作页不少于1个）。（0-1分，演示不完整，演示内容与要求不匹配不得分）。 - （6）任务16：电子机械助力转向系统EPS功能失效（视频资源不少于3个：故障设置方法；客户抱怨与故障现象；EPS系统功能失效故障检修标准操作，课件PPT不少于1个，教师/学生工作页不少于1个）。（0-1分，演示不完整，演示内容与要求不匹配不得分）。 - （7）任务18：电子机械制动助力系统EBKV功能失效（视频资源不少于3个：故障设置方法；客户抱怨与故障现象；EBKV功能失效故障检修标准操作，课件PPT不少于1个，教师/学生工作页不少于1个）。（0-1分，演示不完整，演示内容与要求不匹配不得分）。 - 2.灯光系统实训平台的“新能源汽车车身电气虚拟仿真系统” 真实软件录屏演示如下： - 实操考核内容要求的项目：电气系统故障检修演示如下： - （1）检测与测量操作：拆卸盖板和操作单元、断开电气连接插头、拆卸车窗升降器操作单元、检查操作单元的外观、检查操作单元供电线路、检测车窗升降器操作单元的通讯线路；（0-1分，演示不完整，演示内容与要求不匹配不得分） - （2）排除及验证：线路修复、检查升降器操通讯线路、安装升降器操作单元、连接电气连接插头、安装按钮挡板、功能检验、连接诊断接头与电脑、读取故障码、读取测量值、验证结论、6S管理。（0-1分，演示不完整，演示内容与要求不匹配不得分） | - 9 | - 视频演示分（未提供演示不得分） |  |

备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。中标候选人数量：1名。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6评分时保留小数点后1位小数，计算评分值时保留小数点后2位小数。

3.7编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标投标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标投标人但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标投标人；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标投标人；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、投标人造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分拟签订的合同文本

浙江经贸职业技术学院新能源汽车底盘及电气系统项目采购合同

采购计划文号：

甲方（需方）：浙江经贸职业技术学院

乙方（供方）：

采购代理机构： 浙江致信招标代理有限公司

签约时间、地点：        年    月    日，杭州

浙江致信招标代理有限公司受浙江经贸职业技术学院委托，新能源汽车底盘及电气系统项目（采购编号：330000253030450000049）项目经 公开招标，确定     （供应商名称）为供货单位。依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，本着相互合作、互利互惠的原则，经充分协商，订立本合同。

- 第一条：采购商品清单及合同价格

| 序号 | 名称 | 数量 | 计量单位 | 单价（元） | 总金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

- 第二条：质量标准

1.供应商应按招标文件规定的质量标准向采购人提供未经使用的货物。

2.供应商应保证所提供的货物或其中任何一部分均不会侵犯第三方的知识产权。

- 第三条：合同履行时间、交付地址

1.交货时间：合同签订并生效后45日内交货、安装、调试完毕；

2.地点：甲方指定地点。

- 第四条：质保期及售后服务

1.验收合格后提供3年质保，质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由乙方免费技术服务和维修，若技术需求中有质保要求，以技术需求为准。

2.货物质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。质保期外发生的损坏，负责设备的终身维修，修理和换件应按成本费收取，不再收取其它费用。

3.货物需提供7*24小时技术支持服务及本地化技术服务，发生故障接到甲方维修要求后，乙方在2小时内响应并提出解决方案，24小时内到现场进行故障处理，维修过程中所需材料在接到通知后应及时提供，最多不超过48小时。若（设备）短期无法修复，应提供相应备件并负责安装调试。质保期内一年至少2次上门服务。

- 第六条：验收

1.平台系统验收应当由甲方在指定地点进行，甲方对乙方所交平台系统依照采购文件上的技术规格要求或国家（设备制造国）有关标准指定验收小组进行验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予以签收，后果由乙方负责。

2.平台系统满足合同中规定的各项技术规格、指标和性能要求，符合厂家提供的正式技术文件的说明。

3.甲方应在货到指定地点安装调试完毕之日起5个工作日内组织验收完毕。验收时乙方应在现场。所有调试及验收测试已进行完毕，并形成书面报告。

- 第七条：货款的支付

1.履约保证金：

合同签订后5个工作日内，乙方向甲方提交合同总价1%的履约保证金，履约保证金在合同履约期间无违约情形的，项目验收合格后，于一周内退还（不计息）。

履约保证金提交方式：支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

2.付款方式：

（1）合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，且乙方已向采购人提交履约保证金或履约保函的，甲方向乙方支付合同总价的40%；项目履约完成，经甲方验收合格且收到乙方开具的合法有效发票后，甲方于7个工作日内向乙方支付剩余合同价款。

（2）乙方应在甲方付款前提供符合甲方要求的等额合法有效的发票，如乙方未提供符合甲方要求的等额合法有效发票的，甲方有权暂缓付款而不视为违约。

- 第八条：违约责任

1.乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价万分之二的滞纳金；逾期1个月，乙方需支付合同总额20%作为违约金，同时甲方有权要求终止合同。

2.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

3.乙方所供合同产品不能达到质量功能要求无法通过验收，应在甲方规定的时间内进行整改，经整改后在学校二次验收中继续无法通过，合同产品由乙方在验收后一周内运离安装地点，所需费用由乙方承担。如乙方在一个月内不处理合同产品，视为放弃该产品，甲方有权自行处置。同时，乙方要支付给甲方总货款的20％作为违约赔偿金。

- 第九条：不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 第十条：争议解决

本合同未尽事宜由三方协商解决，如协商不成，三方同意将本合同引起的争议提交甲方所在地法院解决。

- 第十一条：其它

1.本合同所有附件、采购文件、响应文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

- 第十二条：合同生效

1.合同经三方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4.本合同一式 伍 份，甲方执 叁 份，乙方执 壹 份，采购代理机构执 壹 份，经三方签字、盖公章后生效。

| 甲方：（公章）浙江经贸职业技术学院 | 乙方：（公章） |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
|  | 下述信息合同备案录入政采云，必须填写 |
|  | 联系人及联系电话： |
|  | 收款账号： |
|  | 收款开户行： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

鉴证方（公章）：浙江致信招标代理有限公司

法定代表人或授权委托人：

年  月   日

- 第六部分应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议（如有）……………………………………………………（页码）

（3）中小企业声明函（如有）……………………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

浙江经贸职业技术学院、浙江致信招标代理有限公司：

我方参与浙江经贸职业技术学院（项目名称）【项目编号：】【标项号：】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：年月日

附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加浙江经贸职业技术学院的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（其他未列明行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（其他未列明行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日期：年月日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

- 商务技术文件部分

目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议（如有）………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（6）投标标的清单………………………………………………………………………（页码）（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购投标人廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

（9）投标人认为需要提供的其他技术文件或说明…………………………………（页码）

一、投标函

浙江经贸职业技术学院、浙江致信招标代理有限公司：

我方参加你方组织的浙江经贸职业技术学院浙江经贸职业技术学院（项目名称）【项目编号：】【标项号：】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3中小企业声明函（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

2.2商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有)；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购投标人廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:。

投标人名称（电子签名）：

日期：年月日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

浙江经贸职业技术学院、浙江致信招标代理有限公司：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：），以我方名义处理浙江经贸职业技术学院浙江经贸职业技术学院（项目名称）【项目编号：】【标项号：】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：年月日

授权委托书（适用于联合体投标）

浙江经贸职业技术学院、浙江致信招标代理有限公司：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：），以我方名义处理浙江经贸职业技术学院浙江经贸职业技术学院（项目名称）【项目编号：】【标项号：】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：年月日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面：反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：年月日

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲”系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第页 |

注：按本格式和要求提供。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

八、政府采购投标人廉洁自律承诺书

浙江经贸职业技术学院、浙江致信招标代理有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：年月日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码

一、开标一览表

浙江经贸职业技术学院、浙江致信招标代理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成浙江经贸职业技术学院（项目名称）【项目编号：】【标项号：】的实施。

开标一览表(单位均为元)

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价：（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标投标人名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加浙江经贸职业技术学院单位的浙江经贸职业技术学院新能源汽车底盘及电气系统项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

被投诉人1：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关投标人：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否公告期限：

采购结果公告:是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

浙江经贸职业技术学院、浙江致信招标代理有限公司：

我方(投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的浙江经贸职业技术学院（项目名称）【项目编号：】【标项号：】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：年月日

附：

投标单位法定名称章（印模）投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加浙江经贸职业技术学院（项目名称）【项目编号：】【标项号：】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。投标人拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到%，小微企业合同金额达到%。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，投标人按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：年月日

注：按本格式和要求提供。

附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为浙江经贸职业技术学院（项目名称）【项目编号：】【标项号：】的中标投标人，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包投标人名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将XX工作内容分包给（分包投标人1名称），（分包投标人2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包投标人中小企业合同份额

1、（分包投标人X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。投标人拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到%，小微企业合同金额达到%。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，投标人按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到%，小微企业合同金额达到%。投标人名称(电子签名)：

分包投标人名称(电子签名/公章)：

……

日期：年月日

注：按本格式和要求提供。