招标文件

项目名称：2020年雁山区雪亮、天网工程及综治会议系统建设项目

项目编号：GLZC2020-G3-990543-GXCH

采购代理机构：广西诚华工程造价咨询有限公司

2020年12月

目     录

第一章  公开招标公告	3

第二章  投标人须知	5

第三章  采购需求	20

第四章  评标办法	43

第五章  采购合同（合同主要条款及格式）	46

第六章  投标文件（格式）	50

# 公开招标公告

项目概况

2020年雁山区雪亮、天网工程及综治会议系统建设项目的潜在投标人应在本项目信息公告发布媒体获取招标文件（电子版），并于 2020年12月29日10时30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：GLZC2020-G3-990543-GXCH

项目名称：2020年雁山区雪亮、天网工程及综治会议系统建设项目

采购预算金额（人民币）：壹仟贰佰捌拾万元整（12800000.00元）

最高限价：壹仟贰佰捌拾万元整（12800000.00元）

采购需求：2020年雁山区雪亮、天网工程及综治会议系统建设项目一项，具体内容详见招标文件“项目需求表”。

合同履行期限：拟投入本项目所有硬件软件设施/设备验收全部合格且能达到本项目服务标准之日起3年。

本项目 不 接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商或其他组织；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

3.1对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 三、获取招标文件

时间：自本项目招标公告发布之日起至投标截止时间止。

地点：潜在供应商登陆信息发布媒体于招标公告发布后从网上自行下载招标文件电子版。

方式：自行从网上下载。

售价：0元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间： 2020年12月29日10时30分（北京时间）

地点：投标人于响应文件提交截止时间前将响应文件密封提交至桂林市公共资源交易中心（临桂新区西城中路69号西辅楼四楼）1号开标室，参加开标的投标人必须持有效证件【法定代表人（负责人、自然人）凭身份证原件或相应的委托代理人凭授权委托书原件和身份证原件】，未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

## 1.本项目需要落实的政府采购政策：

## 1.1《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）。

## 1.2《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

## 1.3《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[20185]141号）。

## 1.4政府采购扶持不发达地区和少数民族地区。

## 1.5本项目非专门面向中小微企业采购。

## 1.6本项目为政府购买服务采购项目，执行相应政府采购政策。

## 信息公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、http://gl.zfcg.zcygov.cn/（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：　中国共产党桂林市雁山区委员会政法委员会

地址：　广西壮族自治区桂林市雁山区雁山镇雁中路18号

联系方式：　杨队     电话：0773-3552293

2.采购代理机构信息

名 称：　广西诚华工程造价咨询有限公司

地　址：　桂林市中山中路16号5楼

联系方式：　朱工     电话：18907731030、0773-2857034

- 监督部门： 雁山区政府采购管理办公室       电话：0773-3553810

广西诚华工程造价咨询有限公司

2020年12月08日

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：2020年雁山区雪亮、天网工程及综治会议系统建设项目 项目编号：GLZC2020-G3-990543-GXCH |
| 2 | 5 | 投标人资格 | 5.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条，具备合法资格的供应商或其他组织； 5.2、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 5.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 5.4、本项目不接受联合体参与投标。 |
| 3 | 6 | 投标费用 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 采购预算金额及投标报价 | 15.1本采购项目预算金额（人民币）：壹仟贰佰捌拾万元整（12800000.00元）；投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。 15.2投标人必须就“采购需求”中的所投标段所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 15.3投标报价应包括本次招标采购范围内所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。 |
| 5 | 16 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天。 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人有权追究相应法律责任。 |
| 6 | 17.1 | 投标文件份数 | 正本壹册，副本 肆 册，须完整提交。 |
| 8 | 17.2 | 投标文件装订 | 投标人应按投标人须知第13.1款“投标文件组成”规定的顺序自编目录及页码，投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。 |
| 9 | 17.6 | 投标人公章 | 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 10 | 17.7 | 投标文件包装、密封 | 将投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。 |
| 11 | 17.8 | 投标文件袋（盒、箱）标记 | 项目名称：2020年雁山区雪亮、天网工程及综治会议系统建设项目 项目编号：GLZC2020-G3-990543-GXCH 采购代理机构：广西诚华工程造价咨询有限公司 投标人名称： 在 年 月 日 时 分前不得开启（此处投标人填写投标截止时间） |
| 12 | 19 | 投标文件递交 | 投标截止时间：2020年12月29日10时30分。 投标人应于2020年12月29日10时00分至10时30分止，将投标文件密封提交到桂林市公共资源交易中心（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）1号开标室，参加开标的投标人必须持有效证件【法定代表人（负责人、自然人）凭身份证原件或相应的委托代理人凭授权委托书原件和身份证原件】，未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未按招标要求密封的投标文件将予以拒收。 供应商在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版U盘。 投标文件电子版内容：与纸质版投标文件一致； 投标文件电子版份数：1份。 投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式。 投标文件电子版密封方式：投标文件电子版U盘（可退）与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。 |
| 13 | 20 | 开标时间及地点 | 开标时间：2020年12月29日10时30分； 开标地点：桂林市公共资源交易中心 1号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议；投标人准时参加开标会并签字，如未按时签字的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。 |
| 14 | 23 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共7人。其中采购人代表2 人，评审专家 5 人。 |
| 15 | 24 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。 |
| 16 | 31 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； ⑵查询截止时间：中标通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。 |
| 17 | 32 | 中标公告及中标通知书 | 32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。 32.2中标公告同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。 |
| 18 | 33 | 履约保证金 | 履约保证金金额按中标价的3%（人民币，四舍五入到元）提供，由中标供应商在签订合同前将履约保证金以转账、电汇、履约保函等形式缴入采购人指定账户。 |
| 19 | 34.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起二十五日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 20 | 34.3 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送雁山区政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。 |
| 21 | 35 | 招标代理服务费 | 本项目招标代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》服务类收费标准向中标供应商收取。 |
| 22 | 37 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 23 | 38 | 监督管理机构 | 雁山区政府采购管理办公室 电话：0773-3553810 |

一、总则

1. 项目名称及项目编号

项目名称：2020年雁山区雪亮、天网工程及综治会议系统建设项目

项目编号：GLZC2020-G3-990543-GXCH

2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3. 定义

3.1“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报。

4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法。

5. 投标人资格

5.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条，具备合法资格的供应商或其他组织；

5.2、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.4、本项目不接受联合体参与投标。

6. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

7. 联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

9. 特别说明

9.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

10. 质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目招标公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

10.2投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向雁山区政府采购监督管理机构投诉。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。质疑函格式详见附件。

10.4质疑联系部门：广西诚华工程造价咨询有限公司

地址：桂林市中山中路16号5楼

项目联系人：朱工               联系电话:0773-2857034

10.5投诉联系部门：

雁山区政府采购管理办公室           电话：0773-3553810

二、招标文件

11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）采购需求；

（4）评标办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件（格式）。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在下载招标文件之日起7个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3投标人下载招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成及要求

13.1投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】

13.1.1投标函（必须提供）

13.1.2投标报价表（必须提供）

13.1.3服务内容及要求响应表（必须提供）

13.1.4资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人缴纳的截标时间前半年内连续三个月及以上社保证明复印件，无缴费记录的，应提供由社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保证明》（委托代理时必须提供）

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

- 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）。

13.1.4商务、技术性响应及其他证明材料：

（1）投标人项目技术方案（投标人根据采购需求自行编写的包含本项目的背景、现状、需求描述以及总体框架设计等内容的具有针对性的方案）（如有，请提供）；

（2）投标人项目实施方案（投标人根据服务需求自行编写的包含建议的施工位置（至少包括点位名称、经纬度）、施工所需材料表、施工进度表等内容的具有针对性的方案）（如有，请提供）；

（3）“采购需求”须提供的有效证明文件（如有，请提供）；

（4）投标人的售后服务方案（投标人根据采购需求自行编写的具有针对性的方案）（必须提供)；

（5）服务保障方案分（投标人根据采购需求自行编写的具有针对性的方案）（如有，请提供）；

（6）应急保障方案（投标人根据采购需求自行编写的具有针对性的方案）（如有，请提供）；

（7）项目实施人员一览表【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人缴纳的截标时间前半年内连续三个月及以上社保证明复印件，无缴费记录的，应提供由社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保证明》】；

（8）投标人业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所服务的项目名称、类别、金额）（如有，请提供）；

（9）投标人2018年以来通过中介审计的有效完整的财务审计报告复印件（如有，请提供）

（10）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（11）其他有效证明文件的复印件（如产品如属于小型、微型企业的，须提供《中小企业声明函》(见附件)，并对声明的真实性负责；属监狱企业的，请提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件）（如有，请提供）；

（12）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

（13）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关服务方案及证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料应真实有效，属于“必须提供”的文件必须提供并加盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外），否则投标无效。

13.2投标人应按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.3投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

15.投标报价

15.1本采购项目预算金额（人民币）：壹仟贰佰捌拾万元整（12800000.00元）；投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。

15.2投标人必须就“采购需求”中的所投标段所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3投标报价应包括本次招标采购范围内所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。

16. 投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。

16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式或者公告形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，但不能修改投标文件。

17. 投标文件的份数、装订、签署和包装、密封

17.1投标文件份数：正本壹册，副本肆册，须完整提交。

17.2投标文件装订：投标人应按投标人须知第13.1款“投标文件的组成”规定的顺序自编目录及页码。投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称

17.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

17.4投标文件须由投标人在规定位置盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外）并由法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字，投标人应写全称，投标文件副本可以是加盖公章的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

17.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章（自然人除外）及法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

17.6投标人公章：本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

17.7投标文件包装、密封：将投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。

17.8投标文件袋（盒、箱）标记：

项目名称：

项目编号：

采购代理机构：

投标人名称：

在   年  月  日  时  分前不得开启（此处投标人填写投标截止时间）

18. 投标文件的补充、修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19. 投标文件的递交

19.1投标截止时间：2020年12月29日10时30分。

投标人应于2020年12月29日10时00分至10时30分止，将投标文件密封提交到桂林市公共资源交易中心（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）1号开标室，参加开标的投标人必须持有效证件【法定代表人（负责人、自然人）凭身份证原件或相应的委托代理人凭授权委托书原件和身份证原件】，未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未按招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

供应商在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版U盘（可退）。

投标文件电子版内容：与纸质版投标文件一致；

投标文件电子版份数：1份。

投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式。

投标文件电子版密封方式：投标文件电子版U盘与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。

19.2除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

19.3投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

四、开标

20. 开标时间及地点

20.1开标时间及地点：开标时间：2020年12月29日10时30分；开标地点：桂林市公共资源交易中心1号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议；投标人准时参加开标会并签字，如未按时签字的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。

20.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

21. 开标程序

（1）主持人宣布开标会正式开始，宣布开标程序、开标纪律，介绍项目情况和到会人员；

（2）投标人对其投标文件的密封情况进行检查并确认签字；

（3）按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件外包装；

（4）唱标，宣读投标截止时间前接收的所有投标文件的投标人名称，投标报价表的投标报价、折扣；

（5）采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误并签字确认；同时由记录人、监督人（如有）当场签字确认；

（6）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（7）宣布开标结束，采购人、投标人和有关方面代表退场，由工作人员将投标文件等材料移交评标室。

五、资格性审查

22. 资格性审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

注：事业单位、高等院校及科研单位等属于按国家规定不在《国家企业信用信息公示系统》公示的可不查询。

六、评标

23 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共7人 ,其中采购人代表2 人，评审专家 5

人。

24. 评标办法

24.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

24.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

25. 评标

25.1采购代理机构负责评标组织工作；宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

25.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

25.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

25.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

25.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

25.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

25.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

25.11采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向雁山区政府采购监督管理机构报告。

26. 推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评标报价由低到高顺序排列；若得分相同且评标报价相同的，以投标报价由低到高顺序排列；若仍相同的，按服务方案分由高到低顺序排列并推荐中标候选供应商。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

- 27. 属于下列情况之一者，投标无效：

- （1）未按照招标文件规定完整提交投标文件或未按要求密封、签署、盖章的；

- （2）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

- （3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

- （4）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假或无效材料的；

- （5）投标有效期、交付使用期、免费保修期、售后服务不能满足招标文件要求的；

- （6）投标人未就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的；

- （7）不满足“采购需求”的实质性要求的；

（8）未全部实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

- （9）不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求和条件的。

- 28.投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

- （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

- （5）不同投标人的投标文件相互混装；

- 29. 属于下列情形之一的，应予废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

- （4）因重大变故，采购任务取消的。

30. 开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

31. 信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询截止时间：中标通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

32. 中标公告及中标通知书

32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

32.2中标公告同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

七、履约保证金及签订合同

33. 履约保证金

33.1履约保证金金额：履约保证金金额按中标价的3%（人民币，四舍五入到元）提供，由中标供应商在签订合同前将履约保证金以转账、电汇、履约保函等形式缴入采购人指定账户。

33.2如果中标供应商没能按上述第34.1款规定执行，采购人将上报政府采购监督管理部门，取消中标资格，并有权授予第二中标候选供应商为中标供应商资格或重新组织招标。

33.3履约期满后，中标供应商凭履约保证金缴纳证明及申请退还材料办理履约保证金退款手续，采购人将履约保证金（无息）退还给中标供应商。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

34. 签订合同

34.1签订合同时间：中标通知书发出之日起二十五日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

34.2如中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

34.3合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送雁山区政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

八、其他事项

35. 招标代理服务费

中标供应商领取中标通知书前，向广西诚华工程造价咨询有限公司一次性付清招标代理服务费，本项目招标代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》服务类收费标准向中标供应商收取。

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

36. 采购代理机构银行账户：

开户名称：广西诚华工程造价咨询有限公司桂林分公司

开户银行：中国工商银行桂林市阳桥支行

帐    号：2103206109300107655

37. 解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

38. 监督管理机构：

雁山区政府采购管理办公室           电话：0773-3553810

第三章采购需求

一、说明：

1、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）的规定，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购。投标人投标时须提供投标产品的由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则相应投标无效。

2、投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护业主的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题而提出异议。

3、根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库[2010]48 号）的规定，如采购需求中有涉及信息安全产品的设备，必须提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

4、本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。

5、本一览表中的品牌、型号及技术参数性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求；

6、本一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和规格偏离表。投标人须根据技术参数及性能配置要求提供一一对应的响应偏离表。

7、本项目采购需求中注明为“须”“必须”提供的内容为实质要求，必须满足，否则响应无效；本项目采购需求中标▲号项的内容为本项目中与产品性能相关紧密的技术指标、功能项目条款，仅作为评审依据，不作为废标依据。

| 序号 | 服务名称 | 服务技术参数 | 单位 | 数量 | 参考单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定向视频采集服务 | 本次在雁山区雪亮及天网2期，共建设1539套监控点，实现进行24小时全实时监控、并实现联网功能，各摄像机实现30天连续存储、平台可进行远程录像及观看，主要是加强雁山区主要街道、小区、市场等共公场所安全保卫工作，能够满足治安防范的需要。 一、服务要求： - 按照采购人需求，为雪亮工程提供对指定区域的1341套前端定向视频采集服务，前端视频采集设备像素≥400万； - 按照采购人需求，为天网工程提供对指定区域的78套（49套枪型高清网络摄像机，29套球型高清网络摄像机）前端视频采集服务，前端视频采集设备像素≥400万 - 按照采购人需求，为天网工程提供对指定区域的17套一体化卡口抓拍单元前端视频采集服务，前端视频采集设备像素≥800万 - 按照采购人需求，为天网工程提供对指定区域的13套生态一体化卡口抓拍单元前端定向视频采集服务，前端视频采集设备像素≥900万 - 按照采购人需求，为天网工程提供对指定区域的30套全结构化前端视频采购服务，前端视频采集设备像素≥800万 - 按照采购人需求，为天网工程提供对制定区域的60套人脸识别前端视频采购服务，前端视频采集设备像素≥800万 - 按照采购人需求，对视频采集服务提供30天录像云存储服务，并进行24小时不间断录像存储，存储分辨率要求达到≥1080P - 提供对室外摄像头的勘点服务，针对采购人需求配合采购人实地勘察、选点、保证点位的监控效果及可行性 - 提供室外摄像机的建设、安装、调试、对接服务，在选定位置进行设备安装调试及对接，使视频图像达到采购人需求。并提供配套的安装支架、电源（包含：电源线等主材及辅材、与接电配套的施工）、户外防水箱 - 提供室外摄像头的市电接入服务，配合供电勘察，接入稳定的市电电源，使前端设备能稳定工作 - 提供所有前端视频采集点维护服务，定期前端视频采集点的设备、辅材、弱电箱、市电进行巡检、维修、调整画面、清洁镜头等服务，保持视频图像长期稳定在线、清晰 二、视频采集服务配套监控设备技术参数要求： - 49套枪型高清网络摄像机参数要求 - 采用≥1/1.8英寸CMOS传感器，像素≥400万，可输出分辨率≥2688×1520； - 支持逐行扫描； - 镜头支持电动变焦，补光距离≥120m（红外），支持≥4颗红外补光灯； - 支持电子快门：1/3s~1/100000s（可手动或自动调节）； - 最低照度：彩色：≤0.0021x（AGC ON、RJ45输出, 应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）黑白：≤0.0001lx（AGC ON、RJ45输出，应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）； - 动态范围≥106dB； - 宽动态能力综合评价得分应≥130； - ▲可设置≥4套场景参数，不同场景参数可按时间设置自动切换； - 通过客户端软件或IE浏览器可以发起语音对讲，对讲声音支持立体声设置选项； - 可通过IE浏览器在视频图像上叠加最多20行字符，字符可选择项包括通道名称、时间、地理位置。可设置字体颜色和设置字符大小为最大、大、中、小共4档，字体边缘部分可根据自体颜色进行反色，支持文字左右对齐，可设置叠加位置，字符叠加字库支持矢量类型； - ▲支持人脸侦浏功能,可对经过设定区域的行人进行人脸检测,当检测到人脸后,可联动抓拍人脸图片.录像及给出报警提示； - ▲当以下的智能分析行为达到设定的阀值时,可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示.a)绊线入侵;b)区域入侵;c)物品遗留;d)物品消失;c)徘徊检测;f)非法停车;8)快速移动;h)人员聚集;1)进入区域;j)离开区域;k)逆行;l)攀高m)平躺起身n)离岗 - 支持行为分析出发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件、辅助输出等多种报警触发方式 - 在非法访问.网络断开.IP冲突时,可给出报警提示； - ▲可生成客流信息时报表、日报表、月报表、年报表，并以柱状图、折线图、列表等形式展现，可以excel格式导出查询结果 - 在无sD卡、sD卡出错、sD卡存储空间不足时,可给出报警提示;可显示存储卡的健康状况为优、良,差； - 可通过IE浏览器设置录像时段及存储路径，并支持预录≥5s、延录≥300s、网络断开联动录像、手动录像、外部报警录像及存储介质循环覆盖功能 - 可将视频图像存储至SD卡、FTP、NAS或客户端，支持SD卡热插拔，支持≥256GB SD卡； - 支持预览用户数≥20个； - 支持≥1路音频输入/1路音频输出，≥3路报警输入/2路报警输出，支持≥1路CVBS输出 BNC接口； - 工作电压支持DC12V（±30%）；POE （802.3af）； - 防护等级支持≥IP67。 - 29套球型高清网络摄像机参数要求 - 采用≥1/1.8英寸CMOS传感器，光学变倍≥40倍，像素≥400万，可输出分辨率≥2560×1440；· - 支持红外补光，补光灯数量≥6颗，补光距离≥220m； - 支持雨刷功能； - 镜头焦距应满足5.5mm~220mm； - 最低照度应支持：彩色:≤0.0002lx(AGCON，RJ45输出，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块)，黑白:<0.0001lx(AGCON，RJ45输出，能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓)； - ▲支持占道物体和流动摊贩物体检测功能：支持规则区域内占道物体和流动摊贩物体检测，可根据规则类型区分占道和流动摊贩，物体包括:纸箱、冰柜、水果店水果、花店花车、打包垃圾、理发店毛巾、门外晒的衣服、蔬菜摊、水果摊、杂货摊、早晨摊、摆摊遮阳伞、煤饼炉、凳子、建筑垃圾或建筑材料(每个场景应支持检测出一种)。 - 支持垃圾桶满溢检测功能:支持自动检测规则区域内的垃圾桶满溢情况。当检测到垃圾桶满溢时，在达到触发时间后，变倍抓拍近景图片，并产生垃圾桶满溢报警事件。 - ▲支持流动摊贩抓拍联动人脸模块功能:触发流动摊贩报警事件时，可联动人脸模块检测，可检出近景图片中的人脸，并将获取人脸图像上报，同时关联到相应的流动摊贩事件。 - 宽动态能力：综合得分应≥140分； - 支持输出图像几何失真应≤2%； - 照度适应范围检验：照度适应范围≥150dB； - 支持彩色/黑白模式设置：在IE浏览器下，具有彩色模式、黑白模式设置项，具有自动转换设置选项，并具有电子或ICR转模式选项 - 支持守望功能：应具有守望功能，当球机待机时间达到设置时，可自动运行调预置位、自动巡航、自动扫描、模式路径等功能;在IE浏览器下，具有一键守望控制钮，支持一键守望功能 - 支持网络延时：在网络直连环境下，只输出主码流、分辨率设置为1920×1080、帧率设置为25fps、码率2Mbps、视频图像传输至客户端的延时时间≤100ms； - 应支持同时输出≥4路分辨率为≥2592×1520及≥1路分辨率为≥704×576的视频图像； - 支持低码率功能：分辨率设置为1920×1200，帧率设置为25帧/秒，开启smart265功能，码率为1Mbps情况下，可正常显示监视画面； - 支持感兴趣区域(ROI)设置：在IE浏览器下，具有感兴趣区域(ROI)设置选项，可在主码流、子码流以及第三路码流分别可设置24个感兴趣区域，支持对人脸、车牌、智能行为的感兴趣区域设置； - 支持客流统计功能：可分别对在监视画面中进入和离开的人数进行统计，通过IE浏览器可以配置进入、离开人数报警值，并可在视频画面中显示当前统计人数，当人数达到设定值时可给出报警提示，并联动抓图、录像； - 支持热度图功能：可根据客流信息生成热度图，并支持热度图导出； - 支持≥7路报警输入/2路报警输出，≥1路音频输出/1路音频输入； - ≥IP67防护等级。 - 17套一体化卡口抓拍单元参数要求 - 靶面尺寸≥1/1.2英寸，像素≥800万，采用CMOS传感器，图像分辨率支持≥3840×2160（不包含OSD黑边）； - 支持双码流，支持H.265&H.264编码； - 跟踪检测功能：支持对设定区域内的机动车、行人、非机动车进行检测、目标框跟踪和抓拍；支持实时图像中的多目标框显示，检测区域内支持同时对≥80个机动车、行人、非机动车进行检测盒目标框跟踪； - ▲头盔检测：支持对正向和背向的二轮车/三轮车是否佩戴头盔（帽子）进行检测，可在抓拍图片上叠加OSD；白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%； - 载人检测：支持对二轮车/三轮车载人检测功能，并可统计载人数，可在抓拍图片上叠加OSD。白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%； - 支持自动光圈功能：支持根据监控画面的亮度变化自动调节镜头光圈大小； - 支持外接补光灯。外接补光灯种类：支持扩展不同类型补光灯，可支持白光爆闪、红外爆闪、白光频闪和红外频闪等补光模式； - 支持信号灯检测功能：具有信号灯检测功能，设备支持视频检测信号灯功能；支持通过网口接入红绿灯信号机检测器进行信号采集，通过网络传输信号灯状态； - 存储功能：设备具有本地存储功能；实时视频图像、照片存储策略均支持满覆盖及满即停存储方式，可通过界面进行配置；存储容量支持≥512GB； - 外接存储读取速率：读写速率可达15M/s； - ▲内置wifi功能：支持内置无线接入设备，可通过wifi无线接入设备； - ▲支持多路访问功能:支持主码流同时输出≥30路的图像以提供客户端浏览； - 宽动态范围:≥106dB； - ▲语音文件关联播放功能：支持语音关联到特定违章（包括行人卡口），当违章（包括行人卡口）发生时将特定语音输出至摄像机音频口； - 用户管理功能：支持用户管理功能，可添加、修改、删除用户参数，设置用户权限； - 日志查询功能：支持设备日志查询，设备操作日志均可查询记录； - 支持定位功能：支持GPS和北斗定位功能，并能在监控画面中叠加设备所在的经纬度信息； - ▲车型识别功能：车头、车尾均支持16种普通车型识别，包括客车、中客车、大货车、中货车、轿车、面包车、小货车、厢式三轮车、载人敞篷三轮车、不载人敞篷三轮车、二轮车、SUV、MPV、公交车、皮卡车、微型车；车头车尾均支持14种特种车型识别，包括普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、出租车、警车、救护车、普通车、环卫车、危险品车、消防车、拖拉机、工程车、粉粒物料车、吸污车； - 车辆捕获：支持通过线圈、雷达视频触发进行车辆抓拍；白天捕获率≥99.9%；晚上捕获率≥99.9%； - 支持网络接口、USB接口、RS-485接口、RS-232接口、报警输入输出、音频输入输出、外置灯接口、支持电源返送。 - 13套生态一体化卡口抓拍单元参数要求 - 采用1英寸GS-CMOS；≥900万像素；图像分辨率≥4096×2820（不包含OSD黑边）； - 视频分辨率支持（4096×2820）/QFHD（3840×2160）/1080P（1920×1080）/UXGA（1600×1200）/720P（1280×720）； - 光圈控制支持P-Iris自动光圈;DC自动光圈;固定光圈;手动光圈； - 支持宽动态≥106dB； - 支持白平衡：夜晚;办公;家居;自定义色温;自动； - 在正常工作情况下，当网络断开时，可将抓拍图片和录像文件存储于样机内置SD/TF 卡内或USB 外接存储中。当网络恢复时，可继续上传抓拍的图片到客户端，并支持图片检索、自动覆盖、自动上传功能；存储卡容量可支持≥512GB： - 支持TCP/IP、HTTP、HTTPS、FTP、DNS、RTP、RTSP、RTC、NTP、UpnP、IPv6、DHCP、802.1x 等网络协议； - ▲支持语音关联到特定违章（包括行人卡口），当违章（包括行人卡口）发生时将特定语音输出到摄像机音频口； - 外接存储读写速率可达15M/s； - 支持图像旋转，可配置90°、180°和270°旋转，适用于走廊模式和镜像应用模式； - ▲支持G.711a、G.711u、AAC、ADPCM音频编码标准，可根据需要扩展G723、G726、G729； - 支持设备时间、日期参数设置； - ▲支持GPS 和北斗定位功能，并能在监控画面中叠加设备所在的经纬度信息； - ▲图片OSD叠加支持高限速、低限速、小车高限速、小车低限速、大车高限速、大车低限速、地点、车长、车速、超速比、欠速比、车牌、车牌颜色、车身颜色、车身深浅色、车辆大小、通行方向、车道号、触发源、设备编号、检定有效期、检定证书编号、检定单位、查询网址、车标、车辆类型、车辆品牌、安全带状态、遮阳板状态、车系、抽烟状态、打电话状态、GPS 地点信息、年检标志、挂件、香水盒、纸巾盒、自定义等； - ▲应停车时常检测功能：支持检测区域内车辆驶入驶离，停车时长检测功能； - ▲支持自动采集车道、车流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、时间段等交通信息数据并进行统计；支持自动上传采集的交通信息数据，上传时间间隔可设置； - ▲应支持双帧融合：设备可以采集黑白图像和彩色图像并融合显示；全天候输出彩色图像； - 30套全结构化前端设备参数要求 - 采用双镜头，靶面尺寸均≥1/1.8英寸，像素支持输出≥800万( 3840×2160 )@25fps； - ▲内置一体化芯片CPU、GPU、NPU； - 最低照度：彩色：≤0.0002lx（AGC ON，RJ45输出，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块），黑白：≤0.0001lx（AGC ON，RJ45输出，能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）； - 可通过IE浏览器或客户端软件将人脸检测角度设置为左右角度1°~90°和上下角度1°~90°，当监控画面上人脸与样机的角度大于等于设定值时，可自动过滤对应人脸，不进行抓拍； - ▲满足5组人脸库并可进行独立布防，每个人脸库的布撤防时间可设置。布防人员在布防区域和布防时间内出现在监视画面内，应给出报警提示，联动抓拍和录像并在IE浏览器上显示人脸属性、抓拍实时、人员注册信息和人脸库名称等信息 - 动态范围≥106dB； - ▲应具备BDS定位和GPS定位功能，并能够在监控画面中叠加经纬度信息； - 支持内置补光灯，支持白光和混合补光模式。在白光模式下，只开启白光灯；在混合补光模式下，可开启白光灯和红外灯；补光灯强度可调，内置≥ 8颗混合补光灯，每颗补光灯均由红外灯、白光灯组成； - 可在监视画面或预设区域内显示设定区域内人数统计值及全局人数统计值，当全局人群密度达到预设值或预设区域内人数达到预设值时，可通过客户端软件给出报警提示与联动；布防时间及阈值可设，可设置≥10个感兴趣人群区域； - 可在IE浏览器上显示人脸属性、人脸抓拍图片、人脸比对结果、机动车抓拍图片、非机动车抓拍图片和人体抓拍图片； - ▲可按照检测到的人脸人数、性别、年龄段、表情方式进行统计，并生成日报表、周报表、三天报表； - ▲可识别愤怒、正常、高兴、悲伤、惊讶等人脸表情； - ▲可检测人体特征，包括：衣服、裤子、帽子、背包等，衣服可检测区分长袖、短袖；裤子可检测区分长裤、短裤、裙子；衣服裤子颜色可检测区分白色，橙色，粉色，黑色，红色，黄色，灰色，蓝色，绿色，紫色，棕色等11种；帽子、背包可检测区分是否佩戴； - ▲满足结构化属性显示功能，可在IE浏览器上显示行人属性、非机动车（包含骑车人）属性和机动车属性，行人属性包括：性别、年龄段（青年、中年和老年）、表情、戴口罩、戴眼镜、胡子、上衣类型（长袖、短袖）、下衣类型（长裤、短裤和短裙）、上衣颜色和下衣颜色（白色、橙色、粉色、黑色、红色、黄色、灰色、蓝色、绿色、紫色和红色等11种）、戴帽子、背包、单肩包、手提包、雨伞、发型（短发和长发）和抱小孩等属性及运动轨迹；； - 支持人脸、人体检测场景自适应功能，可在背光场景自动调整人脸、人体区域的亮度以实现人脸、人体检测 - ▲在视频结构化模式下一次支持抓拍≥10张图片，图片类型包括场景图、人脸图、人体图、非机动车图、机动车图、车牌图；其中人脸和人体图可关联存储、非机动车图和人脸图可关联存储、机动车图和车牌图可关联存储；可通过IE浏览器或客户端软件搜索并查看存储的图片； - 支持≥2个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥7路报警输入、≥3路报警输出、≥1个RS232接口、≥1个RS385接口、≥1个SD卡槽、≥1个硬件恢复默认按钮； - 支持≥256G SD卡； - 支持DC12V供电方式； - 支持≥IP66防护等级。 - 60套人脸识别前端设备参数要求 - 采用≥800W像素CMOS传感器； - 摄像机内置靶面尺寸应支持1/1.7"； - 支持自动变焦、自动节光圏功能； - 在IE浏览器下，具有H.265、H.264、MJPEG 设置选项；可将H.264和H.265格式设置为Baseline/Main/High Profile； - 同一静止场景相同图像质量下设备开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码流节约85%。五码流均支持智能编码； - 可接入城市监控报警联网系统时支持向SIP服务器主动注册登记的工作模式，如果注册不成功，延迟一定的随机时间后重新注册； - ▲可对声音有无、 陡升、陡降、 超门限等音频异常现象进行侦测并联动报警，灵敏度可设置； - 在同一客户端下,可通过5个IE浏览器同时浏览主码流4096x2160(30fps)、子码流704x480(30fps)、第三码流1920x1080(30fps)、第四码流704x480(30fps)、第五码流1920x1080(30fps) 的视频图像； - 开启白光灯可识别≥30m处的人脸； - 开启白光灯可识别≥220m处的人体轮廓； - ▲满足人脸比对联动门禁功能，支持黑白名单人脸库识别比对联动开门功能，当白名单内人员通过，比对成功后联动开门，当黑名单内人员通过时，比对成功后不联动开门，开门响应时间不大于1s，准确率不低于99%； - 可分别对在监视画面中进入和离开的人数进行统计，通过IE浏览器可配置 进入、离开人数报警阀值，并可在监视画 面上显示当前统计人数，当人数超过设定值时可给出报警提示，并联动抓图、录像； - ▲满足设置≥5组人脸库并进行独立布防，每个库的布撤防时间可单独设置，布防人员在布防区域和布防时间段内出现会触发报警，并联动告警信号、联动抓拍、联动截取一段视频，报警信息携带人脸属性、抓拍时间、人员注册信息、库名字等信息； - 可根据热度信息生成热度图，并支持热度图导出； - ▲满足人脸侦测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测，当检测到人脸后，可联动抓拍人脸图片、录像及给出报警提示； - 支持非活体（非真实人脸）过滤功能，摄像机只抓拍活体目标，活体误抓拍次数不大于1； - 支持人脸抓拍图片可分为场景图和人脸图，场景图和人脸图可关联存储，并可通过IE浏览器或客户端检索并查看存储的图片； - ▲满足车流量统计查询，包括机动车流量统计、非机动车流量统计，支持形成柱状图、折线图并导出； - ▲满足号牌字符识别，支持单排、双排、大小型汽车、港澳、大使馆、领事馆、警牌、武警号牌（单双层）、军队号牌（单双层）、教练车、新能源号牌字符的识别； - ▲满足开启智能周界功能， 能实时检测、 跟踪通过的人或机动车；支持设置10组智能周界规则并进行独立布防，每组布撤防时间可单独设置，目标在布防区域和布防时间段内出现即可触发联动报警； - 13套频闪补光灯设备参数要求 LED灯；光源可见光 （波长350-780nm）；色温4500K；中心光照度<40lx（20m光照度）；触发方式干接点触发；光斑应支持覆盖范围1车道；补光距离应满足18m~25m；闪光持续时间0~3ms；光通量1800lm；日夜切换支持，支持1~6级灵敏度可设置；级联功能支持频闪级联功能；远程故障显示支持远程显示补光灯故障、正常状态；亮度调节1~20级亮度可调；功耗40W；供电方式AC220V±10％。 - 26套爆闪灯设备参数要求 灯型氙气灯；光源可见光/红外截止满足710nm；色温5800±200K；中心光照度≤4000Lx；触发方式干接点触发；光斑覆盖范围1车道；补光距离16m~26m；回电时间≤60ms，应满足相机2张连拍需求；闪光持续时间1/3000s；爆闪计数支持统计爆闪次数和触发次数；闪光灯寿命≥1000万次；日夜切换支持，1~6级灵敏度可设置；远程故障显示支持远程显示补光灯故障、正常状态；功耗＜65J；供电方式AC220V±10％ - 17套LED常亮补光灯设备参数要求 LED灯；光源可见光 （波长350-780nm）；色温4500K；中心光照度<40lx（20m光照度）；触发方式干接点触发；光斑覆盖范围1车道；补光距离18m~25m；闪光持续时间0~3ms；光通量1800lm；日夜切换支持，1~6级灵敏度可设置；级联功能支持频闪级联功能；远程故障显示支持远程显示补光灯故障、正常状态；亮度调节1~20级亮度可调；功耗40W；供电方式AC220V±10％ （十）1341套枪型高清网络摄像机参数要求 （1）最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR （2）宽动态: 数字宽动态 - 焦距和视场角:4 mm，水平视场角：79°，垂直视场角：42°，对角线视场角：93° - 红外距离: 最远可达30 m - 最大图像尺寸: 2560 × 1440 （6）视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG （7）网络 1个RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 （8）存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） （9）启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） （10）供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 （11）电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 （12）电流及功耗: DC：12 V，0.34 A，最大功耗4 W （13）产品尺寸: 78.2 × 92.9 × 147.5 mm （14）包装尺寸: 190 × 110 × 95 mm （15）设备重量: 390 g、带包装重量: 550 g （16）防护: IP67 | 项 | 1 | 2502585 |
| 2 | 人脸识别平台服务 | - 基础功能服务 - 支持管理云存储； - 支持对接智能云存储的管理节点双机热备，数据节点集群实现动态负载扩展，满足不同路数的接入、转发、存储； - 支持管理节点； - 支持电视墙清屏、融合、开窗、漫游、锁定，支持电视墙快捷化启用、停用及信息管理。 - 支持一个中型管理平台配套的节点做集群满足不同路数的接入、转发、存储； - 支持三维定位，支持开启鼠标模拟功能后，可根据鼠标位置与窗口中心距离自动调整转动速率、方向。 - 采用分布式非对称式架构，元数据处理与数据存储的松耦合分析架构。 - 放大功能：支持本级设备的三维定位功能（拉框放大或者拉框缩小功能）； - 支持以时间轴分布显示有录像的时段，支持时间轴左右滚动、刻度缩放。可缩小至最小显示24h、放大至最大4min 等范围控制，支持录像时间轴分布结果内缩略图预览； - 支持地图巡查路线的设置，并巡逻检查，支持地图警情打点功能，当前端设备被触发，在地图上该设备位置可显示报警信息，支持热力分析，警情越高，颜色越红。 - 人像视图库服务 - 首页支持提供一个展现系统存储的视频图像信息概览界面，主要包含过车数据、人脸数据、案事件数据、监控点位，卡口点位的存储总量及当日汇聚数量；过车数据、人脸数据、案事件数据近10天入库趋势；过车数据、人脸数据、案事件数据数据来源分布； - 支持新增、修改、取消订阅（符合GAT 1400.3 附录A A.19订阅对象），点击保存一并下发布订阅到目的视图库。 支持的订阅类别有案（事）件目录、采集设备目录、采集设备状态、采集系统目录、采集系统状态、视频卡口目录、车道目录、自动采集的人员信息、自动采集的人脸信息、自动采集的车辆信息、自动采集的非机动车辆信息、自动采集的物品信息、自动采集的文件信息； 支持按申请单位、订阅标题、类别、申请人筛选条件查询订阅记录； - 支持新增、修改、撤销、删除布控（符合GAT 1400.3 附录A A.17布控对象），点击保存一并下发布到目的视图库或有布控能力并实现了视图库协议的系统。 支持的布控类别有人、机动车、非机动车和关键字； 支持按申请单位、布控标题、开始时间、结束时间、申请人筛选条件查询布控记录； - 支持视图库服务器（符合GAT 1400.3 附录A A.21联网服务器对象）的管理； 扩展可配置联网本机视图库的分配的账号信息； - 支持采集系统（符合GAT 1400.3 附录A A.2采集系统对象）的管理，并支持同步采集系统状态信息； - 支持卡口点位（符合GAT 1400.3 附录A A.3视频卡口对象）的管理； - 支持采集设备（符合GAT 1400.3 附录A A.1采集设备对象特征属性）的管理，并支持同步采集设备状态信息； - 支持车道（符合GAT 1400.3 附录A A.4车道对象）的管理； - 支持GA/T1400标准功能； - 支持视图库扩展协议，包括MAC设备及数据采集、RFID设备及数据采集、数据互联、结构化汇聚等功能； - 单服务器并发接收结构化信息3000万/天、单服务器并发接收图像对象800万/天； - 结构化数据级联3000万/天、结构化数据级联带图片800万/天； - 精确查询检索<3s，模糊查询检索<5s； - 数据库服务 - 采用分布式sharenothing架构，充分调度各主机的CPU、内存、网络、磁盘能力，支持横向扩展和高可靠设计。支持行式、列式、行列混成等多种存储模式，可根据不同应用场景为上层应用提供Restful和SQL接口使用； - 支持接入的数据提供生命周期的管理； - 支持车辆、人像、Mac、RFID、交通业务等数据实时接入，支持数据入库前运维上自动建表； - ▲满足云计算统一运维系统可管理虚拟节点数≥4000个； - 支持普通查询。单套总量≥25亿数据，日增量≥1500万，一个月内进行精确查询，模糊查询平均响应时间1秒以内;更大数据可支持集群扩容； - ▲支持在上一次查询的结果集中再进行第二次查询的功能。 - 平台对接网关服务 - 支持Web方式访问、配置、管理网关设备； - 支持多平台多层次级联，跨域互联互通与资源共享； - 支持联网标准协议GB/T 28181，具备符合上述协议的快速接入能力； - 符合GB/T 28181-2011/GB/T 28181-2016、公安机关视频监控系统联网标准符合性检测要求； - 支持平台联网管理基本功能，资源共享与同步、实时预览、云台控制、录像检索/回放/下载、设备控制、报警处理等； - 支持至少3级级联部署，最大可支持16个外域的接入； - 项目部署中具备高度的开放性与兼容性，支持国内主流厂商（包括海康、科达、大华、宇视、天地伟业等）视频监控系统的接入； - 支持≥2万路视频级联和汇聚。 - 视频云存储服务 - ▲管理节点集群模式满足≥32个管理节点；管理节点和存储节点采用对等工作模式对外服务，可支持管理节点的元数据≥64份副本备份； - 支持配置存储池功能，存储空间虚拟化管理，多存储设备容量整合，形成录像池，支持自动配置存储池；支持异构存储节点隔离，分别划分到不同存储池；支持精简存储池配置，实现自动化存储池扩容；支持存储池级冗余，支持存储池级多副本及N+M数据冗余；支持存储池级别负载均衡；支持用户空间物理隔离，同一朵云内，为不同用户创建不同的存储池，使用不同的存储节点服务器；支持用户绑定使用特定存储池，根据用户业务分配通用、文件、视频、图片、语音、智能特征、结构化数据备份等类型存储空间，支持用户共享存储池；支持多用户、通道、权限和容量控制，在线弹性伸缩存储池的容量空间，不影响业务继续读写； - ▲满足对象存储，采用分布式文件系统，支持文件存储，采用纠删码或者多副本技术，读写过程不产生索引数据，不存在单独索引盘； - 支持视频流、图片流直存和转存在同一套云存储环境混合部署； - 支持集群容灾保障功能； - 具备节点间容错能力下，容忍16台以上节点同时故障后，只要有1台以上节点正常，即可保证录像可写入，写入录像依然具备磁盘间容错能力； - ▲内置分布式实时图片处理集群，支持自动负载均衡容错，不大于4秒可感知异常节点自动剔除，异常节点恢复后，不大于3秒可自动加入集群；支持多种图片类型，jpg、png等格式实时处理缩略和裁剪，实时处理性能每台节点不小于1000张/s，并支持线性扩展；提供图片格式转换； - 支持在不需要任何平台情况下，支持直接在云存储系统上进行前端添加、删除，配置录像存储路径、录像配额，录像计划下发，支持视频录像检索、回放转发、直播等集成视频功能；支持手动控制开启录像； - ▲云存储设备满足系统盘关键数据备份到数据盘中，并可生成≥16份副本，系统盘更换或重装后，软件可自动从数据盘检索最新数据，恢复数据库、配置文件及路线索引文件，可将系统盘恢复到故障前状态； - 云存储系统改造升级服务 - 对现有云存储系统进行升级改造。 - 配置48块4TB企业盘以满足存储升级服务。 | 项 | 1 | 1684000 |
| 3 | 人像大数据应用平台服务 | - 基础功能服务 - 支持人员管理。支持人员库创建和修改，可以按照重要等级分为A,B,C,D四类，按照库类型可以分为黑名单、静态库、红名单；支持库成员成功建模数量和异常建模数量的统计数字显示，并可以通过点击统计数字查看详细记录；支持库成员添加，支持录入姓名，英文姓名，证件类型，证件编号，国籍，证件有效期限，性别、出生年月、常住地址，联系电话，备注，照片等信息； - 支持身份核查。支持按照人员库、证件编号、姓名查询库成员信息；支持将检索结果人脸图片进行以图搜档，便于搜索出该人员的人脸档案记录； - 支持抓拍查询。支持播放检索结果详情页面中按照抓拍时间的前后15秒的录像；支持对检索结果详情页面中的抓拍大图进行截图，并可以跳转到身份核查、抓拍检索、同行人分析、一脸一档进行二次搜索； - 支持模型预警。支持实时展示技战法研判预警结果记录。预警记录的内容包含有：任务名称，最后出现地点，最后出现时间等关键信息；支持模型预警的开启和关闭功能，预警开启后，可以收到当天产生的频次分析、聚集模型、未注册人员、注册人员、N天未出现、居住地变更、陌生人实时预警、WZ人员实时预警、活跃人员疑似离开的研判分析结果； - 支持技战法查询。支持输入人员照片，选定同行时间范围，卡口通道/场景/场所，时间间隔，及最小同行点位数进行同行人查询，返回结果支持显示查询人与同行人出现的地点及时间，并能在地图上显示相应的轨迹； - 支持选定多个特定时间段、多个分析区域（卡口通道/场景/场所），系统自动抽取各个时间段和指定区域的人脸数据，再将各个区域的人脸数据进行数据碰撞，分析结果展示各组相似人脸照片，并按照系统判断的同一人脸在不同区域内出现的次数从多到少降序排列。点击查询结果可以展开选定人员和通行人的过人记录信息，并在地图上显示轨迹信息； - 支持一脸一档。支持将同一人员在不同时间、地点的抓拍人脸记录进行归类聚类成一个人员档案，档案的详情信息中包含该档案人员的抓拍历史图像信息； 支持显示人员档案的轨迹显示，能通过日期调整在地图上显示人员的活动轨迹，并能播放动画； 支持一人一档查询结果导出，以excel形式导出当前页数据，excel包含人员小图，记录ID，姓名，证件号码，标签内容等信息； - 支持APP功能。支持身份证核查、实时预警、人员布控、抓拍检索、抓拍结果展示、人员寻迹，支持APP人员上报，支持技战法预警。 - 人脸结构化分析服务 - 支持人脸智能分析。支持人脸图片流检测分析，支持性别、年龄段、表情、眼镜、胡子、口罩、眼睛开闭等属性；支持人脸图片特征提取；将抓拍人脸图片与指定人脸库进行实时比对，得到超过布控阈值的首位命中人员信息；支持历史布控报警记录查询；支持区分黑名单库、白名单库、静态库等注册库类型 支持对注册库进行增加、删除、修改操作 支持对注册库库成员进行增加、删除、修改操作；支持注册库库成员查询，支持按姓名、性别、生日、身份证号等条件过滤；支持手动选取单张人脸图片与注册库比对，以图搜图出符合条件的人员，按相似度从高到低排列；支持手动选取单张人脸图片，按时间和通道过滤，与历史过人数据比对，以图搜图出符合条件的人员，按相似度从高到低排列； - 支持≥100张/秒人脸图片并发处理，图片日处理量≥850万张，支持≥200万人脸库实时比对布控，支持≥2000万人脸抓拍库或静态库以脸搜脸秒级响应； - 硬件配置：2U机架式服务器 ¦ Intel Xeon Gold 5120 x2 ¦ 16GB DDR4 ECC内存 *8，可扩内存槽位数≥24个 ¦ 4TB 3.5吋 6Gbps SATA硬盘 x5 ¦ NVIDIA Tesla T4 *1 ¦ 双千兆/万兆自适应网口 ¦ 1+1冗余电源 ¦ 导轨。 | 项 | 1 | 200000 |
| 4 | 车辆大数据应用平台服务 | - 基础功能服务 - 支持二次分析配置。支持对选定的前端卡口抓拍设备开启、停用通道的二次分析； - 支持过车查询。支持根据时间、车牌号码、号牌种类(可多选)、卡口（支持地图模式下的框选、圈选）、车辆品牌、行驶速度、车身颜色(可多选)等条件查询车辆过车信息支持部分关键查询字段模糊搜索（号牌种类、品牌）支持无牌车查询支持查询结果导出支持列表模式、视图模式展示过车记录支持展现抓拍过车详细信息：图片、号牌号码、号牌种类、抓拍时间、抓拍地点、车身颜色、车道号、行车方向、行驶速度、所属组织、入库时间、车辆品牌支持车辆抓拍图片下载；支持经过处理过的图片的下载；支持图片增强，图片增强支持灵敏度可调支持展示车辆信息和车主信息（需配套PSIS服务）支持查询抓拍时刻的前后15S录像，支持暂停、快进、快退等基本操作，支持全屏观看录像，支持下载到本地支持在地图上查看过车轨迹； - 支持通过上传一张车辆图片，进行特征分析后搜索出符合条件的过车记录支持搜索结果按列表展示和视图展示； - 支持非机动车的过车记录查询支持过车记录详情查看，过车详情里面展示车辆类型、车身颜色、骑车人数、抓拍时间、抓拍地点、所属组织、入库时间； - 支持多次违法查询。支持专门查询多次违法的违法记录； - 车辆二次分析服务 - 车型二次分析，日分析≥50W张。超过200种品牌3000种车型的精确比对分析，从品牌、车系、年检标、挂件、纸巾盒等信息入手拓宽原先单纯依靠车牌的研判手段，以应对假牌车、套牌车、故意遮挡、污损车牌等犯罪分子日益增强的反侦察行为。对接卡口系统获取卡口过车图片，并对图片进行特征识别后将品牌、车系、年检标、挂件、纸巾盒等结构化信息存储到数据库中。 - ▲应支持车头撞损识别功能。支持车头撞损痕迹识别； - ▲配合平台，车辆以图搜图，检索结果中同一张车辆图片相似度平排在第1的概率≥96%；车辆以图搜图前5个出现目标车辆的命中率≥97%；车辆以图搜图前10个出现目标车辆的命中率≥99%； - 配置：1U机架式服务器 ¦ 应满足Intel Xeon高性能多核处理器*1 ¦ ≥16G DDR4 ECC*2 ¦ ≥4TB 3.5寸 SATA 6Gbps HDD *1 ¦ 应满足NVIDIA 高性能GPU卡*1 ¦ 2个千兆电口 ¦ 单电源 ¦ 导轨 | 项 | 1 | 310000 |
| 5 | 无人机5G图传服务 | - 无人机服务 6旋翼无人机1台，碳纤维结构；对角线轴距≥1100mm；巡航速度:15m/s；作业时间：≥35min；作业半径≥10km；控制模式:手动操控，自动飞行；抗风能力:≥7级；工作温度:-20℃~60℃。显控一体式设计；7寸多点电容式触摸屏，分辨率1024*600；遥控距离≥10km；WiFi 802.11 b/g/n接口；视频地图实时切换，支持巡航任务规划，一键起降，支持智能飞行,19寸碳纤维桨叶，快拆结构,6S LiPo 27000mAh，高性能智能电池，1块一组,输入电压：100~240V AC 50/60HZ；输出电流：15A；输出功率500W； - 喊话服务 无人机喊话主机配件1部，最大喊话距离≥500m；搭载200万像素高清相机，12倍光学变倍，3轴云台，相机角度实时可控；支持内置MicroSD卡，容量支持≥128GB； - 相机服务 无人机≥1200万像素高清相机1台，≥30倍光学变焦，≥16倍数字变倍；3 轴增稳云台；功能：航向锁定，航向跟随；支持内置MicroSD卡，容量≥128GB；支持3D数字降噪及透雾功能； | 项 | 1 | 245000 |
| 6 | 雪亮视频监控管理平台及云存储服务 | 1、基本功能： （1）按照采购人需求，提供对1341 套前端采集数据进行24 小时不间断录像存储，存储时长不少于30 天，存储分辨率要求达到≥1080P 高清画面。支持基本的视频能力、录像回放能力、视频实时上墙和任务上墙； （2）支持不同选型的中心管理平台（1 万\3 万\10 万路）来管理设备做集群汇聚； （3）支持管理云存储； （4）支持对接智能云存储的管理节点双机热备，数据节点集群实现动态负载扩展，满足不同路数的接入、转发、存储； （5）支持管理节点； （6）支持一个中型管理平台配套的节点做集群满足不同路数的接入、转发、存储； （7）采用分布式非对称式架构，元数据处理与数据存储的松耦合分析架构； （8）放大功能：支持本级设备的三维定位功能（拉框放大或者拉框缩小功能）； ▲（9）支持三维定位，支持开启鼠标模拟功能后，可根据鼠标位置与窗口中心距离自动调整转动速率、方向； ▲（10）支持以时间轴分布显示有录像的时段，支持时间轴左右滚动、刻度缩放。可缩小至最小显示24h、放大至最大4min 等范围控制，支持录像时间轴分布结果内缩略图预览； ▲（11）支持电视墙清屏、融合、开窗、漫游、锁定，支持电视墙快捷化启用、停用及信息管理。 ▲（12）支持地图巡查路线的设置，并巡逻检查，支持地图警情打点功能，当前端设备被触发，在地图上该设备位置可显示报警信息，支持热力分析，警情越高，颜色越红。 2、数据搜索服务： （1）提供结构化数据存储和管理服务，包含：数据存储模块，数据生命周期管理模块，数据接入模块，数据备份模块，数据流量统计模块； （2）提供数据基础PaaS 服务软件，包含：数据实时接入模块，数据查询模块； （3）系统容量需满足≥25 亿条数据量存储和分析，集群可支持PB 级数据量的存储； 3、视频云统一运维服务： （1）提供用户鉴权配套对接VSL 鉴权模块； （2）实现角色、权限分配可对不同使用人员，配置不同的业务角色和权限；分功能菜单权限和操作权限； （3）支撑管理智能设备：智能诊断设备的增删查改管理，支持集群堆叠管理； （4）提供诊断方案：诊断方案包括方案名称，诊断设备，描述，诊断检测项及诊断参数；检测项：分为全局、抖动、遮挡、冻结、视频丢失、条纹、亮度、对比度、清晰度、偏色、噪声、场景变化、彩色/黑白图像、视频剧变、图像凝固、PTZ，提供默认的诊断参数值，支持修改。 4、设备接入网关服务： （ 1 ） 标准协议支持标准协议GB28181/ONVIF/PSIA/RTSP/HTTP 接入； （2）私有协议支持第三方SDK 私有协议接入，具备快速接入能力； （3）支持≥500 个设备接入，2000 路通道接入，600M码流以上转发，400 条并发报警处理时延≤1.5S； （4）支持GB28181/Onvif/PSIA/RTSP/HTTP 接入，支持众多主流厂商设备接入 5、平台接入网关服务： （1）可基于GB/T28181 等联网标准实现视频监控平台间的级联、互联功能，支持多平台多层次级联，实现平台之间的跨域互联互通与资源共享，具备高度的开放性与灵活性； （2）支持加密狗授权机制； （3）支持Web 方式访问、配置、管理网关设备； （4）支持多平台多层次级联，跨域互联互通与资源共享； （5）支持联网标准协议GB/T 28181，具备符合上述协议的快速接入能力； （6）符合GB/T 28181-2011/GB/T 28181-2016、公安机关视频监控系统联网标准符合性检测要求； （7）支持平台联网管理基本功能，资源共享与同步、实时预览、云台控制、录像检索/回放/下载、设备控制、报警处理等； （8）支持至少3 级级联部署，最大可支持≥16 个外域的接入； （9）支持国内主流厂商（包括海康、大华、科达、宇视、天地伟业等）视频监控系统的接入。 6、卡口接入网关服务： （1）支持独立WEB 客户端访问配置参数； （2）支持卡口数据/图片对接； （3）支持各大厂商的标准/私有协议定制对接； （4）支持多平台、多厂商数据对接，最多4 个或以上； （5）支持各厂商数据标准转换； （6）最大性能支持每日的数据推送1000W 条或以上； （7）最大图片性能支持每日推送500W 张或以上； （8）支持对接公安信息库、六合一、稽查布控等系统； （9）支持网闸的图片代理访问、边界的图片数据摆渡。 7、视频云存储软件： ▲（1）管理节点集群模式支持≥32 个管理节点；管理节点和存储节点采用对等工作模式对外服务，可支持管理节点的元数据≥64 份副本备份； ▲（2）支持配置存储池功能，存储空间虚拟化管理，多存储设备容量整合，形成录像池，支持自动配置存储池；支持异构存储节点隔离，分别划分到不同存储池；支持精简存储池配置，实现自动化存储池扩容；支持存储池级冗余，支持存储池级多副本及N+M 数据冗余；支持存储池级别负载均衡；支持用户空间物理隔离，同一朵云内，为不同用户创建不同的存储池，使用不同的存储节点服务器；支持用户绑定使用特定存储池，根据用户业务分配通用、文件、视频、图片、语音、智能特征、结构化数据备份等类型存储空间，支持用户共享存储池；支持多用户、通道、权限和容量控制，在线弹性伸缩存储池的容量空间，不影响业务继续读写； （3）支持对象存储，采用分布式文件系统，支持文件存储，采用纠删码或者多副本技术，读写过程不产生索引数据，不存在单独索引盘； （4）支持视频流、图片流直存和转存在同一套云存储环境混合部署； （5）支持集群容灾保障功能； （6）具备节点间容错能力下，容忍≥16 台节点同时故障后，只要有1 台以上节点正常，即可保证录像可写入，写入录像依然具备磁盘间容错能力； ▲（7）内置分布式实 .图片处理集群，支持自动负载均衡容错，≤4 秒可感知异常节点自动剔除，异常节点恢复后，≤3 秒可自动加入集群；支持多种图片类型，jpg、png 等格式实时处理缩略和裁剪，实时处理性能每台节点≥1000 张/s，并支持线性扩展；提供图片格式转换； （8）支持在不需要任何平台情况下，支持直接在云存储系统上进行前端添加、删除，配置录像存储路径、录像配额，录像计划下发，支持视频录像检索、回放转发、直播等集成视频功能；支持手动控制开启录像； ▲（9）云存储设备支持系统盘关键数据备份到数据盘中，并可生成≥16 份副本，系统盘更换或重装后，软件可自动从数据盘检索最新数据，恢复数据库、配置文件及路线索引文件，可将系统盘恢复到故障前状态； （10）云安全系统，可通过HTTPS 协议实现认证与会话控制、支持统一授权管理、角色权限管理、在线用户信息查看及用户在线签退等功能； （11）支持可视对讲、人像设备、MAC、RFID、出入口、热成像、人证一体机、闸机等物联网设备接入，及结构化数据实时接入；其中结构化数据接入性能不低于25000 条/s；支持时间轴展示智能目标密度，支持随着时间轴缩放动态展示目标密度；支持智能目标连续跳跃播放，支持智能目标逐帧正放，逐帧倒放，倍速播放，倒放； ▲（12）支持网络故障自动发现和隔离，可在1 秒内感知到故障节点，1 秒内进行隔离，提升系统可靠性；支持回收站功能，防止数据误删，支持回收时间配置； （13）支持文件多种容错机制，能自适应调整，系统根据当前节点情况自动配置使用哪种容错算法以达到最可靠的容错，以实现最大化节点容错能力； “雪亮”视频监控管理平台及云存储服务必须能与桂林市公安局雁山分局原有视频监控系统兼容和数据融合。 | 项 | 1 | 1448280 |
| 7 | “雪亮”前端监控联网服务 | 服务期内必须为采购方提供606条20Mbps 带宽的光纤专线电路，用于“雪亮”监控摄像机远程视频传输；以及提供1 台5G 网关、1 张5G 流量卡，可接入5G网络，用于实现应急保障时的5G高清视频传输服务。 1、光纤专线指标说明如下： （1）要求网络时延上限值为30ms； （2）要求时延抖动上限50ms，网络倒换时间≤50ms； （3）要求视频流畅，无马赛克现象，网络丢包率不超过1％； （4）要求传输网络需支持采用各类型的机制保证网络传输的安全性； （5）要求网络Qos 能力的shaping 粒度精细至8192Kbps，CAR 粒度精细至1024Kbps； （6）具备网管监控平台。 2、5G 网关具体参数如下： （1）满足网络协议802.11a/b/g/n/ac，双频并发、最高传输速率2300Mbps，传输速率5GHz：2.3Gbps ，频率范围：双频（2.4GHz，5GHz） （2）满足网络接口GE 接口，天线增益4.9dBi，网络模式支持4G/5G （3）适用网络：NSA/SA 网络，组网模式：NSA/SA 双模自适应，支持频段：支持Sub-6GHz 全频段/LTE 全网通/支持NSA 锚点。 3、提供1 张500GB/年的5G流量卡 | 项 | 1 | 1611360 |
| 8 | “天网2期”前端监控联网服 务 | 服务期内必须为采购方提供75条20Mbps 带宽的光纤专线电路，用于“天网”监控摄像机远程视频传输高清视频传输服务。 1、光纤专线指标说明如下： （1）要求网络时延上限值为30ms； （2）要求时延抖动上限50ms，网络倒换时间≤50ms； （3）要求视频流畅，无马赛克现象，网络丢包率不超过1％； （4）要求传输网络需支持采用各类型的机制保证网络传输的安全性； （5）要求网络Qos 能力的shaping 粒度精细至8192Kbps，CAR 粒度精细至1024Kbps； （6）具备网管监控平台。 | 项 | 1 | 507600 |
| 9 | 监控中心联网服务 | 服务期内必须为采购方提供7条100Mbps 带宽的光纤专线电路，用于周家村、老乡家园村，相思江小区、雁山镇综治中心、红郡小区，火神庙村等单位的监控中心接入服务 1、光纤专线指标说明如下： （1）要求网络时延上限值为30ms； （2）要求时延抖动上限50ms，网络倒换时间≤50ms； （3）要求视频流畅，无马赛克现象，网络丢包率不超过1％； （4）要求传输网络需支持采用各类型的机制保证网络传输的安全性； （5）要求网络Qos 能力的shaping 粒度精细至8192Kbps，CAR 粒度精细至1024Kbps； （6）具备网管监控平台。 | 项 | 1 | 151200 |
| 10 | “天网2期”及“雪亮”监控前端集成服务、维保服务 | 投标人必须在采购人选定位置完成设备建设、安装及调试，使视频图像达到采购人需求，包括： 1、新建立杆、破路开挖、回填、清理等基建施工建设。 2、“天网2期”及“雪亮”项目所有前端设备安装及调试、提供设备箱、摄像头网络布线、电源线布线、强电接电施工、防雷器、金属定制横臂、及插排等安装等施工。 3、前端设备安装所需的相关辅材（含相应的室外二合一防雷器、金属横杆、防水网线、接电电线、PVC线管、设备防水箱、箱体抱箍、摄像头安装抱箍、排插、钢丝、防水胶布、膨胀钉、波纹管等辅材）。 4、后端服务器安装及平台装载等软硬件类工程的施工及配合。 5、按照采购人要求执行设备检修、维修、维护及前端接入点的供电保障。 | 套 | 1 | 2323675 |
| 11 | 视频会议服务 | 1、支持国内自主创新具有完全自主知识产权的交换式视频通信技术，可兼容H.323协议及SIP协议。 2、采用嵌入式操作系统。 3、视频支持H.264编码协议， 图像格式支持1080P30fps、720P等多种格式。 4、最大带宽支持8Mbps。 5、分辨率支持不低于1080P30fps。 6、视频接口：不少于2路视频输入，不少于2路视频输出。 7、音频接口：不少于2路音频输入，不少于2路音频输出。 8、其他接口：不少于1*RJ45 10/100Mbps自适应网络接口，不少于3*USB接口。 9、具有结构性安全或其他更优的安全方式 ，保证会议安全。 10、须支持唇音同步、自动噪声抑制。 11、支持在同一组会议中，支持多个终端同时发起动态辅流，可任意选看一路，辅流的分辨率不低于1080P30fps的效果。 12、支持自主多画面功能，在一组会议中，与会终端可自由选择所收看画面和组合模式，且支持不少于2种 画面组合显示模式。 13、可远程获取和配置参数，支持远程导出和导入功能；支持远程获取系统运行状态、系统日志。 14、须支持多种控会方式，如会控软件、会控APP等。 15、配套高清云台摄像机，支持1080P 30fps、支持HDMI、USB接口、≥60度视场角、≥200万像素。 16、产品符合《社会治安综合治理基础数据规范》GB/T 31000-2015标准要求，并实现与上级综治视联网（区/县级综治视联网、市综治视联网、广西壮族自治区综治视联网平台、中央综治视联网平台）无缝对接，实现协议层会话，终端拨号等功能互联互通。 17、提供36个月各会议终端MCU平台功能服务 。 | 套 | 35 | 1150200 |
| 12 | 视频会议专线服务 | 服务期内必须为采购方提供40条20Mbps带宽的光纤专线电路，用于“视频会议”高清视频传输服务。 1、光纤专线指标说明如下： （1）要求网络时延上限值为30ms； （2）要求时延抖动上限50ms，网络倒换时间≤50ms； （3）要求视频流畅，无马赛克现象，网络丢包率不超过1％； （4）要求传输网络需支持采用各类型的机制保证网络传输的安全性； （5）要求网络Qos 能力的shaping 粒度精细至8192Kbps，CAR 粒度精细至1024Kbps； （6）具备网管监控平台。 | 项 | 1 | 216000 |
| 13 | 视频监控室建设服务 | 服务期内必须为采购方提供35套视频浏览电脑。 电脑配置要求： 1、英特尔酷睿i3 商用办公台式电脑整机 2、内存 8G 3、硬盘1T 4、有线键盘、鼠标 5、显示器、23英寸 6、三年上门服务 | 套 | 35 | 122500 |
| 14 | 视频会议专线服务 | 服务期内必须为采购方提供35条50Mbps带宽的光纤专线电路，用于“视频会议”高清视频传输服务。 1、光纤专线指标说明如下： （1）要求网络时延上限值为30ms； （2）要求时延抖动上限50ms，网络倒换时间≤50ms； （3）要求视频流畅，无马赛克现象，网络丢包率不超过1％； （4）要求传输网络需支持采用各类型的机制保证网络传输的安全性； （5）要求网络Qos 能力的shaping 粒度精细至8192Kbps，CAR 粒度精细至1024Kbps； （6）具备网管监控平台。 | 项 | 1 | 327600 |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供3年维保及技术服务。 |  |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  | （1）、交付使用期：安装点位具备施工条件后，自签订合同之日起90个工作日内完成验收合格并交付正常使用。 （2）、交货地点：广西桂林市雁山区内采购人指定地点。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 1、拟投入本项目所有硬件软件设施/设备验收全部合格且能达到本项目服务标准之日起15日内支付合同总价的20%； 2、满2年支付至合同总价的50%； 3、满3年至合同总价的100%； |  |  |  |
| 服务要求 |  | 1、技术支持及培训： （1）新建立杆、破路开挖、回填、清理等基建施工建设。 （2）“天网2期”及“雪亮”项目所有前端设备安装及调试、提供设备箱、摄像头网络布线、电源线布线、强电接电施工、防雷器、金属定制横臂、及插排等安装等施工。 （3）前端设备安装所需的相关辅材（含相应的室外二合一防雷器、金属横杆、防水网线、接电电线、PVC线管、设备防水箱、箱体抱箍、摄像头安装抱箍、排插、钢丝、防水胶布、膨胀钉、波纹管等辅材）。 （4）后端服务器安装及平台装载等软硬件类工程的施工及配合。 （5）按照采购人要求执行设备检修、维修、维护，保障“天网2期”及“雪亮”项目前端监控在线率不低于95%。 （6）中标供应商须派技术人员到采购人现场对采购人使用操作人员进行切实有效的培训，直到采购人使用人员可以熟练操作所有设备为止，所有培训费用由中标供应商承担。 （7）中标供应商服务期结束后，同意与采购人就前端摄像机、视频云存储及平台使用继续开展合作，并给予采购人价格优惠。 （8）履约服务期结束后设备归采购人所有，服务期止如采购人需要继续与中标供应继续开展合作，中标供应商不得拒绝。 2、服务的内容和措施： （1）为保证本项目的正常运行及服务质量，投标人须在投标文件中承诺合同签订后3 个工作日内在项目所在地设立常驻服务部门或已有常驻服务部门。 （2）维修响应：在接到采购人故障通知后8小时内到达现场，紧急事故4小时内到达现场，并免费维修或更换缺陷零部件，若因摄像机故障需返厂维修在24 小时内不能解决问题的，必须提供同类工作效果的设备作为备用机。 （3）5G网络对接及应急保障服务内容：可在网络应急保障时提供临时布点。 （4）中标人负责支付该项目合作期内前端摄像机产生的相关电费。 3、履约服务期结束后设备归采购人所有。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、投标报价为本项目服务期内所提供所有服务及所需设备的费用总和，招标人不再支付除合同价以外所产生的任何费用，包括：（1）开展服务所提供货物的价格；（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；（3）运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；（4）必要的保险费用和各项税费。 2、质量标准：符合国家行业标准要求，“服务技术参数”中所有服务需求设备必须为全新设备。 3、合同履行期限：拟投入本项目所有硬件软件设施/设备验收全部合格且能达到本项目服务标准之日起3年。 4、本项目的未办理采购进口设备（即：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）的论证申报手续，不接受进口产品参加投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 5、雁山区“雪亮”及“天网2期”视频监控管理平台及云存储服务必须能与桂林市公安局雁山分局原有视频监控系统兼容和数据融合。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、本项目政府采购预算金额为人民币：壹仟贰佰捌拾万元整（12800000.00元），投标报价超出采购预算金额的将被视为无效投标。 2、标注“▲”号条款为重要功能服务条款，将作为技术参数的评分内容。 |  |  |  |

# 第四章 评标办法

一、评标依据及方式

1. 评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术方案、实施方案、技术参数、售后服务方案、应急保障方案、和企业信誉及业绩等方面内容按百分制打分。

2. 评标方式：以封闭方式进行评标。

3. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法：（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）。

1. 价格分………………………………………………………………………………………………30分

（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定：

①对投标人认定为小型和微型企业且所投标产品均为小型、微型企业产品的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）；

②除上述情况外，评标报价=投标报价。

注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

- 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2018]141号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

（3）以进入投标的最低的评标报价为30分。

（4）投标报价得分：

最低投标人评标报价金额

投标人价格分 =                                    　　×30分

投标人评标报价金额

注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，请各位投标人提前做好准备；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、技术方案分……………………………………………………………………满分7分

（一）投标人提供的技术方案（包含对项目的功能描述，总体框架设计、分项系统设计服务方案等），并提供网络拓扑图、数据流图、综合监控管理平台建设技术可行性分析、现有视频资源的整合，描述详细的，得3分；内容不完整或描述简单的得1分；差的不得分。满分3分。

（二）投标人阐述本项目中根据所投产品的特性，基于本期视频监控前端点与中心平台、存储系统建设，提出未来3年的发展规划的详实性、科学性、可行性，以及是否符合本项目实际等方面情况进行分析，技术性合理的，得4分；内容不完整或描述简单的，得2分；差的不得分。满分4分。

3、实施方案分……………………………………………………………………满分10分

（一）投标人提供项目工程施工方案【施工位置调查表（至少包括点位名称、所属城区、施工所需材料表、施工进度表】，符合项目实际情况，得5分。方案内容不完整或描述简单的，得2.5分；差的不得分。满分5分。

（二）投标人提供实施方案中包含监控点位建议分布图，且科学合理，符合项目实际情况，得3分。内容不完整或描述简单的，得1.5分；差的不得分。满分3分。

（三）投标人提供是实施方案包含施工组织与质量控制方案且详实性、科学性、可行性的，符合项目实际情况，得2分。内容不完整或描述简单的，得1分；未提供，差的不得分。满分2分。”

4、技术参数分……………………………………………………………………满分15分

投标人所提供产品完全满足招标文件“服务技术参数及性能”功能条款、技术指标均能要求的，得基本分15分，每有一项标“▲”功能条款、技术指标不能提供检（验）测报告复印件或检（验）测报告复印件中无体现的扣3 分，扣完为止，不计负分。（报告须体现有符合标注“▲”项的重要技术参数，否则不得分）

5、履约能力分……………………………………………………………………满分12分

（一）投标人或者所提供产品厂商获得中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级证书（二级）的（提供相关证明复印件并加盖投标人公章），得3分。

（二）投标人或其上级公司自2016 年以来获得国家科学进步奖特等奖得3 分，一等奖得1 分，其他不得分，满分3 分（提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章）。

（三）投标人2019年以来完成过类似项目业绩（需提供中标通知书或签订的项目合同为准，并能清晰反映所项目得名称、种类、金额，否则将不予评审，同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一个），每个项目得2分，最高得6分。

6、服务保障方案分…………………………………………………………………满分12分

评委根据各投标人提供的项目实施方案进行综合评定，确定投标人“一档、二档、三档、四挡” 各所属档次并形成书面材料确定等级评定档次，评委依照等级评定内容在相应档次内独立打分。（满分12分）

（一档）投标人未提供方案或提供的方案经评委认定为不可行的得0分；

（二档）提供的方案描述包括售后服务支持，在项目所在地（桂林市区县范围内）设有相关售后服务机构，服务流程、保修期限、响应时间等仅基本符合采购需求；投标人提供培训计划或方案简单，仅提供基本的三年售后保障服务的。4分

（三档）投标人提供的方案描述包括售后服务支持，在项目所在地（桂林市区县范围内）设有售后服务机构，服务流程、保修期限、响应时间等不低于采购需求，表述详细；投标人培训计划或方案能够结合当前先进技术。8分

（四档）投标人提供的方案描述包括售后服务支持，在项目所在地（桂林市区县范围内）设有售后服务机构，有公安视频专网业务网络维护经验或同类业务网络维护经验，服务流程、保修期限、响应时间等优于采购需求，提供用户回访、保密承诺、故障解决等内容，表述清晰详细，方案可操作性、先进性、完整性强；投标人培训计划或方案能够结合当前先进技术，培训内容详实。12分

注：投标人在项目所在地（桂林市区县范围内）未设有相关售后服务机构设的需承诺拟中标签署合同后三十个日历日内在项目所在地（桂林市区县范围内）开设有分公司或售后服务机构即满足”

7、应急保障方案分…………………………………………………………满分14分

（一）投标人提供详细应急保障方案，具备无线通讯保障能力且提供5G应急保障联网服务，方案中人员配备、投入构成情况满足应急保障服务要求的得4分；内容不完整或描述简单的得2分；差的不得分。满分4分。

（二）投标人在重大突发事件、重大节日可派出自有14辆（含）以上的非载货专项作业车辆的得6分；小于14辆专项作业车辆的得3分；无专项作业车辆的不得分；满分6分（须提供非载货专项作业车辆行驶证复印件，车牌为桂字头）。满分6分。

（三）投标人或所投的产品厂商的服务能力应满足国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011，经综合评审后服务能力应达到五星级，提供服务认证证书复印件并加盖投标人公章。得4分。

注：须提供有效保障车照片和专项作业车辆行驶证复印件并加盖投标人公章，否则不得分。

8. 综合得分＝1+2+3+4+5+6+7

三、推荐中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评标报价由低到高顺序排列；若得分相同且评标报价相同的，以投标报价由低到高顺序排列；若仍相同的，按服务方案分由高到低顺序排列并推荐中标候选供应商。

- （2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

# 第五章 采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：

项目编号：

甲方：                                   （采购人）

乙方：                                   （中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件、投标文件规定条款和中标供应商的承诺、甲乙双方签订本合同。

第一条 合同文件

1、本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）中标供应商提交的投标报价表、针对本项目的服务方案和服务承诺；

（2）中标通知书；

（3）本合同协议书及有关补充资料；

（4）招标文件的条款要求及服务采购需求。

第二条　合同金额

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）           ，人民币（￥         万元），合同金额包括：服务过程中相关的一切费用。

第三条  服务保证

乙方应按招标文件规定的服务范围向甲方提供相应服务。乙方负责对成果文件进行说明和解释，对成果文件出现的遗漏或错误负责补充或修改，使其达到质量要求。

第四条  权力保证

乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，否则，乙方向第三方承担一切责任外，还应向甲方承担合同总金额30%的违约责任。

第五条  交付

1、服务时间：                、地点：雁山区。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的服务，甲方有权拒绝接受。

第六条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 付款方式

按商务要求条款执行。

第八条 双方责任

1、 甲方责任

（1）甲方应按本合同规定的金额和时间及时向乙方支付货款。

（2）甲方及时提供与本合同有关的技术服务所需的基础资料、批准文件及专题等有关资料，并对其提供的资料、文件及审定的正确性、可靠性负责。

（3） 对乙方在进行技术服务过程中提出的问题及时审定和答复，并以书面形式提出意见。协调解决乙方在开展技术服务工作中与有关单位的关系。

（4）甲方应维护乙方的技术成果，未经乙方同意，不得擅自修改，不得转让给第三方使用。

（5）在合同履行中如甲方要求终止或解除合同的，乙方已开始技术服务工作的，实际工作量不足一半时，按该阶段技术服务费的一半支付；超过一半时，应根据乙方已进行的实际工作量支付技术服务费。如果甲方要求变更技术服务范围，应另增付服务费给乙方，技术服务文件提交时间相应顺延。

2、 乙方责任

（1）乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行技术服务，按本合同规定的内容、时间及份数向甲方交付技术文件，并对提交的技术文件的质量负责。

（2）乙方不得向第三方扩散、转让甲方提供的文件和基础资料。

（3）需要甲方审定的基础资料及需要甲方答复的问题，均以书面形式提出。由于乙方原因，延误了最终试验成果交付时间，每延误一天，应减收该项目应收技术服务费的千分之二。

（4）合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应赔偿合同总金额30%的违约金。

第九条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

- 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

- 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十条  合同争议解决

1、因服务问题发生争议的，应邀请国家认可的相关机构进行鉴定。服务符合要求的，鉴定费由甲方承担；服务不符合要求的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十一条  合同生效及其它

1、合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经雁山区财政部门审批，并签订书面补充协议报雁山区政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条款执行，必要时经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第十二条  合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十三条  签订本合同依据

1、招标文件：

2、中标供应商的投标报价表

3、服务方案及承诺书

4、中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式六份，具有同等法律效力，甲、乙双方各两份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将合同原件送雁山区政府采购管理办公室，一份由采购代理机构存档。

甲方名称（公章）：                           乙方名称（公章）：

法定代表人：                                法定代表人：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

合同签订地：                                合同签订地：

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章 投标文件（格式）

投标文件目录（自拟）

一、投标函（必须提供）

附件：

投 标 函 （格 式）

致：广西诚华工程造价咨询有限公司

根据贵方           项目招标文件，项目编号            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                                    （投标单位名称），提交投标文件正本一份，副本四份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 按招标文件采购需求和投标报价明细表：

投标总报价（大写）           元人民币(￥          )；

2、我方承诺已具备招标文件规定的投标人资格条件。

3、我方已详细审核招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定递交履约保证金。

（3）我方承诺本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

投标日期：

注：1、未按照本投标函（格式）要求填报的投标函将被视为非实质性响应招标要求，从而导致该投标被拒绝。

2、投标函须由法定代表人或委托代理人签章并加盖投标人公章。

二、投标报价表

致：广西诚华工程造价咨询有限公司

根据贵方           项目招标文件，项目编号            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                                    （投标单位名称），提交投标文件正本壹册，副本 肆册，并做出如下报价：

投标报价表（格式）

| 服务名称 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 视频采集服务 | 1 | 项 |  |  | 投标人必须对应投标报价，提供服务内容及要求响应表 |
| 人脸识别平台服务 | 1 | 项 |  |  |  |
| 人像大数据应用平台服务 | 1 | 项 |  |  |  |
| 车辆大数据应用平台服务 | 1 | 项 |  |  |  |
| 无人机5G图传服务 | 1 | 项 |  |  |  |
| 雪亮视频监控管理平台及云存储服务 | 1 | 项 |  |  |  |
| “雪亮”前端监控联网服务 | 1 | 项 |  |  |  |
| “天网2期”前端监控联网服务 | 1 | 项 |  |  |  |
| 监控中心联网服务 | 1 | 项 |  |  |  |
| “天网2期”及“雪亮”监控前端集成服务、维保服务 | 1 | 套 |  |  |  |
| 视频会议服务 | 35 | 套 |  |  |  |
| 视频会议专线服务 | 1 | 项 |  |  |  |
| 视频监控室建设服务 | 35 | 套 |  |  |  |
| 视频会议专线服务 | 1 | 项 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写）： 元（￥ ）人民币 |  |  |  |  |  |
| 本项目投标有效期为投标截止时间之日起90天。 |  |  |  |  |  |
| 合同履行期限： |  |  |  |  |  |

法定代表人或相应的委托代理人签字或盖章：

注：1.各投标人必须就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

2.投标人应根据所投项目如实填写投标报价表的各项内容。

3.投标报价表须由法定代表人或相应的委托代理人签字或盖章并加盖投标人公章。

三、服务内容及要求响应表（必须提供）

附件：

服务内容及要求响应表（格式）

| 序号 | 服务名称/商务条款 | 项目具体内容/商务要求 | 投标文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

注：1.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

- 资格性响应证明材料（格式）

1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）

2. 投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人缴纳的截标时间前半年内连续三个月及以上社保证明复印件，无缴费记录的，应提供由社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保证明》（委托代理时必须提供）

授权委托书（格式一）

- 致：广西诚华工程造价咨询有限公司

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权，特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 投标人（公章）：

- 法定代表人（负责人）签字（或盖章）：                   　　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳投标截止之日前半年内连续三个月社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）

- 致：广西诚华工程造价咨询有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权，特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 自然人签字并在签名处加盖大拇指指印：                年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳投标截止之日前半年内连续三个月社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

4、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

声   明

- 致：广西诚华工程造价咨询有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

五、商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）

1.投标人项目技术方案（投标人根据采购需求自行编写的包含本项目的背景、现状、需求描述以及总体框架设计等内容的具有针对性的方案）（如有，请提供）

（格式自拟）

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

2.投标人项目实施方案（投标人根据服务需求自行编写的包含建议的施工位置（至少包括点位名称、经纬度）、施工所需材料表、施工进度表等内容的具有针对性的方案）（如有，请提供）

（格式自拟）

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

3.“采购需求”需提供的有效证明文件（如有，请提供）

（格式自拟）

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

4.投标人的售后服务方案（投标人根据采购需求自行编写的具有针对性的方案）（必须提供）

（格式自拟）

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

5.服务保障方案分（投标人根据服务需求自行编写的具有针对性的方案）（如有，请提供）

（格式自拟）

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

6.应急保障方案（投标人根据服务需求自行编写的具有针对性的方案）（如有，请提供）

（格式自拟）

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

7.项目实施人员一览表【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员缴纳社保证明复印件，无缴费记录的，应提供由社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保证明》社保证明复印件】

项目实施人员一览表（格式）

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

8．投标人业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所服务的项目名称、类别、金额）（如有，请提供）；

9．投标人2018年以来通过中介审计的有效完整的财务审计报告复印件（如有，请提供）

10.投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

11.其他有效证明文件的复印件（如产品如属于小型、微型企业的，须提供《中小企业声明函》(见附件)，并对声明的真实性负责；属监狱企业的，请提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件）（如有，请提供）

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为              （请填写：中型、小型、微型、监狱企业）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为              （请填写：中型、小型、微型、监狱企业）企业。

2.本公司参加　　　　　单位的　　　　　项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他      （请填写：中型、小型、微型、监狱企业）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 　        期：

12.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

13.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关服务方案及证明材料（如有，请提供）

- 附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函（纸质版及电子版）和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。