公开招标采购文件

项目编号：GXZC2022-G1-003004-GSZB

项目名称：交警总队高速公路管理支队部分信息化基础设施及系统增改扩建项目

采购单位：广西壮族自治区公安厅

采购代理机构：广西国盛招标有限公司

2022年9月

目     录

第一章  招标公告	3

第二章  采购需求	10

第三章  投标人须知	103

第一节 投标人须知前附表	103

第二节 投标人须知正文	110

一、总  则	110

二、招标文件	112

三、投标文件的编制	113

四、开    标	116

五、资格审查	117

六、评   标	117

七、中标和合同	119

九、其他事项	124

第四章  评标方法及评分标准	126

第一节 评标方法	126

第二节 评标程序	126

第三节 评分标准	129

第四节 中标候选人推荐原则	134

第五节 评标报告	134

第五章 拟签订的合同文本	136

第六章 投标文件格式	145

第六章　投标文件格式	146

- 第一章  招标公告

公开招标公告

项目概况

交警总队高速公路管理支队部分信息化基础设施及系统增改扩建项目的潜在投标人应在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年10月10日9时30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2022-G1-003004-GSZB

项目名称：交警总队高速公路管理支队部分信息化基础设施及系统增改扩建项目

预算总金额（元）：6083000.00

采购需求：

| 分标 | 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项一 | 1 | 900万像素卡口抓拍单元 | 40套 | 一、技术参数 1、采用一体化设备，包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等，不接受分体式的设备。 2、≥900万像素，在1～25fps可调。 3、支持多码流，主码流可配置分辨率为≥2048×1536、≥2Mbps的≥25帧/s图像。 ......详见招标文件采购需求 |
|  | 2 | 抓拍机安装 | 40套 | 1、安装地点 运营中的高速公路 2、特种作业 特种作业必须持证上岗 3、安全防护 严格遵守交通高速公路管理部门及高速公路业主的安全方防护要求，施工地点前后必须摆放超过1公里的锥桶，以及按照规范布置施工标识牌、减速牌，自动黄人等安全措施 ......详见招标文件采购需求 |
|  | ... | ... |  |  |
|  | 预算金额（元）：1191083.00 |  |  |  |
|  | 合同履行期限：自签订合同之日起90日内整体项目安装调试完毕并交付使用 |  |  |  |
|  | 最高限价（元）：1191083.00 |  |  |  |
| 标项二 | 1 | 900万高清智能摄像机 | 10套 | 一、技术参数 1、采用一体化设备，包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等，不接受分体式的设备。 2、图像传感器采用1英寸GMOS，≥900万像素，在1～25fps可调。 3、支持多码流，可同时输出主码流可达到4096×2160@25fps 8Mbps，第一第二辅码流可达到1920×1080@25fps 4Mbps。 ......详见招标文件采购需求 |
|  | 2 | 基于LINUX的智能抓拍机监测软件 | 10套 | 1、车辆信息叠加； 2、前端设备参数设置； 3、前端数据本地存储； ......详见招标文件采购需求 |
|  | ... | ... |  |  |
|  | 预算金额（元）：342220.00 |  |  |  |
|  | 合同履行期限：自签订合同之日起30日内整体项目安装调试完毕并交付使用 |  |  |  |
|  | 最高限价（元）：342220.00 |  |  |  |
| 标项三 | 1 | 900W高清抓拍单元及安装 | 8个 | 一、技术参数 1、采用一体化设备，包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等，不接受分体式的设备。 2、≥900万像素，在1～25fps可调。 3、支持多码流，主码流可配置分辨率最大支持4096×2160、≥2Mbps的≥25帧/s图像。 ......详见招标文件采购需求 |
|  | 2 | LED补光灯及安装 | 12个 | 一、技术参数 1、光源类型：大功率LED，单车道环境补光； 2、LED灯珠数量：16颗； 3、发光角度：10°； ......详见招标文件采购需求 |
|  | ... | ... |  |  |
|  | 预算金额（元）：1049767.00 |  |  |  |
|  | 合同履行期限：自签订合同之日起90日内整体项目安装调试完毕并交付使用 |  |  |  |
|  | 最高限价（元）：1049767.00 |  |  |  |
| 标项四 | 1 | 便携式机动车测速仪 | 5套 | ▲1、测速范围（静态测速）:20km/～180km/h（依据GB/T 21255-2007《机动车测速仪》国家标准的规定）； ▲2、测速范围（道路实测误差）：-6 km/h～0km/h（机动车速度＜100km/h时）；-6%～0%（机动车速度≥100km/h时）； 3、方向性:单向/双向； ......详见招标文件采购需求 |
|  | 预算金额（元）：354150.00 |  |  |  |
|  | 合同履行期限：自签订合同之日起30日内整体项目安装调试完毕并交付使用。 |  |  |  |
|  | 最高限价（元）：354150.00 |  |  |  |
| 标项五 | 1 | 高清多功能交通事件检测单元 | 44台 | - 一、技术参数 - 事件检测抓拍系统，对高速公路停车、倒车、逆行形成有效管理，对违法车辆录入集成指挥平台，形成非现场执法常态化。 - 1、枪球一体摄像机由枪机、球机和扬声器组成； - 2、枪机靶面尺寸不小于1/1.8英寸；球机靶面尺寸不小于1/1.8英寸； 3、枪机内置镜头，支持≥4倍光学变倍，焦距范围≥2.8-12mm； ......详见招标文件采购需求 |
|  | 2 | 交换机 | 44台 | - 1、产品类型：快速以太网交换机； - 2、应用层级：二层； - 3、传输速率：10/100Mbps； ......详见招标文件采购需求 |
|  | ... | ... |  |  |
|  | 预算金额（元）：3021040.00 |  |  |  |
|  | 合同履行期限：自签订合同之日起90日内整体项目安装调试完毕并交付使用。 |  |  |  |
|  | 最高限价（元）：3021040.00 |  |  |  |
| 标项六 | 1 | DVI输入节点 | 3台 | 1、2路 DVI-I 高清输入(支持 DVI 和 VGA 输入)，分辨率1920*1200@60Hz向下兼容，分辨率可以自定义，方便输入源分辨率与输出适应 2、2 路 DVI-I 环出(支持 DVI 和 VGA) 3、编码性能：支持H.265和H.264编码 ......详见招标文件采购需求 |
|  | 2 | DVI输出节点 | 5台 | 1、2路 DVI-D 输出路数输出、分辨率1920*1200向下兼容，兼容小间距LED、LCD、DLP等各种主流拼接屏 2、解码类型：H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、海康 264、SVAC 3、解码性能：1 路 2400W，2 路 1200W，4 路 800W，8 路 500W，16 路 1080P30fps 或者同等能力的其他码流，4 路 SVAC/MPEG4/HIK264 1080P30 码流，支持解码轮巡 ......详见招标文件采购需求 |
|  | ... | ... |  |  |
|  | 预算金额（元）：124740.00 |  |  |  |
|  | 合同履行期限：自签订合同之日起90日内整体项目安装调试完毕并交付使用 |  |  |  |
|  | 最高限价（元）：124740.00 |  |  |  |

本项目接受联合体投标

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项四为预留份额中专门面向中小企业采购的项目，投标人必须为中小微企业并在投标文件中出具《中小企业声明函》。

3.本项目的特定资格要求：无。

4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：2022年9月19日至2022年9月27日0时，每天上午8时00分至12时00分，下午15时00分至18时00分。

获取方式:网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商可自行在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）下载招标文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）获取的招标文件编制。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间和开标时间：2022年10月10日9时30分（北京时间）

2、投标和开标地点：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至 “政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式，电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）；如遇平台技术问题详询400-881-7190。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理（申领流程见本公告附件）及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件“政采云”平台将予以拒收。

（4）开标地点：本次招标将于2022年10月10日9时30分（北京时间）在“政采云”平台电子开标大厅开标。

（5）CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：

投标保证金金额：标项一：人民币壹万壹仟元整（￥11,000.00）；标项二：人民币叁仟肆佰元整（￥3,400.00）；标项三：人民币壹万元整（￥10,000.00）；标项四：人民币叁仟伍佰元整（￥3,500.00）；标项五：人民币叁万元整（￥30,000.00）；标项六：人民币壹仟贰佰元整（￥1,200.00）。

投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账（开户银行：上海浦东发展银行南宁分行营业部，开户名称：广西国盛招标有限公司，银行账号：63010154700016896，开户行行号：310611000019）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。

2. 网上查询地址

http://www.ccgp.gov.cn(中国政府采购网)，http://zfcg.gxzf.gov.cn(广西政府采购网)

3. 本项目需要落实的政府采购政策（由采购人或采购代理机构根据项目实际情况编写）

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策

4.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》释义，银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，应依法保障上述特殊行业法人依法设立并领取有效期内营业执照的分支机构参加投标和政府采购活动的合法权益，本项目允许上述特殊行业法人的分支机构参加投标和政府采购活动，可以由总公司授权分公司投标，必须提供授权委托书原件或复印件，除此以外的其它行业不得以分支机构的身份参加，招标文件中涉及的“法定代表人”在上述特殊行业中即对应为“分支机构负责人”。

5.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

6. 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：广西壮族自治区公安厅

地址：广西南宁市青秀区东葛路127号

项目联系人：蒋先

联系电话：0771-5706598

2.采购代理机构信息

名 称：广西国盛招标有限公司

地　址：广西南宁市青秀区朱槿路10号新加坡园区星岛国际303号

联系电话：0771-5828133

3.项目联系方式

项目联系人：梁升

电    话：0771-5828133

附件：1.CA证书申请方式及操作指南下载地址（现场申请方式见网址：http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/8354055.html?utm=a0003.39a112b4.cmp001.d0002.f0464b20ff2a11eb873141bf9e381949（广西政府采购网）/网上申请方式见网址： https://service.zcygov.cn/#/knowledges/UgcbC3EBiyELHE-opz1b/lwV6GXABiyELHE-oVMj3

广西国盛招标有限公司

2022年9月19日

- 第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），投标人必须在投标文件中提供中国信息安全认证中心授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。

（4）采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

（4）本项目为货物类项目，供应商在出具《中小企业声明函》时，只需对本项目中的货物的制造商做出规模承诺，不对其中涉及的服务和工程承接（建）商作出要求。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

标项一：G72泉南高速卡口扩容升级及更换抓拍机       采购预算：1191083.00元

本标项的核心产品为下表的第1项900万像素卡口抓拍单元、第23项智能球机。

| 序号 | 标的的名称 |  | 数量及 单位 | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 900万像素卡口抓拍单元 |  | 40套 | 工业 | 一、技术参数 1、采用一体化设备，包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等，不接受分体式的设备。 2、≥900万像素，在1～25fps可调。 3、支持多码流，主码流可配置分辨率为≥2048×1536、≥2Mbps的≥25帧/s图像。 4、支持最低照度彩色≤0.0002lx,黑白≤0.0002lx，提供检验报告复印件证明。 5、 支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩标准，支持G.711a、G.711u或PCM音频编码标准，可根据需要扩展支持G723、G726、G729。 6、支持目标类型区分功能，支持自动区分机动车(不含摩托车)、二轮车(摩托车、自行车、电动二轮车)、三轮车和行人，区分准确率≥92%。 7、支持车牌识别功能，识别率白天识别准确率≥96%，晚上识别准确率≥96%。 ▲8、支持景深扩展模式设置功能。支持人脸目标抓拍头肩照或全景照，模式可选。 9、可对行驶在车道内的新能源车车牌进行识别。 ▲10、支持车标识别功能，数据库中包含不少于400种车标信息，白天和晚上的识别率均不低于99%。支持不少于14种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙、银灰。 11、具有车流量统计功能，能够按车道和时段进行车辆流量、平均车速、不同类型车辆数等指标的统计，车流量统计有效率≥95%。 12、抓拍图片压缩ROI功能，通过smart JPEG编码方式实现抓拍图片ROI，能够有效减小图片大小，ROI压缩比0-80可设置，ROI区域个数1-5可配置，提供检验报告复印件证明。 ▲13、支持检测并跟踪指定区域内不少于160个目标（机动车、非机动车及行人）。 14、支持驾驶员人脸检测功能，支持遮阳板检测功能，支持压线抓拍、逆行抓拍、占用应急车道抓拍、黄网格违停抓拍、加塞检测、异常车牌检测等功能。 ▲15、支持检出两眼瞳距不小于13像素点以上的人脸图片。支持重瞳设置选项，开启后可自动调节优化画面中人脸和车牌区域的曝光。 16、支持在红外模式下，支持车牌识别功能，车牌识别率≥98%，具有隐私区域遮盖功能，区域的个数≥12，可配置区域大小及位置。 17、支持识别车头≥4000种车辆子品牌，车尾≥2800种车辆子品牌，白天准确率≥95%，晚上准确率≥90%，在静止场景下，图像质量无明显劣化条件下，设备采用H.264或H.265视频编码方式，当开启智能编码功能后，码流可降低至未开启时的1/30，提供检验报告复印件证明。 18、图片合成功能支持违法逆行、超速等违法图片记录的合成处理，图片合成 可以配置多种合成方式。 19、可支持≥20种车型检测，支持禁左、禁右、禁止掉头违章抓拍，禁止货车通行、禁止农用运输车通行、禁止大型客车通行、禁止拖/挂车通行违章抓拍，提供检验报告复印件证明。 20、防护等级≥IP66，设备在-40℃-90℃环境条件下能正常工作。 21、在混合目标检测模式下，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，可支持人脸与人体、车牌与车辆的关联显示。 ▲22、支持侧脸过滤功能，过滤的人脸上下、左右角度阈值可设置。支持通过菜单开启或关闭人脸质量优先抓图功能，当开启时，人脸轨迹中人脸质量分数达到设定值时自动进行人脸抓拍。 ▲23、支持直流5V-24V电源输入，支持交流20V-320V电源同步。 24、产品应符合GB/T 28181-2016标准 二、投标时如有请提供原厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺函原件（供货及到货验收时必须提供，否则不予验收） |
| 2 | 抓拍机安装 |  | 40套 | 建筑业 | 1、安装地点 运营中的高速公路 2、特种作业 特种作业必须持证上岗 3、安全防护 严格遵守交通高速公路管理部门及高速公路业主的安全方防护要求，施工地点前后必须摆放超过1公里的锥桶，以及按照规范布置施工标识牌、减速牌，自动黄人等安全措施 4、调试要求 为达到高速高清车牌抓拍和人脸应用的效果，安装调试必须进行日间效果调试和夜间效果调试，确保准确度和数据可靠性，达到最佳效果 |
| 3 | LED补光灯 |  | 64只 | 工业 | 1、光源类型：大功率LED，单车道环境补光； 2、LED灯珠数量：16颗； 3、发光角度：10°； 4、最佳补光距离：16米-25米； 5、触发方式：电平量触发(可选配开关量触发)； 6、频闪响应时间小于20微秒，提供检验报告复印件证明； 7、触发信号电平：4V-6V； 8、防护等级：IP66； 9、色温：5000K-7000K，暖黄色补光灯（不能采用白色补光灯）。 10、符合GAT1202-2014《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》 |
| 4 | 补光灯安装 |  | 64只 | 建筑业 | 1、安装地点 运营中的高速公路 2、特种作业 特种作业必须持证上岗 3、安全防护 严格遵守交通高速公路管理部门及高速公路业主的安全方防护要求，施工地点前后必须摆放超过1公里的锥桶，以及按照规范布置施工标识牌、减速牌，自动黄人等安全措施 4、调试要求 为达到高速高清车牌抓拍和人脸应用的效果，安装调试必须进行日间效果调试和夜间效果调试，确保准确度和数据可靠性，达到最佳效果 |
| 5 | 气体闪光灯 |  | 64只 | 工业 | 1、单车道气体爆闪灯，单次闪光能量≥200J，白天可看清前排司乘人员面部特征； 2、自带光栅，可有效减少周边光污染； 3、回电时间＜67ms，支持5V电平量触发； 4、有效补光距离16m～25m； 5、具有脉冲保护功能，屏蔽≥3Hz持续性的脉冲信号(闪15次后进入1次/S的微闪光提示状态，复原时间为10S)； 6、闪光次数≥2000万次； 7、可通过RS485设置闪光亮度，闪光亮度1~20级可调； 8、防护等级IP66。 9、符合GAT1202-2014《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》 |
| 6 | 闪光灯安装 |  | 64只 | 建筑业 | 1、安装地点 运营中的高速公路 2、特种作业 特种作业必须持证上岗 3、安全防护 严格遵守交通高速公路管理部门及高速公路业主的安全方防护要求，施工地点前后必须摆放超过1公里的锥桶，以及按照规范布置施工标识牌、减速牌，自动黄人等安全措施 4、调试要求 为达到高速高清车牌抓拍和人脸应用的效果，安装调试必须进行日间效果调试和夜间效果调试，确保准确度和数据可靠性，达到最佳效果 |
| 7 | 野外存储服务终端 |  | 8台 | 工业 | 1、嵌入式一体化设计，采用主流的Linux系统，可接入12路高清网络摄像机，内存容量≥4GB。 2、具有≥8个百兆网口+2个千兆网口、≥2个RS-232接口、≥1个RS-485接口、≥1个音频输入+输出接口、≥4个报警输入+输出接口。 3、导出的录像和图片应含有数字水印信息，可通过专用工具检测图片数据是否被篡改。 4、支持与客户端分别连接不同网段时，客户端可以通过端口映射，跨网段直接访问摄像机，对摄像机进行操作。 5、支持采集与存储车流量信息，并能够按照时间、通道等条件查询，支持柱状图、点状图展示，支持配置区间名称、区间编号、区间长度，能够对驶入驶出该路段的车辆进行抓拍，通过车牌匹配计算车辆的区间速度值。 6、支持H.265编码，实现较低码率传输高清视频功能。 7、能够通过web及客户端软件对各个通道的视频图像进行预览，支持20路录像或图片实时预览。 8、可将抓拍图片叠加违章信息后上传到≥2台远程主机，并具备断网恢复后的自动续传功能，支持数据重传功能，支持上传历史数据的优先级控制功能。 9、支持黑名单布控，可添加车辆白名单，支持对视频进行质量诊断，并输出报警报信息。 10、支持硬盘smart自检，显示硬盘状态，并对硬盘故障进行相应提示；11、可对车辆违章片段进行录像，并记录车辆违章的全过程，录像时长不低于5秒，能够进行违章片段的回放，设备可设置≥2个不同网段IP地址。 12、可实时显示车流量、平均车速、车道占有率、平均车头时距等数据，添加需要布控的车辆号牌，设备对于在黑名单布控中的过车进行记录并标记，可以在web 进行查询。 13、设备具有红绿灯信号检测板、智能电源板、光端传输板、模拟板、主控板、LCD控制板等 14、支持web、NTP、外置GPS模块方式校时。 15、应具备数据防删改功能，设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改。 16、支持对图片叠加OSD，可配置字号、颜色、位置、内容、元素间距及交通违法信息内容，工作温度-45℃~80℃。 17、产品应符合GB/T 28181-2016 |
| 8 | 服务终端安装 |  | 8台 | 建筑业 | 1、安装地点 运营中的高速公路 2、安全防护 严格遵守交通高速公路管理部门及高速公路业主的安全方防护要求，施工地点前后必须摆放超过1公里的锥桶，以及按照规范布置施工标识牌、减速牌，自动黄人等安全措施 3、调试要求 为达到高速高清车牌抓拍和人脸应用的效果，安装调试必须进行日间效果调试和夜间效果调试，确保准确度和数据可靠性，达到最佳效果 |
| 9 | 卡口前端设备支架抱箍 |  | 168套 | 工业 | 1、根据所投抓拍机、摄像机、闪光灯、补光灯型号进行适配 2、支持万向调节,将设备紧固于杆件横杆 |
| 10 | 通信设备机箱 |  | 8套 | 工业 | 1、规格350*500*550*1.0mm，采用304不锈钢材质，料厚≥1.0mm； 2、安装防水胶条和十字锁，保证防水； 3、内置安装层板2块，配件包含空气开关2个，8孔插板1个，7孔接地排2个，抱箍两对； 4、通信设备机箱尺寸可根据现场需求定制，机箱外壳丝印公安标志。 |
| 11 | 通信设备机箱安装 |  | 8个 | 建筑业 | 1、安装地点 运营中的高速公路 2、安全防护 严格遵守交通高速公路管理部门及高速公路业主的安全方防护要求，施工地点前后必须摆放超过1公里的锥桶，以及按照规范布置施工标识牌、减速牌，自动黄人等安全措施 3、调试要求 通信设备箱内电器和线路要求规范整齐，安全可靠，防水防潮，防鼠防虫防鸟 |
| 12 | 光跳纤LC-FC |  | 64根 | 工业 | 1、类型：单模G652D； 2、规格：5m和10m 3、参数：电信级单模FC-LC、插入损耗小于0.3db。 4、工作温度：-40℃～+80℃。 5、使用地点：大队分中心。 |
| 13 | 法兰盘 |  | 64个 | 工业 | 1、型号：FC。 2、规格参数：法兰损耗小于0.2db、单模FC接口 3、工作波长：1260～1650（nm）； 4、衰减值：5db和10db。 5、工作温度：-40℃～+80℃。 6、使用地点：大队分中心。 |
| 14 | 光终端盒 |  | 8台 | 工业 | 1、规格参数：点位12芯光纤终端盒（法兰损耗小于0.2db、尾纤损耗小于0.3db、12个单模FC接口） 2、按照光缆配制计划，将各安装点熔接成环形结构。 |
| 15 | 光缆续接盒 |  | 8个 | 工业 | 1、名称：48芯二进二出光纤接续盒 2、尺寸：45.8*17.8*10.5cm 3、材质：ABS外売 4、规格：抗震、防水、防老化、满配件 5、用途：架空、地埋、管道 6、定制，对原36芯光缆割接后续接包 |
| 16 | 熔接配套施工 |  | 8套 | 建筑业 | 1、室外熔接盒1个（规格：两进两出、外壳尺寸557*215*119、抗震、防水、防老化、满配件），将干线光缆中的双向6芯熔接到支线光缆上（熔接芯数36芯、熔接损耗小于0.05dB。含两人一车，单个点位安装工时不低于1/人天），按照光缆配制计划，将各安装点熔接成环形结构 2、点位12芯光纤终端盒（法兰损耗小于0.2db、尾纤损耗小于0.3db、12个单模FC接口）、尾纤12条（参数：电信级单模FC-LC、插入损耗小于0.3db、长度3米），熔接芯数12芯（熔接损耗小于0.05dB）。 含安装光线盒、安装连接藕合器、光纤的盘留固定、尾纤端头联接等。 3、在运营中的高速公路中间隔离带及路肩施工，严格遵守交通高速公路管理部门及高速公路业主的安全方防护要求，施工地点前后必须摆放超过1公里的锥桶，以及按照规范布置施工标识牌、减速牌，自动黄人等安全措施 |
| 17 | 以太网线路防雷器 |  | 8套 | 工业 | 1、接口类型：RJ45。 2、保护水平：20V。 3、响应时间：≤1ns。 4、最大放电电流：10kA。 5、传输速率：100Mbit/s。 6、插入损耗：≤0.5dB。 7、工作环境：-40～+75℃。 在运营中的高速公路中间隔离带及路肩施工，严格遵守交通高速公路管理部门及高速公路业主的安全方防护要求，施工地点前后必须摆放超过1公里的锥桶，以及按照规范布置施工标识牌、减速牌，自动黄人等安全措施。 |
| 18 | 电源防雷器 |  | 8个 | 工业 | 1、规格：2P、20A 2、参数：放电电流20A、保险最大电流50A、进线保护 3、结构：拔插式 4、保护等级：II级 |
| 19 | 系统避雷 |  | 8套 | 工业 | 1、避雷针、接地体、避雷地理介质材料，杆件接地等。规格：10*50镀锌接地扁铁、参数：接地电阻接地≦4Ω 2、在运营中的高速公路中间隔离带及路肩施工，严格遵守交通高速公路管理部门及高速公路业主的安全方防护要求，施工地点前后必须摆放超过1公里的锥桶，以及按照规范布置施工标识牌、减速牌，自动黄人等安全措施。 |
| 20 | L杆 |  | 8根 | 工业 | 1、立杆高6.5米，上口径220mm，下口径280mm，壁厚5mm；上口径115mm，下口径225mm，壁厚4.5mm 2、横臂长度10米，横臂与主杆法兰连接，横杆上方穿线孔开口要求：第一个穿线孔距横挑顶端10cm处，之后穿线孔位置均距前一个穿线孔1000mm处，方向均朝下，直径为4 cm。 3、底部法兰直径600mm，中心距500mm，孔径8*φ38*60;预埋件8*27的螺栓，配套螺母垫片;杆件热镀锌后喷塑，距底法兰300mm处开活动检修门； 4、立柱距底法兰3000mm处开直径6cm穿线孔。 |
| 21 | L杆安装 |  | 8根 | 建筑业 | 1、横臂安装，主杆加固，吊车吊装，对准，底座法兰紧固。 2、需要与中间原有的T型杆进行对中，使新的横臂和旧的横臂进行对中。实现美观拼接，对中拼接误差低于10cm。 3、在运营中的高速公路封闭道路施工，严格遵守交通高速公路管理部门及高速公路业主的安全方防护要求，施工地点前后必须摆放超过1公里的锥桶，以及按照规范布置施工标识牌、减速牌，自动黄人等安全措施。 |
| 22 | L杆基础 |  | 8个 | 建筑业 | 1、在运营中的高速公路实施 2、基坑尺寸1500mm*1500mm*1800mm，C25商砼；含基础开挖、浇注、养护、地面恢复、安全防护、垃圾外运,含50*5镀锌角钢、40*4镀锌扁钢,接地≦4Ω 3、基础实施需要与原有的T杆基础进行对中校准，确保L杆安装与原有T杆对齐 4、建设维修手井 5、在运营中的高速公路路侧边坡施工，严格遵守交通高速公路管理部门及高速公路业主的安全方防护要求，如果施工人员和车辆进入高速施工地点附近，则施工地点前后必须摆放超过1公里的锥桶，以及按照规范布置施工标识牌、减速牌，自动黄人等安全措施 |
| 23 | 智能球机 |  | 8台 | 工业 | 一、技术参数 1、采用 1/1.8＂ progressive scan CMOS传感器，双sensor架构； 2、最低照度：彩色≤0.0004Lux；黑白≤0.0001Lux； 3、分辨率及帧率:主码流50Hz:25fps (2688×1512)；60Hz: 30fps (2688×1512) 4、支持H.265/H.264/MJPEG压缩标准； 5、补光照射距离:200米，采用无光污染的混合补光技术； ▲6、摄像机可对镜头前盖玻璃进行加热。摄像机通过标定校准可检测当前镜头方向与地平面夹角，并根据夹角变化自动调整倍率； 7、焦距:5.9-206.5mm，35倍光学； 8、支持≥120dB超宽动态，支持彩色透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR； 9、水平范围支持0-360°旋转；垂直范围支持-20°-90°旋转。 10、水平速度:水平键控速度：0.1°-210°/s,速度可设；水平预置点速度：280°/s 11、垂直速度:垂直键控速度：0.1°-150°/s,速度可设；垂直预置点速度：250°/s 12、支持RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 ； 13、输入/输出:≥1路音频输入；1路音频输出； 14、输入/输出:≥7路报警输入；2路报警输出； 15、具有RS485控制接口； 16、内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G）； 17、功耗:105W max（其中红外灯18W max） 18、具备较强的环境适应能力，防护等级不低于IP67；在-40℃-70℃、湿度小于95%的温度和湿度环境中可正常工作。 19、摄像机通过标定校准可检测当前镜头方向与地平面夹角，并根据夹角变化自动调整倍率； ▲20、在丢包率设置为20%且网络直连的环境下，网络延时设置为200ms，带宽限制为1Mbps情况下，画面预览正常不卡顿，且云台响应客户端控制命令的延时时间不大于200ms。 ▲21、摄像机可在预览画面及抓拍图片中叠加人员和车辆的移动轨迹，轨迹颜色支持红色、黄色、蓝色、绿色及紫色，轨迹末尾具有一个方向箭头，指向目标离开的方向，抓拍图片大小不大于500KB。 22、产品应符合GB/T 28181-2016 二、投标时如有请提供原厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺函原件（供货及到货验收时必须提供，否则不予验收） |
| 24 | 智能球机安装 |  | 8台 | 建筑业 | 1、安装地点 运营中的高速公路 2、特种作业 特种作业必须持证上岗 3、安全防护 严格遵守交通高速公路管理部门及高速公路业主的安全方防护要求，施工地点前后必须摆放超过1公里的锥桶，以及按照规范布置施工标识牌、减速牌，自动黄人等安全措施 4、调试要求 为达到高速高清车牌抓拍和人脸应用的效果，安装调试必须进行日间效果调试和夜间效果调试，确保准确度和数据可靠性，达到最佳效果 |
| 25 | 六类非屏蔽网线及布线 |  | 4000米 | 工业 | 1、成品外径：6.3±0.3mm,导体：99.99%无氧铜,导体直径：23AWG,导体绝缘外径：1.1±0.05mm,芯数：4*2。 2、改造原有卡口网络光纤线路，覆盖T杆并延申到两端L杆。 3、通行中的高速公路施工，需要封路。 |
| 26 | 杆上电源线及布线 |  | 4000米 | 工业 | 1、采购及安装杆上设备及杆箱供电用电缆,RVV2×2.5mm²电缆。 2、改造原有卡口电源线路，覆盖T杆并延申到两端L杆。 3、通行中的高速公路施工，需要封路。 |
| 27 | 系统集成 |  | 1项 | 软件和信息技术服务业 | 一、集成要求： ▲1、新建高清抓拍数据能够无缝接入原有的高清卡口平台系统，与其他卡口数据实现数据融合统一应用，互联集成所产生的软件开发等所有费用由中标人负责，投标人须在投标文件中提供承诺书原件。（必须提供，否则投标无效）。 2、机房内的综合布线和所有硬件软件调试联通。 3、业务与指挥中心应用系统对接 （1）各应该系统通过平台提供的SDK包通过API调用获取实时过车和违法数据。 （2）数据类型： （3）过车数据和违法数据都是推送文本数据，其中包括图片的URL。 （4）数据结构： （5）相关的过车数据，违法数据，设备数据等科信通过API调用获取数据。 （6）相关的过车数据，违法数据，设备数据等表结构及字段说明，需要根据公安的1400接口规范进行接口开发，进行表结构分析转化成1400规范。 （7）卡口设备： （8）需要卡口的基础信息，比如名称，编码，坐标等，各应用系统通过API调用查询获取。 4、卡口的基础信息由交警提供相关的查询接口，需要提供http的rest接口或对应api。 5、ETC数据应用与集成 （1）建立基础对接平台：将广西高速公路业主单位和广西高速公路管理局的数据（ETC门架、收费站、卡口等过车数据）进行集成整合，通过专网建设一套统一的基础数据平台，供用户进行数据存储、查询与分析。 （2） 数据采集，数据清洗。对接多种交通监测设备，汇聚来自各个不同厂商、不同平台的过车数据，一站式存储海量数据，深入研发数据清洗模型，精准过滤去重每日不低于1000万条，对关键数据精细化分析提取，建立数据资源中心。 （3）数据查询。关联各类交通流量监测记录数据，从高速公路交通规划、管理与应用等多场景的需求为出发点，提供基于web界面的可自由组合多种查询条件的数据查询接口。实现对高速公路交通网通行状态的查询与整合分析，掌握高速公路车辆出行规律。为信息发布、决策分析、交通预警提供一定的数据支撑。 （4）数据展示。 |
| ▲一、商务要求 |  |  |  |  |  |
| 投标报价要求 |  | 1、投标人应对本项目所有货物和服务内容进行报价；报价包括货物采购、项目方案、运输、保管、设计、施工及施工过程所需的安装材料（辅材、配件等）、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。中标人需负责系统整体业务应用的开通，保证所有监控站点与分中心、总中心之间的数据互通运行平稳，终验时通过系统总体功能演示，证明能达到合同规定的要求，并积极配合监控总系统整体联调。 2、投标人应充分考虑硬件、人工等市场价格变化和可能的国家政策性调整，确定风险系数，对本项目所需的所有货物及服务进行合理报价。 |  |  |  |
| 安全施工要求 |  | 安全施工管理要求：本项目实施所在地点为运营中的高速公路，涉及到路段行车安全及路产保护，因此中标人进场安装调试、铺设线缆、维护、巡检、抢修时、需要取得高速公路管理单位颁发的行政许可，施工安全许可证，接受运营管理机构的安全施工监督，由此产生的协调工作和一切费用由中标人负责。（所在高速公路路段的管理单位为：全路段管理：广西壮族自治区高速公路管理局；G72桂林桂湘收费站至南宁东收费站之间的路段：广西交通投资集团有限公司；G75南宁南收费站至桂海收费站之间的路段：广西北部湾投资集团有限公司；G80兴业收费站至六景互通：广西新长江高速公路有限责任公司） |  |  |  |
| 质保期 |  | 质保期自通过最终验收之日起计算，项目整体质保期为三年。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1、售后服务： （1）按国家有关规定实行产品“三包”； （2）免费送货上门、免费安装调试； （3）定期回访； （4）质保期内免费上门维修、免费更换零部件； （5）质保期内接到故障通知后30分钟内响应，3小时内到达现场，6小时内判明故障原因，12小时内解决问题，若故障无法及时排除，应在24小时内提供备用设备以确保系统的正常运行，更换新设备所需费用由中标人承担； （6）提供终身维护； （7）其余按厂家承诺进行。 2、在质保期内，中标人须提供以下技术支持与服务： （1）提供7×24小时热线电话支持。 （2）提供5×9小时邮件等远程支持。 （3）巡检服务：中标人至少每月度进行一次例检，并作出运行分析报告并提出建议，有需要的，要采取优化措施。 （4）提供永久性技术支持服务，售后服务团队具有通信和网络等方面的专业技术和丰富经验，提供7×24小时的电话服务。派遣工程师要求能独立完成系统的故障修复、性能调优与日常维护工作。同时能完成用户需求分析，并在需求确认后，完成能效指标的配置工作。工程师人员需经用户审定，为确保项目稳定实施，中标人如需更换人员，需提前15天通知用户，经用户同意后方可更换。 （5）系统建成后，经采购单位授权许可的公安机关或其他部门使用该系统资源时，中标人须提供技术支持及必要的现场指导，保障线路顺利对接及系统的正常运行。 （6）质保期内设备发生硬件故障，维修或更换配件所需的全部费用由中标人承担，因不可抗力和采购人以外的因素导致的系统损毁所产生的系统抢修、设备维修/更换、系统集成等费用全部由中标人负责。涉及第三方责任（如盗窃、交通事故、施工等）导致的系统损毁，中标人须采取首先抢修恢复系统的原则，先行垫资对系统进行抢修，设备维修/更换等，直至恢复系统正常运行。因此产生的费用，中标人可通过法律途径或友好协商的方式向责任方索赔。 3、本地化服务要求：中标人需在广西区内设立售后服务机构，供货时必须提供相关营业执照、场地证明、服务人员相关证书、联系人名单、详细地址及联系方式。 4、人员培训：免费提供培训。培训内容包括设备操作及日常维护，简单故障排查。培训方式为现场培训，单次培训时长不小于2小时，培训次数不小于2次。培训地点由招标人指定。 5、操作维修手册：中标人必须免费提供完善的产品使用手册、操作培训手册、维护手册。 6、投标人须在投标文件中提供具体的售后服务方案，包括但不限于以下内容：产品质保期、响应时间、人员培训计划、售后技术人员情况、其他优惠条件等。 |  |  |  |
| 交付使用时间及交付地点 |  | 1、交付使用时间：自签订合同之日起90日内整体项目安装调试完毕并交付使用。 - 2、交付地点：广西区内采购人指定地点。 |  |  |  |
| 付款条件 |  | 签订合同后15个工作日内，乙方向甲方缴纳5%（乙方为中小企业则为2%）履约保证金，甲方在5个工作日内支付乙方合同总额30%合同款，到货验收合格后甲方向乙方支付合同总额40%合同款，设备全部安装调试系统正常稳定运行并通过最终验收合格后5个工作日内，甲方向乙方支付剩余合同全部款项，乙方自收到货款之日起3个工作日内开具发票给甲方。项目履约完成（按合同约定履行完合同所有内容，包括承诺的免费保修）后15个工作日内，甲方根据乙方的提请，将履约保证金无息返回给乙方。 |  |  |  |
| 验收要求 |  | 1、项目验收： ①投标产品必须为具备厂家合法渠道的全新原装产品，中标人所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。 ②所有产品在安装调试之前，由甲方及监理单位对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给与验收，初步验收不合格的不予签收。 ③系统所需设备、软件、线材、配件等按甲方建设单位指定地点进行部署并安装调试完毕，直至系统开通正常运行后，系统和系统硬件设备的各项技术指标均达到系统建设方案要求。 ④到货验收：中标人按合同要求在甲方指定安装实施地点交付货物，货物交付完毕后以书面形式提请监理单位及甲方进行到货验收。 ⑤最终验收（终验）：系统正常运行一个月后，由公安厅交警总队向公安厅科信办提请进行最终验收，乙方需无条件配合相关各方开展最终验收。 ⑥中标人提供的产品不满足招标文件要求、验收不合格的，采购人有权解除合同并追究该供应商的法律责任。 2、本次信息化基础设施及系统增改扩建项目分成6个分标进行采购，每个分标中标人均须无条件配合按照公安厅科技信息化项目建设管理有关内控规定开展项目建设监理、功能测试、初验等工作，且初验合格后进入试运行阶段，试运行满1个月后才能提请最终验收。最终验收在6个分标均提请最终验收后才能统一组织实施。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、廉政责任书要求：合同签订后，由广西壮族自治区公安厅科信办、纪委组织广西壮族自治区公安厅采购办项目主办人、中标人负责人、建设单位项目负责人签署《公安厅科技项目建设廉政责任书》。 2、廉洁承诺书要求：投标人须在投标文件中提供《廉洁承诺书》，做出不向建设单位工作人员行贿的承诺。未在投标文件中提供《廉洁承诺书》的视为投标无效。 3、由于项目建设标准为内部文件且硬件环境均为用户提供，因此投标人应到用户现场签到进行现场踏勘，充分了解项目情况，否则导致投标失误由投标人自行承担。踏勘时间及联系方式详见第三章投标人须知前附表第4条。 4、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》要求：本项目允许银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业的分支机构参与投标。 5、根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》87号令第六十条规定，评标委员会认为某投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，可要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |  |  |
| 保密要求 |  | 1、由于项目涉及公安内部内部业务信息，系统数据较为敏感，在项目实施前，中标人及其项目实施人员需与采购人签订保密协议后方可实施。 2、中标人须无条件配合开展施工及维保人员岗前审查、保密教育、保密检查工作，必须对项目实施过程中获取的相关信息保密（相关信息包括但不限于本项目），如发生泄密事件即终止合同，且中标人不得参与后续公安厅项目投标活动。 |  |  |  |
| 二、项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |  |
| ▲产品说明 |  | 本项目货物不接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 无 |  |  |  |

标项二：G75兰海高速新建龙门架卡口       采购预算：342220.00元

本标项的核心产品为下表的第1项900万高清智能摄像机、第9项400万事件检测球机。

| 序号 | 标的的名称 |  | 数量及 单位 | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 900万高清智能摄像机 |  | 10套 | 工业 | 一、技术参数 1、采用一体化设备，包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等，不接受分体式的设备。 2、图像传感器采用1英寸GMOS，≥900万像素，在1～25fps可调。 3、支持多码流，可同时输出主码流可达到4096×2160@25fps 8Mbps，第一第二辅码流可达到1920×1080@25fps 4Mbps。 4、最小照度：彩色≤0.03lx@(F=0.95，关闭帧累积，1/25s彩色模式)。 5水平中心分辨力：彩色≥1600TVL（分辨率为3392×2520、帧率设置为25fps、码率为8Mbps）。 6快门：1/25秒至1/100，000秒，支持双、三快门。 7、支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩标准，支持G.711a、G.711u或PCM音频编码标准。 8压缩输出码率：32Kbps~32Mbps。 9接入协议：支持GB/T28181协议，支持标准Onvif协议。 10网络协议：TCP/IP，HTTP, DHCP, DNS, RTP,RTSP, NTP,支持FTP上传图片。 11通用功能：心跳，密码保护，NTP校时。 12、支持目标类型区分功能，支持自动区分机动车(不含摩托车)、二轮车(摩托车、自行车、电动二轮车)、三轮车和行人，区分准确率≥92%。 13、支持车牌识别功能，识别率白天识别准确率≥96%，晚上识别准确率≥96%。 14可支持视频、线圈、雷达、激光、微波、红外对射、地磁、RFID等车辆检测联动功能 15护罩玻璃透光率≥99% ▲16、支持景深扩展模式设置功能。支持人脸目标抓拍头肩照或全景照，模式可选。 17、可对行驶在车道内的新能源车车牌进行识别。 ▲18、支持车标识别功能，数据库中包含不少于400种车标信息，白天和晚上的识别率均不低于99%。支持不少于14种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙、银灰。 19、具有车流量统计功能，能够按车道和时段进行车辆流量、平均车速、不同类型车辆数等指标的统计，车流量统计有效率≥95%。 20、抓拍图片压缩ROI功能，通过smart JPEG编码方式实现抓拍图片ROI，能够有效减小图片大小，ROI压缩比0-80可设置，ROI区域个数1-5可配置。 ▲21、支持检测并跟踪指定区域内不少于160个目标（机动车、非机动车及行人）。 22、支持驾驶员人脸检测功能，支持遮阳板检测功能，支持压线抓拍、逆行抓拍、占用应急车道抓拍、黄网格违停抓拍、加塞检测、异常车牌检测等功能。 ▲23、支持检出两眼瞳距不小于13像素点以上的人脸图片。支持重瞳设置选项，开启后可自动调节优化画面中人脸和车牌区域的曝光。 24、支持在红外模式下，支持车牌识别功能，车牌识别率≥98%，具有隐私区域遮盖功能，区域的个数≥12，可配置区域大小及位置。 25、支持识别车头≥4000种车辆子品牌，车尾≥2800种车辆子品牌，白天准确率≥95%，晚上准确率≥90%，在静止场景下，图像质量无明显劣化条件下，设备采用H.264或H.265视频编码方式，当开启智能编码功能后，码流可降低至未开启时的1/30。 26、图片合成功能支持违法逆行、超速等违法图片记录的合成处理，图片合成 可以配置多种合成方式。 27、可支持≥20种车型检测，支持禁左、禁右、禁止掉头违章抓拍，禁止货车通行、禁止农用运输车通行、禁止大型客车通行、禁止拖/挂车通行违章抓拍。 28、支持危险品车检测功能，识别准确率≥90% 29、防护等级≥IP66，设备在-40℃-80℃环境条件下能正常工作。 30、在混合目标检测模式下，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，可支持人脸与人体、车牌与车辆的关联显示。 ▲31、支持侧脸过滤功能，过滤的人脸上下、左右角度阈值可设置。支持通过菜单开启或关闭人脸质量优先抓图功能，当开启时，人脸轨迹中人脸质量分数达到设定值时自动进行人脸抓拍。 ▲32、支持直流5V-24V电源输入，支持交流20V-320V电源同步。 33、产品应符合GB/T 28181-2016。 二、投标时如有请提供原厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺函原件（供货及到货验收时必须提供，否则不予验收） 三、安装要求 1、安装地点 运营中的高速公路上，对卡口车道的抓拍摄像机、镜头等进行安装、调试。 2、特种作业 特种作业必须持证上岗。 3、安全防护 严格遵守交通高速公路管理部门及高速公路业主的安全方防护要求，施工地点前后必须摆放超过1公里的锥桶，以及按照规范布置施工标识牌、减速牌，自动黄人等安全措施。 4、调试要求 为达到高速高清车牌抓拍和人脸应用的效果，安装调试必须进行日间效果调试和夜间效果调试，确保准确度和数据可靠性，达到最佳效果。 |
| 2 | 基于LINUX的智能抓拍机监测软件 |  | 10套 | 软件和信息技术服务业 | 1、车辆信息叠加； 2、前端设备参数设置； 3、前端数据本地存储； 4、前端数据传输； 5、可通过IE浏览器设置人脸抓拍模式为最佳抓拍模式/快速抓拍模式；在最佳抓拍模式时，可设置抓拍次数、抓拍帧数间隔及抓拍阈值，次数可设置为1次~10次，间隔帧数可设置为1帧~255帧，抓拍阈值可设置为0~20； 6、开启混合抓拍模式后，设备支持正面/侧面/背面行人（包括成年人和儿童、的抓拍；支持对骑自行车、骑三轮车、骑电动车、踩平衡车、骑车带人等非机动车的抓拍；支持对轿车、客车、面包车、货车、卡车、摩托车等机动车的抓拍； 7、设备支持人脸区域自动曝光，可根据人脸区域和光照变化自动调节人脸区域曝光参数；可通过IE浏览器设置人脸自动曝光的参考亮度、最短持续时间和人脸过滤时间； 8、支持节假日/工作日按时间段或者全天方式限行，支持车牌号按单双号/任意尾号进行限行，支持时间和车牌号自定义组合规则进行限行； 9、支持多拍过滤功能，可设置多拍过滤时间段为0-320000ms，在此时间段内多次经过的车辆只抓拍一次。 10、软件内置安装在前端摄像机内 |
| 3 | 高清识别软件 |  | 10套 | 软件和信息技术服务业 | 1、设备可识别351种机动车品牌标志，白天识别准确率≥99%，夜晚识别准确率≥99%； 2、设备可检测并抓拍喜、怒、哀、乐四种表情的人脸；可对监视画面汇总不小于40个人脸进行检测、跟踪和抓拍，并可将抓拍图片上传服务器； 3、支持识别车头6600种车辆子品牌，车尾3600种车辆子品牌，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天识别准确率均98%，晚上的识别准确率均≥96%； 4、设备可通过客户端软件对监控画面中的机动车车速进行检测并显示，当视频画面中机动车车速＜100Km/h时，车速示值误差应在-6Km/h～0Km/h范围内；当视频画面中机动车车速≥100Km/h时，车速示值误差应在机动车速度的范围内-6%～0%； 5、支持对设定区域内的机动车、非机动车是否悬挂车牌的情况进行检测并显示。支持识别各种公安（含新能源车牌、警车）、军队、武警部队、应急部门等车牌； 6、软件内置安装在前端摄像机内。 |
| 4 | 高清镜头 |  | 10只 | 工业 | 1、镜头规格：2/3； 2、接口方式：C； 3、焦距（mm）：35，具体焦距随现场环境而定； 4、光圈（F）：1.4-16C； 5、视角（水平）：13.9°。 包含安装调试、使用培训、三年质保等服务。 |
| 5 | 防护罩 |  | 10台 | 工业 | 1、电源：220VAC±10%； 2、功率：80W； 3、主体：铝合金；视窗：透明玻璃；锁扣：不锈钢； 4、防护罩等级：IP66； 5、工作环境：-35℃～+65℃； 6、相对湿度：≤90%。 包含安装调试、使用培训、三年质保等服务。 |
| 6 | 以太网避雷器 |  | 10只 | 工业 | 1、Un：5VDC； 2、Up：≤70V； 3、In（8/20us）4cores：10kA； 4、FG：≤10MHz； 5、IL：≤0.5dB。 包含安装调试、使用培训、三年质保等服务。 |
| 7 | SD卡 |  | 10个 | 工业 | 32G、包含安装调试、使用培训、三年质保等服务。 |
| 8 | 偏正镜 |  | 10个 | 工业 | 1、微距：30.5mm； 2、可根据外界光线自动开启或关闭； 3、用来消除或减弱非金属表面的强反光，从而消除或减轻光斑。 用来消除或减弱非金属表面的强反光，从而消除或减轻光斑、包含安装调试、使用培训、三年质保等服务。 |
| 9 | 400万事件检测球机 |  | 2台 | 工业 | 一、技术参数 1、≥400万8寸星光级红外违章检测一体球； 2、分辨率≥2560×1440@30fps； 3、焦距≥5.6-208mm，37倍光学变倍； 4、≥200米红外照射距离； 5、支持光学透雾；支持雨刷；支持鹰视智能聚焦算法； 6、支持道路违章取证：违停、逆行、压线、变道、机占非、掉头取证以及断网续传； 7、支持音频、报警； 8、最低照度，彩色≤0.0005Lux；黑白≤0.0001Lux； 9、支持3D数字降噪、SmartIR、120dB超宽动态、强光抑制、电子防抖； 10、水平键控速度最大210°/s，垂直键控速度最大150°/s，垂直范围-20°~90°； 11、最大支持256GB Micro SD（即为TF卡）卡； 12、电源：AC24V，62W max（其中加热5Wmax，红外灯15W max） 13、支持RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 ； ▲14、可识别不低于300种车辆品牌，车辆品牌识别白天准确率大于99%，晚上准确率大于99%。可识别不低于5000种车辆子品牌，车辆子品牌识别白天准确率大于99%，晚上准确率大于99%。 ▲15、可识别不少于14种车辆颜色，车辆车身颜色识别准确率大于99%。可识别不少于16种车型，包括两厢轿车、三厢轿车、微型轿车、SUV、MPV、大型货车、小型货车、皮卡车、面包车、大型客车、小型客车、集装箱卡车、微卡、栏板卡、渣土卡、油罐车、混凝土搅拌车、轿跑。车型识别白天准确率大于99%，晚上准确率大于99%。 ▲16、当监视画面中有雾时，设备可通过客户端触发报警，并上传叠加雾浓度等级的图片。 包含安装调试、使用培训、三年质保等服务。 17、产品应符合GB/T 28181-2016 二、投标时如有请提供原厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺函原件（供货及到货验收时必须提供，否则不予验收） 三、安装要求 1、安装地点 运营中的高速公路上，对卡口车道的抓拍摄像机、镜头等进行安装、调试。 2、特种作业 特种作业必须持证上岗。 3、安全防护 严格遵守交通高速公路管理部门及高速公路业主的安全方防护要求，施工地点前后必须摆放超过1公里的锥桶，以及按照规范布置施工标识牌、减速牌，自动黄人等安全措施。 4、调试要求 为达到高速高清车牌抓拍和人脸应用的效果，安装调试必须进行日间效果调试和夜间效果调试，确保准确度和数据可靠性，达到最佳效果。 |
| 10 | 多功能数字化窄波测速雷达 |  | 8台 | 工业 | 1、单车道测速雷达，频率24G 2、测速距离：单车道18～38m(可调整) 3、测速范围：5km/h～250km/h 4、WIFI功能：可通过雷达WIFI进行雷达各项参数设置，调试简单快捷 5、工作电压：9-12V DC 6、工作功耗：≤2W 7、微波发射频率：(35.1±0.1)GHz； 8、测速误差：当车速＜100km/h时，误差为-6km/h～0km/h；当车速≥100km/h时，误差为车速的-6%～0%； 9、主瓣宽度：≤6°； 10、旁瓣电平：≤-15dB； 11、响应时间：≤0.5s； 12、测量误差：静态±1km/h，动态±1km/h（自身测速）、±2km/h（目标测速）； 13、工作温度：-20℃～+60℃； 14、对于超出限速值的机动车抓拍率达98%以上。 包含安装调试、使用培训、三年质保等服务。 |
| 11 | 证眼雷达监控管理软件 |  | 10套 | 软件和信息技术服务业 | 1、雷达监控管理软件，含双路微带平衡混频器处理软件，实现信号识别等功能。管理软件内置安装在前端摄像机内。 2、按现有平台架构、接口、协议接入现有中心平台并正常工作。 3、支持区间配置、字符叠加，以及以车辆区间属性（车牌号码、车牌颜色 、违法时间、区间名称、超速比）搜索区间违法超速数据，查询区间违法超速数据的超速比、平均速度等超速信息。 4、支持按卡口、方向、超速事件检测，按时间段进行事件查询。 5、支持超速事件统计和黑名单数据，统计生成事件年报表、月报表、日报表。 6、系统支持根据不同车道设定不同限速值。 7、系统支持根据不同车辆类型（大车/小车）设定不同限速值。 8、支持准确捕获机动车超速行驶违法行为。 |
| 12 | 频闪补光灯 |  | 10台 | 工业 | 一、技术参数 1、显色指数：≥65Ra； 2、色温：≥4000K； 3、闪烁特性：具有峰值光强抑制功能，能与交通技术监控设备同步，连续两次补光之间的最小时间间隔为76ms，点亮时间为0.88ms； 4、光学性能：光照度均匀，无暗区、无明显抖动； 5、绝缘电阻：≥500MΩ； 6、接触电阻：≤0.1Ω； 7、电源适应性：在AC220V±44V、50Hz±2Hz的电压条件下，补光装置能正常工作，基准轴上光照度的变化幅度小于等于额定电压下的15%； 8、工作温度：-20℃～+70℃； 9、外壳防护：补光装置的外壳防护等级不低于GB 4208-2008中规定的IP65； 10、应当符合GAT1202-2014《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》 包含安装调试、使用培训、三年质保等服务。 二、安装要求 1、安装地点 运营中的高速公路上，对卡口车道的抓拍摄像机、镜头等进行安装、调试。 2、特种作业 特种作业必须持证上岗。 3、安全防护 严格遵守交通高速公路管理部门及高速公路业主的安全方防护要求，施工地点前后必须摆放超过1公里的锥桶，以及按照规范布置施工标识牌、减速牌，自动黄人等安全措施。 4、调试要求 为达到高速高清车牌抓拍和人脸应用的效果，安装调试必须进行日间效果调试和夜间效果调试，确保准确度和数据可靠性，达到最佳效果。 |
| 13 | LED补光灯 |  | 10台 | 工业 | 一、技术参数 1、显色指数：≥72Ra； 2、光学性能：补光区域在基准轴左右5°，基准轴上峰值光照度98lx、平均光照度18lx，补光区域最小峰值光照度61lx； 3、闪烁特性：能与交通技术监控设备同步，闪烁频率大于50Hz，点亮时间为2.5ms； 4、绝缘电阻：≥500MΩ； 5、接触电阻：≤0.1Ω； 6、电源适应性：在AC220V±44V、50Hz±2Hz的电压条件下，补光装置能正常工作，基准轴上光照度的变化幅度小于等于额定电压下的15%； 7、工作温度：-20℃～+70℃； 8、功耗：≤38.7W； 9、外壳防护：补光装置的外壳防护等级不低于GB 4208-2008中规定的IP65。 10、应当符合GAT1202-2014《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》 包含安装调试、使用培训、三年质保等服务。 二、安装要求 1、安装地点 运营中的高速公路上，对卡口车道的抓拍摄像机、镜头等进行安装、调试。 2、特种作业 特种作业必须持证上岗。 3、安全防护 严格遵守交通高速公路管理部门及高速公路业主的安全方防护要求，施工地点前后必须摆放超过1公里的锥桶，以及按照规范布置施工标识牌、减速牌，自动黄人等安全措施。 4、调试要求 为达到高速高清车牌抓拍和人脸应用的效果，安装调试必须进行日间效果调试和夜间效果调试，确保准确度和数据可靠性，达到最佳效果。 |
| 14 | 补光灯嵌入式软件 |  | 10套 | 软件和信息技术服务业 | 自动控制及感光传感器自动控制常明灯的开启，为一体化高清摄像机进行视频检测提供环境补光。软件内置安装在前端摄像机内。 |
| 15 | 电源避雷器 |  | 10只 | 工业 | 1、标称工作电压（U）：220VaC； 2、最大持续工作电压（Uc）：420V； 3、标称通流容量（In）：20kA（8/350μs）； 4、最大通流容量（Imax）：40kA（8/350μs）； 5、响应时间（T）：25ns； 6、保护水平（Up）：1．5kV； 7、接地电阻（R）：≤4Ω 包含安装调试、使用培训、三年质保等服务。 |
| 16 | 网络交换机 |  | 2个 | 工业 | 1、产品类型：快速以太网交换机； 2、应用层级：二层； 3、传输速率：10/100Mbps； 4、交换方式：存储-转发； 5、背板带宽：1.6Gbps； 6、MAC地址表：1K； 7、端口结构：非模块化； 8、端口描述：8个10/100Mbps端口； 9、传输模式:全双工/半双工自适应。 包含安装调试、使用培训、三年质保等服务。 |
| 17 | 前端机箱 |  | 1个 | 工业 | 系统前端设备机箱为工业一体化设计（挂杆安装），采用不绣钢机箱，具有防雷、防潮、防尘、抗高温及低温等可靠的安全防护性能设计，主要安装前端设备、网络设备及相关附件。尺寸大小：650mm*500mm*270mm。防护等级：IP65、包含安装调试、使用培训、三年质保等服务。 |
| 18 | 在线式智能电源 |  | 1套 | 工业 | 1、采用220VAC供电，具备良好的抗浪涌性能，宽电压输入范围及适应严酷供电环境； 2、备用电源：设备内部应有锂电池，正常工作时设备对锂电池进行充电，断电时立即切换到锂电池供电，并输出报警； 3、串口通信功能：设备开启后应能通过RS232串口与上位机进行通讯，上位机通过软件可实时查询设备的工作状态，如工作状态、输入电压、输出电压、设备编号和软件版本号等信息； 4、工作模式定时切换功能：应可通过上位机软件，对时间参数进行设置，对市电模式和旁路模式进行定时切换； 5、供电输出模式：设备应支持三种工作模式，市电模式时在124～264V市电输入的情况下，应对输入电压进行整流，实现稳压市电220v输出；旁路模式时应能将市电直接输出；电池模式时输入断电时应能依靠内置电池进行220v的市电输出； 6、泄露电流：≤0.045mA（交流、峰值）； 7、静电放电抗扰度：接触放电6Kv、空气放电8Kv； 8、输出功能：500W（市电、电池）； 9、电源电压适应范围：电源电压220V，适应范围80%～120%； 10、抗电强度：1.5kV、1min无击穿、无飞弧； 11、工作温度：-20℃～60℃。 包含安装调试、使用培训、三年质保等服务。 |
| 19 | 物联网校时检测终端 |  | 1套 | 工业 | 1、接口检查：具有1个10M/100MRJ45接口、RS232接口、RS485接口、断电检测接口、I/O接口、DC12V输出控制接口、北斗/GPS天线接口、物联网3G/4G）天线接口； 2、运行状态显示功能：支持在客户端实时显示设备的编号、GPS和北斗信号强度、内部时间有效性运行等状态信息； 3、校时状态显示功能：支持显示及记录同本终端进行校时的设备的IP地址及校时状态； 4、时间显示功能：支持在客户端界面实时显示设备内部时间； 5、设备管理功能：支持对设备的参数配置修改，可以设置IP地址、端口、点位信息等； 6、校时功能：支持北斗/GPS自动校时，支持北斗、GPS双模系统；支持对网络摄像机进行校时；支持对局域网内的设备（须支持NTP等协议的设备功能）进行校时； 7、报警功能：支持I/O接口接入开门、震动报警设备，在接收到报警信息时实时在客户端显示； 8、远程重启功能：支持在web端远程重启功能；支持DC12V输出控制接口远程开启/关闭； 9、断电检测功能：支持前端设备断电检测，前端设备断电后，客户端可自动报警并显示市电异常；支持物联网查询断电信息，并进行状态显示； 10、断网检测功能：支持前端设备断网检测，前端设备断网后，客户端可自动报警并进行提醒； 11、远程升级功能：支持远程升级和维护功能； 12、电源适应性：在DC12V±3V范围内正常工作； 13、工作温度：-25℃～60℃。 包含安装调试、使用培训、三年质保等服务。 |
| 20 | GPS时间服务器软件 |  | 1套 | 软件和信息技术服务业 | 能够实现地理位置信息与卫星同步，网口支持NPT网络校时。可以接受查看卫星信号，便于调试，查看数据。硬件安装环境：双路CPU、32G内存、500G硬盘、windows-service操作系统。 |
| 21 | 公路卡口车辆监测记录系统（高清）前端控制软件 |  | 1套 | 软件和信息技术服务业 | 1、车辆捕获功能； 2、车辆测速功能； 3、车辆信息记录功能； 4、车辆号牌识别功能； 5、图像记录防篡改功能； 6、车辆信息叠加； 7、前端设备参数设置； 8、前端数据本地存储； 9、前端数据传输。 10、硬件安装环境：双路CPU、32G内存、500G硬盘、windows-service操作系统。 |
| 22 | 取电 |  | 500米 | 工业 | 设备取电电源线，品牌：桂林国际，规格KVV22 2*4.0，材质：聚氯乙烯绝缘控制电缆，预估500米。含施工及材料（采用联塑50-70mmPE管，管道深300mm）槽开挖 PE管埋设、穿线、恢复。 |
| 23 | 光纤电路铺设 |  | 1项 | 工业 | 一、含光端机、1000米光纤铺设光纤熔纤及辅材费用。 1、包含光缆铺设、管沟开挖0.3*0.3m、管沟回填等完成本项目建设所需的全部工作。 2、光缆支线：GYTS（层绞+钢带纵包）8芯光缆，穿PE20管埋地敷设，长度1000米。 3、衰减指标：≤0.36dB/Km（1310nm波长）；≤0.22dB/Km（1550nm波长）。 4、接头损耗：单个接头的平均接头损耗≤0.05dB。 5、长期拉伸力：600N-1000N。 5、短期拉伸力：1500N一3000N。 6、长期压扁力：300N/100mm。 7、短期压扁力：1000N/100mm。 8、护套：达到一定的机械强度，防水、防震、防腐、防微生物侵蚀及防啮齿动物咬伤。 9、使用寿命：正常使用不小于25年。 10、使用温度（℃)：-40～+60。 二、在运营中的高速公路中间隔离带及路肩施工，严格遵守交通高速管理局及高速公路业主的安全方保护要求，施工地点前后必须摆放超过1公里的锥桶，以及按照规范布置施工标识牌、减速牌，自动黄人等。 ▲投标人须承诺：其提供的光端机带远程网管，方便后期维护，接入原有光传输系统大队环网，与网内光端机形成统一网管，能无缝接入原有的全程监控光传输网络，形成统一网管平台（包含传输骨干网SDH和PTN光传输的业务配置，本地环网光端机业务配置），软件开发，测试联调所产生的一切费用由中标人承担，投标人须在投标文件中提供承诺书原件。（必须提供，否则投标无效）。 |
| 24 | 配套线缆 |  | 2套 | 工业 | 电源线、网线、接地线、触发线、含工程安装费。 在运营中的高速公路中间隔离带及路肩施工，严格遵守交通高速管理局及高速公路业主的安全方保护要求，施工地点前后必须摆放超过1公里的锥桶，以及按照规范布置施工标识牌、减速牌，自动黄人等。 |
| 25 | 安装辅材 |  | 2套 | 建筑业 | 安装支架、紧固件、软管、接头、电工胶布、接线插排、线扎等、含工程安装费。 |
| 26 | 高速公路 基础施工 |  | 1套 | 建筑业 | 一、门架 1、龙门架采用钢结构桁架式； 2、钢构件设计满足抵御广西区各地区沿海高盐度、多暴雨台风要求，使用寿命不低于20年； 3、钢结构采用的钢材符合GB/T 700-2006国家标准要求；满足《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）的规定； 4、钢结构焊接采用的焊条、焊丝、焊剂等均符合国家相关规定标准； 5、龙门架配套维修通道、护栏、爬梯，能满足卡口区间测速系统、高清事件监控及事件检测系统设备安装； 6、整体热镀锌、喷塑处理（淡灰色），镀锌层厚度不小于86μm；喷塑颜色为灰色，厚度不小于50μm； 7、龙门架横梁底部距路面高度不小于6.5m，横跨双向10车道，暂估43米，龙门架跨度根据现场实际情况确定； 8、单边立杆为两根无缝钢管Ø219*7组合而成，底法兰尺寸为（1600*750）mm，横杆为四根无缝钢管Ø89*5组合而成（可根据跨度适当调整参数），具体长度根据实际情况而定； 9、包含杆件、预埋件及接地体、螺母、测绘等。 二、基础 1、基础开挖(基础尺寸不低于1800mm*1200mm*1800mm)、C30混凝土浇注（4m³）、土方回填、路面恢复、垃圾清理。 2、基坑调整，并在基础底面和直立壁面打加箍筋； 3、在浇注基础混泥土时，注意使定位法兰盘与基础对中，控制好预埋件的标高和水平，并根据路况对基础法兰盘方向进行适当的调整；龙门架地笼的埋设要保证相互间距和直线度； 4、施工完毕，地脚螺栓外露上黄油，并用油纸包裹； 5、基础若对路面造成破坏，在基础完成时需修复，基础高出路面部分需制模板定型，高出部分尺寸可适当调节不可对路面造成影响； 6、预埋PE管弯角要求不可大不可折弯； 7、基础施工完成后，要定期对基础进行养护，保证基础不出现开裂等安全隐患； 8、待基础完全凝固后需拆除基础模板，必要时对基础表面进行收光处理，所有地脚外露螺栓需用环氧氟锌漆刷涂，待底漆干后采用与杆件底法兰颜色相同的工业防锈漆刷涂防锈处理； 三、窨井制作： 1、井圈采用混泥土标准井圈； 2、井内需预埋管道； 3、窨井内部净尺寸400mm×400mm×400mm； 4、井盖采用专用井盖，窨井设置有窨井盖，窨井盖材质适宜采用复合材料，若无人行驶的路段采用轻型复合材料窨井盖，若只有人行走的路段采用中型复合材料窨井盖，若有普通车辆行驶的路段采用重型复合材料窨井盖，若有重型车辆行驶的路段需采用超重型复合材料窨井盖； 5、路面恢复； （1）管线敷设：含50PE管（材质PE、外径：50MM、壁厚：5.0MM、抗压、耐腐蚀），土方开挖、管道预埋、土方回填、路面恢复、垃圾清运； （2）路面清理：路面施工材料及垃圾清理等； （3）吊装：杆件吊装采用吊车吊装； （4）人工：吊装人工、设备安装调试、穿线人工； （5）脚手架：设备安装调试用； （6）穿线：线缆穿线。 在运营中的高速公路中间隔离带及路肩施工，严格遵守交通高速管理局及高速公路业主的安全方保护要求，施工地点前后必须摆放超过1公里的锥桶，以及按照规范布置施工标识牌、减速牌，自动黄人等。 |
| 27 | 安装调试安全防护 |  | 1套 | 建筑业 | 一、安装地点 施工安装，高速公路是已通车运营的高速公路，不是新建高速。 二、安全防护 严格遵守交通高速管理局及高速公路业主的安全方保护要求，施工地点前后必须摆放超过1公里的锥桶，以及按照规范布置施工标识牌、减速牌，自动黄人 三、调试要求 涉及高速高清抓拍效果，安装调试必须进行日间效果调试和夜间效果调试，确保准确度和数据可靠性，达到最佳效果 四、安装及防护措施 1、项目安装设备所需调试车辆、登高作业车、车辆油费、人工、脚手架及安全防护等； 2、项目安装设备的数量、外包装、规格等检查核对、登记； 2、项目施工现场的协调，设备的运送、起重和吊装，使其就位； 3、按照施工图纸进行核对、检测、记录； 4、制作、采购需要在项目现场制造的零部件、配件、替换件等； 5、拼装设备的零部件,校正设备的位置和安放状态； 6、固定设备,安装管、线、固定件装置等，用它们将主体设备及辅助设备连接组成； 7、对单机设备进行通电开机测试、网络通断测试，设置正确参数，调整正确抓拍角度及监控画面； 8、设备联机测试，与后台对接，对现场设备的修正、微调，保证抓拍图片的质量符合要求； 9、设备安装要符合有关设备安装的技术要求和质量标准，在安装过程中应加强对安装过程的每一个分项、分部工程的控制； 10、设备定位必须符合设备平面图和安装施工图的要求和规定，满足生产工艺要求，有利于安全生产及各工序间的配合衔接，要便于操作、维护、及检修； 11、要保证设备基础的坚固性，保证设备基础能承受设备本身的重量； 12、设备的调平校正必须按规范中规定的质量标准和要求，保证设备的稳定性，并做好安装定位后的复查工作 |
| ▲一、商务要求 |  |  |  |  |  |
| 投标报价要求 |  | - 1、投标人应对本项目所有货物和服务内容进行报价；报价包括货物采购、项目方案、运输、保管、设计、施工及施工过程所需的安装材料（辅材、配件等）、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。中标人需负责系统整体业务应用的开通，保证所有监控站点与分中心、总中心之间的数据互通运行平稳，终验时通过系统总体功能演示，证明能达到合同规定的要求，并积极配合监控总系统整体联调。 2、投标人应充分考虑硬件、人工等市场价格变化和可能的国家政策性调整，确定风险系数，对本项目所需的所有货物及服务进行合理报价。 |  |  |  |
| 安全施工要求 |  | - 安全施工管理要求：本项目实施所在地点为运营中的高速公路，涉及到路段行车安全及路产保护，因此中标人进场安装调试、铺设线缆、维护、巡检、抢修时、需要取得高速公路管理单位颁发的行政许可，施工安全许可证，接受运营管理机构的安全施工监督，由此产生的协调工作和一切费用由中标人负责。（所在高速公路路段的管理单位为：全路段管理：广西壮族自治区高速公路管理局；G72桂林桂湘收费站至南宁东收费站之间的路段：广西交通投资集团有限公司；G75南宁南收费站至桂海收费站之间的路段：广西北部湾投资集团有限公司；G80兴业收费站至六景互通：广西新长江高速公路有限责任公司） |  |  |  |
| 质保期 |  | - 质保期自通过最终验收之日起计算，项目整体质保期为三年。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1、售后服务： （1）按国家有关规定实行产品“三包”； （2）免费送货上门、免费安装调试； - （3）定期回访； - （4）质保期内免费上门维修、免费更换零部件； - （5）质保期内接到故障通知后30分钟内响应，3小时内到达现场，6小时内判明故障原因，12小时内解决问题，若故障无法及时排除，应在24小时内提供备用设备以确保系统的正常运行，更换新设备所需费用由中标人承担； - （6）提供终身维护； - （7）其余按厂家承诺进行。 - 2、在质保期内，中标人须提供以下技术支持与服务： - （1）提供7×24小时热线电话支持。 - （2）提供5×9小时邮件等远程支持。 - （3）巡检服务：中标人至少每月度进行一次例检，并作出运行分析报告并提出建议，有需要的，要采取优化措施。 - （4）提供永久性技术支持服务，售后服务团队具有通信和网络等方面的专业技术和丰富经验，提供7×24小时的电话服务。派遣工程师要求能独立完成系统的故障修复、性能调优与日常维护工作。同时能完成用户需求分析，并在需求确认后，完成能效指标的配置工作。工程师人员需经用户审定，为确保项目稳定实施，中标人如需更换人员，需提前15天通知用户，经用户同意后方可更换。 - （5）系统建成后，经采购单位授权许可的公安机关或其他部门使用该系统资源时，中标人须提供技术支持及必要的现场指导，保障线路顺利对接及系统的正常运行。 - （6）质保期内设备发生硬件故障，维修或更换配件所需的全部费用由中标人承担，因不可抗力和采购人以外的因素导致的系统损毁所产生的系统抢修、设备维修/更换、系统集成等费用全部由中标人负责。涉及第三方责任（如盗窃、交通事故、施工等）导致的系统损毁，中标人须采取首先抢修恢复系统的原则，先行垫资对系统进行抢修，设备维修/更换等，直至恢复系统正常运行。因此产生的费用，中标人可通过法律途径或友好协商的方式向责任方索赔。 - 3、本地化服务要求：中标人需在广西区内设立售后服务机构，供货时必须提供相关营业执照、场地证明、服务人员相关证书、联系人名单、详细地址及联系方式。 - 4、人员培训：免费提供培训。培训内容包括设备操作及日常维护，简单故障排查。培训方式为现场培训，单次培训时长不小于2小时，培训次数不小于2次。培训地点由招标人指定。 - 5、操作维修手册：中标人必须免费提供完善的产品使用手册、操作培训手册、维护手册。 - 6、投标人须在投标文件中提供具体的售后服务方案，包括但不限于以下内容：产品质保期、响应时间、人员培训计划、售后技术人员情况、其他优惠条件等。 |  |  |  |
| 交付使用时间及交付地点 |  | 1、交付使用时间：自签订合同之日起30日内整体项目安装调试完毕并交付使用。 - 2、交付地点：广西区内采购人指定地点。 |  |  |  |
| 付款条件 |  | 签订合同后15个工作日内，乙方向甲方缴纳5%（乙方为中小企业则为2%）履约保证金，甲方在5个工作日内支付乙方合同总额30%合同款，到货验收合格后甲方向乙方支付合同总额40%合同款，设备全部安装调试系统正常稳定运行并通过最终验收合格后5个工作日内，甲方向乙方支付剩余合同全部款项，乙方自收到货款之日起3个工作日内开具发票给甲方。项目履约完成（按合同约定履行完合同所有内容，包括承诺的免费保修）后15个工作日内，甲方根据乙方的提请，将履约保证金无息返回给乙方。 |  |  |  |
| 验收要求 |  | 1、项目验收： ①投标产品必须为具备厂家合法渠道的全新原装产品，中标人所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。 ②所有产品在安装调试之前，由甲方及监理单位对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给与验收，初步验收不合格的不予签收。 ③系统所需设备、软件、线材、配件等按甲方建设单位指定地点进行部署并安装调试完毕，直至系统开通正常运行后，系统和系统硬件设备的各项技术指标均达到系统建设方案要求。 ④到货验收：中标人按合同要求在甲方指定安装实施地点交付货物，货物交付完毕后以书面形式提请监理单位及甲方进行到货验收。 ⑤最终验收（终验）：系统正常运行一个月后，由公安厅交警总队向公安厅科信办提请进行最终验收，乙方需无条件配合相关各方开展最终验收。 ⑥中标人提供的产品不满足招标文件要求、验收不合格的，采购人有权解除合同并追究该供应商的法律责任。 2、本次信息化基础设施及系统增改扩建项目分成6个分标进行采购，每个分标中标人均须无条件配合按照公安厅科技信息化项目建设管理有关内控规定开展项目建设监理、功能测试、初验等工作，且初验合格后进入试运行阶段，试运行满1个月后才能提请最终验收。最终验收在6个分标均提请最终验收后才能统一组织实施。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、廉政责任书要求：合同签订后，由广西壮族自治区公安厅科信办、纪委组织广西壮族自治区公安厅采购办项目主办人、中标人负责人、建设单位项目负责人签署《公安厅科技项目建设廉政责任书》。 2、廉洁承诺书要求：投标人须在投标文件中提供《廉洁承诺书》，做出不向建设单位工作人员行贿的承诺。未在投标文件中提供《廉洁承诺书》的视为投标无效。 3、由于项目建设标准为内部文件且硬件环境均为用户提供，因此投标人应到用户现场签到进行现场踏勘，充分了解项目情况，否则导致投标失误由投标人自行承担。踏勘时间及联系方式详见第三章投标人须知前附表第4条。 4、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》要求：本项目允许银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业的分支机构参与投标。 5、根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》87号令第六十条规定，评标委员会认为某投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，可要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |  |  |
| 保密要求 |  | 1、由于项目涉及公安内部内部业务信息，系统数据较为敏感，在项目实施前，中标人及其项目实施人员需与采购人签订保密协议后方可实施。 2、中标人须无条件配合开展施工及维保人员岗前审查、保密教育、保密检查工作，必须对项目实施过程中获取的相关信息保密（相关信息包括但不限于本项目），如发生泄密事件即终止合同，且中标人不得参与后续公安厅项目投标活动。 |  |  |  |
| 二、项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |  |
| ▲产品说明 |  | 本项目货物不接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 无 |  |  |  |

标项三：S40贵隆高速新辖区高清抓拍卡口建设       采购预算：1049767.00元

本标项的核心产品为下表的第1、22项900W高清抓拍单元及安装、第5、27项智能球机。

| 序号 | 标的的名称 |  | 数量及 单位 | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 900W高清抓拍单元及安装 |  | 8个 | 工业 | 一、参数性能 1、采用一体化设备，包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等，不接受分体式的设备。 2、≥900万像素，在1～25fps可调。 3、支持多码流，主码流可配置分辨率最大支持4096×2160、≥2Mbps的≥25帧/s图像。 4、图像传感器：GMOS传感器。 5、支持900万覆盖两车道，卡口混合车道应用，支持全结构化的机动车、非机动车和行人的抓拍和分析。支持闪光灯和LED频闪灯同步补光； 6、使用闪光灯补光时，抓拍图片可看清司乘人员人脸； 镜头：50mm镜头，照度：彩色:0.01Lux 黑色:0.008Lux，视频压缩标准H.265/H.264/MJPEG，图像输出格式：JPEG 7、输出：电平量信号，通讯接口：2个RJ45 ，10M/100M/1000M自适应以太网口，2个RS485接口，1个RS232接口，触发输入：1个触发/报警输入，触发输出：7路F+F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制； 8、存储支持：支持TF卡，USB，云存储协议，自动光圈镜头：支持 9、工作电压：100VAC～240VAC；；频率：48Hz～52Hz，功耗：20W MAX 10、支持智能识别功能：机动车违章检测：机动车超速、压线、逆行、禁止大货车等违法行为 11、非机动车管控：非机动车载人、不戴头盔、逆行、占用机动车道等违法行为 12、支持黑名单功能，在黑名单模式中，悬挂添加在黑名单中车牌的车辆通过监控区域应触发报警并进行图片抓拍，黑名单中可添加≥20000个车牌; 13、可对设定区域内的天窗开启露出人部分身体、未交替让行、双车挤入单车道等行为进行图片抓拍； 13、可对违章占用专用车道的车辆进行违法检测抓拍，准确率白天≥99% ，晚上≥98%。 15、可对超速违法(根据所设时速）行驶的车辆进行违法检测抓拍，准确率白天≥99% ，晚上≥98%; 16、支持驾驶室人脸抠图功能， 主驾驶人脸抠图概率≥98% ，副驾驶人脸抠图概率≥98%; 17、支持识别车头6600种车辆子品牌，车尾3600种车辆子品牌，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天识别准确率均98%，白晚上的识别准确率均≥96%； 18、支持对设定区域内的机动车、非机动车是否悬挂车牌的情况进行检测并显示。 19、支持驾驶室内挂坠识别功能，准确率≥95%。 20、支持检测每个车道车牌识别区的车辆驶入状态和驶出状态。 21、支持根据黄牌，蓝牌，危化品车辆(车牌)分别可以设置限速值，支持多拍过滤功能，可设置多拍过滤时间段为0-320000ms，在此时间段内多次经过的车辆只抓拍一次 ； 22、当车辆图像为前部特征图像时，记录的驾驶人面部图像不小于50X50 个像素。 23、设备在不小于100VAC~240VAC电压范围内，可正常工作。 ▲24、支持景深扩展模式设置功能。支持人脸目标抓拍头肩照或全景照，模式可选。 ▲25、支持车标识别功能，数据库中包含不少于400种车标信息，白天和晚上的识别率均不低于99%。支持不少于14种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙、银灰。 ▲26、支持检测并跟踪指定区域内不少于160个目标（机动车、非机动车及行人）。 ▲27、支持检出两眼瞳距不小于13像素点以上的人脸图片。支持重瞳设置选项，开启后可自动调节优化画面中人脸和车牌区域的曝光。 ▲28、支持侧脸过滤功能，过滤的人脸上下、左右角度阈值可设置。支持通过菜单开启或关闭人脸质量优先抓图功能，当开启时，人脸轨迹中人脸质量分数达到设定值时自动进行人脸抓拍。 二、安装调试 包括拆除旧设备，安装新设备 1、运营中的高速公路上，登高车登高作业，对卡口车道的抓拍摄像机、镜头等进行安装、调试。 2、严格遵守交通高管部门的安全方保护要求，进行日间和夜间调试，达到最佳效果。 三、投标时如有请提供原厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺函原件（供货及到货验收时必须提供，否则不予验收）。 |
| 2 | LED补光灯及安装 |  | 12个 | 工业 | 一、技术参数 1、光源类型：大功率LED，单车道环境补光； 2、LED灯珠数量：16颗； 3、发光角度：10°； 4、最佳补光距离：16米-25米； 5、触发方式：电平量触发(可选配开关量触发)； 6、频闪响应时间小于20微秒，提供检验报告复印件证明； 7、触发信号电平：4V-6V； 8、防护等级：IP66； 9、色温：5000K-7000K，暖黄色补光灯（不能采用白色补光灯）。 10、设备安装专用万向底座（材质：铁质烤漆、规格：100MM*100MM）、304不锈钢抱箍（材质：304不锈钢、规格：500MM*10MM）根据需求数量配套3、设备安装专用万向底座（材质：铁质烤漆、规格：100MM*100MM）、304不锈钢抱箍（材质：304不锈钢、规格：500MM*10MM）根据需求数量配套。 二、安装 包括拆除旧设备，安装新设备 1、安装地点 运营中的高速公路。 2、特种作业 特种作业必须持证上岗。 3、安全防护 严格遵守交通高速公路管理部门及高速公路业主的安全方防护要求，施工地点前后必须摆放超过1公里的锥桶，以及按照规范布置施工标识牌、减速牌，自动黄人等安全措施。 4、调试要求 为达到高速高清车牌抓拍和人脸应用的效果，安装调试必须进行日间效果调试和夜间效果调试，确保准确度和数据可靠性，达到最佳效果。 |
| 3 | 闪光灯及安装 |  | 12个 | 工业 | 一、技术参数 1、单车道白光爆闪灯，最小连闪时间≤50ms。 2、光斑覆盖范围可调节，可覆盖1～3条车道。 3、闪光亮度1～20级可调，可通过RS485设置。 4、有效补光距离16m～25m或优于此范围。 5、回电时间应≤50ms，防护等级≥IP66。 6、最大功耗＜300W，支持≥1路RS485接口、≥1路爆闪输入接口、≥1个照度传感器。 7、在-30℃~70℃温度范围内均能正常工作。 8、设备安装专用万向底座（材质：铁质烤漆、规格：100MM*100MM）、304不锈钢抱箍（材质：304不锈钢、规格：500MM*10MM）根据需求数量配套。 二、安装 包括拆除旧设备，安装新设备 1、安装地点 运营中的高速公路。 2、特种作业 特种作业必须持证上岗。 3、安全防护 严格遵守交通高速公路管理部门及高速公路业主的安全方防护要求，施工地点前后必须摆放超过1公里的锥桶，以及按照规范布置施工标识牌、减速牌，自动黄人等安全措施。 4、调试要求 为达到高速高清车牌抓拍和人脸应用的效果，安装调试必须进行日间效果调试和夜间效果调试，确保准确度和数据可靠性，达到最佳效果。 |
| 4 | 野外存储服务终端 |  | 4台 | 工业 | 一、技术参数 1、嵌入式一体化设计，采用主流的Linux系统，可接入12路高清网络摄像机，内存容量≥4GB。 2、具有≥8个百兆网口+2个千兆网口、≥2个RS-232接口、≥1个RS-485接口、≥1个音频输入+输出接口、≥4个报警输入+输出接口。 3、导出的录像和图片应含有数字水印信息，可通过专用工具检测图片数据是否被篡改。 4、支持与客户端分别连接不同网段时，客户端可以通过端口映射，跨网段直接访问摄像机，对摄像机进行操作。 5、支持采集与存储车流量信息，并能够按照时间、通道等条件查询，支持柱状图、点状图展示，支持配置区间名称、区间编号、区间长度，能够对驶入驶出该路段的车辆进行抓拍，通过车牌匹配计算车辆的区间速度值。 6、支持H.265编码，实现较低码率传输高清视频功能。 7、能够通过web及客户端软件对各个通道的视频图像进行预览，支持20路录像或图片实时预览。 8、可将抓拍图片叠加违章信息后上传到≥2台远程主机，并具备断网恢复后的自动续传功能，支持数据重传功能，支持上传历史数据的优先级控制功能。 9、支持黑名单布控，可添加车辆白名单，支持对视频进行质量诊断，并输出报警报信息。 10、支持硬盘smart自检，显示硬盘状态，并对硬盘故障进行相应提示；11、可对车辆违章片段进行录像，并记录车辆违章的全过程，录像时长不低于5秒，能够进行违章片段的回放，设备可设置≥2个不同网段IP地址。 12、可实时显示车流量、平均车速、车道占有率、平均车头时距等数据，添加需要布控的车辆号牌，设备对于在黑名单布控中的过车进行记录并标记，可以在web 进行查询。 13、设备具有红绿灯信号检测板、智能电源板、光端传输板、模拟板、主控板、LCD控制板等 14、支持web、NTP、外置GPS模块方式校时。 15、应具备数据防删改功能，设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改。 16、支持对图片叠加OSD，可配置字号、颜色、位置、内容、元素间距及交通违法信息内容，工作温度-45℃~80℃。 17、产品应符合GB/T 28181-2016 二、安装 包括拆除旧设备，安装新设备 1、安装地点 运营中的高速公路。 2、特种作业 特种作业必须持证上岗。 3、安全防护 严格遵守交通高速公路管理部门及高速公路业主的安全方防护要求，施工地点前后必须摆放超过1公里的锥桶，以及按照规范布置施工标识牌、减速牌，自动黄人等安全措施。 4、调试要求 为达到高速高清车牌抓拍和人脸应用的效果，安装调试必须进行日间效果调试和夜间效果调试，确保准确度和数据可靠性，达到最佳效果。 |
| 5 | 智能球机 |  | 8台 | 工业 | 一、技术参数 1、采用 1/1.8＂ progressive scan CMOS传感器，双sensor架构； 2、最低照度：彩色≤0.0004Lux(F1.5，AGC ON)；黑白≤0.0001Lux(F1.5，AGC ON)；0 Lux with IR； 3、分辨率及帧率:主码流50Hz:25fps (2688×1512)；60Hz: 30fps (2688×1512) 4、支持H.265/H.264/MJPEG压缩标准； 5、补光照射距离:200米，采用无光污染的混合补光技术； ▲6、摄像机可对镜头前盖玻璃进行加热。摄像机通过标定校准可检测当前镜头方向与地平面夹角，并根据夹角变化自动调整倍率； 7、焦距:5.9-206.5mm，35倍光学； 8、支持≥120dB超宽动态，支持彩色透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR； 9、水平范围支持0-360°旋转；垂直范围支持-20°-90°旋转。 10、水平速度:水平键控速度：0.1°-210°/s,速度可设；水平预置点速度：280°/s 11、垂直速度:垂直键控速度：0.1°-150°/s,速度可设；垂直预置点速度：250°/s 12、支持RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 ； 13、输入/输出:≥1路音频输入；1路音频输出； 14、输入/输出:≥7路报警输入；2路报警输出； 15、具有RS485控制接口； 16、内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G）； 17、功耗:105W max（其中红外灯18W max） 18、具备较强的环境适应能力，防护等级不低于IP67；在-40℃-70℃、湿度小于95%的温度和湿度环境中可正常工作。 19、摄像机通过标定校准可检测当前镜头方向与地平面夹角，并根据夹角变化自动调整倍率； ▲20、在丢包率设置为20%且网络直连的环境下，网络延时设置为200ms，带宽限制为1Mbps情况下，画面预览正常不卡顿，且云台响应客户端控制命令的延时时间不大于200ms。 ▲21、摄像机可在预览画面及抓拍图片中叠加人员和车辆的移动轨迹，轨迹颜色支持红色、黄色、蓝色、绿色及紫色，轨迹末尾具有一个方向箭头，指向目标离开的方向，抓拍图片大小不大于500KB。 22、产品应符合GB/T 28181-2016 二、投标时如有请提供原厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺函原件（供货及到货验收时必须提供，否则不予验收） 三、安装 包括拆除旧设备，安装新设备 1、安装地点 运营中的高速公路。 2、特种作业 特种作业必须持证上岗。 3、安全防护 严格遵守交通高速公路管理部门及高速公路业主的安全方防护要求，施工地点前后必须摆放超过1公里的锥桶，以及按照规范布置施工标识牌、减速牌，自动黄人等安全措施。 4、调试要求 为达到高速高清车牌抓拍和人脸应用的效果，安装调试必须进行日间效果调试和夜间效果调试，确保准确度和数据可靠性，达到最佳效果。 |
| 6 | 订制支架抱箍 |  | 48套 | 工业 | 安装调试 包括拆除旧设备，安装新设备 1、安装地点 运营中的高速公路 2、特种作业 特种作业必须持证上岗 3、安全防护 严格遵守交通高速公路管理部门及高速公路业主的安全方防护要求，施工地点前后必须摆放超过1公里的锥桶，以及按照规范布置施工标识牌、减速牌，自动黄人等安全措施 |
| 7 | 设备箱及安装 |  | 4个 | 工业 | 350*500*550*1.0mm，料厚≥1.0mm，采用304不锈钢材质，安装防水胶条和十字锁，保证防水。内置安装层板2块，丝印公安标志，配件包含空气开关1个，8孔插板1个，7孔接地排1个，防锈、防水；设备箱容量足够容纳监控、通信、网络、电力；颜色待定，定制警察标志。安装高度3米以上，防盗，含采购，运输，安装等。 |
| 8 | 网线及铺设 |  | 2000米 | 工业 | 超五类无氧铜网线，绿色PVC和LSZH线缆外皮 1、运营中的高速公路上，登高梯登高作业，包含网线的铺设，裸露部分套联塑20直径PVC线管，龙门架部分走杆件内部管道。 2、严格遵守交通高管部门的安全方保护要求，进行日间和夜间调试，配合调试前端数据. 3.含检验、抽测电缆、清理管道/线槽/桥架、穿放、绑扎电缆、封堵出口等。 |
| 9 | 电缆及铺设 |  | 2200米 | 工业 | 1、铝电缆10平方（规格：国标3*10、材质：铝制），主电源引入铝电缆3*10mm²穿Φ50PE线管（材质PE、外径：50MM、壁厚：5.0MM、抗压、耐腐蚀），管内穿线 由主电源引入，接至监控设备箱） 2、电源线接入到监控设备箱 3、含线路穿管、挖沟、掩埋（Φ50PE线管，埋地敷设，管沟开挖0.3*0.3m,管沟恢复，地面恢复） |
| 10 | 电源网络二合一防雷器 |  | 12个 | 工业 | 1、功能：网络/电源 2、SPD端口：两端口 3、SPD类别：组合型 4、额定电压 Un：220V AC 5、最大持续运行电压 Uc：275V AC 6、保护水平 Up(8/20μs) ：1150V 7、额定负载电流 IL：3A 8、响应时间：≦25ns 9、标称放电电流In(8/20μs)：5kA 10、最大放电电流 Imax(8/20μs)：10kA 11、最大持续运行电压Uc：8V 12、保护水平 Upx-x(1.2/50μs)：150V 13、标称放电电流 In(8/20μs)：1.5KA 14、标称放电电流 Imax(8/20μs)：3KA 15、传输特性：100Mbps 16、响应时间：≦1ns 17、插入损耗：<0.5dB |
| 11 | 取电报装及电表安装 |  | 4个 | 工业 | 根据供电部门要求，办理取电报装手续，并在取电接火点安装电表（电表由当地电力部门提供），包含：一年电费（采取工商业用电包装，每个点位设备总功耗：903W/小时，每日≈22KW，每月≈650KW，每年≈7800度电，电价为0.7元/千瓦时。 |
| 12 | 电力辅材及安装 |  | 4套 | 工业 | 无氧铜电源线（规格：RVV2*2.5、材质：铜制）、无氧铜信号线（规格：RVVp4*1.5、材质：铜制）、PVC线管(规格：25Φ、材质：PE)、插座（规格：5孔、额定2000W）、空开（规格：2P、32A、带漏电保护）、硅芯管；（规格：25Φ、材质PE） |
| 13 | 野外环网光端机 |  | 6台 | 工业 | 一、技术参数 1、 使用地点：外场控制点，野外环境。 2、 宽×高×深：348mm x44.5mm x177mm 3、 工作模式：半双工和全双工两种工作模式。 4、 自动协商功能：支持自动协商功能，可实现接口间工作速率、工作模式的自动协商。 5、 以太网光接口传输距离：≥40km。 6、 以太网协议： 符合IEEE803.2 10/100Base-T。 7、网络速率：2Mbit/s～1000Mbit/s按需配置带宽。 8、 网络接口：10M/100M/1000M bit/s自适应。 9、 接口端子：RJ45和SFP。 10、 电通道数量：8路；速率：1000Mbit/s。 11、 光通道数量：6路；速率：1000Mbit/s。 12、最大交换容量：14G。 13、最大隧道数256。 14、最大伪线数512。 15、MAC地址表容量32k。 16、最大专线业务数512。 17、最大标签数量2K。 18、最大支持8个链路聚合，128个APS保护组，6个环保护。 19、支持温度查询与温度告警。 20、支持ETH业务的环回。 21、支持基于端口的PoE功能。 22、实现所有光模块的管理。 23、支持硬件复位和软件复位。 24、支持线路时钟提取。 25、支持SSM信息。 26、支持1588 V2功能；支持L2，Multicast和UDP/L3，unicast两种报文封装。 27、支持星形，链形，环形，Mesh等组网方式 28、基于硬件的OAM机制，保证端到端保护倒换时间小于50ms，提供电信级的操作维护平台。 29、环网保护方式支持LSP 1:1,LAG,SNCP,Wrapping。 30、支持G.8113.1、G.8113.2 MPLS-TP OAM。 31、支持802.3ah,802.1ag,Y.1731 Ethernet OAM。 32、支持电源热备份。 33、 工作电压：-48V，最大功耗40W。 34、 工作温度：-10℃～+65℃。 35、 储存温度：-55℃～+85℃。 36、 工作湿度：95%（无冷凝）。 37、 单纤双向光模块（外场控制点40公里） 38、 工业级野外高温高湿。 ▲39、带远程网管方便后期维护，接入原有光传输系统大队环网，与网内光端机形成统一网管，能无缝接入原有的全程监控光传输网络，形成统一网管平台（包含传输骨干网SDH和PTN光传输的业务配置，本地环网光端机业务配置），软件开发、测试联调所产生的一切费用由中标人承担，投标人须在投标文件中提供承诺书原件。（必须提供，否则投标无效）。 二、安装 1、安装地点 运营中的高速公路 2、特种作业 特种作业必须持证上岗 3、安全防护 严格遵守交通高速公路管理部门及高速公路业主的安全方防护要求，施工地点前后必须摆放超过1公里的锥桶，以及按照规范布置施工标识牌、减速牌，自动黄人等安全措施 4、调试要求 为达到高速高清车牌抓拍和人脸应用的效果，安装调试必须进行日间效果调试和夜间效果调试，确保准确度和数据可靠性，达到最佳效果 |
| 14 | 8芯光缆 |  | 2625米 | 工业 | 1、光缆支线：GYTA53（层绞+钢带纵包）。 2、光纤类型： 单模； 3、工作波长： 1310nm、1550nm； 4、敷设方式：人工牵引法敷设； 5、维护方式：填充油膏； 6、加强件：金属加强件； 7、 衰减指标：≤0.36dB/Km（1310nm波长）；≤0.22dB/Km（1550nm波长）。 8、 接头损耗：单个接头的平均接头损耗≤0.05dB。 9、长期拉伸力：600N-1000N。 10、短期拉伸力：1500N一3000N。 11、长期压扁力：300N/100mm。 12、短期压扁力：1000N/100mm。 13、护套：达到一定的机械强度，防水、防震、防腐、防微生物侵蚀及防啮齿动物咬伤。 14、光缆允许弯曲半径： 安装时：≥光缆外径的20倍； 固定后：≥光缆外径的15倍。 15、制造长度：盘长2000m或根据工程实际配盘长度； 16、长度标志：外护套上带有间隔不大于1米的长度标志； 17、使用寿命：正常使用不小于25年。 18、使用温度（℃): -40～+60 |
| 15 | 8芯光缆及边沟铺设 |  | 2625米 | 建筑业 | 1、包含光缆硬件采购、光缆铺设、管沟开挖0.3*0.3m、管沟回填等完成本项目建设所需的全部工作。 2、光缆支线：GYTS（层绞+钢带纵包）8芯光缆，穿PE20管埋地敷设。 3、衰减指标：≤0.36dB/Km（1310nm波长）；≤0.22dB/Km（1550nm波长）。 4、接头损耗：单个接头的平均接头损耗≤0.05dB。5、长期拉伸力：600N-1000N。 5、短期拉伸力：1500N一3000N。 6、长期压扁力：300N/100mm。 7、短期压扁力：1000N/100mm。 8、护套：达到一定的机械强度，防水、防震、防腐、防微生物侵蚀及防啮齿动物咬伤。 9、使用寿命：正常使用不小于25年。 10、使用温度（℃)：-40～+60 11、在运营中的高速公路中间隔离带及路肩施工，沿高速公路边坡挖沟深60公分，穿管铺设，回填。严格遵守交通高速管理局及高速公路业主的安全方保护要求，施工地点前后必须摆放超过1公里的锥桶，以及按照规范布置施工标识牌、减速牌，自动黄人等 |
| 16 | 支线熔接配套施工 |  | 12套 | 建筑业 | 1、室外熔接盒1个（规格：两进两出、外壳尺寸557*215*119、抗震、防水、防老化、满配件），将干线光缆中的双向6芯熔接到支线光缆上（熔接芯数36芯、熔接损耗小于0.05dB），按照光缆配制计划，将各安装点熔接成环形结构。 2、点位12芯光纤终端盒（法兰损耗小于0.2db、尾纤损耗小于0.3db、12个单模FC接口）、尾纤12条（参数：电信级单模FC-LC、插入损耗小于0.3db、长度3米），熔接芯数12芯（熔接损耗小于0.05dB）。 3、含安装光线盒、安装连接藕合器、光纤的盘留固定、尾纤端头联接等。 4、在运营中的高速公路中间隔离带及路肩施工，严格遵守交通高速管理局及高速公路业主的安全方保护要求，施工地点前后必须摆放超过1公里的锥桶，以及按照规范布置施工标识牌、减速牌，自动黄人等。 |
| 17 | 平台系统集成 |  | 1项 | 软件和信息技术服务业 | ▲1、新建高清抓拍数据能够无缝接入原有的高清卡口平台系统，与其他卡口数据实现数据融合统一应用，互联集成所产生的软件开发等所有费用由中标人负责，投标人须在投标文件中提供承诺书原件。（必须提供，否则投标无效） 2、机房内的综合布线和所有硬件软件调试联通。 ▲3、业务与指挥中心应用系统对接 （1）该系统通过平台提供的SDK包通过API调用获取实时过车和违法数据。 （2）数据类型： （3）过车数据和违法数据都是推送文本数据，其中包括图片的URL。 （4）数据结构： （5）相关的过车数据，违法数据，设备数据等科信通过API调用获取数据。 （6）相关的过车数据，违法数据，设备数据等表结构及字段说明，需要根据公安的1400接口规范进行接口开发，进行表结构分析转化成1400规范。 （7）卡口设备： （8）需要卡口的基础信息，比如名称，编码，坐标等，各应用系统通过API调用查询获取。 4、卡口的基础信息由交警提供相关的查询接口，需要提供http的rest接口或对应api。 ▲5、ETC数据应用与集成 （1）建立基础对接平台：将广西高速公路业主单位和广西高速公路管理局的数据（ETC门架、收费站、卡口等过车数据）进行集成整合，通过专网建设一套统一的基础数据平台，供用户进行数据存储、查询与分析。 （2） 数据采集，数据清洗。对接多种交通监测设备，汇聚来自各个不同厂商、不同平台的过车数据，一站式存储海量数据，深入研发数据清洗模型，精准过滤去重每日不低于1000万条，对关键数据精细化分析提取，建立数据资源中心。 （3）数据查询。关联各类交通流量监测记录数据，从高速公路交通规划、管理与应用等多场景的需求为出发点，提供基于web界面的可自由组合多种查询条件的数据查询接口。实现对高速公路交通网通行状态的查询与整合分析，掌握高速公路车辆出行规律。为信息发布、决策分析、交通预警提供一定的数据支撑。 （4）数据展示。 |
| 18 | 光跳纤LC-FC |  | 48根 | 工业 | 1、类型：单模G652D； 2、规格：5m和10m 3、参数：电信级单模FC-LC、插入损耗小于0.3db。 4、工作温度：-40℃～+80℃。 |
| 19 | 法兰盘 |  | 48个 | 工业 | 1、型号：FC。 2、规格参数：法兰损耗小于0.2db、单模FC接口 3、工作波长：1260～1650（nm）； 4、衰减值：5db和10db。 5、工作温度：-40℃～+80℃。 |
| 20 | 光终端盒 |  | 6台 | 工业 | 规格参数：点位12芯光纤终端盒（法兰损耗小于0.2db、尾纤损耗小于0.3db、12个单模FC接口）、按照光缆配制计划，将各安装点熔接成环形结构。 |
| 21 | 光缆续接盒 |  | 6个 | 工业 | 1、名称：48芯二进二出光纤接续盒 2、尺寸：45.8*17.8*10.5cm 3、材质：ABS外売规格：抗震、防水、防老化、满配件 4、用途：架空、地埋、管道 |
| 22 | 900W高清抓拍单元及安装 |  | 8个 | 工业 | 一、参数性能 1、采用一体化设备，包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等，不接受分体式的设备。 2、≥900万像素，在1～25fps可调。 3、支持多码流，主码流可配置分辨率最大支持4096×2160、≥2Mbps的≥25帧/s图像。 4、图像传感器：GMOS传感器。 5、支持900万覆盖两车道，卡口混合车道应用，支持全结构化的机动车、非机动车和行人的抓拍和分析。支持闪光灯和LED频闪灯同步补光； 6、使用闪光灯补光时，抓拍图片可看清司乘人员人脸； 镜头：50mm镜头，照度：彩色:0.01Lux 黑色:0.008Lux，视频压缩标准H.265/H.264/MJPEG，图像输出格式：JPEG 7、输出：电平量信号，通讯接口：2个RJ45 ，10M/100M/1000M自适应以太网口，2个RS485接口，1个RS232接口，触发输入：1个触发/报警输入，触发输出：7路F+F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制； 8、存储支持：支持TF卡，USB，云存储协议，自动光圈镜头：支持 9、工作电压：100VAC～240VAC；；频率：48Hz～52Hz，功耗：20W MAX 10、支持智能识别功能：机动车违章检测：机动车超速、压线、逆行、禁止大货车等违法行为 11、非机动车管控：非机动车载人、不戴头盔、逆行、占用机动车道等违法行为 12、支持黑名单功能，在黑名单模式中，悬挂添加在黑名单中车牌的车辆通过监控区域应触发报警并进行图片抓拍，黑名单中可添加≥20000个车牌; 13、可对设定区域内的天窗开启露出人部分身体、未交替让行、双车挤入单车道等行为进行图片抓拍； 13、可对违章占用专用车道的车辆进行违法检测抓拍，准确率白天≥99% ，晚上≥98%。 15、可对超速违法(根据所设时速）行驶的车辆进行违法检测抓拍，准确率白天≥99% ，晚上≥98%; 16、支持驾驶室人脸抠图功能， 主驾驶人脸抠图概率≥98% ，副驾驶人脸抠图概率≥98%; 17、支持识别车头6600种车辆子品牌，车尾3600种车辆子品牌，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天识别准确率均98%，白晚上的识别准确率均≥96%； 18、支持对设定区域内的机动车、非机动车是否悬挂车牌的情况进行检测并显示。 19、支持驾驶室内挂坠识别功能，准确率≥95%。 20、支持检测每个车道车牌识别区的车辆驶入状态和驶出状态。 21、支持根据黄牌，蓝牌，危化品车辆(车牌)分别可以设置限速值，支持多拍过滤功能，可设置多拍过滤时间段为0-320000ms，在此时间段内多次经过的车辆只抓拍一次 ； 22、当车辆图像为前部特征图像时，记录的驾驶人面部图像不小于50X50 个像素。 23、设备在不小于100VAC~240VAC电压范围内，可正常工作。 ▲24、支持景深扩展模式设置功能。支持人脸目标抓拍头肩照或全景照，模式可选。 ▲25、支持车标识别功能，数据库中包含不少于400种车标信息，白天和晚上的识别率均不低于99%。支持不少于14种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙、银灰。 ▲26、支持检测并跟踪指定区域内不少于160个目标（机动车、非机动车及行人）。 ▲27、支持检出两眼瞳距不小于13像素点以上的人脸图片。支持重瞳设置选项，开启后可自动调节优化画面中人脸和车牌区域的曝光。 ▲28、支持侧脸过滤功能，过滤的人脸上下、左右角度阈值可设置。支持通过菜单开启或关闭人脸质量优先抓图功能，当开启时，人脸轨迹中人脸质量分数达到设定值时自动进行人脸抓拍。 二、安装调试 包括拆除旧设备，安装新设备 1、运营中的高速公路上，登高车登高作业，对卡口车道的抓拍摄像机、镜头等进行安装、调试。 2、严格遵守交通高管部门的安全方保护要求，进行日间和夜间调试，达到最佳效果。 三、投标时如有请提供原厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺函原件（供货及到货验收时必须提供，否则不予验收）。 |
| 23 | LED补光灯及安装 |  | 12个 | 工业 | 一、技术参数 1、光源类型：大功率LED，单车道环境补光； 2、LED灯珠数量：16颗； 3、发光角度：10°； 4、最佳补光距离：16米-25米； 5、触发方式：电平量触发(可选配开关量触发)； 6、频闪响应时间小于20微秒，提供检验报告复印件证明； 7、触发信号电平：4V-6V； 8、防护等级：IP66； 9、色温：5000K-7000K，暖黄色补光灯（不能采用白色补光灯）。 二、安装 1、安装地点 运营中的高速公路。 2、特种作业 特种作业必须持证上岗。 3、安全防护 严格遵守交通高速公路管理部门及高速公路业主的安全方防护要求，施工地点前后必须摆放超过1公里的锥桶，以及按照规范布置施工标识牌、减速牌，自动黄人等安全措施。 4、调试要求 为达到高速高清车牌抓拍和人脸应用的效果，安装调试必须进行日间效果调试和夜间效果调试，确保准确度和数据可靠性，达到最佳效果。 |
| 24 | 闪光灯及安装 |  | 12个 | 工业 | 一、技术参数 1、单车道白光爆闪灯，最小连闪时间≤50ms。 2、光斑覆盖范围可调节，可覆盖1～3条车道。 3、闪光亮度1～20级可调，可通过RS485设置。 4、有效补光距离16m～25m或优于此范围。 5、回电时间应≤50ms，防护等级≥IP66。 6、最大功耗＜300W，支持≥1路RS485接口、≥1路爆闪输入接口、≥1个照度传感器。 7、在-30℃~70℃温度范围内均能正常工作。 二、安装 1、安装地点 运营中的高速公路。 2、特种作业 特种作业必须持证上岗。 3、安全防护 严格遵守交通高速公路管理部门及高速公路业主的安全方防护要求，施工地点前后必须摆放超过1公里的锥桶，以及按照规范布置施工标识牌、减速牌，自动黄人等安全措施。 4、调试要求 为达到高速高清车牌抓拍和人脸应用的效果，安装调试必须进行日间效果调试和夜间效果调试，确保准确度和数据可靠性，达到最佳效果。 |
| 25 | 窄波测速雷达 |  | 12个 | 工业 | 一、技术参数 1、单车道测速雷达，频率24G 2、测速距离：单车道18～38m(可调整) 3、测速范围：5km/h～250km/h 4、WIFI功能：可通过雷达WIFI进行雷达各项参数设置，调试简单快捷 5、工作电压：9-12V DC 6、工作功耗：≤2W 7、产品应符合GB/T 28181-2016 二、安装 1、安装地点 运营中的高速公路 2、特种作业 特种作业必须持证上岗 3、安全防护 严格遵守交通高速公路管理部门及高速公路业主的安全方防护要求，施工地点前后必须摆放超过1公里的锥桶，以及按照规范布置施工标识牌、减速牌，自动黄人等安全措施 4、调试要求 为达到高速高清车牌抓拍和人脸应用的效果，安装调试必须进行日间效果调试和夜间效果调试，确保准确度和数据可靠性，达到最佳效果 |
| 26 | 野外存储服务终端 |  | 4台 | 工业 | 一、技术参数 1、嵌入式一体化设计，采用主流的Linux系统，可接入12路高清网络摄像机，内存容量≥4GB。 2、具有≥8个百兆网口+2个千兆网口、≥2个RS-232接口、≥1个RS-485接口、≥1个音频输入+输出接口、≥4个报警输入+输出接口。 3、导出的录像和图片应含有数字水印信息，可通过专用工具检测图片数据是否被篡改。 4、支持与客户端分别连接不同网段时，客户端可以通过端口映射，跨网段直接访问摄像机，对摄像机进行操作。 5、支持采集与存储车流量信息，并能够按照时间、通道等条件查询，支持柱状图、点状图展示，支持配置区间名称、区间编号、区间长度，能够对驶入驶出该路段的车辆进行抓拍，通过车牌匹配计算车辆的区间速度值。 6、支持H.265编码，实现较低码率传输高清视频功能。 7、能够通过web及客户端软件对各个通道的视频图像进行预览，支持20路录像或图片实时预览。 8、可将抓拍图片叠加违章信息后上传到≥2台远程主机，并具备断网恢复后的自动续传功能，支持数据重传功能，支持上传历史数据的优先级控制功能。 9、支持黑名单布控，可添加车辆白名单，支持对视频进行质量诊断，并输出报警报信息。 10、支持硬盘smart自检，显示硬盘状态，并对硬盘故障进行相应提示；11、可对车辆违章片段进行录像，并记录车辆违章的全过程，录像时长不低于5秒，能够进行违章片段的回放，设备可设置≥2个不同网段IP地址。 12、可实时显示车流量、平均车速、车道占有率、平均车头时距等数据，添加需要布控的车辆号牌，设备对于在黑名单布控中的过车进行记录并标记，可以在web 进行查询。 13、设备具有红绿灯信号检测板、智能电源板、光端传输板、模拟板、主控板、LCD控制板等 14、支持web、NTP、外置GPS模块方式校时。 15、应具备数据防删改功能，设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改。 16、支持对图片叠加OSD，可配置字号、颜色、位置、内容、元素间距及交通违法信息内容，工作温度-45℃~80℃。 17、产品应符合GB/T 28181-2016 二、安装 1、安装地点 运营中的高速公路。 2、特种作业 特种作业必须持证上岗。 3、安全防护 严格遵守交通高速公路管理部门及高速公路业主的安全方防护要求，施工地点前后必须摆放超过1公里的锥桶，以及按照规范布置施工标识牌、减速牌，自动黄人等安全措施。 4、调试要求 为达到高速高清车牌抓拍和人脸应用的效果，安装调试必须进行日间效果调试和夜间效果调试，确保准确度和数据可靠性，达到最佳效果。 |
| 27 | 智能球机 |  | 8台 | 工业 | 一、性能参数 1、采用 1/1.8＂ progressive scan CMOS传感器，双sensor架构； 2、最低照度：彩色≤0.0004Lux；黑白≤0.0001Lux； 3、分辨率及帧率:主码流50Hz:25fps (2688×1512)；60Hz: 30fps (2688×1512) 4、支持H.265/H.264/MJPEG压缩标准； 5、补光照射距离:200米，采用无光污染的混合补光技术； ▲6、摄像机可对镜头前盖玻璃进行加热。摄像机通过标定校准可检测当前镜头方向与地平面夹角，并根据夹角变化自动调整倍率； 7、焦距:5.9-206.5mm，35倍光学； 8、支持≥120dB超宽动态，支持彩色透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR； 9、水平范围支持0-360°旋转；垂直范围支持-20°-90°旋转。 10、水平速度:水平键控速度：0.1°-210°/s,速度可设；水平预置点速度：280°/s 11、垂直速度:垂直键控速度：0.1°-150°/s,速度可设；垂直预置点速度：250°/s 12、支持RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 ； 13、输入/输出:≥1路音频输入；1路音频输出； 14、输入/输出:≥7路报警输入；2路报警输出； 15、具有RS485控制接口； 16、内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G）； 17、功耗:105W max（其中红外灯18W max） 18、具备较强的环境适应能力，防护等级不低于IP67；在-40℃-70℃、湿度小于95%的温度和湿度环境中可正常工作。 19、摄像机通过标定校准可检测当前镜头方向与地平面夹角，并根据夹角变化自动调整倍率； ▲20、在丢包率设置为20%且网络直连的环境下，网络延时设置为200ms，带宽限制为1Mbps情况下，画面预览正常不卡顿，且云台响应客户端控制命令的延时时间不大于200ms。 ▲21、摄像机可在预览画面及抓拍图片中叠加人员和车辆的移动轨迹，轨迹颜色支持红色、黄色、蓝色、绿色及紫色，轨迹末尾具有一个方向箭头，指向目标离开的方向，抓拍图片大小不大于500KB。 22、产品应符合GB/T 28181-2016 1、采用 1/1.8＂ progressive scan CMOS传感器，双sensor架构； 2、最低照度：彩色≤0.0004Lux；黑白≤0.0001Lux； 3、分辨率及帧率:主码流50Hz:25fps (2688×1512)；60Hz: 30fps (2688×1512) 4、支持H.265/H.264/MJPEG压缩标准； 5、补光照射距离:200米，采用无光污染的混合补光技术； ▲6、摄像机可对镜头前盖玻璃进行加热。摄像机通过标定校准可检测当前镜头方向与地平面夹角，并根据夹角变化自动调整倍率； 7、焦距:5.9-206.5mm，35倍光学； 8、支持≥120dB超宽动态，支持彩色透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR； 9、水平范围支持0-360°旋转；垂直范围支持-20°-90°旋转。 10、水平速度:水平键控速度：0.1°-210°/s,速度可设；水平预置点速度：280°/s 11、垂直速度:垂直键控速度：0.1°-150°/s,速度可设；垂直预置点速度：250°/s 12、支持RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 ； 13、输入/输出:≥1路音频输入；1路音频输出； 14、输入/输出:≥7路报警输入；2路报警输出； 15、具有RS485控制接口； 16、内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G）； 17、功耗:105W max（其中红外灯18W max） 18、具备较强的环境适应能力，防护等级不低于IP67；在-40℃-70℃、湿度小于95%的温度和湿度环境中可正常工作。 19、摄像机通过标定校准可检测当前镜头方向与地平面夹角，并根据夹角变化自动调整倍率； ▲20、在丢包率设置为20%且网络直连的环境下，网络延时设置为200ms，带宽限制为1Mbps情况下，画面预览正常不卡顿，且云台响应客户端控制命令的延时时间不大于200ms。 ▲21、摄像机可在预览画面及抓拍图片中叠加人员和车辆的移动轨迹，轨迹颜色支持红色、黄色、蓝色、绿色及紫色，轨迹末尾具有一个方向箭头，指向目标离开的方向，抓拍图片大小不大于500KB。 22、产品应符合GB/T 28181-2016 二、投标时如有请提供原厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺函原件（供货及到货验收时必须提供，否则不予验收） 三、安装 1、安装地点 运营中的高速公路。 2、特种作业 特种作业必须持证上岗。 3、安全防护 严格遵守交通高速公路管理部门及高速公路业主的安全方防护要求，施工地点前后必须摆放超过1公里的锥桶，以及按照规范布置施工标识牌、减速牌，自动黄人等安全措施。 4、调试要求 为达到高速高清车牌抓拍和人脸应用的效果，安装调试必须进行日间效果调试和夜间效果调试，确保准确度和数据可靠性，达到最佳效果。 |
| 28 | 订制支架抱箍 |  | 44套 | 工业 | 本项目是在高速业主已有的指示牌龙门架利旧安装设备，需要根据旧的龙门架或杆件订制卡口设备的安装固定支架和抱箍，支持万向调节,安装前端摄像头，补光灯及闪光灯固定于杆件上，含制作，安装，运输。 1、安装地点 运营中的高速公路。 2、特种作业 特种作业必须持证上岗。 3、安全防护 严格遵守交通高速公路管理部门及高速公路业主的安全方防护要求，施工地点前后必须摆放超过1公里的锥桶，以及按照规范布置施工标识牌、减速牌，自动黄人等安全措施。 4、调试要求 为达到高速高清车牌抓拍和人脸应用的效果，安装调试必须进行日间效果调试和夜间效果调试，确保准确度和数据可靠性，达到最佳效果。 |
| 29 | 设备箱及安装 |  | 4个 | 工业 | 350*500*550*1.0mm，料厚≥1.0mm，采用304不锈钢材质，安装防水胶条和十字锁，保证防水。内置安装层板2块，丝印公安标志，配件包含空气开关1个，8孔插板1个，7孔接地排1个，防锈、防水；设备箱容量足够容纳监控、通信、网络、电力；颜色待定，定制警察标志。安装高度3米以上，防盗，含采购，运输，安装等。 |
| 30 | 网线及铺设 |  | 800米 | 工业 | 1、使用安普，超五类无氧铜网线，绿色PVC和LSZH线缆外皮 2、运营中的高速公路上登高作业，包含网线的铺设，裸露部分套联塑20直径PVC线管，龙门架部分走杆件内部管道。 3、含检验、抽测电缆、清理管道/线槽/桥架、穿放、绑扎电缆、封堵出口等。 4、在运营中的高速公路中间隔离带及路肩施工，严格遵守交通高速管理局及高速公路业主的安全方保护要求，施工地点前后必须摆放超过1公里的锥桶，以及按照规范布置施工标识牌、减速牌，自动黄人等。 |
| 31 | 电缆及铺设 |  | 1075米 | 工业 | 1、铝电缆10平方（规格：国标3*10、材质：铝制），主电源引入铝电缆3*10mm²穿Φ50PE线管（材质PE、外径：50MM、壁厚：5.0MM、抗压、耐腐蚀），管内穿线 由主电源引入，接至监控设备箱） 2、电源线接入到监控设备箱 3、含线路穿管、挖沟、掩埋（Φ50PE线管，埋地敷设，管沟开挖0.3*0.3m,管沟恢复，地面恢复） 4、在运营中的高速公路中间隔离带及路肩施工，严格遵守交通高速管理局及高速公路业主的安全方保护要求，施工地点前后必须摆放超过1公里的锥桶，以及按照规范布置施工标识牌、减速牌，自动黄人等。 |
| 32 | 电源网络二合一防雷器 |  | 12个 | 工业 | 1、功能：网络/电源 2、SPD端口：两端口 3、SPD类别：组合型 4、额定电压 Un：220V AC 5、最大持续运行电压 Uc：275V AC 6、保护水平 Up(8/20μs) ：1150V 7、额定负载电流 IL：3A 8、响应时间：≦25ns 9、标称放电电流In(8/20μs)：5kA 10、最大放电电流 Imax(8/20μs)：10kA 11、最大持续运行电压Uc：8V 12、保护水平 Upx-x(1.2/50μs)：150V 13、标称放电电流 In(8/20μs)：1.5KA 14、标称放电电流 Imax(8/20μs)：3KA 15、传输特性：100Mbps 16、响应时间：≦1ns 17、插入损耗：<0.5dB |
| 33 | 电表安装 |  | 4个 | 工业 | 根据供电部门要求，办理取电报装手续，并在取电接火点安装电表（电表由当地电力部门提供），包含：一年电费（采取工商业用电包装，每个点位设备总功耗：903W/小时，每日≈22KW，每月≈650KW，每年≈7800度电，电价为0.7元/千瓦时。）在运营中的高速公路中间隔离带及路肩施工，严格遵守交通高速管理局及高速公路业主的安全方保护要求，施工地点前后必须摆放超过1公里的锥桶，以及按照规范布置施工标识牌、减速牌，自动黄人等。 |
| 34 | 电力辅材及安装 |  | 4套 | 工业 | 无氧铜电源线（规格：RVV2*2.5、材质：铜制）、无氧铜信号线（规格：RVVp4*1.5、材质：铜制）、PVC线管(规格：25Φ、材质：PE)、插座（规格：5孔、额定2000W）、空开（规格：2P、32A、带漏电保护）、硅芯管；（规格：25Φ、材质PE）。 |
| 35 | 野外环网光端机 |  | 6台 | 工业 | 一、技术参数 1、使用地点：外场控制点，野外环境。 2、宽×高×深：348mm x44.5mm x177mm 3、工作模式：半双工和全双工两种工作模式。 4、自动协商功能：支持自动协商功能，可实现接口间工作速率、工作模式的自动协商。 5、以太网光接口传输距离：≥40km。 6、以太网协议： 符合IEEE803.2 10/100Base-T。 7、网络速率：2Mbit/s～1000Mbit/s按需配置带宽。 8、网络接口：10M/100M/1000M bit/s自适应。 9、接口端子：RJ45和SFP。 10、电通道数量：8路；速率：1000Mbit/s。 11、光通道数量：6路；速率：1000Mbit/s。 12、最大交换容量：14G。 13、最大隧道数256。 14、最大伪线数512。 15、MAC地址表容量32k。 16、最大专线业务数512。 17、最大标签数量2K。 18、最大支持8个链路聚合，128个APS保护组，6个环保护。 19、支持温度查询与温度告警。 20、支持ETH业务的环回。 21、支持基于端口的PoE功能。 22、实现所有光模块的管理。 23、支持硬件复位和软件复位。 24、支持线路时钟提取。 25、支持SSM信息。 26、支持1588 V2功能；支持L2，Multicast和UDP/L3，unicast两种报文封装。 27、支持星形，链形，环形，Mesh等组网方式 28、基于硬件的OAM机制，保证端到端保护倒换时间小于50ms，提供电信级的操作维护平台。 29、环网保护方式支持LSP 1:1,LAG,SNCP,Wrapping。 30、支持G.8113.1、G.8113.2 MPLS-TP OAM。 31、支持802.3ah,802.1ag,Y.1731 Ethernet OAM。 32、支持电源热备份。 33、 工作电压：-48V，最大功耗40W。 34、 工作温度：-10℃～+65℃。 35、储存温度：-55℃～+85℃。 36、工作湿度：95%（无冷凝）。 37、单纤双向光模块（外场控制点40公里） 38、工业级野外高温高湿。 ▲39、带远程网管方便后期维护，接入原有光传输系统大队环网，与网内光端机形成统一网管，能无缝接入原有的全程监控光传输网络，形成统一网管平台（包含传输骨干网SDH和PTN光传输的业务配置，本地环网光端机业务配置），软件开发、测试联调所产生的一切费用由中标人承担，投标人须在投标文件中提供承诺书原件。（必须提供，否则投标无效） 二、安装 包括拆除旧设备，安装新设备 1、安装地点 运营中的高速公路。 2、特种作业 特种作业必须持证上岗。 3、安全防护 严格遵守交通高速公路管理部门及高速公路业主的安全方防护要求，施工地点前后必须摆放超过1公里的锥桶，以及按照规范布置施工标识牌、减速牌，自动黄人等安全措施。 4、调试要求 为达到高速高清车牌抓拍和人脸应用的效果，安装调试必须进行日间效果调试和夜间效果调试，确保准确度和数据可靠性，达到最佳效果。 |
| 36 | 8芯光缆 |  | 1425米 | 工业 | 1、光缆支线：GYTS（层绞+钢带纵包）。 2、光纤类型： 单模； 3、工作波长： 1310nm、1550nm； 4、敷设方式：人工牵引法敷设； 5、维护方式：填充油膏； 6、加强件：金属加强件； 7、衰减指标：≤0.36dB/Km（1310nm波长）；≤0.22dB/Km（1550nm波长）。 8、接头损耗：单个接头的平均接头损耗≤0.05dB。 9、长期拉伸力：600N-1000N。 10、短期拉伸力：1500N一3000N。 11、长期压扁力：300N/100mm。 12、短期压扁力：1000N/100mm。 13、护套：达到一定的机械强度，防水、防震、防腐、防微生物侵蚀及防啮齿动物咬伤。 14、光缆允许弯曲半径： 安装时：≥光缆外径的20倍； 固定后：≥光缆外径的15倍。 15、制造长度：盘长2000m或根据工程实际配盘长度； 16、长度标志：外护套上带有间隔不大于1米的长度标志； 17、使用寿命：正常使用不小于25年。 18、使用温度（℃): -40～+60 |
| 37 | 8芯光缆及边沟铺设 |  | 1425米 | 建筑业 | 沿高速公路边坡挖沟30公分，穿管铺设，回填 1、包含光缆硬件采购、光缆铺设、管沟开挖0.3*0.3m、管沟回填等完成本项目建设所需的全部工作。 2、光缆支线：GYTS（层绞+钢带纵包）8芯光缆，穿PE20管埋地敷设。 3、衰减指标：≤0.36dB/Km（1310nm波长）；≤0.22dB/Km（1550nm波长）。 4、接头损耗：单个接头的平均接头损耗≤0.05dB。5、长期拉伸力：600N-1000N。 5、短期拉伸力：1500N一3000N。 6、长期压扁力：300N/100mm。 7、短期压扁力：1000N/100mm。 8、护套：达到一定的机械强度，防水、防震、防腐、防微生物侵蚀及防啮齿动物咬伤。 9、使用寿命：正常使用不小于25年。 10、使用温度（℃)：-40～+60 在运营中的高速公路中间隔离带及路肩施工，严格遵守交通高速管理局及高速公路业主的安全方保护要求，施工地点前后必须摆放超过1公里的锥桶，以及按照规范布置施工标识牌、减速牌，自动黄人等。 |
| 38 | 支线熔接配套施工 |  | 6套 | 建筑业 | 1、室外熔接盒1个（规格：两进两出、外壳尺寸557*215*119、抗震、防水、防老化、满配件），将干线光缆中的双向6芯熔接到支线光缆上（熔接芯数36芯、熔接损耗小于0.05dB），按照光缆配制计划，将各安装点熔接成环形结构。 2、点位12芯光纤终端盒（法兰损耗小于0.2db、尾纤损耗小于0.3db、12个单模FC接口）、尾纤12条（参数：电信级单模FC-LC、插入损耗小于0.3db、长度3米），熔接芯数12芯（熔接损耗小于0.05dB）。 3、含安装光线盒、安装连接藕合器、光纤的盘留固定、尾纤端头联接等。 4、在运营中的高速公路中间隔离带及路肩施工，严格遵守交通高速管理局及高速公路业主的安全方保护要求，施工地点前后必须摆放超过1公里的锥桶，以及按照规范布置施工标识牌、减速牌，自动黄人等。 |
| 39 | 平台系统集成 |  | 1项 | 软件和信息技术服务业 | 一、集成要求 1、贵隆高速运营公司从48芯骨干网中拆分出独立的4芯光缆用于该项目光网络建设，并提供80路视频共享给采购人使用，中标人负责与运营公司进行技术对接； 2、由于贵隆高速运营公司交通视频平台和采购人的卡口视频平台需要进行对接，所产生的接口开发费用由中标人承担； 3、新建高清抓拍数据能够无缝接入原有的高清卡口平台的系统，与其他卡口数据实现数据融合，统一应用，互联集成所产生的软件开发等所有费用由中标人承担； 4、高清抓拍数据业务与指挥中心集成指挥平台等应用系统对接、形成统一融合无缝管理，互联集成所产生的软件开发等所有费用由中标人承担； 5、机房的综合布线和所有硬件软件调试联通。 ▲二、投标文件中必须提供以上集成要求的承诺书原件加盖单位公章，否则投标无效。 |
| 40 | 挂杆通信箱 |  | 1套 | 工业 | 1、防锈、防水；设备箱容量足够容纳监控、通信、网络、电力；颜色待定，定制警察标志。通信设备机箱尺寸可根据现场需求定制； 2、规格：350*400*500*1.0mm； 3、材质:采用304不锈钢材质； 4、含：定位划线、开孔、安装盒体、连接处密封、做标记，防水、防尘设计，安装及箱内插排，接线卡扣等。 |
| 41 | 挂杆通信安装 |  | 1个 | 建筑业 | 安装挂杆通信安装箱（含辅材），箱体高度3米以上，防盗。 一、安装 包括拆除旧设备，安装新设备。 1、安装地点 运营中的高速公路。 2、特种作业 特种作业必须持证上岗。 3、安全防护 严格遵守交通高速公路管理部门及高速公路业主的安全方防护要求，施工地点前后必须摆放超过1公里的锥桶，以及按照规范布置施工标识牌、减速牌，自动黄人等安全措施。 4、调试要求 为达到高速高清车牌抓拍和人脸应用的效果，安装调试必须进行日间效果调试和夜间效果调试，确保准确度和数据可靠性，达到最佳效果。 |
| 42 | 野外环网光端机 |  | 2台 | 工业 | 1、使用地点：外场控制点，野外环境。 2、宽×高×深：348mm x44.5mm x177mm。 3、工作模式：半双工和全双工两种工作模式。 4、自动协商功能：支持自动协商功能，可实现接口间工作速率、工作模式的自动协商。 5、以太网光接口传输距离：≥40km。 6、以太网协议： 符合IEEE803.2 10/100Base-T。 7、网络速率：2Mbit/s～1000Mbit/s按需配置带宽。 8、网络接口：10M/100M/1000M bit/s自适应。 9、接口端子：RJ45和SFP。 10、电通道数量：8路；速率：1000Mbit/s。 11、光通道数量：6路；速率：1000Mbit/s。 12、最大交换容量：14G。 13、最大隧道数256。 14、最大伪线数512。 15、MAC地址表容量32k。 16、最大专线业务数512。 17、最大标签数量2K。 18、最大支持8个链路聚合，128个APS保护组，6个环保护。 19、支持温度查询与温度告警。 20、支持ETH业务的环回。 21、支持基于端口的PoE功能。 22、实现所有光模块的管理。 23、支持硬件复位和软件复位。 24、支持线路时钟提取。 25、支持SSM信息。 26、支持1588 V2功能；支持L2，Multicast和UDP/L3，unicast两种报文封装。 27、支持星形，链形，环形，Mesh等组网方式。 28、基于硬件的OAM机制，保证端到端保护倒换时间小于50ms，提供电信级的操作维护平台。 29、环网保护方式支持LSP 1:1,LAG,SNCP,Wrapping。 30、支持G.8113.1、G.8113.2 MPLS-TP OAM。 31、支持802.3ah,802.1ag,Y.1731 Ethernet OAM。 32、支持电源热备份。 33、工作电压：-48V，最大功耗40W。 34、工作温度：-10℃～+65℃。 35、储存温度：-55℃～+85℃。 36、工作湿度：95%（无冷凝）。 37、单纤双向光模块。（外场控制点40公里） 38、工业级野外高温高湿。 ▲39、带远程网管方便后期维护，接入原有光传输系统大队环网，与网内光端机形成统一网管，能无缝接入原有的全程监控光传输网络，形成统一网管平台（包含传输骨干网SDH和PTN光传输的业务配置，本地环网光端机业务配置），软件开发、测试联调所产生的一切费用由中标人承担，投标人须在投标文件中提供承诺书原件。（必须提供，否则投标无效） 二、安装 包括拆除旧设备，安装新设备 1、安装地点 运营中的高速公路。 2、特种作业 特种作业必须持证上岗。 3、安全防护 严格遵守交通高速公路管理部门及高速公路业主的安全方防护要求，施工地点前后必须摆放超过1公里的锥桶，以及按照规范布置施工标识牌、减速牌，自动黄人等安全措施。 4、调试要求 为达到高速高清车牌抓拍和人脸应用的效果，安装调试必须进行日间效果调试和夜间效果调试，确保准确度和数据可靠性，达到最佳效果。 |
| 43 | 光跳纤LC-FC |  | 16根 | 工业 | 1、类型：单模G652D； 2、规格：5m和10m 3、参数：电信级单模FC-LC、插入损耗小于0.3db。 4、工作温度：-40℃～+80℃。 |
| 44 | 法兰盘 |  | 122个 | 工业 | 1、型号：FC。 2、规格参数：法兰损耗小于0.2db、单模FC接口 3、工作波长：1260～1650（nm）； 4、衰减值：5db和10db。 5、工作温度：-40℃～+80℃。 |
| 45 | 光终端盒 |  | 14台 | 工业 | 规格参数：点位12芯光纤终端盒（法兰损耗小于0.2db、尾纤损耗小于0.3db、12个单模FC接口）、按照光缆配制计划，将各安装点熔接成环形结构。 |
| 46 | 光缆续接盒 |  | 14个 | 工业 | 1、名称：48芯二进二出光纤接续盒 2、尺寸：5.8*17.8*10.5cm 3、材质：ABS外売 4、规格：抗震、防水、防老化、满配件 5、用途：架空、地埋、管道 |
| 47 | 8芯支线光缆 |  | 2800米 | 工业 | 轻铠单模8芯，南泉高速与贵隆高速立交（广村枢纽）对接， 在运营中的高速公路中间隔离带及路肩施工，严格遵守交通高速管理局及高速公路业主的安全方保护要求，施工地点前后必须摆放超过1公里的锥桶，以及按照规范布置施工标识牌、减速牌，自动黄人等。 |
| 48 | 8芯干线光缆管道铺设 |  | 2800米 | 建筑业 | 1、干线铺设；2、管道故障点疏通；3、熔接包熔接配套； （1）包含光缆硬件采购、光缆铺设、管沟开挖0.3*0.3m、管沟回填等完成本项目建设所需的全部工作。 （2）光缆支线：GYTS（层绞+钢带纵包）8芯光缆，穿PE20管埋地敷设。 （3）衰减指标：≤0.36dB/Km（1310nm波长）；≤0.22dB/Km（1550nm波长）。 （4）接头损耗：单个接头的平均接头损耗≤0.05dB。5、长期拉伸力：600N-1000N。 （5）短期拉伸力：1500N一3000N。 （6）长期压扁力：300N/100mm。 （7）短期压扁力：1000N/100mm。 （8）护套：达到一定的机械强度，防水、防震、防腐、防微生物侵蚀及防啮齿动物咬伤。 （9）使用寿命：正常使用不小于25年。 （10）使用温度（℃)：-40～+60。 在运营中的高速公路中间隔离带及路肩施工，严格遵守交通高速管理局及高速公路业主的安全方保护要求，施工地点前后必须摆放超过1公里的锥桶，以及按照规范布置施工标识牌、减速牌，自动黄人等。 |
| 49 | 网络防火墙 |  | 3台 | 工业 | 1、支持802.1q VLAN 透传 2、病毒防护：基于病毒特征进行检测 3、支持病毒库手动和自动升级 4、报文流处理模式 5、支持HTTP，FTP，SMTP，POP3协议 6、支持的病毒类型：Backdoor，Email-Worm，IM-Worm，P2P-Worm，Trojan，AdWare，Virus等 7、支持病毒日志和报表 8、深度入侵系统：支持对黑客攻击，蠕虫/病毒，木马，恶意代码，间谍软件，广告软件，DoS/DDoS等常见的攻击防御 9、支持缓冲区溢出，SQL注入，IDS/IPS逃逸等攻击的防御 10、支持攻击特征库的分类（根据攻击类型、目标机系统进行分类），分级（分高、中、低、提示四级） 11、支持攻击特征库的手动和自动升级（TFTP和HTTP） 12、支持对BT等P2P/IM识别和控制 13、邮件/网页/应用层过滤：邮件过滤，SMTP邮件地址过滤，邮件标题过滤，邮件内容过滤，邮件附件过滤，网页过滤，HTTP URL过滤，HTTP内容过滤，应用层过滤，Java Blocking，ActiveX Blocking，SQL注入攻击防范 14、NAT：支持多个内部地址映射到同一个公网地址 15、支持多个内部地址映射到多个公网地址 16、支持内部地址到公网地址一一映射 17、支持源地址和目的地址同时转换 18、支持外部网络主机访问内部服务器 19、支持内部地址直接映射到接口公网IP地址 20、支持DNS映射功能 21、可配置支持地址转换的有效时间 22、支持多种NAT ALG，包括DNS，FTP，H.323，ILS，MSN，NBT，PPTP，SIP等 23、IPv6：基于IPv6的状态防火墙及攻击防范 24、IPv6协议：IPv6转发，ICMPv6，PMTU，Ping6，DNS6，TraceRT6，Telnet6，DHCPv6 Client，DHCPv6 Relay等 25、IPv6路由：RIPng，OSPFv3，BGP4+，静态路由，策略路由，PIM-SM，PIM-DM等 26、IPv6安全：NAT-PT，IPv6 Tunnel，IPv6 Packet Filter，Radius，IPv6域间策略，IPv6连接数限制等 27、高可靠性：支持SCF 2:1虚拟化 28、支持双机状态热备（Active/Active和Active/Backup两种工作模式） 29、支持双机配置同步 30、支持IPSec VPN的IKE状态同步 31、支持VRRP 32、易维护性：支持基于命令行的配置管理 33、支持Web方式进行远程配置管理 34、支持H3C SSM安全管理中心进行设备管理 35、支持标准网管 SNMPv3，并且兼容SNMP v1和v2 36、智能安全策略 |
| ▲一、商务要求 |  |  |  |  |  |
| 投标报价要求 |  | 1、投标人应对本项目所有货物和服务内容进行报价；报价包括货物采购、项目方案、运输、保管、设计、施工及施工过程所需的安装材料（辅材、配件等）、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。中标人需负责系统整体业务应用的开通，保证所有监控站点与分中心、总中心之间的数据互通运行平稳，终验时通过系统总体功能演示，证明能达到合同规定的要求，并积极配合监控总系统整体联调。 2、投标人应充分考虑硬件、人工等市场价格变化和可能的国家政策性调整，确定风险系数，对本项目所需的所有货物及服务进行合理报价。 |  |  |  |
| 安全施工要求 |  | 安全施工管理要求：本项目实施所在地点为运营中的高速公路，涉及到路段行车安全及路产保护，因此中标人进场安装调试、铺设线缆、维护、巡检、抢修时、需要取得高速公路管理单位颁发的行政许可，施工安全许可证，接受运营管理机构的安全施工监督，由此产生的协调工作和一切费用由中标人负责。（所在高速公路路段的管理单位为：全路段管理：广西壮族自治区高速公路管理局；G72桂林桂湘收费站至南宁东收费站之间的路段：广西交通投资集团有限公司；G75南宁南收费站至桂海收费站之间的路段：广西北部湾投资集团有限公司；G80兴业收费站至六景互通：广西新长江高速公路有限责任公司） |  |  |  |
| 质保期 |  | 质保期自通过最终验收之日起计算，项目整体质保期为三年。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1、售后服务： （1）按国家有关规定实行产品“三包”； （2）免费送货上门、免费安装调试； （3）定期回访； （4）质保期内免费上门维修、免费更换零部件； （5）质保期内接到故障通知后30分钟内响应，3小时内到达现场，6小时内判明故障原因，12小时内解决问题，若故障无法及时排除，应在24小时内提供备用设备以确保系统的正常运行，更换新设备所需费用由中标人承担； （6）提供终身维护； （7）其余按厂家承诺进行。 2、在质保期内，中标人须提供以下技术支持与服务： （1）提供7×24小时热线电话支持。 （2）提供5×9小时邮件等远程支持。 （3）巡检服务：中标人至少每月度进行一次例检，并作出运行分析报告并提出建议，有需要的，要采取优化措施。 （4）提供永久性技术支持服务，售后服务团队具有通信和网络等方面的专业技术和丰富经验，提供7×24小时的电话服务。派遣工程师要求能独立完成系统的故障修复、性能调优与日常维护工作。同时能完成用户需求分析，并在需求确认后，完成能效指标的配置工作。工程师人员需经用户审定，为确保项目稳定实施，中标人如需更换人员，需提前15天通知用户，经用户同意后方可更换。 （5）系统建成后，经采购单位授权许可的公安机关或其他部门使用该系统资源时，中标人须提供技术支持及必要的现场指导，保障线路顺利对接及系统的正常运行。 （6）质保期内设备发生硬件故障，维修或更换配件所需的全部费用由中标人承担，因不可抗力和采购人以外的因素导致的系统损毁所产生的系统抢修、设备维修/更换、系统集成等费用全部由中标人负责。涉及第三方责任（如盗窃、交通事故、施工等）导致的系统损毁，中标人须采取首先抢修恢复系统的原则，先行垫资对系统进行抢修，设备维修/更换等，直至恢复系统正常运行。因此产生的费用，中标人可通过法律途径或友好协商的方式向责任方索赔。 3、本地化服务要求：中标人需在广西区内设立售后服务机构，供货时必须提供相关营业执照、场地证明、服务人员相关证书、联系人名单、详细地址及联系方式。 4、人员培训：免费提供培训。培训内容包括设备操作及日常维护，简单故障排查。培训方式为现场培训，单次培训时长不小于2小时，培训次数不小于2次。培训地点由招标人指定。 5、操作维修手册：中标人必须免费提供完善的产品使用手册、操作培训手册、维护手册。 6、投标人须在投标文件中提供具体的售后服务方案，包括但不限于以下内容：产品质保期、响应时间、人员培训计划、售后技术人员情况、其他优惠条件等。 |  |  |  |
| 交付使用时间及交付地点 |  | 1、交付使用时间：自签订合同之日起90日内整体项目安装调试完毕并交付使用。 - 2、交付地点：广西区内采购人指定地点。 |  |  |  |
| 付款条件 |  | 签订合同后15个工作日内，乙方向甲方缴纳5%（乙方为中小企业则为2%）履约保证金，甲方在5个工作日内支付乙方合同总额30%合同款，到货验收合格后甲方向乙方支付合同总额40%合同款，设备全部安装调试系统正常稳定运行并通过最终验收合格后5个工作日内，甲方向乙方支付剩余合同全部款项，乙方自收到货款之日起3个工作日内开具发票给甲方。项目履约完成（按合同约定履行完合同所有内容，包括承诺的免费保修）后15个工作日内，甲方根据乙方的提请，将履约保证金无息返回给乙方。 |  |  |  |
| 验收要求 |  | 1、项目验收： ①投标产品必须为具备厂家合法渠道的全新原装产品，中标人所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。 ②所有产品在安装调试之前，由甲方及监理单位对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给与验收，初步验收不合格的不予签收。 ③系统所需设备、软件、线材、配件等按甲方建设单位指定地点进行部署并安装调试完毕，直至系统开通正常运行后，系统和系统硬件设备的各项技术指标均达到系统建设方案要求。 ④到货验收：中标人按合同要求在甲方指定安装实施地点交付货物，货物交付完毕后以书面形式提请监理单位及甲方进行到货验收。 ⑤最终验收（终验）：系统正常运行一个月后，由公安厅交警总队向公安厅科信办提请进行最终验收，乙方需无条件配合相关各方开展最终验收。 ⑥中标人提供的产品不满足招标文件要求、验收不合格的，采购人有权解除合同并追究该供应商的法律责任。 2、本次信息化基础设施及系统增改扩建项目分成6个分标进行采购，每个分标中标人均须无条件配合按照公安厅科技信息化项目建设管理有关内控规定开展项目建设监理、功能测试、初验等工作，且初验合格后进入试运行阶段，试运行满1个月后才能提请最终验收。最终验收在6个分标均提请最终验收后才能统一组织实施。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、廉政责任书要求：合同签订后，由广西壮族自治区公安厅科信办、纪委组织广西壮族自治区公安厅采购办项目主办人、中标人负责人、建设单位项目负责人签署《公安厅科技项目建设廉政责任书》。 2、廉洁承诺书要求：投标人须在投标文件中提供《廉洁承诺书》，做出不向建设单位工作人员行贿的承诺。未在投标文件中提供《廉洁承诺书》的视为投标无效。 3、由于项目建设标准为内部文件且硬件环境均为用户提供，因此投标人应到用户现场签到进行现场踏勘，充分了解项目情况，否则导致投标失误由投标人自行承担。踏勘时间及联系方式详见第三章投标人须知前附表第4条。 4、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》要求：本项目允许银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业的分支机构参与投标。 5、根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》87号令第六十条规定，评标委员会认为某投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，可要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |  |  |
| 保密要求 |  | 1、由于项目涉及公安内部内部业务信息，系统数据较为敏感，在项目实施前，中标人及其项目实施人员需与采购人签订保密协议后方可实施。 2、中标人须无条件配合开展施工及维保人员岗前审查、保密教育、保密检查工作，必须对项目实施过程中获取的相关信息保密（相关信息包括但不限于本项目），如发生泄密事件即终止合同，且中标人不得参与后续公安厅项目投标活动。 |  |  |  |
| 二、项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |  |
| ▲产品说明 |  | 本项目货物不接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 无 |  |  |  |

标项四：机动车测速设备建设       采购预算：354150.00元

| 序号 | 标的的名称 |  | 数量及 单位 | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式机动车测速仪 |  | 5套 | 工业 | ▲1、测速范围（静态测速）:20km/～180km/h（依据GB/T 21255-2007《机动车测速仪》国家标准的规定）； ▲2、测速范围（道路实测误差）：-6 km/h～0km/h（机动车速度＜100km/h时）；-6%～0%（机动车速度≥100km/h时）； 3、方向性:单向/双向； 4、雷达工作频率 24.15GHz ± 45MHz； ▲5、超速车辆捕获率≥ 90%（依据GB/T 21255-2007《机动车测速仪》国家标准的规定。监控车道:1～3车道（依据GB/T 21255-2007《机动车测速仪》国家标准的规定）； ▲6、抓拍图片分辨率 ≥800万，最大图片分辨率可达4096×2160； ▲7、支持新能源车牌（依据GB/T 21255-2007《机动车测速仪》国家标准的规定）； 8、闪光灯控制：支持闪光灯自动光控功能； 9、快门 1/25秒至1/100,000秒； 10、镜头接口类型： C/CS； 11、自动光圈：DC驱动,支持P-iris控制； 12、图像压缩方式 JPEG；高清视频格式标准H.264； 13、通讯接口： 1个100M以太网接口，1个USB2.0接口，1个SATA接口，配备设备连接所需的RS232接口或RS-485接口； 支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,支持FTP上传图片； 14、传感器类型及尺寸 :1英寸 GS-CMOS； 15、内置偏振镜，用于看清车内人脸； 16、存储：标配500GB，2.5英寸硬盘； 17、支持图片合成功能，可以把多张违章图片合成一张图片，合成方式可灵活配置； ▲8、叠加时间精确要求：行驶时，叠加在图片上的违法时间精确到0.01秒；在机动车静止时发生的道路交通安全违法行为，叠加在图片上的违法时间需精确到1.0s。（依据GA/T832—2014 《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》公共安全行业标准的规定） ▲19、设备支持拍摄2幅不同时间的机动车全景特征图片。（依据GA/T832—2014 《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》公共安全行业标准的规定） 20、支持车辆卡口抓拍功能；支持车牌识别功能； ▲21、叠加在每幅图片上的信息包含违法时间、违法地点、违法代码、违法行为、图像取证设备编号、防伪信息等内容；图片叠加测速信息包含雷达测速方向、限速值、行驶速度值；（依据GA/T832—2014 《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》公共安全行业标准的规定） ▲22、校时：支持NTP或GPS/北斗校时 23、支持内置3G/4G卡（三网通用） 24、控制方式：支持触摸屏操作设计 25、响应时间：≤0.5秒（依据GB/T 21255-2007《机动车测速仪》国家标准的规定）； 26、工作温度和湿度：-30℃～70℃,湿度小于90%(无凝结)； 27、测速仪通过振动、冲击后能够正常运行（依据GB/T 21255-2007《机动车测速仪》国家标准的规定）。 |
| 一、商务要求 |  |  |  |  |  |
| ▲投标报价要求 |  | 投标报价包括货物采购、标准附件、备品备件、专用工具、软件提供、运输、保管、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。 |  |  |  |
| ▲质保期 |  | - 质保期自通过最终验收之日起计算，项目整体质保期为三年。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | - 1、售后服务：（1）按国家有关规定实行产品“三包”；（2）免费送货上门；（3）接到故障通知后1小时内响应，2小时内派认证工程师到达现场，8小时内解决问题，12小时内仍无法解决问题的，提供相同性能参数的备件替用，保证网络正常运行；（4）定期回访以及维修；（5）质保期内所有设备免费上门维修服务、免费更换零部件、免费软件升级；（6）提供终身维护；（7）其余按厂家承诺进行。 - ▲2、中标人在中标之后的两日内必需提供设备入场进行现场检测，保证设备能接入原有的系统平台，如果检测无法满足采购需求的，采购人将按虚假竞标处理，并保留因耽误采购人使用时间造成的损失进行赔偿的权利，并通过报备政府采购平台及财政厅监管部门后，移送司法机关诉诸法律手段，追究投标人的法律责任，由此引发的一切后果由中标人承担。 - ▲3、免费培训：中标人负责进行现场培训，内容包括设备及软件操作、维护，使技术操作人员能够熟练掌握日常使用，培训时间不得少于1个工作日。 - 4、免费安装调试：中标人负责本项目的施工、安装、调试，并负责与用户原有设备的互联互通调试，保证与用户原有设备的联通，业务实现无缝切换。对招标需求中要求原厂工程师进行安装的设备，中标人必须协调原厂工程师进行现场安装。 - ▲5、中标人须在南宁设有常驻的技术支持机构，提供本地化服务，提供7×24小时技术支持服务。 - 6、中标人必须免费提供完善的设备使用手册、操作培训手册、维护手册。 - 7、质保期内需提供运维服务，建立配套的运维管理机制，提供400免费7*24客服电话，按业主要求进行巡检，故障排除，补丁升级，驻点运维等工作。 |  |  |  |
| ▲交付使用时间及交付地点 |  | 1、交付使用时间：自签订合同之日起30日内整体项目安装调试完毕并交付使用。 - 2、交付地点：广西区内采购人指定地点。 |  |  |  |
| 付款条件 |  | 签订合同后15个工作日内，乙方向甲方缴纳5%（乙方为中小企业则为2%）履约保证金，甲方在5个工作日内支付乙方合同总额30%合同款，到货验收合格后甲方向乙方支付合同总额40%合同款，设备全部安装调试系统正常稳定运行并通过最终验收合格后5个工作日内，甲方向乙方支付剩余合同全部款项，乙方自收到货款之日起3个工作日内开具发票给甲方。项目履约完成（按合同约定履行完合同所有内容，包括承诺的免费保修）后15个工作日内，甲方根据乙方的提请，将履约保证金无息返回给乙方。 |  |  |  |
| 验收要求 |  | 1、项目验收： ①投标产品必须为具备厂家合法渠道的全新原装产品，中标人所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。 ②所有产品在安装调试之前，由甲方及监理单位对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给与验收，初步验收不合格的不予签收。 ③系统所需设备、软件、线材、配件等按甲方建设单位指定地点进行部署并安装调试完毕，直至系统开通正常运行后，系统和系统硬件设备的各项技术指标均达到系统建设方案要求。 ④到货验收：中标人按合同要求在甲方指定安装实施地点交付货物，货物交付完毕后以书面形式提请监理单位及甲方进行到货验收。 ⑤最终验收（终验）：系统正常运行一个月后，由公安厅交警总队向公安厅科信办提请进行最终验收，乙方需无条件配合相关各方开展最终验收。 ⑥中标人提供的产品不满足招标文件要求、验收不合格的，采购人有权解除合同并追究该供应商的法律责任。 2、本次信息化基础设施及系统增改扩建项目分成6个分标进行采购，每个分标中标人均须无条件配合按照公安厅科技信息化项目建设管理有关内控规定开展项目建设监理、功能测试、初验等工作，且初验合格后进入试运行阶段，试运行满1个月后才能提请最终验收。最终验收在6个分标均提请最终验收后才能统一组织实施。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、投标产品必须为具备厂家合法渠道的全新原装产品，中标人所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。 2、验收：甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予验收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货并安装、调试完后七个工作日内进行验收。 3、廉政责任书要求：合同签订后，由广西壮族自治区公安厅科信办、纪委组织广西壮族自治区公安厅采购办项目主办人、中标人负责人、建设单位项目负责人签署《公安厅科技项目建设廉政责任书》。 4、廉洁承诺书要求：投标人须在投标文件中提供《廉洁承诺书》，做出不向建设单位工作人员行贿的承诺。未在投标文件中提供《廉洁承诺书》的视为投标无效。 5、由于项目建设标准为内部文件且硬件环境均为用户提供，因此投标人应到用户现场签到进行现场踏勘，充分了解项目情况，否则导致投标失误由投标人自行承担。 6、投标人须在投标文件中提供详细的技术方案、组织实施方案和售后服务方案。 7、根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》87号令第六十条规定，评标委员会认为某投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，可要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |  |  |
| 保密要求 |  | 1、由于项目涉及公安内部内部业务信息，系统数据较为敏感，在项目实施前，中标人及其项目实施人员需与采购人签订保密协议后方可实施。 2、中标人须无条件配合开展施工及维保人员岗前审查、保密教育、保密检查工作，必须对项目实施过程中获取的相关信息保密（相关信息包括但不限于本项目），如发生泄密事件即终止合同，且中标人不得参与后续公安厅项目投标活动。 |  |  |  |
| 二、项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |  |
| ▲产品说明 |  | 本项目货物不接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 无 |  |  |  |

标项五：球机事件检测设备采购       采购预算：3021040.00元

本标项的核心产品为下表的第1项高清多功能交通事件检测单元。

| 序号 | 标的的名称 |  | 数量及 单位 | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清多功能交通事件检测单元 |  | 44台 | 工业 | - 一、技术参数 - 事件检测抓拍系统，对高速公路停车、倒车、逆行形成有效管理，对违法车辆录入集成指挥平台，形成非现场执法常态化。 - 1、枪球一体摄像机由枪机、球机和扬声器组成； - 2、枪机靶面尺寸不小于1/1.8英寸；球机靶面尺寸不小于1/1.8英寸； - 3、枪机内置镜头，支持≥4倍光学变倍，焦距范围≥2.8-12mm； - 4、球机内置镜头，支持≥40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于210mm； - 5、枪球一体机内置≥2个GPU芯片，可输出≥两路视频图像； - 6、支持最低照度可达彩色0.0002Lux,黑白0.0001Lux； - 7、视频分辨率与帧率不小于2560×1440、60帧/秒； - 8、球机红外距离不小于250米； - ▲9、可通过客户端软件控制枪机上/下/左/右运动，枪机水平旋转范围：-45°~45°，垂直旋转范围：-5°-30°； - 10、球机支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； - 11、支持语音联动功能，当有停车、逆行、压线、变道、掉头、拥堵、机动车占用非机动车道现象被触发时，样机可分别发出不同的语言提示； - 12、支持违法停车抓拍功能，且白天和晚上违法停车捕获率、捕获有效率均大于99%； - ▲13、支持通过预置位设置≥16个预置违法检测场景，每个场景内可设置8条违法检测规则； - ▲14、支持白天违法停车有效检测距离≥300米； - ▲15、支持违法停车抓拍、道路拥堵检测、掉头检测、压线抓拍、违法变道抓拍、逆行抓拍、机占非抓拍；支持抛洒物报警、施工报警、锥形路障检测抓拍、交通数据采集查询； - ▲16、支持违法停车检测时间设置，检测时间1-120s可设； - ▲17、具备自动标定功能，可通过客户端软件对枪机进行一键自动标定，实现枪机与球机之间检测区域的定位，标定点的数量不小于6个； - 18、电压在DC36V±25%范围内变化时，设备可正常工作。工作温度范围可达-40℃-70℃，支持≥IP67。支持IK10防暴等级。 - 19、产品应符合GB/T 28181-2016。 - 二、集成要求： - ▲1、新建高清视频数据和抓拍数据能够无缝接入原有的高清卡口平台系统，与其他数据实现数据融合统一应用，互联集成所产生的软件开发等所有费用由中标人承担，投标人须在投标文件中提供承诺书原件。（必须提供，否则投标无效）。 - 2、机房内的综合布线和所有硬件软件调试联通。 - ▲3、业务与指挥中心应用系统对接 - （1）该系统通过平台提供的SDK包通过API调用获取实时过车和违法数据。 - （2）数据类型： - （3）过车数据和违法数据都是推送文本数据，其中包括图片的URL。 - （4）数据结构： - （5）相关的过车数据，违法数据，设备数据等科信通过API调用获取数据。 - （6）相关的过车数据，违法数据，设备数据等表结构及字段说明，需要根据公安的1400接口规范进行接口开发，进行表结构分析转化成1400规范。 - （7）卡口设备： - （8）需要卡口的基础信息，比如名称，编码，坐标等，各应用系统通过API调用查询获取。 - 4、卡口的基础信息由交警提供相关的查询接口，需要提供http的rest接口或对应API。 - 三、投标时如有请提供原厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺函原件（供货及到货验收时必须提供，否则不予验收） - 四、安装 - 1、安装地点 - 运营中的高速公路。 - 2、特种作业 - 特种作业必须持证上岗。 - 3、安全防护 - 严格遵守交通高速公路管理部门及高速公路业主的安全方防护要求，施工地点前后必须摆放超过1公里的锥桶，以及按照规范布置施工标识牌、减速牌，自动黄人等安全措施。 - 4、调试要求 - 为达到高速高清车牌抓拍和人脸应用的效果，安装调试必须进行日间效果调试和夜间效果调试，确保准确度和数据可靠性，达到最佳效果。 |
| 2 | 交换机 |  | 44台 | 工业 | - 1、产品类型：快速以太网交换机； - 2、应用层级：二层； - 3、传输速率：10/100Mbps； - 4、交换方式：存储-转发； - 5、背板带宽：1.6Gbps； - 6、MAC地址表：1K； - 7、端口结构：非模块化； - 8、端口描述：8个10/100Mbps端口； - 9、传输模式:全双工/半双工自适应。 - 包含使用培训、三年质保等服务。 - 10、在运营中的高速公路中间隔离带及路肩施工，严格遵守交通高速管理局及高速公路业主的安全方保护要求，施工地点前后必须摆放超过1公里的锥桶，以及按照规范布置施工标识牌、减速牌，自动黄人等。 |
| 3 | 电源避雷器 |  | 44台 | 工业 | - 1、标称工作电压(U)：220VaC； - 2、最大持续工作电压(Uc)：420V； - 3、标称通流容量(In)：20kA(8/350μs)； - 4、最大通流容量(Imax)：40kA(8/350μs)； - 5、响应时间(T)：25ns； - 6、保护水平(Up)：1．5kV； - 7、接地电阻(R)：≤4Ω。 |
| 4 | 电源稳压设备 |  | 44台 | 工业 | - 1、外壳防护等级：IP30； - 2、串口通信功能检查，设备开启后应能通过RS232串口与上位机进行通讯。上位机通过软件可实时查询设备的工作状态。如输入电压、输出电压、设备编号和软件版本号信息； - 3、软件定时控制功能：可通过上位机软件调整设备时间参数，对设备的12V输出进行通断控制； - 4、备用电源：设备内部配有锂电池，正常工作时设备对锂电池进行充电，断电时立即切换到锂电池供电，并输出报警； - 5、电源电压适应范围：电源电压 220V，适应范围 80%～120%； - 6、泄露电流：0.065mA（交流、峰值）； - 7、浪涌（冲击）抗扰度：按GB/T 17626.5-2008 中严酷等级：电源线不超过3，设备不产生报警状态； - 8、射频电磁场辐射抗扰度：扫频 80～1000MHz，场强 10V/m，调频 1kHz、调制深度 80%； - 9、抗电强度：1.5kV、1min无击穿、无飞弧； - 10、工作温度：-20℃～+60℃。 |
| 5 | 物联网校时检测终端 |  | 44台 | 工业 | - 1、接口要求检查：具有1个10M/100M RJ45接口、RS232接口、RS485接口、CAN总线接口、USB转串口接口、GPS天线ANT接口、SD卡槽； - 2、运行状态显示功能：支持显示设备的编号、GPS信号强度、内部时间有效性等运行状态信息； - 3、内部时间显示功能：支持在客户端界面实时显示设备内部时间； - 4、设备管理功能：支持对设备的参数配置修改，可以设置IP地址、端口、点位信息等； - 5、 NTP校时功能检查：支持对局域网内的设备（须具有NTP客户端功能）进行校时； - 6、远程升级功能：支持远程升级； - 7、电源适应性：应能在DC12V±3V范围内正常工作； - 8、工作温度：-25℃～+60℃。 |
| 6 | GPS时间服务器软件 |  | 44套 | 工业 | - 实现从GPS卫星上获取标准的时间信号，将这些信息通过各种接口类型来传输给自动化系统中需要时间信息的设备。 |
| 7 | 前端机箱 |  | 44台 | 工业 | - 1、防锈、防水；设备箱容量足够容纳监控、通信、网络、电力；颜色待定，定制警察标志。通信设备机箱尺寸可根据现场需求定制； - 2、规格：350*400*500*1.0mm； - 3、材质:采用304不锈钢材质； - 4、含：定位划线、开孔、安装盒体、连接处密封、做标记，防水、防尘设计，安装及箱内插排，接线卡扣等。 |
| 8 | 野外光端机（外场控制点） |  | 44台 | 工业 | - 一、技术参数要求 - 1、使用地点：外场控制点，室外环境。 - 2、宽×高×深：348mmx44.5mmx177mm。 - 3、工作模式：半双工和全双工两种工作模式。 - 4、自动协商功能：支持自动协商功能，可实现接口间工作速率、工作模式的自动协商。 - 5、以太网光接口传输距离：≥40km。 - 6、以太网协议：符合IEEE803.210/100Base-T。 - 7、网络速率：2Mbit/s～1000Mbit/s按需配置带宽。 - 8、网络接口：10M/100M/1000Mbit/s自适应。 - 9、接口端子：RJ45和SFP。 - 10、电通道数量：8路；速率：1000Mbit/s。 - 11、光通道数量：6路；速率：1000Mbit/s。 - 12、最大交换容量：14G。 - 13、最大隧道数256。 - 14、最大伪线数512。 - 15、MAC地址表容量32k。 - 16、最大专线业务数512。 - 17、最大标签数量2K。 - 18、最大支持8个链路聚合，128个APS保护组，6个环保护。 - 19、支持温度查询与温度告警。 - 20、支持ETH业务的环回。 - 21、支持基于端口的PoE功能。 - 22、实现所有光模块的管理。 - 23、支持硬件复位和软件复位。 - 24、支持线路时钟提取。 - 25、支持SSM信息。 - 26、支持1588V2功能；支持L2，Multicast和UDP/L3，unicast两种报文封装。 - 27、支持星形，链形，环形，Mesh等组网方式。 - 28、基于硬件的OAM机制，保证端到端保护倒换时间小于50ms，提供电信级的操作维护平台。 - 29、环网保护方式支持LSP1：1，LAG，SNCP，Wrapping。 - 30、支持G.8113.1、G.8113.2MPLS-TPOAM。 - 31、支持802.3ah，802.1ag，Y.1731EthernetOAM。 - 32、支持电源热备份。 - 33、工作电压：-48V，最大功耗40W。 - 34、工作温度：-10℃～+65℃。 - 35、储存温度：-55℃～+85℃。 - 36、工作湿度：95%（无冷凝）。 - 37、单纤双向光模块（外场控制点40公里） - 38、工业级野外高温高湿。 - 39、带远程网管方便后期维护，接入原有光传输系统大队环网，与网内光端机形成统一网管，能无缝接入原有的全程监控光传输网络，形成统一网管平台（包含传输骨干网SDH和PTN光传输的业务配置，本地环网光端机业务配置），互联集成所产生的所有费用由中标人承担，投标人须在投标文件中提供承诺书原件。（必须提供，否则投标无效）。 - 二、安装 - 包括拆除旧设备，安装新设备 - 1、安装地点 - 运营中的高速公路。 - 2、特种作业 - 特种作业必须持证上岗。 - 3、安全防护 - 严格遵守交通高速公路管理部门及高速公路业主的安全方防护要求，施工地点前后必须摆放超过1公里的锥桶，以及按照规范布置施工标识牌、减速牌，自动黄人等安全措施。 - 4、调试要求 - 为达到高速高清车牌抓拍和人脸应用的效果，安装调试必须进行日间效果调试和夜间效果调试，确保准确度和数据可靠性，达到最佳效果。 |
| 9 | 千兆SFP双纤双向光模块 |  | 88个 | 工业 | - 1、工业级标准，长距40公里 波长：1310nm或1550nm。。 - 2、发射功率：-2dBm～+3dBm。 - 3、光谱带宽：1nm。 - 4、接收灵敏度：≤-24dBm。 - 5、热插拔。 - 6、工作温度：-10℃～+75℃。 - 7、储存温度：-40℃～+85℃。 - 8、工作湿度：95%（无冷凝）。 - 9、支持带电热插拔。 |
| 10 | 光跳纤LC-FC |  | 88根 | 工业 | - 1、类型：单模G652D； - 2、规格：5m和10m - 3、参数：电信级单模FC-LC、插入损耗小于0.3db。 - 4、工作温度：-40℃～+80℃。 |
| 11 | 法兰盘 |  | 44个 | 工业 | - 1、型号：FC。 - 2、工作波长：1260～1650（nm）。 - 3、衰减值：5db和10db。 - 4、工作温度：-40℃～+80℃。 |
| 12 | 线缆与附件 |  | 44套 | 工业 | - 1、RVV 3X1.5铜芯电缆，数量：20米/套，材质：铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型连接软电缆，用途：小型设备供电续接 - 2、RVVP屏蔽线 4x1.5铜芯线缆，数量：20米/套，材质：铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 电压300V/300V 2-24芯 ，用途：仪器、仪表、对讲、监控、控制安装。 - 3、灌胶式防水接续盒，数量：2个/套，材质：ABS工程塑料、树脂填充物，用途：接线处永固式防水处理。 |
| 13 | 8芯支线光缆及铺设 |  | 13200米 | 工业 | - 1、包含光缆硬件采购、光缆铺设熔接、开沟、包管、回填等完成本项目建设所需的全部工作。 - 2、光缆支线：GYTS（层绞+钢带纵包）。 - 3、衰减指标：≤0.36dB/Km（1310nm波长）；≤0.22dB/Km（1550nm波长）。 - 4、接头损耗：单个接头的平均接头损耗≤0.05dB。 - 5、长期拉伸力：600N-1000N。 - 6、短期拉伸力：1500N一3000N。 - 7、长期压扁力：300N/100mm。 - 8、短期压扁力：1000N/100mm。 - 9、护套：达到一定的机械强度，防水、防震、防腐、防微生物侵蚀及防啮齿动物咬伤。 - 10、使用寿命：正常使用不小于25年。 - 11、使用温度（℃)：-40～+60。 - 在运营中的高速公路中间隔离带及路肩施工，严格遵守交通高速管理局及高速公路业主的安全方保护要求，施工地点前后必须摆放超过1公里的锥桶，以及按照规范布置施工标识牌、减速牌，自动黄人等。 |
| 14 | 熔接配套 |  | 44套 | 工业 | - 一、技术参数 - 1、室外熔接盒1个（两进两出、外壳尺寸557*215*119、抗震、防水、防老化、满配件），将干线光缆中的双向6芯熔接到支线光缆上（熔接芯数36芯（熔接损耗小于0.05dB），按照光缆配制计划，将各安装点熔接成环形结构。 - 2、点位12芯光纤终端盒（法兰损耗小于0.2db、尾纤损耗小于0.3db、12个单模FC接口）、尾纤12条（电信级单模FC-LC、插入损耗小于0.3db、长度3米），熔接芯数12芯（熔接损耗小于0.05dB）。 - 3、含安装光线盒、安装连接藕合器、光纤的盘留固定、尾纤端头联接等。 |
| 15 | 以太网线路防雷器 |  | 44套 | 工业 | - 1、接口类型：RJ45。 - 2、保护水平：20V。 - 3、响应时间：≤1ns。 - 4、最大放电电流：10kA。 - 5、传输速率：100Mbit/s。 - 6、插入损耗：≤0.5dB。 - 7、工作环境：-40～+75℃。 |
| 16 | 高速公路野外拉点电源线缆及线缆铺设 |  | 13200米 | 工业 | - 1、线缆规格:RVV3*4.0/kvv3*10（规格：ZR-RVV/KVV、三芯、额定电压：300/500V、材质：无氧铜）， - 2、线缆沟槽开挖和回填（开挖沟槽尺寸不低于0.3m*0.3M），电源铺设Φ32PE管材及辅材（材质PE、外径：32MM、壁厚：3.0MM、抗压、耐腐蚀） - 3、具体拉电距离根据实际情况而定，包含高速公路拉电线缆、施工费用、车辆费用、安全防护费用、备案等。包含穿引线、扫管、涂润滑剂、穿线、编号、接焊包头。 - 4、严格遵守交通高速公路管理部门及高速公路业主的安全方防护要求，施工地点前后必须摆放超过1公里的锥桶，以及按照规范布置施工标识牌、减速牌，自动黄人等安全措施。 |
| 17 | 设备杆件 |  | 44套 | 工业 | - 一、技术参数 - 1、L型杆件； - 2、钢结构采用的钢材符合GB/T 700-1988国家标准要求；满足《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)及《钢结构工程质量检验评定标准》(GB50221-95)的规定； - 3、钢结构焊接要求采用的焊条、焊丝、焊剂等均符合国家相关规定标准； - 4、整体要求采用热镀锌、喷塑处理，镀锌层厚度不小于86μm； - 5、L型杆横梁底部距路面高度不小于6.5m），横臂长度不低于2m。（立杆高6.5米（偏差在±2cm内）,上口径90mm,下口径160mm,壁厚4mm；横臂与主杆法兰连接，横臂直径76MM，壁厚3MM横臂2米，底部法兰400*400*16，预埋件4*M20*800，配套螺母垫片；杆件热镀锌后喷塑，距底法兰300mm处开活动检修门；立柱距底法兰3000mm处开直径6cm穿线孔），可视现场环境而定制。 - 二、安装 - 1、安装地点 - 运营中的高速公路。 - 2、特种作业 - 特种作业必须持证上岗。 - 3、安全防护 - 严格遵守交通高速公路管理部门及高速公路业主的安全方防护要求，施工地点前后必须摆放超过1公里的锥桶，以及按照规范布置施工标识牌、减速牌，自动黄人等安全措施。 - 4、调试要求 - 为达到高速高清车牌抓拍和人脸应用的效果，安装调试必须进行日间效果调试和夜间效果调试，确保准确度和数据可靠性，达到最佳效果。 |
| 18 | 高速公路 基础施工 及安全防护 |  | 44套 | 建筑业 | - 一、技术参数 - 1、混凝土浇注： - （1）基础开挖、C30混凝土浇注、土方回填（1立方米）、路面恢复、垃圾清理，（含基础开挖不小于1000MM*1000MM*1000MM、浇注、养护、地面恢复、安全防护、垃圾外运,含50*5镀锌角钢、40*4镀锌扁钢,接地电阻≦4Ω。） - （2）基坑调整，并在基础底面和直立壁面打加箍筋； - （3）在浇注基础混泥土时，注意使定位法兰盘与基础对中，控制好预埋件的标高和水平，并根据路况对基础法兰盘方向进行适当的调整；地笼的埋设要保证相互间距和直线度； - （4）施工完毕，地脚螺栓外露上黄油，并用油纸包裹； - （5）基础若对路面造成破坏，在基础完成时需修复，基础高出路面部分需制模板定型，高出部分尺寸可适当调节不可对路面造成影响； - （6）预埋PE管弯角要求不可大不可折弯； - （7）基础施工完成后，要定期对基础进行养护，保证基础不出现开裂等安全隐患； - （8）待基础完全凝固后需拆除基础模板，必要时对基础表面进行收光处理，所有地脚外露螺栓需用环氧氟锌漆刷涂，待底漆干后采用与杆件底法兰颜色相同的工业防锈漆刷涂防锈处理。 - 2、窨井制作： - （1）井圈采用混泥土标准井圈； - （2）井内需预埋管道； - （3）窨井内部净尺寸400mm×400mm×400mm； - （4）井盖采用专用井盖，窨井设置有窨井盖，窨井盖材质适宜采用复合材料，若无人行驶的路段采用轻型复合材料窨井盖，若只有人行走的路段采用中型复合材料窨井盖，若有普通车辆行驶的路段采用重型复合材料窨井盖，若有重型车辆行驶的路段需采用超重型复合材料窨井盖； - （5）路面恢复。 - 3、管线敷设：含50PE管，土方开挖、管道预埋、土方回填、路面恢复、垃圾清运； - 4、路面清理：路面施工材料及垃圾清理等； - 5、吊装：杆件吊装采用吊车吊装，横臂安装，主杆加固，对准底座法兰紧固。 - 6、人工：L杆吊装人工、设备安装调试、穿线人工； - 7、脚手架：设备安装调试用； - 8、穿线：线缆穿线。 - 二、安装 - 1、安装地点 - 运营中的高速公路。 - 2、特种作业 - 特种作业必须持证上岗。 - 3、安全防护 - 严格遵守交通高速公路管理部门及高速公路业主的安全方防护要求，施工地点前后必须摆放超过1公里的锥桶，以及按照规范布置施工标识牌、减速牌，自动黄人等安全措施。 - 4、调试要求 - 为达到高速高清车牌抓拍和人脸应用的效果，安装调试必须进行日间效果调试和夜间效果调试，确保准确度和数据可靠性，达到最佳效果。 |
| 19 | 配套电缆 |  | 44套 | 工业 | - 单个点位配套线缆辅材 - 规格：含电源线、网线、接地线、触发线、信号线等，满足设备安装所需。包含使用培训、三年质保等服务。 - 1、电源线RVV 3X1.5铜缆，数量：10米/套，材质：铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型连接软电缆，用途：小型设备供电续接. - 2、信号线RVVP屏蔽线 4x1.5铜芯线缆，数量：10米/套，材质：铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 ，用途：仪器、仪表、对讲、监控、控制安装。 - 3、网线 六类非屏蔽双绞线，数量：20米/套，材质：100Ω,250MHz，23AWG； 线缆内部带十字线芯； - 绿色PVC和LSZH线缆外皮，用途：用于设备与设备间的数字信号传输。 - 4、接地电缆 RVV 1X2.5铜缆，数量：10米/套，材质：铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型连接软电缆，用途：设备防雷接地。 |
| 20 | 辅材 |  | 44套 | 工业 | - 单个点位配套线缆辅材 - 规格：安装支架、紧固件、软管及接头、电工胶布、接线插排、线扎、玻璃胶、标识纸、防水胶布（以上辅材按施工点位配套，数量符合实际需求）。 |
| 21 | 包装及附件 |  | 44套 | 工业 | - 设备物流运输包装 - 规格：产品说明书、发货包装箱等，包装抗震，防摔，适合长途运输。（厂家发货默认包装防护，贵重设备需加固包装，避免损坏） |
| 22 | 物流 |  | 44套 | 交通运输业 | - 规格：包含产品及杆件发货运费及提货短途运费等（含物流到货后取货车辆、人员等费用）。 - 运营中的高速公路中间隔离带及路肩施工及搬运，严格遵守交通高速管理局及高速公路业主的安全方保护要求，施工地点前后必须摆放超过1公里的锥桶，以及按照规范布置施工标识牌、减速牌，自动黄人等。 |
| 23 | 安装调试及安全防护 |  | 44套 | 建筑业 | - 一、安装 - 1、安装地点 - 运营中的高速公路。 - 2、特种作业 - 特种作业必须持证上岗。 - 3、安全防护 - 严格遵守交通高速公路管理部门及高速公路业主的安全方防护要求，施工地点前后必须摆放超过1公里的锥桶，以及按照规范布置施工标识牌、减速牌，自动黄人等安全措施。 - 4、调试要求 - 为达到高速高清车牌抓拍和人脸应用的效果，安装调试必须进行日间效果调试和夜间效果调试，确保准确度和数据可靠性，达到最佳效果。 - 5、防护措施 - （1）项目安装设备所需调试车辆、登高作业车、车辆油费、人工、脚手架及安全防护等； - （2）项目安装设备的数量、外包装、规格等检查核对、登记； - （3）项目施工现场的协调，设备的运送、起重和吊装，使其就位； - （4）按照施工图纸进行核对、检测、记录； - （5）制作、采购需要在项目现场制造的零部件、配件、替换件等； - （6）拼装设备的零部件,校正设备的位置和安放状态； - （7）固定设备,安装管、线、固定件装置等，用它们将主体设备及辅助设备连接组成； - （8）对单机设备进行通电开机测试、网络通断测试，设置正确参数，调整正确抓拍角度及监控画面； - （9）设备联机测试，与后台对接，对现场设备的修正、微调，保证抓拍图片的质量符合要求； - （10）设备安装要符合有关设备安装的技术要求和质量标准，在安装过程中应加强对安装过程的每一个分项、分部工程的控制； - （11）设备定位必须符合设备平面图和安装施工图的要求和规定，满足生产工艺要求，有利于安全生产及各工序间的配合衔接，要便于操作、维护、及检修； - （12）要保证设备基础的坚固性，保证设备基础能承受设备本身的重量； - （13）设备的调平校正必须按规范中规定的质量标准和要求，保证设备的稳定性，并做好安装定位后的复查工作 - （14）本项安装调试包含整个系统联调对接，与厂家配套单点调试不产生冲突 |
| ▲一、商务要求 |  |  |  |  |  |
| 投标报价要求 |  | - 1、投标人应对本项目所有货物和服务内容进行报价；报价包括货物采购、项目方案、运输、保管、设计、施工及施工过程所需的安装材料（辅材、配件等）、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。中标人需负责系统整体业务应用的开通，保证所有监控站点与分中心、总中心之间的数据互通运行平稳，终验时通过系统总体功能演示，证明能达到合同规定的要求，并积极配合监控总系统整体联调。 2、投标人应充分考虑硬件、人工等市场价格变化和可能的国家政策性调整，确定风险系数，对本项目所需的所有货物及服务进行合理报价。 |  |  |  |
| 安全施工要求 |  | - 安全施工管理要求：本项目实施所在地点为运营中的高速公路，涉及到路段行车安全及路产保护，因此中标人进场安装调试、铺设线缆、维护、巡检、抢修时、需要取得高速公路管理单位颁发的行政许可，施工安全许可证，接受运营管理机构的安全施工监督，由此产生的协调工作和一切费用由中标人负责。（所在高速公路路段的管理单位为：全路段管理：广西壮族自治区高速公路管理局；G72桂林桂湘收费站至南宁东收费站之间的路段：广西交通投资集团有限公司；G75南宁南收费站至桂海收费站之间的路段：广西北部湾投资集团有限公司；G80兴业收费站至六景互通：广西新长江高速公路有限责任公司） |  |  |  |
| 质保期 |  | - 质保期自通过最终验收之日起计算，项目整体质保期为三年。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1、售后服务： （1）按国家有关规定实行产品“三包”； （2）免费送货上门、免费安装调试； - （3）定期回访； - （4）质保期内免费上门维修、免费更换零部件； - （5）质保期内接到故障通知后30分钟内响应，3小时内到达现场，6小时内判明故障原因，12小时内解决问题，若故障无法及时排除，应在24小时内提供备用设备以确保系统的正常运行，更换新设备所需费用由中标人承担； - （6）提供终身维护； - （7）其余按厂家承诺进行。 - 2、在质保期内，中标人须提供以下技术支持与服务： - （1）提供7×24小时热线电话支持。 - （2）提供5×9小时邮件等远程支持。 - （3）巡检服务：中标人至少每月度进行一次例检，并作出运行分析报告并提出建议，有需要的，要采取优化措施。 - （4）提供永久性技术支持服务，售后服务团队具有通信和网络等方面的专业技术和丰富经验，提供7×24小时的电话服务。派遣工程师要求能独立完成系统的故障修复、性能调优与日常维护工作。同时能完成用户需求分析，并在需求确认后，完成能效指标的配置工作。工程师人员需经用户审定，为确保项目稳定实施，中标人如需更换人员，需提前15天通知用户，经用户同意后方可更换。 - （5）系统建成后，经采购单位授权许可的公安机关或其他部门使用该系统资源时，中标人须提供技术支持及必要的现场指导，保障线路顺利对接及系统的正常运行。 - （6）质保期内设备发生硬件故障，维修或更换配件所需的全部费用由中标人承担，因不可抗力和采购人以外的因素导致的系统损毁所产生的系统抢修、设备维修/更换、系统集成等费用全部由中标人负责。涉及第三方责任（如盗窃、交通事故、施工等）导致的系统损毁，中标人须采取首先抢修恢复系统的原则，先行垫资对系统进行抢修，设备维修/更换等，直至恢复系统正常运行。因此产生的费用，中标人可通过法律途径或友好协商的方式向责任方索赔。 - 3、本地化服务要求：中标人需在广西区内设立售后服务机构，供货时必须提供相关营业执照、场地证明、服务人员相关证书、联系人名单、详细地址及联系方式。 - 4、人员培训：免费提供培训。培训内容包括设备操作及日常维护，简单故障排查。培训方式为现场培训，单次培训时长不小于2小时，培训次数不小于2次。培训地点由招标人指定。 - 5、操作维修手册：中标人必须免费提供完善的产品使用手册、操作培训手册、维护手册。 - 6、投标人须在投标文件中提供具体的售后服务方案，包括但不限于以下内容：产品质保期、响应时间、人员培训计划、售后技术人员情况、其他优惠条件等。 |  |  |  |
| 交付使用时间及交付地点 |  | - 1、交付使用时间：自签订合同之日起90日内整体项目安装调试完毕并交付使用。 - 2、交付地点：广西区内采购人指定地点。 |  |  |  |
| 付款条件 |  | 签订合同后15个工作日内，乙方向甲方缴纳5%（乙方为中小企业则为2%）履约保证金，甲方在5个工作日内支付乙方合同总额30%合同款，到货验收合格后甲方向乙方支付合同总额40%合同款，设备全部安装调试系统正常稳定运行并通过最终验收合格后5个工作日内，甲方向乙方支付剩余合同全部款项，乙方自收到货款之日起3个工作日内开具发票给甲方。项目履约完成（按合同约定履行完合同所有内容，包括承诺的免费保修）后15个工作日内，甲方根据乙方的提请，将履约保证金无息返回给乙方。 |  |  |  |
| 验收要求 |  | 1、项目验收： ①投标产品必须为具备厂家合法渠道的全新原装产品，中标人所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。 ②所有产品在安装调试之前，由甲方及监理单位对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给与验收，初步验收不合格的不予签收。 ③系统所需设备、软件、线材、配件等按甲方建设单位指定地点进行部署并安装调试完毕，直至系统开通正常运行后，系统和系统硬件设备的各项技术指标均达到系统建设方案要求。 ④到货验收：中标人按合同要求在甲方指定安装实施地点交付货物，货物交付完毕后以书面形式提请监理单位及甲方进行到货验收。 ⑤最终验收（终验）：系统所需设备、软件、线材、配件等安装调试完毕，项目全部建设完工，光/电/线缆铺设工程全部熔接汇合，系统正常运行一个月后，由甲方所在地有资质的第三方检测机构对项目进行验收检测 [第三方检测机构必须具备计量认证（CMA）和信息类实验室认可（CNAS）证书，验收时必须提供证书复印件加盖检测机构公章]，相关检测费用全部由中标人承担。获得第三方检测报告书合格后，由公安厅交警总队向公安厅科信办提请进行最终验收，乙方需无条件配合相关各方开展最终验收。 ⑥中标人提供的产品不满足招标文件要求、验收不合格的，采购人有权解除合同并追究该供应商的法律责任。 2、本次信息化基础设施及系统增改扩建项目分成6个分标进行采购，每个分标中标人均须无条件配合按照公安厅科技信息化项目建设管理有关内控规定开展项目建设监理、功能测试、初验等工作，且初验合格后进入试运行阶段，试运行满1个月后才能提请最终验收。最终验收在6个分标均提请最终验收后才能统一组织实施。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、廉政责任书要求：合同签订后，由广西壮族自治区公安厅科信办、纪委组织广西壮族自治区公安厅采购办项目主办人、中标人负责人、建设单位项目负责人签署《公安厅科技项目建设廉政责任书》。 2、廉洁承诺书要求：投标人须在投标文件中提供《廉洁承诺书》，做出不向建设单位工作人员行贿的承诺。未在投标文件中提供《廉洁承诺书》的视为投标无效。 3、由于项目建设标准为内部文件且硬件环境均为用户提供，因此投标人应到用户现场签到进行现场踏勘，充分了解项目情况，否则导致投标失误由投标人自行承担。踏勘时间及联系方式详见第三章投标人须知前附表第4条。 4、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》要求：本项目允许银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业的分支机构参与投标。 5、根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》87号令第六十条规定，评标委员会认为某投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，可要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |  |  |
| 保密要求 |  | 1、由于项目涉及公安内部内部业务信息，系统数据较为敏感，在项目实施前，中标人及其项目实施人员需与采购人签订保密协议后方可实施。 2、中标人须无条件配合开展施工及维保人员岗前审查、保密教育、保密检查工作，必须对项目实施过程中获取的相关信息保密（相关信息包括但不限于本项目），如发生泄密事件即终止合同，且中标人不得参与后续公安厅项目投标活动。 |  |  |  |
| 二、项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |  |
| ▲产品说明 |  | 本项目货物不接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 无 |  |  |  |

标项六：指挥中心大屏分布式线路改造       采购预算：124740.00元

本标项的核心产品为下表的第4项分布式管理终端、第5项拼接控制软件。

| 序号 | 标的的名称 |  | 数量及 单位 | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DVI输入节点 |  | 3台 | 工业 | 1、2路 DVI-I 高清输入(支持 DVI 和 VGA 输入)，分辨率1920*1200@60Hz向下兼容，分辨率可以自定义，方便输入源分辨率与输出适应 2、2 路 DVI-I 环出(支持 DVI 和 VGA) 3、编码性能：支持H.265和H.264编码 4、2 路 1000M 数据网络，1 路 1000M/100M/10M 自适应控制网络 5、音频：2路音频输入，1路对讲，1 个USB口 6、自带OLED屏幕，可以显示设备状态信息 7、自带强磁吸盘，安装方便 8、支持OSD叠加，可以显示自定义字符内容，例如信号源名称等 9、支持语音对讲 10、284 mm*43.8mm*200mm(宽*高*深） |
| 2 | DVI转接头 |  | 2个 | 工业 | 转接线，HDMI/M转DVI/F，15cm,黑 |
| 3 | DVI输出节点 |  | 5台 | 工业 | 1、2路 DVI-D 输出路数输出、分辨率1920*1200向下兼容，兼容小间距LED、LCD、DLP等各种主流拼接屏 2、解码类型：H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、海康 264、SVAC 3、解码性能：1 路 2400W，2 路 1200W，4 路 800W，8 路 500W，16 路 1080P30fps 或者同等能力的其他码流，4 路 SVAC/MPEG4/HIK264 1080P30 码流，支持解码轮巡 4、网络：2 路 1000M 数据网络，1 路 1000M/100M/10M 自适应控制网络 5、音频：2路音频输出 6、画面分割：支持 1/4/9/16 画面分割 7、图层数：单输出口支持 16+1 图层，17 个图层 8、自带OLED屏幕，可以显示设备状态信息 9、自带强磁吸盘，安装方便 10、9种背景颜色显示，方便屏幕调色 11、可以显示设备编号，方便配置电视墙顺序 12、284mm*43.8mm*200mm(宽*高*深) |
| 4 | 分布式管理终端 |  | 1台 | 工业 | 1、配套分布式输入节点和分布式输出节点使用 2、支持的市面主流拼接屏，包括LCD、小间距LED、和DLP 3、处理器：≥Intel® Xeon® Processor E3 v3 Family，4 核，主频 3.2GHz 内存≥ 8GB，网络≥ 8 路 1000M/100M/10M 自适应网口 （控制网口）； ≥1 路 1000M 网口（非自适应） 4、输入源可以无限扩展，个数不限； 5、电视墙规模（可管理输出节点对应屏幕数量） ：单电视墙最大规模 20*16 电视墙个数 ：单设备支持≥ 6 面电视 6、支持1/4/9/16画面分割显示，单屏图层为16层漫游或者16画面加1个漫游图层； 7、单个信号源可以开多个窗口，窗口数不限； 8、每个电视墙支持≥128个预案和≥128个场景； 9、场景切换响应快，在1秒内切换完成，开窗速度响应快，响应时间小于1秒； ▲10、需具备窗口切换功能，视频图像在不同窗口之间切换时应无黑场、无花屏现象。 11、输出拼接屏同步精度高，电视墙内各个屏幕之间时差不小于100us，可以保证画面完全无撕裂； 12、输入输出延时低，最低延时10ms，保证人眼完全无感觉 13、支持多路信号源实时预览，上下翻页可以实现所有信号源的预览.预览帧率 15fps; 14、支持电视墙预监(回显)，可以实现整面电视墙实时预监,回显帧率 15fps; 可以实现远程PC源操作，实现大小屏互动 15、用户存在多个电视墙时，可以将A电视墙的场景，一键同步到B电视墙，方便多个中心协作 16、支持多张底图轮巡显示； 17、单面电视墙支持多个虚拟LED，虚拟LED显示效果与单双基色LED条屏效果完全一致； 18、支持语音对讲； 19、支持音频矩阵，输入输出音视频可以随路切换或者独立切换； 20、支持NAT转发单机≥ 50 路 21、电源 AC100~220V，50/60Hz 22、功耗 ≤250W 23、440mm*43.5mm*488.09mm（宽*高*深） 24、平均无故障运行时间（MTBF）不少于150000小时、MTTR小于15分钟且设备整体可用度≥99.99%。 ▲25、支持多类型客户端控制，客户端类型包括：C/S、B/S、iOS和Android。可支持键盘控制，通过网络键盘或者模拟键盘进行控制。 |
| 5 | 拼接控制软件 |  | 1套 | 软件和信息技术服务业 | 平台配套软件 1、平台采用模块化设计，实现大屏管理、字幕管理、中控管理、音频配置等系统互联互通，在同一平台下可对不同功能模块进行操作，实现统一管理 2、支持选择电视墙服务地址，并支持设定电视墙轮巡最大时间间隔、轮巡最小时间间隔、服务器连接超时时间以及双击窗口效果等。 3、支持画面拼接/取消拼接、开窗/漫游、放大/还原操作，支持层叠电视墙画面间的层级操作，支持电视墙画面置顶与置底操作。 4、支持查看信号源实时画面，实时查看大屏中正在播放的内容等功能。 5、支持在普通PC机、超高分服务器、普通服务器、专业渲染服务等设备上安装的数据内容的渲染框架，并提供首页门户加载，对加载的内容能最大化、最小化、以及打开和关闭等。 6、支持添加文字/时钟窗口，设置字体颜色、背景色、文字大小、显示模式、滚动速度、移动方向等。 7、支持加载Web URL的嵌入式浏览器，与渲染框架之间通过LPC传递数据内容和操控指令。 ▲8、支持拼控器、播控主机、PC主机、中控主机设备增删改查的统一管理；支持查看播控主机、 PC 主机、中控主机设备的在线/离线状态；支持通过平台远程重启、更新播控主机的程序；支持场景关联播控主机的开关量模式。 ▲9、支持查看指定屏幕场景的播放状态，可添加、修改、删除、切换场景，并且可将场景关联中控模式，使场景与灯光、空调、投影等设备开关量模式联动。 ▲10、支持按照当前选定的显示屏建立相同分辨率的场景，以图形化编辑方式对窗口的开窗参数、窗口比例、窗口位置、窗口大小、窗口层级等参数进行设置，以鼠标拖动方式将信号、视频文件、字幕、图片、程序包等加载至场景中指定播放窗口；支持将网页、程序包、图片、视频、 PPT、Word 文档、 Excel、 PDF、文本等内容窗口拖动到大屏中，每种类型窗口可添加多个文件，可设置内容文件播放时长，内容播放顺序等属性；支持实时查看大屏显示的内容，可远程操控数据可视化面板、AR 客户端、VR 网页端、第三方业务系统等。 ▲11、可控制大屏的智能控制功能，包括广告、会议、监控、护眼模式的开启屏保，以及对具有除湿功能的大屏进行除湿。支持通过触摸板（ Surface 显控端、会议平板）控制多个屏幕场景的展示。 ▲12、支持可视化展示播控主机、屏幕、拼控器、中控主机、 PC 主机等设备的在离线统计信息以及播控主机的页面数量、分辨率、温度、稳定运行时长、设备告警等信息。 ▲13、支持屏幕、网页、窗口等类型投屏，不需要外接物理线缆；通过电脑/平板远程控制播控主机，并可实时显示画面，支持设置抓屏区域的分辨率，可设置不少于7680×2160、 3840×2160、 2736×1824、 1920×1080、 1280×720。 |
| 6 | DVI线缆 |  | 10条 | 工业 | DVI-D电缆，单通道，4.5m，黑色 |
| 7 | 千兆网络交换机 |  | 1台 | 工业 | 1、24口千兆全网管二层交换机 2、机架式，24个千兆电口，4个千兆光口 3、支持通过console口管理。交换容量256Gbps，包转发率42Mpps 4、1U高度，19英寸宽 5、工作温度：0℃～40℃ 6、支持220v交流，满负荷功耗23W；支持VLAN 7、流量控制，ACL，QOS支持SNMP V1/V2c/V3网管。 |
| ▲一、商务要求 |  |  |  |  |  |
| 投标报价要求 |  | 1、投标人应对本项目所有货物和服务内容进行报价；报价包括货物采购、项目方案、运输、保管、设计、施工及施工过程所需的安装材料（辅材、配件等）、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。中标人需负责系统整体业务应用的开通，保证所有监控站点与分中心、总中心之间的数据互通运行平稳，终验时通过系统总体功能演示，证明能达到合同规定的要求，并积极配合监控总系统整体联调。 2、投标人应充分考虑硬件、人工等市场价格变化和可能的国家政策性调整，确定风险系数，对本项目所需的所有货物及服务进行合理报价。 |  |  |  |
| 质保期 |  | 质保期自通过最终验收之日起计算，项目整体质保期为三年。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1、售后服务： （1）按国家有关规定实行产品“三包”； （2）免费送货上门、免费安装调试； （3）定期回访； （4）质保期内免费上门维修、免费更换零部件； （5）质保期内接到故障通知后30分钟内响应，3小时内到达现场，6小时内判明故障原因，12小时内解决问题，若故障无法及时排除，应在24小时内提供备用设备以确保系统的正常运行，更换新设备所需费用由中标人承担； （6）提供终身维护； （7）其余按厂家承诺进行。 2、在质保期内，中标人须提供以下技术支持与服务： （1）提供7×24小时热线电话支持。 （2）提供5×9小时邮件等远程支持。 （3）巡检服务：中标人至少每月度进行一次例检，并作出运行分析报告并提出建议，有需要的，要采取优化措施。 （4）提供永久性技术支持服务，售后服务团队具有通信和网络等方面的专业技术和丰富经验，提供7×24小时的电话服务。派遣工程师要求能独立完成系统的故障修复、性能调优与日常维护工作。同时能完成用户需求分析，并在需求确认后，完成能效指标的配置工作。工程师人员需经用户审定，为确保项目稳定实施，中标人如需更换人员，需提前15天通知用户，经用户同意后方可更换。 （5）系统建成后，经采购单位授权许可的公安机关或其他部门使用该系统资源时，中标人须提供技术支持及必要的现场指导，保障线路顺利对接及系统的正常运行。 （6）质保期内设备发生硬件故障，维修或更换配件所需的全部费用由中标人承担，因不可抗力和采购人以外的因素导致的系统损毁所产生的系统抢修、设备维修/更换、系统集成等费用全部由中标人负责。涉及第三方责任（如盗窃、交通事故、施工等）导致的系统损毁，中标人须采取首先抢修恢复系统的原则，先行垫资对系统进行抢修，设备维修/更换等，直至恢复系统正常运行。因此产生的费用，中标人可通过法律途径或友好协商的方式向责任方索赔。 3、本地化服务要求：中标人需在广西区内设立售后服务机构，供货时必须提供相关营业执照、场地证明、服务人员相关证书、联系人名单、详细地址及联系方式。 4、人员培训：免费提供培训。培训内容包括设备操作及日常维护，简单故障排查。培训方式为现场培训，单次培训时长不小于2小时，培训次数不小于2次。培训地点由招标人指定。 5、操作维修手册：中标人必须免费提供完善的产品使用手册、操作培训手册、维护手册。 6、投标人须在投标文件中提供具体的售后服务方案，包括但不限于以下内容：产品质保期、响应时间、人员培训计划、售后技术人员情况、其他优惠条件等。 |  |  |  |
| 交付使用时间及交付地点 |  | 1、交付使用时间：自签订合同之日起90日内整体项目安装调试完毕并交付使用。 - 2、交付地点：广西区内采购人指定地点。 |  |  |  |
| 付款条件 |  | 签订合同后15个工作日内，乙方向甲方缴纳5%（乙方为中小企业则为2%）履约保证金，甲方在5个工作日内支付乙方合同总额30%合同款，到货验收合格后甲方向乙方支付合同总额40%合同款，设备全部安装调试系统正常稳定运行并通过最终验收合格后5个工作日内，甲方向乙方支付剩余合同全部款项，乙方自收到货款之日起3个工作日内开具发票给甲方。项目履约完成（按合同约定履行完合同所有内容，包括承诺的免费保修）后15个工作日内，甲方根据乙方的提请，将履约保证金无息返回给乙方。 |  |  |  |
| 验收要求 |  | 1、项目验收： ①投标产品必须为具备厂家合法渠道的全新原装产品，中标人所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。 ②所有产品在安装调试之前，由甲方及监理单位对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给与验收，初步验收不合格的不予签收。 ③系统所需设备、软件、线材、配件等按甲方建设单位指定地点进行部署并安装调试完毕，直至系统开通正常运行后，系统和系统硬件设备的各项技术指标均达到系统建设方案要求。 ④到货验收：中标人按合同要求在甲方指定安装实施地点交付货物，货物交付完毕后以书面形式提请监理单位及甲方进行到货验收。 ⑤最终验收（终验）：系统正常运行一个月后，由公安厅交警总队向公安厅科信办提请最终验收，乙方需无条件配合相关各方开展最终验收。 ⑥中标人提供的产品不满足招标文件要求、验收不合格的，采购人有权解除合同并追究该供应商的法律责任。 2、本次信息化基础设施及系统增改扩建项目分成6个分标进行采购，每个分标中标人均须无条件配合按照公安厅科技信息化项目建设管理有关内控规定开展项目建设监理、功能测试、初验等工作，且初验合格后进入试运行阶段，试运行满1个月后才能提请最终验收。最终验收在6个分标均提请最终验收后才能统一组织实施。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、廉政责任书要求：合同签订后，由广西壮族自治区公安厅科信办、纪委组织广西壮族自治区公安厅采购办项目主办人、中标人负责人、建设单位项目负责人签署《公安厅科技项目建设廉政责任书》。 2、廉洁承诺书要求：投标人须在投标文件中提供《廉洁承诺书》，做出不向建设单位工作人员行贿的承诺。未在投标文件中提供《廉洁承诺书》的视为投标无效。 3、由于项目建设标准为内部文件且硬件环境均为用户提供，因此投标人应到用户现场签到进行现场踏勘，充分了解项目情况，否则导致投标失误由投标人自行承担。踏勘时间及联系方式详见第三章投标人须知前附表第4条。 4、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》要求：本项目允许银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业的分支机构参与投标。 5、根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》87号令第六十条规定，评标委员会认为某投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，可要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |  |  |
| 保密要求 |  | 1、由于项目涉及公安内部内部业务信息，系统数据较为敏感，在项目实施前，中标人及其项目实施人员需与采购人签订保密协议后方可实施。 2、中标人须无条件配合开展施工及维保人员岗前审查、保密教育、保密检查工作，必须对项目实施过程中获取的相关信息保密（相关信息包括但不限于本项目），如发生泄密事件即终止合同，且中标人不得参与后续公安厅项目投标活动。 |  |  |  |
| 二、项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |  |
| ▲产品说明 |  | 本项目货物不接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 无 |  |  |  |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算 机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入 输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打 印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521 中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影 仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级 （GB32028） |
| 4 | A020204多功 能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷 空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |

）

》

| ） |  |  | 溴化锂吸收式冷水机 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 组 | 定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454 |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管 |
|  |  |  | (制冷量>14000W) | 送风式空调机组能效限定值及能 |
|  |  |  |  | 效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 |
|  |  | 冷、空调设备 |  | 及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中 |
|  |  |  |  | 小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） |
|  |  | 空调设备 |  | 《机械通风冷却塔第2部分：大 |
|  |  |  |  | 型开式冷却塔》（GB/T7190.2 |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及 |
|  | 器 |  |  | 能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值 |
|  | 流器 |  |  | 及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活 用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能 |
|  |  |  |  | 效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调 机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能 |
|  |  |  |  | 效限定值及能效等级》（GB |
|  |  |  |  | 21455-2013），待2019年修订发 |
|  |  |  |  | 布后，按《房间空气调节器能效限 |
|  |  |  |  | 定值及能效等级》（GB21455-2019 |
|  |  |  |  | 实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454 |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值 |
|  |  |  |  | 及能源效率等级》（GB19576）《风 |
|  |  |  | (制冷量≤14000W) | 管送风式空调机组能效限定值及 |
|  |  |  |  | 能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |

；

）

）

）

|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》 （GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明 设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478 |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电 视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视 频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食 炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便 器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |

》

| 16 | ★A060806水 嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | A060807便器 冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴 器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

- 第三章  投标人须知

- 第一节 投标人须知前附表

| 条款号 | 项目内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | 是否接受联合体投标 | 允许联合体投标。 |
| 6.2 | 联合体投标要求 | 1、两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。 2、以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。 3、联合体各方之间应当签订联合投标协议，协议书应当明确主体方（或牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工应当符合采购需求，涉及行政许可范围的内容应由具有相应资质的成员承担；否则，联合体投标无效），并将联合投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 5、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 6、联合体投标业绩、履约能力计算，按照联合体其中较高的一方认定并计算。 7、联合体投标的，须提供《联合体投标协议》（格式后附）。 8、供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同按规定交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 9、联合体各方均应按照招标文件的规定分别提交资格证明文件。 |
| 7.2 | 是否允许转包/分包 | ☑不允许转包/分包 □允许转包/分包 转包/分包内容： / 。 转包/分包金额或者比例： / 。 |
| 11.4 | 媒体发布渠道 | 与本项目相关的政府采购业务澄清、更正及与之相关的事项将在采购公告中“六、其他补充事宜”中网上查询地址上发布。 |
| 11.5 | 是否组织标前答疑会 | □不组织召开开标前答疑会 ☑组织召开开标前答疑会 因本项目涉及现场设备设施安装环境、走线布线、高速公路野外实施环境等内容，要求投标人必须到采购单位针对采购人需求进行充分的调研，对项目实施现场和周围环境进行现场踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。踏勘集合时间：2022年9月28日上午10时00分集合（北京时间），逾期不候。踏勘集合地点：南宁市青秀区东葛路127号，联系人：蒋先，联系电话：0771-5706598。踏勘准备事项：投标人如参加现场踏勘，指派参与现场踏勘的人员须携带有效的本人身份证、单位授权委托书前往并签到，领取采购单位出具的《现场踏勘证明》；投标人须自备车辆、人员、工具、交通安全防护设施等前往高速公路路面实施环境进行踏勘；现场踏勘所发生的一切费用由投标人自行承担。 |
| 13.1 | 报价文件组成 | 1、投标函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、开标一览表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。 |
|  | 资格证明文件组成 | 1、投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、投标人依法缴纳税收的相关材料[投标截止日期近半年内任意连续 3 个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）]；（必须提供，否则作无效投标处理，成立不足四个月的新公司除外） 3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[投标截止日期近半年内任意连续 3 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则作无效投标处理，成立不足四个月的新公司除外） 4、投标人财务状况报告[2020或2021年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告）；投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标文件提交截止时间不超过一年]（必须提供，否则作无效投标处理） 5、投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标声明（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 7、联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则作无效投标处理） 8、根据招标公告对应的特定资格要求及特定条件设置投标人提供的资格证明材料；（如有要求则必须提供，否则作无效投标处理） 9、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 2.联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则投标文件按无效响应处理。 |
|  | 商务文件组成 | 1、无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、投标保证金提交凭证；（必须提供，否则作无效投标处理） 3、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理） 4、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 5、商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 6、售后服务方案；（必须提供，否则作无效投标处理） 7、投标人情况介绍； 8、投标人类似业绩的证明文件； 9、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 技术文件组成 | 1.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.技术方案（格式自拟）（如有，请提供） 4.项目实施方案（格式自拟）[项目前期准备、项目实施计划（项目实施人员一览表（格式后附）、技术服务、技术培训的内容和措施）]；（如有，请提供） 5.对本项目总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；（如有，请提供） 6.产品出厂标准、质量检测报告（所投标项有要求的必须提供） 7.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；如有，请提供） 8.投标人对本项目的合理化建议和改进措施； 9.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价要求 | 投标报价是履行合同的最终价格，必须包含投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价）及其运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（采购需求另有约定的，从其约定） |
| 17.2 | 投标有效期 | 自投标截止之日起90日。 |
| 18 | 投标保证金 | 投标保证金的交纳方式：详见招标公告 投标保证金的金额：详见招标公告 相关要求： 1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须于递交投标文件时将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。 3.投标保证金指定帐户：详见招标公告。 备注： 1. 投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5.采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 |
| 19.1 | 投标文件编制要求 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别生产电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。电子版投标文件制作方式见招标公告附件。 纸质投标文件：中标人在中标通知书发出后5天内须提交 3套纸质版投标文件（含报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件。按要求加盖公章）给招标代理机构，一正四副。 提交的纸质版投标文件文本必须与其上传到政采云系统的电子投标文件内容一致，不允许有篡改。如项目验收时因所提供的纸质投标文件与评标的投标文件不一致造成纠纷时，所有责任由中标人承担。 |
| 20 | 备份投标文件 | 本项目不接受备份投标文件。 |
| 21.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标文件提交起止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标地点 | 详见招标公告 |
|  | 投标人递交投标样品截止时间及地点 | 时间： / 年 / 月 / 日 / 时 / 分（北京时间） 地点： / |
| 23 | 开标时间、地点 | 详见招标公告 |
| 25.3（2） | 投标人信用查询渠道 | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。 |
|  | 信用查询截止时点 | 资格审查结束前 |
|  | 查询记录和证据留存方式 | 在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在“政采云”平台作为附件上传保存。 |
|  | 信用信息使用规则 | 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 29.1 | 评标方法 | ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 允许负偏离项 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为 2项。 |
| 30.1 | 确定中标人时，出现中标候选人分数并列的情形，确定中标人方式 | □采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人； ☑采用综合评分法的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 |
| 35 | 履约保证金金额 | 履约保证金：按中标金额的5%（中标人为中小企业则为2%）缴纳 履约保证金递交方式：汇票、电汇、转账和网银等非现金形式。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料 | 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2.1 | 接收质疑函方式 | 以书面形式 |
|  | 质疑联系部门及联系方式 | （1）广西国盛招标有限公司 部门； 联系电话：0771-5828133 通讯地址：广西南宁市青秀区朱槿路10号新加坡园区星岛国际303号 （2）广西壮族自治区公安厅 部门； 联系电话：0771-5706598 通讯地址：广西南宁市青秀区东葛路127号 |
|  | 现场提交质疑办理业务时间 | 质疑期内每个工作日8时30分到12时00分，15时00分到17时30分 |
| 38.3.1 | 投诉受理方式 | 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉。 |
| 40 | 采购代理费支付方式 | ☑本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 □本项目不收取代理服务费。 |
|  | 采购代理费收取标准 | □以标项（☑中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他 ）为计费额，按货物招标采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（☑收费基准价格/□收费基准价格下浮 %/□收费基准价格上浮 %）收取。 □固定采购代理收费 。 |
|  | 代理服务费收款账户信息 | 账户名称：广西国盛招标有限公司 开户银行：广西北部湾银行南宁财富国际支行 银行账号：800072095766668 开户行行号：313611015017 |
| 41.1 | 解释 | 解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任：本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 |
| 41.2 | 其他释义 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

## 第二节 投标人须知正文

### 一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构” 指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“招标公告”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于踏勘现场、编制投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予 4%-6%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.转包与分包

7.1本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

8.特别说明：

8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的电子或纸质投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的纸质投标文件相互混装；

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

10.招标文件的组成

第一章 招标公告；

第二章 采购需求；

第三章 投标人须知；

第四章 评标方法及评标标准；

第五章 拟签订的合同文本；

第六章 投标文件格式；

第七章 质疑、投诉材料格式

根据本章第11.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

11.2 投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。发出的澄清或者修改不影响投标文件编制的也应在截标前3日发出。

11.4 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

12.1投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

12.2投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购项目不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标文件分为资格文件、商务和技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。▲投标文件未按规定的格式编制的、没有按照招标文件要求提供全部资料、没有对招标文件作出实质性响应，投标无效；

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投标项的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

见“投标人须知前附表”。

19.投标文件的编制

19.1投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2投标文件按照招标文件第六章格式要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

19.3 供应商以联合体形式参与投标的，电子签章部分仅需加盖牵头单位电子签章即可，其他联合体成员需要加盖公章的部分，可由其他联合体成员打印纸质材料加盖公章后扫描上传投标客户端，需签字部分同理。也可由全部联合体组成单位均盖电子签章。

19.4为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.5投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

19.6投标文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其投标无效。

19.7 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的服务内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

19.8本项目为全流程电子化项目，异常情况见“第二节 投标人须知正文”中“四、24.2开标程序。

20.备份投标文件

详见在“投标人须知前附表”。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“政采云平台”。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。

21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点” 。

22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政采云”平台将拒收。（补充、修改或者撤回方式见公告附件“电子投标文件制作与投送教程”）

22.2“政采云”平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，电子版投标文件由代理机构在“政采云”平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

### 四、开    标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序

24.1开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于“政采云”平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后5分钟投标人还未进行解密的，代理机构要通知投标人。通知后，投标文件仍未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，均视为无效投标。

（解密异常情况处理：详见本章29.3 电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“政采云”平台远程不见面开标大厅展示；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或采购机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。

25.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

25.3资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.4投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“政采云”平台已与“信用中国”平台做接口，审查专家可直接在线查询）

（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.5资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准并由采购代理机构作记录。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

### 七、中标和合同

30.确定中标人

30.1本项目授权评标委员会直接按第四章“评标方法及标准”的规定排列中标候选人顺序，并依照次序确定中标人。

30.2采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.3中标人无正当理由拒签合同的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款规定处理。

30.4根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

31. 结果公告

31.1在中标人确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在招标公告发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标人发出中标通知书。采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行核实，对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，授权的评标委员会可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32.发出中标通知书

32.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过“政采云”平台发出电子中标通知书。

32.2对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，采购人或采购机构还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

35.履约保证金

35.1履约保证金金额和缴纳方式见“投标人须知前附表”。

35.2 中标供应商须于签订合同前按本须知前附表规定的金额直接缴入采购人指定账户。否则，不予签订合同。

35.3 履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿采购单位因中标供应商不能完成其合同义务而蒙受的损失。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

35.4 履约保证金自中标供应商按合同约定交货验收合格之日起转为质量保证金。在质保期内中标供应商提供的产品质量和服务符合合同约定，经验收合格，质保期满后五个工作日内采购单位以转账或电汇方式无息退还中标供应商。

35.5 在履约保证金退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标人自负。

36.签订合同

36.1中标人领取电子中标通知书后，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同，签订携带资料详见“投标人须知前附表”。

36.2采购合同由采购人与中标人根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

36.3签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，中标人可追究采购人承担相应的法律责任。

36.5政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标人和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.6采购人或中标人不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.7如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.8采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原中标人处添购， 所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在以下媒体上发布 “广西政府采购网”（http://zfcg.gxzf.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1询问

38.1.1供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

38.1.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

38.1.3 询问事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

38.2质疑

38.2.1供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下：

（1）潜在供应商依法获取公开招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对公开招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对公开招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

38.2.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

38.2.3 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.2.4 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可之一的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；

（2）质疑函内容符合本章第38.2.5项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。

38.2.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.2.6采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复

38.2.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.3投诉

38.3.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向广西壮族自治区本级政府采购监督管理部门提起投诉。

38.3.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）（投诉书格式后附）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

（7）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件）。

38.3.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.3.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第38.3.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于广西壮族自治区本级政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经广西壮族自治区本级政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

38.3.5  政府采购监督管理部门自受理投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。并将投诉结果在http://zfcg.gxzf.gov.cn (广西壮族自治区政府采购网)发布。

38.3.6  政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

八、验收

39.验收

39.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

39.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

39.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

39.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

### 九、其他事项

40.代理服务费

代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

41. 需要补充的其他内容

41.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

41.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

41.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 第四章  评标方法及评分标准

- 第一节 评标方法

本项目采用 以下勾选的方式进行评审。

☑综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和服务方案、投标人的企业实力及资质等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的综合得分,按综合得分由高到低顺序排列。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先。

该评标方法适用本项目所有标段。

- 第二节 评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额（包括分项预算）的；

（4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人属于本章第5条第（2）项情形的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

（4）投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或者服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

（5）商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未响应招标文件实质性要求的；

（10）属于投标人须知正文第9.2条情形的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）不满足招标文件要求的货物内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

3.澄清补正、说明或者补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“政采云”平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“政采云”平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）报价文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 第三节 评分标准

综合评分法

注：计分方法按四舍五入取至百分位。

标项一、标项二、标项三、标项五、标项六：

| 序号 |  | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （40分） | 投标报价（满分40分） | （1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其所投标产品全部为小型或者微型企业产品的，对其最后报价给予20%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 在货物采购项目中，供应商所投标全部货物由小型或者微型企业制造。对符合上述要求的投标人的投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-6%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为40分。 （7）价格分计算公式： 某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×40分 |
| 2 | 技术分 （满分39分） | （1）产品性能分（满分9分） | 本项目 第二章 采购需求中标注“▲”的技术参数为重要技术指标、功能项，将作为货物性能的评分依据。投标产品（指货物类，不包含软件、系统集成、安装、施工等）技术指标、功能标注“▲”的技术参数均能提供由公安部权威机构出具的合格有效的检验（测）报告复印件并加盖单位公章，得满分9分；标注“▲”的技术参数未能提供检验报告或检验报告中无体现的，每存在一项扣3分，直到扣完货物性能分为止，不计负分。 说明：标注“▲”的技术参数在投标文件中逐点应答出检验（测）报告具体位置，项目中标后，采购人有权要求中标人提供检验（测）报告原件进行审查。 |
|  |  | （2）技术方案分（满分6分） | 一档（1分）：对项目需求理解一般，方案简单，满足项目服务要求的； 二档（3分）：对项目需求理解准确，在全面了解用户系统现状的基础上能够提供详细的系统网络拓扑图、业务系统架构图等技术文件；提供简单的应急服务方案的，在重大突发事件与特殊时期，提供现场驻守应急服务，服务流程规范，措施具体，且投标人或投标人所投的投标产品厂商具有优秀安防系统集成商证书的；【提供相关证书复印件并加盖单位公章】 三档（6分）：对项目需求理解清晰准确，方案针对性强，在全面了解用户系统现状的基础上能够提供详细的系统网络拓扑图、业务系统架构图等技术文件；提供详细的应急服务方案，在重大突发事件与特殊时期，提供现场驻守应急服务，服务流程规范，措施具体；方案需要详细描述如何实现全面的业务数据保护、如何实现业务高可用、如何保证数据不丢失、如何实现业务数据备份恢复，详细介绍实现原理，应急恢复流程，操作步骤等；提出切实可行的优化改进建议和后续建设规划建议，投标人或投标人所投的投标产品厂商具备良好的质量管理水平和自主创新能力，获得省级（或以上）政府质量奖的。【提供相关证书复印件并加盖单位公章】 |
|  |  | （3）项目实施方案分（满分6分） | 一档（1分）：实施组织方案简单，针对性不强；流程基本完善，基本满足项目服务要求的； 二档（3分）：实施组织方案良好，针对性较强；针对本项目有售后团队组织架构图、服务响应流程图、备品备件库清单、能提出完善的安全文明施工方案；流程科学合理，有人员安排及分工明细表，能提供全国统一免费售后服务电话的（需提供合同复印件，原件备查）；拟投入实施的服务人员数量不少于15人，升降梯登高车辆不少于3台，其他服务车辆不少于3台。 三档（6分）：实施组织方案详细，针对性较强，熟悉项目流程及业务；针对本项目有售后团队组织架构图、服务响应流程图、备品备件库清单、能提出完善的安全文明施工方案；流程科学合理，有详细的人员安排及分工明细表，能提供全国统一免费售后服务电话的（需提供合同复印件，原件备查）；拟投入实施的服务人员数量不少于20人，升降梯登高车辆不少于6台，其他服务车辆不少于6台。 【拟投入实施的服务人员须提供投标人为其缴纳社保的证明材料（证明材料指投标文件递交截止之日前一年内连续六个月缴纳社保费的缴费凭证和社保证明）复印件并加公章，原件备查；须提供投标人有效的车辆行驶证正本、副本（须反映出车辆所有权属于投标人）复印件并加盖公章，原件备查。】 |
|  |  | （4）服务人员能力分（满分18分） | 拟投入本项目的人员中： ①配备有信息系统项目管理师（高级）的得3分； ②配备有认证云计算高级工程师HCIP或同等级资质的得2分； ③配备有认证网络高级工程师HCNP或同等级资质的得2分； ④配备Oracle数据库实施专家OCIS证书的得3分； ⑤配备注册信息安全专业人员CISP证书的得3分。 ⑥配备人员具有登高证的每有一名得0.5分，满分2.5分； ⑦配备人员具有低压电工证的每有一名得0.5分，满分2.5分 注：拟投入实施的服务人员须提供投标人为其缴纳社保的证明材料（证明材料指投标文件递交截止之日前一年内连续六个月缴纳社保费的缴费凭证和社保证明）以及相关的身份证、学历证书、资格证书等；中标人在签署合同时提供原件给采购单位核查。 |
| 3 | 信誉业绩分（满分16分） | （1）投标人同时具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的得2分，部份具备的每项0.5分。（投标文件中提供有效的证书复印件并加盖公章，原件备查） |  |
|  |  | （2）投标人同时具有《信息系统集成能力证书》、具有《信息系统运维能力证书》、具有《安防工程企业设计施工维护能力证书》的得5分，部份具备的每项1分，投标文件中须提供有效的证书复印件加盖公章，原件备查。满分5分。 |  |
|  |  | （3）投标人同时具有《信息安全管理体系认证证书》、《信息技术服务管理体系认证证书》的得4分，部份具备的每项1分。投标文件中须提供有效的证书复印件加盖公章，原件备查。满分4分。 |  |
|  |  | （4）投标人同时具有《安全生产许可证》、《建筑业企业资质证书》的得5分，部份具备的每项1分，投标文件中须提供有效的证书复印件加盖公章，原件备查。满分5分。 |  |
| 4 | 现场勘察分（满分3分） | 投标人提供针对本项目的《现场踏勘证明》，得3分。须到项目实施点位进行实际考察，经所在路段辖区大队及管理单位盖章确认后有效，未提供不得分。 |  |
| 5 | 政策功能分（满分2分） | 节能、环保产品（满分2分） | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-1分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-1分； （3）非节能、环保的产品不得分。 |
| 总得分=1+2+3+4+5 |  |  |  |

标项四：

| 序号 |  | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （40分） | 投标报价（满分40分） | （1）以进入综合评分环节的最低的投标报价为基准价，基准价报价得分为40分。 （2）价格分计算公式： 某投标人价格分=基准价/某投标人投标报价金额×40分 |
| 2 | 技术分 （满分39分） | （1）产品性能分（满分9分） | 本项目 第二章 采购需求中标注“▲”的技术参数为重要技术指标、功能项，将作为货物性能的评分依据。投标产品（指货物类，不包含软件、系统集成、安装、施工等）技术指标、功能标注“▲”的技术参数均能提供由公安部权威机构出具的合格有效的检验（测）报告复印件并加盖单位公章，得满分9分；标注“▲”的技术参数未能提供检验报告或检验报告中无体现的，每存在一项扣3分，直到扣完货物性能分为止，不计负分。 说明：标注“▲”的技术参数在投标文件中逐点应答出检验（测）报告具体位置，项目中标后，采购人有权要求中标人提供检验（测）报告原件进行审查。 |
|  |  | （2）技术方案分（满分6分） | 一档（1分）：对项目需求理解一般，方案简单，满足项目服务要求的； 二档（3分）：对项目需求理解准确，在全面了解用户系统现状的基础上能够提供详细的系统网络拓扑图、业务系统架构图等技术文件；提供简单的应急服务方案的，在重大突发事件与特殊时期，提供现场驻守应急服务，服务流程规范，措施具体，且投标人或投标人所投的投标产品厂商具有优秀安防系统集成商证书的；【提供相关证书复印件并加盖单位公章】 三档（6分）：对项目需求理解清晰准确，方案针对性强，在全面了解用户系统现状的基础上能够提供详细的系统网络拓扑图、业务系统架构图等技术文件；提供详细的应急服务方案，在重大突发事件与特殊时期，提供现场驻守应急服务，服务流程规范，措施具体；方案需要详细描述如何实现全面的业务数据保护、如何实现业务高可用、如何保证数据不丢失、如何实现业务数据备份恢复，详细介绍实现原理，应急恢复流程，操作步骤等；提出切实可行的优化改进建议和后续建设规划建议，投标人或投标人所投的投标产品厂商具备良好的质量管理水平和自主创新能力，获得省级（或以上）政府质量奖的。【提供相关证书复印件并加盖单位公章】 |
|  |  | （3）项目实施方案分（满分6分） | 一档（1分）：实施组织方案简单，针对性不强；流程基本完善，基本满足项目服务要求的； 二档（3分）：实施组织方案良好，针对性较强；针对本项目有售后团队组织架构图、服务响应流程图、备品备件库清单、能提出完善的安全文明施工方案；流程科学合理，有人员安排及分工明细表，能提供全国统一免费售后服务电话的（需提供合同复印件，原件备查）；拟投入实施的服务人员数量不少于15人，升降梯登高车辆不少于3台，其他服务车辆不少于3台。 三档（6分）：实施组织方案详细，针对性较强，熟悉项目流程及业务；针对本项目有售后团队组织架构图、服务响应流程图、备品备件库清单、能提出完善的安全文明施工方案；流程科学合理，有详细的人员安排及分工明细表，能提供全国统一免费售后服务电话的（需提供合同复印件，原件备查）；拟投入实施的服务人员数量不少于20人，升降梯登高车辆不少于6台，其他服务车辆不少于6台。 【拟投入实施的服务人员须提供投标人为其缴纳社保的证明材料（证明材料指投标文件递交截止之日前一年内连续六个月缴纳社保费的缴费凭证和社保证明）复印件并加公章，原件备查；须提供投标人有效的车辆行驶证正本、副本（须反映出车辆所有权属于投标人）复印件并加盖公章，原件备查。】 |
|  |  | （4）服务人员能力分（满分18分） | 拟投入本项目的人员中： ①配备有信息系统项目管理师（高级）的得3分； ②配备有认证云计算高级工程师HCIP或同等级资质的得2分； ③配备有认证网络高级工程师HCNP或同等级资质的得2分； ④配备Oracle数据库实施专家OCIS证书的得3分； ⑤配备注册信息安全专业人员CISP证书的得3分。 ⑥配备人员具有登高证的每有一名得0.5分，满分2.5分； ⑦配备人员具有低压电工证的每有一名得0.5分，满分2.5分。 注：拟投入实施的服务人员须提供投标人为其缴纳社保的证明材料（证明材料指投标文件递交截止之日前一年内连续六个月缴纳社保费的缴费凭证和社保证明）以及相关的身份证、学历证书、资格证书等；中标人在签署合同时提供原件给采购单位核查。 |
| 3 | 信誉业绩分（满分16分） | （1）投标人同时具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的得2分，部份具备的每项0.5分。（投标文件中提供有效的证书复印件并加盖公章，原件备查） |  |
|  |  | （2）投标人同时具有《信息系统集成能力证书》、具有《信息系统运维能力证书》、具有《安防工程企业设计施工维护能力证书》的得5分，部份具备的每项1分，投标文件中须提供有效的证书复印件加盖公章，原件备查。满分5分 |  |
|  |  | （3）投标人同时具有《信息安全管理体系认证证书》、《信息技术服务管理体系认证证书》的得4分，部份具备的每项1分。投标文件中须提供有效的证书复印件加盖公章，原件备查。满分4分。 |  |
|  |  | （4）投标人同时具有《安全生产许可证》、《建筑业企业资质证书》的得5分，部份具备的每项1分，投标文件中须提供有效的证书复印件加盖公章，原件备查。满分5分。 |  |
| 4 | 现场勘察分（满分3分） | 投标人提供针对本项目的《现场踏勘证明》，得3分。 须到项目实施点位进行实际考察，经所在路段辖区大队及管理单位盖章确认后有效，未提供不得分。 |  |
| 5 | 政策功能分（满分2分） | 节能、环保产品（满分2分） | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-1分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-1分； （3）非节能、环保的产品不得分。 |
| 总得分=1+2+3+4+5 |  |  |  |

## 第四节 中标候选人推荐原则

- 综合评分法

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。总得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 第五节 评标报告

（一）评标报告与推荐中标候选人

评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

（二）评标争议事项处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 第五章 拟签订的合同文本

## 合同文本

合同编号：

采购单位（甲方）：广西壮族自治区公安厅    采购计划文号：

供 应 商（乙方）：                        编号：

签订地点：广西南宁市                      签订时间：2022年     月     日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条  合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人民币合计金额（大写）（小写） |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额：人民币合计金额（大写）           元整（￥         ）

3、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条  质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条  权利保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：陆地运输。

第五条  交付和验收

1、交货时间：按中标人承诺交货时间；地点：采购人指定地点。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。甲方验收时按照乙方提供的投标文件响应内容进行验收。

3、乙方应随设备提供的资料：设备配置装箱单一份，须有现场清点记录，甲乙双方签字确认；设备检验合格证明；设备海关报关单（进口产品）；提供双份随机纸质资料（中文产品说明书或操作手册一式两份、提供电子版使用说明书）；设备上应贴有标牌，标牌上应用中文载明以下内容：设备名称（与注册证相符）、设备型号（与注册证相符）、生产厂家（与注册证相符）、出厂日期、出厂编号、注册证号；负责制作标准的操作规范卡；提供计量院首次检定/校准报告（仅限计量设备）等，以上材料作为验收条件之一，必须提供，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、货物安装调试正常运行满2周后，由中标人书面提出验收申请，采购单位组织相关人员共同参与现场验收（必要时将邀请第三方专业的检测机构协助验收）。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后7日内及时予以解决。

第六条  安装和培训

1、乙方应在交付货物时进行安装调试。

2、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

3、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：由采购人指定。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修起止时间：验收合格之日起计算，保修期3年。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条  付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：预算内资金。

3、付款方式：签订合同后15个工作日内，乙方向甲方缴纳5%（乙方为中小企业则为2%）履约保证金，甲方在5个工作日内支付乙方合同总额30%合同款，到货验收合格后甲方向乙方支付合同总额40%合同款，设备全部安装调试系统正常稳定运行并通过最终验收合格后5个工作日内，甲方向乙方支付剩余合同全部款项，乙方自收到货款之日起3个工作日内开具发票给甲方。项目履约完成（按合同约定履行完合同所有内容，包括承诺的免费保修）后15个工作日内，甲方根据乙方的提请，将履约保证金无息返回给乙方。

第九条  质量保证金

1、乙方须于签订合同前按合同金额的5%（乙方为中小企业则为2%）直接缴入甲方指定账户作为履约保证金。否则，不予签订合同。

2、履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。如乙方不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3、履约保证金自乙方按合同约定交货验收合格之日起转为质量保证金。在质保期内乙方提供的产品质量和服务符合合同约定，经验收合格，质保期满后五个工作日内甲方以转账或电汇方式无息退还乙方。

4、在质量保证金退还日期前，若乙方的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知甲方，否则由此产生的后果由乙方自负。

履约保证金指定账户：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

第十一条  质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在48小时内到达甲方现场处理。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期为3年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货安装、正常运行十五个工作日内进行验收。

2、本次信息化基础设施及系统增改扩建项目分成6个分标进行采购，每个分标中标人均须无条件配合按照公安厅科技信息化项目建设管理有关内控规定开展项目建设监理、功能测试、初验等工作，且初验合格后进入试运行阶段，试运行满1个月后才能提请最终验收。最终验收在6个分标均提请最终验收后才能统一组织实施。

第十三条  货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条  违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应在15日内更换，并且乙方应向甲方支付5%违约金并赔偿甲方经济损失；逾期不更换的甲方有权退货，如甲方退货的，乙方应按原价退回货款、支付5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。由此导致甲方无法实现合同目的的，甲方不予支付乙方合同金额，已支付的乙方应当退还，同时乙方应当按合同总金额的20%向甲方支付违约金并赔偿甲方损失，甲方有权解除合同。

3、乙方逾期交货的，应支付5%违约金并赔偿甲方经济损失；逾期交货超过15日的，甲方有权单方解除本合同。乙方逾期完成（安装调试完毕并交付使用）合同项目的，每逾期一天，应按合同总金额的万分之五支付违约金，逾期超过30日的，甲方有权解除合同，乙方除应按合同总金额的20%支付违约金外，还应当赔偿甲方因此造成的损失。因乙方违约导致合同解除的，除了乙方应支付的违约金外，乙方还需退回甲方所支付的所有合同款项。

4、乙方在交货前未能提供产品生产厂家的授权书原件、售后服务书原件的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金，且甲方有权终止本合同。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。且支付违约金并不免除乙方应承担的售后服务责任。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从尾款中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十八条  合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签订书面补充协议并报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

第十九条  签订本合同依据

以下文件作为本合同组成部分：

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3、投标承诺书；

4、中标或成交通知书。

第二十条 如本合同的实质性条款与招标文件存在冲突的，以招标文件的约定为准。

第二十一条  本合同一式捌份，具有同等法律效力，采购代理机构壹份，甲方伍份，乙方贰份。

本合同自签订之日起 2 个工作日内，甲方或采购代理机构应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或委托代理人： （签字） | 法定代表人或委托代理人： （签字） |
| 联系人及电话： | 联系人及电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 社会统一信用代码证： | 社会统一信用代码证： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1. 供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2. 售后服务具体事项： |  |
| 3. 保修期责任： |  |
| 4. 其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

- 第六章 投标文件格式

# 第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

电子投标文件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：          邮箱：

投标人名称:

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或者委托代理人签字/电子签名:___________

投标人名称（电子签章）：

年    月     日

4. 开标一览表（货物类格式）

开标一览表

项目名称：                    项目编号：                     分标：

投标人名称：                                                 单位：元

| 序号 | 标的的名称 | 厂家、品牌 | 型号 | 数量及单位① | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ... | ... |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名）或者盖章，否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

4.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

5.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其投标作无效标处理。

6.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

二、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

电子投标文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

    - 投标声明

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：1.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体各方法定代表人分别签字或者电子签名，否则投标无效。

2.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章或者电子签名，否则按无效投标处理；

三、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

电子投标文件

商  务  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（电子签章）

年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字/电子签名）：

委托代理人身份证号码：

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

牵头人（电子签章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字/电子签名）：

日期：    年   月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签字或者盖章或者电子签名。

3.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

所投分标：     分标

| 项目 | 招标文件商务要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价要求 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：

投标人名称（电子签章）：                                                                               年    月    日

四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

电子投标文件

技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

所投分标：     分标

| 项号 | 标的的名称 | 技术要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4. 如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

4. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

所投分标：     分标

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上设备性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

5. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：     分标

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人公章。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

6. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

所投分标：     分标

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

五、其他文书、文件格式

1.联合投标协议书格式

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同参加 	（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.   	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字或者电子签名的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字或者电子签名的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称（电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字/电子签名）

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字/电子签名）

……

年 	月 	日

2.中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4.质疑函（格式）

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□采购结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.投诉书（格式）

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                            联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。