广西国泰招标咨询有限公司

公开招标文件

（南宁市政府采购）

项目名称：南宁市第三中学实验室仪器设备采购

项目编号：NNZC2021-G1-990625-GTZB

审批编号：NNZC[2021]2119号-001、NNZC[2021]2119号-002、NNZC[2021]2119号-003

采购人：南宁市第三中学

采购代理机构：广西国泰招标咨询有限公司

2021年6月

目    录

第一章  公开招标公告	2

第二章  招标项目采购需求	7

第三章  投标人须知	113

第四章  评标办法及评分标准	125

第五章  合同主要条款格式	129

第六章　投标文件格式	135

# 第一章  公开招标公告

广西国泰招标咨询有限公司

南宁市第三中学实验室仪器设备采购（NNZC2021-G1-990625-GTZB）公开招标公告

项目概况：

南宁市第三中学实验室仪器设备采购招标项目的潜在投标人应自行在南宁市公共资源交易中心网（https://www.nnggzy.org.cn）的信息公告处免费下载本项目的招标文件，并于2021年7月22日上午9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目名称：南宁市第三中学实验室仪器设备采购

项目编号：NNZC2021-G1-990625-GTZB

采购计划备案文号：NNZC[2021]2119号-001、NNZC[2021]2119号-002、NNZC[2021]2119号-003

预算金额：524.3488万元。

最高限价：524.3488 万元。

采购需求：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）、植物组织培养实验室 |  |  |  |
| 1 | 超净工作台（演示型） | 1 | 台 |
| 2 | 超净工作台 | 17 | 台 |
| 3 | 电子分析天平 | 1 | 台 |
| …… |  |  |  |
| 78 | 透视窗2 | 2 | 扇 |
| 79 | 文化装饰 | 1 | 项 |
| 80 | 系统集成 | 1 | 项 |
| （二）生物实验室 |  |  |  |
| 1 | 双人超净工作台 | 4 | 台 |
| 2 | 梯度基因扩增仪（科研型） | 1 | 台 |
| 3 | 学生用PCR仪 | 1 | 台 |
| …… |  |  |  |
| 79 | 配电箱改造 | 1 | 套 |
| 80 | 系统集成 | 1 | 项 |
| 81 | 书架 | 1 | 项 |
| （三）化学实验室 |  |  |  |
| 1 | 旋转蒸发仪 | 2 | 台 |
| 2 | 电子天平（万分之一） | 4 | 台 |
| 3 | 综合制备仪器 | 10 | 套 |
| …… |  |  |  |
| 48 | 文化装饰 | 1 | 项 |
| 49 | 配电箱改造 | 1 | 套 |
| 50 | 系统集成 | 1 | 项 |
| （四）物理实验室一 |  |  |  |
| 1 | 力电光综合实验仪 | 2 | 套 |
| 2 | 实验误差 | 2 | 套 |
| 3 | 在气轨上研究瞬时速度 | 2 | 套 |
| …… |  |  |  |
| 54 | 窗帘 | 1 | 项 |
| 55 | 系统集成 | 1 | 项 |
| 56 | 墙柜 | 2 | 项 |
| （五）物理实验室二 |  |  |  |
| 1 | 偏振光实验仪 | 1 | 套 |
| 2 | 多功能光学实验系统 | 1 | 套 |
| 3 | 比累对切透镜干涉实验仪 | 1 | 套 |
| …… |  |  |  |
| 41 | 配电箱改造 | 1 | 套 |
| 42 | 系统集成 | 1 | 项 |
| 43 | 墙柜 | 1 | 项 |
| （六）公共区域及备课室 |  |  |  |
| 1 | 过道地面 | 175 | m² |
| 2 | 过道墙面 | 320 | m² |
| 3 | 过道造型吊顶 | 175 | m² |
| …… |  |  |  |
| 16 | 备课室吊顶 | 28 | m² |
| 17 | 备课室布线 | 28 | m² |
| 18 | 备课室门 | 1 | 套 |

具体内容和数量以招标文件第二章招标项目采购需求为准；投标人可自行在南宁市公共资源交易中心网（https://www.nnggzy.org.cn）的信息公告处免费下载本项目的招标文件查询相关内容。

合同履行期限：签订合同后90日内交货并安装调试完毕。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1、时间：2021年7月1日公告发布之时起至2021年7月8日止（工作日），每天上午8:00至12:00，下午15:00至18:00（北京时间，法定节假日除外 ）。

2、地点：本项目不发放纸质招标文件，自本项目招标公告发布之日起，投标人可自行在南宁市公共资源交易中心网（https://www.nnggzy.org.cn）的信息公告处免费下载本项目的招标文件。

3、方式：本项目不发放纸质招标文件，自本项目招标公告发布之日起，投标人可自行在南宁市公共资源交易中心网（https://www.nnggzy.org.cn）的信息公告处免费下载本项目的招标文件。

4、售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2021年7月22日上午9点30分（北京时间）

地点：广西南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心9楼南宁市公共资源交易中心开标厅（具体详见9楼电子显示屏安排）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

（一）基本事项

1、本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、强制采购、优先采购节能产品、环境标志产品、《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》（桂政办发[2015]78号）等政府采购相关政策。

2、逾期送达或未按规定密封的投标文件将被拒绝。

3、网上查询地址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（http：//zfcg.gxzf.gov.cn）、南宁市公共资源交易中心网（https：//www.nnggzy.org.cn）。

4、政府采购信用融资制度：为帮助中小微企业解决资金周转或融资困难问题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，为中小企业参与政府采购活动提供金融服务。中标人可凭政府采购合同申请政府采购信用融资，具体办理要求与办理方式，详见南宁市公共资源交易中心网“政府采购信用融资”专栏。

5、为避免投标人不良诚信记录的发生，及配合采购单位政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的投标人可在获取招标文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

（二）疫情防控期间提交投标文件的有关事项

根据南宁市机关事务管理局“关于恢复非全流程电子招标采购项目现场递交投标（响应）文件的通知（南机事函〔2021〕71号）”要求，投标人可自行选择到现场提交投标文件或通过邮寄方式寄送或自送包裹的方式送达投标文件。投标人通过邮寄方式寄送或自送包裹的方式送达投标文件的，应遵守以下事项：

1、为了确保本项目能准时开标，接收投标文件邮寄寄送、投标人自送包裹的时间为自发布招标公告之日起至提交投标文件截止时间前1.5小时（工作日，北京时间上午8：00～12：00，下午15：00～18：00）。采购代理机构签收邮寄包裹的时间即为投标人投标文件的送达时间，逾期送达的投标文件将被拒绝。

2、投标人应充分预留投标文件邮寄、自送包裹所需要的时间。为确保疫情防控期间邮寄包裹能及时送达，应选择邮寄运送时间有保障的快递公司寄送投标文件。

3、投标人在按照招标文件的要求装订、密封好投标文件后，应使用不透明、防水的邮寄袋（或箱）再次包裹已密封好的投标文件，并在邮寄袋（或箱）上粘牢注明项目名称、项目编号、有效的联系电话、电子邮箱等内容的纸质表格（表格格式自拟），如投标文件在运送过程中发生破损、受潮等情况，后果由投标人自行承担。

4、采购代理机构工作人员在收到投标文件的邮寄包裹后，第一时间按照投标人在邮寄包裹上所预留的联系方式告知投标文件收件情况。

5、投标人选择投标文件邮寄或自送包裹的，视为对本项目的唱标记录直接确认，其签到时间为投标文件送达时间，具体时间以采购代理机构工作人员签收时间为准，签到表和唱标记录表中对投标人标注为“邮寄”字样。

6、投标人应对自己的投标文件的邮寄包裹的包封和密封性负责，如送达的邮寄包裹出现破损导致投标文件密封性包封破损的，后果由投标人自行承担。

7、投标文件邮寄地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦D区六层D607室

收件人：朱工、黎工       联系电话：0771-2023579

（三）其他事项

1、投标人可自行决定是否安排授权代表（限1人）现场参加项目的开标会并签到。投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人未参加开标会的，视同认可开标结果。

2、投标文件拆封及密封性检查。

截标后，采购代理机构工作人员在公共资源交易中心工作人员、采购人、投标人授权代表（如有）及监督人员（如有）的见证下拆开投标文件包封，由采购人、投标人授权代表（如有）及监督人员（如有）对投标文件密封性进行签名确认。

3、关于投标人的报价。

开标时，采购代理机构根据投标人的投标报价情况填写开标记录表，交由采购人、投标人授权代表（如有）及监督人员（如有）对投标人的报价、提交服务成果时间等内容进行签名确认；在投标文件商务技术符合性审查结束后，由评标委员会审核开标记录表，对投标人的报价、提交服务成果时间等内容再次进行签名确认（如所有投标人均安排授权代表现场参加项目的开标会的，则取消评标委员会签名确认）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：南宁市第三中学

地址：南宁市青山路5号

联系方式：联系人：雷老师   联系电话：0771-5312131

2.采购代理机构信息

名称：广西国泰招标咨询有限公司

地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦D区六层D607

联系方式：联系人：朱工、黎工    联系电话：0771-2023579

3.项目联系方式

项目联系人：朱工、黎工

电话：0771-2023579

广西国泰招标咨询有限公司

2021年7月1日

# 第二章  招标项目采购需求

说明：

1、“项目要求及技术需求”中所列的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

2、本需求中的“技术参数及性能（配置）要求”不明确或有误的，投标人请以详细、正确的技术参数性能（配置）同时填写“投标报价明细表”及“投标产品技术资料及响应表”。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在“投标报价明细表”及“投标产品技术资料及响应表”中将其标配参数详细列明。

4、本需求中的“货物名称”中标明“★”的采购产品为核心产品，非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，并按有关规定处理。

5、本招标项目采购需求中标注“▲”号的内容为实质性要求和条件。

6、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备[视频监控设备（监视器）]，便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目。若采购货物含有此类产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品。

7、本次采购最高限价为：524.3488万元，货物或服务的分项最高限价详见表格。

8、本项目所属行业：工业。

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能（配置）要求 | 分项最高限价（元） |
| （一）植物组织培养实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 超净工作台（演示型） | 1 | 台 | 单人单面超净工作台，垂直单向流形，准闭合式台面，台面采用304不锈钢材质，易于除菌消毒，采用可调风量风机系统，轻触型开关。 1、洁净等级 100级@ 0.5um； 2、菌落数 ≤0.5个/皿.时(Φ90mm 培养平皿) ； 3、光照度 ≥300LX； 4、单向交流 220V/50HZ； 5、最大功耗 0.3kw，内有紫外杀菌接种器接入电源，振动半峰值 ≤0.5μm(X.Y.Z方向)； 6、高效过滤器规格(长×宽×高）约：700mm×500mm×50mm，数量：1个； 7、荧光灯15w一个，紫外灯15w一个； 8、风速（m/s） 0.25-0.45m/s(快、慢双速)； 9、噪声 ≤62dB； 10、外型尺寸(长×宽×高）: 850mm×550mm×1530mm（±20mm）； 11、工作区尺寸(长×宽×高）：700mm×500mm×520mm（±20mm）； 12、电源：AC 50Hz、220v±10% 13、功率（W）：≤200W； 14、侧面配置360度旋转摄像头，配套专用录制软件，≥300万高清镜头，最大分辨率≥1920×1080PX，用于记录操作过程；后期用于教师查看学生的操作过程解析，错误过程讲解标注，正确操作演示等。系统还可以直接投射到终端设备直接播放，同时可手机连接远程查看。 | 8640.00 |
| 2 | 超净工作台 | 17 | 台 | 1、单人单面超净工作台，垂直单向流形，准闭合式台面，台面采用304不锈钢材质，易于除菌消毒，采用可调风量风机系统，轻触型开关。 2、洁净等级：≥100级，0.5um； 3、菌落数：0.5个/皿.时(Φ90mm 培养平皿) ； 4、光照度：≥300LX； 5、单向交流：220V/50HZ； 6、最大功耗：0.3kw，内有紫外杀菌接种器接入电源，振动半峰值 ≤0.5μm(X.Y.Z方向)； 7、高效过滤器规格(长×宽×高）约：700mm×500mm×50mm，数量：1个； 8、荧光灯15w一个，紫外灯15w一个； ▲9、风速：0.25-0.45m/s(快、慢两档)； 10、噪声：≤62dB； 11、外型规格(长×宽×高）约：850mm×550mm×1530mm； 12、工作区规格(长×宽×高）约：700mm×500mm×520mm； 13、电源：AC 50Hz、220v； 14、功率：≤200W。 | 123760.00 |
| 3 | 电子分析天平 | 1 | 台 | - 大屏幕：大屏幕TFT液晶显示器，提供丰富的称量显示信息，方便读取； 2、完全拆卸式结构； 3、显示模块、CPU数字处理模块、电磁机械传感器部分分离式结构设计； 4、用户操作：丰富的操作信息提示，帮助用户更高效的完成工作流程。 5、内置程序：标配的便于使用的内置应用程序，以用于各种称量任务具有零点跟踪和自动去皮功能； 6、红外感应操作系统，能让您“左右”互搏之间，可设置操作自动校正和去皮功能； 7、电磁平衡式传感器； 8、全铝制底座设计，防止低频震动，增强称量稳定性； 9、实际分度值：0.1mg； 10、最大称量范围：≥200g； 11、可重复性标准偏差：0.0001g； 12、校准砝码值：200g； 13、类型：外部自动校准。 14、天平的外形参考尺寸(长×宽×高）约：365mm×223mm×338mm； 15、天平的包装参考尺寸(长×宽×高）约：500mm×310mm×450mm； 16、秤盘参考尺寸：Ф80mm； 17、风罩有效容积约：长160mm×宽165mm×高200mm。 | 11000.00 |
| 4 | 电子天平 | 1 | 台 | 1、液晶显示，外接电源，带自动校准功能，全量程去皮功能； 2、称量范围：0～300g； 3、灵敏度0.001g； 4、适应湿度50-85%。 | 3200.00 |
| 5 | 电子天平 | 2 | 台 | 1、液晶显示，外接电源，带自动校准功能，全量程去皮功能； 2、称量范围：0～600g； 3、灵敏度0.01g； 4、适应湿度50-85%。 | 3760.00 |
| 6 | 全自动数显立式高压蒸汽灭菌器 | 1 | 台 | 1、材质：锅体外壳，内腔均采用304不锈钢材质制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀； 2、灭菌容积：≥50L ; 超压自泄：0.145～0.165MPa； 3、最高工作温度：126℃～129℃； 4、电热管功率：≥2.5KW； 5、计时范围：0～80分钟； 6、灭菌温度可设定； 7、断水保护控制报警； 8、指示灯提示工作状态； 9、双刻度二类读数压力表； 10、内桶采用不锈钢材料； 11、独有的冷凝器缩短冷却时间； 12、两个提篮 (全自动，数显)外循环，下排气式； 13、自涨式密封圈，确保不漏气； 14、自动排放冷空气； 15、灭菌终了蜂鸣器提醒； 16、微电脑智能控制，气体为外循环，下排气； 17、电源：220V±10%/50Hz±2%。 | 12800.00 |
| 7 | 智能光照培养箱 | 2 | 台 | 1、光源采用特制全透光率LED冷光源植物生长灯，富含植物所需的红蓝光成分（红光波长630～680nm蓝光波长430～480nm），以及大量有利于植物生长的其他色光； 2、外壳采用冷轧钢板喷塑制作工艺，填充聚氨酯发泡材料，内胆采用不锈钢制作，全封闭聚氨酯发泡门，保温性好同时避免外界光干扰； 3、控制器采用采用LCD微电脑全自动大屏液晶智能控制器，智能可编程控制温度，实现温度的阶梯式编程运行。温度控制器和湿度控制器联机运行，先进的动态控制技术使温湿度达到最佳状态。是集温度、光照控制一体，最大限度模拟了自然环境的气候； 4、智能化低温制冷方式和高温PID加热技术，确保控温的精确性和用电节能性； 5、采用后背式水平风道结构，水平送风0.1m/s-0.3m/s微风气流循环设计，箱内温度均匀。 6、可靠的安全性，仪表具有多种抗干扰措施，控温仪自带传感器故障报警、上下限温度偏差报警、超温报警、参数记忆；温度显示校正，自诊断动态控制技术； 7、采用由高低压力保护的压缩机组和环保制冷剂，智能无霜运行技术，具有自我检测的压缩机起闭控制程序，噪声小，寿命长，温度波动小； 8、容积：300±1% ； 9、控温范围:无光照:0-50℃,控温精度:±1℃； 10、控温波动度:±1℃（实验条件为空载，环境温度20℃、湿度50%RH）； 11、光照度:两面光照，13000±100lux。 | 35600.00 |
| 8 | 智能光照培养架 | 4 | 台 | 1、培养架尺寸（高×宽×深）：180cm×50 cm×130cm，尺寸偏差±2cm； ▲2、每层配三组高效三基色自然光灯组； 3、每组灯独立开关； ▲4、光照3级可调； 5、独立开关，拆卸方便； 6、培养架采用任意可调模式，高度任意可调节； ▲7、带有独立控时装置，独立编程控时，每天最高可达12组编程控制，适用于-30℃-50℃，记时误差±0.5秒/天； ▲8、电源：在AC50Hz，220V±10%的条件下正常工作； 9、总功率：≤336W | 13920.00 |
| 9 | 三层炼苗架 | 1 | 台 | - 符合植物栽培、种子发芽、苗木、烟草、动物、昆虫等研究的理想实验设备； 2、表面采用静电喷塑处理，防腐防锈C 型钢结构安装拆卸方便； 3、每层置物板下方配备 LED 植物专用生长光源模组，使用寿命长、节能、光照均匀度好； 4、层面亮光喷塑处理，反光效果好，增加光强度； 5、立柱采用蝴蝶夹式结构，每层置物板高度可任意调节，方便，无需额外螺丝孔，表面干净，美观，无毛刺不拉手； 6、置物板前部设有遮光系统，可有效放置光照逃逸从而造成实验人员的刺眼等损伤； 7、实用四层，每层配置不同的光照光源生长等，适合不同植物生长； 8、植物生长专用 5 蓝 1 红双排多肉植物光源，光照度：≥8000Lux； 9、植物生长专用 5 红 1 蓝双排开化结果光源，光照度：≥30000Lux； 10、植物生长专用 2 红 1 蓝双排育苗长叶类光源，光照度：≥3000Lux。 11、三层炼苗架尺寸（高×宽×深）：180cm×50 cm×130cm，尺寸偏差±2cm。 | 10000.00 |
| 10 | 实验室纯水器 | 1 | 台 | 1、进水要求：①水源：井水、地下水、桶装水、蒸馏水、温度5-40℃城市自来水；②进水温度：5-40℃；③水质要求：TDS<200ppm；④水源压力：0-0.5Mpa； 2、电阻表监测，0.01金属电极，监测范围：0-18.25MΩ.cm，数据准确； 3、制水量：30±1 L/h，瞬间取水量RO水2±0.2L/min； 4、出水口2个；RO纯水，UP超纯水（电磁开关控制）； 5、RO纯水电导率常规：≤源水电导率先× 5%； 6、超纯水指标：颗粒：截留率>99%，微生物：截留率>99%;，脱盐率：>96%，TDS(总固体溶解度）RO水：5-10ppm；超纯水机电阻率：15-18.25MΩ.cm，超纯水电导率：0.1-0.05us/cm，颗粒物（>0.22um)：<1/ml(选配0.22um，PES终端微滤器）； 7、TOC（总有机碳）：<20ppb。微生物<1CFU/ml（选配0.22um，PES终端微滤器，快接滤芯）； 8、具备全自动制水缺水停机，满水停机，自动RO膜冲洗,遥控取水； 9、外型尺寸(长×宽×高）约：360mm×350mm×410mm（±10mm）； 10、功率：70W（±2%）。 | 26800.00 |
| 11 | 移液器 | 16 | 套 | 1、人体学的手柄挂钩设计； 2、管嘴弹出按钮设计，PP退管装置； 3、清晰的显示读数窗口，量程连续可调； 4、管嘴化学材料具有极好的耐化学腐蚀性，整支灭菌； 5、五种规格为一套，量程分别为：0.5-10μL、10-100μL、20-200μL、100-1000μL、1000-5000μL。 | 96000.00 |
| 12 | 移液器架 | 16 | 个 | 1、亚克力材质，PS-6平板式，乳白色。 | 4800.00 |
| 13 | 接种器具杀菌器 | 16 | 台 | 该消毒器采用干式传热原理进行高温消毒，利用自动温控技术和高温材料，使消毒芯内的温度能在0-320度之间无级调节，温控器探头安置在消毒芯内，能够全程控制消毒芯内的温度，适合生物，育苗接种，无菌操作； ▲1、电加热：数显； 2、温度：0-320℃度无级可调；杀菌温度285℃-320℃； ▲3、电源：在220V±10%/50Hz±2%；功率≤300W；（配保险丝两个）； 4、立式；（保护类型1型）； 5、外形尺寸(长×宽×高）约：170mm×100mm×170mm；净重：约1.85kg； 6、外壳采用纯不锈钢材质，结实耐用；耐高温陶瓷消毒槽；耐高温石英玻璃珠保证对器械消毒均匀彻底； 7、不锈钢器具搁置架； ▲8、防触电保护类型：I类。 | 40000.00 |
| 14 | PH计 | 1 | 台 | 1、ABS工程塑料外壳； 2、数字显示液晶屏，仪器自动识别三种缓冲标准液，具有手动校准功能； 3、仪器级别：0.01级； 4、测量范围：pH：(0.00～14.00)pH； 5、mV：(-1880～1880)mV；mV（自动±极性显示），分辨率为pH：0.01pH，mV：1mV； 6、pH：±0.01pH±1个字，mV：±0.1%（FS）； 7、外形尺寸(长×宽×高）：300mm×200mm×72mm（±10mm）； 8、电源： AC 50Hz、220V±10%。 | 3800.00 |
| 15 | 台式高速离心机 | 1 | 台 | 1、整机设计符合人机工程学，全钢结构，不锈钢离心腔； 2、TFT真彩大屏幕触控液晶显示，智能化控制、触摸面板，同时显示设定参数和运行参数； 3、无刷变频电机驱动，运行宁静，清洁； 4、设有离心力切换专用键； 5、采用静音机电一体化电机门锁； 6、设有减震装置，减少振动，运行平稳，噪音≤54 dBA； 7、10种升、降速率选择，最快升速30秒，最快降速30秒； 8、技术参数： ①标配角转子：12×1.5ml； ②最高转速：16500r/min ； ③最大离心力：18780×g ； ④电机无刷直流变频电机； ⑤定时范围：0-99h59min。 | 11800.00 |
| 16 | 电热鼓风干燥箱 | 1 | 台 | 外壳采用冷轧钢板制做，采用淋化静电喷粉技术，箱门设有观察窗，可随时观察工作室内物品的加热情况。本机温控系统采用微电脑单片机技术、智能数码显示仪表，具有PID调节特性、时间设定、温差修正、超温报警等功能，控温精度高、功能强，箱门设有观察窗，可随时观察工作室内物品的加热情况。 1、外形尺寸：长850mm（±10mm）、宽560mm（±10mm）、高750mm（±10mm）； 2、外壳采用冷轧钢板静电喷涂工艺； 3、控温范围50-300℃； 4、温度波动（°C）±2； 5、电源在AC50Hz，220V±10%的条件下正常工作； 6、功率2400w±2%； 7、数显。 | 5800.00 |
| 17 | 植物生长记录仪 | 2 | 台 | 植物生长记录仪是一款实时记录植物生长过程的创新产品，为人类对植物的研究提供了有力的技术支持。可以定时拍照记录植物生长过程，使我们能够更好的分析外部环境对植物生长的影响。 1、工作环境-20-60℃； ▲2、LCD显示屏，抓拍速度1.0秒； ▲3、镜头角度120度，≥1600万像素照片，三个拍摄感应器，具有拍照和录像双功能； ▲4、超长待机时间可达8个月； 5、规格(长×宽×高）约：130mm×80mm×70mm。 | 13600.00 |
| 18 | 震荡培养箱 | 2 | 台 | - 主要功能要求 1、电器控制部分为电脑芯片和触摸式操作，温度与振荡由二块芯片分别控制； 2、采用LED的数字显示； 3、控温采用 PID 温度补偿功能。 4、驱动电机采用特种的交流感应无刷电机，使用后故障少、寿命长； 5、设有定时功能：0-120 分范围内可任意设定培养时间； 6、大型可视窗并装有照明灯。 二、技术指标 1、振荡频率：50-300rpm； 2、振 幅：≥28mm； 3、控温范围 : RT+5℃-50℃(±0.1 度任意选定,自动恒温)； 4、显示方式：LED； 5、容量: 1000mL×6/500mL×12/250mL×15/100mL×30； 6、控温精度：±1℃； 7、温度均匀度：±0.5℃； 8、定时范围：0～120 分钟； 9、电源: 220V±10% 50Hz； 10、功率：380w±10%； 11、尺寸(长×宽×高）：700×480×440mm（±10mm）。 | 19600.00 |
| 19 | 耗材包 | 1 | 套 | 四种规格吸头(5000μL，300只/包；1000μL，500只/包；100μL，1000只/包；10μL，1000只/包)，各2包；三种规格吸头盒(1000μL，100μL，10μL)，各5个；实验用组培瓶（ZP9-150组培瓶(150mL)，可反复使用，无需更换封口膜）5箱（120瓶每箱）。 | 15000.00 |
| 20 | 栽培器具及育苗盆 | 20 | 套 | 基质10斤装、50孔育苗盆、25厘米小铲锹、3L喷水壶。 | 4000.00 |
| 21 | 小型无土栽培系统 | 2 | 台 | LED灯照明，全自动控制，侧面开窗，透明有机玻璃，便于培养观察。内置栽培箱可取出栽培，同时配置活动苗床板，方便种植和清洗。可设定照明时间，设有2种种植模式（芽菜模式和叶菜模式）。配有育苗床、营养液培养方式，营养液槽配置有微型通气棒，气泵间歇运作，侧面配置有风扇（降温通气），栽培植物株数≥24棵，具有水位浮标，可实时指示营养液水位。 1、电源：AC 220V±10%，50Hz±10%； 2、功率（W）: ≥35W； 3、培养箱水量（L）:4L±10%； 4、外形尺寸(长×宽×高）:54cm×26cm×30cm,尺寸偏差±2cm。 | 14720.00 |
| 22 | 恒温培养箱 | 2 | 台 | 1、箱体由冷轧钢板冲制而成，表面喷涂处理，内胆采用不锈钢板制成，四角圆弧设计； 2、本机温控系统采用微电脑单片机技术、智能数码显示仪表，具有PID调节特性、时间设定、温差修正、超温报警等功能，控温精度高、功能强； 3、工作室内搁架可随用户要求任意调节高度及搁架的数量。专业设计的工作室气流循环系统使底部加热器产生的热量以自然对流的方式进入工作室，从而提高工作室内温度的均匀性； 4、箱门具有大视角玻璃观察窗，便于观察； 5、具备传感器故障报警，超温报警，自诊断动态控制，温度显示校正，参数记忆和长达9999分钟的定时功能； 6、外壳静电喷涂，内部净空间尺寸(长×宽×高）约：500mm×500mm×550mm，智能数显PID控温仪表，具有定时、报警指示、温度偏差修整、控温自整定等功能； 7、控温范围：室温+5-65℃，恒温方式：自然对流，温度波动度：±0.5℃，为双层可视观察窗前门，具有超温报警和定时功能。 | 12800.00 |
| 23 | 层网周转车 | 1 | 套 | 单侧扶手，不锈钢，双层304不锈钢，尺寸约约：长60cm×宽45cm×高90cm。 | 1320.00 |
| 24 | 除湿机 | 2 | 台 | 1、电脑式控制，特有定时功能 ； 2、低温适用，自动化霜，特有湿度1%可调功能，大型水箱； 3、水满自动停机，特有故障自动判断功能； 4、当前湿度数码动态显示，底部装有万向轮，自由移动； 5、除湿量50升/天。 | 13960.00 |
| 25 | 果酒果醋发酵装置 | 16 | 套 | 容积≥1L，带水封装置。 | 1568.00 |
| 26 | 泡菜制作坛 | 16 | 只 | 容积≥1L，PET材料。 | 768.00 |
| 27 | 组培器械 | 1 | 套 | 医用18cm不锈枪形镊，30把；尺寸约：长22cm×宽 11.5cm；304不锈钢医用托盘,30只；不锈钢医用剪刀30把。 | 5000.00 |
| 28 | 组培试剂盒 | 10 | 套 | MS培养基,细胞分裂激素、生长素,使用说明等。 | 2800.00 |
| 29 | 组培接种服 | 30 | 套 | 白色,棉布大褂； 可高温灭菌，反复使用； M号/L号/XL号各10套。 | 3000.00 |
| 30 | 彩叶草无菌苗 | 20 | 瓶 | 无菌苗,培训时现场指导制作。 | 1000.00 |
| 31 | 烟草无菌苗 | 20 | 瓶 | 无菌苗,培训时现场制作。 | 1000.00 |
| 32 | 菊花无菌苗 | 20 | 瓶 | 无菌苗，培训时现场制作。 | 1000.00 |
| 33 | 栽培器具及育苗盆 | 10 | 套 | 基质10斤装、50孔育苗盆、25厘米小铲锹、3L喷水壶。 | 2000.00 |
| 34 | 五层立体无土栽培箱 | 1 | 组 | 设施由种植盆、定植盖、水培定植杯、碳钢主骨架及供回液管路组成。 内置市蓄水池，通过水泵把水和营养液打到种植层，内置式补光灯，智能定时，四层种植层，一层为育苗层。智能光照模式可根据光照自动调节补光强度，智能水位报警功能。 1、电源：AC 220V±10%； 2、输入功率:250W±10%； ▲3、培养箱水量:35L±10%； 4、外形尺寸（长×宽×高）:77cm×40cm×170cm（±10%）； ▲5、外观结构：实用五层，一层为育苗层，每层配置LED补光灯，可设定。 | 17800.00 |
| 35 | 照度计 | 2 | 台 | 1、准确度高及反应速度快。 2、3 1/2位液晶显示。 3、测量范围:20/200/2000/20000 Lux 4、过载显示:Hightest digit of (1) is displayed 5、分辨率:0.1 Lux 6、准确度:±3% rdg ±0.5% f.s.(＜10,000 lux)±4% rdg ±10dgts (＞10,000 lux) (以色温2856 K标准平面灯校正) 7、重复测试:±2% 8、温度特性:±0.1% /℃ 9、取样率:Approx. 2 times/sec. 10、记录器输出:DC 2V/f.s. (满刻度) (TES-1332A) 11、操作及储存温湿度:0℃ to 40℃ (32℉ to 104℉)＜70% R.H. 12、电源:one 9V battery 13、光检测器尺寸约: 100mm(L)× 60mm(W)×27mm(H)； 14、电表尺寸约: 135mm(L) × 72mm(W)× 33mm(H)； 15、重量:约250g；附件:使用说明书、皮盒、9V电池。 | 1760.00 |
| 36 | 植物组织培养实验培训 | 1 | 项 | 1、制定植物组培实验培训计划，； 2、由易入难进行植物组培实验培训，直至学校实验老师掌握组培技术； 3、建立技术分享答疑微信群，解答后期实验过程遇到的问题； 4、协助教师进行校本课程开发，不少于7种组培植物的培训手册。 | 9000.00 |
| 37 | 温湿度计 | 2 | 台 | 1、采用3.8寸液晶显示屏； 2、同屏显示温度，湿度，时钟； 3、室内外双路测温，单路测湿； 4、12/24小时时钟显示，可设置定闹功能； 5、最大，最小温湿度值记忆功能； 6、温度测量范围：室内温度：-30℃- +50℃； 7、室外温度：-50℃- +70℃； 8、湿度测量范围：20%RH-99%RH； 9、显示分辨率：温度：0.1℃ 湿度：1%RH； 10、测量精度：温度：+/-1℃ 湿度：+/- 5%RH； 11、供电电压：1.5V（一节7#碱性电池）。 | 1240.00 |
| 38 | 风淋室 | 1 | 套 | 1、外行尺寸（宽×深×高）约：1300mm×780mm×2050mm ； 2、净化区尺寸（宽×深×高）约：700mm×780mm×1950mm； 3、过滤器净化效率：≥0.5um，尘埃≥99.99%（钠焰法）； 4、电 源：220V-50Hz，最大功率：0.55KW； 5、重 量：约150Kg； 6、有隔板高效过滤器尺寸(长×宽×高）约：600mm×600mm×120mm。 | 17600.00 |
| 39 | 紫外灭菌系统 | 3 | 套 | 1、无菌室闪烁警示灯提醒装置； 2、单独控制，独立线路； 3、含安装。 | 3600.00 |
| 40 | 净化风机组 | 2 | 个 | 送风箱风量1350/m3，整个净化级别达到10万级无尘净化级别，系统集成初、中、高效净化过滤器。 | 70000.00 |
| 41 | 风冷空调机组 | 1 | 组 | 3kw/800m³×2。 | 32000.00 |
| 42 | 铜管及保保温材料 | 35 | m | Φ9、Φ16。 | 13300.00 |
| 43 | 镀锌风管 | 30 | m2 | 防锈镀锌管，厚度≥0.8mm。 | 15000.00 |
| 44 | 风管保温材料 | 20 | m3 | VPP材质。 | 70000.00 |
| 45 | 高效送风口 | 6 | 个 | 1、规格型号：L=500CMH ； 2、含保温静压箱、孔板式扩散板； 3、材质：1.2mm钢板环氧树脂喷涂。 | 5880.00 |
| 46 | 余压阀 | 2 | 个 | 1、规格（长×宽）约：300mm×250mm； 2、材质：净化专用，内外镀锌，内衬洁净密封胶圈； 3、钢板厚度：阀本体1.2mm，法兰2.0mm。 | 700.00 |
| 47 | 门绞式铝合金回风百叶风口 | 2 | 个 | 1、规格（长×宽）：500mm×300mm； 2、材质：1.2mm铝合金，带阻尼滤网。 | 720.00 |
| 48 | 洁净型风管 | 38 | m2 | 1、使用位置：用于长边b≤320风管； 2、材质：镀锌风管，风管厚度 δ=0.6mm； 3、接口形式：法兰； 4、钢板脱脂、去油 ； 5、型钢支架（除锈、刷油两遍）。 | 13300.00 |
| 49 | 风管安装吊架 | 1 | 项 | 防锈螺纹钢。 | 4000.00 |
| 50 | 软接头 | 8 | 个 | PP材质。 | 248.00 |
| 51 | 双层试剂架 | 1 | 张 | 1、规格尺寸(长×宽×高）约：4000mm×250mm×700mm 2、分三大部分：塑料支撑架主体、横杆挡边、钢化玻璃： (1) 支撑架主体：采用高强度改性的PP材料，塑料注塑模一次性成型，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温，具有较强的耐蚀性及承重性，外型简约美观； （2）试剂架横杆挡边：采用铝型材材料，经过特殊化学防锈处理，外加纯环氧树脂塑粉高温固化处理； （3）钢化玻璃：作为试剂架的隔板，采用12MM厚钢化玻璃材料，有较强的承重性。 | 2944.00 |
| 52 | 三联水嘴，水槽 | 4 | 套 | 铜质陶瓷芯阀，表面经环氧树脂喷涂处理，耐腐蚀，高压三联铜芯包塑水嘴，瓷芯水阀，尺寸(长×宽×高）430mm×330mm×210mm实验室专用5mm厚PP水槽含下水软管。 | 3400.00 |
| 53 | 实验凳 | 35 | 只 | 1、产品规格约：凳面直径300mm，高度约410-550mm（高度可调）； 2、技术参数：凳面采用3mm厚聚丙烯一体注塑成型，接触面为皮纹处理，采用曲面设计增加接触面积，符合人体工程学；凳面弧形挡边设计；实验凳选用气杆，与凳面连接处安装加宽加强防爆机构，气杆防尘套（Ø70×170mm）为聚丙烯一体注塑成型表面磨砂处理；支架选用半径为230mm五星脚，不占用空间面积，五星脚采用高强度尼龙材料一体注塑成型，具有结构牢固、耐酸碱腐蚀等特点。 | 5600.00 |
| 54 | 药品柜 | 1 | 组 | 尺寸(长×宽×高）约：1000mm×500mm×2000mm,整体采用环保型ABS塑料一次性注塑成型，层板采用2.5mm厚双面环保型PP改性塑料，耐强酸碱及有机溶剂，内设加强筋。 柜体：1、榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何金属螺丝，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，达到可重复拆装使用。 2、上部为ABS工程塑料镶装5mm钢化玻璃对开门，带锁、内嵌式塑料扣手，采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈，内设PP改性塑料活动隔板2块。耐酸碱、耐冲击、韧性强； 3、下部为ABS工程塑料对开门，带锁、内嵌式塑料扣手，采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈，内设PP改性塑料活动隔板1块。耐酸碱、耐冲击、韧性强； 4、门板与侧板并安装有防盗插销，防止从外部撬开柜门； 5、底座高约80mm，上下板约30mm，重要部位加厚处理，从而使产品更牢固，结实耐用。 | 3200.00 |
| 55 | 仪器柜 | 1 | 组 | 尺寸(长×宽×高）约：1000mm×500mm×2000mm,整体采用环保型ABS塑料一次性注塑成型，层板采用2.5mm厚双面环保型PP改性塑料，耐强酸碱及有机溶剂，内设加强筋。 柜体：1、榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何金属螺丝，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，达到可重复拆装使用； 2、上部为ABS工程塑料镶装5mm钢化玻璃对开门，带锁、内嵌式塑料扣手，采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈，内设PP改性塑料活动隔板2块。耐酸碱、耐冲击、韧性强； 3、下部为ABS工程塑料对开门，带锁、内嵌式塑料扣手，采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈，内设PP改性塑料活动隔板1块。耐酸碱、耐冲击、韧性强； 4、门板与侧板并安装有防盗插销，防止从外部撬开柜门； 5、底座高约80mm，上下板约30mm，重要部位加厚处理，从而使产品更牢固，结实耐用。 | 3200.00 |
| 56 | 边台 | 1 | 张 | 钢木结构，规格约：长5000×宽650×高800㎜，台面采用12.7 mm厚实芯理化板，四周做加厚至25 mm磨边处理台身结构：外露的截面采用硬质PVC封边条用机械高温热压封边，粘力强，美观耐用。 | 9500.00 |
| 57 | 更衣柜 | 1 | 台 | 六门更衣柜，规格(长×宽×高）约：900mm×420mm×1800mm，材质：冷轧钢板。 | 3500.00 |
| 58 | ★交互智能平板 | 1 | 台 | - 整机屏幕要求 1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。采用钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面。玻璃厚度≤4mm，玻璃表面硬度≥9H； 2、整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写更加顺滑，防眩光效果更加优异； ▲3、整机屏幕采用≥86英寸UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。屏幕采用灰度等级≥128级； ▲4、整机内置 2.1 声道扬声器，前朝向≥ 15W中高音扬声器 2 个，后朝向≥ 20W 低音扬声器 1 个，额定总功率≥ 50W。（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于扬声器功能的检测报告复印件）； 5、整机内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射； 6、Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m； 7、Wi-Fi和AP热点均支持频段 2.4GHz/5GHz ，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac标准； ▲8、内置蓝牙模块，能连接外部蓝牙音箱播放音频，也能接收外部手机通过蓝牙发送的文件，内置蓝牙模块工作距离不低于12m。（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于内置蓝牙功能的检测报告复印件）。 二、内置电脑配置要求 1、采用模块化电脑方案，PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔； 2、机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体尺寸(长×宽×高）不小于22cm×17cm×3cm以预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热； 3、CPU：i5 CPU 或更优配置； 4、内存：8G笔记本内存或更优配置； 5、硬盘：256G SSD固态硬盘或更优配置； 6、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI； 7、具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB； 8、具有标准PC防盗锁孔。 三、教学操作功能要求 ▲1、整机具备至少6个前置按键，实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作。（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于前置按键功能的检测报告复印件）； ▲2、整机具有护眼功能，可通过前置面板物理功能按键一键启用护眼模式。（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于护眼功能的检测报告复印件）； ▲3、微课简易录：设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于一键录屏功能的检测报告复印件）； ▲4、三合一按键设计：同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下轻按按键开机；开机状态下轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于三合一电源按键功能的检测报告复印件）。 四、书写触摸设计 1、支持红外触控，支持Windows系统中进行20点或以上触控，安卓系统中进行 10 点或以上触控，支持红外笔书写； 2、触摸分辨率32768×32768，触摸响应时间≤4ms，触摸最小识别物≤3mm； 3、整机屏幕触摸有效识别高度不超过3.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过3.5mm时，触摸屏识别为点击操作； 4、触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写； ▲5、Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Linux、Mac Os系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于触摸框免驱功能的检测报告复印件）； 6、触摸屏在照度100k lux 环境下可正常工作。 五、整机功能设计 （一）安全节能功能 1、机身具备防盐雾锈蚀特性，且满足GB4943.1-2011标准中的防火要求； 2、整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损； 3、整机在0℃- 40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损； 4、支持标准、HDR、节能图像模式调节； 5、支持黑板关闭后整机自动节能，当整机安装到推拉黑板中时，关闭推拉黑板一分钟，整机自动熄屏； 6、整机在五分钟内处于无信号接收状态时，能够自动关机； 7、整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。 （二）摄像头麦克风功能 ▲1、整机内置非独立的高清摄像头，可拍摄不低于 800 万像素数的照片。（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于内置摄影头功能的检测报告复印件）； ▲2、整机内置摄像头（非外扩），PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于二维码扫码功能的检测报告复印件）； 3、内置摄像头、麦克风，无外接线材连接，无可见模块化拼接，未占用整机设备端口； ▲4、整机内置非独立外扩展的阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于内置麦克风功能的检测报告复印件）； 5、具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。 （三）整机接口功能 ▲1、支持前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过标准Type-C线连接至整机Type-C口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于Type-C接口功能的检测报告复印件）； 2、外接电脑设备通过机外Type-C线连接至整机Type-C口，可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑可拍摄教室画面； 3、前置Type-C接口，支持通过外部线缆，实现外接电脑HDMI信号的接入显示； ▲4、整机具备不少于1路侧置双通道USB接口，双系统USB接口支持Windows和Android双系统读取外接存储设备数据和识别展台信号。（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于侧置双通道USB接口功能的检测报告复印件）； 5、支持通过Type-C接口U盘进行文件传输，兼容手机充电。 （四）中控菜单及上网功能 ▲1、内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、护眼、声音调节整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单； 2、整机无需外接无线网卡，在Windows系统下接入无线网络，切换到嵌入式Android系统下可直接实现无线上网功能，不需手动重复设置； 3、部署单根网线可实现Android、Windows双系统有线网络连通； （五）多媒体教学功能 1、具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下可识别五指上、下、左、右方向手势滑动并调用响应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式； ▲2、支持半屏模式，将Windows显示画面上半部分下拉到显示屏的下半部分显示，此时依然可以正常触控操作Windows系统，点击非Windows显示画面区域，即可退出该模式，无需其他设置。（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于半屏模式功能的检测报告复印件）； ▲3、前置 USB 接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用转轴式翻转； 4、整机在任意通道的侧拉栏批注模式下，支持通过手势识别调出板擦工具擦除批注内容，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小； ▲5、整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于供电保护功能的检测报告复印件）。 （六）安全锁定功能 1、支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键锁定，锁定后无法随意自由操作，需要使用时插入USB key可解锁； ▲2、支持锁定屏幕触摸和整机前置按键，可通过遥控器、十指长按屏幕5秒、软件菜单（调试菜单）实现该功能，也可通过前置面板的物理按键以组合按键的形式进行锁定/解锁； 3、具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键熄屏功能。 （七）其他功能 1、从外部通道切换到内部PC通道后，触摸框在1s内达到可触控状态。从PC通道切换到外部通道后在4s内达到可触摸状态； 2、整机内置专业硬件自检维护工具（非第三方工具），支持对触摸框、PC模块等模块进行检测，针对不同模块给出问题原因提示； 3、整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复整机系统及Windows操作系统到出厂默认状态，无需额外工具辅助； 4、支持外接信号输入时功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。 六、嵌入式系统设计 ▲1、嵌入式系统版本不低于Android9.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB； 2、支持传屏功能，可以将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示； 3、支持自定义开机通道，用户可设置默认通道，开机自动进入无需手动切换； 4、外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠可直接使用于外接电脑； 5、外接电脑设备通过HDMI线投送画面至整机时，再连接TypeB USB线至整机触控输出接口，即可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可拍摄教室画面； 6、支持通道自动跳转功能，如整机处于正常使用状态，HDMI信号接入时，能自动识别并切换到对应的HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道，自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转； 7、嵌入式Android操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换； 8、嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科专用背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。 9、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可导出PDF、IWB、SVG格式。支持10种以上平面图形工具，支持8种以上立体图形工具； 10、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持全局漫游，并对全局内容进行预览和移动。 11、无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、WPS软件使用、网页浏览； 12、支持同一支红外笔笔头、笔尾书写不同的颜色，且颜色可自定义； 13、支持将自定义图片设置为开机画面； 14、在嵌入式Android操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。 七、互动白板软件 （一）整体设计 1、采用备授课一体化框架设计，教师可根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式，适用于教室、办公室等不同教学环境，便于教师教学使用； 2、软件为用户提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于200G的个人云空间； 3、软件须为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号； 4、互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件； 5、互动教学课件支持开放式云分享：分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的web链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期； 6、上传下载一体化云存储：备课时支持将云空间中存储图片、音频、视频、Flash等素材插入课件，同时支持将课件中的图片、音频、视频、Flash、PPT等素材右键上传至云空间； 7、互动课件与多媒体素材的云空间相互独立，互不干扰；教师可新建课件组或素材文件夹对教学资源进行个性化的分类与标记，便于管理；多媒体素材库内的素材可随时插入互动课件，互动课件内的多媒体素材可在课件内直接上传至多媒体素材存储空间，便于教师调用、采集教学素材； 8、互动课件内容的编辑修改无需人为保存即可自动同步至云空间，可根据教师需要调整云空间自动同步的时间间隔，避免教学资源的损坏、遗失； 9、编辑多份互动课件时，教师可一键将所有处于编辑状态的课件同步到互动课件云空间； 软件支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种格式，保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。 （二）课堂互动功能 ▲1、判断题竞赛游戏：支持创建判断题竞赛游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生进行判断对错游戏竞争。提供多种预设游戏背景模版，模版样式支持自定义修改。支持记录和展示学生作答结果，便于课堂知识点对比讲解； ▲2、互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应对象，将不同对象拖拽到对应类别容器中系统自动辨识分类，分类正误均有相应提示；竞争模式下可记录不同操作者的动作和用时并自动排名。类别和对象的样式、数量均支持自定义修改。系统需提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性； 3、智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，填空选项支持并列选项，并列选项支持答案互换，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统自动判断答案正误，系统需提供不少于10种游戏模板，且模板样式支持自定义修改； 4、智能配对游戏：支持创建配对游戏，教师可随意将知识点进行配对。当开始配对游戏时，拖动知识点进行配对，系统将自动判断是否正确。系统至少提供10种游戏模版，且模版样式支持自定义修改，同时支持设置干扰项； 5、分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生开展竞争游戏。提供不少于3种难度、10种游戏模版供选择，且模版样式支持自定义修改。支持记录和展示学生作答结果，便于课堂知识点对比讲解； 6、课堂互动游戏支持云储存，编辑完成的活动可一键存储至教师云空间，便于在不同课件中直接调用，无需反复编辑。 （三）学科工具 1、语文工具 （1）提供覆盖小学、初中、高中的古诗词、古文教学资源：包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频。内嵌诗词百科链接，一键跳转展示诗词及作者详细背景介绍；全部古诗词资源按照年级学段、朝代、诗人进行精细分类，教师仅需点击分类关键词即可快速跳转至对应诗词资源，无需输入诗词名称即可快速检索，支持教师直接搜索诗词、古文名称或作者名称进行查找；支持教师自由添加古诗词教学资源，教师可使用模板三步创建古诗词内容和翻译自主创建的古诗词，并自动保存至云端供教学复用。备课时可对原文进行注释、标重点等操作；提供原文朗读音频，全部诗词、古文均配备专业朗读配音，朗读音频支持关键帧打点标记； （2）具备汉字生字卡，直观展示汉字部首、笔画数量，笔画书写支持分步展示和连续展示，教师可一次性生成多个汉字生字卡，同步生成数量不少于5个。支持在田字格上手写输入汉字并自动识别为印刷体，可展示该汉字的部首、读音、笔画顺序、笔画数量等； （3）拼音工具：支持在拼音格中输入拼音字母，可展示该字母的标准四声读音以及笔画。 2、数学工具 （1）立体几何工具 ①可自由绘制长方体、立方体、圆柱体、圆锥等立体几何图形。任意调节几何体的大小尺寸，支持几何图形按比例放大缩小和通过单独调整长宽高（半径/高）改变几何体大小； ②支持为长方体、圆柱体、圆锥等几何体的各面、棱分别填涂颜色，并且可通过360°旋转观察涂色面与未涂色面；几何体支持平面展开，预置长方体、立方体“141、132、222、33”型展开方式，展开后可对涂色面进行查看，有助于学生的空间想象； ③具备几何体智能吸附功能：同类几何体相互靠近时，可智能识别吸附。 （2）数学画板工具 ① 支持课件中插入在线数学画板，授课时一键打开使用； ② 提供不少于500个数学画板资源，按照小学、初中、高中学段数学学科主要知识点分类，便于教师查找使用； ③ 内置画板课件展示生动直观，可动态展示平面几何的变化：如小学几何四边形，可动态演示四边形的不同形态间的变化；中学函数的平方差公式讲解，可将平方差公式通过图形具象展示其计算原理； ④ 提供个人画板供教师自由创作，具备点、线、面等基础元素和线段中点、椭圆焦点、极坐标方程等数十种数学常用工具。创建后可一键将画板无缝嵌入课件。 ▲（3）函数公式：支持中英文、数学公式的编辑输入，可快速输入方程组、脱式运算，提供总数不少于60个数学符号及模板；预置不少于20个常用数学公式，无需编辑一键插入，输入内容可用不同颜色标记及重复编辑； （4）数学函数图像：可快速生成包含一次函数一次函数、二次函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数等图像，也可自定义输入函数表达式生成图像；在同一坐标轴上支持同时绘制6个及以上函数表达式，可显示函数与函数图像彼此相交、函数与坐标轴相交的交点坐标。可缩放函数图像与坐标轴，可显示坐标网格，函数图生成后可重新编辑； （5）平面几何工具：可自由绘制线条、线段及射线；可自由绘制任意边数及角度的图形，自动显示内角角度，支持编辑内角角度对图形进行精细调整；可自由绘制扇形及圆形，并显示圆心角、圆周角角度；可自由标注几何图形的顶点字母，支持大小写字母输入，便于授课讲解。提供具有智能吸附的辅助线工具，教师可快速自由绘制所需辅助线。 （6）尺规工具：提供直尺、三角板、量角器及圆规工具，尺工具支持旋转、伸缩，可实时显示绘制线条长度；圆规工具可更换笔触颜色，模拟真实圆规作图； 3、英语工具 （1）AI智能纠错：软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错； （2）英汉字典：支持输入英文单词生成单词卡和详解页，包含单词的释义、读音、例句、词组、近义词等，可插入多个单词卡，同时支持教师自定义编辑单词释义、创建未收录的生僻单词供授课使用。可将插入的单词卡一键切换至详解页进入单词详解模式，支持教师自定义编辑单词释义、例句、词组和近义词，且提供不少于6种详解页背景模板供选择； （3）四线三格：配置英语学科四线三格，可直接键入人教版英语辅助教材配套的手写字体； （4）听写：配置英语学科听写工具，覆盖小初高不少于8000个英语单词，支持自定义选择单词。自定义听写频率和次数，一键生成听写卡；授课模式支持一键开启听写朗读。 4、地理工具 （1）书写工具具备地图图示（如铁路、城墙、山峰、港口、机场等）笔迹，可直接进行图示标注； ▲（2）提供三维立体星球模型，内含太阳系全览模型、行星模型、卫星模型，支持360°自由旋转、缩放。太阳系全览模型、行星、卫星使用模型嵌套设计，无需切换界面，可从太阳系逐层定位至卫星；提供丰富的地理教学图集，可查看行星的详细数据信息（包括名称、赤道直径、质量、自转周期、日心轨道周期、表面重力、温度等）和内部结构信息（地壳、地幔、外核、内核等），支持地球模型直接进行平面/立体转换，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带等内容，方便教学。 5、化学工具 ▲（1）化学方程式编辑器：提供化学方程式快速编辑工具，当输入一个化学元素时，软件界面将自动显示出和该元素相关的多个常用化学反应方程式，可直接选择使用。插入后的化学方程式可重新编辑； （2）化学视频： ① 支持课件中插入在线化学视频，授课时一键打开使用； ② 提供不少于300个化学视频资源，按照初中、高中学段数学学科主要知识点分类，便于教师查找使用； ③ 视频内提供多种清晰度播放选择以适配教室网络环境，教师可切换播放速度的快慢。 ▲6、美术工具 （1）内置专用美术画板工具，提供毛笔、油画笔等笔触，具备符合绘画调色教学需求的模拟调色盘，可选择不同颜色混合调色，便于学生理解调色合成过程。 八、学情管理平台： 基础架构： 1、产品采用Saas的服务模式，后台应用B/S架构设计，支持学校管理者在Windows、Linux、Android、iOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可统计全校教师软件活跃数据、点评数据及课件上传等数据； 2、多端登录：支持管理员及教师使用网页端、移动端登录，移动端支持查看网页端数据信息，教师榜单，并定期推送数据分析报表，帮助学校检验信息化教学成果。 学情管理： 1、学校通知：管理员可根据组织架构信息，自由选定教师发送学校通知。发送后，管理员可实时查阅教师已读、未读情况。通知的发送、接收都可在微信小程序中完成，方便随时随地进行通知的查阅和管理； 2、教师考勤：具备教师GPS定位打卡考勤功能。学校管理员可设置考勤时间、考勤范围，还可以查看和导出考勤数据报表。教师可在移动端进行GPS考勤，到达学校范围后即激活打卡，支持入校、离校、迟到、早退等多种打卡类型； 3、组织架构：管理员可自定义构建部门，亦可将教师导入相应的部门，方便进行分组管理。支持管理者在移动端审核教师入校，方便快速处理教师的申请。 4.教研结构：支持管理者按照学段-学科-年级快速创建教师的教研组织结构，方便教师信息的分类管理； 5、人员管理：支持管理员通过多种方式邀请教师入校，包含直接导入教师、链接邀请入校、二维码邀请入校。支持以姓名、手机号快速搜索教师，同时支持导出学校教师名单； 6、申请入校：教师输入学校账号以及入校验证信息完成入校申请，管理员审核申请后即可入校；支持教师通过回答自定义验证问题直接入校； 7、信息管理：支持修改管理员、教师的账户信息，支持管理员上传校徽，并对本校内管理者账户都可见； 8、班级管理：支持查看校内每个班级的班主任、班级人数，查看每位学生的课堂行为点评，了解每位学生情况，便捷进行班级管理。 九、教师在线学习平台： 1)平台架构要求： 1、培训平台采用B/S混合云架构设计，无需本地额外部署服务器等设备即可实现教师信息化技能培训学习； 2、支持Windows、Android、IOS、MAC OS X等多种操作系统通过网页浏览器登陆操作，提供多种智能身份识别方式：支持通过账号登录、手机扫码登录等方式，方便用户使用。 2)账号管理： 1.支持账号免费注册登录，可设置账号昵称、密码以及相应的学科学段，并可绑定微信。 2.平台具备独立的学习信息统计功能，用户登录后即可进行记录：支持独立一门课程身份认证，通过认证后进入学习；支持记录单组培训课程的学习信息，进入课程即可查看；支持记录并汇总用户学习过的课程，并定时向用户推动课程更新信息；用户可以从个人学习记录入口，快捷访问已学习过的课程。 3)系统集中研修： 1.完整学习流程：每组课程支持在线看课、测试； 2.课程信息预览与分享：课程浏览页面需具备基本的讲师介绍、课程介绍、课程目录；且支持课程分享到各大主流社交平台； 3. 单元管理：支持自定义课程单元。可以在课程目录中，将课程内所有单个音视频、考试、图文等素材，以单元形式进行整合；还可以对每个单元进行加锁设置，指定自动解锁时间，协助用户拆分学习任务，制订学习计划； 4.多种格式的课程：支持多种形式格式的内容，音频课程、视频课程、直播课程（语音/视频皆可）多种形式的在线课程学习，并可以直接看到课程的学习进度和完成情况； 5.在线考试：支持自定义在线考试。可设置考试试题、考试分数、考试时间等详细信息；用户在课程页可预览考试合格分数要求，并在考试后实时查看个人考试进度、得分和合格情况； 十、其它要求： 1、全国24小时免费电话保修、二维码扫描保修、区域化驻地技术工程师专线保修。 | 29800.00 |
| 59 | 有源一体化音箱 | 1 | 套 | 1.采用功放及有源音箱一体化设计； 2.双音箱配对，采用木质材质，保证声音还原度； 3.输出功率: 2×15W； 4.端口：电源×1、Line in×1、Line out×1、U盘接口×1； 5.支持专业无线麦克风接收技术数字U段无线麦克风扩音接收，有效避开wifi干扰； 6.配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能，在麦克风挂绳模式下会自动打开； 7.支持蓝牙无线接收，方便老师分享移动设备上的音频。蓝牙支持密码模式，防止学生连接； 8.支持安卓手机通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量、设置蓝牙名称、设置蓝牙密码等功能，方便教师对音箱的管控； 9.支持扩音和输入音源叠加输出，方便与录播系统结合，或者通过串联功放支持更大环境扩音。 | 1500.00 |
| 60 | 无线麦克风 | 1 | 套 | 1、无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能； 2、麦克风和功放音箱之间采用数字U段传输技3术，有效避免环境中2.4G信号干扰，例如蓝牙及WIFI设备； 3、支持智能红外对码及UHF对码，可在2s内快速完成与教学扩声音箱对码，无需繁琐操作。可与移动音箱或录播主机对码连接； 4、采用触点磁吸式充电方式，支持快速充电与超低功耗工作模式，课间充电10分钟，实现80分钟续航； 5、麦克风距离音箱最大有效工作距离≥10米，保证全教室覆盖。 | 680.00 |
| 61 | 实物展台 | 1 | 套 | - 硬件部分： 1、整机采用圆弧式设计，无锐角；同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题； 2、采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修； 3、A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装； 4、支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动； 5、展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关； 6、带自动对焦摄像头；外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别； 7、具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。 （二）软件部分： 1、支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作； 2、支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动； 3、支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。 4、老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容； 5、可选择图像、文本或动态三种情景模式，适应不同展示内容； 6、具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰； 7、支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题； 8、支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。 | 1000.00 |
| 62 | 智能笔 | 1 | 套 | 1、采用笔型设计，具有三个遥控按键（上下翻页和功能键），既可用于触摸书写，也可用于远程操控。 2、采用2.4G无线连接技术，无线接收距离最大可达15米。 3、无线接收器采用微型nano设计，并能收纳在笔上，整洁美观。 4.使用单节7号电池驱动，并带自动休眠节电设计。 5、单接收器设计，android、windows双系统同时响应。只需安装一个接收器，双系统都能响应智能笔的操作指令。 6、支持白板课件、PPT、PDF等多种格式的课件进行远程无线翻页。 7、功能按键可通过长按/短按实现两种快捷功能，方便教师操作。 8、支持自定义按键功能，可选功能包括：一键启动任意通道批注、一键启动/退出PPT播放、一键启动PPT批注、一键启动任意通道冻结与放大屏幕内容。 | 330.00 |
| 63 | 推拉黑板 | 1 | 套 | 1、结构：四块组合，双边推拉一体机居中设计，整体由四块同等大小的书写板以及铝合金边框组成，一体机两侧固定两块书写板与之平齐，一体机前侧为两块滑动书写板，推拉流畅，确保一体机使用安全方便。（中标人提供图样，经使用人同意后方可实施）； 2、参考尺寸（长×宽）：≥4300mm×1300mm，需保证与触控设备尺寸有效对接，并可根据学校实际情况进行调整，确保配套使用方便、美观，不用拆除整个推拉板即可实现对一体机的维护； 3、书写板面：颜色：根据使用方要求定；表面光滑、易写易擦，不反光、耐刮、耐磨、不变形、不打滑，整板无拼接，坚固耐用，厚度≥0.3mm，硬度≥4H，光泽度≤12GU，可吸附磁钉；没有因黑板本身原因产生的眩光，书写流畅字迹清晰、色彩协调可视效果佳，有效的缓解学生视觉疲劳；板面表面附有一层透明保护膜； 4、内芯材料：采用抗压、防潮、吸音，书写无吱咔声，改善书写手感。背板：采用优质钢板，厚度≥0.25mm，流水线一次成型，间隔80mm压有20mm凹槽； 5、边框：挤压一次成型，防眩光，不反光，保护学生视力；表面氧化、磨砂涂层处理，无划伤，无色差，抗腐蚀。承重部分适当加厚，保证牢固安全；一体化效果，确保与触控设备厚度匹配；轮滑道能结构性解决滑轮受粉尘影响的情况； 6、包角材料：采用抗老化高强度抗疲劳ABS工程防爆塑料注塑成型，模具一次成型，一体化包角，无拼接, 无尖角毛刺。符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》； 7、黑板滑轮：每块滑动板上框均匀安装减震消音双组吊轮，下框采用双组滑块，保证滑动流畅、噪音小、前后定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于0.5mm。各4组，上下均匀安装，推拉顺畅自如，无卡挤现象和尖锐的摩擦声，稳定； 8、限位档：黑板内侧固定位置装有隐藏式限位装置，限制滑动板滑动位置，拒绝撞击立框，保护边框，防止挤手，美观安全； 9、易维护性：配有与书写板同色同质的封板，置于一体机的上下两侧，可自由拆装，不用拆除整个推拉板即可实现对一体机的维护； 10、安全性：整体推拉板由一把锁具控制，锁具无外露可拆部件，安全防护一体机的安全；保证使用者安全，不会挤手；黑板固定要考虑到墙体的特殊性，保证黑板安装牢固可靠；符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》；隐形安装、没有外露的挂接件，符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》； 11、根据所选黑板，提供书写耗材一套：新型成膜墨水笔≥3支（红色蓝色黑色各1支）；环保墨水≥3瓶（红色蓝色黑色各1瓶），墨水容量每瓶100ml；板擦≥1个；黑板专用清洁毛巾 ≥1条。 | 1800.00 |
| 64 | 微波炉 | 1 | 台 | 1、容量：≥20L； 2、额定电压：AC220v 50Hz； 3、外形尺寸(长×宽×高）约：262mm×452mm×365mm。 | 600.00 |
| 65 | 电磁炉 | 1 | 台 | 1、功率：≥2200W； 2、火力：8档火力点滑双控； 3、线圈盘：聚能复式线圈盘； 4、尺寸(长×宽×高）约：350mm×280mm×60mm。 | 280.00 |
| 66 | 电冰箱 | 1 | 台 | 容积不小于206升。 | 4100.00 |
| 67 | 中央操作台 | 1 | 张 | 1、钢木结构； 2、尺寸(长×宽×高）约：4000mm×1500mm×800mm； 3、台面采用12.7 mm厚实芯理化板，四周做加厚至25 mm磨边处理，台身结构； 4、柜身：柜身主体背板及吊板采用16mm厚优质贴面板，(基板为E1级环保板)；外露的截面采用硬质PVC封边条用机械高温热压封边，粘力强，美观耐用。 | 12600.00 |
| 68 | 吊顶 | 40 | m2 | 轻钢龙骨打底 面封石膏板 面刷乳胶漆 | 9800.00 |
| 69 | 50mm厚硅岩净化板吊顶 | 68 | m2 | - 规格：50mm厚； 2、材质：玻镁板，双面钢板&=0.426mm。 | 29104.00 |
| 70 | 塑胶地板 | 106 | ㎡ | - 塑胶地板； 2、耐磨、耐腐蚀； 3、水泥自流平打底，专用胶粘接，焊接封口，铲平，不得有气泡； 4、含安装。 | 21200.00 |
| 71 | 地面净化设施 | 1 | 项 | - 规格：100mm宽； 2、材质：2.0mm厚PVC地胶上墙。 | 3000.00 |
| 72 | 墙面处理 | 110 | ㎡ | - 清理原墙面基础（此清理不含产墙皮）； - 刷界面剂一遍；批刮腻子粉2-3遍找平、并打磨平整； 3、刷底漆一遍，面漆两遍。 | 11000.00 |
| 73 | 教室门 | 2 | 套 | 材质：热轧钢板，表面喷涂，尺寸（高×宽）：2000mm×920mm | 4000.00 |
| 74 | 净化门 | 3 | 扇 | - 尺寸（长×宽）：2000mm×920mm； 2、50MM厚夹心彩钢板.双面贴膜； 3、企口白灰色，表面喷塑密封，平开门成套配件； 4、带玻璃视窗（培养室净化门尺寸（长×宽）：2000mm×1000mm）。 | 8400.00 |
| 75 | 电气配线、配管 | 108 | m2 | 电线、电缆、线槽桥架、线管等； 符合GB/T5023.3-2008/IEC60227-3:1997； 国标2.5mm，BV2.5，450/750V。 | 10800.00 |
| 76 | 配电箱改造 | 1 | 套 | 原有配电箱改造，分流各支路电源，增加支路单片，含安装。 | 3500.00 |
| 77 | 透视窗1 | 1 | 扇 | 边框：净化全铝型材 窗体：5mm钢化玻璃，规格（长×宽）约：1500mm×800mm。 | 2300.00 |
| 78 | 透视窗2 | 2 | 扇 | 边框：净化全铝型材 窗体：5mm钢化玻璃，规格（长×宽）约：1200mm×800mm。 | 3360.00 |
| 79 | 文化装饰 | 1 | 项 | - 要求设计有学科科学元素，结构符合整体设计理念，符合整体学科展示构造； - 材质包含KT板、PVC+UV雕刻、亚克力等，含设计安装； 3、实验室文化窗帘设计，制作安装，材质油画布（全遮光）； 4、文化内容需经校方确认后方可实施。 | 10000.00 |
| 80 | 系统集成 | 1 | 项 | 含实验室内全部： 1、用电器负荷，分流各支路电源，增加支路单片； 2、点位设计； 3、墙面处理实施； 4、顶部吊顶实施（含灯具）； 5、给排水改造； 6、五金设备铺设安装，调试； 7、材料上楼，讲台、边台拆除，垃圾清除等； 8、净化风机组吊装，安装及调试。 | 25000.00 |
| （二）生物实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双人超净工作台 | 4 | 台 | 1、双人单面超净工作台，垂直单向流形，准闭合式台面，可有效防止外部气流透入及操作异味对人体的刺激； 2、超净台正面和台面采用不锈钢材质，经久耐用，易于除菌消毒，美观大方； 3、采用蓝色液晶控制面板，带HANS防紫外灯伤害装置 4、洁净等级100级@ 0.5um；菌落数≤0.5个/皿.时(Φ90mm 培养平皿) ； 5、平均风速0.3--0.6m/s(可调)； 6、噪声≤62dB（A）； 7、光照度≥300LX； 8、电源: 单向交流220V/50HZ；最大功耗0.8kw，内有容量400w插座； 9、振动半峰值≤0.5μm(X.Y.Z方向)； 10、外型尺寸(长×宽×高）约：1300mm×550mm×1625mm；工作区尺寸(长×宽×高）约：1140mm×500mm×510mm； 11、高效过滤器规格及数量(长×宽×高）约：1140mm×500mm×38mm，一个；荧光灯30w一个，紫外灯30w一个； 12、内置操作摄像头配套专用录制软件，配置≥300万高清镜头，最大分辨率≥1920×1080PX，用于记录操作过程；后期用于教师讲解学生的操作过程解析，错误过程讲解标注，正确操作演示等。系统还可以直接投射到终端设备直接播放，同时可手机连接远程查看。 | 63200.00 |
| 2 | 梯度基因扩增仪（科研型） | 1 | 台 | 1、模块控温范围：4～99.9℃,内置先进的Marlow半导体制冷片； 2、梯度范围：1～30℃； 3、最大升温速率：≥ 4.5 ℃/s；最大降温速率：≥ 4.5 ℃/s； 4、升温速率（平均）：3.0℃；降温速率（平均）：3.0℃； 5、控温精度：≤0.1℃； 6、模块温度均一性：±0.2℃；模块温度准确性：±0.20℃； 7、智能热盖，当模块温度低于30℃时或程序结束时，热盖自动关闭； 8、功能：热盖升温到105℃过程中，模块温度始终保持4℃低温保存，从而保护样品活性，提高PCR特异性； 9、热盖温度范围：室温+5～110℃； 10、热盖温度准确性：±0.5℃；热盖温度均一性：±1.0℃；热盖温度显示精度：0.1℃； 11、液晶显示：采用≥10.1英寸高清彩色触摸屏； 12、控温模式：两种控温模式：BLOCK和模拟TUBE两种控温模式； 13、工业级散热风扇，双滚珠轴承使用寿命≥70000小时； 14、具备程序图形显示功能和文件运行的各阶段数据的显示功能； 15、最大循环数：≥99次； 16、样本容量：96×0.2ml（半裙，无裙）八连管，单管，高度21-23mm； 17、运转终止时间计算；声音提示功能；文件查看、加密、修改和删除功能； 18、时间（年、月、日、时、分、秒）显示和校准功能； 19、自动断电保护，恢复供电后自动执行未完成循环，保护扩增全过程安全运行； 20、支持U盘和局域网更新软件；安全USB接口，支持U盘存/取PCR数据，也可使用USB鼠标控制PCR仪； 21、整机噪音：≤58dB； 22、程序储存量：无限； 23、支持实验程序结束发送邮件提醒功能； 24、电压范围：110-240VAC 50-60HZ，950W； 25、信号接口：USB3.0，NB-IoT。 | 53000.00 |
| 3 | 学生用PCR仪 | 1 | 台 | 1、专为中学分组教学设计，采用独特的4组16孔设计，仪器体型灵巧，便于移动； 2、用户界面直观，编程简单快捷，具有动画软件系统可以电脑连接，观察反应动画演示，也可接大屏幕，方便教学； 3、卡扣式顶盖设计，适用各型号试管； 4、具备断电记忆功能； 5、反应完成可4℃低温保存； 6、可完成循环嵌套； 7、样本容量：约16×0.2mL+9×0.5mL(C)； ▲8、温度设置范围:室温0～99℃，增量1℃； ▲9、控温节数：6节（每循环最大可设置6种温度） 10、最大升温速度≥2℃/s，最大降温速度≥2℃/s，温度均匀性≤±0.4℃ （恒定20S）； 11、温度精确性≤±0.2℃； ▲12、加热方式：Block（金属模块），半导体； 13、供电电源：50Hz、220V±10% ； 14、功率：≤100W； 15、程序存储量3，最大循环数99次，液晶屏幕显示，9针通信接口串口。 | 25680.00 |
| 4 | 电泳仪 | 2 | 台 | 1、本仪器采用微电脑处理器为控制核心，输出单元采用开关电源构成； 2、输出信息采用≥192×64像素大屏幕LCD液晶显示，可同时显示电压、电流、功率、定时、工作状态、保护等功能； 3、具有定时报警功能。具有储存记忆工作参数的功能以方便使用。具有空载、过载、短路等多种保护功能； 4、既可工作于恒定电压状态，也可工作于恒定、恒定功率状态； 5、具有4组并联的输出端子，可进行多槽并用； 6、仪器侧面外壳透明，一览内部结构，方便维护； 7、蛋白功能：浓缩胶后电源自动切换跑分离胶，降低了人工二次设置的繁琐； 8、自动升成功能：选定恒定值后，其余两项指标自动升成，避免了人为操作的误恒定现象； 9、微电流功能：电泳结束自动进入微电流，避免定时关机的样品扩散，又防止了样品跑过头； 10、安全性能：过压、电弧、空载和荷载突变监测；过载/短路监测；漏电保护；开路报警，断电自动恢复，暂停/恢复功能； 11、可存储10种方法，可选择存储值直接开始工作； 12、技术参数： （1）输出范围：电压:5-600V；电流:1-600mA；功率:1-300w； （2）分辨率：电压1V、电流1mA、功率1w； （3）定时范围：1min–99h59min； （4）外形尺寸（L×W×H）约：308mm×242mm×100mm。 | 15000.00 |
| 5 | 双垂直电泳槽 | 2 | 台 | 1、材料：高透明度聚碳酸酯注塑成型，经久耐用，方便观察，耐高温，不变形；专用制胶器，制胶方便； 2、桥式设计；限位功能，方便准确操作； 3、高柔韧性导线，开盖断电设计，确保安全；可更换电极条及电磁头，方便彻底清洗和维修； 4、纯度≧99.95%的铂金电极丝； 5、凝胶托盘带有荧光标尺和加样衬色带，便于结果分析和加样；上盖开口，增强散热，避免形成水雾，利于观察； 6、凝胶板规格 (L×W) ：约100×73mm； 7、试样格：10、15齿，1.0mm厚；10、15齿，1.5mm厚；10、15齿，0.75mm厚(选购)。 | 11000.00 |
| 6 | 水平电泳槽 | 2 | 台 | 1、高透明度聚碳酸脂注塑成型。配有规格（长×宽）为60×60（mm）的凝胶托盘及制胶盘，可跑双排胶； 2、试样格: 9齿/14齿（δ=1.0mm）（δ=2.0mm）。 | 5000.00 |
| 7 | DNA电泳图谱观察仪 | 4 | 台 | 1、输出电压：220V 50Hz 工作电压：12V； 2、工作电流：0.6A； 3、高能量特定波长的大功率LED蓝光光源(非紫外光源观察凝胶面积)观察窗约：长100mm×宽100mm。 | 14000.00 |
| 8 | 凝胶分析系统 | 1 | 套 | 1、高分辨率低照度积分CCD，检测灵敏度，可测出低至0.01ng的核酸； 2、有效像素：2592 × 1944（500万像素），像素点大小4.4μm×4.4μm，像素整合1×1，2×2, 3×3,4×4； 3、镜头采用自动变焦镜头F=1：1.2,12.5～75mm，根据要求随意缩放凝胶尺寸； 4、数据位数16bit(0-65536灰阶)，像素点大小4.4μm×4.4μm，像素整合，1×1，2×2, 3×3,4×4； 5、信噪：≥60dB； 6、对焦方式：全自动光学数码对焦（可全自动亮度、焦距）； 7、动态范围：＞4.0个数量级； 8、快门控制，电子快门、滤色镜片； 9、专为多种荧光染料凝胶成像特性研制的镀膜滤镜标配590nm（可选535 nm ，620 nm ，460 nm） EB/SYBR Green，BP； 10、滤光片位置，1位滤光片轮（可选6位电脑控制自动滤光片轮）； 11、曝光时间：1ms至120分钟长时间曝光，可连续采集和存储全部图片，并具有图像校正功能； 12、传输接口，单一USB口可完成控制传输与图像采集，即插即用的特性使得整套图像系统的安装、连接、维护变得尤其简单、方便和快捷； 13、可通过机箱面板进行变焦、焦距、光圈、透射紫外灯及反射灯的全自动控制； 14、高度程序化(电脑控制暗箱/电源/紫外及白光灯的开关/光圈/变焦/焦距)； 15、定时关机，可自行设置定时关机功能（1—60分钟），有效延长紫外灯管和紫外玻璃的使用寿命； 16、紫外波长：302nm (254nm/365nm可选)； 17、载样板尺寸（紫外\白光），紫外透射20cm×25cm，白光透射20cm×5cm(特殊规格可定制)； 18、仪器的开门方式，侧开门和抽屉式载样台； 19、应用范围，可用于DNA/RNA凝胶、蛋白质凝胶、印迹杂交膜放射自显影胶牌、酶标板、薄层层析板、培养皿的成像及分析； 20、反射白光，矩阵排列LED冷光，无光晕，亮度均匀（亮度可调）。 | 60000.00 |
| 9 | 高速冷冻离心机 | 1 | 台 | - 最高转速16,500r/min，最大离心力18780g，最大容量4×100ml； 2、标配12×1.5/2.0ml高速角转子，具有PCR试管条转子，水平转子及不同容量角转子可选； 3、采用强有力的无氟制冷系统，制冷迅速，温度范围为－20℃～＋40℃ 4.、采用免维护的LS-H无碳刷感应电机直接驱动，真正实现无振动转动，具有加速，制动时间短，无故障时间长的特点。 5、设有离心力显示专用键。点动功能，短暂离心； 6、采用静音机电一体化电机门锁； 7、具有瞬时离心功能，免去简单分离离心时参数设定的麻烦； 8、TFT真彩大屏幕触控液晶显示，智能化控制，可触摸/按键两种操作模式同时控制； 9、液晶显示屏，可显示设置参数及实时参数:转速（或离心力）、运行时间、离心腔温度(冷冻型)，另外还可显示故障信息； 10、采用大力矩无刷变频电机，保证了电路的高可靠性； 11、 运行参数自动记录，可RCF直接启动； 12、具有先进的电子式不平衡探测系统，保证离心机在运转过程中的安全性； 13、具有转子自动识别功能，避免在转子的选择以及参数设置方面的过载而带来安全隐患； 14、10档加速/减速速率控制，最快升降速25秒； 15、待机冷却功能，在待机状态下也可持续制冷，门盖采用防爆结构； 16、离心机没有完全停止时无法打开门盖，门盖打开时无法运转； 17、可提供20种工作模式选择，可自由编程、调用。 | 50000.00 |
| 10 | 紫外分光光度计 | 2 | 台 | 1、采用金属外壳，，手动旋钮式波长调节，操作简单，浓度因子设定和浓度设定的浓度直读功能； 2、电压：在AC 50Hz、220V±10%的条件下能正常工作； 3、在220V下测得光光度计的最大功率35W±2%； ▲4、外形参考尺寸(长×宽×高）：380mm×370mm×160mm（±10mm）； ▲5、4位LCD显示； 6、单色器：C-T式单色器，1200线全息光栅； 7、检测器：硅光二极管； 8、显示器：大屏幕液晶显示，尺寸约：长128mm×宽64mm； 9、光源：卤钨灯20W/12V，氘灯，光源切换波长可设定； ▲10、光谱带宽：2nm； ▲11、波长范围：200～1000nm（步进间隔0.1nm）； 12、波长最大允许误差：±1.0nm（开机自动校准）； 13、波长重复性：≤0.5nm； 14、测定范围：T：-1.0～200.0%T ，A：-0.5～3.000Abs，F：0～9999，C：0～9999； 15、透射比最大允许误差：±0.5%T； 16、透射比重复性：≤0.2%T； 17、杂散光：≤0.3%T（在220、360nm处）； 18、稳定性/噪声：暗电流＜0.2%T 、亮电流＜0.5%T； 19、电源：220V±10%，50Hz，70W。 | 30000.00 |
| 11 | 脱色摇床 | 3 | 台 | 1．转动半径：10mm； 2．转动速度：0～80转/分； 3．工作平台面积：长300mm×宽220mm； 4．工作时间：连续； 5．电 源：220V AC 50HZ； 6．外型尺寸(长×宽×高）约：25cm×32cm×16cm。 | 15000.00 |
| 12 | 微量进样器 | 10 | 支 | 高精度玻璃制作，25uL。 | 2000.00 |
| 13 | 制冰机 | 1 | 台 | 1、全自动制冰，微电脑自动控制系统； 2、采用R134无氟压缩机，制冷效果好，噪音低，运行更平稳可靠； 3、采用不锈钢外壳，防腐耐用，独立型一体式结构； 4、箱体隔热层为无氟发泡，保温效果好，内胆为无氟抑菌型，节能环保； 5、采用专利技术的行腔隔片式制冰蒸发器，制冷效率高，产冰量大。有冰满显示，缺水显示，过冷保护显示，故障警告显示等保护性停机功能。制冰机冰满缺水时会自动停机，当来电来水时会自动开机，具有自动记忆恢复功能。螺旋滚刀挤压式制冰型式，所制冰形为不定形的细小颗粒状雪花碎冰，冰形小，能渗入较窄间隙，专为实验室设计； 6、独特的水箱浮球式进水系统，保证无残水余水，无除冰过程、无水损耗，无殘水、节水节能； 7、制冰量 ≥20kg/24h； 8、储冰量：≥10kg； 9、输入功率：≥280w； 10、箱体外形尺寸(长×宽×高）约：330×648×605(mm)； 11、冰形：不规则的细小颗粒雪花碎冰。 | 20000.00 |
| 14 | 卧式矩形高压灭菌器 | 1 | 台 | 1、灭菌室采用304不钢锈钢防腐保洁； 2、配置元件，确保整机的先进和长期无故障运行； 3、符合压力容器规范的安全联锁，确保操作安全可靠，超温、超压自动保护功能； 4、门密封采用耐高温弹性好的无毒硅橡胶制成，使用寿命长； 5、设有灭菌温度105-134℃可选，灭菌程序任意设定； 6、自动排放冷空气，无需手动放气，四层不锈钢消毒盘； 7、水未到高水位不能加热低水位缺水小自动报警； 8、过电流保护功率灵敏过载自动切断电源； 9、50L，全不锈钢，全自动，四层不锈钢消毒盘，消毒盘尺寸(长×宽×高）约：500mm×250mm×30mm，外形尺寸(长×宽×高）约：770mm×600mm×540mm； 10、灭菌速度快4-6分钟灭菌，灭菌时间可自行设定，汽水内循环，无外排气体。环境清洁。最高设计/工作压力（0.25MPa-0.22MPa）。 | 35480.00 |
| 15 | 超声波清洗机 | 1 | 台 | 1、超声功率：≥600W ； 2、定时范围：1-80分任意可调； 3、温度设定范围：20-80℃任意设定，实时显示清洗槽内温度； 4、容量：≥30L ； 5、具有网篮、降音盖、排水； 6、内胆材料：不锈钢冲压槽，外壳材料：304不锈钢。 | 7500.00 |
| 16 | 恒温培养箱 | 2 | 台 | 1、箱体由冷轧钢板冲制而成，表面喷涂处理，内胆采用不锈钢板制成，四角圆弧设计； 2、本机温控系统采用微电脑单片机技术、智能数码显示仪表，具有PID调节特性、时间设定、温差修正、超温报警等功能，控温精度高、功能强； 3、工作室内搁架可随用户要求任意调节高度及搁架的数量。专业设计的工作室气流循环系统使底部加热器产生的热量以自然对流的方式进入工作室，从而提高工作室内温度的均匀性； 4、箱门具有大视角玻璃观察窗，便于用户观察。选用高性能的CPU处理芯片和高灵敏，高精度铂电阻传感器的温度控制系统使温度控制更精准，操作更方便； 5、具备传感器故障报警，超温报警，自诊断动态控制，温度显示校正，参数记忆和长达9999分钟的定时功能； 6、外壳静电喷涂，内部净空间尺寸(长×宽×高）：500mm×500mm×550mm，智能数显PID控温仪表，具有定时、报警指示、温度偏差修整、控温自整定等功能； 7、控温范围：室温+5-65℃，恒温方式：自然对流，温度波动度：±0.5℃，为双层可视观察窗前门，具有超温报警和定时功能。 | 16000.00 |
| 17 | 震荡培养箱 | 2 | 台 | 一、主要功能及特点要求 1、电器控制部分为电脑芯片和触摸式操作，温度与振荡由二块芯片分别控制； 2、采用LED的数字显示取代了以往的液晶屏显示;使得操作清楚、观察一目然； 3、控温采用 PID 温度补偿功能； 4、驱动电机采用特种的交流感应无刷电机，使用后故障少、寿命长； 5、设有定时功能：0-120 分范围内可任意设定培养时间； 6、外型美观，大型可视窗并装有照明灯。 二、技术指标要求 1、振荡频率：50-300rpm； 2、振 幅：≥28mm； 3、控温范围 : RT+5℃-50℃(±0.1 度任意选定,自动恒温)； 4、显示方式：LED 5、容量: 约1000mL×6；500mL×12；250mL×15；100mL×30；▲6、控温精度：±1℃； 7、温度均匀度：±0.5℃； ▲8、定时范围：0～120 分钟； ▲9、电源: 220V±10% 50Hz； ▲10、功率：380w±10%； 11、尺寸(长×宽×高）：700mm×480mm×440mm（±10mm）。 | 22000.00 |
| 18 | 恒温水浴锅 | 4 | 台 | 1、一列四孔，工作室容积(长×宽×高）约：300mm×150mm×90mm； 2、功率：≥500W； 3、控温范围：室温+5℃～99.9℃，温度均匀性：±0.5℃，4、水温波动±0.5℃，数显； 5、外壳：不锈钢；不锈钢内胆拉伸成型，外壳静电绝缘喷塑； 6、控温系统：微机PID智能控制，延时控温装置。 | 8000.00 |
| 19 | 电热鼓风干燥箱 | 1 | 台 | 外壳采用冷轧钢板制做，淋化静电喷粉技术，选装式门手设计，箱门设有观察窗，可随时观察工作室内物品的加热情况。本机温控系统采用微电脑单片机技术、智能数码显示仪表，具有PID调节特性、时间设定、温差修正、超温报警等功能，控温精度高、功能强，箱门设有观察窗，可随时观察工作室内物品的加热情况。 1、工作室规格(长×宽×高）约：550mm×450mm×500mm； 2、外形尺寸：约长850mm±10mm、宽560mm±10mm、高750mm±10mm； 3、外壳漆膜牢固美观； 4、控温范围50-300℃； 5、温度波动（°C）±2； 6、电源在AC50Hz，220V±10%的条件下正常工作； 7、功率2400w±2%； 8、数显。 | 7300.00 |
| 20 | 生化培养箱 | 1 | 台 | 1、容积：约250L； 2、控温范围：0-50℃； 3、温度波动度：±0.5℃； 4、温度不均匀度：≦±1.5℃； 5、外形尺寸(长×宽×高）约：620mm×620mm×1650mm； 6、内部尺寸(长×宽×高）约：510mm×510mm×960mm； 7、升温时间：0℃升至40℃为60分钟； 8、降温时间：40℃降至10℃为小于120分钟； 9、工作方式：连续工作（压缩机间歇式工作，节能）； 10、工作噪音：≦70db； 11、电压范围：220V/50Hz； 12、风冷技术，无氟制冷(R134a)，中空钢化玻璃门，方便观察内部情况； 13、LCD液晶显示，微电脑控制，可显示温度，时间, 周期等； 14、内置有超温报警功能和异常自动保护功能； 15、内置有双传感器检测； 16、具有掉电记忆功能，上电后会自动按照之前的程序运行，无需人为操作。 | 23500.00 |
| 21 | 落地离心机 | 1 | 台 | - 微机控制、直流变频调速； 2、直流无刷电机、无粉尘污染； - 多功能大容量转子、方便用户选用； 4、可任意设定升降速时间； - 门锁类型：机械门锁； 6、定时范围：0～99min； - 离心腔直径：400mm 8、电机：直流无刷电机； 9、显示屏：数码屏； 10、记忆功能：有； 11、腔内相对温度：常温+5℃； 12、驱动方式：直接驱动； 13、外形尺寸(长×宽×高）约：520mm×450mm×370mm； 14、配置1号转子，2号转子，4号转子。 | 11000.00 |
| 22 | 台式高速离心机 | 1 | 台 | 1、整机设计符合人机工程学，流线型设计，全钢结构，不锈钢离心腔； 2、TFT真彩大屏幕触控液晶显示，智能化控制、触摸面板，同时显示设定参数和运行参数； 3、无刷变频电机驱动，运行宁静，清洁； 4、设有离心力切换专用键； 5、采用静音机电一体化电机门锁； 6、设有减震装置，减少振动，运行平稳，噪音≤54 dBA； 7、10种升、降速率选择，最快升速30秒，最快降速30秒； 8、标配角转子：12×1.5ml； ▲9、最高转速 16500r/min ； ▲10、最大离心力 18780×g； 11、转速精度 ±50r/min； 12、电 机 无刷直流变频电机； ▲13、定时范围 0-99h59min。 | 16000.00 |
| 23 | 低温冰箱 | 1 | 台 | 1、样式：立式； 2、容积：约268L； 3、整体圆弧角设计，侧开立式门体，选用嵌入式把手，方便门体开启；独有的内门，隔断冷气，柜内配置高度可调节的浸塑搁物网架，箱内温度更均匀；万向脚轮带刹车设计； 4、箱体：箱体外壳及内胆均采用冷板喷涂，表面经先进防腐磷化、喷涂工艺处理； 5、发泡材料：采用高密度无CFC聚氨酯环保发泡材料； 6、制冷剂：环保无氟冷媒； 7、电气控制：具有高精度微电脑温度控制系统，LED数码温度显示，温度在-30～-40℃范围内自由设定，可保证室内温度良好的均匀度； 8、宽电压带设计，适合187～242V电压使用；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警），可实现高温、低温、断电报警（支持8小时）、开门报警、传感器故障等多种报警功能，确保箱内物品存放安全； 9、开机延时、停机间隔等保护功能，确保运行可靠； 10、控制器密码保护功能，防止随意调整运行参数。 | 30000.00 |
| 24 | 生物数码显微镜 | 5 | 台 | 1、光学系统：有限远色差校正光学系统，铰链式三目观察筒，瞳距调节范围50-75mm； 2、目镜：带视度补偿，大视场高眼点目镜PL10X，视场≥18mm； 3、摄像系统：智能液晶屏幕：10寸高清屏，内建OSD菜单，≧400万像素(2688×520@15fps、1920×080@30fps）内存≥16G，支持拓展SD卡存储。图像输出：WIFI（1080P≥12Fps，720P≥15Fps）、HDMI(2K≥12fps，1080P≥30fps)、USB Camera(2K≥12fps，1080P≥30fps）。可发射独立的WIFI信号。连接上之后可用手机或者平板浏览显微镜下图像，实现拍照、录像，文字标注，长度、角度、面积测量，细胞计数。支持WIFI和HDMI或USB和HDMI同时输出，互不干涉。输入接口：可选配USB鼠标、USB移动存储、SD卡。支持Windows7及以上、IOS、Android等系统； 4、物镜：平场消色差物镜4X、10X、40X（弹簧）100X（弹簧、油）；物镜弹簧具有缓冲功能，有效保护切片及显微镜镜片不会损坏； 5、转换器：内倾式四孔物镜转换器，转换器稳定性≤0.010； 6、移动平台：复合式机械移动载物台140×132mm，低手位同轴调节。带限位装置，具有切片保护功能。移动范围76mm（X）×50（Y）mm，读数0.1mm； 7、聚光镜：阿贝式聚光镜N.A1.25（带光栏），粗微调同轴调节，微调最小读数值0.002mm，微调空回≤0.014； 8、电源：宽电压超高亮度3WLED光源，寿命长、功耗小、热量低、亮度强、色温高、操作安全；照明系统与观察系统光轴应一致，照明均匀，无一边亮一边暗现象。 | 140000.00 |
| 25 | 双目显微镜 | 10 | 台 | 1、光学系统：消色差光学校正系统； 2、目镜：大视野平场目镜PL10X指针广角目镜一对，放大倍率：40倍-1000倍； 3、观察系统：铰链双目观察筒，45度倾斜，360度可旋转，始终保持图象同步清晰，超大瞳距调节范围50-75mm，土5视度可调； 4、转换器：滚珠定位四孔转换器，防止口气污染镜头； 5、物镜：消色差物镜4X、/0.1、10X/0.25、40X（弹簧）/0.65、100X（弹簧、油）/1.25； 6、载物台：双层机械活动载物台，右手低位同轴操作X、Y方向，面积110X120mm/带阻尼缓冲保护设计，移动范围70X20mm； 7、照明系统： 0.2WLED 照明（色温5700K-6500K）带充电状态亮度指示灯，支持USB充电，亮度连续可调。 | 65000.00 |
| 26 | 体式镜 | 6 | 台 | 1、镜筒：45°倾斜，360°旋转双目观察头；瞳距调节范围54-75mm；两目镜筒视度均可调节，调节范围为±5屈光度； 2、目镜：使用高眼点广角目镜，为佩带眼镜的观察者提供方便； 3、物镜：0.70X～4.5X的连续变倍物镜，确保像面齐焦性； 4、放大范围：在3.5X-180X之间，连续； 5、工作距离：30mm-165mm，超长的工作距离，为使用者提供更大的工作空间； 6、视场光源：电照明系统为一体LED荧光灯照明； 7、调焦机构：调焦手轮松紧可调，升降范围49mm。 | 52800.00 |
| 27 | 酶标仪 | 1 | 台 | 1、光 源：DC12V 22W 卤钨灯，具备电源节能管理； 2、光路系统：8 通道垂直光路系统； 3、波长范围：400-900nm（可选配 340-900 nm）； 4、滤 光 片：标配 405 、450、492、630nm； 5、读数范围：0-4.000Abs； 6、分 辨 率：0.001Abs； 7、示值误差：≤±0.01Abs； 8、稳 定 性：≤±0.003Abs； 9、重 复 性：≤0.3%； 10、振板功能：3 级振板速度、时间 0-255秒可调； 11、显示操作：7吋彩色液晶屏、可视话布板、显示整板信息、触摸屏操作； 12、工作站：专业HBS酶标仪分析软件，具备单、双波长测量功能。可存储 100 组程序、80000 个 样本结果，提供吸光度、线性方程、对数方程、二次方程、三次方程、条样函数、吸光度百分比-浓度对数方程、抑制率等丰富的计算模式； 13、仪器检测时，进样门自动开启，关闭； 14、电 源：宽电压设计 AC100-240V 50Hz； 15、滤光片更换方便，无需打开酶标仪机盖； 16、净 重：约11Kg； 17、不接计算机可独立检测。 | 49800.00 |
| 28 | 分光光度计 | 2 | 台 | 1、波长范围340-1000nm； 2、波长最大允许误差：±1nm； 3、波长重复性：LH≤0.5nm； 4、透射比最大允许误差：±0.5% (T) (以NBS930D测试)； 5、透射比重复性：≤0.2% (T)； 6、光谱带宽：2nm； 7、杂散光：≤0.1% (T) (在360nm处，以NaNO2测试)； 8、透射比范围：0.0%～200.0% (T)； 9、吸光度范围：-0.301～4.000 (A)； 10、浓度直读范围；0.000～9999 (C)； 11、基线平直度：±0.003 (A)； 12、噪声：100% (T) ≤0.2% (T) 0% (T) ≤0.1% (T)； 13、漂移：≤0.002(A)/30min。 | 13600.00 |
| 29 | 电子分析天平 | 1 | 台 | - 屏幕：大屏幕TFT液晶显示器； 2、完全拆卸式结构设计； 3、显示模块、CPU数字处理模块、电磁机械传感器部分分离式结构设计，可避免相互干扰影响，提高仪器抗干扰精度； 4、用户操作：丰富的操作信息提示，帮助用户更高效的完成工作流程； 5、内置程序：标配的便于使用的内置应用程序，以用于各种称量任务具有零点跟踪和自动去皮功能； 6、卓越的红外感应操作系统，能让您“左右”互搏之间，可设置操作自动校正和去皮功能； 7、电磁平衡式传感器，仪器稳定性和运算速度都得到了提升； 8、全铝制底座设计，防止低频震动，增强称量稳定性； 9、实际分度值：0.1mg； 10、最大称量范围：200g； 11、可重复性标准偏差：0.0001g； 12、校准砝码值：200g； 13、类型：外部自动校准； 14、天平的外形尺寸(长×宽×高）约：365mm×223mm×338mm； 15、天平的包装尺寸(长×宽×高）约：500mm×310mm×450mm； 16、秤盘尺寸：Ф80mm。 17、风罩有效容积(长×宽×高）约：160mm×165mm×200mm。 | 11000.00 |
| 30 | 电子天平 | 2 | 台 | 1、背光LCD显示屏在任何光线条件下轻松可见； 2、人体学图形按键更便于快速找到识别操作； 3、水平指示器和可调整脚能保证适当的平衡，以获得最佳的称量结果； 4、带有可拆卸的防风罩来减低读数的误差； 5、金属不锈钢前部边框，耐腐蚀性极高，可保护内部组件； 6、密封的键盘可防止灰尘和意外泄漏； 7、304不锈钢大秤盘方便清洗； 8、量程：200g；可读性(g)：0.001。 | 3640.00 |
| 31 | 电子天平 | 2 | 台 | 1、液晶显示，外接电源，自动校准功能，全量程去皮功能； 2、称量范围：0～300g； 3、灵敏度0.001g； 4、适应湿度50-85%。 | 6400.00 |
| 32 | 磁力搅拌器 | 4 | 台 | 1、容量：20～3000ml； 2、转数：0～1200转/分； 3、功率：不大于5.5W； ▲4、加热盘温度：0-150℃可调； ▲5、外形尺寸：长235±2mm、宽157mm±10mm、高95mm±2mm； 6、供电电源：220V±10%，50Hz； 7、转速可调节。 | 7520.00 |
| 33 | 酸度计（pH计） | 2 | 台 | 1、ABS工程塑料外壳； 2、数字显示液晶屏，仪器自动识别三种缓冲标准液，具有手动校准功能； ▲3、仪器级别：0.01级； 4、测量范围：pH：(0.00～14.00)pH； 5、mV：(-1880～1880)mV；mV（自动±极性显示），分辨率为pH：0.01pH，mV：1mV； 6、pH：±0.01pH±1个字，mV：±0.1%（FS）； 7、外形尺寸(长×宽×高）：300mm×200mm×72mm（±10mm）； ▲8、电源：AC 50Hz、220V±10%。 | 9600.00 |
| 34 | 实验室纯水器 | 1 | 台 | 1、进水要求：①水源：井水、地下水、桶装水、蒸馏水、温度5-40℃城市自来水；②进水温度：5-40℃；③水质要求：TDS<200ppm；④水源压力：0-0.5Mpa； 2、电阻表监测，0.01金属电极，监测范围：0-18.25MΩ.cm，数据准确； ▲3、制水量：30±1 L/h，瞬间取水量RO水2±0.2L/min； 4、出水口2个；RO纯水，UP超纯水（电磁开关控制）； 5、RO纯水电导率常规：≤源水电导率先×5%； 6、超纯水指标：颗粒：截留率>99%，微生物：截留率>99%;，脱盐率：>96%，TDS(总固体溶解度）RO水：5-10ppm；超纯水机电阻率：15-18.25MΩ.cm，超纯水电导率：0.1-0.05us/cm，颗粒物（>0.22um)：<1/ml(选配0.22um，PES终端微滤器）； 7、TOC（总有机碳）：<20ppb。微生物<1CFU/ml（选配0.22um，PES终端微滤器，快接滤芯）； 8、具备全自动制水缺水停机，满水停机，自动RO膜冲洗,遥控取水； ▲9、外型尺寸(长×宽×高）：360mm×350mm×410mm（±10mm）； ▲10、功率：70W（±2%）。 | 31800.00 |
| 35 | DNA杂交仪 | 1 | 台 | - 采用智能型数字温度控制器，可作分子杂交，也可作酶联反应的孵育器。与酶免结合可建立全定量或半定量PCR检测方法。在病毒、细菌疾病的基因诊断的临床检测中具有良好的应用效果。 主要技术要求: 1、液晶显示，单片机控制方式； 2、转动速度、温度均可调节； 3、具有定时功能； 4、内部有照明灯管； 5、超温保护功能，保证样品安全； 6、预留紫外消毒接口，可对工作室整体消毒； 7、精确的温度控制系统可保证实验结果的稳定性； 8、单批次可处理多样品，一次装六只杂交管； 9、显示方式：液晶显示； 10、内部照明：有； 11、超温保护：有； 12、紫外消毒：预留接口（可增加紫外灯）； 13、温度范围：室温+5-80℃； 14、升温速率：≥6℃/min； 15、定时范围：1～9999分钟℃； 16、温度均匀性：±0.5； 17、温度分辨率：0.01℃； 18、控温精度：±0.5℃； 19、旋转速度：5-20r/min； 20、杂交瓶规格：￠45mm×240mm （可定做）； 21、单次可安装杂交瓶：6支。 | 66800.00 |
| 36 | 高精度移液器（科研型） | 8 | 套 | 1、人体学的手柄挂钩设计； 2、管嘴弹出按钮设计轻巧； 3、清晰的显示读数窗口； 4、管嘴化学材料具有极好的耐化学腐蚀性,PP退管按钮； 5、量程：0.1-2μL，0.5-10μL，2-20μL，10-100μL，20-200μL，100-1000μL，连续可调，整支高温消毒。 | 70400.00 |
| 37 | 移液器架 | 8 | 个 | 平板式，亚克力材料，5个位置。 | 1600.00 |
| 38 | 试剂分装仪 | 1 | 台 | 生物实验室中各种试剂溶液（试剂、培养基、缓冲液、稀释液等）的精确计量和分装而设计。配备不同直径的分液管，在得到多种分装量范围的同时，保证精确的分液精度。 1、≥20个固化分液模式，误差≤±1.0 %； 2、采用防滴漏分液头，可分装培养基、缓冲液和稀释液等多种试剂； 3、单次可分装量最大可达1000mL，分装流速0.6mL-7000ml/min，分装误差小于1%； 4、可灭菌的分液管，可选内1.6mm,2.4mm,3.1mm,4.8mm,6.4mm, 7.9mm 六种分液管； 5、可设置单次分液、连续分液、间隔分液等工作方式； 6、大屏幕液晶显示，可编程确定单次的分装总量，分装速度，分装时间等信息； 7、薄膜按键控制启停，也可外接控制器进行远程启动/停止控制。 8、采用分液管与分液泵分离的设计，使流体只经过可灭菌的分液管，杜绝污染可能。 | 23800.00 |
| 39 | 微生物实验试剂盒 | 10 | 套 | 1、果酒果醋制作试剂盒； 2、腐乳的制作试剂盒； 3、亚硝酸盐的测定试剂盒； 4、微生物的实验培养试剂盒； 5、土壤中分解尿素的细菌的分离和计数试剂盒； 6、分解纤维素的微生物的分离试剂盒。 | 20000.00 |
| 40 | 分子试剂盒 | 30 | 套 | 琼脂糖凝胶电泳试剂盒。 | 3900.00 |
|  |  | 30 | 套 | PCR试剂盒。 | 9600.00 |
|  |  | 30 | 套 | DNA的粗提取与鉴定试剂盒。 | 4500.00 |
|  |  | 30 | 套 | 质粒DNA提取试剂盒。 | 5400.00 |
|  |  | 30 | 套 | 双酶切实验试剂盒。 | 29400.00 |
|  |  | 30 | 套 | SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳分离。 | 11100.00 |
| 41 | 精油提取器 | 2 | 套 | 天然本草轻油提取器含有冷凝管、蒸气收集管、水循环回流管、蒸馏器、油水分离器，水循环回流管中设置一个控制阀，蒸气收集管与油水分离器之间的夹角A为65～120度，结构简单，操作方便，既满足实验研究需要，又满足规模小规模化生产。1000ML蒸馏瓶，配套全套加热管和铁制安装装置。 | 3160.00 |
| 42 | 生物解剖蜡盘 | 30 | 个 | 材质：不锈钢，规格（长×宽）约：25cm×35cm。 | 1950.00 |
| 43 | 手术剪 | 30 | 把 | 医用手术剪(直尖)；规格约：18cm直头剪；材质：420不锈钢。 | 1350.00 |
| 44 | 手术剪 | 30 | 把 | 医用手术剪(弯尖)；规格约：18cm弯头剪；材质：420不锈钢。 | 1350.00 |
| 45 | 手术剪 | 30 | 把 | 医用手术剪(直尖)；规格约：12.5cm直头剪；材质：420不锈钢。 | 900.00 |
| 46 | 手术剪 | 30 | 把 | 医用手术剪(弯尖)；规格约：12.5cm弯头剪；材质：420不锈钢。 | 900.00 |
| 47 | 尖头镊 | 30 | 把 | 直尖型；材质：304不锈钢；无磁性；全长约：≥12.5cm。 | 540.00 |
| 48 | 圆口镊 | 30 | 把 | 直唇头齿；材质：304不锈钢；无磁性；全长约：≥14cm。 | 540.00 |
| 49 | 解剖针 | 30 | 支 | 极细，昆虫解剖针，材质：不锈钢；全长约：≥13cm。 | 240.00 |
| 50 | 解剖刀及刀片 | 30 | 把 | 材质：不锈钢或钛合金；型号：3号手术刀；规格约：刀柄125mm，柄宽：12mm，头宽3.6mm。 | 180.00 |
| 51 | 耗材包 | 5 | 套 | 1、四种规格吸头(5000μL，300只/包；1000μL，500只/包；100μL，1000只/包；10μL，1000只/包)，各2包； 2、三种规格吸头盒(1000μL，100μL，10μL)，各5个；实验用组培瓶（ZP9-150组培瓶(150mL)，可反复使用，无需更换封口膜）1箱（120瓶每箱）； 3、一次性塑料培养1000个,PCR管架，1.5ml反应管架各130个,60孔,PCR管：1.5ml反应管10000个，0.2mL反应管1000个，离心管1.5ml反应管10000个，0.5mL反应管1000个。昆虫解剖针，材质：不锈钢；全长：≥13cm。 | 69000.00 |
| 52 | 双层试剂架 | 2 | 张 | 1、规格尺寸(长×宽×高）约：2350mm×250mm×700mm； 2、分三大部分：塑料支撑架主体、横杆挡边、钢化玻璃； 3、 支撑架主体：采用高强度改性的PP材料，塑料注塑模一次性成型，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温，具有较强的耐蚀性及承重性，外型简约美观； 4、试剂架横杆挡边：采用铝型材材料，经过特殊化学防锈处理，外加纯环氧树脂塑粉高温固化处理； 5、钢化玻璃：作为试剂架的隔板，采用12MM厚钢化玻璃材料，有较强的承重性。 | 3760.00 |
| 53 | 三联水嘴，水槽 | 4 | 套 | 铜质陶瓷芯阀，表面经环氧树脂喷涂处理，耐腐蚀，高压三联铜芯包塑水嘴，瓷芯水阀，(长×宽×高）430mm×330mm×210mm实验室专用5mm厚PP水槽含下水软管。 | 3400.00 |
| 54 | 仪器柜 | 2 | 组 | - 尺寸(长×宽×高）约：1000mm×500mm×2000mm,整体采用环保型ABS塑料一次性注塑成型，层板采用2.5mm厚双面环保型PP改性塑料，耐强酸碱及有机溶剂，内设加强筋。 - 柜体： （1）榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何金属螺丝，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，达到可重复拆装使用； （2）上部为ABS工程塑料镶装5mm钢化玻璃对开门，带锁、内嵌式塑料扣手，采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈，内设PP改性塑料活动隔板2块。耐酸碱、耐冲击、韧性强； （3）下部为ABS工程塑料对开门，带锁、内嵌式塑料扣手，采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈，内设PP改性塑料活动隔板1块。耐酸碱、耐冲击、韧性强； （4）门板与侧板并安装有防盗插销，防止从外部撬开柜门； （5）底座高约80mm，上下板约30mm，重要部位加厚处理，从而使产品更牢固，结实耐用。 | 6400.00 |
| 55 | 教师台 | 1 | 张 | 1、钢木结构，尺寸(长×宽×高）约：2400mm×750mm×800mm； 2、台面采用12.7 mm厚实芯理化板，四周做加厚至25 mm磨边处理； 3、台身结构：柜身：柜身主体背板及吊板采用16mm厚优质贴面板，(基板为E1级环保板)；外露的截面采用硬质PVC封边条用机械高温热压封边，粘力强，美观耐用。 | 3720.00 |
| 56 | 实验凳 | 35 | 只 | - 产品规格约：凳面直径300mm，高度410-550mm（高度可调）； 2、技术参数：凳面采用3mm厚聚丙烯一体注塑成型，接触面为皮纹处理，采用曲面设计增加接触面积，符合人体工程学；凳面弧形挡边设计；实验凳选用气杆，与凳面连接处安装加宽加强防爆机构，气杆防尘套（Ø70×170mm）为聚丙烯一体注塑成型表面磨砂处理；支架选用半径为230mm五星脚，不占用空间面积，五星脚采用高强度尼龙材料一体注塑成型，具有结构牢固、耐酸碱腐蚀等特点。 | 5600.00 |
| 57 | L型实验室边台 | 1 | 张 | L型边台：钢木结构，规格约：长5000×宽650×高800㎜，长2000×宽650×高800㎜，台面采用12.7 mm厚实芯理化板，四周做加厚至25 mm磨边处理台身结构：外露的截面采用硬质PVC封边条用机械高温热压封边。角柜规格(长×宽×高）约：900mm×900mm×800mm，数量：1个。 | 13100.00 |
| 58 | 实验室边台 | 1 | 张 | 边台：钢木结构，规格约：长4000㎜×宽650㎜×高800㎜，台面采用12.7 mm厚实芯理化板，四周做加厚至25 mm磨边处理台身结构：外露的截面采用硬质PVC封边条用机械高温热压封边。 | 6200.00 |
| 59 | 交互智能平板 | 1 | 台 | - 整机屏幕要求 1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。采用钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面。玻璃厚度≤4mm，玻璃表面硬度≥9H； 2、整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写更加顺滑，防眩光效果更加优异； 3、整机屏幕采用≥86英寸UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。屏幕采用灰度等级≥128级； 4、整机内置 2.1 声道扬声器，前朝向≥ 15W中高音扬声器 2 个，后朝向≥ 20W 低音扬声器 1 个，额定总功率≥ 50W；（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于扬声器功能的检测报告复印件） 5、整机内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射； 6、Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m； 7、Wi-Fi和AP热点均支持频段 2.4GHz/5GHz ，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac标准； 8、内置蓝牙模块，能连接外部蓝牙音箱播放音频，也能接收外部手机通过蓝牙发送的文件，内置蓝牙模块工作距离不低于12m；（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于内置蓝牙功能的检测报告复印件） 二、内置电脑配置要求 1、采用模块化电脑方案，PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔； 2、机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体尺寸(长×宽×高）不小于22cm×17cm×3cm以预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热； 3、CPU：i5 CPU 或更优配置； 4、内存：8G笔记本内存或更优配置； 5、硬盘：256G SSD固态硬盘或更优配置； 6、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI； 7、具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB； 8、具有标准PC防盗锁孔。 三、教学操作功能要求 1、整机具备至少6个前置按键，实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作。（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于前置按键功能的检测报告复印件）； 2、整机具有护眼功能，可通过前置面板物理功能按键一键启用护眼模式；（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于护眼功能的检测报告复印件） 3、微课简易录：设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制；（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于一键录屏功能的检测报告复印件） 4、三合一按键设计：同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下轻按按键开机；开机状态下轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于三合一电源按键功能的检测报告复印件） 四、书写触摸设计 1、支持红外触控，支持Windows系统中进行20点或以上触控，安卓系统中进行 10 点或以上触控，支持红外笔书写； 2、触摸分辨率32768×32768，触摸响应时间≤4ms，触摸最小识别物≤3mm； 3、整机屏幕触摸有效识别高度不超过3.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过3.5mm时，触摸屏识别为点击操作； 4、触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写； 5、Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Linux、Mac Os系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动；（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于触摸框免驱功能的检测报告复印件） 6、触摸屏在照度100k lux 环境下可正常工作。 五、整机功能设计 （一）安全节能功能 1、机身具备防盐雾锈蚀特性，且满足GB4943.1-2011标准中的防火要求； 2、整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损； 3、整机在0℃- 40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损； 4、支持标准、HDR、节能图像模式调节； 5、支持黑板关闭后整机自动节能，当整机安装到推拉黑板中时，关闭推拉黑板一分钟，整机自动熄屏； 6、整机在五分钟内处于无信号接收状态时，能够自动关机； 7、整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。 （二）摄像头麦克风功能 1、整机内置非独立的高清摄像头，可拍摄不低于 800 万像素数的照片；（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于内置摄影头功能的检测报告复印件） 2、整机内置摄像头（非外扩），PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别；（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于二维码扫码功能的检测报告复印件） 3、内置摄像头、麦克风，无外接线材连接，无可见模块化拼接，未占用整机设备端口； 4、整机内置非独立外扩展的阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m；（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于内置麦克风功能的检测报告复印件） 5、具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。 （三）整机接口功能 1、支持前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过标准Type-C线连接至整机Type-C口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线；（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于Type-C接口功能的检测报告复印件） 2、外接电脑设备通过机外Type-C线连接至整机Type-C口，可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑可拍摄教室画面； 3、前置Type-C接口，支持通过外部线缆，实现外接电脑HDMI信号的接入显示； 4、整机具备不少于1路侧置双通道USB接口，双系统USB接口支持Windows和Android双系统读取外接存储设备数据和识别展台信号；（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于侧置双通道USB接口功能的检测报告复印件） 5、支持通过Type-C接口U盘进行文件传输，兼容手机充电。 （四）中控菜单及上网功能 1、内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、护眼、声音调节整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单； 2、整机无需外接无线网卡，在Windows系统下接入无线网络，切换到嵌入式Android系统下可直接实现无线上网功能，不需手动重复设置； 3、部署单根网线可实现Android、Windows双系统有线网络连通。 （五）多媒体教学功能 1、具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下可识别五指上、下、左、右方向手势滑动并调用响应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式； 2、支持半屏模式，将Windows显示画面上半部分下拉到显示屏的下半部分显示，此时依然可以正常触控操作Windows系统，点击非Windows显示画面区域，即可退出该模式，无需其他设置；（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于半屏模式功能的检测报告复印件） 3、前置 USB 接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用转轴式翻转； 4、整机在任意通道的侧拉栏批注模式下，支持通过手势识别调出板擦工具擦除批注内容，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小； 5、整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于供电保护功能的检测报告复印件） （六）安全锁定功能 1、支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键锁定，锁定后无法随意自由操作，需要使用时插入USB key可解锁； 2、支持锁定屏幕触摸和整机前置按键，可通过遥控器、十指长按屏幕5秒、软件菜单（调试菜单）实现该功能，也可通过前置面板的物理按键以组合按键的形式进行锁定/解锁； 3、具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键熄屏功能。 （七）其他功能 1、从外部通道切换到内部PC通道后，触摸框在1s内达到可触控状态。从PC通道切换到外部通道后在4s内达到可触摸状态； 2、整机内置专业硬件自检维护工具（非第三方工具），支持对触摸框、PC模块等模块进行检测，针对不同模块给出问题原因提示。 3、整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复整机系统及Windows操作系统到出厂默认状态，无需额外工具辅助。 4、支持外接信号输入时功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。 六、嵌入式系统设计 1、嵌入式系统版本不低于Android9.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB； 2、支持传屏功能，可以将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。 3、支持自定义开机通道，用户可设置默认通道，开机自动进入无需手动切换； 4、外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠可直接使用于外接电脑； 5、外接电脑设备通过HDMI线投送画面至整机时，再连接TypeB USB线至整机触控输出接口，即可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可拍摄教室画面； 6、支持通道自动跳转功能，如整机处于正常使用状态，HDMI信号接入时，能自动识别并切换到对应的HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道，自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转； 7、嵌入式Android操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换； - 嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科专用背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。 9、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可导出PDF、IWB、SVG格式。支持10种以上平面图形工具，支持8种以上立体图形工具； 10、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持全局漫游，并对全局内容进行预览和移动； 11、无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、WPS软件使用、网页浏览。 12、支持同一支红外笔笔头、笔尾书写不同的颜色，且颜色可自定义； 13、支持将自定义图片设置为开机画面； 14、在嵌入式Android操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。 七、互动白板软件 （一）整体设计 1、采用备授课一体化框架设计，教师可根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式，适用于教室、办公室等不同教学环境，便于教师教学使用； 2、软件为用户提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于200G的个人云空间； 3、软件须为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号； 4、互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件； 5、互动教学课件支持开放式云分享：分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的web链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期； 6、上传下载一体化云存储：备课时支持将云空间中存储图片、音频、视频、Flash等素材插入课件，同时支持将课件中的图片、音频、视频、Flash、PPT等素材右键上传至云空间； 7、互动课件与多媒体素材的云空间相互独立，互不干扰；教师可新建课件组或素材文件夹对教学资源进行个性化的分类与标记，便于管理；多媒体素材库内的素材可随时插入互动课件，互动课件内的多媒体素材可在课件内直接上传至多媒体素材存储空间，便于教师调用、采集教学素材； 8、互动课件内容的编辑修改无需人为保存即可自动同步至云空间，可根据教师需要调整云空间自动同步的时间间隔，避免教学资源的损坏、遗失； 9、编辑多份互动课件时，教师可一键将所有处于编辑状态的课件同步到互动课件云空间； 软件支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种格式，保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。 （二）课堂互动功能 1、判断题竞赛游戏：支持创建判断题竞赛游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生进行判断对错游戏竞争。提供多种预设游戏背景模版，模版样式支持自定义修改。支持记录和展示学生作答结果，便于课堂知识点对比讲解； 2、互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应对象，将不同对象拖拽到对应类别容器中系统自动辨识分类，分类正误均有相应提示；竞争模式下可记录不同操作者的动作和用时并自动排名。类别和对象的样式、数量均支持自定义修改。系统需提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性； 3、智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，填空选项支持并列选项，并列选项支持答案互换，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统自动判断答案正误，系统需提供不少于10种游戏模板，且模板样式支持自定义修改； 4、智能配对游戏：支持创建配对游戏，教师可随意将知识点进行配对。当开始配对游戏时，拖动知识点进行配对，系统将自动判断是否正确。系统至少提供10种游戏模版，且模版样式支持自定义修改，同时支持设置干扰项； 5、分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生开展竞争游戏。提供不少于3种难度、10种游戏模版供选择，且模版样式支持自定义修改。支持记录和展示学生作答结果，便于课堂知识点对比讲解； 6、课堂互动游戏支持云储存，编辑完成的活动可一键存储至教师云空间，便于在不同课件中直接调用，无需反复编辑。 （三）学科工具 1、语文工具 （1）提供覆盖小学、初中、高中的古诗词、古文教学资源：包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频。内嵌诗词百科链接，一键跳转展示诗词及作者详细背景介绍；全部古诗词资源按照年级学段、朝代、诗人进行精细分类，教师仅需点击分类关键词即可快速跳转至对应诗词资源，无需输入诗词名称即可快速检索，支持教师直接搜索诗词、古文名称或作者名称进行查找；支持教师自由添加古诗词教学资源，教师可使用模板三步创建古诗词内容和翻译自主创建的古诗词，并自动保存至云端供教学复用。备课时可对原文进行注释、标重点等操作；提供原文朗读音频，全部诗词、古文均配备专业朗读配音，朗读音频支持关键帧打点标记； （2）具备汉字生字卡，直观展示汉字部首、笔画数量，笔画书写支持分步展示和连续展示，教师可一次性生成多个汉字生字卡，同步生成数量不少于5个。支持在田字格上手写输入汉字并自动识别为印刷体，可展示该汉字的部首、读音、笔画顺序、笔画数量等。 （3）拼音工具：支持在拼音格中输入拼音字母，可展示该字母的标准四声读音以及笔画； 2、数学工具 （1）立体几何工具 ①可自由绘制长方体、立方体、圆柱体、圆锥等立体几何图形。任意调节几何体的大小尺寸，支持几何图形按比例放大缩小和通过单独调整长宽高（半径/高）改变几何体大小； ②支持为长方体、圆柱体、圆锥等几何体的各面、棱分别填涂颜色，并且可通过360°旋转观察涂色面与未涂色面；几何体支持平面展开，预置长方体、立方体“141、132、222、33”型展开方式，展开后可对涂色面进行查看，有助于学生的空间想象； ③具备几何体智能吸附功能：同类几何体相互靠近时，可智能识别吸附。 （2）数学画板工具 ① 支持课件中插入在线数学画板，授课时一键打开使用； ② 提供不少于500个数学画板资源，按照小学、初中、高中学段数学学科主要知识点分类，便于教师查找使用； ③ 内置画板课件展示生动直观，可动态展示平面几何的变化：如小学几何四边形，可动态演示四边形的不同形态间的变化；中学函数的平方差公式讲解，可将平方差公式通过图形具象展示其计算原理； ④ 提供个人画板供教师自由创作，具备点、线、面等基础元素和线段中点、椭圆焦点、极坐标方程等数十种数学常用工具。创建后可一键将画板无缝嵌入课件。 （3）函数公式：支持中英文、数学公式的编辑输入，可快速输入方程组、脱式运算，提供总数不少于60个数学符号及模板；预置不少于20个常用数学公式，无需编辑一键插入，输入内容可用不同颜色标记及重复编辑； （4）数学函数图像：可快速生成包含一次函数一次函数、二次函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数等图像，也可自定义输入函数表达式生成图像；在同一坐标轴上支持同时绘制6个及以上函数表达式，可显示函数与函数图像彼此相交、函数与坐标轴相交的交点坐标。可缩放函数图像与坐标轴，可显示坐标网格，函数图生成后可重新编辑； （5）平面几何工具：可自由绘制线条、线段及射线；可自由绘制任意边数及角度的图形，自动显示内角角度，支持编辑内角角度对图形进行精细调整；可自由绘制扇形及圆形，并显示圆心角、圆周角角度；可自由标注几何图形的顶点字母，支持大小写字母输入，便于授课讲解。提供具有智能吸附的辅助线工具，教师可快速自由绘制所需辅助线。 （6）尺规工具：提供直尺、三角板、量角器及圆规工具，尺工具支持旋转、伸缩，可实时显示绘制线条长度；圆规工具可更换笔触颜色，模拟真实圆规作图。 3、英语工具 （1）AI智能纠错：软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错； （2）英汉字典：支持输入英文单词生成单词卡和详解页，包含单词的释义、读音、例句、词组、近义词等，可插入多个单词卡，同时支持教师自定义编辑单词释义、创建未收录的生僻单词供授课使用。可将插入的单词卡一键切换至详解页进入单词详解模式，支持教师自定义编辑单词释义、例句、词组和近义词，且提供不少于6种详解页背景模板供选择； （3）四线三格：配置英语学科四线三格，可直接键入人教版英语辅助教材配套的手写字体； （4）听写：配置英语学科听写工具，覆盖小初高不少于8000个英语单词，支持自定义选择单词。自定义听写频率和次数，一键生成听写卡；授课模式支持一键开启听写朗读。 4、地理工具 （1）书写工具具备地图图示（如铁路、城墙、山峰、港口、机场等）笔迹，可直接进行图示标注； （2）提供三维立体星球模型，内含太阳系全览模型、行星模型、卫星模型，支持360°自由旋转、缩放。太阳系全览模型、行星、卫星使用模型嵌套设计，无需切换界面，可从太阳系逐层定位至卫星；提供丰富的地理教学图集，可查看行星的详细数据信息（包括名称、赤道直径、质量、自转周期、日心轨道周期、表面重力、温度等）和内部结构信息（地壳、地幔、外核、内核等），支持地球模型直接进行平面/立体转换，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带等内容，方便教学。 5、化学工具 （1）化学方程式编辑器：提供化学方程式快速编辑工具，当输入一个化学元素时，软件界面将自动显示出和该元素相关的多个常用化学反应方程式，可直接选择使用。插入后的化学方程式可重新编辑； （2）化学视频： ① 支持课件中插入在线化学视频，授课时一键打开使用； ② 提供不少于300个化学视频资源，按照初中、高中学段数学学科主要知识点分类，便于教师查找使用； ③ 视频内提供多种清晰度播放选择以适配教室网络环境，教师可切换播放速度的快慢。 6、美术工具 （1）内置专用美术画板工具，提供毛笔、油画笔等笔触，具备符合绘画调色教学需求的模拟调色盘，可选择不同颜色混合调色，便于学生理解调色合成过程。 八、学情管理平台： 基础架构： 1、产品采用Saas的服务模式，后台应用B/S架构设计，支持学校管理者在Windows、Linux、Android、iOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可统计全校教师软件活跃数据、点评数据及课件上传等数据； 2、多端登录：支持管理员及教师使用网页端、移动端登录，移动端支持查看网页端数据信息，教师榜单，并定期推送数据分析报表，帮助学校检验信息化教学成果； 学情管理： 1、学校通知：管理员可根据组织架构信息，自由选定教师发送学校通知。发送后，管理员可实时查阅教师已读、未读情况。通知的发送、接收都可在微信小程序中完成，方便随时随地进行通知的查阅和管理； 2、教师考勤：具备教师GPS定位打卡考勤功能。学校管理员可设置考勤时间、考勤范围，还可以查看和导出考勤数据报表。教师可在移动端进行GPS考勤，到达学校范围后即激活打卡，支持入校、离校、迟到、早退等多种打卡类型； 3、组织架构：管理员可自定义构建部门，亦可将教师导入相应的部门，方便进行分组管理。支持管理者在移动端审核教师入校，方便快速处理教师的申请； 4、教研结构：支持管理者按照学段-学科-年级快速创建教师的教研组织结构，方便教师信息的分类管理； 5、人员管理：支持管理员通过多种方式邀请教师入校，包含直接导入教师、链接邀请入校、二维码邀请入校。支持以姓名、手机号快速搜索教师，同时支持导出学校教师名单； 6、申请入校：教师输入学校账号以及入校验证信息完成入校申请，管理员审核申请后即可入校；支持教师通过回答自定义验证问题直接入校。 7、信息管理：支持修改管理员、教师的账户信息，支持管理员上传校徽，并对本校内管理者账户都可见； 8、班级管理：支持查看校内每个班级的班主任、班级人数，查看每位学生的课堂行为点评，了解每位学生情况，便捷进行班级管理。 九、教师在线学习平台： 1、平台架构要求： （1）培训平台采用B/S混合云架构设计，无需本地额外部署服务器等设备即可实现教师信息化技能培训学习； （2）支持Windows、Android、IOS、MAC OS X等多种操作系统通过网页浏览器登陆操作，提供多种智能身份识别方式：支持通过账号登录、手机扫码登录等方式，方便用户使用。 2、账号管理： （1） 支持账号免费注册登录，可设置账号昵称、密码以及相应的学科学段，并可绑定微信； （2）平台具备独立的学习信息统计功能，用户登录后即可进行记录：支持独立一门课程身份认证，通过认证后进入学习；支持记录单组培训课程的学习信息，进入课程即可查看；支持记录并汇总用户学习过的课程，并定时向用户推动课程更新信息；用户可以从个人学习记录入口，快捷访问已学习过的课程。 3、系统集中研修： （1） 完整学习流程：每组课程支持在线看课、测试； （2）课程信息预览与分享：课程浏览页面需具备基本的讲师介绍、课程介绍、课程目录；且支持课程分享到各大主流社交平台； （3）单元管理：支持自定义课程单元。可以在课程目录中，将课程内所有单个音视频、考试、图文等素材，以单元形式进行整合；还可以对每个单元进行加锁设置，指定自动解锁时间，协助用户拆分学习任务，制订学习计划； （4）多种格式的课程：支持多种形式格式的内容，音频课程、视频课程、直播课程（语音/视频皆可）多种形式的在线课程学习，并可以直接看到课程的学习进度和完成情况； （5）在线考试：支持自定义在线考试。可设置考试试题、考试分数、考试时间等详细信息；用户在课程页可预览考试合格分数要求，并在考试后实时查看个人考试进度、得分和合格情况。 十、其它要求： 1、全国24小时免费电话保修、二维码扫描保修、区域化驻地技术工程师专线保修。 | 29800.00 |
| 60 | 有源一体化音箱 | 1 | 套 | 1、采用功放及有源音箱一体化设计； 2、双音箱配对，采用木质材质，保证声音还原度； 3、输出功率: 2×15W； 4、端口：电源×1、Line in×1、Line out×1、U盘接口×1； 5、支持专业无线麦克风接收技术数字U段无线麦克风扩音接收，有效避开wifi干扰； 6、配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能，在麦克风挂绳模式下会自动打开； 7、支持蓝牙无线接收，方便老师分享移动设备上的音频。蓝牙支持密码模式，防止学生连接； 8、支持安卓手机通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量、设置蓝牙名称、设置蓝牙密码等功能，方便教师对音箱的管控； 9、支持扩音和输入音源叠加输出，方便与录播系统结合，或者通过串联功放支持更大环境扩音。 | 1500.00 |
| 61 | 无线麦克风 | 1 | 套 | 1、无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能； 2、麦克风和功放音箱之间采用数字U段传输技3术，有效避免环境中2.4G信号干扰，例如蓝牙及WIFI设备； 3、支持智能红外对码及UHF对码，可在2s内快速完成与教学扩声音箱对码，无需繁琐操作。可与移动音箱或录播主机对码连接； 4、采用触点磁吸式充电方式，支持快速充电与超低功耗工作模式，课间充电10分钟，实现80分钟续航； 5、麦克风距离音箱最大有效工作距离≥10米，保证全教室覆盖。 | 680.00 |
| 62 | 实物展台 | 1 | 套 | （一）硬件部分： 1、整机采用圆弧式设计，无锐角；同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题； 2、采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修； 3、A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装； 4、支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动； 5、展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关； 6、带自动对焦摄像头；外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别； 7、具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。 （二）软件部分： 1、支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作； 2、支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动； 3、支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示； 4、老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容； 5、可选择图像、文本或动态三种情景模式，适应不同展示内容； 6、具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰； 7、支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题； 8、支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。 | 1000.00 |
| 63 | 智能笔 | 1 | 套 | 1、采用笔型设计，具有三个遥控按键（上下翻页和功能键），既可用于触摸书写，也可用于远程操控； 2、采用2.4G无线连接技术，无线接收距离最大可达15米； 3、无线接收器采用微型nano设计，并能收纳在笔上，整洁美观； 4.使用单节7号电池驱动，并带自动休眠节电设计； 5、单接收器设计，android、windows双系统同时响应。只需安装一个接收器，双系统都能响应智能笔的操作指令； 6、支持白板课件、PPT、PDF等多种格式的课件进行远程无线翻页； 7、功能按键可通过长按/短按实现两种快捷功能，方便教师操作； 8、支持自定义按键功能，可选功能包括：一键启动任意通道批注、一键启动/退出PPT播放、一键启动PPT批注、一键启动任意通道冻结与放大屏幕内容。 | 330.00 |
| 64 | 推拉黑板 | 1 | 套 | 1、结构：四块组合，双边推拉一体机居中设计，整体由四块同等大小的书写板以及铝合金边框组成，一体机两侧固定两块书写板与之平齐，一体机前侧为两块滑动书写板，推拉流畅，确保一体机使用安全方便。（中标人提供图样，经使用人同意后方可实施） 2、规格尺寸约：≥长4300mm×宽1300mm，需保证与触控设备尺寸有效对接，并可根据学校实际情况进行调整，确保配套使用方便、美观，不用拆除整个推拉板即可实现对一体机的维护。 3、书写板面：颜色：根据使用方要求定；表面光滑、易写易擦，不反光、耐刮、耐磨、不变形、不打滑，整板无拼接，坚固耐用，厚度≥0.3mm，硬度≥4H，光泽度≤12GU，可吸附磁钉；没有因黑板本身原因产生的眩光，书写流畅字迹清晰、色彩协调可视效果佳，有效的缓解学生视觉疲劳；板面表面附有一层透明保护膜。 4、内芯材料：采用抗压、防潮、吸音，书写无吱咔声，改善书写手感。背板：采用优质钢板，厚度≥0.25mm，流水线一次成型，间隔80mm压有20mm凹槽。 5、边框：挤压一次成型，防眩光，不反光，保护学生视力；表面氧化、磨砂涂层处理，无划伤，无色差，抗腐蚀。承重部分适当加厚，保证牢固安全；一体化效果，确保与触控设备厚度匹配；轮滑道能结构性解决滑轮受粉尘影响的情况。 6、包角材料：采用抗老化高强度抗疲劳ABS工程防爆塑料注塑成型，模具一次成型，一体化包角，无拼接, 无尖角毛刺。符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。 7、黑板滑轮：每块滑动板上框均匀安装减震消音双组吊轮，下框采用双组滑块，保证滑动流畅、噪音小、前后定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于0.5mm。各4组，上下均匀安装，推拉顺畅自如，无卡挤现象和尖锐的摩擦声，稳定。 8、限位档：黑板内侧固定位置装有隐藏式限位装置，限制滑动板滑动位置，拒绝撞击立框，保护边框，防止挤手，美观安全。 9、易维护性：配有与书写板同色同质的封板，置于一体机的上下两侧，可自由拆装，不用拆除整个推拉板即可实现对一体机的维护。 10、安全性：整体推拉板由一把锁具控制，锁具无外露可拆部件，安全防护一体机的安全；保证使用者安全，不会挤手；黑板固定要考虑到墙体的特殊性，保证黑板安装牢固可靠；符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》；隐形安装、没有外露的挂接件，符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》。 11、根据所选黑板，提供书写耗材一套：新型成膜墨水笔≥3支（红色蓝色黑色各1支）；环保墨水≥3瓶（红色蓝色黑色各1瓶），墨水容量每瓶100ml；板擦≥1个；黑板专用清洁毛巾 ≥1条。 | 1800.00 |
| 65 | 微波炉 | 1 | 台 | 1、容量：≥20L； 2、额定电压：AC220v 50Hz； 3、外形尺寸(长×宽×高）约：262mm×452mm×365mm。 | 600.00 |
| 66 | 电磁炉 | 1 | 台 | 1、功率：≥2200W； 2、火力：8档火力点滑双控； 3、线圈盘：聚能复式线圈盘； 4、尺寸(长×宽×高）约：350×280×60mm。 | 280.00 |
| 67 | 中央操作台 | 2 | 张 | - 钢木结构，尺寸(长×宽×高）约：3000mm×1400mm×800mm； 2、台面采用12.7 mm厚实芯理化板，四周做加厚至25 mm磨边处理； 3、台身结构：柜身：柜身主体背板及吊板采用16mm厚优质贴面板，(基板为E1级环保板)；外露的截面采用硬质PVC封边条用机械高温热压封边，粘力强，美观耐用。 | 17360.00 |
| 68 | 吊顶 | 73 | ㎡ | 1、龙骨：铝方通配套龙骨； 2、附件、配件：吊杆、膨胀螺栓、角码、自攻螺丝、清洗剂等； 3、含安装。 | 17885.00 |
| 69 | 无菌区域吊顶 | 33 | ㎡ | EPS氧指数30，容重16g，50MM厚夹心硅岩净化板，双面贴膜，企口白灰色，表面喷塑密封，净化防尘防菌处理。 | 15114.00 |
| 70 | 塑胶地板 | 106 | ㎡ | 塑胶地板，耐磨、耐腐蚀，水泥自流平打底，专用胶粘接，焊接封口，铲平，不得有气泡，含安装。 | 21200.00 |
| 71 | 墙面处理 | 40 | ㎡ | - 清理原墙面基础（此清理不含产墙皮）； - 刷界面剂一遍；批刮腻子粉2-3遍找平、并打磨平整； 3、刷底漆一遍，面漆两遍。 | 4000.00 |
| 72 | 教室门 | 2 | 套 | 材质：热轧钢板，表面喷涂，尺寸（高×宽）：2000mm×920mm | 4000.00 |
| 73 | （隔断）净化板 | 66 | ㎡ | 宝钢板EPS氧指数30，容重16g，50MM厚夹心硅岩板.双面贴膜.企口白灰色，表面喷塑密封，净化防尘防菌处理。 | 28248.00 |
| 74 | （隔断）透视 | 1 | 扇 | 净化全铝型材，5mm钢化玻璃，规格(长×宽）约：1500mm×800mm。 | 1980.00 |
| 75 | （隔断）净化门 | 2 | 扇 | 尺寸(高×宽）：2000mm×800mm，50MM厚硅岩净化板，双面贴膜，企口白灰色，表面喷塑密封，平开门成套配件，带玻璃视窗[培养室净化门尺寸(高×宽）：2000mm×1000mm]。 | 5600.00 |
| 76 | 紫外灭菌系统 | 2 | 套 | 无菌室闪烁警示灯提醒装置，单独控制，独立线路，含安装。 | 2400.00 |
| 77 | 文化装饰 | 1 | 项 | 要求设计有学科科学元素，异型结构符合整体设计理念，符合整体学科展示构造。材质包含KT板、PVC+UV雕刻、亚克力等，含设计安装。实验室文化窗帘设计，制作安装，材质油画布（全遮光），文化内容需经校方确认后方可实施。 | 10000.00 |
| 78 | 电气配线、配管 | 108 | ㎡ | 电线、电缆、线槽桥架、线管等； 符合GB/T5023.3-2008/IEC60227-3:1997； 国标2.5mm，BV2.5，450/750V。 | 10800.00 |
| 79 | 配电箱改造 | 1 | 套 | 配电箱改造，分流各支路电源，增加支路单片，含安装 | 3500.00 |
| 80 | 系统集成 | 1 | 项 | 含实验室内全部： 1、用电器负荷，分流各支路电源，增加支路单片； 2、点位设计； 3、墙面处理实施； 4、顶部吊顶实施（含灯具）； 5、给排水改造； 6、五金设备铺设安装，调试； 7、材料上楼，讲台、边台拆除，垃圾清除等； | 25000.00 |
| 81 | 书架 | 1 | 项 | 规格（长×宽×高）约：3000×500×2000mm | 7200.00 |
| （三）化学实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 旋转蒸发仪 | 2 | 台 | 1、采用聚四氟乙烯和橡胶复合密封，能保持高真空度； 2、采用高效冷凝器确保高回收率； 3、旋转瓶用螺母连接，便于装卸； 4、收集瓶下口装有活塞，回收溶媒十分快捷； 5、可连续进料； 6、真空系统装真空表，对低沸点物料可选择最佳工作真空度； 7、水浴锅数字恒温控制，并可上下升降； 8、机械结构大量采用不锈钢和铝合金件。玻璃件全部采用高温高硼玻璃； 9、旋转瓶容量:3L； 10、收集瓶容量：1L； 11、旋转速度：0-90转/分（交流无极调速）； 12、电动功率：≥40W； 13、水浴锅功率：≥2KW； 14、水浴锅升降：120mm； 15、电源电压：220V50Hz/60Hz±10%； 16、外形尺寸(长×宽×高）约：800mm×350mm×1250mm； 17、配套循环水真空泵一台, 低温冷却液循环泵。 | 30000.00 |
| 2 | 电子天平（万分之一） | 4 | 台 | 1、屏幕：大屏幕TFT液晶显示器，提供称量显示信息，方便读取； 2、完全拆卸式结构设计，方便运输，用户使用时清洁方便； 3、显示模块、CPU数字处理模块、电磁机械传感器部分分离式结构设； 4、用户操作：丰富的操作信息提示，帮助用户更高效的完成工作流程； 5、内置程序：标配的便于使用的内置应用程序，以用于各种称量任务具有零点跟踪和自动去皮功能； 6、卓越的红外感应操作系统，能让您“左右”互搏之间，可设置操作自动校正和去皮功能； 7、电磁平衡式传感器，仪器稳定性和运算速度都得到了提升； 8、全铝制底座设计，防止低频震动，增强称量稳定性； 9、实际分度值：0.1mg； 10、最大称量范围：≥200g； 11、可重复性标准偏差：0.0001g； 12、校准砝码值：200g； 13、类型：外部自动校准； 14、天平的外形尺寸(长×宽×高）约：365mm×223mm×338mm； 15、天平的包装尺寸(长×宽×高）约：500mm×310mm×450mm； 16、秤盘尺寸：Ф80mm； 17、风罩有效容积(长×宽×高）约：160mm×165mm×200mm。 | 44000.00 |
| 3 | 综合制备仪器 | 10 | 套 | 1、四氟恒压滴液漏斗 50mm/24#； 2、四氟恒压滴液漏斗 100mm/24#直形冷凝管 200/24#； 3、直形冷凝管 300mm/24#； 4、螺旋形冷凝管 300mm/19#×2#； 5、U形干燥管 24#； 6、抽气接头 24#尾接管 24#； 7、蒸馏头 24#×24#×24#； 8、锥形烧瓶 100mm/24； 9、锥形烧瓶 250mm/24 10、圆底烧瓶 50mm/24#； 11、圆底烧瓶 100mm/24#； 12、圆底烧瓶 250mm/24#； 13、空心塞 24#； 14、斜三口烧瓶 100mm/19#×3#×14#； 15、斜三口烧瓶 250mm/24#×19#×2#×14#16、温度计 100℃/250℃烧杯 25ml/50ml/100ml/250ml量筒5ml/10ml/25ml/50ml/100/ml/250ml； 17、移液管2 mL，25 mL，50 mL，具四氟塞滴定管50ml容量瓶100ml/250ml布氏漏斗250ml，抽滤瓶脂肪提取器结晶皿（150 mm），具四氟分液漏斗125ml三角漏斗。 | 35000.00 |
| 4 | 水浴锅 | 2 | 台 | 1、一列二孔，工作室容积(长×宽×高）约：300mm×150mm×90mm，功率：≥500W； 2、控温范围：室温+5℃～99.9℃，温度均匀性：±0.5℃，水温波动±0.5℃，数显； 3、外壳：静电喷塑，安全可靠。不锈钢内胆拉伸成型； 4、控温系统：微机PID智能控制。延时控温装置。 | 3000.00 |
| 5 | 磁力搅拌器 | 10 | 台 | 1、容量：20～250ml； 2、转数：0～1200转/分； 3、功率：不大于5.5W； 4、加热盘温度：0-300℃可调； 5、外形尺寸：长235±2mm、宽157mm±10mm、高95mm±2mm； 6、供电电源：220V±10%，50Hz； 7、转速可调节 | 12000.00 |
| 6 | 酸度计 | 5 | 台 | 1、ABS工程塑料外壳； 2、数字显示液晶屏，仪器自动识别三种缓冲标准液；具有手动校准功能 3、仪器级别：0.01级； 4、测量范围：pH：(0.00～14.00)pH； 5、mV：(-1880～1880)mV；mV（自动±极性显示），分辨率为pH：0.01pH，mV：1mV； 6、pH：±0.01pH±1个字，mV：±0.1%（FS）； 7、外形尺寸(长×宽×高）：300×200×72mm（±10mm）； 8、电源： AC 50Hz、220V±10%。 | 19000.00 |
| 7 | 电热鼓风干燥箱 | 1 | 台 | 外壳采用冷轧钢板制做，淋化静电喷粉技术。选装式门手设计，箱门设有观察窗，可随时观察工作室内物品的加热情况。本机温控系统采用微电脑单片机技术、智能数码显示仪表，具有PID调节特性、时间设定、温差修正、超温报警等功能，控温精度高、功能强，箱门设有观察窗，可随时观察工作室内物品的加热情况。 1、工作室(长×宽×高）约：550mm×450mm×500mm； 2、外形尺寸：长850mm±10mm、宽560mm±10mm、高750mm±10mm； 3、金属外壳，漆膜处理； 4、控温范围50-300℃； 5、温度波动（°C）±2； 6、电源在AC50Hz，220V±10%的条件下正常工作。 | 7000.00 |
| 8 | 防爆冰箱 | 1 | 台 | 1、工作温度范围：-20- 4°C； 2、温度稳定性：±1.0°C； 3、分辨率：0.1°C； 4、传感器：PTC； 5、过温保护：105°C； 6、报警信号：光信号报警； 7、体积：约180L。 | 8000.00 |
| 9 | 实验室超纯水机 | 1 | 台 | 1、检进水水源 城市自来水，水温5—40℃，水压1—5MPa，TDS﹤200ppm ； 2、该设备由超纯水仪和水箱组成，可同时制备取用两种水质的水，即RO水和超纯水 ,出水水质 RO水电导率≤5μS/cm@25℃； 3、电阻率≥0.2ΜΩ·cm@25℃,水质标准优于中国国家实验室用水三级水标准； 4、超纯水电导率≤0.055μS/cm@25℃； 5、电阻率：18.25ΜΩ·cm@25℃；出水量 1.0～1.5L/min ， TOC水平＜10ppb ，具有高纯水和超纯水的取水点，全自动运行； 6、操作面板简单，双排背光液晶显示屏，可显示多种参数，包含电导率／电阻率，温度，工作状态等相关提示信息，配备UV灭菌系统，独立的紫外灯控杀菌系统，方便拆卸清洗， 适用于HPLC、TOC、PCR、AAS、ICP、IVF、细胞培养、基因工程、氨基酸分析等,微电脑全自动控制，可遥控取水。 | 35000.00 |
| 10 | 制冰机 | 1 | 台 | 1、全自动制冰，微电脑自动控制系统； 2、采用优质高效R134无氟压缩机； 3、采用不锈钢外壳，防腐耐用，独立型一体式结构； 4、箱体隔热层为无氟发泡，内胆为无氟抑菌型，节能环保； 5、采用行腔隔片式制冰蒸发器，制冷效率高，产冰量大。有冰满显示，缺水显示，过冷保护显示，故障警告显示等保护性停机功能。制冰机冰满缺水时会自动停机，当来电来水时会自动开机，具有自动记忆恢复功能； 6、制冰量：≥20kg/24h； 7、储冰量：≥10kg； 8、输入功率：≥280w； 9、箱体外形尺寸(长×宽×高）约：330mm×648mm×605mm； 10、冰形：不规则的细小颗粒雪花碎冰。 | 20000.00 |
| 11 | 红外快速干燥器 | 2 | 台 | 1、电源：≥220V 50HZ； 2、消耗功率：≥550W（红外线灯泡≥275W×2只）； 3、外型尺寸（高×宽×深）约：5000mm×4100mm×270mm。 | 8000.00 |
| 12 | 循环水式真空泵 | 4 | 台 | 1、流量：80L/min ； 2、扬程：10m； 3、最大真空度：-0.098MPa； 4、单头抽气量：10L/min； 5、抽气头数：2个； 6、水箱材质：PP。 | 16000.00 |
| 13 | 阿贝折光仪 | 2 | 台 | 1、折射率nD：1.3000～1.7000； 2、准确度：±0.0003； 3、糖溶液质量分散(Brix)：0＆#12316;95% ； 4、仪器重量: 约4kg； 5、仪器尺寸(长×宽×高）约: 200mm×100mm×240mm。 | 6400.00 |
| 14 | 显微熔点仪 | 2 | 台 | 1、熔点测量范围：室温至320℃； 2、小读数单位：0.1℃； 3、测量重复性：在<200℃时±1℃；在200～300℃时±2℃； 4、光学放大倍数：目镜10X；物境4X； 5、电源：AC220V±22V，50Hz； 6、功率：≥80W。 | 9600.00 |
| 15 | 便携式紫外灯 | 5 | 台 | 波长：254、365（nm） | 4000.00 |
| 16 | 分光光度计 | 2 | 台 | ▲1、波长范围200-1000nm； 2、波长最大允许误差：±1nm ； 3、波长重复性：LH≤0.5nm； 4、透射比最大允许误差：±0.5% (T) (以NBS930D测试)； 5、透射比重复性：≤0.2% (T)； ▲6、光谱带宽：2nm； 7、杂散光：≤0.1% (T) (在360nm处，以NaNO2测试)； 8、透射比范围：0.0%～200.0% (T)； 9、吸光度范围：-0.301～4.000 (A)； 10、浓度直读范围；0.000～9999 (C) ； 11、基线平直度：±0.003 (A)； 12、噪声：100% (T)≤0.2% (T) 0% (T) ≤0.1% (T)； 13、漂移：≤0.002(A)/30min ； 14、外型尺寸(长×宽×高）：380mm×370mm×160mm（±10mm）； ▲15、显示方式：4位LCD显示； 16、功率：35W±2%。 | 32000.00 |
| 17 | 台式高速离心机 | 2 | 台 | 1、整机设计符合人机工程学，流线型设计，全钢结构，不锈钢离心腔，安全美观实用； 2、TFT真彩大屏幕触控液晶显示，智能化控制、简单方便地操作、触摸面板，同时显示设定参数和运行参数； 3、无刷变频电机驱动，运行宁静，清洁； 4、设有离心力显示专用键； 5、采用静音机电一体化电机门锁； 6、设有减震装置，减少振动，运行平稳，噪音≤57 dBA； 7、10种升、降速率选择，最快升速30秒，最快降速30秒； 8、最大容量 12×10ml； 9、最高转速 16500r/min ； 10、最大离心力 18870×g ； 11、转速精度 ±50r/min； 12、电 机 变频电机； 13、定时范围 0-99h59min； 14、标配角转子 12X1.5/2.0ml。 | 30000.00 |
| 18 | 体式显微镜 | 2 | 台 | SZM系列连续变倍体视显微镜造型新颖、大方，全新的光学设计，能在大视场中形成良好像面和良好的对比度正像，尤其在外围视场中像质更加明亮清晰， 能满足现代生物研究、半导体和其它科技工业领域等高精度方面的要求，除了高放大倍率和高分辩率优点外，紧密的设计和长工作距离使该系列产品完全满足不同需求，多样化的组合使其功能更趋完美。 1、镜筒：45°倾斜，360°旋转双目观察头； 2、瞳距调节范围54-75mm；两目镜筒视度均可调节，调节范围为±5屈光度； 3、目镜：使用高眼点广角目镜，为佩带眼镜的观察者提供方便； 4、物镜：0.70X～4.5X的连续变倍物镜，确保像面齐焦性。放大范围：在3.5X-180X之间，连续。工作距离：30mm-165mm，超长的工作距离，为使用者提供更大的工作空间； 5、视场光源：电照明系统为一体LED荧光灯照明； 6、调焦机构：调焦手轮松紧可调，升降范围49mm。 | 16000.00 |
| 19 | 超声波清洗机 | 2 | 台 | 1、超声功率：≥600W； 2、定时范围：1-999分任意可调； 3、温度设定范围：20-80℃任意设定，实时显示清洗槽内温度； 4、容量：约10L； 5、具有网篮、降音盖、排水； 6、不锈钢冲压槽，外壳材料：不锈钢。 | 18000.00 |
| 20 | 红外光谱仪 | 1 | 台 | 1、采用一块高能量双闪耀光栅覆盖整个工作波段； 2、采用高性能计算机进行仪器控制和数据处理； 3、WINDWOS中文操作软件，采用USB接口； 4、光谱背景基线记忆 光谱背景基线校正 光谱数据累加运算 %T与ABS转换； 5、光谱数据平滑运算 光谱基线倾斜校正 光谱文件管理 光谱峰值检出； 6、光谱数据微分运算 光谱数据四则运算 光谱刻度扩展 光谱吸收扩展； 7、波数范围：4000-400cm-1； 8、波数精度：≤±4cm-1(4000-2000cm-1);±2 cm-1(2000-400cm-1)； 9、波数重复性：≤2cm-1(4000-2000cm-1); ≤±1cm-1(2000-400cm-1)； 10、分辨能力：1.5cm-1(1000cm-1附近)； 11、透过率精度：±0.2%T(不含噪音电平)； 12、透过率重复性：≤0.5%T（1000 cm-1—930 cm-1）； 13、Io线平直度：≤±2%T； 14、杂散光：≤0.5%T(4000-650cm-1);≤1%T(650-400cm-1)； 15、测试模式：三种(透过率、吸光度、单光束)； 16、扫描速度：(很快、快、正常、慢、很慢)狭缝程序：五档(很宽、宽、正常、窄、很窄)响应：四档(很快、快、正常、慢)； 17、工作方式：三种(连续扫描、重复扫描、定波长扫描)； 18、横、纵坐标扩展：任意。 | 188000.00 |
| 21 | 紫外光谱仪 | 1 | 台 | 1、稳定性高：采用一体化结构设计（8mm热处理铝合金底座），确保仪器长期可靠和稳定； 2、精度高：采用千分尺级精密丝杆驱动光栅，确保波长准确度<±0.5nm；透射比准确度达±0.3%T，准确度达到Ⅱ类水平； 3、使用方便：大屏幕液晶显示，图谱，曲线一目了然，操作简单方便，定量，定性，动力学，DNA/RNA，多波长分析等专用测试程序； 4、使用寿命长：采用氘灯、钨灯，确保寿命长达2年，接收器寿命长达20年； 5、多种附件：自动吸样器，微量池架，积分球漫反射，5°镜面反射等多种附件，满足特殊要求应用； 6、可选配PC端反控软件，将实现更多应用功能； 7、光度测量：方便测量样品在指定波长的吸光度，透过率，定点测试最多可同时测试10个波长； 8、定量测量：自动建立标准曲线，一阶/一阶过零，二阶，三阶曲线拟合，单波长校正，双波长校正，三点法可选，标准曲线可储存和调用； 9、定性测量：扫描速度3500nm/min，图谱处理方法众多，包含，缩放，平滑，滤波，峰谷检测等； 10、动力学测量：酶动力学反应率计算，缩放，平滑，滤波，峰谷检测，求导等多种图谱处理方法选择； 11、技术参数要求： 波长范围:190-1100nm;光谱带宽:2nm;波长准确度:±0.5nm;波长重复性:±0.2nm;透射比准确度:±0.3％T，±0.002Abs（0-0.5Abs），±0.004Abs（0.5-1.0Abs）；透射比重复性:±0.1％T，±0.001Abs（0-0.5Abs），±0.002Abs（0.5-1.0Abs）；杂散光:≤0.05％T在220,340nm处；噪声:±0.0015Abs；漂移:±0.0015A/H在500nm，预热后；基线平直度:±0.0015Abs；基线暗噪声:0.1％T；光度范围:0-200％T，-4-4A，0-9999c（0-9999f）；光源:氘灯和钨灯；数据显示:320X240图形液晶显示；扫描速度:高中低三挡/最快4600nm/min;USB接口，Centronics并口，（可内置和外置微型打印机）。 | 78000.00 |
| 22 | 除湿机 | 1 | 台 | 1、电脑式控制，特有定时功能 ； 2、低温适用，自动化霜 ，特有湿度1%可调功能，大型水箱； 3、水满自动停机 ，特有故障自动判断功能； 4、当前湿度数码动态显示 ，底部装有万向轮，自由移动； 5、除湿量 50升/天。 | 6980.00 |
| 23 | 荧光光谱仪 | 1 | 台 | 仪器特点: 1、荧光强度测量，可进行荧光样品定量、定性分析； 2、365nm激发波长，硫酸奎宁检测极限为1×10-9； 3、可外接串行打印机执行数据打印输出，方便数据保存； 4、支持单机、联机2种模式，单机状态下使用机内微机系统提供荧光强度测量、浓度直读、自动调零等功能。联机状态与配选的通用数据处理软件包进行联机操作，更方便您对数据进一步的计算和处理，节省您的操作时间； 5、高可靠性的冷光源，相对于通常采用的热光源具有背景低，功耗低，温度低，寿命长，强度高等优势，避免热污染，更符合节能环保的时代特征； 6、小巧玲珑的机型可节约大量桌面空间； 7、光源：LED高强度冷光源； 8、激发波长（Ex）：360～600 nm； 9、发射波长（Em）：（360-650）nm； 10、波长准确度：±2nm； 11、波长重复性：≤1nm； 12、灵敏度：优于1×10-9g/mol（硫酸奎宁）； 13、零线漂移：±0.3（10min内）； 14、峰值强度重复性：≤1.5%； 15、电源：220V±22V 50±1Hz； 16、尺寸(长×宽×高）约：360mm×320mm×205mm。 | 62880.00 |
| 24 | 常用试剂 | 10 | 套 | EDTA二钠、次氯酸钠、二甲基甲酰胺、酚酞指示剂、铬黑T、活性炭、甲醇、邻苯二甲酸氢钾、硫酸标准溶液、硫酸镁、氯化钠、氢氧化钠、三乙醇胺、碳酸钙、碳酸氢钠、锌粒、亚硝酸钠、盐酸标准溶液、氧化钙、氧化锌、乙醇、乙二醇、乙酸乙酯。 | 100000.00 |
| 25 | 通风柜实验台 （横向双面） | 2 | 张 | 1、规格(长×宽×高）约：3600mm×1500mm×780mm ； 2、台面参数：采用12.7mm实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 两端设有水槽； 3、桌面设有排风罩(长×宽×高）约：1800mm1500mm1500mm 4、排风罩参数； 5、框架：前立柱采用(长×宽×高）90mm×90mm×1.5mm，耐蚀铝合金型材；后立柱采用(长×宽×高）32mm×32mm×1.5mm，耐蚀铝合金型材；横料采用(长×宽×高）15mm×40mm×1.5mm，耐蚀铝合金型材；中间用专用扣件加固，前板采用4MM厚的抗倍特板后板：4mm抗倍特板。侧板: 4mm钢化玻璃；顶板：一体成型玻璃钢边台风罩或中央台风罩； 6、活动门：门框料采用1.5mm厚的的耐蚀铝合金型材，门框拉手料采用1.5mm厚的的耐蚀铝合金型材，铝合金接头，4mm厚钢化玻璃。自由上下移动，无级停留； 7、电路：开关采用按键式开关，电源采用防溅多功能插座，照明采用30W日光灯； 8、网架（按需加装）：10mm实芯不锈钢棒，用专用扣件联接，间距为长200mm×宽200mm。网架间距自由可调。通风柜用专用固定件固定，装卸方便； 9、台身参数:铝合金框架结构，立柱采用矩形铝合金型材规格≥长30×宽38mm，主框架壁厚1.5mm，横梁规格≥长35×宽25mm，壁厚1.5mm，采用工业级卡锁式连接件组装；底脚与底座采用ABS工程塑料制造，底座预埋金属螺母镶嵌在铝合金立柱内，地脚高度可调，采用ABS工程塑料与螺杆一次注塑成型，确保整体承重，接缝严密，牢固耐用无松动现象； 10、台身所用的板材及铝合金框架内镶嵌的板材体均选用≥16mm厚E1级三聚氰胺环保板，裸露板截面1.5mmPVC封边条机械封边。实验台上部抽屉，下部为柜体； 11、桌脚：ABS可调节脚垫，保证稳定、牢固； 12、五金件：表面防酸碱处理。 | 58200.00 |
| 26 | 通风系统 | 1 | 套 | - 变频调速风机：结构：箱体式低噪音。功率：5.5KW。风量：750-1347m3/h。风压：926-735Pa。噪音：≤55dB(A)。室内换气次数：≥20次/h。终端流速：≥11.3米/秒； - 风机变频调速控制器：0-50HZ调节高级电子集成电路，可以控制风机的启动和关闭，随意控制风机风速风量大小； 3、风机进出口消声装置：直径400mm，分内外管两层，内管采用微小孔消声原理，夹层中有吸声材料，有效降低管道噪声； 4、层顶主通风管：通风主管线采用Φ400mm国标PVC管道，合理设计布置通风的走向； 5、室外通风管道：室外采用Φ400mm的PVC圆管,通至楼顶风机处。合理设计布置通风走向。 | 55500.00 |
| 27 | 水槽 | 5 | 个 | - 规格(长×宽×高）约：550mm×450mm×310mm； 2、材料：高密度PP，耐强腐蚀，如王水； 3、表面纹理：槽沿表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致； 4、附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。 | 1450.00 |
| 28 | 水嘴 | 5 | 套 | 1、台式三口鹅颈水龙头； 2、主体：加厚铜质； 3、涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射； 4、陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴； 5、附件：可拆卸铜质水嘴，可加接防溅滤水器； 6、开关旋钮：高密度PP，人体工程学设计，手感舒适。 | 2000.00 |
| 29 | 滴水架 | 4 | 套 | 1、规格(长×宽×高）约：550mm×705mm×117mm； 2、材质：高密度PP 类型：单面 底部托盘中间设有排水孔 可拆卸式滴水棒，具有锁扣功能，方便使用。 | 3520.00 |
| 30 | 实验凳 | 30 | 只 | 1、产品规格约：凳面直径300mm，高度410-550mm（高度可调）； 2、技术参数：凳面采用3mm厚聚丙烯一体注塑成型，接触面为皮纹处理，采用曲面设计增加接触面积，符合人体工程学；凳面弧形挡边设计；实验凳选用气杆，与凳面连接处安装加宽加强防爆机构，气杆防尘套（Ø70×170mm）为聚丙烯一体注塑成型表面磨砂处理；支架选用半径为230mm五星脚，不占用空间面积，五星脚采用高强度尼龙材料一体注塑成型，具有结构牢固、耐酸碱腐蚀等特点。 | 4800.00 |
| 31 | L型实验边台1 | 1 | 组 | 钢木结构，规格约：长2800㎜×宽650㎜×高800㎜，长4800㎜×宽650㎜×高800㎜，台面采用12.7 mm厚实芯理化板，四周做加厚至25 mm磨边处理台身结构：外露的截面采用硬质PVC封边条用机械高温热压封边。 | 12580.00 |
| 32 | L型实验边台2 | 1 | 组 | 钢木结构，规格约：长3000㎜×宽650㎜×高800㎜，长3900㎜×宽650㎜×高800㎜，台面采用12.7 mm厚实芯理化板，四周做加厚至25 mm磨边处理台身结构：外露的截面采用硬质PVC封边条用机械高温热压封边。 | 13500.00 |
| 33 | L型实验边台3 | 1 | 张 | 钢木结构，规格约：长3000㎜×宽650㎜×高800㎜，长3800㎜×宽650㎜×高800㎜，台面采用12.7 mm厚实芯理化板，四周做加厚至25 mm磨边处理台身结构：外露的截面采用硬质PVC封边条用机械高温热压封边。 | 13400.00 |
| 34 | U型实验边台 | 1 | 张 | 钢木结构，规格约：长6140㎜×宽650㎜×高800㎜，长2570㎜×宽650㎜×高800㎜，长3650㎜×宽㎜650×高800㎜台面采用12.7 mm厚实芯理化板，四周做加厚至25 mm磨边处理台身结构：外露的截面采用硬质PVC封边条用机械高温热压封边。角柜规格(长×宽×高）约：900㎜×900㎜×800mm，两个。 | 22500.00 |
| 35 | 交互智能平板 | 1 | 台 | - 整机屏幕要求 1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。采用钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面。玻璃厚度≤4mm，玻璃表面硬度≥9H； 2、整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写更加顺滑，防眩光效果更加优异。 3、整机屏幕采用≥86英寸UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。屏幕采用灰度等级≥128级； 4、整机内置 2.1 声道扬声器，前朝向≥ 15W中高音扬声器 2 个，后朝向≥ 20W 低音扬声器 1 个，额定总功率≥ 50W；（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于扬声器功能的检测报告复印件） 5、整机内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射； 6、Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m； 7、Wi-Fi和AP热点均支持频段 2.4GHz/5GHz ，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac标准； 8、内置蓝牙模块，能连接外部蓝牙音箱播放音频，也能接收外部手机通过蓝牙发送的文件，内置蓝牙模块工作距离不低于12m。（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于内置蓝牙功能的检测报告复印件） 二、内置电脑配置要求 1、采用模块化电脑方案，PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔； 2、机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体尺寸(长×宽×高）不小于22cm×17cm×3cm以预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热； 3、CPU：i5 CPU 或更优配置； 4、内存：8G笔记本内存或更优配置； 5、硬盘：256G SSD固态硬盘或更优配置； 6、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI； 7、具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB； 8、具有标准PC防盗锁孔。 三、教学操作功能要求 1、整机具备至少6个前置按键，实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作；（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于前置按键功能的检测报告复印件） 2、整机具有护眼功能，可通过前置面板物理功能按键一键启用护眼模式；（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于护眼功能的检测报告复印件） 3、微课简易录：设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制；（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于一键录屏功能的检测报告复印件） 4、三合一按键设计：同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下轻按按键开机；开机状态下轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于三合一电源按键功能的检测报告复印件） 四、书写触摸设计 1、支持红外触控，支持Windows系统中进行20点或以上触控，安卓系统中进行 10 点或以上触控，支持红外笔书写； 2、触摸分辨率32768×32768，触摸响应时间≤4ms，触摸最小识别物≤3mm； 3、整机屏幕触摸有效识别高度不超过3.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过3.5mm时，触摸屏识别为点击操作； 4、触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写； 5、Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Linux、Mac Os系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于触摸框免驱功能的检测报告复印件） 6、触摸屏在照度100k lux 环境下可正常工作。 五、整机功能设计 （一）安全节能功能 1、机身具备防盐雾锈蚀特性，且满足GB4943.1-2011标准中的防火要求； 2、整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损； 3、整机在0℃- 40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损； 4、支持标准、HDR、节能图像模式调节； 5、支持黑板关闭后整机自动节能，当整机安装到推拉黑板中时，关闭推拉黑板一分钟，整机自动熄屏； 6、整机在五分钟内处于无信号接收状态时，能够自动关机； 7、整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。 （二）摄像头麦克风功能 1、整机内置非独立的高清摄像头，可拍摄不低于 800 万像素数的照片；（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于内置摄影头功能的检测报告复印件） 2、整机内置摄像头（非外扩），PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别；（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于二维码扫码功能的检测报告复印件） 3、内置摄像头、麦克风，无外接线材连接，无可见模块化拼接，未占用整机设备端口； 4、整机内置非独立外扩展的阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m；（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于内置麦克风功能的检测报告复印件） 5、具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。 （三）整机接口功能 1、支持前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过标准Type-C线连接至整机Type-C口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线；（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于Type-C接口功能的检测报告复印件） 2、外接电脑设备通过机外Type-C线连接至整机Type-C口，可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑可拍摄教室画面； 3、前置Type-C接口，支持通过外部线缆，实现外接电脑HDMI信号的接入显示； 4、整机具备不少于1路侧置双通道USB接口，双系统USB接口支持Windows和Android双系统读取外接存储设备数据和识别展台信号；（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于侧置双通道USB接口功能的检测报告复印件） 5、支持通过Type-C接口U盘进行文件传输，兼容手机充电。 （四）中控菜单及上网功能 1、内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、护眼、声音调节整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单； 2、整机无需外接无线网卡，在Windows系统下接入无线网络，切换到嵌入式Android系统下可直接实现无线上网功能，不需手动重复设置； 3、部署单根网线可实现Android、Windows双系统有线网络连通。 （五）多媒体教学功能 1、具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下可识别五指上、下、左、右方向手势滑动并调用响应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式； 2、支持半屏模式，将Windows显示画面上半部分下拉到显示屏的下半部分显示，此时依然可以正常触控操作Windows系统，点击非Windows显示画面区域，即可退出该模式，无需其他设置；（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于半屏模式功能的检测报告复印件） 3、前置 USB 接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用转轴式翻转； 4、整机在任意通道的侧拉栏批注模式下，支持通过手势识别调出板擦工具擦除批注内容，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小； 5、整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于供电保护功能的检测报告复印件） （六）安全锁定功能 1、支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键锁定，锁定后无法随意自由操作，需要使用时插入USB key可解锁； 2、支持锁定屏幕触摸和整机前置按键，可通过遥控器、十指长按屏幕5秒、软件菜单（调试菜单）实现该功能，也可通过前置面板的物理按键以组合按键的形式进行锁定/解锁； 3、具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键熄屏功能。 （七）其他功能 1、从外部通道切换到内部PC通道后，触摸框在1s内达到可触控状态。从PC通道切换到外部通道后在4s内达到可触摸状态； 2、整机内置专业硬件自检维护工具（非第三方工具），支持对触摸框、PC模块等模块进行检测，针对不同模块给出问题原因提示； 3、整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复整机系统及Windows操作系统到出厂默认状态，无需额外工具辅助； 4、支持外接信号输入时功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。 六、嵌入式系统设计 1、嵌入式系统版本不低于Android9.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB； 2、支持传屏功能，可以将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示； 3、支持自定义开机通道，用户可设置默认通道，开机自动进入无需手动切换； 4、外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠可直接使用于外接电脑； 5、外接电脑设备通过HDMI线投送画面至整机时，再连接TypeB USB线至整机触控输出接口，即可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可拍摄教室画面； 6、支持通道自动跳转功能，如整机处于正常使用状态，HDMI信号接入时，能自动识别并切换到对应的HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道，自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转； 7、嵌入式Android操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换； 8、嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科专用背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图； 9、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可导出PDF、IWB、SVG格式。支持10种以上平面图形工具，支持8种以上立体图形工具； 10、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持全局漫游，并对全局内容进行预览和移动； 11、无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、WPS软件使用、网页浏览； 12、支持同一支红外笔笔头、笔尾书写不同的颜色，且颜色可自定义； 13、支持将自定义图片设置为开机画面； 14、在嵌入式Android操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。 七、互动白板软件 （一）整体设计 1、采用备授课一体化框架设计，教师可根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式，适用于教室、办公室等不同教学环境，便于教师教学使用； 2、软件为用户提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于200G的个人云空间。 3、软件须为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号； 4、互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件； 5、互动教学课件支持开放式云分享：分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的web链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期； 6、上传下载一体化云存储：备课时支持将云空间中存储图片、音频、视频、Flash等素材插入课件，同时支持将课件中的图片、音频、视频、Flash、PPT等素材右键上传至云空间； 7、互动课件与多媒体素材的云空间相互独立，互不干扰；教师可新建课件组或素材文件夹对教学资源进行个性化的分类与标记，便于管理；多媒体素材库内的素材可随时插入互动课件，互动课件内的多媒体素材可在课件内直接上传至多媒体素材存储空间，便于教师调用、采集教学素材； 8、互动课件内容的编辑修改无需人为保存即可自动同步至云空间，可根据教师需要调整云空间自动同步的时间间隔，避免教学资源的损坏、遗失； 9、编辑多份互动课件时，教师可一键将所有处于编辑状态的课件同步到互动课件云空间； 软件支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种格式，保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。 （二）课堂互动功能 1、判断题竞赛游戏：支持创建判断题竞赛游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生进行判断对错游戏竞争。提供多种预设游戏背景模版，模版样式支持自定义修改。支持记录和展示学生作答结果，便于课堂知识点对比讲解； 2、互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应对象，将不同对象拖拽到对应类别容器中系统自动辨识分类，分类正误均有相应提示；竞争模式下可记录不同操作者的动作和用时并自动排名。类别和对象的样式、数量均支持自定义修改。系统需提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性； 3、智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，填空选项支持并列选项，并列选项支持答案互换，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统自动判断答案正误，系统需提供不少于10种游戏模板，且模板样式支持自定义修改； 4、智能配对游戏：支持创建配对游戏，教师可随意将知识点进行配对。当开始配对游戏时，拖动知识点进行配对，系统将自动判断是否正确。系统至少提供10种游戏模版，且模版样式支持自定义修改，同时支持设置干扰项； 5、分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生开展竞争游戏。提供不少于3种难度、10种游戏模版供选择，且模版样式支持自定义修改。支持记录和展示学生作答结果，便于课堂知识点对比讲解； 6、课堂互动游戏支持云储存，编辑完成的活动可一键存储至教师云空间，便于在不同课件中直接调用，无需反复编辑。 （三）学科工具 1、语文工具 （1）提供覆盖小学、初中、高中的古诗词、古文教学资源：包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频。内嵌诗词百科链接，一键跳转展示诗词及作者详细背景介绍；全部古诗词资源按照年级学段、朝代、诗人进行精细分类，教师仅需点击分类关键词即可快速跳转至对应诗词资源，无需输入诗词名称即可快速检索，支持教师直接搜索诗词、古文名称或作者名称进行查找；支持教师自由添加古诗词教学资源，教师可使用模板三步创建古诗词内容和翻译自主创建的古诗词，并自动保存至云端供教学复用。备课时可对原文进行注释、标重点等操作；提供原文朗读音频，全部诗词、古文均配备专业朗读配音，朗读音频支持关键帧打点标记； （2）具备汉字生字卡，直观展示汉字部首、笔画数量，笔画书写支持分步展示和连续展示，教师可一次性生成多个汉字生字卡，同步生成数量不少于5个。支持在田字格上手写输入汉字并自动识别为印刷体，可展示该汉字的部首、读音、笔画顺序、笔画数量等； （3）拼音工具：支持在拼音格中输入拼音字母，可展示该字母的标准四声读音以及笔画。 2、数学工具 （1）立体几何工具 ①可自由绘制长方体、立方体、圆柱体、圆锥等立体几何图形。任意调节几何体的大小尺寸，支持几何图形按比例放大缩小和通过单独调整长宽高（半径/高）改变几何体大小； ②支持为长方体、圆柱体、圆锥等几何体的各面、棱分别填涂颜色，并且可通过360°旋转观察涂色面与未涂色面；几何体支持平面展开，预置长方体、立方体“141、132、222、33”型展开方式，展开后可对涂色面进行查看，有助于学生的空间想象； ③具备几何体智能吸附功能：同类几何体相互靠近时，可智能识别吸附。 （2）数学画板工具 ① 支持课件中插入在线数学画板，授课时一键打开使用； ② 提供不少于500个数学画板资源，按照小学、初中、高中学段数学学科主要知识点分类，便于教师查找使用； ③ 内置画板课件展示生动直观，可动态展示平面几何的变化：如小学几何四边形，可动态演示四边形的不同形态间的变化；中学函数的平方差公式讲解，可将平方差公式通过图形具象展示其计算原理。 ④ 提供个人画板供教师自由创作，具备点、线、面等基础元素和线段中点、椭圆焦点、极坐标方程等数十种数学常用工具。创建后可一键将画板无缝嵌入课件。 （3）函数公式：支持中英文、数学公式的编辑输入，可快速输入方程组、脱式运算，提供总数不少于60个数学符号及模板；预置不少于20个常用数学公式，无需编辑一键插入，输入内容可用不同颜色标记及重复编辑； （4）数学函数图像：可快速生成包含一次函数一次函数、二次函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数等图像，也可自定义输入函数表达式生成图像；在同一坐标轴上支持同时绘制6个及以上函数表达式，可显示函数与函数图像彼此相交、函数与坐标轴相交的交点坐标。可缩放函数图像与坐标轴，可显示坐标网格，函数图生成后可重新编辑； （5）平面几何工具：可自由绘制线条、线段及射线；可自由绘制任意边数及角度的图形，自动显示内角角度，支持编辑内角角度对图形进行精细调整；可自由绘制扇形及圆形，并显示圆心角、圆周角角度；可自由标注几何图形的顶点字母，支持大小写字母输入，便于授课讲解。提供具有智能吸附的辅助线工具，教师可快速自由绘制所需辅助线； （6）尺规工具：提供直尺、三角板、量角器及圆规工具，尺工具支持旋转、伸缩，可实时显示绘制线条长度；圆规工具可更换笔触颜色，模拟真实圆规作图。 3、英语工具 （1）AI智能纠错：软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错； （2）英汉字典：支持输入英文单词生成单词卡和详解页，包含单词的释义、读音、例句、词组、近义词等，可插入多个单词卡，同时支持教师自定义编辑单词释义、创建未收录的生僻单词供授课使用。可将插入的单词卡一键切换至详解页进入单词详解模式，支持教师自定义编辑单词释义、例句、词组和近义词，且提供不少于6种详解页背景模板供选择； （3）四线三格：配置英语学科四线三格，可直接键入人教版英语辅助教材配套的手写字体； （4）听写：配置英语学科听写工具，覆盖小初高不少于8000个英语单词，支持自定义选择单词。自定义听写频率和次数，一键生成听写卡；授课模式支持一键开启听写朗读。 4、地理工具 （1）书写工具具备地图图示（如铁路、城墙、山峰、港口、机场等）笔迹，可直接进行图示标注； （2）提供三维立体星球模型，内含太阳系全览模型、行星模型、卫星模型，支持360°自由旋转、缩放。太阳系全览模型、行星、卫星使用模型嵌套设计，无需切换界面，可从太阳系逐层定位至卫星；提供丰富的地理教学图集，可查看行星的详细数据信息（包括名称、赤道直径、质量、自转周期、日心轨道周期、表面重力、温度等）和内部结构信息（地壳、地幔、外核、内核等），支持地球模型直接进行平面/立体转换，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带等内容，方便教学。 5、化学工具 （1）化学方程式编辑器：提供化学方程式快速编辑工具，当输入一个化学元素时，软件界面将自动显示出和该元素相关的多个常用化学反应方程式，可直接选择使用。插入后的化学方程式可重新编辑； （2）化学视频： ① 支持课件中插入在线化学视频，授课时一键打开使用； ② 提供不少于300个化学视频资源，按照初中、高中学段数学学科主要知识点分类，便于教师查找使用； ③ 视频内提供多种清晰度播放选择以适配教室网络环境，教师可切换播放速度的快慢。 6、美术工具 （1）内置专用美术画板工具，提供毛笔、油画笔等笔触，具备符合绘画调色教学需求的模拟调色盘，可选择不同颜色混合调色，便于学生理解调色合成过程。 八、学情管理平台： 基础架构： 1、产品采用Saas的服务模式，后台应用B/S架构设计，支持学校管理者在Windows、Linux、Android、iOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可统计全校教师软件活跃数据、点评数据及课件上传等数据。 2、多端登录：支持管理员及教师使用网页端、移动端登录，移动端支持查看网页端数据信息，教师榜单，并定期推送数据分析报表，帮助学校检验信息化教学成果。 学情管理： 1、学校通知：管理员可根据组织架构信息，自由选定教师发送学校通知。发送后，管理员可实时查阅教师已读、未读情况。通知的发送、接收都可在微信小程序中完成，方便随时随地进行通知的查阅和管理。 2、教师考勤：具备教师GPS定位打卡考勤功能。学校管理员可设置考勤时间、考勤范围，还可以查看和导出考勤数据报表。教师可在移动端进行GPS考勤，到达学校范围后即激活打卡，支持入校、离校、迟到、早退等多种打卡类型。 3、组织架构：管理员可自定义构建部门，亦可将教师导入相应的部门，方便进行分组管理。支持管理者在移动端审核教师入校，方便快速处理教师的申请。 4、教研结构：支持管理者按照学段-学科-年级快速创建教师的教研组织结构，方便教师信息的分类管理。 5、人员管理：支持管理员通过多种方式邀请教师入校，包含直接导入教师、链接邀请入校、二维码邀请入校。支持以姓名、手机号快速搜索教师，同时支持导出学校教师名单。 6、申请入校：教师输入学校账号以及入校验证信息完成入校申请，管理员审核申请后即可入校；支持教师通过回答自定义验证问题直接入校。 7、信息管理：支持修改管理员、教师的账户信息，支持管理员上传校徽，并对本校内管理者账户都可见。 8、班级管理：支持查看校内每个班级的班主任、班级人数，查看每位学生的课堂行为点评，了解每位学生情况，便捷进行班级管理。 九、教师在线学习平台： 1)平台架构要求： 1、培训平台采用B/S混合云架构设计，无需本地额外部署服务器等设备即可实现教师信息化技能培训学习。 2、支持Windows、Android、IOS、MAC OS X等多种操作系统通过网页浏览器登陆操作，提供多种智能身份识别方式：支持通过账号登录、手机扫码登录等方式，方便用户使用。 2)账号管理： 1、支持账号免费注册登录，可设置账号昵称、密码以及相应的学科学段，并可绑定微信。 2、平台具备独立的学习信息统计功能，用户登录后即可进行记录：支持独立一门课程身份认证，通过认证后进入学习；支持记录单组培训课程的学习信息，进入课程即可查看；支持记录并汇总用户学习过的课程，并定时向用户推动课程更新信息；用户可以从个人学习记录入口，快捷访问已学习过的课程。 3)系统集中研修： 1、完整学习流程：每组课程支持在线看课、测试； 2、课程信息预览与分享：课程浏览页面需具备基本的讲师介绍、课程介绍、课程目录；且支持课程分享到各大主流社交平台； 3、单元管理：支持自定义课程单元。可以在课程目录中，将课程内所有单个音视频、考试、图文等素材，以单元形式进行整合；还可以对每个单元进行加锁设置，指定自动解锁时间，协助用户拆分学习任务，制订学习计划； 4、多种格式的课程：支持多种形式格式的内容，音频课程、视频课程、直播课程（语音/视频皆可）多种形式的在线课程学习，并可以直接看到课程的学习进度和完成情况； 5、在线考试：支持自定义在线考试。可设置考试试题、考试分数、考试时间等详细信息；用户在课程页可预览考试合格分数要求，并在考试后实时查看个人考试进度、得分和合格情况； 十、其它要求： 1、全国24小时免费电话保修、二维码扫描保修、区域化驻地技术工程师专线保修。 | 29800.00 |
| 36 | 有源一体化音箱 | 1 | 套 | 1、采用功放及有源音箱一体化设计； 2、双音箱配对，采用木质材质，保证声音还原度； 3、输出功率: 2×15W； 4、端口：电源×1、Line in×1、Line out×1、U盘接口×1； 5、支持专业无线麦克风接收技术数字U段无线麦克风扩音接收，有效避开wifi干扰； 6、配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能，在麦克风挂绳模式下会自动打开； 7、支持蓝牙无线接收，方便老师分享移动设备上的音频。蓝牙支持密码模式，防止学生连接； 8、支持安卓手机通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量、设置蓝牙名称、设置蓝牙密码等功能，方便教师对音箱的管控； 9、支持扩音和输入音源叠加输出，方便与录播系统结合，或者通过串联功放支持更大环境扩音。 | 1500.00 |
| 37 | 无线麦克风 | 1 | 套 | 1、无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能； 2、麦克风和功放音箱之间采用数字U段传输技3术，有效避免环境中2.4G信号干扰，例如蓝牙及WIFI设备； 3、支持智能红外对码及UHF对码，可在2s内快速完成与教学扩声音箱对码，无需繁琐操作。可与移动音箱或录播主机对码连接； 4、采用触点磁吸式充电方式，支持快速充电与超低功耗工作模式，课间充电10分钟，实现80分钟续航； 5、麦克风距离音箱最大有效工作距离≥10米，保证全教室覆盖。 | 680.00 |
| 38 | 实物展台 | 1 | 套 | （一）硬件部分： 1、整机采用圆弧式设计，无锐角；同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题； 2、采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修； 3、A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装； 4、支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动； 5、展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关； 6、带自动对焦摄像头；外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别；7、具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）； （二）软件部分： 1、支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作； 2、支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动； 3、支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示； 4、老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容； 5、可选择图像、文本或动态三种情景模式，适应不同展示内容； 6、具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰； 7、支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题； 8、支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。 | 1000.00 |
| 39 | 智能笔 | 1 | 套 | 1、采用笔型设计，具有三个遥控按键（上下翻页和功能键），既可用于触摸书写，也可用于远程操控； 2、采用2.4G无线连接技术，无线接收距离最大可达15米； 3、无线接收器采用微型nano设计，并能收纳在笔上，整洁美观； 4.使用单节7号电池驱动，并带自动休眠节电设计； 5、单接收器设计，android、windows双系统同时响应。只需安装一个接收器，双系统都能响应智能笔的操作指令； 6、支持白板课件、PPT、PDF等多种格式的课件进行远程无线翻页； 7、功能按键可通过长按/短按实现两种快捷功能，方便教师操作； 8、支持自定义按键功能，可选功能包括：一键启动任意通道批注、一键启动/退出PPT播放、一键启动PPT批注、一键启动任意通道冻结与放大屏幕内容。 | 330.00 |
| 40 | 推拉黑板 | 1 | 套 | - 结构：四块组合，双边推拉一体机居中设计，整体由四块同等大小的书写板以及铝合金边框组成，一体机两侧固定两块书写板与之平齐，一体机前侧为两块滑动书写板，推拉流畅，确保一体机使用安全方便； 2、规格尺寸（长×宽）约：≥4300mm×1300mm，需保证与触控设备尺寸有效对接，并可根据学校实际情况进行调整，确保配套使用方便、美观，不用拆除整个推拉板即可实现对一体机的维护； 3、书写板面：颜色：根据使用方要求定；表面光滑、易写易擦，不反光、耐刮、耐磨、不变形、不打滑，整板无拼接，坚固耐用，厚度≥0.3mm，硬度≥4H，光泽度≤12GU，可吸附磁钉；没有因黑板本身原因产生的眩光，书写流畅字迹清晰、色彩协调可视效果佳，有效的缓解学生视觉疲劳；板面表面附有一层透明保护膜； 4、内芯材料：采用抗压、防潮、吸音，书写无吱咔声，改善书写手感。背板：采用优质钢板，厚度≥0.25mm，流水线一次成型，间隔80mm压有20mm凹槽； 5、边框：挤压一次成型，防眩光，不反光，保护学生视力；表面氧化、磨砂涂层处理，无划伤，无色差，抗腐蚀。承重部分适当加厚，保证牢固安全；一体化效果，确保与触控设备厚度匹配；轮滑道能结构性解决滑轮受粉尘影响的情况； 6、包角材料：采用抗老化高强度抗疲劳ABS工程防爆塑料注塑成型，模具一次成型，一体化包角，无拼接, 无尖角毛刺。符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》； 7、黑板滑轮：每块滑动板上框均匀安装减震消音双组吊轮，下框采用双组滑块，保证滑动流畅、噪音小、前后定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于0.5mm。各4组，上下均匀安装，推拉顺畅自如，无卡挤现象和尖锐的摩擦声，稳定； 8、限位档：黑板内侧固定位置装有隐藏式限位装置，限制滑动板滑动位置，拒绝撞击立框，保护边框，防止挤手，美观安全； 9、易维护性：配有与书写板同色同质的封板，置于一体机的上下两侧，可自由拆装，不用拆除整个推拉板即可实现对一体机的维护； 10、安全性：整体推拉板由一把锁具控制，锁具无外露可拆部件，安全防护一体机的安全；保证使用者安全，不会挤手；黑板固定要考虑到墙体的特殊性，保证黑板安装牢固可靠；符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》；隐形安装、没有外露的挂接件，符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》； 11、根据所选黑板，提供书写耗材一套：新型成膜墨水笔≥3支（红色蓝色黑色各1支）；环保墨水≥3瓶（红色蓝色黑色各1瓶），墨水容量每瓶100ml；板擦≥1个；黑板专用清洁毛巾 ≥1条。 | 1800.00 |
| 41 | 吊顶 | 106 | ㎡ | 1、龙骨：铝方通配套龙骨； 2、附件、配件：吊杆、膨胀螺栓、角码、自攻螺丝、清洗剂等； 3、含安装。 | 25970.00 |
| 42 | 塑胶地板 | 106 | ㎡ | 1、塑胶地板； 2、耐磨、耐腐蚀； 3、水泥自流平打底，专用胶粘接，焊接封口，铲平，不得有气泡； 4、含安装。 | 21200.00 |
| 43 | 墙面处理 | 115 | ㎡ | 1、清理原墙面基础（此清理不含产墙皮）； 2、刷界面剂一遍；批刮腻子粉2-3遍找平、并打磨平整； 3、刷底漆一遍，面漆两遍。 | 11500.00 |
| 44 | 教室门 | 2 | 套 | 材质：热轧钢板，表面喷涂，尺寸（高×宽）：2000mm×920mm | 4000.00 |
| 45 | （隔断）铝合金 | 1 | 项 | 边框：铝合金隔断， 隔断主体：5mm钢化玻璃，规格（高×宽）约：2600mm×7800mm。 | 10000.00 |
| 46 | （隔断）铝合金门 | 1 | 扇 | 铝合金，8mm钢化玻璃，规格（长×宽）约：2000mm×900mm。 | 2200.00 |
| 47 | 电气配线、配管 | 108 | ㎡ | 电线、电缆、线槽桥架、线管等； 符合GB/T5023.3-2008/IEC60227-3:1997； 国标2.5mm，BV2.5，450/750V。 | 10800.00 |
| 48 | 文化装饰 | 1 | 项 | 要求设计有学科科学元素，异型结构符合整体设计理念，符合整体学科展示构造。材质包含KT板、PVC+UV雕刻、亚克力等，含设计安装。实验室文化窗帘设计，制作安装，材质油画布（全遮光），文化内容需经校方确认后方可实施。 | 10000.00 |
| 49 | 配电箱改造 | 1 | 套 | 原有配电箱改造，分流各支路电源，增加支路单片，含安装。 | 3500.00 |
| 50 | 系统集成 | 1 | 项 | 含实验室内全部： 1、用电器负荷，分流各支路电源，增加支路单片； 2、点位设计； 3、墙面处理实施； 4、顶部吊顶实施（含灯具）； 5、给排水改造； 6、五金设备铺设安装，调试； 7、材料上楼，讲台、边台拆除，垃圾清除等。 | 25000.00 |
| （四）物理实验室一 |  |  |  |  |  |
| 1 | 力电光综合实验仪 | 2 | 套 | 一、实验内容： 1、等效物像法测量凸透镜焦距实验； 2、透镜曲率和折射率测量实验； 3、激光波长测量实验； 4、双棱镜楔角测量； 5、自组望远测距系统测定顶棚到光轴距离； 6、光栅常数的测定； 7、衍射法测定细钢丝的线径； 8、自组四端接入双臂电桥测定细+钢丝低电阻和电导率； 9、自组测量系统测定细钢丝的杨氏模量。 二、详细技术参数： 1、方型精密光学导轨（长1.5米）1根，采用精密加工工艺，平稳性好，稳定性强，长期使用不易扭曲变形；配有多维可调滑座5个，滑座采用碰珠式装置；另配可精密调节位置测量的调节小平台1个（量程 -16cm～+16cm ）； 2、半导体激光器2台：功率＞2mW，发散角＜1.5mrad； 3、凸透镜(ø40mm，f=133mm)2个； 4、测微目镜1支（量程8mm,倍率＞10，精度0.001mm），用于可自组测距系统（测距误差＜0.5%，倍率＞15，测距范围1.5米～6米 ）； 5、机械可调狭缝：缝宽:0-3mm,缝高:10mm，4铬13不锈钢缝片； 6、菲涅尔双棱镜：外型尺寸(长×宽×高）约：5㎜×30㎜×20㎜，精度：37′±1′； 7、细钢丝夹具各1个； 8、配有二维可调光学支架； 9、二维透射光栅（每毫米50条）1个； 10、倾角可调位移刻度双面反射镜组（材质：航空轻质铝、外型尺寸约：长87mm×宽70mm、有效孔径：φ57mm、刻度旋转范围：0-360°、 调整精度：3°、位移精度：0.1mm）； 11、孔屏1个； 12、主机采用铝制砂黑框架材质，尺寸：为了便于实验的整体性，以及每个仪器的独立性和相互通用性，避免分体组合式空间占用面积较大，连线混乱，故本仪器采用主机一体组合式，节省实验空间，操作方便； 13、桥臂电阻四个：R1 、R2、R3和R4，阻值可分别取100Ω、1000Ω、10000Ω； 14、可变标准电阻RS有Ｃ1、Ｃ2、Ｐ1、Ｐ2四个引出端，由10×0.01Ω＋10×0.001Ω组成。其中10×0.001Ω是一个100分度的划线盘； 15、电源：1.5V输出，电流随负载阻抗的变化而不同，最大电流1.5A；指针式2A电流表指示输出电流大小； 16、电流换向开关，具有正向接通、反向接通、断路三档功能； 17、多量程检流计：非线性、±30μV、±100μV、±300μV、±1mV、±3mV、±10mV； 18、指零检流计用于指示电桥是否平衡，灵敏度可调； 19、面板上配有用于测量标准长度5cm ～ 50cm可调的标准细钢丝1个； 20、可连续调节加减拉力大小的数字式杨氏模量测量系统1个，采用数字显示连续加力模式，拉力最小分辨＜5g，量程0～10Kg； 21、该部分装置需固定在光导轨一端，测量方式为垂直向上，高度60cm～90cm可调 ，测量误差＜1% ； 22、该仪器均采用六角镀金接线柱； 23、实验配置：①、力学测量装置；②、电学测量装置；③、光学测量装置；④、旋转加力装置。 | 110000.00 |
| 2 | 实验误差 | 2 | 套 | 密度测量实验盒，内含：长方体1个、空心柱1个、实心柱1个、细钢丝1根；游标卡尺：0-150㎜；螺旋测微器：0-25㎜。 | 2000.00 |
| 3 | 在气轨上研究瞬时速度 | 2 | 套 | 1、用极限法测定瞬时速度； 2、深入了解平均速度和瞬时速度的关系； 3、用作图法(外推)和最小二成法处理数据； 4、气垫导轨；气垫导轨专用滑块； 5、配静音气源； 6、数字计时器； 7、同时配有专用光电门及测试支架； 8、挡光片：10㎜、30㎜、50㎜、100㎜。附件2套 /台。 | 11200.00 |
| 4 | 测定金属的杨氏模量（用金属丝的伸长测定弹性模量） | 4 | 套 | 1、带激光器瞄准的测量望远镜，放大倍数:30倍；物镜有效孔径：42㎜；视场角：1°26′标尺到光杠杆的最小距离：0.65m； 2、LED光源标尺照明； 3、大口径光杠杆，直径：ф60mm，带重锤平衡装置；反射镜片采用光学玻璃，无相差真空镀膜； 4、测量架高度：1.8米，测量支杆采用低惯性不锈钢； 5、测量砝码：1kg/只，共7只； 6、钢丝夹具采用有加力装置的向心锁紧结构； 7、附件：水平仪；待测钢丝；卷尺:2m；平板钢尺：300mm； 8、螺旋测微器：0-25㎜。 | 22400.00 |
| 5 | 研究单摆的运动特性 | 2 | 套 | - 主要技术参数： 1、采用铝型材料，黑色喷砂，抛光锻面氧化工艺；三角铸铁调整底座（含水准仪）；不锈钢支撑杆Φ16mm；测量有效长度1.2m； 2、弯尺30°大摆动； 3、摆球:不锈钢材质，直径20mm、25mm； 4、光电门及支架一副； 5、带卡口米尺、游标卡尺0-150mm，格值0.02mm； 6、电脑数字毫秒计：四位半数字显示。 （1）显示方式：LED、0.5″×5； （2）计时范围：0.01ms—99.999； （3）计数范围：0—99999； （4）测速范围：0.01cm/s—9999.9cm/s； （5）光电输入：双路、4门； ⑥、额定功耗：5W。 | 11200.00 |
| 6 | 利用气轨研究碰撞过程中动量和能量变化 | 2 | 套 | 1、气垫导轨；配静音气源； 2、数字计时器：同时配有专用光电门及测试支架； 3、卡尺、游标卡尺：0-150㎜； 4、挡光片：10㎜、30㎜、50㎜、100㎜； 5、气垫导轨专用滑块； 6、电子天平：量程1100g，读数精度0.01g；气垫导轨专用滑块2套。 | 14400.00 |
| 7 | 测量空气中的声速 | 2 | 套 | - 测量范围:0-350㎜ ； 2、数显容栅尺读数分辨率：0.01㎜（无螺距差）； 两个换能器之间的距离可以通过摇动手轮而改变，改变的量可以通过数显容栅尺读出； 3、精密丝杆传动范围：0-350㎜ 精致水槽； 4、声速测定相对误差：2.5%； 5、配双踪示波器20兆； 6、低频信号源： ①频率范围：正弦波：20Hz-100KHz，精度：0.001Hz，编码开关微调。方波：20Hz-1000Hz，精度：0.001Hz，编码开关微调；②功率输出：≥5W； ③幅度：Vp-p：20V，编码开关微调； ④信号放大器：0-55倍，编码开关微调，显示：六位数码管显示。 7、采用提拉式设计，无论测量空气或液体都不用移动水槽。 | 19200.00 |
| 8 | 弦线上的驻波实验 | 2 | 套 | 1、频率范围:20-1000Hz；最小分辨率：0.1Hz； 2、信号发生器频率稳定性：0.05Hz； 3、实验平台采用铝材； 4、先进砂黑氧化表面处理工艺； 5、平台长度：850mm； 6、附件包含：弦线：5根； 7、电子天平：量程1100g，读数精度0.01g；螺旋测微器；水准器；信号三通接头；砝码；双踪示波器。 | 18800.00 |
| 9 | 测定冰的熔化热 | 2 | 套 | 1、电子天平：量程1100g，读数精度0.01g； 2、数字温度传感器：测温范围为-25～125℃，允差为+0.5℃（0～100℃范围内）； 3、量热器； 4、制冷装置一套。 | 11000.00 |
| 10 | 测定固体的线膨胀系数 | 2 | 套 | 1、电热法测量：误差＜±3%； 2、输入：AC 220V； 3、功率≤80W； 4、测试样品：铜、铁； 5、微距测试工具：千分表； 6、同时配有千分表专用固定器； 7、数字温度计测量范围：0-100℃精度：0.1℃。 | 8400.00 |
| 11 | 测定液体的比热容 | 2 | 套 | - 电子天平：量程1100g； 2、读数精度0.01g； 3、数字温度传感器：测温范围为-25～125℃，允差为+0.5℃（0～100℃范围内）； 4、秒表：五位计时秒表； 5、带开始和复位功能； 6、最小分辨率0.01s； 7、满量程99999s，自动量程转换。 | 13000.00 |
| 12 | 学习使用数字万用电表 | 2 | 套 | 1、了解数字万用表的特点和基本性能指标； 2、学习使用数字万用表测量直流电压、直流电流和电阻以及检查电路故障； 3、学习使用电学仪器—电阻箱、定值电阻、直流电源等； 4、学习连接电路，掌握电学实验操作规程。四位半数字万用表，数量：5套/台； 5、直流稳压电源：0-15V；干电池：1.5V（配电池盒）；电 阻：100Ω2W，51Ω2W；电阻箱：0-99999.9Ω变阻器:1000Ω 0.5A。 | 9920.00 |
| 13 | 制流和分压电路 | 2 | 套 | 1、直流稳压电源：0-30V； 2、滑线变阻器：0-100Ω，最大电流：1.5A，0-1000Ω，最大电流：0.5A； 3、多圈电位器：0-1000Ω； 4、三位半数字万用表（有200μA量程） 数量：2套/台。 | 9000.00 |
| 14 | 测定直流电源的参数并研究其输出特性 | 2 | 套 | 1、干电池：1.5V（配电池盒）； 2、三位半数字万用表（有200μA量程）数量：2套/台； 3、电阻箱：0-99999.9Ω定值电阻：10Ω双刀双掷开关。 | 6000.00 |
| 15 | 磁电式直流电表的改装 | 4 | 套 | 1、指针式待改装表头； 2、电压源：0-2V,0-10V,二档量程，电压连续可调； 3、标准电压表：量程0-20V数字式电压表，精度0.1%； 4、标准电流表：带有量程功能，分为三个量程：200μA，2mA,20mA； 5、电阻箱：0-99999.9Ω。 | 21400.00 |
| 16 | 用量程为200mV的直流数字电压表组装多量程的直流电压表和直流电流表 | 2 | 套 | 1、三位半数字万用电表四位半数字万用电表； 2、直流稳压电源：0-15V； 3、电阻器：0-99999.9Ω； 4、多圈电位器：0-1000Ω； 5、变阻器：0-1000Ω； 6、最大电流0.5A； 7、待改装的数字电压表：200mV。 | 9000.00 |
| 17 | 测量非线性元件的伏安特性 | 4 | 套 | 1、直流稳压电源：0-15V； 0-300Ω，最大电流0.8A； 2、变阻器：0-100Ω，最大电流1.5A； 3、电阻箱：0-99999.9Ω； 4、非线性元件盒：含二级管、稳压管、白炽灯泡； 5、三位半数字万用表（有200μA量程）数量：4套/台。 | 24000.00 |
| 18 | 直流平衡电桥 | 2 | 套 | 1、电阻箱0-99999.9Ω 数量：5套/台； 2、待测电阻：20Ω,200Ω,2000Ω； 3、四位半数字万用表；直流稳压电源：0-15V； 4、指针式微安表；增配（1套/台）； 5、滑线变阻器：0-1000Ω,最大电流0.5A； 6、干电池：1.5V（配电池盒）。 | 12000.00 |
| 19 | 学习使用示波器 | 2 | 套 | 1、20MHz通用型双踪示波器； 2、信号发生器；整流波形仪； 3、直流稳压电源：0-30V；实验连接线。 | 19400.00 |
| 20 | 观测电容特性 | 2 | 套 | 1、电 容：10μF/35V、0.047μF 63V； 2、电阻箱：0-99999.9Ω； 3、直流稳压电源：0-30V； 4、信号发生器；双踪示波器； 5、三位半数字万用表； | 12600.00 |
| 21 | 黑盒子 | 2 | 套 | 1、信号发生器；双踪示波器； 2、四位半数字万用表； 3、电阻箱：0-99999.9Ω； 4、密封元件盒子（黑盒子）内含:电池、电容、10µF； 5、电阻：100Ω。 | 7000.00 |
| 22 | 测量温度传感器的温度特性 | 2 | 套 | 1、Pt100铂电阻温度传感器 5个/台； 2、Pn-1 Pn结温度传感器 5个/台； 3、数字温度计：-30℃～120.0℃，0.1℃， 2个/台； 4、四位半数字万用表；恒流源：0-1000mA； 5、电阻箱：0-99999.9Ω； 6、恒温系统：恒温水浴锅。 | 7720.00 |
| 23 | 测量热敏电阻的温度特性 | 2 | 套 | 1、NTC型热敏电阻；PTC型热敏电阻； 2、数字温度计：-30℃～120.0℃，0.1℃ （2个/台）； 3、四位半数字万用表；恒流源：0-1000mA； 4、恒温系统：室温-100.0℃；电阻箱：0-99999.9Ω； 5、冰水混合物保温瓶；开关及实验连接线。 | 9600.00 |
| 24 | 用霍尔效应测量磁场 | 2 | 套 | 1、直流恒流电源及数字式电流表； 2、IH量程0-199.9mA，分度值0.1mA； 3、IM量程0-1.999 A，分度值 1 mA； 4、VH量程0-199.9mV，分度值0.1mV； 5、三位半数字电压表量程0-2V.分度值1ｍV； 6、电磁铁间隙6㎜； 7、配霍尔探头：5个/台。 | 16400.00 |
| 25 | 测量光敏电阻的光电特性 | 2 | 套 | 1、暗箱（主机）内含：CdS-1光敏电阻（接收器），光源WYT电源：0-30V，6V； 2、三位半数字万用表：数量：2套/台； 3、可调电位器：0-1000ΩDM-V电压表DM-A电流表； 4、实验连接线、电源线。 | 11000.00 |
| 26 | 研究光伏探测器的光电特性 | 2 | 套 | 1、实验暗箱内含：待测用光伏探测器、数字功率计，白光电源； 2、0-5v可调直流电源电阻箱：0-99999.9Ω； 3、三位半数字万用表：数量2套（用于伏特计、电流计）。 | 10800.00 |
| 27 | 发光二级管的光电特性 | 2 | 套 | 1、红、绿、蓝发光二级管； 2、DM-200µA数字电流表； 3、DM-19.99V数字电压表； 4、三位半数字万用表；电阻箱0-99999.9Ω； 5、直流电源0-15V；电源开关。 | 7000.00 |
| 28 | 研究亥姆霍兹线圈轴线磁场分布 | 2 | 套 | 1、恒流源提供0～2.000A的励磁电流输出； 2、测单一线圈磁场时可最大输出励磁电流2A； 3、测双线圈磁场时可最大输出励磁电流1A； 4、励磁电流输出数值由三位半数字表显示； 5、励磁电流大小由励磁电流IM调节电位器调节； 6、可测量线圈轴向磁场； 7、线圈磁场强度数值由三位半数字表显示，单位mT。 | 16000.00 |
| 29 | 测定玻璃的折射率 | 2 | 套 | 1、 测量范围:0-50㎜ ； 2、测微读数鼓格值：0.01㎜； 3、测量精度：≤0.015㎜ ； 4、放大倍数：30×； 5、光学系统调整采用斜齿啮合； 6、观察方式45°目镜筒可360°旋转。 含45°反射镜1套 7、带有专用固定器的半导体激光器； 8、玻璃砖、钢板尺30CM。 | 11600.00 |
| 30 | 测量薄透镜的焦距 | 2 | 套 | 1、三角光学导轨：铸铁，导轨长：1520㎜； 2、滑座采用碰珠式装置；固定移动滑座、可调移动滑座； 3、凸透镜：Ф40㎜ F：120㎜ 5套/台； 4、凹透镜：Ф40㎜ F：-100㎜ 5套/台； 5、带刻度网格屏； 6、平面反射镜及俯仰调节架白炽灯源及备用灯泡； 7、1字物屏（含毛玻璃）单顶针、双顶针双杆透镜夹三孔屏弹簧片夹。 | 18000.00 |
| 31 | 望远镜和显微镜 | 2 | 套 | - 三角光学导轨：铸铁，导轨长：1520㎜； 2、滑座采用碰珠式装置；固定移动滑座、可调移动滑座； 3、凸透镜：Ф30-40㎜(F：50㎜、100㎜、270㎜) 每种各5个； 4、可调平面反射镜含三维调节架； 5、可变口径双杆透镜夹Ф30-80㎜1字物屏（含毛玻璃）； 6、三孔屏、小弹簧片夹、带刻度网格屏； 7、白炽灯源5米卷尺钢板尺60CM ； 8、立式读数显微镜。 | 18000.00 |
| 32 | 光的干涉现象 | 4 | 套 | 1、三角光学导轨：铸铁，导轨长：1520㎜； 2、滑座采用碰珠式装置；固定移动滑座、可调移动滑座； 3、菲涅尔双棱镜及转盘； 4、可调机械狭缝机械狭缝转盘； 6、凸透镜Ф40㎜ F：150㎜毛玻璃屏 每种透镜5个/台； 6、测微目镜支架立式测微读数显微镜； 7、白炽灯源扩束镜透镜夹Gp20Na钠光灯源； 8、HJ-1型氦氖激光器及支架。 | 48000.00 |
| 33 | 研究光的夫琅禾费衍射现象 | 2 | 套 | - 三角光学导轨：铸铁，导轨长：1520㎜， 2、滑座采用碰珠式装置；固定移动滑座、可调移动滑座； 3、GP20Na钠光灯源； 4、HJ-1氦氖激光器及支架凸透镜Ф40㎜（F:150㎜F:50㎜）每种透镜5个/台）； 5、小孔光阑可调机械狭缝及狭缝转盘； 6、擦图片、光栅板毛玻璃屏； 7、立式测微读数显微镜白炽灯源透镜夹； 8、二维调节架卡尺0-150㎜。 | 22000.00 |
| 34 | 调节分光计并用掠入射法测定折射率 | 4 | 套 | 一、分光计： 1、仪器测角精度1′； 2、光学参数：平行光管、望远镜系统物镜：焦距168㎜ 、通光口径φ22㎜、试场3°22′、望远镜系统目镜焦距24.3mm； 3、平行光管、望远镜物镜间的最大距离：120mm； 4、狭缝宽度调节范围：0-2㎜； 5、目镜视度调节范围：≥±5屈光度； 6、载物台：直径φ70mm、旋转角度360°、升降范围20mm； 7、刻度盘规格：范围0-360°、格值0.5°、游标读数示值1′； 8、照明采用长寿命高亮度绿色发光二级管； 9、特点：平行光管两侧分别装有固定可调支架，防止镜管折坏； 10、等边三棱镜：外型尺寸(长×宽×高）约40㎜×40㎜×30㎜，精度：60°±1′，两面抛光； 11、变压器电源3V； 12、手持放大镜：有效面积ø50mm，放大倍率10倍； 13、光栅300L/mm ，尺寸(长×宽×高）约：605㎜×425㎜×1.5㎜； 14、稳定性光栅座尺寸约：ø52mm×42mm×10mm×12mm，防止光栅片破损； 15、平行平板Ф30㎜，半反半透，带座； 16、外形尺寸(长×宽×高）约：518mm×251mm×250mm。 二、钠光灯源： 1、安全磁灯头座防破碎，升降式调节架，方形灯罩除上下升降外还可以90度翻转照明，3视挂式毛玻璃窗口可拆卸； 2、额定电压220V，工作电压15V，含钠光灯管1只； 3、电感式，安全性能好。 4、无需保险丝，自带短路保护装置。 | 26000.00 |
| 35 | 观测氢原子光谱 | 2 | 套 | - 分光计： 1、仪器测角精度1′； 2、光学参数：平行光管、望远镜系统物镜：焦距168㎜ 、通光口径φ22㎜、试场3°22′、望远镜系统目镜焦距24.3mm； 3、平行光管、望远镜物镜间的最大距离：120mm； 4、狭缝宽度调节范围：0-2㎜； 5、目镜视度调节范围：≥±5屈光度； 6、载物台：直径φ70mm、旋转角度360°、升降范围20mm； 7、刻度盘规格：范围0-360°、格值0.5°、游标读数示值1′； 8、照明采用长寿命高亮度绿色发光二级管； 9、特点：平行光管两侧分别装有固定可调支架，防止镜管折坏； 10、等边三棱镜：外型尺寸(长×长×长×高）约40㎜×40㎜×40mm×30㎜，精度：60°±1′，两面抛光； 11、变压器电源3V； 12、手持放大镜：有效面积ø50mm，放大倍率10倍； 13、光栅300L/mm ，尺寸约：长60×宽42×高1.5㎜； 14、稳定性光栅座直径ø52×长42×宽10×高12mm防止光栅片破损； 15、平行平板Ф30㎜，半反半透，带座； 16、外形尺寸：长518×宽251×高250mm； 二、氢灯源： 1、输入电压：AC220V±10%； 2、输出电压：2000V±5%； 3、电流输出：4mA—8mA； 4、氢：紫色，辐射稳定的氢光谱（波长431.4nm、486.1nm和656.3nm）； 5、电流表显示0-10mA，微电流调节装置； 6、微调升降调节装置，圆铸铁底座，黑色有机玻璃壳体，尺寸(长×宽×高）为：240mm×110mm×60mm； 三、GP20Hg低压汞灯源： 1、安全磁灯头座防破碎，升降式调节架，方形灯罩除上下升降外还可以90度翻转照明，3视挂式毛玻璃窗口可拆卸； 2、额定电压220V, 工作电压15V，含汞光灯管1只； 3、电感式，安全性能好。 4、无需保险丝，自带短路保护装置。 四、1200L/㎜全息光栅。 | 19000.00 |
| 36 | 试验讲台 | 1 | 张 | 1、钢木结构，尺寸(长×宽×高）约：2800mm×800mm×800mm，台面采用12.7 mm厚实芯理化板，四周做加厚至25 mm磨边处理； 2、台身结构：柜身：柜身主体背板及吊板采用16mm厚优质贴面板，(基板为E1级环保板)；外露的截面采用硬质PVC封边。 | 8200.00 |
| 37 | 试验台 | 6 | 张 | 1、钢木结构，尺寸(长×宽×高）约：2800mm×1200mm×800mm，台面采用12.7 mm厚实芯理化板，四周做加厚至25 mm磨边处理； 2、台身结构：柜身：柜身主体背板及吊板采用16mm厚优质贴面板，(基板为E1级环保板)；外露的截面采用硬质PVC封边条，用机械高温热压封边。 | 51600.00 |
| 38 | 实验凳 | 48 | 只 | - 产品规格约：凳面直径300mm，高度410-550mm（高度可调）； 2、技术参数：凳面采用3mm厚聚丙烯一体注塑成型，接触面为皮纹处理，采用曲面设计增加接触面积，符合人体工程学；凳面弧形挡边设计；实验凳选用气杆，与凳面连接处安装加宽加强防爆机构，气杆防尘套（Ø70×170mm）为聚丙烯一体注塑成型表面磨砂处理；支架选用半径为230mm五星脚，不占用空间面积，五星脚采用高强度尼龙材料一体注塑成型，具有结构牢固、耐酸碱腐蚀等特点。 | 7680.00 |
| 39 | 实验边台1 | 1 | 组 | 1、钢木结构，规格约：长5600㎜×宽650㎜×高800㎜，台面采用12.7 mm厚实芯理化板，四周做加厚至25 mm磨边处理； 2、台身结构：外露的截面采用硬质PVC封边条用机械高温热压封边。 | 11000.00 |
| 40 | 实验边台2 | 1 | 组 | 1、钢木结构，规格约：长5500×宽650㎜×高800㎜，台面采用12.7 mm厚实芯理化板，四周做加厚至25 mm磨边处理； 2、台身结构：外露的截面采用硬质PVC封边条用机械高温热压封边。 | 11000.00 |
| 41 | 交互智能平板 | 1 | 台 | - 整机屏幕要求 1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。采用钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面。玻璃厚度≤4mm，玻璃表面硬度≥9H； 2、整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写更加顺滑，防眩光效果更加优异； 3、整机屏幕采用≥86英寸UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。屏幕采用灰度等级≥128级； 4、整机内置 2.1 声道扬声器，前朝向≥ 15W中高音扬声器 2 个，后朝向≥ 20W 低音扬声器 1 个，额定总功率≥ 50W；（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于扬声器功能的检测报告复印件） 5、整机内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射； 6、Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m； 7、Wi-Fi和AP热点均支持频段 2.4GHz/5GHz ，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac标准； 8、内置蓝牙模块，能连接外部蓝牙音箱播放音频，也能接收外部手机通过蓝牙发送的文件，内置蓝牙模块工作距离不低于12m；（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于内置蓝牙功能的检测报告复印件） 二、内置电脑配置要求 1、采用模块化电脑方案，PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔； 2、机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体尺寸(长×宽×高）不小于22cm×17cm×3cm以预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热； 3、CPU：i5 CPU 或更优配置； 4、内存：8G笔记本内存或更优配置； 5、硬盘：256G SSD固态硬盘或更优配置； 6、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI； 7、具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB； 8、具有标准PC防盗锁孔。 三、教学操作功能要求 1、整机具备至少6个前置按键，实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作；（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于前置按键功能的检测报告复印件） 2、整机具有护眼功能，可通过前置面板物理功能按键一键启用护眼模式；（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于护眼功能的检测报告复印件） 3、微课简易录：设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制；（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于一键录屏功能的检测报告复印件） 4、三合一按键设计：同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下轻按按键开机；开机状态下轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于三合一电源按键功能的检测报告复印件） 四、书写触摸设计 1、支持红外触控，支持Windows系统中进行20点或以上触控，安卓系统中进行 10 点或以上触控，支持红外笔书写； 2、触摸分辨率32768×32768，触摸响应时间≤4ms，触摸最小识别物≤3mm； 3、整机屏幕触摸有效识别高度不超过3.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过3.5mm时，触摸屏识别为点击操作； 4、触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写； 5、Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Linux、Mac Os系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动；（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于触摸框免驱功能的检测报告复印件） 6、触摸屏在照度100k lux 环境下可正常工作。 五、整机功能设计 （一）安全节能功能 1、机身具备防盐雾锈蚀特性，且满足GB4943.1-2011标准中的防火要求； 2、整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损； 3、整机在0℃- 40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损； 4、支持标准、HDR、节能图像模式调节； 5、支持黑板关闭后整机自动节能，当整机安装到推拉黑板中时，关闭推拉黑板一分钟，整机自动熄屏； 6、整机在五分钟内处于无信号接收状态时，能够自动关机； 7、整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。 （二）摄像头麦克风功能 1、整机内置非独立的高清摄像头，可拍摄不低于 800 万像素数的照片；（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于内置摄影头功能的检测报告复印件） 2、整机内置摄像头（非外扩），PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别；（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于二维码扫码功能的检测报告复印件） 3、内置摄像头、麦克风，无外接线材连接，无可见模块化拼接，未占用整机设备端口； 4、整机内置非独立外扩展的阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m；（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于内置麦克风功能的检测报告复印件） 5、具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。 （三）整机接口功能 1、支持前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过标准Type-C线连接至整机Type-C口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线；（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于Type-C接口功能的检测报告复印件） 2、外接电脑设备通过机外Type-C线连接至整机Type-C口，可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑可拍摄教室画面； 3、前置Type-C接口，支持通过外部线缆，实现外接电脑HDMI信号的接入显示。 4、整机具备不少于1路侧置双通道USB接口，双系统USB接口支持Windows和Android双系统读取外接存储设备数据和识别展台信号；（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于侧置双通道USB接口功能的检测报告复印件） 5、支持通过Type-C接口U盘进行文件传输，兼容手机充电。 （四）中控菜单及上网功能 1、内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、护眼、声音调节整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单； 2、整机无需外接无线网卡，在Windows系统下接入无线网络，切换到嵌入式Android系统下可直接实现无线上网功能，不需手动重复设置； 3、部署单根网线可实现Android、Windows双系统有线网络连通。 （五）多媒体教学功能 1、具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下可识别五指上、下、左、右方向手势滑动并调用响应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式； 2、支持半屏模式，将Windows显示画面上半部分下拉到显示屏的下半部分显示，此时依然可以正常触控操作Windows系统，点击非Windows显示画面区域，即可退出该模式，无需其他设置；（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于半屏模式功能的检测报告复印件） 3、前置 USB 接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用转轴式翻转； - 整机在任意通道的侧拉栏批注模式下，支持通过手势识别调出板擦工具擦除批注内容，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小； 5、整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于供电保护功能的检测报告复印件） （六）安全锁定功能 1、支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键锁定，锁定后无法随意自由操作，需要使用时插入USB key可解锁； 2、支持锁定屏幕触摸和整机前置按键，可通过遥控器、十指长按屏幕5秒、软件菜单（调试菜单）实现该功能，也可通过前置面板的物理按键以组合按键的形式进行锁定/解锁； 3、具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键熄屏功能。 （七）其他功能 1、从外部通道切换到内部PC通道后，触摸框在1s内达到可触控状态。从PC通道切换到外部通道后在4s内达到可触摸状态； 2、整机内置专业硬件自检维护工具（非第三方工具），支持对触摸框、PC模块等模块进行检测，针对不同模块给出问题原因提示； 3、整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复整机系统及Windows操作系统到出厂默认状态，无需额外工具辅助； 4、支持外接信号输入时功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。 六、嵌入式系统设计 1、嵌入式系统版本不低于Android9.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB； 2、支持传屏功能，可以将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示； 3、支持自定义开机通道，用户可设置默认通道，开机自动进入无需手动切换； 4、外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠可直接使用于外接电脑； 5、外接电脑设备通过HDMI线投送画面至整机时，再连接TypeB USB线至整机触控输出接口，即可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可拍摄教室画面； 6、支持通道自动跳转功能，如整机处于正常使用状态，HDMI信号接入时，能自动识别并切换到对应的HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道，自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转； 7、嵌入式Android操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换； - 嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科专用背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图； 9、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可导出PDF、IWB、SVG格式。支持10种以上平面图形工具，支持8种以上立体图形工具； 10、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持全局漫游，并对全局内容进行预览和移动； 11、无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、WPS软件使用、网页浏览； 12、支持同一支红外笔笔头、笔尾书写不同的颜色，且颜色可自定义； - 支持将自定义图片设置为开机画面； 14、在嵌入式Android操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。 七、互动白板软件 （一）整体设计 1、采用备授课一体化框架设计，教师可根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式，适用于教室、办公室等不同教学环境，便于教师教学使用； 2、软件为用户提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于200G的个人云空间； 3、软件须为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号； 4、互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件； 5、互动教学课件支持开放式云分享：分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的web链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期； 6、上传下载一体化云存储：备课时支持将云空间中存储图片、音频、视频、Flash等素材插入课件，同时支持将课件中的图片、音频、视频、Flash、PPT等素材右键上传至云空间； 7、互动课件与多媒体素材的云空间相互独立，互不干扰；教师可新建课件组或素材文件夹对教学资源进行个性化的分类与标记，便于管理；多媒体素材库内的素材可随时插入互动课件，互动课件内的多媒体素材可在课件内直接上传至多媒体素材存储空间，便于教师调用、采集教学素材； 8、互动课件内容的编辑修改无需人为保存即可自动同步至云空间，可根据教师需要调整云空间自动同步的时间间隔，避免教学资源的损坏、遗失； 9、编辑多份互动课件时，教师可一键将所有处于编辑状态的课件同步到互动课件云空间； 软件支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种格式，保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。 （二）课堂互动功能 1、判断题竞赛游戏：支持创建判断题竞赛游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生进行判断对错游戏竞争。提供多种预设游戏背景模版，模版样式支持自定义修改。支持记录和展示学生作答结果，便于课堂知识点对比讲解； 2、互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应对象，将不同对象拖拽到对应类别容器中系统自动辨识分类，分类正误均有相应提示；竞争模式下可记录不同操作者的动作和用时并自动排名。类别和对象的样式、数量均支持自定义修改。系统需提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性； 3、智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，填空选项支持并列选项，并列选项支持答案互换，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统自动判断答案正误，系统需提供不少于10种游戏模板，且模板样式支持自定义修改； 4、智能配对游戏：支持创建配对游戏，教师可随意将知识点进行配对。当开始配对游戏时，拖动知识点进行配对，系统将自动判断是否正确。系统至少提供10种游戏模版，且模版样式支持自定义修改，同时支持设置干扰项； 5、分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生开展竞争游戏。提供不少于3种难度、10种游戏模版供选择，且模版样式支持自定义修改。支持记录和展示学生作答结果，便于课堂知识点对比讲解； 6、课堂互动游戏支持云储存，编辑完成的活动可一键存储至教师云空间，便于在不同课件中直接调用，无需反复编辑。 （三）学科工具 1、语文工具 （1）提供覆盖小学、初中、高中的古诗词、古文教学资源：包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频。内嵌诗词百科链接，一键跳转展示诗词及作者详细背景介绍；全部古诗词资源按照年级学段、朝代、诗人进行精细分类，教师仅需点击分类关键词即可快速跳转至对应诗词资源，无需输入诗词名称即可快速检索，支持教师直接搜索诗词、古文名称或作者名称进行查找；支持教师自由添加古诗词教学资源，教师可使用模板三步创建古诗词内容和翻译自主创建的古诗词，并自动保存至云端供教学复用。备课时可对原文进行注释、标重点等操作；提供原文朗读音频，全部诗词、古文均配备专业朗读配音，朗读音频支持关键帧打点标记； （2）具备汉字生字卡，直观展示汉字部首、笔画数量，笔画书写支持分步展示和连续展示，教师可一次性生成多个汉字生字卡，同步生成数量不少于5个。支持在田字格上手写输入汉字并自动识别为印刷体，可展示该汉字的部首、读音、笔画顺序、笔画数量等； （3）拼音工具：支持在拼音格中输入拼音字母，可展示该字母的标准四声读音以及笔画。 2、数学工具 （1）立体几何工具 ①可自由绘制长方体、立方体、圆柱体、圆锥等立体几何图形。任意调节几何体的大小尺寸，支持几何图形按比例放大缩小和通过单独调整长宽高（半径/高）改变几何体大小； ②支持为长方体、圆柱体、圆锥等几何体的各面、棱分别填涂颜色，并且可通过360°旋转观察涂色面与未涂色面；几何体支持平面展开，预置长方体、立方体“141、132、222、33”型展开方式，展开后可对涂色面进行查看，有助于学生的空间想象； ③具备几何体智能吸附功能：同类几何体相互靠近时，可智能识别吸附。 （2）数学画板工具 ① 支持课件中插入在线数学画板，授课时一键打开使用； ② 提供不少于500个数学画板资源，按照小学、初中、高中学段数学学科主要知识点分类，便于教师查找使用； ③ 内置画板课件展示生动直观，可动态展示平面几何的变化：如小学几何四边形，可动态演示四边形的不同形态间的变化；中学函数的平方差公式讲解，可将平方差公式通过图形具象展示其计算原理； ④ 提供个人画板供教师自由创作，具备点、线、面等基础元素和线段中点、椭圆焦点、极坐标方程等数十种数学常用工具。创建后可一键将画板无缝嵌入课件。 （3）函数公式：支持中英文、数学公式的编辑输入，可快速输入方程组、脱式运算，提供总数不少于60个数学符号及模板；预置不少于20个常用数学公式，无需编辑一键插入，输入内容可用不同颜色标记及重复编辑； （4）数学函数图像：可快速生成包含一次函数一次函数、二次函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数等图像，也可自定义输入函数表达式生成图像；在同一坐标轴上支持同时绘制6个及以上函数表达式，可显示函数与函数图像彼此相交、函数与坐标轴相交的交点坐标。可缩放函数图像与坐标轴，可显示坐标网格，函数图生成后可重新编辑； （5）平面几何工具：可自由绘制线条、线段及射线；可自由绘制任意边数及角度的图形，自动显示内角角度，支持编辑内角角度对图形进行精细调整；可自由绘制扇形及圆形，并显示圆心角、圆周角角度；可自由标注几何图形的顶点字母，支持大小写字母输入，便于授课讲解。提供具有智能吸附的辅助线工具，教师可快速自由绘制所需辅助线； （6）尺规工具：提供直尺、三角板、量角器及圆规工具，尺工具支持旋转、伸缩，可实时显示绘制线条长度；圆规工具可更换笔触颜色，模拟真实圆规作图。 3、英语工具 （1）AI智能纠错：软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。 （2）英汉字典：支持输入英文单词生成单词卡和详解页，包含单词的释义、读音、例句、词组、近义词等，可插入多个单词卡，同时支持教师自定义编辑单词释义、创建未收录的生僻单词供授课使用。可将插入的单词卡一键切换至详解页进入单词详解模式，支持教师自定义编辑单词释义、例句、词组和近义词，且提供不少于6种详解页背景模板供选择。 （3）四线三格：配置英语学科四线三格，可直接键入人教版英语辅助教材配套的手写字体。 （4）听写：配置英语学科听写工具，覆盖小初高不少于8000个英语单词，支持自定义选择单词。自定义听写频率和次数，一键生成听写卡；授课模式支持一键开启听写朗读。 4、地理工具 （1）书写工具具备地图图示（如铁路、城墙、山峰、港口、机场等）笔迹，可直接进行图示标注； （2）提供三维立体星球模型，内含太阳系全览模型、行星模型、卫星模型，支持360°自由旋转、缩放。太阳系全览模型、行星、卫星使用模型嵌套设计，无需切换界面，可从太阳系逐层定位至卫星；提供丰富的地理教学图集，可查看行星的详细数据信息（包括名称、赤道直径、质量、自转周期、日心轨道周期、表面重力、温度等）和内部结构信息（地壳、地幔、外核、内核等），支持地球模型直接进行平面/立体转换，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带等内容，方便教学。 5、化学工具 （1）化学方程式编辑器：提供化学方程式快速编辑工具，当输入一个化学元素时，软件界面将自动显示出和该元素相关的多个常用化学反应方程式，可直接选择使用。插入后的化学方程式可重新编辑； （2）化学视频： ①支持课件中插入在线化学视频，授课时一键打开使用； ② 提供不少于300个化学视频资源，按照初中、高中学段数学学科主要知识点分类，便于教师查找使用； ③视频内提供多种清晰度播放选择以适配教室网络环境，教师可切换播放速度的快慢。 6.美术工具 （1）内置专用美术画板工具，提供毛笔、油画笔等笔触，具备符合绘画调色教学需求的模拟调色盘，可选择不同颜色混合调色，便于学生理解调色合成过程。 八、学情管理平台： 基础架构： 1、产品采用Saas的服务模式，后台应用B/S架构设计，支持学校管理者在Windows、Linux、Android、iOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可统计全校教师软件活跃数据、点评数据及课件上传等数据； 2、多端登录：支持管理员及教师使用网页端、移动端登录，移动端支持查看网页端数据信息，教师榜单，并定期推送数据分析报表，帮助学校检验信息化教学成果。 学情管理： 1、学校通知：管理员可根据组织架构信息，自由选定教师发送学校通知。发送后，管理员可实时查阅教师已读、未读情况。通知的发送、接收都可在微信小程序中完成，方便随时随地进行通知的查阅和管理； 2、教师考勤：具备教师GPS定位打卡考勤功能。学校管理员可设置考勤时间、考勤范围，还可以查看和导出考勤数据报表。教师可在移动端进行GPS考勤，到达学校范围后即激活打卡，支持入校、离校、迟到、早退等多种打卡类型； 3、组织架构：管理员可自定义构建部门，亦可将教师导入相应的部门，方便进行分组管理。支持管理者在移动端审核教师入校，方便快速处理教师的申请。 4、教研结构：支持管理者按照学段-学科-年级快速创建教师的教研组织结构，方便教师信息的分类管理； 5、人员管理：支持管理员通过多种方式邀请教师入校，包含直接导入教师、链接邀请入校、二维码邀请入校。支持以姓名、手机号快速搜索教师，同时支持导出学校教师名单； 6、申请入校：教师输入学校账号以及入校验证信息完成入校申请，管理员审核申请后即可入校；支持教师通过回答自定义验证问题直接入校； 7、信息管理：支持修改管理员、教师的账户信息，支持管理员上传校徽，并对本校内管理者账户都可见。 8、班级管理：支持查看校内每个班级的班主任、班级人数，查看每位学生的课堂行为点评，了解每位学生情况，便捷进行班级管理。 九、教师在线学习平台： 1、平台架构要求： （1）培训平台采用B/S混合云架构设计，无需本地额外部署服务器等设备即可实现教师信息化技能培训学习； （2）支持Windows、Android、IOS、MAC OS X等多种操作系统通过网页浏览器登陆操作，提供多种智能身份识别方式：支持通过账号登录、手机扫码登录等方式，方便用户使用。 2、账号管理： （1）支持账号免费注册登录，可设置账号昵称、密码以及相应的学科学段，并可绑定微信； （2）平台具备独立的学习信息统计功能，用户登录后即可进行记录：支持独立一门课程身份认证，通过认证后进入学习；支持记录单组培训课程的学习信息，进入课程即可查看；支持记录并汇总用户学习过的课程，并定时向用户推动课程更新信息；用户可以从个人学习记录入口，快捷访问已学习过的课程。 3、系统集中研修： （1）完整学习流程：每组课程支持在线看课、测试； （2）课程信息预览与分享：课程浏览页面需具备基本的讲师介绍、课程介绍、课程目录；且支持课程分享到各大主流社交平台； （3）单元管理：支持自定义课程单元。可以在课程目录中，将课程内所有单个音视频、考试、图文等素材，以单元形式进行整合；还可以对每个单元进行加锁设置，指定自动解锁时间，协助用户拆分学习任务，制订学习计划； （4）多种格式的课程：支持多种形式格式的内容，音频课程、视频课程、直播课程（语音/视频皆可）多种形式的在线课程学习，并可以直接看到课程的学习进度和完成情况； （5）在线考试：支持自定义在线考试。可设置考试试题、考试分数、考试时间等详细信息；用户在课程页可预览考试合格分数要求，并在考试后实时查看个人考试进度、得分和合格情况。 十、其它要求： 1、全国24小时免费电话保修、二维码扫描保修、区域化驻地技术工程师专线保修。 | 28000.00 |
| 42 | 有源一体化音箱 | 1 | 套 | 1、采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能； 2、双音箱有线连接，机箱采用塑胶材质，保护设备免受环境影响； 3、输出额定功率: 2×15W，喇叭单元尺寸≥5寸； 4、端口：220V电源接口×1、Line in×1、USB×1； 5、专门为教室声学环境设计的合适扩声效果，距离音箱10米处声压级≥75dB； 6、麦克风和功放音箱之间采用数字U段传输技术，有效避免环境中2.4G信号干扰，例如蓝牙及WIFI设备； 7、配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能； 8、支持教师扩声和输入音源叠加输出，可对接录播系统实现教师扩声音频的纯净采集，避免环境杂音干扰采集效果。 | 1500.00 |
| 43 | 无线麦克风 | 1 | 套 | - 采用功放及有源音箱一体化设计； 2.双音箱配对，采用木质材质，保证声音还原度； 3.输出功率: 2×15W； 4.端口：电源×1、Line in×1、Line out×1、U盘接口×1； 5.支持专业无线麦克风接收技术数字U段无线麦克风扩音接收，有效避开wifi干扰； 6.配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能，在麦克风挂绳模式下会自动打开； 7.支持蓝牙无线接收，方便老师分享移动设备上的音频。蓝牙支持密码模式，防止学生连接； 8.支持安卓手机通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量、设置蓝牙名称、设置蓝牙密码等功能，方便教师对音箱的管控； 9.支持扩音和输入音源叠加输出，方便与录播系统结合，或者通过串联功放支持更大环境扩音。 | 680.00 |
| 44 | 实物展台 | 1 | 套 | - 硬件部分： 1、整机采用圆弧式设计，无锐角；同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题； 2、采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修； 3、A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装； 4、支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动； 5、展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关； 6、带自动对焦摄像头；外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别； 7、具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。 （二）软件部分： 1、支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作； 2、支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动； 3、支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示； 4、老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容； 5、可选择图像、文本或动态三种情景模式，适应不同展示内容； 6、具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰； 7、支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题； 8、支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。 | 1000.00 |
| 45 | 智能笔 | 1 | 套 | - 采用笔型设计，具有三个遥控按键（上下翻页和功能键），既可用于触摸书写，也可用于远程操控； 2、采用2.4G无线连接技术，无线接收距离最大可达15米； 3、无线接收器采用微型nano设计，并能收纳在笔上，整洁美观； 4.使用单节7号电池驱动，并带自动休眠节电设计； 5、单接收器设计，android、windows双系统同时响应。只需安装一个接收器，双系统都能响应智能笔的操作指令； 6、支持白板课件、PPT、PDF等多种格式的课件进行远程无线翻页； 7、功能按；通过长按/短按实现两种快捷功能，方便教师操作； 8、支持自定义按键功能，可选功能包括：一键启动任意通道批注、一键启动/退出PPT播放、一键启动PPT批注、一键启动任意通道冻结与放大屏幕内容。 | 330.00 |
| 46 | 推拉黑板 | 1 | 套 | 1、结构：四块组合，双边推拉一体机居中设计，整体由四块同等大小的书写板以及铝合金边框组成，一体机两侧固定两块书写板与之平齐，一体机前侧为两块滑动书写板，推拉流畅，确保一体机使用安全方便；（中标人提供图样，经使用人同意后方可实施） 2、规格尺寸约：≥长4300mm×宽1300mm，需保证与触控设备尺寸有效对接，并可根据学校实际情况进行调整，确保配套使用方便、美观，不用拆除整个推拉板即可实现对一体机的维护； 3、书写板面：颜色：根据使用方要求定；表面光滑、易写易擦，不反光、耐刮、耐磨、不变形、不打滑，整板无拼接，坚固耐用，厚度≥0.3mm，硬度≥4H，光泽度≤12GU，可吸附磁钉；没有因黑板本身原因产生的眩光，书写流畅字迹清晰、色彩协调可视效果佳；板面表面附有一层透明保护膜； 4、内芯材料：采用抗压、防潮、吸音，书写无吱咔声，改善书写手感。背板：采用优质钢板，厚度≥0.25mm，流水线一次成型，间隔80mm压有20mm凹槽； 5、边框：挤压一次成型，防眩光，不反光，保护学生视力；表面氧化、磨砂涂层处理，无划伤，无色差，抗腐蚀。承重部分适当加厚，保证牢固安全；一体化效果，确保与触控设备厚度匹配；轮滑道能结构性解决滑轮受粉尘影响的情况； 6、包角材料：采用抗老化高强度抗疲劳ABS工程防爆塑料注塑成型，模具一次成型，一体化包角，无拼接, 无尖角毛刺。符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》； 7、黑板滑轮：每块滑动板上框均匀安装减震消音双组吊轮，下框采用双组滑块，保证滑动流畅、噪音小、前后定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于0.5mm。各4组，上下均匀安装，推拉顺畅自如，无卡挤现象和尖锐的摩擦声，稳定； 8、限位档：黑板内侧固定位置装有隐藏式限位装置，限制滑动板滑动位置，拒绝撞击立框，保护边框，防止挤手，美观安全； 9、易维护性：配有与书写板同色同质的封板，置于一体机的上下两侧，可自由拆装，不用拆除整个推拉板即可实现对一体机的维护； 10、安全性：整体推拉板由一把锁具控制，锁具无外露可拆部件，安全防护一体机的安全；保证使用者安全，不会挤手；黑板固定要考虑到墙体的特殊性，保证黑板安装牢固可靠；符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》；隐形安装、没有外露的挂接件，符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》； 11、根据所选黑板，提供书写耗材一套：新型成膜墨水笔≥3支（红色蓝色黑色各1支）；环保墨水≥3瓶（红色蓝色黑色各1瓶），墨水容量每瓶100ml；板擦≥1个；黑板专用清洁毛巾 ≥1条。 | 1800.00 |
| 47 | 吊顶 | 106 | ㎡ | 1、龙骨：铝方通配套龙骨； 2、附件、配件：吊杆、膨胀螺栓、角码、自攻螺丝、清洗剂等； 3、含安装。 | 25970.00 |
| 48 | 塑胶地板 | 106 | ㎡ | 塑胶地板，耐磨、耐腐蚀，水泥自流平打底，专用胶粘接，焊接封口，铲平，不得有气泡，含安装。 | 21200.00 |
| 49 | 墙面处理 | 110 | ㎡ | - 清理原墙面基础（此清理不含产墙皮）； - 刷界面剂一遍；批刮腻子粉2-3遍找平、并打磨平整； 3、刷底漆一遍，面漆两遍。 | 11000.00 |
| 50 | 教室门 | 2 | 套 | 规格（长材质：热轧钢板，表面喷涂，尺寸（高×宽）：2000mm×920mm | 4000.00 |
| 51 | 文化装饰 | 1 | 项 | 要求设计有学科科学元素，异型结构符合整体设计理念，符合整体学科展示构造。材质包含KT板、PVC+UV雕刻、亚克力等，含设计安装。文化内容需经校方确认后方可实施。 | 10000.00 |
| 52 | 电气配线、配管 | 108 | ㎡ | 电线、电缆、线槽桥架、线管等； 符合GB/T5023.3-2008/IEC60227-3:1997； 国标2.5mm，BV2.5，450/750V。 | 10800.00 |
| 53 | 配电箱改造 | 1 | 套 | 原有配电箱改造，分流各支路电源，增加支路单片，含安装。 | 3500.00 |
| 54 | 窗帘 | 1 | 项 | 现场定制，涤纶布料，厚度合适不透光，并配滑轨或滑竿，窗帘高度置顶到底。窗顶到地面。 | 3000.00 |
| 55 | 系统集成 | 1 | 项 | 含实验室内全部： 1、用电器负荷，分流各支路电源，增加支路单片； 2、点位设计； 3、墙面处理实施； 4、顶部吊顶实施（含灯具）； 5、五金设备铺设安装，调试； 6、材料上楼，讲台、边台拆除，垃圾清除等。 | 25000.00 |
| 56 | 墙柜 | 2 | 项 | 1、尺寸（长×宽×高）约=4000mm×500mm×2000mm。 | 24000.00 |
| （五）物理实验室二 |  |  |  |  |  |
| 1 | 偏振光实验仪 | 1 | 套 | 一、实验内容要求： 1、光的偏振现象、起偏和检偏； 2、折射光的偏振； 3、验证马吕斯定律； 4、反射光的偏振； 5、旋光现象； 6、布儒斯特角； 7、椭圆偏振光； 8、圆偏振光。 二、主要技术参数： 1、主体基座，直径：280mm，材质，精密铸铁，通过水准器调节底角手轮使整机水平。工作台360度轴式转动，可通过调节手钉调节水平，工作台可升降，升降范围0～15毫米，镀盘及游标盘的相对转动，通过游标及镀盘做标记左右测量，读数精度为1′，两移动臂展开1100mm，任一臂固定，另一臂可转340度，左右测量； 2、光学中心高度：导臂面以上130mm，基面：300mm； 3、半导体激光器:波长650nm,功率约5mw； 4、偏振器：尺寸Ф25mm，通光口径Ф22(转盘刻度360°格值3°，精度：3°三维调节支架)，偏振器座部分表面砂黑处理； 5、波片：1/2波片、1/4波片(转盘刻度360°格值3°，三维调节支架)，波片座部分表面砂黑处理； 6、光电接收单元； 7、仪器尺寸(长×宽×高）约：1100mm×280mm×310mm，仪器重量约：29Kg； 8、检流计； 9、电源部分工作电压：交流220V，50Hz。 | 18450.00 |
| 2 | 多功能光学实验系统 | 1 | 套 | 一、实验内容： 1、分光计基础实验 ； 2、待测透镜组的焦距； 3、自组望远镜； 4、双棱镜测量光波； 5、牛顿环测量装置； 6、自组显微镜； 7、测量望远镜物镜的焦距； 8、迈克尔逊干涉演示装置； 9、双面镜干涉； 10、偏振光实验。 二、主要技术参数： 1、大型工作转台，ø140mm×60mm×2mm，升降调节范围20mm； 2、分光计镜筒曲轴定位，不易折损，平行光管、望远系统俯仰调节范围增大，取代了原有弹簧片调节范围小、且弹簧片易损坏的调节方式； 3、平行光管、望远镜系统均采用LY12材质，采用砂黑表面处理工艺； 4、物镜焦距：143.33㎜，视场角:8°，通光口径：Φ33㎜； 5、放大倍率：5.25×； 6、技术要求： ①孔径大，倍率高，观察到的图像清晰； ②光学系统采用齿轮齿条调焦方式，能快速找到成像位置； ③平行光管采用轴式定位； ④三角铸铁基座，底脚螺纹调整，锁紧装置； ⑤仪器配有位移读数测量装置，可准确读出数据，便于扩展实验用； ⑥稳定性光栅座直径ø52×长42mm×宽10mm×高12mm，防止光栅片破损； 7、基于分光计精密角度测量平台开发的多功能的实验仪器，角度测量精度：1’； 8、带有角度微调系统，望远系统调整范围：0～60mm； 9、平行光管移动范围0～60mm，直线测量精度：0.1mm； 10、测微系统：测量范围0～8mm，精度：0.01mm； 11、钠光灯源1套 12、附件箱：内含读数望远系统、检偏器等20余种附件。 | 23000.00 |
| 3 | 比累对切透镜干涉实验仪 | 1 | 套 | 一、实验目的 本实验是针对比累对切透镜双光束干涉现象特点的观察及其研究。 二、实验内容：双光束干涉实验 三、主要技术参数： 1、60°三角光学铸铁导轨，规格：1200㎜ ，仪器中心高：200㎜，采用精密加工工艺，平稳性好，稳定性强，长期使用不易扭曲变形，滑座采用碰珠式装置； 2、固定移动滑座2个，三维可调滑座5个； 3、40倍扩束镜； 4、氦氖激光器：腔长250mm，功率≥1.2mW 波长:632.8nm，调节加架； 5、测微目镜：量程0-8mm 分度值0.01mm； 6、聚光镜、比累对切透镜、白屏（带孔）； 7、半导体激光器：532nm，； 8、配彩色CCD系统及12英寸彩色液晶800线监视器。 | 12000.00 |
| 4 | 大型光学综合设计性拓展性实验系统 | 1 | 套 | 一、从实验中可以实现： 1、频率相同、振动方向互相垂直的两束光不能互相干涉； 2、频率相同、振动方向也相同，但没有固定的位相差的两束光也不能互相干涉。 二、在使用中方便、易调节，不但便于老师对实验理论、实验系统的设计思想等的讲解和实验演示，也便于学生在现有学时内完成很好的完成实验和理解实验思想及理论。 三、本实验系统可以完成如下和光的矢量性有关的优势核心实验： 1、线偏振光的单缝衍射与自然光的单缝衍射的不同； 2、两束正交的相干偏振光不能发生干涉（光是横波的有力证据）； 3、两束平行的相干偏振光以与自然光相同的方式发生干涉； 4、自然光（没有固定的位相差）的两个正交偏振态的分量即使把它转到一个方向，也不能发生干涉。 四、本实验系统还可拓展出做如下经典光学实验： 1、双棱镜干涉实验； 2、单纯的偏振光系列实验，如验证马吕斯定律等； 3、透镜成像实验； 4、光强分布实验 ； 5、自组望远镜实验、显微镜实验。 五、主要技术参数： 1、60°三角光学铸铁导轨：导轨长：1520㎜，采用精密加工工艺，平稳性好，稳定性强，长期使用不易扭曲变形；精密微调滑座，滑座采用碰珠式装置； 2、绿半导体激光器532nm； 3、偏振器（360°旋转、格值2°，精度2°）； 4、半阴片装置； 5、扩束镜40倍； 6、成像物镜； 7、大白屏； 8、对切透镜； 9、用户可以自行设计更多光学类实验。还可以根据用户所需，量身定做。 | 18450.00 |
| 5 | 螺线管磁场测定仪 | 1 | 套 | 一、实验内容： 1、了解产生霍尔效应的物理过程及测量磁场的原理和方法； 2、学习并掌握使用霍尔传感器测量载流长直螺线管的轴向磁场，了解其分布情况； 3、测绘VH —IH；VH —IM；VH —X曲线； 4、学习用对称测量法消除副效应的影响。 二、主要技术参数： 1、实验探头—砷化镓（GaAs）霍尔传感器，N型半导体材料。 ①工作电流IH：0～10mA ； ②霍尔元件灵敏度K：﹥10V/A·T； 2、螺线管 ①螺线管长度：280mm，螺线管内径Φ24mm，外径Φ30mm； ②螺线管匝数：1850±20匝（详见螺线管参数标签）； 3、螺线管磁场测定仪（电源、电压测量、双路恒流电源） 励磁电流IM恒流源：0～1.2A，连续可调，三位半数字电流表显示； 工作电流IH恒流源：0～10mA，连续可调，三位半数字电流表显示； 霍尔电压UH测量范围：0～20mV；三位半数字电压表显示。 | 6000.00 |
| 6 | 智能刚体转动惯量实验仪 （塔轮式） | 1 | 套 | 一、实验内容： 1、测定刚体的转动惯量。刚体上的外力矩与刚体角速度的关系； 2、验证刚体转动定理、平行移轴定理。 二、主要技术参数： 1、铸铁圆盘底座：Ф250mm，高90mm，三点水平调整； 2、圆盘载物台，尺寸：ø240mm； 3、5层绕线塔轮.采用Ly12铝材，表面采用砂黑氧化处理；半径分别为：10mm，15mm，20mm，25mm，30mm； 4、光电门两路； 5、独立滑轮支撑装置：任意移动； 6、铁环、铝环、铝盘； 7、测试砝码等 8、电脑式数字存储计时计数器：2位脉冲LED显示；6位时间LED显示，可存储最大64组数据,可查询每个脉冲组时间,可查询每个角加速度。 | 6000.00 |
| 7 | 智能刚体转动惯量实验仪 （扭摆法） | 1 | 套 | 一、实验内容：用扭摆法测定刚体转动惯量，研究刚体惯量与其质量的大小，质量分布和转轴位置的变化规律以验证平行轴定理。 二、主要技术参数： 1、供电电源：AC220V±10% 50Hz； 2、计时精度：0.001S，最大计时：99.99S； 3、功耗：<1W，环境温度：-5℃--+40℃； 4、体积:220mm×204mm×100mm(L×W×H)。 三、仪器配置： 电脑式数字毫秒计、光电门及支架、钢环、尼龙柱、圆球等。 | 6500.00 |
| 8 | 梁弯曲实验仪 | 1 | 套 | 一、实验内容：用弹性梁的弯曲测定金属材料的杨氏模量。 二、主要技术参数： 1、实验平台采用铁制材质，精制加工，沉稳性好； 2、工作台(长×宽×高）：550mm×200mm×20mm，重量：22.3公斤； 3、配有专用读数显微镜：放大倍数：30倍，分辨率 0.01mm； 4、水准器； 5、测试样品： 铜、铁。 | 7000.00 |
| 9 | 金属动态杨氏模量测定仪 | 1 | 套 | 一、实验内容： 1、用悬丝耦合弯曲共振法测量金属材料杨氏模量E； 2、采用电动式激振； 3、了解共振频率； 二、主要技术参数： 1、频率范围：20Hz-2000Hz，四位数字频率表显示，量程自动切换，精度±0.1Hz； 2、激振信号幅度：三位半数字表显示，精度±0.01V，VPP≥5V且连续可调； 3、待测样品：黄铜棒、铁棒、铝棒各一根； 4、谐振波形VP-P>1V； 5、含示波器。 | 9000.00 |
| 10 | CCD杨氏模量测定仪 （拉伸法） | 1 | 套 | 一、实验内容： 可以测定金属线材的杨氏模量，采用显微镜和CCD成像显示系统，该仪器具有容易调节使用方便等特点。 二、主要技术参数： 1、测微读数显微镜：放大倍数50×； 2、测量架：高度1000mm； 3、下夹头：含有数字分划板，测量范围：0—4㎜，分划板数值：0.05㎜； 4、CCD：12V电源，CCD清晰度：600TV线， CCD最低照度：0.02Lux； 5、显视器：12英寸彩色液晶800线监视器； 6、钼 丝：L=1000mm ，Φ0.18mm； 7、不绣钢丝：L=1000mm ，Φ0.30mm； 8、精密光学平台铸造工艺：铸铁，台面含磁不锈钢板，含水准仪，平台尺寸(长×宽×高）：405mm×308mm×39mm； 9、二维磁力滑座：含有横向纵向及垂直精密移动装置； 10、镀铬钢制砝码：重量：250g/只 数量：8只。 | 9000.00 |
| 11 | 夫兰克赫兹实验仪 | 1 | 套 | - 实验内容： 1、学习测定氩原子的第一激发电位的方法，证明原子分立态、原子能级的存在； 2、分析灯丝电压、拒斥电压等因素对F-H实验曲线的影响。 二、主要技术参数： 1、夫兰克—赫兹管供电电压： UG1K(第一阳极电压)DC1.3～5V；UG2A(拒拆电压)DC1.3～15V； UG2K(加速电压)DC0～110V；UH(灯丝电压)AC 0～6.3V。 2、锯齿波扫描幅度：0～90V<自动时>； 3、微电流测量范围：10-9～10-8～10-7～10-6，4档； 4、含示波器。 | 10600.00 |
| 12 | 迈克尔逊示教仪 | 1 | 套 | 一、实验内容： 1、光的干涉现象； 2、测定单色光波长，光源及滤光片相干长度。 二、主要技术参数： 1、动镜、定镜框采用铝质黑砂工艺，螺旋部分镶铜丝扣，新型二维调节架调节，调节旋钮M6X0.5mm铜质螺纹对应铜质座套，舒适灵活，耐磨损，用于演示和观察干涉现象； 2、精密微调连续可调，动镜测量范围0-100mm； 3、微动手轮分度值为0.0001mm； 4、波长测量精度：当条纹计数为100时，测定单色光波长的相对误差＜2%； 5、导轨直线性误差为±16″； 6、分光板、补偿板的平面度为λ/20； 7、移动镜、参考镜的平面度为λ/10，采用二维调节镜架； 8、钠光灯源：安全磁灯头座防破碎，升降式调节架，方形灯罩除上下升降外还可以90度翻转照明，3视挂式毛玻璃窗口可拆卸；额定电压220V，工作电压15V，含钠光灯管1只；电感式，安全性能好。机箱壳双侧45°排比散热孔距ø3×15×18，表面砂黑工艺无噪音，稳定性好；无需保险丝，自带短路保护装置； 9、配彩色CCD系统及12英寸彩色液晶800线监视器； 10、氦氖激光器：一体式，模式TM00 腔长250mm，功率≥1.2mW 波长:632.8nm含圆盘升降底座φ121mm，金属精密微调，升降旋转装置φ34×72mm，升降调节范围：32mm，不锈钢支撑杆。强磁扩束镜，40倍，三角形铸铁底座3×90mm，金属精密微调升降旋转装置27×130mm，升降调节范围：30mm，不锈钢支撑杆。 | 17000.00 |
| 13 | 牛顿环 | 1 | 套 | 曲率半径：800-900mm 外形尺寸:φ52mm； 通光口径：32mm。 | 500.00 |
| 14 | 可调劈尖 | 1 | 套 | 用于观看干涉条纹,带框，长70mm×宽40mm。 | 500.00 |
| 15 | 磁光调制(法拉第效应)实验仪 | 1 | 套 | 一、实验内容： 1、测量给定样品介质的磁致旋光角和费尔德常数，验证光振动面的偏转与样品介质的长度及磁感应强度成正比的规律； 2、测定磁致旋光与自然旋光的区别，即磁致旋光的方向与磁场的方向有关，而与光的传播方向无关； 3、正常状态下实现光信号的调制输出。 二、主要技术参数： 1、光学导轨：铝合金材质，长1000mm，采用精密加工工艺，平稳性好，稳定性强。配精密旋转微调升降装置； 2、光 源：半导体激光器，波长650nm，功率5mW； 3、反射镜组：1/2反射，φ43mm； 4、偏振器：通光口径：Ф30㎜ 外框直径108mm，360°刻度旋转，格值2°，精密微调旋转；副刻度值2′，精度2′ ； 5、磁场螺线管：长 200 mm， 匝数 4100 匝；线圈带有透视式防尘罩； 6、晶体样品（重火石）:φ10mm×100 mm； 7、仪器装置电源控制系统、接收系统由波形显示屏、数码指示光功率表等装置组成。输入AC220V（±10%）；50Hz； 8、直流励磁输出：电压0—48Ｖ，电流0—3Ａ连续可调；Vp-p数字电流表显示； 9、交流调制输出：正弦波0—20VP—P；调制频率200Hz； 10、光功率计：量程0-20mW； 11、20MHZ双踪示波器。 | 30000.00 |
| 16 | 超声光栅实验仪 | 1 | 套 | - 实验内容： 1、了解声光相互作用原理； 2、测量超声波在液体中的传播速度 二、主要技术参数： 1、光学导轨900mm及调节横梁； 2、配有精密垂直微调的横向调节滑座3套； 3、光源： ①通光口径为Φ37mm的LED长寿命光源； ②配3V变压器； ③优点：通光口径大，外盒金属砂黑铝； 4、狭缝： ①0-3mm连续可调狭缝 ； ②狭缝可360°旋转； ③具有锁紧机构； 5、精密移动装置：测量范围0-50mm，完全满足实验需求的条纹数，测距读数精度为0.01mm，移动平稳； 6、光学液槽：直观透明，液槽夹持架含有俯仰调节装置，便于液槽的调节，液槽内侧面上装有压电晶体及反射板移动装置，可调节反射板与压电晶体的距离及平行度； 7、超声波产生明暗条纹的观测系统：调制的明暗条纹经成像物镜成像到测量分划板上，最后通过目镜，可见清晰的明暗条纹，在系统上有成像透镜的移动装置，转动调节手轮，调节移动装置，可依视觉要求调到相应放大缩小的像； 8、信号源频率≥2MHZ； 9、高频信号线； 10、含有CCD成像系统，12英寸彩色液晶800线监视器。 | 14000.00 |
| 17 | 直读式塞曼效应实验仪 | 1 | 套 | 一、实验内容： 1、观察发光的光源在磁场的作用下，光源所发出的每条谱线皆被分裂成偏振化的分谱线，即塞曼效应； 2、测量其分裂后的谱线波长差，来求得电子的荷质比（e/m）的值。 二、主要技术参数： 由框架式纯铁制成，该电磁铁磁场均匀稳定、360°旋转，调整极为方便。可观察(拍)9个明显的塞曼分裂谱线。 1、标准具采用高精技术多层镀膜； 通光口径：40mm，中心波长:λ=5461Å分辨率:λ/Δλ≥1×105，反射率: R≥90%，平面度：λ/30，石英隔圈2mm； 2、望远系统：读数精度0.01mm； 3、磁场感应强度：0-12000高斯；磁轭体积：长250mm×宽140mm×高200㎜； 4、单路可调式直流稳压稳流电源； 5、配彩色CCD系统及监视器； 6、标准具微动调整架：前后俯仰三维调节方便可调。 | 28000.00 |
| 18 | 核磁共振实验仪 | 1 | 套 | 一、实验内容： 1、做观察1H的NMR吸收信号； 2、测定19F的核磁矩； 3、用NMR法测磁场等实验。 二、主要技术参数： 1、永磁铁磁场强度＞5500GS，磁场直径100mm，磁场间距15mm； 2、频率计测量频率范围：10Hz-1GHz,闸门时间：0.01s、0.1s、1s，8位数字显示； 3、核磁探头：频率调节范围20MHz-32MHz连续调节，频率稳定度＞10-4； 4、扫场电源：频率50Hz，扫场电流：0-20mA可调； 5、扫场磁场：0-15GS连续可调 6、扫场线圈：内径100mm，外径150mm，匝数500，线径0.35mm； 7、移相调节：0-200°连续调节； 8、共振信号：氢核样品共振幅度VP-P＞500mV,S/N≥40； 氟核样品共振幅度VP-P≥20mV,S/N≥5； 9、特斯拉计：测场范围：0-20000GS，3位半数字显示，分辨率1GS； 10、测量不同样品共用一个测量探头，使用方便可靠。频率稳定度高。共振信号噪比高，且信号稳定； 11、含示波器。 | 25000.00 |
| 19 | 表面张力测定仪(焦利氏秤) | 1 | 套 | 一、实验内容： 1、是一种“拉脱法”测量液体系数的精密测力仪器； 2、测定负荷与弹簧伸长的关系，液体表面张力系数，物体比重及微小重量的称量。 二、主要技术参数： 1、主体（焦利秤）1套，主立杆材质：不锈钢；立杆外壁黑色亚光漆处理，测量尺采用金属刻蚀技术，长寿命设计，测量范围：0-480mm； 2、微升降机构：测量范围：0-30mm，调节螺纹螺距：0.5mm； 3、特制平稳加重水平调节机构的等臂长铸铁底座。三角调节底座，黑色亚光漆处理，尺寸：φ400mm，重量：4.6kg； 4、附件盒1个。（附件盒含：3种弹簧、有机玻璃指标筒1个、反光镜吊钩1个、托盘1个、片码：7×0.5g、π丝1个）。 | 4000.00 |
| 20 | 落球法变温粘滞系数测量仪 | 1 | 套 | 一、实验内容： 该实验仪器不仅能测量室温下的液体粘滞系数，还能改变液体温度研究其粘滞系数随温度的变化关系。 二、主要技术特点： 1、PID智能温度控制，具有控温精度高、范围广、加热所需温度可自由设定等特点； 2、Pt100铂电阻温度传感器测温，数字实时数据显示； 3、加热炉采用低电压恒流加热，具有安全可靠、无污染、加热电流连续可调等特点； 4、产品结构设计新颖，布局合理，美观大方。 三、主要技术参数： 1、恒温控制循环水域，控温范围：室温～85℃，分辨率0.1℃； 2、温度控制精度：±0.2℃； 3、采用电子秒表计时； 4、玻璃容器内筒内径：ø30mm，外筒内径：ø50mm，总高度420mm； 5、钢球直径：ø1mm，ø1.5mm，ø2mm； 6、测量相对误差小于5%。 | 10000.00 |
| 21 | 试验讲台、转椅 | 1 | 张 | 1、钢木结构，尺寸(长×宽×高）约：2800mm×800mm×800mm，台面采用12.7 mm厚实芯理化板，四周做加厚至25 mm磨边处理； 2、台身结构：柜身：柜身主体背板及吊板采用16mm厚优质贴面板，(基板为E1级环保板)；外露的截面采用硬质PVC封边条用机械高温热压封边，粘力强，美观耐用。 | 8200.00 |
| 22 | 试验台 | 4 | 张 | 1、钢木结构，尺寸(长×宽×高）约：2800mm×1200mm×800mm，台面采用12.7 mm厚实芯理化板，四周做加厚至25 mm磨边处理； 2、台身结构：柜身：柜身主体背板及吊板采用16mm厚优质贴面板，(基板为E1级环保板)；外露的截面采用硬质PVC封边条用机械高温热压封边，粘力强，美观耐用。 | 34400.00 |
| 23 | 实验凳 | 32 | 只 | 1、产品规格约：凳面直径300mm，高度410-550mm（高度可调）；2、技术参数：凳面采用3mm厚聚丙烯一体注塑成型，接触面为皮纹处理，采用曲面设计增加接触面积，符合人体工程学；凳面弧形挡边设计；实验凳选用气杆，与凳面连接处安装加宽加强防爆机构，气杆防尘套（Ø70×170mm）为聚丙烯一体注塑成型表面磨砂处理；支架选用半径为230mm五星脚，不占用空间面积，五星脚采用高强度尼龙材料一体注塑成型，具有结构牢固、耐酸碱腐蚀等特点。 | 5120.00 |
| 24 | 实验边台 | 1 | 组 | 钢木结构，规格约：长5500㎜×宽650㎜×高800㎜，台面采用12.7 mm厚实芯理化板，四周做加厚至25 mm磨边处理台身结构：外露的截面采用硬质PVC封边条用机械高温热压封边。 | 11000.00 |
| 25 | 模拟室实验桌子 | 2 | 张 | 钢木结构，尺寸(长×宽×高）约：1500mm×800mm×800mm，台面采用12.7 mm厚实芯理化板，四周做加厚至25 mm磨边处理，台身结构：柜身：柜身主体背板及吊板采用16mm厚优质贴面板，(基板为E1级环保板)；外露的截面采用硬质PVC封边条用机械高温热压封边。 | 9000.00 |
| 26 | 模拟室实验凳子 | 2 | 只 | - 产品规格约：凳面直径300mm，高度410-550mm（高度可调）； 2、技术参数：凳面采用3mm厚聚丙烯一体注塑成型，接触面为皮纹处理，采用曲面设计增加接触面积，符合人体工程学；凳面弧形挡边设计；实验凳选用气杆，与凳面连接处安装加宽加强防爆机构，气杆防尘套（Ø70×170mm）为聚丙烯一体注塑成型表面磨砂处理；支架选用半径为230mm五星脚，不占用空间面积，五星脚采用高强度尼龙材料一体注塑成型，具有结构牢固、耐酸碱腐蚀等特点。 | 320.00 |
| 27 | 交互智能平板 | 1 | 台 | - 整机屏幕要求 1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。采用钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面。玻璃厚度≤4mm，玻璃表面硬度≥9H； 2、整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺； 3、整机屏幕采用≥86英寸UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。屏幕采用灰度等级≥128级； 4、整机内置 2.1 声道扬声器，前朝向≥ 15W中高音扬声器 2 个，后朝向≥ 20W 低音扬声器 1 个，额定总功率≥ 50W；（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于扬声器功能的检测报告复印件） 5、整机内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射。 6、Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m； 7、Wi-Fi和AP热点均支持频段 2.4GHz/5GHz ，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac标准； 8、内置蓝牙模块，能连接外部蓝牙音箱播放音频，也能接收外部手机通过蓝牙发送的文件，内置蓝牙模块工作距离不低于12m。（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于内置蓝牙功能的检测报告复印件） 二、内置电脑配置要求 1、采用模块化电脑方案，PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔； 2、机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体尺寸(长×宽×高）不小于22cm×17cm×3cm以预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热； 3、CPU：i5 CPU 或更优配置； 4、内存：8G笔记本内存或更优配置； 5、硬盘：256G SSD固态硬盘或更优配置； 6、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI； 7、具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB； 8、具有标准PC防盗锁孔。 三、教学操作功能要求 1、整机具备至少6个前置按键，实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作；（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于前置按键功能的检测报告复印件） 2、整机具有护眼功能，可通过前置面板物理功能按键一键启用护眼模式；（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于护眼功能的检测报告复印件） 3、微课简易录：设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制；（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于一键录屏功能的检测报告复印件） 4、三合一按键设计：同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下轻按按键开机；开机状态下轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于三合一电源按键功能的检测报告复印件） 四、书写触摸设计 1、支持红外触控，支持Windows系统中进行20点或以上触控，安卓系统中进行 10 点或以上触控，支持红外笔书写； 2、触摸分辨率32768×32768，触摸响应时间≤4ms，触摸最小识别物≤3mm； 3、整机屏幕触摸有效识别高度不超过3.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过3.5mm时，触摸屏识别为点击操作； 4、触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写； 5、Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Linux、Mac Os系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动；（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于触摸框免驱功能的检测报告复印件） 6、触摸屏在照度100k lux 环境下可正常工作。 五、整机功能设计 （一）安全节能功能 1、机身具备防盐雾锈蚀特性，且满足GB4943.1-2011标准中的防火要求； 2、整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损； - 整机在0℃- 40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损； 4、支持标准、HDR、节能图像模式调节； 5、支持黑板关闭后整机自动节能，当整机安装到推拉黑板中时，关闭推拉黑板一分钟，整机自动熄屏； 6、整机在五分钟内处于无信号接收状态时，能够自动关机； 7、整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。 （二）摄像头麦克风功能 1、整机内置非独立的高清摄像头，可拍摄不低于 800 万像素数的照片；（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于内置摄影头功能的检测报告复印件） 2、整机内置摄像头（非外扩），PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别；（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于二维码扫码功能的检测报告复印件） 3、内置摄像头、麦克风，无外接线材连接，无可见模块化拼接，未占用整机设备端口； 4、整机内置非独立外扩展的阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m；（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于内置麦克风功能的检测报告复印件） 5、具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。 （三）整机接口功能 1、支持前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过标准Type-C线连接至整机Type-C口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线；（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于Type-C接口功能的检测报告复印件） 2、外接电脑设备通过机外Type-C线连接至整机Type-C口，可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑可拍摄教室画面； - 前置Type-C接口，支持通过外部线缆，实现外接电脑HDMI信号的接入显示； 4、整机具备不少于1路侧置双通道USB接口，双系统USB接口支持Windows和Android双系统读取外接存储设备数据和识别展台信号；（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于侧置双通道USB接口功能的检测报告复印件） 5、支持通过Type-C接口U盘进行文件传输，兼容手机充电。 （四）中控菜单及上网功能 1、内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、护眼、声音调节整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单； 2、整机无需外接无线网卡，在Windows系统下接入无线网络，切换到嵌入式Android系统下可直接实现无线上网功能，不需手动重复设置； 3、部署单根网线可实现Android、Windows双系统有线网络连通。 （五）多媒体教学功能 1、具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下可识别五指上、下、左、右方向手势滑动并调用响应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式； 2、支持半屏模式，将Windows显示画面上半部分下拉到显示屏的下半部分显示，此时依然可以正常触控操作Windows系统，点击非Windows显示画面区域，即可退出该模式，无需其他设置；（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于半屏模式功能的检测报告复印件） 3、前置 USB 接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用转轴式翻转； 4、整机在任意通道的侧拉栏批注模式下，支持通过手势识别调出板擦工具擦除批注内容，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小； 5、整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于供电保护功能的检测报告复印件） （六）安全锁定功能 1、支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键锁定，锁定后无法随意自由操作，需要使用时插入USB key可解锁； 2、支持锁定屏幕触摸和整机前置按键，可通过遥控器、十指长按屏幕5秒、软件菜单（调试菜单）实现该功能，也可通过前置面板的物理按键以组合按键的形式进行锁定/解锁； 3、具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键熄屏功能。 （七）其他功能 1、从外部通道切换到内部PC通道后，触摸框在1s内达到可触控状态；从PC通道切换到外部通道后在4s内达到可触摸状态； 2、整机内置专业硬件自检维护工具（非第三方工具），支持对触摸框、PC模块等模块进行检测，针对不同模块给出问题原因提示； 3、整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复整机系统及Windows操作系统到出厂默认状态，无需额外工具辅助； 4、支持外接信号输入时功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。 六、嵌入式系统设计 1、嵌入式系统版本不低于Android9.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB； 2、支持传屏功能，可以将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示； 3、支持自定义开机通道，用户可设置默认通道，开机自动进入无需手动切换； 4、外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠可直接使用于外接电脑； 5、外接电脑设备通过HDMI线投送画面至整机时，再连接TypeB USB线至整机触控输出接口，即可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可拍摄教室画面； 6、支持通道自动跳转功能，如整机处于正常使用状态，HDMI信号接入时，能自动识别并切换到对应的HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道，自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转； 7、嵌入式Android操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换； 8、嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科专用背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图； 9、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可导出PDF、IWB、SVG格式。支持10种以上平面图形工具，支持8种以上立体图形工具； 10、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持全局漫游，并对全局内容进行预览和移动； 11、无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、WPS软件使用、网页浏览； 12、支持同一支红外笔笔头、笔尾书写不同的颜色，且颜色可自定义； 13、支持将自定义图片设置为开机画面； 14、在嵌入式Android操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。 七、互动白板软件 （一）整体设计 1、采用备授课一体化框架设计，教师可根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式，适用于教室、办公室等不同教学环境，便于教师教学使用； 2、软件为用户提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于200G的个人云空间； 3、软件须为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号； 4、互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件； 5、互动教学课件支持开放式云分享：分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的web链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期； 6、上传下载一体化云存储：备课时支持将云空间中存储图片、音频、视频、Flash等素材插入课件，同时支持将课件中的图片、音频、视频、Flash、PPT等素材右键上传至云空间； 7、互动课件与多媒体素材的云空间相互独立，互不干扰；教师可新建课件组或素材文件夹对教学资源进行个性化的分类与标记，便于管理；多媒体素材库内的素材可随时插入互动课件，互动课件内的多媒体素材可在课件内直接上传至多媒体素材存储空间，便于教师调用、采集教学素材； 8、互动课件内容的编辑修改无需人为保存即可自动同步至云空间，可根据教师需要调整云空间自动同步的时间间隔，避免教学资源的损坏、遗失； 9、编辑多份互动课件时，教师可一键将所有处于编辑状态的课件同步到互动课件云空间； 软件支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种格式，保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。 （二）课堂互动功能 1、判断题竞赛游戏：支持创建判断题竞赛游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生进行判断对错游戏竞争。提供多种预设游戏背景模版，模版样式支持自定义修改。支持记录和展示学生作答结果，便于课堂知识点对比讲解； 2、互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应对象，将不同对象拖拽到对应类别容器中系统自动辨识分类，分类正误均有相应提示；竞争模式下可记录不同操作者的动作和用时并自动排名。类别和对象的样式、数量均支持自定义修改。系统需提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性； 3、智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，填空选项支持并列选项，并列选项支持答案互换，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统自动判断答案正误，系统需提供不少于10种游戏模板，且模板样式支持自定义修改； 4、智能配对游戏：支持创建配对游戏，教师可随意将知识点进行配对。当开始配对游戏时，拖动知识点进行配对，系统将自动判断是否正确。系统至少提供10种游戏模版，且模版样式支持自定义修改，同时支持设置干扰项； 5、分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生开展竞争游戏。提供不少于3种难度、10种游戏模版供选择，且模版样式支持自定义修改。支持记录和展示学生作答结果，便于课堂知识点对比讲解； 6、课堂互动游戏支持云储存，编辑完成的活动可一键存储至教师云空间，便于在不同课件中直接调用，无需反复编辑。 （三）学科工具 1、语文工具 （1）提供覆盖小学、初中、高中的古诗词、古文教学资源：包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频。内嵌诗词百科链接，一键跳转展示诗词及作者详细背景介绍；全部古诗词资源按照年级学段、朝代、诗人进行精细分类，教师仅需点击分类关键词即可快速跳转至对应诗词资源，无需输入诗词名称即可快速检索，支持教师直接搜索诗词、古文名称或作者名称进行查找；支持教师自由添加古诗词教学资源，教师可使用模板三步创建古诗词内容和翻译自主创建的古诗词，并自动保存至云端供教学复用。备课时可对原文进行注释、标重点等操作；提供原文朗读音频，全部诗词、古文均配备专业朗读配音，朗读音频支持关键帧打点标记； （2）具备汉字生字卡，直观展示汉字部首、笔画数量，笔画书写支持分步展示和连续展示，教师可一次性生成多个汉字生字卡，同步生成数量不少于5个。支持在田字格上手写输入汉字并自动识别为印刷体，可展示该汉字的部首、读音、笔画顺序、笔画数量等； （3）拼音工具：支持在拼音格中输入拼音字母，可展示该字母的标准四声读音以及笔画。 2、数学工具 （1）立体几何工具 ①可自由绘制长方体、立方体、圆柱体、圆锥等立体几何图形。任意调节几何体的大小尺寸，支持几何图形按比例放大缩小和通过单独调整长宽高（半径/高）改变几何体大小； ②支持为长方体、圆柱体、圆锥等几何体的各面、棱分别填涂颜色，并且可通过360°旋转观察涂色面与未涂色面；几何体支持平面展开，预置长方体、立方体“141、132、222、33”型展开方式，展开后可对涂色面进行查看，有助于学生的空间想象； ③具备几何体智能吸附功能：同类几何体相互靠近时，可智能识别吸附。 （2）数学画板工具 ① 支持课件中插入在线数学画板，授课时一键打开使用； ② 提供不少于500个数学画板资源，按照小学、初中、高中学段数学学科主要知识点分类，便于教师查找使用； ③ 内置画板课件展示生动直观，可动态展示平面几何的变化：如小学几何四边形，可动态演示四边形的不同形态间的变化；中学函数的平方差公式讲解，可将平方差公式通过图形具象展示其计算原理； ④ 提供个人画板供教师自由创作，具备点、线、面等基础元素和线段中点、椭圆焦点、极坐标方程等数十种数学常用工具。创建后可一键将画板无缝嵌入课件。 （3）函数公式：支持中英文、数学公式的编辑输入，可快速输入方程组、脱式运算，提供总数不少于60个数学符号及模板；预置不少于20个常用数学公式，无需编辑一键插入，输入内容可用不同颜色标记及重复编辑； （4）数学函数图像：可快速生成包含一次函数一次函数、二次函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数等图像，也可自定义输入函数表达式生成图像；在同一坐标轴上支持同时绘制6个及以上函数表达式，可显示函数与函数图像彼此相交、函数与坐标轴相交的交点坐标。可缩放函数图像与坐标轴，可显示坐标网格，函数图生成后可重新编辑； （5）平面几何工具：可自由绘制线条、线段及射线；可自由绘制任意边数及角度的图形，自动显示内角角度，支持编辑内角角度对图形进行精细调整；可自由绘制扇形及圆形，并显示圆心角、圆周角角度；可自由标注几何图形的顶点字母，支持大小写字母输入，便于授课讲解。提供具有智能吸附的辅助线工具，教师可快速自由绘制所需辅助线； （6）尺规工具：提供直尺、三角板、量角器及圆规工具，尺工具支持旋转、伸缩，可实时显示绘制线条长度；圆规工具可更换笔触颜色，模拟真实圆规作图。 3、英语工具 （1）AI智能纠错：软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错； （2）英汉字典：支持输入英文单词生成单词卡和详解页，包含单词的释义、读音、例句、词组、近义词等，可插入多个单词卡，同时支持教师自定义编辑单词释义、创建未收录的生僻单词供授课使用。可将插入的单词卡一键切换至详解页进入单词详解模式，支持教师自定义编辑单词释义、例句、词组和近义词，且提供不少于6种详解页背景模板供选择； （3）四线三格：配置英语学科四线三格，可直接键入人教版英语辅助教材配套的手写字体； （4）听写：配置英语学科听写工具，覆盖小初高不少于8000个英语单词，支持自定义选择单词。自定义听写频率和次数，一键生成听写卡；授课模式支持一键开启听写朗读。 4、地理工具 （1）书写工具具备地图图示（如铁路、城墙、山峰、港口、机场等）笔迹，可直接进行图示标注； （2）提供三维立体星球模型，内含太阳系全览模型、行星模型、卫星模型，支持360°自由旋转、缩放。太阳系全览模型、行星、卫星使用模型嵌套设计，无需切换界面，可从太阳系逐层定位至卫星；提供丰富的地理教学图集，可查看行星的详细数据信息（包括名称、赤道直径、质量、自转周期、日心轨道周期、表面重力、温度等）和内部结构信息（地壳、地幔、外核、内核等），支持地球模型直接进行平面/立体转换，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带等内容，方便教学。 5、化学工具 （1）化学方程式编辑器：提供化学方程式快速编辑工具，当输入一个化学元素时，软件界面将自动显示出和该元素相关的多个常用化学反应方程式，可直接选择使用。插入后的化学方程式可重新编辑； （2）化学视频： ① 支持课件中插入在线化学视频，授课时一键打开使用； ② 提供不少于300个化学视频资源，按照初中、高中学段数学学科主要知识点分类，便于教师查找使用； ③视频内提供多种清晰度播放选择以适配教室网络环境，教师可切换播放速度的快慢。 6、美术工具 （1）内置专用美术画板工具，提供毛笔、油画笔等笔触，具备符合绘画调色教学需求的模拟调色盘，可选择不同颜色混合调色，便于学生理解调色合成过程。 八、学情管理平台： 基础架构： 1、产品采用Saas的服务模式，后台应用B/S架构设计，支持学校管理者在Windows、Linux、Android、iOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可统计全校教师软件活跃数据、点评数据及课件上传等数据； 2、多端登录：支持管理员及教师使用网页端、移动端登录，移动端支持查看网页端数据信息，教师榜单，并定期推送数据分析报表，帮助学校检验信息化教学成果。 学情管理： 1、学校通知：管理员可根据组织架构信息，自由选定教师发送学校通知。发送后，管理员可实时查阅教师已读、未读情况。通知的发送、接收都可在微信小程序中完成，方便随时随地进行通知的查阅和管理； 2、教师考勤：具备教师GPS定位打卡考勤功能。学校管理员可设置考勤时间、考勤范围，还可以查看和导出考勤数据报表。教师可在移动端进行GPS考勤，到达学校范围后即激活打卡，支持入校、离校、迟到、早退等多种打卡类型； 3、组织架构：管理员可自定义构建部门，亦可将教师导入相应的部门，方便进行分组管理。支持管理者在移动端审核教师入校，方便快速处理教师的申请。 4、教研结构：支持管理者按照学段-学科-年级快速创建教师的教研组织结构，方便教师信息的分类管理； 5、人员管理：支持管理员通过多种方式邀请教师入校，包含直接导入教师、链接邀请入校、二维码邀请入校。支持以姓名、手机号快速搜索教师，同时支持导出学校教师名单； 6、申请入校：教师输入学校账号以及入校验证信息完成入校申请，管理员审核申请后即可入校；支持教师通过回答自定义验证问题直接入校； 7、信息管理：支持修改管理员、教师的账户信息，支持管理员上传校徽，并对本校内管理者账户都可见； 8、班级管理：支持查看校内每个班级的班主任、班级人数，查看每位学生的课堂行为点评，了解每位学生情况，便捷进行班级管理。 九、教师在线学习平台： 1、平台架构要求： （1）培训平台采用B/S混合云架构设计，无需本地额外部署服务器等设备即可实现教师信息化技能培训学习； （2）支持Windows、Android、IOS、MAC OS X等多种操作系统通过网页浏览器登陆操作，提供多种智能身份识别方式：支持通过账号登录、手机扫码登录等方式，方便用户使用。 2、账号管理： （1）支持账号免费注册登录，可设置账号昵称、密码以及相应的学科学段，并可绑定微信； （2）平台具备独立的学习信息统计功能，用户登录后即可进行记录：支持独立一门课程身份认证，通过认证后进入学习；支持记录单组培训课程的学习信息，进入课程即可查看；支持记录并汇总用户学习过的课程，并定时向用户推动课程更新信息；用户可以从个人学习记录入口，快捷访问已学习过的课程。 3、系统集中研修： （1）完整学习流程：每组课程支持在线看课、测试； （2）课程信息预览与分享：课程浏览页面需具备基本的讲师介绍、课程介绍、课程目录；且支持课程分享到各大主流社交平台； （3）单元管理：支持自定义课程单元。可以在课程目录中，将课程内所有单个音视频、考试、图文等素材，以单元形式进行整合；还可以对每个单元进行加锁设置，指定自动解锁时间，协助用户拆分学习任务，制订学习计划； （4）多种格式的课程：支持多种形式格式的内容，音频课程、视频课程、直播课程（语音/视频皆可）多种形式的在线课程学习，并可以直接看到课程的学习进度和完成情况； （5）在线考试：支持自定义在线考试。可设置考试试题、考试分数、考试时间等详细信息；用户在课程页可预览考试合格分数要求，并在考试后实时查看个人考试进度、得分和合格情况。 十、其它要求： 1、全国24小时免费电话保修、二维码扫描保修、区域化驻地技术工程师专线保修。 | 29800.00 |
| 28 | 有源一体化音箱 | 1 | 套 | 1.采用功放及有源音箱一体化设计； 2.双音箱配对，采用木质材质，保证声音还原度； 3.输出功率: 2×15W； 4.端口：电源×1、Line in×1、Line out×1、U盘接口×1； 5.支持专业无线麦克风接收技术数字U段无线麦克风扩音接收，有效避开wifi干扰； 6.配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能，在麦克风挂绳模式下会自动打开； 7.支持蓝牙无线接收，方便老师分享移动设备上的音频。蓝牙支持密码模式，防止学生连接； 8.支持安卓手机通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量、设置蓝牙名称、设置蓝牙密码等功能，方便教师对音箱的管控； 9.支持扩音和输入音源叠加输出，方便与录播系统结合，或者通过串联功放支持更大环境扩音。 | 1500.00 |
| 29 | 无线麦克风 | 1 | 套 | - 无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能； 2、麦克风和功放音箱之间采用数字U段传输技3术，有效避免环境中2.4G信号干扰，例如蓝牙及WIFI设备； 3、支持智能红外对码及UHF对码，可在2s内快速完成与教学扩声音箱对码，无需繁琐操作。可与移动音箱或录播主机对码连接； 4、采用触点磁吸式充电方式，支持快速充电与超低功耗工作模式，课间充电10分钟，实现80分钟续航； 5、麦克风距离音箱最大有效工作距离≥10米，保证全教室覆盖。 | 680.00 |
| 30 | 实物展台 | 1 | 套 | （一）硬件部分： 1、整机采用圆弧式设计，无锐角；同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题； 2、采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修； 3、A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装； 4、支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动； 5、展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关； 6、带自动对焦摄像头；外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。 7、具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。 （二）软件部分： 1、支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作； 2、支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动； 3、支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示； 4、老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容； 5、可选择图像、文本或动态三种情景模式，适应不同展示内容； 6、具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰； 7、支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题； 8、支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。 | 1000.00 |
| 31 | 智能笔 | 1 | 套 | 1、采用笔型设计，具有三个遥控按键（上下翻页和功能键），既可用于触摸书写，也可用于远程操控。 2、采用2.4G无线连接技术，无线接收距离最大可达15米； 3、无线接收器采用微型nano设计，并能收纳在笔上，整洁美观； 4.使用单节7号电池驱动，并带自动休眠节电设计； 5、单接收器设计，android、windows双系统同时响应。只需安装一个接收器，双系统都能响应智能笔的操作指令； 6、支持白板课件、PPT、PDF等多种格式的课件进行远程无线翻页； 7、功能按键可通过长按/短按实现两种快捷功能，方便教师操作； 8、支持自定义按键功能，可选功能包括：一键启动任意通道批注、一键启动/退出PPT播放、一键启动PPT批注、一键启动任意通道冻结与放大屏幕内容。 | 330.00 |
| 32 | 推拉黑板 | 1 | 套 | 1、结构：四块组合，双边推拉一体机居中设计，整体由四块同等大小的书写板以及铝合金边框组成，一体机两侧固定两块书写板与之平齐，一体机前侧为两块滑动书写板，推拉流畅，确保一体机使用安全方便。（中标人提供图样，经使用人同意后方可实施）； 2、规格尺寸(长×宽）约：≥4300mm×1300mm，需保证与触控设备尺寸有效对接，并可根据学校实际情况进行调整，确保配套使用方便、美观，不用拆除整个推拉板即可实现对一体机的维护； 3、书写板面：颜色：根据使用方要求定；表面光滑、易写易擦，不反光、耐刮、耐磨、不变形、不打滑，整板无拼接，坚固耐用，厚度≥0.3mm，硬度≥4H，光泽度≤12GU，可吸附磁钉；没有因黑板本身原因产生的眩光；板面表面附有一层透明保护膜； 4、内芯材料：采用抗压、防潮、吸音，书写无吱咔声，改善书写手感。背板：采用优质钢板，厚度≥0.25mm，流水线一次成型，间隔80mm压有20mm凹槽； 5、边框：挤压一次成型，防眩光，不反光，保护学生视力；表面氧化、磨砂涂层处理，无划伤，无色差，抗腐蚀。承重部分适当加厚，保证牢固安全；一体化效果，确保与触控设备厚度匹配；轮滑道能结构性解决滑轮受粉尘影响的情况； 6、包角材料：采用抗老化高强度抗疲劳ABS工程防爆塑料注塑成型，模具一次成型，一体化包角，无拼接, 无尖角毛刺。符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》； 7、黑板滑轮：每块滑动板上框均匀安装减震消音双组吊轮，下框采用双组滑块，保证滑动流畅、噪音小、前后定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于0.5mm。各4组，上下均匀安装，推拉顺畅自如，无卡挤现象和尖锐的摩擦声，稳定； 8、限位档：黑板内侧固定位置装有隐藏式限位装置，限制滑动板滑动位置，拒绝撞击立框，保护边框，防止挤手，美观安全； 9、易维护性：配有与书写板同色同质的封板，置于一体机的上下两侧，可自由拆装，不用拆除整个推拉板即可实现对一体机的维护； 10、安全性：整体推拉板由一把锁具控制，锁具无外露可拆部件，安全防护一体机的安全；保证使用者安全，不会挤手；黑板固定要考虑到墙体的特殊性，保证黑板安装牢固可靠；符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》；隐形安装、没有外露的挂接件，符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》； 11、根据所选黑板，提供书写耗材一套：新型成膜墨水笔≥3支（红色蓝色黑色各1支）；环保墨水≥3瓶（红色蓝色黑色各1瓶），墨水容量每瓶100ml；板擦≥1个；黑板专用清洁毛巾 ≥1条。 | 1800.00 |
| 33 | 吊顶 | 103 | ㎡ | 1、龙骨：铝方通配套龙骨； 2、附件、配件：吊杆、膨胀螺栓、角码、自攻螺丝、清洗剂等； 3、含安装。 | 25235.00 |
| 34 | 塑胶地板 | 106 | ㎡ | 塑胶地板，耐磨、耐腐蚀，水泥自流平打底，专用胶粘接，焊接封口，铲平，不得有气泡，含安装。 | 21200.00 |
| 35 | 墙面处理 | 115 | ㎡ | - 清理原墙面基础（此清理不含产墙皮）； - 刷界面剂一遍；批刮腻子粉2-3遍找平、并打磨平整； 3、刷底漆一遍，面漆两遍。 | 11500.00 |
| 36 | 教室门 | 2 | 套 | 材质：热轧钢板，表面喷涂，尺寸（高×宽）：2000mm×920mm。 | 4000.00 |
| 37 | 隔断（透视） | 20 | ㎡ | 铝合金隔断，5mm钢化玻璃。 | 6000.00 |
| 38 | （隔断）铝合金门 | 2 | 扇 | 铝合金，8mm钢化玻璃，规格约：长2000mm×宽900mm。 | 5600.00 |
| 39 | 窗帘 | 1 | 项 | 现场定制，涤纶布料，厚度合适不透光，并配滑轨或滑竿，窗帘高度置顶到底。窗顶到地面。 | 3500.00 |
| 40 | 文化装饰 | 1 | 项 | 要求设计有学科科学元素，异型结构符合整体设计理念，符合整体学科展示构造。材质包含KT板、PVC+UV雕刻、亚克力等，含设计安装。文化内容需经校方确认后方可实施。 | 10000.00 |
| 41 | 配电箱改造 | 1 | 套 | 原有配电箱改造，分流各支路电源，增加支路单片，含安装。 | 3500.00 |
| 42 | 系统集成 | 1 | 项 | 含实验室内全部： 1、用电器负荷，分流各支路电源，增加支路单片； 2、点位设计； 3、墙面处理实施； 4、顶部吊顶实施（含灯具）； 5、五金设备铺设安装，调试； 6、材料上楼，墙体拆除，垃圾清除等。 | 25000.00 |
| 43 | 墙柜 | 1 | 项 | 定制尺寸约： 1、长×宽×高=4300mm×500mm×2000mm； 2、长×宽×高=2800mm×500mm×2000mm。 | 19000.00 |
| （六）公共区域及备课室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 过道地面 | 175 | m² | 铺设地胶，使用地胶，B1级的防火等级卷材。 | 35000.00 |
| 2 | 过道墙面 | 320 | m² | 腻子粉，乳胶漆批刮1-2遍（平整）弹线工艺。 | 32000.00 |
| 3 | 过道造型吊顶 | 175 | m² | 轻钢龙骨打底 面封石膏板 方通造型配亚克力透光板。 | 35000.00 |
| 4 | 过道布线 | 175 | m² | 2.5平方阻燃电线，PVC线管。 | 17500.00 |
| 5 | 门禁主机 | 2 | 项 | - 主机含直流无刷马达装置、从动轮装置、吊架装置、皮带固定装置、双开皮带固定装置，防滑钢线皮带、控制器装置、制动装置、微波感应探头等； 2、双扇移门； 3、净开宽度约800-2400mm；最大门重约：150kg； 4、开门速度10-50cm/s，关门速度10-40cm/s,开门停顿时间0.5-30sec； 5、关门力量0-150N）； 6、工作电源要求参数； 7、供电要求：220V。 | 12000.00 |
| 6 | 钢化玻璃 | 4.8 | ㎡ | 尺寸约：长2060mm×宽1140mm，厚度：12mm钢化玻璃。 | 1104.00 |
| 7 | 不锈钢包饰 | 6.8 | m² | 1、304不锈钢包饰，1.0无指纹（颜色可选），门体需要制作； 2、采用门体不锈钢规格竖80mm×厚度40mm，横高100mm×厚度40mm规格包装玻璃，横梁采用304不锈钢制作200mm高×100mm厚度。 | 2380.00 |
| 8 | 红外感应 | 2 | 个 | 安全光线（防夹人）（安全考虑采用安全电眼防止夹小孩及工作人员，当人站到中间门不会关闭）。 | 1000.00 |
| 9 | 门锁 | 2 | 台 | 门禁采用指纹密码刷卡开门，采用中控F7门禁主机。 | 1600.00 |
| 10 | 过道文化装饰 | 1 | 项 | 亚克力展示板（理化生实验内容），功能室内标牌。 | 25000.00 |
| 11 | 备课室桌、椅 | 2 | 套 | 一桌四椅，供货前需提供款式照片确认。 | 4000.00 |
| 12 | 备课室电脑桌 | 3 | 张 | 规格（长×宽×高）约：1400mm×600mm×800mm。 | 5400.00 |
| 13 | 系统集成 | 1 | 项 | 含实验室内全部： 1、用电器负荷，分流各支路电源，增加支路单片空开； 2、点位设计； 3、墙面处理实施； 4、顶部吊顶实施（含灯具）； 5、五金设备铺设安装，调试； 6、材料上楼，垃圾清除等。 | 10000.00 |
| 14 | 备课室地面 | 28 | m² | 铺设地胶，使用品牌的地胶，B1级的防火等级卷材。 | 5600.00 |
| 15 | 备课室墙面 | 67 | m² | 腻子粉，乳胶漆批刮1-2遍（平整）弹线工艺。 | 6700.00 |
| 16 | 备课室吊顶 | 28 | m² | 轻钢龙骨打底 面封石膏板 面刷乳胶漆。 | 4480.00 |
| 17 | 备课室布线 | 28 | m² | 国标2.5平方米阻燃电线，PVC线管。 | 2800.00 |
| 18 | 备课室门 | 1 | 套 | 规格（高×宽）约：2000mm×920mm。 | 2000.00 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |  |
| ▲投标报价要求 |  | 本项目实行总承包报价，投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）安装、送货上门的费用。 （6）安装、开展培训（含教材费、场地租用费）、送货上门的费用； （7）到现场验收的费用。 采购人不再支付中标价以外的任何费用。 |  |  |  |
| 合同签订期 |  | 自中标通知书发出之日起10日内。 |  |  |  |
| ▲交货期 |  | 签订合同后90日内交货并安装调试完毕。 |  |  |  |
| ▲交货地点 |  | 采购人指定地点。 |  |  |  |
| ▲交货方式 |  | 现场交货。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | ▲1、质量保证期 1 年，技术参数中有明确质保要求的以技术参数要求为准，质量保证期自交货并验收合格之日起计，质量保证期内免费上门维修、免费更换配件。若厂家免费质保期超过此年限的，按厂家规定执行，并提供终身维护支持。如“技术参数要求”中有特殊要求的，按特殊要求处理。 2、免费送货上门、安装、调试，免费培训使用人员和维护人员，培训内容主要为：所采购的货物的使用和维护知识。 3、故障响应时间：中标人接到故障通知后在8小时内到达采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理；在12小时内不能解决的，中标人须在一个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。 4、在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标人应予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，中标人也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。 5、超过质量保证期的货物，中标人提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。 6、中标人随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。 7、每半年至少进行一次定期回访以及对设备保养。 |  |  |  |
| ▲培训要求 |  | 1、在项目实施完成后，中标人免费提供各个实验室功能设备及系统相关的应用培训。 2、中标人负责本地集中培训场地、培训教材、培训讲师以及培训所需的硬软件环境，为培训人员提供培训用中文培训教材（纸质稿和电子稿）、实习资料和讲义等相关用品。培训地点原则上在校内进行；培训时间由招标人根据需要确定，原则上集中培训至少1天，不少于20人次。培训费用及被培训人员所有费用由中标人负责。 3、免费对采购人的管理人员、应用使用人员进行集中培训。通过讲解、学员亲自体验、试用、交流等形式开展培训。确保参与培训人员，能够熟练掌握系统操作流程、各个功能使用方法和应用技巧等，能掌握硬件设备运维和平台应用技巧等。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | ▲1、付款方式：本项目无预付款。待中标人将货物运至采购人指定地点初验后安装完毕，经双方和第三方监理签署验收合格证明，中标人开具广西普通全额增值税发票给采购人，采购人在一个月内一次性支付合同款。 ▲2、中标人提供所投标货物、配套设备、所属装置等有关技术资料。 3、验收条件及标准： （1）符合合同要求及国家相关标准； （2）参数配置符合标书要求，无任何变动； （3）中标人提供所招标采购的货物、配套设备、所属装置等有关技术资料作为验收的参考依据。 ▲4、验收方法及方案： （1）验收方式：本项目由第三方监理开展全程监理和验收工作。需委托国家认可的第三方检测机构开展采购项目验收工作。如抽取的货物检测报告结果不合格的，则视为货物不合格，须按采购人要求及时整改，如因此过程耽误交货时间导致采购人不能及时接受货物、安装货物、使用货物造成损失的，中标人承担由此所造成全部损失。 (2）验收费用：验收的第三方监理服务费由甲方支付；检验费（含抽检时可能对样品造成的物理伤害和破坏）、场保费及相关发生的全部费用均由中标人承担。 5、实施和安装要求： （1）中标人必须服从采购人现场负责人的指挥，按指定地点进行安装； （2）安装过程中的所有安全保障由中标人自行负责； （3）严格按投标产品的安装规范要求进行安装，确保安全。 6、中标人在施工前，应结合实地图纸出具强、弱电管道走线（强电和弱电须分开穿管走线）和安装点位图纸交予学校保存，以便日后检修维护。 7、现场踏勘：采购人不组织，如有需要，可自行前往。 ▲8、为确保产品质量满足实际教学需求，交货前中标人须提交本项目中标重要产品（植物生长记录仪、力电光综合实验仪、梯度基因扩增仪、荧光光谱仪）先进行验收，在学校实验室现场进行实验过程操作，技术参数和实验效果至少满足本项目参数。如因产品质量、技术参数原因不能满足项目需求，中标人须承担一切法律后果。 ▲9、投标人须在项目实施人员一览表中明确一人为本项目负责人，中标后负责与采购人接洽本项目工作事宜，服务时间自签订合同之日起至本项目结束止。投标人必须在投标文件中单独提供承诺函原件（格式自拟），承诺函须同时由拟派的项目负责人及委托代理签名并加盖单位公章，否则投标无效。 10、投标人须在签订合同后5个工作日内，提供招标文件要求提供相关检测报告原件给采购人查验，如不提供或提供不符合招标文件要求的，采购人则按投标人虚假承诺和违约处理，采购人可以解除双方的供货合同，并报政府采购监督管理办公室及相关部门按规定进行处理，并保留追究投标人虚假应标的法律责任；交货时，所有产品均严格按招标文件上的技术参数实质要求，采购人按投标人承诺的技术参数及性能等有关标准进行验收，如现场验收不符合投标文件中承诺的技术参数要求时，视为产品验收不合格，采购单位有权拒收产品并要求投标人调整，直至验收合格为止，由此产生的一切费用由投标人承担，验收所有过程产生的相关费用由投标人承担，如涉及外请专家进行验收的，验收费用须由投标人支付。 |  |  |  |

# 第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：南宁市第三中学实验室仪器设备采购 项目编号：NNZC2021-G1-990625-GTZB |
| 2 | 政府采购预算（人民币）：524.3488万元 |
| 3 | 预留采购份额：本项目非专门面向中小企业采购 |
| 4 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、投标人须就《招标项目采购需求》中的全部货物和服务内容作完整唯一报价 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 4、本项目的招标代理服务费详见《投标人须知》第九条“其他事项”中的招标代理服务费的相关规定。 |
| 5 | 投标保证金：无。 |
| 6 | 现场考察：采购人不组织现场勘察，投标人可自行现场勘察，根据现场实际情况来制定项目实施方案。 |
| 7 | 答疑与澄清： 投标人应认真阅读本招标文件，如认为招标文件表述不清晰、存在歧义、有误或有不合理要求的，投标人应当于招标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式要求采购代理机构澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该澄清、答复、修改或补充的内容为招标文件的组成部分。澄清、答复、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。不足3日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 8 | 投标文件组成： 开标一览表正本一份，副本四份；投标文件【含资格审查文件（单独成册）以及商务文件、技术文件、投标报价文件（合并成册）】正本一份，副本四份。 |
| 9 | 投标截止时间及地点： 2021年7月22日上午9点30分（北京时间），投标人应按《第一章公开招标公告》要求将投标文件密封送交到指定地点，逾期送达或未按规定密封的投标文件将被拒绝。具体内容详见《第一章公开招标公告》。 |
| 10 | 投标截止时间、开标时间和地点： 投标截止时间及开标时间：2021年7月22日上午9点30分（北京时间） 地点：广西南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心9楼南宁市公共资源交易中心开标厅（具体详见9楼电子显示屏安排） 逾期送达或未按规定密封的投标文件将被拒绝。投标人可自行决定是否安排授权代表（限1人）现场参加项目的开标会并签到。投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人未参加开标的，视同认可开标结果。具体内容详见《第一章公开招标公告》 |
| 11 | 评标办法及评分标准： 本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。 |
| 12 | 中标公告及中标通知书： 采购代理机构在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（www.gxzfcg.gov.cn）、南宁市公共资源交易中心网（www.nnggzy.org.cn）。 |
| 13 | 签订合同时间：自中标通知书发出之日起10日内。 |
| 14 | 采购资金来源：财政资金。 |
| 15 | 付款方式：详见《招标项目采购需求》中的“商务要求表”中的“付款条件”。 |
| 16 | 投标文件有效期：投标截止之日起60天内。 |
| 17 | 解释：本招标文件的解释权属于本采购代理机构。 |

一、总则

- （一）适用范围

- 本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

- 1.“采购人”是指：南宁市第三中学。

2.“采购代理机构”是指：广西国泰招标咨询有限公司。

- 3.“投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的单位或自然人。

- 4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

- 5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

- 6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

- 7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

- 8.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标采购方式

- 公开招标采购方式。

- （四）投标委托

- 投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人），须有法定代表人（负责人）出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分）。

- （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

- （六）联合体投标

- ▲1.本项目接受（不接受）联合体投标。

（七）转包与分包

- 1.本项目不允许转包。

- 2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

- ▲1.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。核心产品在第二章《招标项目采购需求》载明。

- ▲2.投标人所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工），以投标文件中提供实施人员在本法人为其缴纳的社保证明为准。

- ▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- ▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- ▲5.根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标文件将被拒绝（以本项目资格审查时采购人或采购代理机构在上述网站的查询结果为准，同时将查询结果截图作为证据留存）。

- 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- （九）质疑和投诉

- 1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

- 2.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。投标人提出质疑应当采用书面形式，应当按《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。

- 3.投标人应通过现场递交或邮寄的方式提交质疑函，投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，重复提交的不再受理。质疑函应按财政部制定的范本编制，并按《政府采购质疑和投诉办法》的规定签字、盖章。

- 质疑联系部门：广西国泰招标咨询有限公司

- 质疑联系人： 朱工、黎工       联系电话：   0771-2023579

- 通讯地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦C区六层

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求；

3.投标人须知；

4.评标办法及评分标准；

5.合同主要条款格式；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，如认为招标文件表述不清晰、存在歧义、有误或有不合理要求的，投标人应当于招标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式要求采购代理机构澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该澄清、答复、修改或补充的内容为招标文件的组成部分。澄清、答复、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前发布；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

- 2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布相应的澄清或更正公告；除书面答复及公告以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

- 3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 5.采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。不足3日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

- 投标文件由资格审查文件、商务文件、技术文件、投标报价文件组成。

1.资格审查文件：

- （1）▲投标人有效的加载社会统一代码的营业执照、事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件；

- （2）▲①、投标人在2021年1月份以来连续三个月依法缴纳税收证明复印件[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟）]。▲②、投标人在2021年1月份以来连续三个月为项目实施人员缴纳社保证明复印件（社保证明名单要与项目实施人员一览表人员名单相一致，依法不参与社保的人员，应出具相关的证明文件）；

- （3）▲投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（4）▲投标人2020年的财务状况报告复印件。（新成立的投标人按实际情况提供）。

2.商务文件：

- （1）▲投标声明书 （格式见第六章《投标文件格式》）；

- （2）▲法定代表人（负责人）身份证复印件，委托代理时还须提供法定代表人（负责人）授权委托书原件及被授权人身份证复印件（格式见第六章《投标文件格式》）；

- （3）产品销售许可证、安全生产许可证等；

- （4）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

- （5）招标文件列明的其他证明文件（注明必须提供的必须提供，否则投标无效）。

- （6）节能环保等方面的资质证书或文件；

- （7）投标人的信誉、荣誉证书或文件；

- （8）投标人质量管理和环境认证体系等方面的认证证书；

- （9）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

- （10）投标人情况介绍；

- （11）中小企业声明函（投标人如为中小微型企业的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）；

- （12）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- （13）残疾人福利性单位声明函（投标人如为残疾人福利性单位的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

- （14）▲商务条款响应表（格式见第六章《投标文件格式》）。

3.技术文件：

- （1）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

- （2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；

- （3）产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）

- （4）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

- （5）设备配置清单；

- （6）▲投标产品技术资料及响应表；

- （7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

- （8）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

- （9）▲项目实施人员一览表

- （10）优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

- （11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

- （12）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略，▲第二章《招标项目采购需求》中要求必须提供的，必须提供，否则投标无效）。

4．报价文件：

- （1）▲投标函（格式见第六章《投标文件格式》）。

（2）▲投标报价明细表（格式见第六章《投标文件格式》）。

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

5．▲开标一览表（单独封装，格式见第六章《投标文件格式》）。

▲特别说明：投标声明书、法定代表人（负责人）授权委托书、商务条款响应表、投标产品技术资料及响应表、投标函、投标报价明细表、开标一览表必须由法定代表人（负责人）或委托代理人签名并加盖单位公章，否则投标无效。

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、软件提供、辅料、耗材、运输、保管、设计、开发、施工、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止之日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可同意或拒绝接受延期要求，但同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应将开标一览表单独装订成一册，其中，正本一份，副本四份，并单独密封封装。

3.投标人应将资格审查文件单独装订成一册，其中，正本一份，副本四份，封面应注明“正本”、“副本”字样。

4.投标人应将商务文件、技术文件、投标报价文件合并装订成一册，其中，正本一份，副本四份，封面应注明“正本”、“副本”字样。

5.活页装订的投标文件将有可能被拒绝。

6.投标文件的正本应打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本项目招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可以为正本的复印件。

7.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人签署，否则投标无效，投标人应写全称。

8.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应将投标文件【含资格审查文件（单独成册）以及商务文件、技术文件、投标报价文件（合并成册）等，含正、副本，应尽量将全部投标文件一并装入一个投标文件袋中】一起密封封装，并将开标一览表单独用信封密封。同时在封贴处密封签章（公章或密封章或法定代表人（负责人）或其委托代理人签字均可），密封以投标文件袋（信封）无明显缝隙露出袋（信封）内文件且封贴处有密封签章为合格。

2.投标文件、开标一览表的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（投标文件、开标一览表等）、投标项目名称、项目编号、分标及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

3.投标人递交投标文件时应确认投标文件的密封、标记情况，由此造成投标文件被误投或提前拆封等风险由投标人承担。未按规定密封的投标文件将被拒收。

4.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

5.逾期送达或未按规定密封的投标文件将被拒绝。

（七）投标无效的情形

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格审查、符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

- （2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

- （3）投标文件无法定代表人（负责人）或委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目错误、不齐全的；

- （4）投标代表人未能出具有效身份证明或与法定代表人（负责人）或委托代理人身份不符的。

- （5）未按招标文件要求的格式编写投标文件、项目不齐全或者内容虚假的；

- （6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

- （7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

- （8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

- （2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准、其他等实质性条件，或者经评标委员会认定与招标文件中标注“▲”或标明“必须”的技术指标、主要功能及要求发生实质性偏离的；

- （3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目经评标委员会认定发生负偏离达   7   项（含）以上的（按分标独立统计）；

- （4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- （2）投标总报价超过招标文件中规定的政府采购预算（或者最高限价）或分项报价超过对应分项最高限价的；

- （3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠、折扣、价格不一致的。

4、投标人有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或项目实施人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

5、关联投标人不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给投标人后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

6.被拒绝的投标文件为无效。

7.废标

在招标过程中，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人应参加开标会并签到。投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人未参加开标的，视同认可开标结果。

投标人不足3家的，不予以开标。

（二） 开标

1.开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。

2.开标时，由投标人或投标人的代表检查投标文件的密封情况，并签字确认。

3.经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封《开标一览表》，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

4.开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

5.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

五、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评标

（一）组建评标委员会

- 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。

（二）评标的方式

- 本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

评标委员会对投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.符合性审查与比较

- （1）评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

- 评标委员会审查投标文件的有效性、对招标文件的商务、技术等要求的响应程度，以确定投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

- （2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

- 投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

- （3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- （4）评标委员会根据投标文件综合比较与评价的结果确定中标候选人名单，或根据采购人委托直接确定中标人。

- （5）评标委员会根据全体成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- （6）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（四）澄清问题的形式

- 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

- 投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

- 1.开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经投标人加盖公章或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

- 1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

- 2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

- 本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

- （一）采购代理机构将在评标结束后两个工作日内将评标报告送采购人，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人自行确定其中一家为中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

- （二）中标人确定后，采购代理机构在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（www.gxzfcg.gov.cn）、南宁市公共资源交易中心网（www.nnggzy.org.cn）上发布中标公告。

- （三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

- （四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

- （五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- （六）采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

八、签订合同

（一）合同授予标准

- 合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

- （二）签订合同

- （1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

- （2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理。

- （3）中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推。

九、其他事项

（一）招标代理服务费

- 1、本项目的招标代理服务费按人民币陆万壹仟元整（¥61000.00）向中标人收取，领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。

- 2、广西国泰招标咨询有限公司开户银行和账户：

- 开户名称：广西国泰招标咨询有限公司

- 开户银行：广西北部湾银行营业部

- 开户账号：0101012090615711

# 第四章  评标办法及评分标准

一、评标原则

（一）评委构成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。

（二）评标依据：评委将以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、商务分、售后服务、政策功能、不良记录扣分等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业的，对投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审；大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。符合上述规定对报价给予扣除的，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-扣除比例）；不符合上述给予扣除情形的，评标价=投标报价。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供相关证明文件，否则不予以认定）

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供残疾人福利性单位声明函，否则不予以认定）

（五）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）。

1、价格分…………………………………………………………………………………………………30分

（1）价格分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且评标价最低的有效投标人的评标价为评标基准价，其价格分为满分。

（2）其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

某有效投标人的价格分=（评标基准价／某有效投标人评标价）× 30分

2、技术分………………………………………………………………………………………………12分

根据各投标人所投货物对招标文件《招标项目采购需求》中技术规格及要求响应承诺情况，由评委进行评议并评分：完全满足招标文件技术参数要求的得6分；标注 “▲”为重要技术指标项，出现负偏离投标无效；其他未标注“▲”号的参数，每负偏离一项扣3分，扣完为止，每正偏离一项得1分，最多加6分。

3、技术性能分得分………………………………………………………………………………………24分

（1）植物组织培养实验室中智能光照培养架的检测报告复印件并加盖单位公章，原件备查（省级或以上质量检验机构出具的检测报告，检查报告中体现带▲的参数得分，否则不得分）得2分。

（2）植物组织培养实验室中接种器具杀菌器的检测报告复印件并加盖单位公章，原件备查（省级或以上质量检验机构出具的检测报告，检查报告中体现带▲的参数得分，否则不得分）得2分。

（3）植物组织培养实验室中植物生长记录仪的检测报告复印件并加盖单位公章，原件备查（省级或以上质量检验机构出具的检测报告，检查报告中体现带▲的参数得分，否则不得分）得2分。

（4）植物组织培养实验室中五层立体无土栽培箱的检测报告复印件并加盖单位公章，原件备查（省级或以上质量检验机构出具的检测报告，检查报告中体现带▲的参数得分，否则不得分）得2分。

（5）生物实验室中学生用PCR仪的检测报告复印件并加盖单位公章，原件备查（省级或以上质量检验机构出具的检测报告，检查报告中体现带▲的参数得分，否则不得分）得2分。

（6）生物实验室中紫外分光光度计的检测报告复印件并加盖单位公章，原件备查（省级或以上质量检验机构出具的检测报告，检查报告中体现带▲的参数得分，否则不得分）得2分。

（7）生物实验室中震荡培养箱的检测报告复印件并加盖单位公章，原件备查（省级或以上质量检验机构出具的检测报告，检查报告中体现带▲的参数得分，否则不得分）得2分。

（8）生物实验室中台式高速离心机的检测报告复印件并加盖单位公章，原件备查（省级或以上质量检验机构出具的检测报告，检查报告中体现带▲的参数得分，否则不得分）得2分。

（9）生物实验室中磁力搅拌器的检测报告复印件并加盖单位公章，原件备查（省级或以上质量检验机构出具的检测报告，检查报告中体现带▲的参数得分，否则不得分）得2分。

（10）生物实验室中酸度计（pH计）的检测报告复印件复印件并加盖单位公章，原件备查（省级或以上质量检验机构出具的检测报告，检查报告中体现带▲的参数得分，否则不得分）得2分。

（11）生物实验室中实验室纯水器的检测报告复印件并加盖单位公章，原件备查（省级或以上质量检验机构出具的检测报告，检查报告中体现带▲的参数得分，否则不得分）得2分。

（12）化学实验室中分光光度计的检测报告复印件并加盖单位公章，原件备查（省级或以上质量检验机构出具的检测报告，检查报告中体现带▲的参数得分，否则不得分）得2分。

3、商务分…………………………………………………………………………………………………13分

1、为确保师生教学数据信息安全，投标人或所投交互智能平板制造商需通过ISO27001信息安全管理体系认证，须提供认证证书复印件并加盖单位公章，得3分；

2、 为确保此次采购的交互智能平板后续的升级开发以及避免知识产权纠纷影响学校使用，投标人或所投产品制造商须通过GB/T29490的知识产权管理体系认证，须提供认证证书复印件并加盖单位公章，得3分；

3、为提供用户良好稳定的软件使用体验，投标人或投标人所投交互智能平板生产厂家根据市场需求持续进行软件开发、更新、维护，出具CMMI3级及以上证书（须提供证明文件复印件并加盖单位公章），得3分；

4、所投交互智能平板须通过SRRC国家无线电发射设备型号核准认证，须提供产品整机SRRC强制认证证书复印件并加盖单位公章，不接受整机元器零部件认证证书，得3分；

5、根据投标单位提供的同类项目相关业绩(近3年的同类合同）进行打分，每个项目合同得0.5分，满分1分；

5、售后服务分……………………………………………………………………………………………9分

由评委根据各投标人提供的质保期、系统维护方案服务方案等确定各投标人所属档次及分值。投标人不满足一档要求的，得0分。

一档（3分）：满足招标文件要求，质保期满后维修零配件优惠，到达现场处理故障时间为8小时以内。有免费培训计划，进行定期回访的，配送及售后服务方案一般的；

二档（6分）：比招标文件要求增加一年质保期，质保期满后维修零配件优惠，到达现场处理故障时间为6小时以内。系统维护方案服务方案论述较好，售后保障措施表述清晰、完整、合理；对系统的维护提供整体维护解决方案和运行维护应急预案，提供系统维护信息档案管理，有良好的免费培训计划和定期回访计划，发生故障时有替代产品、提供技术支持服务的。

三档（9分）：比招标文件要求增加二年质保期，质保期满后维修零配件优惠，到达现场处理故障时间为4小时以内。系统维护方案服务方案论述准确，售后保障措施表述清晰、完整、严谨、合理、先进、具体、有效、成熟；对系统的维护提供整体维护解决方案和运行维护应急预案，提供一站式、全面、专业的本地化维护服务，提供系统维护信息档案管理，有良好的免费培训计划和定期回访计划，方案优秀，发生故障时有替代产品、提供技术支持服务、定期回访的，配送及售后服务方案优秀的。

6、实施方案分……………………………………………………………………………………………12分

由评委根据各投标人提供的项目实施方案进度安排、相关保障措施能力等确定各投标人所属档次及分值。投标人不满足一档要求的，得0分。

一档（4分）：投标人的项目实施方案进度安排、相关保障措施能力、对各项关键工作安排、对本项目的风险预见、风险应对措施、项目管理方案、组织机构安排及分工与职责安排等描述单一。

二档（8分）：投标人的项目实施方案进度安排合理较好，且有相关保障措施；对各项关键工作安排较合理；对本项目的风险预见、风险应对措施较好；项目管理方案比较完整,组织机构比较合理，人员有保障，分工与职责比较明确。在与其他投标人的横向比对中较为优秀。

三档（12分）：投标人的项目实施方案进度安排合理，且相关保障措施到位；有详细的植物组织培养实验培训方案；对各项关键工作安排合理；对本项目的风险预见、风险应对措施完备，有完善的项目于解决方案；项目管理方案完整,组织机构合理，人员有保障，分工与职责明确；提出具有建设性的方案优化建议，项目方案贴近本项目实际执行内容与要求，横向比对中最为详细、贴切且完整。需根据现场实际情况（现场踏勘自行前往）提供平面布局图、上下水点位图、强弱电点位图、强弱电布线图、实验室通风布置图、室内效果图，图纸齐全、设计合理规范。

7、不良记录扣分（最高扣6分）

投标人在截标日前一年内在政府采购活动中存在违约违规情形的（以财政部门书面认定材料为评分依据)，每次扣除3分，最高扣分6分。

8、综合评分总得分 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据总得分由高到低对投标人排列次序（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列），并推荐前三名为中标候选人。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人，中标候选人并列的，由采购人自行确定其中一家为中标人。

中标人放弃中标或未在规定时间内签订合同的视为中标人拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。以此类推。

# 第五章  合同主要条款格式

南宁市政府采购

（ 项 目 名 称 ）合同

项目编号：

审批编号：

采购人：

中标人：

目录

一、南宁市政府采购合同书

二、合同附件

1、招标项目采购需求

2、招标文件的澄清或更改公告（如有）

3、投标函

4、投标报价明细表

5、投标产品技术资料及响应表

6、商务条款响应表

7、中标人的澄清通知及澄清函（如有）

8、中标通知书

南宁市政府采购合同书

合同编号：　　　　　　审批编号：

项目名称：

项目编号：

分标号（有分标时填写）：

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

根据      年   月   日南宁市政府采购项目的采购结果，甲方接受乙方对本项目的投标，甲、乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

1.采购内容

1.1货物名称：详见合同附件中的投标报价表

1.2数量（单位）：详见合同附件中的投标报价表

1.3品牌、厂家、型号、规格、配置：详见合同附件中投标产品投标产品技术资料及响应表（投标产品投标产品技术资料及响应表与澄清函不一致的以澄清函为准）

1.4技术参数：详见合同附件中的投标产品投标产品技术资料及响应表

2.合同金额

2.1本合同金额为（大写）人民币　　　　　　元整（￥　　　）。（详见合同附件中的投标报价表）

3.交货要求

3.1交货期：                                  。

3.2交货地点：                                。

3.3交货方式：                                。

3.4乙方必须按投标文件承诺的技术参数、性能要求、质量标准等向甲方提供全新、完整、未经使用的货物。

4.质量保证及售后服务

4.1质量保证期          年（自交货验收合格之日起计）。

4.2如乙方提供的货物在使用过程中发生质量问题，乙方接到甲方故障通知后应在    小时内到达甲方指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

4.3乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担与该货物相关的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

4.4在质量保证期内，乙方负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但乙方也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

4.5超过质量保证期的货物，乙方提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。

4.6乙方随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。

5.合同款支付

5.1付款方式：详见《招标项目采购需求》付款方式

5.2支付合同款时，由甲方按照合同约定向南宁市财政局提交完整且合格的支付申请材料；南宁市财政局按财政国库直接支付程序将款项直接支付给投标人。

5.3当采购数量与实际使用数量不一致时，甲方可以在报经南宁市财政局审核同意后，在不改变合同其他条款的前提下与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。投标人应根据实际使用数量供货，合同的最终结算金额按实际使用数量乘以中标单价进行计算。

5.4政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，并延期支付合同款。

6.产权

6.1乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

6.2乙方保证所交付货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第11.3项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

7.技术资料

7.1甲方向乙方提供采购货物的有关技术要求。

7.2乙方应在招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

7.3没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

8.货物包装、发运及运输

8.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

8.2使用说明书、质量检验证明书、保修单据、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

8.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

8.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

8.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

9.调试和验收

9.1乙方将货物运达约定的交货地点后，甲方应在五个工作日内对乙方提交的货物依据招标文件的要求、投标文件的承诺和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

9.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

9.3甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

9.4验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

9.5对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由甲方承担。

10.违约责任

10.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

10.2甲方无故逾期验收或办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

10.3乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。乙方逾期超过本合同约定交货日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

10.4乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

11.不可抗力事件处理

11.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

12.诉讼

12.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为广西南宁市。

13.合同生效及其它

13.1合同经双方法定代表人（负责人）或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

13.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报南宁市政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

13.3下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）招标项目采购需求；；

（2）招标文件的澄清或更改公告（如有）；

（3）投标函；

（4）投标报价明细表；

（5）投标产品技术资料及响应表；

（6）商务条款响应表；

（7）中标人的澄清通知及澄清函（如有）；

（8）中标通知书；

（9）其他与本合同相关的资料。

13.4本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

13.5本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本三份，其中两份由采购人自合同签订之日起七个工作日内报南宁市政府采购监督管理部门备案，一份送采购代理机构。

甲方：                                         乙方：

地址：                                         地址：

法定代表人：                                   法定代表人：

委托代理人：                                  委托代理人：

电话：                                         电话：

传真：                                         传真：

邮政编码：                                     邮政编码：

开户银行：

开户名称：

银行账号：

合同签订地点：广西南宁市

合同签订日期：    年    月    日

# 第六章　投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

- 二、投标文件格式

（一）封面格式

1、投标文件（资格审查文件）封面格式：

正本/或副本

投 标 文 件

（资格审查文件）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2、投标文件（资格审查文件）目录格式：

投标文件（资格审查文件）目录

（1）投标人有效的加载社会统一代码的营业执照、事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件———————

（2）投标人依法纳税的税费凭证以及项目实施人员社保证明————————

（3）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明———

（4）投标人2020年的财务状况报告————————————————————————

3、投标文件（商务、技术、报价文件）封面格式：

正本/或副本

投 标 文 件

（商务、技术、报价文件）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

4、投标文件（商务、技术、报价文件）目录格式：

投标文件（商务、技术、报价文件）目录

一、商务文件

（1）投标声明书———————————————————————————（页码）

（2）法定代表人（负责人）授权委托书————————————————

（3）产品销售许可证复印件、安全生产许可证复印件等——————————

（4）投标人的类似成功案例的业绩证明文件（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价意见） ————————————————————

（5）招标文件列明的其他证明文件：

5.1：主要设备、材料的原厂商出具的文件及相关资料等 ————————

5.2：距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表 —————

5.3：其他证明文件 ————————————————————————

（6）节能环保等方面的资质证书或文件 —————————————————

（7）投标人的信誉、荣誉证书或文件 ——————————————————

（8）投标人质量管理和环境认证体系等方面的认证证书 ——————————

（9）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料 ————————————

（10）投标人情况介绍—————————————————————————

（11）中小企业声明函—————————————————————————

（12）监狱企业证明文件————————————————————————

（13）残疾人福利性单位————————————————————————

（14）商务条款响应表—————————————————————————

二、技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解————————————————————

（2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状——————————————

（3）产品出厂标准、质量检测报告等资料——————————————————

（4）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书—————————————————

（5）设备配置清单 ———————————————————————————

（6）投标产品技术资料及响应表 —————————————————————

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案 ———————————————

（8）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施 ——————————————

（9）项目实施人员一览表 ————————————————————————

（10）选配件、专用耗材、售后服务优惠表 —————————————————

（11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施————————————————

（12）投标人需要说明的其他文件和说明———————————————————

三、报价文件

（1）投标函 ——————————————————————————————

（2）投标报价明细表———————————————————————————

（3）开标一览表（单独封装）

（二）投标文件格式

资格审查文件格式：

1、投标人有效的加载社会统一代码的营业执照、事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件

2、投标人在2021年1月份以来连续三个月依法缴纳税收证明复印件及投标人在2021年1月份以来连续三个月为项目实施人员缴纳社保证明复印件

3、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

投标人诚信声明书

- 致：广西国泰招标咨询有限公司

在参加本项目的政府采购活动中，我单位郑重声明如下：

一、我单位在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

二、我单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且不存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

三、以上事项真实有效，如有虚假或隐瞒，我单位愿意承担一切后果。

特此声明

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

4、投标人2020年的财务状况报告

商务文件格式：

1、投标声明书格式：

投标声明书

致：    （采购代理机构名称）      ：

（投标人名称）   系中华人民共和国合法企业，经营地址                              。

我  （姓名）  系        （投标人名称）       的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的                        项目（项目编号：                       ）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                            ；

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人（负责人）的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（负责人）签字：

投标人公章：

年     月      日

2、法定代表人（负责人）授权委托书格式：

法定代表人（负责人）授权委托书

致：  （采购代理机构名称）   ：

我  （姓名）  系       （投标人名称）       的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工   （姓名）   以我方的名义参加                项目（项目编号：                 ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                  定代表人（负责人）签名：

所在部门职务：                  职务：

被授权人身份证号码：                  被授权人联系方式：

投标人公章：

年    月    日

附件：法定代表人（负责人）及被授权人身份证复印件

一、法定代表人（负责人）身份证复印件

二、被授权人身份证复印件

3、产品销售许可证复印件、安全生产许可证复印件等

4、投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

5、招标文件列明的其他证明文件

5.1主要设备、材料的原厂商出具的文件及相关资料等

5.2距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

5.3其他证明文件（招标文件有规定的，据实提供）

6、节能环保等方面的资质证书或文件（复印件）

7、投标人的信誉、荣誉证书或文件（复印件）

8、投标人质量管理和环境认证体系等方面的认证证书（复印件）

9、投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（格式自拟）

10、投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等，格式自拟）

11、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加   （采购人名称）   的       （项目名称）     采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

12、监狱企业证明文件（格式自拟）

13、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

14、商务条款响应表格式：

商务条款响应表

请逐条对应本项目招标文件第二章“招标项目采购需求”中“商务要求表”中的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 序号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理.如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明商务响应的实际数值，否则按投标无效处理。投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

技术文件格式：

1、对本项目系统总体要求的理解（包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）

2、投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）

3、产品出厂标准、质量检测报告等资料（格式自拟）

4、原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）

5、设备配置清单格式：

分标：（如有）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

6、投标产品技术资料及响应表格式：

投标产品技术资料及响应表

请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“招标项目采购需求”中的技术参数要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 |  | 投标文件承诺 |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 技术参数要求 | 货物名称 | 数量 品牌、厂家、型号、规格 | 技术参数 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |
| 投标人盖章： |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人（负责人）或委托代理人签名： |  |  |  |  |  |  |

注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明投标产品的具体参数，否则按投标无效处理。投标文件的技术参数低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

7、投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（格式自拟）

8、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（格式自拟）

9、项目实施人员一览表

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

分标：（如有）

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况或招标文件另有要求的，可根据本表格式自行划表填写，但至少应包括上表的各项内容。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

10、选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

分标： （如有）

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

11、投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

12、投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

报价文件格式：

1、投标函格式：

投 标 函

致：        （采购代理机构名称）        ：

根据贵方为                     项目（项目编号：              ）的招标公告/投标邀请书，签字代表 （全名）   经正式授权并代表投标人     （投标人名称）     提交投标文件【含资格审查文件（单独成册）以及商务文件、技术文件、投标报价文件（合并成册）】正本一份，副本    份，开标一览表正本一份，副本    份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标之日起       日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：           电话：

传真：              法定代表人签字：            职务：

投标人名称（公章）：

开户银行：                         银行帐号：

委托代理人签字：

日期：        年      月     日

2、投标报价明细表格式：

投标报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 数量① | 货物全称、品牌、生产厂家及国别 | 规格型号 | 单价（元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含装卸、运输等所有费用）： （大写）人民币 （ 元） 投标产品中，属于小微企业生产的产品总值为 元，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购节能产品总值为 元，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为 元，占本投标报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人盖章： |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人（负责人）或委托代理人签名： |  |  |  |  |  |  |  |

注：表格内容均需按要求填写并盖章、签名，不得留空， 否则按投标无效处理。

3、开标一览表（单独封装，密封）

- 3.1开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）：

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

3.2、开标一览表（货物类格式）：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

分标： （如有）                                           单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价：人民币 （ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括货物的价格、标准附件、备品备件、专用工具的价格、运输、施工、装卸、调试、技术支持、售后服务、安装、辅材及样品检验、验收等费用。

4、以上报价应与“投标报价明细表”中的投标报价相一致。

5、此表请单独装信封放入投标文件袋，信封封面请注明项目编号、标项、投标人名称及“开标一览表”字样。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

三、其他文书、文件格式

1、联合投标协议书格式：（如有）

联合投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应                       组织实施的                    项目（项目编号：               ）的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                            为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格审查文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人（负责人）或委托代理人根据招标文件规定及投标内容而对采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为：                               ，乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交采购代理机构后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式        份，签约各方各持一份，交政府采购管理部门及采购代理机构各一份。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人（负责人）：（签章） 日期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人（负责人）：（签章） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

2、联合投标授权委托书格式：（如有）

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据                与                 签订的《联合投标协议书》的内容，主办人              的法定代表人（负责人）       现授权                    为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签字）：

日期：    年  月  日

被授权人（签字）：

日期：    年  月  日