广西国泰招标咨询有限公司

公开招标文件

（货物类）

项目名称：良庆区第三实验幼儿园体强分园等6所幼儿园校园广播及监控系统设备采购

项目编号：NNZC2020-G1-080006-GXGT

采购计划文号：LQZC2020-G1-00297-001、LQZC2020-G1-00297-002

采购人：南宁市良庆区教育局

采购代理机构：广西国泰招标咨询有限公司

2020年8月3日

目  录

第一章  公开招标公告	2

第二章  招标项目采购需求	6

第三章  投标人须知	109

第四章  评标办法及评分标准	122

第五章  合同主要条款格式	128

第六章　投标文件格式	134

第一章  公开招标公告

广西国泰招标咨询有限公司良庆区第三实验幼儿园体强分园等6所幼儿园校园广播及监控系统设备采购（NNZC2020-G1-080006-GXGT）公开招标公告

项目概况：

良庆区第三实验幼儿园体强分园等6所幼儿园校园广播及监控系统设备采购的潜在投标人应自行在南宁市公共资源交易中心网（https：//www.nnggzy.org.cn）的信息公告处免费下载本项目的招标文件，并于2020年8月24日上午9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NNZC2020-G1-080006-GXGT

项目名称：良庆区第三实验幼儿园体强分园等6所幼儿园校园广播及监控系统设备采购

政府采购计划文号：LQZC2020-G1-00297-001、LQZC2020-G1-00297-002

预算金额：242.00万元，其中A分标130.00万元；B分标112.00万元。

最高限价：242.00万元，其中A分标130.00万元；B分标112.00万元。

采购需求：

| 分标 | 采购项目的名称、数量 |
| --- | --- |
| A | 良庆区第三实验幼儿园体强分园等6所幼儿园监控系统设备，包括网络高清智能球机3台、网络高清红外枪式摄像机23台、网络高清红外半球摄像机 60台、32路硬盘录像机3台、硬盘12块、显示屏1台、视频分割器1个、16口接入交换机3台24口接入交换机2台、16口汇聚交换机1台、球机支架3个、摄像机支架23个、操作主机1台、机柜2个、机柜1台、超五类屏蔽网线6970米、六类屏蔽网线550米电源线550米、桥架480米、线管2800米、辅材1批等一批设备，具体内容和数量以招标文件第二章招标项目采购需求为准。 |
| B | 良庆区第三实验幼儿园体强分园等6所幼儿园校园广播设备，IP网络广播控制中心1台、IP网络广播控制软件1套、IP网络壁挂音箱1套、数字网络音频系统终端控制嵌入软件1套、钟声话筒1台、定向天线接收板1台、无线话筒1套、无线话筒系统控制嵌入软件1套、前置放大器1台、编程中控器1台、智能校园广播音频系统控制软件1套、IP网络广播机架式终端2台、纯后级广播功放1台、走廊音响18个、IP网络广播机架式终端1台、纯后级广播功放1台、数字多音源编程系统终端功率控制嵌入软件1套、室外(全天候)音柱6只、IP网络广播机架式终端1台、前置放大器1台、纯后级广播功放1台、数字多音源编程系统终端功率控制嵌入软件1套、室外(全天候)音柱7只、便捷式户外音响2套、广播交换机1台、广播线2300米、PVC线管2300米、数字通信电缆200米、主机机柜1个、辅助材料1批等一批设备，具体内容和数量以招标文件第二章招标项目采购需求为准。 |

供应商可自行在南宁市公共资源交易中心网（https：//www.nnggzy.org.cn）的信息公告处免费下载本项目的招标文件查询相关内容。

合同履行期限：A分标：自合同签订之日起60天内完成全部设备安装调试并验收合格；B分标：自合同签订之日起30天内完成全部设备安装调试并验收合格。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

本项目不发放纸质招标文件，自本项目招标公告发布之日起，供应商可自行在南宁市公共资源交易中心网（https：//www.nnggzy.org.cn）的信息公告处免费下载本项目的招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2020年8月24日上午9点30分（北京时间）

地点：广西南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心9楼南宁市公共资源交易中心开标厅（具体详见9楼电子显示屏安排）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

（一）基本事项

1、本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、强制采购、优先采购节能产品、环境标志产品、《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》（桂政办发[2015]78号）等政府采购相关政策。

2、逾期送达或未按规定密封的投标文件将被拒绝。疫情期间，投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人不参加开标会并签到。投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人未参加开标的，视同认可开标结果。

3、网上查询地址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（http：//zfcg.gxzf.gov.cn）、南宁政府采购网（http：//zfcg.nanning.gov.cn）、南宁市公共资源交易中心网（https：//www.nnggzy.org.cn）。

4、政府采购信用融资制度：为帮助中小微企业解决资金周转或融资困难问题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，为中小企业参与政府采购活动提供金融服务。中标人可凭政府采购合同申请政府采购信用融资，具体办理要求与办理方式，详见南宁市公共资源交易中心网“政府采购信用融资”专栏。

（二）疫情防控期间提交投标文件的有关事项

为做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，根据南宁市财政局《关于做好疫情防控期间政府采购工作有关事项的通知》（南财采〔2020〕12号）要求，本项目实行“不见面”开标方式，投标人应按要求将投标文件密封送交到指定地点，逾期送达或未按规定密封的投标文件将被拒绝。具体事项要求如下：

1、投标文件提交方式：本项目的投标文件通过邮寄快递或投标人自送包裹的方式送达。

2、为了确保本项目能准时开标，接收投标文件邮寄快递、投标人自送包裹的时间为自发布招标公告之日起至提交投标文件截止时间前1.5小时（工作日，北京时间上午8：00～12：00,下午15：00～18：00）。采购代理机构签收邮寄包裹的时间即为投标人投标文件的送达时间，逾期送达的投标文件无效，后果由投标人自行承担。

3、投标人应充分预留投标文件邮寄、自送包裹所需要的时间。为确保疫情防控期间邮寄包裹能及时送达，应选择邮寄运送时间有保障的快递公司寄送投标文件。

4、投标人在按照招标文件的要求装订、密封好投标文件后，应使用不透明、防水的邮寄袋（或箱）再次包裹已密封好的投标文件，并在邮寄袋（或箱）上粘牢注明项目名称、项目编号、有效的联系电话、电子邮箱等内容的纸质表格（表格格式自拟），如投标文件在运送过程中发生破损、受潮等情况，后果由投标人自行承担。

5、采购代理机构工作人员在收到投标文件的邮寄包裹后，第一时间按照投标人在邮寄包裹上所预留的电子邮箱告知投标文件收件情况，请投标人务必确保所预留的电子邮箱的有效性，并注意查收邮件。

6、投标人选择投标文件邮寄或自送包裹的，视为对本项目的唱标记录直接确认，其签到时间为投标文件送达时间，具体时间以采购代理机构工作人员签收时间为准，签到表和唱标记录表中对投标人标注为“邮寄”字样。

7、投标人应对自己的投标文件的快递包封和密封性负责，如送达的快递包裹出现破损导致投标文件密封性包封破损的，视为不响应招标文件的密封性要求，做废标处理。

8、投标文件邮寄地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦D区六层D607室

收件人：刘工、冯工       联系电话：0771-2023537、0771-2023579

（三）其他事项

1、投标人不参加现场开标活动。

2、投标文件拆封及密封性检查。

截标后，采购代理机构工作人员在公共资源交易中心工作人员和采购人的见证下拆开投标文件包封，采购人对投标文件密封性和投标文件正副本数量进行签字确认。

3、关于投标人的报价。

开标时，采购代理机构根据投标人的投标报价情况填写开标记录表，交由采购人或相关监督人员对投标人的报价、交付使用期等内容进行签字确认；在投标文件商务技术符合性审查结束后，由评标委员会审核开标记录表，对投标人的报价、交付使用期等内容再次进行签字确认。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：南宁市良庆区教育局

地址：南宁市良庆区歌海路9号良庆区行政办公中心

联系方式：联系人：王工       联系电话：0771-4951143

2.采购代理机构信息

名称：广西国泰招标咨询有限公司

地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦D区六层D607

联系方式： 刘工、廖工         联系电话：0771-2023537

3.项目联系方式

项目联系人：   刘工

电话：0771-2023537

广西国泰招标咨询有限公司

2020年8月3日

第二章  招标项目采购需求

说明：

1、“项目要求及技术需求”中所列的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

2、本需求中的“技术参数及性能（配置）要求”不明确或有误的，投标人请以详细、正确的技术参数性能（配置）同时填写“投标报价明细表”及“投标产品技术资料及响应表”。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在“投标报价明细表”及“投标产品技术资料及响应表”中将其标配参数详细列明。

4、本需求中的“技术参数及性能（配置）要求”中标明“★”的内容系本项目的主要技术参数，将作为货物性能的评审因素。

5、本招标项目采购需求中标注“▲”号的内容为实质性要求和条件，投标人必须满足或优于，否则投标无效。

6、根据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）规定，投标产品属于品目清单范围内的强制性采购的，必须使用品目清单内的产品，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。否则，投标文件无效。

7、本次采购最高限价为：共242.00万元，其中：A分标130.00万元；B分标112.00万元。

8、本项目核心设备：A分标为 预警主机；B分标为  IP网络广播控制中心 ；非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，并按有关规定处理。

A分标（良庆区第三实验幼儿园体强分园等6所幼儿园监控系统设备）

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 | 单位及数量 |  | 技术参数及性能（配置）要求 |
| 一、第一幼儿园红玉分园 |  |  |  |  |
| 1 | 网络高清智能球机 | 3台 |  | 1、≥400万像素，≥23倍光学变焦，采用高灵敏度传感器，满足星光级监控需求。 2、支持最低照度彩色≤0.0004Lux，黑白≤0.0001Lux。 3、视频输出支持2560×1440@25fps，分辨率不小于1400TVL。 4、支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S。 5、支持采用H.265、H.264视频编码标准，实现超低码流传输。 6、动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于135。 7、支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，支持≥256GB SD卡。 ★8、可根据不同场景自动调节光圈大小，可按设定的时间自动切换检测场景，支持对人脸、车牌、智能行为分析的感兴趣区域设置，主码流、子码流和第三路码流分别可设置≥8个感兴趣区域。 9、支持≥1000个预置位，可按照所设置的预置位完成≥8条巡航路径，每条路径的记录时间大于15分钟。 10、支持车辆捕获率和车牌识别率均≥99%，可在图片上叠加设抓拍时间、车牌号码、车身颜色、车辆类型等信息。 11、支持行人、非机动车抓拍功能，其中非机动车抓拍可对自行车、电瓶车、三轮车进行抓拍，支持摩托车抓拍功能。 12、支持智能红外、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能。 13、支持区域入侵、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动等多种行为检测。 ★14、可通过IE浏览器或客户端软件对设备进行定时重启，当智能行为分析设置为区域入侵、越界入侵侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、快速移动侦测时，可以对人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测。 ★15、支持电子放大功能，可通过IE浏览器在预览画面上绘制标识信息，可通过IE浏览器显示当前存储卡损坏程度及剩余存储时间，当存储卡损坏程度达到阈值时可给出报警提示。 16、当越界入侵、进入区域及离开区域报警事件被触发后，可联动跟踪触发报警事件的人员或车辆。 17、支持一键守望，支持一键巡航，支持单场景跟踪模式、全景跟踪模式及手动跟踪模式等多种跟踪模式。 18、红外距离≥150米，具备较好防护性能，支持≥IP66、≥6KV防浪涌。 19、具备较好的电源适应性，电压在不小于AC24V±47%范围内变化时，设备可正常工作。 |
| 2 | 网络高清红外枪式摄像机 | 23台 |  | 1、采用≥200万像素CMOS传感器，视频图像清晰流畅，满足星光级监控需求。 2、最低照度：彩色≤0.001 lx，黑白≤0.0001 lx，清晰度不小于1100TVL。 3、灰度等级不小于11级，支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 4、支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920×1080@30fps。 5、在音频编码格式设置为AAC/PCM 时，采样率设置≥48kHz，在IE浏览器下，可设置室内、室外、白天、夜晚、清晨、傍晚、道路、低照度等≥10种场景模式，并可独立设置图像参数。 6、支持通过客户端或WEB浏览器远程控制设备的聚焦和变焦，在变焦过程中可自动聚焦，支持自动保存配置信息，掉电或重启后能保存掉电或重启前得配置信息。 7、支持≥8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 8、开启匿名访问功能后，不输入用户名和密码可浏览视频图像，红外有效距离≥50米,支持DC12V和POE供电，工作温度范围-30℃～60℃。 9、在丢包率设置为15%的网络环境下，可正常显示监视画面。 10、不低于IP67防尘防水等级，能够在-30～60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 |
| 3 | 网络高清红外半球摄像机 | 60台 |  | 1、支持≥200万像素高清分辨率，采用高灵敏度传感器，满足星光级监控需求。 2、最低照度彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx，灰度等级不小于11级。 3、支持三码流技术，主码流≥1920x1080@30fps，第三码流≥1920×1080@30fps，子码流≥704x576@30fps。 4、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 5、支持同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥1/2。 6、信噪比不小于55dB，支持≥8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 7、可开启或关闭智能后检索功能，具有自动增益功能，使视频信号随目标亮度的变化自动调整视频输出。 8、红外监控距离≥30米，支持DC12V和POE供电，工作温度范围-30℃~60℃。 |
| 4 | 32路硬盘录像机 | 3台 |  | 1、支持≥32路视频路数，实现对采集到的视频数据进行检索、分析及存储。 2、网络视频输入带宽≥320Mbps，可按1/8、1/4、1/2、1、2、8、16、32、128、256倍速回放。 3、支持双系统功能检查，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统。 ★4、支持按年龄、表情、口罩、性别、眼镜、上衣颜色、骑车、背包属性分组显示人员录像文件，支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条，支持预录报警触发前1～20秒的视频录像。 ★5、支持设置存储条数，达到存储条数上限支持循环覆盖，日志存储数量可设置为30万、50万或100万条，支持缩略图回放功能，录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频缩略图。 6、支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖，支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级。 7、支持预览转码，通过WEB端、客户端软件远程预览时，设备可重新编码一路与主码流不同分辨率、帧率、码率的图像。 8、支持多址设定功能，可将≥2个网口设置不同网段的IP地址。 ★9、支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面，支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频进行预览，并支持码流加密，可设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单，WEB端可设置开启HTTPS安全链接、SSH，支持录像打包时间1～280分钟可设置。 ★10、支持自动维护功能，可根据设置时间点启用系统自动维护流程，包括自检、重启、取流、录像、恢复系统运行，支持通过CSV格式导入/导出IPC接入配置功能，CSV文件可通过WEB或本地进行编辑，支持在视频图像上叠加≥10行文字，每行可输入≥20个汉字。 11、支持回放双进度条控制功能，可在进度条上自动标注目标事件，一条为当前回放通道，一条为全部通道。 12、支持即时流畅预览，通过客户端软件预览图像时，当网络带宽低于该通道码率时，自动抽帧处理，使预览画面无花屏、马赛克现象产生。 13、支持实时查看RAID状态，发生故障时可实时报警并记录相关日志，RAID模式可设置自适应、同步优先、业务优先、负载均衡模式。 14、可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG视频编码格式的IPC，支持在预览界面下拖动任意预览通道画面，交换通道顺序。 15、支持≥8个SATA接口，≥2个HDMI接口，≥2个USB2.0接口，≥16路报警输入，≥4路报警输出。 |
| 5 | 硬盘 | 12块 |  | 3.5英寸 6TB IntelliPower 64M SATA3 |
| 6 | 显示屏 | 1台 |  | 1、具有≥24寸4K液晶监视器，支持自动消残影功能； 2、显示采用LED背光；物理分辨率≥3840×2160； 3、支持亮度≥300cd/㎡；对比度≥1000：1，功耗：≤52W； 4、具有以下接口：≥1个VGA输入接口，≥1个HDMI输入接口，≥1个DP输入接口，≥1个3.5mm音频输入输出接口，； 5、设备采用超静音冷却风扇设计； 6、设备应采用3D数字梳状滤波和3D数字图象降噪处理技术。 |
| 7 | 视频分割器 | 1个 |  | 四画面视频分割器，输入接口：VGA，输出接口：VGA，分辨率：支持1080P分辨率，频率：60Hz |
| 8 | 16口接入交换机 | 3台 |  | 1、百兆非网管POE交换机，机架式。 2、具有≥16个百兆POE电口，≥2个千兆电口，≥2个复用的千兆光口。 3、交换容量≥7.2Gbps，包转发率≥5.36Mpps。 4、工作温度：0℃～40℃，支持220v交流。 5、支持AF，AT双标准POE。 6、1-8号端口支持视频红口保障技术。 |
| 9 | 24口接入交换机 | 2台 |  | 1、百兆非网管POE交换机，机架式。 2、具有≥24个百兆POE电口，≥2个千兆电口，≥2个复用的千兆光口。 3、交换容量≥8.8Gbps，包转发率≥6.55Mpps。 4、工作温度：0℃～40℃，支持220v交流。 5、支持AF，AT双标准POE。 6、1-8号端口支持视频红口保障技术，POE远距离传输 1-24口。 |
| 10 | 16口汇聚交换机 | 1台 |  | 1、全网管三层交换机，机架式。 2、具有≥24个千兆电口，≥4个千兆光口。 3、交换容量≥336Gbps，包转发率≥96Mpps。 4、工作温度：0℃～45℃。 5、支持RIP/OSPF/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管。 |
| 11 | 球机支架 | 3个 |  | 配套球机安装支架 |
| 12 | 摄像机支架 | 23个 |  | 配套枪机安装支架 |
| 13 | 控制主机 | 1台 |  | CPU：I5-9400，内存容量：8G，硬盘：1T，集成显卡：GT730 2G，配置DVDRW/PCI插槽/W10和21.5寸显示器 |
| 14 | 机柜 | 2个 |  | 1、19寸22U机柜；宽600，深600，高1200MM，容量22U；符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494；PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。 2、单开钢化玻璃前门（前门边带蓝色装饰条）； 单开钣金后门； 前后门免焊加强筋结构； 前后门配高级典雅锁； 承载：静载800KG(带支架) 防护等级：IP20 3、主要材料：方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板； 其余：SPCC优质冷轧板； 厚度：方孔条 2.0mm；安装梁 1.5mm；其余 1.2mm。 表面处理：方孔条、安装横梁：镀铝锌板；其余：脱脂、硅烷化处理、静电喷塑。 4、机柜安装：19”安装，方孔条可调节深度，前后共4根。为便于安装，方孔条上有U制标识。 5、每台机柜配一条环保-10A输入输出PDU，含线八位万能插座PDU，功率2500W。 6、配件：每柜一块固定层板（每块可承重60KG），每柜配一组散热风扇内嵌式（噪声小于60分贝，无安装板振动声） |
| 15 | 机柜 | 1个 |  | 1、19寸42U机柜；宽600，深600，高2000MM，容量42U ； 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。 2、单开钢化玻璃前门（前门边带蓝色装饰条）； 单开钣金后门； 前后门免焊加强筋结构； 前后门配高级典雅锁； 承载：静载800KG(带支架) 防护等级：IP20 3、主要材料：方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板； 其余：SPCC优质冷轧板； 厚度：方孔条 2.0mm；安装梁 1.5mm；其余 1.2mm。 表面处理：方孔条、安装横梁：镀铝锌板；其余：脱脂、硅烷化处理、静电喷塑。 4、机柜安装：19”安装，方孔条可调节深度，前后共4根。为便于安装，方孔条上有U制标识。 5、每台机柜配一条环保-10A输入输出PDU，含线八位万能插座PDU，功率2500W。 6、配件：每柜三块固定层板（每块可承重60KG），每柜配一组散热风扇内嵌式（噪声小于60分贝，无安装板振动声）。 |
| 16 | 超五类屏蔽网线 | 6970米 |  | （一）结构特性： 1) 导体直径：≥0.5mm外 2) 外护套材料：PVC 3) 外护套直径：约5.2mm 4) 绝缘材料：PE 5) 外护套厚度：≥0.55mm 6) 绝缘直径：0.88±0.02mm 7) 结构：U/UTP （二）机械特性： 1) 弯曲半径：≥42mm 2) 施工温度：0～50℃ 3) 使用温度：-20～60℃ 4) 每箱重量：约10.2Kg （三）电气特性： l) 绝缘电阻：≥5000MΩ•Km 2) 单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m 3) 导体间介电强度：d.c 1KV 1min；a.c 0.7KV 1min。 4) 线对直流电阻不平衡 ≤%2.5 |
| 17 | 六类屏蔽网线 | 550米 |  | （一）阻燃等级：满足YD/T 1019中对阻燃的要求 （二）结构特性： 1) 导体直径：0.57±0.02mm 2) 外护套材料：PVC 3) 外护套直径：约6.5mm 4) 绝缘材料：PE 5) 外护套厚度：≥0.55mm 6) 绝缘直径：1.0±0.02mm 7) 结构：U/UTP 8) 填充：十字骨架 （二）机械特性： 1) 弯曲半径：≥52mm 2) 施工温度：0～50℃ 3) 使用温度：-20～60℃ 4) 每箱重量：约14.5Kg （三）电气特性： 1) 绝缘电阻：≥5000MΩ•Km 2) 单根导体直流电阻≤9.5Ω/100m 3) 导体间介电强度：d.c 1KV 1min；a.c 0.7KV 1min 4) 线对直流电阻不平衡：≤%2.5 |
| 18 | 电源线 | 550米 |  | BV2.5㎡ |
| 19 | 桥架 | 480米 |  | 规格：100mm×100 mm，1.0厚度镀锌桥架 |
| 20 | 线管 | 2800米 |  | 20线管 |
| 21 | 辅材 | 1批 |  | 水晶头、扎带等 |
| 二、第二幼儿园良堤分园 |  |  |  |  |
| 22 | 园区大门陌生人预警抓拍机 | 1台 |  | 1、一体化高空定点智能球型集成设计，可输出两路视频图像：通道1、通道2，2路视频输出分别支持分辨率≥2560×1440； 2、支持最低照度可达彩色≤0.0004Lux，黑白≤0.0001Lux； 3、支持H.265/H.264/MJPEG等视频压缩标准，支持SD卡热插拔，内置不少于2个GPU芯片。 4、支持白光灯及红外光补光，具有定时启动功能。可定时运行调预置位、自动巡航、自动扫描、模式路径等功能；。 5、在设定的侦测区域内有目标移动时，设备可联动开启白光灯并抓拍图像。 6、支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型等属性识别。 7、支持对运动人脸进行抓拍，支持性别、年龄、戴眼镜、戴口罩等人脸属性 8、支持上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型、骑车人数等属性识别。 9、支持车牌识别并抓拍，支持车型、车牌颜色、车身颜色、车牌类型、子品牌车身颜色等属性识别。 10、支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片，人脸检出率不小于99%，支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。 ★11、可同时对行人、机动车进行检测、跟踪、抓拍；可支持人脸、车牌的抠图及人脸与人体、车牌与车辆关联显示。 ★12、支持创建≥9个人脸库，每个人脸库可导入不少于10万张人脸图片，支持将人体抓拍设置为正向人体抓拍和背向人体抓拍。 13、支持水平、垂直旋转，水平手控速度不小于240°/s，定位准确度不大于0.1°。 ★14、支持对≥30米处的人脸进行抓拍，人脸在抓拍图片中的分辨率应不小于120×120。 15、支持正面/侧面/背面行人的检测、跟踪、抓拍；应支持对骑自行车、骑三轮车、骑电动车、踩平衡车等非机动车的检测、跟踪、抓拍。 16、在距离设备≥30米处，多人依次循环通行，在通过速度不小于1m/s，人脸抓拍准确率不小于95%，人体抓拍准确率不小于95%。 17、支持快速聚焦功能，设备对监控区域内的移动目标进行跟踪录像，录像通过单帧回放时应能保证每帧画面清晰稳定。 ★18、通道1检测到且框出移动目标至通道2摄像机开始转动的时间≤0.4秒。 19、支持在监控画面实时显示行人、车辆的信息，支持看清80米处人体轮廓，并可生成人体小图，设备细节画面支持快速聚焦，从聚焦开始到聚焦结束用时不超过0.01s。 ★20、设备支持对出现在监控场景内的人脸进行检测，并显示评分；可将全景通道视频画面与细节通道画面进行关联，并显示。 21、支持本机存储功能，支持SD卡热插拔，SD卡最大支持256GB。 ★22、支持抓拍模式设置，在快速抓拍模式下，支持最长抓拍时间设置为1s-8s；支持将车辆抓拍模式设置为不抓拍未悬挂车牌车辆。 23、电压在DC36V±25%范围内变化时，设备可正常工作，工作温度范围可达-45℃-70℃，支持IP67。 |
| 23 | 预警主机 | 1台 |  | 1、约2U，机架式，采用深度学习算法，支持≥8路视频图像信号的接入、存储、检索及智能分析，实现智能信息深度挖掘。 2、支持对数据能够进行备份，可按移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件类型进行数据备份。 3、总资源为满负载条件下支持接入带宽≥640Mbps，存储带宽≥640Mbps，转发带宽≥640Mbps，回放带宽≥640Mbps。 ★4、支持≥4路实时视频结构化功能，支持≥6路非实时视频结构化功能，视频结构化功能包括人体视频结构化、车辆视频结构化，人和车视频结构化，支持硬盘抓拍库存储≥1000万条人体检测历史记录，支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频，并支持码流AES加密。 5、★人脸库建模成功率不低于99%，人脸库建模速度不低于10个/秒，支持查看人脸建模评分，可根据评分选型进行检索，人脸评分选型包括无、评分高、评分低，支持人脸轨迹功能，在人脸比对成功后，可在平面图上展示人员轨迹，支持按通道、时间检索人员频次报警事件，可导出事件报表，支持添加高频人员到人脸库。 6、支持接入SSD 固态硬盘、加密硬盘及AI 硬盘，可接入1T、2T 、3T 、4T 、6T 、8T 、10T 容量的SATA 接口硬盘。 7、支持多分屏预览画面开启电子放大，支持≥4 路，支持自定义分屏。 8、可接入H.265 、H.264 、MPEG4 、MJPEG 视频编码恪式的摄像机。 ★9、本地界面可显示SSD中人脸库占用空间、陌生人库占用空间、人员频次占用空间、报警缓存占用空间及空闲空间，支持≥80个车牌库，总库容≥30万，支持按车牌黑、白名单进行布防，支持车牌模糊检索功能。 10、★支持周界报警去误报功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、车辆、小动物等引起的误报，支持≥8路，支持被测距离的常规距离、中距离、远距离三种检测模式，根据不同的检测距离，在配置界面给出最小可检出人体目标尺寸，单个通道同时支持≥4种周界报警模式，每种模式同时支持≥4个报警区域。 11、支持按照姓名、人脸属性检索人脸抓拍图片，人脸检索结果支持导出电子表格，包括抓拍图、背景图和人员信息，支持对搜索结果二次检索。 12、支持人脸评分机制，支持设置人脸比对失败和陌生人报警提示语，支持报警布防和联动，支持推送报警信息到客户端。 ★13、支持≥45个人脸库，总库容≥30万张人脸图片，另有路人库，库容≥20万张人脸抓拍图片，支持引擎配置及利用率查看，引擎状态界面可实时显示引擎工作温度，智能引擎可对人脸识别、周界防范、视频智能结构化在某一时刻选取其中之一进行分析。 ★14、支持≥6路视频流人脸识别，支持≥6路图片流人脸识别，支持路人库一人一档功能，设备将陌生人自动归入路人库，并统计和展示每个陌生人出现的次数，多次出现的陌生人，设备自动选取一张最优人脸图片入库，可点击次数信息展示每次抓拍的图片和时间以及人脸属性信息。 15、支持行为分析检测功能，检测到有目标进入画线区域触发区域入侵报警，检测到有目标跨越规则线触发越界侦测报警，支持≥8路。 16、支持主码流、子码流、虚拟码流切换显示，可设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录，支持创建≥2 级视图组，每级视图组可创建≥80 个子视图组。 17、支持实时查看通道状态，包括IP通道在线状况、是否开启移动侦测、是否开启遮挡报警、是否开启视频丢失报警等。 18、具备≥8个SATA接口，2个HDMI 接口，≥2个USB2.0接口，≥16路报警输入接口，≥8路报警输出接口。 |
| 24 | 轻智能视频传输系统 | 1台 |  | 1、综合管理平台可实现对视频，存储、智能分析等进行综合管理,支持H.264，Mpeg4，H.265等视频编码和G711、G722、AAC等音频编码的视音频预览播放。 ★2、系统支持通过IP地址接入NVR、IPC、报警主机、门禁设备、可视对讲设备、轻网管交换机、无线网桥等设备，并进行远程控制和状态查看。 3、支持组织结构的增删改管理，组织结构深度可自定义，应能定义客户端的首页模块顺序，显示隐藏，卡片顺序，首页背景图等，实现个性化配置。 ★4、支持对接入的设备进行系统拓扑图展示及管理功能。 5、支持对视频录像按智能分析类别进行检索，前端设备需支持智能帧，对符合设定条件的视频按照设定速度播放。 ★6、支持系统日志查询功能，支持对接入的设备进行远程升级、远程重启功能。 7、支持自动断网重连；支持电子放大和3D放大；支持对摄像机建一定量的分组，对分组进行手动或者自动视频巡更。 8、支持即时回放，回放当前预览画面前5-30秒录像；支持图像增强功能，支持对图像的亮度、色度、去雾、锐化增强。 ★9、支持以不同图标展示接入设备间的连接方式，包括网线连接和无线连接，支持接入设备间的链路详情展示，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警展示。 10、支持人员检索，根据人脸部及人体特征条件手动筛选，检索目标，支持以图搜图，检索结果可以进行地图定位及查看原始视频，可在人员检索结果图片中识别出车辆目标。 11、支持多路视频文件同时下载并显示视频的下载进度和速度；支持系统异常中断恢复后下载未完成的文件。 ★12、支持历史图像的检索和回放，能按照指定通道、时间、报警信息等要素检索历史图像资料并回放和下载；回放应支持正常播放、快速播放、慢速播放、逐帧进退等，支持回放图像的缩放显示。 ★13、在系统异常（包括网络断开、设备断电等）时，实时推送设备告警信息并展示告警内容；支持对接入的网络摄像机或网络球型摄像机在网络拓扑中开启视频预览。 14、支持客户端打开不少于4个预览分屏窗口，各分屏窗口可同时执行预案。 15、支持重启后，默认打开方式为重启前画面分割方式，包括预览播放画面、轮巡、预案等。 |
| 25 | 网络高清智能球机 | 3台 |  | 1、≥400万像素，≥23倍光学变焦，采用高灵敏度传感器，满足星光级监控需求。 2、支持最低照度彩色≤0.0004Lux，黑白≤0.0001Lux。 3、视频输出支持2560×1440@25fps，分辨率不小于1400TVL。 4、支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S。 5、支持采用H.265、H.264视频编码标准，实现超低码流传输。 6、动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于135。 7、支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，支持≥256GB SD卡。 8、★可根据不同场景自动调节光圈大小，可按设定的时间自动切换检测场景，支持对人脸、车牌、智能行为分析的感兴趣区域设置，主码流、子码流和第三路码流分别可设置≥8个感兴趣区域。 9、支持≥1000个预置位，可按照所设置的预置位完成≥8条巡航路径，每条路径的记录时间大于15分钟。 10、支持车辆捕获率和车牌识别率均≥99%，可在图片上叠加设抓拍时间、车牌号码、车身颜色、车辆类型等信息。 11、支持行人、非机动车抓拍功能，其中非机动车抓拍可对自行车、电瓶车、三轮车进行抓拍，支持摩托车抓拍功能。 12、支持智能红外、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能。 13、支持区域入侵、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动等多种行为检测。 14、★可通过IE浏览器或客户端软件对设备进行定时重启，当智能行为分析设置为区域入侵、越界入侵侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、快速移动侦测时，可以对人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测。 15、★支持电子放大功能，可通过IE浏览器在预览画面上绘制标识信息，可通过IE浏览器显示当前存储卡损坏程度及剩余存储时间，当存储卡损坏程度达到阈值时可给出报警提示。 16、当越界入侵、进入区域及离开区域报警事件被触发后，可联动跟踪触发报警事件的人员或车辆。 17、支持一键守望，支持一键巡航，支持单场景跟踪模式、全景跟踪模式及手动跟踪模式等多种跟踪模式。 18、红外距离≥150米，具备较好防护性能，支持≥IP66、≥6KV防浪涌。 19、具备较好的电源适应性，电压在不小于AC24V±47%范围内变化时，设备可正常工作。 |
| 26 | 网络高清红外枪式摄像机 | 27台 |  | 1、采用≥200万像素CMOS传感器，视频图像清晰流畅，满足星光级监控需求。 2、最低照度：彩色≤0.001 lx，黑白≤0.0001 lx，清晰度不小于1100TVL。 3、灰度等级不小于11级，支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 4、支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps。 5、在音频编码格式设置为AAC/PCM 时，采样率设置≥48kHz，在IE浏览器下，可设置室内、室外、白天、夜晚、清晨、傍晚、道路、低照度等≥10种场景模式，并可独立设置图像参数。 6、支持通过客户端或WEB浏览器远程控制设备的聚焦和变焦，在变焦过程中可自动聚焦，支持自动保存配置信息，掉电或重启后能保存掉电或重启前得配置信息。 7、支持≥8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 8、开启匿名访问功能后，不输入用户名和密码可浏览视频图像，红外有效距离≥50米,支持DC12V和POE供电，工作温度范围-30℃～60℃。 9、在丢包率设置为15%的网络环境下，可正常显示监视画面。 10、不低于IP67防尘防水等级，能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 |
| 27 | 网络高清红外半球摄像机 | 64台 |  | 1、支持≥200万像素高清分辨率，采用高灵敏度传感器，满足星光级监控需求。 2、最低照度彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx，灰度等级不小于11级。 3、支持三码流技术，主码流≥1920x1080@30fps，第三码流≥1920x1080@30fps，子码流≥704x576@30fps。 4、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 5、支持同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥1/2。 6、信噪比不小于55dB，支持≥8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 7、可开启或关闭智能后检索功能，具有自动增益功能，使视频信号随目标亮度的变化自动调整视频输出。 8、红外监控距离≥30米，支持DC12V和POE供电，工作温度范围-30℃~60℃。 |
| 28 | 网络32路硬盘录像机 | 3台 |  | 1、支持≥32路视频路数，实现对采集到的视频数据进行检索、分析及存储。 2、网络视频输入带宽≥320Mbps，可按1/8、1/4、1/2、1、2、8、16、32、128、256倍速回放。 3、支持双系统功能检查，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统。 ★4、支持按年龄、表情、口罩、性别、眼镜、上衣颜色、骑车、背包属性分组显示人员录像文件，支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条，支持预录报警触发前1～20秒的视频录像。 ★5、支持设置存储条数，达到存储条数上限支持循环覆盖，日志存储数量可设置为30万、50万或100万条，支持缩略图回放功能，录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频缩略图。 6、支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖，支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级。 7、支持预览转码，通过WEB端、客户端软件远程预览时，设备可重新编码一路与主码流不同分辨率、帧率、码率的图像。 8、支持多址设定功能，可将≥2个网口设置不同网段的IP地址。 ★9、支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面，支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频进行预览，并支持码流加密，可设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单，WEB端可设置开启HTTPS安全链接、SSH，支持录像打包时间1～280分钟可设置。 ★10、支持自动维护功能，可根据设置时间点启用系统自动维护流程，包括自检、重启、取流、录像、恢复系统运行，支持通过CSV格式导入/导出IPC接入配置功能，CSV文件可通过WEB或本地进行编辑，支持在视频图像上叠加≥10行文字，每行可输入≥20个汉字。 11、支持回放双进度条控制功能，可在进度条上自动标注目标事件，一条为当前回放通道，一条为全部通道。 12、支持即时流畅预览，通过客户端软件预览图像时，当网络带宽低于该通道码率时，自动抽帧处理，使预览画面无花屏、马赛克现象产生。 13、支持实时查看RAID状态，发生故障时可实时报警并记录相关日志，RAID模式可设置自适应、同步优先、业务优先、负载均衡模式。 14、可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG视频编码格式的IPC，支持在预览界面下拖动任意预览通道画面，交换通道顺序。 15、支持≥8个SATA接口，≥2个HDMI接口，≥2个USB2.0接口，≥16路报警输入，≥4路报警输出。 |
| 29 | 硬盘 | 12块 |  | 3.5英寸 6TB IntelliPower 64M SATA3 |
| 30 | 显示器 | 1台 |  | 1、具有≥24寸4K液晶监视器，支持自动消残影功能； 2、显示采用LED背光；物理分辨率≥3840×2160； 3、支持亮度≥300cd/㎡；对比度≥1000：1，功耗：≤52W； 4、具有以下接口：≥1个VGA输入接口，≥1个HDMI输入接口，≥1个DP输入接口，≥1个3.5mm音频输入输出接口，； 5、设备采用超静音冷却风扇设计； 6、设备应采用3D数字梳状滤波和3D数字图象降噪处理技术。 |
| 31 | 视频分割器 | 1个 |  | 四画面视频分割器，输入接口：VGA；输出接口：VGA；分辨率：支持1080P分辨率；频率：60Hz |
| 32 | 16口接入交换机 | 3台 |  | 1、百兆非网管POE交换机，机架式。 2、具有≥16个百兆POE电口，≥2个千兆电口，≥2个复用的千兆光口。 3、交换容量≥7.2Gbps，包转发率≥5.36Mpps。 4、工作温度：0℃～40℃，支持220v交流。 5、支持AF，AT双标准POE。 6、1-8号端口支持视频红口保障技术。 |
| 33 | 24口接入交换机 | 3台 |  | 1、百兆非网管POE交换机，机架式。 2、具有≥24个百兆POE电口，≥2个千兆电口，≥2个复用的千兆光口。 3、交换容量≥8.8Gbps，包转发率≥6.55Mpps。 4、工作温度：0℃～40℃，支持220v交流。 5、支持AF，AT双标准POE。 6、1-8号端口支持视频红口保障技术，POE远距离传输 1-24口。 |
| 34 | 16口汇聚交换机 | 1台 |  | 1、全网管三层交换机，机架式。 2、具有≥24个千兆电口，≥4个千兆光口。 3、交换容量≥336Gbps，包转发率≥96Mpps。 4、工作温度：0℃～45℃。 5、支持RIP/OSPF/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管。 |
| 35 | 摄像机支架 | 27个 |  | 配套球机安装支架 |
| 36 | 球机支架 | 3个 |  | 配套枪机安装支架 |
| 37 | 控制主机 | 1台 |  | CPU：I5-9400，内存容量：8G，硬盘：1T，集成显卡：GT730 2G，配置DVDRW/PCI插槽/W10和21.5寸显示器 |
| 38 | 机柜 | 3台 |  | 1、19寸22U机柜；宽600 mm，深600 mm，高200mm，容量22U；符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。 2、单开钢化玻璃前门（前门边带蓝色装饰条）； 单开钣金后门； 前后门免焊加强筋结构； 前后门配高级典雅锁； 承载：静载800KG(带支架) 防护等级：IP20 3、主要材料：方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板； 其余：SPCC优质冷轧板； 厚度：方孔条2.0mm；安装梁1.5mm；其余1.2mm。 表面处理：方孔条、安装横梁：镀铝锌板 ；其余：脱脂、硅烷化处理、静电喷塑。 4、机柜安装：19”安装，方孔条可调节深度，前后共4根。为便于安装，方孔条上有U制标识。 5、每台机柜配一条环保-10A输入输出PDU，含线八位万能插座PDU，功率2500W。 6、配件：每柜一块固定层板（每块可承重60KG），每柜配一组散热风扇内嵌式（噪声小于60分贝，无安装板振动声）。 |
| 39 | 机柜 | 1台 |  | 1、19寸42U机柜；宽600mm，深600mm，高2000mm；容量42U； 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。 2、单开钢化玻璃前门（前门边带蓝色装饰条）； 单开钣金后门； 前后门免焊加强筋结构； 前后门配高级典雅锁； 承载：静载800KG(带支架) 防护等级：IP20 3、主要材料：方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板； 其余：SPCC优质冷轧板； 厚度：方孔条2.0mm；安装梁1.5mm；其余1.2mm。 表面处理：方孔条、安装横梁：镀铝锌板；其余：脱脂、硅烷化处理、静电喷塑。 4、机柜安装：19”安装，方孔条可调节深度，前后共4根。为便于安装，方孔条上有U制标识。 5、每台机柜配一条环保-10A输入输出PDU，含线八位万能插座PDU，功率2500W。 6、配件：每柜三块固定层板（每块可承重60KG），每柜配一组散热风扇内嵌式（噪声小于60分贝，无安装板振动声） |
| 40 | 超五类屏蔽网线 | 7528米 |  | （一）结构特性： 1) 导体直径：≥0.5mm 外 2) 外护套材料：PVC 3) 外护套直径：约5.2mm 4) 绝缘材料：PE 5) 外护套厚度：≥0.55mm 6) 绝缘直径：0.88±0.02mm 7) 结构：U/UTP （二）机械特性： 1) 弯曲半径：≥42mm 2) 施工温度：0～50℃ 3) 使用温度：-20～60℃ 4) 每箱重量：约10.2Kg （三）电气特性： l) 绝缘电阻：≥5000MΩ•Km 2) 单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m 3) 导体间介电强度：d.c 1KV 1min；a.c 0.7KV 1min 4) 线对直流电阻不平衡：≤%2.5 |
| 41 | 六类屏蔽网线 | 615米 |  | （一）阻燃等级：满足YD/T 1019中对阻燃的要求 （二）结构特性： 1) 导体直径：0.57±0.02mm 2) 外护套材料：PVC 3) 外护套直径：约6.5mm 4) 绝缘材料：PE 5) 外护套厚度：≥0.55mm 6) 绝缘直径：1.0±0.02mm 7) 结构： U/UTP 8) 填充：十字骨架 （三）机械特性： 1) 弯曲半径：≥52mm 2) 施工温度：0～50℃ 3) 使用温度：-20～60℃ 4) 每箱重量：约14.5Kg （四）电气特性： 1) 绝缘电阻：≥5000MΩ•Km 2) 单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m 3) 导体间介电强度：d.c 1KV 1min；a.c 0.7KV 1min 4) 线对直流电阻不平衡：≤%2.5 |
| 42 | 电源线 | 580米 |  | BV2.5㎡ |
| 43 | 桥架 | 560米 |  | 规格：100mm×100 mm，1.0厚度镀锌桥架 |
| 44 | 线管 | 3900米 |  | 20线管 |
| 45 | 辅材 | 1批 |  | 水晶头、扎带等 |
| 三、第三幼儿园体强分园 |  |  |  |  |
| 46 | 网络高清智能球机 | 3台 |  | 1、≥400万像素，≥23倍光学变焦，采用高灵敏度传感器，满足星光级监控需求。 2、支持最低照度彩色≤0.0004Lux，黑白≤0.0001Lux。 3、视频输出支持2560×1440@25fps，分辨率不小于1400TVL。 4、支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S。 5、支持采用H.265、H.264视频编码标准，实现超低码流传输。 6、动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于135。 7、支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，支持≥256GB SD卡。 ★8、可根据不同场景自动调节光圈大小，可按设定的时间自动切换检测场景，支持对人脸、车牌、智能行为分析的感兴趣区域设置，主码流、子码流和第三路码流分别可设置≥8个感兴趣区域。 9、支持≥1000个预置位，可按照所设置的预置位完成≥8条巡航路径，每条路径的记录时间大于15分钟。 10、支持车辆捕获率和车牌识别率均≥99%，可在图片上叠加设抓拍时间、车牌号码、车身颜色、车辆类型等信息。 11、支持行人、非机动车抓拍功能，其中非机动车抓拍可对自行车、电瓶车、三轮车进行抓拍，支持摩托车抓拍功能。 12、支持智能红外、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能。 13、支持区域入侵、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动等多种行为检测。 ★14、可通过IE浏览器或客户端软件对设备进行定时重启，当智能行为分析设置为区域入侵、越界入侵侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、快速移动侦测时，可以对人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测。 ★15、支持电子放大功能，可通过IE浏览器在预览画面上绘制标识信息，可通过IE浏览器显示当前存储卡损坏程度及剩余存储时间，当存储卡损坏程度达到阈值时可给出报警提示。 16、当越界入侵、进入区域及离开区域报警事件被触发后，可联动跟踪触发报警事件的人员或车辆。 17、支持一键守望，支持一键巡航，支持单场景跟踪模式、全景跟踪模式及手动跟踪模式等多种跟踪模式。 18、红外距离≥150米，具备较好防护性能，支持≥IP66、≥6KV防浪涌。 19、具备较好的电源适应性，电压在不小于AC24V±47%范围内变化时，设备可正常工作。 |
| 47 | 网络高清红外枪式摄像机 | 27台 |  | 1、采用≥200万像素CMOS传感器，视频图像清晰流畅，满足星光级监控需求。 2、最低照度：彩色≤0.001 lx，黑白≤0.0001 lx，清晰度不小于1100TVL。 3、灰度等级不小于11级，支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 4、支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps。 5、在音频编码格式设置为AAC/PCM 时，采样率设置≥48kHz，在IE浏览器下，可设置室内、室外、白天、夜晚、清晨、傍晚、道路、低照度等≥10种场景模式，并可独立设置图像参数。 6、支持通过客户端或WEB浏览器远程控制设备的聚焦和变焦，在变焦过程中可自动聚焦，支持自动保存配置信息，掉电或重启后能保存掉电或重启前得配置信息。 7、支持≥8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 8、开启匿名访问功能后，不输入用户名和密码可浏览视频图像，红外有效距离≥50米,支持DC12V和POE供电，工作温度范围-30℃～60℃。 9、在丢包率设置为15%的网络环境下，可正常显示监视画面。 10、不低于IP67防尘防水等级，能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 |
| 48 | 网络高清红外半球摄像机 | 54台 |  | 1、支持≥200万像素高清分辨率，采用高灵敏度传感器，满足星光级监控需求。 2、最低照度彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx，灰度等级不小于11级。 3、支持三码流技术，主码流≥1920x1080@30fps，第三码流≥1920×1080@30fps，子码流≥704×576@30fps。 4、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 5、支持同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥1/2。 6、信噪比不小于55dB，支持≥8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 7、可开启或关闭智能后检索功能，具有自动增益功能，使视频信号随目标亮度的变化自动调整视频输出。 8、红外监控距离≥30米，支持DC12V和POE供电，工作温度范围-30℃～60℃。 |
| 49 | 网络32路硬盘录像机 | 3台 |  | 1、支持≥32路视频路数，实现对采集到的视频数据进行检索、分析及存储。 2、网络视频输入带宽≥320Mbps，可按1/8、1/4、1/2、1、2、8、16、32、128、256倍速回放。 3、支持双系统功能检查，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统。 ★4、支持按年龄、表情、口罩、性别、眼镜、上衣颜色、骑车、背包属性分组显示人员录像文件，支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条，支持预录报警触发前1～20秒的视频录像。 ★5、支持设置存储条数，达到存储条数上限支持循环覆盖，日志存储数量可设置为30万、50万或100万条，支持缩略图回放功能，录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频缩略图。 6、支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖，支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级。 7、支持预览转码，通过WEB端、客户端软件远程预览时，设备可重新编码一路与主码流不同分辨率、帧率、码率的图像。 8、支持多址设定功能，可将≥2个网口设置不同网段的IP地址。 ★9、支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面，支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频进行预览，并支持码流加密，可设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单，WEB端可设置开启HTTPS安全链接、SSH，支持录像打包时间1～280分钟可设置。 ★10、支持自动维护功能，可根据设置时间点启用系统自动维护流程，包括自检、重启、取流、录像、恢复系统运行，支持通过CSV格式导入/导出IPC接入配置功能，CSV文件可通过WEB或本地进行编辑，支持在视频图像上叠加≥10行文字，每行可输入≥20个汉字。 11、支持回放双进度条控制功能，可在进度条上自动标注目标事件，一条为当前回放通道，一条为全部通道。 12、支持即时流畅预览，通过客户端软件预览图像时，当网络带宽低于该通道码率时，自动抽帧处理，使预览画面无花屏、马赛克现象产生。 13、支持实时查看RAID状态，发生故障时可实时报警并记录相关日志，RAID模式可设置自适应、同步优先、业务优先、负载均衡模式。 14、可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG视频编码格式的IPC，支持在预览界面下拖动任意预览通道画面，交换通道顺序。 15、支持≥8个SATA接口，≥2个HDMI接口，≥2个USB2.0接口，≥16路报警输入，≥4路报警输出。 |
| 50 | 硬盘 | 12块 |  | 3.5英寸，6TB IntelliPower，64M SATA3 |
| 51 | 显示器 | 1台 |  | 1、具有≥24寸4K液晶监视器，支持自动消残影功能； 2、显示采用LED背光；物理分辨率≥3840×2160； 3、支持亮度≥300cd/㎡；对比度≥1000：1；功耗：≤52W； 4、具有以下接口：≥1个VGA输入接口，≥1个HDMI输入接口，≥1个DP输入接口，≥1个3.5mm音频输入输出接口； 5、设备采用超静音冷却风扇设计； 6、设备应采用3D数字梳状滤波和3D数字图象降噪处理技术。 |
| 52 | 视频分割器 | 1个 |  | 四画面视频分割器，输入接口：VGA，输出接口：VGA，分辨率：支持1080P分辨率，频率：60Hz |
| 53 | 16口接入交换机 | 1台 |  | 1、百兆非网管POE交换机，机架式。 2、具有≥16个百兆POE电口，≥2个千兆电口，≥2个复用的千兆光口。 3、交换容量≥7.2Gbps，包转发率≥5.36Mpps。 4、工作温度：0℃～40℃，支持220v交流。 5、支持AF，AT双标准POE。 6、1-8号端口支持视频红口保障技术。 |
| 54 | 24口接入交换机 | 3台 |  | 1、百兆非网管POE交换机，机架式。 2、具有≥24个百兆POE电口，≥2个千兆电口，≥2个复用的千兆光口。 3、交换容量≥8.8Gbps，包转发率≥6.55Mpps。 4、工作温度：0℃～40℃，支持220v交流。 5、支持AF，AT双标准POE。 6、1-8号端口支持视频红口保障技术，POE远距离传输 1-24口。 |
| 55 | 16口汇聚交换机 | 1台 |  | 1、全网管三层交换机，机架式。 2、具有≥24个千兆电口，≥4个千兆光口。 3、交换容量≥336Gbps，包转发率≥96Mpps。 4、工作温度：0℃～45℃。 5、支持RIP/OSPF/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管。 |
| 56 | 摄像机支架 | 27个 |  | 配套球机安装支架 |
| 57 | 球机支架 | 3个 |  | 配套枪机安装支架 |
| 58 | 控制主机 | 1台 |  | CPU：I5-9400，内存容量：8G，硬盘：1T，集成显卡：GT730 2G，配置DVDRW/PCI插槽/W10)+21.5寸显示器 |
| 59 | 机柜 | 3台 |  | 1、19寸22U机柜；宽600 mm，深600 mm，高1200mm，容量22U；符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494；PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。 2、单开钢化玻璃前门（前门边带蓝色装饰条）； 单开钣金后门； 前后门免焊加强筋结构； 前后门配高级典雅锁； 承载：静载800KG(带支架) 防护等级：IP20 3、主要材料：方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板； 其余：SPCC优质冷轧板； 厚度：方孔条 2.0mm；安装梁1.5mm；其余1.2mm。 表面处理：方孔条、安装横梁：镀铝锌板；其余：脱脂、硅烷化处理、静电喷塑。 4、机柜安装：19”安装，方孔条可调节深度，前后共4根。为便于安装，方孔条上有U制标识。 5、每台机柜配一条环保-10A输入输出PDU，含线八位万能插座PDU，功率2500W。 6、配件：每柜一块固定层板（每块可承重60KG），每柜配一组散热风扇内嵌式（噪声小于60分贝，无安装板振动声）。 |
| 60 | 机柜 | 1台 |  | 1、19寸42U机柜；宽600 mm，深600 mm，高2000mm，容量42U； 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494；PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。 2、单开钢化玻璃前门（前门边带蓝色装饰条）； 单开钣金后门； 前后门免焊加强筋结构； 前后门配高级典雅锁； 承载：静载800KG(带支架) 防护等级：IP20 3、主要材料：方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板； 其余：SPCC优质冷轧板； 厚度：方孔条 2.0mm；安装梁 1.5mm；其余 1.2mm。 表面处理：方孔条、安装横梁：镀铝锌板；其余：脱脂、硅烷化处理、静电喷塑。 4、机柜安装：19”安装，方孔条可调节深度，前后共4根。为便于安装，方孔条上有U制标识。 5、每台机柜配一条环保-10A输入输出PDU，含线八位万能插座PDU，功率2500W。 6、配件：每柜三块固定层板（每块可承重60KG），每柜配一组散热风扇内嵌式（噪声小于60分贝，无安装板振动声） |
| 61 | 超五类屏蔽网线 | 6789米 |  | （一）结构特性： 1) 导体直径：≥0.5mm 外 2) 外护套材料：PVC 3) 外护套直径：约5.2mm 4) 绝缘材料：PE 5) 外护套厚度：≥0.55mm 6) 绝缘直径：0.88±0.02mm 7) 结构： U/UTP （二）机械特性： 1) 弯曲半径：≥42mm 2) 施工温度：0～50℃ 3) 使用温度：-20～60℃ 4) 每箱重量：约10.2Kg （三）电气特性： 1) 绝缘电阻：≥5000MΩ•Km 2) 单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m 3) 导体间介电强度：d.c 1KV 1min；a.c 0.7KV 1min 4) 线对直流电阻不平衡：≤%2.5 |
| 62 | 六类屏蔽网线 | 600米 |  | （一）阻燃等级：满足YD/T 1019中对阻燃的要求 （二）结构特性： 1) 导体直径：0.57±0.02mm 2) 外护套材料：PVC 3) 外护套直径：约6.5mm 4) 绝缘材料：PE 5) 外护套厚度：≥0.55mm 6) 绝缘直径：1.0±0.02mm 7) 结构：U/UTP 8) 填充：十字骨架 （三）机械特性： 1) 弯曲半径：≥52mm 2) 施工温度：0～50℃ 3) 使用温度：-20～60℃ 4) 每箱重量：约14.5Kg （四）电气特性： 1) 绝缘电阻：≥5000MΩ•Km 2) 单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m 3) 导体间介电强度：d.c 1KV 1min；a.c 0.7KV 1min 4) 线对直流电阻不平衡：≤%2.5 |
| 63 | 电源线 | 580米 |  | BV2.5㎡ |
| 64 | 桥架 | 450米 |  | 规格：100mm×100 mm，1.0厚度镀锌桥架 |
| 65 | 线管 | 3200米 |  | 20线管 |
| 66 | 辅材 | 1批 |  | 水晶头、扎带等 |
| 四、第四幼儿园玉象分园 |  |  |  |  |
| 67 | 网络高清智能球机 | 3台 |  | 1、≥400万像素，≥23倍光学变焦，采用高灵敏度传感器，满足星光级监控需求。 2、支持最低照度彩色≤0.0004Lux，黑白≤0.0001Lux。 3、视频输出支持2560×1440@25fps，分辨率不小于1400TVL。 4、支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S。 5、支持采用H.265、H.264视频编码标准，实现超低码流传输。 6、动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于135。 7、支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，支持≥256GB SD卡。 ★8、可根据不同场景自动调节光圈大小，可按设定的时间自动切换检测场景，支持对人脸、车牌、智能行为分析的感兴趣区域设置，主码流、子码流和第三路码流分别可设置≥8个感兴趣区域。 9、支持≥1000个预置位，可按照所设置的预置位完成≥8条巡航路径，每条路径的记录时间大于15分钟。 10、支持车辆捕获率和车牌识别率均≥99%，可在图片上叠加设抓拍时间、车牌号码、车身颜色、车辆类型等信息。 11、支持行人、非机动车抓拍功能，其中非机动车抓拍可对自行车、电瓶车、三轮车进行抓拍，支持摩托车抓拍功能。 12、支持智能红外、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能。 13、支持区域入侵、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动等多种行为检测。 ★14、可通过IE浏览器或客户端软件对设备进行定时重启，当智能行为分析设置为区域入侵、越界入侵侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、快速移动侦测时，可以对人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测。 ★15、支持电子放大功能，可通过IE浏览器在预览画面上绘制标识信息，可通过IE浏览器显示当前存储卡损坏程度及剩余存储时间，当存储卡损坏程度达到阈值时可给出报警提示。 16、当越界入侵、进入区域及离开区域报警事件被触发后，可联动跟踪触发报警事件的人员或车辆。 17、支持一键守望，支持一键巡航，支持单场景跟踪模式、全景跟踪模式及手动跟踪模式等多种跟踪模式。 18、红外距离≥150米，具备较好防护性能，支持≥IP66、≥6KV防浪涌。 19、具备较好的电源适应性，电压在不小于AC24V±47%范围内变化时，设备可正常工作。 |
| 68 | 网络高清红外枪式摄像机 | 26台 |  | 1、采用≥200万像素CMOS传感器，视频图像清晰流畅，满足星光级监控需求。 2、最低照度：彩色≤0.001 lx，黑白≤0.0001 lx，清晰度不小于1100TVL。 3、灰度等级不小于11级，支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 4、支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps。 5、在音频编码格式设置为AAC/PCM 时，采样率设置≥48kHz，在IE浏览器下，可设置室内、室外、白天、夜晚、清晨、傍晚、道路、低照度等≥10种场景模式，并可独立设置图像参数。 6、支持通过客户端或WEB浏览器远程控制设备的聚焦和变焦，在变焦过程中可自动聚焦，支持自动保存配置信息，掉电或重启后能保存掉电或重启前得配置信息。 7、支持≥8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 8、开启匿名访问功能后，不输入用户名和密码可浏览视频图像，红外有效距离≥50米,支持DC12V和POE供电，工作温度范围-30℃～60℃。 9、在丢包率设置为15%的网络环境下，可正常显示监视画面。 10、不低于IP67防尘防水等级，能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 |
| 69 | 网络高清红外半球摄像机 | 53台 |  | 1、支持≥200万像素高清分辨率，采用高灵敏度传感器，满足星光级监控需求。 2、最低照度彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx，灰度等级不小于11级。 3、支持三码流技术，主码流≥1920×1080@30fps，第三码流≥1920×1080@30fps，子码流≥704×576@30fps。 4、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 5、支持同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥1/2。 6、信噪比不小于55dB，支持≥8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 7、可开启或关闭智能后检索功能，具有自动增益功能，使视频信号随目标亮度的变化自动调整视频输出。 8、红外监控距离≥30米，支持DC12V和POE供电，工作温度范围-30℃~60℃。 |
| 70 | 网络32路硬盘录像机 | 3台 |  | 1、支持≥32路视频路数，实现对采集到的视频数据进行检索、分析及存储。 2、网络视频输入带宽≥320Mbps，可按1/8、1/4、1/2、1、2、8、16、32、128、256倍速回放。 3、支持双系统功能检查，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统。 ★4、支持按年龄、表情、口罩、性别、眼镜、上衣颜色、骑车、背包属性分组显示人员录像文件，支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条，支持预录报警触发前1～20秒的视频录像。 ★5、支持设置存储条数，达到存储条数上限支持循环覆盖，日志存储数量可设置为30万、50万或100万条，支持缩略图回放功能，录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频缩略图。 6、支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖，支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级。 7、支持预览转码，通过WEB端、客户端软件远程预览时，设备可重新编码一路与主码流不同分辨率、帧率、码率的图像。 8、支持多址设定功能，可将≥2个网口设置不同网段的IP地址。 ★9、支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面，支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频进行预览，并支持码流加密，可设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单，WEB端可设置开启HTTPS安全链接、SSH，支持录像打包时间1～280分钟可设置。 ★10、支持自动维护功能，可根据设置时间点启用系统自动维护流程，包括自检、重启、取流、录像、恢复系统运行，支持通过CSV格式导入/导出IPC接入配置功能，CSV文件可通过WEB或本地进行编辑，支持在视频图像上叠加≥10行文字，每行可输入≥20个汉字。 11、支持回放双进度条控制功能，可在进度条上自动标注目标事件，一条为当前回放通道，一条为全部通道。 12、支持即时流畅预览，通过客户端软件预览图像时，当网络带宽低于该通道码率时，自动抽帧处理，使预览画面无花屏、马赛克现象产生。 13、支持实时查看RAID状态，发生故障时可实时报警并记录相关日志，RAID模式可设置自适应、同步优先、业务优先、负载均衡模式。 14、可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG视频编码格式的IPC，支持在预览界面下拖动任意预览通道画面，交换通道顺序。 15、支持≥8个SATA接口，≥2个HDMI接口，≥2个USB2.0接口，≥16路报警输入，≥4路报警输出。 |
| 71 | 硬盘 | 12块 |  | 3.5英寸 6TB IntelliPower 64M SATA3 |
| 72 | 显示器 | 1台 |  | 1、具有≥24寸4K液晶监视器，支持自动消残影功能； 2、显示采用LED背光；物理分辨率≥3840×2160； 3、支持亮度≥300cd/㎡；对比度≥1000：1，功耗：≤52W； 4、具有以下接口：≥1个VGA输入接口，≥1个HDMI输入接口，≥1个DP输入接口，≥1个3.5mm音频输入输出接口，； 5、设备采用超静音冷却风扇设计； 6、设备应采用3D数字梳状滤波和3D数字图象降噪处理技术。 |
| 73 | 视频分割器 | 1个 |  | 四画面视频分割器，输入接口：VGA，输出接口：VGA，分辨率：支持1080P分辨率，频率：60Hz |
| 74 | 16口接入交换机 | 1台 |  | 1、百兆非网管POE交换机，机架式。 2、具有≥16个百兆POE电口，≥2个千兆电口，≥2个复用的千兆光口。 3、交换容量≥7.2Gbps，包转发率≥5.36Mpps。 4、工作温度：0℃～40℃，支持220v交流。 5、支持AF，AT双标准POE。 6、1-8号端口支持视频红口保障技术。 |
| 75 | 24口接入交换机 | 3台 |  | 1、百兆非网管POE交换机，机架式。 2、具有≥24个百兆POE电口，≥2个千兆电口，≥2个复用的千兆光口。 3、交换容量≥8.8Gbps，包转发率≥6.55Mpps。 4、工作温度：0℃～40℃，支持220v交流。 5、支持AF，AT双标准POE。 6、1-8号端口支持视频红口保障技术，POE远距离传输 1-24口。 |
| 76 | 16口汇聚交换机 | 1台 |  | 1、全网管三层交换机，机架式。 2、具有≥24个千兆电口，≥4个千兆光口。 3、交换容量≥336Gbps，包转发率≥96Mpps。 4、工作温度：0℃～45℃。 5、支持RIP/OSPF/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管。 |
| 77 | 摄像机支架 | 28个 |  | 配套球机安装支架 |
| 78 | 球机支架 | 3个 |  | 配套枪机安装支架 |
| 79 | 控制主机 | 1台 |  | CPU：I5-9400，内存容量：8G，硬盘：1T，集成显卡：GT730 2G，配置DVDRW/PCI插槽/W10和21.5寸显示器 |
| 80 | 机柜 | 3台 |  | 1、19寸22U机柜；宽600 mm，深600 mm，高1200mm，容量22U； 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。 2、单开钢化玻璃前门（前门边带蓝色装饰条）； 单开钣金后门； 前后门免焊加强筋结构； 前后门配高级典雅锁； 承载：静载800KG(带支架) 防护等级：IP20 3、主要材料：方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板； 其余：SPCC优质冷轧板； 厚度：方孔条2.0mm；安装梁1.5mm；其余1.2mm。 表面处理：方孔条、安装横梁：镀铝锌板；其余：脱脂、硅烷化处理、静电喷塑。 4、机柜安装：19”安装，方孔条可调节深度，前后共4根。为便于安装，方孔条上有U制标识。 5、每台机柜配一条环保-10A输入输出PDU，含线八位万能插座PDU，功率2500W。 6、配件：每柜一块固定层板（每块可承重60KG），每柜配一组散热风扇内嵌式（噪声小于60分贝，无安装板振动声）。 |
| 81 | 机柜 | 1台 |  | 1、19寸42U机柜；宽600 mm，深600 mm，高2000 mm，容量42U；符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494；PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。 2、单开钢化玻璃前门（前门边带蓝色装饰条）； 单开钣金后门； 前后门免焊加强筋结构； 前后门配高级典雅锁； 承载：静载800KG(带支架) 防护等级：IP20 3、主要材料：方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板； 其余：SPCC优质冷轧板； 厚度：方孔条2.0mm；安装梁1.5mm；其余1.2mm。 表面处理：方孔条、安装横梁：镀铝锌板 ；其余：脱脂、硅烷化处理 、静电喷塑。 4、机柜安装：19”安装，方孔条可调节深度，前后共4根。为便于安装，方孔条上有U制标识。 5、每台机柜配一条环保-10A输入输出PDU，含线八位万能插座PDU，功率2500W。 6、配件：每柜三块固定层板（每块可承重60KG），每柜配一组散热风扇内嵌式（噪声小于60分贝，无安装板振动声）。 |
| 82 | 超五类屏蔽网线 | 7300米 |  | （一）结构特性： 1) 导体直径：≥0.5mm 外 2) 外护套材料：PVC 3) 外护套直径：约5.2mm 4) 绝缘材料：PE 5) 外护套厚度：≥0.55mm 6) 绝缘直径：0.88±0.02mm 7) 结构：U/UTP （二）机械特性： 1) 弯曲半径：≥42mm 2) 施工温度：0～50℃ 3) 使用温度：-20～60℃ 4) 每箱重量：约10.2Kg （三）电气特性： 1) 绝缘电阻：≥5000MΩ•Km 2) 单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m 3) 导体间介电强度：d.c 1KV 1min；a.c 0.7KV 1min 4) 线对直流电阻不平衡：≤%2.5 |
| 83 | 六类屏蔽网线 | 680米 |  | （一）阻燃等级：满足YD/T 1019中对阻燃的要求 （二）结构特性： 1) 导体直径：0.57±0.02mm 2) 外护套材料：PVC 3) 外护套直径：约6.5mm 4) 绝缘材料：PE 5) 外护套厚度：≥0.55mm 6) 绝缘直径：1.0±0.02mm 7) 结构：U/UTP 8) 填充：十字骨架 （二）机械特性： 1) 弯曲半径：≥52mm 2) 施工温度：0～50℃ 3) 使用温度：-20～60℃ 4) 每箱重量：约14.5Kg （三）电气特性： 1) 绝缘电阻：≥5000MΩ•Km 2) 单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m 3) 导体间介电强度：d.c 1KV 1min；a.c 0.7KV 1min 4) 线对直流电阻不平衡：≤%2.5 |
| 84 | 电源线 | 470米 |  | BV2.5㎡ |
| 85 | 桥架 | 450米 |  | 规格100mm×100 mm，1.0厚度镀锌桥架 |
| 86 | 线管 | 3450米 |  | 20线管 |
| 87 | 辅材 | 1批 |  | 水晶头、扎带等 |
| 五、合景香悦四季配套银岭幼儿园 |  |  |  |  |
| 88 | 园区大门陌生人预警抓拍机 | 1台 |  | 1、一体化高空定点智能球型集成设计，可输出两路视频图像：通道1、通道2，2路视频输出分别支持分辨率≥2560x1440； 2、支持最低照度可达彩色≤0.0004Lux，黑白≤0.0001Lux； 3、支持H.265/H.264 / MJPEG等视频压缩标准，支持SD卡热插拔，内置不少于2个GPU芯片。 4、支持白光灯及红外光补光，具有定时启动功能。可定时运行调预置位、自动巡航、自动扫描、模式路径等功能。 5、在设定的侦测区域内有目标移动时，设备可联动开启白光灯并抓拍图像。 6、支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型等属性识别。 7、支持对运动人脸进行抓拍，支持性别、年龄、戴眼镜、戴口罩等人脸属性 8、支持上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型、骑车人数等属性识别。 9、支持车牌识别并抓拍，支持车型、车牌颜色、车身颜色、车牌类型、子品牌车身颜色等属性识别。 10、支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片，人脸检出率不小于99%，支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。 ★11、可同时对行人、机动车进行检测、跟踪、抓拍；可支持人脸、车牌的抠图及人脸与人体、车牌与车辆关联显示。 ★12、支持创建≥9个人脸库，每个人脸库可导入不少于10万张人脸图片，支持将人体抓拍设置为正向人体抓拍和背向人体抓拍。 13、支持水平、垂直旋转，水平手控速度不小于240°/s，定位准确度不大于0.1°。 ★14、支持对≥30米处的人脸进行抓拍，人脸在抓拍图片中的分辨率应不小于120×120。 15、支持正面/侧面/背面行人的检测、跟踪、抓拍；应支持对骑自行车、骑三轮车、骑电动车、踩平衡车等非机动车的检测、跟踪、抓拍。 16、在距离设备≥30米处，多人依次循环通行，在通过速度不小于1m/s，人脸抓拍准确率不小于95%，人体抓拍准确率不小于95%。 17、支持快速聚焦功能，设备对监控区域内的移动目标进行跟踪录像，录像通过单帧回放时应能保证每帧画面清晰稳定。 ★18、通道1检测到且框出移动目标至通道2摄像机开始转动的时间≤0.4秒。 19、支持在监控画面实时显示行人、车辆的信息，支持看清80米处人体轮廓，并可生成人体小图，设备细节画面支持快速聚焦，从聚焦开始到聚焦结束用时不超过0.01s。 ★20、设备支持对出现在监控场景内的人脸进行检测，并显示评分；可将全景通道视频画面与细节通道画面进行关联，并显示。 21、支持本机存储功能，支持SD卡热插拔，SD卡最大支持256GB。 ★22、支持抓拍模式设置，在快速抓拍模式下，支持最长抓拍时间设置为1s-8s；支持将车辆抓拍模式设置为不抓拍未悬挂车牌车辆。 23、电压在DC36V±25%范围内变化时，设备可正常工作，工作温度范围可达-45℃-70℃，支持IP67。 |
| 89 | 预警主机 | 1台 |  | 1、约2U，机架式，采用深度学习算法，支持≥8路视频图像信号的接入、存储、检索及智能分析，实现智能信息深度挖掘。 2、支持对数据能够进行备份，可按移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件类型进行数据备份。 3、总资源为满负载条件下支持接入带宽≥640Mbps，存储带宽≥640Mbps，转发带宽≥640Mbps，回放带宽≥640Mbps。 ★4、支持≥4路实时视频结构化功能，支持≥6路非实时视频结构化功能，视频结构化功能包括人体视频结构化、车辆视频结构化，人和车视频结构化，支持硬盘抓拍库存储≥1000万条人体检测历史记录，支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频，并支持码流AES 加密。 ★5、人脸库建模成功率不低于99%，人脸库建模速度不低于10个/秒，支持查看人脸建模评分，可根据评分选型进行检索，人脸评分选型包括无、评分高、评分低，支持人脸轨迹功能，在人脸比对成功后，可在平面图上展示人员轨迹，支持按通道、时间检索人员频次报警事件，可导出事件报表，支持添加高频人员到人脸库。 6、支持接入SSD 固态硬盘、加密硬盘及AI 硬盘，可接入1T、2T 、3T 、4T 、6T 、8T 、10T 容量的SATA 接口硬盘。 7、支持多分屏预览画面开启电子放大，支持≥4 路，支持自定义分屏。 8、可接入H.265 、H.264 、MPEG4 、MJPEG 视频编码恪式的摄像机。 ★9、本地界面可显示SSD中人脸库占用空间、陌生人库占用空间、人员频次占用空间、报警缓存占用空间及空闲空间，支持≥80个车牌库，总库容≥30万，支持按车牌黑、白名单进行布防，支持车牌模糊检索功能。 ★10、支持周界报警去误报功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、车辆、小动物等引起的误报，支持≥8路，支持被测距离的常规距离、中距离、远距离三种检测模式，根据不同的检测距离，在配置界面给出最小可检出人体目标尺寸，单个通道同时支持≥4种周界报警模式，每种模式同时支持≥4个报警区域。 11、支持按照姓名、人脸属性检索人脸抓拍图片，人脸检索结果支持导出电子表格，包括抓拍图、背景图和人员信息，支持对搜索结果二次检索。 12、支持人脸评分机制，支持设置人脸比对失败和陌生人报警提示语，支持报警布防和联动，支持推送报警信息到客户端。 ★13、支持≥45个人脸库，总库容≥30万张人脸图片，另有路人库，库容≥20万张人脸抓拍图片，支持引擎配置及利用率查看，引擎状态界面可实时显示引擎工作温度，智能引擎可对人脸识别、周界防范、视频智能结构化在某一时刻选取其中之一进行分析。 ★14、支持≥6路视频流人脸识别，支持≥6路图片流人脸识别，支持路人库一人一档功能，设备将陌生人自动归入路人库，并统计和展示每个陌生人出现的次数，多次出现的陌生人，设备自动选取一张最优人脸图片入库，可点击次数信息展示每次抓拍的图片和时间以及人脸属性信息。 15、支持行为分析检测功能，检测到有目标进入画线区域触发区域入侵报警，检测到有目标跨越规则线触发越界侦测报警，支持≥8路。 16、支持主码流、子码流、虚拟码流切换显示，可设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录，支持创建≥2 级视图组，每级视图组可创建≥80 个子视图组。 17、支持实时查看通道状态，包括IP通道在线状况、是否开启移动侦测、是否开启遮挡报警、是否开启视频丢失报警等。 18、具备≥8个SATA接口，2 个HDMI 接口，≥2个USB2.0接口，≥16路报警输入接口，≥8路报警输出接口。 |
| 90 | 轻智能视频传输系统 | 1台 |  | 1、综合管理平台可实现对视频，存储、智能分析等进行综合管理,支持H.264，Mpeg4，H.265等视频编码和G711、G722、AAC等音频编码的视音频预览播放。 ★2、系统支持通过IP地址接入NVR、IPC、报警主机、门禁设备、可视对讲设备、轻网管交换机、无线网桥等设备，并进行远程控制和状态查看。 3、支持组织结构的增删改管理，组织结构深度可自定义，应能定义客户端的首页模块顺序，显示隐藏，卡片顺序，首页背景图等，实现个性化配置。 ★4、支持对接入的设备进行系统拓扑图展示及管理功能。 5、支持对视频录像按智能分析类别进行检索，前端设备需支持智能帧，对符合设定条件的视频按照设定速度播放。 ★6、支持系统日志查询功能，支持对接入的设备进行远程升级、远程重启功能。 7、支持自动断网重连；支持电子放大和3D放大；支持对摄像机建一定量的分组，对分组进行手动或者自动视频巡更。 8、支持即时回放，回放当前预览画面前5-30秒录像；支持图像增强功能，支持对图像的亮度、色度、去雾、锐化增强。 ★9、支持以不同图标展示接入设备间的连接方式，包括网线连接和无线连接，支持接入设备间的链路详情展示，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警展示。 10、支持人员检索，根据人脸部及人体特征条件手动筛选，检索目标，支持以图搜图，检索结果可以进行地图定位及查看原始视频，可在人员检索结果图片中识别出车辆目标。 11、支持多路视频文件同时下载并显示视频的下载进度和速度；支持系统异常中断恢复后下载未完成的文件。 ★12、支持历史图像的检索和回放，能按照指定通道、时间、报警信息等要素检索历史图像资料并回放和下载；回放应支持正常播放、快速播放、慢速播放、逐帧进退等，支持回放图像的缩放显示。 ★13、在系统异常（包括网络断开、设备断电等）时，实时推送设备告警信息并展示告警内容；支持对接入的网络摄像机或网络球型摄像机在网络拓扑中开启视频预览。 14、支持客户端打开不少于4个预览分屏窗口，各分屏窗口可同时执行预案。 15、支持重启后，默认打开方式为重启前画面分割方式，包括预览播放画面、轮巡、预案等。 |
| 91 | 网络高清智能球机 | 3台 |  | 1、≥400万像素，≥23倍光学变焦，采用高灵敏度传感器，满足星光级监控需求。 2、支持最低照度彩色≤0.0004Lux，黑白≤0.0001Lux。 3、视频输出支持2560×1440@25fps，分辨率不小于1400TVL。 4、支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S。 5、支持采用H.265、H.264视频编码标准，实现超低码流传输。 6、动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于135。 7、支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，支持≥256GB SD卡。 ★8、可根据不同场景自动调节光圈大小，可按设定的时间自动切换检测场景，支持对人脸、车牌、智能行为分析的感兴趣区域设置，主码流、子码流和第三路码流分别可设置≥8个感兴趣区域。 9、支持≥1000个预置位，可按照所设置的预置位完成≥8条巡航路径，每条路径的记录时间大于15分钟。 10、支持车辆捕获率和车牌识别率均≥99%，可在图片上叠加设抓拍时间、车牌号码、车身颜色、车辆类型等信息。 11、支持行人、非机动车抓拍功能，其中非机动车抓拍可对自行车、电瓶车、三轮车进行抓拍，支持摩托车抓拍功能。 12、支持智能红外、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能。 13、支持区域入侵、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动等多种行为检测。 ★14、可通过IE浏览器或客户端软件对设备进行定时重启，当智能行为分析设置为区域入侵、越界入侵侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、快速移动侦测时，可以对人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测。 ★15、支持电子放大功能，可通过IE浏览器在预览画面上绘制标识信息，可通过IE浏览器显示当前存储卡损坏程度及剩余存储时间，当存储卡损坏程度达到阈值时可给出报警提示。 16、当越界入侵、进入区域及离开区域报警事件被触发后，可联动跟踪触发报警事件的人员或车辆。 17、支持一键守望，支持一键巡航，支持单场景跟踪模式、全景跟踪模式及手动跟踪模式等多种跟踪模式。 18、红外距离≥150米，具备较好防护性能，支持≥IP66、≥6KV防浪涌。 19、具备较好的电源适应性，电压在不小于AC24V±47%范围内变化时，设备可正常工作。 |
| 92 | 网络高清红外枪式摄像机 | 32台 |  | 1、采用≥200万像素CMOS传感器，视频图像清晰流畅，满足星光级监控需求。 2、最低照度：彩色≤0.001 lx，黑白≤0.0001 lx，清晰度不小于1100TVL。 3、灰度等级不小于11级，支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 4、支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps。 5、在音频编码格式设置为AAC/PCM 时，采样率设置≥48kHz，在IE浏览器下，可设置室内、室外、白天、夜晚、清晨、傍晚、道路、低照度等≥10种场景模式，并可独立设置图像参数。 6、支持通过客户端或WEB浏览器远程控制设备的聚焦和变焦，在变焦过程中可自动聚焦，支持自动保存配置信息，掉电或重启后能保存掉电或重启前得配置信息。 7、支持≥8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 8、开启匿名访问功能后，不输入用户名和密码可浏览视频图像，红外有效距离≥50米,支持DC12V和POE供电，工作温度范围-30℃～60℃。 9、在丢包率设置为15%的网络环境下，可正常显示监视画面。 10、不低于IP67防尘防水等级，能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 |
| 93 | 网络高清红外半球摄像机 | 59台 |  | 1、支持≥200万像素高清分辨率，采用高灵敏度传感器，满足星光级监控需求。 2、最低照度彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx，灰度等级不小于11级。 3、支持三码流技术，主码流≥1920x1080@30fps，第三码流≥1920×1080@30fps，子码流≥704×576@30fps。 4、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 5、支持同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥1/2。 6、信噪比不小于55dB，支持≥8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 7、可开启或关闭智能后检索功能，具有自动增益功能，使视频信号随目标亮度的变化自动调整视频输出。 8、红外监控距离≥30米，支持DC12V和POE供电，工作温度范围-30℃~60℃。 |
| 94 | 网络32路硬盘录像机 | 3台 |  | 1、支持≥32路视频路数，实现对采集到的视频数据进行检索、分析及存储。 2、网络视频输入带宽≥320Mbps，可按1/8、1/4、1/2、1、2、8、16、32、128、256倍速回放。 3、支持双系统功能检查，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统。 ★4、支持按年龄、表情、口罩、性别、眼镜、上衣颜色、骑车、背包属性分组显示人员录像文件，支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条，支持预录报警触发前1～20秒的视频录像。 ★5、支持设置存储条数，达到存储条数上限支持循环覆盖，日志存储数量可设置为30万、50万或100万条，支持缩略图回放功能，录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频缩略图。 6、支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖，支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级。 7、支持预览转码，通过WEB端、客户端软件远程预览时，设备可重新编码一路与主码流不同分辨率、帧率、码率的图像。 8、支持多址设定功能，可将≥2个网口设置不同网段的IP地址。 ★9、支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面，支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频进行预览，并支持码流加密，可设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单，WEB端可设置开启HTTPS安全链接、SSH，支持录像打包时间1～280分钟可设置。 ★10、支持自动维护功能，可根据设置时间点启用系统自动维护流程，包括自检、重启、取流、录像、恢复系统运行，支持通过CSV格式导入/导出IPC接入配置功能，CSV文件可通过WEB或本地进行编辑，支持在视频图像上叠加≥10行文字，每行可输入≥20个汉字。 11、支持回放双进度条控制功能，可在进度条上自动标注目标事件，一条为当前回放通道，一条为全部通道。 12、支持即时流畅预览，通过客户端软件预览图像时，当网络带宽低于该通道码率时，自动抽帧处理，使预览画面无花屏、马赛克现象产生。 13、支持实时查看RAID状态，发生故障时可实时报警并记录相关日志，RAID模式可设置自适应、同步优先、业务优先、负载均衡模式。 14、可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG视频编码格式的IPC，支持在预览界面下拖动任意预览通道画面，交换通道顺序。 15、支持≥8个SATA接口，≥2个HDMI接口，≥2个USB2.0接口，≥16路报警输入，≥4路报警输出。 |
| 95 | 硬盘 | 13块 |  | 3.5英寸，6TB IntelliPower，64M SATA3 |
| 96 | 显示器 | 1台 |  | 1、具有≥24寸4K液晶监视器，支持自动消残影功能； 2、显示采用LED背光；物理分辨率≥3840×2160； 3、支持亮度≥300cd/㎡；对比度≥1000：1；功耗：≤52W； 4、具有以下接口：≥1个VGA输入接口，≥1个HDMI输入接口，≥1个DP输入接口，≥1个3.5mm音频输入输出接口，； 5、设备采用超静音冷却风扇设计； 6、设备应采用3D数字梳状滤波和3D数字图象降噪处理技术。 |
| 97 | 视频分割器 | 1个 |  | 四画面视频分割器，输入接口：VGA；输出接口：VGA；分辨率：支持1080P分辨率；频率：60Hz。 |
| 98 | 16口接入交换机 | 2台 |  | 1、百兆非网管POE交换机，机架式。 2、具有≥16个百兆POE电口，≥2个千兆电口，≥2个复用的千兆光口。 3、交换容量≥7.2Gbps，包转发率≥5.36Mpps。 4、工作温度：0℃～40℃，支持220v交流。 5、支持AF，AT双标准POE。 6、1-8号端口支持视频红口保障技术。 |
| 99 | 24口接入交换机 | 3台 |  | 1、百兆非网管POE交换机，机架式。 2、具有≥24个百兆POE电口，≥2个千兆电口，≥2个复用的千兆光口。 3、交换容量≥8.8Gbps，包转发率≥6.55Mpps。 4、工作温度：0℃～40℃，支持220v交流。 5、支持AF，AT双标准POE。 6、1-8号端口支持视频红口保障技术，POE远距离传输 1-24口。 |
| 100 | 16口汇聚交换机 | 1台 |  | 1、全网管三层交换机，机架式。 2、具有≥24个千兆电口，≥4个千兆光口。 3、交换容量≥336Gbps，包转发率≥96Mpps。 4、工作温度：0℃～45℃。 5、支持RIP/OSPF/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管。 |
| 101 | 摄像机支架 | 32个 |  | 配套球机安装支架 |
| 102 | 球机支架 | 3个 |  | 配套枪机安装支架 |
| 103 | 控制主机 | 1台 |  | CPU：I5-9400；内存容量：8G；硬盘：1T；集成显卡：GT730 2G；配置DVDRW/PCI插槽/W10和21.5寸显示器。 |
| 104 | 机柜 | 3台 |  | 1、19寸22U机柜；宽600mm，深600 mm，高1200 mm，容量22U；符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494；PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。 2、单开钢化玻璃前门（前门边带蓝色装饰条）； 单开钣金后门； 前后门免焊加强筋结构； 前后门配高级典雅锁； 承载：静载800KG(带支架) 防护等级：IP20 3、主要材料：方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板； 其余：SPCC优质冷轧板； 厚度：方孔条 2.0mm；安装梁 1.5mm；其余 1.2mm。 表面处理：方孔条、安装横梁：镀铝锌板 ；其余：脱脂、硅烷化处理 、静电喷塑。 4、机柜安装：19”安装，方孔条可调节深度，前后共4根。为便于安装，方孔条上有U制标识。 5、每台机柜配一条环保-10A输入输出PDU，含线八位万能插座PDU，功率2500W。 6、配件：每柜一块固定层板（每块可承重60KG），每柜配一组散热风扇内嵌式（噪声小于60分贝，无安装板振动声） |
| 105 | 机柜 | 1台 |  | 1、19寸42U机柜；宽600mm，深600mm，高2000mm，容量42U；符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494；PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。 2、单开钢化玻璃前门（前门边带蓝色装饰条）； 单开钣金后门； 前后门免焊加强筋结构； 前后门配高级典雅锁； 承载：静载800KG(带支架) 防护等级：IP20 3、主要材料：方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板； 其余：SPCC优质冷轧板； 厚度：方孔条 2.0mm；安装梁 1.5mm；其余 1.2mm。 表面处理：方孔条、安装横梁：镀铝锌板；其余：脱脂、硅烷化处理、静电喷塑。 4、机柜安装：19”安装，方孔条可调节深度，前后共4根。为便于安装，方孔条上有U制标识。 5、每台机柜配一条环保-10A输入输出PDU，含线八位万能插座PDU，功率2500W。 6、配件：每柜三块固定层板（每块可承重60KG），每柜配一组散热风扇内嵌式（噪声小于60分贝，无安装板振动声） |
| 106 | 超五类屏蔽网线 | 7435米 |  | （一）结构特性： 1) 导体直径：≥0.5mm 外 2) 外护套材料：PVC 3) 外护套直径：约5.2mm 4) 绝缘材料：PE 5) 外护套厚度：≥0.55mm 6) 绝缘直径：0.88±0.02mm 7) 结构：U/UTP （二）机械特性： 1) 弯曲半径：≥42mm 2) 施工温度：0～50℃ 3) 使用温度：-20～60℃ 4) 每箱重量：约10.2Kg （三）电气特性： 1) 绝缘电阻：≥5000MΩ•Km 2) 单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m 3) 导体间介电强度：d.c 1KV 1min；a.c 0.7KV 1min 4) 线对直流电阻不平衡：≤%2.5 |
| 107 | 六类屏蔽网线 | 650米 |  | （一）阻燃等级：满足YD/T 1019中对阻燃的要求 （二）结构特性： a) 导体直径：0.57±0.02mm b) 外护套材料：PVC c) 外护套直径：约6.5mm d) 绝缘材料：PE e) 外护套厚度：≥0.55mm f) 绝缘直径：1.0±0.02mm g) 结构：U/UTP h) 填充：十字骨架 （三）机械特性： 1) 弯曲半径：≥52mm 2) 施工温度：0～50℃ 3) 使用温度：-20～60℃ 4) 每箱重量：约14.5Kg （四）电气特性： 1) 绝缘电阻：≥5000MΩ•Km 2) 单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m 3) 导体间介电强度：d.c 1KV 1min；a.c 0.7KV 1min 4) 线对直流电阻不平衡：≤%2.5 |
| 108 | 电源线 | 600米 |  | BV2.5㎡ |
| 109 | 桥架 | 570米 |  | 规格100mm×100 mm,1.0厚度镀锌桥架 |
| 110 | 线管 | 3500米 |  | 20线管 |
| 111 | 辅材 | 1批 |  | 水晶头、扎带等 |
| 六、第四幼儿园乐棠分园 |  |  |  |  |
| 112 | 网络高清智能球机 | 3台 |  | 1、≥400万像素，≥23倍光学变焦，采用高灵敏度传感器，满足星光级监控需求。 2、支持最低照度彩色≤0.0004Lux，黑白≤0.0001Lux。 3、视频输出支持2560×1440@25fps，分辨率不小于1400TVL。 4、支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S。 5、支持采用H.265、H.264视频编码标准，实现超低码流传输。 6、动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于135。 7、支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，支持≥256GB SD卡。 ★8、可根据不同场景自动调节光圈大小，可按设定的时间自动切换检测场景，支持对人脸、车牌、智能行为分析的感兴趣区域设置，主码流、子码流和第三路码流分别可设置≥8个感兴趣区域。 9、支持≥1000个预置位，可按照所设置的预置位完成≥8条巡航路径，每条路径的记录时间大于15分钟。 10、支持车辆捕获率和车牌识别率均≥99%，可在图片上叠加设抓拍时间、车牌号码、车身颜色、车辆类型等信息。 11、支持行人、非机动车抓拍功能，其中非机动车抓拍可对自行车、电瓶车、三轮车进行抓拍，支持摩托车抓拍功能。 12、支持智能红外、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能。 13、支持区域入侵、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动等多种行为检测。 ★14、可通过IE浏览器或客户端软件对设备进行定时重启，当智能行为分析设置为区域入侵、越界入侵侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、快速移动侦测时，可以对人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测。 ★15、支持电子放大功能，可通过IE浏览器在预览画面上绘制标识信息，可通过IE浏览器显示当前存储卡损坏程度及剩余存储时间，当存储卡损坏程度达到阈值时可给出报警提示。 16、当越界入侵、进入区域及离开区域报警事件被触发后，可联动跟踪触发报警事件的人员或车辆。 17、支持一键守望，支持一键巡航，支持单场景跟踪模式、全景跟踪模式及手动跟踪模式等多种跟踪模式。 18、红外距离≥150米，具备较好防护性能，支持≥IP66、≥6KV防浪涌。 19、具备较好的电源适应性，电压在不小于AC24V±47%范围内变化时，设备可正常工作。 |
| 113 | 网络高清红外枪式摄像机 | 27台 |  | 1、采用≥200万像素CMOS传感器，视频图像清晰流畅，满足星光级监控需求。 2、最低照度：彩色≤0.001 lx，黑白≤0.0001 lx，清晰度不小于1100TVL。 3、灰度等级不小于11级，支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 4、支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920×1080@30fps，第三码流最大1920×1080@30fps。 5、在音频编码格式设置为AAC/PCM 时，采样率设置≥48kHz，在IE浏览器下，可设置室内、室外、白天、夜晚、清晨、傍晚、道路、低照度等≥10种场景模式，并可独立设置图像参数。 6、支持通过客户端或WEB浏览器远程控制设备的聚焦和变焦，在变焦过程中可自动聚焦，支持自动保存配置信息，掉电或重启后能保存掉电或重启前得配置信息。 7、支持≥8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 8、开启匿名访问功能后，不输入用户名和密码可浏览视频图像，红外有效距离≥50米,支持DC12V和POE供电，工作温度范围-30℃～60℃。 9、在丢包率设置为15%的网络环境下，可正常显示监视画面。 10、不低于IP67防尘防水等级，能够在-30×60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 |
| 114 | 网络高清红外半球摄像机 | 53台 |  | 1、支持≥200万像素高清分辨率，采用高灵敏度传感器，满足星光级监控需求。 2、最低照度彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx，灰度等级不小于11级。 3、支持三码流技术，主码流≥1920x1080@30fps，第三码流≥1920×1080@30fps，子码流≥704×576@30fps。 4、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 5、支持同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥1/2。 6、信噪比不小于55dB，支持≥8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 7、可开启或关闭智能后检索功能，具有自动增益功能，使视频信号随目标亮度的变化自动调整视频输出。 8、红外监控距离≥30米，支持DC12V和POE供电，工作温度范围-30℃~60℃。 |
| 115 | 网络32路硬盘录像机 | 3台 |  | 1、支持≥32路视频路数，实现对采集到的视频数据进行检索、分析及存储。 2、网络视频输入带宽≥320Mbps，可按1/8、1/4、1/2、1、2、8、16、32、128、256倍速回放。 3、支持双系统功能检查，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统。 ★4、支持按年龄、表情、口罩、性别、眼镜、上衣颜色、骑车、背包属性分组显示人员录像文件，支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条，支持预录报警触发前1～20秒的视频录像。 ★5、支持设置存储条数，达到存储条数上限支持循环覆盖，日志存储数量可设置为30万、50万或100万条，支持缩略图回放功能，录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频缩略图。 6、支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖，支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级。 7、支持预览转码，通过WEB端、客户端软件远程预览时，设备可重新编码一路与主码流不同分辨率、帧率、码率的图像。 8、支持多址设定功能，可将≥2个网口设置不同网段的IP地址。 ★9、支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面，支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频进行预览，并支持码流加密，可设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单，WEB端可设置开启HTTPS安全链接、SSH，支持录像打包时间1～280分钟可设置。 ★10、支持自动维护功能，可根据设置时间点启用系统自动维护流程，包括自检、重启、取流、录像、恢复系统运行，支持通过CSV格式导入/导出IPC接入配置功能，CSV文件可通过WEB或本地进行编辑，支持在视频图像上叠加≥10行文字，每行可输入≥20个汉字。 11、支持回放双进度条控制功能，可在进度条上自动标注目标事件，一条为当前回放通道，一条为全部通道。 12、支持即时流畅预览，通过客户端软件预览图像时，当网络带宽低于该通道码率时，自动抽帧处理，使预览画面无花屏、马赛克现象产生。 13、支持实时查看RAID状态，发生故障时可实时报警并记录相关日志，RAID模式可设置自适应、同步优先、业务优先、负载均衡模式。 14、可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG视频编码格式的IPC，支持在预览界面下拖动任意预览通道画面，交换通道顺序。 15、支持≥8个SATA接口，≥2个HDMI接口，≥2个USB2.0接口，≥16路报警输入，≥4路报警输出。 |
| 116 | 硬盘 | 12块 |  | 3.5英寸，6TB IntelliPower，64M SATA3 |
| 117 | 显示器 | 1台 |  | 1、具有≥24寸4K液晶监视器，支持自动消残影功能； 2、显示采用LED背光；物理分辨率≥3840×2160； 3、支持亮度≥300cd/㎡；对比度≥1000：1；功耗：≤52W； 4、具有以下接口：≥1个VGA输入接口，≥1个HDMI输入接口，≥1个DP输入接口，≥1个3.5mm音频输入输出接口； 5、设备采用超静音冷却风扇设计； 6、设备应采用3D数字梳状滤波和3D数字图象降噪处理技术。 |
| 118 | 视频分割器 | 1个 |  | 四画面视频分割器，输入接口：VGA，输出接口：VGA，分辨率：支持1080P分辨率，频率：60Hz |
| 119 | 16口接入交换机 | 3台 |  | 1、百兆非网管POE交换机，机架式。 2、具有≥16个百兆POE电口，≥2个千兆电口，≥2个复用的千兆光口。 3、交换容量≥7.2Gbps，包转发率≥5.36Mpps。 4、工作温度：0℃～40℃，支持220v交流。 5、支持AF，AT双标准POE。 6、1-8号端口支持视频红口保障技术。 |
| 120 | 24口接入交换机 | 2台 |  | 1、百兆非网管POE交换机，机架式。 2、具有≥24个百兆POE电口，≥2个千兆电口，≥2个复用的千兆光口。 3、交换容量≥8.8Gbps，包转发率≥6.55Mpps。 4、工作温度：0℃～40℃，支持220v交流。 5、支持AF，AT双标准POE。 6、1-8号端口支持视频红口保障技术，POE远距离传输1-24口。 |
| 121 | 16口汇聚交换机 | 1台 |  | 1、全网管三层交换机，机架式。 2、具有≥24个千兆电口，≥4个千兆光口。 3、交换容量≥336Gbps，包转发率≥96Mpps。 4、工作温度：0℃～45℃。 5、支持RIP/OSPF/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管。 |
| 122 | 摄像机支架 | 27个 |  | 配套球机安装支架 |
| 123 | 球机支架 | 3个 |  | 配套枪机安装支架 |
| 124 | 控制主机 | 1台 |  | CPU：I5-9400，内存容量：8G，硬盘：1T，集成显卡：GT730 2G，配置DVDRW/PCI插槽/W10)+21.5寸显示器 |
| 125 | 机柜 | 3台 |  | 1、19寸22U机柜；宽600mm，深600mm，高1200mm；容量22U；符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494；PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。 2、单开钢化玻璃前门（前门边带蓝色装饰条）； 单开钣金后门； 前后门免焊加强筋结构； 前后门配高级典雅锁； 承载：静载800KG(带支架) 防护等级：IP20 3、主要材料：方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板； 其余：SPCC优质冷轧板； 厚度：方孔条2.0mm；安装梁1.5mm；其余1.2mm。 表面处理：方孔条、安装横梁：镀铝锌板；其余：脱脂、硅烷化处理、静电喷塑。 4、机柜安装：19”安装，方孔条可调节深度，前后共4根。为便于安装，方孔条上有U制标识。 5、每台机柜配一条环保-10A输入输出PDU，含线八位万能插座PDU，功率2500W。 6、配件：每柜一块固定层板（每块可承重60KG），每柜配一组散热风扇内嵌式（噪声小于60分贝，无安装板振动声）。 |
| 126 | 机柜 | 1台 |  | 1、19寸42U机柜；宽600 mm，深600 mm，高2000mm；容量42U； 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494；PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。 2、单开钢化玻璃前门（前门边带蓝色装饰条）； 单开钣金后门； 前后门免焊加强筋结构； 前后门配高级典雅锁； 承载：静载800KG(带支架) 防护等级：IP20 3、主要材料：方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板； 其余：SPCC优质冷轧板； 厚度：方孔条 2.0mm；安装梁 1.5mm；其余 1.2mm。 表面处理：方孔条、安装横梁：镀铝锌板；其余：脱脂、硅烷化处理、静电喷塑。 4、机柜安装：19”安装，方孔条可调节深度，前后共4根。为便于安装，方孔条上有U制标识。 5、每台机柜配一条环保-10A输入输出PDU，含线八位万能插座PDU，功率2500W。 6、配件：每柜三块固定层板（每块可承重60KG），每柜配一组散热风扇内嵌式（噪声小于60分贝，无安装板振动声）。 |
| 127 | 超五类屏蔽网线 | 6500米 |  | （一）结构特性： 1) 导体直径： ≥0.5mm 外 2) 外护套材料： PVC 3) 外护套直径： 约5.2mm 4) 绝缘材料： PE 5) 外护套厚度： ≥0.55mm 6) 绝缘直径： 0.88±0.02mm 7) 结构： U/UTP （二）机械特性： 1) 弯曲半径： ≥42mm 2) 施工温度： 0～50℃ 3) 使用温度： -20～60℃ 4) 每箱重量：约10.2Kg （三）电气特性： l) 绝缘电阻：≥5000MΩ•Km 2) 单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m 3) 导体间介电强度：d.c 1KV 1min；a.c 0.7KV 1min 4) 线对直流电阻不平衡：≤%2.5 |
| 128 | 六类屏蔽网线 | 630米 |  | （一）阻燃等级：满足YD/T 1019中对阻燃的要求 （二）结构特性： 1) 导体直径：0.57±0.02mm 2) 外护套材料：PVC 3) 外护套直径：约6.5mm 4) 绝缘材料：PE 5) 外护套厚度：≥0.55mm 6) 绝缘直径：1.0±0.02mm 7) 结构：U/UTP 8) 填充：十字骨架 （三）机械特性： 1) 弯曲半径：≥52mm 2) 施工温度：0～50℃ 3) 使用温度：-20～60℃ 4) 每箱重量：约14.5Kg （四）电气特性： 1) 绝缘电阻：≥5000MΩ•Km 2) 单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m 3) 导体间介电强度：d.c 1KV 1min；a.c 0.7KV 1min 4) 线对直流电阻不平衡： ≤%2.5 |
| 129 | 电源线 | 500米 |  | BV2.5㎡ |
| 130 | 桥架 | 450米 |  | 规格：100mm×100 mm，1.0厚度镀锌桥架 |
| 131 | 线管 | 3800米 |  | 20线管 |
| 132 | 辅材 | 1批 |  | 水晶头、扎带等 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |
| ▲（一）投标报价要求 |  |  | 本项目实行总承包报价，投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格； （2）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）设备安装调试费用； （5）培训（含教材费、场地租用费）、送货上门的费用； （6）到现场验收的费用。 采购人不再支付中标价以外的任何费用。 |  |
| ▲（二）质保期 |  |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于3年（自货物验收合格之日起计算）。投标产品生产厂家承诺的质保期超过投标人承诺的，按厂家承诺。 |  |
| ▲（三）交付使用期及交货地点 |  |  | 1、交付使用期：自合同签订之日起60天内完成全部设备安装调试并验收合格。 2、交付地点：广西南宁市良庆区（采购人指定地点）。 |  |
| ▲（四）售后服务要求 |  |  | 1、所有货物免费送货上门、免费安装调试合格，免费解决货物的使用过程出现的各种问题及提供技术指导。 2、在质量保证期内货物非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标人应免费予以技术服务、维修或货物更换，并承担相应费用和零部件的费用。 3、中标人须负责设备的免费安装调试和免费的技术培训，解决货物的使用过程出现的各种问题及提供技术指导。 4、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后4小时内电话响应，12个小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，重大故障处理时限不超过72小时修复，若无法修复须提供相应备用配件替换，保障正常使用。 5、供应商须针对本项目提供售后服务方案（格式自拟），内容至少包含：前述1～4售后服务内容、质保期内外的维修维护方案和措施、质量保证措施、定期回访、产品零配件优惠方案、拟投入售后服务人员名单和联系电话，否则投标无效。 |  |
| ▲（五）付款方式 |  |  | 付款方式：本项目无预付款，所有货物安装调试完毕并验收合格后，采购人一次性付清全部合同款给中标人。中标人自收到货款之日起5个工作日内开具全额发票给采购人。 |  |
| ▲（六）验收条件及标准 |  |  | 1、符合合同要求及国家相关标准； 2、验收方法及方案：由采购人、中标人共同现场验收，并出具验收文书。 |  |
| ▲（七）其他要求 |  |  | 1、本项目货物不接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 2、投标产品必须为全新原装产品，中标人所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。 3、中标人提供的货物及服务不满足招标文件要求验收不合格的，采购人有权解除合同并追究中标人的法律责任。 4、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处，成交后发现的，中标人须按照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。 5、投标人应保证针对本项目的货物涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失、如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。 6、验收时，采购人对中标人所交货物依照中标人的投标文件所承诺的技术规格要求和国家有关标准进行现场验收。性能达到技术要求的给予签收，若有一项指标不满足其投标承诺的不予签收，并按照政府采购相关法律法规和合同约定条款进行处罚，由此造成的项目延误等所有责任均由中标人承担。 7、投标人必须承诺独立完成本项目，不得转让或转包或分包。投标人必须承诺满足此要求，并在投标文件中单独提供承诺函原件【格式自拟，并由法定代表人（负责人）签名并加盖单位公章】。 8、保密要求。本项目要求投标人严格执行国家有关的保密法律法规及规章制度，对采购人提供的资料以及本项目的招标投标资料，投标人应妥善保管，不得向第三方提供、转述该资料的任何部分，否则，造成严重后果的，采购人将追究其法律责任。投标人必须承诺满足此保密要求，并在投标文件中单独提供承诺函原件【格式自拟，并由法定代表人（负责人）签名并加盖单位公章】。 |  |

B分标（良庆区第三实验幼儿园体强分园等6所幼儿园校园广播设备）

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 | 单位及数量 |  | 技术参数及性能（配置）要求 |
| 一、良庆区第一实验幼儿园 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络广播控制中心 | 1台 |  | 1. 单台支持1500路终端管理，支持多级管理； 2. 集中式管理分布式操作，可对使用单位用户、角色、权限、任务、授权进行16个级别的权限管理； 3. 系统屏幕上直观显示辖区内所有终端实时分机的在线状态、工作状态，方便调试、检修和维护；窗口可添加网点位置描述信息，便于管理及操作使用； 4. 支持呼叫方和被叫方音视频合成一个MP4文件，支持远程客户端查询下载实时播放； 5. 支持全区广播、分区广播、定时广播等方式，支持文字转语音广播； 6. 提供免费的二次开发SDK接口，系统可实现与监控系统、火灾报警系统、红外报警系统等平台对接； 7. 终端无需端口映射即可实现跨越互联网远程对任意终端实现定时广播对讲等操作。 |
| 2 | IP网络广播控制软件 | 1套 |  | 1.高清可视对讲支持1080P分辨率高音质可视通话，支持星光级别摄像机，在光线极弱的条件下，仍能清楚的识别通话人面部。 2.音视频多级存储终端对讲设备不仅可以本地存储、中心存储，还可以与NVR等存储设备对接，实现24小时录音录像网络存储，可长期保存关键重要数据，提供音视频同步共享数据。 3.一键报警一键（单按键或双按键）呼叫模式可指定呼叫目标，可中心报警，可拨打110。（需要语音网关） 4.全双向视频免提通话呼叫接通后，立即以免提方式进行全双工，并且带回声消除的通话。 5.远程巡查（巡课、巡检）用户可通过管理主机、移动APP远程启动终端音、视频，对现场情况进行巡查；便于远程抽检工作、远程指导、应急指挥。 6.监听、插话高级别主机可对通话中的低级别主机、终端进行监听，可对终端进行插话。 ▲7.视频会议功能系统需具备整合视频会议功能，在紧急事件、应急指挥时，能够快速建立起精简视频会议，便于及时沟通与会话。 8.呼叫转移当终端呼叫主机时，主机不能正常响应，可根据条件设置呼叫转移：占线转移、掉线转移、无响应转移、按时段转移等。 9.公共广播全区广播，管理主机可对所管理的终端设备进行全区MP3文件广播、喊话广播、外接音源广播；分区广播，管理主机可对所管理的终端设备分区进行MP3文件广播、喊话广播；定时广播，管理主机具有定时广播功能；在案件频发时期，灾害、应急事件多发期，可定时自动进行语音播放、信息提醒、知识宣导； 消防广播，管理主机可用MP3文件作消防报警语音，消防报警时，自动强切到最大音量； ▲10.远程控制系统可通过远程控制开门、开灯、LED屏幕，也可实现其他带有IO接口设备或RS-485接口设备远程控制。 11.移动管理(APP)领导与管理者可通过手机APP实现各级别的移动管理：获得前端报警信息，启动前端现场音视频监控,可对前端的现场情况进行巡查（音视频与周边环境）,可远程移动控制现场的广播、对讲与喊话，进行处置,可与平台其他主机进行实时互动与信息上报。 12.报警联动当有报警信息发生时，按照事前设置，报警信息可联动各级中心不同管理主机，会自动弹出报警信息画面；各级中心第一时间接收警情。 13.视频联动系统可对所有终端设置关联视频，当终端有请求、报警信号时，可关联相关视频进行音视频同步。 14.三色门灯状态提示当发生紧急呼叫时，可配置三色门灯进行状态提醒，不同状态不同颜色，利于用户及时了解情况，快速定位呼叫目标。 15.状态提示管理主机与中心服务器屏幕上可直观显示辖区内所有终端实时在线状态、工作状态，方 便调试、检修和维护；每路按键可添加网点位置描述信息，便于管理及操作使用。 16.为保证系统日后升级扩展的延续性，需要系统厂家提供后续开发支持，厂家需拥有系统的软件版权。 17.在使用系统过程中，兼顾各种PC与手机的系统环境，保证系统网络使用、管理的方便性，要求系统提供免插件、跨平台的访问能力。 18.系统平台软件投标厂家需提供对应的API和有源码的Demo程序，厂家应具备完全的知识产权。 19.为项目建设长远考虑，适应日后升级、扩展的需要，保护原有建设投资，需要厂家具备持续供应产品的能力，根据不同场所对音频、视频、广播、报警不同需求，配置适合的产品，厂家可阐述自己的产品策略以说明全线产品能力。 20.语音采样率：支持PCM、G711、MP3等音频编码格式；语音文件支持MP3、WAV等文件格式；支持8K-32K采样率，最大码率不小于320K，应保证播放音质清晰；需采用相关技术抑制噪声。如在语音方面有所突破，支撑系统应用扩展其他丰富功能更佳；系统对语音编码安全性要有所考虑，提供相关处理技术。 21.视频应支持H.264主流编码格式，支持D1、720P、1080P多种分辨率；在夜晚和逆光的情况下也能清晰辨别人脸；支持实时画面时间和标题叠加设置，可在画面上叠加视频分辨率、码率、时间、标题内容等信息。 ▲22.支持与视频监控系统、门禁系统、雪亮工程平台、平安城市平台实现跨系统集成。能够整合报警、广播、对讲、视频系统，实现声音联动视频、视频联动声音、报警联动视频、报警控制声光开关、视频联动广播功能。 |
| 3 | IP网络壁挂音箱 | 1套 |  | - 专业壁挂式设计，塑料材料结构，内置网络解码模块，立体声功率放大、高保真扬声器。 2.设有1个标准10/100M RJ45网络交换接口，支持局域网、广域网接入。 3.实现加密传输，接受器支持自动扫频功能，轻松避开干扰。 4.单向点播功能，通过服务器软件手动或定时自动播放节目。 5.主音箱自带功率放大，2×30W/8Ω立体声定阻输出，音箱线连接推动副音箱； 6.终端输出音质达到CD级。 7.采用高速工业级芯片，嵌入式计算机技术及DSP音频处理技术，启动时间小于1秒。 8.数字化成品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装方便。 ▲9.支持各种品牌监控摄像头协议绑定，达到可视广播功能； 10.内置2x30W的双通道数字功率放大器，1路接主音箱，1路外接到副音箱；音质非常细腻，功率强劲；具有网络音量设置。 11.1路短路输入，1路短路输出，支持灵活的自定义功能，可实现短路采集、报警触发，并实现消防、监控等第三方设备及平台的联动应用。 |
| 4 | 数字网络音频系统终端控制嵌入软件 | 1套 |  | 数字网络音频系统终端控制嵌入软件内置嵌入式终端控制软件，支持多种设备各项基本功能的运行管理、音频处理、远程点播、节目播放等多个功能，系统在软件编制上充分兼顾了实用性和操作维护的简捷性，提供了友好的人机界面和强大的数据控制软件。 |
| 5 | 钟声话筒 | 1台 |  | 1.换能方式： 电容式 2.频率响应： 40Hz-16KHz 3.指向性： 心型指向 4.输出阻抗（欧姆）： 200Ω 5.灵敏度： -45dB±2dB 6.供电电压(V)： DC9V/AC220V 7.带前凑音(开启时，有前奏音乐放出),灯环提示 8.咪管长度：390mm 9.咪线长度、配置：10米单芯、卡龙母+6.35单声道插嘴 10.单支话筒重量：≥0.72KG 11.底座规格（宽×深×高）mm ：183×112×43 12.输出、指示：不平衡、座灯、管灯 13.开关：电子轻触 14.出厂配置：话筒、咪线、防风绵、说明书、合格证、保修卡、9V电池、220V电源适配器 15.抗手机、电磁、高频干扰 |
| 6 | 定向天线接收板 | 1台 |  | 1.UHF频段450-950MHz的无线系统提供高增益的接收能力，而接收频带已覆盖整个UHF通讯通道。 2.定向天线设计，为UHF无线会议麦克风系统提供理想的远距离和稳定的接收表现。 3.设计于需要远距离接收和发射的应用，如体育场馆、演唱会、剧场、礼堂、大型报告厅及大型演出等复杂场所；或一些会阻挡信号及干扰接收的环境。 4.另外，天线可轻易稳固的安装；同时亦可容易地拆除，方便携带。 5.天线输入阻抗：50Ω 6.天线输出阻抗：50Ω 7.天线输入插座：TNC 8.天线输出插座：TNC 9.增益：13dB 10.带宽：400MHz 11.供电电流：5V，由馈线直接供电 12.尺寸：35×65×75 (mm) |
| 7 | 无线话筒 | 1套 |  | 1.频率范围：730-850MHz 2.振荡模式：双相位锁定频率合成（PLL） 3.调节方式：FM 4.最大频偏：±50KHz 5.灵敏度：18dBuV（可调） 6.信噪比：≥89dB 7.音频响应：60Hz-15KHz(±3dB) 8.音频输出：0-300mV/600Ω 9.平衡输出：0-300mV/600Ω 10.动态范围：≥105dB 11.显示：液晶显示频道数 12.工作电压：DC 14V 13.工作电流：400mA 14.工作温度：-10℃至+40℃ |
| 8 | 无线话筒系统控制嵌入软件 | 1套 |  | 1.无线话筒系统控制嵌入软件是一款针对网络多媒体控制的综合管理软件。 2.内嵌于终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。对于话筒进行图形显示控制。 3.并且对话筒状态进行监控。支持定时开启和关闭电源的设备进行编程控制。 |
| 9 | 前置放大器 | 1台 |  | 1、设有10路输入通道：包括5路话筒（MIC）输入，3路标准线路你好（AUX）输入，2路EMC紧急线路输入； 2、紧急输入（ENC1、2）具有最高优强行切入优先功能； 其次话筒1（MIC1）是为第二级优先，话筒（MIC2、3、4、5）与线路（AUX1、2、3）输入为第三级； 3、话筒（MIC)输入通道和线路（AUX）输入通道均可独立调校音量，紧急音频信号输入无音量调节，自动默音至-30dB，设有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节。 4.2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。 5.箱体尺寸：485×88×340mm，电源功耗为15W。 |
| 10 | 编程中控器 | 1台 |  | 1.轻触式快捷流向性按键操作编程，液晶屏显示中文、繁体中文、英文三种语言菜单任意切换，图形化界面与文字结合多级菜单操作模式； 2.全新编程模式，设有春、夏、秋、冬四套定时方案，每套定时方案有99个定时点，按星期重复运行。每个定时点可控制音源选择、内部MP3、外部音源，4套定时方案可方便切换； 3.可对内置MP3音源进行编程定时播放，采用U盘或SD卡存储MP3音乐，支持WMA、MP3等音频格式，可以无限扩展存储容量；设有快捷键，一键调用MP3曲目，简单、方便； 4.主机自带2进6出功率分区，实现编程自动或手动分区广播，打破传统的操作模式，随意打开分区通道； 5.内置输出音源监听功能，并可调监听音量； 6.设有2路可编程定时控制电源插座，手动操作/自动运行。并设有外接电源时序器的扩展接口； 7.消防信号触发，主机所接电源自动上电，全部分区自动打开，报警复位，转入正常广播； 8.停电自动保护，所有编辑程序内容不丢失，来电自动恢复运行； 9.电脑对主机编程、配制，再下载到主机，使繁琐的手动编程变得简单方便； 10.远程遥控器，预设18个可编程按键，可定制一键打开/关闭分区，选音源，选曲等。实现电源管理、分区控制、MP3播放等功能，遥控距离（开阔空间）可达1000米。 11.支持主机脱机运行； 12.电脑对主机进行时间更新，使主机时间跟电脑时间保持同步。 |
| 11 | 智能校园广播音频系统控制软件 | 1套 |  | 能全面进行定时播放软件，既可以用于学校的全校师生的作息时间安排，也可以作为广场音乐的播放、体操音乐的播放工具。具有方便、灵活、节能、人性等主要特点。 |
| 12 | IP网络广播机架式终端 | 2台 |  | 1.标准19寸机架设计，银色氧化铝拉丝面板+黑色亚克力镜片。 2.产品基于Linux操作系统架构，具有极高的安全性及优秀的稳定性，支持7×24小时不间断工作。 3.标配Rj45网络接口，支持交换扩展模式及冗余备份模式，全速率连接最高可达100M，支持跨网段和跨路由；可挂接在网络到达的任何地方。 ▲4.3通道麦克风TRS端子输入，2通道Aux输入，1通道EMC输入，1通道Mix输出 5.带3级优先功能，其中Mic 1具有最高优先级别，网络、EMC属第二优先级别，其他通道属第三优先级别。 6.2通道MIC Line输入（MIC2/MIC3通道的线路输入，灵敏度为775mV） 7.Mic和Aux输入附有调节旋钮，输出附有总音量调节旋钮和高音、低音调节旋钮。 |
| 13 | 纯后级广播功放 | 1台 |  | 1.额定输出功率：350W 2.扬声器输出：70V,100V&4～16Ω 3.输入灵敏度&输入阻抗：775mV/10KΩ,平衡XLR/TRS接口 4.输出灵敏度&输出源阻抗：775mV/470Ω,平衡XLR接口 5.频率频响：70Hz～18KHz(+1dB,-3dB) 6.信噪比：＞90dB 7.总谐波失真：1KHz时≤0.3%, 8.散热：由前往后强制风冷，散热器温度55度时启动内置风扇 9.保护：过热，过载&短路 10.电源：～220V/50Hz 11.重量：≥15.60Kg 12.尺寸：484×358×88mm 13.材质：黑色铝面板，SPCC冷轧板材质机箱 |
| 14 | 走廊音响 | 18个 |  | 1.额定功率（100V）：10W 2.额定功率（70V）：5W-10W 3.输入电压：70V/100V 4.灵敏度（1W/1M）：92dB±3dB 5.频率响应：150Hz-15KHz 6.喇叭单元：6.5"×1+1"×1(带高音） 7.尺寸：275×182×120mm 8.重量：≥1.38kg 9.材质：ABS |
| 15 | IP网络广播机架式终端 | 1台 |  | 1.标准19寸机架设计，银色氧化铝拉丝面板+黑色亚克力镜片。 2.产品基于Linux操作系统架构，具有极高的安全性及优秀的稳定性，支持7×24小时不间断工作。 3.标配Rj45网络接口，支持交换扩展模式及冗余备份模式，全速率连接最高可达100M，支持跨网段和跨路由；可挂接在网络到达的任何地方。 ▲4.3通道麦克风TRS端子输入，2通道Aux输入，1通道EMC输入，1通道Mix输出。 5.带3级优先功能，其中Mic 1具有最高优先级别，网络、EMC属第二优先级别， 其他通道属第三优先级别。 6.2通道MIC Line输入（MIC2/MIC3通道的线路输入，灵敏度为775mV）。 7.Mic和Aux输入附有调节旋钮，输出附有总音量调节旋钮和高音、低音调节旋钮。 |
| 16 | 纯后级广播功放 | 1台 |  | 1.额定输出功率：500W 2.扬声器输出：70V,100V&4～16Ω 3.输入灵敏度&输入阻抗：775mV/10KΩ,平衡XLR/TRS接口 4.输出灵敏度&输出源阻抗：775mV/470Ω,平衡XLR接口 5.频率频响：70Hz～18KHz(+1dB,-3dB) 6.信噪比：＞90dB 7.总谐波失真：1KHz时≤0.3%, 8.散热：由前往后强制风冷，散热器温度55度时启动内置风扇。 9.保护：过热，过载&短路 10.电源：～220V/50Hz 11.重量：≥15.60Kg 12.尺寸：484×358×88mm 13.材质：黑色铝面板，SPCC冷轧板材质机箱。 |
| 17 | 数字多音源编程系统终端功率控制嵌入软件 | 1套 |  | 数字多音源编程系统终端功率控制嵌入软件内嵌于终端设备，支撑设备备项基本功能的运行。该软件支持开启和关闭数字音源功率的设备并进行编程控制，也支持对音源声音大小进行控制。 |
| 18 | 室外(全天候)音柱 | 6只 |  | 1.额定功率：40W 2.输入电压：70V/100V 3.灵敏度：94dB±3dB 4.频率响应：140-15KHz 5.喇叭单元：6.5寸×2+2寸×1 6.防水等级：IPx6 7.尺寸（L×W×H）：530mm×227mm×125mm 8.材质：铝合金 |
| 19 | IP网络广播机架式终端 | 1台 |  | 1.标准19寸机架设计，银色氧化铝拉丝面板+黑色亚克力镜片。 2.产品基于Linux操作系统架构，具有极高的安全性及优秀的稳定性，支持7×24小时不间断工作。 3.标配Rj45网络接口，支持交换扩展模式及冗余备份模式，全速率连接最高可达100M，支持跨网段和跨路由；可挂接在网络到达的任何地方。 ▲4.3通道麦克风TRS端子输入，2通道Aux输入，1通道EMC输入，1通道Mix输出 5.带3级优先功能，其中Mic 1具有最高优先级别，网络、EMC属第二优先级别， 其他通道属第三优先级别 6.2通道MIC Line输入（MIC2/MIC3通道的线路输入，灵敏度为775mV） 7.Mic和Aux输入附有调节旋钮，输出附有总音量调节旋钮和高音、低音调节旋钮。 |
| 20 | 前置放大器 | 1台 |  | 1、设有10路输入通道：包括5路话筒（MIC）输入，3路标准线路你好（AUX）输入，2路EMC紧急线路输入； 2、紧急输入（ENC1、2）具有最高优强行切入优先功能； 其次话筒1（MIC1）是为第二级优先，话筒（MIC2、3、4、5）与线路（AUX1、2、3）输入为第三级； 3.话筒（MIC)输入通道和线路（AUX）输入通道均可独立调校音量，紧急音频信号输入无音量调节，自动默音至-30dB，设有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节。 4.2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。 5.箱体尺寸：485×88×340mm；电源功耗为：15W。 |
| 21 | 纯后级广播功放 | 1台 |  | 1.额定输出功率：500W 2.扬声器输出：70V,100V&4～16Ω 3.输入灵敏度&输入阻抗：775mV/10KΩ,平衡XLR/TRS接口 4.输出灵敏度&输出源阻抗：775mV/470Ω,平衡XLR接口 5.频率频响：70Hz×18KHz(+1dB,-3dB) 6.信噪比：＞90dB 7.总谐波失真：1KHz时≤0.3%, 8.散热：由前往后强制风冷，散热器温度55度时启动内置风扇 9.保护：过热，过载&短路 10.电源：～220V/50Hz 11.重量：≥15.60Kg 12.尺寸：484×358×88mm 13.材质：黑色铝面板，SPCC冷轧板材质机箱。 |
| 22 | 数字多音源编程系统终端功率控制嵌入软件 | 1套 |  | 数字多音源编程系统终端功率控制嵌入软件内嵌于终端设备，支撑设备备项基本功能的运行。该软件支持开启和关闭数字音源功率的设备并进行编程控制，也支持对音源声音大小进行控制.本软件经过专业人员严格测试和行业用户实地安装使用证明.数字化的管理，传输，存储过程的数字化。使系统性能在高效、安全、智能化上有了质的飞跃。 |
| 23 | 室外(全天候)音柱 | 7只 |  | 1.额定功率：40W 2.输入电压：70V/100V 3.灵敏度：94dB±3dB 4.频率响应：140-15KHz 5.喇叭单元：6.5寸×2+2寸×1 6.防水等级：IPx6 7.尺寸（L×W×H）：530mm×227mm×125mm 8.材质：铝合金 |
| 24 | 便捷式户外音响 | 2套 |  | 1.两分频喇叭、4.0蓝牙连接 2.12寸低音100磁、25芯3寸高音 3.USB\TF双解码、数字显示屏 4.智能充电、过载电量保护系统 5.高级u段无线话筒、一键话筒优先 6.高低音、延时、混响均可独立调节 7.音频输入、音频输出，录音/录放功能 8.交直流两用、可外接12V充电 9.私模产品、外观时尚、大气 10.箱体尺寸：390×370×600mm 11.额定功率：350W，可扩音2000平方米 12.蓄电池容量：12V/9Ah 13.净重：≥13Kg |
| 25 | 广播交换机 | 1台 |  | 24口10/100/1000M自适应千兆非管理型交换机；端口缓存：4M；背板带宽：48Gbps；包转发率：35.7Mpps；MAC地址：48；防雷：4K。 |
| 26 | 广播线 | 2300米 |  | 2×1.5平方米 |
| 27 | PVC线管 | 2300米 |  | 25PVC线管 |
| 28 | 数字通信电缆 | 200米 |  | F-UTP型，灰色，305米/箱。 |
| 29 | 主机机柜 | 1个 |  | 1.广播专用装配式机柜，用于公共广播系统 2.主要为广播设备提供机器的摆放和安装，使用简单方便快捷 3.19英寸标准机柜 4.尺寸：600×600×2000mm 5.内部尺寸：42U 6.自选配件：托盘、横托条、空白板 7.材质：SPLL冷轧板材质 8.颜色：黑色（RAL 9017) |
| 30 | 辅助材料 | 1批 |  | 水晶头、接头，软管，配件，卡头，管头等。 |
| 二、良庆区第二实验幼儿园（良堤分园） |  |  |  |  |
| 31 | IP网络广播控制中心 | 1台 |  | 1.单台支持1500路终端管理，支持多级管理； 2.集中式管理分布式操作，可对使用单位用户、角色、权限、任务、授权进行16个级别的权限管理； 3.系统屏幕上直观显示辖区内所有终端实时分机的在线状态、工作状态，方便调试、检修和维护；窗口可添加网点位置描述信息，便于管理及操作使用； 4.支持呼叫方和被叫方音视频合成一个MP4文件，支持远程客户端查询下载实时播放； 5.支持全区广播、分区广播、定时广播等方式，支持文字转语音广播； 6.提供免费的二次开发SDK接口，系统可实现与监控系统、火灾报警系统、红外报警系统等平台对接； 7.终端无需端口映射即可实现跨越互联网远程对任意终端实现定时广播对讲等操作。 |
| 32 | IP网络广播控制软件 | 1套 |  | 1.高清可视对讲支持1080P分辨率高音质可视通话，支持星光级别摄像机，在光线极弱的条件下，仍能清楚的识别通话人面部。 2.音视频多级存储终端对讲设备不仅可以本地存储、中心存储，还可以与NVR等存储设备对接，实现24小时录音录像网络存储，可长期保存关键重要数据，提供音视频同步共享数据。 3.一键报警一键（单按键或双按键）呼叫模式可指定呼叫目标，可中心报警，可拨打110。（需要语音网关） 4.全双向视频免提通话呼叫接通后，立即以免提方式进行全双工，并且带回声消除的通话。 5.远程巡查（巡课、巡检）用户可通过管理主机、移动APP远程启动终端音、视频，对现场情况进行巡查；便于远程抽检工作、远程指导、应急指挥。 6.监听、插话高级别主机可对通话中的低级别主机、终端进行监听，可对终端进行插话。 ▲7.视频会议功能系统需具备整合视频会议功能，在紧急事件、应急指挥时，能够快速建立起精简视频会议，便于及时沟通与会话。 8.呼叫转移当终端呼叫主机时，主机不能正常响应，可根据条件设置呼叫转移：占线转移、掉线转移、无响应转移、按时段转移等。 9.公共广播全区广播，管理主机可对所管理的终端设备进行全区MP3文件广播、喊话广播、外接音源广播；分区广播，管理主机可对所管理的终端设备分区进行MP3文件广播、喊话广播；定时广播，管理主机具有定时广播功能；在案件频发时期，灾害、应急事件多发期，可定时自动进行语音播放、信息提醒、知识宣导；消防广播，管理主机可用MP3文件作消防报警语音，消防报警时，自动强切到最大音量； ▲10.远程控制系统可通过远程控制开门、开灯、LED屏幕，也可实现其他带有IO接口设备或RS-485接口设备远程控制。 11.移动管理(APP)领导与管理者可通过手机APP实现各级别的移动管理：获得前端报警信息，启动前端现场音视频监控,可对前端的现场情况进行巡查（音视频与周边环境）,可远程移动控制现场的广播、对讲与喊话，进行处置,可与平台其他主机进行实时互动与信息上报。 12.报警联动当有报警信息发生时，按照事前设置，报警信息可联动各级中心不同管理主机，会自动弹出报警信息画面；各级中心第一时间接收警情。 13.视频联动系统可对所有终端设置关联视频，当终端有请求、报警信号时，可关联相关视频进行音视频同步。 14.三色门灯状态提示当发生紧急呼叫时，可配置三色门灯进行状态提醒，不同状态不同颜色，利于用户及时了解情况，快速定位呼叫目标。 15.状态提示管理主机与中心服务器屏幕上可直观显示辖区内所有终端实时在线状态、工作状态，方 便调试、检修和维护；每路按键可添加网点位置描述信息，便于管理及操作使用。 16.为保证系统日后升级扩展的延续性，需要系统厂家提供后续开发支持，厂家需拥有系统的软件版权。 17.在使用系统过程中，兼顾各种PC与手机的系统环境，保证系统网络使用、管理的方便性，要求系统提供免插件、跨平台的访问能力。 18.系统平台软件投标厂家需提供对应的API和有源码的Demo程序，厂家应具备完全的知识产权。 19.为项目建设长远考虑，适应日后升级、扩展的需要，保护原有建设投资，需要厂家具备持续供应产品的能力，根据不同场所对音频、视频、广播、报警不同需求，配置适合的产品，厂家可阐述自己的产品策略以说明全线产品能力。 20.语音采样率：支持PCM、G711、MP3等音频编码格式；语音文件支持MP3、WAV等文件格式；支持8K-32K采样率，最大码率不小于320K，应保证播放音质清晰；需采用相关技术抑制噪声。如在语音方面有所突破，支撑系统应用扩展其他丰富功能更佳；系统对语音编码安全性要有所考虑，提供相关处理技术。 21.视频应支持H.264主流编码格式，支持D1、720P、1080P多种分辨率；在夜晚和逆光的情况下也能清晰辨别人脸；支持实时画面时间和标题叠加设置，可在画面上叠加视频分辨率、码率、时间、标题内容等信息。 ▲22.支持与视频监控系统、门禁系统、雪亮工程平台、平安城市平台实现跨系统集成。能够整合报警、广播、对讲、视频系统，实现声音联动视频、视频联动声音、报警联动视频、报警控制声光开关、视频联动广播功能。 |
| 33 | IP网络壁挂音箱 | 1套 |  | 1.专业壁挂式设计，塑料材料结构，内置网络解码模块，立体声功率放大、高保真扬声器 2.设有1个标准10/100M RJ45网络交换接口，支持局域网、广域网接入 3.实现加密传输，接受器支持自动扫频功能，轻松避开干扰 4.单向点播功能，通过服务器软件手动或定时自动播放节目 5.主音箱自带功率放大，2×30W/8Ω立体声定阻输出，音箱线连接推动副音箱； 6.终端输出音质达到CD级。 7.采用高速工业级芯片，嵌入式计算机技术及DSP音频处理技术，启动时间小于1秒。 8.数字化成品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装方便。 ▲9.支持各种品牌监控摄像头协议绑定，达到可视广播功能； 10.内置2x30W的双通道数字功率放大器，1路接主音箱，1路外接到副音箱；音质非常细腻，功率强劲；具有网络音量设置。 11.1路短路输入，1路短路输出，支持灵活的自定义功能，可实现短路采集、报警触发，并实现消防、监控等第三方设备及平台的联动应用。 |
| 34 | 数字网络音频系统终端控制嵌入软件 | 1套 |  | 数字网络音频系统终端控制嵌入软件内置嵌入式终端控制软件，支持多种设备各项基本功能的运行管理、音频处理、远程点播、节目播放等多个功能，系统在软件编制上兼顾实用性和操作维护的简捷性，提供友好的人机界面和强大的数据控制软件。 |
| 35 | 钟声话筒 | 1台 |  | 1.换能方式：电容式 2.频率响应：40Hz-16KHz 3.指向性：心型指向 4.输出阻抗（欧姆）：200Ω 5.灵敏度：-45dB±2dB 6.供电电压(V)：DC9V/AC220V 7.带前凑音(开启时，有前奏音乐放出),灯环提示 8.咪管长度：390mm 9.咪线长度、配置：10米单芯、卡龙母+6.35单声道插嘴。 10.单支话筒重量：约0.72KG 11.底座规格（宽×深×高）：183×112×43mm 12.输出、指示：不平衡、座灯、管灯。 13.开关：电子轻触。 14.出厂配置：话筒、咪线、防风绵、说明书、合格证、保修卡、9V电池、220V电源适配器。 15.抗手机、电磁、高频干扰。 |
| 36 | 网络球机 | 1台 |  | 1、图像分辨率≥1920×1080，帧率≥50fps； 2、光学变倍不低于30倍； 3、最低照度：彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx； 4、信噪比≥60dB； ▲5、支持不少于8路报警输入和1路报警输出（投标文件中提供所投产品由第三方有资质的检测机构出具的有效合格检测报告复印件，否则投标无效。供货时，采购人有权对成交供应商提供的材料真伪进行核实，若提供虚假材料的，不予验收）； 6、水平手控最大速度≥500°/s； 7、水平支持360°连续旋转，垂直转动角度不低于-30°～90°； 8、支持不少于500个预置位； 9、支持智能行为分析功能，如区域入侵、停车、拌线、人员聚集、进入区域、离开区域、奔跑、物品移除、物品遗留、徘徊、监控区域出现人脸； 10、可按照设定时间对预置行人、非机动车、车辆检测场景进行巡航检测；具有定时巡航、时间段巡航、混合巡航模式设置； 11、具有行人抓拍功能和非机动车抓拍功能； 12、具有强光抑制、数字降噪、透雾功能； 13、具有感兴趣区域设置功能，主码流、子码流可分别设置不少于7块感兴趣区域； 14、具有音频陡升、音频陡降、音频信号丢失的音频输入异常检测功能，并能发出报警信号； 15、可将视频图像存储至Micro SD卡，最大支持不低于128G Micro SD卡； 16、视频压缩标准支持H.265、H.264（Main Profile、High Profile、Baseline profile）、M-JPEG； 17、可通过手动或自动的方式开启雨刷； 18、具有自动跟踪功能，支持对图像中的单个目标物体轨迹进行自动跟踪； ▲19、内置激光器（投标文件中提供所投产品由第三方有资质的检测机构出具的有效合格检测报告复印件，否则投标无效。供货时，采购人有权对成交供应商提供的材料真伪进行核实，若提供虚假材料的，不予验收）； 20、内置扬声器，支持远程喊话功能； ▲21、支持红外灯、白光灯补光；可自动调节补光灯切换，通过红外灯照射可基本分辨距离不低于560米处所摄目标的轮廓和状态；通过白光照射可基本分辨不低于50米处所摄目标的颜色和轮廓（投标文件中提供所投产品由有资质的第三方质检部门出具的有效合格检测报告复印件，否则投标无效。供货时，采购人有权对成交供应商提供的材料真伪进行核实，若提供虚假材料的，不予验收）； ▲22、具备声光警戒功能，对进入警戒区域的人和车辆触发白光警示、语音警告、或激光警吓功能，并具有联动智能跟踪功能（投标文件中提供所投产品由第三方有资质的检测机构出具的有效合格检测报告复印件，否则投标无效。供货时，采购人有权对成交供应商提供的材料真伪进行核实，若提供虚假材料的，不予验收）； 23、外壳防护等级不低于IP67 。 |
| 37 | 拾音器 | 1台 |  | ▲1.拾音范围：10～100平方（连续可调）（投标文件中提供所投产品由第三方有资质的检测机构出具的有效合格检测报告复印件，否则投标无效。供货时，采购人有权对成交供应商提供的材料真伪进行核实，若提供虚假材料的，不予验收） 2.拾音音头：MEMS硅麦克风 3.指向特性：全指向性增强 ▲4.灵敏度：-40dB（1 kHz@94dB SPL）（投标文件中提供所投产品由第三方有资质的检测机构出具的有效合格检测报告复印件，否则投标无效。供货时，采购人有权对成交供应商提供的材料真伪进行核实，若提供虚假材料的，不予验收） 5.信噪比：78dB（1 kHz@94dB SPL） ▲6.失真：≥0.3%（74dB声压、A加权）（投标文件中提供所投产品由第三方有资质的检测机构出具的有效合格检测报告复印件，否则投标无效。供货时，采购人有权对成交供应商提供的材料真伪进行核实，若提供虚假材料的，不予验收） ▲7.最大音压：120dB 声压（1kHz≤3% THD、A加权）（投标文件中提供所投产品由第三方有资质的检测机构出具的有效合格检测报告复印件，否则投标无效。供货时，采购人有权对成交供应商提供的材料真伪进行核实，若提供虚假材料的，不予验收）。 8.频率响应：20Hz ～ 20kHz（1 kHz@94dB SPL） 9.输出电平：2.5Vpp/（1 kHz@94dB SPL A加权） 10.语音平台：MINI DSP音频处理器 11.软件方式：SHUR数字语音降噪处理系统 ▲12.降噪能力：10dB～15dB(自适应降噪）（投标文件中提供所投产品由第三方有资质的检测机构出具的有效合格检测报告复印件，否则投标无效。供货时，采购人有权对成交供应商提供的材料真伪进行核实，若提供虚假材料的，不予验收） 13.保护电路：极性保护、错接保护、雷击保护 14.连接方式：三线制：电源线（红色）、音频（白色）、公共地（黑色） ▲15.信号传输：3000米双绞线、屏蔽电缆（电磁复杂环境请用屏蔽电缆或传输器）（投标文件中提供所投产品由第三方有资质的检测机构出具的有效合格检测报告复印件，否则投标无效。供货时，采购人有权对成交供应商提供的材料真伪进行核实，若提供虚假材料的，不予验收） 16.电源电压：线性稳压电源DC 9V－15V（建议使用12V） ▲17.电磁兼容性：符合GB 9254-2008（投标文件中提供所投产品由第三方有资质的检测机构出具的有效合格检测报告复印件，否则投标无效。供货时，采购人有权对成交供应商提供的材料真伪进行核实，若提供虚假材料的，不予验收） ▲18.可靠性指标：MTNF≥80000小时（投标文件中提供所投产品由第三方有资质的检测机构出具的有效合格检测报告复印件，否则投标无效。供货时，采购人有权对成交供应商提供的材料真伪进行核实，若提供虚假材料的，不予验收） 19.外形尺寸：58mm(直径)×16mm(高) |
| 38 | 定向天线接收板 | 1台 |  | 1.UHF频段450-950MHz的无线系统提供高增益的接收能力，而接收频带已覆盖整个UHF通讯通道。 2.定向天线设计，为UHF无线会议麦克风系统提供理想的远距离和稳定的接收表现。 3.设计于需要远距离接收和发射的应用，如体育场馆、演唱会、剧场、礼堂、大型报告厅及大型演出等复杂场所；或一些会阻挡信号及干扰接收的环境。 4.另外，天线可轻易稳固的安装；同时亦可容易地拆除，方便携带。 5.天线输入阻抗：50Ω 6.天线输出阻抗：50Ω 7.天线输入插座：TNC 8.天线输出插座：TNC 9.增益：13dB 10.带宽：400MHz 11.供电电流：5V 由馈线直接供电 12.尺寸：35×65×75 (mm) |
| 39 | 无线话筒 | 1套 |  | 1.频率范围：730-850MHz 2.振荡模式：双相位锁定频率合成（PLL） 3.调节方式：FM 4.最大频偏：±50KHz 5.灵敏度：18dBuV（可调） 6.信噪比：≥89dB 7.音频响应：60Hz-15KHz(±3dB) 8.音频输出：0-300mV/600Ω 9.平衡输出：0-300mV/600Ω 10.动态范围：≥105dB 11.显示：液晶显示频道数 12.工作电压：DC 14V 13.工作电流：400mA 14.工作温度：-10℃至+40℃ |
| 40 | 无线话筒系统控制嵌入软件 | 1套 |  | 1.无线话筒系统控制嵌入软件是一款针对网络多媒体控制的综合管理软件。 2.内嵌于终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。对于话筒进行图形显示控制。 3.并且对话筒状态进行监控。支持定时开启和关闭电源的设备进行编程控制。 4.高度简化的软件操作方式。 |
| 41 | 前置放大器 | 1台 |  | 1、设有10路输入通道：包括5路话筒（MIC）输入，3路标准线路你好（AUX）输入，2路EMC紧急线路输入； 2、紧急输入（ENC1、2）具有最高优强行切入优先功能； 其次话筒1（MIC1）是为第二级优先，话筒（MIC2、3、4、5）与线路（AUX1、2、3）输入为第三级； 3、话筒（MIC)输入通道和线路（AUX）输入通道均可独立调校音量，紧急音频信号输入无音量调节，自动默音至-30dB，设有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节。 4.2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。 5.箱体尺寸485×88×340mm，电源功耗为15W。 |
| 42 | 编程中控器 | 1台 |  | 1.轻触式快捷流向性按键操作编程，液晶屏显示中文、繁体中文、英文三种语言菜单任意切换，图形化界面与文字结合多级菜单操作模式； 2.全新编程模式，设有春、夏、秋、冬四套定时方案，每套定时方案有99个定时点，按星期重复运行。每个定时点可控制音源选择、内部MP3、外部音源，4套定时方案可方便切换； 3.可对内置MP3音源进行编程定时播放，采用U盘或SD卡存储MP3音乐，支持WMA、MP3等音频格式，可以无限扩展存储容量；设有快捷键，一键调用MP3曲目，简单、方便； 4.主机自带2进6出功率分区，实现编程自动或手动分区广播，打破传统的操作模式，随意打开分区通道； 5.内置输出音源监听功能，并可调监听音量； 6.设有2路可编程定时控制电源插座，手动操作/自动运行。并设有外接电源时序器的扩展接口； 7.消防信号触发，主机所接电源自动上电，全部分区自动打开，报警复位，转入正常广播； 8.停电自动保护，所有编辑程序内容不丢失，来电自动恢复运行； 9.电脑对主机编程、配制，再下载到主机，使繁琐的手动编程变得简单方便； 10.远程遥控器，预设18个可编程按键，可定制一键打开/关闭分区，选音源，选曲等。实现电源管理、分区控制、MP3播放等功能，遥控距离（开阔空间）可达1000米。（可选） 11.支持主机脱机运行； 12.电脑对主机进行时间更新，使主机时间跟电脑时间保持同步。 |
| 43 | 智能校园广播音频系统控制软件 | 1套 |  | 能实现定时播放软件，既可以用于学校的全校师生的作息时间安排，也可以作为广场音乐的播放、体操音乐的播放工具。具有方便、灵活、节能、人性等主要特点。 |
| 44 | IP网络广播机架式终端 | 1台 |  | 1.标准19寸机架设计，银色氧化铝拉丝面板+黑色亚克力镜片。 2.产品基于Linux操作系统架构，具有极高的安全性及优秀的稳定性，支持7×24小时不间断工作。 3.标配Rj45网络接口，支持交换扩展模式及冗余备份模式，全速率连接最高可达100M，支持跨网段和跨路由；可挂接在网络到达的任何地方。 ▲4.3通道麦克风TRS端子输入，2通道Aux输入，1通道EMC输入，1通道Mix输出 5.带3级优先功能，其中Mic 1具有最高优先级别，网络、EMC属第二优先级别， 其他通道属第三优先级别 6.2通道MIC Line输入（MIC2/MIC3通道的线路输入，灵敏度为775mV） 7.Mic和Aux输入附有调节旋钮，输出附有总音量调节旋钮和高音、低音调节旋钮。 |
| 45 | 纯后级广播功放 | 1台 |  | 1.额定输出功率：350W 2.扬声器输出：70V,100V&4～16Ω 3.输入灵敏度&输入阻抗：775mV/10KΩ,平衡XLR/TRS接口 4.输出灵敏度&输出源阻抗：775mV/470Ω,平衡XLR接口 5.频率频响：70Hz～18KHz(+1dB,-3dB) 6.信噪比：＞90dB 7.总谐波失真：1KHz时≤0.3%, 8.散热：由前往后强制风冷，散热器温度55度时启动内置风扇 9.保护：过热，过载&短路 10.电源：～220V/50Hz 11.重量：≥15.60Kg 12.尺寸：484×358×88mm 13.材质：黑色铝面板，SPCC冷轧板材质机箱。 |
| 46 | 走廊音响 | 12个 |  | 1.额定功率（100V）：10W 2.额定功率（70V）：5W-10W 3.输入电压：70V/100V 4.灵敏度（1W/1M）：92dB±3dB 5.频率响应：150Hz-15KHz 6.喇叭单元：6.5"×1+1"×1(带高音） 7.尺寸：275×182×120mm 8.重量：约1.38kg 9.材质：ABS |
| 47 | IP网络广播机架式终端 | 1台 |  | 1.标准19寸机架设计，银色氧化铝拉丝面板+黑色亚克力镜片。 2.产品基于Linux操作系统架构，具有极高的安全性及优秀的稳定性，支持7×24小时不间断工作。 3.标配Rj45网络接口，支持交换扩展模式及冗余备份模式，全速率连接最高可达100M，支持跨网段和跨路由；可挂接在网络到达的任何地方。 ▲4.3通道麦克风TRS端子输入，2通道Aux输入，1通道EMC输入，1通道Mix输出。 5.带3级优先功能，其中Mic 1具有最高优先级别，网络、EMC属第二优先级别， 其他通道属第三优先级别。 6.2通道MIC Line输入（MIC2/MIC3通道的线路输入，灵敏度为775mV） 7.Mic和Aux输入附有调节旋钮，输出附有总音量调节旋钮和高音、低音调节旋钮。 |
| 48 | 纯后级广播功放 | 1台 |  | 1.额定输出功率：650W 2.扬声器输出：70V,100V&4～16Ω 3.输入灵敏度&输入阻抗：775mV/10KΩ,平衡XLR/TRS接口 4.输出灵敏度&输出源阻抗： 775mV/470Ω,平衡XLR接口 5.频率频响：70Hz～18KHz(+1dB,-3dB) 6.信噪比：＞90dB 7.总谐波失真：1KHz时≤0.3%, 8.散热：由前往后强制风冷，散热器温度55度时启动内置风扇 9.保护：过热，过载&短路 10.电源：～220V/50Hz 11.重量：约15.60Kg 12.尺寸：484×358×88mm 13.材质：黑色铝面板，SPCC冷轧板材质机箱 |
| 49 | 数字多音源编程系统终端功率控制嵌入软件 | 1套 |  | 数字多音源编程系统终端功率控制嵌入软件内嵌于终端设备，支撑设备备项基本功能的运行。该软件支持开启和关闭数字音源功率的设备并进行编程控制，也支持对音源声音大小进行控制.数字化的管理，传输，存储过程的数字化。使系统性能在高效、安全、智能化上有了质的飞跃。 |
| 50 | 教室音响 | 36个 |  | 1.额定功率（100V）：10W 2.额定功率（70V）：5W-10W 3.输入电压：70V/100V 4.灵敏度（1W/1M）：92dB±3dB 5.频率响应：150Hz-15KHz 6.喇叭单元：6.5"×1+1"×1(带高音） 7.尺寸：275×182×120mm 8.重量：约1.38kg 9.材质：ABS |
| 51 | IP网络广播机架式终端 | 1台 |  | 1.标准19寸机架设计，银色氧化铝拉丝面板+黑色亚克力镜片。 2.产品基于Linux操作系统架构，具有极高的安全性及优秀的稳定性，支持7×24小时不间断工作。 3.标配Rj45网络接口，支持交换扩展模式及冗余备份模式，全速率连接最高可达100M，支持跨网段和跨路由；可挂接在网络到达的任何地方。 ▲4.3通道麦克风TRS端子输入，2通道Aux输入，1通道EMC输入，1通道Mix输出 5.带3级优先功能，其中Mic 1具有最高优先级别，网络、EMC属第二优先级别， 其他通道属第三优先级别 6.2通道MIC Line输入（MIC2/MIC3通道的线路输入，灵敏度为775mV） 7.Mic和Aux输入附有调节旋钮，输出附有总音量调节旋钮和高音、低音调节旋钮 |
| 52 | 纯后级广播功放 | 1台 |  | 1.额定输出功率：500W 2.扬声器输出：70V,100V&4～16Ω 3.输入灵敏度&输入阻抗：775mV/10KΩ,平衡XLR/TRS接口 4.输出灵敏度&输出源阻抗：775mV/470Ω,平衡XLR接口 5.频率频响：70Hz～18KHz(+1dB,-3dB) 6.信噪比：＞90dB 7.总谐波失真：1KHz时≤0.3%, 8.散热：由前往后强制风冷，散热器温度55度时启动内置风扇 9.保护：过热，过载&短路 10.电源：～220V/50Hz 11.重量：约15.60Kg 12.尺寸：484×358×88mm 13.材质：黑色铝面板，SPCC冷轧板材质机箱。 |
| 53 | 数字多音源编程系统终端功率控制嵌入软件 | 1套 |  | 数字多音源编程系统终端功率控制嵌入软件内嵌于终端设备，支撑设备备项基本功能的运行。该软件支持开启和关闭数字音源功率的设备并进行编程控制，也支持对音源声音大小进行控制.数字化的管理，传输，存储过程的数字化。使系统性能在高效、安全、智能化上有了质的飞跃。 |
| 54 | 室外(全天候)音柱 | 6只 |  | 1.额定功率：40W 2.输入电压：70V/100V 3.灵敏度：94dB±3dB 4.频率响应：140-15KHz 5.喇叭单元：6.5寸×2+2寸×1 6.防水等级：IPx6 7.尺寸（L×W×H）：530mm×227mm×125mm 8.材质：铝合金。 |
| 55 | 广播交换机 | 1台 |  | 24口10/100/1000M自适应千兆非管理型交换机，端口缓存：4M；背板带宽：48Gbps；包转发率：35.7Mpps；MAC地址：48；防雷：4K |
| 56 | 广播线 | 3800米 |  | 2×1.5平方米 |
| 57 | PVC线管 | 3800米 |  | 25PVC线管 |
| 58 | 数字通信电缆 | 200米 |  | F-UTP型，灰色，305米/箱。 |
| 59 | 主机机柜 | 1个 |  | 1.广播专用装配式机柜，用于公共广播系统 2.主要为广播设备提供机器的摆放和安装，使用简单方便快捷 3.19英寸标准机柜 4.尺寸：600×600×2000mm 5.内部尺寸：42U 6.自选配件：托盘、横托条、空白板 7.材质：SPLL冷轧板材质 8.颜色：黑色（RAL 9017) |
| 60 | 辅助材料 | 1批 |  | 水晶头、接头，软管，配件，卡头，管头等。 |
| 三、良庆区第三实验幼儿园（体强分园） |  |  |  |  |
| 61 | IP网络广播控制中心 | 1台 |  | 1.单台支持1500路终端管理，支持多级管理； 2. 集中式管理分布式操作，可对使用单位用户、角色、权限、任务、授权进行16个级别的权限管理； 3. 系统屏幕上直观显示辖区内所有终端实时分机的在线状态、工作状态，方便调试、检修和维护；窗口可添加网点位置描述信息，便于管理及操作使用； 4. 支持呼叫方和被叫方音视频合成一个MP4文件，支持远程客户端查询下载实时播放； 5. 支持全区广播、分区广播、定时广播等方式，支持文字转语音广播； 6. 提供免费的二次开发SDK接口，系统可实现与监控系统、火灾报警系统、红外报警系统等平台对接； 7. 终端无需端口映射即可实现跨越互联网远程对任意终端实现定时广播对讲等操作。 |
| 62 | IP网络广播控制软件 | 1套 |  | 1.高清可视对讲支持1080P分辨率高音质可视通话，支持星光级别摄像机，在光线极弱的条件下，仍能清楚的识别通话人面部。 2.音视频多级存储终端对讲设备不仅可以本地存储、中心存储，还可以与NVR等存储设备对接，实现24小时录音录像网络存储，可长期保存关键重要数据，提供音视频同步共享数据。 3.一键报警一键（单按键或双按键）呼叫模式可指定呼叫目标，可中心报警，可拨打110。（需要语音网关） 4.全双向视频免提通话呼叫接通后，立即以免提方式进行全双工，并且带回声消除的通话。 5.远程巡查（巡课、巡检）用户可通过管理主机、移动APP远程启动终端音、视频，对现场情况进行巡查；便于远程抽检工作、远程指导、应急指挥。 6.监听、插话高级别主机可对通话中的低级别主机、终端进行监听，可对终端进行插话。 ▲7.视频会议功能系统需具备整合视频会议功能，在紧急事件、应急指挥时，能够快速建立起精简视频会议，便于及时沟通与会话。 8.呼叫转移当终端呼叫主机时，主机不能正常响应，可根据条件设置呼叫转移：占线转移、掉线转移、无响应转移、按时段转移等。 9.公共广播全区广播，管理主机可对所管理的终端设备进行全区MP3文件广播、喊话广播、外接音源广播；分区广播，管理主机可对所管理的终端设备分区进行MP3文件广播、喊话广播；定时广播，管理主机具有定时广播功能；在案件频发时期，灾害、应急事件多发期，可定时自动进行语音播放、信息提醒、知识宣导； 消防广播，管理主机可用MP3文件作消防报警语音，消防报警时，自动强切到最大音量； ▲10.远程控制系统可通过远程控制开门、开灯、LED屏幕，也可实现其他带有IO接口设备或RS-485接口设备远程控制。 11.移动管理(APP)领导与管理者可通过手机APP实现各级别的移动管理：获得前端报警信息，启动前端现场音视频监控,可对前端的现场情况进行巡查（音视频与周边环境）,可远程移动控制现场的广播、对讲与喊话，进行处置,可与平台其他主机进行实时互动与信息上报。 12.报警联动当有报警信息发生时，按照事前设置，报警信息可联动各级中心不同管理主机，会自动弹出报警信息画面；各级中心第一时间接收警情。 13.视频联动系统可对所有终端设置关联视频，当终端有请求、报警信号时，可关联相关视频进行音视频同步。 14.三色门灯状态提示当发生紧急呼叫时，可配置三色门灯进行状态提醒，不同状态不同颜色，利于用户及时了解情况，快速定位呼叫目标。 15.状态提示管理主机与中心服务器屏幕上可直观显示辖区内所有终端实时在线状态、工作状态，方 便调试、检修和维护；每路按键可添加网点位置描述信息，便于管理及操作使用。 16.为保证系统日后升级扩展的延续性，需要系统厂家提供后续开发支持，厂家需拥有系统的软件版权。 17.在使用系统过程中，兼顾各种PC与手机的系统环境，保证系统网络使用、管理的方便性，要求系统提供免插件、跨平台的访问能力。 18.系统平台软件投标厂家需提供对应的API和有源码的Demo程序，厂家应具备完全的知识产权。 19.为项目建设长远考虑，适应日后升级、扩展的需要，保护原有建设投资，需要厂家具备持续供应产品的能力，根据不同场所对音频、视频、广播、报警不同需求，配置适合的产品，厂家可阐述自己的产品策略以说明全线产品能力。 20.语音采样率：支持PCM、G711、MP3等音频编码格式；语音文件支持MP3、WAV等文件格式；支持8K-32K采样率，最大码率不小于320K，应保证播放音质清晰；需采用相关技术抑制噪声。如在语音方面有所突破，支撑系统应用扩展其他丰富功能更佳；系统对语音编码安全性要有所考虑，提供相关处理技术。 21.视频应支持H.264主流编码格式，支持D1、720P、1080P多种分辨率；在夜晚和逆光的情况下也能清晰辨别人脸；支持实时画面时间和标题叠加设置，可在画面上叠加视频分辨率、码率、时间、标题内容等信息。 ▲22.支持与视频监控系统、门禁系统、雪亮工程平台、平安城市平台实现跨系统集成。能够整合报警、广播、对讲、视频系统，实现声音联动视频、视频联动声音、报警联动视频、报警控制声光开关、视频联动广播功能。 |
| 63 | IP网络壁挂音箱 | 1套 |  | - 专业壁挂式设计，塑料材料结构，内置网络解码模块，立体声功率放大、高保真扬声器。 2.设有1个标准10/100M RJ45网络交换接口，支持局域网、广域网接入 3.实现加密传输，接受器支持自动扫频功能，轻松避开干扰。 4.单向点播功能，通过服务器软件手动或定时自动播放节目。 5.主音箱自带功率放大，2×30W/8Ω立体声定阻输出，音箱线连接推动副音箱； 6.终端输出音质达到CD级。 7.采用高速工业级芯片，嵌入式计算机技术及DSP音频处理技术，启动时间小于1秒。 8.数字化成品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装方便 ▲9.支持各种品牌监控摄像头协议绑定，达到可视广播功能； 10.内置2x30W的双通道数字功率放大器，1路接主音箱，1路外接到副音箱；音质非常细腻，功率强劲；具有网络音量设置。 11.1路短路输入，1路短路输出，支持灵活的自定义功能，可实现短路采集、报警触发，并实现消防、监控等第三方设备及平台的联动应用。 |
| 64 | 数字网络音频系统终端控制嵌入软件 | 1套 |  | 数字网络音频系统终端控制嵌入软件内置嵌入式终端控制软件，支持多种设备各项基本功能的运行管理、音频处理、远程点播、节目播放等多个功能，系统在软件编制上能兼顾实用性和操作维护，提供友好的人机界面和强大的数据控制软件。 |
| 65 | 钟声话筒 | 1台 |  | 1.换能方式：电容式 2.频率响应：40Hz-16KHz 3.指向性：心型指向 4.输出阻抗（欧姆）：200Ω 5.灵敏度：-45dB±2dB 6.供电电压(V)：DC9V/AC220V 7.带前凑音(开启时，有前奏音乐放出),灯环提示 8.咪管长度：390mm 9.咪线长度、配置：10米单芯、卡龙母+6.35单声道插嘴 10.单支话筒重量：约0.72KG 11.底座规格（宽×深×高）mm ：183×112×43 12.输出、指示：不平衡、座灯、管灯 13.开关：电子轻触 14.出厂配置：话筒、咪线、防风绵、说明书、合格证、保修卡、9V电池、220V电源适配器 15.抗手机、电磁、高频干扰 |
| 66 | 定向天线接收板 | 1台 |  | 1.UHF频段450-950MHz的无线系统提供高增益的接收能力，而接收频带已覆盖整个UHF通讯通道。 2.定向天线设计，为UHF无线会议麦克风系统提供理想的远距离和稳定的接收表现。 3.设计于需要远距离接收和发射的应用，如体育场馆、演唱会、剧场、礼堂、大型报告厅及大型演出等复杂场所；或一些会阻挡信号及干扰接收的环境。 4.另外，天线可轻易稳固的安装；同时亦可容易地拆除，方便携带。 5.天线输入阻抗：50Ω 6.天线输出阻抗：50Ω 7.天线输入插座：TNC 8.天线输出插座：TNC 9.增益：13dB 10.带宽：400MHz 11.供电电流：5V 由馈线直接供电 12.尺寸：35×65×75 (mm) |
| 67 | 无线话筒 | 1套 |  | 1.频率范围：730-850MHz 2.振荡模式：双相位锁定频率合成（PLL） 3.调节方式：FM 4.最大频偏：±50KHz 5.灵敏度：18dBuV（可调） 6.信噪比：≥89dB 7.音频响应：60Hz-15KHz(±3dB) 8.音频输出：0-300mV/600Ω 9.平衡输出：0-300mV/600Ω 10.动态范围：≥105dB 11.显示：液晶显示频道数 12.工作电压：DC 14V 13.工作电流：400mA 14.工作温度：-10℃至+40℃ |
| 68 | 无线话筒系统控制嵌入软件 | 1套 |  | 1.无线话筒系统控制嵌入软件是一款针对网络多媒体控制的综合管理软件。 2.内嵌于终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。对于话筒进行图形显示控制。 3.并且对话筒状态进行监控。支持定时开启和关闭电源的设备进行编程控制。 4.高度简化的软件操作方式。 |
| 69 | 前置放大器 | 1台 |  | 1、设有10路输入通道：包括5路话筒（MIC）输入，3路标准线路你好（AUX）输入，2路EMC紧急线路输入； 2、紧急输入（ENC1、2）具有最高优强行切入优先功能； 其次话筒1（MIC1）是为第二级优先，话筒（MIC2、3、4、5）与线路（AUX1、2、3）输入为第三级； 3、话筒（MIC)输入通道和线路（AUX）输入通道均可独立调校音量，紧急音频信号输入无音量调节，自动默音至-30dB，设有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节。 4.2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。 5.箱体尺寸：485×88×340mm；电源功耗：15W。 |
| 70 | 编程中控器 | 1台 |  | 1.轻触式快捷流向性按键操作编程，液晶屏显示中文、繁体中文、英文三种语言菜单任意切换，图形化界面与文字结合多级菜单操作模式； 2.全新编程模式，设有春、夏、秋、冬四套定时方案，每套定时方案有99个定时点，按星期重复运行。每个定时点可控制音源选择、内部MP3、外部音源，4套定时方案可方便切换； 3.可对内置MP3音源进行编程定时播放，采用U盘或SD卡存储MP3音乐，支持WMA、MP3等音频格式，可以无限扩展存储容量；设有快捷键，一键调用MP3曲目，简单、方便； 4.主机自带2进6出功率分区，实现编程自动或手动分区广播，打破传统的操作模式，随意打开分区通道； 5.内置输出音源监听功能，并可调监听音量； 6.设有2路可编程定时控制电源插座，手动操作/自动运行。并设有外接电源时序器的扩展接口； 7.消防信号触发，主机所接电源自动上电，全部分区自动打开，报警复位，转入正常广播； 8.停电自动保护，所有编辑程序内容不丢失，来电自动恢复运行； 9.电脑对主机编程、配制，再下载到主机，使繁琐的手动编程变得简单方便； 10.远程遥控器，预设18个可编程按键，可定制一键打开/关闭分区，选音源，选曲等。实现电源管理、分区控制、MP3播放等功能，遥控距离（开阔空间）可达1000米。（可选）； 11.支持主机脱机运行； 12.电脑对主机进行时间更新，使主机时间跟电脑时间保持同步. |
| 71 | 智能校园广播音频系统控制软件 | 1套 |  | 智能校园广播音频系统控制软件是一款功能全面的定时播放软件，既可以用于学校的全校师生的作息时间安排，也可以作为广场音乐的播放、体操音乐的播放工具。智能校园广播音频系统控制软件以方便、灵活、节能、人性为主要特点。 |
| 72 | IP网络广播机架式终端 | 1台 |  | 1.标准19寸机架设计，银色氧化铝拉丝面板+黑色亚克力。 2.产品基于Linux操作系统架构，具有极高的安全性及优秀的稳定性，支持7×24小时不间断工作。 3.标配Rj45网络接口，支持交换扩展模式及冗余备份模式，全速率连接最高可达100M，支持跨网段和跨路由；可挂接在网络到达的任何地方。 ▲4.3通道麦克风TRS端子输入，2通道Aux输入，1通道EMC输入，1通道Mix输出。 5.带3级优先功能，其中Mic 1具有最高优先级别，网络、EMC属第二优先级别， 其他通道属第三优先级别。 6.2通道MIC Line输入（MIC2/MIC3通道的线路输入，灵敏度为775mV）。 7.Mic和Aux输入附有调节旋钮，输出附有总音量调节旋钮和高音、低音调节旋钮。 |
| 73 | 纯后级广播功放 | 1台 |  | 1.额定输出功率：350W 2.扬声器输出：70V,100V&4～16Ω 3.输入灵敏度&输入阻抗：775mV/10KΩ,平衡XLR/TRS接口 4.输出灵敏度&输出源阻抗：775mV/470Ω,平衡XLR接口 5.频率频响：70Hz～18KHz(+1dB,-3dB) 6.信噪比：＞90dB 7.总谐波失真：1KHz时≤0.3%, 8.散热：由前往后强制风冷，散热器温度55度时启动内置风扇 9.保护：过热，过载&短路 10.电源：～220V/50Hz 11.重量：≥15.60Kg 12.尺寸：484×358×88mm 13.材质：黑色铝面板，SPCC冷轧板材质机箱 |
| 74 | 走廊音响 | 15个 |  | 1.额定功率（100V）：10W 2.额定功率（70V）：5W-10W 3.输入电压：70V/100V 4.灵敏度（1W/1M）：92dB±3dB 5.频率响应：150Hz-15KHz 6.喇叭单元：6.5"×1+1"×1(带高音） 7.尺寸：275×182×120mm 8.重量：≥1.38kg 9.材质：ABS |
| 75 | IP网络广播机架式终端 | 1台 |  | 1.标准19寸机架设计，银色氧化铝拉丝面板+黑色亚克力镜片。 2.产品基于Linux操作系统架构，具有极高的安全性及优秀的稳定性，支持7×24小时不间断工作。 3.标配Rj45网络接口，支持交换扩展模式及冗余备份模式，全速率连接最高可达100M，支持跨网段和跨路由；可挂接在网络到达的任何地方。 ▲4.3通道麦克风TRS端子输入，2通道Aux输入，1通道EMC输入，1通道Mix输出。 5.带3级优先功能，其中Mic 1具有最高优先级别，网络、EMC属第二优先级别， 其他通道属第三优先级别。 6.2通道MIC Line输入（MIC2/MIC3通道的线路输入，灵敏度为775mV） 7.Mic和Aux输入附有调节旋钮，输出附有总音量调节旋钮和高音、低音调节旋钮。 |
| 76 | 纯后级广播功放 | 1台 |  | 1.额定输出功率：500W 2.扬声器输出：70V,100V&4～16Ω 3.输入灵敏度&输入阻抗：775mV/10KΩ,平衡XLR/TRS接口 4.输出灵敏度&输出源阻抗：775mV/470Ω,平衡XLR接口 5.频率频响：70Hz～18KHz(+1dB,-3dB) 6.信噪比：＞90dB 7.总谐波失真：1KHz时≤0.3%, 8.散热：由前往后强制风冷，散热器温度55度时启动内置风扇 9.保护：过热，过载&短路 10.电源：～220V/50Hz 11.重量：≥15.60Kg 12.尺寸：484×358×88mm 13.材质：黑色铝面板，SPCC冷轧板材质机箱 |
| 77 | 数字多音源编程系统终端功率控制嵌入软件 | 1套 |  | 数字多音源编程系统终端功率控制嵌入软件内嵌于终端设备，支撑设备备项基本功能的运行。该软件支持开启和关闭数字音源功率的设备并进行编程控制，也支持对音源声音大小进行控制.传输，存储过程的数字化。使系统性能在高效、安全、智能化上有了质的飞跃。 |
| 78 | 教室音响 | 22个 |  | 1.额定功率（100V）：10W 2.额定功率（70V）：5W-10W 3.输入电压：70V/100V 4.灵敏度（1W/1M）：92dB±3dB 5.频率响应：150Hz-15KHz 6.喇叭单元：6.5"×1+1"×1(带高音） 7.尺寸：275×182×120mm 8.重量：约1.38kg 9.材质：ABS |
| 79 | IP网络广播机架式终端 | 1台 |  | 1.标准19寸机架设计，银色氧化铝拉丝面板+黑色亚克力镜片。 2.产品基于Linux操作系统架构，具有极高的安全性及优秀的稳定性，支持7×24小时不间断工作。 3.标配Rj45网络接口，支持交换扩展模式及冗余备份模式，全速率连接最高可达100M，支持跨网段和跨路由；可挂接在网络到达的任何地方。 ▲4.3通道麦克风TRS端子输入，2通道Aux输入，1通道EMC输入，1通道Mix输出。 5.带3级优先功能，其中Mic 1具有最高优先级别，网络、EMC属第二优先级别， 其他通道属第三优先级别。 6.2通道MIC Line输入（MIC2/MIC3通道的线路输入，灵敏度为775mV）。 7.Mic和Aux输入附有调节旋钮，输出附有总音量调节旋钮和高音、低音调节旋钮。 |
| 80 | 前置放大器 | 1台 |  | 1、设有10路输入通道：包括5路话筒（MIC）输入，3路标准线路你好（AUX）输入，2路EMC紧急线路输入； 2、紧急输入（ENC1、2）具有最高优强行切入优先功能； 其次话筒1（MIC1）是为第二级优先，话筒（MIC2、3、4、5）与线路（AUX1、2、3）输入为第三级； 3、话筒（MIC)输入通道和线路（AUX）输入通道均可独立调校音量，紧急音频信号输入无音量调节，自动默音至-30dB，设有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节。 4.2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。 5.箱体尺寸：485×88×340mm；电源功耗：15W。 |
| 81 | 室外(全天候)音柱 | 2套 |  | 1.额定功率：40W 2.输入电压：70V/100V 3.灵敏度：94dB±3dB 4.频率响应：140-15KHz 5.喇叭单元：6.5寸×2+2寸×1 6.防水等级：IPx6 7.尺寸（L×W×H）：530mm×227mm×125mm 8.材质：铝合金。 |
| 82 | 广播交换机 | 1台 |  | 24口10/100/1000M自适应千兆非管理型交换机，端口缓存：4M；背板带宽：48Gbps；包转发率：35.7Mpps；MAC地址：48；防雷：4K |
| 83 | 广播线 | 3400米 |  | 2×1.5平方 |
| 84 | PVC线管 | 3400米 |  | 25PVC线管 |
| 85 | 数字通信电缆 | 200米 |  | F-UTP型，灰色，305米/箱。 |
| 86 | 主机机柜 | 1个 |  | 1.广播专用装配式机柜，用于公共广播系统。 2.主要为广播设备提供机器的摆放和安装，使用简单方便快捷。 3.19英寸标准机柜 。 4.尺寸：600×600×2000mm 5.内部尺寸：42U。 6.自选配件：托盘、横托条、空白板。 7.材质：SPLL冷轧板材质。 8.颜色：黑色（RAL 9017)。 |
| 87 | 辅助材料 | 1批 |  | 水晶头、接头，软管，配件，卡头，管头等。 |
| 四、良庆区第四实验幼儿园（乐棠分园） |  |  |  |  |
| 88 | IP网络广播控制中心 | 1台 |  | 1.单台支持1500路终端管理，支持多级管理； 2.集中式管理分布式操作，可对使用单位用户、角色、权限、任务、授权进行16个级别的权限管理； 3.系统屏幕上直观显示辖区内所有终端实时分机的在线状态、工作状态，方便调试、检修和维护；窗口可添加网点位置描述信息，便于管理及操作使用； 4.支持呼叫方和被叫方音视频合成一个MP4文件，支持远程客户端查询下载实时播放； 5.支持全区广播、分区广播、定时广播等方式，支持文字转语音广播； 6.提供免费的二次开发SDK接口，系统可实现与监控系统、火灾报警系统、红外报警系统等平台对接； 7.终端无需端口映射即可实现跨越互联网远程对任意终端实现定时广播对讲等操作。 |
| 89 | IP网络广播控制软件 | 1套 |  | 1.高清可视对讲支持1080P分辨率高音质可视通话，支持星光级别摄像机，在光线极弱的条件下，仍能清楚的识别通话人面部。 2.音视频多级存储终端对讲设备不仅可以本地存储、中心存储，还可以与NVR等存储设备对接，实现24小时录音录像网络存储，可长期保存关键重要数据，提供音视频同步共享数据。 3.一键报警一键（单按键或双按键）呼叫模式可指定呼叫目标，可中心报警，可拨打110。（需要语音网关） 4.全双向视频免提通话呼叫接通后，立即以免提方式进行全双工，并且带回声消除的通话。 5.远程巡查（巡课、巡检）用户可通过管理主机、移动APP远程启动终端音、视频，对现场情况进行巡查；便于远程抽检工作、远程指导、应急指挥。 6.监听、插话高级别主机可对通话中的低级别主机、终端进行监听，可对终端进行插话。 ▲7.视频会议功能系统需具备整合视频会议功能，在紧急事件、应急指挥时，能够快速建立起精简视频会议，便于及时沟通与会话。 8.呼叫转移当终端呼叫主机时，主机不能正常响应，可根据条件设置呼叫转移：占线转移、掉线转移、无响应转移、按时段转移等。 9.公共广播全区广播，管理主机可对所管理的终端设备进行全区MP3文件广播、喊话广播、外接音源广播；分区广播，管理主机可对所管理的终端设备分区进行MP3文件广播、喊话广播；定时广播，管理主机具有定时广播功能；在案件频发时期，灾害、应急事件多发期，可定时自动进行语音播放、信息提醒、知识宣导；消防广播，管理主机可用MP3文件作消防报警语音，消防报警时，自动强切到最大音量； ▲10.远程控制系统可通过远程控制开门、开灯、LED屏幕，也可实现其他带有IO接口设备或RS-485接口设备远程控制。 11.移动管理(APP)领导与管理者可通过手机APP实现各级别的移动管理：获得前端报警信息，启动前端现场音视频监控,可对前端的现场情况进行巡查（音视频与周边环境）,可远程移动控制现场的广播、对讲与喊话，进行处置,可与平台其他主机进行实时互动与信息上报。 12.报警联动当有报警信息发生时，按照事前设置，报警信息可联动各级中心不同管理主机，会自动弹出报警信息画面；各级中心第一时间接收警情。 13.视频联动系统可对所有终端设置关联视频，当终端有请求、报警信号时，可关联相关视频进行音视频同步。 14.三色门灯状态提示当发生紧急呼叫时，可配置三色门灯进行状态提醒，不同状态不同颜色，利于用户及时了解情况，快速定位呼叫目标。 15.状态提示管理主机与中心服务器屏幕上可直观显示辖区内所有终端实时在线状态、工作状态，方 便调试、检修和维护；每路按键可添加网点位置描述信息，便于管理及操作使用。 16.为保证系统日后升级扩展的延续性，需要系统厂家提供后续开发支持，厂家需拥有系统的软件版权。 17.在使用系统过程中，兼顾各种PC与手机的系统环境，保证系统网络使用、管理的方便性，要求系统提供免插件、跨平台的访问能力。 18.系统平台软件投标厂家需提供对应的API和有源码的Demo程序，厂家应具备完全的知识产权。 19.为项目建设长远考虑，适应日后升级、扩展的需要，保护原有建设投资，需要厂家具备持续供应产品的能力，根据不同场所对音频、视频、广播、报警不同需求，配置适合的产品，厂家可阐述自己的产品策略以说明全线产品能力。 20.语音采样率：支持PCM、G711、MP3等音频编码格式；语音文件支持MP3、WAV等文件格式；支持8K-32K采样率，最大码率不小于320K，应保证播放音质清晰；需采用相关技术抑制噪声。如在语音方面有所突破，支撑系统应用扩展其他丰富功能更佳；系统对语音编码安全性要有所考虑，提供相关处理技术。 21.视频应支持H.264主流编码格式，支持D1、720P、1080P多种分辨率；在夜晚和逆光的情况下也能清晰辨别人脸；支持实时画面时间和标题叠加设置，可在画面上叠加视频分辨率、码率、时间、标题内容等信息。 ▲22.支持与视频监控系统、门禁系统、雪亮工程平台、平安城市平台实现跨系统集成。能够整合报警、广播、对讲、视频系统，实现声音联动视频、视频联动声音、报警联动视频、报警控制声光开关、视频联动广播功能。 |
| 90 | IP网络壁挂音箱 | 1套 |  | - 专业壁挂式设计，塑料材料结构，内置网络解码模块，立体声功率放大、高保真扬声器。 2.设有1个标准10/100M RJ45网络交换接口，支持局域网、广域网接入 3.实现加密传输，接受器支持自动扫频功能，轻松避开干扰。 4.单向点播功能，通过服务器软件手动或定时自动播放节目。 5.主音箱自带功率放大，2×30W/8Ω立体声定阻输出，音箱线连接推动副音箱； 6.终端输出音质达到CD级。 7.采用高速工业级芯片，嵌入式计算机技术及DSP音频处理技术，启动时间小于1秒。 8.数字化成品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装方便。 ▲9.支持各种品牌监控摄像头协议绑定，达到可视广播功能； 10.内置2x30W的双通道数字功率放大器，1路接主音箱，1路外接到副音箱；音质非常细腻，功率强劲；具有网络音量设置。 11.1路短路输入，1路短路输出，支持灵活的自定义功能，可实现短路采集、报警触发，并实现消防、监控等第三方设备及平台的联动应用。 |
| 91 | 数字网络音频系统终端控制嵌入软件 | 1套 |  | 数字网络音频系统终端控制嵌入软件内置嵌入式终端控制软件，支持多种设备各项基本功能的运行管理、音频处理、远程点播、节目播放等多个功能。 |
| 92 | 钟声话筒 | 1台 |  | 1.换能方式：电容式 2.频率响应：40Hz-16KHz 3.指向性：心型指向 4.输出阻抗（欧姆）：200Ω 5.灵敏度：-45dB±2dB 6.供电电压(V)：DC9V/AC220V 7.带前凑音(开启时，有前奏音乐放出),灯环提示 8.咪管长度：390mm 9.咪线长度、配置：10米单芯、卡龙母+6.35单声道插嘴 10.单支话筒重量：0.72KG 11.底座规格（宽×深×高）mm ：183×112×43 12.输出、指示：不平衡、座灯、管灯 13.开关：电子轻触 14.出厂配置：话筒、咪线、防风绵、说明书、合格证、保修卡、9V电池、220V电源适配器 15.抗手机、电磁、高频干扰 |
| 93 | 定向天线接收板 | 1台 |  | 1.UHF频段450-950MHz的无线系统提供高增益的接收能力，而接收频带已覆盖整个UHF通讯通道。 2.定向天线设计，为UHF无线会议麦克风系统提供理想的远距离和稳定的接收表现。 3.设计于需要远距离接收和发射的应用，如体育场馆、演唱会、剧场、礼堂、大型报告厅及大型演出等复杂场所；或一些会阻挡信号及干扰接收的环境。 4.另外，天线可轻易稳固的安装；同时亦可容易地拆除，方便携带。 5.天线输入阻抗：50Ω 6.天线输出阻抗：50Ω 7.天线输入插座：TNC 8.天线输出插座：TNC 9.增益：13dB 10.带宽：400MHz 11.供电电流：5V由馈线直接供电 12.尺寸：35×65×75 (mm) |
| 94 | 无线话筒 | 1套 |  | 1.频率范围：730-850MHz 2.振荡模式：双相位锁定频率合成（PLL） 3.调节方式：FM 4.最大频偏：±50KHz 5.灵敏度：18dBuV（可调） 6.信噪比：≥89dB 7.音频响应：60Hz-15KHz(±3dB) 8.音频输出：0-300mV/600Ω 9.平衡输出：0-300mV/600Ω 10.动态范围：≥105dB 11.显示：液晶显示频道数 12.工作电压：DC 14V 13.工作电流：400mA 14.工作温度：-10℃至+40℃ |
| 95 | 无线话筒系统控制嵌入软件 | 1套 |  | 1.无线话筒系统控制嵌入软件是一款针对网络多媒体控制的综合管理软件。 2.内嵌于终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。对于话筒进行图形显示控制。 3.并且对话筒状态进行监控。支持定时开启和关闭电源的设备进行编程控制。 4.高度简化的软件操作方式。 |
| 96 | 前置放大器 | 1台 |  | 1、设有10路输入通道：包括5路话筒（MIC）输入，3路标准线路你好（AUX）输入，2路EMC紧急线路输入； 2、紧急输入（ENC1、2）具有最高优强行切入优先功能； 其次话筒1（MIC1）是为第二级优先，话筒（MIC2、3、4、5）与线路（AUX1、2、3）输入为第三级； 3、话筒（MIC)输入通道和线路（AUX）输入通道均可独立调校音量，紧急音频信号输入无音量调节，自动默音至-30dB，设有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节。 4.2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。 5.箱体尺寸：485×88×340mm；电源功耗为15W。 |
| 97 | 编程中控器 | 1台 |  | 1.轻触式快捷流向性按键操作编程，液晶屏显示中文、繁体中文、英文三种语言菜单任意切换，图形化界面与文字结合多级菜单操作模式； 2.全新编程模式，设有春、夏、秋、冬四套定时方案，每套定时方案有99个定时点，按星期重复运行。每个定时点可控制音源选择、内部MP3、外部音源，4套定时方案可方便切换； 3.可对内置MP3音源进行编程定时播放，采用U盘或SD卡存储MP3音乐，支持WMA、MP3等音频格式，可以无限扩展存储容量；设有快捷键，一键调用MP3曲目，简单、方便； 4.主机自带2进6出功率分区，实现编程自动或手动分区广播，打破传统的操作模式，随意打开分区通道； 5.内置输出音源监听功能，并可调监听音量； 6.设有2路可编程定时控制电源插座，手动操作/自动运行。并设有外接电源时序器的扩展接口； 7.消防信号触发，主机所接电源自动上电，全部分区自动打开，报警复位，转入正常广播； 8.停电自动保护，所有编辑程序内容不丢失，来电自动恢复运行； 9.电脑对主机编程、配制，再下载到主机，使繁琐的手动编程变得简单方便； 10.远程遥控器，预设18个可编程按键，可定制一键打开/关闭分区，选音源，选曲等。实现电源管理、分区控制、MP3播放等功能，遥控距离（开阔空间）可达1000米。（可选） 11.支持主机脱机运行； 12.电脑对主机进行时间更新，使主机时间跟电脑时间保持同步。 |
| 98 | 智能校园广播音频系统控制软件 | 1套 |  | 能定时播放软件，既可以用于学校的全校师生的作息时间安排，也可以作为广场音乐的播放、体操音乐的播放工具。软件具有方便、灵活、节能、人性等特点。 |
| 99 | IP网络广播机架式终端 | 1台 |  | 1.标准19寸机架设计，银色氧化铝拉丝面板+黑色亚克力镜片。 2.产品基于Linux操作系统架构，具有极高的安全性及优秀的稳定性，支持7×24小时不间断工作。 3.标配Rj45网络接口，支持交换扩展模式及冗余备份模式，全速率连接最高可达100M，支持跨网段和跨路由；可挂接在网络到达的任何地方。 ▲4.3通道麦克风TRS端子输入，2通道Aux输入，1通道EMC输入，1通道Mix输出。 5.带3级优先功能，其中Mic 1具有最高优先级别，网络、EMC属第二优先级别，其他通道属第三优先级别。 6.2通道MIC Line输入（MIC2/MIC3通道的线路输入，灵敏度为775mV）。 7.Mic和Aux输入附有调节旋钮，输出附有总音量调节旋钮和高音、低音调节旋钮。 |
| 100 | 纯后级广播功放 | 1台 |  | 1.额定输出功率：350W 2.扬声器输出：70V,100V&4～16Ω 3.输入灵敏度&输入阻抗：775mV/10KΩ,平衡XLR/TRS接口 4.输出灵敏度&输出源阻抗：775mV/470Ω,平衡XLR接口 5.频率频响：70Hz～18KHz(+1dB,-3dB) 6.信噪比：＞90dB 7.总谐波失真：1KHz时≤0.3%, 8.散热：由前往后强制风冷，散热器温度55度时启动内置风扇 9.保护：过热，过载&短路 10.电源：～220V/50Hz 11.重量：15.60Kg 12.尺寸：484×358×88mm 13.材质：黑色铝面板；SPCC冷轧板材质机箱。 |
| 101 | 走廊音响 | 11个 |  | 1.额定功率（100V）：10W 2.额定功率（70V）：5W-10W 3.输入电压：70V/100V 4.灵敏度（1W/1M）：92dB±3dB 5.频率响应：150Hz-15KHz 6.喇叭单元：6.5"×1+1"×1(带高音） 7.尺寸：275×182×120mm 8.重量：约1.38kg 9.材质：ABS |
| 102 | IP网络广播机架式终端 | 1台 |  | 1.标准19寸机架设计，银色氧化铝拉丝面板+黑色亚克力镜片。 2.产品基于Linux操作系统架构，具有极高的安全性及优秀的稳定性，支持7×24小时不间断工作。 3.标配Rj45网络接口，支持交换扩展模式及冗余备份模式，全速率连接最高可达100M，支持跨网段和跨路由；可挂接在网络到达的任何地方。 ▲4.3通道麦克风TRS端子输入，2通道Aux输入，1通道EMC输入，1通道Mix输出 5.带3级优先功能，其中Mic 1具有最高优先级别，网络、EMC属第二优先级别，其他通道属第三优先级别。 6.2通道MIC Line输入（MIC2/MIC3通道的线路输入，灵敏度为775mV） 7.Mic和Aux输入附有调节旋钮，输出附有总音量调节旋钮和高音、低音调节旋钮 |
| 103 | 纯后级广播功放 | 1台 |  | 1.额定输出功率：500W 2.扬声器输出：70V,100V&4～16Ω 3.输入灵敏度&输入阻抗：775mV/10KΩ,平衡XLR/TRS接口 4.输出灵敏度&输出源阻抗：775mV/470Ω,平衡XLR接口 5.频率频响：70Hz～18KHz(+1dB,-3dB) 6.信噪比：＞90dB 7.总谐波失真：1KHz时≤0.3%, 8.散热：由前往后强制风冷，散热器温度55度时启动内置风扇 9.保护：过热，过载&短路 10.电源：～220V/50Hz 11.重量：≥15.60Kg 12.尺寸：484×358×88mm 13.材质：黑色铝面板，SPCC冷轧板材质机箱 |
| 104 | 数字多音源编程系统终端功率控制嵌入软件 | 1套 |  | 数字多音源编程系统终端功率控制嵌入软件内嵌于终端设备，支撑设备备项基本功能的运行。该软件支持开启和关闭数字音源功率的设备并进行编程控制，也支持对音源声音大小进行控制，传输，存储过程的数字化。使系统性能在高效、安全、智能化上有了质的飞跃。 |
| 105 | 教室音响 | 22个 |  | 1.额定功率（100V）：10W 2.额定功率（70V）：5W-10W 3.输入电压：70V/100V 4.灵敏度（1W/1M）：92dB±3dB 5.频率响应：150Hz-15KHz 6.喇叭单元：6.5"×1+1"×1(带高音） 7.尺寸：275×182×120mm 8.重量：≥1.38kg 9.材质：ABS |
| 106 | IP网络广播机架式终端 | 1台 |  | 1.标准19寸机架设计，银色氧化铝拉丝面板+黑色亚克力镜片，考究的工艺，尽显高档气质。 2.产品基于Linux操作系统架构，具有极高的安全性及优秀的稳定性，支持7×24小时不间断工作。 3.标配Rj45网络接口，支持交换扩展模式及冗余备份模式，全速率连接最高可达100M，支持跨网段和跨路由；可挂接在网络到达的任何地方。 ▲4.3通道麦克风TRS端子输入，2通道Aux输入，1通道EMC输入，1通道Mix输出。 5.带3级优先功能，其中Mic 1具有最高优先级别，网络、EMC属第二优先级别，其他通道属第三优先级别。 6.2通道MIC Line输入（MIC2/MIC3通道的线路输入，灵敏度为775mV） 7.Mic和Aux输入附有调节旋钮，输出附有总音量调节旋钮和高音、低音调节旋钮。 |
| 107 | 纯后级广播功放 | 1台 |  | 1.额定输出功率：500W 2.扬声器输出：70V,100V&4～16Ω 3.输入灵敏度&输入阻抗：775mV/10KΩ,平衡XLR/TRS接口 4.输出灵敏度&输出源阻抗：775mV/470Ω,平衡XLR接口 5.频率频响：70Hz～18KHz(+1dB,-3dB) 6.信噪比：＞90dB 7.总谐波失真：1KHz时≤0.3%, 8.散热：由前往后强制风冷，散热器温度55度时启动内置风扇 9.保护：过热，过载&短路 10.电源：～220V/50Hz 11.重量：≥15.60Kg 12.尺寸：484×358×88mm 13.材质：黑色铝面板，SPCC冷轧板材质机箱 |
| 108 | 数字多音源编程系统终端功率控制嵌入软件 | 1套 |  | 数字多音源编程系统终端功率控制嵌入软件内嵌于终端设备，支撑设备备项基本功能的运行。该软件支持开启和关闭数字音源功率的设备并进行编程控制，也支持对音源声音大小进行控制.数字化的管理，传输，存储过程的数字化。使系统性能在高效、安全、智能化上有了质的飞跃。 |
| 109 | 室外(全天候)音柱 | 6只 |  | 1.额定功率：40W 2.输入电压：70V/100V 3.灵敏度：94dB±3dB 4.频率响应：140-15KHz 5.喇叭单元：6.5寸×2+2寸×1 6.防水等级：IPx6 7.尺寸（L×W×H）：530mm×227mm×125mm 8.材质：铝合金。 |
| 110 | 广播交换机 | 1台 |  | 24口10/100/1000M自适应千兆非管理型交换机，端口缓存：4M；背板带宽：48Gbps；包转发率：35.7Mpps；MAC地址：48；防雷：4K。 |
| 111 | 广播线 | 3100米 |  | 2×1.5平方米 |
| 112 | PVC线管 | 3100米 |  | 25PVC线管 |
| 113 | 数字通信电缆 | 200米 |  | F-UTP型，灰色，305米/箱。 |
| 114 | 主机机柜 | 1个 |  | 1.广播专用装配式机柜，用于公共广播系统。 2.主要为广播设备提供机器的摆放和安装，使用简单方便快捷。 3.19英寸标准机柜。 4.尺寸：600×600×2000mm 5.内部尺寸：42U 6.自选配件：托盘、横托条、空白板。 7.材质：SPLL冷轧板材质。 8.颜色：黑色（RAL 9017)。 |
| 115 | 辅助材料 | 1批 |  | 水晶头、接头，软管，配件，卡头，管头等。 |
| 五、良庆区第四实验幼儿园（玉象分园） |  |  |  |  |
| 116 | IP网络广播控制中心 | 1台 |  | 1. 单台支持1500路终端管理，支持多级管理； 2. 集中式管理分布式操作，可对使用单位用户、角色、权限、任务、授权进行16个级别的权限管理； 3. 系统屏幕上直观显示辖区内所有终端实时分机的在线状态、工作状态，方便调试、检修和维护；窗口可添加网点位置描述信息，便于管理及操作使用； 4. 支持呼叫方和被叫方音视频合成一个MP4文件，支持远程客户端查询下载实时播放； 5. 支持全区广播、分区广播、定时广播等方式，支持文字转语音广播； 6. 提供免费的二次开发SDK接口，系统可实现与监控系统、火灾报警系统、红外报警系统等平台对接； 7. 终端无需端口映射即可实现跨越互联网远程对任意终端实现定时广播对讲等操作。 |
| 117 | IP网络广播控制软件 | 1套 |  | 1.高清可视对讲支持1080P分辨率高音质可视通话，支持星光级别摄像机，在光线极弱的条件下，仍能清楚的识别通话人面部。 2.音视频多级存储终端对讲设备不仅可以本地存储、中心存储，还可以与NVR等存储设备对接，实现24小时录音录像网络存储，可长期保存关键重要数据，提供音视频同步共享数据。 3.一键报警一键（单按键或双按键）呼叫模式可指定呼叫目标，可中心报警，可拨打110。（需要语音网关） 4.全双向视频免提通话呼叫接通后，立即以免提方式进行全双工，并且带回声消除的通话。 5.远程巡查（巡课、巡检）用户可通过管理主机、移动APP远程启动终端音、视频，对现场情况进行巡查；便于远程抽检工作、远程指导、应急指挥。 6.监听、插话高级别主机可对通话中的低级别主机、终端进行监听，可对终端进行插话。 ▲7.视频会议功能系统需具备整合视频会议功能，在紧急事件、应急指挥时，能够快速建立起精简视频会议，便于及时沟通与会话。 8.呼叫转移当终端呼叫主机时，主机不能正常响应，可根据条件设置呼叫转移：占线转移、掉线转移、无响应转移、按时段转移等。 9.公共广播全区广播，管理主机可对所管理的终端设备进行全区MP3文件广播、喊话广播、外接音源广播；分区广播，管理主机可对所管理的终端设备分区进行MP3文件广播、喊话广播；定时广播，管理主机具有定时广播功能；在案件频发时期，灾害、应急事件多发期，可定时自动进行语音播放、信息提醒、知识宣导；消防广播，管理主机可用MP3文件作消防报警语音，消防报警时，自动强切到最大音量； ▲10.远程控制系统可通过远程控制开门、开灯、LED屏幕，也可实现其他带有IO接口设备或RS-485接口设备远程控制。 11.移动管理(APP)领导与管理者可通过手机APP实现各级别的移动管理：获得前端报警信息，启动前端现场音视频监控,可对前端的现场情况进行巡查（音视频与周边环境）,可远程移动控制现场的广播、对讲与喊话，进行处置,可与平台其他主机进行实时互动与信息上报。 12.报警联动当有报警信息发生时，按照事前设置，报警信息可联动各级中心不同管理主机，会自动弹出报警信息画面；各级中心第一时间接收警情。 13.视频联动系统可对所有终端设置关联视频，当终端有请求、报警信号时，可关联相关视频进行音视频同步。 14.三色门灯状态提示当发生紧急呼叫时，可配置三色门灯进行状态提醒，不同状态不同颜色，利于用户及时了解情况，快速定位呼叫目标。 15.状态提示管理主机与中心服务器屏幕上可直观显示辖区内所有终端实时在线状态、工作状态，方 便调试、检修和维护；每路按键可添加网点位置描述信息，便于管理及操作使用。 16.为保证系统日后升级扩展的延续性，需要系统厂家提供后续开发支持，厂家需拥有系统的软件版权。 17.在使用系统过程中，兼顾各种PC与手机的系统环境，保证系统网络使用、管理的方便性，要求系统提供免插件、跨平台的访问能力。 18.系统平台软件投标厂家需提供对应的API和有源码的Demo程序，厂家应具备完全的知识产权。 19.为项目建设长远考虑，适应日后升级、扩展的需要，保护原有建设投资，需要厂家具备持续供应产品的能力，根据不同场所对音频、视频、广播、报警不同需求，配置适合的产品，厂家可阐述自己的产品策略以说明全线产品能力。 20.语音采样率：支持PCM、G711、MP3等音频编码格式；语音文件支持MP3、WAV等文件格式；支持8K-32K采样率，最大码率不小于320K，应保证播放音质清晰；需采用相关技术抑制噪声。如在语音方面有所突破，支撑系统应用扩展其他丰富功能更佳；系统对语音编码安全性要有所考虑，提供相关处理技术。 21.视频应支持H.264主流编码格式，支持D1、720P、1080P多种分辨率；在夜晚和逆光的情况下也能清晰辨别人脸；支持实时画面时间和标题叠加设置，可在画面上叠加视频分辨率、码率、时间、标题内容等信息。 ▲22.支持与视频监控系统、门禁系统、雪亮工程平台、平安城市平台实现跨系统集成。能够整合报警、广播、对讲、视频系统，实现声音联动视频、视频联动声音、报警联动视频、报警控制声光开关、视频联动广播功能。 |
| 118 | IP网络壁挂音箱 | 1套 |  | - 专业壁挂式设计，塑料材料结构，内置网络解码模块，立体声功率放大、高保真扬声器。 2.设有1个标准10/100M RJ45网络交换接口，支持局域网、广域网接入 3.实现加密传输，接受器支持自动扫频功能，轻松避开干扰。 4.单向点播功能，通过服务器软件手动或定时自动播放节目。 5.主音箱自带功率放大，2×30W/8Ω立体声定阻输出，音箱线连接推动副音箱； 6.终端输出音质达到CD级。 7.采用高速工业级芯片，嵌入式计算机技术及DSP音频处理技术，启动时间小于1秒。 8.数字化成品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装方便。 ▲9.支持各种品牌监控摄像头协议绑定，达到可视广播功能； 10.内置2x30W的双通道数字功率放大器，1路接主音箱，1路外接到副音箱；音质非常细腻，功率强劲；具有网络音量设置。 11.1路短路输入，1路短路输出，支持灵活的自定义功能，可实现短路采集、报警触发，并实现消防、监控等第三方设备及平台的联动应用。 |
| 119 | 数字网络音频系统终端控制嵌入软件 | 1套 |  | 数字网络音频系统终端控制嵌入软件内置嵌入式终端控制软件，支持多种设备各项基本功能的运行管理、音频处理、远程点播、节目播放等多个功能。 |
| 120 | 钟声话筒 | 1台 |  | 1.换能方式：电容式 2.频率响应：40Hz-16KHz 3.指向性：心型指向 4.输出阻抗（欧姆）：200Ω 5.灵敏度：-45dB±2dB 6.供电电压(V)：DC9V/AC220V 7.带前凑音(开启时，有前奏音乐放出),灯环提示 8.咪管长度：390mm 9.咪线长度、配置：10米单芯、卡龙母+6.35单声道插嘴 10.单支话筒重量：≥0.72KG 11.底座规格（宽×深×高）：183×112×43 mm 12.输出、指示：不平衡、座灯、管灯 13.开关：电子轻触 14.出厂配置：话筒、咪线、防风绵、说明书、合格证、保修卡、9V电池、220V电源适配器。 15.抗手机、电磁、高频干扰。 |
| 121 | 定向天线接收板 | 1台 |  | 1.UHF频段450-950MHz的无线系统提供高增益的接收能力，而接收频带已覆盖整个UHF通讯通道。 2.定向天线设计，为UHF无线会议麦克风系统提供理想的远距离和稳定的接收表现。 3.设计于需要远距离接收和发射的应用，如体育场馆、演唱会、剧场、礼堂、大型报告厅及大型演出等复杂场所；或一些会阻挡信号及干扰接收的环境。 4.另外，天线可轻易稳固的安装；同时亦可容易地拆除，方便携带。 5.天线输入阻抗：50Ω 6.天线输出阻抗：50Ω 7.天线输入插座：TNC 8.天线输出插座：TNC 9.增益：13dB 10.带宽：400MHz 11.供电电流：5V 由馈线直接供电 12.尺寸：35×65×75 (mm) |
| 122 | 无线话筒 | 1套 |  | 1.频率范围：730-850MHz 2.振荡模式：双相位锁定频率合成（PLL） 3.调节方式：FM 4.最大频偏：±50KHz 5.灵敏度：18dBuV（可调） 6.信噪比：≥89dB 7.音频响应：60Hz-15KHz(±3dB) 8.音频输出：0-300mV/600Ω 9.平衡输出：0-300mV/600Ω 10.动态范围：≥105dB 11.显示：液晶显示频道数 12.工作电压：DC 14V 13.工作电流 400mA 14.工作温度：-10℃至+40℃ |
| 123 | 无线话筒系统控制嵌入软件 | 1套 |  | 1.无线话筒系统控制嵌入软件是一款针对网络多媒体控制的综合管理软件。 2.内嵌于终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。对于话筒进行图形显示控制。 3.并且对话筒状态进行监控。支持定时开启和关闭电源的设备进行编程控制。 4.高度简化的软件操作方式，使得复杂的软件功能应用只需执行简单的步骤即可完成，易学易用。 |
| 124 | 前置放大器 | 1台 |  | 1、设有10路输入通道：包括5路话筒（MIC）输入，3路标准线路你好（AUX）输入，2路EMC紧急线路输入； 2、紧急输入（ENC1、2）具有最高优强行切入优先功能； 其次话筒1（MIC1）是为第二级优先，话筒（MIC2、3、4、5）与线路（AUX1、2、3）输入为第三级； 3、话筒（MIC)输入通道和线路（AUX）输入通道均可独立调校音量，紧急音频信号输入无音量调节，自动默音至-30dB，设有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节。 4.2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。 5.箱体尺寸：485×88×340mm；电源功耗为15W。 |
| 125 | 编程中控器 | 1台 |  | 1.轻触式快捷流向性按键操作编程，液晶屏显示中文、繁体中文、英文三种语言菜单任意切换，图形化界面与文字结合多级菜单操作模式； 2.全新编程模式，设有春、夏、秋、冬四套定时方案，每套定时方案有99个定时点，按星期重复运行。每个定时点可控制音源选择、内部MP3、外部音源，4套定时方案可方便切换； 3.可对内置MP3音源进行编程定时播放，采用U盘或SD卡存储MP3音乐，支持WMA、MP3等音频格式，可以无限扩展存储容量；设有快捷键，一键调用MP3曲目，简单、方便； 4.主机自带2进6出功率分区，实现编程自动或手动分区广播，打破传统的操作模式，随意打开分区通道； 5.内置输出音源监听功能，并可调监听音量； 6.设有2路可编程定时控制电源插座，手动操作/自动运行。并设有外接电源时序器的扩展接口； 7.消防信号触发，主机所接电源自动上电，全部分区自动打开，报警复位，转入正常广播； 8.停电自动保护，所有编辑程序内容不丢失，来电自动恢复运行； 9.电脑对主机编程、配制，再下载到主机，使繁琐的手动编程变得简单方便； 10.远程遥控器，预设18个可编程按键，可定制一键打开/关闭分区，选音源，选曲等。实现电源管理、分区控制、MP3播放等功能，遥控距离（开阔空间）可达1000米。 11.支持主机脱机运行； 12.电脑对主机进行时间更新，使主机时间跟电脑时间保持同步. |
| 126 | 智能校园广播音频系统控制软件 | 1套 |  | 智能校园广播音频系统控制软件是一款功能全面的定时播放软件，既可以用于学校的全校师生的作息时间安排，也可以作为广场音乐的播放、体操音乐的播放工具。智能校园广播音频系统控制软件具有方便、灵活、节能、人性等特点。 |
| 127 | IP网络广播机架式终端 | 1台 |  | 1.标准19寸机架设计，银色氧化铝拉丝面板+黑色亚克力镜片。 2.产品基于Linux操作系统架构，具有极高的安全性及优秀的稳定性，支持7×24小时不间断工作。 3.标配Rj45网络接口，支持交换扩展模式及冗余备份模式，全速率连接最高可达100M，支持跨网段和跨路由；可挂接在网络到达的任何地方。 ▲4.3通道麦克风TRS端子输入，2通道Aux输入，1通道EMC输入，1通道Mix输出。 5.带3级优先功能，其中Mic 1具有最高优先级别，网络、EMC属第二优先级别，其他通道属第三优先级别。 6.2通道MIC Line输入（MIC2/MIC3通道的线路输入，灵敏度为775mV） 7.Mic和Aux输入附有调节旋钮，输出附有总音量调节旋钮和高音、低音调节旋钮。 |
| 128 | 纯后级广播功放 | 1台 |  | 1.额定输出功率：350W 2.扬声器输出：70V,100V&4～16Ω 3.输入灵敏度&输入阻抗：775mV/10KΩ,平衡XLR/TRS接口 4.输出灵敏度&输出源阻抗：775mV/470Ω,平衡XLR接口 5.频率频响：70Hz～18KHz(+1dB,-3dB) 6.信噪比：＞90dB 7.总谐波失真：1KHz时≤0.3%, 8.散热：由前往后强制风冷，散热器温度55度时启动内置风扇 9.保护：过热，过载&短路 10.电源：～220V/50Hz 11.重量：≥15.60Kg 12.尺寸：484×358×88mm 13.材质：黑色铝面板，SPCC冷轧板材质机箱 |
| 129 | 走廊音响 | 15个 |  | 1.额定功率（100V）：10W 2.额定功率（70V）：5W-10W 3.输入电压：70V/100V 4.灵敏度（1W/1M）：92dB±3dB 5.频率响应：150Hz-15KHz 6.喇叭单元：6.5"×1+1"×1(带高音） 7.尺寸：275×182×120mm 8.重量：≥1.38kg 9.材质：ABS |
| 130 | IP网络广播机架式终端 | 1台 |  | 1.标准19寸机架设计，银色氧化铝拉丝面板+黑色亚克力镜片。 2.产品基于Linux操作系统架构，具有极高的安全性及优秀的稳定性，支持7×24小时不间断工作。 3.标配Rj45网络接口，支持交换扩展模式及冗余备份模式，全速率连接最高可达100M，支持跨网段和跨路由；可挂接在网络到达的任何地方。 ▲4.3通道麦克风TRS端子输入，2通道Aux输入，1通道EMC输入，1通道Mix输出。 5.带3级优先功能，其中Mic 1具有最高优先级别，网络、EMC属第二优先级别，其他通道属第三优先级别。 6.2通道MIC Line输入（MIC2/MIC3通道的线路输入，灵敏度为775mV） 7.Mic和Aux输入附有调节旋钮，输出附有总音量调节旋钮和高音、低音调节旋钮。 |
| 131 | 纯后级广播功放 | 1台 |  | 1.额定输出功率：500W 2.扬声器输出：70V,100V&4～16Ω 3.输入灵敏度&输入阻抗：775mV/10KΩ,平衡XLR/TRS接口 4.输出灵敏度&输出源阻抗：775mV/470Ω,平衡XLR接口 5.频率频响：70Hz～18KHz(+1dB,-3dB) 6.信噪比：＞90dB 7.总谐波失真：1KHz时≤0.3%, 8.散热：由前往后强制风冷，散热器温度55度时启动内置风扇 9.保护：过热，过载&短路 10.电源：～220V/50Hz 11.重量：≥15.60Kg 12.尺寸：484×358×88mm 13.材质：黑色铝面板，SPCC冷轧板材质机箱 |
| 132 | 数字多音源编程系统终端功率控制嵌入软件 | 1套 |  | 数字多音源编程系统终端功率控制嵌入软件内嵌于终端设备，支撑设备备项基本功能的运行。该软件支持开启和关闭数字音源功率的设备并进行编程控制，也支持对音源声音大小进行控制.数字化的管理，传输，存储过程的数字化。使系统性能在高效、安全、智能化上有了质的飞跃。 |
| 133 | 教室音响 | 36个 |  | 1.额定功率（100V）：10W 2.额定功率（70V）：5W-10W 3.输入电压：70V/100V 4.灵敏度（1W/1M）：92dB±3dB 5.频率响应：150Hz-15KHz 6.喇叭单元：6.5"×1+1"×1(带高音） 7.尺寸：275×182×120mm 8.重量：≥1.38kg 9.材质：ABS |
| 134 | IP网络广播机架式终端 | 1台 |  | 1.标准19寸机架设计，银色氧化铝拉丝面板+黑色亚克力镜片。 2.产品基于Linux操作系统架构，具有极高的安全性及优秀的稳定性，支持7×24小时不间断工作。 3.标配Rj45网络接口，支持交换扩展模式及冗余备份模式，全速率连接最高可达100M，支持跨网段和跨路由；可挂接在网络到达的任何地方。 ▲4.3通道麦克风TRS端子输入，2通道Aux输入，1通道EMC输入，1通道Mix输出。 5.带3级优先功能，其中Mic 1具有最高优先级别，网络、EMC属第二优先级别， 其他通道属第三优先级别。 6.2通道MIC Line输入（MIC2/MIC3通道的线路输入，灵敏度为775mV） 7.Mic和Aux输入附有调节旋钮，输出附有总音量调节旋钮和高音、低音调节旋钮。 |
| 135 | 纯后级广播功放 | 1台 |  | 1.额定输出功率：500W 2.扬声器输出：70V,100V&4～16Ω 3.输入灵敏度&输入阻抗：775mV/10KΩ,平衡XLR/TRS接口 4.输出灵敏度&输出源阻抗：775mV/470Ω,平衡XLR接口 5.频率频响：70Hz～18KHz(+1dB,-3dB) 6.信噪比：＞90dB 7.总谐波失真：1KHz时≤0.3%, 8.散热：由前往后强制风冷，散热器温度55度时启动内置风扇 9.保护：过热，过载&短路 10.电源：～220V/50Hz 11.重量：≥15.60Kg 12.尺寸：484×358×88mm 材质：黑色铝面板，SPCC冷轧板材质机箱 |
| 136 | 数字多音源编程系统终端功率控制嵌入软件 | 1套 |  | 数字多音源编程系统终端功率控制嵌入软件内嵌于终端设备，支撑设备备项基本功能的运行。该软件支持开启和关闭数字音源功率的设备并进行编程控制，也支持对音源声音大小进行控制数字化的管理，传输，存储过程的数字化。使系统性能在高效、安全、智能化上有了质的飞跃。 |
| 137 | 室外(全天候)音柱 | 7只 |  | 1.额定功率：40W 2.输入电压：70V/100V 3.灵敏度：94dB±3dB 4.频率响应：140-15KHz 5.喇叭单元：6.5寸×2+2寸×1 6.防水等级：IPx6 7.尺寸（L×W×H）：530mm×227mm×125mm 8.材质：铝合金 |
| 138 | 广播交换机 | 1台 |  | 24口10/100/1000M自适应千兆非管理型交换机；端口缓存：4M；背板带宽：48Gbps；包转发率：35.7Mpps；MAC地址：48；防雷：4K。 |
| 139 | 广播线 | 3800米 |  | 2×1.5平方 |
| 140 | PVC线管 | 3800米 |  | 25PVC线管 |
| 141 | 数字通信电缆 | 200米 |  | F-UTP型，灰色，305米/箱。 |
| 142 | 主机机柜 | 1个 |  | 1.广播专用装配式机柜，用于公共广播系统 2.主要为广播设备提供机器的摆放和安装，使用简单方便快捷。 3.19英寸标准机柜 4.尺寸：600×600×2000mm 5.内部尺寸：42U 6.自选配件：托盘、横托条、空白板 7.材质：SPLL冷轧板材质 8.颜色：黑色（RAL 9017) |
| 143 | 辅助材料 | 1批 |  | 水晶头、接头，软管，配件，卡头，管头等。 |
| 六、合景香悦四季配套幼儿园 |  |  |  |  |
| 144 | IP网络广播控制中心 | 1台 |  | 1. 单台支持1500路终端管理，支持多级管理； 2. 集中式管理分布式操作，可对使用单位用户、角色、权限、任务、授权进行16个级别的权限管理； 3. 系统屏幕上直观显示辖区内所有终端实时分机的在线状态、工作状态，方便调试、检修和维护；窗口可添加网点位置描述信息，便于管理及操作使用； 4. 支持呼叫方和被叫方音视频合成一个MP4文件，支持远程客户端查询下载实时播放； 5. 支持全区广播、分区广播、定时广播等方式，支持文字转语音广播； 6. 提供免费的二次开发SDK接口，系统可实现与监控系统、火灾报警系统、红外报警系统等平台对接； 7. 终端无需端口映射即可实现跨越互联网远程对任意终端实现定时广播对讲等操作。 |
| 145 | IP网络广播控制软件 | 1套 |  | 1.高清可视对讲支持1080P分辨率高音质可视通话，支持星光级别摄像机，在光线极弱的条件下，仍能清楚的识别通话人面部。 2.音视频多级存储终端对讲设备不仅可以本地存储、中心存储，还可以与NVR等存储设备对接，实现24小时录音录像网络存储，可长期保存关键重要数据，提供音视频同步共享数据。 3.一键报警一键（单按键或双按键）呼叫模式可指定呼叫目标，可中心报警，可拨打110。（需要语音网关） 4.全双向视频免提通话呼叫接通后，立即以免提方式进行全双工，并且带回声消除的通话。 5.远程巡查（巡课、巡检）用户可通过管理主机、移动APP远程启动终端音、视频，对现场情况进行巡查；便于远程抽检工作、远程指导、应急指挥。 6.监听、插话高级别主机可对通话中的低级别主机、终端进行监听，可对终端进行插话。 ▲7.视频会议功能系统需具备整合视频会议功能，在紧急事件、应急指挥时，能够快速建立起精简视频会议，便于及时沟通与会话。 8.呼叫转移当终端呼叫主机时，主机不能正常响应，可根据条件设置呼叫转移：占线转移、掉线转移、无响应转移、按时段转移等。 9.公共广播全区广播，管理主机可对所管理的终端设备进行全区MP3文件广播、喊话广播、外接音源广播；分区广播，管理主机可对所管理的终端设备分区进行MP3文件广播、喊话广播；定时广播，管理主机具有定时广播功能；在案件频发时期，灾害、应急事件多发期，可定时自动进行语音播放、信息提醒、知识宣导； 消防广播，管理主机可用MP3文件作消防报警语音，消防报警时，自动强切到最大音量； ▲10.远程控制系统可通过远程控制开门、开灯、LED屏幕，也可实现其他带有IO接口设备或RS-485接口设备远程控制。 11.移动管理(APP)领导与管理者可通过手机APP实现各级别的移动管理：获得前端报警信息，启动前端现场音视频监控,可对前端的现场情况进行巡查（音视频与周边环境）,可远程移动控制现场的广播、对讲与喊话，进行处置,可与平台其他主机进行实时互动与信息上报。 12.报警联动当有报警信息发生时，按照事前设置，报警信息可联动各级中心不同管理主机，会自动弹出报警信息画面；各级中心第一时间接收警情。 13.视频联动系统可对所有终端设置关联视频，当终端有请求、报警信号时，可关联相关视频进行音视频同步。 14.三色门灯状态提示当发生紧急呼叫时，可配置三色门灯进行状态提醒，不同状态不同颜色，利于用户及时了解情况，快速定位呼叫目标。 15.状态提示管理主机与中心服务器屏幕上可直观显示辖区内所有终端实时在线状态、工作状态，方 便调试、检修和维护；每路按键可添加网点位置描述信息，便于管理及操作使用。 16.为保证系统日后升级扩展的延续性，需要系统厂家提供后续开发支持，厂家需拥有系统的软件版权。 17.在使用系统过程中，兼顾各种PC与手机的系统环境，保证系统网络使用、管理的方便性，要求系统提供免插件、跨平台的访问能力。 18.系统平台软件投标厂家需提供对应的API和有源码的Demo程序，厂家应具备完全的知识产权。 19.为项目建设长远考虑，适应日后升级、扩展的需要，保护原有建设投资，需要厂家具备持续供应产品的能力，根据不同场所对音频、视频、广播、报警不同需求，配置适合的产品，厂家可阐述自己的产品策略以说明全线产品能力。 20.语音采样率：支持PCM、G711、MP3等音频编码格式；语音文件支持MP3、WAV等文件格式；支持8K-32K采样率，最大码率不小于320K，应保证播放音质清晰；需采用相关技术抑制噪声。如在语音方面有所突破，支撑系统应用扩展其他丰富功能更佳；系统对语音编码安全性要有所考虑，提供相关处理技术。 21.视频应支持H.264主流编码格式，支持D1、720P、1080P多种分辨率；在夜晚和逆光的情况下也能清晰辨别人脸；支持实时画面时间和标题叠加设置，可在画面上叠加视频分辨率、码率、时间、标题内容等信息。 ▲22.支持与视频监控系统、门禁系统、雪亮工程平台、平安城市平台实现跨系统集成。能够整合报警、广播、对讲、视频系统，实现声音联动视频、视频联动声音、报警联动视频、报警控制声光开关、视频联动广播功能。 |
| 146 | IP网络壁挂音箱 | 1套 |  | 1.专业壁挂式设计，塑料材料结构，内置网络解码模块，立体声功率放大、高保真扬声器。 2.设有1个标准10/100M RJ45网络交换接口，支持局域网、广域网接入 3.实现加密传输，接受器支持自动扫频功能，轻松避开干扰。 4.单向点播功能，通过服务器软件手动或定时自动播放节目 5.主音箱自带功率放大，2×30W/8Ω立体声定阻输出，音箱线连接推动副音箱； 6.终端输出音质达到CD级。 7.采用高速工业级芯片，嵌入式计算机技术及DSP音频处理技术，启动时间小于1秒 8.数字化成品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装方便 ▲9.支持各种品牌监控摄像头协议绑定，达到可视广播功能； 10.内置2x30W的双通道数字功率放大器，1路接主音箱，1路外接到副音箱；音质非常细腻，功率强劲；具有网络音量设置。 11.1路短路输入，1路短路输出，支持灵活的自定义功能，可实现短路采集、报警触发，并实现消防、监控等第三方设备及平台的联动应用。 |
| 147 | 数字网络音频系统终端控制嵌入软件 | 1套 |  | 数字网络音频系统终端控制嵌入软件内置嵌入式终端控制软件，支持多种设备各项基本功能的运行管理、音频处理、远程点播、节目播放等多个功能。 |
| 148 | 钟声话筒 | 1台 |  | 1.换能方式：电容式 2.频率响应：40Hz-16KHz 3.指向性：心型指向 4.输出阻抗（欧姆）：200Ω 5.灵敏度：-45dB±2dB 6.供电电压(V)：DC9V/AC220V 7.带前凑音(开启时，有前奏音乐放出),灯环提示 8.咪管长度：390mm 9.咪线长度、配置：10米单芯、卡龙母+6.35单声道插嘴 10.单支话筒重量：约0.72KG 11.底座规格（宽×深×高）：183×112×43mm 12.输出、指示：不平衡、座灯、管灯 13.开关：电子轻触 14.出厂配置：话筒、咪线、防风绵、说明书、合格证、保修卡、9V电池、220V电源适配器 15.抗手机、电磁、高频干扰 |
| 149 | 无线话筒 | 1套 |  | 1.频率范围：730-850MHz 2.振荡模式：双相位锁定频率合成（PLL） 3.调节方式：FM 4.最大频偏：±50KHz 5.灵敏度：18dBuV（可调） 6.信噪比：≥89dB 7.音频响应：60Hz-15KHz(±3dB) 8.音频输出：0-300mV/600Ω 9.平衡输出：0-300mV/600Ω 10.动态范围：≥105dB 11.显示：液晶显示频道数 12.工作电压：DC 14V 13.工作电流：400mA 14.工作温度：-10℃至+40℃ |
| 150 | 无线话筒系统控制嵌入软件 | 1套 |  | 1.无线话筒系统控制嵌入软件是一款针对网络多媒体控制的综合管理软件。 2.内嵌于终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。对于话筒进行图形显示控制。 3.并且对话筒状态进行监控。支持定时开启和关闭电源的设备进行编程控制。 4.高度简化的软件操作方式，使得复杂的软件功能应用只需执行简单的步骤即可完成，易学易用。 |
| 151 | 前置放大器 | 1台 |  | 1、设有10路输入通道：包括5路话筒（MIC）输入，3路标准线路你好（AUX）输入，2路EMC紧急线路输入； 2、紧急输入（ENC1、2）具有最高优强行切入优先功能；其次话筒1（MIC1）是为第二级优先，话筒（MIC2、3、4、5）与线路（AUX1、2、3）输入为第三级； 3、话筒（MIC)输入通道和线路（AUX）输入通道均可独立调校音量，紧急音频信号输入无音量调节，自动默音至-30dB，设有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节。 4.2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。 5.箱体尺寸：485×88×340mm；电源功耗：15W。 |
| 152 | 编程中控器 | 1台 |  | 1.轻触式快捷流向性按键操作编程，液晶屏显示中文、繁体中文、英文三种语言菜单任意切换，图形化界面与文字结合多级菜单操作模式； 2.全新编程模式，设有春、夏、秋、冬四套定时方案，每套定时方案有99个定时点，按星期重复运行。每个定时点可控制音源选择、内部MP3、外部音源，4套定时方案可方便切换； 3.可对内置MP3音源进行编程定时播放，采用U盘或SD卡存储MP3音乐，支持WMA、MP3等音频格式，可以无限扩展存储容量；设有快捷键，一键调用MP3曲目，简单、方便； 4.主机自带2进6出功率分区，实现编程自动或手动分区广播，打破传统的操作模式，随意打开分区通道； 5.内置输出音源监听功能，并可调监听音量； 6.设有2路可编程定时控制电源插座，手动操作/自动运行。并设有外接电源时序器的扩展接口； 7.消防信号触发，主机所接电源自动上电，全部分区自动打开，报警复位，转入正常广播； 8.停电自动保护，所有编辑程序内容不丢失，来电自动恢复运行； 9.电脑对主机编程、配制，再下载到主机，使繁琐的手动编程变得简单方便； 10.远程遥控器，预设18个可编程按键，可定制一键打开/关闭分区，选音源，选曲等。实现电源管理、分区控制、MP3播放等功能，遥控距离（开阔空间）可达1000米。（可选）； 11.支持主机脱机运行； 12.电脑对主机进行时间更新，使主机时间跟电脑时间保持同步。 |
| 153 | 智能校园广播音频系统控制软件 | 1套 |  | 智能校园广播音频系统控制软件是一款功能全面的定时播放软件，既可以用于学校的全校师生的作息时间安排，也可以作为广场音乐的播放、体操音乐的播放工具。 |
| 154 | IP网络广播机架式终端 | 1台 |  | 1.标准19寸机架设计，银色氧化铝拉丝面板+黑色亚克力镜片。 2.产品基于Linux操作系统架构，具有极高的安全性及优秀的稳定性，支持7×24小时不间断工作。 3.标配Rj45网络接口，支持交换扩展模式及冗余备份模式，全速率连接最高可达100M，支持跨网段和跨路由；可挂接在网络到达的任何地方。 ▲4.3通道麦克风TRS端子输入，2通道Aux输入，1通道EMC输入，1通道Mix输出。 5.带3级优先功能，其中Mic 1具有最高优先级别，网络、EMC属第二优先级别， 其他通道属第三优先级别。 6.2通道MIC Line输入（MIC2/MIC3通道的线路输入，灵敏度为775mV）。 7.Mic和Aux输入附有调节旋钮，输出附有总音量调节旋钮和高音、低音调节旋钮。 |
| 155 | 纯后级广播功放 | 1台 |  | 1.额定输出功率：350W 2.扬声器输出：70V,100V&4~16Ω 3.输入灵敏度&输入阻抗：775mV/10KΩ,平衡XLR/TRS接口 4.输出灵敏度&输出源阻抗：775mV/470Ω,平衡XLR接口 5.频率频响：70Hz～18KHz(+1dB,-3dB) 6.信噪比：＞90dB 7.总谐波失真：1KHz时≤0.3%, 8.散热：由前往后强制风冷，散热器温度55度时启动内置风扇 9.保护：过热，过载&短路 10.电源：～220V/50Hz 11.重量：≥15.60Kg 12.尺寸：484×358×88mm 13.材质：黑色铝面板，SPCC冷轧板材质机箱。 |
| 156 | 走廊音响 | 9个 |  | 1.额定功率（100V）：10W 2.额定功率（70V）：5W-10W 3.输入电压：70V/100V 4.灵敏度（1W/1M）：92dB±3dB 5.频率响应：150Hz-15KHz 6.喇叭单元：6.5"×1+1"×1(带高音） 7.尺寸：275×182×120mm 8.重量：≥1.38kg 9.材质：ABS |
| 157 | IP网络广播机架式终端 | 1台 |  | 1.标准19寸机架设计，银色氧化铝拉丝面板+黑色亚克力镜片。 2.产品基于Linux操作系统架构，具有极高的安全性及优秀的稳定性，支持7×24小时不间断工作。 3.标配Rj45网络接口，支持交换扩展模式及冗余备份模式，全速率连接最高可达100M，支持跨网段和跨路由；可挂接在网络到达的任何地方。 ▲4.3通道麦克风TRS端子输入，2通道Aux输入，1通道EMC输入，1通道Mix输出。 5.带3级优先功能，其中Mic 1具有最高优先级别，网络、EMC属第二优先级别， 其他通道属第三优先级别。 6.2通道MIC Line输入（MIC2/MIC3通道的线路输入，灵敏度为775mV） 7.Mic和Aux输入附有调节旋钮，输出附有总音量调节旋钮和高音、低音调节旋钮。 |
| 158 | 纯后级广播功放 | 1台 |  | 1.额定输出功率：500W 2.扬声器输出：70V,100V&4～16Ω 3.输入灵敏度&输入阻抗：775mV/10KΩ,平衡XLR/TRS接口 4.输出灵敏度&输出源阻抗：775mV/470Ω,平衡XLR接口 5.频率频响：70Hz～18KHz(+1dB,-3dB) 6.信噪比：＞90dB 7.总谐波失真：1KHz时≤0.3%, 8.散热：由前往后强制风冷，散热器温度55度时启动内置风扇 9.保护：过热，过载&短路 10.电源：～220V/50Hz 11.重量：约15.60Kg 12.尺寸：484×358×88mm 13.材质：黑色铝面板，SPCC冷轧板材质机箱。 |
| 159 | 数字多音源编程系统终端功率控制嵌入软件 | 1套 |  | 数字多音源编程系统终端功率控制嵌入软件内嵌于终端设备，支撑设备备项基本功能的运行。该软件支持开启和关闭数字音源功率的设备并进行编程控制，也支持对音源声音大小进行控制.数字化的管理，传输，存储过程的数字化。使系统性能在高效、安全、智能化上有了质的飞跃。 |
| 160 | 教室音响 | 24个 |  | 1.额定功率（100V）：10W 2.额定功率（70V）：5W-10W 3.输入电压：70V/100V 4.灵敏度（1W/1M）：92dB±3dB 5.频率响应：150Hz-15KHz 6.喇叭单元：6.5"×1+1"×1(带高音） 7.尺寸：275×182×120mm 8.重量：约1.38kg 9.材质：ABS |
| 161 | IP网络广播机架式终端 | 1台 |  | 1.标准19寸机架设计，银色氧化铝拉丝面板+黑色亚克力镜片。 2.产品基于Linux操作系统架构，具有极高的安全性及优秀的稳定性，支持7×24小时不间断工作。 3.标配Rj45网络接口，支持交换扩展模式及冗余备份模式，全速率连接最高可达100M，支持跨网段和跨路由；可挂接在网络到达的任何地方。 ▲4.3通道麦克风TRS端子输入，2通道Aux输入，1通道EMC输入，1通道Mix输出。 5.带3级优先功能，其中Mic 1具有最高优先级别，网络、EMC属第二优先级别， 其他通道属第三优先级别。 6.2通道MIC Line输入（MIC2/MIC3通道的线路输入，灵敏度为775mV）。 7.Mic和Aux输入附有调节旋钮，输出附有总音量调节旋钮和高音、低音调节旋钮。 |
| 162 | 定向天线接收板 | 1台 |  | 1.UHF频段450-950MHz的无线系统提供高增益的接收能力，而接收频带已覆盖整个UHF通讯通道。 2.定向天线设计，为UHF无线会议麦克风系统提供理想的远距离和稳定的接收表现。 3.设计于需要远距离接收和发射的应用，如体育场馆、演唱会、剧场、礼堂、大型报告厅及大型演出等复杂场所；或一些会阻挡信号及干扰接收的环境。 4.另外，天线可轻易稳固的安装；同时亦可容易地拆除，方便携带。 5.天线输入阻抗：50Ω 6.天线输出阻抗：50Ω 7.天线输入插座：TNC 8.天线输出插座：TNC 9.增益：13dB 10.带宽：400MHz 11.供电电流：5V，由馈线直接供电 12.尺寸：35×65×75 (mm) |
| 163 | 纯后级广播功放 | 1台 |  | 1.额定输出功率：350W 2.扬声器输出：70V,100V&4～16Ω 3.输入灵敏度&输入阻抗：775mV/10KΩ,平衡XLR/TRS接口 4.输出灵敏度&输出源阻抗：775mV/470Ω,平衡XLR接口 5.频率频响：70Hz～18KHz(+1dB,-3dB) 6.信噪比：＞90dB 7.总谐波失真：1KHz时≤0.3%, 8.散热：由前往后强制风冷，散热器温度55度时启动内置风扇 9.保护：过热，过载&短路 10.电源：～220V/50Hz 11.重量：≥15.60Kg 12.尺寸：484×358×88mm 13.材质：黑色铝面板；SPCC冷轧板材质机箱。 |
| 164 | 室外(全天候)音柱 | 4只 |  | 1.额定功率：40W 2.输入电压：70V/100V 3.灵敏度：94dB±3dB 4.频率响应：140-15KHz 5.喇叭单元：6.5寸×2+2寸×1 6.防水等级：IPx6 7.尺寸（L×W×H）：530mm×227mm×125mm 8.材质铝合金 |
| 165 | IP网络广播机架式终端 | 1台 |  | 1.标准19寸机架设计，银色氧化铝拉丝面板+黑色亚克力镜片。 2.产品基于Linux操作系统架构，具有极高的安全性及优秀的稳定性，支持7×24小时不间断工作。 3.标配Rj45网络接口，支持交换扩展模式及冗余备份模式，全速率连接最高可达100M，支持跨网段和跨路由；可挂接在网络到达的任何地方。 ▲4.3通道麦克风TRS端子输入，2通道Aux输入，1通道EMC输入，1通道Mix输出。 5.带3级优先功能，其中Mic 1具有最高优先级别，网络、EMC属第二优先级别， 其他通道属第三优先级别。 6.2通道MIC Line输入（MIC2/MIC3通道的线路输入，灵敏度为775mV） 7.Mic和Aux输入附有调节旋钮，输出附有总音量调节旋钮和高音、低音调节旋钮。 |
| 166 | 纯后级广播功放 | 1台 |  | 1.额定输出功率：350W 2.扬声器输出：70V,100V&4～16Ω 3.输入灵敏度&输入阻抗：775mV/10KΩ,平衡XLR/TRS接口 4.输出灵敏度&输出源阻抗：775mV/470Ω,平衡XLR接口 5.频率频响：70Hz～18KHz(+1dB,-3dB) 6.信噪比：＞90dB 7.总谐波失真：1KHz时≤0.3%, 8.散热：由前往后强制风冷，散热器温度55度时启动内置风扇 9.保护：过热，过载&短路 10.电源：～220V/50Hz 11.重量：≥15.60Kg 12.尺寸：484×358×88mm 13.材质：黑色铝面板，SPCC冷轧板材质机箱。 |
| 167 | 室外(全天候)音柱 | 5只 |  | 1.额定功率：40W 2.输入电压：70V/100V 3.灵敏度：94dB±3dB 4.频率响应：140-15KHz 5.喇叭单元：6.5寸×2+2寸×1 6.防水等级：IPx6 7.尺寸（L×W×H）：530mm×227mm×125mm 8.材质：铝合金。 |
| 168 | 广播交换机 | 1台 |  | 24口10/100/1000M自适应千兆非管理型交换机，端口缓存：4M；背板带宽：48Gbps；包转发率：35.7Mpps；MAC地址：48；防雷：4K。 |
| 169 | 广播线 | 2700米 |  | 2×1.5平方米 |
| 170 | PVC线管 | 2700米 |  | 25PVC线管 |
| 171 | 数字通信电缆 | 150米 |  | F-UTP型，灰色，305米/箱。 |
| 172 | 主机机柜 | 1个 |  | 1.广播专用装配式机柜，用于公共广播系统 2.主要为广播设备提供机器的摆放和安装，使用简单方便快捷。 3.19英寸标准机柜 4.尺寸：600×600×2000mm 5.内部尺寸：42U 6.自选配件：托盘、横托条、空白板 7.材质：SPLL冷轧板材质 8.颜色：黑色（RAL 9017) |
| 173 | 辅助材料 | 1批 |  | 水晶头、接头，软管，配件，卡头，管头等。 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |
| ▲（一）投标报价要求 |  |  | 本项目实行总承包报价，投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格； （2）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）设备安装调试费用； （5）培训（含教材费、场地租用费）、送货上门的费用； （6）到现场验收的费用。 采购人不再支付中标价以外的任何费用。 |  |
| ▲（二）质保期 |  |  | 质保期为自用户签署最终验收报告之日起36个月（“项目要求及技术需求”中有特殊要求的，按其要求执行）。投标产品生产厂家承诺的质保期超过投标人承诺的，按厂家承诺。 |  |
| `▲（三）交付使用期及交货地点 |  |  | 1、交付使用期：自合同签订之日起30天内完成全部设备安装调试并验收合格。 2、交付地点：广西南宁市良庆区（采购人指定地点）。 |  |
| ▲（四）售后服务要求 |  |  | 1、提供应用系统至少1年免费服务，自终验合格之日起计算，自签订合同之日起采购人拥有该系统终身使用权。 2、在免费维护期内，如果系统出现各种问题，中标人应免费负责修改或使系统恢复正常运作。 3、中标人应免费提供系统升级换代服务，系统升级不应造成本系统功能和性能的下降。 4、在免费维护期内，中标人应保证开通7×24小时的热线服务电话随时解答采购人问题，保持和采购人有关技术人员定期联络，对系统发生故障的维修、技术支援响应时间不应超过2小时，需提供现场服务的不超过4小时。 5、质保期内，免费送货上门，免费安装调试合格，免费解决货物的使用过程出现的各种问题及提供技术指导。 6、在质量保证期内，货物非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标人应免费予以技术服务、维修或货物更换，并承担相应费用和零部件的费用。中标人须负责设备的免费安装调试和免费的技术培训，解决货物的使用过程出现的各种问题及提供技术指导。 7、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后4小时内电话响应，12个小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，重大故障处理时限不超过72小时修复，若无法修复须提供相应备用配件替换，保障正常使用。 8、投标人须针对本项目提供售后服务方案（格式自拟），内容至少包含：前述1～7售后服务内容、质保期内外的维修维护方案和措施、质量保证措施、定期回访、产品零配件优惠方案、拟投入售后服务人员名单和联系电话，否则投标无效。 |  |
| ▲（五）付款方式 |  |  | 付款方式：本项目无预付款，所有货物安装调试完毕并验收合格后，采购人一次性付清全部合同款给中标人。中标人自收到货款之日起5个工作日内开具全额发票给采购人。 |  |
| ▲（六）验收条件及标准 |  |  | 1、采购单位指定地点验收，由采购单位及中标人双方验收。验收办法参照中国验收技术规范和招标文件、投标文件要求及合同内容执行；设备性能测试合格，由中标人提供验收报告，用户提交申请报告，采购单位组织有关专家进行整体验收；设备验收不满足本招标文件要求的，采购人有权解除合同并追究中标人法律责任。 2、中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人； 3、中标人需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。 |  |
| ▲（七）其他要求 |  |  | 1、本项目货物不接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 2、投标产品必须为全新原装产品，中标人所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。 3、中标人提供的货物及服务不满足招标文件要求验收不合格的，采购人有权解除合同并追究中标人的法律责任。 4、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处，中标后发现的，中标人须按照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。 5、供货时，采购人有权要求中标人提供产品及招标文件中要求提供的证明材料原件进行验证。若存在虚假投标的，采购人有权不予验收，并追究其法律责任，同时向监督部门报告。 6、中标人在供货时提供货物（序号36：网络球机、37：拾音器）第三方有资质的检测机构出具的检测报告原件审查，检验和测试在设备使用地进行；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，采购人可以拒绝接受该产品，中标人需承担被采购人终止合同的一切风险和费用。 7、货物交接要求：为安装验收合格后视为交货，在交货前的运输、仓储、装卸、搬运、保管等供货方负责，并承担相关责任。 |  |

第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：良庆区第三实验幼儿园体强分园等6所幼儿园校园广播及监控系统设备采购 项目编号：NNZC2020-G1-080006-GXGT |
| 2 | 政府采购预算（人民币）：242.00万元，其中A分标130.00万元；B分标112.00万元。 |
| 3 | 预留采购份额：本项目非专门面向中小企业采购 |
| 4 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、投标人可就《招标项目采购需求》中的某个分标或全部分标的货物和服务内容分别按分标作完整唯一报价； 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 4、本项目的招标代理服务费详见《投标人须知》第九条“其他事项”中的招标代理服务费的相关规定。 |
| 5 | 投标保证金：无。 |
| 6 | 现场考察：无 |
| 7 | 答疑与澄清： 投标人应认真阅读本招标文件，如认为招标文件表述不清晰、存在歧义、有误或有不合理要求的，投标人应当于招标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式要求采购代理机构澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该澄清、答复、修改或补充的内容为招标文件的组成部分。澄清、答复、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。不足3日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 8 | 投标文件组成： 开标一览表正本一份，副本四份；投标文件【含资格审查文件（单独成册）以及商务文件、技术文件、投标报价文件（合并成册）】正本一份，副本四份。 |
| 9 | 投标截止时间、开标时间和地点： 投标截止时间及开标时间：2020年8月24日上午9时30分（北京时间） 地点：广西南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心9楼南宁市公共资源交易中心开标厅（具体详见9楼电子显示屏安排） 逾期送达或未按规定密封的投标文件将被拒绝。疫情期间，投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人不参加开标会并签到。投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人未参加开标的，视同认可开标结果。具体内容详见《第一章公开招标公告》 |
| 10 | 评标办法及评分标准： 本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。 |
| 11 | 中标公告及中标通知书： 采购代理机构在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（http：//zfcg.gxzf.gov.cn）、南宁政府采购网（http：//zfcg.nanning.gov.cn/index.do）、南宁市公共资源交易中心网（https：//www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw）。 |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后25日内。 |
| 13 | 采购资金来源：财政资金。 |
| 14 | 付款方式：详见《招标项目采购需求》中的“商务要求表”中的“付款方式”。 |
| 15 | 投标文件有效期：60天。 |
| 16 | 解释：本招标文件的解释权属于本采购代理机构。 |
| 17 | 1、本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2、本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或委托代理人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |

一、总则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”是指：南宁市良庆区教育局。

2.“采购代理机构”是指：广西国泰招标咨询有限公司。

3.“投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的单位或自然人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标采购方式

公开招标采购方式。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人），须有法定代表人（负责人）出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标

▲1.本项目接受（不接受）联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

▲1.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。核心产品在第二章《招标项目采购需求》载明。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人或控股公司员工。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

▲5.根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标文件将被拒绝（以本项目资格审查时采购人或采购代理机构在上述网站的查询结果为准，同时将查询结果截图作为证据留存）。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。投标人提出质疑应当采用书面形式，应当按《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。

3.投标人应通过现场递交或邮寄的方式提交质疑函，投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，重复提交的不再受理。质疑函应按财政部制定的范本编制，并按《政府采购质疑和投诉办法》的规定签字、盖章。

质疑联系部门：广西国泰招标咨询有限公司

质疑联系人：刘工       联系电话：0771-2023537

通讯地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦D区六层

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求；

3.投标人须知；

4.评标办法及评分标准；

5.合同主要条款格式；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，如认为招标文件表述不清晰、存在歧义、有误或有不合理要求的，投标人应当于招标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式要求采购代理机构澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该澄清、答复、修改或补充的内容为招标文件的组成部分。澄清、答复、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前发布；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布相应的澄清或更正公告；除书面答复及公告以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5.采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。不足3日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、商务文件、技术文件、投标报价文件组成。

1.资格审查文件：

（1）▲投标人有效的加载社会统一代码的营业执照、事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件；

（2）▲①、投标人在投标截止时间前连续三个月依法缴纳税收的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等。无纳税记录或无需纳税的，应提供有效、合法证明材料复印件；新成立的投标人按实际情况提供）。▲②、投标人在投标截止时间前连续三个月为项目实施人员依法缴纳社会保障资金的证明复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等。无缴费记录或无需缴纳社保的，应提供有效、合法证明材料复印件；社保证明名单要包含项目实施人员一览表人员名单；新成立的投标人按实际情况提供）；

（3）▲投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见第六章《投标文件格式》）。

（4）▲投标人2019年的财务状况报告（如财务报表或审计报告等）复印件。（对于从成立之日起到投标截止时间前不足要求年数的投标人，只需提交在投标截止时间前连续三个月的财务报表；成立不足三个月的投标人按实际情况提供）。

2.商务文件：

（1）▲投标声明书（格式见第六章《投标文件格式》）；

（2）▲法定代表人（负责人）身份证复印件，委托代理时还须提供法定代表人（负责人）授权委托书原件及被授权人身份证复印件（格式见第六章《投标文件格式》）；

（3）产品销售许可证、安全生产许可证等；

（4）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

（5）招标文件列明的其他证明文件（注明必须提供的必须提供，否则投标无效）。

（6）节能环保等方面的资质证书或文件；

（7）投标人的信誉、荣誉证书或文件；

（8）投标人质量管理和环境认证体系等方面的认证证书；

（9）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（10）投标人情况介绍；

（11）中小企业声明函（投标人如为中小微型企业的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）；

（12）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（13）残疾人福利性单位声明函（投标人如为残疾人福利性单位的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

（14）▲商务条款响应表（格式见第六章《投标文件格式》）。

3.技术文件：

（1）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

（2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；

（3）产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）

（4）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

（5）设备配置清单；

（6）▲投标产品技术资料及响应表（格式见第六章《投标文件格式》）；

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（8）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（9）▲项目实施人员一览表（格式见第六章《投标文件格式》）

（10）优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（12）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略，▲第二章《招标项目采购需求》中要求必须提供的，必须提供，否则投标无效）。

4．报价文件：

（1）▲投标函（格式见第六章《投标文件格式》）。

（2）▲投标报价明细表（格式见第六章《投标文件格式》）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

5．▲开标一览表（单独封装，格式见第六章《投标文件格式》）。

▲特别说明：投标声明书、法定代表人（负责人）授权委托书、商务条款响应表、投标产品技术资料及响应表、投标函、投标报价明细表、开标一览表必须由法定代表人（负责人）或委托代理人签名并加盖单位公章，否则投标无效。

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、软件提供、辅料、耗材、运输、保管、设计、开发、施工、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止之日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可同意或拒绝接受延期要求，但同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应将开标一览表单独装订成一册，其中，正本一份，副本四份，并单独密封封装。

3.投标人应将资格审查文件单独装订成一册，其中，正本一份，副本四份，封面应注明“正本”、“副本”字样。

4.投标人应将商务文件、技术文件、投标报价文件合并装订成一册，其中，正本一份，副本四份，封面应注明“正本”、“副本”字样。

5.活页装订的投标文件将有可能被拒绝。

6.投标文件的正本应打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本项目招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可以为正本的复印件。

7.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人签署，否则投标无效，投标人应写全称。

8.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应将投标文件【含资格审查文件（单独成册）以及商务文件、技术文件、投标报价文件（合并成册）等，含正、副本，应尽量将全部投标文件一并装入一个投标文件袋中】一起密封封装，并将开标一览表单独用信封密封。同时在封贴处密封签章（公章或密封章或法定代表人（负责人）或其委托代理人签字均可），密封以投标文件袋（信封）无明显缝隙露出袋（信封）内文件且封贴处有密封签章为合格。

2.投标文件、开标一览表的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（投标文件、开标一览表等）、投标项目名称、项目编号、分标及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

3.投标人递交投标文件时应确认投标文件的密封、标记情况，由此造成投标文件被误投或提前拆封等风险由投标人承担。未按规定密封的投标文件将被拒收。

4.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

5.逾期送达或未按规定密封的投标文件将被拒绝。

（七）投标无效的情形

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格审查、符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（负责人）或委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目错误、不齐全的；

（4）投标代表人未能出具有效身份证明或与法定代表人（负责人）或委托代理人身份不符的。

（5）未按招标文件要求的格式编写投标文件、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交付使用期、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准、其他等实质性条件，或者经评标委员会认定与招标文件中标注“▲”或标明“必须”的技术指标、主要功能及要求发生实质性偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目经评标委员会认定发生负偏离达 5项（含）以上的（按分标独立统计）；

（4）投标技术实施方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标总报价超过招标文件中规定的政府采购预算（或者最高限价）或分项报价超过对应分项最高限价的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠、折扣、价格不一致的。

4、投标人有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或项目实施人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

5、关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

6.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人不参加开标会并签到。投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人未参加开标的，视同认可开标结果。

投标人不足3家的，不予以开标。

（二） 开标（疫情期间，取消开标内容）

1.开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。

2.开标时，由投标人或投标人的代表检查投标文件的密封情况，并签字确认。

3.经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封《开标一览表》，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

4.开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

5.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

五、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

评标委员会对投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.符合性审查与比较

（1）评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

评标委员会审查投标文件的有效性、对招标文件的商务、技术等要求的响应程度，以确定投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（4）评标委员会根据投标文件综合比较与评价的结果确定中标候选人名单，或根据采购人委托直接确定中标人。

（5）评标委员会根据全体成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（6）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（四）澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经投标人加盖公章或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

（一）采购代理机构将在评标结束后两个工作日内将评标报告送采购人，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人自行确定其中一家为中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

（二）中标人确定后，采购代理机构在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（http：//zfcg.gxzf.gov.cn）、南宁政府采购网（http：//zfcg.nanning.gov.cn/index.do）、南宁市公共资源交易中心网（https：//www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw）上发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

八、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理。

（3）中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推。

九、其他事项

（一）招标代理服务费

1、本项目的招标代理服务费按以下收费标准（货物类）下浮25%向中标人收取，领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。

2、广西国泰招标咨询有限公司开户银行和账户：

开户名称：广西国泰招标咨询有限公司

开户银行：广西北部湾银行营业部

开户账号：0101012090615711

3、招标代理服务费收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

第四章  评标办法及评分标准

（适用A分标）

一、评标原则

（一）评委构成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。。

（二）评标依据：评委将以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、信誉及业绩、售后服务、政策功能、不良记录扣分等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，投标人所投产品包含小型、微型企业产品，且小型、微型企业产品的金额占投标报价的比例达到70%的（必须提供中小企业声明函，否则不予以认定），对投标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标报价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标价=投标报价。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供相关证明文件，否则不予以认定）

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供残疾人福利性单位声明函，否则不予以认定）

（五）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）。

1、价格分…………………………………………………………………………………………………30 分

（1）价格分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且评标价最低的有效投标人的评标价为评标基准价，其价格分为满分30分。

（2）其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

评标基准价

某有效投标人价格分 =  ------------------------------  ×30 分

某有效投标人评标价

2、技术分…………………………………………………………………………………………………41分

（1）货物性能（满分24分）

由评标委员会根据投标货物对招标文件中货物技术要求的响应程度确定各投标人货物性能所得分值（主要技术参数指《招标项目采购需求》“技术参数及性能（配置）要求”中标注★号的技术需求）。

1）投标人所提供的产品技术参数要求均能满足招标文件要求，且主要技术参数均能提供国家认可的检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件，得14分，满分14分；每有一项主要技术参数不能提供检验报告或检验报告中无体现的扣3分，扣完为止，不计负分。

2）投标人所提供的产品技术参数要求均能满足招标文件要求，且主要技术参数存在正偏离的，每有一项正偏离得2分，满分10分。（注：①正偏离应提供由国家认可的检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件并加盖单位公章作为得分材料。②国家认可是指：经中国国家认证认可监督管理委员认可。③检验（测）报告应具有“国认监”标识。）

（2）技术实施方案（满分17分）

由评标委员会根据投标人的技术实施方案集体讨论确定各投标人所属档次及分值。投标人不满足一档要求的，得0分。

一档（5分）：技术实施方案有一定的可行性，没有明显技术错误，系统功能配置基本达到要求；有项目执行组织措施、项目执行保障措施，方案整体性、兼容性较弱的。

二档（10分）：在一档基础上，技术实施方案详细，基本可行，方案系统架构图合理贴近项目需求；项目应急维护方案、施工进度计划合理；安装调试方案和验收合理；为保证安防系统集成及安防工程建设水平，投标人准确地描述了各个系统技术路线和实施可行性的。

三档（17分）：在二档基础上，技术实施方案详细可行，对项目总体有深刻认识，结构清晰、观点及主题明确，系统架构能保证今后系统升级及系统互联中融入使用；人员配置方案、培训方案、系统运行维护方案等条理清晰，实施目的明确；项目交付使用期满足招标文件要求，在投标阶段已经充分考虑施工区域的调整、交叉施工对交付使用期影响的风险并已经采取积极措施，保证项目按合同约定交付，技术实施方案符合项目实际需求，对项目实施质量有保障。

3、商务分…………………………………………………………………………………………………26分

（1）售后服务方案分（满分12分）

由评标委员会根据投标人的售后服务方案集体讨论确定各投标人所属档次及分值。投标人不满足一档要求的，得0分。

一档（3分）：售后服务方案对“到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护、免费技术培训方案、质保期维护方案、其他优惠措施”等内容的描述简单，方案不完整，基本满足项目要求。

二档（6分）：售后服务方案对“到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护、免费技术培训方案、质保期维护方案、其他优惠措施”等内容的描述具体、基本合理，完全满足项目要求，保障响应措施基本到位，具有一定的服务经验。

三档（12分）：售后服务方案对“到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护、免费技术培训方案、质保期维护方案、其他优惠措施”等内容的描述细致、合理、可行，保障响应措施到位，服务经验丰富，并提供7×24售后服务热线，响应时间短，快捷、迅速，有详细的售后服务方案、售后服务流程、应急预案、质量保障，投标人在南宁市有售后服务机构提供本地化快捷服务（由本单位自己提供售后服务的，提供本单位的营业执照副本复印件；由其他单位提供售后服务的，提供与其他单位的合作协议、合作方的营业执照副本复印件），投标文件中提供所投的核心产品生产厂家出具盖章的售后服务承诺书原件。

（2）信誉业绩分（满分14分）

1）投标人2016年以来（含2016年）有与本次采购内容相类似业绩的（以有效的合同或中标通知书复印件为准），每有一份得1分，满分4分。

2）投标人或投标产品生产厂商具有国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级证书（一级）的，得2分（提供相关证明复印件并加盖单位公章）。

3）投标人或投标产品生产厂商具有国家规划布局内重点软件证书的，得2分（提供相关证明复印件或者网页公示截图证明并加盖单位公章）。

4）投标人或投标产品生产厂家具有音视频集成工程企业资质壹级的，得2分，壹级以下的得1分，满分2分（提供有效证明材料复印件并加盖单位公章）。

5）投标人或投标产品生产厂商的生产应符合安全生产标准规定，具有省级安全生产标准化二级及以上证书的，得2分（提供官网公示截图证明或相关证书证明复印件并加盖单位公章）。

6）投标人或投标产品生产厂商具有智能制造标准化工作先进奖证书，以保障生产符合智能制造标准化的，得2分（提供有效证明材料复印件并加盖单位公章）。

4、政策功能分……………………………………………………………………………………………3分

（1）投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的节能产品认证证书，且节能产品的金额占投标报价的比例达到10%的，得1分（以政府采购品目清单和有效的节能产品认证证书复印件为准）。

（2）投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的环境标志产品认证证书，且环境标志产品的金额占投标报价的比例达到10%的，得1分（以政府采购品目清单和有效的环境标志产品认证证书复印件为准）。

（3）在同等质量和价格的条件下，投标人使用广西工业产品进行投标，且广西工业产品金额占总金额80%以上（含）的，得1分（必须提供相关证明文件）。

5、不良记录扣分（最高扣6分）

投标人在截标日前一年内在政府采购活动中存在违约违规情形的（以财政部门书面认定材料为评分依据)，每次扣除3分，最高扣分6分。无不良记录的，不扣分。

6、综合评分总得分 = 1 + 2 + 3 + 4 - 5

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据总得分由高到低对投标人排列次序（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列），并推荐前三名为中标候选人。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人，中标候选人并列的，由采购人自行确定其中一家为中标人。

中标人未按招标文件规定提交履约保证金（如有要求）、放弃中标或未在规定时间内签订合同的视为中标人拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。以此类推。

（适用B分标）

一、评标原则

（一）评委构成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。。

（二）评标依据：评委将以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、信誉及业绩、售后服务、政策功能、不良记录扣分等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，投标人所投产品包含小型、微型企业产品，且小型、微型企业产品的金额占投标报价的比例达到70%的（必须提供中小企业声明函，否则不予以认定），对投标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标报价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标价=投标报价。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供相关证明文件，否则不予以认定）

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供残疾人福利性单位声明函，否则不予以认定）

（五）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）。

1、价格分…………………………………………………………………………………………………30 分

（1）价格分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且评标价最低的有效投标人的评标价为评标基准价，其价格分为满分30分。

（2）其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

评标基准价

某有效投标人价格分 =  ------------------------------  ×30 分

某有效投标人评标价

2、技术分…………………………………………………………………………………………………45 分

（1）货物性能（满分30分）

由评标委员会根据投标人的货物性能对招标文件的响应程度集体讨论确定各投标人所属档次及分值。投标人不满足一档要求的，得0分。

一档（5分）：投标产品技术参数和配置完全满足招标文件要求。

二档（10分）：投标产品技术参数和配置完全满足招标文件要求，且标注▲号的技术参数有1-3项正偏离的。

三档（20分）：投标产品技术参数和配置完全满足招标文件要求，且标注▲号的技术参数有4-9项正偏离的。

四档（30分）：投标产品技术参数和配置完全满足招标文件要求，且标注▲号的技术参数有10项以上（含10项）正偏离的。

注：正偏离应提供有资质的机构出具的检验（检测）报告复印件加盖生产厂家公章（货物名称一致算1项），否则不给予认定。

（2）项目实施方案（满分15分）

由评标委员会根据投标人的项目实施方案集体讨论确定各投标人所属档次及分值。投标人不满足一档要求的，得0分。

一档（5分）：项目实施方案包含“技术力量和人力资源安排，技术服务、技术培训的服务内容和措施，建议的安装、调试、验收方法或方案”全部内容或部分内容，基本满足项目要求；保证项目实施的技术力量和人力资源安排基本满足要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施简单。

二档（10分）：项目实施方案包含“技术力量和人力资源安排，技术服务、技术培训的服务内容和措施，建议的安装、调试、验收方法或方案”全部内容，完全满足项目要求，内容具体；保证项目实施的技术力量和人力资源安排满足项目实施要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施具体，具有一定的可操作性。

三档（15分）：项目实施方案完全包含“技术力量和人力资源安排，技术服务、技术培训的服务内容和措施，建议的安装、调试、验收方法或方案”全部内容，方案详实、完善；保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，技术服务、技术培训的服务内容和措施完善，建议的安装、调试、验收方法或方案完善有效、合理、切实可行。

3、商务分…………………………………………………………………………………………………22分

（1）售后服务方案分（满分20分）

由评标委员会根据投标人的售后服务方案集体讨论确定各投标人所属档次及分值。投标人不满足一档要求的，得0分。

一档（6分）：售后服务方案对“到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护 (注明时间)、免费技术培训方案、免费保修期（免费软件升级期）外维修方案、本地化售后服务措施、其他优惠措施、安装要求及方案”等内容的描述简单，阐述不到位或不完整，售后服务承诺内容可行性不强；

二档（12分）：售后服务方案对“到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护 (注明时间)、免费技术培训方案、免费保修期（免费软件升级期）外维修方案、本地化售后服务措施、其他优惠措施、安装要求及方案”等内容的描述详细，内容的阐述基本到位、完整，售后服务承诺内容基本可行。

三档（20分）：售后服务方案对“到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护 (注明时间)、免费技术培训方案、免费保修期（免费软件升级期）外维修方案、本地化售后服务措施、其他优惠措施、安装要求及方案”等内容的描述详细、完善，阐述到位，售后服务承诺内容合理、可行；能提供核心产品生产厂家出具的售后服务承诺书原件并加盖厂家公章。

（2）信誉业绩分（满分2分）

投标人2016年以来（含2016年）有与本次采购内容相类似业绩的（以有效的合同或中标通知书复印件为准），每有一份得0.5分，满分2分。

4、政策功能分……………………………………………………………………………………………3分

（1）投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的节能产品认证证书，且节能产品的金额占投标报价的比例达到10%的，得1分（以政府采购品目清单和有效的节能产品认证证书复印件为准）。

（2）投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的环境标志产品认证证书，且环境标志产品的金额占投标报价的比例达到10%的，得1分（以政府采购品目清单和有效的环境标志产品认证证书复印件为准）。

（3）在同等质量和价格的条件下，投标人使用广西工业产品进行投标，且广西工业产品金额占总金额80%以上（含）的，得1分（必须提供相关证明文件）。

5、不良记录扣分（最高扣6分）

投标人在截标日前一年内在政府采购活动中存在违约违规情形的（以财政部门书面认定材料为评分依据)，每次扣除3分，最高扣分6分。无不良记录的，不扣分。

6、综合评分总得分 = 1 + 2 + 3 + 4 - 5

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据总得分由高到低对投标人排列次序（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列），并推荐前三名为中标候选人。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人，中标候选人并列的，由采购人自行确定其中一家为中标人。

中标人未按招标文件规定提交履约保证金（如有要求）、放弃中标或未在规定时间内签订合同的视为中标人拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。以此类推。

第五章  合同主要条款格式

南宁市良庆区政府采购

（ 项 目 名 称 ）合同

项目编号：

审批编号：

采购人：

中标人：

目录

一、南宁市良庆区政府采购合同书

二、合同附件

1、招标项目采购需求

2、招标文件的澄清或更改公告（如有）

3、投标函

4、投标报价明细表

5、投标产品技术资料及响应表

6、商务条款响应表

7、中标人的澄清通知及澄清函（如有）

8、中标通知书

南宁市良庆区政府采购合同书

合同编号：　　　　　　审批编号：

项目名称：

项目编号：

分标号（有分标时填写）：

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

根据      年   月   日南宁市良庆区政府采购项目的采购结果，甲方接受乙方对本项目的投标，甲、乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

1.采购内容

1.1货物名称：详见合同附件中的投标报价表

1.2数量（单位）：详见合同附件中的投标报价表

1.3品牌、厂家、型号、规格、配置：详见合同附件中投标产品投标产品技术资料及响应表（投标产品投标产品技术资料及响应表与澄清函不一致的以澄清函为准）

1.4技术参数：详见合同附件中的投标产品投标产品技术资料及响应表

2.合同金额

2.1本合同金额为（大写）人民币　　　　　　元整（￥　　　）。（详见合同附件中的投标报价表）

3.交货要求

3.1交付使用期：                                  。

3.2交货地点：                                。

3.3交货方式：                                。

3.4乙方必须按投标文件承诺的技术参数、性能要求、质量标准等向甲方提供全新、完整、未经使用的货物。

4.质量保证及售后服务

4.1质量保证期    年（自交货验收合格之日起计）。

4.2如乙方提供的货物在使用过程中发生质量问题，乙方接到甲方故障通知后应在    小时内到达甲方指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

4.3乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担与该货物相关的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

4.4在质量保证期内，乙方负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但乙方也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

4.5超过质量保证期的货物，乙方提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。

4.6乙方随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。

5.合同款支付

5.1付款方式：　详见《招标项目采购需求》付款方式

5.2支付合同款时，由甲方按照合同约定向南宁市良庆区财政局提交完整且合格的支付申请材料；南宁市良庆区财政局按财政国库直接支付程序将款项直接支付给供应商。

5.3当采购数量与实际使用数量不一致时，甲方可以在报经南宁市良庆区财政局审核同意后，在不改变合同其他条款的前提下与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。供应商应根据实际使用数量供货，合同的最终结算金额按实际使用数量乘以中标单价进行计算。

5.4政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，并延期支付合同款。

6.产权

6.1乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

6.2乙方保证所交付货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第10.3项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

7.技术资料

7.1甲方向乙方提供采购货物的有关技术要求。

7.2乙方应在招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

7.3没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

8.货物包装、发运及运输

8.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

8.2使用说明书、质量检验证明书、保修单据、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

8.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

8.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

8.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

9.调试和验收

9.1乙方将货物运达约定的交货地点后，甲方应在五个工作日内对乙方提交的货物依据招标文件的要求、投标文件的承诺和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

9.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

9.3甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

9.4验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

9.5对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由甲方承担。

10.违约责任

10.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

10.2甲方无故逾期验收或办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

10.3乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。乙方逾期超过本合同约定交货日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

10.4乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

11.不可抗力事件处理

11.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

12.诉讼

12.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为广西南宁市。

13.合同生效及其它

13.1合同经双方法定代表人（负责人）或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

13.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报南宁市良庆区政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

13.3下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）招标项目采购需求；；

（2）招标文件的澄清或更改公告（如有）；

（3）投标函；

（4）投标报价明细表；

（5）投标产品技术资料及响应表；

（6）商务条款响应表；

（7）中标人的澄清通知及澄清函（如有）；

（8）中标通知书；

（9）其他与本合同相关的资料。

13.4本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

13.5本合同一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，其余两份由采购代理机构存档一份，另一份由采购人自合同签订之日起七个工作日内报南宁市良庆区政府采购监督管理部门备案。

甲方：                                        乙方：

地址：                                        地址：

法定代表人：                                  法定代表人：

委托代理人：                                  委托代理人：

电话：                                        电话：

传真：                                        传真：

邮政编码：                                    邮政编码：

开户银行：

开户名称：

银行账号：

合同签订地点：广西南宁市

合同签订日期：    年    月    日

第六章　投标文件格式

一、投标文件外层包装封面格式

投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

二、投标文件格式

（一）封面格式

1、投标文件（资格审查文件）封面格式：

正本/或副本

投 标 文 件

（资格审查文件）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2、投标文件（资格审查文件）目录格式：

投标文件（资格审查文件）目录

（1）投标人有效的加载社会统一代码的营业执照、事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件———————

（2）投标人在投标截止时间前连续三个月依法缴纳税收的凭证复印件以及标人在投标截止时间前连续三个月为项目实施人员依法缴纳社会保障资金的证明复印件————————

（3）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明———

3、投标文件（商务、技术、报价文件）封面格式：

正本/或副本

投 标 文 件

（商务、技术、报价文件）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

4、投标文件（商务、技术、报价文件）目录格式：

投标文件（商务、技术、报价文件）目录

一、商务文件

（1）投标声明书———————————————————————————（页码）

（2）法定代表人（负责人）授权委托书————————————————

（3）产品销售许可证复印件、安全生产许可证复印件等——————————

（4）投标人的类似成功案例的业绩证明文件（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价意见） ————————————————————

（5）招标文件列明的其他证明文件：

5.1：主要设备、材料的原厂商出具的文件及相关资料等 ————————

5.2：距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表 —————

5.3：其他证明文件 ————————————————————————

（6）节能环保等方面的资质证书或文件 —————————————————

（7）投标人的信誉、荣誉证书或文件 ——————————————————

（8）投标人质量管理和环境认证体系等方面的认证证书 ——————————

（9）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料 ————————————

（10）投标人情况介绍—————————————————————————

（11）中小企业声明函—————————————————————————

（12）监狱企业证明文件————————————————————————

（13）残疾人福利性单位————————————————————————

（14）商务条款响应表—————————————————————————

二、技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解————————————————————

（2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状——————————————

（3）产品出厂标准、质量检测报告等资料——————————————————

（4）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书—————————————————

（5）设备配置清单 ———————————————————————————

（6）投标产品技术资料及响应表 —————————————————————

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案 ———————————————

（8）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施 ——————————————

（9）项目实施人员一览表 ————————————————————————

（10）选配件、专用耗材、售后服务优惠表 —————————————————

（11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施————————————————

（12）投标人需要说明的其他文件和说明———————————————————

三、报价文件

（1）投标函 ——————————————————————————————

（2）投标报价明细表———————————————————————————

（3）开标一览表（单独封装）

（二）投标文件格式

资格审查文件格式：

1、投标人有效的加载社会统一代码的营业执照、事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件

2、投标人在投标截止时间前连续三个月依法缴纳税收的凭证复印件以及投标人在投标截止时间前连续三个月为项目实施人员依法缴纳社会保障资金的证明复印件

3、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声   明

致：广西国泰招标咨询有限公司

我单位郑重声明，在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

商务文件格式：

1、投标声明书格式：

投标声明书

致：    （采购代理机构名称）      ：

（投标人名称）   系中华人民共和国合法企业，经营地址                              。

我  （姓名）  系        （投标人名称）       的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的                        项目（项目编号：                       ）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                            ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人（负责人）的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（负责人）签字：

投标人公章：

年     月      日

2、法定代表人（负责人）授权委托书格式：

法定代表人（负责人）授权委托书

致：  （采购代理机构名称）   ：

我  （姓名）  系       （投标人名称）       的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工   （姓名）   以我方的名义参加                项目（项目编号：                 ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                  定代表人（负责人）签名：

所在部门职务：                  职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

附件：法定代表人（负责人）及被授权人身份证复印件

一、法定代表人（负责人）身份证复印件

二、被授权人身份证复印件

3、产品销售许可证复印件、安全生产许可证复印件等

4、投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

注：投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

5、招标文件列明的其他证明文件

5.1主要设备、材料的原厂商出具的文件及相关资料等

5.2距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

5.3其他证明文件（招标文件有规定的，据实提供）

6、节能环保等方面的资质证书或文件（复印件）

7、投标人的信誉、荣誉证书或文件（复印件）

8、投标人质量管理和环境认证体系等方面的认证证书（复印件）

9、投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（格式自拟）

10、投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等，格式自拟）

11、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

12、监狱企业证明文件（格式自拟）

13、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

14、商务条款响应表格式：

商务条款响应表

请逐条对应本项目招标文件第二章“招标项目采购需求”中“商务要求表”中的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| … | 1 …… 2.合同签订日期： 3.交付使用期： 4.交货地点： 5 …… | 1 …… 2.合同签订日期： 3.交付使用期： 4.交货地点： 5 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |
| 投标人盖章： |  |  |  |
| 法定代表人（负责人）或委托代理人签名： |  |  |  |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵如果招标文件需求为小于或大于（或大于等于或小于等于）某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明商务响应的实际数值，否则按投标无效处理。

⑶当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

技术文件格式：

1、对本项目系统总体要求的理解（包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）

2、投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）

3、产品出厂标准、质量检测报告等资料（格式自拟）

4、原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）

5、设备配置清单格式：

分标（如有）：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

6、投标产品技术资料及响应表格式：

投标产品技术资料及响应表

请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“招标项目采购需求”中的技术参数要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 |  |  | 投标文件承诺 |  |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 货物名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号、规格 | 技术参数 |  |
| 1 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人盖章： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人（负责人）或委托代理人签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵如果招标文件需求为小于或大于（或大于等于或小于等于）某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明投标产品的具体参数，否则按投标无效处理。

⑶当投标文件的技术参数低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

7、投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（格式自拟）

8、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（格式自拟）

9、项目实施人员一览表

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

分标（如有）：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

10、选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

分标（如有）：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

11、投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

12、投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

报价文件格式：

1、投标函格式：

投 标 函

致：        （采购代理机构名称）        ：

根据贵方为                     项目（项目编号：              ）的招标公告/投标邀请书，签字代表 （全名）   经正式授权并代表投标人     （投标人名称）     提交投标文件【含资格审查文件（单独成册）以及商务文件、技术文件、投标报价文件（合并成册）】正本一份，副本    份，开标一览表正本一份，副本    份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标之日起       日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：           电话：

传真：              投标人代表姓名：            职务：

投标人名称（公章）：

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

日期：        年      月     日

2、投标报价明细表格式：

投标报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 数量① | 货物全称、品牌、生产厂家及国别 | 规格型号 | 单价（元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含装卸、运输等所有费用）： （大写）人民币 （ 元） 投标产品中，属于小微企业生产的产品总值为 元，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购节能产品总值为 元，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为 元，占本投标报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人盖章： |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人（负责人）或委托代理人签名： |  |  |  |  |  |  |  |

注：表格内容均需按要求填写并盖章、签名，不得留空， 否则按投标无效处理。

3、开标一览表（单独封装，密封）

3.1开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）：

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

3.2、开标一览表（格式）：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

分标：                                                单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标投标总报价：人民币 （ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标报价明细表”中的投标报价相一致。

5、此表请单独装信封放入投标文件袋，信封封面请注明项目编号、标项、投标人名称及“开标一览表”字样。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：