广西国泰招标咨询有限公司

公开招标文件

项目名称：新冠及传染病疫情信息安全网络设备

升级加固项目

项目编号：GXZC2020-G1-004487-GTZB

采购人：广西壮族自治区疾病预防控制中心

采购代理机构：广西国泰招标咨询有限公司

2020年11月3日

目    录

第一章  公开招标公告	2

第二章  招标项目采购需求	5

第三章  投标人须知	25

第四章  评标办法及评分标准	39

第五章  合同主要条款格式	43

第六章　投标文件格式	49

提醒潜在供应商：为避免供应商不良诚信记录的发生，及配合采购单位政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取采购文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

# 第一章  公开招标公告

广西国泰招标咨询有限公司

# 新冠及传染病疫情信息安全网络设备升级加固项目（GXZC2020-G1-004487-GTZB）

# 公开招标公告

项目概况

新冠及传染病疫情信息安全网络设备升级加固项目的潜在投标人应在广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦C区六层广西国泰招标咨询有限公司售标书处获取招标文件，并于2020年11月24日上午9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2020-G1-004487-GTZB

项目名称：新冠及传染病疫情信息安全网络设备升级加固项目

政府采购计划编号：广西政采[2020]18732号-001

预算金额：预算总金额为300万元，其中：A分标为130.00万元、B分标为86.00万元、C分标为84.00万元

最高限价： A分标为130.00万元、B分标为86.00万元、C分标为84.00万元

采购需求：

| 分标 | 采购项目的名称、数量 |
| --- | --- |
| A | 沙箱1台，态势感知1台，流量探针1套，集中管理平台1台，终端安全管理1套，虚拟化安全32颗 |
| B | 边界防火墙1台，负载均衡2台，入侵防御系统2台，Web应用防火墙2台，高性能区域防火墙4台 |
| C | 虚拟化平台管理软件1套，数据中心核心光纤交换机2台，业务交换机2台，AC控制器软件授权扩容1套，无线AP扩容60台 |

具体内容和数量以招标文件第二章招标项目采购需求为准。

合同履行期限：自签订合同之日起30日内验收合格并交付使用。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2020年11月3日公告发布之时起至2020年11月10日止（工作日），每天上午8:00-12:00；下午15:00-18:00（北京时间，法定节假日除外）。

地点：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦C区六层广西国泰招标咨询有限公司售标书处。

方式：现场购买或邮寄, 标书售后不退。（如需邮寄另加邮费50元，请用电汇或转账方式将350元汇入国泰公司账户，办理汇款后请将详细的收件人、邮寄地址、邮编、联系电话、传真号码或邮箱、分标号、纳税人识别号等传给财务联系人。如未能提供联系方式造成招标文件无法邮寄或有更改及补充通知无法联系的，后果由投标人自负。）。

购买采购文件联系人：蓝工,电话：0771-2023927。

售价： 300元/本。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2020年11月24日上午9点00分（北京时间）

地点：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦D区四层D405广西国泰招标咨询有限公司开标厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、强制采购、优先采购节能产品、环境标志产品、《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》（桂政办发[2015]78号）等政府采购相关政策。

2、投标保证金（人民币）：A分标：13000元、B分标：8600元、C分标：8400元；投标保证金必须足额交纳。

投标人应于投标截止时间前将投标保证金以转账、支票、汇票、本票、保函等非现金形式交至广西国泰招标咨询有限公司账户，并确保到账。广西国泰招标咨询有限公司账户开户名称：广西国泰招标咨询有限公司；开户银行：广西北部湾银行营业部；开户账号：0101012090615711。

3、逾期送达或未按规定密封的投标文件将被拒绝；没有购买招标文件的供应商的投标文件将被拒绝。投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人应参加开标会并签到。投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人未参加开标的，视同认可开标结果。

4、网上查询地址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：广西壮族自治区疾病预防控制中心

地址：南宁市金州路18号

联系方式：联系人：李杰文、黄莹莹   联系电话：0771-2521500

2.采购代理机构信息

名称：广西国泰招标咨询有限公司

地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦D区六层D607

联系方式：联系人：李立妹  联系电话：18077045366

3.项目联系方式

项目联系人：李立妹

电话：18077045366

广西国泰招标咨询有限公司

2020年11月3日

- 第二章  招标项目采购需求

说明：

1、投标人的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术参数及性能（配置）要求。

2、本需求中的“技术参数及性能（配置）要求”不明确或有误的，投标人请以详细、正确的技术参数性能（配置）同时填写投标报价表和技术规格响应表。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明。

4、本需求中的“货物名称”中标明“★”的采购产品为核心产品，非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，并按有关规定处理。

5、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备[视频监控设备（监视器）]，便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目。若采购货物含有此类产品时，供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品。

6、带“▲”的条款为实质性内容要求。

分标：A

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 | 数量 |  | 技术参数及性能（配置）要求 |
| 1 | 沙箱 | 1台 |  | 一、▲性能参数 1、配备2*14核心28线程CPU，≥160G内存，硬盘1*500G SSD+3*2T HDD，4USB，冗余电源； 2、适配流量5 G以内，虚拟沙箱个数为10个WinXP/Win7，静态检测能力100万文件/天，动态检测能力1万文件/天。 二、功能参数 1、默认支持但不限于Office文档、WPS、PDF、HTML、JS、ZIP、7Z、RAR、CMD、PE、APK等 68 种及以上文件类型检测，且支持自定义文件类型。（提供功能截图） ； 2、能实现压缩包检测，至少支持5层解压，可对压缩包内的文件进行独立检测；支持人工通过web批量提交和从网络下载样本检测，支持人工提交样本优先与自动还原样本检测； 3、能实现EML格式文件检测，能自动提取附件并进行检测，能为每一条文件检测事件提供详细的知识库说明；投标时需提供设备功能实现截图证明并加盖投标人公章； 4、能实现文件检测告警日志上传功能，能够将检测告警日志发送给第三方Syslog服务器；具备独立的文件内容分析特征库分析引擎，支持对Office文件、PE文件等文件内容进行检测，发现漏洞利用、木马、蠕虫、病毒、黑客工具等恶意代码； 5、具备独立的文件HASH库检测引擎，支持对文件的MD5 HASH进行检测，发现已知的恶意文件，同时文件HASH库支持100+万个以上已知恶意文件MD5特征；支持对样本文件的PE信息、证书信息、字符串信息的检测分析功能； 6、具备杀软检测、CVE、沙箱检测、YARA检测、机器学习、威胁情报检测等7种及以上综合检测能力，且每种检测能力可独立输出检测结果；投标时需提供设备功能实现截图证明并加盖投标人公章； 7、沙箱引擎的虚拟机系统实现Windows XP、Windows 7等常见操作系统模板，且支持在不重启系统情况下的实时切换沙箱模版； 8、能实现200+反沙箱逃逸检测规则，可检测特种木马睡眠、虚拟机探测等反沙箱逃逸行为。 9、能实现反病毒检测功能，针对特种木马的反病毒检测技术进行检测和处理； 10、能捕获样本的文件操作、进程操作、注册表操作、网络通信、API调用、office宏指令、等详细行为； 11、能实现捕获样本所有原始网络流量并存储为PCAP包，支持在线查看PCAP包分析取证，至少包括源IP、源端口、目的IP、目的端口、16进制和ASCII格式数据包内容； 12、能自动提取样本所释放的衍生文件并进行检测；支持shellcode提取，能将shellcode反汇编成汇编代码；投标时需提供设备功能实现截图证明并加盖投标人公章； 支持对样本产生的联网行为进行威胁情报检测，发现黑IP、黑域名、黑URL及黑MD5请求行为及记录； 13、能实现用户自己编写YARA规则，扩展检测能力；投标时需提供设备功能实现截图证明并加盖投标人公章； 14、输出详细的检测报告和原始报告，报告至少包含样本的进程树、样本的屏幕截图、样本的文件行为、进程行为、网络行为、注册表行为、API调用； 15、能实现至少5种及以上机器学习模型，检测PE、office、PDF等格式文件；投标时需提供设备功能实现截图证明并加盖投标人公章； 16、能通过机器算法对恶意样本分类，分类方式至少包含病木马、后门、蠕虫、广告等5种及以上；投标时需提供设备功能实现截图证明并加盖投标人公章； 17、支持对检测文件样本打开密码策略自定义设定； 18、支持自定义配置检测流程来提升检测效率，包含但不限于配置进入沙箱的文件类型、发现威胁后进入沙箱、未发现进入沙箱和始终进入沙箱； 19、支持与安全分析类平台联动，与态势感知分析类平台（如SIP)、大数据分析类平台进行联动对接，把恶意文件检测结果推送到平台进行了联合分析并展示，提升平台未知威胁检测能力；投标时需提供设备功能实现截图证明并加盖投标人公章； 20、监控终端1台：第十代智能英特尔酷睿i7 10510U，分辨率1920X1080，尺寸≥15.6，RX640独立显卡 2GB显存，512GB SSD,内存16GB DDR4，配备RJ45、HDMI、USB2.0、USB3.0、TYPE-C接口。 21、为更好地提升采购方信息安全技术、管理、保障能力，培养长远的信息安全规划、建设和维护能力，解决遇到的各类网络安全问题，适应并应对当前网络安全形势，要求投标人必须为采购方提供注册信息安全专业人员（“CISP”）培训服务，并组织开展注册信息安全专业人员（“CISP”）资质证书考核工作。培训内容至少涵盖信息安全体系及模型、安全技术、安全管理、工程过程等知识域。 培训对象：采购方网络安全管理相关工作人员 培训次数：≥1次 培训人数：≥2人 |
| 2 | 态势感知 | 1台 |  | 一、▲性能参数 1、设备整机吞吐量≥10 Gbps， ≥256G内存，4*SATA/SAS盘位，默认128G系统盘，48T-SATA；6个千兆电口，2个万兆光口，可扩展PCI-E插槽1个，能实现自动识别网络内部主机网段和外网网段；能实现通过流量中的应用内容自动区分网络内部网段IP是属于PC还是服务器； 二、功能参数 1、能实现管控接入探针的统一升级，可展示当前所有接入探针的规则库日期、是否过期等，并能实现禁用指定探针的升级；对接入的非探针设备，具备监控能实现力，包括展示是否在线、日志传输模式、今日传输日志量、当前传输总量等； 2、能实现自动识别资产，在不影响内部网络的前提下，通过主动发送微量包的扫描方式探测潜在的服务器以及学习服务器的基础信息，如：操作系统、开放的端口号等；投标时需提供设备功能实现截图证明并加盖投标人公章； 3、能实现自动识别已知服务器，通过被动检测机制，对经过探针的流量进行分析，识别已知服务器对外提供的所有服务、已开放端口及端口传输的协议/应用等； 4、能实现通过镜像流量检测web流量中是否存在可截获的口令信息，分析web业务系统是否存在明文传输情况，避免因明文传输导致信息泄露的风险。投标时需提供设备功能实现截图证明并加盖投标人公章； 5、设备能实现流量分析实时发现操作系统、数据库、web应用等存在的漏洞风险，看清网络脆弱性，并能实现生成漏洞检测报告。具备僵尸网络识别能实现力，行为规则近40万条，并能实现够与CNCERT、VIRUSTOTAL等国内外权威机构共享威胁情报； 6、能实现通过云端沙盒对全球威胁情报源进行验证，提取有效信息形成规则定期更新到僵尸网络识别库，增量提升检测能实现力；能实现DNSFlow分析引擎，利用机器学习算法结合威胁情报，能实现够从大量的样本中进行学习，总结其伪装的规律，从而发现伪装的恶意DNS协议； 7、能实现SMBFlow分析引擎，利用机器学习技术,发现主机传输可疑文件、恶意软件行为、文件或关键目录的可疑操作行为以及SMB暴力破解等；投标时需提供设备功能实现截图证明并加盖投标人公章； 8、能实现检测业务的异常行为，从而识别业务是否已失陷被控制，并设立失陷等级和威胁等级展示当前业务的状态和产生的威胁程度；能实现检测网络内部用户的异常行为，要求能实现够基于僵尸网络识别库，检测用户是否存在风险，并通过可视化方式展示：风险用户对业务产生的影响、内部的横向攻击、风险/违规行为等； 9、能实现检测主机与C&C服务器通信行为，能实现区分国内外区域；能实现检测从未知站点下载可执行文件、访问恶意链接、使用IRC协议进行通信、浏览最近30天注册域名、下载文件格式与实际文件不符、基于行为检测的木马远控、比特币挖矿等可疑访问行为，能实现区分国内外区域和显示可疑行为访问趋势；投标时需提供设备功能实现截图证明并加盖投标人公章； 10、能实现检测违规访问策略黑名单或违反了白名单，或者违反了下一代防火墙中的应用控制策略的行为；能实现检测服务器对外发起的远程登录、远程桌面、数据库等风险应用访问；能实现检测主机对外发起的攻击行为； 11、能实现对服务器、客户端的各种应用发起的漏洞攻击进行检测，包括20种攻击类型共9000+以上规则；投标时需提供设备功能实现截图证明并加盖投标人公章； 12、能实现以图形化大屏的服务器与漏洞实时态势，包括但不限于漏洞等级分布、TOP5漏洞、服务器操作系统分布、影响服务器的数量、被访问服务器TOP5、实时漏洞发现更新、业务对外开放TOP5端口；投标时需提供设备功能实现截图证明并加盖投标人公章； 13、能实现接入自有防火墙、上网行为管理、终端EDR、虚拟安全系统和潜伏威胁探针,并在页面中显示安全组件接入的数量和状态；投标时需提供设备功能实现截图证明并加盖投标人公章； 14、能实现提供PDF格式报表形式的摘要报告，包含总体摘要、安全感知详情、UEBA行为画像、安全规划建设建议等，从整体展示安全状况，快速了解业务和网络的安全风险能实现对业务的外连行为进行监测，以可视化的方式展示业务外连的地域分布、是否存在风险、外连趋势等，并提供详细的外连日志查询； 15、能实现基于用户/业务维度的访问关系梳理，可呈现该用户/业务已经通过哪些应用、协议和端口访问了哪些业务，这些访问是否是攻击、违规、远程登陆等行为，IT人员可清晰的看出已对哪些业务存在影响，也能实现推导当前用户是否已失陷（或可疑）；投标时需提供设备功能实现截图证明并加盖投标人公章； 16、能实现检索接入设备传输过来的所有安全日志，可基于时间、攻击类型、严重等级等选择项进行组合查询，可基于具体设备、来源/目的所属、IP地址、特征ID、URL进行具体条件搜索；能实现通过syslog等接收、存储第三方设备的日志，并提供详细的字段搜索能实现力； 17、能实现与现有全网威胁检测设备NTA进行联动响应，能实现平台下发安全策略到防火墙上，阻断攻击IP；能实现同步上网行为管理设备认证用户与mac地址，并实现与安全事件关联；投标时提供功能实现界面截图；能实现 TB级数据秒级查询； 18、能实现以邮件的形式及时将发现的失陷业务、失陷用户、攻击成功事件等安全事件进行告警，能实现根据安全事件类型配置发送间隔和触发条件； 19、监控终端4台：i5-10600K ，24寸液晶显示器，分辨率1920x1200，1TB SSD,2TB 机械硬盘，16GB DDR4 2666MHz 。 |
| 3 | 流量探针 | 1套 |  | 一、▲性能参数 1、提供不少于6个千兆电口，2个万兆光口；均含原厂模块，设备支持2个扩展槽； 2、 配置≥2个管理口、≥4个≥2个SFP+插槽（含多模模块），raid1配置后可用容量≥4T，配置双电源；整机性能实现：吞吐率≥6Gbps； 二、功能参数 1、能实现敏感数据泄密功能实现检测能实现力，能实现敏感信息自定义，根据文件类型和敏感关键字进行信息过滤；投标时需提供设备功能实现截图证明并加盖投标人公章； 2、能实现够识别应用类型超过1100种，应用识别规则总数超过3000条，具备亿万级别URL识别能实现力。漏洞利用规则特征库(每月两次更新)数量在4000条以上，漏洞利用特征具备中文相关介绍，包括但不限于漏洞描述，漏洞名称，危险等级，影响系统，对应CVE编号，参考信息和建议的解决方案； 3、能实现对节点检测节点内部主机外发的异常流量进行检测，能实现对信任区域主机外发的异常流量进行检测，如ICMP，UPD，SYN，DNS Flood等DDoS攻击行为； 4、能实现同步DNS审计日志，同步HTTP审计日志，主要用于平台分析引擎进行安全分析；同步审计日志，分析引擎进行安全分析；投标时需提供设备功能实现截图证明并加盖投标人公章； 5、能实现对被Web网站是否被挂黑链进行检测；产品应具备独立的Web应用检测规则库，Web应用检测规则总数在3000条以上； 6、对于未知威胁具备同云端安全分析引擎进行联动的能实现力，上报可疑行为并在云端进行沙盒检测，并下发威胁行为分析报告； 7、能实现够对网络通信行为进行还原和记录，以供安全人员进行取证分析，还原内容包括：TCP会话记录、Web访问记录、SQL访问记录、DNS解析记录、文件传输行为、LDAP登录行为； 8、能实现够针对IP，IP组，服务，端口，访问时间等策略，主动建立针对性的业务和应用访问逻辑规则，包括白名单（哪些访问逻辑是正常的）和黑名单（哪些访问逻辑肯定是异常的）两种方式，并对检测到的违规访问进行实时告警；投标时需提供设备功能实现截图证明并加盖投标人公章； 9、可能实现在线升级和离线升级，并依托安全感知平台进行统一管控；可能实现用户初次登陆强制修改密码功能实现。可实时监控设备的CPU、内存、存储空间使用情况。能实现够监控监听接口的实时流量情况； 10、能实现安全感知平台对接入探针的统一升级，可展示当前所有接入探针的规则库日期、是否过期等，并能实现禁用指定探针的升级；能对接现有全流量分析系统NTA,进行流量统一分析和管理，投标时需提供设备功能实现截图证明并加盖投标人公章。 |
| 4 | ★集中管理平台 | 1台 |  | 一、▲性能参数 1、最大能实现管理受控端设备数量：≥200个，接口≥6个千兆电口； 2、能实现统一管理现有设备（深信服全流量威胁分析系统 NTA-100-B620、日志审计系统 LAS-1000-A600-PM、运维堡垒机 OSM-1000-A600-VX、网络安全准入设备 AC-1000-B1400-VX、VPN-1000-D600-VX），进行对接、管理和策略下发。 二、功能参数 1、能实现邮件易部署，通过下发邮件方式，实现分支管理人员点击邮件链接即可实现分支自动完成基础网络配置，自动连接到集中管理平台，简化分支配置，实现分支快速上线。 2、 3、具备可视化界面，以地图方式通过不同颜色展示全网分支机构健康、离线、告警状态，同时可展开省、市、区等多级分支； 4、智能实现监控分支端设备URL、应用识别库，若不是最新版本智能实现提醒升级； 5、能实现通过应用名称、IP搜索某个应用在多条VPN隧道内的实时选路传输详情； 6、能实现对平台及分支设备进行集中备份，并可通过自动备份文件或者手动导入备份文件快速恢复平台及分支设备配置； 7、对全网分支网络安全告警，如系统漏洞、攻击、木马等安全风险进行告警； 8、能实现以全局视角显示全网VPN拓扑图，能实现显示每条VPN链路的连接状态、流速、延时等信息； 9、能实现对指定一台或多台设备统一下发智能实现选路策略，包括指定应用指定线路选路、最优线路选路、包负载选路策略等； 10、对主机网口掉线、数据通信口不通、虚拟机与外部网络不通、直击网口丢包等进行告警； 11、监控终端1台：第十代智能英特尔酷睿i7 10510U，分辨率1920X1080，尺寸≥15.6，RX640独立显卡 2GB显存，512GB SSD,内存16GB DDR4，配备RJ45、HDMI、USB2.0、USB3.0、TYPE-C接口。 |
| 5 | 终端安全管理 | 1套 |  | 1、控制中心：采用B/S架构管理端，具备设备分组管理、策略制定下发、全网健康状况监测、统一杀毒、统一漏洞修复、运维管控以及各种报表和查询等功能。配置≥700个Windows客户端授权, ≥50个windows服务器授权；≥20个Linux服务器授权；含5年软件升级及病毒库升级服务； 2、Windows客户端支持安装Windows XP_SP3及以上/Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10；服务器客户端支持安装:Windows Server 2003_SP2/Windows Server 2008/Windows Server 2012/中标麒麟/Deepin/SUSE Linux/Red Hat Linux； 3、支持ldap联动，终端实名认证后自动同步资产信息； 4、支持网页访问部署、离线安装包部署、域推送等部署方式，可自定义部署通知邮件及部署通知公告； 5、支持内存实时监控查毒，能够自动隔离感染而暂时无法修复的文件； 6、支持linux、国产操作系统杀毒、云桌面（至少两家）产品）； 7、支持扫描发现文件遭破坏或被感染时触发修复流程，修复通过公有云下载正常文件替换遭破坏的文件； 8、支持手工导入MD5+SHA1的黑白名单方式，支持txt批量导入方式； 9、支持远程协助终端、远程关机、重启终端； 10、针对服务器系统，开启远程登录保护功能，加强对黑客远程弱口令扫描防护； 11、对敲诈者病毒提供防护机制，同时提供解密工具，解密工具应为自主研发； 12、能够对网页提供安全防护，发现网页中的危险行为实时阻断；能够对网页挂马进行拦截，能够自动拦截网页中的钓鱼、欺诈信息； 13、支持浏览器防护，对篡改浏览器设置的恶意行为进行有效防御，并可以锁定默认浏览器设置； 14、要求产品具有定时修复漏洞功能，同时可以设置筛选高危漏洞、软件更新、功能性补丁等修复类型； 15、产品具备漏洞集中修复，强制修复，自动修复，蓝屏修复功能； 16、要求产品生产公司具备热补丁修复功能； 17、支持自定义补丁排除名单，防止终端打补丁后造成系统或业务进程崩溃； 18、支持按CVE编号查询漏洞，支持按KB号查询漏洞，管理员可快速关注高危漏洞，查看漏洞修复情况，如果还有未修复的终端则可立即下发修复任务； 19、简化补丁运维工作，支持补丁灰度发布，支持设置对特定分组优先进行补丁分发，自定义测试一段时间后再全网升级，实现补丁自动化运维； 20、终端支持智能屏蔽过期补丁、与操作系统不兼容的补丁，可以查看或搜索系统已安装的全部补丁； 21、支持按终端维度展示终端的硬件、软件、操作系统、网络、进程等信息；可监控CPU温度、硬盘温度和主板温度； 22、支持自动发现设备的IP-MAC地址的绑定； 23、支持冗余有线网卡、无线网卡、3G网卡、MODEM、ADSL、ISDN等设备的外联控制；违规外联发生时支持对内外网连接状态分别设置违规处理措施； 24、支持tcp、ping、域名解析三种外联探测方式，支持自定义探测地址，探测频率，支持外联告警断网，支持终端互联网出口IP探测； 25、支持禁止终端创建热点，支持设置可信ssid白名单，支持设置可信ssid与mac地址校验功能； 26、支持对终端各种外设（USB存储、硬盘、存储卡、光驱、打印机、扫描仪、摄像头、手机、平板等）、接口（USB口、串口、并口、1394、PCMIA）设置使用权限； 27、支持自定义外设黑白名单，且支持分组执行，支持以设备名称或者PID/VID例外； 28、支持对系统服务的黑名单、白名单，触发违规服务产生告警； 29、支持终端禁用安全模式或者设置安全模式登录密码； 30、支持与防火墙、上网行为管理联动，达到网关边界联动防御效果； 31、支持邮件报警，可以设定多种触发条件，满足条件后自动发送邮件到相关人。邮件触发条件至少包括：一定时间内的病毒数量阈值、一定时间内的未知文件数量阈值、重点关注的终端发现病毒、病毒库超期等； 32、展示指定时间段内指定终端修复漏洞，病毒查杀，木马查杀的情况； 33、产品生产商具有《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》。 |
| 6 | 虚拟化安全 | 32颗 |  | 1、虚拟化安全管理系统，配置32颗物理CPU授权许可，含虚拟终端防病毒、虚拟防火墙、入侵防御、webshel功能模块授权。含5年特征库升级、软件升级服务； 2、虚拟化防护软件至少支持Ctrix XEN、VMWare、Hyper-V、H3C、华为等多种虚拟化平台并可在同一管理平台进行统一管理； 3、采用轻量级Agent部署，无需依赖虚拟化平台API即可实现安全防护；客户端支持手动从控制中心获取安装，也可通过管理控制中心批量远程安装；客户端对windows类 、linux类的物理服务器、虚拟服务器、桌面云具备相同的防护和部署模式； 4、虚拟化防护软件至少支持Windows Server 2003、Windows Server 2008、Windows Server 2012 Windows Server 2016版本操作系统平台的虚拟化环境；至少支持SuSE Linux Enterprise server、Red Hat Enterprise Linux server、Oracle Linux、Ubuntu、Debian 等5个Linux服务器版本并且可以和Windows统一管理； 5、产品支持对已防护的主机统计在线率，对虚拟机是否安装客户端统计整体部署率； 6、支持虚拟机根据实际部署需要从一台宿主机飘移到另外一台宿主机后虚拟机的安全策略不发生变化； 7、提供快速扫描、全盘扫描、自定义扫描等多种扫描防护模式，支持自定义路径、指定引擎、自定义处理动作的个性化扫描防护； 8、支持对病毒文件进行手动加白置黑操作，对目录、文件、扩展名进行信任操作，以提升查杀效率和降低误杀率； 9、支持通过管控中心设置同时扫描最大虚拟机数量，错峰扫描，降低扫描资源占用率。并可以设置同一物理机上最大运行的查杀任务数量； 10、可配置病毒扫描时，扫描行为的资源占用率，支持本地杀查缓存，优化本地虚拟化环境支持； 11、能够对虚拟机内部全部文件进行病毒的扫描，能够对虚拟机内部系统目录进行病毒的快速扫描，支持对共享路径、U盘、光盘进行扫描； 12、除文件类病毒外还需支持对宏病毒、注册表病毒、内存或服务类病毒的查杀，对已经运行的病毒进程可以执行关闭； 13、支持对压缩文件查杀层级进行策略配置，最大可配置检查10级压缩文件，并可配置跳过一定大小的压缩文件； 14、支持Arj、bzip2、Cpio、CramFS、Deb、Dmg、gzip、Lzh、lzma 、lzma86、MsLZ等压缩文件格式的病毒查杀，并可以自定义添加压缩文件格式与类型； 15、支持敲诈者病毒防护功能，能够有效防止虚拟化环境下的文档、图片等重要材料被木马加密导致无法打开； 16、可以通过控制中心统一下发客户端升级包到终端，并自动升级，特征库升级包含自动升级、手动导入的方式； 17、能够对虚拟机环境的客户端安全情况进行报表统计，可提供多种日志的查看方式，包括报表、实时告警板、日志查询； 18、支持记录扫描日志并包括以下字段:计算机名，上报时间，IP地址，文件名，威胁名称，扫描方式，处理结果； 19、系统内置Webshell扫描引擎，针对网站系统恶意webshell、后门等文件进行检测扫描，并统一展现扫描结果。根据情况对检测出的文件进行隔离、删除操作； 20、Webshell规则数应不少于1500条次，内置黑白名单不少于40万条次； 21、支持双向状态防火墙，提供对出入主机流量进行访问控制与隔离；防火墙支持从IP、端口、方向、协议、优先级方面进行策略控制；支持防火墙策略的批量开启、停用、删除等操作； 22、支持入侵防御，规则库对windows和linux分别归类。入侵防御规则应不少于15000条，并可展示已应用规则数和被引用最多的规则名称； 23、入侵防御至少支持拒绝服务类、缓冲区溢出类、木马后门网络攻击类、Web攻击类、恶意网络扫描类、恶意提权类攻击进行检测防御； 24、对Windows：可防护对操作系统的远程攻击、RPC、漏洞、木马、其它攻击； 25、对Linux：可防护木马后门；可对数据库、dns应用、ftp应用、http应用、https应用、邮件应用、多媒体通信应用、远程连接应用、DEC/RPC远程过程调用应用、其他应用等应用程序进行防护； 26、产品应支持不少于3种病毒查杀引擎，根据不同的虚拟化环境和查杀要求可灵活开启关闭； 27、支持syslog协议，将安全日志发送到第三方syslog服务器； 28、提供离线升级工具下载，在控制中心不能联互联网情况下能够采用离线工具进行更新； 29、支持动态展示安全事件并能够进行邮件告警； 30、支持不同账号设定不同的组织结构权限和策略使用权； 31、支持报表订阅，能够对报表时间、内容定制、订阅信息等进行自定义； 32、产品生产商具有《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》。 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |
| ▲投标报价要求 |  |  | 本项目实行总承包报价；包括货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、软件提供、辅料、耗材、运输、保管、设计、开发、施工、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。 |  |
| ▲质保期 |  |  | 质保期从验收合格之日起计算，所有软硬件设备质保期5年，质保期内设备免费维保及软件升级，质保期内免费上门维修、免费更换零配件。 |  |
| 售后服务要求 |  |  | 1、免费安装调试：中标人负责本项目所有货物的安装、调试及项目整体测试、联调和开通，并在试运行结束后由中标人整理验收材料提交采购人验收。 2、免费培训：中标人负责免费培训采购人使用人员和维护人员，内容包括设备及软件系统操作、日常维护，确保熟练掌握全部功能为止。 3、货物验收：★供货时必须提供针对本项目产品原厂供货证明和原厂本地驻点售后服务承诺函原件，否则将不给于验收。 售后服务：（1）按国家有关规定实行产品“三包”；（2）免费送货上门；（3）遇到故障需要远程解决的2小时内响应，远程解决不了的24小时内上门服务，以保证系统正常运行，并承担一切相关费用；（4）定期回访以及维修；（5）质保期内所有设备免费上门维修服务、免费更换零部件，免费提供应用软件升级；（6）提供终身维护；（7）提供原厂服务承诺证明（8）其余按厂家承诺进行。 4、技术支持与服务： （1）提供每周7×24小时技术响应服务，中标人应负责所售产品的售后服务，并提供至少5年的免费原厂保修服务（服务必须提供包括但不限于问题解答服务、故障处理服务、基础环境运维服务、系统升级服务、系统变更支持以及接口技术支持服务等。在服务期间所涉及的调试、测试不能影响原系统的运行，因投标人的原因，导致采购人系统出现安全事故，由投标人承担造成的所有损失）；质保期内设备发生故障，维修或更换配件所需的全部费用由中标人承担；维修完毕后工程师及时填写维修报告，维修报告包括故障原因、处理情况及用户意见，维修报告由双方各持一份备案。 （2）中标产品生产厂商在南宁设有常驻的技术支持机构以提供本地化服务，并常驻5人以上的技术工程师以满足本项目对售后服务的要求。 5、▲投标人须在投标文件中提供具体的售后服务方案（格式自拟）。 |  |
| ▲交付使用时间及交货地点 |  |  | 1、交付使用时间：自签订合同之日起30日内验收合格并交付使用。 2、交货地点：广西区内采购人指定地点。 |  |
| ▲付款条件 |  |  | 交货完毕并验收合格，且中标人按规定向采购人交纳履约保证金后，采购人在10个工作日内向乙方一次付清全部货款。中标人自收到货款之日起5个工作日内开具全额发票给采购人。 |  |
| 其他要求 |  |  | ▲本项目货物不接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 |  |
| 履约保证金 |  |  | 签订合同时，成交供应商按合同全款的3%作为履约保证金转入采购人指定账户，质保期满后双方无异议，20个工作日内无息退还。 |  |
| 保密要求 |  |  | 中标人必须对项目技术文件以及由建设单位提供的所有内部资料、技术文档、数据和敏感信息予以保密。中标人必须遵守与建设单位签订的保密协议，未经建设单位书面许可，中标人不得以任何形式向第三方透露本项目标书以及本项目的任何内容。如果开发过程中相关信息泄露，由开发方承担相应的法律责任。保密协议中应包含且不局限下述内容： （1）不透露采购人及采购人系统中的数据信息； （3）不透露采购人系统的配置、设置及其他与系统有关的信息。 |  |

分标：B

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 | 数量 |  | 技术参数及性能（配置）要求 |
| 1 | ★边界防火墙 | 1台 |  | 一、▲硬件性能 1、配置为≥14个10/100/1000BASE-T接口和≥4个SFP+万兆接口（含模块），标配模块化双冗余电源，默认包含入侵防御、病毒过滤、应用识别功能 2、防火墙吞吐率：≥20Gbps并发连接数：≥500万； 3、默认包含至少5年的设备系统版本升级、入侵防御、病毒过滤特征库升级以及原厂质保服务，必须提供包括但不限于问题解答服务、故障处理服务、基础环境运维服务、系统升级服务、系统变更支持以及接口技术支持服务等。在服务期间所涉及的调试、测试不能影响原系统的运行，因投标人的原因，导致采购人系统出现安全事故，由投标人承担造成的所有损失； 4、能与原有设备（天融信 TG-42216防火墙）做对接。 二、产品功能 1、支持路由、交换、混合、虚拟线工作模式； 2、支持根据入接口、源/目的IP地址/地址对象、源/目的端口、协议、用户、应用、选路算法、探测、度量值、权重等多种条件设置策略路由； 3、为提高链路可靠性，需支持手工链路聚合及LACP链路聚合，提供不少于8种的负载分担算法，灵活实现对聚合组内业务流量的负载分担； 4、支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现五元组信息源MAC、域名、地理区域、应用、服务、时间、长连接、并发会话、WEB认证、WAF、邮件安全、数据过滤、文件过滤、审计、防代理、APT等功能配置,简化用户管理； 5、支持IPv4/v6双栈IP/MAC静态和动态探测绑定，支持跨三层绑定，支持IP/MAC绑定表导入导出； 6、支持独立的入侵防护规则特征库，特征总数在5000条以上，规则库支持根据攻击类型、风险等级、流行程度、操作系统等进行分类，防护动作包括告警、阻断、记录攻击报文； 7、支持DNS Doctoring功能，能够将来自内部网络的域名解析请求定向到真实内网资源，提高访问效率，同时支持通过配置多条 DNS Doctoring，实现内网资源服务器的负载均衡； 8、支持IPv4/IPv6双栈工作模式，支持基于IPv6的ADS、WAF、流量控制、连接限制、文件过滤、邮件安全等； 9、设备支持虚拟系统，可做资源虚拟化即在一台物理设备上划分出≥64个相互独立的虚拟系统，可根据连接配额及连接新建速率为每个虚拟系统分配资源； 10、支持手动创建用户、批量导入导出用户、设备扫描方式创建用户； 11、支持对HTTP/SMTP/POP3/FTP/IM等协议进行病毒防御； 12、支持五元组快速查询以及针对策略名、源/目的区域、源/目的地址、服务、对象、未命中时间等条件进行细粒度查询； 13、内置防代理功能，防止网络用户通过代理主机实现攻击、避免计费等行为； 14、支持静态和动态黑名单命中统计和监控； 15、提供智能策略分析功能，支持策略命中分析、策略冗余分析、策略冲突检查，并且可在WEB界面显示检测结果：红色为冗余策略，绿色为冲突策略； 16、支持黑名单功能，可设置多个对象条件，如：五元组信息、地址范围、应用、用户等，实现对特定报文进行快速过滤； 17、内置流量检测清洗引擎，支持基于IP、ICMP、TCP、UDP、DNS、HTTP等众多协议类型的防护策略；支持多个配置文件并存，配置文件备份能力不少于4个； 18、监控终端1台：第十代智能英特尔酷睿i7-1065G7，尺寸≤13.3，屏幕可360度翻转，分辨率1920X1080，独立显卡 4GB显存，512GB SSD,内存16GB DDR4。 |
| 2 | 负载均衡 | 2台 |  | 一、▲硬件性能 1、标配≥14个千兆电口，≥4个千兆接口SFP插槽，≥4个SFP+插槽，双电源，独立硬件平台，高性能系统架构，非任何插卡扩展形态的负载均衡设备； 2、四层新建：≥40万，七层新建：≥48万，整机吞吐量：≥20G，最大并发连接数：≥1000万； 二、产品功能 1、支持串行、旁路、三角传输部署模式； 2、链路负载均衡和服务器负载部署支持AS/AA模式，同步配置实现无缝故障切换； 3、支持主备之间会话同步，支持IPV6/IPV4双栈，支持NAT66、NAT64、NAT46、DNS64可对过渡型网络进行负载均衡； 4、支持多功能合一同时支持链路负载均衡、服务器负载均衡和全局负载均衡的功能,无需额外购买相应授权。此外设备集成TCP协议优化、WEB压缩缓存、页面加速、SSL卸载、网络防火墙、Web应用防火墙、DNS防火墙、漏洞扫描、四七层DDos攻击防护等功能； 5、入向链路负载均衡算法:轮询算法、比率算法、拓扑算法、备用地址算法、丢包算法、最小连接数算法、最小延时算法、最小新建连接算法、跳数算法、包速率算法、实时带宽算法、可用带宽算法； 6、出向链路负载均衡算法，轮询算法、加权轮询算法、带宽比率算法、首个有效算法、随机算法、加权随机算法、丢包算法、最小连接数算法、加权最小连接数算法、最小流量算法、加权最小流量算法、观察者算法、包速率算法、实时带宽算法、最小新建连接数算法、静态就近算法； 7、链路健康检查支持ICMP、ARP等类型，高级健康检查可自定义逻辑组合条件判断链路健康状态，当某一条链路故障时，将访问流量自动切换到其它链路，保障用户网络访问不中断； 8、提供链路信息统计，可统计链路健康状态、故障分类、流量走势、报文数走势、访问次数走势、带宽使用率走势、流量占比、报文数占比、访问次数占比等信息。支持在线用户信息统计，支持查看实时会话连接信息； 9、提供链路过载保护，可基于链路的实时上下行流量阈值保护链路，如果流量达到阈值，后续新增流量自动迁移到其它空闲链路； 10、提供智能DNS功能，单域名对应多个运营商地址，自动识别互联网用户访问请求返回用户对应的运营商链路，引导用户从最优路径的线路访问业务系统； 11、支持主域名服务器、从域名服务器和转发域名服务器； 12、支持基于时间策略配置应用路由； 13、支持DNS视图访问控制； 14、支持单边加速功能，非对称式部署的TCP协议优化技术，提升远端用户访问应用服务的速度。无需在用户终端或应用服务器上安装任何插件和软件，不受操作系统类型、浏览器版本等兼容性因素限制，并且用户首次访问应用服务即可产生加速效果； 15、提供Web应用防火墙功能。支持跨站脚本攻击(XSS)、扫描器防护(Scanner)、SQL注入攻击(SQLi)、系统命令注入攻击(OSI)、远程文件包含攻击(RFI)、路径遍历(Path Traversal)、信息泄露攻击(Info Leak)、LDAP注入攻击(LDAP Injection)、XPath注入攻击(XPath Injection)、SSI注入攻击(SSI Injection)、Web服务器漏洞攻击、Webshell检测、HTTP协议违规； 16、提供DNS防火墙功能。支持DNS安全认证，兼容IETF提供的国际标准DNS 安全扩展 (DNS Security Extensions, DNSSEC)。支持DNS协议漏洞攻击、DNS反射放大攻击、DNS投毒攻击防护，保障智能DNS解析过程的安全性和可靠性； 17、支持投屏功能，可显示链路稳定性检测、链路调度与故障迁移监测。 18、监控终端2台：i5-10600K ，27寸液晶显示器，分辨率2560x1440，1TB SSD,2TB 机械硬盘，16GB DDR4 2666MHz，显卡Radeon RX 5500 XT。 |
| 3 | 入侵防御系统 | 2台 |  | 一、▲硬件性能 1、可配置≥26个接口，默认包括≥1个管理口，≥12个10/100/1000BASE-T接口(支持≥5组Bypass)，≥4个SFP插槽，≥4个SFP+插槽，≥1个CONSOLE口，≥2个USB口，≥1TB硬盘，标配冗余电源； 2、整机吞吐率：≥20Gbps，最大并发连接数：≥350万，IPS吞吐率：≥10Gbps 3、产品必须为专业入侵防御硬件设备，而非下一代防火墙\UTM 类设备集成的入侵防御功能模块，投标产品必须通过中华人民共和国公安部测评，符合国家相关标准。 二、产品功能 1、支持流量采集功能，支持在设备界面对服务器地址、端口、以及采样百分比进行设置； 2、要求应用识别规则库单独分开，可支持手动、自动、以及离线升级； 3、要求支持攻击报文取证功能，检测到攻击事件后将原始报文完整记录下来，作为电子证据； 4、要求能够检测包括溢出攻击类、RPC攻击类、WEBCGI攻击类、拒绝服务类、木马类、蠕虫类、扫描类、网络访问类、HTTP攻击类、系统漏洞类等在内的超过5900+种攻击事件； 5、系统应具备：融合模式匹配、协议分析、异常检测、会话关联分析，逃逸等多种技术，准确识别入侵攻击行为，为用户提供2~7层深度入侵防御； 6、支持自定义规则，并且自定义规则库可以导入导出； 7、内置病毒特征库，支持440万以上病毒检测规则； 8、支持对协议组的流量阀值和连接数进行设置及报警，协议组类型包括P2P类、即时通讯类、标准协议类、移动应用类、http应用类、工控互联网类等； 9、系统支持DHCP异常包及DHCP Flood攻击防御； 10、系统支持DDOS 机器人自学习功能，学习时间可设置； 11、系统能够根据数据内容而非端口智能识别包括P2P、即时通讯、电子商务、股票交易、网络游戏、网络电视、移动应用等在内的23大类超过2100种应用； 12、支持连接数控制，并且可以选择源目的区域及源目的地址、协议类型进行控制； 13、系统应支持多种形式的日志存储,本地存储、发送至日志服务器、本地日志服务器双存储、自动方式判断日志服务器状态自动决定日志的记录方式； 14、系统支持攻击检测日志中可以直观的展示攻击事件中的攻击特征编码； 15、支持在应用排名中，展示该应用的主机的IP地址所对应的的主机所属国家，以及连接数、上行流量、下行流量，并且可以对其进行排序； 16、支持查看当前连接信息，如当前连接正在建立，正在握手还是已经拆除、当前连接所使用的协议、连接的源/目的地址和端口号、该连接是否应用源 NAT/目的 NAT 策略、 该连接建立过程中源地址发送的数据报文个数、目的地址发送的数据报文的个数等信息； 17、支持查看连接排名，可以查看当前（用户访问此菜单时刻）通过入侵防御系统建立的连接排名信息。每一条连接信息包括如下内容：根据连接数排名方式的不同显示 排名、源IP地址、目的IP地址、协议、端口号、连接数量等信息。 |
| 4 | Web应用防火墙 | 2台 |  | 一、▲硬件性能 1、可配置≥26个接口，默认包括≥12个10/100/1000BASE-T接口（默认支持四组电口Bypass功能）和≥4个SFP+万兆接口（含模块），≥2个10/100/1000BASE-T接口（作为HA口和管理口），双电源； 2、内含SQL注入、XSS、CSRF等WEB攻击防护功能、URL访问控制功能、防盗链功能、WEB漏洞扫描功能、DDOS攻击防护功能、网页防篡改功能、服务器负载均衡功能、报表分析及告警功能； 3、并发连接≥200万，网络层吞吐率≥10Gbps，应用层吞吐率≥2Gbps； 4、产品必须为专业性 WEB 应用防火墙硬件设备，而非下一代防火墙/UTM 类设备集成的 WEB 防护功能。 二、产品功能 1、支持无IP纯透明模式串联部署、旁路监测模式部署、负载均衡模式部署、反向代理模式部署，串联部署时防护口不占用IP地址； 2、支持虚拟线无论任何网络环境可强制数据从一个接口转发到另一个接口； 3、支持多种爬虫攻击防护：包括但不限于内置爬虫对象库，自定义爬虫对象，导入或者下载后端服务器robots.txt 等方式提供爬虫攻击防护。 4、支持网络层防火墙功能，支持源IP、源区域、目的IP、目的区域等条件的访问控制； 5、支持HTTP/HTTPS站点防护； 6、应能识别和阻断SQL注入攻击,Cookie 注入攻击，命令注入攻击，跨站脚本(XSS)攻击，跨站请求伪造(CSRF)攻击，支持远程文件包含、本地文件包含、目录遍历、信息泄露等攻击防护，支持HTTP参数污染攻击、00截断、Struts2命令执行等常见攻击防护； 7、支持盗链防护，且支持攻击源盗链例外配置，及目的服务器URI例外配置； 8、支持对身份证、信用卡、手机电话号码、座机电话号码、邮箱地址等敏感信息做检查，当检查到此类数据后可通过配置特殊字符予以替换隐藏，防止信息泄露； 9、支持URI策略例外，可针对服务器上URL中的特殊URI地址做单独的策略控制； 10、支持自学习建模功能，可以通过学习正常URL参数的长度、参数类型、请求方法等数据特点创建白名单模型，如果参数违反白名单模型则认为是非法流量直接阻断，开启自学习建模功能后可生成自学习网站参数的自学习结果报告； 11、支持虚拟补丁功能，支持导入appscan、w3af等第三方扫描器的扫描结果生成WAF的规则，对此类网站漏洞直接防护； 12、支持基线学习，可以自动学习用户http正常流量阈值模型，并给出推荐阈值配置项； 13、Web界面可以直观查看WAF扩展卡、接口、USB口、管理口、HA口及业务口的运行状态； 14、支持攻击报表邮件告警，可以定时将攻击报表间隔定一定时间后定时发送至指定邮箱； 15、支持双机热备，主备模式、主主负载均衡模式、连接保护模式； 16、支持DDoS攻击动态黑名单功能，检测到异常访问流量客户端加入黑名单； 17、可以查看通过WAF的所有IPV4及IPV6客户端和服务器IP地址及端口连接数及状态； 18、支持扫描防护：通过人机识别方式，进行恶意扫描智能检测；支持扫描防护阈值设置和扫描IP的阻断周期设置； 19、支持日志敏感信息脱敏，记录日志时将敏感数据替换为某个特定字符。 20、监控终端1台：第十代智能英特尔酷睿i7 10510U，分辨率1920X1080，尺寸≥15.6，RX640独立显卡 2GB显存，512GB SSD,内存16GB DDR4，配备RJ45、HDMI、USB2.0、USB3.0、TYPE-C接口。 |
| 5 | 高性能区域防火墙 | 4台 |  | 一、▲硬件性能 1、最大配置至少为34个接口， 默认包括≥1个可插拔的扩展槽、≥4个SFP插槽和≥12个10/100/1000BASE-T(100m，RJ45)、≥4个SFP+插槽，标配模块化双冗余电源； 2、防火墙吞吐率：≥26Gbps，并发连接数：≥800万； 二、产品功能 1、支持路由、交换、混合、虚拟线工作模式； 2、支持根据入接口、源/目的IP地址/地址对象、源/目的端口、协议、用户、应用、选路算法、探测、度量值、权重等多种条件设置策略路由； 3、为提高链路可靠性，需支持手工链路聚合及LACP链路聚合，提供不少于8种的负载分担算法，灵活实现对聚合组内业务流量的负载分担； 4、支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现五元组信息源MAC、域名、地理区域、应用、服务、时间、长连接、并发会话、WEB认证、WAF、邮件安全、数据过滤、文件过滤、审计、防代理、APT等功能配置,简化用户管理； 5、支持IPv4/v6双栈IP/MAC静态和动态探测绑定，支持跨三层绑定，支持IP/MAC绑定表导入导出； 6、支持DNS Doctoring功能，能够将来自内部网络的域名解析请求定向到真实内网资源，提高访问效率，同时支持通过配置多条 DNS Doctoring，实现内网资源服务器的负载均衡； 7、支持IPv4/IPv6双栈工作模式，支持基于IPv6的ADS、WAF、流量控制、连接限制、文件过滤、邮件安全等； 8、设备支持虚拟系统，可做资源虚拟化即在一台物理设备上划分出128个相互独立的虚拟系统，可根据连接配额及连接新建速率为每个虚拟系统分配资源； 9、支持手动创建用户、批量导入导出用户、设备扫描方式创建用户； 10、支持五元组快速查询以及针对策略名、源/目的区域、源/目的地址、服务、对象、未命中时间等条件进行细粒度查询； 11、内置防代理功能，防止网络用户通过代理主机实现攻击、避免计费等行为； 12、支持静态和动态黑名单命中统计和监控； 13、支持防暴力破解、密码复杂度、密码有效性设置，如认证失败次数及锁定时间、密码格式、密码长度、密码找回、首次登陆修改密码、密码定期修改、密码有效时间等设置； 14、提供智能策略分析功能，支持策略命中分析、策略冗余分析、策略冲突检查，并且可在WEB界面显示检测结果：红色为冗余策略，绿色为冲突策略； 15、支持黑名单功能，可设置多个对象条件，如：五元组信息、地址范围、应用、用户等，实现对特定报文进行快速过滤； 16、内置流量检测清洗引擎，支持基于IP、ICMP、TCP、UDP、DNS、HTTP等众多协议类型的防护策略； 支持多个配置文件并存，配置文件备份能力不少于4个； 17、监控终端2台：i5-10600K ，24寸液晶显示器，分辨率1920x1200，1TB SSD,2TB 机械硬盘，16GB DDR4 2666MHz； |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |
| ▲投标报价要求 |  |  | 本项目实行总承包报价；包括货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、软件提供、辅料、耗材、运输、保管、设计、开发、施工、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。 |  |
| ▲质保期 |  |  | 质保期从验收合格之日起计算，所有软硬件设备原厂质保5年，质保期内免费设备维保及软件升级，质保期内免费上门维修、免费更换零配件。 |  |
| 售后服务要求 |  |  | 1、免费安装调试：中标人负责本项目所有货物的安装、调试及项目整体测试、联调和开通，并在试运行结束后由中标人整理验收材料提交采购人验收。 2、免费培训：中标人负责免费培训采购人使用人员和维护人员，内容包括设备及软件系统操作、日常维护，确保熟练掌握全部功能为止。 3、货物验收：★供货时必须提供针对本项目产品原厂供货证明和原厂本地驻点售后服务承诺函原件，否则将不给于验收。 售后服务：（1）按国家有关规定实行产品“三包”；（2）免费送货上门；（3）遇到故障需要远程解决的2小时内响应，远程解决不了的24小时内上门服务，以保证系统正常运行，并承担一切相关费用；（4）定期回访以及维修；（5）质保期内所有设备免费上门维修服务、免费更换零部件，免费提供应用软件升级；（6）提供终身维护；（7）提供原厂服务承诺证明（8）其余按厂家承诺进行。 4、技术支持与服务： （1）提供每周7×24小时技术响应服务，中标人应负责所售产品的售后服务，并提供至少5年的免费原厂保修服务（服务必须提供包括但不限于问题解答服务、故障处理服务、基础环境运维服务、系统升级服务、系统变更支持以及接口技术支持服务等。在服务期间所涉及的调试、测试不能影响原系统的运行，因投标人的原因，导致采购人系统出现安全事故，由投标人承担造成的所有损失）；质保期内设备发生故障，维修或更换配件所需的全部费用由中标人承担；维修完毕后工程师及时填写维修报告，维修报告包括故障原因、处理情况及用户意见，维修报告由双方各持一份备案。 （2）中标产品生产厂商在南宁设有常驻的技术支持机构以提供本地化服务，并常驻5人以上的技术工程师以满足本项目对售后服务的要求。 5、▲投标人须在投标文件中提供具体的售后服务方案（格式自拟）。 |  |
| ▲交付使用时间及交货地点 |  |  | 1、交付使用时间：自签订合同之日起30日内验收合格并交付使用。 2、交货地点：广西区内采购人指定地点。 |  |
| ▲付款条件 |  |  | 交货完毕并验收合格，且中标人按规定向采购人交纳履约保证金后，采购人在10个工作日内向乙方一次付清全部货款。中标人自收到货款之日起5个工作日内开具全额发票给采购人。 |  |
| 其他要求 |  |  | ▲本项目货物不接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 |  |
| 履约保证金 |  |  | 签订合同时，成交供应商按合同全款的3%作为履约保证金转入采购人指定账户，质保期满后双方无异议，20个工作日内无息退还。 |  |
| 保密要求 |  |  | 中标人必须对项目技术文件以及由建设单位提供的所有内部资料、技术文档、数据和敏感信息予以保密。中标人必须遵守与建设单位签订的保密协议，未经建设单位书面许可，中标人不得以任何形式向第三方透露本项目标书以及本项目的任何内容。如果开发过程中相关信息泄露，由开发方承担相应的法律责任。保密协议中应包含且不局限下述内容： （1）不透露采购人及采购人系统中的数据信息； （3）不透露采购人系统的配置、设置及其他与系统有关的信息。 |  |

分标：C

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 | 数量 |  | 技术参数及性能（配置）要求 |
| 1 | ★虚拟化平台管理软件 | 32颗 |  | 1、▲配置32颗原厂高级版CPU软件授权许可，含5年维保服务（7*24小时远程问题处理、在线技术支持、提供软件更新授权）； 2、虚拟化平台厂商应为业界主流虚拟化平台厂商，入选过Gartner X86服务器虚拟化魔力四象限，投标时必须提供相关证明材料； 3、X86和ARM服务器部署时，均可提供虚拟机基本生命周期管理功能，支持删除、移动、克隆、迁移、VNC登录、快照、导出、重启、关闭、强制重启、强制关闭等操作； 4、支持USB3.0协议的直通功能，将物理服务器上的USB设备与虚拟机关联，以满足客户在虚拟化场景下使用U盘、USB加密卡等设备的需求； 5、支持虚拟机启动阶段的负载均衡策略，虚拟机启动时根据集群内主机的实时CPU、内存负载情况动态选择运行的主机； 6、支持通过文件夹对虚拟机进行分组，不同类型的虚拟机实现逻辑分组管理，方便运维，文件夹深度最多可以支持5层，并可以对分组虚拟机批量进行关闭、启动、克隆等操作； 7、为提升数据安全性，对接远端存储时，要求指定对接存储时的CHAP信息，支持配置对接存储的存储IP以及端口号； 8、支持虚拟交换机，通过对接受和发送的流量进行整形保证网络质量，至少支持平均带宽、峰值带宽、突发大小、优先级、DHCP隔离、广播抑制、TCP校验和的设置； 9、支持将虚拟交换机端口属性配置为普通或者中继(Trunk)，以满足虚拟机内需要配置带VLAN属性网络的配置诉求； 10、提供无代理备份软件功能，无需在虚拟机中安装备份客户端，即可将虚拟机备份到本地或第三方存储上，支持全量备份、增量备份、定时备份； 11、为保证业务连续性，x86集群支持与双活存储配合，实现本地存储高可用和同城双活容灾；基于存储复制的容灾方式下，可以实现站点间1:1主备容灾、1:1互为容灾及N:1共享容灾等容灾场景； 12、提供图形化的主机和虚拟机指标监控，用户可自定义监控周期，监控指标需包括CPU占用率、内存占用率、磁盘占用率、磁盘I/O写入写出、网络流速等，并且图表可以直接下载； 13、提供一键式采集系统日志信息，包括公共的OS运行环境、软硬件版本信息、运行日志、性能测量数据、黑匣子日志等数据，简化维护人员的信息收集工作，方便后方快速定位，修复问题； 14、配置3台运维管理终端：Ryzen 7 3700X，27寸液晶显示器，分辨率2560x1440，1TB SSD,2TB 机械硬盘，16GB DDR4 2666MHz，显卡Radeon RX 5700 XT； 15、▲中标人提供虚拟化的迁移服务，从原来的虚拟化平台平滑迁移到新的虚拟化平台，需要迁移虚拟机数量≥50个。提供以上设备的安装调试服务。 |
| 2 | 数据中心核心光纤交换机 | 2台 |  | 1、▲单设备提供24个16Gbps 端口，激活24个16Gbps 端口（配置24个16Gb多模SFP模块，支持端口自动适应），配置交流电源； 2、功能全面的fabric架构，最多可有239台交换机； 3、端口类型：D_Port（诊断端口）、E_Port、F_Port和M_Port（镜像端口）；基于交换机类型的自我发现(U_Port)； 4、支持8、16和32 Gbps端口速率自动感应； 5、基于帧的链路聚合，每条ISL链路最多8个16 Gbit/sec 端口；每条ISL链路速率最高128 Gbit/sec；运用Fabric OS中所包括的DPS，实现基于交换的跨ISL负载平衡；对交换机内可配置的聚合链路没有数量限制。 |
| 3 | 业务交换机 | 2台 |  | 1、设备性能：交换容量≥672Gbps, 转发性能≥144Mpps，以设备厂商官网所列X/Y中的X数值为准(以较低的数值为准)； 2、设备配置：提供千兆电口≥48个，万兆SFP+光口≥4个，配置标准USB接口≥1个，ETH管理接口≥1个，支持模块化可插拔电源槽位≥2个，提供可拔插交流电源模块≥2个,支持模块化可拔插风扇槽位≥2个，提供可拔插风扇模块≥2个；配置1根堆叠线缆； 3、规格表项：MAC地址≥32K，支持Ipv4路由FIB表≥16K，Ipv6路由FIB表≥8K； 4、纵向虚拟化：支持作为纵向子节点即插即用接入虚拟交换网络系统，虚拟成一台设备管理,为保证虚拟化系统的兼容性； 5、VxLAN：支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关，支持VxLAN的自动化部署； 6、支持将IP和端口扫描流量重定向给网络安全智能系统进行诱捕，与网络安全智能系统和SDN控制器联动实施反制措施，以实现网络安全协防。 |
| 4 | AC控制器软件授权扩容 | 1套 |  | ▲1、本项产品属于现有AC控制器（华为无线控制器AC6508）license扩容，提供满足本次需采购的60个无线AP数量的软件管理授权； 2、最大管理AP数量≥256，最大管理用户数量≥4K，转发性能≥6Gbps；固定端口：千兆以太网≥10；万兆光口≥2； 3、兼容管理802.11n、802.11ac 和 802.11ax AP， 实现802.11n、802.11ac 和 802.11ax AP 的混合组网，保护用户投资； 4、支持MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证；支持内置portal服务器； 5、支持集中式转发和本地转发模式，要求可在同一个AP的不同SSID下实现本地转发和集中式转发； 6、支持非法AP入侵检测，白名单功能，黑名单功能和无线协议攻击防御； 7、配置3台管理终端：第十代智能英特尔酷睿 i7-10510U处理器，独立显卡NVIDIA GeForce MX350 ，512GB SSD,内存16GB DDR4 ，≥16英寸，机身重量≤1.7kg。 |
| 5 | 无线AP扩容 | 60台 |  | 1、支持AP零配置上线，由无线控制器下发配置；支持软件实现胖/瘦两种AP工作模式； 2、支持P2P/P2MP网桥（WDS），Mesh模式零配置组网； 3、兼容IEEE 802.11a/b/g/n/ac标准，支持2.4G和5G双频段同时工作； 4、支持2×2 MIMO双空间流，内置MIMO天线，天线与天线接口不可外露，整机速率1.26Gbps，支持WMM协议； 5、支持最大接入用户数≤512个, 支持PoE交换机和PoE电源适配器供电，满足802.3at供电标准； 6、射频口最大发射功率≥23dBm，发射功率支持1dB步长调整，可调范围支持从最大发射功率向下20dB； 7、支持基于用户组的接入控制和带宽管理，支持基于用户ACL； 8、支持波束赋形技术或硬件智能天线，提高和稳定无线信号； 9、支持802.11h 动态频率选择(DFS)，可自动避开雷达信道以避免干扰； 10、支持WAPI认证、Portal认证、802.1X认证、PSK认证模式，支持防PSK暴力破解； 11、支持无线入侵检测/防御系统技术（WIDS/WIPS），即支持非法AP和STA检测、攻击检测、STA/AP的黑白名单功能； 12、支持本地转发安全模式， 即AP在本地转发时可支持DHCP Snooping, DAI（Dynamic ARP Inspection）, IPSG（IP Source Guard）功能，以防范DHCP Server私设攻击，ARP仿冒攻击、源IP仿冒攻击； 13、支持频谱分析功能，可对蓝牙、微波炉、无绳电话、Zigbee、Game Controller、2.4G/5G无线影音、婴儿监护器等干扰源进行识别；并可与网管系统配合，对干扰源进行定位和频谱显示； 14、支持基于用户数与数据流量的负载均衡策略；支持5G优先接入，用户优先接入5G射频； 15、支持断电告警功能，即当AP在本地供电失效后短时间内保持CPU运行，主动上报断电告警； 16、AP可以作为独立网元，按照区域与分组独立鉴权，不依赖AC 17、为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的无线AP必须兼容并能够纳入现网的AC控制器；否则竞标无效； 18、▲为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的无线AP能与现有AC控制器（华为无线控制器AC6508）对接（含安装实施）； 19、六类非屏蔽网线 10箱 导体材质：99.99%无氧铜 导体直径：23AWG 芯数：4*2 特性阻抗：100±15Ω 导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 工作电容：≤5.6nF/100m 单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m 线对内两导体间直流电阻不平衡：≤2% 绝缘电阻：≥5000MΩ·km 线对对地电容不平衡：≤160pF/100m 敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径 最大承受拉力：110N 安装温度： 0～50℃ 使用温度： -20～60℃ 。 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |
| ▲投标报价要求 |  |  | 本项目实行总承包报价；包括货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、软件提供、辅料、耗材、运输、保管、设计、开发、施工、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。 |  |
| ▲质保期 |  |  | 质保期从验收合格之日起计算，所有软硬件设备质保期5年〔如与本分标“技术参数及性能（配置）要求”需求不一致以“技术参数及性能（配置）要求”为准〕，质保期内设备免费维保及软件升级，质保期内免费上门维修、免费更换零配件。 |  |
| 售后服务要求 |  |  | 1、免费安装调试：中标人负责本项目所有货物的安装、调试及项目整体测试、联调和开通，并在试运行结束后由中标人整理验收材料提交采购人验收。 2、免费培训：中标人负责免费培训采购人使用人员和维护人员，内容包括设备及软件系统操作、日常维护，确保熟练掌握全部功能为止。 3、货物验收：★供货时必须提供针对本项目原厂供货证明和原厂本地驻点售后服务承诺函原件，否则将不给于验收。 售后服务：（1）按国家有关规定实行产品“三包”；（2）免费送货上门；（3）遇到故障需要远程解决的2小时内响应，远程解决不了的24小时内上门服务，以保证系统正常运行，并承担一切相关费用；（4）定期回访以及维修；（5）质保期内所有设备免费上门维修服务、免费更换零部件，免费提供应用软件升级；（6）提供终身维护；（7）提供原厂服务承诺证明（8）其余按厂家承诺进行。 4、技术支持与服务： （1）提供每周7×24小时技术响应服务，中标人应负责所售产品的售后服务，并提供至少5年的免费原厂保修服务（服务必须提供包括但不限于问题解答服务、故障处理服务、基础环境运维服务、系统升级服务、系统变更支持以及接口技术支持服务等。在服务期间所涉及的调试、测试不能影响原系统的运行，因投标人的原因，导致采购人系统出现安全事故，由投标人承担造成的所有损失）；质保期内设备发生故障，维修或更换配件所需的全部费用由中标人承担；维修完毕后工程师及时填写维修报告，维修报告包括故障原因、处理情况及用户意见，维修报告由双方各持一份备案。 （2）中标产品生产厂商在南宁设有常驻的技术支持机构以提供本地化服务，并常驻5人以上的技术工程师以满足本项目对售后服务的要求。 5、▲投标人须在投标文件中提供具体的售后服务方案（格式自拟）。 |  |
| ▲交付使用时间及交货地点 |  |  | 1、交付使用时间：自签订合同之日起30日内验收合格并交付使用。 2、交货地点：广西区内采购人指定地点。 |  |
| ▲付款条件 |  |  | 交货完毕并验收合格，且中标人按规定向采购人交纳履约保证金后，采购人在10个工作日内向乙方一次付清全部货款。中标人自收到货款之日起5个工作日内开具全额发票给采购人。 |  |
| 其他要求 |  |  | ▲本项目货物不接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 |  |
| 履约保证金 |  |  | 签订合同时，成交供应商按合同全款的3%作为履约保证金转入采购人指定账户，质保期满后双方无异议，20个工作日内无息退还。 |  |
| 保密要求 |  |  | 中标人必须对项目技术文件以及由建设单位提供的所有内部资料、技术文档、数据和敏感信息予以保密。中标人必须遵守与建设单位签订的保密协议，未经建设单位书面许可，中标人不得以任何形式向第三方透露本项目标书以及本项目的任何内容。如果开发过程中相关信息泄露，由开发方承担相应的法律责任。保密协议中应包含且不局限下述内容： （1）不透露采购人及采购人系统中的数据信息； （3）不透露采购人系统的配置、设置及其他与系统有关的信息。 |  |

- 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：新冠及传染病疫情信息安全网络设备升级加固项目 项目编号：GXZC2020-G1-004487-GTZB |
| 2 | 政府采购预算（人民币）：预算总金额为300万元，其中：A分标为130.00万元、B分标为86.00万元、C分标为84.00万元 |
| 3 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、投标人须就《招标项目采购需求》中所投的货物和服务内容分别按分标作完整唯一报价； 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 4、本项目的招标代理服务费详见《投标人须知》第九条“其他事项”中的招标代理服务费的相关规定。 |
| 4 | 投标保证金：按第一章《公开招标公告》第六条规定交纳。 |
| 5 | 现场考察：无。 |
| 6 | 答疑与澄清： 投标人应认真阅读本招标文件，如认为招标文件表述不清晰、存在歧义、有误或有不合理要求的，投标人应当于购买招标文件后7个工作日内，以书面形式要求采购代理机构澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该澄清、答复、修改或补充的内容为招标文件的组成部分。澄清、答复、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。不足3日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 7 | 投标文件组成： 开标一览表正本一份，副本四份；投标文件【含资格审查文件（单独成册）以及商务文件、技术文件、投标报价文件（合并成册）】正本一份，副本四份。 |
| 8 | 投标截止时间、开标时间和地点： 投标截止时间及开标时间：2020年11月24日上午9点00分（北京时间） 地点：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦D区四层D405广西国泰招标咨询有限公司开标厅 逾期送达或未按规定密封的投标文件将被拒绝；没有购买招标文件的供应商的投标文件将被拒绝。投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人应参加开标会并签到。投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人未参加开标的，视同认可开标结果。 |
| 9 | 评标办法及评分标准： 本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。 |
| 10 | 中标公告及中标通知书： 采购代理机构在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）。 |
| 11 | 投标保证金退还（不计息）： 除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还，中标人的投标保证金在中标人与采购人签订合同并将两份合同送到采购代理机构备案后五个工作日内退还，不计利息。 |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后二十日内。 |
| 13 | 采购资金来源：财政资金。 |
| 14 | 付款方式：详见《招标项目采购需求》中的“商务要求表”中的“付款条件”。 |
| 15 | 投标文件有效期：投标截止之日起60天内。 |
| 16 | 解释：本招标文件的解释权属于本采购代理机构。 |

一、总则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”是指：广西壮族自治区疾病预防控制中心。

2.“采购代理机构”是指：广西国泰招标咨询有限公司。

3.“投标人”系指购买招标文件并向采购代理机构提交投标文件的单位或自然人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标采购方式

公开招标采购方式。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人），须有法定代表人（负责人）出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标

▲1.本项目接受（不接受）联合体投标。

▲2.如本项目接受联合体的，联合体投标要求如下：

⑴两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

⑵以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合“具有独立承担民事责任的能力”的条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

⑶联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交本采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。否则，与之相关的投标文件作废。

⑷联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

⑸投标联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。

⑹联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

⑺联合体投标的，须提供《联合投标协议书》，格式见第六章《投标文件格式》。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

▲1.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。核心产品在第二章《招标项目采购需求》载明。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人或控股公司员工。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

▲5.根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标文件将被拒绝（以本项目资格审查时采购人或采购代理机构在上述网站的查询结果为准，同时将查询结果截图作为证据留存）。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。投标人提出质疑应当采用书面形式，应当按《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。

3.投标人应通过现场递交或邮寄的方式提交质疑函，投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，重复提交的不再受理。质疑函应按财政部制定的范本编制，并按《政府采购质疑和投诉办法》的规定签字、盖章。

质疑联系部门：广西国泰招标咨询有限公司

质疑联系人：李立妹       联系电话：18077045366

通讯地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦C区六层

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求；

3.投标人须知；

4.评标办法及评分标准；

5.合同主要条款格式；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，如认为招标文件表述不清晰、存在歧义、有误或有不合理要求的，投标人应当于购买招标文件后7个工作日内，以书面形式要求采购代理机构澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该澄清、答复、修改或补充的内容为招标文件的组成部分。澄清、答复、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5.采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。不足3日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、商务文件、技术文件、投标报价文件组成。

1.资格审查文件：

（1）▲投标保证金交纳证明；

（2）▲投标人有效的加载社会统一代码的营业执照、事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件；

（3）▲投标人最近一年度的财务状况报告（新成立的投标人按实际情况提供）；

（4）▲①、投标人2020年5月以来连续三个月依法缴纳税收证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟），新成立的投标人按实际情况提供]。▲②、投标人2020年5月以来连续三个月项目实施人员社保证明（社保证明必须经投标人所在地的社保部门盖章确认，社保证明名单要与项目实施人员一览表人员名单相一致，依法不参与社保的人员，应出具相关的证明文件，新成立的投标人按实际情况提供）；

（5）▲投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.商务文件：

（1）▲投标声明书 （格式见第六章《投标文件格式》）；

（2）▲法定代表人（负责人）身份证复印件，委托代理时还须提供法定代表人（负责人）授权委托书原件及被授权人身份证复印件（格式见第六章《投标文件格式》）；

（3）产品销售许可证、安全生产许可证等；

（4）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

（5）招标文件列明的其他证明文件（注明必须提供的必须提供，否则投标无效）。

（6）节能环保等方面的资质证书或文件；

（7）投标人的信誉、荣誉证书或文件；

（8）投标人质量管理和环境认证体系等方面的认证证书；

（9）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（10）投标人情况介绍；

（11）中小企业声明函（投标人如为中小微型企业的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）；

（12）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（13）残疾人福利性单位声明函（投标人如为残疾人福利性单位的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

（14）▲商务响应表（格式见第六章《投标文件格式》）。

3.技术文件：

（1）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

（2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；

（3）产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）

（4）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

（5）设备配置清单；

（6）▲技术响应表；

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（8）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（9）▲项目实施人员一览表

（10）优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（12）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略，▲第二章《招标项目采购需求》中要求必须提供的，必须提供，否则投标无效）。

4．报价文件：

（1）▲投标函（格式见第六章《投标文件格式》）。

（2）▲投标报价明细表（格式见第六章《投标文件格式》）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

5．▲开标一览表（单独封装，格式见第六章《投标文件格式》）。

▲特别说明：投标声明书、法定代表人（负责人）授权委托书、商务响应表、技术响应表、投标函、投标报价明细表、开标一览表必须由法定代表人（负责人）或委托代理人签名并加盖单位公章，否则投标无效。

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、软件提供、辅料、耗材、运输、保管、设计、开发、施工、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止之日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

▲1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.投标保证金交纳形式：转账、支票、汇票、本票、保函等非现金形式。办理投标保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的附言或用途栏上注明项目编号及项目名称等信息，否则，信息不明确或有误的视为未按规定提交投标保证金处理。

3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4.中标人的投标保证金在中标人与采购人签订合同并将两份合同送到采购代理机构备案后五个工作日内退还。

5.投标保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱政府采购程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应将开标一览表单独装订成一册，其中，正本一份，副本四份，并单独密封封装。

3.投标人应将资格审查文件单独装订成一册，其中，正本一份，副本四份，封面应注明“正本”、“副本”字样。

4.投标人应将商务文件、技术文件、投标报价文件合并装订成一册，其中，正本一份，副本四份，封面应注明“正本”、“副本”字样。

5.活页装订的投标文件将有可能被拒绝。

6.投标文件的正本应打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本项目招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可以为正本的复印件。

7.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人签署，否则投标无效，投标人应写全称。

8.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应将投标文件【含资格审查文件（单独成册）以及商务文件、技术文件、投标报价文件（合并成册）等，含正、副本，应尽量将全部投标文件一并装入一个投标文件袋中】一起密封封装，并将开标一览表单独用信封密封。同时在封贴处密封签章（公章或密封章或法定代表人（负责人）或其委托代理人签字均可），密封以投标文件袋（信封）无明显缝隙露出袋（信封）内文件且封贴处有密封签章为合格。

2.投标文件、开标一览表的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（投标文件、开标一览表等）、投标项目名称、项目编号、分标及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

3.投标人递交投标文件时应确认投标文件的密封、标记情况，由此造成投标文件被误投或提前拆封等风险由投标人承担。未按规定密封的投标文件将被拒收。

4.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

5.逾期送达或未按规定密封的投标文件将被拒绝；没有购买招标文件的供应商的投标文件将被拒绝。

（八）投标无效的情形

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格审查、符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（负责人）或委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目错误、不齐全的；

（4）投标代表人未能出具有效身份证明或与法定代表人（负责人）或委托代理人身份不符的。

（5）未按招标文件要求的格式编写投标文件、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准、其他等实质性条件，或者经评标委员会认定与招标文件中标注“▲”或标明“必须”的技术指标、主要功能及要求发生实质性偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目经评标委员会认定发生负偏离达   0   项（含）以上的（按分标独立统计）；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠、折扣、价格不一致的。

4、投标人有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或项目实施人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

5、关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

6.被拒绝的投标文件为无效。

（九）废标

在采购过程中，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人应参加开标会并签到。投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人未参加开标的，视同认可开标结果。

投标人不足3家的，不予以开标。

（二） 开标

1.开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。

2.开标时，由投标人或投标人的代表检查投标文件的密封情况，并签字确认。

3.经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封《开标一览表》，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

4.开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

5.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

五、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

评标委员会对投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.符合性审查与比较

（1）评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

评标委员会审查投标文件的有效性、对招标文件的商务、技术等要求的响应程度，以确定投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（4）评标委员会根据投标文件综合比较与评价的结果确定中标候选人名单，或根据采购人委托直接确定中标人。

（5）评标委员会根据全体成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（6）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（四）澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经投标人加盖公章或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

（一）采购代理机构将在评标结束后两个工作日内将评标报告送采购人，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人自行确定其中一家为中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

（二）中标人确定后，采购代理机构在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

八、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将不予退还中标人投标的全部投标保证金，并将全部投标保证金上缴同级财政国库。

（3）中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推。

（三）履约保证金

（1）签订合同时，成交供应商按合同全款的3%作为履约保证金转入采购人指定账户，质保期满后双方无异议，20个工作日内无息退还。

（2）履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿采购人因中标人不能完成其合同义务而蒙受的损失。如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

（3）在履约保证金到期退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标人自负。

九、其他事项

（一）招标代理服务费

1、本项目的招标代理服务费按以下收费标准向中标人收取，领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。

2、招标代理服务费收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

# 第四章  评标办法及评分标准

一、评标原则

（一）评委构成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。

（二）评标依据：评委将以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、售后服务、信誉业绩等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，投标人认定为小型和微型企业且所投产品均为小型、微型企业产品的（必须提供中小企业声明函，否则不予以认定），对投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标报价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标价=投标报价。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供相关证明文件，否则不予以认定）

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供残疾人福利性单位声明函，否则不予以认定）

(五)评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）。

1、价格分………………………………………………………………………………………………30分

（1）价格分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且评标价最低的有效投标人的评标价为评标基准价，其价格分为满分。

（2）其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

某有效投标人的价格分=（评标基准价／某有效投标人评标价）× 30分

2、技术分………………………………………………………………………………………………41分

（1）货物性能分（满分15分）

由评标委员会根据投标货物对招标文件中货物技术要求的响应程度确定各投标人货物性能所属档次及分值，达不到一档要求的不得分。

一档（5分）：经评委综合评定货物综合性能基本满足采购文件要求，技术参数部分满足招标文件要求（有1项及以上负偏离）的，评定为“一档”。

二档（10分）：经评委综合评定货物综合性能较好满足采购文件要求，技术参数全部满足招标文件要求（无负偏离），评定为“二档”。

三档（15分）：经评委综合评定货物综合性能很好满足采购文件要求，技术参数全部满足招标文件要求（正偏离），且主要技术参数有5项优于采购文件要求的，评定为“三档”。

（2）项目建设方案（满分10分）

由评标委员会根据投标人提供的项目建设方案，就整体性、可靠性、先进性、兼容性、可扩展性、可维护性、安全性，以及项目建设和实施过程中的关键性内容确定各投标人方案所属档次及分值，达不到一档要求的不得分。

一档（3分）：项目建设方案对本项目网络的需求以及现状分析和理解较浅，方案一般、可行，仅能基本满足项目需求的，评定为“一档”。

二档（6分）：项目建设方案对本项目现状分析和理解有一定的针对性，能提供较合理的整体技术解决方案，提供了可行的网络拓扑结构图、备件清单，较好满足项目建设需要的，评定为“二档”。

三档（10分）：项目建设方案对本项目网络现状分析和未来规划有全面的针对性，能提供完整可行的整体技术解决方案，完全符合建设需求，网络拓扑结构详细可行，有完善的备件清单及材料清单，方案详细合理的，评定为“三档”。

（3）组织实施方案分（满分6分）

由评标委员会根据各投标人的组织实施方案确定各投标人所属档次及分值，达不到一档要求的不得分。

一档（2分）：实施方案完整，实施计划可行，项目管理组织机构及人员职能满足要求；

二档（4分）：实施方案完整清晰，实施计划完整可行，项目管理组织机构及人员职能清晰；

三档（6分）：实施方案清晰、针对性强，实施计划完整明晰、可操作性强，项目管理组织机构及人员职能清晰可控。

3、信誉分…………………………………………………………………………………………2分

（1）投标人自2017年以来获得省级及以上有关部门颁发的与企业生产经营相关的各种荣（信）誉奖项的，每项得0.5分，满分1分。

（2）投标人通过ISO质量管理体系认证的，得0.5分，满分1分。

4、售后服务分……………………………………………………………………………………………8分

由评标委员会就投标人的售后服务方案确定各投标人所属档次及分值，达不到一档要求的不得分。

一档（2分）：投标人售后服务方案简单，拟投入本地化维护人员中无相关资质的（要求为投标人或产品的生产厂家员工，须提供相关资质证书复印件），基本满足采购文件要求的，评定为“一档”。

二档（5分）：投标人售后服务方案全面、可行，对本项目的现状分析和服务响应等理解有一定的针对性，服务措施到位，应急措施较合理，拟投入本地化维护人员中具有相关资质的人员2名及以上（要求为投标人或产品的生产厂家员工，须提供相关资质证书复印件，能更好地为采购单位服务的，评定为“二档”。

三档（8分）：投标人售后服务方案详细、具体，对本项目的现状分析和服务响应、问题解决、应急响应等有合理针对性以及可行性，或者出具针整体分析报告以及响应方案，应急措施合理、可操作性强，拟投入本地化维护人员中具有相关资质的人员4名及以上（要求为投标人或产品的生产厂家员工，须提供相关资质证书复印件，具有一定技术专业能力，能很好地为采购单位服务的，评定为“三档”。

5、商务分………………………………………………………………………………………16分

（1）投标人自2017年以来具有同类客户业绩的，以中标通知书（或可查中标链接）或合同复印件为准；每项得0.5分，满分3分；（提供有效证明材料并加盖投标人公章)

（2）投标人或所投标产品的生产厂家具有信息安全服务资质认证证书（应急处理）、信息安全服务资质认证证书（风险评估），得2分，满分2分；(提供有效报告证明材料并加盖投标人公章)

（3）投标人或所投标产品的生产厂家为网络安全应急服务支撑单位证书（国家级），得2分，满分2分；(提供有效证明材料并加盖投标人公章)

（4）投标人或所投标产品的生产厂家得国家权威机构颁发的国家信息安全测评信息安全服务资质证书（安全类三级）的，得2分；（安全类二级）的，得1分，（安全类一级）的，得0.5分，满分2分； (提供有效证明材料并加盖投标人公章)

（5）投标人或所投标产品的生产厂商是CSA云安全联盟（大中华区)理事单位，得1分，满分1分；(提供有效证明材料并加盖投标人公章)

（6）投标人或所投标产品的生产厂家具备信息安全管理体系认证ISO/IEC 27001，得1分，满分1分；(提供有效证明材料并加盖投标人公章)

（7）投标人或所投产品的生产厂家获得相关部门颁发的信息安全等级保护安全建设服务机构能力评估合格证书的，得1分，满分1分；(提供有效证明材料并加盖投标人公章)

（8）投标人或所投产品的生产厂家获得国家权威机构颁发的国家信息安全漏洞库（CNNVD)技术支撑单位等级证书的，得2分，满分2分；(提供有效证明材料并加盖投标人公章)

（9）投标人或所投标产品的生产厂家通过“软件工程能力成熟度模型”CMMI认证以保证产品代码质量与稳定性，CMMI5得2分，CMMI4得1分，CMMI3得0.5分，满分2分；(提供有效证明材料并加盖加盖投标人公章)

6、政策功能分……………………………………………………………………………………………3分

（1）产品属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，每有一项加0.5分，满分1分。

（2）产品属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，每有一项加0.5分，满分1分。

（3）在同等质量和价格的条件下，使用广西工业产品80%以上的得1分。（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《广西工业产品声明函》为评分依据）。

7、总得分 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据总得分由高到低对投标人排列次序（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列），并推荐前三名为中标候选人。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人，中标候选人并列的，由采购人自行确定其中一家为中标人。

中标人未按招标文件规定提交履约保证金（如有要求）、放弃中标或未在规定时间内签订合同的视为中标人拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。以此类推。

# 第五章  合同主要条款格式

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购人（甲方）：                                        采 购 计 划 号：

供应商（乙方）：                                        招 标 编号：

签订点：采购人所在地                                    签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标人承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（大写）：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：汽车、火车等安全运输方式。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：所有损耗由乙方负责。

第五条　交付和验收

1、交货时间：按照乙方投标文件上承诺时间为准；地点：广西区内采购人指定地点。

2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后15日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：南宁市采购人指定时间、地点。

第七条  售后服务、质保期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物质保期；按乙方投标文件中的承诺执行。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：财政资金。

3、付款方式：交货完毕并验收合格，且中标人按规定向采购人交纳履约保证金后，采购人在10个工作日内向乙方一次付清全部货款。中标人自收到货款之日起5个工作日内开具全额发票给采购人。

第九条　履约保证金

（1）签订合同时，成交供应商按合同全款的3%作为履约保证金转入采购人指定账户，质保期满后双方无异议，20个工作日内无息退还。

（2）履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。如乙方不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

（3）在履约保证金到期退还日期前，若乙方的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知甲方，否则由此产生的后果由乙方自负。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不满足要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴ 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵ 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶ 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费质保期为  5  年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条  违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过10天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金，违约金从乙方缴纳的履约保证金中扣除。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条  合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的投标文件；

3、投标承诺书；

4、中标或成交通知书。

第二十一条　本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各二份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人（负责人）： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、质保期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

# 第六章　投标文件格式

一、投标文件外层包装封面格式

投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

二、投标文件格式

（一）封面格式

1、投标文件（资格审查文件）封面格式：

正本/或副本

投 标 文 件

（资格审查文件）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2、投标文件（资格审查文件）目录格式：

投标文件（资格审查文件）目录

（1）投标保证金交纳证明———————————————————————（页码）

（2）投标人营业执照、事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件————

（3）投标人最近一年度的财务状况报告—————————————————

（4）投标人依法纳税的税费凭证以及项目实施人员社保证明————————

（5）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明——

3、投标文件（商务、技术、报价文件）封面格式：

正本/或副本

投 标 文 件

（商务、技术、报价文件）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

4、投标文件（商务、技术、报价文件）目录格式：

投标文件（商务、技术、报价文件）目录

一、商务文件

（1）投标声明书———————————————————————————（页码）

（2）法定代表人（负责人）授权委托书—————————————————

（3）产品销售许可证复印件、安全生产许可证复印件等——————————

（4）投标人的类似成功案例的业绩证明文件（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价意见） ————————————————————

（5）招标文件列明的其他证明文件：

5.1：主要设备、材料的原厂商出具的文件及相关资料等 ————————

5.2：距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表 —————

5.3：其他证明文件 ————————————————————————

（6）节能环保等方面的资质证书或文件 —————————————————

（7）投标人的信誉、荣誉证书或文件 ——————————————————

（8）投标人质量管理和环境认证体系等方面的认证证书 ——————————

（9）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料 ————————————

（10）投标人情况介绍—————————————————————————

（11）中小企业声明函—————————————————————————

（12）监狱企业证明文件————————————————————————

（13）残疾人福利性单位————————————————————————

（14）商务响应表———————————————————————————

二、技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解——————————————————————

（2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状——————————————

（3）产品出厂标准、质量检测报告等资料——————————————————

（4）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书—————————————————

（5）设备配置清单 ———————————————————————————

（6）技术响应表 ————————————————————————————

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案 ———————————————

（8）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施 ——————————————

（9）项目实施人员一览表 —————————————————————————

（10）选配件、专用耗材、售后服务优惠表 —————————————————

（11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施————————————————

（12）投标人需要说明的其他文件和说明———————————————————

三、报价文件

（1）投标函 ——————————————————————————————

（2）投标报价明细表———————————————————————————

（3）开标一览表（单独封装）

（二）投标文件格式

资格审查文件格式：

1、投标保证金交纳证明（复印件）

2、营业执照、事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件

3、税务登记证复印件

4、投标人依法纳税的税费凭证以及项目实施人员社保证明

4.1 依法纳税的税费凭证（复印件，原件备查）：

无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查），《依法纳税或依法免税证明》原件一年内均保持有效。

4.2 项目实施人员社保证明（复印件，原件备查）：

无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件，原件备查），《依法缴纳或依法免缴社保费证明》原件一年内均保持有效。

5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

投标人诚信声明书

致：广西国泰招标咨询有限公司

在参加本项目的政府采购活动中，我单位郑重声明如下：

一、我单位在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

二、我单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且不存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

三、以上事项真实有效，如有虚假或隐瞒，我单位愿意承担一切后果。

特此声明

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

商务文件格式：

1、投标声明书格式：

投标声明书

致：    （采购代理机构名称）      ：

（投标人名称）   系中华人民共和国合法企业，经营地址                              。

我  （姓名）  系        （投标人名称）       的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的                        项目（项目编号：                       ）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                            ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：                                          。

5.我方及由本人担任法定代表人（负责人）的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：                                          。

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（负责人）签字：

投标人公章：

年     月      日

2、法定代表人（负责人）授权委托书格式：

法定代表人（负责人）授权委托书

致：  （采购代理机构名称）   ：

我  （姓名）  系       （投标人名称）       的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工   （姓名）   以我方的名义参加                项目（项目编号：                 ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人（负责人）签名：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

附件：法定代表人（负责人）及被授权人身份证复印件

一、法定代表人（负责人）身份证复印件

二、被授权人身份证复印件

3、产品销售许可证复印件、安全生产许可证复印件等

4、投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

注：投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

5、招标文件列明的其他证明文件

5.1主要设备、材料的原厂商出具的文件及相关资料等

5.2距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

5.3其他证明文件（招标文件有规定的，据实提供）

6、节能环保等方面的资质证书或文件（复印件）

7、投标人的信誉、荣誉证书或文件（复印件）

8、投标人质量管理和环境认证体系等方面的认证证书（复印件）

9、投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（格式自拟）

10、投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等，格式自拟）

11、中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

12、监狱企业证明文件（格式自拟）

13、残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

14、商务响应表格式：

商务响应表

分标：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应将对应的商务要求逐条列出并按上述要求如实填写，否则将视为未提供商务响应表，并按相关规定处理。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

技术文件格式：

1、对本项目系统总体要求的理解（包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）

2、投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）

3、产品出厂标准、质量检测报告等资料（格式自拟）

4、原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）

5、设备配置清单格式：

分标：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

6、技术响应表格式：

技术响应表

分标：

| 序号 | 招标文件要求 |  | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 技术需求 | 性能及指标 |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。投标人应将对应的技术要求逐条列出并按上述要求如实填写，否则将视为未提供技术响应表，并按相关规定处理。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

7、投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（格式自拟）

8、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（格式自拟）

9、项目实施人员一览表

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

分标：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

10、选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

分标：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

11、投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

12、投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

报价文件格式：

1、投标函格式：

投 标 函

致：        （采购代理机构名称）        ：

根据贵方为                     项目（项目编号：              ）的招标公告/投标邀请书，签字代表 （全名）   经正式授权并代表投标人     （投标人名称）     提交投标文件【含资格审查文件（单独成册）以及商务文件、技术文件、投标报价文件（合并成册）】正本一份，副本    份，开标一览表正本一份，副本    份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起       日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：           电话：

传真：              投标人代表姓名：            职务：

投标人名称（公章）：

开户银行：                         银行账号：

委托代理人签字：                     日期：        年      月     日

2、投标报价明细表格式：

投标报价明细表

分标：                                      金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| 分标投标总报价：人民币 （ 元） |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间： |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

3、开标一览表（单独封装，密封）

3.1开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）：

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

3.2、开标一览表（货物类格式）：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

分标：                                                单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标投标总报价：人民币 （ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标报价明细表”中的投标报价相一致。

5、此表请单独装信封放入投标文件袋，信封封面请注明项目编号、标项、投标人名称及“开标一览表”字样。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

三、其他文书、文件格式

1、联合投标协议书格式：

联合投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应                       组织实施的                    项目（项目编号：               ）的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                            为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格审查文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人（负责人）或委托代理人根据招标文件规定及投标内容而对采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为：                               ，乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交采购代理机构后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式        份，签约各方各持一份，交政府采购管理部门及采购代理机构各一份。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人（负责人）：（签章） 日期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人（负责人）：（签章） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

2、联合投标授权委托书格式：

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据                与                 签订的《联合投标协议书》的内容，主办人              的法定代表人（负责人）       现授权                    为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签字）：

日期：    年  月  日

被授权人（签字）：

日期：    年  月  日