广西国泰招标咨询有限公司

竞争性磋商文件

项目名称：贵港市达开实验小学校园网络、监控、广播设备

项目编号：GGZC2020-C1-04176-GTZB

采购人：贵港市达开实验小学

采购代理机构：广西国泰招标咨询有限公司

2020年11月

目  录

第一章  竞争性磋商公告...........................1

第二章  磋商须知及前附表.........................4

第三章  采购项目需求一览表.......................12

第四章  竞争性磋商响应文件格式...................30

第五章  合同主要条款.............................44

第六章  评审方法.................................50

第一章  竞争性磋商公告

广西国泰招标咨询有限公司贵港市达开实验小学校园网络、监控、广播设备（GGZC2020-C1-04176-GTZB）竞争性磋商公告

项目概况

贵港市达开实验小学校园网络、监控、广播设备的潜在供应商应在贵港市政府采购网（http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn）“供应商注册入口”完成账号注册后，登录政采云平台“项目采购—获取采购文件”模块自行下载竞争性磋商采购文件，并于2020年11月20日下午15时30 分（北京时间）前提交竞争性磋商响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GGZC2020-C1-04176-GTZB

项目名称：贵港市达开实验小学校园网络、监控、广播设备

采购方式：竞争性磋商

采购计划文号：GGZC[2020]4176号-001

预算金额（人民币）：75.00万元。

- 最高限价：75.00万元。

采购需求：机柜1套、电源分配单元（PDU）1条、工业连接器1个、出口网关1台、防火墙1套、核心交换机1台、接入交换机12台、千兆光纤模块26个、12U挂墙机柜11台、4芯室外单模光纤1000米、8芯室外单模光纤500米、超六类非屏蔽网线45箱、信息插座70个、其他辅材1批、校园可视化综合管理平台1套、管理服务器1台、视频存储主机1台、企业级6T硬盘10个、楼梯半球10台、筒形摄像机52台、摄像机支架52个、LCD拼接屏4台、LCD拼接屏支架4个、LCD拼接屏底座4个、H.265解码器1台、线缆6条、监控核心交换机1台、POE前端交换机4台、千兆光纤模块10个、设备机柜1套、12U挂墙机柜4台、电源分配单元（PDU）1条、工业连接器1个、超六类非屏蔽网线27箱、其他辅材1批、IP网络听学主机1台、数字化IP网络广播客户端管理软件1套、一拖二可调频真分集无线话筒1台、无线麦克风增强型天线1套、一路音频输出终端2台、网络化播放功放1台、室外防水音柱（80W）4个、接入交换机1台、机柜1套、喇叭线（室外）2卷、其他辅材1批、高密ap5台、放装ap6台、POE前端交换机2台、千兆光纤模块4个、超六类非屏蔽网线5箱、其他辅材1批。具体内容和数量以竞争性磋商采购文件第三章《采购项目需求一览表》为准。

合同履行期限：自合同签订之日起10个工作日内安装调试完毕并交付使用。

本项目不接受联合体

二、磋商供应商的资格要求

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：2020年11月9日至磋商文件递交的截止时间止。

地点：http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn（贵港市政府采购网）。

方式：供应商通过贵港市政府采购网“供应商注册入口”完成账号注册后，登录政采云平台“项目采购—获取采购文件”模块自行下载采购文件。

售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2020年11月20日下午15时30 分（北京时间）

地点：贵港市公共资源交易中心二楼交易厅（贵港市港北区金城商业步行街与金田路交叉口东南150米水利大厦）。

五、开启

时间：2020年11月20日下午15时30 分（北京时间）

地点：贵港市公共资源交易中心（贵港市港北区金城商业步行街与金田路交叉口东南150米水利大厦）。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜：

1、本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、强制采购、优先采购节能产品、环境标志产品等政府采购相关政策。

2、逾期送达或未按规定密封的响应文件将被拒绝。

3、响应文件提交截止时间后，采购代理机构将组织磋商小组与磋商供应商进行磋商，具体时间由采购代理机构另行通知。地点：贵港市公共资源交易中心，参加磋商的法定代表人（负责人）或委托代理人必须持证件［法定代表人（负责人）凭身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证］依时到达指定地点等候当面磋商。

4、网上查询地址：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn（贵港市政府采购网）、http://ggggjy.gxgg.gov.cn:9005/（贵港市公共资源交易中心网）。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：贵港市达开实验小学

地址：贵港市达开实验小学

联系方式：联系人：李裕云，联系电话：0775-4269165

2.采购代理机构信息

名称：广西国泰招标咨询有限公司

地址：贵港市港北区桂林路碧桂园小区38栋602室（广西工业职业技术学院斜对面）

联系方式：联系人：植一峻，联系电话：0775-4568783

3.项目联系方式

项目联系人：植一峻

电话：0775-4568783

广西国泰招标咨询有限公司

2020年11月9日

第二章  磋商须知及前附表

磋商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目名称：贵港市达开实验小学校园网络、监控、广播设备 项目编号：GGZC2020-C1-04176-GTZB |
| 2 |  | 采购预算金额（人民币）：75.00万元。 |
| 3 |  | 是否接受联合体：本项目不接受联合体。 |
| 4 | 3.1 | 供应商资格： - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； - 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无； - 3、本项目的特定资格要求：无。 |
| 5 | 8.1 | 磋商报价：供应商须就《采购项目需求一览表》中的全部货物和服务内容作完整唯一报价。 |
| 6 | 9.1 | 竞争性磋商响应文件份数：正本一份，副本四份。 |
| 7 |  | 磋商有效期：磋商截止之日起60天内。 |
| 8 |  | 磋商保证金：无。 |
| 9 |  | 竞争性磋商响应文件递交截止时间：2020年11月20日下午15时30 分（此为截标时间）。 地址：贵港市公共资源交易中心（贵港市港北区金城商业步行街与金田路交叉口东南150米水利大厦）。 供应商应派法定代表人（负责人）或其委托代理人参加截标会并签到，供应商的法定代表人（负责人）或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可评标结果。参加磋商会的法定代表人（负责人）或委托代理人必须持以下证件：①法定代表人（负责人）参加开标会的，凭本人身份证原件及复印件、有效的营业执照副本复印件；②委托代理人参加开标会的，凭法人授权委托书原件和法定代表人（负责人）身份证复印件及其本人身份证原件及复印件、有效的营业执照副本复印件，属复印件的均须加盖供应商单位公章依时到达参加磋商。 |
| 10 |  | 磋商时间：2020年11月20日下午15时30 分截标后（具体时间由采购代理机构另行通知）。 磋商地点：贵港市公共资源交易中心（贵港市港北区金城商业步行街与金田路交叉口东南150米水利大厦）。 |
| 11 |  | 代理服务费：本项目的代理服务费详见《磋商须知》第九条“特别说明”中代理服务费的相关规定。 |
| 12 |  | 监督部门：贵港市财政局政府采购监督管理科 联系电话：0775-4555290,0775-4564649。 |
| 13 |  | 现场考察：无。 |

磋商须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类、工程类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：贵港市达开实验小学。

2.2“采购代理机构”是指：广西国泰招标咨询有限公司。

2.3“监督部门”是指：贵港市政府采购监督管理科。

2.4“供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织。如果该供应商在本次磋商中成交，即成为“成交供应商”。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“工程”按照招标投标法及其实施条例必须进行招标的工程建设项目以外的工程建设项目。

2.7“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.8“竞争性磋商响应文件” 简称“响应文件”，是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

2.9“竞争性磋商采购文件”简称“采购文件”。

3. 供应商资格

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.3本项目的特定资格要求：无。

4. 磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性磋商响应文件有关的费用，不论磋商结果如何，采购人和广西国泰招标咨询有限公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

5. 质疑和投诉

5.1 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

5.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商提出质疑应当采用书面形式，应当按《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。

5.3 供应商应通过现场递交或邮寄的方式提交质疑函（原件），供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，重复提交的不再受理。质疑函应按财政部制定的范本编制，并按《政府采购质疑和投诉办法》的规定签字、盖章。

- 质疑联系部门：广西国泰招标咨询有限公司（贵港分公司）

- 质疑联系人：植一峻，联系电话：0775-4568783

通讯地址：贵港市港北区桂林路碧桂园小区38栋602室（广西工业职业技术学院斜对面）

二、竞争性磋商响应文件的编制

6.竞争性磋商响应文件编制基本要求

6.1供应商对竞争性磋商响应文件的编制应按要求装订和封装。

6.2供应商提交的竞争性磋商响应文件以及供应商与广西国泰招标咨询有限公司和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性磋商响应文件时以翻译文本为准。

6.3供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

6.4竞争性磋商响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

6.5如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

6.6竞争性磋商响应文件的组成：竞争性磋商响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。

6.6.1价格文件

1）磋商报价表；（格式详见第四章“竞争性磋商响应文件格式”，必须提供，否则磋商响应无效）；

6.6.2 商务技术文件（注明“必须提供”的必须提供，否则磋商响应无效）

1）磋商书；（格式详见第四章“竞争性磋商响应文件格式”，必须提供）

2）技术质量响应及偏离情况说明表；（格式详见第四章“竞争性磋商响应文件格式”，必须提供）

3）商务响应及偏离情况说明表；（格式详见第四章“竞争性磋商响应文件格式”，必须提供）

4）供应商有效的加载统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件；（必须提供）

5）法定代表人（负责人）身份证复印件（必须提供），委托代理时还须提供法定代表人（负责人）授权委托书原件及被授权人身份证复印件（格式详见第四章“竞争性磋商响应文件格式”，委托代理时必须提供）；

6）贵港市政府采购项目磋商资格承诺函（格式详见第四章“竞争性磋商响应文件格式”，必须提供）；

7）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）；

- 8）采购文件列明的其他资料（注明必须提供的必须提供，否则磋商响应无效）；

9）服务方案（技术解决方案、组织实施方案等，根据竞争性磋商采购文件中的要求提供，格式自拟，必须提供）；

10）证明报价产品满足竞争性磋商采购文件要求的其他证明文件（服务或货物的制造、检验、验收执行的标准；认证、检测报告；获奖证书等）；

11）供应商的信誉、荣誉证书，供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书，节能环保等方面的证书等复印件；

12）磋商供应商针对本项目的售后服务方案（格式自拟，必须提供）；

- 13）项目实施人员一览表。（格式详见第四章“竞争性磋商响应文件格式”，必须提供）；

14）中小企业声明函（磋商供应商如为中小微型企业的请按第四章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）；

15）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

16）残疾人福利性单位声明函（供应商如为残疾人福利性单位的请按第四章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）；

（17）广西工业产品声明函（投标产品如实广西工业产品声明函的请按按第四章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）；

18）供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料以及供应商认为需要提供的其他有关资料。

6.6.3 磋商报价表、磋商书、法定代表人（负责人）授权委托书、技术质量响应及偏离情况说明表、商务响应及偏离情况说明表必须按格式要求由法定代表人（负责人）或委托代理人签名并加盖单位公章，否则磋商响应无效。

7. 计量单位

7.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、磋商报价要求

8.1磋商报价：供应商须就《采购项目需求一览表》中的全部货物和服务内容作完整唯一报价。

8.2对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

8.3 成交供应商负责本项目所采购的货物、工程、服务的全部工作。

8.4供应商应在磋商报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因供应商原因引起的报价失误，并在磋商时被接受，其后果由供应商自负。

四、竞争性磋商响应文件的份数、封装和递交

9. 竞争性磋商响应文件的份数和封装

9.1供应商应将所有竞争性磋商响应文件按第四章“竞争性磋商响应文件格式”的要求和顺序合并装订成一册，其中正本一份，副本四份，并在每个文本封面上标明“正本”或“副本”。供应商应尽量将正、副本一并装入一个文件袋中进行包装，同时加以密封，并在封贴处密封签章[公章、密封章、法定代表人（负责人）或委托代理人签字均可]。副本可采用正本复印件。

9.2竞争性磋商响应文件的文件袋上应写明：

1）竞争性磋商项目编号；

2）竞争性磋商项目名称；

3）分标号（如有）；

4）供应商名称。

10. 竞争性磋商响应文件的递交

10.1所有竞争性响应文件应于“第二章 磋商须知及前附表”中规定的截止时间前递交到规定地点。

11. 迟交的竞争性磋商响应文件

11.1按《中华人民共和国政府采购法》的规定，广西国泰招标咨询有限公司将拒绝或原封退回在规定的递交竞争性磋商响应文件截止时间之后收到的任何竞争性磋商响应文件。

五、磋商及最后报价

12. 磋商及最后报价

12.1磋商小组成员将按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

12.2磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（负责人）或其委托代理人签字或者加盖公章。

12.3磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。

12.4在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（负责人）或委托代理人签字或者加盖公章。

12.5磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一、四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

12.6供应商的澄清、说明或者更正、重新提交响应文件、最后报价等均为供应商响应文件的有效组成部分，与响应文件同具法律效力。供应商应在规定时间内将上述文件密封递交至磋商小组，逾时不交的，视同放弃磋商，磋商响应无效。

12.7响应供应商的最后报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门批准。

13. 磋商响应无效

13.1竞争性磋商响应文件如有下列情况之一，将视为未实质性响应磋商文件，按磋商响应无效处理：

（1）未按竞争性磋商采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）不具备竞争性磋商采购文件中规定资格要求的；

（3）采购项目完成期限、质保期、付款方式等不符合竞争性磋商采购文件要求的；

（4）报价产品明显不符合竞争性磋商采购文件规定的技术规格、技术标准、检验标准等要求的；

（5）最终报价超过政府采购预算或最高限价的；

（6）竞争性磋商响应文件附有采购人不能接受的条件的；

（7）不符合法律、法规和竞争性磋商采购文件中规定的其他实质性要求的；

（8）未按第四章“竞争性磋商响应文件格式”中的格式要求填写的；

（9）未按规定购买本项目竞争性磋商采购文件的。

六、确定成交供应商

14. 确定成交供应商办法

14.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

14.2本项目的评审原则、评审内容、评分标准、成交候选供应商推荐及成交供应商确定原则详见“第六章 评审方法”。

14.3采购人将在收到评审报告后2个工作日内，按照成交供应商确定原则从评审报告提出的成交候选供应商中确定成交供应商。

14.4采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网） 、http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn（贵港市政府采购网）、http://ggggjy.gxgg.gov.cn:9005/（贵港市公共资源交易中心网）上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

七、签订合同

15. 成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同。

八、适用法律

16.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关规定。

- 九、特别说明：

17.供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商磋商所使用的采购项目实施人员必须为本法人或控股公司员工。

18.供应商应仔细阅读竞争性磋商采购文件的所有内容，按照竞争性磋商采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

19.供应商在磋商活动中提供任何虚假材料，其磋商响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

20.根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其响应文件将被拒绝（以本项目评审时磋商小组在上述网站的查询结果为准，同时将查询结果截图作为证据留存）。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

21.代理服务费

本项目招标代理服务费按发改价格〔2015〕299号文件规定收取，方式为成交供应商向采购代理机构支付。领取成交通知书前，成交供应商应向采购代理机构一次性付清成交服务费，成交服务费为：人民币壹万壹仟贰佰伍拾元整（￥11250.00）。否则，采购代理机构将视之为违约，不予办理成交通知书等事宜。

开户名称：广西国泰招标咨询有限公司贵港分公司，

开户银行：中国工商银行贵港市贵财分理处，

银行账号：2111711109300019361。

第三章  采购项目需求一览表

采购项目需求一览表

说明：

1、磋商供应商所提供的产品应实质上相当于或优于本需求中的技术参数及性能（配置）要求。

2、本需求中的“技术参数及性能（配置）要求”不明确或有误的，供应商请以详细、正确的技术参数性能（配置）同时填写磋商报价表和技术规格响应表。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，供应商应在磋商报价明细表中将其标配参数详细列明。

4、本需求中的“货物名称”中标明“★”的采购产品为核心产品，非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，并按有关规定处理。

5、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备[视频监控设备（监视器）]，便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目。若采购货物含有此类产品时，供应商的磋商货物必须使用政府强制采购的节能产品。

6、带“▲”的条款为实质性内容要求，加▲号的部分为必须具备的技术参数和要求，如有一项不能满足则视为报价无效，未带▲号参数的一般技术参数发生负偏离达3项（不含）以上的也视为报价无效。

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、有线网络 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 1 | 套 | 产品特点 1、行业标准尺寸设计，符合消防认证IP30标准； 2、外观设计高贵典雅，工艺精湛、尺寸精密； 3、同时安有万向脚轮和支撑脚，便于移动、固定； 4、左右侧门可快速拆、装，方便工作； 5、带线槽设计方便设备连接线梳理。 技术参数 1、高度≥1965mm； 2、宽度≥600mm； 3、深度≥600mm； 4、重量≥99Kg。 |
| 2 | 电源分配单元 （PDU） | 1 | 条 | 1、AC250V 50Hz 32A； 2、每条PDU：AC250V 50Hz 32A，输入接口为32A三孔2P+E工业连接器(IP44)，接入2米3×6mm² ZA-RVV多股软线； 3、总电源配置32A 1P总控空开，输出包括12个国标10A插座、4个国标16A插座； 4、电源侧配置长寿命LED电源指示灯。外壳颜色为黑色； 5、A、B路采用不同颜色、不同丝印区分。空气开关采用施耐德E9系列，含防雷模块。 |
| 3 | 工业连接器 | 1 | 个 | 32A。 |
| 4 | 出口网关 | 1 | 台 | 1、配置≥8个千兆数据接口，≥1万兆口；多核非X86架构，实配内存≥2GB； 2、支持开放式应用架构，支持VMWARE、广域网优化（WAN）、Lync协同办公、客户第三方的业务等开放式应用； 3、支持动态路由协议：RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+； 4、支持无线控制器功能，可管理无线AP； 5、支持多样化的VPN技术，包括IPsec、L2TP、GRE、ADVPN、MPLS VPN，以及多种VPN技术的叠加使用； 6、支持国家密码管理局提出的SM1、SM2、SM3、SM4加密算法。 |
| 5 | 防火墙 | 1 | 套 | 1、千兆电口≥10个； 2、支持IPS，AV，URL过滤等特性扩展； 1、采用非X86多核架构； 2、吞吐量≥2Gbps； 3、并发连接数≥100万，每秒新建连接数≥10K； 4、支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式； 5、支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP等路由协议； 6、支持一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT，实现DNS、FTP、H.323等多种NAT ALG功能； 7、支持IPSec、L2TP、GRE VPN、SSL VPN等功能，SSL VPN并发用户数≥500个, IPSEC VPN隧道数≥500条,本次配置100个SSL VPN授权； 8、支持一体化安全策略，能够基于时间、用户/用户组、应用层协议、五元组、内容安全统一界面进行安全策略配置。 |
| 6 | 核心交换机 | 1 | 台 | 1、模块化交换机，主控槽≥2个，实配两块主控引擎模块， 整机插槽≥5个； 2、配置千兆电口≥24个，千兆光口≥20个，万兆光口≥4个； 3、配置双交流电源模块； ▲4、交换容量≥40Tbps，包转发率≥12000Mpps； 5、支持横向、纵向虚拟化技术； 6、主控自带随板AC功能，业务单板同时兼具无线AC功能，无需额外购买AC硬件； 7、支持标准和扩展ACL；支持基于VLAN的AC； 8、支持硬件级加密技术Macsec技术（802.1ae）； 9、支持OPENFLOW 1.3标准； 10、支持L3 MPLS VPN、支持L2 VPN: VLL (Martini, Kompella)、支持MCE； 11、支持RIPv1/v2、支持OSPFv2、支持IS-IS、支持BGPv4； 12、支持等价路由、支持策略路由、支持路由策略； 13、支持IPv6和IPv4双栈协议； 14、支持IP地址、VLAN ID、MAC地址和端口等多种组合绑定。 |
| 7 | 接入交换机 | 12 | 台 | 1、千兆电口≥24个，千兆光口≥4个； 2、交换容量≥190Gbps；包转发率≥36Mpps； 3、整机最大功耗≤24W。 |
| 8 | 千兆光纤模块 | 26 | 个 | 1、传输类型：单模； 2、传输波长：1310nm； 3、传输距离≥10KM； 4、速率≥1Gb。 |
| 9 | 12U挂墙机柜 | 11 | 台 | 1、一体化结构； 2、前门为钢制嵌边式透明玻璃，侧门钢质快速拆卸门； 3、静态受重120KG； 4、规格550×470×620mm。 |
| 10 | 4芯室外单模光纤 | 1000 | 米 | 1、4芯 室外单模铠装； 2、具有很好的机械性能和温度特性，可在-40℃～+70℃环境下使用； 3、松套管材料本身具有很好的耐水解性能和较高的强度； 4、管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护； 5、光缆采用双面涂塑光带提高光缆的抗潮能力； 6、采用两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度； 7、护套采用PE护套能够很好的防紫外线辐射。 |
| 11 | 8芯室外单模光纤 | 500 | 米 | 1、8芯 室外单模铠装； 2、具有很好的机械性能和温度特性，可在-40℃～+70℃环境下使用； 3、松套管材料本身具有很好的耐水解性能和较高的强度； 4、管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护； 5、光缆采用双面涂塑光带提高光缆的抗潮能力； 6、采用两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度； 7、护套采用PE护套能够很好的防紫外线辐射。 |
| 12 | 超六类非屏蔽网线 | 45 | 箱 | 1、采用23AWG线规标准实芯铜线(芯径≥0.57mm)，全新无氧铜线提升衰减性能，全新优质塑料外皮，可靠耐用； 2. 采用十字骨架分隔结构，提供真正的六类性能精确的绞距控制，提高其卓越的性能，最大化带宽、余量和ACR边际，满足千兆以太网要求，支持带宽≥350MHz； 3. 采用信号平衡技术（LCL）控制了电磁干扰，同时传送并行传输协议，优化参数平衡性，保证安装前后都具有稳定的串扰和阻抗性能。 |
| 13 | 信息插座 | 70 | 个 | 六类明装信息插座。 |
| 14 | 其他辅材 | 1 | 批 | 按需。 |
| 二、校园监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 校园可视化综合管理平台 | 1 | 套 | 1、支持实时预览关闭、所有关闭； 2、支持手动、自动切换主、辅码流类型； 3、支持实时预览画面局部电子放大； 4、支持实时优先、流畅优先、均衡优先及自定义的播放模式调节； 5、支持实时画面的亮度、对比度、饱和度及色调的画面调节； 6、支持去雾、去噪、去偏色及夜视增强灵敏度的视频增强； 7、支持本地视频、全部视频的分享； 8、支持实时打标； 9、支持视频通道的一帧图片浮窗显示； 10、支持通道、全部通道的自定义收藏； 11、支持通道实时预览实时上墙； 12、支持画面0°、90°、180°、270°旋转； 13、支持抓图、连续抓图（静默及连续张数须配置使能）； 14、支持视频通道实时预览时一键切换至该视频通道的回放模块； 15、支持实时预览通道的即时回放； 16、支持轮巡计划、轮巡任务； 17、支持通道音频、对讲； 18、支持热成像接入及其画面点位温度显示； 19、支持云台抢占； 20、支持云台锁定； 21、支持巡航线设置、启用、停用； 22、支持守望点功能，当球机静止10s后将自动定位至守望点； 23、支持实时预览画面叠加操作员信息、IP地址及操作类型； 24、支持球机合成全景图片、自动定位到某个位置； 25、支持雨刷、灯光、自动旋转、红外灯、线扫及巡迹； 26、支持图形化、列表化方式展示录像查询结果； 27、支持以不同颜色区别显示不同类型录像（所有录像、定时录像、报警录像、移动侦测、视频丢失及视频遮挡）； 28、支持1/2、1/4、1/8、2、4、8、16倍速快慢放，支持逐帧播放，支持抽帧； 29、支持多路回放，多路同步回放（多路最大支持36路）； 30、支持通道回放上墙； 31、支持视频通道录像回放时一键切换至该视频通道的实时模块； 32、支持视频预览、上墙、回放、云台、报警闪烁、卡口图片监控、移动终端GPS轨迹显示、历史轨迹查询及轨迹回放； 33、支持可视域，地图中显示可视域摄像机的可视范围、距离； 34、支持按照通道、报警类型、时间段等条件查询报警，支持报警系统事件记录； 35、支持以语音播报方式报警； 36、支持报警联动视频、报警输出； 37、支持设备、视频通道、报警输入通道、智能通道及门禁通道等报警源选择； 38、支持上墙轮巡计划，可根据时间点、时间间隔进行自动切换； 39、支持IVSS设备的抓拍库查询，以图搜图； 40、支持IVSS人脸库增、删、改、查，以图搜图，批量导入； 41、支持对IVSS设备的人员布控，批量导入导出； 42、支持对IVSS设备的人脸检测报警查询； 43、支持对IVSS设备人脸库的管理； 44、支持对人数统计设备画面显示； 45、支持对查询到的人数统计结果进行图形化展示； 46、支持平台与前端设备的语音对讲； 47、支持平台对前端设备的语音广播； 48、支持卡口过车信息接收及记录； 49、支持车辆信息的条件筛选； 50、支持车辆信息列表、大图、统计显示及其导出； 51、支持添加图片通道作为报警源的布控信息、预案管理； 52、LINUX操作系统； 53、单台设备接入能力：单台最大IP1000/3000； 54、IPSAN:200T。 |
| 2 | 管理服务器 | 1 | 台 | 1、标准U量：3U； 2、CPU：64位4核； 3、内存：DDRA类型，标配8GB，支持最大可扩展至64GB； 4、千兆网口：标配4个，支持10Mbps/100Gbps自适应全双工；、 5、接口：后置2个SAS3.0宽端口；前置2个USB2.0（白色）、后置2个USB3.0（蓝色），1个eSATA接口；后置3个HDMI接口；后置1个VGA接口（DB18母座）；1个3.5mm音频串口；后置1对3.5mm音频输入； 6、硬盘：支持SATA盘；16个硬盘槽位；独立硬盘支架；支持硬盘热插拔、在线更换（系统盘不支持热插拔）； 7、电源：AC100V~240V，50~60HZ，支持热插拔； 8、整机功耗：最大功率315W； 9、服务能力：分布式20个，最大管理1万路，IPSAN容量200T，转发能力：700M。 |
| 3 | 视频存储主机 | 1 | 台 | ▲1、设备应具有1个控制单元，1个64位六核处理器，8GB内存，可扩展至64GB。具有128GB SSD固态硬盘，可扩展至2个512GB SSD固态硬盘，可扩展1个2.5英寸SATA硬盘； 2、支持2个可热插拔BBU电源，可扩展至4个可热插拔BBU电源； ▲3、支持外部接口可再扩展8个RJ45网络接口或4个RJ45网络接口及4个光纤接口，2个Mini SAS HD接口； ▲4、支持前面板具有锁止功能，加锁后硬盘无法取出，具有可拆卸式防尘滤网； 5、支持单个SAMBA共享文件夹，可对128个用户同时进行管理；支持单个ftp共享文件夹，可对128个用户同时进行管理； ▲6、支持前端IPC、NVR、DVR发生断网，待恢复网络连接后，可将断网时段内的录像续传到服务器； ▲7、支持同时接入512路具有人体检测功能的摄像机，当侦测到人体时，可进行人体抠图和人脸抓拍图，并触发报警联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、蜂鸣报警以及日志记录； ▲8、支持体检测属性查询包括：人体上衣类型（长袖、短袖）、上衣颜色（白、橙、粉、黑、红、黄、灰、蓝、绿、紫、棕）、下衣特征（长裤、短裤、裙子）、下衣颜色、是否戴帽子、是否带包；支持按时间、通道、人体检测各属性进行查询检索； ▲9、支持按人体检测同步关联回放细节通道人脸抓拍图信息和录像； ▲10、支持人体检测图片、所在环境大图、对应录像前后10s录像的下载； 11、支持AI鱼眼摄像机、双目客流摄像机、八目枪球联动一体机、全局灵瞳摄像机、声光警戒摄像机、视频全结构化摄像机、双目立体行为分析摄像机、AI交通电警卡口、警戒球、枪球联动一体机、AI管城球、热成像AI单目/双目枪球、热成像AI测温型&观测型双目球、AR全景守望者、教室点名摄像机、车位管理/违停球等前端网络摄像机接入； 12、支持画中画通道视频显示，并进行存储； 13、支持当接入多目摄像机时，支持将视频图像以画面分割方式多通道分别显示，可自定义布局； 14、支持同时接入512路具有人脸检测功能的摄像机，当侦测到人脸时，可进行人脸大图、小图抓拍、视频录像，并触发报警联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、蜂鸣报警以及日志记录；支持按人脸检测同步关联回放细节通道人脸抓拍图信息和录像；支持人脸检测小图、所在人脸大图、对应录像前后10s录像的下载； ▲15、支持14T、16T氦气硬盘接入； 16、支持对用户操作样机过程中涉及到的敏感数据（AES加密算法密钥）采用数字信封技术加密后在网络中传输； 17、支持采用AES加密算法加密视频码流并在网络中传输；样机支持码流采用TLS通道加密技术加密后在网络中传输； 18、支持配置文件和数据导出功能，且支持配置文件和数据加密导出； 19、支持后台配置数据、账户数据和密钥数据均采用AES加密算法进行存储； 20、支持通过IE浏览器，火狐浏览器，谷歌浏览器对单个或多个样机或样机内的磁盘进行定位，并可设置时间；支持存储硬盘出现故障，对应硬盘槽位有报警灯光提示； 21、支持前端设备优先直接连接存储设备进行录像，当直接访问存储设备不通时，系统将通过媒体转发服务器进行录像存储； 22、支持用户访问存储设备的录像时（回放、下载），系统优先选择用户直接连接存储设备；当用户和存储设备之间链路不通时，系统将通过媒体转发服务器进行自动路由，存储录像； 23、支持系统存储资源自动统一配置，当分配的空间不足时，系统可自动分配更多的空间给用户； ▲24、支持将数据随机分散存储至各个硬盘；可全盘参与某一种业务（读写盘、只读盘、冗余盘、抽帧盘、AI回放盘）； 25、支持最多同时损坏8块硬盘时所属RAID存储数据不应丢失，应能正常读写； 26、支持设备可建立共享文件夹，共享文件夹同时支持SAMBA和NFS协议； 27、支持设备具有分区安全空间功能，当存储录像文件过程中切换硬盘分区，存储的录像文件应完整不丢帧； ▲28、支持1/16、1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速回放录像； 29、支持接入容量为1TB、2TB、3TB、4TB、5TB、6TB、8TB、10TB的磁盘；混合支持SATA磁盘、SAS磁盘、SSD磁盘； 30、支持样机在工作状态下，可支持磁盘热插拔；磁盘可自动识别，接入过程中有提示信息； 31、支持设备可对硬盘进行加密和解密，加密后的硬盘无法进行读写； 32、支持设备可批量添加，修改接入的前端摄像机IP地址，并可对已添加的前端摄像机IP进行过滤； 33、支持具有包括RAID0、RAID1、RAID3、RAID4、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、超级RAID、JBOD、RAID5EE的RAID功能设置选项； 34、支持同步优先、业务优先、I/0均衡及自适应四种RAID同步方式设置选项； 35、支持全局热备和局部热备； 36、支持RAID即建即用； 37、支持通过浏览器在线扩展客户端逻辑卷的存储空间； 38、支持逻辑卷的动态在线扩展； 39、支持同时进行2600Mbps视（音）频码流存储，2600Mbps视（音）频码流转发、400Mbps视（音）频码流回放； 40、支持在转发模式下，可支持4096Mbps视（音）频码流的转发； 41、支持IPSAN工作模式下，存储带宽不小于8Gbps； 42、支持RAID5初始化功能，可在10秒内完成RAID自盘校验； 43、支持Raid 2.0创建后无需数据同步即可使用，无需热备盘直接重构。最大重构速度达到2TB/h； 44、支持不低于600MBps的图片并发输入，同时不低于600MBps图片并发输出； 45、支持对多个磁盘分时上电； 46、支持将母盘中的数据完整复制到选定的子盘中，在复制过程中，对母盘的操作应不受影响； 47、支持通过浏览器设置母盘，并创建对应的子盘，数据可同时在母盘和子盘中存储； 48、支持通过IE浏览器进行视频浏览、回放和下载；并支持多画面同时段录像同时回放，或不同时段录像同时回放；网络下载录像速度不低于90MB/s； 49、支持当其中一组RAID损坏时，该RAID组上存储的前端通道可平均分配到其他RAID组中，实现负载均衡； 50、支持每5秒对视频流进行一次丢帧检测，当检测到丢帧时，可发出报警提示，并生成报警日志； 51、支持分别设置为主服务器和备用服务器，当其中的主服务器出现死机或者磁盘损坏等情况，可自动切换至备用服务器进行工作，当主服务器恢复正常后，录像数据能由备份服务器回传至主服务器。可配置高速、中速、低速进行回传（1<M<N），可通过访问其中一台备用服务器对其余的备用服务器及主服务器进行控制； ▲52、供应商供货时必须提供具有资质的检测机构出具符合以上相关技术指标的检测报告（复印件需加盖厂家公章）。 |
| 4 | 企业级6T硬盘 | 10 | 个 | 3.5英寸 6000G 7200 128M SATA3 6Gb/S。 |
| 5 | 楼梯半球 | 10 | 台 | 1、支持绊线入侵，区域入侵。采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好； ▲2、图像清晰度高可输出400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps； 3、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输内置高效红外补光灯，最大红外监控距离20米； 4、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 5、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境支持报警1进1出，音频1进1出，最大支持256G Micro SD卡； 6、内置MIC支持DC12V/POE供电方式支持IP67/IK10防护等级； 7、视频频率：50Hz 主码流（2560×1440@25fps），辅码流（704×576@25fps） 主码流（2688×1520@20fps），辅码流（704×576@20fps） 60Hz 主码流（2560×1440@30fps），辅码流（704×480@30fps） 主码流（2688×1520@20fps），辅码流（704×480@20fps）； 8、支持无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常报警； 9、支持报警输入输出； 10、支持12V电源供电或者POE供电。 |
| 6 | 筒形摄像机 | 52 | 台 | 1、设备采用1/2.7英寸CMOS；支持像素400万；最大分辨率2688×1520； 2、在红外灯关闭的情况下，设备的最低照度：0.002Lux(彩色模式)；0.0002Lux(黑白模式)； 3、支持最大红外补光距离50m； 4、支持物品遗留；物品搬移；周界防范绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 5、支持H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG的视频压缩标准； ▲6、支持在标准环境下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码流节约9/10； 7、支持在2688×1520@25fps下，码率设置为1Mbps、RJ45输出，清晰度不小于1500TVL； 8、支持智能方案无缝切换功能，可通过菜单进行各智能方案切换配置，切换过程无需重启设备； 9、支持120dB宽动态； ▲10、支持透雾功能； ▲11、支持网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；电压检测；SMD；安全异常报警； ▲12、支持接入标准ONVIF（Profile S）；GB/T28181；CGI； 13、支持DC12V/POE供电方式； 14、支持防护等级IP67。 ▲15、供应商供货时必须提供具有资质的检测机构出具符合以上相关技术指标的检测报告（复印件需加盖厂家公章）。 |
| 7 | 摄像机支架 | 52 | 个 | 配套壁装支架。 |
| 8 | LCD拼接屏 | 4 | 台 | 一、基本参数： 1、产品尺寸46寸，双边拼缝：3.5mm，分辨率：1920×1080，亮度：500cd/m2； 2、输入接口：VGA(D-Sub)×1、CVBS(BNC)×2、DVI-D×1、HDMI×1、RS232(RJ45)×1、USB（升级和多媒体）×1，输出接口：CVBS(BNC)×2、RS232(RJ45)×1。 二、配备蓝牙麦克风1个，规格如下： ▲1、无线麦克风采用蓝牙传输技术，蓝牙麦克风是具有麦克风、翻页器、激光教鞭多种功能的一体化设备； ▲2、发射器要求采用充电式锂电池，满电状态下可连续使用时间不小于20小时；充电接口采用通用的USB接口，方便使用； 3、音质清晰，内置咪头，可以直接使用，亦可外接咪头，麦克风灵敏度高，具有自动增益功能，确保拾音范围不小于25cm； ▲4、使用翻页器功能时，只需麦克风与接收设备成功对频即可使用，无需另外安装翻页接收器； 5、具有麦克风音量调节功能； ▲6、发射器具有闲置静音功能，在不使用且不关机的情况下平放，自动静音； 三、音箱技术指标： 1、发射使用频率：2402–2480MHz； 2、调制方法：GFSK，BT=0.5Gaussian； 3、发射功率：小于2.5mW； 4、有效接收距离：15米以内； 5、拾音范围：60度夹角，心型指向，距离不小于25cm； 6、连续使用时间：20小时以上； 7、竞标人须在响应文件中提供国家知识产权局颁发的实用新型专利证书复印件并加盖竞标人单位公章； ▲8、蓝牙设备产品须符合国家射频法令SRRC规定，设备名称必须为蓝牙设备。竞标人须在响应文件中提供相关证书复印件并加盖竞标人单位公章，要求证书在www.srrc.org.cn网上可查询； ▲9、竞标人须在响应文件中提供蓝牙设备的检测报告复印件并加盖竞标人单位公章； |
| 9 | LCD拼接屏支架 | 4 | 个 | 配套LCD模块化支架。 |
| 10 | LCD拼接屏底座 | 4 | 个 | 配套LCD模块化底座。 |
| 11 | H.265解码器 | 1 | 台 | ▲1、画面分割每屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割，每屏支持M×N自定义分割，M×N<=36； 2、支持视频压缩标准MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG； ▲3、支持2路8K@30fps/8路4K@30fps /36路1080P@30fps/80路720P@30fps/144路D1@30fps解码，每两个输出口共享解码能力,H264和H265解码能力相同； ▲4、支持视频输入接口为2个HDMI接口，通过转接盒可支持DVI、VGA输入；视频输出接口为4个HDMI接口，2个BNC接口，其中HDMI口支持转接DVI、VGA视频输出； 5、支持8路报警输入，8路报警输出，输入为无源开路或闭路；输出为无源开路或闭路；采用继电器输出，其触点容量应≥500mA； 6、支持PCM、G.722、G.711A、G.726、G.729、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式解码； 7、支持PS、TS、ES、RTP等封装格式解码； 8、支持将电视墙布局保存为预案，可实现预案轮巡功能，轮巡间隔可以任意设置.可实现预案的定时切换； 9、支持通过解网络视频解码器实现显示终端的开关控制； 10、支持通过键盘控制，实现信号上墙，分割切换等功能； 11、支持网络数据抓包，录像和日志文件，并下载到本地电脑； 12、支持超出解码能力时自动提示报警； 13、支持搜索显示当前在线前端设备，并可添加到设备列表；可实现修改设备名称的功能；可实现添加自定义文件夹对设备通道进行管理进行归类整理的功能； 14、具有智能模式，可对前端智能设备的码流进行解码显示，支持显示绊线及区域入侵规则线； ▲15、支持Web端解码信息显示，包含每个通道的通道状态、分辨率、帧率、数据流量和解码流量； 16、支持40~2000ms的解码缓存能力； ▲17、支持按设置的矫正模式显示图像，用多分割画面显示局部图像； 18、支持通过WEB访问控制设备，可实现跨浏览器操作。 |
| 12 | 线缆 | 6 | 条 | HDMI电缆,15m,黑色。 |
| 13 | 监控核心交换机 | 1 | 台 | 1、模块化交换机，主控槽≥2个，实配1块主控引擎模块， 整机插槽≥5个； 2、配置千兆电口≥24个，千兆光口≥20个，万兆光口≥4个； 3、配置双交流电源模块； ▲4、交换容量≥36Tbps，包转发率≥12000Mpps； 5、支持横向、纵向虚拟化技术； 6、主控自带随板AC功能，业务单板同时兼具无线AC功能，无需额外购买AC硬件； 7、支持标准和扩展ACL；支持基于VLAN的AC； 8、支持硬件级加密技术Macsec技术（802.1ae）； 9、支持OPENFLOW 1.3标准； 10、支持L3 MPLS VPN、支持L2 VPN: VLL (Martini, Kompella)、支持MCE； 11、支持RIPv1/v2、支持OSPFv2、支持IS-IS、支持BGPv4； 12、支持等价路由、支持策略路由、支持路由策略； 13、支持IPv6和IPv4双栈协议； 14、支持IP地址、VLAN ID、MAC地址和端口等多种组合绑定。 |
| 14 | POE前端交换机 | 4 | 台 | 1、千兆电口≥24个（均支持POE供电），千兆光电口≥4组； 2、交换容量≥190Gbps；包转发率≥36Mpps； 3、整机最大POE输出功耗≥370W； 4、支持横向、纵向虚拟化技术； 5、支持GE端口聚合，支持静态聚合，支持动态聚合，支持跨设备聚合。 |
| 15 | 千兆光纤模块 | 10 | 个 | 1. 传输类型：单模； 2. 传输波长：1310nm； 3. 传输距离≥10KM； 4.速率≥1Gb。 |
| 16 | 设备机柜 | 1 | 套 | 42U高、800×950×2045mm，带锁前后网孔门、钢质侧板、固定层板（1块）、M6安装套件。 |
| 17 | 12U挂墙机柜 | 4 | 台 | 1、一体化结构； 2、前门为钢制嵌边式透明玻璃，侧门钢质快速拆卸门； 3、静态受重120KG； 4、规格550×470×620mm。 |
| 18 | 电源分配单元 （PDU） | 1 | 条 | 1、每条PDU：AC250V 50Hz 32A，输入接口为32A三孔2P+E工业连接器(IP44)，接入2米3×6mm² ZA-RVV多股软线； 2、总电源配置32A 1P总控空开，输出包括12个国标10A插座、4个国标16A插座； 3、电源侧配置长寿命LED电源指示灯。外壳颜色为黑色； 4、A、B路采用不同颜色、不同丝印区分。空气开关采用施耐德E9系列，含防雷模块。 |
| 19 | 工业连接器 | 1 | 个 | 32A。 |
| 20 | 超六类非屏蔽网线 | 27 | 箱 | 1、采用23AWG线规标准实芯铜线(芯径≥0.57mm)，全新无氧铜线提升衰减性能，全新优质塑料外皮，可靠耐用； 2、采用十字骨架分隔结构，提供真正的六类性能精确的绞距控制，提高其卓越的性能，最大化带宽、余量和ACR边际，满足千兆以太网要求，支持带宽≥350MHz； 3、采用信号平衡技术（LCL）控制了电磁干扰，同时传送并行传输协议，优化参数平衡性，保证安装前后都具有稳定的串扰和阻抗性能。 |
| 21 | 其他辅材 | 1 | 批 | 按需。 |
| 三、校园广播系统 |  |  |  |  |
| 1 | ★IP网络听学主机 | 1 | 台 | ▲1、主机采用工控≥6U机箱设计，采用全模块化设计：至少含≥4路音频采集模块、监听模块（连接无源定阻音箱直接进行监听功能）、硬盘卡模块（硬盘大小可根据实际情况进行机动升级）、电源主/备扩展模块、双网口交换机数据交换卡模块，在竞标文件中提供竞标产品面板实物彩色照片，并在照片上用文字标示此功能要求。 ▲2、≥17寸触摸高清液晶电容触摸显示屏，以局域网/互联网为主要传输媒介，全数字传输； ▲3、≥2路网络冗余备份端口，具有网络线路故障检测与自动选择功能，支持100M/10M自适应TCP/IP传输网络，在响应文件中提供竞标产品面板实物彩色照片，并在照片上用文字标示此功能要求。 4、一体化触摸屏、鼠标等操作方式，适合不同的用户操作； 5、强大的广播矩阵，内置大容量节目源空间，可根据用户需要定制节目源； ▲6、前面板设置机械式一键报警按钮，触发全区告警和手动告警功能，在响应文件中提供竞标产品面板实物彩色照片，并在照片上用文字标示此功能要求。 ▲7、主机≥4个独立的6.5MM音频输入通道和≥2个辅助混合6.5MM音频输入通道，可无限拓展外接音源采集，可任意分配，可利用网络终端来扩展音频输入通道，内置CD(INNER CD)和内置特种音源，外接音源输入音量可调，在响应文件中提供竞标产品面板实物彩色照片，并在照片上用文字标示此功能要求； 8、内置定压输出功放与辅助音源输出，可输出内容包括监听、节目播放，可灵活使用； 9、用户可以自己制作节目源，可以通过本机录制，亦可从远程控制电脑上复制； 10、支持终端定时点备份功能，定时点的内容能自动备份到网络播放终端上； 11、具有日志查看功能，可查看设备的操作与运行情况； 12、主机可以对各个定时点音量大小进行独立控制； 13、终端断线后自动恢复断线前的播放节目； ▲14、主机设备提供≥4路电源输出，并可对每路电源进行管理，在响应文件中提供竞标产品面板实物彩色照片，并在照片上用文字标示此功能要求； 15、支持中、英文多种语言切换功能； 16、具有手持式紧急话筒，并具有业务、紧急告警自动切换功能，当紧急报警时，话筒具有智能电平EMC优先级； ▲17、含内置CD播放器，具有CD播放器控制界面，提供该CD播放器功能软件截图控制页面； 18、具有多级音源优先管理功能，≥7级优先等级； 19、可设定播放终端的EMC 24V或短路强播输出信号与多级优先节目源的相互联系，并可设定延时时间关闭功能； ▲20、≥2个外接USB接口，可连接其它扩展音源设备，在响应文件中提供竞标产品面板实物彩色照片，并在照片上用文字标示此功能要求。提供该USB外接音源功能软件截图控制页面； 21、可设定自动屏保并锁定功能，节能环保； 22、可设定用户密码，预防非操作人员误操作； 23、支持跨网段网络传输，适应学校、企业等多网段的局域网。 |
| 2 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 1 | 套 | 1、广播操作界面包括背景广播，业务广播和紧急广播，各分区音量大小可独立控制； 以局域网为主要传输媒介，全数字传输，不同分区播放不同的节目源； 2、强大的广播矩阵，最多支持1000分区，可根据用户需要制作节目源，具有定时、分区、寻呼、报警等功能； 3、任意单点播放：可以对任意单点、组群、分区或全部广播；系统可以在同一时间设定任意多个组播放制定的音频节目，或对任意指定的区域进行广播讲话； 4、可实现远程分区寻呼功能，一键到位的寻呼，方便学校领导使用； 5、远程分控讲话：无需到广播中心，通过与服务器连接的任意一台电脑，便可以实现广播的远程控制。从而实现领导或教师通过电脑远程对全区、分区、分组讲话； 6、终端断线后自动恢复断线前的播放节目； 7、支持终端定时点备份功能，定时点的内容能自动备份到网络播放终端上； 8、具有多级音源优先管理功能，默认为8级优先等级； 9、自动音乐打铃：能够设置个性化的音乐铃音，自动按照编排好的作息时间表播放铃声； 10、可以通过任意终端来监听，可以实时监听到所有的广播节目，可通过终端拓展音频输入； 11、软件集成日志管理功能，方便客户查看系统运行日志； 12、软件集成系统维护功能，方便查找和修改播放终端的IP地址； 13、软件集成给播放终端、网络化寻呼站升级的功能； 14、软件自带节目录制功能，可以直接录音保存并且调用； 15、软件集成一键告警功能，方便学校进行紧急告警； 16、软件集成pingIP地址功能，方便查找IP故障； 17、软件集成恢复出厂声卡配置功能，方便客户重新修改声卡配置； 18、软件集成寻呼台日志功能，方便客户查看寻呼台日志； 19、软件集成了系统备份功能，方便客户随时备份系统。 |
| 3 | 一拖二可调频真分集无线话筒 | 1 | 台 | 1、配置双手持麦+接收机； 2、工作频率 600-800MHz； 3、调制方式 宽带FM； 4、信道数目 200； 5、信道间隔 250KHz； 6、频率稳定度 ±0.005%以内； 7、动态范围 100dB； 8、最大偏移 ±45KHz； 9、音频频率响应 50Hz～19KHz(±3dB)(整个系统的频率取决于话筒单元)； 10、综合信躁比 >105dB； 11、综合失真 ≤0.5% @1000Hz； 12、工作距离：空旷距离约200M； 13、接收机方式 二次变频超外差； 14、中频频率 110MHz，10.7MHz； 15、天线接入 BNC/50Ω； 16、灵敏度 12dBμV(80dB S/N)； 17、杂散抑制 ≥75dB； 18、音频输出电平：平衡输出 +10 dB（XLR）； 19、音频输出电平：非平衡输出 +4 dB(1/4”,6.3mm Jack socket )； 20、功能显示方式 LCD液晶显示； 21、音头 动圈式麦克风； 22、天线 手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线； 23、输出功率 高功率20mW； 低功率7mW； 24、发射功率 10mW； 25、工作电压 2节5号1.5V碱性电池； 26、电池寿命 20mW时大约9个小时，7mW时大约13个小时。 |
| 4 | 无线麦克风增强型天线 | 1 | 套 | 1、全频段 500MHz~1GHz ； 2、有效角度 100度； 3、天线增益 6dB典型 最大值10dB。 |
| 5 | 一路音频输出终端 | 2 | 台 | 1、一款基于TCP/IP传输协议的网络全数字化的模数转换信号处理器，双网络接口冗余设计，可挂接在网络能到达的任何地方。 2、远程音频数据流可通过本机输出音频信号，主机智能控制； 3、有一路紧急音频输入接口用来连接消防中心的紧急信号，有一路紧急音频输出接口用来连接应急功放； 4、无需在本地操控，只需通过管理软件远程配置正常后即可使用。5、功能特点： （1）模块化设计,一路音频输出网络化终端设备； （2）双网络接口设计，网络扩展口可连接其它100M网络设备； （3）10M/100M自适应网络传输； （4）支持最大48KHZ采样率16BitMP3/WAV/PCM解码； （5）低功耗设计； （6）内置看门狗功能。 （7）可定制网络协议接口； （8）全数字化设计，高保真、语音传输指数高； （9）具有强插输入及强插链接输出； （10）直流24V/1000MA输出和短路输出，两种输出方式可分别控制； （11）本地监听音量可控。 6、性能规格： （1）EMC参数（EMC LINE IN 端口输入）： CH1额定输出 1V 输入灵敏度 MAX：250mV/MIN：4V； （2）增益限制的有效频率范围（±3dB） 20Hz-20kHz； （3）信噪比（低通30kHz）≥70dB； （4）总谐波失真（1kHz，1/3输出电压）≤0.1%； （5）EMC LINK输出 等于EMC LINE输入（±10%）； （6）输入动态范围 ≥26dB. 7、网络解码参数（主机MP3输入）: （1）CH1额定输出 1V； （2）失真度（1kHz -10dB/MP3） ≤0.2%； （3）增益限制的有效频率范围（±3dB）： 50Hz—20kHz； （4）信噪比（低通30kHz） ≥70dB 。 8、告警输出（主机软件控制）: COM-24V输出 24V总共电流是1A COM-SC输出 短路（＜1Ω）。 9、内置监听功率 1W （1）网络 双网口10M/100M自适应； （2）电源 AC220V/50Hz； （3）待机功耗 5W； （4）额定功耗 7.5W； （5）机器尺寸（L×W×H mm） 483×273×44. |
| 6 | 网络化播放功放 | 1 | 台 | 1、采用高档铝合金拉丝面板制造。 2、可挂接在网络到达的任何地方，采用网络自主研发的网络传输协议，动态音频数据传输。双网络接口冗余设计，可跨网段工作。 3、内置高效率数字功放，100V定压输出，效率高达90%以上。 4、自带MP3播放器，设有USB插口、SD插口，用以播放本地节目。5、功放额定输出功率：350W 6、醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间。 7、具有时间帧同步机制，本机时钟与网络化主机时钟实时同步。 8、内置红外接收模块，可通过红外线遥控器控制，方便易用。 9、面板集成5个状态指示灯，工作状态一目了然。 10、面板装有8个快捷按键，方便本地用户日常使用。 11、内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目。 12、外置一路AUX线路输入、一路话筒输入、一路AUX线路输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。 13、具有8级以上优先级管理功能，本地话筒带有默音调节电位器，默音电平量可调节。 14、外置EMC24V与短路干触点两种强播输出接口，可连接扬声器音控器使用，或连接智能电源。 15、带有周边设备扩展接口，可外接86盒点播彩屏，可外接双86盒的求助对讲面板、两用对讲面板，也可以连接蓝牙音频接收器。 16、点播功能：连接86盒点播彩屏后，可实现本地点播主机的海量节目库。 17、寻呼功能：连接86盒点播彩屏后，可对选定的分区实时寻呼。18、对讲功能：连接求助对讲面板后，可实现求助对讲功能。 19、蓝牙音频接收功能：连接蓝牙扩展器后可接收蓝牙音频，方便学校、商场等利用蓝牙无线话筒实现本地无线话筒扩声。 20、外接线路输入与网络播放节目源是混合的关系，本地话筒与AUX输入通过检测输入信号的大小而打开功放。 21、可定制联动触发功能，可定制100V本地紧急线路输入，方便接入消防本地广播系统。 22、具有网络播放功能，可播放网络化主机下发的节目源或网络化音频采集器的音频流。 23、可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等，网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。 24、采用高保真CD音质的解码芯片，最大支持48KHZ采样率16bit的MP3/WMA/WAV/PCM音频流数据解码。 25、全数字化设计，高性能，高保真，语音传输指数高等优点。 26、内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。 27、采用工业级芯片设计，工作环境温度广，适合室外安装与使用。28、内置音效处理芯片，具有高、低音调调节功能，更适用于不同环境的补偿，让广播指标进一步提升。 29、采用高性能的网络处理芯片，自主研发的实时操作系统，开机启动时间<0.1S，与网络化主机连线时间<2S，实时性强，播放实时节目延时<0.2S。 30、自主研发的实时操作系统，实时性强，多台网络播放器广播节目播放声音实时同步，之间基本没有任何时间差异。 31、采用自主研发的网络数据流解码算法，话筒寻呼、外置线路广播，实时性强，保持寻呼状态大于24小时后延时<0.5S。 32、采用自主研发的网络数据纠错算法，保证传输数据实时性的同时，也保证接收数据的准确性，工作稳定可靠。 33、本地输出音量及本地播放状态可控。 |
| 7 | 室外防水音柱（80W） | 4 | 个 | 1、采用铝质面网，不生锈，适宜室内外使用； 2、二分频结构，频带较宽。 3、型号：AVP5212 4、频响范围：80Hz-16kHz 5、灵敏度：92dB 6、最大声压级：111dB 7、额定功率：80W 8、尺寸（长×宽×高）230×250×665mm 9、重量：13kg |
| 8 | 接入交换机 | 1 | 台 | 1、千兆电口≥24个，千兆光口≥4个； 2、交换容量≥190Gbps；包转发率≥36Mpps； 3、整机最大功耗≤24W。 |
| 9 | 机柜 | 1 | 套 | 产品特点 1、行业标准尺寸设计，符合消防认证IP30标准； 2、外观设计高贵典雅，工艺精湛、尺寸精密； 3、同时安有万向脚轮和支撑脚，便于移动、固定； 4、左右侧门可快速拆、装，方便工作； 5、带线槽设计方便设备连接线梳理。 技术参数 1、高度≥1965mm； 2、宽度≥600mm； 3、深度≥600mm； 4、重量≥99Kg。 |
| 10 | 喇叭线（室外） | 2 | 卷 | RVV2×1.5，200米/卷，黑色。 |
| 11 | 其他辅材 | 1 | 批 | 按需。 |
| 四、无线网络 |  |  |  |  |
| 1 | 高密ap | 5 | 台 | 1、高密度802.11ac Wave2室内无线接入点，三路双频，2×2MIMO，2.4G最大400Mbps，5G最大867Mbps，整机最大支持6条空间流，整机最高接入速率2.6Gbps； 2、支持内置蓝牙，支持对外扩展物联网模块，支持胖/瘦模式切换、双千兆电口、支持本地供电和PoE+供电。 |
| 2 | 放装ap | 6 | 台 | 1、用户数≥60个。 2、室内放装型无线接入点，双路双频，支持2条空间流，整机最大接入速率1167Mbps，双千兆上联，可支持802.11a/b/g/n和802.11ac Wave2同时工作，胖/瘦模式切换； 3、在售行业AC与A系列AC均可管理，PoE电源：RG-E-130(GE)-A或本地供电直流电源：RG-DC1215-A。 |
| 3 | POE前端交换机 | 2 | 台 | 1、千兆电口≥24个（均支持POE供电），千兆光电口≥4组； 2、交换容量≥190Gbps；包转发率≥36Mpps； 3、整机最大POE输出功耗≥370W； 4、支持横向、纵向虚拟化技术； 5、支持GE端口聚合，支持静态聚合，支持动态聚合，支持跨设备聚合。 |
| 4 | 千兆光纤模块 | 4 | 个 | 1、传输类型：单模； 2、传输波长：1310nm； 3、传输距离≥10KM； 4、速率≥1Gb。 |
| 5 | 超六类非屏蔽网线 | 5 | 箱 | 1、采用23AWG线规标准实芯铜线(芯径≥0.57mm)，全新无氧铜线提升衰减性能，全新优质塑料外皮，可靠耐用； 2、采用十字骨架分隔结构，提供真正的六类性能精确的绞距控制，提高其卓越的性能，最大化带宽、余量和ACR边际，满足千兆以太网要求，支持带宽≥350MHz； 3、采用信号平衡技术（LCL）控制了电磁干扰，同时传送并行传输协议，优化参数平衡性，保证安装前后都具有稳定的串扰和阻抗性能。 |
| 6 | 其他辅材 | 1 | 批 | 按需。 |
| 商务要求表 |  |  |  |  |
| ▲报价要求 |  | 本项目实行总承包报价；包含货物及服务采购、专用工具、标准附件、运输、保管、安装、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。供应商应对本项目的所有内容范围的货物及服务进行总承包报价；采购人不再支付任何费用。 |  |  |
| - ▲交货期 |  | 自合同签订之日起10个工作日内安装调试完毕并交付使用。 |  |  |
| - ▲交货地点 |  | 成交供应商按合同规定的时间保质保量将产品发送到采购人指定地点。 |  |  |
| - ▲签订合同时间 |  | - 自发出成交通知书之日起7个工作日内与采购人签订合同。 |  |  |
| - ▲付款方式 |  | 自合同签订生效之日起7个工作日内，采购单位向成交人预支付合同金额的 30%。货物安装调式正常运行后，经最终验收合格，凭成交人提交付款申请书、开具的合同金额财务发票及货物验收证明书，采购单位在收到以上材料后7个工作日内向成交人支付67%的合同货款,另3%合同货款作为质量保证金，在质保期壹年内若成交人完全履行了质量保证义务，且没有任何未解决的质量问题,质量保证金在验收合格一年后30个工作日内由采购人一次性付清（无息）。（假如采购人在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。） |  |  |
| - ▲送货要求 |  | 产品质量符合国家标准，产品必须经过精选、包装、质量符合行业标准。成交人须按时、按质、按量供应产品，所供产品有任何一项指标不合格，一律退货。 |  |  |
| - ▲售后服务 |  | 1、供应商在磋商时必须针对本项目提供详细的施工组织方案；（否则磋商无效） 2、供应商提供的货物必须是全新、完整、未使用过的原厂产品。 3、成交人在项目完成验收后，应向采购人的操作人员提供免费、全面的技术培训服务，根据采购人的具体工作安排，制定并提供详细的培训计划和培训方案。 4、所有设备质保期不少于一年，同时提供产品“三包”服务，其余按供应商提交的售后服务承诺书执行；定期回访以及对设备维修；质保期后提供终身维修服务；其它售后服务按厂家承诺书执行；提供7×24售后服务热线，在接到采购人通知维修后服务随时响应，若运用通讯工具不能解决问题，必须在2小时之内到达现场予 以解决或提供备用机更换。 5、货物需与参数完全一致，并通过系列号查询为原厂标配，不接受拆改配货物。质保期内所有设备保修服务方式均为免费上门保修，应采购人要求派出技术员做定期维修保养，接到故障保修后成交人2小时内派员到用户设备使用现场维修，不能修复的主要设备要在接到保修通知后24小时内提供替代设备，由此产生的一切费用均由成交人承担。 6、免费质保期外出现故障。成交人应在4小时内派员到用户设备使用现场维修，在24小时内排除全部故障。若需对坏件更换或送修，必须在2个工作日内负责解决。 |  |  |
| - ▲验收标准 |  | - 成交人在签订合同后，在供货时，采购人有权依次对成交供应商所磋商产品的技术参数及性能配置要求进行测试。不能通过技术测试或测试结果与磋商文件不符的采购人有权不予以验收。 |  |  |
| - ▲其他要求 |  | 1、本项目货物不接受进口产品磋商（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与磋商的作无效磋商处理。 2、竞标产品必须为全新原装产品，成交供应商所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。 3、竞标人应保证针对本项目的货物涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由竞标人承担。 4、标注“▲”的技术参数为系统的重要技术指标、功能项，采购人有权要求成交人供货时提供具有检测资质的机构所出具的检测报告或相关证明材料进行证明。如不能提供则需提供产品到用户现场（采购单位邀请监督部门专家）进行采购要求中的性能技术指标测试。测试及邀请质量监督部门专家所产生的费用由成交人承担。若此时结果与响应文件所报技术参数性能不符，则成交人须承担相关法律责任，采购人有权报相关政府采购监督管理部门进行处理，并保留追究其法律责任的权利。 |  |  |

第四章  竞争性磋商响应文件格式

封面：

正本/副本

竞争性磋商响应文件

采购项目编号：

采购项目名称：

分标号（如有）：

（供应商名称）

年    月    日

一、价格文件

磋商报价表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 货物全称、品牌型号、生产厂家及国别 | 规格、技术参数 | 单价 （元) ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：     年     月    日

二、商务技术文件

（一）磋商书

磋 商 书（格式）

广西国泰招标咨询有限公司：

依据贵方贵港市达开实验小学校园网络、监控、广播设备（GGZC2020-C1-04176-GTZB）政府采购的磋商邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表供应商       （供应商名称、地址）         提交下述竞争性磋商响应文件（价格文件、商务技术文件）正本一份和副本   份：

1. 报价表；

2. 技术质量响应及偏离情况说明表、商务响应及偏离情况说明表；

3. 按竞争性磋商采购文件磋商须知和技术规格要求提供的有关文件；

4. 资格证明文件；

在此，委托代理人宣布同意如下：

1. 将按竞争性磋商采购文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性磋商采购文件，包括（补遗书）（如有）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料；

4. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

电话/传真：                         电子函件：

日期：      年   月    日

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

供应商名称（盖章）：

开户银行：

帐号/行号：

（二）技术质量响应及偏离情况说明表

技术质量响应及偏离情况说明表（格式）

| - 序号 | - 竞争性磋商采购文件中的技术质量要求 | - 磋商响应文件具体响应 | - 响应/偏离 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |

说明：应对照竞争性磋商采购文件第三章《采购项目需求一览表》中的“服务内容及技术质量要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性磋商采购文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所供设备的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性磋商采购文件要求，将导致磋商被拒绝。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：     年     月    日

（三）商务响应及偏离情况说明表

商务响应及偏离情况说明表（格式）

| - 序号 | - 竞争性磋商采购文件中的商务要求 | - 磋商响应文件具体响应 | - 响应/偏离 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |

说明：应对照竞争性磋商采购文件第三章《采购项目需求一览表》中的“商务要求”，逐条说明供应商的承诺的商务条件对应做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性磋商采购文件要求，将导致磋商被拒绝。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：     年     月    日

（四）供应商有效的加载统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件：

（五）供应商法定代表人（负责人）身份证复印件、授权委托书、被授权人身份证复印件

1、法定代表人（负责人）身份证复印件

2、授权委托书

法定代表人（负责人）授权书（格式）

广西国泰招标咨询有限公司：

兹授权        同志为我公司参加贵单位组织的贵港市达开实验小学校园网络、监控、广播设备(GGZC2020-C1-04176-GTZB)政府采购活动的代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

授权单位（盖章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

签发日期：      年    月    日

附：代理人工作单位：

职务：                     性别：

身份证号码：

3、被授权人身份证复印件

（六）贵港市政府采购项目磋商资格承诺函

贵港市政府采购项目磋商资格承诺函

本公司郑重承诺，根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，本公司为参加政府采购活动的合格供应商。即本公司同时满足以下条件：

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5. 提交磋商响应文件截止日期前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述承诺的真实性负责，并接受政府采购、税务、社会保障等监督管理部门、采购文件规定的资格审查机构、社会公众的监督和检查。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

法定代表人（签名）：

日期： 年 月 日

（七）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

供应商诚信声明书（格式）

- 致：广西国泰招标咨询有限公司

在参加本项目的政府采购活动中，我单位郑重声明如下：

一、我单位在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

二、我单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且不存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

三、以上事项真实有效，如有虚假或隐瞒，我单位愿意承担一切后果。

特此声明

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

供应商盖章：

日期：

#### （八）、采购文件列明的其他资料

（九）服务方案（技术解决方案、组织实施方案等，根据竞争性磋商采购文件中的要求提供，格式自拟）

（十）证明报价产品满足竞争性磋商采购文件要求的其他证明文件（服务或货物的制造、检验、验收执行的标准；认证、检测报告；获奖证书等）

（十一）供应商的信誉、荣誉证书，供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书，节能环保等方面的证书等复印件

（十二）磋商供应商针对本项目的售后服务方案（格式自拟）

（十三）项目实施人员一览表

项目实施人员一览表（格式）

（拟投入人员及其技术资格一览表）

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）:

供应商名称（盖章）：

日期：     年     月    日

（十四）中小企业声明函

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：     年   月   日

（十五）监狱企业证明文件

（十六）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：     年   月   日

（十七）广西工业产品声明函

广西工业产品声明函

本公司郑重声明,根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定,本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品,详情如下:

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日 期:

（十八）供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料以及供应商认为需要提供的其他有关资料

第五章  合同主要条款及格式

政府采购合同

合同编号：GGZC2020-C1-04176-GTZB

采购人（甲方）：                                          采 购 计 划 号：

供应商（乙方）：                                          项目编号：GGZC2020-C1-04176-GTZB

签订地点：采购人所在地                                   签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞争性磋商采购文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（大写）：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如竞争性磋商采购文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与竞争性磋商采购文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按竞争性磋商采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按竞争性磋商采购文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：汽车、火车等安全运输方式。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：所有损耗由乙方负责。

第五条　交付和验收

1、交货时间：                                   ；地点：                            。

2、乙方提供不符合竞争性磋商采购文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后15日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：南宁市采购人指定时间、地点。

第七条  售后服务、质保期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及竞争性磋商采购文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、质保期：                                   。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：其他资金。

3、付款方式：自合同签订生效之日起7个工作日内，采购单位向成交人预支付合同金额的 30%。货物安装调式正常运行后，经最终验收合格，凭成交人提交付款申请书、开具的合同金额财务发票及货物验收证明书，采购单位在收到以上材料后7个工作日内向成交人支付67%的合同货款,另3%合同货款作为质量保证金，在质保期壹年内若成交人完全履行了质量保证义务，且没有任何未解决的质量问题,质量保证金在验收合格一年后30个工作日内由采购人一次性付清（无息）。（假如采购人在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）

第九条　履约保证金

1、无。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1、乙方应按竞争性磋商采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不满足要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴ 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵ 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶ 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费质保期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

5、2年内如甲方需追加与合同标的相同的货物，乙方要按照本合同标准及价格另行实施，采购的金额另行支付，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。

第十二条  调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据竞争性磋商采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性磋商采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过10天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和竞争性谈判响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方不能就所成交的项目进行分包、转包，如发现乙方有分包、转包现象，甲方有权中止合同，由此造成的损失由乙方负责。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人（负责人）或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1、政府采购竞争性磋商采购文件；

2、乙方提供的竞争性磋商响应文件；

3、成交通知书。

第二十条　本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各二份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人（负责人）： | 法定代表人（负责人）： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、质保期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章  评审方法

一、评标原则

（一）磋商小组成：磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二。

（二）评审依据：磋商小组将以磋商文件、响应文件为评标依据，对供应商的磋商报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，供应商认定为小型或微型企业且提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者所提供的产品均为小型、微型企业产品的（必须提供中小企业声明函，否则不予以认定），对最终报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=最终报价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体参与磋商，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体最终报价给予3%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=最终报价×（1-3%）；除上述情况外，评标价=最终报价。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2018]24号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供相关证明文件，否则不予以认定）

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供残疾人福利性单位声明函，否则不予以认定）

（五）磋商小组认为，某供应商的最终报价明显低于其他实质性响应磋商文件的供应商的最终报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为未实质性响应磋商文件处理。

- 二、评定方法

- （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

- （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）。

- 1、价格分………………………………………………………………………………………………30分

（1）价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且评标价最低的有效供应商的评标价为磋商基准价，其价格分为满分。

（2）其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

某有效供应商价格分 =（磋商基准价/某有效供应商评标价）×30分

- 2、技术分………………………………………………………………………………………………49分

（1）货物性能分 （满分27分）

①货物性能基本分（满分3分）

非“▲”项功能参数，每存在一项负偏离的扣1分，扣完为止，完全满足得3分。

②货物性能偏离分（满分12分）

根据各供应商的产品技术参数、性能指标及配置，由磋商小组在各供应商所属档次内独立打分（以提供的官网截图证明或产品彩页等相关材料为准）。

一档（4分）：技术参数满足采购文件要求，且标▲主要技术参数有1项优于采购文件要求，且获得评委组一致认可的，进入一档。

二档（8分）：技术参数满足采购文件要求，且标▲主要技术参数有2项优于采购文件要求，且获得评委组一致认可的，进入二档。

三档（12分）：技术参数满足采购文件要求，且标▲主要技术参数有3项以上优于采购文件要求，且获得评委组一致认可的，进入三档。

③安全性能分（满分12分）

A.为保障校园监控设备的性能，所竞“视频存储主机”支持同时接入512路具有人体检测功能的摄像机；完全满足并提供对应的检测报告复印件，得3分，否则不得分。

B.为保障校园监控设备的防尘功能，所竞“视频存储主机”支持前面板具有锁止功能，加锁后硬盘无法取出，具有可拆卸式防尘滤网；完全满足并提供对应的检测报告复印件，得3分，否则不得分。

C.为保障校园监控设备不受广西“回南天、雨季”等天气影响，所竞“筒形摄像机”支持透雾功能；完全满足并提供对应的检测报告复印件，得3分，否则不得分。

D.为保障校园监控的稳定性，所竞“筒形摄像机”支持网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；电压检测；SMD；安全异常报警的功能。完全满足并提供对应的检测报告复印件，得3分，否则不得分。

（2）项目实施方案分（满分16分）

据磋商响应文件提供的项目实施方案，在各档次内由磋商小组成员独立打分。

一档（5分）：项目实施方案进度安排、相关保障措施能力、对各项关键工作安排、对本项目的风险预见、风险应对措施、项目管理方案、组织机构安排及分工与职责安排等描述简单，不完整的。

二挡（10分）：项目实施方案进度安排有一定的合理性，且有相关保障措施到位、对各项关键工作安排合理；对本项目的风险预见、风险应对措施、项目管理方案、组织机构及人员有保障和分工与职责等有描述，但不够详细的。

三挡（16分）：项目实施方案进度安排合理、科学，且相关保障措施到位；对各项关键工作安排合理、有序；对本项目的风险预见、风险应对措施完备，有完善的项目于解决方案；项目管理方案完整,组织机构合理，人员有保障，分工与职责明确；提出具有建设性的方案优化建议。

（3）培训方案（满分6分）

①有详细完整的培训计划、方案，日常对员工的培训计划、方案科学、合理，培训计划、方案切实可行，有特色，具备可操作性强的得6分。

②培训计划、方案基本完整，有一定的可行性和可操作性得3分。

③培训计划、方案简单、无特色的得1分。

④不提供则不得分。

- 3、售后服务分………………………………………………………………………………………18分

（1）由磋商小组根据响应文件中售后服务承诺书内容的完整性、可行性、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、保修期外维修方案、本地化售后服务措施、其他优惠措施等方面，在相应档次内独立打分。

一档（6分）：供应商所提供的项目服务方案，方案包含有项目售后维护和应急保障方案，且方案可行、简单。

二挡（12分）：供应商所提供的项目服务方案，方案包含有项目售后维护、应急保障方案等，且描述了项目售后维护和应急保障方案的方法以及实现方式，方案有一定的可行性、完整性。

三挡（18分）：供应商所提供的项目服务方案，方案包含有项目售后维护、应急保障方案且描述了项目售后维护和应急保障方案的方法以及实现方式，方案可行，服务承诺和保障措施考虑周全完整详细。

4、政策功能分…………………………………………………………………………………3分

（1）主要磋商产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的节能产品认证证书的，每项产品得0.5分，满分1分（以政府采购品目清单和有效的节能产品认证证书复印件为准，强制节能产品不能加分）。

（2）主要磋商产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的环境标志产品认证证书，每项产品得0.5分，满分1分（以政府采购品目清单和有效的环境标志产品认证证书复印件为准）。

（3）磋商产品80%以上为广西工业产品的得1分（以供应商按第四章“竞争性磋商响应文件格式”要求提供的《广西工业产品声明函》为评分依据。根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，广西工业产品是指广西境内生产的工业产品，以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“磋商产品80%以上为广西工业产品”是指参加政府采购项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上）。

5、总得分＝1＋2＋3+4

三、成交候选供应商推荐原则

（一）磋商小组将根据总得分由高到低对供应商排列次序（得分相同时，以最终报价由低到高顺序排列；得分相同且最终报价相同的，按技术指标优劣顺序排列），并推荐前三名为成交候选人。采购人应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

（二）成交供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动，以此类推。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。