云之龙咨询集团有限公司

招 标 文 件

项目名称：2023年广西地质灾害综合防治监测预警项目设备采购

项目编号：GXZC2023-G1-000050-YZLZ

采 购 人：广西壮族自治区自然资源厅

采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司

（YZLNN2022-G1-688-GXZC）

2023年1月

目  录

第一章  招标公告	2

第二章  采购需求	28

第三章  投标人须知	184

第四章  评标方法及评标标准	207

第五章  拟签订的合同文本	218

第六章　投标文件格式	228

# 第一章 招标公告

项目概况

2023年广西地质灾害综合防治监测预警项目设备采购招标项目的潜在投标人应在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2023年2月9日上午9时30分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2023-G1-000050-YZLZ；政府采购计划编号：广西政采[2023]26号

项目名称：2023年广西地质灾害综合防治监测预警项目设备采购

预算金额：6205.3906万元

最高限价：A分标：980万元；B分标：936.3906万元；C分标：855万元；D分标：827万元；E分标：732万元；F分标：707万元；G分标：620万元；H分标：548万元。

采购需求：

| A分标；预算金额：980万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | GNSS地表位移监测设备 | 90台 | ★1、测量精度： （1）静态相对定位精度：水平：±2.5mm+0.5ppm RMS；垂直：±5mm+0.5ppm RMS； （2）动态相对定位精度：水平：±10mm+1ppm RMS；垂直：±20mm+1ppm RMS； （投标文件中提供具有省（直辖市）级市场监督管理局颁发的《中华人民共和国计量器具型式批准证书》型批证书复印件，且型批证书标注的精度不得低于技术要求） 2、采样间隔：0s～24h； 3、上传间隔：0s～72h； 4、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 5、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； ▲6、输出参数：位移、倾角、振动加速度等，支持RTCM32原始数据（静态模式）、动态位移（动态模式）结果数据上传；…… |
| 2 | 裂缝计 | 16台 | 1、裂缝测量范围：0～200cm； ▲2、裂缝测量精度：±0.1%F•S；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、倾角量程范围：±30°； 4、倾角测量精度：±0.1°； 5、加速度测量范围：±2g； 6、加速度测量精度：±1mg； 7、采样间隔：0s～24h； 8、上传间隔：0s～72h； 9、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 10、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； ▲11、输出参数：裂缝宽度（拉绳位移）、振动加速度、倾角等；…… |
| 3 | 倾角(加速度)计 | 410台 | ▲1、倾角量程范围：±30°；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲2、倾角测量精度：±0.1°；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、加速度测量范围：±2g； 4、加速度测量精度：±1mg； 5、采样间隔：0s～24h； 6、上传间隔：0s～72h； 7、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 8、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； 9、输出参数：振动加速度、倾角、自振频率、最大振幅等； …… |
| 4 | 雨量计 | 65台 | 1、设备类型：翻斗式； 2、承雨口径：φ200±0.6mm； 3、承雨口深度：≥100mm； 4、刃口锐角：40°～45°； ▲5、雨强范围：0.01～4mm/min；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲6、分辨率：0.2mm；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲7、测量误差：≤±4%；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） …… |
| 5 | 泥位计 | 4台 | 1、测量范围：0.6 -40m； ▲2、分辨率：±0.1%F•S；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、采样间隔：0s～24h； 4、上传间隔：0s～72h； 5、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 6、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； 7、输出参数：泥水位高度； 8、触发功能：支持无网络环境下组网传输及触发现场报警； ▲9、集成化指标：支持内置摄像头联动抓拍功能 (夜间补光)；（投标文件中提供产品彩页或设计图片信息证明，提供复印件加盖投标人公章） …… |
| 6 | 预警广播 | 118台 | 一、预警主机： 1、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）；通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； ▲2、报警方式：支持声光报警、语音播报、音频广播，支持本地人工报警、喊话广播、一键报警、监测平台报警；内置强降雨、滑坡、崩塌、泥石流等灾害多种级别的报警音；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、防护等级：IP66； 4、本地报警：支持与其他传感器近地组网报警；远程管理：可远程通过物联网平台远程发布； ▲5、支持远程调试，响应中心指令，自动回传设备工作信息至软件平台；可由系统平台进行远程调试及管理，可设置广播站设备状态、输出音量、管理广播站号码权限、远程发布预警信息、调度控制、监测评估、预警演练等功能；…… |

合同履行期限：自合同签订之日起至合同履约完毕（即运维服务期满）。

本项目不接受联合体投标。

| B分标；预算金额：936.3906万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | 裂缝计 | 3台 | 1、裂缝测量范围：0～200cm； ▲2、裂缝测量精度：±0.1%F•S；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、倾角量程范围：±30°； 4、倾角测量精度：±0.1°； 5、加速度测量范围：±2g； 6、加速度测量精度：±1mg； 7、采样间隔：0s～24h； 8、上传间隔：0s～72h； 9、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 10、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； ▲11、输出参数：裂缝宽度（拉绳位移）、振动加速度、倾角等；…… |
| 2 | 倾角(加速度)计 | 665台 | ▲1、倾角量程范围：±30°；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲2、倾角测量精度：±0.1°；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、加速度测量范围：±2g； 4、加速度测量精度：±1mg； 5、采样间隔：0s～24h； 6、上传间隔：0s～72h； 7、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 8、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； 9、输出参数：振动加速度、倾角、自振频率、最大振幅等； …… |
| 3 | 雨量计 | 17台 | 1、设备类型：翻斗式； 2、承雨口径：φ200±0.6mm； 3、承雨口深度：≥100mm； 4、刃口锐角：40°～45°； ▲5、雨强范围：0.01～4mm/min；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲6、分辨率：0.2mm；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲7、测量误差：≤±4%；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） …… |
| 4 | 管式土壤含水率仪 | 16台 | 1、测量范围：干土～饱和土； ▲2、测量精度：±4%；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、采样间隔：0s～24h； 4、上传间隔：0s～72h； 5、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 6、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； 7、输出参数：倾角、振动加速度，分层含水率（不少于3层，传感器深度300mm、600mm、900mm）、温度等； 8、工作温度：-20℃～+65℃； ▲9、防护等级：IP68；…… |
| 5 | 预警广播 | 150台 | 一、预警主机： 1、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）；通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； ▲2、报警方式：支持声光报警、语音播报、音频广播，支持本地人工报警、喊话广播、一键报警、监测平台报警；内置强降雨、滑坡、崩塌、泥石流等灾害多种级别的报警音；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、防护等级：IP66； 4、本地报警：支持与其他传感器近地组网报警；远程管理：可远程通过物联网平台远程发布； ▲5、支持远程调试，响应中心指令，自动回传设备工作信息至软件平台；可由系统平台进行远程调试及管理，可设置广播站设备状态、输出音量、管理广播站号码权限、远程发布预警信息、调度控制、监测评估、预警演练等功能；…… |
| 6 | 入户报警器 | 10台 | 1、上传间隔：0s～72h； 2、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； ▲3、报警来源：本地人工播报；本地自主判断；远程系统发送等；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲4、报警方式：报警音；警示灯光；语音播报；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 5、预置报警音：内部预置了崩塌、滑坡、泥石流多种场景多种等级的报警音； 6、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 7、输出参数：可通过面板或LED屏显示万年历、室内温度、降雨量、报警等级信息； 8、工作温度：-20℃～+65℃； …… |

合同履行期限：自合同签订之日起至合同履约完毕（即运维服务期满）。

本项目不接受联合体投标。

| C分标；预算金额：855万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | GNSS地表位移监测设备 | 130台 | ★1、测量精度： （1）静态相对定位精度：水平：±2.5mm+0.5ppm RMS；垂直：±5mm+0.5ppm RMS； （2）动态相对定位精度：水平：±10mm+1ppm RMS；垂直：±20mm+1ppm RMS； （投标文件中提供具有省（直辖市）级市场监督管理局颁发的《中华人民共和国计量器具型式批准证书》型批证书复印件，且型批证书标注的精度不得低于技术要求） 2、采样间隔：0s～24h； 3、上传间隔：0s～72h； 4、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 5、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； ▲6、输出参数：位移、倾角、振动加速度等，支持RTCM32原始数据（静态模式）、动态位移（动态模式）结果数据上传；…… |
| 2 | 裂缝计 | 35台 | 1、裂缝测量范围：0～200cm； ▲2、裂缝测量精度：±0.1%F•S；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、倾角量程范围：±30°； 4、倾角测量精度：±0.1°； 5、加速度测量范围：±2g； 6、加速度测量精度：±1mg； 7、采样间隔：0s～24h； 8、上传间隔：0s～72h； 9、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 10、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； ▲11、输出参数：裂缝宽度（拉绳位移）、振动加速度、倾角等；…… |
| 3 | 倾角(加速度)计 | 297台 | ▲1、倾角量程范围：±30°；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲2、倾角测量精度：±0.1°；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、加速度测量范围：±2g； 4、加速度测量精度：±1mg； 5、采样间隔：0s～24h； 6、上传间隔：0s～72h； 7、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 8、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； 9、输出参数：振动加速度、倾角、自振频率、最大振幅等； …… |
| 4 | 雨量计 | 12台 | 1、设备类型：翻斗式； 2、承雨口径：φ200±0.6mm； 3、承雨口深度：≥100mm； 4、刃口锐角：40°～45°； ▲5、雨强范围：0.01～4mm/min；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲6、分辨率：0.2mm；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲7、测量误差：≤±4%；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） …… |
| 5 | 泥位计 | 2台 | 1、测量范围：0.6 -40m； ▲2、分辨率：±0.1%F•S；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、采样间隔：0s～24h； 4、上传间隔：0s～72h； 5、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 6、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； 7、输出参数：泥水位高度； 8、触发功能：支持无网络环境下组网传输及触发现场报警； ▲9、集成化指标：支持内置摄像头联动抓拍功能 (夜间补光)；（投标文件中提供产品彩页或设计图片信息证明，提供复印件加盖投标人公章） …… |
| 6 | 预警广播 | 93台 | 一、预警主机： 1、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）；通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； ▲2、报警方式：支持声光报警、语音播报、音频广播，支持本地人工报警、喊话广播、一键报警、监测平台报警；内置强降雨、滑坡、崩塌、泥石流等灾害多种级别的报警音；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、防护等级：IP66； 4、本地报警：支持与其他传感器近地组网报警；远程管理：可远程通过物联网平台远程发布； ▲5、支持远程调试，响应中心指令，自动回传设备工作信息至软件平台；可由系统平台进行远程调试及管理，可设置广播站设备状态、输出音量、管理广播站号码权限、远程发布预警信息、调度控制、监测评估、预警演练等功能；…… |
| 7 | 入户报警器 | 2台 | 1、上传间隔：0s～72h； 2、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； ▲3、报警来源：本地人工播报；本地自主判断；远程系统发送等；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲4、报警方式：报警音；警示灯光；语音播报；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 5、预置报警音：内部预置了崩塌、滑坡、泥石流多种场景多种等级的报警音； 6、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 7、输出参数：可通过面板或LED屏显示万年历、室内温度、降雨量、报警等级信息； 8、工作温度：-20℃～+65℃； …… |

合同履行期限：自合同签订之日起至合同履约完毕（即运维服务期满）。

本项目不接受联合体投标。

| D分标；预算金额：827万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | GNSS地表位移监测设备 | 99台 | ★1、测量精度： （1）静态相对定位精度：水平：±2.5mm+0.5ppm RMS；垂直：±5mm+0.5ppm RMS； （2）动态相对定位精度：水平：±10mm+1ppm RMS；垂直：±20mm+1ppm RMS； （投标文件中提供具有省（直辖市）级市场监督管理局颁发的《中华人民共和国计量器具型式批准证书》型批证书复印件，且型批证书标注的精度不得低于技术要求） 2、采样间隔：0s～24h； 3、上传间隔：0s～72h； 4、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 5、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； ▲6、输出参数：位移、倾角、振动加速度等，支持RTCM32原始数据（静态模式）、动态位移（动态模式）结果数据上传；…… |
| 2 | 裂缝计 | 16台 | 1、裂缝测量范围：0～200cm； ▲2、裂缝测量精度：±0.1%F•S；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、倾角量程范围：±30°； 4、倾角测量精度：±0.1°； 5、加速度测量范围：±2g； 6、加速度测量精度：±1mg； 7、采样间隔：0s～24h； 8、上传间隔：0s～72h； 9、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 10、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； ▲11、输出参数：裂缝宽度（拉绳位移）、振动加速度、倾角等；…… |
| 3 | 倾角(加速度)计 | 365台 | ▲1、倾角量程范围：±30°；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲2、倾角测量精度：±0.1°；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、加速度测量范围：±2g； 4、加速度测量精度：±1mg； 5、采样间隔：0s～24h； 6、上传间隔：0s～72h； 7、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 8、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； 9、输出参数：振动加速度、倾角、自振频率、最大振幅等； …… |
| 4 | 雨量计 | 59台 | 1、设备类型：翻斗式； 2、承雨口径：φ200±0.6mm； 3、承雨口深度：≥100mm； 4、刃口锐角：40°～45°； ▲5、雨强范围：0.01～4mm/min；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲6、分辨率：0.2mm；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲7、测量误差：≤±4%；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） …… |
| 5 | 泥位计 | 2台 | 1、测量范围：0.6 -40m； ▲2、分辨率：±0.1%F•S；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、采样间隔：0s～24h； 4、上传间隔：0s～72h； 5、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 6、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； 7、输出参数：泥水位高度； 8、触发功能：支持无网络环境下组网传输及触发现场报警； ▲9、集成化指标：支持内置摄像头联动抓拍功能 (夜间补光)；（投标文件中提供产品彩页或设计图片信息证明，提供复印件加盖投标人公章） …… |
| 6 | 管式土壤含水率仪 | 1台 | 1、测量范围：干土～饱和土； ▲2、测量精度：±4%；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、采样间隔：0s～24h； 4、上传间隔：0s～72h； 5、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 6、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； 7、输出参数：倾角、振动加速度，分层含水率（不少于3层，传感器深度300mm、600mm、900mm）、温度等； 8、工作温度：-20℃～+65℃； ▲9、防护等级：IP68；…… |
| 7 | 预警广播 | 85台 | 一、预警主机： 1、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）；通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； ▲2、报警方式：支持声光报警、语音播报、音频广播，支持本地人工报警、喊话广播、一键报警、监测平台报警；内置强降雨、滑坡、崩塌、泥石流等灾害多种级别的报警音；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、防护等级：IP66； 4、本地报警：支持与其他传感器近地组网报警；远程管理：可远程通过物联网平台远程发布； ▲5、支持远程调试，响应中心指令，自动回传设备工作信息至软件平台；可由系统平台进行远程调试及管理，可设置广播站设备状态、输出音量、管理广播站号码权限、远程发布预警信息、调度控制、监测评估、预警演练等功能；…… |

合同履行期限：自合同签订之日起至合同履约完毕（即运维服务期满）。

本项目不接受联合体投标。

| E分标；预算金额：732万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | GNSS地表位移监测设备 | 42台 | ★1、测量精度： （1）静态相对定位精度：水平：±2.5mm+0.5ppm RMS；垂直：±5mm+0.5ppm RMS； （2）动态相对定位精度：水平：±10mm+1ppm RMS；垂直：±20mm+1ppm RMS； （投标文件中提供具有省（直辖市）级市场监督管理局颁发的《中华人民共和国计量器具型式批准证书》型批证书复印件，且型批证书标注的精度不得低于技术要求） 2、采样间隔：0s～24h； 3、上传间隔：0s～72h； 4、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 5、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； ▲6、输出参数：位移、倾角、振动加速度等，支持RTCM32原始数据（静态模式）、动态位移（动态模式）结果数据上传；…… |
| 2 | 裂缝计 | 3台 | 1、裂缝测量范围：0～200cm； ▲2、裂缝测量精度：±0.1%F•S；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、倾角量程范围：±30°； 4、倾角测量精度：±0.1°； 5、加速度测量范围：±2g； 6、加速度测量精度：±1mg； 7、采样间隔：0s～24h； 8、上传间隔：0s～72h； 9、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 10、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； ▲11、输出参数：裂缝宽度（拉绳位移）、振动加速度、倾角等；…… |
| 3 | 倾角(加速度)计 | 415台 | ▲1、倾角量程范围：±30°；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲2、倾角测量精度：±0.1°；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、加速度测量范围：±2g； 4、加速度测量精度：±1mg； 5、采样间隔：0s～24h； 6、上传间隔：0s～72h； 7、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 8、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； 9、输出参数：振动加速度、倾角、自振频率、最大振幅等； …… |
| 4 | 雨量计 | 54台 | 1、设备类型：翻斗式； 2、承雨口径：φ200±0.6mm； 3、承雨口深度：≥100mm； 4、刃口锐角：40°～45°； ▲5、雨强范围：0.01～4mm/min；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲6、分辨率：0.2mm；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲7、测量误差：≤±4%；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） …… |
| 5 | 泥位计 | 2台 | 1、测量范围：0.6 -40m； ▲2、分辨率：±0.1%F•S；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、采样间隔：0s～24h； 4、上传间隔：0s～72h； 5、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 6、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； 7、输出参数：泥水位高度； 8、触发功能：支持无网络环境下组网传输及触发现场报警； ▲9、集成化指标：支持内置摄像头联动抓拍功能 (夜间补光)；（投标文件中提供产品彩页或设计图片信息证明，提供复印件加盖投标人公章） …… |
| 6 | 管式土壤含水率仪 | 1台 | 1、测量范围：干土～饱和土； ▲2、测量精度：±4%；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、采样间隔：0s～24h； 4、上传间隔：0s～72h； 5、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 6、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； 7、输出参数：倾角、振动加速度，分层含水率（不少于3层，传感器深度300mm、600mm、900mm）、温度等； 8、工作温度：-20℃～+65℃； ▲9、防护等级：IP68；…… |
| 7 | 预警广播 | 91台 | 一、预警主机： 1、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）；通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； ▲2、报警方式：支持声光报警、语音播报、音频广播，支持本地人工报警、喊话广播、一键报警、监测平台报警；内置强降雨、滑坡、崩塌、泥石流等灾害多种级别的报警音；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、防护等级：IP66； 4、本地报警：支持与其他传感器近地组网报警；远程管理：可远程通过物联网平台远程发布； ▲5、支持远程调试，响应中心指令，自动回传设备工作信息至软件平台；可由系统平台进行远程调试及管理，可设置广播站设备状态、输出音量、管理广播站号码权限、远程发布预警信息、调度控制、监测评估、预警演练等功能；…… |
| 8 | 入户报警器 | 8台 | 1、上传间隔：0s～72h； 2、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； ▲3、报警来源：本地人工播报；本地自主判断；远程系统发送等；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲4、报警方式：报警音；警示灯光；语音播报；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 5、预置报警音：内部预置了崩塌、滑坡、泥石流多种场景多种等级的报警音； 6、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 7、输出参数：可通过面板或LED屏显示万年历、室内温度、降雨量、报警等级信息； 8、工作温度：-20℃～+65℃； …… |

合同履行期限：自合同签订之日起至合同履约完毕（即运维服务期满）。

本项目不接受联合体投标。

| F分标；预算金额：707万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | GNSS地表位移监测设备 | 44台 | ★1、测量精度： （1）静态相对定位精度：水平：±2.5mm+0.5ppm RMS；垂直：±5mm+0.5ppm RMS； （2）动态相对定位精度：水平：±10mm+1ppm RMS；垂直：±20mm+1ppm RMS； （投标文件中提供具有省（直辖市）级市场监督管理局颁发的《中华人民共和国计量器具型式批准证书》型批证书复印件，且型批证书标注的精度不得低于技术要求） 2、采样间隔：0s～24h； 3、上传间隔：0s～72h； 4、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 5、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； ▲6、输出参数：位移、倾角、振动加速度等，支持RTCM32原始数据（静态模式）、动态位移（动态模式）结果数据上传；…… |
| 2 | 裂缝计 | 40台 | 1、裂缝测量范围：0～200cm； ▲2、裂缝测量精度：±0.1%F•S；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、倾角量程范围：±30°； 4、倾角测量精度：±0.1°； 5、加速度测量范围：±2g； 6、加速度测量精度：±1mg； 7、采样间隔：0s～24h； 8、上传间隔：0s～72h； 9、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 10、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； ▲11、输出参数：裂缝宽度（拉绳位移）、振动加速度、倾角等；…… |
| 3 | 倾角(加速度)计 | 258台 | ▲1、倾角量程范围：±30°；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲2、倾角测量精度：±0.1°；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、加速度测量范围：±2g； 4、加速度测量精度：±1mg； 5、采样间隔：0s～24h； 6、上传间隔：0s～72h； 7、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 8、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； 9、输出参数：振动加速度、倾角、自振频率、最大振幅等； …… |
| 4 | 雨量计 | 50台 | 1、设备类型：翻斗式； 2、承雨口径：φ200±0.6mm； 3、承雨口深度：≥100mm； 4、刃口锐角：40°～45°； ▲5、雨强范围：0.01～4mm/min；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲6、分辨率：0.2mm；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲7、测量误差：≤±4%；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） …… |
| 5 | 泥位计 | 21台 | 1、测量范围：0.6 -40m； ▲2、分辨率：±0.1%F•S；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、采样间隔：0s～24h； 4、上传间隔：0s～72h； 5、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 6、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； 7、输出参数：泥水位高度； 8、触发功能：支持无网络环境下组网传输及触发现场报警； ▲9、集成化指标：支持内置摄像头联动抓拍功能 (夜间补光)；（投标文件中提供产品彩页或设计图片信息证明，提供复印件加盖投标人公章） …… |
| 6 | 管式土壤含水率仪 | 4台 | 1、测量范围：干土～饱和土； ▲2、测量精度：±4%；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、采样间隔：0s～24h； 4、上传间隔：0s～72h； 5、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 6、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； 7、输出参数：倾角、振动加速度，分层含水率（不少于3层，传感器深度300mm、600mm、900mm）、温度等； 8、工作温度：-20℃～+65℃； ▲9、防护等级：IP68；…… |
| 7 | 预警广播 | 74台 | 一、预警主机： 1、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）；通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； ▲2、报警方式：支持声光报警、语音播报、音频广播，支持本地人工报警、喊话广播、一键报警、监测平台报警；内置强降雨、滑坡、崩塌、泥石流等灾害多种级别的报警音；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、防护等级：IP66； 4、本地报警：支持与其他传感器近地组网报警；远程管理：可远程通过物联网平台远程发布； ▲5、支持远程调试，响应中心指令，自动回传设备工作信息至软件平台；可由系统平台进行远程调试及管理，可设置广播站设备状态、输出音量、管理广播站号码权限、远程发布预警信息、调度控制、监测评估、预警演练等功能；…… |

合同履行期限：自合同签订之日起至合同履约完毕（即运维服务期满）。

本项目不接受联合体投标。

| G分标；预算金额：620万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | GNSS地表位移监测设备 | 5台 | ★1、测量精度： （1）静态相对定位精度：水平：±2.5mm+0.5ppm RMS；垂直：±5mm+0.5ppm RMS； （2）动态相对定位精度：水平：±10mm+1ppm RMS；垂直：±20mm+1ppm RMS； （投标文件中提供具有省（直辖市）级市场监督管理局颁发的《中华人民共和国计量器具型式批准证书》型批证书复印件，且型批证书标注的精度不得低于技术要求） 2、采样间隔：0s～24h； 3、上传间隔：0s～72h； 4、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 5、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； ▲6、输出参数：位移、倾角、振动加速度等，支持RTCM32原始数据（静态模式）、动态位移（动态模式）结果数据上传；…… |
| 2 | 裂缝计 | 2台 | 1、裂缝测量范围：0～200cm； ▲2、裂缝测量精度：±0.1%F•S；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、倾角量程范围：±30°； 4、倾角测量精度：±0.1°； 5、加速度测量范围：±2g； 6、加速度测量精度：±1mg； 7、采样间隔：0s～24h； 8、上传间隔：0s～72h； 9、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 10、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； ▲11、输出参数：裂缝宽度（拉绳位移）、振动加速度、倾角等；…… |
| 3 | 倾角(加速度)计 | 440台 | ▲1、倾角量程范围：±30°；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲2、倾角测量精度：±0.1°；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、加速度测量范围：±2g； 4、加速度测量精度：±1mg； 5、采样间隔：0s～24h； 6、上传间隔：0s～72h； 7、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 8、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； 9、输出参数：振动加速度、倾角、自振频率、最大振幅等； …… |
| 4 | 雨量计 | 29台 | 1、设备类型：翻斗式； 2、承雨口径：φ200±0.6mm； 3、承雨口深度：≥100mm； 4、刃口锐角：40°～45°； ▲5、雨强范围：0.01～4mm/min；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲6、分辨率：0.2mm；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲7、测量误差：≤±4%；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） …… |
| 5 | 泥位计 | 2台 | 1、测量范围：0.6 -40m； ▲2、分辨率：±0.1%F•S；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、采样间隔：0s～24h； 4、上传间隔：0s～72h； 5、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 6、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； 7、输出参数：泥水位高度； 8、触发功能：支持无网络环境下组网传输及触发现场报警； ▲9、集成化指标：支持内置摄像头联动抓拍功能 (夜间补光)；（投标文件中提供产品彩页或设计图片信息证明，提供复印件加盖投标人公章） …… |
| 6 | 管式土壤含水率仪 | 2台 | 1、测量范围：干土～饱和土； ▲2、测量精度：±4%；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、采样间隔：0s～24h； 4、上传间隔：0s～72h； 5、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 6、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； 7、输出参数：倾角、振动加速度，分层含水率（不少于3层，传感器深度300mm、600mm、900mm）、温度等； 8、工作温度：-20℃～+65℃； ▲9、防护等级：IP68；…… |
| 7 | 预警广播 | 77台 | 一、预警主机： 1、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）；通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； ▲2、报警方式：支持声光报警、语音播报、音频广播，支持本地人工报警、喊话广播、一键报警、监测平台报警；内置强降雨、滑坡、崩塌、泥石流等灾害多种级别的报警音；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、防护等级：IP66； 4、本地报警：支持与其他传感器近地组网报警；远程管理：可远程通过物联网平台远程发布； ▲5、支持远程调试，响应中心指令，自动回传设备工作信息至软件平台；可由系统平台进行远程调试及管理，可设置广播站设备状态、输出音量、管理广播站号码权限、远程发布预警信息、调度控制、监测评估、预警演练等功能；…… |
| 8 | 入户报警器 | 10台 | 1、上传间隔：0s～72h； 2、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； ▲3、报警来源：本地人工播报；本地自主判断；远程系统发送等；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲4、报警方式：报警音；警示灯光；语音播报；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 5、预置报警音：内部预置了崩塌、滑坡、泥石流多种场景多种等级的报警音； 6、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 7、输出参数：可通过面板或LED屏显示万年历、室内温度、降雨量、报警等级信息； 8、工作温度：-20℃～+65℃； …… |

合同履行期限：自合同签订之日起至合同履约完毕（即运维服务期满）。

本项目不接受联合体投标。

| H分标；预算金额：548万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | GNSS地表位移监测设备 | 7台 | ★1、测量精度： （1）静态相对定位精度：水平：±2.5mm+0.5ppm RMS；垂直：±5mm+0.5ppm RMS； （2）动态相对定位精度：水平：±10mm+1ppm RMS；垂直：±20mm+1ppm RMS； （投标文件中提供具有省（直辖市）级市场监督管理局颁发的《中华人民共和国计量器具型式批准证书》型批证书复印件，且型批证书标注的精度不得低于技术要求） 2、采样间隔：0s～24h； 3、上传间隔：0s～72h； 4、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 5、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； ▲6、输出参数：位移、倾角、振动加速度等，支持RTCM32原始数据（静态模式）、动态位移（动态模式）结果数据上传；…… |
| 2 | 倾角(加速度)计 | 376台 | ▲1、倾角量程范围：±30°；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲2、倾角测量精度：±0.1°；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、加速度测量范围：±2g； 4、加速度测量精度：±1mg； 5、采样间隔：0s～24h； 6、上传间隔：0s～72h； 7、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 8、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； 9、输出参数：振动加速度、倾角、自振频率、最大振幅等； …… |
| 3 | 雨量计 | 29台 | 1、设备类型：翻斗式； 2、承雨口径：φ200±0.6mm； 3、承雨口深度：≥100mm； 4、刃口锐角：40°～45°； ▲5、雨强范围：0.01～4mm/min；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲6、分辨率：0.2mm；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲7、测量误差：≤±4%；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） …… |
| 4 | 预警广播 | 73台 | 一、预警主机： 1、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）；通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； ▲2、报警方式：支持声光报警、语音播报、音频广播，支持本地人工报警、喊话广播、一键报警、监测平台报警；内置强降雨、滑坡、崩塌、泥石流等灾害多种级别的报警音；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、防护等级：IP66； 4、本地报警：支持与其他传感器近地组网报警；远程管理：可远程通过物联网平台远程发布； ▲5、支持远程调试，响应中心指令，自动回传设备工作信息至软件平台；可由系统平台进行远程调试及管理，可设置广播站设备状态、输出音量、管理广播站号码权限、远程发布预警信息、调度控制、监测评估、预警演练等功能；…… |
| 5 | 入户报警器 | 10台 | 1、上传间隔：0s～72h； 2、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； ▲3、报警来源：本地人工播报；本地自主判断；远程系统发送等；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲4、报警方式：报警音；警示灯光；语音播报；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 5、预置报警音：内部预置了崩塌、滑坡、泥石流多种场景多种等级的报警音； 6、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 7、输出参数：可通过面板或LED屏显示万年历、室内温度、降雨量、报警等级信息； 8、工作温度：-20℃～+65℃； …… |

合同履行期限：自合同签订之日起至合同履约完毕（即运维服务期满）。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：A、C、D、F分标为中小企业预留项目，参加A、C、D、F分标投标的供应商投标时所提供投标产品必须均为中小微企业（或监狱企业，或残疾人福利性单位）制造产品，并根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中《中小企业声明函》格式要求填报及提供声明函，否则投标文件即作无效处理；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2023年1月19日至2023年1月31日，每天上午0:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）

地点：“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，并按系统操作获取招标文件（或在“政采云电子投标客户端-获取采购文件”跳转到政采云系统获取）。电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在“政采云”平台编制及上传投标文件。

采购文件售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2023年2月9日上午9时30分（北京时间）

地点：

投标地点：“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）

开标地点：“政采云”平台电子开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.网上查询地址

http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://gxggzy.gxzf.gov.cn（广西公共资源交易中心网站）

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，投标人应先安装“政采云电子投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至 “政采云”平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在“政采云”平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录“政采云”平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登陆“政采云”平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：

①为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

②投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。

4.为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取采购文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

5.投标人可选择一个或多个分标参与投标，但只能成为一个分标的中标人。由评标委员会根据各分标各投标人综合得分进行排名，并按A分标→C分标→D分标→F分标→B分标→E分标→G分标→H分标顺序确定各分标中标候选人。按规定的顺序成为第一中标候选人的投标人不可同时作为其余分标的中标候选人。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：广西壮族自治区自然资源厅

地 址：广西南宁市青秀区中新路2号

联系方式：石立，0771-5388095

2.采购代理机构信息

名 称：云之龙咨询集团有限公司

地 址：广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼

联系方式：陈柠、梁华隆，0771-2618118、2611889、2611898

3.项目联系方式

项目联系人：陈柠、梁华隆

电 话：0771-2618118、2611889、2611898

# 第二章  采购需求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

2.“实质性要求”是指本招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能实质性负偏离的条款，或者采购需求中带“★”的条款。

（1）本章凡标注“★”的条款或要求不响应或不满足的，投标文件即作无效处理。

（2）标注有“▲”参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值，并根据技术要求提供相关证明材料。“▲”符号不作为实质性响应符号，仅作为重要指标，不响应或不满足或未提供证明材料的做扣分处理，具体见本招标文件第四章。

3.采购需求中如出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足技术要求。

4.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

5.本项目所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行。

6.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响其服务或产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7.本项目采购需求表中要求提供的证明文件材料或承诺书，请在《技术要求偏离表》或《商务要求偏离表》中应答时，注明相关文件材料或承诺书放置的页码。

8.招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请同时提供中文译本。

9.投标人可选择一个或多个分标参与投标，但只能成为一个分标的中标人。由评标委员会根据各分标各投标人综合得分进行排名，并按A分标→C分标→D分标→F分标→B分标→E分标→G分标→H分标顺序确定各分标中标候选人。按规定的顺序成为第一中标候选人的投标人不可同时作为其余分标的中标候选人。

10.设备样机提交事宜：

★（1）投标人须提供与投标文件中的投标产品相一致的实物设备样机，每个标段（分标）每种设备各1台（套），投标产品设备样机不提供或提供不齐全的作投标无效处理。（注：参与多个标段投标，选用同品牌同型号产品投标的，只需提供一套设备样机即可，中标设备样机不退，作为验收依据之一）

★（2）设备样机与所投分标投标产品品牌、型号不一致的作投标无效处理。

（3）未在规定时间解密投标文件的投标人，其设备样机均不予办理接收或做清场处理。

（4）逾时提交的设备样机均不予办理接收。

★（5）各投标人设备样机不可共享或互用，否则作投标无效处理。

（6）设备样机接收时间为2023年2月9日上午9时30分至12时00分止，地点：广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区政务服务中心4楼）。

（7）未中标设备样机于质疑期满后办理清退。

A分标（预算金额：980万元）

本分标的核心产品为下表的第  1  项产品。

| 序号 | 标的的名称 |  | 数量及单位 | 所属 行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GNSS地表位移监测设备 |  | 90台 | 工业 | ★1、测量精度： （1）静态相对定位精度：水平：±2.5mm+0.5ppm RMS；垂直：±5mm+0.5ppm RMS； （2）动态相对定位精度：水平：±10mm+1ppm RMS；垂直：±20mm+1ppm RMS； （投标文件中提供具有省（直辖市）级市场监督管理局颁发的《中华人民共和国计量器具型式批准证书》型批证书复印件，且型批证书标注的精度不得低于技术要求） 2、采样间隔：0s～24h； 3、上传间隔：0s～72h； 4、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 5、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； ▲6、输出参数：位移、倾角、振动加速度等，支持RTCM32原始数据（静态模式）、动态位移（动态模式）结果数据上传；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲7、星频要求和工作模式：BDS+GPS/双星四频或以上，支持内置MEMS传感器动态触发调整监测频率功能；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，或印刷版产品彩页及说明材料，提供复印件加盖投标人公章） ▲8、功耗：在采样间隔不低于15s且上传间隔不低于15s情况下，接收机正常工作的平均功耗≤2W；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 9、工作温度：-20℃～+65℃； ▲10、防护等级：IP68（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章）； ▲11、设备可靠性：MTBF时间≥35000小时；（投标文件中提供符合国标GB/T 5080或国军标GJB899A技术标准的MTBF检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲12、GNSS解算软件：配套GNSS解算软件（变形监测数据处理、解算软件）； 13、数据传输存储：GNSS数据由投标人自行解算后，解算成果数据须实时传输至广西监测预警指定服务器，GNSS原始数据每3个月备份一次至广西监测预警指定服务器； 14、安装方式：标准观测墩、现浇混凝土墩、钢结构等；（具体安装要求见附件1《广西地质灾害监测预警站点建设实施要求》） 15、供电方式：太阳能供电，满足连续30个阴雨日正常工作，过压或欠压保护； 16、投标文件中提供设备实物照片，要求设备整体图1张、局部图1张（要求能看清楚设备品牌、型号）。 |
|  | 裂缝计 |  | 16台 | 工业 | 1、裂缝测量范围：0～200cm； ▲2、裂缝测量精度：±0.1%F•S；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、倾角量程范围：±30°； 4、倾角测量精度：±0.1°； 5、加速度测量范围：±2g； 6、加速度测量精度：±1mg； 7、采样间隔：0s～24h； 8、上传间隔：0s～72h； 9、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 10、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； ▲11、输出参数：裂缝宽度（拉绳位移）、振动加速度、倾角等；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲12、防护等级：IP67；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 13、方位角量程：0°～360°； ▲14、整机平均功耗（24小时平均功耗）：≤6mW；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲15、集成化指标：一体化设计，集供电、数据采集和传输功能于一体的传感装置；（投标文件中提供产品设计图片信息证明，提供复印件加盖投标人公章） ▲16、触发功能：设备具备阈值触发功能，如监测数据超过阈值，可立即采集监测数据并自动上报；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 17、安装方式：标准观测墩、现浇混凝土墩、钢结构等；（具体安装要求见附件1《广西地质灾害监测预警站点建设实施要求》） 18、供电方式：内置电池供电，满足连续3年正常工作，电池可更换； 19、投标文件中提供设备实物照片，要求设备整体图1张、局部图1张（要求能看清楚设备品牌、型号）。 |
|  | 倾角(加速度)计 |  | 410台 | 工业 | ▲1、倾角量程范围：±30°；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲2、倾角测量精度：±0.1°；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、加速度测量范围：±2g； 4、加速度测量精度：±1mg； 5、采样间隔：0s～24h； 6、上传间隔：0s～72h； 7、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 8、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； 9、输出参数：振动加速度、倾角、自振频率、最大振幅等； ▲10、防护等级：IP68；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲11、集成化指标：一体化设计，集供电、数据采集和传输等功能于一体的传感装置；（投标文件中提供产品设计图片信息证明，提供复印件加盖投标人公章） ▲12、触发功能：设备具备阈值触发功能，如监测数据超过阈值，可立即采集监测数据并自动上报；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，或印刷版产品彩页及说明材料，提供复印件加盖投标人公章） 13、安装方式：标准观测墩、现浇混凝土墩、钢结构等；（具体安装要求见附件1《广西地质灾害监测预警站点建设实施要求》） 14、供电方式：内置电池供电，满足连续3年正常工作，电池可更换； 15、开关：设备开关内置或隐藏； 16、通电自启； 17、投标文件中提供设备实物照片，要求设备整体图1张、局部图1张（要求能看清楚设备品牌、型号）。 |
|  | 雨量计 |  | 65台 | 工业 | 1、设备类型：翻斗式； 2、承雨口径：φ200±0.6mm； 3、承雨口深度：≥100mm； 4、刃口锐角：40°～45°； ▲5、雨强范围：0.01～4mm/min；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲6、分辨率：0.2mm；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲7、测量误差：≤±4%；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 8、采样间隔：0s～24h； 9、上传间隔：0s～72h； 10、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 11、工作温度：0℃～+65℃； 12、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； 13、防护等级：IP66； 14、安装方式：立杆胀杆固定、一体化基座安装箱、浇筑基础等；（具体安装要求见附件1《广西地质灾害监测预警站点建设实施要求》） 15、供电方式：按需供电方式，满足连续30个阴雨日正常工作； 16、投标文件中提供设备实物照片，要求设备整体图1张、局部图1张（要求能看清楚设备品牌、型号）。 |
|  | 泥位计 |  | 4台 | 工业 | 1、测量范围：0.6 -40m； ▲2、分辨率：±0.1%F•S；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、采样间隔：0s～24h； 4、上传间隔：0s～72h； 5、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 6、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； 7、输出参数：泥水位高度； 8、触发功能：支持无网络环境下组网传输及触发现场报警； ▲9、集成化指标：支持内置摄像头联动抓拍功能 (夜间补光)；（投标文件中提供产品彩页或设计图片信息证明，提供复印件加盖投标人公章） 10、工作温度： -20℃～60℃； 11、防护等级：IP66； 12、安装方式：标准观测墩、现浇混凝土墩、钢结构等；（具体安装要求见附件1《广西地质灾害监测预警站点建设实施要求》） 13、供电方式：按需供电方式，满足连续30个阴雨日正常工作，具备过压或欠压保护； 14、投标文件中提供设备实物照片，要求设备整体图1张、局部图1张（要求能看清楚设备品牌、型号）。 |
|  | 预警广播 |  | 118台 | 工业 | 一、预警主机： 1、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）；通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； ▲2、报警方式：支持声光报警、语音播报、音频广播，支持本地人工报警、喊话广播、一键报警、监测平台报警；内置强降雨、滑坡、崩塌、泥石流等灾害多种级别的报警音；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、防护等级：IP66； 4、本地报警：支持与其他传感器近地组网报警；远程管理：可远程通过物联网平台远程发布； ▲5、支持远程调试，响应中心指令，自动回传设备工作信息至软件平台；可由系统平台进行远程调试及管理，可设置广播站设备状态、输出音量、管理广播站号码权限、远程发布预警信息、调度控制、监测评估、预警演练等功能；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲6、支持本地或远程调节功放播放音量大小，报警时自动以最大音量播出；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 7、可自动回传设备工作信息至软件平台，如喇叭音量大小（机器自动检测，无需辅助设备）、信号强度、电池状态、电量状态、设备参数等； 8、具有将接收的文字信息转化为语音的功能，并能实现短信语音的重复播放1～99遍； ▲9、主要技术指标：（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） （1）音频输出功率：≥100W； （2）音频功放信噪比：≥85dB； （3）音频谐波失真度：≤0.5%(1KHz)； （4）音频功放频率响应：±0.5dB（80Hz-12.5KHz）。 二、高清喇叭： ▲10、结构：铝合金材质，口径≥50cm；配备号筒高低音单元：5寸低音单元×1+2寸号筒高音单元×1；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 11、语音分辨度≥0.8； 12、额定功率：50W； 13、额定阻抗：4Ω～16Ω； 14、最大声压级：≥100 dB； 15、音频响应频率范围：包含200-15000Hz。 三、其他： 16、安装方式：立杆膨胀固定、一体化基座安装、现浇混凝土墩、钢结构等；（具体安装要求见附件1《广西地质灾害监测预警站点建设实施要求》） 17、按需供电方式，满足连续30个阴雨日正常工作，过压或欠压保护； 18、投标文件中提供设备实物照片，要求设备整体图1张、局部图1张（要求能看清楚设备品牌、型号）。 |
| ★一、商务要求 |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 所有设备质保期3年，国家标准有要求或产品厂商有更高质保承诺的，按更长质保期进行质保。质保期及免费运行维护期自验收合格（或批复）交付使用及提交保函之日起计算，期间发生的硬件损坏（自然因素）、不可抗拒的因外力因素（工程建设、风俗等）造成的站点移点，由中标人负责。 |  |  |  |
| 项目实施要求 |  | 1.在百色市、崇左市建设118处地质灾害监测预警站点（具体建设站点由采购人确定），包含滑坡监测115处、崩塌监测1处、泥石流监测2处；每处监测点含1块宣传栏、每台设备含1块标识牌；完成118处监测区正射影像及三维模型拍摄、制作及上传平台，拍摄面积不低于62平方公里，包含设备供货、安装施工、3年运行维护及3年监测数据传输。按需配齐监测数据传输设备，运维期内对监测数据进行实时处理与预警响应支撑服务，保障设备在线稳定运行，保障预警信息及时核实处理。 2.通讯协议：所有监测设备必须能够直接接入广西地质灾害监测预警平台。（支持自然资源部《地质灾害监测数据通讯技术要求》，投标文件中须单独提供书面承诺书，格式自拟）； 3.数据传输存储：裂缝、倾角（加速度）、雨量、泥位监测数据必须实时传输至广西自然资源厅指定服务器； 4.数据传输设备：根据项目现场环境需求及自身设备配制要求，满足相关传感器数据传输要求（包含3个监测年数据传输流量费用）。 5.设备保护装置：立杆类设备（GNSS、雨量计、泥位计、预警广播、数据传输设备等）应配备槽钢保护栅栏及警示标识牌，GNSS必须配备专业避雷针，非立杆类设备（裂缝计、倾角加速度计）须配备保护笼罩及警示标识牌，每处监测站点必须安装监测预警宣传栏。 6.中标人需按本章附件1《广西地质灾害监测预警站点建设实施要求》进行施工及设备安装。 7.投标人需承诺针对本项目建设实施期间投入的技术人员及协作人员不得少于60人（其中项目管理及技术人员不得低于25人，协作人员不得低于35人），投标文件中须单独提供书面承诺书（格式自拟）。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1.投标货物的售后服务必须由中标人直接负责，中标人购买其他厂商的设备，售后工作由中标人和设备原生产商直接协调。 2.中标人对所有产品必须有备品备件，所投产品备品备件数量不低于中标对应设备数量的5%（采购数量少的设备最低不得低于1台/套）。电池等易耗品备品备件根据实际情况储备。 3.投标人在广西区内设有售后服务网点的，请在投标文件中提供售后服务网点地址及联系方式；投标人在广西区内还未设有售后服务网点的，需承诺在中标后在广西区内设立售后服务网点（投标文件中须单独提供书面承诺书，格式自拟），并在项目验收前提供售后服务网点地址及联系方式。 4.设备出现故障1小时内做出响应，24小时内到场维修。一般问题（系统传输不畅、数据采集传输有误等情况）应在24小时内解决，重大问题（设备需要更换零部件等情况）或其它无法迅速解决的问题应在3天内解决，经维修后仍不能正常使用的提供备用机，并提供定期回访以及对设备维护。 5.投标人须提供售后服务承诺函，承诺针对本项目3年运行维护期间投入的常驻维护技术人员及协作人员不得少于20人（其中项目管理及技术人员不得低于10人，协作人员不得低于10人），投标文件中须单独提供书面承诺书（格式自拟）。 6.负责免费送货上门，提供的产品必须是未使用过的全新原装产品。中标人所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。 7.安装及培训 （1）设备安装调试：中标人负责在采购人要求的地方现场安装、调试仪器并交付使用。自带必要的专用工具，安装、调试及所派人员的一切费用由中标人承担；仪器到达采购人指定地点后，执行安装调试直至达到验收指标。 （2）技术培训：为采购人免费培训使用管理仪器的工作人员，培训内容包括仪器的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。 8.投标人投入的项目负责人、项目技术负责人、项目施工组长等核心人员在项目验收结束前，必须作为专职人员，不得与其他项目混用离开项目现场。 9.安装工程师对本标书中提出的性能指标须逐项演示给用户，所有验收指标要求一次完成。 10.安装、调试过程中，安装工程师有义务对用户讲解仪器的操作及注意事项，对用户提出的问题安装工程师须认真给予正确完整的和回答。 |  |  |  |
| 建设时限及地点 |  | 1.建设时限：2023年3月31日前完成站点建设及监测设备并网运行。 2.交货地点：广西区内采购人指定地点。 3.中标人需无条件保证所有提供投标货物的制造、检验以及提供技术服务完全符合国家有关产品制造和验收标准。如果有不符之处，投标人应在投标文件中加以说明，并提请采购人注意。 |  |  |  |
| 付款方式及要求 |  | 1.合同签订生效后15个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额的30%作为预付款；中标人完成所有设备供货、安装、调试、实施资料整理、监测预警平台资料录入、项目成果报告编写后，采购人组织技术专家对建设施工和项目成果进行验收，验收合格后，采购人在15个工作日内支付合同总金额的60%给中标人；项目安装调试验收后设备试运行6个月，中标人提交试运行期间设备运行情况报告（含在线率、数据质量、预警情况、预警响应及处置、维护情况等），经采购人认定满足本项目要求后，采购人在15个工作日内支付剩余合同金额的10%给中标人。中标人在每次收到合同款后5个工作日内开具合法发票给采购人。 2.验收通过后，中标人向采购人提供银行出具的3年运行维护预付款保函，金额为合同总金额的15%，每年运行维护金额为5%，中标人按要求完成维护期内工作。如中标人未能按要求完成维护期内工作，银行将在收到采购人提出的索赔后，向其返还这笔与预付金额等值的款项，或者相当于合约尚未履行部分相当比例的预付金额。 3.采购人可根据每年财政拨款情况提前支付或延后支付，若因采购人财政拨款问题导致采购人付款迟延的，采购人不承担责任。 |  |  |  |
| 报价及其他要求 |  | 1.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2.合同签订的同时，中标供应商须向采购人提交投标时所提供的型式批准证书、解算软件著作权登记证书、第三方质量检验检测报告、认证证书、获奖证书、资质证书、项目业绩等所有证明材料原件进行核查，作为验收依据之一。 3.本项目实行总报价，包括货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、软件提供、辅料、耗材、运输、保管、施工、安装、调试、验收、培训等各种费用和产品售后服务费用，以及所有站点正射影像及三维模型的拍摄制作和3年设备运行维护服务、3年运维期内因外力因素（不可预见的自然破坏、工程建设、风俗等）造成的站点移点涉及的费用、税金及其它所有成本费用的总和。投标人应对本项目的所有内容范围的货物及服务进行总报价，采购人不再支付任何费用。 |  |  |  |
| 验收要求 |  | 1.货物验收：中标人完成监测设备、配件及辅材供货后；由采购人组织熟悉设备的技术专家对照招标文件“技术要求”对监测预警设备、配件及辅材的数量、性能进行现场验收、现场测试验证，验收合格后出具货物验收意见，供需双方共同签字认可；中标人须提供全套完全满足招标文件要求的检测报告、说明书、及相关证明材料。 2.建设施工野外验收：中标人完成监测设备安装施工、设备调试、监测设备并网试运行后，由中标人按程序提请建设施工阶段野外验收，由采购人组织熟悉设备的技术专家主要针对安装布设符合性、施工工艺及质量、监测设备保护情况、施工资料的规范性和完整性、对照招标文件“技术要求”对监测设备性能进行现场测试，验收合格后出具野外验收意见，建设施工野外验收期间专家劳务费由中标人承担。 3.项目成果验收：完成野外验收整改合格后，由中标人按程序提请项目成果验收，由采购人组织熟悉设备的技术专家主要针对监测设备的运行情况、监测数据质量、预警模型配置情况、监测预警平台信息的完整性和准确性、成果报告（资料）规范性及完整性进行全面检查验收，验收合格后出具项目成果验收意见，项目成果验收专家劳务费由中标人承担。 4.验收要求详见附件2《广西地质灾害监测预警站点建设项目验收要求》，如有变动，以广西自然资源厅（采购人）本项目验收工作方案为准。 5.在货物验收时候，如发现存在虚假响应，采购人将终止合同，并上报监督管理部门进行处罚。 |  |  |  |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |
| （一）投标人的履约能力要求 |  |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。 |  |  |  |
| 能力或者业绩要求 |  | 如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。 |  |  |  |
| （二）政策性加分条件 |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |  |  |  |
| （三）验收标准 |  |  |  |  |  |
| 1.本章《采购需求》有其他要求的按其要求。 2.合同履行过程中，由采购人根据中标人所提供的货物或服务，对照招标文件要求及中标人投标文件承诺进行检验并记录，发现中标人在投标文件中有弄虚作假的行为，或在投标文件中有针对技术商务条款有虚假响应情况的，采购单位将终止合同或不予验收，并追究中标人的责任，由此带来的一切损失由中标人自行承担。 3.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 4.验收过程中，除另有约定的以外，所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 5.产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，投标人均应提供相关有效的证书复印件。 |  |  |  |  |  |
| （四）进口产品及核心产品说明 |  |  |  |  |  |
| 1.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 2.本项目核心产品为序号第 1 项。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |  |  |
| ★（五）其他要求 |  |  |  |  |  |
| 1.除定制软件外，投标人报价文件中必须列明投标产品的品牌和型号，如不填写视为不满足。 2.投标人需承诺在中标后货物搬运及安装过程中应注意自身及公共安全，如出现人员伤亡等重大事故，产生的所有费用由投标人自行负责，与采购人无关（完全自然因素除外）。中标人同时需对现场环境进行相应保护，服从采购人管理。若因投标人原因导致现场的损坏，投标人应赔偿相应费用。应对安装工人进行专业培训，保证安装工人具有专业的安装知识及自我安全保障技能，如安装工人认为安装条件未达到安装应具备条件，未能充分保障自身安全时，应主动向采购人提出，直至具备安全作业条件时，才进行作业。否则视为符合安装条件，采购人无需负任何责任。（投标文件中单独提供承诺函，格式自拟） 3.投标人需承诺采购人在国内使用其提供的中标货物时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用投标人提供的货物而提起的侵权指控，投标人需依法承担由此而引起的全部责任和费用，并向采购人支付合同总金额10%的违约金。（投标文件中单独提供承诺函，格式自拟） |  |  |  |  |  |
| 三、其他说明 |  |  |  |  |  |
| ★1.评标时以分标预算金额为最高限价，投标报价超最高限价的作无效投标处理。 2.投标人结合自身能力，针对投标项目在投标文件中提供售后服务方案，及项目实施方案（包括但不限于：对本项目整体理解、组织实施（安装前踏勘、安装前检验、设备安装、安装设备防护）、管理制度保障、进度及人员安排、设备及建设实施质量保障、施工工艺、潜在风险评估及应对措施等）。 3.如有，请投标文件中提供技术能力相关证明，包含但不限于信誉、业绩、本地化服务能力等内容。 4.“技术要求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，如有，请按以下方式的任意一种提供： （1）生产厂家的宣传彩页或官网截图或技术白皮书（提供复印件加盖投标人公章）。 （2）国家认定的第三方认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）或国际机构第三方认证报告（提供复印件加盖投标人公章）。 （3）按照具体参数内容所规定的要求提供资料。 当投标文件中提供的产品参数与上述证明材料中同一参数内容不符合时，以证明材料参数为准。 5.如要求提供检测报告的，检测报告或认证报告内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；产品检测报告应为报告正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验报告的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。 |  |  |  |  |  |

B分标（预算金额：936.3906万元）

本分标的核心产品为下表的第  2  项产品。

| 序号 | 标的的名称 |  | 数量及单位 | 所属 行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 裂缝计 |  | 3台 | 工业 | 1、裂缝测量范围：0～200cm； ▲2、裂缝测量精度：±0.1%F•S；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、倾角量程范围：±30°； 4、倾角测量精度：±0.1°； 5、加速度测量范围：±2g； 6、加速度测量精度：±1mg； 7、采样间隔：0s～24h； 8、上传间隔：0s～72h； 9、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 10、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； ▲11、输出参数：裂缝宽度（拉绳位移）、振动加速度、倾角等；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲12、防护等级：IP67；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 13、方位角量程：0°～360°； ▲14、整机平均功耗（24小时平均功耗）：≤6mW；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲15、集成化指标：一体化设计，集供电、数据采集和传输功能于一体的传感装置；（投标文件中提供产品设计图片信息证明，提供复印件加盖投标人公章） ▲16、触发功能：设备具备阈值触发功能，如监测数据超过阈值，可立即采集监测数据并自动上报；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 17、安装方式：标准观测墩、现浇混凝土墩、钢结构等；（具体安装要求见附件1《广西地质灾害监测预警站点建设实施要求》） 18、供电方式：内置电池供电，满足连续3年正常工作，电池可更换； 19、投标文件中提供设备实物照片，要求设备整体图1张、局部图1张（要求能看清楚设备品牌、型号）。 |
|  | 倾角(加速度)计 |  | 665台 | 工业 | ▲1、倾角量程范围：±30°；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲2、倾角测量精度：±0.1°；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、加速度测量范围：±2g； 4、加速度测量精度：±1mg； 5、采样间隔：0s～24h； 6、上传间隔：0s～72h； 7、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 8、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； 9、输出参数：振动加速度、倾角、自振频率、最大振幅等； ▲10、防护等级：IP68；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲11、集成化指标：一体化设计，集供电、数据采集和传输等功能于一体的传感装置；（投标文件中提供产品设计图片信息证明，提供复印件加盖投标人公章） ▲12、触发功能：设备具备阈值触发功能，如监测数据超过阈值，可立即采集监测数据并自动上报；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，或印刷版产品彩页及说明材料，提供复印件加盖投标人公章） 13、安装方式：标准观测墩、现浇混凝土墩、钢结构等；（具体安装要求见附件1《广西地质灾害监测预警站点建设实施要求》） 14、供电方式：内置电池供电，满足连续3年正常工作，电池可更换； 15、开关：设备开关内置或隐藏； 16、通电自启； 17、投标文件中提供设备实物照片，要求设备整体图1张、局部图1张（要求能看清楚设备品牌、型号）。 |
|  | 雨量计 |  | 17台 | 工业 | 1、设备类型：翻斗式； 2、承雨口径：φ200±0.6mm； 3、承雨口深度：≥100mm； 4、刃口锐角：40°～45°； ▲5、雨强范围：0.01～4mm/min；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲6、分辨率：0.2mm；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲7、测量误差：≤±4%；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 8、采样间隔：0s～24h； 9、上传间隔：0s～72h； 10、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 11、工作温度：0℃～+65℃； 12、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； 13、防护等级：IP66； 14、安装方式：立杆胀杆固定、一体化基座安装箱、浇筑基础等；（具体安装要求见附件1《广西地质灾害监测预警站点建设实施要求》） 15、供电方式：按需供电方式，满足连续30个阴雨日正常工作； 16、投标文件中提供设备实物照片，要求设备整体图1张、局部图1张（要求能看清楚设备品牌、型号）。 |
|  | 管式土壤含水率仪 |  | 16台 | 工业 | 1、测量范围：干土～饱和土； ▲2、测量精度：±4%；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、采样间隔：0s～24h； 4、上传间隔：0s～72h； 5、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 6、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； 7、输出参数：倾角、振动加速度，分层含水率（不少于3层，传感器深度300mm、600mm、900mm）、温度等； 8、工作温度：-20℃～+65℃； ▲9、防护等级：IP68；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 10、安装方式：原状土回灌泥浆等；（具体安装要求见附件1《广西地质灾害监测预警站点建设实施要求》） 11、供电方式：①要求内置高性能蓄电池（如：磷酸铁锂电池)，无外部供电情况下，要求持续工作至少30天；②可扩展外置太阳能供电系统和外部移动电源供电；③设备低电压时，可自动或远程切换为低功耗采集模式和休眠工作模式，要求工作时间不低于30天。 |
|  | 预警广播 |  | 150台 | 工业 | 一、预警主机： 1、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）；通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； ▲2、报警方式：支持声光报警、语音播报、音频广播，支持本地人工报警、喊话广播、一键报警、监测平台报警；内置强降雨、滑坡、崩塌、泥石流等灾害多种级别的报警音；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、防护等级：IP66； 4、本地报警：支持与其他传感器近地组网报警；远程管理：可远程通过物联网平台远程发布； ▲5、支持远程调试，响应中心指令，自动回传设备工作信息至软件平台；可由系统平台进行远程调试及管理，可设置广播站设备状态、输出音量、管理广播站号码权限、远程发布预警信息、调度控制、监测评估、预警演练等功能；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲6、支持本地或远程调节功放播放音量大小，报警时自动以最大音量播出；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 7、可自动回传设备工作信息至软件平台，如喇叭音量大小（机器自动检测，无需辅助设备）、信号强度、电池状态、电量状态、设备参数等； 8、具有将接收的文字信息转化为语音的功能，并能实现短信语音的重复播放1～99遍； ▲9、主要技术指标：（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） （1）音频输出功率：≥100W； （2）音频功放信噪比：≥85dB； （3）音频谐波失真度：≤0.5%(1KHz)； （4）音频功放频率响应：±0.5dB（80Hz-12.5KHz）。 二、高清喇叭： ▲10、结构：铝合金材质，口径≥50cm；配备号筒高低音单元：5寸低音单元×1+2寸号筒高音单元×1；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 11、语音分辨度≥0.8； 12、额定功率：50W； 13、额定阻抗：4Ω～16Ω； 14、最大声压级：≥100 dB； 15、音频响应频率范围：包含200-15000Hz； 三、其他： 16、安装方式：立杆膨胀固定、一体化基座安装、现浇混凝土墩、钢结构等；（具体安装要求见附件1《广西地质灾害监测预警站点建设实施要求》） 17、按需供电方式，满足连续30个阴雨日正常工作，过压或欠压保护； 18、投标文件中提供设备实物照片，要求设备整体图1张、局部图1张（要求能看清楚设备品牌、型号）。 |
|  | 入户报警器 |  | 10台 | 工业 | 1、上传间隔：0s～72h； 2、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； ▲3、报警来源：本地人工播报；本地自主判断；远程系统发送等；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲4、报警方式：报警音；警示灯光；语音播报；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 5、预置报警音：内部预置了崩塌、滑坡、泥石流多种场景多种等级的报警音； 6、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 7、输出参数：可通过面板或LED屏显示万年历、室内温度、降雨量、报警等级信息； 8、工作温度：-20℃～+65℃； 9、布设位置：室内； 10、输出功率：2w； 11、防护等级：IP44； 12、安装方式：以壁挂式为主； 13、供电方式：太阳能供电或市电接入，内置备用电池，支持断电自动切换，电池待机时间大于24小时； 14、现场存储：本地存储及远端平台存储； 15、控制方式：本地控制及远端平台控制； 16、投标文件中提供设备实物照片，要求设备整体图1张、局部图1张（要求能看清楚设备品牌、型号）。 |
| ★一、商务要求 |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 所有设备质保期3年，国家标准有要求或产品厂商有更高质保承诺的，按更长质保期进行质保。质保期及免费运行维护期自验收合格（或批复）交付使用及提交保函之日起计算，期间发生的硬件损坏（自然因素）、不可抗拒的因外力因素（工程建设、风俗等）造成的站点移点，由中标人负责。 |  |  |  |
| 项目实施要求 |  | 1.在玉林市建设160处地质灾害监测预警站点（具体建设站点由采购人确定），包含滑坡监测36处、崩塌监测124处；每处监测点含1块宣传栏、每台设备含1块标识牌；完成160处监测区正射影像及三维模型拍摄、制作及上传平台，拍摄面积不低于45平方公里，包含设备供货、安装施工、3年运行维护及3年监测数据传输。按需配齐监测数据传输设备，运维期内对监测数据进行实时处理与预警响应支撑服务，保障设备在线稳定运行，保障预警信息及时核实处理。 2.通讯协议：所有监测设备必须能够直接接入广西地质灾害监测预警平台。（支持自然资源部《地质灾害监测数据通讯技术要求》，投标文件中须单独提供书面承诺书，格式自拟）； 3.数据传输存储：裂缝、倾角（加速度）、雨量、土壤含水率监测数据必须实时传输至广西自然资源厅指定服务器； 4.数据传输设备：根据项目现场环境需求及自身设备配制要求，满足相关传感器数据传输要求（包含3个监测年数据传输流量费用）。 5.设备保护装置：立杆类设备（雨量计、预警广播、数据传输设备等）应配备槽钢保护栅栏及警示标识牌，非立杆类设备（裂缝计、倾角加速度计、土壤含水率仪）须配备保护笼罩及警示标识牌，每处监测站点必须安装监测预警宣传栏。 6.中标人需按本章附件1《广西地质灾害监测预警站点建设实施要求》进行施工及设备安装。 7.投标人需承诺针对本项目建设实施期间投入的技术人员及协作人员不得少于60人（其中项目管理及技术人员不得低于25人，协作人员不得低于35人），投标文件中须单独提供书面承诺书（格式自拟）。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1.投标货物的售后服务必须由中标人直接负责，中标人购买其他厂商的设备，售后工作由中标人和设备原生产商直接协调。 2.中标人对所有产品必须有备品备件，所投产品备品备件数量不低于中标对应设备数量的5%（采购数量少的设备最低不得低于1台/套）。电池等易耗品备品备件根据实际情况储备。 3.投标人在广西区内设有售后服务网点的，请在投标文件中提供售后服务网点地址及联系方式；投标人在广西区内还未设有售后服务网点的，需承诺在中标后在广西区内设立售后服务网点（投标文件中须单独提供书面承诺书，格式自拟），并在项目验收前提供售后服务网点地址及联系方式。 4.设备出现故障1小时内做出响应，24小时内到场维修。一般问题（系统传输不畅、数据采集传输有误等情况）应在24小时内解决，重大问题（设备需要更换零部件等情况）或其它无法迅速解决的问题应在3天内解决，经维修后仍不能正常使用的提供备用机，并提供定期回访以及对设备维护。 5.投标人须提供售后服务承诺函，承诺针对本项目3年运行维护期间投入的常驻维护技术人员及协作人员不得少于20人（其中项目管理及技术人员不得低于10人，协作人员不得低于10人），投标文件中须单独提供书面承诺书（格式自拟）。 6.负责免费送货上门，提供的产品必须是未使用过的全新原装产品。中标人所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。 7.安装及培训 （1）设备安装调试：中标人负责在采购人要求的地方现场安装、调试仪器并交付使用。自带必要的专用工具，安装、调试及所派人员的一切费用由中标人承担；仪器到达采购人指定地点后，执行安装调试直至达到验收指标。 （2）技术培训：为采购人免费培训使用管理仪器的工作人员，培训内容包括仪器的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。 8.投标人投入的项目负责人、项目技术负责人、项目施工组长等核心人员在项目验收结束前，必须作为专职人员，不得与其他项目混用离开项目现场。 9.安装工程师对本标书中提出的性能指标须逐项演示给用户，所有验收指标要求一次完成。 10.安装、调试过程中，安装工程师有义务对用户讲解仪器的操作及注意事项，对用户提出的问题安装工程师须认真给予正确完整的和回答。 |  |  |  |
| 建设时限及地点 |  | 1.建设时限：2023年3月31日前完成站点建设及监测设备并网运行。 2.交货地点：广西区内采购人指定地点。 3.中标人需无条件保证所有提供投标货物的制造、检验以及提供技术服务完全符合国家有关产品制造和验收标准。如果有不符之处，投标人应在投标文件中加以说明，并提请采购人注意。 |  |  |  |
| 付款方式及要求 |  | 1.合同签订生效后15个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额的30%作为预付款；中标人完成所有设备供货、安装、调试、实施资料整理、监测预警平台资料录入、项目成果报告编写后，采购人组织技术专家对建设施工和项目成果进行验收，验收合格后，采购人在15个工作日内支付合同总金额的60%给中标人；项目安装调试验收后设备试运行6个月，中标人提交试运行期间设备运行情况报告（含在线率、数据质量、预警情况、预警响应及处置、维护情况等），经采购人认定满足本项目要求后，采购人在15个工作日内支付剩余合同金额的10%给中标人。中标人在每次收到合同款后5个工作日内开具合法发票给采购人。 2.验收通过后，中标人向采购人提供银行出具的3年运行维护预付款保函，金额为合同总金额的15%，每年运行维护金额为5%，中标人按要求完成维护期内工作。如中标人未能按要求完成维护期内工作，银行将在收到采购人提出的索赔后，向其返还这笔与预付金额等值的款项，或者相当于合约尚未履行部分相当比例的预付金额。 3.采购人可根据每年财政拨款情况提前支付或延后支付，若因采购人财政拨款问题导致采购人付款迟延的，采购人不承担责任。 |  |  |  |
| 报价及其他要求 |  | 1.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2.合同签订的同时，中标供应商须向采购人提交投标时所提供的型式批准证书、解算软件著作权登记证书、第三方质量检验检测报告、认证证书、获奖证书、资质证书、项目业绩等所有证明材料原件进行核查，作为验收依据之一。 3.本项目实行总报价，包括货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、软件提供、辅料、耗材、运输、保管、施工、安装、调试、验收、培训等各种费用和产品售后服务费用，以及所有站点正射影像及三维模型的拍摄制作和3年设备运行维护服务、3年运维期内因外力因素（不可预见的自然破坏、工程建设、风俗等）造成的站点移点涉及的费用、税金及其它所有成本费用的总和。投标人应对本项目的所有内容范围的货物及服务进行总报价，采购人不再支付任何费用。 |  |  |  |
| 验收要求 |  | 1.货物验收：中标人完成监测设备、配件及辅材供货后；由采购人组织熟悉设备的技术专家对照招标文件“技术要求”对监测预警设备、配件及辅材的数量、性能进行现场验收、现场测试验证，验收合格后出具货物验收意见，供需双方共同签字认可；中标人须提供全套完全满足招标文件要求的检测报告、说明书、及相关证明材料。 2.建设施工野外验收：中标人完成监测设备安装施工、设备调试、监测设备并网试运行后，由中标人按程序提请建设施工阶段野外验收，由采购人组织熟悉设备的技术专家主要针对安装布设符合性、施工工艺及质量、监测设备保护情况、施工资料的规范性和完整性、对照招标文件“技术要求”对监测设备性能进行现场测试，验收合格后出具野外验收意见，建设施工野外验收期间专家劳务费由中标人承担。 3.项目成果验收：完成野外验收整改合格后，由中标人按程序提请项目成果验收，由采购人组织熟悉设备的技术专家主要针对监测设备的运行情况、监测数据质量、预警模型配置情况、监测预警平台信息的完整性和准确性、成果报告（资料）规范性及完整性进行全面检查验收，验收合格后出具项目成果验收意见，项目成果验收专家劳务费由中标人承担。 4.验收要求详见附件2《广西地质灾害监测预警站点建设项目验收要求》，如有变动，以广西自然资源厅（采购人）本项目验收工作方案为准。 5.在货物验收时候，如发现存在虚假响应，采购人将终止合同，并上报监督管理部门进行处罚。 |  |  |  |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |
| （一）投标人的履约能力要求 |  |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。 |  |  |  |
| 能力或者业绩要求 |  | 如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。 |  |  |  |
| （二）政策性加分条件 |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |  |  |  |
| （三）验收标准 |  |  |  |  |  |
| 1.本章《采购需求》有其他要求的按其要求。 2.合同履行过程中，由采购人根据中标人所提供的货物或服务，对照招标文件要求及中标人投标文件承诺进行检验并记录，发现中标人在投标文件中有弄虚作假的行为，或在投标文件中有针对技术商务条款有虚假响应情况的，采购单位将终止合同或不予验收，并追究中标人的责任，由此带来的一切损失由中标人自行承担。 3.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 4.验收过程中，除另有约定的以外，所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 5.产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，投标人均应提供相关有效的证书复印件。 |  |  |  |  |  |
| （四）进口产品及核心产品说明 |  |  |  |  |  |
| 1.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 2.本项目核心产品为序号第 2 项。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |  |  |
| ★（五）其他要求 |  |  |  |  |  |
| 1.除定制软件外，投标人报价文件中必须列明投标产品的品牌和型号，如不填写视为不满足。 2.投标人需承诺在中标后货物搬运及安装过程中应注意自身及公共安全，如出现人员伤亡等重大事故，产生的所有费用由投标人自行负责，与采购人无关（完全自然因素除外）。中标人同时需对现场环境进行相应保护，服从采购人管理。若因投标人原因导致现场的损坏，投标人应赔偿相应费用。应对安装工人进行专业培训，保证安装工人具有专业的安装知识及自我安全保障技能，如安装工人认为安装条件未达到安装应具备条件，未能充分保障自身安全时，应主动向采购人提出，直至具备安全作业条件时，才进行作业。否则视为符合安装条件，采购人无需负任何责任。（投标文件中单独提供承诺函，格式自拟） 3.投标人需承诺采购人在国内使用其提供的中标货物时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用投标人提供的货物而提起的侵权指控，投标人需依法承担由此而引起的全部责任和费用，并向采购人支付合同总金额10%的违约金。（投标文件中单独提供承诺函，格式自拟） |  |  |  |  |  |
| 三、其他说明 |  |  |  |  |  |
| ★1.评标时以分标预算金额为最高限价，投标报价超最高限价的作无效投标处理。 2.投标人结合自身能力，针对投标项目在投标文件中提供售后服务方案，及项目实施方案（包括但不限于：对本项目整体理解、组织实施（安装前踏勘、安装前检验、设备安装、安装设备防护）、管理制度保障、进度及人员安排、设备及建设实施质量保障、施工工艺、潜在风险评估及应对措施等）。 3.如有，请投标文件中提供技术能力相关证明，包含但不限于信誉、业绩、本地化服务能力等内容。 4.“技术要求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，如有，请按以下方式的任意一种提供： （1）生产厂家的宣传彩页或官网截图或技术白皮书（提供复印件加盖投标人公章）。 （2）国家认定的第三方认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）或国际机构第三方认证报告（提供复印件加盖投标人公章）。 （3）按照具体参数内容所规定的要求提供资料。 当投标文件中提供的产品参数与上述证明材料中同一参数内容不符合时，以证明材料参数为准。 5.如要求提供检测报告的，检测报告或认证报告内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；产品检测报告应为报告正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验报告的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。 |  |  |  |  |  |

C分标（预算金额：855万元）

本分标的核心产品为下表的第  1  项产品。

| 序号 | 标的的名称 |  | 数量及单位 | 所属 行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GNSS地表位移监测设备 |  | 130台 | 工业 | ★1、测量精度： （1）静态相对定位精度：水平：±2.5mm+0.5ppm RMS；垂直：±5mm+0.5ppm RMS； （2）动态相对定位精度：水平：±10mm+1ppm RMS；垂直：±20mm+1ppm RMS； （投标文件中提供具有省（直辖市）级市场监督管理局颁发的《中华人民共和国计量器具型式批准证书》型批证书复印件，且型批证书标注的精度不得低于技术要求） 2、采样间隔：0s～24h； 3、上传间隔：0s～72h； 4、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 5、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； ▲6、输出参数：位移、倾角、振动加速度等，支持RTCM32原始数据（静态模式）、动态位移（动态模式）结果数据上传；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲7、星频要求和工作模式：BDS+GPS/双星四频或以上，支持内置MEMS传感器动态触发调整监测频率功能；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，或印刷版产品彩页及说明材料，提供复印件加盖投标人公章） ▲8、功耗：在采样间隔不低于15s且上传间隔不低于15s情况下，接收机正常工作的平均功耗≤2W；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 9、工作温度：-20℃～+65℃； ▲10、防护等级：IP68（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章）； ▲11、设备可靠性：MTBF时间≥35000小时；（投标文件中提供符合国标GB/T 5080或国军标GJB899A技术标准的MTBF检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲12、GNSS解算软件：配套GNSS解算软件（变形监测数据处理、解算软件）； 13、数据传输存储：GNSS数据由投标人自行解算后，解算成果数据须实时传输至广西监测预警指定服务器，GNSS原始数据每3个月备份一次至广西监测预警指定服务器； 14、安装方式：标准观测墩、现浇混凝土墩、钢结构等；（具体安装要求见附件1《广西地质灾害监测预警站点建设实施要求》） 15、供电方式：太阳能供电，满足连续30个阴雨日正常工作，过压或欠压保护； 16、投标文件中提供设备实物照片，要求设备整体图1张、局部图1张（要求能看清楚设备品牌、型号）。 |
|  | 裂缝计 |  | 35台 | 工业 | 1、裂缝测量范围：0～200cm； ▲2、裂缝测量精度：±0.1%F•S；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、倾角量程范围：±30°； 4、倾角测量精度：±0.1°； 5、加速度测量范围：±2g； 6、加速度测量精度：±1mg； 7、采样间隔：0s～24h； 8、上传间隔：0s～72h； 9、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 10、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； ▲11、输出参数：裂缝宽度（拉绳位移）、振动加速度、倾角等；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲12、防护等级：IP67；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 13、方位角量程：0°～360°； ▲14、整机平均功耗（24小时平均功耗）：≤6mW；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲15、集成化指标：一体化设计，集供电、数据采集和传输功能于一体的传感装置；（投标文件中提供产品设计图片信息证明，提供复印件加盖投标人公章） ▲16、触发功能：设备具备阈值触发功能，如监测数据超过阈值，可立即采集监测数据并自动上报；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 17、安装方式：标准观测墩、现浇混凝土墩、钢结构等；（具体安装要求见附件1《广西地质灾害监测预警站点建设实施要求》） 18、供电方式：内置电池供电，满足连续3年正常工作，电池可更换； 19、投标文件中提供设备实物照片，要求设备整体图1张、局部图1张（要求能看清楚设备品牌、型号）。 |
|  | 倾角(加速度)计 |  | 297台 | 工业 | ▲1、倾角量程范围：±30°；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲2、倾角测量精度：±0.1°；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、加速度测量范围：±2g； 4、加速度测量精度：±1mg； 5、采样间隔：0s～24h； 6、上传间隔：0s～72h； 7、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 8、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； 9、输出参数：振动加速度、倾角、自振频率、最大振幅等； ▲10、防护等级：IP68；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲11、集成化指标：一体化设计，集供电、数据采集和传输等功能于一体的传感装置；（投标文件中提供产品设计图片信息证明，提供复印件加盖投标人公章） ▲12、触发功能：设备具备阈值触发功能，如监测数据超过阈值，可立即采集监测数据并自动上报；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，或印刷版产品彩页及说明材料，提供复印件加盖投标人公章） 13、安装方式：标准观测墩、现浇混凝土墩、钢结构等；（具体安装要求见附件1《广西地质灾害监测预警站点建设实施要求》） 14、供电方式：内置电池供电，满足连续3年正常工作，电池可更换； 15、开关：设备开关内置或隐藏； 16、通电自启； 17、投标文件中提供设备实物照片，要求设备整体图1张、局部图1张（要求能看清楚设备品牌、型号）。 |
|  | 雨量计 |  | 12台 | 工业 | 1、设备类型：翻斗式； 2、承雨口径：φ200±0.6mm； 3、承雨口深度：≥100mm； 4、刃口锐角：40°～45°； ▲5、雨强范围：0.01～4mm/min；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲6、分辨率：0.2mm；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲7、测量误差：≤±4%；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 8、采样间隔：0s～24h； 9、上传间隔：0s～72h； 10、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 11、工作温度：0℃～+65℃； 12、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； 13、防护等级：IP66； 14、安装方式：立杆胀杆固定、一体化基座安装箱、浇筑基础等；（具体安装要求见附件1《广西地质灾害监测预警站点建设实施要求》） 15、供电方式：按需供电方式，满足连续30个阴雨日正常工作； 16、投标文件中提供设备实物照片，要求设备整体图1张、局部图1张（要求能看清楚设备品牌、型号）。 |
|  | 泥位计 |  | 2台 | 工业 | 1、测量范围：0.6 -40m； ▲2、分辨率：±0.1%F•S；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、采样间隔：0s～24h； 4、上传间隔：0s～72h； 5、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 6、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； 7、输出参数：泥水位高度； 8、触发功能：支持无网络环境下组网传输及触发现场报警； ▲9、集成化指标：支持内置摄像头联动抓拍功能 (夜间补光)；（投标文件中提供产品彩页或设计图片信息证明，提供复印件加盖投标人公章） 10、工作温度：-20℃～60℃； 11、防护等级：IP66； 12、安装方式：标准观测墩、现浇混凝土墩、钢结构等；（具体安装要求见附件1《广西地质灾害监测预警站点建设实施要求》） 13、供电方式：按需供电方式，满足连续30个阴雨日正常工作，具备过压或欠压保护； 14、投标文件中提供设备实物照片，要求设备整体图1张、局部图1张（要求能看清楚设备品牌、型号）。 |
|  | 预警广播 |  | 93台 | 工业 | 一、预警主机： 1、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）；通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； ▲2、报警方式：支持声光报警、语音播报、音频广播，支持本地人工报警、喊话广播、一键报警、监测平台报警；内置强降雨、滑坡、崩塌、泥石流等灾害多种级别的报警音；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、防护等级：IP66； 4、本地报警：支持与其他传感器近地组网报警；远程管理：可远程通过物联网平台远程发布； ▲5、支持远程调试，响应中心指令，自动回传设备工作信息至软件平台；可由系统平台进行远程调试及管理，可设置广播站设备状态、输出音量、管理广播站号码权限、远程发布预警信息、调度控制、监测评估、预警演练等功能；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲6、支持本地或远程调节功放播放音量大小，报警时自动以最大音量播出；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 7、可自动回传设备工作信息至软件平台，如喇叭音量大小（机器自动检测，无需辅助设备）、信号强度、电池状态、电量状态、设备参数等； 8、具有将接收的文字信息转化为语音的功能，并能实现短信语音的重复播放1～99遍； ▲9、主要技术指标：（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） （1）音频输出功率：≥100W； （2）音频功放信噪比：≥85dB； （3）音频谐波失真度：≤0.5%(1KHz)； （4）音频功放频率响应：±0.5dB（80Hz-12.5KHz）。 二、高清喇叭： ▲10、结构：铝合金材质，口径≥50cm；配备号筒高低音单元：5寸低音单元×1+2寸号筒高音单元×1；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 11、语音分辨度≥0.8； 12、额定功率：50W； 13、额定阻抗：4Ω～16Ω； 14、最大声压级：≥100 dB； 15、音频响应频率范围：包含200-15000Hz； 三、其他： 16、安装方式：立杆膨胀固定、一体化基座安装、现浇混凝土墩、钢结构等；（具体安装要求见附件1《广西地质灾害监测预警站点建设实施要求》） 17、按需供电方式，满足连续30个阴雨日正常工作，过压或欠压保护； 18、投标文件中提供设备实物照片，要求设备整体图1张、局部图1张（要求能看清楚设备品牌、型号）。 |
|  | 入户报警器 |  | 2台 | 工业 | 1、上传间隔：0s～72h； 2、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； ▲3、报警来源：本地人工播报；本地自主判断；远程系统发送等；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲4、报警方式：报警音；警示灯光；语音播报；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 5、预置报警音：内部预置了崩塌、滑坡、泥石流多种场景多种等级的报警音； 6、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 7、输出参数：可通过面板或LED屏显示万年历、室内温度、降雨量、报警等级信息； 8、工作温度：-20℃～+65℃； 9、布设位置：室内； 10、输出功率：2w； 11、防护等级：IP44； 12、安装方式：以壁挂式为主； 13、供电方式：太阳能供电或市电接入，内置备用电池，支持断电自动切换，电池待机时间大于24小时； 14、现场存储：本地存储及远端平台存储； 15、控制方式：本地控制及远端平台控制； 16、投标文件中提供设备实物照片，要求设备整体图1张、局部图1张（要求能看清楚设备品牌、型号）。 |
| ★一、商务要求 |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 所有设备质保期3年，国家标准有要求或产品厂商有更高质保承诺的，按更长质保期进行质保。质保期及免费运行维护期自验收合格（或批复）交付使用及提交保函之日起计算，期间发生的硬件损坏（自然因素）、不可抗拒的因外力因素（工程建设、风俗等）造成的站点移点，由中标人负责。 |  |  |  |
| 项目实施要求 |  | 1.在河池市建设95处地质灾害监测预警站点（具体建设站点由采购人确定），包含滑坡监测84处、崩塌监测10处、泥石流监测1处；每处监测点含1块宣传栏、每台设备含1块标识牌；完成95处监测区正射影像及三维模型拍摄、制作及上传平台，拍摄面积不低于53平方公里，包含设备供货、安装施工、3年运行维护及3年监测数据传输。按需配齐监测数据传输设备，运维期内对监测数据进行实时处理与预警响应支撑服务，保障设备在线稳定运行，保障预警信息及时核实处理。 2.通讯协议：所有监测设备必须能够直接接入广西地质灾害监测预警平台。（支持自然资源部《地质灾害监测数据通讯技术要求》，投标文件中须单独提供书面承诺书，格式自拟）； 3.数据传输存储：裂缝、倾角（加速度）、雨量、泥位监测数据必须实时传输至广西自然资源厅指定服务器； 4.数据传输设备：根据项目现场环境需求及自身设备配制要求，满足相关传感器数据传输要求（包含3个监测年数据传输流量费用）。 5.设备保护装置：立杆类设备（GNSS、雨量计、泥位计、预警广播、数据传输设备等）应配备槽钢保护栅栏及警示标识牌，GNSS必须配备专业避雷针，非立杆类设备（裂缝计、倾角加速度计）须配备保护笼罩及警示标识牌，每处监测站点必须安装监测预警宣传栏。 6.中标人需按本章附件1《广西地质灾害监测预警站点建设实施要求》进行施工及设备安装。 7.投标人需承诺针对本项目建设实施期间投入的技术人员及协作人员不得少于60人（其中项目管理及技术人员不得低于25人，协作人员不得低于35人），投标文件中须单独提供书面承诺书（格式自拟）。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1.投标货物的售后服务必须由中标人直接负责，中标人购买其他厂商的设备，售后工作由中标人和设备原生产商直接协调。 2.中标人对所有产品必须有备品备件，所投产品备品备件数量不低于中标对应设备数量的5%（采购数量少的设备最低不得低于1台/套）。电池等易耗品备品备件根据实际情况储备。 3.投标人在广西区内设有售后服务网点的，请在投标文件中提供售后服务网点地址及联系方式；投标人在广西区内还未设有售后服务网点的，需承诺在中标后在广西区内设立售后服务网点（投标文件中须单独提供书面承诺书，格式自拟），并在项目验收前提供售后服务网点地址及联系方式。 4.设备出现故障1小时内做出响应，24小时内到场维修。一般问题（系统传输不畅、数据采集传输有误等情况）应在24小时内解决，重大问题（设备需要更换零部件等情况）或其它无法迅速解决的问题应在3天内解决，经维修后仍不能正常使用的提供备用机，并提供定期回访以及对设备维护。 5.投标人须提供售后服务承诺函，承诺针对本项目3年运行维护期间投入的常驻维护技术人员及协作人员不得少于20人（其中项目管理及技术人员不得低于10人，协作人员不得低于10人），投标文件中须单独提供书面承诺书（格式自拟）。 6.负责免费送货上门，提供的产品必须是未使用过的全新原装产品。中标人所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。 7.安装及培训 （1）设备安装调试：中标人负责在采购人要求的地方现场安装、调试仪器并交付使用。自带必要的专用工具，安装、调试及所派人员的一切费用由中标人承担；仪器到达采购人指定地点后，执行安装调试直至达到验收指标。 （2）技术培训：为采购人免费培训使用管理仪器的工作人员，培训内容包括仪器的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。 8.投标人投入的项目负责人、项目技术负责人、项目施工组长等核心人员在项目验收结束前，必须作为专职人员，不得与其他项目混用离开项目现场。 9.安装工程师对本标书中提出的性能指标须逐项演示给用户，所有验收指标要求一次完成。 10.安装、调试过程中，安装工程师有义务对用户讲解仪器的操作及注意事项，对用户提出的问题安装工程师须认真给予正确完整的和回答。 |  |  |  |
| 建设时限及地点 |  | 1.建设时限：2023年3月31日前完成站点建设及监测设备并网运行。 2.交货地点：广西区内采购人指定地点。 3.中标人需无条件保证所有提供投标货物的制造、检验以及提供技术服务完全符合国家有关产品制造和验收标准。如果有不符之处，投标人应在投标文件中加以说明，并提请采购人注意。 |  |  |  |
| 付款方式及要求 |  | 1.合同签订生效后15个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额的30%作为预付款；中标人完成所有设备供货、安装、调试、实施资料整理、监测预警平台资料录入、项目成果报告编写后，采购人组织技术专家对建设施工和项目成果进行验收，验收合格后，采购人在15个工作日内支付合同总金额的60%给中标人；项目安装调试验收后设备试运行6个月，中标人提交试运行期间设备运行情况报告（含在线率、数据质量、预警情况、预警响应及处置、维护情况等），经采购人认定满足本项目要求后，采购人在15个工作日内支付剩余合同金额的10%给中标人。中标人在每次收到合同款后5个工作日内开具合法发票给采购人。 2.验收通过后，中标人向采购人提供银行出具的3年运行维护预付款保函，金额为合同总金额的15%，每年运行维护金额为5%，中标人按要求完成维护期内工作。如中标人未能按要求完成维护期内工作，银行将在收到采购人提出的索赔后，向其返还这笔与预付金额等值的款项，或者相当于合约尚未履行部分相当比例的预付金额。 3.采购人可根据每年财政拨款情况提前支付或延后支付，若因采购人财政拨款问题导致采购人付款迟延的，采购人不承担责任。 |  |  |  |
| 报价及其他要求 |  | 1.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2.合同签订的同时，中标供应商须向采购人提交投标时所提供的型式批准证书、解算软件著作权登记证书、第三方质量检验检测报告、认证证书、获奖证书、资质证书、项目业绩等所有证明材料原件进行核查，作为验收依据之一。 3.本项目实行总报价，包括货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、软件提供、辅料、耗材、运输、保管、施工、安装、调试、验收、培训等各种费用和产品售后服务费用，以及所有站点正射影像及三维模型的拍摄制作和3年设备运行维护服务、3年运维期内因外力因素（不可预见的自然破坏、工程建设、风俗等）造成的站点移点涉及的费用、税金及其它所有成本费用的总和。投标人应对本项目的所有内容范围的货物及服务进行总报价，采购人不再支付任何费用。 |  |  |  |
| 验收要求 |  | 1.货物验收：中标人完成监测设备、配件及辅材供货后；由采购人组织熟悉设备的技术专家对照招标文件“技术要求”对监测预警设备、配件及辅材的数量、性能进行现场验收、现场测试验证，验收合格后出具货物验收意见，供需双方共同签字认可；中标人须提供全套完全满足招标文件要求的检测报告、说明书、及相关证明材料。 2.建设施工野外验收：中标人完成监测设备安装施工、设备调试、监测设备并网试运行后，由中标人按程序提请建设施工阶段野外验收，由采购人组织熟悉设备的技术专家主要针对安装布设符合性、施工工艺及质量、监测设备保护情况、施工资料的规范性和完整性、对照招标文件“技术要求”对监测设备性能进行现场测试，验收合格后出具野外验收意见，建设施工野外验收期间专家劳务费由中标人承担。 3.项目成果验收：完成野外验收整改合格后，由中标人按程序提请项目成果验收，由采购人组织熟悉设备的技术专家主要针对监测设备的运行情况、监测数据质量、预警模型配置情况、监测预警平台信息的完整性和准确性、成果报告（资料）规范性及完整性进行全面检查验收，验收合格后出具项目成果验收意见，项目成果验收专家劳务费由中标人承担。 4.验收要求详见附件2《广西地质灾害监测预警站点建设项目验收要求》，如有变动，以广西自然资源厅（采购人）本项目验收工作方案为准。 5.在货物验收时候，如发现存在虚假响应，采购人将终止合同，并上报监督管理部门进行处罚。 |  |  |  |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |
| （一）投标人的履约能力要求 |  |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。 |  |  |  |
| 能力或者业绩要求 |  | 如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。 |  |  |  |
| （二）政策性加分条件 |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |  |  |  |
| （三）验收标准 |  |  |  |  |  |
| 1.本章《采购需求》有其他要求的按其要求。 2.合同履行过程中，由采购人根据中标人所提供的货物或服务，对照招标文件要求及中标人投标文件承诺进行检验并记录，发现中标人在投标文件中有弄虚作假的行为，或在投标文件中有针对技术商务条款有虚假响应情况的，采购单位将终止合同或不予验收，并追究中标人的责任，由此带来的一切损失由中标人自行承担。 3.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 4.验收过程中，除另有约定的以外，所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 5.产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，投标人均应提供相关有效的证书复印件。 |  |  |  |  |  |
| （四）进口产品及核心产品说明 |  |  |  |  |  |
| 1.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 2.本项目核心产品为序号第 1 项。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |  |  |
| ★（五）其他要求 |  |  |  |  |  |
| 1.除定制软件外，投标人报价文件中必须列明投标产品的品牌和型号，如不填写视为不满足。 2.投标人需承诺在中标后货物搬运及安装过程中应注意自身及公共安全，如出现人员伤亡等重大事故，产生的所有费用由投标人自行负责，与采购人无关（完全自然因素除外）。中标人同时需对现场环境进行相应保护，服从采购人管理。若因投标人原因导致现场的损坏，投标人应赔偿相应费用。应对安装工人进行专业培训，保证安装工人具有专业的安装知识及自我安全保障技能，如安装工人认为安装条件未达到安装应具备条件，未能充分保障自身安全时，应主动向采购人提出，直至具备安全作业条件时，才进行作业。否则视为符合安装条件，采购人无需负任何责任。（投标文件中单独提供承诺函，格式自拟） 3.投标人需承诺采购人在国内使用其提供的中标货物时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用投标人提供的货物而提起的侵权指控，投标人需依法承担由此而引起的全部责任和费用，并向采购人支付合同总金额10%的违约金。（投标文件中单独提供承诺函，格式自拟） |  |  |  |  |  |
| 三、其他说明 |  |  |  |  |  |
| ★1.评标时以分标预算金额为最高限价，投标报价超最高限价的作无效投标处理。 2.投标人结合自身能力，针对投标项目在投标文件中提供售后服务方案，及项目实施方案（包括但不限于：对本项目整体理解、组织实施（安装前踏勘、安装前检验、设备安装、安装设备防护）、管理制度保障、进度及人员安排、设备及建设实施质量保障、施工工艺、潜在风险评估及应对措施等）。 3.如有，请投标文件中提供技术能力相关证明，包含但不限于信誉、业绩、本地化服务能力等内容。 4.“技术要求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，如有，请按以下方式的任意一种提供： （1）生产厂家的宣传彩页或官网截图或技术白皮书（提供复印件加盖投标人公章）。 （2）国家认定的第三方认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）或国际机构第三方认证报告（提供复印件加盖投标人公章）。 （3）按照具体参数内容所规定的要求提供资料。 当投标文件中提供的产品参数与上述证明材料中同一参数内容不符合时，以证明材料参数为准。 5.如要求提供检测报告的，检测报告或认证报告内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；产品检测报告应为报告正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验报告的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。 |  |  |  |  |  |

D分标（预算金额：827万元）

本分标的核心产品为下表的第  1  项产品。

| 序号 | 标的的名称 |  | 数量及单位 | 所属 行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GNSS地表位移监测设备 |  | 99台 | 工业 | ★1、测量精度： （1）静态相对定位精度：水平：±2.5mm+0.5ppm RMS；垂直：±5mm+0.5ppm RMS； （2）动态相对定位精度：水平：±10mm+1ppm RMS；垂直：±20mm+1ppm RMS； （投标文件中提供具有省（直辖市）级市场监督管理局颁发的《中华人民共和国计量器具型式批准证书》型批证书复印件，且型批证书标注的精度不得低于技术要求） 2、采样间隔：0s～24h； 3、上传间隔：0s～72h； 4、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 5、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； ▲6、输出参数：位移、倾角、振动加速度等，支持RTCM32原始数据（静态模式）、动态位移（动态模式）结果数据上传；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲7、星频要求和工作模式：BDS+GPS/双星四频或以上，支持内置MEMS传感器动态触发调整监测频率功能；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，或印刷版产品彩页及说明材料，提供复印件加盖投标人公章） ▲8、功耗：在采样间隔不低于15s且上传间隔不低于15s情况下，接收机正常工作的平均功耗≤2W；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 9、工作温度：-20℃～+65℃； ▲10、防护等级：IP68（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章）； ▲11、设备可靠性：MTBF时间≥35000小时；（投标文件中提供符合国标GB/T 5080或国军标GJB899A技术标准的MTBF检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲12、GNSS解算软件：配套GNSS解算软件（变形监测数据处理、解算软件）； 13、数据传输存储：GNSS数据由投标人自行解算后，解算成果数据须实时传输至广西监测预警指定服务器，GNSS原始数据每3个月备份一次至广西监测预警指定服务器； 14、安装方式：标准观测墩、现浇混凝土墩、钢结构等；（具体安装要求见附件1《广西地质灾害监测预警站点建设实施要求》） 15、供电方式：太阳能供电，满足连续30个阴雨日正常工作，过压或欠压保护； 16、投标文件中提供设备实物照片，要求设备整体图1张、局部图1张（要求能看清楚设备品牌、型号）。 |
|  | 裂缝计 |  | 16台 | 工业 | 1、裂缝测量范围：0～200cm； ▲2、裂缝测量精度：±0.1%F•S；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、倾角量程范围：±30°； 4、倾角测量精度：±0.1°； 5、加速度测量范围：±2g； 6、加速度测量精度：±1mg； 7、采样间隔：0s～24h； 8、上传间隔：0s～72h； 9、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 10、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； ▲11、输出参数：裂缝宽度（拉绳位移）、振动加速度、倾角等；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲12、防护等级：IP67；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 13、方位角量程：0°～360°； ▲14、整机平均功耗（24小时平均功耗）：≤6mW；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲15、集成化指标：一体化设计，集供电、数据采集和传输功能于一体的传感装置；（投标文件中提供产品设计图片信息证明，提供复印件加盖投标人公章） ▲16、触发功能：设备具备阈值触发功能，如监测数据超过阈值，可立即采集监测数据并自动上报；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 17、安装方式：标准观测墩、现浇混凝土墩、钢结构等；（具体安装要求见附件1《广西地质灾害监测预警站点建设实施要求》） 18、供电方式：内置电池供电，满足连续3年正常工作，电池可更换； 19、投标文件中提供设备实物照片，要求设备整体图1张、局部图1张（要求能看清楚设备品牌、型号）。 |
|  | 倾角(加速度)计 |  | 365台 | 工业 | ▲1、倾角量程范围：±30°；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲2、倾角测量精度：±0.1°；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、加速度测量范围：±2g； 4、加速度测量精度：±1mg； 5、采样间隔：0s～24h； 6、上传间隔：0s～72h； 7、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 8、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； 9、输出参数：振动加速度、倾角、自振频率、最大振幅等； ▲10、防护等级：IP68；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲11、集成化指标：一体化设计，集供电、数据采集和传输等功能于一体的传感装置；（投标文件中提供产品设计图片信息证明，提供复印件加盖投标人公章） ▲12、触发功能：设备具备阈值触发功能，如监测数据超过阈值，可立即采集监测数据并自动上报；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，或印刷版产品彩页及说明材料，提供复印件加盖投标人公章） 13、安装方式：标准观测墩、现浇混凝土墩、钢结构等；（具体安装要求见附件1《广西地质灾害监测预警站点建设实施要求》） 14、供电方式：内置电池供电，满足连续3年正常工作，电池可更换； 15、开关：设备开关内置或隐藏； 16、通电自启； 17、投标文件中提供设备实物照片，要求设备整体图1张、局部图1张（要求能看清楚设备品牌、型号）。 |
|  | 雨量计 |  | 59台 | 工业 | 1、设备类型：翻斗式； 2、承雨口径：φ200±0.6mm； 3、承雨口深度：≥100mm； 4、刃口锐角：40°～45°； ▲5、雨强范围：0.01～4mm/min；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲6、分辨率：0.2mm；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲7、测量误差：≤±4%；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 8、采样间隔：0s～24h； 9、上传间隔：0s～72h； 10、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 11、工作温度：0℃～+65℃； 12、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； 13、防护等级：IP66； 14、安装方式：立杆胀杆固定、一体化基座安装箱、浇筑基础等；（具体安装要求见附件1《广西地质灾害监测预警站点建设实施要求》） 15、供电方式：按需供电方式，满足连续30个阴雨日正常工作； 16、投标文件中提供设备实物照片，要求设备整体图1张、局部图1张（要求能看清楚设备品牌、型号）。 |
|  | 泥位计 |  | 2台 | 工业 | 1、测量范围：0.6 -40m； ▲2、分辨率：±0.1%F•S；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、采样间隔：0s～24h； 4、上传间隔：0s～72h； 5、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 6、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； 7、输出参数：泥水位高度； 8、触发功能：支持无网络环境下组网传输及触发现场报警； ▲9、集成化指标：支持内置摄像头联动抓拍功能 (夜间补光)；（投标文件中提供产品彩页或设计图片信息证明，提供复印件加盖投标人公章） 10、工作温度：-20℃～60℃； 11、防护等级：IP66； 12、安装方式：标准观测墩、现浇混凝土墩、钢结构等；（具体安装要求见附件1《广西地质灾害监测预警站点建设实施要求》） 13、供电方式：按需供电方式，满足连续30个阴雨日正常工作，具备过压或欠压保护； 14、投标文件中提供设备实物照片，要求设备整体图1张、局部图1张（要求能看清楚设备品牌、型号）。 |
|  | 管式土壤含水率仪 |  | 1台 | 工业 | 1、测量范围：干土～饱和土； ▲2、测量精度：±4%；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、采样间隔：0s～24h； 4、上传间隔：0s～72h； 5、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 6、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； 7、输出参数：倾角、振动加速度，分层含水率（不少于3层，传感器深度300mm、600mm、900mm）、温度等； 8、工作温度：-20℃～+65℃； ▲9、防护等级：IP68；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 10、安装方式：原状土回灌泥浆等；（具体安装要求见附件1《广西地质灾害监测预警站点建设实施要求》） 11、供电方式：①要求内置高性能蓄电池（如：磷酸铁锂电池)，无外部供电情况下，要求持续工作至少30天；②可扩展外置太阳能供电系统和外部移动电源供电；③设备低电压时，可自动或远程切换为低功耗采集模式和休眠工作模式，要求工作时间不低于30天。 |
|  | 预警广播 |  | 85台 | 工业 | 一、预警主机： 1、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）；通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； ▲2、报警方式：支持声光报警、语音播报、音频广播，支持本地人工报警、喊话广播、一键报警、监测平台报警；内置强降雨、滑坡、崩塌、泥石流等灾害多种级别的报警音；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、防护等级：IP66； 4、本地报警：支持与其他传感器近地组网报警；远程管理：可远程通过物联网平台远程发布； ▲5、支持远程调试，响应中心指令，自动回传设备工作信息至软件平台；可由系统平台进行远程调试及管理，可设置广播站设备状态、输出音量、管理广播站号码权限、远程发布预警信息、调度控制、监测评估、预警演练等功能；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲6、支持本地或远程调节功放播放音量大小，报警时自动以最大音量播出；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 7、可自动回传设备工作信息至软件平台，如喇叭音量大小（机器自动检测，无需辅助设备）、信号强度、电池状态、电量状态、设备参数等； 8、具有将接收的文字信息转化为语音的功能，并能实现短信语音的重复播放1～99遍； ▲9、主要技术指标：（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） （1）音频输出功率：≥100W； （2）音频功放信噪比：≥85dB； （3）音频谐波失真度：≤0.5%(1KHz)； （4）音频功放频率响应：±0.5dB（80Hz-12.5KHz）。 二、高清喇叭： ▲10、结构：铝合金材质，口径≥50cm；配备号筒高低音单元：5寸低音单元×1+2寸号筒高音单元×1；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 11、语音分辨度≥0.8； 12、额定功率：50W； 13、额定阻抗：4Ω～16Ω； 14、最大声压级：≥100 dB； 15、音频响应频率范围：包含200-15000Hz； 三、其他： 16、安装方式：立杆膨胀固定、一体化基座安装、现浇混凝土墩、钢结构等；（具体安装要求见附件1《广西地质灾害监测预警站点建设实施要求》） 17、按需供电方式，满足连续30个阴雨日正常工作，过压或欠压保护； 18、投标文件中提供设备实物照片，要求设备整体图1张、局部图1张（要求能看清楚设备品牌、型号）。 |
| ★一、商务要求 |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 所有设备质保期3年，国家标准有要求或产品厂商有更高质保承诺的，按更长质保期进行质保。质保期及免费运行维护期自验收合格（或批复）交付使用及提交保函之日起计算，期间发生的硬件损坏（自然因素）、不可抗拒的因外力因素（工程建设、风俗等）造成的站点移点，由中标人负责。 |  |  |  |
| 项目实施要求 |  | 1.在柳州市、来宾市建设85处地质灾害监测预警站点（具体建设站点由采购人确定），包含滑坡监测36处、崩塌监测32处、泥石流监测1处、风险区监测16处；每处监测点含1块宣传栏、每台设备含1块标识牌；完成85处监测区正射影像及三维模型拍摄、制作及上传平台，拍摄面积不低于36平方公里，包含设备供货、安装施工、3年运行维护及3年监测数据传输。按需配齐监测数据传输设备，运维期内对监测数据进行实时处理与预警响应支撑服务，保障设备在线稳定运行，保障预警信息及时核实处理。 2.通讯协议：所有监测设备必须能够直接接入广西地质灾害监测预警平台。（支持自然资源部《地质灾害监测数据通讯技术要求》，投标文件中须单独提供书面承诺书，格式自拟）； 3.数据传输存储：裂缝、倾角（加速度）、雨量、土壤含水率、泥位监测数据必须实时传输至广西自然资源厅指定服务器； 4.数据传输设备：根据项目现场环境需求及自身设备配制要求，满足相关传感器数据传输要求（包含3个监测年数据传输流量费用）。 5.设备保护装置：立杆类设备（GNSS、雨量计、泥位计、预警广播、数据传输设备等）应配备槽钢保护栅栏及警示标识牌，GNSS必须配备专业避雷针，非立杆类设备（裂缝计、倾角加速度计、土壤含水率仪）须配备保护笼罩及警示标识牌，每处监测站点必须安装监测预警宣传栏。 6.中标人需按本章附件1《广西地质灾害监测预警站点建设实施要求》进行施工及设备安装。 7.投标人需承诺针对本项目建设实施期间投入的技术人员及协作人员不得少于60人（其中项目管理及技术人员不得低于25人，协作人员不得低于35人），投标文件中须单独提供书面承诺书（格式自拟）。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1.投标货物的售后服务必须由中标人直接负责，中标人购买其他厂商的设备，售后工作由中标人和设备原生产商直接协调。 2.中标人对所有产品必须有备品备件，所投产品备品备件数量不低于中标对应设备数量的5%（采购数量少的设备最低不得低于1台/套）。电池等易耗品备品备件根据实际情况储备。 3.投标人在广西区内设有售后服务网点的，请在投标文件中提供售后服务网点地址及联系方式；投标人在广西区内还未设有售后服务网点的，需承诺在中标后在广西区内设立售后服务网点（投标文件中须单独提供书面承诺书，格式自拟），并在项目验收前提供售后服务网点地址及联系方式。 4.设备出现故障1小时内做出响应，24小时内到场维修。一般问题（系统传输不畅、数据采集传输有误等情况）应在24小时内解决，重大问题（设备需要更换零部件等情况）或其它无法迅速解决的问题应在3天内解决，经维修后仍不能正常使用的提供备用机，并提供定期回访以及对设备维护。 5.投标人须提供售后服务承诺函，承诺针对本项目3年运行维护期间投入的常驻维护技术人员及协作人员不得少于20人（其中项目管理及技术人员不得低于10人，协作人员不得低于10人），投标文件中须单独提供书面承诺书（格式自拟）。 6.负责免费送货上门，提供的产品必须是未使用过的全新原装产品。中标人所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。 7.安装及培训 （1）设备安装调试：中标人负责在采购人要求的地方现场安装、调试仪器并交付使用。自带必要的专用工具，安装、调试及所派人员的一切费用由中标人承担；仪器到达采购人指定地点后，执行安装调试直至达到验收指标。 （2）技术培训：为采购人免费培训使用管理仪器的工作人员，培训内容包括仪器的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。 8.投标人投入的项目负责人、项目技术负责人、项目施工组长等核心人员在项目验收结束前，必须作为专职人员，不得与其他项目混用离开项目现场。 9.安装工程师对本标书中提出的性能指标须逐项演示给用户，所有验收指标要求一次完成。 10.安装、调试过程中，安装工程师有义务对用户讲解仪器的操作及注意事项，对用户提出的问题安装工程师须认真给予正确完整的和回答。 |  |  |  |
| 建设时限及地点 |  | 1.建设时限：2023年3月31日前完成站点建设及监测设备并网运行。 2.交货地点：广西区内采购人指定地点。 3.中标人需无条件保证所有提供投标货物的制造、检验以及提供技术服务完全符合国家有关产品制造和验收标准。如果有不符之处，投标人应在投标文件中加以说明，并提请采购人注意。 |  |  |  |
| 付款方式及要求 |  | 1.合同签订生效后15个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额的30%作为预付款；中标人完成所有设备供货、安装、调试、实施资料整理、监测预警平台资料录入、项目成果报告编写后，采购人组织技术专家对建设施工和项目成果进行验收，验收合格后，采购人在15个工作日内支付合同总金额的60%给中标人；项目安装调试验收后设备试运行6个月，中标人提交试运行期间设备运行情况报告（含在线率、数据质量、预警情况、预警响应及处置、维护情况等），经采购人认定满足本项目要求后，采购人在15个工作日内支付剩余合同金额的10%给中标人。中标人在每次收到合同款后5个工作日内开具合法发票给采购人。 2.验收通过后，中标人向采购人提供银行出具的3年运行维护预付款保函，金额为合同总金额的15%，每年运行维护金额为5%，中标人按要求完成维护期内工作。如中标人未能按要求完成维护期内工作，银行将在收到采购人提出的索赔后，向其返还这笔与预付金额等值的款项，或者相当于合约尚未履行部分相当比例的预付金额。 3.采购人可根据每年财政拨款情况提前支付或延后支付，若因采购人财政拨款问题导致采购人付款迟延的，采购人不承担责任。 |  |  |  |
| 报价及其他要求 |  | 1.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2.合同签订的同时，中标供应商须向采购人提交投标时所提供的型式批准证书、解算软件著作权登记证书、第三方质量检验检测报告、认证证书、获奖证书、资质证书、项目业绩等所有证明材料原件进行核查，作为验收依据之一。 3.本项目实行总报价，包括货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、软件提供、辅料、耗材、运输、保管、施工、安装、调试、验收、培训等各种费用和产品售后服务费用，以及所有站点正射影像及三维模型的拍摄制作和3年设备运行维护服务、3年运维期内因外力因素（不可预见的自然破坏、工程建设、风俗等）造成的站点移点涉及的费用、税金及其它所有成本费用的总和。投标人应对本项目的所有内容范围的货物及服务进行总报价，采购人不再支付任何费用。 |  |  |  |
| 验收要求 |  | 1.货物验收：中标人完成监测设备、配件及辅材供货后；由采购人组织熟悉设备的技术专家对照招标文件“技术要求”对监测预警设备、配件及辅材的数量、性能进行现场验收、现场测试验证，验收合格后出具货物验收意见，供需双方共同签字认可；中标人须提供全套完全满足招标文件要求的检测报告、说明书、及相关证明材料。 2.建设施工野外验收：中标人完成监测设备安装施工、设备调试、监测设备并网试运行后，由中标人按程序提请建设施工阶段野外验收，由采购人组织熟悉设备的技术专家主要针对安装布设符合性、施工工艺及质量、监测设备保护情况、施工资料的规范性和完整性、对照招标文件“技术要求”对监测设备性能进行现场测试，验收合格后出具野外验收意见，建设施工野外验收期间专家劳务费由中标人承担。 3.项目成果验收：完成野外验收整改合格后，由中标人按程序提请项目成果验收，由采购人组织熟悉设备的技术专家主要针对监测设备的运行情况、监测数据质量、预警模型配置情况、监测预警平台信息的完整性和准确性、成果报告（资料）规范性及完整性进行全面检查验收，验收合格后出具项目成果验收意见，项目成果验收专家劳务费由中标人承担。 4.验收要求详见附件2《广西地质灾害监测预警站点建设项目验收要求》，如有变动，以广西自然资源厅（采购人）本项目验收工作方案为准。 5.在货物验收时候，如发现存在虚假响应，采购人将终止合同，并上报监督管理部门进行处罚。 |  |  |  |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |
| （一）投标人的履约能力要求 |  |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。 |  |  |  |
| 能力或者业绩要求 |  | 如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。 |  |  |  |
| （二）政策性加分条件 |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |  |  |  |
| （三）验收标准 |  |  |  |  |  |
| 1.本章《采购需求》有其他要求的按其要求。 2.合同履行过程中，由采购人根据中标人所提供的货物或服务，对照招标文件要求及中标人投标文件承诺进行检验并记录，发现中标人在投标文件中有弄虚作假的行为，或在投标文件中有针对技术商务条款有虚假响应情况的，采购单位将终止合同或不予验收，并追究中标人的责任，由此带来的一切损失由中标人自行承担。 3.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 4.验收过程中，除另有约定的以外，所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 5.产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，投标人均应提供相关有效的证书复印件。 |  |  |  |  |  |
| （四）进口产品及核心产品说明 |  |  |  |  |  |
| 1.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 2.本项目核心产品为序号第 1 项。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |  |  |
| ★（五）其他要求 |  |  |  |  |  |
| 1.除定制软件外，投标人报价文件中必须列明投标产品的品牌和型号，如不填写视为不满足。 2.投标人需承诺在中标后货物搬运及安装过程中应注意自身及公共安全，如出现人员伤亡等重大事故，产生的所有费用由投标人自行负责，与采购人无关（完全自然因素除外）。中标人同时需对现场环境进行相应保护，服从采购人管理。若因投标人原因导致现场的损坏，投标人应赔偿相应费用。应对安装工人进行专业培训，保证安装工人具有专业的安装知识及自我安全保障技能，如安装工人认为安装条件未达到安装应具备条件，未能充分保障自身安全时，应主动向采购人提出，直至具备安全作业条件时，才进行作业。否则视为符合安装条件，采购人无需负任何责任。（投标文件中单独提供承诺函，格式自拟） 3.投标人需承诺采购人在国内使用其提供的中标货物时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用投标人提供的货物而提起的侵权指控，投标人需依法承担由此而引起的全部责任和费用，并向采购人支付合同总金额10%的违约金。（投标文件中单独提供承诺函，格式自拟） |  |  |  |  |  |
| 三、其他说明 |  |  |  |  |  |
| ★1.评标时以分标预算金额为最高限价，投标报价超最高限价的作无效投标处理。 2.投标人结合自身能力，针对投标项目在投标文件中提供售后服务方案，及项目实施方案（包括但不限于：对本项目整体理解、组织实施（安装前踏勘、安装前检验、设备安装、安装设备防护）、管理制度保障、进度及人员安排、设备及建设实施质量保障、施工工艺、潜在风险评估及应对措施等）。 3.如有，请投标文件中提供技术能力相关证明，包含但不限于信誉、业绩、本地化服务能力等内容。 4.“技术要求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，如有，请按以下方式的任意一种提供： （1）生产厂家的宣传彩页或官网截图或技术白皮书（提供复印件加盖投标人公章）。 （2）国家认定的第三方认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）或国际机构第三方认证报告（提供复印件加盖投标人公章）。 （3）按照具体参数内容所规定的要求提供资料。 当投标文件中提供的产品参数与上述证明材料中同一参数内容不符合时，以证明材料参数为准。 5.如要求提供检测报告的，检测报告或认证报告内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；产品检测报告应为报告正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验报告的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。 |  |  |  |  |  |

E分标（预算金额：732万元）

本分标的核心产品为下表的第  3  项产品。

| 序号 | 标的的名称 |  | 数量及单位 | 所属 行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GNSS地表位移监测设备 |  | 42台 | 工业 | ★1、测量精度： （1）静态相对定位精度：水平：±2.5mm+0.5ppm RMS；垂直：±5mm+0.5ppm RMS； （2）动态相对定位精度：水平：±10mm+1ppm RMS；垂直：±20mm+1ppm RMS； （投标文件中提供具有省（直辖市）级市场监督管理局颁发的《中华人民共和国计量器具型式批准证书》型批证书复印件，且型批证书标注的精度不得低于技术要求） 2、采样间隔：0s～24h； 3、上传间隔：0s～72h； 4、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 5、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； ▲6、输出参数：位移、倾角、振动加速度等，支持RTCM32原始数据（静态模式）、动态位移（动态模式）结果数据上传；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲7、星频要求和工作模式：BDS+GPS/双星四频或以上，支持内置MEMS传感器动态触发调整监测频率功能；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，或印刷版产品彩页及说明材料，提供复印件加盖投标人公章） ▲8、功耗：在采样间隔不低于15s且上传间隔不低于15s情况下，接收机正常工作的平均功耗≤2W；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 9、工作温度：-20℃～+65℃； ▲10、防护等级：IP68（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章）； ▲11、设备可靠性：MTBF时间≥35000小时；（投标文件中提供符合国标GB/T 5080或国军标GJB899A技术标准的MTBF检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲12、GNSS解算软件：配套GNSS解算软件（变形监测数据处理、解算软件）； 13、数据传输存储：GNSS数据由投标人自行解算后，解算成果数据须实时传输至广西监测预警指定服务器，GNSS原始数据每3个月备份一次至广西监测预警指定服务器； 14、安装方式：标准观测墩、现浇混凝土墩、钢结构等；（具体安装要求见附件1《广西地质灾害监测预警站点建设实施要求》） 15、供电方式：太阳能供电，满足连续30个阴雨日正常工作，过压或欠压保护； 16、投标文件中提供设备实物照片，要求设备整体图1张、局部图1张（要求能看清楚设备品牌、型号）。 |
|  | 裂缝计 |  | 3台 | 工业 | 1、裂缝测量范围：0～200cm； ▲2、裂缝测量精度：±0.1%F•S；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、倾角量程范围：±30°； 4、倾角测量精度：±0.1°； 5、加速度测量范围：±2g； 6、加速度测量精度：±1mg； 7、采样间隔：0s～24h； 8、上传间隔：0s～72h； 9、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 10、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； ▲11、输出参数：裂缝宽度（拉绳位移）、振动加速度、倾角等；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲12、防护等级：IP67；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 13、方位角量程：0°～360°； ▲14、整机平均功耗（24小时平均功耗）：≤6mW；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲15、集成化指标：一体化设计，集供电、数据采集和传输功能于一体的传感装置；（投标文件中提供产品设计图片信息证明，提供复印件加盖投标人公章） ▲16、触发功能：设备具备阈值触发功能，如监测数据超过阈值，可立即采集监测数据并自动上报；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 17、安装方式：标准观测墩、现浇混凝土墩、钢结构等；（具体安装要求见附件1《广西地质灾害监测预警站点建设实施要求》） 18、供电方式：内置电池供电，满足连续3年正常工作，电池可更换； 19、投标文件中提供设备实物照片，要求设备整体图1张、局部图1张（要求能看清楚设备品牌、型号）。 |
|  | 倾角(加速度)计 |  | 415台 | 工业 | ▲1、倾角量程范围：±30°；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲2、倾角测量精度：±0.1°；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、加速度测量范围：±2g； 4、加速度测量精度：±1mg； 5、采样间隔：0s～24h； 6、上传间隔：0s～72h； 7、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 8、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； 9、输出参数：振动加速度、倾角、自振频率、最大振幅等； ▲10、防护等级：IP68；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲11、集成化指标：一体化设计，集供电、数据采集和传输等功能于一体的传感装置；（投标文件中提供产品设计图片信息证明，提供复印件加盖投标人公章） ▲12、触发功能：设备具备阈值触发功能，如监测数据超过阈值，可立即采集监测数据并自动上报；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，或印刷版产品彩页及说明材料，提供复印件加盖投标人公章） 13、安装方式：标准观测墩、现浇混凝土墩、钢结构等；（具体安装要求见附件1《广西地质灾害监测预警站点建设实施要求》） 14、供电方式：内置电池供电，满足连续3年正常工作，电池可更换； 15、开关：设备开关内置或隐藏； 16、通电自启； 17、投标文件中提供设备实物照片，要求设备整体图1张、局部图1张（要求能看清楚设备品牌、型号）。 |
|  | 雨量计 |  | 54台 | 工业 | 1、设备类型：翻斗式； 2、承雨口径：φ200±0.6mm； 3、承雨口深度：≥100mm； 4、刃口锐角：40°～45°； ▲5、雨强范围：0.01～4mm/min；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲6、分辨率：0.2mm；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲7、测量误差：≤±4%；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 8、采样间隔：0s～24h； 9、上传间隔：0s～72h； 10、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 11、工作温度：0℃～+65℃； 12、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； 13、防护等级：IP66； 14、安装方式：立杆胀杆固定、一体化基座安装箱、浇筑基础等；（具体安装要求见附件1《广西地质灾害监测预警站点建设实施要求》） 15、供电方式：按需供电方式，满足连续30个阴雨日正常工作； 16、投标文件中提供设备实物照片，要求设备整体图1张、局部图1张（要求能看清楚设备品牌、型号）。 |
|  | 泥位计 |  | 2台 | 工业 | 1、测量范围：0.6 -40m； ▲2、分辨率：±0.1%F•S；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、采样间隔：0s～24h； 4、上传间隔：0s～72h； 5、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 6、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； 7、输出参数：泥水位高度； 8、触发功能：支持无网络环境下组网传输及触发现场报警； ▲9、集成化指标：支持内置摄像头联动抓拍功能 (夜间补光)；（投标文件中提供产品彩页或设计图片信息证明，提供复印件加盖投标人公章） 10、工作温度：-20℃～60℃； 11、防护等级：IP66； 12、安装方式：标准观测墩、现浇混凝土墩、钢结构等；（具体安装要求见附件1《广西地质灾害监测预警站点建设实施要求》） 13、供电方式：按需供电方式，满足连续30个阴雨日正常工作，具备过压或欠压保护； 14、投标文件中提供设备实物照片，要求设备整体图1张、局部图1张（要求能看清楚设备品牌、型号）。 |
|  | 管式土壤含水率仪 |  | 1台 | 工业 | 1、测量范围：干土～饱和土； ▲2、测量精度：±4%；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、采样间隔：0s～24h； 4、上传间隔：0s～72h； 5、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 6、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； 7、输出参数：倾角、振动加速度，分层含水率（不少于3层，传感器深度300mm、600mm、900mm）、温度等； 8、工作温度：-20℃～+65℃； ▲9、防护等级：IP68；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 10、安装方式：原状土回灌泥浆等；（具体安装要求见附件1《广西地质灾害监测预警站点建设实施要求》） 11、供电方式：①要求内置高性能蓄电池（如：磷酸铁锂电池)，无外部供电情况下，要求持续工作至少30天；②可扩展外置太阳能供电系统和外部移动电源供电；③设备低电压时，可自动或远程切换为低功耗采集模式和休眠工作模式，要求工作时间不低于30天。 |
|  | 预警广播 |  | 91台 | 工业 | 一、预警主机： 1、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）；通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； ▲2、报警方式：支持声光报警、语音播报、音频广播，支持本地人工报警、喊话广播、一键报警、监测平台报警；内置强降雨、滑坡、崩塌、泥石流等灾害多种级别的报警音；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、防护等级：IP66； 4、本地报警：支持与其他传感器近地组网报警；远程管理：可远程通过物联网平台远程发布； ▲5、支持远程调试，响应中心指令，自动回传设备工作信息至软件平台；可由系统平台进行远程调试及管理，可设置广播站设备状态、输出音量、管理广播站号码权限、远程发布预警信息、调度控制、监测评估、预警演练等功能；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲6、支持本地或远程调节功放播放音量大小，报警时自动以最大音量播出；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 7、可自动回传设备工作信息至软件平台，如喇叭音量大小（机器自动检测，无需辅助设备）、信号强度、电池状态、电量状态、设备参数等； 8、具有将接收的文字信息转化为语音的功能，并能实现短信语音的重复播放1～99遍； ▲9、主要技术指标：（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） （1）音频输出功率：≥100W； （2）音频功放信噪比：≥85dB； （3）音频谐波失真度：≤0.5%(1KHz)； （4）音频功放频率响应：±0.5dB（80Hz-12.5KHz）。 二、高清喇叭： ▲10、结构：铝合金材质，口径≥50cm；配备号筒高低音单元：5寸低音单元×1+2寸号筒高音单元×1；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 11、语音分辨度≥0.8； 12、额定功率：50W； 13、额定阻抗：4Ω～16Ω； 14、最大声压级：≥100 dB； 15、音频响应频率范围：包含200-15000Hz； 三、其他： 16、安装方式：立杆膨胀固定、一体化基座安装、现浇混凝土墩、钢结构等；（具体安装要求见附件1《广西地质灾害监测预警站点建设实施要求》） 17、按需供电方式，满足连续30个阴雨日正常工作，过压或欠压保护； 18、投标文件中提供设备实物照片，要求设备整体图1张、局部图1张（要求能看清楚设备品牌、型号）。 |
|  | 入户报警器 |  | 8台 | 工业 | 1、上传间隔：0s～72h； 2、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； ▲3、报警来源：本地人工播报；本地自主判断；远程系统发送等；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲4、报警方式：报警音；警示灯光；语音播报；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 5、预置报警音：内部预置了崩塌、滑坡、泥石流多种场景多种等级的报警音； 6、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 7、输出参数：可通过面板或LED屏显示万年历、室内温度、降雨量、报警等级信息； 8、工作温度：-20℃～+65℃； 9、布设位置：室内； 10、输出功率：2w； 11、防护等级：IP44； 12、安装方式：以壁挂式为主； 13、供电方式：太阳能供电或市电接入，内置备用电池，支持断电自动切换，电池待机时间大于24小时； 14、现场存储：本地存储及远端平台存储； 15、控制方式：本地控制及远端平台控制； 16、投标文件中提供设备实物照片，要求设备整体图1张、局部图1张（要求能看清楚设备品牌、型号）。 |
| ★一、商务要求 |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 所有设备质保期3年，国家标准有要求或产品厂商有更高质保承诺的，按更长质保期进行质保。质保期及免费运行维护期自验收合格（或批复）交付使用及提交保函之日起计算，期间发生的硬件损坏（自然因素）、不可抗拒的因外力因素（工程建设、风俗等）造成的站点移点，由中标人负责。 |  |  |  |
| 项目实施要求 |  | 1.在梧州市、贺州市建设99处地质灾害监测预警站点（具体建设站点由采购人确定），包含滑坡监测39处、崩塌监测59处、泥石流监测1处；每处监测点含1块宣传栏、每台设备含1块标识牌；完成99处监测区正射影像及三维模型拍摄、制作及上传平台，拍摄面积不低于32平方公里，包含设备供货、安装施工、3年运行维护及3年监测数据传输。按需配齐监测数据传输设备，运维期内对监测数据进行实时处理与预警响应支撑服务，保障设备在线稳定运行，保障预警信息及时核实处理。 2.通讯协议：所有监测设备必须能够直接接入广西地质灾害监测预警平台。（支持自然资源部《地质灾害监测数据通讯技术要求》，投标文件中须单独提供书面承诺书，格式自拟）； 3.数据传输存储：裂缝、倾角（加速度）、雨量、土壤含水率、泥位监测数据必须实时传输至广西自然资源厅指定服务器； 4.数据传输设备：根据项目现场环境需求及自身设备配制要求，满足相关传感器数据传输要求（包含3个监测年数据传输流量费用）。 5.设备保护装置：立杆类设备（GNSS、雨量计、泥位计、预警广播、数据传输设备等）应配备槽钢保护栅栏及警示标识牌，GNSS必须配备专业避雷针，非立杆类设备（裂缝计、倾角加速度计、土壤含水率仪）须配备保护笼罩及警示标识牌，每处监测站点必须安装监测预警宣传栏。 6.中标人需按本章附件1《广西地质灾害监测预警站点建设实施要求》进行施工及设备安装。 7.投标人需承诺针对本项目建设实施期间投入的技术人员及协作人员不得少于60人（其中项目管理及技术人员不得低于25人，协作人员不得低于35人），投标文件中须单独提供书面承诺书（格式自拟）。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1.投标货物的售后服务必须由中标人直接负责，中标人购买其他厂商的设备，售后工作由中标人和设备原生产商直接协调。 2.中标人对所有产品必须有备品备件，所投产品备品备件数量不低于中标对应设备数量的5%（采购数量少的设备最低不得低于1台/套）。电池等易耗品备品备件根据实际情况储备。 3.投标人在广西区内设有售后服务网点的，请在投标文件中提供售后服务网点地址及联系方式；投标人在广西区内还未设有售后服务网点的，需承诺在中标后在广西区内设立售后服务网点（投标文件中须单独提供书面承诺书，格式自拟），并在项目验收前提供售后服务网点地址及联系方式。 4.设备出现故障1小时内做出响应，24小时内到场维修。一般问题（系统传输不畅、数据采集传输有误等情况）应在24小时内解决，重大问题（设备需要更换零部件等情况）或其它无法迅速解决的问题应在3天内解决，经维修后仍不能正常使用的提供备用机，并提供定期回访以及对设备维护。 5.投标人须提供售后服务承诺函，承诺针对本项目3年运行维护期间投入的常驻维护技术人员及协作人员不得少于20人（其中项目管理及技术人员不得低于10人，协作人员不得低于10人），投标文件中须单独提供书面承诺书（格式自拟）。 6.负责免费送货上门，提供的产品必须是未使用过的全新原装产品。中标人所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。 7.安装及培训 （1）设备安装调试：中标人负责在采购人要求的地方现场安装、调试仪器并交付使用。自带必要的专用工具，安装、调试及所派人员的一切费用由中标人承担；仪器到达采购人指定地点后，执行安装调试直至达到验收指标。 （2）技术培训：为采购人免费培训使用管理仪器的工作人员，培训内容包括仪器的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。 8.投标人投入的项目负责人、项目技术负责人、项目施工组长等核心人员在项目验收结束前，必须作为专职人员，不得与其他项目混用离开项目现场。 9.安装工程师对本标书中提出的性能指标须逐项演示给用户，所有验收指标要求一次完成。 10.安装、调试过程中，安装工程师有义务对用户讲解仪器的操作及注意事项，对用户提出的问题安装工程师须认真给予正确完整的和回答。 |  |  |  |
| 建设时限及地点 |  | 1.建设时限：2023年3月31日前完成站点建设及监测设备并网运行。 2.交货地点：广西区内采购人指定地点。 3.中标人需无条件保证所有提供投标货物的制造、检验以及提供技术服务完全符合国家有关产品制造和验收标准。如果有不符之处，投标人应在投标文件中加以说明，并提请采购人注意。 |  |  |  |
| 付款方式及要求 |  | 1.合同签订生效后15个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额的30%作为预付款；中标人完成所有设备供货、安装、调试、实施资料整理、监测预警平台资料录入、项目成果报告编写后，采购人组织技术专家对建设施工和项目成果进行验收，验收合格后，采购人在15个工作日内支付合同总金额的60%给中标人；项目安装调试验收后设备试运行6个月，中标人提交试运行期间设备运行情况报告（含在线率、数据质量、预警情况、预警响应及处置、维护情况等），经采购人认定满足本项目要求后，采购人在15个工作日内支付剩余合同金额的10%给中标人。中标人在每次收到合同款后5个工作日内开具合法发票给采购人。 2.验收通过后，中标人向采购人提供银行出具的3年运行维护预付款保函，金额为合同总金额的15%，每年运行维护金额为5%，中标人按要求完成维护期内工作。如中标人未能按要求完成维护期内工作，银行将在收到采购人提出的索赔后，向其返还这笔与预付金额等值的款项，或者相当于合约尚未履行部分相当比例的预付金额。 3.采购人可根据每年财政拨款情况提前支付或延后支付，若因采购人财政拨款问题导致采购人付款迟延的，采购人不承担责任。 |  |  |  |
| 报价及其他要求 |  | 1.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2.合同签订的同时，中标供应商须向采购人提交投标时所提供的型式批准证书、解算软件著作权登记证书、第三方质量检验检测报告、认证证书、获奖证书、资质证书、项目业绩等所有证明材料原件进行核查，作为验收依据之一。 3.本项目实行总报价，包括货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、软件提供、辅料、耗材、运输、保管、施工、安装、调试、验收、培训等各种费用和产品售后服务费用，以及所有站点正射影像及三维模型的拍摄制作和3年设备运行维护服务、3年运维期内因外力因素（不可预见的自然破坏、工程建设、风俗等）造成的站点移点涉及的费用、税金及其它所有成本费用的总和。投标人应对本项目的所有内容范围的货物及服务进行总报价，采购人不再支付任何费用。 |  |  |  |
| 验收要求 |  | 1.货物验收：中标人完成监测设备、配件及辅材供货后；由采购人组织熟悉设备的技术专家对照招标文件“技术要求”对监测预警设备、配件及辅材的数量、性能进行现场验收、现场测试验证，验收合格后出具货物验收意见，供需双方共同签字认可；中标人须提供全套完全满足招标文件要求的检测报告、说明书、及相关证明材料。 2.建设施工野外验收：中标人完成监测设备安装施工、设备调试、监测设备并网试运行后，由中标人按程序提请建设施工阶段野外验收，由采购人组织熟悉设备的技术专家主要针对安装布设符合性、施工工艺及质量、监测设备保护情况、施工资料的规范性和完整性、对照招标文件“技术要求”对监测设备性能进行现场测试，验收合格后出具野外验收意见，建设施工野外验收期间专家劳务费由中标人承担。 3.项目成果验收：完成野外验收整改合格后，由中标人按程序提请项目成果验收，由采购人组织熟悉设备的技术专家主要针对监测设备的运行情况、监测数据质量、预警模型配置情况、监测预警平台信息的完整性和准确性、成果报告（资料）规范性及完整性进行全面检查验收，验收合格后出具项目成果验收意见，项目成果验收专家劳务费由中标人承担。 4.验收要求详见附件2《广西地质灾害监测预警站点建设项目验收要求》，如有变动，以广西自然资源厅（采购人）本项目验收工作方案为准。 5.在货物验收时候，如发现存在虚假响应，采购人将终止合同，并上报监督管理部门进行处罚。 |  |  |  |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |
| （一）投标人的履约能力要求 |  |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。 |  |  |  |
| 能力或者业绩要求 |  | 如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。 |  |  |  |
| （二）政策性加分条件 |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |  |  |  |
| （三）验收标准 |  |  |  |  |  |
| 1.本章《采购需求》有其他要求的按其要求。 2.合同履行过程中，由采购人根据中标人所提供的货物或服务，对照招标文件要求及中标人投标文件承诺进行检验并记录，发现中标人在投标文件中有弄虚作假的行为，或在投标文件中有针对技术商务条款有虚假响应情况的，采购单位将终止合同或不予验收，并追究中标人的责任，由此带来的一切损失由中标人自行承担。 3.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 4.验收过程中，除另有约定的以外，所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 5.产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，投标人均应提供相关有效的证书复印件。 |  |  |  |  |  |
| （四）进口产品及核心产品说明 |  |  |  |  |  |
| 1.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 2.本项目核心产品为序号第 3 项。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |  |  |
| ★（五）其他要求 |  |  |  |  |  |
| 1.除定制软件外，投标人报价文件中必须列明投标产品的品牌和型号，如不填写视为不满足。 2.投标人需承诺在中标后货物搬运及安装过程中应注意自身及公共安全，如出现人员伤亡等重大事故，产生的所有费用由投标人自行负责，与采购人无关（完全自然因素除外）。中标人同时需对现场环境进行相应保护，服从采购人管理。若因投标人原因导致现场的损坏，投标人应赔偿相应费用。应对安装工人进行专业培训，保证安装工人具有专业的安装知识及自我安全保障技能，如安装工人认为安装条件未达到安装应具备条件，未能充分保障自身安全时，应主动向采购人提出，直至具备安全作业条件时，才进行作业。否则视为符合安装条件，采购人无需负任何责任。（投标文件中单独提供承诺函，格式自拟） 3.投标人需承诺采购人在国内使用其提供的中标货物时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用投标人提供的货物而提起的侵权指控，投标人需依法承担由此而引起的全部责任和费用，并向采购人支付合同总金额10%的违约金。（投标文件中单独提供承诺函，格式自拟） |  |  |  |  |  |
| 三、其他说明 |  |  |  |  |  |
| ★1.评标时以分标预算金额为最高限价，投标报价超最高限价的作无效投标处理。 2.投标人结合自身能力，针对投标项目在投标文件中提供售后服务方案，及项目实施方案（包括但不限于：对本项目整体理解、组织实施（安装前踏勘、安装前检验、设备安装、安装设备防护）、管理制度保障、进度及人员安排、设备及建设实施质量保障、施工工艺、潜在风险评估及应对措施等）。 3.如有，请投标文件中提供技术能力相关证明，包含但不限于信誉、业绩、本地化服务能力等内容。 4.“技术要求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，如有，请按以下方式的任意一种提供： （1）生产厂家的宣传彩页或官网截图或技术白皮书（提供复印件加盖投标人公章）。 （2）国家认定的第三方认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）或国际机构第三方认证报告（提供复印件加盖投标人公章）。 （3）按照具体参数内容所规定的要求提供资料。 当投标文件中提供的产品参数与上述证明材料中同一参数内容不符合时，以证明材料参数为准。 5.如要求提供检测报告的，检测报告或认证报告内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；产品检测报告应为报告正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验报告的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。 |  |  |  |  |  |

F分标（预算金额：707万元）

本分标的核心产品为下表的第  3  项产品。

| 序号 | 标的的名称 |  | 数量及单位 | 所属 行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GNSS地表位移监测设备 |  | 44台 | 工业 | ★1、测量精度： （1）静态相对定位精度：水平：±2.5mm+0.5ppm RMS；垂直：±5mm+0.5ppm RMS； （2）动态相对定位精度：水平：±10mm+1ppm RMS；垂直：±20mm+1ppm RMS； （投标文件中提供具有省（直辖市）级市场监督管理局颁发的《中华人民共和国计量器具型式批准证书》型批证书复印件，且型批证书标注的精度不得低于技术要求） 2、采样间隔：0s～24h； 3、上传间隔：0s～72h； 4、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 5、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； ▲6、输出参数：位移、倾角、振动加速度等，支持RTCM32原始数据（静态模式）、动态位移（动态模式）结果数据上传；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲7、星频要求和工作模式：BDS+GPS/双星四频或以上，支持内置MEMS传感器动态触发调整监测频率功能；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，或印刷版产品彩页及说明材料，提供复印件加盖投标人公章） ▲8、功耗：在采样间隔不低于15s且上传间隔不低于15s情况下，接收机正常工作的平均功耗≤2W；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 9、工作温度：-20℃～+65℃； ▲10、防护等级：IP68（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章）； ▲11、设备可靠性：MTBF时间≥35000小时；（投标文件中提供符合国标GB/T 5080或国军标GJB899A技术标准的MTBF检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲12、GNSS解算软件：配套GNSS解算软件（变形监测数据处理、解算软件）； 13、数据传输存储：GNSS数据由投标人自行解算后，解算成果数据须实时传输至广西监测预警指定服务器，GNSS原始数据每3个月备份一次至广西监测预警指定服务器； 14、安装方式：标准观测墩、现浇混凝土墩、钢结构等；（具体安装要求见附件1《广西地质灾害监测预警站点建设实施要求》） 15、供电方式：太阳能供电，满足连续30个阴雨日正常工作，过压或欠压保护； 16、投标文件中提供设备实物照片，要求设备整体图1张、局部图1张（要求能看清楚设备品牌、型号）。 |
|  | 裂缝计 |  | 40台 | 工业 | 1、裂缝测量范围：0～200cm； ▲2、裂缝测量精度：±0.1%F•S；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、倾角量程范围：±30°； 4、倾角测量精度：±0.1°； 5、加速度测量范围：±2g； 6、加速度测量精度：±1mg； 7、采样间隔：0s～24h； 8、上传间隔：0s～72h； 9、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 10、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； ▲11、输出参数：裂缝宽度（拉绳位移）、振动加速度、倾角等；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲12、防护等级：IP67；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 13、方位角量程：0°～360°； ▲14、整机平均功耗（24小时平均功耗）：≤6mW；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲15、集成化指标：一体化设计，集供电、数据采集和传输功能于一体的传感装置；（投标文件中提供产品设计图片信息证明，提供复印件加盖投标人公章） ▲16、触发功能：设备具备阈值触发功能，如监测数据超过阈值，可立即采集监测数据并自动上报；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 17、安装方式：标准观测墩、现浇混凝土墩、钢结构等；（具体安装要求见附件1《广西地质灾害监测预警站点建设实施要求》） 18、供电方式：内置电池供电，满足连续3年正常工作，电池可更换； 19、投标文件中提供设备实物照片，要求设备整体图1张、局部图1张（要求能看清楚设备品牌、型号）。 |
|  | 倾角(加速度)计 |  | 258台 | 工业 | ▲1、倾角量程范围：±30°；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲2、倾角测量精度：±0.1°；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、加速度测量范围：±2g； 4、加速度测量精度：±1mg； 5、采样间隔：0s～24h； 6、上传间隔：0s～72h； 7、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 8、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； 9、输出参数：振动加速度、倾角、自振频率、最大振幅等； ▲10、防护等级：IP68；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲11、集成化指标：一体化设计，集供电、数据采集和传输等功能于一体的传感装置；（投标文件中提供产品设计图片信息证明，提供复印件加盖投标人公章） ▲12、触发功能：设备具备阈值触发功能，如监测数据超过阈值，可立即采集监测数据并自动上报；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，或印刷版产品彩页及说明材料，提供复印件加盖投标人公章） 13、安装方式：标准观测墩、现浇混凝土墩、钢结构等；（具体安装要求见附件1《广西地质灾害监测预警站点建设实施要求》） 14、供电方式：内置电池供电，满足连续3年正常工作，电池可更换； 15、开关：设备开关内置或隐藏； 16、通电自启； 17、投标文件中提供设备实物照片，要求设备整体图1张、局部图1张（要求能看清楚设备品牌、型号）。 |
|  | 雨量计 |  | 50台 | 工业 | 1、设备类型：翻斗式； 2、承雨口径：φ200±0.6mm； 3、承雨口深度：≥100mm； 4、刃口锐角：40°～45°； ▲5、雨强范围：0.01～4mm/min；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲6、分辨率：0.2mm；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲7、测量误差：≤±4%；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 8、采样间隔：0s～24h； 9、上传间隔：0s～72h； 10、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 11、工作温度：0℃～+65℃； 12、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； 13、防护等级：IP66； 14、安装方式：立杆胀杆固定、一体化基座安装箱、浇筑基础等；（具体安装要求见附件1《广西地质灾害监测预警站点建设实施要求》） 15、供电方式：按需供电方式，满足连续30个阴雨日正常工作； 16、投标文件中提供设备实物照片，要求设备整体图1张、局部图1张（要求能看清楚设备品牌、型号）。 |
|  | 泥位计 |  | 21台 | 工业 | 1、测量范围：0.6 -40m； ▲2、分辨率：±0.1%F•S；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、采样间隔：0s～24h； 4、上传间隔：0s～72h； 5、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 6、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； 7、输出参数：泥水位高度； 8、触发功能：支持无网络环境下组网传输及触发现场报警； ▲9、集成化指标：支持内置摄像头联动抓拍功能 (夜间补光)；（投标文件中提供产品彩页或设计图片信息证明，提供复印件加盖投标人公章） 10、工作温度：-20℃～60℃； 11、防护等级：IP66； 12、安装方式：标准观测墩、现浇混凝土墩、钢结构等；（具体安装要求见附件1《广西地质灾害监测预警站点建设实施要求》） 13、供电方式：按需供电方式，满足连续30个阴雨日正常工作，具备过压或欠压保护； 14、投标文件中提供设备实物照片，要求设备整体图1张、局部图1张（要求能看清楚设备品牌、型号）。 |
|  | 管式土壤含水率仪 |  | 4台 | 工业 | 1、测量范围：干土～饱和土； ▲2、测量精度：±4%；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、采样间隔：0s～24h； 4、上传间隔：0s～72h； 5、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 6、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； 7、输出参数：倾角、振动加速度，分层含水率（不少于3层，传感器深度300mm、600mm、900mm）、温度等； 8、工作温度：-20℃～+65℃； ▲9、防护等级：IP68；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 10、安装方式：原状土回灌泥浆等；（具体安装要求见附件1《广西地质灾害监测预警站点建设实施要求》） 11、供电方式：①要求内置高性能蓄电池（如：磷酸铁锂电池)，无外部供电情况下，要求持续工作至少30天；②可扩展外置太阳能供电系统和外部移动电源供电；③设备低电压时，可自动或远程切换为低功耗采集模式和休眠工作模式，要求工作时间不低于30天。 |
|  | 预警广播 |  | 74台 | 工业 | 一、预警主机： 1、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）；通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； ▲2、报警方式：支持声光报警、语音播报、音频广播，支持本地人工报警、喊话广播、一键报警、监测平台报警；内置强降雨、滑坡、崩塌、泥石流等灾害多种级别的报警音；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、防护等级：IP66； 4、本地报警：支持与其他传感器近地组网报警；远程管理：可远程通过物联网平台远程发布； ▲5、支持远程调试，响应中心指令，自动回传设备工作信息至软件平台；可由系统平台进行远程调试及管理，可设置广播站设备状态、输出音量、管理广播站号码权限、远程发布预警信息、调度控制、监测评估、预警演练等功能；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲6、支持本地或远程调节功放播放音量大小，报警时自动以最大音量播出；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 7、可自动回传设备工作信息至软件平台，如喇叭音量大小（机器自动检测，无需辅助设备）、信号强度、电池状态、电量状态、设备参数等； 8、具有将接收的文字信息转化为语音的功能，并能实现短信语音的重复播放1～99遍； ▲9、主要技术指标：（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） （1）音频输出功率：≥100W； （2）音频功放信噪比：≥85dB； （3）音频谐波失真度：≤0.5%(1KHz)； （4）音频功放频率响应：±0.5dB（80Hz-12.5KHz）。 二、高清喇叭： ▲10、结构：铝合金材质，口径≥50cm；配备号筒高低音单元：5寸低音单元×1+2寸号筒高音单元×1；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 11、语音分辨度≥0.8； 12、额定功率：50W； 13、额定阻抗：4Ω～16Ω； 14、最大声压级：≥100 dB； 15、音频响应频率范围：包含200-15000Hz； 三、其他： 16、安装方式：立杆膨胀固定、一体化基座安装、现浇混凝土墩、钢结构等；（具体安装要求见附件1《广西地质灾害监测预警站点建设实施要求》） 17、按需供电方式，满足连续30个阴雨日正常工作，过压或欠压保护； 18、投标文件中提供设备实物照片，要求设备整体图1张、局部图1张（要求能看清楚设备品牌、型号）。 |
| ★一、商务要求 |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 所有设备质保期3年，国家标准有要求或产品厂商有更高质保承诺的，按更长质保期进行质保。质保期及免费运行维护期自验收合格（或批复）交付使用及提交保函之日起计算，期间发生的硬件损坏（自然因素）、不可抗拒的因外力因素（工程建设、风俗等）造成的站点移点，由中标人负责。 |  |  |  |
| 项目实施要求 |  | 1.在桂林市建设76处地质灾害监测预警站点（具体建设站点由采购人确定），包含滑坡监测65处、泥石流监测2处、泥石流监测9处；每处监测点含1块宣传栏、每台设备含1块标识牌；完成76处监测区正射影像及三维模型拍摄、制作及上传平台，拍摄面积不低于48平方公里，包含设备供货、安装施工、3年运行维护及3年监测数据传输。按需配齐监测数据传输设备，运维期内对监测数据进行实时处理与预警响应支撑服务，保障设备在线稳定运行，保障预警信息及时核实处理。 2.通讯协议：所有监测设备必须能够直接接入广西地质灾害监测预警平台。（支持自然资源部《地质灾害监测数据通讯技术要求》，投标文件中须单独提供书面承诺书，格式自拟）； 3.数据传输存储：裂缝、倾角（加速度）、雨量、土壤含水率、泥位监测数据必须实时传输至广西自然资源厅指定服务器； 4.数据传输设备：根据项目现场环境需求及自身设备配制要求，满足相关传感器数据传输要求（包含3个监测年数据传输流量费用）。 5.设备保护装置：立杆类设备（GNSS、雨量计、泥位计、预警广播、数据传输设备等）应配备槽钢保护栅栏及警示标识牌，GNSS必须配备专业避雷针，非立杆类设备（裂缝计、倾角加速度计、土壤含水率仪）须配备保护笼罩及警示标识牌，每处监测站点必须安装监测预警宣传栏。 6.中标人需按本章附件1《广西地质灾害监测预警站点建设实施要求》进行施工及设备安装。 7.投标人需承诺针对本项目建设实施期间投入的技术人员及协作人员不得少于60人（其中项目管理及技术人员不得低于25人，协作人员不得低于35人），投标文件中须单独提供书面承诺书（格式自拟）。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1.投标货物的售后服务必须由中标人直接负责，中标人购买其他厂商的设备，售后工作由中标人和设备原生产商直接协调。 2.中标人对所有产品必须有备品备件，所投产品备品备件数量不低于中标对应设备数量的5%（采购数量少的设备最低不得低于1台/套）。电池等易耗品备品备件根据实际情况储备。 3.投标人在广西区内设有售后服务网点的，请在投标文件中提供售后服务网点地址及联系方式；投标人在广西区内还未设有售后服务网点的，需承诺在中标后在广西区内设立售后服务网点（投标文件中须单独提供书面承诺书，格式自拟），并在项目验收前提供售后服务网点地址及联系方式。 4.设备出现故障1小时内做出响应，24小时内到场维修。一般问题（系统传输不畅、数据采集传输有误等情况）应在24小时内解决，重大问题（设备需要更换零部件等情况）或其它无法迅速解决的问题应在3天内解决，经维修后仍不能正常使用的提供备用机，并提供定期回访以及对设备维护。 5.投标人须提供售后服务承诺函，承诺针对本项目3年运行维护期间投入的常驻维护技术人员及协作人员不得少于20人（其中项目管理及技术人员不得低于10人，协作人员不得低于10人），投标文件中须单独提供书面承诺书（格式自拟）。 6.负责免费送货上门，提供的产品必须是未使用过的全新原装产品。中标人所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。 7.安装及培训 （1）设备安装调试：中标人负责在采购人要求的地方现场安装、调试仪器并交付使用。自带必要的专用工具，安装、调试及所派人员的一切费用由中标人承担；仪器到达采购人指定地点后，执行安装调试直至达到验收指标。 （2）技术培训：为采购人免费培训使用管理仪器的工作人员，培训内容包括仪器的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。 8.投标人投入的项目负责人、项目技术负责人、项目施工组长等核心人员在项目验收结束前，必须作为专职人员，不得与其他项目混用离开项目现场。 9.安装工程师对本标书中提出的性能指标须逐项演示给用户，所有验收指标要求一次完成。 10.安装、调试过程中，安装工程师有义务对用户讲解仪器的操作及注意事项，对用户提出的问题安装工程师须认真给予正确完整的和回答。 |  |  |  |
| 建设时限及地点 |  | 1.建设时限：2023年3月31日前完成站点建设及监测设备并网运行。 2.交货地点：广西区内采购人指定地点。 3.中标人需无条件保证所有提供投标货物的制造、检验以及提供技术服务完全符合国家有关产品制造和验收标准。如果有不符之处，投标人应在投标文件中加以说明，并提请采购人注意。 |  |  |  |
| 付款方式及要求 |  | 1.合同签订生效后15个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额的30%作为预付款；中标人完成所有设备供货、安装、调试、实施资料整理、监测预警平台资料录入、项目成果报告编写后，采购人组织技术专家对建设施工和项目成果进行验收，验收合格后，采购人在15个工作日内支付合同总金额的60%给中标人；项目安装调试验收后设备试运行6个月，中标人提交试运行期间设备运行情况报告（含在线率、数据质量、预警情况、预警响应及处置、维护情况等），经采购人认定满足本项目要求后，采购人在15个工作日内支付剩余合同金额的10%给中标人。中标人在每次收到合同款后5个工作日内开具合法发票给采购人。 2.验收通过后，中标人向采购人提供银行出具的3年运行维护预付款保函，金额为合同总金额的15%，每年运行维护金额为5%，中标人按要求完成维护期内工作。如中标人未能按要求完成维护期内工作，银行将在收到采购人提出的索赔后，向其返还这笔与预付金额等值的款项，或者相当于合约尚未履行部分相当比例的预付金额。 3.采购人可根据每年财政拨款情况提前支付或延后支付，若因采购人财政拨款问题导致采购人付款迟延的，采购人不承担责任。 |  |  |  |
| 报价及其他要求 |  | 1.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2.合同签订的同时，中标供应商须向采购人提交投标时所提供的型式批准证书、解算软件著作权登记证书、第三方质量检验检测报告、认证证书、获奖证书、资质证书、项目业绩等所有证明材料原件进行核查，作为验收依据之一。 3.本项目实行总报价，包括货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、软件提供、辅料、耗材、运输、保管、施工、安装、调试、验收、培训等各种费用和产品售后服务费用，以及所有站点正射影像及三维模型的拍摄制作和3年设备运行维护服务、3年运维期内因外力因素（不可预见的自然破坏、工程建设、风俗等）造成的站点移点涉及的费用、税金及其它所有成本费用的总和。投标人应对本项目的所有内容范围的货物及服务进行总报价，采购人不再支付任何费用。 |  |  |  |
| 验收要求 |  | 1.货物验收：中标人完成监测设备、配件及辅材供货后；由采购人组织熟悉设备的技术专家对照招标文件“技术要求”对监测预警设备、配件及辅材的数量、性能进行现场验收、现场测试验证，验收合格后出具货物验收意见，供需双方共同签字认可；中标人须提供全套完全满足招标文件要求的检测报告、说明书、及相关证明材料。 2.建设施工野外验收：中标人完成监测设备安装施工、设备调试、监测设备并网试运行后，由中标人按程序提请建设施工阶段野外验收，由采购人组织熟悉设备的技术专家主要针对安装布设符合性、施工工艺及质量、监测设备保护情况、施工资料的规范性和完整性、对照招标文件“技术要求”对监测设备性能进行现场测试，验收合格后出具野外验收意见，建设施工野外验收期间专家劳务费由中标人承担。 3.项目成果验收：完成野外验收整改合格后，由中标人按程序提请项目成果验收，由采购人组织熟悉设备的技术专家主要针对监测设备的运行情况、监测数据质量、预警模型配置情况、监测预警平台信息的完整性和准确性、成果报告（资料）规范性及完整性进行全面检查验收，验收合格后出具项目成果验收意见，项目成果验收专家劳务费由中标人承担。 4.验收要求详见附件2《广西地质灾害监测预警站点建设项目验收要求》，如有变动，以广西自然资源厅（采购人）本项目验收工作方案为准。 5.在货物验收时候，如发现存在虚假响应，采购人将终止合同，并上报监督管理部门进行处罚。 |  |  |  |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |
| （一）投标人的履约能力要求 |  |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。 |  |  |  |
| 能力或者业绩要求 |  | 如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。 |  |  |  |
| （二）政策性加分条件 |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |  |  |  |
| （三）验收标准 |  |  |  |  |  |
| 1.本章《采购需求》有其他要求的按其要求。 2.合同履行过程中，由采购人根据中标人所提供的货物或服务，对照招标文件要求及中标人投标文件承诺进行检验并记录，发现中标人在投标文件中有弄虚作假的行为，或在投标文件中有针对技术商务条款有虚假响应情况的，采购单位将终止合同或不予验收，并追究中标人的责任，由此带来的一切损失由中标人自行承担。 3.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 4.验收过程中，除另有约定的以外，所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 5.产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，投标人均应提供相关有效的证书复印件。 |  |  |  |  |  |
| （四）进口产品及核心产品说明 |  |  |  |  |  |
| 1.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 2.本项目核心产品为序号第 3 项。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |  |  |
| ★（五）其他要求 |  |  |  |  |  |
| 1.除定制软件外，投标人报价文件中必须列明投标产品的品牌和型号，如不填写视为不满足。 2.投标人需承诺在中标后货物搬运及安装过程中应注意自身及公共安全，如出现人员伤亡等重大事故，产生的所有费用由投标人自行负责，与采购人无关（完全自然因素除外）。中标人同时需对现场环境进行相应保护，服从采购人管理。若因投标人原因导致现场的损坏，投标人应赔偿相应费用。应对安装工人进行专业培训，保证安装工人具有专业的安装知识及自我安全保障技能，如安装工人认为安装条件未达到安装应具备条件，未能充分保障自身安全时，应主动向采购人提出，直至具备安全作业条件时，才进行作业。否则视为符合安装条件，采购人无需负任何责任。（投标文件中单独提供承诺函，格式自拟） 3.投标人需承诺采购人在国内使用其提供的中标货物时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用投标人提供的货物而提起的侵权指控，投标人需依法承担由此而引起的全部责任和费用，并向采购人支付合同总金额10%的违约金。（投标文件中单独提供承诺函，格式自拟） |  |  |  |  |  |
| 三、其他说明 |  |  |  |  |  |
| ★1.评标时以分标预算金额为最高限价，投标报价超最高限价的作无效投标处理。 2.投标人结合自身能力，针对投标项目在投标文件中提供售后服务方案，及项目实施方案（包括但不限于：对本项目整体理解、组织实施（安装前踏勘、安装前检验、设备安装、安装设备防护）、管理制度保障、进度及人员安排、设备及建设实施质量保障、施工工艺、潜在风险评估及应对措施等）。 3.如有，请投标文件中提供技术能力相关证明，包含但不限于信誉、业绩、本地化服务能力等内容。 4.“技术要求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，如有，请按以下方式的任意一种提供： （1）生产厂家的宣传彩页或官网截图或技术白皮书（提供复印件加盖投标人公章）。 （2）国家认定的第三方认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）或国际机构第三方认证报告（提供复印件加盖投标人公章）。 （3）按照具体参数内容所规定的要求提供资料。 当投标文件中提供的产品参数与上述证明材料中同一参数内容不符合时，以证明材料参数为准。 5.如要求提供检测报告的，检测报告或认证报告内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；产品检测报告应为报告正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验报告的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。 |  |  |  |  |  |

G分标（预算金额：620万元）

本分标的核心产品为下表的第  3  项产品。

| 序号 | 标的的名称 |  | 数量及单位 | 所属 行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GNSS地表位移监测设备 |  | 5台 | 工业 | ★1、测量精度： （1）静态相对定位精度：水平：±2.5mm+0.5ppm RMS；垂直：±5mm+0.5ppm RMS； （2）动态相对定位精度：水平：±10mm+1ppm RMS；垂直：±20mm+1ppm RMS； （投标文件中提供具有省（直辖市）级市场监督管理局颁发的《中华人民共和国计量器具型式批准证书》型批证书复印件，且型批证书标注的精度不得低于技术要求） 2、采样间隔：0s～24h； 3、上传间隔：0s～72h； 4、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 5、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； ▲6、输出参数：位移、倾角、振动加速度等，支持RTCM32原始数据（静态模式）、动态位移（动态模式）结果数据上传；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲7、星频要求和工作模式：BDS+GPS/双星四频或以上，支持内置MEMS传感器动态触发调整监测频率功能；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，或印刷版产品彩页及说明材料，提供复印件加盖投标人公章） ▲8、功耗：在采样间隔不低于15s且上传间隔不低于15s情况下，接收机正常工作的平均功耗≤2W；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 9、工作温度：-20℃～+65℃； ▲10、防护等级：IP68（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章）； ▲11、设备可靠性：MTBF时间≥35000小时；（投标文件中提供符合国标GB/T 5080或国军标GJB899A技术标准的MTBF检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲12、GNSS解算软件：配套GNSS解算软件（变形监测数据处理、解算软件）； 13、数据传输存储：GNSS数据由投标人自行解算后，解算成果数据须实时传输至广西监测预警指定服务器，GNSS原始数据每3个月备份一次至广西监测预警指定服务器； 14、安装方式：标准观测墩、现浇混凝土墩、钢结构等；（具体安装要求见附件1《广西地质灾害监测预警站点建设实施要求》） 15、供电方式：太阳能供电，满足连续30个阴雨日正常工作，过压或欠压保护； 16、投标文件中提供设备实物照片，要求设备整体图1张、局部图1张（要求能看清楚设备品牌、型号）。 |
|  | 裂缝计 |  | 2台 | 工业 | 1、裂缝测量范围：0～200cm； ▲2、裂缝测量精度：±0.1%F•S；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、倾角量程范围：±30°； 4、倾角测量精度：±0.1°； 5、加速度测量范围：±2g； 6、加速度测量精度：±1mg； 7、采样间隔：0s～24h； 8、上传间隔：0s～72h； 9、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 10、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； ▲11、输出参数：裂缝宽度（拉绳位移）、振动加速度、倾角等；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲12、防护等级：IP67；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 13、方位角量程：0°～360°； ▲14、整机平均功耗（24小时平均功耗）：≤6mW；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲15、集成化指标：一体化设计，集供电、数据采集和传输功能于一体的传感装置；（投标文件中提供产品设计图片信息证明，提供复印件加盖投标人公章） ▲16、触发功能：设备具备阈值触发功能，如监测数据超过阈值，可立即采集监测数据并自动上报；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 17、安装方式：标准观测墩、现浇混凝土墩、钢结构等；（具体安装要求见附件1《广西地质灾害监测预警站点建设实施要求》） 18、供电方式：内置电池供电，满足连续3年正常工作，电池可更换； 19、投标文件中提供设备实物照片，要求设备整体图1张、局部图1张（要求能看清楚设备品牌、型号）。 |
|  | 倾角(加速度)计 |  | 440台 | 工业 | ▲1、倾角量程范围：±30°；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲2、倾角测量精度：±0.1°；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、加速度测量范围：±2g； 4、加速度测量精度：±1mg； 5、采样间隔：0s～24h； 6、上传间隔：0s～72h； 7、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 8、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； 9、输出参数：振动加速度、倾角、自振频率、最大振幅等； ▲10、防护等级：IP68；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲11、集成化指标：一体化设计，集供电、数据采集和传输等功能于一体的传感装置；（投标文件中提供产品设计图片信息证明，提供复印件加盖投标人公章） ▲12、触发功能：设备具备阈值触发功能，如监测数据超过阈值，可立即采集监测数据并自动上报；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，或印刷版产品彩页及说明材料，提供复印件加盖投标人公章） 13、安装方式：标准观测墩、现浇混凝土墩、钢结构等；（具体安装要求见附件1《广西地质灾害监测预警站点建设实施要求》） 14、供电方式：内置电池供电，满足连续3年正常工作，电池可更换； 15、开关：设备开关内置或隐藏； 16、通电自启； 17、投标文件中提供设备实物照片，要求设备整体图1张、局部图1张（要求能看清楚设备品牌、型号）。 |
|  | 雨量计 |  | 29台 | 工业 | 1、设备类型：翻斗式； 2、承雨口径：φ200±0.6mm； 3、承雨口深度：≥100mm； 4、刃口锐角：40°～45°； ▲5、雨强范围：0.01～4mm/min；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲6、分辨率：0.2mm；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲7、测量误差：≤±4%；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 8、采样间隔：0s～24h； 9、上传间隔：0s～72h； 10、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 11、工作温度：0℃～+65℃； 12、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； 13、防护等级：IP66； 14、安装方式：立杆胀杆固定、一体化基座安装箱、浇筑基础等；（具体安装要求见附件1《广西地质灾害监测预警站点建设实施要求》） 15、供电方式：按需供电方式，满足连续30个阴雨日正常工作； 16、投标文件中提供设备实物照片，要求设备整体图1张、局部图1张（要求能看清楚设备品牌、型号）。 |
|  | 泥位计 |  | 2台 | 工业 | 1、测量范围：0.6 -40m； ▲2、分辨率：±0.1%F•S；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、采样间隔：0s～24h； 4、上传间隔：0s～72h； 5、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 6、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； 7、输出参数：泥水位高度； 8、触发功能：支持无网络环境下组网传输及触发现场报警； ▲9、集成化指标：支持内置摄像头联动抓拍功能 (夜间补光)；（投标文件中提供产品彩页或设计图片信息证明，提供复印件加盖投标人公章） 10、工作温度：-20℃～60℃； 11、防护等级：IP66； 12、安装方式：标准观测墩、现浇混凝土墩、钢结构等；（具体安装要求见附件1《广西地质灾害监测预警站点建设实施要求》） 13、供电方式：按需供电方式，满足连续30个阴雨日正常工作，具备过压或欠压保护； 14、投标文件中提供设备实物照片，要求设备整体图1张、局部图1张（要求能看清楚设备品牌、型号）。 |
|  | 管式土壤含水率仪 |  | 2台 | 工业 | 1、测量范围：干土～饱和土； ▲2、测量精度：±4%；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、采样间隔：0s～24h； 4、上传间隔：0s～72h； 5、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 6、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； 7、输出参数：倾角、振动加速度，分层含水率（不少于3层，传感器深度300mm、600mm、900mm）、温度等； 8、工作温度：-20℃～+65℃； ▲9、防护等级：IP68；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 10、安装方式：原状土回灌泥浆等；（具体安装要求见附件1《广西地质灾害监测预警站点建设实施要求》） 11、供电方式：①要求内置高性能蓄电池（如：磷酸铁锂电池)，无外部供电情况下，要求持续工作至少30天；②可扩展外置太阳能供电系统和外部移动电源供电；③设备低电压时，可自动或远程切换为低功耗采集模式和休眠工作模式，要求工作时间不低于30天。 |
|  | 预警广播 |  | 77台 | 工业 | 一、预警主机： 1、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）；通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； ▲2、报警方式：支持声光报警、语音播报、音频广播，支持本地人工报警、喊话广播、一键报警、监测平台报警；内置强降雨、滑坡、崩塌、泥石流等灾害多种级别的报警音；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、防护等级：IP66； 4、本地报警：支持与其他传感器近地组网报警；远程管理：可远程通过物联网平台远程发布； ▲5、支持远程调试，响应中心指令，自动回传设备工作信息至软件平台；可由系统平台进行远程调试及管理，可设置广播站设备状态、输出音量、管理广播站号码权限、远程发布预警信息、调度控制、监测评估、预警演练等功能；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲6、支持本地或远程调节功放播放音量大小，报警时自动以最大音量播出；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 7、可自动回传设备工作信息至软件平台，如喇叭音量大小（机器自动检测，无需辅助设备）、信号强度、电池状态、电量状态、设备参数等； 8、具有将接收的文字信息转化为语音的功能，并能实现短信语音的重复播放1～99遍； ▲9、主要技术指标：（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） （1）音频输出功率：≥100W； （2）音频功放信噪比：≥85dB； （3）音频谐波失真度：≤0.5%(1KHz)； （4）音频功放频率响应：±0.5dB（80Hz-12.5KHz）。 二、高清喇叭： ▲10、结构：铝合金材质，口径≥50cm；配备号筒高低音单元：5寸低音单元×1+2寸号筒高音单元×1；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 11、语音分辨度≥0.8； 12、额定功率：50W； 13、额定阻抗：4Ω～16Ω； 14、最大声压级：≥100 dB； 15、音频响应频率范围：包含200-15000Hz； 三、其他： 16、安装方式：立杆膨胀固定、一体化基座安装、现浇混凝土墩、钢结构等；（具体安装要求见附件1《广西地质灾害监测预警站点建设实施要求》） 17、按需供电方式，满足连续30个阴雨日正常工作，过压或欠压保护； 18、投标文件中提供设备实物照片，要求设备整体图1张、局部图1张（要求能看清楚设备品牌、型号）。 |
|  | 入户报警器 |  | 10台 | 工业 | 1、上传间隔：0s～72h； 2、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； ▲3、报警来源：本地人工播报；本地自主判断；远程系统发送等；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲4、报警方式：报警音；警示灯光；语音播报；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 5、预置报警音：内部预置了崩塌、滑坡、泥石流多种场景多种等级的报警音； 6、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 7、输出参数：可通过面板或LED屏显示万年历、室内温度、降雨量、报警等级信息； 8、工作温度：-20℃～+65℃； 9、布设位置：室内； 10、输出功率：2w； 11、防护等级：IP44； 12、安装方式：以壁挂式为主； 13、供电方式：太阳能供电或市电接入，内置备用电池，支持断电自动切换，电池待机时间大于24小时； 14、现场存储：本地存储及远端平台存储； 15、控制方式：本地控制及远端平台控制； 16、投标文件中提供设备实物照片，要求设备整体图1张、局部图1张（要求能看清楚设备品牌、型号）。 |
| ★一、商务要求 |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 所有设备质保期3年，国家标准有要求或产品厂商有更高质保承诺的，按更长质保期进行质保。质保期及免费运行维护期自验收合格（或批复）交付使用及提交保函之日起计算，期间发生的硬件损坏（自然因素）、不可抗拒的因外力因素（工程建设、风俗等）造成的站点移点，由中标人负责。 |  |  |  |
| 项目实施要求 |  | 1.在钦州市、防城港市建设87处地质灾害监测预警站点（具体建设站点由采购人确定），包含滑坡监测14处、崩塌监测72处、泥石流监测1处；每处监测点含1块宣传栏、每台设备含1块标识牌；完成87处监测区正射影像及三维模型拍摄、制作及上传平台，拍摄面积不低于28.5平方公里，包含设备供货、安装施工、3年运行维护及3年监测数据传输。按需配齐监测数据传输设备，运维期内对监测数据进行实时处理与预警响应支撑服务，保障设备在线稳定运行，保障预警信息及时核实处理。 2.通讯协议：所有监测设备必须能够直接接入广西地质灾害监测预警平台。（支持自然资源部《地质灾害监测数据通讯技术要求》，投标文件中须单独提供书面承诺书，格式自拟）； 3.数据传输存储：裂缝、倾角（加速度）、雨量、土壤含水率、泥位监测数据必须实时传输至广西自然资源厅指定服务器； 4.数据传输设备：根据项目现场环境需求及自身设备配制要求，满足相关传感器数据传输要求（包含3个监测年数据传输流量费用）。 5.设备保护装置：立杆类设备（GNSS、雨量计、泥位计、预警广播、数据传输设备等）应配备槽钢保护栅栏及警示标识牌，GNSS必须配备专业避雷针，非立杆类设备（裂缝计、倾角加速度计、土壤含水率仪）须配备保护笼罩及警示标识牌，每处监测站点必须安装监测预警宣传栏。 6.中标人需按本章附件1《广西地质灾害监测预警站点建设实施要求》进行施工及设备安装。 7.投标人需承诺针对本项目建设实施期间投入的技术人员及协作人员不得少于60人（其中项目管理及技术人员不得低于25人，协作人员不得低于35人），投标文件中须单独提供书面承诺书（格式自拟）。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1.投标货物的售后服务必须由中标人直接负责，中标人购买其他厂商的设备，售后工作由中标人和设备原生产商直接协调。 2.中标人对所有产品必须有备品备件，所投产品备品备件数量不低于中标对应设备数量的5%（采购数量少的设备最低不得低于1台/套）。电池等易耗品备品备件根据实际情况储备。 3.投标人在广西区内设有售后服务网点的，请在投标文件中提供售后服务网点地址及联系方式；投标人在广西区内还未设有售后服务网点的，需承诺在中标后在广西区内设立售后服务网点（投标文件中须单独提供书面承诺书，格式自拟），并在项目验收前提供售后服务网点地址及联系方式。 4.设备出现故障1小时内做出响应，24小时内到场维修。一般问题（系统传输不畅、数据采集传输有误等情况）应在24小时内解决，重大问题（设备需要更换零部件等情况）或其它无法迅速解决的问题应在3天内解决，经维修后仍不能正常使用的提供备用机，并提供定期回访以及对设备维护。 5.投标人须提供售后服务承诺函，承诺针对本项目3年运行维护期间投入的常驻维护技术人员及协作人员不得少于20人（其中项目管理及技术人员不得低于10人，协作人员不得低于10人），投标文件中须单独提供书面承诺书（格式自拟）。 6.负责免费送货上门，提供的产品必须是未使用过的全新原装产品。中标人所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。 7.安装及培训 （1）设备安装调试：中标人负责在采购人要求的地方现场安装、调试仪器并交付使用。自带必要的专用工具，安装、调试及所派人员的一切费用由中标人承担；仪器到达采购人指定地点后，执行安装调试直至达到验收指标。 （2）技术培训：为采购人免费培训使用管理仪器的工作人员，培训内容包括仪器的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。 8.投标人投入的项目负责人、项目技术负责人、项目施工组长等核心人员在项目验收结束前，必须作为专职人员，不得与其他项目混用离开项目现场。 9.安装工程师对本标书中提出的性能指标须逐项演示给用户，所有验收指标要求一次完成。 10.安装、调试过程中，安装工程师有义务对用户讲解仪器的操作及注意事项，对用户提出的问题安装工程师须认真给予正确完整的和回答。 |  |  |  |
| 建设时限及地点 |  | 1.建设时限：2023年3月31日前完成站点建设及监测设备并网运行。 2.交货地点：广西区内采购人指定地点。 3.中标人需无条件保证所有提供投标货物的制造、检验以及提供技术服务完全符合国家有关产品制造和验收标准。如果有不符之处，投标人应在投标文件中加以说明，并提请采购人注意。 |  |  |  |
| 付款方式及要求 |  | 1.合同签订生效后15个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额的30%作为预付款；中标人完成所有设备供货、安装、调试、实施资料整理、监测预警平台资料录入、项目成果报告编写后，采购人组织技术专家对建设施工和项目成果进行验收，验收合格后，采购人在15个工作日内支付合同总金额的60%给中标人；项目安装调试验收后设备试运行6个月，中标人提交试运行期间设备运行情况报告（含在线率、数据质量、预警情况、预警响应及处置、维护情况等），经采购人认定满足本项目要求后，采购人在15个工作日内支付剩余合同金额的10%给中标人。中标人在每次收到合同款后5个工作日内开具合法发票给采购人。 2.验收通过后，中标人向采购人提供银行出具的3年运行维护预付款保函，金额为合同总金额的15%，每年运行维护金额为5%，中标人按要求完成维护期内工作。如中标人未能按要求完成维护期内工作，银行将在收到采购人提出的索赔后，向其返还这笔与预付金额等值的款项，或者相当于合约尚未履行部分相当比例的预付金额。 3.采购人可根据每年财政拨款情况提前支付或延后支付，若因采购人财政拨款问题导致采购人付款迟延的，采购人不承担责任。 |  |  |  |
| 报价及其他要求 |  | 1.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2.合同签订的同时，中标供应商须向采购人提交投标时所提供的型式批准证书、解算软件著作权登记证书、第三方质量检验检测报告、认证证书、获奖证书、资质证书、项目业绩等所有证明材料原件进行核查，作为验收依据之一。 3.本项目实行总报价，包括货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、软件提供、辅料、耗材、运输、保管、施工、安装、调试、验收、培训等各种费用和产品售后服务费用，以及所有站点正射影像及三维模型的拍摄制作和3年设备运行维护服务、3年运维期内因外力因素（不可预见的自然破坏、工程建设、风俗等）造成的站点移点涉及的费用、税金及其它所有成本费用的总和。投标人应对本项目的所有内容范围的货物及服务进行总报价，采购人不再支付任何费用。 |  |  |  |
| 验收要求 |  | 1.货物验收：中标人完成监测设备、配件及辅材供货后；由采购人组织熟悉设备的技术专家对照招标文件“技术要求”对监测预警设备、配件及辅材的数量、性能进行现场验收、现场测试验证，验收合格后出具货物验收意见，供需双方共同签字认可；中标人须提供全套完全满足招标文件要求的检测报告、说明书、及相关证明材料。 2.建设施工野外验收：中标人完成监测设备安装施工、设备调试、监测设备并网试运行后，由中标人按程序提请建设施工阶段野外验收，由采购人组织熟悉设备的技术专家主要针对安装布设符合性、施工工艺及质量、监测设备保护情况、施工资料的规范性和完整性、对照招标文件“技术要求”对监测设备性能进行现场测试，验收合格后出具野外验收意见，建设施工野外验收期间专家劳务费由中标人承担。 3.项目成果验收：完成野外验收整改合格后，由中标人按程序提请项目成果验收，由采购人组织熟悉设备的技术专家主要针对监测设备的运行情况、监测数据质量、预警模型配置情况、监测预警平台信息的完整性和准确性、成果报告（资料）规范性及完整性进行全面检查验收，验收合格后出具项目成果验收意见，项目成果验收专家劳务费由中标人承担。 4.验收要求详见附件2《广西地质灾害监测预警站点建设项目验收要求》，如有变动，以广西自然资源厅（采购人）本项目验收工作方案为准。 5.在货物验收时候，如发现存在虚假响应，采购人将终止合同，并上报监督管理部门进行处罚。 |  |  |  |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |
| （一）投标人的履约能力要求 |  |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。 |  |  |  |
| 能力或者业绩要求 |  | 如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。 |  |  |  |
| （二）政策性加分条件 |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |  |  |  |
| （三）验收标准 |  |  |  |  |  |
| 1.本章《采购需求》有其他要求的按其要求。 2.合同履行过程中，由采购人根据中标人所提供的货物或服务，对照招标文件要求及中标人投标文件承诺进行检验并记录，发现中标人在投标文件中有弄虚作假的行为，或在投标文件中有针对技术商务条款有虚假响应情况的，采购单位将终止合同或不予验收，并追究中标人的责任，由此带来的一切损失由中标人自行承担。 3.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 4.验收过程中，除另有约定的以外，所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 5.产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，投标人均应提供相关有效的证书复印件。 |  |  |  |  |  |
| （四）进口产品及核心产品说明 |  |  |  |  |  |
| 1.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 2.本项目核心产品为序号第 3 项。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |  |  |
| ★（五）其他要求 |  |  |  |  |  |
| 1.除定制软件外，投标人报价文件中必须列明投标产品的品牌和型号，如不填写视为不满足。 2.投标人需承诺在中标后货物搬运及安装过程中应注意自身及公共安全，如出现人员伤亡等重大事故，产生的所有费用由投标人自行负责，与采购人无关（完全自然因素除外）。中标人同时需对现场环境进行相应保护，服从采购人管理。若因投标人原因导致现场的损坏，投标人应赔偿相应费用。应对安装工人进行专业培训，保证安装工人具有专业的安装知识及自我安全保障技能，如安装工人认为安装条件未达到安装应具备条件，未能充分保障自身安全时，应主动向采购人提出，直至具备安全作业条件时，才进行作业。否则视为符合安装条件，采购人无需负任何责任。（投标文件中单独提供承诺函，格式自拟） 3.投标人需承诺采购人在国内使用其提供的中标货物时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用投标人提供的货物而提起的侵权指控，投标人需依法承担由此而引起的全部责任和费用，并向采购人支付合同总金额10%的违约金。（投标文件中单独提供承诺函，格式自拟） |  |  |  |  |  |
| 三、其他说明 |  |  |  |  |  |
| ★1.评标时以分标预算金额为最高限价，投标报价超最高限价的作无效投标处理。 2.投标人结合自身能力，针对投标项目在投标文件中提供售后服务方案，及项目实施方案（包括但不限于：对本项目整体理解、组织实施（安装前踏勘、安装前检验、设备安装、安装设备防护）、管理制度保障、进度及人员安排、设备及建设实施质量保障、施工工艺、潜在风险评估及应对措施等）。 3.如有，请投标文件中提供技术能力相关证明，包含但不限于信誉、业绩、本地化服务能力等内容。 4.“技术要求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，如有，请按以下方式的任意一种提供： （1）生产厂家的宣传彩页或官网截图或技术白皮书（提供复印件加盖投标人公章）。 （2）国家认定的第三方认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）或国际机构第三方认证报告（提供复印件加盖投标人公章）。 （3）按照具体参数内容所规定的要求提供资料。 当投标文件中提供的产品参数与上述证明材料中同一参数内容不符合时，以证明材料参数为准。 5.如要求提供检测报告的，检测报告或认证报告内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；产品检测报告应为报告正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验报告的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。 |  |  |  |  |  |

H分标（预算金额：548万元）

本分标的核心产品为下表的第  2  项产品。

| 序号 | 标的的名称 |  | 数量及单位 | 所属 行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GNSS地表位移监测设备 |  | 7台 | 工业 | ★1、测量精度： （1）静态相对定位精度：水平：±2.5mm+0.5ppm RMS；垂直：±5mm+0.5ppm RMS； （2）动态相对定位精度：水平：±10mm+1ppm RMS；垂直：±20mm+1ppm RMS； （投标文件中提供具有省（直辖市）级市场监督管理局颁发的《中华人民共和国计量器具型式批准证书》型批证书复印件，且型批证书标注的精度不得低于技术要求） 2、采样间隔：0s～24h； 3、上传间隔：0s～72h； 4、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 5、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； ▲6、输出参数：位移、倾角、振动加速度等，支持RTCM32原始数据（静态模式）、动态位移（动态模式）结果数据上传；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲7、星频要求和工作模式：BDS+GPS/双星四频或以上，支持内置MEMS传感器动态触发调整监测频率功能；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，或印刷版产品彩页及说明材料，提供复印件加盖投标人公章） ▲8、功耗：在采样间隔不低于15s且上传间隔不低于15s情况下，接收机正常工作的平均功耗≤2W；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 9、工作温度：-20℃～+65℃； ▲10、防护等级：IP68（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章）； ▲11、设备可靠性：MTBF时间≥35000小时；（投标文件中提供符合国标GB/T 5080或国军标GJB899A技术标准的MTBF检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲12、GNSS解算软件：配套GNSS解算软件（变形监测数据处理、解算软件）； 13、数据传输存储：GNSS数据由投标人自行解算后，解算成果数据须实时传输至广西监测预警指定服务器，GNSS原始数据每3个月备份一次至广西监测预警指定服务器； 14、安装方式：标准观测墩、现浇混凝土墩、钢结构等；（具体安装要求见附件1《广西地质灾害监测预警站点建设实施要求》） 15、供电方式：太阳能供电，满足连续30个阴雨日正常工作，过压或欠压保护； 16、投标文件中提供设备实物照片，要求设备整体图1张、局部图1张（要求能看清楚设备品牌、型号）。 |
|  | 倾角(加速度)计 |  | 376台 | 工业 | ▲1、倾角量程范围：±30°；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲2、倾角测量精度：±0.1°；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、加速度测量范围：±2g； 4、加速度测量精度：±1mg； 5、采样间隔：0s～24h； 6、上传间隔：0s～72h； 7、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 8、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； 9、输出参数：振动加速度、倾角、自振频率、最大振幅等； ▲10、防护等级：IP68；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲11、集成化指标：一体化设计，集供电、数据采集和传输等功能于一体的传感装置；（投标文件中提供产品设计图片信息证明，提供复印件加盖投标人公章） ▲12、触发功能：设备具备阈值触发功能，如监测数据超过阈值，可立即采集监测数据并自动上报；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，或印刷版产品彩页及说明材料，提供复印件加盖投标人公章） 13、安装方式：标准观测墩、现浇混凝土墩、钢结构等；（具体安装要求见附件1《广西地质灾害监测预警站点建设实施要求》） 14、供电方式：内置电池供电，满足连续3年正常工作，电池可更换； 15、开关：设备开关内置或隐藏； 16、通电自启； 17、投标文件中提供设备实物照片，要求设备整体图1张、局部图1张（要求能看清楚设备品牌、型号）。 |
|  | 雨量计 |  | 29台 | 工业 | 1、设备类型：翻斗式； 2、承雨口径：φ200±0.6mm； 3、承雨口深度：≥100mm； 4、刃口锐角：40°～45°； ▲5、雨强范围：0.01～4mm/min；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲6、分辨率：0.2mm；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲7、测量误差：≤±4%；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 8、采样间隔：0s～24h； 9、上传间隔：0s～72h； 10、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 11、工作温度：0℃～+65℃； 12、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； 13、防护等级：IP66； 14、安装方式：立杆胀杆固定、一体化基座安装箱、浇筑基础等；（具体安装要求见附件1《广西地质灾害监测预警站点建设实施要求》） 15、供电方式：按需供电方式，满足连续30个阴雨日正常工作； 16、投标文件中提供设备实物照片，要求设备整体图1张、局部图1张（要求能看清楚设备品牌、型号）。 |
|  | 预警广播 |  | 73台 | 工业 | 一、预警主机： 1、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）；通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； ▲2、报警方式：支持声光报警、语音播报、音频广播，支持本地人工报警、喊话广播、一键报警、监测平台报警；内置强降雨、滑坡、崩塌、泥石流等灾害多种级别的报警音；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、防护等级：IP66； 4、本地报警：支持与其他传感器近地组网报警；远程管理：可远程通过物联网平台远程发布； ▲5、支持远程调试，响应中心指令，自动回传设备工作信息至软件平台；可由系统平台进行远程调试及管理，可设置广播站设备状态、输出音量、管理广播站号码权限、远程发布预警信息、调度控制、监测评估、预警演练等功能；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲6、支持本地或远程调节功放播放音量大小，报警时自动以最大音量播出；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 7、可自动回传设备工作信息至软件平台，如喇叭音量大小（机器自动检测，无需辅助设备）、信号强度、电池状态、电量状态、设备参数等； 8、具有将接收的文字信息转化为语音的功能，并能实现短信语音的重复播放1～99遍； ▲9、主要技术指标：（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） （1）音频输出功率：≥100W； （2）音频功放信噪比：≥85dB； （3）音频谐波失真度：≤0.5%(1KHz)； （4）音频功放频率响应：±0.5dB（80Hz-12.5KHz）。 二、高清喇叭： ▲10、结构：铝合金材质，口径≥50cm；配备号筒高低音单元：5寸低音单元×1+2寸号筒高音单元×1；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 11、语音分辨度≥0.8； 12、额定功率：50W； 13、额定阻抗：4Ω～16Ω； 14、最大声压级：≥100 dB； 15、音频响应频率范围：包含200-15000Hz； 三、其他： 16、安装方式：立杆膨胀固定、一体化基座安装、现浇混凝土墩、钢结构等；（具体安装要求见附件1《广西地质灾害监测预警站点建设实施要求》） 17、按需供电方式，满足连续30个阴雨日正常工作，过压或欠压保护； 18、投标文件中提供设备实物照片，要求设备整体图1张、局部图1张（要求能看清楚设备品牌、型号）。 |
|  | 入户报警器 |  | 10台 | 工业 | 1、上传间隔：0s～72h； 2、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（计划号:201912007）； ▲3、报警来源：本地人工播报；本地自主判断；远程系统发送等；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲4、报警方式：报警音；警示灯光；语音播报；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 5、预置报警音：内部预置了崩塌、滑坡、泥石流多种场景多种等级的报警音； 6、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 7、输出参数：可通过面板或LED屏显示万年历、室内温度、降雨量、报警等级信息； 8、工作温度：-20℃～+65℃； 9、布设位置：室内； 10、输出功率：2w； 11、防护等级：IP44； 12、安装方式：以壁挂式为主； 13、供电方式：太阳能供电或市电接入，内置备用电池，支持断电自动切换，电池待机时间大于24小时； 14、现场存储：本地存储及远端平台存储； 15、控制方式：本地控制及远端平台控制； 16、投标文件中提供设备实物照片，要求设备整体图1张、局部图1张（要求能看清楚设备品牌、型号）。 |
| ★一、商务要求 |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 所有设备质保期3年，国家标准有要求或产品厂商有更高质保承诺的，按更长质保期进行质保。质保期及免费运行维护期自验收合格（或批复）交付使用及提交保函之日起计算，期间发生的硬件损坏（自然因素）、不可抗拒的因外力因素（工程建设、风俗等）造成的站点移点，由中标人负责。 |  |  |  |
| 项目实施要求 |  | 1.在南宁市、贵港市建设80处地质灾害监测预警站点（具体建设站点由采购人确定），包含滑坡监测35处、崩塌监测45处；每处监测点含1块宣传栏、每台设备含1块标识牌；完成80处监测区正射影像及三维模型拍摄、制作及上传平台，拍摄面积不低于26.5平方公里，包含设备供货、安装施工、3年运行维护及3年监测数据传输。按需配齐监测数据传输设备，运维期内对监测数据进行实时处理与预警响应支撑服务，保障设备在线稳定运行，保障预警信息及时核实处理。 2.通讯协议：所有监测设备必须能够直接接入广西地质灾害监测预警平台。（支持自然资源部《地质灾害监测数据通讯技术要求》，投标文件中须单独提供书面承诺书，格式自拟）； 3.数据传输存储：倾角（加速度）、雨量监测数据必须实时传输至广西自然资源厅指定服务器； 4.数据传输设备：根据项目现场环境需求及自身设备配制要求，满足相关传感器数据传输要求（包含3个监测年数据传输流量费用）。 5.设备保护装置：立杆类设备（GNSS、雨量计、预警广播、数据传输设备等）应配备槽钢保护栅栏及警示标识牌，GNSS必须配备专业避雷针，非立杆类设备（倾角加速度计）须配备保护笼罩及警示标识牌，每处监测站点必须安装监测预警宣传栏。 6.中标人需按本章附件1《广西地质灾害监测预警站点建设实施要求》进行施工及设备安装。 7.投标人需承诺针对本项目建设实施期间投入的技术人员及协作人员不得少于60人（其中项目管理及技术人员不得低于25人，协作人员不得低于35人），投标文件中须单独提供书面承诺书（格式自拟）。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1.投标货物的售后服务必须由中标人直接负责，中标人购买其他厂商的设备，售后工作由中标人和设备原生产商直接协调。 2.中标人对所有产品必须有备品备件，所投产品备品备件数量不低于中标对应设备数量的5%（采购数量少的设备最低不得低于1台/套）。电池等易耗品备品备件根据实际情况储备。 3.投标人在广西区内设有售后服务网点的，请在投标文件中提供售后服务网点地址及联系方式；投标人在广西区内还未设有售后服务网点的，需承诺在中标后在广西区内设立售后服务网点（投标文件中须单独提供书面承诺书，格式自拟），并在项目验收前提供售后服务网点地址及联系方式。 4.设备出现故障1小时内做出响应，24小时内到场维修。一般问题（系统传输不畅、数据采集传输有误等情况）应在24小时内解决，重大问题（设备需要更换零部件等情况）或其它无法迅速解决的问题应在3天内解决，经维修后仍不能正常使用的提供备用机，并提供定期回访以及对设备维护。 5.投标人须提供售后服务承诺函，承诺针对本项目3年运行维护期间投入的常驻维护技术人员及协作人员不得少于20人（其中项目管理及技术人员不得低于10人，协作人员不得低于10人），投标文件中须单独提供书面承诺书（格式自拟）。 6.负责免费送货上门，提供的产品必须是未使用过的全新原装产品。中标人所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。 7.安装及培训 （1）设备安装调试：中标人负责在采购人要求的地方现场安装、调试仪器并交付使用。自带必要的专用工具，安装、调试及所派人员的一切费用由中标人承担；仪器到达采购人指定地点后，执行安装调试直至达到验收指标。 （2）技术培训：为采购人免费培训使用管理仪器的工作人员，培训内容包括仪器的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。 8.投标人投入的项目负责人、项目技术负责人、项目施工组长等核心人员在项目验收结束前，必须作为专职人员，不得与其他项目混用离开项目现场。 9.安装工程师对本标书中提出的性能指标须逐项演示给用户，所有验收指标要求一次完成。 10.安装、调试过程中，安装工程师有义务对用户讲解仪器的操作及注意事项，对用户提出的问题安装工程师须认真给予正确完整的和回答。 |  |  |  |
| 建设时限及地点 |  | 1.建设时限：2023年3月31日前完成站点建设及监测设备并网运行。 2.交货地点：广西区内采购人指定地点。 3.中标人需无条件保证所有提供投标货物的制造、检验以及提供技术服务完全符合国家有关产品制造和验收标准。如果有不符之处，投标人应在投标文件中加以说明，并提请采购人注意。 |  |  |  |
| 付款方式及要求 |  | 1.合同签订生效后15个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额的30%作为预付款；中标人完成所有设备供货、安装、调试、实施资料整理、监测预警平台资料录入、项目成果报告编写后，采购人组织技术专家对建设施工和项目成果进行验收，验收合格后，采购人在15个工作日内支付合同总金额的60%给中标人；项目安装调试验收后设备试运行6个月，中标人提交试运行期间设备运行情况报告（含在线率、数据质量、预警情况、预警响应及处置、维护情况等），经采购人认定满足本项目要求后，采购人在15个工作日内支付剩余合同金额的10%给中标人。中标人在每次收到合同款后5个工作日内开具合法发票给采购人。 2.验收通过后，中标人向采购人提供银行出具的3年运行维护预付款保函，金额为合同总金额的15%，每年运行维护金额为5%，中标人按要求完成维护期内工作。如中标人未能按要求完成维护期内工作，银行将在收到采购人提出的索赔后，向其返还这笔与预付金额等值的款项，或者相当于合约尚未履行部分相当比例的预付金额。 3.采购人可根据每年财政拨款情况提前支付或延后支付，若因采购人财政拨款问题导致采购人付款迟延的，采购人不承担责任。 |  |  |  |
| 报价及其他要求 |  | 1.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2.合同签订的同时，中标供应商须向采购人提交投标时所提供的型式批准证书、解算软件著作权登记证书、第三方质量检验检测报告、认证证书、获奖证书、资质证书、项目业绩等所有证明材料原件进行核查，作为验收依据之一。 3.本项目实行总报价，包括货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、软件提供、辅料、耗材、运输、保管、施工、安装、调试、验收、培训等各种费用和产品售后服务费用，以及所有站点正射影像及三维模型的拍摄制作和3年设备运行维护服务、3年运维期内因外力因素（不可预见的自然破坏、工程建设、风俗等）造成的站点移点涉及的费用、税金及其它所有成本费用的总和。投标人应对本项目的所有内容范围的货物及服务进行总报价，采购人不再支付任何费用。 |  |  |  |
| 验收要求 |  | 1.货物验收：中标人完成监测设备、配件及辅材供货后；由采购人组织熟悉设备的技术专家对照招标文件“技术要求”对监测预警设备、配件及辅材的数量、性能进行现场验收、现场测试验证，验收合格后出具货物验收意见，供需双方共同签字认可；中标人须提供全套完全满足招标文件要求的检测报告、说明书、及相关证明材料。 2.建设施工野外验收：中标人完成监测设备安装施工、设备调试、监测设备并网试运行后，由中标人按程序提请建设施工阶段野外验收，由采购人组织熟悉设备的技术专家主要针对安装布设符合性、施工工艺及质量、监测设备保护情况、施工资料的规范性和完整性、对照招标文件“技术要求”对监测设备性能进行现场测试，验收合格后出具野外验收意见，建设施工野外验收期间专家劳务费由中标人承担。 3.项目成果验收：完成野外验收整改合格后，由中标人按程序提请项目成果验收，由采购人组织熟悉设备的技术专家主要针对监测设备的运行情况、监测数据质量、预警模型配置情况、监测预警平台信息的完整性和准确性、成果报告（资料）规范性及完整性进行全面检查验收，验收合格后出具项目成果验收意见，项目成果验收专家劳务费由中标人承担。 4.验收要求详见附件2《广西地质灾害监测预警站点建设项目验收要求》，如有变动，以广西自然资源厅（采购人）本项目验收工作方案为准。 5.在货物验收时候，如发现存在虚假响应，采购人将终止合同，并上报监督管理部门进行处罚。 |  |  |  |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |
| （一）投标人的履约能力要求 |  |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。 |  |  |  |
| 能力或者业绩要求 |  | 如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。 |  |  |  |
| （二）政策性加分条件 |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |  |  |  |
| （三）验收标准 |  |  |  |  |  |
| 1.本章《采购需求》有其他要求的按其要求。 2.合同履行过程中，由采购人根据中标人所提供的货物或服务，对照招标文件要求及中标人投标文件承诺进行检验并记录，发现中标人在投标文件中有弄虚作假的行为，或在投标文件中有针对技术商务条款有虚假响应情况的，采购单位将终止合同或不予验收，并追究中标人的责任，由此带来的一切损失由中标人自行承担。 3.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 4.验收过程中，除另有约定的以外，所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 5.产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，投标人均应提供相关有效的证书复印件。 |  |  |  |  |  |
| （四）进口产品及核心产品说明 |  |  |  |  |  |
| 1.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 2.本项目核心产品为序号第 2 项。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |  |  |
| ★（五）其他要求 |  |  |  |  |  |
| 1.除定制软件外，投标人报价文件中必须列明投标产品的品牌和型号，如不填写视为不满足。 2.投标人需承诺在中标后货物搬运及安装过程中应注意自身及公共安全，如出现人员伤亡等重大事故，产生的所有费用由投标人自行负责，与采购人无关（完全自然因素除外）。中标人同时需对现场环境进行相应保护，服从采购人管理。若因投标人原因导致现场的损坏，投标人应赔偿相应费用。应对安装工人进行专业培训，保证安装工人具有专业的安装知识及自我安全保障技能，如安装工人认为安装条件未达到安装应具备条件，未能充分保障自身安全时，应主动向采购人提出，直至具备安全作业条件时，才进行作业。否则视为符合安装条件，采购人无需负任何责任。（投标文件中单独提供承诺函，格式自拟） 3.投标人需承诺采购人在国内使用其提供的中标货物时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用投标人提供的货物而提起的侵权指控，投标人需依法承担由此而引起的全部责任和费用，并向采购人支付合同总金额10%的违约金。（投标文件中单独提供承诺函，格式自拟） |  |  |  |  |  |
| 三、其他说明 |  |  |  |  |  |
| ★1.评标时以分标预算金额为最高限价，投标报价超最高限价的作无效投标处理。 2.投标人结合自身能力，针对投标项目在投标文件中提供售后服务方案，及项目实施方案（包括但不限于：对本项目整体理解、组织实施（安装前踏勘、安装前检验、设备安装、安装设备防护）、管理制度保障、进度及人员安排、设备及建设实施质量保障、施工工艺、潜在风险评估及应对措施等）。 3.如有，请投标文件中提供技术能力相关证明，包含但不限于信誉、业绩、本地化服务能力等内容。 4.“技术要求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，如有，请按以下方式的任意一种提供： （1）生产厂家的宣传彩页或官网截图或技术白皮书（提供复印件加盖投标人公章）。 （2）国家认定的第三方认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）或国际机构第三方认证报告（提供复印件加盖投标人公章）。 （3）按照具体参数内容所规定的要求提供资料。 当投标文件中提供的产品参数与上述证明材料中同一参数内容不符合时，以证明材料参数为准。 5.如要求提供检测报告的，检测报告或认证报告内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；产品检测报告应为报告正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验报告的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。 |  |  |  |  |  |

附件1

广西地质灾害监测预警站点建设实施要求

## 1.1 施工准备

1.1.1 一般通过监测预警设备采购确定的监测设备中标厂家为监测预警站点建设施工单位，以具体项目要求为准。

1.1.2中标完成后，监测设备中标厂家应在项目所在市设立项目部，一个标段含多个市的根据实际情况设立项目部；监测设备中标厂家应按约定时间要求组建施工队伍，按要求编写施工组织方案、实施计划、施工图件（每类设备的施工图纸），并完成施工前培训。

1.1.3 监测设备中标厂家应加紧设备仪器、配件备货供货，特别是辅材定制，以避免影响施工进度。

1.1.4 仪器设备测试及验收，监测设备仪器安装前应完成设备材料验收，主要验收设备及辅材的类型、数量、规格型号、生产厂家等与设备采购的一致性，核验合格证、说明书、测试（检测、标定）报告、操作手册等，见《地质灾害普适型仪器监测预警规范》附录D，并根据实际情况对设备性能进行现场测试。项目工期紧的情况下，可分批测试验收。

1.1.5 监测设备中标厂家应加紧落实建设施工后勤保障（如：施工车辆、工具等）。

## 1.2 踏勘定点及技术交底

1.2.1 中标完成后，设计单位、监测设备中标厂家应逐点进行第二轮现场踏勘定点，逐点完成现场技术交底，特别是对监测设备运行环境、站点建设用地协调相关工作进行逐一落实，以达到“找准站点、选对设备、装对位置”的目标，为后期监测设备发挥效用打下坚实基础。

1.2.2 踏勘定点及技术交底参与人员应包含：监测设计技术人员、监测设备中标厂家技术人员、施工人员（施工负责人或施工组长）、县自然资源局工作人员、乡镇村组干部、群测群防员。

1.2.3 踏勘定点及技术交底工作内容：充分结合监测设计方案的审核意见，逐台核准设备仪器的布设装位置、落实施工建设用地、测试通讯信号及设备运行环境，进一步核实、更新监测站点基本信息，并做好踏勘定点记录（如：现场打桩、RTK定位、白板记录、水印相机拍照等）。

1.2.4 踏勘定点及技术交底提交资料：

（1）核准后的单点设计方案（含设计平剖面图）；

（2）踏勘影像资料：每处安装位置照片（近景、远景）、踏勘定位照片（RTK定位、RTK手簿显示坐标）；

（3）对有设备类型、数量调整及布设位置有较大变化的站点提交设计变更，建设单位组织专家组进行审核。

## 1.3 建设施工

1.3.1 一般规定

1.3.1.1 根据监测设计方案，将对应类型的监测预警设备安装在指定位置。

1.3.1.2 设备的安装应保证监测设备的安全性，安装方法应符合监测设备的测量原理及测量条件。

1.3.1.3 设备安装应考虑监测设备的复用性。

1.3.1.4 安装应尽可能稳固、美观，整体外观颜色应采用蓝（#005CAF）、白、灰等进行搭配。

1.3.1.5 设备维护方法应简单易推广，维护工作应做到准时、及时、长时。

1.3.1.6 设备安装完成后，应整理接线，收纳美观。对安装的所有监测仪器进行测试，及时清理安装现场残余垃圾。并安装保护装置及警示牌，设立地质灾害监测预警宣传栏。

1.3.2基础施工及设备安装

1.3.2.1 GNSS基础施工及设备安装

（1）总体要求：采用钢筋混凝土基础，上端为地脚螺栓螺纹，下端为防拔结构；地埋件应保持水平，上端与监控立杆法兰盘应可靠配合。相关施工质量控制及技术要求应按照GB50204-2015进行。

（2）GNSS基准站

① GNSS基准站的基础施工要求：

a.对于基岩观测墩，内部钢筋与基岩紧密浇筑，混凝土底座长×宽×深：800mm×800mm×500mm,且基础露出地面高度100mm；

b.对于土层观测墩，混凝土底座长×宽×深：800mm×800mm×1000mm（800mm地下+200mm地上），且基础露出地面高度200mm；

c.屋顶观测墩所在建筑物应为钢筋混凝土框架结构，屋顶观测墩长宽高尺寸：800mm×800mm×500mm，钢筋混凝土墩体应位于房屋承重柱、梁上；屋顶观测墩与屋顶面接合处应做好防水处理；

d.使用水平尺保证基础水平；

e.观测墩混凝土基础内预制钢筋地笼，钢筋地笼主筋为不低于直径16mm的螺纹杆，辅筋为不低于直径12mm的螺纹钢筋焊接而成，辅筋不少于2道，主筋长度不小于相应观测墩高；

f.混凝土强度为C25以上。

② GNSS基准站的立杆要求：GNSS基准站须采用立杆安装，立杆材质为镀锌钢管，立杆直径≥165mm，管壁厚度≥4mm，地面安装立杆高度3米，建筑物顶面安装立杆高度1.5米，均须加装专业防雷针，基础施工时应预先埋入接地电极。

③ GNSS基准站设备安装：按照设备安装要求进行安装。

（3）GNSS监测站：

① GNSS监测站的基础施工要求：

a.混凝土底座长×宽×深：600mm×600mm×800mm（700mm地下+100mm地上），地面上露出100mm制模浇筑水泥平台，使用水平尺保证基础水平；

b.混凝土基础内预制钢筋地笼，钢筋地笼主筋为不低于直径16mm的螺纹杆，辅筋为不低于直径12mm的螺纹钢筋焊接而成，辅筋不少于2道，主筋长度不小于相应观测墩高；

c.混凝土强度为C25以上。

② GNSS监测站的立杆要求：GNSS监测站须采用立杆安装，立杆材质为镀锌钢管，立杆直径≥140mm，管壁厚度≥3mm，立杆高度不低于3米，均须加装专业防雷针，基础施工时应预先埋入接地电极。

③ GNSS监测站设备安装：按照设备安装要求进行安装。

1.3.2.2雨量计基础施工及设备安装

（1）总体要求：采用钢筋混凝土基础，上端为地脚螺栓螺纹，下端为防拔结构；地埋件应保持水平，上端与监控立杆法兰盘应可靠配合。相关施工质量控制及技术要求应按照GB50204-2015进行。

（2）雨量计基础施工要求：

a.混凝土底座长×宽×深：600mm×600mm×800mm（700mm地下+100mm地上），地面上露出100mm制模浇筑水泥平台，使用水平尺保证基础水平；

b.混凝土基础内预制钢筋地笼，钢筋地笼主筋为不低于直径16mm的螺纹杆，辅筋为不低于直径12mm的螺纹钢筋焊接而成，辅筋不少于2道，主筋长度不小于相应观测墩高；

c.混凝土强度为C25以上。

（3）雨量计立杆要求：须采用立杆安装，立杆材质为镀锌钢管，立杆直径≥110mm，管壁厚度≥3mm，立杆高度不低于3米。

（4）雨量计设备安装：按照雨量计安装要求进行安装，安装完成后应检查承水器口、检查压敏（电）感应区是否水平，雨量计承雨器口、承雨面的安装高度选定后，不得随意变动，以保持历年降雨量观测高度的一致性和降雨记录的可比性。

1.3.2.3泥位计基础施工及设备安装

（1）总体要求：采用钢筋混凝土基础，上端为地脚螺栓螺纹，下端为防拔结构；地埋件应保持水平，上端与监控立杆法兰盘应可靠配合。相关施工质量控制及技术要求应按照GB50204-2015进行。

（2）泥位计基础施工要求：

a.混凝土底座长×宽×深：600mm×600mm×800mm（700mm地下+100mm地上），地面上露出100mm制模浇筑水泥平台，使用水平尺保证基础水平；

b.混凝土基础内预制钢筋地笼，钢筋地笼主筋为不低于直径16mm的螺纹杆，辅筋为不低于直径12mm的螺纹钢筋焊接而成，辅筋不少于2道，主筋长度不小于相应观测墩高；

c.混凝土强度为C25以上。

（3）泥位计立杆要求：立杆材质为镀锌钢管，立杆和横杆管径应分别≥140mm、76mm，管壁厚度≥4mm，立杆高度不低于3米，支撑杆管径和长度视实际需求而定，特殊站点视情况定制简易龙门架安装；

（4）泥位计设备安装：按照泥位计安装要求进行安装，要求雷达泥位传感器晃动幅度不超过精度范围，雷达传泥位感器能正对泥石流主流通区域。如是旱沟，雷达泥位传感器探测区域要清理已有植被并硬化处理，以防植被生长造成数据干扰。

1.3.2.4倾角（加速度）计基础施工及设备安装

（1）总体要求：采用混凝土基础，预埋设备立杆及警示牌立杆，地埋件应保持竖直，立杆上端设置法兰盘安装监测传感器。

（2）倾角（加速度）计基础施工要求：

a.混凝土基础底座长×宽×深：500mm×300mm×400mm（300mm地下+100mm地上），地面上露出100mm制模浇筑水泥平台，使用水平尺保证基础水平；

b.预埋设备立杆，设备立杆材质为镀锌钢管，设备立杆直径不小于50mm，高度不低于500mm（300mm地下+200mm地上）；

c.预埋警示牌立杆，警示牌立杆材质为镀锌钢管或不锈钢管，立杆直径50mm为宜，立杆高度1800mm（300mm地下+1500mm地上）为宜；

d.混凝土强度为C25以上。

（3）倾角（加速度）计设备安装：将传感器固定在设备立杆法兰盘上，以便准确反映灾害体变化。

（4）危岩崩塌隐患点布设倾角（加速度）计监测，宜采用悬挂安装的仪器设备，应配备仪器安装背板，并安装不少于3颗φ6mm的膨胀螺钉固定。

1.3.2.5裂缝计基础施工及设备安装

（1）总体要求：采用混凝土基础，预埋设备立杆及警示牌立杆，地埋件应保持竖直，立杆上端设置法兰盘安装监测传感器。

（2）裂缝计基础施工要求：

a.固定端混凝土基础底座长×宽×深：300mm×300mm×400mm（300mm地下+100mm地上），地面上露出100mm制模浇筑水泥平台，预埋固定端头；

b.移动端混凝土基础底座长×宽×深：500mm×300mm×400mm（300mm地下+100mm地上），地面上露出100mm制模浇筑水泥平台，预埋设备立杆、警示牌立杆；

c.移动端预埋设备立杆，设备立杆材质为镀锌钢管，设备立杆及法兰盘安装高度及施工工艺由施工方自定，要求裂缝计能稳固安装并能准确反映裂缝伸缩变化；

d.移动端预埋警示牌立杆，警示牌立杆材质为镀锌钢管或不锈钢管，立杆直径50mm为宜，立杆高度1800mm（300mm地下+1500mm地上）为宜；

e.混凝土强度为C25以上。

（3）裂缝计设备安装：裂缝计在灾害体主裂缝位置应尽可能垂直穿过裂缝安装，裂缝计传感器安装在移动端（滑体上），无明显落差的站点裂缝计拉绳必须通过地埋方式安装，对于裂缝两侧存在明显落差的裂缝，采用架空式安装，要求测线直线走向，裂缝计测线必须使用两节以上可伸缩硬质PVC套管进行保护，套管直径不小于50mm，套管须固定稳固，以防止外力触碰。

（4）危岩崩塌隐患布设裂缝计监测，宜采用悬挂安装的仪器设备，应配备仪器安装背板，并安装不少于3颗φ6mm的膨胀螺钉固定。

1.3.2.6土壤含水率仪基础施工及设备安装

（1）含水率计监测点位应布置在主剖面，且应安装在滑坡主滑段、泥石流物源丰富段。

（2）管式含水率计安装应满足下列要求：

a.监测点位选择时，应尽量选择土层较厚且碎石杂质较少的区域安装，土层厚度一般不小于1米；安装点位附近有裂缝时，应保持1米以上的直线距离；安装后含水率仪周边50cm范围内若发展出裂缝，需要及时更换点位，以避免数据异常。

b.安装前需采用手动或机械取土钻竖直向下打孔，孔径一般大于传感器外管直径的2～3mm，孔深大于等于传感器所标识的监测区域，保证各层传感器的埋设深度准确对应，避免安装后部分含水率传感器外露。

c.安装时需采用原状土泥浆回灌的方式，灌浆后泥浆应溢出地表，以保证传感器与土体之间紧密接触。

d.安装后需立即检查安装数据质量（以安装后30分钟内的前3包数据为准），一般要求相邻两层土壤含水率数据差不超过±4%，全部层差不超过±6%，若层差偏差较大，应尽快拔出重新进行灌浆安装，直至达到层差要求。

e.具备施工现场免标定（校准）功能的管式含水率计可直接检查安装数据质量，要求同“d”。

f.不具备施工现场免标定（校准）功能的管式含水率计，按照土工试验方法标准（GB/T50123-2019），采用烘干法进行室内试验或原位测试进行标定，环刀取样不少于4组，然后现场或远程设定参数。标定工作全部完成后进行数据质量检查，要求同“d”。

g.设备周围50cm内不应有金属，以免干扰传感器采集和信号传输。安装后，不应采用影响水分入渗或迁移的装置进行防护，以免数据失去代表性。

1.3.2.7预警广播基础施工及设备安装

（1）总体要求：采用钢筋混凝土基础，上端为地脚螺栓螺纹，下端为防拔结构；地埋件应保持水平，上端与监控立杆法兰盘应可靠配合。相关施工质量控制及技术要求应按照GB50204-2015进行。

（2）预警广播基础施工要求：

a.混凝土底座长×宽×深：600mm×600mm×800mm（700mm地下+100mm地上），地面上露出100mm制模浇筑水泥平台，使用水平尺保证基础水平；

b.混凝土基础内预制钢筋地笼，钢筋地笼主筋为不低于直径16mm的螺纹杆，辅筋为不低于直径12mm的螺纹钢筋焊接而成，辅筋不少于2道，主筋长度不小于相应观测墩高；

c.混凝土强度为C25以上。

（3）预警广播立杆要求：须采用立杆安装，立杆材质为镀锌钢管，立杆直径≥110mm，管壁厚度≥3mm，立杆高度不低于3米；可与雨量计等设备合杆安装。

（4）预警广播设备安装：按照设备安装要求进行安装。

1.3.3设备管理及保护

1.3.3.1 立杆类设备保护栅栏

GNSS、雨量计、预警广播、泥位计等立杆类设备应安装槽钢材质保护栅栏，规格见表1.1，每处防护栅栏都需开一道小门以便后期维护进出方便，小门宽0.6m为宜，必须使用不锈钢材质合页。安装完成后防护栅栏需根据实际情况补充防锈防腐等工作，保护栅栏主立杆和横杆为蓝色（#005CAF）喷塑，支立杆颜色统一为白色喷塑，所有支杆连接处必须用不锈钢螺丝固定，确保其稳固。保护栅栏主立杆必须混凝土浇筑，主立杆基础厚度不低于300mm。保护栅栏内区域必须使用混凝土硬化处理，防治栅栏内植被生长，厚度50mm为宜，预留基础台高出地面100mm为宜。每个护栏需设置锁具防雨装置，并安装通开锁。

表1.1 立杆类设备保护栅栏规格一览表

| 设备类型 | 栅栏材质 | 规格1 | 规格2（备选） | 安装比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GNSS基准站 | 槽钢 | 1.2m×1.2m×1.8m（高度） | 1.5m×1.5m×1.8m（高度） | 100% | 立杆类设备布设在房前屋后、公路旁、农用地内等受人为活动影响较大的设备必须安装保护栅栏；布设在建筑物顶的，适当降低立杆高度为1.5米为宜，降低基础厚度为400mm为宜，可不安装保护栅栏 |
| GNSS监测站 | 槽钢 | 1.0m×1.0m×1.8m（高度） | 1.2m×1.2m×1.8m（高度） | 能装尽装，不低于对应类型设备总数70% |  |
| 雨量计 | 槽钢 | 1.0m×1.0m×1.8m（高度） | 1.2m×1.2m×1.8m（高度） |  |  |
| 预警广播 | 槽钢 | 1.0m×1.0m×1.8m（高度） | 1.2m×1.2m×1.8m（高度） |  |  |
| 泥位计 | 槽钢 | 1.0m×1.0m×1.8m（高度） | 1.2m×1.2m×1.8m（高度） |  |  |

1.3.3.2 非立杆设备保护笼罩

（1）倾角（加速度）计、裂缝计必须100%安装保护笼罩，材质要求防锈钢筋（丝）网，尺寸以可有效保护设备为宜，混凝土浇筑或使用防锈螺丝等固定在设备基础台面，要求稳固、美观、防锈。

（2）土壤含水率仪必须100%安装保护笼罩，材质要求防锈钢筋（丝）网，尺寸以可有效保护设备为宜，可采用地插式等安装工艺，以尽可能不影响土壤含水数据为准，要求稳固、美观、防锈。

1.3.3.3 标识牌及宣传栏

（1）地质灾害监测预警标识牌

① 标识牌制作整体要求：依据《地质环境监测标志》（DZ/T0309-2017）；标识牌采用不锈钢材质，标识、文字、二维码等采用刻蚀、印刷或张贴；要求整体美观、文字不易脱落。标识牌内容样式在项目实施过程中由采购人统一确定。

② 标识牌数量要求：每台设备安装1块标识牌，要求标识牌信息与设备对应。

③ 标识牌规格：

a.规格1：宽×高：600mm×400mm，适用于GNSS、雨量计、泥位计、预警广播等安装保护栅栏的立杆类设备，标识牌固定于保护栅栏上；

b.规格2：宽×高：450mm×300mm,须进行包边（折边）处理，以免边角锋利存在安全隐患，适用于倾角(加速度)计、裂缝计、含水率仪等非立杆类设备，安装于已混凝土浇筑固定的警示牌立杆上，警示牌立杆钢管直径50mm为宜，立杆高度1800mm（300mm地下+1500mm地上）为宜。

（2）地质灾害监测预警宣传栏

① 宣传栏材质：不锈钢管双立柱焊接不锈钢质背板；

② 宣传栏规格：宽×高：1500mm×900mm；双立杆高度2200mm（300mm地下+1900mm地上）为宜，立柱使用混凝土浇筑基础；

③ 宣传栏内容：含本监测站点二维码、监测设备布设竣工图、地质灾害点概况、站点建设概况、日常设备管护注意事项、预警现场处置及响应流程、及群测群防员、乡镇、县市自然资源主管部门、市级、自治区级监测单位联系电话等，在野外安装完成后，制作警示海报粘贴于宣传栏上，要求整体美观、张贴稳固、不易褪色变色。宣传栏内容样式在项目实施过程中由采购人统一确定。

## 1.4 监测设备调试

1.4.1 对所有外接连接线（电源线、数据线）进行检查，特别注意电源线正负极连接是否正确，以免造成设备损坏。

1.4.2 连接太阳能电池板与充电控制器线缆，检测太阳能充电控制器负载端输出电压。

1.4.3 依顺次连接传感器、电源、太阳能电池板控制器、天线与主机线缆等。

1.4.4 检查数据采集、传输通讯情况，查看远程客户端是否收到测试数据及收到的测试时间、数据量，并检查分析测试数据的合理性。

1.4.5 如数据异常，依次检查传感器、供电电源、传输天线，排除故障直至传输正常。

1.4.6 信息送达调试。包括预警信息下发测试、预警广播现场远程唤醒测试、采集频率动态调整测试等。

## 1.5 安装记录

1.5.1 安装记录应包括监测点位信息、监测设备安装及调试基本信息、基础施工、安装调试过程文字及影像记录等内容。

1.5.2 对安装全过程进行文字及影像记录，填监测设备安装记录表（见《地质灾害普适型仪器监测预警规范》附录E），影像记录主要包括施工前、施工中（基础施工、设备安装、设备调试）、安装完成后设备整体等。照片左下角需水印注明站点名称、坐标、时间等。

附件2

广西地质灾害监测预警站点建设项目验收要求

一、货物验收

中标人完成监测设备、配件及辅材供货后；由采购人组织熟悉设备的技术专家对照招标文件“技术要求”对监测预警设备、配件及辅材的数量、技术参数及性能进行现场验收、现场测试验证，验收合格后出具货物验收意见，供需双方共同签字认可；中标人须提供全套完全满足招标文件要求的检测报告、说明书、及相关证明材料。

具体要求：

1.根据设备到货情况，可分 2-3 批次进行货物验收，对监测设备、辅材、配件进行全覆盖验收；

2.监测设备类型、监测设备数量与招标文件完全一致，监测设备技术参数、技术性能完全符合招标文件“技术要求”，检定证书、证明材料齐全；监测设备辅材及配件满足设备正常运行需求、满足附件 1《广西地质灾害监测预警站点建设实施要求》；

3.对位移类监测设备数据采集的及时性、加密数据采集的实现进行现场测试；

4.对预警广播的触发流程、喇叭音质、音量及播报方式、远程控制功能等进行现场测试。

二、建设施工野外验收

中标人完成监测设备安装施工、设备调试、监测设备并网试运行后，由中标人按程序提请建设施工阶段野外验收，由采购人组织熟悉设备的技术专家主要针对安装布设符合性、施工工艺及质量、监测设备保护情况、施工资料的规范性和完整性、对照招标文件“技术要求”对监测设备性能进行现场测试，验收合格后出具野外验收意见，建设施工野外验收期间专家劳务费由中标人承担。

具体要求：

1.所有监测预警设备接入监测预警平台运行后 90 天内完成建设施工野外验收工作。

2.所有完成安装的监测设备类型、监测设备数量与招标文件完全一致，监测设备技术参数、技术性能完全符合招标文件“技术要求”，检定证书、证明材料齐全；监测设备辅材及配件满足设备正常运行需求、满足附件 1《广西地质灾害监测预警站点建设实施要求》。

3.监测设备布设安装位置符合设计要求，确因自然因素或不可抗拒外力因素造成设备数量、设备类型有调整的、及设备安装位置有较大调整的，要求实施过程中按照站点为单位提交《设计变更联系单》，由设计单位、施工单位、监理单位、建设单位同意后才能变更。

4.基础施工、设备安装完全符合附件 1《广西地质灾害监测预警站点建设实施要求》，基础浇筑稳固、设备安装规范、保护措施得当、施工资料完整。

5.设备在线率要求：按标段为单位，连续15天达到96%及以上，中标人可提请建设施工野外验收。

6.实施并测试完毕后，中标人需与使用方进行交接工作，授与使用方相关知识转移培训，提交相关文档（包括但不限于设备的安装、运行、使用、测试、诊断、软硬件设备的安装指南和维修的技术文件）、备份的资料、采集的数据（如实施文档、配置文档、多媒体设备连线拓扑图，施工效果图等）。

三、项目成果验收

完成野外验收整改合格后，由中标人按程序提请项目成果验收，由采购人组织熟悉设备的技术专家主要针对试运行期间监测设备的运行情况、监测数据质量、预警模型配置情况、监测预警平台信息的完整性和准确性、成果报告（资料）规范性及完整性进行全面检查验收，验收合格后出具项目成果验收意见，项目成果验收专家劳务费由中标人承担。

具体要求：

1.完全按照建设施工野外验收阶段的问题进行整改，提交整改报告，经野外验收专家组同意。

2.建设施工野外验收合格，试运行期内连续2个月设备在线率不低于95%。

3.监测数据真实性、稳定性好，试运行期间因监测数据异常跳变等原因（不含设备调试、测试） 触发的误报警不高于总预警数的 30%。

4.预警判据配置合理，预警阈值设定基本合理，基本能较有效满足预警需求。

5.监测预警平台信息录入完整、准确，附件材料齐全、准确。

6.成果报告（资料）编写规范、完整。

注：验收要求如有变动，以广西自然资源厅（采购人）本项目验收工作方案为准。

附件3

广西地质灾害监测预警站点运行维护（3年）要求

一、基本要求

1.监测预警设备的运行维护工作必须由中标人直接负责，中标人购买其他厂商的设备，运行维护工作由中标人商设备原生产商，但必须保障监测预警设备稳定、高效运行。

2.所有监测预警设备质保及免费运行维护期不低于3年，国家标准有要求或产品厂商有更高质保承诺的，按更长质保期进行质保。质保期及免费运行维护期自验收合格（或批复）交付使用及提交保函之日起计算，期间发生的硬件损坏（自然因素）、不可抗拒的因外力因素（工程建设、风俗等）造成的站点移点，由中标人负责。

3.运行维护期内，中标人须在广西区内须设有售后服务网点并配备常驻售后服务人员，相关情况必须报采购人备案。

4.运行维护期内，中标人根据监测设备运行情况，按要求做好监测设备的远程运维、现场运维工作，出现地质灾害灾情（险情）或设备发生预警预报后，中标人常驻售后服务人员需配合采购人核  实、分析监测数据、研判预警信息，重大灾情（险情）或远程无法准确判定的设备报警，须第一时间到现场协助处置。

二、运行维护的主要内容

1.充分利用信息系统进行设备故障统计，及时发现问题并进行维护，维护工作应及时上报系统存档并及时填表（见《地质灾害普适型仪器监测预警规范》附录G）。

2.汛期内每月对监测点位进行巡检，非汛期每季度巡检一次，不同地区在汛期按照湿度进行加密检查。主要检查有无破坏迹象，对已被破坏的监测点进行记录并上报。

3.每季度检查太阳能充电面板，对有灰尘、积雪覆盖的太阳能电池板进行清理；对树木生长导致太阳能电池板被遮挡的监测点位，应及时修剪树枝。

4.具备电量自动测量功能的仪器设备，应定期观察仪器电池电量；无电量自动测量功能的仪器设备，应每月进行人工检查。对电量不足的仪器设备，应及时进行人工充电或更换电池。

5.每季度检查仪器机箱内部状态，对有异物的机箱进行清理；对锈蚀的接线端子进行更换。

6.雨量计应保持传感器探头无异物遮挡，如翻斗式雨量计应每月清理雨量筒内的杂物，压电式雨量计上方是否有树叶等杂物覆盖，避免影响仪器测量精度。

7.裂缝计应每季度检查出线口，避免灰尘堵塞，影响钢丝绳收放；检查钢丝绳绷紧程度，对过松的裂缝计采取紧固措施。

8.针对隐患点周边群众，及时加强地质灾害监测设施保护宣传。

三、运行维护的其他要求

1.中标人对所有产品必须有备品、备件，所投产品备品备件数量不低于中标对应设备数量的5%（采购数量少的设备最低不得低于1台/套）。电池等易耗品备品、备件根据实际情况储备。

2.运行维护期内，中标人须配合采购人跟进监测设备运行、预警情况处置，特殊时期（如强降雨期、台风）需到指定地点值班值守。

3.运行维护期内，设备整体在线率整体不应低于94%，单台设备离线不应超过1个星期，对于稳定性差、险情高的重要监测站点，需缩短设备离线时间要求，以保障监测设备必须长期稳定、高质量运行，每年汛期，对所有监测设备运行要求同比提高。中标人应定期编制监测设备运行维护情况报告报采购人备案，要求：汛期每周编报一次，非汛期每个月编报一次。

4.因设备外力破坏、设备运行不稳定，需要更换设备的，原则上更换设备应与采购品牌型号一致，确需更换品牌型号的，需向采购人报备，并提供新换设备的技术性能检定监测证明资料。

5.运行维护期内，中标人须在广西区内须设有售后服务网点，在项目验收前，中标人须提供售后服务网点地址及联系方式给采购人备案；运行维护期内，中标人在广西区内投入的常驻维护技术人员及协作人员不得少于20人（其中项目管理及技术人员不得低于10人，协作人员不得低于10人）（专业：地质类、测绘（含遥感地理信息）类、机电及机械类、通信及计算机类）。

6.监测设备出现故障，必须1小时内做出响应，24小时内到场维修。一般问题（系统传输不畅、数据采集传输有误等情况）应在24小时内解决，重大问题（设备需要更换零部件等情况）或其它无法迅速解决的问题应在3天内解决，经维修后仍不能正常使用的提供备用机，并提供定期回访以及对设备维护。

7.采购人将在合同约定运维期内对报备常驻本地售后服务人员进行不定期抽查核对，抽查结果将作为运行维护保证资金核算的重要依据之一，如有虚假响应，除追究合同违约责任外，还将向财政部门通报处罚。

8.设备运行情况、有效预警占总预警情况、本地值守及预警响应情况、机构及人员信息报备情况、运行维护周报、月报、年报等资料编写与提交情况、采购人不定期抽查情况等，将作为综合评定中标人每年维护总体情况认定和评价在重要依据，同时也是运行维护经费支付（银行解除冻结）的重要依据。

9.运维期间，如自然资源部或采购人根据实际需求对运行维护工作有新的要求，以最新要求为准。

附件4-1

2023年广西地质灾害综合防治监测预警项目拟建站点清单（A分标）

| 序号 | 市 | 县 | 乡/镇/街道办 | 村/居委会 | 灾害点名称 | 灾害类型 | 拟安装设备预算数量（台） |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | GNSS | 裂缝 | 倾角 | 雨量 | 泥位 | 含水率 | 预警广播 | 入户报警器 | 警示牌 | 宣传栏 |
| 1 | 百色市 | 德保县 | 东凌镇 | 平交村 | 那造屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 2 | 百色市 | 德保县 | 东凌镇 | 新屯村 | 那慢屯滑坡 | 滑坡 |  | 2 | 4 |  |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 3 | 百色市 | 德保县 | 东凌镇 | 新屯村 | 甘高屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 4 | 百色市 | 德保县 | 都安乡 | 三合村 | 那排屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 3 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 5 | 百色市 | 德保县 | 荣华乡 | 紫巴村 | 六吝屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 9 |  |  |  | 1 |  | 10 | 1 |
| 6 | 百色市 | 靖西市 | 安宁乡 | 古庞屯 | 古庞屯后山滑坡 | 滑坡 |  |  | 3 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 7 | 百色市 | 靖西市 | 地州镇 | 怀敏村 | 那敏屯滑坡 | 滑坡 | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 8 | 百色市 | 靖西市 | 化峒镇 | 维新村 | 那弄屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 9 | 百色市 | 靖西市 | 龙邦镇 | 界帮村 | 那耙屯滑坡 | 滑坡 | 4 |  | 3 | 1 |  |  | 1 |  | 9 | 1 |
| 10 | 百色市 | 靖西市 | 禄峒镇 | 怀利村 | 那叫屯后山滑坡 | 滑坡 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 11 | 百色市 | 靖西市 | 渠洋镇 | 新邦村 | 大邦屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 12 | 百色市 | 靖西市 | 武平镇 | 立录村 | 那排屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 13 | 百色市 | 乐业县 | 甘田镇 | 夏福村 | 交娥屯地滑坡 | 滑坡 | 3 | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 8 | 1 |
| 14 | 百色市 | 乐业县 | 同乐镇 | 九利村 | 鲁莽屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 15 | 百色市 | 乐业县 | 同乐镇 | 六为村 | 杨柳湾屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 16 | 百色市 | 乐业县 | 新化镇 | 连篆村 | 达郎屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 17 | 百色市 | 乐业县 | 新化镇 | 仁里村 | 林凤屯滑坡 | 滑坡 | 5 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 18 | 百色市 | 凌云县 | 朝里瑶族乡 | 平塘村 | 那塘屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 19 | 百色市 | 凌云县 | 泗城镇 | 上蒙村 | 尾龙屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 20 | 百色市 | 凌云县 | 玉洪瑶族乡 | 伟利村 | 伟利屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 21 | 百色市 | 那坡县 | 百都乡 | 芭蕉坪村 | 王家屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 22 | 百色市 | 那坡县 | 百都乡 | 弄化村 | 弄化一社滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 23 | 百色市 | 那坡县 | 百都乡 | 弄化村 | 古敏屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 3 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 24 | 百色市 | 那坡县 | 百都乡 | 者欣村 | 各纳屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 25 | 百色市 | 那坡县 | 百南乡 | 规迪村 | 下弄卜屯滑坡 | 滑坡 | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 26 | 百色市 | 那坡县 | 百南乡 | 规迪村 | 百支屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 3 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 27 | 百色市 | 那坡县 | 百南乡 | 规良村 | 百劳屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 28 | 百色市 | 那坡县 | 百南乡 | 那岜村 | 那能屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 3 | 1 |
| 29 | 百色市 | 那坡县 | 百省乡 | 规六村 | 规伙屯滑坡 | 滑坡 | 4 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 30 | 百色市 | 那坡县 | 百省乡 | 规六村 | 规或三社滑坡 | 滑坡 |  |  | 3 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 31 | 百色市 | 那坡县 | 百省乡 | 那布村 | 念布屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 32 | 百色市 | 那坡县 | 百省乡 | 那孟村 | 那孟屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 3 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 33 | 百色市 | 那坡县 | 百省乡 | 坡同村 | 那单屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 3 | 1 |
| 34 | 百色市 | 那坡县 | 百省乡 | 上荣村 | 各丰屯滑坡 | 滑坡 | 3 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 35 | 百色市 | 那坡县 | 城厢镇 | 达腊村 | 念毕屯滑坡 | 滑坡 | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 36 | 百色市 | 那坡县 | 城厢镇 | 隆平村 | 规中屯滑坡 | 滑坡 | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 37 | 百色市 | 那坡县 | 城厢镇 | 那赖村 | 科冬屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 38 | 百色市 | 那坡县 | 城厢镇 | 者仲村 | 岩林屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 39 | 百色市 | 那坡县 | 德隆乡 | 德乐村 | 各标屯滑坡 | 滑坡 | 3 |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 40 | 百色市 | 那坡县 | 德隆乡 | 德旺村 | 果腊屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 41 | 百色市 | 那坡县 | 龙合镇 | 弄怀村 | 多折屯滑坡 | 滑坡 | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 42 | 百色市 | 那坡县 | 龙合镇 | 品端村 | 那定屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 3 | 1 |
| 43 | 百色市 | 那坡县 | 平孟镇 | 念井村 | 领隘屯滑坡 | 滑坡 | 3 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 44 | 百色市 | 平果市 | 黎明乡 | 爱桃村 | 上爱屯滑坡 | 滑坡 | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 45 | 百色市 | 平果市 | 四塘镇 | 安邦村 | 那六屯滑坡 | 滑坡 | 3 |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 46 | 百色市 | 平果市 | 四塘镇 | 福坦村 | 坦坡屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 3 | 1 |
| 47 | 百色市 | 平果市 | 四塘镇 | 金沙村 | 坡沙屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 3 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 48 | 百色市 | 平果市 | 四塘镇 | 金沙村 | 那弄屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 49 | 百色市 | 平果市 | 同老乡 | 寿安村 | 六朋屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 3 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 50 | 百色市 | 田东县 | 江城镇 | 江城村 | 那岜屯滑坡 | 滑坡 | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 51 | 百色市 | 田东县 | 平马镇 | 梅宁村 | 百娘屯滑坡 | 滑坡 | 3 |  | 3 | 1 |  |  | 1 |  | 8 | 1 |
| 52 | 百色市 | 田东县 | 朔良镇 | 元色村 | 六定屯滑坡 | 滑坡 | 3 |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 53 | 百色市 | 田东县 | 朔良镇 | 周洪村 | 那洪屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 54 | 百色市 | 田东县 | 作登瑶族乡 | 坡圩村 | 那京屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 55 | 百色市 | 田林县 | 定安镇 | 八来村 | 八来屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 56 | 百色市 | 田林县 | 旧州镇 | 广龙村 | 红河四标滑坡 | 滑坡 | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 57 | 百色市 | 田林县 | 旧州镇 | 广龙村 | 板学屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 3 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 58 | 百色市 | 田林县 | 旧州镇 | 那度村 | 江洞屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 59 | 百色市 | 田林县 | 乐里镇 | 乐里村 | 渭棚沟泥石流 | 泥石流 |  |  | 4 | 1 | 2 |  | 1 |  | 8 | 1 |
| 60 | 百色市 | 田林县 | 乐里镇 | 那色村 | 巴塘屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 61 | 百色市 | 田林县 | 利周瑶族乡 | 百达村 | 百达安置点泥石流 | 泥石流 |  |  | 4 | 1 | 2 |  | 1 |  | 8 | 1 |
| 62 | 百色市 | 田林县 | 潞城瑶族乡 | 平合村 | 弄忙屯滑坡 | 滑坡 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 9 | 1 |
| 63 | 百色市 | 田阳区 | 玉凤镇 | 百甲村 | 那中屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 3 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 64 | 百色市 | 田阳区 | 玉凤镇 | 华彰村 | 弄腰屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 65 | 百色市 | 田阳区 | 玉凤镇 | 能带村 | 六才屯滑坡 | 滑坡 | 3 |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 66 | 百色市 | 西林县 | 古障镇 | 妈蒿村 | 妈蒿屯滑坡 | 滑坡 | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 67 | 百色市 | 右江区 | 龙川镇 | 练乡村 | 那逻屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 68 | 百色市 | 右江区 | 龙川镇 | 平禄村 | 追屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 69 | 百色市 | 右江区 | 汪甸瑶族乡 | 沙洪村 | 六洪屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 70 | 百色市 | 右江区 | 阳圩镇 | 巴部村 | 者巴上屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 71 | 百色市 | 右江区 | 阳圩镇 | 百背村 | 六弄屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 72 | 百色市 | 右江区 | 阳圩镇 | 柳羊村 | 中柳屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 73 | 百色市 | 右江区 | 阳圩镇 | 那等村 | 龙路屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 74 | 崇左市 | 大新县 | 昌明乡 | 东风村 | 板梦屯一组滑坡 | 滑坡 |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 75 | 崇左市 | 大新县 | 昌明乡 | 东风村 | 内腊屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 76 | 崇左市 | 大新县 | 昌明乡 | 东风村 | 谭卜屯滑坡 | 滑坡 |  | 1 | 3 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 77 | 崇左市 | 大新县 | 榄圩乡 | 先力村 | 小政屯滑坡 | 滑坡 | 5 |  | 3 | 1 |  |  | 1 |  | 10 | 1 |
| 78 | 崇左市 | 大新县 | 龙门乡 | 苦丁村 | 下招屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  | 8 | 1 |
| 79 | 崇左市 | 大新县 | 全茗镇 | 上湖村 | 巴龙屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 80 | 崇左市 | 大新县 | 全茗镇 | 上湖村 | 那南屯滑坡 | 滑坡 |  | 2 | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 8 | 1 |
| 81 | 崇左市 | 大新县 | 下雷镇 | 新育村 | 米屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 82 | 崇左市 | 大新县 | 下雷镇 | 新育村 | 头良屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 7 | 1 |  |  | 1 |  | 9 | 1 |
| 83 | 崇左市 | 扶绥县 | 东门镇 | 那巴村 | 驮均屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 84 | 崇左市 | 扶绥县 | 柳桥镇 | 蕾大村 | 岽栏屯滑坡 | 滑坡 |  | 1 | 3 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 85 | 崇左市 | 扶绥县 | 柳桥镇 | 坡龛村 | 扶洋屯滑坡 | 滑坡 | 3 | 1 | 2 |  |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 86 | 崇左市 | 扶绥县 | 龙头乡 | 林旺村 | 石古屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 87 | 崇左市 | 扶绥县 | 龙头乡 | 林旺村 | 王村屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 88 | 崇左市 | 扶绥县 | 龙头乡 | 腾广村 | 渌么屯滑坡 | 滑坡 |  | 1 | 4 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 89 | 崇左市 | 扶绥县 | 山圩镇 | 九塔村 | 那龙屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 90 | 崇左市 | 扶绥县 | 山圩镇 | 九塔村 | 那香屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 91 | 崇左市 | 扶绥县 | 中东镇 | 新灵村 | 渌划屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 92 | 崇左市 | 江州区 | 江州镇 | 那贞村 | 街亭屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 93 | 崇左市 | 江州区 | 那隆镇 | 岜王村 | 上峙屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 94 | 崇左市 | 江州区 | 那隆镇 | 必六村 | 必屯滑坡 | 滑坡 | 4 |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 8 | 1 |
| 95 | 崇左市 | 江州区 | 那隆镇 | 必六村 | 六巷屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 96 | 崇左市 | 江州区 | 那隆镇 | 合卢村 | 卜榴屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 97 | 崇左市 | 江州区 | 那隆镇 | 那练村 | 那里屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 98 | 崇左市 | 江州区 | 那隆镇 | 那练村 | 那练屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 99 | 崇左市 | 江州区 | 那隆镇 | 那内村 | 六崇屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 100 | 崇左市 | 江州区 | 那隆镇 | 仁里村 | 三首屯滑坡 | 滑坡 | 4 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 101 | 崇左市 | 龙州县 | 八角乡 | 龙边村 | 那伦屯不稳定斜坡 | 滑坡 |  |  | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 102 | 崇左市 | 龙州县 | 八角乡 | 四平村 | 曲勇屯不稳定斜坡 | 滑坡 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 103 | 崇左市 | 龙州县 | 上降乡 | 纯仁村 | 那兰屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 6 | 1 |  |  | 1 |  | 8 | 1 |
| 104 | 崇左市 | 龙州县 | 上降乡 | 江村 | 板章屯不稳定斜坡 | 滑坡 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 105 | 崇左市 | 宁明县 | 海渊镇 | 那禄村 | 那后屯滑坡 | 滑坡 |  | 2 | 3 | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 106 | 崇左市 | 宁明县 | 桐棉镇 | 板岸村 | 板岸屯滑坡 | 滑坡 |  | 1 | 4 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 107 | 崇左市 | 宁明县 | 桐棉镇 | 板岸村 | 那派屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 108 | 崇左市 | 宁明县 | 桐棉镇 | 板固村 | 上枯楼屯崩塌 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 109 | 崇左市 | 宁明县 | 桐棉镇 | 那旭村 | 馗岭屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 110 | 崇左市 | 宁明县 | 桐棉镇 | 那旭村 | 那赖屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 111 | 崇左市 | 凭祥市 | 上石镇 | 油隘村 | 板必屯滑坡 | 滑坡 | 4 |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 8 | 1 |
| 112 | 崇左市 | 凭祥市 | 友谊镇 | 英阳村 | 板坭屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 6 | 1 |  |  | 1 |  | 8 | 1 |
| 113 | 崇左市 | 凭祥市 | 友谊镇 | 英阳村 | 巴休屯滑坡 | 滑坡 |  | 1 | 4 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 114 | 崇左市 | 天等县 | 把荷乡 | 那祥村 | 下亮屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 115 | 崇左市 | 天等县 | 福新镇 | 苗村 | 巴典屯不稳定斜坡 | 滑坡 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 116 | 崇左市 | 天等县 | 福新镇 | 苗村 | 巴里屯不稳定斜坡 | 滑坡 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 117 | 崇左市 | 天等县 | 龙茗镇 | 进宁村 | 百六屯不稳定斜坡 | 滑坡 |  |  | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 118 | 崇左市 | 天等县 | 龙茗镇 | 进宁村 | 呈屯不稳定斜坡 | 滑坡 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 90 | 16 | 410 | 65 | 4 | 0 | 118 | 0 | 703 | 118 |

附件4-2

2023年广西地质灾害综合防治监测预警项目拟建站点清单（B分标）

| 序号 | 市 | 县 | 乡/镇/街道办 | 村/居委会 | 灾害点名称 | 灾害类型 | 拟安装设备预算数量（台） |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | GNSS | 裂缝 | 倾角 | 雨量 | 泥位 | 含水率 | 预警广播 | 入户报警器 | 警示牌 | 宣传栏 |
| 1 | 玉林市 | 北流市 | 北流镇 | 六行村 | 六行二组崩塌 | 崩塌 | 0 |  | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 8 | 1 |
| 2 | 玉林市 | 北流市 | 大里镇 | 大塘村 | 鸭田崩塌 | 崩塌 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 3 | 玉林市 | 北流市 | 大伦镇 | 文城村 | 龙江崩塌 | 崩塌 |  |  | 4 | 1 |  |  |  | 1 | 6 | 1 |
| 4 | 玉林市 | 北流市 | 六靖镇 | 森隆村 | 大田头崩塌 | 崩塌 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 5 | 玉林市 | 北流市 | 六靖镇 | 森隆村 | 木利坑崩塌 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 6 | 玉林市 | 北流市 | 六靖镇 | 长江村 | 红旗组滑坡 | 滑坡 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 6 | 1 |
| 7 | 玉林市 | 北流市 | 六靖镇 | 镇南村 | 横石崩塌 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 8 | 玉林市 | 北流市 | 六麻镇 | 达和村 | 达和村合山组滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 9 | 玉林市 | 北流市 | 六麻镇 | 六楼村 | 捻子坡崩塌 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 10 | 玉林市 | 北流市 | 隆盛镇 | 安平村 | 三广田组高陡斜坡 | 崩塌 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 11 | 玉林市 | 北流市 | 隆盛镇 | 安平村 | 垌头组高陡斜坡 | 崩塌 |  |  | 3 | 1 |  | 2 | 1 |  | 7 | 1 |
| 12 | 玉林市 | 北流市 | 隆盛镇 | 得龙村 | 得龙村石贡塘崩塌 | 崩塌 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 13 | 玉林市 | 北流市 | 隆盛镇 | 深龙村 | 深龙村分水组崩塌 | 崩塌 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 14 | 玉林市 | 北流市 | 隆盛镇 | 深龙村 | 深龙村福田滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 15 | 玉林市 | 北流市 | 隆盛镇 | 深龙村 | 六教组高陡斜坡 | 崩塌 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 16 | 玉林市 | 北流市 | 隆盛镇 | 乡平村 | 大化肚组崩塌 | 崩塌 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 17 | 玉林市 | 北流市 | 民安镇 | 丰村村 | 水井崩塌 | 崩塌 |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 18 | 玉林市 | 北流市 | 民乐镇 | 石垌村 | 曲江组崩塌 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 19 | 玉林市 | 北流市 | 民乐镇 | 石垌村 | 大塘组崩塌 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 6 | 1 |
| 20 | 玉林市 | 北流市 | 民乐镇 | 桃冲村 | 旺思塘组崩塌1号 | 崩塌 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 21 | 玉林市 | 北流市 | 平政镇 | 北河村 | 六秀崩塌 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 22 | 玉林市 | 北流市 | 平政镇 | 仓田村 | 信冲崩塌 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 23 | 玉林市 | 北流市 | 平政镇 | 灰沙村 | 杨梅根组崩塌 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 24 | 玉林市 | 北流市 | 平政镇 | 灰沙村 | 南田屯何泽通屋后高陡斜坡 | 崩塌 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 25 | 玉林市 | 北流市 | 平政镇 | 灰沙村 | 灰沙5组刘金全屋后高陡斜坡 | 崩塌 |  |  | 4 | 1 |  | 2 | 1 |  | 8 | 1 |
| 26 | 玉林市 | 北流市 | 平政镇 | 灰沙村 | 灰沙6组俞达光屋后高陡斜坡 | 崩塌 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 27 | 玉林市 | 北流市 | 平政镇 | 秀塘村 | 秀塘村砖屋组崩塌 | 崩塌 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 28 | 玉林市 | 北流市 | 清水口镇 | 清水口镇初级中学 | 清水口镇初级中学宿舍楼不稳定斜坡 | 崩塌 |  |  | 6 | 1 |  |  | 1 |  | 8 | 1 |
| 29 | 玉林市 | 北流市 | 清湾镇 | 白米村 | 弯口崩塌 | 崩塌 |  |  | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 30 | 玉林市 | 北流市 | 清湾镇 | 龙南村 | 排停2号不稳定斜坡 | 滑坡 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 31 | 玉林市 | 北流市 | 清湾镇 | 清湾圩 | 圩背岭不稳定斜坡 | 滑坡 |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  | 8 | 1 |
| 32 | 玉林市 | 北流市 | 沙垌镇 | 丹花村 | 白石岗组崩塌 | 崩塌 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 33 | 玉林市 | 北流市 | 沙垌镇 | 凤汉村 | 木集田组滑坡 | 崩塌 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 34 | 玉林市 | 北流市 | 沙垌镇 | 汉凤村 | 公爹塘组崩塌 | 崩塌 |  |  | 3 | 1 |  | 1 | 1 |  | 6 | 1 |
| 35 | 玉林市 | 北流市 | 沙垌镇 | 雷冲村 | 雷冲村岭径组崩塌2 | 崩塌 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 | 4 | 1 |
| 36 | 玉林市 | 北流市 | 沙垌镇 | 雷冲村 | 雷冲村河顶组崩塌 | 崩塌 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 37 | 玉林市 | 北流市 | 沙垌镇 | 雷冲村 | 雷冲村新龙田组崩塌1 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 38 | 玉林市 | 北流市 | 沙垌镇 | 雷冲村 | 雷冲村凤来田组崩塌1 | 崩塌 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 39 | 玉林市 | 北流市 | 沙垌镇 | 雷冲村 | 雷冲村雷冲村组崩塌1 | 崩塌 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 40 | 玉林市 | 北流市 | 沙垌镇 | 雷冲村 | 雷冲村茂闲冲组崩塌2 | 崩塌 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 41 | 玉林市 | 北流市 | 沙垌镇 | 六琢村 | 六琢村卷磨崩塌 | 崩塌 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 42 | 玉林市 | 北流市 | 沙垌镇 | 六琢村 | 六琢村大化崩塌 | 崩塌 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 | 4 | 1 |
| 43 | 玉林市 | 北流市 | 沙垌镇 | 六琢村 | 六琢村六琢村二组滑坡 | 滑坡 |  |  | 3 | 1 |  | 2 |  | 1 | 7 | 1 |
| 44 | 玉林市 | 北流市 | 沙垌镇 | 上安村 | 岭岗垌高陡斜坡 | 崩塌 |  |  | 4 | 1 |  | 2 | 1 |  | 8 | 1 |
| 45 | 玉林市 | 北流市 | 沙垌镇 | 秀塘村 | 秀塘村旺坟组崩塌1 | 崩塌 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 46 | 玉林市 | 北流市 | 沙垌镇 | 秀塘村 | 秀塘村木音田组崩塌 | 崩塌 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 47 | 玉林市 | 北流市 | 沙垌镇 | 秀塘村 | 秀塘村大湴塘组崩塌 | 崩塌 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 48 | 玉林市 | 北流市 | 西埌镇 | 大车村 | 独田崩塌 | 崩塌 |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 | 5 | 1 |
| 49 | 玉林市 | 北流市 | 西埌镇 | 西岸村 | 山鸡塘崩塌1号 | 崩塌 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 50 | 玉林市 | 北流市 | 新丰镇 | 永安村 | 永安组崩塌2号 | 崩塌 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 | 4 | 1 |
| 51 | 玉林市 | 北流市 | 新丰镇 | 大村 | 大村元田组崩塌2号 | 崩塌 |  |  | 4 | 1 |  | 2 | 1 |  | 8 | 1 |
| 52 | 玉林市 | 北流市 | 新丰镇 | 大村 | 大村元田组崩塌1号 | 崩塌 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 53 | 玉林市 | 北流市 | 新丰镇 | 大村 | 大村高坡顶组崩塌 | 滑坡 |  |  | 4 | 1 |  | 2 | 1 |  | 8 | 1 |
| 54 | 玉林市 | 北流市 | 新丰镇 | 大村村 | 瓦窿田高陡斜坡 | 崩塌 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 55 | 玉林市 | 北流市 | 新丰镇 | 大罗垌村 | 大罗垌村11组崩塌1 | 崩塌 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 56 | 玉林市 | 北流市 | 新丰镇 | 大罗垌村 | 水铲浪组崩塌 | 崩塌 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 57 | 玉林市 | 北流市 | 新丰镇 | 大罗垌村 | 六谢组崩塌 | 崩塌 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 58 | 玉林市 | 北流市 | 新丰镇 | 大罗垌村 | 大罗垌村11队崩塌2 | 崩塌 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 | 4 | 1 |
| 59 | 玉林市 | 北流市 | 新丰镇 | 高塘村 | 高塘村六寮冲组滑坡 | 滑坡 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 60 | 玉林市 | 北流市 | 新丰镇 | 高塘村 | 高塘村7组崩塌 | 崩塌 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 61 | 玉林市 | 北流市 | 新丰镇 | 高塘村 | 高塘村10组崩塌 | 崩塌 |  |  | 4 | 1 |  | 2 | 1 |  | 8 | 1 |
| 62 | 玉林市 | 北流市 | 新丰镇 | 观南村 | 柏木塘组高陡斜坡 | 崩塌 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 63 | 玉林市 | 北流市 | 新丰镇 | 观南村 | 枧冲高陡斜坡 | 崩塌 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 64 | 玉林市 | 北流市 | 新丰镇 | 观南村 | 新丰镇观南村坡头组高陡斜坡 | 崩塌 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 65 | 玉林市 | 北流市 | 新丰镇 | 石碗咀村 | 石碗咀村岭咀崩塌 | 崩塌 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 | 4 | 1 |
| 66 | 玉林市 | 北流市 | 新丰镇 | 石碗嘴村 | 石碗嘴村公和塘组崩塌 | 崩塌 |  |  | 3 |  |  | 1 | 1 |  | 5 | 1 |
| 67 | 玉林市 | 北流市 | 新丰镇 | 水垌村 | 水垌村秧冲坡崩塌 | 崩塌 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 68 | 玉林市 | 北流市 | 新丰镇 | 水垌村 | 水垌村枫梢根1号崩塌 | 崩塌 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 69 | 玉林市 | 北流市 | 新丰镇 | 水垌村 | 水垌村丹滩田崩塌 | 崩塌 |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 70 | 玉林市 | 北流市 | 新丰镇 | 水垌村 | 屋头冲组高陡斜坡 | 崩塌 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 71 | 玉林市 | 北流市 | 新丰镇 | 水垌村 | 山茶口高陡斜坡 | 崩塌 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 72 | 玉林市 | 北流市 | 新丰镇 | 水垌村 | 八木组高陡斜坡 | 崩塌 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 73 | 玉林市 | 北流市 | 新丰镇 | 水垌村 | 塘底组高陡斜坡 | 崩塌 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 74 | 玉林市 | 北流市 | 新丰镇 | 新丰村 | 大经组高陡斜坡 | 崩塌 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 75 | 玉林市 | 北流市 | 新丰镇 | 新丰村 | 大军塘高陡斜坡 | 崩塌 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 76 | 玉林市 | 北流市 | 新丰镇 | 新丰村 | 马安垌高陡斜坡 | 崩塌 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 77 | 玉林市 | 北流市 | 新圩镇 | 覃冲村 | 覃冲2组崩塌（石圭） | 崩塌 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 78 | 玉林市 | 博白县 | 大坝镇 | 久福村 | 兰心不稳定斜坡 | 崩塌 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 79 | 玉林市 | 博白县 | 大坝镇 | 诸岭村 | 诸岭滑坡 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 80 | 玉林市 | 博白县 | 浪平镇 | 浪平村 | 碰垌不稳定斜坡 2 | 崩塌 |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 81 | 玉林市 | 博白县 | 双凤镇 | 大田村 | 大厄不稳定斜坡 | 崩塌 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 82 | 玉林市 | 博白县 | 双凤镇 | 良荣村 | 十三屯不稳定斜坡 | 崩塌 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 83 | 玉林市 | 博白县 | 双旺镇 | 汉和村 | 马塘滑坡 | 滑坡 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 84 | 玉林市 | 博白县 | 双旺镇 | 社区开发区 | 新市场滑坡02 | 滑坡 |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  | 8 | 1 |
| 85 | 玉林市 | 博白县 | 英桥镇 | 永新村 | 地连冲不稳定斜坡2 | 崩塌 |  |  | 7 | 1 |  |  | 1 |  | 9 | 1 |
| 86 | 玉林市 | 博白县 | 英桥镇 | 永新村 | 中垌不稳定斜坡1 | 崩塌 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 87 | 玉林市 | 陆川县 | 大桥镇 | 北桑村 | 祠堂背滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 88 | 玉林市 | 陆川县 | 大桥镇 | 北桑村 | 塘廉队滑坡 | 滑坡 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 89 | 玉林市 | 陆川县 | 大桥镇 | 平山村 | 黎竹冲不稳定斜坡 | 崩塌 |  |  | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 90 | 玉林市 | 陆川县 | 古城镇 | 楼脚村 | 陆炭不稳定斜坡 | 崩塌 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 91 | 玉林市 | 陆川县 | 古城镇 | 盘龙村 | 白石坳不稳定斜坡 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 92 | 玉林市 | 陆川县 | 古城镇 | 盘龙村 | 符竹山不稳定斜坡 | 崩塌 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 93 | 玉林市 | 陆川县 | 米场镇 | 平塘村 | 龙湾滑坡 | 滑坡 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 94 | 玉林市 | 陆川县 | 米场镇 | 桥鲁村 | 塘梨塘崩塌 | 崩塌 |  |  | 8 |  |  |  | 1 |  | 9 | 1 |
| 95 | 玉林市 | 陆川县 | 米场镇 | 五柳村 | 深塘不稳定斜坡 | 崩塌 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 96 | 玉林市 | 陆川县 | 沙坡镇 | 北安村 | 六南不稳定斜坡 | 崩塌 |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 97 | 玉林市 | 陆川县 | 沙坡镇 | 高庆村 | 华柳冲不稳定斜坡 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 98 | 玉林市 | 陆川县 | 沙坡镇 | 横山村 | 书房冲崩塌 | 崩塌 |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  | 8 | 1 |
| 99 | 玉林市 | 陆川县 | 沙坡镇 | 龙湾村 | 扶竹垌不稳定斜坡 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 100 | 玉林市 | 陆川县 | 沙坡镇 | 仙山村 | 张屋1、2号不稳定斜坡 | 崩塌 |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 101 | 玉林市 | 陆川县 | 温泉镇 | 白坭村 | 泥窝不稳定斜坡 | 崩塌 |  |  | 9 |  |  |  | 1 |  | 10 | 1 |
| 102 | 玉林市 | 陆川县 | 温泉镇 | 泗里村 | 泗里村大湴田1号崩塌 | 崩塌 |  |  | 8 |  |  |  | 1 |  | 9 | 1 |
| 103 | 玉林市 | 陆川县 | 温泉镇 | 万丈村 | 山边岭不稳定斜坡 | 崩塌 |  |  | 8 |  |  |  | 1 |  | 9 | 1 |
| 104 | 玉林市 | 陆川县 | 乌石镇 | 陆河村 | 公账（双蛇）滑坡 | 滑坡 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 105 | 玉林市 | 陆川县 | 乌石镇 | 陆龙村 | 大屋崩塌 | 崩塌 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 106 | 玉林市 | 陆川县 | 乌石镇 | 陆选村 | 陆选十三队崩塌 | 崩塌 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 107 | 玉林市 | 陆川县 | 乌石镇 | 水花村 | 石头坑滑坡 | 滑坡 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 108 | 玉林市 | 陆川县 | 乌石镇 | 旺岭村 | 山塘尾2号不稳定斜坡 | 崩塌 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 109 | 玉林市 | 陆川县 | 乌石镇 | 子良村 | 子良3队滑坡 | 滑坡 |  |  | 6 | 1 |  |  | 1 |  | 8 | 1 |
| 110 | 玉林市 | 容县 | 黎村镇 | 和联村 | 友上队崩塌 | 崩塌 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 111 | 玉林市 | 容县 | 黎村镇 | 平洛村 | 平洛小学 | 崩塌 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 112 | 玉林市 | 容县 | 黎村镇 | 平石村 | 更生队崩塌 | 崩塌 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 113 | 玉林市 | 容县 | 黎村镇 | 平石村 | 界牌队崩塌 | 崩塌 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 114 | 玉林市 | 容县 | 黎村镇 | 平石村 | 岭岗队崩塌 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 115 | 玉林市 | 容县 | 黎村镇 | 思贤村 | 下河队崩塌 | 崩塌 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 116 | 玉林市 | 容县 | 黎村镇 | 思贤村 | 下相队崩塌 | 崩塌 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 117 | 玉林市 | 容县 | 黎村镇 | 太和村 | 大塘队崩塌 | 崩塌 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 118 | 玉林市 | 容县 | 黎村镇 | 同心村 | 耙辣队崩塌 | 崩塌 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 119 | 玉林市 | 容县 | 黎村镇 | 振新村 | 石古队崩塌 | 崩塌 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 120 | 玉林市 | 容县 | 黎村镇 | 振新村 | 香蚁队泥石流 | 滑坡 |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 121 | 玉林市 | 容县 | 灵山镇 | 当中村 | 六甫队崩塌 | 崩塌 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 122 | 玉林市 | 容县 | 灵山镇 | 守善村 | 堡脚队滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 123 | 玉林市 | 容县 | 六王镇 | 陈村 | 甘垌队崩塌 | 崩塌 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 124 | 玉林市 | 容县 | 六王镇 | 大公村 | 干冲屯崩塌 | 崩塌 |  |  | 6 | 1 |  |  | 1 |  | 8 | 1 |
| 125 | 玉林市 | 容县 | 六王镇 | 古里村 | 东旺屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 126 | 玉林市 | 容县 | 六王镇 | 古里村 | 古例屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 127 | 玉林市 | 容县 | 六王镇 | 古里村 | 益娜屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 128 | 玉林市 | 容县 | 六王镇 | 金库村 | 六寨队崩塌 | 崩塌 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 129 | 玉林市 | 容县 | 六王镇 | 六王村 | 谭堡队崩塌 | 崩塌 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 130 | 玉林市 | 容县 | 六王镇 | 龙头村 | 大屋2队滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 131 | 玉林市 | 容县 | 六王镇 | 龙头村 | 掘冲屯崩塌 | 崩塌 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 132 | 玉林市 | 容县 | 六王镇 | 龙头村 | 路屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 133 | 玉林市 | 容县 | 六王镇 | 龙头村 | 双头屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 134 | 玉林市 | 容县 | 六王镇 | 龙头村 | 外村屯崩塌 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 135 | 玉林市 | 容县 | 六王镇 | 思良村 | 路平队崩塌 | 崩塌 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 136 | 玉林市 | 容县 | 六王镇 | 思良村 | 思良村路平队崩塌 | 崩塌 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 137 | 玉林市 | 容县 | 六王镇 | 思良村 | 思良村塘督队崩塌 | 崩塌 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 138 | 玉林市 | 容县 | 六王镇 | 谭螺村 | 石柱四队滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 139 | 玉林市 | 容县 | 十里镇 | 大萃村 | 大萃村石板队崩塌 | 崩塌 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 140 | 玉林市 | 容县 | 十里镇 | 流冲村 | 流冲村大冲队滑坡 | 滑坡 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 141 | 玉林市 | 容县 | 石头镇 | 和衷村 | 和衷村平塘队崩塌 | 崩塌 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 142 | 玉林市 | 容县 | 石头镇 | 螺北村 | 螺北村商坪队崩塌 | 崩塌 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 143 | 玉林市 | 容县 | 石头镇 | 石塘村 | 石塘村5队崩塌 | 崩塌 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 144 | 玉林市 | 容县 | 石寨镇 | 独石村 | 独石村16队崩塌 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 145 | 玉林市 | 容县 | 石寨镇 | 独石村 | 独石村9队滑坡 | 滑坡 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 146 | 玉林市 | 容县 | 石寨镇 | 古兆村 | 古兆村六槐二队滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 147 | 玉林市 | 容县 | 石寨镇 | 上烟村 | 上烟村红冲队滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 148 | 玉林市 | 容县 | 石寨镇 | 石城村 | 六轴二队滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 149 | 玉林市 | 容县 | 松山镇 | 合同村 | 合二队滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 150 | 玉林市 | 容县 | 松山镇 | 文仰村 | 高仰队滑坡 | 滑坡 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 151 | 玉林市 | 容县 | 松山镇 | 文仰村 | 木菇根队滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 152 | 玉林市 | 容县 | 县底镇 | 中心卫生院 | 县底镇中心卫生院崩塌 | 崩塌 |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  | 8 | 1 |
| 153 | 玉林市 | 容县 | 杨梅镇 | 河口村 | 车滩队滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 154 | 玉林市 | 兴业县 | 北市镇 | 北市村 | 大湾崩塌2 | 崩塌 |  |  | 8 |  |  |  | 1 |  | 9 | 1 |
| 155 | 玉林市 | 兴业县 | 北市镇 | 宏福村 | 宏福村小芋组崩塌 | 崩塌 |  |  | 8 |  |  |  | 1 |  | 9 | 1 |
| 156 | 玉林市 | 兴业县 | 洛阳镇 | 洛阳村 | 洛阳塔塘崩塌 | 崩塌 |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 157 | 玉林市 | 兴业县 | 洛阳镇 | 新忠村 | 新忠村三联屯崩塌1 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 158 | 玉林市 | 兴业县 | 山心镇 | 大良村 | 大良村梅田滑坡 | 滑坡 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 159 | 玉林市 | 兴业县 | 山心镇 | 大良村 | 大良村周垌滑坡1 | 滑坡 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 160 | 玉林市 | 兴业县 | 山心镇 | 金华村 | 金华小学崩塌 | 崩塌 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 0 | 3 | 665 | 17 | 0 | 16 | 150 | 10 | 861 | 160 |

附件4-3

2023年广西地质灾害综合防治监测预警项目拟建站点清单（C分标）

| 序号 | 市 | 县 | 乡/镇/街道办 | 村/居委会 | 灾害点名称 | 灾害类型 | 拟安装设备预算数量（台） |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | GNSS | 裂缝 | 倾角 | 雨量 | 泥位 | 含水率 | 预警广播 | 入户报警器 | 警示牌 | 宣传栏 |
| 1 | 河池市 | 大化瑶族自治县 | 北景镇 | 六华村 | 东旺屯滑坡 | 滑坡 | 5 |  |  |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 2 | 河池市 | 大化瑶族自治县 | 北景镇 | 六华村 | 六华街滑坡 | 滑坡 | 5 |  |  |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 3 | 河池市 | 大化瑶族自治县 | 北景镇 | 那色村 | 板江屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 4 | 河池市 | 大化瑶族自治县 | 大化镇 | 百秀村 | 绿坡屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 5 | 河池市 | 大化瑶族自治县 | 羌圩乡 | 洪筹村 | 那安屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 6 | 河池市 | 大化瑶族自治县 | 羌圩乡 | 洪筹村 | 头元屯元下队滑坡 | 滑坡 | 3 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 7 | 河池市 | 大化瑶族自治县 | 岩滩镇 | 吉发村 | 那吉屯滑坡 | 滑坡 | 4 |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 8 | 1 |
| 8 | 河池市 | 大化瑶族自治县 | 岩滩镇 | 吉发村 | 那内屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 9 | 河池市 | 大化瑶族自治县 | 岩滩镇 | 吉发村 | 六必屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 10 | 河池市 | 大化瑶族自治县 | 岩滩镇 | 棉山村 | 那当屯滑坡 | 滑坡 | 5 |  |  |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 11 | 河池市 | 大化瑶族自治县 | 岩滩镇 | 棉山村 | 六合屯滑坡 | 滑坡 | 4 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 12 | 河池市 | 大化瑶族自治县 | 乙圩乡 | 常怀村 | 常青一队滑坡 | 滑坡 | 3 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 13 | 河池市 | 大化瑶族自治县 | 乙圩乡 | 乙圩村 | 那浪屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 14 | 河池市 | 东兰县 | 隘洞镇 | 板拉村 | 纳业屯滑坡 | 滑坡 | 4 |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 15 | 河池市 | 东兰县 | 大同乡 | 板坡村 | 西河屯滑坡 | 滑坡 | 4 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 16 | 河池市 | 东兰县 | 大同乡 | 民和村 | 坡近屯滑坡 | 滑坡 |  | 2 | 4 |  |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 17 | 河池市 | 东兰县 | 东兰镇 | 板逢村 | 那谷屯泥石流 | 泥石流 |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 18 | 河池市 | 东兰县 | 金谷乡 | 接浪村 | 板么屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 8 |  |  |  | 1 |  | 9 | 1 |
| 19 | 河池市 | 东兰县 | 金谷乡 | 金谷村 | 那些屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 20 | 河池市 | 东兰县 | 金谷乡 | 牙能村 | 江纳屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 6 | 1 |  |  | 1 |  | 8 | 1 |
| 21 | 河池市 | 东兰县 | 切学乡 | 板烈村 | 纳为屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 22 | 河池市 | 东兰县 | 切学乡 | 切亨村 | 百建屯崩塌 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 23 | 河池市 | 东兰县 | 三石镇 | 纳腊村 | 屯宁队滑坡 | 滑坡 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 24 | 河池市 | 东兰县 | 长江镇 | 集祥村 | 破更屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 25 | 河池市 | 都安瑶族自治县 | 百旺镇 | 八甫村 | 里律屯滑坡 | 滑坡 | 4 |  | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 10 | 1 |
| 26 | 河池市 | 凤山县 | 金牙乡 | 金牙社区 | 金牙卫生院危岩 | 崩塌（危岩） |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 3 | 1 |
| 27 | 河池市 | 凤山县 | 乔音乡 | 老里村 | 先峒屯危岩 | 崩塌（危岩） |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 3 | 1 |
| 28 | 河池市 | 凤山县 | 长洲镇 | 板均村 | 板均屯崩塌 | 崩塌 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 29 | 河池市 | 凤山县 | 长洲镇 | 板伦村 | 洪朝屯滑坡 | 滑坡 | 4 |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 10 | 1 |
| 30 | 河池市 | 凤山县 | 长洲镇 | 那烘村 | 坡杂屯滑坡 | 滑坡 |  | 2 | 3 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 31 | 河池市 | 环江毛南族自治县 | 川山镇 | 茶江村 | 茶园屯滑坡 | 滑坡 | 4 |  |  |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 32 | 河池市 | 环江毛南族自治县 | 川山镇 | 同伴村 | 才草屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 33 | 河池市 | 环江毛南族自治县 | 川山镇 | 同伴村 | 下高屯滑坡 | 滑坡 | 3 | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 34 | 河池市 | 环江毛南族自治县 | 川山镇 | 五圩村 | 塘翁屯 | 滑坡 |  | 1 | 3 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 35 | 河池市 | 环江毛南族自治县 | 川山镇 | 下久村 | 久爱屯滑坡 | 滑坡 |  | 1 | 3 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 36 | 河池市 | 环江毛南族自治县 | 大安乡 | 大安社区 | 塘官屯滑坡 | 滑坡 |  | 1 | 3 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 37 | 河池市 | 环江毛南族自治县 | 大安乡 | 环界村 | 后谁屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 3 | 1 |
| 38 | 河池市 | 环江毛南族自治县 | 洛阳镇 | 妙石村 | 才教屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 39 | 河池市 | 环江毛南族自治县 | 洛阳镇 | 雅脉村 | 高雅屯滑坡 | 滑坡 |  | 2 | 3 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 40 | 河池市 | 环江毛南族自治县 | 明伦镇 | 豪洞村 | 孟洞屯滑坡 | 滑坡 |  | 2 | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 8 | 1 |
| 41 | 河池市 | 环江毛南族自治县 | 明伦镇 | 柳平村 | 廖凤屯滑坡 | 滑坡 | 3 |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 | 1 |
| 42 | 河池市 | 环江毛南族自治县 | 明伦镇 | 明伦社区 | 新旺屯滑坡 | 滑坡 | 3 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 43 | 河池市 | 环江毛南族自治县 | 水源镇 | 含香村 | 下香屯滑坡 | 崩塌（危岩） |  | 3 |  | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 44 | 河池市 | 环江毛南族自治县 | 水源镇 | 和平村 | 上陈屯滑坡 | 滑坡 |  | 1 | 5 |  |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 45 | 河池市 | 环江毛南族自治县 | 思恩镇 | 陈双村 | 龙背屯滑坡 | 滑坡 | 6 |  |  |  |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 46 | 河池市 | 环江毛南族自治县 | 思恩镇 | 城北社区 | 朝阳小区1组滑坡 | 滑坡 |  | 1 | 5 |  |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 47 | 河池市 | 环江毛南族自治县 | 思恩镇 | 福龙村 | 上敢新屯滑坡 | 滑坡 |  | 2 | 4 |  |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 48 | 河池市 | 环江毛南族自治县 | 思恩镇 | 文化村 | 板用屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 49 | 河池市 | 环江毛南族自治县 | 下南乡 | 波川村 | 木国屯滑坡 | 滑坡 | 4 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 50 | 河池市 | 环江毛南族自治县 | 驯乐苗族乡 | 福寿社区 | 上龙头屯滑坡 | 滑坡 | 3 |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 51 | 河池市 | 金城江区 | 保平乡 | 纳六村 | 纳六屯滑坡 | 滑坡 | 3 |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 52 | 河池市 | 金城江区 | 河池镇 | 板坡村 | 里好屯滑坡 | 滑坡 | 3 |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 53 | 河池市 | 金城江区 | 河池镇 | 枫木村 | 下关屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 54 | 河池市 | 金城江区 | 河池镇 | 下考社区 | 那足屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 55 | 河池市 | 罗城仫佬族自治县 | 龙岸乡 | 山口村 | 洞嫩屯滑坡 | 滑坡 | 3 |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 56 | 河池市 | 罗城仫佬族自治县 | 纳翁乡 | 纳翁社区 | 纳翁中心小学滑坡 | 滑坡 | 3 |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 57 | 河池市 | 罗城仫佬族自治县 | 天河镇 | 屯相村 | 小屯相屯滑坡 | 滑坡 | 3 |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 58 | 河池市 | 南丹县 | 八圩瑶族乡 | 塘浪村 | 马朝屯滑坡 | 滑坡 | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 1 |  | 8 | 1 |
| 59 | 河池市 | 南丹县 | 城关镇 | 挽白村 | 拉江屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 60 | 河池市 | 南丹县 | 六寨镇 | 陋里村 | 陋里四队滑坡 | 滑坡 | 3 |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 61 | 河池市 | 南丹县 | 罗富镇 | 打更村 | 鲁金屯滑坡 | 滑坡 | 3 |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 62 | 河池市 | 南丹县 | 罗富镇 | 黄黑村 | 内路屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 63 | 河池市 | 南丹县 | 芒场镇 | 波鸾村 | 枇杷屯滑坡 | 滑坡 |  | 2 | 4 |  |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 64 | 河池市 | 南丹县 | 芒场镇 | 芒场社区 | 公鸡山移民安置点滑坡 | 滑坡 | 4 |  |  |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 65 | 河池市 | 南丹县 | 吾隘镇 | 独田村 | 坡屯屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 66 | 河池市 | 南丹县 | 吾隘镇 | 江河社区 | 吾隘开发区滑坡 | 滑坡 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 67 | 河池市 | 天峨县 | 岜暮乡 | 拥里村 | 丘温屯崩塌 | 崩塌 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 68 | 河池市 | 天峨县 | 八腊乡 | 五福村 | 平里屯滑坡 | 滑坡 |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 69 | 河池市 | 天峨县 | 岜暮乡 | 板么村 | 开里屯崩塌 | 崩塌 | 3 |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 8 | 1 |
| 70 | 河池市 | 天峨县 | 岜暮乡 | 大甲村 | 大甲屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 71 | 河池市 | 天峨县 | 岜暮乡 | 都楼村 | 下林龙屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 72 | 河池市 | 天峨县 | 岜暮乡 | 平石村 | 六塔屯崩塌 | 崩塌 | 3 |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 73 | 河池市 | 天峨县 | 岜暮乡 | 拥里村 | 拥里屯崩塌 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 74 | 河池市 | 天峨县 | 更新乡 | 上景村 | 田湾屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 75 | 河池市 | 天峨县 | 六排镇 | 塘英社区 | 纳辉移民点滑坡 | 滑坡 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 76 | 河池市 | 天峨县 | 六排镇 | 塘英社区 | 八打移民安置区滑坡 | 滑坡 | 4 | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 77 | 河池市 | 天峨县 | 纳直乡 | 纳直村 | 纳要屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 78 | 河池市 | 天峨县 | 纳直乡 | 纳直村 | 丰龙屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 79 | 河池市 | 天峨县 | 坡结乡 | 河口村 | 拉浪屯滑坡 | 滑坡 | 3 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 80 | 河池市 | 天峨县 | 坡结乡 | 龙茶村 | 豆芽屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 81 | 河池市 | 天峨县 | 坡结乡 | 坡结村 | 达外良屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 82 | 河池市 | 天峨县 | 坡结乡 | 尧山村 | 交中屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 83 | 河池市 | 天峨县 | 三堡乡 | 顶换村 | 顶换屯滑坡 | 滑坡 | 3 |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 84 | 河池市 | 天峨县 | 三堡乡 | 纳沙村 | 母力屯滑坡 | 滑坡 |  | 1 | 3 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 85 | 河池市 | 天峨县 | 三堡乡 | 纳沙村 | 纳简屯滑坡 | 滑坡 |  | 1 | 3 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 86 | 河池市 | 天峨县 | 三堡乡 | 纳沙村 | 纳捞屯滑坡 | 滑坡 | 3 |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 87 | 河池市 | 天峨县 | 三堡乡 | 三堡村 | 中沙屯崩塌 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 88 | 河池市 | 天峨县 | 下老乡 | 百塘村 | 百塘屯滑坡 | 滑坡 | 4 |  |  |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 89 | 河池市 | 天峨县 | 下老乡 | 百塘村 | 上芽屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 90 | 河池市 | 天峨县 | 下老乡 | 圭里村 | 龙哈屯滑坡 | 滑坡 | 4 |  | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 10 | 1 |
| 91 | 河池市 | 天峨县 | 下老乡 | 罗宜村 | 足里屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 92 | 河池市 | 天峨县 | 下老乡 | 雅房村 | 上林豪屯滑坡 | 滑坡 | 4 |  |  |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 93 | 河池市 | 天峨县 | 向阳镇 | 平腊村 | 华山屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 94 | 河池市 | 天峨县 | 向阳镇 | 燕来村 | 八化屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 95 | 河池市 | 天峨县 | 向阳镇 | 燕来村 | 燕来街滑坡 | 滑坡 |  |  | 8 |  |  |  | 1 |  | 9 | 1 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 130 | 35 | 297 | 12 | 2 | 0 | 93 | 2 | 571 | 95 |

附件4-4

2023年广西地质灾害综合防治监测预警项目拟建站点清单（D分标）

| 序号 | 市 | 县 | 乡/镇/街道办 | 村/居委会 | 灾害点名称 | 灾害类型 | 拟安装设备预算数量（台） |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | GNSS | 裂缝 | 倾角 | 雨量 | 泥位 | 含水率 | 预警广播 | 入户报警器 | 警示牌 | 宣传栏 |
| 22 | 柳州市 | 柳城县 | 大埔镇 | 中寨村 | 四印屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 10 | 1 |  |  | 1 |  | 12 | 1 |
| 21 | 柳州市 | 柳东新区 | 洛埠街社区 | 鸣凤街 | 鸣凤街滑坡 | 滑坡 |  | 1 | 4 | 1 |  |  | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 54 | 柳州市 | 柳江区 | 里高镇 | 果朗村 | 长孝屯危岩崩塌 | 崩塌（危岩） |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 3 | 1 |
| 24 | 柳州市 | 鹿寨县 | 拉沟乡 | 民主村 | 三见屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 25 | 柳州市 | 鹿寨县 | 中渡镇 | 朝阳村 | 芝兰屯滑坡 | 滑坡 | 4 |  | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 11 | 1 |
| 26 | 柳州市 | 鹿寨县 | 中渡镇 | 大门村 | 下大门屯滑坡 | 滑坡 |  | 1 | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 23 | 柳州市 | 融安县 | 长安镇 | 瑶送村 | 小村屯滑坡 | 滑坡 |  | 2 | 9 |  |  |  | 1 |  | 12 | 1 |
| 40 | 柳州市 | 融水苗族自治县 | 安陲乡 | 大伞村 | 大伞屯滑坡2 | 滑坡 |  | 1 | 4 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 41 | 柳州市 | 融水苗族自治县 | 安陲乡 | 大伞村 | 大伞屯滑坡3 | 滑坡 | 4 | 2 | 5 |  |  |  | 1 |  | 12 | 1 |
| 39 | 柳州市 | 融水苗族自治县 | 安陲乡 | 暖坪村 | 河口屯不稳定斜坡 | 滑坡 | 4 |  | 6 | 1 |  |  | 1 |  | 12 | 1 |
| 43 | 柳州市 | 融水苗族自治县 | 安太乡 | 洞安村 | 甲乐屯不稳定斜坡 | 滑坡 | 4 |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 8 | 1 |
| 42 | 柳州市 | 融水苗族自治县 | 安太乡 | 甲报村 | 岑被屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 44 | 柳州市 | 融水苗族自治县 | 白云乡 | 邦阳村 | 更阳上屯不稳定斜坡 | 崩塌 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 45 | 柳州市 | 融水苗族自治县 | 白云乡 | 龙岑村 | 龙岑屯2不稳定斜坡 | 崩塌 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 53 | 柳州市 | 融水苗族自治县 | 大浪镇 | 大德村 | 甘牛屯滑坡 | 滑坡 |  | 1 | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 46 | 柳州市 | 融水苗族自治县 | 洞头乡 | 一心村 | 坪寨屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 6 | 1 |  |  | 1 |  | 8 | 1 |
| 47 | 柳州市 | 融水苗族自治县 | 洞头镇 | 甲烈村 | 岑怀屯崩塌 | 崩塌 |  |  | 6 | 1 |  |  | 1 |  | 8 | 1 |
| 62 | 柳州市 | 融水苗族自治县 | 杆洞乡 | 锦洞村 | 小屯滑坡 | 40 | 4 |  | 6 | 1 |  |  | 1 |  | 12 | 1 |
| 63 | 柳州市 | 融水苗族自治县 | 拱洞乡 | 大沟村 | 大沟屯崩塌 | 50 | 4 |  | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 10 | 1 |
| 52 | 柳州市 | 融水苗族自治县 | 拱洞乡 | 平卯村 | 平卯屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 61 | 柳州市 | 融水苗族自治县 | 和睦镇 | 太平街 | 太平街崩塌 | 140 |  |  | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 48 | 柳州市 | 融水苗族自治县 | 红水乡 | 振民村 | 振民屯崩塌 | 崩塌 |  |  | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 49 | 柳州市 | 融水苗族自治县 | 怀宝镇 | 洋洞村 | 西寨屯不稳定斜坡 | 滑坡 | 5 |  | 7 | 1 |  |  | 1 |  | 14 | 1 |
| 50 | 柳州市 | 融水苗族自治县 | 良寨乡 | 培洞村 | 老寨屯滑坡 | 滑坡 | 4 |  | 3 | 1 |  |  | 1 |  | 9 | 1 |
| 51 | 柳州市 | 融水苗族自治县 | 四荣乡 | 四合村 | 移民屯不稳定斜坡 | 崩塌 | 4 |  | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 11 | 1 |
| 65 | 柳州市 | 三江侗族自治县 | 程村乡 | 头坪村 | 程村中心小学不稳定斜坡 | 40 |  |  | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 57 | 柳州市 | 三江侗族自治县 | 丹洲镇 | 合桐村 | 桐木屯(荣茂军屋后)崩塌 | 14 |  |  | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 36 | 柳州市 | 三江侗族自治县 | 斗江镇 | 东坪村 | 新村屯不稳定斜坡 | 滑坡 | 4 | 1 | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 11 | 1 |
| 58 | 柳州市 | 三江侗族自治县 | 斗江镇 | 东坪村 | 宇朝屯不稳定斜坡 | 40 | 4 |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 8 | 1 |
| 37 | 柳州市 | 三江侗族自治县 | 斗江镇 | 扶平村 | 扶夺屯崩塌1号 | 崩塌 |  |  | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 38 | 柳州市 | 三江侗族自治县 | 斗江镇 | 牙林村 | 上都屯滑坡1号 | 滑坡 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 70 | 柳州市 | 三江侗族自治县 | 独洞镇 | 唐朝村 | 唐朝屯 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2 | 1 |
| 64 | 柳州市 | 三江侗族自治县 | 高基乡 | 江口村 | 江口屯滑坡 | 15 |  |  | 3 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 28 | 柳州市 | 三江侗族自治县 | 古宜镇 | 古皂村 | 古皂屯崩塌1号 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 29 | 柳州市 | 三江侗族自治县 | 古宜镇 | 古皂村 | 古皂屯不稳定斜坡 | 崩塌 |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 30 | 柳州市 | 三江侗族自治县 | 古宜镇 | 黄排村 | 石眼屯不稳定斜坡1号 | 崩塌 |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 27 | 柳州市 | 三江侗族自治县 | 古宜镇 | 周坪村 | 周坪口屯崩塌1号 | 崩塌 |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 60 | 柳州市 | 三江侗族自治县 | 和平乡 | 和平村 | 和平屯不稳定斜坡 | 60 |  |  | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 55 | 柳州市 | 三江侗族自治县 | 老堡乡 | 老巴村 | 上寨屯崩塌 | 45 |  |  | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 56 | 柳州市 | 三江侗族自治县 | 老堡乡 | 塘寿村 | 野猪岭屯不稳定斜坡 | 50 |  |  | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 66 | 柳州市 | 三江侗族自治县 | 良口乡 | 白毛村 | 白毛屯 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2 | 1 |
| 59 | 柳州市 | 三江侗族自治县 | 良口乡 | 良口村 | 高贵屯崩塌 | 60 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 67 | 柳州市 | 三江侗族自治县 | 林溪镇 | 高友村 | 高友屯 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2 | 1 |
| 68 | 柳州市 | 三江侗族自治县 | 林溪镇 | 美俗村 | 美俗屯 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 31 | 柳州市 | 三江侗族自治县 | 林溪镇 | 弄团村 | 都亮屯滑坡 | 滑坡 | 5 |  | 3 | 1 |  |  | 1 |  | 10 | 1 |
| 33 | 柳州市 | 三江侗族自治县 | 梅林乡 | 梅林街 | 梅林乡乡政府大楼崩塌 | 崩塌 |  |  | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 32 | 柳州市 | 三江侗族自治县 | 梅林乡 | 石碑村 | 石碑屯不稳定斜坡 | 崩塌 |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 69 | 柳州市 | 三江侗族自治县 | 同乐乡 | 岑甲村 | 岑甲屯 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2 | 1 |
| 34 | 柳州市 | 三江侗族自治县 | 同乐乡 | 高岜村 | 正平屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 5 | 1 |  | 1 | 1 |  | 8 | 1 |
| 35 | 柳州市 | 三江侗族自治县 | 同乐乡 | 孟寨村 | 孟寨屯滑坡 | 滑坡 | 4 |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 8 | 1 |
| 582 | 来宾市 | 金秀瑶族自治县 | 金秀镇 | 共和村 | 马鞍屯庞贵林屋后滑坡 | 滑坡 |  |  | 3 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 602 | 来宾市 | 金秀瑶族自治县 | 金秀镇 | 共和村 | 十二步屯黄进桂屋后滑坡 | 滑坡 |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  | 8 | 1 |
| 583 | 来宾市 | 金秀瑶族自治县 | 金秀镇 | 金田村 | 社村屯崩塌 | 崩塌 |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 594 | 来宾市 | 金秀瑶族自治县 | 金秀镇 |  | 金秀县武警中队滑坡 | 滑坡 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 586 | 来宾市 | 金秀瑶族自治县 | 罗香乡 | 龙坪村 | 平贡二队赵明坤屋后崩塌 | 崩塌 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 587 | 来宾市 | 金秀瑶族自治县 | 罗香乡 | 龙坪村 | 新和屯陈业成屋后滑坡 | 滑坡 | 5 |  | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 12 | 1 |
| 588 | 来宾市 | 金秀瑶族自治县 | 罗香乡 | 龙坪村 | 那历屯赵华高屋后崩塌 | 崩塌 |  |  | 3 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 589 | 来宾市 | 金秀瑶族自治县 | 罗香乡 | 龙坪村 | 新村屯滑坡 | 滑坡 | 9 | 3 |  | 1 |  |  | 1 |  | 14 | 1 |
| 601 | 来宾市 | 金秀瑶族自治县 | 罗香乡 | 龙坪村 | 那历屯赵华屋后崩塌 | 崩塌 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 573 | 来宾市 | 金秀瑶族自治县 | 三角乡 | 甲江村 | 六闭屯黄元生屋后滑坡 | 滑坡 |  |  | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 574 | 来宾市 | 金秀瑶族自治县 | 三角乡 | 甲江村 | 六闷屯赵进德屋后崩塌 | 崩塌 |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  | 8 | 1 |
| 575 | 来宾市 | 金秀瑶族自治县 | 三角乡 | 江燕村 | 新安屯庞福财屋后崩塌 | 崩塌 |  |  | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 576 | 来宾市 | 金秀瑶族自治县 | 三角乡 | 龙围村 | 那坳屯黄通宝屋后崩塌 | 崩塌 |  |  | 3 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 568 | 来宾市 | 金秀瑶族自治县 | 三角乡 | 三角村 | 大口屯谭国民屋后滑坡 | 滑坡 |  |  | 6 | 1 |  |  | 1 |  | 8 | 1 |
| 569 | 来宾市 | 金秀瑶族自治县 | 三角乡 | 三角村 | 大岭屯冯元发屋后崩塌 | 崩塌 |  |  | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 570 | 来宾市 | 金秀瑶族自治县 | 三角乡 | 三角村 | 双河屯赵有财屋后崩塌 | 崩塌 | 4 |  | 8 | 1 |  |  | 1 |  | 14 | 1 |
| 571 | 来宾市 | 金秀瑶族自治县 | 三角乡 | 三角村 | 双河屯赵有金屋后崩塌 | 崩塌 |  |  | 8 |  |  |  | 1 |  | 9 | 1 |
| 572 | 来宾市 | 金秀瑶族自治县 | 三角乡 | 三角村 | 六秘屯赵进保屋后崩塌 | 崩塌 |  |  | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 584 | 来宾市 | 金秀瑶族自治县 | 长垌乡 | 平孟村 | 王鸾屯滑坡 | 滑坡 | 5 |  | 8 | 1 |  |  | 1 |  | 15 | 1 |
| 585 | 来宾市 | 金秀瑶族自治县 | 长垌乡 | 长垌村 | 龙庞屯泥石流 | 泥石流 |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 577 | 来宾市 | 金秀瑶族自治县 | 忠良乡 | 林秀村 | 六门屯黄秀英屋后崩塌 | 崩塌 |  |  | 6 | 1 |  |  | 1 |  | 8 | 1 |
| 578 | 来宾市 | 金秀瑶族自治县 | 忠良乡 | 六干村 | 兰江屯滑坡 | 滑坡 | 5 |  | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 12 | 1 |
| 579 | 来宾市 | 金秀瑶族自治县 | 忠良乡 | 六干村 | 六令屯崩塌—1 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 580 | 来宾市 | 金秀瑶族自治县 | 忠良乡 | 六干村 | 六令屯崩塌—2 | 崩塌 |  |  | 3 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 581 | 来宾市 | 金秀瑶族自治县 | 忠良乡 | 六干村 | 六令屯崩塌—3 | 崩塌 |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 599 | 来宾市 | 武宣县 | 三里镇 | 下江村 | 下江村委崩塌 | 崩塌 |  |  | 7 | 1 |  |  | 1 |  | 9 | 1 |
| 600 | 来宾市 | 武宣县 | 通挽镇 | 尚黄村 | 尚黄屯滑坡 | 滑坡 | 5 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 598 | 来宾市 | 象州县 | 马坪镇 | 回龙村 | 回龙屯危岩 | 崩塌 |  |  | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 595 | 来宾市 | 忻城县 | 城关镇 | 畔水村 | 畔水屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 596 | 来宾市 | 忻城县 | 古篷镇 | 凌头村 | 镇内屯危岩 | 崩塌 |  |  | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 597 | 来宾市 | 忻城县 | 果遂镇 | 同乐村 | 龙鹿屯危岩 | 崩塌 |  |  | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 592 | 来宾市 | 兴宾区 | 城东街道 | 公园社区 | 煤炭小区滑坡 | 滑坡 | 5 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 590 | 来宾市 | 兴宾区 | 城东街道 | 水落社区 | 皮革小区滑坡 | 滑坡 |  |  | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 591 | 来宾市 | 兴宾区 | 城东街道 | 水落社区 | 皮革小区滑坡 —2 | 滑坡 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 593 | 来宾市 | 兴宾区 | 凤凰镇 |  | 来宾市烈士陵园滑坡 | 滑坡 | 7 | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  | 11 | 1 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 99 | 16 | 365 | 59 | 2 | 1 | 85 | 0 | 627 | 85 |

附件4-5

2023年广西地质灾害综合防治监测预警项目拟建站点清单（E分标）

| 序号 | 市 | 县 | 乡/镇/街道办 | 村/居委会 | 灾害点名称 | 灾害类型 | 拟安装设备预算数量（台） |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | GNSS | 裂缝 | 倾角 | 雨量 | 泥位 | 含水率 | 预警广播 | 入户报警器 | 警示牌 | 宣传栏 |
| 1 | 梧州市 | 苍梧县 | 六堡镇 | 不倚村 | 马冷组梁柏达、梁柏耀屋后山滑坡 | 滑坡 | 3 |  | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 10 | 1 |
| 2 | 梧州市 | 苍梧县 | 六堡镇 | 四柳村 | 崩塘一组覃德桂屋后山滑坡 | 滑坡 | 3 |  | 3 | 1 |  |  | 1 |  | 8 | 1 |
| 3 | 梧州市 | 岑溪市 | 诚谏镇 | 大新村 | 罗上组滑坡 | 崩塌 |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 1 | 7 | 1 |
| 4 | 梧州市 | 岑溪市 | 大业镇 | 泗龙村 | 上旱组滑坡 | 滑坡 | 3 |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 5 | 梧州市 | 岑溪市 | 归义镇 | 龙王村 | 10组滑坡 | 崩塌 |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 1 | 7 | 1 |
| 6 | 梧州市 | 岑溪市 | 南渡镇 | 社垌村 | 新村二期北侧滑坡 | 滑坡 | 3 |  | 2 |  | 0 | 0 | 1 |  | 6 | 1 |
| 7 | 梧州市 | 龙圩区 | 大坡镇 | 新安村 | 新四组黎桂泉崩塌 | 崩塌 |  |  | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 8 | 梧州市 | 龙圩区 | 广平镇 | 城坦村 | 孔坦屯（谭如东等）屋后崩塌 | 崩塌 |  |  | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 9 | 梧州市 | 龙圩区 | 广平镇 | 大尧村 | 榃本二组玉建林屋后滑坡 | 崩塌 |  |  | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 10 | 梧州市 | 龙圩区 | 广平镇 | 华新村 | 路一组（周海）屋后崩塌 | 崩塌 |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 1 | 7 | 1 |
| 11 | 梧州市 | 龙圩区 | 广平镇 | 榃金村 | 李永金屋后崩塌 | 崩塌 |  |  | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 12 | 梧州市 | 龙圩区 | 广平镇 | 榃律村 | 陆任军屋后崩塌 | 崩塌 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 13 | 梧州市 | 龙圩区 | 龙圩镇 | 大恩村 | 常恩组后背山 | 崩塌 |  |  | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 14 | 梧州市 | 龙圩区 | 新地镇 | 大村 | 十组（黎荣良等屋后）崩塌 | 崩塌 |  |  | 6 | 1 |  |  | 1 |  | 8 | 1 |
| 15 | 梧州市 | 龙圩区 | 新地镇 | 新铺村 | 斗冲五组滑坡、崩塌隐患点 | 滑坡 |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 1 | 7 | 1 |
| 16 | 梧州市 | 蒙山县 | 陈塘镇 | 罗应村 | 古烟组滑坡 | 滑坡 | 3 |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 17 | 梧州市 | 蒙山县 | 新圩镇 | 貌仪村 | 分水界组北东侧滑坡 | 滑坡 | 5 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 18 | 梧州市 | 藤县 | 金鸡镇 | 金鸡街 | 金鸡街李斌等7户 | 崩塌 |  |  | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 19 | 梧州市 | 藤县 | 金鸡镇 | 秀安村 | 地坪组王金科屋后山体滑坡 | 滑坡 | 3 |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 20 | 梧州市 | 藤县 | 岭景镇 | 罗江村 | 委大榕组18户滑坡 | 滑坡 |  |  | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 21 | 梧州市 | 藤县 | 濛江镇 | 保良村 | 大村背孔坤元户崩塌 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 6 | 1 |
| 22 | 梧州市 | 藤县 | 太平镇 | 泰州南社区 | 旧糖厂宿舍与桥东小区交界处滑坡 | 滑坡 | 5 |  | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 12 | 1 |
| 23 | 梧州市 | 藤县 | 藤洲镇 | 白泥村 | 大冲口一组聂宏海户崩塌 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 24 | 梧州市 | 藤县 | 天平镇 | 冷水村 | 冷水村石英二组崩塌 | 崩塌 |  |  | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 25 | 梧州市 | 藤县 | 天平镇 | 新大村 | 新大村民和五组崩塌 | 崩塌 |  |  | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 26 | 梧州市 | 藤县 | 象棋镇 | 甘村 | 富练冲刘伟华等25户滑坡 | 滑坡 |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 1 | 7 | 1 |
| 27 | 梧州市 | 万秀区 | 城北社区 | 钱鉴路 | 华机里63号崩塌 | 崩塌 |  |  | 7 | 1 |  |  | 1 |  | 9 | 1 |
| 28 | 梧州市 | 万秀区 | 城北社区 |  | 梧州市公路局崩塌 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 29 | 梧州市 | 万秀区 | 城东镇 | 扶典村 | 十三组崩塌 | 崩塌 |  |  | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 30 | 梧州市 | 万秀区 | 城东镇 | 扶典村 | 十组张桂泉屋后滑坡 | 滑坡 |  |  | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 31 | 梧州市 | 万秀区 | 倒水镇 | 古道村 | 学咀组滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 32 | 梧州市 | 万秀区 | 东兴街道 | 龙骨社区 | 工厂二路五级10至15号屋后斜坡 | 崩塌 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 33 | 梧州市 | 万秀区 | 东兴街道 | 龙骨社区 | 龙骨路白蚁防治中心屋后斜坡 | 滑坡 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 34 | 梧州市 | 万秀区 | 东兴街道 | 上冲社区 | 三和里58号屋后斜坡 | 崩塌 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 35 | 梧州市 | 万秀区 | 东兴街道 | 上冲社区 | 龙山里9-7至9-13号屋西侧斜坡 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 36 | 梧州市 | 万秀区 | 东兴街道 | 下冲社区 | 逸夫小学西南侧斜坡 | 崩塌 |  |  | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 37 | 梧州市 | 万秀区 | 富民街道 | 傍山社区 | 文澜路82、83号屋后斜坡 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 38 | 梧州市 | 万秀区 | 富民街道 | 傍山社区 | 大学路二级20～24号屋后斜坡 | 崩塌 | 3 |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 9 | 1 |
| 39 | 梧州市 | 万秀区 | 富民街道 | 东山社区 | 太和里69号屋后斜坡 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 40 | 梧州市 | 万秀区 | 富民街道 | 东山社区 | 东山里三级1～4号屋后斜坡 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 41 | 梧州市 | 万秀区 | 富民街道 | 富祥社区 | 富民三路82号梧州学院风雨球场南东侧斜坡 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 42 | 梧州市 | 万秀区 | 富民街道 | 枣冲社区 | 悦和新苑后山崩塌 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 43 | 梧州市 | 万秀区 | 龙湖镇 | 塘源村 | 大户二组 | 崩塌 |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 44 | 梧州市 | 万秀区 | 龙湖镇 | 塘源村 | 大户三组钟金松崩塌 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 45 | 梧州市 | 万秀区 | 龙湖镇 | 新民村八组 | 新民村八组黄永强、黎玉英、黄伟文等户屋后崩塌 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 46 | 梧州市 | 万秀区 | 龙湖镇 | 新民村八组 | 新民村八组苏庆文、苏日雄、苏庆兰户屋后斜坡 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 47 | 梧州市 | 万秀区 | 龙湖镇 | 新民村八组 | 新民村八组谢灿松、苏海占、李泽深、覃炜等户屋后斜坡 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 48 | 梧州市 | 万秀区 | 龙湖镇 | 新民村八组 | 新民村八组黄意贞、黄礼贞、黄嗣贞、黄汉新户屋后斜坡 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 49 | 梧州市 | 万秀区 | 龙湖镇 | 新民村八组 | 新民村八组李洁莲屋前斜坡 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 50 | 梧州市 | 万秀区 | 龙湖镇 | 新民村八组 | 新民村八组赵水贵屋后斜坡 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 51 | 梧州市 | 万秀区 | 龙湖镇 | 新民村八组 | 新民村八组罗立明屋后斜坡 | 崩塌 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 52 | 梧州市 | 万秀区 | 龙湖镇 | 新民村九组 | 新民村九组陈贤平、林俏妍、林树彬、石水群户屋前斜坡 | 崩塌 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 53 | 梧州市 | 万秀区 | 龙湖镇 | 新民村九组 | 新民村九组周日中户屋后斜坡 | 崩塌 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 54 | 梧州市 | 万秀区 | 龙湖镇 | 新民村九组 | 新民村九组曾曙蓝、曾庆泉、曾志才、吴嘉贤户屋后斜坡 | 崩塌 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 55 | 梧州市 | 万秀区 | 夏郢镇 | 民智村 | 大境口组（刘社金）滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 56 | 梧州市 | 万秀区 | 夏郢镇 | 双垌村 | 双二组（刘佰津）滑坡 | 滑坡 |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1 | 5 | 1 |
| 57 | 梧州市 | 万秀区 | 夏郢镇 | 旺坡村 | 新屋组聂启立屋后滑坡 | 滑坡 |  |  | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 58 | 梧州市 | 万秀区 | 夏郢镇 | 夏郢村 | 龙畔塘组禤志光屋后滑坡 | 滑坡 |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1 | 5 | 1 |
| 59 | 梧州市 | 万秀区 | 夏郢镇 | 毓秀村 | 寺嘴组滑坡 | 滑坡 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 60 | 梧州市 | 长洲区 | 大塘街道 | 京梧社区 | 京梧社区西环路英皇水疗后山崩塌 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 61 | 梧州市 | 长洲区 | 大塘街道 | 京梧社区 | 新闻路5号（名豪花苑）西侧崩塌 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 62 | 梧州市 | 长洲区 | 兴龙街道 | 平浪村 | 平浪村平簪三组黎金扶屋后斜坡 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 63 | 梧州市 | 长洲区 | 兴龙街道 | 平浪村 | 平浪村平簪三组黎超严屋后斜坡 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 64 | 梧州市 | 长洲区 | 兴龙街道 | 平浪村 | 平簪三组大柚冲黎志才等人屋后斜坡 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 65 | 梧州市 | 长洲区 | 兴龙街道 | 平浪村 | 平浪村平簪三组大柚冲黎锦恒屋后斜坡 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 66 | 梧州市 | 长洲区 | 兴龙街道 | 新兴村 | 石人冲滑坡 | 滑坡 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 67 | 梧州市 | 长洲区 | 兴龙街道 | 毅德社区 | 狮卧山P12号边坡西侧50m处斜坡 | 崩塌 |  |  | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 68 | 梧州市 | 长洲区 | 兴龙街道 | 毅德社区 | 狮卧山P12号边坡西侧20m处斜坡 | 崩塌 | 5 |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 11 | 1 |
| 69 | 梧州市 | 长洲区 | 长洲镇 | 长地村 | 小湾2组崩塌 | 崩塌 |  |  | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 70 | 贺州市 | 八步区 | 桂岭镇 | 莲花村 | 莲花村沙道屯滑坡 | 滑坡 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 71 | 贺州市 | 八步区 | 莲塘镇 | 广福村 | 广福村甘屋排滑坡 | 滑坡 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 72 | 贺州市 | 八步区 | 信都镇 | 联盟村 | 联盟村护六组崩塌 | 崩塌 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 73 | 贺州市 | 富川瑶族自治县 | 富阳镇 | 涝溪村委 | 涝溪村委4组大坪冲滑坡 | 滑坡 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 74 | 贺州市 | 平桂区 | 大平乡 | 古那村 | 古那村思红组滑坡 | 滑坡 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 75 | 贺州市 | 平桂区 | 大平乡 | 古那村 | 古那村委冲口屯滑坡 | 滑坡 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 76 | 贺州市 | 平桂区 | 大平乡 | 里头村 | 里头村委驻地不稳定斜坡 | 滑坡 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 77 | 贺州市 | 平桂区 | 大平乡 | 龙槽村 | 龙槽村才红组滑坡 | 滑坡 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 78 | 贺州市 | 平桂区 | 大平乡 | 宗文村 | 宗文村必和组滑坡 | 滑坡 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 79 | 贺州市 | 平桂区 | 鹅塘镇 | 大明村 | 大明村7组崩塌 | 崩塌 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 80 | 贺州市 | 平桂区 | 公会镇 | 茶坪村 | 茶坪村石马冲崩塌 | 崩塌 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 81 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 狮东村 | 狮东村大冲三组滑坡 | 滑坡 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 82 | 贺州市 | 平桂区 | 水口镇 | 芳江村 | 芳江村车儿崩塌 | 崩塌 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 83 | 贺州市 | 平桂区 | 水口镇 | 水车村 | 水车村钟仁和屋后滑坡 | 滑坡 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 84 | 贺州市 | 平桂区 | 水口镇 | 寨脚村 | 寨脚村罗塝片崩塌 | 崩塌 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 85 | 贺州市 | 昭平县 | 马江镇 | 古岛村 | 古岛村古梨小组滑坡 | 滑坡 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 86 | 贺州市 | 昭平县 | 马江镇 | 清洲村 | 清洲村马廊组崩塌 | 崩塌 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 87 | 贺州市 | 昭平县 | 文竹镇 | 桂花村 | 桂花村临江片祥围小组泥石流 | 泥石流 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 |
| 88 | 贺州市 | 昭平县 | 文竹镇 | 桂花村 | 桂花村威镇屯威镇小组滑坡 | 滑坡 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 |
| 89 | 贺州市 | 昭平县 | 文竹镇 | 桂花村 | 桂花村上圳小组滑坡 | 滑坡 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| 90 | 贺州市 | 昭平县 | 五将镇 | 恭城村 | 恭城村新城组崩塌 | 崩塌 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 91 | 贺州市 | 昭平县 | 五将镇 | 河井村 | 河井村州头组崩塌 | 崩塌 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 92 | 贺州市 | 昭平县 | 五将镇 | 庆安村 | 庆安村老寨组徐秀芳户滑坡 | 滑坡 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 93 | 贺州市 | 昭平县 | 五将镇 | 庆安村 | 那垌组邱军屋后崩塌 | 崩塌 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 94 | 贺州市 | 昭平县 | 五将镇 | 庆安村 | 庆安村新田组邱本华屋后崩塌 | 崩塌 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 95 | 贺州市 | 昭平县 | 昭平镇 | 富裕村 | 富裕村塘调组滑坡 | 滑坡 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 96 | 贺州市 | 昭平县 | 昭平镇 | 裕益村 | 裕益村白石小组滑坡 | 滑坡 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 97 | 贺州市 | 钟山县 | 花山乡 | 大坪屯 | 大坪屯滑坡 | 滑坡 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 98 | 贺州市 | 钟山县 | 花山乡 | 中洞村 | 中洞村滑坡 | 滑坡 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 99 | 贺州市 | 钟山县 | 燕塘镇 | 老铺村 | 老铺村滑坡 | 滑坡 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 42 | 3 | 415 | 54 | 2 | 1 | 91 | 8 | 616 | 99 |

附件4-6

2023年广西地质灾害综合防治监测预警项目拟建站点清单（F分标）

| 序号 | 市 | 县 | 乡/镇/街道办 | 村/居委会 | 灾害点名称 | 灾害类型 | 拟安装设备预算数量（台） |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | GNSS | 裂缝 | 倾角 | 雨量 | 泥位 | 含水率 | 预警广播 | 入户报警器 | 警示牌 | 宣传栏 |
| 1 | 桂林市 | 恭城瑶族自治县 | 粟木镇 | 泉会村 | 下石盘江屯滑坡 | 滑坡 |  | 2 | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 8 | 1 |
| 2 | 桂林市 | 灌阳县 | 黄关镇 | 顺溪村 | 刘家湾滑坡 | 滑坡 |  |  | 7 | 1 |  |  | 1 |  | 9 | 1 |
| 3 | 桂林市 | 灌阳县 | 黄关镇 | 正江村 | 雷打石屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 6 | 1 |  |  | 1 |  | 8 | 1 |
| 4 | 桂林市 | 灌阳县 | 西山茶源村 | 茶源村 | 茶源村滑坡 | 滑坡 |  |  | 6 | 1 |  |  | 1 |  | 8 | 1 |
| 5 | 桂林市 | 荔浦县 | 东昌镇 | 龙田村 | 长院坪滑坡隐 | 滑坡 |  | 1 | 6 |  |  |  | 1 |  | 8 | 1 |
| 6 | 桂林市 | 临桂区 | 黄沙瑶族 | 滩头村 | 滩头村委滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 7 | 桂林市 | 临桂区 | 黄沙瑶族 | 滩头村 | 木勇滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 8 | 桂林市 | 临桂区 | 黄沙瑶族 | 滩头村 | 牛塘坳滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 9 | 桂林市 | 临桂区 | 六塘镇 | 船岭村 | 大坞岭村滑坡 | 滑坡 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 10 | 桂林市 | 临桂区 | 六塘镇 | 船岭村 | 童家滑坡 | 滑坡 |  |  | 5 | 2 |  |  | 1 |  | 8 | 1 |
| 11 | 桂林市 | 临桂区 | 南边山镇 | 军洞村 | 鸡司桥廖家滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 12 | 桂林市 | 临桂区 | 南边山镇 | 军洞村 | 野鸡村滑坡 | 滑坡 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 13 | 桂林市 | 临桂区 | 南边山镇 | 军洞村 | 廖家滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 14 | 桂林市 | 临桂区 | 南边山镇 | 永平村 | 新厂滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 15 | 桂林市 | 临桂区 | 南边山镇 | 永忠村 | 对河村不稳定斜坡 | 滑坡 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 16 | 桂林市 | 临桂区 | 宛田瑶族 | 洞头村 | 伍贤伟屋滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 17 | 桂林市 | 临桂区 | 宛田瑶族 | 洞头村 | 朱家村朱名权屋滑坡 | 滑坡 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 18 | 桂林市 | 临桂区 | 宛田瑶族 | 合作村 | 委高枧村二组滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 19 | 桂林市 | 临桂区 | 宛田瑶族 | 柳厄村 | 下柳村滑坡 | 滑坡 |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 20 | 桂林市 | 临桂区 | 宛田瑶族 | 宛田村 | 大埠村滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 21 | 桂林市 | 临桂区 | 宛田瑶族 | 小河村 | 葛麻村 | 滑坡 |  | 3 | 5 |  |  |  | 1 |  | 9 | 1 |
| 22 | 桂林市 | 灵川县 | 大境瑶族乡 | 永同村 | 永同村沈家滑坡 | 滑坡 |  |  | 6 | 1 |  |  | 1 |  | 8 | 1 |
| 23 | 桂林市 | 灵川县 | 海洋乡 | 九连村 | 石门园崩塌 | 崩塌 |  |  | 6 | 1 |  |  | 1 |  | 8 | 1 |
| 24 | 桂林市 | 灵川县 | 海洋乡 | 九连村 | 乌云寨滑坡 | 滑坡 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 25 | 桂林市 | 龙胜县 | 乐江镇 | 地灵村 | 江头组滑坡 | 滑坡 |  | 1 | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 8 | 1 |
| 26 | 桂林市 | 龙胜县 | 龙脊镇 | 大寨村 | 大毛界组崩塌 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 27 | 桂林市 | 龙胜县 | 龙脊镇 | 黄江村 | 龙头组滑坡 | 滑坡 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 28 | 桂林市 | 龙胜县 | 龙脊镇 | 金江村 | 毛坡屯滑坡 | 滑坡 | 5 |  |  |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 29 | 桂林市 | 龙胜县 | 龙脊镇 | 龙脊村 | 龙脊村不稳定斜坡 | 滑坡 | 11 |  |  |  |  | 4 | 2 |  | 17 | 1 |
| 30 | 桂林市 | 龙胜县 | 龙胜镇 | 城北社区 | 如意巷滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 31 | 桂林市 | 龙胜县 | 龙胜镇 | 城北社区 | 良子巷滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 32 | 桂林市 | 龙胜县 | 龙胜镇 | 崇楼村 | 野寨组刘维球屋背滑坡 | 滑坡 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 33 | 桂林市 | 龙胜县 | 龙胜镇 | 桂龙社区 | 桂龙路滑坡、桂龙路46-2号滑坡 | 滑坡 |  |  | 6 | 2 |  |  | 1 |  | 9 | 1 |
| 34 | 桂林市 | 龙胜县 | 龙胜镇 | 日新村 | 外寨组不稳定斜坡 | 滑坡 |  |  | 3 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 35 | 桂林市 | 龙胜县 | 龙胜镇 | 上孟村 | 松柏组贵维安滑坡 | 滑坡 |  |  | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 36 | 桂林市 | 龙胜县 | 龙胜镇 | 上孟村 | 上坪组杨宗喜滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 37 | 桂林市 | 龙胜县 | 马堤乡 | 牛头村 | 牛头村上寨组、中寨组、下寨组滑坡 | 滑坡 | 5 |  |  |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 38 | 桂林市 | 龙胜县 | 瓢里镇 | 上塘村 | 拉坝组滑坡 | 滑坡 | 5 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 8 | 1 |
| 39 | 桂林市 | 龙胜县 | 平等镇 | 新元村 | 盘田外组滑坡 | 滑坡 |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  | 8 | 1 |
| 40 | 桂林市 | 龙胜县 | 平等镇 | 寨枕村 | 寨枕村六组滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 41 | 桂林市 | 龙胜县 | 三门镇 | 双朗村 | 赶纳组滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 42 | 桂林市 | 龙胜县 | 伟江乡 | 崇林村 | 崇林组滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 43 | 桂林市 | 龙胜县 | 伟江乡 | 崇林村 | 滩头组滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 44 | 桂林市 | 平乐县 | 大发瑶族乡 | 巴江村 | 巴江七队滑坡 | 滑坡 |  |  | 8 | 1 |  |  | 1 |  | 10 | 1 |
| 45 | 桂林市 | 平乐县 | 大发瑶族乡 | 印山村 | 刘家屯滑坡滑坡 | 滑坡 | 4 | 3 |  | 1 |  |  | 1 |  | 9 | 1 |
| 46 | 桂林市 | 平乐县 | 大发瑶族乡 | 印山村 | 清水山屯滑坡 | 滑坡 |  | 4 |  | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 47 | 桂林市 | 平乐县 | 张家镇 | 水山田 | 水田料冲后山滑坡 | 滑坡 |  | 7 |  | 1 |  |  | 1 |  | 9 | 1 |
| 48 | 桂林市 | 全州县 | 才湾镇 | 驿马村 | 大水头屯泥石流 | 泥石流 |  |  |  | 1 | 3 |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 49 | 桂林市 | 全州县 | 才湾镇 | 驿马村 | 会坪屯泥石流1号 | 泥石流 |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 50 | 桂林市 | 全州县 | 才湾镇 | 驿马村 | 会坪屯泥石流2号 | 泥石流 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 3 | 1 |
| 51 | 桂林市 | 全州县 | 才湾镇 | 驿马村 | 会坪屯泥石流3号 | 泥石流 |  | 3 |  |  | 1 |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 52 | 桂林市 | 全州县 | 才湾镇 | 驿马村 | 陡山脚屯泥石流 | 泥石流 |  |  |  | 1 | 3 |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 53 | 桂林市 | 全州县 | 龙水镇 | 白果树村 | 白果树不稳定斜坡 | 滑坡 |  | 4 |  | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 54 | 桂林市 | 全州县 | 龙水镇 | 芳杰村 | 茄子坝泥石流 | 泥石流 |  |  |  | 1 | 3 |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 55 | 桂林市 | 全州县 | 龙水镇 | 全佳村 | 全佳村委泥石流 | 泥石流 |  |  |  | 1 | 4 |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 56 | 桂林市 | 全州县 | 绍水镇 | 大渭洞村 | 探家坪滑坡1号 | 滑坡 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 1 |
| 57 | 桂林市 | 全州县 | 绍水镇 | 大渭洞村 | 探家坪滑坡2号 | 滑坡 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 1 |
| 58 | 桂林市 | 全州县 | 绍水镇 | 大渭洞村 | 探家坪滑坡3号 | 滑坡 |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 59 | 桂林市 | 全州县 | 绍水镇 | 大渭洞村 | 探家坪滑坡4号 | 滑坡 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 | 1 |
| 60 | 桂林市 | 兴安县 | 湘漓镇 | 阳安村 | 水溪浸滑坡 | 滑坡 |  |  | 6 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| 61 | 桂林市 | 兴安县 | 兴安镇 | 董田村 | 六冲滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 62 | 桂林市 | 阳朔县 | 高田镇 | 安定村 | 白土村滑坡 | 滑坡 | 4 |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 63 | 桂林市 | 阳朔县 | 高田镇 | 安定村 | 大塘口欧振飞、欧小娟等屋后滑坡 | 滑坡 |  | 1 | 8 |  |  |  | 1 |  | 10 | 1 |
| 64 | 桂林市 | 阳朔县 | 金宝乡 | 红莲村 | 下仓门岭蒋元军后山滑坡 | 滑坡 |  | 1 | 6 |  |  |  | 1 |  | 8 | 1 |
| 65 | 桂林市 | 阳朔县 | 金宝乡 | 红莲村 | 红莲村委南山冲滑坡 | 滑坡 |  |  | 8 |  |  |  | 1 |  | 9 | 1 |
| 66 | 桂林市 | 永福县 | 堡里镇 | 堡里村 | 八见滑坡 | 滑坡 |  | 1 | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 67 | 桂林市 | 资源县 | 车田苗族乡 | 小水头村 | 小水头村滑坡 | 滑坡 |  | 1 | 3 | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 68 | 桂林市 | 资源县 | 河口瑶族乡 | 葱坪村 | 木律桥组滑坡 | 滑坡 |  |  | 6 | 1 |  |  | 1 |  | 8 | 1 |
| 69 | 桂林市 | 资源县 | 河口瑶族乡 | 大瓢村 | 下大瓢泥石流 | 泥石流 |  |  |  | 1 | 3 |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 70 | 桂林市 | 资源县 | 河口瑶族乡 | 唐家屯 | 唐家屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 71 | 桂林市 | 资源县 | 两水苗族乡 | 凤水街村 | 街上组滑坡 | 滑坡 |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 72 | 桂林市 | 资源县 | 两水苗族乡 | 和平村 | 大碑滑坡 | 滑坡 | 4 |  | 3 | 1 |  |  | 1 |  | 9 | 1 |
| 73 | 桂林市 | 资源县 | 中锋镇 | 潘家屯 | 潘家不稳定斜坡 | 滑坡 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 74 | 桂林市 | 资源县 | 资源镇 | 石溪村 | 石溪村泥石流 | 泥石流 |  |  | 5 | 1 | 2 |  | 1 |  | 9 | 1 |
| 75 | 桂林市 | 资源县 | 资源镇 | 转播台旁 | 转播台旁滑坡 | 滑坡 |  | 3 | 3 |  |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 76 | 桂林市 | 资源县 | 两水苗族乡 | 邹家组 | 红叶墩滑坡 | 滑坡 | 6 |  |  |  |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 44 | 40 | 258 | 50 | 21 | 4 | 74 | 0 | 491 | 76 |

附件4-7

2023年广西地质灾害综合防治监测预警项目拟建站点清单（G分标）

| 序号 | 市 | 县 | 乡/镇/街道办 | 村/居委会 | 灾害点名称 | 灾害类型 | 拟安装设备预算数量（台） |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | GNSS | 裂缝 | 倾角 | 雨量 | 泥位 | 含水率 | 预警广播 | 入户报警器 | 警示牌 | 宣传栏 |
| 1 | 钦州市 | 灵山县 | 丰塘镇 | 陂塘村委 | 陂塘崩塌 | 崩塌 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 2 | 钦州市 | 灵山县 | 丰塘镇 | 陂塘村委 | 荷蒙崩塌 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 3 | 钦州市 | 灵山县 | 丰塘镇 | 大丰村 | 大丰小学崩塌 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 4 | 钦州市 | 灵山县 | 丰塘镇 | 丰塘村委 | 沙荫村崩塌 | 崩塌 |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 5 | 钦州市 | 灵山县 | 丰塘镇 | 丰塘社区 | 供销社崩塌 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 6 | 钦州市 | 灵山县 | 丰塘镇 | 六颜村委 | 六颜村委会崩塌 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 6 | 1 |
| 7 | 钦州市 | 灵山县 | 丰塘镇 | 睦村村委 | 良头塘崩塌 | 崩塌 |  |  | 8 |  |  |  | 1 |  | 9 | 1 |
| 8 | 钦州市 | 灵山县 | 丰塘镇 | 睦村村委 | 良头塘崩塌 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 9 | 钦州市 | 灵山县 | 丰塘镇 | 修竹村委 | 根竹崩塌 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 10 | 钦州市 | 灵山县 | 佛子镇 | 五一村委 | 鸭子寮崩塌 | 崩塌 |  |  | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 11 | 钦州市 | 灵山县 | 旧州镇 | 大岭村委 | 新塘崩塌 | 崩塌 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 12 | 钦州市 | 灵山县 | 旧州镇 | 青松村委 | 新安队崩塌 | 崩塌 |  |  | 3 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 13 | 钦州市 | 灵山县 | 平南镇 | 白花村委 | 金山塘崩塌 | 崩塌 |  |  | 6 | 1 |  |  | 1 |  | 8 | 1 |
| 14 | 钦州市 | 灵山县 | 平南镇 | 大山塘村 | 文墨崩塌 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 15 | 钦州市 | 灵山县 | 平南镇 | 石基村委 | 沙梨园崩塌 | 崩塌 |  |  | 8 |  |  |  | 1 |  | 9 | 1 |
| 16 | 钦州市 | 灵山县 | 武利镇 | 汉塘村委 | 新村崩塌 | 崩塌 |  |  | 6 | 1 |  |  | 1 |  | 8 | 1 |
| 17 | 钦州市 | 灵山县 | 武利镇 | 汉塘村委 | 皇帝凸崩塌 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 18 | 钦州市 | 浦北县 | 安石镇 | 南江村委 | 塘活埇崩塌 | 崩塌 |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1 | 5 | 1 |
| 19 | 钦州市 | 浦北县 | 北通镇 | 博学村委 | 谢村崩塌 | 崩塌 |  |  | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 20 | 钦州市 | 浦北县 | 大成镇 | 板铺村委 | 后福崩塌 | 崩塌 |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 21 | 钦州市 | 浦北县 | 大成镇 | 联成村委 | 石碑败崩塌 | 崩塌 |  |  | 8 |  |  |  | 1 |  | 9 | 1 |
| 22 | 钦州市 | 浦北县 | 福旺镇 | 大垌村委 | 六埇滑坡 | 滑坡 |  |  | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 23 | 钦州市 | 浦北县 | 福旺镇 | 南山村委 | 丰埇崩塌 | 崩塌 |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 | 5 | 1 |
| 24 | 钦州市 | 浦北县 | 福旺镇 | 万垌村委 | 高架排崩塌 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 25 | 钦州市 | 浦北县 | 福旺镇 | 万垌村委 | 红显麓崩塌 | 崩塌 |  |  | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 26 | 钦州市 | 浦北县 | 官垌镇 | 东叶景村委 | 东叶景（彭业志户）崩塌 | 崩塌 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 27 | 钦州市 | 浦北县 | 官垌镇 | 东叶景村委 | 东叶景（彭业江户）崩塌 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 28 | 钦州市 | 浦北县 | 官垌镇 | 垌表村委 | 塘儿厄崩塌 | 崩塌 |  |  | 8 |  |  |  | 1 |  | 9 | 1 |
| 29 | 钦州市 | 浦北县 | 官垌镇 | 江口村委 | 独珠田崩塌 | 崩塌 |  |  | 8 |  |  |  | 1 |  | 9 | 1 |
| 30 | 钦州市 | 浦北县 | 官垌镇 | 龙地村委 | 金鸡麓滑坡 | 滑坡 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 31 | 钦州市 | 浦北县 | 官垌镇 | 平石村委 | 大岭脚村崩塌 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 32 | 钦州市 | 浦北县 | 官垌镇 | 甜竹村委 | 滑石麓崩塌 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 33 | 钦州市 | 浦北县 | 官垌镇 | 旺冲村委 | 木头崩塌 | 崩塌 |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 34 | 钦州市 | 浦北县 | 官垌镇 | 旺冲村委 | 社山崩塌 | 崩塌 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 | 4 | 1 |
| 35 | 钦州市 | 浦北县 | 六硍镇 | 垌心村委 | 大成崩塌 | 崩塌 |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 | 5 | 1 |
| 36 | 钦州市 | 浦北县 | 六硍镇 | 横岗村委 | 古塘崩塌 | 崩塌 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 | 4 | 1 |
| 37 | 钦州市 | 浦北县 | 六硍镇 | 横岭村委 | 里德崩塌 | 崩塌 |  |  | 4 | 1 |  |  |  | 1 | 6 | 1 |
| 38 | 钦州市 | 浦北县 | 六硍镇 | 横岭村委 | 花根垌崩塌 | 崩塌 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 39 | 钦州市 | 浦北县 | 六硍镇 | 横岭村委 | 木头大田崩塌 | 崩塌 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 | 4 | 1 |
| 40 | 钦州市 | 浦北县 | 六硍镇 | 六秀村委 | 木棉充崩塌 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 41 | 钦州市 | 浦北县 | 平睦镇 | 富足村村委 | 文火塘崩塌 | 崩塌 |  |  | 6 | 1 |  |  | 1 |  | 8 | 1 |
| 42 | 钦州市 | 浦北县 | 平睦镇 | 良村村委 | 龙胆塘崩塌 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 43 | 钦州市 | 浦北县 | 平睦镇 | 平安村委 | 有水塘 | 崩塌 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 44 | 钦州市 | 浦北县 | 平睦镇 | 新丰村委 | 山倒水崩塌 | 崩塌 |  |  | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 45 | 钦州市 | 浦北县 | 小江街道 | 环城社区 | 民兴路二巷崩塌 | 崩塌 |  |  | 11 |  |  |  | 1 |  | 12 | 1 |
| 46 | 钦州市 | 浦北县 | 小江街道 | 环城社区 | 新坪路崩塌 | 崩塌 |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 47 | 钦州市 | 浦北县 | 小江街道 | 文山村委 | 务守田崩塌 | 崩塌 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 48 | 钦州市 | 浦北县 | 寨圩镇 | 大江口村委 | 南社一队崩塌 | 崩塌 |  |  | 8 |  |  |  | 1 |  | 9 | 1 |
| 49 | 钦州市 | 浦北县 | 寨圩镇 | 兰门村委 | 兰门一队崩塌 | 崩塌 |  |  | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 50 | 钦州市 | 浦北县 | 寨圩镇 | 朋山村委 | 芋蒙塘（杨怀甫等户）崩塌 | 崩塌 |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  | 8 | 1 |
| 51 | 钦州市 | 浦北县 | 寨圩镇 | 朋山村委 | 芋蒙塘（杨怀西等户）崩塌 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 52 | 钦州市 | 浦北县 | 寨圩镇 | 朋山村委 | 下塘崩塌 | 崩塌 |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  | 8 | 1 |
| 53 | 钦州市 | 浦北县 | 寨圩镇 | 土东村委 | 龙电村三队崩塌 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 54 | 钦州市 | 浦北县 | 寨圩镇 | 乌石村委 | 珠砂街崩塌 | 崩塌 |  |  | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 55 | 钦州市 | 浦北县 | 寨圩镇 | 柘木村委 | 旺皮五队崩塌 | 崩塌 |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  | 8 | 1 |
| 56 | 钦州市 | 浦北县 | 寨圩镇 | 子厄村委 | 六咄滑坡 | 滑坡 |  | 2 | 4 |  |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 57 | 钦州市 | 浦北县 | 张黄镇 | 山冲村委 | 丁旨塘崩塌 | 崩塌 |  |  | 6 | 1 |  |  | 1 |  | 8 | 1 |
| 58 | 钦州市 | 钦北区 | 大垌镇 | 米家村委 | 米家18组崩塌 | 崩塌 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 59 | 钦州市 | 钦北区 | 大直镇 | 彭久村委 | 米眼组崩塌 | 崩塌 |  |  | 6 | 1 |  |  | 1 |  | 8 | 1 |
| 60 | 钦州市 | 钦北区 | 大直镇 | 彭久村委 | 大直村（黄科潮等户）崩塌 | 崩塌 |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 61 | 钦州市 | 钦北区 | 大直镇 | 彭久村委 | 那定屯崩塌 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 6 | 1 |
| 62 | 钦州市 | 钦北区 | 大直镇 | 彭久村委 | 那改组崩塌 | 崩塌 |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 | 5 | 1 |
| 63 | 钦州市 | 钦北区 | 贵台镇 | 大路村委 | 那浮组崩塌 | 崩塌 |  |  | 10 | 1 |  |  | 1 |  | 12 | 1 |
| 64 | 钦州市 | 钦北区 | 贵台镇 | 大路村委 | 坛羊组 | 滑坡 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 65 | 钦州市 | 钦北区 | 贵台镇 | 大路村委 | 坛羊组 | 崩塌 |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 66 | 钦州市 | 钦北区 | 那蒙镇 | 板选村委 | 板选小学崩塌 | 崩塌 |  |  | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 67 | 钦州市 | 钦北区 | 那蒙镇 | 碰山村委 | 那篢崩塌 | 崩塌 |  |  | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 68 | 钦州市 | 钦南区 | 黄屋屯 | 屯光村委 | 滩寮崩塌 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 69 | 钦州市 | 钦南区 | 黄屋屯 | 屯光村委 | 生鸡寮崩塌 | 崩塌 |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 70 | 钦州市 | 钦南区 | 黄屋屯 | 西显村委 | 米悟村滑坡 | 崩塌 |  |  | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 71 | 钦州市 | 钦南区 | 康熙岭镇 | 团和村委 | 大水门崩塌 | 崩塌 |  |  | 6 | 1 |  |  | 1 |  | 8 | 1 |
| 72 | 钦州市 | 钦南区 | 那思镇 | 那京村委 | 平山垌滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 73 | 钦州市 | 钦南区 | 那思镇 | 那思村委 | 那思村崩塌 | 崩塌 |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  | 8 | 1 |
| 74 | 防城港市 | 防城区 | 大菉镇 | 坡稔村 | 大沟龙崩塌 | 崩塌 |  |  | 3 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 75 | 防城港市 | 防城区 | 华石镇 | 那湾村 | 那湾石场原排土场泥石流 | 泥石流 |  |  | 2 | 1 | 2 |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 76 | 防城港市 | 防城区 | 文昌街道 | 城东村 | 群星大道东一巷崩塌 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  | 1 | 1 |  | 7 | 1 |
| 77 | 防城港市 | 防城区 | 文昌街道 | 佛堂村 | 杨新二组崩塌 | 崩塌 |  |  | 3 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 78 | 防城港市 | 防城区 | 珠河街道 | 三官社区 | 新时代高中不稳定斜坡 | 滑坡 |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  | 8 | 1 |
| 79 | 防城港市 | 上思县 | 公正乡 | 信良村 | 那垌2队滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 80 | 防城港市 | 上思县 | 公正乡 | 信良村 | 枯埋屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 81 | 防城港市 | 上思县 | 华兰镇 | 德安村 | 米良屯01号滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 82 | 防城港市 | 上思县 | 叫安乡 | 提高村 | 那等1号滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 83 | 防城港市 | 上思县 | 那琴乡 | 那琴村 | 三队滑坡 | 滑坡 |  | 0 | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 84 | 防城港市 | 上思县 | 那琴乡 | 那琴村 | 渠伯屯不稳定斜坡 | 滑坡 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 85 | 防城港市 | 上思县 | 那琴乡 | 那琴村 | 渠伯屯崩塌 | 崩塌 |  |  | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 86 | 防城港市 | 上思县 | 平福乡 | 平福村 | 平福圩不稳定斜坡 | 滑坡 |  |  | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 87 | 防城港市 | 上思县 | 思阳镇 | 昌凌农场 | 十一队滑坡 | 滑坡 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 8 | 1 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 5 | 2 | 440 | 29 | 2 | 2 | 77 | 10 | 567 | 87 |

附件4-8

2023年广西地质灾害综合防治监测预警项目拟建站点清单（H分标）

| 序号 | 市 | 县 | 乡/镇/街道办 | 村/居委会 | 灾害点名称 | 灾害类型 | 拟安装设备预算数量（台） |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | GNSS | 裂缝 | 倾角 | 雨量 | 泥位 | 含水率 | 预警广播 | 入户报警器 | 警示牌 | 宣传栏 |
| 1 | 南宁市 | 横州市 | 那阳镇 | 宝华村 | 老村屯崩塌（雷茂育户） | 崩塌 |  |  | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 2 | 南宁市 | 横州市 | 那阳镇 | 宝华村 | 红宜屯崩塌（卢福新户） | 崩塌 |  |  | 4 |  |  |  |  | 2 | 6 | 1 |
| 3 | 南宁市 | 横州市 | 那阳镇 | 宝华村 | 老村屯崩塌（蒙鲸宗户） | 崩塌 |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 | 5 | 1 |
| 4 | 南宁市 | 横州市 | 那阳镇 | 政华村 | 古凡屯崩塌 | 崩塌 |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 | 5 | 1 |
| 5 | 南宁市 | 隆安县 | 城厢镇 | 良一村 | 六防屯崩塌 | 崩塌 |  |  | 6 | 1 |  |  | 1 |  | 8 | 1 |
| 6 | 南宁市 | 隆安县 | 城厢镇 | 西宁村 | 渌驮屯河岸滑坡 | 滑坡 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 7 | 南宁市 | 隆安县 | 城厢镇 | 震东村 | 坡蓬屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 16 | 1 |  |  | 1 |  | 18 | 1 |
| 8 | 南宁市 | 隆安县 | 城厢镇 | 震东村 | 花周屯河岸滑坡 | 滑坡 | 3 |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 9 | 南宁市 | 隆安县 | 雁江镇 | 东礼村 | 渌翁屯崩塌1 | 崩塌 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 10 | 南宁市 | 隆安县 | 雁江镇 | 东礼村 | 渌翁屯崩塌2、3 | 崩塌 |  |  | 14 | 1 |  |  | 1 |  | 16 | 1 |
| 11 | 南宁市 | 马山县 | 白山镇 | 上龙村 | 坡蕉屯滑坡 | 滑坡 | 4 |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 8 | 1 |
| 12 | 南宁市 | 上林县 | 乔贤镇 | 横岭村 | 六林庄樊安福等屋后滑坡 | 滑坡 |  |  | 8 |  |  |  | 1 |  | 9 | 1 |
| 13 | 南宁市 | 上林县 | 乔贤镇 | 水头村 | 水头庄覃汝连等户屋后滑坡 | 滑坡 |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  | 8 | 1 |
| 14 | 南宁市 | 上林县 | 西燕镇 | 岜独村 | 拉俭庄蓝庆龙等户屋后崩塌 | 崩塌 |  |  | 8 | 1 |  |  | 1 |  | 10 | 1 |
| 15 | 南宁市 | 武鸣区 | 灵马镇 | 那龙村 | 高穴屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 3 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 16 | 南宁市 | 武鸣区 | 罗波镇 | 凤林村 | 内渌屯崩塌 | 崩塌 |  |  | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 17 | 南宁市 | 武鸣区 | 锣圩镇 | 高一村 | 塘局屯崩塌 | 崩塌 |  |  | 11 |  |  |  | 1 |  | 12 | 1 |
| 18 | 南宁市 | 武鸣区 | 马头镇 | 四明村 | 小黎屯崩塌 | 崩塌 |  |  | 9 | 1 |  |  | 1 |  | 11 | 1 |
| 19 | 南宁市 | 邕宁区 | 百济镇 | 百济社区 | 南阳坡崩塌 | 崩塌 |  | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 1 |  | 4 | 1 |
| 20 | 南宁市 | 邕宁区 | 中和镇 | 新安村 | 六吉坡崩塌 | 崩塌 |  |  | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 21 | 贵港市 | 港北区 | 港城街 | 蓝田社区 | 港城街道蓝田社区岭脚屯路红山滑坡点 | 滑坡 |  |  | 3 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 22 | 贵港市 | 港北区 | 奇石乡 | 福田村 | 奇石乡福田村高山屯滑坡点 | 滑坡 |  |  | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 23 | 贵港市 | 港北区 | 奇石乡 | 奇石村 | 奇石乡奇石村河净屯滑坡点 | 滑坡 |  |  | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 24 | 贵港市 | 港南区 | 东津镇 | 东津镇一中 | 东津镇一中河岸崩塌 | 崩塌 |  |  | 3 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 25 | 贵港市 | 港南区 | 木梓镇 | 龙塘村 | 木梓镇龙塘村卢村屯崩塌 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 26 | 贵港市 | 港南区 | 瓦塘镇 | 新城村 | 港南区瓦塘镇新城村旺民屯崩塌 | 崩塌 |  |  | 6 | 1 |  |  | 1 |  | 8 | 1 |
| 27 | 贵港市 | 桂平市 | 罗播乡 | 承棠村 | 承棠村塘督屯李春等2户崩塌 | 崩塌 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 28 | 贵港市 | 桂平市 | 罗秀镇 | 廖村 | 廖村下垌屯廖学义户滑坡 | 滑坡 |  |  | 6 | 1 |  |  | 1 |  | 8 | 1 |
| 29 | 贵港市 | 桂平市 | 罗秀镇 | 露棠村 | 露棠村上榜屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 30 | 贵港市 | 桂平市 | 罗秀镇 | 侣化村 | 侣化村侣化屯欧延照户滑坡 | 滑坡 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 31 | 贵港市 | 桂平市 | 罗秀镇 | 侣化村 | 侣化村侣水屯梁活等4户崩塌 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 32 | 贵港市 | 桂平市 | 罗秀镇 | 旺安村 | 旺安村上村屯庞善良户滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 33 | 贵港市 | 桂平市 | 罗秀镇 | 旺安村 | 旺安村下村屯庞钊海户崩塌 | 崩塌 |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 34 | 贵港市 | 桂平市 | 罗秀镇 | 西冲村 | 西冲村上村屯梁积潮户滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 35 | 贵港市 | 桂平市 | 罗秀镇 | 新垌村 | 新垌村水车屯梁海钦户滑坡 | 滑坡 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 36 | 贵港市 | 桂平市 | 罗秀镇 | 中西村 | 中西村中心屯莫月超户滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 | 5 | 1 |
| 37 | 贵港市 | 桂平市 | 罗秀镇 | 中西村 | 中西村军塘山屯20队卢钦火户滑坡 | 滑坡 |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 38 | 贵港市 | 桂平市 | 罗秀镇 | 中西村 | 中西村造碌屯黎清海等13户崩塌 | 崩塌 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 39 | 贵港市 | 桂平市 | 麻垌镇 | 志安村 | 志安村腾梨棠屯杨世耀等2户崩塌 | 崩塌 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 40 | 贵港市 | 桂平市 | 中沙镇 | 新安村 | 新安村螺田屯姚昌生户滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 41 | 贵港市 | 桂平市 | 紫荆镇 | 古滩村 | 古滩村上段屯刘子容滑坡隐患点 | 滑坡 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 | 4 | 1 |
| 42 | 贵港市 | 桂平市 | 紫荆镇 | 古滩村 | 古滩村思永屯刘子裕户滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 43 | 贵港市 | 桂平市 | 紫荆镇 | 古滩村 | 古滩村思永屯刘英恒户滑坡 | 滑坡 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 | 4 | 1 |
| 44 | 贵港市 | 桂平市 | 紫荆镇 | 合水村 | 合水村茶辣屯刘秀芳户滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 45 | 贵港市 | 桂平市 | 紫荆镇 | 蒙冲村 | 蒙冲村中甫屯曾维高等2户滑坡 | 滑坡 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 46 | 贵港市 | 桂平市 | 紫荆镇 | 寻蓬村 | 寻蓬村寻蓬屯陈绍明等2户滑坡 | 滑坡 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 47 | 贵港市 | 平南县 | 大鹏镇 | 农福村 | 农福村水口屯1滑坡 | 滑坡 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 48 | 贵港市 | 平南县 | 大鹏镇 | 平湾村 | 大鹏镇平湾村社角屯崩塌 | 崩塌 |  |  | 6 | 1 |  |  | 1 |  | 8 | 1 |
| 49 | 贵港市 | 平南县 | 大坡镇 | 大坡村 | 大坡村平合屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 50 | 贵港市 | 平南县 | 大坡镇 | 大塘村 | 大坡镇大塘村冬笋屯（1号）崩塌 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 51 | 贵港市 | 平南县 | 大坡镇 | 大塘村 | 大坡镇大塘村冬笋屯（2号）崩塌 | 崩塌 |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 52 | 贵港市 | 平南县 | 大坡镇 | 大塘村 | 大塘村石古屯崩塌 | 崩塌 |  |  | 8 |  |  |  | 1 |  | 9 | 1 |
| 53 | 贵港市 | 平南县 | 大坡镇 | 华林村 | 华林村华五屯2滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 54 | 贵港市 | 平南县 | 大坡镇 | 杏村 | 大坡镇杏村四队屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 55 | 贵港市 | 平南县 | 国安瑶族乡 | 大兴村 | 国安瑶族乡大兴村花料屯崩塌 | 崩塌 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 56 | 贵港市 | 平南县 | 国安瑶族乡 | 淡木村 | 淡木村石九屯崩塌 | 崩塌 |  |  | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 57 | 贵港市 | 平南县 | 国安瑶族乡 | 花洲村 | 国安乡花洲村罗丹屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 58 | 贵港市 | 平南县 | 国安瑶族乡 | 盆都村 | 国安瑶族乡盆都村老余坪屯崩塌 | 崩塌 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 59 | 贵港市 | 平南县 | 国安瑶族乡 | 田贵村 | 国安瑶族乡田贵村石榴冲屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 3 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 60 | 贵港市 | 平南县 | 六陈镇 | 邦机村 | 六陈镇邦机村秋风屯崩塌 | 崩塌 |  |  | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 61 | 贵港市 | 平南县 | 六陈镇 | 大冲村 | 六陈镇大冲村寻一屯崩塌 | 崩塌 |  |  | 3 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 62 | 贵港市 | 平南县 | 六陈镇 | 合水村 | 合水村六谷屯崩塌 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 63 | 贵港市 | 平南县 | 六陈镇 | 黄花村 | 六陈镇黄花村新兴屯崩塌 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 64 | 贵港市 | 平南县 | 六陈镇 | 黄花村 | 黄花村芝为屯崩塌 | 崩塌 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 65 | 贵港市 | 平南县 | 六陈镇 | 龙凤村 | 龙凤村福一屯崩塌 | 崩塌 |  |  | 6 | 1 |  |  | 1 |  | 8 | 1 |
| 66 | 贵港市 | 平南县 | 六陈镇 | 寻社村 | 寻社村三元屯陆发远崩塌 | 崩塌 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 67 | 贵港市 | 平南县 | 马练瑶 | 古琉村 | 马练瑶族乡古琉村同二屯崩塌 | 崩塌 |  |  | 3 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 68 | 贵港市 | 平南县 | 平山镇 | 八桂村 | 平山镇八桂村碰塘屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 69 | 贵港市 | 平南县 | 平山镇 | 慈边村 | 平山镇慈边村松子屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 70 | 贵港市 | 平南县 | 平山镇 | 六峡村 | 平山镇六峡村闲村一队崩塌 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 71 | 贵港市 | 平南县 | 平山镇 | 六峡村 | 平山镇六峡村闲村屯覃金荣户崩塌 | 崩塌 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 72 | 贵港市 | 平南县 | 平山镇 | 七新村 | 平山镇七新村垌三屯崩塌 | 崩塌 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 73 | 贵港市 | 平南县 | 思旺镇 | 花石村 | 思旺镇花石村拱口屯崩塌 | 崩塌 |  |  | 3 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 74 | 贵港市 | 平南县 | 寺面镇 | 岑凤村 | 寺面镇岑凤村良漠屯2号滑坡 | 滑坡 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 75 | 贵港市 | 平南县 | 寺面镇 | 罗泉村 | 寺面镇罗泉村高山屯崩塌 | 崩塌 |  |  | 4 |  |  |  |  | 2 | 6 | 1 |
| 76 | 贵港市 | 平南县 | 同和镇 | 良田村 | 同和镇良田村龙景屯崩塌 | 崩塌 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 77 | 贵港市 | 平南县 | 同和镇 | 良田村 | 同和镇良田村官二屯滑坡 | 崩塌 |  |  | 3 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 78 | 贵港市 | 平南县 | 同和镇 | 武全村 | 同和镇武全村妙垌屯崩塌 | 崩塌 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 |
| 79 | 贵港市 | 覃塘区 | 石卡镇 | 坭湾村 | 石卡镇坭湾村上坭屯滑坡 | 滑坡 |  |  | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 80 | 贵港市 | 覃塘区 | 樟木镇 | 樟木村 | 樟木村东苑山庄崩塌 | 崩塌 |  |  | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 1 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 376 | 29 | 0 | 0 | 73 | 10 | 495 | 80 |

其他附件：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算 机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入 输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打 印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） 中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影 仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》 （GB32028） |
| 4 | A020204多功 能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷 空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |

|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 组 | 定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454 |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管 |
|  |  |  | （制冷量>14000W） | 送风式空调机组能效限定值及能 |
|  |  |  |  | 效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 |
|  |  | 冷、空调设备 |  | 及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中 |
|  |  |  |  | 小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） |
|  |  | 空调设备 |  | 《机械通风冷却塔第2部分：大 |
|  |  |  |  | 型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及 |
|  | 器 |  |  | 能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值 |
|  | 流器 |  |  | 及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活 用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能 |
|  |  |  |  | 效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调 机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能 |
|  |  |  |  | 效限定值及能效等级》（GB |
|  |  |  |  | 21455-2013），待2019年修订发 |
|  |  |  |  | 布后，按《房间空气调节器能效限 |
|  |  |  |  | 定值及能效等级》（GB21455-2019） |
|  |  |  |  | 实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值 |
|  |  |  |  | 及能源效率等级》（GB19576）《风 |
|  |  |  | （制冷量≤14000W） | 管送风式空调机组能效限定值及 |
|  |  |  |  | 能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |

）

|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级 （GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明 设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478 |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电 视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视 频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食 炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便 器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |

| 16 | ★A060806水 嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | A060807便器 冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴 器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

其他附件：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 1.投标人的资格要求详见招标公告。 2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 6.1 | 本项目不接受联合体投标，投标人以联合体形式参加项目投标的作无效投标处理。 |
| 7.2 | ☑不允许违法分包 □允许分包 分包内容： / 。 分包金额或者比例： / 。 |
| 8.1 | 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格： ☑依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐； □随机抽取。 |
| 11.2 | ☑不组织现场考察 □组织现场考察： 集中时间： / ，逾时后果自负。集中地点： / ；联系人： / ；联系电话： / 。 |
|  | ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： / 年 / 月 / 日 / 时 / 分，逾期后果自负。会议地点： / |
| 13 | 报价文件（下列文件列明“必须提供”的，须加盖公章按要求提供，否则作投标无效处理）： 1.投标函（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.开标一览表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 |
|  | 资格证明文件（下列文件列明“必须提供”的，须加盖公章按要求提供，否则作投标无效处理；投标人所提供的材料不完整，或模糊不清以致关键信息无法辨认的，责任自负）: 1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.投标人依法缴纳税收的相关材料（2022年 6 月至2023年 2 月内连续 三 个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税或零申报的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税或零申报。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2022年 6 月至2023年 2 月内连续 三 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（或专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理） 4.投标人2021年度第三方审计的财务状况报告（复印件），或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5.投标人直接控股、管理关系信息表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.投标声明（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7.本项目落实政府采购政策需满足的资格要求：参加A、C、D、F分标投标的投标人应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》（格式后附）或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（A、C、D、F分标投标人符合以上其中一项资格，并根据情形提供材料，必须提供，否则按无效投标处理） 8.本项目的特定资格要求：无 9.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注： 1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 2.分公司参加投标的，应当取得总公司授权。 |
|  | 商务文件（下列文件列明“必须提供”的，须加盖公章按要求提供，否则作投标无效处理）： 1.无串通投标行为的承诺函（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.投标保证金提交凭证；（如要求提交投标保证金的则必须提供，否则按无效投标处理） 3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式见第六章）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 4.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式见第六章）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 5.商务要求偏离表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7.投标人情况介绍（格式自拟）；（如有，请提供） 8.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
|  | 技术文件（下列文件列明“必须提供”的，须加盖公章按要求提供，否则作投标无效处理）： 1.货物性能配置清单（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.技术要求偏离表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.项目实施方案（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 4.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）；（如有，请提供） 5.产品出厂标准、质量检测报告【其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或者由采购人在投标前组织的实测获得）】（本招标文件第二章及第四章有要求的按要求提供；未做要求的，如有请提供） 6.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；（本招标文件第二章及第四章有要求的按要求提供；未做要求的，如有请提供） 7.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；（如有，请提供） 8.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，投标人的投标报价应为人民币含税价。本项目实行总报价，包括货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、软件提供、辅料、耗材、运输、保管、施工、安装、调试、验收、培训等各种费用和产品售后服务费用，以及所有站点正射影像及三维模型的拍摄制作和3年设备运行维护服务、3年运维期内因外力因素（不可预见的自然破坏、工程建设、风俗等）造成的站点移点涉及的费用、税金及其它所有成本费用的总和。投标人应对本项目的所有内容范围的货物及服务进行总报价，采购人不再支付任何费用。 |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起 90 日。 |
| 18.1 | □本项目不收取投标保证金。 ☑本项目收取投标保证金，具体规定如下： A分标投标保证金人民币98000.00元； B分标投标保证金人民币93600.00元； C分标投标保证金人民币85500.00元； D分标投标保证金人民币82700.00元； E分标投标保证金人民币73200.00元； F分标投标保证金人民币70700.00元； G分标投标保证金人民币62000.00元； H分标投标保证金人民币54800.00元。 投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账【开户银行：中国银行南宁市民主支行（网银支付可选中国银行股份有限公司南宁分行），开户名称：云之龙咨询集团有限公司，银行账号：623661021638】；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。 相关要求： 1.投标人参与多个分标投标的，可按标段规定金额分别提交；采用合并方式一次性提交保证金的，如实缴金额合计数少于应缴金额合计数的，不能确定其所投标段保证金额的，其所投分标均作投标无效处理。 2.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 3.投标保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前采用现场或邮寄方式（现场提交地址：广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区政务服务中心4楼）（具体根据开标当日电子屏幕显示的安排）；邮寄地址：广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼，收件人：陈柠、梁华隆，联系方式：0771-2618118、2611889、2611898）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向投标人出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。 备注： 1.投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 6.政采云平台暂未支持电子保函功能，故本项目暂不接受电子保函形式的保证金。 |
| 20 | 本项目不接受电子备份投标文件。 |
| 21.1 | 1.投标文件提交截止时间：详见招标公告 2.投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告 2.开标地点：详见招标公告 |
| 24.3（1） | 电子投标文件解密时间： 30 分钟。 |
| 24.3（2） | 宣布的内容：投标人名称、投标价格。 |
| 25.3（2） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前。 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在“政采云”平台作为附件上传保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。 |
| 26.1 | 评标委员会的人数： 7人或以上单数 |
| 29.1 | 评标方法： ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术要求评审中负偏离的条款将做扣分处理，具体见第四章。 |
| 29.3 | 中标候选人推荐数量： □ / 名 ☑根据总得分由高到低排列次序并全部推荐为中标候选人。 |
| 30.1 | 采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： ☑依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、带“★”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、项目保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先、服务方案优劣的顺序确定； □随机抽取。 |
| 35.1 | ☑本项目不收取履约保证金。 □本项目收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金金额：按中标金额的 5 %收取，合同签订前提交至采购人指定账户。 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票等非现金方式。 履约保证金退付方式、时间及条件：中标供应商按合同交付所有产品并验收合格，待满一年质保期，由中标供应商提出退还申请，采购人收到退付申请后5个工作日内办理退付，有违约行为的，涉及的违约金在履约保证金中扣减后按实际退付，无息。 备注： 1.根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）规定，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。采购人可根据供应商的资信等情况减免履约保证金。 2. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：云之龙咨询集团有限公司，联系电话：0771-2618118、2611889、2611898，通讯地址：广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼。 现场提交质疑办理业务时间：每天8时00分到12时00分，15时00分到18时00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 39.1 | 1.采购代理费支付方式： ☑本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 2.采购代理费收取标准： ☑以分标（☑中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他 / ）为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（☑货物招标/□服务招标/□工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（☑收费基准价格/□收费基准价格下浮 / %/□收费基准价格上浮 / %）收取。 □固定采购代理收费 / 。 3.代理机构银行账户信息如下： 账户名称：云之龙咨询集团有限公司 开户银行：中国银行南宁市民主支行（网银支付可选中国银行股份有限公司南宁分行） 银行账号：623661021638 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经“政采云”平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“★”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包（另有约定的除外）。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

##### 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### 8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

##### 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

##### 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### （1）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投项目（或每个分标，如有）的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投项目（或分标）的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起4个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内退还。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应先安装“政采云电子投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和“政采云”平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

##### 19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

##### 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与“政采云”中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。

##### 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.电子备份投标文件

电子备份投标文件是指通过“政采云电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份投标文件详见在“投标人须知前附表”。

##### 21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件提交截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“政采云”平台。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登陆“政采云”平台，进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）

22.2“政采云”平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

##### 24.开标程序

24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。

24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.3开标程序

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在“政采云”平台远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“政采云”平台已与“信用中国”网站、中国政府采购网实现数据对接，可直接在线查询）

（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26.3采购代理机构应当基于“政采云”平台抽（选）取评审专家。

##### 27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

##### 29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。

29.3 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

### 七、中标和合同

##### 30 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

##### 31. 结果公告

##### 31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

##### 31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过“政采云”平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见“投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

##### 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1签订电子采购合同：中标人领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。

##### 线下签订纸质合同：投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

##### 36.3中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式见第六章）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式见第六章）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

##### 39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”。

##### 39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.20% | 1.20% | 0.80% |
| 100～500 | 0.88% | 0.64% | 0.56% |
| 500～1000 | 0.64% | 0.36% | 0.44% |
| 1000～5000 | 0.40% | 0.20% | 0.28% |
| 5000～10000 | 0.20% | 0.08% | 0.16% |
| 10000～100000 | 0.04% | 0.04% | 0.04% |

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目成交供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 |  | （应按采购合同、谈判文件、竞标响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或者其他相关人员签字： 或者受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成交供应商负责人签字或者盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  | 采购人或者受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书

（本项目如有，可以参考使用）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）¥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 供应商公章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购单位公章： 年 月 日 |
| 财 务 部 门 意 见 | 此表于 年 月 日收到。 会计审核： 财务负责人审核： 单位负责人签字： 出纳办理转帐日期： |

注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到履约保证金收取单位财务部门办理履约保证金退付事宜。

# 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）项情形的；

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“政采云”平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“政采云”平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

### （一）综合评分法

| 序号 |  | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） | 投标报价 | （1）B、E、G、H分标，评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 A、C、D、F分标为中小企业预留项目，参加A、C、D、F分标投标的供应商投标时所提供投标产品必须均为中小微企业（或监狱企业，或残疾人福利性单位）制造产品，并根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中《中小企业声明函》格式要求填报及提供声明函，否则投标文件即作无效处理。A、C、D、F分标价格评审时，投标人不重复享受政策，其评标报价=投标报价。 （2）政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （6）价格分计算公式： 价格分=（评标基准价/评标报价）×30分 |
| 2 | 技术分（满分38分） | 技术性能响应分（满分25分） | （1）投标产品完全满足招标文件“技术要求”且无任何负偏离的得基本分15分。有负偏离或未响应的，在基本分（15分）的基础上进行扣减，最多扣完本项分值： 一般参数（不带★和▲号的条款）每一项扣3分；带▲技术参数或要求每一项扣5分。 （2）投标产品完全满足招标文件“技术要求”且无任何负偏离的基础上，带▲重要指标有优于招标文件要求的，每有一项优于得1分，满分10分。 注： ①投标人不得完全复制粘贴招标文件技术参数作为投标响应，否则此项技术分为0分。 ②投标产品技术参数及功能有明显优于的，须在技术偏离表中列明，并于投标文件中提供投标产品第三方检测报告复印件作为佐证，评审时被评委接受的给予计分。无证明材料的该项参数优于不予计分。 |
|  |  | 项目实施方案分（满分10分） | 地质灾害监测预警作为生命工程，且本项目包含监测设备的现场施工安装，为保障项目的施工质量、监测数据质量及项目进度，由各投标人根据项目并结合自身提供项目实施方案，包括但不限于：对本项目整体理解、组织实施（安装前踏勘、安装前检验、设备安装、安装设备防护）、管理制度保障、进度及人员安排、设备及建设实施质量保障、施工工艺、潜在风险评估及应对措施等。仅满足招标文件要求的计0分。 一档（2分）：方案不完整，仅简单描述设备安装过程，方案无针对性，保障措施不力。 二档（6分）：方案较完整，有组织实施方案（安装前踏勘、安装前检验、设备安装、安装设备防护）、进度及人员安排方案、设备及建设实施质量保障方案等，各方案合理、可行，有针对性，有一定保障措施。 三档（10分）：满足二档要求，且投标人对本项目有具体的理解，并有实施重点、难点分析，能够切合项目工作实际及周期提供项目实施计划、切合项目建设实施要求的施工工艺，技术人员安排表述清晰、完整、严谨、合理，投标人管理制度完善、保障措施有力、可操作性强，对本项目潜在风险评估及应对措施表述合理、可行，具有一定的先进性。 注：不满足最低入档条件的，得0分。 |
|  |  | 实施人员技术专业素质（满分3分） | 地质灾害监测预警作为生命工程，且本项目包含监测设备的现场施工安装，为保障项目的施工质量、监测数据质量及项目进度，投标人针对本项目必须投入充足的项目管理人员、技术人员、协作人员。 （1）满足招标文件要求“项目管理及技术人员不得低于25人”，人员至少具备地质类、测绘（含遥感、地理信息）类、机电及机械类、通信及计算机类相关专业，且均要求专科及以上学历。人员数量满足，且专业及学历符合要求的得1分。 （2）满足上述第（1）项后，每再有10人专业及学历符合要求的加1分，最多加2分。 注：投标文件中须提供上述人员一览表，并附专业学历证书复印件、身份证复印件，以及投标截止时间之日前半年内投标人连续3个月直接为其缴纳社保的证明，须清楚显示相关人员姓名、身份证号、缴纳月份信息。上述复印件均须加盖投标单位公章，未按要求提供或材料不齐全的不予计分。 |
| 3 | 商务分（满分30分） | 售后服务方案（满分6分） | 根据各投标人的售后服务方案的详细程度、合理可行性等进行评审。仅满足招标文件要求的计0分。 一档（1分）：在满足招标文件要求的基础上，书面承诺售后服务由投标人直接负责，不接受委托性质的服务网点；售后服务方案中能提供技术服务队伍组织配置，并描述有对所投项目相关地质灾害监测预警站点运行维护的方法和步骤，但缺乏针对性，不切合项目实际。 二档（3分）：书面承诺售后服务由投标人直接负责，不接受委托性质的服务网点，并承诺中标后为项目在广西区域内设立自有、可控的售后服务网点（或目前已有服务网点，并附证明材料），且能围绕服务网点分布计划，针对所投项目提供针对性的地质灾害监测预警站点运行维护方案，方案内容具体且清晰，能够切实保障设备日常运行稳定及维护，及故障问题有效解决。 三档（6分）：在满足二档基础上，售后服务方案中能提供技术服务队伍组织配置，有本项目设备运维服务的方法和步骤；并有充足的备用设备更换方案，满足因设备损坏或不稳定能够及时得到更换，以不影响地灾监测工作；并能针对本项目3年运行维护期间存在的风险作出准确的评估，并提出有效、可行的资金保障、制度保障、人员保障等措施；并有详细明确的本地化服务方案，本地化服务方案对广西区域具有针对性，服务网点分布、售后人员【不低于10人，且均具备地质类、测绘（含遥感、地理信息）类、机电及机械类、通信及计算机类相关专业专科及以上学历（须附人员信息一览表及学历证明复印件）】明确，均为投标人可控服务网点（须提供证明材料），能够满足采购人对地质灾害监测预警时效保障。 |
|  |  | 投标人综合能力（满分12分） | （1）投标人2019年至今获得过省部级及以上（含行业学会）奖项一个得1分；满分2分。（投标文件中提供相关证明材料复印件加盖投标人公章）。 （2）硬件研发能力（满分3分）： 除B分标以外的其他分标：投标人具有本项目主要监测设备[GNSS、裂缝计、倾角（加速度）计]的研发能力，提供证明资料（包括PCB图、原理图、线路图、器件布局图和工艺文件，所提供设备资料须与投标设备型号一致，且为投标人自有设备），每个得 1分，满分3分。（投标产品PCB 图、原理图、线路图、器件布局图、工艺文件必须为投标人所有；须提供相关证明材料复印件加盖投标人公章） B分标：投标人具有本项目主要监测设备[裂缝计、倾角（加速度）计]的研发能力，提供证明资料（包括PCB图、原理图、线路图、器件布局图和工艺文件，所提供设备资料须与投标设备型号一致，且为投标人自有设备），每个得1.5分，满分3分。（投标产品PCB 图、原理图、线路图、器件布局图、工艺文件必须为投标人所有；须提供相关证明材料复印件加盖投标人公章） （3）硬件生产能力（满分3分）： 投标人具有本项目所投标设备生产能力，提供投标人购置生产检测设备的发票(生产检测设备主要包括：微波暗室、高低温湿热试验箱、精密程控电源、气密性检测仪、示波器、电动振动台、矢量网络分析仪、频谱分析仪、功率分析仪)，每个得0.5分，满分3分。[投标文件须提供生产检测设备照片、生产线照片、厂房证明(若厂房是自有的提供产权证明，若厂房是租赁的提供租赁证明的复印件)，并加盖单位公章] （4）管理及售后服务认证类：投标人具有ISO9001质量管理体系认证、售后服务评价体系认证，每项0.5分，满分1分。（投标文件须提供有效期内的认证证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图，加盖投标人公章） （5）其他认证或证书（满分3分）： 除B分标以外的其他分标：投标人具有GNSS解算软件著作权登记证书（变形监测处理、解算软件）、信息安全管理体系认证、测绘资质证书，每项1分，满分3分。（投标文件须提供有效期内的认证证书复印件，资质证书及著作权登记证书提供复印件，加盖投标人公章） B分标：投标人具有信息安全管理体系认证、测绘资质证书，每项1.5分，满分3分。（投标文件须提供有效期内的认证证书复印件，资质证书提供复印件，加盖投标人公章） |
|  |  | 业绩（满分12分） | 投标人2020年1月1日至今国内实施的同类项目（地质灾害监测预警），每项得1分，满分12分。1份完整有效的业绩包括：①项目合同；②政府采购中标/成交通知书；③项目验收证明；提供复印件并加盖投标人公章。[注：合同名称或内容须包含“地质灾害（包括滑坡、崩塌、泥石流、边坡等）监测预警”、“地质灾害专业监测”“地质灾害普适型监测”相同或相近表述] |
| 4 | 政策分（满分2分） | 节能、环保产品 | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]，每有一个产品得0.2分，满分1分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]，每有一个产品得0.2分，满分1分。 |
| 总得分=1+2+3+4 |  |  |  |

注：计分方法按四舍五入取至百分位。

（二）设备样机提交事宜：

★1.投标人须提供与投标文件中的投标产品相一致的实物设备样机，每个标段（分标）每种设备各1台（套），投标产品设备样机不提供或提供不齐全的作投标无效处理。（注：参与多个标段投标，选用同品牌同型号产品投标的，只需提供一套设备样机即可，中标设备样机不退，作为验收依据之一）

★2.设备样机与所投分标投标产品品牌、型号不一致的作投标无效处理。

3.未在规定时间解密投标文件的投标人，其设备样机均不予办理接收或做清场处理。

4.逾时提交的设备样机均不予办理接收。

★5.各投标人设备样机不可共享或互用，否则作投标无效处理。

6.设备样机接收时间为2023年2月9日上午9时30分至12时00分止，地点：广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区政务服务中心4楼）。

7.未中标设备样机于质疑期满后办理清退。

8.为有序高效的接收各有关投标人相关设备，投标人可参考下表格式提前自行列明设备清单，参考格式如下：

设备样机信息单

项目名称及编号：

分标号

| 序号 | 产品名称 | 品牌/型号/厂家 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | …… |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |

说明：各投标人可提前列明设备相关信息，并于设备办理接收时同时提交该设备信息单，以便核对。

设备样机递交单位（公章）：

设备样机递交人姓名及身份证号：

设备样机接收人及接收日期：

### 四、中标候选人推荐

1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

2.投标人可选择一个或多个分标参与投标，但只能成为一个分标的中标人。由评标委员会根据各分标各投标人综合得分进行排名，并按A分标→C分标→D分标→F分标→B分标→E分标→G分标→H分标顺序确定各分标中标候选人。按规定的顺序成为第一中标候选人的投标人不可同时作为其余分标的中标候选人。

3.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

# 第五章  拟签订的合同文本

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购单位（甲方）：

供 应 商（乙方）：

签订合同地点：

签订合同日期：

采购合同文本

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

采 购 计 划 号：

项目名称：                           项目编号：

合同类型：买卖合同

本合同为中小企业预留合同：否。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 标的 名称 | 商标 品牌 | 型号 参数 | 生产 厂家 | 产地 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同实行总报价，包括货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、软件提供、辅料、耗材、运输、保管、施工、安装、调试、验收、培训等各种费用和产品售后服务费用，以及所有站点正射影像及三维模型的拍摄制作和3年设备运行维护服务、3年运维期内因外力因素（不可预见的自然破坏、工程建设、风俗等）造成的站点移点涉及的费用、税金及其它所有成本费用的总和。甲方不再支付任何费用。

3.政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。

3.乙方所提供的货物及技术服务均应达到招标文件质量要求，及国家或行业标准，如质量标准有不一致的，以更高要求的标准为准。如双方对于质量存在争议，则应委托第三方权威质量检测机构进行鉴定，无论鉴定结果如何，均由乙方承担鉴定费。

4.包装和运输

4.1乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

4.2货物的运输方式：由乙方自定。

4.3乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法： 本项目合同不接受损耗 。

第三条　权利保证

1.甲方根据工作需要，可为乙方提供相关资料等，乙方应当事先书面告知甲方需要准备的资料内容。

2.甲方有权定期了解乙方工作进展情况，并对乙方工作进行监督，提出合理建议，乙方需充分听取和采纳甲方的合理建议，如因客观情况出现确实无法采纳的，应当及时向甲方说明理由。

3.乙方应按甲方规定时间节点内完成项目工作。

4.乙方应委派具有相应能力、经验的员工为甲方提供服务，合同履行过程中，未经甲方同意，乙方不得随意更换项目人员（见合同附件《项目实施主要人员一览表》）。

5.合同履行过程中，乙方应根据甲方要求，定期向甲方汇报工作进展，并接受甲方监督。

6.乙方有权要求甲方配合其工作，并要求甲方提供必要的协助（包括甲方内部事项协调、第三方单位之间的事项协调等），因甲方协调处理原因导致项目延误或无法完成服务工作的，双方可另行协商服务时间。

7.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供项目实施服务工作有关技术资料。

8.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员（仅为乙方项目参与人员，超出范围则视为乙方没有履行保密义务）提供，应征求甲方书面同意，且应注意保密事项和使用范围仅限于履行合同的必需范围。乙方未履行保密义务的，按本合同第九条第3款承担违约责任。本合同终止保密条款继续有效。

9.乙方保证所提供或交付的技术服务所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  保密条款

1.本合同甲方在讨论、订立及履行本合同的过程中向乙方提供的全部技术和商业信息、本合同的内容均应被视为本条款中所述的保密信息。对于甲方（“披露方”）及其相关主体或人员向乙方（“接收方”）及其相关主体或人员提供的保密信息，未经披露方事先书面同意，接收方不得以任何方式向任何其他组织或个人泄露、转让、许可使用、交换、赠与或与任何其他组织或个人共同使用，但应司法机关、仲裁机构、行政监管部门、证券交易所等有权机关（机构）之要求披露的除外。接收方应在法律法规或有权机关允许的范围内尽可能在披露前及时书面告知披露方，使披露方有机会对此进行抗辩、限制或保护，且接收方应当只披露依法需要披露的信息，最大限度减少披露内容，并尽力争取由此披露的保密信息得到适当的保密处理，从而避免、减少因披露该信息而造成的损失。

2.本条款所述的“相关主体或人员”指双方的关联方（直接或间接控制的子公司/实体组织、直接或间接控制其的母公司/实体组织、直接或间接被同一母公司/实体组织控制的公司/实体组织、各分公司以及其他与公司具有关联关系的公司/实体组织）、双方及其关联方的董事、合伙人、管理人员及职员或代表、双方的财务、法律等顾问、代理人及其职员或代表。

3.保密条款在本合同终止或有效期届满之后仍对合同各方具有约束力。

第五条　交付和验收

1.建设时限：按乙方投标文件中所承诺的时间；交付地点：甲方指定地点。

2.乙方提供不符合招标文件（采购文件）、投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单（含货物装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件、使用说明书、质量检验证明书等）作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

4.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货并安装、调试完后七个工作日内进行货物验收，甲方无故不进行货物验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

甲方将依据项目招标文件《广西地质灾害监测预警站点建设项目验收要求》组织货物验收、建设施工野外验收、项目成果验收工作，验收要求如有变动，以广西自然资源厅（甲方）本项目验收工作方案为准。

5.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

6.甲方应当在到货并安装、调试完后7个工作日内进行最终验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。如因甲方原因暂时不能安装、调试的货物，经双方签字确认后可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

7.甲方可以委托第三方组织验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

8.甲方对验收有异议的，在验收后10个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 10个工作 日内及时予以解决。乙方必须无条件进行整改、修正，直至甲方验收通过。

9.未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 由甲方决定 。

第七条  售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的售后服务承诺，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：按乙方承诺，但是不得低于国家相关标准。乙方提供货物的质保期按交货最终验收合格之日起计。如因甲方原因暂时不能安装、调试视同验收合格的货物，质保期从安装、调试完成之日起计算，或者从项目整体最终验收之日起质保期满后再延长1年，以先到时间为准。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（如有，见合同附件）

4.乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：视为逾期交货，乙方须按本合同第十一条规定承担违约责任并在10个工作日内更换完毕。所发生的全部费用由乙方承担。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方须按本合同第十一条规定承担违约责任。乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间 乙方售后服务承诺 小时内。

6.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

7.货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备的维修按乙方投标文件承诺实行。

第八条　付款方式及要求

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

2.付款方式及要求：

（1）合同签订生效后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%作为预付款；乙方完成所有设备供货、安装、调试、实施资料整理、监测预警平台资料录入、项目成果报告编写后，甲方组织技术专家对建设施工和项目成果进行验收，验收合格后，甲方在15个工作日内支付合同总金额的60%给乙方；项目安装调试验收后设备试运行6个月，乙方提交试运行期间设备运行情况报告（含在线率、数据质量、预警情况、预警响应及处置、维护情况等），经甲方认定满足本项目要求后，甲方在15个工作日内支付剩余合同金额的10%给乙方。乙方在每次收到合同款后5个工作日内开具合法发票给甲方。

（2）验收通过后，乙方向甲方提供银行出具的3年运行维护预付款保函，金额为合同总金额的15%，每年运行维护金额为5%，乙方按要求完成维护期内工作。如乙方未能按要求完成维护期内工作，银行将在收到采购人提出的索赔后，向其返还这笔与预付金额等值的款项，或者相当于合约尚未履行部分相当比例的预付金额。

（3）甲方可根据每年财政拨款情况提前支付或延后支付，若因甲方财政拨款问题导致甲方付款迟延的，甲方不承担责任。

第九条　履约保证金

本项目合同不收取履约保证金。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条　违约责任

除另有约定的按约定执行外，存在下列违约行为的须承担违约责任：

1.乙方延迟供货的，每逾期一日应按合同总金额的3‰向甲方支付违约金；乙方不完全履约或提供的服务不符合招标文件要求、投标文件承诺的，每次应向甲方支付合同金额5‰的违约金，仍需继续履行合同或重新提供符合要求的服务。若两次（含两次）以上乙方不能提供符合采购文件和本合同规定的技术服务的，甲方有权解除合同，乙方需按照合同约定总额30%向甲方支付违约金，仍不足弥补实际给甲方造成的损失，甲方可以向乙方继续追偿。

乙方未经甲方同意更换项目人员的，每更换一个，应向甲方支付人民币1000元的违约金。

2.乙方人员如有违反保密义务，应立即停止违约行为，并采取一切措施消除由此引起的任何不利影响，同时向甲方支付违约金人民币壹拾万元，违约金不足以赔偿因此给甲方造成的全部损失的，乙方应就差额部分继续承担赔偿责任，且承担由此引起的一切法律后果。

3.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不符合采购文件、国家有关质量标准或本合同约定，若甲方选择退货处理的，甲方有权解除合同，并有权不予支付任何款项给乙方，此外乙方还应支付违约货款额10%的违约金给甲方并赔偿甲方经济损失。若甲方选择换货处理，乙方需在10个工作日内更换符合国家有关质量标准及本合同约定的货物完毕。并承担本条第1款约定的逾期违约责任。

4.因包装、运输引起的货物损坏风险由乙方承担，因此导致货物损坏的，按质量不合格追究违约责任。

5.乙方应当保证有权销售本合同的所有产品或技术服务，不会因此侵犯到第三人的所有权、知识产权等一切权利。属于第三人拥有知识产权的已经取得第三人合法授权，甲方有权不受限制的使用。若因违反本款约定引起的第三方任何纠纷或诉讼的均由乙方负责交涉解决并承担全部责任，包括甲方使用该产品或技术服务所需的授权费以及解决争议发生的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等）均由乙方承担。如果不能取得使用许可需要另行购买产品或技术服务的，所需费用由乙方承担，赔偿甲方因此受到的损失并向甲方支付合同总金额10%违约金。如甲方为解决纠纷先行垫支了费用，乙方须在接到甲方通知之日起5个工作日内向甲方偿还完毕，并赔偿甲方全部经济损失。逾期未付的，甲方有权按照未偿还总额为基数，按照一年期银行贷款利率（即LPR）的四倍向乙方主张资金占用费。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，需退换货处理的，费用由乙方负责。如因相关质量问题造成甲方经济损失或引发任何纠纷诉讼的，由乙方承担赔偿经济损失并承担全部责任。

7.乙方不得将项目全部或部分进行转包、分包，如有违反，甲方有权解除合同，且乙方应在收到解除通知之日起5日内向甲方一次性支付合同总价20%的违约金，并退回甲方已经支付的全额合同款。逾期未付的，甲方有权按照未偿还总额为基数，按照一年期银行贷款利率（即LPR）的四倍向乙方主张资金占用费。

8.甲方根据本合同约定而解除合同的，有权不予支付任何款项给乙方，已经支付的，乙方应当自甲方要求返还之日起5日内予以返还，合同有其他约定除外，乙方还应支付合同总价5%的违约金给甲方并赔偿甲方经济损失。

9.本合同签订后，乙方要求提前解除合同的，应在提出解除合同之日起5日内向甲方支付本合同总价款30%的违约金，退还甲方已支付的全部费用并赔偿由此给甲方造成的全部损失。逾期未付的，甲方有权按照未偿还总额为基数，按照一年期银行贷款利率（即LPR）的四倍向乙方主张资金占用费。

10.乙方未按期限完成项目工作或者项目工作的完成不符合约定的，乙方应根据本合同约定，向甲方支付违约金并赔偿甲方因此造成的经济损失（包括但不限于诉讼费、保全费、律师费等）。

11.乙方应当支付给甲方的违约金、赔偿金，甲方有权从未支付的合同款中扣除，违约金不足以赔偿给甲方造成损失的，甲方仍有权向乙方进行追偿。

12.乙方违反本合同约定或法律规定的，应当赔偿给甲方造成的全部损失，包括但不限于直接损失、预期利益损失、甲方向第三人支付的违约金、赔偿金及甲方为索赔或应对第三方索赔而支出的诉讼费、律师费、公证费、保全费、担保费、鉴定费、评估费等全部费用。

第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.由于不可抗力事件不能全部或部分履行合同义务时，任一方可中止履行其在本合同项下的义务（在不可抗力事件发生前已发生的应履行但未履行义务除外）。

3.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。声称受到不可抗力的一方应在任何时候采取合理的行动，以避免或尽量减少不可抗力事件的影响。因主观原因延误，未及时采取必要措施而导致损失扩大的，不能免除责任。

4.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构按照国家标准对货物质量进行鉴定。鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条  合同的变更、终止与转让

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十五条　合同组成及解释

1.本项目的采购文件（含采购答疑）、符合采购要求的响应文件、甲方确认采购要求、本合同履行过程中双方签章确认的协议或其他文件均为本合同的组成部分，若合同组成文件之间发生矛盾的，以下排列顺序为合同组成文件之间的优先解释顺序：

（1）合同履行过程中双方签章确认的协议或其他文件；

（2）甲方确认的采购要求；

（3）合同附件；

（4）中标或成交通知书；

（5）采购文件(含答疑，如有)；

（6）符合采购要求的投标文件；

（7）标准、规范及有关技术文件；

（8）其他合同文件。

2.前述文件应认为是互为补充和解释的，但如有互相矛盾之处，以前述文件所列顺序作为其优先解释的顺序，但如果某一文件对甲方权利维护更有利或对设计工作有更高、更严格要求的以该文件内容为准。

3.前述各项文件包括双方就该合同组成文件所作出的补充和修改，属于同一项文件的，应以最新签署的为准。

第十六条　通知与送达

1.本合同项下对合同一方对另外一方的任何通知或请求，应当发送至接收方在合同中约定的地址、联系人和通信终端。一方当事人变更名称、地址、联系人或通信终端等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

2.任何一方当事人向对/他方所发出的通知或请求送达时间：书面文件送达，则在收件人签收之日视为收到。

3.本合同约定的地址、联系人及电子通信终端等信息亦为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院和/或仲裁机构的法律文书送达地址。人民法院和/或仲裁机构的诉讼文书（含裁判文书）向任何合同任何一方当事人的上述地址和/或工商登记公示地址（居民身份证登记地址）送达的，视为有效送达。当事人对电子通信终端的联系送达适用于争议解决时的送达。

4.合同送达条款与争议解决条款均为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。因载明的地址有误或变更地址5日内未及时告知对方的，导致相关通知文书及诉讼文书未能实际被接收的、邮寄送达的，以文件退回之日为送达之日；直接送达的，以送达人当场在送达回证上记明情况之日为送达之日。

第十七条 合同生效及其他

1.合同经双方法定代表人或被授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，在法律允许的范围内，须签书面补充协议。

3.本合同未尽事宜，且双方未能事后协商达到一致的，以法律法规、交易惯例等进行推定和补足。

4.本合同壹式陆份，具有同等法律效力，甲方叁份，乙方贰份，采购代理机构壹份。

| 甲方（公章）： 年 月 日 | 乙方（公章）： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人（说明：委托代理人签署合同须提交法定代表人签字的授权文件作为本合同的附件）： | 委托代理人（说明：委托代理人签署合同须提交法定代表人签字的授权文件作为本合同的附件。同时提供单位营业执照（复印件）、法定代表人身份证（复印件）及身份证明文件（原件）留存为合同附件）： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号或统一社会信用代码： | 纳税人识别号或统一社会信用代码： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

| 1. 供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2. 售后服务具体事项： |  |
| 3. 保修期责任： |  |
| 4. 其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

# 第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

电子投标文件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：          电子邮箱：

投标人名称:

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）:_______

投标人名称（电子签章）：

年    月     日

4. 开标一览表（货物类格式）

开标一览表

项目名称：                    项目编号：

投标人名称：                                            单位：元

分标：   （如有）

| 项号 | 货物名称（采购标的） | 数量 ① | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。

3.如有多分标，按分标分别提供开标一览表。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

二、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

电子投标文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

    - 投标声明

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

三、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

电子投标文件

商  务  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（电子签章）

年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：

委托代理人身份证号码：

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式

所投分标：     分标

| 商务要求 | 招标文件要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… | 1.…… 2.…… …… | 1.…… 2.…… …… | …… |
| …… | 1.…… 2.…… …… | 1.…… 2.…… …… | …… |
| …… | …… | …… | …… |

注：

1.说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。不能留空，或如果在“招标文件要求”栏和“投标人的承诺”栏仅简单注明“符合”、“满足”或简单“完全响应”等此类简要概括，没有逐条作明确投标响应的，将导致投标文件被拒绝。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：                                                                               年    月    日

四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

电子投标文件

技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 货物性能配置清单格式

货物性能配置清单

所投分标：     分标

| 序号 | 货物名称（采购标的） | 数量及单位 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |

备注：

以上货物性能配置清单中“货物名称、数量、品牌及厂家、规格型号、产地” 必须与“开标一览表”相对应一致，否则按无效投标处理。“参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，填写有缺漏的，作无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

4. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

所投分标：     分标

| 项号 | 标的的名称 | 技术要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。不能留空，或如果在“技术要求”栏和“投标响应”栏仅简单注明“符合”、“满足”或简单“完全响应”等此类简要概括，没有逐条作明确投标响应的，将导致投标文件被拒绝。

2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4.如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

5.其他说明：

（1）对于设备功能类技术响应条款，投标人提供的设备功能满足或优于招标文件要求，均视为无偏离；不满足设备功能要求视为负偏离；

（2）对于精度/分辨率/误差类技术参数条款，与招标文件技术参数设定值一致视为无偏离，小于招标文件技术参数设定值视为正偏离，大于招标文件技术参数设定值视为负偏离；

（3）对于IP防护等级类技术参数条款，与招标文件技术参数设定值一致视为无偏离，高于招标文件技术参数视为正偏离，低于招标文件技术参数视为负偏离；

（4）对于单边任意参数的要求，例“**≥A”、“**A以上”，若响应等于A 或大于A或大于等于A均视为无偏离；若响应小于A视为负偏离；无正偏离。例“**≤A” 、“**A以下”，若响应等于A 或小于A或小于等于A均视为无偏离；若响应大于A视为负偏离；无正偏离。

（5）对于区间涵盖值类技术参数条款，例：“**范围A～B”指参数需包含“A～B”区段，同时满足下限值更低及上限值更高才视为正偏离；满足区间、满足区间且单边优于视为无偏离；不满足区间视为负偏离。

（6）如采购需求中技术参数有特殊要求与上述说明不一致的，以特殊要求为准。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

5. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：     分标

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人电子签章。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

6. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

所投分标：     分标

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

五、其他文书、文件格式

1.中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3.质疑函（格式）

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□采购结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.投诉书（格式）

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                            联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。