南宁市政府采购

公开招标文件

项目名称：广西职业技能公共实训基地智能制造培         训设备采购

项目编号：NNZC2020-G1-990057-YZLZ

审批编号：[2020]NCCJW489

采购人：南宁职业技术学院

采购代理机构：云之龙招标集团有限公司

（GXYLG20201013-NC）

2020年9月

目     录

第一章  公告	1

第二章  项目需求一览表	9

第三章  评标方法	91

第四章  投标人须知	96

第五章  投标文件格式	114

第六章  合同条款及格式	128

- 第一章  公告

公开招标公告

项目概况

广西职业技能公共实训基地智能制造培训设备采购 招标项目的潜在投标人应在南宁市公共资源交易平台(https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw/)的信息公告处 获取招标文件，并于2020年10月 16日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：NNZC2020-G1-990057-YZLZ

项目名称：广西职业技能公共实训基地智能制造培训设备采购

预算金额：725.542万元

最高限价：725.542万元

采购需求：

| 项号 | 采购标的名称 | 数量 | 简要功能目标要求及技术指标 | 分项采购预算合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能建筑系统集成及物联网技术开发综合教学平台 | 2套 | - 设备总体要求： 1.装置由平台台架、电源监控报警模块、安全插拔端子模块、系统主控真实器件、系统负载模拟元件及配套编程开发软件组成。 2.平台台架：配置铝型材框架、防火桌面板、钣金电箱及防护挡板等。 3.电源监控报警模块： 越级跳闸保护：运行中线路过载或短路引起的跳闸不会引发电网中其它断路器的动作，如电脑正常编辑中的程序不丢失或不影响其它工位的正常运行等。 ...... | 136000 |
| 2 | 光机电一体化实训考核装置 | 25套 | 一、总体要求 - 装置要求由实训桌、气动机械手部件、皮带输送机部件、物件分拣部件、PLC模块、变频器模块、按钮模块、电源模块、触摸屏模块、接线端子排和配套传感器等组成。 - 整体结构采用开放式和拆装式结构。 - 装置配套与所投标设备为载体编写的教材2本，要求对设备各个工作站及其工作原理进行详细的讲解。 ...... | 1350000 |
| 3 | 自动化集成软件平台 | 25套 | 一、总体功能要求： 1.软件要求采用统一的工程组态和软件项目环境的自动化软件，适用于所有自动化任务。用户能够开发和调试自动化系统。不同功能的软件包可以在这个平台上同时运行，例如 Step7 ，Wincc 等。 2.软件要求是一个集成软件平台，能够支持300、400、1200、1500PLC、人机界面、WINCC及部分驱动。 ...... | 325000 |
| 4 | 工业机器人应用编程实训考核装置（高级） | 4套 | 一、功能要求 1.装置应采用模块化设计，可进行工业机器人1+X应用编程初级、中级、高级实训考核。 2.装置应包含工业机器人技术、机械传动技术、电子电工技术、智能传感技术、可编程控制技术、机器视觉技术、计算机技术、串口通信技术、以太网通讯技术等先进制造技术，涵盖工业机器人、机械设计、电气自动化、智能传感、智能制造等多门学科的专业知识。 ...... | 3200000 |
| 5 | 信息化教学考核设备 | 1套 | - 监控电子看板，数量4套。 1.屏幕尺寸≥40 英寸。 2.屏幕比例：16:9。 3.屏幕分辨率≥1920×1080。 4.观看距离：2-4 米 。 5.面板类型：IPS 硬屏 。 ...... | 200000 |
| 6 | 工业机器人基础实训设备 | 6套 | 一、技术参数要求： 1.输入电源：单相AC 220V±10% 50HZ. 2.输入功率≤3kw。 3.长宽高≤1410*960*1600长宽高单位mm。 4.设备重量:≤120kg。 5.安全保护要求：具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国家标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。 ...... | 528000 |
| 7 | 电脑推车 | 47套 | 1.框架采用标准30*30+30*60mm全阳极氧化工业铝型材组合而成。 2.桌面下方装有二节静音滚珠键盘专用导轨的键盘托盘，键盘托板与人体坐在椅子上时弯曲的小臂高度一致，不用时键盘托板可以折叠收回。 3.电脑桌底部安装四个定位轮，桌面后面装有镂空灰黑色铁质挡板不会因为不小心造成显示器摔落。 4.电脑桌尺寸：580*450*960mm（±10mm）。 | 37600 |
| 8 | 学生桌椅 | 80套 | 一、学生桌参数要求： 1.规格≥800*500*600~780mm;高度可调,每档30mm，共6档。 2.台面：采用≥25mm厚中密度三聚氰胺饰面板，四周包边处理；60度角梯形造型，四角倒圆弧，可自由排列成多种拼合方式。 ...... | 128000 |
| 9 | 工业三维设计软件 | 1套 | 一、功能参数要求 ★1.设计软件要求是面向工业和教育的虚实一体化集成的三维设计软件。基于Windows平台，既有传统三维软件的建模等功能，同时也突出在自动化集成领域三维设计功能，软件具有特征建模和协同建模两大建模方式，同时兼容市面上常见的三维软件格式，支持自顶向下和由底往上的设计思想。功能模块和设计需求包含（特征建模、协同建模、零件设计、曲面设计、钣金设计、焊接件设计、框架设计、装配体爆炸图、装配体动画、有限元分析、工程制图、运动仿真、电气原理图、装配设计、机械原理图、2D转换器、3D转换器、PMI信息等）。 ...... | 300000 |
| 10 | 电脑 | 111套 | - 技术参数要求 1.配套设备使用，可流畅运行自动化集成软件平台 2.cpu≥i7-8700。 3.内存≥16g。 4.存储≥1t。 5.显卡≥2G独显。 6.显示器≥23.6寸宽屏显示器 ，1920*1080分辨率。 7.配套正版操作软件。 | 765900 |
| 11 | 电脑桌 | 50套 | - 技术参数要求 1.单人位≥800*700*750mm。 2.表面耐酸缄、防火防潮、耐划伤、台面韧性好；桌面基材：采用优质环保高密度板，甲醛释放量达到国家E1级环保要求。 桌面下部前后左右配钢制框架。 3.采用人体工程学原理设计：产品能同时隐藏：显示器+键盘+鼠标。 4.翻转过程中噪音小，轻便顺畅使用方便。 5.显示器翻起后直立于桌面，键盘鼠标也同时升起与桌面平齐。 6.配有减速减震阻尼装置。 | 60000 |
| 12 | 空调 | 8套 | 1.空调类型：立柜式空调。 2.冷暖类型：冷暖电辅。 3.变频/定频：变频。 4.空调匹数≥5P。 5.能效比≥3.19。 ...... | 68800 |
| 13 | 系统集成 | 1项 | 工程费用，现场布线、布置气路、网络布线、隔墙、门窗、电线等，含材料。 | 156120 |
| 注：投标人的投标报价不能超出采购预算总价及各分项预算合价，否则投标无效。 |  |  |  |  |

合同履行期限：合同签订后30天内交货并安装调试完毕。

本项目 不 接受联合体投标。

- 二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：无；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动。

- 三、获取招标文件

时间：自本公告发布之时起至提交投标文件截止时间前；

地点：南宁市公共资源交易平台(https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw)的信息公告处；

方式：由潜在投标人自行在南宁市公共资源交易平台(https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw)的信息公告处下载采购文件；

售价：招标文件售价每本0元。

1.已获取招标文件的投标人不等于符合本项目的投标人资格。

2.为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取招标文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2020年 10月16日 9 时 30 分（北京时间）

投标文件的提交：

为做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，根据南宁市财政局《关于做好疫情防控期间政府采购工作有关事项的通知》（南财采〔2020〕12号）要求，本项目的投标文件通过邮寄快递的方式送达。具体要求如下：

1.投标文件必须在投标截止时间前送达。采购代理机构工作人员签收邮寄包裹的时间即为投标人投标文件的送达时间，逾期送达的投标文件无效，后果由投标人自行承担。

2.投标人应充分预留投标文件邮寄、送达所需要的时间。为确保疫情防控期间邮寄包裹能及时送达，投标人应选择邮寄运送时间有保障的快递公司寄送投标文件。

3.投标人按照招标文件要求装订密封好投标文件后，应使用不透明、防水的邮寄袋或箱子再次包裹已密封的投标文件，并在邮寄袋或箱子上粘牢注明项目名称、项目编号、有效的电子邮箱、联系人及联系方式的纸质表格。

4.投标文件邮寄地址：广西南宁市新民路34-18号中明大厦11楼A座（云之龙招标集团有限公司），收件人：苏丽彬，联系电话：15240706297。

开标时间和地点：

1.本次招标将于2020年10月16日上午9时30分在南宁市良庆区玉洞大道33号（市青少年活动中心旁）南宁市公共资源交易中心开标厅（具体详见9楼电子显示屏场地安排）开标。

2.投标人不参加现场开标活动。

3.投标文件拆封及密封性检查：截标后，采购代理机构工作人员在公共资源交易中心工作人员和采购人的见证下拆开投标文件包封，采购人对投标文件密封性和投标文件正副本数量进行签字确认。

4.关于投标人的报价：由采购代理机构在投标文件商务技术符合性审查结束后，根据投标人的投标报价情况填写开标记录表，交由评标委员会对投标人的报价、交货期等内容进行签字确认。

5.关于投标文件澄清的有关要求

5.1为便于采购代理机构或评标委员会在项目评标期间与投标人取得联系，做好评标过程中投标人对投标文件的澄清、说明或者补正等工作，投标人务必做到：招标文件“第五章投标文件格式”中“投标函（格式）”落款处的“电话”务必填写法定代表人或委托代理人的电话联系方式。

5.2开标当天投标人务必保持电话畅通。如果评标过程中需要投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会将通知投标人在规定的时间内通过电子邮件、传真等方式提交。投标人所提交的澄清、说明或者补正等材料必须加盖投标人的公章确认。

5.3如投标人未按上述要求提供联系方式，致使采购代理机构或评标委员会在项目评标期间无法与投标人取得联系的，或因自身原因未能保持电话畅通或未按评标委员会要求提交澄清、说明或者补正的，后果由投标人自行承担。

5.4为做好疫情防控工作，本项目的投标文件通过邮寄快递的方式送达，具体要求详见采购文件。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.投标保证金

根据《南宁市财政局关于推进政府采购“放管服”工作和深化改革有关内容的通知》（南财采[2019]27号）规定，本项目不需要提交投标保证金。

2. 网上查询地址

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、zfcg.nanning.gov.cn（南宁市政府集中采购中心网站）、www.nnggzy.org.cn（南宁市公共资源交易中心网）。

3. 本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：南宁职业技术学院

联系人：莫凡；

联系电话：0771-2029355；

联系地址：南宁市大学西路169号

2.采购代理机构信息

名 称：云之龙招标集团有限公司

地　址：南宁市新民路34-18号中明大厦12楼D座

联系电话：0771-2618118、2618199

3.项目联系方式

项目联系人：唐书霞、吴小芹

电　话： 0771-2618118、2618199

4.监督部门

名    称：　南宁市财政局政府采购监督管理办公室

电    话：   0771-2189091

联系地址：南宁市东葛路129号

云之龙招标集团有限公司

2020年9月 25日

- 第二章  项目需求一览表

说明：

1、本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2、小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3、按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。

4、按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

6、小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

7、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，供应商的货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则相应投标无效。

8、本项目需求一览表中技术参数要求不明确或有误的，请以详细正确的技术参数进行响应并承诺，同时填写“货物配置清单”和“投标产品技术资料表”。

9、本项目需求一览表中标注“★”号的条款为实质性要求和条件，必须满足或优于，否则投标无效。

10、本项目需求一览表中内容如与第六章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

11、项目采购需求具有国家或其他强制性标准、规范等要求的，投标文件中必须提供相关强制性认证资料，否则投标无效。

12、本项目总采购预算和分项预算合价详见下表。投标人的投标报价不得超过总采购预算和各分项预算合价，否则投标无效。

13、本项目需求一览表中标注“▲”号的货物为核心产品。

| 项号 | 采购标的名称 | 数量 | 技术参数要求 | 分项采购预算合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能建筑系统集成及物联网技术开发综合教学平台 | 2套 | - 设备总体要求： 1.装置由平台台架、电源监控报警模块、安全插拔端子模块、系统主控真实器件、系统负载模拟元件及配套编程开发软件组成。 2.平台台架：配置铝型材框架、防火桌面板、钣金电箱及防护挡板等。 3.电源监控报警模块： 越级跳闸保护：运行中线路过载或短路引起的跳闸不会引发电网中其它断路器的动作，如电脑正常编辑中的程序不丢失或不影响其它工位的正常运行等。 电源间短接检测保护：当通电前出现接线错误致使系统电源间的短路情况时能被检测出来并限制对系统的供电，直至短路被排除。 4.安全插拔端子模块：配置绝缘的安全型插座与带绝缘护套的安全型插线，可区分强、弱电流的不同规格的插座及插线。 5.系统主控真实器件：配置有智能建筑及ARM嵌入式总线网络物联网系统的核心主控真实设备，能够完成接线、编程、组态、集成、调试、运行、诊断及维护等应用项目和二次设计等开发项目。 6.系统负载模拟元件：配置有系统所需的各类模拟输入输出负载。 7.编程开发软件：配置有物联网网络技术相关开发软件，源代码与通讯协议完全开放，可拓展与其它系统的集成。 8.线上教育学习平台 （1）线上平台要求：可以通过PC端或手机APP免费为采购人开放，提供持续的课程资源升级服务，并可定期开展专业教师远程视频、在线直播指导辅助教学、实现多个系统间大范围、大容量数据的交互、信息传输等服务功能。 （2）★平台提供电气自动化、机电一体化、工业机器人应用、电子电工技术、机械传动、液压与气动、电机装配与维修检测、智能楼宇、供配电技术、智能电网等课程学习。内容至少包含以智能建筑系统集成及物联网技术开发综合教学平台为蓝本拍摄的视频，视频时长平均不少于60分钟。视频应包括以下内容： 1）平台整体介绍。 2）物联网视频监控系统应用与开发。 3）物联网智能照明系统应用与开发。 （3）平台应包括：普通用户、学校用户、企业用户、视频搜索模块、视频观看模块、官方信息模块、查询当前设备状态、历史数据、统计分析、年月报表、设备管理和审核信息等模块组成。 （4）★为满足教师、学生课上、课下学习需求，平台应能提供PC版、安卓版、iOS三个版本，验收时必须提供线上教育学习平台软件著作权复印件或授权证书复印件。 （5）★应提供50点线上教育学习平台用户使用权，使用时间为1年。 9.产品具有质量保障，承诺中标签订合同后5个工作日内提供第三方出具的质量检测报告。 10. 设备配套开发教程，至少包含产品简介、开发板硬件简介、相关驱动安装、ARM相关开发软件的安装、ARM应用程序开发（包含不少于21个实验的程序案例设计）、ARM应用综合实验、物联网安卓应用综合实验等7块描述。 二、技术参数要求： 1.电源输入：单相三线/AC220V/50Hz。 2.安全保护：接地/漏电（动作电流≤30mA）/过压/过载/短路、越级跳闸保护。 3.整机功耗：≤400W。 4.整机重量：≤100KG。 5.外形尺寸（长×宽×高）约：1600mm×800mm×1800mm（±10%）。 三、配置要求： 1.铝型材支架（带刹车万向轮、推拉把手等），1台。 2.防火桌面板 ，1块。 3.高强度钣金电箱 ，1个。 4.防护挡板 ，1块。 5.嵌入式编程主机模块 ，1套。 6.键鼠及其托盘模块 ，1套。 7.显示端≥17寸 ，1个。 8.检测执行机构（功能控制电路板、电感线圈、接触器及继电器等），1套。 9.2P空气开关 ，3个。 10.漏电保护模块 ，2个。 11.报警模块 ，1个。 12.自复位按钮 ，1个。 13.急停开关 ，1个。 14.AC220V导轨三插模块 ，1个。 15.AC220V导轨二插模块 ，1个。 16.DC0-30V可调开关电源 ，1个。 17.可调电位器 ，1个。 18.直流数字电压电流表 ，1个。 19.四层警示灯 ，1支。 20.10A安全插拔端子 ，1套。 21.5A安全插拔端子 ，1套。 22.硬盘录像机 ，1台。 23.SATA硬盘≥1T寸 ，1个。 24.监视器 ，1台。 25.高速球型摄像机 ，1台。 26.红外枪型摄像机， 1台。 27.自锁按钮带DC24V绿指示灯（模拟被动幕帘探测器和主动对射探测器），2个。 28.继电器转换电路板， 2块。 29.DC12V闪光蜂鸣器 ，1个。 30.网络视频监控管理软件 ，1套。 31.视频监控无线客户端软件 ，1套。 32.DDC主机 ，1台。 33.自锁按钮带DC24V绿指示灯 ，3个。 34.自复位按钮带DC24V红指示灯 ，3个。 35.DC24V黄指示灯， 4个。 36.继电器转换电路板 ，10块。 37.电位器 ，1个。 38.直流电压调节转换电路板 ，1块。 39.直流电压输入变送数码管 ，1个。 40.开放式集成应用与开发软件，1套。 41.嵌入式主控板， 8块。 42.交流电、水阀及气阀功能模块 ，1块。 43.光照度传感器及电动窗帘功能模块，1块。 44.PM2.5及空气质量传感器功能模块，1块。 45.空气、土壤温湿度传感器及植物浇灌功能模块，1块。 46.人体热释电传感器功能模块 ，1块。 47.宠物喂食及称重功能模块 ，1块。 48.火焰及二氧化碳传感器功能模块 ，1块。 49.安防及门禁功能模块 ，1块。 50.CAN通信适配器 ，1个。 51.Wi-Fi全方位红外控制器 ，1个。 52.无线路由器 ，1台。 53.USB无线网卡 ，1个。 54.WiFi触摸屏智能终端 ，1台。 55.自锁按钮带DC6.3V绿指示灯 ，1个。 56.自复位按钮带DC6.3V红指示灯 ，2个。 57.DC6.3V黄指示灯 ，7个。 58.DC6.3V绿指示灯 ，1个。 59.DC6.3V红指示灯 ，1个。 60.PM2.5检测器模拟机（电位器A/D变送，RS232通讯协议输出），1个。 61.二氧化碳传感器模拟机 ，1个。 62.压力变送称模拟机 ，1个。 63.空调、空气净化器及电视模拟机 ，1个。 64.红外遥控器 ，1个。 65.ARM仿真器， 1个。 66.《实验实训指导书》， 1本。 67.《设备说明书》 ，1本。 四、配套软件： 1.系统软件：要求包含PC智能家居监控软件、Android智能家居监控软件、ARM编程开发软件包、Android编程开发软件包、视频接口服务器软件、物联网接口服务器软件等； 2.智能楼宇集成监控软件：配套集成监控软件； 3.建筑电气CAD仿真软件 基于GRX/ARX技术和自定义对象开发，双平台技术，可以在Autocad和Gstarcad平台上同时运行。软件运行平台支持移动终端平台，可以在IOS系统和安卓系统的手机、平板上运行。软件提供GRX、LISP/VLISP、VBA、SDS数据接口。照度计算，可以读取建筑设计软件绘制的建筑图，直接拾取房间名称和面积，包括窗体信息。实现房间信息零输入。批量修改、复制、删除功能，快速完成多个房间灯具、光源、照度要求的修改。计算结果可以返回到图中，也可以输出计算书。软件支持64位操作系统、编辑超大型图纸。注释性比例：具有对象、空间、视口的注释性比例和相关设置功能。调整空间和视口的注释比例，文字、标注、图块、填充等注释性对象的尺寸将自动调整，用户可以更快速地实现多比例地布图、出图。配套有基于同一CAD平台研发的电气CAD软件、节能CAD软件、给排水CAD软件、暖通CAD软件等系统模块，支持建筑、电气等多专业CAD软件的碰撞检测,验收时须提供上述4种专业软件的著作权登记证书复印件或授权证书复印件。 4.建筑给排水仿真教学软件： 软件采用虚拟仿真技术，在模拟动画效果中加入人机交互的步骤。系统内容涉及建筑给排水系统和相关设备的工作原理、组成结构，系统管路的布置原则。软件应包括4大内容：1）建筑内部给水系统（系统组成、给水方式）、2）建筑内部排水系统（系统分类和组成、卫生器具管材和配件、排水管中水汽流动规律）、3）建筑消防系统（消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、其他固定灭火设施）、4）热水供应系统（系统组成、供水方式、加热贮热设备）。验收时提供软件著作权登记证书复印件或授权证书复印件。 5.建筑空调仿真教学软件： 空气调节分为舒适性空调和工艺性空调两类，软件应包括5大内容：1）系统概述、2）空气处理系统（净化处理、空气调节、其他结构）、3）空调水系统（煤水系统、冷却水系统、其他机构系统）、4）理论及计算（焓湿图、相关计算小软件）、5）建筑空调设故排故（制冷系统、供热系统）。验收时提供软件著作权登记证书复印件或授权证书复印件。 6.建筑通风仿真教学软件： 建筑通风仿真教学软件采用动画仿真形式表现，使软件界面主动、美观，以此达到教学的目的性与学习的趣味性，加深学生对知识的理解和运用。建筑通风仿真教学软件应包含5大部分的内容：1）系统概述、2）工业污染源、3）通风方式、4）机械通风、5）净化处理。验收时提供软件著作权登记证书复印件或授权证书复印件。 7.采暖工程仿真教学软件： 采暖工程仿真教学软件采用交互性动画仿真的形式展示了系统概述、热水采暖系统、辐射采暖系统、蒸汽采暖系统和集中供热系统，软件应包括：1）系统概述（区域锅炉房供热系统、热电厂集中供热系统）、2）热水采暖系统（自然循环热水采暖系统、机械循环水采暖系统、管道布置与敷设、分户热计量采暖系统、散热与附属设备）、3）辐射采暖系统（采暖辐射板样式、热水辐射采暖系统）、4）蒸汽采暖系统（蒸汽采暖系统原理、重力回水低压蒸汽采暖系统、中供式机械回水低压蒸汽采暖系统、开式上供下回高压蒸汽采暖系统示意图、闭式凝结水箱、设置二次蒸发箱的高压蒸汽暖系统）、5）集中供热系统（热水供热系统、蒸汽供热系统、热力站、主要设备）。验收时提供软件著作权登记证书复印件或授权证书复印件。 五、实训项目要求： 1. 系统的插接线、编程、调试、运行、维护及维修。 2. 高清同轴视频信号与硬盘录像机的连接与配置实训。 3. 高速球型摄像机、红外枪型摄像机及监视器与硬盘录像机的连接与监控实训。 4. 通过硬盘录像机控制高速球型摄像机的云台运动与镜头动作实训。 5. 通过硬盘录像机设置与调用高速球型摄像机的云台预置位与巡航实训。 6. 监控画面动态变化与周边报警的自动录像实训。 7. 被动红外入侵探测器、主动红外对射探测器及声光警号与硬盘录像机的连接与设置实训。 8. 视频监控系统与周边安防系统的联动实训。 9. 网络视频监控管理软件的局域网监控实训。 10. Niagara Framework开放式集成应用与开发软件的安装、编程、开发及集成。 11. Niagara Framework开放式集成应用与开发软件的监控界面设计、开发及监控。 12. 光照度开关及卤钨灯与DDC控制模块的连接及日程时间编程实训。 13. 光照度传感器及LED灯与DDC控制模块的连接及模拟量输入输出编程实训。 14. 被动红外探测器及日光灯与DDC控制模块的连接及延时编程实训。 15. 三联场景按钮及日光管与DDC控制模块的连接及数字量逻辑编程实训。 16. 紧急开关与DDC控制模块的连接及模拟量逻辑编程实训。 17. 基于CAN总线通信的光照度传感器检测实训。 18. 基于CAN总线通信的空气质量传感器检测实训。 19. 基于CAN总线通信的空气温湿度传感器检测实训。 20. 基于CAN总线通信的土壤温湿度传感器检测实训。 21. 基于CAN总线通信的二氧化碳传感器检测实训。 22. 基于CAN总线通信的PM2.5检测实训。 23. 基于CAN总线通信的重量传感器检测实训。 24. 基于CAN总线通信的火焰传感器检测实训。 25. 基于CAN总线通信的人体热释传感器检测实训。 26. 基于CAN总线通信的安防检测实训。 27. 基于CAN总线通信的电动窗帘控制实训。 28. 基于CAN总线通信的灯光照明控制实训。 29. 基于CAN总线通信的气阀控制实训。 30. 基于CAN总线通信的水阀控制实训。 31. 基于CAN总线通信的植物浇灌控制实训。 32. 基于CAN总线通信的喂鱼控制实训。 33. 基于CAN总线通信的空气净化器控制实训。 34. 基于CAN总线通信的冷暖风机控制实训。 35. 基于CAN总线通信的液晶监视器控制实训。 36. 基于CAN总线通信的电锁控制实训。 37. 基于WIFI通信的红外学习和控制实训。 38. 基于CAN总线的PC监控实训。 39. 基于WiFi通信的智能家居监控实训。 40. 集成监控软件通过视频接口服务器连接硬盘录像机并监控实时画面实训。 41. 集成监控软件连接DDC主机模块并监控实时数据实训。 42. 集成监控软件通过物联网接口服务器连接CAN总线并监控实时数据实训。 43. 基于智能楼宇集成监控软件的SAS、BAS及IOT集成系统的综合集成监控管理实训。 | 136000 |
| 2 | 光机电一体化实训考核装置 | 25套 | 一、总体要求 - 装置要求由实训桌、气动机械手部件、皮带输送机部件、物件分拣部件、PLC模块、变频器模块、按钮模块、电源模块、触摸屏模块、接线端子排和配套传感器等组成。 - 整体结构采用开放式和拆装式结构。 - 装置配套与所投标设备为载体编写的教材2本，要求对设备各个工作站及其工作原理进行详细的讲解。 （1）教材内容应含有：皮带输送机的安装与调整、皮带输送机的调速、工件的识别、工件的分拣、气动机械手的组装与调试、搬运机械手的动作程序、安装和调整圆盘、供料与搬运、工件分拣设备、触摸屏的应用、组装和调试机电一体化设备、机电一体化设备的自检和报警功能、机电一体化设备多种工作方式共不少于13个训练项目， （2）教材内容应含有：实训考核装置的部件与设备组装、电气元器件与电路连接、实训考核装置的气动元器件与气路连接、控制程序的编写、触摸屏的应用、技能大赛试题分析等6个方面。 4.投标时提供配套教材1本。 5. 装置配套的赛题集1本，赛题内容与设备相配套。 6. 装置要求采用铝合金导轨式实训台，模块采用标准结构和抽屉式模块放置架。装PLC模块的I/O 端子、变频器的接线端子、各常用模块与PLC的连接端要求与安全插座连接，使用带安全插头的导线进行电路连接；各指令开关、光电开关、传感器和指示元件的电路，要求通过端子排进行连接。 7. 智能安全管理系统：当设备电源欠压、过压、漏电或者过载时，智能安全管理系统要求能够准确判断出学生在使用过程中遇到的电源故障类型并实时语音报警，提示设备电源故障原因。 （1）开机自检：装置上电后自动自检，报警指示灯循环点亮，语音跟随播报，检测无故障后合闸。 （2）漏电保护：系统发生漏电后，漏电指示灯闪亮，同时系统输出电源断电，并语音提示“漏电保护中”，按复位按钮4秒内，设备复位。 （3）欠压保护：装置输入电源欠压后，系统断电，提示“欠压保护中”，当设备电压恢复正常后，系统延时30秒内重新上电，保证设备电压稳定正常。 （4）过压保护：装置输入电源过压后，系统断电，提示“过压保护中”，当装置电压恢复正常后，系统重新上电。 （5）过流保护：供电电流大于等于1.5倍额定电流，并持续4秒钟以上系统断电并提示报警，供电电流大于等于4倍额定电流，系统在0.2秒内断电并提示报警。 （6）自动重合闸：故障发送跳闸后，4秒内自动重新合闸通电。 （7）声光故障报警：报警发生后，相应指示灯亮，并发出语音报警。 ★（8）监控报警功能：符合GB 14287.2-2014标准条款的6.3号；投标文件中提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件。 ★（9）绝缘电阻：符合GB 14287.2-2014标准条款的6.9号；投标文件中提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件。 ★（10）静电放电抗扰度：符合GB 14287.2-2014标准条款的6.14号；投标文件中提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件。 ★（11）大电流冲击性：满足GB 14287.2-2014标准条款的6.8号；投标文件中提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件。 8. PLC系统仿真软件：该软件包括四层电梯控制、邮件分拣、铁塔之光、自控轧钢机、交通灯控制、步进电机控制、电镀生产性控制、自动送料装车系统、水塔水位自动控制、多种液体混合、三相电机顺序控制、全自动洗衣机控制、小车运动控制、机械手搬运控制、加工中心选刀控制等十几种仿真模块。软件要求具有自主知识产权，可避免第三知识产权纠纷及法律诉讼，并能提供长期软件免费升级服务。 9.光机电一体化控制软件： （1）应具有供料控制实训、机械手搬运控制实训、输送分拣控制实训等。 （2）安装与卸载：根据产品安装说明进行操作，系统应能成功安装。系统应能正常卸载，并在卸载后不占内存。 （3）功能：软件界面中的功能模块应能挂接，不能挂接的功能模块占总模块数的比例应在5%以内。正常范围的输入应有正常输出；关键功能模块的实现应无错误。 （4）安全稳定性：软件发生错误时，应有提示并能恢复到正常状态。对不同用户所设置的权限限制应能正常实现。测试期间不应出现数据丢失、系统紊乱或致命死机现象。 （5）用户界面：有界面输入、界面显示、界面文字。 （6）中文符合性：软件界面宜使用统一规范的简体字。软件提示宜使用统一规范的简体字。软件自带的中文字库应符合GB2312的要求，且应能正确安装、显示。 （7）软件要求具有自主知识产权，可避免第三知识产权纠纷及法律诉讼，并能提供长期软件免费升级服务。 二、技术参数要求 - 交流电源：三相五线 AC 380 V±10% 50Hz； - 外形尺寸：长×宽×高≥1200mm×800mm×1500mm； - 整机功耗：≤1.5 kVA； - 装置要求具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国标标准。 三、模块功能要求 - PLC模块要求：继电器输出，36DI/24DO。模块材料要求：塑料外壳、铝塑板面板，图案、文字符号采用油墨丝印。 - 变频器模块要求：变频器为0.75kw，配置满足相关实训需求。模块材料要求：塑料外壳、铝塑板面板，图案、文字符号采用油墨丝印。 - 触摸屏模块要求：人机界面采用≥7寸彩色触摸屏，配套安装支架，支架可固定与实训台架铝合金台面上。 - 电源模块：包括三相电源总开关（带漏电和短路保护）1个，熔断器3只，单相电源插座2个，安全插座5个；按钮模块：24 V/6 A、12 V/2 A各一组；急停按钮1只，转换开关2只，蜂鸣器1只，复位按钮黄、绿、红各1只，自锁按钮黄、绿、红各1只，24V指示灯黄、绿、红各2只；模块尺寸约：300×285mm。 - 一体化接线排：接线排壳体上两侧相对设置有一初级接线区（接线端子）和一次级接线区（安全插座）；接线端子与对应的安全插座通过导电弹性件连接；接线排壳体边缘卷折，设有固定用的螺孔，可以通过螺丝杆固定在实训桌上。 - 送料装置：圆型的送料盘，边缘开有一出料口；通过送料盘机架与实训台固定；送料盘底部装有直流减速电机，作为旋转动力，并通过连轴器与送料盘内部的螺旋叶片连接；送料槽其一段与出料口相连接。调整立柱上装有一载料台，高度与出料口平齐，通过光电传感器检测是否有物料。 - 气动机械手装置：四自由度气动机械手，气缸及附属传感器组成；气动手臂两侧装有2个限位挡板，挡板上装有电感传感器、缓冲阀，进行对手臂的旋转限位。整个搬运机构能完成四个自由度动作，手臂伸缩、手臂旋转、手爪上下、手爪松紧。 - 物料分拣装置：传送带通过三相异步电动机驱动，在传送带端点处设计有落料口，通过光电传感器检测物料；传送带上装有三个出料槽，对应位置有电感传感器、光纤传感器等同时正对料槽位置装有推料气缸，共计三个气缸。传送带采用可拆卸的铝合金支架。 - 设备台架：采用铝合金导轨式实训台，以经氧化处理的高材质≥18mm×80mm、≥28mm×60mm铝合金作为设备主要框架材料。实训台采用单面单抽屉结构，采用拉出式的抽屉结构，底部装有4个导向轮， PLC、变频器等模块可以放置在抽屉上。 四、实训项目要求 - 传动装置同轴度的调整。 - 皮带输送机的安装与调整。 - 搬运机械手设备安装与调试。 - 送料设备的安装与调试。 - 皮带输送机的自动控制。 - 自动生产线的安装与调试。 - 机械构件的装配与调整能力。 五、配置要求 - 实训桌：≥1190×800×1500（长宽高）mm；数量1张。 - 触摸屏模块：≥7寸彩色触屏；数量1块。 - PLC模块：数量1台。 - 变频器模块：数量1台。 - 电源模块：三相电源总开关（带漏电和短路保护）1个熔断器3只，单相电源插座2个，安全插座5个；数量1块。 - 按钮模块：24 V/6 A、12 V/2 A各一组；急停按钮1只，转换开关2只，蜂鸣器1只，复位按钮黄、绿、红各1只，自锁按钮黄、绿、红各1只，24V指示灯黄、绿、红各2只；数量1套。 - 物料传送机部件：直流减速电机（24 V，输出转速6 r/min）1台，送料盘1个，光电开关1只；数量1套。 - 气动机械手部件：单出双杆气缸1只，单出杆气缸1只，气手爪1只，旋转气缸1只，电感式接近开关2只，磁性开关5只，缓冲阀2只，非标螺丝2只，双控电磁换向4只；数量1套。 - 皮带输送机部件：三相减速电机（380 V，输出转速40r/min）1台，平皮带1355×49×2 mm 1条；数量1套。 - 物件分拣部件：单出杆气缸3只，金属传感器1只，光传感器2只，磁性开关6只，物件导槽3个，单控电磁换向阀3只；数量1套。 - 接线端子模：接线端子和安全插座；数量1块。 - 物料：金属5个，尼龙黑白各5个；数量15个。 - 安全插线：数量1套。 - 气管：Φ4\Φ6；数量1套。 - PLC编程线缆：数量1条。 - PLC编程软件：数量1套。 - 触摸屏计算机通信线：数量1条。 - 触摸屏与PLC通信线：数量1条。 - 配套工具：数量1套。 - 产品配套光盘：数量1套。 - 线架：数量1个。 22.空压机：数量，按实际用气需求配置 23.线上教育学习平台 （1）线上教学平台要求：可以通过PC端或手机APP免费为采购人开放，提供持续的课程资源升级服务，并可定期开展专业教师远程视频、在线直播指导辅助教学、实现多个系统间大范围、大容量数据的交互、信息传输等服务功能。 （2）★平台提供电气自动化、机电一体化、工业机器人应用、电子电工技术、机械传动、液压与气动、电机装配与维修检测、智能楼宇、供配电技术、智能电网等课程学习。内容至少包含以光机电一体化实训考核装置设备为蓝本拍摄的视频，视频应包括以下内容： 1）光机电一体化实训考核装置介绍、相关电气元件介绍。 2）电源模块、按钮模块、plc模块、变频器模块介绍 3）转盘供料单元：转盘供料单元机构认知、单元安装、单元拆卸、单元自动化送料控制、直流电机正反转控制。 4）机械手搬运单元：机械手搬运单元机构认知、单元安装、单元拆卸、单元手动控制、单元自动搬运控制。 5）输送分拣单元：输送分拣单元机构认知、单元安装、单元拆卸、单元变频器三段控制、单元组合分拣控制、单元排列组合分拣控制 6）触摸屏单元：触摸屏及组态软件基本知识、触摸屏与与plc通讯、触摸屏与转盘供料单元控制。 7）整机调试与应用：整机调试的线路连接及工艺、整机调试。 （3）平台应包括：普通用户、学校用户、企业用户、视频搜索模块、视频观看模块、官方信息模块、查询当前设备状态、历史数据、统计分析、年月报表、设备管理和审核信息等模块组成。 （4）★为满足教师、学生课上、课下学习需求，平台应能提供PC版、安卓版、iOS三个版本，验收时必须提供线上教育学习平台软件著作权复印件或授权证书复印件。 （5）★应提供50点线上教育学习平台用户使用权，使用时间为1年。 24.配套教材：以所投设备为载体编写，出版社出版教材；数量2本。 25.3D设备演示软件：数量1套 （1）软件应包括整体介绍，各工作单元模块介绍。装置整个工作流程的3D动画演示。 （2）软件介绍是应有真人语音介绍。 （3）★3D设备演示软件必须以投标型号设备为蓝本进行制作； | 1350000 |
| 3 | 自动化集成软件平台 | 25套 | 一、总体功能要求： 1.软件要求采用统一的工程组态和软件项目环境的自动化软件，适用于所有自动化任务。用户能够开发和调试自动化系统。不同功能的软件包可以在这个平台上同时运行，例如 Step7 ，Wincc 等。 2.软件要求是一个集成软件平台，能够支持300、400、1200、1500PLC、人机界面、WINCC及部分驱动。 3.软件平台要求能够继承众多的自动化设备，该设计为控制器、HMI和驱动产品在整个项目中共享数据存储和自动保持数据一致性提供了标准操作的概念，同时要求提供涵盖所有自动化对象的强大的库。 4.软件涵盖自动系统诊断功能、集成故障安全功能性，具有Profinet通信，集成工业信息安全和优化的编程语言。 5.编辑器以任务为导向且操作直观。可对西门子全集成自动化中所涉及的所有自动化和驱动产品进行组态、编程和调试。用户可以根据项目中的实际需求进行选择。软件要求能够为用户提供了很好的支持，使得用户的程序设计变得简单有效，并可以将整套自动化控制系统集成在一起进行操作和控制。 二、参数要求： 1.支持全符号编程，可自由选择语言，而且CPU优化了数据存储，不再有偏移地址，还增加了本地常量的概念，可以用Slice直接访问字或双字的某一个位。 2.具备Trace功能，可以立即记录或者变量触发状态监视，监控PLC的变量，监控的结果还支持导出导入功能，还可以导出为BMP位图进行讨论分析。 3.具备变量监控表支持拖拽功能，可以在变量监控表上写注释。 4.具备支持PID的自整定功能，有预整定和精细整定。 5.具备支持128位的程序加密，及存储卡或PLC的绑定功能，增加外部Web的访问。 6.具备支持项目的软件和硬件上载，支持快速IP地址分配。 7.具有设备视图和网络视图右侧显示。 8.仿真器紧凑窗口，小窗口的设计，方便仿真时查看程序和仿真器的状态；仿真表具有顺序表触发PLC变量的功能，更加方便仿真设备的工艺流程，可以预先设置好。真器支持PLC与PLC之间的仿真，以及PLC和HMI之间的仿真。 9.支持代理设备功能，方便对其他软件平台上的项目进行移植转换。 10.支持带错误保存的功能。 | 325000 |
| 4 | ▲工业机器人应用编程实训考核装置（高级） | 4套 | 一、功能要求 1.装置应采用模块化设计，可进行工业机器人1+X应用编程初级、中级、高级实训考核。 2.装置应包含工业机器人技术、机械传动技术、电子电工技术、智能传感技术、可编程控制技术、机器视觉技术、计算机技术、串口通信技术、以太网通讯技术等先进制造技术，涵盖工业机器人、机械设计、电气自动化、智能传感、智能制造等多门学科的专业知识。 ★3.教学资源应包含应用编程配套标准课程,包括工业机器人1+X应用编程职业技能初级课程、中级、高级课程。内容要求包括实训项目、PPT、视频、试题等，配套教师手册、学生手册、在线课程、仿真源文件等（上述内容必须以工业机器人应用编程实训考核装置及配套品牌的工业机器人为载体编写、制作）。 4. 智能安全管理系统：当设备电源欠压、过压、漏电或者过载时，智能安全管理系统要求能够准确判断出学生在使用过程中遇到的电源故障类型并实时语音报警，提示设备电源故障原因。 （1）开机自检：装置上电后自动自检，报警指示灯循环点亮，语音跟随播报，检测无故障后合闸。 （2）漏电保护：系统发生漏电后，漏电指示灯闪亮，同时系统输出电源断电，并语音提示“漏电保护中”，按复位按钮4秒内，设备复位。 （3）欠压保护：装置输入电源欠压后，系统断电，提示“欠压保护中”，当设备电压恢复正常后，系统延时30秒内重新上电，保证设备电压稳定正常。 （4）过压保护：装置输入电源过压后，系统断电，提示“过压保护中”，当装置电压恢复正常后，系统重新上电。 （5）过流保护：供电电流大于等于1.5倍额定电流，并持续4秒钟以上系统断电并提示报警，供电电流大于等于4倍额定电流，系统在0.2秒内断电并提示报警。 （6）自动重合闸：故障发送跳闸后，4秒内自动重新合闸通电。 （7）声光故障报警：报警发生后，相应指示灯亮，并发出语音报警。 ★（8）监控报警功能：符合GB 14287.2-2014标准条款的6.3号；投标文件中提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件。 ★（9）绝缘电阻：符合GB 14287.2-2014标准条款的6.9号；投标文件中提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件。 ★（10）静电放电抗扰度：符合GB 14287.2-2014标准条款的6.14号；投标文件中提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件。 ★（11）大电流冲击性：满足GB 14287.2-2014标准条款的6.8号；投标文件中提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件。 5、模块配置数量 序号; 单元名称; 单位; 数量. 1; 六轴工业机器人; 套; 2. 2; 标准实训台; 套; 2. 3; 快换工具模块; 套; 2. 4; 样件套装; 套; 2. 5; 轨迹模块; 套; 2. 6; 绘图模块; 套; 2. 7; 搬运模块; 套; 2. 8; 通用电气接口套件; 套; 2. 9; 外围控制套件; 套; 2. 10; 码垛模块; 套; 2. 11; 装配模块; 套; 2. 12; 井式供料模块; 套; 2. 13; 仓储模块; 套; 2. 14; 皮带运输模块; 套; 2. 15; RFID模块; 套; 2. 16; 视觉检测模块; 套; 2. 17; 多工位旋转供料模块; 套; 2. 18; 对弈模块; 套; 2. 19; 七巧板拼图模块; 套; 2. 20; 变位机模块; 套; 2. 21; 行走轴模块; 套; 1. 22; 工业机器人等级考评系统; 套; 2. 23; 智能监控系统; 套; 2. 24; 无油静音气泵; 套; 2. 二、技术参数要求 1.输入电源：AC220V±10% 50HZ。 2.输入功率：≤5kw。 3.设备重量:单台设备约150kg。 4.根据实训室实际尺寸及功能要求，单台设备外形尺寸（长宽高）：1300mm×1200mm×1500mm（±10%）。 5.安全要求：具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合国家标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。 三、设备配置要求 ★1.六轴工业机器人 （1）负载能力≥4kg （2）工作半径≥550mm （3）重复定位精度：±0.02mm （4）最大动作范围： 1）轴 1 旋转≥340° 2）轴 2 手臂≥230° 3）轴 3 手臂≥402° 4）轴 4 手腕≥380° 5）轴 5 弯曲≥240° 6）轴 6 翻转≥720° （5）最大动作速度 1）J1 轴臂旋转≥460°/s 2）J2 轴臂前后≥460°/s 3）J3 轴臂上下≥520°/s 4）J4 轴腕旋转≥560°/s 5）J5 轴腕弯曲≥560°/s 6）J6 轴腕扭转≥900°/s （6）机器人示教器上要求能够创建可同时显示4个操作面板的功能，只需在示教器操作即可创建，不需pc端。 （7）防护等级≥IP67 （8）额定电源电压： 单相AC 200~230V ，50/60Hz。 （9）安装：任意角度。 （10）环境温度（机器人本体）：5-45℃。 （11）机器人控制柜：(长*宽*高)尺寸（mm）：470mm×322mm×400mm（±10%）。 2.标准实训台： （1）实训台(长*宽*高)尺寸（mm）：1300mm×1200mm×880mm（±10%）。 （2）快速电气接口数量≥8 组。 （3）快速气路接口数量 ：≥3组。 （4）主电源：单相 AC220V 。 （5）控制电源：DC24V 。 （6）气源输出压力：≥0.5Pa。 （7）为机器人、示教器、功能模块的安装提供标准的安装接口。保证稳定牢固。 （8）必须预留有标准气源和电气接口安装位置，根据模块的使用情况进行功能的扩展。 （9）为工业机器人、功能模块、功能套件提供稳定的电源。可实现至少2个平台稳定快速拼接。 3.快换工具模块： （1）快换支架 1）支架外形(长*宽*高)尺寸（mm）：300mm× 155mm×320mm（±10%）。 2）容量：2个快换工具。 （2）快换盘 1）快换装置材质：本体材质铝合金，紧锁机构合金钢。 2）承重≥5kg。 3）可承受力矩≥40Nm。 4）工作压力：0.3-41Mpa。 5）重量≤1.0kg。 （3）单吸盘工具 1）吸盘盘径：约20mm。 2）吸附力≥10N。 3）配真空发生器和电磁阀 。 （4）无源工具。工具类型：绘图笔，金属笔。 （5）根据不同的实训目标和操作对象，提供多种不同的快换工具。 （6）放置带有定位和检测功能工具支架上，可根据不同的实训需求增加模块以及工具的种类和数量。 4.样件套装： （1）装配套件 1）数量：≥9套。 2）尺寸：高约55mm，φ约31mm（±10%）。 3）颜色种类：2种（红、黄）。 （2）码垛矩形套件 1）颜色种类：2种（红、蓝）。 2）尺寸：(长*宽*高)60mm×30mm×10mm （±10%）。 3）数量：≥8个。 （3）码垛方形套件 1）颜色种类：2 种（红、蓝）。 2）尺寸：(长*宽*高)30mm×30mm×10mm （±10%）。 3）数量：≥16个。 5.轨迹模块： （1）轨迹模块尺寸（mm） (长*宽*高)320mm×300mm×104mm（±10%）。 （2）预设图案：三角形、圆形、风车图案、凹字形图案、正交坐标系、非正交坐标系等。 （3）模块带有基础轨迹及自定义预设轨迹。 （4）轨迹训练模型由铝材加工制造，表面阳极氧化处理、通过在平面、曲面上蚀刻四种不同图形规则的图案（三角形、圆形、风车图案、凹字形图案），可通过笔形绘图夹具描绘图形，训练对机器人基本的点示教，平面直线、曲线运动/曲面直线、曲线运动等的轨迹示教。 - 绘图模块： （1）外形尺寸： (长*宽*高)360mm×280mm×70mm（±10%）。 （2）底座尺寸： (长*宽*高)360mm×280mm×10mm（±10%）。 （3）图样张数≥10张。 （4）主要由绘图固定底板、绘图纸、磁铁、不锈钢拉手等组成带有基础轨迹以及正交和非正交坐标系，带自定义图纸安装，安装方式磁性固定，模块通过支架进行多角度的安装。通过操作机器人利用绘图笔工具在绘图纸上进行绘图作业,可以训练对机器人基本的点示教、直线、曲线运动的掌握。 7.搬运模块： （1）外形尺寸： (长*宽*高)230mm×220mm×170mm（±10%）。 （2）底座尺寸： (长*宽*高)230mm×220mm×10mm（±10%）。 （3）可容纳零件个数≥16 个。 （4）排列形式：4行 4 列。 8.通用电气接口套件 （1）模块电气标准接口 ：24VDC 供电 （2）数字量扩展模块 1）电源电压：DC24V。 2）数字量通道：16DI/DO。 （3）以太网交换机 1）电源电压：DC24V。 2）端口数量≥8。 9.外围控制套件 （1）可编程控制器 1）用户存储器容量：100K/4MB。 2）数字量通道：14DI/10DO 3）模拟量通道：2AI/AO AI(0-10v) AO(0-20mA)。 4）位存储器容量 ≥8192byte。 5）布尔运算执行速度 ： 0.08us/指令。 6）移动字执行速度 ≥1.7us/指令。 7）实数数学运算执行速度≥ 2.3us/指令。 8）以太网端口数≥2。 9）数据传输率 ≥10/100Mb/s。 （2）触摸屏 1）屏幕尺寸≥7 英寸。 2）分辨率 800×480 像素。 3）色彩≥65535。 4）电压范围：19.2—28.8V DC。 5）以太网端口数≥2。 6）防护等级≥IP65。 7）用户数据可储存≥10Mbyte。 8）通过组 IO 和以太网与机器人进行数据交互， 辅助机器人对 特殊功能模块进行控制。 10.码垛模块： （1）外形尺寸（mm）：(长*宽*高)320mm×240mm×164mm（±10%）。 （2）底座尺寸（mm）：(长*宽*高)320mm×240mm×10mm（±10%）。 （3）码垛位置：2 个。 （4）零件容量 ：矩形工件8个或方形工件16个，混装。 11.装配模块： （1）模块外形尺寸：(长*宽*高)240mm×180mm×167mm（±10%）。 （2）底座尺寸约：(长*宽*高)240mm×180mm×10mm（±10%）。 （3）双轴气缸行程≥100mm。 （4）V 型块固定夹持范围：φ75mm ～ φ95mm。 （5）用于部分功能套件的固定；用于工作对象的固定，动作可控。 12.井式供料模块： （1）井式供料机构尺寸：(长*宽*高)300mm×160mm×420mm（±10%）。 （2）有机玻璃管尺寸：φ45×160mm（±10%）。 （3）用于储存多种零件，根据实训要求，可由机器人控制供料时间。 13.仓储模块： （1）外形尺寸(mm)： (长*宽*高)300mm×220mm×427mm（±10%）。 （2）底座尺寸(mm)：(长*宽*高) 300mm×220mm×10mm（±10%）。 （3）布置形式：2 行 3 列。 （4）兼容工件种类：≥2 种。 （5）可存放多种零件，库位都有检测传感器，通过传感器将数据传输给其它设备。 14.皮带运输模块 （1）外形尺寸（mm）：(长*宽*高) 400×200×180mm（±10%）。 （2）底板尺寸（mm）：(长*宽*高)400×160×10mm （±10%）。 （3）输送机长度≥400mm。 （4）有效工作宽度≥60mm。 （5）最高速度 ≥4m/min。 （6）电源电压：AC220V。 （7）调速器：电压：单相 AC220V，频率：50/60Hz。 15.RFID模块 （1）外形尺寸（mm）：(长*宽*高)240mm×160mm×130mm（±10%）。 （2）底座尺寸（mm）：(长*宽*高)240mm×160mm×10mm（±10%）。 （3）读写器支撑件尺寸（mm）：(长*宽*高)40mm×25mm×120mm（±10%）。 （4）通讯接口：RS485。 （5）RFID参数 1）工作频率：13.56MHz。 2）最大读写距离≥115mm。 3）尺寸：(长*宽*高)65mm×40mm×40mm（±10%）。 4）防护等级≥IP67。 （6）通过 RFID 读写头感应芯片，通过工业总线和以太网通信控制，对芯片进行信息的读取和写入。 16.视觉检测模块 （1）模块外形尺寸：(长*宽*高) 340mm×246mm×590mm（±10%）。 （2）底板尺寸：(长*宽*高)340mm×240mm×10mm（±10%）。 （3）工业相机： 1）相机类型：彩色相机 2）尺寸：(长*宽*高)约29 mm×29 mm×30 mm。 3）镜头接口：不低于C-Mount参数要求。 4）分辨率：≥2592×1944。 5）数据接口：USB3.0。 6）传感器类型：CMOS，卷帘快门。 7）工作温度 0 ~ 50℃，储藏温度-30 ~ 70℃。 （4）镜头 1）焦距 约12mm 2）接口 C式接口 3）镜头光圈 F2.0-C 4）像面尺寸≥Φ11mm（2/3"） 5）最近摄距 ≤0.1m 6）光圈控制 手动(锁紧结构) （5）视觉控制器 1）处理器≥4核1.91GHz。 2）串口：1 路半双工 RS-485，1 路 RS-232。 3）网络接口≥3 个标准 RJ45 兆网口。 4）USB 接口≥1 个 USB3.0 接口，3 个 USB2.0 接口，支持扩展 1 个内置 USB2.0 接口。 5）外形尺寸：(长*宽*高)134.8 mm×91 mm × 45 mm（±10%）。 6）重量：约 650 g。 7）供电：DC 24 V/2.5 A。 8）典型功耗：≤34 W。 （6）光源:白色漫射LED环形灯。 （7）算法平台软件： 1）图像采集：图像采集可设置图像的来源，有加载本地图像、连接相机取图两种方式，还可以存储图像。 2）视觉工具：可对算法进行模块化封装，方便用户使用。处理功能中包含定位、测量、识别、标定、对位、图像处理、颜色处理、缺陷检测、逻辑工具和通信十大工具组 3）通讯：将常用通信协议进行模块封装，供算法结果输出，支持接收数据、发送数据、PLC通信、IO 通信和 ModBus 通信。 （8）称重单元 1）称重区域：≤φ100mm。 2）称重范围：0-1000g。 3）供电：18-30VDC。 3）精度≥0.005%。 （9）检测零件的形状、颜色、坐标、重量等信息，通过以太网和模拟量通道将检测结果发往机器人。 17.多工位旋转供料模块 （1）模块外形（mm）：φ300×高度256mm（±10%）。 （2）速度≥45º/s。 （3）负载≥50kg。 （4）驱动：步进电机+谐波减速器； （5）谐波减速器减速比 60 （6）转盘直径约≥φ100mm。 （7）分辨率：0.01°。 （8）最高频率 20kHz。 （9）步进电机驱动，PLC和机器人通过组 IO 和以太网进行信息交互，PLC 最终根据机器人的命令将料盘旋转到指定工位。 18.对弈模块： （1）外形尺寸（mm）：(长*宽*高)300mm×240mm×180mm（±10%）。 （2）棋盘格数：7行 7列。 （3）可实现两台机器人通过协同运动进行棋子的抓取与摆放。 19.七巧板拼图模块 （1）外形尺寸（mm）：(长*宽*高)300mm×235mm×153mm（±10%）。 （2）机器人通过抓取七巧板进行不同图形的摆放。 20.变位机模块： （1）外形尺寸：(长*宽*高)451mm×260mm×253mm（±10%）。 （2）翻转尺寸：(长*宽*高)255mm×200mm×12mm（±10%）。 （3）最高速度：10°- 30°/s。 （4）驱动方式：交流伺服。 （5）伺服驱动器： 1)驱动功率≥200w。 2)供电方式单相交流：220v。 3)带有以太网接口。 4)带有 rs485接口、支持 modbus 通讯协议。 5)支持 23bit 绝对值编码器。 6)带有绝对位置控制功能。 7)支持后台电脑软件进行要求调试。 （6）伺服电机： 1)功率≥200w。 2)最大转速 ≥3000rpm。 3)带有 23bit 绝对值编码器。 （7）机器人通过组IO 和以太网与PLC 进行信息交互，PLC 最终根据机器人的命令将变位机运行到指定的位置，变位机有通用安装接口，可以其它功能模块组合使用。 21.行走轴模块 （1）传动方式：丝杆滑块。 （2）丝杆导程≥10mm。 （3）行程≥600mm。 （4）速度≥10mm/s。 （5）行走轴机器人底座安装尺寸(mm)：(长*宽*高)150mm×150mm×15mm（±10%）。 （6）伺服驱动器： 1）驱动功率≥200w。 2）供电方式单相交流 220v。 3）带有以太网接口。 4）带有rs485串口、支持485、 modbus 通讯协议。 5）支持 23bit 绝对值编码器。 6）带有绝对位置控制功能 。 7）支持后台电脑软件进行要求调试。 （7）伺服电机： 1）功率≥200w。 2）最大转速≥ 3000rpm 。 3）带有 23bit 绝对值编码器。 （8）机器人通过 IO和以太网与 PLC进行信息交互，PLC 最终根据机 器人的命令将行走轴运行到指定的位置 。 22.工业机器人等级考评系统 （1）指纹上电智能系统： 1）尺寸：(长*宽*高)270mm×215mm×197mm（±10%）。 2）含上电、断电指示灯，急停按钮等。 3）尺寸≥3.7英寸，电容触摸屏要求：分辨率≥1024*600，尺寸：(长*宽*高)210×149.8×24mm（±10%）。 4）输入电压：220V 50Hz。 5）通信方式：以太网。 6）电源控制方式：交流接触器及继电器控制。 7）通过刷指纹来识别人员身份，验证通过后由服务器输出人员信息并在触摸屏上显示，用户确认无误后可以点击“确认”按键进行设备上电。 （2）考评系统 1）考评软件系统可实现在线报名，项目内容、评分标准、教师管理、学生管理、学生报名等管理与显示信息，利用考核系统APP后可实现场次分配以及实现等级考核完成后评分分数可上传服务器进行统计。 2）智能考评：考评员利用平板电脑扫描人机互动界面上的考生二维码信息，进行考核评价，考核完成后将成绩自动上传评价系统中的成绩明细。 3）在线报名：考生通过工业机器人应用编程等级考评系统进行线上报名，可以对考核设备、考核等级、场次、时间等信息进行选择。 4）项目内容：可根据工业机器人应用编程职业技能等级标准编辑初中高等级考核试题评分内容。 5）评分标准：可在线查看初中高等级具体的评分细则；也可以根据实操考核试题进行编辑修改评分细则。 6）成绩明细：考核完成后成绩自动计算显示功能，无需人工计算。 身份识别：通过指纹模块录取考生人员的身份信息，考核期间实现身份验证功能。 7）基础信息：可进行对考评员和考生进行后台编辑、管理等功能。 23.智能监控系统： （1）最大分辨率≥1920×1080。 （2）像素≥200万。 （3）镜头焦距：2.8~12mm。 （4）旋转范围：水平：0°～255°。 （5）垂直：0°~+90°。 （6）支持3D定位。 （7）日夜转换：ICR自动切换。 （8）产品尺寸：（长×宽×高）89mm×122mm×122mm（±10%）。 （9）接口类型：1个（内置RJ-45网口，支持10M/100M网络数据）。 （10）对实训及考核过程进行监控与计算机通讯，具有录制存储功能，供后期查验，或为其他学生提供演示视频。 24.无油静音气泵： （1）电 压: 220V （2）额定功率: ≤560W （3）排气量:≥ 58L/min （4）最高排气压力: ≥0.8MPa （5）储气罐容量: ≥23L （6）重 量: ≤25KG （7）噪 音: ≤56dB 25.虚拟调试软件： （1）配套六轴工业机器人开发的一个三维仿真软件，用户可在电脑上建立一个与真实环境一样的虚拟仿真环境。在该虚拟仿真环境中，用户可以进行与机器人系统相关的设计。 （2）软件中可熟悉示教器上按钮含义；通过虚拟示教器点动机器人；创建机器人程序；查看机器人I/O配置等。支持离线编程，同时包含各种插件功能，可方便用户快捷创建并修改机器人程序，还要求有专门的优化模块，可根据用户的需求进一步优化机器人程序。 （3）软件要求含有功能模块，支持CAD格式， 其中包括：Solid Center、STEP、SolidWorks、Catia、Pro/E、3ds.Max等。 （4）该软件要求具备以下11个功能模块 1）倒角、去毛刺模块。 2）物料搬运模块。要求以上两个模块可加载的应用工具包包含以下5个（弧焊工具包、搬运工具包、MATE控制器搬运工具包、MATE控制器点焊工具包、点焊工具包）。 3）弧焊模块：要求该模块可加载的应用工具包包含以下2个（弧焊工具包、MATE控制器点焊工具包）。 4）码垛模块：要求该模块可加载的应用工具包包含以下2个（搬运工具包、MATE控制器点焊工具包）。 5）喷涂模块：要求该模块可加载的应用工具包包含以下2个（喷涂工具包、MATE控制器点焊工具包）。 6）4D编辑模块：具备创建图形文件，可导入真实机器人的4D图形示教器中。 7）入门模块：可以进行TP程序、KAREL程序相关的编辑。 8）运动优化模块：具备分析机器人的运动数据，可根据需求，优化TP程序。 9）诊断模块：要求可对机器人运动报警或者伺服报警诊断，还可以进行预防性诊断。 10）iR拾取模块：要求可生成高速视觉拾取程序以及进行高速视觉跟踪仿真。 11）码垛TP程序版模块：要求可生成码垛程序及进行码垛仿真。该软件要求可支持CAD格式， 其中至少包括：Solid Center、STEP、SolidWorks、Catia、Pro/E、3ds.Max等。 12) ★软件必须与工业机器人为同一品牌。 26.生产型实训管理系统（教师端） 结合第三章评标办法提供部分功能演示视频（光盘形式）。 （1）系统作为老师应用企业生产组织模式来开展实训教学的工具，并能够配合生产型实训管理系统（学生端）共同使用。 （2）手持式平板电脑，参数要求如下： 1）金属机身，屏幕尺寸≥10.1英寸IPS屏，比例16:9，分辨率≥200*1920； 2）八核处理器，内存≥4G，存储≥64G，wifi版本； 3）系统版本Android 8.0或以上； ★（3）生产型实训管理系统软件，参数要求如下： 1) 软件能够实现企业生产组织模式的实训教学应用，包括教学、考核、资源管理、人员管理和实训室管理等功能模块。 2) 教师端能支持老师完成人员、设备、学生实训过程、实训记录、工作交接等工作，包括在线点名、工位分配、工作交接、拍照并对图片进行编辑等功能。 3) 教师端可实时查看各个学生端的生产教学进度，并通过各种数据的汇总，了解教学情况。 4) 教师端各个必要节点和实训室管理模块里可支持填写数据，数据只能添加不能修改，以防篡改报告数据，教师端还具备工作交接小黑板功能，使工作交接电子化并具备可追溯性。 5) 可实现专业技能、职业技能教学资源统一管理，老师在实训过程中可随时调用，查看相应教学资源。能支持word、PPT、excel、JPG、png、及多种视频格式文件的上传、查看、删除等操作。 6) 具备管理员功能，管理员能进行后台资源的上传、编辑和管理，管理员可上传学员资料。 7) 具备权限管理功能，根据登录账号分配相应使用功能权限。 8) 使用java编程语言，采用Android源码框架，使用MySQL数据库。 27. 工业机器人多品牌仿真及实操、实控软件（教师端） （1)能仿真控制至少二种品牌ABB，FANUC工业机器人； （2)最终需升级到ABB、KUKA、安川、FANUC、广数等机器人示教器模拟界面，能分别采用ABB机器人的RAPID编程语言、库卡机器人的KRL编程语言、安川机器人的INFORM编程语言、FANUC机器人的Karel编程语言和广数机器人的编程语言等离线模拟示教编程； （3)能仿真示教盒按键、菜单、状态显示功能并进行编辑和提示。 （4)能实现机器人运动控制仿真，包括零点标定、手动操控、示教编程等。 （5)具有集成功能、预置功能、操作主功能、辅助示教功能。其中，集成功能为多机型、多模式等功能的实现；预置功能为机器人示教操作前的一些预备工作的设置功能；示教系统操作的主功能为三种模式下的示教操作功能的实现；辅助示教功能是为了帮助初学者便于快速的学习操作及编程而设定的一些参考和错误提示功能。 （6)可对工业机器人电气硬件的系统设计，包含电控系统、主电路、控制电路、人机界面等器件选型测试，同时可对设计成果进行仿真和验证。 （7)预留二次开发接口，机器人模型和场景用户可以自己添加； （8)软件需能兼容在机器人控制器平台中运行，能调用控制器底层运动控制函数库，如运动、逻辑、工艺等； （9)多品牌示教器虚拟界面能显示手持示教盒上，通过在手持示教盒的操控能实现多品牌示教器界面及编程语言对实体机器人本体的示教编程及再现运行，实现实体机器人点到点、直线、圆弧、连续轨迹等运动，搭配周边设备可实现码垛、书写等应用的实训。对本实训室工业机器人电气硬件的系统设计，包含电控系统、主电路、控制电路、人机界面等器件选型测试，同时可对设计成果对本实训室机器人通讯仿真，验证，控制。 ### 28.工业集成技术软件平台（教师端） ### （1）软件要求以项目化形式呈现，以工程教育为理念，可以进行对他们的参数按照实际情况进行定义设置。基于项目化文档的建立，对于不同的类型的元件库在不同的文档中编辑，平台集成元件库中的包含的元件数量不少于3000种。 （2）部分气动或液压元件可以生成动态剖视图。并且能够自动的生成元件的BOM表（物料清单、采购清单、文档清单、故障清单、PLC清单、电线清单）。支持所绘制的系统回路导出CAD格式在CAD中编辑。参数要求如下： 1）液压元件与气动元件库主要分为普通液压元件与比例液压元件，各个液压元件按照液压泵和放大器、液压式离合器、储槽、管线与管接头、蓄能器、执行器、换向阀、流量阀、压力阀、传感器、流体调节器、测量仪器、插装件等来进行分类各种液压的元件。 2）机械元件主要包括：离合器、轮子、传动轴、转向器、机械链接、机械的测量仪器、机械多用计、转力矩指示器等 3）电气元器件主要按照线路和连接段子、连接器、电缆、辅助电路组件、主电路组件、测量仪器、有源和无源组件进行分类。PLC组件；主电路组件里面包括了电源、发电机、整流器、全波整流桥、逆变器、变压器、马达启动器、永磁同步机、直流永磁马达、串接马达、并励马达、复励马达、异步马达、步进马达2相4线、步进马达2相5线、步进马达2相6线、步进马达2相8线等、三相异步电动机、六线式三相异步鼠笼式电机等也包括了三相电阻负载、R-L负债、三相组电容器。 4）包括PLC S7 200、S7 1500硬件库。 5）软件3D文档可以进行绘制3D模型，并且支持导入 、导出3D模型STL格式。 （3）变量管理器主要包括，对项目文档变量的监控与筛选，能够自定义过滤相关的变量，可以对软件中所有的变量进行监控。 （4）通讯管理器包括OPC UA通讯，也支持与Unity 3D开发的可控对象直接的进行交互、支持与USB手柄外置进行交互通讯。支持与西门子S7-1500 PLC SIM Advanced进行虚拟交互仿真。 （5）软件的各个元件可以直接复制到WORD或者PPT里面变成矢量图，辅助老师进行教学设计。 （6）能够通过PWM控制伺服电机，编码器反馈，实现对伺服电机原理性仿真模拟性的展示。可通过方框图实现数据进行PID调节处理。 （7）软件附带视频录制功能，附件链接功能，库功能图层功能，绘图功能通过这些功能可以辅助老师进行设计二维动画与微视频的制作等。 （8）软件的仿真功能提供序列图的方式控制相关元件仿真，序列图时序控制两个液压缸。 （9）为了能够更好的教学，软件集成了教学工作流模块、通过工作流模块能够对现有的教学材料（PPT、视频、动画、图片）、仿真软件的教学案例，以及仿真的内容进行定义流程性讲解。现场展示工作流展示教学材料的案例。 （10）软件需要集成BS架构软件授权管理平台，可以将软件通过网络授权各学生，实现老师线上教学，远程教学，老师可以实时的监控软件使用的状态，可以自定义软件使用的时间。 （11）软件提供故障设置功能，软件已经预设了液压、气动、电气元器件可能会出现的故障点，教师只需根据教学的需要在控制电路中自由选择所需设故的元器件或导线，勾选所需设置的故障点来制作故障文件，且可选择不同的元器件故障点来组合设置故障，从而制作大量的故障文件供学生进行排故的练习。 （12）软件会根据所搭建系统上各元器件的属性及搭建的线路可通过万用表、钳形表等虚拟工具实时的测量系统中的电压、电流及电阻值。并且可以通过软件的报表功能生成元件的物料清单。现场演示根据软件文档的系统回路图自动生成物料清单 （13）基于工程教育的需要，至少有三家的厂家数据库。这些数据库里面包括厂家元件的选型，元件的性能测试，元件的3D模型，元件的说明书。 （14）软件还应具有加密功能，可以对文档的动态测量仪访问、故障组件访问、功能组管理访问 、在文档插入和粘贴技术组件、图层管理访问 、組件技术外观手动修改、修改标准、类型和命名规则 。 （15）软件集成了3D link 模块功能，能够通过3D link 实现与外部3D模型进行通讯，实现对外围3D对象仿真模拟；3D的对象可以在PC端也可以在移动端。 ★（16）配套资源：自动化生产线3D虚拟仿真对象 包括PC端 与移动端。 1）包括3D供料单元，3D加工单元，全站联机模式；能够通过方向轮盘进行切换不同的3D视觉（上下、左右、左旋、右旋、前进、后退，放大，缩小），通过这些方式能够争强对设备的认知以及观察设备的机械结构，工作流程。 2）支持两种控制方式：数字量与模拟量；当切换成数字量的方式用户可以通过数字量信号对各个单元进行数字量控制； （17）软件配套课程资源：需要提供软件的学习视频不少于30集，软件培训教材1本，软件教学案例不少于50个。为了更好的支撑学校老师教学需要 配套的实验指导书、软件项目库、项目讲义、教案、课件不少于30个项目任务。 （18）提供二维可控的仿真对象库： 1）交通灯控制 2）铁塔之光、3）洗车仿真模块、4）箱式处理机仿真模块5）金属折弯机仿真模块 6）图章刻印仿真模块 7）开孔仿真模块 8）输送机升降机模块9）三层电梯模块 10）电镀工艺过程仿真模块 11）焊接输送机仿真模块 12）停车场仿真模块等。 （19）软件具备与移动端3D AR模型进行数据交互通讯。 （20）软件提供三年的免费升级，远程技术支持售后服务。 29.线上教育学习平台 （1）线上教学平台要求：可以通过PC端或手机APP免费为采购人开放，提供持续的课程资源升级服务，并可定期开展专业教师远程视频、在线直播指导辅助教学、实现多个系统间大范围、大容量数据的交互、信息传输等服务功能。 （2）★平台提供电气自动化、机电一体化、电子电工技术、机械传动、液压与气动、电机装配与维修检测、智能楼宇、供配电技术、智能电网等课程学习。内容至少包含以工业机器人应用编程实训考核装置为蓝本拍摄的视频，视频时长平均不少于60分钟。视频应包括以下内容： 1）工业机器人应用编程设备知识点介绍。 2）工业机器人参数设置。 3）工业机器人编程指令讲解。 4）工业机器人与plc应用关联。 5）设备rfid应用任务讲解。 6）设备视觉应用任务讲解。 7）设备人机界面应用任务讲解。 8）设备工业机器人仿真系统应用。 （3）平台应包括：普通用户、学校用户、企业用户、视频搜索模块、视频观看模块、官方信息模块、查询当前设备状态、历史数据、统计分析、年月报表、设备管理和审核信息等模块组成。 （4）★为满足教师、学生课上、课下学习需求，平台应能提供PC版、安卓版、iOS三个版本，验收时必须提供线上教育学习平台软件著作权证书复印件或授权证书复印件。 （5）★应提供50点线上教育学习平台用户使用权，使用时间为1年。 30.工业三维设计软件技术要求 （1）设计软件要求是面向工业和教育的虚实一体化集成的三维设计软件。基于Windows平台，既有传统三维软件的建模等功能，同时也突出在自动化集成领域三维设计功能，软件具有特征建模和协同建模两大建模方式，同时兼容市面上常见的三维软件格式，支持自顶向下和由底往上的设计思想。功能模块和设计需求包含（特征建模、协同建模、零件设计、曲面设计、钣金设计、焊接件设计、框架设计、装配体爆炸图、装配体动画、有限元分析、工程制图、运动仿真、电气原理图、装配设计、机械原理图、2D转换器、3D转换器、PMI信息等）。 （2）特征建模、协同建模详细要求 软件提供在统一的集成设计环境中同时使用特征建模和协同建模两种方式。以在任何需要的时候通过特征建模和协同建模的任意切换来加速模型的设计和编辑过程，特征建模可以方便的设计机械加工产生的铸件和细节。 （3）特征建模功能要求 - 智能草图：草图需要约束，并且通过草图驱动三维模型。 - 历史树特征：严格基于操作历史的前后特征过程，特征之间存在父子关系。前端特征做了修改，后续特征新计算、生成。 - 特征关联：以草图为载体，特征和尺寸，可以做到多重链接。 - ★基于单个零件的设计修改：特征的修改必须基于草图，因此设计修改必须通过激活零件，在零件环境下完成参数修改。然后通过隐性的特征链接传递到相关零件。从而完成整个装配。 （4）协同建模功能要求 - 能够基于无历史树的特征，根据几何规则就能编辑修改模型，即使用变量化方式进行产品设计。 在进行三维建模，拖动几何体的时候，协同解算三维驱动尺寸、三维几何约束、三维几何关系，并赋予参数特征，实现直观式的三维设计模式。 - 融合二、三维的操作环境。无需刻意去创建草图，系统会自动捕捉草图平面，实现从2D到3D的自然过渡。整个操作过程，可以在全三维环境下完成，也可以切换到二维平面视图。 - 图形化的操作手柄方向盘，实时操控整个三维建模过程。融合拉伸、旋转、平移、对齐等众多可视化操作过程。 - 可以编辑修改来自异种CAD的模型数据。根据适用的实时规则，自动增加三维可驱动尺寸，自动识别和维护设计意图。通过方向盘即可使用对模型的编辑修改，并且可以使用简单的拷贝、粘贴，来实现多异种CAD数据的重用。 - ★无需打开零件，即可在装配环境下同时协同编辑修改多个零部件。在编辑多个零件的时候，实时规则、三维几何约束等自动应用到所编辑模型上。可以编辑修改主流3D模型数据，实现数据重用，提高设计质量和效率。 （5）数据处理及数据转换要求 - 能完整地继承二维的历史设计图纸，并能提供再编辑功能。 - 与DWG/DXF实现双向数据衔接。 - ★能充分利用原来的视图数据，以及2D尺寸标注，支持从二维设计平滑转向三维实体设计。 - ★含有所有的中间数据交换接口，如IGES、STEP、ACIS、Parasolid、STL、3MF、JT等，以及含有对CAXA、Solidworks、Pro/E、NX、Catia等三维软件的数据接口。 - ★能够基于几何规则，深层次地编辑修改导入的3D数据。 （6）变量化设计要求 - ★变量名能使用中文名称。 - 用户能根据设计要求，协同设置变量之间的关系，达到变量化设计的要求。 - 能实现零件与零件之间的变量关联。 - 能实现可变零件与可变装配的设计，满足个性化的设计需求。 （7）装配设计 - 能完成部件的装配，能灵活修改、编辑装配关系。 - 具有在装配环境下的多个零件设计和修改的能力，以及关联设计能力。 - 支持≥10万个零部件规模的大型装配件设计，要有零部件轻量化能力、装配简化等的装配能力。 - ★可以实现装配件的物理属性管理，具有干涉检查能力。 - 支持Top-Down的自顶向下设计方式，能有效地利用装配草图来控制整个零部件设计。 - 具有简单的运动仿真能力，可以实现动态的干涉检查。 - 支持焊接设计。 - 产生装配爆炸图，能制作真实渲染效果图，将动画文件保存为AVI格式，脱离CAD系统后独立运行。 - ★具有在三维装配模型上协同增加尺寸标注、公差、注释等的能力，要符合国家标准，并且能被工程图协同利用。 （8）工程图要求 - 提供从三维模型生成符合国家标准的二维工程图，并且二维图纸要与三维模型保持关联关系。 - 能与AutoCAD双向兼容。可以协同打开AutoCAD的数据，并提供再编辑功能，同时还可以再保存为DWG/DXF格式，用于必要的数据交流。 - 要能生成符合国标的各种视图，如剖视图、局部剖视图、方向视图等，并有对视图进行编辑的能力。 - 要有符合国标的各种标注工具，公差、形位公差、表面粗糙度、基准符号、零件序号、注释等操作都要简单易行。 （9）钣金设计要求 - 提供金设计能力，有平板、折弯、卷边、凹坑、百叶窗、角撑板、压花等常规的钣金设计。 - 支持钣金的加强强度设计，包括角撑板、加强筋等。 （10）焊接件设计要求 1）焊接可以将复杂的产品工艺简单化，降低生产成本。焊接件能够在3D环境下设计，步骤为零部件装配完成-焊接操作，在3D环境下增加的焊缝等标注，应自动带入到2D工程图环境。3D环境下具有的焊锡功能，焊接中增加的重量在装配里能够体现。 （11）框架设计要求 1）空间定义框架路径（直线、曲线），多种框架截面类型可供选择，可以将实体边直接转换为框架。 （12）运动仿真要求 1）模拟零部件真实的运动状态（区别于动画），内嵌在装配环境中，实现装配体中动态的干涉检查，输出运动状态的动画。 （13）有限元分析效验能力要求 1）能够提供对实体的有限元分析，包括线性静态分析。 ★(14)软件应有配套教学视频，要求如下： 1）视频应是以投标型号软件为载体拍摄，并配有讲解。 2）视频数量不少于35集，平均时长应不小于10分钟，清晰度不低于1080p。 3）视频内容应对应软件功能要求。 （15）软件不接受定制，投标时提供工业三维设计软件、在线教育学习平台配套视频演示部分功能（光盘形式）。 31.校企合作要求： （1）为对接国际化人才交流，推动采购人智能制造领域人才培养、科学研究和中外人文交流事业发展，中标人要求具有协助采购人完成智能制造领域中外人文交流实践平台建立的能力，提供相关证明材料。 （2）供应商所投设备需能完成“工业机器人应用编程”1+X职业技能等级证书的考核内容，并协助采购人成为该1+X证书试点单位，后期协助采购人完成“工业机器人应用编程”1+X证书考核与管理中心申请工作，提供相关证明材料。 （3）供应商要求有作为牵头单位或合作单位开展过国家重点研发计划机器人相关专项课题研究工作的经历要求能够支持采购人在该设备上进行相应的科研开发,提供相关证明材料； | 3200000 |
| 5 | 信息化教学考核设备 | 1套 | - 监控电子看板，数量4套。 1.屏幕尺寸≥40 英寸。 2.屏幕比例：16:9。 3.屏幕分辨率≥1920×1080。 4.观看距离：2-4 米 。 5.面板类型：IPS 硬屏 。 6.屏幕响应时间：≤4ms。 7.屏幕刷新频率：60Hz。 8.输入端口：HDMI 接口,USB接口,网络接口。 9.其他接口类型：AV 输入，AV 输出，模拟 RF 接口。 10.CPU≥四核。 11.功耗约：70W。 12.待机功耗约≤1W。 13.重量不含底座约:8kg。 14.电源要求：220V,50Hz。 - 物料仓储柜，数量10套。 1.样式：左侧三层抽屉3层，右侧单开门。 2.外型尺寸约：（高×长×宽）900mm×850mm×390mm。 3.材料厚度≥1mm，材质：铁质。 4.颜色：灰、白色。 三、文件柜，数量10套。 1.材料厚度≥1mm。 2.尺寸约（高×长×宽）1800mm×850mm×390mm。 3.样式：双开门式铁质储物柜，上方柜门玻璃视窗。 四、多媒体讲台，数量1套。 1.尺寸约：1150mm（长）×750mm(宽)×1000（高）。 2.桌面边、角采用平滑圆弧过渡、去毛刺，表面采用整体酸洗磷化及静电喷塑处理；讲台具备防盗、防火、防尘、散热强等功能。 3.钢木结合工艺，上下拆分式结构设计，整体外观造型呈“T字型”，全部采用实测1.0－1.5mm优质冷轧钢板制作；扶手为实木，桌面为耐刮木面板，桌面及挡物周围均为木质材料。 4.适用于17-20英寸液晶显示器、显示器采用推拉及气杆式设计，显示器板推开后，显示器往上升，老师即可得到最佳的视觉效果，同时推板也可作为老师的操作平台，用于放置笔记本，教具等，显示器关闭后，桌面呈同一水平面。桌面配有标准集成模块（含VGA，音视频，网线接口，2个USB接口，电源插座等）。键盘采用朝前左侧抽拉式，方便操作，同时设有储物抽屉；柜内配备一块高度可调式搁板，一匙多用，方便设备的操作和管理。 5.讲台右侧面设有抽拉式抽屉，用于放置实物展示台和中控，抽屉空间支持市面上主流的展台及中控的放入。 6.关闭时所有设备不外露，借助钥匙才能进行操作。 五、教师用电脑，数量1台。 1. CPU≥i7-8700 2. 内存≥16G DDR4； 3. 显卡≥2G独立显卡； 4. 硬盘≥1T 5. 显示器≥23..6英寸液晶显示器 6. 配套有正版操作软件。 六、教师椅，数量1套。 1. 毛重约: 8kg。 2. 面料材质: 网布。 3. 材质: 金属。 4. 金属材质: 钢。 5. 五星脚材质: 钢制脚。 6. 扶手类型: 固定扶手。 7. 网格呼吸换气孔：透气防潮，防止细菌滋生；舒适透气，不易出汗 8. 靠背高度约930mm，座垫高度约440mm，扶手高度约640mm。 七、教学一体机，数量1套。 （一）、硬件性能要求 1.LED 背光源液晶显示屏。 2.显示尺寸≥86英寸。 3.显示比例:16:9。 4.显示面积：1895.04mm×1065.96mm，偏差±0.5mm。 5.屏体亮度：≥350cd/m²，屏体对比度：5000:1。 6.物理解析度:高清 ≥3840*2160。 7.屏体级别:A 规屏/A 级屏/A+屏,A 级硬屏。 8.通讯接口:USB。 9.工作电压:AC100-240V，50/60Hz。 10.感应方式:红外触摸感应。 11.安装方式:壁挂/支架。 12.光标速度≥125 点/秒。 13.屏幕刷新频率≥60Hz。 14.功耗：标准＜450W，待机≤0.5W。 15.色彩度≥10bit，1.07B。 16.最大可视角度≥178 度。 17.响应时间:≤4ms。 18.定位精度:0.1mm。 19.支持10点同时触控及书写,触摸分辨率:≥ 32768*32768。 20.扫描速度:首点≥8ms,连续点≥4ms；触摸有效识别直径≥3mm。 21.图片格式支持：JPEG、BMP、PNG等；图像制式/声音制式:PAL，NTSC，SECAM/DK，I等；视频格式：MPEG1、MPEG2、MPEG4、H264、RM、RMVB、AVI、MPEG、FLV(支持 1080P 高清解码）等；音频格式：MP3、MP2、MP4、WAV等。 22.整机外壳采用金属材质,抗撞抗划抗腐蚀。 23.整机具备“书写”显性特征，前置笔槽设计，可吸附2只书写笔。 24.表面无尖锐边缘或凸起,保证安全使用。 25.LED 背光源采用 A 规液晶屏，屏幕表面采用约4mm厚度钢化防眩玻璃，防划防撞；要求钢化玻璃/防眩光玻璃可见光透射比不低于92%以上，表面硬度不低于7H,雾度范围2%-5%。 26.整机具备防强光干扰性能，在100K LUX 的强光照射下，设备各项书写、触控功能正常，照射测试完成后，设备其它各项书写、触控正常。 27.触摸框采用前维护结构,实现正面免工具拆装维护。 28.采用红外技术,遵循标准HID免驱协议,Window7/系统下自动识别,无需额外安装驱动程序。 29.触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度≤2mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度≤2mm时，触摸屏识别为点击操作；触摸屏识别为点击操作,支持手指、书写笔及其他非透明物体10笔同时书写,书写延迟≤80ms。 30.具备书写保障措施：书写区域被手、书本遮挡等较大物体遮挡或某一条触摸边框完全失灵，仍可以正常书写、操作。 31.内嵌高品质内磁20芯喇叭2/4扩声单元组合,整体功率≥30W。 32.具备屏体温度实时监控、高温预警及断电保护等功能并可进行实际模拟演示。 33.采用 Windows 和 Android 双系统架构并存设计,标配风格、界面统一的安卓应用。 34.整机内嵌针脚数80Pin(双面),兼容 OPS/OPS-C等Intel®标准规范的插拔式电脑接口。 35.具备3个前置快捷按键,分别为："电源":电视开关，电脑开关，待机节能三键合一；"音量-"：系统音量减少； "音量+"：系统音量增加。 36.整机前置按键具备与实际功能一致、表述清晰的中文标识。 37.单独听：在不关闭整机电源的情况下一键关闭液晶屏背光，但可正常输出音频内容，触控屏幕亮屏后退出单独听，节能≥80%以上。 ★38.前置面板提供至少1路HDMI高清输入接口(标准HDMI接口，不接受转接方式)，满足高清信号源输入需求。 39.前置面板具有不少于3路USB接口，至少1路USB接口可支持同时在Windows及Android系统下被读取，前置接口具备表述清晰的标识。 40.后侧输入接口不少于HDMI输入*1，touch*1，USB2.0安卓*1，USB2.0 双通道*1，USB3.0双通道*1，1路RS232接口，1路RJ45。 41.后置输出接口不少于1路HDMI，1路耳机，1路RJ45，1路SPDIF。 42.具备智能护眼组合功能,书写时屏体自动变暗,停止书写时恢复初始亮度。 43.可自主选择智能护眼、智能光控等多种护眼模式,兼顾使用者视力保护与使用习惯。 44. 在无操作和无信号输入状况下,具备进入待机或自动关机的选择功能，实现待机节能或关机节能,时间间隔可自主设置。 45.具备定时自动开关机功能，时间可自行设定。 46.整机显示信号切换到PC模式下，检测结果能满足最大能分辨力为 128灰阶，256灰阶为渐变状态。 47.整机支持在任意通道画面上进行书写、手势擦除、截图保存、信号源通道切换操作。 48.整机具备至少1路HDMI 1.4a输入端子，保证可支持4K*2K信号输入。 49.整机尺寸：（高×长×宽）2019mm×1209mm×116mm，偏差±2mm；净重:74kg，偏差±0.5kg。 50.带移动支架。 （二）、应用软件 1.主页: 直观式操作, 整体界面简约明了，风格协调统一，所有图标与实际功能一致，便于会议理解，快速上手操作；可在主页一键操作OPS切换,信号源,书写板,文件浏览器等主要功能。 2.状态栏直观显示U盘状态,有线局网与Wi-Fi的连接状态,轻触可直接读取U盘内容,设置有线局网与Wi-Fi。 3.轻触启始页即开始进行会议,会议时间自动计时；结束会议时主动提示是否保存/分享会议纪录。会议结束时可将书写/批注内容进行一键分享,可直接保存于U盘,或透过电子邮件/二维码进行分享。 4.用户可于主页中直接设置自定义锁屏Logo,主页Logo及壁纸,无须进入系统设置页面进行设置。 5.双侧工具栏：在屏幕两侧有可收缩/展开/关闭的侧工具栏，功能包含批注、白板、主页、返回、自定义键等最常用的系统功能键，其中自定义键可一键调用OPS、安卓应用、进程管理、信号源切换(用户可设置自定义信号源)等功能。 6.进程管理键置于双侧工具栏,用户可随时切换/管理所有进程任务。 7.信号预览及切换：主页一键进入所有信号预览，快速切换多个信号源的使用需求，并支持通过触控方式快速切换信号源至全屏显示。 8.快捷设置菜单：双指由显示区域下方黑边垂直向上滑动，可调用快捷设置界面。功能包含静音、提示音、蓝光过滤器、Wi-Fi、左右快捷栏、设置及主页等功能。 9.用户可于主页上一键添加≥7个自定义快捷键, 其中包 Windows程序快捷方式,自定义信号源,安卓应用程序三大类功能快捷方式,并可依据用户习惯设置快捷键位置。 10.内建正版无广告OfficeSuit软件, 可直接开启/编辑常用Office 文档, 如Word、Excel、PPT、PDF格式文档。 11.提供硬笔、粉笔、荧光笔、橡皮等书写工具，满足会议用户进行电子会议纪要纪录，拓扑图、设计文稿等自然书写的使用需求。 12.可以任意圈选对象且任意位置移动。 13.硬笔、粉笔、荧光笔分别提供4种颜色、3种粗细，可通过触控方式快速选择配置。 14.具备流程图工具，可快速绘制流程图。并自由拖放移动。 15.支持一键切换屏幕批注模式, 批注后可自动/手动保存批注内容。 16.手势擦除功能支持手掌,手背,手指范围,一键清屏等擦除方式。 17.用户可自定义版面颜色与背景样式,支持100页以上书写，提供缩略图用以预览/切换页面内容。 18.正 版 文 件 管 理 软 件 ： 提 供 多 种 文 件 格 式 (Office Word/Excel/PPT、PDF、音视频、图片等)资源自动分类浏览, 具备搜索、粘贴、复制、删除等文档操作功能。支持云文件 (Dropbox、Box、SugarSync、OneDrive、Amazon等)、FTP、本地网络文檔存储调用。 19.欢迎词软件：提供多种欢迎词模板, 用户可任意编辑欢迎词背景图片、文本内容及位置，编辑完成后可保存为自定义模板。 20.蓝光过滤器能过滤掉大部分蓝色眩光，用户可自行设置过滤器级别，有效缓解眼部疲劳，保护眼睛视力。 21.支持多种设备无线投屏，安卓、iOS 等设备透过无线 WIFI 进行传输。用户可快速将移动设备上的文档、图片、音乐、视频、桌面等内容投屏到交互平板上。 22.安卓应用支持在线升级。 23.视频会议：可兼容市面上绝大部分视频会议软件，快速高效做远程视频沟通功能。 （三）、OPS终端参数要求 ★1.整机架构：采用插拔式模块电脑架构(不接受外挂盒模式)，接口严格遵循Intel相关规范,针脚数不少于80Pin,与大屏无单独接线。 2.散热处理：具备导管散热模组，侧出风散热设计。 3.主板规格：支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能。 4.处理器性能:处理器（CPU 7200U及以上）、主频2.3GHz或以上配置。 5.内存性能：4G DDR3笔记本内存或以上配置。 6.硬盘性能：存储空间128G SSD或以上配置,并具有防震功能。 7.网络接入：内置10/100/1000M自适应网卡,WiFi遵循IEEE 802.11ac标准。 8.拓展接口：具备独立非外扩展4个USB（至少包含2路USB3.0）接口、HDMI*1,RJ45*1，满足教学拓展需求。 9.系统还原:提供软件系统还原。 （四）WPS教育版 1.设备包含文字处理、电子表格和演示文稿三大功能模块，各模块分别在独立窗口中运行。 2.支持多种语言；编辑文档时可以进行文字编辑、段落、目录、书签等设置或插入文本框、图形、表格等对象；支持图文混排、文件修订、样式应用和文件处理等功能。 3.提供快速截屏功能，截屏可以选择当前窗口截屏和隐藏当前窗口截屏。帮助使用者在办公过程中随时行截屏引用。 4.文字模块支持快速回到上次编辑位置的功能，便于文档二次编辑时的快速定位。 5.文字模块提供护眼模式，达到缓解使用者眼部疲劳的目的，模块提供智能导航窗口功能，根据文章的内容可以自动生成真实文章结构预览。模块提供文字版式阅读的功能，让用户可以阅读版式浏览文章。 6.表格模块支持单项筛选功能，即能够在筛选列表中快速筛选某一个值。模块支持表格筛选计数功能，表格筛选中，可以统计每个数据的统计预览、并能够导出数据，直观的了解数据信息，协助用户快捷的分析数据。提供表格函数智能提示，可以在智能提醒用户函数中需要填写的内容及样式，辅助用户填写函数公式。 7.提供照相机功能，将单元格或单元格区域链接到图片对象，并直观的显示两个对象间的动态变化。 8.演示模块支持双击幻灯片页启动播放的功能。提供放大镜、荧光笔、触发器、动画效果等功能。提供幻灯片素材、模版、范文等功能。 9.文件格式双向兼容：各模块需要无缝打开微软各对应模块的文档格式，微软也能够打开对应模块的文档格式。 10.提供微软OFFICE2003的下拉式菜单与微软OFFICE2013的标签页式菜单两种界面风格，并可以在安装时自由选择。兼容微软2007以上版本采用的CNG加密算法，能够打开CNG加密的文件。兼容微软基于COM技术的插件接口标准，能够加载已有的常用插件。 11.投标产品需要能直接打开PDF格式文件，进行阅读查看。同时保障设备可将其他格式文档另存为PDF格式文件,可对接cer资源。 12.设备嵌入NTKO、金格等浏览器文档编辑控件，全面支持B/S、C/S应用。 13. 预装WPS教育OEM版。 八、无线话筒，数量1套。 1.采用发射接收电路；采用导频技术，可满足多套同时使用；接收灵敏度调节功能，拾音距离可调；接收机采用12V直流供电；LED面板，可显示话筒频点信息。 2.调制方式：FM。 3.频道组数：双通道。 4.接收频率范围：VHF频段190mHz-220mHz，220mHz-270mHz。 5.灵敏度：输入10-15dBuv时, s/n:≥70dB 。 6.最大使用距离≥100m。 7.频率控制：石英锁定。 8.最大偏移度：±15kHz。 9.水平限制射频稳定度：0.005%(at25c) s/n比:≥100db THD:≤0.5%。 10.频响范围：60Hz-15KHz。 11.谐波干扰比：≥80dB。 12.发射功率：≤10mw。 13.静音控制：音码及杂讯锁定双重静音控制。 14.输出插座：XLR平衡式及P型不平衡式。 15.输出强度：-12dB/600Ω平衡式及-2dB/5000Ω；不平衡式副谐波：≥-50dBc。 16.话筒电源：1.5v×2电池。 17.接收机电源：Dc12.0v=250ma。 18.机箱尺寸约：（高×长×宽）420mm×207mm×50mm。 19.净重约：2.9kg。 九、有线鹅颈话筒，数量1套。 1.频率响应：40-1800Hz。 2.灵敏度≥-37db（15mv/pa。 3.指向性：超心型。 4.拾音角度≥120度。 5.参考拾音距离：20-50cm。 6.最大声压级≥130db。 7.阻抗输出：200Ω。 8.工作电压：DC9v。 9.换能方式：电容式。 十、功率放大器，数量1套。 1.功放：四路音源、二路话筒输入；并且线路和话筒音量、高低音音调单独可调；具有A组与A+B并组定阻功率输出切换。输出功率:8ohms 100W+100W；4ohms 150W+150W。 2.频率响应：25Hz-20kHz。 3.信噪比≥100dB。 4.失真率：≤0.007。 5.输入信号强度：音乐约170mV;麦克风约13mV。 十一、音箱，数量2套。 1.音箱采用传统方形箱体设计，标配壁挂安装配件，吊装简单方便。 2.二路自带DC+6V幻象电源MIC话筒接口。 3.2路立体音频输入，话筒和线路总音量分别单独调节。 4.二分频设计。 5.频率响应：55-18000Hz。 6.功率：50-100W。 7.阻抗：4Ω。 8.驱动器：1个≥5.5英寸长冲程低音驱动器、1个≥1英寸高音。 9.额定输入电平：话筒 15mV（非平衡）。 10.输入：2路立体声RCA。 11.灵敏度≥85dB/1W/1M。 12.信噪比≥80dB。 13.最大声压级≥96dB。 14.分频器：18000Hz。 15.箱体材质：高密度中纤板（黑色）箱体，铁网。 16.安装：标配壁挂架。 17.尺寸：（高×长×宽）约190mm×170mm×330mm。 18.净重：约7.5kg/对。 十二、身份验证查询一体机，数量1台。 （一）、主要参数要求： 1.CPU≥四核Cortex-A17，主频≥1.8GHz。 2.内存≥DDR3 1600 容量2G。 3.内置存储≥容量16G。 4.接口：DC*1，USB*1，RJ45*1。 5.操作系统：Android 5.0或以上。 6.显示尺寸≥23.8英寸 7.分辨率≥1920*1080 pixels。 8.两种班牌样式：竖屏版、横屏版。 9.超亮度 (typ)/(min)：450 cd/㎡(typ.)。 10.视角：178 度 (H) / 178 度 (V)。 11.触控技术：电容式触控，十点触控。 12.解码性能：支持4K，50Mbps视频节目播放。 13.内置音响。 14.工作电压：DC 12V 。 15.支持远程开、关机。 16.支持待机、唤醒功能。 17.支持开机LOGO自定义。 18.支持自动感光调节屏幕亮度。 19.支持RFID刷卡。 20.支持WIFI。 21.带防盗卡口，支持防盗。 22.要求防水、防尘。 23.要求采用超薄整机厚度≤3cm。 24.要求支持竖装（9：16）和横装（16：9）两种安装方式。 25.支持远程统一升级，升级完成自动返回节目播放界面。 26.支持竖屏节目及横屏节目，支持任意分割画面播放，可分区展示图片、视频、文字、时间、天气、班级圈、第三方内容等各类显示信息。 27.无网络或网络状态较差时，支持单机播放，提供模板，可单机发布图片、视频轮播，可设置U盘节目里图片轮播间隔。 28.实时数据显示，时间、天气、倒计时等。 29.终端播放互动节目，可通过手势滑动或控件，可快速切换到视频、图片、场景或网页等。 30.支持运行节目中自带的APK程序。 31.支持通过刷卡或账号、密码登录个人中心。 32.节目过期或无效支持自动清除。 33.支持任意分割画面播放，可分区展示图片、视频、文字、时间、天气、对接第三方内容等各类显示信息。 34. 系统采用B/S架构，支持公有云、私有云（城域网）及本地化部署三种部署方式。 （二）、其他： 1.系统主要功能至少包括：资源管理、节目制作、播放计划、数据更新、用户管理、设备管理、数据对接等。 2.提供开放接口，实现第三方系统单点登录。 3.系统支持离线授权，不受网络限制，满足多种用户实际需求。 4.支持在没有任何网络情况班牌能够按照最后一次制定的节目播放策略播放。 （三）、资源管理 1.支持多种素材资源，包括图片、视频、音乐、PPT、PDF、网页等多种格式，支持素材分类管理。 2.素材可批量上传、分享和删除，支持缩略图模式及列表模式展示，单个素材可放大预览。 3.素材分类管理，可使用并管理本机构及下级机构的素材，并可通过素材共享实现跨机构分享素材。 4.为更方便对接第三方资源，要求支持第三方APK程序，APK程序通过节目发布到班牌或展板上运行。 5.设置用户权限，使用户拥有上级机构素材的使用权限，实现跨机构级别共享素材。 （四）、节目制作 1.支持节目模板功能，要求节目模板数量不少于200个，支持横版、竖版节目，可根据主题和场景进行模板归类，支持模板快速搜索。 2.支持节目可视化编辑，节目内容包括：图片、文档、视频、音频、文字、网页等。 3.要求节目制作操作简单，支持智能参考线模式、参考线布局和多控件对齐功能。 4.支持实时动态信息组件，如时间、天气、倒计时、计时器等，每种组件提供不少于三种样式。 5.制作页面可自由添加多种素材及动态组件，如：时间、天气、视频、网页、文档、流动红旗、考场信息、菜谱等，组合编辑及播放，支持动态显示和节目效果预览。 6.支持设置节目播放效果，支持文字、图片等控件设置滚入、摇摆、抖动等多种显示效果，可设置跳转到图片、视频、网页及子页面，支持图片间切换手势滑动。 7.支持图片、视频、网页等内容混播，丰富节目展示形式。 8.支持对接多种流媒体，实现视频直播，包括：RTMP、RTSP、HTTP等。 9.支持720P、1080P、4K等高清音视频图像播放，班牌展现微课，呈现碎片化学习内容。 10.支持即时信息制作与发布，支持发布通知公告、各种欢迎词等信息，可设置消息显示位置、播放时间、字体颜色、大小等属性；支持滚动字幕发布，可以追加或者覆盖消息，实现紧急通知、滚动通知等效果； 11.支持添加自定义节目控件，支持后台控件管理，包括删除、隐藏和自由排序；可设置控件名称、图标、控件接口及参数。 12.支持个人中心功能，可设置个人中心登录方式、权限、接口及参数等。 13.支持对接第三方系统，实现更丰富的个性节目制作。 14.支持互动节目制作，控件可设置跳转至图片，视频，网页或者其他场景，带来更多的交互体验。 15.支持设置画面交互方式，提供滑动手势和按钮两种操作体验，可设置无操作返回时间。 16.支持内容审核，包括审核资源、节目、消息、播放计划等功能，审核通过后方可使用或者播放，支持审核功能的开启和关闭。 17.支持多场景页面自动切换功能，实现发布一个节目包含多页面内容的效果，丰富信息，最大限度满足各种场景。 18.节目制作中支持灵活添加自定义控件，可在后台进行管理，包括删除、隐藏和自由排序。可设置控件名称、图标、控件接口及参数，通过对接第三方提供的网页接口，实现更丰富的个性节目内容制作。 19.跳转功能的图片支持设置滑动手势和按钮样式，以及无触摸返回时间等，对互动效果实现精确控制。 （五）、节目管理与发布 1.节目管理方便，支持进行多次编辑、导出、导入。 2.节目可预约发布，支持设置播放计划，播放计划以时间轴的形式展示；支持实现多节目、多时段自由组合，轮巡播放。 3.节目播放支持四种播放类型：普通、插播、独占及垫片节目。节目播放具有优先级，独占优先级最高，以备紧急事件信息发布。 4.播放计划支持多场景循环、定时、脱机，可搜索、修改、预览、导出，可查看发布详情。 5.支持节目管理，支持节目、消息等批量删除操作。 6.支持不同设备、不同时间段能够播放不同的节目内容。 （六）、数据管理与更新 1.支持通过Excel导入需要更新的数据。 2.可通过WEB端和手机APP实时更新内容。 3.历史记录可同步移动端的发布记录，并能查看和管理自己制作的和本机构的其他用户制作的全部班级圈内容。 （七）、用户管理 1.对用户进行角色权限管理，支持对不同角色授权不同的后台管理权限。 2.拥有严格的用户权限管理机制，可限制到具体功能，包括素材管理、内容制作、内容审核、系统管理等模块。 3.支持内容审核，包括审核资源、节目、播放计划等功能，审核通过后方可使用或者播放，支持审核功能的开启和关闭。 4.支持设备管理权限灵活分配，同一设备可以被同一机构的多个用户管理。 （八）、设备管理 1.支持远程设备监控，可实时查看各设备的网络联机状态、开关机状态、设备地理位置信息，可对设备下载节目文件的实时状态进行监控；支持用户对所有在线设备进行当前画面截图，查看历史截屏、重启、关机等操作。 2.支持对单台或批量设备进行远程操作：关机、重启、待机、唤醒、音量、格式化、禁用等。 3.支持对单台或者多台设备远程在线升级，设备升级完后自动返回播放节目界面。 4.支持定时开机、关机、待机及定时音量设置，并可查看及修改策略。 5.支持手机APP快速实现即时关机、重启等远程操作。 6.支持用户可分类查看设备播放日志、设备错误日志、设备下载日志、服务器操作日志。 （九）、系统架构 系统采用B/S架构，支持公有云、私有云（城域网）及本地化部署三种部署方式。 十三、网络硬盘录像机，数量1套。 1.盘位数量不少于：8。 2.尺寸（宽x深x高）约440mm*450.13mm*95mm(含脚垫)。 3.电源:1个电源接口，AC100～240V 50+2% Hz。 4.硬盘≥1T。 十四、POE交换机，数量1套。 1. 视频路数：16路。 2.交换容量≥8.8Gbps。 3.PoE功率：Port3-16≤30W，总功率≤240W，Port1-2≤ 60W（Hi-PoE）。 | 200000 |
| 6 | 工业机器人基础实训设备 | 6套 | 一、技术参数要求： 1.输入电源：单相AC 220V±10% 50HZ. 2.输入功率≤3kw。 3.长宽高≤1410*960*1600长宽高单位mm。 4.设备重量:≤120kg。 5.安全保护要求：具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国家标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。 二、功能要求 1.工业机器人基础实训设备要求由一台六轴工业机器人、书写工作站、曲面轨迹工作站、码垛工作站、实训桌、电气控制部分组成。 （1）实训台：实训台桌面安放实训模块、机器人等机械件。铝钢结构,带滚轮（滚轮带有刹车）,单面两抽屉,抽屉采用网孔板,安装有电器控制部分的电器元件，设备安装灵活。桌面上开有1个长方形过线孔，套有工程塑料防护套，避免电线电缆刮伤。 （2）工业机器人：设备采用六轴工业机器人，该机器人系统控制器要求为工业级的六轴机器人控制器。其控制系统具有界面美观、操作方便、功能齐全、性能稳定等。 ★1）控制系统支持多品牌示教: 控制系统要求同时兼容ABB品牌的示教界面及编程语言，可直接通过机器人全触屏手持示教器的操作界面对实体工业机器人进行现场示教编程及再现运动控制。 2）编程语言可中英文切换：控制系统采用工业级示教器及运动控制器，其人机界面功能齐全、编程语言可中英文切换，编程操作直观方便，系统长时间运行稳定可靠。 ★3）控制系统提供轨迹插值运算，整合开发套件、运动控制函式库等各项工具，可进行应用层的二次开发，提供应用层界面开发DEMO及源码，满足高标准下的教学、研发需求。外部通信接口丰富：控制箱具有RS232,RS485,USB,Ethernet,EtherCAT等通讯接口，能满足教学、科研场景下与不同外部模块的通讯要求（支持视觉模块应用及开发）。 ★4）安全性要求：本体要求采用高强度轻质材料制成，具有多轴断电刹车功能。六轴机器人本体总重不超过25KG左右，“可使用220V家用电”。工业机器人应用技术控制系统软件要求具有程序编程与目标点定位、机器人动作控制、实验对象动作控制、数据通信等功能，供货时提供计算机软件著作权复印件或授权证书复印件和第三方机构出具的检测报告扫描件。 （3）码垛实训模块：码垛模型分为两部分，1、码垛物料盛放平台（包含16块正方形物料、8块长方形物料），2、码垛平台。均采用优质铝材制作表面阳极氧化处理。可采用吸盘夹具对码垛物料进行自由组合进行机器人码垛训练。工作站可对码垛对象的码垛形状、码垛时的路径等进行自由规定，可按不同要求做出多种实训，主要训练机器人的程序编写。 （4）曲面TCP实训模块：通过在平面、曲面上蚀刻不同图形规则的图案（平行四边形、椭圆、凹字形图案等多种不同轨迹图案），工作站配有焊枪夹具。可通过焊枪描绘图形，训练对机器人基本的点示教，平面直线、曲线运动/曲面直线、曲线运动的轨迹进行模拟焊接。还可以通过TCP辅助示教装置训练机器人的工具坐标建立。 （5）书写工作站：该站包含：书写平台、书写笔夹具等组成。书写平台可供A3纸大小纸张平放、也可根据要求自由更换纸张大小。书写笔夹具可轴向移动，保护在书写过程中笔尖与纸面接触不造成笔尖损坏。 （6）系统仿真软件模型 系统配套仿真软件：系统仿真软件模型，配套机器人品牌仿真软件使用。所有模型都与实物采用1：1比例建模，内含系统整体及各组成设备模型，可进行相应的仿真训练、离线编程。可以按照一定的数据格式导入导出仿真的数据文件，该数据文件可以直接在真实的多功能多应用工业机器人设备上。 （7）工业机器人多品牌仿真及实操、实控软件：该仿真系统覆盖了ABB、FANUC、安川、KUKA、广数五类品牌的机器人。系统覆盖的功能：示教盒基本功能模拟，a. 示教盒按键功能b. 菜单功能c. 状态显示功能d.编辑功能e.提示功能。机器人运动控制仿真，a.零点标定b.手动操控c. 示教编程。集成功能、预置功能、操作主功能、辅助示教功能。该示教系统的集成功能为多机型、多模式等功能的实现；预置功能为机器人示教操作前的一些预备工作的设置功能；示教系统操作的主功能为三种模式下的示教操作功能的实现；辅助示教功能是为了帮助初学者便于快速的学习操作及编程而设定的一些参考和错误提示功能。通过这四种功能的开发实现，可以培训员工使用示教器操作机器人以及机器人使用的整个过程，加上系统的辅助示教功能，能够更好的训练学员的编程和操作能力。仿真系统实现是围绕界面设计、建模、编程和运动仿真而展开的， 五种机器人系统基本功能模块设计组成大体上是一致的，主要包括：登陆界面、三维场景、示教编程、运动控制、运动仿真和文件与数据管理。采用MVC架构。根据MVC架构，将整个系统分为了存储层，控制层，模型层和视图层。根据功能模块，对接口进行设计，设置相应的接口函数。通过封装模块接口函数的调用，从而实现。供货时提供软件著作权登记证书复印件或授权证书复印件。 （8）机器人拆装仿真软件 软件要求可完成机器人机械装调过程，能够模拟多种机械设备的组装过程，通过使用该软件学生可以手动组装机械设备，也可以通过视频演示观看机械设备的组装过程，使学生可以直观的了解到多种机械组装的过程，降低学生在实际机械组装操作过程中的难度。 机器人装配场景中要求分为 3 个部分：需组装零部件选择部分、机械设备组装部分和机械设备移动旋转控制部分。其中需组装零部件选择部分可分为 2 个部分：零部件列表部分和列表左右移动按钮部分，机械设备组装部分可以手动将一个个零部件安装到机械设备上，机械设备移动旋转控制部分里可以控制机械设备移动、旋转与放大缩小。 ★（9）移动版编程教学平台（教师端） 1）平台内预装机器人专用仿真教学编程软件，可完全模拟机器人的示教编程流程，并且在设备中保存的程序可下载到真实的机器人硬件平台上再现运行。 2）能够通过远程无线连接到机器人本体上，可操控机器人进行编程。可支持多个教学平台同时连接到同一台机器人，第一个连接到本体的平台具有控制权。 3）屏幕≥10.1英寸 1920*1200 LG IPS屏（16：9）、操作系统：Windows10。 （9）线上教育学习平台 1）线上教学平台要求：可以通过PC端或手机APP免费为采购人开放，提供持续的课程资源升级服务，并可定期开展专业教师远程视频、在线直播指导辅助教学、实现多个系统间大范围、大容量数据的交互、信息传输等服务功能。 2）★平台提供电气自动化、机电一体化、工业机器人应用、电子电工技术、机械传动、液压与气动、电机装配与维修检测、智能楼宇、供配电技术、智能电网等课程学习。内容至少包含以工业机器人基础实训设备为蓝本拍摄的视频，视频时长平均不少于90分钟。视频应包括以下内容： - 工业机器人的基础操作。 - 工业机器人的程序编程。 - 工业机器人的典型应用。 3）平台应包括：普通用户、学校用户、企业用户、视频搜索模块、视频观看模块、官方信息模块、查询当前设备状态、历史数据、统计分析、年月报表、设备管理和审核信息等模块组成。 4）★为满足教师、学生课上、课下学习需求，平台应能提供PC版、安卓版、iOS三个版本，验收时必须提供线上教育学习平台软件著作权复印件或授权证书复印件。 5）★应提供50点线上教育学习平台用户使用权，使用时间为1年。 三、实训要求： 1.硬件的安装与调试 （1）工业机器人底座的安装与调试技术 （2）工业机器人安装与调试技术 2.电气安装与调试 （1）工业机器人本体与控制器之间的电气连接与调试技术 （2）工业机器控制器和PLC之间电气连接与调试技术 （3）工业机器人夹具电气连接与调试技术 3.编程调试和应用 （1）工业机器人编程调试软件的安装 (2）工业机器人通过示教器对工业机器人的运作过程调试 （3）通过计算机软件对工业机器人的运作过程调试 （4）通过I/0板对机器人运作的控制 （5）机器人控制数据库的建立和应用 四、配置要求 1.书写工作站 1 套：包含书写平台，采用 A4 纸、书写笔、书写笔夹具等组成。 2.码垛单元 1 套：由单元底板、物料存放版、码垛底板组成。底板表面经过电镀处理。物料参考尺寸约：175*45*5mm 10 块。 3.曲面 TCP 实训单元 1 套：包含曲面 TCP 实训模块，底板表面经过电镀处理，TCP 轨迹实训板采用铝合金，表面经过铝化处理。平面、曲面上蚀刻不同图形 规则的图案（平行四边形、五角星、椭圆、风车图案、凹字形图案等多种不同 轨迹图案），且该模型左前方配有 TCP 示教辅助装置。 4.可编程控制器 1 只：继电器输出 220V AC 供电 24 输入 16 输出。 5.人机界面 1 只：主频 600MHz）的高性能嵌入式一体化触摸屏。不小于 7 英寸高亮度 TFT 液晶显示屏，四线电阻式触摸屏。 6.按钮单元 1 套：包含（指示灯 3 只；按钮 2 只；急停按钮 1 只；转换开关1 只;17 位接线端子 1 条；铁盒子 1 只）； 7.开关电源 1 只： 规格要求：24V 6A； 8.三层端子 2 只：要求包括输入 13 位，输出 16 位；共三层，一层为电源负极端子、二层为信号端子、三层为电源正极端子。带有模组安装； 9.信号连接电缆 1：（15 芯 D 型接头连接电缆，长度 3m）1 条； 10.信号连接电缆 2：（17 芯 D 型接头连接电缆，长度 3m）1 条； 11.单相漏电开关 1 只； 12.继电器 10 只：DC24V； 13.空压机 1 台； 14.工具 1 套（内六角扳手（组套）、尖嘴钳、十字螺丝刀、3×75 一字螺丝刀、3 寸一字螺丝刀、省力型电工斜口钳、活动扳手、剥线钳、压线钳、卷尺3m、数字万用表、工具箱） 15.机器人本体 1 套： (1）轴数：6 轴； (2）工作范围：≥640mm； (3）额定负载：≥2Kg； (4）运动范围：J1； (5）回转：+150°——-150°； (6）J2 回转：+90°——-90°； (7）J3 回转：+75°——-90°； (8）J4 回转：+120°——-120°； (9）J5 回转：+120°——-120°； (10）J6 回转：+160°——-160°； (11）本体重量：约 25Kg； (12）电源电压：220V 50/60HZ； (13）功耗：≤0.75KW； （14）安装方式：底座安装； （15）最大高度：≤1103mm； 16.工业机器人实训桌 1台 （1）铝钢结构,带滚轮（滚轮带有刹车）,单面两抽屉,抽屉采用网孔板,安装有电器控制部分的电器元件，设备安装灵活。 | 528000 |
| 7 | 电脑推车 | 47套 | 1.框架采用标准30*30+30*60mm全阳极氧化工业铝型材组合而成。 2.桌面下方装有二节静音滚珠键盘专用导轨的键盘托盘，键盘托板与人体坐在椅子上时弯曲的小臂高度一致，不用时键盘托板可以折叠收回。 3.电脑桌底部安装四个定位轮，桌面后面装有镂空灰黑色铁质挡板不会因为不小心造成显示器摔落。 4.电脑桌尺寸：580*450*960mm（±10mm）。 | 37600 |
| 8 | 学生桌椅 | 80套 | 一、学生桌参数要求： 1.规格≥800*500*600~780mm;高度可调,每档30mm，共6档。 2.台面：采用≥25mm厚中密度三聚氰胺饰面板，四周包边处理；60度角梯形造型，四角倒圆弧，可自由排列成多种拼合方式。 3.桌腿:采用≥3mm厚冲压成型的铁板和直径≥50mm壁厚≥1.5mm的钢管焊接而成，内置直径≥40mm壁厚≥1.5mm并钻≥10对调节孔的钢管，配合可调节塑料片可以调节桌腿高度；表面环氧树脂高压静电粉末喷涂，具有较强的耐腐蚀性。 4.可调节塑料片：采用两瓣合并上下移动的可调节结构方式，用高强度的ABS材料，塑料注塑模一次性成型，具有较强的耐蚀性及承重性。 5.固定螺栓：内六角不锈钢螺栓 6.多功能可调地脚：高度螺旋调节，采用高强度的尼龙材料，塑料注塑模一次性成型，内置脚轮固定孔，可加装脚轮，具有较强的耐蚀性及承重性。 二、学生凳参数要求： 1.凳面≥300(直径）*420（高)，凳面采用5mm厚PP工程塑料注塑成型。 2.支撑柱采用直径≥56mm圆钢管，顶端为≥165*165*2mm钢板，采用全周满焊焊接，用四颗直径≥10mm的六角螺丝连接凳面。 3.下端满焊五根直径≥30mm的圆钢管钆扁折弯成虎爪状的凳脚，爪端焊造型螺母，配直径≥50mm高≥30mm的工程塑料脚盘，所有金属表面化学镀铬处理。 4.凳面颜色为蓝色。 | 128000 |
| 9 | 工业三维设计软件 | 1套 | 一、功能参数要求 ★1.设计软件要求是面向工业和教育的虚实一体化集成的三维设计软件。基于Windows平台，既有传统三维软件的建模等功能，同时也突出在自动化集成领域三维设计功能，软件具有特征建模和协同建模两大建模方式，同时兼容市面上常见的三维软件格式，支持自顶向下和由底往上的设计思想。功能模块和设计需求包含（特征建模、协同建模、零件设计、曲面设计、钣金设计、焊接件设计、框架设计、装配体爆炸图、装配体动画、有限元分析、工程制图、运动仿真、电气原理图、装配设计、机械原理图、2D转换器、3D转换器、PMI信息等）。 2.软件授权50个节点，满足50套计算机安装。 3.特征建模、协同建模详细要求 软件提供在统一的集成设计环境中同时使用特征建模和协同建模两种方式。以在任何需要的时候通过特征建模和协同建模的任意切换来加速模型的设计和编辑过程，特征建模可以方便的设计机械加工产生的铸件和细节。 （1）特征建模功能要求 - 智能草图：草图需要约束，并且通过草图驱动三维模型。 - 历史树特征：严格基于操作历史的前后特征过程，特征之间存在父子关系。前端特征做了修改，后续特征新计算、生成。 - 特征关联：以草图为载体，特征和尺寸，可以做到多重链接。 - ★基于单个零件的设计修改：特征的修改必须基于草图，因此设计修改必须通过激活零件，在零件环境下完成参数修改。然后通过隐性的特征链接传递到相关零件。从而完成整个装配。 （2）协同建模功能要求 1）能够基于无历史树的特征，根据几何规则就能编辑修改模型，即使用变量化方式进行产品设计。 在进行三维建模，拖动几何体的时候，协同解算三维驱动尺寸、三维几何约束、三维几何关系，并赋予参数特征，实现直观式的三维设计模式。 2）融合二、三维的操作环境。无需刻意去创建草图，系统会自动捕捉草图平面，实现从2D到3D的自然过渡。整个操作过程，可以在全三维环境下完成，也可以切换到二维平面视图。 3）图形化的操作手柄方向盘，实时操控整个三维建模过程。融合拉伸、旋转、平移、对齐等众多可视化操作过程。 4）可以编辑修改来自异种CAD的模型数据。根据适用的实时规则，自动增加三维可驱动尺寸，自动识别和维护设计意图。通过方向盘即可使用对模型的编辑修改，并且可以使用简单的拷贝、粘贴，来实现多异种CAD数据的重用。 5）★无需打开零件，即可在装配环境下同时协同编辑修改多个零部件。在编辑多个零件的时候，实时规则、三维几何约束等自动应用到所编辑模型上。可以编辑修改主流3D模型数据，实现数据重用，提高设计质量和效率。 （3）数据处理及数据转换要求 1）能完整地继承二维的历史设计图纸，并能提供再编辑功能。 2）与DWG/DXF实现双向数据衔接。 3）★能充分利用原来的视图数据，以及2D尺寸标注，支持从二维设计平滑转向三维实体设计。 4）★含有所有的中间数据交换接口，如IGES、STEP、ACIS、Parasolid、STL、3MF、JT等，以及含有对CAXA、Solidworks、Pro/E、NX、Catia等三维软件的数据接口。 5）★能够基于几何规则，深层次地编辑修改导入的3D数据。 （4）变量化设计要求 1）★变量名能使用中文名称。 2）用户能根据设计要求，协同设置变量之间的关系，达到变量化设计的要求。 3）能实现零件与零件之间的变量关联。 4）能实现可变零件与可变装配的设计，满足个性化的设计需求。 （5）装配设计 1）能完成部件的装配，能灵活修改、编辑装配关系。 2）具有在装配环境下的多个零件设计和修改的能力，以及关联设计能力。 3）★支持≥10万个零部件规模的大型装配件设计，要有零部件轻量化能力、装配简化等的装配能力。 4）★可以实现装配件的物理属性管理，具有干涉检查能力。 5）支持Top-Down的自顶向下设计方式，能有效地利用装配草图来控制整个零部件设计。 6）具有简单的运动仿真能力，可以实现动态的干涉检查。 7）★支持焊接设计。 8）产生装配爆炸图，能制作真实渲染效果图，将动画文件保存为AVI格式，脱离CAD系统后独立运行。 9）★具有在三维装配模型上协同增加尺寸标注、公差、注释等的能力，要符合国家标准，并且能被工程图协同利用。 （6）工程图要求 1）提供从三维模型生成符合国家标准的二维工程图，并且二维图纸要与三维模型保持关联关系。 2）能与AutoCAD双向兼容。可以协同打开AutoCAD的数据，并提供再编辑功能，同时还可以再保存为DWG/DXF格式，用于必要的数据交流。 3）要能生成符合国标的各种视图，如剖视图、局部剖视图、方向视图等，并有对视图进行编辑的能力。 4）要有符合国标的各种标注工具，公差、形位公差、表面粗糙度、基准符号、零件序号、注释等操作都要简单易行。 （7）钣金设计要求 1）提供金设计能力，有平板、折弯、卷边、凹坑、百叶窗、角撑板、压花等常规的钣金设计。 2）支持钣金的加强强度设计，包括角撑板、加强筋等。 （8）焊接件设计要求 焊接可以将复杂的产品工艺简单化，降低生产成本。焊接件能够在3D环境下设计，步骤为零部件装配完成-焊接操作，在3D环境下增加的焊缝等标注，应自动带入到2D工程图环境。3D环境下具有的焊锡功能，焊接中增加的重量在装配里能够体现。 （9）框架设计要求 空间定义框架路径（直线、曲线），多种框架截面类型可供选择，可以将实体边直接转换为框架。 （10）运动仿真要求 模拟零部件真实的运动状态（区别于动画），内嵌在装配环境中，实现装配体中动态的干涉检查，输出运动状态的动画。 （11）有限元分析效验能力要求 能够提供对实体的有限元分析，包括线性静态分析。 （12）线上教育学习平台 1）线上教学平台要求：可以通过PC端或手机APP免费为采购人开放，提供持续的课程资源升级服务，并可定期开展专业教师远程视频、在线直播指导辅助教学、实现多个系统间大范围、大容量数据的交互、信息传输等服务功能。 2）★平台提供电气自动化、机电一体化、工业机器人应用、电子电工技术、机械传动、液压与气动、电机装配与维修检测、智能楼宇、供配电技术、智能电网等课程学习。内容至少包含以工业三维设计软件为蓝本拍摄的视频，视频时长平均不少于10分钟。视频总数量不少于35个。视频应包括以下大项内容： - 产品介绍。 - 自由参数化建模。 - 装配设计工。 - 工程图制作。 - 优化设计 - 钣金设计。 - 运动仿真。 - 框架设计。 - 曲线建模。 - 焊接设计。 3）平台应包括：普通用户、学校用户、企业用户、视频搜索模块、视频观看模块、官方信息模块、查询当前设备状态、历史数据、统计分析、年月报表、设备管理和审核信息等模块组成。 4）★为满足教师、学生课上、课下学习需求，平台应能提供PC版、安卓版、iOS三个版本，验收时必须提供线上教育学习平台软件著作权复印件或授权证书复印件。 5）★应提供50点线上教育学习平台用户使用权，使用时间为1年。 | 300000 |
| 10 | 电脑 | 111套 | - 技术参数要求 1.配套设备使用，可流畅运行自动化集成软件平台 2.cpu≥i7-8700。 3.内存≥16g。 4.存储≥1t。 5.显卡≥2G独显。 6.显示器≥23.6寸宽屏显示器 ，1920*1080分辨率。 7.配套正版操作软件。 | 765900 |
| 11 | 电脑桌 | 50套 | - 技术参数要求 1.单人位≥800*700*750mm。 2.表面耐酸缄、防火防潮、耐划伤、台面韧性好；桌面基材：采用优质环保高密度板，甲醛释放量达到国家E1级环保要求。 桌面下部前后左右配钢制框架。 3.采用人体工程学原理设计：产品能同时隐藏：显示器+键盘+鼠标。 4.翻转过程中噪音小，轻便顺畅使用方便。 5.显示器翻起后直立于桌面，键盘鼠标也同时升起与桌面平齐。 6.配有减速减震阻尼装置。 | 60000 |
| 12 | 空调 | 8套 | 1.空调类型：立柜式空调。 2.冷暖类型：冷暖电辅。 3.变频/定频：变频。 4.空调匹数≥5P。 5.能效比≥3.19。 6.控制方式：键控/遥控。 7.制冷剂：R22。 8.制冷量≥12000W。 9.制冷功率≥3760W。 10.制热量≥13800W。 11.制热功率≥4305W。 12.电辅加热功率≥3000W。 13.循环风量≥1750m3/h。 # 14.室内机噪音≤49dB。 15.室外机噪音≤58dB。 | 68800 |
| 13 | 系统集成 | 1项 | 工程费用，现场布线、布置气路、网络布线、隔墙、门窗、电线等，含材料。 | 156120 |
| 商务条款 |  | ★1．合同签订期：自中标通知书发出之日起 25日内 ★2．质保期：质量保证期 1年（自交货并验收合格之日起计） 3．售后技术服务要求： (1)送货上门，安装调试，现场培训5～8名相关人员至掌握货物设备操作及日常维护。 (2)保修期内货物设备出现故障，在接到电话通知后，12小时内做出响应，24小时提出解决方案，2个工作日内到达现场维修。特殊情况无法修复的，质保期内成交供应商应无条件更换新设备或提供代用设备，或采取使设备可正常运转的措施。 (3)货物设备到货后，即派技术人员到采购单位免费安装、严格按照货物设备性能指标进行调试及现场培训。 (4)验收所需工具、器材由中标供应商自理；各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收；提供全套说明书并包括简易的中文操作说明和注意事项； (5)中标供应商负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但中标供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。 ★4．交货时间及地点：合同签订后 30天内交货并安装调试完毕；地点：南宁市采购人指定地点。 ★5．付款条件：本项目无预付款，供应商交货、安装、调试完毕并验收合格后，一次性支付合同款。 6．备品备件及耗材等要求 有稳定的备件供应渠道，并从设备厂商的中国公司及其分销商购置整机和备件补充，可以满足客户的设备在升级、扩充和保修服务配件及消耗品等多方面的需求。 7．验收条件及标准 (1)交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和投标文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准。 (2)中标供应商须确保货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 (3)供货时中标供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 8．验收方法及方案： (1)采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由中标供应商承担。 (2)中标供应商必须依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。 (3)验收产生的所有费用皆有中标供应商承担。 ★9．投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： (1)货物的价格； (2)货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； (3)运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； (4)必要的保险费用和各项税费； |  |  |
| 采购人的特殊要 求及说明 |  | 本项目不接受进口产品投标，如投标人采用进口产品投标则作无效投标处理。 |  |  |
| 其他要求 |  | 1.投标人可结合项目实际提供实施方案。 2.签订合同后5个工作日内，提供核心产品工业机器人应用编程实训考核装置1套（含硬件、配套软件、教学资源）到采购人指定的地点进行审核、现场测试、演示，确认参数、指标等；经现场审核、测试、演示确认完全符合招标文件要求后，方可供货；如中标人提供产品的参数、指标等未满足招标文件要求时，将被视为虚假应标，采购人有权取消合同，同时上报政府采购监管部门。 3.审核时限包含在交货期之内，不影响最终交货时间。 |  |  |
| 核心产品 |  | 本项目第4项产品[工业机器人应用编程实训考核装置（高级）]为核心产品。 多家投标人提供的核心产品品牌相同的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |

- 第三章  评标方法

- （综合评分法）

- 一、评标原则

(一)评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购单位代表共五人以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评标委员会以招标文件为依据，对投标文件进行评审，对投标人的报价文件、技术文件及商务文件等三部分内容按百分制打分。

- 二、评标方法

- （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

- （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1．价格分………………………………………………………………………………………30分

（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，投标人为小型和微型企业，并在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其所投标产品全部为小型和微型企业产品的，对其投标价格给予6%的扣除。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

投标人被评定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所投标全部产品为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

（6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价报价得分为30 分。

（7）价格分计算公式：价格分=(评标基准价／评标报价)×30 分

2．技术分……………………………………………………………………………47分

（1）基本分（满分10分）

技术基本分得10分，除主要技术参数（主要技术参数指货物需求一览表中标注★号的技术参数）外的技术参数及性能配置不符合招标文件的每有1项扣1分，漏项的每一项扣1分，最高可扣10分。

（2）技术参数及性能配置分（满分18分）

主要技术参数及配置优于招标文件且评标时被评标委员会接受的，每有1项加3分，满分18分。（主要技术参数指货物需求一览表中标注★号的技术参数）

（3）技术资料分（满分4分）

投标时提供第4项货物工业机器人应用编程实训考核装置、第6项货物工业机器人基础实训设备配套实训指导书或使用手册且内容满足招标需求的，每项2分，满分4分；

（4）演示分（满分4分）

由评标委员会根据招标要求对投标人所提供的光盘演示进行评定。

演示内容及要求：招标人须随投标文件提交一个视频文件（用光盘存储一式两份），视频内容满足招标人各项功能要求的操作演示，视频格式应为WINDOWS下播放的通用格式，视频语言为普通话，光盘请标明投标人名称。必须为真实设备运行的实际操作演示视频，PPT、系统静态截图、宣传视频等均视为无效演示，不提供演示视频则不计产品演示分，投标人演示视频时间≤10分钟。

A、投标人提供“工业三维设计软件”功能演示，演示内容符合要求的，每项得0.25分，满分2.25分；

1）融合二、三维的操作环境。无需刻意去创建草图，系统会自动捕捉草图平面，实现从2D到3D的自然过渡。整个操作过程，可以在全三维环境下完成，也可以切换到二维平面视图。

2）可以编辑修改来自异种CAD的模型数据。根据适用的实时规则，自动增加三维可驱动尺寸，自动识别和维护设计意图。通过方向盘即可使用对模型的编辑修改，并且可以使用简单的拷贝、粘贴，来实现多异种CAD数据的重用。

3）无需打开零件，即可在装配环境下同时协同编辑修改多个零部件。在编辑多个零件的时候，实时规则、三维几何约束等自动应用到所编辑模型上。可以编辑修改主流3D模型数据，实现数据重用，提高设计质量和效率。

4）与DWG/DXF实现双向数据衔接。能充分利用原来的视图数据，以及2D尺寸标注，支持从二维设计平滑转向三维实体设计。

5）变量名能使用中文名称、支持焊接设计。

6）支持≥10万个零部件规模的大型装配件设计，要有零部件轻量化能力、装配简化等的装配能力。

7）具有在三维装配模型上协同增加尺寸标注、公差、注释等的能力，要符合国家标准，并且能被工程图协同利用。

8）能与AutoCAD双向兼容。可以协同打开AutoCAD的数据，并提供再编辑功能，同时还可以再保存为DWG/DXF格式，用于必要的数据交流。

9）支持钣金的加强强度设计，包括角撑板、加强筋等。

B、投标人提供“线上教育学习平台”功能演示，演示内容符合要求的，每项得0.25分，满分1.25分；

1）智能建筑系统集成及物联网技术开发综合教学平台配套物联网视频监控系统应用与开发、物联网智能照明系统应用与开发。

2）光机电一体化实训考核装置配套转盘供料单元：转盘供料单元机构认知、单元安装、单元拆卸、单元自动化送料控制、直流电机正反转控制视频。

3）工业机器人应用编程实训考核装置配套设备rfid应用任务讲解、设备视觉应用任务讲解视频。

4）工业机器人基础实训设备配套工业机器人的程序编程、工业机器人的典型应用视频。

5）工业三维设计软件配套钣金设计、曲线建模、焊接设计视频。

C、提供工业机器人应用编程实训考核装置中“生产型实训管理系统（教师端）”功能演示，演示内容符合要求的，每项得0.25分，满分0.5分；

1）软件能够实现企业生产组织模式的实训教学应用，包括教学、考核、资源管理、人员管理和实训室管理等功能模块。

2) 教师端能支持老师完成人员、设备、学生实训过程、实训记录、工作交接等工作，包括在线点名、工位分配、工作交接、拍照并对图片进行编辑等功能， 教师端可实时查看各个学生端的生产教学进度，并通过各种数据的汇总，了解教学情况。

注：不演示不得分，要求采用真实系统软件演示，如提供ppt或视频或截图等其他非真实形式进行演示的，演示分为0分。

- 项目实施方案分（满分11分）

一档（2分）：投标人提供方案简单，无具体进度安排、相关保证措施能、对关键工作的安排等方案提供。

二档（5分）：投标人的项目实施方案进度安排、相关保障措施能力、对各项关键工作安排、对本项目的风险预见、风险应对措施、项目管理方案、组织机构安排及分工与职责安排等描述简单，介绍不详细。

三档（8分）：投标人的项目实施方案进度安排合理较好，且有相关保障措施，对各项关键工作安排较合理。核心产品生产企业具有远程职教资源开发能力（投标文件中提供国家相关部门颁发证明材料）对本项目安全保障工作措施较好，项目管理方案比较完整,组织机构比较合理，人员有保障，分工与职责比较明确。

四档（11分）：满足三档的基础上，投标人的项目实施方案进度安排合理，且相关保障措施到位。对各项关键工作安排合理，对本项目安全保障工作措施较好，有完善的项目解决方案。投标人具有协助采购人完成智能制造领域中外人文交流实践平台建立的能力，拟负责本项目的技术人员不少于30人，并至少10人获得工业机器人应用编程技能相关等级证书（提供证明材料）。提供上述人员近期连续三个月缴纳的社会保险参保缴费证明文件。

3．商务分……………………………………………………………………………21分

（1）售后服务（满分10分）：

一档（2分）：在完全满足招标文件要求的基础上，售后方案简单，但基本完整、可行；

二档（4分）：满足一档的基础上，售后服务方案一般，完整可行，并且包含到达故障现场时间、人员配备情况；

三档（7分）：满足二挡的基础上，服务方案科学完整、具有针对，方案可行，并且包含到达故障现场时间、人员配备情况、故障出现解决方案、定期维护 (注明时间)、免费保修期外维修方案、培训方案、培训资质、设施；

四档（10分）：满足三档基础上，有优化服务方案，解决采购人实际需求，包含但不限于到达故障现场时间、人员配备情况、故障出现解决方案、定期维护 (注明时间)、免费保修期外维修方案、本地化售后服务措施、其他优惠措施等方面。

（2）业绩分（满分2分）

投标文件中提供2017年1月1日至今用户单位加盖公章的类似项目售后服务用户评价表复印件（需提供评价表对应的合同复印件，合同要求包含签章页及合同主要条款，原件备查）。

投标人每提供1份售后服务用户评价表复印件的得0.2份，满分2分。

注：同一单位的评价表均按一份计。

（3）投标人或核心产品生产厂家通过质量管理体系认证，提供证书复印件，得1分；

（4）投标文件中提供核心产品中相关软件的著作权证书复印件或授权证书复印件，每提供一项的0.5分，总分3分。

（5）投标人具有开发支持疫情间在线学习资源能力。要求在线学习平台能支持职业院校延期开学期间的专业教学工作，支持1个省或市的疫情防控期间企业线上职业技能培训院校线上教学工作的得0.5分。投标时提供相关证明文件复印件，满分2分。

（6）投标人具有协助采购人完成智能制造领域国际交流实践平台建立的能力，并能提供项目证明材料或合作协议的，得2分。

（7）投标人为省级产教融合型试点企业的并被推荐申报国家产教融合试点企业的提供省级发改委公布名单公告复印件，得1分。

4.政策功能分（节能、环保等）…………………………………………………2分

（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-1分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-1分；

5. 信用分……………………………………………………………………………………6分

投标人在截标日前一年内在政府采购活动中存在违约违规情形的（以财政部门书面认定材料为评分依据），每次扣除3分，最高扣6分。

（三）总得分＝1＋2＋3＋4＋5

（四）评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

- 第四章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 详细内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名 称：南宁职业技术学院 联系人：莫凡； 联系电话：0771-2029355； 联系地址：南宁市大学西路169号 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名 称：云之龙招标集团有限公司 项目联系人：唐书霞、吴小芹 电 话： 0771-2618118、2618199 地 址：南宁市新民路34-18号中明大厦12楼D座 |
| 1.3 | 项目名称 | 广西职业技能公共实训基地智能制造培训设备采购 |
| 1.4 | 项目编号 | NNZC2020-G1-990057-YZLZ |
| 1.5 | 采购预算 | 详见招标公告 |
| 1.7 | 获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价 | 获取招标文件方式：由潜在投标人自行在南宁市公共资源交易平台(https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw/)的信息公告处下载招标文件。 |
| 3.2 | 投标人应具备的特定条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.本项目的特定资格要求：无； 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动。 |
| 3.3 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 4.1 | 招标文件质疑提交的截止时间 | 应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。 |
|  | 质疑提交地点、电话 | 云之龙招标集团有限公司(广西南宁市新民路34-18号中明大厦12楼D座)，质疑咨询电话：0771-2618199、2618118 、2611898 |
| 7.1 | 投标人要求澄清的截止时间 | 在收到招标文件之日起七个工作日内 |
| 8.7 | 投标文件副本份数 | 报价文件：正本1份，副本5份 资格文件：正本1份，副本5份 商务文件：正本1份，副本5份 技术文件：正本1份，副本5份 |
|  | 投标文件电子版 | 投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。 1、投标文件电子版内容：投标报价表（必须包括投标产品的名称、规格型号、数量、单价），投标产品技术资料表，售后服务。 2、投标文件电子版份数：1份。 3、投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式。 4、投标文件电子版密封方式：投标文件电子版光盘与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。 |
| 11.4 | 采购代理服务费 | 1、代理服务费由中标人向采购代理机构支付。签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清代理服务费。 2、代理服务收费标准：本项目中标服务费按本文件附件一“货物类”标准收取。 3、采购代理机构的银行账户： 账户名称：云之龙招标集团有限公司 开户银行：中国银行南宁市民主支行（网银支付可选中国银行南宁市邕州支行） 银行账号：623660979180 开户行行号：104611010017 |
| 12.1 | 投标有效期 | 自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止。 |
| 13.1 | 投标保证金金额 | 根据《南宁市财政局关于推进政府采购“放管服”工作和深化改革有关内容的通知》（南财采[2019]27号）规定，不需要提交投标保证金。 |
| 13.3 | 未中标供应商投标保证金的退付 | 无 |
| 15.1 | 投标截止时间（开标时间） | 详见招标公告 |
| 15.2 | 递交投标文件地点 | 1.本项目的投标文件通过邮寄快递的方式送达。 2.投标文件邮寄地址：广西南宁市新民路34-18号中明大厦11楼A座（云之龙招标集团有限公司） |
| 15.3 | 递交投标样品截止时间 | 无 |
| 15.4 | 递交投标样品地点 | 无 |
| 16.1 | 开标地点 | 南宁市良庆区玉洞大道33号（市青少年活动中心旁）南宁市公共资源交易中心开标厅（具体详见9楼电子显示屏场地安排） |
| 17.3 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 17.4.3 | 信用中国 | 采购人或采购代理机构在对投标人资格审查时进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询起止时间：投标截止时间前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
|  | 中标结果公告内容 | 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，中标结果公告内容中包括中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求。 |
| 23.1 | 中标通知书的发放 | 按相关规定在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上公示中标结果，同时向中标供应商发出中标通知书。公示期为1个工作日，公示期满无异议的，由云之龙招标集团有限公司向中标供应商发出政府采购合同。 |
| 26.1 | 履约保证金金额 | 根据《南宁市财政局关于推进政府采购“放管服”工作和深化改革有关内容的通知》（南财采[2019]27号）规定，不需要提交履约保证金。 |
|  | 政府采购合同公告 | 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。 |
| 28.1 | 需要补充的其他内容 | 1、本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2、本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |
|  |  | 项目特殊说明：本项目不允许分包或转包，一经采购人发现，将按违约处理报相关监督管理部门处理。 |
| 29 | 其他说明 | 为帮助中小微企业解决资金周转或融资困难问题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，为中小企业参与政府采购活动提供金融服务。中标供应商可凭政府采购合同申请政府采购信用融资，具体办理要求与办理方式，详见南宁市公共资源交易中心网“政府采购信用融资”专栏。 |

- 一    总  则

1. 项目概况

1.1  采购人：见投标人须知前附表。

1.2  采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.3  项目名称：见投标人须知前附表。

1.4  项目编号：见投标人须知前附表。

1.5  采购预算：见投标人须知前附表。

1.6  资金来源：政府财政性资金

1.7  获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价：见投标人须知前附表。

2. 政府采购信息发布媒体：

2.1  与本项目相关的政府采购业务信息（包括公开招标公告、中标公告及其更正事项等）将在以下媒体上发布：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网），http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网），zfcg.nanning.gov.cn（南宁市政府集中采购中心网站），www.nnggzy.org.cn（南宁市公共资源交易中心网）。

3. 投标人资格要求：

3.1  投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列投标人资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.3  对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

3.4  针对本项目，投标人应具备的特定资格条件：见投标人须知前附表。

3.5  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合本章第3.1项的要求，至少应当有一方符合本章第3.2项的要求；联合体各方应签订共同投标协议，明确联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构；由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级最低的单位确定资质等级；联合体各方不得再以自己名义单独或组成新的联合体参加同一项目同一分标投标，否则与之相关的投标文件作废；投标联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。联合体投标人的名称应统一按“××××公司与××××公司的联合体”的规则填写；联合体各方均应在《联合体协议》的签章处签章（包括单位公章和法人签字或盖章），其他投标材料签章处可由联合体牵头方签章。

3.5.1投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，本须知所有相关联合体要求及格式文件均不适用。投标人以联合体形式参加投标的，投标无效。

3.6  投标人不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

4. 询问和质疑

4.1  供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

4.2  潜在供应商依法获取本项目公开招标文件后认为公开招标文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或采购人委托的采购代理机构质疑；供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购人委托的采购代理机构质疑；供应商认为中标结果使自己的权益受到损害的，应当在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购人委托的采购代理机构质疑。质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。（质疑受理单位、递交质疑地点详见投标人须知前附表）

4.3  供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

4.4  供应商提交质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

质疑书应当署名。供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或其授权代表签字或盖章并加盖公章。

4.5  质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应为质疑供应商的正式员工并熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项；提交委托代理人身份证明复印件和近期三个月社保缴费证明复印件。

4.6  质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商，以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出；

（2）质疑函内容符合本章第4.4项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。

4.7  采购人或采购人委托的采购代理机构自受理质疑之日起7个工作日内，对质疑事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。

5.  投诉

5.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向南宁市政府采购监督管理部门提起投诉。

5.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

（2）具体的投诉事项及事实依据；

（3）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（4）提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

5.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

5.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第5.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于南宁市政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经南宁市政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

5.5  南宁市政府采购监督管理部门自受理投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。

5.6  南宁市政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

- 二    公开招标文件

6.  公开招标文件的组成

6.1  本公开招标文件包括六个章节，各章的内容如下：

第一章  公告

第二章  项目需求一览表

第三章  评标方法

第四章  投标人须知

第五章  投标文件格式

第六章  合同条款及格式

6.2根据本章第7.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.  招标文件的澄清和修改

7.1  投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标人要求澄清的截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

7.2  采购人或采购代理机构必须在投标截止时间15日前，以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的澄清通知(在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告)所有获取招标文件的潜在投标人，除书面澄清以外的其他澄清方式及澄清内容均无效；如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15日，则相应延长投标截止时间。

7.3  采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.4  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间书面通知(在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告)所有获取招标文件的潜在投标人。

- 三    投标文件

8.  投标文件的编制

8.1  投标人应仔细阅读招标文件，在充分了解招标的内容、技术参数要求和商务条款以及实质性要求和条件后，编写投标文件。

8.2  对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的技术参数要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8.3  招标文件中标注★号的内容为实质性要求和条件。未标注★号的内容未超过规定项数在评标时不得作为判定投标无效的依据。

8.4  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，保证其清楚、工整，相关材料的复印件应清晰可辨认。投标文件字迹潦草、表达不清、模糊无法辨认而导致非唯一理解是投标人的风险，很可能导致该投标无效。

8.5  第五章“投标文件格式”中规定了投标文件格式的，应按相应格式要求编写。

8.6  投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。

8.7  投标文件的正本和副本应分别装订成册，封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，并标明项目名称、项目编号、投标人名称及地址等内容。副本可以采用正本的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。投标人应准备报价文件正本、资格文件正本、技术文件正本、商务文件正本各一份，副本份数见投标人须知前附表。

9.  投标语言文字及计量单位

9.1  投标人的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有往来函电统一使用中文（特别规定除外）。

9.2投标人的投标文件中提供的证明材料是中文以外的其他语言的，应附有中文翻译。

9.4 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.5  投标文件使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

10.  投标文件的组成

10.1  投标人需编制的投标文件包括报价文件、资格文件、技术文件、商务文件四部分，投标人应按下列说明编写和提交。应递交的有关文件如未特别注明为原件的，可提交复印件。

10.1.1  报价文件组成要求，包括：

（1）投标函：按第五章“投标文件格式”提供的“投标函（格式）”的要求填写；

（2）投标报价表：按第五章“投标文件格式”提供的“投标报价表（格式）”的要求填写。

（3）中小企业声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“中小企业声明函（格式）”的要求填写；

（4）监狱企业证明：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）残疾人福利性单位声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“残疾人福利性单位声明函（格式）”的要求填写。

（6）广西工业产品声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“广西工业产品声明函（格式）”的要求填写。

其中，报价文件组成要求的第（1）～（2）项必须提交；第（3）～（6）项如有请提交。

10.1.2  资格文件组成要求，包括：

（1）资格声明函。按第五章“投标文件格式”提供的“资格声明函（格式）”的要求填写。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

（2）投标人资格文件：根据本章第3.1、3.4项规定的投标人应具备的资格条件提供，包括营业执照副本复印件和投标人资格的其他证明文件复印件，原件备查；

（3）投标截止之日前2020年1月-2020年9月内投标人连续三个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式略），无纳税记录的，应提供由投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（复印件，格式自拟，原件备查），《依法纳税或依法免税证明》原件一年内保持有效；(成立不足要求月份的提供成立之后的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明)；

（4）投标截止之日前2020年1月-2020年9月内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，格式略），无缴费记录的，应提供由投标人所在地行政主管部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（复印件，格式自拟，原件备查）；（成立不足要求月份的提供成立之后的依法缴纳社保费的缴费凭证或投标人所在地相关行政主管部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》）；

（5）供应商2019年财务状况报告复印件（供应商是法人的，应提供经审计的财务报告或其基本开户银行出具的资信证明；对于从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求年数的，只需提交取得营业执照年份至所要求最近年份经审计的财务报表。供应商是其他组织和自然人的，提供经审计的财务报告或者银行出具的资信证明）；

（6）投标人直接控股、管理关系信息表；

（7）联合体协议书：按第五章“投标文件格式”提供的“联合体协议书（格式）”的要求填写，协议中应清晰载明联合体各方承担的工作和义务；

其中，资格文件组成要求的第（1）～（6）项必须提交；第（7）项在联合体投标时必须提交。

10.1.3 技术文件组成要求，包括：

（1）投标产品技术资料表：按第五章“投标文件格式”提供的“投标产品技术资料表（格式）”的要求填写；

（2）其它：针对本项目所投标货物的主要技术指标、参数及性能的详细说明，相关的图纸、图片，产品技术资料彩页（技术指标要求对应印证投标文件技术参数承诺的符合性及有效性）、产品有效检测和鉴定证明复印件，等等。

其中，技术文件组成要求的第（1）项必须提交；第（2）项如有请提交。

10.1.4  商务文件组成要求，包括：

（1）投标声明书：按第五章“投标文件格式”提供的“投标声明书（格式）” 的要求填写；

（2）商务条款偏离表：按第五章“投标文件格式”提供的“商务条款偏离表（格式）” 的要求填写；

（3）售后服务承诺书：按第五章“投标文件格式”提供的“售后服务承诺书（格式）” 的要求填写；

（4）法定代表人授权委托书：按第五章“投标文件格式”提供的“法定代表人授权委托书（格式）”的要求填写；

（5）供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式后附）

（6）委托代理人身份证明复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如委托代理人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与法定代表人授权委托书中的委托代理人相符；

（7）其它：投标人通过国家或国际认证资格证书复印件、银行出具的投标人资信证明或信用等级证明复印件、投标人近三年同类货物销售的实际业绩证明（附中标通知书复印件或合同复印件）、投标货物近三年的质量获奖荣誉证书复印件、投标货物的环保产品认证证书复印件或生产厂家的环保体系认证证书复印件、投标产品的国家节能产品认证证书复印件、投标人近三年发生的诉讼及仲裁情况说明（附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件），等等。

其中，商务文件组成要求的第（1）～（5）项必须提交；第（6）项在委托代理时必须提交；第（7）项如有请提交。

10.2  投标人应编制目录，按上述顺序将报价文件、资格文件、技术文件、商务文件分别装订成册。特别注意投标报价不得出现在资格文件、技术文件、商务文件中。

10.3  上述文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人在规定签章处签字并加盖单位公章。未在规定签章处签字并加盖单位公章的，作投标无效处理。

11.  投标报价

11.1  投标人应以人民币报价。

11.2  投标人可就第二章“项目需求一览表”中的某单个分标内容报出完整且唯一报价，也可就某几个或所有分标内容分别报出完整且唯一报价，附带有条件的报价将不予接受。

11.3  投标报价为采购人指定地点的现场交货价，其组成部分详见第二章“项目需求一览表”。采购人不再向中标供应商支付其投标报价之外的任何费用。

11.4  本项目的采购代理服务费按物价部门核准的收费标准执行，见投标人须知前附表。

11.5  不论投标结果如何，投标人均应自行承担与编制和递交投标文件有关的全部费用。

12.  投标有效期

12.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

12.2  在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期，这种要求与答复均应使用书面形式。投标人同意延长的，应相应延长，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标在超过原有效期后失效。

13.  投标保证金

根据《南宁市财政局关于推进政府采购“放管服”工作和深化改革有关内容的通知》（南财采[2019]27号）规定，不需要提交投标保证金。

- 四    投标

14.  投标文件的密封

投标人应将投标正、副本文件、电子版文件统一装入一个文件包装袋中加以密封。封口处必须加盖投标人单位公章或被授权人签字，以示密封。密封袋上应标明项目名称、项目编号、投标人名称和地址、及“在（开标日期、时间）之前不得启封”的字样。

如投标人未按上述要求密封及加写标记，其投标文件不予接收，并且采购人或采购代理机构对其投标文件的误投或过早启封概不负责。

15.  投标文件及投标样品的递交

15.1  投标人投标截止时间：见投标人须知前附表。

15.2  投标人递交投标文件地点：见投标人须知前附表。

15.3  投标人递交投标样品截止时间：见投标人须知前附表。

15.4  投标人递交投标样品地点：见投标人须知前附表。

- 五    开标与评标

16.  开标（受疫情影响本项目投标人不参加现场开标活动，具体要求详见招标公告）

16.1  采购代理机构将在本章第15.1项规定的投标截止时间（即开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应准时参加并签到。如未按时签到，由此产生的后果由投标人自行负责。

16.2  开标程序：

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）投标人代表按本章第14.1项的规定交叉检查投标文件的密封情况，并签字确认；

（4）当众拆封投标文件，由唱标人宣读投标人名称、分标号、投标文件正副本数量、投标报价、交货期等以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容，记录人负责做开标记录；

（5）相关人员在开标记录上签字确认；

（6）宣布评标期间的有关事项；

（7）开标结束。

16.资格审查

采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格文件进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。

18.  评标

18.1  评标委员会：评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。采购人或采购代理机构根据本项目的特点，从财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取专家。

在政府采购活动中，评审专家与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

18.2  评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

18.3  评标方法：评标委员会按照投标人须知前附表和第三章“评标方法”规定的方法、评审因素和标准对投标文件进行评审。在评标中，不得改变第三章“评标办法”规定的方法、评审因素和标准；第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

18.4  评标程序：

18.4.1  采购代理机构项目负责人宣读评标现场纪律要求，集中管理通讯工具，询问在场人员是否申请回避；

18.4.2  采购代理机构项目负责人介绍项目概况及评标委员会组成情况（但不得发表影响评审的倾向性、歧视性言论），推选评标组长（原则上采购人不得担任评标组长）；

18.4.3  评标委员会按分工开展评标工作：

18.4.3.1投标文件初审。符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

(1)有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效。

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的;

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

③不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人;

④不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异;

⑤不同投标人的投标文件相互混装;

⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

（2）关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动;

②生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

18.4.3.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。该澄清、说明或者纠正是投标文件的组成部分。

18.4.3.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。在对商务、技术及其他内容的比较和评价结束前，评标委员会不能接触、比较和评价投标报价。

18.4.3.4报价评审。评标委员会对投标人的报价文件进行评审。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

18.4.3.5编写评标报告，并确定中标供应商名单。

18.4.4  整个现场评标过程中，采购代理机构应严格按照招标文件既定的程序组织评委评审，针对评委作出的评分、评标结论现场认真进行核对和复核，如有错漏，应及时请当事评委进行校正。

18.4.4  整个现场评标过程中，采购代理机构应严格按照招标文件既定的程序组织评委评审，针对评委作出的评分、评标结论现场认真进行核对和复核，如有错漏，应及时请当事评委进行校正。

18.5  在确定中标供应商前，采购人或采购代理机构不得与投标供应商就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

18.6  评标过程的保密。评标在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

19.  投标文件的修正

19.1投标文件报价出现前后不一致的，执照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.2修正后的最终投标报价作为签订合同的一个依据，并以此报价计算价格分。

20.  拒绝接收

20.1  投标人未在本章第15.1项规定的时间之前将投标文件送达至本章第15.2项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标文件。

20.2  投标人未在本章第15.3项规定的时间之前将投标样品送达至本章第15.4项指定地点的，将拒绝接收该投标人的投标样品。

21.  无效投标

21.1  属下列情形之一的，投标人的投标无效：

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

21.1.1在资格、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可证或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字,或未提供法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、投标声明书的；

（4）投标代表人未能出具有效身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）项目填写不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（7）投标有效期、交货时间、质保期、售后服务等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

21.1.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性负偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达招标文件规定项（含）数以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的；

21.1.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额（含分项采购预算，如有）的；

（3）具有选择性投标报价的；

（4）投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一报价的，或有漏项报价的或有选择的或有条件的报价的。

21.2  有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

22.  废标

22.1  在招标过程中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

供应商家数计算规则：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

22.2  废标后，采购代理机构将在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上公告废标理由，不再另行通知。

- 六    合同授予

23.中标供应商的确定

评标委员会按第三章“评标方法”的规定排列中标候选供应商顺序，并依照次序确定中标供应商。

24.中标通知书

24.1评标结束后，在中标供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标供应商发出中标通知书。

24.1.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。采购人或采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

24.2中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

25.  投标文件及投标样品的退回

25.1采购人及采购代理机构无义务向未中标供应商解释其未中标原因和退回投标文件。

25.2中标供应商的投标样品由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考，验收后由采购人退回。未中标供应商的投标样品由供应商在中标结果公布后2个工作日内领回，否则按无主物品处理。

26.   签订合同

26.1 政府采购合同签订应遵照《南宁市政府采购项目合同签订管理暂行办法》（南政采发[2009]9号）的有关要求。

26.2采购人和中标供应商应当在第二章“项目需求一览表”中商务条款要求载明的合同签订期内，根据《南宁市政府采购项目合同签订管理暂行办法》要求按第六章“合同条款及格式”订立书面合同。联合体投标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，均应在合同的签章处签章，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

26.3政府采购合同签订应当采用政府采购合同格式文本，合同应内容完整、盖章齐全；项目合同的各要素和内容应与招标文件、中标供应商的承诺、中标通知书等的内容一致；合同附件齐全；多页合同每页应顺序标出页码并盖骑缝章。

26.4政府采购合同（正本、副本）自签订之日起七个工作日内，由采购人将合同副本一式二份送财政局政府采购监督管理办公室备案。

26.5中标通知书发出后，中标供应商有本章第13.5项第（3）至（6）项情形之一的，中标无效，采购人可追究中标供应商承担相应的法律责任。如采购人无正当理由拒签合同的，采购人给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

26.6采购人在签订合同之前有权要求中标供应商提供本项目招标文件要求的资料原件进行核查，中标供应商不得拒绝。如中标供应商拒绝提供，则自行承担由此产生的后果。

26.7中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，如仍在投标有效期内，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

26.8政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

27.  履约保证金

根据《南宁市财政局关于推进政府采购“放管服”工作和深化改革有关内容的通知》（南财采[2019]27号）规定，不收取履约保证金。

28.  其它说明

28.1 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

28. 2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

28.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

28. 4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

28. 5有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

28. 6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

28. 7关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

- 七    其他事项

29.  解释权

本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制。

30.  需要补充的其他内容

30.1  需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

30.2  代理服务收费标准

附件一：

1、代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

2、代理服务费按上表（货物类）标准采用差额定率累进计费方式计算收取。签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清代理服务费。

3、计算方法：

招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

例如：

1、某分标/标段的工程招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.0%=1万元

（500-100）万元×0.7%=2.8万元

（1000-500）×0.55%=2.75万元

（5000-1000）×0.35%=14万元

（6000-5000）×0.2%=2万元

合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55（万元）

2、某分标/标段的货物招标代理业务中标金额为1000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

（1000-500）×0.8%=4万元

合计收费=1.5+4.4+4=9.9万元

- 第五章  投标文件格式

- 投标文件外层包装封面格式

所有投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

分标：

投标文件名称：报价文件、资格文件、商务文件、技术文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年    月    日

投标函（格式）

致：（采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的        （项目名称）       项目（项目编号：        ）的招标文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、报价文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.1项要求提交的全部文件）；

二、资格文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.2项要求提交的全部文件）；

三、技术文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.3项要求提交的全部文件）；

四、商务文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.4项要求提交的全部文件）。

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币                    （￥           元)的投标总报价，交货期（无分标时填写）：            ，提供本项目招标文件第一章“项目需求一览表”中的采购内容。

其中（有分标时填写）：

分标报价为（大写）人民币                (￥           元)，交货期：          ；

......

2、我方同意自本项目招标文件“投标人须知”第15.1项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺提交的投标文件有效期为        天内保持有效，在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，并已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

5、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件）均符合国家有关强制规定。

6、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“合同条款及格式”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）  拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内因违法经营及重大税收违法被通报或者被处罚的违法行为有：__________________________________________________。

12、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：                                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

年    月    日

投标报价表（格式）

分标：  （如有）                                                  单位：元

| 项号 | 货物名称 | 数量 ① | 产地 | 品牌及厂家 | 规格或型号 | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （¥ ） 投标货物中 属于小微企业生产的产品总值为¥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %； 属于残疾人福利性单位生产的产品总值为¥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %； 属于优先采购节能产品总值为¥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %； 属于优先采购环境标志产品总值为¥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |

注:

1、投标人的开标一览表必须加盖单位公章并签字，否则其投标作无效标处理。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字，否则其投标作无效标处理。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、本一览表投标产品中如有财政部现行《政府采购节能产品清单》目录内优先采购的产品、现行《政府采购环境标志产品清单》目录内优先采购的产品、小微企业生产的产品，请在本表后按类别分别附上此类产品明细表，明细表中列明：项号、货物名称、数量、单价、投标报价、累计金额并附相关证明材料。如因投标人未提供明细表或证明材料而导致评标委员会无法评判或无法计分而给投标人造成的损失由投标人自行负责，如因投标人提供虚假材料以谋取中标的责任亦由投标人自行负责。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

中小企业声明函（格式）

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2．本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

注：请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，且本公司参加______单位的______项目采购活动提供本公司制造的货物（由本公司承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

投标产品技术资料表（格式）

请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“项目需求一览表”中的技术参数要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 |  |  | 投标文件承诺 |  |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 货物名称 | 数量 | 品牌、厂家、 型号、规格 | 技术参数 |  |
| 1 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离 （负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离 （负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时（行业表述除外），投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。

⑶当投标文件的技术参数或商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

投标人（盖单位公章）：

- 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

售后服务承诺书（格式）

(由投标人按本项目招标文件第二章“项目需求一览表”中“二、商务要求表”的服务标准、服务期限、服务效率自行填写。)

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

商务条款偏离表（格式）

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物（服务）需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离 （负偏离 或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离 （负偏离 或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。

⑶当投标文件的技术参数或商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

投标声明书（格式）

致：_______     __（采购单位名称）：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人（负责人或自然人本人），我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的服务名称为：                         。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该服务项目重大决策和事项有：

5. 上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：；

7. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人（负责人或自然人本人）的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人（负责人或自然人本人）签字：

投标人公章：

年月日

法定代表人授权委托书（格式）

致：                       （采购代理机构名称）

本人    （姓名）    系     （投标人名称）     的法定代表人，现授权我单位在职正式员工    （姓名和职务）    为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的   （项目名称）     （项目编号：           ）项目的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我公司承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

（公章）

- 年    月     日

联合体协议书（格式）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     （采购代理机构名称）    组织的         （项目名称）         （项目编号：          ）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、________________________（某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：________________________________________________。

5、本联合体中，________________________（某成员单位名称）为______（请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的______%。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

成员一名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

成员二名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

......

年    月    日

资格声明函（格式）

致：_                      （采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的_     (项目名称)     _     __（项目编号：       ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 经查询，在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人（负责人或自然人本人）或被授权人签字：

投标人公章：

年    月    日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人（负责人或自然人本人）或被授权人签字：

投标人公章：

年    月    日

- 第六章  合同条款及格式

南 宁 市 政 府 采 购

（项目名称）         合同

项目编号：

审批编号：[2020 ]NCC

采购人：

中标供应商：

目  录

一、南宁市政府采购合同书

二、合同附件

- 中标通知书

- 招标文件项目需求一览表

- 招标文件的澄清和修改（如有）

- 投标函

- 投标声明书

- 投标报价表

- 投标产品技术资料表

- 商务条款偏离表

- 中标供应商澄清函

- 其他与本合同相关的资料

南宁市政府采购合同书

合同编号：              支付申请号：[2020 ]NCC

项目名称：

项目编号：

分标号（有分标时填写）：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

根据    年    月    日南宁市政府采购项目的采购结果，甲方接受乙方对本项目的投标，甲、乙双方同

意签署本合同（以下简称合同）。

1.  采购内容

1.1 货物名称：

1.2 数量（单位）：

1.3 品牌、厂家、型号、规格、配置：

1.4 技术参数：

2.  合同金额

2.1 本合同金额为（大写）人民币　　　　　　   元（￥　　　　　　）。（详见投标报价表）

3.  交货要求

3.1 交货期：

3.2 交货地点：

3.3 交货方式：

3.4 乙方必须按投标文件承诺的技术参数、性能要求、质量标准等向甲方提供全新、完整、未经使用的货物。

4.  履约保证金

根据《南宁市财政局关于推进政府采购“放管服”工作和深化改革有关内容的通知》（南财采[2019]27号）规定，不收取履约保证金。

5.  质量保证及售后服务

5.1 质量保证期    年（自交货验收合格之日起计）。

5.2 质量保证金：根据《南宁市财政局关于推进政府采购“放管服”工作和深化改革有关内容的通知》（南财采[2019]27号）规定，不收取质量保证金。

5.4 如乙方提供的货物在使用过程中发生质量问题，乙方接到甲方故障通知后应在    小时内到达甲方指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

5.5 乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价；

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担与该货物相关的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

5.6 在质量保证期内，乙方负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但乙方也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

5.7 超过质量保证期的货物，乙方提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。

5.8 乙方随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。

6.  合同款支付

6.1 付款方式：本项目无预付款，乙方交货完毕并验收合格后，一次性支付合同款。。

6.2 支付合同款时，由甲方按照合同约定向南宁市财政局提交完整且合格的支付申请材料；南宁市财政局按财政国库直接支付程序将款项直接支付给供应商。

6.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，甲方可以在报经南宁市财政局审核同意后，在不改变合同其他条款的前提下与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。供应商应根据实际使用数量供货，合同的最终结算金额按实际使用数量乘以成交单价进行计算。

6.4政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，并延期支付合同款。

7.  产权

7.1 乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

7.2 乙方保证所交付货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第11.3项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

8.  技术资料

8.1 甲方向乙方提供采购货物的有关技术要求。

8.2 乙方应在采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

8.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

9.  货物包装、发运及运输

9.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

9.2 使用说明书、质量检验证明书、保修单据、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

9.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

9.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

9.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

10.  调试和验收

10.1符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准。

10.2符合采购文件和投标文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求。

10.3货物符合国家官方合格标准。

10.4乙方须确保货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

10.5甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。

10.6乙方必须依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统调试至正常运行的最佳状态。

11.  违约责任

11.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

11.2 甲方无故逾期验收或办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。乙方逾期超过本合同约定交货日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

12.  不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

13.  诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为广西南宁市。

14.  合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报南宁市政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

14.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

- 中标通知书

- 招标文件项目需求一览表

- 招标文件的澄清和修改（如有）

- 投标函

- 投标声明书

- 投标报价表

- 投标产品技术资料表

- 商务条款偏离表

- 中标供应商澄清函

- 其他与本合同相关的资料

14.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

14.5本合同一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份，采购代理机构二份。

甲方：                                        乙方：

地址：                                        地址：

法定代表人：                                  法定代表人：

委托代理人：                                  委托代理人：

电话：                                        电话：

传真：                                        传真：

邮政编码：                                    邮政编码：

开户银行：

开户名称：

银行账号：

合同签订地点：广西南宁市

合同签订日期：    年    月    日