云之龙咨询集团有限公司

招 标 文 件

项目名称：玉林市第一中学新校区设施设备采购项目

项目编号：YLZC2022-G1-990389-YZLZ

采 购 人：玉林市第一中学

采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司

2022年10月

目  录

第一章  招标公告	2

第二章  采购需求	6

第三章  投标人须知	116

第四章  评标方法及评标标准	137

第五章  拟签订的合同文本	152

第六章　投标文件格式	161

# 第一章 招标公告

项目概况

玉林市第一中学新校区设施设备采购项目招标项目的潜在投标人应在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2022年11月8日9时00分（北京时间）前按要求递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：YLZC2022-G1-990389-YZLZ

项目名称：玉林市第一中学新校区设施设备采购项目

预算金额：9412646元

最高限价（如有）：/

采购需求：

| 1分标，预算金额：3460000.00元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标项名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 01 | 教室用交互智能教学平板 | 1批 | 详见附件“采购需求” |

合同履行期限：自签订合同之日起15日内安装调试完毕并交付使用。

本项目 不 接受联合体投标。

| 2分标，预算金额：1959536.00元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标项名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 01 | 新校区校园广播系统设备 | 1批 | 详见附件“采购需求” |

合同履行期限：自签订合同之日起20日内安装调试完毕并交付使用。

本项目 接受 联合体投标。

| 3分标，预算金额：298023.00元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标项名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 01 | 多媒体教室电子屏（含音响）设备 | 1批 | 详见附件“采购需求” |

合同履行期限：自签订合同之日起10日内安装调试完毕并交付使用。

本项目不 接受联合体投标。

| 4分标，预算金额：1999987.00元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标项名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 01 | 智慧校园安防项目设备 | 1批 | 详见附件“采购需求” |

合同履行期限：自签订合同之日起15日内安装调试完毕并交付使用。

本项目接受联合体投标。

| 5分标，预算金额：1695100.00元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 01 | 宿舍置物柜 | 700组 | …… 4.封边要求:面板用厚度不小于1.8cm的pvc材质封边条，柜面四周无透胶，无凹陷、无压痕、无脱胶、无气泡。采用同色不小于1.8cm的pVC材质封边； …… |
| 02 | 教室置物柜 | 80组 | 总规格：1608cm×1152cm×330cm（定制）； …… |
|  |  | 160组 | 总规格：2244cm×1152cm×330cm（定制）； …… |

合同履行期限：自签订合同之日起25日内安装调试完毕并交付使用。

本项目不 接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目2分标属于部分预留份额专门面向中小企业采购的项目，预留给中小微企业货物制造商所占金额不少于合同金额的41.79%；本项目4分标属于部分预留份额专门面向中小企业采购的项目，预留给中小微企业货物制造商所占金额不少于合同金额的30.00%；本项目5分标属于专门面向中小企业采购的项目, 货物制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时 间： 2022年10月17日至2022年10月24日，每天上午8时至12时，下午3时至6时（北京时间，法定节假日除外）

地 点：“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）

方 式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件（或在“政采云电子投标客户端-获取采购文件”跳转到政采云系统获取）。电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在“政采云”平台编制及上传投标文件。

售 价： 0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年11月8日9时00分（北京时间）

投标地点：“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）

开标地点：“政采云”平台电子开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.网上查询地址

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西玉林市人民政府门户网（www.yulin.gov.cn）。

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，投标人应先安装“政采云电子投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至 “政采云”平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在“政采云”平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录“政采云”平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登陆“政采云”平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：玉林市第一中学

地址：玉林市大北路453号

联系人：黎非

联系方式：0775-2091104

2.招标代理机构信息

名 称：云之龙咨询集团有限公司

地　址：广西玉林市双拥路39号东盛大厦17楼

联系方式：0775-2690131、2690161

3.项目联系方式

项目联系人：莫艳梅、秦晓玲

电　话：0775-2690131、2690161

4.监督部门

名    称：玉林市财政局

电    话：0775-2697961。

# 第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），投标人必须在投标文件中提供中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4.投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

1分标采购预算：3460000.00元

本项目的核心产品为下表的第 01 项产品 交互智能平板 。

| 序号 | 标的的名称 |  |  | 数量及 单位 |  | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交互智能平板 |  |  | 78套 |  | 工业 （制造业） | 1.显示模块及整机性能 1.1设备采用LED背光原装液晶显示屏且无坏点，屏体级别：A+规屏，显示尺寸≥86英寸，显示比例16:9，物理分辨率：≥3840×2160，屏体亮度≥600cd/㎡，对比度8000:1，最大可视角度：≥178°(H)/ 178°(V)。 1.2整机尺寸：长≥1953mm，宽≥1163mm，厚度≤91mm；重量≤68Kg，安装方式支持壁挂和支架。 1.3整机采用防蓝光及防眩光防爆钢化玻璃，玻璃面板硬度等级≥7H，雾度≥4.6%，光泽度≥75%，透过率≥93%。 1.4整机边框需采用金属材质，全包边设计，安全无锐角。 1.5整机满足﹣25℃和60℃环境下各贮存8小时后以及0℃和45℃各工作24小时候后，产品均能正常工作。 ▲1.6采用红外触控技术，触控方式支持手指或者书写笔等非透明物体，支持多点书写，安卓系统和Windows（或同档次及以上）均可支持10点及以上，触摸分辨率≥32767*32767，触摸高度≤2.5mm。 ▲1.7整机自带嵌入式 Android8.0（或同档次及以上）操作系统，内存≥2GB ，存储≥16GB ，在该系统下可实现白板书写、Office 软件使用、多媒体播放、网页浏览等功能，与内置电脑形成双操作系统安全备用，方便老师操作。（在投标文件中提供具有 CNAS或者CMA 标识的检测报告复印件并加盖投标人电子签章） 1.8智能交互平板内置800万像素摄像头及6阵列拾音麦克风，支持扫描二维码功能，可支持远程巡课系统，使用摄像头单元可实现远程巡课。（在投标文件中提供具有 CNAS或者CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人电子签章） 1.9整机HDMI高清数字接口同步支持4K，30Hz和4K，60Hz两种刷新率，以满足不同的使用需求。整机具有内置音箱设计结构，输出功率≥15W*2，内置6个拾音MIC ，拾音距离≥10m。 1.10整机内置 2.4G&5G 双频WIFI及蓝牙 4.0 接发装置，并且整机只需一根网线连接即可实现Android与Windows（或同档次及以上）同时上网。 1.11整机具有快捷悬浮菜单，可通过悬浮菜单快速进行Windows系统和Android系统（或同档次及以上）的切换，同时也支持自定义相关快捷键的功能选择。 ▲1.12设备可靠性认证：整机平均无故障工作时间即MTBF≥12万小时。（须在投标文件中提供国家认可的认证机构出具的产品可靠性检验证书复印件并加盖投标人电子签章） ▲1.13产品通过防火等级试验（符合GB 4943.1-2011），防盐雾腐蚀实验。（在投标文件中提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人电子签章） ▲1.14整机须进行“中国能效标识”（CHINA ENERGY LABEL）报备，能效等级须不低于1级水平。（在投标文件中提供具有 CNAS或者CMA 标识的检测报告复印件并加盖投标人电子签章） 1.15整机在任意通道下，可通过整机两侧快捷图标迅速调出侧拉菜单，且菜单调取及操作各功能触摸速度小于1s，响应无延迟，菜单具有返回操作、一键主页、任务管理、音量加减、一键白板、全通道屏幕批注、信源通道选择等功能。 1.16整机具备自动调节屏幕亮度功能。 1.17触控屏防干扰：整机具有防强光干扰性能，在≥100K Lux的强光照射下能够正常书写。 1.18手势板擦功能：在嵌入式系统下智能白板软件须实现多点书写状态下识别拳头或手掌为板擦，且能够实现根据接触面积识别手势板擦的大小。 1.19文件分类功能：嵌入式操作系统下，能对多媒体 USB 所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开，亦可实现文件分类，选定、全选、复制、粘贴、删除、二维码分享等功能。 1.20智能唤醒功能：可用遥控器及实体按键实现节能待机，屏幕关闭的同时，可轻敲唤醒。 ▲1.21一键自检功能，无需借助 PC，可通过一键点击的方式检测整机温度、触控模块、OPS 模块、网络连接、系统空间、处理器是否功能完好，检测后快速反馈检测结果。（在投标文件中提供具有CNAS 或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人电子签章） 1.22自动信号源识别功能：产品外接电脑时，可自动识别信号源，并且可供用户选择是否切换输入信号源画面，不接受强制切换。 1.23信号源记忆功能：设备可设置开机默认通道，在任意通道关机时可实现设置为默认通道开机，也可设置关机信号源记忆为开机信号源功能。 1.24单独听功能：在黑屏的状态下，可以正常输出音频内容。 1.25智能温度监控功能：整机具有温度监控功能，可监控整机温度。 1.26屏幕录制功能：整机Android（或同档次及以上）快捷菜单下可实现屏幕录制，录制文件可支持扫码分享，本地保存。 1.27批注功能：整机支持任意信号源通道下均可进行批注，批注文件支持扫码分享。 1.28截屏功能：整机支持截取屏幕，截图支持本地保存、一键插入白板功能。 1.29自动开关机功能：整机支持设置、添加自动开关机计划，可以在任意信号源执行。 1.30童锁功能：整机支持开启童锁模式。 1.31无线传屏功能：整机支持电脑、手机传屏到智能交互平板，实现多端传屏。 1.32主题更换功能：整机支持更换两种桌面主题，可以随意更换。 1.33整机图片格式支持：支持JPEG、BMP、PNG；视频格式支持: VP8、VP9、HEVC/H.265、MPEG4、H.264、H.263、WMV3、VC1；音频格式：MPEG1/2 Layer1、MPEG1/2 Layer2、MPEG1/2/2.5，可直接打开并浏览 .docx、.pptx、.pdf、.txt等文档。 1.34整机Android（同级别或以上）快捷菜单下支持投票、抽奖、日历、计时器等功能。 1.35整机采用插拔式电脑模块架构，接口严格遵循Intel（同级别或以上）的OPS—C相关规范，针脚为80pin，屏体与插拔式电脑无单独接线。 ▲1.36需具备兼容国产兆芯平台功能、具有产品兼容互认证明，可兼容银河麒麟桌面或同档次及以上操作系统、具有产品兼容认证证书。 2、内置插拔式模块化电脑 2.1采用Intel通用80pin（同级别或以上）接口，易拆卸维修。CPU采用Intel酷睿第九代I5处理器（CPU 9400）（或同档次及以上）；内存：8G DDR4；硬盘：256G SSD；具备6个USB接口（其中至少包含4路USB3.0接口）；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；≥1路DP；≥1路Type-C等。内置WIFI：IEEE 802.11n 标准；内置网卡：10M/100M/1000M。 2.2标配正版Windows（或同档次及以上）操作系统。 2.3标配正版Microsoft 365（包含Word、Excel、PowerPoint、OneNote、Outlook，Publisher，Access等组件）。 ▲2.4设备兼容与认证：为保障设备的兼容性，插拔式电脑模块需符合国家CCC强制认证，同时插拔式电脑与智能交互平板为同一品牌。（在投标文件中提供CCC证书复印件并加盖投标人电子签章） ▲2.5设备可靠性认证：插拔式电脑模块平均无故障时间（MTBF）≥100万小时。（须在投标文件中提供国家认可的认证机构出具的产品可靠性检验证书复印件并加盖投标人电子签章） 3、备授课软件 3.1系统要能兼容PowerPoint和WPS的演示功能，以2款软件作为操作主界面。 3.2 为提升使用的感受度和课堂教学效果，需要设计质量高、效果好的皮肤和资源，包括：整体界面风格的皮肤不少于3套，习题和课堂活动皮肤不少于30个，用以增加课堂教学的趣味性。 3.3 老师可对授课教材版本、年级、学科、课程章节进行选择和切换，支持设置为默认选项，方便老师快速进入要上的课程。 ▲3.4 提供覆盖小学教育、初中教育、高中教育的全学科课件，课件入库总量不少于700000个。教学资源库中的习题需涵盖人教版小学、初中、高中的全学科，入库总量不少于1000000题；提供多媒体教学资源，总量不少于400000个；提供部编版语文学科小学所有课文，初中、高中古诗、文言文和现代诗的朗读配音，总量不少于800个；提供3D教学资源，总量不少于100000个；提供精品PPT主题/模板不少于150个。 3.5提供AI课件视频颗粒，数量不少于450个，覆盖语文、数学、英语、地理、生物学科。使用3D和卡通化等技术打造AI教师，让学习体验更加有趣；课程内容以线下权威课程为蓝本，为一整堂课的教学活动而设计，可以直接课堂使用。老师可以通过播放AI课件（视频）来完成基础知识传授，实现AI老师授课、真人助教协助的课堂双师模式。 ▲3.6公式库模块支持根据学科类型、学段、学年及关键字进行公式搜索、选择，并可一键插入到当前编辑的课件中。支持覆盖小学、初中、高中各学段，拥有物理、化学、数学、生物学科的各类型公式总数不少于 1500个，其中数学公式总数不少于 300个，物理公式总数不少于 390个，化学公式总数不少于 800个，生物公式总数不少于 20个。所选公式支持一键插入课件，支持对公式进行二次编辑，公式编辑界面可提供不少于8大类30种数字符号及公式模板。 3.7 理化高清实验实拍视频：536个，与新课程标准知识点同步，涵盖K12阶段物理、化学学科的全部经典实验，内容包括实验目标、实验原理、实验用品、实验过程、实验现象等，清晰呈现细节。虚拟仿真实验室：258个，与新课程标准知识点同步，涵盖K12阶段物理电学、力学、光学、声学、热学等多个实验类型。 3.8云端教育资源与教材目录相匹配，目录可匹配至年级、学科、教材版本、课程章节，老师备课时直接进入目录，无需搜索，云端教育资源库自动提供与当前课程相匹配的所有课件、教案、视频、图片、动画、音频和习题等教学素材。 3.9 教学资源覆盖小学教育、初中教育、高中教育等资源，资源应涵盖习题、课件、教案、多媒体、3D教学资源等。学校用户可根据云平台中提供的公共资源进行有选择的下载。 3.10提供主流教材版本的教材资源，包括人教版、北师大版、华师大版、苏教版、外研社等，提供小学、初中、高中全学段教材资源，其中学科覆盖语文、数学、英语、化学、物理、生物、历史、地理、道德与法治、信息技术等。 3.11支持老师创建新题目，可编辑多种交互式习题，并可对编辑好的习题进行预览和试做，提供的习题模板不少于35种，需包括单项选择题、多项选择题、填空题、判断题、连线题、排序题、拼图、阅读理解题等基础题型；可拓展支持思维导图、连连看、猜词游戏、记忆卡片、填色游戏题等趣味题型，以及组词题、汉字听写题、作文题、标点题、连字拼诗等语文题型，比较大小、竖式计算、数轴题、区间题等数学题型，单词听写、字谜游戏、魔方盒游戏等英语题型，以方便不同学科、不同年段的老师备课时使用。 3.12老师通过通过手机端可以将纸质资料通过拍照识别自动转换成电子文本，并上传至PC端PPT页面，供备课使用。 ▲3.13在授课时，老师可以调用各类授课工具。包括：画笔、橡皮擦、箭头、生字卡、古诗词卡、文言文、拼音全表、算盘、统计图、绘制电路图、物理合力、实验颗粒、天平、掷骰子、图形切割、模拟时钟、立体展开还原工具、抽卡牌、碰撞、细胞、历史人物、放大镜、黑板、聚光灯、计时器、花名册、高拍仪、划词搜索、百科、接龙活动、随机组队、随机点名、团队竞赛、课堂总结、课堂评价、课堂鼓励。在授课状态下，支持返回桌面功能，便于老师调用其他资源。 ▲3.14提供数学常用几何及教学工具，几何工具提供至少15种平面几何图形及10种立体几何图形，所有几何图形均可以旋转、缩放大小，其中老师使用平面几何图形讲解时，可随时显示图形边长长度、角度度数，以及可修改图形填充色和边框颜色。教学工具提供不少于5种，包括圆规、三角板、量角器、直尺等常用的工具。 ▲3.15使用手机移动设备进行移动授课时，支持播放、翻页、跳转、画笔、放大镜、聚光灯、激光笔、黑板、黑屏、鼓励、图片快传、手机跟拍、无线鼠标、AI助教，传图识字，视频快传、计时抢答、随机点名、学科工具等功能。 3.16在授课过程中，老师可录制视频或获取手机中的视频上传至PC端，在PC端可对视频进行播放、暂停、音量控制、全屏等操作。 3.17在移动授课时，老师可通过语音指令对PPT进行控制，可实现工具调用、课堂辅助、百科问答、活跃课堂气氛等功能。 3.18可调用移动端摄像头，将摄像头画面实时同步至PPT中，可进行开启/关闭闪光灯、放大/缩小画面、暂停/继续拍摄、完成拍摄等操作。 3.19课堂互动活动具有随机组队、接龙活动、随机点名、团队竞赛、作业讲评等功能。其中随机组队最大可支持选择20个组，每组最多支持20名队员，可以按性别随机组队，并支持设置队长等功能。接龙活动和随机点名活动支持设置单次抽取人数，设置范围1~6人。团队竞赛支持更换团队头像、支持对每队进行加分或减分，支持增加删除组别，支持更换计分符号，结束竞赛有团队成绩显示等功能。 3.20课堂评价功能支持对全班、单个、部分学生进行表扬性或修正性的评价，支持对授课过程进行适当的总结。 3.21 课堂评价支持按学生或按组别来进行评价，可选择学生的排序方式，如按首字母排序、按总分最高排序、按表扬分数排序、按待改进分数排序。支持按姓名首字母查找学生，可显示学生名单及组别名单，支持光荣榜功能展示学生或小组排行榜，可查看整个班级或学生个人的表现情况。 3.22评价学生时支持筛选表扬行为或是修正行为，表扬和修正行为可从语言、神态、情绪、行为、技能5个层面进行评价，支持新增层面分类、新增评价及编辑评价的操作，层面分类最多可增加6种层面，对新增评价的图标可进行选择，可编辑评价的名称、分类及点数。 ▲4.五年质量保修期。 |
| 2 | 插拔式模块化电脑(OPS) |  |  | 78套 |  | 工业 （制造业） | 1.采用Intel通用80pin接口（同级别或以上），易拆卸维修。CPU采用Intel酷睿第九代I5处理器（CPU 9400）（或同档次及以上）；内存：8G DDR4；硬盘：256G SSD；具备6个USB接口（其中至少包含4路USB3.0接口）；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；≥1路DP；≥1路Type-C等。内置WIFI：IEEE 802.11n 标准；内置网卡：10M/100M/1000M。 ▲2.标配正版Windows操作系统（或同档次及以上）。 3.标配正版Microsoft 365。（包含Word、Excel、PowerPoint、OneNote、Outlook，Publisher，Access等组件）。 ▲4.设备兼容与认证：为保障设备的兼容性，插拔式电脑模块需符合国家CCC强制认证，同时插拔式电脑与智能交互平板为同一品牌。（在投标文件中提供CCC证书复印件并加盖投标人电子签章） ▲5.设备可靠性认证：插拔式电脑模块平均无故障时间（MTBF）≥100万小时。（须在投标文件中提供国家认可的认证机构出具的产品可靠性检验证书复印件并加盖投标人电子签章） 6.质量保修期五年。 |
| 3 | 项目集成 |  |  | 78套 |  | 工业 （制造业） | 布线及项目集成使用培训 1.所有货物到各个项目学校的运输以及到用户指定教室的搬运； 2.系统集成所需辅材辅料由中标商提供并要求符合国标标准。采用达到国标要求的空气开关、漏电保护开关、网线、水晶头、电源插座、电源线、PVC线槽、抗踩踏线槽、钉子、胶布等，需满足本项目需求。 3.按所在学校授课方式进行课桌摆放及布线； 4.对管理及使用老师进行集中使用培训； 5.安装以及调试； 6.质量保修期五年，负责上门维护服务。 |
| 4 | 教师电脑 |  |  | 2套 |  | 工业 （制造业） | 一、参数要求： ▲1.CPU：英特尔最新第十代酷睿六核处理器I5-10400（或同档次及以上），主频≥2.9GHz； 2.内存：≥8G DDR4 2666MHZ，不少于2个DIMM插槽，最大支持32G。 3.硬盘：≥128G SSD固态硬盘+1T SATA3机械硬盘，原厂支持双硬盘位，带硬盘减震设计。 ▲4.主板：Intel B400（或同档次及以上）芯片组,与主机同品牌；扩展≥1个PCI-E*16、≥1个PCI-E*1、≥1个PCI；不占用扩展插槽或增加外设，扩展第二串口和并口；主板集成10/100M/1000M 自适应以太网卡，原厂配置同品牌网络防雷器，有网络端口防雷功能，在投标文件中提供省级以上权威检测机构出具的针对同品牌网络防雷器相关检测报告复印件并加盖投标人电子签章。 5.显示器：≥23.8寸LED显示器，分辨率≥1920*1080，显示器具有低蓝光功能，保护用眼安全。 6.键鼠：USB光电鼠标、键盘，键盘防水且自带导水孔。 7.机箱：顶置电源开关，机箱侧板、硬盘、光驱、扩展卡免工具拆卸，机型体积不大于15L; ≥9个USB接口，至少6个原生 USB3.1Gen1接口；整机防尘等级不低于国际标准IP5X级。8.投标产品低噪音设计，声压级 10.5dB(A)，在投标文件中提供国家认可具有资质的检测机构出具的相关检验证明复印件并加盖投标人电子签章。 9.电源：≥200W节能电源。 10.三年质保。 |
| 5 | 学生云终端 |  |  | 120套 |  | 工业 （制造业） | ▲1.软硬件一体化设备，内置虚拟化系统和软件，配置Intel i3-9100（或同档次及以上）4核 8线程（处理器主频3.6GHz）；内存≥8GB，显卡Intel HD 610（或同档次及以上）；本地存储≥256GB SSD； ▲2.USB接口9个（至少6个USB 3.1接口, 1个USB Type-C接口，2个USB2.0接口），≥2个千兆网口，≥1个VGA接口，≥1个HDMI接口，≥1个DP接口，≥1对音频输入输出接口, 配置≥1个内存扩展槽，支持用户自行扩展, 配置≥1个硬盘扩展槽，支持用户自行扩展。 ▲3.为保证兼容性与统一管理，要求该项产品必须与云服务器、教师电脑为同一品牌。 4.三年质保。 |
| 6 | 显示器 |  |  | 120台 |  | 工业 （制造业） | 1.显示尺寸：≥23.8寸背光技术LED。 2.分辨率：1920*1080。 3.I/O端口：支持VGA。 4.为保证兼容性与统一管理，要求该项产品必须与云服务器、教师电脑、学生终端为同一品牌。 5. 三年质保。 |
| 7 | 键盘鼠标套件 |  |  | 120套 |  | 工业 （制造业） | USB接口、键盘，键盘防水且自带导水孔；要求与显示器必须同一品牌。 |
| 8 | 交换机 |  |  | 6台 |  | 工业 （制造业） | 1.产品类型：网管交换机 2.传输速率 10/100/1000Mbps 3.MAC地址表 16K 4.端口参数: （1）端口数量 28个； （2）端口描述 24个10/100/1000Base-T以太网端口； 5.4个千兆SFP 6.功能特性： 网络标准：支持EEE能效以太网,；VLAN 支持。 7.其它参数： （1）电源电压 100V-240V AC，50-60Hz； （2）电源功率 20.2W； （3）产品尺寸：约442×220×43.6mm； （4）环境标准 工作温度：0-45℃； （5）工作湿度：5%-95%； 8.其它参数：散热方式 （1）非PoE款型：无风扇，自然散热； （2）PoE款型：风扇散热，风扇转速智能调节。 9.保修信息 （1）保修政策：全国联保，享受三包服务； （2）质保时间一年。 |
| 9 | 机柜 |  |  | 3台 |  | 工业 （制造业） | 1.容积：24U。 2.颜色：黑色。 3.基本参数（高*宽*深）：约1200×600×1000mm，符合19”国际标准。 4.主要材料：SPCC优质冷轧钢板制作，厚度：主架不少于1.8mm 其他不少于1.0mm，前后高密度网门。 5.标配：散热风扇2个，万用位10APDU电源一个，机柜层板1块，角支撑4只，机柜螺丝一包。机柜内配有接线柱。 6.标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491;PART1、PART7兼容ETSI标准。 7.承载：静载约100KG。 8.机柜表面：经过酸洗、磷化、静电喷塑、喷沙处理。粉末采用ICI专业高密度粉末。 9.防护等级：IP20。 10.整体设计：机柜采用框架结构，快开侧门，方便安装和维修。托盘可根据用户要求上下自由调整。 11.前玻璃门和带透气孔门条及网孔后门，方便通风散热，通风率达72%，有效解决了设备保护和外部观察机器运行状态三方面的使用方面的要求。 12.可同时安装脚轮和支撑脚。齐全的可选配件。机柜上标有每个U的准确位置，方便用户的安装。 |
| 10 | 项目集成 |  |  | 3项 |  | 工业 （制造业） | 布线、供电及项目集成使用培训 1.所有货物到各个项目学校的运输以及到用户指定教室的搬运。 2.系统集成所需辅材辅料由供应商提供并要求符合国标标准。采用达到国标要求的空气开关、漏电保护开关、网线、水晶头、电源插座、电源线、PVC线槽、抗踩踏线槽、钉子、胶布等，需满足本项目需求。 3.按所在学校授课方式进行课桌摆放及布线。 4.对管理及使用老师进行集中使用培训。 5.负责安装以及调试。 6.三质保，负责上门维护服务。 |
| 一、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间和地点 |  |  |  |  | 1.交货时间：自签订合同之日起15日内安装调试完毕并交付使用。 2.交货地点：广西玉林市内采购人指定地点。 |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |  | 自中标通知书发出之日起 25 日内。 |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |  | 全部设备安装调试完毕、经验收合格并交付正常使用后，采购人在收到中标供应商出具的发票后30日内支付全部货款。 |  |  |
| 售后服务 |  |  |  |  | 1.中标供应商负责送货上门、进行安装调试。主机壹年保修，保修期自装机验收合格之日起算，保修期内中标供应商负责维修；终身维护。保修期内中标供应商负责提供售后服务，不收取维修、差旅、零配件等一切费用。保修期满后，提供终身维修服务，只收取零配件费，配件以厂家最优惠价格提供； 2.提供24小时专业技术咨询及服务，为用户进行技术培训，为用户解决使用过程中可能出现的问题； 3.故障响应时间：保修期内货物设备出现故障，在接到故障通知后2小时内响应，24小时内到达现场进行维修，按国家及行业标准对故障进行及时处理；48小时无法排除故障时，需提供相同型号备用设备，以保证正常使用； 4.提供详细的技术方案及安装说明书； 5.投标人提供的设备应该是全新整套的，符合国家各项有关质量标准制造的产品； 6.中标供应商负责学校操作人员的技术培训和工程人员的维修培训。现场培训操作人员，教会为止，保证使用者能够熟练操作。对工程人员进行日常保养培训，使其能进行日常维护； 7.项目供货及安装过程中产生的残留物或垃圾，需由中标人自行清理至校外。 8.其余按厂家承诺。 |  |  |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）投标人的履约能力要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理体系、企业信誉要求 |  |  |  |  | 见本招标文件“评分办法及评分标准” |  |  |
| 能力或业绩要求 |  |  |  |  | 见本招标文件“评分办法及评分标准” |  |  |
| （二）政策性加分条件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.采购人对中标供应商提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。 2.中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。中标供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。 3.中标供应商需负责安装、调试，直到设备运行符合技术要求，采购人方可组织验收。 4.采购人组织验收，中标供应商必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。 5.其他未尽事宜应参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕 205 号]规定执行。 6.验收产生的费用中标供应商负责。 |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  | □本表的第 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 R本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |  |  |  |
| （五）其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人应根据项目情况编制符合项目需求的技术方案和服务方案。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价要求 |  |  | 投标报价包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试等本招标文件所列设备材料、功能配置需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料、功能配置有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。 |  |  |  |  |

2分标采购预算：1959536.00元

本项目的核心产品为下表的第 01 项 控制YG系列主机 产品。

| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、广播中心机房主控设备 |  |  |  |  |
| 主机服务器 |  |  |  |  |
| 1 | 控制YG系列主机 | 1台 | 工业（制造业） | 1.采用工控机机箱设计，具有≥17.3英寸LED液晶显示屏，支持触摸控制屏，支持1080P分辨率；服务器运载windows server 2008或以上操作系统。 2.具备3个网口，支持千兆网络，满足网络数据交换，可同时传输上百套节目源。 ▲3.具备抽拉键盘、触控鼠标面板、分体式左右键设计；支持1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行；自带一路短路输入触发接口，用于触发预置语音提示（或报警）。（在投标文件中提供提供设备接口图佐证并加盖投标人电子签章） 4.配置不低于四核四线/i5程处理器。 ▲5.设备支持≥1xPS/2接口；≥7x串口；≥1xVGA；≥1xHDMI；≥1xDP；≥8xUSB，可满足信号及控制需求。（在投标文件中提供设备接口图佐证，并加盖投标人电子签章） 6.自带钥匙式电源开关，用于控制主机开/关机；内置DVD光驱，支持WAV、WMA、MP3、DVD等格式。 7.内置数字功率放大器，一路内置可输出6W的监听喇叭，实现服务器发起任务时的监听。支持一路外置可输出20W的功率输出，外接音箱进行本地扩音。自带2路LINE OUT线路输出，外接功率放大器。 ▲8.集成21个音频输入接口,5个音频输出接口。（在投标文件中提供设备接口图佐证，并加盖投标人电子签章） 9.设备自带一键触发全区紧急报警按钮，标配PTT麦克风，可独立音量调节，可配置一键紧急广播或一键业务咨询功能，一键广播优先于外置AUX与后板话筒输入。 ▲10.自带5路可编程智能电源输出，可设置电源时序打开功能，支持有效时间段设置。（在投标文件中提供设备接口图佐证，并加盖投标人电子签章） 11.自带4路三线制音控强切输出接口，无需强切电源。同时兼容四线制消防强切，需外接24V强切电源，可设置无限制的有效时间段设置，与智能电源输出的有效时间段同步。 12.自带一路短路输入触发接口，用于触发预置报警任务。 |
| 2 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 1套 | 工业（制造业） | 1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 8.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 9.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。 ▲10.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。（在投标文件中提供配置界面截图，并加盖投标人电子签章） 11.支持今日任务列表查看，轻松管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。 12.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录。 ▲13.支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可设置分区。（在投标文件中提供功能界面截图佐证，并加盖投标人电子签章） ▲14.支持对终端设置时间显示配置，可设置0-6级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式。（在投标文件中提供功能界面截图佐证，并盖投标人电子签章） ▲15.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0.1S-10S。（在投标文件中提供功能界面截图佐证，并加盖投标人电子签章） 16.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务，适用于考试或休息等场景。 17.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 18.支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。 19.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。 |
| 3 | 控制器 | 1台 | 工业（制造业） | 1.设备采用机柜式设计，自动实现卫星自动校时，使用地球同步卫星作为校时基准，与格林威治时间误差小于0.1秒。 ▲2.液晶显示屏可显示时间。（需在投标文件中提供国家认可具有资质的检测机构出具的检验报告复印件出具的检验报告，并加盖投标人电子签章） 3.支持与公共广播系统对接作为校时系统。 4.系统带北斗卫星导航系统（BDS）+GPS卫星定位系统两大定位系统，可以实现后台远程切换两个不同系统。 |
| 音源设备 |  |  |  |  |
| 4 | YG系列话筒 | 1套 | 工业（制造业） | 1.换能方式：驻极体。 2.钟声提示：带钟声提示功能。 3.线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线）。 4.咪杆长度：约420mm。 5.具备有灯环提示功能。 |
| 5 | 蓝光DVD | 1台 | 工业（制造业） | 1. 超强的纠错功能和抗震能力, 高解析影像输出, 全面兼容8cm/12cm碟片； 2. 标准机架式超薄1U设计，配置机架安装挂件，黑色机箱，铝合金面板； 3. 音频输出：立体声（R/L），5.1声道，同轴，光纤； 4. 视频输出：S端子，高清（HDMI），分量（Y Cb/Pb Cr/ Pr），VGA； 5. 支持断电记忆续播功能、选时及循环播放功能、电子相册功能； 6. 超强的纠错能力，电子抗震技术让播放更流畅 ，高清视频输出HDMI（支持1080P）绝佳画质； 7. USB播放功能支持WMA、WAV、MP3等各种无损格式； 8. 全面兼容DVD/VCD/EVD/SVCD/CD/HDCD/MP3/MP4/JPEG/DVD±R/DVD±RW/CD-G等不同格式碟片； 9. 机器前面板按键功能：播放/暂停，停止，下一曲，上一曲，快进，快退，出仓/进仓； 10. 全功能遥控器； 11. 输入电源：AC220V/50Hz； 12. 最大消耗功率：25W。 |
| 6 | 显示器 | 1台 | 工业（制造业） | 尺寸：约21.5英寸，分辨率：1920*1080，刷新率75Hz,接口：VGA+HDMI接口。 |
| 7 | 前置放大器 | 1台 | 工业（制造业） | 1.具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入。 2.MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择。 3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能。 4.MIC1.2.3.4.5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能。 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 |
| 8 | IP音频采集器 | 1台 | 工业（制造业） | 1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。 2.具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。 3.采播任务支持3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。 |
| 9 | 寻呼话筒 | 1台 | 工业（制造业） | 1.采用话筒桌面式设计，带有约7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。 ▲4.支持≥1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出，可外接功率放大器。（在投标文件中提供设备线路输入与输出接口佐证图，并加盖投标人电子签章） 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。 6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口。 ▲8.具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。（在投标文件中提供设备短路输入与输出接口佐证图，并加盖投标人电子签章） |
| 10 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1套 | 工业（制造业） | 1.软件内嵌于话筒设备，实现话筒呼叫控制功能，支撑设备各项基本功能的运行。 2.授权操作管理功能，支持服务器统一配置管理用户及密码。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持多种呼叫策略，包括呼叫转移、呼叫等待、无人接听提醒等。 5.支持双向对讲功能，可与另一方对讲终端实现双向语音传输功能。 6.可实现分区/全区进行喊话/广播功能。 7.支持单独调节音量。 |
| 消防联动 |  |  |  |  |
| 11 | 采集器 | 1台 | 工业（制造业） | 1.机柜式设计，拉丝铝合金面板。 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 ▲3.支持≥16路消防短路信号输入接口（在投标文件中提供后台设置16路短路端口功能界面图佐证，并加盖投标人电子签章） 4.面板支持一键取消任务。 5.支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略，关联联动的终端及播放曲目等功能。 6.标配网络接口，全速率连接最高可达100M。 7.短路接口：标准压线接线端子。 |
| 12 | 数字IP网络平台终端嵌入软件 | 1套 | 工业（制造业） | 1.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持采集短路信号接口，设定触发任务。 3.支持触发分区/全区广播功能。 |
| 其它配套设备 |  |  |  |  |
| 13 | IP网络音箱 | 1套 | 工业（制造业） | 1.网络接口：标准RJ45输入，音频格式：MP3，保护电路：过载、短路保护电路。 2.内置≥2x20W（MAX）的双通道数字功率放大器，一路接主音箱，一路外接到副音箱；具有网络音量设置。 3.具备≥1路线路（AUX）输入接口，具有独立的音量电位器控制，可扩展2.4G无线音频模块，实现2.4G无线麦克风进行本地扩音；支持断网本地寻呼功能；同时支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能。 |
| 14 | 数字化IP网络终端嵌入软件 | 1套 | 工业（制造业） | 1.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 |
| 15 | 网络节目定时器 | 1套 | 工业（制造业） | 1.机柜式设计，设有十路可编辑定时控制电源，最大用电量2500W。 ▲2.大屏幕液晶显示屏，图形化界面。可显示10路电源状态指示、日期、星期、时间、下一步程序的信息等。（在投标文件中提供界面截图佐证此功能，并加盖投标人电子签章） 3.具备≥1路钟声输出接口，≥1路报警短路信号输入接口。 4.具备≥1路触发控制短路信号输出接口，可触发报警器等设备。 5.设有短路触发输出接口，可控制十六位电源时序器开关，扩展定时电源插座。 6.支持将一星期内某一天的程序拷贝到其它的某一天或某几天。 7.断电程序不丢失，来电自动恢复运行。 8.可进行多步编程定时控制电源。 |
| 16 | 数字音频控制嵌入软件 | 1套 | 工业（制造业） | 1.软件内嵌于终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持定时开启和关闭电源的设备进行编程控制。 3.支持受控于其他设备触发上电或断电。 4.断电程序不丢失，来电自动恢复运行。 |
| 17 | 机柜 | 2套 | 工业（制造业） | 1.设备特点 （1）符合消防认证IP30标准； （2）同时安有万向脚轮和支撑脚，便于移动、固定； （3）左右侧门可快速拆装； （4）带线槽设计方便设备连接线梳理。 2.技术参数 （1）高度约1965mm； （2）宽度约600mm； （3）深度约600mm； （4）重量约99Kg。 |
| 18 | 核心交换机 | 2台 | 工业（制造业） | 固定端口:24口10/100/1000M自适应电口，4个SFP+万兆光口，固化单交流电源；尺寸：约440×207×43mm。 |
| 模拟备份系统设备 |  |  |  |  |
| 19 | 控制主机 | 1台 | 工业（制造业） | 1.支持编程自动控制，每天可多达200步，并设有晴天、雨天运行模式。 2.内置音频矩阵，≥8路输入，≥16路输出，可手动或自动任意切换；各区可同时播放不同节目。 3.内置可编程控制的MP3音源；采用SD卡存储，随机附送读卡器。 4.外控各种音源设备，实现在规定时间、指定地点（区域），播放对应的节目（音乐）。 5.支持电源管理，内置≥6路可编程控制的电源，并可外控电源时序器进行扩充。 6.多模式的消防报警功能，包括全区独立报警、分区独立报警、相邻（1.2.3.4）分区6种报警模式。 7.本地广播寻呼功能，可实现全区，分区广播寻呼。 8.配合呼叫站可进行远程寻呼广播；通过呼叫站的音频接入口。 9.与电话寻呼器连接则可实现电话远程全区，分区寻呼广播。 |
| 20 | 智能控制中心嵌入软件 | 1套 | 工业（制造业） | 1.软件内嵌于智能广播系统主机设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持系统设置、按键管理、时间设置、编辑程序等功能。 3.支持主程序+备程序自动控制功能。 4.支持分区/全区广播功能，支持与消防设备联动紧急广播。 |
| 21 | 寻呼器 | 1台 | 工业（制造业） | 1.桌面式设计，黑色氧化铝拉丝面板。 2.液晶屏和分区指示灯配合显示每个分区工作状态，16个数字键和功能键。 3.带有钟声提示音提醒及音量调节。 4.≥1路话筒（MIC）以及独立的音量调节；一路辅助线路输入；一路音频辅助输出，外扩有源音箱。 5.可扩展到≥16台远程呼叫话筒进行寻呼广播，最大接线距离1Km。 |
| 22 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1套 | 工业（制造业） | 1.软件内嵌于话筒设备，实现话筒呼叫控制功能，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持单独调节音量。 3.可实现分区/全区进行喊话/广播功能。 4.支持任务优先级设定。 5.支持钟声提示音提醒功能。 |
| 23 | 前置放大器 | 1台 | 工业（制造业） | 1.1组MIC话筒输入，有自动和手动选择呼叫功能开关。在自动呼叫状态由MIC通道调校音调和音量。具有第一优先。 2.在手动呼叫状态可由各自通道自由选择。优先权大于EMC，当强插信号中断时，自动恢复各路对应输入；2组紧急输入具有第二优先。 3.当有紧急信号输入时便自动切入播放紧急音频信号，当紧急信号中断时，自动恢复各路对应输入。 4.八路LINE输入，独立控制,话筒/LINE具有独立高/低音调节,2路EMC输入，可以切换八路LINE信号,MIC输入可切断EMC输入信号,八路非平衡输出。 |
| 24 | 纯后级功放 | 4台 | 工业（制造业） | 1.采用D类数字功放技术，功率放大电路设计。 2.额定输出功率：≥1500W。 3.具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统。 4.具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出。 5.内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制。 6.功放电路，零交越失真。 7.内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元。 8.具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。 9.具有2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择。 |
| 25 | 主备切换器 | 1台 | 工业（制造业） | 1.同时支持≥8路非平衡音频输入输出，≥8路功率信号输入输出。 2.实时功放状态检测，并且以不同的LED颜色指示。 3.设备可选择工作在单机或网络模式，默认为单机模式，网络模式优先，具备掉电模式记忆功能。 4.具有以太网联机接口，配置PC软件，可集成第3方系统，实现集中监管，分散控制。 5.主备功放切换时间小于0.2S，音源无间断切换。 6.功放通道切换能力最大支持100V,20A。 7.8个主功放通道可设置启用或关闭检测功能，通道设置立即生效，不必重启设备。 |
| 26 | 功率放大器智能分区控制嵌入软件 | 1套 | 工业（制造业） | 1.软件内嵌于功率放大器智能分区控制系统设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持实时功放状态检测，并且以不同的LED颜色指示。 |
| 27 | 控制器 | 1台 | 工业（制造业） | 1.机柜式设计，支持≥四路功率信号输入，≥四路功率信号输出。 2.支持≥四个独立通道，带有开关按钮控制。 |
| 28 | UPS电源 | 1台 | 工业（制造业） | （一）主机 1.三进三出,在线式智能UPS，模块化结构,容量30KVA/30KW。 2.输入电压范围：190～485VAC（三相），输入频率范围：40-70HZ，输入功率因数：≧99%，输出电压：360Vac/380Vac/400Vac/415Vac可设置；输出功率因数：1；效率≧95%。 3.UPS内部可配输出隔离变压器，满足用户对UPS输出端电气隔离的特殊要求。 4.电池节数可以在±16/18/20节任意配置使用，满足不同的使用需求。 5.通讯接口：RS232、RS485、USB、干接点卡及SNMP智能卡槽、电池温度补偿、EMD环境检测器等。 6.完善的密码管控方案，包括第一次开机密码、用户密码以及维护密码。 7.智能电池管理：自动均浮充控制，充电器休眠控制，提高电池寿命。 （二）电池 ▲1.要求电池与主机采用同一品牌便于后期维护。 2.蓄电池设计寿命10年以上。 3.蓄电池间的连接电压降△U≤3mv。 4.完全充电后的蓄电池，在25℃±2℃的环境中静置28天后，其容量不低于95％。 5.蓄电池连接件压降应低于7mV，蓄电池在25℃满容量状态下，静置28天后其蓄电池容量保存率应在96%以上，蓄电池密封反应效率不低于99.5%，蓄电池安全阀要求：开阀压力：1-20kPa；闭阀压力：1-20kPa，电池内阻：蓄电池最大内阻＜4mΩ，同组蓄电池内阻偏差＜0.8%，端电压均衡性：开路电压压差不应超出36mV，进入浮充状态24h后端电压差不应超出50mV，放电状态端电压差不应超出0.4V，同组蓄电池在25℃环境中，每单只蓄电池以恒流I10作放电测试，其蓄电池组中的最大最小其容量差值应小于5%。 6.蓄电池通过泰尔（同档次或以上）和抗震认证。 |
| 29 | 专业CD机 | 1台 | 工业（制造业） | 1.超强纠错功能和抗震能力, 高解析影像输出, 全面兼容8cm/12cm碟片； 2.标准机架式超薄1U设计，配置机架安装挂件，黑色机箱，铝合金面板； 3.音频输出：立体声（R/L），5.1声道，同轴，光纤； 4.视频输出：S端子，高清（HDMI），分量（Y Cb/Pb Cr/ Pr），VGA； 5.支持断电记忆续播功能、选时及循环播放功能、电子相册功能； 6.超强纠错能力，电子抗震技术让播放更流畅 ，高清视频输出HDMI（支持1080P）绝佳画质； 7.USB播放功能支持WMA、WAV、MP3等各种无损格式； 8.全面兼容DVD/VCD/EVD/SVCD/CD/HDCD/MP3/MP4/JPEG/DVD±R/DVD±RW/CD-G等不同格式碟片； 9.机器前面板按键功能：播放/暂停，停止，下一曲，上一曲，快进，快退，出仓/进仓； 10.全功能遥控器； 11.输入电源：AC220V/50Hz； 12.最大消耗功率：25W。 |
| 二、前端设备 |  |  |  |  |
| 教学楼设备 |  |  |  |  |
| 1#教学综合楼位置设备 |  |  |  |  |
| 30 | IP网络主音箱 | 41台 | 工业（制造业） | 1.内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 2.支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W，具有1个主音箱和1个副音箱。 ▲4.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字；在通网或通电情况下，恢复主通道。 5.设备内置2.4G无线音频模块，配备头戴式话筒，支持音量调节。 ▲6.多功能话筒支持调节2.4G麦克风音量功能，支持录音功能，带激光笔和PPT翻页功能。（在投标文件中提供设备按键截图佐证，并加盖投标人电子签章） |
| 31 | 数字化IP网络终端嵌入软件 | 41套 | 工业（制造业） | 1.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 |
| 32 | IP网络功放终端 | 1台 | 工业（制造业） | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥60W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 11.频率响应范围80Hz～16KHz。 12.信噪比＞65dB。 ▲13.内置高性能主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时0.3秒内切换到备份功率输入，满足公共打铃系统需求。[在投标文件中提供第三方检验（检测）机构出具的检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章，检测报告中体现该项技术性能] |
| 33 | 数字IP网络平台终端嵌入软件 | 1套 | 工业（制造业） | 1.软件内嵌于数字IP网络平台终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 |
| 34 | 音柱 | 4只 | 工业（制造业） | 1．额定功率：10W。 2．灵敏度≥86dB。 3．频率响应：130-18KHz。 4．喇叭单元：4"×1,2.5"×1。 |
| 35 | IP网络功放终端 | 2台 | 工业（制造业） | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥60W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 11.频率响应范围80Hz～16KHz。 12.信噪比＞65dB。 ▲13.内置高性能主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时0.3秒内切换到备份功率输入，满足公共打铃系统需求。[在投标文件中提供第三方检验（检测）机构出具的检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章，检测报告中体现该项技术性能] |
| 36 | 数字IP网络平台终端嵌入软件 | 2套 | 工业（制造业） | 1.软件内嵌于数字IP网络平台终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 |
| 37 | 壁挂音箱 | 8只 | 工业（制造业） | 1.额定功率（100V）：3W,6W,10W。 2.额定功率（70V）：1.5W,3W,5W。 3.灵敏度：91dB±3dB。 4.频率响应：130-18KHz。 5.喇叭单元：6.5"×1。 6.防护等级：IP5X。 |
| 38 | 交换机 | 3台 | 工业（制造业） | 固定端口:24口10/100/1000M自适应电口，4个SFP万兆光口,尺寸：约440×160×44mm。 |
| 39 | 前端设备机柜 | 1套 | 工业（制造业） | 选用优质冷轧钢板制作而成，尺寸：约530×400×600mm。 |
| 2#教学综合楼位置设备 |  |  |  |  |
| 40 | IP网络音箱 | 42台 | 工业（制造业） | 1.内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 2.支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W，具有1个主音箱和1个副音箱。 ▲4.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字；在通网或通电情况下，恢复主通道。 5.设备内置2.4G无线音频模块，配备头戴式话筒，支持音量调节。 ▲6.多功能话筒支持调节2.4G麦克风音量功能，支持录音功能，带激光笔和PPT翻页功能。（在投标文件中提供设备按键截图佐证，并加盖投标人电子签章） |
| 41 | 数字化IP网络终端嵌入软件 | 42套 | 工业（制造业） | 1.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 |
| 42 | IP网络功放终端 | 1台 | 工业（制造业） | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥60W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 11.频率响应范围80Hz～16KHz。 12.信噪比＞65dB。 ▲13.内置高性能主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时0.3秒内切换到备份功率输入，满足公共打铃系统需求。[在投标文件中提供第三方检验（检测）机构出具的检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章，检测报告中体现该项技术性能] |
| 43 | 数字IP网络平台终端嵌入软件 | 1套 | 工业（制造业） | 1.软件内嵌于数字IP网络平台终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 |
| 44 | 音柱 | 4只 | 工业（制造业） | 1.额定功率：10W。 2.灵敏度≥86dB。 3.频率响应：130-18KHz。 4.喇叭单元：4"×1,2.5"×1。 |
| 45 | IP网络功放终端 | 2台 | 工业（制造业） | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥60W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 11.频率响应范围80Hz～16KHz。 12.信噪比＞65dB。 ▲13.内置高性能主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时0.3秒内切换到备份功率输入，满足公共打铃系统需求。[在投标文件中提供第三方检验（检测）机构出具的检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章，检测报告中体现该项技术性能。] |
| 46 | 数字IP网络平台终端嵌入软件 | 2套 | 工业（制造业） | 1.软件内嵌于数字IP网络平台终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 |
| 47 | 壁挂音箱 | 8只 | 工业（制造业） | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W。 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W。 3．灵敏度：91dB±3dB。 4．频率响应：130-18KHz。 5．喇叭单元：6.5"×1。 6．防护等级：IP5X。 |
| 48 | 交换机 | 2台 | 工业（制造业） | 固定端口:24口10/100/1000M自适应电口，4个SFP万兆光口,尺寸：约440×160×44mm。 |
| 49 | 前端设备机柜 | 1套 | 工业（制造业） | 选用优质冷轧钢板制作而成，尺寸：约530×400×600mm。 |
| 3#教学综合楼位置设备 |  |  |  |  |
| 50 | IP网络音箱 | 41台 | 工业（制造业） | 1.内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 2.支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W，具有1个主音箱和1个副音箱。 ▲4.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字；在通网或通电情况下，恢复主通道。 5.设备内置2.4G无线音频模块，配备头戴式话筒，支持音量调节。 ▲6.多功能话筒支持调节2.4G麦克风音量功能，支持录音功能，带激光笔和PPT翻页功能。（在投标文件中提供设备按键截图佐证，并加盖投标人公章） |
| 51 | 数字化IP网络终端嵌入软件 | 41套 | 工业（制造业） | 1.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 |
| 52 | IP网络功放终端 | 1台 | 工业（制造业） | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥60W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 11.频率响应范围80Hz～16KHz。 12.信噪比＞65dB。 ▲13.内置高性能主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时0.3秒内切换到备份功率输入，满足公共打铃系统需求。[在投标文件中提供第三方检验（检测）机构出具的检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章，检测报告中体现该项技术性能。] |
| 53 | 数字IP网络平台终端嵌入软件 | 1套 | 工业（制造业） | 1.软件内嵌于数字IP网络平台终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 |
| 54 | 音柱 | 4只 | 工业（制造业） | 1.额定功率：10W。 2.灵敏度≥86dB。 3.频率响应：130-18KHz。 4.喇叭单元：4"×1,2.5"×1。 |
| 55 | IP网络功放终端 | 2台 | 工业（制造业） | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥60W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 11.频率响应范围80Hz～16KHz。 12.信噪比＞65dB。 ▲13.内置高性能主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时0.3秒内切换到备份功率输入，满足公共打铃系统需求。[在投标文件中提供第三方检验（检测）机构出具的检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章，检测报告中体现该项技术性能。] |
| 56 | 数字IP网络平台终端嵌入软件 | 2套 | 工业（制造业） | 1.软件内嵌于数字IP网络平台终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 |
| 57 | 壁挂音箱 | 8只 | 工业（制造业） | 1.额定功率（100V）：3W,6W,10W。 2.额定功率（70V）：1.5W,3W,5W。 3.灵敏度：91dB±3dB。 4.频率响应：130-18KHz。 5.喇叭单元：6.5"×1。 6.防护等级：IP5X。 |
| 58 | 交换机 | 3台 | 工业（制造业） | 固定端口:24口10/100/1000M自适应电口，4个SFP万兆光口；尺寸：约440×160×44mm。 |
| 59 | 前端设备机柜 | 1套 | 工业（制造业） | 选用优质冷轧钢板制作而成，尺寸：约530×400×600mm。 |
| 1#2#3#教学楼走廊位置设备 |  |  |  |  |
| 60 | IP终端 | 1台 | 工业（制造业） | （一）设备用途 安装在各个广播管理区域的弱电间或分控机房，可接2台功率放大器，用于大厅、走廊、室外等区域的节目播放和本地广播。 （二）设备特点 1.标准19英寸机架设计，选用优质冷轧钢板制作而成。 2.工业级≥3.4英寸LCD显示屏，可以清晰显示大多数点阵图案和机器工作状态；支持红外功能，搭配红外遥控器可实现点播服务器节目库任意内容、可控制播放/暂停。 3.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 4.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 5.1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能。 6.1路EMC输入接口，输入紧急报警语音信号为直通，具有最高优先级。 7.1路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，标准的莲花座接口。 8.2路三线制音控强切输出接口，无需强切电源。 9.支持2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。 10.内置3级优先设置： EMC为最高优先。 网络报警信号优先MIC,AUX和网络背景音乐信号。 MIC优先AUX和网络背景音乐信号。 AUX和网络背景音乐为同级，无任何优先。 11.支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能；支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等；支持授权操作管理功能，由服务器统一配置管理用户及密码。 12.兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。 13.数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念。 14.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级。 15.具有USB播放功能，接入U盘。搭配红外遥控器可实现播放任意一首歌曲和播放上一曲、下一曲、暂停、停止等功能（或选择面板按键操作）。 （三）技术参数 1.网络接口：标准RJ45输入。 2.传输速率：100Mbps。 3.支持协议：TCP/IP，UDP。 4.音频格式：MP3。 5.音频模式：16位CD音质。 6.采样率：8KHz～48KHz。 7.EMC输入灵敏度：775mV (非平衡）。 8.AUX输入灵敏度：350mV (非平衡）。 9.MIC输入灵敏度：5mV (非平衡）。 10.AUX输出幅度：1000mV 2路莲花座输出接口。 11.AUX输出阻抗：470Ω。 12.高音提升、衰减：±10dB。 13.低音提升、衰减：±10dB。 14.USB接口：最大支持16G内存U盘接入。 15.频率响应：80Hz～16KHz。 16.整机功耗：≤2000W。 17.谐波失真：≤0.3%。 18.信噪比：＞65dB。 19.工作环境温度：5℃～40℃。 20.工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露。 21.输入电源：~220V 50Hz。 22.尺寸：约484×303×88mm。 23.重量：约5.2kg。 |
| 61 | 数字化IP网络终端嵌入软件 | 1套 | 工业（制造业） | 1.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 |
| 62 | 前置放大器 | 1台 | 工业（制造业） | （一）设备用途 1.具有多路话筒、音频以及紧急信号输入线路，单通道输出的前置放大器； 2.适用于对普通音源进行前级放大。 （二）设备特点 1.标准机柜式设计（2U），人性化的设计，考究的工艺，尽显高档气质； 2.具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入； 3. MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择，客户可根据使用情况选择优先； 4.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 5.MIC1、2、3、4、5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 6.MIC1、2、3、4和AUX1、2、3可交叉混合输出； 7. 话筒（MIC）输入通道和线路（AUX）输入通道均可独立调校音量，并设有总音量控制旋钮； 8. 设有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节； 9.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 （三）技术参数 1.话筒1-5的输入灵敏度：话筒:5mV/600Ω非平衡；线路RCA:775mV /10KΩ非平衡。 2.辅助1-3输入：AUX 1.2.3: 3500mV/10KΩ非平衡。 3.EMC1-2输入：RAC:非平衡 200mV～1000mV/10KΩ；MIC：非平衡 5mV～25mV/600Ω。 4.频率响应：20Hz-20KHz(±3dB)。 5.信噪比：MIC 输入:50dB； AUX输入:80dB。 6.音调调节：低音:±10dB at 100Hz；高音:±10dB at 10KHz。 7.电源：～220V/50Hz。 8.电源功耗：20W。 9.尺寸：约484×303×88mm。 10.重量：约4.54Kg。 |
| 63 | 纯后级功放 | 1台 | 工业（制造业） | （一）设备用途 是一款高性能的开关电源单通道大功率纯后级广播功放，结构紧凑、合理，智能保护电路提供先进的D类数字功放技术和软开关电源技术,保证机器的稳定性和可靠性，可以在极端条件下保护放大器和扬声器。 （二）功能特点 1.采用2U精简黑色氧化铝拉丝面板。 2.全新第三代D类数字功放技术，高效功率放大电路设计，轻重量和长久的系统使用寿命,高保真的音质。 3.具有良好的管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统，有效排除热空气，降低机器温度，保护设备长时间正常运行。 4.1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，1通道LINE平衡XLR级联输出。 5.内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制，达到92%的超高系统效率。 6.新型功放电路，零交越失真，保证信号在放大过程中的质量无损。 7.内置智能削顶失真和过流压限系统，能有效保护扬声器单元。 8.具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。 9.2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择。 （三）技术参数 1.额定输出功率：2000W。 2.扬声器输出：4-16Ω,100V。 3.输入灵敏度和输入阻抗：775mV/10KΩ, 平衡 XLR/TRS接口。 4.输出灵敏度和输出源阻抗：775mV/470Ω, 平衡 XLR 接口。 5.频率响应：80Hz~16KHz(+1dB, -3dB )。 6.信噪比：＞90dB。 7.总谐波失真：1KHz时0.5%, 1/3 输出功率。 8.散热：由前往后强制风冷，散热器温度45度时启动内置风扇。 9.保护：过热, 过载和短路。 10.电源：~220V/50Hz。 11.电源功耗 ：2500W。 12.尺寸：约484×420×88mm。 13.净重：约9.5kg。 |
| 64 | 音柱 | 18只 | 工业（制造业） | 设备用途 大功率室外防水音柱，全金属结构，六级防水，适用操场等场所。 技术参数 1.额定功率(100V)：60W。 2.额定功率(70V)：30W。 3.灵敏度：91dB。 4.阻抗：黑:COM白:160Ω。 5.频率响应：110-15KHz。 6.防护等级：IP66。 7.尺寸：约240×190×615mm。 8．喇叭单元：6.5"×2+3"×2。 9.重量：约7.8Kg。 |
| 65 | 交换机 | 1台 | 工业（制造业） | 固定端口:24口10/100/1000M自适应电口，4个SFP万兆光口；尺寸：约440×160×44mm。 |
| 66 | 前端设备机柜 | 1套 | 工业（制造业） | 选用优质冷轧钢板制作而成，尺寸：约530×400×600mm。 |
| 女生宿舍楼位置设备 |  |  |  |  |
| 67 | IP终端 | 1台 | 工业（制造业） | 1.设备采用19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏。 2.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制。 3.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。 4.具有2路三线制强切输出接口，无需强切电源。 ▲5.支持≥2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。[在投标文件中提供设备有2路电源输出电源插座证明材料（证明图或检测报告），并加盖投标人公章] |
| 68 | 数字化IP网络终端嵌入软件 | 1套 | 工业（制造业） | 1.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 |
| 69 | 前置放大器 | 1台 | 工业（制造业） | 1具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入。 2.MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择。 3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能。 4.MIC1.2.3.4.5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能。 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 |
| 70 | 纯后级功放 | 1台 | 工业（制造业） | 1.采用D类数字功放技术，功率放大电路设计。 2.额定输出功率：≥1500W。 3.具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统。 4.具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出。 5.内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制。 6.功放电路，零交越失真。 7.内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元。 8.具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。 9.具有2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择。 |
| 71 | 音柱 | 9只 | 工业（制造业） | 1.额定功率(100V)：90W。 2.额定功率(70V)：45W。 3.灵敏度≥93dB。 4.频率响应：110-15KHz。 5.防护等级：IP66。 6.喇叭单元：6.5"×3+3"×3。 |
| 72 | 交换机 | 1台 | 工业（制造业） | 固定端口:24口10/100/1000M自适应电口，4个SFP万兆光口；尺寸：约440×160×44mm。 |
| 73 | 前端设备机柜 | 1套 | 工业（制造业） | 选用优质冷轧钢板制作而成，尺寸：约530×400×210mm。 |
| 男生宿舍楼位置设备 |  |  |  |  |
| 74 | IP终端 | 1台 | 工业（制造业） | 1.设备采用19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏。 2.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制。 3.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。 4.具有2路三线制强切输出接口，无需强切电源。 ▲5.支持≥2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。[在投标文件中提供设备有2路电源输出电源插座证明材料（证明图或检测报告），并加盖投标人公章] |
| 75 | 数字化IP网络终端嵌入软件 | 1套 | 工业（制造业） | 1.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 |
| 76 | 前置放大器 | 1台 | 工业（制造业） | 1.具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入。 2.MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择。 3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能。 4.MIC1.2.3.4.5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能。 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 |
| 77 | 纯后级功放 | 1台 | 工业（制造业） | 1.采用D类数字功放技术，功率放大电路设计。 2.额定输出功率：≥1500W。 3.具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统。 4.具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出。 5.内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制。 6.功放电路，零交越失真。 7.内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元。 8.具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。 9.具有2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择。 |
| 78 | 音柱 | 12只 | 工业（制造业） | 1.额定功率(100V)：90W。 2.额定功率(70V)：45W。 3.灵敏度≥93dB。4.频率响应：110-15KHz。 5.防护等级：IP66。 6.喇叭单元：6.5"×3+3"×3。 |
| 79 | 交换机 | 1台 | 工业（制造业） | 固定端口:24口10/100/1000M自适应电口，4个SFP万兆光口,尺寸：约440×160×44mm。 |
| 80 | 前端设备机柜 | 1套 | 工业（制造业） | 选用优质冷轧钢板制作而成，尺寸：约600×600×600mm。 |
| 实验楼位置设备 |  |  |  |  |
| 81 | IP终端 | 1台 | 工业（制造业） | 1.设备采用19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏。 2.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制。 3.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。 4.具有2路三线制强切输出接口，无需强切电源。 ▲5.支持≥2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。（在投标文件中提供设备有2路电源输出电源插座证明图，并加盖投标人公章） |
| 82 | 数字化IP网络终端嵌入软件 | 1套 | 工业（制造业） | 1.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 |
| 83 | 前置放大器 | 1台 | 工业（制造业） | 1.具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入。 2.MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择。 3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能。 4.MIC1.2.3.4.5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能。 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 |
| 84 | 纯后级功放 | 1台 | 工业（制造业） | 1.采用D类数字功放技术，功率放大电路设计。 2.额定输出功率：≥1500W。 3.具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统。 4.具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出。 5.内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制。 6.功放电路，零交越失真。 7.内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元。 8.具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。 9.具有2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择。 |
| 85 | 壁挂音箱 | 60只 | 工业（制造业） | 1.额定功率（100V）：3W,6W,10W。 2.额定功率（70V）：1.5W,3W,5W。 3.灵敏度：91dB±3dB。 4.频率响应：130-18KHz。 5.喇叭单元：6.5"×1。 6.防护等级：IP5X。 |
| 86 | 交换机 | 1台 | 工业（制造业） | 固定端口:24口10/100/1000M自适应电口，4个SFP万兆光口；尺寸：约440×160×44mm。 |
| 87 | 前端设备机柜 | 1套 | 工业（制造业） | 选用优质冷轧钢板制作而成，尺寸：约530×400×210mm。 |
| 室外主干道位置设备 |  |  |  |  |
| 88 | IP终端 | 2台 | 工业（制造业） | 1.设备采用19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏。 2.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制。 3.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。 4.具有2路三线制强切输出接口，无需强切电源。 ▲5.支持≥2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。[在投标文件中提供设备有2路电源输出电源插座证明材料（证明图或检测报告），并加盖投标人公章] |
| 89 | 数字化IP网络终端嵌入软件 | 2套 | 工业（制造业） | 1.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 |
| 90 | 前置放大器 | 2台 | 工业（制造业） | 1.具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入。 2.MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择。 3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能。 4.MIC1.2.3.4.5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能。 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 |
| 91 | 纯后级功放 | 2台 | 工业（制造业） | 1.采用D类数字功放技术，功率放大电路设计。 2.额定输出功率：≥1500W。 3.具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统。 4.具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出。 5.内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制。 6.功放电路，零交越失真。 7.内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元。 8.具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。 9.具有2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择。 |
| 92 | 音柱 | 20只 | 工业（制造业） | 1.额定功率(100V)：90W。 2.额定功率(70V)：45W。 3.灵敏度≥93dB。 4.频率响应：110-15KHz。 5.防护等级：IP66。 6.喇叭单元：6.5"×3+3"×3。 |
| 93 | 交换机 | 1台 | 工业（制造业） | 固定端口:24口10/100/1000M自适应电口，4个SFP万兆光口；尺寸：约440×160×44mm。 |
| 94 | 前端设备机柜 | 1套 | 工业（制造业） | 选用优质冷轧钢板制作而成，尺寸：约600×600×600mm。 |
| 室外运动场位置设备 |  |  |  |  |
| 95 | IP终端 | 1台 | 工业（制造业） | 1.设备采用19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏。 2.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制。 3.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。 4.具有2路三线制强切输出接口，无需强切电源。 ▲5.支持≥2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。[在投标文件中提供设备有2路电源输出电源插座证明材料（证明图或检测报告），并加盖投标人公章] |
| 96 | 数字化IP网络终端嵌入软件 | 1套 | 工业（制造业） | 1.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 |
| 97 | 前置放大器 | 1台 | 工业（制造业） | 1.具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入。 2.MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择。 3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能。 4.MIC1.2.3.4.5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能。 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 |
| 98 | 纯后级功放 | 1台 | 工业（制造业） | 1.采用D类数字功放技术，功率放大电路设计。 2.额定输出功率：≥1500W。 3.具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统。 4.具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出。 5.内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制。 6.功放电路，零交越失真。 7.内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元。 8.具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。 9.具有2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择。 |
| 99 | 无线话筒 | 1套 | 工业（制造业） | 1.频率指标：530-580MHz，640-690MHz，调制方式：宽带FM，频道数目：≥200个频道。 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 4.接收机指标：采用自动选讯接收方式，灵敏度:≥12dB μV（80dBS/N)，频率响应:50Hz-16.5kHz。 5.发射机指标：音头采用动圈式麦克风；手持麦克风内置螺旋天线。 6.输出功率:30mW。 |
| 100 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1套 | 工业（制造业） | 1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 3.支持自动选讯接收方式。 4.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 |
| 101 | 话筒天线 | 1套 | 工业（制造业） | 1.宽频定向天线680-960MHz；适用于GSM,CDMA,WCDMA,WLAN,LTE网络。 2.水平面波源宽度：≥60°、垂直面波源宽度：≥ 50°。 |
| 102 | 话筒天线 | 2套 | 工业（制造业） | 1.频带范围：640~960MHz，增益：12dB。 2. 输出/入阻抗：50Ω，端口形式：连接BNC 输入端。 |
| 103 | 天线分配器 | 1台 | 工业（制造业） | 1.可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源。 2.频带范围：470-960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：50Ω，频宽：320MHz。 |
| 104 | 音柱 | 8只 | 工业（制造业） | 1.额定功率(100V)：120W。 2.额定功率(70V)：60W。 3.灵敏度≥94dB。 4.频率响应：110-15KHz。 5.防护等级：IP66。 6.喇叭单元：6.5"×4+3"×1。 |
| 105 | 交换机 | 1台 | 工业（制造业） | 固定端口:24口10/100/1000M自适应电口，4个SFP万兆光口；尺寸：约440×160×44mm。 |
| 106 | 前端设备机柜 | 1套 | 工业（制造业） | 选用优质冷轧钢板制作而成，尺寸：约600×600×600mm。 |
| 食堂位置设备 |  |  |  |  |
| 107 | IP终端 | 1台 | 工业（制造业） | 1.设备采用19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏。 2.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制。 3.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。 4.具有2路三线制强切输出接口，无需强切电源。 ▲5.支持≥2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。[在投标文件中提供设备有2路电源输出电源插座证明材料（证明图或检测报告），并加盖投标人公章] |
| 108 | 数字化IP网络终端嵌入软件 | 1套 | 工业（制造业） | 1.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 |
| 109 | 前置放大器 | 1台 | 工业（制造业） | 1.具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入； 2.MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 |
| 110 | 纯后级功放 | 1台 | 工业（制造业） | 1.采用D类数字功放技术，功率放大电路设计。 2.额定输出功率：≥1000W。 3.具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统。 4.具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出。 5.内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制。 6.功放电路，零交越失真。 7.内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元。 8.具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。 9.具有2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择。 |
| 111 | 音柱 | 12台 | 工业（制造业） | 1.额定功率（100V）：22.5W,45W。 2.额定功率（70V）：11.2W,22.5W。 3.灵敏度：91dB±3dB。 4.阻抗：黑:COM白:440Ω绿:220Ω。 5.频率响应：50-18KHz。 6.喇叭单元：4"×4,2.5"×1。 7.防护等级：IP66。 |
| 112 | 交换机 | 1台 | 工业（制造业） | 固定端口:24口10/100/1000M自适应电口，4个SFP万兆光口；尺寸：约440×160×44mm。 |
| 113 | 前端设备机柜 | 1套 | 工业（制造业） | 选用优质冷轧钢板制作而成，尺寸：约600×600×600mm。 |
| 三、辅助材料 |  |  |  |  |
| 114 | 音频连接线 | 30根 | 工业（制造业） | 约1.8米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA）。 |
| 115 | 音频连接线 | 25根 | 工业（制造业） | 约1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头。 |
| 116 | 音频连接线 | 6根 | 工业（制造业） | 约1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA）。 |
| 117 | 音频连接线 | 6根 | 工业（制造业） | 约1.8米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头。 |
| 118 | 五孔插座 | 300只 | 工业（制造业） | 孔位数 5个，额定电流 10A。 |
| 119 | 水晶头 | 10盒 | 工业（制造业） | 六类网络水晶头6类8芯Cat6电脑网线RJ45连接器8P8C可搭配安普网线，工程级六类水晶头（100个/盒）1盒。 |
| 120 | 网线 | 25箱 | 工业（制造业） | 六类网线，非屏蔽，纯铜线芯，千兆网线，工程家装专用网线，灰色 305米。 |
| 121 | 音频线（室内） | 20卷 | 工业（制造业） | RVV2*1.5，约200米/卷，黑色。 |
| 122 | 音频线（室外） | 10卷 | 工业（制造业） | RVV2*2.5，约200米/卷，黑色。 |
| 123 | 线槽线管等 | 1项 | 工业（制造业） | 根据现场实际情况而定。 |
| 124 | 电源线 | 15卷 | 工业（制造业） | 2*1.5，约200米/卷，黑色。 |
| 125 | 天线延长线 | 2根 | 工业（制造业） | 馈线 SYV 50-5-1 百米。 |
| 126 | 镀锌线管 | 70根 | 工业（制造业） | DN=25mm，厚度：≥1.8mm，每支钢管通常定尺长度为约3000mm。 |
| 127 | 室外音柱立杆 | 25根 | 工业（制造业） | 高：约3.5米立杆，采用直径140转76镀锌钢管，厚度不少于2.0mm，底部带法兰带加强筋。 |
| 128 | 室外音柱立杆法兰基础 | 25项 | 工业（制造业） | 采用C40混凝土浇灌而成。 |
| 129 | 光纤及光纤尾纤 | 15套 | 工业（制造业） | 光纤约1000米每套，光纤尾纤若干。 |
| 130 | 其它辅助材料（绝缘胶布、线卡等） | 1批 | 工业（制造业） | 绝缘胶布、线卡等，满足项目安装使用。 |
| 131 | 设备和线路集成 | 1项 | 工业（制造业） | 所有设备安装、连接及集成。 |
| 四、书写黑板 |  |  |  |  |
| 132 | 平面亚光绿板 | 85台 | 工业（制造业） | 1.基本尺寸：≥5000mm×1215mm。 2.书写板面：环保教学专用彩色涂层钢板，亚光绿色，厚度≥0.3mm，硬度≥4H，光泽度≤10GU，板面可吸附磁针磁片，书写面光滑、平整，颜色均匀，坚固耐用、哑光，投影可视效果佳，有效保护师生视力。 3.内芯材料：高强度、吸音、聚苯乙烯板，采用国标适用工艺，书写无吱咔声，有效提升书写手感。 4.背板：采用防锈热镀锌钢板，厚度≥0.25mm，流水线一次成型，间隔约80mm，压有约20mm凹槽加强筋,确保均布承压不低于635N。 5.边框：采用高强度铝合金型材，电泳香槟色；规格约20㎜×37㎜。 6.包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。不小于R12mm的圆角，无尖角毛刺，符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。 7.安装：配装自制L形钢制安装件，规格约52×20×32mm，隐形安装、无外露挂接件。 |
| 133 | 四块装升降绿板 | 85台 | 工业（制造业） | 1.基本尺寸：≥4000mm×2100mm。 2.结构：由四块均等的书写板组成，L座链轮和链条传动，升降平稳，走行无噪音，整板效果厚实精细，结合紧凑。 3.书写板面：采用书写专用烤漆板面，墨绿色、亚光，厚度≥0.3mm，漆膜硬度6H，粗糙度Ra1.6-3.2um，光泽度≤12﹪，没有明显眩光，漆面附着牢固，耐磨擦，板面表面附有一层透明保护膜，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。 4.内芯材料：采用吸音、高强度、防潮、阻燃的聚苯乙烯板，厚度≥20mm。硬度高，消音环保，能极大的缓冲粉笔与板面的磨擦，具有防潮、吸音、挺度好、平压强度好的作用。 5.背板：采用防锈热镀锌钢板，厚度≥0.2mm。 6.边框：采用高强度铝合金型材，电泳香槟色；外立框规格约90×70mm，外横框规格约90×45mm，内框规格约25×25mm，壁厚≥1mm，黑板边框下沿带有通长拉手槽，方便老师在任意位置推拉。 7.包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。圆角无尖角毛刺，符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。 8.安装：隐形安装，没有外露的挂接件。 |
| 五、功能室设备 |  |  |  |  |
| （一）卫生室设备具体采购明细及要求 |  |  |  |  |
| 134 | 诊察床 | 1张 | 工业（制造业） | 1.规格：约1800mm×600mm×800mm； 2.床垫：采用≥40mm厚高弹海绵，面料为西皮； 3.床板：≥12mm厚夹板。 4.床架用料：床脚约40mm×40mm、拉横约25mm×25mm无缝钢管，钢管厚度≥1.0mm，可拆装结构。 5.台架工艺要求：经酸洗磷化处理，静电喷涂，无虚焊、无焊渣，焊点光滑、结构稳固，颜色灰白，漆面不脱落。 |
| 135 | 身高坐高计 | 1台 | 工业（制造业） | 测量身高范围120cm—200cm，坐高范围40-120cm，分度值0.1cm，误差±0.2cm，机械式，铸铁座，电镀支架。 |
| 136 | 杠杠式体重秤 | 1台 | 工业（制造业） | 指针式，最大称量120千克，最小分度值0.1千克,量度范围700mm-1900mm，最小分度值1mm，误差±1mm。 |
| 137 | 紫外线灯 | 1台 | 工业（制造业） | 紫外线消毒灯，双管，灯管功率≥30W无臭氧石英材料，灯管消毒寿命不小于6000小时。 |
| 138 | 急救箱 | 1个 | 工业（制造业） | 铝合金箱，规格不小于：约35cm×19×21cm，双层。 内置包括：电筒*1（LED灯，1号电池两节），口腔表*1、压舌板*12（木质*10、不锈钢*2）、药棉*2包、绑带*2圈、风油精*1、清凉油*1；供应商供货时需提供医疗器械经营备案凭证或者经营许可证。 |
| 139 | 污物桶 | 1个 | 工业（制造业） | φ300mm，高约340mm不锈钢，踩踏式，手提内胆。 |
| 140 | 敷料缸 | 2个 | 工业（制造业） | 约8cm，304#不锈钢，带盖。 |
| 141 | 方盘 | 2个 | 工业（制造业） | 约310mm×240mm，304#不锈钢。 |
| 142 | 高压消毒锅 | 1个 | 工业（制造业） | 约26cm压力消毒锅；盖上装有工作压力为0.14MPa的安全阀和能承受蒸汽压力为0.165MPa的放汽阀，使用安全，性能可靠。 |
| 143 | 医用镊子 | 2套 | 工业（制造业） | 不锈钢制规格为约140mm。符合《医用镊通用技术条件》的有关规定。 |
| 144 | 血压计 | 1个 | 工业（制造业） | 电子数字型。自动冲气和排气，测量范围：0－280mmHg,肪搏：40－200次/分，2节5号干电池。 |
| 145 | 听诊器 | 2支 | 工业（制造业） | 1.普通医用听诊器。 2.听诊器传音应清晰。 3.耳环弹片应用弹簧钢制成。 4.耳环的弹力应适宜，弹性良好。 5.听诊器导管材料必须用乳胶导管，抗拉强度＞17MPG，伸长率＞700％量。 6.应符合国标《听诊器》有关规定。 |
| 146 | 视力表灯箱 | 1个 | 工业（制造业） | 1.规格为约30cm×13cm×99cm，箱体采用高强度铝合金型材整体成型，刚性好，重量轻，不易变型。箱体内外采用静电喷涂。 2.光照度（lx）:200—7005、功率消耗（W）：2×306、电压在150～260V时能正常工作。 |
| 147 | 课桌椅测量尺 | 1根 | 工业（制造业） | 三折，宽度不小于1.5cm，厚度不小于0.3cm，选用优质原木木材，刻度清晰，小巧易携带，测量范围0～100cm，精度1mm。 |
| 148 | 体温计 | 20只 | 工业（制造业） | 水银，35℃~42℃。 供应商供货时需提供医疗器械经营备案凭证或者经营许可证。 |
| 149 | 压舌板 | 10只 | 工业（制造业） | 木质，规格约150mm×18mm×1.6mm，经灭菌消毒，一次性使用。 供应商供货时需提供医疗器械经营备案凭证或者经营许可证。 |
| 150 | 诊察桌 | 1张 | 工业（制造业） | 1.规格：约1200mm×600mm×750mm。 2.用料：面板厚≥18mm，其余板厚≥15mm，采用环保型中密度板，灰白色三聚氰胺板贴面， PVC封边。 |
| 151 | 诊察凳 | 2个 | 工业（制造业） | 规格：高度约65cm。 |
| 152 | 注射器 | 20只 | 工业（制造业） | 一次性5ml。自毁式。符合国标《注射器》的有关规定。 供应商供货时需提供医疗器械经营备案凭证或者经营许可证。 |
| 153 | 止血带 | 5条 | 工业（制造业） | 医用，乳胶，扣压式，扣约3cm×4.2cm，乳胶带约36cm×2.4cm，进行临时捆扎止血的急救物品。 |
| 154 | 药品柜 | 1个 | 工业（制造业） | 1.外形尺寸不小于:1000mm×500mm×2000mm。 2.结构，柜身：铝木结构。柜子上、下部各为三层，隔层板高度可调。柜子上部为对开内嵌式玻璃门，下部为对开内嵌式木门，每扇门均配拉手。 |
| 155 | 电冰箱 | 1台 | 工业（制造业） | ≥150升，一级能耗；面板类型金属拉丝；制冷方式：直冷。 |
| （二）心理辅导室设备 |  |  |  |  |
| 156 | 沙 发 | 2套 | 工业（制造业） | 1+1+3沙发,面料: 超柔绒布，实木框架。布艺沙发、颜色：军绿色、灰色、蓝色等。实木框架 海绵填充。 |
| 157 | 接待沙发 | 2套 | 工业（制造业） | 2个单人位面料: 超柔绒布，实木框架。布艺沙发、颜色：军绿色、灰色、蓝色等。实木框架 海绵填充。 |
| 158 | 咨询茶几 | 2张 | 工业（制造业） | 茶几，材质：刨花板，尺寸：约100×50×42㎝，商品重量: 约50KG，颜色：暖白。 |
| 159 | 接待茶几 | 2张 | 工业（制造业） | 类别：边几，材质：橡木，尺寸：约45×45×54CM，重量：约5.5KG，主色调：原木色、白色。 |
| 160 | 仿真盘景 | 4盘 | 工业（制造业） | 1.名称：金鱼花+圆托盘+木底座。 2.商品毛重：约1.0kg。 3.树高：约0.6CM。 4.直径：约0.5MM。 5.植物类别：观果植物。 6.是否含花盆：带盆栽好。 7.特点：美观，净化空气。 8.适用空间：客厅，办公桌。 |
| 161 | 饮水机 | 2个 | 工业（制造业） | 款式：传统式，型号：YR1126S-X（或同档次及以上），制冷方式：电子制冷，储藏箱容量：约36L，制热量L/h：4L/h，制冷量L/h：0.6L/h，额定频率（Hz）：50，额定电压(v)：220加热功率（w）：495，制冷功率（w）：75，产品净重（kg)：约9.44，产品尺寸(mm)：约310×305×920。 |
| 162 | 录音笔 | 2支 | 工业（制造业） | 型号：V19（或同档次及以上）；规格容量：≥16G存储；录音格式WAV/MP3；格式：1536kbps（PCM）-32kbps（LQ长时录音）；满电录音时间：开降噪约7小时，不开降噪约20小时（数值仅供参考，与录音品质\录音环境有关）；显示屏：点阵数码屏：分辨率48*64；麦克风：双麦克风；扬声器：内置扬声器；传输接口：Micro USB 2.0；电池：内置200mAh 3.7V锂离子电池；机身尺寸：约98mm×23mm×11mm，机身重量：约49.6g。 |
| 163 | 书柜 | 2个 | 工业（制造业） | 1.尺寸800×400×1826mm 2.颜色：浅胡桃。 3.采用优质三聚氰胺板制作，具有耐磨抗刮花特性。 4.基材采用E0环保型中纤板/刨花板。 5.采用五金配件。 |
| 164 | 制度牌 | 8个 | 工业（制造业） | 厚≥0.3㎝，宽约50㎝，高约70㎝，材质：树胶。 |
| 165 | 心理健康工作平台（管理中心版） | 1套 | 工业（制造业） | （一）系统简介 系统主要包含对测评者的心理健康状况、学习方法、社会关系、焦虑抑郁、情绪智力、性格特征等进行综合测评分析，坚持以专业性、科学性、严谨性原则，注重量表的信度、效度，建立科学严谨的标准常模数据。为心理咨询或治疗提供科学性参考，帮助来访者了解心理问题、障碍或疾病的表现及其原因，进而有针对性地给予正确的心理辅导、咨询或治疗。 （二）系统特点 系统本着将复杂的东西简单化、快捷、有效、实用的设计理念，特设计以下特点： 1.服务器端快速安装，无需任何数据库和服务器配置即可使用，三网合一，系统可适用于单机、局域网、互联网多个环境。 2.客户端无需安装，只需要保证能连接到服务器, 以浏览器为操作界面，输入服务端IP地址即可。 3.操作简便，根据说明书和模块需求填写对应基本信息，登陆账号即可使用。 4.功能模块分类管理，清晰明了，操作简便。 5.适用于多种硬件平台：系统可在PC、平板、一体机等多种硬件平台上使用。 （三）功能模块 包含功能模块：管理平台（数据总览、系统管理、基础项目、档案管理、普查管理、问卷调查、数据分析、心理科普、咨询管理、友情链接管理）。 1.个人中心（测评档案、个人中心、咨询记录）；包含心理健康、情绪、学习、人格、智力、社交、生活、职业测评等多类型的量表；包括认知量表类、人格量表类、心理健康量表类、社会化量表类、学业量表类、智力能力类、生活应激类。 2.数据总览：数据总览可查看总用户人数、机构数、测评报告数、用户信息、预警人数、非预警人数、测评档案数量、问卷档案数量、人员档案数量、测评次数（近30天内）、咨询师人数、方便管理员进行查阅统计相关数据。 （四）技术参数 1.机构管理：可添加/删除多个机构名称；可修改名称、机构结构关系设置及内容录入。 2.角色管理：可添加/删除多个角色名称；可修改角色名称、设置角色机构类别、角色基本信息及添加备注等。 3.权限管理：可通过绑定角色名称的方式为该角色进行角色权限分配。 4.添加人员：可添加人员且填充基本信息，分配角色类型，确认人员机构。 5.数据导入：导入用户模板下载（EXCEL文件），批量导入用户信息。 6.人员审核：管理员可通过基本信息的删选进行人员状态审核，可查看人员审核结果。 7.量表绑定：可进行用户绑定或角色绑定的形式，可通过基本信息的查询查看该人员的基本信息及绑定的量表名称。 8.普查绑定：可通过角色选择进行普查绑定。 9.测评档案：可查看管理员与用户的基本信息，以及量量表名称，测试日期，编号，姓名，性别，年龄，等相关信息，还可直接输入编号，姓名，进行快捷查询。 10.普查档案：在普查后，可查看参与普查用户的相关信息且可以导出普查记录。 11.人员档案：可通过基本信息的检索查询软件内所有人员档案信息。 12.普查管理：可查看/添加/修改普查内容，查看普查名称，对普查进行修改及问题设置；查询/添加问卷调查。 13.W问卷调查：管理员可以根据实际需求设计多选，单选，填空题等问卷形式发布相关调查问卷并收集相关问卷结果。 14.数据分析：对于异常心理用户可以筛查出有严重心理问题的人员，辅导人员可以根据指导意见做相应的指导和干预；结合分析异常心理用户进行综合分析，做到尽早发现尽早辅导治疗。综合分析可导出详细已测用户数据及量表各个因子的不同程度的结果人数。 15.心理科普：平台支持用户自定义文章、图片、链接、视频等专栏模块内容，不同用户可以根据单位的不同情况打造属于自己的个性化心理平台。可自行添加/修改/删除科普文章，便于来访者进行阅览查看，了解心理知识。 16.咨询管理：可查看搜索咨询师相关信息，提供预约咨询功能。用户可以通过系统提交自己的心理咨询问题，保证心理咨询的隐私安全。 17.手机APP功能，安卓系统手机通过微信扫码即可进入平台，做到随时随地查看测评报告，随时预约，随时学习的功能。 18.测评报告自动生成：测验完成后，系统自动生成报告，报告以图文并茂的形式，丰富多样。报告内容包括图形、各项因子得分、结果分析语、指导建议等，结果输出可以采取word或者Excel的格式。 19.硬件加密功能：系统安装和使用都必须使用软件的唯一加密设备，最大程度的保证用户数据的安全性。 20.友情链接管理：可添加关联其他官方网站的网址名称和链接，丰富网站内容。 21.免费赠送两天线上心理测评专业培训课程，包括心理测评概述、心理测评的基本原理（信度和效度、项目分析、常模、心理测评的应用、编制心理测验、看待心理测验、使用心理测验、常见心理测评工具的测评使用及解读。以及测评结束之后，如何结合测评的结果进行实际问题的区分，从哪些角度进行实际问题的确定等内容。 |
| 166 | 沙盘（标准版） | 1套 | 工业（制造业） | （一）2个个体沙盘：沙盘尺寸约：长 72cm×宽 57cm×深7cm，沙盘架高约70cm。专用三底两面环保漆；内侧底与边框、底部为蓝色，外部为实木色，表面光滑不伤手、防水、耐磨不掉色。 （二）2个沙具架，沙具架规格：150cm×30cm×100cm（±3cm），柜体采用5层8阶设计，便于分类摆放选取沙具。 （三）1000个沙具种类：18 大类（宗教类、风车、灯塔等标志类、公共标识类、交通工具类、公共建筑类、桥栅栏类、日月等自然物类、贝壳山石类、现实中人物类、空想人物类虚拟人物、恐龙怪兽类、家具、日用品类、水生动物、野生动物类、家禽家畜类、草坪类、植物类、军队类）。 （四）沙盘游戏治疗指导书籍1本。 （五）精选原色水洗砂20公斤，颗粒光滑、大小均匀、高温消毒。 （六）沙具选取框1套 （沙具选取框2个，清理刷2个）。 （七）产品说明：团体活动箱尺寸约：45×12×30㎝，包括环境适应篇、沟通交往篇、竞争合作篇、创新实践篇、自我意识篇、学习管理篇、意志责任篇、心灵成长篇共8大主题60多种游戏，有效帮助开展各种形式的心理训练活动。 （八）活动说明书：介绍了工具包中的各个活动，包括每个活动的名称、目的、时间、道具、场地、程序以及注意事项的详细介绍。本书籍通俗易懂，简洁明了，便于携带，同时还附有更为详细和完整的教材，利于参考。 （九）活动器材：便于携带的精致工具箱四个，各种活动必备器材内置于活动包中。 1.团体活动包A包可做活动游戏有：环境适应篇-寻人行动，沟通交往篇-我说你画，创新实践篇-遵从指导，自我意识篇-价值拍卖，责任与学习-祝福花篮，责任与学习-集思广益，心灵成长篇-寻宝记。 2.团体活动B包可做活动游戏有：环境适应篇-有缘相识，沟通交往篇-最佳配图，竞争合作篇-广告设计，竞争合作篇-解开手链，创新实践篇-传球夺秒，自我意识篇-音乐与意向，自我意识篇-背后留言，责任与学习-举手仪式，责任与学习-1分钟价值，心灵成长篇-感恩父母，心灵成长篇-命运之牌。 3.团体活动C包可做活动游戏有：环境适应篇-个性名片，沟通交往篇-我说你剪，创新实践篇-心中的塔，自我意识篇-画“自画像”，自我意识篇-留舍最爱，自我意识篇-目标搜索，责任与学习-资源共享，心灵成长篇-收货“糖弹”，心灵成长篇-规则的意义。 4.团体活动D包可做活动游戏有：环境适应篇-寻找归属，沟通交往篇-变形虫，沟通交往篇-“盲人”旅行，竞争合作篇-“啄木鸟”行动，竞争合作篇-圈之魅力，竞争合作篇-造“房子”，沟通交往篇-风雨同行，竞争合作片-穿越沼泽地。 （十）团体活动管理软件：可以上传团体活动的视频、图片资料，对团体活动前的相关准备工作进行有效记录，包括活动时间、目的、人员、场地等。对于活动的相关评论组织者可以自由添加。活动人员档案系统可以自主添加和删除。 |
| 167 | 反馈型音乐放松椅 | 1套 | 工业（制造业） | （一）软件介绍 1.系统软件可实现在音乐放松全程中，实时监测训练者的生理指标变化，采集到的生理指标包括血氧、脉率、脉搏、PNN50、QRS、心跳、R-R,HRV心率变异性等多项生理指标。并且系统可智能判断评估放松情况；系统用独特的模型算法，对训练者的各项实时生理指标数据进行计算分析，判断减压放松的有效性。 2.放松方案智能跟踪：放松方案动态切换，智能选择，所有的放松过程，包括生理指标的变化都可进行历史放松回放，帮助使用者进行数据对比，及时了解最新心理和生理状况；实现放松方案的个体化和跟踪化，节约人力操作，提高效率。 3.智能放松功能： (1)智能定制放松：系统给出几种不同的音乐风格，通过采集生理指标，智能分析来访者，定制适合与当前状态的放松方案。 (2)智能动态放松：通过采集来访者当前生理指标，系统智能分析，动态调整放松音乐类型。 4.放松训练采用想象放松： （1）大海:想象在大海的小岛上，温暖的海风，柔软的沙滩，心都会陶醉。 （2）田野：仿佛回到了乡下，一片片田野绿油油的，无比舒畅。 （3）草原：每个人心中都有一片自己向往的草原，在那里放空自己。呼吸放松、鼻腔放松、肌肉放松等多种真人放松指导视频和视听资料，并配合放松音效，提升放松效果。 5.自主放松包括：情绪音乐、中医五行、脑波音乐、放松减压带指导语、纯音乐等多种音乐类型。并且系统可根据来访者选择的不同音乐类型会自动调整放松姿势。 6.无线蓝牙生理数据采集与传输功能：指脉式生理指标采集器与手腕式生理数据处理器，实现无线数据传输。摆脱使用USB等数据线形式，在有效距离为5米内，反馈放松时可以在房间内自由活动，减少用户在放松训练过程中的束缚感，根据实际情况可将整个放松过程扩大至音乐放松椅，沙发和卧床上。使用者并可以生理采集设备面板进行生理采集连接、断开等操作，远程完成放松训练的开启和关闭。可通过下载安装APP与手机、平板等移动终端设备实现24小时血氧、脉率、灌注指数生理指标监测，支持安卓windows系统、Android系统、IOS系统。 7.多功能控制器远程调节功能模块：系统可借助多功能控制面板，可实现对音频（开始、上一曲、下一曲、音量+、音量-），按摩（开启/关闭），头罩（开启/关闭），加热（开启/关闭），座椅姿势（一键伸展/一键收缩），随意切换，系统将跟随音乐的节奏变化而变化，从而达到音乐和按摩同步效果。 8.智能无线蓝牙自动匹配功能：音乐放松反馈系统打开状态下，系统可根据来访者选择的不同音乐类型会自动调整放松姿势，生理指标采集、智能音乐放松、放松椅姿势调节系统可自动进行数据连接匹配，无需任何手动操作，极大简化了操作过程。 9.数据中心：数据图文化训练报告：训练报告以图形加文字方式显示，清晰记录训练者整个放松过程的各类生理指标的数值、变化曲线，以及相关放松训练评价文字和参考建议。报告可以导出为WORD和图片。 （二）资质 提供反馈音乐放松系统具备国家认可的第三方认证机构检测，其软件测评报告需体现出CNAS认证标志，测试内容包含：（拥有完整的测试类型，包括功能性，可靠性，用户文档等不少于30个测试项目，报告中必须体现： 1.可对生理指标状态进行反馈，包括血氧、脉率、脉搏、PNN50、QRS、心跳、R-R,HRV心率变异性生理指标。 2.可通过采集使用者当前的生理指标对用户进行智能分析，并实时为使用者调整音乐放松方案。 3.自主放松模块：音乐放松椅可根据放松音乐进行自动姿势调整，可手动调整音乐放松椅的姿势），产品尺寸约：长(L)105cm×宽(W)90cm×高(H)105cm(椅背收起)，长(L)170cm×宽(W)90cm×高(H)60cm（椅背展开）。 4.产品净重：约45KG，最大承载量：100KG；电源：220V（50Hz）。 （三）产品功能模块介绍 1.独立电动控制系统：音乐椅靠背、腿部电动控制设计，靠背100度-170度，腿部90度-170度任意调节。 2.触屏式播放系统：可通过蓝牙或音频线两种方式输入音频，搭载≥10英寸触摸屏播放器，安卓系统，2GB系统内存；存储扩展支持Micro SD（TF）卡，最大支持128GB；屏幕多点式触摸屏，支持任意格式音乐、心理文章，心理图片、心理电影播放，可连接WiFi。 3.多功能控制器：具有自动及音乐同步两种按摩模式，可通过蓝牙或音频线两种方式输入音频，借助多功能控制面板，可实现对音频、震动、音源、歌曲、座椅姿势随意切换，系统将跟随音乐的节奏变化而变化，从而达到音乐和按摩同步效果。通过面板控制加热功能按钮，开启放松椅内的电加热丝进行内部加热，并通过热传递将热量传递给乘坐者，实现加热功能，有效提高天寒时节使用时的舒适感。 4.多功能生理指标采集系统：采用无线蓝牙指脉式生理指标采集，蓝牙频段范围：2402.00-2480.00MHZ，最大输出功率：＜100mW。集成手腕式生物反馈处理器，精确反馈人体多项生理指标，采集终端可直观显示：蓝牙指示灯、蜂鸣器指示灯、血氧饱和度指示灯、脉率指示灯、电量指示灯、血氧饱和度值、脉率值、脉搏强度、容积波。 5.多功能音乐反馈放松系统包含：用户登录，智能放松、放松训练、自主放松、系统设置、数据中心六大模块。并远程实现对功能椅的多种姿态调节控制。 6.高品质播放系统，环绕式播放心理音乐等。 7.智能一体化操作系统：音乐放松椅姿势调整高度集成一体化，集无线蓝牙控制与物理遥控控制放松椅收缩伸展，实现功能多样化，方便快捷。 8.存储系统：随机配置高容量存储空间，内置大量放松音乐、放松视频、放松图片等资料，并可无限扩充，支持SD卡USB存储设备等。 （四）产品配置 1.体感音乐放松椅1台。 2.音乐放松系统1套。 3.生理指标采集器1套。 4.显示器支架1套。 5.催眠眼罩2个。 6.指导书籍1本。 |
| 168 | 心理挂图 | 4幅 | 工业（制造业） | 不同心理场景的可供选择的心理挂图：分为催眠图、错觉图、深思图、激励图等。 1.整体尺寸：约65×55cm。 2.边框颜色：欧白花纹。 3.边框宽度：不少于3cm。 4.边框材质：实木。 5.前档板：有机玻璃。 6.无痕挂钩：约30×15㎜。 |
| 169 | 电 脑 | 2台 | 工业（制造业） | 1.平台：英特尔（Intel）（或同档次及以上）。 2.场景功能：游戏娱乐, 商务办公，颜色黑色。 3.处理器描述Intel i5 CPU型号第八代四核i5-8400T（或同档次及以上）。 4.处理器主频3.10 GHz三级缓存6MB核心/线程数双核。 5.内存容量8G，内存速度DDR4。 6.硬盘描述1T硬盘容量1TB。 7.接口类型SATA，硬盘转速7200转/分钟。 8.显卡芯片Intel® HD Graphics（同档次或以上）。 9.显卡类型集成显卡，显存容量1G及以下。 10.触摸屏不支持，屏幕规格23.8英寸，屏幕比例16：9。 11.分辨率1920*1080，背光技术LED。 12.光驱类型无光驱内置/外接外接，光驱描述无内置。 13.鼠标有线鼠标，键盘有线键盘。 14.其他无摄像头支持。 15.音箱内置USB接口1 *USB3.0前置音频接口1读卡器多合一视频接口HDMI- in 、HDMI- out USB3 *USB2.0+ 1*USB3.0。 16.网卡集成10/100/1000以太网卡无线局域网802.11ac无线网卡。 17.重量约8.4kg。 18.保修期本产品全国联保，享受三包服务，质量保证期为：三年有限质保。 19.主机×1 电源线×1 有线键鼠×1，屏幕属于非主要部件，保修1年。 |
| 170 | 电脑办公桌椅 | 2套 | 工业（制造业） | 规格：约1200×600×750㎜，红橡/M11暖白。 1.采用三聚氰胺板制作，具有耐磨抗刮花特性。 2.基材采用E0环保型中纤板/刨花板。 3.采用五金配件。 |
| 171 | 档案柜 | 2个 | 工业（制造业） | 规格：约800×400×1826㎜，红橡/M11暖白。 1.采用三聚氰胺板制作，具有耐磨抗刮花特性。 2.基材采用E0环保型中纤板/刨花板。 3.采用五金配件。 |
| 172 | 书籍 | 300本 | 工业（制造业） | 和心理咨询相关的书籍（中标后按照学校的需要或提供的清单进行购买）。供应商供货时需提供《出版物经营许可证》。 |
| 173 | 空调 | 4台 | 工业（制造业） | 1.商品毛重：约11.5kg。 2.变频/定频：定频。 3.冷暖类型：冷暖空调。 4.匹数：1匹（15㎡以下）。 5.类别：壁挂式空调。 6.制冷量≥2610W； 7.制热量≥3950W（不含电辅热功率）； 8.电辅助加热量≥2490W； 9.电源规格：220V/50Hz； 10.制冷额定功率≤645W； 11.制热额定功率≤1070W（不含电辅热功率）； 12.运行噪音室内≤50dB（A）（高风档），室外≤57dB（A）； 13循环风量≥600m³/h。 |
| 174 | 打印机 | 2台 | 工业（制造业） | 1.类型:黑白激光多功能三合一打印机。 2.涵盖功能 :打印/复印/扫描。 3.最大处理幅面:A4。 4.双面功能:自动双面。 5.网络功能:支持无线/有线网络打印。 6.黑白打印速度: ≥31ppm。 7.打印分辨率:最大1200×600dpi。 8.首页打印时间:≤8.5秒。 9.打印语言:PCL5e，PCL6，PS，PDF。 10.月打印负荷: ≥2.5万页。 11.复印速度 :31cpm。 12.复印分辨率:最大600×600dpi。 13.首页复印时间:平板：＜10秒，ADF：＜12秒。 14.连续复印 :1-99页。 15.证卡复印:身份证复印。 16.供纸盒容量 :标配：250页，手动纸盘：1页。 17.其它参数 （1）内存: ≥256MB 。 （2）接口类型:高速USB2.0，RJ-45网络接口，WIFI。 （3）耗电量:打印：平均550W，就绪：＜50W，休眠：＜2W。 （4）尺寸: 约415×365×350mm。 （5）产品重量: 约10.52kg（不包含随机硒鼓）。 |
| 一、商务要求 |  |  |  |  |
| 交货时间和地点 |  | 1.交货时间：自签订合同之日起20日内安装调试完毕并交付使用。 2.交货地点：广西玉林市内采购人指定地点。 |  |  |
| 合同签订时间 |  | 自中标通知书发出之日起 25 日内。 |  |  |
| 付款条件 |  | 全部设备安装调试完毕、经验收合格并交付正常使用后，采购人在收到中标供应商出具的发票后30日内支付全部货款。 |  |  |
| 售后服务 |  | 1.中标供应商负责送货上门、进行安装调试。主机壹年保修，保修期自装机验收合格之日起算，保修期内中标供应商负责维修；终身维护。保修期内中标供应商负责提供售后服务，不收取维修、差旅、零配件等一切费用。保修期满后，提供终身维修服务，只收取零配件费，配件以厂家最优惠价格提供； 2.提供24小时专业技术咨询及服务，为用户进行技术培训，为用户解决使用过程中可能出现的问题； 3.故障响应时间：保修期内货物设备出现故障，在接到故障通知后2小时内响应，24小时内到达现场进行维修，按国家及行业标准对故障进行及时处理；48小时无法排除故障时，需提供相同型号备用设备，以保证正常使用； 4.提供详细的技术方案及安装说明书； 5.投标人提供的设备应该是全新整套的，符合国家各项有关质量标准制造的产品； 6.中标供应商负责学校操作人员的技术培训和工程人员的维修培训。现场培训操作人员，教会为止，保证使用者能够熟练操作。对工程人员进行日常保养培训，使其能进行日常维护； 7.项目供货及安装过程中产生的残留物或垃圾，需由中标人自行清理至校外。 8.其余按厂家承诺。 |  |  |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |
| （一）投标人的履约能力要求 |  |  |  |  |
| 管理体系、企业信誉要求 |  | 见本招标文件“评分办法及评分标准” |  |  |
| 能力或业绩要求 |  | 见本招标文件“评分办法及评分标准” |  |  |
| （二）政策性加分条件 |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |  |  |
| （三）验收标准 |  |  |  |  |
| 1.采购人对中标供应商提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。 2.中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。中标供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。 3.中标供应商需负责安装、调试，直到设备运行符合技术要求，采购人方可组织验收。 4.采购人组织验收，中标供应商必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。 5.其他未尽事宜应参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕 205 号]规定执行。 6.验收产生的费用中标供应商负责。 |  |  |  |  |
| （四）进口产品说明 |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  | □本表的第 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 R本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |
| （五）其他要求 |  |  |  |  |
| 投标人应根据项目情况编制符合项目需求的技术方案和服务方案。 |  |  |  |  |
| 投标报价要求 |  | 投标报价包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试等本招标文件所列设备材料、功能配置需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料、功能配置有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。 |  |  |

3分标采购预算：298023.00元

本项目的核心产品为下表的第  01 项产品  LED显示屏  。

| 序号 | 标的的名称 |  |  | 数量及 单位 |  | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | LED显示屏 |  |  | 29.49平方 |  | 工业 （制造业） | 1.点间距：2.5mm，像素密度:160000点/㎡。 2.驱动方式：1/32动态扫描；模组尺寸：约320mm×160mm，模组像素：128*64，最佳视距：≥3M，刷新率：≥1920Hz，驱动芯片：PWM高驱动IC，可视度：水平140，垂直130，灰度等级（Bit)：13；亮度≥450/㎡，平均无故障时间：≥1万小时 。 3.设备质量参数要求：符合《LED电子显示屏通用规范》 附表1：单块LED屏幕技术参数 规格; 单元板像素(点); 整屏像素(点); 单元板 (mm); 屏体(M); 含边(M); 单元板（张）; 接收卡(张); 箱体（个）. 长; 128; 1536; 320; 3.840; 3.93; 12; 16; /. 高; 64; 1024; 160; 2.560; 2.65; 16; 1. 共计; 8192; 1572864; 51200; 9.830; 10.415; 192; 16. |
| 02 | 电源 |  |  | 96台 |  | 工业 （制造业） | 90~305VAC输入，200W，内建主动式功率因子矫正功能(active PFC)200W，2.95%超高效率，金属外壳。 |
| 03 | 视频处理器 |  |  | 3套 |  | 工业 （制造业） | 支持视频源信号任意无缝切换，支持广播级任意缩放，支持双USB高速通讯，支持前面板快速设置， 支持HDCP，输入：DVI×1、HDMI1×1，输出：千兆网口×4；总点数：236万，分辨率（宽*高）：3840*1080。 |
| 04 | 接收卡 |  |  | 48张 |  | 工业 （制造业） | 支持高精度色度、亮度一体化逐点矫正，支持所有常规芯片、PWM芯片，自带8个HUB75接口。支持所有75口1~64扫任意模组，最大带载：长度128点，高度512点，打折带载：长度256点，高度256点。 |
| 05 | 信号控制盒 |  |  | 3台 |  | 工业 （制造业） | 1.不少于以下视频信号输入：2路DP，2路DVI，3路HDMI，1路SDI带环出。 2.不少于以下视频信号输出：8路网口输出，整机分辨率可达960万像素，支持自定义分辨率，最宽可达16000像素，最高可达8000像素；1路DVI输出。 3.具备4K输入信号接口，可支持3840×2160@60Hz或7680×1080@60Hz分辨率的输入。 |
| 06 | 服务器软件 |  |  | 3套 |  | 工业 （制造业） | 1.支持8K超高清视频硬件解码，流程播放高分辨率视频，降低电脑CPU占用率。 2.支持多图层播放，各个图层可相互叠加、透明化融合，并可通过剪切蒙版、旋转等功能组合成各种创意效果。 3.具有良好适应性，输出图像帧率1-60Hz任意调整。 4.支持多级抗锯齿处理，消除图像输出边缘凹凸锯齿现象。 5.支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif、Microsoft Office文件（Excel、Word、PowerPoint）等各种媒体文件的播放；支持流媒体、网页、本地桌面镜像、外部视频信号的播放。 6.Microsoft Office的Word、PowerPoint文件支持自动翻页滚动播放；PowerPoint文件播放支持动画特效。 7.支持视频转折播放，实现超长分辨率显示屏的点对点播放（在投标文件中提供CNAS或ilac-MRA认可实验室出具的测试报告复印件并加盖电子签章）。 8.支持操作区锁定，防止误操作。 9.支持后台可视化操作，本地操作不影响大屏显示，同时无需外接显示器进行实时回显。 10.软件可实时监测系统运行状态，并以数据形式呈现给用户，以便预防系统错误。 11.软件具有环境自检功能，确保软件所需的安装环境、驱动正常工作。 |
| 07 | 屏幕背部专用支架拼装焊接 |  |  | 29.49平方 |  | 工业 （制造业） | 屏体结构（铝合金方通架） |
| 08 | 专业卡包音箱 10寸 |  |  | 6对 |  | 工业 （制造业） | 1.两分频卡包音箱。 2.55磁双磁14芯3寸高音*4；10寸双100磁35芯低音*1。 3.频率响应: 58Hz-20kHz±3dB。 4.灵敏度(lW/1M)：91dB。 5.最大声压:110dB。 6.额定功率:200W。 7.覆盖范围H/F: 75°×50°。 8.标称阻抗:8Ω。 9.外观尺寸（长*深*高）：约52×25×30㎝。 |
| 09 | 专业合并式功放 |  |  | 3台 |  | 工业 （制造业） | 1.具有机械式音量限制。 2.有过载保护、喇叭系统保护、高温保护、输入信号大小保护、变压器保护等功能。 3.5组麦克风输入（前3后2组）；4组音源信号输入可任意切换。 4.可外接录音作用的录音输出端子。 5.随机附增遥控音乐音量，可外接有线遥控装置。 6.额定功率：2×300W/8Ω。 7.频率响应：20Hz-20KHz±3dB。 8.总谐波失真度：≤0.15%。 9.信噪比：＞90dB。 10.音乐输入灵敏度：0.775v。 11.标称阻抗：8Ω。 12.供电规格：AC 200V-220V 50-60Hz。 13.待机功耗：25W。 14.外观尺寸（宽*高*深）：约483×130×370㎜； 15.净重：约12.8kg。 |
| 一、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间和地点 |  |  |  |  | 1.交货时间：自签订合同之日起10日内安装调试完毕并交付使用。 2.交货地点：广西玉林市内采购人指定地点。 |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |  | 自中标通知书发出之日起 25 日内。 |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |  | 全部设备安装调试完毕、经验收合格并交付正常使用后，采购人在收到中标供应商出具的发票后30日内支付全部货款。 |  |  |
| 售后服务 |  |  |  |  | 1.中标供应商负责送货上门、进行安装调试。主机壹年保修，保修期自装机验收合格之日起算，保修期内中标供应商负责维修；提供后期系统升级服务，终身维护。保修期内中标供应商负责提供售后服务，不收取维修、差旅、零配件等一切费用。保修期满后，提供终身维修服务，只收取零配件费，配件以厂家最优惠价格提供； 2.提供24小时专业技术咨询及服务，为用户进行技术培训，为用户解决使用过程中可能出现的问题； 3.故障响应时间：保修期内货物设备出现故障，在接到故障通知后2小时内响应，24小时内到达现场进行维修，按国家及行业标准对故障进行及时处理；48小时无法排除故障时，需提供相同型号备用设备，以保证正常使用； 4.提供详细的技术方案及安装说明书； 5.投标人提供的设备应该是全新整套的，符合国家各项有关质量标准制造的产品； 6.中标供应商负责学校操作人员的技术培训和工程人员的维修培训。现场培训操作人员，教会为止，保证使用者能够熟练操作。对工程人员进行日常保养培训，使其能进行日常维护； 7.项目供货及安装过程中产生的残留物或垃圾，需由中标人自行清理至校外。 8.其余按厂家承诺。 |  |  |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）投标人的履约能力要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理体系、企业信誉要求 |  |  |  |  | 见本招标文件“评分办法及评分标准” |  |  |
| 能力或业绩要求 |  |  |  |  | 见本招标文件“评分办法及评分标准” |  |  |
| （二）政策性加分条件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.采购人对中标供应商提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。 2.中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。中标供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。 3.中标供应商需负责安装、调试，直到设备运行符合技术要求，采购人方可组织验收。 4.采购人组织验收，中标供应商必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。 5.其他未尽事宜应参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕 205 号]规定执行。 6.验收产生的费用中标供应商负责。 |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  | □本表的第 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 R本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |  |  |  |
| （五）其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人应根据项目情况编制符合项目需求的技术方案和服务方案。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价要求 |  |  | 投标报价包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试等本招标文件所列设备材料、功能配置需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料、功能配置有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。 |  |  |  |  |

4分标采购预算：1999987.00元

本项目的核心产品为下表的第 10 项产品智慧校园综合管理平台（服务器）。

| 序号 | 标的的名称 |  |  | 数量及 单位 |  | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络监控机柜 |  |  | 2只 |  | 工业 （制造业） | 1.机柜系统主要为服务器、网络设备、存储设备等设备提供物理空间，标准机柜。机柜整体结构由机架、前后门、侧板、底板、层板、U立柱、走线孔、底座组成，标准尺寸（宽*深*高）：约为600×1000×1600mm。 2.机柜系统技术标准遵循国家及行业标准；兼容19″国际标准、公制标准和ETSI标准、国家技术监督局的相关标准和技术规范，产品特性如下： （1）采用九折型材焊接框架结构。 （2）采用一次滚压成型型材。 （3）机柜表面采用脱脂、酸洗、磷化、静电喷涂工艺。 （4）超强承载能力：静载1300kg以上，固定层板最大承载120kg。 （5）高散热能力：前门为单开通风式蜂窝六角网孔门，后门为双开通风式蜂窝六角网孔门，通风率达到75%。 （6）高安全性：机柜材料为防火材料，避免大面积火灾的可能性；机柜内部配备全方位接地保护，为机柜内所有独立的金属部件提供充足的接地点。 （7）高实用性：同时安装脚轮和支撑轮；侧采用整体速拆式侧板，便于侧门快速拆装；底板分为前、中、后三块，可全封闭、可随意拆除任意一块；强弱电走线分开，机柜后侧左边为弱电进线孔，机柜后侧右边为强电进线孔，进线孔加装毛刷或橡胶圈；机柜之间并柜无透光缝隙，且并柜件便于拆卸；门锁采用三点式或多点式，门锁开关灵活，门边与框架接触位置有减震条，前后门安装后，无倾斜、凹陷、凸起或局部歪、扭现象。 |
| 2 | 监控机房温控系统 |  |  | 1台 |  | 工业 （制造业） | 1.RFD-72QW/BDN8Y-D（B1）（或同档次及以上）。 2.匹数：3匹。 3.额定制冷功率（W)：2300。 4.定频/变频：变频。 5.冷暖类型：冷暖天花机。 6.适用制冷面积（㎡）：32~48。 |
| 3 | 温控系统安装辅材 |  |  | 26米 |  | 工业 （制造业） | 国标铜管、排水管、电缆。 |
| 4 | 主机房主电源配电系统 |  |  | 1套 |  | 工业 （制造业） | 1.机房市电的供电质量好坏将直接影响机房内用电设备的安全，设计在配电柜上安装电量仪对市电进线进行各项供电参数监测。 2.通过在配电柜中安装带液晶显示的电量仪对进线实现监测，可在配电柜表面实时看到电量仪采集到的参数，亦可通过电量仪的RS485智能接口和通讯协议采用总线的方式将信号接入监控主机的串口，由监控平台软件进行市电的实时监测。 3.实时监测市电进线三相电的相电压、线电压、相电流、频率、功率因数、有功功率、无功功率等参数。 4.系统可对监测到的各项参数设定越限阀值（包括上下限、恢复上下限），一旦市电发生越限报警，系统将发生报警，同时产生报警事件进行记录存储并有相应的处理提示，并第一时间发出电话拨号、手机短信、E-Mail、声光等对外报警。 5.提供曲线记录，直观显示实时及历史曲线，可查询一年内相应参数的历史曲线及具体时间的参数值（包括最大值、最小值）。 |
| 5 | 智慧安防控制中心操作台 |  |  | 2套 |  | 工业 （制造业） | 1.控制台产品工艺描述 （1）​主体框架 框架结构中各部件使用一级冷轧钢板冲压折弯成型、主体框架使用不低于2mm厚的一级冷轧钢板加工、承重梁部件使用不低于2mm厚的一级冷轧钢板加工，外表面静电塑粉喷涂。通过通用连接件的连接形成一个独立模块，各模块之间通用部件一致可互换，整体连接后的各模块间内部贯通，各种线缆在控制台内能自由贯通。前后门板使用1.2mm厚的冷轧钢板，冲压成型，整体厚度不低于18mm，连接铰链使用高档的五金件，保证其≥100000次无障碍开启，前后门板均可以打开。 （2）​后背墙 铝型材后背墙固定在后重梁上，后重梁使用2mm厚钣金件加工、悬挂显示器支臂的凹槽板使用截面厚度不小于2mm的铝合金型材加工。后背墙整体与主体框架及后重梁通过螺丝连接，安装完毕后连成一体。 （3）​大面板支臂 主体框架前部安装台面板承重支臂，钣金件厚度不小于1.5mm。 （4）​中立柱 较长直线模块中间以中立柱分割内部空间、门板以铰链方式或悬挂方式安装在中立柱上，中立柱后面可放置六位三孔PDU电源模块。 （5）​配件 模块内安装主机托盘。可根据需求配置配线架、PDU。 （6）​深度范围 控制台深度要求在范围为（800-1210mm）可根据现场情况定制。 2.控制台的台面 控制台的表面覆盖层使用高压耐磨耐火板，具有绝缘、防火、防潮、耐磨、高强度特性。所有侧面板边缘均采用匹配或互补颜色的1.4mm PVC材料包边。各个部分与整个架构保持整体性。控制台的控制面板在不需要任何工具的情况下可拆卸。 3.工作台面及侧面板使用材料参数 （1）工作台面板 内部为≥25 mm 实木颗粒板，E0级（或同档次及以上）环保标准。上下表面为高压耐磨耐火板（HPL High Pressure Laminate）。整体厚度为25-27mm，安全负荷大于250kg。 （2）工作台面边缘 工作台面前端与人体接触部位采用不小于38mm宽耐冲击柔性材料的鸭嘴形封边条包边缘，可承受半径不小于300mm的弯曲。后端使用不小于6mm厚的柔性材料封边条，安装后整体高于台面3mm，作为笔挡，防止钢笔等文具滑落。包边损坏时可更换修复。尺寸为约2000×900cm。 |
| 6 | 控制中心操作椅 |  |  | 2张 |  | 工业 （制造业） | 1.尺寸为：约高365mm×宽430mm×厚5mm。 2.形状功能：依据学生脊椎的曲线制作，形状中间内陷，中上部兼容苹果型手提口，中部带4条透气槽尾部带n型透气孔，靠背板中下部曲线突出需起到腰部支撑作用。 3.材质：采用PP工程塑料注塑一次成型，带4条透气槽，靠背反面支撑杆顶端处必须有三条以上15mm×20mm厚≥2.5mm的加强筋。 4.座板 （1）尺寸：约宽410mm×深370mm×厚5mm。 （2）材质：采用PP工程塑料注塑一次成型，在座板上中间带4条透气槽条口内陷。 5.椅钢架 （1）材质及形状：椭圆形钢管。焊接全为满焊。 （2）尺寸：外管为约34×64×1.2mm扁圆冷轧钢管，内管为约25×54×1.2mm扁圆冷轧钢管，底脚采用约25×54×1.4mm扁圆冷轧钢管。 （3）表面涂装：焊接完成之钢管架，经高温粉体烤漆。烤漆粉须通过国家认可的质检部门检测，符合安全标准。 |
| 7 | 智慧安防控制中心操作服务器 |  |  | 1套 |  | 工业 （制造业） | 1.CPU： Intel Core i5-10500处理器（6核，主频≥3.1GHz）（或同档次及以上），不接受低压处理器。 2.主板：Intel B460系列主板或以上芯片组；主板具备USB屏蔽技术，可以设置仅识别USB键盘、鼠标，无法识别其他USB读取设备，有效防止病毒入侵及数据泄露。 3.内存：配置≥16G DDR4 2666MHz内存，最大支持32G内存容量。 4.显卡：高清晰集成显卡。 5.声卡：5.1声道声卡，具有前2后3共5个音频接口。 6.硬盘：≥固态硬盘+1TB机械硬盘。 7.网卡：集成10/100/1000M以太网卡。 8.扩展槽：≥1个PCI-E*16，≥2个PCI-E*1，≥1个PCI*1。 9.显示器：配置与主机同品牌23.8寸WLED显示器，分辨率1920*1080，屏幕比例16：9，亮度不低于250，对比度不低于1000:1，响应时间≤5ms，具有低蓝光功能，大幅降低显示器的高能短波蓝光强度，有效保护用眼安全。 10.键盘、鼠标：防水抗菌键盘、抗菌鼠标。 11.接口≥10个USB接口（其中至少6个USB3.1接口前置，要求前置USB3.1接口分离放置，互不干涉）、PS/2接口、VGA接口，可选多合一读卡器。 12.机箱：标准MATX立式机箱，顶置电源开关键，机箱体积≤14L；机箱防尘级别≥IP5X，配180W节能电源，可适应电源输入电压165V至265V恶劣供电。 13.产品设计质量：MTBF平均无故障运行≥1000000个小时。 （二）软件功能 1.操作系统: 出厂预安装正版Windows 10中文版操作系统（或同档次及以上）。 2.配套预装主机同品牌云部署管理软件： （1）通过ADS虚拟化实现所有的计算机终端集中统一管理。 （2）无需安装任何硬件，终端连上网络就可以启动进入各种Windows（或同档次及以上）桌面云环境，断网和服务端宕机，终端都可以使用。 （3）不管客户端是关机或开机状态，系统都可以统一给所有客户端进行软件安装、删除等维护工作，并能不影响已经开机的客户端的正常使用，客户端开机或重启后就能使用新装软件和系统。 （4）镜像库中的分区镜像可由任何系统调用，支持同一分区镜像供多个系统使用，达到分区共享目的，无论系统镜像如何变化，数据镜像可保持一致。 （5）服务端以扇区流的方式，将创建的虚拟硬盘模板真实的部署到客户端，实现与系统无关性，多个系统只需要一次部署就完成。 （6）支持按需和完全部署两种方式向客户端交付数据，均采用动态、实时、增量的原则，可以实现只部署系统分区或者数据分区。 （8）智能代理机制，实现负载均衡，保证部署效率和客户端的正常使用。 （9）部署过程中，根据管理策略自动修改IP地址和计算机名称。 （10）服务端可以识别并将差异化的信息保存在终端硬盘中，避免每次启动提示安装信息。 （11）客户端不需要对硬盘进行任何的操作，不需要分区和预装软件，连上服务端即可使用。 (12)客户端不依赖网络和服务端可自我还原，支持分区每次、每天、每周、每月、手动等多种还原方式。 (13)客户端启动界面提供管理接口，断网的情况下，管理员也可以更新系统和应用软件。 |
| 8 | 安防控制室语音播报系统 |  |  | 1套 |  | 工业 （制造业） | 1.金色/银色铝合金喷砂拉丝面板。 2.内置SD卡、U盘、收音、蓝牙、遥控等功能插槽。 3.话筒优先功能，话筒音量调节。 4.定压定阻双用，二分区控制开关。 5.有红外线遥控功能，最大输出功率50W-100W。 6.扩音器 （1）额定功率:20W。 （2）额定电压:11OV。 （3）频率响应:70-19KHz。 （4）灵敏度:91dB。 （5）尺寸（高*宽*厚）: 约330×159×130mm。 |
| 9 | 监控机房施工辅助材料 |  |  | 1项 |  | 工业 （制造业） | 控温系统电源线材，管材，保温材料；满足项目安装使用。 |
| 10 | 智慧校园综合管理平台（服务器） |  |  | 1个 |  | 工业 （制造业） | 2U标准机架式服务器 1.CPU：2颗Intel Xeon 4210 处理器（或同档次及以上），频率2.2GHz，13.75缓存，10核。 2.内存：≥16GB 2666*4 最多支持24根DDR4内存条 支持的单根DIMM容量：8GB、16GB和32GB。 3.硬盘：2*2TB，约3.5寸 6Gb SATA接口硬盘。 |
| 11 | 智慧校园综合管理软件平台 |  |  | 1套 |  | 软件和信息技术服务业 | 1.采用弹性可扩展的架构，安全可控，根据实际需求叠加业务系统。 2.支持系统管理，角色管理、用户管理、组织管理、学校设置、人员管理、设备管理、卡片管理、车辆管理、日志管理。 ▲3.支持查看平台运行数据，包括：人数、车辆和访客的统计数据、人机非识别数据、园区考勤统计数据、设备报警数据、设备运维数据等信息。 4.支持资源绑定，可将指定设备和通道绑定业务相关业务资源，并配置录制计划、补录计划、盘组配置、存储配置。 5.支持视频上墙查看。 6.支持电子地图。 7.支持为报警事件配置联动动作，包括：联动录像、邮件、短信及新增子系统支持的联动动作（视频弹窗、门禁、抓图、云台等）。 8.支持设置报警风暴间隔、报警等级、是否保存、是否启用； 9.支持平台上下级联，可查看下级平台的状态和级联网络拓扑结构，可进行数据推送控制。 10.支持系统配置、学校/学期设置、节假日设置。 11.支持教学管理，可进行教室管理、课表模板、科目管理、课程管理、课表管理。 ▲12.支持根据设置的学年和学期来查看对应的校历和教学周。 ▲13.支持在校历上设置补课日期，支持补课日的创建、查询、修改和删除。 14.支持访客、消费、巡更、动环、可视对讲、客流等增值业务。 15.支持课堂考勤、智慧评估、出入校管理、在线巡查、宿舍管理、资源互动等教育特色业务加载。 16.支持人脸布控、人脸检测、人脸识别，支持以图搜图、人脸轨迹。 ▲17.支持人像识别记录上报，支持列表和图片两种形式来展示记录并可导出记录。 ▲18、支持人像识别记录关联人像底库进行详情查看，支持上报全景图和抠图。 19.支持门禁控制，授权下发等业务。 20.支持停车场场区管理、地图向导、二维码、收缴费等业务，支持车辆进出记录、过车记录等查询。 21.支持设备运维，对设备/通道/服务器进行资源监控，支持视频质量巡检、录像质量巡检。 |
| 12 | 智能视频监控一体机 |  |  | 1个 |  | 工业 （制造业） | 1.支持≥12路200万或≥8路400万分辨率人脸识别；或≥24路200万或≥16路400万图片流人脸比对。 2.支持≥12路200万或≥8路400万分辨率后智能通用行为分析，每路支持≥10条规则。 3.支持≥4路人员行为分析，包含人员跌倒、人员奔跑、剧烈运动、尾随。 4.支持≥6种属性人脸识别，性别，年龄段，眼镜，表情，口罩，胡子。 5.支持≥50万张人脸图片，≥50个人脸名单库。 6.支持≥50万张车牌名单，≥50个车牌库,支持黑名单/白名单。 7.支持≥500万条岗位行为历史抓拍库。 8.支持≥500万人员行为历史抓拍库。 9.支持≥500万安全行为历史抓拍库。 ▲10.正对人脸、左右侧脸，上下低头不超过45度人脸检出率≥95%。 ▲11.100万人脸库以脸搜脸搜索响应速度≤5秒，首位命中率≥95%。 ▲12.支持人脸检测、人脸比对、人员特征识别、车辆检测报警触发抓拍图片、报警信号输出，可对报警事件关联录像进行回放。 ▲13.对越界报警和区域入侵报警进行过滤，可去除宠物、树叶、灯光引起的误报。 14.支持打架斗殴、人员倒地一定时间内没起来报警。 15.通过人脸库/外部图片，设置相似度（60-100%）检索图片，支持通过属性进行二次过滤。 ▲16.支持人体以图搜图，可导入目标人体图片并设置相似度，检索出符合目标相似度的人体图片，可查看背景图并回放关联录像并导出人体、人脸及录像、属性excel表格。 ▲17.支持人脸抓拍图像和抓拍信息上传，与电子地图关联，形成人员轨迹信息。 18.支持人脸、人体关联搜图，可根据可信度高人脸、人体图片进行二次检索，并将两次结果进行合并，提高搜图结果覆盖度。 19.支持绊线人数统计、区域人数统计、排队检测，支持日报表、月报表，支持根据区域、统计类型、滞留时长检索，支持导出报表。 20.支持联动录像，抓图，日志，蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，门禁，语音播报。 21.支持≥400Mbps接入、≥320Mbps存储、≥96Mbps转发 22.最大支持8块硬盘，SATA3.0，单盘最大16T。 23.≥3个HDMI，≥2个VGA，HDMI1+VGA1组内同源，HDMI2+VGA2组内同源，支持1个4K显示输出。 24.≥4个10/100/1000Mbps以太网口。 |
| 13 | 硬盘录像机 |  |  | 2台 |  | 工业 （制造业） | 1.支持嵌入式Linux系统（或同档次及以上），工业级嵌入式微控制器。 2.支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF网络协议。 3.支持≥128路网络视频接入，网络性能接入≥384Mbps，储存≥384Mbps，转发≥384Mbps。 4.支持2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P解码，支持≥16路视频回放。 5.支持≥1路VGA输出，≥2路HDMI输出，支持VGA和HDMI 1同源输出，双HDMI 4K分辨率异源输出。 6.支持≥24个SATA接口，单盘容量支持10TB，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10等数据模式。 7.支持≥1个外置eSATA接口，用于录像和备份。 8.支持IPC复合音频≥1路输入，支持语音对讲≥1路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲。 9.支持≥16路报警输入、≥8路报警输出，支持开关量输入输出模式。 ▲10.支持≥4个USB接口 （2个USB2.0接口、2个USB3.0接口）。 11.支持≥4个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口，支持容错、负载均衡和四网分离。 12.支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询。 13.支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看。 ▲14.支持通过网络连接其他存储设备，并将数据存储于接入的存储设备。 15.支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式。 16.支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能。 17.支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到录像机。 18.支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像。 19.支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作。 20.支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放。 21.支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储。 22.支持双系统备份功能，支持Normal(正常)和Rescue(救援)两个系统切换。 23.支持鱼眼矫正功能，本地和web端在预览和回放模式下，支持对接入鱼眼视频以拼接的方式进行矫正功能。 24.支持4K分屏功能，支持单通道的全屏、1+3和1+5预览分屏模式，Web端支持4K分屏回放。 ▲25.支持将多路通道的多幅图像拼接为一幅图像。 26.支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式。 27.支持自定义分隔，用户可以根据需求设置显示分隔数。 28.支持设置九宫格图案密码，用户通过绘制九宫格图案来解锁并登陆。 29.支持人脸侦测、视频结构化、立体行为分析、场景变更、拌线入侵、区域入侵、物品看护、音频检测、客流统计、热度图等多种智能侦测接入与联动。 30.支持所有摄像头实现后智能，支持在录像机配置拌线入侵、区域入侵、物品看护等多种智能分析，当检测到异常时，进行告警上报并进行联动处理。 31.支持人脸侦测，实现人脸抠图和人脸所在全景图，进行告警上报并进行联动处理，并支持人脸检测录像回放。 32.支持车辆检测，对车牌、车型、车标、颜色、监控地点进行检测，根据黑白名单设置，异常时进行告警上报并进行联动处理，并支持对车牌号进行关联录像回放。 33.支持鱼球联动功能，支持鱼眼摄像机和球机（可支持3个球机）的全景和细节联动。 34.支持视频质量诊断（条纹干扰、视频偏色、视频噪声、视频虚焦、 视频过曝 ）当检测到视频质量异常时，进行告警上报并进行联动处理。 ▲35.支持将多台设备配置为集群管理方式，当主机发生故障时，备机可替换故障主机继续录像，故障恢复后，备机可将存储的录像回传至故障主机，可以同时指定多台为备用设备。 |
| 14 | 视频通道路数授权 |  |  | 350套 |  | 软件和信息技术服务业 | 1.支持实时预览，云台控制、录像回放、视频上墙等基础功能。 2.支持flv/hls/rtmp协议拉流，提供给第三方调用。 3.支持mac采集设备，能够将前端设备采集到的mac信息在客户端上展示。 4.支持视频云存储直存节点，满足用户对视频云存储多种部署方式的要求。 |
| 15 | 运维通道路数授权 |  |  | 350套 |  | 软件和信息技术服务业 | 1.态势云图：全网运行关键指标汇聚统计，自定义权值一键运维计算系统健康度，实时报警滚动刷新，一目了然。 2.资产管理：支持前端采集设备、物联设备、IT基础设施、软件应用、非物联设备、备品备件及耗材等全网资产的统一接入，分类管理，帮助客户主动理清并盘活资产；支持资产从入库、启用、维修、停用到报废的全生命周期管控；提供质保到期提醒；支持依据资产类型、厂商、建设年限、质保状态、在线率、故障率等多维度对资产进行统计分析，帮助客户分析资产的使用和运行状态，提升资产决策质量。 3.视频点播检测：可对实时视频进行点播状态检测，快速发现点位视频播放异常。 4.视频质量诊断：支持视频冻结、视频丢失、视频抖动、视频遮挡、条纹干扰、画面模糊、对比度异常、画面过暗、画面过亮、画面偏色、噪声干扰、场景变化、黑白图像、视频剧变、雪花屏十五项异常检测。 5.录像丢失检测：可对中心存储和设备存储两种录像源进行录像片段丢失、录像保存天数不足的检测，通过录像卡尺、录像月历可视化展示检测结果。 6.设备监控：支持对编码设备、解码设备、存储设备、门禁设备、报警主机、可视对讲、服务器、交换机及云存储等设备的运行状态、性能指标、容量指标等核心运行指标的7*24小时实时监测。 7.实时报警：自定义报警策略，20种报警信息分级分类展示，接收前端报警信息、报警智能聚合、报警恢复监测，报警抑制，可通过系统消息、邮件、短信推送。 8.运维考核统计：针对各级组织运维考核结果统计排名，督促提升监控系统的建设质量。 9.视频通道统计：按照在线状态、累计离线次数、累计离线时长、清晰度、视频点播、视频质量、录像保存进行可视化统计分析，综合评估视频点位建设质量。 |
| 16 | 门禁通道路数授权 |  |  | 25个 |  | 软件和信息技术服务业 | 1.门禁权限设置，并支持进行权限的快速下发。 2.门禁相关记录查询，显示过人记录、考勤记录、设备状态记录等。 3.支持门禁报警，联动视频、抓图、录像、上墙、短信、邮件、广播等功能。 |
| 17 | 智能红外全景网络摄像机 |  |  | 2台 |  | 工业 （制造业） | ▲1.内置2个GPU芯片。 2.支持枪球联动。 3.支持AR标签。 4.支持绊线入侵，区域入侵。 ▲5.设备具有智能风控除雾功能，可自动去除雾状附着物和内部水状。 6.≥200万像素≥1/1.8英寸CMOS图像传感器。 7.可输出≥800万(4096×1800)@25fps。 8.红外监控距离≥220米。 9.支持3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印。 ▲10.设备应自带防水透气膜，可通过防水透气膜排出内部水气，外部的水气无法进入。 11.支持ROI，SMART H.264/H.265。 12.支持≥256G Micro SD卡。 13.支持DC36V供电方式。 14.防护等级≥IP66。 ▲15.设备具有≥1个RJ45网络接口、≥1个CVBS模拟视频输出接口、≥2路音频输入、≥2路音频输出、≥7路报警输入、≥3路报警输出、≥2个RS232接口、≥1个RS485接口、≥1个复位按钮。 16.支持视频裁剪功能。 |
| 18 | 智能全景行为分析软件系统 |  |  | 2套 |  | 软件和信息技术服务业 | 1.支持枪球联动，球机可自动跟踪全景画面中的目标。 2.支持AR标签功能，可把其它摄像机实时画面作为标签在全景实时画面中显示。 3.支持视频裁剪功能。 4.支持绊线入侵，区域入侵等智能行为分析功能。 5.支持3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，宽动态，透雾功能。 6.视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG。 |
| 19 | 重载支架 |  |  | 2个 |  | 工业 （制造业） | 铝合金材质，最大承重9kg，壁装。 |
| 20 | 双变焦高清网络摄像机 |  |  | 2个 |  | 工业 （制造业） | ▲1.支持设备快速切换智能，当更换当前智能模式时不需要重启设备，新智能使能后即可生效。 2.支持视频结构化功能：支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取。 3.支持人脸检测；支持人脸优选抓拍；支持人脸增强；支持人脸属性提取；支持7种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情，口罩，胡子；支持多种人脸抠图方案设置：人脸，单寸照；支持人脸识别（前端可支持导入≥1万张人脸库）。 4.支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持联动跟踪。 5.支持双云台，设备具备全景、细节两个通道且都支持远程转动调节位置。 ▲6.云台定位准确度≤0.01°。 7.细节相机支持≥25倍光学变倍，≥16倍数字变倍。 8.≥400万像素≥1/1.8英寸CMOS 传感器。 9.支持超星光级超低照度。全景：彩色：≤0.001Lux@F1.6，黑白：≤0.0001Lux@F1.6，0Lux（白光灯开启）细节：彩色：≤0.001Lux@F1.6，黑白：≤0.0001Lux@F1.6，0Lux（红外灯开启）。 10.全景相机≥30米白光灯补光；细节相机≥100米红外灯补光。 11.全景相机：水平范围：0°～360°连续旋转、垂直范围： 0°～30°。 12.细节相机：水平范围：0°～305°，垂直范围： -10°～90°。 13.支持≥300个预置位，≥8条巡航路径。 14.≥1路音频输入，≥1路音频输出。 15.≥2路报警输入，≥1路报警输出，支持报警联动功能。 16.支持IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护 17.支持DC36V±25%宽电压输入。 ▲18.支持在浏览器下，设备可设置跟踪目标分类，当选择的分类目标触发规则之后进行目标联动跟踪，变倍跟踪，跟踪时间可选择。 |
| 21 | 智能检测系统软件 |  |  | 2套 |  | 软件和信息技术服务业 | 1.支持视频结构化功能：支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取，支持机非人数量统计。 2.支持人脸检测，人脸优选抓拍，人脸增强。 3.支持6种人脸属性提取：性别，年龄，眼镜，表情，口罩，胡子。 4.支持多种人脸抠图方案设置：人脸，单寸照。 5.支持人脸识别（支持导入1万张人脸库）。 6.支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持联动跟踪。 7.支持MJPEG，H.264H，H.264M，H.264B，Smart H.264，H.265，Smart H.265视频压缩标准。 8.支持强光抑制、背光补偿、宽动态、降噪、透雾功能。 |
| 22 | 安装支架 |  |  | 2个 |  | 工业 （制造业） | 铝合金材质，最大承重9kg，壁装。 |
| 23 | 智能枪机摄像机 |  |  | 110个 |  | 工业 （制造业） | 1.支持绊线入侵，区域入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测。 2.≥400万像素≥1/2.7英寸CMOS图像传感器。 3.可输出≥400万( 2688×1520)@25fps。 ▲4.当只输出主码流，设置码率为2Mbps、分辨率为2592× 1520、帧率为20fps时，视频图像传输至客户端的延时时间不高于100ms。 5.内置红外补光灯，红外监控距离≥50米。 6.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印。 7.支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265。 8.支持DC12V/POE供电方式。 ▲9.灰度等级≥11级。 10.支持≥IP67防护等级。 ▲11.支持通过浏览器将码率设置为8Kbps~32Mbps； |
| 24 | 安装支架 |  |  | 110个 |  | 工业 （制造业） | 铝合金；白色；最大承重1.0kg；壁装。 |
| 25 | 电源适配器 |  |  | 110个 |  | 工业 （制造业） | 1.输入电压AC180~AC240V。 2.输出电压DC12V。 3.输出电流2A。 4.具有短路保护、过流保护、过压保护、输入保护功能。 5.浪涌防护等级：共模4kV、差模2kV。 6.达到V5能效等级。 7.工作温度-30℃~+70℃。 |
| 26 | 网络声光警戒摄像机 |  |  | 41个 |  | 工业 （制造业） | 1.支持通用行为分析、智能动检。 2.支持智能编码和AI编码。 3.自带扬声器和多种语音，支持自定义上传音频文件。 4.报警事件可设置联动声光告警。 5.支持通用行为分析、SMD。 6.支持两路码流功能。 ▲7.灰度等级≥11级。 8.采用星光级低照度≥400万像素≥1/2.9英寸CMOS图像传感器。 9.可输出≥400万(2688×1520)@25fps。 ▲10.当分辨率设置为2688×1520时，水平中心分辨力≥1500TVL。 11.内置高效暖光和红外补光灯，红外监控距离≥80米，暖光监控距离≥50米。 12.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印。 13.支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265。 14.支持报警2进2出，音频1进1出，支持≥256G Micro SD卡，内置MIC，扬声器。 15.支持DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA。 16.支持≥IP67防护等级。 ▲17、在同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能与不开启智能编码相比，码流可节约9/10。 |
| 27 | 安装支架 |  |  | 41个 |  | 工业 （制造业） | 铝合金；白色；最大承重1.0kg；壁装。 |
| 28 | 电源适配器 |  |  | 41个 |  | 工业 （制造业） | 1.输入电压AC180~AC240V。 2.输出电压DC12V。 3.输出电流2A。 4.具有短路保护、过流保护、过压保护、输入保护功能。 5.浪涌防护等级：共模4kV、差模2kV。 6.达到V5能效等级。 7.工作温度-15℃~+50℃。 |
| 29 | 8口千兆交换机 |  |  | 45台 |  | 工业 （制造业） | 1. 二层非管理PoE交换机。 2. 交换容量：20 Gbps，包转发率：11.9 Mpps。 3. 8个RJ45 10/100/1000M 自适应RJ45端口，Port 1≤ 90W，Port2-8≤30W，总功率≤90W。 4. 1U高度，盒式，支持桌面、壁挂安装方式。 5. 工作温度：-10℃～55℃；雷电防护：共模 6KV，差模 4KV。 6. 支持10 Mbps协商速率下250米远距离供电；支持交换机PoE网口PoE看门狗功能。 |
| 30 | 星光智能红外防暴半球网络摄像机 |  |  | 141个 |  | 工业 （制造业） | 1.内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率。 2.支持绊线入侵，区域入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测。 ▲3.支持无缝切换智能方案功能，可通过菜单对各智能方案进行切换配置，在切换过程中无需重启设备。 4.≥400万像素≥1/2.7英寸CMOS图像传感器。 5.最大可输出400万（2688×1520）@25fps。 6.内置红外补光灯，红外监控距离≥30米。 ▲7.具有智能分析抗干扰功能，当宠物、树叶、球等非人或车辆经过检测区域时，不触发报警。 8.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印。 9.支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265。 ▲10.设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能与不开启智能编码相比，码流可节约9/10。 11.支持≥256G Micro SD卡。 12.支持DC12V/POE供电方式。 13.支持≥IP67、IK10防护等级。 ▲14.支持在WEB界面上通过鼠标在画面中选取画面的大小，当前像素值可显示在画出的框里。 |
| 31 | 16口千兆接入交换机 |  |  | 13台 |  | 工业 （制造业） | 1.交换容量：≥5.2Gbps；包转发率：3.87Mpps。 2.16个百兆PoE口，1个千兆电口，1个千兆SFP光口（Combo口），其中Port1-2≤ 60W，Port3-16≤30W，整机总功率≤135W。 3.支持桌面安装方式。 4.工作温度：0℃～45℃；雷电防护：共模 2KV，差模1KV。 5.支持端口隔离模式（VLAN），1-16口之间不能互相通信，但是各端口可以和上行口17口之间通信；支持QoS模式（MONITOR），1-8口端口高优先级传输；支持远距离传输模式（EXTEND），10 Mbps协商速率下250米远距离供电；支持PoE功耗管理,POE上下电，POE超过过载值掉电。 |
| 32 | 汇聚交换机 |  |  | 3台 |  | 工业 （制造业） | 1.交换容量：≥336Gbps，包转发率：108Mpps，包缓存：12Mb。 2. 24个10/100/1000BASE-T电口，4个万兆SFP+光口。 3. 1U高度，约19英寸宽，支持桌面安装方式。 4. 工作温度：-5℃～45℃。 5.支持802.1Q VLAN、端口VLAN、VLAN虚接口。 6.支持端口链路聚合。 7.支持IRF2智能弹性架构。 8.支持STP/RSTP/MSTP/RRPP二次环网协议。 9.支持QoS、ACL、端口和流镜像。 10.支持极简Web网管、命令行、云管理等多种管理方式。 11.支持丰富的三层路由特性，支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF V1/V2/V3等。 |
| 33 | 核心交换机 |  |  | 1台 |  | 工业 （制造业） | 1.交换容量：≥756Gbps，包转发率：396Mpps。 2. 24个10/100/1000BASE-T电口，其中8个千兆SFP光口(Combo)，4个万兆SFP+光口。 3. 1U高度，约19英寸宽，支持桌面安装方式。 4.工作温度：-5℃～45℃。 5.支持VLAN：802.1Q VLAN、端口VLAN、QinQ、Voice VLAN、6.协议VLAN、MAC VLAN。 7.支持链路聚合：静态聚合、动态聚合。 8.支持生成树STP/RSTP/MSTP，支持RRPP/ERPS。 9.支持IRF2智能弹性架构。 10.支持IPv4路由、IPv6路由、组播、MPLS。 11.支持ACL、QoS、端口镜像。 12支持CLI，SSH，SNMP V1/V2C/V3等管理方式。 |
| 34 | 光模块 |  |  | 6个 |  | 工业 （制造业） | 工业级千兆SFP光模块GSFP-1310R-20-SMF 单模单纤 20km 1550nm发送 1310nm接收 LC接口。 |
| 35 | 光模块 |  |  | 6个 |  | 工业 （制造业） | 工业级千兆SFP光模块GSFP-1310T-20-SMF 单模单纤 20km 1310nm发送 1550nm接收 LC接口。 |
| 36 | 智慧安防储存模块 |  |  | 50块 |  | 工业 （制造业） | 1.容量: ≥10T。 2.尺寸: ≥3.5inch。 3.接口:SATA。 4.转速:7200RPM。 5.缓存:256M。 6.平均故障间隔时间（H）:200万。 7.质量保修期:五年。 8.磁记录方式:CMR（垂直式）。 |
| 37 | 液晶拼接显示单元（液晶显示器） |  |  | 9台 |  | 工业 （制造业） | 1.最高支持1920*1080高清显示。 2.支持HDMI、DVI、VGA、CVBS信号采集输入。 3.支持画面和OSD菜单180度翻转功能。 4.双边拼缝1.7mm。 5.内置拼接功能。 6.支持一键开关机功能。 |
| 38 | 液晶拼接屏前维护支架 |  |  | 9台 |  | 工业 （制造业） | 适配55寸液晶拼接屏。 |
| 39 | 高清HDMI线 |  |  | 9根 |  | 工业 （制造业） | 1. HDMI电缆可提供任何音频/视频源和任何音频和/或视频监视器之间的可靠接口，以及为标准、增强或高清视频和多通道数字音频提供支持。都在单个组件上。 2.应用实例，将诸如宽带/电缆机顶盒、数字录像机、DVD 插放器、HD-DVD 和 Blu-ray 播放器之类的 HDMI。 3.源端连接到等离子显示屏、数字光投影 (DLP) 投影仪、液晶显示器 (LCD)，尤其是硅基液晶 (LCOS) 或数字图像光放大 (D-ILA) 设备。 Belden 的HDMI 电缆经过性能测试，以检验其在基于1080p的高清应用中处理传输的能力。 4. 约15米/根。 |
| 40 | 网络视频解码器 |  |  | 1个 |  | 工业 （制造业） | 1.支持≥4路本地信号采集。 2.支持≥9路HDMI信号输出接口。 3.支持≥9路HDMI音频输出。 ▲4.同时支持4路分辨率为4K的视频本地信号输入，其中包括2路HDMI接口视频同时输入，2路DVI-I(包括DVI-D和VGA)接口视频同时输入。 5.支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码。 6.支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720P/1080P/300W/500W/600W/800W/1200W/3200W视频解码。 7.支持通过串口控制屏幕开关。 8.支持单屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持MxN自由分割。 9.HDMI输出接口支持3840x2160,1920x1080,1280x1024，1280x720，1024x768五种显示分辨率。 10.HDMI输入接口最大支持3840x2160分辨率。 ▲11.支持通过HDMI接口同时将分辨率为3840×2160的6路视频图像和分辨率为2560×1600的3路视频图像显示输出至分辨率为3840×2160的9台显示终端上。 12.支持预案轮巡。 13.支持底色选择。 14.支持自定义分辨率输出，支持小间距LED对接。 15.支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步。 16.支持≥2个10M/100M/1000M自适应以太网接口。 17.加强用户保密等级：HTTP的MD5加密，HTTPS和SSL证书认证，TELNET的密码修改同步应用的用户账号管理。 18.采用标准网络协议和标准压缩算法，在各种平台上轻松实现互联互通。 ▲19.设备具有≥3个RS-232、≥1个RS-485、≥2个USB接口。 |
| 41 | 室内设备箱 |  |  | 6个 |  | 工业 （制造业） | 1.机柜内设置安装支架，能根据各类型系统设备提供合理的安装布局。 2.全柜采用高强度冷扎钢板，焊接式框架设计，室内型机柜上下预留线缆进出口，室外型机柜下部预留线缆进出口，内部设置理线环，便于线缆管理。 3.机柜前门采用双开门结构。 4.材料采用高强度优质冷轧钢板加工。 |
| 42 | 不锈钢室外防水箱 |  |  | 30个 |  | 工业 （制造业） | 1.尺寸：约520mm×180mm×700mm。 2.机柜内设置19"安装支架，能根据各类型系统设备提供合理的安装布局。 3.全柜采用高强度冷扎钢板，焊接式框架设计，室内型机柜上下预留线缆进出口，室外型机柜下部预留线缆进出口，内部设置理线环，便于线缆管理。 4.机柜前门采用双开门结构。 5.材料采用高强度优质冷轧钢板加工。 |
| 43 | 千兆光纤线材 |  |  | 7000米 |  | 工业 （制造业） | SC-SC单模六芯光纤跳线，尾纤，电信级。 |
| 44 | 电源线 |  |  | 1000米 |  | 工业 （制造业） | RVV2×1.5国标。 |
| 45 | 管材 |  |  | 1批 |  | 工业 （制造业） | PVC管φ25㎜，φ32㎜，φ50㎜，满足项目安装使用。 |
| 46 | 安装辅材 |  |  | 1批 |  | 工业 （制造业） | 电工胶布、塑料扎带、金属膨胀钉、胶粒自攻钉、弯头，直通，三通，专用胶水，满足项目安装使用。 |
| 47 | 千兆光纤收发器 |  |  | 36对 |  | 工业 （制造业） | 1. 1个RJ45 电口和1个SC光口，实现双绞线和光纤之间的千兆以太网光电信号转换。 2.符合 IEEE802.3z/AB 1000Base-T和 1000Base-SX/LX标准。 3.光口为 1000M 全双工模式；电口为 10/100/1000M 自适应模式。 4.电口能自适应直通线/交叉线连接方式。 5.电口支持全双工/半双工工作模式。 6.支持最大9K bytes的超长信息包。 7.支持全双工IEEE802.3X 流量控制，半双工背压流量控制 8.支持 Fail Pass光纤断线侦测功能（可选项）。 9.双绞线最长100米；单模光纤最长10～100 公里。 10.有6个LED 指示灯：Power，FX Link/Act，TX 100，TX 1000，TX FDX ，TX Act便于监测收发器的工作状态和判断故障原因。 11.内置电源：AC100～265V/DC5V 开关电源。 12.工作环境温度：0～50℃。 13.储存环境温度：-40～70℃。 14.外形尺寸: 约90mm×70mm×30mm。 15.内置电源。 16.最远传输可达20KM。 |
| 48 | 插卡式光纤收发器机架 |  |  | 4套 |  | 工业 （制造业） | 16槽插卡式光纤收发器机架，2U机架式，电源输出：DC5V 16A，电源配置：双电源热备份，整机尺寸：约485mm×245mm×90mm，模块卡尺寸：约89mm×81mm×22mm。 |
| 49 | 光纤熔纤点 |  |  | 228芯 |  | 工业 （制造业） | 监控专用热熔光纤点。 |
| 50 | 光纤跳线（FC-SC） |  |  | 76条 |  | 工业 （制造业） | 插入损耗：≤0.2dB 、反射损耗：PC≥45dB、重复性：≤0.2dB。 |
| 51 | 监控项目集成安装 |  |  | 296项 |  | 软件和信息技术服务业 | 292监控、2个大门口灵犀智能监控、2个校园高空。 |
| 52 | 智能自动升降柱阻路障 |  |  | 33根 |  | 工业 （制造业） | 1.系统控制：PLC控制器约500×400×200㎜。 2.最低通过压力：可通行80-120吨以下货柜车。 3.额定电压：AC220V 50Hz。 4.系统动力功率（W）：350W。 5.上升时间：≤1-4S。 6.下降时间：≤1-4S。 7.工作温度：（-40℃--75℃）。 8.存储环境：（-40℃--75℃）。 9.材质：304不锈钢。 10.升降柱高度：≥600mm。 11.标准厚度：10mm。 12.升降柱直径：约219mm。 13.箱体尺寸：约400×400×1100㎜。 14.一体电动机芯：行程600mm，油缸全程外径60mm，杆直径16mm。 15.柱体：拉丝/镜面。 16.LED灯：12V（亚克力灯圈）。 17.LED灯色：12种可变换。 18.反光贴膜：2条3M钻石级。 19.联动接口：红绿灯、红外、地感、车牌识别。 20.在停电的情况下可以手动下降。 21.机芯防护等级：IP68。 22.重量：100±1KG。 23.上升下降中：可逆向操作。 24.系统语言：中英文双语。 25.防水一体机芯：可浸泡水中使用。 26.控制系统：PLC控制编程命令。 27.电源开关：220V。 28.控制电池阀：24V。 29.静止状态：无电流/断开状态。 30.遥控器范围：50M-100M。 31.显示文本可调节：上升，下降，起动，时间控制调节。 32.系统语言：中英文双语。 33.PLC内置加密系统：可加密。 34.远程控制系统：手机APP、PC端。 35.绝缘电阻：湿热度91%●95%加强绝缘的设备不小于5MΩ。 36.泄露电流：Ⅰ、Ⅱ类设备工作时间的泄露电流符合GB16796-2009。 37.抗电强度：GB16796-2009中的45Hz-65Hz电压抗电强度1MIN无击穿和飞狐现象。 38.电磁兼容：系统抗扰度符合GB/T30148-2013。 39.浸水性能：48小时无漏电且能正常升降。 40.防腐性能：9级。 41.连续升降性能：升降频率为2次/MIN连续升降5000次。 |
| 53 | 升降柱控制系统 |  |  | 5套 |  | 工业 （制造业） | 1.PLC控制命令 PLC芯片原装芯片（工业级）。 2.电源开关（工业级）。 3.控制电磁阀（工业级）。 4.电源工业级（-28-85度）。 5.遥控器范围30M+线控100米。 6.可联动车辆识别、地感等设备。 7. 约长400×宽200×高500（单位：mm） 8.防护等级：IP54。 |
| 54 | 智能升降遥控器 |  |  | 10个 |  | 工业 （制造业） | 1.一个控制箱配2个无线遥控器。 2.遥控距离30米-40米。 3.规格尺寸约115×50×15mm。 4.一个遥控可以控制8个升降柱。 5.长按第一排中间按键，所有升降柱升起。 6.长按第四排中间按键，所有升降柱下降。 7.点按第一排升、停、降按键可控制第一根和第二根柱子；以此类推，可以控制第三根、第四根，直至第八根。 |
| 55 | 升降柱底座基坑 |  |  | 33个 |  | 工业 （制造业） | 国标混泥土钢结构，采用国标水泥，钢结构增加结构固定，外加每个基坑之间用螺纹钢连接使每个基坑之间互相支撑固定，基坑尺寸为约80×80cm，厚度为≥20cm，φ30㎝，φ15㎝。 |
| 56 | 全自动排水、抽水系统 |  |  | 1组 |  | 工业 （制造业） | 系统运行方式，可地面控制，就地控制，自动控制，手动控制，自动控制方式下，系统能够根据水仓水位自动控制水泵工作，也可根据现场实际情况自动排水，以节省水泵的运行寿命。电压：220v纯铜电机，自吸型直径35出水口。 |
| 57 | 排水、蓄水池 |  |  | 1座 |  | 工业 （制造业） | 国标混泥土钢结构，采用国标水泥、国标螺纹钢、红砖、整个蓄水池里外都需用水泥表面做蓄水保护，蓄水池尺寸为约80×80×120cm。 |
| 58 | 上升电机电源主线 |  |  | 400米 |  | 工业 （制造业） | 国标3芯4平方。 |
| 59 | 下降电机电源主线 |  |  | 400米 |  | 工业 （制造业） | 国标3芯2.5平方。 |
| 60 | 布线PVC管 |  |  | 100米 |  | 工业 （制造业） | 用于升降柱布线使用，每根柱子单独到控制箱，规格Φ50㎜。 |
| 61 | 排水PVC管 |  |  | 130米 |  | 工业 （制造业） | 用于升降柱排水使用，每根柱子串联，规格Φ50㎜。 |
| 62 | 排水管接头 |  |  | 1项 |  | 工业 （制造业） | 三通、直接、弯头、各100个。 |
| 63 | 双壁波纹管 |  |  | 1根 |  | 工业 （制造业） | 中空壁缠绕管B型克拉管聚乙烯大口径增强钢带管φ500㎜。 |
| 64 | 排水井井盖 |  |  | 1套 |  | 工业 （制造业） | 圆形球墨铸铁φ500㎜。 |
| 65 | 灯条电源线 |  |  | 500米 |  | 工业 （制造业） | 4芯2.5平方国标。 |
| 66 | 后备灯条电源线 |  |  | 500米 |  | 工业 （制造业） | 4芯1.5平方国标。 |
| 67 | 应急线 |  |  | 500米 |  | 工业 （制造业） | 2芯1.5平方国标。 |
| 68 | 水泵线 |  |  | 100米 |  | 工业 （制造业） | 3芯1.5平方国标。 |
| 69 | 控制箱固定支架 |  |  | 4付 |  | 工业 （制造业） | 角铁固定升降柱控制箱使用。 |
| 70 | 路面切割 |  |  | 100米 |  | 建筑业 | 路面切割整齐，不破损旁边。 |
| 71 | 升降柱预埋沟清挖 |  |  | 1项 |  | 建筑业 | 开槽宽度约80公分，深度约1.2米，长度根据现场大门定。 |
| 72 | 升降柱预埋回填 |  |  | 1项 |  | 建筑业 | 安装好升降柱旁边回填固定、采用石子、砂、泥土。 |
| 73 | 固定升降柱角钢 |  |  | 150米 |  | 工业 （制造业） | 4×4国标角钢。 |
| 74 | 路面混泥土回填 |  |  | 1项 |  | 建筑业 | 道路表面混泥土硬化，按施工现场要求施工。 |
| 75 | 警戒划线 |  |  | 1项 |  | 工业 （制造业） | 符合警戒标准。 |
| 76 | 升降柱安装及调试 |  |  | 12天 |  | 建筑业 | 需泥工、水电工、调整水平，6人一天。 |
| 77 | 闸机（左） |  |  | 2个 |  | 工业 （制造业） | 1.支持防夹和防尾随。 2.支持声光报警提示。 3.支持交互式参数设置。 4.支持出入口记忆功能，多次刷卡允许多人连续通行。 5.支持系统参数恢复默认功能。 6.支持开门超时自动复位功能。 7.支持零位自检功能，方便用户维护及使用。 8.支持消防应急功能，用于快速疏散人员。 9.支持报警信号输出功能，联动其他报警设备。 10.支持四种通行模式组合：授权通行、自由通行等组合。 11.支持加装人脸识别设备，刷卡读卡器，门禁控制器等鉴权设备。 |
| 78 | 闸机（中） |  |  | 4个 |  | 工业 （制造业） | 1.支持防夹和防尾随。 2.支持声光报警提示。 3.支持交互式参数设置。 4.支持出入口记忆功能，多次刷卡允许多人连续通行。 5.支持系统参数恢复默认功能。 6.支持开门超时自动复位功能。 7.支持零位自检功能，方便用户维护及使用。 8.支持消防应急功能，用于快速疏散人员。 9.支持报警信号输出功能，联动其他报警设备。 10.支持四种通行模式组合：授权通行、自由通行等组合。 11.支持加装人脸识别设备，刷卡读卡器，门禁控制器等鉴权设备。 |
| 79 | 闸机（右） |  |  | 2个 |  | 工业 （制造业） | 1.支持防夹和防尾随。 2.支持声光报警提示。 3.支持交互式参数设置。 4.支持出入口记忆功能，多次刷卡允许多人连续通行。 5.支持系统参数恢复默认功能。 6.支持开门超时自动复位功能。 7.支持零位自检功能，方便用户维护及使用。 8.支持消防应急功能，用于快速疏散人员。 9.支持报警信号输出功能，联动其他报警设备。 10.支持四种通行模式组合：授权通行、自由通行等组合。 11.支持加装人脸识别设备，刷卡读卡器，门禁控制器等鉴权设备。 |
| 80 | 7寸人脸闸机组件 |  |  | 6个 |  | 工业 （制造业） | 1.≥7寸TFT液晶屏，屏幕显示分辩率达到1024×600。 2.≥2个200万像素广角宽动态摄像头。 3.工作温度支持-15至50℃。 4.支持≥IP65防护等级。 5.支持自动补光。 ▲6.支持≥10万个用户、≥10万张人脸、≥10万个密码、≥50个管理员、≥50万条存储记录。 7.支持人脸、密码、二维码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式。 8.支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置。 ▲9.人脸识别速度≤0.2秒。 ▲10.支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假。 12.支持逆光、顺光等强光场景的稳定识别。 13.支持门控安全模块扩展。 14.支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息。 15.支持胁迫报警、 防拆报警。 16.支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP用户下发、普通用户下发、特殊用户。 17.支持可视对讲功能。 18.支持TCP/IP和WIFI接入网络，支持主动注册、P2P注册、DHCP。 19.支持在线升级，USB升级。 ▲20.人脸识别通过率≥99.5%，误识别率≤0.1%。 |
| 81 | 门禁远程遥控器 |  |  | 2个 |  | 工业 （制造业） | 接收器：电压DC 24V；电流0.1A；接收灵敏度-107dBm；四路继电器输出，信号互锁、信号非锁、信号自锁、信号两路自锁和两路非锁并存；遥控器：电压：DC12V（10号干电池）；电流：38mA（待机为0）；输出功率16dBm；按键数量：4个；塑料；工作温度：-10℃-+50℃， 工作湿度：≤93%；重量:约0.3KG；包含一个接收器、两个遥控器（含干电池）。 |
| 82 | 不锈钢门翼 |  |  | 12个 |  | 工业 （制造业） | 1.使用环境：室外，室内。 2.外壳材料：304不锈钢。 3.工作温度：-15℃~+50℃。 4.安装方式：闸机安装。 |
| 一、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间和地点 |  |  |  |  | 1.交货时间：自签订合同之日起15日内安装调试完毕并交付使用。 2.交货地点：广西玉林市内采购人指定地点。 |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |  | 自中标通知书发出之日起 25 日内。 |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |  | 全部设备安装调试完毕、经验收合格并交付正常使用后，采购人在收到中标供应商出具的发票后30日内支付全部货款。 |  |  |
| 售后服务 |  |  |  |  | 1.中标供应商负责送货上门、进行安装调试。主机壹年保修，保修期自装机验收合格之日起算，保修期内中标供应商负责维修；终身维护。保修期内中标供应商负责提供售后服务，不收取维修、差旅、零配件等一切费用。保修期满后，提供终身维修服务，只收取零配件费，配件以厂家最优惠价格提供； 2.提供24小时专业技术咨询及服务，为用户进行技术培训，为用户解决使用过程中可能出现的问题； 3. 故障响应时间：保修期内货物设备出现故障，在接到故障通知后2小时内响应，24小时内到达现场进行维修，按国家及行业标准对故障进行及时处理；48小时无法排除故障时，需提供相同型号备用设备，以保证正常使用； 4.投标人提供的设备应该是全新整套的，符合国家各项有关质量标准制造的产品； 5.中标供应商负责学校操作人员的技术培训和工程人员的维修培训。现场培训操作人员，教会为止，保证使用者能够熟练操作。对工程人员进行日常保养培训，使其能进行日常维护； 6.项目供货及安装过程中产生的残留物或垃圾，需由中标人自行清理至校外。 7.其余按厂家承诺。 |  |  |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）投标人的履约能力要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理体系、企业信誉要求 |  |  |  |  | 见本招标文件“评分办法及评分标准” |  |  |
| 能力或业绩要求 |  |  |  |  | 见本招标文件“评分办法及评分标准” |  |  |
| （二）政策性加分条件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.合同履行过程中，所有产品均应严格按签订的采购合同、供应商响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准提供，采购人按照本项目合同及采购文件、成交供应商响应文件承诺进行验收。标▲号为实质性响应的技术指标、功能项，采购人有权要求成交供应商在交货时提供国家认可的有资质的检测机构出具检测报告进行证明，如不能提供检测机构出具检测报告证明文件，则需到现场进行采购要求中的性能技术指标测试。测试及邀请质量监督部门专家所产生的费用由成交供应商承担，报价时应考虑报价风险。若测试结果与响应文件所报技术参数性能不符，由成交供应商按采购人要求整改，成交供应商不按要求整改或拒不整改的，采购人有权解除双方的采购合同，给采购单位造成的损失等费用由成交供应商承担。如不符合采购文件技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，采购人依据相关法律规定追究成交供应商的责任，由此带来的一切损失由成交供应商自行承担。 2.中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。中标供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。 3.中标供应商需负责安装、调试，直到设备运行符合技术要求，采购人方可组织验收。 4.采购人组织验收，中标供应商必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。 5.其他未尽事宜应参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕 205 号]规定执行。 6.验收产生的费用中标供应商负责。 |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  | □本表的第 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 R本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |  |  |  |
| （五）其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人应根据项目情况编制符合项目需求的技术方案和服务方案。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价要求 |  |  | 投标报价包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试等本招标文件所列设备材料、功能配置需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料、功能配置有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。 |  |  |  |  |

5分标采购预算：1695100.00元

本项目的核心产品为下表的第01项产品宿舍置物柜、第02项产品教室置物柜。

| 序号 | 标的的名称 |  |  | 数量及 单位 |  | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 宿舍置物柜 |  |  | 700组 |  | 工业 （制造业） | 1.规格：2000cm×1100cm×550cm（定制）。 2.材料：全部采用颜色一致的不低于E1级多层实木板制作，多层板甲荃释放量符合《GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲西荃释放限量》E1级要求，≥1.8cm厚多层实木板，背板使用≥0.9Cm的多层实木板制作。 3.五金配件、拉手使用铝合金,铰链、合页使用合金。 4.封边要求：面板用厚度不小于1.8cm的pvc材质封边，柜面四周无透胶，无凹陷、无压痕、无脱胶、无气泡。 5.成品：设计合理、同种颜色无明显色差，分四层共8格，设8扇柜门。 6. 具体内部结构及详细尺寸详见附图。 （1）宿舍置物柜（尺寸单位：㎝） |
| 02 | 教室置物柜 |  |  | 160组 |  | 工业 （制造业） | 1．规格：2244Cm×1152Cm×330㎝（160组）（定制）。 2.全部采用颜色一致的不低于E1级多层实木板制作，多层板甲荃释放量符合《GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲西荃释放限量》E1级要求，≥1.8cm厚多层实木板，背板使用≥0.9Cm的多层实木板制作，正面不设柜门。 3.封边要求：面板用厚度不小于1.8cm的PVC材质封边，桌面四周无透胶、无凹陷、无压痕、无脱胶、无气饱。 4.成品：设计合理，同种颜色应无明显色差。 5.具体内部结构及详细尺寸详见附图。 （1）教室置物柜（尺寸单位：㎝） |
|  |  |  |  | 80组 |  | 工业（制造业） | 1．规格：1608cm×1152cm×330㎝（80组）（定制）。 2.全部采用颜色一致的不低于E1级多层实木板制作，多层板甲荃释放量符合《GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲西荃释放限量》E1级要求，≥1.8cm厚多层实木板，背板使用≥0.9Cm的多层实木板制作，正面不设柜门。 3.封边要求：面板用厚度不小于1.8cm的PVC材质封边，桌面四周无透胶、无凹陷、无压痕、无脱胶、无气饱。 4.成品：设计合理，同种颜色应无明显色差。 5.具体内部结构及详细尺寸详见附图。 （1）教室置物柜（尺寸单位：㎝） |
| 一、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围） |  |  |  |  | 1.交货时间：自签订合同之日起25日内安装调试完毕并交付使用。 2.交货地点：广西玉林市采购人指定地点。 |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |  | 自中标通知书发出之日起 25 日内。 |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |  | 全部货物安装调试完毕、经验收合格并交付正常使用后，采购人在收到中标供应商出具的发票后30日内支付全部货款。 |  |  |
| 售后服务 |  |  |  |  | 1.负责送货上门，安装。 2.保修期不少于1年。保修期内出现质量问题需要维修的，在接到电话通知后，2小时内做出响应，24小时内到达维修现场。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在72小时内解决，以保证采购人的正常工作。 3.每半年一次定期回访以及对设备维护。 4.提供终生维修服务，保修期外更换配件仅收成本费。 |  |  |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）投标人的履约能力要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理体系、企业信誉要求 |  |  |  |  | 见本招标文件“评分办法及评分标准” |  |  |
| 能力或业绩要求 |  |  |  |  | 见本招标文件“评分办法及评分标准” |  |  |
| （二）政策性加分条件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.采购人对中标供应商提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。 2.中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。中标供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。 3.中标供应商需负责货物运输和安装，完成运输和安装后，采购人方可组织验收。 4.采购人组织验收，中标供应商必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。 5.其他未尽事宜应参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕 205 号]规定执行。 6.验收产生的费用中标供应商负责。 7.为了学生安全使用考虑，验收时采购方将抽样把多层实木面板送有相关检验资质的环保检测部门检测，并取得相应符合要求的检测报告，作为货物验收的依据（由此产生的费用由中标供应商承担）。货物不符合环保要求的，采购方有权拒绝验收。 |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  | □本表的第 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |  |  |  |
| （五）其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人应根据项目情况编制符合项目需求的技术方案和服务方案。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价要求 |  |  | 投标报价包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试等本招标文件所列设备材料、功能配置需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料、功能配置有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。 |  |  |  |  |

附件：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算 机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入 输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打 印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） 中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影 仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》 （GB32028） |
| 4 | A020204多功 能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷 空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |

| ） |  |  | 溴化锂吸收式冷水机 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 组 | 定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454 |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管 |
|  |  |  | （制冷量>14000W） | 送风式空调机组能效限定值及能 |
|  |  |  |  | 效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 |
|  |  | 冷、空调设备 |  | 及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中 |
|  |  |  |  | 小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） |
|  |  | 空调设备 |  | 《机械通风冷却塔第2部分：大 |
|  |  |  |  | 型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及 |
|  | 器 |  |  | 能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值 |
|  | 流器 |  |  | 及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活 用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能 |
|  |  |  |  | 效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调 机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能 |
|  |  |  |  | 效限定值及能效等级》（GB |
|  |  |  |  | 21455-2013），待2019年修订发 |
|  |  |  |  | 布后，按《房间空气调节器能效限 |
|  |  |  |  | 定值及能效等级》（GB21455-2019） |
|  |  |  |  | 实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值 |
|  |  |  |  | 及能源效率等级》（GB19576）《风 |
|  |  |  | （制冷量≤14000W） | 管送风式空调机组能效限定值及 |
|  |  |  |  | 能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |

|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级 （GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明 设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478 |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电 视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视 频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食 炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便 器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |

| 16 | ★A060806水 嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | A060807便器 冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴 器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 1.投标人的资格要求详见招标公告。 2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 如接受联合体投标，联合体投标要求如下： 1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附）。 2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合招标文件规定的特定条件。 3.联合体各方之间必须签订联合投标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 5.联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。 6.联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。 7.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 8.联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。 |
| 7.2 | 不允许分包 □允许分包 分包内容： / 。 分包金额或者比例： / 。 |
| 8.1 | 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格： R依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐； □随机抽取。 |
| 11.2 | R不组织现场考察 □组织现场考察： 集中时间： / 年 / 月 / 日 / 时 / 分，逾期后果自负。集中地点： / 联系人： / ；联系电话： / |
|  | R不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： / 年 / 月 / 日 / 时 /分，逾期后果自负。会议地点： / |
| 13 | 报价文件： 1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 |
|  | 资格证明文件 1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.投标人依法缴纳税收的相关材料（2022年1月至投标文件递交截止时间前连续 3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2022年1月至投标文件递交截止时间前连续 3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理） 4.投标人财务状况报告（2021年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告）；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5.投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7.联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理） 8.本项目2分标、4分标预留份额采购包货物制造商为小微企业或者监狱企业或者残疾人福利性单位的资格证明材料[货物制造商为中小微企业的应当提供《中小企业声明函》；为残疾人福利性单位的应当提供《残疾人福利性单位声明函》；为监狱企业的应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件]（声明函格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 9.本项目5分标货物制造商为中小微企业或者监狱企业或者残疾人福利性单位的资格证明材料【货物制造商为中小微企业的应当提供《中小企业声明函》；货物制造商为残疾人福利性单位的应当提供《残疾人福利性单位声明函》；货物制造商为监狱企业的应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件】（声明函格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 10.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注： 1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 2.联合体投标时，第1-5、8-9项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，并由联合体牵头人加盖电子签章，规定签字处签字（或者电子签名），否则按无效投标处理。 3.分公司参加投标的，应当取得总公司授权。 |
|  | 商务文件： 1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 3.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 4.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.投标人情况介绍（格式自拟）； 7.联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理） 8.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
|  | 技术文件： 1.设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.技术方案和服务方案（格式自拟）； 4.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）； 5.产品出厂标准、质量检测报告【其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或者由采购人在投标前组织的实测获得）】； 6.优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务； 7.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 8.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，包括货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试等本招标文件所列设备材料、功能配置需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料、功能配置有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。 |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起 120 日。 |
| 18.1 | R本项目不收取投标保证金。 |
| 20 | 本项目不接受电子备份投标文件。 |
| 21.1 | 1.投标文件提交截止时间：详见招标公告。 2.投标地点：详见招标公告。 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告。 2.开标地点：详见招标公告。 |
| 24.3（1） | 电子投标文件解密时间： 30 分钟。 |
| 24.3（2） | 宣布的内容：投标人名称、投标价格、 交付（实施）的时间 。 |
| 25.3（2） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在“政采云”平台作为附件上传保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26.1 | 评标委员会的人数： 5 人 |
| 29.1 | 评标方法： R综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为 1 项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为 5 项。 |
| 29.3 | 中标候选人推荐数量： R 3 名。 □根据[总得分由高到低（综合评分法）]排列次序并全部推荐为中标候选人。 |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： R依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定； □随机抽取； |
| 35.1 | R本项目不收取履约保证金。 □本项目收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金金额：按中标金额的 / %。 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式（参照投标保证金） 履约保证金退付方式、时间及条件：由采购人及中标供应商双方约定。由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见附件1）及《政府采购项目履约保证金退付意见书》（详见附件2），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。 履约保证金指定账户： 开户名称：云之龙咨询集团有限公司玉林分公司 开户银行：中信银行南宁东葛支行 银行账号：8113001014000074325 备注： 1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采[2022]30号）规定，采购文件要求中标供应商提交履约保证金的，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%，对中小企业履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。 2. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 异议联系部门及联系方式：云之龙咨询集团有限公司玉林分公司招标部，联系电话：0775-2690161、2690131，通讯地址：广西玉林市双拥路39号东盛大厦17楼 业务时间：工作日每天上午8时00分到12时00分，下午3时00分到6时00分。 |
| 39.1 | 1.采购代理费支付方式： R本项目代理服务费由 中标供应商 在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 2.采购代理费收取标准： 以分标中标金额为计费额参照桂价费〔2011〕55号文的规定“货物类”标准计取。 3.开户名称：云之龙咨询集团有限公司玉林分公司 开户银行：中信银行南宁东葛支行 银行账号：8113001013900158219 |
| 40 | 本采购项目涉及中小企业采购，现明确以下内容： 1.本项目2分标和4分标为部分预留份额专门面向中小企业采购的项目，预留份额部分货物制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；5分标属于专门面向中小企业采购的项目，货物制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，相关标的详见本招标文件“第二章《采购需求》”； 2.中小企业预留预算金额： （1）2分标：818890.09万元 ；中小企业预留份额：41.79%； （2）4分标：599996.10万元 ；中小企业预留份额：30%； （3）5分标：169.51万元；中小企业预留份额：100%； 3.预付款金额： 本项目无预付款 ； 4.本项目2分标和4分标接受联合体投标，允许分包； 5.本项目2分标和4分标属于部分预留采购份额专门面向中小企业采购的采购包，预留部分不再进行价格扣除及用扣除后的价格参加评审，非预留份额部分，如其投标全部货物由小微企业制造的，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。如非预留份额的采购包，如其投标全部货物由小微企业制造的，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审； 6.本项目（5分标）属于专门面向中小企业采购的项目，不再进行价格扣除及用扣除后的价格参加评审； 7.因本项目属于专门面向中小企业采购的项目，规定依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业； 8.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：详见采购需求。 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经“政采云”平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

##### 6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审（适用于非专门面向中小企业采购或部分面向中小企业预留的分标）。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

##### 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### 8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

##### 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

##### 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### （1）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起4个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内退还。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应先安装“政采云电子投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和“政采云”平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

##### 19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

##### 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与“政采云”中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。

##### 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.电子备份投标文件

电子备份投标文件是指通过“政采云电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份投标文件详见在“投标人须知前附表”。

##### 21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件提交截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“政采云”平台。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登陆“政采云”平台，进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）

22.2“政采云”平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

开标时间及地点详见“投标人须知前附表”。

##### 24.开标程序

24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。

24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.3开标程序

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在“政采云”平台远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“政采云”平台已与“信用中国”网站、中国政府采购网实现数据对接，可直接在线查询）

（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26.3采购代理机构应当基于“政采云”平台抽取评审专家。

##### 27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

##### 29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。

29.3 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

### 七、中标和合同

##### 30 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

##### 31. 结果公告

##### 31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

##### 31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过“政采云”平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

##### 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1签订电子采购合同：中标人领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

##### 线下签订纸质合同：投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

##### 36.3中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

##### 39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”。

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“政采云”平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“政采云”平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

### 综合评分法

1、3  分标

| 序号 |  |  | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） |  | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1- 4 %）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （6）价格分计算公式： 价格分=（评标基准价／评标报价）× 30 分 |
| 2 | 技术分 （满分37分） |  | 2.1技术性能分（满分5分） | 1.投标文件的技术需求中无负偏离的得5分。 技术需求有负偏离的，得分=该项满分分值-累计扣分分值（有一项非实质性要求的技术需求负偏离的扣1分，扣分不能超过满分分值，允许偏离的项目数不超过招标文件允许偏离的项目数）。 注： (1)投标人技术参数及功能有正偏离的，须在技术偏离表中列明，且在投标文件中提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明或投标产品的彩页证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章，否则评标委员会不予评定为正偏离。 (2)如技术偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。 |
|  |  |  | 2.2项目实施方案 （满分24分） | （1）项目实施方案简单，仅提供对接方案；保证项目实施的技术力量和人力资源安排基本满足要求的，得5分； （2）项目实施方案简单，能提供对接方案；保证项目实施的技术力量和人力资源安排基本满足要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施一般的，得12分； （3）项目实施方案较详细，能提供对接方案；保证项目实施的技术力量和人力资源安排满足项目实施要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施完善，表述较清晰、完整，措施具体有效的，得17分； （4）项目实施方案详实，能切合本项目实际提供对接方案，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，技术路线清晰可信；保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，技术服务、技术培训的服务内容和措施十分完善，建议的安装、调试、验收方法或方案同比更完善有效、更优化、切实可行的，表述较清晰、完整、严谨、合理、措施先进的，得24分。 |
|  |  |  | 2.3项目实施人员配备分（满分8分） | （1）供应商拟投入本项目的人员配备齐全，满足采购文件要求，拟投入本人员不少于5人，岗位安排比较合理、可行（在投标文件中提供供应商在投标文件递交截止日期前半年内为其连续缴纳3个月的社保证明材料复印件或供应商与实施人员签署的劳动合同复印件并加盖投标人电子签章）的，得4分； （2）供应商拟投入本项目的人员配备齐全，配置人员优于招标文件要求，拟投入本项目人员不少于10人，岗位安排科学合理，可行强（在投标文件中提供供应商在投标文件递交截止日期前半年内为其连续缴纳3个月的社保证明材料复印件或供应商与实施人员签署的劳动合同复印件并加盖投标人电子签章）的，得8分。 |
| 3 | 商务分（满分33分） | 3.1售后服务方案分（满分25分） | （1）服务方案基本满足采购需求，方案不合理，可实施性不强的，得3分； （2）服务方案符合采购需求，方案基本合理、可行，保障响应措施和服务经验欠缺的，得8分； （3）服务方案符合采购需求，方案合理、可行，提供有保障响应措施和具备一定的服务经验的，得13分； （4）服务方案符合采购文件要求，方案表述清晰、完整，措施具体有效可行，定期派人员上门负责维护设备，响应时间满足采购要求，提供有定期回访的，得17分； （5）服务方案符合采购文件要求，方案表述清晰、完整，措施具体有效可行，定期派人员上门负责维护设备，响应时间满足采购要求，提供有定期回访和本地化服务支持的【在投标文件中提供有本地化服务支持的售后服务机构或分支机构的证明材料（营业执照和办公场地所有权证明（或办公场地租赁证明）复印件或承诺中标后能在项目所在地设立售后服务机构或分支机构提供本地化服务的承诺函原件并加盖投标人电子签章】的，得21分； （6）服务方案满足采购文件要求，提供有详细的服务方案，服务方案表述清晰、完整，措施具体有效可行，指定专人负责维护设备，提供7*24售后服务热线，响应时间短，快捷、迅速，有详细的售后服务流程，提供定期回访的，提供本地化服务【在投标文件中提供有本地化服务支持的售后服务机构或分支机构的证明材料（营业执照和办公场地所有权证明（或办公场地租赁证明）复印件并加盖投标人电子签章】，能配备充足的应急事件处理服务队伍及具备相应措施的，得25分。 |  |
|  |  | 3.2信誉分（满分6分） | 供应商或供应商投标核心产品生产厂家具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业安全健康管理体系认证证书的，每有1项的得2分，满分6分（供应商须在投标文件中提供有效的证明复印件并加盖投标人电子签章）。 |  |
|  |  | 3.4政策分（满分 2分） | 节能、环境标志产品 | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人签字签章]，根据其所占项目预算金额比例得0.5至1分，满分 1 分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人签字签章]，根据其所占项目预算金额比例得0.5至1分，满分1分； （3）非节能、环境标志产品的不得分。 |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |  |

注：计分方法按四舍五入取至百分位。

2、4  分标

| 序号 |  |  | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） |  | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）政策性扣除计算方法（仅针对非预留份额部分）。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，非预留份额的部分，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1- 4 %）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （6）价格分计算公式： 价格分=（评标基准价／评标报价）× 30 分 |
| 2 | 技术分 （满分37分） |  | 2.1技术性能分（满分5分） | 1.投标文件的技术需求中无负偏离的得5分。 技术需求有负偏离的，得分=该项满分分值-累计扣分分值（有一项非实质性要求的技术需求负偏离的扣1分，扣分不能超过满分分值，允许偏离的项目数不超过招标文件允许偏离的项目数）。 注： (1)投标人技术参数及功能有正偏离的，须在技术偏离表中列明，且在投标文件中提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明或投标产品的彩页证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章，否则评标委员会不予评定为正偏离。 (2)如技术偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。 |
|  |  |  | 2.2项目实施方案 （满分24分） | （1）项目实施方案简单，仅提供对接方案；保证项目实施的技术力量和人力资源安排基本满足要求的，得5分； （2）项目实施方案简单，能提供对接方案；保证项目实施的技术力量和人力资源安排基本满足要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施一般的，得11分； （3）项目实施方案较详细，能提供对接方案；保证项目实施的技术力量和人力资源安排满足项目实施要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施完善，表述较清晰、完整，措施具体有效的，得17分； （4）项目实施方案详实，能切合本项目实际提供对接方案，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，技术路线清晰可信；保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，技术服务、技术培训的服务内容和措施十分完善，建议的安装、调试、验收方法或方案同比更完善有效、更优化、切实可行的，表述较清晰、完整、严谨、合理、措施先进的，得24分。 |
|  |  |  | 2.3项目实施人员配备分（满分8分） | （1）供应商拟投入本项目的人员配备齐全，满足采购文件要求，拟投入本人员不少于5人，岗位安排比较合理、可行（在投标文件中提供供应商在投标文件递交截止日期前半年内为其连续缴纳3个月的社保证明材料复印件或供应商与实施人员签署的劳动合同复印件并加盖投标人电子签章）的，得4分； 2.供应商拟投入本项目的人员配备齐全，配置人员优于招标文件要求，拟投入本项目人员不少于10人，岗位安排科学合理，可行强（在投标文件中提供供应商在投标文件递交截止日期前半年内为其连续缴纳3个月的社保证明材料复印件或供应商与实施人员签署的劳动合同复印件并加盖投标人电子签章）的，得8分。 |
| 3 | 商务分（满分33分） | 3.1售后服务方案分（满分25分） | （1）服务方案基本满足采购需求，方案不合理，可实施性不强的，得3分； （2）服务方案符合采购需求，方案基本合理、可行，保障响应措施和服务经验欠缺的，得8分； （3）服务方案符合采购需求，方案合理、可行，提供有保障响应措施和具备一定的服务经验的，得13分； （4）服务方案符合采购文件要求，方案表述清晰、完整，措施具体有效可行，定期派人员上门负责维护设备，响应时间满足采购要求，提供有定期回访的，得17分； （5）服务方案符合采购文件要求，方案表述清晰、完整，措施具体有效可行，定期派人员上门负责维护设备，响应时间满足采购要求，提供有定期回访和本地化服务支持的【在投标文件中提供有本地化服务支持的售后服务机构或分支机构的证明材料（营业执照和办公场地所有权证明（或办公场地租赁证明）复印件或承诺中标后能在项目所在地设立售后服务机构或分支机构提供本地化服务的承诺函原件并加盖投标人电子签章】的，得21分； （6）服务方案满足采购文件要求，提供有详细的服务方案，服务方案表述清晰、完整，措施具体有效可行，指定专人负责维护设备，提供7*24售后服务热线，响应时间短，快捷、迅速，有详细的售后服务流程，提供定期回访的，提供本地化服务【在投标文件中提供有本地化服务支持的售后服务机构或分支机构的证明材料（营业执照和办公场地所有权证明（或办公场地租赁证明）复印件并加盖投标人电子签章】，能配备充足的应急事件处理服务队伍及具备相应措施的，得25分。 |  |
|  |  | 3.2信誉分（满分6分） | 供应商或供应商投标核心产品生产厂家具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业安全健康管理体系认证证书的，每有1项的得2分，满分6分（供应商须在投标文件中提供有效的证明复印件并加盖投标人电子签章）。 |  |
|  |  | 3.3政策分（满分 2分） | 节能、环境标志产品 | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人签字签章]，根据其所占项目预算金额比例得0.5至1分，满分 1 分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人签字签章]，根据其所占项目预算金额比例得0.5至1分，满分1分； （3）非节能、环境标志产品的不得分。 |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |  |

注：计分方法按四舍五入取至百分位。

### 5  分标

| 序号 |  |  | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） |  | 投标报价 | （1）满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （2）价格分计算公式： 价格分=（评标基准价／投标报价）× 30 分 |
| 2 | 技术分 （满分40分） |  | 2.1技术性能分（满分5分） | 1.投标文件的技术需求中无负偏离的得5分。 技术需求有负偏离的，得分=该项满分分值-累计扣分分值（有一项非实质性要求的技术需求负偏离的扣1分，扣分不能超过满分分值，允许偏离的项目数不超过招标文件允许偏离的项目数）。 注： (1)投标人技术参数及功能有正偏离的，须在技术偏离表中列明，且在投标文件中提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明或投标产品的彩页证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章，否则评标委员会不予评定为正偏离。 (2)如技术偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。 |
|  |  |  | 2.2项目实施方案 （满分25分） | （1）项目实施方案简单，仅提供对接方案；保证项目实施的技术力量和人力资源安排基本满足要求的，得5分； （2）项目实施方案简单，能提供对接方案；保证项目实施的技术力量和人力资源安排基本满足要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施一般的，得11分； （3）项目实施方案较详细，能提供对接方案；保证项目实施的技术力量和人力资源安排满足项目实施要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施完善，表述较清晰、完整，措施具体有效的，得18分； （4）项目实施方案详实，能切合本项目实际提供对接方案，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，技术路线清晰可信；保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，技术服务、技术培训的服务内容和措施十分完善，建议的安装、调试、验收方法或方案同比更完善有效、更优化、切实可行的，表述较清晰、完整、严谨、合理、措施先进的，得25分。 |
|  |  |  | 2.3项目实施人员配备分（满分10分） | （1）供应商拟投入本项目的人员配备齐全，满足采购文件要求，拟投入本人员不少于5人，岗位安排比较合理、可行（在投标文件中提供供应商在投标文件递交截止日期前半年内为其连续缴纳3个月的社保证明材料复印件或供应商与实施人员签署的劳动合同复印件并加盖投标人电子签章）的，得5分； 2.供应商拟投入本项目的人员配备齐全，配置人员优于招标文件要求，拟投入本项目人员不少于10人，岗位安排科学合理，可行强（在投标文件中提供供应商在投标文件递交截止日期前半年内为其连续缴纳3个月的社保证明材料复印件或供应商与实施人员签署的劳动合同复印件并加盖投标人电子签章）的，得10分。 |
| 3 | 商务分（满分30分） | 3.1售后服务方案分（满分25分） | （1）服务方案基本满足采购需求，方案不合理，可实施性不强的，得3分； （2）服务方案符合采购需求，方案基本合理、可行，保障响应措施和服务经验欠缺的，得8分； （3）服务方案符合采购需求，方案合理、可行，提供有保障响应措施和具备一定的服务经验的，得13分； （4）服务方案符合采购文件要求，方案表述清晰、完整，措施具体有效可行，定期派人员上门负责维护设备，响应时间满足采购要求，提供有定期回访的，得17分； （5）服务方案符合采购文件要求，方案表述清晰、完整，措施具体有效可行，定期派人员上门负责维护设备，响应时间满足采购要求，提供有定期回访和本地化服务支持的【在投标文件中提供有本地化服务支持的售后服务机构或分支机构的证明材料（营业执照和办公场地所有权证明（或办公场地租赁证明）复印件或承诺中标后能在项目所在地设立售后服务机构或分支机构提供本地化服务的承诺函原件并加盖投标人电子签章】的，得21分； （6）服务方案满足采购文件要求，提供有详细的服务方案，服务方案表述清晰、完整，措施具体有效可行，指定专人负责维护设备，提供7*24售后服务热线，响应时间短，快捷、迅速，有详细的售后服务流程，提供定期回访的，提供本地化服务【在投标文件中提供有本地化服务支持的售后服务机构或分支机构的证明材料（营业执照和办公场地所有权证明（或办公场地租赁证明）复印件并加盖投标人电子签章】，能配备充足的应急事件处理服务队伍及具备相应措施的，得25分。 |  |
|  |  | 3.2业绩分（满分3分） | 供应商自2018年1月1日至今完成过同类项目成功案例的每个得1分，满分3分。 注：供应商须在投标文件中提供项目合同复印件或中标（成交）通知书复印件并加盖投标人电子签章。 |  |
|  |  | 3.3政策分（满分 2分） | 节能、环境标志产品 | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人签字签章]，根据其所占项目预算金额比例得0.5至1分，满分 1 分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人签字签章]，根据其所占项目预算金额比例得0.5至1分，满分1分； （3）非节能、环境标志产品的不得分。 |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |  |

注：计分方法按四舍五入取至百分位。

### 四、中标候选人推荐

（一）综合评分法

1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

2.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

# 第五章  拟签订的合同文本

政府采购合同

（货物类）

合同编号：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

采 购 计 划 号：

项目名称：                           项目编号：

合同类型：买卖合同

1分标合同为中小企业预留合同：  否  。

2分标合同为中小企业预留合同：  部分预留，预留份额为   %。

3分标合同为中小企业预留合同：  否  。

4分标合同为中小企业预留合同：   部分预留，预留份额为   %。

5分标合同为中小企业预留合同：  是  。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方投标承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

| 序号 | 标的的名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（人民币）：（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二条　标的质量

1.乙方所提供标的的名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等内容必须与乙方投标文件及有关承诺相一致，且满足项目实施要求。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到投标文件的承诺。

第三条　履行时间（期限）、地点和方式

1. 交货时间：                                   。

2. 交货地点：广西玉林市采购人指定地点。

3.履行方式

（1）乙方负责货物运输，货物的运输方式：由乙方自行安排。

（2）交货方式

乙方将货物送到甲方指定地点。

□甲方自行到乙方指定地点提货。

□其他：            。

第四条　包装方式

1.乙方提供的货物均应按投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。

2.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防水、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3.货物的使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、质量合格证、随配附件和工具以及清单一并附于货物包装内。

第五条　安装和培训

1.安装时间：                      ；安装地点：广西玉林市采购人指定地点 。

2.安装要求：乙方应当按采购文件要求（如有）或甲方要求进行安装。

3.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

4.乙方应当按照投标文件的承诺对甲方有关人员进行培训。

培训时间：                     ；培训地点：                     。

第六条　合同价款及支付

1.本合同以人民币付款。

2.合同价款（或者报酬）：                     。

3.合同价款包括货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试等本招标文件所列设备材料、功能配置需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料、功能配置有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、发票税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。

4.付款进度安排：全部设备安装调试完毕、经验收合格并交付正常使用后，甲方在收到乙方出具的发票后30日内支付全部货款。

5.资金支付方式：    （银行转账）   。

第七条　验收、交付标准和方法

1.验收标准和方法

（1）验收标准：货物验收标准，伴随工程、服务验收标准（符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范）。

（2）验收程序及方法：

1）乙方完成货物安装调试和培训后，书面向甲方提交验收申请。

2）甲方收到乙方验收申请之日起    个工作日进行验收，逾期不验收的，视同验收合格。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准。

3）本项目验收由验收小组按照采购合同约定对每一项技术和商务要求的履约情况进行确认。

4）验收结束后，验收小组出具采购验收书，验收书应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，并列明项目总体评价，由验收小组、甲方和乙方共同签署。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收结果以第三方机构出具验收书结论为准，甲方和乙方共同签署确认。

5）验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担。

6）验收书一式    份，甲乙双方各执    份、受托第三方机构一份（如有）。

7）验收结论不合格的，乙方应自收到验收书后    日内及时予以解决。经乙方对验收结论不合格的货物进行整改后，仍然达不到要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由乙方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由甲乙双方合议定价。

2.交付标准和方法

（1）除售后服务验收外，验收结论合格的，乙方应自收到验收书后   日内向甲方交付使用。

（2）货物的所有权和风险自交付时起由乙方转移至甲方，货物交付给甲方之前所有风险均由乙方承担。

第八条  售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规定以及投标文件承诺，为甲方提供售后服务。

2.质量保修范围:                  ；保修期：                     。（注：根据项目实际情况填写，且与投标文件承诺一致）

第九条　履约保证金

本项目无履约保证金。

第十条　违约责任

1.合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的， 应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.乙方未能按时交付货物的，应向甲方支付迟延交付违约金。迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 0.5% ；

（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 1% ；

（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 1.5% 。在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价款（报酬）的 10% 。迟延交付违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同货物的义务，但如迟延交付必然导致合同货物安装、调试、验收等工作推迟的，相关工作应相应顺延。

3.甲方未能按合同约定支付合同价款的，应向乙方支付延迟付款违约金。迟延付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 0.5% ；

（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1% ；

（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1.5% 。在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的 10% 。

4.乙方未按本合同和投标文件承诺提供售后服务的，乙方应按本合同价款（报酬）的      %向甲方支付违约金。

5.因某一方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，该方应当对另一方受到的损失予以赔偿或者补偿。

6.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第十一条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，按下列  （1）方式解决：

（1）向 玉林 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十三条　合同的变更、中止或者终止

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

第十四条　合同文件构成

1.政府采购合同

2.中标通知书；

3.投标文件；

4.采购文件及更正公告（澄清或补充通知）；

5.标准、规范及有关技术文件；

6.双方约定的其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条　知识产权和保密要求

1.甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。

2.除采购文件采购需求另有约定外，甲方不因签署和履行合同而享有乙方在履行合同过程中提供给甲方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

3.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的知识产权或者其他权利。如合同货物涉及知识产权，则乙方保证甲方在使用合同货物过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

4.如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方在收到甲方通知后， 应以甲方名义并在甲方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后28日内未作表示，甲方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由乙方承担。

5.未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条款、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的其他人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

6.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第十六条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.合同生效后，甲乙双方不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5.本合同一式     份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各   份，甲乙双方各     份（可根据需要另增加）。

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：

法定代表人或者委托代理人（签字）：	法定代表人或者委托代理人（签字）：

签定日期：   年   月   日	签定日期：   年   月   日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

合 同 附 件

一般货物类

| 1. 供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2. 售后服务具体事项： |  |
| 3. 保修期责任： |  |
| 4. 其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

# 第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

电子投标文件

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：          电子邮箱：

投标人名称:

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）:

投标人名称（电子签章）：

年    月     日

4. 开标一览表（货物类格式）

开标一览表（适用于1、3、5分标）

项目名称：                 项目编号：               分标：

投标人名称：                                            单位：元

| 序号 | 标的的名称 | 品牌 | 数量及单位① | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （¥ ） 投标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为¥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

4.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

5.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其投标作无效标处理。

6.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

开标一览表（适用于2、4分标）

项目名称：                 项目编号：               分标：

投标人名称：                                            单位：元

| 序号 | 标的的名称 | 品牌 | 数量及单位① | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非专门面向中小企业采购的采购包 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 专门面向中小企业采购的采购包 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| （1）非专门面向中小企业采购的采购包投标总报价合计金额大写：人民币 （¥ ），所占比例： （2）专门面向中小企业采购的采购包投标总报价合计金额大写：人民币 （¥ ），所占比例： （3）1+2合计金额大写：人民币 （¥ ） （4）投标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为¥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

4.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

5.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其投标作无效标处理。

6.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

二、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

电子投标文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年    月    日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年    月   日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

    - 投标声明

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人分别签字或者盖章或者电子签名，否则投标无效。

三、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

电子投标文件

商 务 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月   日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（电子签章）:

年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）:

年        月        日

注：自然人投标的无需提供.

5.授权委托书格式

授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：

委托代理人身份证号码：

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：

1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

牵头人（电子签章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字或者电子签名）：

日期：    年   月   日

注：

1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

所投分标（如有）：     分标

| 序号 | 项目 | 招标文件商务要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间和地点 |  |  |  |
| 2 | 合同签订时间 |  |  |  |
| 3 | 付款条件 |  |  |  |
| 4 | 售后服务 |  |  |  |
| 5 | … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 序号 | 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：   年    月    日

四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

电子投标文件

技 术 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

所投分标：     分标

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上设备性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

4. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

所投分标：     分标

| 项号 | 标的的名称 | 技术要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4.如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

5. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：       分标

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人电子签章。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

6. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

所投分标：     分标

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

五、其他文书、文件格式

1.联合投标协议书格式

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成    	（联合体名称）联合体，共同参加 	（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.   	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 	份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书应附法定代表人身份证明；有委托代理的，应附授权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字或者电子签名）

联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字或者电子签名）

……

年  	 月 	日

2.中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业划型标准

| 序号 | 行业标准 | 标准划分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | 营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。 |
| 2 | 工业 | 从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 3 | 建筑业 | 营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 |
| 4 | 批发业 | 从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。 |
| 5 | 零售业 | 从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 |
| 6 | 交通运输业 | 从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。 |
| 7 | 仓储业 | 从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 |
| 8 | 邮政业 | 从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 |
| 9 | 住宿业 | 从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 |
| 10 | 餐饮业 | 从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 |
| 11 | 信息传输业 | 从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | 从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。 |
| 13 | 房地产开发经营 | 营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。 |
| 14 | 物业管理 | 从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。 |
| 15 | 租赁和商务服务业 | 从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。 |
| 16 | 其他未列明行业 | 从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |

3.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4.质疑函（格式）

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                           邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□采购结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日 期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.投诉书（格式）

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                        邮 编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                    联系电话：

地址：                        邮 编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                       联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                        联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                 提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日 期：

说 明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。