公开招标文件

项目名称：南宁市快速环道智能交通系统二期工程(重)

项目编号：NNZC2021-G1-990122-YZLZ

支付申请号：NNZC2021-G1-00115-001

采购人：南宁市公安局交通警察支队

采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司

2021年3月

目录

第一章招标公告	2

第二章项目需求一览表	6

第三章评标方法 	107

第四章投标人须知	111

一总则	115

二公开招标文件	117

三投标文件	118

四投标	121

五开标与评标	121

六合同授予	124

七其他事项	125

第五章投标文件格式	127

第六章合同条款及格式	147

- 第一章招标公告

项目概况

南宁市快速环道智能交通系统二期工程(重)项目的潜在投标人应在南宁市公共资源交易平台(https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw)的信息公告处获取招标文件，并于2021年4月21日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：NNZC2021-G1-990122-YZLZ（支付申请号：NNZC2021-G1-00115-001）

项目名称：南宁市快速环道智能交通系统二期工程(重)

预算金额（人民币）：6036.16万元，各分项预算合价详见下表

最高限价（人民币）：同预算金额

采购需求：

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 分项预算合价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、匝道信号控制系统 |  |  |  |
| 1 | 匝道信号（2灯盘） | 47套 | 70,500.00 |
| 2 | 匝道信号灯杆及基础 | 47套 | 470,000.00 |
| 3 | 标线 | 112平方米 | 6720.00 |
| 4 | 标志牌 | 41块 | 34850.00 |
| 5 | 匝道控制机 | 47套 | 1,880,000.00 |
| 6 | 雷达流量检测器 | 99套 | 1,980,000.00 |
| … | …(具体详见附件项目需求一览表) | … | … |

注：以上采购内容为一个完整的标段，投标人必须对所有采购内容进行投标。有选择性的投标或有缺漏项的投标无效。

合同履行期限：2022年12月30日前完成交货。

本项目不接受联合体投标。

- 二、投标人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动；

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动。

- 三、获取招标文件

时间：自本公告发布之时起至提交投标文件截止时间前；

地点：南宁市公共资源交易平台(https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw)的信息公告处；

方式：由潜在投标人自行在南宁市公共资源交易平台(https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw)的信息公告处下载采购文件；

售价：招标文件售价每本0元。

1.已获取招标文件的投标人不等于符合本项目的投标人资格。

2.为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取招标文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间和开标时间：2021年4月21日9时30分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

特别说明：

为进一步规范新冠肺炎疫情防控常态化下公共资源现场交易活动，根据南宁市机关事务管理局《关于恢复非全流程电子招标采购项目现场递交投标（响应）文件模式的通知》（南机事函〔2021〕71号）要求。

供应商可自行选择到现场递交投标文件或通过邮寄送达，情况说明如下：

（一）采用现场递交方式送达：

1.投标文件现场递交地址：南宁市良庆区玉洞大道33号9楼南宁市公共资源交易中心开标厅（具体详见9楼电子显示屏场地安排），逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。

2.投标文件现场递交接收时间：2021年4月21日09时00分至09时30分（北京时间）

3.如因南宁市公共资源交易中心疫情防控需要影响现场递交，导致的逾期递交或无法递交所产生的后果由供应商自行负责。供应商应自行评估风险，采购人及代理机构不承担由此带来的任何责任。

（二）采用邮寄方式送达：

1.投标文件必须在递交投标文件截止时间前送达，采购代理机构工作人员签收邮寄包裹的时间即为投投标文件的送达时间，逾期送达的投标文件无效。逾期送达的，后果由供应商自行承担。

2.为确保疫情防控期间邮寄包裹能及时送达，供应商应充分预留投标文件邮寄、送达所需要的时间，应选择邮寄运送时间有保障的快递公司寄送投标文件。

3.投标人按照招标文件要求装订密封好投标文件后，应使用不透明、防水的邮寄袋或箱子再次包裹已密封的投标文件，并在邮寄袋或箱子上粘牢注明项目名称、项目编号、有效的电子邮箱、联系人及联系方式的纸质表格。

4.投标文件邮寄地址：广西南宁市新民路34-18号中明大厦11楼A座（云之龙咨询集团有限公司），收件人：苏丽彬，联系电话：15240706297。

5.投标文件邮寄接收时间：自招标公告发布之时起至投标截止时间止的正常工作时间，正常工作时间是指每天8:00-12:00，15:00-18:00，双休日和法定节假日不接收投标文件。

投标和开标地点：

本次招标将在南宁市良庆区玉洞大道33号（市青少年活动中心旁）南宁市公共资源交易中心开标厅（具体详见9楼电子显示屏场地安排）开标。

1.通过邮寄方式送达投标文件的投标人可以不参加现场开标活动。

2.关于不参加现场开标活动的澄清有关要求：

2.1为便于采购代理机构或评标委员会在项目评标期间与投标人取得联系，做好评标过程中投标人对投标文件的澄清、说明或者补正等工作，通过邮寄方式送达投标文件的投标人务必做到：招标文件“第五章投标文件格式”中“投标函（格式）”落款处的“电话”务必填写法定代表人或委托代理人的电话联系方式。

2.2开标当天通过邮寄方式送达投标文件的投标人务必保持电话畅通。如果评标过程中需要投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会将通知投标人在规定的时间内通过电子邮件、传真等方式提交。投标人所提交的澄清、说明或者补正等材料必须加盖投标人的公章确认。

2.3如通过邮寄方式送达投标文件的投标人未按上述要求提供联系方式，致使采购代理机构或评标委员会在项目评标期间无法与投标人取得联系的，或因自身原因未能保持电话畅通或未按评标委员会要求提交澄清、说明或者补正的，后果由投标人自行承担。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.投标保证金：

根据《南宁市财政局关于推进政府采购“放管服”工作和深化改革有关内容的通知》（南财采[2019]27号）规定，本项目不需要提交投标保证金。

2.网上查询地址

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网），http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网），zfcg.nanning.gov.cn（南宁市政府集中采购中心网站），https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw（南宁市公共资源交易中心网）

3.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：南宁市公安局交通警察支队

地址：南宁市贤宾路3号

联系方式：0771-2890055

2.采购代理机构信息

名称：云之龙咨询集团有限公司

地址：南宁市新民路34-18号中明大厦12楼D座

联系方式：0771-2618199、2618118

3.项目联系方式

项目联系人：李鸿海、岑昌桦

电话：0771-2618199、2618118

4.监督部门

名称：南宁市财政局政府采购监督管理办公室

电话：0771-2189092

附件:项目需求一览表

云之龙咨询集团有限公司

2021年3月31日

- 第二章项目需求一览表

说明：

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定。

2. 小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4. 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5. 本采购项目所属行业：需求一览表中序号1至144、146至151、154至161及168至171所属为工业；需求一览表中序号145、152、153及162至167所属为信息传输、软件和技术服务业；需求一览表中序号第172所属为租赁和商务服业；

6. 根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备[视频监控设备（监视器）]，便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则作无效投标处理。

7.招标文件中所要求提供的证明材料，如为外文文本的请提供中文翻译文本。

8.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

9.本采购需求中技术要求所使用的标准或应用标准如与投标人所执行的标准不一致时，按最新标准或较高标准执行。

10.本项目需求一览表中标注▲号的内容为实质性条款和要求，投标人必须满足或优于，不满足或负偏离将导致投标无效。未标注▲号的条款和要求，不满足或负偏离达10项（含）以上的，将导致投标无效。

11.本次采购预算和各分项采购预算合价详见下表。投标人的投标报价不得超出采购预算及各分项采购预算合价，否则投标无效。

12.本项目需求一览表中内容如与第六章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

| 项号 |  | 货物名称 | 数量 |  | 参考品牌、型号 | 技术参数要求 | 分项预算价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、匝道信号控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 匝道信号（2灯盘） |  | 47套 |  | 无 | （1）Φ300mm，二灯，车道灯，红色显示“X”、绿色显示箭头； （2）信号灯主体外壳由工程塑料制造。 （3）灯壳为模块化安装，可实现任意数量灯头拼装组合，装饰背板为整体铝合金板。铝合金压铸灯箱为一次压铸成型。 （4）光源采用四元素发光二极管。 （5）LED信号灯采用电源电路设计，提供恒压恒流。 （6）采用保护及恢复电路技术。 （7）投标文件中提供国家认可且具有资质的检测机构出具的LED交通信号灯检测报告复印件。 | 70,500.00 |
| 2 | 匝道信号灯杆及基础 |  | 47套 |  | 无 | 1、6500 mm（H）×5000 mm（L），实际伸臂长度根据现场条件确定。 2、信号灯杆件技术参数：除相应立柱、伸臂的规格要求外还应具备：（1）优质碳素结构钢或合金钢材料，严格按GB/T 700-2006、GB/T 1591-2018中的规定控制其机械性能和化学成份。 （2）结构性能需按12级台风设计，抗风能力可达43m/s,并在投标文件中提供国家认可且具有资质的检测机构出具的风洞试验报告复印件。 （3）焊接焊缝金属表面焊波均匀，无裂纹、夹渣、焊瘤、烧穿、未熔合、弧坑和针状气体等缺陷。重要部位进行擦伤检测时按标准进行超声波探伤和射线探伤，焊缝质量达到Ⅱ级或以上。 （4）防腐性能符合标准参照GB/T 2694-2018中有关规定执行。 | 470,000.00 |
| 3 | 标线 |  | 112平方米 |  | 无 | 性能及技术指标：符合技术文档的要求（详见附件）。 增白热熔标线（可跨越对向车行道分界线、可跨越同向车行道分界线、车行道边缘线、左弯待转区线、路口导向线、导向车道线、人行横道线、停车位标线、停靠站标线、黄色单实虚线、双实双实虚线、出入口标线） 含：1、标线涂料软化点≥100 2、标线色度性能：白色（亮度因素≥0.80）、黄色（亮度因素≥0.45） 3、标线抗压强度≥15Mpa 4、标线耐磨性≤60（JM-100橡胶砂轮）mg(200转/1000g后减重) 5、标线玻璃珠含量≥24% 6、使用年限不少于2年 | 6720.00 |
| 4 | 标志牌 |  | 41块 |  | 无 | 1、道路监控摄像机配套 2、告知示意牌150*100cm(单面超强反光膜)； 3、符合GB5768.2-2009中7.2.5.5交通监控设备标志标准 | 34850.00 |
| 5 | 匝道控制机 |  | 47套 |  | 无 | 1、电源输入及灯号输出，采用防雷，有过电压保护能力，信号机主电源额定电压范围：AC88V~264V、50Hz±2Hz。 ▲2、微处理器（a）中央微处理器（CPU），需用32位或以上微处理器。信号机的存储空间64M或以上字节Flash用于存储数据。具备断电后仍可继续运作的时钟（投标参数大于下限值的可认定为正偏离）； ▲3、应实现至少8个相位控制，至少8个独立信号组输出，能够设置至少10个时段的定时控制功能（投标参数大于下限值的可认定为正偏离）； 5、信号机提供至少16路开关量输入和8路开关量输出端口； 6、信号机支持的通讯协议有：RS－232，TCP/IP，NTCIP。中心与下端间的通信软件应符合NTCIP框架结构中网口通信要求，采用开放的通信协议，并兼容NTCIP协议，能进行符合NTCIP协议内容要求的上下载通信。 7、信号过渡时间长短（绿闪、黄闪、红闪）可随意设定； ▲8、信号机需原装配备GPS对时装置，每小时对时一次，GPS对时装置需内置于信号机内。 9、时钟精度：时钟精度在24小时内不高于2秒，可与中心系统统一对时； 10、信号机可以实现GPS相关功能； 11、支持公交优先系统； 12、信号机具备网络风暴自我保护和抵御功能，在网络风暴环境下能够正常运行，不黄闪； ▲13、能实现行人过街协调控制、单点优化、单点感应、感应控制、公交优先控制、无电缆协调控制、匝道控制（针对快速路的上、下匝道开通/关闭控制，以及匝道与主道、匝道与辅道的交替控制等）、预案控制、中心联网绿波等。 14、可接入多种类型的车辆检测器（环形线圈、地磁、视频等）。 15、含通讯板一块 ▲16、接入南宁市智能交通信号控制综合平台，并在平台中实现与南宁市在用的海信、泰尔文特、博研等品牌信号机进行绿波、区域协调控制、勤务控制等统一协调控制。 ▲17、须提供完整的南宁市智能交通信号控制综合平台上端接口协议或承诺证明。 ▲18、信号机启用前须经南宁市交警支队许可。 ▲19、提供本项目涉及范围内的至少两年信号配时优化服务（自信号机启用之日起计）。 | 1,880,000.00 |
| 6 | 雷达流量检测器 |  | 99套 |  | 无 | ▲1. 采用广域雷达跟踪技术； ▲2. 检测区域纵向200米，横向8车道； 3. 跟踪目标数：≥128个 4. 雷达频率范围：77GHZ或24.00—24.25GHZ ▲5. 检测即时数据包含即时位置、即时速度、目标大小、过车信息；检测区域数据包含排队长度、车辆数；统计数据包含流量、占有率、车头时距； 6. 检测事件数据包含排队拥堵、异常停车、异常变道、逆行。 7. 数据检测精度：距离分辨率0.25米；速度精度≥95%；统计数据精度≥95%；事件检测精度≥90% 8. 微波车辆检测器应能进行大区域检测，可进行四个断面交通流统计数据加一个去向断面溢出检测； 9. 接口：RS485或RS422和RJ45； 10. 防护等级：不低于IP67； 11.支持向本项目采购的信号控制机设备传送数； 12.支持检测弯曲车道等异形车道区内的机动车； 13. 符合GB_T 20609-2006 微波交通流检测器标准认证报告或符合GB_T 24726-2009 微波交通流检测器标准认证报告或具备国家电子计算机质量监督检验中心出具的检验报告，并在投标文件中提供检验报告复印件，检验项目包括但不限于：雷达检测器的功能及性能、电源适应性、环境适应性、IP防护等级（IP67）等。 ▲14.流量数据输出2路，1路提供信号机，1路提供“匝道口区域信控优化系统”。（因保密要求，本项架构、接口、协议信息中标后由采购人提供） ▲15.毫米波雷达感知设备需要同本项目采购的匝道口区域信控优化系统实现数据的无缝对接。 ▲16、设备厂商需要在南宁市安排专门的2名的现场人员进行技术支持、调试对接及售后服务至质保期结束。 | 1,980,000.00 |
| 7 | 流量检测器杆件 |  | 52套 |  | 无 | 1.立柱高6.5m，悬譬长根据道路实际情况确定； 2.采用无焊缝钢管且进行侵锌喷塑防腐处理； 3.悬臂长度根据安装点的实际宽度决定，上方应加置避雷钗，壁厚≥8mm，直径Ø≥219mm； 4.立柱与横臂采用法兰联接，横臂长度l2米以内为整根不分段式,臂长大于l2米采用插接，插接处设有放松装置，插接深度误差控制在±5%L(L为设计插接最值)范围内； 5.杆件距离路面净高不小于6米 | 520,000.00 |
| 8 | 信息屏（1×2） |  | 99套 |  | 无 | 1、通讯接口可通过软件设置采用10/100M自适应以太网接口或采用串行接口（RS232接口或者RS485接口），本机可直接连接监控机。 2、控制器内置实时钟电路，可通过软件查询或对时，完成按时间段的图案显示或亮度控制，并按时间记录操作事件。 3、断电保护功能：上电后控制器自动启动，并自动进入上次断电前的工作状态。 4、远程设备复位功能：控制中心可以关闭和打开控制器。 5、能接收监控计算机发来的信息，按不同方式显示指定的信息，时间表可精确到秒级。播放分为队列播放、紧急播放2种。并具有插播功能，还可返回可变情报板实际显示的确认信息和工作状态。 6、脱机运行功能：当和监控中心计算机通讯中断后，按照最后一次设置显示图案。控制板具有多种显示方式，可支持动画显示：多种方向移动显示、闪烁显示，移动速度、字间距和闪烁周期可调。 7、为保证存储内容的准确性，所有图片文件在传送和保存时均增加16位CRC校验码，每次读取文件时均与该校验码进行比较，相同播放，不同则上报错误信息，并请求重新发送。对播放内容长时间不变的情况下，周期性对播放内容进行刷新，避免屏体显示错误。 8、控制器能够采集当前环境亮度，并能自动调整显示屏发光亮度以适应当前环境亮度。也可采用手动亮度控制或时间段亮度控制方式。 9、通过串口485B检测输入电流电压，通过上位机可以时时查询。 10、支持16，24，32点阵的图片显示。 ▲11、显示屏体为可拆装式模块化结构，显示屏上的字符或图案的结构尺寸符合交通标志标线GB5768的要求；防护等级：不低于IP66。 12、屏体结构采用钣金屏体； 13、显示面积不低于2m*1m； ▲14、像素中心间距≤16mm。（投标参数小于上限值的可认定为正偏离） 15、显示屏基底为黑色，显示颜色为红、绿、黄三色； ▲16、可调亮度：自动或手动，128级；自动测光，并可手动设定发光级别。 17、显示单元MTBF≥10000小时； ▲18、像素年失控率：不高于1/800 19、显示单元红色发光波长λ=622.5±2.5nm, 发光强度>3000mcd； 20、显示单元黄色发光波长λ=590±3nm, 发光强度>2500mcd； 21、显示单元绿色发光波长λ=522.5±2.5nm，发光强度>10000mcd； 22、水平半功率角：≥15°； 23、垂直半功率角：≥15°； 24、平均寿命：≥100000小时； ▲25、按交警支队现有平台架构、接口、协议接入现有中心平台并常工作（因保密要求，本项架构、接口、协议信息中标后由采购人提供）。 | 1,980,000.00 |
| 9 | 工业级交换机（2光8电） |  | 99套 |  | 无 | ▲1.至少2个千兆SFP光口插槽,8个百兆电口（含一对工业级千兆单模单芯光模块）（投标参数大于下限值的可认定为正偏离）。 2.符合10/100BaseT(X)(RJ45),100BaseFX(多模/单模), 1000Base-FX(SFP接口)。 3.12/24/48VDC（9.6 ~ 60 VDC）双冗余输入。 4.无风扇散热设计，不低于IP30防护等级。 ▲5.宽温设计：-40-75°C 6.模块化二层交换机，导轨式安装，拥有坚固的金属外壳，并支持高EMI/EMC防护能力。 7.处理类型：存储和转发。 8.流控：IEEE802.3x全双工，背压式流控。 9.LED指示灯:PWR1, PWR2, 100M (fiber port), 1000M (fiber port), 10/100M (TP port) 10.MTBF：不低于2400000小时。 11、保护：电源反接保护和电源过载电流保护。 12、MAC地址表大小：不低于8K。 13、封包缓冲区大小：不低于1Mbit。 ▲14.可以接入远程网管软件，远程网管软件可以接入至少5000台工业交换机的远程网络管理。（投标参数大于下限值的可认定为正偏离） ▲15.提供至少五年原厂质保服务。 | 792,000.00 |
| 10 | 通讯光缆（4芯） |  | 104100米 |  | 无 | 采用4芯GYTA/S 层绞式铠装光缆 | 832,800.00 |
| 11 | 通讯网线（超六类网线） |  | 18700米 |  | 无 | 超六类网线 | 130,900.00 |
| 12 | 分支光缆管道 |  | 14200米 |  | 无 | 1、管道采用直径为100mm的PE塑料管。 2、含开挖人行道、车行道、绿化带管沟，管沟宽度不小于0.5米，深度不小于0.7米。敷设管道后应进行管道混凝土包封，土方回填，并按南宁市城市管理部门相关规定恢复人行道、车行道、绿化带。 3、管道采用直径为100mm的PE塑料管。 4、过车行道的管道敷设采用顶管施工。 | 781,000.00 |
| 13 | 检查井 |  | 917个 |  | 无 | ▲1、φ800mm，深度约为1米。 2、检查井底部应设有渗水孔，检查井井中管道到井底的距离不低于20cm 3、检查井应用砖砌，做好防水处理，并加防护盖板，并做好管道口的封堵。 4、砖砌检查井用水泥砂浆抹面，其厚度不低于1.5cm,确保井筒圆顺。 5、人行道上应使用承载能力等级为B（承载能力为125KN）及以上的井盖。 ▲6、井盖上应标明行业标识、产权单位、井盖类别、承载等级、井盖直径、厂商标志、执行标准等。使用的井盖必须有出厂合格证，并经荷载试验合格后方可使用。 井具安装应牢固并保持与路面平顺相接，井具与路面安装高差应在5mm以内。井座及周边基础应密实稳定，坐浆或灌浆水泥混凝土材料强度不小于30MPa。 7、检查井及其周围路面1.5m×1.5m范围内不得出现沉陷、突起或破损。 8、施工单位应当在井盖设施竣工验收后60日内将井盖设施的设置地点、数量、规格、编号、分布图以及委托的维护和管理单位等相关资料按监督管理职责报市市政设施管理机构或城区市政行政主管部门备案。 9、按照市市政行政主管部门的规定，施工单位应在井盖井体内壁设置标有施工单位名称、编号及抢修电话的统一规格的铝制标志牌。 | 917,000.00 |
| 14 | 电源线 |  | 42800米 |  | 无 | 电源电缆VV22-3*4mm2 | 749,000.00 |
| 15 | 电源线 |  | 73100米 |  | 无 | 电源电缆VV22-3*1.5mm2 | 877,200.00 |
| 16 | 主干电缆管道 |  | 25700米 |  | 无 | 1、管道采用直径为100mm的PE塑料管。 2、含开挖人行道、车行道、绿化带管沟，管沟宽度不小于0.5米，深度不小于0.7米。敷设管道后应进行管道混凝土包封，土方回填，并按南宁市城市管理部门相关规定恢复人行道、车行道、绿化带。 3、管道采用直径为100mm的PE塑料管。 4、过车行道的管道敷设采用顶管施工。 | 1,413,500.00 |
| 17 | 分支电缆管道 |  | 22300米 |  | 无 | 管沟宽度不小于0.5米，深度不小于0.7米。 | 1,226,500.00 |
| 18 | 过路顶管 |  | 3450米 |  | 无 | 含管道敷设，沥青路面、水泥砼路面及人行道阶砖破除及恢复，管道埋深不小于0.8米，人行道不小于0.5米。 | 1,035,000.00 |
| 19 | 配电箱 |  | 42套 |  | 无 | 1、落地式含电源防雷器，不低于 C级防雷，不低于20KA通流量；含零线排、地线排、5个90A 2P、16A回路、5位插孔（三角插、平行插），导轨式安装条，箱体带三角锁，含配件。 2、外形尺寸为：(W×D×H)： 600×630×1060mm，需采用20﹟优质冷轧钢板或以上钢板焊接镀锌后加烤漆制成，需具有耐冲击、防腐蚀、强度好的特点。 3、基础： （1）采用素混凝土浇铸，混凝土强度等级必须符合GB 50204-2015的要求； （2）基础尺寸为(W*D*H):650*780*800mm,露出地面150~200mm （3）基础侧面使用瓷砖条贴面 | 84,000.00 |
| 二、视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 星光级型球形网络摄像机（800W） |  | 15套 |  | 无 | ▲1、有效像素≥800万，1/1.8英寸 CMOS，光学变倍≥38倍（投标参数大于下限值的可认定为正偏离） 2、镜头焦距5.7mm～216.6mm； 3、信噪比≥55dB； ▲4内置GPU芯片、电子罗盘、北斗/GPS、不低于8G存储芯片（投标参数大于下限值的可认定为正偏离） ▲5、补光方式红外；补光距离≥500m；（投标参数大于下限值的可认定为正偏离） 6、垂直范围 -30°～90° 自动翻转180°后连续监视； ▲7、最低照度：彩色≤0.0005Lux，黑白≤0.0001Lux;0Lux（红外灯开）（投标参数小于上限值的可认定为正偏离）； 8、视频输出支持不小于3840×2160（800W）； 7、支持H.265/H.264/M-JPEG； 8、设备应不少于1024个预置位，支持64条巡航路径，每条巡航可以添加32个预置点； 9、水平手控速度≥400°/S 10、支持在监视画面上总共设置20个感兴趣区域，支持设置对人脸、车牌等感兴趣区域； ▲11、可通过IE浏览器在视频图像上叠加7行字符，字符可选择项包括通道名称、时间、预置点信息、坐标信息和地理位置信息； 12、图像质量评分应大于4.5分； ▲13、不低于IP67，TVS 8000V防雷、防浪涌和防突波保护，符合GB/T 17626 标准； 14、智能功能：支持预置点跟踪类型；支持手动跟踪和报警跟踪两种跟踪方式；支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动等多种行为检测；支持多种触发规则联动动作；支持车牌捕获及检索、混合目标检测（人脸、人体、车辆）；支持人脸人体车辆同时抓拍，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取。 15、含护罩、镜头、安装线缆及支架、配件等。 ▲16、提供至少原厂三年质保服务 ▲17、按南宁市交警支队现有平台架构、接口、协议接入现有中心平台并正常工作（因保密要求，本项架构、接口、协议信息中标后由采购人提供）。 | 360,000.00 |
| 21 | 12米高清视频摄像机杆件及基础 |  | 10个 |  | 无 | 1、安装视频监控设备 2、L型悬臂杆：立杆高12m，臂长4m，(L)Q235-A 热镀锌喷塑，截面为八角形，喷涂白色; 3、采用无焊缝钢管且进行侵锌喷塑防腐处理，底部法兰与基础紧固； 4、悬臂上方应加置避雷钗; 5、立杆与悬臂采用法兰联接; 6、杆体表面应光洁、平整、不应有凹痕、划伤、裂缝； 7、立杆基础： （1）采用明挖法施工，基底应先整平、夯实并垫以20厘米的砂烁层； （2）配套法兰应达到8孔或以上标准； （3）基础采用C25砼现场浇注，基础深2.2米，钢筋保护层厚度不小于25毫米，基础顶面应预埋A3钢底座法兰盘及地脚螺丝，在浇筑砼时，应注意使底座法兰盘与基础对中，并将其嵌进基础（其上表面与基础顶面齐平），同时保持其顶面水平； （4）地脚下部为标准弯钩； （5）焊接处应作防腐处理。保护地线应与接地体有效连接，接地电阻应小于4Ω； 8、基础管线： （1）埋管采用Φ100mmPVC管，电缆进出管四向，可移动； （2）电缆穿管应与接地线焊接，电缆穿管应有1%坡度; 9、立杆基础坑大小及施工图纸参考实际路口勘查设计而定; | 150,000.00 |
| 22 | 高点支架 |  | 5个 |  | 无 | 具有万向调节功能 | 15,000.00 |
| 23 | 升压稳压电源 |  | 15个 |  | 无 | 输入电压：140-260V， 输出电压：220V±3%， 过压保护值：246±4V， 输出电流值：2.3A， | 3,600.00 |
| 24 | 防雷器地极 |  | 15个 |  | 无 | 接地地阻<10欧 | 7,500.00 |
| 25 | 网路防雷器 |  | 15个 |  | 无 | 1. 连接（输入口/输出口）：RJ45 2. 标称电压：5V DC 3. 额定电压(最大持续操作电压)：6V DC 4. 标称放电电流(8/20µs):5KA 5. 标称放电电流(8/20µs): <20V 6. 插入损耗: <0.1Db 7. 传输速率：10-100Mbps 8. 工作温度：-40/+80℃ | 2,700.00 |
| 26 | 电源防雷器 |  | 15个 |  | 无 | 额定电压：AC220V； 额定电流：10A； 响应时间：≤25ns； 接线方式：串联安装 | 1,800.00 |
| 27 | 通讯网线（超六类网线） |  | 230米 |  | 无 | 超六类网线 | 1,610.00 |
| 28 | 光纤收发器 |  | 20对 |  | 无 | 1、千兆单模单芯,传输距离10-80公里。 2、支持到10K Jumbo Frame (巨大帧)协议。 3、支持802.3az Energy-Efficient Ethernet节能以太网。 4、支持EFT, Surge(浪涌)保护 Level 3。 5、支持Link Fault Pass-through。 6、支持-40-75 ℃工作温度。 7、含一对工业级千兆SFP光模块。 8、平均无故障时间：不低于500,000 hrs 9、10/100/1000BaseT(X)转100/1000Base-FX光电转换。 10、支持12 to 48VDC, 冗馀电源输入。 11、IMC-21GA带有继电器输出报警功能。 12、支持拨码开关用于设定，光口速率100M/1000M，Link Fault Pass-through功能，节能模式。 13、LED指示灯：PWR1，PWR2，G1 (端口10M/100M/1000M)，G2 (光口100M/1000M) | 20,000.00 |
| 29 | 设备箱 |  | 20个 |  | 无 | 1.防护等级不低于IP65，落地式安装 2.采用20#优质冷轧钢板焊接镀锌后烤漆制成 3.外形尺寸为：（W*D*H):650*650*1160mm。 4.设备机箱内接地铜排的截面≥10mm² 5.具有良好的通风散热设计，防尘、防水、防盗，温控； | 40,000.00 |
| 30 | 通讯光缆 |  | 4590米 |  | 无 | 采用4芯GYTA/S 层绞式铠装光缆 | 36,720.00 |
| 31 | 分支管道 |  | 5000米 |  | 无 | 管沟宽度不小于0.5米，深度不小于0.7米。 | 275,000.00 |
| 32 | 过路顶管 |  | 280米 |  | 无 | 含管道敷设，沥青路面、水泥砼路面及人行道阶砖破除及恢复，管道埋深不小于0.8米，人行道不小于0.5米。 | 84,000.00 |
| 33 | 电源线 |  | 4900米 |  | 无 | 电源线（3×2.5mm²） | 58,800.00 |
| 34 | 检查井 |  | 55个 |  | 无 | ▲1、φ800mm，深度约为1米。 2、检查井底部应设有渗水孔，检查井井中管道到井底的距离不低于20cm 3、检查井应用砖砌，做好防水处理，并加防护盖板，并做好管道口的封堵。 4、砖砌检查井用水泥砂浆抹面，其厚度不低于1.5cm,确保井筒圆顺。 5、人行道上应使用承载能力等级为B（承载能力为125KN）及以上的井盖。 ▲6、井盖上应标明行业标识、产权单位、井盖类别、承载等级、井盖直径、厂商标志、执行标准等。使用的井盖必须有出厂合格证，并经荷载试验合格后方可使用。 井具安装应牢固并保持与路面平顺相接，井具与路面安装高差应在5mm以内。井座及周边基础应密实稳定，坐浆或灌浆水泥混凝土材料强度不小于30MPa。 7、检查井及其周围路面1.5mx1.5m范围内不得出现沉陷、突起或破损。 8、施工单位应当在井盖设施竣工验收后60日内将井盖设施的设置地点、数量、规格、编号、分布图以及委托的维护和管理单位等相关资料按监督管理职责报市市政设施管理机构或城区市政行政主管部门备案。 9、按照市市政行政主管部门的规定，施工单位应在井盖井体内壁设置标有施工单位名称、编号及抢修电话的统一规格的铝制标志牌。 | 55,000.00 |
| 35 | 100M专线（3年） |  | 5路 |  | 无 | 至少100M点对点数字专线租用，含3年资费，与原有智能交通移动数字专用加密通讯网互联。 | 180,000.00 |
| 三、匝道电子警察系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 900万像素高清视频摄像机 |  | 107套 |  | 无 | 1、18寸一体化防护罩设计； ▲2、传感器有效≥900万像素（投标参数大于下限值的可认定为正偏离）； 3、图片分辨率支持4096×2160、3392×2008、1600×1200、1280×720； 4、支持宽动态范围≥64dB； 5、分辨率≥1700TVL，亮度等级≥12级； ▲6、最低照度彩色≤0.0005Lux，黑白≤0.0001Lux7、支持H.265、H.264H、MJEPG等压缩标准（投标参数小于上限值的可认定为正偏离）； ▲8、支持I/O线圈触发、RS485线圈触发、雷达触发、视频检测等触发类型； 9、可实现姿态异常检测并报警； ▲10、集成深度学习算法，支持人车属性识别（驾驶员人脸抠图、安全带、遮阳板、打电话、年检标志、年款、挂坠等局部特征检测）、交通信息采集（交通流量）、交通事件检测（逆行、占道、不按导向、压线、违章变道、违停等）； ▲11、支持机动车（含摩托车）车辆捕获、车牌识别功能；车辆捕获率(白天)≥99%，车辆捕获率(夜间)≥99%；车牌识别正确率（白天）≥99%，车牌识别正确率（夜间）≥99%（投标参数大于下限值的可认定为正偏离）； ▲12、支持新能源绿色车牌识别功能，识别率符合国际及公安部相关标准； 13、支持前端合成车辆闯红灯和违法驾驶人面部特征的图片，支持匹配前端卡口和电警，实现违章与卡口合成，合成方式四合一、六合一可选；违章图片应符合《GA/T496-2014闯红灯自动记录系统通用技术条件》标准； 14、支持视频OSD信息显示，信息包括通道号、日期和时间（精确到毫秒）； 15、支持对水平倾斜一定角度的车牌进行识别 16、支持图片字符叠加功能，可在抓拍的图片上叠加时间（精确到毫秒）、地点、车道号、限速值、车辆品牌、车速、车身颜色、车牌号码等信息 ▲17、防护等级至少达到IP67； 18、集成深度学习算法，能识别车牌、车辆品牌、车速、车身颜色、车牌号码等信息；支持识别15种车型(包括：大、中型客车、大、中、小型货车、面包车、三厢轿车、两厢轿车、微型轿车、SUV-MPV、槽罐车、皮卡车、拖拉机、挂车、吊车) ；支持支持人车属性识别（驾驶员人脸、安全带、遮阳板、打电话、年检标志、年款、挂坠等局部特征检测）、交通信息采集（交通流量）、交通事件检测（逆行、占道、不按导向、压线、越线（白色实线、双黄线、单黄线）行驶、违章变道、违停等） 19、支持温度范围在-40℃～+80℃的环境下工作 20、支持湿度范围在10%～90%的环境下工作； 21、含护罩、镜头、安装线缆及支架、配件、32G内存卡等， ▲22、提供至少三年原厂质保服务。 ▲23、按南宁市交警支队现有平台架构、接口、协议接入现有中心平台并正常工作（因保密要求，本项架构、接口、协议信息中标后由采购人提供）。 | 1,284,000.00 |
| 37 | LED补光灯 |  | 214套 |  | 无 | 1、视频摄像设备 2、外壳材质：铝合金、钢化玻璃； 3、电源电压：AC 176V-264V/50HZ； 4、整机功耗：25-72W可调； 5、信号触发方式：电平触发和沿触发方式； 6、光通量：200-240LM； 7.色温：6500K 8.支持以频闪频率100Hz，占空比25%连续工作； 9光源角度：9°或15°可选； 10波长范围：380nm~665nm； 有效补光距离：≤35米； 12.使用寿命：>50000小时； 13、电源效率：≥85%，可连续启动； 14、防护等级：不低于IP65； 15、工作环境温度：-20°—70° | 535,000.00 |
| 38 | 爆闪灯 |  | 60个 |  | 无 | 1、单车道气体爆闪灯，单次闪光能量≥200J，白天可看清前排司乘人员面部特征； 2、回电时间＜67ms，支持5V电平量触发（可选开关量）； 3、有效补光距离16m～25m； 4、工作环境-25～+70℃（-40℃内均可安全使用/有衰减）； 5、具有脉冲保护功能，屏蔽≥3Hz持续性的脉冲信号（闪15次后进入1次/S的微闪光提示状态，复原时间为10S）； 6、闪光次数≥2000万次；可选配光栅，有效减少周边光污染。 | 210,000.00 |
| 39 | 匝道电警T型杆件及基础 |  | 47根 |  | 无 | 1. T型杆，立柱高6.5m，实际伸臂长度根据现场确定； 2.采用无焊缝钢管且进行侵锌喷塑防腐处理； 3.悬臂长度根据安装点的实际宽度决定，上方应加置避雷钗，壁厚≥8mm，直径Ø≥219mm； 4.立柱与横臂采用法兰联接，横臂长度l2米以内为整根不分段式,臂长大于l2米采用插接，插接处设有放松装置，插接深度误差控制在±5%L(L为设计插接最值)范围内； 5.杆件距离路面净高不小于6米 | 705,000.00 |
| 40 | 匝道电警L型杆件及基础 |  | 19根 |  | 无 | 1. L型杆，立柱高6.5m，实际伸臂长度根据现场确定； 2.采用无焊缝钢管且进行侵锌喷塑防腐处理； 3.悬臂长度根据安装点的实际宽度决定，上方应加置避雷钗，壁厚≥8mm，直径Ø≥219mm； 4.立柱与横臂采用法兰联接，横臂长度l2米以内为整根不分段式,臂长大于l2米采用插接，插接处设有放松装置，插接深度误差控制在±5%L(L为设计插接最值)范围内； 5.杆件距离路面净高不小于6米 | 228,000.00 |
| 41 | 升压稳压电源 |  | 107台 |  | 无 | 输入电压：140-260V， 输出电压：220V±3%， 过压保护值：246±4V， 输出电流值：2.3A， | 25,680.00 |
| 42 | 防雷器地极 |  | 107个 |  | 无 | 接地地阻<10欧 | 53,500.00 |
| 43 | 网路防雷器 |  |  | 107个 | 无 | 1. 连接（输入口/输出口）：RJ45 2. 标称电压：5V DC 3. 额定电压(最大持续操作电压)：6V DC 4. 标称放电电流(8/20µs):5KA 5. 标称放电电流(8/20µs): <20V 6. 插入损耗: <0.1Db 7. 传输速率：10-100Mbps 8. 工作温度：-40/+80℃ | 19,260.00 |
| 44 | 电源防雷器 |  | 107个 |  | 无 | 额定电压：AC220V； 额定电流：10A； 响应时间：≤25ns； 接线方式：串联安装 | 12,840.00 |
| 45 | 交通警告标志（挂杆） |  | 66套 |  | 无 | 1、道路监控摄像机配套 2、告知示意牌120*80cm(单面超强反光膜)； 3、符合GB5768.2-2009中7.2.5.5交通监控设备标志标准 | 52,800.00 |
| 46 | 工控机 |  | 60台 |  | 无 | 一、硬件要求： 1、工程整机工业制造型整体风格，整机结构紧凑，坚固； ▲2.、CPU要求：参照或相当于酷睿i7处理器2.0G或者以上（投标参数大于下限值的可认定为正偏离）； ▲3、内存要求：不少于4GB DDR3内存（投标参数大于下限值的可认定为正偏离）； ▲4、硬盘要求：高速存储设备，支持SATA III，整机容量不小于4T，随机配置的固态硬盘容量不小于500G，具备cf卡槽（投标参数大于下限值的可认定为正偏离）； 5、I/O接口要求：至少3个串口，6个USB2.0接口； 6、视频要求：VGA显示； 7、网络接口要求：3个独立千兆自适应RJ45网络接口 8、采用无风扇散热设计。 9、工作温度要求：0°C-65°C； 10、硬件检测：对主要工作电压、CPU温度和风扇转速进行检测； ▲11、操作系统：预装正版Windows10或Linux操作系统； 12、电源：支持9－24V DC宽电压输入 ▲13、适用于南宁市交警支队现行使用的电子警察系统架构，即前端抓拍设备配合通用工控机（含抓拍软件） 二、功能要求： 1、实时监控； 2、实时录像：计划录像、假日录像； 3、实现图片断电续传功能； 4、信息叠加； 5、图片描红； 6、抓拍图片支持保存全景图片、特写图片、合成图片； 7、车辆信息FTP/TFTP上传； 8、提供视频流服务（H.264数据）； 9、黑/白名单； 10、车辆信息存储容量不小于200万辆通行车辆信息或100万辆的违法车辆信息； 11、支持配置图片和录像的存储空间配额，支持自动覆盖。 | 600,000.00 |
| 47 | 电源线 |  | 8382米 |  | 无 | 电源线3×2.5mm² | 100,584.00 |
| 48 | 智能设备箱 |  | 66台 |  | 无 | 1、物联网智能运维监控箱运维监控箱尺寸: 长≥500mm、宽≥380mm、厚≥210mm，防护等级不低于IP65,箱体至少采用1.2mm厚Q235工程级冷轧碳钢板； 2、内部高度集成，无复杂接线，方便维修维护； 3、箱体内部有充足的光缆缠绕空间； 4、箱体配48V锂电源(158.4W/H)，支持最大600W电池扩容与保护系统，保证断电亦可上传数据； 5、内置冗余4G+GPS模块，保证交换机损坏或光纤损坏亦可上传数据； 6、内置电源/信号防雷器，具备防雷器状态监测； 7、内置环境监控系统，具备温湿度、渗水、门磁监测； 8、电源监测：1）自动重合闸、市电断电、过压、过流、欠压、漏电监测；2）输入输出主支路电压、电流参数，主支路运行状态监测； 9、箱体内部控制系统：1）恒温控制系统；2）箱门与灯光联动； 10、具备BMS管理系统：整组以及每节电池容量、剩余后备时间、运行状态与故障状态、电池健康度、循环次数； 11、至少包含端口数量：1路AC输入，2路AC输出，1路电池接口， 5路DC12V输出，1个复位开关，加热、照明、风扇、门磁、漏水接口，4G、GPS信号接口，运行指示灯接口，预留2路DI接口，1路SIM卡接口，支持至少1路RS485接口； 12、内置DC12V与DC48V或AC24V电源； 13、监控功能：1）监控至少2路AC输出的通断、运行参数，监控至少4路DC12V输出的通断、运行参数，远程控制主机重启，远程监控加热、照明、风扇的启停、本地自动逻辑控制；2）至少1路AC输入状态及参数监控； 14、通讯协议支持：MQTT、SNMP V1/V2等通信协议 箱体内部环境监控：箱体门打开与闭合状态检测，长时间未关门报警，温湿度异常报警，箱体内部进水报警，风扇状态、加热器、检修灯状态监测。内部联动控制：门开自动打开检修灯补光，箱体高温联动风扇开启自动降温，箱体低温自动打开加热器补温； 15、箱体内部电源监控：(1)断电、过压过流、欠压、欠流，漏电，内部电路保护，防止过电冲击设备。(2)防雷器状态监测。(3)锂电池充放电监控管理系统，内部联动控制：(1)可控制每一路电的通电与重启；(2)温度失衡与过充过放时可启动电池保护，防止电池损伤。 16、所有物联网智能监控箱须接入现有基础设施集中运维管理平台和3D可视化平台，实现统一监控和运维管理，包含软件接入许可及功能界面定制化（包含必备的无线通信卡及至少三年通信资费）； 17、可实时显示远程监控设备的电压、电流、网络、温度、门禁、用电量等数据，亦可在线采集多种工业传感器数据； 18、可以精准定位设备故障、电路故障、网络故障、市电故障等故障原因，为管理人员提供决策支持； 19、支持远程重启功能，对于设备死机等常见小故障，可远程遥控设备重启，大幅减少外勤工作量； 20、当前端网络、供电、工作环境出现异常情况，平台通过数据分析智能触发预警或报警行动，将故障原因及具体数据推送至大屏幕，在GIS地图上精确定位报警地点。 | 495,000.00 |
| 49 | 路口汇聚交换机（24口交换机） |  | 14台 |  | 无 | ▲1.至少提供20个100/1000BaseSFP光口插槽和 4个100/1000光电可选端口插槽（投标参数大于下限值的可认定为正偏离） 2.宽温-40-75°C,防护等级不低于IP30 ▲3.支持网络管理功能，包括串口网管、基于WEB的网管。 4.采用冗余电源输入设计，电源部分应具有电源正负极反接保护、高可靠的过流/过压保护以及EMC保护。 ▲5.支持多种配置方式：命令行接口(CLI), TELNET, BootP, DHCP, DHCP Option 82,能提供方便快速备份和恢复系统配置。 ▲6.支持环网冗余协议，自愈时间小于20ms（投标参数小于上限值的可认定为正偏离） 7.命令行界面（CLI），可快速配置主要网管功能 8.获得IPv6 Ready标志（IPv6标志委员会认证） 9.IEEE 1588 PTP V2（精密时间协议），支持精确的网络时间同步 10.DHCP Opition 82，用于以不同策略分配IP地址 11.兼容EtherNet/IP和PROFINET协议，进行透明数据传输 12.支持Port-based VLAN，IEEE 802.1Q VLAN和GVRP协议，简易网络规划,支持链路聚合，最大化利用带宽 13.支持TACACS+，SNMPv3，IEEE 802.1X，HTTPS和SSH，加强网络安全 14.采用RMON有效提升网络监测和预测能力 15.支持基于MAC地址的端口锁定，防止非法入侵 16.通过E-mail和继电器输出自动报告意外事件 17.交换机应支持多级QoS功能。通过QoS，利用策略可为应用流动态分配带宽、优先级及控制网络访问 18.交换机应支持虚拟局域网功能（VLAN (IEEE 802.1Q)）、全局及每个端口的单播、多播和广播限制器（Unicast、Multicast and Broadcast Limiter）功能、地址表快速刷新（Fast Aging）、流量控制（IEEE 802.3x）等功能，可根据应用需要对各个子系统或站级系统进行逻辑网络划分，并可限制广播数据、对整个网络的数据进行流量限制等 19.具备完善的网络诊断功能，具备电源管理、链路状态管理、数据管理、冗余管理、端口管理、LED测试、线缆测试、系统日志、RMON、端口镜像等功能，支持SNTP简单网络时间协议。 ▲20.可以接入远程网管软件，远程网管软件可以接入至少5000台工业交换机的远程网络管理。（投标参数大于下限值的可认定为正偏离） ▲21.提供至少五年原厂质保服务。 | 420,000.00 |
| 50 | 过路顶管 |  | 1320米 |  | 无 | 含管道敷设，沥青路面、水泥砼路面及人行道阶砖破除及恢复，管道埋深不小于0.8米，人行道不小于0.5米。 | 396,000.00 |
| 51 | 通讯网线 |  | 1452米 |  | 无 | 超六类网线 | 10,164.00 |
| 四、立交电子警察系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 900万像素高清视频摄像机 |  | 70套 |  | 无 | 1、18寸一体化防护罩设计； ▲2、传感器有效≥900万像素（投标参数大于下限值的可认定为正偏离）； 3、图片分辨率支持4096×2160、3392×2008、1600×1200、1280×720； 4、支持宽动态范围≥64dB； 5、分辨率≥1700TVL，亮度等级≥12级； ▲6、最低照度彩色≤0.0005Lux，黑白≤0.0001Lux7、支持H.265、H.264H、MJEPG等压缩标准（投标参数小于上限值的可认定为正偏离）； ▲8、支持I/O线圈触发、RS485线圈触发、雷达触发、视频检测等触发类型； 9、可实现姿态异常检测并报警； ▲10、集成深度学习算法，支持人车属性识别（驾驶员人脸抠图、安全带、遮阳板、打电话、年检标志、年款、挂坠等局部特征检测）、交通信息采集（交通流量）、交通事件检测（逆行、占道、不按导向、压线、违章变道、违停等）； ▲11、支持机动车（含摩托车）车辆捕获、车牌识别功能；车辆捕获率(白天)≥99%，车辆捕获率(夜间)≥99%；车牌识别正确率（白天）≥99%，车牌识别正确率（夜间）≥99%（投标参数大于下限值的可认定为正偏离）； ▲12、支持新能源绿色车牌识别功能，识别率符合国际及公安部相关标准； 13、支持前端合成车辆闯红灯和违法驾驶人面部特征的图片，支持匹配前端卡口和电警，实现违章与卡口合成，合成方式四合一、六合一可选；违章图片应符合《GA/T496-2014闯红灯自动记录系统通用技术条件》标准； 14、支持视频OSD信息显示，信息包括通道号、日期和时间（精确到毫秒）； 15、支持对水平倾斜一定角度的车牌进行识别 16、支持图片字符叠加功能，可在抓拍的图片上叠加时间（精确到毫秒）、地点、车道号、限速值、车辆品牌、车速、车身颜色、车牌号码等信息 ▲17、防护等级至少达到IP67； 18、集成深度学习算法，能识别车牌、车辆品牌、车速、车身颜色、车牌号码等信息；支持识别15种车型(包括：大、中型客车、大、中、小型货车、面包车、三厢轿车、两厢轿车、微型轿车、SUV-MPV、槽罐车、皮卡车、拖拉机、挂车、吊车) ；支持支持人车属性识别（驾驶员人脸、安全带、遮阳板、打电话、年检标志、年款、挂坠等局部特征检测）、交通信息采集（交通流量）、交通事件检测（逆行、占道、不按导向、压线、越线（白色实线、双黄线、单黄线）行驶、违章变道、违停等） 19、支持温度范围在-40℃～+80℃的环境下工作 20、支持湿度范围在10%～90%的环境下工作； 21、含护罩、镜头、安装线缆及支架、配件、32G内存卡等， ▲22、提供至少三年原厂质保服务。 ▲23、按南宁市交警支队现有平台架构、接口、协议接入现有中心平台并正常工作（因保密要求，本项架构、接口、协议信息中标后由采购人提供）。 | 840,000.00 |
| 53 | LED补光灯 |  | 156个 |  | 无 | 1、视频摄像设备 2、外壳材质：铝合金、钢化玻璃； 3、电源电压：AC 176V-264V/50HZ； 4、整机功耗：25-72W可调； 5、信号触发方式：电平触发和沿触发方式； 6、光通量：200-240LM； 7.色温：6500K 8.支持以频闪频率100Hz，占空比25%连续工作； 9光源角度：9°或15°可选； 10波长范围：380nm~665nm； 有效补光距离：≤35米； 12.使用寿命：>50000小时； 13、电源效率：≥85%，可连续启动； 14、防护等级：不低于IP65； 15、工作环境温度：-20°— 70° | 390,000.00 |
| 54 | 爆闪灯 |  | 78个 |  | 无 | 1、单车道气体爆闪灯，单次闪光能量≥200J，白天可看清前排司乘人员面部特征； 2、回电时间＜67ms，支持5V电平量触发（可选开关量）； 3、有效补光距离16m～25m； 4、工作环境-25～+70℃（-40℃内均可安全使用/有衰减）； 5、具有脉冲保护功能，屏蔽≥3Hz持续性的脉冲信号（闪15次后进入1次/S的微闪光提示状态，复原时间为10S）； 6、闪光次数≥2000万次；可选配光栅，有效减少周边光污染 | 273,000.00 |
| 55 | 立交电警摄像机杆件及基础 |  | 27个 |  | 无 | 1.立柱高6.5m，悬譬长度根据实际情况确定； 2.采用无焊缝钢管且进行侵锌喷塑防腐处理； 3.悬臂长度根据安装点的实际宽度决定，上方应加置避雷钗，壁厚≥8mm，直径Ø≥219mm； 4.立柱与横臂采用法兰联接，横臂长度l2米以内为整根不分段式,臂长大于l2米采用插接，插接处设有放松装置，插接深度误差控制在±5%L(L为设计插接最值)范围内； 5.杆件距离路面净高不小于6米 | 405,000.00 |
| 56 | 升压稳压电源 |  | 70台 |  | 无 | 输入电压：140-260V， 输出电压：220V±3%， 过压保护值：246±4V， 输出电流值：2.3A， | 16,800.00 |
| 57 | 防雷器地极 |  | 70个 |  | 无 | 接地地阻<10欧 | 35,000.00 |
| 58 | 网路防雷器 |  | 70个 |  | 无 | 1. 连接（输入口/输出口）：RJ45 2. 标称电压：5V DC 3. 额定电压(最大持续操作电压)：6V DC 4. 标称放电电流(8/20µs):5KA 5. 标称放电电流(8/20µs): <20V 6. 插入损耗: <0.1Db 7. 传输速率：10-100Mbps 8. 工作温度：-40/+80℃ | 12,600.00 |
| 59 | 电源防雷器 |  | 70个 |  | 无 | 1、额定电压：AC220V； 2、额定电流：10A； 3、响应时间：≤25ns； 4、接线方式：串联安装 | 8,400.00 |
| 60 | 交通警告标志（挂杆） |  | 54套 |  | 无 | 1、道路监控摄像机配套 2、告知示意牌120*80cm(单面超强反光膜)； 3、符合GB5768.2-2009中7.2.5.5交通监控设备标志标准 | 43,200.00 |
| 61 | 工控机 |  | 35套 |  | 无 | 一、硬件要求： 1、工程整机工业制造型整体风格，整机结构紧凑，坚固； ▲2.、CPU要求：参照或相当于酷睿i7处理器2.0G或者以上（投标参数大于下限值的可认定为正偏离）； ▲3、内存要求：不少于4GB DDR3内存（投标参数大于下限值的可认定为正偏离）； ▲4、硬盘要求：高速存储设备，支持SATA III，整机容量不小于4T，随机配置的固态硬盘容量不小于500G，具备cf卡槽（投标参数大于下限值的可认定为正偏离）； 5、I/O接口要求：至少3个串口，6个USB2.0接口； 6、视频要求：VGA显示； 7、网络接口要求：3个独立千兆自适应RJ45网络接口 8、采用无风扇散热设计。 9、工作温度要求：0°C-65°C； 10、硬件检测：对主要工作电压、CPU温度和风扇转速进行检测； ▲11、操作系统：预装正版Windows10或Linux操作系统； 12、电源：支持9－24V DC宽电压输入 ▲13、适用于南宁市交警支队现行使用的电子警察系统架构，即前端抓拍设备配合通用工控机（含抓拍软件） 二、功能要求： 1、实时监控； 2、实时录像：计划录像、假日录像； 3、实现图片断电续传功能； 4、信息叠加； 5、图片描红； 6、抓拍图片支持保存全景图片、特写图片、合成图片； 7、车辆信息FTP/TFTP上传； 8、提供视频流服务（H.264数据）； 9、黑/白名单； 10、车辆信息存储容量不小于200万辆通行车辆信息或100万辆的违法车辆信息； 11、支持配置图片和录像的存储空间配额，支持自动覆盖。 | 350,000.00 |
| 62 | 电源线3×4mm² |  | 6000米 |  | 无 | 电源线3×4mm² | 105,000.00 |
| 63 | 电源线（3×2.5mm²） |  | 1620米 |  | 无 | 电源线（3×2.5mm²） | 19,440.00 |
| 64 | 普通设备箱 |  | 27台 |  | 无 | 1.至少满足IP65防护等级，落地式安装 2.采用20#优质冷轧钢板或以上钢板焊接镀锌后烤漆制成 3.外形尺寸为：（W*D*H):650*650*1160mm。 4.设备机箱内接地铜排的截面≥10平方毫米 5.具有良好的通风散热设计，防尘、防水、防盗，温控； | 54,000.00 |
| 65 | 路口汇聚落地设备柜 |  | 6个 |  | 无 | 1、柜体：冷轧钢板，尺寸约1500*900*1800mm；双舱5门，兼容主流信号控制机（不含信号机）；广告灯箱、治安监控接电窗、信号机手控窗、发电油机窗；状态信息指示面板，内部循环风道等。 2、智能处理终端主机：包括前端综合管控数据处理软件。 3、人机交互系统：不低于11.6英寸电容触摸屏，柜门关闭自动息屏节电，包含状态监控人机交互软件。 4、用电量远程监测：至少12路用电状态监测，用电异常告警。 5、柜内环境远程监测：4温区温度，湿度，烟感，水浸等柜内环境状态监测及环境异常告警 6、宣传窗：LED背光光源，多时段灯控开关。 7、柜内网络汇聚：内置24口百兆以太网交换机。 8、光纤配线单元：FC接口，24个光纤端口。 9、外门智能管理：5路外门权限管理，远程开门，打卡记录保存。 10、内门及小窗智能管理：①信号机手控窗②治安监控取电窗口 11、柜内视频监管：高清智能摄像单元，支持事件检测，4路200万像素。 12、柜外视频监管：高清智能摄像单元，支持事件检测，1路200万像素。 13、前端视频存储：存储主机，含1TB存储容量。 14、机柜空调系统：至少1000W环境自适应空调系统，柜内温度自动调节。 15、双路冗余供电：双路市电不断电自动切换。 16、巡检签到：巡检签到管理，上传签到的人像照片。 17、电警光网络单元：机架插槽式集中供电机箱，由电源插箱与光收发器模块两部分组成，标配4对电警光收发模块，可根据路口情况配置1-16个模块。 18、信息发布屏：点间距P4，全彩；平台远程节目内容管理。 19、UPS及备用电池：支持可断电负载及不可断电负载，不可断电负载保障信号机机交通信号灯，电池容量：铅酸48V 100AH。 | 912,000.00 |
| 66 | 路口汇聚交换机（4光20电） |  | 6台 |  | 无 | ▲1.至少提供4个100/1000BaseSFP光口插槽和20个100/1000光电可选端口插槽（投标参数大于下限值的可认定为正偏离） 2.宽温-40-75°C,防护等级不低于IP30 ▲3.支持网络管理功能，包括串口网管、基于WEB的网管。 4.采用冗余电源输入设计，电源部分应具有电源正负极反接保护、高可靠的过流/过压保护以及EMC保护。 ▲5.支持多种配置方式：命令行接口(CLI), TELNET, BootP, DHCP, DHCP Option 82,能提供方便快速备份和恢复系统配置。 ▲6.支持环网冗余协议，自愈时间小于20ms（投标参数小于上限值的可认定为正偏离） 7.命令行界面（CLI），可快速配置主要网管功能 8.获得IPv6 Ready标志（IPv6标志委员会认证） 9.IEEE 1588 PTP V2（精密时间协议），支持精确的网络时间同步 10.DHCP Opition 82，用于以不同策略分配IP地址 11.兼容EtherNet/IP和PROFINET协议，进行透明数据传输 12.支持Port-based VLAN，IEEE 802.1Q VLAN和GVRP协议，简易网络规划,支持链路聚合，最大化利用带宽 13.支持TACACS+，SNMPv3，IEEE 802.1X，HTTPS和SSH，加强网络安全 14.采用RMON有效提升网络监测和预测能力 15.支持基于MAC地址的端口锁定，防止非法入侵 16.通过E-mail和继电器输出自动报告意外事件 17.交换机应支持多级QoS功能。通过QoS，利用策略可为应用流动态分配带宽、优先级及控制网络访问 18.交换机应支持虚拟局域网功能（VLAN (IEEE 802.1Q)）、全局及每个端口的单播、多播和广播限制器（Unicast、Multicast and Broadcast Limiter）功能、地址表快速刷新（Fast Aging）、流量控制（IEEE 802.3x）等功能，可根据应用需要对各个子系统或站级系统进行逻辑网络划分，并可限制广播数据、对整个网络的数据进行流量限制等 19.具备完善的网络诊断功能，具备电源管理、链路状态管理、数据管理、冗余管理、端口管理、LED测试、线缆测试、系统日志、RMON、端口镜像等功能，支持SNTP简单网络时间协议。 ▲20.可以接入远程网管软件，远程网管软件可以接入至少5000台工业交换机的远程网络管理。（投标参数大于下限值的可认定为正偏离） ▲21.含原厂售后服务，至少五年质保。 | 120,000.00 |
| 67 | 8口工业级交换机（2光8电） |  | 27台 |  | 无 | ▲1.至少2个千兆SFP光口插槽,8个百兆电口（含一对工业级千兆单模单芯光模块）（投标参数大于下限值的可认定为正偏离）。 2.符合10/100BaseT(X)(RJ45),100BaseFX(多模/单模), 1000Base-FX(SFP接口)。3.12/24/48VDC（9.6 ~ 60 VDC）双冗余输入。 4.无风扇散热设计，不低于IP30防护等级。 ▲5.宽温设计：-40-75°C 6.模块化二层交换机，导轨式安装，拥有坚固的金属外壳，并支持高EMI/EMC防护能力。 7.处理类型：存储和转发。 8.流控：IEEE802.3x全双工，背压式流控。 9.LED指示灯:PWR1, PWR2, 100M (fiber port), 1000M (fiber port), 10/100M (TP port) 10.MTBF：不低于2400000小时。 11、保护：电源反接保护和电源过载电流保护。 12、MAC地址表大小：不低于8K。 13、封包缓冲区大小：不低于1Mbit。 ▲14.可以接入远程网管软件，远程网管软件可以接入至少5000台工业交换机的远程网络管理。（投标参数大于下限值的可认定为正偏离） ▲15.提供至少五年原厂质保服务。 | 216,000.00 |
| 68 | 通讯光缆（4芯） |  | 1200米 |  | 无 | 采用4芯GYTA/S 层绞式铠装光缆 | 9,600.00 |
| 69 | 通讯光缆管道 |  | 3000米 |  | 无 | 1、管道采用直径为100mm的PE塑料管。 2、含开挖人行道、车行道、绿化带管沟，管沟宽度不小于0.5米，深度不小于0.7米。敷设管道后应进行管道混凝土包封，土方回填，并按南宁市城市管理部门相关规定恢复人行道、车行道、绿化带。 3、管道采用直径为100mm的PE塑料管。 4、过车行道的管道敷设采用顶管施工。 | 165,000.00 |
| 70 | 过路顶管 |  | 2000米 |  | 无 | 含管道敷设，沥青路面、水泥砼路面及人行道阶砖破除及恢复，管道埋深不小于0.8米，人行道不小于0.5米。 | 600,000.00 |
| 71 | 通讯网线（超六类网线） |  | 540米 |  | 无 | 超六类网线 | 3,780.00 |
| 72 | 电缆管道 |  | 6000米 |  | 无 | 1、管道采用直径为100mm的PE塑料管。 2、含开挖人行道、车行道、绿化带管沟，管沟宽度不小于0.5米，深度不小于0.7米。敷设管道后应进行管道混凝土包封，土方回填，并按南宁市城市管理部门相关规定恢复人行道、车行道、绿化带。 3、管道采用直径为100mm的PE塑料管。 4、过车行道的管道敷设采用顶管施工。 | 330,000.00 |
| 73 | 检查井 |  | 150个 |  | 无 | ▲1、φ800mm，深度约为1米。 2、检查井底部应设有渗水孔，检查井井中管道到井底的距离不低于20cm 3、检查井应用砖砌，做好防水处理，并加防护盖板，并做好管道口的封堵。 4、砖砌检查井用水泥砂浆抹面，其厚度不低于1.5cm,确保井筒圆顺。 5、人行道上应使用承载能力等级为B（承载能力为125KN）及以上的井盖。 ▲6、井盖上应标明行业标识、产权单位、井盖类别、承载等级、井盖直径、厂商标志、执行标准等。使用的井盖必须有出厂合格证，并经荷载试验合格后方可使用。 井具安装应牢固并保持与路面平顺相接，井具与路面安装高差应在5mm以内。井座及周边基础应密实稳定，坐浆或灌浆水泥混凝土材料强度不小于30MPa。 7、检查井及其周围路面1.5mx1.5m范围内不得出现沉陷、突起或破损。 8、施工单位应当在井盖设施竣工验收后60日内将井盖设施的设置地点、数量、规格、编号、分布图以及委托的维护和管理单位等相关资料按监督管理职责报市市政设施管理机构或城区市政行政主管部门备案。 9、按照市市政行政主管部门的规定，施工单位应在井盖井体内壁设置标有施工单位名称、编号及抢修电话的统一规格的铝制标志牌。 | 150,000.00 |
| 五、超速抓拍系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 900万像素高清视频摄像机 |  | 54套 |  | 无 | 1、18寸一体化防护罩设计； ▲2、传感器有效≥900万像素（投标参数大于下限值的可认定为正偏离）； 3、图片分辨率支持4096×2160、3392×2008、1600×1200、1280×720； 4、支持宽动态范围≥64dB； 5、分辨率≥1700TVL，亮度等级≥12级； ▲6、最低照度彩色≤0.0005Lux，黑白≤0.0001Lux7、支持H.265、H.264H、MJEPG等压缩标准（投标参数小于上限值的可认定为正偏离）； ▲8、支持I/O线圈触发、RS485线圈触发、雷达触发、视频检测等触发类型； 9、可实现姿态异常检测并报警； ▲10、集成深度学习算法，支持人车属性识别（驾驶员人脸抠图、安全带、遮阳板、打电话、年检标志、年款、挂坠等局部特征检测）、交通信息采集（交通流量）、交通事件检测（逆行、占道、不按导向、压线、违章变道、违停等）； ▲11、支持机动车（含摩托车）车辆捕获、车牌识别功能；车辆捕获率(白天)≥99%，车辆捕获率(夜间)≥99%；车牌识别正确率（白天）≥99%，车牌识别正确率（夜间）≥99%（投标参数大于下限值的可认定为正偏离）； ▲12、支持新能源绿色车牌识别功能，识别率符合国际及公安部相关标准； 13、支持前端合成车辆闯红灯和违法驾驶人面部特征的图片，支持匹配前端卡口和电警，实现违章与卡口合成，合成方式四合一、六合一可选；违章图片应符合《GA/T496-2014闯红灯自动记录系统通用技术条件》标准； 14、支持视频OSD信息显示，信息包括通道号、日期和时间（精确到毫秒）； 15、支持对水平倾斜一定角度的车牌进行识别 16、支持图片字符叠加功能，可在抓拍的图片上叠加时间（精确到毫秒）、地点、车道号、限速值、车辆品牌、车速、车身颜色、车牌号码等信息 ▲17、防护等级至少达到IP67； 18、集成深度学习算法，能识别车牌、车辆品牌、车速、车身颜色、车牌号码等信息；支持识别15种车型(包括：大、中型客车、大、中、小型货车、面包车、三厢轿车、两厢轿车、微型轿车、SUV-MPV、槽罐车、皮卡车、拖拉机、挂车、吊车) ；支持支持人车属性识别（驾驶员人脸、安全带、遮阳板、打电话、年检标志、年款、挂坠等局部特征检测）、交通信息采集（交通流量）、交通事件检测（逆行、占道、不按导向、压线、越线（白色实线、双黄线、单黄线）行驶、违章变道、违停等） 19、支持温度范围在-40℃～+80℃的环境下工作 20、支持湿度范围在10%～90%的环境下工作； 21、含护罩、镜头、安装线缆及支架、配件、32G内存卡等， ▲22、提供至少三年原厂质保服务。 ▲23、按南宁市交警支队现有平台架构、接口、协议接入现有中心平台并正常工作（因保密要求，本项架构、接口、协议信息中标后由采购人提供）。 ▲24、与货物“测速雷达”匹配（第84项货物），投标文件中提供国家认可资质的第三方权威检测机构出具的型式批准证书及报告复印件。 | 648,000.00 |
| 75 | LED补光灯 |  | 135个 |  | 无 | 1、视频摄像设备 2、外壳材质：铝合金、钢化玻璃； 3、电源电压：AC 176V-264V/50HZ； 4、整机功耗：25-72W可调； 5、信号触发方式：电平触发和沿触发方式； 6、光通量：200-240LM； 7.色温：6500K 8.支持以频闪频率100Hz，占空比25%连续工作； 9光源角度：9°或15°可选； 10波长范围：380nm~665nm； 有效补光距离：≤35米； 12.使用寿命：>50000小时； 13、电源效率：≥85%，可连续启动； 14、防护等级：不低于IP65； 15、工作环境温度：-20°— 70° | 337,500.00 |
| 76 | 爆闪灯 |  | 95个 |  | 无 | 1、单车道气体爆闪灯，单次闪光能量≥200J，白天可看清前排司乘人员面部特征； 2、回电时间＜67ms，支持5V电平量触发（可选开关量）； 3、有效补光距离16m～25m； 4、工作环境-25～+70℃（-40℃内均可安全使用/有衰减）； 5、具有脉冲保护功能，屏蔽≥3Hz持续性的脉冲信号（闪15次后进入1次/S的微闪光提示状态，复原时间为小于等于10S）； 6、闪光次数≥2000万次； | 332,500.00 |
| 77 | 龙门架辅道伸臂 |  | 13套 |  | 无 | 定制，在原有龙门架立柱上加焊辅道伸臂杆，臂长4米 | 78,000.00 |
| 78 | 工业级交换机（2光8电） |  | 11台 |  | 无 | ▲1.至少2个千兆SFP光口插槽,8个百兆电口（含一对工业级千兆单模单芯光模块）（投标参数大于下限值的可认定为正偏离）。 2.符合10/100BaseT(X)(RJ45),100BaseFX(多模/单模), 1000Base-FX(SFP接口)。3.12/24/48VDC（9.6 ~ 60 VDC）双冗余输入。 4.无风扇散热设计，不低于IP30防护等级。 ▲5.宽温设计：-40-75°C 6.模块化二层交换机，导轨式安装，拥有坚固的金属外壳，并支持高EMI/EMC防护能力。 7.处理类型：存储和转发。 8.流控：IEEE802.3x全双工，背压式流控。 9.LED指示灯:PWR1, PWR2, 100M (fiber port), 1000M (fiber port), 10/100M (TP port) 10.MTBF：不低于2400000小时。 11、保护：电源反接保护和电源过载电流保护。 12、MAC地址表大小：不低于8K。 13、封包缓冲区大小：不低于1Mbit。 ▲14.可以接入远程网管软件，远程网管软件可以接入至少5000台工业交换机的远程网络管理。（投标参数大于下限值的可认定为正偏离） ▲15.提供至少五年原厂质保服务。 | 88,000.00 |
| 79 | 工业交换机（4光20电） |  | 4台 |  | 无 | ▲1.至少4个千兆SFP光口插槽,20个百兆电口（含一对工业级千兆单模单芯光模块）（投标参数大于下限值的可认定为正偏离）。 2.符合10/100BaseT(X)(RJ45),100BaseFX(多模/单模), 1000Base-FX(SFP接口)。3.12/24/48VDC（9.6 ~ 60 VDC）双冗余输入。 4.无风扇散热设计，不低于IP30防护等级。 ▲5.宽温设计：-40-75°C 6.模块化二层交换机，导轨式安装，拥有坚固的金属外壳，并支持高EMI/EMC防护能力。 7.处理类型：存储和转发。 8.流控：IEEE802.3x全双工，背压式流控。 9.LED指示灯:PWR1, PWR2, 100M (fiber port), 1000M (fiber port), 10/100M (TP port) 10.MTBF：不低于2400000小时。 11、保护：电源反接保护和电源过载电流保护。 12、MAC地址表大小：不低于8K。 13、封包缓冲区大小：不低于1Mbit。 ▲14.可以接入远程网管软件，远程网管软件可以接入至少5000台工业交换机的远程网络管理。（投标参数大于下限值的可认定为正偏离） ▲15.提供至少五年原厂质保服务。 | 64,000.00 |
| 80 | 升压稳压电源 |  | 54台 |  | 无 | 输入电压：140-260V， 输出电压：220V±3%， 过压保护值：246±4V， 输出电流值：2.3A， | 12,960.00 |
| 81 | 防雷器地极 |  | 54个 |  | 无 | 接地地阻<10欧 | 27,000.00 |
| 82 | 网路防雷器 |  | 54个 |  | 无 | 1. 连接（输入口/输出口）：RJ45 2. 标称电压：5V DC 3. 额定电压(最大持续操作电压)：6V DC 4. 标称放电电流(8/20µs):5KA 5. 标称放电电流(8/20µs): <20V 6. 插入损耗: <0.1Db 7. 传输速率：10-100Mbps 8. 工作温度：-40/+80℃ | 9,720.00 |
| 83 | 电源防雷器 |  | 54个 |  | 无 | 额定电压：AC220V； 额定电流：10A； 响应时间：≤25ns； 接线方式：串联安装 | 6,480.00 |
| 84 | 测速雷达 |  | 24台 |  | 无 | 1、平板型雷达； 2、根据实际安装位置和方向，波束宽度可在4度至-6度；在6-7米高的高速公路上能拍摄3.5米宽的范围； 3、测速范围 17公里/小时到250公里/小时； 4、速度误差范围不超过 -2～0公里/小时； 5、工作频率（24.15±0.045）G赫兹； 6、发射功率：20dBm; 7、发射功率≤3W； 8、抓拍距离：最佳抓拍距离为21-22m（安装高度约6米）； 9、工作模式：正向； 10、车道数目：单车道； 11、捕获率≥95%； 12、外壳防护等级IP66，工作温度-30℃~80℃； ▲13、测速设备必须符合国家质量监督检验检疫总局（国家市场监督管理总局）发布的《固定式机动车雷达测速仪》（JJG 527-2015）或中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会颁布的中华人民共和国国家标准：《机动车测速仪》GB/T21255-2019中的相关规定。投标文件中提供国家认可资质的第三方检测机构出具的型式批准证书及报告复印件。 ▲14、与货物“900万像素高清视频摄像机”（第74项货物）匹配，投标文件中提供国家认可资质的第三方权威检测机构出具的型式批准证书及报告复印件。 ▲15、承诺产品通过有资质的计量检测部门的检定，符合执法要求。 | 120,000.00 |
| 85 | 工控机 |  | 27套 |  | 无 | 一、硬件要求： 1、工程整机工业制造型整体风格，整机结构紧凑，坚固； ▲2.、CPU要求：参照或相当于酷睿i7处理器2.0G或者以上（投标参数大于下限值的可认定为正偏离）； ▲3、内存要求：不少于4GB DDR3内存（投标参数大于下限值的可认定为正偏离）； ▲4、硬盘要求：高速存储设备，支持SATA III，整机容量不小于4T，随机配置的固态硬盘容量不小于500G，具备cf卡槽（投标参数大于下限值的可认定为正偏离）； 5、I/O接口要求：至少3个串口，6个USB2.0接口； 6、视频要求：VGA显示； 7、网络接口要求：3个独立千兆自适应RJ45网络接口 8、采用无风扇散热设计。 9、工作温度要求：0°C-65°C； 10、硬件检测：对主要工作电压、CPU温度和风扇转速进行检测； ▲11、操作系统：预装正版Windows10或Linux操作系统； 12、电源：支持9－24V DC宽电压输入 ▲13、适用于南宁市交警支队现行使用的电子警察系统架构，即前端抓拍设备配合通用工控机（含抓拍软件） 二、功能要求： 1、实时监控； 2、实时录像：计划录像、假日录像； 3、实现图片断电续传功能； 4、信息叠加； 5、图片描红； 6、抓拍图片支持保存全景图片、特写图片、合成图片； 7、车辆信息FTP/TFTP上传； 8、提供视频流服务（H.264数据）； 9、黑/白名单； 10、车辆信息存储容量不小于200万辆通行车辆信息或100万辆的违法车辆信息； 11、支持配置图片和录像的存储空间配额，支持自动覆盖。 | 270,000.00 |
| 86 | 智能设备箱 |  | 13台 |  | 无 | 1、物联网智能运维监控箱运维监控箱尺寸: 长≥500mm、宽≥380mm、厚≥210mm，防护等级不低于IP65,箱体至少采用1.2mm厚Q235工程级冷轧碳钢板； 2、内部高度集成，无复杂接线，方便维修维护； 3、箱体内部有充足的光缆缠绕空间； 4、箱体配48V锂电源(158.4W/H)，支持最大600W电池扩容与保护系统，保证断电亦可上传数据； 5、内置冗余4G+GPS模块，保证交换机损坏或光纤损坏亦可上传数据； 6、内置电源/信号防雷器，具备防雷器状态监测； 7、内置环境监控系统，具备温湿度、渗水、门磁监测； 8、电源监测：1）自动重合闸、市电断电、过压、过流、欠压、漏电监测；2）输入输出主支路电压、电流参数，主支路运行状态监测； 9、箱体内部控制系统：1）恒温控制系统；2）箱门与灯光联动； 10、具备BMS管理系统：整组以及每节电池容量、剩余后备时间、运行状态与故障状态、电池健康度、循环次数； 11、至少包含端口数量：1路AC输入，2路AC输出，1路电池接口， 5路DC12V输出，1个复位开关，加热、照明、风扇、门磁、漏水接口，4G、GPS信号接口，运行指示灯接口，预留2路DI接口，1路SIM卡接口，支持至少1路RS485接口； 12、内置DC12V与DC48V或AC24V电源； 13、监控功能：1）监控至少2路AC输出的通断、运行参数，监控至少4路DC12V输出的通断、运行参数，远程控制主机重启，远程监控加热、照明、风扇的启停、本地自动逻辑控制；2）至少1路AC输入状态及参数监控； 14、通讯协议支持：MQTT、SNMP V1/V2等通信协议 箱体内部环境监控：箱体门打开与闭合状态检测，长时间未关门报警，温湿度异常报警，箱体内部进水报警，风扇状态、加热器、检修灯状态监测。内部联动控制：门开自动打开检修灯补光，箱体高温联动风扇开启自动降温，箱体低温自动打开加热器补温； 15、箱体内部电源监控：(1)断电、过压过流、欠压、欠流，漏电，内部电路保护，防止过电冲击设备。(2)防雷器状态监测。(3)锂电池充放电监控管理系统，内部联动控制：(1)可控制每一路电的通电与重启；(2)温度失衡与过充过放时可启动电池保护，防止电池损伤。 16、所有物联网智能监控箱须接入现有基础设施集中运维管理平台和3D可视化平台，实现统一监控和运维管理，包含软件接入许可及功能界面定制化（包含必备的无线通信卡及至少三年通信资费）； 17、可实时显示远程监控设备的电压、电流、网络、温度、门禁、用电量等数据，亦可在线采集多种工业传感器数据； 18、可以精准定位设备故障、电路故障、网络故障、市电故障等故障原因，为管理人员提供决策支持； 19、支持远程重启功能，对于设备死机等常见小故障，可远程遥控设备重启，大幅减少外勤工作量； 20、当前端网络、供电、工作环境出现异常情况，平台通过数据分析智能触发预警或报警行动，将故障原因及具体数据推送至大屏幕，在GIS地图上精确定位报警地点。 | 97,500.00 |
| 87 | 交通警告标志（挂杆） |  | 13套 |  | 无 | 1、道路监控摄像机配套 2、告知示意牌120*80cm(单面超强反光膜)； 3、符合GB5768.2-2009中7.2.5.5交通监控设备标志标准 | 10,400.00 |
| 88 | 电源线3×4mm² |  | 14700米 |  | 无 | 电源线3×4mm² | 257,250.00 |
| 89 | 电源线（3×2.5mm²） |  | 500米 |  | 无 | 电源线（3×2.5mm²） | 6,000.00 |
| 90 | 通讯网线（超六类网线） |  | 2400米 |  | 无 | 超六类网线 | 16,800.00 |
| 91 | 通讯光缆（4芯） |  | 16100米 |  | 无 | 采用4芯GYTA/S 层绞式铠装光缆 | 128,800.00 |
| 92 | 配电箱 |  | 11套 |  | 无 | 1、落地式含电源防雷器，不低于 C级防雷，不低于20KA通流量；含零线排、地线排、5个90A 2P、16A回路、5位插孔（三角插、平行插），导轨式安装条，箱体带三角锁，含配件。 2、外形尺寸为：(W×D×H)： 600×630×1060mm，需采用20﹟优质冷轧钢板或以上钢板焊接镀锌后加烤漆制成，需具有耐冲击、防腐蚀、强度好的特点。 3、基础： （1）采用素混凝土浇铸，混凝土强度等级必须符合GB 50204-2015的要求； （2）基础尺寸为(W*D*H):650*780*800mm,露出地面150~200mm （3）基础侧面使用瓷砖条贴面 | 22,000.00 |
| 93 | 非机动车抓拍摄像头 |  | 2台 |  | 无 | 1、18寸一体化防护罩设计； ▲2、传感器有效≥900万像素，支持焦距11-40mm P-iris高清步进光圈镜头和定焦50mm镜头（含镜头）；（投标参数大于下限值的可认定为正偏离） 3、图片分辨率支持4096×2160、3392×2008、1600×1200、1280×720； 4、支持宽动态范围≥64dB； 5、分辨率≥1700TVL，亮度等级≥12级； ▲6、最低照度彩色≤0.0005Lux，黑白≤0.0001Lux7、支持H.265、H.264H、MJEPG等压缩标准；（投标参数小于上限值的可认定为正偏离） ▲7、支持I/O线圈触发、RS485线圈触发、雷达触发、视频检测等触发类型； 8、可实现姿态异常检测并报警； ▲9、集成深度学习算法，支持人车属性识别（驾驶员人脸抠图、安全带、遮阳板、打电话、年检标志、年款、挂坠等局部特征检测）、交通信息采集（交通流量）、交通事件检测（逆行、占道、不按导向、压线、违章变道、违停等）； ▲10、支持机动车车辆捕获、车牌识别功能；车辆捕获率(白天)≥99%，车辆捕获率(夜间)≥99%；车牌识别正确率（白天）≥99%，车牌识别正确率（夜间）≥99%；（投标参数大于下限值的可认定为正偏离） ▲11、支持二轮车驾驶员、三轮车驾驶员、行人人脸捕获功能，捕获率不低于98％，并且能与人脸库比对，非机动车人脸抓拍与车牌抓拍须能联动，抓拍的驾驶人人脸与非机动车车牌对应准确率不低于80%；（投标参数大于下限值的可认定为正偏离） ▲12、可外接显示屏显示信息，应包括提示信息、通过车辆信息和违法信息、人脸图片； ▲13、支持新能源绿色车牌识别功能，识别率符合国际及公安部相关标准； 14、支持前端合成车辆闯红灯和违法驾驶人面部特征的图片，支持匹配前端卡口和电警，实现违章与卡口合成，合成方式四合一、六合一可选；违章图片应符合《GA/T496-2014闯红灯自动记录系统通用技术条件》标准； 15、支持视频OSD信息显示，信息包括通道号、日期和时间（精确到毫秒）； 16、支持对水平倾斜一定角度的车牌进行识别 17、支持图片字符叠加功能，可在抓拍的图片上叠加时间（精确到毫秒）、地点、车道号、限速值、车辆品牌、车速、车身颜色、车牌号码等信息； ▲18、防护等级至少达到IP67； 19、集成深度学习算法，能识别机动车车牌、车辆品牌、车速、车身颜色、车牌号码等信息；支持识别15种车型(包括：大、中型客车、大、中、小型货车、面包车、三厢轿车、两厢轿车、微型轿车、SUV-MPV、槽罐车、皮卡车、拖拉机、挂车、吊车) ；支持支持人车属性识别（驾驶员人脸、安全带、遮阳板、打电话、年检标志、年款、挂坠等局部特征检测）、交通信息采集（交通流量）、交通事件检测（逆行、占道、不按导向、压线、越线（白色实线、双黄线、单黄线）行驶、违章变道、违停等） 20、支持温度范围在-40℃～+80℃的环境下工作； 21、支持湿度范围在10%～90%的环境下工作； 22、含护罩、镜头、安装线缆及支架、配件、32G内存卡等。 ▲23、提供至少三年原厂质保服务。 ▲24、按南宁市交警支队现有平台架构、接口、协议接入现有中心平台并正常工作（因保密要求，本项架构、接口、协议信息中标后由采购人提供）。 | 24,000.00 |
| 94 | LED补光灯 |  | 2个 |  | 无 | 1、视频摄像设备 2、外壳材质：铝合金、钢化玻璃； 3、电源电压：AC 176V-264V/50HZ； 4、整机功耗：25-72W可调； 5、信号触发方式：电平触发和沿触发方式； 6、光通量：200-240LM； 7.色温：6500K 8.支持以频闪频率100Hz，占空比25%连续工作； 9光源角度：9°或15°可选； 10波长范围：380nm~665nm； 有效补光距离：≤35米； 12.使用寿命：>50000小时； 13、电源效率：≥85%，可连续启动； 14、防护等级：不低于IP65； 15、工作环境温度：-20°— 70° | 5,000.00 |
| 95 | L杠（含基础） |  | 2根 |  | 无 | 1、安装视频监控设备 2、L型悬臂杆：立杆高6.5m，臂长2m，(L)Q235-A 热镀锌喷塑，截面为八角形，喷涂白色; 3、采用无焊缝钢管且进行侵锌喷塑防腐处理，底部法兰与基础紧固； 4、悬臂上方应加置避雷钗; 5、立杆与悬臂采用法兰联接; 6、杆体表面应光洁、平整、不应有凹痕、划伤、裂缝； 7、立杆基础： （1）采用明挖法施工，基底应先整平、夯实并垫以20厘米的砂烁层； （2）配套法兰应达到8孔或以上标准； （3）基础采用C25砼现场浇注，基础深2.2米，钢筋保护层厚度不小于25毫米，基础顶面应预埋A3钢底座法兰盘及地脚螺丝，在浇筑砼时，应注意使底座法兰盘与基础对中，并将其嵌进基础（其上表面与基础顶面齐平），同时保持其顶面水平； （4）地脚下部为标准弯钩； （5）焊接处应作防腐处理。保护地线应与接地体有效连接，接地电阻应小于4Ω； 8、基础管线： （1）埋管采用Φ100PVC管，电缆进出管四向，可移动； （2）电缆穿管应与接地线焊接，电缆穿管应有1%坡度; 9、立杆基础坑大小及施工图纸参考实际路口勘查设计而定 | 20,000.00 |
| 96 | 电子显示屏（含杆件及基础） |  | 2块 |  | 无 | ▲1.物理点间距≤4.0mm（投标参数小于上限值的可认定为正偏离） 2.屏体尺寸：约960*960（mm） 3.单元分辨率：不低于240*240 4.刷新频率≥3840Hz 5.亮度：5500cd/㎡ 6.防护等级：不低于IP65 ▲7.灯芯波长误差值在1.1nm以内。（投标参数小于上限值的可认定为正偏离） 8.显示屏中心蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，显示屏蓝光辐亮度≤80W.m-2.sr-1,符合肉眼观看标准。 9.产品具有防潮、防火、防高温、防辐射、防腐蚀、防燃烧、防静电检测，同时具有过流、过压、欠压、短路等保护措施。系统具有烟雾、温升和故障报警功能，具有动态扫描保护功能 ▲10.可见光投射比≧89.88%（投标参数大于下限值的可认定为正偏离），因磨耗引起的雾度≦1.40%（投标参数小于上限值的可认定为正偏离），抗磨性能符合标准中的技术要求。 11. 显示单元具备去蓝光护眼功能，开启护眼模式后，蓝光量可下降30%，减弱蓝光对观看人员的眼睛进行有效保护。 12. 显示单元的色彩还原准确性指标ΔE≤0.8。 ▲13.单块屏不小于单块尺寸1.92m*0.96m，含多媒体播放器、配电箱等配件。（投标参数大于下限值的可认定为正偏离） 14. 显示屏杆件及基础，根据现场情况定制。 | 40,000.00 |
| 97 | 工业级交换机（2光8电） |  | 2台 |  | 无 | ▲1.至少2个千兆SFP光口插槽,8个百兆电口（含一对工业级千兆单模单芯光模块）（投标参数大于下限值的可认定为正偏离）。 2.符合10/100BaseT(X)(RJ45),100BaseFX(多模/单模), 1000Base-FX(SFP接口)。 3.12/24/48VDC（9.6 ~ 60 VDC）双冗余输入。 4.无风扇散热设计，不低于IP30防护等级。 ▲5.宽温设计：-40-75°C 6.模块化二层交换机，导轨式安装，拥有坚固的金属外壳，并支持高EMI/EMC防护能力。 7.处理类型：存储和转发。 8.流控：IEEE802.3x全双工，背压式流控。 9.LED指示灯:PWR1, PWR2, 100M (fiber port), 1000M (fiber port), 10/100M (TP port) 10.MTBF：不低于2400000小时。 11、保护：电源反接保护和电源过载电流保护。 12、MAC地址表大小：不低于8K。 13、封包缓冲区大小：不低于1Mbit。 ▲14.可以接入远程网管软件，远程网管软件可以接入至少5000台工业交换机的远程网络管理。（投标参数大于下限值的可认定为正偏离） ▲15.提供至少五年原厂质保服务。 | 16,000.00 |
| 98 | 升压稳压电源 |  | 2台 |  | 无 | 输入电压：140-260V， 输出电压：220V±3%， 过压保护值：246±4V， 输出电流值：2.3A， | 480.00 |
| 99 | 防雷器地极 |  | 2个 |  | 无 | 接地地阻<10欧 | 1,000.00 |
| 100 | 网路防雷器 |  | 2个 |  | 无 | 1. 连接（输入口/输出口）：RJ45 2. 标称电压：5V DC 3. 额定电压(最大持续操作电压)：6V DC 4. 标称放电电流(8/20µs):5KA 5. 标称放电电流(8/20µs): <20V 6. 插入损耗: <0.1Db 7. 传输速率：10-100Mbps 8. 工作温度：-40/+80℃ | 360.00 |
| 101 | 电源防雷器 |  | 2个 |  | 无 | 额定电压：AC220V； 额定电流：10A； 响应时间：≤25ns； 接线方式：串联安装 | 240.00 |
| 102 | 工控机 |  | 2台 |  | 无 | 1、面板应具有显示主机工作状态的灯光指示； ▲2、可以接入≥15路网络摄像机；（投标参数大于下限值的可认定为正偏离） 3、具有≥5个光纤接口、≥6个RJ45接口、≥2个USB接口、≥3个RS-232接口、≥4个RS-485接口、≥8路告警输入接口、≥4路告警输出接口； 4、支持不少于4个硬盘槽位，含3.5英寸4000G容量硬盘2块：接口速率6Gb/s，转速5400转/分， SATA3.0接口； 5、采用自动分段记录格式时，相邻两段间最大记录间隔时间应≤0.4s；对于记录在存储介质上的视(音)频信息，取出的存储介质应能在同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存(或复制) ； 6、具有记录、回放全双工；报警联动；图像检索；权限管理；数据保密；日志功能；迭加图像标识信息和时间；图像多画面显示；系统控制；故障报警；网络传输与分控； 7、支持同时浏览卡口摄像机的实时视频及抓拍图片； 8、支持图片的存储、检索、查看、导出； 9、支持将2张或3张或4张或6张图片合成为一张图片； 10、接入相机故障时前一秒的录像可回放下载； 11、支持信息发布功能，可以在信息显示屏上面发布区间超速信息、高速服务区停车位剩余数量信息、行人闯红灯图片信息等； 12、支持路口机动车右转不礼让行人抓拍和行人闯红灯抓拍联动方案； 13、具备报警联动的接口，能接收无源的信号接入，实时响应并启动记录和输出联动信号； 14、支持1路DC12V电源输出； 15、工作温度-30℃～70℃。 | 20,000.00 |
| 103 | 普通设备箱 |  | 2个 |  | 无 | 1. IP65，落地式安装 2.采用20#优质冷轧钢板焊接镀锌后烤漆制成 3.外形尺寸为：（W*D*H):650*650*1160mm。 4.设备机箱内接地铜排的截面≥10mm² 5.具有良好的通风散热设计，防尘、防水、防盗，温控； | 4,000.00 |
| 104 | 电源线3×4mm² |  | 200米 |  | 无 | 电源线3×4mm² | 3,500.00 |
| 105 | 电源线（3×2.5mm²） |  | 100米 |  | 无 | 电源线（3×2.5mm²） | 1,200.00 |
| 106 | 通讯网线（超六类网线） |  | 100米 |  | 无 | 超六类网线 | 700.00 |
| 107 | 通讯光缆（4芯） |  | 2000米 |  | 无 | 采用4芯GYTA/S 层绞式铠装光缆 | 16,000.00 |
| 六、交通诱导系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 交通路网诱导屏 |  | 2套 |  | 无 | 1、在电源故障、无显示内容时，显示屏应为全黑，无任何亮点。 2、显示内容：全屏编辑，可显示24点阵18个汉字、常用交通图形、英文字符、阿拉伯数字、特殊符号等，符合GB2312-1980要求。字体、笔画的粗细、字间距、距屏两侧距离均可调； 3、可变情报板脱离系统控制时，通过人工方式亦可任意显示GB2312-1980的内容； 4、断电保护功能：上电后控制器自动启动，并自动进入上次断电前的工作状态。 5、远程设备复位功能：控制中心可以关闭和打开控制器。 6、能接收监控计算机发来的信息，按不同方式显示指定的信息，时间表可精确到秒级。播放分为队列播放、紧急播放2种。并具有插播功能，还可返回可变情报板实际显示的确认信息和工作状态。 7、情报板控制器可按设置在控制器中的时间表（≥1天）进行各种内容的显示； 8、能接收监控分中心计算机发送的命令，驱动可变情报板显示； 9、控制器设有两个通信接口（串口、以太网接口）,一个用于现场利用便携式计算机进行测试及维修工作,另一个用于接调制解调器。异步、双工，传输速率：2400bps～19200bps； 10、可变情报板可进行全屏幕编辑，控制单元装有一、二级简体汉字库，具有宋、楷、仿宋、隶书多种字体，其字体、粗细、汉字间隔、汉字在屏上的位置均可调。文字、图形均应具备闪烁、移动功能，闪烁、移动的频率和速度可调； 11、情报板应可存储一些固定显示内容（100 条以上），并可根据管理分中心的命令进行调用。信息发布屏可轮流播放所设置的显示画面，显示时间及播放方式可设置。 12、装有室外型光敏开关，具有手动及自动32级调光功能； 通信规程符合GB3453<<数据通信基本型控制规程>>； 13、设备的平均无故障工作时间MTBF:≥10000小时； 14、控制器保护接地电阻≤2Ω 15、显示屏体尺寸：5m×3m ▲16、显示屏体为可拆装式模块化结构；像素管组成：1红1绿；像素管中心距≤16mm（投标参数小于上限值的可认定为正偏离） 17、LED像素管主要参数：采用超高亮度发光二极管 18、像素管单管技术参数： 波长亮度 红管620~630nm 3000mcd 纯绿管 520~530nm 4500mcd 19、像素驱动方式：恒流静态锁存 20、单个二极管工作电流≤20mA；像素管寿命：不小于10万小时 21、装有室外型光敏开关，具有手动及自动32级调光功能； 22、年失控率：≤1‰；全屏盲点数：无盲点 23、屏体接地电阻：小于2欧姆 24、设备平均无故障故障工作时间MTBF：≥10000小时 ▲25、亮度：≥6000cd/㎡（投标参数大于下限值的可认定为正偏离） ▲26、每屏刷新频率：≥100Hz（投标参数大于下限值的可认定为正偏离） 27、整屏平整度：＜0.5mm 28、屏体重量：45kg/㎡ 29、最大/平均功耗（/m2）：600W/300W 30、可变情报板可进行全屏幕编辑，控制单元装有一、二级简体汉字库，具有宋、楷、仿宋、隶书多种字体，其字体、粗细、汉字间隔、汉字在屏上的位置均可调。文字、图形均应具备闪烁、移动功能，闪烁、移动的频率和速度可调； 31、情报板应可存储一些固定显示内容（100 条以上），并可根据管理分中心的命令进行调用。信息发布屏可轮流播放所设置的显示画面，显示时间及播放方式可设置。 ▲32、按交警支队现有平台架构、接口、协议接入现有中心平台并正常工作（因保密要求，本项架构、接口、协议信息中标后由采购人提供）。 | 240,000.00 |
| 109 | 迁移诱导屏 |  | 1套 |  | 无 | 将已有诱导屏迁移至采购人制定位置，确保设备安全安装及正常使用。 | 10,000.00 |
| 110 | 重型龙门架 |  | 2套 |  | 无 | ▲1、双柱双横梁平台式龙门架，主杆Ø245mm无缝管(每组1根)，厚不小于10mm，长7000mm；横臂为∅127mm无缝钢管，厚不小于8mm，长约10000mm，立柱杆选用Φ402mm无缝钢管，立杆壁厚不小于8mm； 2、杆体材质均采用Q345。其质量应符合《低合金高强度结构钢》GB/T 1591-2018的规定； 3、钢杆采用大型数控折弯机一次成型，采用自动缩口焊机自动焊接，其它均按钢质杆相关设计标准执行； 4、钢杆与底法兰采用双面焊接，外焊加强筋； ▲5、杆体表面全部热浸镀锌，厚度不小于86μm；（投标参数大于下限值的可认定为正偏离） ▲6、钢杆、横臂全部表面喷塑，塑层厚度80μm 颜色根据客户需求喷漆； 7、紧固件全为不锈钢螺丝； 8、龙门架杆在承载诱导屏情况下设计抗风能力:风压0.50kPa，抗震能力为里氏7级，温差范+45°C~-30°C,最大日温差30°C； 9、箱体与主杆之间应看不到任何引线，并有防渗水措施，所有工艺孔需封堵防进雨水； 10、杆体具有较高强度，抗台风、防摄像机抖动、防攀爬、防腐； 11、立杆安装牢固，通过水平仪来测定，不歪斜，所有安装支撑能在摄像机防护罩处于最大额定风速之下，从监视器看不出摄像机有明显抖动现象； 12、含避雷针； 13、含C25混凝土六螺栓基础，尺寸为1.7m(长)*4.2m(宽)*2.3m(高)(2个)； 14、含接地网材料，接地地阻<10欧，含接地角钢2根（50*50*1800长*5厚）。 15、含基础、运输、吊车安装、基础土方回填及绿化赔补及交安设施恢复。 16、具体规格以施工现场实地测量为准。 | 300,000.00 |
| 111 | 迁移F杆和屏 |  | 1套 |  | 无 | 将F杆和诱导屏迁移至业主指定位置，确保杆件安全安装和屏体正常使用。 | 40,000.00 |
| 112 | 迁移龙门架和屏 |  | 6套 |  | 无 | 将龙门架和诱导屏迁移至业主指定位置，确保杆件安全安装和屏体正常使用。 | 480,000.00 |
| 113 | 升压稳压电源 |  | 9台 |  | 无 | 输入电压：140-260V， 输出电压：220V±3%， 过压保护值：246±4V， 输出电流值：2.3A， | 2,160.00 |
| 114 | 防雷器地极 |  | 9个 |  | 无 | 埋深不少于1.2米，接地后机箱电阻必须＜4欧姆 | 4,500.00 |
| 115 | 网路防雷器 |  | 9个 |  | 无 | 1. 连接（输入口/输出口）：RJ45 2. 标称电压：5V DC 3. 额定电压(最大持续操作电压)：6V DC 4. 标称放电电流(8/20µs): <20V 5. 插入损耗: <0.1Db 6. 传输速率：10-100Mbps 7. 工作温度：-40/+80℃ | 1,620.00 |
| 116 | 电源防雷器 |  | 9个 |  | 无 | 1、额定电压：AC220V； 2、额定电流：10A； 3、响应时间：≤25ns； 4、接线方式：串联安装 | 1,080.00 |
| 117 | 电源线3×10mm² |  | 9930m |  | 无 | 电源线3×10mm² | 397,200.00 |
| 118 | 电源线（3×2.5mm²） |  | 1600m |  | 无 | 电源线（3×2.5mm²） | 19,200.00 |
| 119 | 光纤收发器 |  | 9对 |  | 无 | 1、千兆单模单芯,传输距离10-80公里。 2、支持到10K Jumbo Frame (巨大帧)协议。 3、支持802.3az Energy-Efficient Ethernet节能以太网。 4、支持EFT, Surge(浪涌)保护 Level 3。 5、支持Link Fault Pass-through。 6、支持-40-75 ℃工作温度。 7、含一对工业级千兆SFP光模块。 8、平均无故障时间：不低于500,000 hrs 9、10/100/1000BaseT(X)转100/1000Base-FX光电转换。 10、支持12 to 48VDC, 冗馀电源输入。 11、IMC-21GA带有继电器输出报警功能。 12、支持拨码开关用于设定，光口速率100M/1000M，Link Fault Pass-through功能，节能模式。 13、LED指示灯：PWR1，PWR2，G1 (端口10M/100M/1000M)，G2 (光口100M/1000M) | 9,000.00 |
| 120 | 设备箱 |  | 9个 |  | 无 | 1. 防护等级不低于IP65，落地式安装 2.采用20#优质冷轧钢板焊接镀锌后烤漆制成 3.外形尺寸为：（W*D*H):650*650*1160mm。 4.设备机箱内接地铜排的截面≥10mm² 5.具有良好的通风散热设计，防尘、防水、防盗，温控； | 18,000.00 |
| 121 | 通讯光缆 |  | 11380m |  | 无 | 通讯光缆4芯 | 91,040.00 |
| 122 | 分支管道 |  | 450m |  | 无 | 管沟宽度不小于0.5米，深度不小于0.7米。 | 24,750.00 |
| 123 | 过路顶管 |  | 180m |  | 无 | 含管道敷设，沥青路面、水泥砼路面及人行道阶砖破除及恢复，管道埋深不小于0.8米，人行道不小于0.5米。 | 54,000.00 |
| 124 | 立交可变信息屏（1*2） |  | 24套 |  | 无 | 1、通讯接口可通过软件设置采用10/100M自适应以太网接口或采用串行接口（RS232接口或者RS485接口），本机可直接连接监控机。 2、控制器内置实时钟电路，可通过软件查询或对时，完成按时间段的图案显示或亮度控制，并按时间记录操作事件。 3、断电保护功能：上电后控制器自动启动，并自动进入上次断电前的工作状态。 4、远程设备复位功能：控制中心可以关闭和打开控制器。 5、能接收监控计算机发来的信息，按不同方式显示指定的信息，时间表可精确到秒级。播放分为队列播放、紧急播放2种。并具有插播功能，还可返回可变情报板实际显示的确认信息和工作状态。 6、脱机运行功能：当和监控中心计算机通讯中断后，按照最后一次设置显示图案。控制板具有多种显示方式，可支持动画显示：多种方向移动显示、闪烁显示，移动速度、字间距和闪烁周期可调。 7、为保证存储内容的准确性，所有图片文件在传送和保存时均增加16位CRC校验码，每次读取文件时均与该校验码进行比较，相同播放，不同则上报错误信息，并请求重新发送。对播放内容长时间不变的情况下，周期性对播放内容进行刷新，避免屏体显示错误。 8、控制器能够采集当前环境亮度，并能自动调整显示屏发光亮度以适应当前环境亮度。也可采用手动亮度控制或时间段亮度控制方式。 9、通过串口485B检测输入电流电压，通过上位机可以时时查询。 10、支持16，24，32点阵的图片显示。 ▲11、显示屏体为可拆装式模块化结构，显示屏上的字符或图案的结构尺寸符合交通标志标线GB5768的要求；防护等级：不低于IP66。 12、屏体结构采用钣金屏体； 13、显示面积不低于2m*1m； ▲14、像素中心间距≤16mm。（投标参数小于上限值的可认定为正偏离） 15、显示屏基底为黑色，显示颜色为红、绿、黄三色； ▲16、可调亮度：自动或手动，128级；自动测光，并可手动设定发光级别。 17、显示单元MTBF≥10000小时； ▲18、像素年失控率：不高于1/800 19、显示单元红色发光波长λ=622.5±2.5nm, 发光强度>3000mcd； 20、显示单元黄色发光波长λ=590±3nm, 发光强度>2500mcd； 21、显示单元绿色发光波长λ=522.5±2.5nm，发光强度>10000mcd； 22、水平半功率角：≥15°； 23、垂直半功率角：≥15°； 24、平均寿命：≥100000小时； ▲25、按交警支队现有平台架构、接口、协议接入现有中心平台并常工作（因保密要求，本项架构、接口、协议信息中标后由采购人提供）。 | 480,000.00 |
| 125 | 可变信息屏杆件及基础 |  | 24根 |  | 无 | 根据现场定制。 | 240,000.00 |
| 126 | 光纤收发器 |  | 24对 |  | 无 | 1、千兆单模单芯,传输距离10-80公里。 2、支持到10K Jumbo Frame (巨大帧)协议。 3、支持802.3az Energy-Efficient Ethernet节能以太网。 4、支持EFT, Surge(浪涌)保护 Level 3。 5、支持Link Fault Pass-through。 6、支持-40-75 ℃工作温度。 7、含一对工业级千兆SFP光模块。 8、平均无故障时间：不低于500,000 hrs 9、10/100/1000BaseT(X)转100/1000Base-FX光电转换。 10、支持12 to 48VDC, 冗馀电源输入。 11、IMC-21GA带有继电器输出报警功能。 12、支持拨码开关用于设定，光口速率100M/1000M，Link Fault Pass-through功能，节能模式。 13、LED指示灯：PWR1，PWR2，G1 (端口10M/100M/1000M)，G2 (光口100M/1000M) | 120,000.00 |
| 127 | 设备箱 |  | 24个 |  | 无 | 1. IP65，落地式安装 2.采用20#优质冷轧钢板焊接镀锌后烤漆制成 3.外形尺寸为：（W*D*H):650*650*1160mm。 4.设备机箱内接地铜排的截面≥10mm² 5.具有良好的通风散热设计，防尘、防水、防盗，温控； | 48,000.00 |
| 128 | 通讯光缆（4芯） |  | 7200米 |  | 无 | 采用4芯GYTA/S 层绞式铠装光缆 | 57,600.00 |
| 129 | 电源线（3×2.5mm²） |  | 7200米 |  | 无 | 电源线（3×2.5mm²） | 86,400.00 |
| 130 | 分支管道 |  | 3500米 |  | 无 | 管沟宽度不小于0.5米，深度不小于0.7米。 | 192,500.00 |
| 七、主干传输 |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 24口万兆光汇聚交换机主机 |  | 15台 |  | 无 | ▲1.至少提供24个SFP+万兆光口插槽，6个40G光口插槽；配置24个万兆多模光模块（投标参数大于下限值的可认定为正偏离） 2. 至少配置1个MINI USB接口和2个带外管理接口； ▲3.至少配置2个冗余交流电源模块及4个模块化冗余风扇模块； ▲4.交换容量≥4Tbps，包转发速率≥1600Mpps；（投标参数大于下限值的可认定为正偏离） 5.支持STP/RSTP/MSTP协议； 6.VLAN：支持基于端口，协议基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094；支持QINQ及灵活QINQ； ▲7.配置集群堆叠（或横向虚拟化）功能，如集群功能需要通过堆叠子卡实现，则须实配堆叠子卡。如集群功能需要通过软件授权实现，则须实配软件授权； 8.实配支持可视化功能，提供芯片级别的可视化能力； 9.支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPFv1/v2/v3、BGP、IS-IS、BGP4+ FOR IPv6；实配IPv6功能； 10.工作环境温度0ºC～45ºC； 11.支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN、VPLS； ▲12.支持无损网络RoCE，支持PFC、ECN、ETS，支持FCoE功能，支持sFlow； 13.支持OpenFlow标准；实际具备VxLAN功能，提供支持该功能官截图和链接证明； 14.安全特性：支持IP+MAC+PORT的绑定；支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器；支持黑洞MAC、动态ARP检测、ARP防攻击； 15.管理与维护：支持XModem/FTP/TFTP加载升级，支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持SNMP，WEB网管，支持RMON（Remote Monitoring）。 ▲16．提供至少三年原厂质保服务。 | 2,100,000.00 |
| 132 | 千兆光纤交换机 |  | 1台 |  | 无 | ▲1.至少提供16个1000BaseSFP光口插槽和 4个100/1000光电可选端口插槽（投标参数大于下限值的可认定为正偏离） 2.宽温-40-75°C,防护等级至少IP30 ▲3.支持网络管理功能，包括串口网管、基于WEB的网管。 4.采用冗余电源输入设计，电源部分应具有电源正负极反接保护、高可靠的过流/过压保护以及EMC保护。 ▲5.支持多种配置方式：命令行接口(CLI), TELNET, BootP, DHCP, DHCP Option 82,能提供方便快速备份和恢复系统配置。 ▲6.支持环网冗余协议，自愈时间小于20ms（投标参数小于上限值的可认定为正偏离） 7.命令行界面（CLI），可快速配置主要网管功能 8.获得IPv6 Ready标志（IPv6标志委员会认证） 9.IEEE 1588 PTP V2（精密时间协议），支持精确的网络时间同步 10.DHCP Opition 82，用于以不同策略分配IP地址 11.兼容EtherNet/IP和PROFINET协议，进行透明数据传输 12.支持Port-based VLAN，IEEE 802.1Q VLAN和GVRP协议，简易网络规划,支持链路聚合，最大化利用带宽 13.支持TACACS+，SNMPv3，IEEE 802.1X，HTTPS和SSH，加强网络安全 14.采用RMON有效提升网络监测和预测能力 15.支持基于MAC地址的端口锁定，防止非法入侵 16.通过E-mail和继电器输出自动报告意外事件 17.交换机应支持多级QoS功能。通过QoS，利用策略可为应用流动态分配带宽、优先级及控制网络访问 18.交换机应支持虚拟局域网功能（VLAN (IEEE 802.1Q)）、全局及每个端口的单播、多播和广播限制器（Unicast、Multicast and Broadcast Limiter）功能、地址表快速刷新（Fast Aging）、流量控制（IEEE 802.3x）等功能，可根据应用需要对各个子系统或站级系统进行逻辑网络划分，并可限制广播数据、对整个网络的数据进行流量限制等 19.具备完善的网络诊断功能，具备电源管理、链路状态管理、数据管理、冗余管理、端口管理、LED测试、线缆测试、系统日志、RMON、端口镜像等功能，支持SNTP简单网络时间协议。 ▲20.可以接入远程网管软件，远程网管软件可以接入至少5000台工业交换机的远程网络管理。（投标参数大于下限值的可认定为正偏离） ▲21.提供至少五年原厂质保服务。 | 35,000.00 |
| 133 | 主传输光缆（96芯） |  | 3700m |  | 无 | 96芯GYTS 层绞式铠装光缆 | 111,000.00 |
| 134 | 主传输光缆管道铺设 |  | 1381m |  | 无 | 含2根φ110mmPE管，含管道敷设，沥青路面、水泥砼路面、绿化带及人行道阶砖破除及开挖。管沟宽度不小于0.5米，深度不小于0.7米。敷设管道后应进行管道混凝土包封，土方回填，并按南宁市城市管理部门相关规定恢复人行道、车行道、绿化带。 | 966,700.00 |
| 135 | 12口光纤盒 |  | 6个 |  | 无 | 12口光纤盒，含光纤耦合器、熔接、尾纤、光纤跳线。 | 4,860.00 |
| 136 | 接续光纤盒 |  | 4个 |  | 无 | 1、采用高强度工程塑料添加抗老化剂 2、采用优质不锈钢螺钉及挂件 3、哈孤式结构及大熔纤盘设计 4、设置光缆及加强芯固定专置 5、全程走纤路径设计 6、最大光缆直径：Φ20mm 7、最小光缆直径：Φ10mm 8、附件齐全 9、产品的盒体采用优质工程塑料（PC），外部紧固件及构件均采用优质不锈钢材料 10、产品采用2次压缆技术，确保盒内光纤无附加衰耗 11、外壳上装有气门嘴，便于密封检查时充气及测量气压 12、光纤盘绕芯数：96芯 13、拉伸密封性：至少2000N轴向à力，不漏气 14、耐电压强度：至少15KC(DC) 15、冲击密封：产品充气后，能承受冲击能量至少16N*m (牛顿*米）的冲击三次，产品无裂缝，不漏气 16、防火等级：至少达到UL94 VO 70Kpa-106Kpa 17、环境温度：-40℃～+60℃ 18、大气压力：70～106Kpa 19、抗拉伸力：>1000N 20、抗压力：>2000N/10cm2压力，时间1min 21、绝缘电阻>2×104MΩ 22、耐压强度：15KV（DC)/1min不击穿，无飞弧 | 1,000.00 |
| 137 | 熔接光纤 |  | 1512芯 |  | 无 | 主干、分支和尾纤的熔接，保证前端数据回传至中心。与所提供系统配套 | 43,848.00 |
| 138 | 尾纤 |  | 1512芯 |  | 无 | LC-LC 双芯一股， 高密度护套推拉跳线, OM3, 3m | 72,576.00 |
| 139 | 过街顶管 |  | 403米 |  | 无 | 含管道敷设，沥青路面、水泥砼路面及人行道阶砖破除及恢复，管道埋深不小于0.8米，人行道不小于0.5米。 | 120,900.00 |
| 140 | 检查井 |  | 70个 |  | 无 | ▲1、φ800mm，深度约为1米。 2、检查井底部应设有渗水孔，检查井井中管道到井底的距离不低于20cm 3、检查井应用砖砌，做好防水处理，并加防护盖板，并做好管道口的封堵。 4、砖砌检查井用水泥砂浆抹面，其厚度不低于1.5cm,确保井筒圆顺。 5、人行道上应使用承载能力等级为B（承载能力为125KN）及以上的井盖。 ▲6、井盖上应标明行业标识、产权单位、井盖类别、承载等级、井盖直径、厂商标志、执行标准等。使用的井盖必须有出厂合格证，并经荷载试验合格后方可使用。 井具安装应牢固并保持与路面平顺相接，井具与路面安装高差应在5mm以内。井座及周边基础应密实稳定，坐浆或灌浆水泥混凝土材料强度不小于30MPa。 7、检查井及其周围路面1.5mx1.5m范围内不得出现沉陷、突起或破损。 8、施工单位应当在井盖设施竣工验收后60日内将井盖设施的设置地点、数量、规格、编号、分布图以及委托的维护和管理单位等相关资料按监督管理职责报市市政设施管理机构或城区市政行政主管部门备案。 9、按照市市政行政主管部门的规定，施工单位应在井盖井体内壁设置标有施工单位名称、编号及抢修电话的统一规格的铝制标志牌。 | 70,000.00 |
| 141 | 快环汇聚点机房完善 |  | 1项 |  | 无 | 1.对汇聚点机房动环监控平台进行完善： 2.将现有汇聚点机房的左右两张门的机械锁更换成电子锁，共13套； 3.新增10个高清广角摄像头和2个半球高清摄像头，可直接接入中心机房NVR平台存储和管理； 4.新增4套指纹门禁设备以及配套磁力锁； 5.新增一套动环采集主机，包含配套温湿度、烟雾感、水浸等传感器，可直接添加到现有中心机房基础设施集中运维管理平台，实现统一监控和运维管理； 6.对汇聚点外观进行手工定制化彩绘，根据每个点的情况绘制交通安全宣传图案以及汇聚点名称等内容，共13套； 7.对节点户外机房进行防盗、防鼠、防水完善，用防火泥将节点机房内的走线孔填充；安装超声波驱鼠装置，对户外机房周边的排水槽进行清理，确保雨水可顺畅流走。 | 170000.00 |
| 142 | 汇聚点机房UPS配电系统升级完善 |  | 1项 |  | 无 | 1.对现有汇聚点机房UPS配电系统进行完善，具体需求如下: 2.更换10台5KVA/5kw UPS不间断电源主机； 3.将现在蓄电池全部升级为12V100AH阀控式铅酸蓄电池，每个汇聚点配置32节，本次合计新增数量416节，包含13个配套电池柜及连接电缆和辅材； 4.更换5个3U机架式输入输出配电单元，要求与现有配电单元完全兼容。 5.更换9条智能PDU，要求与现有PDU配电单元完全兼容。 6.新增292个蓄电池监测传感器，包含配套采集主机，要求与现有传感器完全兼容。 7.UPS系统实载后备时间不小于2小时，根据现有汇聚点机房UPS蓄电池情况进行完善或更换，对现有超过3年以前的蓄电池进行更换，升级完善后每个汇聚点的蓄电池配置全部为32节12V40AH，每节蓄电池配置一个电池监测传感器及相关配套主机，现有的传感器和采集主机可利旧； 8.对现有配电系统的输入输出配电柜单元进行完善，确保与升级后的UPS主机及蓄电池完全匹配； 9.对汇聚点的智能PDU，确保每个汇聚的智能PDU数量不少于4条，现有的智能PDU可利旧； 10.UPS不间断电源主机容量：5KVA/5kw，支持机架式安装，高度≤2U,，输出功率因数1.0，输入电压范围为100Vac-288 Vac，双变换效率≥95.5%,输入标配防雷防浪涌冲击电路； 11.UPS主机应标配干接点实现外部告警的功能，包括市电告警、UPS故障告警（内容包括UPS电池低电压告警和逆变故障告警等）等相关能反映UPS运行性能的告警； 12.UPS主机应标配SNMP网络管理功能，用户仅需使用标准网线连通UPS即可进行管理。同时，UPS的网络接口和SNMP协议可以免费开放，支持将各种运种数据上传到中心机房现在基础设施基础运维监控管理平台； 13.为便于日常维护，UPS主机应提供不小于2.8英寸大屏幕液晶显示；且LCD显示屏具有重力自适应功能，可以自动识别UPS的安装方式，无需手动旋转LCD屏幕； 14.UPS具有灵活的电池配置方式，电池节数12-20节可调，并兼容铅酸、镍镉和铁锂等电池类型，UPS主机支持共用蓄电池组，支持软线并联运行方式； 15.为提高UPS主机可靠性，UPS应采用最新一代控制技术，并应采用领先的风道设计技术，降低UPS故障几率。请投标人说明UPS在控制和风道方面的设计方案； 16.UPS主机尺寸（机架安装时）应满足：宽度≤430mm，深度≤400mm，高度≤85mm； 17.蓄电池应采用板栅采用铅钙锡多元合金，具有较强耐腐蚀性、抗蠕变性，板栅筋条结构采用菱形结构设计，合理设计板栅与活性物质比例； 18.为确保设备完全兼容，本次更换的UPS主机、配电单元、蓄电池、电池监测仪、智能PDU等设备必须与现有设备完全兼容； 19.具有防伪标识，并具有400和800电话提供查询； 20.UPS主机、蓄电池传感器、智能PDU和可将运行数据实时传到中心集中监控管理平台，实现通过现有监控平台统一监控每个汇聚点，机房的每一节蓄电池的运行状态，包含配套的采集主机及相关配件辅材； 21.为确保正品，交货时提供原厂供货证明； 22.本次需要更换的配电系统与原有系统完全兼容，提供至少3年原厂质保，质保期内出现故障直接更换，包括上门安装及和搬运等相关服务，每次必须由设备生产厂商或具备原厂认证的联保中心工程师进行安装实施服务，质保期内每年提供4次上门巡检和充放电及检测服务。 | 750000.00 |
| 143 | 汇聚点机房精密空调系统更换 |  | 10套 |  | 无 | 1、对现有汇聚点空调进行更换，微模块精密空调制冷量不小于18KW，风量（m³/h）≥4000，送风方式：精密空调要求送风方式为水平送风，应标配原厂出风导流板，且送风方向可自由调节。每台精密空调都应具有独立的控制系统、显示器、独立的温湿度传感器。以保证每台空调的正常运行及高精度运行； 2.精密空调应具有高效节能性，具有较高的能效比，制冷量调节范围宽20%~100%，电子膨胀阀； 3.风机形式：混流直流EC风机； 4.支持自动轮巡和群控功能，最多可支持16台轮巡或群控，功能包括：备份自动切换功能，当群组中机组发生故障时，备份机组自动投入运行，提高空调系统的可靠性；轮巡功能：定时切换备份机组； 5.智能控制器监控接口及通讯协议：具备TCP/IP或RS485接口，支持Modbus及SNMP协议，可直接接入中心机房现在基础设施基础运维监控管理平台； 6. 智能控制器存储历史告警信息不小于400条，操作日志不小于200条； 7. 智能控制器支持一键式故障信息显示及收集功能； 8.精密空调配置电子膨胀阀，保证系统运行的高效性和稳定性； 9.空调机组的制冷剂管路、电源线、排水管、注水管等可兼容上下安装，保证安装方便可靠； 10.精密空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力； 11.空调应具有RS485及FE通讯接口，对系统进行远程巡检和参数的设置及提供Modbus及SNMP开放协议，须接入中心机房现有3D可视化基础设施集中运维监控管理平台； 12.为适应微模块在不同时间段的热负荷波动情况，列间精密空调压缩机应采用涡旋技术，实现输出冷量在20%-100%连续无级调节。为避免压缩机出现过热风险，不得采用热气旁通技术； 13.空调机组自带可调节安装支脚，保证机组安装稳定、水平。并具备一定的抗震能力； 14.本次更换的精密空调与现有设备完全兼容； 15.本次需要更换的精密空调与原有系统完全兼容，提供至少1年原厂质保，质保期内出现故障直接更换，包括上门安装及和搬运等相关服务，每次必须由设备生产厂商或具备原厂认证的联保中心工程师进行安装实施服务，质保期内每年提供4次上门巡检和室外机高压清洗服务。 | 700000.00 |
| 144 | 行间精密空调 |  | 1套 |  | 无 | 1.模块化制冷子系统采用智能高效的列间精密空调，系统采用N+1冗余设计； 2.行间精密空调显冷量（KW）≥62KW； 3.配套精密空调集中冷凝室外机系统； 4.每台列间精密空调配置不少于2台EC风机； 5.风量（m3/h）≥10000； 6.加湿量（kg/h）≥ 1.5； 7.制冷剂：采用环保高效R410A的制冷剂； 8.送风方式：列间精密空调要求送风方式为水平送风，应标配原厂出风导流板，且送风方向可自由调节。每台列间精密空调都应具有独立的控制系统、显示器、加热器、加湿器、独立的温湿度传感器。以保证每台空调的正常运行及高精度运行； 9.每台列间精密空调均内置不少于2个送风温度传感器和1个回风温湿度传感器。同时，每台空调可支持不少于10个外置温度传感器，放置于冷通道内各机架的进风侧，对机架进风温度进行监测； 10.列间精密空调可提供不少于六种控制方式来调节制冷量输出，实现微模块内杜绝热点和高效节能； 11.机房专用空调应具有高效节能性，具有较高的能效比，制冷量调节范围宽20%~100%，电子膨胀阀； 12.风机形式：混流直流EC风机； 13.EC风机运行中的谐波干扰应该在合理范围内； 14.空调风机系统运行有相应安全设计，避免门未关闭严实就启动风机； ▲15.同一区域可以将不低于16台机组进行统一控制、轮巡管理，须与原有精密空调完全联动，实现自动轮巡和群控功能，控制功能包括：备份自动切换功能，当群组中机组发生故障时，备份机组自动投入运行，提高空调系统的可靠性；轮巡功能：定时切换备份机组（投标参数大于下限值的可认定为正偏离）； 16.列间精密空调支持集中式冷凝器，采用模组化设计； 17.室外机材质：室外机框架应用全铝结构，具有良好的刚性和防腐性能，适应恶劣环境； 18.室外机电源形式：380-415V/3/50,380-415V/3/60,440-480V/3/60。满载电流（A）：≤2A； 19.室外运行环境：温度-30℃—﹢45℃，湿度：≤95%RH； 20.室外风机应可根据室外温度无级调速，减少风机能耗； 21.蒸发器材质：内螺纹管，大面积V型蒸发器，保证换热效率； 22.加湿：机组标配置的加湿器应为可拆卸并可自动调节电极式加湿罐，最大加湿量为≤3kg/h，可支持湿膜加湿器可选。 23.智能控制器监控接口及通讯协议：具备TCP/IP或RS485接口，支持Modbus及SNMP协议, 须接入中心机房现有3D可视化基础设施集中运维监控管理平台； 24. 智能控制器存储历史告警信息不小于400条，操作日志不小于200条； 25. 智能控制器支持一键式故障信息显示及收集功能； 26.列间精密空调配置电子膨胀阀，保证系统运行的高效性和稳定性； 27.空调机组的制冷剂管路、电源线、排水管、注水管等可兼容上下安装，保证安装方便可靠； 28.精密空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力； 29.空调应具有RS485及FE通讯接口，对系统进行远程巡检和参数的设置及提供Modbus及SNMP开放协议，以接入机房环境监控系统，降低服务成本； 30.为适应微模块在不同时间段的热负荷波动情况，列间精密空调压缩机应采用涡旋技术，实现输出冷量在20%-100%连续无级调节。为避免压缩机出现过热风险，不得采用热气旁通技术。 31.空调机组自带可调节安装支脚，保证机组安装稳定、水平。并具备一定的抗震能力； 32本次列间精密空调与现有设备完全兼容。 33.本次需要更换的精密空调与原有系统完全兼容，提供至少1年原厂质保，质保期内出现故障直接更换，包括上门安装及和搬运等相关服务，每次必须由设备生产厂商或具备原厂认证的联保中心工程师进行安装实施服务，质保期内每年提供4次上门巡检和室外机高压清洗服务。 | 230000.00 |
| 145 | 汇聚点3D可视化智能运维管理系统 |  | 13套 |  | 无 | 1.汇聚点3D可视化软件管理系统可基于现有基础设施集中运维管理平台的基础上进行3D可视化功能模块的扩展，对汇聚点机房进行3D可视化管理； 2.支持3D虚拟仿真管理场景方式展现本汇聚点机房的布局、基础设施设备及IT设备，可与现有平台数据完全对接和兼容，实现3D场景中IT设备状态、性能及告警信息，包括：环境监控、电力监控、精密空调监控、安防监控、门禁监控、视频监控、消防监控等，通过3D方式实时展现UPS配电系统、精密空调热管理系统、智能PDU供电分配系统、视频摄像头、温湿度探头、烟感等设备的监控告警信息； 3.结合各数据中心真实的地理位置数据和静态管理信息，地理位置可视化平台会以节点方式准确，并在关注对象发生故障或模拟发生故障时显示受影响对象及区域，并有告警预警功能； 4.资产可视化软件功能模块：资产管理针对数据中心物理基础设施，包括IT基础设施、动力关键设备、U位服务器进行综合管理。系统架构支持在线创建资产模板和自定义属性，并通过表格和3D图形的方式显示资产模型，结合MagicStrip套件，可实现资产的动态定位，从而实现高效巡检、快速诊断，另外，套件有交互式确认按钮，帮助运维时进行交互式确认，进一步提高运维严谨性； 5.汇聚点可视化软件管理系统作与中心平台3D可视化集中运维管理系统完全兼容，通过中心平台可查看到所有汇聚点的具体位置、运作状态、告警联动等信息； 6.汇聚点3D可视化软件管理系统可根据每个汇聚点的场景进行定制化开发和设计，确保与实景相符； 7.汇聚点3D可视化软件管理系统支持与GIS地图平台对接，可实现迅速定位或查看汇聚点的具体位置； 8.包含每个汇聚点的3D建模等软件开发费用。 | 910000.00 |
| 八、中心平台扩容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 数据库服务器 |  | 3台 |  | 无 | 1、规格：2U机架式，标配原厂导轨； ▲2、处理器：配置参照或相当于2颗英特尔至强金牌6230R 2.1GHz,26C/52T缓存，Turbo,HT (125W) DDR4-2666（投标参数大于下限值的可认定为正偏离）； ▲3、内存：配置至少512GB DDR4-2666内存，每条内存≥32GB，可扩展≥24个内存插槽，支持高级ECC、内存镜像、内存热备等（投标参数大于下限值的可认定为正偏离）； ▲4、硬盘：配置≥16块1.92TSSD（投标参数大于下限值的可认定为正偏离）（投标参数大于下限值的可认定为正偏离）； 5、存储扩展：≥24个2.5英寸热插拔硬盘扩展槽位； ▲6、阵列控制器：至少标配一块SAS Raid阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60；实配≥2GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制（投标参数大于下限值的可认定为正偏离）； 7、PCI-E扩展槽：支持≥8个标准PCIE3.0插槽； ▲8、网卡：提供至少4个板载千兆以太网口，2个万兆光口（满配多模光模块）； 9、接口：至少5个USB3.0接口；至少标配1个VGA，可选配支持最高2个VGA接口；支持后部独立的管理端口；可选支持1个串口（投标参数大于下限值的可认定为正偏离）； 10、电源及风扇：配置2个≥1600W冗余热插拔交流电源模块；支持1+1冗余，热插拔冗余风扇（投标参数大于下限值的可认定为正偏离）； ▲11、可管理性：配置≥1Gb独立的远程管理控制端口；配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作（投标参数大于下限值的可认定为正偏离）； 12、提供至少1张双口16GB的主机总线适配器HBA； 13、提供至少三年原厂质保服务 | 900,000.00 |
| 147 | GPU服务器 |  | 10台 |  | 无 | 1、2U或者4U机框。 ▲2、配置至少2颗参照或相当于14核Intel Xeon 6240R Gold新一代可扩展处理器，主频≥2.4GHz，每颗核数≥24，三级缓存≥35M。（投标参数大于下限值的可认定为正偏离） ▲3、配置至少256GB DDR4内存；内存插槽数量≥24个（投标参数大于下限值的可认定为正偏离）。 ▲4、配置至少2块 480GB SSD固态硬盘，2块4T SATA硬盘，支持热插拔SAS/SATA/SSD硬盘，兼容2.5英寸和3.5英寸硬盘，具备多级独立冗余磁盘阵列中多盘失败情况下的读写操作方法、磁盘在线重构方法及功能。 ▲5、配2块磁盘阵列卡，支持raid 0,1,5,6,10，1G缓存。 ▲6、配置双口10GB 万兆光口，2个万兆多模光模块；配置1块板载2端口千兆网卡；具备对服务器及其访问卷的方法和存储设备的输入输出处理装置功能。 7、可提供PCI-E SSD卡硬件组件，产品扩容时可利用SSD卡提升性能。 ▲8、配置至少4块参照或相当于NVIDIA TeslaT4 PCIe或以上计算卡，供专业图像计算或视频处理使用。 9、设备支持≥6个PCIe扩展插槽。 10、配置2个≥800W交流电源模块，支持单电源失效；支持2个热插拔460W/750W/800W交流电源或800W 48V直流电源，支持1+1冗余；电源转换效率≥94%。 11、满配冗余热插拔的对旋风扇，风扇数量≥8个，支持单风扇失效，支持N+1冗余； 12、配置DVD光驱；提供6个USB端口。 13、国产管理芯片。 ▲14、提供至少三年原厂质保服务。 | 2,500,000.00 |
| 148 | 高性能GPU服务器 |  | 2台 |  | 无 | 1.品牌规格：国产品牌 ▲2.处理器：数量≥2 颗（单颗 CPU：核心数≥20 核，频率≥2.4GHz）；（投标参数大于下限值的可认定为正偏离） ▲3.内存：≥256GB DDR4 RDIMM 内存（投标参数大于下限值的可认定为正偏离） ▲4.硬盘：≥2*600GB SAS 硬盘；配置独立 Raid 卡；（投标参数大于下限值的可认定为正偏离） ▲5.智能解析卡：≥8个智能解析卡（投标参数大于下限值的可认定为正偏离） 6. 提供至少三年原厂质保服务。 | 600,000.00 |
| 149 | 数据接收服务器 |  | 8台 |  | 无 | 1、规格：2U机架式，标配原厂导轨； ▲2、处理器：配置参照或相当于2颗英特尔至强金牌 6230 2.1GHZ,16C/32T,10.4GT/s 2UPI,22M 缓存,Turbo,HT (125W) DDR4-2666； ▲3、内存：配置至少256GB DDR4-2666内存，每条内存≥32GB，可扩展≥24个内存插槽，支持高级ECC、内存镜像、内存热备等； ▲4、硬盘：配置≥4块900GB SAS 15K； 5、存储扩展：≥24个2.5英寸热插拔硬盘扩展槽位； ▲6、阵列控制器：标配一块SAS Raid阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60；实配≥2GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制； 7、PCI-E扩展槽：支持≥8个标准PCIE3.0插槽； ▲8、网卡：至少提供4个板载千兆以太网口，2个万兆光口（满配多模光模块）； 9、至少提供1张双口16GB的主机总线适配器HBA； 10、接口：≥5个USB3.0接口；标配1个VGA，可选配支持最高2个VGA接口；支持后部独立的管理端口；可选支持1个串口； 11、电源及风扇：配置2个≥1600W冗余热插拔交流电源模块；支持1+1冗余，热插拔冗余风扇； ▲12、可管理性：配置≥1Gb独立的远程管理控制端口；配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作；（投标参数大于下限值的可认定为正偏离） 13、售后服务：供原厂商至少3年7x24x4技术支持服务，同时提供原厂首次硬件基本安装服务。 | 960,000.00 |
| 150 | 应用系统服务器 |  | 15台 |  | 无 | 1、规格：2U机架式，标配原厂导轨； ▲2、处理器：配置参照或相当于2颗英特尔至强金牌 6230 2.1GHZ,16C/32T,10.4GT/s 2UPI,22M 缓存,Turbo,HT (125W) DDR4-2666； ▲3、内存：配置至少256GB DDR4-2666内存，每条内存≥32GB，可扩展≥24个内存插槽，支持高级ECC、内存镜像、内存热备等； ▲4、硬盘：配置≥4块900GB SAS 15K； 5、存储扩展：≥24个2.5英寸热插拔硬盘扩展槽位； ▲6、阵列控制器：标配一块SAS Raid阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60；实配≥2GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制； 7、PCI-E扩展槽：支持≥8个标准PCIE3.0插槽； ▲8、网卡：至少提供4个板载千兆以太网口，2个万兆光口（满配多模光模块）； 9、至少提供1张双口16GB的主机总线适配器HBA； 10、接口：≥5个USB3.0接口；标配1个VGA，可选配支持最高2个VGA接口；支持后部独立的管理端口；可选支持1个串口； 11、电源及风扇：配置2个≥1600W冗余热插拔交流电源模块；支持1+1冗余，热插拔冗余风扇； ▲12、可管理性：配置≥1Gb独立的远程管理控制端口；配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作；（投标参数大于下限值的可认定为正偏离） 13、售后服务：供原厂商至少3年7x24x4技术支持服务，同时提供原厂首次硬件基本安装服务。 | 1,800,000.00 |
| 151 | 勤务数据服务器 |  | 4台 |  | 无 | 1、采用机架式服务器，可以放入42U标准机柜； ▲2、配置参照或相当于4颗英特尔至强金牌6240处理器（每颗处理器≥18核，主频≥2.6GHz）；（投标参数大于下限值的可认定为正偏离） ▲3、配置≥512GB DDR4内存；内存插槽数量≥48个，最大内存可扩展至6TB；（投标参数大于下限值的可认定为正偏离） ▲4、配置≥2块960GB SSD硬盘；支持SAS/SATA/NL SAS/SSD硬盘。配置磁盘阵列卡，支持RAID 0/1/5/6/10，缓存≥2G，配置RAID卡超级电容；（投标参数大于下限值的可认定为正偏离） PCIe扩展插槽最大支持≥11； ▲5、配置≥2个千兆电口，≥2个万兆光口（含多模光模块）；（投标参数大于下限值的可认定为正偏离） 6、配置≥2个交流电源模块，支持热插拔，满配冗余热插拔的风扇，支持单风扇失效，支持N+1冗余； 7、投标产品具备带外故障检测功能，不依赖于OS，对CPU故障；I2C和IPMB总线故障；内存故障；PCIe设备故障；硬盘故障，系统宕机故障等进行分析和定位。 8、投标产品具备对硬件故障进行数据收集、记录、诊断、告警、日志导出等功能。告警事件在WEB界面展示每个部件的故障信息。 ▲9、所投服务器产品管理芯片使用国产自主可控芯片，并且芯片为服务器厂家自研的； 10、长期工作环境温度支持 5-45度。11、提供至少三年原厂质保服务。 | 800,000.00 |
| 152 | 统一服务器安全管理系统 |  | 1套 |  | 无 | 一、基本配置要求 1、配套管理控制中心软件，需具备防病毒、防火墙、入侵防御、防暴力破解、webshell检测、安全基线、应用程序控制、网络可视化及管理功能，含3年服务授权。 2、配置20个虚拟化服务器防护授权，支持的操作系统包括：Windows 2016 Server x64、Windows 2016 Standrad x64、Windows 2012 Server x64、Windows 2012 Server R2 x64、Windows 2008 Server x86、Windows 2008 Server x64、Windows 2008 Server R2 x64、Windows 10 x64、Windows 2003 Server x64、Windows 2003 Server R2 x64、Windows 10 x86、Windows 7 SP1 x86、Windows Vista x64、RedHat Enterprise Linux 5.0-7.7、CentOS5.0-7.7、Ubuntu 10.04-18.10、SUSE 11、12、15 、BC-linux、Oracle Serve、Deepin、RE-DCOS、NeoKylin Linux等。 3、支持VMware 、Ctrix、Huawei 、H3C、中兴、浪潮、青云、品高等国内外主流厂商的虚拟化平台，支持同时对多个虚拟化平台进行统一管理。 ▲4、支持展示防恶意软件、应用程序控制、完整性监控、高危漏洞、防火墙、失陷检测、入侵防御、上网行为管理、安全基线、webshell扫描和防暴力破解的安全态势情况（要求投标文件中提供能够体现上述功能的截图）。 5、支持对Vmware、Citrix、Huawei等虚拟化平台的导入及非虚拟化平台的导入，非虚拟化平台导入支持单台计算机或网段IP进行导入。 ▲6、支持对已选定的虚拟机指定安全配置、重置安全配置和启停安全功能，虚拟机选定的安全功能会被激活，未选中的默认关闭（要求投标文件中提供能够体现上述功能的截图）。 7、支持对主机进行实时扫描、定期扫描、监控等级，也可以选取特定的完整性监控规则来对系统进行完整性扫描。 8、支持查看指定时间内虚拟机/终端的网络流量、恶意流量和新增连接，统计总流量、入站流量和出站流量。可按主机池/项目、虚拟机/终端、分组、网络协议、网络协议组、国家/地区、城市进行分类，并可按柱状图、折线图、饼状图、地图和原始日志等方式进行查看。 ▲9、支持与支队现有态势感知平台联动，展示整体安全态势情况，显示来自世界各地的入侵防御，防火墙的攻击发起地，以及阻止的网络协议的目的地。 二、防护功能要求 1、支持实时防护：实时防护的开启或关闭、恶意软件处理方法、监控压缩包文件设置、扫描设置、支持计划任务执行Powershell扫描分析； 2、支持手动/定期扫描：定期扫描，恶意软件处理方法，扫描资源占用，监控压缩包文件设置，扫描设置；Powershell关联的计划任务、注册表启动项和服务检查清除。 3、支持白名单设置：可以设置目录/文件白名单和文件名后缀白名单。 4、支持新建、复制、删除、启停并编辑已有的防火墙规则，还可以调整防火墙规则的优先级。规则内容包括：名称、描述、状态、动作、方向、协议、本地信息、远程信息等。 ▲5、支持入侵防御功能，可针对出入虚拟机的流量进行检测识别和阻断攻击，防御网络攻击及入侵行为 ，预置入侵防御规则应不少于8000条次（投标参数大于下限值的可认定为正偏离）（要求投标文件中提供能够体现上述功能的截图）； 6、对于特定业务或流量，应支持按IP地址/地址段、端口进行加白处理。 7、支持虚拟补丁功能，可以在针对windows、linux、数据库、应用等已知漏洞修复之前，提供针对此补丁攻击的防护能力，以免遭受威胁入侵。 ▲8、支持对主机安全缺陷、配置进行扫描评估，通过打分形式展现不合规和风险程度。能够对window操作系统上的策略、服务、组件等进行扫描，对linux操作系统上的账号、服务、安全参数、进程、配置等进行扫描评估，并给出修复建议，修复方式支持自动修复和手动提示修复（要求投标文件中提供能够体现上述功能的截图）。 9、支持内置单独的webshell扫描引擎，可以有效防护PHP、JSP、ASP、ASPX等文件的恶意webshell检测，支持显示 WebShell 检测出来的事件日志，例如后门类型、文件路径、操作动作、发现时间、IP地址、状态等；能够针对webshell文件设定白名单，对文件进行加白处理，避免对网站核心系统文件造成影响。 10、支持 SSH、RDP、telnet等服务的暴力破解检测，可对来自网络的暴力破解行为进行拦截，支持配置时间、破解次数、拦截时长，并提供暴力破解IP或IP段的黑白名单设置。 ▲12、支持对应用程序配置允许、监控、阻止动作，及其他应用程序相应的控制动作。支持对应用程序名、应用程序路径、例外应用程序路径设置（要求投标文件中提供能够体现上述功能的截图）。 支持对应用协议的内容进行解析和识别，预置应用分类协议库，针对分类配置阻断、允许策略。 | 80000.00 |
| 153 | 数据库审计与防护系统 |  | 1套 |  | 无 | 一、基本配置要求 1、标准2U机箱，冗余电源；配置≥6个千兆自适应电口，包含≥2组bypass，≥两个扩展槽位，≥4TB磁盘存储空间。支持液晶屏，含3年标准维保服务。 2、性能：事件处理≥18000条/秒。 二、功能参数要求 1、系统可同时支持IPv4和IPv6的网络环境下数据库的审计。 2、系统可通过端口镜像（SPAN）或者分流器（TAP）模式旁路部署或Agent插件方式部署。 ▲3、支持通过Agent审计回环地址的流量（要求投标文件中提供能够体现上述功能的截图）。 4、支持Oracle、SQL-Server、DB2、Informix、Sybase、MySQL、PostgreSQL、达梦、人大金仓、南大通用Gbase、神舟通用、Caché、REDIS等多种数据库的审计。 ▲5、支持旁路阻断功能（非串联方式），阻断功能具备两种模式：宽松模式、严格模式（要求投标文件中提供能够体现上述功能的截图）。 6、支持B/S架构Http应用三层审计，可提取包括应用系统的人员工号（账号）的身份信息，精确定位到人，并可获取XML返回结果，支持框架：tomcat、apache、weblogic、jboss。 ▲7、支持C/S架构COM、COM+、DCOM组件的审计，可提取应用层工号（账号）的身份信息，精确定位到人（要求投标文件中提供能够体现上述功能的截图）。 8、支持白名单管理，根据白名单支持数据库操作命令（包括select、create、delete等40种以上命令）；语句长度、语句执行回应、语句执行时间、返回内容、返回行数、数据库名、应用账户、服务器端口、客户端操作系统主机名、客户端操作系统用户名、客户端MAC、客户端IP、客户端端口、客户端进程名、时间、数据库表、包、存储过程、函数、视图、字段、索引等条件 。 9、支持对HTTP、FTP、TELNET、SMTP、samba、POP3、NFS协议的审计。 10、系统能自动发现网络中存在的数据库（支持发现数据库地址、端口、数据库类型等内容），并自动添加成保护对象进行审计，简化操作，避免用户因模糊记忆引起的配置故障。 ▲11、系统内置疑似SQL注入、跨站脚本攻击、字段猜测、代码更改等近500种风险审计规则库，无需单独配置，直接调用（要求投标文件中提供能够体现上述功能的截图）。 12、支持重复操作的统计审计规则，可根据在一定的时间内，重复某项操作达到设定的统计次数进行规则审计告警。 13、支持操作语句系列的组合审计规则，可根据某一客体的操作行为序列，连续操作了设定的语句序列时进行规则审计告警。 14、系统支持全库检索、条件检索和关键字检索，检索效率达到1亿条数据二十秒内检索出结果，快速定位相应的审计会话内容。 15、系统可根据包括时间范围、风险级别、保护对象、操作类型、客户端IP、访问工具、数据库账户、应用账户、关键字过滤、规则名、规则组名、规则类型、客户端MAC、客户端端口、操作系统主机名、操作系统用户名、服务端IP、服务端端口、数据库名、语句长度、回应、语句执行时间、返回行数、返回结果、记录编号、会话ID、处理状态等条件进行检索查询。 16、对审计记录返回内容中的敏感数据能进行隐秘处理，防止二次泄露。 | 120000.00 |
| 154 | 区域信控优化应用服务器 |  | 7台 |  | 无 | 1.品牌规格：国产品牌，2U机架式； 2.处理器：数量≥2颗（单颗CPU：核心数24核，频率2.6GHz）； 3.内存：≥256GB DDR4 RDIMM 内存 4.硬盘：2*600GB SAS硬盘+12*1.2TB SAS硬盘； 5.服务：至少三年原厂质保，冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线。 | 434,000.00 |
| 155 | 区域信控优化GPU服务器 |  | 1台 |  | 无 | 1.品牌规格：国产品牌 ▲2.处理器：数量≥2 颗（单颗 CPU：核心数≥20 核，频率≥2.4GHz）；（投标参数大于下限值的可认定为正偏离） ▲3.内存：≥256GB DDR4 RDIMM 内存（投标参数大于下限值的可认定为正偏离） ▲4.硬盘：≥2*600GB SAS 硬盘；配置独立 Raid 卡；（投标参数大于下限值的可认定为正偏离） ▲5.智能解析卡：≥8个智能解析卡（投标参数大于下限值的可认定为正偏离） 6. 提供至少三年原厂质保服务。 | 300,000.00 |
| 156 | 存储节点 |  | 8个 |  | 无 | 用于智能专网视频存储系统，部署云存储系统数据存储节点 一、每台存储节点，配置如下： ▲1、提供统一存储功能，支持GbE/10GbE/25GbE/100GbE/InfiniBand/FC等组网方式，本次配置10GbE组网方式，同时提供iSCSI、NFS、CIFS/SMB、FTP、FC、S3、Swift、HDFS等存储协议的数据访问功能； 2、采用成参照或相当于Intel 多核处理器，且每个存储节点配置不少于2颗参照或相当于Intel 12核2.4GHz CPU； ▲3、配置高速缓存≥128GB，高速缓存不包括SSD磁盘、闪存或NAS的内存等，要求读/写缓存的大小可以在线调整；（投标参数大于下限值的可认定为正偏离） 4、要求前端连接端口模块可扩展，并且支持前端连接端口模块热插拔； 5、提供SSD读写缓存加速功能，通过热点预测，写入合并等技术将高速设备与低速设备结合；提供针对指定的卷实现专用缓存加速功能。 6、提供数据恢复QoS控制功能，在节点丢失或副本丢失，系统会自动触发数据重建恢复，数据恢复Qos支持静态和动态两种类型，动态自定义带宽设置10-100MB/s大小； ▲7、支持1Gb/10Gb/25Gb/S以太网，8Gb/16Gb/S FC等前端接口模块，每套存储节点配置≥2个1GE以太网接口，≥4个16Gb光纤FC接口，含模块和接口线缆；≥4个10GE光纤以太网接口，含模块和接口线缆；（投标参数大于下限值的可认定为正偏离） 8、支持前端≥100000个客户端，含多路径软件支持，未来增加任意平台、任意主机，不需要再支付相应的授权许可费； 9、配置自动精简配置功能组件，基于自动精简配置技术，系统自动识别前端业务IO，统筹动态分配存储资源，大幅降低系统管理员的容量规划难度； 10、配置高级性能监控功能组件，对控制器、LUN、硬盘等各个层面的性能监控，并可以提供丰富的性能报表； 11、配置对象属性查询功能，存储系统内置高效数据查询引擎，数据查询引擎通过并行计算的方式构建，支持每秒百万文件甚至千万文件的查询效率，提供管理对象存储服务的图形化Web应用程序，包含桶、文件夹及文件等级别的管理功能；； 12、提供无限制的磁盘容量许可； 13、支持SSD、SAS、NL-SAS、SATA等硬盘类型,提供产品彩页； 14、系统全冗余，每个存储节点之间采用高可用架构，即支持元数据和数据分离部署，也支持元数据和数据的融合部署，任何一个节点出现故障，不影响数据的正常访问； 15、数据保护支持存储池粒度的2-4副本和EC纠删码，支持在线修改副本数，EC纠删码可以自定义N+M值，可以按照节点、机柜和数据中心级别规划故障域，满足多种不同安全级别要求； 16、具备数据误删除保护功能，防止数据误删除； 17、配置端到端的数据校验功能，防止静默数据错误； 18、支持卷在线跨池迁移，使得数据在不同性能的存储池之间自由流动，能够在业务无感知的情况下完成业务迁移； 19、具备客户端以及用户访问权限机制，可设置客户端以及存储私有用户对存储系统中任意数据的读、写、删等。 20、配置冷数据扫描功能，当数据不频繁使用时，通过设置周期性数据扫描预知磁盘是否损坏以及进行数据自动恢复，防止磁盘静默错误导致数据丢失； 15、支持基于文件级的分级存储功能用于数据生命周期管理，支持分层透明移动数据； 19、支持NFS、HDFS、S3协议互通实现文件协议和对象协议的互操作，通过对象存储协议写入的数据可以通过NFS文件协议实现多客户端数据共享，或通过NFS文件协议写入可以通过对象存储协议访问的需求； ▲20、本次采购的存储系统根据用户现用环境支持VMware虚拟化平台与存储统一管理，在VMware侧统一界面管理虚拟机和存储资源； 21、配置IPv4/v6协议授权，可以通过IPv4/v6协议进行存储访问、带外管理、远程复制等； 22、支持快照功能，有效预防各种软故障的发生；快照须采用增量快照，不允许Copy完整数据进行快照，快照操作可以在一秒内创建或删除，快照数量无限制；且支持可写快照； 23、支持分级存储功能，数据可以被分配到不同类型的硬盘组内，包括性能节点和容量节点，实现数据在不同硬盘组内透明迁移，数据结构不会改变； 二、总体配置要求： 1、分布式云存储节点为业界标准机架式设备，采用分布式冗余架构、模块化设计，保障系统可靠性，支持单独组件的热插拔和在线更换； 2、当物理机框设备的个别组件发生故障时，能够实现快速的故障隔离和组件更换，避免对整个系统造成大的影响； ▲3、每套分布式云存储节点配置高性能低延时1.6TB或以上Nvme SSD≥2块，配置7.68TB 企业级SSD≥10块，配置3.5英寸14TB 7200转企业级大容量硬盘，数量≥20块，含一体化热插拔托架等；（投标参数大于下限值的可认定为正偏离） 4、存储节点管理软件提供图形化、命令行界面存储管理软件； 5、所投产品获得中国环境标志产品认证（提供认证证书复印件）； 6、所投产品获得中国节能产品认证（提供认证证书复印件）； 7、所投品牌为国内品牌，拥有完全的自主知识产权，且软件和硬件均非OEM产品； 8、投标产品厂商作为标准的起草单位，参与国家或公安部关于云存储系统服务接口功能的标准制定； 9、质保期内所有设备提供上门维修服务、更换零部件；接到故障通知后半小时内响应，4小时内到达现场处理故障；每个季度定期回访以及维护，提供7×24小时远程服务，提供7×24小时热线电话支持，提供培训使用人员和维护人员，由此产生的费用由中标人承担； ▲10、在项目质保期内提供该项货物原厂售后服务。 | 4,000,000.00 |
| 157 | 接入交换机（满配万兆模块） |  | 10台 |  | 无 | ▲1、提供不少于24个10/100/1000M Base-T自适应以太网端口，提供4个10Gbps自适应以太网光端口(满配10G多模光模块)；（投标参数大于下限值的可认定为正偏离） 2、配置可拔插冗余电源、冗余风扇； ▲3、交换容量≥730Gbps，包转发率≥220Mpps；（投标参数大于下限值的可认定为正偏离） ▲4、业务槽位数≥1个，可支持40GE QSFP、万兆SFP+、万兆以太网电口端口的扩展；具备扩展安全板卡的能力（投标参数大于下限值的可认定为正偏离）； 5、支持静态路由、RIP v1/2、OSPF、BGP等动态路由协议，支持RIPng、OSPF V3、IS-IS V6、BGP+ FOR IPV6、IPV6策略路由，支持VRRP，支持等价路由，请提供彩页和官网链接地址说明； 6、支持基于时间的ACL，支持入方向和出方向的双向ACL策略，支持基于VLAN下发ACL； 7、支持线路检测技术VCT，跨速定位故障； 8、支持IEEE 802.1d（STP），支持IEEE802.1w（RSTP），支持IEEE802.1s（MSTP）； 9、支持智能弹性架构，支持分布式设备管理，分布式链路聚合，分布式弹性路由； 10、支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置；支持NMPv1v2v3，WEB网管；支持中文图形界面网管。 | 400,000.00 |
| 158 | 汇聚交换机（满配光模块） |  | 2台 |  | 无 | ▲1、配置不少于48个万兆光口（配置多模光模块），4个40G光口（满配40G多模光模块），24个万兆电口； 2、交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥1300Mpps； 3、配置不少于4个可热插拔模块化电源、冗余风扇； 4、支持基于时间的ACL，支持入方向和出方向的双向ACL策略，支持基于VLAN下发ACL； ▲5、支持VCT（Virtual Cable Tset)电缆检测功能，便于快速定位网络故障点 ▲6、业务槽位数≥4个（投标参数大于下限值的可认定为正偏离）； 7、支持静态路由、RIP v1/2、OSPF、BGP等动态路由协议，支持RIPng、OSPF V3、IS-IS V6、BGP+ FOR IPV6、IPV6策略路由，支持VRRP，支持等价路由 8、支持IEEE802.1d(STP)，支持IEEE802.1w(RSTP),支持IEEE802.1s（MSTP) 9、支持智能弹性架构，支持分布式设备管理，分布式链路聚合，分布式弹性路由 ▲10、支持L2（Layer2)~L4(Layer4)包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口、协议类型、VLAN的流分类 11、支持命令接口（CLI)，Telnet,Console口进行配置；支持NMPv1/v2/v3；WEB网管；支持中文图形界面网管 12、投标文件中提供有效工信部入网证书复印件； | 280,000.00 |
| 159 | 核心交换机辅材 |  | 1项 |  | 无 | ▲1、至少提供2块1400W电源、4块2500W电源、22块720W电源； ▲2、提供4块核心交换机业务主控板； ▲3、至少提供4块核心交换机网板； ▲4、至少提供1块48端口万兆板卡、1块24端口万兆板卡； 5、至少提供16个普通风扇。 ▲6、以上配件必须能够兼容南宁市公安局交警支队现有视频专网核心交换机。 | 580,000.00 |
| 160 | 万兆防火墙 |  | 2台 |  | 无 | 透明串接部署于智能专网核心交换机处，用于核心管理区、指挥中心业务区、基础业务应用区的安全域划分与防护。 ▲1、网络安全处理能力不少于40G，并发连接≥600万（投标参数大于下限值的可认定为正偏离），每秒新建连接不少于50万，至少标准2U机箱，冗余双电源，配置8个千兆光口，8个千兆电口，8个万兆多模光口（配置8个光模块），1个Console口，1个HA接口，1个管理网口；前面板配置液晶屏，可以实时查看设备各种运行状态，包括CPU、内存利用率等；包含不少于3年入侵防御系统特征库升级服务，不少于3年威胁情报升级服务，不少于3年防病毒及病毒云查杀服务，不少于3年URL过滤服务，不少于3年应用程序APP过滤服务；不少于三年软硬质保服务，由此产生的一切费用由中标人承担。 2、802.3ad方式支持3种负载算法：根据源目的mac组合、根据mac和ip组合、根据ip和TCP/UDP端口组合。 支持静态DNS，从指定的入接口或源ISP接收到的DNS请求，防火墙会代替DNS服务器将指定的域名与IP地址对应关系应答给客户端。 ▲3、可纳入统一的安全管理平台进行统一管控，下发安全策略。 4、支持基于权重的路由负载均衡，算法支持：源地址目的地址哈希、轮询、源地址哈希、目的地址哈希、源地址轮询、备份、随机、流量均衡、最优链路带宽负载、最优链路带宽备份、时延负载、跳数负载。 5、支持根据源安全域、源目的地址、ISP信息、服务进行智能选路，支持安全域的配置，包括二层安全域和三层安全域。 6、SSL代理实现解密，并对其内容实现IPS、AV、URL、内容过滤等多维度的内容安全检查及管控。 7、增加安全策略的快速检索及基于名称、地址、端口、协议多维度的高级策略检索，支持策略复制、调序、查询。 8、支持FULL_CONE和SYMMETRIC两种类型的转换方法，默认为SYMMETRIC。 9、支持首页面板下统一显示异常、威胁、重点关注监控、接口信息、系统信息、内容日志、威胁日志、URl过滤日志、邮件过滤日志、并发连接数。 10、支持URL云查询，支持云端通过云端对未知URL进行查询分析。 11、实现HTTP、FTP、POP3、SMTP、IMAP、SMB六种应用协议的双向内容过滤，支持预定义敏感信息库及自定义敏感信息库两种方式进行敏感信息定义，支持阻断及日志两种处理动作。 ▲12、支持虚拟防火墙系统，可构建虚系统来实现业务的分组与隔离、管理的分组与隔离，以及各个虚系统防护策略的可定制化。 13、支持自定义关键字，并设置命中关键字的次数。当任意关键字或所有关键字出现的次数超过定义的命中次数时，将会触发内容过滤策略，数据会依据内容过滤策略的动作判断是允许还是拒绝。 14、支持非抢占模式的强制主备切换。 15、支持局域网广播防护，支持全局配置的局域网广播防护及基于二层接口的局域网广播防护，可以防止局域网内广播和多播数据包泛滥，保障网络正常通信。 ▲16、支持自定义漏洞签名。可标识自定义漏洞的CVE编号或CNNVD编号。支持自定义基于TCP、UDP、HTTP协议的漏洞，并根据各协议的报文结构，指定一个或多个字段的特征值，这些特征值可以被以文本的形式或正则表达式的形式进行匹配，同时支持是否按顺序对这些特征值进行匹配检测。支持自定义漏洞的源端口范围及目的端口范围。 17、支持病毒云查杀。 18、增加威胁情报接收及查询两种模式的与云端情报系统联动功能，实现基于安全情报纬度的安全管控，情报包含URL、文件、DNS等黑白名单。 19、防火墙动态策略功能，可以通过与入侵防护策略、防弱口令扫描、威胁情报联动，生成动态策略信息，根据用户在基本配置中配置的动态策略动作，命中动态策略的数据将会被阻断或者记录日志。 ▲20、防火墙支持与云端提供的病毒云查杀、URL云识别、应用云识别、云沙箱、情报云检测功能进行联动。扩展防火墙特征库的同时，通过威胁情报的传递与匹配，精确定位网络中的威胁，并配合处置中心对已确认的威胁行为进行一键处置。 21、日志支持模糊搜索和按精确策略条件搜索，协助定位异常行为，并通过带条件跳转实现指定行为在分析中心中的关联活动展示，确认异常行为是否具有威胁。 22、支持威胁活动统计，支持对威胁活动、访问恶意URL的主机、访问恶意域名的主机、非标准端口应用程序、允许非标准端口应用程序的策略进行统计。 23、支持资产监控和终端识别功能。基于安全域纬度监控网络中的服务器、PC终端用户及手持移动终端用户等资产类型的监控及统计,并对访问服务器的IP及登入用户名进行记录，并关联相关用户信息。 ▲24、产品资质要求：投标文件中提供公安部万兆防火墙销售许可证复印件 26、投标文件中提供中国信息安全测评中心万兆防火墙EAL3或EAL4认证复印件。 | 430,000.00 |
| 161 | 网闸 |  | 2台 |  | 无 | ▲1.标准2U机箱，冗余双电源；配置液晶面板；至少配置内网接口：6个10/100/1000Base-T端口，4个SFP插槽，1个Console口，2个USB口；支持1个扩展槽位；外网接口：6个10/100/1000Base-T端口，4个SFP插槽，1个Console口，2个USB口；支持1个扩展槽位；系统吞吐量：4Gbps ；含三年维保；包含数据库同步、文件交换、数据库访问、邮件访问、安全浏览、安全FTP、定制模块、工控访问等功能模块； 2.采用“2+1”模块结构设计，即包括外网主机模块、内网主机模块和隔离交换模块，内外端机为网络协议终点，彻底阻断各种网络协议； 3.支持双系统冗余架构，可通过WEB页面进行主备系统切换，当主系统发生故障或需要升级时可切换至备系统进行工作； ▲4.支持U-KEY+密码、数字证书+密码等多种双因子认证方式（投标文件中提供证明截图以及U-key实物相片）； 5.支持文件交换具备无客户端模式，有客户端模式，服务端模式； 6.支持文件同步支持FTP、SFTP、SMB、NFS等协议，同时可设置服务器加密方式，服务器编码方式等； ▲7.支持文件传输具备文件名过滤、文件类型过滤、文件内容过滤、文档重建、病毒过滤（投标文件中提供产品截图）； 8.支持MySQL、ORACLE、ORACLE_RAC、SQLServer、DB2、SYBASE、POSTGRESQL等常见数据库，支持神通、达梦、人大金仓、南大通用等国产数据库同步 9.数据库同步可指定资源使用情况，按照任务优先级进行资源分配，可灵活设置一个或者一组任务所使用最小内存、最大内容等资源情况（提供功能截图）； ▲10.支持数据库连接超时设置、读写超时设置、采集条数、批量提交条数、提交大小等设置（投标文件中提供证明截图）； 11.支持垃圾邮件过滤，支持对邮件内容和附件的过滤； 12.安全FTP模块支持病毒扫描文件大小限制、文件类型大小限制、关键字过滤文件大小限制； 13.安全浏览支持用户认证配置，具备本地认证、LDAP认证、RADUIUS认证； 14.支持TCP定制服务；支持源地址绑定、网络接口地址绑定功能；支持源地址、源端口、目的地址、目的端口过滤功能、任务运行时间控制 ▲15. SSL隧道访问模式，针对FTP访问模块、数据库访问模块、邮件访问、定制模块等模块，通过网闸实现访问客户端认证、授权及访问链路加密，保证客户端访问合法性及访问链路的安全性。 16.支持工业SCADA网络OPC协议、MODBUS协议、IEC104协议等 17.支持双机配置同步功能，可将主闸配置主动同步到备闸，方便配置管理； 18.支持异构双引擎病毒模块，可根据用户需求选择需要的病毒引擎（提供证明截图）； 19.支持入侵检测功能，可对网页攻击、缓冲区溢出攻击、后门/木马、P2P、病毒/蠕虫、拒绝服务攻击、扫描类攻击等多种攻击类型进行实时检测并记录日志； ▲20.能接收支队原有天眼安全态势感知系统下发的安全策略，形成安全联动统一防护策略； 21.投标文件中提供公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》复印件； 22.投标文件中提供国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》复印件； 23.投标文件中提供国家信息安全测评中心颁发的《信息技术产品安全测评证书》EAL3或EAL4复印件。 | 400,000.00 |
| 162 | 杀毒软件授权 |  | 1项 |  | 无 | ▲1、提供至少三年的原厂的南宁市公安局交警支队视频专网2台万兆安全网关办公区终端准入控制系统授权； ▲2、提供至少三年的原厂的2台核心防火墙高级威胁检查系统分析平台感知系统授权； 3、提供至少三年的原厂的南宁市公安局交警支队视频专网高级威胁检测系统分析平台授权； 4、提供至少三年的原厂的南宁市公安局交警支队视频专网高级威胁检测系统流量传感器授权； 5、提供至少三年的原厂的南宁市公安局交警支队视频专网高级威胁检测系统文件鉴定器授权。 ▲6、提供至少三年的原厂的南宁市公安局交警支队视频专网500台电脑终端安全管理系统和50台虚拟机终端安全管理系统授权。 7、提供至少三年的原厂的南宁市公安局交警支队视频专网2台防火墙访问互联网边界授权。 | 199,698.00 |
| 163 | 支撑软件授权 |  | 1套 |  | 无 | ▲1、在现有南宁市公安局交通警察支队视频专网网管平台提供1000个终端授权，实现网络监控、自动生成拓扑、故障告警等功能； 2、能够对视频专网的统一监控管理（包括展现与操作）、统一告警管理； ▲3、可发现和定位设备深度故障，可接收分析各类SNMP trap告警，完成格式的解析，并入库，例如光模块失效告警、硬件故障告警等； 4、自动发现或者添加网络设备，并在拓扑中显示出来，支持拓扑图自定义修改，包括设备、链路等。 5、提供虚拟化安全防护系统，要求如下： （1）提供不少于32颗物理CPU的防病毒和深度包检测使用授权和统一的集中控管平台，3年维保升级服务； ▲（2）支持采用无代理部署方式的主机防御，包括防病毒、防火墙、入侵检测、入侵防御、虚拟补丁等功能； （3）防火墙操作支持允许、放行、拒绝、强制允许和仅记录，支持通过MAC地址匹配流量，配置防火墙生效时间表，支持从文件导入防火墙规则，支持配置规则记录事件时发出警报，支持提取防火墙事件具体数据包； （4）产品应提供至少19个报表模板，覆盖所有功能，包括数量排名、图形展示； （5）支持配置是否将保存触发入侵防御规则的数据包数据，留存证据分析； ▲（6）支持NSX安全标记。一旦检测到恶意威胁，东西向防护系统可将 NSX 安全标记应用于受保护的 VM； （7）支持入侵防御功能，在漏洞修复之前能通过虚拟补丁修复漏洞，防止漏洞攻击； ▲（8）检查可疑活动和未授权的更改（包括勒索软件），并提供备份、恢复勒索软件加密的文件； （9）支持防恶意程序和Web信誉，可以阻止用户访问恶意Web站点； （10）支持 Web信誉支持配置打开/关闭Web信誉，支持设置Web信誉安全级别，包括高、中和低，支持配置阻止未经安全测试的页面； ▲（11）支持Web信誉支持配置监控的Web页面端口，配置阻止Web页面是否显示本地通知，配置阻止Web页面是否触发警报； （12）具备特征库更新功能，实时追踪并保护最新动态威胁：提供自动扫描功能，针对服务器弱点、漏洞进行安全检测并自动形成防护，产品必须能够防御应用层攻击、SQL Injection 及Cross-site跨网站程序代码改写的攻击； ▲（13）支持查看入侵防御事件能看到对应的MAC地址、接口、端口、数据等； ▲（14）可指定任意虚拟机/终端、计算机组、策略、时间段和标记进行报表生成，支持定义报表保密级别，支持生成报表加密； ▲（15）为保证产品防护能力，厂家需在国内具有独立的病毒研发、监测和响应中心； | 500,000.00 |
| 164 | 匝道建模 |  | 55套 |  | 无 | 一、路口基础信息采集 1、快环匝道口出入的交通量； ▲2、机动车、公共汽车和非机动车的组成，误差<10%；（投标参数小于上限值的可认定为正偏离） 3、各匝道口的渠化、交通管理情况，如禁行、限速等路口交通动静态基础数据信息采集。 ▲4、采集道路几何渠化数据、信号配时数据以及道路流量数据等对路口进行精细化建模，根据车流量数据推导车流OD，导入的背景地图文件类型支持BMP、JPG、PNG、GIF等格式并且导入的南宁地图和模型位置误差不超过5m（投标参数小于上限值的可认定为正偏离）；采用实际调研采集的车流特征参数对仿真模型进行校验，仿真模型与实际交通情况数据的误差小于10%（投标参数小于上限值的可认定为正偏离）：特别能够精确仿真出南宁交通的机非混合特性，并能根据南宁实际需要，修改或增加新的道路模型或车辆模型。 二、路网精细化仿真建模 实现路网精细化仿真建模，含基本路段、连接器、交叉口、隧道、匝道、辅道、公交专用道、非机动车道等路网精细化建模： 1、路网背景地图文件类型支持BMP、JPG、PNG、GIF等格式，并且导入的地图和模型位置误差不超过5m； 2、仿真路段、交叉口精细化建模与实际道路参数信息相符； ▲3、仿真模型中不同高度的道路（如立交桥等），可设置相应的高度层，误差<3%；（投标参数小于上限值的可认定为正偏离） 4、可进行公交专用道、非机动车道设置，且能以不同颜色突出显示； 三、交通流精细化仿真建模 1、仿真模型车辆构成包括机动车、非机动车、公交车等车型，并且每种模型的颜色均不少于三色； 2、可进行车辆输入、路径决策、行驶方向决策、交通流特性等交通流精细化建模 3、仿真模型的车辆到达算法按照指数分布或者正态分布的方式进行； ▲4、仿真建模试验结果需要在不同的仿真随机种子下多次仿真校验得出，仿真随机种子应达到10000个。 ▲5、采用实际调研采集的车流特征参数对仿真模型进行校验，仿真模型与实际交通情况数据的误差小于10%；（投标参数小于上限值的可认定为正偏离） 四、公共交通精细化仿真建模 1、道路公交站点建模，可进行港湾式、非港湾式公交站设置； 2、根据调查的公交实际线路进行公交线路建模，公交路线可进行编辑； ▲3、上车乘客、下车乘客等公共交通精细化建模，公交车站点上、下客停靠时间可设置的公共交通精细化建模；公交时刻表可添加与变动，可根据需求选取运行的时刻 五、交通管控措施精细化仿真建模 1、红灯右转、信号控制等交通管控措施精细化建模； 2、同一路段不同区域设置不同限速； 3、匝道口进出无信号优先规则、减速让行，停车让行； 六、仿真方案输出 仿真结果可以通过表格、折线图等形式输出，输出内容包括延误时间，旅行时间等交通指标。 七、方案评估 方案评估主要指标排队长度、旅行时间、延误时间等指标，通过对现状及仿真方案的输出结果进行处理，完成指标间的对比分析；同时根据各方案的主要特点，评价各方案的优劣性。 八、2D、3D动画演示 在2D动画模型下点击仿真模型中的车辆或者行人等，可以显示出其静态属性和动态属性；在3D动画演示模式支持BMP、JPG、PNG、GIF等格式的地图文件模型；3D仿真模型包含了机动车、非机动车、行人、公交车等模型；仿真刷新帧率可按照仿真速度快慢的需求来调节。 九、信号灯控制方案优化、评价 通过对接获取快速路匝道口信号控制方案，通过仿真模拟对比匝道口实施信号灯控制前后的通行能力和服务水平，并给出建议。 ▲十、与现有的交通仿真平台兼容 通过仿真对快速路匝道口的信号控制方案方案进行评价；运用微观仿真模型，对匝道口启用交通信号控制后对道路运行状况影响的微观指标进行评价，如匝道口的通行能力、服务水平、延误及相关影响路段的速度等；实现对快速路匝道口启用信号控制方案的评估、优选以及展示等功能；能对路网通行状况进行整体仿真评价。 | 1,650,000.00 |
| 165 | 匝道口区域信控优化系统——引擎服务 |  | 1项 |  | 无 | 一、视觉感知引擎 1.可支持机动车的位置、类型、轨迹检测和识别、车型区分。可支持单视频流感知任务，可支持多个摄像头感知任务的批量操作。 2.车辆检测算法：支持路口的机动车位置检测，支持机动车位置的车道级精准检测，前向摄像头准召率90%以上，后向摄像头准召率85%以上。 3.车辆追踪算法：支持路口机动车轨迹追踪，使用轨迹ID进行机动车标记，机动车轨迹ID跳变率小于20%。 4.车辆分类算法：针对检测到车辆进行类型识别，可区分小汽车、面包车、客车、货车等机动车子类型。 二、信控优化引擎 1.基于互联网浮动车轨迹数据、雷达、卡口等检测器数据，将数据进行清洗、融合、分析，运用AI技术优势，建立对交通流变化能及时感知并响应的优化控制模型，通过智能信号控制平台，将方案实时下发至路口。 2.获取匝道口溢流发生的信息，能定位到引发上游路口溢流的下游瓶颈路口。通过信控算法模型，将瓶颈匝道口的绿信比分配进行调整。 3.通过实时信号方案调整，不损害匝道口车辆通行路权的前提下，对上游匝道车辆放行速度降低，下游匝道车辆疏导速度进行提升。溢流预防策略能综合考虑整体快速环路情况，避免对上游或下游路段造成过大压力，从而引发其他路段溢流发生。 4.可自定义设置快速环路区域范围、保障时间以及截流区域边界点。基于用户配置，在区域截流策略实施的时间内，信号优化系统对截流节点路口进行信号控制调整，结合交通诱导及驾驶引导信息分发等策略，快速路车辆高效、连续驶离。 三、多源数据融合引擎 1.针对接入的视频流进行分析，提取所需的交通流参数指标，包含车道级车头时距、排队长度、饱和度等指标。 2.流量检测器数据融合处理，包括卡口数据、雷达等传统流量检测器数据的接入、清洗、分析处理。 3.浮动车数据接入与计算，提供互联网地图数据服务，实现区域内浮动车数据的实时接入、清洗、分析处理。 4.将传统检测器数据、视频检测数据、互联网数据等多源数据进行交通流参数提取，实现交通指数/指标融合分析，输出匝道口、路段、快速环路等级别相关交通指标。 四、交通分析研判引擎 1.提供交通特征分析引擎，可实现对城市级指定空间交通情况在时空领域的特征提取与分析，形成量化的、多维的交通指标与特征集合。 2.提供交通流融合分析引擎，可针对流量、排队、车速等多种原始交通流数据进行融合计算，形成多维时空交通数据，包括车道、流向、路段等空间维度，以及5分钟级、15分钟级、小时级、天级等时间粒度。 3.提供交通流特征分析引擎，针对工作日、周末以及早、午、晚高峰、平峰等-多种时间维度，进行交通流特征分析与提取，精细化反应城市内不同路口、道路、区域在特定时段的交通流特征变化趋势。 ▲五、投标人应提供算法引擎的详细设计方案，包括但不限于： （1）视频分析算法 （2）交通视觉感知算法 （3）出行规律分析算法 （4）交通环境分析算法 （5）结合道路信息给出路径规划与方法算法 （6）流量视频融合算法 （7）浮动车数据融合算法 （8）多源数据交通指数/指标融合分析算法 （9）交通流状态诊断分析评价算法 （10）信控优化算法 ▲六、实现南宁市快速环道及清厢快速路匝道相关设备接入及管控。 | 1,500,000.00 |
| 166 | 匝道口区域信控优化系统——应用平台 |  | 1项 |  | 无 | ▲一、实现本项目涉及所有匝道口管控。 二、交通分析研判平台 1.基于多源交通大数据，统计研判交通运行态势，对交通流特性进行分析。2.基于雷达数据、互联网数据、视频检测数据等，实现快速路交通运行分析、路段交通运行分析、匝道口交通运行分析、交通流量统计分析等交通流态势分析。 2.基于地图能力及视觉识别能力，实现拥堵点、拥堵路段的发现分析。 三、信控优化管理平台 1.信号配时方案管理，系统功能包括背景方案按接入、背景方案更新、快速环路及匝道口列表、时段表展示与时段选择、信号配时方案展示（可视化），具体功能详见南宁市快速环道智能交通系统二期工程技术附件。 2.实时自适应方案下发，信控优化管理平台会针对实时交通流状态进行信号配时方案的实时自适应优化与下发。信号控制管理系统在实时优化方案下发后，可通过现状南宁市信号控制平台的对接服务，获取实时方案的配时参数、方案类型、以及下发时间等数据，并实现方案的可视化展示。 3.信控优化策略管理系统支持实时自适应控制、溢流控制等信控优化策略的全局配置。 4.快速干线信控策略管理子系统主要用于对干线的信控优化策略进行自定义灵活的配置工作。统可提供“干线溢流控制策略管理”、“干线协调控制策略管理”以及“干线截流控制策略管理”策略。 5.信号优化情况统计子系统，信号优化情况统计子系统支持对信号优化情况进行全局优化情况统计及各路口详细优化情况统计 6.信控优化算法需具有高时效性，支持周期级调控，至少做到5分钟级别信控方案自动化生成和周期级方案下发. 四、信控方案评价平台 1.匝道交通评价分析,基于雷达检测数据、视频感知数据和互联网数据，可以展示交通流量等实时数据和日环比、周环比、月环比排行数据等功能； 2.快速环路交通评价分析，可以展示快速环路车均行程时间、快速环路车均速度、快速环路协调方向流量等的实时数据和日环比、周环比、月环比排行； 3.评价的时段单元可以是小时、天、星期、月份等，能够给出图形化的评价结果。 五、第三方接入及系统管理 1.支持海康、大华、宇视等厂商的视频接入，支持2016版GB/T28181标准协议对接。 2.接入目前南宁快速环路交通信号控制系统所建设的雷达检测、视频检测等检测器所采集的交通流数据，实现对数据的利用。 3.基于路口的电警摄像机、反向卡口等，应用视频结构化分析技术，从中提取分车道、分流向的交通流数据，包括交通流量、排队长度等。 4.能够接入“互联网+”的浮动车数据，获得包括路段平均速度、旅行时间等信息。 5.能接入事件识别系统的实时事件数据，并结合道路路况进行问题诊断，推动信号控制优化的工作。 6.支持接入V2X系统RSCU边缘计算的实时数据，包括车辆目标检测数据、交通事件检测数据等。 7.提供可视化管理页面，支持包括摄像机管理、视频实施浏览、以及权限、日志等系统设置功能；摄像机管理支持包括新增删除、状态监控、设备分组、检索关联等功能；车道标记管理支持包括提供车道标线的绘制工具，可在视频实时流基础上进行标记等功能；视频实施浏览包括摄像头切换、实时视频播放、监测指标展示、操作日志管理、权限管理等功能； 六、账号权限管理 为平台的各子系统提供统一的帐号管理、权限管理、系统管理等通用基础服务，可实现对帐号权限进行灵活配置，保证系统使用的安全性。系统支持创建个人或公共帐号，支持为不同的帐号配置不同的系统、功能及路口权限。 ▲七、投标人提供匝道口区域信控优化系统运维技术支持，自验收之日起三年内，包含系统日常运行维护工作。 | 1,710,000.00 |
| 167 | 匝道口区域信控优化系统——地图服务引擎 |  | 1项 |  | 无 | 1.通过互联网路况获取南宁市快速环路的交通评价指标，判断极值与均值的差异和设定异常拥堵指数，可以有效提取道路交通拥堵预警模型； 2.采用互联网大数据新型数据源，地图用户上报的海量交通事件数据，覆盖南宁快速环路事故、拥堵、故障车、施工、交通管制、积水、结冰、积雪、大雾等事件类型，可以应用于异常拥堵致因分析、智能诱导等领域； 3.地图服务引擎中的数据包括南宁快速环路静态路网数据、实时路况数据、研判分析数据、交通事件数据均可以分层分类展示。 4、结合南宁快速环路专网GIS服务和路网数据，为应用系统提供数字地图底图展示、实时路况、坐标转换、位置查询等GIS服务。 5、提供南宁快速环路专网地图可视化服务，在专网地图上，基于地图互联网数据，提供WebAPI，JavaScriptAPI等不同形式服务调用，可以快速实现浏览器渲染海量点、线、面大数据的可视化效果展示； 6、提供南宁快速环路电子地图一套，具体支撑匝道口区域信控优化系统的应用。 7、投标人提供南宁快速环路、清厢快速路以及快速环路匝道控制优化所需道路至少3年地图数据更新服务，包含每年不少于两次的专网地图数据更新。 ▲8、投标人需在投标文件中提供所投地图服务引擎产品厂商需具有国家测绘行政主管部门颁发的甲级测绘资质证书（专业范围：地理信息系统工程或互联网地图服务）复印件 | 456,000.00 |
| 168 | 信控平台接口 |  | 1项 |  | 无 | 1、开发匝道口区域信控优化系统（含视觉感知引擎和信控优化引擎）与交警支队现有信号控制平台对接的接口。 2、匝道口区域信控优化系统（含视觉感知引擎和信控优化引擎）需将流量数据、路况数据、信号控制方案等输出到交警支队现有信号控制平台，并能接收并融合现有信号控制平台的控制数据。 | 80000.00 |
| 169 | 公安交通集成指挥平台（专网版）接口 |  | 1项 |  | 无 | 1、开发匝道口区域信控优化系统（含视觉感知引擎和信控优化引擎）与交警支队现有公安交通集成指挥平台（专网版）对接的接口。 2、匝道口区域信控优化系统（含视觉感知引擎和信控优化引擎）需将诱导分流方案数据输出到公安交通集成指挥平台（专网版）（诱导发布模块）确保分流信息准确发布。 3、提供接口开发的工作站2台，配置参照或相当于： （1）CPU类型：I9-10900K； （2）内存：128G； （3）硬盘：1T固态盘+8T SAS盘； （4）显卡：RTX3090-24G显卡； （5）显示器：27英寸4K显示器。 | 80000.00 |
| 170 | 交通仿真建模系统接口 |  | 1项 |  | 无 | 1、开发匝道口区域信控优化系统（含视觉感知引擎和信控优化引擎）与交警支队现有交通仿真平台对接的接口。 2、匝道口区域信控优化系统（含视觉感知引擎和信控优化引擎）需将流量数据、路况数据、信号控制方案等输出到交警支队现有交通仿真平台，并能接收并融合现有交通仿真平台数据。 | 80000.00 |
| 171 | 其他接口 |  | 1项 |  | 无 | 1、根据项目实际需求开发必要的与交警支队现有系统对接的接口。 | 54230.00 |
| 172 | 快速环道智能交通系统勘察及咨询服务 |  | 1项 |  | 无 | 1.南宁市快速环道路况及智能交通系统及交通拥堵情况调研，内容包括： ① 快速环道匝道出入口交通信号管控及拥堵点现状； ② 快速环道视频监控系统现状； ③ 快速环道匝道电子警察系统现状； ④ 快速环道交通诱导系统现状； ⑤ 快速环道超速抓拍及卡口现状； ⑥ 快速环道网络节点及主干光缆资源现状； ⑦ 快速环道中心平台资源现状； ⑧ 快速环道电源取电点现状； 2.根据调研情况编写南宁市快速环道智能交通系统二期工程实施优化方案； 3.根据调研情况绘制南宁市快速环道智能交通系统二期工程施工图； 4.根据调研情况编制南宁市快速环道智能交通系统二期工程费用预算； | 300,000.00 |
| 商务条款 | ▲1、合同签订期：自中标通知书发出之日起七个工作日内。 ▲2、质保期：所有货物自项目验收合格之日起三年，个别货物有特殊要求的以项目需求一览表细项要求为准。 3、售后技术服务要求： （1）中标人负责对全部货物进行安装和维护； （2）维护响应时间：到场服务响应时间＜2小时，并且中标人接到维护通知后在4小时内到达指定现场； （3）若中标人不能及时响应招标人维护要求的，按违约处理； （4）投标人所提供的货物是全新、未使用过的整套设备；质量保证期按国家及行业标准实行，质保期内实行“三包”，提供终身有偿维修、维护服务，招投标文件另有约定的以招投标文件确认的条款为准； （5）中标人签订合同后，在5个工作日内与南宁市公安局交通警察支队做好技术对接，进行现场踏勘的相关工作； （6）中标人在系统工程终验前向南宁市公安局交通警察支队提供视频摄像机等设备的相关技术资料，中文操作说明书，厂商配置的原版光盘拷贝；对南宁市公安局交通警察支队技术人员进行涉及本工程设备及相关技术的免费培训； ▲（7）系统验收结束后，中标人必须向南宁市公安局交通警察支队提供工程竣工验收资料，相关产品的技术资料彩页纸包括管线图、设备连接图、光缆路由配纤图，各两套及光盘拷贝一套； （8）系统验收结束后，中标人在质保期内必须每个月对系统进行回访巡检，出具巡检报告，并由南宁市公安局交通警察支队确认； ▲4、交货时间及地点：在2022年12月30日前完成交货、安装并通过最终验收；地点：南宁市采购人指定地点。 ▲5、付款方式：本项目预付款30%，项目完成整体初步验收支付30%合同款，项目完成经最终验收合格后支付20%合同款，审计完成后按照审计结果支付剩余合同款；每次付款前中标人开具相应发票给采购人。 6、验收条件及标准：按公安交警部门提供标准验收。 7、验收方法及方案：邀请相关部门及有关技术专家验收。 ▲8、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括但不限于： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）安装费用； （6）施工围挡的布置和规格必须符合南宁市城市管理部门的相关规范与要求，并承担因不按规范与要求围挡施工由城管部门作出的处罚； （7）在本项目质保期内因项目验收、运行需要发生的邀请国家认可的质量检测机构、邀请专家及相关人员及检验费、等保测评等费用； （8）提供两次（每次不少于4人）外地智能交通相关技术培训，并承担采购人有关培训人员的所有费用（包括但不限于：培训、食宿、交通等）。 10、投标人如需现场勘察，可自行前往。 ▲11、供应商逾期交付货物的，由采购人从待付合同款中扣除。中标人逾期超过合同约定交货日期10个工作日不能交货的，采购人可解除合同。中标人因逾期交货或因其他违约行为导致采购人解除合同的，造成采购人损失超过违约金的，超出部分由中标人继续承担赔偿责任。 ▲12、按采购人要求进行项目的按需定制及二次开发，在实施和使用过程中，应采购人工作实际需要调整软件功能的，在不超过原代码量30%的情况下中标人保证免费更改和维护各个模块。 ▲13、在货物履约验收前须与交警支队科研所进行对接，与科研所共同测试投标所用信号机、雷达是否能够满足招标需求，并出具相应结论。 ▲14、本项目核心产品为：第20项。核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格。 ▲15、不接受进口产品投标。投标人所投产品为进口产品的，投标无效。 16.资料要求：投标人可在投标文件提供以下内容包括但不限于：施工组织（包括但不限于：项目实施管理、项目人员投入、项目工期计划、施工安全保障、施工文明保障、施工质量保障、及项目验收方面）、售后服务方案（包括但不限于：维修人员、车辆配备、应急设备等）、公司资质、人员职称等 |  |  |  |  |  |  |

南宁市快速环道智能交通系统二期工程

- 技术附件

一、建设背景

南宁市快速环道是南宁市中心城区交通的大动脉，主要起到过境疏通、控制进入、事件分流、跨区联通的作用。从2003年开始，南宁市快速环道陆续建立了匝道信号控制系统、视频监控系统、超速抓拍系统、交通诱导系统、交通事件检测系统、传输系统、管理中心平台等系统，从交通信号控制、交通诱导、交通执法、突发事件管理等方面建立起交通智能化管理体系，可统称为南宁市快速环道智能交通一期工程。南宁市快速环道智能交通一期工程建成后，在过境疏通、控制进入、跨区联通上起到了较大的作用，但随着南宁市经济社会发展，市区机动车及人口的增多，人民群众通过快速环道出行的次数不断增多，快速环道的交通通行量增大，同时超速、不按交通行驶标志行驶等交通违章现象大量发生，导致交通事故频繁而加剧了快速环道交通拥堵状况，因此有必要通过南宁市快速环道智能交通系统二期工程完善相关智能交通设施，强化交通疏导手段、加大违章执法力度、做好事件分流诱导。

二、建设目标

在南宁市快速环道智能交通系统一期工程基础上，通过完善匝道信号控制系统、视频监控系统、超速抓拍系统、交通诱导系统、主干传输系统及中心平台，新增匝道电子警察系统、补充完善立交下路口电子警察系统，实现南宁市快速环道交通较拥堵的部分匝道入口信号控制、非现场执法及交通诱导，使南宁市快速环道交通管理手段多元化、技术现代化、操控智能化，确保快速环道的交通通畅、安全、可管理。

三、建设规模及内容

本项目建设路段位于南宁市快速环道全环，全长约40.15公里。

建设内容包括：

（一）匝道信号控制系统

本项目在99个出入口匝道建设信号控制系统，其中41个入口匝道，58个出口匝道。

入口匝道建设流量检测、信号灯控制、电警抓拍系统。当流量检测雷达侦测主道车流量过大时，控制辅道信号灯入口道为（禁止驶入），显示屏提示关闭入口。电子警察抓拍违法禁行标志车辆。

出口匝道分为普通出口、宽出口、拥堵出口三类。普通出口设置电子信息屏和流量检测雷达，当流量检测雷达侦测主道车流量过大时，控制显示屏提示拥堵信息，并引导部分车辆从下一出口驶出。重点出口除了设置电子信息屏和流量检测雷达外，另外增设电警抓拍系统，用于抓拍从出口驶入主道或车辆压线加塞等违反标志标线的行为。拥堵出口在电子信息屏、流量检测雷达、电警抓拍系统之外，在辅道增加交通信号控制系统，用于拥堵时间歇性控制辅道车辆行驶，放行主道车辆驶出辅道，保障快速环道的畅通。

建设点位如下：

| 序号 | 位置 | 指示牌编号 | 类型 | 方向 | 路段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白沙大道—东盟汽配城石油加油站辅路 | 无 | 入口 | 西往东 | 壮锦立交—南站立交 |
| 2 | 白沙大道—广汇汽车城辅路 | 无 | 入口 | 东往西 | 壮锦立交—南站立交 |
| 3 | 白沙大道-春之雨语小区前辅路 | NR281 | 入口 | 西往东 | 友谊立交—壮锦立交 |
| 4 | 白沙大道-金阳路辅路 | NR287 | 入口 | 西往东 | 友谊立交—壮锦立交 |
| 5 | 白沙大道-中达桂宝辅路 | SR115 | 入口 | 东往西 | 友谊立交—壮锦立交 |
| 6 | 白沙大道-奥康实业辅路 | NR303 | 入口 | 西往东 | 星光立交—友谊立交 |
| 7 | 白沙大道-上佳公司人行天桥辅路 | SR093 | 入口 | 东往西 | 星光立交—友谊立交 |
| 8 | 白沙大道-元和汽车销售辅路 | 无 | 入口 | 东往西 | 星光立交—友谊立交 |
| 9 | 白沙大道-圭贝路辅路-（白沙大道） | NR320 | 入口 | 西往东 | 亭江立交—星光立交 |
| 10 | 白沙大道-亭江路江南汽车城辅路 | NR326 | 入口 | 西往东 | 亭江立交—星光立交 |
| 11 | 白沙大道-冠通汽车销售辅路 | SR074 | 入口 | 东往西 | 亭江立交—星光立交 |
| 12 | 白沙大道-亭高路辅路 | SR070 | 入口 | 东往西 | 亭江立交—星光立交 |
| 13 | 白沙大道-体工队宿舍辅路-（白沙大道） | NR337 | 入口 | 西往东 | 葫芦鼎大桥—亭江立交 |
| 14 | 白沙大道-南五里辅路-（白沙大道） | NR339 | 入口 | 西往东 | 葫芦鼎大桥—亭江立交 |
| 15 | 白沙大道-南四里辅路-（白沙大道） | NR341 | 入口 | 西往东 | 葫芦鼎大桥—亭江立交 |
| 16 | 白沙大道-南二里辅路-（白沙大道） | NR349 | 入口 | 西往东 | 葫芦鼎大桥—亭江立交 |
| 17 | 白沙大道-凯旋一号-（竹溪大道） | 无 | 入口 | 东往西 | 葫芦鼎大桥—亭江立交 |
| 18 | 竹溪大道-辅路入口—柳园路入快环 | NR367 | 入口 | 西往东 | 青竹立交—葫芦鼎大桥 |
| 19 | 竹溪大道-辅路葫芦鼎大桥入口 | SR035 | 入口 | 东往西 | 青竹立交—葫芦鼎大桥 |
| 20 | 竹溪大道-青湖路竹溪大道入口 | NR382 | 入口 | 西往东 | 竹溪立交—青竹立交 |
| 21 | 竹溪大道-辅路入口（锦春路） | SR021 | 入口 | 东往西 | 竹溪立交—青竹立交 |
| 22 | 竹溪大道-入口（汇春路） | SR015 | 入口 | 东往西 | 竹溪立交—青竹立交 |
| 23 | 厢竹大道-云景路-（辅路厢竹大道） | NR007 | 入口 | 南往北 | 长湖立交—竹溪立交 |
| 24 | 厢竹大道-紫荆花园-（厢竹大道） | SR393 | 入口 | 北往南 | 长湖立交—竹溪立交 |
| 25 | 厢竹大道-佛子岭路-（厢竹大道） | NR022 | 入口 | 南往北 | 竹岭立交—长湖立交 |
| 26 | 厢竹大道-贤宾路-（厢竹大道） | SR384 | 入口 | 北往南 | 竹岭立交—长湖立交 |
| 27 | 厢竹大道-凤岭北路-（厢竹大道） | NR025 | 入口 | 南往北 | 厢竹立交—竹岭立交 |
| 28 | 厢竹大道-凤岭北的淸厢快速路右转上厢竹大道 | 无 | 入口 | 北往南 | 厢竹立交—竹岭立交 |
| 29 | 厢竹大道-长虹路-（右转辅路厢竹大道） | SR384 | 入口 | 北往南 | 厢竹立交—竹岭立交 |
| 30 | 厢竹大道-药用植物园辅路-（厢竹大道） | NR041 | 入口 | 南往北 | 邕宾立交—厢竹立交 |
| 31 | 厢竹大道-建宁路 | SR369 | 入口 | 北往南 | 邕宾立交—厢竹立交 |
| 32 | 秀厢大道-快换建材市场前辅路-（秀厢大道） | NR082 | 入口 | 东往西 | 邕武立交—邕宾立交 |
| 33 | 秀厢大道-狮山公园北门辅路-（秀厢大道） | SR317 | 入口 | 西往东 | 邕武立交—邕宾立交 |
| 34 | 秀厢大道-金塑市政管道前辅路 | 无 | 入口 | 东往西 | 北湖立交—邕武立交 |
| 35 | 秀厢大道-南宁市全车城汽配市场 | NR109 | 入口 | 东往西 | 北湖立交—邕武立交 |
| 36 | 秀厢大道-上邕武立交 | 无 | 入口 | 西往东 | 北湖立交—邕武立交 |
| 37 | 秀厢大道-皂角市场 | 无 | 入口 | 西往东 | 北湖立交—邕武立交 |
| 38 | 秀厢大道-秀园二里路 | NR111 | 入口 | 东往西 | 友爱立交—北湖立交 |
| 39 | 秀厢大道-秀安路天桥后入口 | 无 | 入口 | 东往西 | 友爱立交—北湖立交 |
| 40 | 秀厢大道-恒大新城北门 | SR283 | 入口 | 西往东 | 友爱立交—北湖立交 |
| 41 | 秀厢大道-友爱北路-（右转秀厢大道） | 无 | 入口 | 西往东 | 友爱立交—北湖立交 |

出口匝道清单如下：

| 序号 | 位置 | 提示牌编号 | 类型 | 方向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白沙大道-（东盟汽配城辅路） | NC272 | 普通出口 | 西往东 | 壮锦立交—南站立交 |
| 2 | 白沙大道-（泰润国际辅路） | 无 | 普通出口 | 东往西 | 壮锦立交—南站立交 |
| 3 | 白沙大道-（右转友谊立交到友谊路） | NC296 | 普通出口 | 西往东 | 友谊立交—壮锦立交 |
| 4 | 白沙大道-江南新兴苑小区（往壮锦大道、机场） | 无 | 普通出口 | 东往西 | 友谊立交—壮锦立交 |
| 5 | 白沙大道-（金棠街） | SC111 | 普通出口 | 东往西 | 友谊立交—壮锦立交 |
| 6 | 白沙大道-（意海名车汇人行天桥辅路） | NC301 | 普通出口 | 西往东 | 星光立交—友谊立交 |
| 7 | 白沙大道-（弘升英聚机械辅路） | 无 | 普通出口 | 东往西 | 星光立交—友谊立交 |
| 8 | 白沙大道-（亭江路江南汽车城辅路） | NC329 | 普通出口 | 西往东 | 亭江立交—星光立交 |
| 9 | 白沙大道-（天元国际辅路） | 无 | 普通出口 | 东往西 | 亭江立交—星光立交 |
| 10 | 白沙大道-（凤亭路辅路） | SC073 | 普通出口 | 东往西 | 亭江立交—星光立交 |
| 11 | 白沙大道-亭洪路南二里辅路 | SC071 | 普通出口 | 东往西 | 亭江立交—星光立交 |
| 12 | 白沙大道-上立交桥方向-（亭江路辅路） | SC062 | 普通出口 | 东往西 | 葫芦鼎大桥—亭江立交 |
| 13 | 白沙大道-（白沙北四里辅路） | SC061 | 普通出口 | 东往西 | 葫芦鼎大桥—亭江立交 |
| 14 | 竹溪大道-（江南大道出口） | SC051 | 普通出口 | 东往西 | 葫芦鼎大桥—亭江立交 |
| 15 | 竹溪大道-（凯旋一号辅路） | 无 | 普通出口 | 东往西 | 葫芦鼎大桥—亭江立交 |
| 16 | 竹溪大道-会展路、清湖路辅路出口 | NC377 | 普通出口 | 西往东 | 竹溪立交—青竹立交 |
| 17 | 竹溪大道-青山路出口（往西） | 无 | 普通出口 | 东往西 | 竹溪立交—青竹立交 |
| 18 | 竹溪大到-汇歌路 | SC006 | 普通出口 | 东往西 | 竹溪立交—青竹立交 |
| 19 | 厢竹大道-（中房琅东小区人行天桥） | SC390 | 普通出口 | 北往南 | 长湖立交—竹溪立交 |
| 20 | 厢竹大道-东葛路 | NCO18 | 普通出口 | 南往北 | 竹岭立交—长湖立交 |
| 21 | 厢竹大道-（佛子岭路贤宾路） | SC379 | 普通出口 | 北往南 | 竹岭立交—长湖立交 |
| 22 | 厢竹大道-（右转厢竹辅路到东葛路） | 无 | 普通出口 | 北往南 | 厢竹立交—竹岭立交 |
| 23 | 厢竹大道-东葛路 | SC372 | 普通出口 | 北往南 | 厢竹立交—竹岭立交 |
| 24 | 厢竹大道-（药用植物园） | NR046 | 普通出口 | 南往北 | 邕宾立交—厢竹立交 |
| 25 | 厢竹大道-（药用植物园） | 无 | 普通出口 | 南往北 | 邕宾立交—厢竹立交 |
| 26 | 厢竹大道-（右转辅路长堽路） | SC360 | 普通出口 | 北往南 | 邕宾立交—厢竹立交 |
| 27 | 秀厢大道-（建兴路） | 无 | 普通出口 | 东往西 | 邕武立交—邕宾立交 |
| 28 | 秀厢大道-（右转辅路兴桂路） | 无 | 普通出口 | 东往西 | 邕武立交—邕宾立交 |
| 29 | 秀厢大道-（兴圆路） | 无 | 普通出口 | 东往西 | 邕武立交—邕宾立交 |
| 30 | 秀厢大道-（快环建材市场前辅路） | NC077 | 普通出口 | 东往西 | 邕武立交—邕宾立交 |
| 31 | 秀厢大道-粤宝宝马前辅路（大鸡村） | 无 | 普通出口 | 西往东 | 邕武立交—邕宾立交 |
| 32 | 秀厢大道-（南宁市福利中医医院前辅路） | NC093 | 普通出口 | 东往西 | 北湖立交—邕武立交 |
| 33 | 秀厢大道-（军安新村） | SC310 | 普通出口 | 西往东 | 北湖立交—邕武立交 |
| 34 | 秀厢大道-（鸿展汽修前辅路） | SC300 | 普通出口 | 西往东 | 北湖立交—邕武立交 |
| 35 | 秀厢大道-（秀园二里路） | 无 | 普通出口 | 东往西 | 友爱立交—北湖立交 |
| 36 | 秀厢大道-（秀安路辅路） | NC110 | 普通出口 | 东往西 | 友爱立交—北湖立交 |
| 37 | 秀厢大道—秀安路天桥前出口 | 无 | 普通出口 | 东往西 | 友爱立交—北湖立交 |
| 38 | 秀厢大道-右转安吉大道（交警一大队门前） | 无 | 普通出口 | 东往西 | 友爱立交—北湖立交 |
| 39 | 秀厢大道-中石油加油站 | SC295 | 普通出口 | 西往东 | 友爱立交—北湖立交 |
| 40 | 白沙大道-（骏星车服辅路）金凯二支路 | NC290 | 宽出口 | 西往东 | 友谊立交—壮锦立交 |
| 41 | 白沙大道-（星光立交希尔顿欢朋酒店辅路） | NC312 | 宽出口 | 西往东 | 星光立交—友谊立交 |
| 42 | 白沙大道-（盘岭路） | NC324 | 宽出口 | 西往东 | 亭江立交—星光立交 |
| 43 | 白沙大道南四里出口 | NC340 | 宽出口 | 西往东 | 葫芦鼎大桥—亭江立交 |
| 44 | 竹溪大道-辅路出口（越秀路） | NC382 | 宽出口 | 西往东 | 竹溪立交—青竹立交 |
| 45 | 竹溪大道-出口（会展购物中心） | NC390 | 宽出口 | 西往东 | 竹溪立交—青竹立交 |
| 46 | 竹溪大道-辅路出口（锦春路） | SC016 | 宽出口 | 东往西 | 竹溪立交—青竹立交 |
| 47 | 竹溪大道-汇歌路出口1桥方向（汇歌立交桥前） | SC007 | 宽出口 | 东往西 | 竹溪立交—青竹立交 |
| 48 | 竹溪大道-汇歌路出口2桥方向（民歌湖D区停车场） | SC008 | 宽出口 | 东往西 | 竹溪立交—青竹立交 |
| 49 | 厢竹大道-（佛子岭路） | NC015 | 宽出口 | 南往北 | 竹岭立交—长湖立交 |
| 50 | 厢竹大道-（右转辅路长虹路） | NC029 | 宽出口 | 南往北 | 邕宾立交—厢竹立交 |
| 51 | 秀厢大道-（银杉电线公司前辅路） | NC100 | 宽出口 | 东往西 | 北湖立交—邕武立交 |
| 52 | 秀厢大道-（敬修路辅路） | SC285 | 宽出口 | 西往东 | 友爱立交—北湖立交 |
| 53 | 白沙大道-菠萝岭东街 | SC090 | 拥堵出口 | 东往西 | 星光立交—友谊立交 |
| 54 | 竹溪大道-柳园路出口 | 无 | 拥堵出口 | 西往东 | 青竹立交—葫芦鼎大桥 |
| 55 | 白沙大道-江北大道出口 | SC033 | 拥堵出口 | 东往西 | 青竹立交—葫芦鼎大桥 |
| 56 | 厢竹大道-（云景路凤翔路） | NC005 | 拥堵出口 | 南往北 | 长湖立交—竹溪立交 |
| 57 | 厢竹大道-（云景路长湖路） | NC006 | 拥堵出口 | 南往北 | 长湖立交—竹溪立交 |
| 58 | 沙井大道—下桥往五一路 | 无 | 拥堵出口 | 北往南 | 五一立交—清川大桥 |

2、标线技术要求：

2.1  范围

在城市市政道路上（包括路段和交叉口）各种交通标线的实施和设置，包括使用各种涂料制作的交通标线线形、图案、文字、导向箭头件等组件及必须配套完善的工程。

2.2  材料

2.2.1 交通标线可采用下列材料

- 路面标线涂料。

- 玻璃珠。

- 底油涂剂，由试验决定是否需要预涂底油，并由热熔型涂料厂家指定底油种类、质量要求、负责供货。

2.2.2 材料的技术要求

- 热熔型涂料的质量应符合相关的技术要求。

- 玻璃珠的比重、粒度、折射率等质量标准应符合相关的技术要求。

- 底油涂剂应符合产品标准的规定指标，有产品合格证和使用说明及注意事项。底油施工方法，除按涂料制造厂家推荐的方法进行外，亦可另行试验决定。

2.3  施工要求

    - 总则

- 设置标线的路面表面应是清洁干燥，无松散颗粒、灰尘、沥青或油腻堆积，或其他有害物质。雨后路面要经过长时间的充分干燥方可施工。

- 在水泥路面或旧的沥青路面施加标线需要预涂底油时,先喷涂热塑底油下涂剂,按试验决定的间隔时间涂敷热塑涂料,以提高其粘结力,但要注意水泥路面的下涂剂不要用在沥青路面上,沥青路面的下涂剂也不要用在水泥路面上,如果路面凹凸严重，深凹中的下涂剂不容易干燥，可考虑喷涂两次。

- 路面各种标线的形状、尺寸和规格应按GB5768-2009规定办理。

- 所有标线应具有光洁、均匀及精巧外观，如不具均匀、满意外观时，应由承包人予以更正，费用由承包人自理。

- 有缺陷的、施工不光、尺寸不正确或位置错误的标线均应清除，路面应修补，材料应更换，其费用由承包人自理。

    - 涂料标线

1、 施工时注意事项

- 涂敷施工应在夜间进行，雨天、对热熔型涂料温度低于10°C等这些情况时应停止施工。标线施工时的气温最佳要求是>20°C。

- 标线施工时路面温度与涂料温度的要根据相关的施工标准进行掌握。

- 标线应顺直,当为曲线时,应为平顺均匀曲线。所有边缘应具有清晰、明确的切断，在规定标线以外的标线材料应清除，使路面磨耗层上留有简洁、平顺标线。为保证所涂标线美观、正规，涂料涂敷前应打好标准线。

- 涂料施工时应在施工现场设置好各种安全标记、护栏等防护措施，以免车辆将涂料带出或形成车辙。

- 标线施工应在不影响正常交通的情况下进行，避免造成任何交通事故。

2.4.3验收标准：

反光热熔型涂料各项性能指标达到表1热熔型涂料性能表要求；

表1   热熔型涂料的性能

| 项目 |  | 热熔型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 普通型 | 反光型 | 突起型 |
| 密 度（g/cm3） |  | 1.8-2.3 |  |  |
| 软化点，℃ |  | 100～120 |  | ≥100 |
| 涂膜外观 |  | 干燥后，应无发皱、斑点、起泡、裂纹、脱落、粘胎现象，涂膜的颜色和外观应与标准板差异不大 |  |  |
| 不粘胎干燥时间（min） |  | ≤3 |  |  |
| 色度性能（45/0） | 白色 | 涂料的色品坐标和亮度因数应符合表4和图1规定的范围 |  |  |
|  | 黄色 |  |  |  |
| 抗压强度，Mpa |  | ≥15 |  | 23℃±1℃时，≥12 50℃±2℃时，≥2 |
| 耐磨性，mg（200转/1000g后减重） |  | ≤60(JM—100橡胶砂轮) |  | 一 |
| 耐 水 性 |  | 在水中浸泡24小时后无异常 |  |  |
| 耐 碱 性 |  | 在氢氧化钙饱和溶液中浸泡24小时后无异常 |  |  |
| 玻璃珠含量,% |  | 一 | ≥24 |  |
| 流动度，s |  | 35±10 |  | 一 |
| 涂层低温抗裂性 |  | -10℃保持4h，室温放置4h为一个循环，连续做三个循环的应无裂纹 |  |  |
| 加热稳定性 |  | 200℃-220℃在搅拌状态下保持4h，应无明显泛黄、焦化、结块等现象 |  |  |
| 人工加速耐候性 |  | 经人工加速耐候性试验后，试板涂层不产生龟裂、剥落；允许轻微粉化和变色，但色品坐标应符合表6和图1规定的范围，亮度因数变化范围应不大于原样板亮度因数的20﹪ |  |  |

表2 标线颜色色品坐标表

| 颜色 |  | 用角点的色品坐标来决定可使用的颜色范围 （光源：标准光源D65，照明和观测几何条件：45/0） |  |  |  |  | 亮度因数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 坐标 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 普通材料色 | 白 | X Y | 0.350 0.360 | 0.300 0.310 | 0.290 0.320 | 0.340 0.370 | ≧0.75 |
|  | 黄 | X Y | 0.519 0.480 | 0.468 0.442 | 0.427 0.483 | 0.465 0.534 | ≧0.45 |
| 逆反材料色 | 白 | X Y | 0.350 0.360 | 0.300 0.310 | 0.290 0.320 | 0.340 0.370 | ≧0.35 |
|  | 黄 | X Y | 0.545 0.454 | 0.487 0.423 | 0.427 0.483 | 0.465 0.534 | ≧0.27 |

2.5计量

交通标线应按图纸所示,经检查验收以后以平方米计量,不反光型标线不含有玻璃珠,反光型的交通标线玻璃珠应包含在内。

3.水性涂料技术要求

3.1水性标线涂料的各项性能指标应符合交通部JT/T280-2004《路面标线涂料》标准中的反光型水性涂料的技术要求和表1的规定，涂料无结块、结皮现象，易于搅匀。

表1水性标线涂料的性能

| 检测项目 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 容器中状态 |  | 应无结块、结皮现象， 易于搅匀。 |
| 粘度 |  | 80～120（KU值） |
| 密度（g/cm3） |  | ≥1.6 |
| 施工性能 |  | 空气或无气喷涂（或刮涂）施工性能良好 |
| 涂膜外观 |  | 应无发皱、泛花、起泡、裂纹、粘贴等现象，涂膜颜色与外观应与标准板差别不大 |
| 不粘胎干燥时间，min |  | ≤10 |
| 遮盖率，% | 白色 | ≥95 |
|  | 黄色 | ≥80 |
| 色度性能 （45/0） | 白色 | 涂膜的色品坐标和亮度因素应符合表6和图1规定的范围 |
|  | 黄色 |  |
| 耐水性 |  | 在水中浸24h应无异常现象 |
| 耐碱性 |  | 在氢氧化钙饱和溶液中浸24h应无异常现象 |
| 冻融稳定性 |  | 在-5℃±2℃条件下放置18h后，立即置于23℃±2℃条件下放置6h为一个周期，3个周期后，应无结块、结皮现象， 易于搅匀。 |
| 早期耐水性 |  | 在温度为23℃± 2℃、湿度为90%±3%的条件下，实干时间≤120min |
| 附着性（划圈法） |  | - |
| 固体含量 |  | ≥75 |
| 耐磨性，mg (200转/1000g后减重) |  | ≤40（JM-100橡胶砂轮） |

（二）视频监控系统

本项目在快速环道中分带补充建设10处高杆视频监控，5处高空视频监控。视频监控点位如下：

| 序号 | 快环路段 | 安装位置 | 监控类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竹岭立交—长湖立交 | 贤宾路口中分带 | 高点监控 |
| 2 | 长湖立交—竹溪立交 | 云景路口中分带 |  |
| 3 | 葫芦鼎大桥—亭江立交 | 白沙大道南三里中分带 |  |
| 4 | 星光立交—友谊立交 | 朋展路中分带 |  |
| 5 | 清川立交—科园立交 | 科德路中分带 |  |
| 6 | 清川立交—科园立交 | 科兴路中分带 |  |
| 7 | 清川立交—科园立交 | 高新三路中分带 |  |
| 8 | 清川立交—科园立交 | 高新二路中分带 |  |
| 9 | 科园立交—鲁班立交 | 滨河路中分带 |  |
| 10 | 秀灵立交—友爱立交 | 秀灵立交上 |  |
| 11 | 厢竹立交—竹岭立交 | 秀厢清厢快速路相交处 | 高空监控 |
| 12 | 星光立交—友谊立交 | 白沙友谊立交附近 |  |
| 13 | 清川大桥—清川立交 | 清川大桥附近 |  |
| 14 | 科园立交—鲁班立交 | 科园立交附近 |  |
| 15 | 友爱立交—北湖立交 | 秀厢友爱立交附近 |  |

（三）匝道电子警察系统

本项目在41处入口匝道、6处拥堵出口匝道、13处宽出口匝道建设电子警察系统，具体点位列表如下：

| 序号 | 位置 | 类型 | 方向 | 路段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白沙大道—东盟汽配城石油加油站辅路 | 入口 | 西往东 | 壮锦立交—南站立交 |
| 2 | 白沙大道—广汇汽车城辅路 | 入口 | 东往西 | 壮锦立交—南站立交 |
| 3 | 白沙大道-春之雨语小区前辅路 | 入口 | 西往东 | 友谊立交—壮锦立交 |
| 4 | 白沙大道-金阳路辅路 | 入口 | 西往东 | 友谊立交—壮锦立交 |
| 5 | 白沙大道-中达桂宝辅路 | 入口 | 东往西 | 友谊立交—壮锦立交 |
| 6 | 白沙大道-奥康实业辅路 | 入口 | 西往东 | 星光立交—友谊立交 |
| 7 | 白沙大道-上佳公司人行天桥辅路 | 入口 | 东往西 | 星光立交—友谊立交 |
| 8 | 白沙大道-元和汽车销售辅路 | 入口 | 东往西 | 星光立交—友谊立交 |
| 9 | 白沙大道-圭贝路辅路-（白沙大道） | 入口 | 西往东 | 亭江立交—星光立交 |
| 10 | 白沙大道-亭江路江南汽车城辅路 | 入口 | 西往东 | 亭江立交—星光立交 |
| 11 | 白沙大道-冠通汽车销售辅路 | 入口 | 东往西 | 亭江立交—星光立交 |
| 12 | 白沙大道-亭高路辅路 | 入口 | 东往西 | 亭江立交—星光立交 |
| 13 | 白沙大道-体工队宿舍辅路-（白沙大道） | 入口 | 西往东 | 葫芦鼎大桥—亭江立交 |
| 14 | 白沙大道-南五里辅路-（白沙大道） | 入口 | 西往东 | 葫芦鼎大桥—亭江立交 |
| 15 | 白沙大道-南四里辅路-（白沙大道） | 入口 | 西往东 | 葫芦鼎大桥—亭江立交 |
| 16 | 白沙大道-南二里辅路-（白沙大道） | 入口 | 西往东 | 葫芦鼎大桥—亭江立交 |
| 17 | 白沙大道-凯旋一号-（竹溪大道） | 入口 | 东往西 | 葫芦鼎大桥—亭江立交 |
| 18 | 竹溪大道-辅路入口—柳园路入快环 | 入口 | 西往东 | 青竹立交—葫芦鼎大桥 |
| 19 | 竹溪大道-辅路葫芦鼎大桥入口 | 入口 | 东往西 | 青竹立交—葫芦鼎大桥 |
| 20 | 竹溪大道-青湖路竹溪大道入口 | 入口 | 西往东 | 竹溪立交—青竹立交 |
| 21 | 竹溪大道-辅路入口（锦春路） | 入口 | 东往西 | 竹溪立交—青竹立交 |
| 22 | 竹溪大道-入口（汇春路） | 入口 | 东往西 | 竹溪立交—青竹立交 |
| 23 | 厢竹大道-云景路-（辅路厢竹大道） | 入口 | 南往北 | 长湖立交—竹溪立交 |
| 24 | 厢竹大道-紫荆花园-（厢竹大道） | 入口 | 北往南 | 长湖立交—竹溪立交 |
| 25 | 厢竹大道-佛子岭路-（厢竹大道） | 入口 | 南往北 | 竹岭立交—长湖立交 |
| 26 | 厢竹大道-贤宾路-（厢竹大道） | 入口 | 北往南 | 竹岭立交—长湖立交 |
| 27 | 厢竹大道-凤岭北路-（厢竹大道） | 入口 | 南往北 | 厢竹立交—竹岭立交 |
| 28 | 厢竹大道-凤岭北的淸厢快速路右转上厢竹大道 | 入口 | 北往南 | 厢竹立交—竹岭立交 |
| 29 | 厢竹大道-长虹路-（右转辅路厢竹大道） | 入口 | 北往南 | 厢竹立交—竹岭立交 |
| 30 | 厢竹大道-药用植物园辅路-（厢竹大道） | 入口 | 南往北 | 邕宾立交—厢竹立交 |
| 31 | 厢竹大道-建宁路 | 入口 | 北往南 | 邕宾立交—厢竹立交 |
| 32 | 秀厢大道-快换建材市场前辅路-（秀厢大道） | 入口 | 东往西 | 邕武立交—邕宾立交 |
| 33 | 秀厢大道-狮山公园北门辅路-（秀厢大道） | 入口 | 西往东 | 邕武立交—邕宾立交 |
| 34 | 秀厢大道-金塑市政管道前辅路 | 入口 | 东往西 | 北湖立交—邕武立交 |
| 35 | 秀厢大道-南宁市全车城汽配市场 | 入口 | 东往西 | 北湖立交—邕武立交 |
| 36 | 秀厢大道-上邕武立交 | 入口 | 西往东 | 北湖立交—邕武立交 |
| 37 | 秀厢大道-皂角市场 | 入口 | 西往东 | 北湖立交—邕武立交 |
| 38 | 秀厢大道-秀园二里路 | 入口 | 东往西 | 友爱立交—北湖立交 |
| 39 | 秀厢大道-秀安路天桥后入口 | 入口 | 东往西 | 友爱立交—北湖立交 |
| 40 | 秀厢大道-恒大新城北门 | 入口 | 西往东 | 友爱立交—北湖立交 |
| 41 | 秀厢大道-友爱北路-（右转秀厢大道） | 入口 | 西往东 | 友爱立交—北湖立交 |
| 42 | 白沙大道-菠萝岭东街 | 拥堵出口 | 东往西 | 星光立交—友谊立交 |
| 43 | 竹溪大道-柳园路出口 | 拥堵出口 | 西往东 | 青竹立交—葫芦鼎大桥 |
| 44 | 竹溪大道-江北大道出口 | 拥堵出口 | 东往西 | 青竹立交—葫芦鼎大桥 |
| 45 | 厢竹大道-（云景路凤翔路） | 拥堵出口 | 南往北 | 长湖立交—竹溪立交 |
| 46 | 厢竹大道-（云景路长湖路） | 拥堵出口 | 南往北 | 长湖立交—竹溪立交 |
| 47 | 沙井大道—下桥往五一路 | 拥堵出口 | 北往南 | 五一立交—清川大桥 |
| 48 | 白沙大道-（骏星车服辅路）金凯二支路 | 重点出口 | 西往东 | 友谊立交—壮锦立交 |
| 49 | 白沙大道-（星光立交希尔顿欢朋酒店辅路） | 重点出口 | 西往东 | 星光立交—友谊立交 |
| 50 | 白沙大道-（盘岭路） | 重点出口 | 西往东 | 亭江立交—星光立交 |
| 51 | 白沙大道南四里出口 | 重点出口 | 西往东 | 葫芦鼎大桥—亭江立交 |
| 52 | 竹溪大道-辅路出口（越秀路） | 重点出口 | 西往东 | 竹溪立交—青竹立交 |
| 53 | 竹溪大道-出口（会展购物中心） | 重点出口 | 西往东 | 竹溪立交—青竹立交 |
| 54 | 竹溪大道-辅路出口（锦春路） | 重点出口 | 东往西 | 竹溪立交—青竹立交 |
| 55 | 竹溪大道-汇歌路出口1桥方向（汇歌立交桥前） | 重点出口 | 东往西 | 竹溪立交—青竹立交 |
| 56 | 竹溪大道-汇歌路出口2桥方向（民歌湖D区停车场） | 重点出口 | 东往西 | 竹溪立交—青竹立交 |
| 57 | 厢竹大道-（佛子岭路） | 重点出口 | 南往北 | 竹岭立交—长湖立交 |
| 58 | 厢竹大道-（右转辅路长虹路） | 重点出口 | 南往北 | 邕宾立交—厢竹立交 |
| 59 | 秀厢大道-（银杉电线公司前辅路） | 重点出口 | 东往西 | 北湖立交—邕武立交 |
| 60 | 秀厢大道-（敬修路辅路） | 重点出口 | 西往东 | 友爱立交—北湖立交 |

（四）超速抓拍及卡口系统

1、超速抓拍

快环内新增4个断面（双向）的超速抓拍系统。超速抓拍系统建设原则上不新立杆件，充分利用原有指示牌杆件或诱导屏龙门架。超速抓拍点位如下：

| 序号 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 五一立交至智和立交之间（定秋路出口处） | 利旧，两个方向，双向抓拍 |
| 2 | 北湖立交—邕武立交之间（秀厢大道北湖路出口处） | 利旧，两个方向，双向抓拍，辅道加伸臂 |
| 3 | 友谊立交—亭江立交之间（云星尚雅名都天桥处） | 利旧，两个方向，双向抓拍 |
| 4 | 竹岭立交—厢竹立交之间（区妇幼天桥处） | 利旧，两个方向，双向抓拍 |

2、卡口系统

新增6个断面（双向）的交通卡口系统。卡口系统建设不立新杆件，充分利用快速环道现有的天桥或龙门架上建设，同时增加辅道抓拍摄像头，可抓拍辅道。需建设点位如下：

| 序号 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厢竹大道（竹岭立交至市局段） | 利旧，加辅道伸臂 |
| 2 | 沙井大道智和立交段 | 利旧，加辅道伸臂 |
| 3 | 南站大道东盟二手车市场前 | 利旧，加辅道伸臂 |
| 4 | 白沙大道（壮锦立交至友谊立交段） | 利旧，加辅道伸臂 |
| 5 | 白沙大道（友谊立交至星光立交段） | 利旧，加辅道伸臂 |
| 6 | 竹溪大道四职高前 | 利旧，加辅道伸臂 |

3、非机动车抓拍系统

在厢竹大道清厢快速路下穿辅道的南北入口两侧建设非机动车抓拍系统，用于抓拍非机动车不按规定驶入快速环道的违法行为，通过电子显示屏公开违反照片。

（五）交通诱导系统

在快速环道建设9处交通诱导屏，其中2处为新建诱导屏和杆件，另外6处从市区内其他地方迁移6诱导屏和杆件，1处为更换诱导屏。建设点位如下：

| 序号 | 快环路段 | 安装位置 | 建设方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邕宾立交—厢竹立交 | 厢竹大道市公安局前 | 新建诱导屏和龙门架 |
| 2 | 青竹立交—葫芦鼎大桥 | 竹溪大道柳园路口 | 新建诱导屏和龙门架 |
| 3 | 亭江立交—星光立交 | 白沙大道天元国际天桥前 | 迁改诱导屏和杆件 |
| 4 | 友谊立交—壮锦立交 | 白沙大道港深市场 | 更换富安居前的诱导屏 |
| 5 | 清川立交—科园立交 | 秀厢大道广西通拓铭爵旗舰店 | 迁改诱导屏和杆件 |
| 6 | 清川立交—科园立交 | 秀厢大道—高新五路东 | 迁改诱导屏和杆件 |
| 7 | 友爱立交—北湖立交 | 万秀小区前 | 迁改诱导屏和杆件 |
| 8 | 邕武立交—邕宾立交 | 沙江立交东 | 迁改诱导屏和杆件 |
| 9 | 厢竹立交—竹岭立交 | 厢竹大道中公交站处 | 迁改诱导屏和杆件 |

（六）立交下路口电子警察系统

建设7处快速环道立交桥下路口的闯红灯电子警察系统。这7处立交分别是：秀厢鲁班路口、秀厢秀灵路口、秀厢北湖路口、秀厢清川路口、秀厢清厢路口、竹溪立交桥下路口、秀厢科园立交路口（补1个方向）

在6座立交桥上桥处建设可变式电子显示屏，用于交通信息提示。这6做立交分别是邕宾立交、竹溪立交、青竹立交、清川立交、沙井南站立交、白沙星光立交。

（七）主干传输系统

补充建设华南城到科园立交约7公里长的主干传输网络。同时升级更新12处快速环道汇聚节点的设备，实现万兆上行指挥中心，千兆下行各节点；

（八）中心平台扩容

1、支撑平台

根据本项目外场采集数据情况，扩容中心平台的服务器、数据存储、网络设备、安全设备以及支撑软件等，具体设备需求如下表

| 序号 | 设备 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 50台 | 包括数据库服务器、接入服务器、应用服务器、GPU服务器 |
| 2 | 数据存储节点 | 2000T |  |
| 3 | 网络设备 | 12台 | 接入交换机、汇聚交换机以及光模块一批 |
| 4 | 安全设备 | 7套 | 含万兆防火墙、网闸、杀毒软件授权、统一服务器安全管理系统、数据库审计与防护系统 |
| 5 | 支撑软件及服务 | 50次 | 匝道建模服务 |

- 应用平台

开发匝道口区域信控优化系统,通过对视频、互联网轨迹、传统流量检测器、雷达流量检测器等多源数据进行融合处理，通过先进的感知技术，量化感知真实交通流变化状态，实现实时分析、研判、预测、优化和控制等功能的精细化和智能化平台，为南宁市快速环路管理提供实时交通事态研判、异常事件识别分析、信号优化控制、交通仿真预测、交通影响评价等管理模块。通过智能信号控制优化算法引擎，从宏观到微观判断各匝道口、各干线、各路口、各流向的实时交通需求，自动生成区域、干线、单点的信号配时方案，自适应下发信号控制方案，确保交通信号灯匹配当前交通需求，有效缓解道路交通拥堵，提升交通秩序和通行效率。

匝道口区域信控优化系统为交通管理民警、交通工程师和系统运维人员搭建界面友好、功能丰富、易用性强可视化管理平台，通过调用智能信控核心引擎以及接口服务，实现“全息精准感知-多维智能研判-全域智能优化-信控方案评价”的闭环业务流程管控，有效提高系统精细化程度和管理效率。系统分为两大部分：引擎服务和应用平台。

（1）引擎服务

引擎服务主要功能是对前端采集的数据进行融合计算处理，为应用平台提供必要的支撑算法和功能。具体功能包括：

- 视觉感知引擎：

交通视觉感知引擎将电警的视频流进行AI视觉处理，输出视觉感知结果。可支持机动车的位置、类型、轨迹检测和识别、以及车型区分。可支持单视频流感知任务，也可支持多个摄像头同时并行感知任务。视频感知引擎支持符合RTSP及GB2818标准协议的摄像机实时视频源或录像视频源接入，支持市面主流摄像机厂商视频设备，并提供摄像机管理功能。实现对输入的视频流进行解析。针对视频中的目标对象，可根据识别任务需要，实现不同业务维度的处理分析。

- 多源数据融合引擎

为了获得高实时性、准确性、稳定性标准的交通指标，需要使用多源数据融合引擎，充分发挥各检测器的检测优势，保证在不同工况条件下都能稳定产出结果，并且也是自动化检查检测器工作是否异常的有效手段，大大节省了人力重复的劳动。多源数据融合引擎能够对多源感知系统回传的交通信息在指标层面上做综合数据融合。引擎能够实时接入多种感知数据类型，包括但不限于地图轨迹数据、雷达数据、视频数据等。

多源数据融合引擎一方面可以接入前端智能感知色好不分析获取到的指标数据，包含交通流量、浪费时间和路口流向级排队长度、饱和度等，经过清洗、处理后，根据适当融合策略产出实时性、准确性和稳定性最高的流量指标数据。另一方面接入互联网地图数据，包括路网数据、轨迹数据、路况数据、研判分析数据、UGC事件数据，与路口前端数据进行融合分析，能够为系统提供更全面、更精准的基础数据。

- 信控优化引擎

系统主要通过对外场实时交通数据的采集，结合相关历史交通数据和外部数据，对匝道口信控方案进行优化计算及实时下发，实现快速环路智能信控优化。信控优化能提供以下算法：

单点实时自适应：基于实时感知数据动态生成最优信号配时方案，实现了分钟级配时方案生成和周期级方案下发。

溢流防控：智能信控优化算法具有溢流自动检测和控制策略，通过过饱和匝道口上下游排队长度自动检测溢流相位，同时结合路网渠化，自动估算上下游路口的交通压力承载能力，给出溢流控制方案。

快速路协调优化：基于雷达、视频数据、浮动车轨迹数据等多源数据融合，获取快速环路干线上各路段的车辆实际通行速度，基于带宽最大、停车次数最少、延误最小等优化目标，调整匝道口的信控相位差、周期及各路口绿信比等，实现快速路协调优化。

快速路截流控制：从时间上控制和推迟大量车辆到达快速路干线瓶颈路口处的时间，将这些车辆分散在上游的各个匝道口，以缓解瓶颈匝道口关键方向在过饱和下的通行压力，防止瓶颈匝道口溢流甚至死锁。

时间段划分优化：系统可对实时采集的匝道口流量进行处理,实现交通时段的自动划分。根据划分的结果,在交通高峰期采用多时段定周期控制,以获得最大的通行能力。

- 交通分析研判引擎

提供以下交通分析研判算法：

交通流态势分析：基于互联网数据、视频检测数据等，实现区域交通运行分析、路段交通运行分析、路口交通运行分析、交通流量统计分析、交通流组成结构统计分析等。

路段交通运行分析：实时道路拥堵指数监控，支持查看拥堵道路路段监控排行。对拥堵道路路段基于拥堵指数进行排名，可查看实时拥堵道路指数、速度变化，分析道路拥堵情况。

匝道口交通运行分析:实时路口饱和度监控，支持查看匝道口饱和度排行。对过饱和路口基于饱和度进行排名，分析路口交通运行态势。

交通流量统计分析：引擎基于卡口过车数据分机动车、时间段、道路、车道的统计分析，专用车道在电警能够提供数据的情况下实现分方向的流量统计，并能将分析结果进行输出。

拥堵致因分析：基于多源数据融合能力，实现快速路道路拥堵、匝道路口拥堵的发现及致因分析。

- 地图服务引擎

地图服务引擎系统的重要底层数据服务，结合专网GIS服务和路网数据，为应用系统提供数字地图底图展示、实时路况、坐标转换、位置查询等GIS服务。

以互联网地图路网数据为基础，结合人工现场采集信息，建立信息更为丰富的信控路网模型；将互联网地图轨迹数据与检测器数据相融合，弥补检测器数据断面化、夜间和雨、雪、雾等恶劣条件下的数据互补，为交通研判分析、信控方案优化、信控方案评价提供有效的指标数据输入；

通过互联网路况获取辖区、道路的交通评价指标，判断极值与均值的差异和设定异常拥堵指数，提取城市级、辖区级和道路级交通拥堵预警模型，采用互联网大数据新型数据源；

互联网地图用户上报的交通事件数据，覆盖事故、拥堵、故障车、施工、交通管制、积水、结冰、积雪、大雾等事件类型，可应用于异常拥堵致因分析、智能诱导等领域；

专网地图基于互联网地图互联网数据，提供WebAPI，JavaScriptAPI等不同形式的服务调用，通过专网地图可以快速实现浏览器渲染海量点、线、面大数据的可视化效果展示，地图服务引擎中的各类数据，包括静态路网数据、实时路况数据、研判分析数据、交通事件数据均可以在图上分层分类展示。

（2）应用平台

- 交通分析研判平台

基于互联网数据、视频检测数据等，实现区域交通运行分析、路段交通运行分析、路口交通运行分析、交通流量统计分析、交通流组成结构统计分析等。

路段交通运行分析：实时道路拥堵指数监控，支持查看拥堵道路路段监控排行。对拥堵道路路段基于拥堵指数进行排名，可查看实时拥堵道路指数、速度变化，分析道路拥堵情况。

匝道口交通运行分析：实时路口饱和度监控，支持查看匝道口饱和度排行。对过饱和路口基于饱和度进行排名，分析路口交通运行态势。

交通流量统计分析：引擎基于卡口过车数据分机动车、时间段、道路、车道的统计分析，专用车道在电警能够提供数据的情况下实现分方向的流量统计，并能将分析结果进行输出。

路段拥堵识别分析：基于多源数据融合能力，实现快速路道路拥堵、匝道路口拥堵的发现及分析。

- 信控优化管理平台

1)信号配时方案管理：

背景方案接入：信号机对接服务从第三方平台的信号控制中心读取当前的背景方案，将调度计划、时段表、周期时长、相位差、相位、相序、各相位绿灯时长、黄灯时长、全红时长、最小绿灯时长等配时参数传给信控管理平台。平台对所有信号配时方案相关参数进行结构化存储，对信号配时方案进行可视化展示。

背景方案更新:当背景方案更新时，信号机对接服务从第三方平台的信号控制中心读取更新的背景方案，将更新的配时参数传给信控管理平台。配时方案管理子系统对所有更新的配时方案参数进行校验：若符合校验规则，展示更新的背景方案；若不通过校验规则，配时方案管理子系统会进行异常提示，以及发出报警。

快速环路及匝道口列表:信号配时方案管理子系统支持快速环路及匝道口列表的展示，并支持在列表上通过点击切换不同匝道口的配时方案展示。当某路口背景方案更新异常时，列表对该路口有异常提示的符号，提示用户点击该路口查看异常详情，及时解决方案问题，使系统能够同步最新方案。

时段表展示与时段选择:系统通过从接口服务读到的背景方案时段划分，以可视化形式展示背景方案的时段表。支持时段表的展示及时段切换，点击切换时段，高亮配时相同的时段，并展示相应的配时方案信息。

信号配时方案展示:信控配时方案管理子系统支持用环图、表格两种形式展示配时方案，且支持一键切换展示形式。为了让各相位放行顺序及时长更直观地展现，在方案展示模块有路口微观图，包括路口形状、路口进口道（方向、数量）、各进口道名称等。

2)实时自适应方案下发

信控优化管理平台会针对实时交通流状态进行信号配时方案的实时自适应优化与下发。信号控制管理系统在实时优化方案下发后，可通过现状南宁市信号控制平台的对接服务，获取实时方案的配时参数、方案类型、以及下发时间等数据，并实现方案的可视化展示。

- 信号优化策略管理子系统

信控优化策略管理系统支持实时自适应控制、溢流控制等信控优化策略的全局配置。全局配置项作为各优化策略优化范围内所有路口通用的基础配置项，优先级低于路口级配置：即当对某路口进行路口级配置后，以路口级的配置内容为准进行策略调度和实施。

- 快速干线信控策略管理子系统

快速干线信控策略管理子系统主要用于对干线的信控优化策略进行自定义灵活的配置工作。平台会根据配置策略内容，结合干线控制算法，最终实现干线信控优化工作。系统可提供三种干线控制策略配置能力，分别为“干线溢流控制策略管理”、“干线协调控制策略管理”以及“干线截流控制策略管理”。

- 信号优化情况统计子系统

信号优化情况统计子系统支持对信号优化情况进行全局优化情况统计及各路口详细优化情况统计，包括路口接入及配置情况统计和优化策略实施情况统计等。

- 信控方案评价平台

1)匝道交通评价分析

匝道交通评价分析模块，基于雷达检测数据、视频感知数据和互联网数据，可以展示匝道口交通流量、排队长度和平均停车次数等实时数据和日环比、周环比、月环比排行，帮助管理者了解需要重点监测的匝道口、支持交通管理决策。

对于单个匝道口，用户可以从不同的时间条件、不同的时间粒度展示该路口流量、延误时间和排队长度的变化趋势，帮助管理者了解其交通运行态势。同时，支持用户对同一匝道口不同日期段、不同时段的指标趋势进行对比分析，从而分析不同信控方案的运行效能。

此外，匝道口交通评价分析模块还创新性支持多个表单的添加和编辑，用户可以筛选不同的评价条件创建多个表单，360度对单个路口进行多维评价后一键导出报表，极大节约线下的数据分析成本。

2)快速环路交通评价分析

快速环路交通评价分析模块，可以展示快速环路车均行程时间、快速环路车均速度、快速环路车均停车率和快速环路协调方向总流量的实时数据和日环比、周环比、月环比排行，帮助管理者了解需要重点监测的干线、支持交通管理决策。

对于快速环路，用户可以从不同的时间条件、不同的时间粒度展示快速环路不同指标的变化趋势，帮助管理者了解其交通运行态势。同时，支持用户对同一干线不同日期段、不同时段的指标趋势进行对比分析，从而分析不同信控方案的运行效能。

（3）第三方接入

为实现匝道口方案的获取与实时下发，匝道口区域信控优化系统可与本地的第三方的信号控制平台进行对接。支持接口服务器和数据库视图两种对接方式。其中，数据库提供路口配置、方案配置等静态数据；接口服务器提供信号机实时数据，包括灯色状态、故障信息、信号机控制等匝道口区域信控优化系统与本地信号控制平台接口服务器之间传输支持XML文本方式。连接包括通信网络连接和==逻辑连接2种方式。通讯网络连接指双方对接系统，建立TCP网络连接；逻辑连接指在通讯网络连接正常建立之后，匝道口区域信控优化系统发送登录请求至本地平台接口服务器，验证通过后逻辑连接建立，后续操作可继续进行，否则消息请求一律不响应。通讯网络连接在30秒内无消息请求的情况下，本地信号控制平台接口服务器主动断开连接，因此匝道口区域信控优化系统需要以<30秒的时间间隔发送心跳消息，以维持TCP连接。

（4）接口服务

匝道口区域信控优化系统部署在南宁市交警专网中。系统须同南宁市交警的信号控制平台、公安交通集成指挥平台（专网版）、交通仿真平台系统实现数据交互。具体方案如下：

1、匝道口区域信控优化系统同南宁市交警的信号控制平台实现数据交互，信号控制平台提供快速环路项目信号机实时数据，包括灯色状态、故障信息、信号机控制等信息；匝道口区域信控优化系统提供匝道口下发匝道口信控方案给信号控制平台，由信号控制平台完成对外场信号机设备的控制。具体数据接口对接方案需要按照交警客户需求及项目实际情况完成相关开发工作。

2、匝道口区域信控优化系统同公安交通集成指挥平台（专网版）的实现数据交互，主要配合公安交通集成指挥平台（专网版）的情报板发布模块实现对于匝道口通行情况的诱导信息的发布。公安交通集成指挥平台（专网版）提供快速环路布设的匝道情报板设备实时数据，包括显示内容、故障信息等；匝道口区域信控优化系统提供匝道控制策略信息给公安交通集成指挥平台（专网版），公安交通集成指挥平台（专网版）按照控制策略实现对于外场设备的控制，发布诱导信息。具体数据接口对接方案需要按照交警客户需求及项目实际情况完成相关开发工作。

3、匝道口区域信控优化系统向交通仿真平台系统提供快速环路流量等数据，支持交通仿真平台系统的业务应用。具体数据接口对接方案需要按照交警客户需求及项目实际情况完成相关开发工作。

- 第三章评标方法

（一）评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购单位代表共五人以上（含五人）单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标委员会以招标文件为依据，对投标文件进行评审，对投标人的报价文件、技术文件和商务文件等三部分内容按百分制打分。

（三）评分细则：（按四舍五入取至小数点后百位）

| 评定项目 |  | 评分界定 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、价格分（30分） |  |  |  |
| 价格分 |  | （1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，供应商（投标人）在其响应（投标）文件中提供《中小企业声明函》，且其所竞标产品全部为小型或者微型企业产品的，对其最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 在货物采购项目中，供应商所投标全部货物由小型或者微型企业制造；在工程采购项目中，工程由小微企业承建；在服务采购项目中，服务由小微企业承接。对符合上述要求的供应商的投标报价给予10%（工程项目为3%）的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%%（工程项目为1%）的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-2%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 - 以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。 （7）价格分计算公式：某投标人报价分=基准价/某投标人评标报价×30分。 | 30分 |
| 2、技术分（48分） |  |  |  |
| （1）技术参数（满分12分） |  | 本项评分由评标委员会综合评审并独立进行打分，关键技术参数指项目需求一览表中标注▲号的技术参数。 技术参数满足采购文件要求，且关键技术参数（标▲号）条款有优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，每优于一项加0.5分。满分12分。（未标注▲号参数中有负偏离的，此项得0分。） | 12分 |
| （2）项目整体技术方案（满分20分） |  | 由评委在打分前根据招标文件要求，对各投标人投标文件中项目整体技术方案内容，进行综合评审和并独立打分，未达到入档条件按不入档打0分处理。 第一档（5分）：基本理解本项目的背景、目标、范围，基本掌握快速环道道匝道信号控制、视频监控、电子警察、仿真建模等子系统相关现状分析、问题诊断、建设思路的理解基本符合，技术方案描述能够基本满足招标要求。 第二档（10分）：基本理解本项目的背景、目标、范围，基本掌握快速环道道匝道信号控制、视频监控、电子警察、仿真建模等子系统相关现状分析、问题诊断、建设思路的理解较为准确，技术方案描述较为详细且可行合理。 第三档（15分）：理解本项目的背景、目标、范围，掌握快速环道道匝道信号控制、视频监控、电子警察、仿真建模等子系统相关现状分析、问题诊断、建设思路的理解较为准确；技术方案能够准确描述总体业务架构，系统逻辑关系。 第四档（20分）：完全理解本项目的背景、目标、范围，完全掌握快速环道道匝道信号控制、视频监控、电子警察、仿真建模等子系统相关现状分析、问题诊断、建设思路的理解较为准确；技术方案能够准确描述总体业务架构，系统逻辑关系，外场点位安装示意图、安全系统网络架构图，投标人并对建设内容进行了详细勘察，能够在匝道控制优化方案、交通仿真建模等内容方面提出创新点。 | 20分 |
| （3）施工组织分（满分8分） |  | 评委根据施工组织方案内容的完整性、可行性及对项目实施管理、项目人员投入、项目工期计划、施工安全保障、施工文明保障、施工质量保障、及项目验收方面等方面进行综合评审和并独立打分，未达到入档条件按不入档打0分处理。 第一档（2分）：投标人提供的施工组织方案中，对项目实施管理、项目人员投入、项目工期计划、施工安全保障、施工文明保障、施工质量保障、及项目验收方面均有涉及，但描述不详细，提供简单的进度计划和人力资源保障方案，勉强符合采购文件要求； 第二档（5分）：投标人提供的施工组织方案中，对项目实施管理、项目人员投入、项目工期计划、施工安全保障、施工文明保障、施工质量保障、及项目验收方面有较为细致描述，提供严谨的进度计划和人力资源保障方案，基本满足采购文件要求。 第三档（8分）：投标人提供的施工组织方案中，对项目实施管理、项目人员投入、项目工期计划、施工安全保障、施工文明保障、施工质量保障、及项目验收方面有详细描述，提供科学合理的进度计划和充分的人力资源保障方案，完全满足采购文件要求。 | 8分 |
| （4）售后服务方案分（满分8分） |  | 评委根据售后服务方案内容的完整性、可行性、故障出现解决方案等方面进行综合评审和并独立打分。 第一档（2分）：投标人有具体、完善、可靠的服务响应体系（如维修人员、应急设备等）和服务响应方式，满足本项目要求的售后服务要求； 第二档（5分）：投标人有具体、完善、可靠的服务响应体系（如维修人员、应急设备等）和服务响应方式，满足本项目要求的售后服务要求，并且承诺质保期内匝道信号控制机、摄像机类设备、工控机、工业交换机等设备提供本项目采购量5%的备品备件的； 第三档（8分）：投标人有具体、完善、可靠的服务响应体系（如维修人员、应急设备等）和服务响应方式，满足本项目要求的售后服务要求，承诺质保期内匝道信号控制机、摄像机类设备、工控机、工业交换机等设备提供本项目采购量5%的备品备件的，并且承诺整体项目延长质保期一年的。 | 8分 |
| 3、商务分（满分20分） |  |  |  |
| （1）投标人具有公路交通工程（公路机电工程）专业承包贰级或以上资质，得2分（需在有效期内且投标文件中提供证书复印件，加盖投标人公章，原件备查）； （2）电子与智能化工程专业承包二级或以上资质，得1分（需在有效期内且投标文件中提供证书复印件，加盖投标人公章，原件备查）； （3）投标人投入本项目的技术负责人具备机电工程专业或通信与广电工程一级注册建造师并同时具备高级工程师或以上证书的，得3分（需在有效期内且投标文件中提供证书复印件，加盖投标人公章，原件备查）。 （4）投标人具有CMMI3或以上认证证书，得3分（需在有效期内且投标文件中提供证书复印件，加盖投标人公章，原件备查）； （5）投标人具有省级或以上高新技术企业证书得1分（需在有效期内且投标文件中提供证书复印件，加盖投标人公章，原件备查）； （6）投标人或其分支机构拟投入本项目的自有仓储场地，能承诺中标后提供南宁市区内货物封闭存储库房的，得2分（投标人在南宁市区如有服务场所，场地为自有的，须提供自有房产证明；场地为租赁的，租赁场地期限3年或以上，同时提供租赁场地合同及银行转款证明，原件备查）。 （7）投标人提供施工工程车辆高空作业车1台，得1分；提供吊车1台，得1分；提供小型货车或面包车每1台，得0.5分，自有或租用均可得分，满分3分。（投标文件中: 自有的提供行驶证；租赁的提供租赁凭证复印件） （8）投标人自2018年以来同类业绩分，每个得1分，满分5分（单个项目业绩得分不重复计算。同类业绩证明材料：指2018年以来签订的项目合同或验收或竣工及移交证明文件，须提供能准确表述项目建设的内容及工程造价等业绩内容、数量，合同清单，未按要求提供则不得分，项目合同不含转包、分包合同。） |  |  | 20分 |
| 4、政策功能分（满分2分） | (1)属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-1分。 (2)属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-1分； （3）非节能、环境标志产品的不得分。 |  | 2分 |
| 5、信用管理考核分 | 投标人在截标日前一年内在政府采购活动中存在违约违规情形的（以财政部门书面认定材料为评分依据），每次扣除3分，最高扣6分。(若存在违约违规情形，由投标人提供认定材料；若不存在违约违规情形，提供无违约违规情形承诺书，加盖公章。若在项目处于质疑期，被其他利害关系投标人质疑或监督管理部门查实在政府采购活动中存在违约违规情形的，采购人有权将以提供虚假材料谋取中标处理，报政府采购监督管理部门进行处罚)。 |  | -6分 |
| 总得分 | 总得分=1+2+3+4+5 |  |  |

（四）中标候选供应商推荐原则

1、评标委员会将根据总得分由高到低对投标人排列次序（得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人）前三名为中标候选供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力或者自身原因提出不能履行合同，或者被质疑成立后取消中标资格且合格供应商符合法定数量的，采购人可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商。排名第二的中标候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选供应商为中标供应商。其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。

2、评委委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理的，评标委员会应当将其作无效投标处理。

- 第四章投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 详细内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 详见第一章《招标公告》 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 详见第一章《招标公告》 |
| 1.3 | 项目名称 | 详见第一章《招标公告》 |
| 1.4 | 项目编号 | 详见第一章《招标公告》 |
| 1.5 | 采购预算 | 详见采购公告 |
| 1.7 | 获取招标文件的方式 | 获取招标文件方式： 由潜在投标人自行在南宁市公共资源交易平台(http:// www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw)的信息公告处下载招标文件。 |
| 1.8 | 预留采购份额 | 本项目非专门面向中小企业采购 |
| 3.2 | 投标人应具备的资格条件 | 详见第一章《招标公告》 |
|  | 信用查询 | 采购人或采购代理机构在对投标人资格审查时进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。 |
| 3.3 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 4.1 | 招标文件质疑提交的截止时间 | 获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内 |
|  | 质疑提交地点、电话 | 以书面的形式提交 云之龙咨询集团有限公司(广西南宁市新民路34-18号中明大厦12楼D座)，质疑咨询电话：0771-2618199、2618118 |
| 7.1 | 投标人要求澄清的截止时间 | 获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内 |
| 8.7 | 投标文件副本份数 | 报价文件：正本1份，副本6份 资格文件：正本1份，副本6份 商务技术文件：正本1份，副本6份 |
|  | 投标文件电子版 | 投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。 1、投标文件电子版内容：全套投标文件（如有涉及商业秘密请自行隐蔽）。 2、投标文件电子版份数：1份。 3、投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式。 4、投标文件电子版密封方式：投标文件电子版光盘与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。 |
| 11.4 | 采购代理服务费 | 1、代理服务费由中标人向采购代理机构支付。领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次付清代理服务费。 2、代理服务收费标准：本项目中标服务费按28.2附件一货物类标准计算收取。 3、采购代理机构的银行账户： 开户名称：云之龙咨询集团有限公司 纳税人识别号：91450100732204957A 地址：广西南宁市新民路34-18号中明大厦11楼 电话：0771-2616613 开户银行：中国银行广西南宁市民主支行 银行账号：623660979180 |
| 12.1 | 投标有效期 | 自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止。 |
| 13.1 | 投标保证金金额 | 根据《南宁市财政局关于推进政府采购“放管服”工作和深化改革有关内容的通知》（南财采[2019]27号）规定，本项目不需要提交投标保证金。 |
| 15.1 | 投标截止时间（开标时间） | 详见第一章《招标公告》 |
| 15.2 | 递交投标文件地点 | 详见第一章《招标公告》 |
| 16.1 | 开标地点 | 与递交投标文件地点相同 |
| 17.3 | 评标方法 | 综合评分法 |
|  | 中标结果公告内容 | 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，中标结果公告内容中包括中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求。 |
| 23.1 | 中标通知书的发放 | 按相关规定在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上公示中标结果，同时向中标供应商发出中标通知书。公示期为1个工作日，公示期满无异议的，由云之龙咨询集团有限公司向中标供应商发出中标通知书。 |
| 26 | 履约保证金金额 | 根据《南宁市财政局关于推进政府采购“放管服”工作和深化改革有关内容的通知》（南财采[2019]27号）规定，本项目不需要提交履约保证金。 |
|  | 政府采购合同公告 | 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。 |
| 28.1 | 需要补充的其他内容 | 1、本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2、本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在招标文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |
|  | 政府采购信用融资制度 | 为帮助中小微企业解决资金周转或融资困难问题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，为中小企业参与政府采购活动提供金融服务。成交供应商可凭政府采购合同申请政府采购信用融资，具体办理要求与办理方式，详见南宁市公共资源交易中心网“政府采购信用融资”专栏。 |

- 一总则

1. 项目概况

1.1  采购人：见投标人须知前附表。

1.2  采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.3  项目名称：见投标人须知前附表。

1.4  项目编号：见投标人须知前附表。

1.5  采购预算：见投标人须知前附表。

1.6  资金来源：政府财政性资金

1.7  获取招标文件的方式：见投标人须知前附表。

1.8  预留采购份额：本项目非专门面向中小企业采购

2.  政府采购信息发布媒体：

2.1  与本项目相关的政府采购业务信息（包括公开招标公告、中标公告及其更正事项等）将在以下媒体上发布：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网），http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网），zfcg.nanning.gov.cn（南宁市政府集中采购中心网站），https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw（南宁市公共资源交易中心网）。

3. 投标人资格要求：

3.1  投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列投标人资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2 针对本项目，投标人应具备的特定条件：见投标人须知前附表。

3.3投标人须知前附表规定接受联合体投标的，两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合本章第3.1项的要求，至少应当有一方符合本章第3.2项的要求；联合体各方应签订共同投标协议，明确联合体各方承担的工作和相应的责任，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；并将共同投标协议连同投标文件一并提交评标委员会；由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级最低的单位确定资质等级；联合体各方不得再以自己名义单独或组成新的联合体参加同一项目同一分标投标，否则与之相关的投标文件作废；投标联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，“接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.4投标人不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

4. 质疑

4.1投标人认为公开招标文件使自己的权益受到损害的，应当在收到公开招标文件之日起或公开招标文件公告期届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑；质疑提交截止时间后，采购代理机构不再受理对公开招标文件的质疑。投标人认为采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑。

4.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

4.3  供应商质疑时，应当提交质疑书原件，质疑书应当包括下列主要内容：

（1）质疑供应商和被质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构名称、地址、电话、邮编等；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）权益受到损害的事实和理由；

（4）相关证明材料；

（5）提起质疑的日期。

质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

4.4质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

4.5  质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑政府采购活动的供应商；

（2）质疑书内容符合本章第4.3项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）财政部门规定的其他条件。

4.6  采购人或采购人委托的采购代理机构自受理质疑之日起七个工作日内，对质疑事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。

5.  投诉

5.1供应商认为招标文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后十五个工作日内向南宁市政府采购监督管理部门提起投诉。

5.2投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

（2）具体的投诉事项及事实依据；

（3）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（4）提起投诉的日期。投诉书应当署名。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

5.3投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

5.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第5.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于南宁市政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经南宁市政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

5.5  南宁市财政局政府采购监督管理部门自受理投诉之日起三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。

5.6  南宁市财政局政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

- 二公开招标文件

6.  公开招标文件的组成

6.1  本公开招标文件包括六个章节，各章的内容如下：

第一章招标公告

第二章项目需求一览表

第三章评标方法

第四章投标人须知

第五章投标文件格式

第六章合同条款及格式

6.2根据本章第7.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.  招标文件的澄清和修改

7.1投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标人要求澄清的截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

7.2采购人或采购代理机构必须在投标截止时间十五日前，以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的澄清通知所有招标文件收受人，除书面澄清以外的其他澄清方式及澄清内容均无效；同时，采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，一经在南宁市公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有招标文件收受人。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足十五日，则相应延长投标截止时间。

7.3采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要修改的，应在投标截止时间十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人；同时，采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，一经在南宁市公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有招标文件收受人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足十五日，则相应延长投标截止时间。

7.4  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间书面通知在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，一经在南宁市公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有招标文件收受人。

- 三投标文件

8.  投标文件的编制

8.1投标人应仔细阅读招标文件，在充分了解招标的内容、技术参数要求和商务条款以及实质性要求和条件后，编写投标文件。

8.2对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的技术参数要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，保证其清楚、工整，相关材料的复印件应清晰可辨认。投标文件字迹潦草、表达不清、模糊无法辨认而导致非唯一理解是投标人的风险，很可能导致该投标无效。

8.4第五章“投标文件格式”中规定了投标文件格式的，应按相应格式要求编写。

8.5投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖单位公章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。

8.6投标文件的正本和副本应分别装订成册，封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，并标明项目名称、项目编号、有分标的应该注明分标、投标人名称等内容。副本可以采用正本的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。投标人应准备报价文件正本、资格文件正本、商务技术文件正本各一份，副本份数见投标人须知前附表。

8.7特别说明：

8.7.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。（核心产品在招标文件中有规定）

8.7.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本投标人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

8.7.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.7.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.投标语言文字及计量单位

9.1投标人的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有往来函电统一使用中文（特别规定除外）。

9.2 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.3投标文件使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

10.  投标文件的组成

10.1投标人需编制的投标文件包括报价文件、资格文件、商务技术文件三部分，投标人应按下列说明编写和提交。应递交的有关文件如未特别注明为原件的，可提交复印件。

10.1.1  报价文件组成要求，包括：

（1）投标函；（必须提供，加盖公章）

（2）投标报价表。（必须提供，加盖公章）

（3）中小企业声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“中小企业声明函（格式）”的要求填写；

（4）监狱企业证明：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）残疾人福利性单位声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“残疾人福利性单位声明函（格式）”的要求填写。

10.1.2资格文件组成要求，包括：

（1）投标人资格文件：根据本章第3.2项规定的投标人应具备的特定条件提供，即供应商属于企业或事业单位的，必须提供有效的“营业执照”或“事业单位法人证书”副本复印件；（必须提供，加盖公章）

（2）投标截止前半年期间投标人任意三个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式略），无纳税记录的，应提供由投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（复印件，格式自拟，原件备查），《依法纳税或依法免税证明》原件一年内保持有效；(成立不足要求月份的提供成立之后的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明)；（必须提供，加盖公章）

（3）投标截止前半年期间投标人任意三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，格式略），无缴费记录的，应提供由投标人所在地行政主管部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（复印件，格式自拟，原件备查）；（成立不足要求月份的提供成立之后的依法缴纳社保费的缴费凭证或投标人所在地相关行政主管部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》）；（必须提供，加盖公章）

（4）财务会计报表复印件：投标人2019年度的财务会计报表复印件（财务报表必须包含资产负债表、现金流量表和利润表）或银行出具的资信证明或第三方审计报告等证明材料，成立的公司不足一年的，需提供成立之日后至少连续三个月的月报表，其中成立不足三个月的公司提供成立之后到一个月的月报表，原件备查；（必须提供，加盖公章）

（5）投标人直接控股、管理关系信息表；（必须提供）

（6）招标文件要求的其他资格证明文件；

资格文件中的第（1）～（5）项必须提交；第（6）项招标文件要求必须提供的必须提供，如招标文件未作要求的如有请提交。

10.1.3  商务文件组成要求，包括：

（1）投标声明书（必须提供，加盖公章）

（2）法定代表人（负责人）身份证明复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如法定代表人（负责人）非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与营业执照中的法定代表人（负责人）相符；（必须提供，加盖公章）

（3）法定代表人（负责人）身份证明书；（必须提供，加盖公章）

（4）商务条款偏离表：按第五章“投标文件格式”提供的“商务条款偏离表（格式）”的要求填写；（必须提供，加盖公章）

（5）供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函：按第五章“投标文件格式”提供的格式要求填写；（必须提供，加盖公章）

（6）法定代表人（负责人）授权委托书：按第五章“投标文件格式”提供的“法定代表人（负责人）授权委托书（格式）”的要求填写；（委托代理时必须提供，加盖公章）

（7）委托代理人身份证明复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如委托代理人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与法定代表人（负责人）授权委托书中的委托代理人相符；（委托代理时必须提供，加盖公章）

（8）其它：投标人通过国家或国际认证资格证书复印件、银行出具的投标人资信证明或信用等级证明复印件、投标人近三年同类货物销售的实际业绩证明、投标货物的环保产品认证证书复印件或生产厂家的环保体系认证证书复印件、投标产品的国家节能产品认证证书复印件、投标人近三年发生的诉讼及仲裁情况说明（附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件），等等。

商务文件中的第（1）～（5）项必须提交；第（6）、（7）项在委托代理时必须提交；第（8）项招标文件要求必须提供的必须提供，如招标文件未作要求的如有请提交。

10.1.4技术文件组成要求，包括：

（1）投标产品技术资料表：按第五章“投标文件格式”提供的“投标产品技术资料表（格式）”的要求填写；（必须提供，加盖公章）

（2）项目整体技术方案及施工组织方案。由投标人根据第二章项目需求一览表及第三章评标方法自行编制；（必须提供，加盖公章）

（3）售后服务方案。（由投标人根据第二章项目需求一览表及第三章评标方法自行编制）；（必须提供，加盖公章）

（4）其他投标人认为必要的材料，如有请提交。

技术文件组成要求的第（1）～（3）项必须提交；技术文件要求的第（4）项招标文件要求必须提供的必须提供，如招标文件未作要求的如有请提交。

10.2投标人应编制目录，按上述顺序将报价文件、资格文件、商务技术文件分别装订成册。特别注意投标报价不得出现在资格、商务技术文件中。

11.  投标报价

11.1  投标人应以人民币报价。

11.2投标人可就第二章“项目需求一览表”中的内容报出完整且唯一报价，附带有条件的报价或有缺漏项的报价将不予接受，其投标报价无效，投标将被拒绝。

11.3投标报价为采购人指定地点的现场交货价，其组成部分详见第二章“项目需求一览表”。采购人不再向中标供应商支付其投标报价之外的任何费用。

11.4  本项目的采购代理服务费见投标人须知前附表。

11.5  不论投标结果如何，投标人均应自行承担与编制和递交投标文件有关的全部费用。

12.  投标有效期

12.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

12.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期，这种要求与答复均应使用书面形式。投标人同意延长的，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标在超过原有效期后失效。

12.3投标人的投标文件在投标有效期内均应保持有效。

13.  投标保证金

根据《南宁市财政局关于推进政府采购“放管服”工作和深化改革有关内容的通知》（南财采[2019]27号）规定，不需要提交。

- 四投标

14.  投标文件的密封

14.1  投标人应将投标正、副本文件、电子版文件统一装入一个或多个文件包装袋中加以密封，封口处必须加盖投标人单位公章，以示密封，最终递交给采购代理机构为密封完好的文件包。

15.  投标文件的递交

15.1  投标人投标截止时间：见投标人须知前附表。

15.2  投标人递交投标文件地点：见投标人须知前附表。

- 五开标与评标

16.  开标

16.1采购代理机构将在本章第15.1项规定的投标截止时间（即开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应准时参加并签到。如未按时签到，由此产生的后果由投标人自行负责。

16.2 投标人不足3家，不得开标。

16.3开标程序：

（1）宣布开标：开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人家数；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员；

（4）检查文件：由各投标人检查各自的投标文件密封情况并签字确认；

（5）唱标：经投标人确认投标文件密封无误后，由采购代理机构工作当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他需要宣布的内容；

（6）开标过程由采购代理机构如实记录, 由参加开标的各投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果，不影响评标过程；

（7）宣布评标期间的有关事项；

（8）开标结束。

17.  评标

17.1评标委员会：评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。采购人或采购代理机构根据本项目的特点，从财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取专家。

17.2  评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

17.3评标方法：评标委员会按照投标人须知前附表和第三章“评标方法”规定的方法、评审因素和标准对投标文件进行评审。在评标中，不得改变第三章“评标方法”规定的方法、评审因素和标准；第三章“评标方法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

17.4  评标程序：

17.4.1采购代理机构项目负责人宣读评标现场纪律要求，集中管理通讯工具，询问在场人员是否申请回避；

17.4.2采购代理机构项目负责人介绍项目概况及评标委员会组成情况（但不得发表影响评审的倾向性、歧视性言论），推选评标组长（原则上采购人不得担任评标组长）；

17.4.3  评标委员会按分工开展评标工作：

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

投标人有下列情形之一的，资格审查不通过：

1）不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商的。

2）参加同一合同项下的政府采购活动的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

3）投标人为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的。

4）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

5）不按照招标文件要求提供合格的资格证明材料的。

6）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

注：资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

评标委员会符合性检查：依据招标文件的规定，评标委员会对通过资格审查的投标文件的完整性、合法性等进行符合性审查。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。该澄清、说明或者纠正是投标文件的组成部分。

（3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（4）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（5）编写评标报告，并确定中标供应商名单。

17.4.4整个现场评标过程中，采购代理机构应严格按照招标文件既定的程序组织评委评审，针对评委作出的评分、评标结论现场认真进行核对和复核，如有错漏，应及时请当事评委进行校正。

17.5在确定中标供应商前，采购人或采购代理机构不得与投标供应商就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

17.6评标过程的保密。评标在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

18.  投标文件的修正

18.1  如果出现计算或表达上的错误，修正的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

18.2同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章17.4.3（2）款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效同时出现以上两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力。

18.3评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

19.  拒绝接收

19.1投标人未在本章第15.1项规定的时间之前将投标文件送达至本章第15.2项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标文件。

20.  无效投标

20.1  属下列情形之一的，投标人的投标无效：

（1）投标人不具备本章第3项规定的投标人资格要求的；

（2）投标文件未按本章第8.7项的规定标识或未按规定的正、副本数量递交的；

（3）投标文件未按本章第10.1项的规定编写和提交的（包括缺少应提交的文件不符合第五章“投标文件格式”的要求）；

（4）投标报价不符合本章第11项规定的或超过采购预算的；

（5）投标文件不符合本章第14.1项规定的；

（6）投标人出现本章第18.2项所述情形的；

（7）投标文件未对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

（8）投标文件附有采购需求以外的条件使评标委员会认为不能接受的；

（9）投标人在投标过程中提供虚假材料的；

（10）同一投标人提交2份（含2份）以上投标文件的；

（11）投标文件含有违反国家法律、法规的内容。

20.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

20.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

20.4关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

21.  废标

21.1  在招标过程中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

21.2废标后，采购代理机构将在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上公告废标理由，不再另行通知。

- 六合同授予

22.  中标供应商的确定

22.1  评标委员会按第三章“评标方法”的规定排列中标候选供应商顺序，并依照次序确定中标供应商。

23.  中标通知书

23.1评标结束后，采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

中标人确定后由采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上公示，公示期为一个工作日，公示期满无异议的，由云之龙咨询集团有限公司向中标供应商发出中标通知书。采购人或采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

以上信息查询记录及相关证据与招标文件一并保存。

23.2在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

23.3中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

24.  投标文件的退回

24.1  采购人及采购代理机构无义务向未中标供应商解释其未中标原因和退回投标文件。

25.   签订合同

25.1政府采购合同签订应遵照《南宁市政府采购项目合同签订管理暂行办法》（南政采发[2009]9号）的有关要求。

25.2采购人和中标供应商应当在第二章“项目货物一览表”中商务条款要求载明的合同签订期内，根据《南宁市政府采购项目合同签订管理暂行办法》要求按第六章“合同条款及格式”订立书面合同。联合体投标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

25.3政府采购合同签订应当采用政府采购合同格式文本，合同应内容完整、盖章齐全；项目合同的各要素和内容应与招标文件、中标供应商的承诺、中标通知书等的内容一致；合同附件齐全；多页合同每页应顺序标出页码并盖骑缝章。

25.4政府采购合同（正本、副本）自签订之日起七个工作日内，由采购人将合同副本一式二份送南宁市财政部门备案。

25.5中标通知书发出后，中标供应商有本章第13.5项第（3）至（6）项情形之一的，中标无效，采购人可追究中标供应商承担相应的法律责任。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

25.6采购人在签订合同之前有权要求中标供应商提供本项目招标文件要求的资料原件进行核查，中标供应商不得拒绝。如中标供应商拒绝提供，则自行承担由此产生的后果。

25.7中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，如仍在投标有效期内，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

25.8政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

26.  履约保证金及质量保证金

根据《南宁市财政局关于推进政府采购“放管服”工作和深化改革有关内容的通知》（南财采[2019]27号）规定，本项目不需要提交履约保证金及质量保证金。

- 七其他事项

27.  解释权

27.1本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制。

28.  需要补充的其他内容

28.1  需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

28.2  代理服务收费标准

附件一：

1、代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

2、代理服务费按上表（货物类）标准采用差额定率累进计费方式计算收取。在领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次付清代理服务费。

3、计算方法：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

例如：

1、某分标/标段的货物招标代理业务中标金额为1000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

（1000-500）×0.8%=4万元

合计收费=1.5+4.4+4=9.9万元

29.本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本文件规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 第五章投标文件格式

投标文件外包装封面格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

所投分标:（若为单分标，可填写“单分标”或留空）

投标文件名称：报价文件、资格文件、商务及技术文件

投标人名称：

投标人地址：

在年月日时分之前不得启封

年月日

报价文件、资格文件、商务及技术文件封面格式：

正本/或副本

报价文件、资格文件、商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

分标（如有）:

投标人名称：

投标人地址：

年月日

格式1：

投标函（格式）

致：（采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的（项目名称）项目（项目编号：）的招标文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、报价文件正本一份，副本份（包含按投标人须知第10.1.1项要求提交的全部文件）；

二、资格文件正本一份，副本份（包含按投标人须知第10.1.2项要求提交的全部文件）；

三、商务技术文件正本一份，副本份（包含按投标人须知第10.1.3、10.1.4项要求提交的全部文件）。

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币（¥元)的投标总报价，交付使用时间（无分标时填写）：，提供本项目招标文件第二章“项目需求一览表”中的采购内容。

其中（有分标时填写）：

分标报价为（大写）人民币 (¥元)，交付使用时间：；

分标报价为（大写）人民币 (¥元)，交付使用时间：；

......

2、我方同意自本项目招标文件“投标人须知”第15.1项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知”第12.1项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

5、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

6、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同条款及格式”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或数据。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、我方及由本人担任法定代表人（负责人或自然人本人）的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：______________________________________________________________________________________。

12、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人（负责人）或其委托代理人：（签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

年月日

格式2：（开标一览表）

投标报价表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 数量① | 货物全称、品牌、生产厂家及国别 | 规格型号 | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计：（大写）人民币（￥） 投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为￥元，占本投标报价的比例为%；属于优先采购节能产品总值为￥元，占本投标报价的比例为%；属于优先采购环境标志产品总值为￥元，占本投标报价的比例为%。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |

1、表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空,否则按投标无效处理。

2、本报价表投标产品中如有财政部优先采购政府采购节能产品、优先采购政府采购环境标志产品、小微企业生产的产品，请在本表后按类别分别附上此类产品明细表，明细表中列明：项号、货物名称、数量、单价、投标报价、累计金额并附相关证明材料。如因投标人未提供明细表或证明材料而导致评标委员会无法评判或无法计分而给投标人造成的损失由投标人自行负责，如因投标人提供虚假材料以谋取中标的责任亦由投标人自行负责。

格式3

其他文书、文件格式

    - 中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加  （单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

    - 残疾人福利性单位声明函格式（如不属于，则不须提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

格式4：

投标声明书（格式）

致：_______     __（采购单位名称）：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人（负责人或自然人本人），我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、数据都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：；规格型号：；该型号产品我方有现货可供，并已于年月生产完工或向　　（原厂商名称）购进［或需在中标后向       订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：；

7. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人（负责人）的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人（负责人）签字：

投标人公章：

年月日

格式5：

法定代表人（负责人）身份证明书（格式）

投标人：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：

性别：

年龄：

职务：

身份证号码：

系（投标人名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附件：法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件

投标人：（盖单位章）

年月日

格式6：

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我公司承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

（公章）

年月日

格式7：

商务条款偏离表（格式）

请逐条对应本项目招标文件第二章“项目需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺内容应当写明投标商务响应承诺的具体内容，否则按投标无效处理。

⑶当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

格式8：

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

法定代表人（负责人）或被授权人签字：

投标人公章：

年月日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

格式9：

法定代表人（负责人）授权委托书（格式）

致：（采购代理机构名称）

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权我单位在职正式员工（姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的（项目名称）（项目编号：）项目的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于年月日签字生效，委托期限：。

代理人无转委托权。

附：委托代理人有效身份证正反面复印件

投标人（盖单位公章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

法定代表人（负责人）身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

格式10：

投标产品技术资料表（格式）

请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“项目需求一览表”中的技术参数要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 |  |  | 投标文件承诺 |  |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 货物名称 | 数量 | 品牌、 厂家、 型号、 规格 | 技术参数 |  |
|  |  |  | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |  |  | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  |  |  | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |  |  | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数承诺的具体数值，否则按投标无效处理。

⑶当投标文件的技术参数低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

格式11：

项目整体技术方案及施工组织方案、售后服务方案等

(由投标人根据第二章项目需求一览表及第三章评标方法自行编制)

格式12：

联合体协议书（格式）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加（采购代理机构名称）组织的项目（项目编号：）的竞标。现就联合体竞标事宜订立如下协议：

1、（某成员单位名称）为联合体的牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本采购项目响应文件编制和合同磋商活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照竞争性磋商文件的各项要求，递交响应文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：。

5、本联合体中，________________________（某成员单位名称）为______（请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的______%。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】

6、合同款的支付对象为联合体牵头人。

7、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

8、本协议书一式份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

成员一名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

成员二名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据与签订的《联合体投标协议书》的内容，主办人的法定代表人现授权为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签字）：

日期：年月日

被授权人（签字）；

日期：年月日

格式13：信用管理提供材料

（注：此部分为投标人提供给评标委员会进行评审减分，非废标条款，不提供直接评审为0分）

投标人在截标日前一年内在政府采购活动中存在违约违规情形的（以财政部门书面认定材料为评分依据）。(若存在违约违规情形，由投标人提供认定材料；若不存在违约违规情形，提供无违约违规情形承诺书，格式自拟，加盖公章。若在项目处于质疑期，被其他利害关系投标人质疑或监督管理部门查实在政府采购活动中存在违约违规情形的，采购人有权将以提供虚假材料谋取中标处理，报政府采购监督管理部门进行处罚)

财政部门认定的违法违规材料复印件或无违法违规情形承诺书

- 第六章合同条款及格式

南宁市政府采购

（项目名称）合同

项目编号：

支付申请号：

合同编号：

采购人（甲方）：

中标供应商（乙方）：

目录

一、南宁市政府采购合同书

二、补充协议（如有）

三、合同附件

- 招标文件项目需求一览表

- 招标文件的澄清和修改（如有）

- 投标函

- 投标报价表

- 商务条款偏离表、投标产品技术数据表

- 中标供应商澄清函（如有）

- 中标通知书

- 其他与本合同相关的数据

南宁市政府采购合同书

项目名称：

项目编号：

分标号（有分标时填写）：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

根据年月日南宁市政府采购项目的采购结果，甲方接受乙方对本项目的投标，甲、乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

1.  采购内容

1.1名称：详见合同附件中报价表

1.2 数量：详见合同附件中报价表

1.3内容及要求：详见合同附件中投标产品技术数据表

2.  合同金额

2.1 本合同金额为（大写）人民币　　　　　　（￥　　　　　　元）。（详见报价表）

3.  提交服务成果时间和地点

3.1交货时间：

3.2交货地点：

3.3 乙方必须按投标文件承诺的服务响应条款向甲方提供服务。

4.  履约保证金

无。

5.  产权

5.1 乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

5.2 乙方保证所交付服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付服务有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第10.3项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

6.  技术数据

6.1 甲方应向乙方提供提交服务成果所必需的有关数据、数据等。

6.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或数据提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

7.  验收

7.1 乙方应对提交的服务成果作出全面检查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提交的服务成果交给甲方。

7.2 乙方在指定地点提交服务成果后，甲方应在5个工作日内依据招标文件、乙方的投标文件等组织验收，验收完毕后作出书面验收报告。验收时乙方必须在现场。

7.3 对复杂的服务，甲方可请国家认可的专业机构参与验收，并由其出具验收报告，相关费用由甲方承担。

8.  合同款支付

8.1 付款方式：

8.2 支付合同款时，由甲方按照合同约定向南宁市财政局提交《南宁市政府采购履约验收证明和资金支付申请表》等完整且合格的支付申请材料；南宁市财政局按财政国库直接支付程序将款项直接支付给供应商。

8.3 政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，并延期支付合同款。

9.  售后服务要求

9.1 乙方提供服务的质量保证期为：按投标文件商务条款偏离表内容执行。

9.2在本合同第9.1项约定的质量保证期内，乙方应对服务出现的问题负责处理解决并承担一切费用。

9.3 其他售后服务要求：按投标文件商务条款偏离表内容执行。

10.  违约责任

10.1 甲方无正当理由拒收服务的，甲方向乙方偿付拒收服务费总值的百分之五违约金。

10.2 甲方无故逾期验收或办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

10.3 乙方逾期交付服务的，乙方应按逾期提供服务总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付服务费中扣除。逾期超过约定日期10工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.  不可抗力事件处理

11.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

12.  诉讼

12.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

13.  合同生效及其它

13.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

13.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报南宁市政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

13.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）中标通知书；

（2）招标文件项目需求一览表；

（3）招标文件的澄清和修改；

（5）投标函、报价表；

（5）投标产品技术数据表、商务条款偏离表、售后服务承诺书；

（6）中标供应商澄清函。

13.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

13.5 本合同一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份，财政监督管理部门及采购代理机构各一份。

甲方：乙方：

地址：地址：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：    电话：

传真：    传真：

邮政编码：    邮政编码：

开户银行：

开户名称：

银行账号：

合同签订地点：广西南宁市

合同签订日期：年月日