北海市人民医院异地扩建项目二期工程（住院、医技楼及配套设施）-智能化工程（信息化设备及软件）

项目编号：BHZC2021-G1-000748-GXGY

招 标 文 件

招标单位：北海市人民医院

招标代理机构：广西冠雅工程管理有限公司

2021年11月

目  录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	6

第三章 招标项目采购需求	28

第四章 合同条款及格式	100

第五章 投标文件格式	109

第六章 评标办法及评分标准	131

# 招标公告

广西冠雅工程管理有限公司关于北海市人民医院异地扩建项目二期工程（住院、医技楼及配套设施）-智能化工程（信息化设备及软件）招标公告

项目概况

北海市人民医院异地扩建项目二期工程（住院、医技楼及配套设施）-智能化工程（信息化设备及软件）招标项目的潜在投标人应在政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2021年12月7日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：BHZC2021-G1-000748-GXGY

项目名称：北海市人民医院异地扩建项目二期工程（住院、医技楼及配套设施）-智能化工程（信息化设备及软件）

预算金额：人民币24599955.19元。

采购需求：智能化信息化设备及软件，具体采购内容详见本项目招标文件采购清单。

合同履行期限：25日历天，自合同签订之日起至中标人承诺免费保修期满。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2021年11月16日至2021年11月23日，每天上午8:00至12:00，下午15:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）。

获取方式：登录政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）免费下载电子文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年12月7日9点00分（北京时间）

投标地点（网址）：通过政采云平台实行在线投标

开标时间：2021年12月7日9点00分（北京时间）

开标地点：通过政采云平台实行在线开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：根据《北海市财政局关于明确政府采购保证金管理工作的通知》北财采〔2020〕27号文件要求，本项目不收取投标保证金。

2.需落实政府采购政策：

（1）落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：对国家公布的节能产品政府采购品目清单中属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购。

（2）鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的属于环境标志产品政府采购品目清单中产品。

（3）扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除

3.网上公告媒体查询：广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、北海市公共资源交易网(http://www.bhsggzy.cn/gxbhzbw/)。

4.在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与政府采购活动。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.在线投标响应（电子投标）说明

（1）本项目通过政采云平台实行在线投标响应（电子投标），供应商需要先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定编制并加密的投标文件，政采云平台将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装（http://zfcg.gxzf.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/2455918.html?utm=sites_group_front.b8b6c91.0.0.c51f9820a48111eabb9bcbdf01af125e）；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；通过政采云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“北海市政府采购中心网站-相关下载- CA证书办理操作指南”进行查阅；

（3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至政采云平台。投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

（4）投标供应商可以提供以介质（U盘或光盘等）存储的数据电文形成的电子备份投标文件。电子备份投标文件应当在投标截止时间前按要求密封并送达采购代理机构，逾期送达或未按要求密封将被拒收。电子备份投标文件应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

邮寄地址：北海市西藏路北海银河软件科技园3号楼信息中心大楼303、304、305号，联系人：高工，电话：0779-3900153。

本公司拒收到付邮件，通过邮寄方式送达的，请合理安排邮寄时间，因邮寄原因未能在规定时间内送达的后果由投标供应商自行承担。

（5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过政采云平台上传递交的电子加密投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。投标供应商仅递交电子备份投标文件的，投标无效。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：北海市人民医院

地址：北海市和平路83号

联系方式：陈工  0779-2023992

2.采购代理机构信息

名 称：广西冠雅工程管理有限公司

地　址：北海市西藏路北海银河软件科技园3号楼信息中心大楼303、304、305号

联系方式：高工   0779-3900153

- 第二章    投标人须知

投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：北海市人民医院异地扩建项目二期工程（住院、医技楼及配套设施）-智能化工程（信息化设备及软件） 项目编号：BHZC2021-G1-000748-GXGY |
| 2 | 采购数量及单位：详见采购内容清单。 |
| 3 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 投标保证金：无。 |
| 5 | 现场踏勘（如有）：投标人自行踏勘 |
| 6 | 演示时间及地点（如有）：无 |
| 7 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于领取采购文件5 日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑； 答疑内容是招标文件的组成部分，并将以书面形式送达所有已报名的投标人；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。（详细见公告中公布的网站）。 |
| 8 | 投标前准备： 1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2.各供应商应在截标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 3.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。客户端请至北海市政府采购中心网站（https://www.zcygov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 |
| 9 | 供应商应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件二类： 1.电子投标文件，电子投标文件按政采云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。 2.以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以DVD光盘或者U盘等形式提供。数量为1份。 3.投标文件启用顺序和效力。投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件。顺位在先的投标文件已按时解密的，下一顺位投标文件自动失效。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 ▲未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。 |
| 10 | 投标截止时间及地点：2021年12月7日9点00分，通过政采云平台实行在线投标。 |
| 11 | 开标时间：2021年12月7日9点00分 开标地点:通过政采云平台实行在线开标 |
| 12 | 电子投标文件解密时间：截标时间后30分钟内，投标供应商必须在此时间段内登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能完成电子投标文件的解密。若投标供应商在规定时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。 |
| 13 | 评标办法及评分标准：综合评分法。 |
| 14 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确定中标人之日起2个工作日内发出中标通知书，并在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）发布中标公告。 |
| 15 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，中标通知书发布后五个工作日内，投标人提供保证金凭证和本单位开户银行及账号后，以电汇或转账方式退还投标保证金。 |
| 16 | 签订合同时间：中标通知书发出后八个工作日内。 |
| 17 | 采购资金来源：财政资金。 |
| 18 | 最高限价：本项目最高限价为24599955.19元（最终以审核招标控制价为准），投标人报价不能超过最高限价，否则投标无效。 |
| 19 | 付款方式： 1、合同签订后20个工作日内支付合同金额的45%货款； 2、设备到货金额达到合同金额的70%，20个工作日内支付合同金额的25%货款； 3、设备全部安装完毕且验收合格后20个工作日内支付合同金额的27%货款； 4、最终可结算金额以有关主管部门审核通过的最终可结算金额为准，结算报有关主管部门审核通过后且最终造价不超过合同金额的10%的情况下，设备全部安装完毕且验收合格后20个工作日内支付至合同金额的97%，剩余合同金额的3%作为质量保证金，待质保期满后无质量问题，于20个工作日内无息退还。最终造价超过合同金额10%以上（含10%）不予结算。 以上付款方式，在付款期间内如遇相关主管部门的政策变化，则按相关主管部门要求执行。 |
| 20 | 履约保证金：无。 |
| 19 | 投标文件有效期：90 日历天（从投标截止之日算起） |
| 21 | 代理服务费：招标代理服务费计算，依据中标金额并按照《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》桂建标[2018]37号文规定的标准收费的60%计算收取，由中标人支付给广西冠雅工程管理有限公司。 |
| 22 | 解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |

一、总则

（一）适用范围

本招标文件适用于北海市人民医院异地扩建项目二期工程（住院、医技楼及配套设施）-智能化工程（信息化设备及软件）的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

（二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的采购人及采购代理机构。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“投标保证金”根据《中华人民共和国政府采购法》第三条，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三十三条，财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十六条、第三十七条、第七十五条的规定，投标保证金，是政府采购公开招标项目的投标人，依照招标文件的规定，向招标采购单位交纳一笔款项，以这笔款项担保投标人在投标活动中不发生违法违规、违反程序或者不诚信的行为，如果发生了违法违规、违反程序或者不诚信的行为，则无权要求退还投标保证金，如果没有发生违法违规、违反程序或者不诚信行为，招标采购单位应当退还投标保证金。

8.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法人代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第五章投标文件格式）

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包

本项目不允许转包。

（八）特别说明

▲1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目或分标的政府采购活动。

▲2.多家供应商参加投标，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

▲3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲5.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

▲6. 投标截止时间前三天，购买招标文件的供应商不足三家的，本项目将延迟截标和开标时间不少于十日，并书面通知已购买招标文件的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体网站上发布变更公告。

（九）询问、质疑和投诉

1．询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或招标代理机构提出询问：

①采购人或者招标代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复；

②供应商提出的询问超出采购人对招标代理机构委托授权范围的，招标代理机构应当告知供应商向采购人提出。

2．质疑

2.1投标人有权就招标事宜提出质疑

⑴投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。具体计算时间如下：

①对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

②对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

③对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

⑵质疑应当按照《中国人民共和国政府采购法》及其实施条列、《政府采购质疑和投诉办法》规定，以书面形式向采购人或招标代理机构提出，经法定代表人签字并加盖公章。

⑶质疑书应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、质疑事项、事实及法律依据（具体条款）、法定代表人签字、盖章、有效联系方式（包括手机、传真号码）。质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回。

⑷有下列情形之一的，属于无效质疑，可不予受理：

①未在有效期限内提出质疑的；

②质疑未以书面形式提出的；

③所提交材料未明示属于质疑材料的；

④质疑书没有法定代表人签署本人姓名并加盖单位公章；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名的，没有法定代表人的特别授权；质疑书加盖合同专用章的；

⑤质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

⑥质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

⑦其它不符合受理条件的情形。

⑸质疑人的质疑应当采用政府采购供应商质疑函文本格式（在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）下载）以书面形式提交，并有明确的请求和必要的证明材料。

2.2采购人或招标代理机构在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

2.3质疑人有下列情形之一的，招标代理机构应驳回质疑：

（1）质疑缺乏事实和法律依据的；

（2）质疑人捏造事实、提供虚假材料，或在一定期限内多次质疑而无实据的；

（3）质疑已经处理并答复后，质疑人就同一事项又提起质疑且未提供新的有效证据的；

（4）其他根据相关法律、法规应当予以驳回的情形。

2.4质疑人对采购人、招标代理机构的答复不满意，或者采购人、招标代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向财政部门投诉。

2.5质疑联系部门及电话为：广西冠雅工程管理有限公司        0779-3900153

3.投诉

3.1质疑人的投诉应当采用政府采购供应商投诉书文本格式【在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）下载】以书面形式提交，并有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

3.2投诉联系部门及电话为：北海市财政局政府采购监督管理部门        0779-3063975

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.公开招标公告

2.投标人须知

3.招标项目采购需求；

4.政府采购合同主要条款；

5.投标文件格式；

6.评标办法及评分标准；

（二）投标人的风险

1.投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性的响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购服务的服务要求及其它要求、合同主要条款等内容作出响应。

3.采购服务的服务要求由评标委员会在评标前评定，但不能改变实质性内容。

（三）公开招标采购文件的澄清和修改

1. 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足十五日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2. 采购人或者采购代理机构将以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的潜在投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过采购代理机构（简称）以法定形式发布。

5.采购人或者采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

（一）投标文件编制基本要求

1、本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件两类：

1.1电子投标文件按政采云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在“北海市政府采购中心网站-办事指南-政府采购项目电子交易管理操作指南”下载。

1.2 电子备份投标文件系上传政采云平台的投标文件电子版，按照本招标文件要求制作。

▲1.3投标文件启用顺序和效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件。全部投标供应商的电子投标文件均已按时解密的，以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件自动失效。如果某位投标供应商的电子投标文件无法按时解密的，其电子投标文件为无效，启用以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件。投标供应商仅递交电子备份投标文件的，投标无效。

2、供应商提交的投标文件以及供应商与本公司和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以翻译文本为主。

3、供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

4、投标文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

5、如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评标委员会评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

6、投标文件的组成：投标文件应分为资格证明文件、商务技术文件、报价文件三个部分组成。供应商应仔细阅读投标采购文件的所有内容，按招标文件的要求，详细编制投标文件（包含电子投标文件和电子备份投标文件）。

（二）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。

1.资格证明文件

▲（1）投标人有效的营业执照副本扫描件（必须提供）；

▲（2）投标人近半年内连续3个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》；

▲（3）投标人近半年内连续3个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》；

▲（4）2020年财务状况报告（必须提供）；如为新成立的公司，则按实际提供；

▲（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（必须提供）。

2、商务技术文件

▲（1）承诺函(格式见第五章)（必须提供）；

▲（2）投标声明书(格式见第五章)（必须提供）；

▲（3）法定代表人（负责人）身份证明（第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）(必须提供)；

▲（4）法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证复印件（授权代理人参加投标时必须提供，第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）（格式见第五章)；联合体投标时还必须提供《联合投标协议书》、《联合投标授权委托书》（格式见第五章)；（必须提供）

▲（5）商务、技术响应表（格式见第五章）（必须提供）。

（6）供应商在2019年至今承接过同类项目；

（7）投标产品应满足国家强制性认证标准（CCC）（如有，提供承诺函或相关证书）；

（8）投标人的荣誉证书等材料；

（9）投标人提供产品的详细描述；

（10）投标人提供的安装、调试、人员等方案；

（11）投标人提供的技术培训的内容和措施；

（12）售后服务承诺；

（13）投标人情况介绍（格式自拟）；

（14）投标人需要说明的其他商务、技术文件和说明（格式自拟）。

3、报价文件

▲（1）投标函（格式见第五章）(必须提供)；

▲（2）开标一览表（格式见第五章）(必须提供)；

▲（3）投标报价明细表(必须提供)；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

特别说明：（1）法定代表人（负责人）授权委托书必须由法定代表人（负责人）和委托代理人签名（盖姓名章无效）并加盖单位公章；承诺函、投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人）或委托代理人签名（盖姓名章无效）并加盖单位公章。电子投标文件须加盖公章部分均采用CA签章。

投标文件（包含电子投标文件电子、备份投标文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

（二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

投标报价形式：

1、本项目投标报价采用总价报价的方式。

2、投标人报价不能超过最高限价，否则投标无效。

3、投标人的总报价包括完成本项目全部服务内容的一切费用（包括但不限于人工费、材料费、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装（装卸）、运输、（售后服务）、利润、税金等全部费用等费用）。

4、投标报价是履行合同的最终价格。

5、投标报价应考虑的其他风险：由投标人自行考虑。

6、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

投标人的投标报价不得超过采购预算控制价，否则其报价无效。

7、如投标人的投标报价或某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，应当在评标委员会规定的期限内提供书面文件予以说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以拒绝，评定其报价无效。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

（五）投标保证金

无

1.对未按招标文件要求交纳投标保证金的投标文件，招标代理机构将拒绝接收。

2. 办理投标保证金手续时，必须在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明项目名称及项目编号。

3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出之日起五个工作日内退还（不计利息）。

4. 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）拒绝履行合同义务的；

（5）投标人与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1. 投标人应按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，混乱的编排导致投标文件被误读、漏读或查找不到相关内容的，投标文件留有空项的地方，其投标将会被拒绝。

2.电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

3.CA 签章上目前没有法人（负责人）或授权代表签字信息，供应商在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。投标文件中涉及到签字的位置未按要求签字的，提供的材料视为无效。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应将电子备份投标文件装入到一个投标文件袋内加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件）；电子备份投标文件袋在每一封贴处密封签章【公章、密封章、法定代表人（负责人）、委托代理人签字等均可】。

电子备份投标文件袋的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（电子备份投标文件）、投标项目名称、项目编号、并加盖投标人公章，并注明“开标时才能启封”。

2.逾期送达或者未按照招标文件要求密封的电子备份投标文件将被拒绝，由此造成电子备份投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改电子备份投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，给采购人造成损失的，应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

5. 投标文件的递交

5.1所有投标文件应于招标文件中规定的时间上传递交至政采云平台。还提供电子备份投标文件的，应当在投标截止时间前按要求密封并送达采购代理机构，逾期送达或未按要求密封将被拒收。

邮寄地址：北海市西藏路北海银河软件科技园3号楼信息中心大楼303、304、305号，联系人：高工，电话：0779-3900153。

本公司拒收到付邮件，通过邮寄方式送达的，请合理安排邮寄时间，因邮寄原因未能在规定时间内送达的后果由投标供应商自行承担。

5.2电子投标文件的相关说明

（1）供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

（2）供应商在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前提交电子备份投标文件，若供应商未提交电子备份投标文件，其后果由供应商自行承担。

（3）如有特殊情况，本公司延长截止时间和开标时间，本公司和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应当在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）未按照招标文件要求密封、签字和盖章的,或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、服务期限等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）应交未交投标保证金的；

（10）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

2.在技术评标时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达   1   项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

3.在报价评标时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

4.投标人相互串通投标的，投标文件将被视为无效

(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制; 或不同投标人报名的IP 地址一致的;

(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

(3) 不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人;

(4) 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异;

(5) 不同投标人的投标文件相互混装;

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

5.被拒绝的投标文件为无效。

供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为:

(1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件;

(2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;

(3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的明确内容;

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动:

(5) 供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标;

(6)供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标;

(7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

供应商存在以上恶意串通情形的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十二条及《中华人民共和政府采购法实施条例》第七十四条规定进行处理。

（九）废标

1.招标采购项目出现下列情形之一的，将予废标：

⑴截标后整个招标项目的投标人不足三家的或实质性响应不足法定三家的；

⑵出现影响采购公正的违法、违规行为的；

⑶投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

⑷因重大变故，采购任务取消的。

2.废标后，采购代理机构将把废标理由通知所有投标人。

四、开标

（一）开标准备

本公司将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

（二）开标程序

1.向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了电子备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效。如未提供备份电子投标文件，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为投标人放弃投标。在线解密时间为 30 分钟。

2.投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

3.开启投标人报价文件，开标活动组织人员宣读开标一览表有关内容，投标人代表如果认为宣读有误，可以当场提出异议。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由招标单位代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为七人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.投标文件初审（初审分为资格性检查和符合性检查），由采购人代表与评标委员按下列步骤进行：

(1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，由采购人代表对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

(2)符合性检查。依据招标文件的规定，由评委从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式答复。

投标人代表未在政采云平台回复或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

- 各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，政采云平台进行计算。

（4）政采云平台根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分，评标委员会复核。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算除本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- 评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、评标结果

（一）采购代理机构将在评标结束后二个工作日内将评标报告送达采购人，采购人自收到评标报告之日起五个工作日内在评标报告中推荐的中标候选供应商按顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）采购代理机构自中标供应商确定之日起二个工作日内，向中标供应商发出中标通知书，同时在中国政府采购网、广西政府采购网上发布中标公告，招标文件随中标结果同时公告。

（三）投标供应商对中标公告有异议的，应当在中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。采购人或采购人委托的采购代理机构应当在收到投标供应商书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（四）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

七、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确认实质上响应招标文件要求，具有履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）由于中标供应商放弃中标或未按规定签订合同（采购人原因除外），则按中标人违约处理。采购人将取消该中标决定，不予退还该中标人的投标保证金，中标人应当依法承担法律责任。

（3）中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以确定排名第二位的中标候选供应商并与其签订政府采购合同，以此类推。

八、履约保证金

无。

九、其他事项

1.代理服务费

招标代理服务费依据《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》桂建标[2018]37号文规定的标准收费的60%计算收取，由中标人向采购代理机构支付。

本项目为货物招标，若中标金额约为2450万元，招标代理标准收费具体计算公式示例如下:

1、100万元×9.450‰=9450.00元

2、(500-100)万元×6.930‰=27720.00元

3、(1000-500)万元×5.040‰=25200.00元

4、(2450-1000)万元×3.150‰=45675.00元

标准收费=9450+27720+25200+45675=108045元；

招标代理服务费为标准收费×60%=108045元×60%=64827元。

采购代理机构收款银行账户资料如下：

开户名称：广西冠雅工程管理有限公司北海分公司

开户银行：建设银行北海北部湾东路支行

帐    号：4505 0165 5101 0000 0251

2.解释权：本招标文件解释权属采购人或采购代理机构。

3.有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：广西冠雅工程管理有限公司

邮政编码：536000

通讯地址：北海市西藏路北海银河软件科技园3号楼信息中心大楼303、304、305号

电    话：0779—3900153

- 第三章    招标项目采购需求

说明：

1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.服务项目中伴随货物的，采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须（相当于或优于参考品牌型号及其参数性能（配置）要求）满足实质性要求。

本项目清单中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术规格偏离表。投标人须根据技术参数及性能配置要求提供对应的技术响应偏离表。

4.供应商必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

投标产品必须是符合国家相关标准要求的全新、完整、未使用过的原厂合格产品（包括所有零部件、附件），若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。

- 清单中“核心交换机”、 “超融合一体化管理平台”、“工业控制安全网关系统”为本项目核心产品，技术参数和要求必须满足，否则投标无效。

- 清单中“★”号项参数为本项目重要技术性能指标。（清单中“★”号项参数和要求必须满足，否则投标无效）

7.采购内容所属行业：工业、软件和信息技术服务业。

一、项目名称：北海市人民医院异地扩建项目二期工程（住院、医技楼及配套设施）-智能化工程（信息化设备及软件）

二、预算金额：人民币24599955.19元，投标供应商的投标总报价超过采购预算的，将导致其投标被拒绝。

三、采购需求：信息化设备及软件，具体采购内容详见本项目招标文件采购清单。

四、合同履行期限：25日历天，自合同签订之日起至中标人承诺免费保修期满。

五、质保期：设备的质保期如有厂商售后服务承诺书以厂商为准，但质保期不能少于壹年。（除清单中有规定的质保期外，其他材料设备或软件的质保期不能少于壹年（自交付使用并验收合格之日起计）按照国家有关规定实行“三包”，质保期内免费上门服务维修和备品备件更换服务，提供终身维修、维护服务，随时提供备品备件及耗材等。

六、故障响应时间：

（1）若本项目的相关设备或软件发生故障，中标人应在1小时内电话服务应答，12个小时内现场维护响应，24小时内提供解决方案。特殊情况无法修复的，质保期内中标人应无条件更换新设备或提供代用设备；或采取使设备可正常运转的措施。（在承诺的质保期内，若本项目的相关材料、设备或软件发生故障，中标人在接到采购人报故障通知1小时内响应并派相关人员6小时内到现场进行排除故障，一般故障应在12小时内修复，重大故障应在24小时内修复，如超过24小时不能修复使用的，中标人须提供与原材料、设备或软件技术参数要求相同或高于原材料、设备或软件技术参数要求的备用产品，以不影响整个项目的使用，直至故障修复为止。期间发生的一切费用均由中标人自行承担。）

（2）中标人能提供7×24通过远程、上门服务、电话、E-mail等方式为用户提供终身完善的售前和售后技术咨询服务。

（3）每半年至少进行一次定期回访。

七、三维实景建模

为后期对平台前端进行三维实景界面开发，展示现场效果及实际情况，为三维立体化管控平台做基础。投标人需提供实景1:1比例三维立体建模，能够基于地图道路实景实现1:1还原真三维地图，含地图漫游、空间查询、标注测绘、高度面积测量并且含动态摄像头地图，效果逼真精度高。

八、售后服务：

（1）质保期后，中标人应明确承诺继续优惠提供维护服务，中标人仍应对设备提供终身维修服务，并保证不低于三年的零配件有偿供应。中标人有责任自行维护或指定有能力的代理人对设备在必要时进行定期维护和修理，更换配件时只能收取配件的成本费；

（2）承诺提供系统升级、故障排除、性能调优、技术咨询等售后技术支持服务；对于产品安全问题应及时免费提供补丁；

（3）质保期后，中标人应提交厂家售后服务电话，厂家技术人员联系手机，确保采购人质保期后，自行联系咨询技术人员。

（4）在质保期满前一个月内中标人应负责对设备进行一次免费全面检查、维护，如发现潜在问题，应写出正式报告，并负责排除，保证设备正常运行。

九、质量保障要求：

1、中标人必须严格按国家、行业和地方现行的质量标准及规范组织施工及验收，并保证承包范围内的质量达到上述标准及规范规定的质量合格标准。

（中标人必须服从采购单位负责人的指挥，按中标产品的安装规范要求进行安装及调试，过程中的所有安全保障由中标人自行负责。）

2、中标人对本项目的质量向采购人负责，其职责包括但不限于：

1）编制安装技术方案，确定安装技术措施可行；

2）提供和组织足够的技术人员，检查和控制设备及安装质量；

3）控制安装所用的材料和设备，使其符合标准与规范、设计要求及合同约定的标准；

4）负责安装中出现质量问题或竣工验收不合格的返修工作；

5）参加本项目的所有验收工作，包括隐蔽验收、中间验收、竣工验收；

6）承担质量保修期的保修责任；

7）其他质量责任。

3、因质量发生争议的，采购人有权单方委托有资质的质量检测机构进行鉴定，质量鉴定合格的，鉴定费用由采购人承担。质量鉴定不合格的，鉴定费用由中标人承担。

十、培训要求：

1、在系统实施完成后，根据采购人要求，中标人免费提供不同设备或系统相关的业务培训，投标时提供详细的人员培训方案。

2、免费对采购人的管理人员、应用使用人员进行集中培训，确保参与培训人员（能熟练进行日常运行维护、保养工作），能够理解系统原理、系统功能，熟练掌握系统操作流程、常用功能等应用，能熟练掌握硬件设备的安装、使用，能掌握硬件设备运维技巧。

3、培训地点、培训时间和期限由本项目采购人根据需要确定。

十一、调试和验收

1.采购人对中标人提交的设备及软件依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，采购人在安装、调试完后七个工作日内进行验收。

2.中标人在验收前应对设备及软件作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随设备交采购人。

3.采购人对中标人提供的设备及软件在使用前进行调试时，中标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由中标人负责。

| 北海市人民医院异地扩建项目二期工程（住院、医技楼及配套设施）-智能化工程（信息化设备及软件）清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及特征描述 | 计量 单位 | 数量 |
| 北海市人民医院异地扩建项目二期工程（住院、医技楼及配套设施）-智能化工程（信息化设备及软件）-建筑设备监控系统 |  |  |  |
| 1 | ★工业控制安全网关系统 1.产品支持路由、透明、交换以及混合模式接入，满足复杂应用环境的接入需求，支持接口trunk 2.具备支持支持静态路由、策略路由及动态路由 3.策略路由支持用户自定义其优先级，动态路由应至少支持RIP v1/v2/ng，OSPFv2/v3，BGP4/4+协议 4.支持静态和动态多播路由，动态多播路由支持PIM-SM（稀疏模式） 5.支持基于IP地址、应用的会话限制，限制动作包每IP新建、每IP并发、所有IP新建、所有IP并发，且可以基于安全域指定限制方向 6.★支持应用识别，应用特征库包含的应用数量（非应用协议的规则总数）大于3000种，可深度识别每种应用的属性，为每种应用提供预定义的风险系数，并将应用基于类型、使用场景、数据传输、风险等级等特征分类 | 台 | 1 |
| 2 | Webtalk数据管理系统v1.0 WEBtalk-200 2000点数据服务器。双核64位CPU，LINUX操作系统，240G固态存储器；支持BACnet IP/Ethernet协议，支持Modbus TCP/UDP数据。支持WEB浏 览，内嵌图形化组态软件，数据报警管理，数据存储管理，历史数据趋势记录，支持20用户WEB访问，支持数据报表和柱状图显示。 系统软件包括监控服务器和管理工作站的操作系统软件，监控系统平台软件、编程软件等相关软件。 1.要求采用分层面向用户的开放式、标准化、模块化结构的软件，便于系统功能的扩充和更新，具有较强的容错能力及较短的响应时间 2.系统支持C/S和B/S结构，其中在楼层客户端和监控服务器采用C/S结构。在远程授权维护的客户端可以提供B/S客户端服务 3.软件支持多机热备冗余功能，支持20个以上客户端同时访问服务器，支持15个以上Web客户授权 4.支持OPC Server与OPCClient软件 5.支持软件必须支持任意浏览器登陆、手机登陆和Pad登陆 6.监控平台软件必须基于简体中文WINDOWS的操作系统系列平台 7.监控平台软件应自带数据库软件 8.监控系统平台软件可支持点位扩展，最大规模支持10万点 9.应具有多级密码保护功能，对操作人员权限做出限定 10.应用软件模块应根据系统运行和管理要求来配置，可方便、灵活、简单地实现应用软件功能的增减，而且这些改变无需调整和增添管理工作站的硬件配置 11.支持至少包含图形化操作软件和界面定制工具、设备管理功能、报警管理功能、能源管理功能、节能功能、编程软件、历史数据记录与管理和报表生成软件等 12.编程软件：应用软件应采用图形化或高级语言编程软件 13.受控设备均可以在管理工作站集中进行有效监控，操作人员可以一目了然地了解受控设备的运行情况。系统操作站以图形和文字方式进行显示 14.设备管理功能：包括对管理范围内各机电系统设备进行分类登记管理，用户可以实现查询、统计功能，具体信息包括设备名称、设备编号、设备类别、规格型号、所属部门、供应商、出厂日期、出厂序列号、登记时间、位置、数量、价格、维修保养等方面进行全面管理，以及设备的基本信息和技术资料 15.报警管理功能：报警可以连接到图形，报表，趋势图，记事本等应用程序 16.趋势纪录功能：用来收集和存贮一定时期内的各种值 17.报表功能：生成并输出各专业设备运行和内置数据报表 18.时间控制功能：用于启动、停止不同的安装设备 19.历史纪录功能：所有设备的历史纪录记载和查询 20.设备运行数据采集和管理以及最佳启停控制 | 台 | 1 |
| 3 | 网络交换机 1.固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个 2.交换容量≥3Tbps，包转发率≥120Mpps 3.设备MAC地址≥16K 4.要求设备采用静音无风扇节能设计 5.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率 6. 设备自带云管理功能，支持一键设备发现 | 台 | 2 |
| 4 | 冷水主机系统软件接口 1.根据现场情况二次开发 | 个 | 1 |
| 5 | 风冷热泵系统软件接口 1.根据现场情况二次开发 | 个 | 1 |
| 6 | 电梯系统软件接口 1.根据现场情况二次开发 | 个 | 1 |
| 7 | VRV空调系统软件接口 1.根据现场情况二次开发 | 个 | 1 |
| 8 | 发电机系统软件接口 1.根据现场情况二次开发 | 个 | 1 |
| 9 | BR路由器控制柜 1.300*400*140，内含BACnet路由器，电源、空开、保险等元器件；主要参数：1个BACnet MSTP总线485接口，1个以太网BACnet IP通讯以太网接口，30个BACnet控制器 | 台 | 5 |
| 10 | PLC控制器柜 1.460*530*140，内含PLC控制器、电源、空开、继电器等元器件 2.主要参数：支持下载控制程序容量64K 3.8 IN(NTC10K,开关量，0-10V，4-20mA) 4.12BI(开关量输入) 5.6BO(干结点,5A，AC220V) 6.6AO(0- 10V或4-20mA) 7.32位CPU 8.支持1个MODBUS SLAVE RS485通讯口 9.1个 MODBUS MASTER RS485通讯口；1个H-BUS扩展模块RS485通讯口 10.1个以太网通讯口（支持 BACnet IP 或 Modbus TCP通讯） 11.电源供电 AC24V | 台 | 55 |
| 11 | PLC控制器柜 1、460*530*140，内含PLC控制器、扩展模块、电源、空开、继电器等元器件； 2、主要参数：支持下载控制程序容量64K； 3、16 IN(NTC10K,开关量，0-10V，4-20mA)； 4、24BI(开关量输入)； 5、12BO(干结点,5A，AC220V)； 6、12 AO(0- 10V或4-20mA)； 7、32位CPU； 8、支持1个MODBUS SLAVE RS485通讯口 ； 9、1个 MODBUS MASTER RS485通讯口； 10、1个H-BUS扩展模块RS485通讯口； 11、1个以太网通讯口（支持 BACnet IP 或 Modbus TCP通讯）； 12、电源供电 AC24V； | 台 | 55 |
| 12 | 室外温/湿度变送器 1.DC12~24V；4-20mA 2.NTC10K（-40~85℃）, RH3%,0-100% | 台 | 1 |
| 13 | 液体压力变送器 1.0-16公斤,4-20mA,DC24V | 台 | 15 |
| 14 | 电动风门驱动器 1.8N.m，24V，开 / 关 或 3-态浮点控制ON/OFF ,带2个限位开关 | 台 | 53 |
| 15 | 电动风门驱动器 1.8N.m，24V，比例调节控制 DC 0-10V control，0-10V 反馈 | 台 | 2 |
| 北海市人民医院异地扩建项目二期工程（住院、医技楼及配套设施）-智能化工程（信息化设备及软件）-医院手术室视频视教系统 |  |  |  |
| 16 | 高清术野摄像机 1.专业医用术野摄像机，具备强光抑制功能，在无影灯下成像及色彩还原度高 2.成像装置 1/2.9 英“Exmor”CMOS 图像传感器，单芯片型 3.支持3G-SDI视频输出接口，有效像素 1920（水平）x 1080（垂直） 4.灵敏度 F5.6（典型）（1080/59.94i 时，89.9% 的反射，2000 lx） 5.图像信噪比 55dB (Y)（典型） 6.水平分辨率 900 电视线或更多 7.增益 0dB 至 27dB 8.快门速度 1/60 至 1/10000 9.摄像机电缆接口 20 针，圆形 10.视频格式 1080/60P、1080/60i、1080/30P、1080/50P、1080/50i、1080/25P HDMI 视频格式1080/60P、1080/60i、1080/30P、480/60P1080/50P、1080/50i、1080/25P、576/50P | 台 | 3 |
| 17 | 高清全景摄像机 1.传感器：1/3英寸 Full-HD MOS 2.镜头：12倍光学变焦10倍数字变焦.f=4.7mm到56.4mm，（F=1.6至2.0） 3.最低照度：3 lx(50IRE,F1.6,+36db) 4.信噪比：54dB(典型值) 5.视角：56° 6.预置位：100个预置位 7.电子快门：1/100,1/250,1/500,1/1000,1/2000,1/4000,1/10000 8.同步扫描：60.24 Hz 到 646.21 Hz 9.降噪：混合降噪（2D/3D降噪） 10.色度调整：由淡至浓7级可调整 11.控制精度：水平/俯仰±0.3° 12.云台转动范围：水平±100°，垂直±30° | 台 | 18 |
| 18 | 手术示教系统软件 1.必须采用B/S架构设计，可远程登陆互动录播主机系统，进行浏览查看，导播，点播下载，配置等相关操作 2.支持开始录制，暂停录制，停止录制基本控制；支持4路预监画面窗口显示 3.必须支持对录制结束文件点播回放，并在本地导播系统界面可直接观看回放视频 4.支持单画面、画中画、二分屏、三分屏、四分屏等多种画面组合播出；支持字幕插入功能；支持透明台标，台标位置可调；支持片头字幕，片头图片，背景图片叠加 5.主界面支持显示当前录制时间、硬盘剩余空间以及总空间等信息。 6.主机必须支持VGA输出接口直接输出导播界面，USB接口接入鼠标完成本地导播 7.支持调节音频信号大小，控制；支持控制远程云台摄像机，包含镜头移动，焦距调节，设置预置位等；支持相关视频参数设置，包含分辨率，码流，帧率等 | 套 | 3 |
| 19 | 高清编解码终端 1、医疗专用一体化主机。主机不高于1U；高性能处理器，linux系统，支持7*24小时工作，终端集图像编码、解码、多画面处理，音频处理、视频无缝混矩、录制、直播点播、多方互动、可编程中控应用功能于必须继承在一台主机内；内置嵌入式管理软件，须基于B/S及本机HDMI/VGA视频输出GUI双管理操作界面架构，B/S兼容IE等浏览器。 2、终端前面板具备红外接受、红外发射、网络状态以及硬盘状态指示灯，具备一块高清全彩LCD视频监视屏以及菜单按键操作。 3、视频编解码标准：H.265/H.264SVC/HP/MP/BP；视频码率：50kbps～16Mbps；媒体录制文件格式MP4；音频编解码标准：G.711 /AAC；网络传输协议：TCP、UDP；音频采样率8-48KHZ 可调，音频编码码率8-320Kbps 可调。 4、可同步编码6路1080p@30fps H.265/H.264/4路4K*2K(3840*2160)@30fps H.265/H.264解码；2路1080p@30fps H.264解码； 5、系统支持图像处理3D 去噪、图像增强；支持OSD叠加； 6、视频输入接口：10路物理接口，≥4路SDI接口，≥2路HDMI接口，最高分辨率支持：3840*2160@30fps；≥2路VGA接口，VGA接口需支持兼容YC/YPbPr/CVBS信号输入，最高分辨率支持1080P 7、视频输出接口：≥2路HDMI/DVI接口，分辨率最高支持3840 x2160@30fps；≥1路VGA接口，VGA接口最高输出分辨率：1920*1200@60fps 8、音频接口：≥6路MIC输入；≥3路线路输入；≥3路线路输出；≥2路IR；≥2路IO；1路3.5mm高保真监听耳机接口 9、控制接口：≥6路RS422接口；≥6路RS485接口；≥6路RS232接口； 10、其他接口：≥2路RJ45接口，≥4路USB接口，其中USB3.0接口不少于2个； 11、≥2路画面合成能力。提供2/4/6/8等多种模式选择合成分辨率：4K/1080P可设置 12、流媒体协议：支持TCP/UDP/RTSP/RTP/RTMP/ONVIF/H.323/SIP/TS 协议 13、单台设备支持不少于4方MCU互动。支持第三方终端轻松接入； 14、内置音频处理器模块：支持混音编组、自动反馈抑制AFC、自动回声消除AEC、自动噪声消除ANC；提供音频处理器软件界面证明 15、支持最高7路画面同时录制，支持远程点播、直播，支持单个视频文件查看、下载、与删除等功能。 16、存储：标配2T硬盘。 17、支持远程FTP上传/下载录像，方便用户不需要进入现场就能导出和拷贝主机内录像文件。 | 台 | 3 |
| 20 | 无线蓝牙耳麦 1.连接桌面固定电话，超清晰音质和安全的声级，在耳麦和基座之间加密 2.柔软舒适的耳垫；超强降噪麦克风；DECT无线技术 3.标准办公室覆盖范围达120米；理论通话时长达8小时 4.接听/挂断电话的专用按钮；可以选择的自动休眠模式 5.通话静音或调节音量的不同按钮 6.可伸缩的头夹，佩戴更加舒适 7.LED显示电池电量/静音/音频连接状态 | 套 | 3 |
| 21 | 示教解码终端 1、高清示教终端，支持4路1080P@30fps高清视频解码，128K-20M速率。 2、嵌入式系统，可7*24小时工作。1U标准机架式设备。 3、主机内置录制、直播、点播、导播管理、存储、无缝切换等功能必须集成在一台主机内 4、实时显示录制信息，要求必须包括录制时长、视频分辨率、主机IP等信息；并要求能够显示硬盘容量； 5、实现至少6路通道的实时预监功能；云台控制界面：具有6个预置位数字键，上下左右、拉近拉远调节界面； 6、支持手动云台PTZ控制，全景视频支持多个预置位设置。 7、支持≥1路4K编码、或≥2路1080p30fps音视频编码；独立4路音频采集编码。 8、支持≥4路1080p30fps音视频解码； 9、视频编码格式支持H.264SVC/HP/MP/BP可选；音频编码格式AAC/G.711。媒体文件格式MP4。视频编码码流：56Kbps～16Mbps可调，音频采样率8-48HZ可调，音频编码码率8-320kbps可调。 10、支持≥1路4K画面合成，提供2/4/6/8/自定义等多种模式选择，合成分辨率需要4K/1080P设置。 11、内置音频处理器模块：支持混音编组、自动反馈抑制AFC、自动回声消除AEC、自动噪声消除ANC；提供音频处理器软件界面证明 12、支持远程FTP上传/下载录像，方便用户不需要进入现场就能导出和拷贝主机内录像文件。 | 台 | 1 |
| 22 | 高清示教观摩软件 软件界面： 1、所有手术室信号源以列表的形似显示在左侧，支持列表缩放。 2、支持手术信息显示功能。可显示手术名称、患者名称、医生名称等。 3、支持一键录制，录制通道选择及录制时长显示等功能。 4、支持多画面布局1/2/4/6，画中画等，可自定义多画面样式及画面选择。 5、支持画面拍照、云台控制、字幕添加等功能。 6、多方交互，在示教室可同时和前端3台移动推车进行音视频交互。 | 套 | 1 |
| 北海市人民医院异地扩建项目二期工程（住院、医技楼及配套设施）-智能化工程（信息化设备及软件）-能耗监测系统 |  |  |  |
| 23 | 三相远程集抄智能电表 1.三相电流、电压、RS485通讯，根据图纸统计，公共部位集抄电表 | 个 | 66 |
| 24 | 光电直读远传水表 1.光电直读，MOBUS通讯，根据图纸统计，公共部位集抄水表 | 个 | 115 |
| 25 | 电量变送器 无功功率变送器 | 套 | 15 |
| 26 | 电量变送器 电压/频率变送器 | 套 | 15 |
| 27 | 其他传感器及变送器 液位开关 | 套 | 15 |
| 28 | 监控服务主机 1.机架式，支持双CPU，24条内存插槽，100TB，千兆网卡 | 台 | 1 |
| 29 | 变配电监控管理系统软件 1.500点现场设备的数据采集、统计、分析，开关位置状态显示，故障告警，事件管理,图文报表等功能 | 台 | 1 |
| 30 | 建筑能源管系统 1.1000点前端电-水-气-空调等建筑能效分析管理系统 | 套 | 1 |
| 31 | 入侵日志审计系统 1.最大图形并发连接数不少于30，最大字符并发连接数不少于150，支持100个资产的管理能力 2.支持Chrome、Firefox、IE、Safrai等主流浏览器，产品应用不依赖JAVA及Flash 3.系统支持账号分权管理，包括超级管理员、配置管理员、操作员、审计员及自动化人员等多种角色，并可根据功能自定义用户角色 4.支持AD账号的自动化同步，可将未纳管的AD账号自动添加到系统中并自动赋予指定角色，无需管理员干预 5.支持用户标签视图管理，可根据自定义的筛选条件快速统计出符合条件的账户信息 6.支持按不同属性对资产进行多级分类并自动生成树状结构的资源视图 | 台 | 1 |
| 32 | 通讯机柜500*600*300mm | 台 | 25 |
| 33 | 智能网关 1.上行2路以太网接口，下行4路RS485接口，大容量内存，断点续传，支持多种通讯协议，工业级 | 台 | 15 |
| 34 | 协议转换器 1.下行1口RS485接口，上行1路100M网络接口，工业级 | 台 | 15 |
| 北海市人民医院异地扩建项目二期工程（住院、医技楼及配套设施）-智能化工程（信息化设备及软件）-无线巡更系统 |  |  |  |
| 35 | 巡更棒 1.外壳结构：超强合金外壳，全方位硅胶内胆包裹，内六角螺栓固定，接缝处防水密封圈 2.大容量存储：可存储巡检记录60000条，每天读卡300次，可以储存6个多月的数据，不会因为巡更故障出现数据丢失 3.USB通讯：采用USB通讯模式，无需安装驱动，即插即用，下载数据速度超快，直接充电，方便实用 4.读卡提示：读卡后屏幕显示巡检点编号，正常读卡完成后，有声音和灯光提示 5.长x宽x高：147mmx42mmx22mm6、重量：185g7、容量：16MB 6.方便快捷，不用在电脑安装任何软件，只需电脑可以上网，考核不用收回巡更机采集数据，支持安卓手机APP进行管理和设置，公众号进行查询，电脑坏了也不用担心数据丢失 | 台 | 15 |
| 36 | 通讯线和充电器 1.功能:与计算机通过USB通讯，起稳定快速传输和转换数据的功能 | 台 | 15 |
| 37 | 巡更点 1.由工程塑料封装存储芯片，具有防水.防震.防撬，安装简便、耐用、自带夜光功能、提示标帖等功能 2.可埋入墙体内隐蔽安装，内置不可修改的ID码 3.ID卡序列号具有唯一性。巡更、夜光、标识三合一功能，注：直径5厘米的是自带夜光的 | 台 | 97 |
| 38 | 人员钮 1.由工程塑料封装存储芯片，具有防水.防震.防摔，携带方便、耐用,内置不可修改的ID码 2.ID卡序列号具有唯一性 3.用来识别工作人员名称，根据管理中心巡检人员的数量配置身份识别钮，在巡检软件中修改相应的人员的名称，储存记录 | 台 | 15 |
| 39 | 软件为全中文显示，有良好的人机界面，功能完善，能够为管理者提供充足的数据，以便于全方面的统计和考核(提供详情系统软件说明)。运用于XP、win7、win8以上版本。 | 台 | 1 |
| 北海市人民医院异地扩建项目二期工程（住院、医技楼及配套设施）-智能化工程（信息化设备及软件）-入侵报警系统 |  |  |  |
| 40 | 入侵报警控制器 地址模块 8路以下 1.占用总线主机 8 个设备地址，常开常闭可选，总线通讯方式, 工作电压:10V-24V。总线通讯方式 2.尺寸：13厘米 x 8厘米 x2.6厘米（长x宽x厚） 3.重量：200克 4.工作温度：-10℃ ∽ +50℃；0-85%湿度 5.工作电压：直流10V - 24V 6.工作电流：30毫安 7.输出：12V1A电源或常开常闭信号 | 套 | 37 |
| 41 | 紧急报警按钮 1.阻燃材质，一键报警 | 个 | 75 |
| 42 | 入侵探测器 多技术复合探测器 吸顶 1.吸顶式安装，360度探测无死角。红外+微波探测方式，数字信号处理。最大 2.探测直径13M。DC9~16V，工作电流≤28mA. | 套 | 1 |
| 43 | 入侵报警控制器 总线制报警控制器 256路以下 1.16防区有线，30防区无线，1800防区总线，PSTN、GSM、GPRS、TCP/IP等信息传输方式可选 2.中文液晶操作键盘，菜单式编程，告别数字代码，告别繁琐的说明书 3.高速数字通讯方式，兼容Contact ID数字通讯协议 4.主机具有看门狗功能，防止死机 5.智能语音提示，内置语音模块，进行语音报警 6.可对系统进行各种编程设置，如报警声方式、防区类型、远程控制、报警电话号码、电话线检测等 7.有线、无线兼容 8.1组安装编程密码，6位数可自行修改；1组主用户密码，9组子用户密码6位数均可按需设置，提高安全性 9.可用主机键盘快捷键操作，简单方便 10.可设置6组报警电话号码（固定电话或移动手机号码）和2组报警中心电话号码2组中心布撤防专线号码，实现0话费上传中心。警情触发时，循环拨号 11.8种布防方式：离去布防、在家布防、延时布防、短信布防、远程布防、定时布防、遥控布防、微信布防 12.6种撤防方式：密码键盘撤防、电话远程撤防、定时撤防、遥控撤防、微信撤防 13.8种防区类型：普通防区、延时防区、24小时防区、内部防区、门铃、火警、紧急、医疗、钥匙 14.可自定义报警延时及鸣笛时间 15.黑匣子功能存储1500条事件记录，可查询防区报警及布撤防信息以及电池电压 16.可用遥控器或电话进行布防时，如有防区在触发自动旁路并播报相应的语音信息 17.具有电话线故障检测功能，如电话线被剪断或短路，系统将发出警报声 18.具有电话线抢线功能，确保报警拨号优先 19.主机具有充电电路，可内置DC12V 密封铅酸电池，停电不停机 20.电池低压自动断电功能，避免电池因电压过低无法充放电而报废 21.防区扩展模块地址码识别同时具备拨码和自动搜索的功能 22.主要技术性能指标 供电电源： AC220V+10% 静态消耗电流： ≤150mA 功率 ≤1W 警号输出： ≤800mA, 12V 输出电压： DC12V～15V 无线接收频率： 315MHZ 环境温度： -10 ～ 55°C 环境湿度： 40 ～ 70% | 套 | 1 |
| 44 | 入侵报警控制器 有线对讲主机16路 1.★16防区有线，30防区无线，1800防区总线，PSTN、GSM、GPRS、TCP/IP2.等信息传输方式可选 2.中文液晶操作键盘，菜单式编程，告别数字代码，告别繁琐的说明书；高速数字通讯方式，兼容Contact ID数字通讯协议 3.主机具有看门狗功能，防止死机 4.★智能语音提示，内置语音模块，进行语音报警 5.可对系统进行各种编程设置，如报警声方式、防区类型、远程控制、报警电话号码、电话线检测等 6.有线、无线兼容 7.1组安装编程密码，6位数可自行修改；1组主用户密码，9组子用户密码6位数均可按需设置，提高安全性 8.可用主机键盘快捷键操作，简单方便 9.可设置6组报警电话号码（固定电话或移动手机号码）和2组报警中心电话号码2组中心布撤防专线号码，实现0话费上传中心。警情触发时，循环拨号 10.★8种布防方式：离去布防、在家布防、延时布防、短信布防、远程布防、定时布防、遥控布防、微信布防 11.★6种撤防方式：密码键盘撤防、电话远程撤防、定时撤防、遥控撤防、微信撤防 12.8种防区类型：普通防区、延时防区、24小时防区、内部防区、门铃、火警、紧急、医疗、钥匙 13.可自定义报警延时及鸣笛时间 14.黑匣子功能存储1500条事件记录，可查询防区报警及布撤防信息以及电池电压 15.可用遥控器或电话进行布防时，如有防区在触发自动旁路并播报相应的语音信息 16.具有电话线故障检测功能，如电话线被剪断或短路，系统将发出警报声 17.具有电话线抢线功能，确保报警拨号优先 18.主机具有充电电路，可内置DC12V 密封铅酸电池，停电不停机 19.★电池低压自动断电功能，避免电池因电压过低无法充放电而报废 20.★防区扩展模块地址码识别同时具备拨码和自动搜索的功能 21.主要技术性能指标 供电电源：AC220V+10% 静态消耗电流：≤150mA 功率≤1W 警号输出：≤800mA, 12V 输出电压：DC12V～15V 无线接收频率：315MHZ 环境温度：-10 ～ 55°C 环境湿度：40 ～ 70% | 套 | 1 |
| 45 | 入侵报警控制器 用户机 1.LCD键盘，编程、显示，配AS系列报警主机 | 套 | 1 |
| 46 | 入侵报警中心显示设备 警灯、警铃、警号 1.声光报警器 2.声压≥108分贝 3.电流≤200毫安 | 套 | 1 |
| 47 | 入侵报警信号传输设备 报警信号接收机 (不含线缆)共用天线信号接收机 1.AS-ALARM中心报警软件，适用于AS-9000系列报警主机 2.中心软件按警情分类，每一项警情都可单独选择自动处理、自动打印和报警声音的方式，减轻操作员的负担，提高报警中心的效率.可以为每个用户建立多个防区和多个使用者，对每个防区可建立自己的子防区图 3.还可以对用户实行收费管理，对于欠费用户可以发出提示信息 4.报警记录采用大型数据库，一般不需要对报警历史记录进行备份，在报警记录中可以浏览最多5000 条记录，其它数据存放在数据库中，需要时可通过查询来进行查看 | 系统 | 1 |
| 48 | 入侵报警信号传输设备 有线报警信号前端传输设备(不含线缆)专线传输发送器 1.315频率，用于无线中继，每增加一个中继器可延长100米（空旷) | 套 | 1 |
| 北海市人民医院异地扩建项目二期工程（住院、医技楼及配套设施）-智能化工程（信息化设备及软件）-综合布线 |  |  |  |
|  | 一、内网综合布线 |  |  |
| 49 | 内网AP 1.★采用三路双频设计，采用硬件独立的三射频设计，支持三张射频卡同时工作在5G频段。 2.★支持802.11ax标准，5G频段最高支持6条空间流，2.4G频段最高支持4条空间流，整机最大接入速率≥3.2Gbps； 3.★3个以太网10/100/1000Base-T端口，支持双以太网口聚合链路； 4.★支持1个10/100/1000M以太网端口对外供电，扩展物联网模块； 5.支持内置蓝牙5.0； 6.★防护等级IP51； 7.为增强无线网络可靠性，支持当AC宕机时，AP切换为智能转发模式继续传输数据，保证无线用户正常使用，保证无线用户正常使用； 8.支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信； 9.支持IPv6技术，包括IPv6报文透传 ,IPv6终端接入认证； 10.支持无线频谱分析,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响 ； 11.★为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响；不同虚拟 AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License； 12.★为保证服务和兼容性，要求与无线控制器为同一品牌，否则投标无效； | 套 | 499 |
| 50 | 无线控制器（内） 1.★固化千兆电口数≥8，固化千兆光口数≥8个，10G万兆接口数≥4个，本次配置模块化双交流电源； 2.★本次配置可管理AP数≥1040个，最大可支持管理1152个AP ，单台设备最大可配置AP数目≥4096； 3.★802.11转发性能≥40G ； 4.1个Console口，1个10/100/1000M 管理接口，2个全尺寸USB3.0接口 5.★单台设备最大支持的在线无线用户数目≥32K 6.无线控制器具备虚拟化功能，多台无线控制器可以被虚拟化成一台控制器，实现虚拟控制器对所有成员AC的统一管理、在成员AC间共享License、统一将AP 接入虚拟AC中； 7.设备可配置AP的本地数据转发技术模式，即可根据网络的SSID和用户VLAN的规划，决定数据是否需要全部经过无线AC转发或直接进入有线网络进行本地交换； 8.为提高网络安全，应支持实现基于用户的PSK认证，实现用户之间不能共享WiFi密钥； 9.支持对钓鱼 AP 的无损检测与反制，在对钓鱼AP进行检测与反制时，不影响AP性能； 10.支持对私设WIFI定位进行检测定位，通过有线端口私接AP的行为可以检测到并定位至端口号； 11.★为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响；不同虚拟 AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License； 12.★支持AC分级功能，中心AC可对分支AC起到备份作用，中心AC可以统一监控各个分支AC的运行状态、AP和用户信息；中心AC可以统一对分支AC进行软件升级，分支AC可以共享中心AC的AP容量License；中心AC支持虚拟化，提高整网的稳定性； 13.支持防ARP、DHCP 欺骗，支持Radius server配合下的IP+MAC的绑定； 14.支持有线口抓包功能，实现AC设备根据规则抓取端口的报文 15.★支持应用识别功能，实现无线应用的流量统计，支持超过2500种应用。实现无线应用QOS优先级的控制； 16.★支持访客通过二维码授权的方式接入无线网络； 17★为保证服务和兼容性，要求与核心交换机为同一品牌，否则投标无效； | 套 | 1 |
| 51 | 下一代防火墙 1.★为保证防火墙运行的稳定性和处理能力，要求设备采用非X86架构, 要求固化千兆电口数量≥18个；固化千兆光口数量≥16个，配置应用特征库升级授权，防病毒，IPS功能授权3年； 2.★三层网络吞吐≥32Gbps ，IPS吞吐量≥5Gbps，最大并发连接≥400万，最大新建连接≥30万，设备配置2000个 IPSec VPN授权； 3.★为实现远程办公，实配500条SSL VPN授权； 4.支持基于用户、应用、时间对象的流量管控和策略设置； 5.支持HTTP/FTP/SMTP/POP3/IMAP等多种协议病毒过滤，支持对特点文件类型阻断，可对IM文件传输和VPN隧道内容进行病毒过滤；病毒特征库可在线更新 6.支持IPS 入侵防御功能，可自定义攻击特征库，攻击特征库可在线更新； 7.支持用户自定义攻击特征； 8.要求支持文件指纹识别、文件水印检测； 9.支持对IM应用进行登陆和文件传输控制，支持对网络视频、P2P下载、炒股软件、网络游戏等进行限制； 10.支持GRE、L2TP、IPSec、SSL VPN，支持手机、平板电脑等移动终端VPN接入； 11.★支持僵尸主机、C&C客户端检测功能； 12.★支持虚拟服务器和真实服务器的负载均衡，支持轮询、加权、最早存活、HTTP host等负载均衡方式； 13.★支持URL过滤，对用户web行为进行过滤，保护用户免受攻击，要求能够自定义URL， 脚本过滤能够阻断Java Applet， Cookies， Active X，支持单臂模式的URL检测； 14.★支持SD-WAN功能，支持基于用户、用户组的SD-WAN策略，包括多种带宽接入、带宽质量监控、链路优化、一键配置上线等； 15.★为保证兼容性与统一管理，要求该项产品必须与核心交换机为同一品牌，否则投标无效； | 台 | 1 |
| 52 | SDN控制器 1.英业达 K888G4主板、支持2路颗CPU,配置2*Intel XeonSilver 4110,11M L3,8cores/16Threads,2.1GHz的CPU,配置64G内存，1个IPMI口，1个VGA口，2个10/100/1000M 以太网电接口，2个万兆以太网光接口，2个USB 3.0接口，2个USB 2.0接口，2块1.8TB 10000转 2.5寸企业级硬盘 2.配置≥200个网络节点授权管理，配置接入控制高级功能授权，配置环路自愈高级功能授权，配置接入交换机0配置上线高级功能授权 3.用户可根据账号密码确认对应的用户分组，同一用户分组内安全策略一致，用户在不同位置登录，输入账号标识的用户组不变，实现策略随行 4.支持针对用户分组进行网络访问策略下发，界面化的网络策略调整，业务间可视化互访策略调整 5.有线网络终端、无线网络终端和哑终端都支持策略随行 6.在扁平化的大二层组网环境下，支持端口特定的隔离策略，既能隔离 arp、单播、 dhcp 报文又能放通其他正常的二层报文 7.支持资产终端设备自动发现，拓扑的自动生成和展示，可实现物联网终端自动上线，支持提供向导式配置界面 8.支持自定义资产终端准入免确认时间，免确认时间内自动进行整网资产哑终端设备的IP+MAC等信息收集 9.资产终端上线时无需提前收集终端MAC地址，无需提前在控制器导入MAC相关信息，以节约上线时间简化上线工作量 10.支持终端入网时，管理员需在准入审批界面手动确认，终端才允许入网 11.支持接入的资产终端无须安装任何客户端与插件，审批后即可入网 12.支持资产终端的位置识别，满足辅助终端资产管理 13.当资产终端位置变更时，能自动发现 14.支持动、静态IP地址混合部署场景 15.支持显示IP地址内容包含接入位置+IP+MAC+状态+最近一次活跃时间等 16.支持IP分配监控，实现显示IP地址的不同状态，包含冲突地址，分配地址，保留地址，不可分配地址等 17.支持静态IP和动态IP地址界面化管理，包含已分配和可用IP地址界面化点阵图呈现 18.支持设备0配置上线，设备空配置连入网络后能自动下发配置运行 19.支持设备0配置替换，定位到故障位置，替换设备升级，实现设备即插即用 20.支持对指定业务流经过安全资源中心各安全设备的顺序进行自定义编排； 21.当网络出现环路时能自动产生告警，并在拓扑中显示具体的环路设备告警，能够查询到具体的环路端口 22.支持分级分权的账号审批，不同的账号有不同的审批范围和权限。可以根据业务网分组生成对应范围权限的管理账号 23.支持终端准入的移动端审批界面，支持微信公众号的对接，方便适应移动审批的需求和易用性 24.当出现控制器故障时，支持逃生机制，不影响当前业务运行，用户的安全策略不变 25.支持双栈6W认证用户容量 26.控制器为全网的控制核心，为保障兼容性，本次要求硬件和软件为一体机形式，拒绝软件+服务器的组合形式 27.为保证兼容性与统一管理，要求该项产品必须与核心交换机为同一品牌，否则投标无效 | 套 | 1 |
| 53 | 核心交换机 一、★单台配置要求： 1.独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽≥8个，独立交换网板插槽≥2个。独立交换网板全故障，不影响业务转发 2.每台提供48个千兆电口,48个万兆光口，配置1根5m SFP+ 光纤线缆（包含两边的模块）； 3.为保障核心交换机高可靠性，单台配置1+1冗余电源，2块交换网板，双引擎； 二、参数要求： 1.★交换容量≥250Tbps，包转发率≥70000Mpps； 2.★采用CLOS交换架构，交换网板有独立插槽且与主控引擎、业务板硬件分离；需提供产品清晰正、背面实物照片各1张以展示各插槽分布； 3.★所投产品系统电源槽位≥4个，支持N+M冗余 4.★风扇框冗余设计， 且为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，当单个风扇框发生故障时，有其他风扇正常运行，保证设备散热，要求独立风扇框个数>=2； 5.所投产品单张线卡支持最大可用物理端口≥52个； 6.支持“多虚一”与“一虚多”同时使用，彻底实现资源池化； 7.★要求所投产品支持防雷等级≥6KV； 8.要求所投产品支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准，支持SDN和SDN Ready功能； 9.支持IPv4/IPv6双栈，并且开启双栈情况下，IPv4/IPv6的二、三层数据报文双向均能万兆线速转发； 10.设备在开启大容量ACL情况下的二、三层转发性能均能达到万兆线速 ； 11.★光口故障隔离。独特的光口保护电路设计，可监测光模块状态，光模块一旦出现短路可马上识别、并将故障模块隔离，确保不影响其它端口和整机的正常运行，更换模块后该端口也可马上恢复正常工作； 12.★投标设备是一款成熟的IPv6产品，须具备IPv6 Ready Logo认证，出具证书及官网查询截图要求为投标设备具体型号； | 台 | 1 |
|  | 二、外网综合布线 |  |  |
| 54 | 下一代防火墙 1.★为保证防火墙运行的稳定性和处理能力，要求设备采用非X86架构, 要求固化千兆电口数量≥18个；固化千兆光口数量≥16个，配置应用特征库升级授权，防病毒，IPS功能授权3年； 2.★三层网络吞吐≥32Gbps ，IPS吞吐量≥5Gbps，最大并发连接≥400万，最大新建连接≥30万，设备配置2000个 IPSec VPN授权； 3.★为实现远程办公，实配500条SSL VPN授权； 4.支持基于用户、应用、时间对象的流量管控和策略设置； 5.支持HTTP/FTP/SMTP/POP3/IMAP等多种协议病毒过滤，支持对特点文件类型阻断，可对IM文件传输和VPN隧道内容进行病毒过滤；病毒特征库可在线更新 6.支持IPS 入侵防御功能，可自定义攻击特征库，攻击特征库可在线更新； 7.支持用户自定义攻击特征； 8.要求支持文件指纹识别、文件水印检测； 9.支持对IM应用进行登陆和文件传输控制，支持对网络视频、P2P下载、炒股软件、网络游戏等进行限制； 10.支持GRE、L2TP、IPSec、SSL VPN，支持手机、平板电脑等移动终端VPN接入； 11.★支持僵尸主机、C&C客户端检测功能； 12.★支持虚拟服务器和真实服务器的负载均衡，支持轮询、加权、最早存活、HTTP host等负载均衡方式； 13.★支持URL过滤，对用户web行为进行过滤，保护用户免受攻击，要求能够自定义URL， 脚本过滤能够阻断Java Applet， Cookies， Active X，支持单臂模式的URL检测； 14.★支持SD-WAN功能，支持基于用户、用户组的SD-WAN策略，包括多种带宽接入、带宽质量监控、链路优化、一键配置上线等； 15.★为保证兼容性与统一管理，要求该项产品必须与核心交换机为同一品牌，否则投标无效； | 台 | 1 |
| 55 | 外网AP 1.★采用双路双频设计，支持两张射频卡同时工作在5G频段。 2.★支持802.11ax标准，最高支持4条空间流，整机最大接入速率≥2.4Gbps； 3.有线上联端口速率≥1Gbps； 4.支持内置蓝牙5.0 5.★防护等级IP51； 6.为增强无线网络可靠性，支持当AC宕机时，AP切换为智能转发模式继续传输数据，保证无线用户正常使用，保证无线用户正常使用； 7.支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信； 8.支持IPv6技术，包括IPv6报文透传 ,IPv6终端接入认证； 9.支持无线频谱分析,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响 ； 10.★为保证服务和兼容性，要求与无线控制器为同一品牌，否则投标无效； | 套 | 340 |
| 56 | 无线控制器（外） 1.★固化千兆电口数≥8，固化千兆光口数≥8个，10G万兆接口数≥4个，本次配置模块化双交流电源； 2.★本次配置可管理AP数≥640个，最大可支持管理1152个AP ，单台设备最大可配置AP数目≥4096； 3.★802.11转发性能≥40G ； 4.1个Console口，1个10/100/1000M 管理接口，2个全尺寸USB3.0接口 5.★单台设备最大支持的在线无线用户数目≥32K 6.无线控制器具备虚拟化功能，多台无线控制器可以被虚拟化成一台控制器，实现虚拟控制器对所有成员AC的统一管理、在成员AC间共享License、统一将AP 接入虚拟AC中； 7.设备可配置AP的本地数据转发技术模式，即可根据网络的SSID和用户VLAN的规划，决定数据是否需要全部经过无线AC转发或直接进入有线网络进行本地交换； 8.为提高网络安全，应支持实现基于用户的PSK认证，实现用户之间不能共享WiFi密钥； 9.支持对钓鱼 AP 的无损检测与反制，在对钓鱼AP进行检测与反制时，不影响AP性能； 10.支持对私设WIFI定位进行检测定位，通过有线端口私接AP的行为可以检测到并定位至端口号； 11.★为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响；不同虚拟 AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License； 12.★支持AC分级功能，中心AC可对分支AC起到备份作用，中心AC可以统一监控各个分支AC的运行状态、AP和用户信息；中心AC可以统一对分支AC进行软件升级，分支AC可以共享中心AC的AP容量License；中心AC支持虚拟化，提高整网的稳定性； 13.支持防ARP、DHCP 欺骗，支持Radius server配合下的IP+MAC的绑定； 14.支持有线口抓包功能，实现AC设备根据规则抓取端口的报文 15.★支持应用识别功能，实现无线应用的流量统计，支持超过2500种应用。实现无线应用QOS优先级的控制； 16.★支持访客通过二维码授权的方式接入无线网络； 17.★为保证服务和兼容性，要求与核心交换机为同一品牌，否则投标无效； | 套 | 1 |
| 57 | 病区wifi6无线系统 一、总体要求 1.★覆盖区域：住院楼5~14楼区域。（病区覆盖：病房、护士站、医生办公室、护士办公室、示教室、治疗室、配药室等；手术室、供应室、ICU等。） 2.★支持协议：可支持IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 3.★天线配置：为保证信号质量，要求每个病房及医护办公室至少安装1个无线天线，整体目标区域应铺设至少600个无线天线， 楼层基站和天线设备数量及汇总数量按照招标清单设备数量要求。 4.信号强度：在目标区域的覆盖范围内，WLAN须同时支持2.4GHz 和5GHz信号发射，2.4GHz 和5GHz信号强度应始终保持在-65dBm以上。 5.★漫游切换：2.4GHz及5GHz无线信号须同时实现单一病区内零漫游、零切换 。 6.★信号稳定性：在没有第三方干扰源的情况下，无线网络下，PDA在同一病区病房之间移动中测试ping 10000字节的包，丢包率为0.1%（连续测试时间不少于5分钟）。 7.★信道干扰：2.4GHz及5GHz无线信号分别在室内信号分布基站系统中通过单一射频卡发射，整个病区2.4GHz及5GHz无线信号分别仅有一个bssid，在同一病区分别不得占用超过1个信道。 8.可升级支持全网冗余备份、线性扩容或内、外网物理隔离。 9.所有有源设备必须支持端口（含天馈口）检测功能，可以现场通过指示灯或远程网管等多种方式进行查看，方便管理和维护 10.合理利用现有有线网络设施，避免重复投资；安装过程中应充分考虑设备物理安全，所有设备必须有相应的安全措施，并安装在不易被人触及的位置；安装位置需明确标示；布线时应充分考虑防潮、防尘、防震等环境因素； 二、室内信号分布基站系统技术要求 1.部署方式：★基于射频天馈技术，单基站AP通过链接其他配件可至少为40个独立的20平米左右的房间提供信号覆盖，确保无线网络具备较高的覆盖能力，需包含系统结构说明，AP及配件名称，部署和覆盖方式等详细内容以确保一个AP即能覆盖一个病区并保证每个病区内的无线信号覆盖在同一信道和同一频段。 2.802.11标准：★IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax 3.WIFI射频信号输出接口：★≥8个SMA型射频接口 4.★一个千兆上行接口和一个IOT物联网接口 5.天馈链路检测：★WIFI射频信号输出接口具备天馈链路检测功能，设备面板提供指示灯可实现无线链路故障的快速发现定位 6.无线信号强度：★病房内2.4GHz及5GHz无线信号强度≥-65dBm，并满足同时实现单一病区内移动终端零漫游，零切换 7.安全标准：802.11i，WEP, Dynamic WEP, WPA-PSK，WPA2-PSK，WPA, WPA2 8.多SSID：支持 9.VLAN：支持 10.冗余备份、负载均衡：★支持冗余备份技术，当基站宕机时，有备份信号可以自动接替，医院移动医护业务不会中断，提供完整的技术方案和备份切换原理说明 11.内、外网物理隔离：★支持内、外网物理隔离，并提供方案技术说明 12.QoS 802.11e：支持 13.网络接口： 14.1个10/100/1000Base-T以太网上联端口，支持标准802.3 AF/AT/BT POE供电； 15.1个10/100/1000M自适应以太网电口，支持PSE对外供电（12V/6W）（需要上联口BT POE供电）；Console 端口≥1个" 三、射频信号分配系统要求 1.功能实现：★基于射频天馈技术，可以对基站AP的信号进行中继、扩展、功分、实现射频信号1分6部署。 2.接口形式：★≥1个SMA型射频输入接口，≥12个SMA型射频输出接口 3.业务端口：★3个10/100/1000Base-T以太网端口，其中一个是IOT物联网接口 4.天馈链路检测：★射频信号接口具备天馈链路检测功能，设备面板提供指示灯可实现无线链路故障的快速发现定位 5.结构要求：★全金属外壳，无散热孔设计，满足楼道、吊顶等恶劣环境的部署要求 6.内置AP功能：★设备内置AP，可不依赖基站通过馈线天线实现双路双频双流802.11ac信号覆盖 7.内置AP射频规格：★2.4G 11n 2*2 300兆 5G 11ac 2*2 867M 8.★物联网支持：★支持扩展物联网设备为了保证物联网业务顺利开展，可为物联网设备供电、传输数据，并不需要拆装无线设备 9.工作频段：2.4G/5G 10.部署方式：能实现隐蔽部署，通过馈线外接美化天线实现病区的入室信号覆盖 四、天线技术要求 1.外观：圆形 2.安装方式：吊顶安装 3.尺寸（直径×高，毫米）：Φ145×36 4.重量（千克）：0.14 5.增益（dBi）：7dBi@2400-2500MHz、5dBi@5150-5850MHz 6.接口：两个反极性SMA母（内孔） 7.工作频段（MHz）：2400-2500MHz&5150-5850MHz 8.工作温度：-20℃~+60℃ 五、干路馈线技术要求 1.阻抗：50欧姆 2.接口：SMA-J(反）&SMA-J（反） 3.弯曲半径：50MM 4.工作频段(MHz)：0~6000 5.工作温度：-20℃~+65℃ 6.存储温度：-40℃~+70℃ 六、支路馈线技术要求 1.接口：RP-SMA-J&RP-SMA-K 2.工作频段(MHz)：0~6000 3.工作温度：-10℃~+55℃ 4.存储温度：-40℃~+70℃ | 套 | 1 |
| 58 | 路由器 1.★固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥4个，扩展插槽≥2个，设备具备NAT、无线控制器、智能选路、上网行为管理、内容审计、IPSec VPN、SSL VPN、防火墙、Web/实名/微信认证等多种功能； 2.★多核非X86架构，实配内存≥8GB； 3.★支持IPSec VPN，实配SSL VPN隧道并发数量≥3000，设备可对无线AP进行管理，实配AP授权≥32个，最大支持AP授权≥256个，实配URL数据库及应用特征库≥10年； 4.★最大NAT连接数≥800万，整机吞吐量≥7Gbps； 5.★支持双硬盘插槽，实配硬盘容量≥1T，硬盘支持可插拔更换； 6.支持1路电口内置硬件Bypass模块，，整机功耗低于300W； 7.支持线路过载保护功能，当某条外网线路拥塞时，自动将其流量切换到其他链路； 8.支持DHCP功能，对内网提供DHCP服务，DHCP地址池分配状态，可生成IP、MAC对应关系列表，支持IPV6环境； 9.支持WEB本地认证方式、Radius认证、微信认证功能； 10.支持流量识别保障功能：能够精确识别网络应用，保障关键业务的系统带宽，具备完善的应用协议库，协议识别数量≥1500种； 11.支持搜索引擎关键字控制功能，可针对关键字的搜索行为提供阻断、允许、记录、不记录等控制策略；支持https审计，并对访问网址进行排行和； 12.★支持智能DNS，无需内部服务器做任何修改情况下，为外网用户提供一个与该用户相同运营商的链路对内访问，为防止虚假应标，提供设备配置界面截图； 13.★提供有效的工信部电信设备进网许可证复印件； 14.★为保证兼容性与统一管理，要求该项产品必须与核心交换机为同一品牌，否则投标无效； | 台 | 1 |
| 59 | 核心交换机 一、★单台配置要求： 1.独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽≥8个，独立交换网板插槽≥2个。独立交换网板全故障，不影响业务转发 2.每台提供48个千兆电口,48个万兆光口，配置1根5m SFP+ 光纤线缆（包含两边的模块）； 3.为保障核心交换机高可靠性，单台配置1+1冗余电源，2块交换网板，双引擎； 二、参数要求： 1.★交换容量≥250Tbps，包转发率≥70000Mpps； 2.★采用CLOS交换架构，交换网板有独立插槽且与主控引擎、业务板硬件分离；需提供产品清晰正、背面实物照片各1张以展示各插槽分布； 3.★所投产品系统电源槽位≥4个，支持N+M冗余 4.★风扇框冗余设计， 且为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，当单个风扇框发生故障时，有其他风扇正常运行，保证设备散热，要求独立风扇框个数>=2； 5.所投产品单张线卡支持最大可用物理端口≥52个； 6.支持“多虚一”与“一虚多”同时使用，彻底实现资源池化； 7.★要求所投产品支持防雷等级≥6KV； 8.要求所投产品支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准，支持SDN和SDN Ready功能； 9.支持IPv4/IPv6双栈，并且开启双栈情况下，IPv4/IPv6的二、三层数据报文双向均能万兆线速转发； 10.设备在开启大容量ACL情况下的二、三层转发性能均能达到万兆线速 ； 11.★光口故障隔离。独特的光口保护电路设计，可监测光模块状态，光模块一旦出现短路可马上识别、并将故障模块隔离，确保不影响其它端口和整机的正常运行，更换模块后该端口也可马上恢复正常工作； 12.★投标设备是一款成熟的IPv6产品，须具备IPv6 Ready Logo认证，出具证书及官网查询截图要求为投标设备具体型号； | 台 | 1 |
| 60 | 上网行为管理 1． ★所投设备必须为标准的2U机箱规格，整机配置6千兆电口、2万兆光口、2扩展槽位，提供1T的硬盘存储和双交流电源，配置3年特征库升级服务；； 2． ★设备最大吞吐量≥2.5Gbps，最大支持并发连接数100万，每秒新建连接数≥20000/秒； 3． 支持以HTTP及SSL加密的WEB图形化接口进行设备配置和管理，支持英语、简体中文、繁体中文接口；可利用谷歌、火狐、IE浏览器访问设备； 4． 通过网管策略，可允许部分IP能网管设备，以限制非法管理员访问设备； 5． 支持单点登录的类型包括:AD SSO、PPPOE SSO、WEB SSO； 6． 支持基于MAC地址与浏览器cookie免认证，支持CDMA/GSM短信猫，支持第三方短信服务提供商； 7． ★支持链路的负载均衡； 8． 支持 PPPOE 拨号功能，支持多条PPPOE拨号做负载均衡； 9． ★对于多IP 的DNS解析，支持根据用户的来路而做出一些智能化的处理，然后把智能化判断后的 IP 返回给用户，而不需要用户进行选择； DNS 均衡算法包括：按权重、按上行流量、按下行流量、按总流量； 10． ★针对临时上网人员IP地址不固定的情况，无论该人群电脑的IP如何配置，开启设备即插即用功能后，只要插上网线，用户即可上网； 11． 设备将主动通过SNMP协议去读取三层交换机上的内网主机的MAC地址，支持三层环境下绑定MAC或绑定IP+MAC进行上网认证的实现方式，并提供功能截图； 12． 可以识别无线终端接入设备，并进行允计或拒绝上网策略，包括IOS、 Android、 IPAD设备； 13． 支持流量父子通道技术，支持无限级别嵌套通道； 14． ★支持基于加密邮件过滤、邮件发件人的过滤、邮件关键字过滤、附件类型过滤、附件大小过滤、附件内容过滤，支持WebMail邮件和客户端邮件过滤； 15． ★详细记录每一个会话的信息，包括：用户名、用户组、源IP/端口、目的IP/端口、转换IP/端口、MAC地址、协议类型、协议名称、发送流量、接收流量、会话持续时间、会话结束时间；并可导出为EXCEL或者HTML格式的报表； 16． ★为保证兼容性与统一管理，要求该项产品必须与核心交换机为同一品牌，否则投标无效； | 台 | 1 |
|  | 五、语音综合布线 |  |  |
| 61 | 动态防御系统 1．要求固化千兆电口做为管理口数量≥2个，配置4个千兆电口和4个千兆光口，剩余扩展槽位≥3个；内存≥16G，硬盘≥1T，2U高度，双电源 2．性能指标：新建连接≥3万条/秒，并发连接≥200万，自带300个IP监控节点，可通过授权升级到500点或1000点 3．系统状态监控：系统运行状态实时监控，包括CPU、内存、硬盘的实时运行状态 4．物理线路状态：物理线路实时监控，对设备端口的实时监控 5．接入主机状态：要求接入主机实时监控，实时监控在线主机的上线时间、真实IP、虚拟IP、外网IP、VLAN_ID等信息 6．虚拟地址通信技术：要求内网主机通过虚拟地址进行相互通信，每台主机分别对应真实IP、虚拟IP、外网IP三类不同的地址 7．虚拟网络：要求支持构建克隆网段，用来迷惑和误导攻击者及快速定位攻击源，提供功能截图 8．虚拟域名：要求虚拟域名对应虚拟IP，解决虚拟IP经常变化所带来的内网主机相互通讯不方便的问题 9．虚拟响应：要求虚拟响应节点属性可配置，可配置虚拟响应的节点属性，包括主机类型、MAC地址、提供的服务以及响应的概率等，支持多种网络协议虚拟响应 10．要求可对多个网段同时进行防护，也可基于线路进行防护 11．要求支持攻击行为离线分析 12．支持对攻击行为的智能封堵并告警 13．支持日志外发，同时也支持集群模式下的集中日志分析 14．要求渗透日志提供包括攻击者IP、渗透类型、探测端口、探测次数、起始时间、截止时间等 15．渗透审计基于天和月的渗透审计统计，包括可疑探测包排行、可疑主机存活探测包排行、可疑主机服务探测包排行 16．支持提供封堵日志，日志包含攻击者的真实IPMAC地址、封堵时间等信息 17．支持流量重定向给第三方蜜罐主机 18．为保证兼容性与统一管理，要求该项产品必须与核心交换机为同一品牌，否则投标无效 | 台 | 1 |
|  | 六、网络光纤主干部分 |  |  |
| 62 | 8口接入交换机 1.★固化10/100/1000M以太网电口≥8个，100/1000M SFP千兆光接口≥2个； 2.★交换容量≥250Gbps，包转发率≥30Mpps 3.要求设备采用静音无风扇节能设计 4.★长期工作温度-5°-55°。 5.支持端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力） 6.★支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 7.符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术 8.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 9.★支持RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能， 10.要求所投产品支持交换机即插即用，支持按功能区域零配置上线，支持图形化界面划分端口业务； 11.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web 12.★为保证兼容性与统一管理，要求该项产品必须与核心交换机为同一品牌，否则投标无效 | 台 | 523 |
| 63 | 16口接入交换机 1.★固化10/100/1000M以太网电口≥16个，100/1000M SFP千兆光接口≥2个 2.★交换容量≥250Gbps，包转发率≥40Mpps 3.★支持端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力）； 4.★支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 5.符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术。 6.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 7.★支持RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能； 8.★要求所投产品支持交换机即插即用，支持按功能区域零配置上线，支持图形化界面划分端口业务； 9.★为保证兼容性与统一管理，要求该项产品必须与核心交换机为同一品牌，否则投标无效 | 台 | 136 |
| 64 | 24口接入交换机 1.★固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个； 2.★交换容量≥300Gbps，包转发率≥40Mpps； 3.设备MAC地址≥16K 4.要求设备采用静音无风扇节能设计 5.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 6.★设备自带云管理功能，支持一键设备发现 7.★为保证兼容性与统一管理，要求该项产品必须与核心交换机为同一品牌，否则投标无效 | 台 | 35 |
| 65 | 48口汇聚交换机 1.★端口≥48个100/1000Mbps光口，4个1G/10G SFP+光口，除固定端口外剩余扩展插槽≥2个，配置模块化双交流电源，可扩展万兆接口模块和专用堆叠模块，配置1根5m SFP+ 光纤线缆（包含两边的模块） ； 2.★交换容量≥7Tbps，包转发率≥400Mpps； 3.设备MAC地址≥64K，ARP表项≥20K； 4.支持IP标准、IP扩展、MAC扩展、专家级、ACL80、IPV6ACL、基于VLAN、基于端口、基于协议、基于全局等方式的访问控制列表； 5.★支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行； 6.支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+； 7.支持IPv6静态路由、手工隧道、自动隧道、PBR、IPv4 Over IPv6等IPv6路由协议； 8.支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准； 9.设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN； 10.★支持防雷等级≥6KV 11.★整机采用绿色环保设计，满负荷情况下电源功率≤100W； 12.★设备自带云管理功能，支持一键设备发现； 13.★为保证兼容性与统一管理，要求该项产品必须与核心交换机为同一品牌，否则投标无效 | 台 | 28 |
| 66 | 12口千兆POE交换机 1.★固化10/100/1000M以太网电口≥24个，100/1000M SFP千兆光接口≥4个，支持POE和POE+远程供电，POE供电功率≥370W 2.★交换容量≥250Gbps，包转发率≥40Mpps 3.★支持端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力）； 4.★支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作，提供官网证明截图和查询链接； 5.符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术。 6.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 7.★支持RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能； 8.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web 9.★为保证兼容性与统一管理，要求该项产品必须与核心交换机为同一品牌，否则投标无效 | 台 | 28 |
| 67 | 24口千兆POE交换机 1.★固化10/100/1000M以太网电口≥24个，100/1000M SFP千兆光接口≥4个，支持POE和POE+远程供电，POE供电功率≥370W 2.★交换容量≥250Gbps，包转发率≥40Mpps 3.★支持端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力）； 4.★支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 5.符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术。 6.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 7.★支持RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能； 8.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web 9.★为保证兼容性与统一管理，要求该项产品必须与核心交换机为同一品牌，否则投标无效 | 台 | 101 |
| 68 | 28口光汇聚交换机 1.★固化≥24个1000M SFP光口，≥8个复用的10/100/1000Mbps电口，≥8个1G/10G SFP+光口，除固定端口外剩余扩展插槽≥2个，可扩展万兆接口模块和专用堆叠模块，设备自带2个模块化电源插槽，内置固化双风扇； 2.★产品自主可控，交换机采用国内厂商芯片和器件； 3.★交换容量≥7Tbps，包转发率≥600Mpps； 4.设备MAC地址≥196K，路由表项≥64K； 5.支持基于IPv4/IPv6五元组、基于源/目的MAC、基于VLAN、基于802.1P优先级的ACL； 6.★支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间达到毫秒级； 7.★支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动； 8.支持RIPv2，OSPFv2/v3，BGP4/4+，IS-ISv4/v6等路由协议； 9.支持IGMP v1/v2/v3，PIM-SM等组播协议； 10.支持基于流的采样功能，对所选数据流包头中的源IP地址、目的IP地址、协议号、源端口号、包长等信息进行采样，并发送至网管主机； 11.★整机采用绿色环保设计，满负荷情况下电源功率≤80W； 12.★为保证兼容性与统一管理，要求该项产品必须与核心交换机为同一品牌，否则投标无效 | 台 | 6 |
| 69 | 接入千兆光模块 1.光模块-SFP千兆BIDI光模块-TX1310/RX1550，3km，LC | 台 | 1602 |
| 70 | 汇聚万兆光模块 1.万兆单模光模块，传输距离10KM | 台 | 60 |
| 71 | 28口汇聚交换机 1.★端口≥24个100/1000Mbps光口，4个1G/10G SFP+光口，配置模块化双交流电源； 2.★交换容量≥5Tbps，包转发率≥160Mpps； 3.支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗； 4.支持IP标准、IP扩展、MAC扩展、专家级、ACL80、IPV6ACL、基于VLAN、基于端口、基于协议、基于全局等方式的访问控制列表； 5.★支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行； 6.支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 7.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤50ms； 8.支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准； 9.设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN； 10.★支持防雷等级≥10KV； 11.★支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web； 12.★为保证兼容性与统一管理，要求该项产品必须与核心交换机为同一品牌，否则投标无效 | 台 | 2 |
| 72 | 10口接入交换机 1.★固化10/100/1000M以太网电口≥8个，100/1000M SFP千兆光接口≥2个； 2.★交换容量≥250Gbps，包转发率≥30Mpps 3.要求设备采用静音无风扇节能设计 4.★长期工作温度-5°-55°。 5.支持端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力） 6.★支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 7.符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术 8.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 9.★支持RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能， 10.要求所投产品支持交换机即插即用，支持按功能区域零配置上线，支持图形化界面划分端口业务； 11.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web 12.★为保证兼容性与统一管理，要求该项产品必须与核心交换机为同一品牌，否则投标无效 | 台 | 44 |
| 73 | 24口接入交换机 1.★固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个； 2.★交换容量≥300Gbps，包转发率≥40Mpps； 3.设备MAC地址≥16K 4.要求设备采用静音无风扇节能设计 5.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 6.★设备自带云管理功能，支持一键设备发现 7.★为保证兼容性与统一管理，要求该项产品必须与核心交换机为同一品牌，否则投标无效 | 台 | 28 |
| 74 | 8口接入交换机 1.★固化10/100/1000M以太网电口≥8个，100/1000M SFP千兆光接口≥2个； 2.★交换容量≥250Gbps，包转发率≥30Mpps 3.要求设备采用静音无风扇节能设计 4.★长期工作温度-5°-55°。 5.支持端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力） 6.★支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 7.符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术 8.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 9.★支持RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能， 10.要求所投产品支持交换机即插即用，支持按功能区域零配置上线，支持图形化界面划分端口业务； 11.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web 12.★为保证兼容性与统一管理，要求该项产品必须与核心交换机为同一品牌，否则投标无效 | 台 | 4 |
| 75 | 接入千兆光模块 1.千兆单模光模块，传输距离10KM | 台 | 56 |
| 76 | 运维管理系统 本次运维管理平台包含资源管理模块、运维服务流程模块两个功能模块 一、★两个功能模块配置要求： 1.资源管理模块配置要求：配置资源管理授权≥200个（资源类型包括但不限于交换机、路由器、防火墙、无线控制器、服务器、数据库、应用等）；无线AP监控授权≥1000个；业务管理模型授权≥20个；具备资源管理、网络管理、无线定位管理、业务建模、报表管理、告警压缩管理、IP地址管理、一体化门户、自动巡检等功能； 2.服务流程模块配置要求：具备表单引擎、流程引擎、流程建模、统计报表、自助服务台软件、故障服务管理、服务级别管理、 运维知识库管理、 资产管理管理、项目管理、微信端运维等功能； 3.要求原厂工程师提供咨询、梳理、实施、培训以及3年维保服务。 二、资源管理模块技术参数要求 1.采用B/S架构，支持分布式部署，具备资源权限管理，可按资源组、设备资源赋权，便于分区域管理。支持部署在主流操作系统，包括Windows、Linux、各品牌国产化操作系统上。 2.具备对Windows、IBM AIX、Linux、FreeBSD、Solaris等操作系统的监控，包含CPU、内存、进程、磁盘、网卡等信息，为避免对系统造成影响，采用非代理方式监测； 3.可监控Oracle、DB2、MySQL、SQL Server、Sybase等主流数据库； 4.支持通过IPMI 监视服务器的物理健康特征，如系统温度、电力电压稳定性、风扇工作状态、电源状态等。 5.具备对J2EE（WebSphere、Weblogic、TOMCAT）、JBOSS、Tuxedo、Apache、Resin、IIS、Apache、Exchange、Domino等中间件和应用进行性能、状态和故障信息的监测； 6.具备对思科、华为、锐捷、H3C、中兴、迈普等品牌网络设备进行监控，包含但不限于设备性能、吞吐量，端口流量、端口丢包率、广播包速率，链路通断等； 7.★能够自动计算生成拓扑图，并对拓扑图中的告警设备进行实时的轮询动态播放，高亮放大和缩小设备图标进行告警提醒，并将拓扑图中的设备告警详情轮询排列在拓扑图下方，方便管理员通过大屏进行直观的查看。 8.视图支持设备和用户2个维度的数据统计呈现，可在一张视图上展示以下数据：用户方面，视图可查看当前在线用户数、在线用户趋势统计、今日用户数峰值、用户信号强度占比统计、区域在线用户数统计；设备方面，支持在线AP数、总AP数、总流量、区域无线网络流量、区域AP分布与运行情况统计。 9.★提供告警压缩的功能，自动压缩关联告警到主告警中。支持多种压缩规则：包括设备组件与设备，网络设备的插槽与端口，端口与链路；虚拟化平台的ESXi、VM、Cluster、数据存储与Vcenter等。 10.提供性能指标知识库，分析性能指标含义、风险及处理建议。 11.为反应业务系统运行情况，应提供业务系统与IT资源之间自定义建模的功能，可自定义业务所关联的关键IT资源，包括服务器、网络、数据库、应用服务等资源； 12.★支持对接业务系统推送的自定义业务指标，主动获取用户所关心的业务数据。 13.★业务系统的可用性、健康度、繁忙度等关键指标提供自定义计算规则，可通过与、或、优先级、权重等计算规则灵活定义。 14.系统内置多纬度多视角报表模版，如：资源报表模版、告警报表模版、趋势报表模版、TOPN报表等；支持各类型报表订阅功能，可以按照设定的周期自动将报表通过邮件、系统信息等多种方式发送给指定报表订阅人。 15.★为了管理的直观性与便捷性，系统应提供统一的综合可视化展现功能。通过集成网络、业务、存储和虚拟化拓扑，可在一张视图上综合展示所有类型的被监管资源。 16.★能够通过SNMP、SMI-S等多种方式支持对EMC、IBM、Netapp、HDS、博科FC交换机等主流存储设备的监控；实现存储故障告警和统计分析，以列表形式展示FC交换机端口与存储设备端口、服务器主机HBA卡端口的连接关系。 17.★为了减轻系统运维人员的重复工作，系统应提供设备自动巡检功能，巡检内容包括服务器、网络设备、应用、无线等所有管理对象，巡检结束后能够高亮标识异常的指标信息，并生成巡检报告以邮件方式发送给运维人员； 18.★系统可自定义多种展示首页，可根据不同角色账号分别自定义多个门户展示内容，并具备拖拽方式布局每个窗体的大小和位置，以便于大屏展示。 19.可将第三方系统portal展示页集成到展示首页进行统一呈现，不同的展示首页可以轮询播放；可将定制好的门户页面在线分享给不同的用户。 三、服务流程管理模块技术参数要求： 1.提供优化ITIL实践，以用户服务体验为核心的服务流程驱动平台，配合用户实际流程需求，提供不少于30人管理权限，管理包括我处运维人员、厂商、运营商、二线支持、驻场等运维团队，形成阶梯化服务体系；提炼和优化IT服务目录； 2.支持离线升级包升级方式，并在系统中记录版本号、版本日期、版本更新等内容，减少升级操作步骤避免文件丢失，实现系统快速升级； 3.★系统支持故障诊断功能，当发现系统故障时可以通过开启故障诊断模式来获取故障日志，方便厂商快速定位、远程诊断并解决故障。 4.★实现高度灵活的自定义功能，可以通过图形化拖拽方式，任意选择系统内数据库中的字段，做为分析纬度； 5.★可自定义多维决策分析路径，通过添加分析模型和规划分析路径的方式完成建模，每个分析模型可向下钻取已获取下一个分析纬度； 6.支持通过微信端的方式按月进行报表推送，形成微信月报，月报的内容可以进行个性化定制，满足不同场合的业务需求。 7.★系统内置用户管理中心，用户可自定义头像。同时用户头像卡片还可以显示用户最近提报工单、常用的热点知识等内容，提升信息聚合能力； 8.系统内置统一的消息中心管理功能，当有新的消息，在系统的导航栏有提示，并用数字显示累计数量。消息的类型包括：工单进度消息、知识审核提醒消息、知识评论提醒消息、资产到保修期提醒消息等。 9.流程设计引擎支持根据服务单中的任意字段，包括服务目录、人员角色、申请人资料信息等属性，进行自动分派服务单，分派的对象包括人员和组； 10.系统内置图像化流程设计器，可使用拖拽方式即可实现流程定制，流程动作触发条件可灵活配置，触发的操作事件可按需求进行配置及调整执行顺序，支持触发第三方API接口； 11.★流程设计引擎满足BPMN2.0标准、开始节点、人工节点、自动节点、会签节点、结束节点、顺序流等其他常见流程设计元素，可实现将咨询流程无损部署到系统中； 12.★为了实现流程配置共享，提升流程配置效率，支持流程配置文件的导出、导入，导出的内容必须包括流程图、表单、配置策略等信息，导出的文件再次导入当前系统或另外系统后可直接使用。 13.实现普通用户通过自助的方式发起服务申请和故障报修，并能够跟进请求的处理进度； 14.★支持微信的方式在线提交服务请求和故障报修； 15.为让用户能快速识别所需要申请的服务类型，系统支持平铺卡片方式显现服务类型，卡片内容包括服务名称、服务简介及自定义的图标，各种服务类型支持收藏功能，方便用户快速使用常见服务。 16.★支持对已提交工单的评论功能，可以实时对已提交工单补充信息并发布自己的意见。 17.提供流程梳理服务，帮助用户快速建立服务目录，如故障报修、资源申请、账号开通等服务流程；以下用故障报修流程为例： 18.支持工单模版功能，对于经常填报的工单可以形成工单模版，当选择工单模版后，工单的描述信息可以自动填充，快速提交； 19.支持从知识库中引用解决方案，当故障工单处理完成后，对于已经处理过的工单，可以自动推荐知识做为解决方案，同时可以引用知识库的内容做为解决方案，无需复制粘贴，点击即可选择； 20.★工单显示支持卡片和列表两种呈现方式，方便服务台对工单进行识别和跟踪处理； 21.★事件工单服务支持评价功能，当工单处理完成后可以自动通过系统、微信等方式进行服务评价。 22.支持SLA与服务台管理、事件管理、服务请求等流程的关联，并识别、跟踪流程的执行效果； 23.提供SLA响应时间、解决时间、自动转交时间的设置功能，可在工单执行过程中显示剩余时间和超时时间； 24.支持针对不同类别的事件、请求设置不同的服务级别，满足差异化服务的需求。 25.实现创建项目并记录项目的关键信息，系统支持记录包括：项目名称、项目起止时间、项目类别、项目责任人、项目团队成员、项目描述等信息； 26.★实现清晰呈现所有项目的执行情况，项目管理支持卡片式项目概览功能，卡片内容至少包含项目名称、项目进行阶段、项目已完成任务数和未完成任务数、项目文档数量等信息； 27.★以图形的方式显示所有项目进度信息，图形上包括项目关键里程碑、各里程碑中必须包括项目启动日期、项目任务数量、项目问题数量、项目文档数量等信息。 28.系统支持知识审核功能，审核可以按照不同类别选择不同的审核人或审核组，支持多人对一类知识的审核，只有通过审核的知识才能进入知识库； 29.支持通过工单中解决方案保存为知识、支持手工新建知识； 30.★为了方便用户能检索到高质量的知识，支持对知识评价，并对评价数量进行统计、记录形成热点知识，在工单引入、知识查看时优先为用户推送对应类别的热点知识。 31.★提供基于微信平台移动端功能，用于普通用户实时沟通、、服务台分派、工程师提醒、工单处理及评价、知识审核消息、资产到期提醒消息等功能； 提交的表单内容可在PC端定义，自定义的表单内容包括输入框、单选、多选、下列选择、服务请求用户联系信息等可以自动同步到微信页面。 | 台 | 1 |
| 77 | 基础包（云端） | 套 | 1 |
| 78 | 扩容包（云端） | 套 | 80 |
| 79 | 房间弱电箱 350*600*450mm | 个 | 800 |
| 80 | 24口光纤配线架 1.高强度、高耐用、高可靠的冷扎钢板箱体 2.正面化操作，12芯一体ODF模块化设计 3.集熔接与配线于一体，最大限度的高密度化 4.操作方便，保护完善方便大芯数高容量安装 5.模块化结构，可调节熔接、配线单元组合 6.适配器与ODF30度卡接式安装，避免激光灼伤人眼 7.光缆有可靠的固定、开剥和接地装置 8.设计合理确保光纤光缆弯曲半径均符合标准 9.有完整的高压接地保护及光缆集中固定装置 10.标准19英寸机架式,提高机柜和机房利用率 11.1.适用于多种适配器、尾纤和多种光缆 12.12口、24口、36口、48口、72口、96口等可选 13.★所有光纤产品与综合布线产品为同一厂家品牌。 | 架 | 34 |
| 81 | 双工LC耦合器 1.采用进口高精度机械机床加工 2.采用低插入损耗和反射的优质材质 3.高品质陶瓷套筒精度高, 确保卓越性能 4.产品光洁度高，精确轴心定位，重复性好 5.保证产品同轴度及同圆度精确系数 6.连接器对中精度高，连续插拔损耗低 7.插入损耗≤0.20dB，互换性≤0.20dB，重复性≤0.20dB 8.先进技术和工艺，性能稳定、持久耐用 9.符合IEC和Bellcore TA-NWT-001209标准 10.ST、SC、FC、LC、MU、MTRJ、E2000可选 11.千兆、万兆、十万兆和PC、APC、UPC可选 12.★所有光纤产品与综合布线产品为同一厂家品牌。 | 个 | 800 |
| 北海市人民医院异地扩建项目二期工程（住院、医技楼及配套设施）-智能化工程（信息化设备及软件）-电视监控(CCTV)系统工程 |  |  |  |
|  | 电视监控(CCTV)系统工程 |  |  |
| 82 | 400万星光级筒型网络摄像机 1.采用高性能四百万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出400万（2560×1440）@25fps 支持H.265编码，压缩比高； 2.照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启； 3.视场角：水平84°×垂直45°×对角100°，超低码流 最大红外监控距离50米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 电压检测，网络断开，IP冲突，移动检测，视频遮挡，非法访问 支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装 支持IP67，工作温度：-40℃~+60℃。 | 台 | 668 |
| 83 | 摄像机支架 1.壁装支架/铝合金 2.88×116.6×297.3mm | 台 | 668 |
| 84 | 200万电梯半球摄像机 1.采用高性能二百万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高,可输出200万(1920×1080)@25fps,支持H.265编码，压缩比高，超低码流,最大红外监控距离50米, 2.最低照度：0.01Lux(彩色模式);0.001Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)， 3.视场角：水平106°×垂直55°×对角126°支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境支持ROI，SMARTH.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境支持内置MIC，支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装，支持IP67防护等级，工作温度：-40℃~+60℃ | 台 | 19 |
| 85 | 电梯专用无线网桥 1.电梯专用无线网桥(单位为套，内含发送端和接收端)，黑白配设计，采用高性能802.11n 2X2 MIMO芯片，最高速率可达300Mbps，多网口设计，传输距离500米 | 台 | 19 |
| 86 | 网络键盘 1.10.1英寸电容触摸屏，支持本地屏幕预览，同时支持4路HDMI外接显示器输出，支持H.265、H.264、MJPEG、SVAC等视频解码，解码性能达4路1200W或16路1080P同时预览。 2.支持公司全系列前后端设备，支持视频综合平台、DSS平台等控制中心设备。 3.支持通过编号、设备树列表多种方式调用监控点上墙，支持录像、抓图等功能，支持视频综合平台、大屏拼接器、解码器等设备的电视墙控制和预案切换等功能。 4.维控制摇杆可用于球机云台控制、抓图。支持用触摸按键快速进行云台变倍、聚焦、光圈、雨刷、灯光、预置点、巡航、定制化等功能。 | 套 | 1 |
| 87 | 视频管理服务器 1、支持在IE浏览器下，具有文件过滤、NAS镜像同步、MAC地址绑定、WORM数据防篡改、一键配置存储方案、设置用户权限设置选项，可通过IE浏览器对一台、多台设备进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设； 2、支持视频质量诊断功能，对图像的亮度、偏色、对比度、清晰度、视频丢失等特征进行实时分析，并以日志、报表和图形化方式显示结果； 3、无需等待丢失盘恢复，保留盘数据可正常读取，新数据可正常写入； 4、支持在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署； 5、支持全局热备和局部热备，支持逻辑卷的动态在线扩展； 6、支持直接向中心存储上传文件，支持并发≥6路文件上传中心存储，单路带宽可设，单路的上传带宽可设，支持配置≥3000条上传任务，可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除； 7、支持同时支持视频、图片、智能流和文件直写设备进行存储，支持文件保存功能，文件存储采用非NAS方式，上传到设备中的文件进行存储，通用的NAS协议将无法访问，支持并发≥15路文件直接上传存储，单路上传与下载的速度可设； 8、支持Onvif、GB28181等标准协议，保障了对不同厂家前端设备的兼容性； 9、支持可对指定的录像文件或指定时间段的录像文件进行隐藏设置，被隐藏的录像文件应无法被查询到，当解除隐藏后可被查询到，支持前端设备优先直接连接存储进行录像，当直接访问存储设备不通时，系统将通过媒体转发服务器进行录像存储； 10、支持可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。 | 台 | 1 |
| 88 | 硬盘 1.容量：8TB；缓存256MB，SATA接口，7200rpm转速。 | 台 | 72 |
| 89 | 46寸LCD拼接屏(3.5mm拼缝) 1.约46英寸超窄边液晶屏，视频分辨率≥1920x1080，物理拼缝≤3.5mm。 2.视角≥160°(水平)/ 160°(垂直)，响应时间≤8ms。 3.内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。 4.当大屏温度接近及超过所设置的阈值时，显示单元会出现报警提示。 5.支持红外控制、网络控制，红外遥控可在距离≥4m、角度≥45°处控制，支持风扇工作状态异常报警，在OSD菜单关闭、设备工作温度超过预设阀值时，会弹出对话框，提示温度异常。 6.可通过调整γ曲线，使得实际γ曲线更为平滑且更为准确，从而提升显示设备的显示效果。 7.在夜间或者室内光线不足的情况下，开启低照度功能，可以起到亮度提升的作用。 8.具备智能光感护眼功能，液晶单元可自动识别环境光强弱，根据环境光变化调节屏幕亮度。 9.亮度≥600cd/㎡，对比度≥6000:1，可通过遥控器或自带控制软件，读取和调节单元位置码ID号、信号源类型、分辨率、系统运行时间、软件版本、当前温度等信息。 10.泄漏电流应不大于5mA，电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受≥1.5kV，交流电压，历时≥0.5min的抗电强度试验，应无击穿和飞弧现象。 11.支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形。 12.输入接口具备≥VGA×1，≥DVI×1，≥BNC×1，≥HDMI×1；输出接口具备≥VGA×1，≥DVI×1，≥BNC×1。 13.支持自动镜像功能，可以实现显示内容（视频、文本等）镜像、OSD菜单的自定义0-360°旋转。 | 台 | 18 |
| 90 | LCD拼接屏支架 标配；核算时按照电视墙屏幕数量*限价 配合新型模块化底座使用 支架特点： 1、美观、地脚隐藏 2、性价比高 3、四周包边 4、支持扩容 支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。户外支架外观材料可依据场景选择如冷板、SUS304、SUS316、铝塑板、铝单板等材料，表面处理方式可选户外塑粉、喷漆、氟碳漆等工艺。 | 台 | 18 |
| 91 | LCD拼接屏支架 标配；核算时按照电视墙列数* 限价 标配高度800mm，每增加或 减少100mm，限价增加100元 配合新型模块化框架使用 支架特点： 1、美观、地脚隐藏 2、性价比高 3、四周包边 4、支持扩容 支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。户外支架外观材料可依据场景选择如冷板、SUS304、SUS316、铝塑板、铝单板等材料，表面处理方式可选户外塑粉、喷漆、氟碳漆等工艺。 | 台 | 18 |
| 92 | 视频解码器 提供9路HDMI解码输出接口 1.输出接口支持3840x2160,2560x1600，1920x1080,1280x1024,1280x720,1024x768六种显示分辨率，其中6个输出接口最大支持3840x2160 2.支持H.265/ H.264/ MPEG4/ MPEG2 /MJPEG/SVAC标准网络视频流解码，支持各种码流混合解码显示，H.265解码性能与H.264相同 3.支持144个通道同时解码，最大解码支持9路1200W，9路800W@30fps，14路500W @30fps、24路300W @30fps，36路1080P @30fps，81路720P@30fps，144路960H@30fps，144路D1@30fps，支持18路1080P@60fps解码 4.支持1/4/9/16画面分割 5.支持主动解码和被动解码两种解码模式 6.支持2*2，2*3，3*2，3*3电视墙拼接 7.支持通过串口控制屏幕开关，亮度，饱和度，对比度调节 8.支持远程录像文件的解码输出 9.支持跨浏览器的WEB 3.0，同时对WEB上的配置进行调整 10.支持Onvif、General协议接入，支持国标GB28181接入 11.支持底色选择 12.支持2个10M/100M/1000M自适应以太网接口 | 台 | 1 |
| 93 | 日志审计 1.支持单级部署、多级部署、单机部署、双机部署；支持分布式集群部署、多点采集部署； 2.采集内容支持日志监控、文件监控（文件监控无需开启ftp、sftp协议）、网络包监控； 3.支持控制采集时间、采集级别、采集范围、采集路径、采集名称、采集文件、多文件采集、采集编码格式、采集正则表达式、自定义采集等； 4.支持采集网络流量，解析协议不少于ICMP、AMQP、Cassandra、DNS、HTTP、Memcache、MySQL、PgSQL、TNS、Redis、Thrift、MongoDB、NFS、TDS、Sybase、Drda、Dameng、POP、SMTP、达梦等； 5.对元数据进行重加工或扩展加工，通过正则匹配、OID映射等配置文件编写，上传至现有日志审计平台，直接实现数据的扩展兼容； 6.支持集群状态监控，如集群整体状态、节点空间使用等； 7.提供可视化关联分析规则编辑视图，可根据实际业务编辑关联分析规则，关联内容支持不少于资产、源地址、源端口、目的地址、目的端口、事件级别、原始日志、关键词等信息； 8.支持自动生成主机访问关系图谱。关系图谱支持无限级延伸，支持点击业务主机节点自动绘制访问关系； 9.支持关系图谱搜索、过滤，支持自定义关系节点图标、支持基于节点下钻查看日志信息、查看和拓展该点关系图等； 10.对单位内的设备类型、应用类型、协议类型等信息为基础，梳理出设备、应用、协议等之间的访问关系，实时树立访问关系，结合不同类型梳理出正常使用访问操作，非正常授权使用操作； | 套 | 1 |
| 94 | 操作台 4位平台，台面加防火木板，两侧边及背后加蓝色钢制包边 规格：W2400*D950*H720MM 用料：立柱、面板是1.5MM冷轧钢板，框架、侧板等其余部位是1.0-1.2MM冷轧钢板。 配置：8个风扇，8件下柜层板，4件电源排插，标配螺丝及钥匙 颜色：蓝白，整体颜色电脑白，包边蓝色 表面处理：高温喷涂 | 套 | 1 |
| 95 | 发卡器 1.支持发卡类型：ID卡、Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号、CPU卡内容、身份证序列号； 2.USB2.0接口； 3.具有2个Sim卡尺寸的SAM卡座； 4.工作电压：DC 5V； 5.工作电流：0.2A； 6.尺寸：117*67.5*14.3mm | 台 | 1 |
| 96 | 设备机柜 20U | 台 | 10 |
| 97 | 机柜42U 1.规格：宽*深*高 600*600*2045mm 2.颜色：砂纹黑 3.配置：2把散热风扇/2块层板/1个五插电源/2条束线槽 4.门板结构：前门为钢制镶边式玻璃门，后门为钢质快速拆卸门板，两侧为钢质快速拆卸门板 | 台 | 2 |
| 98 | 高速球 1.采用高性能三百万像素；分辨率≥2560x1440，支持在2560x1440@25fps下，清晰度≥1400TVL支持23倍光学变倍，16倍数字变倍； 2.支持H.265编码，实现超低码流传输； 3.信噪比达到55dB； 4.支持隐私遮挡，最多24块区域,同时最多有8块区域在同一个画面； 5.宽动态效果，加上图像降噪功能，完美的白天/夜晚图像展现； 6.内置100米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀； 7.室外球达到IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护； 8.支持软件集成的开放式API，支持标准协议(Onvif、CGI、GB/T28181)、支持大华SDK 和第三方管理平台接入； 9.支持三码流技术； 10.支持绊线入侵、区域入侵等行为检测；支持多种触发规则联动动作；支持目标过滤； 11.水平方向360°连续旋转，垂直方向-15°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区； 12.支持300个预置位； 13.可以按照所设置的预置位完成8条巡航路径； 14.可设置5条巡迹路径，每条路径的记录时间大于15分钟； 15.支持DC12V±10%宽电压输入。 | 台 | 17 |
| 99 | 设备箱 300*400mm | 台 | 15 |
| 100 | 铝合金加厚专用支架 | 台 | 17 |
| 北海市人民医院异地扩建项目二期工程（住院、医技楼及配套设施）-智能化工程（信息化设备及软件）- 电缆电视(CATV)系统工程 |  |  |  |
|  | 电缆电视(CATV)系统工程 |  |  |
| 101 | 广电或电信信号源机顶盒与自办信号源 1.用当地有线电视机顶盒或电信机顶盒做信号源 2.自办节目硬盘播放一体机或DCD机等做信号源 | 套 | 48 |
| 102 | 8路HDMI高清编码器 1、8路数字高清编码器，2个HDMI口、2个RJ45网口、支持多种流媒体协议，支持VGA口视频预览； 2、分辨率支持1920x1080/1280x720/1280x1024/1280x960/704x576； 3、支持自动识别、自动缩放、自定义分辨率； 4、支持微软标准流驱动架构（WDM架构），支持微软WMENCODER等，兼容Windows VFW软件架构和WDM模式； 5、支持一台电脑多个设备同时使用显示； 6、支持直接网络直接连接无需配合高清采集卡使用； 7、支持RTSP/RTP/RTMP, HTTP, UDP等协议； 8、支持主、副双码流； | 台 | 6 |
| 103 | 病房视讯互动服务系统 1.医院欢迎页面形像宣传； 2.直播管理：直播频道名称，地址，排序管理； 3.点播管理：栏目管理，文件管理，文件排序； 4.医院介绍：医院介绍、科室简介、医护团队等（对应所属病区和科室;）； 5.问卷调查：问卷信息发布管理，调查结果查询； 6.营养配餐：菜单信息发布（图文，价格）等； 7.健康教育宣传； 8.支持视频插播与分组管理； 9.支持流媒体系统； 10.天气预报功能管理 11.用药提醒 12.医疗费用账单查询系统 13.支持电脑+手机+安卓等多终端访问。 14.支持定时开关机。 15.必须和分诊排队、信息发布同一平台管理。 | 套 | 1 |
| 104 | 数据并发交换系统 1.12个SPF+万兆光口，12个千兆电口；每台包含光纤线-多模-LC-LC-3M(*4个)；万兆多模-850-300m-双纤(*8个)； 2.工作温度：0°C～40°C，存储温度：-40°C～70°C； 3.交换容量1.28Tbps/12.8Tbps，包转发率480Mpps； 4.支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换； 5.可通过配置静态IP地址，DHCPOption43方式，DNS域名等方式发现控制器平台； 6.支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换； 7.支持STP、RSTP、MSTP协议，支持IGMPv1/v2/v3Snooping； 8.支持IEEE802.3az标准的EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的； 9.支持16KMAC地址，支持MAC地址自动学习； 10.支持M-LAG技术，跨设备链路聚合，配对的设备有独立的控制平面； 11.支持通过控制器平台查看交换机端口负载情况； 12.支持防网关ARP欺骗，管理员分级管理，支持防止DOS、ARP攻击功能； 13.支持通过在控制器平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息； 14.支持通过控制器平台图形化操作对交换机端口状态的开启与关闭； | 套 | 1 |
| 105 | 万兆48口光汇聚交换机 1.★支持并实配10G接口数≥48，100G/40G接口数≥8，支持所有端口100%线速； 2.★支持并实配可模块化电源，可拔插四模块化风扇，前/后通风；配置1根5m SFP+ 光纤线缆（包含两边的模块）。 3.★交换容量≥23 Tbps，包转发率≥1900Mpps； 4.★支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机； 5.支持同时开启802.1X或WEB认证，CPP、ACL、防ARP欺骗等功能不会相互冲突、制约； 6.支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，支持跨设备链路聚合及最快50ms 级故障链路收敛； 7.★支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 8.★支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行； 9.★要求所投产品具备节能环保设计，提供节能证书； | 台 | 1 |
| 106 | 汇聚万兆光模块 万兆单模光模块，传输距离10KM | 台 | 2 |
| 北海市人民医院异地扩建项目二期工程（住院、医技楼及配套设施）-智能化工程（信息化设备及软件）-门禁系统工程 |  |  |  |
|  | 门禁系统工程 |  |  |
| 107 | 读卡器 人脸识别 1.支持人脸、掌纹、指纹识读,非接触感应卡、密码识读功能。 2.设备可通过内置人脸模块、掌纹模块、指纹模块和卡模块采集人脸、掌纹、指纹、卡的信息。设备支持≥3000张掌纹信息，≥20000张人脸底库，≥10000指纹信息，≥20000张卡。设备具有人脸活体检测功能，防止使用打印照片（激光、彩色和黑白照片)、视频用户人脸登录及识别。 3.设备能实现与所输入工号人员的入库人脸、掌纹、指纹进行1:1比对验证，通过待机界面直接进行人脸、掌纹、指纹的1:N比对验证；支持语音、文字提示。200万像素超低照度宽动态摄像头，人脸比对正确识别率不小于97%，有效识别距离0.5m～2m。在最小0.1lux环境下，人脸识别功能正常。在夜间或在光线不足环境下，产品能进行自动补光。设备支持WIFI、TCP/IP通讯功能，能通过以太网通讯接口实现与上位机的数据通信;支持数据断网后，联网续传。 4.掌纹识读响应时间≤1s，指纹识读响应时间≤1s，人脸识读响应时间≤1s。当机器被拆除时，能发出相应的声光警示或显示提示。 工作环境 ：-10℃~55℃ 电源规格：DC12V3A 支持反潜、联动、报警输出、辅助输入、门磁 防尘等级IP65 5.支持远程开关； 6.支持门禁未关有报警信号模式。 | 台 | 196 |
| 108 | 出门开关 1.标准 86 底盒； 2.支持继电器开关量输出； 工业防护级别：IP55； 寿命：≥100，000 次 | 台 | 196 |
| 109 | 单门磁力锁 1.支持通电上锁；需采用无残磁、无机械磨损、双门； 2.支持锁状态信号 NO/NC 输出、LED 指示； 3.支持用于 90 度开的任何有框门； 4.DC12V输入，工作电流：500mA/250mA，抗拉力：350kg； 5.安全类型：通电上锁、断电开锁； 6.带锁状态信号反馈。 | 台 | 88 |
| 110 | 双门磁力锁 1.支持通电上锁；需采用无残磁、无机械磨损、双门； 2.支持锁状态信号 NO/NC 输出、LED 指示； 3.支持用于 90 度开的任何有框门； 4.DC12V输入，工作电流：500mA/250mA，抗拉力：350kg； 5.安全类型：通电上锁、断电开锁； 6.带锁状态信号反馈。 | 台 | 101 |
| 111 | 闭门器 1.AM系列闭门器是一款自动关门装置，门头上一个类似弹簧的液压器，当门开启后能通过压缩后释放，将门自动关上，有像簧门的作用，可以保证门被开启后，准确、及时的关闭到初始位置。 2.速度可分段调节； 3.使用寿命30万次； 4.防火，耐高温； 5.适用于不同规格（厚度）的门框；完好性强。 | 台 | 290 |
| 112 | 门禁电源箱 1.配套门禁电源 | 台 | 196 |
| 113 | 人脸识别采集器 1.支持人脸面部识别、指纹识别 、IC/ID卡采集多功能。 2.LED 指示灯和蜂鸣器，刷卡时蜂鸣器响，指示灯闪； 3.通信接口：标准计算机 USB 键盘口； 4.接线方法：支持 USB 线一端接到计算机的 USB 口； 5.数据格式：支持 Wiegand34（MF 卡）； 6.支持 Windows95/98/2000/XP/Win7； 7.支持类型：非接触式读卡；工作频率：13.56（Mhz） 8.读卡时间：≤1s；感应距离：≥ 5cm； 电源功率：1W； 9.适用卡类：Mifare 卡； 通讯方式：USB-Client； 10.尺寸（mm）：126 * 66* 18.5； | 台 | 3 |
| 114 | IC白卡 1.复旦F08芯片、喷码、不含覆膜 | 台 | 1 |
| 115 | 管理平台 1.管理平台应支持人事系统、门禁系统、通道系统、考勤系统、消费系统、访客系统、停车系统、梯控系统、视频系统、信息屏系统、人脸感知、人证系统、系统管理等模块，可根据实际需求自由扩展和自由组合； 2.管理平台人员登记应支持指纹、人脸、指静脉、掌纹、身份证等生物模板录入；需提供linux 指纹识别算法 SDK 软件、指静脉识别算法 SDK 软件、身份证阅读软件、手掌 SDK 软件生物； 3.可远程开/关门：对单个门的控制和对所有门的控制。支持自动获取监控到的设备的事件记录（≥显示 200 条记录），包括正常门禁事件和异常门禁事件（含报警事件）。 4.支持电子地图，添加门，放大、缩小地图，用户可以看到地图上包含门的实时事件。 5.支持设置门的使用时间，指定门禁在有效时间段可用；也可设置门的常开时间段；设置门禁权限，指定人员只能在指定时间段访问指定门（含门禁权限组和首人常开设置）。 6.支持对节假日单独设置门禁时间。可在在特定的时间段内，指定门或门的组合可以通过人员组合验证打开。人员组合在人 员门禁权限中设置。支持门禁互锁设置，要打开一个门，必须保证其他对应的门都关闭，否则无法开门。 7.支持视频联动抓拍、门输出点等联动。视频联动：可弹出视频（显示时长 5s~60s）、可录像（录像时长 10s~180s）、可抓拍图像（显示时间 10s~180s）。 8.支持设置门的常开时间段；设置门禁权眼，指定人员只能在指定时间段访问指定门(含 门禁权限组和首人常开设置)、反潜、互锁、联动、多人开门、人员验证方式规则； 9.支持高级门禁规则：包含设置门禁区域、读头定义、查着区域内人员、全局反潜、全局联动、全局互锁组、全局互锁、大员有效性。 10.门禁报表具有显示全部记录、今日访问记录、人员最后访构位置、全部异常记录、查询通行权限(人和门)。 | 套 | 1 |
| 116 | 计算机应用、网络系统试运行 | 系统 | 1 |
| 北海市人民医院异地扩建项目二期工程（住院、医技楼及配套设施）-智能化工程（信息化设备及软件）-信息机房工程 |  |  |  |
|  | 机柜及封闭冷通道系统工程 |  |  |
| 117 | 服务器机柜 1.机柜尺寸：600*1200*2000，内部有效承载空间42u； 2.开门方式:前门单开后门双开，开启角度不小于120°； 3.要求满足抗地震相关要求，带载500kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核； 4.机柜主要承重部件包括立柱、横梁、框架等的板材厚度不小于1.5mm，顶板、侧板、底板等非承重部件的板材厚度1.0mm； 5.机柜并柜后，柜体之间不应有明显的透光缝隙。机柜前后门框右下角处有接地装置，应尽量靠近门框，不得影响设备安装； 6.机柜应支持上走线方式，机柜顶部框架结构应为机柜出线提供足够的预留孔位，并要求有盖板或橡胶密封，以防止昆虫或老鼠钻入机柜内部。 | 台 | 21 |
| 118 | 32A PDU 1.输入裸线，总输入32A，国标10A(20位)、国标16A（4位），安装方式为垂直安装，每个机柜配置2条。 | 条 | 42 |
| 119 | 封闭冷通道系统 1.封闭冷通道组件的所有天窗均应透光 ，透光材质采用旋转开启钢化玻璃，厚度不低于4mm，保证90%以上的透光率。 2.所有天窗支持手动、过温和第三方告警信号开启，兼容交流、高压直流输入，单个天窗控制器支持24个天窗开启； 3.封闭冷通道系统的门框及所有天窗边框均采用Pantone877（银白色），其他部件为RAL7021（黑色），确保微模块美观性； 4.封闭冷通道组件两侧门应配备无框玻璃门，为提升微模块的通透效果，方便人员在模块外参观检视，钢化玻璃面积占门板总面积的比例不低于96%。钢化玻璃厚度不低于12mm，符合3C认证要求和GB15763.2标准要求； 5.封闭冷通道组件产品应能在内安装水浸、温湿度传感器、摄像头、门磁等辅助功能组件； 6.封闭冷通道的所有天窗必须全部可透光。天窗翻转角度现场可调，支持30度、60度和全部开启。为避免人身伤害以及考虑到机房层高，天窗以最大角度翻转时，天窗下沿不能低于机柜顶板，天窗上沿不得高于机柜顶盖600mm以上； 7.封闭冷通道组件产品应具备与机房气体消防系统联动从而解决通道内消防问题的功能。 8.冷通道封闭组件须配置本地运维触摸屏，触摸屏尺寸≥15寸； 9.通道内灯光系统要求采用三色可调灯光，光源采用24vdc LED灯条，天窗支架内嵌入式安装； 10.通道门为隐藏式滑动门，通道门打开后不影响通道外触摸屏使用； | 套 | 1 |
|  | 配电系统 |  |  |
| 120 | 市电输入配电柜 1.两路380V市电输入，经过1个400A/4P ATS切换开关输出：200A/3P*4+80A/3P*4+32A/3P*4+32A/1P*6+16A/1P*6； 2.63A以上电流等级采用塑壳断路器，63A及以下采用微断。塑壳断路器要求采用电子式脱扣器，具备长延时、短延时、瞬时电流保护的现场整定功能； 3.配置智能电表，满足电流、电压、相位、频率等实时监控功能，并能存储不低于1000条历史告警记录； 4.配置SPD（电涌保护器），标称工作电压需为三相，380Vac，50Hz，最大持续运行电压385V，各相防护采用压敏电阻技术，防雷单元需内置热脱扣装置，具备告警状态干节点功能； 5.主母线的额定短时耐受电流等级至少达到20kA； 6.柜体母线采用高导电率铜制导体。机架内一、二次连接铜排，铜导线均从正规厂家购买，铜排纯度达到99.9%以上； 7. 63A/3P以上空开采用铜排连接，以下空开采用电缆连接，连接要求整洁、美观大方。 | 台 | 1 |
| 121 | 精密配电列头柜 1.柜体采用独立双回路设计：输入：（160A/3P*1）*2，输出：（32A/3P*2+32A/1P*27）*2； 2.63A以上电流等级采用塑壳断路器，63A及以下采用微断。塑壳断路器要求采用电子式脱扣器，具备长延时、短延时、瞬时电流保护的现场整定功能； 3.主进回路部分监控的电气参数需至少包括：三相电压，三相电流，电流百分比，频率，功率因数，电量，电压谐波，电流谐波，有功功率，无功功率，视在功率及开关状态等； 4.支路监控和显示参数至少包括：各支路电流，额定电流，电流百分比，电量，电流谐波百分比，开关状态，有功功率，无功功率，视在功率，功率因数等； 5.配置SPD（电涌保护器），标称工作电压需为三相，380Vac，50Hz，最大持续运行电压385V，各相防护采用压敏电阻技术，防雷单元需内置热脱扣装置，具备告警状态干节点功能； 6.主母线的额定短时耐受电流等级至少达到20kA，并提供同系列产品有效CCC证书报告；机柜防护等级不低于IP20，外面板采用网孔门设计，通孔率不低于 50％，无需额外的通风装置； 7.具备RS232/RS485/SNMP智能通信接口，支持开放式MODBUS标准协议，可通过一个通讯接口上传所有监控及告警数据； 8.柜体尺寸：W600mm×D1100mm×H2000mm； 9.柜体母线采用高导电率铜制导体。机架内一、二次连接铜排，铜导线均从正规厂家购买，铜排纯度达到99.9%以上。 | 台 | 1 |
|  | 动环监控系统 |  |  |
| 122 | 智能监控管理平台 默认接入采集器数量： 128；最大可扩展采集器数量： 384；最大接入设备数量： 800；最大可接入门禁控制器数量： 64；智能摄像头接入能力： 64路；单路电源。 1.嵌入式一体化设计，集成数据采集、短信报警、电话报警、网络通信等功能； 2.采用嵌入式linux系统主机，19英寸，1U机架式安装； 3.监控主机内置PSTN电话线拨号语音报警模块、短信收发模块； 4.监控主机自带基于Linux系统的嵌入式web，无需安装任何软件通过浏览器即可对系统进行管理和查看； 5.提供3路或以上RS232/RS485通讯串口（内置），数据采集端口统一采用RJ45插口形式，安装方便，美观全面覆盖不同类型的智能设备； 6.AI/DI端口复用，可灵活配置端口资源； 7.产品集成度、可靠性要求：前端主监控采集设备要求为软体固件化、免维护、产品集成度高的嵌入式产品，拒绝采用X86结构工控PC机模式。 | 台 | 1 |
| 123 | 智能设备拓展卡 1.智能设备扩展卡，8个COM接口，兼容RS232/485 | 个 | 1 |
| 124 | 温湿度传感器 1.温湿度传感器（带LCD ，支持级联） | 支 | 10 |
| 125 | 水浸传感器 1.带式水浸（检测线长5米，提供RJ45口，每台空调选配一个） | 支 | 3 |
| 126 | 门禁控制箱 1.门禁控制箱 含RJ45转接板及金属盒体 | 台 | 3 |
| 127 | IC卡键盘读卡器 1.IC卡键盘读卡器-RJ45接口-128mm（长）*84mm（宽）* 28mm（厚） | 台 | 3 |
| 128 | IC卡 1.门禁系统-IC卡-85.5mm(长)*54mm(宽)*0.2mm(厚) | 台 | 20 |
| 129 | 不锈钢出门按钮 1.配套门禁使用，每套门出门处配置，无需身份验证，尺寸：86mm×86mm×6mm，安装需配标准86暗盒使用。 | 台 | 3 |
| 130 | 单开磁力锁 1.配套门禁使用，用于控制门的关闭与开启。额定拉力： 280KG。所控制门的开启角度为90度。适用于无框玻璃门（加U型支架）、木门、防火门。 | 台 | 5 |
| 131 | ★核心交换机 一、★单台配置要求： 1.整机主控引擎插槽≥2个，业务插槽≥10个，交换网板插槽≥4个； 2.单台配置2个引擎、2个交换网板、4个电源； 3.单台配置24个千兆电口、20个千兆光口、28个万兆光口、4端口40G以太网光接口； 4.单台配置1根5m 40G QSFP+接口光缆； 二、参数要求： 1.★交换容量≥500Tbps，包转发性能≥100000Mpps，核心交换机业务插槽采用竖插槽设计； 2.★采用先进的CLOS多级多平面交换架构，业务板卡与交换网板完全正交设计，跨板卡流量通过正交连接器传输到交换网板上做交换，实现背板“零”走线，传输损耗最小，极大降低信号衰减，提高业务流量交换机内部传输效率； 3.支持FCoE 国际标准的LAN/SAN融合网络，支持DCB数据中心桥接国际标准，支持IEEE 802.1qbg或VEPA国际标准； 4.支持“多虚一”与“一虚多”同时使用，彻底实现资源池化； 5.支持L2-GRE国际标准MAC in IP数据封装技术（或同类其他技术），可实现跨广域网数据中心间二层数据通信，扩大虚拟机漂移范围； 6.符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准,支持端口休眠； 7.支持OpenFlow v1.3协议，可实现核心网络向SDN平滑演进 8.★产品支持防雷等级≥6KV； 9.★整机ARP表项≥162K； 10.支持基于标准、扩展、VLAN 的IPv4/v6ACL报文过滤，支持输入/输出方向ACL，支持IPV6 ACL； 11.采用模块化操作系统，支持多进程备份及ISSU不中断业务升级特性； 12.支持基础安全保护策略 ，可实现ARP、DHCP、ICMP、IP扫描、DHCP V6、ND等各种攻击的自动防御； - ★核心交换机40G端口在负载100%的情况下每端口功率需要≤10W，需提供具有测试资格的第三方出具的试报告。 - 14.★为保障核心设备的安全可靠性。要求所投产品端口浪涌抗扰度≥6KV(即具备6KV的防雷能力)，要求提供具有测试资格的第三方出具的测试报告。 15.★要求所投产品支持OpenFlow v1.3协议:要求提供具有测试资格的第三方的证书和测试报告详情页作为证明。 | 台 | 2 |
| 132 | 机房防泄检查系统 1.含交流互感器、电量仪监测模块、UPS监控模块、精密空调监控模块、数字型温湿度传感器、温湿度监控模块、泄漏检测控制器 、泄漏检测10米感应绳、区域式漏水检测系统模块、双门门禁控制器、密码门禁读卡器、ID卡、工业电源、门禁控制模块、开门按钮、阴极锁、半球摄像机、监控硬盘、数字硬盘录像机、防盗主机、红外探头、视频监控软件接口模块、入侵报警监控模块。报警功能软件模块、WEB远程浏览模块、定温温感探测器、离子烟感探测器、消防警铃、气体释放灯。 | 系统 | 1 |
| 133 | POE网络固定红外半球 1.POE网络高清红外半球，1/2.7" CMOS 200万像素；自动光圈1920 × 1080； 30米红外防水防暴，标配电源，带SD卡接口，DC12V/PoE，吸顶。 | 台 | 10 |
| 134 | 标准16路NVR 1.标准16路NVR，支持16路D1网络视频输入/2U高度/可插12块SATA硬盘/硬盘容量最高支持12T/DC12V供电， 19英寸机架安装，标准16路D1格式视频， 最高可存储3个月。 | 台 | 1 |
| 135 | 存储系统 1.配置Active-Active控制器，采用2U盘控一体架构；本次配置控制器数量≥2，控制器冗余设计，支持在线更换控制器，支持控制器扩展，最大支持≥8控。 2.支持企业级SAS SSD，非SATASSD；本次配置8块 3.84TB 固态硬盘。 3.支持8/16/32G FC网络，10/25/40/100 GE网络，本次配置8 * 1GE以太网网口，8 *10GE以太网光口， 8 * 16G FC接口。 4.系统内总一级缓存容量配置≥256GB，且任意控制器一级缓存容量≥128GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache、SCM等）。 5.支持提供RAID5、RAID6和容忍三盘失效。 6.提供快照功能，恢复任意时间点快照，其他时间点快照不丢失。 7.提供克隆功能，可为快照和源LUN提供一个实体副本，支持克隆立即可用、克隆一致性组、级联克隆、正向和反向同步。 8. 提供数据复制功能，把主中心数据复制到另一个数据中心，支持FC和IP两种链路复制。 9.支持A-A双活架构，实现两套核心存储数据双活（主机能够并发读写同一双活卷），任何一套设备宕机均不影响上层业务系统运行。 10.支持端到端的DIF + T10 PI，防止静默数据错误。 11.支持SSD盘、电源模块、接口不停机热插拔，有功能全面，图形化的管理软件，包括：盘阵，卷管理软件。配置存储的图形化管理配置和监控软件。 | 系统 | 1 |
| 136 | 8T硬盘 1.容量：8TB；缓存256MB，SATA接口，7200rpm转速。 | 台 | 6 |
| 137 | POE智能交换机 1.POE 16口智能交换机。 | 台 | 1 |
| 138 | 短信猫 1.调制解调器-4G LTE MODEM，全网通支持移动、电信、联通，采用USB供电，5VDC/500mA，外形尺寸：106×54×26mm。 | 台 | 1 |
| 北海市人民医院异地扩建项目二期工程（住院、医技楼及配套设施）-智能化工程（信息化设备及软件）-集成管理系统(IBMS)工程 |  |  |  |
|  | 软件平台 |  |  |
| 139 | 主平台 医院型智能建筑系统集成管理服务软件YCD1.2，多协议接口、多系统通讯适配器、统一报警处理中心、支持REST调用接口。采用开源的软件架构实现。系统目标是将将不同功能的建筑智能化系统，通过统一的信息平台实现集成，以形成具有信息汇集、资源共享及优化管理等综合功能的系统平台，用于进行信息集成显示、监控运营设备、调控运行状态、下达处置指令、应急辅助决策的指挥控制中心，是提高日常运营管理效率、提升服务质量和增强处置突发事件的能力的理想集中控制平台。支持三屏幕集中显示管理面板、实时视频、报警中心等应用功能；支持不同类型的报警自动显示在指定屏幕上，极大方便值班人员对复杂系统的管理。 针对医院高层领导量身订制的智慧指挥系统;高层领导能够及时掌控全局关键信息，并随时随地指挥到具体负责人，极大强化对全局的领导力度;便于高层领导对重要事务进行智慧、精准、全面的管控;便于高层领导对关键业务推进效率提升、反馈及时、掌控到位;高层领导对医院关键经营指标、重点业务实时掌控;高层领导专属加密安全网盘，便于领导存储调用重要资料。 系统功能需求： 1.项目监控：对全院的重点推进项目进行进度追踪管理； 2.业务监控：对全院的重点科室、重点业务的经营进行监督掌控； 3.关键指标：对全院的重点经营指标进行实时监控； 4.重要资讯：对领导关注的医疗重点领域的信息掌控； 5.加密网盘：对领导的业务材料的加密安全保存。 6.审批管理：便于领导的移动审批管理，主要功能有请假审批，报销审批，外勤审批等（管理后台可动态配置）根据审批状态分类列表展示； 7.汇报管理：便于领导查看、批示各类汇报。主要功能有临时汇报、周期汇报（日周月年）我的汇报，可根据不同状态类型展示我提交的汇报列表，提交给我的汇报，根据不同状态类型展示提交给我的汇报列表，可进入详情页进行评论回复（一键已阅或添加文字评论）； 8.项目详细信息管理：可支持勾选项目流程步骤，填写每一步骤所需时间，项目全流程展示，项目基本资料备案，项目备注提交展示，项目搜索列表管理，发文通知企业联系人，获得通知回执以及图形图表展示进展变化等；提供高效的领导指挥：针对领导工作繁忙的特点，集中展现领导关注的各项关键信息，并可实时指挥，提升指挥效率。利用移动智能终端随时随地的发起、审批流程，实现高效的移动协同办公；提供各种可视化的视图，便于领导分析掌控；。构建敏捷的协同管理：构建敏捷的组织架构，实现医疗系统各类型组织紧密结合，实现组织的协同；实现信息、流程、资源、业务的协同，驱动整个系统的协同运作，产生组织的协同效应，提高组织的效率。高度的安全性:领导信息首要保证安全性，系统信息既有领导上传下达的指令与命令，又有整个医院的全部关键性数据。因此在传送和保存中要有严格的安全机制做保证。我们采用了以下技术手段来加强系统安全性：数字签名：确保信息来自发出信息的负责人，以防信息被仿冒和篡改；私人密钥加密：保证信息传输和到达后只有指定的业务人员才能看到；存取权限控制：从数据库、文档、乃至区段字段级的加密，使有存取权限的高级人员才能阅读或修改相应的内容。响应速度的快捷性:其次是打开速度快，体验号，手机客户端和小程序的脚本是按需加载，性能优异，运行速度快（一般同类Ap都是一次加载巨大的组件，手机负载很大，遇到较大的文件或数据时很容易出现卡顿延缓的状况）。便捷的操作性:最后是设计处处都追求最方便的用户操作，在使用界面、关联菜单、网盘应用、输入优化、选择优化、查询优化等方面，做了大量的优化设计，从而使得操作更简单易用。技术优势:本系统采用最先进的JavaScript语言NodeJs技术，Vue架构，手机端采用了Uniapp的跨平台框架可同时打包生成手机App与小程序，后台采用面向服务跨平台框架为底层，实现松耦合、模块化，支持热插拔的系统运行环境，为构建大型企业个性化经营管理平台提供了强大技术基础和技术保障。客户端和服务端程序支持多种操作系统（包括Windows系列和Linux系列），支持主流的数据库（MYSQLPostgreSQL）。系统采用B/S架构，在中心机房部署服务器和应用系统，客户端通过浏览器即可方便使用，尽可能降低系统的维护和使用成本，便于系统今后的推广应用。在系统的配置方面，根据实际的需要组合出任意的审批处理流程，用这些可自定义的流程来解决所有的审批和办公等综合业务。采用先进的、稳定的系统平台、大型网络数据库技术，为跨平台应用提供了方便，满足集团型企业的海量数据处理需求。 完善的产品功能结构体系，融合企业办公自动化(OA)和采购管理、招投标管理、合同管理及系统管理等专项业务管理功能。完善的客户化解决方案，能够针对不同企业的个性化需求进行度身定制，满足用户个性化经营管理要求的特色。专业的系统实施服务，完善的系统培训计划和执行监控。基于成熟的核心二次开发，使得新的应用程序可以充分利用这个核心框架提供的基础功能，而把重心放在各种具体功能上，从而简化开发、快速安装。系统支持分权管理。灵活的门户定制功能，根据使用者的角色（身份和权限）的不同，系统呈现不同。系统操作采用简单、直观的图形化界面，最大程度地方便非计算机专业人员的使用，并提供统一的图形化的维护界面，维护人员通过简单的鼠标操作即可完成对整个系统的配置和管理。 | 套 | 1 |
| 140 | 实时监控 1.运行监控：实时监测设备运作状态，可分系统设备实时统计设备运行信息。 2.事件监控：当设备发生运行事件时，系统能够根据不同类型及不同模块出现的事件产生事件信息，同时生成日志信息。 3.告警监控：当设备发生故障或某些原因导致系统处于不正常的工作状态时，系统能够根据不同类型及不同模块出现的故障产生告警信息，同时生成日志信息。 | 套 | 1 |
| 141 | 设备管理 1.设备协议：根据设备厂家提供的通讯协议 ，制定系统统一的协议格式，实现系统数据与设备数据实时通讯。 2.设备端口：通过设备协议制定采集端口，接收对应设备运行数据、事件及告警信息，并把系统指令协议数据发送到各个设备。 3.设备点位：配置各个设备点位地址与点位属性，实现系统与设备数据同步。 | 套 | 1 |
| 142 | 系统事件 1.告警管理：管理设备发生告警日志信息，系统能够根据不同类型及不同模块快速查询告警详情 2.事件管理：管理设备发生事件日志信息，系统能够根据不同类型及不同模块快速查询事件详情 3.警情处理：登记人员对设备告警的处理信息，方便事后查询等操作。 | 套 | 1 |
| 143 | 用户管理 1.用户管理：登记系统用户，为工程人员开通系统权限。 2.权限管理：系统设置的安全规则或者安全策略，用户可以访问而且只能访问自己被授权的资源 | 套 | 1 |
| 144 | 电子地图 1.电子地图：通过分区图系统实现任意关系的地图、平面图、示意图、楼层图等显示系统，可以在医院地图上任意放置各种类型设备的图标，并且图标可以不同的颜色和动态表示该设备的当前状态。 | 套 | 1 |
| 145 | 系统功能 1.备功能：分功能类型区分管理设备。支持用户自定义方式对设备数据点配置相对应的联动策略并可实时生效。实时对系统内所有设备的状态、参数进行监控，远程控制设备的开、关机，统一或独立设置设备显示信息内容。对各系统设备进行数据监控，通过联动规则实现以设备状态事件触发为基础的联动处理方式，不依赖固化的联动策略，完成多系统、多设备间的快速联动。支持多子系统设备数据开关量，模拟量等信息组合控制。支持在不同的功能导航显示相应的场景应用。 2.运行数据：实时监控设备状态以数字、图形等表达方式，集中显示本系统的设备总数量、在线设备数量、故障设备数量、设备故障数量趋势分析图等重要基础信息 | 套 | 1 |
| 146 | 联动模块 1.策略管理：为系统配置联动策略，当某个设备运行触发策略时联动其余设备。 2.场景管理：实现系统资源的统一调度分配、数据保护备份。 3.任务管理：配置定时任务，方便系统定时执行设备数据。支持在线设置、立即生效；定时任务内容可以是某具体设备的开关控制，也可以是由场景组成的多命令。 | 套 | 1 |
| 147 | 文档管理 1.记录项目基本资料文档信息，方便工程人员查询文档数据。 | 套 | 1 |
| 148 | 网络虚拟化模块 1.支持创建二层网络，须支持NoVLAN、VLAN、VxLAN三种组网模式； 2.支持分布式DHCP网络服务，任意物理节点的宕机不会对全局网络产生影响，同时避免了整个云平台并发创建虚拟机产生的网络风暴； 3.支持添加SDN控制器，可在云平台接管硬件交换机的SDN网络，大幅提高VXLAN性能； 4.支持配置虚拟路由器3000台或者无限制，虚拟路由器支持HA功能，当虚拟路由器运行的主机出现故障时，可以实现故障自动恢复，保障业务的高可靠性； 5.为满足用户使用ipv6地址的需求，支持为虚拟机配置ipv6地址，并可通过ipv6地址访问该业务； 6.在管理平台上可以通过拖拽虚拟设备图标和连线就能完成网络拓扑的构建，快速的实现整个业务逻辑，并且可以连接、开启、关闭虚拟网络设备，支持对整个平台虚拟设备实现统一的管理，提升运维管理的工作效率； 7.支持网络拓扑图展示，单击某虚拟机或云路由器，可以高亮该虚拟机或云路由器的所有链路通路；支持根据资源展示拓扑图,支持虚拟机使用多个弹性IP，在多运营商线路接入的情况下，虚拟机能够绑定多个公网IP和外部通信； 8.可以支持手动指定路由器运行在固定的物理主机上，可以自动将路由器规划到高性能和高网络吞吐的物理主机上； 9.提供虚拟路由器、虚拟交换机等设备的连通性探测功能，方便在虚拟化环境中，进行相应的故障排除和恢复，能够定位到出现故障的虚拟网络设备，方便快速排查问题保障业务的高连续性； 10.支持并配置支持TCP/UDP/HTTP/HTTPS协议的云路由负载均衡服务，用户创建的负载均衡器可以将公网地址的访问流量分发到一组后端的虚拟机上，并支持自动判断并隔离不可用的虚拟机，从而提高业务的服务能力和可用性。须能够在UI界面展示对负载均衡器的即时监控信息，能够准确展示出负载均衡器的流量以及连接数。 | 套 | 1 |
| 149 | 设备档案 1.建立设备类型档案资源库，方便工程人员查询档案资料。 | 套 | 1 |
| 150 | 短信平台 1.事件信息推送 | 套 | 1 |
|  | 接口模块 |  |  |
| 151 | 空调系统接口接口模块 1.子系统：根据项目接入系统功能确定 | 套 | 1 |
| 152 | 送排风系统系统接口模块 子系统：根据项目接入系统功能确定 | 套 | 1 |
| 153 | 给排水系统接口模块 子系统：根据项目接入系统功能确定 | 套 | 1 |
| 154 | 供配电系统接口模块 子系统：根据项目接入系统功能确定 | 套 | 1 |
| 155 | 垂直电梯系统接口模块 子系统：根据项目接入系统功能确定 | 套 | 1 |
| 156 | 扶梯系统接口模块 子系统：根据项目接入系统功能确定 | 套 | 1 |
| 157 | 污水处理自控系统接口模块 子系统：根据项目接入系统功能确定 | 套 | 1 |
| 158 | 停车场管理系统接口模块 子系统：根据项目接入系统功能确定 | 套 | 1 |
| 159 | 视频监控系统接口模块 子系统：根据项目接入系统功能确定 | 套 | 1 |
| 160 | 火灾自动报警系统接口模块 子系统：根据项目接入系统功能确定 | 套 | 1 |
| 161 | 门禁控制系统接口模块 子系统：根据项目接入系统功能确定 | 套 | 1 |
| 162 | 智能灯光控制系统接口模块 子系统：根据项目接入系统功能确定 | 套 | 1 |
| 163 | 广播系统接口模块 子系统：根据项目接入系统功能确定 | 套 | 1 |
| 164 | 信息发布系统接口 子系统：根据项目接入系统功能确定 | 套 | 1 |
| 165 | 电器漏电系统模块 子系统：根据项目接入系统功能确定 | 套 | 1 |
| 166 | 无线巡更系统 1.电子巡查系统模块接口二次开发，支持ODBC 或 WebAPI接口或Web Service接口 2.与电子巡查系统采用网络连接，子系统开放接口协议； 3.读取巡更数据； 4.对数据进行记录及保存； | 套 | 1 |
| 167 | 建筑设备监控系统 1.建筑设备监控系统接口二次开发； 2.子系统提供相应的接口协议； 3.系统监控的系统包括供暖通风和空气调节系统、给水排水系统、照明系统、电梯系统等系统，实现系统管理、运行状态监测、运行参数监测、故障报警、设备开关控制、数据调节等功能； | 套 | 1 |
| 168 | 入侵报警系统 1.入侵报警系统接口二次开发，支持支持SDK接口或 RS232接口； 2.提供每个防区的报警信息/报警恢复信息； 3.系统以电子地图方式管理所有防区的感应探头并配置为视频安防监控系统的联动，及时进行报警，报警可以以声、光的形式在系统主界面上显示； 4.提供每个防区的平面分布图； 5.可实现入侵报警系统的整体撤防和布防功能； 6.记录、保存历史报警数据，自定义查询功能。 | 套 | 1 |
| 169 | 机房工程系统 1.机房电源系统的主路、旁路、电池等电源输入电路，进行AC/DC变换的整流器（REC），进行DC/AC变换的逆变器（INV），逆变和旁路输出切换电路以及蓄能电池。 2.精密空调室内温度，空调机组运行状态。 3.消防探测器的运行状态，防盗报警器的运行行状态，监控摄像机的监控画面等。 4.形成相关数据，生成报表； | 套 | 1 |
| 北海市人民医院异地扩建项目二期工程（住院、医技楼及配套设施）-智能化工程（信息化设备及软件）-排队叫号系统工程 |  |  |  |
|  | 排队叫号系统 |  |  |
| 170 | 智慧医疗多媒体分诊系统 用于运行管理医疗分诊排队叫号显示和信息发布终端的系统功能平台，信息发布系统和导诊系统在同一平台上管理。包含信息发布系统节目编辑模块、用户权限管理模块、分诊台管理模块、队列类型管理模块、医生管理模块、数据源管理模块、终端设备管理模块（支持定时开关机、分时段开关机、定时发送节目、远程调节音量大小、远程监控播放画面）等。 1.系统与HIS、PACS、LIS等信息系统进行对接，支持数据库视图、中间表、Web service等多方式对接，实现数据实时更新。 2.系统支持现场挂号、自助终端挂号、手机端（公众号或APP）预约挂号等不同挂号渠道的患者排队，排队顺序规则可按医院要求在后台灵活配置。 3.支持普通挂号分诊流程、专家挂号分诊流程、医技预约分诊流程以及药房取药流程的配置和管理； 4.支持微信公众号实时显示排队信息，患者在前面等候人数比较多的情况下，可以先办理其他事务或在休闲区域等候，可以有效分散护士站等候区域人流，前面还有3-5人（人数可设置）时提前提醒，免除患者担心过号的顾虑。 5.支持不签到自然队列排队模式； 6.支持全自助签到、人工签到形成队列（患者刷卡/扫描自助签到、护士操作签到）以及自助和人工混合报到三种模式。 7.支持人脸识别签到。 8.支持预约时间段内早到、晚到患者排队规则按不同科室要求在后台可灵活设置。 9.支持过号患者排队规则设置，如果同一个患者第二次过号或者第三次过号支持处罚机制按不同科室要求在后台可灵活设置。 10.支持复诊（回诊）患者的插队规则按不同科室要求在后台灵活设置。复诊（回诊）患者优先分配初诊看诊医生。 11.患者挂错科室时，无需重新挂号，支持转诊功能。 12.支持二级分诊预叫号功能：候诊区一级分诊以及诊室门口二级分诊或特殊科室需要的多级分诊模式，候诊区一级叫号将多名患者呼叫到诊室门口等候，诊室门口二级叫号将患者逐一呼叫至诊室就诊。 13.叫号子系统接到医生工作站发出的指令，将医生呼叫的患者信息同时显示在一体机上。例如： “请××（患者姓名）到××诊室等候”。以上叫号显示均为同步语音提示。 14.支持医生坐诊诊室的调整（例：医生更换诊室，登录ID后，诊室门口一体机即显示当前医生信息）。 15.支持一个诊室多个医生叫号，诊室门口显示屏可支持2个医生、3个医生或多个医生的呼叫队列。 16.支持排队信息和信息发布宣教信息组合播放； 17.午休时间，系统可自动切换到宣教信息画面，显示屏播放医院或科室的宣教片。 18.支持分时段开关机功能，无需护士手动开关显示屏 | 套 | 1 |
| 171 | 护士站分诊台客户端 护士站分诊台管理软件技术要求 1.支持手工人为分诊和系统自动分诊，在自动分诊时遇必要情况分诊护士可根据需要临时调整分诊的次序。 2.支持全自助签到、人工签到形成队列（患者刷卡/扫描自助签到、护士操作签到）以及自助和人工混合报到三种模式。 3.分诊台可清晰的看到本科室已挂号的全部患者、未报到的患者、正在排队的患者、已诊结的患者、已过号的患者。 4.分诊台支持预叫号功能 5.分诊台支持转诊功能，可单个转诊、也可批量转诊。 6.对特殊患者优先就诊处理功能，护士通过护士站分诊台软件可直接完成插队、直接就诊等操作，同时屏幕应显示特殊患者标识，如军人、老人、急诊等，且不影响正常排队队列。 7.支持绿色通道功能； 8.支持挂起功能； 9.护士按科室权限可自己灵活设置本科室的过号、复诊、转诊患者的排队规则； 10.通过分诊台，护士可以维护本科室的所有诊室，支持新增、修改、删除诊室。 11.护士站具有广播功能：支持护士一键发送语音广播； 12.与医护主机的产品为同一厂家品牌。 | 套 | 7 |
| 172 | 医生工作站虚拟叫号软件 医生端虚拟叫号器软件技术要求 1.医生在某个诊室电脑上输入用户名和密码登录后，该诊室即处理挂他门诊号的就诊病人队列；排队系统自动定位医生诊室。 2.呼叫：正常呼叫第一位或下一位等候者。 3.重呼：当呼叫等候者没有及时响应，可以多次重新呼叫该患者。 4.诊结：看完一个患者后按“诊结”，数据会发送到后台对医生的看诊时间进行统计。 5.过号：呼叫未到患者可归属到过号队列，并可设置一次过号推后几位呼叫，第二次过号推后几位，第三次呼叫推后几位。 6.医生临时停诊，系统将暂停为其分派患者，后台可设置停诊原因，如：临时外出查房，临时会诊、休息时间等信息，分诊屏上也将做出相应提示。 7.分诊台支持预叫号功能； 8.医生端具有语音播报功能。 | 套 | 84 |
| 173 | HIS数据接口软件 1.与HIS系统对接，获取病人信息，并进行排序，可自动分配患者。 2.支持扫码、刷诊疗卡、医保卡、身份证等多种报到模式。 3.系统支持人脸报到。 4.支持预约早到患者是否允许提前提前报到，后台可灵活配置。 5.支持预约时间段内早到、晚到患者排队规则在后台可灵活设置。 6.支持住院患者、军人、老人等特殊患者优先排队。 7.在患者有多个检查项的情况下，当其被一检查项呼叫到时，其他检查项状态为挂起装状态，待该患者完成当前检查后，其他检查项方可呼叫。 8.在患者还不具备检查（憋尿期间）条件时，可在后台灵活设置插队规则； 9.对于没有办公电脑的检查室，采用7寸或者10寸硬件呼叫器； 10.支持排队信息和信息发布宣教节目组合播放； 11.午休时间，系统可自动切换到宣教信息画面，显示屏播放医院或科室的宣教片。 12.支持分时段开关机功能，无需护士手动开关显示屏。 | 套 | 1 |
| 174 | LIS接口程序开发 检验（抽血）科室技术要求 1.与HIS/LIS系统对接，患者通过自助报道机报到取号后，自动按报到先后顺序进入抽血排队队列。 2.支持扫码、刷诊疗卡、医保卡、身份证等多种报到模式。 3.系统支持人脸报到。 4.支持过号患者滚动提醒，重新签到取号排队。 5.支持抽血窗口号、抽血流程指南、叫号信息同时在同一显示屏上显示。 6.对于没有办公电脑的窗口，采用7寸或者10寸硬件呼叫器。 7.支持排队信息和信息发布宣教节目组合播放； 8.午休时间，系统可自动切换到宣教信息画面，显示屏播放医院或科室的宣教片。 9.支持分时段开关机功能，无需护士手动开关显示屏。 | 套 | 1 |
| 175 | PACS接口程序开发 1.与PACS系统对接，获取病人信息，并进行排序，可自动分配患者。 2.支持扫码、刷诊疗卡、医保卡、身份证等多种报到模式。 3.系统支持人脸报到。 4.支持预约早到患者是否允许提前提前报到，后台可灵活配置。 5.支持预约时间段内早到、晚到患者排队规则在后台可灵活设置。 6.支持住院患者、军人、老人等特殊患者优先排队。 7.在患者有多个检查项的情况下，当其被一检查项呼叫到时，其他检查项状态为挂起装状态，待该患者完成当前检查后，其他检查项方可呼叫。 8.在患者还不具备检查（憋尿期间）条件时，可在后台灵活设置插队规则。 9.对于没有办公电脑的检查室，采用7寸或者10寸硬件呼叫器。 10.支持排队信息和信息发布宣教节目组合播放； 11.午休时间，系统可自动切换到宣教信息画面，显示屏播放医院或科室的宣教片。 12.支持分时段开关机功能，无需护士手动开关显示屏。 | 套 | 1 |
| 176 | 药房窗口取药信息显示接口软件 1.系统与HIS/药房发药系统无缝连接，为患者智能分配取药窗口。 2.系统支持报到和不报到两种模式。 3.系统支持人脸报到。 4.患者缴费后，信息自动传送药房发药系统，并同步显示在相对应的窗口液晶一体机上，语音同步合成。 5.支持多个取药窗口显示屏同时呼叫时，支持主、副屏设置，声音从主屏发出，避免重音嘈杂. 6.该系统同时也能发布药品信息，对所有药品价格进行实时发布。为患者提供更多便利。 7.系统支持药价信息和取药排队信息组合在同一个屏幕上显示。 8.午休时间，系统可自动切换到宣教信息画面，显示屏播放医院或科室的宣教片。 9.支持分时段开关机功能，无需护士手动开关显示屏。 | 套 | 1 |
| 177 | 语音模块 语音平台库软件技术要求 1.支持中文、数字的语音自动合成，叫号信息内容可灵活变更、设定； 2.中文、数字的合成语音没有明显的合成听觉感受，达到正常人说话的效果； 3.支持实时人名呼叫（如:“请患者张三到外科一诊室就诊”）。 4.支持普通话、英文、粤语播放。 5.支持远程调节显示终端音量大小。 | 套 | 1 |
| 178 | 终端设备数字授权 1.安装在各个尺寸的一体机或播放控制器上，主要解决设备安全，防止病毒攻击、防止内容非法下载、防止网络盗链。支持设备自动安全检测，支持自动内核更新等功能。 | 套 | 113 |
| 179 | 22寸自助取号报道机 1.显示屏（带触摸）尺寸：≥21.5英寸 2.背光类型: LED 3.分辨率: 1920×1080 4.可视角度:89/89/89/89(L/R/U/D) 5.CPU: 四核1.9GHz 6.内存: ≥2GB 7.固态硬盘: 32G 8.网卡: 100M网卡 9.网络连接: RJ45网络端口*1 10.USB端口: USB端口*2 11.外设模块：诊疗卡，身份证、扫描枪等（根据医院实际需求选配） 12.打印机：热敏号票打印 13.操作系统: Windows 14.输入电压: AC100-220V50/60Hz 15.整机功率: ≤28W 16.省电功率: ＜0.5W 17.喇叭: 2*5W 18.内嵌播放端软件。 19.与医护主机的产品为同一厂家品牌。 | 台 | 7 |
| 180 | 功放 1.输出功率：≥50W 2.输出方式：4-16Ω 70v100v 3.频率响应：60HZ-16KHz≤±2db 4.总谐波失真：0.1%（1KHz0dB） 5.信噪比话筒：66dB/路线102dB 6.供电电源：220V/50Hz | 台 | 17 |
| 181 | 喇叭 1.额定功率：3-6W 2.最大功率：6W 3.输入电压：70V/100V, 4.灵敏度：91dB 5.频率响应：110HZ-15KHz， 6.最大声压级：93dB | 台 | 38 |
| 北海市人民医院异地扩建项目二期工程（住院、医技楼及配套设施）-智能化工程（信息化设备及软件）-信息发布、查询系统工程 |  |  |  |
|  | 信息发布、查询系统工程 |  |  |
| 182 | ★超融合一体化管理平台 ★1、国产非OEM或联合产品，制造商拥有自主知识产权； ★2、多控制器架构，配置≥2个SAN控制器，采用X86架构处理器，双控之间采用PCI-E总线实现控制器间互连，最大可扩展到≥30个SAN控制器； 3、配置缓存≥128GB，双控缓存扩展能力≥1TB，缓存不包括SSD磁盘、闪存、NAS机头的内存等；采用写缓存镜像，缓存降落技术，掉电后将缓存数据下刷到硬盘中进行永久保存； 4、配置1GbE主机接口≥4个，10GbE主机接口≥8个，16Gb FC主机接口≥8个，双控主机接口≥50个；配置8个后端磁盘通道，总带宽≥384GB; ★5、配置4TB NL_SAS硬盘≥10块，双控可扩展硬盘≥3000块，支持SSD、SAS、NL-SAS、SATA类型硬盘； 6、支持RAID 0、1、10、5、6等；支持单RAID硬盘组任意3块及以上硬盘发生整盘永久性故障，数据不丢失，业务不中断； ★7、支持不需要在主机上安装任何软件，实现双存储双活功能：两台存储阵列可以实现同时读写功能；任何一台存储阵列发生单控故障执行阵列内自动切换，双活状态不变，数据不丢失，业务不中断；任何一台存储阵列整机故障，执行阵列间自动切换，数据不丢失，业务不中断，故障消除后，两台存储阵列自动恢复双活状态，执行增量同步； 8、支持基于IP的远程复制功能，要求对复制过程中的数据进行加密压缩，不需要引入存储阵列之外的任何软件或硬件，能够提供1:2、连跳、64对1点的复制功能，且无须额外的协议转换设备； 9、支持异构存储虚拟化功能，能够实现其他品牌存储的统一管理，不允许通过增加虚拟化网关模式实现； 10、支持异构存储虚拟化功能，能够实现其他品牌存储的统一管理，不允许通过增加虚拟化网关模式实现； 11、存储设备支持网盘功能，网盘功能需满足如下要求：支持用户数≥10000，可在Web端多人协作编辑，管理员可灵活自定义历史版本的保存数量（没有数量限制）。支持文件在线压缩、在线解压、多选文件夹压缩，可在线阅览压缩包中的文件，能够进行离线下载。支持≥40种语言，支持≥100种格式的在线预览，包括ai、psd、eps、CAD、3D、图片音视频多媒体等格式。 ★12、配置IPv4/v6协议授权，可以通过IPv4/v6协议进行存储访问、带外管理、远程复制等。 ★13、配置集中硬盘管理中心，对磁盘运行状态进行实时监测。并根据磁盘监控统计数据，同时支持手动对相应磁盘进行预警、修复或重建；支持硬盘AI检测，根据磁盘统计数据匹配识别指纹，包括筛查指纹、复位指纹、慢盘指纹、寿命指纹等，自动决策对相应磁盘进行预警、修复或重建； 14、控制器具备Active-Active功能，可将业务负载到所有控制器，支持在线升级，升级过程中业务运行正常且无IO跌0； ★15、配置巡检软件，设置巡检策略，自动执行在网存储设备巡检，生成巡检结果，按需将巡检结果自动发送给指定接收人； 16、签定合同后提供三年原厂维保；原厂上门安装；提供售后服务承诺函。 | 台 | 1 |
| 183 | 智能化数字多媒体信息发布系统 医院信息发布与健康宣教系统软件技术要求 1.必须与显示集中监控管理平台统一管理，负责及保障整个系统的运行、管理、数据采集，保障医院联网统一管理。 2.支持权限管理：信息科作为总管理员，可按不同科室划分权限，各科室可以维护自己科室的所有显示设备和显示内容的更新。 3.支持图片、视频、文字等多种媒体格式播放； 4.office功能：可直接将office文件（word、excel、ppt等）上传发布，无需转换为txt文本或网页，并支持触摸设备上的互动浏览； 5.支持天气预报功能； 6.支持网页发布； 7.节目编辑：画面任意切割，支持横屏和竖屏的版面，各个播放区域可自由组合、可分层排列； 8.多显示模式编辑：适应4：3、3：4、16：9、9：16、1：1等多种显示模式，并且可自行输入显示分辨率，以适应拼接墙、LED等显示设备； 9.图片画廊预览：支持多张图片画廊形式切换，还可手动拖动翻页，支持左右拖动、上下拖动。可设置图片展现样式、背景色； 10.支持容器功能：某一区域混合多种文件进行播放，可混合播放的文件包括视频、图片、PPT等。 11.支持互动节目设计，可简单实现多层查询点播功能。 12.支持遥控器控制互动查询按钮功能，操作员可通过遥控器切换查询信息； 13.支持广告单功能：系统支持在终端屏幕上针对某区域实现定时定点发布广告的功能（可以给某商家或公司在某个终端和时间段发布通知或者广告信息），修改原广告单节目，终端自动更新，无需再次发送。支持给各客户设立独立账户对此模块进行管理，给医院可以带来增值服务。 14.流媒体播放：支持流媒体功能，流媒体协议包括MMS\RTSP等； 15.支持会议室管理功能，发布会议主题、参会部门、参会人数等； 16.LED直接控制功能：系统可直接控制各类同步、异步LED显示屏，不需要LED自带的管理电脑和编辑软件，节省投资又方便操作； 17.兼容性：系统可直接和排队叫号系统对接，不仅能发布排队叫号信息，还能够发布绚丽多彩的视频、图片、PPT、Flash、实时天气预报、时间等多媒体信息，在第一时间将最新鲜的资讯传递给受众人群，以缓解人们等待时的焦躁和不安； 18.多时段开关机功能：可对不同的终端或群组进行多时间开关机控制，以满足用户在工作时间发布，休息时间关闭的需求； 19.播表管理：可将不同的节目编排成播表，支持节目和播表预览，播表排期支持万年历模式。播表发布支持全发、组发和单发，播表发送需进行审核确认； 20.素材管理：素材库支持分类和自建文件夹存放，各种素材分类上传下载管理，素材可手动删除，用户自定义多级目录； 21.紧急插播：当有重要通知发布或上级领导莅临，可以给全院或指定区域显示终端一键发布通知或者欢迎词，播放时长后台灵活设置。 22.排程管理：可以提前设置一周需要播放的节目，到时间自动播放，无需管理员每天发布； 23.U盘导入和导出：支持U盘导入和导出节目，以便于网络离线状态更新播放列表。 | 套 | 1 |
| 184 | 体征信息管理交互系统 1.体征数据全流程闭环管理：系统能与电子病历等系统无缝对接，实时与医嘱、护理、病人信息、体征采集终端等数据交互，实现护理生命体征全流程数据跟踪与闭环管理，并依据知识库实现全流程实时数据核查与管控。 2.系统要求：针对医院生命体征管理设计，不依赖医院其他系统运行。可单机和服务器方式运行。 3.自动生成完整测量计划：能根据医嘱、护理信息，自动生成病人生命体征测量计划（包含测量项目、测量次数、测量时间），护士无需手工编制和记录。 4.体温测量管理：能够根据病人体温自动生成高热、发热病人体温测量计划，自动生成发热病人体温测量管理，发热病人三日4次、高热病人三日6次测量计划。 5.血压测量管理：具备自动形成血压测量计划和计划编辑功能：能遵医嘱自动形成血压测量计划，血压计划可编辑。 6.异常数据管理：生命体征异常数据管理：自动记录测量中发生的体征异常数据并保存，方便调阅分析、评估及护理。 7.科室定制：可由科室自行选择编辑体温单和护理记录单所需上传的生命体征参数；支持插入临时测量计划。 8.病情录入项目：可录入身高、体重、疼痛评分、大小便量、总出量、总入量、左右瞳孔、神志意识、尿管、胃管等护理记录单、评估单等要求的全部项目，可以增加和删除。 9.模板管理：根据科室要求和护理规范定制项目模板录入，如：导管护理：导管类型、状态：插入，通畅，堵塞，拔出，带入；吸氧：方式及氧流量；神志意识：清醒、模糊。 10.登录管理：具有识别二维码和输入工号+密码两种登录模式 11.护理单元管理：可选择护理单元进入测量界面，护理单元可按照医院要求进行增加和删减。 12.病人信息识别：具有识别二维码和病人信息列表选择两种模式。 13.参数维护：用户管理、权限管理、科室与护理单元对照、参数报警设置范围、保存选择等等。 14.生命体征信息白板：异常信息报警、未测提醒、患者生命体征显示、体征医嘱显示、生命体征采集终端状态提醒、生命体征信息上传情况显示等。 15.24小时血压监测：实现对病人24H内动态血压的走势图展示和监测分析报告（可打印）。 16. MEWS评分：病人早期预警评分统计的功能。 17.中央监护系统：负责收集、处理、分析和输出来自多个监护仪的监护信息，并对医院中使用监护仪的病人的情况进行集中监控。 18.体征趋势图：实现将患者在指定时间内各种体征数据以走势图形式展示的功能。 19数据采集方式：手持掌上式采集，便携轻巧。 20.高集成度：整合测量、病情录入、扫码识别和系统功能显示、执行于一体。 21.集成扫描：系统配置嵌入式扫码器，能识别读取二维码及条码信息。 22.具备OCR 光学字符识别技术，可直接识别耳温计、血糖仪等设备结果，实现检测结果直接上传。 23.测量参数：同时具有无创血压、脉搏、血氧饱和度、脉率、体温测量。 24.录入参数：可直接录入身高、体重、疼痛评分、大小便量、总出量、总入量、左右瞳孔、神志意识、尿管、胃管等护理记录单、评估单等要求的全部项目。 25.血压参数：测量模式：除自动测量外应具备听诊测量模式，可保证临床对任何病人准确测量血压，满足护理工作需求。 26.血氧参数：测量范围 0%～100%；测量精度 ±2%。 27.脉搏参数：测量范围 25 bpm～250 bpm；测量精度 ±1 bpm或±1 %，取大者。 28.体温测量：腋下电子体温计，精度±0.05℃，体温结果自动形成二维码，二维码内容包括：测量时间、测量时长、电量。 29.红外体温：提供红外额温测温方式。 | 套 | 2 |
| 185 | 智能终端设备数字授权 1.安装在各个尺寸的一体机或播放控制器上，主要解决设备安全，防止病毒攻击、防止内容非法下载、防止网络盗链。支持设备自动安全检测，支持自动内核更新等功能。 | 台 | 98 |
| 186 | 应用交换机 1.提供≥24个1/10G SFP Plus端口； 2.业务扩展插槽≥1，支持≥8端口万兆SFP+扩展，或≥2端口40GE QSFP+扩展； 3.配置可插拔模块化电源≥2，配置1条堆叠线缆，16个万兆多模光模块； 4.★交换容量：≥2.56Tbps，转发率：≥480Mpps； 5.表项：MAC地址表≥32K，路由表容量≥16K，ARP≥16K； 6.★支持VxLAN二/三层网关，支持EVPN； 7.★支持最大9台设备虚拟化，最大堆叠带宽≥160G； 8.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN，支持基于MAC的VLAN，最大VLAN数(不是VLANID)>=4094； 9.★支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换，支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）； 10.支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN，支持流镜像，同时支持N：M的端镜像（M大于1）； 11.支持IPv4静态路由、RIPV1/V2、OSPF、BGP、ISIS，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+，支持IPv4和IPv6环境下的策略路由； 12.支持IGMP v1/v2/v3，MLDv1/v2，支持IGMP Snoopingv1/v2/v3，MLD Snoopingv1/v2； 13.支持VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议)，支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms； 14.符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准，端口定时down功能（Schedule job），支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源，支持智能风扇调速；支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准。 | 台 | 1 |
| 北海市人民医院异地扩建项目二期工程（住院、医技楼及配套设施）-智能化工程（信息化设备及软件）-医护对讲系统工程 |  |  |  |
|  | 医护对讲系统工程 |  |  |
| 187 | 医护对讲系统 采用B/S架构，Web浏览无需安装控件，不需要为每病区配置一套系统 运行在业务服务器上。负责整个系统的服务管理，包含资料管理、分级管理、分级控制转移或设置，与HIS系统的数据交换对接处理等，是终端管理、系统运行、病床病房信息管理、医护对讲信息管理等综合服务平台。 1.呼叫对讲功能 普通呼叫：患者通过床头分机呼叫护士站； 紧急呼叫：患者通过卫生间分机呼叫护士站； 增援呼叫：医护人员在病房通过床头分机呼叫其他医护人员增援； 广播呼叫：护士站主机对病区进行广播； 呼叫托管：医护主机可以对各分机进行群呼或组呼，可以设置病区托管。 呼叫转移：医护人员在病房内处理工作时可以将其他病房的呼叫转移到本房间内的床分机接听并对讲；可将患者的呼叫转移到护士站值班室、治疗室等办公区，医护人员也可以通过手机或PDA随时处置患者的呼叫； 呼叫监控功能：具有可扩展进行科室的呼叫监控，即存在没有接听的呼叫时，自动转接到医护副机等值班室，保证护理工作的及时准确和高效功能。 2.信息展示功能 液晶显示设备的显示界面采用方块元素设计风格，不同方块的尺寸和颜色代表不同重要等级的信息，整体UI界面经过专业设计，美观大方，图标可进行定制设计，图标库可升级。护士站商显一体机显示病人一览表、呼叫信息、正在排队等待的呼叫数量、时间、通知和温馨提示、显示住院人数、显示出入院人数、住院病人手术安排、值班医生信息、播放显示病区公告、病区宣教信息、取代护士写字板，手动/自动发布信息、插播紧急通知。 3.房门灯通过颜色区分主要功能：可根据医院要求对不同等级的呼叫设备不一样的警示颜色；常见应用呼叫色如下：红色：普通呼叫、紧急呼叫、卫生间紧急呼叫；绿色：护士定位护理、定点护理、增援呼叫；蓝色：CodeBlue呼叫；黄色：输液报警、离床报警等功能； 4.病床分机显示病人基本信息、医嘱、安全警示、饮食事项、药物过敏等信息。 5.病房分机显示医护人员信息，该病房的病人信息，病人呼叫信息，护理人员请求支援信息，洗手间紧急报警信息。 6.中文显示屏显示呼叫信息、时间、通知和温馨提示、请求支援、信息发布及温馨提示信息等。 | 套 | 1 |
| 188 | HIS对接 1.具备HIS联网功能，数据同步准确：支持消息机制、视图、WEB、SERVICE等多种方式与国内主流的HIS系统联网，数据同步时间快，30秒内需将病人信息更新到各终端设备。 2.系统能实现全院呼叫信息集中管理，采用集中式数据管理，方便数据备份、维护及数据分析及数据的安全管理。 3.系统能实现全院呼叫对讲集中管理，任何一台终端能够实现对全院的呼叫进行实时监控、长时间无人接听应具有报警功能。 | 套 | 1 |
| 189 | 医护主机 1.硬件参数：大于或等于10寸TFT高分辨率彩色液晶屏分辨率：1024*600 2.内存：2GB 3.视频播放：1080P 4.操作方式：触摸屏 5.传输方式：TCP/IP网络 6.操作系统：Android(安卓) 7.输入电源：12VDC 8.设备功耗：待机3W，最大10W 9.工作温度：-10℃～+55℃ 10.安装方式：台式 11.软件功能：护士站与病床之间可进行双向呼叫接听、对讲；可以自动上报普通呼叫、紧急呼叫、增援呼叫等功能；记录查询，医护人员可在医护主机上查询最近的呼叫记录；支持接听访客的一键呼叫，进行视频通话对讲，并支持开锁让访客进入通话时可联动房间内的网络摄像头，查看病房内的情况；便于护士实时监控患者情况操作，无须进入病房查房系统设置支持调节音量大小、时间显示或多国语音版本的设置等功能；设备可在线设置和升级，工作日志查询及护士查房打卡统计功能。具有广播功能，可以收听医护广播。 | 台 | 24 |
| 190 | 12寸病房门口机 1.显示屏：12寸TFT高分辨率 2.分辨率：≥1366*768 3.电源：DC12V 4.操作系统：Linux系统 5.内嵌播放端系统软件 6.安装方式：壁挂横屏明装 7.主要功能： 8.主要功能： 9.病人及主治医护人员信息资料显示、广告信息服务、通话对讲服务、系统设置，以及设备在线监测与升级等； 10.外接设备：卫生间紧急按钮； 11.支持图像和文字传输，可显示照片；带有RFID模块接口，可扩充RFID定位模块； 12.自动调节背光灯显示功能：可根据一天不同的时间段，自动调节液晶背光亮度，并可以在设备上手动开/关液晶屏。 | 台 | 327 |
| 191 | 病床分机 4.3寸TFT高清数字彩色液晶屏 1.操作系统：Linux 2.分辨率：800 × 480 3.操作方式：触摸屏，快键功能键 4.传输方式：TCP/IP网络 5.输入电源：12V DC 6.设备功耗：待机2W，最大3W 7.工作温度：-5℃～+40℃ 软件功能： 1.主要用来显示患者的住院信息和护理信息，如姓名、性别、年龄、住院号、病情、护理等级、过敏、隔离、护理注意事项等重要信息等； 2.呼叫提示音，提醒即将开始对讲。分机带有呼叫手柄，可通过手柄或显示屏按键进行呼叫，实现与护士站的双向通话对讲； 3.护士可通过床头分机向其他医生和护士发出协助信号； 4.能够消除床头手柄发出的误呼信号，护士通过门口分机可以消除本次呼叫，减少往返的奔波； 5.自动调节背光灯显示功能：可根据一天不同的时间段，自动调节液晶背光亮度，并可以在设备上手动开/关液晶屏； 6.复位/通话功能：患者复位手柄发出的误呼信号； 7.具有广播功能，可以收听医护广播。 8.网络宣教，音乐及电视伴音接入 9.设备可在线设置和升级 | 台 | 1053 |
| 北海市人民医院异地扩建项目二期工程（住院、医技楼及配套设施）-智能化工程（信息化设备及软件）-智能照明系统工程 |  |  |  |
|  | 智能照明系统工程 |  |  |
| 192 | 八路16A开关执行器 1.时间功能： 延迟开/关时间、可调整楼梯照明时间功能； 2.场景、 预设控制： 8 位/ 1 位； 3.状态值查询回复； 4.强制操作与安全保险功能； 5.总线电压断开和恢复后继电器开关位置选择。 | 个 | 11 |
| 193 | 十二路16A开关执行器 1.时间功能： 延迟开/关时间、可调整楼梯照明时间功能； 2.场景、 预设控制： 12 位/ 1 位； 3.状态值查询回复； 4.强制操作与安全保险功能； 5.总线电压断开和恢复后继电器开关位置选择。 | 个 | 34 |
| 194 | 总线电源 1.给KNX系统设备供电和通讯 2.输入是220V交流电输入，总输出可达640mA 3.高效率，大约80%功效 4.过载保护：当输出负载过载时，输出切断并通过指示灯进行指示 5.短路保护：当信号总线输出短路时，输出切断并通过指示灯进行指示 6.总线复位：按下复位按键，触发一次总线复位 | 台 | 6 |
| 195 | SSLVPN 系统 1.标准2U设备，带液晶显示屏，交流电源，标配≥6个10/100/1000M自适应电口，2个扩展槽，支持液晶屏，标配≥1T工业级硬盘； 2.最大支持并发用户数≥2000，提供SSLVPN授权用户数≥200个，含三年硬件质保服务。含链路加密、扩展支持国密算法、访问控制、门户式单点登录、轻量级EMM、日志追溯、IPSecVPN等功能。 3.网络接口地址配置支持IPv6地址，网络路由地址配置支持IPv6地址； 4.支持对基于TCP、UDP、ICMP的所有B/S、C/S应用系统的支持，例如视频、oa系统、Transroute等，无需安装插件访问B/S应用； 5.支持终端使用Win7、win764位、win8、win10、Mac、Linux等操作系统登录，保证登录后能够正常访问SSLVPN发布的服务； 6.支持B/S和C/S的应用支持单点登录（SSO），并提供加密认证功能。访问多个应用，只须输入一次密码，支持针对不同的访问资源设定不同的SSO用户名和密码； 7.支持国产化中标麒麟操作系统客户端APP，在Linux系统平台下不依赖火狐浏览器，具备独立的SSLVPN客户端； 8.支持自动跳转功能，用户登录后自动弹出默认的应用界面。可自定义应用图标，可自行设置智能终端应用图标、PC端应用图标； 9.支持与终端安全管理软件联动，可以检查终端安全软件进程，并根据是否安装来判断用户接入情况，并能自动弹出IE链接提示客户下载安装； 10.设备支持单独对每个应用发布业务进行负载均衡，具有轮询、加权轮询、最少连接数、静态就近性、动态就近性等算法来实现； 11.认证方式支持本地认证、USBKey、短信认证、数据库认证、邮箱认证、证书认证、动态口令认证、LDAP认证、windowsAD认证、RADIUS认证，并且支持支持本地用户名密码、证书认证、第三方证书、LDAP、短信认证、邮箱认证之间的“与”的认证。可实现USBKey认证、LDAP认证、硬件特征码等多种因子绑定认证； 12.支持动态令牌APP根据网关配置的安全策略，实现一人一机绑定，用户账号与手机DEVID进行绑定，DEVID需收集收集硬件信息经过HASH算法而来，达到硬件token的安全要求； 13.支持用户长期不登录时自动锁定，被锁定后需要管理员才能解锁； 14.管理员可分为状态管理员，系统配置管理员，VPN管理员，应用安全管理员，防火墙管理员，IPsec管理员,日志管理员，系统维护管理员，创建管理员可以为其分配相应的管理员权限； 15.支持应用防火墙功能，包括能够设置URL、应用的黑白名单；能记录用户访问Http、邮件、QQ等信息； 16.支持根据IOS或Android的状态root、越狱、病毒检测状况进行准入控制； 17. IOS、android客户端登陆必须支持用户名+密码+动态口令、用户名+密码+数据库认证、用户名+密码+短信认证等双因子认证方式； 18.支持对智能终端接入的网络进行控制，包含WIFI、联通2G/3G/4G、移动2G/3G/4G、电信2G/3G/4G网络访问控制； 19.支持移动应用封装功能，客户上传移动应用APP进行封装、加固； 20.支持iphone、ipad、android智能手机通过L2TP加密通道接入网关，并访问远程服务； 21.设备可支持远程应用发布功能，发布C/S应用客户端界面而非整个桌面进行发布。 | 套 | 6 |
| 196 | 按键面板 分区控制，以及不同的情景选择： 1.开关和调光功能 2.百叶窗功能 3.发送值功能 4.调用和存储场景功能 5.移位寄存器功能 6.RGB和RGBW调光功能 7.多重操作 8.延时发送值（如开关值、调光值） 9.LED指示功能 | 套 | 45 |
| 197 | 导轨电源 1.按键面板辅助供电 | 台 | 6 |
| 198 | 时间管理器 1.六通道定时控制，支持8路时间继电器，时间精确到0.1秒 | 个 | 2 |
| 199 | WinSwitch软件网络版套 1.PC端局域网控制 2.可插入BMP图形 3.可对KNX/EIB智能控制系统中的设备进行定时控制 4.可进行逻辑控制 5.可对设备进行延时开关 6.可进行场景控制 7.可对设备的开关进行计次或计时统计 8.实时显示各种信息如某设备开关或某处有报警 9.可实时打印各种信息 10.可以数字或表计的方式显示灯光亮度或室内温度 11.可查询历史记录 12.可实时显示设备的开关状态 13.可通过开关按钮图形进行开关控制 14.可通过调光按钮图形进行调光控制 15.可进行报警指示 16.可编辑不同区域、不同监控场所的图形，并可相互切换显示 | 套 | 1 |
| 200 | 4口工业交换机 1.下行4个千兆电口，上行一个千兆光口SFP，桌面式，工业级 | 台 | 6 |
| 201 | 16口工业交换机 1.下行16个千兆电口，上行两个千兆光口SFP+，机架式，工业级 | 台 | 1 |

# 合同条款及格式

说明：

1、以下各分标合同书仅供签订正式合同时参考用，正式合同书应包括此参考格式之内容。

2、合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但合同条款不得与招标文件和中标供应商投标文件有实质性偏离。

《广西壮族自治区政府采购合同》

文本

合同编号：

采购人（甲方） 北海市人民医院               采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            招  标  编  号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 详见投标报价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。

第二条　质量要求

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、技术规格、产品型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2.乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：  乙方负责运输  。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：  乙方负责运输过程造成的损耗   。

第五条　交付和验收

1.交付时间：                 ；交付地点：   北海市人民医院银滩医院    。

2.乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应提供报关单、检验检疫证明、同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 3 日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：甲方指定地点 。

第七条  售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期： 壹年 （除清单中有规定的质保期外，其他材料设备或软件的质保期不能少于壹年（自交付使用并验收合格之日起计）按照国家有关规定实行“三包”，质保期内免费上门服务维修和备品备件更换服务，提供终身维修、维护服务，随时提供备品备件及耗材等 。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1、合同签订后20个工作日内支付合同金额的45%货款；

2、设备到货金额达到合同金额的70%，20个工作日内支付合同金额的25%货款；

3、设备全部安装完毕且验收合格后20个工作日内支付合同金额的27%货款；

4、最终可结算金额以有关主管部门审核通过的最终可结算金额为准，结算报有关主管部门审核通过后且最终造价不超过合同金额的10%的情况下，设备全部安装完毕且验收合格后20个工作日内支付至合同金额的97%，剩余合同金额的3%作为质量保证金，待质保期满后无质量问题，于20个工作日内无息退还。最终造价超过合同金额10%以上（含10%）不予结算。

以上付款方式，在付款期间内如遇相关主管部门的政策变化，则按相关主管部门要求执行。

第九条　履约保证金

履约保证金金额：无。

履约保证金递交方式：支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式（参照投标保证金）。

履约保证金退付方式、时间及条件：由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见附件1）及《政府采购项目履约保证金退付意见书》（详见附件2），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、技术规格、产品型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的保修期按交货验收合格之日起计，在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换。对不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按投标文件承诺的数据填写）小时内。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物质保期为 壹 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、技术规格、产品型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰的违约金。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　本合同书与下列文件一起构成合同文件

1.中标通知书；

2.投标函；

3.商务条款偏离表和技术偏离表；

4.采购需求；

5.开标一览表；

6.设备性能配置清单；

7.……；

8.其他合同文件。

9.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件 的排列顺序在先者为准。

第二十条　本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

| 甲方:北海市人民医院 （章） 年 月 日 | 乙方:（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址：北海市和平路83号 | 单位地址： |
| 法定代表人或者委托代理人： | 法定代表人或者委托代理人： |
| 电话：0779-2023992 | 电话： |
| 电子邮箱：\ | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码：536000 | 邮政编码： |

合 同 附 件

一般货物类

| 1. 供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2. 售后服务具体事项： |  |
| 3. 保修期责任： |  |
| 4. 其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或者成交）投标人（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交投标人在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或者其他相关人员签字： 或者受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交人负责人签字或者盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或者受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）￥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 投标人签章： 年 月 日 |
| 采 购 人 意 见 | 退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额） 联系人及电话： 采购人签章 年 月 日 |
| 备注 |  |

注：投标人凭经采购人审批的退付意见书到保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

# 第五章    投标文件格式

一、投标文件封面格式：

（正、副本）

投标文件

（资格证明文件\商务技术文件\报价文件）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年     月      日

二、投标文件目录

投标文件由资格证明文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。

1.资格证明文件

▲（1）投标人有效的营业执照副本扫描件（必须提供）；

▲（2）投标人近半年内连续3个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》；

▲（3）投标人近半年内连续3个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》；

▲（4）2020年财务状况报告（必须提供）；如为新成立的公司，则按实际提供；

▲（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（必须提供）。

2、商务技术文件

▲（1）承诺函(格式见第五章)（必须提供）；

▲（2）投标声明书(格式见第五章)（必须提供）；

▲（3）法定代表人（负责人）身份证明（第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）(必须提供)；

▲（4）法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证复印件（授权代理人参加投标时必须提供，第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）（格式见第五章)；联合体投标时还必须提供《联合投标协议书》、《联合投标授权委托书》（格式见第五章)；（必须提供）

▲（5）商务、技术响应表（格式见第五章）（必须提供）。

（6）供应商在2019年至今承接过同类项目；

（7）投标产品应满足国家强制性认证标准（CCC）（如有，提供承诺函或相关证书）；

（8）投标人的荣誉证书等材料；

（9）投标人提供产品的详细描述

（10）投标人提供的安装、调试、人员等方案；

（11）投标人提供的技术培训的内容和措施；

（12）售后服务承诺；

（13）投标人情况介绍（格式自拟）；

（14）投标人需要说明的其他商务、技术文件和说明（格式自拟）。

3、报价文件

▲（1）投标函（格式见第五章）(必须提供)；

▲（2）开标一览表（格式见第五章）(必须提供)；

▲（3）投标报价明细表(必须提供)；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

#### 资格证明文件

（1）投标人有效的营业执照副本扫描件

（2）投标人近半年内连续3个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》

（3）投标人近半年内连续3个月的依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》

（4）2020年财务状况报告

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函

致：                     （采购代理机构名称）

我单位近三年在经营活动中没有重大违法记录（包括：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业，吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

投标人（公章）：

法定代表人（签字）：

日期：

商务技术文件

一、承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（公章）

年    月     日

二、投标声明书

致：采购代理机构名称：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我         （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人(负责人)，我方愿意参加贵方组织的                  项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录情况：

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

法定代表人(负责人)签字：

投标人公章：

年    月    日

重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

三、法定代表人（负责人）身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（公章）

年        月        日

四、法定代表人(负责人)授权委托书

致：            采购代理机构名称：

我        （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人(负责人)，现授权委托本单位在职职工         （姓名）以我方的名义参加项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                     法定代表人(负责人)签名：

所在部门职务：                     职务：

被授权人身份证号码：

贴附“委托代理人身份证复印件”（正反两面）

投标人公章：

年   月    日

五、商务、技术响应表

商务响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购需求 |  |  |  |
| 服务合同履行期限 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 故障响应时间 |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 质量保障要求 |  |  |  |
| 培训要求 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

法定代表人（负责人）或授权代表签名：

投标人盖章：

日 期：

技术响应表

| 序号 | 招标文件要求 |  | 投标文件响应 | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备名称 | 招标要求 | 性能及指标 |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

法定代表人（负责人）或授权代表签名：

投标人盖章：

日 期：

六、供应商在2019年至今承接过同类项目

| 序号 | 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额 | 项目完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

附：项目合同关键页复印件或中标通知书复印件。

七、投标产品应满足国家强制性认证标准（CCC）（如有，提供承诺函或相关证书）

八、投标人的荣誉证书等材料

九、投标人提供产品的详细描述

（包含产品功能界面截图、产品宣传彩页、产品性能说明书、检测报告等相关技术资料）

十、投标人提供的安装、调试、人员等方案

(投标人根据项目情况自行编写)

十一、投标人提供的技术培训的内容和措施

(投标人根据项目情况自行编写)

十二、售后服务承诺

(投标人根据项目情况自行编写)

- 十三、投标人情况介绍

（格式自拟）

- 十四、投标人需要说明的其他商务、技术文件和说明

（格式自拟）

报价文件

一、投标函

致：                   （采购代理机构名称）：

根据贵方为             项目的招标公告（项目编号：           ，签字代表            （全名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件(内含:资格证明文件、商务技术文件和报价文件)。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.现根据招标文件的要求，并考虑本企业自身的实力及特点，经综合研究决定，我单位的投标总报价为        元人民币，投标人的总报价包括完成本项目全部内容的一切费用（包括但不限于人工费、材料费、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输、利润、税金等全部费用等费用）。

4.本投标有效期自开标日起_____个日（自然日）。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                邮编：__________ 电话：____________

传真：______________投标人代表姓名___________ 职务：

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

委托代理人签字:___________              日期:_____年___月___日

二、开标一览表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 项目名称 | 投标总报价（元） | 合同履行期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北海市人民医院异地扩建项目二期工程（住院、医技楼及配套设施）-智能化工程（信息化设备及软件） |  |  |  |

说明：

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人(负责人)或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.投标人的总报价包括完成本项目全部服务内容的一切费用（包括但不限于人工费、材料费、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输、利润、税金等全部费用等费用）。

3.最高限价：本项目最高限价24599955.19元，投标人报价不能超过最高限价，否则投标无效。

法定代表人(负责人)或委托代理人签字（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

- 投标报价明细表

| 序号 | 名称 | 生产厂家/品牌 | 型号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价： 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 四、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元 1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

中标、中标供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

- 供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 第六章    评标办法及评分标准

# 评标办法及评分标准

综合评分法

一、评标原则

(一)评委构成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为七人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二) 评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价，产品性能，安装、调试、验收实施方案，人员配备方案，技术培训的内容和措施方案，售后服务承诺，信誉、资信及业绩，政策功能等方面内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.价格分…………………………………………………………………………………30分

（1）投标产品按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）认定为小型和微型企业产品的（以投标文件提供的符合规定生产厂家有关证明材料为准），对投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予3%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-3%）；

（2）投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》。

除上述情况外，评标价=投标价。

（2）以进入评标的最低的评标价为30分。

（3）某投标人价格得分 =   ×30分

2、产品性能分………………………………………………………………………………10分

评标委员会根据招标文件要求，对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人投标文件的技术响应表的响应情况进行评审。

产品性能基本符合招标文件要求得基本分4分，每优于带“★”的功能需求、技术参数并提供相关证明的材料（须提供证明材料，包含产品功能界面截图、产品宣传彩页、产品性能说明书、检测报告等相关技术资料），每有一项加1分，满分10分。

3、安装、调试实施方案分……………………………………………………………20分

由评委根据各投标人的安装、调试实施方案，各项的完成度、精确度，并从设计的科学性、先进性、合理性等进行全面评估，独立在相应档次内打分，未提供或未达到档位标准的不得分。

一档（2分）：安装、调试实施方案基本满足采购需求。

二档（8分）：安装、调试实施方案基本可行、比较具体，内容基本齐全，方法可行，有可行的质量、进度确保措施，对本项目的整体规划技术路线清晰，思路合理。

三档（14分）：对项目理解到位，重难点思路清晰，安装、调试实施方案详细、具体，。内容齐全，方法合理、科学，突出重点，满足本项目的提出的所有要求，有具体可行的质量、进度确保措施。对本项目的整体规划技术路线清晰，思路合理，创新性非常强，可操作性强，编制工作有详细时间安排且计划周密，能有力保证按承诺合同履约期完成任务。

四挡（20分）：对项目理解非常到位，重难 点思路清晰，安装、调试实施方案详细、具体，并有三维建模辅助说明。内容齐全，方法合理、科学，突出重点，有突破难点的计划，满足本项目的提出的所有要求，有具体可行的质量、进度确保措施。对本项目的整体规划技术路线清晰，思路合理，创新性非常强，可操作性强，编制工作有详细时间安排且计划周密，能有力保证按承诺合同履约期完成任务。

4、人员配备方案分…………………………………………………………………………10分

根据投标文件中拟投入人员配备的科学性、可行性，独立在相应档次内打分，未提供或未达到档位标准的不得分。

一档（1分）：投入安装调试人员不少于6人，基本满足安装、调试要求。

二档（4分）：投入安装调试人员不少于9人，其中至少包含一名计算机科学与技术专业本科学历、学士以上学位、助理工程师或以上职称的人员（以上人员需提供近三个月的缴纳社保的证明）。

三档（7分）：投入安装调试人员不少于13人，其中至少包含一名计算机科学与技术专业本科学历、学士以上学位、中级工程师或以上职称的人员（以上人员需提供近三个月的缴纳社保的证明）。

四档（10分）：投入的安装调试人员不少于18人，其中2个岗位的人员需具备以下条件：岗位1：计算机科学类本科或以上毕业并获得学士或以上学位，已取得中级或以上的职称；岗位2：电气类专业本科或以上学历并获得学士或以上学位，取得注册电气工程师或以上职称。（以上人员均需提供近三个月的缴纳社保的证明）。

5、技术培训的内容和措施方案 ……………………………………………………………10分

根据投标文件中技术培训的内容和措施的完整性、科学性、可行性，独立在相应档次内打分，未提供或未达到档位标准的不得分。

一档（1分）：技术培训的内容和措施方案仅满足项目基本需求；

二档（4分）：技术培训的内容和措施方案比较细致、可行；

三档（7分）：技术培训的内容和措施方案细致、合理、科学、可行，有详细的保障方案，内容全面，培训团队培训经验较丰富。

四档（10分）：针对本项目有细致、合理、科学、可行的技术培训的内容和措施方案，内容全面，实施性强，培训团队有合格的资质，培训经验丰富。

6、售后服务承诺 …………………………………………………………………………10分

根据投标文件中服务方案内容的完整性、可行性，应急预案、质保期、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护 （注明时间）、免费保修期外维修方案、投标人或投标产品生产产家在北海本地是否设有售后服务机构或办事处或分公司，其他优惠措施、投标产品厂商有效的供货证明书和售后服务保证等方面，独立在相应档次内打分，未提供或未达到档位标准的不得分。

一档（1分）：售后服务方案仅满足最基本的保障响应措施；

二档（4分）：售后服务方案细致、合理、可行，有保障响应的措施。能为本项目投入常驻本地的技术人员不少于10人（以上人员需提供近三个月的缴纳社保的证明），以保证本项目遇设备故障时，中标人能在30分钟内响应并在60分钟内抵达现场维护，8小时内解决问题或提供解决方案。

三档（7分）：售后服务方案细致、合理、可行，能预见突发状况并提出预案，各种保障响应措施有力。在项目所在地设有正式的分公司或者办事处（提供相关证明文件，原件备查），能为本项目投入常驻本地的技术人员不少于14人（以上人员需提供近三个月的缴纳社保的证明），以保证本项目遇设备故障时，中标人能在10分钟内相应并在40分钟内抵达现场维护，6小时内解决问题或提供解决方案。

四档（10分）：售后服务方案细致、合理、可行，能预见各种突发状况并提出详实的预案，有保证集成系统网络结构和数据安全的资质和能力（需提供资质证明），各种保障响应措施有力。在项目所在地设有正式的公司或分公司（提供相关证明文件，原件备查），能为本项目投入常驻本地的技术人员不少于18人（以上人员需提供近三个月的缴纳社保且不少于6位员工在北海常住的证明），以保证本项目遇设备故障时，中标人能立即响应并在30分钟内抵达现场维护，4小时内解决问题或提供解决方案。

7、 信誉、资信及业绩分……………………………………………………………………9分

（1）投标人拟投入项目人员获得过行政主管部门颁发的类似智能化设备、软件项目设计奖项的，三等奖得1分，二等奖得2分，一等奖得3分。（提供证书、奖项扫描件及投标人为其缴纳近三个月社会保险的证明）

（2）投标人具有计算机软件著作权登记证书10个以上得2分。

（3）同类业绩： 2019年以来投标人有类似业绩，每个合同（协议）得1分，最高得2分；投标人提供的类似业绩包含三维立体建模加2分，满分4分。业绩证明须提供中标通知书或合同复印件，并能清晰反映服务内容、合同金额，同时须提供案例视频截图，否则评分时不予认可。

8、政策功能分（节能、环保） ………………………………………………………………1分

（1）投标产品属于政府采购非强制节能产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕19号文规定，投标人的投标产品，提供投标产品投标产品所属清单页或有效的节能产品认证证书扫描件，有一项加0.5分，（满分0.5分）。

（2）投标产品属于环境标志产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕18号文规定，投标人的投标产品，提供投标产品所属清单页或有效的环境产品认证证书扫描件），有一项加0.5分，（满分0.5分）。

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交质量保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人或重新招标。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人或重新招标，其余以此类推。