招标文件

（政府采购货物类）

项目编号：GXZC2020-G1-000069-YZLZ

项目名称：右江民族医学院西区综合食堂中央厨房1-3F厨房设备采购项目

采购人：右江民族医学院（盖章）

采购代理机构：云之龙招标集团有限公司（盖章）

2020年2月

目    录

第一章  招标公告	2

第二章  采购需求	5

第三章  投标人须知	115

第四章  评标方法及评标标准	138

第五章  合同主要条款格式	150

第六章　投标文件格式	159

## 第一章  招标公告

云之龙招标集团有限公司 受 右江民族医学院 委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，对右江民族医学院西区综合食堂中央厨房1-3F厨房设备采购项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商前来投标。现将本次公开招标有关事项公告如下：

一、项目名称：右江民族医学院西区综合食堂中央厨房1-3F厨房设备采购项目

二、项目编号：GXZC2020-G1-000069-YZLZ

三、采购内容：（具体内容详见附件：采购需求）

采购预算：人民币壹仟肆佰贰拾伍万零肆佰叁拾壹元陆角整（￥14250431.60）

四、本项目需要落实的政府采购政策：

1.政府采购促进中小企业发展。

2.政府采购支持采用本国产品的政策。

3.强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品。

4.政府采购促进残疾人就业政策。

5.政府采购支持监狱企业发展。

6.政府采购扶持不发达地区和少数民族地区。

五、合格投标人的资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次招标采购内容，具备法人资格的供应商。

3.本项目不接受未购买本招标文件的投标人投标。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6.本项目不接受联合体投标。

六、招标文件的获取：

本项目采用不记名方式自行下载招标文件。潜在投标人均可于2020年 2 月 17  日至2020年 2 月  21日止（逾期下载投标无效）在百色市公共资源交易中心网（http://www.bsggzy.org.cn）自行下载招标文件电子版并打印下载回执。招标文件电子版每套售价250元（不再收取其他任何费用），采购代理机构在投标人递交投标文件前一个小时现场收取费用及开具收据凭证（请各投标人尽量合理安排时间，招标代理机构工作人员以购买招标文件凭证接受投标文件）。

(注：1.依据《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》国家税务总局公告2017年第16号的规定，供应商在索取发票时，请提供纳税人识别号或统一社会信用代码。2.已购买招标文件的供应商不等于符合本项目的投标人资格)。

未在政采云注册的供应商可在获取招标文件后登录政采云（https://www.zcygov.cn/）进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

七、投标保证金：人民币：壹拾伍万元整（¥150000.00）。

投标保证金的交纳方式：银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞交纳方式。采用银行转账、电汇或网上支付方式的，在投标截止时间前交到百色市公共资源交易中心账户【具体账户信息详见招标文件】；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人应当递交单独密封的支票、汇票、本票、保函原件。否则视为无效投标保证金。

八、投标文件提交起止时间、投标截止时间和地点

投标文件提交起止时间：2020年 3  月 9  日上午8时30分至上午9时30分00秒

投标截止时间：2020年 3  月  9  日上午9时30分00秒

投标地点：百色市公共资源交易中心开标厅（具体开标厅详见显示屏安排）(百色园博园政务服务中心三楼)

投标人应在提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点，逾期送达或未按照招标文件要求密封的投标文件，将予以拒收。

九、开标时间及地点

开标时间：2020年  3  月  9   日上午9时30分00秒

开标地点：百色市公共资源交易中心开标厅（具体开标厅详见显示屏安排）(百色园博园政务服务中心三楼)

十、网上查询地址

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、百色市公共资源交易中心网（www.bsggzy.cn）

十一、联系事项

1.采购人名称：右江民族医学院

地址：百色市城乡路98号

联系人及电话： 韦雪丹，0776-2806223；

2.采购代理机构名称：云之龙招标集团有限公司

地址：百色巿右江区迎龙路70号百色建通时代广场（竹洲大桥旁）二号楼A座二十层

项目联系人：荣恒、黄柯歌    联系电话：0776-2871181、0776-2802736     传真：0776-2835868

3.监督部门：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处

联系电话：0771-5336893

联系地址：广西南宁市桃源路69号

附件：采购需求[请于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）上进行查阅]

云之龙招标集团有限公司

2020年 2  月  14  日

## 第二章  采购需求

说明：

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2. 小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4. 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5. 根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则相应投标无效。

6.项目采购需求具有国家或其他强制性标准、规范等要求的，投标文件中必须提供相关强制性认证资料，否则投标无效。

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 采购标的内容 |  |  | 项目需要及技术需求 |  |
|  |  |  |  | 数量 | 功能目标要求、技术指标 |
| 1 | 一层：中央仓储区、大众中餐厨房 |  |  |  |  |
| 2 | 收货区、收货办 |  |  |  |  |
| 3 | 立式双星盆台连背及封板 |  |  | 1台 | 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板冲压制作星盆，折弯焊接、砂带打磨抛光，无焊缝，配“TOTO”或以上标准感应式洗手龙头，挂墙式安装。 星盆前、侧封板采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，无卫生死角。 规格尺寸：900*450*950mm。 |
| 4 | 干手器连全不锈钢皂液器装置 |  |  | 1套 | 全自动感应式干手器，功率：2000W/220V，设有导风装置，可调感应范围：12±3cm，热空气温度：40℃～54℃， 可 调 动 作 持 续 时 间 ：40S-1min， 电 源 电 压 ：220V， 电 机 转 速：2800r/min，防护等级：IP32。 皂液器：容量：500ML，出液阀采用特殊材质硅胶管，每根胶管可以达 6 万次以上的按压，带有防盗锁设置。 规格尺寸：240*230*240mm、114*117*200mm。（误差不超过±5%） |
| 5 | 地磅称重台连显示屏 |  |  | 1台 | 称台结构采用U型截面的冷弯型钢组焊，槽钢成体主梁，桥式电阻应变模拟传感器，优质防滑脚垫，配显示屏。 称重范围：0-3T，精度≤0.5KG； 规格尺寸：1500*2000mm（误差不超过±5%） |
| 6 | 订制304#载重型平板拖/推车 |  |  | 4台 | 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂面板；面板底附钢板及角钢加固；304#Φ30*1.0mm不锈钢圆管扶手；配载重双动双刹活动脚轮。载重型脚轮易于、便于更换，不采取焊接方式；负重量：≥350kg，静音、耐磨防滑、载重型脚轮。规格尺寸：1100*700*900 mm。 |
| 7 | 食品留样室 |  |  |  |  |
| 8 | 双层工作台连导流装置（无水厨房） |  |  | 2台 | 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板面板、背板；面板底附15mm夹板/注泡加固层；304#1.2mm不锈钢加强筋，90度挡水边台面工艺，台面设置导水、排水口，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠；层板为304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板；304#Φ50*1.2mm不锈钢脚通，配可调节脚。 产品所使用不锈钢原材料应符合GB/T3280中奥氏体和铁素体型不锈钢的有关规定；产品抛光后表面纹理应均匀一致，外表粗糙度Ra3.2μm，不得有明显划痕、锤印及烧痕；产品焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理；产品各连接部位的紧固件位置均匀，连接牢固；产品与人体接触部位不允许有尖角和毛刺；防溅板对台面的垂直度不大于2mm，立柱或侧板对台面的垂直度不大于5mm；调整脚应坚固，调整灵活；台面搁板和底板均应承受100kg载荷，其变形量应小于3mm。 规格尺寸：1300*760*810+150 mm。 |
| 9 | 单星工作台连导流装置（无水厨房） |  |  | 1台 | 台面304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板附降震减噪板及304#0.8mm不锈钢防水板（面背板一体成型），背板采用δ=1.2mm不锈钢板，沥水盆304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板，配304#不锈钢下水器连接不锈钢导水隔渣管，不锈钢铜芯立式水龙头，90度挡水边台面工艺，台面设置导流装置，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠，Φ50*1.2mm不锈钢管脚通，横向采用304#Φ30*1.0mm不锈钢管加固，配全钢可调节脚。 规格尺寸：1500*760*810+150 mm。 |
| 10 | 四门高身玻璃展示柜 |  |  | 1台 | 机身采用食品级不锈钢材料制作，钢化玻璃门，可拆卸式门封条，采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，温控器，品牌压缩机组，搁架层数：4层，温度范围：2℃～+10℃，功率/电压：400W/220V，净容积：≥901L。 规格尺寸：1220*760*1940 mm。（误差不超过±5%） |
| 11 | 杂物间、调料仓库、高温冷库、低温冷库 |  |  |  |  |
| 12 | 载重防潮地架 |  |  | 5台 | 加厚款；材质：HDPE；颜色：蓝色； 内置钢管加固，九脚，静载：≥2T，静载：≥0.8T。 规格尺寸：1000*1000*150 mm。（误差不超过±5%） |
| 13 | 特制冲孔四层板式层架 |  |  | 2台 | 主支架采用304#38*38*1.2mm不锈钢方管制作， 辅助方管采用304#38*25*1.0mm不锈钢框架，采用304#δ=1.2mm不锈钢板（订制冲孔板）制作层板，304#δ=1.2mm不锈钢加强筋，拉焊焊接，无任何卫生死角，配不锈钢/全钢可调节脚。 规格尺寸：1200*500*1600 mm。 |
| 14 | 特制冲孔四层板式层架 |  |  | 2台 | 主支架采用304#38*38*1.2mm不锈钢方管制作， 辅助方管采用304#38*25*1.0mm不锈钢框架，采用304#δ=1.2mm不锈钢板（订制冲孔板）制作层板，304#δ=1.2mm不锈钢加强筋，拉焊焊接，无任何卫生死角，配不锈钢/全钢可调节脚。 规格尺寸：1500*500*1600 mm。 |
| 15 | 长期高温冷库 |  |  | 1座 | 冷库板：采用304#1.0mm双面不锈钢板，120mm厚的高密度氨基酸脂PV发泡成形保温（聚氨脂夹芯冷库板）；掩门平式冷库门：标准双面不锈钢合页门，800*1800mm，防跑冷门边密封胶条，安全门锁铰，门边发热丝220V，配闭合器，选用环保冷媒，配置美国爱默生或同等以上品牌半封闭谷轮机组、冷风风机，DANFOSS(丹麦）或同等以上品牌膨胀阀、标配电箱，具备温度显示、温度控制、化霜控制、缺相和相序保护、电流显示、过载保护等功能，空库温度：+10～0℃； 规格尺寸：5650*3900*2650 mm。 |
| 16 | 长期低温冷库 |  |  | 1座 | 冷库板：采用304#1.0mm双面不锈钢板，120mm厚的高密度氨基酸脂PV发泡成形保温（聚氨脂夹芯冷库板）；掩门平式冷库门：标准双面不锈钢合页门，800*1800mm，防跑冷门边密封胶条，安全门锁铰，门边发热丝220V，配闭合器，选用环保冷媒，配置美国爱默生或同等以上品牌半封闭谷轮机组、冷风风机，DANFOSS(丹麦）或同等以上品牌膨胀阀、标配电箱，具备温度显示、温度控制、化霜控制、缺相和相序保护、电流显示、过载保护等功能，空库温度：-25～0℃； 规格尺寸：5650*3900*2650 mm。 |
| 17 | 抗菌可调式四层货架（冷库专用） |  |  | 2台 | 冷库专用分类储存架，立柱与横梁、承重部位都是以304#不锈钢制作，表面为改性聚丙烯材料，15年防锈保固；立柱插件，标配四层，每层高度可调，隔板能够以100毫米的增减量进行上下调节，无需拆卸架体，可用于任何潮湿或干燥的区域，没有接缝或焊缝，每层隔板承重能力：≥300KG，每个架体承重能力：≥1000KG。 规格尺寸：1525*530*1600 mm。（误差不超过±5%） |
| 18 | 抗菌可调式四层货架（冷库专用） |  |  | 6台 | 冷库专用分类储存架，立柱与横梁、承重部位都是以304#不锈钢制作，表面为改性聚丙烯材料，15年防锈保固；立柱插件，标配四层，每层高度可调，隔板能够以100毫米的增减量进行上下调节，无需拆卸架体，可用于任何潮湿或干燥的区域，没有接缝或焊缝，每层隔板承重能力：≥300KG，每个架体承重能力：≥1000KG。 规格尺寸：1220*530*1600 mm。（误差不超过±5%） |
| 19 | 抗菌可调式重型垫货架（冷库专用） |  |  | 10台 | 环保不锈钢重型冷库专用垫货架，不会生锈、腐蚀及弯曲，安全承重450kg，将冷冻、冷藏货物安全存放在高于22.5cm地面处，单体结构和坚固的腿架结合，大载重量的聚丙烯材料可在-38摄氏度温度下安全使用，条格式顶面可确保易腐坏产品周围的最大空气流通量。 规格尺寸：1060*530*225 mm。（误差不超过±5%） |
| 20 | 工具清洗间、米仓 |  |  |  |  |
| 21 | 四层疏格层架连接水槽及导流装置 |  |  | 1台 | 主支架采用304#38*38*1.2mm不锈钢方管制作， 辅助方管采用304#38*25*1.0mm、304#30*15*1.0mm制作不锈钢框架、疏格，拉焊满焊焊接，疏格间距≤60mm，配置不锈钢接水盘采用304#1.2mm不锈钢磨砂板，辅助沥水管道连接至排水明渠，无任何卫生死角，配不锈钢/全钢可调节脚。 规格尺寸：1500*500*1600 mm。 |
| 22 | 大单星盆台连导流装置 |  |  | 3台 | 台面304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，背板采用δ=1.2mm不锈钢板（面背板一体成型），沥水盆304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板，配304#不锈钢下水器连接不锈钢导水隔渣管，不锈钢铜芯立式水龙头，90度挡水边台面工艺，设置导流装置，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠，Φ50*1.2mm不锈钢管脚通，横向采用304#Φ30*1.0mm不锈钢管加固，配全钢可调节脚。 规格尺寸：1200*760*810+150 mm。 |
| 23 | 不锈钢工具架连封板 |  |  | 1套 | 订制，304#不锈钢材质，符合人体操作高度，304#1.0mm不锈钢磨砂板制作封板，不腐蚀墙面，按现场实际需求，配置304#Φ25*1.2mm不锈钢圆管精工焊接制作，配304#不锈钢活动穿管挂钩。 规格尺寸：1200*350*1800 mm。 |
| 24 | 304#洗手星盆带感应水龙头（立背连封板） |  |  | 1台 | 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板冲压制作星盆，折弯焊接、砂带打磨抛光，无焊缝，配“TOTO”或以上标准感应式洗手龙头，挂墙式安装。 星盆前、侧封板采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，无卫生死角。 规格尺寸：450*450*250 mm（误差不超过±5%）。 |
| 25 | 高压洗地龙头连水枪 |  |  | 1台 | 低碳钢喷涂表面处理,配置花洒喷头或水枪；耐高温120摄氏度钢丝编织液压管，直径20mm内孔3/8寸；长度5m-10m，8个长度距离定位；1/2外牙铜接头；底座能多角度调节转盘位置；软管为耐折复合材料。软管可自动回卷。封闭式洗地龙头软管长度为≥10.5m，开放式洗地龙头软管长度≥10m。 规格尺寸：421*182*458mm（误差不超过±5%） |
| 26 | 载重防潮地架 |  |  | 10台 | 加厚款；材质：HDPE； 颜色：蓝色； 内置钢管加固，九脚，静载：≥2T，静载：≥0.8T。 规格尺寸：1000*1000*150 mm。（误差不超过±5%） |
| 27 | 洗米区、蒸煮区、米饭成品区 |  |  |  |  |
| 28 | 304#订制活动推盘/蒸饭车 |  |  | 6辆 | 采用304#38*38*1.5mm不锈钢方管制作脚通、承重管支架，托架采用304#1.5mm不锈钢磨砂板折弯焊接，可移动式挡杆采用Φ25*1.2mm不锈钢圆管，规格尺寸配套蒸箱使用，配5寸双动双刹耐磨活动轮。 规格尺寸配套蒸箱使用。（误差不超过±5%） |
| 29 | 燃气款单门推车式大型蒸柜 |  |  | 6台 | 按照实际使用定制，整体采用优质304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板面板制作，盘架推车式结构，容量：≥30盘，一次性蒸量100kg。 配套燃气节能蒸汽机，特质火管，高温区采用304#不锈钢，特制过滤盒，专业-排垢口，整体式副水箱，30火排，功率：120W，蒸发量72kg，耗气量：3立方/小时。 规格尺寸：1180*1150*2150 mm。（误差不超过±5%） |
| 30 | 订制燃气大型炖盅蒸柜 |  |  | 2台 | 按实际需求及规范定制，专用于蒸菜、炖盅的烹饪，整体采用优质304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，辅助材料均采用304#不锈钢材质，单门结构，分控12层，按压式电子点火，意外熄火保护，火焰环绕式设计，自吸式烟道，加重式泄压阀，节能30%以上，耐用门锁，自动进水，耐高温硅胶门封，不锈钢盘底支架，自动溢水装置，热负荷：≥16KW，耗气量：≤1.25立方/小时。规格尺寸：750*1120*1970 mm。 |
| 31 | 环保油烟罩连鲜风幕及防爆灯 |  |  | 7.5米 | 外罩采用304#δ=1.2mm不锈钢板制作，油烟净化率≥90；每米烟罩排烟量2400立方/小时左右，防火设计、管道/风机不积油；组合式设计，免除拆卸自动清洗；确保管道/风机十年不积油,防火防油功能。 鲜风幕采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂贴塑板冲孔制作，含辅助设施在内。 规格尺寸：7500*1550*650 mm。 |
| 32 | 疏状油烟导风风幕板 |  |  | 7.5米 | 采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板精工制作。配套烟罩安装。 |
| 33 | 环保油烟罩连鲜风幕及防爆灯 |  |  | 7.5米 | 外罩采用304#δ=1.2mm不锈钢板制作，油烟净化率≥90，每米烟罩排烟量2400立方/小时左右，防火设计、管道/风机不积油；组合式设计，免除拆卸自动清洗；确保管道/风机十年不积油,防火防油功能。 鲜风幕采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂贴塑板冲孔制作，含辅助设施在内。 规格尺寸：7500*1550*650 mm。 |
| 34 | 疏状油烟导风风幕板 |  |  | 7.5m | 采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板精工制作，疏格式烟网。 配套烟罩安装。 |
| 35 | 活动双层工作台连导流装置 |  |  | 2台 | 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板面板、背板；面板底附15mm夹板/注泡加固层，304#1.2mm不锈钢加强筋，90度挡水边台面工艺，台面设置导水、排水口，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠；层板为304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板；304#Φ50*1.2mm不锈钢脚通，配可调节脚。 产品所使用不锈钢原材料应符合GB/T3280中奥氏体和铁素体型不锈钢的有关规定；产品抛光后表面纹理应均匀一致，外表粗糙度Ra3.2μm，且不得有明显划痕、锤印及烧痕；产品焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理；产品各连接部位的紧固件位置均匀，连接牢固；产品与人体接触部位不允许有尖角和毛刺；防溅板对台面的垂直度不大于2mm，立柱或侧板对台面的垂直度不大于5mm；调整脚应坚固，调整灵活；台面搁板和底板均应承受100kg载荷，其变形量应小于3mm。规格尺寸：1800*800*810 mm。 |
| 36 | 大单星盆台连导流装置 |  |  | 2台 | 台面304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，背板采用δ=1.2mm不锈钢板（面背板一体成型），沥水盆304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板，配304#不锈钢下水器连接不锈钢导水隔渣管，不锈钢铜芯立式水龙头，90度挡水边台面工艺，设置导流装置，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠，Φ50*1.2mm不锈钢管脚通，横向采用304#Φ30*1.0mm不锈钢管加固，配全钢可调节脚。 规格尺寸：1200*760*810+150 mm。 |
| 37 | 500kg全自动不锈钢大米清洗机 |  |  | 1台 | 工作效率：≥500kg/h，工作水压：0.23-0.28MPa，排石水压：0.08-0.10MPa，排石管直径≥11mm，耗水量：0.0065立方米/kg，电机功率：1.1kw 220v（1.5KW 380V）。 规格尺寸：1000*650*1150 mm（误差不超过±5%） |
| 38 | 304#洗手星盆带感应水龙头（立背连封板） |  |  | 1台 | 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板冲压制作星盆，折弯焊接、砂带打磨抛光，无焊缝，配“TOTO”或以上标准感应式洗手龙头，挂墙式安装。 星盆前、侧封板采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，无卫生死角。 规格尺寸：450*450*250 mm。（误差不超过±5%） |
| 39 | 高压洗地龙头连水枪 |  |  | 1台 | 低碳钢喷涂表面处理,配置花洒喷头或水枪；耐高温120摄氏度钢丝编织液压管，直径20mm内孔3/8寸；长度5m-10m，8个长度距离定位；1/2外牙铜接头；底座能多角度调节转盘位置；软管为耐折复合材料，耐高压，能输热水。软管可自动回卷，冲洗后不会满地乱缠。封闭式洗地龙头软管长度为≥10.5m，开放式洗地龙头软管长度≥10m。 规格尺寸：421*182*458mm（误差不超过±5%） |
| 40 | 烹饪区 |  |  |  |  |
| 41 | 一体式净化烟罩系统控制器 |  |  | 1套 | 配套一体化烟罩连鲜风幕使用，开关元件、过流保护。 |
| 42 | 墙体封钢连隔热层设施 |  |  | 13.90米 | 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板精工制作封板，国标角钢、304#不锈钢方管加固，隔热层施工间距以现场为准。 规格尺寸：L=13900 mm。 |
| 43 | 一体化净化烟罩连鲜风幕/前端处理油烟净化机 |  |  | 13.90米 | 外罩采用304#δ=1.2mm不锈钢板制作，油烟净化率≥90，每米烟罩排烟量2400立方/小时左右，防火设计、管道/风机不积油；组合式设计，免除拆卸自动清洗；确保管道/风机十年不积油，防火防油功能。 鲜风幕采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂贴塑板冲孔制作，含辅助配件在内。 规格尺寸：13900*（1500+250)*650 mm。 |
| 44 | 304#燃气双头小炒炉连尾撑 |  |  | 1台 | 外形尺寸允许偏差[-10mm，+10mm]； 1、炉面板采用SUS304#1.5mm不锈钢磨砂板； 2、炉侧板、前饰板及背板等采用SUS304#1.2mm不锈钢板； 3、炉膛/炉底面板采用SUS304#1.2mm不锈钢板，上垫高级耐火材料隔热； 4、2.0mm不锈钢板制底衬板，炉体骨架采用304#38×38×1.2mm不锈钢管、50×50×1.2mm不锈钢管制作； 5、配一键点火开关，220V高频电子打火装置，双针点火；手动点火、自动点火双功能； 6、节能环保炉头、燃烧器，低碳排放，能效等级：优于二级能效以上； 7、配置静音防水风机1台，风机功率：150W，电压：220V； 8、Φ63*3.0mm管脚通，配全钢载重可调节脚。 产品符合CJ/T 28-2013《中餐燃气炒菜灶》标准要求。 规格尺寸：2200*1200*810+450mm。 |
| 45 | 304#燃气双头大炒炉 |  |  | 3台 | 外形尺寸允许偏差[-10mm，+10mm] 1、炉面板采用SUS304#1.5mm不锈钢磨砂板； 2、炉侧板、前饰板及背板等采用SUS304#1.2mm不锈钢板； 3、炉膛/炉底面板采用SUS304#1.2mm不锈钢板，上垫高级耐火材料隔热； 4、2.0mm不锈钢板制底衬板，炉体骨架采用304#38×38×1.2mm不锈钢管、50×50×1.2mm不锈钢管制作； 5、配一键点火开关，220V高频电子打火装置，双针点火；手动点火、自动点火双功能； 6、节能环保炉头、燃烧器，低碳排放，能效等级：优于二级能效以上； 7、配置静音防水风机1台，风机功率：250W，电压：220V；8、Φ63*3.0mm管脚通，配全钢载重可调节脚。 CJ/T 392-2012《炊用燃气大锅灶》。 规格尺寸：2200*1200*810+450 mm。 |
| 46 | 自动烹调机器人（燃气商用煸炒机） |  |  | 1台 | 1、智能电脑程序控制各种炒菜流程； 2、自动加热与火力精确控制； 3、自动调速工具搅拌； 4、自动精确注油及油预热； 5、自动精确注水及注勾芡； 6、燃气泄漏安全保护； 7、故障自诊断及提示； 8、自带清洗水枪； 9、人性化语音操作提示； 10、锅具绕主轴可旋转，多角度烹饪； 11、≥1000个菜肴程序储存空间； 12、菜单的更改及添加功能（加密狗）； 13、自动煸炒、开关火、倾倒、停机功能； 14、操作人员安全保护； 15、显示所用主料及配料的用量； 16、意外熄火，自动重新点火，若点火不着自动关闭燃气； 17、加装人工操作按键，可实现自动到人工自由转换功； 18、锅体采用不粘锅涂层，炒菜不粘锅不糊锅。电压：220V，功率：1.5KW,烹饪周期8-10min，单次出品量：20-30kg。 规格尺寸：1300*1200*1400 mm。（误差不超过±5%） |
| 47 | 自动烹调机器人（燃气商用烧烩机） |  |  | 1台 | 1、智能电脑程序控制各种烩菜流程； 2、自动加热与火力精确控制； 3、自动调速工具搅拌； 4、自动精确注油及油预热； 5、自动精确注水； 6、燃气泄漏安全保护； 7、故障自诊断及提示； 8、自带清洗水枪； 9、人性化语音操作提示； 10、≥1000个菜肴程序储存空间； 11、菜单的更改及添加功能（加密狗）； 12、自动开关火、倾倒、停机功能； 13、操作人员安全保护； 14、显示所用主料及配料的用量； 15、意外熄火，自动重新点火，若点火不着自动关闭燃气； 16、加装人工操作按键，可实现自动到人工自由转换功能。电压：220V，功率：约1KW，单次烹饪量：55kg-100kg，平均烹饪时间约：≤25min。 规格尺寸：1715*1230*1260（开盖1715）mm。（误差不超过±5%） |
| 48 | 大单星盆台连导流装置（内置单层放置架） |  |  | 1台 | 食材焯水用，台面304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，背板采用δ=1.2mm不锈钢板（面背板一体成型），沥水盆304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板，配304#不锈钢下水器连接不锈钢导水隔渣管，不锈钢铜芯立式水龙头，90度挡水边台面工艺，设置导流装置，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠，Φ50*1.2mm不锈钢管脚通，横向采用304#Φ30*1.0mm不锈钢管加固，配全钢可调节脚。 采用304#38*38*1.2mm、38*25*1.0mm不锈钢管制作内置放物架，食材不能接触星盆。 规格尺寸：1200*800*810+150mm。 |
| 49 | 环保油烟罩连鲜风幕及防爆灯 |  |  | 5米 | 外罩采用304#δ=1.2mm不锈钢板制作，油烟净化率≥90，每米烟罩排烟量2400立方/小时左右，防火设计、管道/风机不积油；组合式设计，免除拆卸自动清洗；确保管道/风机十年不积油,防火防油功能。 鲜风幕采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂贴塑板冲孔制作，含辅助设施在内。 规格尺寸：5000*（1200+250）*650 mm。 |
| 50 | 疏状油烟导风风幕板 |  |  | 5m | 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板精工制作，疏格式烟网。 规格尺寸：配套烟罩安装。 |
| 51 | 不锈钢放置地架连接水槽及导流装置 |  |  | 3台 | 主支架采用304#38*38*1.5mm不锈钢方管制作， 辅助方管采用304#38*25*1.2mm、304#30*15*1.0mm制作不锈钢框架、疏格，拉焊满焊焊接，疏格间距≤60mm，配置不锈钢接水盘采用304#1.2mm不锈钢磨砂板，辅助沥水管道连接至排水明渠，无任何卫生死角，配不锈钢/全钢可调节脚。 规格尺寸：1200*600*350 mm。 |
| 52 | 电力可倾式摇摆汤锅 |  |  | 1台 | 1、明火仿真技术； 2、0-90度汤锅可倾斜角度，汤锅全弧形立体加热； 3、ADD磁电引擎，数字驱动，多级防护； 4、喇叭形隧道散热风道设计； 5、PPS“齿”形线盘组件； 6、数码管显示； 7、IPX4标准防水设计，四面可直接喷淋； 8、全304#不锈钢制作； 9、三防结构、防水、防油烟、防虫。电功率：25KW，电压：380V。 规格尺寸：1300*980*1090 mm（误差不超过±5%）。 |
| 53 | 304#商用电磁灶—双头矮脚汤粥炉灶/含专用注水摇摆龙头套组 |  |  | 2台 | 用料标准：面板采用304#材质厚度1.5mm磨砂不锈钢板,侧前、靠背板采用厚1.0mm磨砂不锈钢板，耐700℃高温、抗冲击微晶板。 性能指标要求：①、采用高频双层隔空线圈。②、功率调节范围0%-100%，≥28档位火力可连续精密快速调节。③、具有汉字液晶按键人机界面：显示三相电压，电流，功率因数，有功功率，视在功率，显示线圈电流，线圈功率因数，显示锅温，线圈温度，模块温度，电脑版温度，以及显示15个历史故障循环记录。具有设备电能记录（2个1000万度电度表功能）。④、当电压故障，过热故障消失后，能自动恢复加热工作。⑤、开机最大工作时间保护，无人操作超时保护，停电再来电保护。⑥、具有整机最大功率用户软件设置功能，已适应不同配电容量电网环境。⑦、电磁炉机芯电子元件全采用优质品牌的元件，IGBT采用德国“英飞凌模块”或同等以上品牌。 电气及物理指标要求： ① IP级别：IPX4，防水，防尘，防虫。 ② 电气要求：功率：15KW/380V*2三相五线制（A,B,C,N,PE），4P漏电断路保护。 ③、具有电网过压欠压，过流，过功率，线圈过热，主机过热，锅温过热保护。 ④、当电压故障，过热故障消失后，能自动恢复加热工作。 ⑤、开机最大工作时间保护，无人操作超时保护，停电再来电保护。 规格尺寸：1350*800*(520+730) mm。（误差不超过±5%） |
| 54 | 304#商用电磁灶—单头矮脚汤粥炉灶/含专用注水摇摆龙头套组 |  |  | 1台 | 用料标准：面板采用304#材质厚度1.5mm磨砂不锈钢板,侧前、靠背板采用厚1.0mm磨砂不锈钢板，耐700℃高温、抗冲击微晶板。 性能指标要求：①、采用高频双层隔空线圈。②、功率调节范围0%-100%，≥28档位火力可连续精密快速调节。③、具有汉字液晶按键人机界面：显示三相电压，电流，功率因数，有功功率，视在功率，显示线圈电流，线圈功率因数，显示锅温，线圈温度，模块温度，电脑版温度，以及显示15个历史故障循环记录。具有设备电能记录（2个1000万度电度表功能）。④、当电压故障，过热故障消失后，能自动恢复加热工作。⑤、开机最大工作时间保护，无人操作超时保护，停电再来电保护。⑥、具有整机最大功率用户软件设置功能，已适应不同配电容量电网环境。⑦、电磁炉机芯电子元件全采用优质品牌的元件，IGBT采用德国“英飞凌模块”或同等以上品牌。 电气及物理指标要求： ① IP级别：IPX4，防水，防尘，防虫。 ② 电气要求：功率：15KW/380V三相五线制（A,B,C,N,PE），4P漏电断路保护。 ③、具有电网过压欠压，过流，过功率，线圈过热，主机过热，锅温过热保护。 ④、当电压故障，过热故障消失后，能自动恢复加热工作。 ⑤、开机最大工作时间保护，无人操作超时保护，停电再来电保护。 规格尺寸：700*800*(520+730) mm。（误差不超过±5%） |
| 55 | 墙体封钢连隔热层设施 |  |  | 5.8米 | 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板精工制作封板，国标角钢、304#不锈钢方管加固，隔热层施工间距以现场为准。 规格尺寸：L=5800mm。 |
| 56 | 304#洗手星盆带感应水龙头（立背连封板） |  |  | 1台 | 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板冲压制作星盆，折弯焊接、砂带打磨抛光，无焊缝，配“TOTO”或以上标准感应式洗手龙头，挂墙式安装。 星盆前、侧封板采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，无卫生死角。 规格尺寸：450*450*250 mm。 |
| 57 | 高压洗地龙头连水枪 |  |  | 2台 | 低碳钢喷涂表面处理,配置花洒喷头或水枪；耐高温120摄氏度钢丝编织液压管，直径20mm内孔3/8寸；长度5m-10m，8个长度距离定位；1/2外牙铜接头；底座能多角度调节转盘位置；软管为耐折复合材料。软管可自动回卷。封闭式洗地龙头软管长度为≥10.5m，开放式洗地龙头软管长度≥10m。 规格尺寸：421*182*458mm（误差不超过±5%） |
| 58 | 四门高身高温冷藏雪柜 |  |  | 1台 | 整机采用优质加厚不锈钢制作，采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡,可拆卸门封条，柜门拉手采用铝合金一体铸造而成，电子温控器，数字显示，品牌压缩机组，制冷方式：直冷，温度范围：-5℃～+10℃，功率/电压：476W/220V，净容积：≥901L。 规格尺寸：1220*760*1940 mm。（误差不超过±5%） |
| 59 | 四门高身低温冷冻雪柜 |  |  | 1台 | 整机采用优质加厚不锈钢制作，采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，可拆卸门封条，柜门拉手采用铝合金一体铸造而成，电子温控器，数字显示，品牌压缩机组，制冷方式：直冷，温度范围：-15℃～-6℃，功率/电压约：500W/220V，净容积：≥901L。 规格尺寸：1220*760*1940 mm。（误差不超过±5%） |
| 60 | 全自动不锈钢紫外线刀具消毒箱 |  |  | 1台 | 板材厚度≥1.0mm，紫外线消毒杀菌，容量：可放置10-12把刀具（适用于多款刀具），消毒时间：运行30分钟左右即可关闭设备。 规格尺寸：538*138*648mm。（误差不超过±5%） |
| 61 | 双星盆工作台连导流装置（无水厨房） |  |  | 1台 | 台面304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板附降震减噪板及304#0.8mm不锈钢防水板（面背板一体成型），背板采用δ=1.2mm不锈钢板，沥水盆304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板，配304#不锈钢下水器连接不锈钢导水隔渣管，不锈钢铜芯立式水龙头，90度挡水边台面工艺，台面设置导流装置，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠，Φ50*1.2mm不锈钢管脚通，横向采用304#Φ30*1.0mm不锈钢管加固，配全钢可调节脚。 规格尺寸：1800*760*810+150mm。 |
| 62 | 四层疏格层架连接水槽及导流装置 |  |  | 2台 | 主支架采用304#38*38*1.2mm不锈钢方管制作， 辅助方管采用304#38*25*1.0mm、304#30*15*1.0mm制作不锈钢框架、疏格，拉焊满焊焊接，疏格间距≤60mm，配置不锈钢接水盘采用304#1.2mm不锈钢磨砂板，辅助沥水管道连接至排水明渠，无任何卫生死角，配不锈钢/全钢可调节脚。 规格尺寸：1500*500*1600 mm。 |
| 63 | 活动双层工作台连导流装置 |  |  | 2台 | 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板面板、背板；面板底附15mm夹板/注泡加固层；304#1.2mm不锈钢加强筋，90度挡水边台面工艺，台面设置导水、排水口，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠；层板为304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板；304#Φ50*1.2mm不锈钢脚通，配可调节脚。 产品所使用不锈钢原材料应符合GB/T3280中奥氏体和铁素体型不锈钢的有关规定；产品抛光后表面纹理应均匀一致，外表粗糙度Ra3.2μm，且不得有明显划痕、锤印及烧痕；产品焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理；产品各连接部位的紧固件位置均匀，连接牢固；产品与人体接触部位不允许有尖角和毛刺；防溅板对台面的垂直度不大于2mm，立柱或侧板对台面的垂直度不大于5mm；调整脚应坚固，调整灵活；台面搁板和底板均应承受100kg载荷，其变形量应小于3mm。规格尺寸：1800*800*810 mm。 |
| 64 | 双通道打荷工作柜（多段可调节层板） |  |  | 2台 | 采用304#δ=1.5mm不锈钢磨砂台面板，面板底附降噪减震板，底封304#δ=0.6mm防水不锈钢板，δ=1.2mm不锈钢加强筋，层板、侧板及底板均为δ=1.2mm不锈钢磨砂板，趟门采用δ=1.0mm不锈钢板，悬挂式轻质静音轨道，Φ50*1.2mm不锈钢脚通，配全钢可调节脚。 规格尺寸：1800*800*810 mm。 |
| 65 | 双层打荷台连导流装置 |  |  | 3台 | 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板面板、背板；面板底附15mm夹板/注泡加固层；304#1.2mm不锈钢加强筋，90度挡水边台面工艺，台面设置导水、排水口，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠；层板为304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板；304#Φ50*1.2mm不锈钢脚通，配可调节脚。 产品所使用不锈钢原材料应符合GB/T3280中奥氏体和铁素体型不锈钢的有关规定；产品抛光后表面纹理应均匀一致，外表粗糙度Ra3.2μm，且不得有明显划痕、锤印及烧痕；产品焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理；产品各连接部位的紧固件位置均匀，连接牢固；产品与人体接触部位不允许有尖角和毛刺；防溅板对台面的垂直度不大于2mm，立柱或侧板对台面的垂直度不大于5mm；调整脚应坚固，调整灵活；台面搁板和底板均应承受100kg载荷，其变形量应小于3mm。规格尺寸：1800*800*810 mm。 |
| 66 | 活动可拆卸双层台上架 |  |  | 5台 | 主承支架采用304#38*38*1.2不锈钢方管制作，层板采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，δ=1.2mm不锈钢加强筋，层板底平面无卫生死角。 规格尺寸：1800*350*1200 mm。 |
| 67 | 挂墙双层工作层板连支架 |  |  | 1台 | 主承支架采用304#38*38*1.2不锈钢方管制作，层板采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，δ=1.2mm不锈钢加强筋，层板底平面无卫生死角，立式三角支架加固，挂墙安装。 规格尺寸：1200*350*500 mm。 |
| 68 | 全不锈钢豆浆豆腐一体机 |  |  | 1台 | 磨浆、加热一体化，电能加热，蒸汽煮浆功能，电功率：13KW，电压：380V，生产能力：≥110KG/H。 规格尺寸：1580*600*1350 mm（误差不超过±5%）。 |
| 69 | 环保油烟罩连鲜风幕及防爆灯 |  |  | 3米 | 外罩采用304#δ=1.2mm不锈钢板制作，油烟净化率≥90，每米烟罩排烟量2400立方/小时左右，防火设计、管道/风机不积油；组合式设计，免除拆卸自动清洗；确保管道/风机十年不积油,防火防油功能。 鲜风幕采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂贴塑板冲孔制作，含辅助设施在内。规格尺寸：3000*（1100+250）*650mm。 |
| 70 | 疏状油烟导风风幕板 |  |  | 3m | 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板精工制作，疏格式烟网。 规格尺寸：配套烟罩安装。 |
| 71 | 304#订制承炉工作台 |  |  | 1台 | 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板面板、背板；面板底附15mm夹板/注泡加固层，底封304#δ=0.8mm防水不锈钢板，304#1.2mm不锈钢加强筋，90度挡水边台面工艺，台面设置导水、排水口，Φ50*1.2mm不锈钢管脚通，横向采用304#Φ30*1.0mm不锈钢管加固，配全钢可调节脚。 规格尺寸：1600*800*650+310mm。 |
| 72 | 台式电平扒炉 |  |  | 1台 | 整机采用304#优质加厚不锈钢制作，镀铬扒板厚16mm，功率/电压：5.4KW/220V。 规格尺寸：600*650*480 mm。（误差不超过±5%） |
| 73 | 台式电单缸双筛炸炉 |  |  | 1台 | 整机采用304#优质加厚不锈钢制作，整体炉面一体拉伸成型，容量：8L*2,功率/电压：3.8KW*2/220V。 规格尺寸：600*650*480 mm。（误差不超过±5%） |
| 74 | 立式高身电煎炉 |  |  | 1台 | 适用于煎蛋、肉扒、鱼类；全不锈钢机身，不锈钢辊轴，装备恒温装置，额定功率：5KW，额定电压220V。 规格尺寸：600*800*800 mm。（误差不超过±5%） |
| 75 | 预进间、备餐间 |  |  |  |  |
| 76 | 备用 |  |  |  |  |
| 77 | 双层工作台连导流装置（无水厨房） |  |  | 2台 | 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板面板、背板；面板底附15mm夹板/注泡加固层；304#1.2mm不锈钢加强筋，90度挡水边台面工艺，台面设置导水、排水口，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠；层板为304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板；304#Φ50*1.2mm不锈钢脚通，配可调节脚。 产品所使用不锈钢原材料应符合GB/T3280中奥氏体和铁素体型不锈钢的有关规定；产品抛光后表面纹理应均匀一致，外表粗糙度Ra3.2μm，且不得有明显划痕、锤印及烧痕；产品焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理；产品各连接部位的紧固件位置均匀，连接牢固；产品与人体接触部位不允许有尖角和毛刺；防溅板对台面的垂直度不大于2mm，立柱或侧板对台面的垂直度不大于5mm；调整脚应坚固，调整灵活；台面搁板和底板均应承受100kg载荷，其变形量应小于3mm。规格尺寸：1100*700*850mm。 |
| 78 | 304#电热三头订制汤面炉连调味 |  |  | 2台 | 炉面板、汤罉采用304#δ=1.2mm不锈钢板制作，侧板、背板、前板采用304#δ=1.0mm不锈钢板制作；配总功率：9KW*3/380V发热体系统，配漏电保护装置，可调节温控，恒温装置等，304#Φ50*1.2mm不锈钢管制作炉脚管，配全钢可调节子弹脚。 规格尺寸：1800*700*850mm。 |
| 79 | 环保油烟罩连鲜风幕及防爆灯 |  |  | 4米 | 外罩采用304#δ=1.2mm不锈钢板制作，油烟净化率≥90，每米烟罩排烟量2400立方/小时左右，防火设计、管道/风机不积油；组合式设计，免除拆卸自动清洗；确保管道/风机十年不积油,防火防油功能。 鲜风幕采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂贴塑板冲孔制作，含辅助设施在内。 规格尺寸：4000*（1100+250）*650mm。 |
| 80 | 疏状油烟导风风幕板 |  |  | 4米 | 采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板精工制作，疏格式烟网。 规格尺寸：配套烟罩安装 |
| 81 | 五格网板式汤池保温柜 |  |  | 4台 | 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂面板，其它均采用304#δ=1.0mm不锈钢板，品牌电组元件，配漏电保护装置，可调节温控，Φ50*1.0mm不锈钢脚通，单台设备配置1/1*150mm份数盆8套，1/2*150mm份数盆4套，不锈钢可调节子弹脚。 规格尺寸：1800*700*850 mm。 |
| 82 | 五格网板式汤池保温柜 |  |  | 8台 | 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂面板，其它均采用304#δ=1.0mm不锈钢板，品牌电组元件，配漏电保护装置，可调节温控，Φ50*1.0mm不锈钢脚通，单台设备配置1/1*150mm份数盆8套，1/2*150mm份数盆4套，不锈钢可调节子弹脚。 规格尺寸：1800*700*850 mm。 |
| 83 | 四门高身保洁碗碟柜 |  |  | 3台 | 采用304#不锈钢材质制作：δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作柜身，层板均采用δ=1.0mm不锈钢板，δ=1.2mm不锈钢加厚加强筋，结构：四开门/采用δ=1.0mm不锈钢板/推拉门或掩门客户可选择，优质静音轨道，Φ50*1.2mm不锈钢脚通，配全钢可调节脚。 规格尺寸：1200*500*1800 mm。 |
| 84 | 订制四层框架式管制储物架 |  |  | 3台 | 主支架采用304#38*38*1.2mm不锈钢方管制作， 辅助方管采用304#38*25*1.0mm、304#30*15*1.0mm制作不锈钢框架、疏格，拉焊满焊焊接，疏格间距≤60mm，辅助沥水管道，无任何卫生死角，配不锈钢/全钢可调节脚。规格尺寸：1500*500*1600mm。 |
| 85 | 静音悬轨式四门前后工作柜 |  |  | 1台 | 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂台面板，面板底附降噪减震板，底封304#δ=0.6mm防水不锈钢板，δ=1.2mm不锈钢加强筋，层板、侧板及底板均为δ=1.0mm不锈钢磨砂板，趟门采用δ=1.0mm不锈钢板，悬挂式轻质静音轨道，Φ50*1.2mm不锈钢脚通，配全钢可调节脚。 规格尺寸：1500*700*850mm。 |
| 86 | 四门高身高温冷藏雪柜 |  |  | 1台 | 整机采用优质加厚不锈钢制作，采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，可拆卸门封条，柜门拉手采用铝合金一体铸造而成，电子温控器，数字显示，优质名牌压缩机组，制冷方式：直冷，温度范围：-5℃～+10℃，功率/电压：476W/220V，净容积：≥901L。 规格尺寸：1220*760*1940 mm。（误差不超过±5%） |
| 87 | 304#洗手星盆带感应水龙头（立背连封板） |  |  | 1台 | 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板冲压制作星盆，折弯焊接、砂带打磨抛光，无焊缝，配“TOTO”或以上标准感应式洗手龙头，挂墙式安装。 星盆前、侧封板采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，无卫生死角。 规格尺寸：450*450*250 mm。 |
| 88 | 干手器连全不锈钢皂液器装置 |  |  | 1套 | 全自动感应式干手器，功率：2000W/220V，设有导风装置，可调感应范围：12±3cm，热空气温度：40℃～54℃， 可 调 动 作 持 续 时 间 ：40S-1min， 电 源 电 压 ：220V， 电 机 转 速：2800r/min，防护等级：IP32。 皂液器：容量：500ML，出液阀采用特殊材质硅胶管，每根胶管可以达 6 万次以上的按压，带有防盗锁设置。 规格尺寸：240*230*240/114*117*200 mm。（误差不超过±5%） |
| 89 | 洗碗间、缓冲区 |  |  |  |  |
| 90 | 全自动清洁链板式/四绳式传送带 |  |  | 18米 | 全304#不锈钢材质，含机体、龙骨、支架、金属件等；通过链板式系统传送平底托盘，可与洗碗机和其它传送系统配套使用；功率/电压：1100W/220V，传送带速度：5-12m/min；链板宽度：300mm；传送餐具长度：≤450mm；传送餐具宽度：≤350mm；设备高度： 850mm（可根据客户需求定制）；设备宽度：535mm；单电机功率：1.1kW(电机数量：2台)，电源：220V/50Hz/1PH；一体不锈钢框架结构，链板式传动；模块分段式设计；系统末端配置光电感应限位开关；配置传动绳张紧装置；传送速度变频可调，可根据现场就餐人数进行调整；配置启动停止按钮，三档速度调节按钮和急停开关；可配置自动限高感应装置；可配置噪音隔离装置；可配置不锈钢网版，放置待处理餐具；可配置垃圾处理槽，回收餐具中大块食物残渣；可配置收餐区急停开关。 规格尺寸：根据现场尺寸，平排直线双传送系统。 |
| 91 | 大单星盆台连导流装置 |  |  | 4台 | 台面304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，背板采用δ=1.2mm不锈钢板（面背板一体成型），沥水盆304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板，配304#不锈钢下水器连接不锈钢导水隔渣管，不锈钢铜芯立式水龙头，90度挡水边台面工艺，设置导流装置，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠，Φ50*1.2mm不锈钢管脚通，横向采用304#Φ30*1.0mm不锈钢管加固，配全钢可调节脚。 规格尺寸：1200*760*810+150mm。 |
| 92 | 304#洗手星盆带感应水龙头（立背连封板） |  |  | 1台 | 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板冲压制作星盆，折弯焊接、砂带打磨抛光，无焊缝，配“TOTO”或以上标准感应式洗手龙头，挂墙式安装。 星盆前、侧封板采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，无卫生死角。 规格尺寸：450*450*250 mm。 |
| 93 | 高压洗地龙头连水枪 |  |  | 2台 | 低碳钢喷涂表面处理,配置花洒喷头或水枪；耐高温120摄氏度钢丝编织液压管，直径20mm内孔3/8寸；长度5m-10m，8个长度距离定位；1/2外牙铜接头；底座能多角度调节转盘位置；软管为耐折复合材料。软管可自动回卷。封闭式洗地龙头软管长度为≥10.5m，开放式洗地龙头软管长度≥10m。 规格尺寸：421*182*458mm（误差不超过±5%） |
| 94 | 配套收污系统活动车 |  |  | 1台 | 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作主体，δ=1.2mm不锈钢加强筋，层板、底板等采用δ=1.0mm不锈钢板，采用304#38*38*1.2mm不锈钢方管制作结构框架，304#Φ38*1.2mm不锈钢圆管脚通，双动双刹耐磨万向脚轮。 规格尺寸：650*650*850mm。 |
| 95 | 前端移动单星浸泡车连高压花洒 |  |  | 1台 | 台面304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板，背板采用δ=1.2mm不锈钢板（面背板一体成型），沥水盆304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，配不锈钢下水器，304#不锈钢铜芯立式鹅颈水龙头，Φ50*1.2mm不锈钢管脚通，横向采用304#Φ30*1.0mm不锈钢管加固，配置静音耐磨双动双刹万向活动脚轮，负重量：≥350kg，静音、耐磨防滑、载重型脚轮。 规格尺寸：1000*800*850mm。 |
| 96 | 长龙式洗碗机连传送系统收污下柜 |  |  | 1台 | 按现场及实际需求订制，长龙洗碗机组成：除渣+单预洗+单主洗+双喷淋+单烘干（迈科、HOBART或同等以上品牌）； 洗涤碗、碟、杯、托盘、刀、叉、匙更等餐具；全304#不锈钢材质，含机体、龙骨、支架、金属件等；总功率：63KW/380V，加热形式：电加热；洗涤量：7700件/小时（以8寸碟为准）；进口长度：1100mm；出口长度：1500mm；履带宽度：612mm；有效洗涤高度：440mm；耗水量：≤350L/小时；预洗温度：30-45℃；主洗温度：55-65℃；喷淋温度：≥82℃；双道喷淋系统；光电感应开关，自动启动清洗和喷淋；一体掀盖式进口护板设；清洗臂可以方便拆卸清洗；烘干配侧出风口；配置启动急停开关。 规格尺寸：7400*862*2097mmmm。（误差不超过±5%） |
| 97 | 岛式抽气烟罩连烟雾阻隔空气幕 |  |  | 1台 | 全不锈钢结构，采用304#不锈钢制作，烟罩壳体1.5mm厚，配槽式隔油网，高效能除油装置。风压启动装置：当风机开始运行排油烟时，排油烟管道内风压达到一定强度，启动装置接收到启动信号，延时10秒后，净化器自动启动，开始工作。当风压低或风机停机时，净化器自动停止工作；烟罩前板带环境补风散流装置。 规格尺寸：按照现场规格尺寸。 |
| 98 | 四门高身保洁碗碟柜 |  |  | 5台 | 采用304#不锈钢材质制作：δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作柜身，层板均采用δ=1.0mm不锈钢板，δ=1.2mm不锈钢加厚加强筋，结构：四开门/采用δ=1.0mm不锈钢板/推拉门或掩门客户可选择，优质静音轨道开门时无噪音，Φ50*1.2mm不锈钢脚通，配全钢可调节脚。 规格尺寸：1200*500*1800 mm。 |
| 99 | 封闭式筷子、餐更小件回收车 |  |  | 2辆 | 订制产品，采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作主体，δ=1.2mm不锈钢加强筋，层板等采用δ=1.0mm不锈钢板，采用304#38*38*1.2mm不锈钢方管制作结构框架，304#Φ30*1.2mm不锈钢圆管扶手，双动双刹耐磨万向脚轮。 规格尺寸：1500*800*850mm。 |
| 100 | 洁净餐具回收斗式推车 |  |  | 2辆 | 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作主体，δ=1.2mm不锈钢加强筋，层板、底板等采用δ=1.0mm不锈钢板，采用304#38*38*1.2mm不锈钢方管制作结构框架，304#Φ38*1.2mm不锈钢圆管脚通，双动双刹耐磨万向脚轮。 规格尺寸：900*700*800mm。 |
| 101 | 活动双层工作台连导流装置 |  |  | 2台 | 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板面板、背板；面板底附15mm夹板/注泡加固层；304#1.2mm不锈钢加强筋，90度挡水边台面工艺，台面设置导水、排水口，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠；层板为304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板；304#Φ50*1.2mm不锈钢脚通，配可调节脚。 产品所使用不锈钢原材料应符合GB/T3280中奥氏体和铁素体型不锈钢的有关规定；产品抛光后表面纹理应均匀一致，外表粗糙度Ra3.2μm，且不得有明显划痕、锤印及烧痕；产品焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理；产品各连接部位的紧固件位置均匀，连接牢固；产品与人体接触部位不允许有尖角和毛刺；防溅板对台面的垂直度不大于2mm，立柱或侧板对台面的垂直度不大于5mm；调整脚应坚固，调整灵活；台面搁板和底板均应承受100kg载荷，其变形量应小于3mm。规格尺寸：1500*700*850mm。 |
| 102 | 不锈钢活动推车式双门消毒柜 |  |  | 1台 | 304#不锈钢材质，功率9KW，电压3N-380V，容积：≥1500L，一次性可消毒600只快餐盘，配不锈钢活动式推车、不锈钢线型抽斗，设备净重316KG。 规格尺寸：1860*900*1760 mm。（误差不超过±5%） |
| 103 | 餐厅、就餐区 |  |  |  |  |
| 104 | 全自动智能售饭打饭机 |  |  | 3台 | 1、功率/电压：≥120W/220V，出饭量：300g/200g可选 2、容量：87L（能放65～70KG米饭）； 3、自动分饭，免人手接触；平均2.5秒即可打完一份饭； 4、感应出饭；无饭指示灯亮灯提示、无饭蜂鸣提示； 5、内置式储饭桶，保持米饭温热湿润，恒温出饭；每台配储饭桶一个。 6、米饭分量可按要求出厂前设定，定量分饭； 7、部件少易清洁维护，水洗即可； 8、机台骨架不锈钢材质；符合国家食品卫生要求，打饭机电气控制采用品牌元件制作。 9、可支持一卡通支付。 规格尺寸：685*650*1900+117（报警灯）mm（误差不超过±5%）。 |
| 105 | 分盘摆盘机 |  |  | 3台 | 配套智能自动售饭机使用；用途：餐盘摆盘、分盘；采用304#δ=1.5mm优质不锈钢制作机身，单台售饭机配套一台分盘摆盘设备，餐具存量：≥200件。规格尺寸：650*680*2000 mm（误差不超过±5%）。 |
| 106 | 自动升降车 |  |  | 1台 | 1、功率/电压：50W/220V； 2、最大载重400kg。 3、产品出货前免费加装升降车导轨槽。电动升降车与打饭机对接。 |
| 107 | 备用专用储饭桶 |  |  | 3个 | 订制专用用具，配套自动打饭机，材质为SUS304不锈钢厚度1.5mm桶内采用不粘喷涂。 规格尺寸：配套打饭机。（误差不超过±5%） |
| 108 | 电热保温汤饭桶车 |  |  | 3台 | 1、采用304#1.0mm不锈钢磨砂板制作车身； 2、桶身、柜体等采用δ=1.0mm不锈钢砂纹板； 3、内桶双层保温，合资产电组元件，配漏电保护装置，功率3KW，电压220V，配双动双刹耐磨活动脚轮。 规格尺寸：550*550*H800 mm。（误差不超过±5%） |
| 109 | 男更衣室、女更衣室男更衣室、女更衣室 |  |  |  |  |
| 110 | 不锈钢更衣存放柜 |  |  | 3组 | 按照实际需求订制，采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作柜身，其它均采用δ=1.0mm不锈钢板，304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板加厚加强筋，结构：挂衣、储物。采用304#δ=1.0mm不锈钢板/框架式结构，开门时无噪音，配置挂杆、门锁、标识牌，Φ50*1.2mm不锈钢脚通，配可调节脚。 规格尺寸：1800*400*1800mm。 |
| 111 | 不锈钢换鞋凳组合柜 |  |  | 4组 | 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作柜身，其它均采用δ=1.0mm不锈钢板，304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板加厚加强筋，结构：单侧储物放鞋，单门双层，多门款。采用304#δ=1.0mm不锈钢板/框架式结构，开门时无噪音，配置存放层层板。 规格尺寸：1800*350*500mm。 |
| 112 | 一层厨房油烟抽排系统 |  |  |  |  |
| 113 | 一层厨房油烟抽排净化系统（5套系统） |  |  |  |  |
| 114 | 烟罩加固丝杆吊码 |  |  | 21副 | 采用304#Φ25*1.0mm不锈钢管装饰外套，内置镀锌丝杆，配不锈钢装饰盖，吊顶加固安装。 规格尺寸：烟罩高度至顶面. |
| 115 | 不锈钢风量短接 |  |  | 31套 | 满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用δ=1.2mm不锈钢磨砂贴塑板制作，上下端口密封，无漏风点。 |
| 116 | 抽油烟管 |  |  | 10米 | 满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 规格尺寸：均值1200*800mm。 |
| 117 | 抽油烟管 |  |  | 32米 | 满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 规格尺寸：均值900*800、1000*700mm。 |
| 118 | 抽油烟管 |  |  | 10米 | 满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 规格尺寸：均值600*700mm。 |
| 119 | 抽油烟管 |  |  | 23米 | 满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 规格尺寸：均值600*600、700*500mm。 |
| 120 | 抽油烟管 |  |  | 6米 | 满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 规格尺寸：均值600*500mm。 |
| 121 | 抽油烟管 |  |  | 18米 | 满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 规格尺寸：均值600*400mm。 |
| 122 | 抽油烟管 |  |  | 11米 | 满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 规格尺寸：均值500*400mm |
| 123 | 抽油烟管 |  |  | 16米 | 满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 规格尺寸：均值400*400、500*300mm。 |
| 124 | 抽油烟管 |  |  | 19米 | 满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 规格尺寸：均值400*300mm。 |
| 125 | 抽油烟管弯头 |  |  | 3个 | 满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，弯头以直管2米计，三通以直管2.5米计，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 规格尺寸：均值1200*800mm。 |
| 126 | 抽油烟管弯头 |  |  | 3个 | 满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，弯头以直管2米计，三通以直管2.5米计，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 规格尺寸：均值900*800mm。 |
| 127 | 抽油烟管弯头 |  |  | 1个 | 满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，弯头以直管2米计，三通以直管2.5米计，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 规格尺寸：均值600*700mm。 |
| 128 | 抽油烟管弯头 |  |  | 1个 | 满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，弯头以直管2米计，三通以直管2.5米计，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 规格尺寸：均值500*400mm。 |
| 129 | 抽油烟管弯头 |  |  | 3个 | 满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，弯头以直管2米计，三通以直管2.5米计，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 规格尺寸：均值400*400、400*300mm。 |
| 130 | 抽油烟变径管 |  |  | 4个 | 满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，弯头以直管2米计，三通以直管2.5米计，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 规格尺寸：以管道走向实际变径需求。 |
| 131 | 抽油烟管三通 |  |  | 3个 | 满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，弯头以直管2米计，三通以直管2.5米计，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 规格尺寸：均值900*800+600*600、1000*700+750*500、1000*700+700*600mm。 |
| 132 | 备用 |  |  |  |  |
| 133 | 抽油烟管三通 |  |  | 4个 | 满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，弯头以直管2米计，三通以直管2.5米计，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强 规格尺寸：均值600*600+600*400、400*400+400*300、500*400+500*300mm |
| 134 | 柜式抽油烟风柜机 |  |  | 1台 | 1、功率18.5KW/380V； 2、订制防爆阻燃型风机，框架式箱体，钢板压折复式结构，内部夹层为超细玻璃纤维材料； 3、抽油烟风机必须配套静音、消音装置，叶轮、轴承、轴芯，多翼前弯叶片式叶轮，30寸，功率18.5KW，全压700pa左右，转速610r/min以上，处理流量≥51960立方/时。 |
| 135 | 柜式抽油烟风柜机 |  |  | 1台 | 1、功率7.5KW/380V； 2、订制防爆阻燃型风机，框架式箱体，钢板压折复式结构，内部夹层为超细玻璃纤维材料； 3、抽油烟风机必须配套静音、消音装置，叶轮、轴承、轴芯，多翼前弯叶片式叶轮，22寸，功率7.5KW，全压610pa左右，转速650r/min以上，处理流量≥22000立方/时。 |
| 136 | 备用 |  |  |  |  |
| 137 | 柜式抽油烟风柜机 |  |  | 1台 | 1、功率3KW/380V； 2、订制防爆阻燃型风机，框架式箱体，钢板压折复式结构，内部夹层为超细玻璃纤维材料； 3、抽油烟风机必须配套静音、消音装置，叶轮、轴承、轴芯，多翼前弯叶片式叶轮，15寸，功率3KW，全压500pa左右，转速1080r/min以上，处理流量≥8000立方/时。 |
| 138 | 排风轴流风机 |  |  | 2台 | 功率：0.37KW/220V，风量：≥2500m3/h，防爆风机，低噪音。 规格尺寸：Ф400mm（误差不超过±5%） |
| 139 | 风柜消音器/消音装置 |  |  | 3套 | 订制产品； 符合行业规范标准。 |
| 140 | 风柜座架连避震 |  |  | 3套 | 采用国标10#、8#槽钢及40#角钢，框架式结构，加固工艺（防风、防震动），专用吊装款弹簧减震装置。 规格尺寸：与风柜尺寸一致。 |
| 141 | 风机减震帆布软接口 |  |  | 6套 | 订制产品； 符合行业规范标准，含紧固件、卡套等部件。 规格尺寸：与风柜尺寸一致。 |
| 142 | 风机、净化器变径导风管 |  |  | 10件 | 满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。规格尺寸：与风柜、风管、净化器尺寸一致。 |
| 143 | 全不锈钢多段油烟净化处理器 |  |  | 1台 | 国家环保标准，使用年限15年以上，使用过程中无任何损耗配件；304#不锈钢磨砂板柜体。变频节能设计，合金离子器，高效铝合金材质集尘板，竖向导油板，无过滤器更换成本，净化率达到≥98%，目测无烟排放效果。设备风阻150pa，处理风量与抽油烟风机配套（56000m3/h），功率约4.5KW。 投标时，在投标文件中提供饮食业油烟净化设备检验报告复印件。 规格尺寸：机身高度不得超过1.1米，便于室内安装。（误差不超过±5%） |
| 144 | 备用 |  |  |  |  |
| 145 | 油烟净化器座架连避震 |  |  | 1套 | 采用国标10#、8#槽钢及40#角钢，框架式结构，加固工艺（防风、防震动），专用吊装款弹簧减震装置。 规格尺寸：与净化器尺寸一致。 |
| 146 | 风机、净化器启动控制器 |  |  | 3套 | 采用1.2mm箱体制作； 含风机、净化器启动信号线路的接驳； 开关元件、过流保护。功率：18.5KW/380V、7.5KW/380V、3KW/380V、370W/220V*2等。 规格尺寸：配套风机、净化器功率。 |
| 147 | 防火阀 |  |  | 4套 | 配套管径尺寸，订制； 采用1.5mm冷板，烤漆制作。 规格尺寸：以管道走向实际规格需求。 |
| 148 | 止回阀 |  |  | 3套 | 配套管径尺寸，订制； 采用1.5mm冷板，烤漆制作。 规格尺寸：以管道走向实际规格需求。 |
| 149 | 调节阀 |  |  | 6套 | 配套管径尺寸，订制； 采用1.5mm冷板，烤漆制作。 规格尺寸：以管道走向实际规格需求。 |
| 150 | 风机、油烟净化器接油盆、导油装置 |  |  | 4套 | 采用304#1.0mm不锈钢砂纹贴塑板制作接油盆；导油装置：联塑牌，PVC导油管，连接至地面排污口。 |
| 151 | 风管穿墙洞打孔及修补扫尾 |  |  | 5套 | 现场处理及修复（涉及墙体结构，由施工方按照设备位尺寸开孔、修复），1套涉及多个墙孔。 规格尺寸：按烟管尺寸 |
| 152 | 法兰、角码、吊码等配套 |  |  | 5套 | 专用材料制作、安装，单套按实际管道长度配置；配套管径尺寸加固； 吊杆采用304#Φ25*1.0mm不锈钢管装饰外套。 |
| 153 | 系统安装辅助设施搭建 |  |  | 1项 | 安装烟管搭建辅助架，含重型设备安装辅助机械设施，室内安装管道脚手架搭建等。 |
| 154 | 抽排净化安装辅助五金散件 |  |  | 5套 | 拉爆、密封胶、角铁、焊件、螺丝等五金件，安装辅助件。 |
| 155 | 炉具管道安装材料 |  |  | 1项 | 国标； 符合规范的燃气管道、连接件及辅助件。 |
| 156 | 设备安装供排水管道材料 |  |  | 1项 | 联塑牌或同等及以上档次，PPR、PVC材料； 含弯头、三通、变径等辅助件在内的材料。 |
| 157 | 设备安装调试电路材料 |  |  | 1批 | 国标； 符合规范的电路线路、连接件及辅助件。 |
| 158 | 层送鲜风系统（4套系统） |  |  |  |  |
| 159 | 送鲜风风管 |  |  | 9米 | 1、满足厨房整体通排风系统要求； 2、符合空调暖通标准规范； 3、采用δ=1.0mm订制板制作；周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。 4、加固、加强加工处理； 5、配置风量短接； 6、数控剪折板，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 规格尺寸：均值1000*850mm。 |
| 160 | 送鲜风风管 |  |  | 23米 | 1、满足厨房整体通排风系统要求； 2、符合空调暖通标准规范； 3、采用δ=1.0mm订制板制作；周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。 4、加固、加强加工处理； 5、配置风量短接； 6、数控剪折板，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 规格尺寸：均值1000*700、900*750mm。 |
| 161 | 送鲜风风管 |  |  | 8米 | 1、满足厨房整体通排风系统要求； 2、符合空调暖通标准规范； 3、采用δ=1.0mm订制板制作；周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。 4、加固、加强加工处理； 5、配置风量短接；6、数控剪折板，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 规格尺寸：均值800*500mm。 |
| 162 | 送鲜风风管 |  |  | 21米 | 1、满足厨房整体通排风系统要求； 2、符合空调暖通标准规范； 3、采用δ=1.0mm订制板制作；周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。 4、加固、加强加工处理； 5、配置风量短接； 6、数控剪折板，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 规格尺寸：均值600*500mm。 |
| 163 | 送鲜风风管 |  |  | 20米 | 1、满足厨房整体通排风系统要求； 2、符合空调暖通标准规范； 3、采用δ=1.0mm订制板制作；周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。 4、加固、加强加工处理； 5、配置风量短接； 6、数控剪折板，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 规格尺寸：均值600*400、500*500mm。 |
| 164 | 送鲜风风管 |  |  | 35米 | 1、满足厨房整体通排风系统要求； 2、符合空调暖通标准规范； 3、采用δ=1.0mm订制板制作；周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。 4、加固、加强加工处理； 5、配置风量短接； 6、数控剪折板，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 规格尺寸：均值500*400、500*300mm。 |
| 165 | 送鲜风风管 |  |  | 42米 | 1、满足厨房整体通排风系统要求； 2、符合空调暖通标准规范； 3、采用δ=1.0mm订制板制作；周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。 4、加固、加强加工处理； 5、配置风量短接； 6、数控剪折板，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 规格尺寸：均值400*300、400*250mm。 |
| 166 | 送鲜风管四通、三通 |  |  | 7个 | 1、满足厨房整体通排风系统要求； 2、符合空调暖通标准规范； 3、采用δ=1.0mm订制板制作；周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。 4、加固、加强加工处理； 5、配置风量短接； 6、数控剪折板，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 规格尺寸：以管道走向实际变径需求。 |
| 167 | 送鲜风风管弯头 |  |  | 7个 | 1、满足厨房整体通排风系统要求； 2、符合空调暖通标准规范； 3、采用δ=1.0mm订制板制作；周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。 4、加固、加强加工处理； 5、配置风量短接； 6、数控剪折板，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 规格尺寸：以管道走向实际变径需求。 |
| 168 | 送鲜风管变径/喇叭口 |  |  | 7个 | 1、满足厨房整体通排风系统要求； 2、符合空调暖通标准规范； 3、采用δ=1.0mm订制板制作；周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。 4、加固、加强加工处理； 5、配置风量短接； 6、数控剪折板，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 规格尺寸：以管道走向实际变径需求。 |
| 169 | 送鲜风风嘴 |  |  | 79个 | 不锈钢材质，360度旋转可调节型风嘴。 |
| 170 | 柜式低噪音送鲜风风机 |  |  | 1台 | 1、功率11KW/380V； 2、订制防爆阻燃型风机，框架式箱体，钢板压折复式结构，内部夹层为超细玻璃纤维材料； 3、送鲜风风机必须配套静音、消音装置，叶轮、轴承、轴芯，多翼前弯叶片式叶轮，25寸，功率11KW，全压650pa左右，转速700r/min以上，处理流量≥30000立方/时。 |
| 171 | 柜式低噪音送鲜风风机 |  |  | 1台 | 1、功率5.5KW/380V； 2、订制防爆阻燃型风机，框架式箱体，钢板压折复式结构，内部夹层为超细玻璃纤维材料； 3、送鲜风风机必须配套静音、消音装置，叶轮、轴承、轴芯，多翼前弯叶片式叶轮，20寸，功率5.5KW，全压520pa左右，转速760r/min以上，处理流量≥16000立方/时。 |
| 172 | 柜式低噪音送鲜风风机 |  |  | 1台 | 1、功率3KW/380V； 2、订制防爆阻燃型风机，框架式箱体，钢板压折复式结构，内部夹层为超细玻璃纤维材料； 3、送鲜风风机必须配套静音、消音装置，叶轮、轴承、轴芯，多翼前弯叶片式叶轮，15寸，功率3KW，全压500pa左右，转速1080r/min以上，处理流量≥8000立方/时。 |
| 173 | 排风轴流风机 |  |  | 1台 | 功率：0.37KW/220V，风量：≥2500m3/h，防爆风机，低噪音。 规格尺寸：Ф400mm（误差不超过±5%） |
| 174 | 风柜消音器/消音装置 |  |  | 3套 | 订制产品； 符合行业规范标准。 |
| 175 | 风柜座架连避震 |  |  | 3套 | 采用国标10#、8#槽钢及40#角钢，框架式结构，加固工艺（防风、防震动），专用吊装款弹簧减震装置。 规格尺寸：与风柜尺寸一致。 |
| 176 | 风机减震帆布软接口 |  |  | 3套 | 订制产品； 符合行业规范标准，含紧固件、卡套等部件。 规格尺寸：与风柜尺寸一致。 |
| 177 | 风机启动控制器 |  |  | 3套 | 采用1.2mm箱体制作； 含送鲜风风机启动信号线路的接驳； 开关元件、过流保护。功率：11KW/380V、5.5KW/380V、3KW/380V等。 规格尺寸：配套送鲜风风机功率。 |
| 178 | 调节阀 |  |  | 7套 | 配套管径尺寸，订制； 采用1.5mm冷板，烤漆制作。 规格尺寸：以管道走向实际规格需求。 |
| 179 | 入风风口1/2弯头 |  |  | 4个 | 1、满足厨房整体通排风系统要求； 2、符合空调暖通标准规范； 3、采用δ=1.0mm订制板制作；周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。 4、加固、加强加工处理； 5、配置风量短接； 6、数控剪折板，平板加工时管道四侧作加强筋处理。1个弯头以直管2米计。规格尺寸：与风机尺寸配套。 |
| 180 | 烟管安装法兰、丝杆吊码 |  |  | 4套 | 采用专用材料制作及安装；配套管径尺寸加固安装。 规格尺寸：配套管径尺寸。 |
| 181 | 送鲜风系统安装配件 |  |  | 4套 | 包含拉爆、玻璃胶、焊丝、五金件等易损耗件及安装辅助件。 |
| 182 | 风管穿墙洞打孔及修补扫尾 |  |  | 4套 | 现场处理及修复（涉及墙体结构，由施工方按照设备位尺寸开孔、修复）。 规格尺寸：按烟管尺寸。 |
| 183 | 不锈钢百叶窗 |  |  | 4套 | 采用304#1.2mm不锈钢磨砂板制作，疏格式百叶窗。 规格尺寸：配套风机入口尺寸。 |
| 184 |  |  |  |  |  |
| 185 | 二层：特色精品档口、大众精品厨房 |  |  |  |  |
| 186 | 工具清洗间、仓库 |  |  |  |  |
| 187 | 特制冲孔四层板式层架 |  |  | 3台 | 主支架采用304#38*38*1.2mm不锈钢方管制作， 辅助方管采用304#38*25*1.0mm不锈钢框架，采用304#δ=1.2mm不锈钢板（订制冲孔板）制作层板，304#δ=1.2mm不锈钢加强筋，拉焊焊接，无任何卫生死角，配不锈钢/全钢可调节脚。 规格尺寸：1500*500*1600mm。 |
| 188 | 备用 |  |  |  |  |
| 189 | 四层疏格层架连接水槽及导流装置 |  |  | 1台 | 主支架采用304#38*38*1.2mm不锈钢方管制作， 辅助方管采用304#38*25*1.0mm、304#30*15*1.0mm制作不锈钢框架、疏格，拉焊满焊焊接，疏格间距≤60mm，配置不锈钢接水盘采用304#1.2mm不锈钢磨砂板，辅助沥水管道连接至排水明渠，无任何卫生死角，配不锈钢/全钢可调节脚。 规格尺寸：1500*500*1600mm。 |
| 190 | 大单星盆台连导流装置 |  |  | 1台 | 台面304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，背板采用δ=1.2mm不锈钢板（面背板一体成型），沥水盆304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板，配304#不锈钢下水器连接不锈钢导水隔渣管，不锈钢铜芯立式水龙头，90度挡水边台面工艺，设置导流装置，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠，Φ50*1.2mm不锈钢管脚通，横向采用304#Φ30*1.0mm不锈钢管加固，配全钢可调节脚。 规格尺寸：1150*760*810+150mm。 |
| 191 | 三星洗物星盆连导流装置 |  |  | 1台 | 台面304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板附降震减噪板及304#0.8mm不锈钢防水板（面背板一体成型），背板采用δ=1.2mm不锈钢板，沥水盆304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板，配304#不锈钢下水器连接不锈钢导水隔渣管，不锈钢铜芯立式水龙头，90度挡水边台面工艺，台面设置导流装置，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠，Φ50*1.2mm不锈钢管脚通，横向采用304#Φ30*1.0mm不锈钢管加固，配全钢可调节脚。 规格尺寸：2000*760*810+150mm。 |
| 192 | 快速安装花洒喷枪装置 |  |  | 1台 | 1、台式，流量：1.42 GPM-5.37升/分钟，具有快速安装花洒喷枪装置； 2、距台面高度1100mm，黄铜底座，开孔32mm。 |
| 193 | 不锈钢工具架连封板 |  |  | 1套 | 订制，304#不锈钢材质， 304#1.0mm不锈钢磨砂板制作封板，不腐蚀墙面，按现场实际需求，配置304#Φ25*1.2mm不锈钢圆管精工焊接制作，配304#不锈钢活动穿管挂钩。 规格尺寸：1200*350*1800mm。 |
| 194 | 高压洗地龙头连水枪 |  |  | 1台 | 低碳钢喷涂表面处理,配置花洒喷头或水枪；耐高温120摄氏度钢丝编织液压管，直径20mm内孔3/8寸；长度5m-10m，8个长度距离定位；1/2外牙铜接头；底座能多角度调节转盘位置；软管为耐折复合材料。软管可自动回卷。封闭式洗地龙头软管长度为≥10.5m，开放式洗地龙头软管长度≥10m。 规格尺寸：421*182*458mm（误差不超过±5%） |
| 195 | 垃圾暂存间 |  |  |  |  |
| 196 | 洗碗间、锅具用具清洗间、餐具保洁间 |  |  |  |  |
| 197 | 全自动清洁链板式/四绳式传送带 |  |  | 18米 | 全304#不锈钢材质，含机体、龙骨、支架、金属件等；通过链板式系统传送平底托盘，可与洗碗机和其它传送系统配套使用；功率/电压：1100W/220V，传送带速度：5-12m/min；链板宽度：300mm；传送餐具长度：≤450mm；传送餐具宽度：≤350mm；设备高度： 850mm（可根据客户需求定制）；设备宽度：535mm；单电机功率：1.1kW(电机数量：2台)，电源：220V/50Hz/1PH；一体不锈钢框架结构，链板式传动；模块分段式设计，组装灵活；系统末端配置光电感应限位开关；配置传动绳张紧装置，便于现场调整；传送速度变频可调，可根据现场就餐人数进行调整；配置启动停止按钮，三档速度调节按钮和急停开关；可配置自动限高感应装置；可配置噪音隔离装置，隔离操作间噪音；可配置不锈钢网版，放置待处理餐具；可配置垃圾处理槽，回收餐具中大块食物残渣；可配置收餐区急停开关。 规格尺寸：根据现场尺寸，平排直线双传送系统。 |
| 198 | 前端移动单星浸泡车连高压花洒 |  |  | 1台 | 台面304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板，背板采用δ=1.2mm不锈钢板（面背板一体成型），沥水盆304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，配不锈钢下水器，304#不锈钢铜芯立式鹅颈水龙头，Φ50*1.2mm不锈钢管脚通，横向采用304#Φ30*1.0mm不锈钢管加固，配置静音耐磨双动双刹万向活动脚轮，负重量：≥350kg，静音、耐磨防滑、载重型脚轮。 规格尺寸：1000*800*850 mm（误差不超过±5%）。 |
| 199 | 长龙式洗碗机连传送系统收污下柜 |  |  | 1台 | 按现场及实际需求订制，长龙洗碗机组成：除渣+单预洗+单主洗+双喷淋+单烘干（迈科、HOBART或同等以上品牌）； 洗涤碗、碟、杯、托盘、刀、叉、匙更等餐具；全304#不锈钢材质，含机体、龙骨、支架、金属件等；总功率：63KW/380V，加热形式：电加热；洗涤量：7700件/小时（以8寸碟为准）；进口长度：1100mm；出口长度：1500mm；履带宽度：612mm；有效洗涤高度：440mm；耗水量：≤350L/小时；预洗温度：30-45℃；主洗温度：55-65℃；喷淋温度：≥82℃；双道喷淋系统；光电感应开关，自动启动清洗和喷淋；一体掀盖式进口护板设计；清洗臂可以方便拆卸清洗；烘干配侧出风口；配置启动急停开关。 规格尺寸：7400*862*2097mm。（误差不超过±5%） |
| 200 | 活动双层工作台连导流装置 |  |  | 1台 | 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板面板、背板；面板底附15mm夹板/注泡加固层；304#1.2mm不锈钢加强筋，90度挡水边台面工艺，台面设置导水、排水口，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠；层板为304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板；304#Φ50*1.2mm不锈钢脚通，配可调节脚。 产品所使用不锈钢原材料应符合GB/T3280中奥氏体和铁素体型不锈钢的有关规定；产品抛光后表面纹理应均匀一致，外表粗糙度Ra3.2μm，且不得有明显划痕、锤印及烧痕；产品焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理；产品各连接部位的紧固件位置均匀，连接牢固；产品与人体接触部位不允许有尖角和毛刺；防溅板对台面的垂直度不大于2mm，立柱或侧板对台面的垂直度不大于5mm；调整脚应坚固，调整灵活；台面搁板和底板均应承受100kg载荷，其变形量应小于3mm。 规格尺寸：1500*700*850mm。 |
| 201 | 304#洗手星盆带感应水龙头（立背连封板） |  |  | 1台 | 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板冲压制作星盆，折弯焊接、砂带打磨抛光，无焊缝，配“TOTO”或以上标准感应式洗手龙头，挂墙式安装。 星盆前、侧封板采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，无卫生死角。 规格尺寸：450*450*250 mm。 |
| 202 | 高压洗地龙头连水枪 |  |  | 2台 | 低碳钢喷涂表面处理,配置花洒喷头或水枪；耐高温120摄氏度钢丝编织液压管，直径20mm内孔3/8寸；长度5m-10m，8个长度距离定位；1/2外牙铜接头；底座能多角度调节转盘位置；软管为耐折复合材料。软管可自动回卷。封闭式洗地龙头软管长度为≥10.5m，开放式洗地龙头软管长度≥10m。 规格尺寸：421*182*458mm（误差不超过±5%） |
| 203 | 三星洗物星盆连导流装置 |  |  | 1台 | 台面304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板附降震减噪板及304#0.8mm不锈钢防水板（面背板一体成型），背板采用δ=1.2mm不锈钢板，沥水盆304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板，配304#不锈钢下水器连接不锈钢导水隔渣管，不锈钢铜芯立式水龙头，90度挡水边台面工艺，台面设置导流装置，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠，Φ50*1.2mm不锈钢管脚通，横向采用304#Φ30*1.0mm不锈钢管加固，配全钢可调节脚。 规格尺寸：2000*760*810+150mm。 |
| 204 | 快速安装花洒喷枪装置 |  |  | 1台 | 1、台式，流量：1.42 GPM-5.37升/分钟，具有快速安装花洒喷枪装置； 2、距台面高度1100mm，黄铜底座，开孔32mm。 |
| 205 | 不锈钢工具架 |  |  | 1套 | 订制，304#不锈钢材质，符合人体操作高度，304#1.0mm不锈钢磨砂板制作层板，三角支架因定安装；按现场实际需求，配置304#Φ25*1.2mm不锈钢圆管精工焊接制作，配304#不锈钢活动穿管挂钩。 规格尺寸：1500*350*1800mm。 |
| 206 | 四层疏格层架连接水槽及导流装置 |  |  | 2台 | 主支架采用304#38*38*1.2mm不锈钢方管制作， 辅助方管采用304#38*25*1.0mm、304#30*15*1.0mm制作不锈钢框架、疏格，拉焊满焊焊接，疏格间距≤60mm，配置不锈钢接水盘采用304#1.2mm不锈钢磨砂板，辅助沥水管道连接至排水明渠，无任何卫生死角，配不锈钢/全钢可调节脚。 规格尺寸：1500*500*1600mm。 |
| 207 | 配套收污系统活动车 |  |  | 1台 | 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作主体，δ=1.2mm不锈钢加强筋，层板、底板等采用δ=1.0mm不锈钢板，采用304#38*38*1.2mm不锈钢方管制作结构框架，304#Φ38*1.2mm不锈钢圆管脚通，双动双刹耐磨万向脚轮。 规格尺寸：650*650*850mm。 |
| 208 | 四门高身保洁碗碟柜/掀盖立式门 |  |  | 8台 | 采用304#不锈钢材质制作：δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作柜身，层板均采用δ=1.0mm不锈钢板，δ=1.2mm不锈钢加厚加强筋，结构：四开门/采用δ=1.0mm不锈钢板/推拉门或掩门客户可选择，优质静音轨道开门时无噪音，Φ50*1.2mm不锈钢脚通，配全钢可调节脚。 规格尺寸：1200*500*1800mm。 |
| 209 | 岛式抽气烟罩连烟雾阻隔空气幕 |  |  | 1台 | 全不锈钢结构，采用304#不锈钢制作，烟罩壳体1.5mm厚，配槽式隔油网，高效能除油装置。风压启动装置：当风机开始运行排油烟时，排油烟管道内风压达到一定强度，启动装置接收到启动信号，延时10秒后，净化器自动启动，开始工作。当风压低或风机停机时，净化器自动停止工作；烟罩前板带环境补风散流装置。 规格尺寸：按照现场规格尺寸。 |
| 210 | 封闭式筷子、餐更小件回收车 |  |  | 2辆 | 订制产品，采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作主体，δ=1.2mm不锈钢加强筋，层板等采用δ=1.0mm不锈钢板，采用304#38*38*1.2mm不锈钢方管制作结构框架，304#Φ30*1.2mm不锈钢圆管扶手，双动双刹耐磨万向脚轮。规格尺寸：1500*800*850mm。 |
| 211 | 洁净餐具回收斗式推车 |  |  | 2辆 | 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作主体，δ=1.2mm不锈钢加强筋，层板、底板等采用δ=1.0mm不锈钢板，采用304#38*38*1.2mm不锈钢方管制作结构框架，304#Φ38*1.2mm不锈钢圆管脚通，双动双刹耐磨万向脚轮。 规格尺寸：900*700*800mm。 |
| 212 | 不锈钢活动推车式双门消毒柜 |  |  | 1台 | 304#不锈钢材质，功率9KW，电压3N-380V，容积：≥1500L，一次性可消毒600只快餐盘，配不锈钢活动式推车、不锈钢线型抽斗，设备净重316KG。 规格尺寸：1860*900*1760mm。（误差不超过±5%） |
| 213 | 特色餐饮1：仓库、加工间、烹饪区、备餐区 |  |  |  |  |
| 214 | 特制冲孔四层板式层架/载重型 |  |  | 1台 | 主支架采用304#38*38*1.2mm不锈钢方管制作， 辅助方管采用304#38*25*1.0mm不锈钢框架，采用304#δ=1.2mm不锈钢板（订制冲孔板）制作层板，304#δ=1.2mm不锈钢加强筋，拉焊焊接，无任何卫生死角，配不锈钢/全钢可调节脚。 规格尺寸：1200*500*1600mm。 |
| 215 | 四门高身双温冷藏冷冻雪柜 |  |  | 1台 | 整机采用优质加厚不锈钢制作，采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，可拆卸门封条，柜门拉手采用铝合金一体铸造而成，电子温控器，数字显示，优质名牌压缩机组，制冷方式：直冷，温度范围：-15℃～-6℃/-5℃～+10℃，功率/电压约：546W/220V，净容积：≥901L。 规格尺寸：1220*760*1940 mm（误差不超过±5%）。 |
| 216 | 单星盆台连导流装置（无水厨房） |  |  | 1台 | 台面304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板附降震减噪板及304#0.8mm不锈钢防水板（面背板一体成型），背板采用δ=1.2mm不锈钢板，沥水盆304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板，配304#不锈钢下水器连接不锈钢导水隔渣管，不锈钢铜芯立式水龙头，90度挡水边台面工艺，台面设置导流装置，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠，Φ50*1.2mm不锈钢管脚通，横向采用304#Φ30*1.0mm不锈钢管加固，配全钢可调节脚。 规格尺寸：1800*760*810+150mm。 |
| 217 | 挂墙双层工作层板连支架 |  |  | 1台 | 主承支架采用304#38*38*1.2不锈钢方管制作，层板采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，δ=1.2mm不锈钢加强筋，层板底平面无卫生死角，立式三角支架加固，挂墙安装。 规格尺寸：1000*350*500mm。 |
| 218 | 全自动不锈钢紫外线刀具消毒箱 |  |  | 1台 | 板材厚度≥1.0mm，紫外线消毒杀菌，容量：可放置10-12把刀具（适用于多款刀具），消毒时间：运行30分钟左右即可关闭设备。 规格尺寸：538*138*648 mm。（误差不超过±5%） |
| 219 | 活动双层工作台连导流装置 |  |  | 1台 | 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板面板、背板；面板底附15mm夹板/注泡加固层；304#1.2mm不锈钢加强筋，90度挡水边台面工艺，台面设置导水、排水口，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠；层板为304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板；304#Φ50*1.2mm不锈钢脚通，配可调节脚。 产品所使用不锈钢原材料应符合GB/T3280中奥氏体和铁素体型不锈钢的有关规定；产品抛光后表面纹理应均匀一致，外表粗糙度Ra3.2μm，且不得有明显划痕、锤印及烧痕；产品焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理；产品各连接部位的紧固件位置均匀，连接牢固；产品与人体接触部位不允许有尖角和毛刺；防溅板对台面的垂直度不大于2mm，立柱或侧板对台面的垂直度不大于5mm；调整脚应坚固，调整灵活；台面搁板和底板均应承受100kg载荷，其变形量应小于3mm。 规格尺寸：1800*800*810mm。 |
| 220 | 四层疏格层架连接水槽及导流装置 |  |  | 1台 | 主支架采用304#38*38*1.2mm不锈钢方管制作， 辅助方管采用304#38*25*1.0mm、304#30*15*1.0mm制作不锈钢框架、疏格，拉焊满焊焊接，疏格间距≤60mm，配置不锈钢接水盘采用304#1.2mm不锈钢磨砂板，辅助沥水管道连接至排水明渠，无任何卫生死角，配不锈钢/全钢可调节脚。 规格尺寸：1500*500*1600mm。 |
| 221 | 高压洗地龙头连水枪 |  |  | 1台 | 低碳钢喷涂表面处理,配置花洒喷头或水枪；耐高温120摄氏度钢丝编织液压管，直径20mm内孔3/8寸；长度5m-10m，8个长度距离定位；1/2外牙铜接头；底座能多角度调节转盘位置；软管为耐折复合材料。软管可自动回卷。封闭式洗地龙头软管长度为≥10.5m，开放式洗地龙头软管长度≥10m。 规格尺寸：421*182*458mm（误差不超过±5%） |
| 222 | 墙体封钢连隔热层设施 |  |  | 4米 | 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板精工制作封板，国标角钢、304#不锈钢方管加固，隔热层施工间距以现场为准。 规格尺寸：L=4000mm。 |
| 223 | 304#商用燃气汤粥炉/含专用注水摇摆龙头套组 |  |  | 1台 | 外形尺寸允许偏差[-10mm，+10mm]； 1、炉面板采用SUS304#1.5mm不锈钢磨砂板； 2、炉侧板、前饰板及背板等采用SUS304#1.2mm不锈钢板； 3、炉膛/炉底面板采用SUS304#1.2mm不锈钢板，上垫高级耐火材料隔热； 4、2.0mm不锈钢板制底衬板，炉体骨架采用304#38×38×1.2mm不锈钢管、50×50×1.2mm不锈钢管制作； 5、配一键点火开关，220V高频电子打火装置，双针点火；手动点火、自动点火双功能； 6、节能环保炉头，能效等级：≥二级能效； 7、配置静音防水风机2台，风机功率：150W，电压：220V；8、500×500×50mm加厚花架板，花架板外框304#1.5mm×H=50mm不锈钢磨砂板，Φ63*3.0mm管脚通，配全钢载重可调节脚。 规格尺寸：700*800*(520+730) mm。 |
| 224 | 燃气双头小炒炉连尾撑 |  |  | 1台 | 外形尺寸允许偏差[-10mm，+10mm]； 1、炉面板采用SUS304#1.5mm不锈钢磨砂板； 2、炉侧板、前饰板及背板等采用SUS304#1.2mm不锈钢板； 3、炉膛/炉底面板采用SUS304#1.2mm不锈钢板，上垫高级耐火材料隔热； 4、2.0mm不锈钢板制底衬板，炉体骨架采用304#38×38×1.2mm不锈钢管、50×50×1.2mm不锈钢管制作； 5、配一键点火开关，220V高频电子打火装置，双针点火；手动点火、自动点火双功能； 6、节能环保炉头、燃烧器，低碳排放，能效等级：优于二级能效以上； 7、配置静音防水风机1台，风机功率：150W，电压：220V；8、Φ63*3.0mm管脚通，配全钢载重可调节脚。产品符合CJ/T 28-2013《中餐燃气炒菜灶》标准要求。 规格尺寸：2000*1000*810+450mm。 |
| 225 | 一体化净化烟罩连鲜风幕/前端处理油烟净化机 |  |  | 4米 | 外罩采用304#δ=1.2mm不锈钢板制作，油烟净化率≥90，每米烟罩排烟量2400立方/小时左右，防火设计、管道/风机不积油；组合式设计，免除拆卸自动清洗；确保管道/风机十年不积油，防火防油功能。 鲜风幕采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂贴塑板冲孔制作，含辅助配件在内。 规格尺寸：4000*(1200+250)*610 mm。 |
| 226 | 一体式净化烟罩系统控制器 |  |  | 1套 | 配套一体化烟罩连鲜风幕使用，开关元件、过流保护。 |
| 227 | 单星盆台连导流装置（无水厨房） |  |  | 1台 | 台面304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板附降震减噪板及304#0.8mm不锈钢防水板（面背板一体成型），背板采用δ=1.2mm不锈钢板，沥水盆304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板，配304#不锈钢下水器连接不锈钢导水隔渣管，不锈钢铜芯立式水龙头，90度挡水边台面工艺，台面设置导流装置，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠，Φ50*1.2mm不锈钢管脚通，横向采用304#Φ30*1.0mm不锈钢管加固，配全钢可调节脚。 规格尺寸：1200*760*810+150mm。 |
| 228 | 双层工作台连导流装置 |  |  | 2台 | 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板面板、背板；面板底附15mm夹板/注泡加固层；304#1.2mm不锈钢加强筋，90度挡水边台面工艺，台面设置导水、排水口，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠；层板为304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板；304#Φ50*1.2mm不锈钢脚通，配可调节脚。 产品所使用不锈钢原材料应符合GB/T3280中奥氏体和铁素体型不锈钢的有关规定；产品抛光后表面纹理应均匀一致，外表粗糙度Ra3.2μm，且不得有明显划痕、锤印及烧痕；产品焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理；产品各连接部位的紧固件位置均匀，连接牢固；产品与人体接触部位不允许有尖角和毛刺；防溅板对台面的垂直度不大于2mm，立柱或侧板对台面的垂直度不大于5mm；调整脚应坚固，调整灵活；台面搁板和底板均应承受100kg载荷，其变形量应小于3mm。 规格尺寸：700*800*810mm。 |
| 229 | 环保油烟罩连鲜风幕及防爆灯 |  |  | 2米 | 外罩采用304#δ=1.2mm不锈钢板制作，油烟净化率≥90，每米烟罩排烟量2400立方/小时左右，防火设计、管道/风机不积油；组合式设计，免除拆卸自动清洗；确保管道/风机十年不积油,防火防油功能。 鲜风幕采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂贴塑板冲孔制作，含辅助设施在内。 规格尺寸：2000*1100*650 mm。 |
| 230 | 304#电热双头订制汤面炉连调味 |  |  | 1台 | 炉面板、汤罉采用304#δ=1.2mm不锈钢板制作，侧板、背板、前板采用304#δ=1.0mm不锈钢板制作；配总功率：9KW*2/380V发热体系统，配漏电保护装置，可调节温控，恒温装置等，304#Φ50*1.2mm不锈钢管制作炉脚管，配全钢可调节子弹脚。 规格尺寸：1200*800*810 mm。 |
| 231 | 方型上汤保温车 |  |  | 1台 | 1、采用304#1.0mm不锈钢磨砂板制作车身； 2、桶身、柜体等采用δ=1.0mm不锈钢砂纹板； 3、内桶双层保温，合资产电组元件，配漏电保护装置，功率3KW，电压220V，配双动双刹耐磨活动脚轮。 规格尺寸：600*800*H810 mm。 |
| 232 | 特色餐饮2：仓库、加工间、烹饪区、备餐区 |  |  |  |  |
| 233 | 特制冲孔四层板式层架 |  |  | 1台 | 主支架采用304#38*38*1.2mm不锈钢方管制作， 辅助方管采用304#38*25*1.0mm不锈钢框架，采用304#δ=1.2mm不锈钢板（订制冲孔板）制作层板，304#δ=1.2mm不锈钢加强筋，拉焊焊接，无任何卫生死角，配不锈钢/全钢可调节脚。 规格尺寸：1200*500*1600mm。 |
| 234 | 四门高身双温冷藏冷冻雪柜 |  |  | 1台 | 整机采用优质加厚不锈钢制作，采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，可拆卸门封条，柜门拉手采用铝合金一体铸造而成电子温控器，数字显示，优质名牌压缩机组，制冷方式：直冷，温度范围：-15℃～-6℃/-5℃～+10℃，功率/电压约：546W/220V，净容积：≥901L。 规格尺寸：1220*760*1940 mm（误差不超过±5%）。 |
| 235 | 单星盆台连导流装置（无水厨房） |  |  | 1台 | 台面304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板附降震减噪板及304#0.8mm不锈钢防水板（面背板一体成型），背板采用δ=1.2mm不锈钢板，沥水盆304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板，配304#不锈钢下水器连接不锈钢导水隔渣管，不锈钢铜芯立式水龙头，90度挡水边台面工艺，台面设置导流装置，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠，Φ50*1.2mm不锈钢管脚通，横向采用304#Φ30*1.0mm不锈钢管加固，配全钢可调节脚。 规格尺寸：1800*760*810+150mm。 |
| 236 | 挂墙双层工作层板连支架 |  |  | 1台 | 主承支架采用304#38*38*1.2不锈钢方管制作，层板采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，δ=1.2mm不锈钢加强筋，层板底平面无卫生死角，立式三角支架加固，挂墙安装。 规格尺寸：1000*350*500mm。 |
| 237 | 全自动不锈钢紫外线刀具消毒箱 |  |  | 1台 | 板材厚度≥1.0mm，紫外线消毒杀菌，容量：可放置10-12把刀具（适用于多款刀具），消毒时间：运行30分钟左右即可关闭设备。 规格尺寸：538*138*648 mm（误差不超过±5%）。 |
| 238 | 活动工作台连导流装置/无水厨房 |  |  | 1台 | 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板面板、背板；面板底附15mm夹板/注泡加固层；304#1.2mm不锈钢加强筋，90度挡水边台面工艺，台面设置导水、排水口，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠；层板为304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板；304#Φ50*1.2mm不锈钢脚通，配可调节脚。 产品所使用不锈钢原材料应符合GB/T3280中奥氏体和铁素体型不锈钢的有关规定；产品抛光后表面纹理应均匀一致，外表粗糙度Ra3.2μm，且不得有明显划痕、锤印及烧痕；产品焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理；产品各连接部位的紧固件位置均匀，连接牢固；产品与人体接触部位不允许有尖角和毛刺；防溅板对台面的垂直度不大于2mm，立柱或侧板对台面的垂直度不大于5mm；调整脚应坚固，调整灵活；台面搁板和底板均应承受100kg载荷，其变形量应小于3mm。 规格尺寸：1800*800*810mm。 |
| 239 | 四层疏格层架连接水槽及导流装置 |  |  | 1台 | 主支架采用304#38*38*1.2mm不锈钢方管制作， 辅助方管采用304#38*25*1.0mm、304#30*15*1.0mm制作不锈钢框架、疏格，拉焊满焊焊接，疏格间距≤60mm，配置不锈钢接水盘采用304#1.2mm不锈钢磨砂板，辅助沥水管道连接至排水明渠，无任何卫生死角，配不锈钢/全钢可调节脚。 规格尺寸：1500*500*1600mm。 |
| 240 | 高压洗地龙头连水枪 |  |  | 1台 | 低碳钢喷涂表面处理,配置花洒喷头或水枪；耐高温120摄氏度钢丝编织液压管，直径20mm内孔3/8寸；长度5m-10m，8个长度距离定位；1/2外牙铜接头；底座能多角度调节转盘位置；软管为耐折复合材料。软管可自动回卷。封闭式洗地龙头软管长度为≥10.5m，开放式洗地龙头软管长度≥10m。 规格尺寸：421*182*458mm（误差不超过±5%） |
| 241 | 墙体封钢连隔热层设施 |  |  | 4米 | 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板精工制作封板，国标角钢、304#不锈钢方管加固，隔热层施工间距以现场为准。 规格尺寸：L=4000mm。 |
| 242 | 304#商用燃气汤粥炉/含专用注水摇摆龙头套组 |  |  | 1台 | 外形尺寸允许偏差[-10mm，+10mm]； 1、炉面板采用SUS304#1.5mm不锈钢磨砂板； 2、炉侧板、前饰板及背板等采用SUS304#1.2mm不锈钢板； 3、炉膛/炉底面板采用SUS304#1.2mm不锈钢板，上垫高级耐火材料隔热； 4、2.0mm不锈钢板制底衬板，炉体骨架采用304#38×38×1.2mm不锈钢管、50×50×1.2mm不锈钢管制作； 5、配一键点火开关，220V高频电子打火装置，双针点火；手动点火、自动点火双功能； 6、节能环保炉头，能效等级：≥二级能效； 7、配置静音防水风机2台，风机功率：150W，电压：220V；8、500×500×50mm加厚花架板，花架板外框304#1.5mm×H=50mm不锈钢磨砂板，Φ63*3.0mm管脚通，配全钢载重可调节脚。 规格尺寸：700*800*(520+730) mm。 |
| 243 | 燃气双头小炒炉连尾撑 |  |  | 1台 | 外形尺寸允许偏差[-10mm，+10mm]； 1、炉面板采用SUS304#1.5mm不锈钢磨砂板； 2、炉侧板、前饰板及背板等采用SUS304#1.2mm不锈钢板； 3、炉膛/炉底面板采用SUS304#1.2mm不锈钢板，上垫高级耐火材料隔热； 4、2.0mm不锈钢板制底衬板，炉体骨架采用304#38×38×1.2mm不锈钢管、50×50×1.2mm不锈钢管制作； 5、配一键点火开关，220V高频电子打火装置，双针点火；手动点火、自动点火双功能； 6、节能环保炉头、燃烧器，低碳排放，能效等级：优于二级能效以上； 7、配置静音防水风机1台，风机功率：150W，电压：220V；8、Φ63*3.0mm管脚通，配全钢载重可调节脚。产品符合CJ/T 28-2013《中餐燃气炒菜灶》标准要求。 规格尺寸：2000*1000*810+450mm。 |
| 244 | 一体化净化烟罩连鲜风幕/前端处理油烟净化机 |  |  | 4米 | 外罩采用304#δ=1.2mm不锈钢板制作，油烟净化率≥90，每米烟罩排烟量2400立方/小时左右，防火设计、管道/风机不积油；组合式设计，免除拆卸自动清洗；确保管道/风机十年不积油，防火防油功能。 鲜风幕采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂贴塑板冲孔制作，含辅助配件在内。 规格尺寸：4000*(1200+250)*610mm。 |
| 245 | 一体式净化烟罩系统控制器 |  |  | 1套 | 配套一体化烟罩连鲜风幕使用，开关元件、过流保护。 |
| 246 | 单星盆台连导流装置（无水厨房） |  |  | 1台 | 台面304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板附降震减噪板及304#0.8mm不锈钢防水板（面背板一体成型），背板采用δ=1.2mm不锈钢板，沥水盆304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板，配304#不锈钢下水器连接不锈钢导水隔渣管，不锈钢铜芯立式水龙头，90度挡水边台面工艺，台面设置导流装置，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠，Φ50*1.2mm不锈钢管脚通，横向采用304#Φ30*1.0mm不锈钢管加固，配全钢可调节脚。 规格尺寸：1200*760*810+150mm。 |
| 247 | 转角异形双层工作台连导流装置 |  |  | 1台 | 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板面板、背板；面板底附15mm夹板/注泡加固层；304#1.2mm不锈钢加强筋，90度挡水边台面工艺，台面设置导水、排水口，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠；层板为304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板；304#Φ50*1.2mm不锈钢脚通，配可调节脚。 产品所使用不锈钢原材料应符合GB/T3280中奥氏体和铁素体型不锈钢的有关规定；产品抛光后表面纹理应均匀一致，外表粗糙度Ra3.2μm，且不得有明显划痕、锤印及烧痕；产品焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理；产品各连接部位的紧固件位置均匀，连接牢固；产品与人体接触部位不允许有尖角和毛刺；防溅板对台面的垂直度不大于2mm，立柱或侧板对台面的垂直度不大于5mm；调整脚应坚固，调整灵活；台面搁板和底板均应承受100kg载荷，其变形量应小于3mm。 规格尺寸：按现场规格。 |
| 248 | 网板式汤池保温柜 |  |  | 2台 | 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂面板，其它均采用304#δ=1.0mm不锈钢板，品牌电组元件，配漏电保护装置，可调节温控，防水功能，自动进水设置，Φ50*1.0mm不锈钢脚通，不锈钢可调节子弹脚。 规格尺寸：1300*700*850mm。 |
| 249 | 特色餐饮3：仓库、加工间、烹饪区、备餐区 |  |  |  |  |
| 250 | 特制冲孔四层板式层架/载重型 |  |  | 1台 | 主支架采用304#38*38*1.2mm不锈钢方管制作， 辅助方管采用304#38*25*1.0mm不锈钢框架，采用304#δ=1.2mm不锈钢板（订制冲孔板）制作层板，304#δ=1.2mm不锈钢加强筋，拉焊焊接，无任何卫生死角，配不锈钢/全钢可调节脚。 规格尺寸：1200*500*1600mm。 |
| 251 | 四门高身双温冷藏冷冻雪柜 |  |  | 1台 | 整机采用优质加厚不锈钢制作，采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，可拆卸门封条，柜门拉手采用铝合金一体铸造而成，电子温控器，数字显示，优质名牌压缩机组，制冷方式：直冷，温度范围：-15℃～-6℃/-5℃～+10℃，功率/电压约：546W/220V，净容积：≥901L。 规格尺寸：1220*760*1940mm。（误差不超过±5%） |
| 252 | 单星盆台连导流装置（无水厨房） |  |  | 1台 | 台面304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板附降震减噪板及304#0.8mm不锈钢防水板（面背板一体成型），背板采用δ=1.2mm不锈钢板，沥水盆304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板，配304#不锈钢下水器连接不锈钢导水隔渣管，不锈钢铜芯立式水龙头，90度挡水边台面工艺，台面设置导流装置，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠，Φ50*1.2mm不锈钢管脚通，横向采用304#Φ30*1.0mm不锈钢管加固，配全钢可调节脚。 规格尺寸：1800*760*810+150mm。 |
| 253 | 挂墙双层工作层板连支架 |  |  | 1台 | 主承支架采用304#38*38*1.2不锈钢方管制作，层板采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，δ=1.2mm不锈钢加强筋，层板底平面无卫生死角，立式三角支架加固，挂墙安装。 规格尺寸：1000*350*500mm。 |
| 254 | 全自动不锈钢紫外线刀具消毒箱 |  |  | 1台 | 板材厚度≥1.0mm，紫外线消毒杀菌，容量：可放置10-12把刀具（适用于多款刀具），消毒时间：运行30分钟左右即可关闭设备。 规格尺寸：538*138*648mm。（误差不超过±5%） |
| 255 | 活动工作台连导流装置/无水厨房 |  |  | 1台 | 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板面板、背板；面板底附15mm夹板/注泡加固层；304#1.2mm不锈钢加强筋，90度挡水边台面工艺，台面设置导水、排水口，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠；层板为304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板；304#Φ50*1.2mm不锈钢脚通，配可调节脚。 产品所使用不锈钢原材料应符合GB/T3280中奥氏体和铁素体型不锈钢的有关规定；产品抛光后表面纹理应均匀一致，外表粗糙度Ra3.2μm，且不得有明显划痕、锤印及烧痕；产品焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理；产品各连接部位的紧固件位置均匀，连接牢固；产品与人体接触部位不允许有尖角和毛刺；防溅板对台面的垂直度不大于2mm，立柱或侧板对台面的垂直度不大于5mm；调整脚应坚固，调整灵活；台面搁板和底板均应承受100kg载荷，其变形量应小于3mm。 规格尺寸：1800*800*810mm。 |
| 256 | 四层疏格层架连接水槽及导流装置 |  |  | 1台 | 主支架采用304#38*38*1.2mm不锈钢方管制作， 辅助方管采用304#38*25*1.0mm、304#30*15*1.0mm制作不锈钢框架、疏格，拉焊满焊焊接，疏格间距≤60mm，配置不锈钢接水盘采用304#1.2mm不锈钢磨砂板，辅助沥水管道连接至排水明渠，无任何卫生死角，配不锈钢/全钢可调节脚。 规格尺寸：1500*500*1600mm。 |
| 257 | 高压洗地龙头连水枪 |  |  | 1台 | 低碳钢喷涂表面处理,配置花洒喷头或水枪；耐高温120摄氏度钢丝编织液压管，直径20mm内孔3/8寸；长度5m-10m，8个长度距离定位；1/2外牙铜接头；底座能多角度调节转盘位置；软管为耐折复合材料。软管可自动回卷。封闭式洗地龙头软管长度为≥10.5m，开放式洗地龙头软管长度≥10m。 规格尺寸：421*182*458mm（误差不超过±5%） |
| 258 | 墙体封钢连隔热层设施 |  |  | 4米 | 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板精工制作封板，国标角钢、304#不锈钢方管加固，隔热层施工间距以现场为准。 规格尺寸：L=4000mm。 |
| 259 | 304#燃气汤粥炉/含专用注水摇摆龙头套组 |  |  | 1台 | 外形尺寸允许偏差[-10mm，+10mm]； 1、炉面板采用SUS304#1.5mm不锈钢磨砂板； 2、炉侧板、前饰板及背板等采用SUS304#1.2mm不锈钢板； 3、炉膛/炉底面板采用SUS304#1.2mm不锈钢板，上垫高级耐火材料隔热； 4、2.0mm不锈钢板制底衬板，炉体骨架采用304#38×38×1.2mm不锈钢管、50×50×1.2mm不锈钢管制作； 5、配一键点火开关，220V高频电子打火装置，双针点火；手动点火、自动点火双功能； 6、节能环保炉头，能效等级：≥二级能效； 7、配置静音防水风机2台，风机功率：150W，电压：220V；8、500×500×50mm加厚花架板，花架板外框304#1.5mm×H=50mm不锈钢磨砂板，Φ63*3.0mm管脚通，配全钢载重可调节脚。 规格尺寸：700*800*(520+730) mm。 |
| 260 | 燃气双头小炒炉连尾撑 |  |  | 1台 | 外形尺寸允许偏差[-10mm，+10mm]； 1、炉面板采用SUS304#1.5mm不锈钢磨砂板； 2、炉侧板、前饰板及背板等采用SUS304#1.2mm不锈钢板； 3、炉膛/炉底面板采用SUS304#1.2mm不锈钢板，上垫高级耐火材料隔热； 4、2.0mm不锈钢板制底衬板，炉体骨架采用304#38×38×1.2mm不锈钢管、50×50×1.2mm不锈钢管制作； 5、配一键点火开关，220V高频电子打火装置，双针点火；手动点火、自动点火双功能； 6、节能环保炉头、燃烧器，低碳排放，能效等级：优于二级能效以上； 7、配置静音防水风机1台，风机功率：150W，电压：220V；8、Φ63*3.0mm管脚通，配全钢载重可调节脚。产品符合CJ/T 28-2013《中餐燃气炒菜灶》标准要求。 规格尺寸：2000*1000*810+450mm |
| 261 | 一体化净化烟罩连鲜风幕/前端处理油烟净化机 |  |  | 4米 | 外罩采用304#δ=1.2mm不锈钢板制作，油烟净化率≥90，每米烟罩排烟量2400立方/小时左右，防火设计、管道/风机不积油；组合式设计，免除拆卸自动清洗；确保管道/风机十年不积油，防火防油功能。 鲜风幕采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂贴塑板冲孔制作，含辅助配件在内。 规格尺寸：4000*(1200+250)*610mm。 |
| 262 | 一体式净化烟罩系统控制器 |  |  | 1套 | 配套一体化烟罩连鲜风幕使用，开关元件、过流保护。规格尺寸： |
| 263 | 单星盆台连导流装置（无水厨房） |  |  | 1台 | 台面304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板附降震减噪板及304#0.8mm不锈钢防水板（面背板一体成型），背板采用δ=1.2mm不锈钢板，沥水盆304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板，配304#不锈钢下水器连接不锈钢导水隔渣管，不锈钢铜芯立式水龙头，90度挡水边台面工艺，台面设置导流装置，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠，Φ50*1.2mm不锈钢管脚通，横向采用304#Φ30*1.0mm不锈钢管加固，配全钢可调节脚。 规格尺寸：1200*760*810+150mm。 |
| 264 | 双层工作台连导流装置 |  |  | 2台 | 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板面板、背板；面板底附15mm夹板/注泡加固层；304#1.2mm不锈钢加强筋，90度挡水边台面工艺，台面设置导水、排水口，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠；层板为304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板；304#Φ50*1.2mm不锈钢脚通，配可调节脚。 产品所使用不锈钢原材料应符合GB/T3280中奥氏体和铁素体型不锈钢的有关规定；产品抛光后表面纹理应均匀一致，外表粗糙度Ra3.2μm，且不得有明显划痕、锤印及烧痕；产品焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理；产品各连接部位的紧固件位置均匀，连接牢固；产品与人体接触部位不允许有尖角和毛刺；防溅板对台面的垂直度不大于2mm，立柱或侧板对台面的垂直度不大于5mm；调整脚应坚固，调整灵活；台面搁板和底板均应承受100kg载荷，其变形量应小于3mm。 规格尺寸：1100*700*850mm。 |
| 265 | 网板式汤池保温柜 |  |  | 1台 | 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂面板，其它均采用304#δ=1.0mm不锈钢板，品牌电组元件，配漏电保护装置，可调节温控，Φ50*1.0mm不锈钢脚通，单台设备配置1/2*150mm份数盆8套，不锈钢可调节子弹脚。 规格尺寸：1500*700*850mm。 |
| 266 | 特色餐饮4：仓库、加工间、烹饪区、备餐区 |  |  |  |  |
| 267 | 特制冲孔四层板式层架/载重型 |  |  | 1台 | 主支架采用304#38*38*1.2mm不锈钢方管制作， 辅助方管采用304#38*25*1.0mm不锈钢框架，采用304#δ=1.2mm不锈钢板（订制冲孔板）制作层板，304#δ=1.2mm不锈钢加强筋，拉焊焊接，无任何卫生死角，配不锈钢/全钢可调节脚。 规格尺寸：1200*500*1600mm。 |
| 268 | 四门高身双温冷藏冷冻雪柜 |  |  | 1台 | 整机采用优质加厚不锈钢制作，采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，可拆卸门封条，柜门拉手采用铝合金一体铸造而成，电子温控器，数字显示，优质名牌压缩机组，制冷方式：直冷，温度范围：-15℃～-6℃/-5℃～+10℃，功率/电压约：546W/220V，净容积：≥901L。 规格尺寸：1220*760*1940mm。（误差不超过±5%） |
| 269 | 单星盆台连导流装置（无水厨房） |  |  | 1台 | 台面304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板附降震减噪板及304#0.8mm不锈钢防水板（面背板一体成型），背板采用δ=1.2mm不锈钢板，沥水盆304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板，配304#不锈钢下水器连接不锈钢导水隔渣管，不锈钢铜芯立式水龙头，90度挡水边台面工艺，台面设置导流装置，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠，Φ50*1.2mm不锈钢管脚通，横向采用304#Φ30*1.0mm不锈钢管加固，配全钢可调节脚。 规格尺寸：1800*760*810+150mm。 |
| 270 | 挂墙双层工作层板连支架 |  |  | 1台 | 主承支架采用304#38*38*1.2不锈钢方管制作，层板采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，δ=1.2mm不锈钢加强筋，层板底平面无卫生死角，立式三角支架加固，挂墙安装。 规格尺寸：1000*350*500mm。 |
| 271 | 全自动不锈钢紫外线刀具消毒箱 |  |  | 1台 | 板材厚度≥1.0mm，紫外线消毒杀菌，容量：可放置10-12把刀具（适用于多款刀具），消毒时间：运行30分钟左右即可关闭设备。 规格尺寸：538*138*648mm。（误差不超过±5%） |
| 272 | 活动工作台连导流装置/无水厨房 |  |  | 1台 | 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板面板、背板；面板底附15mm夹板/注泡加固层；304#1.2mm不锈钢加强筋，90度挡水边台面工艺，台面设置导水、排水口，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠；层板为304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板；304#Φ50*1.2mm不锈钢脚通，配可调节脚。 产品所使用不锈钢原材料应符合GB/T3280中奥氏体和铁素体型不锈钢的有关规定；产品抛光后表面纹理应均匀一致，外表粗糙度Ra3.2μm，且不得有明显划痕、锤印及烧痕；产品焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理；产品各连接部位的紧固件位置均匀，连接牢固；产品与人体接触部位不允许有尖角和毛刺；防溅板对台面的垂直度不大于2mm，立柱或侧板对台面的垂直度不大于5mm；调整脚应坚固，调整灵活；台面搁板和底板均应承受100kg载荷，其变形量应小于3mm。 规格尺寸：1800*800*810mm。 |
| 273 | 四层疏格层架连接水槽及导流装置 |  |  | 1台 | 主支架采用304#38*38*1.2mm不锈钢方管制作， 辅助方管采用304#38*25*1.0mm、304#30*15*1.0mm制作不锈钢框架、疏格，拉焊满焊焊接，疏格间距≤60mm，配置不锈钢接水盘采用304#1.2mm不锈钢磨砂板，辅助沥水管道连接至排水明渠，无任何卫生死角，配不锈钢/全钢可调节脚。 规格尺寸：1500*500*1600mm。 |
| 274 | 高压洗地龙头连水枪 |  |  | 1台 | 低碳钢喷涂表面处理,配置花洒喷头或水枪；耐高温120摄氏度钢丝编织液压管，直径20mm内孔3/8寸；长度5m-10m，8个长度距离定位；1/2外牙铜接头；底座能多角度调节转盘位置；软管为耐折复合材料。软管可自动回卷。封闭式洗地龙头软管长度为≥10.5m，开放式洗地龙头软管长度≥10m。 规格尺寸：421*182*458mm（误差不超过±5%） |
| 275 | 墙体封钢连隔热层设施 |  |  | 4米 | 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板精工制作封板，国标角钢、304#不锈钢方管加固，隔热层施工间距以现场为准。 规格尺寸：L=4000mm。 |
| 276 | 304#燃气汤粥炉/含专用注水摇摆龙头套组 |  |  | 1台 | 外形尺寸允许偏差[-10mm，+10mm]； 1、炉面板采用SUS304#1.5mm不锈钢磨砂板； 2、炉侧板、前饰板及背板等采用SUS304#1.2mm不锈钢板； 3、炉膛/炉底面板采用SUS304#1.2mm不锈钢板，上垫高级耐火材料隔热； 4、2.0mm不锈钢板制底衬板，炉体骨架采用304#38×38×1.2mm不锈钢管、50×50×1.2mm不锈钢管制作； 5、配一键点火开关，220V高频电子打火装置，双针点火；手动点火、自动点火双功能； 6、节能环保炉头，能效等级：≥二级能效； 7、配置静音防水风机2台，风机功率：150W，电压：220V；8、500×500×50mm加厚花架板，花架板外框304#1.5mm×H=50mm不锈钢磨砂板，Φ63*3.0mm管脚通，配全钢载重可调节脚。 规格尺寸：700*800*(520+730) mm。 |
| 277 | 燃气双头小炒炉连尾撑 |  |  | 1台 | 外形尺寸允许偏差[-10mm，+10mm]； 1、炉面板采用SUS304#1.5mm不锈钢磨砂板； 2、炉侧板、前饰板及背板等采用SUS304#1.2mm不锈钢板； 3、炉膛/炉底面板采用SUS304#1.2mm不锈钢板，上垫高级耐火材料隔热； 4、2.0mm不锈钢板制底衬板，炉体骨架采用304#38×38×1.2mm不锈钢管、50×50×1.2mm不锈钢管制作； 5、配一键点火开关，220V高频电子打火装置，双针点；手动点火、自动点火双功能； 6、节能环保炉头、燃烧器，低碳排放，能效等级：优于二级能效以上； 7、配置静音防水风机1台，风机功率：150W，电压：220V；8、Φ63*3.0mm管脚通，配全钢载重可调节脚。产品符合CJ/T 28-2013《中餐燃气炒菜灶》标准要求。 规格尺寸：2000*1000*810+450mm。 |
| 278 | 一体化净化烟罩连鲜风幕/前端处理油烟净化机 |  |  | 4米 | 外罩采用304#δ=1.2mm不锈钢板制作，油烟净化率≥90，每米烟罩排烟量2400立方/小时左右，防火设计、管道/风机不积油；组合式设计，免除拆卸自动清洗；确保管道/风机十年不积油，防火防油功能。 鲜风幕采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂贴塑板冲孔制作，含辅助配件在内。 规格尺寸：4000*(1200+250)*610mm。 |
| 279 | 一体式净化烟罩系统控制器 |  |  | 1套 | 配套一体化烟罩连鲜风幕使用，开关元件、过流保护。 |
| 280 | 单星盆台连导流装置（无水厨房） |  |  | 1台 | 台面304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板附降震减噪板及304#0.8mm不锈钢防水板（面背板一体成型），背板采用δ=1.2mm不锈钢板，沥水盆304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板，配304#不锈钢下水器连接不锈钢导水隔渣管，不锈钢铜芯立式水龙头，90度挡水边台面工艺，台面设置导流装置，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠，Φ50*1.2mm不锈钢管脚通，横向采用304#Φ30*1.0mm不锈钢管加固，配全钢可调节脚。 规格尺寸：1200*760*810+150mm。 |
| 281 | 转角异形双层工作台连导流装置 |  |  | 1台 | 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板面板、背板；面板底附15mm夹板/注泡加固层；304#1.2mm不锈钢加强筋，90度挡水边台面工艺，台面设置导水、排水口，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠；层板为304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板；304#Φ50*1.2mm不锈钢脚通，配可调节脚。 产品所使用不锈钢原材料应符合GB/T3280中奥氏体和铁素体型不锈钢的有关规定；产品抛光后表面纹理应均匀一致，外表粗糙度Ra3.2μm，且不得有明显划痕、锤印及烧痕；产品焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理；产品各连接部位的紧固件位置均匀，连接牢固；产品与人体接触部位不允许有尖角和毛刺；防溅板对台面的垂直度不大于2mm，立柱或侧板对台面的垂直度不大于5mm；调整脚应坚固，调整灵活；台面搁板和底板均应承受100kg载荷，其变形量应小于3mm。 规格尺寸：按现场规格。 |
| 282 | 双层工作台连导流装置 |  |  | 2台 | 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板面板、背板；面板底附15mm夹板/注泡加固层；304#1.2mm不锈钢加强筋，90度挡水边台面工艺，台面设置导水、排水口，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠；层板为304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板；304#Φ50*1.2mm不锈钢脚通，配可调节脚。 产品所使用不锈钢原材料应符合GB/T3280中奥氏体和铁素体型不锈钢的有关规定；产品抛光后表面纹理应均匀一致，外表粗糙度Ra3.2μm，且不得有明显划痕、锤印及烧痕；产品焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理；产品各连接部位的紧固件位置均匀，连接牢固；产品与人体接触部位不允许有尖角和毛刺；防溅板对台面的垂直度不大于2mm，立柱或侧板对台面的垂直度不大于5mm；调整脚应坚固，调整灵活；台面搁板和底板均应承受100kg载荷，其变形量应小于3mm。 规格尺寸：1050*700*850mm。 |
| 283 | 网板式汤池保温柜 |  |  | 1台 | 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂面板，其它均采用304#δ=1.0mm不锈钢板，品牌电组元件，配漏电保护装置，可调节温控，Φ50*1.0mm不锈钢脚通，单台设备配置1/2*150mm份数盆8套，不锈钢可调节子弹脚。 规格尺寸：1500*700*850mm。 |
| 284 | 精加工区、蒸煮区、煎炸区 |  |  |  |  |
| 285 | 四门高身高温冷藏雪柜 |  |  | 1台 | 整机采用优质加厚不锈钢制作，采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，可拆卸门封条，柜门拉手采用铝合金一体铸造而成，电子温控器，数字显示，优质名牌压缩机组，制冷方式：直冷，温度范围：-5℃～+10℃，功率/电压：476W/220V，净容积：≥901L。 规格尺寸：1220*760*1940 mm（误差不超过±5%）。 |
| 286 | 四门高身低温冷冻雪柜 |  |  | 1台 | 整机采用优质加厚不锈钢制作，采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，可拆卸门封条，柜门拉手采用铝合金一体铸造而成，电子温控器，数字显示，优质名牌压缩机组，制冷方式：直冷，温度范围：-15℃～-6℃，功率/电压约：500W/220V，净容积：≥901L。 规格尺寸：1220*760*1940mm。（误差不超过±5%） |
| 287 | 双星盆工作台连导流装置（无水厨房） |  |  | 1台 | 台面304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板附降震减噪板及304#0.8mm不锈钢防水板（面背板一体成型），背板采用δ=1.2mm不锈钢板，沥水盆304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板，配304#不锈钢下水器连接不锈钢导水隔渣管，不锈钢铜芯立式水龙头，90度挡水边台面工艺，台面设置导流装置，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠，Φ50*1.2mm不锈钢管脚通，横向采用304#Φ30*1.0mm不锈钢管加固，配全钢可调节脚。 规格尺寸：1800*760*810+150mm。 |
| 288 | 挂墙双层工作层板连支架 |  |  | 1台 | 主承支架采用304#38*38*1.2不锈钢方管制作，层板采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，δ=1.2mm不锈钢加强筋，层板底平面无卫生死角，立式三角支架加固，挂墙安装。 规格尺寸：1800*350*500mm。 |
| 289 | 全自动不锈钢紫外线刀具消毒箱 |  |  | 1台 | 板材厚度≥1.0mm，紫外线消毒杀菌，容量：可放置10-12把刀具（适用于多款刀具），消毒时间：运行30分钟左右即可关闭设备。 规格尺寸：538*138*648mm。（误差不超过±5%） |
| 290 | 双层工作台连导流装置 |  |  | 1台 | 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板面板、背板；面板底附15mm夹板/注泡加固层；304#1.2mm不锈钢加强筋，90度挡水边台面工艺，台面设置导水、排水口，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠；层板为304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板；304#Φ50*1.2mm不锈钢脚通，配可调节脚。 产品所使用不锈钢原材料应符合GB/T3280中奥氏体和铁素体型不锈钢的有关规定；产品抛光后表面纹理应均匀一致，外表粗糙度Ra3.2μm，且不得有明显划痕、锤印及烧痕；产品焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理；产品各连接部位的紧固件位置均匀，连接牢固；产品与人体接触部位不允许有尖角和毛刺；防溅板对台面的垂直度不大于2mm，立柱或侧板对台面的垂直度不大于5mm；调整脚应坚固，调整灵活；台面搁板和底板均应承受100kg载荷，其变形量应小于3mm。 规格尺寸：1600*760*810+150mm。 |
| 291 | 四层疏格层架连接水槽及导流装置 |  |  | 2台 | 主支架采用304#38*38*1.2mm不锈钢方管制作， 辅助方管采用304#38*25*1.0mm、304#30*15*1.0mm制作不锈钢框架、疏格，拉焊满焊焊接，疏格间距≤60mm，配置不锈钢接水盘采用304#1.2mm不锈钢磨砂板，辅助沥水管道连接至排水明渠，无任何卫生死角，配不锈钢/全钢可调节脚。 规格尺寸：1200*500*1600mm。 |
| 292 | 高压洗地龙头连水枪 |  |  | 1台 | 低碳钢喷涂表面处理,配置花洒喷头或水枪；耐高温120摄氏度钢丝编织液压管，直径20mm内孔3/8寸；长度5m-10m，8个长度距离定位；1/2外牙铜接头；底座能多角度调节转盘位置；软管为耐折复合材料。软管可自动回卷。封闭式洗地龙头软管长度为≥10.5m，开放式洗地龙头软管长度≥10m。 规格尺寸：421*182*458mm（误差不超过±5%） |
| 293 | 304#洗手星盆带感应水龙头（立背连封板） |  |  | 1台 | 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板冲压制作星盆，折弯焊接、砂带打磨抛光，无焊缝，配“TOTO”或以上标准感应式洗手龙头，挂墙式安装。 星盆前、侧封板采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，无卫生死角。 规格尺寸：450*450*250mm。 |
| 294 | 活动工作台连导流装置/无水厨房 |  |  | 1台 | 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板面板、背板；面板底附15mm夹板/注泡加固层；304#1.2mm不锈钢加强筋，90度挡水边台面工艺，台面设置导水、排水口，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠；层板为304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板；304#Φ50*1.2mm不锈钢脚通，配可调节脚。 产品所使用不锈钢原材料应符合GB/T3280中奥氏体和铁素体型不锈钢的有关规定；产品抛光后表面纹理应均匀一致，外表粗糙度Ra3.2μm，且不得有明显划痕、锤印及烧痕；产品焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理；产品各连接部位的紧固件位置均匀，连接牢固；产品与人体接触部位不允许有尖角和毛刺；防溅板对台面的垂直度不大于2mm，立柱或侧板对台面的垂直度不大于5mm；调整脚应坚固，调整灵活；台面搁板和底板均应承受100kg载荷，其变形量应小于3mm。 规格尺寸：1500*760*810mm。 |
| 295 | 墙体封钢连隔热层设施 |  |  | 10.8米 | 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板精工制作封板，国标角钢、304#不锈钢方管加固，隔热层施工间距以现场为准。 规格尺寸：L=10800mm。 |
| 296 | 一体式净化烟罩系统控制器 |  |  | 1套 | 配套一体化烟罩连鲜风幕使用，开关元件、过流保护。 |
| 297 | 一体化净化烟罩连鲜风幕/前端处理油烟净化机 |  |  | 10.8米 | 外罩采用304#δ=1.2mm不锈钢板制作，油烟净化率≥90，每米烟罩排烟量2400立方/小时左右，防火设计、管道/风机不积油；组合式设计，免除拆卸自动清洗；确保管道/风机十年不积油，防火防油功能。 鲜风幕采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂贴塑板冲孔制作，含辅助配件在内。 规格尺寸：10800*（1300+250)*650mm。 |
| 298 | 304#商用电磁灶—双头矮脚汤粥炉灶/含专用注水摇摆龙头套组 |  |  | 2台 | 用料标准：面板采用304#材质厚度1.5mm磨砂不锈钢板,侧前、靠背板采用厚1.0mm磨砂不锈钢板，耐700℃高温、抗冲击微晶板。 性能指标要求：①、采用高频双层隔空线圈。②、功率调节范围0%-100%，≥28档位火力可连续精密快速调节。③、具有汉字液晶按键人机界面：显示三相电压，电流，功率因数，有功功率，视在功率，显示线圈电流，线圈功率因数，显示锅温，线圈温度，模块温度，电脑版温度，以及显示15个历史故障循环记录。具有设备电能记录（2个1000万度电度表功能）。④、当电压故障，过热故障消失后，能自动恢复加热工作。⑤、开机最大工作时间保护，无人操作超时保护，停电再来电保护。⑥、具有整机最大功率用户软件设置功能，已适应不同配电容量电网环境。⑦、电磁炉机芯电子元件全采用优质品牌的元件，IGBT采用德国“英飞凌模块”或同等以上品牌。 电气及物理指标要求： ① IP级别：IPX4，防水，防尘，防虫。 ② 电气要求：功率：15KW/380V*2三相五线制（A,B,C,N,PE），4P漏电断路保护。 ③、具有电网过压欠压，过流，过功率，线圈过热，主机过热，锅温过热保护。 ④、当电压故障，过热故障消失后，能自动恢复加热工作。 ⑤、开机最大工作时间保护，无人操作超时保护，停电再来电保护。 规格尺寸：1350*800*(520+730) mm。（误差不超过±5%） |
| 299 | 304#商用电磁灶—单头矮脚汤粥炉灶/含专用注水摇摆龙头套组 |  |  | 1台 | 用料标准：面板采用304#材质厚度1.5mm磨砂不锈钢板,侧前、靠背板采用厚1.0mm磨砂不锈钢板，耐700℃高温、抗冲击微晶板。 性能指标要求：①、采用高频双层隔空线圈。②、功率调节范围0%-100%，≥28档位火力可连续精密快速调节。③、具有汉字液晶按键人机界面：显示三相电压，电流，功率因数，有功功率，视在功率，显示线圈电流，线圈功率因数，显示锅温，线圈温度，模块温度，电脑版温度，以及显示15个历史故障循环记录。具有设备电能记录（2个1000万度电度表功能）。④、当电压故障，过热故障消失后，能自动恢复加热工作。⑤、开机最大工作时间保护，无人操作超时保护，停电再来电保护。⑥、具有整机最大功率用户软件设置功能，已适应不同配电容量电网环境。⑦、电磁炉机芯电子元件全采用优质品牌的元件，IGBT采用德国“英飞凌模块”或同等以上品牌。 电气及物理指标要求： ① IP级别：IPX4，防水，防尘，防虫。 ② 电气要求：功率：15KW/380V三相五线制（A,B,C,N,PE），4P漏电断路保护。 ③、具有电网过压欠压，过流，过功率，线圈过热，主机过热，锅温过热保护。 ④、当电压故障，过热故障消失后，能自动恢复加热工作。 ⑤、开机最大工作时间保护，无人操作超时保护，停电再来电保护。 规格尺寸：700*800*(520+730) mm。（误差不超过±5%） |
| 300 | 立式高身电煎炉 |  |  | 1台 | 适用于煎蛋、肉扒、鱼类；全不锈钢机身，不锈钢辊轴，装备恒温装置，额定功率：5KW，额定电压220V。 规格尺寸：600*800*800 mm。（误差不超过±5%） |
| 301 | 订制燃气大型炖盅蒸柜 |  |  | 2台 | 按实际需求及规范定制，专用于蒸菜、炖盅的烹饪，整体采用优质304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，辅助材料均采用304#不锈钢材质，高密度发泡，单门结构，分控12层，按压式电子点火，意外熄火保护，火焰环绕式设计，自吸式烟道，加重式泄压阀，节能30%以上，耐用门锁，自动进水，耐高温硅胶门封，不锈钢盘底支架，自动溢水装置，热负荷：≥16KW，耗气量：≤1.25立方/小时。 规格尺寸：710*650*1665 mm。（误差不超过±5%） |
| 302 | 304#订制承炉工作台 |  |  | 1台 | 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板面板、背板；面板底附15mm夹板/注泡加固层，底封304#δ=0.8mm防水不锈钢板，304#1.2mm不锈钢加强筋，90度挡水边台面工艺，台面设置导水、排水口，Φ50*1.2mm不锈钢管脚通，横向采用304#Φ30*1.0mm不锈钢管加固，配全钢可调节脚。 规格尺寸：1600*800*650+310mm。 |
| 303 | 台式电平扒炉 |  |  | 1台 | 整机采用304#优质加厚不锈钢制作，炉面一体拉伸成型，镀铬扒板厚16mm，效率更高，功率/电压：5.4KW/220V。 规格尺寸：600*650*480 mm。（误差不超过±5%） |
| 304 | 台式电单缸双筛炸炉 |  |  | 1台 | 整机采用304#优质加厚不锈钢制作，整体炉面一体拉伸成型，容量：8L*2,功率/电压：3.8KW*2/220V。 规格尺寸：600*650*480 mm。（误差不超过±5%） |
| 305 | 304#燃气双头大炒炉 |  |  | 1台 | 外形尺寸允许偏差[-10mm，+10mm] 1、炉面板采用SUS304#1.5mm不锈钢磨砂板； 2、炉侧板、前饰板及背板等采用SUS304#1.2mm不锈钢板； 3、炉膛/炉底面板采用SUS304#1.2mm不锈钢板，上垫高级耐火材料隔热； 4、2.0mm不锈钢板制底衬板，炉体骨架采用304#38×38×1.2mm不锈钢管、50×50×1.2mm不锈钢管制作； 5、配一键点火开关，220V高频电子打火装置，双针点火；手动点火、自动点火双功能； 6、节能环保炉头、燃烧器，低碳排放，能效等级：优于二级能效以上； 7、配置静音防水风机1台，风机功率：250W，电压：220V；8、Φ63*3.0mm管脚通，配全钢载重可调节脚。CJ/T 392-2012《炊用燃气大锅灶》。 规格尺寸：2200*1200*810+450mm。 |
| 306 | 备用 |  |  |  |  |
| 307 | 双通道打荷工作柜（多段可调节层板） |  |  | 2台 | 采用304#δ=1.5mm不锈钢磨砂台面板，面板底附降噪减震板，底封304#δ=0.6mm防水不锈钢板，δ=1.2mm不锈钢加强筋，层板、侧板及底板均为δ=1.2mm不锈钢磨砂板，趟门采用δ=1.0mm不锈钢板，悬挂式轻质静音轨道，Φ50*1.2mm不锈钢脚通，配全钢可调节脚。 规格尺寸：1800*800*810mm。 |
| 308 | 双层打荷台连导流装置 |  |  | 2台 | 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板面板、背板；面板底附15mm夹板/注泡加固层；304#1.2mm不锈钢加强筋，90度挡水边台面工艺，台面设置导水、排水口，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠；层板为304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板；304#Φ50*1.2mm不锈钢脚通，配可调节脚。 产品所使用不锈钢原材料应符合GB/T3280中奥氏体和铁素体型不锈钢的有关规定；产品抛光后表面纹理应均匀一致，外表粗糙度Ra3.2μm，且不得有明显划痕、锤印及烧痕；产品焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理；产品各连接部位的紧固件位置均匀，连接牢固；产品与人体接触部位不允许有尖角和毛刺；防溅板对台面的垂直度不大于2mm，立柱或侧板对台面的垂直度不大于5mm；调整脚应坚固，调整灵活；台面搁板和底板均应承受100kg载荷，其变形量应小于3mm。 规格尺寸：1800*800*810mm。 |
| 309 | 中餐烹饪区 |  |  |  |  |
| 310 | 四门高身双温冷藏冷冻雪柜 |  |  | 1台 | 整机采用优质加厚不锈钢制作，采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，可拆卸门封条，柜门拉手采用铝合金一体铸造而成，电子温控器，数字显示，优质名牌压缩机组，制冷方式：直冷，温度范围：-15℃～-6℃/-5℃～+10℃，功率/电压约：546W/220V，净容积：≥901L。 规格尺寸：1220*760*1940 mm（误差不超过±5%）。 |
| 311 | 大单星盆台连导流装置（内置单层放置架） |  |  | 1台 | 食材焯水用，台面304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，背板采用δ=1.2mm不锈钢板（面背板一体成型），沥水盆304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板，配304#不锈钢下水器连接不锈钢导水隔渣管，不锈钢铜芯立式水龙头，90度挡水边台面工艺，设置导流装置，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠，Φ50*1.2mm不锈钢管脚通，横向采用304#Φ30*1.0mm不锈钢管加固，配全钢可调节脚。 采用304#38*38*1.2mm、38*25*1.0mm不锈钢管制作内置放物架，食材不能接触星盆。 规格尺寸：1200*800*810+150mm。 |
| 312 | 双星盆工作台连导流装置（无水厨房） |  |  | 1台 | 台面304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板附降震减噪板及304#0.8mm不锈钢防水板（面背板一体成型），背板采用δ=1.2mm不锈钢板，沥水盆304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板，配304#不锈钢下水器连接不锈钢导水隔渣管，不锈钢铜芯立式水龙头，90度挡水边台面工艺，台面设置导流装置，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠，Φ50*1.2mm不锈钢管脚通，横向采用304#Φ30*1.0mm不锈钢管加固，配全钢可调节脚。 规格尺寸：1800*760*810+150mm。 |
| 313 | 挂墙双层工作层板连支架 |  |  | 1台 | 主承支架采用304#38*38*1.2不锈钢方管制作，层板采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，δ=1.2mm不锈钢加强筋，层板底平面无卫生死角，立式三角支架加固，挂墙安装。 规格尺寸：1800*350*500mm。 |
| 314 | 备用 |  |  |  |  |
| 315 | 高压洗地龙头连水枪 |  |  | 1台 | 低碳钢喷涂表面处理,配置花洒喷头或水枪；耐高温120摄氏度钢丝编织液压管，直径20mm内孔3/8寸；长度5m-10m，8个长度距离定位；1/2外牙铜接头；底座能多角度调节转盘位置；软管为耐折复合材料。软管可自动回卷。封闭式洗地龙头软管长度为≥10.5m，开放式洗地龙头软管长度≥10m。 规格尺寸：421*182*458mm（误差不超过±5%） |
| 316 | 四层疏格层架连接水槽及导流装置 |  |  | 2台 | 主支架采用304#38*38*1.2mm不锈钢方管制作， 辅助方管采用304#38*25*1.0mm、304#30*15*1.0mm制作不锈钢框架、疏格，拉焊满焊焊接，疏格间距≤60mm，配置不锈钢接水盘采用304#1.2mm不锈钢磨砂板，辅助沥水管道连接至排水明渠，无任何卫生死角，配不锈钢/全钢可调节脚。 规格尺寸：1200*500*1600mm。 |
| 317 | 双层工作台连导流装置 |  |  | 1台 | 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板面板、背板；面板底附15mm夹板/注泡加固层；304#1.2mm不锈钢加强筋，90度挡水边台面工艺，台面设置导水、排水口，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠；层板为304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板；304#Φ50*1.2mm不锈钢脚通，配可调节脚。 产品所使用不锈钢原材料应符合GB/T3280中奥氏体和铁素体型不锈钢的有关规定；产品抛光后表面纹理应均匀一致，外表粗糙度Ra3.2μm，且不得有明显划痕、锤印及烧痕；产品焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理；产品各连接部位的紧固件位置均匀，连接牢固；产品与人体接触部位不允许有尖角和毛刺；防溅板对台面的垂直度不大于2mm，立柱或侧板对台面的垂直度不大于5mm；调整脚应坚固，调整灵活；台面搁板和底板均应承受100kg载荷，其变形量应小于3mm。 规格尺寸：1500*760*810+150mm。 |
| 318 | 活动工作台连导流装置/无水厨房 |  |  | 1台 | 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板面板、背板；面板底附15mm夹板/注泡加固层；304#1.2mm不锈钢加强筋，90度挡水边台面工艺，台面设置导水、排水口，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠；层板为304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板；304#Φ50*1.2mm不锈钢脚通，配可调节脚。 产品所使用不锈钢原材料应符合GB/T3280中奥氏体和铁素体型不锈钢的有关规定；产品抛光后表面纹理应均匀一致，外表粗糙度Ra3.2μm，且不得有明显划痕、锤印及烧痕；产品焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理；产品各连接部位的紧固件位置均匀，连接牢固；产品与人体接触部位不允许有尖角和毛刺；防溅板对台面的垂直度不大于2mm，立柱或侧板对台面的垂直度不大于5mm；调整脚应坚固，调整灵活；台面搁板和底板均应承受100kg载荷，其变形量应小于3mm。 规格尺寸：1500*760*810mm。 |
| 319 | 墙体封钢连隔热层设施 |  |  | 10.8米 | 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板精工制作封板，国标角钢、304#不锈钢方管加固，隔热层施工间距以现场为准。 规格尺寸：L=10800mm。 |
| 320 | 一体式净化烟罩系统控制器 |  |  | 1套 | 配套一体化烟罩连鲜风幕使用，开关元件、过流保护。 |
| 321 | 一体化净化烟罩连鲜风幕/前端处理油烟净化机 |  |  | 10.8米 | 外罩采用304#δ=1.2mm不锈钢板制作，油烟净化率≥90，每米烟罩排烟量2400立方/小时左右，防火设计、管道/风机不积油；组合式设计，免除拆卸自动清洗；确保管道/风机十年不积油，防火防油功能。 鲜风幕采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂贴塑板冲孔制作，含辅助配件在内。 规格尺寸：10800*（1300+250)*650mm。 |
| 322 | 304#燃气双头小炒炉连尾撑 |  |  | 2台 | 外形尺寸允许偏差[-10mm，+10mm]； 1、炉面板采用SUS304#1.5mm不锈钢磨砂板； 2、炉侧板、前饰板及背板等采用SUS304#1.2mm不锈钢板； 3、炉膛/炉底面板采用SUS304#1.2mm不锈钢板，上垫高级耐火材料隔热； 4、2.0mm不锈钢板制底衬板，炉体骨架采用304#38×38×1.2mm不锈钢管、50×50×1.2mm不锈钢管制作； 5、配一键点火开关，220V高频电子打火装置，双针点火；手动点火、自动点火双功能； 6、节能环保炉头、燃烧器，低碳排放，能效等级：优于二级能效以上； 7、配置静音防水风机1台，风机功率：150W，电压：220V；8、Φ63*3.0mm管脚通，配全钢载重可调节脚。产品符合CJ/T 28-2013《中餐燃气炒菜灶》标准要求。 规格尺寸：2200*1200*810+450mm。 |
| 323 | 炉拼工作柜 |  |  | 1台 | 采用304#δ=1.2mm优质磨砂不锈钢板制作面板及后板，装饰板/封板等采用304#1.0mm不锈钢磨砂板制作，台脚支撑采用304#Φ50*1.2mm不锈钢管，配置可调节高度子弹脚。 规格尺寸：按照现场转角、柱体位订制。 |
| 324 | 304#燃气双头大炒炉 |  |  | 2台 | 外形尺寸允许偏差[-10mm，+10mm] 1、炉面板采用SUS304#1.5mm不锈钢磨砂板； 2、炉侧板、前饰板及背板等采用SUS304#1.2mm不锈钢板； 3、炉膛/炉底面板采用SUS304#1.2mm不锈钢板，上垫高级耐火材料隔热； 4、2.0mm不锈钢板制底衬板，炉体骨架采用304#38×38×1.2mm不锈钢管、50×50×1.2mm不锈钢管制作； 5、配一键点火开关，220V高频电子打火装置，双针点火；手动点火、自动点火双功能； 6、节能环保炉头、燃烧器，低碳排放，能效等级：优于二级能效以上； 7、配置静音防水风机1台，风机功率：250W，电压：220V； 8、Φ63*3.0mm管脚通，配全钢载重可调节脚。CJ/T 392-2012《炊用燃气大锅灶》。 规格尺寸：2200*1200*810+450mm。 |
| 325 | 双通道打荷工作柜（多段可调节层板） |  |  | 2台 | 采用304#δ=1.5mm不锈钢磨砂台面板，面板底附降噪减震板，底封304#δ=0.6mm防水不锈钢板，δ=1.2mm不锈钢加强筋，层板、侧板及底板均为δ=1.2mm不锈钢磨砂板，趟门采用δ=1.0mm不锈钢板，悬挂式轻质静音轨道，Φ50*1.2mm不锈钢脚通，配全钢可调节脚。 规格尺寸：1800*800*810mm |
| 326 | 双层打荷台连导流装置 |  |  | 2台 | 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板面板、背板；面板底附15mm夹板/注泡加固层；304#1.2mm不锈钢加强筋，90度挡水边台面工艺，台面设置导水、排水口，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠；层板为304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板；304#Φ50*1.2mm不锈钢脚通，配可调节脚。 产品所使用不锈钢原材料应符合GB/T3280中奥氏体和铁素体型不锈钢的有关规定；产品抛光后表面纹理应均匀一致，外表粗糙度Ra3.2μm，且不得有明显划痕、锤印及烧痕；产品焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理；产品各连接部位的紧固件位置均匀，连接牢固；产品与人体接触部位不允许有尖角和毛刺；防溅板对台面的垂直度不大于2mm，立柱或侧板对台面的垂直度不大于5mm；调整脚应坚固，调整灵活；台面搁板和底板均应承受100kg载荷，其变形量应小于3mm。 规格尺寸：1800*800*810mm |
| 327 | 活动可拆卸双层台上架 |  |  | 4台 | 主承支架采用304#38*38*1.2不锈钢方管制作，层板采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，δ=1.2mm不锈钢加强筋，层板底平面无卫生死角。 规格尺寸：1800*350*1200mm |
| 328 | 预进间、备餐间 |  |  |  |  |
| 329 | 备用编号 |  |  |  |  |
| 330 | 304#洗手星盆带感应水龙头（立背连封板） |  |  | 1台 | 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板冲压制作星盆，折弯焊接、砂带打磨抛光，无焊缝，配“TOTO”或以上标准感应式洗手龙头，挂墙式安装。 星盆前、侧封板采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，无卫生死角。 规格尺寸：450*450*250mm |
| 331 | 干手器连全不锈钢皂液器装置 |  |  | 1套 | 全自动感应式干手器，功率：2000W/220V，设有导风装置，可调感应范围：12±3cm，热空气温度：40℃～54℃， 可 调 动 作 持 续 时 间 ：40S-1min， 电 源 电 压 ：220V， 电 机 转 速：2800r/min，防护等级：IP32。 皂液器：容量：500ML，出液阀采用特殊材质硅胶管，每根胶管可以达 6 万次以上的按压，带有防盗锁设置。 规格尺寸：240*230*240/114*117*200mm。（误差不超过±5%） |
| 332 | 四门高身玻璃展示柜（留样） |  |  | 1台 | 机身采用食品级不锈钢材料制作，钢化玻璃门，可拆卸式门封条，采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，温控器，数字显示，优质名牌压缩机组，搁架层数：4层，温度范围：2℃～+10℃，功率/电压：400W/220V，净容积：≥901L。 规格尺寸：1220*760*1940mm。（误差不超过±5%） |
| 333 | 五格网板式汤池保温柜 |  |  | 8台 | 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂面板，其它均采用304#δ=1.0mm不锈钢板，品牌电组元件，配漏电保护装置，可调节温控，Φ50*1.0mm不锈钢脚通，单台设备配置1/1*150mm份数盆8套，1/2*150mm份数盆4套，不锈钢可调节子弹脚。 规格尺寸：1800*700*850mm。 |
| 334 | 转角异形双层工作台连导流装置 |  |  | 2台 | 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板面板、背板；面板底附15mm夹板/注泡加固层；304#1.2mm不锈钢加强筋，90度挡水边台面工艺，台面设置导水、排水口，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠；层板为304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板；304#Φ50*1.2mm不锈钢脚通，配可调节脚。 产品所使用不锈钢原材料应符合GB/T3280中奥氏体和铁素体型不锈钢的有关规定；产品抛光后表面纹理应均匀一致，外表粗糙度Ra3.2μm，且不得有明显划痕、锤印及烧痕；产品焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理；产品各连接部位的紧固件位置均匀，连接牢固；产品与人体接触部位不允许有尖角和毛刺；防溅板对台面的垂直度不大于2mm，立柱或侧板对台面的垂直度不大于5mm；调整脚应坚固，调整灵活；台面搁板和底板均应承受100kg载荷，其变形量应小于3mm。 规格尺寸：按现场规格。 |
| 335 | 四门高身保洁碗碟柜/掀盖立式门 |  |  | 2台 | 采用304#不锈钢材质制作：δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作柜身，层板均采用δ=1.0mm不锈钢板，δ=1.2mm不锈钢加厚加强筋，结构：四开门/采用δ=1.0mm不锈钢板/推拉门或掩门客户可选择，优质静音轨道，Φ50*1.2mm不锈钢脚通，配全钢可调节脚。 规格尺寸：1200*500*1800mm。 |
| 336 | 订制四层框架式管制储物架/无水厨房 |  |  | 1台 | 主支架采用304#38*38*1.2mm不锈钢方管制作， 辅助方管采用304#38*25*1.0mm、304#30*15*1.0mm制作不锈钢框架、疏格，拉焊满焊焊接，疏格间距≤60mm，辅助沥水管道，无任何卫生死角，配不锈钢/全钢可调节脚。 规格尺寸：1500*500*1600mm。 |
| 337 | 不锈钢双层备餐工作台 |  |  | 2台 | 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板面板、背板；面板底附15mm夹板/注泡加固层；304#1.2mm不锈钢加强筋，90度挡水边台面工艺，台面设置导水、排水口，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠；层板为304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板；304#Φ50*1.2mm不锈钢脚通，配可调节脚。 规格尺寸：1800*700*810+150mm。 |
| 338 | 餐厅、就餐区 |  |  |  |  |
| 339 | 全自动智能售饭打饭机 |  |  | 2台 | 1、功率/电压：≥120W/220V，出饭量：300g/200g可选 2、容量：87L（能放65～70KG米饭）； 3、自动分饭，免人手接触，安全卫生；平均2.5秒即可打完一份饭； 4、感应出饭；无饭指示灯亮灯提示、无饭蜂鸣提示； 5、内置式储饭桶，保持米饭温热湿润，恒温出饭；每台配储饭桶一个。 6、米饭分量可按要求出厂前设定，定量分饭； 7、部件少易清洁维护，水洗即可 8、机台骨架不锈钢材质；符合国家食品卫生要求，打饭机电气控制采用品牌元件制作。 9、可支持一卡通支付。 规格尺寸：685*650*1900+117（报警灯）mm（误差不超过±5%）。 |
| 340 | 分盘摆盘机 |  |  | 2台 | 配套智能自动售饭机使用；用途：餐盘摆盘、分盘；采用304#δ=1.5mm优质不锈钢制作机身，单台售饭机配套一台分盘摆盘设备，餐具存量：≥200件。 规格尺寸：650*680*2000mm。（误差不超过±5%） |
| 341 | 自动升降车 |  |  | 1台 | 1、功率/电压：50W/220V； 2、最大载重400kg；电动升降车快速高效省力。 3、产品出货前免费加装升降车导轨槽。电动升降车与打饭机对接。 |
| 342 | 备用专用储饭桶 |  |  | 2个 | 配套打饭机 订制专用用具，配套自动打饭机，材质为SUS304不锈钢厚度1.5mm桶内采用不粘喷涂。 |
| 343 | 电热保温汤饭桶车 |  |  | 2台 | 规格尺寸：550*550*H800mm（误差不超过±5%） 1、采用304#1.0mm不锈钢磨砂板制作车身； 2、桶身、柜体等采用δ=1.0mm不锈钢砂纹板； 3、内桶双层保温，合资产电组元件，配漏电保护装置，功率3KW，电压220V，配双动双刹耐磨活动脚轮。 |
| 344 | 男更衣室、女更衣室 |  |  |  |  |
| 345 | 不锈钢更衣存放柜 |  |  | 3组 | 规格尺寸：1800*400*1800 mm 按照实际需求订制，采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作柜身，其它均采用δ=1.0mm不锈钢板，304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板加厚加强筋，结构：挂衣、储物。采用304#δ=1.0mm不锈钢板/框架式结构，开门时无噪音，配置挂杆、门锁、标识牌，Φ50*1.2mm不锈钢脚通，配可调节脚。 |
| 346 | 不锈钢换鞋凳组合柜 |  |  | 4组 | 规格尺寸：1800*350*500 mm 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作柜身，其它均采用δ=1.0mm不锈钢板，304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板加厚加强筋，结构：单侧储物放鞋，单门双层，多门款。采用304#δ=1.0mm不锈钢板/框架式结构，配置存放层层板。 |
| 347 |  |  |  |  |  |
| 348 | 二层厨房油烟抽排净化系统（6套系统） |  |  |  |  |
| 349 | 烟罩加固丝杆吊码 |  |  | 24副 | 规格尺寸：烟罩高度至顶面 采用304#Φ25*1.0mm不锈钢管装饰外套，内置镀锌丝杆，配不锈钢装饰盖，吊顶加固安装。 |
| 350 | 不锈钢风量短接 |  |  | 33套 | 满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用δ=1.2mm不锈钢磨砂贴塑板制作，上下端口密封，无漏风点。 |
| 351 | 抽油烟管 |  |  | 18米 | 规格尺寸：均值1000*700 mm 满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 |
| 352 | 抽油烟管 |  |  | 32米 | 规格尺寸：均值900*700 mm 满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 |
| 353 | 抽油烟管 |  |  | 16米 | 规格尺寸：均值700*600 mm 满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 |
| 354 | 抽油烟管 |  |  | 75米 | 规格尺寸：均值600*500 mm 满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 |
| 355 | 抽油烟管 |  |  | 28米 | 规格尺寸：均值500*400 mm 满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 |
| 356 | 抽油烟管 |  |  | 23米 | 规格尺寸：均值500*300 mm 满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 |
| 357 | 抽油烟管 |  |  | 6米 | 规格尺寸：均值400*300 mm 满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 |
| 358 | 抽油烟管弯头 |  |  | 9个 | 规格尺寸：均值1000*700、900*700 mm 满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，弯头以直管2米计，三通以直管2.5米计，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 |
| 359 | 抽油烟管弯头 |  |  | 2个 | 规格尺寸：均值700*600 mm 满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，弯头以直管2米计，三通以直管2.5米计，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 |
| 360 | 抽油烟管弯头 |  |  | 6个 | 规格尺寸：均值600*500 mm 满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，弯头以直管2米计，三通以直管2.5米计，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 |
| 361 | 抽油烟管弯头 |  |  | 4个 | 规格尺寸：均值500*300、400*300 mm 满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，弯头以直管2米计，三通以直管2.5米计，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 |
| 362 | 抽油烟变径管 |  |  | 6个 | 规格尺寸：以管道走向实际变径需求 满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，弯头以直管2米计，三通以直管2.5米计，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 |
| 363 | 抽油烟管三通 |  |  | 8个 | 规格尺寸：以管道走向实际规格需求 满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，弯头以直管2米计，三通以直管2.5米计，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 |
| 364 | 柜式抽油烟风柜机 |  |  | 1台 | 1、功率18.5KW/380V； 2、订制防爆阻燃型风机，框架式箱体，钢板压折复式结构，内部夹层为超细玻璃纤维材料； 3、抽油烟风机必须配套静音、消音装置，叶轮、轴承、轴芯，多翼前弯叶片式叶轮，30寸，功率18.5KW，全压700pa左右，转速610r/min以上，处理流量≥51960立方/时。 |
| 365 | 柜式抽油烟风柜机 |  |  | 2台 | 1、功率15KW/380V； 2、订制防爆阻燃型风机，框架式箱体，钢板压折复式结构，内部夹层为超细玻璃纤维材料； 3、抽油烟风机必须配套静音、消音装置，叶轮、轴承、轴芯，多翼前弯叶片式叶轮，28寸，功率15KW，全压700pa左右，转速650r/min以上，处理流量≥42000立方/时。 |
| 366 | 柜式抽油烟风柜机 |  |  | 1台 | 1、功率3KW/380V； 2、订制防爆阻燃型风机，框架式箱体，钢板压折复式结构，内部夹层为超细玻璃纤维材料； 3、抽油烟风机必须配套静音、消音装置，叶轮、轴承、轴芯，多翼前弯叶片式叶轮，15寸，功率3KW，全压500pa左右，转速1080r/min以上，处理流量≥8000立方/时。 |
| 367 | 排风轴流风机 |  |  | 2台 | 功率：0.37KW/220V，风量：≥2500m3/h，防爆风机，低噪音。 规格尺寸：Ф400mm（误差不超过±5%） |
| 368 | 风柜消音器/消音装置 |  |  | 4套 | 订制产品； 符合行业规范标准。 |
| 369 | 风柜座架连避震 |  |  | 4套 | 规格尺寸：与风柜尺寸一致 采用国标10#、8#槽钢及40#角钢，框架式结构，加固工艺（防风、防震动），专用吊装款弹簧减震装置。 |
| 370 | 风机减震帆布软接口 |  |  | 12套 | 规格尺寸：与风柜尺寸一致 订制产品； 符合行业规范标准，含紧固件、卡套等部件。 |
| 371 | 风机、净化器变径导风管 |  |  | 16件 | 规格尺寸：与风柜、风管、净化器尺寸一致 满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 |
| 372 | 全不锈钢多段油烟净化处理器 |  |  | 1台 | 规格尺寸：机身高度不得超过1.1米，便于室内安装 国家环保标准，使用年限15年以上，使用过程中无任何损耗配件；304#不锈钢磨砂板柜体性。变频节能设计，合金离子器，高效铝合金材质集尘板，竖向导油板，净化率达到≥98%，目测无烟排放效果。设备风阻150pa，处理风量与抽油烟风机配套（56000m3/h），功率约4.5KW。 投标时，在投标文件中提供饮食业油烟净化设备检验报告复印件。 |
| 373 | 全不锈钢多段油烟净化处理器 |  |  | 2台 | 规格尺寸：机身高度不得超过1.1米，便于室内安装 国家环保标准，使用年限15年以上，使用过程中无任何损耗配件；304#不锈钢磨砂板柜体。变频节能设计，合金离子器，高效铝合金材质集尘板，竖向导油板，无过滤器更换成本，净化率达到≥98%，目测无烟排放效果。设备风阻150pa，处理风量与抽油烟风机配套（42000m3/h），功率约4.5KW。 投标时，在投标文件中提供饮食业油烟净化设备检验报告复印件。 |
| 374 | 油烟净化器座架连避震 |  |  | 3套 | 规格尺寸：与净化器尺寸一致 采用国标10#、8#槽钢及40#角钢，框架式结构，加固工艺（防风、防震动），专用吊装款弹簧减震装置。 |
| 375 | 风机、净化器启动控制器 |  |  | 5套 | 规格尺寸：配套风机、净化器功率 采用1.2mm箱体制作； 含风机、净化器启动信号线路的接驳； 开关元件、过流保护。功率：18.5KW/380V*1、15KW/380V*2、3KW/380V、370W/220V*2等 |
| 376 | 防火阀 |  |  | 7套 | 规格尺寸：以管道走向实际规格需求 配套管径尺寸，订制； 采用1.5mm冷板，烤漆制作。 |
| 377 | 止回阀 |  |  | 6套 | 规格尺寸：以管道走向实际规格需求 配套管径尺寸，订制； 采用1.5mm冷板，烤漆制作。 |
| 378 | 调节阀 |  |  | 6套 | 规格尺寸：以管道走向实际规格需求 配套管径尺寸，订制； 采用1.5mm冷板，烤漆制作。 |
| 379 | 风机、油烟净化器接油盆、导油装置 |  |  | 6套 | 采用304#1.0mm不锈钢砂纹贴塑板制作接油盆；导油装置：联塑牌，PVC导油管，连接至地面排污口。 |
| 380 | 风管穿墙洞打孔及修补扫尾 |  |  | 6套 | 规格尺寸：按烟管尺寸 现场处理及修复（涉及墙体结构，由施工方按照设备位尺寸开孔、修复），1套涉及多个墙孔。 |
| 381 | 法兰、角码、吊码等配套 |  |  | 6套 | 专用材料制作、安装，单套按实际管道长度配置；配套管径尺寸加固； 吊杆采用304#Φ25*1.0mm不锈钢管装饰外套。 |
| 382 | 系统安装辅助设施搭建 |  |  | 1项 | 安装烟管搭建辅助架，含重型设备安装辅助机械设施，室内安装管道脚手架搭建等。 |
| 383 | 抽排净化安装辅助五金散件 |  |  | 6套 | 拉爆、密封胶、角铁、焊件、螺丝等五金件，安装辅助件。 |
| 384 | 炉具管道安装材料 |  |  | 1项 | 国标； 符合规范的燃气管道、连接件及辅助件。 |
| 385 | 设备安装供排水管道材料 |  |  | 1项 | 联塑牌或同等级，PPR、PVC材料； 含弯头、三通、变径等辅助件在内的材料。 |
| 386 | 设备安装调试电路材料 |  |  | 1批 | 国标； 符合规范的电路线路、连接件及辅助件。 |
| 387 | 二层送鲜风系统（4套系统） |  |  |  |  |
| 388 | 送鲜风风管 |  |  | 15米 | 规格尺寸：均值1100*1000mm 1、满足厨房整体通排风系统要求； 2、符合空调暖通标准规范； 3、采用δ=1.0mm订制板制作；周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。 4、加固、加强加工处理； 5、配置风量短接； 6、数控剪折板，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 |
| 389 | 送鲜风风管 |  |  | 4米 | 规格尺寸：均值900*700mm 1、满足厨房整体通排风系统要求； 2、符合空调暖通标准规范； 3、采用δ=1.0mm订制板制作；周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。 4、加固、加强加工处理； 5、配置风量短接； 6、数控剪折板，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 |
| 390 | 送鲜风风管 |  |  | 48米 | 规格尺寸：均值1000*500、900*500mm 1、满足厨房整体通排风系统要求； 2、符合空调暖通标准规范； 3、采用δ=1.0mm订制板制作；周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。 4、加固、加强加工处理； 5、配置风量短接； 6、数控剪折板，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 |
| 391 | 送鲜风风管 |  |  | 5米 | 规格尺寸：均值700*500mm 1、满足厨房整体通排风系统要求； 2、符合空调暖通标准规范； 3、采用δ=1.0mm订制板制作；周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。 4、加固、加强加工处理； 5、配置风量短接； 6、数控剪折板，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 |
| 392 | 送鲜风风管 |  |  | 42米 | 规格尺寸：均值600*500mm 1、满足厨房整体通排风系统要求； 2、符合空调暖通标准规范； 3、采用δ=1.0mm订制板制作；周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。 4、加固、加强加工处理； 5、配置风量短接； 6、数控剪折板，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 |
| 393 | 送鲜风风管 |  |  | 9米 | 规格尺寸：均值600*400mm 1、满足厨房整体通排风系统要求； 2、符合空调暖通标准规范； 3、采用δ=1.0mm订制板制作；周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。 4、加固、加强加工处理； 5、配置风量短接； 6、数控剪折板，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 |
| 394 | 送鲜风风管 |  |  | 13米 | 规格尺寸：均值500*400、500*300mm 1、满足厨房整体通排风系统要求； 2、符合空调暖通标准规范； 3、采用δ=1.0mm订制板制作；周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。 4、加固、加强加工处理； 5、配置风量短接； 6、数控剪折板，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 |
| 395 | 送鲜风风管 |  |  | 48米 | 规格尺寸：均值400*300、400*250mm 1、满足厨房整体通排风系统要求； 2、符合空调暖通标准规范； 3、采用δ=1.0mm订制板制作；周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。 4、加固、加强加工处理； 5、配置风量短接； 6、数控剪折板，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 |
| 396 | 送鲜风管四通、三通 |  |  | 9个 | 规格尺寸：以管道走向实际变径需求 1、满足厨房整体通排风系统要求； 2、符合空调暖通标准规范； 3、采用δ=1.0mm订制板制作；周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。 4、加固、加强加工处理； 5、配置风量短接； 6、数控剪折板，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 |
| 397 | 送鲜风风管弯头 |  |  | 6个 | 规格尺寸：以管道走向实际变径需求 1、满足厨房整体通排风系统要求； 2、符合空调暖通标准规范； 3、采用δ=1.0mm订制板制作；周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。 4、加固、加强加工处理； 5、配置风量短接； 6、数控剪折板，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 |
| 398 | 送鲜风管变径/喇叭口 |  |  | 7个 | 规格尺寸：以管道走向实际变径需求 1、满足厨房整体通排风系统要求； 2、符合空调暖通标准规范； 3、采用δ=1.0mm订制板制作；周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。 4、加固、加强加工处理； 5、配置风量短接； 6、数控剪折板，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 |
| 399 | 送鲜风风嘴 |  |  | 72个 | 不锈钢材质，360度旋转可调节型风嘴。 |
| 400 | 柜式低噪音送鲜风风机 |  |  | 1台 | 1、功率15KW/380V； 2、订制防爆阻燃型风机，框架式箱体，钢板压折复式结构，内部夹层为超细玻璃纤维材料； 3、送鲜风风机必须配套静音、消音装置，叶轮、轴承、轴芯，多翼前弯叶片式叶轮，28寸，功率15KW，全压700pa左右，转速650r/min以上，处理流量≥42000立方/时。 |
| 401 | 柜式低噪音送鲜风风机 |  |  | 1台 | 1、功率11KW/380V； 2、订制防爆阻燃型风机，框架式箱体，钢板压折复式结构，内部夹层为超细玻璃纤维材料； 3、送鲜风风机必须配套静音、消音装置，叶轮、轴承、轴芯，多翼前弯叶片式叶轮，25寸，功率11KW，全压650pa左右，转速700r/min以上，处理流量≥30000立方/时。 |
| 402 | 柜式低噪音送鲜风风机 |  |  | 1台 | 1、功率3KW/380V； 2、订制防爆阻燃型风机，框架式箱体，钢板压折复式结构，内部夹层为超细玻璃纤维材料； 3、送鲜风风机必须配套静音、消音装置，叶轮、轴承、轴芯，多翼前弯叶片式叶轮，15寸，功率3KW，全压500pa左右，转速1080r/min以上，处理流量≥8000立方/时。 |
| 403 | 排风轴流风机 |  |  | 1台 | 功率：0.37KW/220V，风量：≥2500m3/h，防爆风机，低噪音。 规格尺寸：Ф400mm（误差不超过±5%） |
| 404 | 风柜消音器/消音装置 |  |  | 3套 | 订制产品； 符合行业规范标准。 |
| 405 | 风柜座架连避震 |  |  | 3套 | 规格尺寸：与风柜尺寸一致 采用国标10#、8#槽钢及40#角钢，框架式结构，加固工艺（防风、防震动），专用吊装款弹簧减震装置。 |
| 406 | 风机减震帆布软接口 |  |  | 3套 | 与风柜尺寸一致 订制产品； 符合行业规范标准，含紧固件、卡套等部件。 |
| 407 | 风机启动控制器 |  |  | 3套 | 规格尺寸：配套送鲜风风机功率 采用1.2mm箱体制作； 含送鲜风风机启动信号线路的接驳； 开关元件、过流保护。功率：15KW/380V、11KW/380V、3KW/380V等 |
| 408 | 调节阀 |  |  | 9套 | 规格尺寸：以管道走向实际规格需求 配套管径尺寸，订制； 采用1.5mm冷板，烤漆制作。 |
| 409 | 入风风口1/2弯头 |  |  | 4个 | 规格尺寸：与风机尺寸配套 1、满足厨房整体通排风系统要求； 2、符合空调暖通标准规范； 3、采用δ=1.0mm订制板制作；周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。 4、加固、加强加工处理； 5、配置风量短接； 6、数控剪折板，平板加工时管道四侧作加强筋处理。1个弯头以直管2米计。 |
| 410 | 烟管安装法兰、丝杆吊码 |  |  | 4套 | 规格尺寸：配套管径尺寸 采用专用材料制作及安装；配套管径尺寸加固安装。 |
| 411 | 送鲜风系统安装配件 |  |  | 4套 | 包含拉爆、玻璃胶、焊丝、五金件等易损耗件及安装辅助件。 |
| 412 | 风管穿墙洞打孔及修补扫尾 |  |  | 4套 | 规格尺寸：按烟管尺寸 现场处理及修复（涉及墙体结构，由施工方按照设备位尺寸开孔、修复）。 |
| 413 | 不锈钢百叶窗 |  |  | 4套 | 规格尺寸：配套风机入口尺寸 采用304#1.2mm不锈钢磨砂板制作，疏格式百叶窗。 |
| 414 |  |  |  |  |  |
| 415 | 三层：中央加工厨房、熟食出品、面点出品、职教精品厨房 |  |  |  |  |
| 416 | 垃圾暂存间 |  |  |  |  |
| 417 | 周转筐清洗及工具间、紫外线杀毒间 |  |  |  |  |
| 418 | 快速安装花洒喷枪装置 |  |  | 1台 | 规格尺寸：H=1100mm 1、台式，流量：1.42 GPM-5.37升/分钟，具有快速安装花洒喷枪装置； 2、距台面高度1100mm，黄铜底座，开孔32mm。 |
| 419 | 三星洗锅星盆连导流装置 |  |  | 1台 | 规格尺寸：2200*800*810+150mm 台面304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板附降震减噪板及304#0.8mm不锈钢防水板（面背板一体成型），背板采用δ=1.2mm不锈钢板，沥水盆304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板，配304#不锈钢下水器连接不锈钢导水隔渣管，不锈钢铜芯立式水龙头，90度挡水边台面工艺，台面设置导流装置，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠，Φ50*1.2mm不锈钢管脚通，横向采用304#Φ30*1.0mm不锈钢管加固，配全钢可调节脚。 |
| 420 | 不锈钢工具架 |  |  | 1套 | 规格尺寸：1500*350*Hmm 订制，304#不锈钢材质，符合人体操作高度，304#1.0mm不锈钢磨砂板制作层板，三角支架因定安装；按现场实际需求，配置304#Φ25*1.2mm不锈钢圆管精工焊接制作，配304#不锈钢活动穿管挂钩。 |
| 421 | 四层疏格层架连接水槽及导流装置 |  |  | 3台 | 规格尺寸：1200*500*1600mm 主支架采用304#38*38*1.2mm不锈钢方管制作， 辅助方管采用304#38*25*1.0mm、304#30*15*1.0mm制作不锈钢框架、疏格，拉焊满焊焊接，疏格间距≤60mm，配置不锈钢接水盘采用304#1.2mm不锈钢磨砂板，辅助沥水管道连接至排水明渠，无任何卫生死角，配不锈钢/全钢可调节脚。 |
| 422 | 长龙式洗筐机 |  |  | 1台 | 规格尺寸：约5500*1000*2100mm（误差不超过±5%） 产品功能：专业洗筐机；按照已有、实际配送筐/箱体规格尺寸订制，同时适用于碗、碟、杯、托盘、刀、叉、调羹等餐具。 洗涤能力：传送带速度：2/1.4/0.9 m/min； 参 数：耗水量：最大230升/小时 清洗温度：55-65℃ 喷淋温度：82-90℃ 传送带宽度：612mm 有效洗涤高度：440mm 进口长度：950mm 出口长度：1000mm 水箱加热功率：18kW 喷淋加热功率：25kW 烘干加热功率：9kW 总配电量：59.2kW 电源：380V/50HZ/3。 |
| 423 | 岛式抽气烟罩连烟雾阻隔空气幕 |  |  | 2套 | 规格尺寸：按照洗筐机规格尺寸订制 全不锈钢结构，采用304#不锈钢制作，烟罩壳体1.5mm厚，配槽式隔油网，高效能除油装置。风压启动装置：当风机开始运行排油烟时，排油烟管道内风压达到一定强度，启动装置接收到启动信号，延时10秒后，净化器自动启动，开始工作。当风压低或风机停机时，净化器自动停止工作；烟罩前板带环境补风散流装置。 |
| 424 | 活动工作台连导流装置/无水厨房 |  |  | 1台 | 规格尺寸：1200*700*850mm 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板面板、背板；面板底附15mm夹板/注泡加固层；304#1.2mm不锈钢加强筋，90度挡水边台面工艺，台面设置导水、排水口，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠；层板为304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板；304#Φ50*1.2mm不锈钢脚通，配可调节脚。 产品所使用不锈钢原材料应符合GB/T3280中奥氏体和铁素体型不锈钢的有关规定；产品抛光后表面纹理应均匀一致，外表粗糙度Ra3.2μm，且不得有明显划痕、锤印及烧痕；产品焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷 |
| 425 | 304#洗手星盆带感应水龙头（立背连封板） |  |  | 1台 | 规格尺寸：450*450*250+mm 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板冲压制作星盆，折弯焊接、砂带打磨抛光，无焊缝，配“TOTO”或以上标准感应式洗手龙头，挂墙式安装。 星盆前、侧封板采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板。 |
| 426 | 高压洗地龙头连水枪 |  |  | 1台 | 低碳钢喷涂表面处理,配置花洒喷头或水枪；耐高温120摄氏度钢丝编织液压管，直径20mm内孔3/8寸；长度5m-10m，8个长度距离定位；1/2外牙铜接头；底座能多角度调节转盘位置；软管为耐折复合材料。软管可自动回卷。封闭式洗地龙头软管长度为≥10.5m，开放式洗地龙头软管长度≥10m。 规格尺寸：421*182*458mm（误差不超过±5%） |
| 427 | 面粉仓、面点制作间、面包房、糕点冷库、成品区 |  |  |  |  |
| 428 | 载重防潮地架/九脚/川字负重款 |  |  | 12台 | 规格尺寸：1000*1000*150mm（误差不超过±5%） 加厚款； 材质：HDPE； 颜色：蓝色； 内置钢管加固，九脚，静载：≥2T，静载：≥0.8T。 |
| 429 | 订制四层框架式管制储物架/无水厨房 |  |  | 2台 | 规格尺寸：1500*500*1600mm 主支架采用304#38*38*1.2mm不锈钢方管制作， 辅助方管采用304#38*25*1.0mm、304#30*15*1.0mm制作不锈钢框架、疏格，拉焊满焊焊接，疏格间距≤60mm，辅助沥水管道，无任何卫生死角，配不锈钢/全钢可调节脚。 |
| 430 | 订制四层框架式管制储物架/无水厨房 |  |  | 2台 | 规格尺寸：1200*500*1600mm 主支架采用304#38*38*1.2mm不锈钢方管制作， 辅助方管采用304#38*25*1.0mm、304#30*15*1.0mm制作不锈钢框架、疏格，拉焊满焊焊接，疏格间距≤60mm，辅助沥水管道，无任何卫生死角，配不锈钢/全钢可调节脚。 |
| 431 | 304#洗手星盆带感应水龙头（立背连封板） |  |  | 1台 | 规格尺寸：450*450*250+mm 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板冲压制作星盆，折弯焊接、砂带打磨抛光，无焊缝，配“TOTO”或以上标准感应式洗手龙头，挂墙式安装。 星盆前、侧封板采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板。 |
| 432 | 双星盆台连导流装置 |  |  | 1台 | 规格尺寸：1200*760*810+150mm 台面304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板附降震减噪板及304#0.8mm不锈钢防水板（面背板一体成型），背板采用δ=1.2mm不锈钢板，沥水盆304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板，配304#不锈钢下水器连接不锈钢导水隔渣管，不锈钢铜芯立式水龙头，90度挡水边台面工艺，台面设置导流装置，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠，Φ50*1.2mm不锈钢管脚通，横向采用304#Φ30*1.0mm不锈钢管加固，配全钢可调节脚。 |
| 433 | 双层工作台连导流装置（无水厨房） |  |  | 1台 | 规格尺寸：1500*760*810+150mm 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板面板、背板；面板底附15mm夹板/注泡加固层；304#1.2mm不锈钢加强筋，90度挡水边台面工艺，台面设置导水、排水口，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠；层板为304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板；304#Φ50*1.2mm不锈钢脚通，配可调节脚。 产品所使用不锈钢原材料应符合GB/T3280中奥氏体和铁素体型不锈钢的有关规定；产品抛光后表面纹理应均匀一致，外表粗糙度Ra3.2μm，且不得有明显划痕、锤印及烧痕；产品焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷 |
| 434 | 电子台秤 |  |  | 1台 | 规格尺寸：180*195mm（误差不超过±5%） 不锈钢大秤面，防水触摸按键，人性化挂钩设计，LCD显示屏，功能：置零/去皮/单位转换，称重范围：5g-5kg，精准度：0.1g。 |
| 435 | 强力打碎机 |  |  | 1台 | 规格尺寸：170*360mm（误差不超过±5%） 多功能粉碎机，整机采用304不锈钢材质制作，容量：2kg，功率：4KW，电压：220V，粉碎程度：70-300目，工作时间：0-5分钟，电机转速：37000r/min，一键启动超控，工作时间可定时，采用精钢制作的刀片，锋利无比，刀片可拆卸。 |
| 436 | 全不锈钢大型和面机 |  |  | 1台 | 规格尺寸：1260*720*1400mm（误差不超过±5%） 全304#不锈钢材质； 功率：≥4.75KW； 电压：380V； 效率：600kg/h； 一次性和面量：100kg。 |
| 437 | 全不锈钢大型和面机 |  |  | 1台 | 规格尺寸：930*680*970mm（误差不超过±5%） 全304#不锈钢材质； 功率：≥2.2KW； 电压：380V； 效率：300kg/h； 一次性和面量：50kg。 |
| 438 | 大型多功能搅拌机 |  |  | 1台 | 规格尺寸：900*1100*1500mm（误差不超过±5%） 新款无极变速，容量：≥60L；搅拌速度：165-450rpm；功率：6KW；电压：380v；配：60L缸、扇、球、安全网、小推车各1个；配：60L钩、安全网、30L缸、扇、钩。 设备重量：≥250KG左右。 |
| 439 | 四门高身高温冷藏雪柜 |  |  | 1台 | 规格尺寸：1220*760*1940mm（误差不超过±5%） 整机采用优质加厚不锈钢制作，采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，可拆卸门封条，柜门拉手采用铝合金一体铸造而成，电子温控器，数字显示，优质名牌压缩机组，制冷方式：直冷，温度范围：-5℃～+10℃，功率/电压：476W/220V，净容积：≥901L。 |
| 440 | 四门高身低温冷冻雪柜 |  |  | 1台 | 规格尺寸：1220*760*1940mm（误差不超过±5%） 整机采用优质加厚不锈钢制作，采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，可拆卸门封条，柜门拉手采用铝合金一体铸造而成，电子温控器，数字显示，优质名牌压缩机组，制冷方式：直冷，温度范围：-15℃～-6℃，功率/电压约：500W/220V，净容积：≥901L。 |
| 441 | 订制四层框架式管制储物架/无水厨房 |  |  | 2台 | 规格尺寸：1500*500*1600mm 主支架采用304#38*38*1.2mm不锈钢方管制作， 辅助方管采用304#38*25*1.0mm、304#30*15*1.0mm制作不锈钢框架、疏格，拉焊满焊焊接，疏格间距≤60mm，辅助沥水管道，无任何卫生死角，配不锈钢/全钢可调节脚。 |
| 442 | 木面钢封案板工作台 |  |  | 4台 | 规格尺寸：2000*1000*810mm 1、台脚采用304#Φ50*1.5mm不锈钢圆管，可调节全钢子弹脚； 2、支架采用304#50*25*1.2mm不锈钢方管； 3、台面板采用100mm松木面板封钢，外围框304#1.5mm不锈钢磨砂贴塑板； 4、横管采用SUS304#Φ32*1.0mm不锈钢圆管加固。配抽屉。 |
| 443 | 活动式糖粉车 |  |  | 8台 | 规格尺寸：550*550*600mm（误差不超过±5%） 1、车箱采用304#1.2mm不锈钢砂纹贴塑板； 2、活动盖体采用304#1.0mm不锈钢砂纹贴塑板； 3、制作工艺便于卫生清洗，满焊焊接； 4、配置静音、万向活动脚轮，脚轮采用不锈钢支架； 5、脚轮不可直接焊接车箱，便于脚轮更换。 |
| 444 | 全自动仿手工饺子机 |  |  | 1台 | 规格尺寸：1800*800*1250mm（误差不超过±5%） 1、采用自动压面皮包饺子技术，高变频调速功能，采用多道压面辊压面。 2、按照饺子的成形特点，采用双控双向同步定量供料原理。 3、馅量、面皮厚薄随时可调。 4、输面及成形部件采用特种防粘结技术材料精工制造。 5、适用于生产速冻饺子等，能生产各种肉馅、肉菜混合馅、全菜馅及其它种馅的饺子。 6、功率/电压：1.75KW/380V。 7、产量：0-20000个/h，饺子重量：15-35g/个（可调）。 |
| 445 | 包子馒头花卷生产线 |  |  | 1台 | 规格尺寸：L10500*W1050*H1400mm（误差不超过±5%） 单条生产线生产能力：≥12000个/小时； 总用电量：约为8KW/380V；制品重量：包子18-200克，馒头10-600 克；产品大小、皮馅比例皆可调整、一机多用，实现多样化生产：菜包、肉包、花包、花卷、刀切馒头、圆包、圆馒头等。 |
| 446 | 全自动不锈钢压面机 |  |  | 1台 | 规格尺寸：1400*1100*1450mm（误差不超过±5%） 可设定压面次数1～99次，功效：5s/次，可采用手动/自动两用连续压面方式；可调面皮厚度：0.5－5cm，每次最大压面量≥25kg；压面团含水率：38%～50%左右；设自动洒粉系统，可跟据面团调整洒粉量；采用S型连续折叠辗压，增加面团延展性及光泽度；可增加面皮之筋性与组织的细密度；设安全防护栏和紧急安全开关；设亚克力窗；设滑轮工作台。功率/电压：2.4KW/380V。 |
| 447 | 双层整形分割机 |  |  | 1台 | 规格尺寸：2700*750*1500mm（误差不超过±5%） 双层皮装置充分锁住汤汁、自动感应启停、车壁铸铝模具成型，功率/电压：约1KW/220V。 可设定面带之宽度和厚度；采用电眼感应系统；可调整面带的宽度和厚度； |
| 448 | 包子、馒头成型机 |  |  | 1台 | 规格尺寸：2300*680*1500mm（误差不超过±5%） 增设紧急开关和开机蜂鸣器；设有自动给油装置；采用卷起式成型；分离式馅料斗；生产速度可随时调整，符合国际食品卫生标准；另外增加不同的成型配备可生产不同的产品，如刈包、阿拉棒、牛奶棒等；捏花座不锈钢刀成型。 整机无外漏电机，大部件铸铝模具成型，输送带与成品联动，切台为滑轨更耐用，功率/电压约：1KW/380V。 |
| 449 | 供馅机 |  |  | 1台 | 规格尺寸：800*450*1280mm（误差不超过±5%） 料斗铸铝模具成型、适用常规大多数馅料：肉、菜肉、蓉沙类，功率/电压：0.4KW/220V。 |
| 450 | 独立切刀座 |  |  | 1台 | 规格尺寸：1400*900*850mm（误差不超过±5%） 品牌材质刀片、10 褶、12 褶、15 褶可选、自动给油装置、可高速运转，功率/电压：1.6KW/220V。 |
| 451 | 12褶塑料花纹刀盘总承 |  |  | 1组 | 切刀座配套，可实现圆包、花包等出品的制作、生产。 |
| 452 | 全自动摆盘机 |  |  | 1台 | 规格尺寸：1850*1545*1631mm（误差不超过±5%） 整机不锈钢、双伺服系统、多种排列模式、省时省人工，功率/电压：1.5KW/220V。 |
| 453 | 备用 |  |  |  |  |
| 454 | 燃气款单门推车式大型蒸柜 |  |  | 2台 | 规格尺寸：1180*1150*2150mm 按照实际使用定制，整体采用优质304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板面板制作，盘架推车式结构，使用方便安全快捷，容量：≥30盘，一次性蒸量100kg。 配套燃气节能蒸汽机，高温区采用304#不锈钢，特制过滤盒，专业-排垢口，整体式副水箱，30火排，功率：120W，蒸发量72kg，耗气量：3立方/小时。 |
| 455 | 环保油烟罩连鲜风幕及防爆灯 |  |  | 6.2米 | 规格尺寸：6200*(1250+250)*610mm 外罩采用304#δ=1.2mm不锈钢板制作，油烟净化率≥90，每米烟罩排烟量2400立方/小时左右，防火设计、管道/风机不积油；组合式设计，免除拆卸自动清洗；确保管道/风机十年不积油,防火防油功能。 鲜风幕采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂贴塑板冲孔制作，含辅助设施在内。 |
| 456 | 疏状油烟导风风幕板 |  |  | 6.2米 | 配套烟罩安装 采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板精工制作，疏格式烟网。 |
| 457 | 304#可替换式活动GN烤盘车 |  |  | 3台 | 采用304#38*38*1.5mm不锈钢方管制作脚通、承重管支架，托架采用304#1.5mm不锈钢磨砂板折弯焊接，可移动式挡杆采用Φ25*1.2mm不锈钢圆管，规格尺寸配套蒸箱使用，配5寸双动双刹耐磨活动轮。 |
| 458 | 前入后出订制发酵工作室 |  |  | 1座 | 规格尺寸：3210*3070*2150mm（误差不超过±5%） 醒发房采用304#双层不锈钢(厚度1.0mm）制作，PU保温层，完全符合食品卫生要求。全自动触摸式控制，时间控制、报警模式，喷雾式结构，正面可视化双大玻璃门，功率/电压：11KW/380V，重量：≥930kg，可容纳8台车。 |
| 459 | 微电脑式全不锈钢可视化烤箱 |  |  | 1台 | 规格尺寸：1600*1200*1900mm（误差不超过±5%） 订制专业烘焙设备，功率约：25KW，电压：380V，内膛尺寸：705*860/单间，全电脑数字控制面板，磨砂塑胶拉手，环保密封胶，加固脚轮及固定螺杆，承重力强，防止烤箱移位。 |
| 460 | 环保油烟罩连鲜风幕及防爆灯 |  |  | 2米 | 规格尺寸：2000*(1250+250)*610mm 外罩采用304#δ=1.2mm不锈钢板制作，油烟净化率≥90，每米烟罩排烟量2400立方/小时左右，防火设计、管道/风机不积油；组合式设计，免除拆卸自动清洗；确保管道/风机十年不积油,防火防油功能。 鲜风幕采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂贴塑板冲孔制作，含辅助设施在内。 |
| 461 | 疏状油烟导风风幕板 |  |  | 2米 | 规格尺寸：配套烟罩安装 采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板精工制作，疏格式烟网。 |
| 462 | 304#不锈钢/低温冷冻糕点冷库 |  |  | 1座 | 规格尺寸：4200*2700*2600mm 冷库板：采用304#1.0mm双面不锈钢板，120mm厚的高密度氨基酸脂PV发泡成形保温（聚氨脂夹芯冷库板）；掩门平式冷库门：标准双面不锈钢合页门，800*1800mm，防跑冷门边密封胶条，安全门锁铰，门边发热丝220V，配闭合器，选用环保冷媒，配置美国爱默生或同等以上品牌半封闭谷轮机组、冷风风机，DANFOSS(丹麦）或同等以上品牌膨胀阀、标配电箱，具备温度显示、温度控制、化霜控制、缺相和相序保护、电流显示、过载保护等功能，空库温度：+10～-5℃。 |
| 463 | 抗菌可调式四层货架（冷库专用） |  |  | 3台 | 规格尺寸：1220*530*1600mm（误差不超过±5%） 冷库专用分类储存架，立柱与横梁、承重部位都是以304#不锈钢制作，表面为改性聚丙烯材料，15年防锈保固；立柱插件性，标配四层，每层高度可调，隔板能够以100毫米的增减量进行上下调节，无需拆卸架体，可用于任何潮湿或干燥的区域，没有接缝或焊缝，每层隔板承重能力：≥300KG，每个架体承重能力：≥1000KG。 |
| 464 | 静音悬轨式四门前后工作柜 |  |  | 1台 | 规格尺寸：1500*700*810+150mm 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂台面板（面背板一体成型），面板底附降噪减震板，底封304#δ=0.6mm防水不锈钢板，δ=1.2mm不锈钢加强筋，层板、侧板及底板均为δ=1.0mm不锈钢磨砂板，趟门采用δ=1.0mm不锈钢板，悬挂式轻质静音轨道，Φ50*1.2mm不锈钢脚通，配全钢可调节脚。 |
| 465 | 静音悬轨式四门前后工作柜 |  |  | 1台 | 规格尺寸：1200*700*810+150mm 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂台面板（面背板一体成型），面板底附降噪减震板，底封304#δ=0.6mm防水不锈钢板，δ=1.2mm不锈钢加强筋，层板、侧板及底板均为δ=1.0mm不锈钢磨砂板，趟门采用δ=1.0mm不锈钢板，悬挂式轻质静音轨道，Φ50*1.2mm不锈钢脚通，配全钢可调节脚。 |
| 466 | 鱼池、水产/鱼类加工区 |  |  |  |  |
| 467 | 可移动制冷机一体海鲜池 |  |  | 1台 | 规格尺寸：2000*850*1500mm 由土建施工方装修时一同实施。 |
| 468 | 鱼类加工操作台连PE面板及导流装置 |  |  | 4台 | 规格尺寸：1800*760*810+150mm 台面：25mmPE抗菌面板，304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板附降震减噪板及304#0.8mm不锈钢防水板（面背板一体成型），背板采用δ=1.2mm不锈钢板，沥水盆304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板，配不锈钢提笼式下水器，304#不锈钢铜芯立式鹅颈水龙头，90度挡水边台面工艺，台面设置导水、排水口，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠，Φ50*1.2mm不锈钢管脚通，横向采用304#Φ30*1.0mm不锈钢管加固，配全钢可调节脚。 |
| 469 | 快速安装花洒喷枪装置 |  |  | 2台 | 规格尺寸：H=1100mm（误差不超过±5%） 1、台式，流量：1.42 GPM-5.37升/分钟，具有快速安装花洒喷枪装置； 2、距台面高度1100mm，黄铜底座，开孔32mm。 |
| 470 | 双层工作台连导流装置（无水厨房） |  |  | 1台 | 规格尺寸：1800*760*810+150mm 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板面板、背板；面板底附15mm夹板/注泡加固层；304#1.2mm不锈钢加强筋，90度挡水边台面工艺，台面设置导水、排水口，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠；层板为304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板；304#Φ50*1.2mm不锈钢脚通，配可调节脚。 产品所使用不锈钢原材料应符合GB/T3280中奥氏体和铁素体型不锈钢的有关规定；产品抛光后表面纹理应均匀一致，外表粗糙度Ra3.2μm，且不得有明显划痕、锤印及烧痕；产品焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷 |
| 471 | 订制304#载重型平板拖/推车 |  |  | 2台 | 规格尺寸：1100*700*900 mm 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂面板；面板底附钢板及角钢加固；304#Φ30*1.0mm不锈钢圆管扶手；配载重双动双刹活动脚轮。载重型脚轮易于、便于更换，不采取焊接方式；负重量：≥350kg，静音、耐磨防滑、载重型脚轮。 |
| 472 | 304#洗手星盆带感应水龙头（立背连封板） |  |  | 1台 | 规格尺寸：450*450*250+ mm 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板冲压制作星盆，折弯焊接、砂带打磨抛光，无焊缝，配“TOTO”或以上标准感应式洗手龙头，挂墙式安装。 星盆前、侧封板采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，无卫生死角。 |
| 473 | 高压洗地龙头连水枪 |  |  | 1台 | 低碳钢喷涂表面处理,配置花洒喷头或水枪；耐高温120摄氏度钢丝编织液压管，直径20mm内孔3/8寸；长度5m-10m，8个长度距离定位；1/2外牙铜接头；底座能多角度调节转盘位置；软管为耐折复合材料。软管可自动回卷。封闭式洗地龙头软管长度为≥10.5m，开放式洗地龙头软管长度≥10m。 规格尺寸：421*182*458mm（误差不超过±5%） |
| 474 | 全自动不锈钢紫外线刀具消毒箱 |  |  | 1台 | 规格尺寸：538*138*648mm（误差不超过±5%） 板材厚度≥1.0mm，紫外线消毒杀菌，容量：可放置10-12把刀具（适用于多款刀具），消毒时间：运行30分钟左右即可关闭设备。 |
| 475 | 肉类加工区、半成品冷库 |  |  |  |  |
| 476 | 大单星盆台连导流装置 |  |  | 3台 | 规格尺寸：1200*760*810+150mm 台面304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，背板采用δ=1.2mm不锈钢板（面背板一体成型），沥水盆304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板，配304#不锈钢下水器连接不锈钢导水隔渣管，不锈钢铜芯立式水龙头，90度挡水边台面工艺，设置导流装置，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠，Φ50*1.2mm不锈钢管脚通，横向采用304#Φ30*1.0mm不锈钢管加固，配全钢可调节脚。 |
| 477 | 挂墙单层工作层板连支架 |  |  | 2台 | 规格尺寸：L=1200mm 订制，304#不锈钢材质，符合人体操作高度，304#1.2mm不锈钢磨砂板制作层板，三角支架固定安装； 层板底部无卫生死角。 |
| 478 | 全自动不锈钢紫外线刀具消毒箱 |  |  | 1台 | 规格尺寸：538*138*648mm（误差不超过±5%） 板材厚度≥1.0mm，紫外线消毒杀菌，容量：可放置10-12把刀具（适用于多款刀具），消毒时间：运行30分钟左右即可关闭设备。 |
| 479 | 304#洗手星盆带感应水龙头（立背连封板） |  |  | 1台 | 规格尺寸：450*450*250+mm 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板冲压制作星盆，折弯焊接、砂带打磨抛光，无焊缝，配“TOTO”或以上标准感应式洗手龙头，挂墙式安装。 星盆前、侧封板采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，无卫生死角。 |
| 480 | 高压洗地龙头连水枪 |  |  | 1台 | 低碳钢喷涂表面处理,配置花洒喷头或水枪；耐高温120摄氏度钢丝编织液压管，直径20mm内孔3/8寸；长度5m-10m，8个长度距离定位；1/2外牙铜接头；底座能多角度调节转盘位置；软管为耐折复合材料。软管可自动回卷。封闭式洗地龙头软管长度为≥10.5m，开放式洗地龙头软管长度≥10m。 规格尺寸：421*182*458mm（误差不超过±5%） |
| 481 | 自动切片砍排机/大型砍排机 |  |  | 1台 | 规格尺寸：1700*800*1220mm（误差不超过±5%） 1.出料槽、门、进料槽打开后，转动的切刀立即停转。 2.刀、切割刀、智能型爪子，拆装方便。 3. 智能型切割特爪。 4.主轴减速机（德国产诺德牌或同等及以上档次），电气元件（接触器、断电器为西门子），PLC、继电器为欧姆龙，控制面板采用文本显示器。 5.本机凡与肉类接触的地方均为不锈钢制作（牌号304）。 最大成品体积(mm3) 170mm x 170mm x 640mm 切割厚度：(mm) 1-32mm可调 切割速度 160片/分钟 功率(kw) 3kw |
| 482 | 冻肉切丁机/大型带骨切块机 |  |  | 1台 | 规格尺寸：1940*980*1100mm（误差不超过±5%） 用途：能将-3－4摄示度的冻肉一次性切成肉丁，能一次性将鸡、兔一次性切成肉块（丁）。 切割尺寸：5，6，7，8，10，12，16，24，30(mm)，由用户选择一个常用尺寸。 切割槽尺寸：120×120×550(mm) 产量：600-800kg/hr 电源：380V 三相 电源功率：2.95kw 油泵电机功率：0.75kw 减速机电机功率：2.2kw 注：机台里加装变频器，网格刀和大刀片均带锯齿。 |
| 483 | 三网双刀全不锈钢绞肉机 |  |  | 1台 | 规格尺寸：1100*500*1100mm（误差不超过±5%） 用途：将肉类绞成碎状，有三网双刀式，有颗粒感。 绞网尺寸：98mm 产量：零度以上以6mm，绞肉工作能力≥1000kgs/hr；7℃至0℃，以6mm绞网为≥700kgs/hr 电动机：3P 380V 50HZ 转速：200 RPM 功率：4.5KW，冷藏绞肉肉块大小：80x80x(高度或长度无限制)mm；冷冻绞肉肉块大小：40x40x150mm(wxDxH)。 |
| 484 | 拌馅机 |  |  | 1台 | 规格尺寸：1300*800*1250mm（误差不超过±5%） 缸体尺寸：≥660×680×500mm 缸体容量：200L（80kg） 电源：380V三相 50HZ, 2.3KW 液压出料油泵马达：0.75KW T型浆转速：24rpm(转/分) 材质：采用SUS304优质不锈钢 自动计时及自动正反转功能，自动出料。 |
| 485 | 鲜肉分割机 |  |  | 1台 | 规格尺寸：750*1300*1130mm（误差不超过±5%） 技术参数： 1、切割尺寸：6、15、20、25、30mm（其他大于6mm尺寸可定制） 2、入料口长度：500mm 3、加工能力：1000KG/小时 4、电压：380V 三相 5、电机功率：2.2KW 6、重量：约155KG 7、刀片直径：143mm |
| 486 | 大型鲜肉切片切丝机 |  |  | 1台 | 规格尺寸：700*700*1000mm（误差不超过±5%） 用途：能将各种鲜肉一次性切成（丝）条状。 特性：全不锈钢机架机身；超大的不锈钢料斗设计；刀具不锈钢保护罩。 刀具组设计为悬臂式，更换不同规格的刀组。加装紧急开关和安全开关。底部设有脚轮方便移动。 入料口尺寸：约180（L）×90（W）（mm） 切条尺寸范围：2.5－40mm(不可调) 产量：800KG/HR以上 机重：约145KG 电源：380V 三相 功率：1.5KW |
| 487 | 带骨切丁机 |  |  | 1台 | 规格尺寸：800*630*1000mm（误差不超过±5%） 将带软骨的禽类切成块(丁)状，如：鸡、鸭、鹅、乳鸽等。 产量：≥800KG/HR 切割尺寸：15-40mm（不可调） 机重：约80KG 功率：1.5KW 电源：380V 50Hz 入料尺寸：约300x94mm |
| 488 | 横式真空滚揉机 |  |  | 1台 | 规格尺寸：1600*1000*1500 mm（误差不超过±5%） 1、整机采用304不锈钢制造，圆型封头设计； 2、属于自动呼吸式真空滚揉机，采用真空及常压交替变化工作运行； 3、采用变频无极调速，速度范围3-10rpm。 4、配用功率：1.5KW；间歇滚揉时间，可根据工艺不同改变（真空时间和常压时间）滚筒转速：3-10rpm，滚筒容积：≥250L。 |
| 489 | 工具消毒柜 |  |  | 1台 | 规格尺寸：1800*760*800 mm（误差不超过±5%） 柜体采用304不锈钢制作，无缝式智能面板控制。专用工具放置设计和多层次紫外线杀菌，全方位无死角，可达到食品级卫生标准。功率/电压：2KW/220V，容积：≥450L。 |
| 490 | 四层疏格层架连接水槽及导流装置 |  |  | 2台 | 规格尺寸：1200*500*1600 mm 主支架采用304#38*38*1.2mm不锈钢方管制作， 辅助方管采用304#38*25*1.0mm、304#30*15*1.0mm制作不锈钢框架、疏格，拉焊满焊焊接，疏格间距≤60mm，配置不锈钢接水盘采用304#1.2mm不锈钢磨砂板，辅助沥水管道连接至排水明渠，无任何卫生死角，配不锈钢/全钢可调节脚。 |
| 491 | 订制304#载重型平板拖/推车 |  |  | 4台 | 规格尺寸：1100*700*900 mm 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂面板；面板底附钢板及角钢加固；304#Φ30*1.0mm不锈钢圆管扶手；配载重双动双刹活动脚轮。载重型脚轮易于、便于更换，不采取焊接方式；负重量：≥350kg，静音、耐磨防滑、载重型脚轮。 |
| 492 | 304#不锈钢/成品冷冻冷库 |  |  | 1座 | 规格尺寸：5500*3000*2600 mm 冷库板：采用304#1.0mm双面不锈钢板，120mm厚的高密度氨基酸脂PV发泡成形保温（聚氨脂夹芯冷库板）；掩门平式冷库门：标准双面不锈钢合页门，800*1800mm，防跑冷门边密封胶条，安全门锁铰，门边发热丝220V，配闭合器，选用环保冷媒，配置美国爱默生或同等以上品牌半封闭谷轮机组、冷风风机，DANFOSS(丹麦）或同等以上品牌膨胀阀、标配电箱，具备温度显示、温度控制、化霜控制、缺相和相序保护、电流显示、过载保护等功能，空库温度：-25～0℃； |
| 493 | 抗菌可调式四层货架（冷库专用） |  |  | 4台 | 规格尺寸：1220*530*1600 mm（误差不超过±5%） 冷库专用分类储存架，立柱与横梁、承重部位都是以304#不锈钢制作，表面为改性聚丙烯材料，15年防锈保；立柱插件，标配四层，每层高度可调，隔板能够以100毫米的增减量进行上下调节，无需拆卸架体，可用于任何潮湿或干燥的区域，没有接缝或焊缝，每层隔板承重能力：≥300KG，每个架体承重能力：≥1000KG。 |
| 494 | 抗菌可调式重型垫货架（冷库专用） |  |  | 2台 | 规格尺寸：1060*530*225 mm（误差不超过±5%） 环保不锈钢重型冷库专用垫货架，安全承重450kg，将冷冻、冷藏货物安全存放在高于22.5cm地面处，单体结构和坚固的腿架结合，大载重量的聚丙烯材料可在-38摄氏度温度下安全使用，条格式顶面可确保易腐坏产品周围的最大空气流通量。 |
| 495 | 双层工作台连导流装置 |  |  | 2台 | 规格尺寸：1800*800*810 mm 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板面板、背板；面板底附15mm夹板/注泡加固层；304#1.2mm不锈钢加强筋，90度挡水边台面工艺，台面设置导水、排水口，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠；层板为304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板；304#Φ50*1.2mm不锈钢脚通，配可调节脚。 产品所使用不锈钢原材料应符合GB/T3280中奥氏体和铁素体型不锈钢的有关规定；产品抛光后表面纹理应均匀一致，外表粗糙度Ra3.2μm，且不得有明显划痕、锤印及烧痕；产品焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷 |
| 496 | 活动工作台连导流装置 |  |  | 2台 | 规格尺寸：1500*800*810 mm 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板面板、背板；面板底附15mm夹板/注泡加固层；304#1.2mm不锈钢加强筋，90度挡水边台面工艺，台面设置导水、排水口，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠；层板为304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板；304#Φ50*1.2mm不锈钢脚通，配可调节脚。 产品所使用不锈钢原材料应符合GB/T3280中奥氏体和铁素体型不锈钢的有关规定；产品抛光后表面纹理应均匀一致，外表粗糙度Ra3.2μm，且不得有明显划痕、锤印及烧痕；产品焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷 |
| 497 | 不锈钢周转筐存放架/不锈钢放置地架连接水槽及导流装置 |  |  | 5台 | 规格尺寸：1000*1000*300 mm 主支架采用304#38*38*1.5mm不锈钢方管制作， 辅助方管采用304#38*25*1.2mm、304#30*15*1.0mm制作不锈钢框架、疏格，拉焊满焊焊接，疏格间距≤60mm，配置不锈钢接水盘采用304#1.2mm不锈钢磨砂板，辅助沥水管道连接至排水明渠，无任何卫生死角，配不锈钢/全钢可调节脚。 |
| 498 | 蔬果加工区、半成品冷库 |  |  |  |  |
| 499 | 厨房用食品清洗机 |  |  | 1台 | 规格尺寸：1200*850*1000mm（误差不超过±5%）； 全304#不锈钢材质，内部零部件均为铜质或304#不锈钢材质，清洗机底部中心转动密封地安装纵向动力轴，动力轴下端通过传动机构分别与电机和水泵传动连接，上部边缘设有多个喷头与水泵的出口连接，动力轴上端安装旋转架，筒体上端内沿设有锥形齿圈，上端设有转笼，在转笼轴两端各连接与该锥形齿圈啮合的锥齿轮，转笼轴与旋转架上端转动连接，水泵进水口和底部进水口通过三通阀门与总进水口连接，底部设有排水口。集水洗和喷淋一体的全方位清洗，清洗用水可循环使用，适用于蔬果类食品清洗，额定功率约：1.8KW，电压：3N-380V，产量：≥300kg/h。 |
| 500 | 大单星盆台连导流装置 |  |  | 2台 | 规格尺寸：1200*760*810+150 mm 台面304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，背板采用δ=1.2mm不锈钢板（面背板一体成型），沥水盆304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板，配304#不锈钢下水器连接不锈钢导水隔渣管，不锈钢铜芯立式水龙头，90度挡水边台面工艺，设置导流装置，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠，Φ50*1.2mm不锈钢管脚通，横向采用304#Φ30*1.0mm不锈钢管加固，配全钢可调节脚。 |
| 501 | 挂墙单层工作层板连支架 |  |  | 2台 | 规格尺寸：L=1200 mm 订制，304#不锈钢材质，符合人体操作高度，304#1.2mm不锈钢磨砂板制作层板，三角支架固定安装； 层板底部无卫生死角。 |
| 502 | 全自动不锈钢紫外线刀具消毒箱 |  |  | 1台 | 规格尺寸：538*138*648 mm（误差不超过±5%） 板材厚度≥1.0mm，紫外线消毒杀菌，容量：可放置10-12把刀具（适用于多款刀具），消毒时间：运行30分钟左右即可关闭设备。 |
| 503 | 304#洗手星盆带感应水龙头（立背连封板） |  |  | 2台 | 规格尺寸：450*450*250+150mm 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板冲压制作星盆，折弯焊接、砂带打磨抛光，无焊缝，配“TOTO”或以上标准感应式洗手龙头，挂墙式安装。 星盆前、侧封板采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，无卫生死角。 |
| 504 | 高压洗地龙头连水枪 |  |  | 1台 | 低碳钢喷涂表面处理,配置花洒喷头或水枪；耐高温120摄氏度钢丝编织液压管，直径20mm内孔3/8寸；长度5m-10m，8个长度距离定位；1/2外牙铜接头；底座能多角度调节转盘位置；软管为耐折复合材料。软管可自动回卷。封闭式洗地龙头软管长度为≥10.5m，开放式洗地龙头软管长度≥10m。 规格尺寸：421*182*458mm（误差不超过±5%） |
| 505 | 备用 |  |  |  |  |
| 506 | 毛刷清洗机 |  |  | 1台 | 规格尺寸：1750*750*1000 mm（误差不超过±5%） 全304#不锈钢材质。 产量：≥1000KG/HR 电源：380V 三相 功率：1.5KW 重量：约200KG |
| 507 | 多功能切菜机 |  |  | 1台 | 规格尺寸：1400*700*1400 mm（误差不超过±5%） 双头型切菜机,可同时工作。 成品形状：片、丝、丁。 机器重量：约175KG 叶菜部切长度：1－60mm(可调 产量：300－1000KG/HR 电源： 220V 单相 功率：1.5KW 输送带宽度：140mm |
| 508 | 球茎类切菜机 |  |  | 1台 | 规格尺寸：770*510*910 mm（误差不超过±5%） 切片厚度：2-20mm 切丝尺寸：2×2mm以上 切丁尺寸：8-20mm 机器重量：约70KG 产量：≥1000KG/HR 电源：220V 单相 马力：1HP |
| 509 | 叶类切菜机/大型切菜机 |  |  | 1台 | 规格尺寸：1200*1650*900 mm（误差不超过±5%） 切割长度：1－60mm(可调) 机器重量：约130KG 产量：≥1500KG/HR 皮带宽：160 mm 电源：220V 单相 马力：3HP 附注：随机含大双刀一组。 |
| 510 | 提升机/输高机 |  |  | 1台 | 规格尺寸：1900*1250*1800 mm（误差不超过±5%） 用途：将所要清洗的物料运送到下一工序并进行第一次清洗； 1HP 水泵浦--1 1/4HP 马达附减速机--1 1HP 强力吹风机—1 水流调整开关 |
| 511 | 连续式涡流振动式洗菜机(包含振动沥水机+自动清洗机） |  |  | 2台 | 规格尺寸：4200*1135*1850 mm（误差不超过±5%） 旋流+气泡双重清洗 360度五次循环翻转按摩式清洗+16支高压可调气泡震动清洗震动输送机构 振动式洗菜机的洗程是2.8米/缸。 功率：≥2.65KW 电压：380V 重量：约290KG 产量：≥1200KG/H |
| 512 | 三星洗物星盆连导流装置 |  |  | 1台 | 规格尺寸：1800*760*810+150 mm 台面304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板附降震减噪板及304#0.8mm不锈钢防水板（面背板一体成型），背板采用δ=1.2mm不锈钢板，沥水盆304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板，配304#不锈钢下水器连接不锈钢导水隔渣管，不锈钢铜芯立式水龙头，90度挡水边台面工艺，台面设置导流装置，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠，Φ50*1.2mm不锈钢管脚通，横向采用304#Φ30*1.0mm不锈钢管加固，配全钢可调节脚。 |
| 513 | 挂墙单层工作层板连支架 |  |  | 1台 | 规格尺寸：L=1800 mm 订制，304#不锈钢材质， 304#1.2mm不锈钢磨砂板制作层板，三角支架固定安装； 层板底部无卫生死角。 |
| 514 | 四层疏格层架连接水槽及导流装置 |  |  | 2台 | 规格尺寸：1500*500*1600 mm 主支架采用304#38*38*1.2mm不锈钢方管制作， 辅助方管采用304#38*25*1.0mm、304#30*15*1.0mm制作不锈钢框架、疏格，拉焊满焊焊接，疏格间距≤60mm，配置不锈钢接水盘采用304#1.2mm不锈钢磨砂板，辅助沥水管道连接至排水明渠，无任何卫生死角，配不锈钢/全钢可调节脚。 |
| 515 | 订制304#载重型平板拖/推车 |  |  | 4台 | 规格尺寸：1100*700*900 mm 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂面板；面板底附钢板及角钢加固；304#Φ30*1.0mm不锈钢圆管扶手；配载重双动双刹活动脚轮。载重型脚轮易于、便于更换，不采取焊接方式；负重量：≥350kg，静音、耐磨防滑、载重型脚轮。 |
| 516 | 304#不锈钢/成品冷藏冷库 |  |  | 1座 | 规格尺寸：5300*3200*2600 mm 冷库板：采用304#1.0mm双面不锈钢板，120mm厚的高密度氨基酸脂PV发泡成形保温（聚氨脂夹芯冷库板）；掩门平式冷库门：标准双面不锈钢合页门，800*1800mm，防跑冷门边密封胶条，安全门锁铰，门边发热丝220V，配闭合器，选用环保冷媒，配置美国爱默生或同等以上品牌半封闭谷轮机组、冷风风机，DANFOSS(丹麦）或同等以上品牌膨胀阀、标配电箱，具备温度显示、温度控制、化霜控制、缺相和相序保护、电流显示、过载保护等功能，空库温度：+10～0℃。 |
| 517 | 抗菌可调式四层货架（冷库专用） |  |  | 4台 | 规格尺寸：1220*530*1600 mm（误差不超过±5%） 冷库专用分类储存架，立柱与横梁、承重部位都是以304#不锈钢制作，表面为改性聚丙烯材料，15年防锈保固；立柱插件，标配四层，每层高度可调，隔板能够以100毫米的增减量进行上下调节，无需拆卸架体，可用于任何潮湿或干燥的区域，没有接缝或焊缝，每层隔板承重能力：≥300KG，每个架体承重能力：≥1000KG。 |
| 518 | 抗菌可调式重型垫货架（冷库专用） |  |  | 3台 | 规格尺寸：1060*530*225 mm（误差不超过±5%） 环保不锈钢重型冷库专用垫货架，不会生锈、腐蚀及弯曲，安全承重450kg，将冷冻、冷藏货物安全存放在高于22.5cm地面处，单体结构和坚固的腿架结合，提供特有的强度和稳定性，大载重量的聚丙烯材料可在-38摄氏度温度下安全使用，条格式顶面可确保易腐坏产品周围的最大空气流通量。 |
| 519 | 双层砧板打荷工作台连导流装置 |  |  | 2台 | 规格尺寸：2200*1000*810 mm 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板面板、背板；面板底附15mm夹板/注泡加固层；304#1.2mm不锈钢加强筋，90度挡水边台面工艺，台面设置导水、排水口，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠；层板为304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板；304#Φ50*1.2mm不锈钢脚通，配可调节脚。 产品所使用不锈钢原材料应符合GB/T3280中奥氏体和铁素体型不锈钢的有关规定；产品抛光后表面纹理应均匀一致，外表粗糙度Ra3.2μm，且不得有明显划痕、锤印及烧痕；产品焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷 |
| 520 | 活动工作台连导流装置/无水厨房 |  |  | 2台 | 规格尺寸：1500*800*810 mm 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板面板、背板；面板底附15mm夹板/注泡加固层；304#1.2mm不锈钢加强筋，90度挡水边台面工艺，台面设置导水、排水口，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠；层板为304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板；304#Φ50*1.2mm不锈钢脚通，配可调节脚。 产品所使用不锈钢原材料应符合GB/T3280中奥氏体和铁素体型不锈钢的有关规定；产品抛光后表面纹理应均匀一致，外表粗糙度Ra3.2μm，且不得有明显划痕、锤印及烧痕；产品焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷 |
| 521 | 不锈钢周转筐存放架/不锈钢放置地架连接水槽及导流装置 |  |  | 4台 | 规格尺寸：1000*1000*300 mm 主支架采用304#38*38*1.5mm不锈钢方管制作， 辅助方管采用304#38*25*1.2mm、304#30*15*1.0mm制作不锈钢框架、疏格，拉焊满焊焊接，疏格间距≤60mm，配置不锈钢接水盘采用304#1.2mm不锈钢磨砂板，辅助沥水管道连接至排水明渠，无任何卫生死角，配不锈钢/全钢可调节脚。 |
| 522 | 预进间、生果间 |  |  |  |  |
| 523 | 304#洗手星盆带感应水龙头（立背连封板） |  |  | 1台 | 规格尺寸：450*450*250+150mm 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板冲压制作星盆，折弯焊接、砂带打磨抛光，无焊缝，配“TOTO”或以上标准感应式洗手龙头，挂墙式安装。 星盆前、侧封板采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，无卫生死角。 |
| 524 | 干手器连全不锈钢皂液器装置 |  |  | 1套 | 规格尺寸：240*230*240 mm+114*117*200 mm（误差不超过±5%） 全自动感应式干手器，功率：2000W/220V，设有导风装置，可调感应范围：12±3cm，热空气温度：40℃～54℃， 可 调 动 作 持 续 时 间 ：40S-1min， 电 源 电 压 ：220V， 电 机 转 速：2800r/min，防护等级：IP32。 皂液器：容量：500ML，出液阀采用特殊材质硅胶管，每根胶管可以达 6 万次以上的按压，带有防盗锁设置。 |
| 525 | 四门高身玻璃展示柜 |  |  | 1台 | 规格尺寸：1220*760*1940 mm（误差不超过±5%） 机身采用食品级不锈钢材料制作，钢化玻璃门，可拆卸式门封条，采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，温控器，数字显示，优质名牌压缩机组，制冷方式：风冷，搁架层数：4层，温度范围：2℃～+10℃，功率/电压：400W/220V，净容积：≥901L。 |
| 526 | 三星洗物星盆连导流装置 |  |  | 1台 | 规格尺寸：1800*760*810+150 mm 台面304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板附降震减噪板及304#0.8mm不锈钢防水板（面背板一体成型），背板采用δ=1.2mm不锈钢板，沥水盆304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板，配304#不锈钢下水器连接不锈钢导水隔渣管，不锈钢铜芯立式水龙头，90度挡水边台面工艺，台面设置导流装置，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠，Φ50*1.2mm不锈钢管脚通，横向采用304#Φ30*1.0mm不锈钢管加固，配全钢可调节脚。 |
| 527 | 挂墙单层工作层板连支架 |  |  | 1台 | 规格尺寸：L=1200 mm 订制，304#不锈钢材质，304#1.2mm不锈钢磨砂板制作层板，三角支架固定安装； 层板底部无卫生死角。 |
| 528 | 全自动不锈钢紫外线刀具消毒箱 |  |  | 1台 | 规格尺寸：538*138*648 mm（误差不超过±5%） 板材厚度≥1.0mm，紫外线消毒杀菌，容量：可放置10-12把刀具（适用于多款刀具），消毒时间：运行30分钟左右即可关闭设备。 |
| 529 | 双层工作台连导流装置（无水厨房） |  |  | 1台 | 规格尺寸：2100*760*810+150 mm 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板面板、背板；面板底附15mm夹板/注泡加固层；304#1.2mm不锈钢加强筋，90度挡水边台面工艺，台面设置导水、排水口，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠；层板为304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板；304#Φ50*1.2mm不锈钢脚通，配可调节脚。 产品所使用不锈钢原材料应符合GB/T3280中奥氏体和铁素体型不锈钢的有关规定；产品抛光后表面纹理应均匀一致，外表粗糙度Ra3.2μm，且不得有明显划痕、锤印及烧痕；产品焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷 |
| 530 | 双门平台冷藏雪柜 |  |  | 1台 | 规格尺寸：1800*760*810+150 mm（误差不超过±5%） 柜体采用优质全不锈钢材料，温度范围：-5℃-+10℃，制冷方式：直冷，自动回归门设计，避免冷量流失，电子数字温控显示，易拆卸磁性门封优质名牌压缩机组，功率：315W，电压：220V，容积：≥433L，加承重子弹脚。 |
| 531 | 静音悬轨式四门前后工作柜 |  |  | 1台 | 规格尺寸：1200*760*810+150 mm 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂台面板（面背板一体成型），面板底附降噪减震板，底封304#δ=0.6mm防水不锈钢板，δ=1.2mm不锈钢加强筋，层板、侧板及底板均为δ=1.0mm不锈钢磨砂板，趟门采用δ=1.0mm不锈钢板，悬挂式轻质静音轨道，Φ50*1.2mm不锈钢脚通，配全钢可调节脚。 |
| 532 | 订制四层框架式管制储物架/无水厨房 |  |  | 1台 | 规格尺寸：1200*500*1600 mm 主支架采用304#38*38*1.2mm不锈钢方管制作， 辅助方管采用304#38*25*1.0mm、304#30*15*1.0mm制作不锈钢框架、疏格，拉焊满焊焊接，疏格间距≤60mm，辅助沥水管道，无任何卫生死角，配不锈钢/全钢可调节脚。 |
| 533 | 特制冲孔四层板式层架/载重型 |  |  | 2台 | 规格尺寸：1500*500*1600 mm 主支架采用304#38*38*1.2mm不锈钢方管制作， 辅助方管采用304#38*25*1.0mm不锈钢框架，采用304#δ=1.2mm不锈钢板（订制冲孔板）制作层板，304#δ=1.2mm不锈钢加强筋，拉焊焊接，无任何卫生死角，配不锈钢/全钢可调节脚。 |
| 534 | 载重防潮地架/九脚/川字负重款 |  |  | 2台 | 规格尺寸：1000*1000*150 mm（误差不超过±5%） 加厚款； 材质：HDPE； 颜色：蓝色； 内置钢管加固，九脚，静载：≥2T，静载：≥0.8T。 |
| 535 | 卤水间、预进间、熟食间 |  |  |  |  |
| 536 | 304#不锈钢烧腊挂架车连接油盆 |  |  | 3台 | 规格尺寸：1200*400*1200 mm 采用304#38*25*1.2mm、Φ25*1.2mm不锈钢圆管制作支架、吊架，采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作接油盆，双动双刹耐磨、静音脚轮。 |
| 537 | 304#不锈钢活动蜜糖车 |  |  | 1台 | 规格尺寸：600*500*1200 mm 车箱采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板制盖，扶手用Φ32*1.2mm不锈钢圆通，配2寸静音万向活动轮。 |
| 538 | 304#洗手星盆带感应水龙头（立背连封板） |  |  | 1台 | 规格尺寸：450*450*250+150mm 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板冲压制作星盆，折弯焊接、砂带打磨抛光，无焊缝，配“TOTO”或以上标准感应式洗手龙头，挂墙式安装。 星盆前、侧封板采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，无卫生死角。 |
| 539 | 高压洗地龙头连水枪 |  |  | 1台 | 低碳钢喷涂表面处理,配置花洒喷头或水枪；耐高温120摄氏度钢丝编织液压管，直径20mm内孔3/8寸；长度5m-10m，8个长度距离定位；1/2外牙铜接头；底座能多角度调节转盘位置；软管为耐折复合材料。软管可自动回卷。封闭式洗地龙头软管长度为≥10.5m，开放式洗地龙头软管长度≥10m。 规格尺寸：421*182*458mm（误差不超过±5%） |
| 540 | 全自动不锈钢紫外线刀具消毒箱 |  |  | 1台 | 规格尺寸：538*138*648 mm（误差不超过±5%） 板材厚度≥1.0mm，紫外线消毒杀菌，容量：可放置10-12把刀具（适用于多款刀具），消毒时间：运行30分钟左右即可关闭设备。 |
| 541 | 单星工作台连导流装置（无水厨房） |  |  | 1台 | 规格尺寸：1500*760*810+150 mm 台面304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板附降震减噪板及304#0.8mm不锈钢防水板（面背板一体成型），背板采用δ=1.2mm不锈钢板，沥水盆304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板，配304#不锈钢下水器连接不锈钢导水隔渣管，不锈钢铜芯立式水龙头，90度挡水边台面工艺，台面设置导流装置，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠，Φ50*1.2mm不锈钢管脚通，横向采用304#Φ30*1.0mm不锈钢管加固，配全钢可调节脚。 |
| 542 | 单星工作台连导流装置（无水厨房） |  |  | 1台 | 规格尺寸：1800*760*810+150 mm 台面304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板附降震减噪板及304#0.8mm不锈钢防水板（面背板一体成型），背板采用δ=1.2mm不锈钢板，沥水盆304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板，配304#不锈钢下水器连接不锈钢导水隔渣管，不锈钢铜芯立式水龙头，90度挡水边台面工艺，台面设置导流装置，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠，Φ50*1.2mm不锈钢管脚通，横向采用304#Φ30*1.0mm不锈钢管加固，配全钢可调节脚。 |
| 543 | 挂墙双层工作层板连支架 |  |  | 1台 | 规格尺寸：1800*350 mm 主承支架采用304#38*38*1.2不锈钢方管制作，层板采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，δ=1.2mm不锈钢加强筋，层板底平面无卫生死角，立式三角支架加固，挂墙安装。 |
| 544 | 四门高身高温冷藏雪柜/风冷 |  |  | 1台 | 规格尺寸：1220*815*1940 mm（误差不超过±5%） 整机采用304#优质加厚不锈钢制作，采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，可拆卸门封条，柜门拉手采用铝合金一体铸造而成，电子温控器，数字显示，品牌压缩机组，制冷方式：风冷，温度范围：-5℃～+10℃，功率/电压：476W/220V，净容积：≥901L。 |
| 545 | 活动工作台连导流装置/无水厨房 |  |  | 2台 | 规格尺寸：1200*700*850mm 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板面板、背板；面板底附15mm夹板/注泡加固层；304#1.2mm不锈钢加强筋，90度挡水边台面工艺，台面设置导水、排水口，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠；层板为304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板；304#Φ50*1.2mm不锈钢脚通，配可调节脚。 产品所使用不锈钢原材料应符合GB/T3280中奥氏体和铁素体型不锈钢的有关规定；产品抛光后表面纹理应均匀一致，外表粗糙度Ra3.2μm，且不得有明显划痕、锤印及烧痕；产品焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷 |
| 546 | 一体式净化烟罩系统控制器 |  |  | 1套 | 配套一体化烟罩连鲜风幕使用，开关元件、过流保护。 |
| 547 | 一体化净化烟罩连鲜风幕/前端处理油烟净化机 |  |  | 6.5米 | 规格尺寸：6500*(1250+250)*610 mm 外罩采用304#δ=1.2mm不锈钢板制作，油烟净化率≥90，每米烟罩排烟量2400立方/小时左右，，防火设计、管道/风机不积油；组合式设计，免除拆卸自动清洗；确保管道/风机十年不积油，防火防油功能。 鲜风幕采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂贴塑板冲孔制作，含辅助配件在内。 |
| 548 | 墙体封钢连隔热层设施 |  |  | 7米 | 规格尺寸：L=7000 mm 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板精工制作封板，国标角钢、304#不锈钢方管加固，隔热层施工间距以现场为准。 |
| 549 | 燃气商用双头卤水炉/含专用注水摇摆龙头套组 |  |  | 2台 | 外形尺寸允许偏差[-10mm，+10mm]； 1、炉面板采用SUS304#1.5mm不锈钢磨砂板； 2、炉侧板、前饰板及背板等采用SUS304#1.2mm不锈钢板； 3、炉膛/炉底面板采用SUS304#1.2mm不锈钢板，上垫高级耐火材料隔热； 4、2.0mm不锈钢板制底衬板，炉体骨架采用304#38×38×1.2mm不锈钢管、50×50×1.2mm不锈钢管制作； 5、配一键点火开关，220V高频电子打火装置，双针点火；手动点火、自动点火双功能； 6、节能环保炉头，能效等级：≥二级能效； 7、配置静音防水风机2台，风机功率：150W，电压：220V；8、500×500×50mm加厚花架板，花架板外框304#1.5mm×H=50mm不锈钢磨砂板，Φ63*3.0mm管脚通，配全钢载重可调节脚。 规格尺寸：1400*1000*550+700 mm |
| 550 | 燃气双层304不锈钢烧鸭炉 |  |  | 2台 | 规格尺寸：Φ910*1800 mm（误差不超过±5%） 采用304#不锈钢板，厚1.2mm不锈钢焊接而成、内胆φ50mm透气式耐火砖结火位、顶部装φ3/4不锈钢挂鸭管及底部洁油口组成。 |
| 551 | 304#洗手星盆带感应水龙头（立背连封板） |  |  | 1台 | 规格尺寸：450*450*250+150mm 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板冲压制作星盆，折弯焊接、砂带打磨抛光，无焊缝，配“TOTO”或以上标准感应式洗手龙头，挂墙式安装。 星盆前、侧封板采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，无卫生死角。 |
| 552 | 干手器连全不锈钢皂液器装置 |  |  | 1套 | 规格尺寸：240*230*240 mm+114*117*200 mm（误差不超过±5%） 全自动感应式干手器，功率：2000W/220V，设有导风装置，可调感应范围：12±3cm，热空气温度：40℃～54℃， 可 调 动 作 持 续 时 间 ：40S-1min， 电 源 电 压 ：220V， 电 机 转 速：2800r/min，防护等级：IP32。 皂液器：容量：500ML，出液阀采用特殊材质硅胶管，每根胶管可以达 6 万次以上的按压，带有防盗锁设置。 |
| 553 | 全自动不锈钢紫外线刀具消毒箱 |  |  | 1台 | 规格尺寸：538*138*648 mm（误差不超过±5%） 板材厚度≥1.0mm，紫外线消毒杀菌，容量：可放置10-12把刀具（适用于多款刀具），消毒时间：运行30分钟左右即可关闭设备。 |
| 554 | 静音悬轨式四门前后工作柜 |  |  | 2台 | 规格尺寸：1800*760*810+150 mm 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂台面板（面背板一体成型），面板底附降噪减震板，底封304#δ=0.6mm防水不锈钢板，δ=1.2mm不锈钢加强筋，层板、侧板及底板均为δ=1.0mm不锈钢磨砂板，趟门采用δ=1.0mm不锈钢板，悬挂式轻质静音轨道，Φ50*1.2mm不锈钢脚通，配全钢可调节脚。 |
| 555 | 双层工作台连导流装置（无水厨房） |  |  | 1台 | 规格尺寸：1500*760*810+150 mm 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板面板、背板；面板底附15mm夹板/注泡加固层；304#1.2mm不锈钢加强筋，90度挡水边台面工艺，台面设置导水、排水口，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠；层板为304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板；304#Φ50*1.2mm不锈钢脚通，配可调节脚。 产品所使用不锈钢原材料应符合GB/T3280中奥氏体和铁素体型不锈钢的有关规定；产品抛光后表面纹理应均匀一致，外表粗糙度Ra3.2μm，且不得有明显划痕、锤印及烧痕；产品焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷 |
| 556 | 双层工作台连导流装置（无水厨房） |  |  | 1台 | 规格尺寸：2000*760*810+150 mm 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板面板、背板；面板底附15mm夹板/注泡加固层；304#1.2mm不锈钢加强筋，90度挡水边台面工艺，台面设置导水、排水口，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠；层板为304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板；304#Φ50*1.2mm不锈钢脚通，配可调节脚。 产品所使用不锈钢原材料应符合GB/T3280中奥氏体和铁素体型不锈钢的有关规定；产品抛光后表面纹理应均匀一致，外表粗糙度Ra3.2μm，且不得有明显划痕、锤印及烧痕；产品焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷 |
| 557 | 单星工作台连导流装置（无水厨房） |  |  | 1台 | 规格尺寸：1800*760*810+150 mm 台面304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板附降震减噪板及304#0.8mm不锈钢防水板（面背板一体成型），背板采用δ=1.2mm不锈钢板，沥水盆304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板，配304#不锈钢下水器连接不锈钢导水隔渣管，不锈钢铜芯立式水龙头，90度挡水边台面工艺，台面设置导流装置，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠，Φ50*1.2mm不锈钢管脚通，横向采用304#Φ30*1.0mm不锈钢管加固，配全钢可调节脚。 |
| 558 | 挂墙双层工作层板连支架 |  |  | 1台 | 规格尺寸：1800*350 mm 主承支架采用304#38*38*1.2不锈钢方管制作，层板采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，δ=1.2mm不锈钢加强筋，层板底平面无卫生死角，立式三角支架加固，挂墙安装。 |
| 559 | 异形工作台/按现场三个转角度 |  |  | 1台 | 规格尺寸：1100*760*850 mm 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作台面板，面板夹15厘夹板，底封采用δ=0.8mm不锈钢板防水，δ=1.2mm不锈钢板制加强筋，层板采用δ=1.0mm不锈钢板，柱采用Φ51*1.2mm不锈钢管制脚通，配全钢可调节脚。 |
| 560 | 四门高身高温冷藏雪柜/风冷 |  |  | 1台 | 规格尺寸：1220*815*1940 mm（误差不超过±5%） 整机采用304#优质加厚不锈钢制作，采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，可拆卸门封条，柜门拉手采用铝合金一体铸造而成，电子温控器，数字显示，品牌压缩机组，制冷方式：风冷，温度范围：-5℃～+10℃，功率/电压：476W/220V，净容积：≥901L。 |
| 561 | 员工入口、公区区域 |  |  |  |  |
| 562 | 职教厨房、蒸区、精加工区、烹饪区、备餐区 |  |  |  |  |
| 563 | 304#洗手星盆带感应水龙头（立背连封板） |  |  | 1台 | 规格尺寸：450*450*250+150mm 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板冲压制作星盆，折弯焊接、砂带打磨抛光，无焊缝，配“TOTO”或以上标准感应式洗手龙头，挂墙式安装。 星盆前、侧封板采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，无卫生死角。 |
| 564 | 高压洗地龙头连水枪 |  |  | 1台 | 低碳钢喷涂表面处理,配置花洒喷头或水枪；耐高温120摄氏度钢丝编织液压管，直径20mm内孔3/8寸；长度5m-10m，8个长度距离定位；1/2外牙铜接头；底座能多角度调节转盘位置；软管为耐折复合材料。软管可自动回卷。封闭式洗地龙头软管长度为≥10.5m，开放式洗地龙头软管长度≥10m。 规格尺寸：421*182*458mm（误差不超过±5%） |
| 565 | 四门高身风冷冷藏柜 |  |  | 2台 | 规格尺寸：1220*815*1940 mm（误差不超过±5%） 整机采用304#优质加厚不锈钢制作，采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，可拆卸门封条，柜门拉手采用铝合金一体铸造而成，电子温控器，数字显示，品牌压缩机组，制冷方式：风冷，温度范围：-5℃～+10℃，功率/电压：476W/220V，净容积：≥901L。 |
| 566 | 四门高身风冷冷冻柜 |  |  | 1台 | 规格尺寸：1220*815*1940 mm 整机采用304#加厚不锈钢制作，采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，可拆卸门封条，柜门拉手采用铝合金一体铸造而成，电子温控器，数字显示，品牌压缩机组，制冷方式：风冷，温度范围：≤-18℃，功率/电压：476W/220V，净容积：≥901L。 |
| 567 | 单星工作台连导流装置（无水厨房） |  |  | 1台 | 规格尺寸：1800*760*810+150 mm 面304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板附降震减噪板及304#0.8mm不锈钢防水板（面背板一体成型），背板采用δ=1.2mm不锈钢板，沥水盆304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板，配304#不锈钢下水器连接不锈钢导水隔渣管，不锈钢铜芯立式水龙头，90度挡水边台面工艺，台面设置导流装置，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠，Φ50*1.2mm不锈钢管脚通，横向采用304#Φ30*1.0mm不锈钢管加固，配全钢可调节脚。 |
| 568 | 挂墙双层工作层板连支架 |  |  | 1台 | 规格尺寸：1000*350 mm 主承支架采用304#38*38*1.2不锈钢方管制作，层板采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，δ=1.2mm不锈钢加强筋，层板底平面无卫生死角，立式三角支架加固，挂墙安装。 |
| 569 | 全自动不锈钢紫外线刀具消毒箱 |  |  | 1台 | 规格尺寸：538*138*648 mm（误差不超过±5%） 板材厚度≥1.0mm，紫外线消毒杀菌，容量：可放置10-12把刀具（适用于多款刀具），消毒时间：运行30分钟左右即可关闭设备。 |
| 570 | 制冰机连储冰箱 |  |  | 1台 | 规格尺寸：760*870*1550+100 mm（误差不超过±5%） 方形冰，分体式，制冷方式：风冷/水冷，采用圆弧形上推门设计，加大镀镍紫铜冰盘，一键清洗功能，前置式散热器，储冰桶采用PE整体滚塑工艺，聚氨酯整体发泡，采用品牌压缩机组，功率：950W，电压：220V，产冰量：约227kg，储冰量约210kg。 |
| 571 | 制冰机过滤装置 |  |  | 1套 | 配套制冰机使用，处理量范围：18000加仑/68400升，适合水压：10-125psi（0.7-8.6巴），工作流量：12.6升/分钟，进水温度范围：2℃-38℃。 |
| 572 | 双层打荷工作台连导流装置 |  |  | 1台 | 规格尺寸：1800*760*810 mm 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板面板、背板；面板底附15mm夹板/注泡加固层；304#1.2mm不锈钢加强筋，90度挡水边台面工艺，台面设置导水、排水口，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠；层板为304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板；304#Φ50*1.2mm不锈钢脚通，配可调节脚。 产品所使用不锈钢原材料应符合GB/T3280中奥氏体和铁素体型不锈钢的有关规定；产品抛光后表面纹理应均匀一致，外表粗糙度Ra3.2μm，且不得有明显划痕、锤印及烧痕；产品焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷 |
| 573 | 双门平台冷藏雪柜 |  |  | 2台 | 规格尺寸：1800*760*810 mm 柜体采用优质全不锈钢材料，温度范围：-5℃-+10℃，制冷方式：直冷，自动回归门设计，电子数字温控显示，易拆卸磁性门封，优质名牌压缩机组，功率：315W，电压：220V，容积：≥433L，加承重子弹脚。 |
| 574 | 食品净化机—商用型 |  |  | 1台 | 规格尺寸：1800*850*1000 mm 1）、材料要求 主机机身应采用304(0Cr19Ni9、0Cr18Ni9)全不锈钢板，槽体板厚度1.5mm（国标），四边装饰围板厚度1.0mm（国标）；喷头（水龙头）：不锈钢防腐蚀型；框架：采用304(0Cr19Ni9、0Cr18Ni9)全不锈钢≥38mm×38mm管材，厚度1.2mm（国标）； 整体成型；管件：水循环管路在水泵出水口到喷嘴处应使用不锈钢无缝钢管（不含连接管件）；水泵：采用不锈钢； 水泵内胆：不锈钢材质；调节脚：不锈钢材质；喷嘴：不锈钢材质。 2）、功能要求 具有杀菌解毒功能，清洗水处理系统：对清洗用水进行处理使水无菌化；水过滤系统有效分离去除水中杂质；清洗水重复循环利用。使用卫生安全：不用添加化学物质，仅需自来水为原料，能对瓜果蔬菜、肉表面附着的农药残留、肉类的激素抗生物残留等有害物质 3）、水容积：≥128L*2，功率/电压：3.0KW/380V，蔬菜处理量：约为12kg/次/12-15分钟，瓜果处理量：约为25-30kg/次/12-15分钟，肉类处理量：约为25-30kg/次/12-15分钟。 |
| 575 | 订制304#载重型平板拖/推车 |  |  | 1台 | 规格尺寸：1100*700*900 mm 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂面板；面板底附钢板及角钢加固；304#Φ30*1.0mm不锈钢圆管扶手；配载重双动双刹活动脚轮。载重型脚轮易于、便于更换，不采取焊接方式；负重量：≥350kg，静音、耐磨防滑、载重型脚轮。 |
| 576 | 一体式净化烟罩系统控制器 |  |  | 1套 | 配套一体化烟罩连鲜风幕使用，开关元件、过流保护。 |
| 577 | 墙体封钢连隔热层设施 |  |  | 12.6米 | 规格尺寸：L=13600 mm 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板精工制作封板，国标角钢、304#不锈钢方管加固，隔热层施工间距以现场为准。 |
| 578 | 一体化净化烟罩连鲜风幕/前端处理油烟净化机 |  |  | 12.6米 | 规格尺寸：12600*(1400+250)*610 mm 外罩采用304#δ=1.2mm不锈钢板制作，油烟净化率≥90，每米烟罩排烟量2400立方/小时左右，防火设计、管道/风机不积油；组合式设计，免除拆卸自动清洗；确保管道/风机十年不积油，防火防油功能。 鲜风幕采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂贴塑板冲孔制作，含辅助配件在内。 |
| 579 | 燃气商用双头汤粥炉/含专用注水摇摆龙头套组 |  |  | 2台 | 外形尺寸允许偏差[-10mm，+10mm]； 1、炉面板采用SUS304#1.5mm不锈钢磨砂板； 2、炉侧板、前饰板及背板等采用SUS304#1.2mm不锈钢板； 3、炉膛/炉底面板采用SUS304#1.2mm不锈钢板，上垫高级耐火材料隔热； 4、2.0mm不锈钢板制底衬板，炉体骨架采用304#38×38×1.2mm不锈钢管、50×50×1.2mm不锈钢管制作； 5、配一键点火开关，220V高频电子打火装置，双针点火；手动点火、自动点火双功能； 6、节能环保炉头，能效等级：≥二级能效； 7、配置静音防水风机2台，风机功率：150W，电压：220V；8、500×500×50mm加厚花架板，花架板外框304#1.5mm×H=50mm不锈钢磨砂板，Φ63*3.0mm管脚通，配全钢载重可调节脚。 规格尺寸：1400*1000*550+700 mm |
| 580 | 304#燃气单头小炒炉连尾撑 |  |  | 1台 | 外形尺寸允许偏差[-10mm，+10mm]； 1、炉面板采用SUS304#1.5mm不锈钢磨砂板； 2、炉侧板、前饰板及背板等采用SUS304#1.2mm不锈钢板； 3、炉膛/炉底面板采用SUS304#1.2mm不锈钢板，上垫高级耐火材料隔热； 4、2.0mm不锈钢板制底衬板，炉体骨架采用304#38×38×1.2mm不锈钢管、50×50×1.2mm不锈钢管制作； 5、配一键点火开关，220V高频电子打火装置，双针点火；手动点火、自动点火双功能； 6、节能环保炉头、燃烧器，低碳排放，能效等级：优于二级能效以上 7、配置静音防水风机1台，风机功率：150W，电压：220V；8、Φ63*3.0mm管脚通，配全钢载重可调节脚。产品符合CJ/T 28-2013《中餐燃气炒菜灶》标准要求。 规格尺寸：1200*1200*810+450 mm |
| 581 | 304#燃气双头小炒炉连尾撑 |  |  | 1台 | 外形尺寸允许偏差[-10mm，+10mm]； 1、炉面板采用SUS304#1.5mm不锈钢磨砂板； 2、炉侧板、前饰板及背板等采用SUS304#1.2mm不锈钢板； 3、炉膛/炉底面板采用SUS304#1.2mm不锈钢板，上垫高级耐火材料隔热； 4、2.0mm不锈钢板制底衬板，炉体骨架采用304#38×38×1.2mm不锈钢管、50×50×1.2mm不锈钢管制作； 5、配一键点火开关，220V高频电子打火装置，双针点火；手动点火、自动点火双功能； 6、节能环保炉头、燃烧器，低碳排放，能效等级：优于二级能效以上； 7、配置静音防水风机2台，风机功率：150W，电压：220V；8、Φ63*3.0mm管脚通，配全钢载重可调节脚。产品符合CJ/T 28-2013《中餐燃气炒菜灶》标准要求。 规格尺寸：2200*2200*810+450 mm |
| 582 | 炉拼工作柜 |  |  | 1台 | 规格尺寸：300*1200*810+450 mm 采用304#δ=1.2mm优质磨砂不锈钢板制作面板及后板，装饰板/封板等采用304#1.0mm不锈钢磨砂板制作，台脚支撑采用304#Φ50*1.2mm不锈钢管，配置可调节高度子弹脚。 |
| 583 | 异形拼台柜 |  |  | 1台 | 规格尺寸：500*1200+800*810+150 mm 采用304#δ=1.2mm优质磨砂不锈钢板制作面板及后板，装饰板/封板等采用304#1.0mm不锈钢磨砂板制作，台脚支撑采用304#Φ50*1.2mm不锈钢管，配置可调节高度子弹脚。 |
| 584 | 燃气六头煲仔炉 |  |  | 1台 | 规格尺寸：1200*800*810+150 mm 扶手、梁板及面板采用不锈钢磨砂板304#δ=1.2mm，侧板、背板及前封板均采用δ=1.0mm不锈钢磨砂板精工制作，304#38*38*1.2mm不锈钢支架，6寸文华炉头，西式铸铁加厚花架，配置隔渣装置，Φ51*1.2mm不锈钢脚通，配全钢可调节脚。 |
| 585 | 304#订制承炉工作台 |  |  | 1台 | 规格尺寸：1600*800*650+310mm 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板面板、背板；面板底附15mm夹板/注泡加固层，底封304#δ=0.8mm防水不锈钢板，304#1.2mm不锈钢加强筋，90度挡水边台面工艺，台面设置导水、排水口，Φ50*1.2mm不锈钢管脚通，横向采用304#Φ30*1.0mm不锈钢管加固，配全钢可调节脚。 |
| 586 | 台式电平扒炉 |  |  | 1台 | 规格尺寸：600*650*480mm（误差不超过±5%） 整机采用304#优质加厚不锈钢制作，炉面一体拉伸成型，镀铬扒板厚16mm，保持热惯性，功率/电压：5.4KW/220V。 |
| 587 | 台式电单缸双筛炸炉 |  |  | 1台 | 规格尺寸：600*650*480mm（误差不超过±5%） 整机采用304#优质加厚不锈钢制作，整体炉面一体拉伸成型，容量：8L*2,功率/电压：3.8KW*2/220V。 |
| 588 | 立式高身电煎炉 |  |  | 1台 | 规格尺寸：600*800*800mm（误差不超过±5%） 适用于煎蛋、肉扒、鱼类；全不锈钢机身，不锈钢辊轴，装备恒温装置，额定功率：5KW，额定电压220V。 |
| 589 | 燃气款单门推车式大型蒸柜 |  |  | 1台 | 规格尺寸：1180*1150*2150mm（误差不超过±5%） 按照实际使用定制，整体采用优质304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板面板制作，高密度发泡，盘架推车式结构，容量：≥30盘，一次性蒸量100kg。 配套燃气节能蒸汽机，高温区采用304#不锈钢，特制过滤盒，专业-排垢口，整体式副水箱，30火排，功率：120W，蒸发量72kg，耗气量：3立方/小时。 |
| 590 | 燃气款三门海鲜蒸柜 |  |  | 1台 | 规格尺寸：910*910*1850mm（误差不超过±5%） 柜体：扶手、梁板、面板均采用304#δ=1.5mm不锈钢磨砂贴塑板，侧板、背板及装饰板均采用δ=1.2mm不锈钢磨砂板，承重式轨道，配不锈钢拉手及门铰，优质耐高温密封胶边，优质品牌气阀配件及开关，Φ51*1.2mm不锈钢脚通内置承重钢管，配可调节脚。 热负荷65KW，脉冲点火，36火排，带熄火安全保护装置、红外线监火。 |
| 591 | 订制大型炖盅蒸柜 |  |  | 1台 | 规格尺寸：710*650*1665mm（误差不超过±5%） 按实际需求及规范定制，整体采用优质304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，辅助材料均采用304#不锈钢材质，高密度发泡，单门结构，分控12层，按压式电子点火，意外熄火保护，火焰环绕式设计，自吸式烟道，加重式泄压阀，节能30%以上，耐用门锁，自动进水，耐高温硅胶门封，不锈钢盘底支架，自动溢水装置，热负荷：≥16KW，耗气量：≤1.25立方/小时。 |
| 592 | 双层打荷工作台连导流装置 |  |  | 2台 | 规格尺寸：1800*760*810mm 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板面板、背板；面板底附15mm夹板/注泡加固层；304#1.2mm不锈钢加强筋，90度挡水边台面工艺，台面设置导水、排水口，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠；层板为304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板；304#Φ50*1.2mm不锈钢脚通，配可调节脚。 产品所使用不锈钢原材料应符合GB/T3280中奥氏体和铁素体型不锈钢的有关规定；产品抛光后表面纹理应均匀一致，外表粗糙度Ra3.2μm，且不得有明显划痕、锤印及烧痕；产品焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷 |
| 593 | 双通道打荷热柜连循环系统 |  |  | 1台 | 规格尺寸：2000*1000*850mm 采用304不锈钢材料制作，带锁，双层隔热结构，面板≥1.2mm，门外壳≥1.0mm，柜身、层板为0.9mm-1.0mm，补强撑1.0-1.2mm，悬挂式轻质静音轨道，Φ50*1.2mm不锈钢脚通，配全钢可调节脚。控制面板设有指示灯和温控，设有漏电保护装置，多段可调节层板。 |
| 594 | 静音悬轨式四门前后工作柜 |  |  | 1台 | 规格尺寸：2000*1000*850mm 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂台面板，面板底附降噪减震板，底封304#δ=0.6mm防水不锈钢板，δ=1.2mm不锈钢加强筋，层板、侧板及底板均为δ=1.0mm不锈钢磨砂板，趟门采用δ=1.0mm不锈钢板，悬挂式轻质静音轨道，Φ50*1.2mm不锈钢脚通，配全钢可调节脚。 |
| 595 | 双层工作台连导流装置 |  |  | 1台 | 规格尺寸：2000*1000*850mm 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板面板、背板；面板底附15mm夹板/注泡加固层；304#1.2mm不锈钢加强筋，90度挡水边台面工艺，台面设置导水、排水口，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠；层板为304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板；304#Φ50*1.2mm不锈钢脚通，配可调节脚。 产品所使用不锈钢原材料应符合GB/T3280中奥氏体和铁素体型不锈钢的有关规定；产品抛光后表面纹理应均匀一致，外表粗糙度Ra3.2μm，且不得有明显划痕、锤印及烧痕；产品焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷 |
| 596 | 单星盆柜连导流装置 |  |  | 1台 | 规格尺寸：1800*800*810+150mm 台面304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板附降震减噪板及304#0.8mm不锈钢防水板（面背板一体成型），背板采用δ=1.2mm不锈钢板，沥水盆304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板，柜体、层板均采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，配304#不锈钢下水器连接不锈钢导水隔渣管，不锈钢铜芯立式水龙头，90度挡水边台面工艺，台面设置导流装置，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠，Φ50*1.2mm不锈钢管脚通，配全钢可调节脚。 |
| 597 | 静音悬轨式双门前后茶叶柜 |  |  | 1台 | 规格尺寸：1800*350*600mm 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂台面板，面板底附降噪减震板，底封304#δ=0.6mm防水不锈钢板，δ=1.2mm不锈钢加强筋，层板、侧板及底板均为δ=1.0mm不锈钢磨砂板，趟门采用δ=1.0mm不锈钢板，悬挂式轻质静音轨道，Φ50*1.2mm不锈钢脚通，配全钢可调节脚。 |
| 598 | 高速（磁化）电开水器 |  |  | 1台 | 全304不锈钢材料制造，功率：6KW，电压：380V，容量：60L，自动机械延时进水控制，保障使用100%开水，整体灌注聚氨酯发泡保温，高频不锈钢连接件焊接，全自动控制，缺水断电，防干烧保护系统，配不锈钢底座。 |
| 599 | 柱体异形工作柜 |  |  | 1台 | 采用304#δ=1.2mm优质磨砂不锈钢板制作面板及后板，装饰板/封板等采用304#1.0mm不锈钢磨砂板制作，台脚支撑采用304#Φ50*1.2mm不锈钢管，配置可调节高度子弹脚。 |
| 600 | 预进间、教师备餐区/售卖间、洁净餐具存放间 |  |  |  |  |
| 601 | 304#洗手星盆带感应水龙头（立背连封板） |  |  | 1台 | 规格尺寸：450*450*250+150mm 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板冲压制作星盆，折弯焊接、砂带打磨抛光，无焊缝，配“TOTO”或以上标准感应式洗手龙头，挂墙式安装。 星盆前、侧封板采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，无卫生死角。 |
| 602 | 干手器连全不锈钢皂液器装置 |  |  | 1套 | 规格尺寸：240*230*240 mm+114*117*200 mm（误差不超过±5%） 全自动感应式干手器，功率：2000W/220V，设有导风装置，可调感应范围：12±3cm，热空气温度：40℃～54℃， 可 调 动 作 持 续 时 间 ：40S-1min， 电 源 电 压 ：220V， 电 机 转 速：2800r/min，防护等级：IP32。 皂液器：容量：500ML，出液阀采用特殊材质硅胶管，每根胶管可以达 6 万次以上的按压，带有防盗锁设置。 |
| 603 | 304#电热三头订制汤面炉连调味 |  |  | 1台 | 规格尺寸：1800*700*850mm 炉面板、汤罉采用304#δ=1.2mm不锈钢板制作，侧板、背板、前板采用304#δ=1.0mm不锈钢板制作；配总功率：9KW*3/380V发热体系统，配漏电保护装置，可调节温控，恒温装置等，304#Φ50*1.2mm不锈钢管制作炉脚管，配全钢可调节子弹脚。 |
| 604 | 环保油烟罩连鲜风幕及防爆灯 |  |  | 2米 | 规格尺寸：2000*1100*560mm 外罩采用304#δ=1.2mm不锈钢板制作，油烟净化率≥90，每米烟罩排烟量2400立方/小时左右，防火设计、管道/风机不积油；组合式设计，免除拆卸自动清洗；确保管道/风机十年不积油,防火防油功能。 鲜风幕采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂贴塑板冲孔制作，含辅助设施在内。 |
| 605 | 疏状油烟导风风幕板 |  |  | 2米 | 配套烟罩安装 采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板精工制作，疏格式烟网。 |
| 606 | 双层工作台连导流装置（无水厨房） |  |  | 2台 | 规格尺寸：700*700*850mm 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板面板、背板；面板底附15mm夹板/注泡加固层；304#1.2mm不锈钢加强筋，90度挡水边台面工艺，台面设置导水、排水口，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠；层板为304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板；304#Φ50*1.2mm不锈钢脚通，配可调节脚。 产品所使用不锈钢原材料应符合GB/T3280中奥氏体和铁素体型不锈钢的有关规定；产品抛光后表面纹理应均匀一致，外表粗糙度Ra3.2μm，且不得有明显划痕、锤印及烧痕；产品焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷 |
| 607 | 五格网板式汤池保温柜 |  |  | 2台 | 规格尺寸：1800*700*850mm 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂面板，其它均采用304#δ=1.0mm不锈钢板，品牌电组元件，配漏电保护装置，可调节温控，Φ50*1.0mm不锈钢脚通，单台设备配置1/1*150mm份数盆8套，1/2*150mm份数盆4套，不锈钢可调节子弹脚。 |
| 608 | 双层工作台连导流装置（无水厨房） |  |  | 1台 | 规格尺寸：1200*700*850mm 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板面板、背板；面板底附15mm夹板/注泡加固层；304#1.2mm不锈钢加强筋，90度挡水边台面工艺，台面设置导水、排水口，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠；层板为304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板；304#Φ50*1.2mm不锈钢脚通，配可调节脚。 产品所使用不锈钢原材料应符合GB/T3280中奥氏体和铁素体型不锈钢的有关规定；产品抛光后表面纹理应均匀一致，外表粗糙度Ra3.2μm，且不得有明显划痕、锤印及烧痕；产品焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷 |
| 609 | 单星盆连垃圾桶柜连导流装置 |  |  | 1台 | 规格尺寸：1200*760*810+150mm 台面304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板附降震减噪板及304#0.8mm不锈钢防水板（面背板一体成型），背板采用δ=1.2mm不锈钢板，沥水盆304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板，柜体、层板均采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，配304#不锈钢下水器连接不锈钢导水隔渣管，不锈钢铜芯立式水龙头，90度挡水边台面工艺，台面设置导流装置，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠，Φ50*1.2mm不锈钢管脚通，配全钢可调节脚。 |
| 610 | 双门平台冷藏雪柜 |  |  | 1台 | 规格尺寸：1800*760*810+150mm（误差不超过±5%） 柜体采用优质全不锈钢材料，温度范围：-5℃-+10℃，制冷方式：直冷，自动回归门设计，电子数字温控显示，易拆卸磁性门封，优质名牌压缩机组，功率：315W，电压：220V，容积：≥433L，加承重子弹脚。 |
| 611 | 四门高身保洁碗碟柜/掀盖立式门 |  |  | 1台 | 规格尺寸：1200*500*1800mm 采用304#不锈钢材质制作：δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作柜身，层板均采用δ=1.0mm不锈钢板，δ=1.2mm不锈钢加厚加强筋，结构：四开门/采用δ=1.0mm不锈钢板/推拉门或掩门客户可选择，优质静音轨道，Φ50*1.2mm不锈钢脚通，配全钢可调节脚。 |
| 612 | 订制四层框架式管制储物架/无水厨房 |  |  | 1台 | 规格尺寸：1500*500*1600mm 主支架采用304#38*38*1.2mm不锈钢方管制作， 辅助方管采用304#38*25*1.0mm、304#30*15*1.0mm制作不锈钢框架、疏格，拉焊满焊焊接，疏格间距≤60mm，辅助沥水管道，无任何卫生死角，配不锈钢/全钢可调节脚。 |
| 613 | 四门高身保洁碗碟柜/掀盖立式门 |  |  | 6台 | 规格尺寸：1200*500*1800mm 采用304#不锈钢材质制作：δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作柜身，层板均采用δ=1.0mm不锈钢板，δ=1.2mm不锈钢加厚加强筋，结构：四开门/采用δ=1.0mm不锈钢板/推拉门或掩门客户可选择，优质静音轨道开门时无噪音，Φ50*1.2mm不锈钢脚通，配全钢可调节脚。 |
| 614 | 不锈钢活动推车式双门消毒柜 |  |  | 1台 | 规格尺寸：1860*900*1760mm（误差不超过±5%） 304#不锈钢材质，功率9KW，电压3N-380V，容积：≥1500L，一次性可消毒600只快餐盘，配不锈钢活动式推车、不锈钢线型抽斗，设备净重316KG。 |
| 615 | 自助餐区 |  |  |  |  |
| 616 | 订制多层活动式自助餐台柜 |  |  | 6台 | 规格尺寸：1500*700*850mm 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂台面板（面背板一体成型），面板底附降噪减震板，底封304#δ=0.6mm防水不锈钢板，δ=1.2mm不锈钢加强筋，层板、侧板及底板均为δ=1.0mm不锈钢磨砂板，趟门采用δ=1.0mm不锈钢板，悬挂式轻质静音轨道，Φ50*1.2mm不锈钢脚通，配全钢可调节脚。 |
| 617 | 自助餐保温餐炉连电热板 |  |  | 15台 | 长方形玻璃盖餐炉，全304#不锈钢制作，液压式，容量：9L。 配套炉架、电磁炉、炉圈及份数盆（单格/双格可选择）。 |
| 618 | 自助餐保温汤粥炉 |  |  | 5台 | 容量：10L,电功率：600W，电压：220V。 |
| 619 | 餐具回收、收糠、碗碟暂存区 |  |  |  |  |
| 620 | 封闭式筷子、餐更、餐盘回收车 |  |  | 1辆 | 订制产品，采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作主体，δ=1.2mm不锈钢加强筋，层板等采用δ=1.0mm不锈钢板，采用304#38*38*1.2mm不锈钢方管制作结构框架，304#Φ30*1.2mm不锈钢圆管扶手，双动双刹耐磨万向脚轮。 规格尺寸：1500*800*850mm |
| 621 | 污浊餐具回收斗式推车 |  |  | 1辆 | 规格尺寸：900*700*850mm 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作主体，δ=1.2mm不锈钢加强筋，层板、底板等采用δ=1.0mm不锈钢板，采用304#38*38*1.2mm不锈钢方管制作结构框架，304#Φ38*1.2mm不锈钢圆管脚通，双动双刹耐磨万向脚轮。 |
| 622 | 活动双层工作台连导流装置 |  |  | 2台 | 规格尺寸：1500*700*850mm 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板面板、背板；面板底附15mm夹板/注泡加固层；304#1.2mm不锈钢加强筋，90度挡水边台面工艺，台面设置导水、排水口，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠；层板为304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板；304#Φ50*1.2mm不锈钢脚通，配可调节脚。 产品所使用不锈钢原材料应符合GB/T3280中奥氏体和铁素体型不锈钢的有关规定；产品抛光后表面纹理应均匀一致，外表粗糙度Ra3.2μm，且不得有明显划痕、锤印及烧痕；产品焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷 |
| 623 | 不锈钢活动推车式双门消毒柜 |  |  | 1台 | 规格尺寸：1860*900*1760mm（误差不超过±5%） 304#不锈钢材质，功率9KW，电压3N-380V，容积：≥1500L，一次性可消毒600只快餐盘，配不锈钢活动式推车、不锈钢线型抽斗，设备净重316KG。 |
| 624 | 男更衣室、女更衣室 |  |  |  |  |
| 625 | 不锈钢更衣存放柜 |  |  | 3组 | 规格尺寸：1800*400*1800mm 按照实际需求订制，采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作柜身，其它均采用δ=1.0mm不锈钢板，304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板加厚加强筋，结构：挂衣、储物。采用304#δ=1.0mm不锈钢板/框架式结构，开门时无噪音，配置挂杆、门锁、标识牌，Φ50*1.2mm不锈钢脚通，配可调节脚。 |
| 626 | 不锈钢换鞋凳组合柜 |  |  | 4组 | 规格尺寸：1800*350*500mm 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作柜身，其它均采用δ=1.0mm不锈钢板，304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板加厚加强筋，结构：单侧储物放鞋，单门双层，多门款。采用304#δ=1.0mm不锈钢板/框架式结构，开门时无噪音，配置存放层层板，无卫生死角，便于卫生清理。 |
| 627 | 三层厨房油烟抽排净化系统（5套系统） |  |  |  |  |
| 628 | 烟罩加固丝杆吊码 |  |  | 20副 | 烟罩高度至顶面 采用304#Φ25*1.0mm不锈钢管装饰外套，内置镀锌丝杆，配不锈钢装饰盖，吊顶加固安装。 |
| 629 | 不锈钢风量短接 |  |  | 26套 | 满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用δ=1.2mm不锈钢磨砂贴塑板制作，上下端口密封，无漏风点。 |
| 630 | 抽油烟管 |  |  | 15米 | 规格尺寸：均值1300*1000mm 满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 |
| 631 | 抽油烟管 |  |  | 26米 | 规格尺寸：均值1200*700mm 满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 |
| 632 | 抽油烟管 |  |  | 14米 | 规格尺寸：均值800*600mm 满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 |
| 633 | 抽油烟管 |  |  | 16米 | 规格尺寸：均值700*600mm 满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 |
| 634 | 抽油烟管 |  |  | 10米 | 规格尺寸：均值700*500mm 满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 |
| 635 | 抽油烟管 |  |  | 5米 | 规格尺寸：均值600*500mm 满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 |
| 636 | 抽油烟管 |  |  | 12米 | 规格尺寸：均值600*400mm 满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 |
| 637 | 抽油烟管 |  |  | 25米 | 规格尺寸：均值500*300mm 满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 |
| 638 | 抽油烟管 |  |  | 50米 | 规格尺寸：均值400*300mm 满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 |
| 639 | 抽油烟管弯头 |  |  | 3个 | 规格尺寸：均值1300*1000mm 满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，弯头以直管2米计，三通以直管2.5米计，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 |
| 640 | 抽油烟管弯头 |  |  | 1个 | 规格尺寸：均值1200*700mm 满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，弯头以直管2米计，三通以直管2.5米计，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 |
| 641 | 抽油烟管弯头 |  |  | 1个 | 规格尺寸：均值800*600mm 满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，弯头以直管2米计，三通以直管2.5米计，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 |
| 642 | 抽油烟管弯头 |  |  | 3个 | 规格尺寸：均值700*600mm 满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，弯头以直管2米计，三通以直管2.5米计，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 |
| 643 | 抽油烟管弯头 |  |  | 6个 | 规格尺寸：均值500*300、400*300mm 满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，弯头以直管2米计，三通以直管2.5米计，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 |
| 644 | 抽油烟变径管 |  |  | 7个 | 以管道走向实际变径需求 满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，弯头以直管2米计，三通以直管2.5米计，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 |
| 645 | 抽油烟管三通 |  |  | 8个 | 以管道走向实际规格需求 满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，弯头以直管2米计，三通以直管2.5米计，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 |
| 646 | 柜式抽油烟风柜机 |  |  | 1台 | 1、功率18.5KW/380V； 2、订制防爆阻燃型风机，框架式箱体，钢板压折复式结构，内部夹层为超细玻璃纤维材料； 3、抽油烟风机必须配套静音、消音装置，叶轮、轴承、轴芯，多翼前弯叶片式叶轮，30寸，功率18.5KW，全压700pa左右，转速610r/min以上，处理流量≥51960立方/时。 |
| 647 | 柜式抽油烟风柜机 |  |  | 1台 | 1、功率7.5KW/380V； 2、订制防爆阻燃型风机，框架式箱体，钢板压折复式结构，内部夹层为超细玻璃纤维材料； 3、降噪减震，抽油烟风机必须配套静音、消音装置，叶轮、轴承、轴芯，多翼前弯叶片式叶轮，22寸，功率7.5KW，全压610pa左右，转速650r/min以上，处理流量≥22000立方/时。 |
| 648 | 柜式抽油烟风柜机 |  |  | 1台 | 1、功率3KW/380V； 2、订制防爆阻燃型风机，框架式箱体，钢板压折复式结构，内部夹层为超细玻璃纤维材料； 3、抽油烟风机必须配套静音、消音装置，叶轮、轴承、轴芯，多翼前弯叶片式叶轮，15寸，功率3KW，全压500pa左右，转速1080r/min以上，处理流量≥8000立方/时。 |
| 649 | 排风轴流风机 |  |  | 2台 | 功率：0.37KW/220V，风量：≥2500m3/h，防爆风机，低噪音。 规格尺寸：Ф400mm（误差不超过±5%） |
| 650 | 风柜消音器/消音装置 |  |  | 3套 | 订制产品； 符合行业规范标准。 |
| 651 | 风柜座架连避震 |  |  | 3套 | 与风柜尺寸一致 采用国标10#、8#槽钢及40#角钢，框架式结构，加固工艺（防风、防震动），专用吊装款弹簧减震装置。 |
| 652 | 风机减震帆布软接口 |  |  | 8套 | 与风柜尺寸一致 订制产品； 符合行业规范标准，含紧固件、卡套等部件。 |
| 653 | 风机、净化器变径导风管 |  |  | 10件 | 与风柜、风管、净化器尺寸一致 满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 |
| 654 | 全不锈钢多段油烟净化处理器 |  |  | 1台 | 规格尺寸：机身高度不得超过1.1米，便于室内安装 国家环保标准，使用年限15年以上，使用过程中无任何损耗配件；304#不锈钢磨砂板柜体性。变频节能设计，合金离子器，高效铝合金材质集尘板，竖向导油板，净化率达到≥98%，目测无烟排放效果。设备风阻150pa，处理风量与抽油烟风机配套（56000m3/h），功率约4.5KW。 投标时，在投标文件中提供饮食业油烟净化设备检验报告复印件。 |
| 655 | 油烟净化器座架连避震 |  |  | 1套 | 与净化器尺寸一致 采用国标10#、8#槽钢及40#角钢，框架式结构，加固工艺（防风、防震动），专用吊装款弹簧减震装置。 |
| 656 | 风机、净化器启动控制器 |  |  | 5套 | 配套风机、净化器功率 采用1.2mm箱体制作； 含风机、净化器启动信号线路的接驳； 开关元件、过流保护。功率：18.5KW/380V*1、7.5KW/380V*1、3KW/380V、370W/220V*2等 |
| 657 | 防火阀 |  |  | 4套 | 以管道走向实际规格需求 配套管径尺寸，订制； 采用1.5mm冷板，烤漆制作。 |
| 658 | 止回阀 |  |  | 4套 | 以管道走向实际规格需求 配套管径尺寸，订制； 采用1.5mm冷板，烤漆制作。 |
| 659 | 调节阀 |  |  | 5套 | 以管道走向实际规格需求 配套管径尺寸，订制； 采用1.5mm冷板，烤漆制作。 |
| 660 | 风机、油烟净化器接油盆、导油装置 |  |  | 4套 | 采用304#1.0mm不锈钢砂纹贴塑板制作接油盆；导油装置：联塑牌或同等及以上档次，PVC导油管，连接至地面排污口。 |
| 661 | 风管穿墙洞打孔及修补扫尾 |  |  | 5套 | 按烟管尺寸 现场处理及修复（涉及墙体结构，由施工方按照设备位尺寸开孔、修复），1套涉及多个墙孔。 |
| 662 | 法兰、角码、吊码等配套 |  |  | 5套 | 专用材料制作、安装，单套按实际管道长度配置；配套管径尺寸加固； 吊杆采用304#Φ25*1.0mm不锈钢管装饰外套。 |
| 663 | 系统安装辅助设施搭建 |  |  | 1项 | 安装烟管搭建辅助架，含重型设备安装辅助机械设施，室内安装管道脚手架搭建等。 |
| 664 | 抽排净化安装辅助五金散件 |  |  | 5套 | 拉爆、密封胶、角铁、焊件、螺丝等五金件，安装辅助件。 |
| 665 | 炉具管道安装材料 |  |  | 1项 | 国标； 符合规范的燃气管道、连接件及辅助件。 |
| 666 | 设备安装供排水管道材料 |  |  | 1项 | 联塑牌或同等及以上档次，PPR、PVC材料； 含弯头、三通、变径等辅助件在内的材料。 |
| 667 | 设备安装调试电路材料 |  |  | 1批 | 国标； 符合规范的电路线路、连接件及辅助件。 |
| 668 | 三层送鲜风系统（5套系统） |  |  |  |  |
| 669 | 送鲜风风管 |  |  | 12米 | 规格尺寸：均值1000*600mm 1、满足厨房整体通排风系统要求； 2、符合空调暖通标准规范； 3、采用δ=1.0mm订制板制作；周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。 4、加固、加强加工处理； 5、配置风量短接； 6、数控剪折板，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 |
| 670 | 送鲜风风管 |  |  | 47米 | 规格尺寸：均值900*500、800*600mm 1、满足厨房整体通排风系统要求； 2、符合空调暖通标准规范； 3、采用δ=1.0mm订制板制作；周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。 4、加固、加强加工处理； 5、配置风量短接； 6、数控剪折板，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 |
| 671 | 送鲜风风管 |  |  | 7米 | 规格尺寸：均值600*600mm 1、满足厨房整体通排风系统要求； 2、符合空调暖通标准规范； 3、采用δ=1.0mm订制板制作；周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。 4、加固、加强加工处理； 5、配置风量短接； 6、数控剪折板，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 |
| 672 | 送鲜风风管 |  |  | 38米 | 规格尺寸：均值600*500mm 1、满足厨房整体通排风系统要求； 2、符合空调暖通标准规范； 3、采用δ=1.0mm订制板制作；周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。 4、加固、加强加工处理； 5、配置风量短接； 6、数控剪折板，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 |
| 673 | 送鲜风风管 |  |  | 90米 | 规格尺寸：均值500*400、500*300mm 1、满足厨房整体通排风系统要求； 2、符合空调暖通标准规范； 3、采用δ=1.0mm订制板制作；周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。 4、加固、加强加工处理； 5、配置风量短接； 6、数控剪折板，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 |
| 674 | 送鲜风风管 |  |  | 10米 | 规格尺寸：均值400*300、400*250mm 1、满足厨房整体通排风系统要求； 2、符合空调暖通标准规范； 3、采用δ=1.0mm订制板制作；周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。 4、加固、加强加工处理； 5、配置风量短接； 6、数控剪折板，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 |
| 675 | 送鲜风管四通、三通 |  |  | 8个 | 以管道走向实际变径需求 1、满足厨房整体通排风系统要求； 2、符合空调暖通标准规范； 3、采用δ=1.0mm订制板制作；周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。 4、加固、加强加工处理； 5、配置风量短接； 6、数控剪折板，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 |
| 676 | 送鲜风风管弯头 |  |  | 6个 | 以管道走向实际变径需求 1、满足厨房整体通排风系统要求； 2、符合空调暖通标准规范； 3、采用δ=1.0mm订制板制作；周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。 4、加固、加强加工处理； 5、配置风量短接； 6、数控剪折板，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 |
| 677 | 送鲜风管变径/喇叭口 |  |  | 8个 | 以管道走向实际变径需求 1、满足厨房整体通排风系统要求； 2、符合空调暖通标准规范； 3、采用δ=1.0mm订制板制作；周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。 4、加固、加强加工处理； 5、配置风量短接； 6、数控剪折板，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 |
| 678 | 送鲜风风嘴 |  |  | 85个 | 不锈钢材质，360度旋转可调节型风嘴。 |
| 679 | 柜式低噪音送鲜风风机 |  |  | 2台 | 1、功率11KW/380V； 2、订制防爆阻燃型风机，框架式箱体，钢板压折复式结构，内部夹层为超细玻璃纤维材料； 3、送鲜风风机必须配套静音、消音装置，叶轮、轴承、轴芯，多翼前弯叶片式叶轮，25寸，功率11KW，全压650pa左右，转速700r/min以上，处理流量≥30000立方/时。 |
| 680 | 柜式低噪音送鲜风风机 |  |  | 1台 | 1、功率3KW/380V； 2、订制防爆阻燃型风机，框架式箱体，钢板压折复式结构，内部夹层为超细玻璃纤维材料； 3、送鲜风风机必须配套静音、消音装置，叶轮、轴承、轴芯，多翼前弯叶片式叶轮，15寸，功率3KW，全压500pa左右，转速1080r/min以上，处理流量≥8000立方/时。 |
| 681 | 排风轴流风机 |  |  | 2台 | 功率：0.37KW/220V，风量：≥2500m3/h，防爆风机，低噪音。 规格尺寸：Ф400mm（误差不超过±5%） |
| 682 | 风柜消音器/消音装置 |  |  | 3套 | 订制产品； 符合行业规范标准。 |
| 683 | 风柜座架连避震 |  |  | 3套 | 与风柜尺寸一致 采用国标10#、8#槽钢及40#角钢，框架式结构，加固工艺（防风、防震动），专用吊装款弹簧减震装置。 |
| 684 | 风机减震帆布软接口 |  |  | 3套 | 与风柜尺寸一致 订制产品； 符合行业规范标准，含紧固件、卡套等部件。 |
| 685 | 风机启动控制器 |  |  | 3套 | 配套送鲜风风机功率 采用1.2mm箱体制作； 含送鲜风风机启动信号线路的接驳； 开关元件、过流保护。功率：11KW/380V*2、3KW/380V等 |
| 686 | 调节阀 |  |  | 4套 | 以管道走向实际规格需求 配套管径尺寸，订制； 采用1.5mm冷板，烤漆制作。 |
| 687 | 入风风口1/2弯头 |  |  | 5个 | 1、满足厨房整体通排风系统要求； 2、符合空调暖通标准规范； 3、采用δ=1.0mm订制板制作；周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固。 4、加固、加强加工处理； 5、配置风量短接； 6、数控剪折板，平板加工时管道四侧作加强筋处理。1个弯头以直管2米计。7、与风机尺寸配套 |
| 688 | 烟管安装法兰、丝杆吊码 |  |  | 5套 | 配套管径尺寸 采用专用材料制作及安装；配套管径尺寸加固安装。 |
| 689 | 送鲜风系统安装配件 |  |  | 5套 | 包含拉爆、玻璃胶、焊丝、五金件等易损耗件及安装辅助件。 |
| 690 | 风管穿墙洞打孔及修补扫尾 |  |  | 5套 | 按烟管尺寸 现场处理及修复（涉及墙体结构，由施工方按照设备位尺寸开孔、修复）。 |
| 691 | 不锈钢百叶窗 |  |  | 5套 | 配套风机入口尺寸 采用304#1.2mm不锈钢磨砂板制作，疏格式百叶窗。 |
| 692 | 四人位餐台连椅 |  |  | 400套 | 规格尺寸：1200*600*780mm（误差不超过±5%） 配置：一桌/台四椅，实木材质，现代简约款，长方形餐桌，框架结构，面板大板直拼，纹理自然流畅，面板承重强度高，厚度约为35mm。 颜色可选择。 |
| 693 | 20人位餐台连转盘 |  |  | 1张 | 规格尺寸：Ф3200mm（误差不超过±5%） 颜色：海棠色或其它色可选； 材质：桌面玻璃为钢化玻璃，采用多层板材，实木框架，遥控电动转盘；电动转盘配置嵌入式大电磁炉2个，功率：2KW，电压：220V，触摸式开关，防油、水渗漏。支架采用实木支架，经脱水处理，含水率低于6%，并经防虫，防腐等化学处理。 |
| 694 | 16人位餐台连转盘 |  |  | 1张 | 规格尺寸：Ф3000mm（误差不超过±5%） 颜色：海棠色或其它色可选； 材质：桌面玻璃为钢化玻璃，采用多层板材，实木框架，遥控电动转盘；电动转盘配置嵌入式大电磁炉2个，功率：2KW，电压：220V，触摸式开关，防油、水渗漏。支架采用实木支架，经脱水处理，含水率低于6%，并经防虫，防腐等化学处理。 |
| 695 | 12人位餐台连转盘 |  |  | 2张 | 规格尺寸：Ф2000mm（误差不超过±5%） 颜色：海棠色或其它色可选； 材质：桌面玻璃为钢化玻璃，采用多层板材，实木框架，遥控电动转盘；电动转盘配置嵌入式大电磁炉2个，功率：2KW，电压：220V，触摸式开关，防油、水渗漏。支架采用实木支架，经脱水处理，含水率低于6%，并经防虫，防腐等化学处理。 |
| 696 | 实木皮质就餐椅 |  |  | 60张 | 靠背椅，基材采用橡木，座板采用实木颗粒板贴木皮，经防虫、防腐、干燥等处理，经防潮、防虫、防腐处理。 颜色可选择。 配套餐台。 规格尺寸：495*530*960mm |
| 二、涉及项目的其他要求 |  |  |  |  |  |
| 采购预算 |  |  | 人民币壹仟肆佰贰拾伍万零肆佰叁拾壹元陆角整（￥14250431.60） |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  |  | 具体见本招标文件。 |  |  |
| 规范标准 |  |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |  |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 |  |  | 见本表“功能目标要求、技术指标”。 |  |  |
| 采购标的验收标准及要求 |  |  | 1、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2、中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 |  |  |
| 三、商务最低要求表 |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  | 1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期1年（自货物验收合格之日起计算）。若产品生产厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。 2、质保期内免费维修、更换配件；在正常的操作下，出现的任何故障及损失，中标人无偿维修，如涉及失效零件更换，该零件由中标人提供免费上门服务。保修期满前1个月内中标人负责一次免费全面检查；质保期满后，以优惠价格提供维修和备件更换，且免除一切手续费。质保期满后，终身维护。 |  |  |
| 售后服务要求 |  |  | 1、免费送货上门，免费由技术人员现场安装、调试合格并至最佳状态，免费现场培训2-3人至掌握设备操作及日常维护。 2、当接到采购人设备出现故障的通知后，必须在12小时内赶到现场检修，在12小时内修复不了的，出具书面报告给采购人，双方按实际情况协商修复时限。保质期内无法在72小时内无法修复的，需更换全新设备。 3、中标人除承担运输、安装、调试、验收与培训等义务外，还将为采购人提供技术支持，包括保修期外的维护及技术指导、配件供应等。 4、所供货物不能涉及任何知识产权方面的法律纠纷。 5、至少一年二次电话回访以及对设备维护。 |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  | 1、交货时间：自签订合同之日起90日内交付使用。 2、交货地点：采购人指定地点。 3、货物交接要求：安装验收合格后视为交货，在交货前的运输、仓储、装卸、搬运、保管等由中标供应商负责，并承担相关责任。 |  |  |
| 付款条件 |  |  | 安装维护验收合格后，中标供应商开具合法发票向采购人要求付款，采购人在30个工作日内付至合同价款的95%，另5%合同价款待质保期满后15个工作日内由采购人一次性付清（无息）。 |  |  |
| 四、核心产品 |  |  | 本项目第15项“长期高温冷库”、第16项“长期低温冷库”、第43/225/244/261/278/297/321/547/578项“前端处理油烟净化机”、第44项“304#燃气双头小炒炉连尾撑”、第45项“304#燃气双头大炒炉”、第46项“自动烹调机器人（燃气商用煸炒机）”、第47项“ 自动烹调机器人（燃气商用烧烩机）”、第53/298项“304#商用电磁灶—双头矮脚汤粥炉灶”、第54/299项“304#商用电磁灶—双头矮脚汤粥炉灶”、第96项“ 长龙式洗碗机连传送系统收污下柜”、第199项“ 长龙式洗碗机连传送系统收污下柜”、第422项“ 长龙式洗筐机”、第445项“ 包子馒头花卷生产线”、第499项“厨房用食品清洗机”货物为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |
| 五、投标人的资信要求表 |  |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  |  | 符合节能环保等国家政策要求。（提供相关证明材料） |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  | 符合要求加分，详见第四章：评标办法及评分标准（提供相关证明材料） |  |  |
| 能力或业绩 要 求 |  |  | 符合要求加分，详见第四章：评标办法及评分标准（以中标通知书或销售合同复印件为准（若中标通知书或销售合同不能反映销售金额内容，则作为不予认定同类项目业绩处理不予加分） |  |  |
| 原厂商授权 |  |  | 1、“功能目标及技术指标”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，如有请于投标文件中提供。 ▲2、采购人根据招标文件《采购需求》和中标人的投标承诺及国家标准进行验收，且供货时提供产品生产厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺书原件，未按规定供货的不予验收。 |  |  |
| 产品资料及说明文件 |  |  | 除另有约定的，投标文件中可提供设备生产商编写的有性能参数描述的产品说明书或彩页（应有详细的产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等）。当投标文件提供的设备性能参数与该生产商提供的性能参数不符合时，以生产商资料为准。 |  |  |
| 六、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |  |
| 采购人的特殊要求及说明 |  | 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与投标的做无效投标处理。 |  |  |  |
|  |  | 现场踏勘的具体要求：为确保项目的顺利进行，采购人将统一组织现场踏勘，投标时投标人应在投标文件中附上采购人盖章出具的现场踏勘回执原件，作为评标依据。 具体如下： 1、现场踏勘须携带的资料：投标人代表持单位介绍信原件或法人授权委托书原件、个人身份证原件及注册报名下载本项目招标文件的报名回执打印件。 2、现场考察集合时间：2020年 3 月2 日上午9时30分00秒为集合时间，超过上午9时30分00秒的不予接待（以到达现场考察集合地址为准），后果由投标人自行负责。 3、现场考察集合地址：右江民族医学院西区校区大门口（百色市城乡路98号）。 4、联系人：秦老师，联系电话：18978601940。 5、项目将进行统一现场踏勘并登记确认，采购人盖章出具现场踏勘回执给参与现场踏勘的投标人。 6、投标人应统一前往项目所在地进行实地踏勘（费用自理），经实地踏勘后因自身原因踏勘不详细而导致投标方案偏差、中标后不能履约等一切责任由投标人自行承担。 7、如采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料。采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。 8、投标人可为踏勘目的进入采购单位的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人自行承担现场踏勘的责任和风险。 |  |  |  |

## 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
|  | 项目名称：右江民族医学院西区综合食堂中央厨房1-3F厨房设备采购项目 项目编号：GXZC2020-G1-000069-YZLZ |
| ##### 5 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； |
| ##### 9.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：云之龙招标集团有限公司招标部，联系电话：0776-2871181、0776-2802736 通讯地址：百色巿右江区迎龙路70号百色建通时代广场（竹洲大桥旁）二号楼A座二十层 业务时间：每天上午8时00分00秒到12时00分00秒，下午3时00分00秒到6时 00分00秒，双休日和法定节假日不办理业务。 |
| ##### 6.1 | 不接受联合体投标 |
| ##### 7.2 | 不允许分包 |
| ##### 13.1 | 报价文件： 1、投标函（格式见附件）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、投标报价表（格式见附件）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3、开标一览表（格式见附件）；（必须提供，否则作无效投标处理） 4、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或被授权人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作投标无效处理。 |
| 13.2 | 资格证明文件 1、投标人合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件（原件备查）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、投标人2019年7月—2019年12月连续三个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明材料复印件；无纳税记录的，应提供由投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件。新成立不足三个月的投标人按实际提供。（原件备查）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3、投标人2019年7月—2019年12月连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；无缴费记录的，应提供由投标人所在地有关职能部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件。新成立不足三个月的投标人按实际提供。（原件备查）；（必须提供，否则作无效投标处理） 4、投标人经第三方有资质的审计机构审计的2018年度财务报表复印件（年度财务报表均应加盖审计单位公章）或投标人2018年度的财务报表复印件；（原件备查）；（必须提供，否则作无效投标处理） 5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件；（必须提供，否则作无效投标处理） 6、投标声明（格式见附件）；（必须提供，否则作无效投标处理） 7、供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函(格式见附件)；（必须提供，否则作无效投标处理） 8、投标人直接控股、管理关系信息表（格式见附件）；（必须提供，否则作无效投标处理） 9、招标文件要求的其他资格证明文件； 注：1.以上材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作投标无效处理。 2.投标声明必须由法定代表人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作投标无效处理。 3. 投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或被授权人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作投标无效处理。 |
| 13.3 | 商务文件： 1、商务条款偏离表（格式见附件）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、投标保证金提交凭证；（必须提供，否则作无效投标处理） 3、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） 4、法定代表人授权委托书及被授权人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 5、售后服务承诺；（必须提供，否则作无效投标处理） 6、投标人情况介绍； 7、联合体协议书（格式见附件）；（联合体投标时必须提供，否则作无效投标处理） 8、投标人认为需要提供的其他证明材料。（投标人根据本招标文件第二章招标项目采购需求及第四章评标办法及评分标准提供有关证明材料）； 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及被授权人签字，并加盖投标人公章，否则作投标无效处理。2.以上材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作投标无效处理。 |
| 13.4 | 技术文件： 1、技术偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、服务承诺书（格式自拟）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3、项目实施人员一览表；（必须提供，否则作无效投标处理） 4、项目实施方案【项目前期准备、项目实施计划（人员构成、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施）】；（必须提供，否则作无效投标处理） 5、投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。 注： 以上材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作投标无效处理。 |
| ##### 13.5 | 投标文件电子版。投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。 - 投标文件电子版内容：与纸质投标文件全部内容一致。 - 投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式1份和已签字盖章的投标文件正本的扫描件（PDF格式）1份。 - 投标文件电子版密封方式：投标文件电子版光盘（或U盘）与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。 |
| ##### 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，应包括（但不限于）货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。（本条适用于货物类采购，采购需求另有约定的，从其约定。） |
| ##### 17.1 | 投标有效期：自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止。 |
| 18 | 投标保证金的方式：银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞交纳方式。 投标保证金（人民币）：投标保证金人民币：壹拾伍万元整（¥150000.00）。 递交方式： 1. 投标保证金采用银行转账、电汇或网上支付方式的，在投标截止时间前从投标人账户交到指定账户，投标人将银行转账、电汇或网上支付方式底单的复印件作为投标文件的组成，放置于商务文件中，否则投标无效。 2. 投标保证金采用支票、汇票、本票方式的，投标人将支票、汇票、本票的复印件作为投标文件的组成，放置于商务文件中，否则投标无效。在投标截止时间前，投标人应当于投标地点现场递交单独密封的支票、汇票、本票原件（原件单独放入一个密封袋中，并在封口处加盖投标人公章或被授权人签字，以示密封，在封套上标记“项目名称（项目编号）投标保证金”字样），否则投标无效。 3.投标保证金采用银行、保险机构出具的保函方式的，投标人将保函的复印件作为投标文件的组成，放置于商务文件中，否则投标无效。在投标截止时间前，投标人应当于投标地点现场递交单独密封的保函原件（原件单独放入一个密封袋中，并在封口处加盖投标人公章或被授权人签字，以示密封，在封套上标记“项目名称（项目编号）投标保证金”字样），否则投标无效。 4.投标保证金指定账户 广西北部湾银行: 8000895552555521475728、账号名称：百色市公共资源交易中心、开户行:广西北部湾银行股份有限公司百色分行； 备注： 1. 投标截止时间后提交的或未足额交纳的或保函额度不足的，视为无效投标保证金。 2.投标人采用现钞方式或从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3.支票、汇票、本票出现背书情形，或者有条件支付的，或者支票、汇票、本票无效的，视为无效投标保证金。 4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5.投标保证金采用银行、保险机构出具的保函为有条件保函的，视为无效投标保证金。 |
| 19.2 | 投标文件份数： 报价文件、资格证明文件、商务文件和技术文件合并装订成册，正本 1 份，副本6份； |
| ##### 21.1 | 1.投标截止时间：2020年 3 月 9 日上午9时30分00秒 2.投标文件提交起止时间：2020年 3 月 9 日上午8时30分00秒至投标截止时间止 3.投标地点：百色市公共资源交易中心开标厅（具体开标厅详见显示屏安排）(百色园博园政务服务中心三楼) 4.提交投标文件时须提供的材料： 投标人代表法定代表人身份证原件与法定代表人身份证明原件（格式见附件），或投标人委托代理人身份证原件和法定代表人授权委托书原件。对于材料不全或无效的投标文件将拒收。（身份证原件可用机动车驾驶证原件、社会保障卡原件、护照原件等代替） |
| ##### 23 | 1.开标时间：同投标文件递交截止时间 2.开标地点： 同投标地点 |
| ##### 25.3 | 采购人或采购代理机构在对投标人资格审查时进行信用查询 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 信用查询时间：资格审查时。 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| ##### 26 | 评标委员会的组成：采购人代表 2 人，评审专家 5 人 |
| ##### 28.3 | 评标方法：综合评分法 |
|  | 采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： 核心产品技术指标高的优先、项目质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序。 |
| ##### 29.2.2（2） | 允许负偏离的项目数达 0 项（含）以上的。 |
| 35 | 履约保证金金额：按中标金额的3%。 履约保证金递交方式：转账或电汇形式。 履约保证金递交方式：银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式（参照投标保证金） 履约保证金退付方式、时间及条件： 投标人凭“履约保证金的退保函”、“广西壮族自治区政府采购项目合同验收书”及履约保证金转账底单到百色市公共资源交易中心自行办退。 由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见附件1）及《政府采购项目履约保证金退付意见书》（详见附件2），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。 保证金指定账户：百色市公共资源交易中心账户 开户名称：百色市公共资源交易中心 开户行：广西北部湾银行股份有限公司百色分行 帐号：800089555266666 备注： （1）履约保证金不足额缴纳的，或银行、保险机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。 （2）采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 （3）投标人为联合体的，由联合体任意一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| ##### 36.1 | 签订合同携带的资格证件：营业执照副本原件、授权委托书及被授权人身份证原件等其它资格证件。 |
| ##### 37 | 政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。 |
| ##### 38 | 代理服务费 收费标准：本项目的代理服务费根据中标金额按投标人须知代理服务收费标准中规定的（服务招标）标准采用差额定率累进计费方式计算并下浮20%： 中标人支付：由中标人支付的，中标人应当在领取中标通知书前，向采购代理机构一次付清代理服务费。 |
|  | 解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
|  | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在招标文件规定签字处亲笔写上个人名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。如招标文件规定签字处不得以法人私章代替。 3.自然人投标的，招标文件规定盖章的地方自然人可以加盖手指指印。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

        - 1.适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、开标、评标、定标、合同签订等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

        - 2.定义

        - 2.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

        - 2.2“采购代理机构”系指云之龙招标集团有限公司。

        - 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

        - 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。“货物的配套服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

        - 2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

        - 2.7“▲”系指“采购需求”中实质性要求。

2.8“正偏离”，系指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于招标人的响应情形；“负偏离”，系指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求导致招标人要求不能得到满足的情形。“满足”系指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出无“负偏离”或“正偏离”的情形。

2.9 “允许负偏离的项目” 系指“采购需求”中不带“▲”的项目条款。

2.10投标文件对招标文件中的实质性条款无偏离或作出正偏离响应，实质性条款不允许负偏离。

2.11技术参数或配置缺项漏项的，或商务条款未承诺的视同为该项负偏离。

        - 3.招标方式

公开招标方式。

        - 4.投标委托

投标人代表须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人或自然人本人），须有法定代表人（负责人或自然人）出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

        - 5.投标费用

投标费用具体定义见“投标人须知前附表”。

        - 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

        - 6.2联合体投标要求:

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

（3）联合体各方之间应当签订联合投标协议，协议书应当明确主体方（或牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工应当符合采购需求，涉及行政许可范围的内容应由具有相应资质的成员承担；否则，联合体投标不成立），并将联合投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（6）联合体投标业绩计算，按照联合投标协议分工认定；联合体投标信誉计算，按联合体主体方（或牵头方）计算。

（7）联合体投标的，须提供《联合体投标协议》（格式见附件）。

（8）供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同按规定交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

（9）联合体各方均应按照招标文件的规定分别提交资格文件。

6.2根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条规定，“鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。”

        - 7.转包与分包

        - 7.1本项目不允许转包。

        - 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”。

        - 8.特别说明：

        - 8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

        - 非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

        - 8.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标人所拥有。

        - 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

        - 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

        - 8.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

        - 8.6有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

        - 8.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

        - 8.8关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

        - 9.质疑和投诉

        - 9.1投标人认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。权益受到损害之日是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

        - 9.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、法律依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 二、招标文件

        - 10.招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）合同主要条款；

（6）投标文件格式。

        - 11.招标文件的澄清与修改

        - 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人必须按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或修改通知发出后24小时内以书面形式进行确认，否则视为已经收到。

        - 11.2招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标须知前附表为准；投标须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

        - 11.3招标文件的澄清或者修改都应当通过采购人或者采购代理机构以法定形式发布。

- 三、投标文件的编制

        - 12.投标文件的编制原则

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

        - 13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

        - 13.1报价文件: 具体材料见“投标人须知前附表”。

        - 13.2资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

        - 13.3商务文件: 具体材料见“投标人须知前附表”。

        - 13.4技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

        - 13.5投标文件电子版：具体材料见“投标人须知前附表”。

        - 14.投标文件的语言及计量

        - 14.1语言文字：

        - 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

        - 14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

        - 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

16.2投标报价具体包括内容见投标人须知前附表。

16.3投标人必须就所投的全部内容分别作完整唯一报价，投标人应当就所投的全部内容进行报价，不得存在漏项报价；投标人应当就所投的单项内容作唯一报价；投标人应当就所投的全部内容作唯一总价报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期应按“投标人须知前附表”规定的期限。

17.2投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1投标人须按“投标人须知前附表”的规定提交投标保证金。

18.2投标保证金的退还

        - 18.2.1未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：

        - （1）采用银行转账、电汇或网上支付方式的，以转账方式退回到投标人银行账户。

（2）采用支票、汇票、本票方式的，以转账方式退回到投标人银行账户或由投标人持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理支票、汇票、本票原件退还手续。

        - （3）采用银行、保险机构出具的保函方式的，由投标人持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理保函原件退还手续。

- 18.2.2中标人的投标保证金自签订合同之日起5个工作日内退还，退还方式同未中标人的投标保证金的退还方式。

        - 18.3投标保证金不计息。

        - 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的。

19.投标文件的编制

19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件顺序编制并装订成1册。投标文件正本一份，正本加盖骑缝章，否则投标无效。副本份数详见“投标人须知前附表”，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果由投标人自行承担。

19.3投标文件的正本应打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本“投标人须知”中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本签字、盖章后的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。

19.4投标文件须由投标人在规定位置盖公章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签字。否则作无效投标处理。

19.5投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）和公章一致。否则作无效投标处理。

19.6投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.投标文件的密封和标记

20.1投标文件正、副本、投标文件电子版全部装入一个投标文件袋（盒、箱）中并加以密封，封口处必须加盖密封章，以示密封。

20.2标记：投标文件外层包装封面上应写明投标人名称、投标人地址、项目名称、项目编号及“开标时启封”字样。

20.3未按规定密封或标记的投标文件将被拒收。

        - 21.投标文件的提交

        - 21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

        - 21.2采购代理机构工作人员收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

        - 21.3未在规定时间内送达或者未按照招标文件要求密封或标记的投标文件，采购代理机构必须拒收。

        - 22. 投标文件的补充、修改与撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容必须按照招标文件要求签署、盖章、密封和标记后，作为投标文件的组成部分。

- 四、开    标

        - 23.开标时间和地点

采购代理机构将在投标人须知前附表规定的时间和地点进行开标，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。本项目开标过程实行全程录音、录像监控。

        - 24.开标程序：

（1）宣布开标：开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人宣布开标纪律；

（4）检查文件：由各投标人检查各自的投标文件密封情况并签字确认。

（5）唱标：经投标人确认投标文件密封无误后，由采购代理机构工作当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他需要宣布的内容。

（6）开标过程由采购代理机构如实记录，由参加开标的各投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果；

（7）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理；

（8）开标结束。

- 五、资格审查

        - 25.资格审查

        - 25.1开标结束后，采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

        - 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

        - 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过而导致其投标无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询由采购人或采购代理机构在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)对投标人资格审查时进行，查询规则见“投标人须知前附表”）

（2）未购买本招标文件的投标人；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.2条规定“必须提供”的文件资料的或提供的文件资料不合格的；

（4）未取得按照法律法规规定必须获得的行政许可证或者行政审批的经营范围；

（5）参加同一合同项下的政府采购活动的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

（6）投标人为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的。

（7）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

        - 25.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

- 六、评   标

        - 26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

        - 27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审, 招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

        - 28.评标原则和评标办法

        - 28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，收受利害关系人的财物或其他好处。

        - 28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

        - 28.3评标方法。本项目将按投标人须知前附表规定的评标方法进行评标，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评标标准。

- 28.4评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

        - 29.评标程序

        - 29.1符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

        - 29.2符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，其投标将被视为投标无效。

        - 29.2.1在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理时代理人未能出具有效身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（3）未按照招标文件的规定提交投标保证金的或无效投标保证金的；

（4）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.3条规定中“必须提供”的文件资料的;

（5）投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或服务期等）、质保期、售后服务等商务条款不能满足招标文件要求的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未响应招标文件实质性要求；

（10）属于投标人须知第8.6条和第8.8条（2）的情形的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

        - 29.2.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能发生负偏离的；

（2）允许负偏离的项目数达到“投标人须知前附表”规定项（含）数以上的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.4条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

        - 29.2.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

（4）投标人未就所投分标进行报价或存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人不按投标人须知第31条第（2）项的规定，不能证明其报价合理性的。

        - 29.3澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

        - 29.4比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

        - 29.5投标文件修正

        - 29.5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

        - 29.5.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

        - 29.5.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的一个依据，并以此报价计算价格分。

        - 29.6.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

- 七、中标和合同

        - 30.采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，除评标办法中有其他规定的情形外，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定中标人。

采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

31. 中标人确定后，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。以上信息查询记录及相关证据与招标文件一并保存。中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对验收，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，并报政府采购监督管理部门处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

        - 32.在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

        - 33.采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

        - 34合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

        - 35.履约保证金

        - 35.1中标人须于签订合同前按投标人须知前附表规定方式提交，否则采购人不与其签订合同。

        - 35.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，依法追究其违约责任，没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 35.3履约保证金按投标人须知前附表规定的时间和条件退付。

- 35.4在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自负。

        - 36.签订合同

        - 36.1投标人接到中标通知书后，按投标人须知前附表规定向采购人出示相关资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

- 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

        - 36.3如中标人不按中标通知书的规定签订合同，其投标保证金将不予退还，并报由同级政府采购监督管理部门处理。

        - 36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

        - 37.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条及《关于进一步做好政府采购信息公开有关工作的通知》（桂财采〔2016〕7号）规定，采购人或受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 八、其他事项

        - 38.代理服务费

        - 38.1代理服务费的收费标准、支付方、支付时限详见投标人须知前附表。

        - 38.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

##### 注:代理服务收费按差额定率累进法计算。

##### 38.3采购代理机构的银行账户：

##### 账户名称：云之龙招标集团有限公司百色分公司

##### 开户银行：中信银行南宁东葛支行

##### 银行账号：8113001014400158230

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）￥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 人 意 见 | 退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额） 联系人及电话： 采购人签章 年 月 日 |

注：供应商凭经采购人审批的退付意见书到保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

## 第四章  评标方法及评标标准

一、评标方法

（一）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

（二）评标程序

1.组建评标委员会

1.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

1.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

1.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

2.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审, 招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的

依据。

3.评标原则

3.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

3.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

3.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

4.符合性审查

4.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

4.2符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，其投标将被视为投标无效。

4.2.1在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理时代理人未能出具有效身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（3）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（4）投标文件未按“ 投标人须知前附表”第13条要求提交材料的;

（5）投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或服务期等）、质保期、售后服务等商务条款不能满足招标文件要求的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未响应招标文件实质性要求；

（10）属于投标人须知第8.6条和第8.8条（2）的情形的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

4.2.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不符合招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能发生负偏离的；

（2）允许负偏离的项目数达到“投标人须知前附表”规定项（含）数以上的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

4.2.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

（3）投标人未就所投分标进行报价或存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择（有条件，报价的；招标文件允许有备选方案或其他约定的除外；

（4）修正后的报价，投标人不确认的；

（5）投标人不按投标人须知第31条第（2）项的规定，不能证明其报价合理性的。

5.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

7. 投标文件修正

7.1投标文件报价出现前后不一致的，执照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

7.2修正后的最终投标报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

7.3修正后的最终投标报价作为签订合同的一个依据，并以此报价计算价格分。

二、评标标准

| 序号 |  | 评审因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （30分） | 投标报价 | 为了避免价格的恶性竞争，保证整体项目的质量和确保服务质量，投标人的投标报价低于采购预算80%报价的，评标委员会有权要求投标人在规定的时间内提供本项目成本分析报告，同时提供（包括但不限于）以下支撑证明材料：投标文件中投标人自身出具的产品详细价格构成说明函原件[包括进货成本、管理费用、人员成本构成、物流运输成本、税收等所有成本和利润；提供近两年经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告（包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（如人员工资、奖金、福利及差旅等费用、税收等所有成本及利润）复印件（原件现场核查）；提供至少2个类似业绩的费用成本组成明细（并提供该合同复印件，原件现场核查）]及相关证明材料供评委审查。 非生产厂家的投标人同时还须提供全部货物生产厂家出具的详细价格构成说明函原件[包括进货成本、管理费用、人员成本构成、物流运输成本、税收等所有成本和利润；提供近两年经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告（包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（如人员工资、奖金、福利及差旅等费用、税收等所有成本及利润）复印件（原件现场核查）；提供至少3个类似业绩的费用成本组成明细（需要附上合同复印件，原件现场核查）]及相关证明材料、全部货物生产厂家的联系人和联系电话以供确认。以上资料必须齐全，并且相关资料真实性及合理性必须完全为评标委员会所接受。如未在规定时间内提供以上材料或材料不能证明其报价合理性的，将作无效投标处理 。投标人可提前做好相关材料准备工作。 （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，投标人为小型和微型企业，并在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其所投标产品全部为小型和微型企业产品的，对其投标价格给予6%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 投标人被评定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所投标全部产品为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价报价得分为30分。 （7）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)×30分 |
| 2 | 技术分 （满分53分） | （1）拟投入各专业技术人员持证上岗（满分5分） 投标人具备专业技术团队，技术人员持证上岗。投标人承诺拟投入项目各专业技术人员持证作业：① 生产经营主要负责人持有《安全培训合格证书》及职业卫生管理人员持有《职业卫生培训合格证书》；② 燃气设备安装维修技术人员持有市级(含)及以上职业技能鉴定指导中心颁发的《燃气燃烧器具安装维修工》职业资格证书；③ 焊接、切割技术人员持有《熔化焊接与热切割作业》特种作业操作证；④ 水工安装技术人员持有市级(含)及以上职业技能鉴定指导中心颁发的《水工》职业资格证书；⑤ 电工安装技术人员持有《电工作业》中华人民共和国特种作业操作证；⑥ 制冷设备安装技术人员持有《制冷与空调设备安装修理作业》中华人民共和国特种作业操作证；⑦ 技术人员持有《机械设备修理人员》高级工职业资格证书。提供上述所有技术人员在有效期内的证书，及投标人为该人员购买近六个月的社保证明加盖投标人公章，评标现场查验证书（国家规定以电子资格证为准的提供电子资格证即可）及社保原件，未提供或提供不全的不得分。 |  |
|  |  | （2）交货实施组织方案、设计方案（满分9分） 以投标文件中提供的中央加工、烹饪共三层厨房设备平面布置、功能区域分布隔墙、抽送风走向、设备动力配电点位及设备供排水点位设计方案图纸，按消防、卫生防疫标准等要求从设计图纸的科学性、合理性、完整性、准确性；以及项目的管理实施方案、实施组织安排、安全生产/生产质量控制措施、质量保证措施、供货安装进度计划、投入人力安排计划、交货安装验收实施方案等内容进行评比、打分。 一档（3分）：交货实施组织方案及设计方案一般； 二档（6分）：交货实施组织方案及设计方案良好； 三档（9分）：交货实施组织方案及设计方案优，详细合理、可行性强。 |  |
|  |  | （3）产品技术质量（满分7分） 以投标文件中所投产品提供的技术资料是否符合招标技术质量、参数、性能要求等进行评比、打分。 一档（2分）：所投产品的技术质量、配置参数、性能指标、工艺品质等一般；（食品净化机采用超声波或其它物理技术进行清洗，提供食品净化机：技术说明、市级或市级以上质量监督检验检疫机构出具的检测报告及该产品用于本项目投标的销售授权书加盖生产厂家公章）； 二档（4分）：所投产品的技术质量、配置参数、性能指标、工艺品质等较好；（食品净化机采用臭氧、微电解水或除自来水外的添加等技术进行清洗、杀菌，提供食品净化机：技术说明、市级或市级以上质量监督检验检疫机构出具的检测报告及该产品用于本项目投标的销售授权书加盖生产厂家公章）； 三档（7分）：所投产品的技术质量、配置参数、性能指标、工艺品质等优；（食品净化机采用水触媒技术进行杀菌解毒，提供食品净化机：①技术说明、②农药残留降解检测报告、③抗生素、瘦肉精、孔雀石氯现场制样降解检测报告、④细菌及病毒灭活检测报告、⑤该产品用于本项目投标的销售授权书，加盖生产厂家公章）。 |  |
|  |  | （4）燃气炉灶、电热设备、食品清洗机等产品技术（满分7分） ①投标人所投产品：1）蒸柜、2）燃气大炒炉/燃气小炒炉、3）鱼类加工操作台、4）油烟罩/抽气烟罩、5）电热汤面炉、6）保温柜获得国家技术监管部门或知识产权局颁发的创新技术或实用技术相关的证书，证书中名称需含有上述所投产品名称字样：1）蒸柜、2）炒炉(柜)、3）剖鱼台、4）油烟罩、5）煮面台（炉）、6）保温台（柜），并证书中或附页内含产品/技术特征描述、产品附图，且证书所有权人为投标人的得3分，不符合要求的不得分。 ②投标人所生产的不锈钢保温台柜，提供依据“GB 4806.9-2016食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品标准”试验合格的安全试验报告，并提供中国质量认证中心颁发的《食品接触产品安全认证证书》且均在有效期内的得1分。 ③投标人所投产品厨房用食品清洗机，获得国家技术监管部门或知识产权局颁发的自主研发或核心技术相关的证书，证书中名称需含有上述所投产品名称字样：厨房用食品清洗机，并证书中或附页内含产品/技术特征描述、功能描述、产品附图，且证书所有权人为投标人的得3分，不符合要求的不得分。 注：投标文件中提供以上证书、试验报告复印件加盖投标人公章，评标现场查验原件，未提供原件不得分。 |  |
|  |  | （5）前端处理油烟净化机技术（满分5分） ①所投产品提供市级或市级以上环境保护产品质量监督检验机构出具的油烟净化机合格检验报告，检验报告需体现油烟净化机的净化技术方式，检验项目包含但不限于：本体阻力、电气安全（或控制箱接地电阻）、设备本体漏风率、排放浓度、净化效率（或去除效率）、臭气排放浓度性能指标的得1分。 ②所投产品的净化技术或净化方式获得国家知识产权局颁发的《发明专利证书》的得0.5分；净化技术或净化方式获得国家知识产权局颁发的《发明专利证书》并取得国家知识产权局《中国专利优秀奖》的得3分；满分3分。 ③所投产品的净化技术及净化效果优异并被国内权威媒体(如CCTV电视台、报纸等)报道及刊登的得1分。 注：投标文件中提供上述技术文件复印件加盖产品生产厂家及投标人公章，1）检验报告、2）发明专利证书、3）专利优秀奖评标现场查验原件，未提供原件不得分。 |  |
|  |  | （6）商用电磁灶技术（满分6分） ①所投商用电磁灶产品技术先进、创新节能，产品生产厂家获得《高新技术企业证书》并获得市级(含)或以上科技型中小企业技术创新资金支持，提供科技计划项目合同书的得2分。 ②所投商用电磁灶产品获得1）《高新技术产品证书》；2）具备“全数字化超大功率工业电磁加热节能及商用电磁灶产品技术”获得市级或市级以上科技和工业信息化局颁布的“战略性新兴产业重点产品推广目录证书”；3）具备档位无级连续精密调节功能，提供市级或以上相关质量计量监督部门出具节能环保无级调节商用电磁灶检验报告，检测报告需体现：每一档位实测功率的数据，设备示值功率与实测功率差距不超过0.5KW，连续档位功率递增调节精密度可达到≤0.2KW，符合以上数据要求的得4分。 注：投标文件中提供上述技术文件复印件加盖产品生产厂家及投标人公章，评标现场查验原件，未提供原件不得分。 |  |
|  |  | （7）自动烹调机器人（燃气商用煸炒机）、自动烹调机器人（燃气商用烧烩机）技术（满分5分） ①所投产品生产厂家持有：国家技术监管部门或知识产权局颁发的烹调设备或部件获得含“烹调设备”字样/名称在内的自主研发或核心技术相关的证书≥3项、并生产的自动烹调机获得专利技术奖项的得2分。 ②所投产品生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证，认证证书在有效期内且认证范围包含但不限于：自动烹饪机器人的设计、生产和销售的得1分，认证范围不符合的不得分[认证证书必须在国家相关网站（国家认监委网站http://www.cnca.gov.cn/）可以查询，否则不予计分]。 ③所投产品【自动烹调机器人（燃气商用煸炒机）】具有国家认可检测机构出具的有效期内的合格检验报告得1分。检验报告：1）包含烹饪机器人、燃气、商用、煸炒机/炒菜机的字样/名称；2）品牌、型号技术性能满足招标需求并与所投标产品一致；3）体现符合招标需求的出品量/生产能力；4）密封性：从燃气入口到燃气阀门的泄漏量≤0.02L/h（标准状态，空气）；5）燃烧工况：运行噪音优于二级≤70dB(A)；6）表面温升：阀门外壳、燃气接头、点火器及导线、安装燃具地面面板的表面均≤5。 ④所投产品【自动烹调机器人（燃气商用烧烩机）】具有国家认可检测机构出具的有效期内的合格检验报告得1分。检验报告：1)包含烹饪机器人、燃气、商用、烧烩机的字样/名称；2)品牌、型号、技术性能满足招标需求与所投标产品一致；3)体现符合招标需求的出品量/生产能力；4)密封性：从燃气入口到燃气阀门的泄漏量≤0.02L/h（标准状态，空气）；5)燃烧工况：干烟气中CO检验≤0.02（%），特殊工况下不完全燃烧CO检验≤0.03（%）；离焰燃烧CO检验≤0.04（%）；6)自动燃烧器控制系统点火安全时间≤5S，熄火安全时间≤3S；7)表面温升：阀门外壳、燃气接头、点火器及导线、安装燃具地面面板的表面均≤5。 注：投标文件中提供上述技术文件复印件加盖产品生产厂家及投标人公章，评标现场查验原件，未提供原件不得分。 |  |
|  |  | （8）自动打饭机技术（满分3分） ①所投产品符合食品安全国家标准，提供与食品接触的不锈钢的重金属迁移量检测报告得1分。 ②所投产品获得或持有：《食品接触产品卫生认证证书》、自动打饭机与食品接触材料符合食品安全的试验报告的得1分。 ③所投产品生产厂家持有：国家知识产权局颁发的含“自动售饭机、自动分饭机或自动打饭机”字样/名称在内的外观、创新技术或实用技术相关的证书的得1分。 注：投标文件中提供上述技术文件复印件加盖产品生产厂家及投标人公章。 |  |
|  |  | （9）售后服务（满分6分） 以投标文件中投标人出具的售后服务方案及所投主要产品生产厂家针对本项目销售授权与售后服务承诺书等进行评比、打分。 一档（2分）到达现场处理故障时间、一般故障排除时间、故障难以排除的处理方式、免费技术培训、终身维护措施、耗材及备品备件优惠措施等方面一般； 二档（4分）到达现场处理故障时间、一般故障排除时间、故障难以排除的处理方式、免费技术培训、终身维护措施、耗材及备品备件优惠措施等方面良好，所投主要产品生产厂家针对本项目销售授权与售后服务承诺书基本具备。 三档（6分）到达现场处理故障时间、一般故障排除时间、故障难以排除的处理方式、免费技术培训、终身维护措施、耗材及备品备件优惠措施等方面优，所投主要产品生产厂家针对本项目销售授权与售后服务承诺书齐全，投标人获得售后服务五星级认证证书并在有效期内。 |  |
| 3 | 业绩信誉分（满分14分） | （1）投标人获得①燃气灶具《全国工业产品生产许可证》、②工业和商用电热食品加工设备《全国工业产品生产许可证》并在有效期内的，得1分。（备注：提供以上证书复印件加盖投标人公章，评标现场查验原件，未提供原件不得分） |  |
|  |  | （2）投标人被认定为高新技术企业，获得省级相关管理部门批准颁发的《高新技术企业》证书并在有效期内的得1分，同时入选高新技术企业成长排名，获得市/区级或以上管理部门颁发的荣誉证明得3分；满分3分。（备注：提供以上证书复印件加盖投标人公章，评标现场查验原件，未提供原件不得分） |  |
|  |  | （3）投标人公示为省级守合同重信用企业，获得工商行政管理局颁发的《守合同重信用企业》公示证书的得0.5分，公示年度超过五年以上的得1分；满分1分。（备注：提供以上证书复印件加盖投标人公章，评标现场查验原件，未提供原件不得分） |  |
|  |  | （4）投标人获得与产品品质、生产经营、信用等级相关的荣誉证书（①国家质检合格信得过产品、②厨房工程重点应用产品、③质量承保AAA企业、④诚信示范企业、⑤AAA信用等级荣誉证书）并在有效期内的，每一个证书得0.2分，满分1分。（备注：提供以上证书复印件加盖投标人公章，评标现场查验原件，未提供原件不得分） |  |
|  |  | （5）投标人同时通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证及OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证，认证证书在有效期内且认证范围包含但不限于厨房设备、不锈钢制品的生产和销售的得1分，认证范围不符合的不得分[认证证书必须在国家相关网站（国家认监委网站http://www.cnca.gov.cn/）可以查询，否则不予计分]。（备注：提供以上证书复印件加盖投标人公章，评标现场查验原件，未提供原件不得分） |  |
|  |  | （6）投标人自2017年1月始近三年有获得主管税务机关颁发的《纳税信用A级荣誉证书》的得1分，连续≥两年获得A级纳税信用荣誉证书的得3分，满分3分[提供证书复印件以及可查询的网址、网站页面证明截图加盖投标人公章，否则不予计分]。 |  |
|  |  | （7）投标人自2017年1月1日至今（以合同签订时间为准）完成的类似（厨房设备）采购业绩证明，单个合同每个计0.5分，满分4分。（备注：①投标人提供的业绩证明至少有一个为中央厨房项目；②投标文件中提供中标或成交通知书复印件、合同主页复印件、业绩公布中标的网站页面截图加盖投标人公章，中标或成交通知书、合同评标现场查验原件，未提供原件不得分） |  |
| 4 | 政策功能分（节能、环保、区内产品等（满分3分 | （1）属于财政部《政府采购节能产品品目清单》内优先采购的产品，根据其所占项目比例得0-1分； |  |
|  |  | （2）属于财政部《政府采购环保产品品目清单》内优先采购的产品，根据其所占项目比例得0-1分；非节能、环保产品的不得分； |  |
|  |  | （3）认定为使用广西工业产品80%以上的得1分。 |  |
|  |  | 备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含）。 |  |
| 总得分=1+2+3+4。 |  |  |  |

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选供应商。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 第五章  合同主要条款格式

《广西壮族自治区政府采购合同》

文本

合同编号：

采购人（甲方）                              采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            招  标  编  号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括包括（但不限于）货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

第二条　质量要求

1、乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或投标文件承诺的质量要求。

第三条　权利保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按招标文件规定或投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招标文件规定或投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：   不限 。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本合同交付货物不接受损耗，由乙方自行为其货物运输办理相关保险。

第五条　交付和验收

1、交付时间：                 ；交付地点：                   。

2、乙方提供不符合招标文件规定或投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                    。

第七条  售后服务、质保期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物质保期：（按乙方投标文件中承诺的不少于招标文件要求的时间）。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

安装维护验收合格后，中标供应商开具合法发票向采购人要求付款，采购人在30个工作日内付至合同价款的95%，另5%合同价款待质保期满后15个工作日内由采购人一次性付清（无息）。

第九条　履约保证金

履约保证金金额：按中标金额的3%（注：履约保证金不超过10%）。

履约保证金递交方式：转账或电汇形式。

履约保证金递交方式：银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式（参照投标保证金）

履约保证金退付方式、时间及条件： 投标人凭“履约保证金的退保函”、“广西壮族自治区政府采购项目合同验收书”及履约保证金转账底单到百色市公共资源交易中心自行办退。

由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见附件1）及《政府采购项目履约保证金退付意见书》（详见附件2），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。

保证金指定账户：百色市公共资源交易中心账户

开户名称：百色市公共资源交易中心

开户行：广西北部湾银行股份有限公司百色分行

帐号：800089555266666

备注：

（1）履约保证金不足额缴纳的，或银行、保险机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。

（2）采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。

（3）投标人为联合体的，由联合体任意一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条  质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按投标文件承诺的数据填写）小时内。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物质保期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过17天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰的违约金。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或履约保证金中扣除，不足另补。

7、甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因服务问题发生争议的，应邀请国家认可的相关机构进行鉴定。服务符合要求的，鉴定费由甲方承担；服务不符合要求的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向采购人所在地仲裁委员会申请仲裁或向采购人所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地仲裁委员申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或被授权代表签字并加盖单位公章后生效（被授权代表签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　本合同书与下列文件一起构成合同文件

1、中标通知书；

2、投标函；

3、商务条款偏离表和技术偏离表；

4、项目需求；

5、开标一览表分项报价表；

6、中标设备技术性能指标的详细描述；

7、技术服务和质保期服务计划；

8、其他合同文件。

9、上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件 的排列顺序在先者为准。

第二十一条　本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

此合同签订不能背离投标文件所载的实质性内容。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或委托代理人： | 法定代表人或委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

一般货物类

| 1. 供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2. 售后服务具体事项： |  |
| 3. 保修期责任： |  |
| 4. 其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

广西壮族自治区政府采购合同使用说明

（一般货物类）

《政府采购合同》是对招标文件规定或投标文件承诺的中货物和服务要约事项的细化和补充，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改；招标过程中有关项目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和中标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；不得私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

一、本合同适用范围

家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设备和印刷品等政府采购项目（协议供货除外）适用于本合同。

二、填写说明

（一）合同标题：地市县使用时可在“广西壮族自治区”后再加所在地名称或将“广西壮族自治区”删除加所在地名称。

（二）本合同划线部分所需填写内容，除以下条款特殊要求外，按招标文件规定或投标文件承诺的要求填写，如招标文件规定或投标文件承诺的没有明确，按甲乙双方商定意见填写。

（三）第一条合同标的：按表中各项目要求填写，内容填写不下时可另加附页。

（四）第四条包装和运输：货物运输方式包括；汽车、火车、轮船等。

（五）货物交付和验收：时间按合同签订（或生效）后多少日（或工作日）或直接填X年X月X日前交货。

（六）第八条付款方式和保证金：资金性质按一般预算拨款、财政性基金拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余填写。

三、有关要求

（一）各单位现使用的专业合同可作为本合同附件，但专业合同各条款必须符合招标文件规定或投标文件承诺的和本合同各条款要求，如发生矛盾以本合同为准。

（二）协议供货合同应使用原文本。

（三）甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效合同。

（四）本合同统一用A4纸打印。

（五）本合同为试行文本，采购人和中标人在使用过程中如发现不当之处，请及时提出建议，以便修正。

本合同各条款由广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处负责解释。

## 第六章　投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件

投标人名称：

投标人地址：

开标时启封

年    月    日

- 目   录

报价文件：

1、

2、

.、

N、

资格证明文件：

1、

2、

.、

N、

商务文件：

1、

2、

.、

N、

技术文件：

1、

2、

.、

N、

- (注：具体内容详见投标人须知前附表)

- 报价文件格式

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：_____     __）的招标公告/投标邀请书，签字代表_______     （姓名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称、地址。）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

8. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：

投标人名称:

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或被授权人签字:___________

（公章）

年    月     日

投标报价表

项目编号：

投标人名称：                                            单位：元

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 计量单位 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） 投标货物中，属于优先采购节能产品总值为￥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为￥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为 %；属于广西工业产品的产品总值为￥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:

1.投标人的投标报价表必须加盖投标人公章并由法定代表人或委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3. 招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4.如为联合体投标,“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

5. 如为联合体投标,盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人名称（盖章）：                                 日期：    年   月   日

开标一览表

招标编号：

投标人名称：                                            单位：元

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 计量单位 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） 投标货物中，属于优先采购节能产品总值为￥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为￥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为 %；属于广西工业产品的产品总值为￥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3. 招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4.如为联合体投标,“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

5. 如为联合体投标,盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人名称（盖章）：                                 日期：    年   月   日

- 资格证明文件格式

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

投标声明

采购人名称：

我公司参加贵公司组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我公司在此郑重声明：

1.我公司参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2. 我公司不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我公司承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：投标声明必须由法定代表人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作投标无效处理。                                   法定代表人签字：

投标人公章：

年    月    日

投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

云之龙招标集团有限公司：

我公司参加贵公司组织         项目的政府采购活动。我公司在此郑重声明，我公司参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此承诺。

投标人公章：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：     年     月     日

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我公司承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商公章：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：     年     月     日

投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.各股东名称必须与《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html） “股东及出资信息”的信息相符，否则作投标无效处理。

4.附投标人在《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中的 “股东及出资信息”页面打印文件，并加盖投标人公章，否则作投标无效处理。

5.附各股东有效身份证正反面复印件，并加盖投标人公章，否则作投标无效处理。

法定代表人或被授权人签字：

投标人公章：

年    月    日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

法定代表人或被授权人签字：

投标人公章：

年    月    日

- 商务文件格式

商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

法定代表人授权委托书（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及被授权人有效身份证正反面复印件

被授权人签字：                           法定代表人签字：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

注：

1.	法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；

2.	以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

商务条款偏离表格式(注：按项目需求表具体项目修改)

| 项目 | 招标文件商务条款要求 | 是否偏离 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

如果投标文件需求小于或大于招标文件某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明投标货物具体参数或商务响应的实际数值，否则按投标无效处理。

法定代表人或被授权人签字：

投标人盖公章：

日  期：

- 技术文件格式

技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

设备配置清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

- 以上配置清单中“货物名称、品牌、规格型号、单位数量、产地”必须与“开

标一览表”相对应一致，否则做无效投标处理。

2、如果投标文件需求小于或大于招标文件某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明投标货物具体参数或商务响应的实际数值，否则按投标无效处理。

法定代表人或被授权人签字：

投标人盖公章：                          日  期：

技术偏离表

| 项号 | 货物名称 | 招标要求 | 投标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏，。注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2.如果投标文件需求小于或大于招标文件某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明投标货物具体参数或商务响应的实际数值，否则按投标无效处理。

法定代表人或被授权人签字：

投标人盖公章：                          日 期：

项目实施人员一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或被授权人签字：

投标人盖公章：                          日 期：

选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式(注：按项目需求表具体项目修改)

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人或被授权人签字：

投标人盖公章：                          日 期：

- 其他文书、文件格式

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同

参加 	（项目名称）设备采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.   	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

2.  联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。

3.  联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.  联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	。

5.  本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位章之 日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.  本协议书一式 	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份

证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字）

联合体成员名称： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字）

联合体成员名称： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字）

……

年 	月 	日

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖公章：

法定代表人或被授权人签字：

日 期：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：