竞争性磋商文件

项目编号：QZZC2020-C3-000041-YZLZ

项目名称：广西海洋渔船安全救助信息系统钦州市通信指挥中心升级改造项目

采购人：钦州市渔业电台

采购代理机构：云之龙招标集团有限公司

2020年7月

目   录

第一章	竞争性磋商公告	1

第二章 磋商须知	5

第三章 项目需求	16

第四章 评定成交的标准	36

第五章 响应文件格式	39

第六章 合同主要条款	50

## 竞争性磋商公告

项目概况

广西海洋渔船安全救助信息系统钦州市通信指挥中心升级改造项目  采购项目的潜在供应商应在云之龙招标集团有限公司（广西钦州市永福东大街17号万锦华府7号楼2单元11层）获取竞争性磋商文件，并于 2020 年8月4日 9时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：QZZC2020-C3-000041-YZLZ

2.项目名称：广西海洋渔船安全救助信息系统钦州市通信指挥中心升级改造项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：壹佰万元整（￥1000000.00）；

5.最高限价：壹佰万元整（￥1000000.00）

6.采购需求：

| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 广西海洋渔船安全救助信息系统钦州市通信指挥中心升级改造项目 | 1项 | 用于广西海洋渔船安全救助信息系统钦州市通信指挥中心升级改造项目.....如需进一步了解，具体内容详见竞争性磋商文件 |

7. 交货时间：自签订合同之日起15天内。

8.本项目不接受接受联合体

二、供应商的资格条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取竞争性磋商文件

1.时间：自竞争性磋商公告发出之时起至2020年7月31日（每天上午8：00至12：00，下午3：00至6：00（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：云之龙招标集团有限公司（广西钦州市永福东大街17号万锦华府7号楼2单元11层）

3.方式：供应商须按照公告规定的时间、地点及售价现场购买或邮购竞争性磋商文件。

法定代表人或委托代理人身份证，非法定代表人携带法定代表人授权书原件购买；主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书等）副本复印件（须加盖单位公章）。（通过邮寄方式获取采购文件的，必须于采购文件的获取时间截止前将以上资料原件通过快递方式送达云之龙招标集团有限公司钦州分公司（广西钦州市永福东大街17号万锦华府7号楼2单元11层，提供的材料须注明收件人姓名、收件人联系方式及收件地址，未按本公告要求提供有效收件人联系方式的，不予办理邮寄手续；因此造成供应商无法按时获取采购文件的，责任由供应商承担）。

4.售价：竞争性磋商文件售价每本250元，售后不退。如需邮寄，每本另加邮费50元（邮购竞争性磋商文件的，必须于竞争性磋商文件的获取时间截止前将竞争性磋商文件价款及邮费汇到采购代理机构指定账户， 须提供项目名称、项目编号、收件人姓名、收件人联系方式及收件地址等，未按本公告要求提供的，不予办理邮寄手续；因此造成供应商无法按时获取竞争性磋商文件的，责任由供应商承担。

5.竞争性磋商文件价款及邮费交纳银行账户：

开户名称：云之龙招标集团有限公司钦州分公司

开户银行：中信银行南宁东葛支行；

银行账号：8113 0010 1330 0157 979；

行号：3026 1102 9137

注：

1.供应商获取竞争性磋商文件时应当向采购代理机构索取收据或者发票，须将收据或者发票复印件放入响应文件中，否则响应文件按无效响应处理。索取收据的，供应商应当提供完整准确的单位名称；依据国家税务总局2017年第16号《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》的规定，索取发票的，供应商应当提供纳税人识别号或统一社会信用代码。

2.已获取竞争性磋商文件的供应商不等于符合本项目的供应商资格条件。

3.为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取竞争性磋商文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、响应文件提交

1.首次响应文件提交起止时间：2020年8月4日8时00 分至9时00分（北京时间）

2.首次响应文件提交截止时间： 2020年8月4日 9时00 分（北京时间）

3.首次响应文件提交地点：  云之龙招标集团有限公司（广西钦州市永福东大街17号万锦华府7号楼2单元11层）

注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前，将响应文件密封送达首次响应文件提交地点。在首次响应文件提交截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购代理机构应当拒收。

五、开启

1.时间：首次响应文件提交截止时间后

2.地点：云之龙招标集团有限公司（广西钦州市永福东大街17号万锦华府7号楼2单元11层）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.磋商保证金

磋商保证金人民币壹万元整。

磋商保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在首次响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账【开户名：云之龙招标集团有限公司钦州分公司；开户银行：中信银行南宁东葛支行；银行帐号：8113 0010 1460 0074 523】；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在首次响应文件提交截止时间前，供应商应当提交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效磋商保证金。

2.网上查询地址

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）

3.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：钦州市渔业电台

地    址：南珠东大街18号信用大厦

联系方式：黄耀兴0777- 2834238

2.采购代理机构信息

名    称：　云之龙招标集团有限公司

地　　址：　广西钦州市永福东大街17号万锦华府7号楼2单元11层

联系方式：  秦绍袁、黄洁年  0777-5619366

3.项目联系方式

项目联系人：秦绍袁、黄洁年

电　　话：　0777-5619366

4.监督部门

名    称：钦州市政府采购监督管理科

联系电话：0777-2895258

云之龙招标集团有限公司

2020年7月24日

## 第二章 磋商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：广西海洋渔船安全救助信息系统钦州市通信指挥中心升级改造项目 项目编号：QZZC2020-C3-000041-YZLZ |
| 2 | 3 | 供应商的基本条件： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 3 | 30 | 成交服务费： 1、本项目的成交服务费按供应商须知31.1条服务类标准收取，由成交供应商一次性向采购代理机构支付。由成交人在领取成交通知书前一次性向采购代理机构支付。 2、采购代理机构的银行账户： 开户名称：云之龙招标集团有限公司钦州分公司； 开户银行：中信银行南宁东葛支行； 银行账号：8113 0010 1330 0157 979； 行号：3026 1102 9137 |
| 4 | 9.6.1 | 价格文件（以下文件必须加盖公章，要求必须提供的文件应按要求提供，否则竞标无效） （1）磋商书及磋商声明书；（必须提供） （2）磋商报价表；（必须提供） |
| 5 | 9.6.2 | 商务技术文件（以下文件必须加盖公章，要求必须提供的文件应按要求提供，否则竞标无效；其余项结合第三章“项目需求”要求提供） （1）磋商保证金交纳证明（银行转账、电汇凭证或采购代理机构开具的到账证明均可）；（必须提供） （2）技术响应、偏离情况说明表及商务响应、偏离情况说明表（必须提供） （3）有效的“营业执照”副本复印件或《事业单位法人证书》复印件；（必须提供） （4）法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件；（必须提供） （5）法定代表人授权委托书及被授权人有效身份证正反面复印件；（委托代理时，必须提供） （6）响应文件递交截止之日前半年内供应商连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由供应商所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件）；（必须提供，新成立的公司按实际提供） （7）响应文件递交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由供应商所在地行政主管部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件）；（必须提供，新成立的公司按实际提供） （8）财务状况证明：供应商2018年或2019年的年度财务报表复印件或银行出具的资信证明或第三方审计财务状况报告等证明材料；新公司成立不足一年的，按实际提供（提供复印件并加盖公章）；（必须提供） （9）拟投入实施人员一览表；（请结合第三章“项目需求”及第四章“评定成交的标准”自行编写）（必须提供） （10）供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式自拟）（必须提供） (11) 磋商文件第三章“项目需求”及第四章“评定成交的标准”要求提供的证明材料； （12）项目实施方案、服务培训方案；（请结合第三章“项目需求”及第四章“评定成交的标准”自行编写）（必须提供） （13）类似业绩证明材料； （14）供应商认为需要提供的有关资料。 |
| 6 | 9.7 | 响应文件电子版。供应商在递交响应文件时，同时递交响应文件电子版。 1、响应文件电子版内容：整套竞标文件。 2、响应文件电子版份数：1份。 3、响应文件电子版形式：可编辑的电子文档格式。 4、响应文件电子版密封方式：将响应文件电子版光盘或U盘与纸质版响应文件一并装入响应文件袋中。 |
| 7 | 9.8 | 响应文件有效期：自响应文件提交截止之日起至采购合同签订之日止。 1、未成交的响应文件竞标有效期内均应保持有效。 2、成交供应商的响应文件有效期自响应文件提交截止之日起至合同履行完毕止均应保持有效。 |
| 8 | 9.9 | 磋商保证金金额：磋商保证金的形式：银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞交纳方式。 磋商保证金的金额：详见竞争性磋商公告。 递交方式： 1. 磋商保证金采用银行转账、电汇或网上支付形式的，在响应文件递交截止时间前从供应商账户交到指定账户，供应商将银行转账、电汇或网上支付形式底单的复印件作为响应文件的组成，放置于商务技术文件中。本项目不接受现钞形式或从个人账户（自然人竞标除外）转出的磋商保证金，否则其竞标无效。 2. 磋商保证金采用支票、汇票、本票形式的，供应商将支票、汇票、本票的复印件作为响应文件的组成，放置于商务技术文件中，否则磋商无效。在响应文件递交截止时间前，供应商应当在递交响应文件的同时递交单独密封的支票、汇票、本票原件，支票、汇票、本票无效的或未能在响应文件递交截止时间前提交的，其竞标无效。支票、汇票、本票不允许背书、或者有条件的支付。 3.磋商保证金采用银行、保险机构出具的保函形式的，供应商将保函的复印件作为响应文件的组成，放置于商务技术文件中，否则磋商无效。在响应文件递交截止时间前，供应商应当在递交响应文件的同时递交单独密封的保函原件，保函无效的或未能在竞标截止时间前提交的，其竞标无效。 4.开户名称：云之龙招标集团有限公司钦州分公司 开户银行：中信银行南宁东葛支行 银行账号：8113 0010 1460 0074 523 备注： 1. 磋商保证金不足额缴纳的，或银行、保险机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于响应文件有效期的，其磋商无效。 2.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则其磋商无效。 3. 供应商存在“供应商须知”中磋商保证金不予退还的情形的，保函原件不予退还，并按相关规定由出具保函的银行、保险机构承担供应商违约赔付责任。 |
| 9 | 13.1 | 竞标报价：供应商必须就所投项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其竞标将视为无效 |
| 10 | 14.1.1 | 响应文件份数：正本一份、副本四份。即：“价格文件”正本一份，副本 四 份；“商务技术文件”正本一份，副本 四 份。 |
| 11 | 14.2 | 响应文件接收时间：详见《第一章竞争性磋商公告》。 地址：详见《第一章竞争性磋商公告》。 注意事项： 竞标人的法定代表人（或其委托代理人）凭个人有效身份证明原件签到后递交响应文件，到截标时间止，竞标人法定代表人未能出示有效身份证明原件（含身份证明）[或委托代理人未能出示有效身份证明原件（含授权委托书及身份证明）]的，其响应文件不予接收。 |
| 12 | 16.4 | 磋商时间：详见《第一章竞争性磋商公告》。 磋商地点：详见《第一章竞争性磋商公告》。 供应商的法定代表人或委托代理人出席开标会议（委托代理人出席须提交法定代表人授权委托书原件、代理人身份证原件及复印件、磋商保证金回执复印件，法定代表人出席须提交单位营业执照复印件、本人身份证原件及复印件、磋商保证金回执复印件，依时到达指定地点等候当面磋商。 |
| 13 | 25 | 履约保证金:无 |
| 14 | 30 | 接收质疑函方式：书面形式 质疑联系部门及联系方式：云之龙招标集团有限公司，联系电话：0777-5619366，通讯地址：广西钦州市永福东大街17号万锦华府7号楼2单元11层 |
| 15 |  | 1、本竞争性磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本竞争性磋商文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2、本竞争性磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或被授权人亲自在竞争性磋商文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |

供应商须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、工程和服务类采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：钦州市渔业电台。

2.2“采购代理机构”是指：云之龙招标集团有限公司

2.3“供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织。如果该供应商在本次磋商中成交，即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象。

2.6“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 供应商的基本条件：见供应商须知前附表。

4. 磋商费用、代理服务费

4.1 磋商费用：供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2 代理服务费：本项目的代理服务费按须知前附表的规定执行，由成交供应商在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。

5. 联合体竞标： 本项目不接受联合体竞标。

二、磋商文件

6. 竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）的组成

（1）磋商公告；

（2）磋商须知；

（3）项目需求；

（4）评审办法和定标标准；

（5）响应文件格式；

（6）合同主要条款；

（7）其他资料。

7. 现场考察或答疑会

7.1 采购人、采购代理机构可以视采购项目的具体情况，按须知前附表的规定组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不得单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

7.2 供应商考察现场或参加答疑会发生的费用自理。

7.3 供应商自行负责在考察现场或参加答疑会中所发生的人员伤亡和财产损失。

8. 磋商文件的澄清与修改

8.1 供应商应认真阅读磋商文件的采购需求，如发现需求中有误或要求不合理的，供应商必须在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

8.2 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

三、响应文件的编制

9. 响应文件编制基本要求

9.1供应商对响应文件的编制应按要求装订和封装。

9.2供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以翻译文本为主。

9.3供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

9.4响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

9.5如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

9.6响应文件的组成。

响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。

9.6.1价格文件：见供应商须知前附表。

9.6.2 商务技术文件：见供应商须知前附表。

9.7 响应文件电子版：见供应商须知前附表。

9.8 响应文件有效期：见供应商须知前附表。

9.9 磋商保证金：见供应商须知前附表。

10. 计量单位

10.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

11.响应文件有效期

11.1响应文件有效期按须知前附表规定的期限，有效期不足的响应文件按无效处理。

11.2未成交的响应文件有效期内均应保持有效。

11.3成交供应商的响应文件自响应文件递交截止之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

12.磋商保证金

12.1供应商必须按须知前附表的规定交纳磋商保证金，否则，其响应文件按无效响应处理。

12.2磋商保证金交纳方式：按须知前附表的规定。

12.3磋商保证金交纳截止时间：按须知前附表的规定。

12.4供应商提交的磋商保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个项目有多个标段并允许供应商分别报名的，供应商应按项目、标段分别提交磋商保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的磋商保证金。

12.5磋商保证金的退还均以转账形式退回到供应商银行账户。

12.5.1未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后五个工作日内退还。

12.5.2成交供应商的磋商保证金在成交供应商与采购人签订合同并送合同给代理机构存档后五个工作日内退还。

12.6供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

13. 磋商报价要求

13.1供应商必须就所投项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其竞标将视为无效。

13.2 对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

13.3成交供应商负责本项目所需服务的全部工作。

14.响应文件的份数、封装和递交

14.1 磋商响应文件的份数和封装

14.1.1供应商应将响应文件中“价格文件”和“商务技术文件”一并封装在一个外层信封中。

14.1.2响应文件的信封上应写明：

（1）竞争性磋商项目编号；

（2）竞争性磋商项目名称；

（3）供应商名称、地址、邮编。

14.2 响应文件的递交

14.2.1响应文件应于竞争性磋商文件中规定的时间前递交到指定地点位置。

14.2.2递交响应文件的地点：见“供应商须知前附表”。

14.2.3 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

14.2.4迟交的响应文件

逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购代理机构拒绝接收。

四、响应文件评审程序

15.磋商小组组建

15.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

15.2评审专家应当从专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。属于市场竞争不充分的科研项目，或需要扶持的科技成果转化项目，或情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

16.评审程序

16.1采购代理机构向磋商小组移交接收所有的响应文件。

16.2磋商小组评审响应文件

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。

16.3澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

16.4磋商

16.4.1磋商时间及地点：按须知前附表规定。

16.4.2供应商参加需要携带的材料：按须知前附表规定。

16.4.3磋商小组按须知前附表规定的磋商顺序，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

对于资格条件不符合的供应商或未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知有关供应商。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

16.5最后报价

16.5.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

16.5.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

16.5.3属于市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家。

16.5.4在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

16.5.5最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

16.5.6 已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的保证金。

16.5.7 响应供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止。

16.5.8低于成本报价

磋商小组在评审过程中发现供应商的总报价明显低于其他供应商的总报价或者明显低于采购预算价，有理由怀疑其报价可能低于其成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，视作该供应商报价以低于成本价，其响应文件无效。

17.最终磋商结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

18.评审与比较

18.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

18.2评审原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行。

18.3评标办法及标准详见第四章。

19.在评标过程中出现法律法规和磋商文件均没有明确规定的情形时，由磋商小组现场协商解决，协商不一致的，由全体磋商小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

20.特别说明：

20.1出现下列情形之一的，在评审过程中，取其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；当报价相同时，则由采购人自主选择确定一个参加评审的供应商，其他投标无效：

（1）提供相同品牌产品的不同供应商参加单一产品的同一合同项下的采购活动的。

（2）非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的。核心产品的名称应当在采购文件中载明。（本项目为服务类项目，不适用）

20.2供应商竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商竞标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

20.3供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

20.4供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其竞标无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交供应商须赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

20.5有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

20.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

20.7关联供应商不得参加同一合同项下采购活动，否则响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞标。

21.出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本须知16.5.3、16.5.4及法律法规规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

22.在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商。

五、确定成交供应商办法及结果公告

23. 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

24. 采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在竞争性磋商公告发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

24.1成交结果公告内容包括成交供应商名称、地址和成交金额。

六、履约保证金

25.1  成交人须于签订合同前按本须知前附表规定的金额将履约保证金直接缴入采购人账户。否则，不予签订合同。

25.2  签订合同后，如成交人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

25.3  履约保证金自成交应商按合同约定验收合格之日起10个工作日内无息退还。

七、签订合同

26.1采购合同签订应遵照《中华人民共和国合同法》等有关法规的要求。

26.2采购人和成交供应商应当在第三章“项目需求”中商务条款要求载明的合同签订期内，按第六章“主要合同条款”订立书面合同。

26.采购合同签订应当采用采购合同格式文本，合同应内容完整、盖章齐全；项目合同的各要素和内容应与竞争性磋商文件、成交供应商的承诺、成交通知书等的内容一致；合同附件齐全；多页合同每页应顺序标出页码并盖骑缝章。

26.4采购合同（正本、副本）自签订之日起二个工作日内，由成交供应商送一份副本至采购代理机构存档。

26.5  成交通知书发出后，成交供应商有下列情形之一的，成交无效，采购代理机构不予退还其交纳的磋商保证金，采购人可追究成交供应商承担相应的法律责任。如采购人无正当理由拒签合同的，采购代理机构向成交供应商退还磋商保证金；采购人给成交供应商造成损失的，成交供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

（1）成交后未按规定缴纳履约保证金的；

（2）成交后无正当理由不与采购人或者采购代理机构按规定的时间、地点签订合同的；

（3）成交后与采购人签订对竞争性磋商文件和响应文件作了实质性修改的合同，或与采购人私下订立背离合同实质性内容的协议的；

（4）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人或采购代理机构同意，将成交项目分包给他人的。

26.6  采购人在签订合同之前有权要求成交供应商提供本项目竞争性磋商文件要求的资料原件进行核查，成交供应商不得拒绝。如成交供应商拒绝提供，则自行承担由此产生的后果。

27  成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，如仍在投标有效期内，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

八、采购合同公告

28. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

九、适用法律

29.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国合同法》及相关规定。

十、其它内容

30.询问、质疑和投诉

30.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

30.2供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

30.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述竞争性磋商文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

31.代理服务费

31.1采购代理服务收费标准：

| 费率 中标（成交）金额 | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

31.2 采购代理机构的银行账户：

开户名称：云之龙招标集团有限公司钦州分公司

开户银行：中信银行南宁东葛支行；

银行账号：8113  0010  1330  0157  979；

行号：3026  1102  9137

## 第三章 项目需求

说明：

1. 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，如供应商为小型微型企业，可给予价格扣除，具体详见“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”。

2. 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，如供应商为监狱企业，可给予价格扣除，具体详见“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”。

3.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，如供应商为残疾人福利性单位，可给予价格扣除，具体详见“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”。

4.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目属于政府强制采购节能产品，如本项目包含的配套货物属于品目清单内标注“★”的产品时，供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件按无效响应处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”。

5. 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的规定，如本项目包含的配套货物属于环境标志产品政府采购品目清单内的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”。

6. “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款，或不能负偏离的条款，或已经指明不满足按响应文件按无效响应处理的条款。

7.采购需求中出现的品牌、型号或生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或生产供应商的情形。供应商可参照或选用其他相当的品牌、型号或生产供应商替代。

| 序号 | 标的名称 |  | 参考品牌型号规格 | 单位 | 数量 | 项目要求及技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、指挥中心配套设施 |  |  |  |  |  |  |
| 1、地面工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地面找平 |  | 定制 | ㎡ | 56 | 地面找平，原木地板拆除清理搬运 |
| 2 | 地板 |  |  | ㎡ | 82 | 瓷砖，约80×80cm |
| 3 | 防静电地板胶 |  |  | ㎡ | 5 | 1、厚度：≥3mm 2、静电耗散层：表面电阻108-109Ωcm，摩擦静电压＜220V； 3、静电散除时间：≤0.1S； 4、体积电阻：109Ω； 5、阻燃性能：V-0，＜5s； 6、磨耗率：0.02g/cm²； |
| 4 | 辅材 |  | 定制 | 项 | 1 | 走线槽，线槽开凿，膨胀钉、焊接材料等工程不可预见的辅材 |
| 2、门窗、墙体工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 指挥中心及资料室门 |  | 参照或相当于王力 | 扇 | 4 | 防盗钢门，C级锁芯，主要材料:门框采用优质冷轧钢板，板材厚度≥1.2mm,门板采用优质冷轧钢板，板材厚度≥0.8mm,内填耐温1200℃以上的优质膨胀珍珠岩板，密度≥270kg/m的膨胀珍珠岩。 |
| 2 | 不锈钢拉闸门 |  | 定制 | 扇 | 1 | 开启方式：推拉式；材质：不锈钢 |
| 3 | 柱体包装 |  | 定制 | 项 | 1 | 对指挥中心柱子及大屏周边进行实木包围装修 |
| 4 | 墙体拆除 |  | 定制 | ㎡ | 67.2 | 人工拆除，垃圾装袋 |
| 5 | 拆除原门 |  | 定制 | 樘 | 4 | 人工拆除，垃圾装袋 |
| 6 | 封门洞 |  | 定制 | 个 | 1 | 红砖砌筑，双面水泥细砂抹平 |
| 7 | 双层窗帘 |  | 定制 | m | 18 | 纱帘及遮光帘，含轨道及五金配件，褶皱比例1:2，高度（mm）3000-3200 |
| 3、天面及灯光工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 指挥中心吊顶 |  | 参照或相当于友邦、奥普、万博得 | ㎡ | 82 | 复合板吊顶定制，含龙骨，吊架，刷漆等 |
| 2 | 吊顶拆除 |  | 定制 | ㎡ | 28 | 人工拆除，垃圾装袋 |
| 3 | LED面板灯 |  | 参照或相当于奥普、欧普、TCL | 套 | 1 | 嵌入式LED面板灯，色温6000K，规格形状根据现场情况定制，根据不同场景，提供特定的照明效果 |
| 4 | LED筒灯 |  | 参照或相当于奥普、欧普、TCL | 台 | 8 | 灯具效率：≥46%、2米光照度：≥1000 lux，色温4000K |
| 5 | 分控开关 |  | 参照或相当于奥普、欧普、TCL | 个 | 3 | 国标，含86底盒 |
| 6 | 线材 |  | 定制 | 项 | 1 | 优质线材，符合国家标准 |
| 7 | 辅材 |  | 定制 | 项 | 1 | 膨胀钉、焊接材料等工程不可预见的辅材 |
| 4、坐席 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 指挥控制台 |  | 定制 | 套 | 4 | 一、尺寸规格要求及配件要求 1、外形尺寸约长1200mm *深900mm *高935mm，工作台面高约750mm，双工位坐席设计。 2、配件要求： 1） 键盘盆：2套（键盘盆可以同时放下键盘及鼠标） 2）六位电源条（国标五孔）：2条 3） 显示器伸缩支架 （承重≤6KG)：2套 二、结构、工艺及设计要求 1. 操作台台板,采用绿色环保，与天然木材相当的定向刨花板双面贴防火胶板 制作，整体厚度不小于 27mm。台面边缘采用 12mm 宽的聚氨酯手枕，胶手枕应为不伤手带圆弧过渡的表面，具有柔韧弹性，正常使用不会轻易刮花。聚氨酯手枕与台面板边的结合无缝隙。台面后部设计有金属过线孔过线，使显示器的电缆线可以方便连接到底柜内的主机。 2.侧板采用中纤板和 4.0 厚装饰条结合制作，整体厚度不小于37mm，表面喷粉。 3.主体框架，横梁部分要求采用厚度不低于 2.0 mm 的冷轧镀锌钢板冲压折弯成型。折弯的形状的高度不小于 45mm，以符合受力的要求。竖向侧框架宽度要求为 30mm，须采用材质为AL 6063-T5 及以上的精密铸造合金铝型材，表面氧化原色。合金铝型材屈服强度为不小于145MPa； 4.椭圆拉铝横梁后屏风，横梁的椭圆形横截面的高度不小于120MM，前后深度不小于 60mm。此横梁需设计为可以挂装显示器支架、可以横向走线 5、底柜前后门，采用厚度不低于 1.2mm 的冷轧镀锌钢板制作 6、布线设计合理：操作台底柜内要有专业布线通道，底柜内设置纵向、横向、竖向三个方向的理线系统，使布线规范整齐、顺畅美观、合理安全，也便于后期的维护保养及设备管理。强、弱电电线分开布线管理，避免电信号干扰。 三、散热合理设计： 1、在操作台底柜内部，设计隐藏式便于通风散热的空隙及孔道，实现隐藏式通风孔散热。 2、前门、后门采用导热的金属钣金制作，并设置合理的通风散热孔，确保冷空气从前后门下部、底柜底部进入操作台底柜内，然后从后门上部流出，带走操作台底柜内 IT 设备散发的热量。 3、不依靠内置排风扇等设备就可以确保底柜内部 IT 设备的长期安全运行。 |
| 2 | 值班室座椅 |  | 参照或相当于志光 | 个 | 4 | 高强度网布，受力按压迅速恢复,无压痕及变形，前后、左右角度、高度可多方位调节;多功能同步倾仰底盘。 |
| 3 | 会议桌 |  | 参照或相当于志光 | 张 | 1 | 尺寸：约4200W*1600D*750H 1、贴面材料：采用进口优质胡桃木木皮，厚度约0.6mm，表面平整光滑、纹理清晰自然、色泽一致，且经防虫防腐处理； 2、基材：采用E1级优质环保刨花板或中纤板，甲醛释放量符合检验标准,含水率低于12%，强度高、刚性好、不易变形、比重合理，所有板材均经防虫防腐化学处理，表面握钉力及静曲强度均达到国际标准； 3、油漆：采用环保PU聚酯漆,油漆产品获得“中国环境标志产品认证”许可，符合3C认证等标准；附着性强、涂膜强韧，硬度高、光泽度高，耐水、耐磨，耐撞、耐热性好，可长期保持表面效果； 4、五金配件：采用优质铰链，优质导轨；平滑度及滑动性好，承载力强，安全系数高。 5、胶粘剂:采用优质胶粘剂，粘性强，具有防水性、防潮性等特点。 |
| 4 | 椅子 |  | 参照或相当于志光 | 张 | 12 | 1、面料：采用优质环保皮，外观色泽均匀，自然，手感柔软； 2、座垫及靠背内部框架定型板：采用高频压机将多层单板施胶层叠且热压成型,含水率低于12%； 3、海绵：采用优质海绵，密度高，回弹力好，海绵密度≥40KG/M3； 4、采用优质弓字型钢脚，表面经过碱洗除油、酸洗除锈、磷化附膜、钝化、静电机器手自动喷涂和高温固化处理； 5、胶粘剂:采用优质胶粘剂，粘性强，具有防水性、防潮性等特点。 |
| 5 | 简易沙发 |  | 参照或相当于志光 | 套 | 2 | 高弹性阻燃定型海绵， 回弹性能好，不变形，坐感舒适。要求是优质阻燃西皮，皮质无残疵点、无龟裂、破损，色差小。椅架采用≥1.5mm厚的无缝管，油漆：要求是名牌环保油漆，甲醛含量符合国际环保标准。引用先进油漆工艺“五底三面”，底漆和面漆均采用环保油漆，涂层平整、光滑、清晰、无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。 |
| 5、显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 55寸液晶拼接单元★ |  | 参照或相当于海康威视或同档次品牌 | 单元 | 12 | - 产品参数： 1、▲55寸单屏尺寸：1210.5（W）*681.2mm（H）,整屏拼接后尺寸：4842mm(W)*2043.6mm（H）。面板：采用原装生产的A+级面板。 2、水平刷新率(kHz)/ 垂直刷新率(Hz)非别为30-70/50-85；色数 ≥16.7M。 3、分辨率 ：1920×1080。 4、视角：178°(水平)/ 178°(垂直)。 5、响应时间：8ms(G to G)。 6、对比度：4000:1。 7、亮度：500≥cd/㎡。 8、▲液晶屏物理拼接拼缝：≤0.88mm； 9、1路DVI输入，1路HDMI输入，1路视频（BNC）输入，1路S-VIDEO 输入，1路VGA（HD15） 输入，1路RS232输入，1路RS232输出，1路视频（BNC）输出 ，可实现1路信号开窗漫游功能。 10、电源要求：AC 90-230 50/60Hz。 11、功耗：≤220W， 寿命：≥60000 小时。 12、运行温度和湿度： 0℃--60℃，5~95%RH。 13、▲液晶显示单元达到IPX3防水等级、符合V-0级防火等级、及符合静电放电抗扰度。 14、▲ 液晶显示单元具有良好的防尘结构设，达到IP5X防尘等级。 15、▲液晶显示单元必须是屏幕防撞击。 |
| 2 | 图形拼接处理器 |  | 参照或相当于海康威视或同档次品牌 | 台 | 1 | 1、图像拼接控制器采用分布式、全数字化并行处理结构，信号在传输和显示过程中都是以数字量的形式存在，各设备之间通过专用数字链路连接，系统配置不受任何限制，自由扩展； 每个功能模块相互独立互不影响， 集群处理器技术，系统处理能力不受限规模。 2、▲大屏幕图像处理器要求标配输入：提供不少于16路HDMI/DVI信号输入接口，16路DVI/HDMI输出通道，输出: LVDS、输出分辨率640x480-1920x1080P。 3、通讯控制方式为IP端口(RJ45)，配置千兆网卡。 4具有自动侦测和识别各种复合视频的能力，能处理HD-SDI、DVI、HDMI、RGB或其它常用信号。 5、▲画面一键清空功能，多画面杂乱无序时，一键清空大屏。 6、▲一键开关机功，控制软件对大屏幕一键开关机管理。 7、▲图像处理器多图层叠加，开窗，漫游功能，大屏画面通过控制软件可以实现多画面开窗，叠加，漫游功能。 8、▲控制软件多级权限使用功能，控制软件实行管理员，超级用户，普通用户三级权限使用。 9、▲多屏图像控制器需具备智能化监管功能,可自动调取相应预案显示模式，定时调用，轮巡调用，智能化控制图像显示。 10、▲网络抓屏功能，子网内所有计算机都可通过控制器 IP 端口连接，直接将计算机屏幕投影到大屏幕。 11、▲多屏图像控制器需具备场景轮巡功能可任意定时自动切换场景。 12、▲多屏图像控制器需具备信号板热机拔插功能在工作状态下，直接拔下更换视频信号输入卡 图形输出卡，系统控制卡，再装入同一型号板卡，机器在2 秒后工作正常 。 13、▲多屏图像控制器需具备图片字符叠加功能可通过客户端软件在视频图像上叠加128X32 像素的字符和图像，字符的位置，大小字体和颜色可设置。 |
| 3 | 大屏幕显示系统管理软件 |  | 参照或相当于海康威视或同档次品牌 | 套 | 1 | 1、▲系统软件提供中文操作、控制和维护界面，具备C/S或B/S结构，可以通过WEB浏览方式在IE浏览器上远程登录控制软件管理大屏幕系统； 2、大屏幕显示系统的各种功能操作实行计算机及网络控制。所有投影单元的开关、色彩、亮度调整、多屏拼接控制器的参数配置和控制、信号调用、远程监控维护均在软件上统一实现； 3、系统软件提供多用户的认证和授权机制，可对系统用户进行管理，管理员可对各操作员授予各种操作功能的权限，也可以根据大屏幕不同区域设定各操作员的可操作区域； 4、系统软件可对大屏幕显示系统内的显示单元、摄像头等硬件进行设置并管理，可对大屏幕各个单元或者全部单元的投影机进行开/关机操作，可对投影机的显示模式进行管理； 5、系统软件可对大屏幕显示的各种视频信号、计算机信号、网络显示信号等各种信号源进行管理，包括来源、信号特点、信号路由等； 6、系统软件提供对各种信号窗口的显示方式和布局保存成模式，或者根据时序定制为预案，可通过快捷键对模式和预案进行手动（或定时自动）快速调用各种模式及其它信号源显示，实现自动化控制管理功能； 7、▲系统软件支持在IPAD等移动终端上运行并控制大屏幕； 8、系统可与中控设备无缝连接； 9、系统软件具有完整的二次开发接口，提供对其他系统的控制接口，且系统建设方必须保证免费提供控制软件系统的升级和更新； 10、系统软件应是显示单元生产厂商专门为大屏幕显示系统配套开发的软件； 11、▲大屏幕显示墙控制软件须具有计算机国家版权局的著作权证书（响应文件中提供证书复印件）。 |
| 4 | 底座式安装框架结构 |  | 定制 | 套 | 1 | 定制，包含专业铝型材安装底座、对应的3*4结构的专业铝型材安装框架 |
| 5 | LED横幅 |  | 定制 | 条 | 1 | 定制，三基色 |
| 6 | 配套线缆 |  | 国产 | 套 | 12 | 电源线、控制线、信号线（指内部环接线缆以及控制器或矩阵至液晶单元的信号线，信号线为高清HDMI线，长度10米） |
| 6、空气调节 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 立柜空调 |  | 参照或相当于格力、美的、TCL | 台 | 1 | 空调功率大3匹，定频，立柜式，冷暖电辅； 制热量不低于 9200W 制冷量不低于 7200W 室内机噪音不高于 42dB 室外机噪音不高于 56dB 制冷功率不低于 2340W 电辅加热功率不低于 2400W |
| 2 | 挂式空调 |  | 参照或相当于格力、美的、TCL | 台 | 1 | 空调功率大2匹，定频，壁挂式，冷暖型； 制冷功率不低于 1585W 制冷量不低于 5040W 室内机噪音不高于 45dB 室外机噪音不高于 53dB 循环风量：900m³/h 支持自动除霜、自动清洁、独立除湿、远距离送风 |
| 7、扩声系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 音箱 |  | 参照或相当于声威 | 只 | 2 | 1、2单元2分频倒相式；1.5″高频驱动器，10″低频驱动器； 2、额定功率≥350 W； 3、灵敏度≥97 dB； 4、▲最大声压级≥122 dB ； 5、指向特性(-6dB)：90°H×70°V； 6、 频率范围：65Hz~20KHz 7、竞标时响应文件中需提供CNAS产品检测报告复印件。 9、▲为保证供货产品质量和功能参数满足以上招标要求，供货时需提供原厂对本项目的授权书。 |
| 2 | 功放 |  | 参照或相当于声威 | 台 | 1 | 1、▲双通道功放（双信道同时驱动）≥600W(8 Ω)，900W(4Ω)； 2、▲桥接模式（1x8Ω）≥1800W； 3、总谐波失真：<0.05%@8Ω 1KHz； 4、信噪比：>105dB； 5、阻尼系数：>550@8Ω； 6、电压增益：30dB； 7、转换速率：>40 V/us； 8. 竞标时响应文件中需提供CNAS产品检测报告复印件。 9. 竞标时响应文件中需提供3C认证复印件，并加盖供应商公章； 10. ▲ 为保证供货产品质量和功能参数满足以上招标要求，供货时需提供原厂对本项目的授权书。 |
| 3 | 数字音频处理器 |  | 参照或相当于声威 | 台 | 1 | 1、▲不少于8路平衡输入、8路平衡输出; 2、采用了24bit sigma-delta转换器，96KHz采样率； 3、输入通道设计有+48V幻象供电功能，话筒和线路输入增益切换功能，其中话筒的输入灵敏度可调。 4、AUX专用通道设计，可混编全部话筒通道，具有反馈抑制及多重效果器。 5、▲AUX通道具有强大的自动混音处理功能，混音阀值、幅度、启动时间、恢复时间等参数连续可调。同时具有自动摄像跟踪触发功能，触发阀值、幅度、启动时间、恢复时间等参数连续可调。 6、USB控制端口，背板有232&485控制端口，及以太网连接远程控制端口，一键式连机使用户操作 更简易、快捷。 7、21个用户预设，整机状态和每个预设都可以单独存储和调用。ID设置功能可以级联控制256台机器，还具有密码保护功能，使设备更安全。 8. 竞标时响应文件中需提供CNAS产品检测报告复印件； 9. 竞标时响应文件中需提供3C认证复印件； 11. ▲为保证供货产品质量和功能参数满足以上招标要求，供货时需提供原厂对本项目的授权书。 |
| 4 | 跨平台数据管理中心 |  | 参照或相当于声威 | 台 | 1 | 1、采用Spring MVC架构，支持JAVA软件开发环境标准，具备数据库MYSQL； 2、采用工业级CPU，基于安全稳定的参照或相当于Linux操作系统； 3、▲支持WEB端后台管理，支持拖拽式自定义编辑界面； 4、支持场景复制及数据备份。 5、支持安全的SSH后台远程登陆管理协议； 6、支持TCP/IP、RS232、RS485等多种通用的通信协议，能够向第三方系统或设备提供开放接口和相关协议； 7、支持自动摄像跟踪功能，支持联动命令模式； 8、支持不少于9个RS232/RS485复用可编程控制串口，1个RJ45千兆网口； 9、▲支持不少于4个环境控制扩展接口，可手拉手方式接入15个以上环境智能监测模块，支持温度、亮度、湿度、有害气体等监测。 10、响应文件中提供产品检测报告复印件。 11. ▲ 为保证供货产品质量和功能参数满足以上招标要求，供货时需提供原厂对本项目的授权书。 |
| 5 | 触控终端可编辑软件 |  | 参照或相当于声威 | 套 | 1 | 1、 具备音量控制模块，视频控制模块，环境控制模块，界面UI模块，数据库模块，用户权限模块，通讯基础模块，看门狗模块，可视化管理模块； 2、 支持跨平台应用，包括Windows、IOS、Android、Linux客户端； 3、 支持安全的SSH后台远程登陆管理协议，同时具备SNMP、TELNET系统协议控制标准； 4、 支持环境监测显示，实时显示温度、亮度、湿度、甲醛等当前动态值； 5、 多种高清图片、高清高帧率视频格式支持，支持多平台自动调用硬件系统GPU计算能力； 6、 支持标准的Websocket数据传输协议。 7、 支持闲时图片循环屏保及视频播放，可用于内部广告及信息发布； 8、 支持工程文件的完整导入导出功能，便于工程备份及多个工程量化； 9、 可根据需要定制人性化界面，支持出厂标准化模式和定制化终端服务模式； 10、界面与基础分离，界面调整不会影响程序编译； 11、最小的内存占用，采用共享资源等自主研发的技术，支持高速图像渲染； 12、插件式控件管理，内置控件组，一处编码到处可用； 13、可同时支持触摸和鼠标控制，支持工作站鼠标操作，同时支持触摸管理； 14、支持JAVA、C、C++、Python软件开发环境标准，通过该类开发平台对软件进行编程开发； 15、支持第三方控制API接口。 |
| 6 | 无线触摸屏 |  | 参照或相当于华为 | 台 | 2 | 10.8英寸，内存不小于64GB，2K分辨率 |
| 7 | 无线路由器 |  | 参照或相当于华为、H3C、华硕 | 台 | 1 | 1、Wan口数量（无线路由） 1个 2、Lan口数量（无线路由） 4个 3、Qos限速功能 支持 4、无线桥接 支持 5、支持WPS 支持 6、天线可拆卸 不支持 7、天线增益 5dbi 8、无线传输率 2.4GHz频段：450Mbps ；5GHz频段：1.35Gbps 9、传输标准 IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b；IEEE 802.11.ac；10、IEEE 802.11.a ；IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab； 网络协议 TCP/IP协议 |
| 8 | 机柜 |  | 参照或相当于大唐卫士、索图、跃图 | 个 | 1 | 定制机柜，42U，含2个8孔PDU及防雷模块 |
| 9 | 辅助材料 |  | 定制 | 批 | 1 | 音箱线，音频线，网线，铁线槽、PVC管、86暗装盒、施工辅材 |
| 二、设备间配套设施 |  |  |  |  |  |  |
| 1、装修 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 活动地板 |  | 参照或相当于华誉、帝辰、定安 | ㎡ | 28 | 1、铺贴优质活动地板，贴面表面质量：表面颜色无明显色差、无破损、无漏塑、不开胶、色泽均匀、接缝美观、防静电，60×60,含一副地板吸盘 2、板幅板限偏差：-0.40mm 3、板厚极限偏差：≤0.3mm 4、表面平面度：≤0.6mm |
| 2.供配电系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS |  | 参照或相当于科华或同档次品牌 | 套 | 1 | 一、电池柜要求： 1、单进单出，双变换纯在线式，功率10KVA。 2、▲输入电压范围：110~300Vac 3、▲输入功率因数： 100%非线性负载：≥0.99， 50%非线性负载：≥0.97， 30%非线性负载：≥0.94；输入电流谐波：100%非线性负载：＜5%， 50%非线性负载：＜8%， 30%非线性负载：＜11%。 4、输入频率：50Hz/60Hz。 5、输出电压范围：L-N： 220Vac ≤1％；市电正常，自动同步跟踪；市电失败，本机50/60Hz±0.2％。 6、输出有功功率PF≥0.8。 7、过载能力：100%~110%:30min后旁路；110%~130%:5min后旁路；>130%:10s后旁路。 8、输出波形失真度：100%阻性负载≤2% 100%非线性负载≤5%。 9、▲整机UPS效率：100%阻性负载：≥94%，50%阻性负载：≥92%，30%阻性负载：≥90%。 10、▲蓝屏背光大液晶曲面显示屏，可视角度达140°，方便用户从不同角度读取数据。可显示UPS主机的工作模式、工作参数与用户的负载量、电池剩余容量等，方便用户对设备进行管理。 11、报警功能：具备电池低压、市电异常、UPS故障、输出过载、输出短路报警功能。 12、保护功能：具备电池欠压、过载、短路、过温、保护功能。 13、▲输出电压有五个档位，分别为200V、208V、220V、230V、240V输出可调，适应不同负载应用。 14、▲要求具备风机自适应调节功能，延长风机使用寿命。 15、▲UPS主机要求具备输入断路器，保护设备运行安全可靠。 16、标配标配输出单相三线制接线排。 17、可支持来电自启动功能，市电来电可自启动机器，无需人工值守。 18、▲为满足现场通信要求，标配RS232、USB、EPO干接点，满足用户多种多样的监控需求。 19、▲输入电压范围、输入功率因数、输入电流谐波成分、输出电压稳压精度、输出波形失真度、电压瞬变恢复时间、旁路逆变转换时间、效率、过载能力符合第三方机构出具的检验报告Ⅰ类标准。 二、蓄电池配置参数： 1、▲铅酸免维护蓄电池，电池电压：单体额定电压为12V,电池容量：100AH； 2、外观要求：正、负极端子有明显标志，端子的连接采用螺栓、螺母连接方式； 3、气密性：蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 4、后备时间：4小时 三、电池柜配置参数： 1、材料需选用防腐材料，侧板有散热孔，可拆装式全开放式结构，安装检修方便，造型美观，曲线流畅，拆装方便； 2、冷轧钢板制造，结构紧凑合理，黑色； 3、规格尺寸（长*宽*高）：约780×470×1190mm, 4、内含电池连接线、端子等安装辅材，满足蓄电池安装要求； 5、机械性能高，承载能力大，防火性能好，整箱静电喷塑、耐磨、防蚀。 四、蓄电池承重措施： 采用钢槽焊接对楼板承重进行加固及对电池重量分散受力，达到国家机房标准对电池区域的承重要求。 |
| 2 | 机房防雷 |  | 定制安装 | 项 | 1 | 机房防雷地排制作，机房所有金属设备接地。建设机房配电防雷--机柜PDU防雷--设备前端防雷三级防雷设备设施 |
| 3 | 辅材 |  | 定制 | 项 | 1 | 国标电力电缆，网线（或光纤）、电源线（配电箱至屏幕）、视频线（处理器至发送器），国标输出配电柜 |
| 3、机柜系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备机柜 |  | 参照或相当于大唐卫士、索图、跃图优质 | 个 | 2 | 42U标准网络机柜，含2个8孔PDU及防雷模块 |
| 2 | 市电配电箱 |  | 参照或相当于大唐卫士、索图、跃图优质 | 个 | 1 | 壁挂式，1路200A三相输入，2路63三相输出，2路25A三相空气开关、10路15A单相空气开关，含防雷开关 |
| 4、综合监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 动力环境监控软件 |  | 参照或相当于卓振、中维安特、建大仁科 | 套 | 1 | 1、现场管理服务器、短信报警接口模块、GSM短信模块、WEB浏览接口模块， 要求单点故障不影响系统整体运行。 2、支持监控配电监测、UPS监测、精密空调监测、温湿度监测、漏水监测、门禁管理、视频监控、红外监测、氢气监测、消防监测和IT设备、资产等系统等。 3、全中文界面，统一界面，不得外挂附加于系统的单一视频窗口、门禁管理窗口和报表窗口。 4、支持短信主动报警和查询；需具有查询和控制功能，同时应有严格的权限验证；控制查询命令、范围应不受限制，由管理员自定义。 5、要求具有多界面同时在单一显示器或多显示器显示的功能，例如单一显示器可分9个界面同时显示9个子系统的状态、参数，且9个界面均可独立操作或设置某一界面为主操作界面，其他界面的内容根据主操作界面的操作而改变；软件功能需具有单显示器最多16界面同时显示、多显示器任意数量界面扩展的功能，多界面显示时不得存在机器速度变慢、系统运行变慢的问题。 6、门户平台化管理，所有功能都可以WEB化应用；可以通过WEB查看监控数据和报警数据，也可操作、打印报表、实现所有参数设置等功能；具有不同用户权限管理不同内容的能力。 7、要求具有自定义报表功能，所有记录均为自动报表记录，在监控系统中完整实现，并把以上数据进行汇总，输出到excel或word文档，并在统一界面下提供远程浏览和配置，报表内数据项可由用户定义。 8、日志管理：对操作人员、操作内容、操作时间、故障点、故障内容、故障处理、时间等信息进行完整记录，可对这些记录进行智能组合查询。 8、WEB管理功能，在WEB端无需安装任何软件，即可和监控主机端操作一致，包含参数查看，报表格式修改、报警设置、设备控制等。 |
| 2 | 配电监控系统（含硬件通信连接器） |  | 参照或相当于卓振、中维安特、建大仁科 | 套 | 1 | - 监测主路配电的参数； 2、系统要能对机房配电的状态进行监控。例如：三相相电压、相电流、线电压、线电流、有功、无功、视在功率、频率、功率因数等； 3、系统对机房配电参数进行历史曲线记录，并可随时查看任意一天的曲线记录； 4、可通过IE浏览器实时查看机房配电实时状态数据，及其报警事件等。 |
| 3 | 开关监测系统（含硬件通信连接器） |  | 参照或相当于卓振、中维安特、建大仁科 | 项 | 1 | 、监测主路的开关带电状态； 2、系统对机房配电开关进行断电送电记录，并可随时查看任意一天的记录； 3、可通过IE浏览器实时查看机房配电开关实时状态，及其报警事件等。 |
| 4 | UPS监控系统（含硬件通信连接器） |  | 参照或相当于卓振、中维安特、建大仁科 | 项 | 1 | 1、系统能对机房UPS各部件的运行状态进行监控。如：UPS的各开关、整流器、电池、逆变器、旁路及输出等各部分的状态。系统标明UPS电流流向，可看到负载的供电状况，是否受保护等。 2、系统能对机房UPS各部件的参数状态进行监控，如：电压、电流、频率、功率、后备时间等；整流器与旁路的电压、电流参数；逆变器与电池的电压、电流及电池的后备时间、充电量，负载的电压、电流参数，并合理布局、形象显示。 3、含全套采集监测控制仪表接入的正式授权。 |
| 5 | 精密空调监控系统（含硬件通信连接器） |  | 参照或相当于卓振、中维安特、建大仁科 | 项 | 1 | 监测精密空调的运行状态，压缩机、加湿机、除湿机等主要部件工作状态，现场温湿度控制状态等。要求提供图形化的监控界面，实现对精密空调的实时显示，具有历史数据查询能力，有选择性的提取监控参数形成报表，支持报表导出功能。要求能实现菜单化联动，如温度过高自动启动空调。 |
| 6.漏水监测系统（含硬件通信连接器） |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 8路数字量输入模块 |  | 参照或相当于卓振、中维安特、建大仁科 | 个 | 1 | 通信接口：RS485； 波特率：1200～115200 bps； 显示：8路LED输入指示灯； 输入通道：8路，6路差分和2路单端隔离；隔离电压：5000Vrms；输入电阻：3K ohms；数字电平0：1V Max；数字电平1：4V～30V；工作电压：DC 10V～30V；功耗：0.6W。 |
| 6.2 | 绳式非定位漏水控制器（30M） |  | 参照或相当于卓振、中维安特、建大仁科 | 台 | 1 | 工作电压：12VDC；感应绳：30米；输出端口：1组继电器；反应时间：≤2S；反应灵敏度：五档可调；安装方式：导轨安装。 |
| 7 | 消防监测系统 |  | 参照或相当于卓振、中维安特、建大仁科 | 套 | 1 | 1、集成成消防的火警干接点报警信号； 2、当消防报警时，系统能够及时通过短信告知管理人员； 3、一旦发生消防报警，必须在监控系统上手工复位，该报警才能解除； 4、系统可以记录相关事件以备查询。 |
| 三、网络及安全设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 接入路由器 |  | 参照或相当于锐捷或同档次品牌 | 台 | 1 | 1、要求提供路由器主机一台、带风扇、含系统软件； 2、 路由器配置1+1冗余电源； 3、▲路由器配置千兆电口≥8个，千兆光口≥8个，满足上述要求后实际剩余可扩展槽位≥2；支持业务插槽数量≥ 4个 4、▲交换容量≥80 Gbps，包转发率最大≥60Mpps； 5、 为了提高设备可扩展性，要求引擎内置USB接口插槽≥1； 6、 支持并配置内置冗余AC电源模块，电源等关键部件模块的高可用性热插拔设计； 7、 支持并实配防火墙功能，可提供状态检测、攻击防御，支持并配置MPLS L2VPN、MPLS L3VPN、MPLS QoS、MPLS 组播VPN功能，如需购买软件或License才能支持该功能特性，则要求必须配置相应软件或License； 8、支持OSPF、RIP、BGP4、IS-IS等路由协议； 9、 支持MPLS VPN，支持PE功能； 10、 支持PQ、CQ、WFQ、CBWFQ、LLQ、RTPQ等拥塞管理机制； 11、支持Telnet、SNMP、CLI等网络管理功能； 12、支持国家密码管理局商密SM1~SM4加密算法。 |
| 2 | 三层核心交换机 |  | 参照或相当于锐捷或同档次品牌 | 台 | 1 | 1、▲ ≥28个10/100/1000Mbps电口，4个复用的SFP接口（SFP为千兆/百兆口），≥4个SFP+光口，除以上固定端口外剩余扩展插槽≥2个，可扩展万兆接口模块和专用堆叠模块，配置四个万兆光模块； 2、▲交换容量≥7Tbps，包转发率≥340Mpps； 3、设备MAC地址≥64K，ARP表项≥20K； 4、支持IP标准、IP扩展、MAC扩展、专家级、ACL80、IPV6ACL、基于VLAN、基于端口、基于协议、基于全局等方式的访问控制列表； 5、 支持内置AC功能，实现有线无线一体化，最大可管理256个AP，同时支持集群功能，在主AC故障后可以切换到备AC，当主AC故障恢复后可切换回主AC； 6、▲支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行； 7、 支持静态、OSPF、BGP、PIM-SM、MP-BGP，MPLS/BGP VPN，BGP4，ISIS等路由协议；支持IPv6静态路由、手工隧道、自动隧道、PBR、IPv4 Over IPv6等IPv6路由协议； 8、 支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准；设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN； 9、支持防雷等级≥6KV 10、 整机采用绿色环保设计，满负荷情况下电源功率≤50W，响应文件中要求提供官网截图和链接地址证明，并加盖供应商公章。 |
| 3 | 下一代防火墙 |  | 参照或相当于锐捷或同档次品牌 | 台 | 1 | 一、性能参数： 1、▲ 性能指标：网络层吞吐量≥3Gbps，应用层吞吐量≥250Mbps； 并发连接数≥80W，新建连接数≥1.8W； 2、▲ 硬件指标：标准X86架构，1U规格；单电源；标配6个千兆电口，2个高速USB2.0接口、1个RJ45串口。 二、功能参数： 1、支持RIPv1/v2，OSPFv2/v3，BGP等动态路由协议；支持静态路由，ECMP等价路由；支持多播/组播路由协议； 2、▲支持多链路出站负载，支持基于源/目的IP、源/目的端口、协议、ISP、应用类型以及国家/地域来进行选路的策略路由选路功能；（响应文件中需提供相关功能截图证明） 3、支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换；支持NAT64、NAT46 地址转换； 4、访问控制规则支持模拟策略匹配，输入源目的IP、端口、协议五元组信息，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果，方便排查故障，或环境部署前的调试； 5、能够识别管控的应用类型超过1200种，应用识别规则总数超过3000条；支持基于应用类型，网站类型，文件类型进行带宽分配和流量控制，支持基于时间、认证用户和VLAN进行流量控制； 6、▲设备具备独立的WEB应用防护识别库，特征总数在3400条以上，设备具备独立的入侵防护漏洞规则特征库，特征总数在7000条以上；（响应文件中需提供相关功能截图证明） 7、▲支持蜜罐功能，定位内网感染僵尸网络病毒的真实主机IP地址； 8、支持对企业所有的网站提供保护情况的总览，包括哪些网站当前保护措施不足，哪些网站在有效保护中，当前的漏洞、恶意扫描、web攻击及篡改事件发生的总体情况，同时风险要可定位到某个网站，并可以对网站面临的威胁给出处理方式； 9、支持业务服务器的自动发现以及业务服务器脆弱性和服务器开放端口的自动识别，支持包含敏感数据业务的识别；支持口令防护，包括FTP弱口令检测、WEB登录弱口令检测、WEB登录明文传输检测、口令暴力破解防护； 10、▲支持针对网站的漏洞扫描进行深度防护，能够拦截漏洞扫描设备或软件对网站漏洞的扫描探测，支持基于目录访问频率和敏感文件扫描等恶意扫描行为进行防护；（响应文件中需提供相关功能截图证明） 11、支持业务安全和用户安全的风险展示；支持全网实时热点事件展示；支持在同一个界面对全网所有服务器和主机的安全状况进行风险评估，支持对当前所有业务的安全防护状态进行动态保护； 12、▲支持对网站黑链进行检测，支持对已经植入webshell后门的服务器持续检测，对后续非法的通信动作进行识别和阻断；（响应文件中需提供相关功能截图证明） 13、支持自动生成安全风险报表，报表内容体现被保护对象的整体安全等级，发现漏洞情况以及遭受到攻击的漏洞统计，具备有效攻击行为次数统计和攻击举证； 14、支持防篡改，防篡改支持网站登录后台和FTP登录后台防护，管理员支持IP认证和邮件认证； 15、▲支持木马远控类、恶意链接类、移动安全类、异常流量类僵尸网络行为的检测；（响应文件中需提供相关功能截图证明） 16、可扩展支持接入统一的安全监测平台，通过安全监测平台可以实时看到每台安全设备的详细安全状态信息，包括安全评分级别、最近有效事件、有效事件趋势、用户安全统计、服务器安全统计和攻击来源统计； 17、▲支持高级威胁事件分析，并展示热点事件详情，如全网威胁情报、高级黑客、持续性攻击、网站存在后门（webshell）、黑链、感染流行僵尸网络、大面积病毒感染、外发攻击等，并将高危事件推送到运维管理员手机微信端进行预警；（响应文件中需提供相关功能截图证明） 18、支持采用无特征AI检测技术对恶意勒索病毒及挖矿病毒等热点病毒进行检测，给出基于AI技术的病毒检测报告； |
| 4 | 杀毒软件 |  | 参照或相当于华为、信锐、深信服 | 套 | 1 | 20个授权 |
| 5 | 无线电设备升级改造 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 单边带天线设备 |  | 定制 | 项 | 1 | - 顶楼旧天线架拆除2副，人工拆除，垃圾清理装袋； 2. 定制室外天线架1副，高度9m，直径12.5cm铬镀锌管； 3、定制猪笼式单边带天线*1副，带动4台150W单边带工作； 4、定制双馈式单边带天线*1副，带动4台150w单边带工作； 5、频率范围： 接收频率：0.030–74.800MHz (保证范围: 0.500–29.999, 50.000–54.000MHz,70.000–70.500MHz.) 发射频率：1.800–1.999MHz,3.500–3.800MHz,7.000–7.200MHz, 10.100–10.150MHz,14.000–14.350MHz,18.068–18.168MHz,21.000–21.450MHz,24.890–24.990MHz,28.000–29.700MHz, 50.000–52.000MHz,70.000–70.500MHz 6、工作模式：SSB, CW, RTTY, AM, FM 7、存储信道数量：101 (99 常规信道, 2 扫描边界信道) 8、天线接头：SO-239 (50Ω) 9、直流电源供电：13.8V DC ±15% 10、电流损耗： 发射：21A (在100W输出功率) 接受：0.9A 典型的 (待机状态), 1.25A (最大音频输出) 11、工作温度范围：–10℃ 到 +60℃ 12、频率稳定度：小于 ±0.5ppm (–10℃ 到 +60℃) 13、频率间隔：1Hz 14、输出功率(HF/50MHz)： SSB, CW, FM, RTTY：2–100W (HF/50MHz), 2–50W (70MHz) AM：1–25W (HF/50MHz), 1–12.5W (70MHz) 15、调制系统： SSB:数字 P.S.N. 调制 AM:数字低功率调制 FM:数字电抗调制 16、发射杂散：小于 –50dB (HF 波段), 小于 –63dB (50MHz 波段),小于 –60dB (70MHz 波段) 17、载波抑制：大于 50dB 18、干扰边带：大于 50dB 19、话筒阻抗：600Ω 20、接收系统：直接采样超外差式接收机 21、中频频率：36kHz |
| 5.2 | 不锈钢钢丝绳 |  |  | 米 | 240 | 直径1.2cm |
| 5.3 | 天线转换 |  | 定制 | 副 | 2 | 天线信号转换，供2台单边带使用 |
| 5.4 | 避雷器 |  | 定制 | 套 | 1 | 电台安装避雷器及避雷器配套材料 |
| 5.5 | 绳索 |  | 定制 | 米 | 90 | 优质尼龙绳 |
| 5.6 | 高空作业 |  | 定制 | 项 | 1 | 室内/室外高空作业费 |
| 5.7 | 辅材 |  | 定制 | 项 | 1 | 天线安装配套辅助材料，各类电线电缆、网线、信号线、射频线等 |
| 四、其他设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 渔船救助系统控制管理终端 |  | 参照或相当于联想、戴尔、惠普 | 台 | 5 | 1、支持渔船救助系统查找，复制，通信。 2、参照或相当于Intel/英特尔i7处理器台式电脑CPU,16G内存，23英寸显示控制面板，独立显卡显存2G，1TB固态硬盘，系统WIN10 |
| 2 | 渔船救助系统控制管理终端 |  | 参照或相当于联想、戴尔、惠普 | 台 | 1 | 15.6英寸笔记本电脑，CPU参照或相当于I7-6700，内存16G，固态硬盘1T，DVDRW，独立显卡显存2G，系统参照或相当于WIN10旗舰版。 |
| 3 | 复印机 |  | 参照或相当于联想、戴尔、惠普 | 台 | 1 | 1、涵盖功能：复印、网络打印、网络彩色扫描，彩色发送，双面打印、手机打印、电脑远程界面操作，WI-FI,热点直连，中国红头专色 2、复印和打印方式：激光静电转印方式 3、黑/彩同速：20页/分钟(A4)，扫描速度：70页/分钟。含底座柜 |
| 4 | 打印机★ |  | 参照或相当于联想、戴尔、惠普 | 台 | 1 | 1、支持纸张尺寸 A4; A5; ISO B5; ISO C5; ISO C5/6; ISO C6; ISO DL; 16K 2、接口 高速USB2.0端口 3、系统参数 Microsoft Windows 7、Windows Vista、Windows XP、4、Windows Server 2003、Mac OS X v 10.4 或更高版本、Linux 5、电源 需求：220到240伏交流电（+/-10%）,50/60赫兹（+/-2赫兹） 6、尺寸 约415 x 265 x 250毫米 7、噪音水平 声能：6.2 B(A) ；声压： 50 dB (A) 8、内存 8MB 9、耗电量 功耗：打印模式：375瓦;待机：3.2瓦;节能模式：1瓦;关闭：0.3瓦 |
| 5 | 传真机★ |  | 参照或相当于联想、戴尔、惠普 | 台 | 2 | A4，激光传真机 |
| 6 | 电话 |  | 参照或相当于中诺、得力、TCL | 台 | 2 | 具备接听、拨号功能，来电显示 |
| 7 | 扫描机★ |  | 参照或相当于中诺、得力、TCL | 台 | 1 | 与电话接连接，来电自动录音，自动生成电话文件按日期索引保持，自带管理软件，WEB客户端访问。自带存储大于16G |
| 五、智能运维服务 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机房智能运维管理系统 |  | 定制 | 项 | 1 | ▲一、实现对机房设备资料数据电子化管理 1、▲扫二维码了解设备及供应商信息：一物一码每个设备有一个专属二维码，手机登入资产管理运维服务APP，通过扫二维码可以快速了解设备信息及供应商信息，竞标时响应文件中提供以下二项功能的操作界面截图： （1）▲项目数据：项目名称、项目编号、招标单位、使用单位、中标单位、中标单位项目负责人及联系方式、中标单位售后服务负责人及联系方式、开工时间、验收时间、质保期截止日期、用户设备维保负责人； （2）▲设备数据：设备类型、设施名称、设备型号参数及其它设备说明、厂家及售后服务联系方式、设施质保期，过质保报第三方维修服务及联系方式； 2、▲扫二维码上报维修：日常巡检发现设备异常，巡检人员可通过手机登入资产管理运维服务APP，扫二维码进行异常设备拍照上报维修，同时报修服务请求信息发送到后勤管理员及中供应商客服中心，成交供应商服务中心在线接收到信息后，服务人员到用户指定地点进行维修，并将维修结果上传资产管理运维服务系统； （1）▲竞标时响应文件中提供以下资料：用户使用手机扫二维码进行设施智能巡检运维的有效操作界面截图；设施巡检运维明细处理情况有效操作界面截图；设备巡检处理流程有效操作界面截图。 3、▲扫二维码快速了解本次采购设备清单，及每个设备需多久进行检修和检修指示内容，巡检人员定期巡查检修并填报系统，系统自生成报表发给后勤管理员及成交供应商客服中心知悉设备使用情况。竞标时响应文件中提供有效界面截图。 4、▲售后维护管理：可根据采购人统计要求，在系统导出每个时间段机房日常巡查报修历史记录及反馈信息，做成数据统计分析表，分析每个设备报修的次数及报修内容，以便针对性管理，减少设备报修率从而达到延长设备使用寿命。竞标时响应文件中提供有效界面截图。 5、▲机房安全管理制度： （1）、▲机房安全管理制度，提供机房安全管理制度模板，对机房各项安全管理制度进行管理。 （2）、▲依据机房安全管理要求，定期上报机房安全管理月报数据，并提交机房管理员。 6、▲应急处置预案： （1）▲按机房建设标准，内置机房突发事件的“机房应急处置预案”模板； （2）▲定制个性化应急处置预案，包括预案详情、应急队伍、一键指挥拨号、疏散线路图，响应文件中提供体现上面4个功能的有效界面截图； |
| 商 务 条 款 |  | 商务要求： 1、按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，质保期从验收合格之日起不少于壹年，质保期内全免费上门维修、免费更换零部件；质保期过后提供终身维护。 2、免费安装调试、免费送货上门、免费现场培训。接到用户故障通知后，供应商或厂家维保人员须在2小时内给予答复，需要到现场解决的，到达时间不得超过48小时。 3、交货时间：自签订合同之日起15天内。 4、交货地点：广西钦州市内采购单位指定地点。 5、供应商须按上述需求，针对该项目需求做出详细的设计及实施方案，新系统须与原系统能兼容对接。 6、▲在签订合同后，采购人有权要求成交供应商提供成交的设备，按照采购文件内容进行参数、功能和兼容性逐条测试。若测试结果不通过，成交供应商将负责承担由此引发的所有损失。 7、测试通过后，成交供应商提出验收申请，经采购人同意后，组织专家召开货物验收会，以验收通过的报告作为付款依据。 8、“▲”为重要条款，不满足“▲”将作为竞标无效处理，不能参与最终报价。 9、本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 10、付款方式：签订合同之日起，甲方预付30%项目款，项目验收格之起日起15个工作日内，甲方一次性支付余款给乙方。 11、核心产品：第一点“指挥中心配套设施”项中的第5项 “55寸液晶拼接单元”为核心产品。 现场堪察： 1、供应商须对服务场所及设备情况进行现场踏勘（交通及涉及的费用自理），在响应文件中提供经业主盖章确认的本项目现场踏勘确认函。 2、现场踏勘：供应商须预约后于2020年8月3日18时00分前自行前往采购单位进行踏勘，逾期不予接待。现场踏勘联系人：黄耀兴；联系电话：0777- 2834238 。 3、现场踏勘须携带的资料：投标单位代表持单位介绍信原件、个人身份证原件。 |  |  |  |  |
| 验收 要求 |  | 产品到达现场后，成交供应商应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，做出开箱记录，双方签字确认。成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交供应商负责调换、补齐或赔偿。 2、成交供应商应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： （1）货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准； （2）技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全； （3）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常； （3）在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。 3、产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，才作最终验收。 4、采购文件中带“▲”技术参数或要求为用户实际需求功用，在验收时用户有权进行逐项演示验收，成交供应商必须配合，如不配合或不能满足要求的视为验收不合格。 |  |  |  |  |

## 第四章 评定成交的标准

（一）磋商小组以采购文件为依据，对投标文件进行评审，对供应商的报价文件、技术文件和商务文件等三部分内容按百分制打分，其中价格分30分；技术分36分；商务分34分。（评标时，对于带有主观因素的评分，由评委独立定档。）

（二）评分细则：（按四舍五入取至小数点后四位）

1、价格分……………………………………………………………………………30分

（1）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-6%）；（以供应商按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》和《中小企业声明函》为评分依据）

（2）对大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予2%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-2%）；（以供应商按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》、《中小企业声明函》和《联合体协议书》为评分依据）

（3）投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。（以供应商按第五章“投标文件格式”要求提供的《报价表》和由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件为评分依据。

（4）投标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的，并提交残疾人证及在本企业缴纳社保证明。（以供应商按第五章“投标文件格式”要求提供的《报价表》和《残疾人福利性单位声明函》为评分依据）

（5）除上述情况外，评标价＝投标报价；

（6）价格分计算公式：

供应商最低评标价金额

某供应商价格分 =                                      ×　30分

某供应商评标价金额

2、技术分…………………………………………………………………………………36分

（1）技术部分性能分（满分10分）

本项评分由磋商小组独立打分，主要技术参数是指货物需求一览表中标注▲号的技术参数

技术基本分为10分，除主要参数外的技术参数及性能配置不符合采购文件的，每1项扣2分，直至扣完为止（备注：如采购文件中要求提供证明材料的，证明材料必须清晰完整，否则磋商小组有权认为材料不符合要求不给予评分）。

（2）技术方案及实施方案分 (满分26分）

一档（9分）：供应商对于采购单位网络及应用系统、机房基础环境、监控系统等设备以及机房电力环境简单地罗列设备、提出的技术服务方案针对性不强，未体现机房基础环境、监控系统、动环系统、空调、动力环境等情况进行改善且没有相应的技术解决措施或措施不详的。

二档（18）：供应商对于采购单位网络及应用系统、机房基础环境、监控系统、动环系统、空调、等设备以及机房电力环境设备软硬件环境和安全服务进行了阐述，设备现状有一定了解，但阐述内容不够准确详细，技术服务方案有一定的针对性，但是未能体现有效的对机房环境、故障进行防范，在机房环境改善和防范时提供的解决方案以及技术措施不能及时高效地使故障恢复的。

三档（26分）：供应商对于采购单位网络及应用系统、机房基础环境改造、监控系统、动环系统、空调、网络设备等设备以及机房电力环境设备软硬件环境和安全服务进行了详细的阐述，根据业主现有情况结合实际提出规范、合理、并对其进行深化设计、需提供基础环境改造示意图、动力环境系统分布示意图、网络拓扑结构图、技术服务方案需针对性强，能够有效的对机房环境、故障进行防范；需提供能体现针对该项目实施内容的深化施工图、深化设计方案；对施工严格把控，要求方案内体现施工管控、进度把控、系统运维、及培训计划；在机房环境改善和防范时提供的解决方案以及技术措施能及时高效地使故障恢复的，技术方案完整性和可实施性强的。

3、商务分…………………………………………………………………………………34分

（1）售后服务方案分 (满分25分）

一档（9分）服务和培训方案内容简单；货物生产厂商开通400售后或服务电话，响应时间、运维服务措施满足项目基本要求。

二档（18分）服务和培训方案内容较具体、完整；货物生产厂商和供应商均开通400售后或服务电话，供应商使用信息化服务管理系统、服务管理能力较好，响应时间、运维服务措施满足项目实际需求。

三档（25分）服务和培训方案内容详细、可行、有针对性；货物生产厂商和供应商均开通400售后或服务电话，供应商使用信息化服务管理系统、服务管理能力好，响应时间、运维服务措施等完全满足或优于采购文件要求。有综合布线及设备设施智能运维方案详细阐述，采购人、使用方以及售后服务巡检人员采用智能运维报修方式的使用场景，通过扫描二维码等方式对坏损设备设施进行快速报修，可以进行设备报修及维修情况进行在线反馈等，有详细完整的的应用场景使用设计说明并提供对应的使用操作界面详细阐述说明。

注：未提供《服务和培训方案》的不得分。

（2）信誉分 (满分6分）

1）供应商具有高新技术企业资质证书，得2分（竞标时响应文件中提供证书原件备查，否则无效）。

2）供应商或所投产品生产厂商需获得CMMI5能力成熟度集成（提供证明材料并加盖供应商公章）得2分。

3）为保障产品的安全审计能力，供应商或所投产品生产厂商是国家标准《信息安全技术信息系统安全审计产品技术要求和测试评价方法》的主要起草单位。（提供证明材料并加盖供应商公章）得2分，满分2分。

（3）政策功能分(满分3分）

（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）预算金额比例20%以上，得2分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）预算金额比例5%以上，得1分。

（三）总得分＝1＋2＋3

（四）成交标准及成交候选人推荐原则

磋商小组将根据综合得分由高到低排列次序【得分相同时，按照最后报价（不计算价格折扣）由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价（不计算价格折扣）相同的，按节能环保产品优先、技术指标优劣顺序排列】并推荐综合得分前三名为成交候选供应商。采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商，其余以此类推。

## 第五章 响应文件格式

响 应 文 件 (封面）

采购项目编号：

采购项目名称：

分标或标段号：                       （如有）

（供应商名称）

年    月    日

磋  商  书

（采购代理机构）：

依据贵方（项目名称/文件编号）项目采购的磋商邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述响应文件正本一份，副本   份，包含下列内容：

1. 报价表；

2. 技术服务响应、偏离情况说明表；

3. 按竞争性磋商文件磋商须知和技术服务要求提供的有关文件；

4. 资格证明文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性磋商文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性磋商文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料；

4. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：

电话/传真：                         电子函件：

法定代表人或被授权人签字：

供应商名称（公章）：

日期：      年   月    日

开户银行：                           帐号/行号：

磋商声明书

致：            （招标采购单位名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址：                 。

我        （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                 项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的服务名称为：                              。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关本项目相关服务重大决策和事项有：

5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6.我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，符合相关文件及法规规定的本项目供应商条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人签字：

供应商公章：

年    月    日

磋商报价表（格式）

采购项目编号:

采购项目名称:

| 序号 | 标的名称 | 数量① | 品牌及规格型号、生产厂家及国别 | 单价（元） ② | 单项合价（元） ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| 总报价（含其他优惠条件）：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |
| 交货时间： |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |

竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括但不限于：

（1）货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费；

（4）保险费和各项税金；

（5）项目实施中采购人要求的抽检项目的检测试验费用。

如采购文件有约定，从其规定。

法定代表人或被授权人（签字）:

供应商名称（签公章）：

报价时间：     年     月    日

磋商保证金交纳证明（银行转账或者电汇凭证）

技术响应、偏离情况说明表

采购项目编号:

采购项目名称:

| 序号 | 竞争性磋商文件要求 | 响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：应对照竞争性谈判文件“第三章 项目需求”，逐条说明所提供货物或服务已对竞争性磋商文件的技术参数做出了实质性的响应，并申明与技术参数条文的响应和偏离(无偏离、正偏离、负偏离)。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所供货物或者服务的具体参数值。

法定代表人或被授权人（签字）:

供应商名称（签公章）：

日期：      年   月   日

商务条款偏离表（格式）

请逐条对应本项目竞争性谈判采购文件第三章“项目需求”中商务条款的要求，认真填写该表，“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写，否则竞标无效。

| 项号 | 竞争性磋商采购文件的商务条款 | 响应文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

竞标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

法定代表人身份证明书（格式）

竞 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系                                                 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：（盖单位公章）

日期：   年    月    日

附注：如法定代表人亲自参加开标会议的，须在开标会上提供法定代表人身份证明书、法人代表身份证。

法 定 代 表 人 授 权 书

致：           （采购代理机构） ：

我           （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工             （姓名）以我方的名义参加

项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及被授权人有效身份证正反面复印件

被授权人签字：                           法定代表人签字：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

拟投入项目实施员一览表（格式，仅供参考）

分标：   （如有）

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合磋商单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或被授权人签名：

供应商（盖单位公章）：                 日 期：

类似成功案例的业绩证明文件：

……………

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我公司承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或竞标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件或者响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

（公章）

年    月     日

## 合同主要条款

政府采购合同

合同编号：

采购人（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            招  标  编  号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，货物的价格、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格

、运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务等费用、必要的保险费用和各项税费、包含安装费用。

第二条　质量要求

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或投标文件承诺的质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定或投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件规定或投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：             。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1.交付时间：                 ；交付地点：                          。

2.乙方提供不符合招标文件规定或投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：                                          。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但不得超出合同价的10%。

2.付款方式：签订合同之日起，甲方预付30%项目款，项目验收格之起日起15个工作日内，甲方一次性支付余款给乙方。

第九条　履约保证金

本项目无须缴纳履约保证金。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按投标文件承诺的数据填写）小时内。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物质保期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰的违约金。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或履约保证金中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或人民法院提起诉讼。

第十八条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　本合同书与下列文件一起构成合同文件

1.成交通知书；

2.商务条款偏离表和技术偏离表；

3.项目需求；

4.报价表；

5.技术服务和质保期服务计划；

6.其他合同文件。

7.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件 的排列顺序在先者为准。

第二十一条　本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或委托代理人： | 法定代表人或委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

一般货物类

| 1. 供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2. 售后服务具体事项： |  |
| 3. 保修期责任： |  |
| 4. 其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页