招标文件

项目编号：GGZC2020-G1-03285-GXYL

项目名称：智慧化全自动红细胞冷藏库、智慧化全自动血浆冷冻库及弱电系统设备采购

采 购 人： 贵港市中心血站

采购代理机构：云之龙招标集团有限公司

2020年9月7日

目    录

第一章  招标公告	2

一、项目基本情况	2

二、投标人的资格要求：	3

三、获取招标文件	3

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	3

五、公告期限	3

六、其他补充事宜	3

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。	4

第二章  采购需求	5

第三章  投标人须知	51

第四章  评标方法及评标标准	72

第五章  合同主要条款格式	83

第六章　投标文件格式	89

一、投标文件外层包装封面格式	90

二、报价文件格式	91

三、资格证明文件格式	95

四、商务文件格式	100

五、技术文件格式	107

六、其他文书、文件格式	113

## 第一章  招标公告

项目概况

智慧化全自动红细胞冷藏库、智慧化全自动血浆冷冻库及弱电系统设备采购 招标项目的潜在投标人应在登陆政采云平台（www.zcygov.cn）自行免费获取招标文件，并于2020年9月28日9时00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：GGZC2020-G1-03285-GXYL

项目名称：智慧化全自动红细胞冷藏库、智慧化全自动血浆冷冻库及弱电系统设备采购

预算金额：A 分标：人民币柒佰零陆万元整（¥7060000.00）；  B 分标：人民币伍佰肆拾万元整（¥5400000.00）。

最高限价（如有）：

采购需求：

A 分标：

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红细胞冷藏库 | 1 | 座 | 冷库容积：满足自动化冷库存储容量≧4000袋的要求； |
| 2 | 红细胞冷藏库库内智能机械手 | 2 | 套 | 机械手具备单袋存取功能：能够精准满足存取需求，存前无须配选，直接混存；取时想取哪袋就出那袋，要取多少袋就只出多少袋，血液制品不允许有2次回库现象。 |
| 3 | 红细胞冷藏库库内 自动化系统 | 1 | 套 | 具有两个或以上的存取端口，根据实际工作情况能同时存或同时取，亦可边存边取的管理模式，投标时提供视频证明资料证明有此功能。 |
| 4 | 存取软件管理系统 | 1 | 套 | 1.人机界面：两套独立显示器，能真实直观的显示存储状况； 2.血型管理：自定义红细胞的库内分配，对各血型进行虚拟化智能分区； |
| 5 | 血浆冷冻库 | 1 | 座 | 1.冷库容积：满足自动化冷库存储容量≧10000袋的要求； 2.基本要求: 冷库体积不小于111.84立方米，冷库为装配式冷库，整套冷库由围护结构、制冷系统、自动控制系统、监控报警系统以及手机APP监控五大部分组成； |
| 6 | 血浆冷冻库库内智能机械手 | 3 | 套 | 1.机械手具备单袋存取功能：能够精准满足存取需求，存前无须配选，直接混存；取时想取哪袋就出那袋，要取多少袋就只出多少袋，血液制品不允许有2次回库现象，投标时提供视频证明资料证明有此功能； 2.机械手具备多轴运动功能，重复定位精度为+0.05mm，且至少包含-个Z轴方向旋转运动； |
| 7 | 血浆冷冻库库内自动化系统 | 1 | 套 | 1.具有两个或以上的存取端口，根据实际工作情况能同时存或同时取，亦可边存边取的管理模式，投标时提供视频证明资料证明有此功能； 2.单个血液制品具有独立存储空间、杜绝交叉污染，投标文件中提供视频证明资料证明有此功能； |
| 8 | 血浆库自动化存取管理软件系统 | 1 | 套 | 1.人机界面：两套独立显示器，能真实直观的显示存储状况； 2.血型管理：自定义血浆血袋的库内分配，对各血型进行虚拟化智能分区； |

A分标合同履行期限：自签订合同之日起30日(日历日)内交货完毕并通过验收。

B 分标：

| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弱电系统设备 | 1批 | （具体内容详见本公告附件：采购需求） |

B分标合同履行期限：自签订合同之日起90日(日历日)内交货完毕并通过验收。

本项目不接受联合体投标。

## 二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动。

## 三、获取招标文件

时间：自本公告发布之时起至2020年9月28日9时00分（北京时间）

方式：登陆政采云平台（www.zcygov.cn）自行免费获取招标文件。

注：

为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取招标文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间和开标时间：2020年9月28日9时00分（北京时间）

投标文件提交起止时间： 2020年9月28日8时00分至9时00分

投标和开标地点：贵港市公共资源交易中心（贵港市港北区金城商业步行街与金田路交叉口东南150米水利大厦）

注：投标人应在投标文件提交起止时间内，将投标文件密封送达投标地点，未在规定时间内送达或未按照招标文件要求密封的投标文件，将予以拒收。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.投标保证金

A  分标投标保证金人民币 叁万元整（¥30000.00）元。

B  分标投标保证金人民币 贰万元整（¥20000.00） 元。

投标保证金缴纳形式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标时间截止时间前交到贵港市公共资源交易中心指定账户；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人应当递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。

保证金专用帐户：

A分标

①.帐户名称：贵港市公共资源交易中心

开户银行：中国工商银行广西贵港市贵城支行营业室

账    号： 9558832116000278776

②.帐户名称：贵港市公共资源交易中心

开户银行：广西北部湾银行

账    号：8000975025898995806755

B分标

①.帐户名称：贵港市公共资源交易中心

开户银行：中国工商银行广西贵港市贵城支行营业室

账    号：9558832116000278784

②.帐户名称：贵港市公共资源交易中心

开户银行：广西北部湾银行

账    号： 8000975025898995455868

（注：1.供应商转账时需备注项目名称、项目编号；2.退投标保证金方式：由云之龙招标集团有限公司统一收取材料转交贵港市公共资源交易中心，具体要求详见采购文件。）

2. 网上查询地址

http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://www.gxzfcg.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn/（贵港市财政信息网）、http://ggggjy.gxgg.gov.cn:9005/（贵港市公共资源交易中心）

3. 本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：贵港市中心血站

地 址：　 贵港市中山南路28号

联系方式：　梁秋贵，0775-4321092

2.采购代理机构信息

名 称：云之龙招标集团有限公司

地　址：广西贵港市港北区荷城路 1132 号华泰官邸1栋6楼

联系方式：0775-4565100、4569690

3.项目联系方式

项目联系人：甘建程、石宗艳

电　话：　0775-4565100

4.监督部门

名    称：　贵港市财政局政府采购监督管理科

电    话： 0775-4555290、0775-4564649

云之龙招标集团有限公司

2020年9月 7日

## 第二章  采购需求

说明：

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2. 小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4. 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5. 根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，显示设备，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品（具体品目以“★”标注），政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则作无效投标处理。

6.各项技术标准应符合国家强制性标准，不得要求或标明某一特定的专利、商标、名称、设计、原产地或生产供应者，不得含有倾向或者排斥潜在竞标人的其他内容。如果必须引用某一生产供应者的技术标准才能准确或清楚地说明拟采购项目的技术标准时，则应当在某一品牌或供应商名称前加上“参照或相当于”字样。

A分标：

采购预算：人民币柒佰零陆万元整（¥7060000.00）

| 一、采购标的及参数规格 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购标的 |  |  | 数量 | 单位 | 功能目标要求及技术指标 |
| 1 | 红细胞冷藏库 |  |  | 1 | 座 | 1.冷库容积：满足自动化冷库存储容量≧4000袋的要求； 2.基本要求: 冷库体积不小于77.78立方米，冷库为装配式冷库，整套冷库由围护结构、制冷系统、自动控制系统、监控报警系统以及手机APP监控五大部分组成； 3.冷库使用温度范围：2℃～8℃区间可调，调节精度±0.1℃； 4.库内上下配有紫外线灯，≥4盏，需满足库内空间的杀菌消毒要求； 5.库体结构：内部采用高压发泡自熄型 B2级聚氨酯成型，无氯氟碳化合物填充，各个面库板厚度≥100mm，库板外面板钢板为彩钢板，钢板厚度≥0.6mm，库板内面板钢板为SUS-304 不锈钢板，钢板厚度≥0.5mm，库板表面光滑，无毒，无异味，符合国家标准； 6. 采用高压发泡自熄型 B2级聚氨酯发泡成型库板需满足以下要求：并提供具有国家级检测部门出具的完整的检测报告（标书中放置复印件）； 导热系数≤0.024W/(m.k)； 密度：≥ 40±2kg/m3； 抗压强度： ≥160Kpa； 闭孔率（独立气泡率）≥95％； 断裂延神率≥10％； 吸水率：0.2kg/㎡。 7.冷库底板需预埋10#槽钢加强并整体发泡成型，承重能力≥2t/㎡, 冷库地面上铺设δ=3mm防滑花纹铝板，安装时做好板间拼接处的密封，要求平整对接，平面误差范围不超过1mm，缝隙小于1mm，缝隙采用与板材颜色相同的密封胶完全密封，不能出现胶渍和漏胶现象。化霜水排水管与冷库外地漏严密连接，不得出现漏水现象。 8.应急取血门要求：铝合金门框，中空玻璃门带有电加热膜，防止凝露现象，数量不少于8扇； 9.冷库需设置数量不小于2扇的检修门，检修门为半埋结构形式，宽度≥700mm，高度≥2000mm，材质同库板，门框内设置防露加热丝，门体与门框密封严密，冷量无泄露，边框无凝露； 10. 配置两套制冷系统（包括压缩机，冷凝器，蒸发器，各类铜管，电缆，制冷配件等），一用一备，两套制冷系统参数性能完全一样，任意一套系统出现问题，可以自动切换至另一台运行，保证冷库温度达到物品储存要求； 11.制冷压缩冷凝机组采用高效全封闭涡旋压缩机，冷凝风机采用无极调速控制，配备宽气候条件、箱式防雨机组，冷凝风机采用无极调速（根据冷凝温度自动调节），使用完全独立的两套模块式制冷系统，两系统可互为备用，遇故障自动切换； 13. 控制系统：冷库采用智能控制系统，配置一套彩色液晶触摸屏（尺寸≥10英寸）显示和操控。可以在触摸屏上形成温度曲线，并随时查询任意时间点的温度值。显示当前日期和时间，记录温湿度值并储存在存储设备内；控制系统带诊断功能，具有快速准确的系统监控和诊断功能，包括声光报警，远程记录显示报警信息并记录储，可以随时查询报警记录的报警内容，报警时间； 14. 报警功能：具备故障内容手机汉字短信报警功能，如温度超限报警，故障报警，高低压报警，启动报警的范围可定义当系统出现故障时，可以向多部手机发送故障信息。具备分级权限管理功能，出现故障时，各权限手机号码数量按需添加； 15. 采集显示功能：温度采集数字显示，温度精确度0.1℃，系统预留有线485接口和UBS通讯接口能够通过两种方式实现数据共享； 16．冷库具备2个自动存储窗口，以满足同时自动存取功能要求； 17.其它：管道材料采用相应规格的加厚紫铜管，库内设置防水防爆LED冷光照明灯，照明亮度不低于 200lux； 18.冷库内均布不少于4个温度探头用于测量库内货架附近的温度，用于评估冷库内温度均匀性，库内各点温度差不能超过3℃的范围； |
| 2 | 红细胞冷藏库库内智能机械手 |  |  | 2 | 套 | ☆1.机械手具备单袋存取功能：能够精准满足存取需求，存前无须配选，直接混存；取时想取哪袋就出那袋，要取多少袋就只出多少袋，血液制品不允许有2次回库现象，投标时提供视频证明资料证明有此功能； 2.机械手具备多轴运动功能，重复定位精度为+0.05mm，且至少包含-个Z轴方向旋转运动； 3.机械手驱动采用品牌伺服电机，电机最高转速可达5600rpm； 4.机械手运动导轨要求经特殊处理，具有耐低温、抗变形、不生锈、静音、使用寿命长等特点； 5.每条巷道有一套独立的智能机械手，满足整条巷道的血液制品存取功能； 6.每个智能机械手可独立运行，配合工作，提高工作效率且不会相互影响； 7.机械手旋转定位误差≦2弧分，容许静力矩≧48N·m，旋转跳动≦0.015mm； |
| 3 | 红细胞冷藏库库内 自动化系统 |  |  | 1 | 套 | ☆1.具有两个或以上的存取端口，根据实际工作情况能同时存或同时取，亦可边存边取的管理模式，投标时提供视频证明资料证明有此功能； 2.单个血液制品具有独立存储空间、杜绝交叉污染，投标文件中提供视频证明资料证明有此功能； ☆3. 具有独立开放式血液制品适配器，投标文件中提供具有此技术的法定证明文件； ▲4.血液制品需单袋立式摆放，即血辫位置方向朝上，便于血液质量监控，投标时提供视频证明资料证明有此功能； ☆5.采用全自动机械手操作，可以实现低温下单袋血液制品的自动存取，温度实现智能控制，投标时提供视频证明资料证明有此功能； 6. 采用RFID可重复射频技术，RFID射频码与血液制品信息关联，具备库内实物盘库功能，即库内实际存有多少袋血液制品就能盘到多少袋血液制品，等效于人工点数； 7.按照先进先出的原则，根据订单所填写的信息处理血液制品； ☆8.可指定选择一个或多个血液制品进行出库操作，其它未指定血液制品不能随同出库，运行速度≥350袋/小时，投标时提供视频证明资料证明有此功能； 9.具有远程安全保障模块，能远程监控电压、电流、机械运动统计、机械故障预测； 10.整体采用两个或以上数量巷道模块化工作，模块互为补充，任何巷道出现问题，其他巷道能接替工作。投标文件中提供具有此技术的证明文件； ▲11.投标时提供所投产品的整套实施方案，投标时提供所投产品智慧化全自动红细胞冷藏库运行视频资料； 12.必须兼容已有的血液管理系统，便于血液信息的互联互通； 13.整套系统各个方面保证不侵犯第三方知识产权。 |
| 4 | 存取软件管理系统 |  |  | 1 | 套 | 1.人机界面：两套独立显示器，能真实直观的显示存储状况； 2.血型管理：自定义红细胞的库内分配，对各血型进行虚拟化智能分区； 3.存取管理：全自动化智能化单袋存取，先进先出的原则； 4.综合查询：支持各种数据全方位查询，报表可导出； 5.权限管理：可根据用户分配不同的相应权限； 6.安全可靠：具有智能故障预警功能，对所有关键性自动化部件进行全天数据分析，保证设备安全可靠运行； 7.状态可视：通过实时摄像头，要全过程清晰了解库内自动化运行过程； 8.数据交换：系统实现跟现有血站管理系统软件兼容； 9.数据追溯：血液从入库到最终发血出库的过程中，入库时间、储存温度、出库时间、操作人员相关信息等所有的过程都能追溯； |
| 5 | 血浆冷冻库 |  |  | 1 | 座 | 1.冷库容积：满足自动化冷库存储容量≧10000袋的要求； 2.基本要求: 冷库体积不小于111.84立方米，冷库为装配式冷库，整套冷库由围护结构、制冷系统、自动控制系统、监控报警系统以及手机APP监控五大部分组成； 3.冷库使用温度范围：-18℃～-30℃区间可调，调节精度±0.1℃； 4.库体结构：内部采用高压发泡自熄型 B2级聚氨酯成型，无氯氟碳化合物填充，各个面库板厚度均≥150mm，库板外面板钢板为彩钢板，钢板厚度≥ 0.6mm，库板内面板钢板为SUS-304 不锈钢板，钢板厚度≥0.5mm，库板表面光滑，无毒，无异味，符合国家标准； 5. 采用高压发泡自熄型 B2级聚氨酯发泡成型库板需满足以下要求：并提供具有国家级检测部门出具的完整的检测报告（标书中放置复印件）； 导热系数≤0.024W/(m.k)； 密度：≥ 40±2kg/m3； 抗压强度： ≥160Kpa； 闭孔率（独立气泡率）≥95％； 断裂延神率≥10％； 吸水率：0.2kg/㎡。 6.冷库底板需预埋10#槽钢加强并整体发泡成型，承重能力≥2t/㎡, 冷库地面上铺设δ=3mm防滑花纹铝板，安装时做好板间拼接处的密封，要求平整对接，平面误差范围不超过1mm，缝隙小于1mm，缝隙采用与板材颜色相同的密封胶完全密封，不能出现胶渍和漏胶现象。化霜水排水管与冷库外地漏严密连接，不得出现漏水现象。 7.应急取血门要求：为内嵌式全埋门，聚氨酯保温材料一次发泡成型，门框内设置防露加热丝，数量不少于12扇（呈两面分布）； 8.冷库需设置数量不小于2扇的检修门，检修门为全埋结构形式，带视窗，宽度≥700mm，高度≥2000mm，材质同库板，门框内设置防露加热丝，门体与门框密封严密，冷量无泄露，边框无凝露； 9. 配置两套制冷系统（包括压缩机，冷凝器，蒸发器，各类铜管，电缆，制冷配件等），一用一备，两套制冷系统参数性能完全一样，任意一套系统出现问题，可以自动切换至另一台运行，保证冷库温度达到物品储存要求； 10.制冷压缩冷凝机组采用高效全封闭涡旋压缩机，采用喷液增焓技术，冷凝风机采用无极调速控制，配备宽气候条件、箱式防雨机组，冷凝风机采用无极调速（根据冷凝温度自动调节），使用完全独立的两套模块式制冷系统，两系统可互为备用，遇故障自动切换； ▲11.蒸发器采用吊顶式蒸发器采用内螺纹铜管翅片式高效风换热器（高效节能），外壳采用全铝成型，采用一用一备模块式设计，融霜采取热氟融霜技术，-30℃库融霜时必须保持-20℃以下，投标文件中提供证明文件； 13. 控制系统：冷库采用智能控制系统，配置一套彩色液晶触摸屏（尺寸≥10英寸）显示和操控。可以在触摸屏上形成温度曲线，并随时查询任意时间点的温度值。显示当前日期和时间，记录温湿度值并储存在存储设备内；控制系统带诊断功能，具有快速准确的系统监控和诊断功能，包括声光报警，远程记录显示报警信息并记录储，可以随时查询报警记录的报警内容，报警时间； 14. 报警功能：具备故障内容手机汉字短信报警功能，如温度超限报警，故障报警，高低压报警，启动报警的范围可定义当系统出现故障时，可以向多部手机发送故障信息。具备分级权限管理功能，出现故障时，各权限手机号码数量按需添加； 15. 采集显示功能：温度采集数字显示，温度精确度0.1℃，系统预留有线485接口和UBS通讯接口能够通过两种方式实现数据共享； 16．冷库具备2个自动存储窗口，以满足同时自动存取功能要求； 17.其它：管道材料采用相应规格的加厚紫铜管，库内设置防水防爆LED冷光照明灯，照明亮度不低于 200lux； 18.冷库内均布不少于6个温度探头用于测量库内货架附近的温度，用于评估冷库内温度均匀性，库内各点温度差不能超过5℃的范围； |
| 6 | 血浆冷冻库库内智能机械手 |  |  | 3 | 套 | ☆1.机械手具备单袋存取功能：能够精准满足存取需求，存前无须配选，直接混存；取时想取哪袋就出那袋，要取多少袋就只出多少袋，血液制品不允许有2次回库现象，投标时提供视频证明资料证明有此功能； 2.机械手具备多轴运动功能，重复定位精度为+0.05mm，且至少包含-个Z轴方向旋转运动； 3. 冷冻库机械手驱动采用低温专用伺服电机，伺服电机需在低温-40摄氏度情况下能正常使用； 4.冷冻机械手运动导轨要求采用防冻防锈专用导轨，并经特殊防锈处理，具有耐低温、抗变形、不生锈、静音、使用寿命长等特点； 5.每条巷道有一套独立的智能机械手，满足整条巷道的血液制品存取功能； 6.每个智能机械手可独立运行，配合工作，提高工作效率且不会相互影响； 7.机械手旋转定位误差≦2弧分，容许静力矩≧48N·m，旋转跳动≦0.015mm； 8.电机带有旋转变压器，数字正弦编码器或SFD反馈条件； 9.旋转变压器最大误差（峰值间）≦18MINS； 10.电机最高转速可达8000rpm； 11.冷库框架和存储货架均采用高强度耐低溫铝型材制作，轻质、强度高、不生锈； |
| 7 | 血浆冷冻库库内自动化系统 |  |  | 1 | 套 | ☆1.具有两个或以上的存取端口，根据实际工作情况能同时存或同时取，亦可边存边取的管理模式，投标时提供视频证明资料证明有此功能； 2.单个血液制品具有独立存储空间、杜绝交叉污染，投标文件中提供视频证明资料证明有此功能； ☆3. 具有独立开放式血液制品适配器，投标文件中提供具有此技术的法定证明文件； ▲4.血液制品需单袋立式摆放，即血辫位置方向朝上，便于血液质量监控，投标时提供视频证明资料证明有此功能； ☆5.采用全自动机械手操作，可以实现低温下单袋血液制品的自动存取，温度实现智能控制，投标时提供视频证明资料证明有此功能； 6. 采用RFID可重复射频技术，RFID射频码与血液制品信息关联，具备库内实物盘库功能，即库内实际存有多少袋血液制品就能盘到多少袋血液制品，等效于人工点数； 7.按照先进先出的原则，根据订单所填写的信息处理血液制品； ☆8.可指定选择一个或多个血液制品进行出库操作，其它未指定血液制品不能随同出库，运行速度≥350袋/小时，投标时提供视频证明资料证明有此功能。 9.具有远程安全保障模块，能远程监控电压、电流、机械运动统计、机械故障预测； 10.整体采用两个或以上数量巷道模块化工作，模块互为补充，任何巷道出现问题，其他巷道能接替工作，投标文件中提供具有此技术的证明文件； ☆11.投标时提供所投产品的整套实施方案，投标时提供所投产品智慧化全自动血浆冷冻库运行视频资料； 12.必须兼容已有的血液管理系统，便于血液信息的互联互通； 13.整套系统各个方面保证不侵犯第三方知识产权。 |
| 8 | 血浆库自动化存取管理软件系统 |  |  | 1 | 套 | 1.人机界面：两套独立显示器，能真实直观的显示存储状况； 2.血型管理：自定义血浆血袋的库内分配，对各血型进行虚拟化智能分区； 3.存取管理：全自动化智能化单袋存取，先进先出的原则； 4.综合查询：支持各种数据全方位查询，报表可导出； 5.权限管理：可根据用户分配不同的相应权限； 6.安全可靠：具有智能故障预警功能，对所有关键性自动化部件进行全天数据分析，保证设备安全可靠运行； 7.状态可视：通过实时摄像头，要全过程清晰了解库内自动化运行过程； 8.数据交换：系统实现跟现有血站管理系统软件兼容； 9.数据追溯：血液从入库到最终发血出库的过程中，入库时间、储存温度、出库时间、操作人员相关信息等所有的过程都能追溯； 10.具有科学指导发血模块，投标时提供视频证明资料，证明可以科学指导发血。 |
| 其它技术要求： ☆（一）以下参数为采购人基础需求，投标人在投标时须同时满足此需求，具体如下： - 要求红细胞冷库容量大于4000袋，血浆冷库容量大于10000袋； - 要求具备必要的消毒处理能力； - 需要兼容血站目前使用的血液管理系统软件； - 新设备应能便于扩容； - 需优先遵循先进先出的原则； - 信息化建设需与血站大网数据兼容； - 需精准入库、出库、扫描、放置、可溯源，最好可以做到单袋出库、整框出库可选操作，整框出库能同时做到无需逐袋扫描； - 要求具备无霜及防冻功能，冷库门、面框无凝露； - 除了按血型还能按各种规格存取，自动实物盘库； - 软件故障发生时需要有入库、出库及质量监控等应急处理方案； - 血库自动化，达到精准管理，机器人出库环境；能做到血库内操作无人值守； - 报警装置:①温控；②血液产品失效预警；③库存预警； - 可远程查看、控制温度。 ☆（二）智慧化储血冷库配套设备材料要求 1) 冷库自动化主体框架、储存货架、输送机主体型材均要求采用特殊定制高强度耐寒冷库专用铝合金型材，要求强度高且具备耐寒性，低伸延率、形变小等特点，材料性能优越造价高； 2) 导轨要求经特殊处理，具有耐低温、抗变形、不生锈、静音、使用寿命长等特点。 3) 链条、齿轮齿条、减速机经特殊工艺测试后质量可靠经久耐用； 6) 冷库主体采用两套完全一样且完全独立的制冷系统，做到真正一开一备，304不锈钢库板，库底预埋槽钢加强，采取热氟融霜技术，-30℃库融霜时必须保持在-20℃以下。压缩机组备有油分离器、气液分离器、经济器、储液器、喷液电子膨胀阀等。控制系统带诊断功能，具有快速准确的系统监控和诊断功能；制冷系统包含膨胀阀，电磁阀，过滤器，压力表，压力控制器，视液镜等管路阀件，具有故障监测报警系统。 7) 智慧化全自动红细胞冷藏库、血浆库全部采用单袋抓取技术的全自动化设计，冷库做到无人值守化。 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：带“☆”的技术要求是指重要的技术参数，在评审时作为重要评分因素。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、涉及项目的其它要求： |  |  |  |  |  |  |
| 采购预算 |  |  | 具体见本招标文件第一章“公开招标公告”。 |  |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  |  | 具体见本招标文件“投标人须知”及“评标办法及评分标准”。 |  |  |  |
| 规范标准 |  |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |  |  |  |
| 服务标准 |  |  | 符合国家相关验收合格标准 |  |  |  |
| 服务期限 |  |  | 自签订合同之日起至交付使用之日止 |  |  |  |
| 服务效率 |  |  | 按商务最低要求表中的约定执行 |  |  |  |
| 验收标准 |  |  | 1）货物有齐全的合格证、检验证、使用说明书；货物全部安装、调试完成；其余参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号），《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》（桂财采〔2015〕22号）。 2）中标供应商提供完整的验收文档，包括货物签收表、货物合格证、使用说明书、检测报告等，装订成册，由采购人根据验收文档对项目组织验收。 |  |  |  |
| 验收方法及方案 |  |  | （1）本次项目首次验收代理服务费按人民币壹拾肆万壹仟贰佰元整（￥141200.00）收取，由中标人在验收开始前一次性向代理机构付清，供应商在报价时应考虑相关费用。 （2）本项目验收委托云之龙招标集团有限公司（以下简称“代理机构”）组织实施，由验收小组对照招标文件的技术参数要求核对检验，如不符合招标文件的技术参数要求的，按合同约定执行，中标人承担所有责任和费用。招标人保留进一步追究责任的权利。 a.验收活动开始前，中标人应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为招标人收货验收和使用的技术条件依据。 b.因验收不合格的，需要再次组织验收的，由此产生相关成本费用由中标人承担。 （3）项目验收过程中，需质量监督检测机构介入的，费用由中标人另行承担。 |  |  |  |
| 其他技术及服务要求 |  |  | 无 |  |  |  |
| ▲三、配套（售后）服务最低要求表 |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于3年。质保期内负责上门服务、维修、更换配件规定，免费升级系统，不得收取任何费用。 |  |  |  |  |
| 相关服务要求 |  | 质保期内负责维修、负责更换零部件，配套（售后）服务费用包含在报价中，服务内容如下： 1.负责送货上门，安装调试，培训操作人员。 2.不能正常使用的必须提供备用机。 3.定期回访以及对设备维修。 4.其余按厂家承诺。 |  |  |  |  |
| 报价要求 |  | 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、履约验收费； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。 （3）运输、拆装、调试、培训、技术支持、废料处置、售后服务及安装所需的相关未列的费用。 （4）招标代理服务费、保险费和各项税金。 注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。 |  |  |  |  |
| 交付时间及地点 |  | 1.交付时间：自签订合同之日起30日(日历日)内交货完毕并通过验收。 2.交付地点：广西 贵港市 采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| 付款方式、时间和条件 |  | 签订合同后支付不少于30%的合同款作为预付款，余款按安装施工进度支付，安装调试完毕且验收合格后付款至合同金额的97%；留合同金额3%在验收合格之日起正常使用满1年后一次性付清给中标人。 |  |  |  |  |
| ▲四、核心产品 |  | 本表的核心产品为第 1 项产品。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资 格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |  |
| 五、投标人的履约能力要求表 |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | / |  |  |  |  |
| 能力或业绩要求 |  | / |  |  |  |  |
| 六、政策性加分条件 |  | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |  |  |  |  |
| 七、进口产品说明 |  | 本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |  |  |  |  |
| 八、现场演示 |  |  |  |  |  |  |
| 演示内容 |  | - 采购标的第二项“红细胞冷藏库库内智能机械手”1.机械手具备单袋存取功能：能够精准满足存取需求，存前无须配选，直接混存；取时想取哪袋就出那袋，要取多少袋就只出多少袋，血液制品不允许有2次回库现象，投标时提供视频证明资料证明有此功能； - 采购标的第三项“红细胞冷藏库库内自动化系统”4.血液制品需单袋立式摆放，即血辫位置方向朝上，便于血液质量监控，投标时提供视频证明资料证明有此功能； - 采购标的第三项“红细胞冷藏库库内自动化系统”11.投标时提供所投产品的整套实施方案，投标时提供所投产品智慧化全自动红细胞冷藏库运行视频资料； - 采购标的第六项“血浆冷冻库库内智能机械手”1.机械手具备单袋存取功能：能够精准满足存取需求，存前无须配选，直接混存；取时想取哪袋就出那袋，要取多少袋就只出多少袋，血液制品不允许有2次回库现象，投标时提供视频证明资料证明有此功能； - 采购标的第七项“血浆冷冻库库内自动化系统”4.血液制品需单袋立式摆放，即血辫位置方向朝上，便于血液质量监控，投标时提供视频证明资料证明有此功能； - 采购标的第七项“血浆冷冻库库内自动化系统”11.投标时提供所投产品的整套实施方案，投标时提供所投产品智慧化全自动血浆冷冻库运行视频资料； |  |  |  |  |
| 现场演示事宜 |  | 提供演示内容视频资料。（以产品使用地当日（2020年9月8日至9月27日）的日报发行时间为佐证，视频必须拍摄出日报发行刊头与整套系统正面、左侧面、右侧面及使用单位大门的合影）。所有视频资料拷贝在U盘里且密封，准备一份置于投标正本文件中。 |  |  |  |  |
| 九、现场考察 |  |  |  |  |  |  |
| 现场考察 |  | 为确保项目的顺利进行，经采购单位确认，决定统一组织现场考察，供应商可根据自身情况决定是否参加采购人统一组织的现场考察，具体如下： - 现场考察须携带的资料：供应商代表持单位介绍信原件或法人授权委托书原件、个人身份证原件、现场考察申请书原件（格式自拟）及购买本项目采购文件的票据； - 现场考察集合时间： 2020 年9月18日（9时00分 ---- 9时 30 分为集合时间，超时的不予接待（以到达现场考察集合地址为准），后果由供应商自行负责）； - 现场考察集合地址： 贵港市中心血站（贵港市迎宾大道金港明珠旁） ； - 联系人： 梁秋贵 ；联系电话： 0775-4321092 ； - 项目将进行统一现场考察并登记确认，采购人出具相关证明给参与现场考察的供应商；并由采购单位经办人签字、盖章确认，现场考察证明材料可放入投标文件； - 供应商前往项目所在地进行现场考察一切费用自行承担； - 如采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料。采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任； 供应商可为勘查目的进入采购单位的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商自行承担现场考察的责任和风险。 |  |  |  |  |

B分标：

采购预算：伍佰肆拾万元整（¥5400000.00）

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 |  |  | 功能目标要求及技术指标 |  |  |  |
| 1 | 弱电系统设备 | 1批 |  |  | 项号; 产品名称; 技术要求; 数量; 单位. 一、基础网络. 1; 核心交换机; 一、☆单台基本配置要求 1.配置双主控引擎，1+1冗余模块化电源，单电源功率≥650W； 2.配置≥48个千兆电口，≥40个千兆光口，≥8个万兆光口； 3.配置≥2个千兆单模光模块，≥16个万兆单模光模块； 4.实配支持Telemetry流量可视化功能； 二、技术参数要求 1.Crossbar交换矩阵结构，整机最大交换容量≥86Tbps，IPv4最大包转发率≥26000Mpps； 2.▲提供8个槽位数，其中业务槽位数（竖插槽）不少于6个； 3.☆为提高通风散热效率，要求设备的业务槽位采用竖插槽，投标文件中需提供所投设备的产品外观示意图片； 4.支持DHCPv6功能，IPv6portal功能、IPv6管理功能，支持基于IPv4\IPv6的VXLAN二三层互通，支持基于IPv4\IPv6的VRRP功能； 5.硬件具备分布式IPv4线速处理，其中具备路由特性支持ARPProxy、支持DHCPRelay、支持DHCPServer、支持静态路由、支持RIPv1/v2、支持OSPFv2、支持IS-IS、支持BGPv4、支持OSPF/IS-IS/BGPGR(GracefulRestart优雅重启、支持等价路由、支持策略路由、支持路由策略； 6.支持横向N:1虚拟化技术：可将两台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合； 7.☆支持1OGEPON功能，支持10G对称和非对称ONU；在投标文件中提供支持EPON接口的的官网选配或订购信息截图和链接地址； 8.具备多虚一功能，能够支持四虚一，故障收敛时间≤55ms； 9.支持EVB(EdgeVirtualBridging)，可实现虚拟机间流量转发，虚拟机流量监管、访问控制策略部署； 10.支持FCoE，通过FCoE和CEE技术的部署，可以实现数据中心前端网络和后端网络架构的融合； 11.☆支持多种安全业务业务板卡和无线控制器板卡的扩展，至少包括以下业务板卡：防火墙业务模块、IPS业务模块、无线控制器业务模块、负载均衡业务模块、NetStream业务模块、SSLVPN业务模块和应用控制网关业务模块，在投标文件中提供交换机支持安全业务板卡的的官网选配或订购信息截图和链接地址； 12.SDN软件定义网络功能：支持OPENFLOW1.3标准；; 2; 台. 2; 48口千兆接入交换机; 一、▲单台配置要求 1.提供≥48个10/100/1000Base-T以太网端口，≥2个复用的千兆端口Combo，≥2个千兆光口； 2.配置≥4个千兆多模光模块； 二、技术参数要求 1.交换容量≥430Gbps,包转发速率≥80Mpps； 2.路由协议支持IPv4静态路由、RIP路由协议和OSPF路由协议； 3.支持L2（Layer2）-L4（Layer4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类； 4.支持IGMPSnooping，MLDSnooping、支持组播VLAN； 5.DHCP功能：支持DHCPServer、DHCPClient、DHCPRelay、DHCPSnooping和DHCPSnoopingOption82； 6.支持虚电缆检测功能(VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点； 7.☆采用内置端口防雷技术，业务端口防雷能力≥10KV，在投标文件中提供所投产品具备上述功能的官网查询链接地址和官网截图证明文件； 8.管理与维护：支持XModem/FTP/TFTP加载升级，支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持SNMP，WEB网管，支持RMON（RemoteMonitoring）；; 8; 台. 3; 智能运维管理平台; 一、▲配置要求 1.配置≥100节点网络设备管理授权； 2.配置≥25节点应用系统（含操作系统、数据库、中间件、存储、web服务器等）监控授权； 3.配置≥1套业务服务分析组件； 二、技术参数要求 1.分布式部署：资源拓扑、告警、性能等功能模块支持多服务器分布式虚拟化部署，可实现负载分担，满足大规模网络环境的统一管理； 2.用户分权管理：可以为不同的管理员设置不同的用户名、密码，并限制管理员的管理权限和管理范围，实现用户分权管理； 3.☆支持哑终端如网络打印机、IP电话等终端用户的认证授权功能，支持哑终端的用户配置修改；支持哑终端审批；支持限定MAC地址范围、IP地址范围、终端类型；支持哑终端用户配置批量导入导出等功能，在投标文件中提供所投产品具备上述功能的功能截图或官网截图； 4.记录设备管理用户登录设备成功或失败信息，包括登录名、登录结果（失败原因）、认证时间、登录设备IP、终端用户IP、权限级别、登录动作、认证类型、服务类型等。认证日志可以导出到文本文件和CSV表格中； 5.具备可配置的业务服务管理仪表板，从健康度、繁忙度、可用性维度呈现业务系统当前状态，并且用图形化的方式按业务系统、设备类型（主机、网络、应用）、软硬件设备的层次展示健康度、繁忙度、可用度计算过程； 6.能够通过业务状态分布图呈现所有业务系统健康度、繁忙度分布，方便运维人员快速定位存在异常的业务系统；在业务图标上可以显示该业务详细信息，并对该业务健康度、可用度、繁忙度进行趋势分析； 7.☆提供基于业务系统的容量分析报告,提供业务系统总容量效率；展示CPU、内存、磁盘总容量和实际利用比例；可以按CPU、内存、磁盘分别统计平均利用率、利用率峰值、利用率波动；能够预测未来15天是否存在容量瓶颈。在投标文件中提供所投产品具备上述功能的功能截图或官网截图； 8.提供基于时间轴同步的业务投资分析，按业务系统、服务主机、业务应用、网络设备的层次分析同一时间范围内繁忙度、健康度变化趋势，提供灵活的天、周、月、年、自定义时间范围切换方式。分析的指标至少包含：流量、CPU利用率、物理内存使用率、I/O延时； 9.☆具备业务组织树，按树形层次关系展示部门、子部门、业务系统的关系和状态，业务组织树可以放大缩小、可以按部门收缩或展开。在投标文件中提供所投产品具备上述功能的功能截图或官网截图； 10.☆支持包含IT基础架构层、应用程序层、用户体验层三位一体业务卡片显示业务运行状态；当某个业务系统没有全部三层监控的时候，业务卡片可以自适应只显示IT基础架构层或IT基础架构层和用户体验层状态，在投标文件中提供所投产品具备上述功能的功能截图或官网截图； 11.▲应用监控支持代理和免代理两种模式，可根据不同的场景选择不同的监控模式，支持两种模式同时使用； 12.▲支持agent程序远程推送安装升级、安装环境自检等； 13.▲支持对AIX、SCOUNIX、FreeBSD、Solaris、OpenBSD、MacOS、HP-UX、AS400等Unix系统进行管理；支持通过HMC对小机进行管理，包括小机逻辑分区、虚拟处理器、镜像内存等信息的监控； 14.▲支持通过智能算法模型对操作系统内疑似内存泄露的进程进行检测、分析并告警。同时支持从不同维度检测占用内存高的进程并发送告警，包括TopNCPU利用率进程、TopN内存利用率进程等，并显示其变化趋势。支持对僵尸进程的数量统计以及每个僵尸进程详细信息的监控；; 1; 台. 4; 数据中心防火墙; 1.▲10M/100M/1000M自适应电接口数量≥2，千兆光接口数≥12；万兆SFP+光接口数≥2； 2.▲网络吞吐量≥10Gbps；最大并发连接数≥500万； 3.▲激活防病毒功能模块并配置3年防病毒特征库升级授权及服务； 4.▲激活防攻击功能模块并配置3年防攻击特征库升级授权及服务； 5.单台配置2块万兆多模光模块； 6.支持路由模式、透明（网桥）模式、混模式，支持将多个物理网口加入一个网桥中；部署模式切换无需重启设备；支持镜像和被镜像；支持网络功能虚拟化，支持KVM、VMwareESX等业界主流虚拟化环境； 7.☆支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、ISP路由，其中ISP路由支持自定义，并可提供基于应用的策略路由。在投标文件中提供所投产品的web配置界面截图； 8.接口默认属于root，创建VRF后可把接口添加到VRF内，一个接口只能属于一个VRF，不同vrf下的接口可以配置相同的ip地址； 9.☆支持4G扩展网卡，支持在4G接口上运行IPSecVPN，在投标文件中提供所投产品的web配置界面截图； 10.接口实际配置支持secondIP地址，每个接口要求支持至少200个secondIP；支持IPV6； 11.▲支持IPS功能，支持基于源、目的、规则集的入侵检测，支持5种自定义动作，支持针对Web服务器防护，包括网页防爬虫、网页防篡改、HTTPS防护、DDoS攻击防护、Web攻击过滤、漏洞防护自学习等，系统定义超过3000条规则，包含Backdoor、bufferoverflow、dosddos、im、p2p、vulnerability、scan、webcgi、worm、game； 12.▲支持AV功能，支持HTTP，FTP，POP3，SMTP，IMAP协议的病毒查杀；查杀邮件正文/附件、网页及下载文件中包含的病毒；支持300万余种病毒的查杀，病毒库定期与及时更新；支持启发式扫描查杀未知病毒；支持ZIP/RAR等压缩文件的病毒查杀；支持TAR等多种打包文件的病毒查杀； 13.实际配置支持IPSecVPN接入，内置VPN硬件协处理器，实际配置支持DES、3DES、AES加密算法； 14.配置IPSec隧道授权≥512个； 15.支持IPsecVPN业务网段、感兴趣流和VPN路由自学习，更改业务网段时自动收敛，无需手工配置； 16.HA可同步IPsecVPN状态，当HA主备切换时无需VPN重建，业务零中断； 17.☆IPsecVPN配置可通过集中管理软件下发，设备向集控注册后，可通过模版下发的方式实现VPN零配置上线； 18.支持AC功能，支持主流P2P、IM、在线视频、网络游戏、网络炒股等应用识别； 19.☆支持BYOD特征库，可识别PC端和移动端或通用版的互联网软件特征； 20.支持基于IP、端口等自定义协议服务。应用特征库可提供在线升级和手动升级； 21.内置URL分类库，支持约100个URL分类，URL库可在线升级，支持自定义URL过滤，并支持URL的模糊匹配，可广泛识别恶意网站、违法网站； 22.▲支持通道化的QoS，支持基于源地址、用户、服务、应用、时间进行带宽控制，并支持配置保障带宽、限制带宽、带宽借用、每IP带宽、带宽优先级等QoS动作，时间选择支持基于日计划、周计划、单次计划等； 23.支持用户（用户组）+应用（应用组）+时间等条件的组合进行多线路带宽管理； 24.▲支持AC功能，具备应用、用户流量统计，应用流量支持趋势图、饼状图呈现，可查看某一应用的流量趋势图和其Top流量用户； 25.▲支持识别私接主机个数的能力，并可制定策略分别设置私接终端类型个数为阀值进行封堵，支持自定义阻断时间，同时支持基于IP及IP段配置白名单；支持私接用户的PPPoE账号展现； 26.支持基于用户、MAC、终端数量的监控和搜索； 27.支持状态监控、解锁操作； 28.支持本地认证、APP认证、Radius认证、LDAP认证、静态绑定、免认证、无感知认证、混合认证等，支持认证用户唯一性检查，支持绑定多个认证地址，支持设置锁定时间，支持配置强制重新认证间隔，支持设置认证用户保活时间，支持配置认证通过后重定向URL； 29.☆提供整机1年原厂维保服务；; 1; 台. 5; 出口防火墙; 1.☆支持Combo接口数量≥4，10M/100M/1000M自适应电接口数量≥10，千兆接口总数≥18； 2.☆网络吞吐量≥5Gbps；最大并发连接数≥200万；最大用户数≥4000；内存≥2G； 3.▲激活防病毒功能模块并配置3年防病毒特征库升级授权及服务； 4.▲激活防攻击功能模块并配置3年防攻击特征库升级授权及服务； 5.激活行为审计功能模块并配置3年应用识别特征库升级授权及服务； 6.支持路由模式、透明（网桥）模式、混模式，支持将多个物理网口加入一个网桥中；部署模式切换无需重启设备；支持镜像和被镜像；支持网络功能虚拟化，支持KVM、VMwareESX等业界主流虚拟化环境； 7.☆支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、ISP路由，其中ISP路由支持自定义，并可提供基于应用的策略路由； 8.接口默认属于root，创建VRF后可把接口添加到VRF内，一个接口只能属于一个VRF，不同vrf下的接口可以配置相同的ip地址； 9.☆支持4G扩展网卡，支持在4G接口上运行IPSecVPN； 10.接口实际配置支持secondIP地址，每个接口要求支持至少200个secondIP；支持IPV6； 11.支持IPS功能，支持基于源、目的、规则集的入侵检测，支持5种自定义动作，支持针对Web服务器防护，包括网页防爬虫、网页防篡改、HTTPS防护、DDoS攻击防护、Web攻击过滤、漏洞防护自学习等，系统定义超过3000条规则，包含Backdoor、bufferoverflow、dosddos、im、p2p、vulnerability、scan、webcgi、worm、game； 12.▲支持AV功能，支持HTTP，FTP，POP3，SMTP，IMAP协议的病毒查杀；查杀邮件正文/附件、网页及下载文件中包含的病毒；支持300万余种病毒的查杀，病毒库定期与及时更新；支持启发式扫描查杀未知病毒；支持ZIP/RAR等压缩文件的病毒查杀；支持TAR等多种打包文件的病毒查杀； 13.实际配置支持IPSecVPN接入，内置VPN硬件协处理器，实际配置支持DES、3DES、AES加密算法； 14.配置IPSec隧道授权≥512个； 15.支持IPsecVPN业务网段、感兴趣流和VPN路由自学习，更改业务网段时自动收敛，无需手工配置； 16.HA可同步IPsecVPN状态，当HA主备切换时无需VPN重建，业务零中断； 17.☆IPsecVPN配置可通过集中管理软件下发，设备向集控注册后，可通过模版下发的方式实现VPN零配置上线，在投标文件中提供所投产品的Web页面配置截图； 18.支持AC功能，支持主流P2P、IM、在线视频、网络游戏、网络炒股等应用识别； 19.☆支持BYOD特征库，可识别PC端和移动端或通用版的互联网软件特征。在投标文件中提供所投产品的web界面配置截图； 20.支持基于IP、端口等自定义协议服务。应用特征库可提供在线升级和手动升级； 21.内置URL分类库，支持约100个URL分类，URL库可在线升级，支持自定义URL过滤，并支持URL的模糊匹配，可广泛识别恶意网站、违法网站； 22.▲支持通道化的QoS，支持基于源地址、用户、服务、应用、时间进行带宽控制，并支持配置保障带宽、限制带宽、带宽借用、每IP带宽、带宽优先级等QoS动作，时间选择支持基于日计划、周计划、单次计划等； 23.支持用户（用户组）+应用（应用组）+时间等条件的组合进行多线路带宽管理； 24.▲支持AC功能，具备应用、用户流量统计，应用流量支持趋势图、饼状图呈现，可查看某一应用的流量趋势图和其Top流量用户； 25.▲支持识别私接主机个数的能力，并可制定策略分别设置私接终端类型个数为阀值进行封堵，支持自定义阻断时间，同时支持基于IP及IP段配置白名单；支持私接用户的PPPoE账号展现； 26.支持基于用户、MAC、终端数量的监控和搜索； 27.支持状态监控、解锁操作； 28.支持本地认证、APP认证、Radius认证、LDAP认证、静态绑定、免认证、无感知认证、混合认证等，支持认证用户唯一性检查，支持绑定多个认证地址，支持设置锁定时间，支持配置强制重新认证间隔，支持设置认证用户保活时间，支持配置认证通过后重定向URL； 29.☆具备整机1年原厂维保服务；; 1; 台. 6; 无线控制器; 1.提供≥8个GE口、≥2个GE Combo口和≥2个1000BASE-X-SFP口，其中≥8个GE口可支持PoE+供电； 2.管理AP数≥64个； 3.整机功耗： 27W~50W；; 1; 台. 7; 路由器; 1.IPV4转发性能： 9Mpps； 2.交换容量：37Gbps； 3.路由条目：200K； 4.内存：2G；; 1; 台. 8; 基础网络系统集成; 基础网络系统中设备、材料安装、调试、系统集成; 1; 项. 二、视频监控系统. 1; 200万高清网络一体化枪机; 1.分辨率≥1920×1080，支持≥1920x1080@25fps下，视频图像清晰； 2.最低照度：彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx； 3.支持双码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求； 4.信噪比不小于62dB，支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式； 5.支持区域入侵，越界检测、进入区域/离开区域、徘徊、场景变更、音频异常检测等功能，并且可以报警联动； 6.☆内置≥1颗GPU芯片，具有≥2颗红外灯、≥2个白光灯，≥1个麦克风、≥1个喇叭，在IE浏览器下，可设置≥2路独立的协议接入，每路协议均可被设置为GB/T28181-2016协议； 7.可将视频图像存储至SD卡或IE浏览器，支持SD卡热插拔，支持≥128GBSD卡； 8.可对设置的检测区域内的单个行进的行人、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车进行抓拍； 9.具有自动增益功能，使视频信号随目标亮度的变化自动调整视频输出； 10.☆当报警产生时，可触发联动声音警报和白光灯闪烁，报警声音类型≥10种，报警音量和重复次数可设置，白光灯闪烁的时间和频率可设置； 11.具有≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入/输出接口； 12.防尘防水等级≥IP67，支持DC12V供电，且在不大于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作；; 4; 台. 2; 星光级智能摄像机; 1.≥200万像素，在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL； 2.▲内置双镜头，靶面尺寸不小于1/2.7英寸，≥1颗GPU芯片、≥3个混合补光灯（均由红外灯、白光灯组成），具有≥1个RJ45网络接口、≥1个音频输入/输出接口； 3.最低照度彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx，最大亮度鉴别等级不小于11级； 4.支持五码流技术，主码流≥1920x1080@25fps，子码流≥704x576@25fps； 5.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式； 6.☆在自动调节补光灯亮度模式下，可根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度，在手动调节补光灯亮度模式下，可分别设置红外灯和白光灯的亮度值； 7.设备预览时，支持电子放大功能； 8.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥80%； 9.☆设备内置两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像进行融合输出，可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数； 10.设备恢复出厂设置后，首次访问时能在登录界面给出修改密码提示； 11.支持https通信协议，且https协议不存在已公布的漏洞； 12.设备通信报文中不存在明文格式的用户身份鉴别信息； 13.支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问； 14.☆可同时启动红外灯和白光灯或仅开启白光灯进行补光，在仅开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像，可通过IE浏览器或客户端软件对补光灯及白光灯功率进行调节； 15.支持本地SD卡存储，支持≥512G，并支持存储卡可用时常显示； 16.不低于IP67防尘防水等级，支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作；; 1; 台. 3; 智能双舱摄像机; 1.一体化设计，通道1和通道2均具有≥400万像素 CMOS传感器，视频输出图像清晰流畅，满足星光级监控需求； 2.动态范围≥120dB，最低照度彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx； 3.通道1和通道2在≥2560*1440@25fps下，清晰度均≥1400TVL； 4.▲内置≥1 颗GPU芯片、≥2个图像传感器、≥2个镜头、靶面尺寸为≥1/ 1. 7 英寸； 5.支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩标准，自带白光灯，补光距离≥50米； 6.具有数字降噪功能，能通过菜单设置功能开启/关闭、降噪等级可调； 7.支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数； 8.支持本地SD卡存储，支持≥128G，信噪比≥60dB； 9.支持侧脸过滤功能，可过滤与设备镜头呈上下、左右角度达到预设值的人脸，支持捕获、识别新能源汽车专用号牌； 10.可通过IE 浏览器设置人脸自动曝光的参考亮度、最短持续时间和人脸过滤时间，可实时上传报警信息、报警图片、行人、非机动车及机动车的抓拍图片； 11.▲内置≥2个镜头均可支持自动变焦、自动聚焦、自动调节光圈，且变焦过程中不虚焦，可通过IE浏览器开启/关闭人脸建模后删除原始人脸图片功能，当开启人脸建模后删除原始人脸图片功能时，可对选定的原始人脸图片进行人脸库建模，当建模完成后将删除选定的原始人脸图片，原始人脸图片将不能再显示、查看； 12.可设置7ｘ24 小时录像或自定义录像计划，支持背光补偿功能； 13.支持识别人脸性别，支持批量导入人脸库，支持人脸库人脸图片信息更改，支持对历史抓拍人脸图片进行检索与导出； 14.支持人脸抓拍、人体检测、人脸人体检测三种模式，支持对行人目标的正面、背面进行检测、跟踪、抓拍并实时上报，上报时间延时不超过3秒； 15.▲通道1和通道2均可对行人、非机动车进行检测、跟踪、抓拍及进行抓拍图片的存储，均可在监视图像和抓拍图片上叠加目标跟踪框、行进轨迹和行进方向，可通过IE浏览器设置抓拍图片的筛选方式为通过人脸抓拍模式下的抓拍阈值设定，具备目标唯一识别功能，通道1和通道2分别实时显示能够唯一识别行人、机动车及非机动车的ID号； 16.可同时检测监控场景内出现的≥300张人脸图片，可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于15像素的人脸进行检测，并叠加目标提示框； 17.可通过IE 浏览器添加、删除用户，可为不同用户添加不同的访问权限； 18.开启匿名登录功能，不输入用户名和密码可预览视频图像，可通过IE 浏览器设置≥5 个场景模式自动切换定时时间段； 19.支持防护等级≥IP66、≥IK10防暴等级，设备在-30℃～60℃温度范围内变化时,可保持正常工作；; 1; 台. 4; 200万高清网络半球; 1.支持≥200万像素高清分辨率，采用高灵敏度传感器，满足星光级监控需求； 2.最低照度彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx，灰度等级不小于11级； 3.支持三码流技术，主码流≥1920x1080@30fps，第三码流≥1920x1080@30fps，子码流≥704x576@30fps； 4.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力； 5.▲支持同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥1/2； 6.信噪比不小于55dB，支持≥8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能； 7.具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更等功能； 8.可开启或关闭智能后检索功能，具有自动增益功能，使视频信号随目标亮度的变化自动调整视频输出； 9.▲支持通过客户端软件可以发起语音对讲，对讲声音无回声，具备≥1路音频输入/输出、≥1路报警输入/输出，≥1个内置MIC； 10.红外监控距离≥30米，支持DC12V和POE供电，工作温度范围-30℃~60℃；; 164; 台. 5; 360度球型摄像机; 1.≥400万像素，≥23倍光学变焦，采用高灵敏度传感器，满足星光级监控需求； 2.支持最低照度彩色≤0.0004Lux，黑白≤0.0001Lux； 3.视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL； 4.支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S； 5.支持采用H.265、H.264视频编码标准，实现超低码流传输； 6.动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于135； 7.支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，支持≥256GBSD卡； 8.▲可根据不同场景自动调节光圈大小，可按设定的时间自动切换检测场景，支持对人脸、车牌、智能行为分析的感兴趣区域设置，主码流、子码流和第三路码流分别可设置≥8个感兴趣区域； 9.支持≥1000个预置位，可按照所设置的预置位完成≥8条巡航路径，每条路径的记录时间大于15分钟； 10.支持车辆捕获率和车牌识别率均≥99%，可在图片上叠加设抓拍时间、车牌号码、车身颜色、车辆类型等信息； 11.支持行人、非机动车抓拍功能，其中非机动车抓拍可对自行车、电瓶车、三轮车进行抓拍，支持摩托车抓拍功能； 12.支持智能红外、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能； 13.支持区域入侵、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动等多种行为检测； 14.可通过IE浏览器或客户端软件对设备进行定时重启，当智能行为分析设置为区域入侵、越界入侵侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、快速移动侦测时，可以对人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测； 15.支持电子放大功能，可通过IE浏览器在预览画面上绘制标识信息，可通过IE浏览器显示当前存储卡损坏程度及剩余存储时间，当存储卡损坏程度达到阈值时可给出报警提示； 16.当越界入侵、进入区域及离开区域报警事件被触发后，可联动跟踪触发报警事件的人员或车辆； 17.支持一键守望，支持一键巡航，支持单场景跟踪模式、全景跟踪模式及手动跟踪模式等多种跟踪模式； 18.红外距离≥150米，具备较好防护性能，支持≥IP66、≥6KV防浪涌； 19.具备较好的电源适应性，电压在不小于AC24V±47%范围内变化时，设备可正常工作；; 4; 台. 6; 视频综合管理平台; 1.系统可对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配； 2.支持区域、人员、组织、车辆通过资源包方式扩张自定义属性； 3.系统具有高兼容性，支持ONVIF、国标协议设备接入； 4.支持对系统服务查询、添加、删除、编辑，服务详情查看；支持系统日志和业务日志的管理、查看、搜索、导出； 5.系统支持视频质量诊断，接收信号丢失、图像黑白等异常情况的报警信息，支持监控点的批量迁移； 6.客户端支持自动在1/4/6/7/9/16/24画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示； 7.支持录像标签功能，支持搜索、修改、删除标签，并可通过标签定位录像并回放； 8.客户端支持通过配置窗口分屏数（1/4/9/16/25），使预览上墙分割数等于或大于配置的数时上墙子码流，低于配置的分屏数时上墙主码流；; 1; 台. 7; 管理终端; 1.CPU:英特尔酷睿九代处理器（参照或相当于）（2.9GHz，动态加速频率4.1/六核/6M缓存）； 2.内存：≥8G 内存，DDR4 ； 3.硬盘：≥512GSSD硬盘； 4.显卡：≥2G显卡； 5.光驱：超薄DVDRW； 6.网卡：集成千兆网卡； 7.声卡：集成； 8.键盘：USB键盘； 9.鼠标：USB鼠标； 10.显示器： ≥21.5英寸宽屏低蓝光LED液晶显示器； 11.机箱：≥18L； 12.顶置提手； 13.前置≥6个USB接口（≥4个USB3.0+≥2个USB3.1Gen2）； 14.PCI扩展，便于多种商税板卡扩展支持； 15.产品平均无故障时间（MTBF）≥100万小时； 16.在线顾问服务：软件问题远程在线支持方案，在网络和硬件完好条件下，可获得7*24小时； 17.在线服务，解决操作系统和软件问题； 18.售后服务：3年有限保修+上门，7*24小时全天无休电话支持，7*12小时上门换件； 19.智能USB屏蔽：在BIOS设置USB仅识别键鼠等非存储设备，屏蔽USB存储设备；BIOS设置； 20.单个USB端口全部屏蔽或允许使用； 21.数据粉碎：实现彻底对文件、文件夹、分区的删除，恢复软件无法找回； 22.文件保密箱：将重要文件放入私密文件柜中，保护商业用户的重要信息免遭泄漏； 23.安全U盘：在普通U盘创建安全分区并自动加密，安全分区需用密码打开；; 1; 套. 8; IPSAN存储阵列; 1.单控制器架构，采用64位多核处理器，≥4GB高速缓存，可扩展到≥32GB，实现大数据量检索、分析及存储； 2.支持≥48个硬盘插槽，支持双系统，支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能； 3.支持RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； 4.▲允许每组RAID中任意≥12块硬盘发生故障，业务不中断，支持块级重构，全盘参与重构速度不小于4TB/10min，高利用率模式下磁盘利用率为≥98%，支持在最大画面分屏显示模式下播放录像时，可拖动改变各通道视频播放的时间位置； 5.支持接入并存储≥1880Mbps视频图像，同时转发≥1880Mbps的视频图像，同时回放≥512Mbps的视频图像； 6.支持不低于600MBps图片并发输入，同时不低于600MBps图片并发输出； 7.支持不同大小的硬盘混合使用，可显示硬盘总容量，可将数据随机分散存储至各个硬盘，可参与全盘某种业务，可通过IE浏览器对存储数据进行备份，前面板具有锁止功能，加锁后硬盘无法取出，具有可拆卸式防尘滤网； 8.▲支持并发≥15路文件直接上传存储，单路上传与下载的速度可设，当开启智能录像时，设备可根据前端接入路数、存储周期、码率等参数，自动选择N+M冗余级别较高的数据保护方式，支持将名单库分为≥12个库分别管理，每个库可设置不同报警阈值或关联摄像机； 9.支持接入MPEG4、H.264、H.265、SVAC编码格式的前端设备并存储录像文件； 10.支持通过IE浏览器对一台、多台设备或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设； 11.支持按照性别、年龄段、是/否戴眼镜、点位信息、抓拍时间对历史抓拍人脸图片进行检索与导出，支持导入两张人脸图片进行一对一比对； 12.▲支持人脸、人体和车辆识别算法的融合应用，并可以手动方式进行切换，名单库容量支持≥100万，支持按人体检索图片，并可显示该人体所在的环境图片，可回放该人体录像前后≥10s的视频图像； 13.▲支持识别和拒绝在黑名单内的程序的运行，支持同时对≥12路1080P全帧率实时车辆视频进行智能分析，可对一张图中的多个目标（行人或车辆）进行识别，可按照活动目标的行进方向进行检索； 14.支持本地存储≥2000万人脸图片，支持人员频次报警功能，人员在设定时间内的出现次数超过设置阈值会产生报警，支持上传一张人脸图片至名单库进行比对检索，确定人员身份； 15.支持车辆类型、车辆方向、车流量检索，支持通过车牌号、时间进行布控，支持按照模板批量导入导出布控信息，支持历史布控记录检索； 16.支持车牌模糊检索功能，支持按时间、通道、人体检测各属性进行查询检索； 17.可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载；; 1; 台. 9; 监控存储阵列扩容服务; 1.尺寸：3.5英寸 2.容量：≥4000G 3.转速：≥7200 128M 4.接口：SATA3; 48; 块. 10; 显示终端; 1.≥55英寸超窄边液晶屏，物理分辨率≥1920×1080，物理拼缝≤3.5mm； 2.亮度≥600cd/㎡，对比度≥4000:1，亮度鉴别等级≥11级； 3.图像重显率≥95%，无灰阶反转可视角度水平状态≥160°，垂直状态≥160°； 4.视频输入端口：VGA、DVI、HDMI、YPbPr；视频输出端口：VGA、DVI，具有数字降噪、自动显示格式匹配，手动白平衡调节等功能，白平衡误差不劣于±0.01； 5.图像显示清晰度≥950TVL，亮度均匀性≥75%，几何失真率≤3%，响应时间≤10ms； 6.无残影，亮点、暗点数各≤1，亮点、暗点或其他坏点的累计数≤3，泄漏电流≤5mA； 7.设备的风扇具备良好的散热效果，风扇散热性能≥30%； 8.连续运行≥24小时，边缘测试点与中心温差≤10℃； 9.具有帧宽度调节技术，通过调节画面宽度，解决输入信号四周黑边问题； 10.具有色坐标一致性，根据CIE1931标准色度系统，液晶显示单元色坐标误差在±0.01以内； 11.具有数字降噪、自动显示格式匹配、手动白平衡调节功能，支持红外控制、网络控制； 12.具有阔屏技术，在图像亮度调节过程中，通过Gamma变化不丢失灰阶保证图像细节； 13.具有中文、英文操作菜单，色彩还原能力≥16.7M； 14.设备在正常工作条件下，连续工作≥168h，不出现电、机械或操作系统的故障； 15.支持100～240VAC电源电压供电，功耗≤200W，寿命≥60000小时；; 4; 台. 11; 模块化支架; 视频监控系统中显示终端模块化支架，定制; 4; 个. 12; DVI-D线缆; ≥5米DVI-D线缆; 4; 条. 13; 解码拼接控制器; 1.采用嵌入式架构，专用Linux系统（参照或相当于），使用DSP解码，运行稳定可靠； 2.具有时钟同步、导入导出参数、恢复出厂设置和重启、软件升级、WEB服务等功能； 3.解码能力支持：≥4路分辨率为4000×3000(20fps)的H.265、H.264视频图像，≥8路分辨率为4096×2160(25fps)的H.265、H.264视频图像，≥8路分辨率为3840×2160(25fps)的H.265、H.264视频图像，≥12路分辨率为2592×1944(30fps)的H.265、H.264视频图像，≥30路分辨率为1920×1080(30fps)的H.265、H.264视频图像，≥64路分辨率为1280×720(30fps)的H.265、H.264视频图像，当超出设备解码能力时，可在显示输出窗口叠加提示信息； 4.支持多用户同时对解码器进行远程操作，支持通过客户端软件在图像上叠加字符信息； 5.支持多画面显示功能，支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示，可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小； 6.可对实时视频流及录像文件进行解码输出显示，可将视频图像进行轮巡输出显示，并可在客户端软件设置轮巡计划，通过网络访问设备支持https协议； 7.可通过客户端软件将设备当前的解码输出模式设置为一个场景，设备可保存多个场景，并支持设备场景切换； 8.支持通过有线网络模式访问设备，可分别通过IE浏览器及客户端软件两种方式访问设备，可通过客户端软件导入和导出设备配置参数； 9.可对实时输出视频流进行截取，支持解码音频格式为G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC、PCM的文件，可对输入的视频画面进行≥90°旋转显示； 10.可接入输出复合流的前端摄像机，进行音视频复合流的解码显示输出，可以将输入的视频图像对应的音频信号在任意音频输出口输出，可将任意1路视频信号在显示屏的任意位置与其他视频信号叠加显示，图层可叠加≥16层； 11.受潮预处理后，≥1.5KV、≥1min，不出现飞弧和击穿现象，受潮预处理后，绝缘电阻≥2MΩ； 12.在正常工作条件下，支持7×24h工作，并且不出现电路、机械或设备装载操作系统的故障； 13.可对客户端电脑桌面解码输出显示，可通过客户端软件上传分辨率为≥1920×1080的JPEG图片，作为墙纸显示在窗口图层底图； 14.具备丰富的接口：≥1路语音输入/输出，≥8路报警输入/输出，≥1个VGA视频输入接口，≥1个DVI视频输入接口，≥4个HDMI视频输出接口； 15.支持在-10℃-＋50℃温度变化范围内正常工作；; 1; 台. 14; 视频监控核心交换机; 一、▲单台配置要求 1.单台配置≥16个1/10GSFPPlus端口+1USB； 二、技术参数要求 1.▲交换容量：≥2.56Tbps，转发率：≥240Mpps； 2.表项：MAC地址表≥32K，路由表容量≥16K，ARP≥16K； 3.支持最大9台设备虚拟化，最大堆叠带宽≥160G； 4.▲支持OPENFLOW1.3标准支持普通模式和Openflow模式切换，支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）； 5.▲支持IPv4静态路由、RIPV1/V2、OSPF、BGP、ISIS；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+，支持IPv4和IPv6环境下的策略路由； 6.支持VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议)；支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms； 7.支持10GE端口聚合，支持静态聚合、动态聚合； 8.支持L2（Layer2）~L4（Layer4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类； 9.支持AAA，RADIUS认证，支持用户帐号、IP、MAC、VLAN、端口等用户标识元素的动态或静态绑定； 10.支持VXLAN； 11.支持STP/RSTP/MSTP协议； 12.支持OAM(802.1AG，802.3AH)以太网运行、维护和管理标准； 13.符合IEEE802.3az（EEE）节能标准，端口定时down功能（Schedulejob），支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源，支持智能风扇调速；; 1; 台. 15; 监控室交换机; 1.以太网交换机主机,整机交换容量≥3Tbps，包转发率≥108Mpps； 2.10/100/1000M以太网电口不少于24个，千兆SFP端口不少于4个； 3.支持手工聚合，最多128个聚合组，每组支持最多8端口聚合； 4.支持黑洞MAC地址，可设置端口MAC地址学习最大个数，支持VoiceVLAN、支持协议VLAN、支持MACVLAN；; 1; 台. 16; 24口PoE接入交换机; 一、▲单台配置要求 1.提供≥24个千兆电口，≥4个千兆光口，≥4个千兆光电Combo口； 2.提供≥1个console口； 3.支持POE+，POE供电功率≥370W； 4.实配≥2个千兆多模光模块； 二、技术参数要求 1.▲交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps； 2.▲支持IRF2（第二代智能弹性架构）和IRF3.1（纵向虚拟化）； 3.支持基于端口的VLAN，支持VoiceVLAN； 4.支持GE端口聚合，支持静态聚合，支持动态聚合，支持跨设备聚合； 5.▲支持支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF； 6.支持端口镜像和远程镜像； 7.支持RRPP（快速环网保护协议），支持STP/RSTP/MSTP协议，支持G.8032以太网环保护协议ERPS； 8.支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持基于端口的限速，支持基于流的重定向； 9.支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； 10.支持DHCPSnooping，支持DHCPSnoopingtrust，支持DHCPSnoopingoption82，支持DHCPServer； 11.支持用户分级管理和口令保护，支持Radius认证，支持SSH2.0； 12.支持命令行接口（CLI），telnet，console口进行基本业务配置，支持SNMP，WEB网管； 13.☆支持云运维及云管理，在投标文件中提供所投产品具备上述功能的官网截图。; 10; 台. 17; 视频监控系统集成; 视频监控系统中设备、材料安装、调试、系统集成; 1; 项. 三、综合布线系统. 1; 六类模块; 1.工艺：模块金针设计采用分层交叉结构； 2.模块主体材质：聚碳酸酯（PC），符合94V-0要求； 3.IDC端子：IDC端子与线缆成45°斜角，确保与卡接后较粗的六类线缆接触可靠； 4.材质：金针及IDC端子采用磷青铜，金针整体镀金,确保产品传输性能和寿命； 5.IDC端子可卡接线径：单股或多股裸铜导体0.4-0.6mm；; 260; 个. 2; 单口面板; 1.规格：86型单口平口面板； 2.颜色：白色，光泽度高； 3.面板主体塑料材质：符合UL94V-0阻燃PC工程塑料；; 260; 个. 3; 六类非屏蔽双绞线; 1.外护套：PVC紧包；成品外径：6.2±0.2mm导体绝缘外径：1.06±0.05mm；芯线规格：导体材料为无氧圆铜线（纯度99.99%），导体直径：0.57±0.005mm(23AWG)；每线对隔离的十字骨架结构； 2.特性阻抗：100Ω；导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min；工作电容最大值：≤5.6nF/100m； 3.单根导体最大电阻：≤9.38Ω/100m；线对直流电阻不平衡型：≤2.5%；最小互电容：51pf/m；最大平衡电容：160pf/km；最大电流平衡：2%； 4.包装：305米/箱；; 50; 箱. 4; 六类24口配线架; 1.配线架材质：全钢架结构+塑胶，双层框架结构、配备后理线托架； 2.规格：非屏蔽，24口模块式，要求模块可以活动插装，高度1U；; 19; 个. 5; 理线架; 1.理线器整体材质：钢架+黑色喷塑，12槽； 2.高度1U，带有盖板，以保持机柜跳线管理整洁、美观；; 19; 个. 6; 工作区网络跳线; 1.跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子； 2.结构：采用≥7/0.2×4P股多芯软线构成； 3.跳线线缆护套材质：PVC； 4.长度≥2米；; 260; 条. 7; 机柜间跳线; 1.跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子； 2.结构：采用≥7/0.2×4P股多芯软线构成； 3.跳线线缆护套材质：PVC； 4.长度≥2米；; 434; 条. 8; PVC线管; Φ20，PVC线管; 2000; 米. 9; 50口语音配线架; 1.跳线架整体材质： PC工程塑料； 2.背板材质：涂塑黑色钢板； 3.IDC接线端子：磷青铜镀镍；; 4; 个. 10; 语音跳线; 1.鸭嘴转RJ11/RJ45跳线； 2.适用110型卡接式与配线架间跳接；; 100; 条. 11; 黑色网络机柜; 整机静电粉末喷涂，钢化玻璃门，全开放式结构，采用SPCC标准的优质镀锌低碳钢板制作；表面处理:脱脂,除锈,防锈磷化,喷塑，特殊的可内外结合布线的走线槽设计，更能满足布线工程的实际操作和安装要求；42U,600mm(宽）X800mm（深）X2000mm（高）,层板二块，方螺钉螺母40套；; 4; 个. 12; 24芯多模室外万兆光纤; 1.芯数：24；万兆OM3；结构：钢铠； 2.规格：50\125um，纤芯，OM3激光优化多模光缆，最大传输距离300米； 3.标准：ANSI/TIA/EIA-568-C.3，ISO/IEC11801:2002Ed2.0； 4.有效模式带宽:850nmMhz.km≧500,1300nmMhz.km≧1500； 5.最大衰减：<3.0dB/KM（850nm）,<1.0dB/KM（1300nm）；; 800; 米. 13; 19"2U24芯抽屉式光纤配线盒; 1.熔接配线一体化模块具有双层全正面操作，提供光纤、尾纤盘储空间，保护光纤、尾纤和熔接点，具有完善的弯曲半径保护； 2.抽屉式结构，节约空间，操作方便。特殊结构箱体门扣，开启、关闭便捷； 3.采用限位、定位装置的滑轨结构，模块可方便取出与固定； 4.采用12色束状集成尾纤，颜色管理，提高效率； 5.规格：1U12芯，2U24芯，3U48芯，4U72芯选择； 6.颜色：灰色；; 8; 个. 14; FC耦合器; 1.耦合器套管材料：高强度高密度氧化锆套管； 2.插入损耗：≤0.5dB/每接口，回波损耗：≥50dB； 3.重复性：≤0.2dB，互换性：≤0.1dB，拔插次数：≥1000次； 4.工作温度：-20～+60℃；; 192; 个. 15; FC万兆多模尾纤; 1.连接器类型：FC； 2.连接器插针类型：三环陶瓷，UPC端面； 3.连接器插入损耗：≤0.3dB/每接口，连接器回波损耗：≥45dB； 4.重复性：≤0.1dB，互换性：≤0.1dB，拔插次数：≥1000次； 5.线缆外径：3.0mm（含LC头为2.0mm）； 6.护套材质：PVC； 7.护套颜色：万兆多模OM3水绿色； 8.使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径； 9.工作温度：-20～+60℃；; 192; 个. 16; FC-LC万兆多模跳线; 1.连接器类型：FC/LC； 2.连接器插针类型：三环陶瓷，UPC端面； 3.连接器插入损耗：≤0.3dB/每接口，连接器回波损耗：≥45dB； 4.长度≥3米；; 50; 条. 17; 光缆熔接; 光缆熔接，熔接损耗≤0.5dB/每熔接点; 192; 点. 18; 50对大对数电缆; 1.达到EIA/TIA-568-A中三类传输性能规范； 2.高纯度无氧铜，并保证电缆的电气性能优越； 3.铜线直径为0.40mm(三类)、0.50mm(五类)；; 800; 米. 19; 配线间供电电缆; ZR-YJV-3*6m㎡²; 800; 米. 20; 辅助材料; 含安装所需砂浆、水泥、绝缘胶布、扎带、膨胀钉、螺杆、膨胀钉、角铁等辅助材料；; 1; 批. 21; 综合布线系统集成; 综合布线系统中设备、材料安装、调试、系统集成; 1; 项. 四、智能会议系统. 1; LED显示屏; 1.规格P2.5室内表贴节能全彩LED屏； 2.▲像数点间距≤2.5mm，尺寸：5.12m*2.88m=14.75㎡； 3.像素密度 ≥160000Dots/㎡； 4.尺寸(长*宽*厚)约320*160*15mm； 5.单元板分辨率128*64=8192Dots； 6.输入电压(直流)4.5±0.1V； 7.最大电流≤5.2A； 8.单元板功率≤24W； 9.驱动方式1/32恒流驱动； 10.亮度≥450cd/㎡； 11.亮度均匀性＞0.95； 12.屏幕水平视角≥140度； 13.屏幕垂直视角≥130度； 14.最佳视距≥2.5m； 15.使用环境室内； 16.每平方单元板最大功率≤457W/㎡； 17.配电功率（每平方最大功率÷78%÷85%）≤689W/㎡； 18.控制方式计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示； 19.输入信号DVI/VGA，视频(多种制式)RGBHV、复合视频信号、S-VIDEOYpbPr(HDTV)； 20.使用寿命≥10万小时；; 14.75; ㎡. 2; 专用电源; 1.显示屏开关电源； 2.工作温度-25℃-+70℃； 3.低温启动特性@-40℃-25℃，220Vac输入； 4.热机5分钟，带载40A； 5.可以启动储存温度 -40℃-85℃； 6.工作湿度20%RH-90%RH；; 50; 台. 3; 全彩接收卡; 1.支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 2.全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 3.支持14bit精度逐点校正； 4.支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 5.支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型； 6.支持任意抽点，支持数据偏移，可实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 7.单卡支持32组RGB信号输出； 8.支持DC3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响；; 33; 张. 4; 视频处理; 1.专业级LED显示屏控制设备；具有视频信号接收和处理能力，最大可接收1920×1200像素的高清数字信号；支持HDMI和DVI高清数字接口，多路信号间无缝切换；支持视频源任意缩放和裁剪。具备≥2个千兆网口输出，单机可支持最宽4096像素或最高2560像素的LED显示屏，提供≥2类视频输入接口，包括≥1路HDMI接口和≥2路DVI接口； 2.最大输入分辨率1920×1200@60Hz； 3.最大带载131万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点； 4.支持视频源任意切换，缩放和裁剪； 5.支持画面偏移； 6.双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； 7.支持亮度和色温调节； 8.支持低亮高灰； 9.支持HDCP1.1；; 1; 台. 5; LED播放软件; 用于 LED 显示屏控制和播放的软件。支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放；支持 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示;支持时钟、计时、天气预报显示；支持外部视频信号(TV、AV、S-Video、 复合视频)播放；支持多页面多分区节目编辑；软件提供视频切换功能、分区特效，以及三维特效动画；; 1; 套. 6; 音响系统; 1.LED专用 2.≥150W功放*1 3.≥40W的防水音柱*2; 1; 套. 7; 管理终端; 1.CPU:英特尔酷睿九代处理器（参照或相当于）（2.9GHz，动态加速频率4.1/六核/6M缓存）； 2.内存：≥8G DDR4 2666内存； 3.硬盘：≥512GSSD硬盘； 4.显卡：≥2G显卡； 5.光驱：超薄DVDRW； 6.网卡：集成千兆网卡 7.声卡：集成； 8.键盘：USB键盘； 9.鼠标：USB鼠标； 10.显示器： ≥21.5英寸宽屏低蓝光LED液晶显示器； 11.机箱：≥18L； 12.顶置提手； 13.前置≥6个USB接口（≥4个USB3.0+≥2个USB3.1Gen2）； 14.PCI扩展，便于多种商税板卡扩展支持； 15.产品平均无故障时间（MTBF）≥100万小时； 16.在线顾问服务：软件问题远程在线支持方案，在网络和硬件完好条件下，可获得7*24小时； 17.在线服务，解决操作系统和软件问题； 18.售后服务：3年有限保修+上门，7*24小时全天无休电话支持，7*12小时上门换件； 19.智能USB屏蔽：在BIOS设置USB仅识别键鼠等非存储设备，屏蔽USB存储设备；BIOS设置； 20.单个USB端口全部屏蔽或允许使用； 21.数据粉碎：实现彻底对文件、文件夹、分区的删除，恢复软件无法找回； 22.文件保密箱：将重要文件放入私密文件柜中，保护商业用户的重要信息免遭泄漏； 23.安全U盘：在普通U盘创建安全分区并自动加密，安全分区需用密码打开；; 1; 套. 8; 多功能卡; 1.支持30bit视频输入，满足HDR@4K标准； 2.单卡支持32组RGB信号并行输出； 3.单卡支持512*384像素点； 4.支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； 5.支持低亮高灰及色温调节； 6.支持修缝技术； 7.支持一帧延迟； 8.支持接收卡抽行； 9.快速升级和快速发送校正系数； 10.支持智慧模组，存储校正系数、模组参数等； 11.支持箱体温度、湿度、电源电压等参数监测及风扇控制； 12.支持排线检测； 13.支持模组LED逐点错误侦测； 14.支持双卡备份、双电源备份； 15.支持1~1/32扫之间的任意扫描类型，支持595等串行译码扫描； 16.支持任意抽点，支持数据偏移，可实现异型屏、球形屏等创意显示屏；; 1; 张. 9; 配电系统; 1.具备手动控制设备供电的开启和关闭； 2.单组回路输出，标配为手动控制，可添加定时开关控制； 3.具备上电保护功能； 4.具有电源状态指示、运行状态指示； 5.内部线材采用≥4平方毫米国标纯铜导线； 6.境温度：-20℃-60℃环境湿度：＜90%； 7.拔高度＜1000m，无剧烈震动，垂直斜度不大于5度；; 1; 套. 10; LED屏施工及运输; 屏体结构焊接，整屏尺寸：5.21m*2.97m=15.5㎡; 15.5; ㎡. 11; 屏体安装; 专业LED技术焊接，磁吸安装，通电调试及使用培训；; 15.5; ㎡. 12; 显示系统线材; 屏体内线缆；; 1; 套. 13; 主电源线; NHYJV-4*16+1*10mm²; 200; 米. 14; 网络中控主机; 1.采用标准19英寸机柜设计，面板具有指示灯，可直观反馈串口、红外、设备的工作状态；支持通过IOS平台/安卓平台等移动设备终端进行集中式管控； 2.面板有≥4.3英寸触摸彩屏，可查看IP地址、修改IP地址。具备≥1路TF卡接口，实现项目中的程序导入或导出； 3.支持不同操作端对中控进行管控，支持操作状态双向反馈功能，对设备的控制执行状态可一目了然。支持多台网络中控主机实现级联控制，达到互联、互控的效果； 4.采用可编程控制平台，交互式的控制结构，中英文可编程界面。全面支持第三方设备及控制协议，支持用户自定义编程设置任何控制协议或者控制代码； 5.采用32位Cortex-A8ARM架构内嵌式处理器（配置不可低于此），处理速度最高可达720MHz。主机内置≥256MDPR及8GEMMC的大容量FLASH存储器； 6.内嵌智能红外学习功能模块，无配置专业学习器。可导入各种常用的电器设备的红外代码库到主机，并实现控制。支持串口环出功能，主机的8路串口均可实现任意一个输入都可以从另外一个串口环出； 7.主机具备≥8路独立可编程串口，可收发RS-232，RS-485及RS-422信号，≥8路独立可编程IR红外发射口，≥8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路，≥8路弱电继电器控制接口，≥1个NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用，可并接≥256个网络设备； 8.支持全制式环保电源(110V-240V)；; 1; 台. 15; 控制器; 1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备； 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能； 3.▲具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制； 4.具有设备运行状态指示灯及≥8个继电器的开关状态指示灯； 5.具有键盘锁（LOCK）功能； 6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别；; 1; 台. 16; 音量控制器; 1.4路独立音频通道音量调节模块； 2.支持平衡线路级音频输入/出； 3.面板具备小键盘,支持手动操作控制,具有LED指示功能； 4.控制方法:通过R232协议控制,搭配可编程中控主机使用,也全面支持第三方设备； 5.输入端口：5.8欧式端子，支持平衡线路级音频输入、输出端口：5.8欧式端子，支持平衡线路级音频输出；; 1; 台. 17; 无缝高清矩阵切换器; 1.矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置8×8路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,S-VIDEO信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,S-VIDEO； 2.采用板卡模块化设计，支持接入≥2块输入卡、≥2块输出卡、≥1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵，Video矩阵等； 3.▲支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号； 4.支持1080P分辨率，最大可支持4Kx2K。支持断电记忆功能，免除上电重复设置动作。支持智能温控，控制矩阵风扇的运行；系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换； 5.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出； 6.▲支持接入1块控制板卡，具有1路RS-232,1路RS-485,1路TCP/IP端口（PC软件）； 7.HDBaseT输入输出信号支持双向RS-232和双向IR信号传输，可对RS-232和IR信号选择随视频信号切换，或分离切换模式，支持POC对外供电； 8.支持KVM坐席管理功能，通过一套键盘鼠标显示器切换、管理至少3计算机设备；; 1; 台. 18; 壁挂触摸屏; 1.显示屏采用≥10.1英寸高清显示屏；搭配中控系统使用，实现对中控系统进行管控（场景切换、音量调节、灯光开关控制及亮度调节、视频矩阵信号切换/场景调用、电源设备开关控制等），控制管理软件界面可根据项目需求定制； 2.支持1路OTG接口，可用于各种不同的设备或移动设备间的联接，进行数据交换； 3.支持1路RJ45网络接口，采用1000M网络传输； 4.支持电容屏多点触摸； 5.支持MIPI高清屏，分辨率为1920*1200； 6.支持POE供电； 7.支持DC12V供电，可通过RJ45多功能接口进行供电；; 1; 台. 19; 录播主机; - 设备采用一体化硬件设计，非PC架构，采用嵌入式Linux操作系统，高度集成图像识别跟踪、自动导播、直播、点播、采集、录制、视频统计等系统模块。 - 2.录播主机采用跟踪算法，通过检测人脸轮廓的垂直移动，忽略学生其它活动，准确率达到90%以上； 3.视频采用H.264HighProfile编码方式，纯硬件DSP方式采集、编码和传输高清视频信号。支持≥8路视频信号输入，信号类型支持HDMI/3D-SDI/IP，支持定义为≥8路网络摄像机视频信号输入。支持1920x1080P60/P50/I60/I50/P30/P25fps分辨率； 4.☆具备≥4路SDI高清视频输入接口、≥3路HDMI高清视频输入接口、≥1路复合视频输入接口、≥3路HDMI高清视频输出接口、≥3路3.5mm立体声音频输入接口和≥2路3.5mm立体声音频输出接口、≥2路USB3.0接口、≥1路USB2.0接口、≥4路控制接口； 5.支持多流多画面/单流单画面/单流多画面方式，录制的文件格式支持标准MP4，支持AVI、MOV、FLV和MKV等多种格式，并且可自定义分片录制时长30-120分钟，可无缝对接非线编工具。可自定义类别进行分类录制、分类存储； 6.具备≥2.2英寸LCD屏，显示系统硬盘空间、版本号和录制状态、IP地址等设备信息。支持自动录制功能，预约录制课表编辑完成后便自动按预定时间进行录制，并自动生产文件名并附带场地、主讲人和主题等信息； 7.电影模式支持PVW和PGM双画面，切换输出显示时支持输出切换特效，并且支持四画面，三画面，画中画和对话画面，并支持自定义画面组合，满足个性化需求； 8.☆电影模式支持字幕设置，具备两个默认模版，用户可自定义设置字幕显示内容。支持自定义添加片头和片尾功能，支持上传自定的片头，并且自定义其显示时间长短。在投标文件中需提供所投产品具备上述功能的功能界面截图； 9.主机自带2TB的存储空间，并支持上传及定时上传到指定的FTP文件服务器。录制课件存储≥2000个课时，支持长达一年以上对设备的频繁使用。录播系统具备自定义RTMP推流功能，可推流对接第三方直播平台进行在线直播； 10.录播主机支持软件中控，在录播录播管理界面填写好中控指令，即可通过界面进行中控操作，对接其它设备支持一键中控指令； 11.录播主机在主讲教室可同时和多个课堂传递互动，录播主机可任意切换为主讲和听讲不同的模式； 12.录播主机支持通过无线遥控器控制，通过遥控器支持录播的录制和停止等功能，遥控器支持2.4GHz传输，同时通过遥控器可以作为教师的授课翻页笔使用，方便教师日常应用； 13.▲支持在线语音转写文本功能，实现将语音转写的文本自动生成字幕；; 1; 台. 20; 会议摄像机; 1.云台摄像机设计，采用1/2.8英寸高品质CMOS传感器，有效像素≥207万（16：9），支持≥12倍光学变焦，≥10倍数字变倍； 2.支持1080P60/50/30/25/59.94/29.97；1080I60/50/59.94；720P60/50/30/25/59.94/29.97分辨率； 3.支持≥1路HDMI视频输出接口，≥1路3G-SDI视频输出接口，≥1路音频输入接口；支持ONVIF、GB/T28181.RTSP、RTMP网络协议，同时支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)，支持16000Hz、32000Hz、44100Hz、48000Hz采样频率，支持AAC、MP3、G711音频压缩格式，支持H.265.H.264视频压缩格式； 4.镜头具有≥72.5°无畸变宽视角（6.3°~72.5°），f＝3.9～46.1mm，光圈系数：F1.8–F2.4；水平转动：-170°～+170°，俯仰转动：-30°～+90°，水平控制速度：0.1～60°/秒，俯仰控制速度：0.1～30°/秒； 5.信噪比>55dB，最低照度：0.5Lux，支持背光补偿； 6.支持RS-232（带环通RS232输出）、RS-485控制信号接口，支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P控制协议，支持自动识别协议。支持网络全命令VISCA控制协议。支持RS232级联，方便工程安装使用；支持多达≥255个预置位(遥控器设置调用≥10个)；; 2; 台. 21; 话筒; 1.指向性：心形指向性； 2.频率响应：20-18KHz； 3.输出阻抗：75Ω； 4.灵敏度：-40dB±2dB； 5.动态范围：109dB,1KH；; 2; 支. 22; 无线话筒; 1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰； 2.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率； 3.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求； 4.频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供≥200个可调频率，≥500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音具有磁性感和混厚感； 5.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度:12dBμV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dBμV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）； 6.系统包括有一台主机+两个无线手持话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW~30mW；; 1; 套. 23; 电源时序器; 1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态； 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能； 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座；; 2; 台. 24; 调音台; 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻像电源：+48V； 2.▲具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入； 3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果； 4.具备13个60mm行程的高精密碳膜推子； 5.☆内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持USB接口接U盘播放音乐。在投标文件中需提供所投产品具备上述功能的功能界面截图； 6.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB；失真度：<0.03%at+0dB,22Hz-22KHzA-weighted；灵敏度；+21dB~-30dB；信噪比：<-100dBrA-weighted；; 1; 台. 25; 音频处理器; 1.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法； 2.☆输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。在投标文件中需提供所投产品具备上述功能的功能界面截图； 3.输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器； 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻像供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002%@1KHz,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu； 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换≥8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播； 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）； 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.10等系统环境下；; 1; 台. 26; 专业音箱; 1.阻抗：≥8Ω； 2.频响：45Hz~20KHz； 3.额定功率：≥450W； 4.灵敏度：≥100dB/W/M； 5.覆盖角度：(H) ≥80°(V) ≥60°；; 2; 只. 27; 专业功放; 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制； 2.采用智能控制强制散热设计，具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）； 3.输出功率:立体声/并联8Ω:700W*2.立体声/并联4Ω:1050W*2.桥接8Ω:2100W； 4.采用标准XLR+TRS1/4”复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； 5.信噪比≥95dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%；; 1; 台. 28; 专业音箱; 1.阻抗：≥8Ω； 2.频响：45Hz~20KHz； 3.额定功率：≥350W； 4.灵敏度：≥100dB/W/M； 5.覆盖角度：(H) ≥80°(V) ≥60°；; 6; 只. 29; 专业功放; 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。在投标文件中需提供满足该参数的第三方权威机构检测报告； 2.采用智能控制强制散热设计，具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）； 3.输出功率:立体声/并联8Ω:≥500W*2、立体声/并联4Ω:≥730W*2、桥接8Ω:≥1460W； 4.采用标准XLR+TRS1/4”复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； 5.信噪比≥90dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%；; 3; 台. 30; 支架; 1.支架固定面板尺寸（长*宽）：约140mm*65mm； 2.箱体固定面板尺寸（长*宽）：约128mm*70mm；; 8; 对. 31; 专业音箱; 1.阻抗：≥8Ω； 2.频响：70Hz~20KHz； 3.额定功率：≥120W； 4.灵敏度：≥95dB/W/M； 5.覆盖角度：(H)120°(V)60°； 6.高音：3"锥形高音单元×2； 7.低音：6.5"低音×1；; 4; 只. 32; 音箱支架; 1.支架固定面板固定孔尺寸（长*宽）：约34mm*34mm； 2.箱体固定面板固定孔尺寸：约110mm；; 4; 只. 33; 专业功放; 1.工业造型钢面板，面板防尘网可折洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口； 2.开机软启动； 3.两声道功放有三档输入；输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V； 4.☆有安全保护措施和工作状态指示，如短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护等；; 2; 台. 34; 无线话筒; 采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰； 2.带8级射频电平显示，8级音频电平显示 3.平衡和非平衡两种选择输出端口； 4.频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供≥200个可调频率，≥500个信道选择； 5.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度调节范围:12-32dBμV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）； 6.包含一台主机+两个无线手持话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW~30mW；; 1; 套. 35; 调音台; 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻像电源：+48V； 2.▲具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入； 3.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持USB接口接U盘播放音乐。； 4.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB；失真度：<0.03%at+0dB,22Hz-22KHzA-weighted；灵敏度；+21dB~-30dB；信噪比：<-100dBrA-weighted；; 1; 台. 36; 音频处理器; 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法； 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除等； 3.输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器等； 4.频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002%@1KHz,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu； 5.▲支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播； 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）； 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7./8/10等系统环境下；; 1; 台. 37; 电源时序器; 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：约1秒，支持远程控制； 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能； 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。; 1; 台. 38; 抑制器; 1.采用DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换； 2.▲支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口； 3.支持144x32的LCD显示屏显示参数功能，提供6段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量； 4.▲每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；; 1; 台. 39; 会议系统主机; 1.支持WPA/WPA2无线安全技术； 2.内置高性能双CPU处理器，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率，并支持数字音量控制； 3.具有≥4.3英寸触摸屏，具有WIFI网络接口，可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量，提供更大的无线覆盖范围。具有1-4路会议单元输出接口，具有超大系统容量，系统最大支持≥4096台有线会议单元，≥300台无线会议单元。系统最大支持同时开≥8个有线话筒和≥6个无线话筒； 4.支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用（有线会议单元和WiFi会议单元同时使用）； 5.具有一键关机所有无线单元功能。具有1路USB接口，支持插入U盘设备进行录音功能，支持播放背景音乐功能。具有≥两路功放输出接口，可接驳两个定阻音箱； 6.▲具有≥1路RS-485接口；具有≥1路消防报警联动触发接口；≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输入接口，≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输出接口； 7.▲PC软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态。具有一键关机所有无线单元功能。支持中英文语言界面切换； 8.▲具有丰富的会议应用功能，支持投票表决功能、会议签到功能、5段EQ调节功能等，满足日常会议应用所需； 9.频率响应范围20Hz~20KHz，总谐波失真<0.05%，信噪比>85dB(A)，动态范围>80dB； 10.支持同声传译功能，系统支持传输15+1的有线同声传译； 11.通过移动端扫描二维码方式与数字会议系统管理电脑进行连接;通过移动端（手机或平板）查看投票表决，监视投票结果状态；; 1; 台. 40; 会议主席单元; 1.麦克风类型：心型指向性驻极体；内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭； 2.采用100M网络传输，实现手拉手级联；采用电容触摸按键；支持触摸按键签到功能； 3.主席单元具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒； 4.支持声控功能，在声控模式下，代表单元可声控打开话筒且声控灵敏度可调节，代表话筒打开后，连续30秒（默认，此时间可设置）不说话则自动关闭话筒； 5.具有5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效；; 1; 台. 41; 会议代表单元; 1.麦克风类型：心型指向性驻极体；内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭； 2.采用100M网络传输，实现手拉手级联；采用电容触摸按键；支持触摸按键签到功能； 3.支持声控功能，在声控模式下，代表单元可声控打开话筒且声控灵敏度可调节，代表话筒打开后，连续30秒（默认，此时间可设置）不说话则自动关闭话筒； 4.具有5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效；; 15; 套. 42; 投影仪; 1.投影技术：3LCD； 2.亮度≥3400流明； 3.亮度均匀值≥85%； 4.对比度16000:1； 5.光源功率≥230W； 6.含≥120寸宽屏电动幕， 纳米波纤幕面，配套遥控器；; 1; 台. 43; 单反数码相机; 1.相机画幅：全画幅相机； 2.有效像素：≥2420万像素； 3.操作模式：带全手动功能； 4.传感器类型：CMOS传感器； 5.传感器尺寸：约35.6×23.8mm； 6.连拍功能：支持（最高约10张/秒）； 7.对焦点数≥425点； 8.最大光圈F3.5-5.6； 9.显示屏类型：触摸屏； 10.显示屏尺寸≥3英寸； 11.显示屏像素≥92万像素； 12.快门类型：机械电子快门； 13.快门速度：1/8000秒-30秒； 14.感光度：ISO100-51200，ISO最高可扩展至204800； 15.防抖性能：五轴防抖； 16.配置≥256g内存卡，读取速度≥300兆/秒；; 1; 台. 44; 会议系统线材; 卡侬头、6.35话筒插头、RVV2*0.75线缆等; 1; 批. 45; 智能会议系统集成; 智能会议系统中设备、材料安装、调试、系统集成; 1; 项. 五、信息机房建设. 5.1机房基本环境改造. 1; 铝合金微孔顶板; 1.铝扣板规格:600mm×600mm×0.8mm，以1001H24、3003H24国际标准铝材热轧铝合金板材为基材； 2.静电粉末喷涂：表面采用粉体，涂层厚度大于或等于80um； 3.冲孔背贴：防火吸音布；防火等级一级；; 96; ㎡. 2; 吊顶轻钢龙骨架; 主龙骨规格：38mm×12mm×0.5mm，中距≤120mm，镀锌轻钢冲压形成，标配Ф8mm钢筋吊杆，双向中距900-1200mm；; 96; ㎡. 3; 天棚防尘处理; 天棚防尘处理，涂防尘漆2遍；; 150; ㎡. 4; 天棚防水处理; 天棚防水处理，涂防尘漆2遍；; 150; ㎡. 5; 保温层; 天面，20mm保温棉，防火等级：B1级；; 150; ㎡. 6; 灯盘; 1.嵌入式格栅灯盘规格(W×D)mm：600×600； 2.灯体材质：底盘采用冷轧钢板,经特殊的前处理及静电喷塑工艺,防锈防腐蚀；反射罩采用电化铝； 3.底盘采用斜底型设计，可与各种不同结构的天花龙骨匹配；蝠翼型配光曲线； 4.适配光源：LED(标配含灯管）； 5.电气性能：内装电子或电感镇流器；; 12; 套. 7; 钢质防静电活动地板; 全钢无边防静电活动地板，地板规格尺寸规格(W×D×H)mm：600×600×35,地板安装高度为250mm，立杆高度可调整,贴面采用HPL贴面；; 96; ㎡. 8; 地板周边支架; #30国标角钢焊接制作；; 40; m. 9; 不锈钢踢脚线; 采用不锈钢冲压成型，规格：上边线0.8X100*50mm，下踢脚线0.8X100*100mm；; 40; m. 10; 风口地板; 单块规格(W×D×H)mm：600×600×35，防火等级：A级；; 12; 块. 11; 保温层; 地面敷设，20mm保温棉，防火等级：B1级；; 120; ㎡. 12; 地板下防尘; 地面防尘处理，涂防尘漆2遍；; 120; ㎡. 13; 镀锌板; 约0.8mm镀锌板; 96; ㎡. 14; 吸盘; 单盘地板吸; 2; 个. 15; 机房墙面隔板; 约10mm彩钢板，含QC75基层，防火等级：A级；; 110; ㎡. 16; 墙面防水处理; 墙面防水处理，涂防水漆2遍；; 110; ㎡. 17; 钢质防火门; 1.钢质甲级防火门，洞口标志宽度为900mm，高度为2100mm。 2.门框、门扇面板及其加固件采用冷轧薄钢板。门扇包含夹层放火材料厚度约为5cm；; 2; 樘. 5.2机柜、监控系统. 1; 配电柜; 1.该配电柜由市电和UPS输出组成，市电部分：由一路市电接入，总输入开关：200A/3P*1，支路输出：63A/3P*2+32A/3P*4+32A/1P*3+16A/1P*3;UPS输出部分：UPS输出引入，63A/3P*2，支路输出：32A/1P*15； 2.配电柜尺寸：宽600*深1100*2000高，颜色选用与机柜一致，标准黑色； 3.市电进线电源处安装一级级三相防浪涌保护器，保护电器不受雷电和开关误操作引起的瞬态过压损坏，将电源防雷器安装在配电柜中主断路器的前端，规格为60KA/4P；UPS输出部分进线电源处安装二级级三相防浪涌保护器，保护电器不受雷电和开关误操作引起的瞬态过压损坏，将电源防雷器安装在配电柜中主断路器的前端，规格为40KA/4P； 4.配电柜中配置智能电量监测仪表； 5.☆在投标文件中提供配电柜的3C证书复印件； 6.▲考虑到系统的兼容性及售后服务的便捷性，模块化机房系统中配电柜、不间断电源（UPS）、列间空调、封闭冷通道组件、动力与环境监控系统为同一品牌；; 1; 台. 2; 不间断电源（UPS）; 1. 容量40KVA，输出功率因数≥0.9，最大带载≥36KW，输入输出应满足三进三出的双变换式在线式UPS电源； 2.采用超高功率密度设计，整机高度4U； 3.输入电压380VAC－40%～＋25%，－20%以下能够降额使用；输入频率50±10%；输出电压：380VAC，稳态精度：±0.5％； 4.整流器输入指标：整流器采用IGBT整流技术，输入指标符合YD/T1095-2000《通信用不间断电源-UPS》一类UPS标准，输入谐波电流总含量＜5%，输入功率因数＞0.99； 5.安装方式：兼容机架式、塔式安装，UPS设备能安装于标准服务器机架中，同时在机架中可配置输入输出配电开关以及外置维修旁路开关； 6.提供ECO运行模式，效率高达98％，显著节能，可调速智能风扇，风扇转速自适应调节，有效节能；满足欧盟ROHS环保指令； 7.100%负载时，系统效率：≥95％；50%负载时，系统效率：≥94％； 8.蓄电池配套电池架； 9. 单台设备配置≥32只12V100AH铅酸蓄电池； 10.☆不接受任何形式的OEM贴牌产品； 11.▲设备供货时，提供原厂本地的售后服务证明原件；; 2; 台. 3; 列间空调; 1.▲机房专用恒温恒湿精密空调，风冷型，设备同时具备加热加湿功能以保证温度与湿度的精确平衡，制冷量≥30KW，风量≥5000m³/h，加热量3KW，加湿量1.5（Max3）； 2.尺寸：宽深高300×1100×2000mm； 3.▲机组采用谷轮高效变容量EC涡旋式压缩机，使用环保制冷剂（R410A），压缩机在涡旋压缩机基础上采用数字控制技术，辅以精密机械设计，在20-100%之间可以连续动态调节制冷输出，按机房需求提供制冷量，确保对室温的严格控制，降低能耗，同时减少压缩机的起停次数，提高压缩机的可靠性； 5.机组采用电子膨胀阀，无级调节开度12%-100%，配合变容涡旋压缩机实现节能，实现响应速度快，精确制冷，调节范围宽，提高系统能效比，平衡制冷量输出与负载热负荷，不接受低效率的热力膨胀阀； 6.每套空调具备独立的控制器，并且可以根据现场情况，将各模块联动与群控，同一区域可以将≥30套以上机组进行Teamwork方式统一控制管理。实现的Teamwork群控功能包括： 6.1备份：备份自动切换功能，当群组中机组发生故障时，备份机组自动投入运行，提高空调系统的可靠性； 6.2轮巡：定时切换备份机组； 6.3层叠：根据机房内热负荷的变化自动控制机组中空调机的运行数量；达到节能的目的； 6.4避免竞争运行：避免同一机房内多台空调机同时运行在相反的运行状态（制冷/加热、加湿/除湿），达到节能的目的； 7.节能措施设计，机组采用高效“V”型大面积蒸发器，最大提高换热效率，不接受低效率的“一”型或“/”蒸发器； 8.每台机组都具有独立的控制系统、显示器、加热器、加湿器、独立的温湿度传感器，以保证每台机组的正常运行及高精度运行； 9.每台机组配置点式或带式漏水探测器，实时监测漏水情况，探知到漏水发生时，声光告警并自动关闭加湿系统； 10.☆在投标文件中提供与本产品相关的第三方检测报告复印件、产品彩页； 11.▲不接受任何形式的OEM贴牌产品；; 2; 台. 4; 服务器机柜; 1.机柜尺寸：约600mm*1100mm*2000mm； 2.机柜前后门需采用网孔门设计； 3.产品承重需达到动态负载≥1000kg，静态负载≥1300kg，通过加强静态负载可达到1500kg;产品带脚轮的整体机柜高度不高于2米，方便机柜整体搬移； 4.每个机柜后部标配2块竖直理线单元，并能在理线单元上免工具安装直型PDU.对于600mm宽机柜产品,在机柜后部一侧或两侧垂直安装PDU时,PDU与机柜后部19”水平安装操作空间不发生干涉； 5.每个机柜标配足够的1U盲板，以避免机柜前后冷热空气混合； 6.每个机柜标配固定托盘，其最大承重能力不低于50kg； 7.每个机柜标配2条32A垂直安装PDU,21位C13、3位C19； 8.产品需能兼容冷热通道设计与现场安装施工,需能配套各种封闭式或开放式冷热通道的冷却方案与现场安装施工； 9.▲产品不接受OEM贴牌产品；; 9; 套. 5; 电源分配单元（PDU）; 单个容量≥32A，安装方式为垂直安装，C13(21位)、C19（3位），裸线安装。; 18; 条. 6; 封闭冷通道组件; 1.☆封闭冷通道组件的所有天窗均透光，透光材质采用聚碳酸酯中空阳光板，厚度不低于6mm，保证80%以上的透光率，阳光板阻燃等级不低于B1级（难燃等级），在投标文件中需提供第三方检测机构出具的相关检测报告复印件； 2.所有天窗边框均采用与机柜材质、表面处理工艺、颜色相同的RAL7021银白色优质冷轧钢材，确保微模块各组件的整体风格一致性； 3.封闭冷通道天窗支架高度可调，可适应50mm以内的相邻机柜高度差； 4.封闭冷通道组件两侧门配置无边框侧门，为提升微模块的通透效果，方便人员在模块外参观检视，钢化玻璃视窗面积占门板总面积的比例不低于96%。钢化玻璃厚度不低于4mm； 5.冷通道封闭组件产品能在内安装温湿度传感器等辅助功能组件； 6.封闭冷通道组件产品具备与机房气体消防系统联动从而解决通道内消防问题的功能；封闭冷通道顶部具备消防联动天窗自动翻转功能，在正常状态下，天窗由通电磁铁吸合，为确保顶部密封，天窗需配密封胶圈。一旦发生火警，在消防系统启动之前，天窗处磁铁断电，天窗由于重力作用翻转打开，以便灭火气体迅速进入封闭通道空间内，达到灭火目的；封闭冷通道侧门上安装声光告警灯，当发生消防告警天窗联动翻转时，提供现场声光告警； 7.封闭冷通道的所有天窗支持可翻转开启，天窗全部开启时不得采用固定式天窗；天窗翻转角度现场可调，支持30度、60度和80度翻转；为避免人身伤害以及考虑到机房层高，天窗以最大角度翻转时，天窗下沿不能低于机柜天窗，天窗上沿不得高于机柜天窗500mm以上； 8.▲产品不接受OEM贴牌产品；; 1; 套. 7; 动力与环境监控系统; 1.功能：实现对冷通道内配电柜、2台精密空调、4个温/湿度、漏水监测2套、红外入侵，进行实时遥测、遥信、遥控和遥调功能，记录和分析相关监控数据，实现远程异地监控； 2.系统所包含的监控采集器采用B/S架构，内置WebServer功能，方便管理人员通过任意一台联网PC的IE浏览器访问监控采集器，实现对机房动力设备与环境量的远程整体监管； 3.系统提供友好的人机操作界面，支持中文和英文显示，具有很好的兼容性、强大的扩充功能，可以实现对单个机房和多个机房进行联网集中监控； 4.支持传感器的即插即用，支持设备的自动查找和配置； 5.简单组态。支持简单组态功能，可随意更换站点背景图片，随意拖动改变站点或设备的摆放位置； 6.配置短信猫，并实现UPS、空调、配电及环境量采集的故障短信通知功能；提供配套网络硬盘录像机、数据主机等平台硬件设备及监控平台管理系统；; 1; 套. 8; 冷通道承重架; 定制机房内冷通道承重架; 1; 项. 5.3防雷接地. 1; 工业连接器; 32A工业连接器；; 18; 个. 2; 汇流扁铜排; 4cm×0.3cm×L扁铜带，紫铜，8.92克/cm³；; 30; 米. 3; 等电位连接器; 等电位连接器；; 1; 个. 4; 接地铜塑线; BVR6m㎡金属设备接地；; 100; 米. 5; 接地铜塑线; BVR50m㎡多股铜芯线，将地线汇集，连接至主钢筋，电源防雷器接地以及连接主钢筋；; 12; 米. 6; 联合接地; 铜线耳、焊条，螺栓，防锈漆等，与大楼主钢筋连接，共地；; 1; 项. 5.4机房布线. 1; 六类非屏蔽双绞线; 1.外护套：PVC紧包；成品外径：6.2±0.2mm导体绝缘外径：1.06±0.05mm；芯线规格：导体材料为无氧圆铜线（纯度99.99%），导体直径：0.57±0.005mm(23AWG)；每线对隔离的十字骨架结构； 2.特性阻抗：100Ω；导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min；工作电容最大值：≤5.6nF/100m； 3.单根导体最大电阻：≤9.38Ω/100m；线对直流电阻不平衡型：≤2.5%；最小互电容：51pf/m；最大平衡电容：160pf/km；最大电流平衡：2%； 4.敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>4倍线缆外径；敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N； 5.使用拉力：拉力约15N； 6.使用温度：-20～60℃； 7.操作电压：DC32～72V； 8.符合YD/T926、ISO/IEC11801、TIA/EIA568C.2六类标准； 9.包装：305米/箱；; 7; 箱. 2; 六类24口配线架; 1.配线架材质：全钢架结构+塑胶，双层框架结构、配备后理线托架； 2.规格：非屏蔽，24口模块式，模块可以活动插装，高度1U； 3.可光铜混用数据中心专用非屏蔽配线架。电口可安装非屏蔽模块，光口可安装LC双工藕合器； 4.标示：标签窗采用有机玻璃透明盖板，其中可以插入自己打印的标签纸（专用6mm标签），可以标明配线架的编号以及其它信息。为使采购人日常维护更为简洁； 5.标准：YD/T1019、ISO/IEC11801、TIA/EIA568B.2六类标准； 6.根据需求可安装1至24个模块，有利于不满配的情况下的成本节约，方便单个通讯故障的维护； 7.安装：19〞标准机柜、机架安装；; 16; 个. 3; 理线架; 1.理线器整体材质：钢架+黑色喷塑，12槽； 2.高度1U，带有盖板，以保持机柜跳线管理整洁、美观； 3.对线缆提供灵活、有效、整齐的管理； 4.机架式配置，支持标准19英寸机柜；; 16; 个. 4; 镀锌金属管; 规格：Φ25mm，镀锌铁一次成型; 100; 米. 5; 弱电上走线网格桥架; 机柜顶部专用网格桥架(规格：300宽mm*100高mm); 12; 米. 6; 强电桥架; 200宽mm*100高mm*厚1.5mm; 20; 米. 7; 照明电源线缆; RVV3*2.5mm²; 300; 米. 8; 动力线缆; ZRYJV/NHYJV；4*70+1*35㎜²; 200; 米. 9; 空调、UPS电缆; NHYJV-4*16+1*10㎜²; 40; 米. 10; 服务器机柜连接电缆; RVV3*6㎜²; 300; 米. 11; 辅材; 安装、调试相关辅助材料。; 1; 批. 12; 机房建设集成; 机房建设中设备、材料安装、调试、系统集成; 1; 项. 六、宣传显示系统. 1; 单色LED条屏; 1.采用户外P10单色LED显示屏，显示面积：7.04m×0.64m=4.51㎡； 2.像素间距：≤10mm； 3.像素密度：≥10000点/㎡； 4.模组尺寸：约320mm×160mm； 5.显示屏亮度：≥ 1200 cd/㎡； 6.U盘稳定上传距离≤15米；; 1; 套. 2; LED显示屏; 1.规格P2.5室内表贴节能全彩LED屏； 2.▲像数点间距≤2.5mm，尺寸：7.04*1.92=13.52平方； 3.像素密度 ≥160000Dots/㎡； 4.单元板尺寸(长*宽*厚)约320*160*15mm； 5.单元板分辨率128*64=8192Dots； 6.输入电压(直流)4.5±0.1V； 7.最大电流≤5.2A； 8.单元板功率≤24W； 9.驱动方式1/32恒流驱动； 10.亮度≥450cd/㎡； 11.亮度均匀性＞0.95； 12.屏幕水平视角≥140度； 13.屏幕垂直视角≥130度； 14.最佳视距≥2.5m； 15.使用环境室内； 16.每平方单元板最大功率≤457W/㎡； 17.配电功率（每平方最大功率÷78%÷85%）≤689W/㎡； 18.控制方式计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示； 19.输入信号DVI/VGA，视频(多种制式)RGBHV、复合视频信号、S-VIDEOYpbPr(HDTV)； 20.使用寿命≥10万小时；; 13.52; ㎡. 3; 专用电源; 1.显示屏开关电源； 2.工作温度-25℃-+70℃； 3.低温启动特性@-40℃-25℃，220Vac输入； 4.热机5分钟，带载40A； 5.可以启动储存温度 -40℃-85℃； 6.工作湿度20%RH-90%RH；; 48; 台. 4; 全彩接收卡; 1.支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 2.全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 3.支持14bit精度逐点校正； 4.支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 5.支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型； 6.支持任意抽点，支持数据偏移，可实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 7.单卡支持≥32组RGB信号输出； 8.支持DC3.3V~6V超宽工作电压; 24; 张. 5; 视频处理; 1. LED显示屏控制设备；具备视频信号接收和处理能力，最大可接收1920×1200像素的高清数字信号；支持HDMI和DVI高清数字接口，多路信号间无缝切换；支持视频源任意缩放和裁剪。具备≥2个千兆网口输出，单机可支持最宽4096像素或最高2560像素的LED显示屏，提供≥2类视频输入接口，包括≥1路HDMI接口和≥2路DVI接口； 2.最大输入分辨率1920×1200@60Hz； 3.最大带载131万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点； 4.支持视频源任意切换，缩放和裁剪； 5.支持画面偏移； 6.双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； 7.支持亮度和色温调节； 8.支持低亮高灰； 9.支持HDCP1.1；; 1; 台. 6; LED播放软件; 用于 LED 显示屏控制和播放的软件。支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放；支持 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示;支持时钟、计时、天气预报显示；支持外部视频信号(TV、AV、S-Video、 复合视频)播放；支持多页面多分区节目编辑；软件提供视频切换功能、分区特效，以及三维特效动画；; 1; 套. 7; 音响系统; 1.LED专用 2.≥150W功放*1 3.≥40W的防水音柱*2; 1; 套. 8; 管理终端; 1.CPU:英特尔酷睿九代处理器（参照或相当于）（2.9GHz，动态加速频率4.1/六核/6M缓存）； 2.内存：≥8G DDR4 2666内存； 3.硬盘：≥512GSSD硬盘； 4.显卡：≥2G显卡； 5.光驱：超薄DVDRW； 6.网卡：集成千兆网卡 7.声卡：集成； 8.键盘：USB键盘； 9.鼠标：USB鼠标； 10.显示器： ≥21.5英寸宽屏低蓝光LED液晶显示器； 11.机箱：≥18L； 12.顶置提手； 13.前置≥6个USB接口（≥4个USB3.0+≥2个USB3.1Gen2）； 14.PCI扩展，便于多种商税板卡扩展支持； 15.产品平均无故障时间（MTBF）≥100万小时； 16.在线顾问服务：软件问题远程在线支持方案，在网络和硬件完好条件下，可获得7*24小时； 17.在线服务，解决操作系统和软件问题； 18.售后服务：3年有限保修+上门，7*24小时全天无休电话支持，7*12小时上门换件； 19.智能USB屏蔽：在BIOS设置USB仅识别键鼠等非存储设备，屏蔽USB存储设备；BIOS设置； 20.单个USB端口全部屏蔽或允许使用； 21.数据粉碎：实现彻底对文件、文件夹、分区的删除，恢复软件无法找回； 22.文件保密箱：将重要文件放入私密文件柜中，保护商业用户的重要信息免遭泄漏； 23.安全U盘：在普通U盘创建安全分区并自动加密，安全分区需用密码打开；; 1; 套. 9; 多功能卡; 1.支持30bit视频输入，满足HDR@4K标准； 2.单卡支持32组RGB信号并行输出； 3.单卡支持512*384像素点； 4.支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； 5.支持低亮高灰及色温调节； 6.支持修缝技术； 7.支持一帧延迟； 8.支持接收卡抽行； 9.快速升级和快速发送校正系数； 10.支持智慧模组，存储校正系数、模组参数等； 11.支持箱体温度、湿度、电源电压等参数监测及风扇控制； 12.支持排线检测； 13.支持模组LED逐点错误侦测； 14.支持双卡备份、双电源备份； 15.支持1~1/32扫之间的任意扫描类型，支持595等串行译码扫描； 16.支持任意抽点，支持数据偏移，可实现异型屏、球形屏等创意显示屏；; 2; 张. 10; 配电系统; 1.具备手动控制设备供电的开启和关闭； 2.单组回路输出，标配为手动控制，可添加定时开关控制； 3.具备上电保护功能； 4.具有电源状态指示、运行状态指示； 5.内部线材采用≥4平方毫米国标纯铜导线； 6.境温度：-20℃-60℃环境湿度：＜90%； 7.拔高度＜1000m，无剧烈震动，垂直斜度不大于5度；; 2; 套. 11; LED屏施工及运输; 屏体结构焊接，整屏尺寸：7.22m*2.01m=14.52; 14.52; ㎡. 12; 屏体安装; 专业LED技术焊接，磁吸安装，通电调试; 14.52; ㎡. 13; 显示系统线材; 屏体内相关线缆; 1; 套. 14; 主电源线; NHYJV-4*16+1*10mm²; 200; 米. 15; 宣传显示系统集成; 宣传显示系统中设备、材料安装、调试、系统集成; 1; 项. |  |
| 二、涉及项目的其它要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购预算 |  |  |  |  |  |  | 具体见本招标文件第一章“公开招标公告”。 |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  |  |  |  |  |  | 具体见本招标文件“投标人须知”及“评标办法及评分标准”。 |  |
| 规范标准 |  |  |  |  |  |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |  |
| 服务标准 |  |  |  |  |  |  | 符合国家相关验收合格标准 |  |
| 服务期限 |  |  |  |  |  |  | 自签订合同之日起至交付使用之日止 |  |
| 服务效率 |  |  |  |  |  |  | 按商务最低要求表中的约定执行 |  |
| 验收标准 |  |  |  |  |  |  | 1）货物有齐全的合格证、检验证、使用说明书；货物全部安装、调试完成；其余参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号），《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》（桂财采〔2015〕22号）。 2）中标供应商提供完整的验收文档，包括货物签收表、货物合格证、使用说明书、检测报告等，装订成册，由采购人根据验收文档对项目组织验收。 |  |
| 验收方法及方案 |  |  |  |  |  |  | （1）本次项目首次验收代理服务费按人民币壹拾万捌仟元整（￥108000.00）收取，由中标人在验收开始前一次性向代理机构付清，供应商在报价时应考虑相关费用。 （2）本项目验收委托云之龙招标集团有限公司（以下简称“代理机构”）组织实施，由验收小组对照招标文件的技术参数要求核对检验，如不符合招标文件的技术参数要求的，按合同约定执行，中标人承担所有责任和费用。招标人保留进一步追究责任的权利。 a.验收活动开始前，中标人应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为招标人收货验收和使用的技术条件依据。 b.因验收不合格的，需要再次组织验收的，由此产生相关成本费用由中标人承担。 （3）项目验收过程中，需质量监督检测机构介入的，费用由中标人另行承担。 |  |
| 其他技术及服务要求 |  |  |  |  |  |  | 无 |  |
| 备注：带“☆”的技术要求是指重要的技术参数，在评审时作为重要评分因素。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲三、商务条款最低要求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于1年，质保期超过1年的单项产品以单项产品的技术要求的质保期或提供的原厂售后服务为准。 |  |  |
| 配套（售后）服务要求 |  |  |  |  |  | 1、按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，质保期内全免费上门维修、免费更换零部件（配件因人为因素损坏除外）。 2、设备发生故障时接到通知后立即响应，优先以远程支持的方式处理解决，远程无法修复的24小时内到达现场维修，重大故障12小时内恢复，一般故障8小时内恢复，若无法修复必须提供同等型号或性能更优设备替换。 3、中标供应商必须提供完善的设备使用手册、操作培训手册、维护手册。 4、其余按技术要求进行。 |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |  |  | 交货时间：自签订合同之日起90日(日历日)内交货完毕并通过验收。 交货地点：广西贵港市采购人指定地点。 |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |  | 签订合同后支付不少于30%的合同款作为预付款，余款按安装施工进度支付，安装调试完毕且验收合格后付款至合同金额的97%；留合同金额3%在验收合格之日起正常使用满1年后一次性付清给中标人。 |  |  |
| 四、核心产品 |  |  |  |  |  | 本表的核心产品为：核心交换机 |  |  |
| 五、投标人的资信要求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  |  |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |
| 能力或业绩 要求 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |
| 六、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人的特殊要求及说明 |  |  | 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |  |  |  |  |  |
| 七、现场考察 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 为确保项目的顺利进行，经采购单位确认，决定统一组织现场考察，供应商可根据自身情况决定是否参加采购人统一组织的现场考察，具体如下： - 现场考察须携带的资料：供应商代表持单位介绍信原件或法人授权委托书原件、个人身份证原件、现场考察申请书原件（格式自拟）及购买本项目采购文件的票据； - 现场考察集合时间： 2020 年 9 月 18 日（ 9 时00 分 ---- 9 时 30 分为集合时间，超过时分的不予接待（以到达现场考察集合地址为准），后果由供应商自行负责）； - 现场考察集合地址： 贵港市中心血站（贵港市迎宾大道金港明珠旁） ； - 联系人： 梁秋贵 ；联系电话： 0775-4321092 ； - 项目将进行统一现场考察并登记确认，采购人出具相关证明给参与现场考察的供应商；并由采购单位经办人签字、盖章确认，现场考察证明材料可放入投标文件； - 供应商前往项目所在地进行现场考察一切费用自行承担； - 如采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料。采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任； 供应商可为勘查目的进入采购单位的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商自行承担现场考察的责任和风险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| ##### 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 5 | 投标费用：投标人投标期间与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外），不论投标结果如何， 均应自行承担。 |
| 6.1 | □接受联合体投标 R不接受联合体投标 |
| 7.2 | R不允许分包 |
| ##### 9.2 | 递交质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：云之龙招标集团有限公司招标部，联系电话：0775-4569690，通讯地址：广西贵港市港北区荷城路1132号华泰官邸1栋6楼 业务时间：每天上午8时00分到12时00分，下午3时00分到6时 00分，双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 13.1 | 报价文件【以下列明必须提供的应当提供，否则作投标无效处理】： 报价文件： - 投标函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 13.2 | 资格证明文件 - 投标人合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证等）复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人依法缴纳税费的凭据复印件；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的免税证明复印件。；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；无缴费记录的，应提供由投标人所在地行政主管部门出具的依法免缴社保费证明复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） |
|  | - 投标人2019年财务状况报告复印件（供应商是法人的，应提供经审计的财务报告或财政部门认可的政府采购专业银行、保险机构出具的投标保函；从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求年份的只需提供从取得营业执照起的证明材料。供应商是其他组织的，提供经审计的财务报告）。（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标声明（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1.以上材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.投标声明必须由法定代表人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 3. 投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 4. 联合体投标时，联合体各方均必须分别提供资格证明文件，否则作无效投标处理。 |
| ##### 13.3 | 商务文件： - 供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.投标保证金提交凭证；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 4.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 5.配套（售后）服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则作无效投标处理） 6.投标人情况介绍（格式自拟）； 7.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据本招标文件第二章采购需求及第四章评标办法及评分标准提供有关证明材料）； 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及被授权人签字，并加盖投标人公章，否则作投标无效处理。2.以上材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作投标无效处理。 |
| ##### 13.4 | 技术文件： 1.设备配置清单（均不含报价）（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.技术偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.项目实施人员一览表；（必须提供，否则作无效投标处理） 4.项目实施方案（格式自拟）【可包含项目前期准备、项目实施计划（人员构成、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施）】；（必须提供，否则作无效投标处理） 5.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）； 6.产品出厂标准、质量检测报告（如有请提供） 7.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；供应商不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务； 8.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 9.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注： 以上材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| ##### 13.5 | 投标文件电子版。投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。 1.投标文件电子版内容：与纸质投标文件全部内容一致。 2.投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式1份和已签字盖章的投标文件正本的扫描件（PDF格式）1份。 - 3.投标文件电子版密封方式：投标文件电子版光盘（或U盘）与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。 |
| ##### 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，合同方式为总价包干，合同履行过程中标供应商不得再要求额外增加费用（采购人因业务需求增加的除外）。报价应包括（但不限于）设备货款、零配件、设备安装辅材、标准附件、备品备件、专用工具、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修、运输、装卸、备品、备件、耗材、专用工具、特殊工具、保险、装修、验收、税金、服务费、履约验收费用、产品检测费等一切税金和费用。 |
| ##### 17.1 | 投标有效期：自投标截止之日起120日。 |
| ##### 18 | 投标保证金的交纳方式及金额：按本项目招标公告中执行。 相关要求： 1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至贵港市公共资源交易中心指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 2.投标保证金采用支票、汇票或本票交纳方式的，投标人应将支票、汇票或本票的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。在投标截止时间前，投标人应当于投标地点现场递交单独密封的支票、汇票或本票原件[原件单独放入一个密封袋中，并在封口处加盖投标人公章或委托代理人签字，以示密封，在封套上标记“项目名称（项目编号）投标保证金”字样]，否则投标无效。 3.投标保证金采用银行、保险机构出具的保函交纳方式的，投标人应将保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。在投标截止时间前，投标人应当于投标地点现场递交单独密封的保函原件[原件单独放入一个密封袋中，并在封口处加盖投标人公章或委托代理人签字，以示密封，在封套上标记“项目名称（项目编号）投标保证金”字样]，否则投标无效。 4.投标保证金指定帐户 （1）帐户名称：贵港市公共资源交易中心 开户银行：中国工商银行广西贵港市贵城支行营业室 账 号： （2）帐户名称：贵港市公共资源交易中心 开户银行：广西北部湾银行 账 号： 备注： 1. 投标截止时间后提交的，或未足额交纳的，或保函额度不足的，视为无效投标保证金。 2.投标人采用现钞方式或从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3.支票、汇票或本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5.投标保证金采用银行、保险机构出具的保函为有条件保函的，视为无效投标保证金。 |
| ##### 19.2 | 投标文件正副本份数：报价文件正本 一份、副本 四 份； 资格证明文件正本一份、副本四份； 商务文件和技术文件合并装订成册，正本一份、副本四份； |
| ##### 21.1 | 1.投标截止时间：2020年9月28日9时00分 2. 投标文件提交起止时间：2020年9月28日8时00分至投标截止时间止 3.投标地点：贵港市公共资源交易中心（贵港市港北区金城商业步行街与金田路交叉口东南150米水利大厦） 4.提交投标文件时须提供的材料： 投标人法定代表人提交投标文件的，须提供身份证原件与法定代表人身份证明原件（格式后附）；投标人委托代理人提交投标文件的，须提供身份证原件和法定代表人授权委托书原件。对于材料不全或无效的，采购代理机构应当拒收。 注：身份证原件可用机动车驾驶证原件、社会保障卡原件、护照原件等代替。 |
| ##### 23 | 1.开标时间：同投标文件递交截止时间 2.开标地点： 同投标地点 |
| ##### 25.3 | 采购人或采购代理机构对投标人进行信用查询： 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 信用查询时间：资格审查时。 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| ##### 26 | 评标委员会的人数：7人。其中招标人代表2人，专家5人； 评标专家确定方式：依法从相应评标专家库中随机抽取 |
| ##### 28.3 | 评标方法： 综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2.2 | A分标非标注“▲”号的技术性能参数或条款要求的负偏离数量达25项（含25项）以上的。 B分标非标注“▲”号的技术性能参数或条款要求的负偏离数量达10项（含10项）以上的。 |
| 29.2.4 | 技术评审中允许负偏离的项目数不限定。 |
| ##### 30 | 采购人确定中标供应商时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标供应商： R核心产品技术指标高的优先、项目质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序； |
| ##### 35 | 履约保证金：无。 |
| 36.1 | 签订合同携带的资格证件： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其它资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其它资格证件。 |
| 37 | 政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。 |
| ##### 39 | 代理服务费 收费标准：本项目的代理服务费根据中标金额按国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格〔2015〕299号文执行，本项目代理服务费：A分标为人民币柒万伍仟肆佰捌拾元整（￥75480.00），B分标为人民币陆万贰仟贰佰元整（￥62200.00）。 R中标人支付。 ##### 采购代理机构服务费银行账户： 账户名称：云之龙招标集团有限公司贵港分公司 开户银行：中信银行南宁东葛支行 开户行行号：302611029137 银行账号：8113001015100158012 |
|  | 解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
|  | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或委托代理人亲自在招标文件规定签字处亲笔写上个人名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。如招标文件规定签字处不得以法人私章代替。 3.自然人投标的，招标文件规定盖章的地方自然人可以加盖手指指印。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的招标、投标、开标、评标、定标、合同签订等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”系指云之龙招标集团有限公司。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“配套（售后）服务” 是指包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他类似的义务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“▲”是指“采购需求”中实质性要求。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求导致采购人要求不能得到满足的情形。“满足”是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出无“负偏离”或“正偏离”的情形。

2.10 “允许负偏离的项目” 是指“采购需求”中不带“▲”的项目条款。

2.11投标文件对招标文件中的实质性条款应当作出无偏离或正偏离响应，实质性条款不允许负偏离。

2.12技术参数或配置缺项漏项的，或商务条款未承诺的视同为该项负偏离。

##### 3.招标方式

公开招标方式。

##### 4.投标委托

投标人代表须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人或自然人本人），须有法定代表人（负责人或自然人本人）出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用具体定义见“投标人须知前附表”。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

##### 6.2联合体投标要求:

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

（3）联合体各方之间应当签订联合投标协议，协议书应当明确主体方（或牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工应当符合采购需求，涉及行政许可范围的内容应由具有相应资质的成员承担；否则，联合体投标无效），并将联合投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（6）联合体投标业绩、履约能力计算，按照联合体其中较高的一方认定并计算。

（7）联合体投标的，须提供《联合体投标协议》（格式后附）。

（8）供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同按规定交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

（9）联合体各方均应按照招标文件的规定分别提交资格证明文件。

##### 6.3根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条规定，“鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。”

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”。

##### 8.特别说明：

##### 8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

##### 8.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标人所拥有。

##### 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 8.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人（负责人或自然人）或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 8.6有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 8.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

##### 8.8关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

##### 9.质疑和投诉

##### 9.1投标人认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。权益受到损害之日是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

##### 9.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、法律依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人或自然人）、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章

##### 9.3投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清与修改

##### 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人必须按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或修改通知发出后24小时内以书面形式进行确认，否则视为已经收到。

##### 11.2招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标须知前附表为准；投标须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

##### 11.3招标文件的澄清或者修改都应当通过采购人或者采购代理机构以法定形式发布。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### 13.1报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 13.2资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 13.3商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 13.4技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 13.5投标文件电子版：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字：

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按招标文件中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人应当就所投项目的全部内容分别作完整唯一总价报价，投标人应当就所投项目进行报价，不得存在漏项报价；投标人应当就所投项目的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期应按“投标人须知前附表”规定的期限。

##### 17.2投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表”的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 18.2.1未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：

##### （1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到投标人银行账户。

（2）采用支票、汇票或本票方式的，以转账方式退回到投标人银行账户或由投标人代表持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理支票、汇票或本票原件退还手续。

##### （3）采用银行、保险机构出具的保函方式的，由投标人代表持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理保函原件退还手续。

##### 18.2.2中标人的投标保证金自签订合同之日起5个工作日内退还，退还方式同未中标人的投标保证金的退还方式。

##### 18.3投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

##### 19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别装订成册，商务文件和技术文件按顺序装订成册。投标文件正本一份，副本份数详见“投标人须知前附表”，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果由投标人自行承担。

##### 19.3投标文件的正本应打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本“投标人须知”中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本签字、盖章后的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。

##### 19.4投标文件须由投标人在规定位置盖公章并由法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字，否则作无效投标处理。

##### 19.5投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）和公章一致，否则作无效投标处理。

##### 19.6投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（负责人或自然人）或其委托代理人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人承担。

##### 20.投标文件的密封

##### 20.1投标文件正、副本全部装入包封袋/箱（投标文件的补充、修改可另行单独递交）中并加以密封，封口处必须加盖投标人公章或委托代理人签字，以示密封。

##### 20.2投标文件外层包装封面上应写明投标人名称、投标人地址、项目名称、项目编号、所投项目及“开标时启封”字样。

##### 20.3未按上述规定密封的投标文件将被拒收。

##### 21.投标文件的提交

##### 21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

##### 21.2采购代理机构工作人员收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

##### 21.3未在规定时间内送达或者未按照招标文件要求密封或标记的投标文件，采购代理机构必须拒

##### 收。

##### 22. 投标文件的补充、修改与撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容必须按照招标文件要求签署、盖章、密封和标记后，作为投标文件的组成部分。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，投标人未参加开标的，视同认可开标过程和结果。本项目开标过程实行全程录音、录像监控。

##### 24.开标程序：

（1）宣布开标：开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人宣布开标纪律；

（4）检查文件：由各投标人检查各自的投标文件密封情况并签字确认。

（5）唱标：经投标人确认各自投标文件密封无误后，由采购代理机构工作当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他需要宣布的内容。

（6）开标过程由采购代理机构如实记录，由参加开标的各投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果；

（7）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理；

（8）开标结束。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过而导致其投标无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询由采购人或采购代理机构在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)对投标人资格审查时进行，查询规则见“投标人须知前附表”）

（2）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.2条规定“必须提供”的文件资料的或提供的文件资料不合格的；

（4）未取得按照法律法规规定必须获得的行政许可证或者行政审批的经营范围；

（5）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

##### 25.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

##### 27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审, 招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

28.评标原则和评标办法

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，收受利害关系人的财物或其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

28.3评标方法。本项目将按“投标人须知前附表”规定的评标方法进行评标，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评标标准。

28.4评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

29.评标程序

##### 29.1符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 29.2符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，其投标将被视为投标无效。

##### 29.2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

- 投标人未就所投项目进行报价或存在漏项报价；投标人未就所投项目的单项内容作唯一报价；投标人未就所投项目的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本须知第29.4条第（2）项情形的；

##### 29.2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证明或出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（4）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.3条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

（5）投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

（6）商务评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（8）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）未响应招标文件实质性要求的；

（11）属于投标人须知第8.6条和第8.8条（2）的情形的；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 29.2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能发生负偏离的；

（2）技术评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.4条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

##### 29.3澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（负责人或自然人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 29.4比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

##### 29.5投标文件修正

##### 29.5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 29.5.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

##### 29.5.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的一个依据，并以此报价计算价格分。

##### 29.6.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

### 七、中标和合同

##### 30.采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起2个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。

采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

采购人在收到评标报告2个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

##### 31.中标人确定后，于中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

##### 32.在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33.采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

##### 35.履约保证金

##### 履约保证金：无。

##### 36.签订合同

##### 36.1投标人接到中标通知书后，按投标人须知前附表规定向采购人出示相关资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

##### 36.2签订合同时间：中标通知书发出后20个日历日内与采购人签订合同。

##### 36.3如中标人不按中标通知书的规定签订合同，其投标保证金将不予退还，并报由同级政府采购监督管理部门处理。

##### 36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

##### 37.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条及《关于进一步做好政府采购信息公开有关工作的通知》（桂财采〔2016〕7号）规定，采购人或受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 八、其他事项

##### 38.代理服务费

##### 38.1本项目的代理服务费的收费标准、支付方、支付时限详见投标人须知前附表。

##### 39.采购代理机构的银行账户：

账户名称：云之龙招标集团有限公司贵港分公司

开户银行：中信银行南宁东葛支行

开户行行号：302611029137

银行账号：8113001015100158012

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者中标供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者中标供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）￥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 人 意 见 | 退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额） 联系人及电话： 采购人签章 年 月 日 |

注：供应商凭经采购人审批的退付意见书到保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

## 第四章  评标方法及评标标准

一、评标方法

（一）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

（二）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

（三）评标程序

##### 1符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，其投标将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本须知第29.4条第（2）项情形的

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证明或出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.3条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

- 投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

- 商务评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 属于投标人须知第8.6条和第8.8条（2）的情形的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能发生负偏离的；

（2）技术评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.4条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

##### 3澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（负责人或自然人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 4比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

##### 5投标文件修正

##### 5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 5.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

##### 5.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的一个依据，并以此报价计算价格分。

##### 6.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

二、评标标准

A分标适用

一、评标原则

(一)评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购人代表共五人以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招标文件为评标依据，对投标文件进行评分。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

| 序号 |  |  | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （30分） |  | 投标报价 | （1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标供应商的中标金额＝投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，投标人为小型和微型企业，并在其投标文件中提供《中小企业声明函》或相关证明材料，且其所投标产品为小型和微型企业产品的，对其投标价格给予6%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 投标人被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所投标产品为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型、监狱、残疾福利性企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型、监狱、残疾福利性企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。 （7）价格分计算公式： 某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×30分 备注: 根据财政部令第87号中第六十条规定,评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 2 | 技术分 （满分50分） |  | 技术评分 | （1）招标文件技术要求无偏离或正偏离的，本项得满分。招标文件中实质性技术参数（带“▲”的实质性参数性能指标和要求为必须的条款项）,投标人所投产品必须有实质性的满足，否则视为投标无效。 （2）招标文件中带“☆”加分项目技术参数不能满足招标文件要求的，每项扣5分。招标文件中一般性技术参数各项不能满足招标文件要求的，每项扣2分，扣完为止。 |
| 3 | 商务分 （18分） | 投标人综合实力 | 售后服务保障 (3分) | 广西省内无售后服务保障中心或未承诺中标后设立的本项不得分。 注：提供相关证明文件或承诺书，否则不得分。 |
|  |  |  | 管理体系（3分） | （1）投标人通过ISO9001质量管理体系认证（3分） （提供证件复印件，不提供不得分） |
|  |  |  | 技术实力（3分） | （1）投标人2019年至今获得过国家级科技奖项的得3分（3分） |
|  |  |  | 项目实施保障（8分） | 设计方方案、研发团队、质量管理、加工设备、售后响应、培训计划等有明确的说明，完整且优秀。（8分） 设计方方案、研发团队、质量管理、加工设备、售后响应、培训计划等有说明但不完整（4分） 设计方方案、研发团队、质量管理、加工设备、售后响应、培训计划等无说明（得0分） |
|  |  |  | 业绩分（1分） | 2017年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有类似项目实施业绩的，每提供一个得1分。 （提供合同复印件，不提供不得分） |
| 4 | 政策分 （2分） |  | 节能、环境标志及区内产品 | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或分标）预算金额比例得0至1分，满分1分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或分标）预算金额比例得0至1分，满分1分； （3）非节能、环境标志产品的不得分。 |
| 总得分=1+2+3+4。 |  |  |  |  |

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选供应商。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

B分标适用

一、评标原则

(一)评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购人代表共五人以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招标文件为评标依据，对投标文件进行评分。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

| 序号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （30分） | 投标报价 | （1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标供应商的中标金额＝投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，投标人为小型和微型企业，并在其投标文件中提供《中小企业声明函》或相关证明材料，且其所投标产品为小型和微型企业产品的，对其投标价格给予6%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 投标人被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所投标产品为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型、监狱、残疾福利性企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型、监狱、残疾福利性企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。 （7）价格分计算公式： 某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×30分 备注: 根据财政部令第87号中第六十条规定,评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 2 | 技术分 （满分55分） | 相关技术分 （满分30分） | 投标产品技术参数中标注“▲”的技术参数必须满足，否则投标无效。 |
|  |  |  | 投标产品技术参数经评标委员会评审，所有技术参数无负偏离或有正偏离的得30分。 |
|  |  |  | 一般性技术参数（未标注“☆”和“▲”的技术参数）有负偏离的每1项扣3分，标注“☆”的技术参数有负偏离的每1项扣6分，扣完为止。 |
|  |  | 设备性能分 （满分12分） | 1、投标人所投产品不间断电源（UPS）和列间空调生产厂家在广西设立有原厂售后服务机构或承诺中标后设立的，提供售后服务机构在广西本地备案证书（营业执照副本等相关证明复印件加盖原厂公章）或承诺书的得2分，否则不得分； 2、投标人所投产品不间断电源（UPS）和列间空调生产厂家在广西设立有备品备件库的，提供原厂备件库地址、联系人、联系电话、应急抢修车辆及备件库照片（承诺业主可随时实地探访考察）的得2分，否则不得分； 3、投标人所投核心交换机的生产厂商入围由国家发展改革委、工业和信息化部、商务部、国家税务总局联合审核认定的《国家规划布局内重点软件企业》（提供相应证明材料），入围6次（含）以上以上入围得3分，入围3次（含）以上入围得1分，其余不得分； 4、为衡量投标人所投核心交换机生产厂商保障本项目信息安全的能力，防范和消除信息安全风险的水平，所投核心交换机生产厂商获得由中国信息安全认证中心认证的风险评估资质，并提供证书复印件和官网截图（厂商盖章），通过二级及以上得1分，否则不得分； 5、投标人所投视频综合管理平台厂商获得中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级证书（一级）（提供相关证明复印件并加盖单位公章）的得2分，否则不得分； 6、投标人所投视频综合管理平台厂商具备工业信息安全应急服务支撑单位证书（提供相关证明复印件并加盖单位公章）的得2分，否则不得分； |
|  |  | 技术实施方案分 （满分13分） | 1、技术实施方案无明显技术错误，简单描述了施工组织、实施方案，方案具有一定的可行性得5分； 2、技术实施方案无错误，施工组织、实施方案、描述用户现状、可行部署方式、部署说明和系统设计图、系统技术架构、设计思想及依据描述较详细，由于本项目需跟原系统对接联调，所以投标人的数据库工程师需有足够的数据库能力基础，投标人在投标时如能提供至少1名具备国际认可的Oracle数据库厂商所颁发的Oracle Certified Professional认证并投入本项目实施的（简称:OCP证书）或IBM厂商所颁发的DB2 DBA认证或微软厂商所颁发的MCSA: SQL 2016 数据库管理认证，并能在投标时提供相关有效证书复印件及投标之日前投标单位为该人员缴纳的近半年内任意连续三个月的社保证明材料得9分； 3、技术实施方案无错误，施工组织、实施方案、描述用户现状、可行部署方式、部署说明和系统设计图、系统技术架构、设计思想及依据、安全管理制度描述完全满足国家规范和用户要求，可行性强，且投标人的实施人员是投标人的正式员工（在投标时提供相关有效证书复印件及投标之日前投标单位为该人员缴纳的近半年内任意连续三个月的社保证明材料）。实施项目经理不少于1人，且其中1 人具备网络生产厂商颁发的排错专家认证并投入本项目实施的（包括但不限于网络、云计算等有关信息化类型的排错专家），并能提供相关有效证书复印件的得13分。 |
| 3 | 商务分 （满分13分） | 售后服务承诺及方案（满分11分） | 1、售后服务方案内容完整性及可行性、故障出现解决方案、技术培训方案一般，有免费保修期限，到达故障现场时间，定期维护（注明时间），综合评定方案一般的得3分； 2、售后服务方案内容完整性及可行性、故障出现解决方案、技术培训方案较良好，有免费保修期限，到达故障现场时间，定期维护（注明时间），综合评定方案各方面良好得6分； 3、售后服务方案内容完整性及可行性、故障出现解决方案、技术培训方案综合评定优秀，有免费保修期限，到达故障现场时间，定期维护（注明时间），有本地化售后服务措施，且本项目所投交换机、无线产品制造厂商均应具有完善的售后服务体系，专业的售后服务专业队伍，完善的服务流程及配套资源，确保向本项目提供专业、快捷、规范的售后服务，通过全国商品售后服务评价达标认证评审委员会的五星级售后服务认证、七星级售后服务体系完善程度认证，提供厂家盖章或供应商盖章的证书复印件证明得11分； |
|  |  | 企业信誉分 （满分2分） | 1、投标人具有自主软件研发能力，如果投标人具备一定的医疗行业软及硬件集成能力，并能在投标文件中提供至少6个医疗类行业类型的著作权登记证书，并能提供相关著作权登记证书复印件的得1分。（提供证书复印件并加盖投标人公章） 2、投标人具有有效期限内ISO9001、ISO14001、OHSAS18001（或ISO45001）管理体系认证证书，投标文件中提供证书复印件得1分，没有或缺少的不得分。 |
| 4 | 政策分（满分 2分） | 节能、环境标志及区内产品 | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或分标）预算金额比例得0至1分，满分1分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或分标）预算金额比例得0至1分，满分1分； （3）非节能、环境标志产品的不得分。 |
| 总得分=1+2+3+4。 |  |  |  |

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选供应商。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 第五章  合同主要条款格式

5.1一般货物类：

《广西壮族自治区政府采购合同》

文本

合同编号：

采购人（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            招  标  编  号

签  订  地  点                              签 订 时 间

分标号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括（但不限于）设备货款、标准附件、备品备件、专用工具、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修、运输、装卸、备品、备件、耗材、专用工具、特殊工具、保险、验收、税金、服务费等一切税金和费用。

第二条　质量要求

1、乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或投标文件承诺的质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定或投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件规定或投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：             。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1.交付时间：                 ；交付地点：                          。

2.乙方提供不符合招标文件规定或投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、质保期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物质保期：                                          。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

按本项目第二章采购需求表中约定执行。

第九条　履约保证金

履约保证金：无。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按投标文件承诺的数据填写）小时内。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物质保期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰的违约金。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或履约保证金中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或人民法院提起诉讼。

第十八条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或被授权代表签字并加盖单位公章后生效（被授权代表签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　本合同书与下列文件一起构成合同文件

1.中标通知书；

2.投标函；

3.商务条款偏离表和技术偏离表；

4.项目需求；

5.开标一览表分项报价表；

6.中标设备技术性能指标的详细描述；

7.技术服务和质保期服务计划；

8.其他合同文件。

2.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件 的排列顺序在先者为准。

第二十一条　本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或委托代理人： | 法定代表人或委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

一般货物类

| 1. 供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2. 售后服务具体事项： |  |
| 3. 保修期责任： |  |
| 4. 其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

## 第六章　投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

分标号：

投标人名称：

投标人地址：

开标时启封

年    月    日

- 二、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

分标号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：_____     __）的招标公告，签字代表_______     （姓名）经正式授权并代表投标人_______                  __（投标人名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：

投标人名称:

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或委托代理人签字:___________

（公章）

年    月     日

4. 开标一览表（货物类格式）

开标一览表

招标编号：            投标人名称：

分标号：

单位：元

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 计量单位 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） 投标货物中，属于优先采购节能产品总值为￥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为￥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4.如为联合体投标,“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

5.如为联合体投标,盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

6.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或委托代理人（签字）：

投标人名称（盖章）：                                 日期：    年   月   日

- 三、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

正本/副本

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

分标号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标声明

投标声明

采购人名称：

我公司参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我公司在此郑重声明：

1.我公司参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2. 我公司不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我公司承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：投标声明必须由法定代表人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月    日

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月    日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月    日

- 四、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

正本/副本

商务文件

项目名称：

项目编号：

分标号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

4.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人签字：                           法定代表人签字：

所在部门职务：                                     职务：

委托代理人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

5.投标人类似的业绩证明文件

投标人同类项目情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件在投标文件中页码 |  |  | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：                                                                               年    月    日

6.供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我公司承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

（公章）

年    月     日

7.商务条款偏离表格式(注：按项目需求表具体项目修改)

| 项目 | 招标文件商务条款要求 | 是否偏离 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 配套（售后）服务要求 |  |  |  |
| 交付或者实施时间及地点 | 1.交付时间： 2.交付地点： |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：如果招标文件的商务条件小于或大于某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明商务响应的实际数值，否则按无效投标处理。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖公章：

日  期：

- 五、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

正本/副本

技术文件

项目名称：

项目编号：

分标号：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2. 技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 设备配置清单格式

设备配置清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1.以上配置清单中“货物名称、品牌、规格型号、单位数量、产地”必须与“开

标一览表”相对应，否则做无效投标处理。

2.如果招标文件的技术参数或功能小于或大于某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明投标货物具体参数的实际数值，否则按无效投标处理。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖公章：                          日  期：

4. 技术偏离表格式

技术偏离表

| 项号 | 各子项货物名称或 技术条款 | 招标要求 | 投标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏，。注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2. 如果招标文件的技术参数或功能小于或大于某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明投标货物具体参数的实际数值，否则按无效投标处理。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖公章：                          日 期：

5. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员（拟投入人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖公章：                          日 期：

6. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式(注：按项目需求表具体项目修改)

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖公章：                          日 期：

- 六、其他文书、文件格式

中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。