云之龙咨询集团有限公司

（货物类）

招 标 文 件

（全流程电子化采购）

项目名称：扶绥县人民医院创三甲医院内科医教楼功能提升项目医疗设备采购（3）

项目编号：CZZC2022-G1-210205-YZLZ

采 购 人： 扶绥县人民医院

采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司

2022年12月23日

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  采购需求	8

第三章  投标人须知	15

第四章  评标方法及评标标准	81

第五章  拟签订的合同文本	92

第六章　投标文件格式	99

# 第一章 招标公告

项目概况

扶绥县人民医院创三甲医院内科医教楼功能提升项目医疗设备采购（3） 招标项目的潜在投标人应在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于 2023年1月13日9时00分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：CZZC2022-G1-210205-YZLZ

2.项目名称：扶绥县人民医院创三甲医院内科医教楼功能提升项目医疗设备采购（3）

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：962万元；

5.最高限价（如有）：962万元；

6.采购需求：

| 1 分标；预算金额：370万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 01 | 高压氧舱 | 1套 | 1．舱体结构形式：一舱两室四门式，采用平底结构，无地下室设计，舱体总体高度＜3300mm。 2．舱体规格：直径约3400 mm，长度约10000 mm |

| 2 分标；预算金额：91.9万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 01 | 弱视治疗（软件） | 1套 | 功能：适用于儿童轻、中度弱视及融合功能不足的治疗。 |
| 02 | 电动手术床 | 1台 | 1.手术台升降高度应：≥300mm 2.台面前后倾最大角度：前倾≥20°后倾≥15° |
| 03 | 高频手术刀 | 2套 | 1.仪器类型：1类CF型，防除颤普通设备。 2.工作频率：512KHZ，工作方式：间隙加载连续运行，暂载率10S/30S。 |
| 04 | 新生儿心电监护仪 | 2台 | - 宽屏高清显示：尺寸≥10”，观察波形通道≥8道。 |
| 05 | 心肺复苏机 | 1台 | 1.工作原理：电控气动； 2.按压深度50mm-65mm可调节，每档5mm； |
| 06 | 下肢床旁康复车 | 2套 | 适用于患者下肢进行主被动康复训练，患者躺在床上也可以做康复训练。 |
| 07 | 上下肢主被运动康复机 | 2套 | 适用于对患者上下肢进行主被动康复训练。 |
| 08 | 超短波治疗机 | 1台 | 1.额定输入功率：700VA 2.输出功率： |
| 09 | 动态干扰电治疗仪 | 1台 | 1.二组两维干扰电输出 2．治疗仪工作频率：2KHz、3KHz、4KHz、5KHz分四档可选。 |

| 3 分标；预算金额：82万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 01 | 半自动石蜡切片机（配全自动摊片烤片机） | 1套 | 1.切片方式：半自动轮转 2.切片厚度：0.5-100μm |
| 02 | 麻醉机 | 1套 | 1.工作环境，温度：10℃-40℃，湿度：15%-95% 2.电源：220V-240V，50/60Hz 3.标配两节锂电子(非铅酸)后备电池，后备电池使用时间≥90分钟（新电池，环境温度25℃） |
| 03 | 转运监护仪 | 3台 | 1.适用于成人、小儿、新生儿的监测。 2.工作大气压力57.0 ~107.4 kPa，满足高原地区的使用。 |

| 4 分标；预算金额：130.2万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 01 | 双通道注射泵 | 5台 | 用途：在ICU、手术室、儿科等科室使用，用于推动注射器进行液体注射。 |
| 02 | 带轮三摇床（带餐桌） | 2张 | 1.规格（约）：长 2100×宽 900×高 500 (mm)。 2.床架采用≥2mm 冷轧钢管，四角配置四个防撞塑料，底梁采用双支撑式冷轧钢管，床体可承受载重≥200kg |
| 03 | 带轮两摇床（带餐桌） | 60张 | 1.规格（约）：长2100×宽900×高500 (mm)。 2.床架采用≥2mm冷轧钢管，四角配置四个防撞塑料，底梁采用双支撑式冷轧钢管，床体可承受载重≥250kg |
| 04 | 无轮两摇床（带餐桌） | 429张 | 1.规格（约）：长2100×宽900×高500 (mm)。 2.床架采用≥2mm冷轧钢管，四角配置四个防撞塑料，底梁采用双支撑式冷轧钢管，床体可承受载重≥250kg |
| 05 | 无轮两摇床（骨科床带餐桌） | 8张 | 外形尺寸（约）:长2100mm×宽900mm×高500mm(龙门架H1460mm) ±20mm。 二摇三折，背部可升0°~85°，腿部可升0°~45°，调节承载重量：≥250kg。 |
| 06 | 有轮透析床（带餐桌） | 30 | 1.规格（约）：长2100×宽800×高500 (mm)。 2.架采用≥2mm冷轧钢管，四角配置四个防撞塑料，底梁采用双支撑式冷轧钢管，床体可承受载重≥250kg |
| 07 | 三功能豪华电动床（带防褥疮气垫） | 22台 | 功能：整体具备：起背；起腿；背腿联动；整体升降；电动CPR；手动CPR；储电池；一健心脏座椅位；急停开关；床底照明灯；隐藏式搁被架；护栏角度显示器； |
| 08 | ABS升降担架车 | 1台 | 本产品由床体、丝杆、靠背转接机构、脚踏刹车和导向机构所构成，通过丝杆的摇动，可以实现床体的上升或下降，通过气压助力可选择半卧位功能，通过脚踏刹车可以实现刹车和解刹车；产品配备床垫、盐水架。 |

| 5 分标；预算金额：73.4万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 01 | 全自动免疫组化机 | 1套 | 1. 工作条件: 1.1 工作温度：≤ 36℃ 1.2 相对湿度：10～80％ |
| 02 | 心电图机 | 1台 | 1.ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集 2.除颤保护：具有抗除颤电击保护功能 |

| 6 分标；预算金额：74.5万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 01 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 1套 | 1.X射线球管技术参数 1.1射线管电流：2~10mA， 电流值可调 1.2射线管电压：60~90kV，电压值可调 |
| 02 | 内镜清洗工作站 | 1套 | 内镜清洗消毒工作站电气安全必须符合中华人民共和国国家标准。电磁兼容必须符合中华人民共和国国家标准； |

| 7 分标；预算金额：140万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 01 | 数字化医用X射线摄影设备（DR） | 1套 | 1.设备名称：数字化医用X射线摄影设备（DR） 2.设备用途：满足头颅、胸部、腹部、脊柱、四肢等全身数字化摄影的需求 |

7.合同履行期限：1分标：自签订合同之日起120日(日历日)内，通过验收并交付使用；2-7分标：自签订合同之日起60日(日历日)内，通过验收并交付使用。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：投标人按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第四十一第二款规定的除外]；或者供应商符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第四十三条规定的，应具备与采购标的对应的医疗器械注册或者备案凭证。

三、获取招标文件

时间：2022年12月23日至 2022年12月30日，每天上午8:00至12:00，下午15:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件（或在“政采云电子投标客户端-获取采购文件”跳转到政采云系统获取）。电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在政采云平台编制及上传投标文件。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2023年1月13日9 时00分（北京时间）

投标地点：“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）

开标地点：“政采云”平台电子开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：0元。

2.网上查询地址:http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/czggzy【全国公共资源交易平台】(广西.崇左）

3.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

4.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，投标人应先安装“政采云电子投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至 “政采云”平台，投标人在“政采云”平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录“政采云”平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登陆“政采云”平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：扶绥县人民医院

地址：扶绥县新宁镇新宁路173号

联系人：包峻名

联系电话：0771-7682085

2.采购代理机构信息

名称：云之龙咨询集团有限公司

地址：广西崇左市友谊大道与城南八路交叉口东南角处（百成国际2#楼十三层）

联系方式：0771-7835598、0771-7833699

3.项目联系方式

项目联系人：陆晖

电话：0771-7835598、0771-7833699    传真：0771-7835509

财务电话：0771-7836268

# 第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），投标人必须在投标文件中提供中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖投标人公章），否则按无效投标处理。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

1分标预算：370万元。

1分标核心产品为下表的第  1  项产品。

1分标所属行业是工业类。

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压氧舱 | 1套 | 一、技术要求： （一）舱体部分 1．舱体结构形式：一舱两室四门式，采用平底结构，无地下室设计，舱体总体高度＜3300mm。 ▲2．舱体规格：直径约3400mm，长度约10000mm ▲3．设计压力：0.3 MPa 最高工作压力：0.2 MPa 4．治疗人数：20人(治疗舱16人，过渡舱4人) 5．人均舱容≥3m3 ◆6．舱门：采用平移门，以消除门坎，方便轮椅和担架的进出。平移门透光尺寸及数量（宽×高）约1000×1900 mm，数量4个。 7．照明方式及数量：采用冷光源外照明装置，数量14只（治疗舱10只，过渡舱4只） 8．观察窗尺寸及数量：透光直径300mm，数量12只（治疗舱10只，过渡舱2只） 9．摄像窗数量： 6只 10．传物筒透光尺寸及数量：（直径×长度）约DN 300×500mm ：2套（每舱各1套） 11．舱内座椅采用高靠背角度可调双扶手轿车座椅，要求该座椅可以任意固定和拆卸，当舱内选择座位式治疗时，该座椅可以通过设置在舱壁下部拉杆上的固定卡环实施固定，以满足坐式患者使用的需要；当舱内选择卧位式治疗时，可将该座椅移出，停放担架或ICU病床。 12．舱内装饰布局模式，所有装饰板和舱内设施均采用模块化可拆卸固定结构，需要时可将所有装饰板和舱内设施快速拆除和恢复，以满足舱室内整体定期消毒的需要；舱内设施布局合理，满足操作和检修的方便性需要；舱内装饰材料必须采用阻燃等级为A级的金属材料，座椅面料阻燃等级为≥B1级。 13．舱内配设吸痰器接口（负压吸引）20套 每座位设1套 14．舱内配设一级供氧接口20套 每座位设1套 15．舱内配设全方位拾音对讲装置 16．舱内配设急救呼叫装置20套 每座位设1套 17.设置无断点多用途过舱导联装置≥9套；（要求确保信号不衰减、图形不变形）。 18．每舱均配设输液吊架1套 19．舱内壁饰装采用彩色合金板 20．舱内天花板采用平顶装饰模式 21．舱内设备层采用彩色合金板饰装并留有检修门 22．舱内地板采用高强度、防静电石塑板铺设，地面采用全封闭结构，以满足舱室内整体消毒净化的要求，舱室一端留有积水排水槽，以确保将舱内的积水顺利的排至舱外。 23．供氧方式：低阻力供氧 24．排氧方式：低阻力排氧 25．操作控制方式：手动（机械式）+电动遥控操作+计算机自动化操作控制 26．供气系统管路及阀件符合GB/T12130-2020《氧舱》新标准。 ◆27．每舱室设置通风换气装置1套，共2套，通风换气装置规格为防爆轴流风机，为确保安全，要求具备逆向电源锁定控制装置； 28．按GB/T12130-2020《氧舱》新标准之要求，配备消防水喷淋系统。 （二）操作控制台 操作控制系统由1台数字自动化操作控制总台和2台机械式分控台组成； ㈠总控台 1．数显温控仪：2套 2．高保真立体声氧舱专用主对讲机：2台 3．应急呼叫显示报警装置：2套 4．多功能数字刻录记录一体机：1台 具备刻录记录、多画面分割显示、视频信号转换与播放等功能。 5．功放机：1台 6．高保真立体声音箱：4套 7．电气控制系统：1套 8．单人供氧动态显示仪：20套 9．先进的触摸屏式微电脑操作控制系统：2套 10．应急电源（同等或优于UPS1000山特）：2台 11．氧气稳压分配管：2套 12．标志、铭牌 ：1套 ㈡分控台Ⅰ（治疗舱） ◆1．加减压操作阀门（配手动机械式拉杆操作阀）：2套，加减压各1套 2．互通阀（配手动机械式拉杆操作阀）：1套 3．供氧操作阀门 ：1套 4．压力显示系统 ：4套 精密压力表1只 普通压力表1只 氧源压力表1只 供氧压力表1只 5．全自动声光报警式测氧仪（配记录仪）：1台 6．采样流量计 ：1套 ㈢分控台Ⅱ（过渡舱） 1．加减压操作阀门（配手动机械式拉杆操作阀）：2套 加减压各1套 2．供氧操作阀门：1套 3．压力显示系统：4套 精密压力表 1只 普通压力表 1只 供气压力表 1只 消防水压力表：1只 4．全自动声光报警式测氧仪（配记录仪）：1台 5．采样流量计：1套 （三）加减压系统 1．静音型螺杆空压机：排气压力1.25MPa，排气量≥3.7m³/min ：2台 2．配冷干机：2台 3．储气罐为：2台（设计压力1.5MPa，最高工作压力1.4MPa，容积≥13m3。） 4．配气水分离器、空气过滤器进行多级过滤，保证进舱气体符合国家卫生学标准。 5．系统管路及阀件符合GB/T12130-2020《氧舱》和TSG 24-2015《氧舱安全技术监察规程》标准要求。 （四）供排氧系统 ◆1．供氧方式：采用低阻力供氧，单人单管供氧流量计监控，加装供氧缓冲箱（储氧筒）。 ◆2．排氧方式：低阻力排氧 3．系统管路及阀件符合GB/T12130-2020《氧舱》标准要求。 ◆4．舱内配设具有国际先进水准的多功能医疗模块。 每组模块具备常规吸氧（呼吸调节器自动供氧）、无阻力一级吸氧、雾化吸氧和负压吸引接口及无触点感应式紧急呼叫报警装置五种功能。 （五）空调系统 ◆1．空调送风方式：采用永磁耦合感应传动送风方式 2．采用吸顶式空调，治疗舱2P：2台，过渡舱2P：1台。 （六）电气控制柜 设立独立电气控制柜，对整套设备所有用电器进行控制，设立隔离变压器保护及备用电源1套。 （七）监控系统 1.配备彩色电视摄像监视系统：6套，采用广角彩色摄像机：6台，广角、低照度镜头：6只，23寸彩色液晶显示器：3台。 2.舱体外部正面加装不小于46寸LED液晶电视：2台，每舱室：1台，以满足实时显示舱内监视图像的需要。 （八）安全消防装置 1．按GB/T12130-2020《氧舱》标准之要求，各舱室均配置水喷淋消防设施，要求喷水强度不小于50L/（m2.min），喷水动作响应时间不大于3s，并在操作控制台及舱内醒目位置设置快开式电动调节阀，以确保紧急状态下使用。 2．配备消防水罐（工作压力：1.5MPa，容积：3m3）：1台 （九）计算机自动化操作控制系统 计算机自动化操作控制系统要求具备以下功能 1．对加减压过程的程序化控制 2．智能排氧 3．氧浓度自动监控 ◆4．安全检测功能 5．语音提示 6．舱内压力自动保护 7．智能记录 8．软件系统一键还原 9．断电自保 10．记录、存档和打印 二、设备各项性能指标必须达到或优于GB/T12130-2020《氧舱》和2016版TSG 24-2015《氧舱安全技术监察规程》。 |
| ▲二、涉及项目的其他要求 |  |  |  |
| 需实现的功能或者目标 |  | 见本表“项目需要及技术需求”。 |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  | 见本章“说明”第1点内容和“第四章 评标办法及评分标准”。 |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行国际标准、国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 |  | 见本表“项目需要及技术要求”。 |  |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等 |  | 见本表“项目需要及技术要求”。 |  |
| 采购标的验收标准 |  | 1.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2.中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3.安装标准：符合国际、国家及行业有关技术规范和技术标准。 4.招标项目有其他要求的按其要求。 |  |
| 其他技术及服务要求 |  | 1.见本表“项目需要及技术要求”。 2.“项目需要及技术要求”中标有“▲”的项目需求均为实质性必须满足的，标“▲”的项目需求存在负偏离情况的，作投标无效处理。 3.以上标注（原件备查）的内容并非要求一定现场核查原件，仅当评标委员会认为投标人所提供的相关内容出现模糊不清、含义不明或其他需要核查原件的情形时，有权要求投标人在规定时间内容现场提交相关资料原件进行核查。如因投标人原因，未能及时提交或提交内容不符合相关要求的，其所导致的评审内容作0分处理或投标无效的后果由投标人自行承担。 4.属于医疗器械管理范围的产品，供应商必须在投标文件中提供《医疗器械产品注册证》或注册登记表复印件并加盖供应商公章。 |  |
| ▲三、商务要求 |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关的产品“三包”规定实行“三包”，所有产品为全新产品，符合国家相关标准。除特别注明外，所有设备安装调试并经用户验收合格之日起质保期不少于1年（若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的，应按国家或生产厂家的规定执行，若投标人在投标文件中承诺高于该期限，按照投标人承诺），质保期内负责维修、更换配件，负责向用户提供设备维修及正常维护保养所需的零部件，保修期外提供终身维修服务。需求表中特别注明的按需求表中的执行。 |  |
| 售后服务方案要求 |  | 1.投标文件中应注明维修保养期及维保范围，提供保修年限、上门保修服务及货物保养、服务说明，超过保修期之后，紧急情况下如何处理问题的说明。 2.在质量保证期内货物非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标人应予以技术服务、维修或货物更换，并承担相应费用和零部件的费用。中标人须负责设备的安装调试和技术培训，解决货物的使用过程出现的各种问题及提供技术指导。 3.中标人应提供7×24 小时咨询服务，对于系统设备在使用过程中出现的问题，在1小时内响应，如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在接用户通知后,4小时赶到现场提供服务；12小时内未解决的中标人应提供详细的应急解决方案，24小时内修复使用，因中标人工作延误，造成采购人损失的，中标人应负赔偿责任。 4.投标文件须提供本项目的售后服务方案1份，内容包含售后服务方案、实施方案、实现功能要求、售后服务体系、售后服务措施等，以供评标使用。 |  |
| 进口产品说明 |  | 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |
| 项目质量控制 |  | 1.质量要求必须达到国家验收合格标准。 2.所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和投标文件所承诺相一致。 3.所提供的货物必须是全新的、未经使用过的产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 4.投标人根据自身情况于投标文件中提供针对本项目提供质量控制措施。 |  |
| 交付或者实施时间及地点 |  | 1.签订合同时间：自中标通知书发出之日起15日内（日历日）签订完毕。 2.交付使用期：自签订合同之日起120日(日历日)内，通过验收并交付使用。 3.交货地点：广西扶绥县内，采购人指定地点。 |  |
| 付款条件 |  | 1.合同价款分四期支付，第一期：合同签订之日起10个工作日内，采购人预付合同货款总额30%；第二期：成交供应商全部交货、安装、调试完毕并经验收合格后，采购人在30日内向成交供应商支付总额30％：第三期：成交供应商全部交货、安装、调试完毕并经验收合格使用六个月后，采购人在30日内向成交供应商支付总额的35％；第四期：合格使用十二个月后，采购人在30日内向成交供应商支付总额的5％（不计利息）。 2.发票开具方式：成交供应商应在采购人每一期付款前开具当期全额发票，凭票付款。 |  |
| 报价及其他要求 |  | 1.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2.投标报价包括但不限于货物及其附件的设计、采购、制造、出厂检测、试验、运输、保险、以及机械设备、安装、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等一切税金和费用。投标人在固定总价中必须考虑各种风险费用。在合同履行过程中，采购人不予支付合同以外的其他费用。投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。 3.针对本项目提供切实可行的售后服务方案，否则投标无效。 4.投标人提供的货物及制作安装采用的各种配件、材料均必须满足国家和行业规范标准。 |  |
| 其它要求 |  | 根据本项目需求，供应商在投标文件中提供针对本项目的项目实施方案1份【项目前期准备、项目实施计划（项目实施人员一览表（格式后附）、技术服务、技术培训的内容和措施）】，以作为评标依据。 注：上述售后服务和项目实施方案评分详见第四章“评标办法及评标标准”。 |  |
| 四、投标人的资信要求表 |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |

2分标预算：91.9万元。

2分标核心产品为下表的第4项产品。

2分标所属行业是工业类。

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弱视治疗（软件） | 1套 | 1.功能：适用于儿童轻、中度弱视及融合功能不足的治疗。 ▲2.项目产品模块：分为精细刺激训练、视觉技巧训练、双眼视功能训练、Gobar类训练、对比敏感度训练与信息提取训练6个模板。各个模块可针对客户的不同年龄、性别、视力、屈光、注视性质，弱视类型等，采用“智能专家系统”对患者进行个性化自动配方，并根据以往配方产生的疗效，自动校正和改进新的配方数据，具有自主学习功能。 3、智能专家系统：对客户进行个性化自动配方，并根据以往配方产生的疗效，自动校正和改进新的配方数据，具有自主学习功能。只要导入检查结果、输入电子病历立即能制定出针对性强的个性化弱视训练方案。也可医生自主的定制训练方案。 4.产品架构：软件应包含斜弱视的检查、训练与管理几大部分，应设计针对不同需求的多个版本（医院训练系统、检查系统）,也可以应用iPad和安卓等平板电脑上。 ▲5.训练内容：精细刺激训练、视觉技巧训练、同时视训练、融合训练、立体视训练、Gabor类训练、对比敏感度训练、信息提取训练。 ▲6.刺激模式：红光doboso格刷、正弦条栅、方波条栅、方波棋盘格、正弦光栅、正弦同心圆、罗盘格刺激、同心五角刺激、四角花刺激、正弦光斑刺激等模式。 7.管理功能：包括患者电子病历管理、弱视训练、疗效统计、活动促销等项目管理 |
| 2 | 电动手术床 | 1台 | - 手术台升降高度应：≥300mm - 台面前后倾最大角度：前倾≥20°后倾≥15° - 头板折转最大角度：上折≥60°，下折≥90°，可拆卸 - 腿板下折最大角度：≥90°，可拆卸 - 台面左右倾最大角度：左倾≥12°，右倾≥10° - 背板上下折最大角度：上折≥75°，下折≥10° - 腰板调节高度：上升≥100mm - 纵向摆动量：≤15mm - 横向摆动量：≤10mm - 水平侧向摆动量：≤18mm - 台面长度及宽度：长度2000±50mm，宽度500±50mm - 台面最高及最低：最高≥940mm，最低≥640mm - 三电动： 上下升降，左右倾、前后倾）标配海绵床垫。 |
| 3 | 高频手术刀 | 2套 | 1. ▲仪器类型：1类CF型，防除颤普通设备。 2.工作频率：512KHZ，工作方式：间隙加载连续运行，暂载率10S/30S。 3、输出功率： 单级切 标准模式 单极纯切：350W（500Ω） 单极混一：250W（500Ω） 单极混二：200W（500Ω） 单极混三：120W（500Ω） 强烈模式 单极纯切：350W（500Ω） 单极混一：250W（500Ω） 单极混二：200W（500Ω） 单极混三：120W（500Ω） 单级电凝 标准模式：120W（500Ω） 柔和模式：120W（500Ω） 喷凝模式：100W（1000Ω） 双极电凝 标准模式：50W（100Ω） 宏模式双极：80W（200Ω） 4.电源：单相交流220V±22V，50HZ±1HZ，最大电流≤3.5A. 5.外形尺寸：约450mm×355mm×175mm 6.净重：主机约9.5kg，脚踏开关：约2.3kg. 7.使用条件：环境温度5℃～40℃，湿度≤80% 8.CPU单片机及CPLD高速可编程门陈列芯片协同工作，全数字控制方式，功率输出闭环调幅调功型电刀。 9.单双极俱备，配备功率密度反馈技术，无论是肌肉亦或肠系膜组织还是脂肪组织，均能保持切割顺畅、利索，不必在手术过程中进行频繁的功率设定调整。 10.手术过程中不必进行单极、双极模式转换。对一台手术中同时会用到单极切、凝和双极凝功能的骨科、脑外科、妇科手术来说，提供了便捷的功能。 11.▲电凝：固定的窄工作脉冲，凝血迅速有效，喷凝功能，可配合氩气进行喷凝手术。 12.操作方式：单极既可手控也可脚控。输出端口采用机械封锁装置，手控刀也可脚控输出。 13.安全装置：1.具备计算机自检功能，故障代码显示备检。 14.安全装置：2.除配备单片极板监控系统外，还配有双极板质量型监控系统。计算机自动检测中性极板与患者接触面积，遇有接触不良或手术过程中有效面积减少，计算机自动评测，封锁输出并启动告警，从根本上杜绝极板烫伤。 15.电源适应性：采用宽电压输入的开关电源模式。 |
| 4 | 新生儿心电监护仪 | 2台 | - 1.宽屏高清显示：尺寸≥10”，观察波形通道≥8道。 - ▲2.屏幕比例为16:10的WXGA宽屏，支持同屏显示更长的波形；3.高清显示，分辨率≥1280×800，对具有生理意义的波形提供.高清晰度的准确显示。 - 4.监测参数: 标配心电(ECG)、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉率(PR)。 - 5.低耗能，无风扇设计。 - 6.显示界面： - 提供7种不同的布局界面：短趋势、大字体\编号、呼吸氧合等。 - 提供6种科室界面：包含OR、ICU、GW（住院病房）等。 - 7.心电： - 7.1三导联ECG； - 7.2具有监护、手术（滤波）和诊断等3种以上的滤波模式； - 7.3具有专门的陷波滤波器功能，用于去除50Hz或60Hz工作频率的网电源干扰。 - 8.心率：具有起搏检测功能，可检出并滤过起搏器信号，避免被记作正常的QRS波群和心率。 可通过多个ECG导联，综合计算心率，提高心率监测准确性。 ▲9.血氧：标配具有灌注度指数(PI)的进口血氧技术： FAST血氧技术，具有良好的抗运动和弱灌注能力，并客观反馈患者灌注状态。 - 10.呼吸： - 10.1常规使用阻抗法进行呼吸 (RESP) 监测。 - 10.2阻抗法监测呼吸，具有“自动”和“手动”两种检测模式：可通过”手动检测模式“调整检测水平，并将该水平以虚线在RESP通道显示，适用于呼吸率与心率接近、间断指令通气和呼吸微弱患者，提高呼吸检测准确性。 - 11.无创血压： - 11.1具有手动、自动、连续测量模式。 - 11.2多组NIBP测量结果，在主界面具有2种显示方式：”表格“和”图形“ 11.3以”表格“显示，反馈每组结果的精确值：以时间先后为顺序，以三个数值（收缩压、舒张压、平均压）形式显示NIBP结果，。 - 11.4以”图形“显示，反馈各组结果的变化趋势：沿着水平的x-轴会出现一个时间范围，参数值沿着图形显示的y-轴垂直分布。 - 12.数据存储： - ▲12.1单台监护仪（无需连接中央站），可存储、查看≥200小时的数据趋势。 - 单台监护仪（无需连接中央站），可存储、查看≥180条报警事件。 - ▲12.2单台监护仪（无需连接中央站），可存储、查看≥10道波形的全息无压缩波形，上述10道以上的全息波形，存储时间要求≥48小时。 - 13.电池： - 13.1标配锂电池。 - ▲13.2可通过监护仪，实时显示电池的充电周期计数、设计容量、剩余电量、电量百分比等信息，准确反馈电池状态。 |
| 5 | 心肺复苏机 | 1台 | ▲1.工作原理：电控气动； ▲2.按压深度50mm-65mm可调节，每档5mm； 3.按压通气比：30：2连续按压可切换； ▲4.按压频率:100次/ min ；110次/ min；120/ min. 5.按压释放比：1：1 ； ▲6.开机默认状态：按压通气比30:2，按压深度30mm，按压频率100次/min； 7.气压不足报警，压深自动减少，气压恢复后手动恢复所需压深； 8.电量显示，低电压报警，启动暂停功能； 9.胸厚测量指示功能； ▲10.控制面板位于病人上方，减少创伤病人血液体液带来的传染，避免操作者被感染风险；开放旋臂式经典垂直按压; 机身360度旋转，可使胸部开放，便于除颤等其它设备同时操作； 11.适用病人胸厚范围为165mm到305mm； 12.外壳防护等级为IP55 （防尘及防喷水）； 13.噪音≤75dB； 14.运输和储存要求：a)环境温度范围：-20℃~55℃； b)相对湿度范围：10%~90%; c)大气压力范围：500hPa~1060hPa. 15.压力安全阀：0.65Mpa； 16.气路应承受压力不小于1Mpa； 17.整机工作时按压头压力：≤816.4N； 18.输入功率（DC）：≤17W；AC:≤54W； |
| 6 | 下肢床旁康复车 | 2套 | 适用于患者下肢进行主被动康复训练，患者躺在床上也可以做康复训练。 技术参数 1.额定输入功率：185VA。 2.外形尺寸（长×宽×高）：1450mm×600mm×1560mm，允差±10%。 3.牵拉绳长度：750mm，允差±10%；牵拉绳调节部件长度可调，调节范围0～270mm,允差±10mm，牵引绳承受重力500N，允差±10%。 4.显示方式：液晶触摸显示屏。 ▲5.评估功能对接功能：有与床对接功能。 6.屏幕水平方向0°～180°可调，允差±10%； 下肢训练部分伸缩可调节范围0～150mm,允差±10%。立杆伸缩可调，调节范围0～150mm,允差±10%。 7.主动模式 提供力矩（主动阻力矩），1Nm～15Nm，允差±5%,分15档设定，步进为1Nm；初始设定为1档，每档递增1Nm；在训练过程中显示屏会显示当前的速度，训练时间和阻力；训练结束后，训练结果会在屏幕上显示。 ▲8.被动模式 a）训练时间可调，调节范围：1min～60min，允差±30s，步进为1min，默认20min； b)训练速度可调，调节范围：5rpm～55rpm，允差±5rpm，步进1rpm，默认20rpm； c)运动方向可调，有正和逆两种运动方向，在训练过程中可以改变方向； d)电机输出分为高、中、低3档（允差±20%）： e)痉挛功能可选择开启和关闭，痉挛次数训练结束后会在屏幕上显示； f)痉挛后方向可调，其方向为固向和变向；固向是痉挛后，旋转方向都与原方向一致；变向是痉挛后，旋转方向都与原方向相反。 9.训练结果显示 训练结束时，显示屏会显示锻炼时间，主动时间，左平衡比例、右平衡比例、被动时间、痉挛次数、卡路里、距离。 10.训练仪工作噪音≤60dB（A）。 11.具有医疗器械注册证。 |
| 7 | 上下肢主被运动康复机 | 2套 | 适用于对患者上下肢进行主被动康复训练。 技术参数 1.额定输入功率：80VA。 2.外形尺寸（长×宽×高）：700mm×650mm×1200mm，允差±10%。 3.显示方式：触摸屏。 ▲4.屏幕水平方向0°～180°可调，允差±10%；上肢训练部分水平方向0°～180°可调,允差±10%；产品立杆伸缩调节，可调节范围0～100mm,允差±10%。 ▲5.情景互动。 ▲6.主动模式： 提供力矩（主动阻力矩），1Nm～15Nm，允差±5%,分15档设定，步进为1Nm；初始设定为1档，每档递增1Nm；在训练过程中显示屏会显示当前的速度，训练时间和阻力；训练结束后，训练结果会在屏幕上显示。 ▲7.被动模式 a）训练时间可调，调节范围：1min～60min，允差±30s，步进为1min，默认20min； b)训练速度可调，调节范围：5rpm～55rpm，允差±5rpm，步进1rpm，默认20rpm； c)运动方向可调，有正和逆两种运动方向，在训练过程中可以改变方向； d)电机输出分为高、中、低3档（允差±20%）： e)痉挛功能可选择开启和关闭，痉挛次数训练结束后会在屏幕上显示； f)痉挛后方向可调，其方向为固向和变向；固向是痉挛后，旋转方向都与原方向一致；变向是痉挛后，旋转方向都与原方向相反。 8.训练结果显示 训练结束时，显示屏会显示锻炼时间，主动时间，左平衡比例、右平衡比例、被动时间、痉挛次数、卡路里、距离。 9.训练仪工作噪音≤60dB（A）。 10.具有医疗器械注册证。 |
| 8 | 超短波治疗机 | 1台 | 技术参数： 1.额定输入功率：700VA 2.输出功率： a)分20W、40W、60W、100W、200W五档可调，允差±20% b)输出功率的稳定性：治疗仪连续工作30min，输出功率变化不大于±10% 3.治疗时间：分10min、15min、20min、25min、30min五档可调，各档允差±5%，预热时间≤120s，治疗结束后有蜂鸣声提示治疗结束 4.外形尺寸：长mm×宽mm×高mm =430mm×330mm×830mm，允差±15％ 5.工作频率：27.12MHz,允差±1.5％ 6.输出线长度：1100mm，允差±10％ ▲7.脉冲模式 a) 脉冲调制频率：疏波MF 70Hz，密波DF 350Hz，允差±10%； b) 调制波形：方波； c) 调制脉冲脉宽：疏波2.0ms，密波1.8ms，允差±20%； d) 调制度：100%。 8.机器配带三种方型硅胶电极板 |
| 9 | 动态干扰电治疗仪 | 1台 | 1.二组两维干扰电输出 2．治疗仪工作频率：2KHz、3KHz、4KHz、5KHz分四档可选。 3.治疗仪差频频率范围：分五档可选 a) 低：频率下限=1Hz，频率上限=20Hz； b) 中：频率下限=40Hz，频率上限=60Hz； c) 高：频率下限=80Hz，频率上限=120Hz； d) 广域：频率下限=1Hz，频率上限=120Hz； e) 低/高：低模式和高模式交替运行，低模式1分钟后高模式1分钟，依次循环。 4.治疗仪每路输出电流有效值不大于60mA。 5.治疗仪调制频率：0～120Hz； 6.动态节律：0（off）、1s、2s、3s、4s、5s分六档可选，允差±10%；动态位移不超过动态节律的±30%。 7.调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5%； 8.差频周期：1/f（随机变化）、15s、30s、60s分四档可选，允差±10%。 9.定时设置范围：1min～99min连续可调，级差1min，允差±5%，治疗仪治疗时间结束，有蜂鸣器提示声 10. 4个固定处方1个自编处方。 11.立式配备脚轮，配有抽屉方便存放吸附电极线和电极。 12.配备负压泵采用吸附式电极，治疗同时有近似拔罐功能。 13.负压泵压力连续可调。 |
| ▲二、涉及项目的其他要求 |  |  |  |
| 需实现的功能或者目标 |  | 见本表“项目需要及技术需求”。 |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  | 见本章“说明”第1点内容和“第四章 评标办法及评分标准”。 |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行国际标准、国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 |  | 见本表“项目需要及技术要求”。 |  |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等 |  | 见本表“项目需要及技术要求”。 |  |
| 采购标的验收标准 |  | 1.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2.中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3.安装标准：符合国际、国家及行业有关技术规范和技术标准。 4.招标项目有其他要求的按其要求。 |  |
| 其他技术及服务要求 |  | 1.见本表“项目需要及技术要求”。 2.“项目需要及技术要求”中标有“▲”的项目需求均为实质性必须满足的，标“▲”的项目需求存在负偏离情况的，作投标无效处理。 3.以上标注（原件备查）的内容并非要求一定现场核查原件，仅当评标委员会认为投标人所提供的相关内容出现模糊不清、含义不明或其他需要核查原件的情形时，有权要求投标人在规定时间内容现场提交相关资料原件进行核查。如因投标人原因，未能及时提交或提交内容不符合相关要求的，其所导致的评审内容作0分处理或投标无效的后果由投标人自行承担。 4.属于医疗器械管理范围的产品，供应商必须在投标文件中提供《医疗器械产品注册证》或注册登记表复印件并加盖供应商公章。 |  |
| ▲三、商务要求 |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关的产品“三包”规定实行“三包”，所有产品为全新产品，符合国家相关标准。除特别注明外，所有设备安装调试并经用户验收合格之日起质保期不少于1年（若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的，应按国家或生产厂家的规定执行，若投标人在投标文件中承诺高于该期限，按照投标人承诺），质保期内负责维修、更换配件，负责向用户提供设备维修及正常维护保养所需的零部件，保修期外提供终身维修服务。需求表中特别注明的按需求表中的执行。 |  |
| 售后服务方案要求 |  | 1.投标文件中应注明维修保养期及维保范围，提供保修年限、上门保修服务及货物保养、服务说明，超过保修期之后，紧急情况下如何处理问题的说明。 2.在质量保证期内货物非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标人应予以技术服务、维修或货物更换，并承担相应费用和零部件的费用。中标人须负责设备的安装调试和技术培训，解决货物的使用过程出现的各种问题及提供技术指导。 3.中标人应提供7×24 小时咨询服务，对于系统设备在使用过程中出现的问题，在1小时内响应，如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在接用户通知后,4小时赶到现场提供服务；12小时内未解决的中标人应提供详细的应急解决方案，24小时内修复使用，因中标人工作延误，造成采购人损失的，中标人应负赔偿责任。 4.投标文件须提供本项目的售后服务方案1份，内容包含售后服务方案、实施方案、实现功能要求、售后服务体系、售后服务措施等，以供评标使用。 |  |
| 进口产品说明 |  | 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |
| 项目质量控制 |  | 1.质量要求必须达到国家验收合格标准。 2.所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和投标文件所承诺相一致。 3.所提供的货物必须是全新的、未经使用过的产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 4.投标人根据自身情况于投标文件中提供针对本项目提供质量控制措施。 |  |
| 交付或者实施时间及地点 |  | 1.签订合同时间：自中标通知书发出之日起15日内（日历日）签订完毕。 2.交付使用期：自签订合同之日起60日(日历日)内，通过验收并交付使用。 3.交货地点：广西扶绥县内，采购人指定地点。 |  |
| 付款条件 |  | 1.合同价款分四期支付，第一期：合同签订之日起10个工作日内，采购人预付合同货款总额30%；第二期：成交供应商全部交货、安装、调试完毕并经验收合格后，采购人在30日内向成交供应商支付总额30％：第三期：成交供应商全部交货、安装、调试完毕并经验收合格使用六个月后，采购人在30日内向成交供应商支付总额的35％；第四期：合格使用十二个月后，采购人在30日内向成交供应商支付总额的5％（不计利息）。 2.发票开具方式：成交供应商应在采购人每一期付款前开具当期全额发票，凭票付款。 |  |
| 报价及其他要求 |  | 1.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2.投标报价包括但不限于货物及其附件的设计、采购、制造、出厂检测、试验、运输、保险、以及机械设备、安装、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等一切税金和费用。投标人在固定总价中必须考虑各种风险费用。在合同履行过程中，采购人不予支付合同以外的其他费用。投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。 3.针对本项目提供切实可行的售后服务方案，否则投标无效。 4.投标人提供的货物及制作安装采用的各种配件、材料均必须满足国家和行业规范标准。 |  |
| 其它要求 |  | 根据本项目需求，供应商在投标文件中提供针对本项目的项目实施方案1份【项目前期准备、项目实施计划（项目实施人员一览表（格式后附）、技术服务、技术培训的内容和措施）】，以作为评标依据。 注：上述售后服务和项目实施方案评分详见第四章“评标办法及评标标准”。 |  |
| 四、投标人的资信要求表 |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |

3分标预算：82万元。

3分标核心产品为下表的第  1  项产品。

3分标所属行业是工业类。

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半自动石蜡切片机（配全自动摊片烤片机） | 1套 | （一）半自动石蜡切片机技术参数： 1.切片方式：半自动轮转 2.切片厚度：0.5-100μm 3.修块厚度：1-600µm 4.水平进样幅度：24mm 5.垂直样品行程：70mm 6.静音样品回缩：5-100μm，可关闭 7.粗进速度：300μm/s，800μm/s和1800μm/s 8.两种手动切片模式：半刀和全手轮旋转模式 9.手轮为弹簧原理平衡系统，手轮平滑 10.二合一刀架可以同时适用于宽刀片和窄刀片 11.最大样品尺寸（L×H×W）：约55×50×30mm 12. 独立的控制面板，图形化按钮设计有效控制所有重要操作 13.个性化的小手轮，用户可自定义顺时针及逆时针转动方向 14.带0位的样本定位系统，可X/Y轴调节，8度水平定位样本 15.废屑槽可拆卸，具有抗静电功能（选配）和磁力吸附功能，方便清洁废屑 16.具备储物盘功能 17.刀架带有红色护手 18.具备刀架三点锁定及侧向移动功能，可充分利用刀片全长 19.手轮有2个独立的安全锁定系统 20.快速转换样本夹 21.粗修时具备快速回缩和位置记忆功能，实现快速修片 22.具开启/关闭功能的可编程样本回缩功能 23.两种小手轮运行模式：步进和连续 24.可归零的切片以及厚度计数功能， 25.可视信号和声音信号提示剩余进样距离 （二）全自动摊片烤片机技术参数 1.全中文执行菜单，彩色触摸屏对话框式操作系统。 2.智能温度控制系统，且采用无触点输出加温技术，精度高。 3.摊、烘、烤三位一体化设计，流线型外观，人体工学布局，人性化操作。 4.摊、烘、烤各自独立加温控制模块设计，延长使用寿命。 5.百叶式烤片盒，加以黑色特氟龙涂层表面处理 6.微型计算机控制系统 7.最大烤片数量：76片/次、最大烘片数量：90片/次 合计166片 8.可按时间、星期设定自动开/关机 9.自动开机时可选择部分功能暂时关闭 10.摊片箱温度范围为：室温～99℃可调 11.烤片箱温度范围为：室温～99℃可调 12.烘片箱温度范围为：室温～99℃可调 13.电源：AC 220V ±5% 50Hz 14.功率：800W 15.外形尺寸：约560长×380宽×135高mm（烤片盒约210×150×60mm；摊片盒约205×125×60mm；烘片盒约225×110×100mm） |
| 2 | 麻醉机 | 1套 | 1.技术规格： 1.1工作条件及基本配件 1.1.1工作环境，温度：10℃-40℃，湿度：15%-95% 1.1.2电源：220V-240V，50/60Hz 1.1.3标配两节锂电子(非铅酸)后备电池，后备电池使用时间≥90分钟（新电池，环境温度25℃） 1.1.4接口：1 个多功能复用接口、支持网络和软件在线升级功能,1 个 RS-232C 串行通讯接口，1 个 VGA 接口，2个SB接口等 1.1.5机架：带大工作台侧栏杆推车，三个抽屉，标配脚轮刹车 1.1.6适合内窥镜手术模式：具备三级照明顶光灯，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明。 1.1.7标配4个附属输出电源接口。 1.1.8具有独立的LED报警指示灯。 1.1.9非待机状态转动关机旋钮，主机具备10秒延迟关机功能，以避免误操作保证病人安全 1.1.10用于对成人、小儿和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理 1.2气源 1.2.1标配氧气、空气两气源，可选氧气、空气和笑气三气源 1.2.2具备氧笑联动系统，保证接入氧气和笑气时氧浓度不低于 25% 1.2.3快速充氧范围25 - 75 l/min。 1.3流量计 1.3.1电子显示流量计，空气范围： 0L/min～15L/min，氧气范围： 0L/min～15L/min，笑气范围： 0L/min～10L/min 1.3.2电子流量计配备LED数字显示和屏幕虚拟流量管显示，屏幕可显示新鲜气体设置总流量和氧浓度。 1.3.3具备备用流量计（总流量计） 1.3.4具有辅助流量计，用于辅助吸氧 1.3.5具备麻药消耗量统计功能 1.3.6具备经鼻高流量给氧功能，输出流速范围0-60L/min 1.4挥发罐 1.4.1标配单麻醉罐位，双麻醉罐位 1.4.2标配一个高品质挥发罐，挥发罐和主机同品牌，同品牌非其他品牌代工贴牌（非OEM）产品，具备压力、流速和温度补偿。 1.5呼吸回路 1.5.1回路整体可徒手拆卸，一体化回路，无裸露连接管线，防止意外脱落或误连接 1.5.2回路整体可旋转≥30°，以满足不同手术无需移动麻醉机的要求 1.5.3回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染 1.5.4二氧化碳吸收罐，容积≥1400ml 1.5.5内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端 1.5.6流量传感器监测频率为1000次/秒 1.5.7低回路系统容积，为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供了保障 1.5.8共同新鲜气体输出口（ACGO），输出口无需改装可直接连接特殊的开放式回路，如Bain回路、T管等。也可不选ACGO，以防止误操作 1.5.9具有回路整体加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激 1.5.10标配CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换 1.5.11具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别，并报警提示。 1.5.12标配可调节回路皮囊支架，方便手动通气时操作 1.5.13呼吸系统泄漏量≤60mL/min（在3.0kPa压力条件下） 呼吸机 1.6.1气动电控呼吸机，全中文操作和显示 1.6.2提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV模式，升级SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）、压力控制容量保证通气（PCV-VG）以及PS模式 1.6.3潮气量设置范围：10ml-1500ml 1.6.4吸气压力设置范围：5-80cmH2O 1.6.5支持压力：0，3cmH2O～60cmH2O 1.6.6呼吸频率：3-100次/分钟 1.6.7吸呼比：4:1到1:8 1.6.8压力限制范围：10-100 cmH2O 1.6.9电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，3-30 cmH2O 1.6.10吸气暂停：OFF，5%-60% 1.6.11上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全 1.6.12具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。具备内置第三基准流量传感器，用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器。 1.6.13具备心肺旁流模式CPB, 且心肺旁流模式可在机控通气下启动 1.7数字和波形监测 1.7.1具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示 1.7.2彩色触摸屏≥15英寸，可同屏显示3通道波形和呼吸环图，屏幕与机身内嵌式一体化设计 1.7.3电容触摸屏，支持手势操作 1.7.4内置≥3槽位插件槽，可直接热插拔插件 1.7.5插件可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用 1.7.6配备插件：AG麻醉气体模块、 EtCO2，配EtCO2插件，以适应全凭静脉无需监测麻醉气体的需求。 1.7.7可选监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性；配麻醉气体分析（N2O，EtCO2，自动识别五种麻醉气体吸入呼出浓度监测）、呼吸环（P-V，P-F）监测，氧电池法吸入氧浓度监测 1.7.8同屏幕3通道任意波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形，可选呼末CO2波形），波形和环图可以同屏显示 1.7.9潮气量监测范围：0-2950ml 1.7.10分钟通气量监测范围：0-99L/min。 |
| 3 | 转运监护仪 | 3台 | 1.适用于成人、小儿、新生儿的监测。 2.工作大气压力57.0 ~107.4 kPa，满足高原地区的使用。 3.转运监护仪，满足救护车，直升飞机和固定翼飞机,通过相关转运标准 4.▲>=5英寸彩色触摸显示屏。 5.▲IP44防尘防水，易清洁和适用医院内外不同临床救治环境。 6.坚固耐用，抗1米5面跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境。 7.整机无风扇设计。 8.内置锂电池供电，支持>=4小时的持续监测。 9.内置DC电源接口，可以进行车载充电。 10.▲支持3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压、2通道体温。 11.转运监护仪支持插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用。 12.▲具有多导心电监护算法 ，同步分析至少2通道心电波形，能够良好抗干扰。 13.心率测量范围：成人15 – 300 bpm，小儿/新生儿15 - 350 bpm。 14.波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。 15.滤波模式提供诊断模式，监护模式，ST模式，手术模式。 16.▲提供24种心律失常事件的分析。 17.提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。 18.具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。 19.▲可显示弱灌注指数（PI）。 20.提供手动、自动间隔、连续、序列四种无创血压测量模式。 21.120小时 （分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾。 22.1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 23.1000条NIBP测量结果回顾。 24.36小时全息波形回顾。全息波形至少能存储所有测量值，以及至少3道波形。 |
| ▲二、涉及项目的其他要求 |  |  |  |
| 需实现的功能或者目标 |  | 见本表“项目需要及技术需求”。 |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  | 见本章“说明”第1点内容和“第四章 评标办法及评分标准”。 |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行国际标准、国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 |  | 见本表“项目需要及技术要求”。 |  |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等 |  | 见本表“项目需要及技术要求”。 |  |
| 采购标的验收标准 |  | 1.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2.中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3.安装标准：符合国际、国家及行业有关技术规范和技术标准。 4.招标项目有其他要求的按其要求。 |  |
| 其他技术及服务要求 |  | 1.见本表“项目需要及技术要求”。 2.“项目需要及技术要求”中标有“▲”的项目需求均为实质性必须满足的，标“▲”的项目需求存在负偏离情况的，作投标无效处理。 3.以上标注（原件备查）的内容并非要求一定现场核查原件，仅当评标委员会认为投标人所提供的相关内容出现模糊不清、含义不明或其他需要核查原件的情形时，有权要求投标人在规定时间内容现场提交相关资料原件进行核查。如因投标人原因，未能及时提交或提交内容不符合相关要求的，其所导致的评审内容作0分处理或投标无效的后果由投标人自行承担。 4.属于医疗器械管理范围的产品，供应商必须在投标文件中提供《医疗器械产品注册证》或注册登记表复印件并加盖供应商公章。 |  |
| ▲三、商务要求 |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关的产品“三包”规定实行“三包”，所有产品为全新产品，符合国家相关标准。除特别注明外，所有设备安装调试并经用户验收合格之日起质保期不少于1年（若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的，应按国家或生产厂家的规定执行，若投标人在投标文件中承诺高于该期限，按照投标人承诺），质保期内负责维修、更换配件，负责向用户提供设备维修及正常维护保养所需的零部件，保修期外提供终身维修服务。需求表中特别注明的按需求表中的执行。 |  |
| 售后服务方案要求 |  | 1.投标文件中应注明维修保养期及维保范围，提供保修年限、上门保修服务及货物保养、服务说明，超过保修期之后，紧急情况下如何处理问题的说明。 2.在质量保证期内货物非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标人应予以技术服务、维修或货物更换，并承担相应费用和零部件的费用。中标人须负责设备的安装调试和技术培训，解决货物的使用过程出现的各种问题及提供技术指导。 3.中标人应提供7×24 小时咨询服务，对于系统设备在使用过程中出现的问题，在1小时内响应，如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在接用户通知后,4小时赶到现场提供服务；12小时内未解决的中标人应提供详细的应急解决方案，24小时内修复使用，因中标人工作延误，造成采购人损失的，中标人应负赔偿责任。 4.投标文件须提供本项目的售后服务方案1份，内容包含售后服务方案、实施方案、实现功能要求、售后服务体系、售后服务措施等，以供评标使用。 |  |
| 进口产品说明 |  | 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |
| 项目质量控制 |  | 1.质量要求必须达到国家验收合格标准。 2.所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和投标文件所承诺相一致。 3.所提供的货物必须是全新的、未经使用过的产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 4.投标人根据自身情况于投标文件中提供针对本项目提供质量控制措施。 |  |
| 交付或者实施时间及地点 |  | 1.签订合同时间：自中标通知书发出之日起15日内（日历日）签订完毕。 2.交付使用期：自签订合同之日起60日(日历日)内，通过验收并交付使用。 3.交货地点：广西扶绥县内，采购人指定地点。 |  |
| 付款条件 |  | 1.合同价款分四期支付，第一期：合同签订之日起10个工作日内，采购人预付合同货款总额30%；第二期：成交供应商全部交货、安装、调试完毕并经验收合格后，采购人在30日内向成交供应商支付总额30％：第三期：成交供应商全部交货、安装、调试完毕并经验收合格使用六个月后，采购人在30日内向成交供应商支付总额的35％；第四期：合格使用十二个月后，采购人在30日内向成交供应商支付总额的5％（不计利息）。 2.发票开具方式：成交供应商应在采购人每一期付款前开具当期全额发票，凭票付款。 |  |
| 报价及其他要求 |  | 1.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2.投标报价包括但不限于货物及其附件的设计、采购、制造、出厂检测、试验、运输、保险、以及机械设备、安装、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等一切税金和费用。投标人在固定总价中必须考虑各种风险费用。在合同履行过程中，采购人不予支付合同以外的其他费用。投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。 3.针对本项目提供切实可行的售后服务方案，否则投标无效。 4.投标人提供的货物及制作安装采用的各种配件、材料均必须满足国家和行业规范标准。 |  |
| 其它要求 |  | 根据本项目需求，供应商在投标文件中提供针对本项目的项目实施方案1份【项目前期准备、项目实施计划（项目实施人员一览表（格式后附）、技术服务、技术培训的内容和措施）】，以作为评标依据。 注：上述售后服务和项目实施方案评分详见第四章“评标办法及评标标准”。 |  |
| 四、投标人的资信要求表 |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |

4分标预算：130.2万元。

4分标核心产品为下表的第   1   项产品。

4分标所属行业是工业类。

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双通道注射泵 | 5台 | 1.用途：在ICU、手术室、儿科等科室使用，用于推动注射器进行液体注射。 2.主要技术和性能要求： 2.1安全要求： 2.1.1安全防护可靠，防护类型：CFI、IP34 2.1.2 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； 2.1.3压力报警阈值4档可调；最低阻塞压力档低至150mmHg。 2.1.4 阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者； 2.1.5防虹吸功能：防止药液在暂停期间任意流出； 2.1.6满足救护车标准，适合在户外急救和车载情况下使用 2.2 精度要求： 2.2.1 速率≥1 ml/h: 精度≤±2%； 2.2.2 快速启动功能：实现快速给药、缩短给药延迟时间； 3.2.3 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。 2.3 基本要求： 2.3.1 速率范围：0.1-1500ml/h,递增：0.1ml（0.1-999.9ml/h）； 2.3.2预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml； 2.3.3 预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）； 2.3.4 快推“bolus”：0.1-1500ml/h，以0.1ml/h递增,具有自动和手动快推“bolus”可选； 2.3.5 KVO：0.1-5ml/h，递增0.1ml/h； 2.3.6 自动识别注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml； 2.3.7 具备独立电源开关，单通道使用时更节能。 ▲2.3.8屏幕不小于3英寸，同屏显示：速率、当前注射状态、已注射量、注射器规格、电池容量、报警压力档位和在线压力、报警信息； 2.3.9整机重量不超过4kg，主机采用双提手设计，方便携带。 2.3.10 分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息； 2.3.11高级报警信息：阻塞、电池耗尽、完成、KVO完成、注射器排空、注射器脱落、联机失效； 中级报警信息：系统异常、待机时间结束； 低级报警信息：无操作、电池电量低、未安装电池、接近完成、网电源脱落、通讯中断； 2.3.12具有4种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、间断给药模式； 2.3.13具有联机功能：适用于药物的不间断推注，保证没有任何注射中断的连续给药功能；维持血药浓度稳定。 ▲2.3.14双通道注射时，电池工作时间﹥3小时@5ml/h，可升级至﹥6小时@5ml/h 2.3.15供电：AC100V-240V，50/60Hz，DC10-16V； 2.3.16信息储存：自动储存1480条以上的操作信息； 2.3.17RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接； |
| 2 | 带轮三摇床（带餐桌） | 2张 | 1.规格（约）：长 2100×宽 900×高 500 (mm)。 2.床架采用≥2mm 冷轧钢管，四角配置四个防撞塑料，底梁采用双支撑式冷轧钢管，床体可承受载重≥200kg 3.床板厚度≥1.2mm 厚冷扎钢板，具有多孔设计； 4.床体为静电粉体涂装，彩用绿色环保粉料，抗菌、防锈不脱落，颜色自然。 5.床头、床尾板以 ABS 材料经模具成形，可拆卸；床尾板外侧设信息卡插槽。 6.病床配有 ABS 摇杆，并装有限位保护装置，在正常使用情况下，任意摆动不会损坏，丝杆采用一次性冷挤压成型；内藏式摇把，高强度 ABS 注塑成型。 7.三摇三折，背部可升 0°~85°，腿部可升 0°~45°，可整体升降，调节承载重量：≥200kg。 8.护栏，采用PP护栏：不沾油污、易清洗。一次中空吹塑成型，均为进口PP制造。护栏支架，并经二度磷化后静电喷涂，并带防夹手功能。 9.床体最少带有六个点滴架插座，四个引流尿袋挂钩，在床体两侧对称排列。 10.全制动中控静音豪华脚轮采用橡塑高抗磨静音轮，内镶轴承，承载力大，转动灵活。 11.配置：铝合金护栏1对、鞋架1个、输液架1根、ABS餐板1块、床垫1张、中控轮4个。 |
| 3 | 带轮两摇床（带餐桌） | 60张 | 1.规格（约）：长2100×宽900×高500 (mm)。 2.床架采用≥2mm冷轧钢管，四角配置四个防撞塑料，底梁采用双支撑式冷轧钢管，床体可承受载重≥250kg 3.床板厚度≥1.2mm厚冷扎钢板，具有多孔设计，便于透气，结实耐用； 4.床体为静电粉体涂装，采用优质绿色环保粉料，抗菌、防锈不脱落，颜色自然、美观耐看。 5.床头、床尾板以ABS材料经模具成形，可拆卸，具有轻便坚实、安装拆卸方便、安全可靠、美观的特点；床尾板外侧设信息卡插槽。 6.病床配有ABS摇杆，并装有限位保护装置，在正常使用情况下，任意摆动不会损坏，丝杆采用一次性冷挤压成型；内藏式摇把，高强度ABS注塑成型。 7.二摇三折，背部可升0°~85°，腿部可升0°~45°，调节承载重量：≥250kg。 8.折叠式护栏：总长≥1400mm折叠护栏的管材采用优质铝合金材料，6支铝合金支柱，不使用时可收缩，具有强度高操作方便，并带防夹手功能，护栏上可放置移动餐桌板。 9.床体最少带有六个点滴架插座，四个引流尿袋挂钩，在床体两侧对称排列。 10.配置四只全包万向轮，采用螺杆式或插杆式设计，高耐磨，无噪音，制动稳定，脚轮滚动平稳无噪音。 11.配置：铝合金护栏1对、鞋架1个、输液架1根、ABS餐板1块、床垫1张、豪华静音轮4个。 |
| 4 | 无轮两摇床（带餐桌） | 429张 | 1.规格（约）：长2100×宽900×高500 (mm)。 2.床架采用≥2mm冷轧钢管，四角配置四个防撞塑料，底梁采用双支撑式冷轧钢管，床体可承受载重≥250kg 3.床板厚度≥1.2mm厚冷扎钢板，具有多孔设计； 4.床体为静电粉体涂装，采用优质绿色环保粉料，抗菌、防锈不脱落，颜色自然。 5.床头、床尾板以ABS材料经模具成形，可拆卸；床尾板外侧设信息卡插槽。 6.病床配有ABS摇杆，并装有限位保护装置，在正常使用情况下，任意摆动不会损坏，丝杆采用一次性冷挤压成型；内藏式摇把，高强度ABS注塑成型。 7.二摇三折，背部可升0°~85°，腿部可升0°~45°，调节承载重量：≥250kg。 8.折叠式护栏：总长≥1400mm折叠护栏的管材采用优质铝合金材料，6支铝合金支柱，不使用时可收缩，具有强度高操作方便，并带防夹手功能，护栏上可放置移动餐桌板。 9.床体最少带有六个点滴架插座，四个引流尿袋挂钩，在床体两侧对称排列。 10.四只全包万向轮，采用螺杆式或插杆式设计，高耐磨，无噪音，制动稳定，脚轮滚动平稳无噪音。 11.配置：铝合金护栏1对、鞋架1个、输液架1根、ABS餐板1块、床垫1张、豪华静音轮4个。 |
| 5 | 无轮两摇床（骨科床带餐桌） | 8张 | 1.外形尺寸（约）:长2100mm×宽900mm×高500mm(龙门架H1460mm) ±20 mm。 二摇三折，背部可升0°~85°，腿部可升0°~45°，调节承载重量：≥250kg。 2.全铝合金龙门架，经硬化加强的八角型铝合金管精准定位牵引角度永无生锈之患;牵引横杆能承受800N力而不变形，外展式分腿龙门架，全功能牵引，特加头部牵引。 3腿部可实现“单边牵引”功能，搭配“双牵引”滑轮，坐标式灵活定位;顶部配牵引滑轮和输液挂钩各一个，并可按需增配，满足各体位牵引所需;配高强度助力吊带一条，满足患者日常锻炼及起床借力所需。 4.床面板采用1.2mm厚碳钢板一次模压成型汽车钣金工艺，多气孔设计，整齐排列的通气孔兼备防滑功能，便于透气，背部添加“日”字形钢管加固结构，背部床板“双支撑”结构，均匀分散压力。 5.床框部分:床框采用40×80mm矩型钢管，截面钢材厚度>1.5mm;床体焊接质量坚实牢固，承载重量:床体静载承重>250kg 6.螺杆:螺杆具有“双向极限保护”设计，采用45号钢耐磨材质，传动系统为常用易损部位。二组摇手，摇把套管需铝合金材质;摇手柄有防滑设计，具有“二次开合”功能设计。 7.护栏:立柱铝合金护栏，人性化设计，大手柄，操作开关时4指受力均匀，方便使用。护栏上座结构:必须是注塑+含金属件，护栏可折叠收缩，防夹手功能，收缩平放时稍高出床垫。可防止床垫移位。以确保结实耐用，护栏可折鲁收缩，收缩平放时稍高出床垫，可防止床垫移位。 8.床头尾板:ABS床头尾板，两块模具注塑成型，牢固;暗藏锁定开关。 9.脚轮采用橡塑高抗磨静音轮，内镶轴承，承载力大，转动灵活。 10.床头尾两侧共配有4个输液架插孔，可供患者输液。 11.使用;床面两侧下方具有4个引流袋挂钩，可悬挂药剂袋、引流袋及污物袋等。 12.每骨科牵引床的配置:(1)床垫/1张;(2)铝合金护栏/1对;(3)置物架1个;(4)输液挂钩2个;(5)铝合金八角龙门架1套;ABS餐板1个。 |
| 6 | 有轮透析床（带餐桌） | 30 | 1.品规格（约）：长2100×宽800×高500 (mm)。 2.架采用≥2mm冷轧钢管，四角配置四个防撞塑料，底梁采用双支撑式冷轧钢管，床体可承受载重≥250kg 3.板厚度≥1.2mm厚冷扎钢板，具有多孔设计，每个冲孔大小70×20MM便于透气，结实耐用； 4.体为静电粉体涂装，采用优质绿色环保粉料，抗菌、防锈不脱落，颜色自然、美观耐看。 5.头、床尾板以工程塑料经模具一次注塑成型；可拆卸；床尾板外侧设信息卡插槽。 6.床配有ABS摇杆，并装有限位保护装置，在正常使用情况下，任意摆动不会损坏，丝杆采用一次性冷挤压成型；内藏式摇把，高强度ABS注塑成型。 7.二摇三折，背部可升0°~85°，腿部可升0°~45°，调节承载重量：≥250kg。 8.叠式护栏：总长≥1400mm折叠护栏的管材采用优质铝合金材料，6支铝合金支柱，不使用时可收缩，具有强度高操作方便，并带防夹手功能，护栏上可放置移动餐桌板。 9.体最少带有六个点滴架插座，四个引流尿袋挂钩，在床体两侧对称排列。 10.制动中控静音脚轮采用橡塑高抗磨静音轮，内镶轴承，承载力大，转动灵活。 11.BS双摇垫：产品规格（约）：1930×720×80 (mm)；半棕半海绵防水冬夏二用床垫。高密度弹性海绵，面料：纯棉通气性强，舒适耐用，液体不渗透表层且擦拭容易，可长期保持床面干净卫生，有防水防潮、通气等功能。 12.锈钢鞋架：规格（约）：长720×宽350（mm），以优质直径16mm圆管经切割精工焯接而成。 配置：铝合金护栏1对、鞋架1个、输液架1根、ABS餐板1块、床垫1张、中控轮4个。 |
| 7 | 三功能豪华电动床（带防褥疮气垫） | 22台 | 1.外形尺寸（约）：长度2140mm,宽度980mm，高460mm可升至710mm，床面1920×820mm, 2.功能：整体具备：起背；起腿；背腿联动；整体升降；电动CPR；手动CPR；储电池；一健心脏座椅位；急停开关；床底照明灯；隐藏式搁被架；护栏角度显示器； 3.功能指标：背部折起70°±5°；腿部折起35°±5°；整体升降480-760mm±10；静态承载≥400kg，调节承载≥240kg。角度显示，（任意角） 4.材质：床板采用厚度≥1.2mm优质冷轧钢板，大型液压机一次性油压机模成型，沉面多孔设计。床架、底架、升降机构主要采用60×30×1.5mm、40×40×2.0mm、30×30×1.2mm等优质冷扎碳钢方管，联动机构采用Φ38×3.0mm、 Φ32×3.0mm、Φ25×1.5mm等优质碳钢圆管以及厚度为3.0mm-6.0mm等优质碳钢板。床头床尾板及PP护栏选用全新原生ABS材料，不变形，不褪色，耐酸碱、防折断、易清洁、抗氧化。中控脚轮安装座采用铝合金压铸，轮采用密封轴承，防水、防尘，双轮饼设计，聚氨脂材料不掉色。喷涂粉末具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 5.特点：整体床采用机器人焊接，大型油压床液压拉伸，数控折弯机冲压折弯，床整体采用先进的酸洗陶化+电泳底漆工艺进行表面处理，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末，使用自动喷涂流水线进行静电粉末涂装，经高温流平、固化等工序，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，使喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到2级。井型床底架，高稳定性中控连动刹车系统，中置踏板中控刹车装置，具有万向、定向、全刹车三档功能； 5寸中控脚轮4个，单轮承重≥135kg，采用医用电机一套：电动推杆3个、控制箱1个、储电池1个，急停开关1个、床底LED照明灯1个；手控器1个，电机运行安静无声，低噪音，低EMI（电磁辐射），不干扰床旁心电监护仪等医疗设备工作；配备储电池能保障病床在220V高压断电的情况下，自带蓄电池自动供电，并可维持运动状态2小时或运送患者时继续工作。ABS床头床尾板1套，内挂式结构，可及时撤下作用于应急处理患者，PP护栏4片，外侧设置角度显示器；铝合金翻转结构，操作稳定灵活；带气动阻尼反冲，流线型设计，外形美观。 6.配置：不锈钢输液架1支，双段四勾设计，具有缓冲功能，调节范围1000-1800mm；优质ABS移动升降餐桌1个；高密棕绵床垫1张，防水外套，易拆卸清洗，颜色可自选；钢制喷涂冲孔杂物篮1个。 |
| 8 | ABS升降担架车 | 1台 | 1.产品构成 本产品由床体、丝杆、靠背转接机构、脚踏刹车和导向机构所构成，通过丝杆的摇动，可以实现床体的上升或下降，通过气压助力可选择半卧位功能，通过脚踏刹车可以实现刹车和解刹车； 产品配备床垫、盐水架。 2.产品功能 （1）床面靠背部分可折起角度0～70°±5°； （2）车体高低调整范围：560-850（mm） (3）床面尺寸：约910×610（mm） (4）床体配带氧气瓶架及锁紧开关； (5）抢救车采用中控刹车系统，配以医用静音脚轮，稳定可靠，并配以导向轮装置； 3.产品技术参数 尺寸参数表 序号 类别 数值 1 L1 1910mm 2 W1 610mm 3 W2 760mm 4 Hmax1 1180mm 5 Hmax2 850mm 6 Hmin1 890mm 7 Hmin2 560mm 8 LH 75° 4.配置：输液架1根、氧气瓶圈2个。 |
| ▲二、涉及项目的其他要求 |  |  |  |
| 需实现的功能或者目标 |  | 见本表“项目需要及技术需求”。 |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  | 见本章“说明”第1点内容和“第四章 评标办法及评分标准”。 |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行国际标准、国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 |  | 见本表“项目需要及技术要求”。 |  |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等 |  | 见本表“项目需要及技术要求”。 |  |
| 采购标的验收标准 |  | 1.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2.中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3.安装标准：符合国际、国家及行业有关技术规范和技术标准。 4.招标项目有其他要求的按其要求。 |  |
| 其他技术及服务要求 |  | 1.见本表“项目需要及技术要求”。 2.“项目需要及技术要求”中标有“▲”的项目需求均为实质性必须满足的，标“▲”的项目需求存在负偏离情况的，作投标无效处理。 3.以上标注（原件备查）的内容并非要求一定现场核查原件，仅当评标委员会认为投标人所提供的相关内容出现模糊不清、含义不明或其他需要核查原件的情形时，有权要求投标人在规定时间内容现场提交相关资料原件进行核查。如因投标人原因，未能及时提交或提交内容不符合相关要求的，其所导致的评审内容作0分处理或投标无效的后果由投标人自行承担。 4.属于医疗器械管理范围的产品，供应商必须在投标文件中提供《医疗器械产品注册证》或注册登记表复印件并加盖供应商公章。 |  |
| ▲三、商务要求 |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关的产品“三包”规定实行“三包”，所有产品为全新产品，符合国家相关标准。除特别注明外，所有设备安装调试并经用户验收合格之日起质保期不少于1年（若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的，应按国家或生产厂家的规定执行，若投标人在投标文件中承诺高于该期限，按照投标人承诺），质保期内负责维修、更换配件，负责向用户提供设备维修及正常维护保养所需的零部件，保修期外提供终身维修服务。需求表中特别注明的按需求表中的执行。 |  |
| 售后服务方案要求 |  | 1.投标文件中应注明维修保养期及维保范围，提供保修年限、上门保修服务及货物保养、服务说明，超过保修期之后，紧急情况下如何处理问题的说明。 2.在质量保证期内货物非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标人应予以技术服务、维修或货物更换，并承担相应费用和零部件的费用。中标人须负责设备的安装调试和技术培训，解决货物的使用过程出现的各种问题及提供技术指导。 3.中标人应提供7×24 小时咨询服务，对于系统设备在使用过程中出现的问题，在1小时内响应，如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在接用户通知后,4小时赶到现场提供服务；12小时内未解决的中标人应提供详细的应急解决方案，24小时内修复使用，因中标人工作延误，造成采购人损失的，中标人应负赔偿责任。 4.投标文件须提供本项目的售后服务方案1份，内容包含售后服务方案、实施方案、实现功能要求、售后服务体系、售后服务措施等，以供评标使用。 |  |
| 进口产品说明 |  | 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |
| 项目质量控制 |  | 1.质量要求必须达到国家验收合格标准。 2.所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和投标文件所承诺相一致。 3.所提供的货物必须是全新的、未经使用过的产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 4.投标人根据自身情况于投标文件中提供针对本项目提供质量控制措施。 |  |
| 交付或者实施时间及地点 |  | 1.签订合同时间：自中标通知书发出之日起15日内（日历日）签订完毕。 2.交付使用期：自签订合同之日起60日(日历日)内，通过验收并交付使用。 3.交货地点：广西扶绥县内，采购人指定地点。 |  |
| 付款条件 |  | 1.合同价款分四期支付，第一期：合同签订之日起10个工作日内，采购人预付合同货款总额30%；第二期：成交供应商全部交货、安装、调试完毕并经验收合格后，采购人在30日内向成交供应商支付总额30％：第三期：成交供应商全部交货、安装、调试完毕并经验收合格使用六个月后，采购人在30日内向成交供应商支付总额的35％；第四期：合格使用十二个月后，采购人在30日内向成交供应商支付总额的5％（不计利息）。 2.发票开具方式：成交供应商应在采购人每一期付款前开具当期全额发票，凭票付款。 |  |
| 报价及其他要求 |  | 1.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2.投标报价包括但不限于货物及其附件的设计、采购、制造、出厂检测、试验、运输、保险、以及机械设备、安装、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等一切税金和费用。投标人在固定总价中必须考虑各种风险费用。在合同履行过程中，采购人不予支付合同以外的其他费用。投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。 3.针对本项目提供切实可行的售后服务方案，否则投标无效。 4.投标人提供的货物及制作安装采用的各种配件、材料均必须满足国家和行业规范标准。 |  |
| 其它要求 |  | 根据本项目需求，供应商在投标文件中提供针对本项目的项目实施方案1份【项目前期准备、项目实施计划（项目实施人员一览表（格式后附）、技术服务、技术培训的内容和措施）】，以作为评标依据。 注：上述售后服务和项目实施方案评分详见第四章“评标办法及评标标准”。 |  |
| 四、投标人的资信要求表 |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |

5分标预算：73.4万元。

5分标核心产品为下表的第  2  项产品。

5分标所属行业是工业类。

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动免疫组化机 | 1套 | 1. 工作条件: 1.1 工作温度：≤ 36℃ 1.2 相对湿度：10～80％ 1.3 电源电压：220～240V，50～60HZ 1.4 功率：1200VA 2. 主要技术参数 2.1全中文操作界面，软件操作界面简单易懂。 2.2全自动的IHC染色流程，从烤片、脱蜡、抗原修复、阻断、标记一抗、标记二抗、显色直到复染所有步骤全自动处理，一键启停，无需人工干预。 2.3 多项目兼容的切片染色仪，可同时运行单染、双染、多染、荧光多染、FISH、ISH等多种病理检测项目。 2.4工作站式的设计理念，一台计算机可控制五台染色仪。 2.5可视化的模块状态与硬件性能，运行状态、运行时间一目了然，模块工作性能时刻监督。 2.6人性化的软件设计，偏好设定省去重复的样本录入。 2.7 试剂实时有效的管理，余量、效期实时掌握，液位警报实时检测。 2.8 灵活可控的染色程序，可根据阅片习惯个性化定制染色流程。 2.9高精度的扫码识别系统，快速扫描切片与试剂的信息。 2.10 全套原厂适配的病理检测抗体，可提供有保障的高质量IHC染色结果。 2.11 独立的废液收集系统，有毒废液与无毒废液分开收集。 2.12 设备可容纳最大玻片量≥48片，具有四个独立的反应仓，可随时加载。 2.13 装载试剂种类多，可同时装载4条共计44个不同的染色试剂，可选择更多一抗同时运行。 2.14 运行效率更高，高速运转的机械臂，合理的统筹软件，单轮48片满载染色时间＜4小时。 2.15自带的制冷模块，为开放试剂提供制冷，制冷温度为15℃。更有效更合理的保存一抗二抗等试剂，保证效价。 2.16具有48个独立的加热片，每个加热片独立控温，温控范围：25-105℃，额外的散热风机，升温降温迅速准确。 2.17 多位置可选择的加液模式，试剂加样量50-200μL，满足不同大小的样本的使用需求，保证染色质量的同时有效节约试剂，玻片盖技术保护组织不脱水不干片，保证试剂均匀覆盖组织切片。 2.18 整机约35kg。 |
| 2 | 心电图机 | 1台 | 1.ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集 2.除颤保护：具有抗除颤电击保护功能 3.具备synEci18 技术，无需额外增加电极即可获得18导联心电波形。具备智能自动分析程序，配合双角度ST段电压图 4.彩色液晶显示器 ≥6.5英寸，分辨率640*480带背光源，可显示3、6、12道ECG波形、心率数、ID号码、性别、年龄、工作状态、操作程序菜单及显示某个电极脱落等参数。 5.本机自带智能帮助程序 6.长达3分钟的同屏12道心电波形冻结功能 7.共模抵制比：≥100dB；模数转换精度：≤2.5 μV；频率响应：0.05Hz-150Hz（+0.4/-3 dB） 8.自动分析结果：5大类240种以上分析结论支持； 9.自动测量参数：包括心率、PR间期、QT/QTc、P/QRS/T电轴、RV5/SV1电压等值 10.抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能 11.增益/灵敏度选择：5，10，20mm/mV，手动或自动 12.走纸速度：10, 12.5, 25，50mm/S 13.打印数据：程序型号、版本、日期和时间、走纸速度、灵敏度、导联名称、滤波器、患者信息（ID号码、年龄、性别）、电极检出、噪声、计时标记、事件标记、心电波形、分析报告等 14.数据存储：400份心电文件的内部存储并支持存储卡扩展 15.网络功能：支持有线和无线网络； 16.正式打印前可通过屏幕预览确认记录波形质量与解析结果 17.手动及自动记录时均可打印分析结果报告，并可设定是否输出分析结果。 18.分析记录时，当心律不齐被检出时，自动打印心律不齐心电图报告。 19.可记录前10秒测量的心电图波形 20. 可准确判定接触不良的电极并予以指示 21.拥有自动测量功能和自动诊断功能 22.可以使用有线、无线方式和心电网络相连，实现病人预约信息的下载，检查数据自动上传，实现全方位信息化管理，优化医院工作流程，减少医生工作量。 |
| ▲二、涉及项目的其他要求 |  |  |  |
| 需实现的功能或者目标 |  | 见本表“项目需要及技术需求”。 |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  | 见本章“说明”第1点内容和“第四章 评标办法及评分标准”。 |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行国际标准、国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 |  | 见本表“项目需要及技术要求”。 |  |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等 |  | 见本表“项目需要及技术要求”。 |  |
| 采购标的验收标准 |  | 1.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2.中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3.安装标准：符合国际、国家及行业有关技术规范和技术标准。 4.招标项目有其他要求的按其要求。 |  |
| 其他技术及服务要求 |  | 1.见本表“项目需要及技术要求”。 2.“项目需要及技术要求”中标有“▲”的项目需求均为实质性必须满足的，标“▲”的项目需求存在负偏离情况的，作投标无效处理。 3.以上标注（原件备查）的内容并非要求一定现场核查原件，仅当评标委员会认为投标人所提供的相关内容出现模糊不清、含义不明或其他需要核查原件的情形时，有权要求投标人在规定时间内容现场提交相关资料原件进行核查。如因投标人原因，未能及时提交或提交内容不符合相关要求的，其所导致的评审内容作0分处理或投标无效的后果由投标人自行承担。 4.属于医疗器械管理范围的产品，供应商必须在投标文件中提供《医疗器械产品注册证》或注册登记表复印件并加盖供应商公章。 |  |
| ▲三、商务要求 |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关的产品“三包”规定实行“三包”，所有产品为全新产品，符合国家相关标准。除特别注明外，所有设备安装调试并经用户验收合格之日起质保期不少于1年（若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的，应按国家或生产厂家的规定执行，若投标人在投标文件中承诺高于该期限，按照投标人承诺），质保期内负责维修、更换配件，负责向用户提供设备维修及正常维护保养所需的零部件，保修期外提供终身维修服务。需求表中特别注明的按需求表中的执行。 |  |
| 售后服务方案要求 |  | 1.投标文件中应注明维修保养期及维保范围，提供保修年限、上门保修服务及货物保养、服务说明，超过保修期之后，紧急情况下如何处理问题的说明。 2.在质量保证期内货物非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标人应予以技术服务、维修或货物更换，并承担相应费用和零部件的费用。中标人须负责设备的安装调试和技术培训，解决货物的使用过程出现的各种问题及提供技术指导。 3.中标人应提供7×24 小时咨询服务，对于系统设备在使用过程中出现的问题，在1小时内响应，如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在接用户通知后,4小时赶到现场提供服务；12小时内未解决的中标人应提供详细的应急解决方案，24小时内修复使用，因中标人工作延误，造成采购人损失的，中标人应负赔偿责任。 4.投标文件须提供本项目的售后服务方案1份，内容包含售后服务方案、实施方案、实现功能要求、售后服务体系、售后服务措施等，以供评标使用。 |  |
| 进口产品说明 |  | 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |
| 项目质量控制 |  | 1.质量要求必须达到国家验收合格标准。 2.所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和投标文件所承诺相一致。 3.所提供的货物必须是全新的、未经使用过的产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 4.投标人根据自身情况于投标文件中提供针对本项目提供质量控制措施。 |  |
| 交付或者实施时间及地点 |  | 1.签订合同时间：自中标通知书发出之日起15日内（日历日）签订完毕。 2.交付使用期：自签订合同之日起60日(日历日)内，通过验收并交付使用。 3.交货地点：广西扶绥县内，采购人指定地点。 |  |
| 付款条件 |  | 1.合同价款分四期支付，第一期：合同签订之日起10个工作日内，采购人预付合同货款总额30%；第二期：成交供应商全部交货、安装、调试完毕并经验收合格后，采购人在30日内向成交供应商支付总额30％：第三期：成交供应商全部交货、安装、调试完毕并经验收合格使用六个月后，采购人在30日内向成交供应商支付总额的35％；第四期：合格使用十二个月后，采购人在30日内向成交供应商支付总额的5％（不计利息）。 2.发票开具方式：成交供应商应在采购人每一期付款前开具当期全额发票，凭票付款。 |  |
| 报价及其他要求 |  | 1.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2.投标报价包括但不限于货物及其附件的设计、采购、制造、出厂检测、试验、运输、保险、以及机械设备、安装、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等一切税金和费用。投标人在固定总价中必须考虑各种风险费用。在合同履行过程中，采购人不予支付合同以外的其他费用。投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。 3.针对本项目提供切实可行的售后服务方案，否则投标无效。 4.投标人提供的货物及制作安装采用的各种配件、材料均必须满足国家和行业规范标准。 |  |
| 其它要求 |  | 根据本项目需求，供应商在投标文件中提供针对本项目的项目实施方案1份【项目前期准备、项目实施计划（项目实施人员一览表（格式后附）、技术服务、技术培训的内容和措施）】，以作为评标依据。 注：上述售后服务和项目实施方案评分详见第四章“评标办法及评标标准”。 |  |
| 四、投标人的资信要求表 |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |

6标预算：74.5万元。

6标核心产品为下表的第   1  项产品。

6标所属行业是工业类。

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 1套 | （一）技术指标 1.X射线球管技术参数 1.1射线管电流：2~10mA， 电流值可调 1.2射线管电压：60~90kV，电压值可调 1.3球管焦点尺寸：0.5mm×0.5mm 1.4热容量 ：≥35KJ 2.射源装置参数 2.1射源技术：混合脉冲射源技术，可实现直流模式和脉冲模式自由切换 ▲2.2 CT拍摄脉冲曝光时间： ≤8s - 3.CT探测器技术参数 - 3.1 探测器类型：CMOS动态平板探测器 - 3.2 探测器面积：≥14.4mm ×11.9mm - 3.3 探测器像素尺寸：≤100μm - ▲3.4灰阶：≥16bit 3.5扫描时间：≤ CBCT：20s 3.6传感器速度：≥CBCT：80fps 4.全景及正侧位 4.1全景探测器尺寸：≥14mm ×11mm 4.2探测器类型：CMOS动态平板探测器 4.3正侧位探测器尺寸：≥ 220mm×6mm 5.结构性能 ▲5.1立柱升降行程：≥730mm 5.2保护装置： 具备行程自动保护装置 - 5.3 投照定位方式：坐式或站式定位 6.图像性能 ▲6.1CT有效成像视野（非融合数据） ≥15×10.5cm(Φ × H) 6.2全景图像高度 ≥10.9cm 6.3CT最高分辨率 ≤70μm - （二）软件功能要求 - ▲1.具有CT、全景、头颅正/侧位片和局部CT独立拍摄功能 - 2.多平面重建：任意位置、任意方向观察患者切面影像 - 3. 三维显示：两种成像模式：VR(容积漫游成像）能显示成像轮廓和边缘，成像空间立体感强；MIP（最大密度投影），可以透明观察内部结构。 - 4.测量：可实现一键定位，任意角度观察，测量，标记 - 5.三维全景：可实现三维全景影像，设置观察窗，联动展示轴状面、矢状面、冠状面影像。 - 5.1三维定向观察： 可以任意一点为圆心定向旋转观察三维影像 - 6.智能神经管标记：可一键自动生成双侧神经管 - 7.颞颌关节：设置独立颞颌关节观察模块，可一键定位双侧颞颌关节影像，实现2D、3D左右颞颌关节影像，提供多角度切片观察 - 8.虚拟种植：提供丰富的种植体库，可在任意切面模拟种植 - 8.1种植体3D定点观察：在三维影像上，以植体为中心，一键自动旋转查看种植体三维组织关系 - 8.2牙冠模拟：以修复为导向，可模拟种植基台和牙冠 - 8.3种植体预警：虚拟种植时，种植体与神经管的距离低于安全范围可自动预警 - 9.人工智能气道分析： 可分段量化气道容积、面积数据，可自动显示气道狭窄范围，计算最小横截面面积 - 10.三维正畸：预设三维正畸模块，一键可生成全景、正/侧位片，可供三维头影测量分析 - 11.虚拟内窥镜：模拟内窥镜模式下，可实现神经管、根管等腔体的内部结构3D观察 - ▲12.智能正畸测量分析系统：可一键自动标记53个分析点、150个以上测量项目，提供20种以上测量分析方法，支持个性化的测量分析方法，一键生成分析报告，支持诊疗各阶段的轮廓对比，支持可视化矫正模拟。 - 13.兼容符合此标准的PACS系统。带图象管理软件。 三、工控机配置要求 1.主机 一套 2.计算机要求配置： 塔式机箱含DVD 400W工业电源/主板 处理器：I5-6500 CPU及以上配置 内存：≥8G运行内 存储：≥1T存储 网卡：配备英特尔同等或以上独立千兆网卡 显卡：不低于GTX-1650独立显卡 显示器：不低于24“彩色显示器 系统：配备正版WIN10企业版同等或以上系统 |
| 2 | 内镜清洗工作站 | 1套 | 1.内镜清洗消毒工作站电气安全必须符合中华人民共和国国家标准。电磁兼容必须符合中华人民共和国国家标准； 2.主体采用抗拉伸、防变形、防开裂材料，主体材料的拉伸强度、断裂生长率、弯曲强度、简支梁缺口冲击强度、10%应变时的压缩应力都能满足国标要求，防止搬挺、移动、便用过程中产生变形、断裂，拉伸强度≥35.0MPa、断裂生长率≥5.7%、弯曲强度≥53.9MPa、简支梁缺口冲击强度≥10.2CkJ/m2、10%应变时的压缩应力≥52.3MPa。▲在投标文件中须提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的关于材料拉伸强度、断裂生长率、弯曲强度、简支梁缺口冲击强度、10%应变时的压缩应力的检测报告复印件。 3.台面、洗消槽及槽及干燥台设计要求： ▲3.1.由清洗槽、漂洗槽、清洗槽、末洗槽、干燥台组成,主体高1550mm±10mm、长3000mm±10mm、宽760mm±10mm、台面高度860mm±10mm； 3.2.台面、洗消槽为一整体，采用改性PMMA高分子材料（化学名：甲基丙烯酸甲酯），多层复合，要求抗压强度高，弹性好，具有耐侯性，抗氧化，耐强酸强碱，表面光滑，易清洗；耐磨损，损伤后易修复；对内镜无磨损、对人体无毒； 3.3.防泛水设计采用前高后低的倾斜式台面，使溅到台面的液体全部从下水道流走，不污损柜门及室内楼地面，最前方采用大圆弧台面造型设计，为内镜洗消人员提供腰腹部支撑，有效减少疲劳； 3.4.清洗槽采用防交叉感染设计，全面降低交叉感染的风险 3.5.清洗槽、消毒槽具有容量标识，其偏差≦15%。 3.6.干燥台造型设计，要求能有效的防止内镜和其它正在干燥的附件等意外滑落，全方位的保护内镜及附件等； 4.槽盖：采用透明亚克力面板吸塑成形，双手柄设计，避免交叉污染； 5.灌流器：一次性完成四个环节的工作：“脉动”注液、注气、吸引、计时，并设计 有自动注气功能（可根据需要自行设定时间）。 6.医用空压机：供气压力：max0.75MPa，供气量：65L/min，储气量：30L，噪音≦60分贝，电压：220V，输出功率：550W,为清洗工作提供纯净的压力空气来源； 7. 水处理器：根据不同科室的内镜洗消要求，配置有不同等级的水质处理设备，采用“一次水”对内镜的灌流和冲洗，防止交叉感染，用水为5μM和1μM分级高精度超微过滤流量：0.5t/min。达到卫生部相关规范标准； 8.中心气体处理器：气压调节范围：0~0.75Mpa，分离空气中的水分及其它杂质，为内镜洗消提供干燥纯净的压力空气，并另外设有注气压力调节器（不高于0.02MPa）,专为内镜腔道提供清洁、安全的气压，不损伤内镜，无耗材、免维护、免清洗； 9.附件碟：不锈钢材质； 10.高压气枪：为优质304#不锈钢材质，能杜绝纯净空气通过枪体腔道的二次污染，防止枪体腔道腐蚀而产生的脱落物进入内镜腔道，从而造成内镜损坏；内镜清洗专用喷嘴，能适用不同口径的内径接口；压力：0~0.75MPa，由中心气体处理器精确调控气压，压力可准确显示数值，无需在枪体上进行多余的、不精确的、感觉性操作； 11.高压水枪：为304#不锈钢材质，杜绝水质通过枪体腔道的二次污染，防止枪体腔道腐蚀而产生的脱落物进入内镜腔道，从而造成内镜损坏；内镜清洗专用喷嘴，能适用不同口径的内径接口，可以自动封闭注水口，避免水花四射；压力：自来水标准水压0.3MPa（恒定，可调，由中心统一控制），流量：5L/minp； 12.给排水系统： 12.1.给水系统：总水阀采用电子给水系统;采用优质SUS304不锈钢材质水龙头，优质陶瓷阀芯，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活。多层防腐防锈处理，可承受强酸强碱环境的使用；全304＃优质高压编织供水软管及管件；优质的PP-R冷热水管材和管件，符合最新国家相关质量标准； 12.2.排水系统：硬质PVC-U专用排水管及管件；电子排液控制系统； 13.供气管路：采用优质气动部件，要求承压强，外径7.9-8.1mm，内径5.4-5.65mm，耐压15kg； 14.主要功能及配置：清洗槽×1、漂洗槽×1、消毒槽×1、末洗槽×1、干燥台×1、高压水枪×2、高压气枪×2、附件碟×2、灌流器×4、水处理器、空压机×1、槽盖×1; |
| ▲二、涉及项目的其他要求 |  |  |  |
| 需实现的功能或者目标 |  | 见本表“项目需要及技术需求”。 |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  | 见本章“说明”第1点内容和“第四章 评标办法及评分标准”。 |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行国际标准、国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 |  | 见本表“项目需要及技术要求”。 |  |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等 |  | 见本表“项目需要及技术要求”。 |  |
| 采购标的验收标准 |  | 1.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2.中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3.安装标准：符合国际、国家及行业有关技术规范和技术标准。 4.招标项目有其他要求的按其要求。 |  |
| 其他技术及服务要求 |  | 1.见本表“项目需要及技术要求”。 2.“项目需要及技术要求”中标有“▲”的项目需求均为实质性必须满足的，标“▲”的项目需求存在负偏离情况的，作投标无效处理。 3.以上标注（原件备查）的内容并非要求一定现场核查原件，仅当评标委员会认为投标人所提供的相关内容出现模糊不清、含义不明或其他需要核查原件的情形时，有权要求投标人在规定时间内容现场提交相关资料原件进行核查。如因投标人原因，未能及时提交或提交内容不符合相关要求的，其所导致的评审内容作0分处理或投标无效的后果由投标人自行承担。 4.属于医疗器械管理范围的产品，供应商必须在投标文件中提供《医疗器械产品注册证》或注册登记表复印件并加盖供应商公章。 |  |
| ▲三、商务要求 |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关的产品“三包”规定实行“三包”，所有产品为全新产品，符合国家相关标准。除特别注明外，所有设备安装调试并经用户验收合格之日起质保期不少于1年（若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的，应按国家或生产厂家的规定执行，若投标人在投标文件中承诺高于该期限，按照投标人承诺），质保期内负责维修、更换配件，负责向用户提供设备维修及正常维护保养所需的零部件，保修期外提供终身维修服务。需求表中特别注明的按需求表中的执行。 |  |
| 售后服务方案要求 |  | 1.投标文件中应注明维修保养期及维保范围，提供保修年限、上门保修服务及货物保养、服务说明，超过保修期之后，紧急情况下如何处理问题的说明。 2.在质量保证期内货物非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标人应予以技术服务、维修或货物更换，并承担相应费用和零部件的费用。中标人须负责设备的安装调试和技术培训，解决货物的使用过程出现的各种问题及提供技术指导。 3.中标人应提供7×24 小时咨询服务，对于系统设备在使用过程中出现的问题，在1小时内响应，如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在接用户通知后,4小时赶到现场提供服务；12小时内未解决的中标人应提供详细的应急解决方案，24小时内修复使用，因中标人工作延误，造成采购人损失的，中标人应负赔偿责任。 4.投标文件须提供本项目的售后服务方案1份，内容包含售后服务方案、实施方案、实现功能要求、售后服务体系、售后服务措施等，以供评标使用。 |  |
| 进口产品说明 |  | 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |
| 项目质量控制 |  | 1.质量要求必须达到国家验收合格标准。 2.所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和投标文件所承诺相一致。 3.所提供的货物必须是全新的、未经使用过的产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 4.投标人根据自身情况于投标文件中提供针对本项目提供质量控制措施。 |  |
| 交付或者实施时间及地点 |  | 1.签订合同时间：自中标通知书发出之日起15日内（日历日）签订完毕。 2.交付使用期：自签订合同之日起60日(日历日)内，通过验收并交付使用。 3.交货地点：广西扶绥县内，采购人指定地点。 |  |
| 付款条件 |  | 1.合同价款分四期支付，第一期：合同签订之日起10个工作日内，采购人预付合同货款总额30%；第二期：成交供应商全部交货、安装、调试完毕并经验收合格后，采购人在30日内向成交供应商支付总额30％：第三期：成交供应商全部交货、安装、调试完毕并经验收合格使用六个月后，采购人在30日内向成交供应商支付总额的35％；第四期：合格使用十二个月后，采购人在30日内向成交供应商支付总额的5％（不计利息）。 2.发票开具方式：成交供应商应在采购人每一期付款前开具当期全额发票，凭票付款。 |  |
| 报价及其他要求 |  | 1.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2.投标报价包括但不限于货物及其附件的设计、采购、制造、出厂检测、试验、运输、保险、以及机械设备、安装、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等一切税金和费用。投标人在固定总价中必须考虑各种风险费用。在合同履行过程中，采购人不予支付合同以外的其他费用。投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。 3.针对本项目提供切实可行的售后服务方案，否则投标无效。 4.投标人提供的货物及制作安装采用的各种配件、材料均必须满足国家和行业规范标准。 |  |
| 其它要求 |  | 根据本项目需求，供应商在投标文件中提供针对本项目的项目实施方案1份【项目前期准备、项目实施计划（项目实施人员一览表（格式后附）、技术服务、技术培训的内容和措施）】，以作为评标依据。 注：上述售后服务和项目实施方案评分详见第四章“评标办法及评标标准”。 |  |
| 四、投标人的资信要求表 |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |

7分标预算：140万元。

7分标核心产品为下表的第  1  项产品。

7分标所属行业是工业类。

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化医用X射线摄影设备（DR） | 1套 | 一、总体要求 1.设备名称：数字化医用X射线摄影设备（DR） 2.设备用途：满足头颅、胸部、腹部、脊柱、四肢等全身数字化摄影的需求 二、技术性能要求 1.高压发生器 1.1 高频功率：≥50KW 1.2 高压输出频率≥500KHz 1.3 管电压可调范围：≥40-150KV 1.4 最大输出电流：≥650mA 1.5 最大mAs：≥800mAs 1.6 最短曝光时间：≤1ms 1.7 最小电流时间积：≤0.1mAs 1.8采用平板探测器探测被检者体厚及感兴趣区域灰度参数等信息，实现自动曝光（AEC）控制功能，非物理电离室结构 1.9高压发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在图像采集工作站上控制曝光参数 2.平板探测器： ▲2.1 平板数量：2块 2.2 工作方式：无线便携式，可从床下或胸片架中随意取出，轻松完成一些急症、重症病人不能移动的拍摄工作 2.3 传输方式：无线传输 2.4 充电方式：支持在线充电 2.5 材料：非晶硅+碘化铯 2.6 平板尺寸：≥17×17英寸 2.7 动态范围：≥17 2.8 最大空间分辨率：≥4.0lp/mm 2.9 像素尺寸：≤139μm 2.10 成像时间＜5s 2.11平板探测器表面承重：≥150kg 3. X射线管： 3.1 双焦点：小焦点≤0.6mm；大焦点≤1.2mm 3.2 最大电压：≥150kV 3.3最大电流：≥650mA 3.4 最大热容量：≥400kHU 3.5焦点功率：小焦点≥40kW，大焦点≥102kW 3.6球管转速：≥9700转/分钟 4.限束器： 4.1 限束器具有射野灯光定时控制，指示灯光源：LED 4.2 限束器光野最大照射野：≥440mm×440 mm（SID= 100cm） 4.3 限束器光野最小照射野：≤0mm×0mm ▲4.4 具备高清智能辅助摄像头（在投标文件中须提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件） 5.机械结构： 5.1 类型：落地式、为多功能双立柱形态、固定式床体设计，非悬吊或U型臂结构 5.2床面板纵向移动范围≥914mm 5.3床面板横向移动范围≥316mm ▲5.4 为防止误踩操作，床面板浮动解锁控制采用红外非接触式设计，非脚踏及内踢式解锁 5.4球管上下移动范围≥1250mm 5.5球管焦点距地面最低距离≤485mm 5.6立柱纵向移动范围≥1410mm 5.7球管绕横臂旋转范围≥±135° 5.8球管绕立柱旋转角度≥±180° 5.9胸片架移动范围≥1510mm 5.10胸片架中心点距地面最低距离≤325mm 5.11滤线栅：栅格比10：1 栅密度：40L/cm 5.12 胸片架内和摄影床下均具备可插拔式滤线栅 5.13具备无线远程遥控器，隔室控制胸片架运动；系统具备双向跟踪，即球管具备跟踪胸片架升降运动，同时胸片架具备跟踪球管升降运动。 6.智能彩色触摸屏 6.1 位置：球管外罩正面 6.2尺寸：≥10.4英寸 6.3操作方式：皮肤触感式操作 6.4高压参数显示及调整：摄影条件、曝光模式选择、体型选择、焦点大小选择 6.5具备APR引导图片显示功能 6.6可进行曝光后图像预览 7.图像采集工作站 7.1采集软件与设备整机为同一生产厂家。 7.2硬件要求：内存≥8G；硬盘≥1T； 7.3显示器：≥23”液晶显示器 7.4高压发生器软件与采集软件高度集成，通过采集工作站设定高压发生器各项参数 7.5按解剖部位自动设置摄影条件 7.6具备通过调整动态范围实现多频率、多层次的图像均衡处理算法技术 7.7图象处理功能：具备缩放、旋转、反转、增强、标注、 拼接、Cobb 角测量、高度差测量、心胸比测量、任意角度旋转。 7.8图像拼接功能：通过灰度值拟合实现图像拼接。 7.9 DICOM3.0支持：DICOM Send、DICOM Print、DICOM Storage commitment、DICOM Worklist/MPPS。 7.10支持多种规则及非规则分格排版打印输出 7.11支持图文报告系统输出 7.12满足互通互联、集成共享的需求，投标产品需通过IHE中国DR设备系统专项测试标准所要求的3个集成模块下的4个功能角色的测试。 7.13远程预警：服务器全天候实时监控已联网的设备的使用状态，对设备的潜在故障做出预警。 7.14远程维修：设备故障实时诊断，减少设备停机时间。 8.高级功能 ▲8.1具备虚拟滤线栅功能，软件（非物理滤线栅）实现（在投标文件中须提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件） 8.2具备原厂骨密度测量功能 ▲8.3具备双能摄影功能，可实现骨肉分离影像（在投标文件中须提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件） 8.4采集软件界面可实时监控被检者拍摄时的状态 8.5 具备原厂立位全自动长骨拼接功能，非手动拼接 ▲8.6设备系统具备被检者胸片位身高自动识别功能（在投标文件中须提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件） 9.其他 9.1 整体要求：为保证整机兼容性能及售后保障，整套设备中高压发生器、平板探测器、机械系统、限束器、图像采集系统为同一厂家 |
| ▲二、涉及项目的其他要求 |  |  |  |
| 需实现的功能或者目标 |  | 见本表“项目需要及技术需求”。 |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  | 见本章“说明”第1点内容和“第四章 评标办法及评分标准”。 |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行国际标准、国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 |  | 见本表“项目需要及技术要求”。 |  |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等 |  | 见本表“项目需要及技术要求”。 |  |
| 采购标的验收标准 |  | 1.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2.中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3.安装标准：符合国际、国家及行业有关技术规范和技术标准。 4.招标项目有其他要求的按其要求。 |  |
| 其他技术及服务要求 |  | 1.见本表“项目需要及技术要求”。 2.“项目需要及技术要求”中标有“▲”的项目需求均为实质性必须满足的，标“▲”的项目需求存在负偏离情况的，作投标无效处理。 3.以上标注（原件备查）的内容并非要求一定现场核查原件，仅当评标委员会认为投标人所提供的相关内容出现模糊不清、含义不明或其他需要核查原件的情形时，有权要求投标人在规定时间内容现场提交相关资料原件进行核查。如因投标人原因，未能及时提交或提交内容不符合相关要求的，其所导致的评审内容作0分处理或投标无效的后果由投标人自行承担。 4.属于医疗器械管理范围的产品，供应商必须在投标文件中提供《医疗器械产品注册证》或注册登记表复印件并加盖供应商公章。 |  |
| ▲三、商务要求 |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关的产品“三包”规定实行“三包”，所有产品为全新产品，符合国家相关标准。除特别注明外，所有设备安装调试并经用户验收合格之日起质保期不少于1年（若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的，应按国家或生产厂家的规定执行，若投标人在投标文件中承诺高于该期限，按照投标人承诺），质保期内负责维修、更换配件，负责向用户提供设备维修及正常维护保养所需的零部件，保修期外提供终身维修服务。需求表中特别注明的按需求表中的执行。 |  |
| 售后服务方案要求 |  | 1.投标文件中应注明维修保养期及维保范围，提供保修年限、上门保修服务及货物保养、服务说明，超过保修期之后，紧急情况下如何处理问题的说明。 2.在质量保证期内货物非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标人应予以技术服务、维修或货物更换，并承担相应费用和零部件的费用。中标人须负责设备的安装调试和技术培训，解决货物的使用过程出现的各种问题及提供技术指导。 3.中标人应提供7×24 小时咨询服务，对于系统设备在使用过程中出现的问题，在1小时内响应，如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在接用户通知后,4小时赶到现场提供服务；12小时内未解决的中标人应提供详细的应急解决方案，24小时内修复使用，因中标人工作延误，造成采购人损失的，中标人应负赔偿责任。 4.投标文件须提供本项目的售后服务方案1份，内容包含售后服务方案、实施方案、实现功能要求、售后服务体系、售后服务措施等，以供评标使用。 |  |
| 进口产品说明 |  | 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |
| 项目质量控制 |  | 1.质量要求必须达到国家验收合格标准。 2.所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和投标文件所承诺相一致。 3.所提供的货物必须是全新的、未经使用过的产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 4.投标人根据自身情况于投标文件中提供针对本项目提供质量控制措施。 |  |
| 交付或者实施时间及地点 |  | 1.签订合同时间：自中标通知书发出之日起15日内（日历日）签订完毕。 2.交付使用期：自签订合同之日起60日(日历日)内，通过验收并交付使用。 3.交货地点：广西扶绥县内，采购人指定地点。 |  |
| 付款条件 |  | 1.合同价款分四期支付，第一期：合同签订之日起10个工作日内，采购人预付合同货款总额30%；第二期：成交供应商全部交货、安装、调试完毕并经验收合格后，采购人在30日内向成交供应商支付总额30％：第三期：成交供应商全部交货、安装、调试完毕并经验收合格使用六个月后，采购人在30日内向成交供应商支付总额的35％；第四期：合格使用十二个月后，采购人在30日内向成交供应商支付总额的5％（不计利息）。 2.发票开具方式：成交供应商应在采购人每一期付款前开具当期全额发票，凭票付款。 |  |
| 报价及其他要求 |  | 1.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2.投标报价包括但不限于货物及其附件的设计、采购、制造、出厂检测、试验、运输、保险、以及机械设备、安装、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等一切税金和费用。投标人在固定总价中必须考虑各种风险费用。在合同履行过程中，采购人不予支付合同以外的其他费用。投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。 3.针对本项目提供切实可行的售后服务方案，否则投标无效。 4.投标人提供的货物及制作安装采用的各种配件、材料均必须满足国家和行业规范标准。 |  |
| 其它要求 |  | 根据本项目需求，供应商在投标文件中提供针对本项目的项目实施方案1份【项目前期准备、项目实施计划（项目实施人员一览表（格式后附）、技术服务、技术培训的内容和措施）】，以作为评标依据。 注：上述售后服务和项目实施方案评分详见第四章“评标办法及评标标准”。 |  |
| 四、投标人的资信要求表 |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 1.投标人的资格要求详见招标公告。 2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 如接受联合体投标，联合体投标要求如下： 1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附）。 2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合招标文件规定的特定条件。 3.联合体各方之间必须签订联合投标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 5.联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。 6.联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。 7.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 8.联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。 |
| 7.2 | ☑不允许分包 □允许分包 分包内容： 。 分包金额或者比例： 。 |
| 8.1 | 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格： ☑依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐； □随机抽取； |
| 11.2 | ☑不组织现场考察 □组织现场考察： 集中时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。集中地点： 联系人： ；联系电话： |
|  | ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： |
| 13 | 报价文件： - 投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） - 开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理） - 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字或者电子签名并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件 1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.投标人依法缴纳税收的相关材料（ 2022 年 6 月至今任意 1 个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[ 2022 年 6 月至今任意 1 个月的依法缴纳社会保障资金的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理） 4.投标人财务状况报告（2021年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5.投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7.投标人按以下要求提供医疗器械的有关证明材料复印件：（必须提供，否则按无效投标处理） （1）分标有第二类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营备案凭证（经营范围包含采购的第二类医疗器械），符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第四十一条第二款规定的除外；如投标人符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明所投标对应产品的名称和规格型号，格式自拟）。 （2）分标有第三类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营许可证（经营范围包含采购的第三类医疗器械）；如投标人符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明所投标对应产品的名称和规格型号，格式自拟）。 （3）分标有第二类和第三类医疗器械的，应按上述（1）（2）要求提供 8.投标人提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明材料（如有，请提供以作评标依据；） 9.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 商务文件： 1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 3.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 4.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.投标人情况介绍（格式自拟）； 7.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 技术文件： 1.设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.项目实施方案（格式自拟）【项目前期准备、项目实施计划（项目实施人员一览表（格式后附）、技术服务、技术培训的内容和措施）】；（必须提供，否则按无效投标处理） 4.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）；（如有，请提供） 5.产品出厂标准、质量检测报告【其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或者由采购人在投标前组织的实测获得）】；（如有，请提供） 6.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；（如有，请提供） 7.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；（如有，请提供） 8.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）（如有，请提供）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，包括投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。 |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起 120 日。 |
| 18.1 | ☑本项目不收取投标保证金。 □本项目收取投标保证金：详见招标公告 |
| 20 | 本项目接受电子备份投标文件。 电子备份投标文件提交方式：供应商可以在投标文件提交截止时间前采用以下方式向采购代理机构提交电子备份投标文件，并自行确保采购代理机构在截标前收到该文件（通过“政采云电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件）。 （1）现场提交方式，应采用U盘进行存储，提交地址：广西崇左市友谊大道与城南八路交叉口东南角处（百成国际2#楼十三层）云之龙咨询集团有限公司；外包装上注明供应商名称、项目名称及项目编号（外包装不作密封要求）。 （2）电子邮件方式，接收电子备份投标文件的电子邮箱为：yunlongcz@163.com； 供应商未按上述规定提交的电子备份投标文件，采购代理机构不予接收或承认。若电子加密投标文件解密成功，电子备份投标文件自动失效。若供应商无法在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，采购代理机构将电子备份投标文件按“政府采购云平台”操作规范上传至“政府采购云平台”，电子备份投标文件上传成功后，供应商原上传的电子加密投标文件自动失效。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份投标文件无效或无法解读的情况），供应商的投标文件作无效处理。 |
| 21.1 | 1.投标文件提交截止时间：详见招标公告 2.投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告 2.开标地点：详见招标公告 |
| 24.3（1） | 电子投标文件解密时间： 30 分钟 |
| 24.3（2） | 宣布的内容：投标人名称、投标价格、 交付使用期 |
| 25.3（2） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在“政采云”平台作为附件上传保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26.1 | 评标委员会的人数： 5 人 |
| 29.1 | 评标方法： ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为 5项。 |
| 29.3 | 中标候选人推荐数量： ☑ 3 名 □根据总得分由高到低（综合评分法）排列次序并全部推荐为中标候选人 |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： ☑依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定； □随机抽取； |
| 35.1 | ☑本项目不收取履约保证金。 □本项目收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金金额：每个分标（如有）按中标金额的 %（注：履约保证金不超过政府采购合同金额的5%）。 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式（参照投标保证金） 履约保证金退付方式、时间及条件： 。 履约保证金指定账户： 开户名称： 开户银行： 银行账号： 备注： 1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的5%。 2. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：云之龙咨询集团有限公司 ，联系电话：0771-7835598、0771-7833699，通讯地址：广西崇左市友谊大道与城南八路交叉口东南角处（百成国际2#楼十三层） 现场提交质疑办理业务时间：每天8时00分到12时00分，15时00分到18时 00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 39.1 | 1.采购代理费支付方式： ☑本项目采购代理服务费按如下规定由 中标人 一次性向采购代理机构支付。 2.本项目采购代理服务费参照桂价费【2011】55号文件（货物类）标准执行（若采购代理服务费不足5000元，按5000元计收），方式为中标人向采购代理机构支付。 【开户名称：云之龙咨询集团有限公司崇左分公司，账号：8113001013000157995，开户行：中信银行南宁东葛支行】 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经“政采云”平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

##### 6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定和《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府 采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30 号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

##### 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### 8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

##### 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

##### 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### （1）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起4个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内退还。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应先安装“政采云电子投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和“政采云”平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

##### 19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

##### 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与“政采云”中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。

##### 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.电子备份投标文件

电子备份投标文件是指通过“政采云电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，提交要求详见在“投标人须知前附表”。

##### 21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件提交截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“政采云”平台。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登陆“政采云”平台，依次进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）

22.2“政采云”平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

##### 24.开标程序

24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。

24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.3开标程序

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。

如招标文件规定不接受备份电子投标文件，投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理；如招标文件规定接受备份电子投标文件，投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，采购代理机构将电子备份投标文件按“政府采购云平台”操作规范上传至“政府采购云平台”，电子备份投标文件上传成功后，投标人原上传的“电子加密投标文件”自动失效。若投标人未在规定时间内解密或者解密失败，且未提供电子备份投标文件或者提供的电子备份投标文件无效或者电子备份投标文件无法解读的，投标人的投标文件作无效处理。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在“政采云”平台远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“政采云”平台已与“信用中国”网站、中国政府采购网实现数据对接，可直接在线查询）

（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26.3采购代理机构必须基于“政采云”平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购。

##### 27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

##### 29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。

29.3 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

### 七、中标和合同

##### 30 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起4个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告4个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

##### 31. 结果公告

##### 31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

##### 31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过“政采云”平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

##### 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1签订电子采购合同：中标人领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

##### 线下签订纸质合同：投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

##### 36.3中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

##### 39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

##### 39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“政采云”平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“政采云”平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

### 综合评分法

1 分标：

| 序号 |  | 评分因素 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） | 投标报价 （满分30分） |  | （1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。 （2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）政策性扣除计算方法。 在货物采购项目中，供应商所投标全部货物为小型或者微型企业货物的；在工程采购项目中，工程由小微企业承建；在服务采购项目中，服务由小微企业承接。对符合上述要求的投标人的投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-6%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。 （5）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。 （6）价格分计算公式： 某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×30分 为了确保采购质量和维护公平的竞争，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条。采购人不接受投标人的恶意低价竞争。 |
| 2 | 技术分（满分45分） | （1）技术参数分（满分10分） |  | （1）基本分10分，一般参数及功能负偏离一项扣技术参数分5分，最多扣完本项分值。 |
|  |  | （2）产品性能分 （满分10分） |  | 技术参数要求中标◆的参数及功能在投标文件中提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的关于该功能的证明文件扫描件或复印件，满足要求的一项得2分。不提供相关证明文件的不计分。 |
|  |  | （3）项目实施方案分 （满分25分） |  | 一档(5分):项目实施方案简单，能提供对接方案;保证项目实施的技术力量和人力资源安排基本满足要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施简单的; 二档(10 分):项目实施方案较详细，能提供对接方案;保证项目实施的技术力量和人力资源安排满足项目实施要求，有施工进技术分度计划、工期保证措施、安全施工措施、表述较清晰、完整，措施具体有效。 三档(15 分):项目实施方案详实，能切合本项目实际提供对接方案，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，技术路线清晰可信;保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，技术服务、技术培训的服务内容和措施完善。 四档(20分)：项目实施方案详实，项目实施组织方案内容详细，人员、设备、实施时间安排合理。实施进度计划响应项目期限要求和各阶段进度保证措施合理、可行，有实际、安全、有针对性的供货、安装调试体系，建议的安装、调试、验收方法或方案同比更完善有效、更优化、切实可行的。 五档(25分)：项目实施方案对项目总体有深刻认识，能制定出详细的项目实施方案，包含调研、人员安排、实施时间安排合理、培训计划科学高效、可行，能结合项目对培训对象、培训内容有合理的安排，对各个时间节点的实施内容有详细的描述并如何落实的，确保项目高效完成的。 |
| 3 | 售后服务分 （满分20分） |  |  | 一档 （4分）：售后服务方案较简单，售后服务承诺书中各项措施缺乏针对性、合理性。 二档（8分）：售后服务方案比较具体细致，各项措施具有定的针对性、合理性。 三档(12分）：售后服务方案周密详尽，售后服务承诺书有针对性、合理性，服务宗言明确、服务效率高，后续跟踪服务具体到位。 四档（16分）售后服务方案制定科学合理，售后服务承诺书有针对性、合理性。所投产品生产厂家在广西设有售后服务机构或办事处（或投标人承诺在中标后在15日内设立），并有售后工程师（提供至少2022 年6月至今任意1个月的社保证明及经厂家认定的工程师证明）。 五档（20分）：经评委综合评定售后服务方案、实现功能要求的解决方案等售后服务详实可行；售后服务体系完善，售后服务保证指施详实可行，所投产品售后保修期限全部优于招标文件要求，生产厂家在广西设有售后服务机构或办事处（或投标人承诺在中标后在15日内设立），并有售后工程师（提供至少2022 年6月至今任意1个月的社保证明及经厂家认定的工程师证明），日常技术维护力量及服务优秀。 |
| 4 | 信誉业绩分 （满分1分） |  |  | 投标人自2020年以来同类项目的业绩（以有效的合同复印件或中标通知书复印件为准，每个得0.5分，满分1分。 |
| 5 | 政策分 （满分4分） |  | 节能、环境标志产品 | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，得2分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，得 2分。 |
| 总得分=1+2+3+4+5。 |  |  |  |  |

2-7  分标：

| 序号 |  | 评分因素 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） | 投标报价 （满分30分） |  | （1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。 （2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）政策性扣除计算方法。 在货物采购项目中，供应商所投标全部货物为小型或者微型企业货物的；在工程采购项目中，工程由小微企业承建；在服务采购项目中，服务由小微企业承接。对符合上述要求的投标人的投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-6%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。 （5）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。 （6）价格分计算公式： 某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×30分 为了确保采购质量和维护公平的竞争，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条。采购人不接受投标人的恶意低价竞争。 |
| 2 | 技术分（满分45分） | （1）技术参数分（满分20分） |  | （1）基本分20分，一般参数及功能负偏离一项扣技术参数分4分，最多扣完本项分值。 |
|  |  | （2）项目实施方案分 （满分25分） |  | 一档(5分):项目实施方案简单，能提供对接方案;保证项目实施的技术力量和人力资源安排基本满足要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施简单的; 二档(10 分):项目实施方案较详细，能提供对接方案;保证项目实施的技术力量和人力资源安排满足项目实施要求，有施工进技术分度计划、工期保证措施、安全施工措施、表述较清晰、完整，措施具体有效。 三档(15 分):项目实施方案详实，能切合本项目实际提供对接方案，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，技术路线清晰可信;保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，技术服务、技术培训的服务内容和措施完善。 四档(20分)：项目实施方案详实，项目实施组织方案内容详细，人员、设备、实施时间安排合理。实施进度计划响应项目期限要求和各阶段进度保证措施合理、可行，有实际、安全、有针对性的供货、安装调试体系，建议的安装、调试、验收方法或方案同比更完善有效、更优化、切实可行的。 五档(25分)：项目实施方案对项目总体有深刻认识，能制定出详细的项目实施方案，包含调研、人员安排、实施时间安排合理、培训计划科学高效、可行，能结合项目对培训对象、培训内容有合理的安排，对各个时间节点的实施内容有详细的描述并如何落实的，确保项目高效完成的。 |
| 3 | 售后服务分 （满分20分） |  |  | 一档 （4分）：售后服务方案较简单，售后服务承诺书中各项措施缺乏针对性、合理性。 二档（8分）：售后服务方案比较具体细致，各项措施具有定的针对性、合理性。 三档(12分）：售后服务方案周密详尽，售后服务承诺书有针对性、合理性，服务宗言明确、服务效率高，后续跟踪服务具体到位。 四档（16分）售后服务方案制定科学合理，售后服务承诺书有针对性、合理性。所投产品生产厂家在广西设有售后服务机构或办事处（或投标人承诺在中标后在15日内设立），并有售后工程师（提供至少2022 年6月至今任意1个月的社保证明及经厂家认定的工程师证明）。 五档（20分）：经评委综合评定售后服务方案、实现功能要求的解决方案等售后服务详实可行；售后服务体系完善，售后服务保证指施详实可行，所投产品售后保修期限全部优于招标文件要求，生产厂家在广西设有售后服务机构或办事处（或投标人承诺在中标后在15日内设立），并有售后工程师（提供至少2022 年6月至今任意1个月的社保证明及经厂家认定的工程师证明），日常技术维护力量及服务优秀。 |
| 4 | 信誉业绩分 （满分1分） |  |  | 投标人自2020年以来同类项目的业绩（以有效的合同复印件或中标通知书复印件为准，每个得0.5分，满分1分。 |
| 5 | 政策分 （满分4分） |  | 节能、环境标志产品 | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，得2分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，得 2分。 |
| 总得分=1+2+3+4+5。 |  |  |  |  |

### 四、中标候选人推荐

（一）综合评分法

1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

2.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

# 第五章  拟签订的合同文本

一般货物类（参考）：

《广西壮族自治区政府采购合同》

文本

合同编号：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

采 购 计 划 号：

项目名称：                           项目编号：

合同类型：买卖合同

本合同为中小企业预留合同：（是/否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和乙方投标（竞标）承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

| 序号 | 标的的名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（人民币）：（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二条　标的质量

1.乙方所提供标的的名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等内容必须与乙方投标（响应）文件及有关承诺相一致，且满足项目实施要求。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到投标（响应）文件的承诺。

第三条　履行时间（期限）、地点和方式

1.履行时间（期限）：自签订合同之日起    日(日历日)内，并通过验收并交付使用。

2.履行地点：  广西扶绥县内，采购人指定地点。

3.履行方式

（1）乙方负责货物运输，货物的运输方式： 满足本次采购供货要求 。

（2）交货方式

☑乙方将货物送到甲方指定地点。

□甲方自行到乙方指定地点提货。

□其他：            。

第四条　包装方式

1.乙方提供的货物均应按投标（响应）文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。

2.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防水、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3.货物的使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、质量合格证、随配附件和工具以及清单一并附于货物包装内。

第五条　安装和培训

1.安装时间：   采购人指定时间  ；安装地点：  采购人指定地点  。

2.安装要求：   符合本次采购安装要求 。

3.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

4.乙方应当按照投标（响应）文件的承诺对甲方有关人员进行培训。

培训时间：  采购人指定时间  ；培训地点：   采购人指定地点 。

第六条　合同价款及支付

1.本合同以人民币付款。

2.合同价款（或者报酬）：                     。

3.合同价款包括但不限于货物及其附件的设计、采购、制造、出厂检测、试验、运输、保险、以及机械设备、安装、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等一切税金和费用。乙方在固定总价中必须考虑各种风险费用。在合同履行过程中，甲方不予支付合同以外的其他费用。乙方负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。

4.付款进度安排：

4.1合同价款分四期支付，第一期：合同签订之日起10个工作日内，甲方预付合同货款总额30%；第二期：乙方全部交货、安装、调试完毕并经验收合格后，甲方在30日内向乙方支付总额30％：第三期：乙方全部交货、安装、调试完毕并经验收合格使用六个月后，甲方在30日内向乙方支付总额的35％；第四期：合格使用十二个月后，甲方在30日内向乙方支付总额的5％（不计利息）。

4.2发票开具方式：乙方应在甲方每一期付款前开具当期全额发票，凭票付款。

5.资金支付方式：   银行转账  。

第七条　验收、交付标准和方法

1.验收标准和方法

（1）验收标准：货物验收标准，伴随工程、服务验收标准（符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范）

（2）验收程序及方法：

1）乙方完成货物安装调试和培训后，书面向甲方提交验收申请。

2）甲方收到乙方验收申请之日起 5  个工作日进行验收，逾期不验收的，视同验收合格。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准。

3）本项目验收由验收小组按照采购合同约定对每一项技术和商务要求的履约情况进行确认。

4）验收结束后，验收小组出具采购验收书，验收书应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，并列明项目总体评价，由验收小组、甲方和乙方共同签署。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收结果以第三方机构出具验收书结论为准，甲方和乙方共同签署确认。

5）验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担。

6）验收书一式 五  份，甲乙双方各执 二  份、受托第三方机构一份（如有）。

7）验收结论不合格的，乙方应自收到验收书后  5 日内及时予以解决。经乙方对验收结论不合格的货物进行整改后，仍然达不到要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由乙方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由甲乙双方合议定价。

2.交付标准和方法

（1）除售后服务验收外，验收结论合格的，乙方应自收到验收书后  5 日内向甲方交付使用。

（2）货物的所有权和风险自交付时起由乙方转移至甲方，货物交付给甲方之前所有风险均由乙方承担。

第八条  售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规定以及投标（响应）文件承诺，为甲方提供售后服务。

2.质量保修范围: 质保期内负责维修、更换配件，负责向用户提供设备维修及正常维护保养所需的零部件，保修期外提供终身维修服务；保修期：                     。

第九条　履约保证金

1.履约保证金金额： 0 %（注：履约保证金不超过5%）。

2.履约保证金递交方式：支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。

3.履约保证金退付的方式、时间及条件：由乙方向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。

4.不予退还的情形：签订合同后，如乙方不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。

第十条　违约责任

1.合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的， 应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.乙方未能按时交付货物的，应向甲方支付迟延交付违约金。迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 0.5% ；

（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 1% ；

（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 1.5% 。在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价款（报酬）的 10% 。迟延交付违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同货物的义务，但如迟延交付必然导致合同货物安装、调试、验收等工作推迟的，相关工作应相应顺延。

3.甲方未能按合同约定支付合同价款的，应向乙方支付延迟付款违约金。迟延付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 0.5% ；

（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1% ；

（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1.5% 。在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的 10% 。

4.乙方未按本合同和投标（响应）文件承诺提供售后服务的，乙方应按本合同价款（报酬）的  5 %向甲方支付违约金。

5.因某一方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，该方应当对另一方受到的损失予以赔偿或者补偿。

6.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第十一条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，按下列 （1）方式解决：

（1）向  崇左 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十三条　合同的变更、中止或者终止

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

第十四条　合同文件构成

1.政府采购合同

2.中标（成交）通知书；

3.投标（响应）文件；

4.采购文件及更正公告（澄清或补充通知）；

5.标准、规范及有关技术文件；

6.双方约定的其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条　知识产权和保密要求

1.甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。

2.除采购文件采购需求另有约定外，甲方不因签署和履行合同而享有乙方在履行合同过程中提供给甲方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

3.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的知识产权或者其他权利。如合同货物涉及知识产权，则乙方保证甲方在使用合同货物过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

4.如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方在收到甲方通知后， 应以甲方名义并在甲方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后28日内未作表示，甲方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由乙方承担。

5.未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条款、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的其他人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

6.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第十六条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.合同生效后，甲乙双方不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5.本合同一式8份（可根据需要另增加），经甲乙双方法定代表人或被授权人签字并加盖公章后生效。甲方执4份，乙方执1份，云之龙咨询集团有限公司执1份，政府采购监督管理部门执1份，交易中心执一份，具同等法律效力。

6.本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

7.本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或委托代理人： | 法定代表人或委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户名称： | 开户名称： |
| 纳税人识别号： | 纳税人识别号： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

# 第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

电子投标文件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标（如有）：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：          邮箱：

投标人名称:

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或者委托代理人签字/电子签名:___________

投标人名称（电子签章）：

年    月     日

4. 开标一览表（货物类格式）

开标一览表

项目名称：                项目编号：             分标（如有）：

投标人名称：                                            单位：元

| 序号 | 标的的名称 | 品牌 | 数量及单位① | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名）或者盖章，否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

4.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

5.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其投标作无效标处理。

6.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

二、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

电子投标文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所投分标（如有）：

投标人名称：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

    - 投标声明

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体各方法定代表人分别签字或者盖章或者电子签名，否则投标无效。

三、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

电子投标文件

商  务  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标（如有）：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（电子签章）

年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字/电子签名）：

委托代理人身份证号码：

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

所投分标（如有）：

| 项目 | 招标文件商务要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围） |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：

投标人名称（电子签章）：                                                                               年    月    日

四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

电子投标文件

技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标（如有）：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

所投分标（如有）：

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上设备性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

4. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

所投分标（如有）：

| 项号 | 标的的名称 | 技术要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4. 如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

5. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标（如有）：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人公章。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

6. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

所投分标（如有）：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

五、其他文书、文件格式

1.联合投标协议书格式

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同参加 	（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.   	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书应附法定代表人身份证明；有委托代理的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称（电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字/电子签名）

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字/电子签名）

……

年 	月 	日

2.中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。