云之龙咨询集团有限公司

（货物类）

招 标 文 件

（全流程电子化采购）

项目名称：扶绥县人民医院创三甲医院内科医教楼功能提升项目医疗设备采购（ICU设备）

项目编号：CZZC2022-G1-210193-YZLZ

采 购 人： 扶绥县人民医院

采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司

2022年12月5日

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  采购需求	8

第三章  投标人须知	16

第四章  评标方法及评标标准	73

第五章  拟签订的合同文本	81

第六章　投标文件格式	88

# 第一章 招标公告

项目概况

扶绥县人民医院创三甲医院内科医教楼功能提升项目医疗设备采购（ICU设备） 招标项目的潜在投标人应在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于 2022年12月27日9时00分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：CZZC2022-G1-210193-YZLZ

2.项目名称：扶绥县人民医院创三甲医院内科医教楼功能提升项目医疗设备采购（ICU设备）

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：985万元；

5.最高限价（如有）：985万元；

6.采购需求：

| 1 分标；预算金额：315.8万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 01 | 呼吸机 | 12台 | 1.适用于成人、小儿和婴幼儿进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机。 2.电动电控呼吸机，涡轮驱动产生空气气源，方便进行转运。 |
| 02 | 霉菌培养箱 | 1台 | 1.制冷采用无氟设计。 2.具有参数记忆功能，来电自动恢复运行。 |
| 03 | 二氧化碳培养箱 | 1台 | 1.气套式触摸屏 2.公称容积：约 160 L |

| 2 分标；预算金额：184万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 01 | 病人监护仪 | 22台 | 1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个. 2.≥12英寸彩色电容触摸屏，支持多点触摸操作，6通道显示，显示屏亮度自动调节 |
| 02 | 肠内营养泵 | 10台 | 1.输液模式：流速模式 2.输液方式：横向全挤压输液适用于110、210CM泵用肠内营养输注器 |

| 3 分标；预算金额：159.9万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 01 | 便携式彩色超声系统 | 1套 | - 主要用于腹部、肌骨超声、浅表器官、乳腺、妇产科临床诊断和科研工作，可兼顾全身应用。 |
| 02 | 床单位臭氧消毒机 | 2套 | 用途：广泛应用于医院病床被褥、服装，枕芯、手术室衣物、床垫等用品的消毒灭菌。 |
| 03 | 转运监护仪 | 2台 | 1.适用于成人、小儿、新生儿的监测。 2.工作大气压力57.0 ~107.4 kPa，满足高原地区的使用。 |
| 04 | 单道注射泵 | 17台 | 用途：在ICU、手术室、儿科等科室使用，用于推动注射器进行液体注射。 |
| 05 | 输液泵 | 21台 | 1.用途：在ICU、手术室、儿科等科室使用，用于精确输液。 2.安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP34 |
| 06 | 双通道注射泵 | 42台 | 用途：在ICU、手术室、儿科等科室使用，用于推动注射器进行液体注射。 |
| 07 | 骨科牵引架 | 1台 | 牵引架总长度：1270mm 牵引架升降：650～1010 mm |

| 4 分标；预算金额：150.4万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 01 | 电子纤支镜 | 3套 | 1.适用范围：适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗。 2.成像原理：电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维。 |
| 02 | 除颤监护仪 | 5台 | 1.重量：≤6.1kg，含电池、体外板和心电导联线。 2.彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×600像素，可显示≥ |
| 03 | 心电图机（含软件） | 1套 | 1.心电输入：12导联同步采集，10电极 2.导联选择:自动或手动 |
| 04 | 心电图机 | 6台 | 1.ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集 2.除颤保护：具有抗除颤电击保护功能 |

| 5 分标；预算金额：174.9万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 01 | 转运呼吸机 | 3台 | 专用于成人、儿童、婴幼儿的急救转运呼吸机。 |
| 02 | 呼吸康复训练仪 | 1套 | 结构组成 呼吸康复训练仪由呼吸训练功能装置、振动排痰功能装置、主机和软件组成。 |
| 03 | 高流量无创呼吸湿化治疗仪 | 7台 | 1.具备高流量模式、低流量模式和CPAP模式。 2.流量设置调节范围：2L-80L。 |
| 04 | 空气波压力治疗仪 | 3台 | 1.供电电源：220VAC，50Hz 2.压力范围：1-26kPa或8-195mmHg连续可调，压力调节精度1kPa |
| 05 | 医用控温仪 | 11台 | 1.供电电源：220VAC，50Hz 2.额定功率：650VA |

7.合同履行期限：自签订合同之日起60日(日历日)内，通过验收并交付使用。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：投标人按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第四十一第二款规定的除外]；或者供应商符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第四十三条规定的，应具备与采购标的对应的医疗器械注册或者备案凭证。

三、获取招标文件

时间：2022年12月5日至 2022年12月12日，每天上午8:00至12:00，下午15:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件（或在“政采云电子投标客户端-获取采购文件”跳转到政采云系统获取）。电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在政采云平台编制及上传投标文件。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年12月27日9 时00分（北京时间）

投标地点：“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）

开标地点：“政采云”平台电子开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：0元。

2.网上查询地址:http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/czggzy【全国公共资源交易平台】(广西.崇左）

3.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

4.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，投标人应先安装“政采云电子投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至 “政采云”平台，投标人在“政采云”平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录“政采云”平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登陆“政采云”平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：扶绥县人民医院

地址：扶绥县新宁镇新宁路173号

联系人：包峻名

联系电话：0771-7682085

2.采购代理机构信息

名称：云之龙咨询集团有限公司

地址：广西崇左市友谊大道与城南八路交叉口东南角处（百成国际2#楼十三层）

联系方式：0771-7835598、0771-7833699

3.项目联系方式

项目联系人：陆晖

电话：0771-7835598、0771-7833699    传真：0771-7835509

财务电话：0771-7836268

# 第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），投标人必须在投标文件中提供中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖投标人公章），否则按无效投标处理。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

1分标预算：315.8万元。

1分标核心产品为下表的第  1  项产品。

1分标所属行业是工业类。

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸机 | 12台 | 一、基本要求 1.适用于成人、小儿和婴幼儿进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机。 2.电动电控呼吸机，涡轮驱动产生空气气源，方便进行转运。 3.主机重量≤12千克（不含台车），方便手提转运。 4.采用不小于12英寸彩色TFT触摸控制屏，分辨率1280*800。 5.中文操作界面、中文报警、操作提示信息、参数调节防错确认。具备便利的锁屏功能。 6.标配不小于120分钟内置后备可充电电池。 7.▲吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 8.▲呼气阀组件一体化设计可拆卸，内置金属膜片压差流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 9.具备开机自检，可进行系统顺应性补偿并检测系统泄漏量，检查系统管道阻力，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件，具有图形化和文字提示功能。 10.具备智能吸痰功能，吸痰前后能自动增氧，自动识别吸痰并具备计时功能。 二、呼吸模式及功能 1.常规模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%或100%递减波）、压力控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、持续气道正压通气和压力支持CPAP/PSV、窒息通气模式及SIGH叹息模式。 2.高级模式：双相气道正压通气（例如BIPAP或Bi-vent或Bilevel），压力调节容量控制通气（例如AUTOFLOW或PRVC或VC+）及其压力调节容量控制同步间歇指令通气SIMV（例如SIMV-PRVC）、压力释放通气APRV，智能通气模式（如自适应分钟通气AMV，自适应支持通气ASV等），心肺复苏通气模式（如CPRV，CPR mode等）。 3.无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV 和 PSV-S/T等模式。 4.具备通气模式自定义显示功能，方便用户个性化配置常用通气模式。 5.▲高流速氧疗功能，氧疗流速不低于80L/min。 6.▲具有智能同步技术提高病人自主呼吸时的舒适度和人机同步性，具备吸气触发、压力上升时间、呼气触发自动调节功能，无需医护人员频繁手动调节上述参数。 7.其他功能：具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、纯氧灌注、智能吸痰、内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和最大吸气负压NIF的测定。 三、设置参数要求 1.潮气量：20ml-2000ml 2.呼吸频率：1-100次/min 3.SIMV频率：1-60次/min 4.吸/呼比：1:10-4:1 5.最大峰值流速：≥210L/min 6.吸气压力： 5-80 cmH2O 7.压力支持：0-80cmH2O 8.呼气末正压PEEP：0-50 cmH2O 9.压力触发灵敏度： -20 - 0.5cmH2O 10.流量触发灵敏度： 0.5-20L/ min 11.呼气触发灵敏度：Auto, 1-85% 12.氧浓度：21-100% 13.压力上升时间：0-2s 14.吸气时间：0.1-10s 四、监测参数要求 1.气道压力参数：呼气末正压PEEP、气道峰压、平台压、平均压。 2.分钟通气量参数：总的分钟呼出通气量、自主呼吸分钟呼出通气量、泄漏的分钟通气量、气体泄漏百分比。 3.潮气量参数：吸入潮气量、呼出潮气量、单位理想体重输送的潮气量。 4.呼吸频率参数：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率。 5.氧浓度参数：吸入氧浓度。 6.肺力学参数：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼气时间常数。 7.其他参数：具备浅快呼吸指数、呼吸功监测。 8.▲屏幕显示：多至4道波形可同屏显示，波形的颜色可调，支持波形、动态肺视图、监测值同屏显示。 9.具备压力/容量、容量/流速、流速/压力环3种呼吸环监测。 10.呼吸波形及呼吸环可冻结，呼吸环可存储、对比。支持波形、环图、监测值同屏显示。 11.趋势记录：提供70小时的全部监测参数的趋势图、表分析。 12.日志记录：提供多至4950条历史事件信息的记录。 五、报警要求 1.智能化分级报警、声光报警 2.气道压力：过高报警 3.呼出每分钟通气量：过高/过低报警 4.自主呼吸频率：过高报警 5.呼出潮气量：过高/过低报警 6.呼气末正压：过高/过低报警 7.吸入氧浓度：过高/过低报警 8.窒息报警，时间可设置（5-60s） 9.智能识别呼吸管路脱落、泄露、阻塞，关键器件故障 10.电源、气源中断报警 11.电池低压报警 |
| 2 | 霉菌培养箱 | 1台 | # 一、功能 1.制冷采用无氟设计。 2.具有参数记忆功能，来电自动恢复运行。 3.内箱采用圆弧结构设计。 4.可抽拉活动式搁板，间距可调。 5.安装有脚轮。 6.内箱装有风机形成微气流循环，提高箱内温度均匀度。 7.外箱材质 : 冷轧钢板表面喷塑；内部材质 : SUS304 不锈钢板。 8.内箱装有紫外杀菌灯。 二、技术参数 1.公称容积：400L 2.温度范围：0℃～ 65℃ 3.湿度范围：50% ～ 90%RH 4.温度均匀度：±2℃ 5.温度波动度：±1℃ 6.湿度波动度：±5～8%RH 7.温湿度显示精度：0.1℃ / 1%RH 8.加湿方式：内置P.I.D.加湿 9.温湿度控制器：LCD 液晶屏，P.I.D. 温湿度控制器 10.定时范围：min 0～9999min（h） 11.额定功率：1500W 12.制 冷 剂：R404a 13.电 源：～220V/50Hz 14.外形尺寸（cm）:约72×76×181 15.操作室尺寸(cm)：约58×54×127 |
| 3 | 二氧化碳培养箱 | 1台 | 一、功能 1、结构设计 1.1一体化结构设计。 1.2风道的设计，使二氧化碳分布均匀，IR红外传感器采集信息。内腔可使用容积均大于公称容积。 2、温度控制 2.1内腔各面采用铝箔包裹的硅橡胶电热丝加热器对内腔各面进行均匀的加热，升温快，且温度均匀。 2.2 温度传感器，采用专用的温度采集技术，超快响应、抗干扰能力强。 3、二氧化碳控制 3.1 二氧化碳的控制采用稳压阀、流量阀控制系统。 3.2定制电磁阀能够灵敏感应CO2气体，配以门控开关的控制保证在箱门打开状态时电磁阀处于闭合状态。 3.3 高精度红外线传感器对于CO2 气体浓度的控制精准、灵敏，具有自动校准功能。 4、防止冷凝水技术 4.1 对玻璃门全方位的加热、保温技术有效抑制玻璃起雾和门框四周产生冷凝水，增加外门环温传感器实现对外门温度的独立检测与调节。 4.2 自主研发的U型硅胶密封条采用环保硅胶材质，邵氏硬度A70±5，更加有效的贴合玻璃门表面，密封性更强。 5、无菌性 5.1 紫外线杀菌灯位于箱内顶部，可定期对箱体内部进行消毒，从而更有效杀灭箱体内循环空气和增湿盘水蒸汽浮菌，防止细胞培养期间的污染。 5.2内胆均为优质304镜面不锈钢制成，半圆式四角设计，减少不必要的内表面面积，从而减少细菌藏身的可能，更快速和有效底清洁和灭菌。 5.3 进气口标配HEPA高效过滤器，针对直径大于等于0.3μm的颗粒，过滤效率达99.97%，有效过滤CO2 气体中细菌及灰尘颗粒。 5.4 水套式二氧化碳培养箱标配HEPA高效过滤器，针对直径大于等于0.3μm的颗粒，过滤效率达99.97%，标配紫外灯。 6、数据存储 6.1 触摸屏产品标配USB接口，可实现数据实时存储，具有实时温度曲线显示界面，可直观的查看温度波动性与温度控制性能； 7、安全保护 7.1 对人员的保护——配置漏电流、过电压保护器。 7.2 对样品的保护——具有超温报警，箱内温度超出设置温度1℃将启动报警。 7.3 浓度超高报警——可根据实验调节、设置。 三、技术参数类型 1.气套式触摸屏 2.公称容积（L）：160 3.额定功率（W）：650 4.温度控制方式：PT100 5.温度控制范围：Rt+5--60℃ 6.温度波动（℃）：±0.2（@37） 7.温度均匀性（℃）：±0.3（@37） 8.CO2浓度控制方式IR红外线传感器（VAISALA）, 9.具有NIST校准证书 10.CO2浓度控制范围（vol%）：0--20 11.CO2浓度控制误差（vol%）：±0.1 12.CO2浓度均匀性（vol%）：±0.2 13.相对湿度（RH%）≥90%，该参数不显示 14.环境温度（℃）5—30，建议25±2 15.过滤器HEPA高效过滤器 16.工作室尺寸（mm）：约477×473×711 17.外形尺寸（mm）：约700×666×1101 18.隔板标配2块，数量可增加 19.电源电压AC220/110V 20.数据存储USB接口 21.显示界面7.0寸触摸屏 22.灭菌：UV |
| ▲二、涉及项目的其他要求 |  |  |  |
| 需实现的功能或者目标 |  | 见本表“项目需要及技术需求”。 |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  | 见本章“说明”第1点内容和“第四章 评标办法及评分标准”。 |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行国际标准、国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 |  | 见本表“项目需要及技术要求”。 |  |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等 |  | 见本表“项目需要及技术要求”。 |  |
| 采购标的验收标准 |  | 1.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2.中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3.安装标准：符合国际、国家及行业有关技术规范和技术标准。 4.招标项目有其他要求的按其要求。 |  |
| 其他技术及服务要求 |  | 1.见本表“项目需要及技术要求”。 2.“项目需要及技术要求”中标有“▲”的项目需求均为实质性必须满足的，标“▲”的项目需求存在负偏离情况的，作投标无效处理。 3.以上标注（原件备查）的内容并非要求一定现场核查原件，仅当评标委员会认为投标人所提供的相关内容出现模糊不清、含义不明或其他需要核查原件的情形时，有权要求投标人在规定时间内容现场提交相关资料原件进行核查。如因投标人原因，未能及时提交或提交内容不符合相关要求的，其所导致的评审内容作0分处理或投标无效的后果由投标人自行承担。 4.属于医疗器械管理范围的产品，供应商必须在投标文件中提供《医疗器械产品注册证》或注册登记表复印件并加盖供应商公章。 |  |
| ▲三、商务要求 |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关的产品“三包”规定实行“三包”，所有产品为全新产品，符合国家相关标准。除特别注明外，所有设备安装调试并经用户验收合格之日起质保期不少于1年（若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的，应按国家或生产厂家的规定执行，若投标人在投标文件中承诺高于该期限，按照投标人承诺），质保期内负责维修、更换配件，负责向用户提供设备维修及正常维护保养所需的零部件，保修期外提供终身维修服务。需求表中特别注明的按需求表中的执行。 |  |
| 售后服务方案要求 |  | 1.投标文件中应注明维修保养期及维保范围，提供保修年限、上门保修服务及货物保养、服务说明，超过保修期之后，紧急情况下如何处理问题的说明。 2.在质量保证期内货物非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标人应予以技术服务、维修或货物更换，并承担相应费用和零部件的费用。中标人须负责设备的安装调试和技术培训，解决货物的使用过程出现的各种问题及提供技术指导。 3.中标人应提供7×24 小时咨询服务，对于系统设备在使用过程中出现的问题，在1小时内响应，如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在接用户通知后,4小时赶到现场提供服务；12小时内未解决的中标人应提供详细的应急解决方案，24小时内修复使用，因中标人工作延误，造成采购人损失的，中标人应负赔偿责任。 4.投标文件须提供本项目的售后服务方案1份，内容包含售后服务方案、实施方案、实现功能要求、售后服务体系、售后服务措施等，以供评标使用。 |  |
| 进口产品说明 |  | 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |
| 项目质量控制 |  | 1.质量要求必须达到国家验收合格标准。 2.所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和投标文件所承诺相一致。 3.所提供的货物必须是全新的、未经使用过的产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 4.投标人根据自身情况于投标文件中提供针对本项目提供质量控制措施。 |  |
| 交付或者实施时间及地点 |  | 1.签订合同时间：自中标通知书发出之日起15日内（日历日）签订完毕。 2.交付使用期：自签订合同之日起60日(日历日)内，通过验收并交付使用。 3.交货地点：广西扶绥县内，采购人指定地点。 |  |
| 付款条件 |  | 1.合同价款分四期支付，第一期：合同签订之日起10个工作日内，采购人预付合同货款总额30%；第二期：成交供应商全部交货、安装、调试完毕并经验收合格后，采购人在30日内向成交供应商支付总额30％：第三期：成交供应商全部交货、安装、调试完毕并经验收合格使用六个月后，采购人在30日内向成交供应商支付总额的35％；第四期：合格使用十二个月后，采购人在30日内向成交供应商支付总额的5％（不计利息）。 2.发票开具方式：成交供应商应在采购人每一期付款前开具当期全额发票，凭票付款。 |  |
| 报价及其他要求 |  | 1.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2.投标报价包括但不限于货物及其附件的设计、采购、制造、出厂检测、试验、运输、保险、以及机械设备、安装、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等一切税金和费用。投标人在固定总价中必须考虑各种风险费用。在合同履行过程中，采购人不予支付合同以外的其他费用。投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。 3.针对本项目提供切实可行的售后服务方案，否则投标无效。 4.投标人提供的货物及制作安装采用的各种配件、材料均必须满足国家和行业规范标准。 |  |
| 其它要求 |  | 根据本项目需求，供应商在响应文件中提供针对本项目的项目实施方案1份【项目前期准备、项目实施计划（项目实施人员一览表（格式后附）、技术服务、技术培训的内容和措施）】，以作为评标依据。 注：上述售后服务和项目实施方案评分详见第四章“评标办法及评标标准”。 |  |
| 四、投标人的资信要求表 |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |

2分标预算：184万元。

2分标核心产品为下表的第   1  项产品。

2分标所属行业是工业类。

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病人监护仪 | 22台 | 一、病人监护仪（22台） 1. 模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个. 2. ▲≥12英寸彩色电容触摸屏，支持多点触摸操作，6通道显示，显示屏亮度自动调节 3. 采用无风扇设计 4. 支持配置内置锂电池，供电时间≥4小时 5. ▲基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测 6. 支持3/5导心电监测,可升级12导心电测量，并在监护仪上完成12导静息分析，具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。 7. 无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式 8. ▲血氧监测提供灌注指数（PI）的监测 9. ▲具有双通道有创压IBP监测，支持升级多达6通道有创压监测，提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测，支持多达4道IBP波形叠加显示 10. ▲具有旁流呼末二氧化碳监测模块，水槽要求易用快速更换，CO2波形提供填充和线条两种方式显示，满足不同临床使用习惯，CO2波形最小走速为3mm/s,满足同屏查看更多呼吸周期 11.大字体界面支持6个参数的设置和显示，具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易，所有参数报警限自动设置，能够设置护理组，一个护理组能够设置6-12个病人。这些病人之间能够互相进行它床观察。 12.具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能。 13. 1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。事件回顾时能够提供报警事件列表。能够根据时间、报警优先级、报警类型和参数组对事件进行筛选。具备大于等于40小时全息波形的存储与回顾功能，120小时ST模板回顾。 14.提供24小时心律失常统计，具有24小时心电综合分析概览，能够提供HR、ST、QT/QTc、心律失常、起搏的统计结果，并能够查看细节。 15.工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、夜间模式、演示模式。 16.具备趋势共存界面、大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。 17.设计使用年限≥8年 # 二、中心监护系统参数1套 ## （一）产品形态 ## 1.中心监护系统支持中央站, 工作站, 浏览站, 远程查询系统等多种产品形态互连 ## 2.中央站提供其他产品形态访问中央站的权限设置，且提供单个床位是否允许外部进行访问的设置 ## 3.工作站支持远程集中监护中央站上接收的病人，并提供不同控制权限的设置，满足不同临床场景下的部署要求 ## 4.浏览站提供远程集中监护中央站上接收的病人 ## 5.远程查询支持远程浏览中央站上接收的病人 ## 6.中心监护系统支持有线、无线、遥测多元化的组网方式，中心监护网络中支持多达1024床旁设备互连 ## （二）系统功能 ### 1.监测参数 ### 1.1中心监护系统可支持参数监测ECG， ST, QT/QTc， RESP，SPO2， PR， TEMP，NIBP， IBP， C.O.，CCO， ScvO2，ICG，BIS，RM，CO2，AG，EEG，NMT，rSO2，TcGas ### 1.2支持设备集成参数的监测 ### 2显示 ### 2.1.中心监护系统支持Window 7同等或以上中、英文操作系统 2.2.中心监护系统支持19寸以上液晶屏幕显示，1280×1024高分辨率彩色液晶显示。 2.3.可同时集中监护多达63个病人， 单个屏幕可支持16个病人的同时集中监护。支持多达4个显示屏显示 2.4.多床观察时每床支持5个参数、4道波形的观察，支持大字体显示 2.5.多床支持床标识显示，可用来区分护理组、病人组等 2.6.支持重点观察某床病人，双屏和多屏时可支持固定一个辅助屏显示重点单床观察 2.7.重点观察床支持多达11道波形显示 2.8.重点观察床支持多导心电、呼吸氧合图、动态短趋势、NIBP LIST等多种视图显示，适用不同科室的观察习惯 2.9.提供声、光、文字多重报警提醒功能，提供高、中、低三级报警。具有报警自动记录或打印功能。保存报警时刻前后32秒的波形 2.10.支持系统报警声音关闭功能 2.11.提供全床位最近24h的报警事件浏览功能 ### 3.数据回顾 3.1.支持至少240小时长趋势回顾和3小时短趋势回顾，至少240小时全息波形回顾，至少720条报警事件回顾，至少720条12导分析报告回顾，至少240小时的ST片段回顾，至少720条C.O. 测量结果回顾，至少100条呼吸氧合事件回顾 3.2.支持至少24小时动态血压分析与回顾功能 3.3.支持至少2万个历史病人数据存储与回顾 3.4.支持至少75条药物计算结果回顾，至少100条血液动力学计算结果回顾，至少100条氧合计算结果回顾，至少100条通气计算结果回顾，至少100条肾功能计算结果回顾 ### 4.打印 4.1.支持热敏记录仪及激光打印机输出病人报告 4.2.支持报警报告、波形报告、趋势报告、ARR统计报告、24h动态血压报告等 ### 5.双向控制 5.1.可远程控制对床旁监护仪进行病人信息设置，解除病人，进行standby 5.2.支持远程控制床旁监护仪报警暂停、报警复位，设置报警开关、报警级别、报警上下限等。 5.3.支持远程控制床旁监护仪启动NIBP测量，设置NIBP测量模式和时间间隔； 5.4.支持远程控制床旁监护仪进入夜间模式 |
| 2 | 肠内营养泵 | 10台 | 1.输液模式：流速模式 2.▲输液方式：横向全挤压输液适用于110、210CM泵用肠内营养输注器 3.适用输液器：适用于任何厂家生产的普通专用一次性输液器 4.输液精度：±10% 5.▲输液速度：(0.1-800)ml/h，最小步进0.1ml/h 6.▲预置量： 0.0～9999.9ml，最小步长为0.1ml；“ 0.0 ”表示设定为无喂养限制量。 7.▲累积量：0-36000 ml 8. S流速：（0.1～800）ml/h 9.液量：（0.0～9999.9）ml 10.▲冲洗功能, 具备手动冲洗和自动冲洗功能 11.冲洗速度：（0.1～800）ml/h，最小步进为0.1ml/h 12.冲洗液量：（0-9999.9）ml，最小增量0.1 ml 13.阻塞压力：3档 14.日志：不少于2100条历史记录 15.声光报警：门未关、瓶空、阻塞、喂养完成、接近完成、忘记操作、电池供电、电量低、电池耗尽、交流掉电、压力错误、加热功能报警、设备异常、专用管错误、超声错误等 16.性 能：防止误关机，防反转检测功能，双CPU监控，按键锁，加热功能 17.▲加温功能：具备加温功能、无需外配任何加热模块或加热器 18.选配功能：护士呼叫，专用管功能，WIFI功能， 19.安全等级：I类CF型，IP×24（防溅水） 20.功率：35VA;电 源, 交流电源：100-240V 50/60Hz ；直流电源：DC12V±1.2V 21.电 池：7.4V 1900mAh，25ml/h的速度连续工作时间大于3小时 |
| ▲二、涉及项目的其他要求 |  |  |  |
| 需实现的功能或者目标 |  | 见本表“项目需要及技术需求”。 |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  | 见本章“说明”第1点内容和“第四章 评标办法及评分标准”。 |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行国际标准、国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 |  | 见本表“项目需要及技术要求”。 |  |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等 |  | 见本表“项目需要及技术要求”。 |  |
| 采购标的验收标准 |  | 1.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2.中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3.安装标准：符合国际、国家及行业有关技术规范和技术标准。 4.招标项目有其他要求的按其要求。 |  |
| 其他技术及服务要求 |  | 1.见本表“项目需要及技术要求”。 2.“项目需要及技术要求”中标有“▲”的项目需求均为实质性必须满足的，标“▲”的项目需求存在负偏离情况的，作投标无效处理。 3.以上标注（原件备查）的内容并非要求一定现场核查原件，仅当评标委员会认为投标人所提供的相关内容出现模糊不清、含义不明或其他需要核查原件的情形时，有权要求投标人在规定时间内容现场提交相关资料原件进行核查。如因投标人原因，未能及时提交或提交内容不符合相关要求的，其所导致的评审内容作0分处理或投标无效的后果由投标人自行承担。 4.属于医疗器械管理范围的产品，供应商必须在投标文件中提供《医疗器械产品注册证》或注册登记表复印件并加盖供应商公章。 |  |
| ▲三、商务要求 |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关的产品“三包”规定实行“三包”，所有产品为全新产品，符合国家相关标准。除特别注明外，所有设备安装调试并经用户验收合格之日起质保期不少于1年（若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的，应按国家或生产厂家的规定执行，若投标人在投标文件中承诺高于该期限，按照投标人承诺），质保期内负责维修、更换配件，负责向用户提供设备维修及正常维护保养所需的零部件，保修期外提供终身维修服务。需求表中特别注明的按需求表中的执行。 |  |
| 售后服务方案要求 |  | 1.投标文件中应注明维修保养期及维保范围，提供保修年限、上门保修服务及货物保养、服务说明，超过保修期之后，紧急情况下如何处理问题的说明。 2.在质量保证期内货物非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标人应予以技术服务、维修或货物更换，并承担相应费用和零部件的费用。中标人须负责设备的安装调试和技术培训，解决货物的使用过程出现的各种问题及提供技术指导。 3.中标人应提供7×24 小时咨询服务，对于系统设备在使用过程中出现的问题，在1小时内响应，如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在接用户通知后,4小时赶到现场提供服务；12小时内未解决的中标人应提供详细的应急解决方案，24小时内修复使用，因中标人工作延误，造成采购人损失的，中标人应负赔偿责任。 4.投标文件须提供本项目的售后服务方案1份，内容包含售后服务方案、实施方案、实现功能要求、售后服务体系、售后服务措施等，以供评标使用。 |  |
| 进口产品说明 |  | 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |
| 项目质量控制 |  | 1.质量要求必须达到国家验收合格标准。 2.所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和投标文件所承诺相一致。 3.所提供的货物必须是全新的、未经使用过的产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 4.投标人根据自身情况于投标文件中提供针对本项目提供质量控制措施。 |  |
| 交付或者实施时间及地点 |  | 1.签订合同时间：自中标通知书发出之日起15日内（日历日）签订完毕。 2.交付使用期：自签订合同之日起60日(日历日)内，通过验收并交付使用。 3.交货地点：广西扶绥县内，采购人指定地点。 |  |
| 付款条件 |  | 1.合同价款分四期支付，第一期：合同签订之日起10个工作日内，采购人预付合同货款总额30%；第二期：成交供应商全部交货、安装、调试完毕并经验收合格后，采购人在30日内向成交供应商支付总额30％：第三期：成交供应商全部交货、安装、调试完毕并经验收合格使用六个月后，采购人在30日内向成交供应商支付总额的35％；第四期：合格使用十二个月后，采购人在30日内向成交供应商支付总额的5％（不计利息）。 2.发票开具方式：成交供应商应在采购人每一期付款前开具当期全额发票，凭票付款。 |  |
| 报价及其他要求 |  | 1.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2.投标报价包括但不限于货物及其附件的设计、采购、制造、出厂检测、试验、运输、保险、以及机械设备、安装、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等一切税金和费用。投标人在固定总价中必须考虑各种风险费用。在合同履行过程中，采购人不予支付合同以外的其他费用。投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。 3.针对本项目提供切实可行的售后服务方案，否则投标无效。 4.投标人提供的货物及制作安装采用的各种配件、材料均必须满足国家和行业规范标准。 |  |
| 其它要求 |  | 根据本项目需求，供应商在响应文件中提供针对本项目的项目实施方案1份【项目前期准备、项目实施计划（项目实施人员一览表（格式后附）、技术服务、技术培训的内容和措施）】，以作为评标依据。 注：上述售后服务和项目实施方案评分详见第四章“评标办法及评标标准”。 |  |
| 四、投标人的资信要求表 |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |

3分标预算：159.9万元。

3分标核心产品为下表的第   1  项产品。

3分标所属行业是工业类。

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式彩色超声系统 | 1套 | 设备用途说明： - 1)主要用于腹部、肌骨超声、浅表器官、乳腺、妇产科临床诊断和科研工作，可兼顾全身应用。 - 2)该设备系统具有升级能力，以满足将来开展新的临床应用的需求 - 3)携带方便，能用于床旁、手术室、监护室、急救等场所 - 1、主要技术参数： - 1.1≥15寸LCD高清背光显示屏,带防眩光功能 - 1.2重量≤6.7公斤 - 1.3内置电池支持连续工作≥1小时 - 1.4冷启动时间：≤35秒 - ▲1.5系统平台：WINDOWS 10专业版 - 1.6全数字化超宽频带波束形成器 - 1.7数字化高分辨率二维灰阶成像单元 - 1.8脉冲多普勒显示及分析单元 - 1.9彩色多普勒显示及分析单元 - 1.10 M型显示及分析单元 - 1.11能量多普勒显示及分析单元 - 1.12方向性能量多普勒显示及分析单元 - 1.13组织谐波成像技术 - 1.14自动深度分辨率调整 - 1.15梯形扩展成像技术 - 1.16双幅实时动态显示，两幅图像不同功能实时动态显示，方便对比观察及穿刺引导 - 1.17智能图像一键优化技术：单键操作，可自动调节增益，动态范围等参数 - 1.18复合成像技术 - 1.19斑点噪声抑制技术，提高图像对比分辨率，减少噪声的干扰，多级可调 - ▲1.20可视化穿刺针增强软件，可更真实及清楚显示针体的进针路径及针尖的位置 - 2、二维成像参数 - 2.1数字化波束形成器：可变孔径连续动态聚焦 - 2.2声束聚焦：发射≥8段，接收自动连续聚焦 - 2.3谐波成像基波频率个数：≥3个 - 2.4最大显示深度≥300mm - 2.5线阵探头梯形成像技术，支持所有成像模式 - 2.6二维图像角度偏转：-15º-- +15º，分级可调 - 2.7增益调节：B、B/M、C、D可独立调节 - ▲2.8距离增益补偿≥8段 - 2.9探头自动冻结保护功能：1-1000分钟自定义 - 2.10成像速度：凸阵探头, 最大角度17cm深度时,帧速度≥21帧/秒 - 2.11回放重现：≥1500幅，支持多幅图像同屏回放 - 2.12图像放大功能，具备整体放大及局部放大功能 - 3、彩色多普勒 - 3.1彩色取样框角度偏转：-20º -—— +20º分级可调 - 3.2显示方式：B/D、B/C/D、B/TDI、B/M - 3.3显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示 - 3.4显示控制：零位移动、黑/白与彩色比较、彩色对比 - 3.5彩色增强功能：彩色多普勒能量图及彩色多普勒方向性能量图 - 3.6彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤5mm/s（非噪声信号） - 3.7彩色反转控制 - 3.8电影回放浏览 - 4、频谱多普勒 - 4.1在实时成像和冻结成像都可彩色反转 - 4.2最大测量速度：PWD:正或反向血流速度≥6m/s - 4.3最大测量速度：CWD:正或反向血流速度≥15m/s - 4.4零位基线移动＞16级 - 4.5实时动态频谱多普勒显示及多参数分析系统 - 4.6最低测量速度：≤1.5mm/s(非噪音信号) - ▲4.7取样容积宽度：0.5mm--20mm，分级可调，每级0.5mm - 4.8 PW显示方式：5种方式可调 - 4.9具备实时三同步功能 - 5、探头 - 5.1所有探头均为超宽频变频电子探头，支持宽频带发射与接收 - 5.2主机配探头接口一个 - 5.3腹部探头：宽频变频凸阵探头，频率2---5MHz，主要用于腹部、妇产科、深部脏器穿刺引导等检查 - 5.4小器官探头：宽频变频线阵探头，5---12MHz，主要用于成人浅表器官、肌骨、神经、血管、穿刺引导等检查 - 5.5预设条件:针对不同的检查脏器,预置最佳图像的检查条件，每种预设条件≥20种自定义预设置 - ▲5.6具有专用于肌骨超声检查模式≥10种，减少临床操作时的调节 - ▲5.7屏幕穿刺引导显示功能，可直接测量穿刺路径的距离，支持平面内及平面外的穿刺引导，并可直接配合巴德导针器用于PICC穿刺的专用装置 - 6、测量和分析：（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒） - 6.1一般测量（距离、周长、面积、体积、角度、百分比、曲线长度及不规则面积等。 - 6.2产科测量与分析，具有胎儿体重、孕龄评估，生长曲线显示，NT测量功能，并可独立生成报告 - 6.3颈动脉测量与分析 - 6.4心脏测量与分析 - 6.5上下肢动脉、下肢静脉测量与分析软件 - 6.6新生儿髋关节角度测量分析 - 6.7频谱多普勒自动测量与分析 - 6.8具备拼接图像测量功能 - 6.9所有测量菜单可自定义编辑个性化菜单 - 7、输入/输出信号： - 7.1输入：有4个USB端口及心电图信号输入接口 - 7.2输出：HDMI视频输出、USB、无线WiFi、网络接口、支持DICOM联网及传输 - 8、系统通用功能： - ▲8.1主机内置高速硬盘，容量为≥1000G，数字化图像存储，主机内置DVD刻录光驱，支持刻录存档病例资料 - 8.2一体化病案管理单元，包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、 检索和打印 - 8.3可进行调节动态图像的压缩比, 无需特殊软件即能在普通PC直接观察图像 - 8.4支持超声图像静态、动态存储 - 8.5支持电影回放重现，支持B、M、CDFI、PD、PW图像的电影回放 - 8.6支持四幅图像同屏回放 - 8.7原始数据处理：可对储存的图像进行离线分析和测量计算等 - 8.8图像缩略图显示在屏幕一侧，并可删除、浏览、拷贝等 - 8.9支持USB接口的热敏打印机连接 - 8.10电量提示、存储容量提示、网络状态提示 - 8.11体位标记：≥100种，可以自定义编辑注释菜单 - 9、配置要求： - 9.1主机1 台 - 9.2腹部探头 1 个 - 9.3高频探头 1 个 - 9.4专用台车1个 |
| 2 | 床单位臭氧消毒机 | 2套 | 一、用途：广泛应用于医院病床被褥、服装，枕芯、手术室衣物、床垫等用品的消毒灭菌。 二、主要技术参数 1.开机30min，单管臭氧浓度：≥1700mg/m³ 2.床袋（或罩）密闭时臭氧泄漏≤0.1mg/m3。 3.机身采用简洁的外型设计，外壳采用优质阻燃复合材料ABS工程塑料。模具一体成型保证了产品的一致性； 4.结构形式：移动式底部有3个供移动的滑轮，设备顶部有方便推动的一体成型把手；背部有不少于2个专用储存柜而非网兜，用于存放床罩、床袋、抽气与充气管路、可拆卸的制式电源线。 5.检修的便捷性：设备主要部件（臭氧发生装置、电动球阀等）可从设备底部抽拉出来；控制板等电控系统，可以通过顶部机盖轻松取出，即可实现方便地检修。 6.消毒程序为自动控制，一键启动操作，无需人工值守。 7.采用抽、充气技术，使臭氧能渗透到物体内部消毒 8.消毒效果：对大肠杆菌8099的杀灭对数值≥3.00，对金黄色葡萄球菌ATCC6538杀灭对数值≥3.00，对白色念珠菌杀灭对数值≥3.00 9.能有效去除附着在物体上的各种异味、血腥味、霉味、大小便味等。对消毒物品有增白的作用 10.设备程序运行采用抽气-消毒-密闭-解析的模式，各个程序阶段时间均可根据实际需求预先手动设置，设置范围为0~999min。 11.输入功率：≤140W，宽电压设计，适用于电压波动的地方使用。 12.正常工作条件： 1)供电电源：a.c. 220V±22V 50Hz±1Hz 2)相对湿度：＜85% 3)环境温度：5℃～40℃ 4)大气压力： 70kPa～106kPa 13.整机外形尺寸小，不占用客户过多面积。 |
| 3 | 转运监护仪 | 2台 | 1.适用于成人、小儿、新生儿的监测。 2.工作大气压力57.0 ~107.4 kPa，满足高原地区的使用。 3.转运监护仪，满足救护车，直升飞机和固定翼飞机,通过相关转运标准 4.▲>=5英寸彩色触摸显示屏。 5.▲IP44防尘防水，易清洁和适用医院内外不同临床救治环境。 6.坚固耐用，抗1米5面跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境。 7.整机无风扇设计。 8.内置锂电池供电，支持>=4小时的持续监测。 9.内置DC电源接口，可以进行车载充电。 10.▲支持3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压、2通道体温。 11.转运监护仪支持插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用。 12.▲具有多导心电监护算法 ，同步分析至少2通道心电波形，能够良好抗干扰。 13.心率测量范围：成人15 – 300 bpm，小儿/新生儿15 - 350 bpm。 14.波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。 15.滤波模式提供诊断模式，监护模式，ST模式，手术模式。 16.▲提供24种心律失常事件的分析。 17.提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。 18.具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。 19.▲可显示弱灌注指数（PI）。 20.提供手动、自动间隔、连续、序列四种无创血压测量模式。 21.120小时 （分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾。 22.1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 23.1000条NIBP测量结果回顾。 24.36小时全息波形回顾。全息波形至少能存储所有测量值，以及至少3道波形。 |
| 4 | 单道注射泵 | 17台 | 1.用途：在ICU、手术室、儿科等科室使用，用于推动注射器进行液体注射。 2.安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP34、IEC60601-1-2/YY0505、主副CPU； 3.压力报警阈值2档可调； 4.阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者； 5.防虹吸功能：防止药液在暂停期间任意流出； 6.速率：大于或等于1ml/h: 精度：绝对值小于或等于2%； 7.快速启动功能：实现快速给药、缩短给药延迟时间； 8.在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。 9.速率范围：最小值小于或等于0.1ml/h，最大值大于或等于1500ml/h, 递增：0.1ml（0.1-999.9ml/h）； 10.预置总量范围：最小值小于或等于0.1ml，最大值大于或等于9999ml，递增：0.1ml； 11.预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）； 12.安装固定：可固定在输液支架上； 13.快推“bolus”：最小值小于或等于0.1ml/h，最大值大于或等于1500ml/h，以0.1ml/h递增 14.KVO：0.5ml/h； 15.自动识别注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml； 16.屏幕大于或等于2.4英寸，同屏显示：速率、当前注射状态、已注射量、注射器规格、电池容量、报警压力档位、报警信息 ； 17.主机自带提手，方便携带 18.分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息； 19.报警信息： 1）高级报警信息：阻塞、电池耗尽、完成、KVO完成、注射器排空、注射器脱落、系统故障； 2）中级报警信息：系统异常、待机时间结束； 3）低级报警信息：无操作、电池电量低、未安装电池、接近完成、网电源脱落； 20.电池工作时间：大于或等于3.9小时@5ml/h； 21.供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V； 22.RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接。 |
| 5 | 输液泵 | 21台 | 1.用途：在ICU、手术室、儿科等科室使用，用于精确输液。 2.安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP34 3.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； 4.压力报警阈值3档可调； 5. 阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者； 6.防重力自由流功能：泵门打开时，防自由流夹自动关闭，防止液体任意流出； 7. 双重气泡探测：超声气泡探头，可探测≥50ul的单个气泡，单个气泡大小分50ul、100ul、250ul、500ul、800ul共5档可调，连续气泡监测功能：可以设置每小时0.1-4ml的累积气泡报警阀值，1小时内检测到的累积气泡体积≥设定的报警阈值触发报警； 8. 自动键盘锁：ON/OFF，锁键盘时间1-5min可调；可打开或关闭此功能。 9.满足救护车标准，适合在户外急救和车载情况下使用 10.全挤压蠕动输注，精度≤±5%； 11.在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率； 12.速率范围：0.1-1400ml/h,递增：0.1ml； 13.预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml； 14.快推“bolus”：0.1-1500ml/h，以0.1ml/h递增，同步显示给入的快推“bolus”量，具有自动和手动快推“bolus”； 15. KVO：0.1-5.0ml/h可调，步进0.1ml/h； 16.可预存18种以上输液器品牌规格，可校准自定义输液器； 17.屏幕不小于3”，同屏显示：速率、当前输液状态、待入量、累计量、输液器品牌、药物名称、电池容量、报警压力档位和在线压力、报警信息； 18. 整机重量≤1.6kg，主机自带提手，方便携带 19.分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息； 20.高级别:阻塞，完成、系统故障、滴速异常、电池耗尽、气泡、门开、KVO完成、空瓶；中级别:系统异常，待机时间结束； 21.低级别:无操作、电池电量低、接近完成、网电源脱落、未安装输液管、通讯中断； 22.▲具有3种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式； 23.▲电池工作时间≥3.5小时@25ml/h； 24.供电：AC100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V； |
| 6 | 双通道注射泵 | 42台 | 1.用途：在ICU、手术室、儿科等科室使用，用于推动注射器进行液体注射。 2.主要技术和性能要求： 2.1安全要求： 2.1.1安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP34、IEC60601-1-2/YY0505、主副CPU； ▲2.1.2压力报警阈值3档可调；最低阻塞压力档低至150mmHg。 2.1.3 阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者； 3. 精度要求：速率≥1ml/h: 精度≤±2%； 4.基本要求： 4.1 速率范围：0.1-1500ml/h,递增：0.1ml（0.1-999.9ml/h）； 4.2预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml； 4.3 预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）； 4.4 快推“bolus”：0.1-1500ml/h，以0.1ml/h递增,具有自动和手动快推“bolus”； 3.3.5 KVO：0.1-5ml/h，递增0.1ml/h； ▲3.3.6 自动识别注射器规格：10ml、20ml、50ml； 3.3.7 分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息； ▲3.3.8具有3种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式； 3.3.9双通道注射时，电池工作时间﹥2.9小时@5ml/h； 3.3.10供电：AC100V-240V，50/60Hz，DC10-16V； 3.3.11信息储存：自动储存990条以上的操作信息； |
| 7 | 骨科牵引架 | 1台 | 一、技术参数 牵引架总长度：约1270mm 牵引架升降：650～1010 mm 牵引架脚牵引器高度 : 600～980mm 伸展杆行程: 290mm 伸展杆摆动角度: 单摆90°双摆180° 脚牵引器升降行程:320mm 脚牵引器伸缩行程:110mm 股座尺寸（碳素纤维、无金属，略锥形）：约530×300 mm 负重 :约100kg 二、性能说明 1.股座板悬挂连接与手术床臀板，与手术床同步电动升降。牵引横杆与手术床底板部位连接，可伸缩及水平摆角。腿托架可升降及调节位置，牵引鞋可上下折角及水平摆角，开展骨科下肢牵引复位手术。 2.股座板、会阴柱为进口碳素纤维材质、无金属，可满足髋关节部位手术X光拍片，成像清晰无伪影。 3方便C臂摆放、X光拍片。 4.牵引架使用结束后可卸下与手术床分离。 5.匹配骨科二维C臂（骨科小C臂）、匹配手术室现用的手术台，开展骨科牵引手术。 三、配置： 连接组件2套 股座板（碳素材质、无金属）1套 会阴柱（碳素材质、无金属）1套 牵引横杆2套 牵引鞋组件 2套 腿托架组件 2套 活动轮2个 |
| ▲二、涉及项目的其他要求 |  |  |  |
| 需实现的功能或者目标 |  | 见本表“项目需要及技术需求”。 |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  | 见本章“说明”第1点内容和“第四章 评标办法及评分标准”。 |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行国际标准、国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 |  | 见本表“项目需要及技术要求”。 |  |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等 |  | 见本表“项目需要及技术要求”。 |  |
| 采购标的验收标准 |  | 1.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2.中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3.安装标准：符合国际、国家及行业有关技术规范和技术标准。 4.招标项目有其他要求的按其要求。 |  |
| 其他技术及服务要求 |  | 1.见本表“项目需要及技术要求”。 2.“项目需要及技术要求”中标有“▲”的项目需求均为实质性必须满足的，标“▲”的项目需求存在负偏离情况的，作投标无效处理。 3.以上标注（原件备查）的内容并非要求一定现场核查原件，仅当评标委员会认为投标人所提供的相关内容出现模糊不清、含义不明或其他需要核查原件的情形时，有权要求投标人在规定时间内容现场提交相关资料原件进行核查。如因投标人原因，未能及时提交或提交内容不符合相关要求的，其所导致的评审内容作0分处理或投标无效的后果由投标人自行承担。 4.属于医疗器械管理范围的产品，供应商必须在投标文件中提供《医疗器械产品注册证》或注册登记表复印件并加盖供应商公章。 |  |
| ▲三、商务要求 |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关的产品“三包”规定实行“三包”，所有产品为全新产品，符合国家相关标准。除特别注明外，所有设备安装调试并经用户验收合格之日起质保期不少于1年（若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的，应按国家或生产厂家的规定执行，若投标人在投标文件中承诺高于该期限，按照投标人承诺），质保期内负责维修、更换配件，负责向用户提供设备维修及正常维护保养所需的零部件，保修期外提供终身维修服务。需求表中特别注明的按需求表中的执行。 |  |
| 售后服务方案要求 |  | 1.投标文件中应注明维修保养期及维保范围，提供保修年限、上门保修服务及货物保养、服务说明，超过保修期之后，紧急情况下如何处理问题的说明。 2.在质量保证期内货物非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标人应予以技术服务、维修或货物更换，并承担相应费用和零部件的费用。中标人须负责设备的安装调试和技术培训，解决货物的使用过程出现的各种问题及提供技术指导。 3.中标人应提供7×24 小时咨询服务，对于系统设备在使用过程中出现的问题，在1小时内响应，如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在接用户通知后,4小时赶到现场提供服务；12小时内未解决的中标人应提供详细的应急解决方案，24小时内修复使用，因中标人工作延误，造成采购人损失的，中标人应负赔偿责任。 4.投标文件须提供本项目的售后服务方案1份，内容包含售后服务方案、实施方案、实现功能要求、售后服务体系、售后服务措施等，以供评标使用。 |  |
| 进口产品说明 |  | 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |
| 项目质量控制 |  | 1.质量要求必须达到国家验收合格标准。 2.所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和投标文件所承诺相一致。 3.所提供的货物必须是全新的、未经使用过的产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 4.投标人根据自身情况于投标文件中提供针对本项目提供质量控制措施。 |  |
| 交付或者实施时间及地点 |  | 1.签订合同时间：自中标通知书发出之日起15日内（日历日）签订完毕。 2.交付使用期：自签订合同之日起60日(日历日)内，通过验收并交付使用。 3.交货地点：广西扶绥县内，采购人指定地点。 |  |
| 付款条件 |  | 1.合同价款分四期支付，第一期：合同签订之日起10个工作日内，采购人预付合同货款总额30%；第二期：成交供应商全部交货、安装、调试完毕并经验收合格后，采购人在30日内向成交供应商支付总额30％：第三期：成交供应商全部交货、安装、调试完毕并经验收合格使用六个月后，采购人在30日内向成交供应商支付总额的35％；第四期：合格使用十二个月后，采购人在30日内向成交供应商支付总额的5％（不计利息）。 2.发票开具方式：成交供应商应在采购人每一期付款前开具当期全额发票，凭票付款。 |  |
| 报价及其他要求 |  | 1.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2.投标报价包括但不限于货物及其附件的设计、采购、制造、出厂检测、试验、运输、保险、以及机械设备、安装、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等一切税金和费用。投标人在固定总价中必须考虑各种风险费用。在合同履行过程中，采购人不予支付合同以外的其他费用。投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。 3.针对本项目提供切实可行的售后服务方案，否则投标无效。 4.投标人提供的货物及制作安装采用的各种配件、材料均必须满足国家和行业规范标准。 |  |
| 其它要求 |  | 根据本项目需求，供应商在响应文件中提供针对本项目的项目实施方案1份【项目前期准备、项目实施计划（项目实施人员一览表（格式后附）、技术服务、技术培训的内容和措施）】，以作为评标依据。 注：上述售后服务和项目实施方案评分详见第四章“评标办法及评标标准”。 |  |
| 四、投标人的资信要求表 |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |

4分标预算：150.4万元。

4分标核心产品为下表的第  1、2   项产品。

4分标所属行业是工业类。

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子纤支镜 | 3套 | - 操作手柄（含插入管）： 1.1适用范围：适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗。 1.2成像原理：电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维。 1.3视场角≥120°，保证清晰图像和视场角及最小的图像畸变。 1.4景深：3-100mm。 ▲1.5软镜插入管外径≤5.2mm，工作管道内径≥2.6mm。 1.6操作手柄具备左右旋转关节，可带动插入软管部先端左右旋转，向左120°，向右120°。 1.7插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲180°，向下弯曲130°，双向弯曲310°。 ▲1.8操作手柄具备≥2个电子功能按键。 1.9操作手柄上按键可控制：①图像放大/缩小、②拍照/录像、③画面冻结/解冻结。 1.10吸引阀座一体式防脱设计。 1.11插入管先端头采用医用高分子材料，内外绝缘，确保手术安全。 1.12操作手柄为医用高分子材料材质，耐腐蚀，符合人体工程学设计，手握舒适。 1.13内置LED冷光源，具备防雾功能，无需预热，即可观察。 1.14操作手柄为医用高分子材料材质，耐腐蚀。 1.15操作部防水等级：IPX7，配备防水盖可进行全浸泡消毒。 1.16采用智能主控芯片，具备无需手动调节即可实现自动控制图像曝光度功能。 1.17采用航空插针非触点式连接方式，不易氧化，传输信号更稳定。 2.图像处理器： ▲2.1具备医疗器械注册证。 2.2 显示屏：TFT-LCD，液晶玻璃。 2.3 触摸屏：电容式触摸屏。 2.4 高清视频信号输出分辨率：1280×800。 2.5显示功能：自带显示屏10.1英寸，开机时间5秒，即能实现图像显示,满足临床快速使用需求。 2.6通过操作部功能按键即可实现：图像放大缩小，图像冻结，拍照，录像功能（无需触摸屏幕，避免术后消毒问题）。 2.7预览、隐藏功能：具有可实时观察、记录与回放功能，且可一键隐藏所有按键功能。有利于临床操作使用。 2.8调节图像输出比例功能：在外接显示器时，可向外接显示器输出16:9、4:3以及16:10三种显示比例的图像。 2.9具有多种输出图像形状。 2.10亮度调节功能：可调节配套使用的电子内窥镜上的LED灯的亮度，一级可关闭LED灯，仅需四级即可将亮度调至100%。 2.11白平衡功能：具有白平衡调节功能。 2.12录音录像功能：具备录像，录音功能，可以实现带音频录像的实时存储。 2.13存储功能：具有外置可热插拔SD存储卡直接存储图片及声音等信息，图片存储格式为JPG格式，视频存储格式为MP4格式。 2.14视频转接线：线缆可180度旋转，操作更舒适。可满足不同医生的不同操作习惯。 2.15 双镜切换功能：配置2路信号输入接口，根据临床需要，能够同时连接两条内窥镜，切换实时视频输入信号。 2.16视频输出接口：有CVBS视频输出接口和DVI视频输出接口，配备DVI信号转换数据线，实现DVI视频图像输出，可与医用显示器或工作站连接。 2.17与内窥镜操作部连接方式：通过视频转接线与内窥镜手柄部直接相连，中间无需再通过连接手持式显示器即能实现视频操作，有效减轻产品重量方便临床使用。 2.18录像显示及电量提示功能：具有摄录时间长短提示功能与循环摄录功能及电量智能检测指示标示（用于显示充电电量或适配器连接充电提示）。 2.19用户访问控制：可设置开机后输入管理用户的账号密码，输入正确可查看产品的实时图像及更改系统设置。 2.20摆放方式：能独立平放置台面，节省操作空间。能按照一定角度竖立放置台面，便于观察。 2.21供电方式 （1）电池供电：具有内置可充电电池,一次充满电的内部电源连续工作时间不小于4小时。 （2）交流电供电：可通过接入DC适配器连接交流电使用，可通过适配器实现24小时连续工作。 2.22软件终身提供升级。 3.培训服务： 3.1提供专业的人员上门培训，保证操作者能掌握电子支气管内窥镜的操作技能。 3.2拥有完善的系统培训方案，可提供针对性的培训课程及相关学习资料。 4.配置清单： 序号; 名称; 数量. 1; 电子支气管内窥镜操作部; 1条. 2; 图像处理器; 1台. 3; 防水盖; 1个. 4; 活检阀帽; 5个. 5; 吸引按钮; 2个. 6; 手提箱组件; 1套. 7; 12V AC适配器; 1个. 8; AC适配器电源线; 1条. 9; SD读卡器; 1个. 10; BNC-BNC视频线; 1条. 11; DVI-DVI视频线; 1条. 12; 64G SD卡; 1个. 13; 视频转接线; 1条. |
| 2 | 除颤监护仪 | 5台 | 1.▲重量：≤6.1kg，含电池、体外板和心电导联线。 2.▲彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×600像素，可显示≥3通道监护参数波形（心电监护波形、呼吸波形），有高对比度显示界面。 3.支持中文操作界面。 4.屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。 5.▲具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于8岁以下人群。 6.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 7.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。 8.可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J 9.▲支持至少三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型。 10.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。 11.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。 12.AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥60min。 13.开机时间≤2s，符合临床使用。 14.除颤充电迅速，充电至200J≤4s。 15.▲除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。 16.从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。 17.▲支持病人接触状态和阻抗值实时显示。 18.支持配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。 19.支持配置CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2015 AHA/ERC指南，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度和按压频率实时参数显示。 20.心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。 21.▲通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥24种。 22.▲提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿。 23.无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。 24.支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。 25.支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。 26.标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。 27.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。 28.配置50mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。 29.可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 30.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。 31.设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。 32.具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP44。 33.具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受6面0.75m跌落冲击。 34.工作环境，温度范围：0°C-45°C，湿度范围：15%-95%，大气压范围：57.0 kPa ～ 106.2 kPa。 |
| 3 | 心电图机（含软件） | 1套 | 一、输入电路 1.1心电输入：12导联同步采集，10电极 1.2导联选择:自动或手动 1.3输入方式:浮地输入 1.4输入保护：标配导联线内附除颤保护电路 1.5采 样 率：8000 Hz/8Ch 1.6模数转换精度≤2.5 μV 1.7输入阻抗：≥50MΩ 1.8耐极化电压：≥±500mV 1.9共模抑制比：≥100dB 1.10频率响应：0.05Hz-150Hz（+0.4/-3 dB） 1.11标准灵敏：10mm/mV, 误差≤±2% 1.12时间常数：≥3.2秒 1.13滤波器：低通滤波、肌电滤波、交流滤波、基线抑制滤波 1.14低通滤波:75Hz, 100Hz, 150Hz 三档 1.15肌电滤波: 25Hz/35Hz 二档 1.16交流滤波: 50Hz或60Hz 1.17基线抑制:强/弱/关闭三档 1.18增益/灵敏度选择： 5，10，20mm/mV，手动或自动 1.19不正常状态检测：电极脱落报警，高频噪声过高报警 1.20电极脱落液晶显示器显示脱落部位 2、显示和记录 2.1显示方式：≥7"液晶显示 2.2显示分辨率：800*480 2.3视角调节：0-100度无极调节 2.4显示导联数:同屏12导联 2.5同屏显示时长≥5s 2.6支持解析结果屏幕显示 2.7噪音检测：双模式同步点划线热敏标记打印 2.8显示内容：内部存储器信息、网络连接信息、服务器同步信息、系统菜单、心电波形、心率、导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、工作模式、标记 2.9记录器：内置高分辨率热线阵打印。 2.10记录纸宽度：约210mm×140mm折纸 2.11记录道数：3, 3+1, 6, 12道，12+6 2.12走纸速度：10, 12.5, 25，50mm/S 2.13无纸检出：记录纸用完后自动停止走纸并报警 2.14打印数据：程序型号、版本、日期和时间、走纸速度、灵敏度、导联名称、滤波器、患者信息（ID号码、年龄、性别）、电极检出、噪声、计时标记、事件标记、心电波形、分析报告等。 2.15操作模式：可自动或手动。自动操作时支持实时或回顾记录，具备自动检测并延长记录心律失常波形，且支持全自动开始记录;支持synEci18 记录 2.16支持二阶梯、实验运动后检查、RR间期检查 3、其它 3.1测量分析：性别年龄特异性自动测量分析算法 3.2自动测量：参数包括心率、PR间期、QT/QTc、P/QRS/T电轴、RV5/SV1电压等值 3.3自动分析结果：5大类判断结论，200种以上分析结论建议，数字编码便于快速查找。分析结果支持中文或英文切换，支持两版明尼苏达码表示。支持右胸后壁导联独立分析;支持18导联ST-Map输出 3.4外部输入：10mm/0.5V±5%，输入阻抗≥100kΩ支持连接心音脉搏波放大器等模拟信号。 3.5信号输出： 0.5V/1mV±5%，输出阻抗≤100Ω，输出短路时不损坏心电图机 3.6其它接口：USB/SD 等电位接地端口 3.7存储:支持标准和压缩两种文件存储形式，内置400份心电图存储容量。外置存储SD卡扩展，最高支持32GB,支持PDF文件保存 3.8网络:自带LAN接口，支持有线网络连接,支持USB方式无线网络连接 3.9提示音：QRS同步或热笔拟笔音 3.10输入键：键位支持直接输入患者ID号 3.11打印网格：具备在无网格纸上打印网格功能 3.12心律失常检测：具备心律失常检测自动延长记录的功能 3.13 QTc算法：4种 3.14重量：≤4.2Kg 3.15安全性：电击防护类型: I类CF型。 3.17交流：100-240±10% 3.18直流：长效可充电电池，充满电可连续工作30分钟以上。 3.19本机支持自动检测与智能帮助程序 4.配单机版心电网络 |
| 4 | 心电图机 | 6 | 1.ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集 2.除颤保护：具有抗除颤电击保护功能 3. ▲具备synEci18 技术，无需额外增加电极即可获得18导联心电波形。具备智能自动分析程序，配合双角度ST段电压图 4.彩色液晶显示器 ≥6.5英寸，分辨率640*480带背光源，可显示3、6、12道ECG波形、心率数、ID号码、性别、年龄、工作状态、操作程序菜单及显示某个电极脱落等参数。 5.本机自带智能帮助程序 6. ▲长达3分钟的同屏12道心电波形冻结功能 7.共模抵制比：≥100dB；模数转换精度：≤2.5 μV；频率响应：0.05Hz-150Hz（+0.4/-3 dB） 8. ▲自动分析结果：5大类240种以上分析结论支持； 9.自动测量参数：包括心率、PR间期、QT/QTc、P/QRS/T电轴、RV5/SV1电压等值 10.抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能 11.增益/灵敏度选择：5，10，20mm/mV，手动或自动 12.走纸速度：10, 12.5, 25，50mm/S 13.打印数据：程序型号、版本、日期和时间、走纸速度、灵敏度、导联名称、滤波器、患者信息（ID号码、年龄、性别）、电极检出、噪声、计时标记、事件标记、心电波形、分析报告等 14.数据存储：400份心电文件的内部存储并支持存储卡扩展 15. ▲网络功能：支持有线和无线网络； 16.正式打印前可通过屏幕预览确认记录波形质量与解析结果 17.手动及自动记录时均可打印分析结果报告，并可设定是否输出分析结果。 18.分析记录时，当心律不齐被检出时，自动打印心律不齐心电图报告。 19.可记录前10秒测量的心电图波形 20.可准确判定接触不良的电极并予以指示 21.拥有自动测量功能和自动诊断功能 22.可以使用有线、无线方式和心电网络相连，实现病人预约信息的下载，检查数据自动上传，实现全方位信息化管理，优化医院工作流程，减少医生工作量。 |
| ▲二、涉及项目的其他要求 |  |  |  |
| 需实现的功能或者目标 |  | 见本表“项目需要及技术需求”。 |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  | 见本章“说明”第1点内容和“第四章 评标办法及评分标准”。 |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行国际标准、国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 |  | 见本表“项目需要及技术要求”。 |  |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等 |  | 见本表“项目需要及技术要求”。 |  |
| 采购标的验收标准 |  | 1.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2.中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3.安装标准：符合国际、国家及行业有关技术规范和技术标准。 4.招标项目有其他要求的按其要求。 |  |
| 其他技术及服务要求 |  | 1.见本表“项目需要及技术要求”。 2.“项目需要及技术要求”中标有“▲”的项目需求均为实质性必须满足的，标“▲”的项目需求存在负偏离情况的，作投标无效处理。 3.以上标注（原件备查）的内容并非要求一定现场核查原件，仅当评标委员会认为投标人所提供的相关内容出现模糊不清、含义不明或其他需要核查原件的情形时，有权要求投标人在规定时间内容现场提交相关资料原件进行核查。如因投标人原因，未能及时提交或提交内容不符合相关要求的，其所导致的评审内容作0分处理或投标无效的后果由投标人自行承担。 4.属于医疗器械管理范围的产品，供应商必须在投标文件中提供《医疗器械产品注册证》或注册登记表复印件并加盖供应商公章。 |  |
| ▲三、商务要求 |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关的产品“三包”规定实行“三包”，所有产品为全新产品，符合国家相关标准。除特别注明外，所有设备安装调试并经用户验收合格之日起质保期不少于1年（若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的，应按国家或生产厂家的规定执行，若投标人在投标文件中承诺高于该期限，按照投标人承诺），质保期内负责维修、更换配件，负责向用户提供设备维修及正常维护保养所需的零部件，保修期外提供终身维修服务。需求表中特别注明的按需求表中的执行。 |  |
| 售后服务方案要求 |  | 1.投标文件中应注明维修保养期及维保范围，提供保修年限、上门保修服务及货物保养、服务说明，超过保修期之后，紧急情况下如何处理问题的说明。 2.在质量保证期内货物非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标人应予以技术服务、维修或货物更换，并承担相应费用和零部件的费用。中标人须负责设备的安装调试和技术培训，解决货物的使用过程出现的各种问题及提供技术指导。 3.中标人应提供7×24 小时咨询服务，对于系统设备在使用过程中出现的问题，在1小时内响应，如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在接用户通知后,4小时赶到现场提供服务；12小时内未解决的中标人应提供详细的应急解决方案，24小时内修复使用，因中标人工作延误，造成采购人损失的，中标人应负赔偿责任。 4.投标文件须提供本项目的售后服务方案1份，内容包含售后服务方案、实施方案、实现功能要求、售后服务体系、售后服务措施等，以供评标使用。 |  |
| 进口产品说明 |  | 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |
| 项目质量控制 |  | 1.质量要求必须达到国家验收合格标准。 2.所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和投标文件所承诺相一致。 3.所提供的货物必须是全新的、未经使用过的产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 4.投标人根据自身情况于投标文件中提供针对本项目提供质量控制措施。 |  |
| 交付或者实施时间及地点 |  | 1.签订合同时间：自中标通知书发出之日起15日内（日历日）签订完毕。 2.交付使用期：自签订合同之日起60日(日历日)内，通过验收并交付使用。 3.交货地点：广西扶绥县内，采购人指定地点。 |  |
| 付款条件 |  | 1.合同价款分四期支付，第一期：合同签订之日起10个工作日内，采购人预付合同货款总额30%；第二期：成交供应商全部交货、安装、调试完毕并经验收合格后，采购人在30日内向成交供应商支付总额30％：第三期：成交供应商全部交货、安装、调试完毕并经验收合格使用六个月后，采购人在30日内向成交供应商支付总额的35％；第四期：合格使用十二个月后，采购人在30日内向成交供应商支付总额的5％（不计利息）。 2.发票开具方式：成交供应商应在采购人每一期付款前开具当期全额发票，凭票付款。 |  |
| 报价及其他要求 |  | 1.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2.投标报价包括但不限于货物及其附件的设计、采购、制造、出厂检测、试验、运输、保险、以及机械设备、安装、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等一切税金和费用。投标人在固定总价中必须考虑各种风险费用。在合同履行过程中，采购人不予支付合同以外的其他费用。投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。 3.针对本项目提供切实可行的售后服务方案，否则投标无效。 4.投标人提供的货物及制作安装采用的各种配件、材料均必须满足国家和行业规范标准。 |  |
| 其它要求 |  | 根据本项目需求，供应商在响应文件中提供针对本项目的项目实施方案1份【项目前期准备、项目实施计划（项目实施人员一览表（格式后附）、技术服务、技术培训的内容和措施）】，以作为评标依据。 注：上述售后服务和项目实施方案评分详见第四章“评标办法及评标标准”。 |  |
| 四、投标人的资信要求表 |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |

5分标预算：174.9万元。

5分标核心产品为下表的第   1  项产品。

5分标所属行业是工业类。

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转运呼吸机 | 3台 | 1．专用于成人、儿童、婴幼儿的急救转运呼吸机。 2.▲电动电控呼吸机（内置涡轮驱动产生空气气源），无须气源驱动，主机防水等级：IPX4，工作温度：-18 ～50ºC，大气压范围：59.0 ～110.0kPa，符合EN 1789 和EN 794-3标准。通气模式：标配P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、PRVC， PRVC-SIMV、PSV-S/T等高级通气模式。 3.▲设置参数范围：潮气量：20ml-2200ml，呼吸频率：1-80次/min，压力支持：3-65cmH2O 氧浓度：21-100%。 4.▲具有智能同步技术：根据病人的肺特性，智能动态调节【呼气触发】至最佳值，提高人机同步，使病人呼吸舒适，减少治疗过程中频繁的呼吸机设置值调节。 5.动态肺视图界面，以图形形式实时显示肺动力学参数。 6.肺复张工具，在机械通气过程中给予高于常规平均气道压的压力并维持一定的时间，可以使更多的萎陷肺泡复张以及防止小潮气量通气所带来的继发性肺不张。 7.▲内源性PEEP（PEEPi）测定及P-V工具，帮助择定最佳PEEP值。 8.▲SpO2监测：脉搏氧饱和度SpO2、脉率Pulse的监测。可显示PI灌注指数，范围：0.05%～20%。 9.脱机辅助工具：口腔闭合压、浅快呼吸指数。 10. 呼吸机提供锁屏功能，呼吸波形及呼吸环可截图，屏幕导出保存U盘。 11.内置1块锂电池，工作时长≥280分钟，双电池，工作时长≥560分钟。 12.≥8.4英寸TFT 彩色液晶显示，并可切换白天或夜晚显示模式。 13. 具有72小时的趋势图和趋势表数据存储。 |
| 2 | 呼吸康复训练仪 | 1套 | 1.结构组成 呼吸康复训练仪由呼吸训练功能装置、振动排痰功能装置、主机和软件组成。 2.性能指标 2.1呼吸训练功能装置：0—10 档吸气负压值 0 档 8cmH2O 1 档 13cmH2O 2 档 18cmH2O 3 档 23cmH2O 4 档 28cmH2O 5 档 33cmH2O 6 档 38cmH2O 7 档 43cmH2O 8 档 48cmH2O 9 档 53cmH2O 10 档 58cmH2O 2.2振动排痰装置：1—4 级不锈钢球产生低频振动呼气正压值 1 级 ≥16cmH2O；2 级 ≥20cmH2O； 3 级 ≥24cmH2O；4 级 ≥28cmH2O。 3.界面功能 3.1主界面有呼吸训练、振动排痰、系统三个界面。 3.2呼吸训练界面主要显示：计时、吸气有效次数、呼吸训练时间、吸气峰流速、深吸气容积、呼气流量检测、阀门静止负压、吸气负压、住院号、床号、呼气流速曲线图。呼气流量检测界面主要显示：第一秒内呼出容积（FEV1.0）、用力肺活量（FVC）、FEV1.0/FVC、呼气峰流速。 3.3振动排痰界面显示:计时、住院号、床号、呼气有效次数、呼气振动频率、呼气气流正压。 3.4系统界面主要显示：时间设置、呼吸压力设定、显示日历报告。显示日历报告界面主要显示：显示日历报告、打印配置。 3.5用户访问控制 a)系统启动后输入开机密码，可以进入呼吸训练和振动排痰界面。 b)进入系统界面需要输入系统密码，可以调节吸气负压、设定日期和查看报告。 4.数据接口 4.1 DB9 接口：通过串口线与 PC 连接，实现运行调试信息输出。 4.2 RJ45 接口：通过网线与 PC 连接，实现数据传输。 4.3 OTG 接口：通过 USB 线与 PC 连接用于烧录系统。 4.4 USB 接口：用于导出 txt 格式测量报告。 5.呼气峰流速误差 呼气峰流速测量值与屏幕显示值的最大允许误差为±10L/min（±0.17L/s），或者读数的±10%，取两者较大值。 6.呼气流量线性度 两次相邻测试流量的平均值误差的差值不超过两次测量最大值的 5%。 7.第一秒内呼气容积 第一秒内呼气容积测量值与屏幕显示数值的误差在读数的±10%范围内。 8.用力肺活量误差 用力肺活量测量值与屏幕显示数值的误差在读数的±10%范围内。 9.吸气峰流速误差 吸气峰流速测量值与屏幕显示值的误差在读数的±10%范围内。 10.吸气流量线性度 两次相邻测试流量的平均值误差的差值不超过两次测量最大值的 5%。 11.深吸气容积误差 深吸气容积测量值与屏幕显示值的误差在读数的±10%范围内。 12.吸气负压显示误差 吸气负压显示测量值与屏幕显示数值的误差在读数的±5cmH2O 范围内。 |
| 3 | 高流量无创呼吸湿化治疗仪 | 7台 | 1本设备名称：高流量无创呼吸湿化治疗仪，以《产品注册证》的名称为准。 2.全中文操作界面。 3.▲ 具备高流量模式、低流量模式和CPAP模式。 4.▲流量设置调节范围：2L-80L。 5.▲实现80L高流速的情况下气体温度达37℃、相对湿度100%。 6.支持1L和5L两种流量调节精度，流量2L-25L时调节精度为1L、流量25L-80L时调节精度为5L。 7.▲温度设置调节范围值为：31℃-37℃。在最高流速下温度也可设置为37℃。湿度补偿7档可调。 8.▲采用安全气道设计，供气回路和患者回路相互独立，加温管路不直接与机器主机连接取电，无需对主机内部气路进行消毒。 9.主机显示实时温度监测、流速监测以及氧浓度监测。内置趋势回顾模块，具备数据存储功能，可显示1天、3天、7天的温度、流量、氧流量治疗波形。 10.机器具备氧浓度自动调节功能，氧浓度设置范围：21%-100%。 11.机器可直接连接床头高压氧，无需外接空氧混合阀或流量瓶。 12.▲机器内置空氧混合模块，氧浓度调节通过主机旋钮调节，调节精度：1%。 （手动调节外置氧流量阀控制不可）氧浓度不受流量变化影响。 13.内置氧浓度实时监测系统，无需使用氧电池等耗材。 14.具备低流量模式，在低流量模式下温度自动锁定为34℃。 15.彩屏，尺寸≥4.3英寸，可同时监测温度、氧浓度、流量、治疗时间等治疗参数。 16.▲预设单次治疗时间，到时自动提醒，设置范围1-96小时。 17.加温呼吸管路：内置加热丝，可监测温度，并根据温度变化自动调节管路加温功率。 18.无需选择加温湿化器加水方式，使用过程中水盒自动加水。 19.▲提供设备厂家自产鼻氧管（大、中、小号） 、设备厂家自产儿童鼻氧管（XS,XXS）， 设备厂家自产气切界面等多种患者连接界面供临床选择使用。 20.提供配套移动台车和吊臂。 21.具备报警复位静音功能。 22.采用可拆卸式海绵过滤架，方便更换过滤海绵，防止过滤海绵脱落。 23.报警提示功能：呼吸管道检测报警、氧源压力报警、堵塞报警、水罐水位报警、气体温度报警、电源断电报警、环境温度监测提示、氧浓度提示、治疗使用时间提示。 24.提供快速操作指南，可了解如何使用呼吸湿化治疗仪，如参数设置、报警信息及处理等。 25.服务要求：主机保修两年。 26. 标准配置. 名称; 数量; 备注. 高流量无创呼吸湿化治疗仪; 主机; 一台. 电源线; 一个. 说明书; 一本. 合格证; 一张. 保修卡; 一张. 过滤片; 一包. 加温呼吸管路（H-180L）; 二套; 1.8米. 一次性使用鼻氧管; 二个. 移动台车（含储物篮和吊臂）; 一套. 高压氧管; 一套. |
| 4 | 空气波压力治疗仪 | 3台 | 1.供电电源：220VAC，50Hz 2.压力范围：1-26kPa或8-195mmHg连续可调，压力调节精度1kPa 3.压力控制精度：医用级气泵，压力控制精度为±3kPa 4.压力显示单位： kPa与mmHg两种压力显示单位 5.时间范围：5-99分钟，连续可调 6.充气速度：14秒/腔，避免损伤静脉瓣膜 7.输出控制方式：单路输出，通过一分二充气导管，可同时连接2个充气气囊，并可同时按顺序充、放气 8.人机交互界面：组合式按键操作，多参数高亮度显示及可调（模式、压力、时间等） 9.治疗模式：内置10种治疗模式，1种标准模式（静脉模式）+9种扩展模式（动脉模式、持续压力模式、按摩模式） 10.噪音控制：最大运行噪音≤60dB 11.气囊结构：采用“瓦片式”设计，层叠式设计实现无压力死角，保证静脉血单向回流，保护静脉瓣膜 12.气囊种类支持：下肢六腔气囊（拉链套筒式）、下肢四腔气囊（含足部）、小腿四腔气囊（含足部）、下肢三腔气囊、小腿三腔气囊、上肢六腔气囊（拉链套筒式） 13.紧急状态下可手动释压 14.具有超压、欠压、脱落等安全提示，具有故障代码提示 15.挂架，便于挂床使用；配推车，便于移动治疗 16.信息存储：配4G内存卡存储仪器运行信息，方便日常治疗管理及科研工作。 |
| 5 | 医用控温仪 | 11台 | 1.供电电源：220VAC，50Hz 2.额定功率：650VA 3.水温温度控制范围：4-25℃ 4.空载平均降温速度：平均降温速度≥1.3℃/分钟 5.负载最大平均降温速度：平均降温速度≥2.9℃/h 6.体温监测：具有体表温度和体腔温度两种专用探头，目标温度设置范围：30-40℃，监测精度±0.1℃ 7.体温监测报警：双路体温监测报警均可同时独立设置体温下限和（或）体温上限，体温超限时报警并停止输出 8.输出控制方式：双路二组输出，左右分别控制，毯/帽可一个或两个同时工作 9.定时范围: 1-99小时或长期运行，可自动计时（包括倒计时） 10.人机交互方式:高亮度LCD中文及图标显示，简洁明确，方便夜间及紧急情况下使用。 11固化程序:内置10个常用固化程序，方便紧急时使用，也可用户自定义设置 12断电保护功能: 具备断电保护功能，断电时再通电开机后，仪器自动运行断电前的程序 13.噪声控制:正常工作噪声≤55dB 14.毯/帽设计: TPU材质毯/帽采用蜂窝设计，保证液体流动性，降温快且均匀；冰帽为贴敷式设计，低温时柔软，贴近患者皮肤，体感舒适。 15.快速接头设计:采用进口双向快速液压接头，密封性好，无液体喷溅，方便操作 16.故障智能诊断:具有水量不足、传感器松脱等智能提示功能； 17.外壳材质与工艺:外壳采用优质钣金一次成型，并做防锈喷漆处理 18.毯帽存储便捷性:主机附带毯帽存储篮，方便毯帽的收纳管理，提高毯帽的使用寿命 19.整机尺寸和质量:≤40Kg，方便在病床间尤其是ICU移动使用 |
| ▲二、涉及项目的其他要求 |  |  |  |
| 需实现的功能或者目标 |  | 见本表“项目需要及技术需求”。 |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  | 见本章“说明”第1点内容和“第四章 评标办法及评分标准”。 |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行国际标准、国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 |  | 见本表“项目需要及技术要求”。 |  |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等 |  | 见本表“项目需要及技术要求”。 |  |
| 采购标的验收标准 |  | 1.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2.中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3.安装标准：符合国际、国家及行业有关技术规范和技术标准。 4.招标项目有其他要求的按其要求。 |  |
| 其他技术及服务要求 |  | 1.见本表“项目需要及技术要求”。 2.“项目需要及技术要求”中标有“▲”的项目需求均为实质性必须满足的，标“▲”的项目需求存在负偏离情况的，作投标无效处理。 3.以上标注（原件备查）的内容并非要求一定现场核查原件，仅当评标委员会认为投标人所提供的相关内容出现模糊不清、含义不明或其他需要核查原件的情形时，有权要求投标人在规定时间内容现场提交相关资料原件进行核查。如因投标人原因，未能及时提交或提交内容不符合相关要求的，其所导致的评审内容作0分处理或投标无效的后果由投标人自行承担。 4.属于医疗器械管理范围的产品，供应商必须在投标文件中提供《医疗器械产品注册证》或注册登记表复印件并加盖供应商公章。 |  |
| ▲三、商务要求 |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关的产品“三包”规定实行“三包”，所有产品为全新产品，符合国家相关标准。除特别注明外，所有设备安装调试并经用户验收合格之日起质保期不少于1年（若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的，应按国家或生产厂家的规定执行，若投标人在投标文件中承诺高于该期限，按照投标人承诺），质保期内负责维修、更换配件，负责向用户提供设备维修及正常维护保养所需的零部件，保修期外提供终身维修服务。需求表中特别注明的按需求表中的执行。 |  |
| 售后服务方案要求 |  | 1.投标文件中应注明维修保养期及维保范围，提供保修年限、上门保修服务及货物保养、服务说明，超过保修期之后，紧急情况下如何处理问题的说明。 2.在质量保证期内货物非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标人应予以技术服务、维修或货物更换，并承担相应费用和零部件的费用。中标人须负责设备的安装调试和技术培训，解决货物的使用过程出现的各种问题及提供技术指导。 3.中标人应提供7×24 小时咨询服务，对于系统设备在使用过程中出现的问题，在1小时内响应，如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在接用户通知后,4小时赶到现场提供服务；12小时内未解决的中标人应提供详细的应急解决方案，24小时内修复使用，因中标人工作延误，造成采购人损失的，中标人应负赔偿责任。 4.投标文件须提供本项目的售后服务方案1份，内容包含售后服务方案、实施方案、实现功能要求、售后服务体系、售后服务措施等，以供评标使用。 |  |
| 进口产品说明 |  | 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |
| 项目质量控制 |  | 1.质量要求必须达到国家验收合格标准。 2.所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和投标文件所承诺相一致。 3.所提供的货物必须是全新的、未经使用过的产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 4.投标人根据自身情况于投标文件中提供针对本项目提供质量控制措施。 |  |
| 交付或者实施时间及地点 |  | 1.签订合同时间：自中标通知书发出之日起15日内（日历日）签订完毕。 2.交付使用期：自签订合同之日起60日(日历日)内，通过验收并交付使用。 3.交货地点：广西扶绥县内，采购人指定地点。 |  |
| 付款条件 |  | 1.合同价款分四期支付，第一期：合同签订之日起10个工作日内，采购人预付合同货款总额30%；第二期：成交供应商全部交货、安装、调试完毕并经验收合格后，采购人在30日内向成交供应商支付总额30％：第三期：成交供应商全部交货、安装、调试完毕并经验收合格使用六个月后，采购人在30日内向成交供应商支付总额的35％；第四期：合格使用十二个月后，采购人在30日内向成交供应商支付总额的5％（不计利息）。 2.发票开具方式：成交供应商应在采购人每一期付款前开具当期全额发票，凭票付款。 |  |
| 报价及其他要求 |  | 1.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2.投标报价包括但不限于货物及其附件的设计、采购、制造、出厂检测、试验、运输、保险、以及机械设备、安装、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等一切税金和费用。投标人在固定总价中必须考虑各种风险费用。在合同履行过程中，采购人不予支付合同以外的其他费用。投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。 3.针对本项目提供切实可行的售后服务方案，否则投标无效。 4.投标人提供的货物及制作安装采用的各种配件、材料均必须满足国家和行业规范标准。 |  |
| 其它要求 |  | 根据本项目需求，供应商在响应文件中提供针对本项目的项目实施方案1份【项目前期准备、项目实施计划（项目实施人员一览表（格式后附）、技术服务、技术培训的内容和措施）】，以作为评标依据。 注：上述售后服务和项目实施方案评分详见第四章“评标办法及评标标准”。 |  |
| 四、投标人的资信要求表 |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 1.投标人的资格要求详见招标公告。 2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 如接受联合体投标，联合体投标要求如下： 1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附）。 2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合招标文件规定的特定条件。 3.联合体各方之间必须签订联合投标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 5.联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。 6.联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。 7.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 8.联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。 |
| 7.2 | ☑不允许分包 □允许分包 分包内容： 。 分包金额或者比例： 。 |
| 8.1 | 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格： ☑依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐； □随机抽取； |
| 11.2 | ☑不组织现场考察 □组织现场考察： 集中时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。集中地点： 联系人： ；联系电话： |
|  | ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： |
| 13 | 报价文件： - 投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） - 开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理） - 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字或者电子签名并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件 1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.投标人依法缴纳税收的相关材料（ 2022 年 6 月至今任意 1 个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[ 2022 年 6 月至今任意 1 个月的依法缴纳社会保障资金的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理） 4.投标人财务状况报告（2021年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5.投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7.投标人按以下要求提供医疗器械的有关证明材料复印件：（必须提供，否则按无效投标处理） （1）分标有第二类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营备案凭证（经营范围包含采购的第二类医疗器械），符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第四十一条第二款规定的除外；如投标人符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明所投标对应产品的名称和规格型号，格式自拟）。 （2）分标有第三类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营许可证（经营范围包含采购的第三类医疗器械）；如投标人符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明所投标对应产品的名称和规格型号，格式自拟）。 （3）分标有第二类和第三类医疗器械的，应按上述（1）（2）要求提供 8.投标人提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明材料（如有，请提供以作评标依据；） 9.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 商务文件： 1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 3.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 4.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.投标人情况介绍（格式自拟）； 7.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 技术文件： 1.设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.项目实施方案（格式自拟）【项目前期准备、项目实施计划（项目实施人员一览表（格式后附）、技术服务、技术培训的内容和措施）】；（必须提供，否则按无效投标处理） 4.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）；（如有，请提供） 5.产品出厂标准、质量检测报告【其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或者由采购人在投标前组织的实测获得）】；（如有，请提供） 6.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；（如有，请提供） 7.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；（如有，请提供） 8.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）（如有，请提供）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，包括投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。 |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起 120 日。 |
| 18.1 | ☑本项目不收取投标保证金。 □本项目收取投标保证金：详见招标公告 |
| 20 | 本项目接受电子备份响应文件。 电子备份响应文件提交方式：供应商可以在响应文件提交截止时间前采用以下方式向采购代理机构提交电子备份响应文件，并自行确保采购代理机构在截标前收到该文件（通过“政采云电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件）。 （1）现场提交方式，应采用U盘进行存储，提交地址：广西崇左市友谊大道与城南八路交叉口东南角处（百成国际2#楼十三层）云之龙咨询集团有限公司；外包装上注明供应商名称、项目名称及项目编号（外包装不作密封要求）。 （2）电子邮件方式，接收电子备份响应文件的电子邮箱为：yunlongcz@163.com； 供应商未按上述规定提交的电子备份响应文件，采购代理机构不予接收或承认。若电子加密响应文件解密成功，电子备份响应文件自动失效。若供应商无法在规定的时间内解密响应文件或者解密失败的，采购代理机构将电子备份响应文件按“政府采购云平台”操作规范上传至“政府采购云平台”，电子备份响应文件上传成功后，供应商原上传的电子加密响应文件自动失效。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份响应文件的（包含提供的电子备份响应文件无效或无法解读的情况），供应商的响应文件作无效处理。 |
| 21.1 | 1.投标文件提交截止时间：详见招标公告 2.投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告 2.开标地点：详见招标公告 |
| 24.3（1） | 电子投标文件解密时间： 30 分钟 |
| 24.3（2） | 宣布的内容：投标人名称、投标价格、 交付使用期 |
| 25.3（2） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在“政采云”平台作为附件上传保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26.1 | 评标委员会的人数： 5 人 |
| 29.1 | 评标方法： ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为 5项。 |
| 29.3 | 中标候选人推荐数量： ☑ 3 名 □根据总得分由高到低（综合评分法）排列次序并全部推荐为中标候选人 |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： ☑依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定； □随机抽取； |
| 35.1 | ☑本项目不收取履约保证金。 □本项目收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金金额：每个分标（如有）按中标金额的 %（注：履约保证金不超过政府采购合同金额的5%）。 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式（参照投标保证金） 履约保证金退付方式、时间及条件： 。 履约保证金指定账户： 开户名称： 开户银行： 银行账号： 备注： 1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的5%。 2. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：云之龙咨询集团有限公司 ，联系电话：0771-7835598、0771-7833699，通讯地址：广西崇左市友谊大道与城南八路交叉口东南角处（百成国际2#楼十三层） 现场提交质疑办理业务时间：每天8时00分到12时00分，15时00分到18时 00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 39.1 | 1.采购代理费支付方式： ☑本项目采购代理服务费按如下规定由 中标人 一次性向采购代理机构支付。 2.本项目采购代理服务费参照桂价费【2011】55号文件（货物类）标准执行（若采购代理服务费不足5000元，按5000元计收），方式为中标人向采购代理机构支付。 【开户名称：云之龙咨询集团有限公司崇左分公司，账号：8113001013000157995，开户行：中信银行南宁东葛支行】 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经“政采云”平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

##### 6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定和《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府 采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30 号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

##### 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### 8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

##### 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

##### 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### （1）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起4个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内退还。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应先安装“政采云电子投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和“政采云”平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

##### 19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

##### 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与“政采云”中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。

##### 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.电子备份投标文件

电子备份投标文件是指通过“政采云电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，提交要求详见在“投标人须知前附表”。

##### 21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件提交截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“政采云”平台。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登陆“政采云”平台，依次进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）

22.2“政采云”平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

##### 24.开标程序

24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。

24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.3开标程序

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。

如招标文件规定不接受备份电子投标文件，投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理；如招标文件规定接受备份电子投标文件，投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，采购代理机构将电子备份投标文件按“政府采购云平台”操作规范上传至“政府采购云平台”，电子备份投标文件上传成功后，投标人原上传的“电子加密投标文件”自动失效。若投标人未在规定时间内解密或者解密失败，且未提供电子备份投标文件或者提供的电子备份投标文件无效或者电子备份投标文件无法解读的，投标人的投标文件作无效处理。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在“政采云”平台远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“政采云”平台已与“信用中国”网站、中国政府采购网实现数据对接，可直接在线查询）

（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26.3采购代理机构必须基于“政采云”平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购。

##### 27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

##### 29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。

29.3 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

### 七、中标和合同

##### 30 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起4个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告4个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

##### 31. 结果公告

##### 31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

##### 31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过“政采云”平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

##### 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1签订电子采购合同：中标人领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

##### 线下签订纸质合同：投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

##### 36.3中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

##### 39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

##### 39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“政采云”平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“政采云”平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

### 综合评分法

| 序号 |  | 评分因素 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） | 投标报价 （满分30分） |  | （1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。 （2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）政策性扣除计算方法。 在货物采购项目中，供应商所投标全部货物为小型或者微型企业货物的；在工程采购项目中，工程由小微企业承建；在服务采购项目中，服务由小微企业承接。对符合上述要求的投标人的投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-6%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。 （5）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。 （6）价格分计算公式： 某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×30分 为了确保采购质量和维护公平的竞争，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条。采购人不接受投标人的恶意低价竞争。 |
| 2 | 技术分（满分45分） | （1）技术参数分（满分20分） |  | （1）基本分20分，一般参数及功能负偏离一项扣技术参数分4分，最多扣完本项分值。 |
|  |  | （2）项目实施方案分 （满分25分） |  | 一档(5分):项目实施方案简单，能提供对接方案;保证项目实施的技术力量和人力资源安排基本满足要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施简单的; 二档(10 分):项目实施方案较详细，能提供对接方案;保证项目实施的技术力量和人力资源安排满足项目实施要求，有施工进技术分度计划、工期保证措施、安全施工措施、表述较清晰、完整，措施具体有效。 三档(15 分):项目实施方案详实，能切合本项目实际提供对接方案，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，技术路线清晰可信;保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，技术服务、技术培训的服务内容和措施完善。 四档(20分)：项目实施方案详实，项目实施组织方案内容详细，人员、设备、实施时间安排合理。实施进度计划响应项目期限要求和各阶段进度保证措施合理、可行，有实际、安全、有针对性的供货、安装调试体系，建议的安装、调试、验收方法或方案同比更完善有效、更优化、切实可行的。 五档(25分)：项目实施方案对项目总体有深刻认识，能制定出详细的项目实施方案，包含调研、人员安排、实施时间安排合理、培训计划科学高效、可行，能结合项目对培训对象、培训内容有合理的安排，对各个时间节点的实施内容有详细的描述并如何落实的，确保项目高效完成的。 |
| 3 | 售后服务分 （满分20分） |  |  | 一档 （4分）：售后服务方案较简单，售后服务承诺书中各项措施缺乏针对性、合理性。 二档（8分）：售后服务方案比较具体细致，各项措施具有定的针对性、合理性。 三档(12分）：售后服务方案周密详尽，售后服务承诺书有针对性、合理性，服务宗言明确、服务效率高，后续跟踪服务具体到位。 四档（16分）售后服务方案制定科学合理，售后服务承诺书有针对性、合理性。所投产品生产厂家在广西设有售后服务机构或办事处（或投标人承诺在中标后在15日内设立），并有售后工程师（提供至少最近三个月的社保证明及经厂家认定的工程师证明）。 五档（20分）：经评委综合评定售后服务方案、实现功能要求的解决方案等售后服务详实可行；售后服务体系完善，售后服务保证指施详实可行，所投产品售后保修期限全部优于招标文件要求生产厂家在广西设有售后服务机构或办事处（或投标人承诺在中标后在15日内设立），并有售后工程师（提供至少最近三个月的社保证明及经厂家认定的工程师证明），日常技术维护力量及服务优秀。 |
| 4 | 信誉业绩分 （满分1分） |  |  | 投标人自2020年以来同类项目的业绩（以有效的合同复印件或中标通知书复印件为准，每个得0.5分，满分1分。 |
| 5 | 政策分 （满分4分） |  | 节能、环境标志产品 | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，得2分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，得 2分。 |
| 总得分=1+2+3+4+5。 |  |  |  |  |

### 四、中标候选人推荐

（一）综合评分法

1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

2.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

# 第五章  拟签订的合同文本

一般货物类（参考）：

《广西壮族自治区政府采购合同》

文本

合同编号：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

采 购 计 划 号：

项目名称：                           项目编号：

合同类型：买卖合同

本合同为中小企业预留合同：（是/否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和乙方投标（竞标）承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

| 序号 | 标的的名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（人民币）：（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二条　标的质量

1.乙方所提供标的的名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等内容必须与乙方投标（响应）文件及有关承诺相一致，且满足项目实施要求。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到投标（响应）文件的承诺。

第三条　履行时间（期限）、地点和方式

1.履行时间（期限）：自签订合同之日起    日(日历日)内，并通过验收并交付使用。

2.履行地点：  广西扶绥县内，采购人指定地点。

3.履行方式

（1）乙方负责货物运输，货物的运输方式： 满足本次采购供货要求 。

（2）交货方式

☑乙方将货物送到甲方指定地点。

□甲方自行到乙方指定地点提货。

□其他：            。

第四条　包装方式

1.乙方提供的货物均应按投标（响应）文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。

2.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防水、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3.货物的使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、质量合格证、随配附件和工具以及清单一并附于货物包装内。

第五条　安装和培训

1.安装时间：   采购人指定时间  ；安装地点：  采购人指定地点  。

2.安装要求：   符合本次采购安装要求 。

3.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

4.乙方应当按照投标（响应）文件的承诺对甲方有关人员进行培训。

培训时间：  采购人指定时间  ；培训地点：   采购人指定地点 。

第六条　合同价款及支付

1.本合同以人民币付款。

2.合同价款（或者报酬）：                     。

3.合同价款包括但不限于货物及其附件的设计、采购、制造、出厂检测、试验、运输、保险、以及机械设备、安装、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等一切税金和费用。乙方在固定总价中必须考虑各种风险费用。在合同履行过程中，甲方不予支付合同以外的其他费用。乙方负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。

4.付款进度安排：

4.1合同价款分四期支付，第一期：合同签订之日起10个工作日内，甲方预付合同货款总额30%；第二期：乙方全部交货、安装、调试完毕并经验收合格后，甲方在30日内向乙方支付总额30％：第三期：乙方全部交货、安装、调试完毕并经验收合格使用六个月后，甲方在30日内向乙方支付总额的35％；第四期：合格使用十二个月后，甲方在30日内向乙方支付总额的5％（不计利息）。

4.2发票开具方式：乙方应在甲方每一期付款前开具当期全额发票，凭票付款。

5.资金支付方式：   银行转账  。

第七条　验收、交付标准和方法

1.验收标准和方法

（1）验收标准：货物验收标准，伴随工程、服务验收标准（符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范）

（2）验收程序及方法：

1）乙方完成货物安装调试和培训后，书面向甲方提交验收申请。

2）甲方收到乙方验收申请之日起 5  个工作日进行验收，逾期不验收的，视同验收合格。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准。

3）本项目验收由验收小组按照采购合同约定对每一项技术和商务要求的履约情况进行确认。

4）验收结束后，验收小组出具采购验收书，验收书应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，并列明项目总体评价，由验收小组、甲方和乙方共同签署。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收结果以第三方机构出具验收书结论为准，甲方和乙方共同签署确认。

5）验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担。

6）验收书一式 五  份，甲乙双方各执 二  份、受托第三方机构一份（如有）。

7）验收结论不合格的，乙方应自收到验收书后  5 日内及时予以解决。经乙方对验收结论不合格的货物进行整改后，仍然达不到要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由乙方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由甲乙双方合议定价。

2.交付标准和方法

（1）除售后服务验收外，验收结论合格的，乙方应自收到验收书后  5 日内向甲方交付使用。

（2）货物的所有权和风险自交付时起由乙方转移至甲方，货物交付给甲方之前所有风险均由乙方承担。

第八条  售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规定以及投标（响应）文件承诺，为甲方提供售后服务。

2.质量保修范围: 质保期内负责维修、更换配件，负责向用户提供设备维修及正常维护保养所需的零部件，保修期外提供终身维修服务；保修期：                     。

第九条　履约保证金

1.履约保证金金额： 0 %（注：履约保证金不超过5%）。

2.履约保证金递交方式：支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。

3.履约保证金退付的方式、时间及条件：由乙方向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。

4.不予退还的情形：签订合同后，如乙方不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。

第十条　违约责任

1.合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的， 应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.乙方未能按时交付货物的，应向甲方支付迟延交付违约金。迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 0.5% ；

（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 1% ；

（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 1.5% 。在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价款（报酬）的 10% 。迟延交付违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同货物的义务，但如迟延交付必然导致合同货物安装、调试、验收等工作推迟的，相关工作应相应顺延。

3.甲方未能按合同约定支付合同价款的，应向乙方支付延迟付款违约金。迟延付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 0.5% ；

（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1% ；

（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1.5% 。在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的 10% 。

4.乙方未按本合同和投标（响应）文件承诺提供售后服务的，乙方应按本合同价款（报酬）的  5 %向甲方支付违约金。

5.因某一方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，该方应当对另一方受到的损失予以赔偿或者补偿。

6.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第十一条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，按下列 （1）方式解决：

（1）向  崇左 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十三条　合同的变更、中止或者终止

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

第十四条　合同文件构成

1.政府采购合同

2.中标（成交）通知书；

3.投标（响应）文件；

4.采购文件及更正公告（澄清或补充通知）；

5.标准、规范及有关技术文件；

6.双方约定的其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条　知识产权和保密要求

1.甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。

2.除采购文件采购需求另有约定外，甲方不因签署和履行合同而享有乙方在履行合同过程中提供给甲方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

3.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的知识产权或者其他权利。如合同货物涉及知识产权，则乙方保证甲方在使用合同货物过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

4.如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方在收到甲方通知后， 应以甲方名义并在甲方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后28日内未作表示，甲方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由乙方承担。

5.未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条款、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的其他人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

6.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第十六条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.合同生效后，甲乙双方不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5.本合同一式8份（可根据需要另增加），经甲乙双方法定代表人或被授权人签字并加盖公章后生效。甲方执4份，乙方执1份，云之龙咨询集团有限公司执1份，政府采购监督管理部门执1份，交易中心执一份，具同等法律效力。

6.本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

7.本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或委托代理人： | 法定代表人或委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户名称： | 开户名称： |
| 纳税人识别号： | 纳税人识别号： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

# 第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

电子投标文件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标（如有）：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：          邮箱：

投标人名称:

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或者委托代理人签字/电子签名:___________

投标人名称（电子签章）：

年    月     日

4. 开标一览表（货物类格式）

开标一览表

项目名称：                项目编号：             分标（如有）：

投标人名称：                                            单位：元

| 序号 | 标的的名称 | 品牌 | 数量及单位① | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名）或者盖章，否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

4.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

5.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其投标作无效标处理。

6.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

二、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

电子投标文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所投分标（如有）：

投标人名称：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

    - 投标声明

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体各方法定代表人分别签字或者盖章或者电子签名，否则投标无效。

三、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

电子投标文件

商  务  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标（如有）：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（电子签章）

年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字/电子签名）：

委托代理人身份证号码：

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

所投分标（如有）：

| 项目 | 招标文件商务要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围） |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：

投标人名称（电子签章）：                                                                               年    月    日

四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

电子投标文件

技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标（如有）：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

所投分标（如有）：

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上设备性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

4. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

所投分标（如有）：

| 项号 | 标的的名称 | 技术要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4. 如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

5. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标（如有）：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人公章。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

6. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

所投分标（如有）：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

五、其他文书、文件格式

1.联合投标协议书格式

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同参加 	（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.   	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书应附法定代表人身份证明；有委托代理的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称（电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字/电子签名）

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字/电子签名）

……

年 	月 	日

2.中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。